昌吉州第四中学综合楼内装、改造意见书

- 全部门更换

- 教室换防盗门，外开180度，颜色为米色、带亮窗(55cm*89cm)、探视窗（50cm*50cm）。

- 办公室换防盗门，外开180度，颜色为米色、带亮窗(55cm*89cm)。

- 全部立井更换防火门外开180度，。

- 10个子母防盗门，外开180度，颜色为米色、带亮窗(55cm*89cm)。

- 卫生间的门内开带亮窗。

- 所有门材质为钢门（门框壁厚：1.5mm、 门扇内外壁厚：1.0mm ）、外处理静电喷塑面、内填充为防火材料、锁具（办公室为机械密码锁、教室为插销明锁）、玻璃为钢化玻璃。

- 楼道贴砖

- 所有地脚线内嵌与墙面同一面。

- 预留消防设备位置及线路。

- 预留广播现、电线孔洞，文化墙造型所需形状电线。

- 消防栓打造和灭火器一体箱。

- （30cm*60cm）白色瓷砖，贴至吊顶之上。

- 所有楼梯间贴砖。

- 卫生间改造

- 饮水机外移至楼道要有相应上、下水管及、电线、电箱。

- 洗手池安装感应水龙头带下水辅材、台下陶瓷洗手盆、柜体、台面采用钢架干挂高密度石材。

- 拖布池带水位限制及自动甩干拖布。

- 吊顶更换（30cm*30cm）加厚铝材集成吊顶，吊筋分布密度高，安装感应灯、节水器、更换水箱、下水管。

- 个别卫生间防水重做（包括：拆除、垃圾外运、贴砖）。安装水墨石隔板、地漏。

- 更换楼道吊顶

- 拆除原有不用旧线并将现用所有线进加厚防火桥架。

- 吊顶内强电、网络、广播、监控、消防需分别安装加厚防火桥架并将相应的线及设备放入其内。

- 吊顶采用高密度（60cm*60cm*2cm）矿棉吸音板材，吊筋分布密度高。

- 安装（60cm*60cm）平板超亮LED感应灯。

- 采暖系统改造

- 三、四、五楼教室及个别办公室将铝片采暖器更换为钢铸采暖器。（拆除旧楼气包打压安装，连接有钢管。）

- 将大的采暖循环改小加快循环，听取专业水暖专家（热力公司）意见。

- 楼梯间加装钢铸采暖器，连接有钢管，安装铜闸阀。

- 所有暖气管道更换铜闸阀

- 六、粉刷改造

- 全部教室粉刷、贴装（内嵌）地脚线瓷砖、粉刷墙裙（油漆）（包含教室文化建设拆装）。

- 个别办公室粉刷（需采取保护及墙面物件拆装），地脚线瓷砖内嵌。

- 一楼风雨操场粉刷，地脚线瓷砖内嵌。

七、文化设计

- 在大厅呈现总的主题在依据主题分层设计按年级、使用逐步递进各有千秋。

- 公共区域设计提前考虑造型、电、材质、安全。

八、大厅改造

- 吊顶更换，融入文化设计。

- 换门，加装隔风门帘。

九、更换设备

- 更换教室（灯具、开关施工保护）、办公室所用插座、所用办公室灯具开关。

- 更换强电箱内所有开关并相应加大。

- 依据最新消防要求更换相应消防设施、设备。

十、通道门

- 加装阻风隔断。

- 加装隔风门帘槽并安装门帘（单、棉）。

- 注：以上项目全部包含拆装（所有辅材、人工）、垃圾外运、设施、设备保护施工、所有物品搬迁、摆放及完工后所有的精细保洁、卫生打扫。