# 第1章招标公告

项目概况：实景三维是对人类生产、生活和生态空间进行真实、立体、时序化反映和表达的时空信息，是新型基础测绘标准化产品，是国家重要新型基础设施和战略性资源，为经济社会发展和各部门信息化提供统一的空间基底。2023年8月，自治区自然资源厅下发了《关于开展城市级实景三维建设的函》（新自然资函〔2023〕288号）和《关于全面开展实景三维新疆建设的通知》（新自然资发〔2023〕134号）文件，要求全区城市级实景三维建设工作必须于2024年12月底完成城市三维模型（LOD1.3级）数据并上报自然资源厅；到2025年实现优于5厘米分辨率城市级实景三维覆盖地州人民政府所在地城市建成区和建设自治区、地（州、市）、县（市、区）多级实景三维在线与离线相结合的服务系统。经州人民政府统一部署，开展库尔勒城市建成区范围约为130平方千米（含库尔勒经济技术开发区）城市级实景三维建设工作

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：库尔勒城市级实景三维建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（万元）：700

最高限价（万元）：700

备注：本项目不接受联合体投标。

项目履约期限：2024年11月-2025月11月

- 采购需求：

1．地理场景建设（Mesh三维模型）

获取开展库尔勒建成区约130平方公里优于3厘米分辨率倾斜摄影影像、LiDAR点云数据（激光点云密度优于16点/平方米）等构建城市级地理场景数据Mesh三维模型并生产DEM、DOM、DSM产品，并对Mesh三维模型进行修饰和轻量化处理。

2．城市三维模型（LOD1.3级）生产

根据自然资源部要求，结合实际情况，选取适当模式，开展库尔勒建成区约130平方公里城市三维模型（LOD1.3级）生产。城市三维模型（LOD1.3级）生产数据精度应满足《新疆城市三维模型（LOD1.3）数据生产技术规程》中的精度要求，生产白膜需按要求进行白模纹理映射和属性挂接，并对模型开展轻量化处理。

3．基础地理实体数据生产（约130平方千米）

测制库尔勒建成区约130平方千米1:500大比例尺DLG数据，并基于1:500大比例尺DLG数据以及倾斜影像、LiDAR点云、Mesh三维模型等相关数据生产基础地理实体数据。基础地理实体数据生产精度应满足《新疆城市级二维基础地理实体数据生产技术规程》中的精度要求。

4.三维基础地理实体数据采集生产

根据采购方要求，完成库尔勒市3.5平方千米区域及城区地标性重点建（构）筑物实景三维单体化模型生产（进退结构大于0.8m）。

5．基础地理实体数据部件级生产

部件级实景三维是对城市级实景三维的分解和细化表达，用于精准表达和按需定制，服务个性化应用。按照项目需求完成库尔勒市三馆一中心、新汇嘉及2栋住宅楼等建筑物的部件级实景三维模型生产，并建立与城市级实景三维的语义关系。

6．库尔勒城市级实景三维数据管理系统建设工作

需完成库尔勒城市级实景三维数据管理系统建设工作。开展地理场景与地理实体之间融合集成、数据管理系统、支撑环境建设，系统需支持传感器、空间位置服务、互联网、社会经济等物联感知数据接入，实现对实景三维数据的一体化存储管理、可视化调度、数据查询检索、综合空间分析、在线统计分析、数据提取组装调用等。系统支持二、三维等数据的服务发布；二三维数据浏览、统计和查询；成果数据的分发；系统运维管理、服务运维管理。结合实景三维时空大数据平台建设，发挥统一时空基底、数据融合平台和时空赋能平台作用，实现1至2个实景三维典型应用案例。

（二）服务工期：

1.2024年12月15日前，完成数据资料收集分析工作，并组织人员培训，编制技术方案等；完成库尔勒约130平方公里建成区优于3厘米分辨率的倾斜摄影测量、激光点云数据的获取等工作，初步建立倾斜摄影实景三维模型并开展单体化实景三维模型建设等工作。完成库尔勒城市级实景三维建设，包括城市三维模型（LOD1.3）快速构建工作并上报自治区自然资源厅。

2.2025年11月30日前，完成基础地理实体数据转换生产、3.5平方千米区域及城区地标性重点建（构）筑物实景三维单体化模型生产、三馆一中心等建筑物的部件级实景三维模型生产、在线系统与支撑环境建设；同时根据实际需要，探索开展物联感知数据接入与融合。结合实景三维时空大数据平台建设，发挥统一时空基底、数据融合平台和时空赋能平台作用，实现1至2个实景三维典型应用案例。

（三）技术指标与规格

1.时空基准

坐标系统：①采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影，3度分带，中央子午线87°E。坐标单位为米。

②因库尔勒市离2000国家大地坐标系统标准分带中央子午线较远，长度变形大于城市级建设标准，建设成果应建立与采用2000国家大地坐标系与 “2015库尔勒相对独立坐标系”之间的转换关系，并按需提供转换成果。

2.高程基准：采用1985国家高程基准，高程单位为米。

3.时间基准：采用公元纪年和北京时间。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2.本项目特定资格要求：①具有测绘行业主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书（专业类须具备：摄影测量与遥感、测绘航空摄影、工程测量、地理信息系统工程）；

②拟担任本采购项目技术服务人员至少15人，其中，项目负责人需具备测绘相关专业高级职称，提供证书原件的扫描件及近三个月的社保缴纳证明。上述人员中至少有3人持有省级以上测绘地理信息局颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证书。

3.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息、重大严重失信记录不得参加本项目。

4.本项目不接受联合体投标。