| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地围栏 | 角钢立柱刺丝,水平5道，交叉2道 |  |  |  |
| 1.1 | 刺铁丝 | 铁线主丝（股线）和刺丝分别为Ф2.8和Ф2.2低碳热镀锌钢丝，镀锌层重量不少于80g/m，抗拉强度350-660Mpa。2根主丝转数为7-8转/m，刺线头数4个，每米刺数10个，刺长15mm；丝线重量为1kg/6.7m左右。纬线顶部和底端2道为φ2.8mm中碳镀锌钢丝，抗拉强度为≥900MPa；中间6道为φ2.5mm中碳镀锌钢丝，抗拉强度为≥900MPa。 | 1780168 | m |  |
| 1.2 | 挂线柱 | 角钢∠40x4mm，长2m，热轧等边角钢 | 44504 | 根 |  |
| 1.3 | 加强柱 | 角钢∠63x6mm，长2m，热轧等边角钢，加强柱和支撑柱设置地锚 | 2225 | 根 |  |
| 1.4 | 支撑柱 | 钢管Ф40x3.5mm，长2.5m | 2225 | 根 |  |
| 1.5 | 地锚 | ∠40mmx4mm 热型等边角钢，长700mm，材质为A3钢;底端两边均切出 45°角。 | 4450 | 根 |  |
| 1.6 | 螺栓 | M16x30 | 4450 | 套 |  |
| 1.7 | 绑钩 | 绑钩为Ф2.5mm低碳丝，总长130mm | 352163 | 个 |  |
| 1.8 | 双扇门 | 围栏门包括门柱、门销、门框、门网、门耳、支撑柱和地锚等。门柱采用长2000mm的∠90mm×90mm×8mm热轧等边角钢制成；门框3000mm×1200mm，由40mm钢管焊接；由门框顶端算起，自上而下在150mm和1990mm处焊接2个由25mm无缝钢管做成的60mm长门耳；门网由Ф2.8mm的低碳热度锌钢丝编织，网眼80mm×80mm，要求不扭曲，不变形；门销为M14×140mm钢筋；门耳采用45#无缝钢管；围栏门内框每隔226mm预焊一个由Ф6钢筋制成的U字形挂钩，待门网挂好后，将挂钩敲击合垄焊接在门框上即可；支撑柱为长2500mm的40mm×3.5mm焊接钢管。 | 60 | 套 |  |
| 1.9 | C25预制砼基础 | C25预制砼基础 | 440.59 | m³ |  |
| 2 | 导视牌 |  |  |  |  |
| 2.1 | 禁牧宣传牌 | 尺寸:2mx3m，面板为3mm钢板，2根立柱为D60钢管壁厚5mm长度 3.7m | 10 | 块 | 2×3m |
| 2.2 | 标识牌 | 尺寸:1.2mx2m，面板为3mm钢板，2根立柱为D60钢管壁厚 5mm 长度 3m | 6 | 块 | 1.2×2m |
| 2.3 | 制度牌 | 尺寸:0.8mx1.0m，面板为 3mm钢板，2 根立柱为D60钢管壁厚5mm 长度2.5m | 20 | 块 | 0.8×1m |
| 备注：（1）项目区域实施面积27.924万亩，位于托云乡托云村、库瓦特村、波斯坦铁列克乡乔尔波村、依买克村、膘尔托阔依乡膘尔托阔依村等。 (2)本次采购项目所含采购费、运输费、安装等关于此项目的所有费用。 （3）本项目自签订合同之日起所有设施设备均管护 5 年（含建设期）， 管护期内如有损坏设施设备等均有中标方承担并及时更换维修。 |  |  |  |  |  |