新疆生产建设兵团

政府采购

招标文件

（货物类）

项目名称：2024年大气污染防治资金(第二批）-第八师石河子市生态环境保护综合行政执法支队提升大气类执法装备水平建设项目

项目编号：B8S[2024]3013号

采购单位：新疆生产建设兵团第八师生态环境局

采购代理机构：新疆景涵工程咨询有限公司

日期：2025年1月11日

目 录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	5

第三部分  采购需求	35

第四部分  评审方法（综合评分法）	60

第五部分  政府采购合同	64

第六部分  投标文件格式	79

- 招标公告

受 (采购单位)新疆生产建设兵团第八师生态环境局委托，（代理机构）新疆景涵工程咨询有限公司对（招标编号、项目名称）B8S[2024]3013号、2024年大气污染防治资金(第二批）-第八师石河子市生态环境保护综合行政执法支队提升大气类执法装备水平建设项目组织进行公开招标，现欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目基本情况

1．招标编号：B8S[2024]3013号

2．项目名称:2024年大气污染防治资金(第二批）-第八师石河子市生态环境保护综合行政执法支队提升大气类执法装备水平建设项目

3．采购方式：公开招标

4．招标内容及要求

| 序号 | 分包名称 | 简要规格描述或项目基本概况 | 预算金额（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年大气污染防治资金(第二批）-第八师石河子市生态环境保护综合行政执法支队提升大气类执法装备水平建设项目 | - 粉尘快速测定仪4部； - 热成像夜视仪2部； - 便携式挥发性有机气体分析仪（PID+FID）2套； - 手持式挥发性有机气体分析仪（PID+FID）1套； 5.红外热成像气体泄漏检测仪2部。 | 2349999.96 | 2349999.96 |
| 预算合计(元)/最高限价合计(元) |  |  | 2349999.96元 |  |

二、申请人的资格要求

1、采购项目需要落实的政府采购政策:（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第16号）；

（5）财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号文）；

（7）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）。财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购[2022]22号）。

（8）财政部、生态环境部和国家邮政局“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”（财办库〔2020〕123号文）。

（9）新疆生产建设兵团财政局《关于进一步落实政府绿色采购政策的通知》（兵财库[2022]33 号）。

（10）本项目非专门面向中小企业，对小微企业给予10%的价格扣除，扣除后的价格参与评审。（供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策，不重复享受政策。）

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；并按兵财库[2023]29号文《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》相关规定提供兵团政府采购供应商信用承诺函；

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商（法人组织、个体工商户、自然人、其他组织）不得与采购人或采购代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

招标文件发售时间:2025年1月3日至2025年1月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）”

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交的截止时间：2025年1月27日10:30 (北京时间)

投标地点（网址）：供应商应在此之前将加密的电子投标文件（文件后缀.jmbs）上传到政采云平台https://www.zcygov.cn对应位置。（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

开标时间：2025年1月27日10:30 (北京时间)

地点：远程不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）不见面开标系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

（2）各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

（3）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（4）公告媒介：新疆兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

本项目采购人：新疆生产建设兵团第八师生态环境局

地址：石河子市党政服务中心

联系人姓名：张玉泉

联系电话：15739729168

2．采购代理机构信息

名称：新疆景涵工程咨询有限公司

地址：新疆石河子市39小区伯爵庄园54栋3号

联 系 人： 王彦平、刘娟

联系方式：18963820578、19909932816

- 第二部分  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  | - 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 项目名称 |  | 2024年大气污染防治资金(第二批）-第八师石河子市生态环境保护综合行政执法支队提升大气类执法装备水平建设项目 |
| 2 | - 采购人 |  | 本项目采购人：新疆生产建设兵团第八师生态环境局 地址： 石河子市党政服务中心 联 系 人：张玉泉 联系电话：15739729168 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名 称：新疆景涵工程咨询有限公司 地 址：新疆石河子市39小区伯爵庄园54栋3号 联 系人：王彦平、刘娟 联系电话：18963820578、19909932816 |
| 4 | 采购内容 |  | 详见招标文件第三部分 采购需求； |
| 5 | 投标人资格要求 |  | （1）供应商（法人组织、个体工商户、自然人、其他组织）不得与采购人或采购代理机构存在利害关系。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动； （3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 6 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面； |
|  |  | 资格审查材料 | 营业执照或其他身份证明文件； 法定代表人身份证明及授权委托书； 投标保证金或保函； 兵团政府采购供应商信用承诺函； 中、小企业声明函； 不参与围标串标承诺书。 |
|  |  | 商务文件 | 投标函； 开标一览表； 投标报价明细表； 同类项目业绩； 企业资质情况； 企业综合实力； 商务条款偏离说明表； |
|  |  | 技术 文件 | 投标人自行编写的技术文件： 技术参数指标响应程度； 项目实施方案； 服务机构； 售后服务方案； |
| 7 | 是否允许联合体投标 |  | □是。应满足要求： / ☑否。 |
| 8 | 是否允许投报进口 产品 |  | □是。 ☑否。 |
| 9 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | ☑否。 □是。 |
| 10 | 踏勘现场 |  | ☑自行踏勘。 □统一组织。 联系人：/ 联系电话：/ 踏勘时间：/ 踏勘地点：/ |
| 11 | 答疑接受时间 |  | 2025年1月7日23:59:59（北京时间）前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：王彦平、刘娟 联系电话：18963820578、19909932816 提交方式：在投标单位登录平台上提交，并将纸质版文件加盖公章送至新疆景涵工程咨询有限公司招标部，电子档发至电子邮箱515453674@qq.com。 注：澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。 |
| 12 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起60日历天。 |
| 13 | 投标截止时间 （开标时间） |  | 截止时间：2025年1月27日10时30分（北京时间） |
| 14 | 投标人在投标截止 时间前提交的文件 |  | 投标文件（具体要求见本表第15项） |
| 15 | 投标文件份数 |  | 1.本项目采用远程不见面开标。供应商应在投标止截止时间前将加密的投标文件上传至新疆兵团政府采购网政采云平台http://ccgp-bingtuan.gov.cn对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。 2.中标单位在领取中标通知书时须向招标代理递交纸质响应文件三份（正本一份，副本两份）、格式为PDF的电子响应文件三份（U盘存储）。中标单位的响应文件必须和网上上传的电子响应文件完全一致。 |
| 16 | 开标时间及地点 |  | □采用见面开标： 开标时间：同投标截止时间 开标地点： / R采用不见面开标： 开标时间：2025年1月27日10时30分（北京时间） 开标地点：兵团政采云http://ccgp-bingtuan.gov.cn 不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场无法延长解密时长。 |
| 17 | 评标委员会的组成 |  | 招标采购单位依法组建评标小组共5人组成，其中采购人代表0-1人和专家评委 4-5 人。 小组确定方式：专家库随机抽取 ☑计算机随机抽取语音通知方式 ☐其他方式 |
| 18 | 投标保证金 |  | □不缴纳。 ☑缴纳。 缴纳方式：电汇、网银转账、支票、汇票、本票或者金融机 构、担保机构出具的保函等 金额（小写）：40000.00元 金额（大写）：肆万元整 收款单位：新疆景涵工程咨询有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司石河子大学支行 银行账号：108282903081 到账截止时间：2025年1月27日10时30分（北京时间）， 1、投标保证金以网银转账递交的必须由供应商的企业账 户汇出（个体工商户、自然人除外），并汇入招标文件中 提供的投标保证金缴纳账户中，如未从企业账户中缴纳的 投标保证金视为无效保证金。 2、投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳 至招标文件中指定的保证金账户。供应商需自行评估因异 地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险， 并承担相应责任。 3、打款时须注明项目编号，打款完成后不开具相关的投标保证金收据，退还时也无需提供相关收据。 4、采用电子保函形式应按以下要求办理： （1）电子保函按照“一项目一保函”的原则。 （2）电子保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。 （3）电子保函办理按照《关于在政府采购活动中推行电子保函的通知》（兵财库[2022]27号）规定办理。 具体办理流程：登录兵团政府采购网，进入“兵团政府采购 信用融资服务平台”模块，即可在线完成电子保函的申请。 操作详见《兵团政府采购电子保函应用流程》。 （备注：供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程 中遇见问题可咨询技术支撑方：95763） |
| 19 | 节能、环保要求 |  | 按国家有关节能环保政策执行： 采用综合评分法，加分幅度：在技术、服务、价格等指标同等条件下优先采购属于国家公布的节能、环保清单中的产品。 采用最低评标价法，加分幅度：/ |
| 20 | 中小微型企业 有关政策 |  | 1、本项目为不专门面向中小企业预留资金采购项目，执行价格评审优惠的扶持政策，小微型企业价格评审扣除幅度∶价格评审给予10%的扣除。参加投标的供应商须出具《中小企业声明函》（如是监狱企业的应当提供《监狱企业声明函》，如是残疾人福利性单位的应当提供《残疾人福利性单位声明函》）；对不提供《中小企业声明函》或提供的《中小企业声明函》未按照采购文件格式填写，未按照工信部联企业(2011) 300 号文件规定如实填写的，不进行价格扣除； 2、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011) 300号)、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)规定要求，本次采购标的所属行业为工业，符合以下条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 3、(1) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库[2014]68号文) ；提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(扫描件)的，视同为小型和微型企业。 (2)财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号) ；符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 （3）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 说明：①本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 ②在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ③在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ④在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 ⑤在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 |
| 21 | 技术部分是否采用 “暗标”评审方式 |  | ☑否。 □是。 |
| 22 | 评审方法 |  | ☑资格后审 □资格预审 ☑综合评分法 □最低评标价法 注： 1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 2、综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 23 | 履约保证金 |  | □不缴纳。 ☑缴纳。 缴纳方式：支票、汇票、本票、电汇、网银转账、金融机构/担保机构出具的保函、保险等非现金形式缴纳。 交纳时间：签订合同前缴纳 交纳金额：合同金额的5% 收款单位：石河子市财务会计核算中心 开户银行：建行军垦支行 银行账号：65001631400052500491 履约保证金于质保期满后无质量问题无息退还。 |
| 24 | 代理服务费 |  | □不交纳。 ☑交纳。 交纳时间：中标供应商在收到中标通知书前需向新疆景涵工程咨询有限公司支付代理服务费。 交纳金额：代理服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文计取，代理服务费由中标单位承担。 收款单位：新疆景涵工程咨询有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司石河子大学支行 银行账号：108282903081 |
| 25 | 付款途径 |  | / |
| 26 | 付款方式 |  | 签订合同后付合同金额的80%，货到现场，安装调试完毕，经采购人验收合格后支付合同价款的20%，一年后无质量问题退还履约保证金。采购人付款时，供应商应提供符合采购人要求的发票。 |
| 27 | 交付日期 |  | 于2025年4月30日前供货、安装完毕，调试验收合格。 |
| 28 | 交付地点 |  | 采购人指定地点 |
| 29 | 质保期 |  | 1年 |
| 30 | 争议的解决 |  | 若采购人、中标人双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，可向采购人所在地法院提起诉讼。 |
| 31 | 是否需要 提交样品 |  | R不需要 □需要，样品要求如下： |
| 32 | 项目预算 |  | 1、本项目预算为2349999.96元，供应商参与报价时超过项目预算的按无效投标处理。 2、本项目不接受选择性报价，出现政采云平台开标唱标环节经供应商确认的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。 |
| 33 | 招标人补充的内容 |  | - 未成交投标人的投标保证金于成交通知书发出后5个工作日内原路退还，成交投标人的投标保证金于采购合同签订后5个工作日内原路退还。 2.中标人须在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订采购合同，中标单位与采购单位签订合同后需将合同复印件或扫描件提交一份至代理机构。 |
| 34 | 兵团线上“政采贷”政策告知书 |  | 1、兵团政府采购合同信用融资贷款是兵团财政局和人民银行乌鲁木齐中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁等问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同通过兵团政府采购网—“兵团政府采购信用融资服务平台” 模块在线向金融机构申请贷款，无须抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同信用融资工作的通知》（兵财库〔2022〕31 号）文件规定，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 2、供应商可选取“政采贷”业务的合作金融机构，名单公示如下（排序不分先后）： （1）交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 （2）上海浦东发展银行有限公司乌鲁木齐分行 （3）乌鲁木齐银行股份有限公司 （4）新疆天山农村商业银行股份有限公司 （5）新疆维吾尔自治区农村信用社联合社 （6）兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行20 （7）中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 （8）中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 （9）中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行 （10）中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 （11）中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 （12）中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 （13）华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分公司 （14）招商银行股份有限公司乌鲁木齐分公司 （15）新疆银行股份有限公司 （16）哈密市商业银行股份有限公司 （17）五家渠国民村镇银行有限责任公司 注：相关金融产品、金融机构联系方式可通过“兵团政府采购信用融资服务平台”查询。 联系电话：0991-2890148、0991-2899402 |
| 35 | 兵团政府采购供应商 资格信用承诺 |  | 根据新疆生产建设兵团财政局《关于进一步优化政府采购 营商环境的通知》（兵财库〔2023〕29号）规定，在政府 采购活动中实施供应商资格信用承诺制，供应商在参加项 目投标时对通用资格条件提供资格承诺函，无需再提供相 关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料。采购 单位签订合同之前，可要求中标供应商提供资格证明材料 予以核验。供应商对信用承诺的正式性、合法性、有效性 负责，如若发现虚假信用承诺，视为“提供虚假材料谋取 中标、成交”行为，按照《政府采购法》第七十七条规定 予以处罚。 |
| 36 | 监管部门 |  | 名 称：石河子市财政局政府采购办 地 址：石河子市党政服务中心 联系人：程丰、冯甜恬 电 话：0993-2068632、0993-2068607 |
| 注意事项 |  |  | 1、参与不见面开标的采购人或其委托代理机构、投标人等各交易主体，应当按照规定使用CA数字证书及电子签章。各方主体在系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。 2、投标人参加电子不见面开标项目，应通过账号密码或CA登录政采云电子交易客户端严格按招标文件模版要求制作，在投标截止时间前完成经过CA数字证书电子签章并加密的响应文件上传(加密和解密须用同一数字证书)。 3、投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 4、不见面开标时间以政采云电子交易客户端不见面开标系统显示时间为准。开标、评标过程中，投标人的法人代表或授权委托人应始终为同一人，不得更换，并保持通讯畅通。投标人端口操作人员均被视为投标人法人代表或授权委托人，投标人自行承担随意更换人员导致的一切后果。 |
| 备注 |  |  | 如果投标人电子投标文件无法制作或无法导入及导出等疑问，可拨打政采云服务热线进行咨询联系。 联系人：政采云客户服务热线 联系电话: 95763 |

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

- 投标人须知正文部分

- 一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第1项。

2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第2项。

2.3“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6“投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

2.7“电子投标文件”编制加密的投标文件。

3.合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第5项规定的资格条件。

3.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5投标人在兵团政采云平台内针对本项目下载了电子采购文件。

3.6投标人按时足额交纳投标保证金。

3.7本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2投标人之间约定中标人；

5.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在兵团政采云发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

- 二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第10项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第11项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过政采云平台查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在兵团政采云内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在交易平台上发布的同时，交易平台将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

10.5澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

- 三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第6项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第14、15项的规定。

12.2.1电子投标文件的编制

12.2.1.1投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2.1.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.2.1.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

12.2.1.4电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份。未加密的电子投标文件由投标人使用光盘制作（投标人须保证启用光盘时能正常读取）。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第8项的规定。

13.5本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第9项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第12项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第21项的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：

15.7.1技术部分中纳入“暗标”部分的内容：样品。

15.7.2暗标的编制要求

15.7.2.1投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。

15.7.2.2页面设置及字体要求：采用标准A4纸张，上下页边距为2.54cm，左右页边距为3.17cm，装订线位置为左；不得设置页码；正文使用四号宋体字，单倍行距，段前段后0行间距；标题为二号黑体字，图、表中的字体统一用宋体小四，1.5倍行距，段前段后0行间距。

15.7.2.3任何情况下，技术部分（“暗标”部分）中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。

- 四、投标保证金

16.投标保证金

16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第18项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

- 五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以兵团政采云显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标，并将未加密的电子投标文件光盘密封送达指定开标地点。

18.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过兵团政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

- 六、开标

20.开标

A．采用见面开标方式

20.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

20.2开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

20.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

20.5公证员对开标过程进行全程公证。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过兵团政采云不见面开标系统，使用数字证书密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

- 七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件第二部分“投标人须知前附表”第6条“投标文件组成”部分中，带“☆”号部分的证明文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签章的；

C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

D、招标文件带“☆”号部分任意一款不满足要求的；

E、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

F、投标有效期不足的；

G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

H、不符合招标文件中有关分包规定的；

I、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

J、投标人递交的电子投标文件（加密电子投标文件和未加密电子投标文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

K、投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

L、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用不见面开标大厅网上询标形式。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出网上答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.详细评审

25.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第22项规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第五部分“评审方法”。

25.2评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

- 八、履约保证金

30.履约保证金

30.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第23项规定，在签订合同前交纳。

30.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

- 九、代理服务费

31.代理服务费

31.1代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第24项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

- 十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第23条、24条的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

34.审核合同

34.1中标人持政府采购合同于签订合同之日起3个工作日内到兵团政采云进行备案留存。

- 十一、处罚、询问和质疑

35.处罚

35.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36．询问

36.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

37.8提出质疑时需向采购代理机构提交如下材料纸质版原件：

质疑函原件并加盖公章；质疑函应当按照财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定编写；

(1)法定代表人授权委托书原件。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，并由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；

(2)下载招标文件的凭证（投标截止日之前提出质疑须提供）；

(3)其他必要的证明材料（如有请提供）。

37.9 投标人在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。对同一采购程序环节提出的后续多次质疑将不被接受。

- 十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 第三部分  采购需求

采购需求清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘快速测定仪 | 4 套 |
| 2 | 热成像夜视仪 | 2 套 |
| 3 | 便携式挥发性有机气体分析仪 | 2 套 |
| 4 | 手持式挥发性有机气体分析仪 | 1 套 |
| 5 | 红外热成像气体泄漏检测仪 | 2 套 |

- 一、  快速粉尘测定仪

1、总体要求

满足生态环境保护行政执法现场对于空气粉尘和固定污染源排气中颗粒物 浓度现场监测。

对于空气粉尘应用光学方法（激光）检测空气中的粉尘浓度，即令激光照射 在空气中的悬浮颗粒物上产生散射，同时在某一特定角度收集散射光，微处理器 利用基于米氏（MIE）理论的算法，得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒 径的颗粒物数量，进而得到不同粒径颗粒物的质量浓度。

对于固定污染源排气中颗粒物浓度采用β射线吸收原理，要求直接读取数据 并不受颗粒物大小、形状等其他理化性质影响。同时应用皮托管平行等速采样法 采集固定污染源排气中的颗粒物，用过滤称重法测定烟尘质量，应用定电位电解 法定性定量测定烟气成分。可直接读取数据并不受颗粒物大小、形状等其他理化 性质影响。自动测量烟气动压、静压、温度、含湿量、流量计前压力及等速吸引 流速等参数。

2、执行标准

GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

HJ/T 48-1999 烟尘采样器技术条件 HJ 836-2017 固定污染源废气低浓度颗 粒物的测定重量法

JJG 680-2021 烟尘采样器

JJG 968-2002 烟气分析仪

3、设备主要参数要求

3．1 粉尘快速测定主要参数要求

1、使用多通道传感器，可直读环境空气 PM2.5、PM10 的质量浓度

2、直读环境温度、湿度、大气压

3、精确标定 PM2.5、PM10 质量浓度

4、可监测一段时间内的颗粒物的平均质量浓度

5、手持式

6、内置大容量锂电池

7、可导出数据

指标要求

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 PM10 | （0～1000） ug/m3 | 0.1ug/m3 | ≤100μg/m3 时， 准确度不超过±15μg/m3 >100μg/m3 时，准确度不超过±15% |
| 温 度 | （-20～70） ℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 湿 度 | （0～100）%RH | 0.1%RH | 不超过±5%RH |
| 大 气 压 | （50～130）kPa | 0.1kPa | 不超过±500Pa |
| 打印机 | 内置热敏打印机 |  |  |
| 工作电源 | DC8.4V 1A |  |  |

3.2 便携式β射线颗粒物检测主要参数要求

1. 采用工业级嵌入式控制器设计，抗静电能力强

2. 支持烟尘采样与烟尘直读双功能

3. 配置蓝牙热敏打印机，支持有线和无线双模式打印

4. 具有采样过程停电记忆功能

5. 无线通信采用 433MHz 无线射频通信模式，距离远，通信稳定

6. 烟尘采样和烟气测量可同步运行

7. ▲仪器内置弹性气容，以便提高采样流量稳定性

8. 具有防倒吸功能，保证采样数据的准确性

9. 配锂电池组电源，可同时给主机和低浓度烟尘多功能取样管或阻容法含 湿量检测器供电，具有电池和交流电双工作模式

10. 工况测量支持有线和无线双通信模式

11. ▲文件支持二维码展示功能，通过专用软件扫一扫即可实现文件获取并 转存

12.最低检出限是 0.1mg/m3 ，可满足超低工况监测要求

13、 β射线吸收原理，现场自动测算尘重及排放量

14、采用低活度的 14C β射线源，安全可靠

15、滤膜前后位双重加热

16、取样管采用对接设计，可实现快速拆装，且可多角度转动

17、皮托管采用模块化设计，方便拆卸

18、具备滤带用尽前预警和纸带用尽、断裂报警功能

19、采用滤带式设计，一次安装长时间使用

20、内置阻容法湿度传感器，可直测烟气含湿量

21、具备 USB 接口，可实现 U 盘程序升级

22、预留无线数据传输功能，可与无线烟尘采样器连接

23、▲提供计量器具型式评价批准证书

24、▲提供防静电检测报告

技术指标要求

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浓度范围 | (0～50)mg/m3 | 0.01mg/m3 | 不超过±20% |
| 取样管伴热温度 | 130℃（100℃~160℃可设） | 1℃ | 不超过±10℃ |
| 滤膜加热温度 | 105℃（100℃~160℃可设） | 1℃ | 不超过±5℃ |

| 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1Pa | 不超过±1%FS |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气静压 | (-30～+30)kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
| 烟气温度 | (0～500)℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 取样管耐温 | ≤200℃ |  |  |
| 测孔直径要求 | ≥ φ60mm |  |  |

4、供货要求

快速粉尘测定仪 4 台（内含主机、充电器、热敏打印纸。）和便携式β射线 颗粒物检测仪 1 台（内含快速烟尘主机、 β射线烟尘检测器、高效气水分离器、 便携式蓝牙打印机、电源适配器、校准膜组件、玻璃纤维滤膜带、采样嘴、串口 线、三脚支架。）

- 二、热成像夜视仪

1、总体要求

仪器要求配备 640 ×512@12 um 热探测器和 2560 × 1440 光学探测器。NETD ＜20mK（高热灵敏度），即使在最恶劣的天气条件下也能确保完美的图像质量和 细节识别。1000m 激光测距仪可以在弱光条件下准确测量距离。主要应用于观鸟、 动物搜索、救援场景、环保执法等。

2、 技术要求

（1）▲仪器采用双光谱测器，热探测器不低于 640×512@12 um 分辨率，高光学 探测器不低于 2560×1440 分辨率；

（2）高灵敏度散热模块 NETD＜20mK（@25 °C，F#=1.0）；

（3）要求采用 35mm，F1.0 镜头，检测距离可达 1800m；

（4）1920╳1080 分辨率 0.49 英寸 OLED 显示屏；

（5）▲具有瞳距调节功能，调节范围 60mm-70mm；

（6）具有视度调节功能

（7）▲内置 850 nm 红外照明器，红外补光灯开启时，可根据可见光画面亮度自 动调节红外补光灯亮度；补光灯关闭情况下最低可用照度，0.0002lx（彩色）； 0.0001lx（黑白）；

（8）支持北斗、电子罗盘 ；

（9）设备可通过 UVC 协议接入客户端软件；

（10）▲可对可见光视频图像亮度进行调节，具有 10 级亮度调节功能，并可进 行循环调节；可对可见光视频图像对比度进行调节，具有 10 级对比度调节功能， 并可进行循环调节；

（11）▲视频图像具有白热、黑热、红热、融合、可见光模式；可见光视频图像 具有日夜模式切换功能；

（12）▲高温试验：温度+60℃ , 持续时间 3h，前 1h 样机处于非工作状态，后 2h 样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作；

（13）▲低温试验：温度-40℃ , 持续时间 3h，前 1h 样机处于非工作状态，后 2h 样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作；

（14）外壳防护等级：IP67；

（15）6 h+连续运行；

（16）▲支持 1000m 测量距离的激光测距；

（17）▲支持瞄准定位功能；

（18）▲可通过WIFI 和热点双模式连接Android、IOS 手机 APP，并进行视频预 览和控制；

（19）设备重量（不含电池）应≤800g ，轻巧、紧凑、符合人体工程学的设计；

3、技术指标

| 热成像 |  |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 非制冷型 VOx 探测器 |
| 最大图像尺寸 | 640× 512 |
| 像元尺寸 | 12 μm |
| 响应波段 | 8 μm ~ 14 μm |
| NETD（噪声等效温差） | ＜ 20 mK (@25 °C), F#=1.0 |
| 热成像镜头焦距 | 35 mm |
| 视场角 | 12.5 ° × 10.1 ° |
| 最小聚焦距离 | 3.5 m |
| 最大光圈值 | F1.0 |
| 帧频 | 50 Hz |
| 聚焦模式 | 手动调焦 |
| 像面尺寸 | 12 μm |
| 可见光 |  |
| 传感器类型 | 1.88'' CMOS |
| 最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
| 可见光镜头焦距 | 31mm |
| 视场角 | 13.9 ° × 7.8 ° |
| 最小工作距离 | 3 m |
| 最低照度 | 0.001 lux @ (F1.0 , AGC On) |
| 聚焦模式 | 手动调焦 |
| 分辨率 | 2560 × 1440 |
| 图像显示 |  |
| 图像模式 | 白热模式，黑热模式，红热模式， 融合模式，可见光模式 |
| 电子放大 | 1 × , 2× , 4× , 8× |
| 亮度调节 | 1~10 档可调 |
| 放大倍率 | 2.9x-23.2x（8x) |
| 对比度调节 | 1~10 档可调 |
| 图像降噪 | 支持 |
| 坏点校正 | 支持 |
| 系统功能 |  |
| 视度调节 | -5D ~ +3D |
| Wi-Fi | 支持 |
| 北斗 | 支持 |
| 目标突显 | 支持 |
| 抓图 | 支持 |
| 录像 | 支持 |
| 热点追踪 | 支持 |
| 数字变倍 | 支持 |
| 充电系统 | 可拆卸电池 |
| 接口 | 支持 TYPE-C |
| 非均匀性矫正 | 支持 |
| 过压保护 | 支持 |
| 目镜防漏光设计 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 热点模式 | 支持 |
| 激光测距 | 支持 |
| 测距精度 | ± 1 m |
| 测距距离 | 1000 m |
| 系统参数 |  |
| 续航时间 | >6 h |
| 存储温度 | -40 °C ~ 70 °C |
| 工作温度 | -30 °C ~ 55 °C |
| 防护等级 | IP67 |
| 重量 | 780g（不含电池） |

4、供货要求

热成像夜视仪 2 台（内含主机、电池、SD 卡、说明书）

- 三、  便携式挥发性有机气体分析仪（PID+FID)

- 1、采购清单

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 便携式挥发性有机气体分析仪 | 2 | - 套 |

- 2、单套配置要求

（1）分析仪主机（配 FID、PID 双检测器），1 台；

（2）防爆手操器，1 台；

（3）气体采样袋，6 个；

（4）专用背包，1 个。

3、基本要求

（1）适用于 VOCs 排查溯源、污染应急现场以及石油化工企业设备及管阀件等无 组织 VOCs 排放检测。

（2）▲仪器主机必须同时内置 FID 和 PID 双检测器，对几乎所有的VOCs 以及部 分常见的无机因子均有响应。

（3）▲分析仪在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性， 满足本安防爆+隔爆设计，防爆等级至少达到Exdia IIC T4 Gb；（提供仪 器原厂盖章的具有NEPSI 或 CNEX 国家级防爆机构颁发的防爆合格证复印  件）

（4）▲分析仪器内嵌Wi-Fi 通讯模块，使用防爆手操器能连接仪器的Wi-Fi， 打开预装的 APP，通过WI-Fi连接测试仪，APP 能显示仪器测量浓度值，并 具备测量数据的记录、保存和查看功能。（提供仪器原厂盖章的省级或省 级以上国家计量检测机构出具的 CMA 检测报告复印件）

（5）▲主机具备内置 LCD 液晶显示屏，在不连接任何外部终端的情况下可以实 时显示测量浓度值，浓度单位 ppm 和 mg/m3 可通过主机软件自动切换。（提 供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的 CMA 检测报告复印件）

（6）▲主机具有实体按键，可以控制仪器进行启动点火、浓度校准、背景值扣 除、信息查看等操作。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检 测机构出具的 CMA 检测报告复印件）

（7）▲仪器具备三级过滤，采样前端具备一级和二级颗粒物过滤器，可进行更 换，方便设备维护；在气体样品进入分析仪之前设置三级精细过滤器。（提 供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的 CMA 检测报告 复印件）

（8）▲主机具有内置氢气压力表，在充氢完成后，氢气压力表显示压力不小于 2000psi，在不通电开机的状态下可实时观察内置氢气瓶剩余压力，以便及 时发现氢气是否泄漏。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检 测机构出具的 CMA 检测报告复印件）

（9）▲仪器内置 EPC 电子压力控制系统，保证仪器使用过程中氢气流量稳定。

（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA 检测 报告复印件）

（10）防爆手操器：具有 Android 8.0 及以上操作系统，简体中文操作系统，GPS+ 北斗的精准定位，电池容量≥4000mAh；本安防爆 Ex ib IIC T4 Gb + 粉 尘防爆 Ex ibD 21 IP68 T130℃ ,  防护等级 IP68。

4、参数要求

| 序号 | 指标项 | 功能及参数要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 检测器寿命 | FID 检测器正常使用寿命大于 6000 小时，PID 检测器正 常使用寿命大于 2200 小时，整机正常使用寿命大于 10 年 |
| (2) | 最大量程 | FID：0~50,000ppm 甲烷；PID：0.5~2000ppm 异丁烯 |
| (3) | 检出限 | FID：≤0.5ppm 甲烷；PID：≤0.5ppm 异丁烯 |
| (4) | 重复性 | FID：≤2% 甲烷；PID：≤2% 异丁烯 |
| (5) | 探头采样的响 应时间 | FID：使用 10,000ppm 甲烷，少于 3.5 秒内达到最终值的 90% PID：使用 500ppm 异丁烯，少于 3.5 秒内达到最终值的90% |
| (6) | 采样流量 | ≥1L/min |
| (7) | 连续工作时间 | 电池：充电电池，充满可连续工作时间≥10 小时。 |
| (8) | ▲氢气气源 | 内置气瓶，体积 60~100 ml，3s 内完成充氢，充满可 连续工作时间≥15 小时，5s 内可完成放氢；也可选配储 氢合金作为氢气气源，通过电解水原理的氢气发生器对 储氢合金进行充氢。 |
| (9) | 工作温度 | -10℃~+45℃ |
| (10) | 工作湿度 | (0~95)%RH |
| (11) | 通讯模式 | 分析仪与移动数据传输器，支持WiFi连接；分析仪 与计算机，支持 WIFI、USB 连接。 |
| (12) | ▲重量 | 分析仪主机≤4 kg |
| (13) | 数据存储间隔 | 用户可设置间隔（1秒~999 分钟） |
| 注：此表格中的▲要求均需提供仪器原厂盖章的省级或省级以上检测机构出具的 CMA 检测报告复印件。 |  |  |

- 四、手持式挥发性有机气体分析仪（PID+FID)

1、总体要求

满足生态环境保护行政执法现场对于现场有机气体和移动源执法监测。有机 气体检测要求采用光离子技术和氢火烟离子化技术快速检测现场有机气体，具备 便携性强、检测精度高、检测结里可直接读取。移动源检测要求完成通用车载  OBD 诊断、工业内窥镜检查、车用尿素检定、柴油车尾气氮氧化及烟度检定。要 求各设备单独配备手持终端，具备同时作业要求。

2、手持式挥发性有机气体分析仪技术要求

（1）检测功能：VOCs 排查溯源和污染应急现场。

（2）▲检测原理：FID 检测器和 PID 检测器。（提供仪器原厂盖章的省级或省 级以上国家计量检测机构出具的 CMA 检测报告复印件）

（3）软件语言：内置全中文软件界面。

（4）浓度单位：设备在不连接任何外部终端的情况下能实时显示测量浓度值，可通过主机软件切换浓度单位：ppm、mg/m3 及 μmol/mol。

（5）▲氢气瓶充氢方式：可使用小型氢气发生器充气，氢气发生器采用电解水 原理，重量不超过 2kg。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量 检测机构出具的 CMA 检测报告复印件）

（6）▲显示与控制：仪器主机内置不可拆卸液晶显示屏幕，并配备实体按键， 不需外接手操器等移动设备即可实现对仪器进行启动点火、浓度校准、背 景值扣除和信息查看等操作。（提供仪器原厂盖章的带显示屏实物图片及 各功能操作截图）

（7）▲数据存储：仪器具有数据存储的功能，可存储不少于 40000 条数据，同 时存储的数据可统一转换单位进行导出。（提供仪器原厂盖章的省级或省 级以上国家计量检测机构出具的 CMA 检测报告复印件）

（8）采样探头过滤器：可过滤颗粒物的尺寸不低于 5 μm.

（9）▲充电方式：仪器具备直接充电和座充两种充电方式，可采用电源适配器 连接主机充电口直接充电，或将电池拆卸采用座充独立充电，座充可同时 为两块电池充电；（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机 构出具的 CMA 检测报告复印件）

（10）防爆要求：分析仪在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防 爆安全性，整机防爆等级至少达到Ex d IIC T3 Gb；（提供仪器原厂盖章 的具有NEPSI 或 CNEX 国家级防爆机构颁发的防爆合格证，需与仪器型号保 持一致）

（11）使用操作便携性：仪器使用方便，为手持式仪器，手柄符合人体工学设计， 单手可握；（提供仪器盖章的仪器手持照片，需显示型号）

（12）▲仪器预留传感器接口，可选配加装氧气、一氧化碳和二氧化碳等传感器。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA 检测报告复印件）

- （13）▲配备VOCs 泄漏现场筛查工具 APP，可以实现现场拍照取证功能，照片 中可以同时显示当前实时的地理位置信息（GPS）以及 FID 检测实时数值和 最大值，还可以显示当前日期、时间以及检测仪器的型号。（提供 APP 软件截图）

- （14）▲安全要求：为保障产品的安全性，分析仪应具有功能安全认证；（提供 仪器原厂盖章的SIL 认证证书复印件）

技术指标要求

| 序号 | 指标项 | 功能及参数要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 工作条件 | 环境温度:-10℃~+45℃; 相对湿度： (0~95)%RH |
| (2) | ▲量程范围 | FID：0~50000μmol/mol；PID：0.5~2000μmol/mol |
| (3) | ▲检出限 | FID：≤0.5 μmol/mol；PID：≤0.5 μmol/mol |
| (4) | 重复性 | FID：≤2%；PID：≤2% |
| (5) | 仪器平行性 | FID：≤2%；PID：≤2% |
| (6) | 采样速度 | 在采样探头入口处，额定为 0.5L/min。 |
| (7) | ▲供电方式 | 采用可拆卸电池供电，电池容量≥3500mAh，单个电池的 连续工作时间≥6 小时 |
| (8) | ▲氢气气源 | 储氢合金作为氢气气源，连续工作时间≥6 小时；储氢合 金重量不超过 100g，容纳氢气体积不少于 10L |
| (9) | ▲重量 | 分析仪总重量≤2.5kg |
| 注：此表格中的▲参数均需提供仪器原厂盖章的省级或省级以上检测机构出具 的 CMA 检测报告复印件。 |  |  |

3、移动源执法监测设备技术要求

3.1 通用车载诊断仪（OBD）技术要求

OBD 故障诊断仪主要设计用于 OBD 的在线快速检测，要求具有 VCI 诊断 盒、手持工业 PAD、OBD 诊断软件（嵌入），该诊断仪与手持 PAD 通过蓝牙无 线或有线方式连接，检测流程完全按照国家标准检测流程，检测数据可通过 4G 网络远程无线发送并与环保局 OBD 远程在线监管平台（如有）进行快速上传对 接，该仪器可适用于各种环保检 测站、环保执法部门、汽车维修厂、发动机厂、 汽车制造厂快速检测等使用。

技术要求

（1）满足ISO 15031-4和SAE J1978中规定的相关功能性技术要求，至 少支持J1939，J1979、ISO 9141-2、SAE J1850、ISO 14230-4、ISO 15765-4 、ISO 27145等通信协议。

（2）能够与车辆OBD系统建立通信，提供 OBD 系统诊断服务用的通信连接接 口，与车辆通信的接口满足ISO 15031-3、SAE J1962和ISO 27145的规定。

（3）OBD诊断仪的信息结构符合ISO 15031-5、ISO 27145中的信息结构和ISO 15031-6诊断故障码要求。

（4）能连续获得、转换和显示与车辆排放相关的OBD故障代码，按照ISO 15031-6中的描述显示故障代码及故障信息。

（5）能够获取并显示SAE J1979规定的各部件/系统的准备就绪状态信 息，对诊断项目完成情况按如下方式描述：支持的诊断项目完成情况应描述 为完成或未完成，不支持的诊断项目完成情况应描述为不适用。

（6）能获取并显示当前数据流信息。

（7）能获取并显示产生故障存储的冻结帧数据及故障指示器状态。

（8）能够获取车辆基本信息，包括车辆 VIN、CALID、CVN（如果适用）等。

根据 ISO 15031-5、ISO 27145 的要求，获取并显示 OBD 系统与排放有关的测试 参数和结果。

（9）OBD 诊断仪应能适用于满足 GB18352.3、GB18352.5、 GB18352.6 、GB17691-2018 标准各类轻重型车， 不易损坏，并确保使用者获得正确有效 的 OBD 系统信息。

（10）用于环保检查的诊断仪不可具有清除 OBD 相关故障代码、冻结祯 数据， 以及发生 MIL 灯点亮后的行驶里程等相关数据。

（11）诊断的参数包括：发动机转速、冷却液温度、车辆速度、大气压 力、SCR上下游NOx传感器输出值、反应剂余量、SCR出入口温度、DPF压差、

进气温度、油温、油箱液位、实际/设定EGR阀开度、催化器下游NOx传感器输 出值、前后氧传感器输出值、实际扭矩百分比、摩擦扭矩百分比、参考扭矩 N.M、燃油压力、进气量、故障状态、再生情况、燃料消耗量等；

（12）读取当前车辆信息（车辆VIN号码、软件标定识别号码、汽车型式核准时 OBD 所 能达到的要求等信息）

（13）▲具备智能电子车牌快速识别技术；

技术指标要求：

| 操作系统 | Windows 10 |
| --- | --- |
| 内存 | 4GB |
| 存储容量 | 64GB |
| 电池容量 | 8000mAh/3.7V |
| 类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
| 续航时间 | 约 8 小时(默认 50%音量，默认 200 流明亮度，播放 1080P 高清视频) |
| 外观尺寸 | 275.7 x 187.5 x 24.5mm |
| 整机重量 | 裸机 1000g |
| 显示屏 | 10.1 英寸 IPS 屏 16:10，分辨率 800x1280，450nits |
| 触控屏 | 多点G+G 电容屏 (最多 5 点) |
| 摄像头 | 前置 2.0MP+后置 5.0MP |
| 电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz，输出 DC 5V/3A |
| 无线通讯 | WiFi 5 及 802.11a/b/g/n，频率 2.4G/5.8G+蓝牙 4.2 |
| 防护特性 | IP65 认证，MIL-STD-810G 认证 |
| 跌落高度 | 1.22 米耐摔落 |

3.2 工业内窥镜技术要求

要求工业内窥镜拥有便携、高清、灵活、多样、耐高温的特点，满足生态环 境保护执法现场工作需要。

技术要求：

（1）▲采用高清探头，5 英寸数字显示屏，图像更加真实细腻，色彩绚丽真实。 全新的SOC 精简系统，人机交互界面，更加人性、科学、功能丰富。

（2）▲探头摇杆控制，可 360 度四向任意旋转;

（3）▲耐高温适用于工业环境，工作温度高达 300℃;

（4）采用直径 6MM 大视角 100W 高清镜头，景深 12-200MM 满足现场需要；

（5）▲为了满足全天候使用，蛇管长度不低于 5 米，具备 IP67 防水；

（6）支持大功率 LED 灯照明。

（7）支持图片、视频拍摄；

（8）采用锂电池供电，满电工作时间不低于 4 小时。

技术指标要求

| 探头直径 | 6mm |
| --- | --- |
| ▲插入管长度 | 5m |
| 视场角 | 120 ° |
| 景深 | 12～200mm |
| 照明方式 | LED 照明 |
| 光源 | 后置大功率 LED 光纤传导 |
| 图像传感器 | 高分辨率 1/10" COMS 高清摄像机 |
| 水平清晰度 | 720P |
| 方向 | 四向（360 °旋转） |
| ▲像素 | 100 万 |
| 探头防水等级 | IP67 |
| ▲显示器尺寸 | 5 英寸高清大屏 |
| 图像格式 | 图片 JPG，视频 AVI； |
| 功能 | 拍照、录像、缩放、翻转、回放、模拟标尺 |
| 存储卡 | 32 G TF 卡 |
| 电源 | 模块化电池，使用≥4 小时 |
| ▲工作环境温度 | -20℃—300℃; |

3.3 车用尿素检定仪技术要求

尿素检测仪主要用于检测柴油机专用尿素液的百分比浓度和折射率，要求具 有自动温度补偿功能，可以非常方便的帮助执法人员检测车用尿素溶液产品的浓 度是否合格。

技术参数要求

（1）带有棱镜盖板，保护样品，确保样品精度；

（2）液晶显示屏显示检测结果等信息；

（3）一秒测量，一键校正，设计简洁，可单手操作；

（4）电源：1 节 AAA1.5V7 号电池；

（5）单个包装重量≤310 克；

（6）革命性的 E.L.I(外部光线阻止）功能，保证仪器在室外测量时的精度； 清水归零，操作方便，具自动温度补偿功能（ATC），保证测量精确；

（7）小巧轻便，单机≤110g，尺寸 121 x 58 x 25(mm)；

（8）零点校准：用 20 °C 的蒸馏水在 20 °C 的环境中校准；

（9）温补范围：0-40℃;

（10）满足国家质量标准局 2013 年颁布的 GB29518-2013 要求，即尿素含量 为 32.5%（允许正负 0.8），密度 1.087-1.093，折光率 1.3814-1.3843。

技术指标要求：

| 测量标度 | 测量范围 | 分度值 | 精确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尿素浓度 | 0-51.0% | 0.1% | ±0.2% |
| 尿素折射率 | 1.333―1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD |

3.4 氮氧化物检测仪技术要求 总体技术要求：

设备要求能通过手持显示终端进行操作，分析仪器应能完全满足《DB 11/ 1476—2017 重型汽车氮氧化物快速检测方法及排放限值》的相关技术要求，NOx 测 量 要 求 采 用 氧 化 锆 测 量 原 理 ， 所 测 量 的 气 态 污 染 物 成 份 包 括 NOx/O2/LAMBDA/AFR等参数。仪器要求具备柴油车实时测试及车载排放测试功能， 测量数据能自动生成检测报告并具备检测报告保存、查询和现场实时打印功能。

技术要求：

（1）测量原理要求：

尾气分析仪要求采用电化学法抽取式测量重型汽车排气污染物 NOx 及 O2 的浓 度，采用专用OBD 诊断仪测量发动机转速 RPM 及车速 V、冷却液温度(℃)及相对 负荷(%)等参数，采用北斗定位位置信息及试验里程(km)等参数。

（2）尾气分析仪采用便携式一体化设计

尾气分析仪包含：尾气分析仪主机、可充电电池、取样探头及手持显示终端、OBDII 故障诊断仪、北斗定位装置、测控软件、无线蓝牙打印机等。

（3）▲尾气分析仪和与手持显示端通过无线WIFI通信方式连接，尾气分析仪与打印机通过无线蓝牙方式连接。

（4）一键式开关机功能，开机之后，设备能够完成自动匹配连接、环境检测、 仪器内部检测等动作进入测量模式。

（5）测量时如有传感器故障、OBD 诊断仪故障等问题出现时，设备需停止测量 并有文字提示警示。

（6） 测量结束后，设备自动生成检测报告，判断是否合格，可选择实时打印或 保存，具有检测报告查询、上传及导出功能。

（7）手持显示终端全中文显示，具备数据查询、无线打印、实时检测、车载排 放检测等功能。

（8）▲同时具备交流电及直流电供电接口，充电电池须能满足设备连续工作续 航时间不低于 8 小时，具有显示剩余电量、剩余使用时间、消耗功率、电池电压、 电池电流。

（9）设备耗材可通过外部观察其污染程度进行直观判断。

（10）仪器定位装置可采用北斗定位系统，通过仪器定位装置设备采集车辆位置 及车速，响应实际不大于 1s，采用频率 1Hz，定位精度在±5m 范围内。

（11）检测数据发送装置应能以 1Hz 的频率向检测结果显示装置发送数据。检 测结果显示装置应至少能显示当前车辆位置（包括经纬度及海拨高度信息）、当 前车速、排放限值、氮氧化物排放最大值、试验里程、试验评价。

（12）报告打印装置应在完成检测后同步打印检测报告，报告应至少包含排放限 值、氮氧化物排放结果、检测是否合格的判定。

（13）载排放测试时，检测仪器应能自动采集车辆至少行驶 2000m 距离时的NOx 浓度值，能自动对采样的氮氧化物浓度值以 30s 为单位进行移动平均处理，形成 氮氧化物浓度值结果。对于车辆行驶中形成的多个氮氧化物浓度值结果，检测结 果显示装置与报告打印装置应记录并显示氮氧化物浓度值结果的最大值。

（14）要求现场安装简便，能在 2 分钟内快速安装完毕。

（15）车辆信息具有排放水平选择功能，根据不同阶段对应不同 NOX 浓度限值，检测结果自动判断是否满足要求；

（16）北斗采集车辆位置及车速，测量里程,能在数据查询里查询车辆运行轨迹。

（17）▲要求可使用智能车牌识别功能进行车辆信息快速输入功能。

（18）▲北斗与 OBD 同步车速采集，当北斗无信号时自动切换 OBD 采集车速；

（19）分析仪要求具备电源状态、网络状态、数据通讯频率指示灯显示功能。

（20）取样软管及探头要求：尾气取样系统的所有部件均由耐腐蚀材料做成，并且此材料对气体取样成分无影响。尾气分析仪取样探头应能经受排气高温，并具有限位和固定装置。插入深度不小于40cm。

（21）尾气分析仪预热时间不大于 10 分钟，预热后，尾气分析仪精度必须符合 上述表 1 精度要求；预热时间内，尾气分析仪不应显示被测气体体积分数；

（22）响应时间要求：当用标准气对尾气分析仪 NOx 检测通道进行测试时，仪器 应能在 4.5s 内指示出最终指示值的90%；

（23）设备稳定性要求：稳定环境条件下，尾气分析仪处于测量状态时，至少4小时内不需要由使用者进行内部或校准气调整，其数值应并保持在表 1 规定的精度范围内；在尾气分析仪处于测量状态时，不允许因仪器自检造成测量中断；

软件功能要求：

（1）实时排放测试程序要求：

具备清晰的检测参数显示（包括NOx、O2、发动机转速、车速实时显示、柱状图 显示）、分析系统各个组件（包括排放分析仪、OBD 诊断仪等）故障状态提示、 实时各种气体污染物浓度曲线显示、数据管理等功能；

- （2）▲软件可以自动监测到北斗、OBD、NOx 分析仪联机状态，可以采集车辆车 速、转速、位移、加速度、经度、维度、海拔、相对负荷、NOx\O2 实时气体浓 度、试验里程、NOx 的最大值及合格性判断等相关参数。

- （3）▲软件要求能实时曲线显示 NOx\O2 浓度并与发动机转速、车速一一对应

其他要求：

（1）▲为保证产品质量及售后服务，投标人签订合同时需提供盖有生产厂家印 章的产品质量承诺函原件。

（2）▲投标人须保证所投标的产品不涉及到侵权，包括但不限于提供产品专利、软件著作权及登记证书。

（3）▲为保证产品的质量，投标人须保证所提供的软件产品具有相应的第三方测试报告，否则将可能被拒绝。

技术指标要求：

| 气体种类 | 测量原理 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 电化 学 | 0-3,000ppm | 1ppm | 0-100ppm: ±10ppm 100ppm -1,500ppm : ± 10% 1,500ppm-3,000ppm:未定义 |
| O2 |  | 0-21% | 0.01% | λ=0.90: ± 1.4% 0%( λ=1.00): ±0.13%（新） 0%( λ=1.00): ±0.25%（旧） 13%( λ=2.65): ±0.32%（新） |
| λ |  | 0.75-空气 | 0.1 |  |
| 车速 |  | 0-200km/h | ±0.2km/h |  |
| 北斗位置 （ 经 纬度 及 高度） |  | 0-18,000m | < ± 5m 速 度 : 0.1m/s |  |

3.5 不透光烟度计技术要求

要求设备通过手持显示终端进行操作，满足国标法规《GB 3847 – 2018 柴 油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》附录 A 及《GB36886-2018 非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》的相关要求。

检测道路上在用柴油车及非道路移动机械的烟度检测，软件检测流程具备柴油车 自由加速法规、非道路移动机械自由加载及自由加速烟度等，测量数据自动生成 检测报告并具备报告保存、查询、上传和现场实时打印功能。

技术要求：

（1）仪器采用工业平板进行显示，显示仪表单位包括消光系数 K 值(m-1)、不透 光度 N 值(%)、不透光度Ns值(%)同时显示，均应以光全通过时为 0 全遮挡时为满量程；同时显示机油温度 (℃) 、发动机转速（rpm）值。所配平板电脑屏幕 不小于 8 英寸，色彩不低于 1600 万色；存储容量不小于 32GB，支持扩展容量； 电池容量不小于 3.7V / 8000mAh，并具备 IP67 相关认证；

（2）仪器轻便，带有自动调整和校准、 自动风扇管理、 自动加热管理功能。仪 器本体要求配备可重复充电电池，电池能用不少于连续使用 6 小时。

（3）▲电池与烟度计主机应采用便携式一体化设计方式，主机要求内置直流电 源供电并具备电量、功率、电流、电压及使用时间显示功能，也可采用交流 220V 供电，主机（含电池）重量不超 7kg，检测设备要求小巧，轻便易携带，便于在 车上及非道路移动机械上存放。

（4）▲设备要求具备 50%自动线性检测标定功能，可不需标定晶片进行标定。

（5）透射式烟度计配置包括：烟度计主机（内置电池）、取样探头及手持显示 终端、配套测控软件、无线蓝牙打印机、柴油车尾气辅助杆、仪器装置箱等。

（6）▲主机与平板通过无线wifi连接，微型打印机采用无线蓝牙通信，模块化 设计,紧凑设计、移动便携；

（7）同时具备两种供电模式：220V 供电模式和电池供电模式，可自由切换。

（8）测量结束后，设备自动生成检测报告，判断是否合格，可选择实时打印或 保存，具有数据保存、查询、导出及补打报告功能。

（9）▲设备须具备智能电子车牌自动快速识别功能；

（10）设备具备北斗定位功能；

（11）设备本身要求具有完全符合 JJG976-2010 的相关检定规程， 包括零点标 定、零点漂移、精度检定、稳定性检定功能。

(12) ▲预热时间 3 分钟-6 分钟

软件功能要求

（1）▲软件要求同时具备连续烟度测试、柴油车自由加速烟度测试、非道路移 动机械自由加速烟度测试、非道路移动机械自由加载烟度测试、烟度计检定、设 备信息、参数设置、数据分析等功能，用户方可自由进行选择；

（2）▲检测过程中要求具备 N 值、 Ns值、K 值实时烟度、RPM 显示功能，实时 采集 N 值、K 值、发动机转速 RPM（需另外配备转速油温测试仪），并记录自由 加载、 自由加速过程中烟度的最大峰值或者平均值；

（3） 自由加速烟度测试时要求按照 GB3847-2018 中附录 A 在用车的试验要求进行测试；

（4）检测数据要求能保存、查询并方便导出成 EXCEL、txt 等文件格式。

（5）所配备的软件投标时须提供第三方合格的测试报告，并提供证明该软件具 有相关的自主知识产权的相关详细证明文件，包括但不限于软件著作权及软件登 记证书。

（6）软件应留有相应的接口，可以把检测过程数据、结果数据、检测车辆等相 关信息及时上传到机动车尾气网络监督管理中心；

（7）软件要求具备自动快速智能识别车牌技术，方便现场使用。

（8）操作软件时要有操作状态提示、检测结果提示，油温、排气温度、气室温度、气压提示等相关仪器状态提示功能。

（9）▲不透光烟度计检定应该至少包括标定步骤的状态提示、气室温度、样气入口温度、环境温度、响应时间提示，按 JJG976-2010 检定规程进行零点漂移、不同标准滤光片的精度检定、稳定性检定并自动判断检定结果。

其他要求

（1）为保证产品质量及售后服务，投标人签订合同时需提供盖有生产厂家印章 的产品质量承诺函原件。

（2）▲投标人须保证所投标的产品不涉及到侵权，包括但不限于提供产品专利、 软件著作权及登记证书。

（3）▲为保证产品的质量，投标人须保证所提供自由加速烟度排放测试软件产 品具有相应的第三方测试报告。

（4）▲所投标产品要求能提供透射式烟度计型评证书、-20℃条件下的低温贮存 能正常工作测试报告、具有 CMA/CNAS 资质的第三方检定机构出具的符合

GB/T2423.1-2008 电子电工产品试验第 2 部份：试验方法试验 A 低温和 B 高温要 求的检测报告。

技术指标要求

| 测量气室有效长度 | 215mm±0.05cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 不透光度 N 值 | 0-100% | 0.01% |
|  | 不透光度Ns值 | 0-100% | 0.01% |
|  | 消光系数 K 值 | 0-16.00m-1 | 0.001m-1 |
| ▲预热时间 | 3 分钟-6 分钟(取决于环境温度) |  |  |
| 使用前的零点校正及标定 | 自动 |  |  |
| 操作环境温度范围 | -20℃-+40℃ |  |  |
| 湿度 | 30% - 90%. |  |  |
| 存储温度 | -32℃ - +55℃ |  |  |
| 被测气体温度 | 0-256℃ |  |  |
| 物理响应时间 T10%-90% | 样气流率为 75L/分钟时，少于 0.2 秒 |  |  |
| 电气响应时间 | 0.9 秒 |  |  |
| 供电电源 | 230V/0.9A；50-60Hz |  |  |
| 通讯方式 | 烟度计与手持 PDA、打印机全部要求通过 WIFI 或蓝牙进行无线通信 |  |  |
| 取样频率 | 10Hz 以上 |  |  |

4、供货要求

手持式挥发性有机气体分析仪 1 台（内含分析仪主机 1 个、氢气发生器 1 个、 储氢合金 2 个、专用挎包 1 个、安全防护箱 1 个）和移动源执法监测设备 1 套（含 通用车载诊断仪（OBD）1 台、工业内窥镜 1 台、车用尿素检定仪 1 台、氮氧化 物检测仪 1 台、不透光烟度计 1 台）

- 五、红外热成像气体泄露检测仪

- 1、采购清单

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 红外热成像气体泄漏检测仪 | 2 | - 套 |

- 2、单套配置要求

（1）主机，1 台

（2）专用锂电池，3 块

（3）专用电源适配器和充电底座，1 套

（4）USB 数据线和 HDMI 数据线，1 套

（5）标准 SD 卡和读卡器，1 套

（6）专用蓝牙耳机，1 副

（7）镜头清洁工具套装，1 套

（8）标准镜头，1 个

（9）仪器防护箱，1 个

3、基本要求

（1）针对挥发性有机气体的非接触式检测仪，以图像形式快速发现挥发性有机气体泄漏，并能精准定位泄漏或排放源头。

（2）探测器类型：制冷型高灵敏度探测器；

（3）操作方式：具备中文操作界面，用按键或者触摸屏操作；

（4）图像调整： 自动/手动调整对比度、亮度；

（5）▲气体增强显示：具备高灵敏度模式，采用最低输出限≥10000ppm 标气，流速≥1mL/min，可探测到泄漏状态。

（6）录制红外视频和可见光视频时，可以同时录制语音数据；

（7）语音记录和回放功能：可随图像一同存储不少于 60 秒语音记录；

（8）具有可旋转触摸彩色显示屏，可根据测量点位调整屏幕视角，方便观察；

（9）▲激光指示：具有激光指示和测距功能，可在屏幕上显示距离信息，可选配最大测量距离≥1000m。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测 机构出具的 CMA 检测报告和软件操作界面截图）

（10）▲激光指示：具有激光指示功能，激光分类为二级，功率为 1mW，波长为 635nm 红色激光。（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA 检测报告）

（11）测温精度：采用不少于 4 个不同的温度校准点，进行温度校准比对，示值 误差均≤2%。

（12）GPS 定位：主机屏幕可以显示实时经纬度信息。

（13）放大镜功能：可使用放大镜功能对热图像进行局部放大。

（14）图像冻结功能：具备图像冻结功能。

（15）通过WIFI连接防爆手操器，可对红外热成像气体泄漏检测仪图像远程传 输并可以进行远程控制。

（16）▲电池使用时间：具有电量报警、自动关机或自动息屏功能，单块电池连 续使用时间≥4 小时；低温环境下（-20℃及以下）电池使用时间≥3 小时。（提 供省级或省级以上国家计量检测机构出具的 CMA 检测报告复印件）

（17）▲充电方式：仪器具备直接充电和座充两种充电方式，可采用电源适配器 连接主机充电口直接充电，或将电池拆卸采用座充独立充电，座充可同时为两块 电池充电。（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA 检测报告复印件）

（18）▲具有防爆合格证，且防爆等级不低于 Ex ic nc IIC T4 Gc，防爆证上 不能有产品和测量点之间的距离限制，且需满足光辐照度≤5mW/mm2。（提供NEPSI 或 CNEX 国家级防爆机构颁发的防爆合格证及对应报告复印件）

（19）▲防护等级：不低于 IP54。（提供仪器原厂盖章的国家认可的 CNAS 机构出具的防护等级测试报告复印件）

（20）可检测气体至少包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲 烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、 苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙 醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。

（21）▲可通过WIFI连接便携式挥发性有机物气体检测仪（FID 氢火焰离子）， 仪器屏幕可以同时显示 FID 检测器和 PID 检测器实时检测检测数据，以及在一定 时间范围内的最大值，时间范围可通过软件进行自行设置。（提供仪器连接界面截图）

4、参数要求

| 序号 | 项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| (2) | 存储温度 | -40℃~+80℃ |
| (3) | 测温范围 | -40℃~+500℃ |
| (4) | 工作波段 | 3.2~3.5 μm |
| (5) | 分辨率 | ≥320×256 |
| (6) | 热灵敏度 | ≤10mk@25℃ |
| (7) | 制冷器运行噪声 | ≤35dB |
| (8) | ▲显示屏 | ≥5 英寸可旋转触摸液晶显示屏，分辨率≥1920 × 1080 |
| (9) | 启动时间 | ≤5 min |
| (10) | ▲目镜分辨率 | ≥1920×1080（OLED，可旋转） |
| (11) | 可见光摄像头像素 | ≥500 万（CMOS，带补光灯） |
| (12) | ▲手柄可旋转角度 | ≥180 度 |
| (13) | ▲显示模式 | 可使用用户自定义的调色板伪彩显示热图，具有 不少于 10 种伪彩色调色板，可以手动/自动调节 色标，具备色标反向功能。 |
| (14) | ▲变倍 | 1~10 倍连续数字变倍 |
| (15) | ▲传输与控制 | 可通过 RJ-45 网口连接 PC 端，可对仪器图像远 程传输并进行远程控制 |
| (16) | 视频存储 | SD 卡≥64G |
| (17) | ▲重量 | ≤2.7kg（含标配镜头和电池） |
| (18) | 仪器防护箱 | 拉杆式防护箱，防护等级不低于 IP67 |
| - (19) | 标准镜头 | 焦距：30mm；视场：18 ° × 15 ° (±5%） |
| 注：此表格中的▲参数均需提供仪器原厂盖章的省级或省级以上检测机构出具的 CMA 报告复印件。 |  |  |

- 第四部分   评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第21、22项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

| 评分因素 |  | 评分点 |  | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格检查 | 营业执照或其他身份证明文件 |  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明。 |  |  |
|  |  | 法人证明或法人授权委托书 |  | 提供法人身份证或法人授权委托书及代理人身份证 |  |  |
|  |  | 信誉要求 |  | 是否提供兵团政府采购供应商信用承诺函 |  |  |
|  |  | 投标保证金或保函 |  | 是否按要求提供有效的投标保证金或保函 |  |  |
|  | 符合性检查 | 投标人名称 |  | 是否与营业执照一致（自然人提供 身份证明文件） |  |  |
|  |  | 投标文件内容 |  | 投标文件按照招标文件规定的内容填写。 |  |  |
|  |  | 投标文件签署 |  | 符合招标文件要求在规定区域加盖签章 |  |  |
|  |  | 报价唯一 |  | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |  |  |
|  |  | 其他 |  | 投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求。 |  |  |
| 评分因素 |  | 评分点 |  | 评分标准 | 权重分配 |  |
| 详细 评审 | 价格评审（ 30 分） | 投标报价 （30分） |  | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 | 30分 |  |
|  | 商务标评审（15 分） | 同类项目业绩 （3分） |  | 供应商提供近三年内（2022年1月1日起至投标截止之日）同类项目业绩，每提供一项有效业绩得1分，最高得3分。 注：以上业绩证明材料须提供合同书首页、内容页、盖章页等主要页及中标通知书复印件加盖公章，如 出现字体模糊不清，印章不清晰，视为无效业绩不得分，未提供或提供不齐全不得分。 | 15分 |  |
|  |  | 企业资质情况 （4分） |  | 投标人或所投产品制造商提供有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，中国环境服务认证二级或以上认证证书，全部提供得4分，少提供1个扣1分，扣完为止。 注：需提供有效期内的证书复印件或相关证明材料，否则不得分。 |  |  |
|  |  | 企业综合实力 （8分） |  | 1、投标人或所投产品制造商被国家工业和信息化部列入符合《环保装备制造行业（环境监测仪器）规范条件》企业名单，且主要业务领域含便携式监测仪器的，提供企业名单目录和工业及信息化部官网截图得3分； 2、投标人或所投产品制造商具有省级或以上企业高新技术研究开发中心，提供相关证书的得3分； 3、投标人或所投产品制造商获得省级或以上科学技术进步奖的得2分； 注：须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |  |
|  | 技术标评审（55分） | 技术参数指标响应程度（40分） |  | 根据所投产品的配置与性能指标 的响应程度打分。全部响应招标文 件中的技术参数得40分；每有一项“▲”技术指标不符合要求扣2 分，每一项非“▲”不符合要求扣0.2分，扣完为止。 | 55分 |  |
|  |  | 项目实施方案 （6分） |  | 根据投标人提供的项目实施方案进行打分，内容包括但不限于以下内容：管理措施、具体实施流程、人员配备、进度安排、质量保证措施、安装培训方案等，经评标委员会评审，以上内容均能满足采购需求且内容全面、详细、清晰、合理说明的得满分6分，每有一条方案内容未进行详细说明或者内容不适用本项目的扣1分，不提供不得分。 |  |  |
|  |  | 服务机构 （3分） |  | 供应商设有长期稳定的服务机构的得3分（提供经营场地租赁合同或自有房产证明）。 未提供证明材料或提供材料不清晰、不齐全的本项不得分。 |  |  |
|  |  | 售后服务 方案（6分） |  | 售后服务方案包含但不限于：售后服务保障措施、人员配置、服务响应时间、质保期内问题产品的退换等，以上响应方案内容能够完全满足采购需求且能够结合项目实际需求的得6分，每有一条内容未进行详细说明或者内容不满足项目需求的扣1.5分，扣至0分为止；不提供不得分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100% |  |
| 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |  |  |  |  |  |
| 废标条款 |  |  | (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的 (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 (3) 不具备招标文件中规定的资格要求 (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |  |

1、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

中小微企业产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的投标人报价作为评审依据）

2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第五部分   政府采购合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

注：本协议书仅为参考文本，签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第六部分   投标文件格式

目  录

一、投标文件封面

二、资格审查材料

（一）营业执照或其他身份证明文件

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金或保函

（四）兵团政府采购供应商信用承诺函

（五）中、小企业声明函

（六）不参与围标串标承诺书

三、商务文件

（一）投标函

（二）开标一览表

（三）投标报价明细表

（四）同类项目业绩

（五）企业资质情况

（六）企业综合实力

（七）商务条款偏离说明表

四、技术文件

（一）投标人自行编写的技术文件

- 一、投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人                     （电子签章）

法定代表人

日期                   （年/月/日）

- 二、资格审查材料

- （一）营业执照或其他身份证明文件

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

本授权书声明：注册于               （投标人住址）的           （投标人名称）的在下面电子签章的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权             （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织             （项目名称）（项目编号：           ），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。投标人授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

投标人授权代理人无转委托权。特此授权。

本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

（附授权代理人身份证正反两面扫描件）

投标人法定代表人电子签名：

投标人电子签章：

日   期：         年     月     日

附：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位类型：

住    所：

成立日期：          年     月     日

营业期限：

姓    名：          性别：

系    （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反两面扫描件）

投标人电子签章：

日   期：         年       月       日

注：1、本项目只允许有唯一的投标人授权代理人，且必须为投标人在职员工。

2、投标人法定代表人参加投标的，可以不提供法定代表人授权委托书，但必须提供上述法定代表人身份证明书，否则将按无效投标处理。

- （三）投标保证金或保函

- （四）兵团政府采购供应商信用承诺函

兵团政府采购供应商信用承诺函

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

一、我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力;

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）未被列入严重违法失信名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、如果本公司（本人）有幸中标（成交），在合同签订之前，采购单位有权要求本公司（本人）提供资格证明材料原件进行核验。

四、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（印章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或印章）：

日期： 年 月 日

- （五）中、小企业声明函

中小企业声明函（货物）（若不是可以不提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ）46号）的规定，本公司（联合体）参加（単位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为       万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业丿行业；制造商为（企业名称）,从业人员 	  人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额壊报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- （六）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖  章

年   月   日

- 三、商务文件

- （一）投标函

：

(投标人名称)授权                    (投标人授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括在政采云平台上传加密电子投标文件一份。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起 90 天有效，并对我方具有约束力。

5、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

8、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

9、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及兵团政采云平台申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

投标人法定代表人电子签名：

投标人公章：

日　期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- （二）开标一览表

项目编号：                                         价格单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 总 价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 交货日期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注： |  |

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

- （三）投标报价明细表

项目编号：                                         价格单位：元

| 项 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 价格 |  |  |
|  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |
|  | 货物费用小计 |  |  |  |  |
|  | 安装调试费用 |  |  |  |  |
|  | 维护与技术支持费用 |  |  |  |  |
|  | 培训费用 |  |  |  |  |
|  | 备品备件费用 |  |  |  |  |
|  | 运输与保险费用 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

说明：投标人必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

年   月   日

（四）同类项目业绩

（五）企业资质情况

- （六）企业综合实力

- （七）商务条款偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标货物 响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |

四、技术文件

- （一）投标人自行编写的技术文件

1、技术参数指标响应程度

2、项目实施方案

3、服务机构

4、售后服务方案