浙江财经大学网络信息安全项目

项目编号：ZZCG2017N-GK-121

公

开

招

标

文

件

采购单位：浙 江 省 政 府 采 购 中 心

地    址：杭州市环城北路305号耀江发展中心

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法及评分标准	19

第四章  招标需求	21

第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引	46

第六章  投标文件格式附件	52

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标：

一、项目编号：ZZCG2017N-GK-121

二、采购内容及数量

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算 （万元） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络信息安全项目 | 批 | 1 | 150 | 浙江财经大学 |

三、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

投标人的特定条件：无

四、投标报名：

1、报名时间：2017-07-10 至 2017-07-24上午08:30-11:30；下午14:30-17:30（节假日除外）。

2、报名地点：杭州市环城北路305号耀江发展中心一楼浙江省政府采购中心服务台。

五、报名时应提供以下资料：

投标报名表及附件。

下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/new/ ，位置：“首页-办事指南-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）”。

六、投标保证金：

投标保证金（人民币）：0万元（空或0元为无需交纳）;

投标人应于时前将投标保证金以网银、汇票、电汇、转帐支票方式（采购中心不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金）交至浙江省政府采购中心，投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到采购中心服务台开收据。

开户名：  浙江省政府采购中心

开户银行：平安银行杭州市分行营业部

银行账号：11004794112101

七、投标截止时间和地点：

投标人应于2017-08-01 09:00:00时前半小时内将投标文件密封送交到杭州市环城北路305号耀江发展中心3A06开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2017-08-01 09:00:00时整在杭州市环城北路305号耀江发展中心3A06开标室开标，投标人须派全权代表出席开标会议（全权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

九、业务咨询

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市下城区环城北路305号耀江发展中心 |  |  |  |
| 网 站 | 浙江政府采购网 http://www.zjzfcg.gov.cn/new （文件下载、公告查询） |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人 | 王凯圩 | 0571-88901836 | 0571-88907783 | 三楼（专业项目采购部） |
| 项目投标报名 | 陈彬菁 | 0571-88907723 | 0571-88907704 | 一楼（服务大厅） |
| 项目保证金 | 邵 幸 | 0571-88907705 | 0571-88907704 | 一楼（服务大厅） |
| 项目监督 | 陶珊珊 | 0571-88907716 | 0571-88907751 | 三楼（采购监督部） |
| 网站系统问题 | 客 服 | 4008817190 | / | 注册、账号等 |
|  |  | 4008371020 | / | 其他问题 |

浙江省政府采购中心

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量：详见《公开招标采购公告》二 |
| 2 | 是否允许采购进口产品：否。 |
| 3 | 投标产品若属于节能环保产品请提供相应依据。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如对招标文件有异议，应当于招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 5 | 是否接受转包与分包：否。 |
| 6 | 是否接受联合体投标：否。 |
| 7 | 现场踏勘测试：否。 |
| 8 | 演示： 无。 |
| 9 | 投标文件组成：投标文件由投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本各1份；副本各6份。 |
| 10 | 投标保证金应按《招标采购公告》六规定交纳。若一次投多个标项，只需交纳一个标项的投标保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。 |
| 11 | 中标结果公示：中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网( http://www.zjzfcg.gov.cn/new)发布中标公告，中标供应商自见到中标公告后可于服务台领取中标通知书。 |
| 12 | 投标保证金退还：中标通知书发出之日起5个工作日内，未中标的投标人提供交入投标保证金时取得的第二联“供应商退款凭据”到采购中心服务台办理，招标方以电汇或转账等方式退还投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 15 | 付款方式：国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的资信及商务要求表。 |
| 16 | 投标文件有效期为90天 |
| 17 | 浙江省政府采购中心于投标截止时间前半小时内接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“招标方”系指组织本次招标的浙江省政府采购中心。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标人及委托有关说明

1、全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- （五）质疑

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

2、质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购中心将不予受理。

（六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前以书面形式向浙江省政府采购中心提出。采购中心将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出采购中心将不予受理。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

1、资信及商务文件

A、资信文件：

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；

事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

（4）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

B、商务文件：

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）；

（4）资信及商务响应表（格式见附件）；

（5）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（6）投标方认为需要的其他文件资料

2、技术文件

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）设备配置清单；

（4）技术响应表；

（5）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（6）项目实施人员一览表；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）;

（9）联合投标协议书（若需要）;

（10）联合投标授权委托书（若需要）;

（11）投标人需要说明的其他文件和说明。

3、报价文件：

（1）报价明细一览表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、报价一览表必须由相应代表人签名或签名章并加盖供应商公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现项目报价信息，否则以无效标处理。

（一）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样；

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、投标报价单位金额到元为止。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（四）投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。

2、保证金形式：网银、汇票、电汇、转帐支票。

3、采购中心不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。

投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到采购中心服务台开收据。

3、采购中心在中标通知书发出后五个工作日内退还投标保证金，供应商办理投标保证金退还时需提供收据的第二联“供应商退款凭据”。

详见浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/new/ ，位置：“首页-网上办事指南-其他-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）”

4、保证金不计息。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金及履约保证金将不予退还：

A、投标保证金不予退还的：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

B、履约保证金不予退还的：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）产品质量验收或测试不合格的；

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。浙江省政府采购中心提倡双面打印或书写。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装

投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件分别各单独密封封装。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定密封或标记的投标文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3、仅以非纸制文本形式的投标文件；

4、投标方未能提供合格的资格文件；

5、与招标文件有重大偏离的投标文件；

6、招标文件需要演示而没有演示的、需要提供样品而没有提供样品的；

7、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

8、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

9、未成功办理投标人报名手续的、未按规定交纳投标保证金的；

10、资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、投标报价超出预算的；

11、投标报价明显高于其市场报价或低于成本价且不能合理说明原因并提供证明材料的；

12、不符合报价文件规定要求的；

13、报价文件中总价的大写金额高于小写金额的；

14、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

15、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签名确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。

三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标程序

浙江省政府采购中心将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各授权供应商代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。

1、开标会由浙江省政府采购中心主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对供应商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认；

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

4、商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，有效供应商的商务和技术得分情况，无效供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

5、拆封供应商报价文件，宣读《报价明细一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（二）组织评标程序

浙江省政府采购中心将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；浙江省政府采购中心可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，浙江省政府采购中心应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（三）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对浙江省政府采购中心工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

五、评审原则

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第九条规定：如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

- 六、确定中标供应商的原则

1、项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定推荐中标候选人。

2、采购结果由采购人代表签名确认。采购人未确定中标供应商且在规定时间内不提出异议的，视为默认。

3、采购结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》，中标方可到中心服务台领取《中标通知书》。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，采购中心作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

八、货款的结算

货款由采购人自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。

- 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

三、评标内容及标准

| 评分项目类型 | 评分项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*40 | 40 |
| 技术 | 符合明确指标参数得22分。对非关键的性能指标及技术参数负偏或缺漏项的每项扣3分（若负偏或缺漏项5个以上的，按重大偏离处理）。 | 22 |
| 技术 | 需求指标属于正偏的、有先进程度的每项加1-2分（最高分为5分）。无实质性意义的正偏离不加分。 | 5 |
| 技术 | 系统集成的具体技术解决方案 | 5 |
| 技术 | 项目系统集成具体实施计划 | 4 |
| 技术 | 系统集成项目组实施人员能力 | 4 |
| 技术 | 项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性和售后服务的响应情况。 | 4 |
| 商务资信 | 本地具有售后服务机构或供应商承诺中标公示后在规定时间内能设立本地售后服务机构，确保项目的售后服务 | 2 |
| 商务资信 | 培训方案、计划的可行性及合理性 | 2 |
| 商务资信 | 是否按规定时间响应 | 2 |
| 商务资信 | 公司技术力量情况 | 3 |
| 商务资信 | 公司诚信 | 2 |
| 商务资信 | 案例、经验业绩 | 3 |
| 商务资信 | 编排有序、装订整齐、书面整洁、内容翔实 | 2 |

- 第四章  招标需求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

浙江财经大学网络信息安全项目

- 项目概述

随着浙江财经大学信息化建设的不断推进，广大师生对信息资源依赖不断提高，以信息化优化业务流程，提高行政办公效率，促进学校教学改革、提升科研实力等，都对校园信息化建设提出了更高的要求。同时，网络环境和网络威胁也越来越复杂，从而给校院网信息安全带来越来越大的风险。为了确保学校网络安全稳定的运行，为了支撑智慧校园建设的安全保障，提高校园网的运行效率、降低安全风险，加强网络信息安全基础建设成为重中之重。

因此浙江财经大学按照国家相关标准，根据教育部《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南》的规定和要求，开展本次信息安全建设项目，从边界防护、网络核心安全、网站应用安全、运维安全、主机安全、漏洞扫描等多方面加强对我校网络信息安全的保障工作，为我校信息化建设的进一步发展打下安全可靠的基础。

- 本项目建设目标

本次项目建设目标如下：

1、计划采用下一代防火墙设备，从而提供L2-L7层安全可视的网络边界防护，通过双向检测网络流量，有效识别来自网络层和应用层的内容风险，并要求实现双机热备。

2、通过部署WEB应用防护系统和WEB漏洞扫描系统为我校网站及WEB应用系统提供应用层专业安全防护，快速地应对恶意攻击者对WEB业务带来的冲击；要求可以智能锁定攻击者并提供相应代码加固方案，同时对WEB应用进行深度漏洞探测，为我校了解应用系统存在的脆弱性，为改善和提高应用系统安全性提供依据。

3、采用堡垒机，在网络设备运维调试上建立针对维护人员的访问操作记录全过程完整审计管理，实现对各种运维加密/非加密、图形操作协议的命令级审计。

4、采购一套漏洞扫描系统，该系统必须能够满足各上级管理部门督促单位网络安全自查时对漏扫上报数据的要求。

5、针对学校现有入侵防御系统IPS、邮件系统、行为审计系统进行系统升级和维保，并增加一套入侵防御系统。

投标人应对本次项目建设的目标和需求充分理解，并对我校现网环境整体规划有清楚的认识，在和我院进行现场充分调研沟通的基础上，结合我院实际情况和建设目标，合理、科学的制定技术方案和参与投标。本项目所涉及的接口要求无缝链接，接口费用由中标方承担。

- 设备清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙系统 | 套 | 2 |
| 2 | web应用防护系统 | 套 | 1 |
| 3 | 入侵防御系统 | 套 | 1 |
| 4 | IPS系统升级和维保 | 套 | 1 |
| 5 | 安全中心系统 | 套 | 1 |
| 6 | 无线安全准入认证系统定制开发与升级 | 套 | 1 |
| 7 | 堡垒机系统 | 套 | 1 |
| 8 | 漏洞扫描系统 | 套 | 1 |
| 9 | 邮件系统升级和维保 | 套 | 1 |
| 10 | 行为审计系统升级和维保 | 套 | 1 |
| 11 | 便携安全管理终端 | 套 | 2 |

- 技术指标参数

1.下一代防火墙系统技术指标

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 标准2U机架式设备，千兆电口8个，千兆光口4个（含原厂模块），万兆光口2个（含原厂模块），至少具备1个串口，2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口，带2路有源光口bypass，冗余电源。 |
| 性能 | 整机吞吐量≥24Gbps，七层吞吐量≥16Gbps，并发连接数≥4,000,000 |
| 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 |
| 网络特性 | 支持链路聚合，上下行端口联动，支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，子接口。 |
|  | 支持基于应用类型的策略路由，不同应用走不同的策略路由。 |
| 路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由；支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3动态路由协议。 |
|  | 支持多链路出站负载，支持基于应用类型的策略路由选路。 |
|  | 支持Radius sso以及TACACS登录认证，支持子接口拨号策略路由。 |
| 系统配置 | 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限。 |
|  | 支持自动备份配置，最大支持十五天内的配置恢复。 |
| 基础功能 | 访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式。 |
|  | 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制。 |
|  | 移动终端支持通过IPSec/SSL VPN方式接入，分支支持通过IPSec VPN方式接入；IPsec VPN支持防运营商封堵，支持ESP协议转发检测，IPsec VPN支持ase-256和sha-256算法。 |
|  | 支持配置向导功能，并提供攻击源IP的攻击地图展示；攻击地图需包括攻击时间，攻击源归属地和IP，被攻击者IP，攻击类型和危害等级及当日安全事件统计。 |
| 内容安全 | 支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤； |
| DoS攻击防护 | 提供静态的包过滤和动态包过滤功能；支持的应用层报文过滤，包括：应用层协议：FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H.323（Q.931，H.245， RTP/RTCP）、SQLNET、MMS、PPTP等；传输层协议：TCP、UDP。 |
|  | 支持防御Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Query Flood、ARP欺骗攻击防范、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法攻击防范、支持IP SYN速度限制、超大ICMP报文攻击防范、地址/端口扫描的防范、DoS/DDoS攻击防范、ICMP重定向或不可达报文控制等功能，此外还支持静态和动态黑名单功能、MAC和IP绑定功能，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测。 |
|  | 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为。 |
|  | 支持多种NAT ALG，包括DNS、FTP、H.323、SIP等。 |
| 流控 | 为了更好的保障内网各业务系统带宽的有效分配，要求设备支持基于应用类型划分与带宽分配，支持基于网站类型、文件类型等的划分与带宽分配,支持基于应用制定策略路由的智能选路功能。 |
| 成熟性 | 所投产品成熟、市场口碑高，设备厂商通过CMMI3及以上认证，提供证书复印件。确保产品成熟、稳定。 |
| 威胁检测特征库 | 支持独立的病毒库、漏洞特征库、应用识别库、URL识别库，WEB应用防护库、数据泄密防护库，僵尸网络识别库，恶意链接库，Web扫描器规则库，实时漏洞分析识别库。并且支持在线自动升级。 为了更好的防护一些最新的安全风险，要求Web攻击特征库/IPS特征库应每月至少更新两次。 |
| 终端安全防护 | 为了更好了解内网终端的安全风险，并控制终端上病毒在局域网内的传播，要求设备支持终端安全检测功能，具备僵尸网络检测，远控木马识别，恶意链接检测和支持移动客户端安全检测功能。 |
|  | 支持对客户端／服务器是否被种植了远控木马或者其他病毒、恶意软件从而形成僵尸主机进行检测，并能对检测到的恶意软件进行分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为。 |
|  | 具备独立的僵尸网络特征库，恶意软件识别特征总数在50万条以上；为了提高僵尸网络的检测率，要求设备针对新增僵尸网络行为进行识别，同时可通过新增IPS恶意软件规则提高僵尸网络识别率； |
|  | 支持终端请求恶意链接检测拦截功能，内置恶意链接地址库，对于可疑的链接，具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，下发威胁行为分析报告；需提供设备分析报告。 |
|  | 支持IPS，Web应用防护，APT检测策略可智能联动，生成临时防火墙规则封锁源IP一段时间，时间长度可自定义 |
| Web应用安全防护 | 支持HTTP 1.0/1.1，HTTPS协议的安全威胁检测； |
|  | Web应用防护类型支持SQL注入防护、XSS攻击防护、CSRF攻击防护、系统命令注入防护，文件包含攻击，目录遍历攻击，信息泄露，恶意爬虫，网站扫描，支持ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传检测功能，具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3000条以上； |
|  | 为了确保网站的安全性，要求设备支持针对网站内容管理系统CMS的安全防护，如dedecms，phpcms，phpwind等；支持的主流CMS类型数量不少10种； |
|  | 为了更好的保护内网核心数据，要求设备支持敏感数据防泄密功能，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤； |
|  | 为保障系统安全，提供针对防止基于IP地址和端口恶意扫描的功能 |
|  | 为了避免因管理员账号密码丢失到账的内网信息泄密，要求支持管理员页面、管理后台的短信强认证机制 |
|  | 支持Web漏洞扫描功能，可扫描WEB网站SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞； |
|  | 支持FTP服务应用信息隐藏包括：服务器信息、软件版本信息等。 |
| IPS入侵防护 | 为了更好的针对漏洞提供专业有效的识别防护，要求入侵防护漏洞规则特征库数量在4000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，要求设备厂家必须是微软“MAPP”计划会员，特征库必须获得CVE“兼容性认证证书”。 |
|  | 为了避免因黑客暴力破解导致的密码泄露事件，要求设备支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能 |
|  | 为了帮助管理员及时了解掌握内网所存在的弱密码，避免因这些弱密码导致的系统安全隐患，要求设备具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； |
|  | 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； |
|  | 为了帮助管理员更好的应对一些突发的热点安全事件，要求设备可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则。 |
|  | 支持针对服务器的漏洞风险评估功能，支持对ftp、mysql、oracle、mssql、ssh、RDP、NetBIOS、VNC等应用的弱密码扫描，扫描完成后生成安全风险评估报告；（为了保障与防火墙之间智能联动，要求漏洞风险评估非第三方软件产品）。 |
| 邮件防护 | 为提高邮件杀毒的并发检测率，要求设备能提供撞库攻击防护、钓鱼邮件检测与防御、邮件附件检测。 |
|  | 为保障邮件安全,提高邮件的并发性能，支持smtp、pop3、imap协议，并且支持这3种协议的加密协议； |
| 病毒防护 | 病毒引擎，支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件查杀和监测 |
|  | 内置病毒特征数量超过100万 |
|  | 支持对常见压缩文件格式的检测，如zip，rar，7z等 |
|  | 支持杀毒白名单功能，可以根据URL或者IP进行排除不检测病毒；支持对HTTPS协议进行杀毒 |
| 网页篡改防护 | 支持网关型网页防篡改，无需在服务器中安装任何插件。 |
|  | 动态网页/静态网页支持，全面保护网站的静态网页和动态网页，支持网页的自动发布、篡改检测、应用保护、警告和自动恢复，保证传输、鉴别、地址访问、表单提交、审计等各个环节的安全，完全实时杜绝篡改后的网页被访问的可能性及任何使用Web方式对后台数据库的篡改。 |
|  | 支持通过采用IRF文件驱动流技术，在插件上配置需要保护的文件目录和允许修改该目录的应用程序，识别修改被保护网站目录的应用程序是否合法； |
|  | 客户端插件支持记录尝试修改，删除，新增被保护目录下文件的行为日志； |
|  | 业务管理与安全管理分离，支持提供管理员业务操作界面与网管管理界面分离功能，方便业务人员更新网站内容。 |
|  | 篡改防护效果，支持通过替换、重定向等技术手段，防护篡改页面。 |
|  | 报警方式，支持短信报警、邮件报警、控制台报警等多种篡改报警方式。 |
| 敏感信息防泄漏 | 近些年来信息泄密事件的不断发生，为了更好的保护单位核心数据的泄密，要求设备可定义敏感信息，内置常见敏感信息的特征，且可自定义敏感信息特征，如用户名、密码、邮箱、身份证信息、MD5密码等。 |
|  | 数据文件敏感信息检测，支持数据库文件敏感信息检测，防止数据库文件被“拖库”、“暴库”。 |
|  | http敏感信息检测，支持正常访问http连接中非法敏感信息的外泄操作。 |
| 应用智能识别 | 为了针对各种应用进行更好的识别防护，要求设备支持应用更新版本后的主动识别和控制。 |
|  | 应用识别库的应用总数在1000种以上，规则总数在3000条以上。 |
| IPSec VPN功能 | 总部与分支有多条线路，可在线路间一一进行IPSecVPN隧道建立，并设置主隧道及备份隧道，对主隧道可进行带宽叠加、按包或会话进行流量平均分配，主隧道断开备份隧道自动启用，保证IPSecVPN连接不中断；可为每一分支单独设置不同的多线路策略；单臂部署下同样支持多线路策略。 |
| 漏洞扫描 | 支持服务器的漏洞风险评估功能(为了保障与防火墙之间智能联动，要求漏洞风险评估非第三方软件产品)。 为了帮助管理员更好的发现并了解网络内的潜在风险，要求支持web弱点扫描功能，可扫描WEB网站sql注入、xss、csrf、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞。 支持被动检测方式，通过旁路部署被动进行报文特征匹配、协议异常检测。 |
|  | 支持ftp、mysql、oracle、mssql、ssh、RDP、网上邻居NetBIOS、VNC等多种应用的弱口令评估与扫描。 |
|  | 针对一些新的、未知的安全风险，要求风险评估可以实现与IPS、服务器防护模块的智能策略联动，自动生成策略。 |
|  | 提供端口、服务、漏洞、弱密码、WEB安全漏洞等安全风险评估报表。 |
| 数据中心 | 必须支持内置数据中心记录及外置数据中心同步保存。 |
| 成熟性 | 在浙江省高校大量客户案例，提供客户清单。所投产品生产商通过CMMI认证级别≥3，提供证书复印件。 |
|  | 为确保核心出口系统稳定、高性能、成熟性，对于所投系统设备，必须在我校网络环境经过长期现场测试或使用过。 |
| 安全可视化 | 为了了解网络内的安全风险，以便更好的进行一些针对性的安全防护，要求设备支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），对业务风险报表统计，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析，要求提供威胁报告；，包含IPS保护服务器攻击，WAF攻击，实时漏洞风险分析，外网DOS的攻击汇总统计，能够清晰展示业务系统正在遭受的攻击危险等级，并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，可以查看到有效攻击行为次数和攻击趋势；；业务系统支持自定义。 |
|  | 支持综合安全风险报表统计，包含上述业务系统和用户安全风险报表所有统计内容； |
|  | 为了全面的了解每个业务系统的安全风险及处理办法，要求支持在首页多维度的展示发现的安全威胁，如攻击风险，漏洞风险，终端安全威胁和数据风险等，并支持将所有发现的安全问题进行归类汇总，并针对给出相应的解决方法指引。 |
|  | 为了帮助管理员进行安全威胁的统计，要求提供安全报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，可以查看到有效攻击行为次数和攻击趋势，并提供安全报表。 |
|  | 支持自定义统计指定IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的服务器安全风险、终端安全风险等内容，并形成报表。 |
|  | 支持每天/每周/每月自动生成报表，并将报表自动发送到指定邮箱，可以自定义报表内容。 |
|  | 支持报表以Excel、PDF等格式导出。 |
| 安全管理中心 | 为了更好的管理多台设备，要求支持安全设备的集中管理，包括配置统一下发，规则库统一更新，安全日志，流量日志实时上报等功能。 |
|  | 为了协助管理员了解分布在不同区域多台设备的安全状况，要求支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计。 |
|  | 为了帮助管理员更好的了解真正会造成危害的攻击行为，要求安全监控平台可以查看到每台安全设备最近的有效安全事件及安全有效事件趋势图。 |
|  | 能够实时监控并显示全网安全设备最近发生的50次有效安全事件，并可以根据时间、类型、ip、设备名称等条件查询历史有效事件日志。 |
|  | 支持对一周内发现的漏洞类型以及总数进行统计，并可以根据服务器发现漏洞数量进行排名。 |
|  | 提供管理员登录失败，SSD磁盘寿命风险，路由异常，邮件安全，IPS，web应用防护，DOS/DDOS攻击及僵尸网络邮件告警 |
|  | 为提供设备运维能力，要求产品需满足提供授权码功能用于远程接入访问设备及内网 |
| 高可用性 | 为了保证整个网络的可靠稳定，要求双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步。 |
| 资质要求 | 产品应具备公安部销售许可证。 产品应具备计算机信息系统安全专用下一代防火墙产品销售许可证；（三级） 产品应具备国家保密局颁发的《涉密信息系统产品检测证书》和产品《检测报告》； 产品应具备ISCCC中国国家信息安全产品认证证书； |

2. web应用防护系统技术指标

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 设备要求 | 专用2U机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，用户界面、配置和管理等，均为中文，易于理解，并有详尽的中文技术文档。本次采购需要具有自主知识产权的专业WAF产品，非模块类、OEM产品。 |
|  | 含交流冗余电源模块,2*USB接口,1*RJ45串口,2*GE管理口。4个万兆光口（含原厂模块），应用层吞吐量＞10G；支持多路透明部署，旁路部署，反向代理模式以及镜像部署模式。可支持虚拟化环境部署。 |
|  | 所投品牌参与起草了《信息安全技术WEB应用防火墙安全技术要求》GA/T1140-2014标准。 |
| 防护功能要求 | 支持HTTP 0.9/1.0/1.1，完全解析HTTP事务。 |
|  | 支持对SSL（HTTPS）加密会话进行分析。 |
|  | 支持对HTTP协议的异常元素、异常参数、非法编码和解码的灵活控制与处理。提供配置界面截图证明。 |
|  | 支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞防护。Web服务器应覆盖主流服务器：apache、tomcat、lightpd、NGINX、IIS等；为保证产品的技术领先优势，产品必须入选Gartner 2016WAF魔力象限，须提供相应证明；插件应覆盖：dedecms、phpmuadmin、PHPWind、shopex、discuz、echsop、vbulletin、wordpress等。 |
|  | 支持对注入、XSS、SSI指令、Webshell防护、路径穿越及远程文件包含的攻击防护。 |
|  | 支持CSRF（跨站请求伪造）防护。提供配置界面截图。 |
|  | 支持爬虫防护，实现对100种以上的爬虫特征进行识别和阻断，防止页面因爬虫而引起信息泄露等问题。 |
|  | 支持盗链防护，有效识别网页盗链行为，避免用户网页资源被滥用。 |
|  | 支持扫描防护。 |
|  | 支持Cookie安全机制。 |
|  | 支持对服务器状态码进行过滤和伪装的安全策略。 |
|  | 支持敏感关键字自定义功能。 |
|  | 支持URL ACL。对多种HTTP方法执行访问控制，包括：GET、POST、HEAD、PUT、DELETE等。 |
|  | 支持多达七种的防护动作，包括了放过、阻断、接受、重定向、伪装、清除和替换。可针对不同安全风险提供多种可选方案。为保证所投产品具有防护实力，原厂应连续3年入选Gartner WAF魔力象限，须提供相应有效证明文件复印件。 |
|  | 支持TCP Flood防护和HTTP Flood防护，并说明HTTP Flood防护的检测算法。 |
|  | 支持XML防护，包括XML基础校验、Schema校验以及SOAP校验。 |
|  | 所投产品必须支持IPV6，通过IPv6 Ready Phase-2 Logo认证，提供证书复印件证明。 |
|  | 支持基于五元组（源IP地址、目的IP地址、源端口、目的源口、协议类型）及接口的网络防火墙功能。 |
| 日志与报表要求 | 支持不同安全事件类型以不同的颜色区分。 |
|  | 支持基于时间、IP、端口、动作、事件类型、URI、方法等条件的日志查询。 |
|  | 支持在安全日志中带有客户端真实IP地址，便于IP溯源。 |
|  | 支持日志分时段导出、全部导出或者清空。 |
| 管理功能要求 | 支持标准SNMP trap和Syslog接口。 |
|  | 支持与时间服务器同步。 |
|  | 能对账户进行安全策略配置，包括口令复杂度和口令生存期。 |
|  | WAF必须支持和云中心进行联动，客户可通过下载手机APP，对设备进行状态监控，监控信息包括CPU、内存、规则库版本等。 |
| 可靠性要求 | 支持HA的A/S部署模式，支持配置同步。 |
|  | 为确保核心出口系统稳定、高性能、成熟性，对于所投系统设备，必须在我校网络环境经过长期现场测试或使用过。 |
|  | 支持VRRP协议。 |
|  | 投标产品应该是被广泛应用的成熟产品，在国内市场具有较高的市场份额，连续3年市场占有率排名靠前。并提供Frost & Sullivan的相关市场报告证明。 |
|  | 为保证产品在高校大流量网络环境下的可用性和安全性，提供所投品牌WAF产品。 |
|  | 为保证对攻击进行有效防御，所投产品公司长期对漏洞进行研究，维护中文漏洞库不少于32000条。 |
| 技术能力 | 厂商应具备足够的信息安全服务技术实力及安全服务保障能力，获得中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务安全工程类二级资质证书。 |
|  | 厂商应具备针对安全事件的远程和现场的紧急响应能力，获得中国信息安全认证中心颁发的一级应急处理服务资质证书。 |
|  | 厂商应具有漏洞发现能力，至少曾经获得中国信息安全测评中心颁发《中国国家漏洞库-信息安全漏洞提交证明》 |
|  | 厂商是微软MAPP（Microsoft Active Protections Program）项目合作伙伴，可以在微软每月发布安全更新之前获得漏洞信息，为客户提供更及时有效的保护。 |
|  | 厂商应获得CNCERT颁发的CNCERT/CC网络安全应急服务支撑单位证书。（国家级） |
|  | 厂商需在信息安全领域有丰富的经验与先进的技术，须有对系统漏洞进行发现、验证、以及提供应急服务的技术能力。自主发现并提交CVE国际性组织的安全漏洞数不少于34个，提供自主发现的安全漏洞列表，包含CVE编号，CVE网站可查证。 |
| 其他要求 | 《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（WEB应用防火墙-增强级）（万兆），提供证书复印件证明。 |
|  | 《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件证明。 |
|  | 获得中国国家信息安全产品认证证书(CCC证书），且级别为增强级，提供证书复印件证明。 |
|  | 《涉密信息系统产品检测证书》，提供证书复印件证明。 |
|  | 《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（万兆），级别为EAL3+，提供证书复印件证明。 |

3.入侵防御系统技术指标

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 设备要求 | 标准2U机架式硬件，具有自主知识产权，非OEM产品；含交流冗余电源模块,2*USB接口,1*RJ45串口,2*GE管理口。4个万兆光口提供的产品不能少于4个万兆光口， 吞吐量＞10G。非UTM产品，需与校现有入侵防御系统双机热备。 |
| 入侵防护功能 | 系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，能够针对7800以上的攻击行为、异常事件，以及网络资源滥用流量，进行检测和防御。系统携带的攻击特征库须获得CVE-Compatible兼容性认证。 |
|  | 系统应支持IP碎片重组、TCP流重组、流量状态追踪技术，基于智能、深入的协议分析，全面检测超过100种以上的应用层协议，能够有效检测运行在非标准端口的协议、数以千记的木马，以及基于Smart Tunnel（智能隧道）的应用协议。 |
|  | 系统应支持多种抗逃避检测技术 |
|  | 系统应具备基于“漏洞保护”的虚拟补丁功能，融合协议异常检测能力，有效抵御缓冲区溢出攻击，以及各类未知攻击。 |
|  | 系统应提供入侵行为和应用软件特征的自定义接口，可根据用户需求定制对其它流量的检测和阻断规则。 |
|  | 支持IPv6/IPv4双协议栈下的入侵攻击防御。 |
|  | 系统应能够有效抵御SQL注入、僵尸网络等多种常见的应用层安全威胁 |
|  | 系统应提供先进的DoS/DDoS攻击防护能力，支持双向阻断TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DDoS的攻击。 |
|  | 支持基于阈值和自学习检测 |
|  | 系统应提供丰富的响应方式，包括：会话阻断、IP隔离、邮件通知等功能，满足用户各种响应需求。 |
|  | 系统应具备攻击快照功能，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析。 |
|  | CDN场景下告警日志能够展示真实的源IP地址 |
|  | 支持基于SCADA等工控协议的相关漏洞攻击检测与防护。 |
| 应用识别 | 系统应能识别主流的应用程序，识别种类不少于2300种。 |
| 威胁可视化 | 系统应提供基于资产的保护，具备资产识别功能，包括操作系统、浏览器、应用类型等客户资产相关信息的识别能力。 |
|  | 系统提供攻击链条展示，支持对攻击者、被攻击者的流信息、会话信息进行关联展示。 |
|  | 系统应提供丰富的展示功能，包括资产关联展示、告警展示、事件展示，有利于掌握网络安全状态。 |
|  | 系统提供直观的威胁可视化功能，将安全告警、安全事件与资产进行关联分析，能够对告警/事件的威胁程度、可靠程度进行分析，直观给客户展现威胁事件。 |
| 流量分析 | 系统应支持全面的流量分析功能，可察看网络实时流量，包括：流量协议分布、流量IP分布、自定义察看某种流量TOP10、常见流量TOP10等；同时应支持生成日、周和月的流量报表，以便了解一段时间的流量情况。 |
|  | 系统应提供灵活的流量管理功能，可以根据用户、应用、目的IP地址、时间及带宽等因素，实现基于应用、面向对象的流量保护策略。通过流量许可和优先级控制，阻断一切非授权用户流量，并结合最小带宽保证、最大带宽限制、会话限制和每IP设置等功能，有效保证关键应用全天候畅通无阻。 |
| 高级威胁防护 | 系统应提供服务器异常告警功能，可以自学习服务器正常工作行为，并以此为基线检测处服务器非法外联行为。 |
|  | 系统应提供敏感数据保护功能，能够识别、阻断通过自身的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等）。 |
|  | 系统应提供关键文件保护功能，能够识别、阻断通过自身的关键文件，以防止非法外传行为。能识别的关键文件类型应包含至少以下几类：文档类如Excel、PDF、PowerPoint、Word等，压缩文件类如CAB、GZIP、RAR、ZIP、JAR等，图像类如BMP、GIF、JPEG等，音频视频类如MP3、AVI、MKV、MP4、MPEG、WMV等，脚本类如BAT、CMD、WSF等，程序类如APK、DLL、EXE、JAVA_CLASS等。为保证产品技术可靠，入围Gartner的厂商，须提供Gartner发布的市场数据证明。 |
|  | 系统应提供基于信誉的僵尸网络防护能力，具备可以持续升级的信誉库，IPS通过信誉库内的恶意网站IP、C&C服务器地址的信誉值执行相应的防护动作。须提供信誉库的界面截图。 |
|  | 系统应提供在线病毒检测和阻断能力。投标产品应通过国际权威机构NSS Labs的IPS专项测试，获得Approved认证，并被认定为“Recommended”级别产品。 |
| 沙箱联动 | 必须支持提供恶意软件分析服务；支持对未知可疑文件统计；支持对沙箱的配置。 |
| 用户认证 | 系统应具备用户身份识别能力，支持基于用户身份进行策略配置、日志记录与查询；支持自动与手动获取用户信息列表并生成组织结构图。 |
|  | 针对访问外网资源的终端用户，系统应提供增强的身份认证功能，支持标准的RADIUS和LDAP接口，及第三方认证平台，实现更灵活、更安全的认证控制。 |
|  | 系统应具备系统运行状态监控功能，能够实时查看CPU使用率、内存使用率、磁盘剩余空间、系统运行时间、接口状态、流量等信息。 |
|  | 系统应具备系统健康状态异常告警机制，能够实时监控系统CPU、内存等关键部件的状态，并在发现异常状况时通过声音、邮件、短信等多种方式及时通知管理员。要求告警触发条件可设置。 |
| 管理功能 | 系统应提供基于Web的远程GUI管理，可以在任何IP可达地点，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务。 |
|  | 系统应提供策略模板，减少配置工作量，提高部署效率。 |
|  | 系统应提供多种升级方式，至少提供实时在线升级、自动在线升级、离线升级的升级方式。 |
|  | 投标厂商应承诺至少每周定期升级攻击特征库，遇到重大安全事件，提供即时升级。厂商官方站点需同时提供升级包下载页面，并提供详细的升级事项说明。 |
|  | 系统应支持私有升级中心功能，部署在局域网的设备也能够实现自动在线升级。 |
|  | 系统应提供配套的集中管理平台，实现设备的集中管理功能，可对管理范围内的所有引擎设备进行统一的状态监控、策略配置、系统升级和日志报表管理。须支持集中管理设备的拓扑展示功能，可通过设备连线的颜色直观显示设备运行状态；支持集中管理设备的单点登录。 |
|  | 系统应支持历史版本回滚功能，系统内建历史版本库，可保留最近升级的多个历史版本，并支持回滚到任一历史版本，提高产品升级过程的可靠性。 |
|  | 系统应提供分级管理功能，满足大规模分级部署的需要，实现策略的逐级下发和日志的逐级上报。为实现全网统一策略，上级管理中心下发到下级管理中心的策略优先级高于下级管理中心本地策略，本地用户无权修改。为保证策略的一致性，须支持从下级管理中心的设备获取策略。 |
|  | 解决远程应急管理的需求并提高系统自身的安全性，系统支持带外管理（OOB）功能，可以通过专用管理口，进行NIPS引擎管理。 |
|  | 系统应提供标准snmp trap（V1、V2、V3）和syslog接口，可接受第三方管理平台的集中事件管理。 |
| 日志和报表 | 系统应支持日志缓存，在网络通讯中断的情况下，网络引擎先将检测到的攻击行为保存在本地，等网络恢复正常后再自动同步到管理平台，不会因网络断开而丢失日志信息。 |
|  | 系统应具备实时的日志归并功能，可以根据用户需要，按照告警事件的源/目的IP、事件类型等信息，对告警日志执行归并，有效抵御告警风暴。 |
|  | 系统应提供冗余数据库功能，日志信息同时写入多个数据库，以提高数据的安全性。 |
|  | 系统应提供基于告警设备、时间、IP地址、事件类型、用户身份等条件的日志检索功能，具备日志备份、清除和恢复功能。系统应具备递归查询功能，在查询结果中再次输入查询条件获得更详细的查询结果，进行细粒度分析。 |
|  | 系统应提供统计分析告警功能，针对告警事件能够按照攻击事件、危险程度等条件进行绝对值统计分析和环比统计分析并产生告警，告警参数应支持用户自定义。 |
|  | 系统应提供自定义分布统计模型功能，可自定义实时分布统计中的数据类型，实现灵活的数据展现和统计分析。 |
|  | 系统应支持工作轨迹记录功能，记录管理员执行过的日志查询和报表生成结果，随时查看查询结果，无需再次执行复杂的配置过程，以减少日常维护工作量。 |
| 高可用性 | 设备应与本校现有IPS系统实现非对称路由（主主）和主备两种高可用部署方式，出现设备宕机、端口失效等故障时，完成主机和备机的即时切换，确保关键应用的持续正常运转。 |
|  | 提供自主研发的云安全中心的移动终端APP(支持android和Iphone客户端)，帮助用户随时随地掌握网络安全环境的态势， |
|  | 系统应支持与原有入侵防御设备HA部署模式下的会话、配置、策略等信息的自动和手动同步。 |
|  | 为确保核心出口系统稳定、高性能、成熟性，对于所投系统设备，必须在我校网络环境经过长期现场测试或使用过。 |
|  | 系统应支持外置BYPASS硬件设备，扩展形成完整的BYPASS解决方案 |
| 产品资质 | 产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（万兆）,提供有效证书的复印件 |
|  | 产品具备中国信息安全认证中心颁发的《IT产品信息安全产品认证证书》（3级）（万兆）,提供有效证书的复印件 |
| 厂商资质 | 厂商应具备足够的信息安全服务技术实力及安全服务保障能力，获得中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务安全工程类二级资质证书。提供有效证书的复印件 |
|  | 厂商应具备针对安全事件的远程和现场的紧急响应能力，获得中国信息安全认证中心颁发的信息安全应急处理服务一级资质证书。提供有效证书的复印件 |
|  | 厂商应具备针足够的风险评估服务能力，获得中国信息安全认证中心颁发的信息安全风险评估服务一级资质证书。提供有效证书的复印件 |
| 技术实力 | 厂商须是微软MAPP（Microsoft Active Protections Program）项目合作伙伴，可以在微软每月发布安全更新之前获得漏洞信息，为客户提供更及时有效的保护。 |
|  | 厂商需在信息安全领域有丰富的经验与先进的技术，须有对系统漏洞进行发现、验证、以及提供应急服务的技术能力。自主发现的安全漏洞数不少于34个，提供自主发现的安全漏洞列表，包含CVE编号，CVE网站可查证 |
|  | 须具备可持续的技术研究能力，对云计划、虚拟化等当前热门技术进行跟踪与研究，厂商为CSA云安全联盟成员。 |
|  | 可支持自主研发的云安全中心的移动终端APP(支持android和Iphone客户端)，帮助用户随时随地掌握网络安全环境的态势， |

4. IPS系统升级和维保技术指标

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 入侵防御系统升级和维保要求 | 1）对本校的原IPS系统进行系统升级，升级为最新系统软件版本。 |
|  | 2）新增双机热备功能，与新IPS入侵系统需要实现此功能。 |
|  | 3）新增一年维保服务，包括包含软件更新服务、产品保修服务、远程支持服务； |

5.安全中心系统技术指标

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 技术实力 | 厂商需通过ISO27001认证，具备针对安全事件的远程和现场的紧急响应能力，获得中国信息安全认证中心颁发的一级应急处理服务资质证书，获得国家级网络安全应急服务支撑单位，获得国家信息安全测评认证中心颁发的信息安全服务二级资质证书。 |
|  | 厂商属于国家计算机网络应急技术处理协调中心(CNCERT/CC)认可的国家级网络安全应急服务支撑单位。 |
|  | 产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,提供有效证书的复印件。 |
|  | 投标产品应具有中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证》，提供有效证书的复印件。 |
| 资产管理 | 能够把资产管理和组织结构或者网络拓扑结构紧密结合；支持IP地址、域名和资产树等多种资产管理方式；支持通过*.CSV文件将地址导入到资产树功能 |
|  | 资产管理能够将资产的重要性量化，并且能够将资产节点和对应责任人相关联。 |
|  | 要求对我校原有的入侵防御系统、新购买的WEB应用防御系统和入侵防御系统能能无缝对接融合，必须实现进行统一管理，通过该平台，不需要再登陆所管理的设备，只需要在平台上，就能直接连接到所管理设备，同时还可以对所管理设备安全日志进行分析和处理。 |
|  | 可以通过多种维度搜索并定位资产，包括并不限于：节点或设备名称、资产IP范围、资产管理员、资产操作系统类型、资产风险等级、漏洞名称、开放的端口、资产banner信息等。 |
|  | 可以提供便捷的添加、修改、删除等操作便于安全管理人员方便的操作 |
|  | 提供多种方式的资产统计，不限于当前报表、自动报表和历史报表的统计，便于安全管理员和系统管理员对资产的不同时间段的情况了如指掌。 |
| 安全态势展现 | 支持大屏投放要求及分辨率兼容要求，且易于操作，展现形式多样，画面丰富，并且能够以地图、柱状图、饼状图等多种图形化方式展现网络安全态势情况，动态提醒当前网络最新的安全威胁； 支持至少5种安全维度的态势感知，入侵态势，异常流量态势，僵木蠕态势，系统漏洞态势，网站安全态势 支持单一资产及根据地域划分的资产组合安全态势的监控、查询和展示，提供对资产的风险评分、脆弱性评分、威胁评分、关联漏洞信息、事件信息等 直观地展示攻击的情况。可以对地图进行下钻，查看对应地域的攻击和被攻击top5 ip的情况，支持地图动态联动。通过地理位置图、风险统计图，占比图和top统计图结合共同呈现企业安全风险情况。 |
| 告警管理 | 产品支持集中告警平台，可以灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等内容。 |
|  | 系统应提供统计分析告警功能，针对告警事件能够按照攻击事件、危险程度等条件做进行绝对值统计分析和环比统计分析并产生告警，告警参数应支持用户自定义。 |
|  | 支持对CPU过载、内存空间不足、设备离线等设备异常的告警 |
|  | 支持对入侵事件，内容威胁事件，反病毒事件，应用威胁事件，网络威胁事件，WEB威胁事件，数据库威胁事件等类型事件进行告警 |
|  | 支持时间查询，告警类型查询，告警级别查询，在当前结果中再次查询等查询方式 |
|  | 支持将告警事件分为高级危险告警，中级危险告警，低级危险告警等三种级别 |
|  | 不仅支持通过饼图统计表进行展示，还能够使用绿盟自研的气泡图来展示。 |
|  | 支持邮件告警，短信告警和声音告警 |
|  | 支持通过源IP地址、目的IP地址、事件类型，危险程度，攻击手段，服务类型和触发行为对告警进行过滤 |
| 日志管理 | 系统应具备实时的日志归并功能，可以根据用户需要，按照告警事件的源/目的IP/MAC地址、事件类型等信息，对告警日志执行任意粒度的归并，有效抵御告警风暴。 |
|  | 系统应提供冗余数据库功能，日志信息同时写入多个数据库，以提高数据的安全性。 |
|  | 系统应提供基于告警设备、时间、IP地址、事件类型等等条件的日志检索功能，具备日志备份、清除和恢复功能。系统应具备查询功能，在查询结果中再次输入查询条件获得更详细的查询结果，进行细粒度分析。 |
|  | 支持对入侵日志，内容安全日志，URL日志，应用管理日志，数据库审计日志，无线热点日志，VPN事件日志，防病毒事件日志，流量日志等多种类型的日志 |
|  | 支持通过IP地址，端口，事件类型，处理动作，时间，危险程度，攻击手段，服务类型，名称，规则编号，关键字等多种方式进行日志查询。 |
|  | 支持对日志类型，时间，触发行为和威胁级别等方式进行日志过滤 |
|  | 能够接收安全威胁类事件日志，安全设备状态日志和自身的系统日志等多种类型日志的存储 |
|  | 支持Excel，HTML等文件格式输出 |
| 报表管理 | 系统应提供丰富的报表功能，支持TopN事件、TopN源地址、TopN目的地址、TopN服务、事件类型分布与趋势、危险程度分类统计与趋势、风险级别统计与趋势以及交叉报表等多种报表模板；为便于分析，还应支持用户自定义报表模版，能够按照用户需求生成各种风格的统计报表。 |
|  | 系统应提供定时自动发送报表功能，支持在指定的时间内将生成的报表以html、word、excel等通用格式通过FTP或邮件发送给指定的管理员，以减少日常维护工作量。 |
|  | 系统应提供智能提醒功能，通过设定提醒阈值，在报表上突出显示以提醒管理员快速发现问题。 |
|  | 系统应支持过滤器模板功能，可将复杂的查询参数保存为过滤器模板，并支持模板的“与”、“或”等逻辑操作，查询日志或生成报表时直接调用模板即可，无需重复查询输入参数，以减少日常维护工作量。 |
| 设备管理 | 支持设备IP地址，端口，设备名称，登录帐号，密码，版本，类型，工程师管理接口等重要参数的设置 |
|  | 支持分析安全设备网络故障日志，接口状态日志，高可用性日志，系统日志，bypass日志 |
|  | 支持安全设备的CPU使用率，内存使用率，磁盘剩余空间，接口流量等设备状态的展示 |
|  | 支持对设备配置进行自动备份或恢复，同时支持手动备份或恢复 |
|  | 支持安全设备的自动升级和手动升级 |
|  | 支持Web登录的同时也支持通过ESPC远程一键登录 |
|  | 支持安全设备的拓扑管理 |
|  | 支持根据时间，类型，模块，日志内容对设备的运行日志进行查询和分析 |
| 攻击链条分析 | 支持ips的日志分析为攻击的7个阶段;展示七级攻击链模型及每级事件关联的目标ＩＰ数;攻击链事件的时间范围随地图的时间控件变化。 |
| 系统管理 | 系统管理主要包括用户管理，导航管理等功能需求 |
|  | 记录系统错误日志，以列表形式显示，包括产生时间，错误原因。 |
|  | 系统应提供基于Web的远程GUI管理，可以在任何IP可达地点，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务。 |
|  | 系统应提供配套的集中管理平台，实现集中管理和分级管理功能，可对管理范围内的所有引擎设备进行统一的状态监控、策略配置、升级操作和日志报表管理。 |
|  | 系统应具备系统运行状态监控功能，能够实时查看CPU使用率、内存使用率、磁盘剩余空间、系统运行时间、接口状态、流量等信息。 |
|  | 系统应具备系统健康状态异常告警机制，能够实时监控系统CPU、内存等关键部件的状态，并在发现异常状况时通过声音、邮件、短信等多种方式及时通知管理员。要求告警触发条件可设置。 |
|  | 产品要求界面友好，并每个功能都有使用提示。产品应具有详尽的技术文档。 |
|  | 产品操作界面应支持多语言自由切换，至少支持简体中文和英文。 |
|  | 产品应保证其数据安全性，系统配置文件和扫描结果文件保存在本地，加密保存，只有授权用户才可使用。数据传输过程经过加密。 |
|  | 安装、配置和管理维护较为简便；系统无须人工干预能够自动运行，设备升级、扫描、结果分析和结果邮件自动发送等能够自动执行。 |
|  | 提供备份恢复机制，能够对扫描结果、日志、扫描模板、参数集等配置文件进行导出和导入操作；能够对系统创建还原点对系统进行备份和还原。 |
|  | 支持多用户分级权限管理；支持多管理员使用ESPC，对每个使用者能够设定其允许登陆的IP范围和允许操作的设备范围。 |
|  | 提供审计功能，能够对登录日志、操作日志和异常报告进行记录和查询。 |

6. 无线准入认证系统定制开发与升级技术指标

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 准入认证系统定制开发与升级要求 | 1）对本校的原Dr.com认证系统进行二次开发和升级，升级Dr.com Billingware管理软件为B/S，实现帐号统一，最终实现全校统一身份认证。 |
|  | 2）新增双机热备和负载均衡功能模块，与新认证系统需要实现此功能。 |
|  | 3）新增20000用户数License，新增3000并发用户数License。 |
|  | 4）定制开发与校行为审计系统进行对接，实现在行为审计设备上显示账户数据。 |
|  | 5）新增短信接口模块，与校短信网关进行定制开发，针对访客实现手机短信认证管理。 |
|  | 6）定制开发与校数字化校园系统实现单点登录功能，Portal页面重新定制开发。 |
|  | 7）新增E-portal模块，智能化集中式PORTAL,支持不同设备弹不同大小登录页面。 |
|  | 8) 需原厂商出具针对以上接口的开发承诺函说明，要求原厂工程师上门安装,进行程序对接调试。 |

7.运维安全审计系统技术指标

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 软硬件一体化产品，2U、磁盘空间不少于1T、硬盘须配置RAID1、配置6个以上100/1000M自适应电口、可扩展4个1000M光口，最大端口数可达10个，双电源； |
|  | 可管理设备数≥500台，运维用户数无限制，图形并发≥800个、字符并发≥800个；口和心跳口须支持多链路端口绑定功能，防止单网卡或单线故障（须提供功能截图） |
|  | 系统须安装在专用的CF卡中，审计数据存储在磁盘中，防止操作系统故障导致审计数据丢失 |
|  | 设备采用旁路部署，不得影响业务环境，支持双机热备部署，对外提供一个虚拟管理IP，管理口和心跳口须支持多链路端口绑定功能，防止单网卡或单线故障（须提供功能截图） |
|  | 支持多台堡垒机异地互备部署，每台设备都可以配置和运维，配置数据自动同步 |
| 用户管理 | 支持用户多角色划分功能，如系统管理员、配置管理员、普通用户、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理。 |
|  | 支持用户的批量导入/导出，按用户类型等分组方式；支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围等。 |
|  | 支持按部门组织架构（至少3个层级的部门） |
|  | 每个部门可以管理本部门及下级部门的用户角色：部门管理员、配置管理员、审计管理员、普通用户（ |
|  | 每个部门的部门管理员可以管理本部门及下级部门的主机、授权关系、策略 |
|  | 每个部门的审计管理员可以管理本部门及下级部门的运维会话日志（需提供相关截图证明） |
| 评估工具 | 要求提供同品牌数据库弱点扫描器工具一套,并且提供由公安部颁发的数据库弱点扫描器产品销售许可证证书。 |
| 身份认证 | 支持本地静态密码、AD、LDAP、RADIUS等认证方式登录堡垒机，支持同步AD/LDAP用户。 |
|  | 支持短信认证接口，发送手机短信口令方式登录堡垒机 |
|  | 堡垒机须内嵌动态令牌和usbkey认证引擎，提供5个动态令牌和5个USBkey，且认证引擎须具备原认证引擎厂家授权和资质（须提供相关授权和资质复印件） |
|  | 堡垒机内嵌谷歌认证引擎，通过手机APP获取动态口令即可登录堡垒机 |
|  | 支持基于不同的用户设置不同的双因子认证模式，如user1用动态令牌、user2用USBkey、user3用短信认证、user4用户谷歌认证；（须提供相关截图证明） |
|  | 支持单个用户同时使用2种认证方式，如同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+动态口令登录堡垒机、同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+短信口令登录堡垒机 |
|  | 字符客户端工具（如Xshell、SecureCRT、Putty）采用C/S运维时，支持动态令牌或谷歌认证的动态口令方式登录堡垒机 |
|  | 图形客户端工具（如mstsc）采用C/S运维时，支持动态令牌或谷歌认证的动态口令方式登录堡垒机 |
|  | 文件传输客户端工具（如winscp、flashFXP、SecureFX）采用C/S运维时，支持动态令牌或谷歌认证的动态口令方式登录堡垒机 |
| 设备管理 | 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle/MSSQL/MySQL/DB2等运维客户端工具、VMware vSphere Client/AS400等远程管理工具。 |
|  | IE代填应用发布：HTTP/HTTPS协议的web设备，且可以直接代填账号和密码 |
|  | 支持对设备进行按设备类型分组、按部门分组，支持设备批量导入/导出。 |
|  | 支持设备帐户和密码的自动登录、手工登录、半自动登录模式。 |
|  | 支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权 |
|  | 导出的设备信息文件加密存储，解密时须由2个管理员同时解密才能查看到设备信息文件内容 |
| 自动改密 | （1）支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix等目标设备密码功能； |
|  | （2）自动修改windows服务器密码无需在目标服务器上安装agent、开启telnet服务等； |
|  | （3）支持完善的自动改密策略，包括改密前发送密码、发送失败不改密、改密后发送密码、密码文件加密、密码强度控制、自动密码恢复等。发送方式包括邮件、FTP、SFTP等 |
| 设备访问方式 | Web访问方式：至少支持使用IE、谷歌、火狐三种浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用mstsc、VNC、Xmanager、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等运维客户端工具。 |
|  | 客户端访问方式：支持使用本地的mstsc/Xshell/SecureCRT/Putty等客户端工具登录堡垒机访问图形或字符设备，视图界面一致性、搜索能力； |
|  | 支持使用本地的winscp/flashFXP/FileZilla/SecureFX等客户端工具登录堡垒机访问SFTP/FTP服务器。 |
|  | 支持批量登录字符设备功能：能自动生成SecurCRT/Xshell工具的批量登录文件，实现在工具中批量登录多台设备。 |
|  | 支持使用本地的SecurCRT/Xshell/OpenSSH工具代理直连字符设备。 |
| 工单流程要求 | （1）运维人员可以向管理员申请需要访问的设备，申请时可以选择：设备IP、设备账户、运维有效期、备注事由等，并且运维工单以邮件方式通知管理员。 |
|  | （2）管理员对运维工单进行审核之后以邮件方式通知给运维人员；如果允许，则运维人员才可访问；否则就无法访问。 |
| 运维操作审计 | 支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源采购人、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细行为日志。 |
|  | 支持对SSH的sz/rz命令、zmodem协议传输的原始文件完整记录。 |
|  | 支持对SFTP/FTP传输的原始文件完整记录。 |
|  | 支持保存RDP粘贴板（桌面之间复制-粘贴）传输的原始文件 |
|  | 支持保存RDP磁盘映射传输的原始文件 |
|  | 支持全局搜索审计日志，无需区分图形/字符/文件/应用类型，只需通过关键信息直接搜索定位。 |
|  | 支持全局搜索审计日志，无需区分图形/字符/文件/应用类型，只需通过关键信息直接搜索定位。 |
|  | 审计数据支持通过SFTP/FTP方式自动归档，并在页面中可以查询哪些数据是否归档，可以设置归档成功之后自动删除数据，归档后的数据可以用专用播放器离线查看 |
| 安全策略 | （1）支持通过基于时间、IP/IP段、用户/用户组、设备/设备组、设备账号、命令关键字、命令关键字正则表达式、危险级别、黑白名单等组合访问控制策略，授权用户可访问的目标设备。 |
|  | （2）对重要设备启用登录审核功能，运维人员须向管理员申请登录，管理员允许之后才可登录；否则无法登录。 |
|  | （3）支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，须等到管理员审批通过后才可执行成功 |
|  | （4）支持自动推送脚本任务，如可自动备份交换机/路由器的配置信息、可自动执行周期任务；并将结果以邮件/FTP/SFTP的方式发送给相关管理员（需提供功能截图证明） |
| 报表统计 | 内置丰富的报表统计模板，可点击柱状图、饼状图或曲线图进行数据钻取分析，且支持PDF、doc、html格式导出。 |
|  | 内置根据运维人员和组生成各种维度的分析报表，维度包含总为运维次数、时长、活动时长、会话起止时间、会话大小、命令数、上传下载文件数，分别从全局及平均值、最大值、最小值、单次运维、单个会话等角度提供非常有价值有意义的报表； |
|  | 支持一键导出符合等级保护、SOX法案要求的综合分析报告 |
| 系统管理要求 | 支持自身审计，包括但不限于：系统状态检测、登录日志、用户配置日志、设备配置日志、授权配置日志、策略配置日志、运维访问日志、系统配置日志等。 |
|  | 支持系统日志报表统计功能，包括但不限于登录日志统计、配置日志统计、运维访问日志统计等，可以导出报表 |
|  | 支持邮件/syslog方式输出告警日志 |
|  | 支持SNMP方式输出系统信息 |
|  | 提供排错工具：ping、TCP端口检测、UDP端口检测、路由跟踪等 |
|  | 需提供用户、资产、授权的增删改查等API接口，允许第三方平台调用堡垒机的API接口，实现用户、资产、权限自动同步到堡垒机，简化堡垒机配置工作量 |
|  | 支持和同品牌数据库审计系统进行联动，将通过SSH/RDP等加密方式操作数据库的行为整合到数据库审计中，实现数据库行为的统一集中查询、展示、审计分析等 |
| 其他要求 | 产品需获得公安部产品销售许可证, |
|  | 产品需获得国家涉密产品资质证书； |
|  | 原厂商具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质； |
|  | 原厂商具有CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）； |
|  | 产品需通过国家《运维审计产品安全技术要求》标准测试，并获得中国信息安全认证中心3C资质； |
|  | 提供原厂商常驻浙江省内不少于15个CISP工程师（须提供杭州近三个月社保证明），以便提供快速的售后服务。 |
|  | 原厂商在浙江省内有常驻机构能为采购人提供快速及时的现场服务，提供本地应急响应时间≤4小时； |
|  | 产品需获得军用信息安全产品认证，认证等级在C+以上； |

8.漏洞扫描系统技术指标

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 运行的软件环境 | Microsoft Windows 7/Windows 8 (both 32-bit and 64-bit edition); Microsoft Windows Server 2008 R2； Microsoft Windows Server 2003 (both 32-bit and 64-bit edition)；Microsoft Internet Explorer V7以上 |
| 部署方式 | 本系统采用单机部署；产品类型为软件产品，不允许以虚拟机形式提供装载 |
| 扫描对象 | 支持所有的WEB应用开发环境： 支持所有应用服务器，如：IIS、Websphere、Weblogic、Apache等；支持所有的WEB应用编程语言，如:Asp、Jsp、.Net、J2EE、Php等；支持数据库类型，如：MSSSQL/SERVER,ACCESS,MYSQL,ORACLE,DB2,PostgreSQL,Sybase,Informix,sqlite等HTTP。 |
| 产品升级方式 | 1）直接人工离线升级 2）通过网络在线更新 产品升级周期一般为3个月。 |
| 扫描对象 | 支持的WEB服务器：如IIS、Websphere、Weblogic、Apache等； |
|  | 支持的编程语言：如：Asp、Jsp、.Net、J2EE、Php等； |
|  | 支持的数据库类型：如Access，Mysql,ORACLE,DB2,PostgreSQL,Sybase,Informix,sqlite MSSQLSERVER等 |
|  | HTTP参数：能够检测GET、POST、User-Agent、Cookie等多种方式提交的HTTP请求参数，并进行相应检测。 |
|  | 支持的第三方组件：Discuz、大汉CMS、PHPCMS、DEDECMS、ECSHOP、WordPress、eWebEditor、FCKeditor、Struts2等国内外常见第三方组件 |
|  | 扫描范围：授权可扫描总数量为256个无限制范围的IP地址或域名 |
| 木马检测 | 网页木马：是否支持对各种挂马方式的网页木马进行全自动、高性能、智能化分析，并对网页木马传播的病毒类型做出准确剖析和网页木马宿主做出精确定位。 |
|  | 脚本木马：支持指纹识别和暴力猜解定位出是否存在脚本木马（WebShell） |
|  | 暗链：是否支持扫描各种隐藏连接的暗链，并且定位到哪个页面被挂暗链 |
| 漏洞检测 | WEB漏洞扫描：支持常见的WEB应用弱点检测，支持OWASP TOP 10等主流安全漏洞，如：SQL注入、Cookie注入、Base64注入、XSS跨站脚本、框架注入、链接注入、隐藏字段、CSRF跨站伪造请求、命令注入、命令执行、代码注入、遍历目录、弱口令、表单绕过、文件包含、管理后台、敏感信息泄漏、第三方组件、其他各类CGI漏洞等各种类型。 |
|  | 灰盒扫描：支持对黑盒漏洞检测的补充，解决传统的黑盒模式存在对存储式跨站、页面无变化的Sql注入（ update, insert 等）等漏洞无法检测的问题，做到对检测对象的真正的百分百覆盖 |
|  | 策略分类：是否支持将漏洞以紧急、高危、中危、低危、信息进行危害程度的分类，并且可根据用户需要自定义漏洞等级 |
|  | 策略自定义：支持根据自行需要以插件形式自定义添加策略提高扫描结果，以满足更高级用户的需求。 |
| 总体扫描功能 | 支持主动扫描、被动扫描两种模式的深度扫描；支持多域名批量扫描； 支持多任务并发扫描：单个程序可执行多个扫描任务同时并发扫描； |
|  | 支持定制扫描：用户可根据目标扫描网站的特点以及所在的网络环境，对扫描过程进行定制，如爬行、检测、过滤、网络环境等； |
|  | 支持WEB2.0扫描：采用自主研发的网页执行模块，执行网页中的JavaScript脚本获取其中的链接，也可通过正则表达式匹配页面中的链接； |
|  | 支持WAP网站扫描：WAP协议以及WMLScript脚本的解析，用户只需要提供链接到WAP网站的网络环境，即可对WAP网站进行扫描； |
|  | 支持HTTPS协议：能够自动获取所有必须的要素，对基于SSL传输的内容进行分析，可对网银、证券交易等基于HTTPS协议的WEB应用进行自动安全评估； |
|  | 支持多种网站认证方式：支持包括Basic、Digest、NTLM在内的认证方式，支持HTTP和SOCKS代理，并支持各种代理的认证方式； |
|  | 支持Flash解析：对Flash对象进行完全快速解析，可以以非常快的速度提取Flash对象中的链接； |
|  | 对目标网站进行完整深度扫描，获取网站文件列表，扫描过程中区分目录、文件等大小写设定； |
|  | 提供“当前域、整个域、当前页、子路径、全部页”五种不同选择；可设定强制检测的URL地址； |
|  | 支持带验证码的应用系统，并可进行录制功能。 |
|  | 支持扫描模板的设定，不同网站进行同类安全检测可直接选择已配置完成的扫描模板 |
| 扫描过程 | 实时显示详细的扫描和检测结果统计数据，并根据弱点危害程度、弱点类型展示相应的统计图表，令扫描结果更加直观； |
|  | 数据实时储存：扫描过程中实时存储扫描数据和结果，不管是由于程序自身引擎中断、进程人为关闭，还是机器断电引起扫描中断，扫描数据都不会丢失，可以进行断点续扫； |
| 内嵌浏览器 | 系统内嵌专用浏览器，不采用操作系统自身浏览器内核,避免扫描过程中用户自身浏览器遭受攻击或挂马。 |
| 渗透测试 | 通过所发现的应用漏洞，模拟黑客使用的漏洞攻击手段，对目标应用进行深入安全分析，利用沙盒技术实施无害攻击，包括后台数据库中的数据提取、执行控制台命令、获取注册表数据、获取目录树、数据库操作、备份数据库、远程文件下载、文件上传等，取得系统安全威胁的直接证据； |
| 配置审计 | 审计：通过当前弱点获取数据库的相关敏感信息，对后台数据库进行配置审计，如弱口令、弱配置等；支持所有的后台数据库类型，如：Oracle、MSSQL、DB2、Informix、Sybase、Mysql、PostgreSQL、Access、Ingres等。并进行深度的风险取证和审计 |
| 报告分析 | 漏洞分析提供直观的风险危害等级图表和风险类型统计图表、漏洞的描述、漏洞的风险级别、加固建议 |
|  | 趋势分析：可根据对网站的多次扫描提供横纵向的趋势分析报告 |
|  | 输出格式：PDF、WORD、XLS、XML等 |
|  | 自定义报表：报告内容可以自定义(如：报表的标题、描述、页眉、页脚、等相关信息) |
|  | 报表样式：支持目录 |
|  | 报告导出单任务多网站可批量导出单个网站报告 |
|  | 漏误报处理可针对误报信息进行删除、漏报信息可添加操作 |
| 管理功能 | 用户管理：提供管理员、操作员、审计员三种不同的角色，分配给不同使用需要的 用户，合理管理系统的使用权限，防止系统的滥用和误用 |
|  | 日志管理：只有审计员可登录，对系统的操作日志进行检索、导出等 |
|  | 操作维护：根据个人喜好提供软件皮肤切换 |
|  | 进度查看：支持查看扫描进度 |
| 安全设置 | 屏幕锁定：在扫描过程中，用户离开停止操作20分钟，程序将自动锁定屏幕（锁屏时间可配置）或手动进行锁屏 |
|  | 用户锁定：在登录过程中，当用户连续输错密码3次，程序自动锁定用户（输错次数和锁定时间可配置） |
| 常用工具 | 扫描计划、网站分析、网站列表管理、谷歌黑客工具、HTTP请求编辑器、编码/解码工具、正则表达式测试、openssl漏洞检测 |
| 其他要求 | 提供全中文的操作界面及扫描报告 通过公安部检测并获得国家公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证；（V6.0版本） 通过中国信息安全认证中心获得IT产品信息安全认证证书 |

9.邮件系统升级和维保服务技术指标

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| Coremail邮件系统升级和维保服务要求 | 1）对本校现有的邮件系统进行高版本升级，由CM4.0升级至XT 5.0版本。 |
|  | 2）要求从现有的服务器迁移到新的服务器上，要求迁移过程中数据不丢失，并进行优化。 |
|  | 3）迁移后，后端服务器仍需保持双机热备功能。 |
|  | 4）增加二次开发，与本校数字化校园系统集成开发实现数据同步、单点登录。 |
|  | 5）为了方便后期邮件系统与信息化更好的融合，要求新增邮件系统高级API开发软件包。 |
|  | 6） 新增二次开发，与短信网关对接，实现短信找回密码需求 |
|  | 7）迁移过程要求不中断邮件系统的正常使用。 |
|  | 8）要求原厂工程师现场实施，以确保顺利迁移。 |
|  | 9）邮件系统新增一年反垃圾库、反病毒库的升级服务。 |

10.行为审计系统升级和维保服务技术指标

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 行为审计系统升级和维保服务要求 | 1）对本校的AC8000行为审计系统进行系统升级，升级为最新系统版本。 |
|  | 2）新增一年URL地址规则库的升级服务。 |
|  | 3）新增一年维保服务，包括包含软件更新服务、硬件保修服务、远程支持服务。 |

11.便携安全管理终端

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| CPU | Intel i5-7200U低功耗 |
| 内存 | 8G LPDDR3以上 |
| 屏幕分辨率 | 14寸全高清1920*1080 翻转触控 |
| 硬盘 | 固态硬盘256G以上 |
| 系统 | Windows10 |
| 其它 | 配备电脑包 |

五、其它要求

1.本项目招标文件中涉及要求的硬件设备和要求，中标商负责所有的设备安装、备份、开发、与原系统进行集成、迁移、改造、修补、重装升级等，确保校园网平台的稳定正常运行，必须派遣有原厂认证工程师长驻现场开发和部署，完成设备的安装调试以及与原系统的集成按要求进行改造和实施。各类软硬件接口费用、设备搬运费、在实际安装过程中需要配置的各种设备、辅材、配件均需包含在投标总价中，项目实施过程中用户方无其他配套经费提供。

2.如采购人发现中标方在履行合同时提供的产品设备技术、功能指标不符合招标要求的，采购人有权要求中标方进行第三方或请专家现场测试（测试费用由中标方承担），如发现设备性能和功能等有虚假应标的行为将根据采购法相关规定对中标方进行处理并承担所有相关责任。

3. 中标后提供原厂三年质保证明文件；中标方在中标后一周内提交详细的硬件配置和软硬件部署方案，并提供详细的系统设计方案和实施文档，经用户确认后，作为设备验收的标准，实施过程中买方和有关部门共同对系统的安装进行监理，投标人应按上述方案完成实施、改造、集成和有关配置工作。按照客户要求完成系统的前后台的设计和开发。项目验收前须提供项目竣工报告、验收申请。

资信及商务要求表

| 售 后 服 务 | 具体实施响应要求 | 1、在设备整个使用期内，投标方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，投标人应承诺在2小时内响应并提出解决方案，4小时之内到现场对故障进行处理，若短期无法修复的，应在4小时内提供相应备用设备并负责安装调试解决问题，为此，投标人应提供相应承诺书。 2、质保期：提供原厂三年质保服务、原厂上门服务和备品备件服务，定制开发与升级系统提供三年免费升级（定制类含因用户需求变动进行的功能定制变更）和维护服务。质保期从验收合格之日起计算。 |
| --- | --- | --- |
|  | 本地化服务要求 | 非本地公司须在杭州市有分公司（提供相关部门证明材料）。 |
| 培训 |  | 中标方免费提供2人次以上的系统管理技术培训（培训时间每人次不少于30小时）。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 本项目的安全类设备在杭州市内有备品备件。 |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：签订合同后30天内完成供货、安装、施工和调试。 交货地点：用户指定地点。 |
| 付款条件 |  | 合同签订后所有设备的施工、安装、调试、经验收合格后支付合同总额的100%，合同签订前中标方缴纳合同金额的5%作为履约保证金。验收合格一年期满后，采购人无息退还。。 |
| 经验或业绩要求 |  | - 提供2014年以来同类项目成功案例合同复印件（开标时提供原件备查，每提供一个得1分，最高得3分）。 |

- 第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引

合同编号：ZZCG-

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

鉴证方: 浙江省政府采购中心

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为ZZCG2017N-GK-121的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1、质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2、履约保证金     元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、交货期、交货方式及交货地点

1、 交货期：

2、 交货方式：

3、 交货地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、 合同经甲、乙、鉴证方三方签名并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙、鉴证三方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

合同鉴证方（盖章）:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:       年    月   日

- 第六章  投标文件格式附件

附件1：                                          正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017N-GK-121（标项）

资

信

及

商

务

文

件

供应商全称：

地    址：

时    间：

1、资信及商务文件目录

A、资信文件：

1、投标声明书 (见附件2)；

2、法定代表人授权委托书(见附件3)；

3、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；

事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

4、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

B、商务文件：

1、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

2、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

3、类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）（见附件4）；

4、资信及商务响应表（见附件5）；

5、节能环保等的资质证书或文件（若有）；

6、投标方认为需要的其他文件和说明。

附件2：

声 明 书

致：（浙江省政府采购中心）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为ZZCG2017N-GK-121）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为90天。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

供应商全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：            职务：

供应商全称（公章）：                    日  期：

附件4：

投标人同类项目实施情况一览表

供应商全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |  |

全权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件5：

资信及商务响应表

供应商全称（公章）：                         标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务具体实施响应要求 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材要求（若有） |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件6：                                      正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017N-GK-121 （标项）

技

术

文

件

供应商全称：

地    址：

时    间：

2、技术文件目录

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）设备配置清单（附件7）；

（4）技术响应表（附件8）；

（5）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（6）项目实施人员一览表（附件9）；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（附件10）（若有）;

（9）联合投标协议书（附件11）（若需要）;

（10）联合投标授权委托书（附件12）（若需要）;

（11）投标人需要说明的其他文件和说明。

附件7：

设备配置清单

供应商全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：                          日期：

附件8：

技 术 响 应 表

供应商全称（公章）：                        标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件9：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

供应商全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件10：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

供应商全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

全权代表签名：                日 期：

附件11：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应             组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件12：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据               与         签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                 的法定代表人        现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

全权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件13：                                     正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017N-GK-121（标项）

报

价

文

件

供应商全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）报价明细一览表（见附件14）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

报 价 明 细 一 览 表

供应商全称（公章）：

招标编号及标项：    ZZCG2017N-GK-121  标项1

| 项目名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 投标总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合计金额大写：                  小写：￥

备注：

1、此表报价单可按项目实际的需求规范合理列报。

2、报价中不允许出现报价优惠等字样,合计总价应与明细报			价汇总相等。

全权代表签名：

日期：