高中电教项目

招标文件

招标文件编号：[2024]-00320

招标机构：德惠市政府采购中心

目  录

第一章  投标人须知	2

第二章 评标办法	7

第三章  合同条款及格式	13

第四章 货物需求及技术要求	23

第五章  投标文件格式	49

第一章  投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标机构 | 名 称：德惠市政府采购中心 地 址：德惠市北德大路1166号 联 系 人：何欣鹏 张媛 联系电话：0431－87214877 87229595 |
| 2 | 项目名称 | 高中电教项目 |
| 3 | 交货地点 | 项目学校 |
| 4 | 投标保证金 | 根据长财采购[2021]695号文件规定，本项目无需交纳投标保证金。 |
| 5 | 出资比例 |  |
| 6 | 招标范围 | 高中电教项目采购。 |
| 7 | 供货期及售后、验收标准 | 供货期：签订合同50日内。地点：项目学校。 售后：售后按国家有关规定执行，质保期三年。 验收标准：按货物需求表中的规格参数进行验收，所有货物需要满足国家强制标准或行业标准。 |
| 8 | 质量要求 | 符合国际、国家及行业相关标准（详见招标文件第四章货物需求及技术要求） |
| 9 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件1、投标人须是具有有效的营业执照。具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。2、投标人需提供近一年内依法缴纳税收的有效票据。3、投标人需提供由第三方出具的财务审计报告或银行资信证明。 4、投标人需提供依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标文件提交截止时间一年内缴纳社会保险的凭据，加盖本单位公章)。5.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。6.本项目所购设备不得含有国家明令禁止的有毒材料，要符合国家相关安全、环保标准和节能要求。7.投标人需提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章，查询时点：投标报名期间内。8、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相应规定。本次招标不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的采购活动。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 |
| 11 | 招标文件澄清的截止时间 | 在投标截止时间15天前 |
| 12 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 近年财务状况的年份要求 | 1年（2023年或2024年） |
| 15 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 签字的字迹清晰，印章油印、清晰； |
| 17 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：专家5人。 评标专家确定方式：专家从评标专家库中随机抽取。 |
| 18 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■是 |
| 19 | 履约保证金 | 合同总价的3%。 |
| 20 | 招标控制价 | 招标总控制价4,960,000.00元 第1包 预算价：2,576,200.00元 第2包 预算价：2,383,800.00元 （采购人不接受超过采购项目预算的投标，所报单价也不得超过预算单价） |
| 21 | 中标公示 | 评标结束后，中标结果将在发布招标公告的媒体上公告1个工作日，不再以书面方式通知落标人。 投标人有权在质疑期内对评标结果进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。 |

1. 招标文件

1.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）货物需求及技术要求；

（5）投标文件格式；

根据本章第2.1款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2. 招标文件的澄清

2.1.投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在招标人规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2. 招标文件的澄清将在投标人规定的投标截止时间15日前发给所有的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。

2.3招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1.投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标人资格声明；

（3）法定代表人身份证明；

（4）授权委托书；

（5）报价明细表；

（6）技术规格对照表；

（7）商务条款偏离表；

（8）投标书附件；

3.2投标文件编制说明

（1）投标文件按统一格式编制。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2投标报价为所购设备的总价。投标人应按招标文件要求完成投标报价表，表中各栏填写齐全

3.2.3投标人报价在合同履行完成前必须保持固定有效。

3.2.4投标人如需用外汇购入某种投标货物，须折合人民币计入总报价中。

3.2.5采购人不接受任何选择性报价，对每一种货物只允许有一个报价。

3.2.6投标报价中包括为完成合同内容所需的材料、设备、人工、管理、税金、利润等一切费用。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4 投标保证金

根据长财采购[2021]695号文件规定，本项目无需交纳投标保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料等材料。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求见投标人须知。

3.5.3其他资格内容要求见投标人须知。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4. 评标

4.1 评标委员会

4.1.1评标委员会由5名专家组成，评标专家确定方式：从专家库抽取。

4.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

4.2 评标原则

评标委员会按公开、公平、公正的原则对待所有供应商。

4.3 评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审，第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

5. 合同授予

5.1 定标方式

评标委员会直接确定中标人。

5.2 中标通知

招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

5.3签订合同

5.3.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6. 纪律和监督

6.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 第二章 评标方法

本次评标采用综合打分法，按照评委打分汇总合计由高到低顺序排列，排名第一的确定为中标供应商，如出现供应商得分相同的情况，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

1.价格因素评审（基准分值30分）

| 条款号 | 报价评分 |  | 备注 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 投标报价 | 通过符合性审查及计算错误修正的投标人的投标报价为有效报价（评标期间，未通过符合性审查或未接受计算错误修正的投标文件的报价不参与评标基准价的计算）。 | 万元 |  |
| 3.2.2 | 评标基准价 | 以所有有效投标中的价格最低投标报价为评标基准价 | 有效投标报价 |  |
| 3.2.3 | 投标报价评分 | 1、以所有有效投标中的价格最低投标报价为评标基准价，其报价得分为30分，其他合格投标人的投标价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（0.3）×100，价格权值为0.3。 2、报价得分保留小数点后两位。 3、投标人为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算（小、微企业须按照财库[2020]46号文件的规定提供《中小企业声明函》） | 满分30分 |  |

2.商务部分评审（基准分值20分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 同类项目业绩 | 6分 | 提供近三年（2021年至今）同类货物销售业绩：每提供一项得2分，最多得6分。提供合同原件（复印件加盖公章附在投标文件中）。 |  |
| 2.2 | 保修期 | 8分 | 承诺保修期响应招标文件最低要求不得分，在满足保修期最低要求的基础上，承诺保修期每增加半年得2分，最多得8分。 |  |
| 2.3 | 优惠条件 | 6分 | 针对本项目有实质性及合理性的优惠条件：每有一项得2分，最高得6分。 |  |

3.技术部分评审（基准分值50分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 投标产品的技术响应程度 | 5分 | 技术参数及要求满足招标文件要求，有1项实质性正偏离，得1分，最多得5分。 |  |
| 3.2 | 质量保证措施 | 9分 | 质量保证方案： 内容完整、详细、表述清晰、方案科学合理、切实可行，得9分； 内容比较完整、详细、表述清晰、方案比较合理、可行，得7分； 内容基本完整、详细、表述基本清晰、方案基本合理、可行性一般，得5分； 内容描述简单，表述清晰性稍差、可行性稍差，得3分； 没有得0分。 |  |
| 3.3 | 供货及安装方案 | 9分 | 提供相应的供货及安装方案： 内容详细具体，针对性强，充实且完整，得9分； 内容较详细具体，具有一定针对性，完整，得7分； 内容基本完整，有针对性，得5分； 虽具有供货及安装方案，但内容不够具体，缺乏针对性，得3分； 没有得0分。 |  |
| 3.4 | 售后服务体系 | 9分 | 投标人针对本项目提供全面具体的售后服务方案： 内容完整、详细、表述清晰、方案科学合理、切实可行，得9分； 内容比较完整、详细、表述清晰、方案比较合理、可行，得7分； 内容基本完整、详细、表述基本清晰、方案基本合理、可行性一般，得5分； 内容描述简单，表述清晰性稍差、可行性稍差，得3分； 没有得0分。 |  |

| 3.5 | 实施培训计划 | 9分 | 在时间、技术等方面制定完善合理的实施培训计划：内容完整、详细、表述清晰、方案科学合理、切实可行，得9分； 内容比较完整、详细、表述清晰、方案比较合理、可行，得7分； 内容基本完整、详细、表述基本清晰、方案基本合理、可行性一般，得5分； 内容描述简单，表述清晰性稍差、可行性稍差，得3分； 没有得0分。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | 备品备件 | 9分 | 备品备件和专用工具的供应情况： 提供的备品备件和专用工具齐全、适用性强，实用价值较大，得9分； 提供的备品备件和专用工具较齐全、适用性较强，实用价值一般，得7分； 提供的备品备件和专用工具不多、适用性一般，实用价值一般，得5分； 提供的备品备件和专用工具较少、适用性差，实用价值不强，得3分； 没有得0分。 |  |

- 4. 评标委员会

- 4.1采购人依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，人数为至少五人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。具体成员人数见评标办法前附表。

- 4.2评标委员会负责整个评标工作。如果评标委员会成员对审议事项存有不同意见，以评标委员会成员三分之二以上多数的意见为准。如仍然无法达成一致，审议事项应在重新评审后，以评标委员会成员占多数的意见为准。

- 4.3评标工作接受依法实施的监督。

- 经资格审查不合格的投标人的投标不进行下一步评审。只有通过了初步审查的投标人才进行下一步的审查。

- 4.4分值构成与评分标准

- 4.4.1分值构成

- （1）价格因素：30分

- （2）技术部分：50分

- （3）商务部分：20分

- 4.4.2评标基准价计算方法

- 本项目不专门面向中小企业采购，全面执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库[2022]19号文件的扶持政策。对符合规定的小微企业进行价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

- 4.4.3投标报价评分标准

- 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价。投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×价格权值×100。

- 4.5详细评审

- 4.5.1价格因素评审

- 4.5.1.1算术性计算错误的修正

- 评标委员会按照以下规定对投标报价进行算术性计算错误修正：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 4.5.1.2评标价的评定

- （1）本次评标价以投标总价予以评定；

- （2）如果发现投标供应范围有非实质性的遗漏，为便于公平比较，遗漏部分的价格要用所有投标中相同部分的最高报价计入评标价；

- （3）投标报价按照评标委员会根据上述过程的修正值予以调整，投标人应被视为受此约束。如果投标人不接受修正过后的报价，其投标将被拒绝；

- 4.6 技术因素评审

- 审查投标人是否根据招标文件的规定提供了技术文件，审核投标文件是否实质性地符合招标文件的要求，技术审查的主要内容和要求详见详细评审前附表。

- 4.7商务评审

- 审查投标人是否根据招标文件的规定提供了要求的文件， 审核投标文件是否实质性地符合招标文件的要求，商务审查的主要内容和要求详见详细评审前附表。

- 4.8评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 4.9评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 5.0投标人得分为各评标委员会成员对投标人所赋分值的算术平均值。

- 5.1重大偏差

- 重大偏差是指那些对关键条文的偏离、保留或反对的条款，投标文件有以下情况之一的属重大偏差：

- （1）未按招标文件规定对投标函、法定代表人授权委托书、投标报价表签字、盖章的；

- （2）无法定代表人出具授权委托书的（适用于授权代理人签署投标文件的情况）；

- （3）主要技术指标不满足招标文件技术要求的；

- （4）投标货物与招标货物要求不符且不能满足要求的；

- （5）出现采购人不能接受的条款和要求的，如付款条件、或拒绝出具履约保函或降低履约保函金额的、减少或减轻投标人的责任和义务的；

- （6）投标文件中出现重大漏项的；

- （7）其他情况：见评标办法前附表；

- 投标文件有上述情形之一的，按废标处理。

- 5.2投标文件的澄清和补正

- 5.2.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所上传的投标文件中不明确的内容进行线上澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 5.2.3 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的 线上澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

- 5.2.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

- 6评标结果

- 6.1.确定中标人：评标委员会对通过资格审查的投标人，分别进行报价、技术、商务各因素进行评审打分，然后汇总每个投标人的每项评分，最后计算出每个投标人的评标总得分。按照得分由高至低的顺序确定中标人。

- 6.1.1完成评标报告：评标委员会按原国家计委等七部委《评标委员会和评标办法暂行规定》2001年第12号令的规定编制评标报告，对于需要向中标候选人进一步澄清、说明、补正的事宜应纳入评标报告。评标报告由全体评标委员共同签字确认。

- 6.1.2中标人的确定：如果排名第一的中标人放弃中标或因不可抗力提出放弃中标的，采购人可以按中标候选人排序依序确定中标人。

- 7.1拒绝所有投标

- 7.1.1 在评审过程中，出现下列情况之一的情况，评标委员会可以拒绝该标段的所有投标，

- （1）投标人都不能通过评审；

- （2）投标人少于3个使得投标明显缺乏竞争性的；

- （3）经评标委员会证实投标人串通投标损害采购人利益的。

- 8. 评标工作纪律与保密要求

- 8.1评标工作应严格按照本评标办法，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

- 8.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

- （1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

- （2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- （3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政或刑事处罚的。

- 8.3公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。

- 8.4投标人在投标文件的审查、澄清、评审和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标废标。

- 8.5评标工作结束后，与评标工作有关的所有资料必须全部交回存档。

# 第三章  合同条款及格式

- 一、合同一般条款

1.定义

1.1本合同下列术语应解释为：

1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2）“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

3）“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、设备和/或其它材料。

4）“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

5）“合同条款”系指本合同条款。

6）“买方”系指在合同条款前附表中指明的购买货物和服务的单位。

7）“卖方”系指在合同条款前附表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

8）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同条款前附表中指明。

9）“天”指日历天数。

2.适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3.标准

3.1 本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.使用合同文件和资料

4.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第4.1所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

5.专利权

5.1 卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

6.  合同标的

6.1合同标的：见合同特殊条款。

6.2 货物规格、型号、数量：见投标文件“投标分项报价表”。

6.3合同供货范围包括所有图书、配件、技术资料。执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，包括发货清单中未列入而确实属于卖方供货范围内或“技术标准及要求”对货物的性能要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的图书、技术资料等补齐，且不再发生费用问题。

7.  交货期

7.1 交货期：见投标须知前附表中规定。

8.  交货地点

8.1 交货地点：见投标须知前附表中规定。

9.  合同价格

9.1 本合同价即合同总价为      万元(大写:      )。

9.2合同的分项价格见投标文件“投标分项报价表”。

9.3本合同总价在合同交货期内为不变价。

10. 付款

10.1本合同使用货币种类为人民币。

10.2付款形式：见合同特殊条款。

10.3合同价款的支付：见合同特殊条款。

11. 检验与验收

11.1 验收要求

11.1.1按货物需求表中的规格参数进行验收，所有货物需要满足国家强制标准或行业标准。

11.1.2、中标人在与采购方签订合同生效、货物安装调试完毕后，由采购方按照招标和投标文件中技术性能指标来进行验收。

11.1.3 检验根据“货物需求及技术要求”的要求及国家有关机构发布的最新版本的标准进行。任何情况下，某一步骤检验和试验的结果均不能免除卖方于后续试验、检验和验收程序中的合同责任。

11.1.4 除合同规定由买方负担检验试验费用的情形外，进行上述检验试验所发生的费用和风险，均由卖方承担。

11.2 货物出厂前检查

11.2.1货物出厂前检查按“技术标准及要求”执行。卖方对所有试验的结果、步骤、数据等须有原始记录，这些记录必要时由双方代表签字。

11.3 到货验收

11.3.1货物运到现场后，卖方应及时通知买方并尽快检验货物的数量、规格和质量，并向买方提交证明货物合格的相关文件。

11.3.2现场检验时，如发现货物由于卖方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合质量标准规定时，应做好记录，并由双方代表签字，各执1份。对损坏、短缺或不符合质量标准的货物，卖方接到买方通知后，应及时提供或替换相应的货物，但费用由卖方自负。

11.4 预验收（如果需要）

11.4.1预验收即货物安装调试合格，达到使用标准时的验收。由买方组织，卖方参加。如卖方所供的货物按“技术标准及要求”及国家有关机构发布的最新版本的标准验收合格，则预验收通过。

11.5 最终验收

11.5.1最终验收指卖方履行完质量保证期的责任和义务，或合同条款前附表规定的期限，由买方主持、卖方参加进行的验收。

合同条款第11条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

12. 包装

12.1 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

13. 装运标记

13.1 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

收货人：

合同号：

  - 发货标记

  - 收货人编号

  - 目的地

  - 货物名称、品目号和箱号

  - 毛重/净重（用公斤表示）

  - 尺寸（以长×宽×高用厘米表示）

13.2 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

14. 运输和保险

14.1 卖方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

14.2 卖方应向保险公司以买方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险。

15. 伴随服务

15.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款前附表”与第4章“技术标准及要求”规定的附加服务（如有）：

1）实施或监督所供系统的现场安装和/或试运行；

2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

3）提供系统详细的操作和维护手册；

4）在双方商定的一定期限内对系统实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

5）在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的及系统的安装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

15.2 卖方应提供“合同条款前附表”/“技术标准及要求”中规定的所有服务。伴随服务的费用已包括在合同价中。

16. 备品备件

16.1卖方应提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

1）买方可能从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

17. 质量保证

17.1 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

17.2 本保证应在合同货物通过验收后的一定期限内保持有效（上述期限见合同特殊条款）。

17.3 买方应尽快以书面形式通知卖方质量保证期内所发现的缺陷。

17.4 卖方收到通知后将在投标文件售后服务措施提出的时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

17.5 如果卖方收到通知后在承诺的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

18. 索赔

18.1 如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第17条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2）据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3）符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第13条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

18.2 如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从货款或质保金中扣回索赔金额。

19. 变更指令

19.1买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

2）运输或包装的方法；

3）交货期；

4）交货地点；

5）卖方提供的服务。

19.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

20. 合同修改

20.1 除了合同条款第19条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

21. 转让

21.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

22. 分包

22.1 对投标文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

23. 卖方履约延误

23.1 卖方应按照招标文件中规定的交货时间交货和提供服务。

23.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后十五（15）天内对情况进行评价，并书面确定是否同意延长交货时间。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

23.3 除了合同条款第27条的情况外，除非拖延是根据合同条款第19条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第24条的规定被收取误期赔偿费。

24. 违约赔偿

24.1 除合同条款第26条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，按合同法规定从合同价中扣除误期赔偿费。

25. 违约终止合同

25.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施无效的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第19条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物。

2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此，定义下述条件。

    - “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

    - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

25.2 如果买方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

26. 不可抗力

26.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

26.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

26.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

27. 因破产而终止合同

27.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

28．因买方的便利而终止合同

28.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

28.2 对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

      - 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

      - 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

29. 争议的解决

29.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点应在买方单位所在地。

29.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

29.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

29.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

30. 合同语言

30.1 本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

31. 适用法律

31.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

32．通知

32.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式传真到对方。

32.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

33．税款

33.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

33.2按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

34．合同生效及其他

34.1 本合同应在双方签字并加盖双方公章后生效。

34.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1）报价函、报价汇总表、分项报价表；

2）中标通知书；

3）合同条款前附表；

4）合同条款及合同附件；

5）招标文件；

6）投标文件；

7）其他构成本合同的文件。

- 二、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1.货物安装和运行地点：项目学校。

2.交货方式：德惠市各学校指定交货方式。

3.付款方式及报价方式：

（1）付款方式：全部货物运至项目学校，安装调试完毕并验收合格后，甲方向乙方一次性支付全部货款。履约保证金为合同总价的3%。履约保证金由中标方交给采购单位，以转账的方式汇入中标方单位账户。采购单位收到履约保证金后，与中标方签订合同。签订合同后履约保证金转为质量保证金。

（2）报价内容：投标方的投标报价包含供应商应将货物的生产、包装、运送到采购人指定的地点所发生的一切费用（卸载、搬运、施工、材料、管理、组织验收、利润、税金、风险、保险及相关服务等）。

（3）报价币种：人民币

4.交货期：签订合同后50日内。

5. 质量要求：严格按照第五章“货物需求及技术要求”中的要求。

6、质量保证期及售后服务：

售后按国家有关规定执行，质保期三年。质保期内免费更换或上门维修服务，保证设备正常使用。

7、检验和验收标准：按货物需求表中的规格参数进行验收，所有货物需要满足国家强制标准或行业标准。

- 三、采购合同书格式

# 见附件

# 第四章 货物需求及技术要求

采购人不接受超过采购项目预算的投标，所报单价也不得超过预算单价。

| 高中电教项目1包采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） |
| 智慧黑板 | 见附件1， 包含班级旧设备拆除及部分安装到其它位置. | 套 | 22850 | 50 | 1142500 |
| 教师机 | 详见附件2 | 台 | 4950 | 6 | 29700 |
| 学生机 | 详见附件3 | 台 | 4680 | 300 | 1404000 |
| 合计 | 备注：报价包含运输、安装、售后服务、税金等所有费用。质保期三年。 |  |  |  | 2576200 |

附件1

一、整机部分

1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。

2.整机采用超高清 86 英寸 LED 液晶显示屏，显示比例 16:9，分辨率 3840×2160。

3.主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写，无推拉式结构， 外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。

4.侧置输入接口具备 2 路 HDMI、1 路 RS232、1 路 USB 接口；侧置输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出；前置输 入接口具备 3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2 路 USB）。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

5.嵌入式系统版本不低于 Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家级检测报告）

6.采用红外触控方式，支持 Windows 系统中进行 40 点或以上触控，支持在 Android 系统中进行 40 点或以上触控。（提供国家级检测报告）

7.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

8.整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。（提供国家级检测报告）

9.整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度≥180 ° , 可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（提供国家级检测报告）

10.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm，扬声器在 100%音量下，可做到 1 米处声 压级≥88db，10 米处声压级≥79dB。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

11.支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动 生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

12.整机背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

13.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和 sRGB 模式，在 sRGB 模式下可做到高色准△E≤1（提供检验检测中心所出具 的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

14.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏 幕出现人物、建筑、夜景等元素时， 自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。（提供检验检测中心 所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

15.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹 纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供国家级检测报告）

16.整机支持 5 个自定义前置按键，“设置 ”、“音量- ”，“音量+ ”，“录屏 ”，“护眼 ”按键，可通过自定义设置实 现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能 模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、 自动亮度模式）、课堂智能反馈。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印 件并加盖厂家公章）

17.整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，固件版本号 HCI13.0/LMP13.0。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

18.整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件 并加盖厂家公章）

19.整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热 点发射；在 Android 下支持无线设备同时连接数量≥32 个，在 Windows 系统下支持无线设备同时连接≥8个。（提供检验 检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

20.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机 上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏 功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。（提供国家级检测报告）

21.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4 个。（提供国家级检测报告）

22.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142 度且水平视场角≥121 度，支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频；在清晰度为 2592 x 1944 分辨率下，支持 30 帧的视频输出。（提供国家级检测报告）

23.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141 度且水平视场角≥139 度，可拍摄≥1600 万像素的照片，支持输出 8192 ×2048 分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。（提供国家级检测报告）

24.整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像 WDR 技术，支持输 出 MJPG、 H.264 视频格式；内置的非独立式 3 个智能拼接摄像头，支持清晰度 TV lines ≥ 1600 lines。（提供检验检 测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

25.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于 60 人。（提供国家级检测报告）

26.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本 地画面预览（拍照或视频录制）。（提供国家级检测报告）

27.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（提供国家级检测报告）

28.整机系统支持书写触控延迟≤25ms（提供国家级检测报告）

29.整机支持提笔书写，在 Windows 系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时， 自动进入书写模式。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

30.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复 Android 系统及 Windows 操作系统到出厂默 认状态，无需额外工具辅助。

31.整机 Windows 通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi 直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输 功能。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

32.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写 或点压过程笔迹呈现不同粗细。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

33.整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏，支持简洁模式和常规模式切换，简 洁模式，可进行打开批注、降半屏、主页的基础操作。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

34.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择  提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供国家级检测报告）

35.整机屏幕触摸有效识别高度不超过 1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 1.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。 （提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

二、内置电脑

1.处理器≥ Intel Core i5 12代。

2.内存≥8GB DDR4 内存或以上配置。

3.硬盘： ≥512GB  SSD 固态硬盘

4.整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbp s。（提供国家级检测报告）

5.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供国家级检测报告）

三 内置软件：

多媒体课件制作展示软件：

1. 备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。

2. 支持老师个人账号注册登录使用，也可通过 USB key 进行身份快速识别登录。

3. 支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。

4. 支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为 最新版本。

5. 支持一对多分享云课件和课件组，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/ 扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件。

6. 支持用户在软件中打开 pptx 格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改 原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有 PPT 基础上修改课件，支持用户将白板课件导出为 PPTX 格式保存。

7. 支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。

8. 快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主 体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。图片编辑；支持对插入的图片进行颜色、边框、阴影、倒影、透明度等属 性设置；支持设置图片旋转中心， 移动“ 中心点 ”时，在选择框的 8 个调节点处、正中央处和选择框的四边有智能吸附 效果。

9. 蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件 互动展示效果。

10. 音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。可设置音频播放到指定页面自动停止。

11. 互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器 中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于 2 种 互动模式、10 种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。

12. 智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干 空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 9 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。

13. 数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及 二次编辑。

14. 平面几何工具：

a) 支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线。

b) 支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形。

c) 支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小。

d) 支持添加辅助线，可快速添加垂直线、分线、切线等。

15. 立体几何：

a) 支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。

b) 支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。

c) 支持沿任意方向旋转立体几何。

d) 支持为长方体 6 个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。

e) 支持对立方体进行多种方式展开，并可对展开立方体平面图进行旋转操作，有助于学生空间想象能力的锻炼。

f) 支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于老师精确操作组合图形。

16. 数学画板功能：支持在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。

17. 化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个 常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。

18. 思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入备 注、图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需 求。支持思维导图自定义样式，可选择思维导图连接线的形状及任一节点的颜色。思维导图支持对导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现。支持添加任意节点之间的联系及思维导图和画布之间的联系。

19. 古诗词资源：

a) 提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。

b) 支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。

c) 提供不少于 9 种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。

d) 每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者 介绍。

e) 支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。

20. 多学科题库：

a) 提供不少于 30 万道试题给老师使用。

b) 涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科。

c) 题库总知识点不少于 9000 个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、 材料题、实验题、作图题等。

d) 可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答 案和解析。

21. 物理仿真实验

a) 老师可根据学段科需要， 自由选择对应学段的实验资源。

b) 实验按照教学场景和进度分类，精确到每一章每一节，方便老师查找

c) 支持预览功能和插入白板功能

22. 工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自 定义结果可与课件内容云端同步保存。

23. 学科工具：根据老师账号中设置的学科不同，相关联学科的教学工具会自动在备课模式工具栏中呈现，其他无关工具 则隐藏到二级菜单中，供老师需要时再去选择。

24. 放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。

25. 板中板：支持调用板中板辅助教学，可直接批注、加页及切换背景色，支持在板中板中插入图片、音视频素材，不影 响课件主画面。

26. 汉字工具：支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户 反馈汉字错误，保证字库正确性。

27. 拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。

28. 英汉字典：支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持老师备课模式下编辑单 词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。

29. 尺规工具：提供量角器、三角板，全套规范尺规作图工具，可实时显示老师绘制线条的长度，同时支持老师使用圆规 工具模拟真实圆规作图。

30. 3D 星球模型：提供 3D 立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持 360 ° 自由旋转、缩放展示。

31. 地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、 表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。

32. 微课程视频：

a) 提供超过 2000 个微课程视频，涵盖小学、初中、高中，每个学段不少于三个主要学科。

b) 提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式，方便老师在备课或课堂中随时插入生动有趣的知识点讲解。

c) 支持老师在视频任意时间点打点，播放过程中可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图至课件。

交互应用工具软件：

1. 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可实现书写、擦除功能。

2. 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课 件主画面。

3. 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二 维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。

4. 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可调用放大镜、聚光灯小工具。

班级优化软件：

1. 学生行为评价系统，集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作 均在同一软件平台同一账号体系实现。

2. 支持 PC 客户端、PC 网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。

3. 支持教师使用学生行为评价系统手机客户端，扫码登录学生行为评价系统 PC 客户端或 PC 网页端，减少教师登录操作。

4. 支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。

5. 支持查看学校内的班级列表信息，方便管理员进行汇总查看。

6. 老师可通过移动端、PC 端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。

7. 支持快速检索学生功能，可通过学生姓名的首个汉字、首个汉字的拼音首字母进行检索，便于老师快速找到需要评价 的学生。

8. 支持按学生或小组的首字母、总分、表扬分数、待改进分数等维度进行排序，方便老师快速找到需要评价的学生或小组。

9. 支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，提升课堂趣味性。

10. 支持老师对学生发送多人点评，可对表现情况相似的学生同时发送文字、图片评价。

11. 为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。

12. 为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。

13. 支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。

14. 支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息、多重小组榜单，可设置隐藏。

15. 支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可 具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成 excel 文件。

16. 软件系统内支持商城功能，支持家长给老师赠送免费鲜花，表示感谢,同时支持家长帮助老师实现商城内兑换班级用品的愿望。

有源音箱：

1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。

2.输出额定功率≥ 2x15W。

3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。

4.信噪比≥80dB@额定功率、A 计权。

5.全频喇叭单元尺寸≥5 英寸。

6.THD+N≤1%。

7.声频响 110Hz-16kHz。

8.距离音箱 10 米处声压级≥75dB。

9.具备≥1 路电源开关、1 路 LINE IN、1 路 USB 接口。USB 接口可外接 U 盘设备对音箱固件进行升级。

10.支持无线麦克风扩音接收，采用 Wi-Fi 射频 2.4GHz 与 5GHz 双频段传输，有效避免环境中运营商 U 段（700MHz）的信 号干扰。

11.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。

12.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。

13.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。

14.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对 音箱的管控。

15.支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能（需要交互智能平板及有源音箱为同一品牌）。

16.为保证兼容性及稳定性，一体化有源音箱需与为无线麦克风同一品牌厂家。

无线麦克风：

1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实 现本地扩声功能。

2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响 100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB；配合一体化有源 音箱，扩音延时≤35ms。

3.用 Wi-Fi 射频频段传输，有效避免环境中运营商 U 段（700MHz）信号干扰。

4.支持 2.4GHz 与 5G 双频段工作，信道数量≥26 个。

5.电续航时间≥5 小时，满电状态可满足一天内 7 节课（45 分钟/一节课）的高频授课，充电 10 分钟满足一节课（45 分钟 /一节课）授课时间。

6.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在 5S 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。

7.支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。

8.具备 Type-c 外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配 Type-C 接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦 克风。

9.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15 米。

10.一体化领夹设计，无需额外配件便可实现麦克风的领夹式使用。

11.外壳防火等级≥V1。

12.为保证兼容性及稳定性，无线麦克风需与一体化有源音箱为同一品牌厂家。

| 附件2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师机 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格参数 |  |
| 1 |  | 教师机 | 一、硬件参数 1.CPU采用Intel十三代 Core i7处理器或以上 2.内存：16G DDR4内存或以上。 3.硬盘：≥1TB M.2 SSD硬盘。 4.网卡支持1000Mbps。 5. 声卡/音频：集成声卡； 6.显示器采用≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080。 7.为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。 8.其它未提及的参数要求应符合 财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知 财库〔2023〕29号 文件中的要求 二、软件参数 1、预装正版操作系统，常用办公软件 2、电脑内置微机室教学管理软件。 |  |
| 附件3 |  |  |  |  |
| 学生机 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格参数 |
| 1 | 学生机 |  |  | 一、硬件参数 1.CPU采用Intel十二代 Core i5处理器或以上 2.内存：16G DDR4内存或以上。 3.硬盘：≥512G M.2 SSD硬盘。 4.网卡支持1000Mbps。 5. 声卡/音频：集成声卡； 6.显示器采用≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080。 7.为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。 8.其它未提及的参数要求应符合 财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知 财库〔2023〕29号 文件中的要求 二、软件参数 1、预装正版操作系统，常用办公软件 2、电脑内置微机室教学管理软件。 |

|  | 高中电教项目2包采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） |
| 1 | 智慧黑板 | 见附件1， 包含班级旧设备拆除及部分安装到其它位置. | 套 | 22850 | 50 | 1142500 |
| 2 | 教师机 | 详见附件2 | 台 | 4950 | 2 | 9900 |
| 3 | 学生机 | 详见附件3 | 台 | 4680 | 189 | 884520 |
| 4 | 手持录像机1 | 传感器类型CMOS 传感器尺寸1英寸 有效像素1200万 最高分辨率4000×3000 相机参数 最大光圈F2.0 等效焦距20mm 拍摄模式单张照片：约 940 万像素 倒计时拍照：关闭/3/5/7 秒 录影模式普通录影，慢动作，静止延时，轨迹延时，运动延时，低光视频 录影分辨率4K Ultra HD：3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K：1920×1080 24/25/30/48/50/60fps FHD：1920×1080@24/25/30/48/50/60fps HDR 录影分辨率 支持 10-bit HLG 模式录像，可实现 HDR 效果，录影分辨率同普通视频。 快门描述拍照：1/8000 秒至 1 秒 录像：1/8000 秒至帧率限制快门 轨迹延时拍摄分辨率：4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍摄间隔：0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 拍摄间隔：0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 自定义轨迹可设置 4 个点 从左到右或从右到左 ISO范围拍照：50至6400 录像：50至6400 低光视频：50至16000 慢动作：50至6400 支持文件系统exFAT 图片格式JPEG/JPEG + DNG 视频格式MP4（H.264/HEVC） 存储介质Micro SD卡 最大支持容量512GB 显示参数 液晶屏类型触摸屏 液晶屏尺寸2.0 英寸 液晶屏像素314×556 液晶屏描述亮度：700尼特 云台参数 可控转动范围平移：-235° 至 58° 俯仰：-120° 至 70° 横滚：-45° 至 45° 结构转动范围平移：-240° 至 63° 俯仰：-180° 至 98° 横滚：-220° 至 63° 最大控制转速180°/s 抖动抑制量±0.005° 功能参数 防抖性能支持，三轴机械增稳云台 麦克风支持，3个 其他功能视频存储最大码流：100Mbps 电池性能 电池容量1300mAh锂电池 能量10.01Wh 电压7.7 V 充电时间16 分钟充满 80%，32 分钟充满 100% 工作时间166分钟 外形设计 机身颜色黑色 产品尺寸139.7×42.2×33.5mm 产品重量179g 微云台相机附件 包装清单主机 x1 收纳盒 x1 手机连接头（USB-C） x1 手机连接头（Lightning） x1 充电线 x1纠错 | 台 | 4769 | 6 | 28614 |
| 5 | 照相机 | 有效像素4571万 传感器类型堆栈式CMOS 影像处理系统EXPEED 7 镜头参数 镜头类型可更换镜头 焦距范围视镜头而定 等效焦距视镜头而定 光圈范围视镜头而定 对焦系统493个对焦点 对焦辅助方式可识别人、狗、猫、鸟、自行车、摩托车、汽车、火车和飞机 屏幕参数 液晶屏尺寸3.2英寸 液晶屏像素210万 液晶屏特性触摸屏,翻转屏,LCD显示屏 取景器类型液晶屏取景,电子取景器 电子取景器像素369万像素 取景器描述OLED电子取景器（100%视野率、0.8X放大倍率） 曝光控制参数 ISO感光度64-25600（可扩展至32-102400） 白平衡模式自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,钨丝灯,自定义 视频拍摄参数 视频拍摄功能支持视频拍摄 麦克风内置麦克风 扬声器内置扬声器 视频分辨率7680×4320(8K),3840×2160(4K),1920×1080 视频拍摄帧数(fps)8K/60p（固件升级），8K/30p，4K/120p 性能参数 快门速度1/32000−30s 防抖功能机身防抖,支持镜头防抖,5轴防抖，搭配镜头防抖最高可实现6级防抖补偿效果 连拍支持连拍功能,120张/秒（1100万像素），30张/秒JPEG、20张/秒RAW 四防功能防尘防滴溅，具备传感器保护罩板 闪光灯参数 外接闪光灯支持外接闪光灯• 闪光灯是什么 • 查看所有支持外接闪光灯尼康(Nikon) 纠错 闪光灯控制闪光同步速度：1/200s 存储及连接参数 存储介质XQD卡,双CFexpress B型 照片格式JPEG 外观参数 尺寸90.5mm 重量1340g（含电池和存储卡） 附件及电源参数 电池专用可充电锂电池,EN-EL18d 电池续航时间可拍摄约700张照片 | 台 | 14999 | 2 | 29998 |
| 6 | 户外音响 | 音箱型号：PA3000 频率范围：40Hz～20kHz 峰值功率(1KHz,THD=10%) ：2×320W/4Ω 系统最大声压级：118dB(连续）124dB(峰值) 覆盖角度：(水平x垂直) 270度(可调节)x30度 高音单元 ：1”号角×2 中音单元： 6.5”×2 低音单元 ：15"×1 总谐波失真：f=1kHz，正常工作条件 ≤0.1% 最小源电动势： 0.775V 蓝牙功能，连接距离(无阻隔) ：>10m 无线话筒连接距离 ：>30m 遥控距离(垂直) ：>10m 尺寸(宽x高x深)： 460x983x430mm 净重： 45.3Kg | 支 | 4500 | 2 | 9000 |
| 7 | 黑白复印机 | 双纸盒，带输搞器。产品类型 数码复合机 复印色彩 黑白 涵盖功能 复印/打印/扫描 速度类型 中速 标配内存 1GB 预热时间 19秒 接口类型 USB2.0接口,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T，无线（IEEE 802.11b/g/n）（选购MX-EB18） 最大原稿尺寸 A3 供纸容量 标配纸盒：350页，最大容量：850页（选购BP-CS11） 双面器 标配 自动输稿器 标配，容量100页 复印参数 最大处理幅面 A3 首张复印时间 6.4秒 复印速度 黑白：23页/分 复印分辩率 600×600dpi 可连续复印数 1-999 打印参数 打印分辨率 600×600dpi 打印语言 标配：PCL6，选配：PS3仿真 扫描参数 扫描速度 37ipm 扫描分辨率 600×600 文件格式 TIFF/JPEG/PDF（仅彩色/灰度） 功耗参数 电源 AC 220-240V，50/60Hz 功耗 1200W 外观参数 尺寸 599×608×643mm 重量 约34（不含载体和墨粉盒） | 台 | 11600 | 2 | 23200 |
| 8 | 彩色复印机 | 产品类型：数码复印机 颜色类型：彩色 速度类型：中速 最大原稿尺寸：A3 内存容量：1GB+4GB 320G硬盘 纸盒：三个 介质重量：纸盒：60-300g/㎡,手送纸盒：55-300g/㎡ 双面器：标配 自动输稿器：标配 网络功能：支持有线网络打印,选购无线网络打印 接口类型:USB2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX/IEEE 802.11 N/G/B 复印速度：26cpm 复印分辨率：9600×600dpi 纸张尺寸：SRA3-A5 预热时间：20秒内 首页复印时间：彩6.7秒，黑4.7秒 连续复印页数：1-9999页 缩放范围：25-400%（以1%为单位） 复印倍率：10个（5个缩小+5个放大） 灰度等级：256级 打印控制器：标准配置 打印速度：26PPM 打印分辨率：9600×600dpi 打印语言：PCL的80种，PS3仿真的136种 扫描控制器：标准配置 扫描分辨率：推扫描：100、200、300、400、600dpi，拉扫描：75、100、150、200、300、400、600dpi、50-9600dpi(自定义插值) 输出格式：TIFF/PDF/加密PDF/JPEG（仅彩色）/XPS 扫描其它性能：扫描终端：扫描到E-mail、桌面、FTP服务器、网络文件夹，外部存储设备。推扫描（通过控制面板），拉扫描（通过TWAIN支持程序），扫描速度60页/分钟 扫描工具：Sharpdesk 主要性能：自动扫描、智能提取、支持A3W纸型、手送支持1.3米长纸打印、可选购公共云服务、无钉装订。 液晶显示屏7英寸W-VGA彩色触摸液晶显示屏 主机尺寸：608×550×834mm 重量：78.6kg 电源：220V(±10%),50Hz 功率：1.84KW | 台 | 20800 | 1 | 20800 |
| 9 | 速印机 | 工作方式 高速数码制版/全自动孔版印刷 分辨率 扫描分辨率：600x600dpi 制版时间 快速制版关闭：约16秒（A4，长边进纸） 扫描面积 最大297x432mm 印刷面积 最大251x357mm 印刷速度 5档：每分钟60、80、100、120和130张 印刷位置调整 垂直：±15mm，水平：±10mm 印刷缩放比率 3档放大：141%，122%，116% 无级缩放 50%-200%，自由缩放100% 原稿类型 书刊/单页 原稿尺寸 使用原稿台：50x90mm-310x432mm 原稿重量 使用自动进稿器：50-128g/㎡（普通纸张） 纸张尺寸 100x148mm-310x432mm 纸张重量 46-157g/㎡ 纸盘容量 进纸/出纸盘：1600-1000张（110mm堆叠高度以下） 图像模式 文字，照片，图文，铅笔 | 台 | 35950 | 2 | 71900 |
| 10 | 笔记本电脑 | 1.CPU: 英特尔13代酷睿 i5及以上； 2.内存：≥16GB； 3.硬盘：≥1TB固态硬盘； 4.声卡/音频：集成声卡； 5.操作系统：出厂预装正版操作系统； 6.显示屏：≥16" LED 液晶显示器。 7、带电脑包及无线鼠标 8、其它未提及的参数要求应符合 财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知 财库〔2023〕29号 文件中的要求 | 个 | 5500 | 7 | 38500 |
| 11 | 移动录播 | 详见附件5 | 套 | 101904 | 1 | 101904 |
| 12 | 室内全彩色显示条屏 | 详见附件4 | 套 | 22964 | 1 | 22964 |
|  | 合计 | 备注：报价包含运输、安装、售后服务、税金等所有费用。质保期三年。 |  |  |  | 2383800 |

附件1

一、整机部分

1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。

2.整机采用超高清 86 英寸 LED 液晶显示屏，显示比例 16:9，分辨率 3840×2160。

3.主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写，无推拉式结构， 外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。

4.侧置输入接口具备 2 路 HDMI、1 路 RS232、1 路 USB 接口；侧置输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出；前置输 入接口具备 3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2 路 USB）。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

5.嵌入式系统版本不低于 Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家级检测报告）

6.采用红外触控方式，支持 Windows 系统中进行 40 点或以上触控，支持在 Android 系统中进行 40 点或以上触控。（提供国家级检测报告）

7.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

8.整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。（提供国家级检测报告）

9.整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度≥180 ° , 可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（提供国家级检测报告）

10.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm，扬声器在 100%音量下，可做到 1 米处声 压级≥88db，10 米处声压级≥79dB。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

11.支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动 生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

12.整机背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

13.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和 sRGB 模式，在 sRGB 模式下可做到高色准△E≤1（提供检验检测中心所出具 的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

14.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏 幕出现人物、建筑、夜景等元素时， 自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。（提供检验检测中心 所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

15.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹 纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供国家级检测报告）

16.整机支持 5 个自定义前置按键，“设置 ”、“音量- ”，“音量+ ”，“录屏 ”，“护眼 ”按键，可通过自定义设置实 现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能 模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、 自动亮度模式）、课堂智能反馈。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印 件并加盖厂家公章）

17.整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，固件版本号 HCI13.0/LMP13.0。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

18.整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件 并加盖厂家公章）

19.整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热 点发射；在 Android 下支持无线设备同时连接数量≥32 个，在 Windows 系统下支持无线设备同时连接≥8个。（提供检验 检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

20.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机 上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏 功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。（提供国家级检测报告）

21.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4 个。（提供国家级检测报告）

22.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142 度且水平视场角≥121 度，支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频；在清晰度为 2592 x 1944 分辨率下，支持 30 帧的视频输出。（提供国家级检测报告）

23.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141 度且水平视场角≥139 度，可拍摄≥1600 万像素的照片，支持输出 8192 ×2048 分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。（提供国家级检测报告）

24.整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像 WDR 技术，支持输 出 MJPG、 H.264 视频格式；内置的非独立式 3 个智能拼接摄像头，支持清晰度 TV lines ≥ 1600 lines。（提供检验检 测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

25.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于 60 人。（提供国家级检测报告）

26.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本 地画面预览（拍照或视频录制）。（提供国家级检测报告）

27.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（提供国家级检测报告）

28.整机系统支持书写触控延迟≤25ms（提供国家级检测报告）

29.整机支持提笔书写，在 Windows 系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时， 自动进入书写模式。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

30.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复 Android 系统及 Windows 操作系统到出厂默 认状态，无需额外工具辅助。

31.整机 Windows 通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi 直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输 功能。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

32.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写 或点压过程笔迹呈现不同粗细。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

33.整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏，支持简洁模式和常规模式切换，简 洁模式，可进行打开批注、降半屏、主页的基础操作。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

34.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择  提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供国家级检测报告）

35.整机屏幕触摸有效识别高度不超过 1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 1.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。 （提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

二、内置电脑

1.处理器≥ Intel Core i5 12代。

2.内存≥8GB DDR4 内存或以上配置。

3.硬盘： ≥512GB  SSD 固态硬盘

4.整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbp s。（提供国家级检测报告）

5.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供国家级检测报告）

三 内置软件：

多媒体课件制作展示软件：

1. 备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。

2. 支持老师个人账号注册登录使用，也可通过 USB key 进行身份快速识别登录。

3. 支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。

4. 支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为 最新版本。

5. 支持一对多分享云课件和课件组，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/ 扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件。

6. 支持用户在软件中打开 pptx 格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改 原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有 PPT 基础上修改课件，支持用户将白板课件导出为 PPTX 格式保存。

7. 支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。

8. 快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主 体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。图片编辑；支持对插入的图片进行颜色、边框、阴影、倒影、透明度等属 性设置；支持设置图片旋转中心， 移动“ 中心点 ”时，在选择框的 8 个调节点处、正中央处和选择框的四边有智能吸附 效果。

9. 蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件 互动展示效果。

10. 音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。可设置音频播放到指定页面自动停止。

11. 互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器 中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于 2 种 互动模式、10 种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。

12. 智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干 空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 9 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。

13. 数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及 二次编辑。

14. 平面几何工具：

a) 支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线。

b) 支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形。

c) 支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小。

d) 支持添加辅助线，可快速添加垂直线、分线、切线等。

15. 立体几何：

a) 支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。

b) 支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。

c) 支持沿任意方向旋转立体几何。

d) 支持为长方体 6 个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。

e) 支持对立方体进行多种方式展开，并可对展开立方体平面图进行旋转操作，有助于学生空间想象能力的锻炼。

f) 支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于老师精确操作组合图形。

16. 数学画板功能：支持在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。

17. 化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个 常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。

18. 思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入备 注、图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需 求。支持思维导图自定义样式，可选择思维导图连接线的形状及任一节点的颜色。思维导图支持对导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现。支持添加任意节点之间的联系及思维导图和画布之间的联系。

19. 古诗词资源：

a) 提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。

b) 支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。

c) 提供不少于 9 种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。

d) 每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者 介绍。

e) 支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。

20. 多学科题库：

a) 提供不少于 30 万道试题给老师使用。

b) 涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科。

c) 题库总知识点不少于 9000 个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、 材料题、实验题、作图题等。

d) 可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答 案和解析。

21. 物理仿真实验

a) 老师可根据学段科需要， 自由选择对应学段的实验资源。

b) 实验按照教学场景和进度分类，精确到每一章每一节，方便老师查找

c) 支持预览功能和插入白板功能

22. 工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自 定义结果可与课件内容云端同步保存。

23. 学科工具：根据老师账号中设置的学科不同，相关联学科的教学工具会自动在备课模式工具栏中呈现，其他无关工具 则隐藏到二级菜单中，供老师需要时再去选择。

24. 放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。

25. 板中板：支持调用板中板辅助教学，可直接批注、加页及切换背景色，支持在板中板中插入图片、音视频素材，不影 响课件主画面。

26. 汉字工具：支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户 反馈汉字错误，保证字库正确性。

27. 拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。

28. 英汉字典：支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持老师备课模式下编辑单 词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。

29. 尺规工具：提供量角器、三角板，全套规范尺规作图工具，可实时显示老师绘制线条的长度，同时支持老师使用圆规 工具模拟真实圆规作图。

30. 3D 星球模型：提供 3D 立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持 360 ° 自由旋转、缩放展示。

31. 地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、 表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。

32. 微课程视频：

a) 提供超过 2000 个微课程视频，涵盖小学、初中、高中，每个学段不少于三个主要学科。

b) 提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式，方便老师在备课或课堂中随时插入生动有趣的知识点讲解。

c) 支持老师在视频任意时间点打点，播放过程中可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图至课件。

交互应用工具软件：

1. 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可实现书写、擦除功能。

2. 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课 件主画面。

3. 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二 维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。

4. 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可调用放大镜、聚光灯小工具。

班级优化软件：

1. 学生行为评价系统，集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作 均在同一软件平台同一账号体系实现。

2. 支持 PC 客户端、PC 网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。

3. 支持教师使用学生行为评价系统手机客户端，扫码登录学生行为评价系统 PC 客户端或 PC 网页端，减少教师登录操作。

4. 支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。

5. 支持查看学校内的班级列表信息，方便管理员进行汇总查看。

6. 老师可通过移动端、PC 端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。

7. 支持快速检索学生功能，可通过学生姓名的首个汉字、首个汉字的拼音首字母进行检索，便于老师快速找到需要评价 的学生。

8. 支持按学生或小组的首字母、总分、表扬分数、待改进分数等维度进行排序，方便老师快速找到需要评价的学生或小组。

9. 支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，提升课堂趣味性。

10. 支持老师对学生发送多人点评，可对表现情况相似的学生同时发送文字、图片评价。

11. 为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。

12. 为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。

13. 支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。

14. 支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息、多重小组榜单，可设置隐藏。

15. 支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可 具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成 excel 文件。

16. 软件系统内支持商城功能，支持家长给老师赠送免费鲜花，表示感谢,同时支持家长帮助老师实现商城内兑换班级用品的愿望。

有源音箱：

1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。

2.输出额定功率≥ 2x15W。

3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。

4.信噪比≥80dB@额定功率、A 计权。

5.全频喇叭单元尺寸≥5 英寸。

6.THD+N≤1%。

7.声频响 110Hz-16kHz。

8.距离音箱 10 米处声压级≥75dB。

9.具备≥1 路电源开关、1 路 LINE IN、1 路 USB 接口。USB 接口可外接 U 盘设备对音箱固件进行升级。

10.支持无线麦克风扩音接收，采用 Wi-Fi 射频 2.4GHz 与 5GHz 双频段传输，有效避免环境中运营商 U 段（700MHz）的信 号干扰。

11.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。

12.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。

13.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。

14.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对 音箱的管控。

15.支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能（需要交互智能平板及有源音箱为同一品牌）。

16.为保证兼容性及稳定性，一体化有源音箱需与为无线麦克风同一品牌厂家。

无线麦克风：

1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实 现本地扩声功能。

2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响 100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB；配合一体化有源 音箱，扩音延时≤35ms。

3.用 Wi-Fi 射频频段传输，有效避免环境中运营商 U 段（700MHz）信号干扰。

4.支持 2.4GHz 与 5G 双频段工作，信道数量≥26 个。

5.电续航时间≥5 小时，满电状态可满足一天内 7 节课（45 分钟/一节课）的高频授课，充电 10 分钟满足一节课（45 分钟 /一节课）授课时间。

6.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在 5S 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。

7.支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。

8.具备 Type-c 外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配 Type-C 接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦 克风。

9.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15 米。

10.一体化领夹设计，无需额外配件便可实现麦克风的领夹式使用。

11.外壳防火等级≥V1。

12.为保证兼容性及稳定性，无线麦克风需与一体化有源音箱为同一品牌厂家。

| 附件2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教师机 |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| 1 | 教师机 | 一、硬件参数 1.CPU采用Intel十三代 Core i7处理器或以上 2.内存：16G DDR4内存或以上。 3.硬盘：≥1TB M.2 SSD硬盘。 4.网卡支持1000Mbps。 5. 声卡/音频：集成声卡； 6.显示器采用≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080。 7.为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。 8.其它未提及的参数要求应符合 财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知 财库〔2023〕29号 文件中的要求 二、软件参数 1、预装正版操作系统，常用办公软件 2、电脑内置微机室教学管理软件。 |

| 附件3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学生机 |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| 1 | 学生机 | 一、硬件参数 1.CPU采用Intel十二代 Core i5处理器或以上 2.内存：16G DDR4内存或以上。 3.硬盘：≥512G M.2 SSD硬盘。 4.网卡支持1000Mbps。 5. 声卡/音频：集成声卡； 6.显示器采用≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080。 7.为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。 8.其它未提及的参数要求应符合 财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知 财库〔2023〕29号 文件中的要求 二、软件参数 1、预装正版操作系统，常用办公软件 2、电脑内置微机室教学管理软件。 |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内全彩条屏设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大屏显示净尺寸：宽10.88米，高0.48米 外尺寸：宽10.97米，高0.57米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | 室内全彩色显示屏 | 像素结构 表贴三合一 SMD1515 像素间距（mm） 2.5 模组分辨率（W×H） 128×64 模组尺寸（mm） 320（L）×160（W）×15（H） 模组重量（kg/块） 0.355 模组最大功耗（W/块） 15 像素密度（点/m2 ） 160000 维护方式 磁吸前维护 显示屏亮度（cd/m2） ≥400 色温（K） 3000-18000 可调 水平视角（°） ≥160 垂直视角（°） ≥140 对比度 ≥3000:1 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 最佳视距（m） ≥2.5 峰值功耗（W/m 2） 300 平均功耗（W/m 2） 150 供电要求 AC220-240V 驱动方式 恒流驱动 换帧频率（Hz） 60 刷新率（Hz） ≥3840 工作温度范围（℃） -10—40 存储温度范围（℃） -20—60 工作湿度范围（RH）无结露 10-60% 存储湿度范围（RH）无结露 10-60% 信号接口 HUB 75 接口 电源接口 VH4PIN | 5.22 | 平方 | 2600 | 13572 |  |
| 2 | 显示屏专用电源 | 1.输入电压：220V~240V，输出电压：4.5V，输出电流：40A； 2.工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：-30℃-85℃； 3.散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热； 4.无风扇设计，安全宁静工作，适合各类环境使用； 5.专为LED显示屏供电的高效率、高可靠性的开关电源。本产品采用可靠稳定的电路方案设计，使用优质元器件制造，经过严格的品质检验和100%满负荷老化筛选，故障率低，寿命长。 | 17 | 台 | 89 | 1513 |  |
| 3 | 系统接收卡 | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8.支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10.单卡支持16组RGB信号输出； 11.支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响。 | 17 | 张 | 230 | 3910 |  |
| 4 | 视频处理器 | 1.专业级LED显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备2个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏，同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于小型LED显示屏。 2.具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 3.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4.最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 5.支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 6.支持画面偏移； 7.双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8.支持亮度和色温调节； 9.支持低亮高灰； 10.支持HDCP 1.4。 | 1 | 台 | 1255 | 1255 |  |
| 5 | 屏体线材 | 排线 电源线 网线 | 5.22 | 平方 | 200 | 1044 |  |
| 6 | 屏体结构+边框 | 1.显示屏安装工艺：显示模组加+装饰面板，前维护。 2.支称钢结构，需按正规的施工图要求施工，与显示屏配套用。 | 5.22 | 平方 | 320 | 1670 | 吸磁方式安装 |
| 7 | 控制软件 | （一）图形编辑器 可利用WINDOWS内画笔进行位图文件的绘制、放大、缩小、旋转、删除、复制、转移、添加、修改等多种制作手段，以达到图形播放效果。 （二）文字编辑器 和CCDOS、XSDOS、UCDOS等输入方式兼容的文字图形编辑软件，具有仿、黑、楷、宋及其变体等十二种字型，字体大小从128×128到16×16点阵及大小自由设定等十几种规格。并具有各种装饰字（空心、倾斜、阴影、网格、立体等）并可进行文字的复制、移动、删除等功能。 （三）节目发送器 利用WINDOWS可将下列设备或软件生成的图形进行编辑、然后实时地发送至屏上。 利用扫描仪、录象机等外围设备对图形进行采集、编辑，然后利用WINDOWS播放至屏上。 利用二维、三维动画软件制作成动画图形，实时地在屏幕上播放。 图像具有16级灰度，可实时播放电视。 文字、视频和图像可方便地进行叠加。 文字、视频和图像无级放大与缩小。 | 1 | 套 | 0 | 0 | 赠送 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 22964 |  |

| 附件5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线便携录播系统配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） |
| 1 | 录播工作站 | 1)采用一体化嵌入式设计、ARM处理器，linxu系统，内置≥2TB硬盘，集录制、导播、编辑、管理等功能于一体； | 1 | 台 | 13750 | 13750 |
|  |  | 2)采用翻盖式外观设计，具备提手，内嵌液晶屏、物理按键导播台、键盘、双扬声器等模块，支持无线高清摄像机信号采集，空旷区域传输距离≥300米； |  |  |  |  |
|  |  | 3)主机内置液晶屏采用≥15英寸液晶触摸屏设计，屏幕分辨率支持1920×1080； |  |  |  |  |
|  |  | 4)主机内置物理按键导播台采用下沉式设计，翻盖闭合时导播台按键及摇杆隐藏机身内部，不影响液晶屏闭合，所有按键内置提示灯，点击按键时按键提示灯会同步点亮； |  |  |  |  |
|  |  | 5)内置物理按键导播台采用音频控制区、录播控制区、视频切换区和摄像机控制区一体化设计； |  |  |  |  |
|  |  | 6)物理按键导播台音频控制区具备≥5路音频输入源切换按键，支持选择音频输入源；具备播放音量调节器，通过调节器推子可以调节主机内置扬声器输出音量；具备左右声道调节器，可通过推子控制录像左右声道的音量大小；左右声道均具备≥5个声道音量调节指示灯，支持按照音量调节大小顺序依次显示红灯、黄灯和绿灯； |  |  |  |  |
|  |  | 7)物理按键导播台具备开始、暂停及停止按键，支持一键控制录像状态；具备≥4个录播场景按键和≥1个场景记忆按键，支持记录当前录播场景；支持大小、左右、平铺、全景、交换等效果切换按键；具备直播、字幕及台标按键，支持对应功能启用及关闭；具备≥6个主画面选择按键和≥6个副画面选择按键； |  |  |  |  |
|  |  | 8)物理按键导播台具备直切和特技两个视频画面特效切换按键，点击特技按键可按照选择的特技效果来切换画面，具备≥3个特效切换间隔时长选择按键； |  |  |  |  |
|  |  | 9)物理按键导播台具备预监、播出和同步按键，选择预监按键时，可对预监（PVW）窗口视频画面进行编辑，编辑完成后画面可通过同步按键直接加载到播出（PGM）窗口； |  |  |  |  |
|  |  | 10)内置视频采集模块，内嵌≥5路POC供电的HD-SDI输入接口、≥2路VGA输入接口、≥2路HDMI输入接口，内嵌≥1路HDMI输出接口、≥1路SDI输出接口； |  |  |  |  |
|  |  | 11)内置音频模块，内嵌≥2路幻象供电的话筒输入接口（卡侬头）、≥2路Line In 线路输入接口（莲花头）、≥1路6.5mm线路输入接口，内嵌≥2路3.5mm音频输出接口，内置≥2个扬声器； |  |  |  |  |
|  |  | 12)内置5G频段图传模块，工作频率支持5.15～5.850GHz可调，支持802.11a/n，TDMA协议，信道带宽支持20MHz/40MHz可选，无线传输速率≥300Mbps。 |  |  |  |  |
| 2 | 全高清录播系统 | 1）支持音视频信号采集、录制、导播、直播、跟踪、抠像、摄像机电源管理、LED显示屏控制等功能集成一体化设计； | 1 | 套 | 26904 | 26904 |
|  |  | 2）支持≥28种特效，支持推拉、覆盖、擦除模式，特效过渡时间支持0.5秒、1.0秒、1.2秒可调， ； |  |  |  |  |
|  |  | 3）支持≥16种画中画模式或布局，支持画面交换功能， ； |  |  |  |  |
|  |  | 4）支持自定义字幕字体颜色，支持保存≥16种字体颜色，自定义编辑字幕信息及设置字号大小， ； |  |  |  |  |
|  |  | 5）支持广电领域双导播窗口风格设计,具备PVW预编辑窗口及PGM播出窗口， ； |  |  |  |  |
|  |  | 6）支持≥5路摄像机的云台、变倍、聚焦、光圈控制，摄像机光圈和聚焦设置； |  |  |  |  |
|  |  | 7）支持自定义添加管理用户，设置用户信息及管理权限等； |  |  |  |  |
|  |  | 8）支持录像时长设置，具备≥8种录制时长可选，支持15分钟～240分钟可选, ； |  |  |  |  |
|  |  | 9）支持查看录像列表、录像点播、下载、修改属性、删除等操作，录像文件支持自动上传平台且自动删除本地文件； |  |  |  |  |
|  |  | 10）具备电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种录制及直播模式，“电影+资源”模式最多支持7路视频图像；录制所生成文件在同一文件夹； |  |  |  |  |
|  |  | 11）支持摄像机云台控制、变倍、聚焦、预置位；摄像机光圈提供手动和自动设置按钮；跟踪功能支持自动、手动及半自动三种跟踪模式, 。 |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机协议管理软件 | 1) 可在首页设置云台摄像机的预置位，以及一键恢复预置位； | 3 | 套 | 5000 | 15000 |
|  |  | 2) 可在设置摄像机管理软件的语言； |  |  |  |  |
|  |  | 3) 可查看摄像机的视频画面，并可对摄像机进行控制； |  |  |  |  |
|  |  | 4) 可对摄像机的视频选项进行配置，包含视频制式、编码等级；第一及第二码流的编码协议、分辨率、码率、帧率、帧间隔、码率控制、码率波动等； |  |  |  |  |
|  |  | 5) 可对摄像机画面进行亮度、饱和度、对比度、锐度、色度调节，并可设置画面的上下及左右翻转。 |  |  |  |  |
| 4 | 高清摄像机 | 1) 设备须支持有线和无线两种视频信号传输方式； | 3 | 个 | 11000 | 33000 |
|  |  | 2) 成像器件：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：不低于207万； |  |  |  |  |
|  |  | 3) 镜头：12x, f3.5mm～42.3mm, F1.8～F2.8，数字变焦：≥16x； |  |  |  |  |
|  |  | 4) 最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)； |  |  |  |  |
|  |  | 5) 数字降噪：2D&3D数字降噪； |  |  |  |  |
|  |  | 6) 须支持水平、垂直翻转，水平视场角为72.5°～6.9°，垂直视场角为44.8°～3.9°，水平转动范围±170°，垂直转动范围-30°～+90°，水平转动速度范围1.7°～100°/s，垂直转动速度范围1.7°～69.9°/s； |  |  |  |  |
|  |  | 7）摄像机支持POC供电，功耗≤12W； |  |  |  |  |
|  |  | 8）内置无线发射模块，空旷区域传输距离≥500米。 |  |  |  |  |
| 5 | 三脚架 | 摄像机专用三脚架 | 3 | 个 | 400 | 1200 |
| 6 | 无线话筒 | 一拖二无线话筒 | 1 | 台 | 2500 | 2500 |
|  |  | 频率振荡方式：锁相环回路 |  |  |  |  |
|  |  | 频率范围：600-690MHz |  |  |  |  |
|  |  | 信噪比：≥105dB（-60dBm） |  |  |  |  |
|  |  | 总谐波失真：≤0.5% at lKHz |  |  |  |  |
|  |  | 动态范围：≥100dB |  |  |  |  |
| 7 | 电池 | 1)锂离子电池，无记忆效应 | 3 | 块 | 1000 | 3000 |
|  |  | 2)额定电压不高于36Vh； |  |  |  |  |
|  |  | 3)内置直流输出 |  |  |  |  |
|  |  | 4)具备LED电量指示灯 |  |  |  |  |
|  |  | 5)不受锂电池航空运输规定的限制 |  |  |  |  |
| 8 | 夹具 | 定制，配合摄像机使用。 | 3 | 个 | 650 | 1950 |
| 9 | 充电器 | 额定功率≥：50W | 2 | 个 | 1200 | 2400 |
|  |  | 输入：AC100V-240V 50/60Hz |  |  |  |  |
|  |  | 充电电流：3A快速充电电流 |  |  |  |  |
|  |  | 充电输出：DC 14V-16.8V, 3A |  |  |  |  |
|  |  | 充电方式：≥2个B型充电头同时充电 |  |  |  |  |
|  |  | 其它：LED充电指示灯 |  |  |  |  |
| 10 | 航空箱 | 自带轮子、拉手、有效保护录播主机、摄像机，便于移动。 | 1 | 套 | 2200 | 2200 |
| 总计（元） |  |  |  |  | 101904 |  |

# 第五章  投标文件格式

一、投标函

德惠市政府采购中心：

根据你方政府采购  （项目名称）  项目的编号为        招标文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物及服务的投标总价为（大写）             元人民币。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体交货时间承诺如下：

合同订立后         日内交货。

质保期及售后服务为：

。

- 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交质量保证金，承担质量保证责任。

4.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

6.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

7.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

8.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

9.本投标自开标之时起90天内有效。

10.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、采购中心或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、采购中心或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

投标人代表印刷体姓名（手书签名）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：         年    月      日

- 二. 投标人资格声明

致：（招标代理机构）

按照《中华人民共和国政府采购法》第22条和你单位发布的《  项目名称  招标文件 》（     -      号）的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你公司以及本项目采购人所造成的损失。

我公司已经按照招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字和盖章）：

年        月       日

- 三. 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

四、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于  （注册地点）   的   （投标人名称）   公司的  （投标人法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权___（被授权人单位名称）__的___(被授权人姓名、职务)   为本公司的合法代理人，就___（采购单位名称+货物名称）___项目（招标编号              ）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于         年   月   日签字生效，特此声明。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

授权人（法定代表人）印刷体姓名、手书签名：

被授权人（代理人）印刷体姓名、手书签名：

| 授权人（法定代表人）身份证复印件（正、反面） | 被授权人（代理人）身份证复印件（正、反面） |
| --- | --- |

- 五. 报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年        月       日

- 六. 技术规格偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物技术规格已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值。

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年        月       日

- 七. 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件商务要求，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

2、商务条款包括但不限于合格投标人条件、完工期、付款方式、履约保证金、服务、检验及验收、争端的解决等要求。

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年        月       日

- 八、投标书附件

投标人认为其它作为评分依据的文件材料。

九、中小企业声明函

附1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员          人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2.  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员          人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                            企业名称（盖章）：

日期：

附件：

财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

(财库〔2020〕46号)

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四 条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

附件：

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨招标 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。