高质量发展-学科进位-大学物理实验设备更新项目

竞争性谈判文件

项目编号：HRGJJL-2025-012

采购人：长春理工大学

采购代理机构：华瑞国际工程咨询集团有限公司

日期：2025年7月

目录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  供应商须知及前附表	4

第三章  评审办法（最低评标价法）	20

第四章  合同条款及格式	33

第五章  技术参数与要求	35

第六章  响应文件格式	46

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况

高质量发展-学科进位-大学物理实验设备更新项目的潜在供应商应“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2025年7月21日16点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HRGJJL-2025-012

政府采购计划编号：采购计划-[2025]-08548号

项目名称：高质量发展-学科进位-大学物理实验设备更新项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：132万元

最高限价：132万元

采购需求：采购一批大学物理实验设备，具体详见技术参数与要求。

合同履行期限(交货期）：合同签订后60天内

质量要求：符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本次招标要求供应商须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照，供应商应具有履行合同所必需的设备和专业能力。

3.2近三年（2022年至今）具有同类项目一项及以上。

3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2022年至2024年）经会计师事务所审计的财务审计报告（新成立不足三年的企业需提供自成立之日起至2024年12月31日的财务审计报告，如公司为2024年12月31日以后成立的公司需提供一份银行资信证明或财务良好承诺书）。

3.4 供应商须提供自投标截止之日前近一年任意一个月的依法缴纳社会保障资金和依法缴纳税收的相关证明材料。

3.5 拒绝被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的企业参与投标；拒绝被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的；拒绝在近三年内供应商或其法定代表人在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上有行贿犯罪行为的。

3.6 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

3.7 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.8 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

三、获取竞争性谈判文件

1.时间：2025年7月11日至2025年7月16日每天0时至23时59分，。

2.地点：政府采购云平台线上获取。

3.方式：网上免费获取（潜在投标人自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）注册并下载竞争性谈判文件（网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry），其他途径获取的竞争性谈判文件开标时一律按无效投标处理）。

4.售价：免费获取。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年7月21日16点30分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标。

五、开启

时间：2025年7月21日16点30分（北京时间）

地点：长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标二室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次公告在“政采云”平台 (http://www.zcygov.cn)（推送至吉林省政府采购网、中国政府采购网）上发布。

2.本项目实行网上招标、网上投标，须通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子版响应文件。投标操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上进行投标操作。CA锁办理：请供应商自行办理CA锁，收到 CA锁以后在“政采云”登录界面，点击CA登录-CA驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和驱动，账号绑定CA后才能进行响应文件制作。本项目为不见面开标，开标期间供应商须使用CA锁进行解密电子响应文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：长春理工大学

地　　址：长春市卫星路7089号

联系方式：宋磊、0431-85582421/13756675961

2.采购代理机构信息

名    称：华瑞国际工程咨询集团有限公司

地　　址：长春市净月开发区立方大厦2001室

联系方式：13756291173（办公电话）

3.项目联系方式

项目联系人：张雨诗、唐筱、孙立波

电      话：13756291173（办公电话）

4.监督部门：吉林省财政厅政府采购管理处

第二章  供应商须知及前附表

投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 名称：长春理工大学 地址：长春市卫星路7089号 联系人：宋磊 联系电话：0431-85582421/13756675961 |
| 1.1.2 | 采购代理机构 | 名 称：华瑞国际工程咨询集团有限公司 地 址：长春市净月开发区立方大厦2001室 联系人：张雨诗、唐筱、孙立波 电话：13756291173（办公电话） |
| 1.1.3 | 项目名称 | 高质量发展-学科进位-大学物理实验设备更新项目 |
| 1.1.4 | 交货地点 | 长春理工大学物理学院 |
| l.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.3 | 采购内容 | 采购一批大学物理实验设备，具体详见技术参数与要求 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 采购一批大学物理实验设备，具体详见技术参数与要求。 |
| 1.3.2 | 合同履行期限(交货期） | 合同签订后60天内 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求。 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力和信誉 | （1）本次招标要求供应商须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照，供应商应具有履行合同所必需的设备和专业能力。 （2）近三年（2022年至今）具有同类项目一项及以上。 （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2022年至2024年）经会计师事务所审计的财务审计报告（新成立不足三年的企业需提供自成立之日起至2024年12月31日的财务审计报告，如公司为2024年12月31日以后成立的公司需提供一份银行资信证明或财务良好承诺书）。 （4） 供应商须提供自投标截止之日前近一年任意一个月的依法缴纳社会保障资金和依法缴纳税收的相关证明材料。 （5） 拒绝被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的企业参与投标；拒绝被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的；拒绝在近三年内供应商或其法定代表人在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上有行贿犯罪行为的。 （6） 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 （7） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录。 （8） 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 接受 |
| 1.5.1 | 投标预备会 | √不召开 召开 |
| 1.5.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 时间：谈判截止时间前3天供应商将对竞争性谈判文件不清楚的问题提交给采购代理机构。 |
| 1.5.3 | 采购人书面澄清的时间 | 谈判截止时间前3天 |
| 1.6 | 分包 | √不允许 允许 |
| 1.7 | 偏离 | √不允许 允许 |
| 2.1 | 构成谈判文件的其他材料 | 谈判文件的澄清、修改、补充文件 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清 谈判文件的截止时间 | 谈判截止时间前3天 |
| 2.2.2 | 谈判截止时间 | 2025年7月21日16点30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到 谈判文件澄清的时间 | 24小时以内 |
| 2.3.1 | 供应商确认收到 谈判文件修改的时间 | 24小时以内 |
| 3.1 | 构成响应文件的其他材料 | 竞争性谈判文件要求提供的其它材料。 |
| 3.2 | 投标有效期 | 谈判截止之日后90天（日历天），从谈判截止之日算起。 |
| 3.3 | 谈判保证金 | 金额：2.6万元整； 保证金形式：投标人应在投标截止时间前将谈判保证金采用电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，谈判保证金应当从供应商的基本账户转出。采购人不接受以现金方式提交的谈判保证金，以现金方式提交的谈判保证金无效。 谈判保证金账户： 账户名称：华瑞国际工程咨询集团有限公司吉林省分公司 开户行：吉林九台农村商业银行股份有限公司生态广场支行 账号：0710471011015200004319 保证金的缴纳以到账时间为准。 谈判保证金其他要求：备注信息过长可适当简写，如果没注明的谈判保证金，由此造成无法查实是否到帐的，后果由投标人自行负责。投标人必须将谈判保证金于投标截止时间前转入谈判保证金账户，以到帐为准。 注：供应商须在开标截止时间前将保证金凭证扫描件发送至代理机构指定邮箱305991977@qq.com进行确认。 |
| 3.4.1 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年（2022、2023、2024） |
| 3.4.3 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2022年-投标截止日 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 允许 |
| 3.6.1 | 签字或盖章要求 | 响应文件封面、投标函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.6.2 | 响应文件份数 | 供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn/）上制作响应文件一份（此响应文件须上传至“政采云”平台）。 |
| 3.6.3 | 装订要求 | / |
| 4.2.1 | 递交谈判文件地点 | “政采云”平台（http：//www.zcygov.cn/） |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 5 | 谈判时间 | 2025年7月21日16点30分（北京时间） |
| 5.1 | 开标程序 | - 本项目开标采用“政采云”平台进行远程开标，供应商无须到现场，供应商应提前自行准备设备及CA锁，准时参加开标会议，按主持人要求按时解密响应文件。 注：供应商应在响应文件递交截止时间后30分钟内通过政府采购云平台完成响应文件远程解密。 |
| 6.1 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：3人；其中1人采购人代表，社会评审专家2人。 谈判小组确定方式：社会评审专家在“政采云”专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权谈判委员会确定成交商 | 否，推荐一名成交候选人 |
| 7.2.1 | 履约、支付担保金额 | 合同价款的5%。 |
| 7.2.2 | 付款方式 | 货到验收合格后一次性支付 |
| 8.1 | 采购预算 | 132万元。供应商报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。 |
| 8.3 | 评审办法 | 经评审最低评标价法 |
| 8.4 | 低于成本报价 | 依据财政部第87号令第60条：评标委员会发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的应当要求，应当要求该供应商在评标现场合理时间内作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。 |
| 8.5 | 招标代理服务费 | 项目招标代理服务费由招标代理机构向中标单位收取。招标代理服务费执行国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定的标准。 |
| 8.6 | 核心产品 | 本项目核心产品为：热学综合实验仪（本项目为非单一产品采购项目，根据文件中载明的核心产品，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标） |
| 8.7 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业） | 1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），符合相关条件的为中小微型企业。本项目所属行业为：工业。 2.本项目属于专门面向中小企业。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的要求，供应商应为中小微企业，残疾人福利性单位、监狱单位视同小型、微型企业，享受本项目面向中小企业采购的政策。（中小微企业投标的出具中小企业声明函、残疾人福利性单位投标的出具残疾人福利性单位声明函、监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。 3.符合要求的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的《中小企业声明函》。无论实际情况如何，未提供《中小企业声明函》视为不符合条件。 4.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 1. 竞争性谈判公告与竞争性谈判文件内容有不一致之处，以竞争性谈判文件内容为准。 |  |  |

供应商须知

1．适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2．定义：

2.1“招标代理机构”指华瑞国际工程咨询集团有限公司，负责采购活动的组织工作。

2.2“采购人”指长春理工大学，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3“采购内容”详见第五章《技术参数与要求》。

2.4“潜在供应商”指确认参加投标的供应商。

2.5“供应商”指响应本谈判文件参加投标的供应商。

3．合格供应商资格条件要求：见公告。

以上各款关于合格供应商资格条件的要求均须提供中文文本，否则无效，供应商应按第六章《响应文件构成、要求及格式》的相关规定提交。

4．项目答疑会和踏勘现场：

| 踏勘现场 | 不组织 |
| --- | --- |
| 投标预备会 | √不召开 召 开 |

5．投标费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 谈判文件：

6.1 谈判文件的构成：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知及前附表

第三章  评审办法

第四章  合同条款

第五章  技术参数与要求

第六章  响应文件构成要求及格式

第七章  附件

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照谈判文件要求提交全部文件资料或响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，是供应商的风险。

7. 谈判文件的澄清和修改

7.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以前附表要求的形式提交，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

7.2 竞争性谈判文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间3天前发出澄清。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

7.3请潜在供应商在参加本项目活动期间关注网站信息，所有有投标意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。采购文件的澄清、修改、变更、延期等文件一经发布即视为已告知了所有已报名的供应商，因供应商自身原因没有及时查看、获取文件导致的一切后果由供应商自行负责。

8. 响应文件构成：

8.1响应文件分为商务部分和技术部分。商务部分是供应商提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明供应商所提供货物和服务的合格性和符合谈判文件规定的文件。

8.2 供应商应提交本谈判文件第六章《响应文件构成、要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合谈判文件要求，将导致其投标被拒绝。

8.3 第二章《供应商须知》要求提交的谈判保证金。

9. 响应文件的编制

9.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件接收时间和地点提交/上传响应文件， 未在规定时间内提交或者未按照竞争性谈判文件要求密封或者标记的响应文件，“政采云”平台将拒收。

9.2 电子响应文件应在制作完成后，在递交响应文件截止时间前通过有效数字证书 (CA 认证 锁) 进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至“政采云”平台。

9.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采 云”平台的身份认证，确保在参与本项目过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

10. 投标报价

10.1投标供应商的投标报价应在控制范围内，超出此范围的投标报价为无效投标。投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

10.2供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

11. 谈判保证金

11.1  见须知前附表要求

12. 投标有效期：

12.1投标有效期为自谈判截止时间之时起90天。响应文件在这个规定期限内应保持有效。

12.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收谈判保证金。同意延长投标有效期的供应商除按照采购人要求修改响应文件的有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

13. 响应文件的式样和签署

13.1第六章《响应文件格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖供应商公章。响应文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符。

13.2 响应文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。

14. 响应文件的修改和撤回

14.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的谈判截止时间之前线上修改或撤回知。

14.2在谈判截止时间之后，供应商不得对其投标书做任何修改（包括谈判一览表的内容）。

14.3从谈判时间起，至投标有效期期满，供应商不得撤回其投标。

15. 投标

15.1供应商应在供应商须知前附表规定的响应截止时间前递交响应文件。

15.2供应商通过下载采购文件的电子招标投标交易平台递交电子响应文件。

15.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

15.4逾期送达的响应文件，采购人将予以拒收。

注：供应商应当在递交响应文件截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。递交响应文件截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。 递交响应文件截止时间以后上传递交的响应文件“政采云”平台将予以拒收。

16. 谈判

16.1采购人将在竞争性谈判公告规定的时间和地点组织谈判。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并按规定时间进行解密。

16.2 最终报价请供应商关注政采云平台。

16.7 评标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）响应文件在规定的谈判截止时间递交的；

（2）响应文件未按谈判文件规定签章的；

（4）谈判文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

16.8 谈判时有下列情形之一的，采购人有权宣布本项目无效投标：

（1）符合谈判文件要求的供应商不足三家的；

（2）所有供应商的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

首次招标无效投标后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，可按本须知第19条规定处理。

17.评标过程的保密性：从递交响应文件截止时间起，直至向中标的供应商授予合同时止，除按谈判文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

18. 评标

18.1 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的谈判委员会负责。谈判委员会由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成，采购人代表由采购人委派。需要设立谈判委员会主任的，谈判委员会主任由专家担任，由谈判委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。谈判委员会根据有关法律法规和谈判文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预成交商。招标代理机构只负责评标组织工作，不参加评标。

18.2 审查是否所有供应商的报价均超过采购预算：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，应予无效投标。

18.3 审查供应商是否存在串通投标行为：谈判委员会发现供应商有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关供应商的投标应作无效投标处理。评标结束后，采购人将以书面形式报告相关采购监督管理部门：

（1）不同供应商的响应文件中错、漏之处相同的；

（2）不同供应商的响应文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家供应商的响应文件中加盖了另一家供应商公章的；

（4）不同供应商的响应文件中，项目成员出现同一人的；

（5）不同供应商的响应文件的制作非正常一致的；

（6）不同供应商的响应文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（7）一家供应商的响应文件中装订了标有另一家供应商名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作无效投标处理；

（8）不同供应商的响应文件由同一供应商或者同一个人编制的；

（9）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（10）供应商串通投标的其他情形。

18.4 对响应文件商务部分（供应商资格）进行审查：谈判委员会将审查每个供应商提交的商务文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合谈判文件要求。商务（供应商资格）审查不符合谈判文件要求的响应文件将被拒绝。

18.5 对响应文件报价部分进行审查：

18.5.1 实质性响应的投标是指与谈判文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应谈判文件要求的投标将被拒绝。

18.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或供应商的义务。响应文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作无效投标处理：

（1）供应商未按谈判文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合谈判文件的规定；

（2）响应文件未按谈判文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）响应文件载明的项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

（4）响应文件明显不符合谈判文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）响应文件载明的服务标准等不符合谈判文件要求；

（6）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合谈判文件规定的其他实质性要求。

18.7 谈判委员会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应谈判文件要求的供应商的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

18.8 谈判委员会对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

18.9 投标报价的审查：谈判委员会将对商务审查、技术审查合格的响应文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《谈判一览表》的报价为准，《投标报价明细表》的报价与《谈判一览表》的报价不一致的，供应商应按《谈判一览表》的报价相应修改《投标报价明细表》的报价，并相应修改分项报价。按上述原则调整后的价格为评标价，经供应商法定代表人或授权代理人签字确认后对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，则其投标将被拒绝。

18.10报价方式

采用两次报价方式。供应商在提交的报价文件中进行第一次报价，在谈判后根据谈判小组的要求进行第二次报价。第二次报价为最终报价。

18.11澄清：谈判委员会对于响应文件实质性响应了谈判文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由谈判委员会依据谈判文件集体决定并由谈判委员会专家签字）要求供应商在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由供应商法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与响应文件签字人一致），并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，谈判委员会将拒绝其投标。接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而无效投标。

19.首次招标因评标过程中出现符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质性响应的供应商不足三家情形而无效投标，重新招标仍然出现前述情形的，以及竞争性谈判、询价项目出现前述情形的，如果采购人需求紧急需要直接变更方式采购，经采购人代表现场提出，谈判委员会专家成员和评标监督人员同意，可以在评标专家、采购人代表、评标监督人员、投标供应商授权代表以及采购中心或者招标代理机构工作人员同时在场的情况下直接变更采购方式继续采购，并按下述规定办理：

（1）采用招标方式采购项目，重新招标出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审有两家合格投标供应商，可以直接变更为两家供应商竞争性谈判或者向两家供应商询价采购。

（2）采用竞争性谈判、询价方式采购的项目，出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审由两家合格投标供应商，原采购方式为竞争性谈判的，应当直接变更为两家供应商竞争性谈判；原采购方式为询价的，应当直接变更为两家供应商询价采购。

（3）只有1家供应商投标，或者经评审只有1家合格供应商的，不得直接变更为单一来源方式采购。采购人需要变更为单一来源方式采购的，应当在无效投标后向采购办申请批准。

（4）招标失败后直接变更采购方式的项目，应当当场由评标专家、采购人代表、和相关投标供应商授权代表共同签署评标结果报告

（5）招标失败后直接变更采购方式的条件应在采购文件中事先申明。

20. 评标方法和标准

20.1谈判委员会将只对商务（供应商资格）审查和技术（符合性）审查均符合谈判文件要求的投标进行报价排序。

20.2本项目采用最低投标价法评审: 如果不需要进行资格后审，谈判小组将按照下述标准评定成交商和候选成交商：按评审后供应商最终报价由低到高的顺序排列；报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 确定供应商的基本原则是在满足采购需求、质量和服务相等的基础上，确定报价最低的供应商为预成交商。

预中标结果将在相关媒体上公示，如果没有异议，预成交商确定为成交商。如果供应商对预中标结果有异议，应当在公示期内以书面形式向招标机构提出质疑。供应商的质疑事项应当具体、明确并提供事实依据。

21. 签订合同

21.1采购人将在投标有效期期满之前向成交商发出《成交通知书》。成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交商均具有法律约束力。

21.2成交通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者成交商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

21.3成交商应按成交通知书规定的时间与采购人和采购人签订合同。如果成交商不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，并且列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。供应商在被谈判委员会评定为预成交商（成交商）之后、成交通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

21.4中标结果将在发布竞争性谈判公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未成交商。

22.履约保证金:中标人应在订立采购合同之前向采购人提交合同总价5%的履约保证金。

23.保密和披露

23.1采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.2在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求供应商/成交商同意而可以披露关于采购过程、响应文件、合同文本、合同签署情况的资料、供应商/成交商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

24.招标代理服务费

项目招标代理服务费由招标代理机构向中标单位收取。招标代理服务费执行国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定的标准。

25.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

附表：开标记录表（以“政采云”平台格式为准）

（项目名称）    开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 合同履行期限 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 采购预算 |  |  |  |  |  |

采购人：                    记录人：

第三章  评审办法（最低评标价法）

初步评审表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备年检有效期内的营业执照，标书内附加盖单位公章的复印件。 |
|  |  | 业绩要求 | 近三年（2022年至今）具有同类项目一项及以上，提供中标通知书或合同复印件加盖公章。 |
|  |  | 财务要求 | 提供近三年（2022年内至2024年）经会计师事务所审计的财务审计报告（新成立不足三年的企业需提供自成立之日起至2024年12月31日的财务审计报告，如公司为2024年12月31日以后成立的公司需提供一份银行资信证明或财务良好承诺书），标书内附复印件并加盖单位公章。 |
|  |  | 依法缴纳税收证明及社会保险缴纳证明材料 | 提供自投标截止之日前近一年任意一个月的依法缴纳社会保障资金和依法缴纳税收的相关证明材料，标书内附复印件并加盖单位公章。 |
|  |  | 信誉要求 | 拒绝被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的企业参与投标；拒绝被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的；拒绝在近三年内供应商或其法定代表人在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上有行贿犯罪行为的，标书内提供以上网站截图复印件并加盖单位公章。 |
|  |  | 其它要求 | 1.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 2.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录。 3.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 标书内提供以上要求（1-3）承诺书并加盖单位公章及法人章。 |
|  |  | 投标人应为中小企业 | 本项目属于专门面向中小企业采购项目，提供中小企业声明函，残疾人福利性单位、监狱单位视同小型、微型企业，享受本项目专门面向中小企业采购的政策，标书内提供相关声明函加盖公章。 |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致为合格，否则为不合格。 |
|  |  | 签字或盖章要求 | 按照谈判文件规定的要求执行为合格，否则为不合格。 |
|  |  | 响应文件的编制 | 按照谈判文件规定的要求编制，内容齐全、关键字迹清晰、符合响应文件格式的要求为合格；未按谈判文件规定的要求编制，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认，盖章及签字要求不符合响应文件格式的要求为不合格。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 投标内容 | 符合谈判文件要求 |
|  |  | 交货期限 | 合同签订后60天内 |
|  |  | 质量要求 | 符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足竞争性谈判文件要求 |
|  |  | 投标报价 | 不超过最高投标限价，且不低于成本报价。 |
|  |  | 竞争性谈判文件中要求的实质性响应条款 | 完全响应竞争性谈判文件中实质性要求条款，不允许有负偏离，否则投标将被否决。 |

注：1、供应商分栏中填写“√”表示该项实质性响应谈判文件的要求，“×”表示该项未实质性响应谈判文件的要求；

2、结论栏中填写“合格”表示该供应商响应文件完全响应谈判文件的实质性要求，“不合格”表示该供应商响应文件未响应谈判文件的实质性要求。

3、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“合格”该供应商初步评审通过，否则不通过。

评委签名：

- 一、评标须知

1.关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

2.关于评标纪律

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

4.关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读供应商名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

5.关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

- 二、评标原则

具体方法如下：

1.初步评审表

1.1初步评审标准

1.1.1 资格评审标准：见资格评审表。

投标供应商有任何一项不满足资格评审标准，视为未通过资格评审，不再进入后续评标。

1.1.2符合性评审标准：见符合性评审表。

投标供应商有任何一项不满足符合性评审标准，视为未通过符合性评审，不再进入后续评标。

附件1

中小企业划型标准规定

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经营 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

附件2

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件3：

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

政府采购促进中小企业发展管理办法

财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条  主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条  采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自202合同签订后3个月内1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

第四章  合同条款及格式

（本合同仅供参考，具体合同内容以与采购人签订的为准）

合同编号:

需方:

签订地点：

签订日期：     年   月   日

（需方）需求的                     经华瑞国际工程咨询集团有限公司以编号为        的竞争性谈判文件在国内竞争性谈判招标，评标委员会评定                 （供方）为中标供应商。供需双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1.合同标的：

| 货服务名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. 合同价格：人民币（大写）             元，（小写）￥:            元。

- 3. 交货期限、地点、方式

3.1交货期限：

3.2交货地点：

3.3服务方式：

- 4. 付款方式

财政付款：需方在合同标的验收合格后5个工作日内，向政府采购办提交《政府采购资金支付申请书》、等合同约定的付款文件，采购办在收到《政府采购资金支付申请书》和合同约定的付款文件后15个工作日内，采用银行转帐方式将合同价款中财政付款金额一次性支付给供方。

5．履约保证金

合同金额的5%。

6.质量保证金

无。

7.合同补充条款：

7.1供方按标书规定和需方实际需求，提供与本项目使用相关的技术推广培训、监测样品采集及交通保障等伴随服务和售后服务。

8.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向项目地仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。

9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

9.1本合同书；

9.2中标通知书；

9.3竞争性谈判文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4供方的响应文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10．合同份数：本合同一式四份，供方一份、需方三份。

10.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章后生效。

11.合同修改：除供需双方和采购中心签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

需方：（加盖公章或合同专用章）

地址：

法定代表人或授权

代理人签字：

签字日期：

邮政编码：

供方：（加盖公章或合同专用章）

地址：

法定代表人或授权代理人签字：

签字日期：

电话：

开户银行：

帐户名称：

帐号：

第五章 技术参数与要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 参 数 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨氏模量测量 实验仪 | - 功能性指标： 1、该实验系统由数字拉力计、LED背光源、部件、待测金属丝样品、螺旋测微器、游标卡尺、钢卷尺、望远镜、光杠杆等8个部件组成。 2、能够实现采用光杠杆法测量试样伸长量； 3、能够通过扫描二维码，供用户查阅电子使用说明书、操作视频课件、本机信息以及线上故障报修； 4、系统测量相对误差：＜3%。 二、技术性指标： 1、绝对数字拉力计：量程0~19.99kg，拉力值与传感器是否通电无关，断电时改变拉力，开机时可显示拉力实际值； 2、LED背光源：工作电压：DC3V；发光标尺：量程80mm，分度值0.5mm； 3、待测金属丝样品：65Mn弹簧钢，直径约0.7mm； 4、螺旋测微器：量程25mm，分度值0.01mm； 5、游标卡尺：量程150mm，分度值0.02mm； 6、钢卷尺：量程2m，分度值1mm； 7、望远镜：观测距离0.3～8m，测量系统由精密微调旋转装置及精密俯仰调节装置组成，大量程微调装置（ø55*100mm，升降范围45mm）； 8、防脱落翻转式光杠杆：43×43mm，带重锤平衡装置； 9、底座与加力装置、数显装置、传感器装置均为一体。 规格：270*200*175mm | 套 | 35 | 60天 |  |
| 2 | 热学综合实验仪 | 一、功能性指标： 1、该实验系统由透光真空管式炉、加热模块、测量模块、NTC /AD590温度传感器板、PT100/PN结温度传感器板、测温PT100传感器板、铁磁材料居里点测量板、待测金属样品不锈钢和紫铜、千分表、铝合金配件箱等10个部件组成； 2、能够实现测量半导体NTC热敏电阻阻值与温度的关系；电流型集成温度传感器AD590的特性测量；PN结温度传感器的特性测量；铂电阻Pt100温度特性测量；铁磁材料居里温度的测定实验；金属材料的热膨胀系数测定实验； 3、能够通过扫描二维码，供用户查阅电子使用说明书、操作视频课件、本机信息以及线上故障报修； 4、仪器整体功耗＜55W。 二、技术性指标： 1、透光真空管式炉控温范围：室温~110℃，分辨率0.1℃；采用透光薄膜电阻加热源，两层玻璃管式炉设计，中间抽真空；控温PID参数可以自行设定或自整定得出，PID采用4.3吋触摸屏，带有可编程式分段控制，最多可设置10种方案，每种方案分32个控制段； 2、加热电流：0～0.6A连续可调，显示分辨率1mA，最大输出电压45V； 3、单路稳压电源：5V；单路恒流源：1mA； 4、四位半数字电压表，20V和2V两档等值切换，最小分辨率0.1mV； 5、NTC /AD590温度传感器板一块、PT100/PN结温度传感器板一块； 6、测温PT100传感器板一块； 7、铁磁材料居里点测量板一块； 8、待测金属样品不锈钢和紫铜，待测样品长度150mm； 9、千分表0～1mm，分辨率0.001mm；样品微调螺母0.25mm/圈； 10、励磁电源频率范围：0～100KHz，分辨率0.01Hz；幅度0～8Vp-p可调； 11、H-B值采用标准BNC接口输出，H幅度可以连续调节； 12、居里点测试准确度±1℃； 13、PT100\AD590\NTC\PN结测量电路模块四个，NTC模块带电压点测试切换开关； | 套 | 35 | 60天 |  |
| 3 | 转动惯量测定综合实验仪 | 一、功能性指标： 1、该实验系统由多功能计时器、测试架、光电门、圆环、对称圆柱体等5个部件组成； 2、能够实现学会用三线摆测定物体的转动惯量；学会用累积法测量周期运动的周期；验证转动惯量的平行轴定理； 二、技术性指标： 1、1、多功能计时器：计时范围0.000s～999.99s，自动量程切换； 2、计时次数1～99次可设定；数据存储组数10组； 3、传感器模式选择：单传感器模式和双传感器模式可选。 4、三线摆上下圆盘距离0～44cm可调，上下圆盘悬点离各自圆盘中心的距离约为4.4cm和9.3cm； 5、三线摆圆环尺寸：内直径10cm，外直径15cm； 6、对称圆柱体：直径3cm。 | 套 | 5 | 60天 |  |
| 4 | 液体表面张力系数测定仪 | 一、功能性指标： 1、该实验系统由测试仪、测试架、硅单晶电阻应变传感器、不锈钢加热器皿、待测吊环、砝码盘、砝码、实验软件等8个部件组成； 2、能够实现硅单晶电阻应变传感器灵敏度测量、测定不同温度下液体的表面张力系数； 二、技术性指标： 1.低压电加热；加温范围：室温～60℃； 2.硅压阻力敏传感器； ①受力量程：0～4.9N；（超量程仪器自动报警）；②灵敏度：灵敏度：1μV/mg（用标准砝码定标）； ③非线性误差：≤0.2%； ④供电电压：可调直流恒流源 5～10V（内部调节）。 显示仪器：读数显示：0～500.000mV，分辨率0.001mV/mg；六位数字电压表，精度 0.1%；。 一键自动较零功能；峰值测量；（可通过标准砝码50g或100g定标后，成测量0～500.000g，分辨率0.001g标准电子称）。 5.连接方式：5 芯航空插头 6.温度控制范围：-10～99.9℃.分辨率；0.1℃。控制精度；0.5℃，回差精度；0.5℃；刷新频率；约0.5s。 7.温度显示：3位数字温度显示。 8.加热电流调节；分高和低二档选择。 9.力敏传感器固定支架、底板及水平调节装置； 10.吊环及门形金属框；：外径 Φ34.96mm, 内径 Φ33.10mm, 高 H=8.5mm 的铝合金吊环. 11.容积100mm×50mm×65mm水槽，活塞面积50mm×50mm； 12.500mg标准砝码7只，精度±0.010mg。提供操作界面截图证明； 13、能够自动测量砝码质量与应变传感器电压值之间关系，带数据录入、撤销、以及数据图表清理功能，能自动拟合求出线性方程和应变片灵敏度；自动测量吊环位置与应变传感器电压值之间关系，测量数据和曲线实时动态显示，采集数据阀值可任意设定，最多存储1024个数据，用于研究液膜高度与表面张力的变化关系； 14、吊环位移测量分辨率≥0.01mm，测量范围≥8mm，触摸屏显示； | 套 | 5 | 60天 |  |
| 5 | 受迫振动与共振实验仪 | 一、功能性指标： 1、该实验系统由数字DDS低频信号发生器、电磁线圈、质量块、专用阻尼块、数字示波器等5个部件组成； 2、能够实现研究音叉振动系统在周期外力作用下速度共振的幅度与强迫力频率的关系，测量及绘制它们的关系曲线，并求出共振频率和振动系统振动的锐度（其值等于Q值）； 音叉双臂振动与对称双臂质量关系的测量，求音叉振动频率f（即共振频率）与附在音叉双臂一定位置上相同物块质量m的关系公式；通过测量共振频率，确定一对附在音叉上的物块mx的未知质量；在音叉增加阻尼力情况下，测量音叉共振频率及锐度，并与阻尼力小情况进行对比； 二、技术性指标： 1、钢质音叉：双臂不加负载时振动频率约260Hz； 2、数字DDS低频信号发生器：频率可调范围1HZ～999999.999HZ，最小步进值0.001Hz，分辨率0.001Hz，9位数字显示频率。频率频率稳定度：优于20ppm；输出功率1W，幅度0～8Vpp连续可调； 3、交流数字电压表，量程0～19.999V，分辨率1mV； 4、电磁线圈：含线圈和铁心，Q9屏蔽线接口，驱动和接收各一个，可互换。直流阻抗：约90Ω，最大允许交流电压：有效值5V； 5、配对质量块4对：5g，10g，10g，15g，可叠加组合不同的质量值； 6、专用阻尼块：位置可移动，且可上下调节； 7、数字示波器：带宽：100 MHz～110 MHz，实时采样率：1 GSa/s～1.2 GSa/s；模拟通道：2个；存储深度：64 kpts～70 kpts；波形捕获率高达：8,000 wfms/s～8,500 wfms/s；时基范围：2 ns/div~50 s/div；34种波形参数自动测量；触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发；交替模式，每通道时基独立可调；多种校准信号输出：10 Hz～12 Hz、100 Hz～110 Hz、1 kHz、10 kHz；7英寸TFT LCD，WVGA（800×480）；水平显示16 div～18 div；USB接口。 | 套 | 5 | 60天 |  |
| 6 | RLC 实验仪 | 一、功能性指标： 1、该实验系统由信号源、频率计、十进式电阻箱、十进式电感箱、十进式电容箱、二极管、电容、数字示波器等8个部件组成； 2、能够实现观测RC和RL串联电路的幅频特性和相频特性；了解RLC串联、并联电路的相频特性和幅频特性；观察和研究RLC电路的串联谐振和并联谐振现象；观察RC和RL电路的暂态过程，理解时间常数τ的意义；观察RLC串联电路的暂态过程及其阻尼振荡规律；了解和熟悉半波整流和桥式整流电路以及RC低通滤波电路的特性； 二、技术性指标： 1、信号源：直流、正弦波、方波； 频率范围：正弦波50Hz～100kHz；方波50Hz～1kHz； 幅度调节范围：正弦波、方波0～6Vp-p；直流2～8V； 2、频率计工作范围：0～99.999KHz，5位数显，分辨率1Hz； 3、十进式电阻箱：（10KΩ +1KΩ+100 Ω+10Ω）×10，精度 0.5%； 4、十进式电感箱：（10mH+1mH）×10，精度 2%； 5、十进式电容箱：（0.1μF+0.01μF+0.001μF）×10，精度1%； 6、整流用二极管四只，滤波用大电容二只； 7、数字示波器：带宽：100 MHz～110 MHz，实时采样率：1 GSa/s～1.2 GSa/s；模拟通道：2个；存储深度：64 kpts～70 kpts；波形捕获率高达：8,000 wfms/s～8,500 wfms/s；时基范围：2 ns/div~50 s/div；34种波形参数自动测量；触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发；交替模式，每通道时基独立可调；多种校准信号输出：10 Hz～12 Hz、100 Hz～110 Hz、1 kHz、10 kHz；7英寸TFT LCD，WVGA（800×480）；水平显示16 div～18 div；USB接口。 | 套 | 5 | 60天 |  |
| 7 | 交流电桥实验 | 一、功能性指标： 1、该实验系统由信号源、电压表、频率计、内置交流指零仪、内置桥臂电阻、内置标准电容、内置被测电容、内置被测电感等8个部件组成； 2、能够实现交流电桥测量电容、交流电桥测量电感、交流电桥测量电阻、验证交流电桥的平衡条件； 二、技术性指标： 1、信号源：频率范围1kHz±10Hz；失真≤1%，输出电压1.50Vrms； 2、电压表：交流电压测量范围：0～2V，三位半数显； 3、频率计：20Hz～10KHz；测量误差＜0.2%，四位LED数显； 4、内置交流指零仪：带有过量程保护，使用时不会打坏表头；带通滤波：中心频率1kHz，带外衰减-20dB/10倍频程； 5、灵敏度：≤1×10-8A/格(1kHz)，连续可调； 6、内置桥臂电阻： Ra：由1、10、100、1k、10k、100k、1MΩ七个交流电阻组成，精度0.2%； Rb：由一个10×1000、10×100、10×10、10×1、10×0.1Ω交流电阻箱组成，精度0.2%； Rn：由一个10×1000、10×100、10×10、10×1Ω交流电阻箱组成，精度0.2%； 7、内置标准电容Cn：0.001μF、0.01μF、0.1μF，精度1%；标准电感Ln：1mH、10mH、100mH，精度1.5%； 8、内置被测电容Cx、被测电感Lx，各有两个不同参数和性能的元件供测量用：电容0.01μF和0.1μF，电感1mH和10mH。 | 套 | 5 | 60天 |  |
| 8 | 非线性元件伏安特性及高分重进式混沌综合实验仪 | 一、功能性指标： 1、了解对蔡氏电路的方程进行数值计算，实时显示电路中电容、电感两端的电压变化；调整电路参数，观察混沌行为的变化。 2、针对数值计算的电路参数调整实际电路，采用双踪示波器可实时观察电路中电容、电感两端的电压变化；或观察混沌行为的变化。 3、可以自行设计改变非线性负阻电路的伏安特性曲线，研究不同非线性负阻电路伏安特性曲线时的混沌行为。 二、技术性指标： 1、（非线性负阻电路做了模块化处理，可根据实验需要增加或减少模块数量）测试电源：输出（-15V）～（+15V）连续可调，0.25A电压源。电压纹波Vp-p<1mV,电流纹波<1uA. 2、测试电源电压四位半数显：0～19.999V，分辨率1mV；显示精度：0.1%。 3、测试电源电流四位半数显：0～19.999mA，分辨率1μA；显示精度：0.05%。 4、可变电感：（0～10）×1mH，（0～10）×0.1mH，精度：0.2%； 5、非线性负电阻由双运放四组单元模块组成。在两个混沌吸引子实验基础上，七极重进式模块。示波器图像可显示五个以上混沌吸引子。 线路板模块01：电解电容、集成电路 、电阻等 ； 线路板模块02 ：电解电容、集成电路、电阻、CBB电容、可调电阻等； 线路板模块03：电解电容、集成电路、电阻 、可调电阻、电阻等； 线路板模块04：电解电容 、集成电路 、电阻 、可调电阻等； 6、模块工作电源：±15V，精度：±0.1V，输出电流：250mA，纹波：Vp-p<1mV,具有短路软截止自动回复保护功能。①主板线路板电源：放大块 TDA2030T；稳压管 LM7815；稳压管 LM7915 ；稳压管 LM7805 ；电解电容 2200UF35V ；电解电容 470UF35V ；电解电容 1000UF35V ；CBB电容 105 ；CBB电容 104 ；二极管 1N5408；二极管 1N4007 ；电阻 RJ-5W-20Ω±2% ；散热器 双脚40mm ；散热器 单脚25mm ；电解电容 470UF50V ；电阻 RJ-1/4W-10KΩ±2% ； 7.示波器：带宽：100 MHz～110 MHz，实时采样率：1 GSa/s～1.2 GSa/s；模拟通道：2个；存储深度：64 kpts～70 kpts；波形捕获率高达：8,000 wfms/s～8,500 wfms/s；时基范围：2 ns/div~50 s/div；34种波形参数自动测量；触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发；交替模式，每通道时基独立可调；多种校准信号输出：10 Hz～12 Hz、100 Hz～110 Hz、1 kHz、10 kHz；7英寸TFT LCD，WVGA（800×480）；水平显示16 div～18 div；USB接口。 | 套 | 5 | 60天 |  |
| 9 | 电桥测量电阻误差分析综合实验仪 | 一、功能性指标： 1、借助四位半直流数字电压表，采用比较测量法，即： 电阻比等于电压比，比较测量不同的未知低值电阻（凯尔文电桥法），中值高值电阻测量（惠斯通电桥法）计算不确定度与常规的测量方法相比较。 2、学习电压表前端的CMOS、高稳定集成运算放大器电路解决了测量时数字电压表零漂所带来的读数误差。 二、技术性指标： 1、恒流源：0 ～ 2A 连续可调，电流纹波 <0.1uA； 2、恒流源测量显示：自动量程识别转换，四位半数显 (1)可调稳压电源：0～19.999V连续可调，四位半数显； (2)电压表0-1.9999V和0-19.999V两档，四位半数显； (3)电流表0-1.9999mA、0-19.999mA和2000.0mA三档，四位半数显； (4)直流：电压范围1.3V～14V，最大输出电流250mA； 3、方波：频率范围 50～1kHz，幅度 Vp-p<12V； 4、正弦波：频率范围 50～100kHz，幅度Vp-p<12V； 5、频率表测量精度±1Hz，可测量内部信号频率和外部信号频率； 6、智能控温表：室温～ 120℃，无级设定，显示温度和设定温度， 分辨率 0.1℃；控温精度：±0.5%Fs；采用周期：0.5Sec；控制方式：PID 控制（包括 ON/OFF 位式 PID 和连续 PID） 7、待测电阻模块24Ω/2W、240Ω/2W、480Ω/2W和2400Ω/2W； 8、透明模块测量盒： (1) 标准：0.01Ω±0.1%，四端，1 个； (2) 标准：0.1Ω±0.05%，四端，1 个； (3) 模拟：1Ω±5%，四端，1 个；(4) 模拟：10Ω±5%，四端，1 个； (5) 模拟：51Ω±5%，四端，1 个； (6) 模拟：510Ω±5%，四端，1 个。 9、待测铜电阻：：0.2±10%，四端，1 个（变温测量） 10、待测 Pe100 传感器：100±0.1%，（0℃）（变温测量） 11、待测铜、铝、铁材料：Φ2mm，L=300mm，测量长度分辨率： 1mm。 | 套 | 5 | 60天 |  |
| 10 | 互感系数测量实验仪 | 一、功能性指标： 1.本实验仪可完成测量发射、接收二线圈常规位置的互感、耦 合系数、同名端；测量发射、接收二线圈改变距离、夾角的互感、耦合系数；测量发射、接收二线圈加不同材质感应芯棒的互感、耦合系数等实验内容。 2. 改变两个圆形线圈相对位置及励磁频率、电流，对互感系数的影响 3. 两线圈中心放置不同材质感应芯棒，对互感系数的影响 4. 改变两线圈的匝数(加倍)，对互感系数的影响收线圈及测量信号源组成，独特设计，使能探测发射、接收二线圈处各种位置。 二、技术性指标： 1、测量信号源： (1) 输出：200 ～ 1500Hz，0 ～ 15Vp-p( 连续可调，有输出短路自恢复保护 )； (2)四位数显自动量程频率表：100 ～ 9999Hz( 分辨率 0.1HZ)； (3)四位交流数显电流表：0 ～ 2000mA( 分辨率 1mA)； (4)四位交流数显电压表：0 ～ 200.0mV( 分辨率 0.1mV)。 2、发射线圈：100 匝 +100 匝，平均半径 47.5mm， 可移距离 0 ～ 120mm。 3、接收线圈：100 匝+100 匝，平均半径57.5mm 可转角度0 ～ 360° 4、感应芯棒 :Φ10mm，L150mm，铜、铁、铝、有机玻璃。 5、调解电位器：33KΩ、10KΩ。 | 套 | 5 | 60天 |  |
| 11 | 电表改装与校准实验仪 | 一、功能性指标： 1．测量表头内阻及满度电流。 2．掌握将表头改成较大量程的电流表和电压表的方法。 3．设计一个的欧姆表，要求在范围内使用能调零。 4．用电阻器校准欧姆表，画校准曲线，并根据校准曲线用组装好的欧姆表测未知电阻。 5．学会校准电流表和电压表的方法。 二、技术性指标： 1、可调稳压电源0～20.00V，最小分辨率0.01V，带粗调和细调； 2、四位半标准电流表：2.0000mA、20.000mA和2000.0mA三档； 3、四位半标准电压表：2.0000V和20.000V两档； 4、指针表检流计：灵敏度可调，带电子调零功能； 5、被改装表：100μA； 6、线绕电位器4.7Ω； 7、数字面根表：2V、20V各一个。 | 套 | 5 | 60天 |  |
| 12 | 牛顿环测量装置 | 一、功能性指标： 1、读数显微镜（含45反射镜）、钠光灯、示教仪系统及牛顿环已知钠光灯的波长测量并计算牛顿环的曲率半径。牛顿环的通光孔径为φ32㎜，而横向测量范围为0～50mm,完全满足测量要求。 2、读数显微镜（含45反射镜）、钠光灯、及劈尖已知钠光灯的波长测量并计算可调劈尖内细丝的厚度,劈尖的通光口径为40mm*23mm，而横向测量范围为0～50mm,完全满足测量要求。 3、牛顿环及劈尖的形成原理； 4、利用牛顿环是如何实现测定凸透镜曲率半径的； 5、测量劈尖的细丝厚度； 6、降低系统误差的方法。 二、技术性指标： 1、读数显微镜:外形尺寸：170*200*300，底座为铸铁底座测量平稳，工作台透光玻璃平台内置反光镜。横向丝杆丝母转动测量，测量范围:横向测量0-50mm；测微读数鼓格值：0.01㎜；测量精度为≤0.015㎜，纵向测量采用新型防滑装置；升降调节：0-50mm；仪器光学系统的放大倍数：30×；3、附45°反射镜1套（用于牛顿环及劈尖实验）。 2.升降式钠光灯源： 灯源部分：铸铁底座联接立杆，灯源整体可升降调节，灯源内部分磁灯头座防破碎，灯源整可90度翻转，含灯管1只。电源机箱为★电感式 机箱壳双侧45°排比散热孔距ø3*15*18，★无需保险丝，自带短路保护装置； 3.牛顿环：机械外框尺寸:φ52㎜，材质：氧化砂黑处理，通光口径：φ32㎜，含三个调节牛顿环位置的调节手钉；光学件：由平凸及平的两块K9光学玻璃组成，曲率半径：700-800㎜ 4、可调劈尖：机械外形尺寸：长60mm宽40mm铝合金氧化砂黑处理，通光口径为40mm*23mm含四个调节螺丝调节劈尖的条纹位置，镜片的长度两端可测出，劈尖玻璃的外形尺：48*25两片K9的光学镜片组成，观看干涉条纹,用于测量细丝的厚度 5、示教仪系统包含对焦过程，均可同步显示；可编程摄像头及连接件支持配套定制，焦距、亮度、对比度参数优化匹配定制，可编程摄像头感光元件尺寸：1/3′，感光器件数量不低于50万，转换模拟量≥800线，BNC输出，工作电压12V，配电源适配器，监视器不低于12吋：分辨率≥1024×768，可兼容720P，长寿命设计，可7×24H正常使用超过20kH自身不出现故障，工作电压12V（用于测量时安装在读数显微镜目镜上模拟人的眼睛投在显示器上） | 套 | 5 | 60天 |  |
| 13 | 迈克尔逊干涉仪 | 一、功能性指标： 1、迈克尔逊干涉仪可配钠光灯测量并计算钠光灯的波长； 2、迈克尔逊干涉仪可配氦氖激光器及扩束镜测量并计算激光器的波长； 3、迈克尔逊干涉仪可白光源及薄片组件做白光干涉实验，测量并计算样品的折射率； 4、可与空气折射率气室及电箱测量压强并计算空气折射率； 5、能够观察到光的干涉现象； 二、技术性指标： 迈克尔逊主机外形尺寸：450mm*185mm*390mm。 1、底座：为铸铁底座表面喷灰色砂纹漆，含有三个不锈钢调平底脚，调整后可限位，实验平稳。 2、导轨：长为288mm，动镜可移动范围0～200，表面精磨，移动镜座可平稳移动，导轨直线性误差为±16″；测量范围可扩展其它实验。 3、分光板、补偿板：光学外形尺寸:40mm*35mm*8mm,平行度为1＂，平面度为λ/20； 4、动镜、定镜框采用铝质黑砂工艺，内加工M6*0.5mm丝孔新型二维调节架调节，调节旋钮M6X0.5mm铜质螺纹，调节舒适灵活，耐磨损，用于演示和观察干涉现象； 5、动镜及定镜光学镜片：光学镀膜反射镜，外形尺寸：φ36*8mm ，平面度为λ/10，表面镀外反膜 6、精密转动调大手轮连续可调，使得动镜测量范围0-200mm； 7、精密微动手轮分度值为0.0001mm；可平稳舒适转动用于实验验时观察干涉环的吞吐。 8、横纵向微调装置：内含有丝杆及拉簧便于干涉环的精细调节以便观察到最佳干涉环。 9、仪器波长测量精度：当条纹计数为100时，测定单色光波长的相对误差＜2%； 10、法布里-珀罗多光束系统： 法布里-珀罗含有专用镜架镜框：固定镜装置外形尺寸：135mm*140mm*120mm方便安装。 移动镜架框外形尺寸：48mm*37mm*64mm,光学件为φ30*10mm表面镀半透半反分光膜。 迈克尔逊望远系统：目放大倍率为10X,用于观察法布-珀罗干涉条纹的吞吐。 附件：步进电机三维控制平台（1套）： 电动位移X轴Y轴平台 ： 1、★行程：≥300mm 2、★台面尺寸：不小于120mm×120mm 3、★分辨率：整步≥20um/脉冲，半步≥10um/脉冲 4、★行进速度：≮120mm/s 5、★定位精度：≤25um 6、★重复定位精度：≤6um 7、★负载能力：≥20kg 8、扭矩刚度：俯仰0.12/N·cm，偏摆0.08/N·cm，转动0.1/N·cm 9、空行程：≤5um 10、传动副间隙：≤3um 11、★传感器类型：微型光电传感器 12、★电机：5相步进电机 13、步距角：0.72° 电动位移Z轴平台 : 1、★行程：≥35mm 2、★台面尺寸：不小于85mm×85mm 3、★分辨率：整步≥5um/脉冲，半步≥2.5um/脉冲 4、★行进速度：≮25mm/s 5、★定位精度：≤5um 6、★重复定位精度：≤3um 7、★负载能力：≥8kg 8、扭矩刚度：俯仰0.4/N·cm，偏摆0.25/N·cm，转动0.35/N·cm 9、空行程：≤3um 10、传动副间隙：≤3um 11、★传感器类型：微型光电传感器 12、★电机：2相步进电机 13、步距角：1.8° 电动平台配套线缆： 1、控制器连接线:≮3m，4套 2、光栅尺连接线：2套 3、主机控制器：1套 4、分机控制线：4套 5、控制器电源：5套 附件：三维精密控制平台（1套）： 光电振镜： 1、★输入光束孔径：≥14mm 2、光束偏移：≤25.25mm 3、追踪时间：≥350us 4、★最大激光峰值功率：≥800W 5、★最大激光平均功率：≥80W 6、零点漂移：≤15urad/K 7、增益漂移：≤8ppm/K 8、可重复性：≤2urad 9、线性度：99.9% 10、标记速度：1m/s以内可调 11、★定位速度：12m/s 12、★书写速度：≥200cps 13、★标准扫描角度：≥40degrees 14、★波长：1940nm 场镜: 1、★波长：≥1940nm 2、★扫描角：≮±25° 3、★扫描范围：≮320mm×320mm 4、★光束直径：≥20mm 5、★中心弥散圆：≮86um 6、★透过率：≥99% 7、★边缘弥散圆：≮89um - ★最大PWM信号300KHZ，最小PWM信号20KHZ(提供软件截图） ★电流映射，电流1-10区间，显示实际比例和DA map (0-4095)(提供软件截图） 平台配套设备： 1、升降台:行程≥150mm 2、光学系统镜片透过率：≥99% - ★振镜配套软件功能：区域，激光控制，端口，飞行标刻，红光指示，板卡信息。（提供软件功能截图） ★显示颜色与样式，工作区间，自定义快捷键，自动保存，移动旋转，用户管理等功能。（提供软件功能截图） ★振镜软件可实现与现有平台交互，可设置现有平台参数。 | 套 | 5 | 60天 |  |
| 14 | 分光计示教仪 | 一、功能性指标： 1.分光计、钠光源（汞光源）、示教仪系统、等边三棱镜利用光的反射及折射测量棱镜的角度及棱镜的最小偏向角，计算棱镜玻璃的折射率和色散率实验； 2.分光计、钠光源（汞光源）、示教仪系统、300L/mm 、及光栅座利用光的衍射测量光波波长，或光栅常数； 3、能够作观察到光的衍射实验现象； 二、技术性指标： 1、分光计主机的外形尺寸：500mm*290mm*285mm 2、底座：为铸铁底座表面喷灰色砂纹漆，含有三个不锈钢调平底脚，调整后可限位，实验平稳。 3、刻度盘及游标：外圆200，刻度0～3600，格值为0.50，游标读数示值1＇ 4、平行光管、望远镜系统均采用LY12材质，进口砂黑表面处理工艺；孔径大，倍率高，观察到的图像清晰； 物镜焦距：143.33㎜。视场角:8°通光口径：Φ33㎜；平行光管端的狭缝：狭缝宽度连续可调，调节范围：0-3㎜；望远系统的目镜的放大倍率：5.25×；目镜照明采用长寿命高亮度绿色发光二级管。狭缝联接筒及阿贝目镜调焦：采用齿轮齿条调焦方式，能快速找到成像位置；镜筒采用轴式定位转动平稳； 5、稳定性光栅座：ø52*42*10*12mm防止光栅片破损。 6、光栅：300L/mm ，尺寸：60×42×1.5㎜； 7、等边三棱镜：外型尺寸40×40×40㎜，精度：60°±1′，两面抛光； 8、平行平板外型尺寸：38*46*20mm,反射镜光学件尺寸Ф30*4㎜，镀半反半透膜。 9、手持放大镜：有效面积ø50mm，放大倍率10倍； 10、变压器电源3V； 11、示教仪系统包含对焦过程，均可同步显示；可编程摄像头及连接件支持配套定制，焦距、亮度、对比度参数优化匹配定制，可编程摄像头感光元件尺寸：1/3′，感光器件数量不低于50万，转换模拟量≥800线，BNC输出，工作电压12V，配电源适配器，监视器不低于12吋：分辨率≥1024×768，可兼容720P，长寿命设计，可7×24H正常使用超过20kH自身不出现故障，工作电压12V（用于测量时安装阿贝目镜上模拟人的眼睛投在显示器上） | 套 | 5 | 60天 |  |
| 15 | 函数/任意波形发生器 | 函数/任意波形发生器： 1、输出波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流DC、任意波形； ★2、输出频率范围：正弦波：1µHz~25MHz，方波：1µHz~5MHz； 3、频率稳定度：2ppm 4、任意波：1µHz~5MHz； 5、斜波：1µHz-2MHz； 6、采用先进的DDS技术、双通道等性能独立输出； ★7、内置6位高精度、宽频带频率计、频率范围：100mHz~200MHz； 8、USB Device和USB Host接口，支持U盘存储； ★9、输出幅值(高阻)：2mVpp~23Vpp之间连续可调； ★10输出阻抗：0Ω～1MΩ之间连续可调； 11、输出幅值误差在±1%左右； 12、垂直分辨率：14bit，采样率：125MS/s； 13、模拟数字调制类型： AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM ； 14、显示：4.3英寸WVGA（480×272）TFT液晶屏，同时显示两路频率、幅值等信息； ★15支持10W功率输出模块 ★16、支持Neptunelab智能实验室管理系统 频谱分析仪（含数字测试电源）（1套）： 1、★频谱分析范围：≥7.5GHz 2、★分辨率带宽：≥3MHz 3、★显示平均噪声电平：-165dBm/Hz 4、★单边带相位噪声：＜-98dBc/Hz 5、TOI：≥14dBm 6、★幅度准确度：≤0.7dB 7、★跟踪发生器：≥7.5GHz 8、★频率分辨率：≥1Hz 9、基准频率：≥10MHz 10、频率计数分辨率：≥0.1Hz 11、视频带宽：≥10MHz 12、★扫描时间：≥1ms 13、前置放大器：≥25dB，标称值 14、扫描模式：Seep ≤3MHz，FFT ≤10kHz 15、★具备多种高级测量功能：CHP，ACPR，OBW，CNR，Harmonic，TOI，Monitor 16、提供丰富的外围通信接口：LAN，USB Device，USB Host (USB-GPIB) 17、★不小于10.1寸多点触摸屏，支持鼠标和键盘控制。 数字电源参数 （1套）： 1、★总额定输出功率≥400W，4路通道 2、线路调节：≤0.01%mW 3、★噪声带宽：≤20MHz，波纹带宽：≤1MHz 4、★瞬态响应时间：≤50us 5、★电压变成分辨率：1mV 6、★电压回值精度：± 0.03% mV 7、★电压回值分辨率:≤1mV 8、额定输出：AC100V/120V/220V/230V ±10%, 50Hz/60Hz 9、具有多种接口：USB Type A: HOST; Type B: DEVICE, SPEED: 1.1/2.0 、LAN 、GPIB 10、★输出过流保护：≤110%A 11、★允许用户将多种类型的文件保存到设备种，以便以后随时调用 12、★具有标准的USB和局域网通信接口，以及可选的USB-gpib转换模块 13、★提供不小于4.3英寸真彩色TFT-LCD显示屏，分辨率为480×272。可设置4路电压电流波形运行图. 示波器（1台）： 1、★模拟带宽≥1GHz，4路模拟通道+EXT通道 2、★实时采样率≥5 GSa/s 3、★垂直分辨率10-bit 4、★采用SPO技术，波形捕获率可达750,000帧/秒，支持256级波形辉度及色温显示，存储深度≥250Mpts 5、分段采集可将存储深度分为不小于80,000段，以非常小的死区时间分段捕获符合条件的事件 6、★支持边沿、斜率、脉宽、窗口、欠幅、间隔、超时、码型、第N边沿、建立/保持和视频等触发类型及区域触发 7、支持IIC、SPI、CAN、LIN、UART、CAN FD、IIS、Flex Ray、MIL-STD-1553B等串行总线触发及解码 8、超过60种参数测量，支持测量统计、Gating测量、Math测量、History测量、Ref测量，支持对测量参数的直方图、轨迹图和趋势图统计 9、具有4路独立的波形运算功能，支持8M点FFT频谱分析和20多种常用时域运算，支持自定义表达式实现复杂的嵌套运算 10、支持多种高级数据分析和处理功能，包括搜索和导航、高速模板测试、波形直方图、波特图、电源分析、计数器等 11、支持16路数字通道、25 MHz任意波形发生器功能 12、屏幕不小于12.1英寸且支持电容触摸功能，屏幕分辨率1280×800 13、★内嵌Web Server，无需安装特殊的驱动和上位机软件，通过浏览器即可对仪器进行远程控制、观察波形，获取测量结果 14、★提供丰富的外围接口：包含USB 3.0 Host×2、USB Device、LAN、Pass/Fail、Trigger Out、HDMI等，并支持外接鼠标键盘 探测器参数： 1、★带宽：≥1GHz 2、★上升时间：≥250ps 3、★感光尺寸：直径≥100um 4、★感光范围：1500nm-3600nm 5、偏置电压：12V（干电池） 6、★工作阻抗：50Ω 7、★光敏面特性：平面增透镜/耦合透镜/光纤座FC接口/单模尾纤FC接头 8、信号接受：SMA(直流耦合) 能量计探头（2套）： 1、传感器类型：热释电 2、★测量波长范围：0.19um-11um 3、★光谱响应均匀性：≥2.7% 4、★靶面直径：35mm 5、★灵敏度：≥2mV/mJ 6、★响应时间：≤5ms 7、10ns脉冲功率密度阈值（mW/cm2）：≥100mW/cm2 8、★最大能量：≤20J 能量计表头（2套）： 1、★能量计表头具有不小于320×240分辨率的彩色屏幕 2、★具有高的测量灵敏度和较宽的量程范围 3、★具备快速响应时间 4、适配热释电型能量计探头 | 套 | 5 | 60天 |  |

第六章  响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

供应商：                           （盖章）

法定代表人：                         （签字）

投标日期：           年       月      日

目  录

- （供应商格式自拟）

1、投标函及投标函附表

（1）投标函

致：                （采购人名称）

根据贵方“          （项目名称及编号：）”的招标代表投标方（供应商名称）              ,提交谈判文件规定数量的响应文件，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人同意如下：

1.按谈判文件规定提供货物的投标总价为人民币（大写）        （¥      ）。

2.如果我方中标，我们保证根据谈判文件规定履行合同责任和义务。具体交货期承诺如下：             。

3.如果我方中标，我方保证按照谈判文件规定提交履约保证金，承担履约责任，保证按时签定合同并于合同签字生效后立即开始依合同要求履行相关义务。

4.我们已详细阅读了全部谈判文件，包括谈判文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受谈判文件的全部条款和条件，并严格按照谈判文件要求编制投标书和履行一切必要手续。

5.我们对谈判文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照谈判文件规定的时限和程序参加投标活动。

6.我们同意在供应商须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在供应商须知规定的响应有效期满之前均具有约束力。

7.我们如果在规定的响应有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的谈判保证金。

8.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

9.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

10.本投标自开标之日起     天内有效。

11.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还谈判保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与其他供应商、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向竞争性谈判小组成员、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按谈判文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

供 应 商：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

地      址：

电      话：

邮      编：

日      期：

（2）投标函附录

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |
| 2 | 质量要求 | 符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求。 |  |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |  |
| 4 | 分包 | 不允许 |  |
| 5 | 响应有效期 | 投标截止之日后 天（日历天），从开标截止之日算起。 |  |
| 7 | 付款方式 | 货到验收合格后一次性支付 |  |
| 备注：供应商在响应谈判文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |

供 应 商：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字）

日      期：        年      月      日

2、法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质:

地    址：

成立时间：         年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性     别：

年    龄：                 职     务：

系                                    （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人居民身份证复印件（正、反面）

供 应 商：                                （盖单位公章）

法定代表人：                                      （签字）

日      期：        年       月      日

- 3、授权委托书

本人            （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

委托代理人居民身份证复印件（正、反面）

- 供 应 商：                       （盖单位章）

- 法定代表人：                           （签字）

- 身份证号码：

- 委托代理人：                            （签字）

- 身份证号码：

- 日      期：       年     月     日

## 4、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称（盖单位章） | 投标报价 （元） | 交货期 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |

供 应 商：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字或盖章）

日      期：        年      月      日

说明：

1、“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及响应文件的其他相关内容一致。如果“开标一览表”的内容与“投标报价明细表”以及响应文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

2、“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

3、“开标一览表”是响应文件的组成部分，必须按要求签署和加盖公章，否则为无效投标。

4、以“政采云”平台格式为准

## 5、谈判保证金

附：谈判保证金凭证复印件

供 应 商：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字或盖章）

日      期：        年      月      日

6、投标报价及明细

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨氏模量测量实验仪 |  |  |  |  |
| 2 | 热学综合实验仪 |  |  |  |  |
| 3 | 转动惯量测定综合实验仪 |  |  |  |  |
| 4 | 液体表面张力系数测定仪 |  |  |  |  |
| 5 | 受迫振动与共振实验仪 |  |  |  |  |
| 6 | RLC实验仪 |  |  |  |  |
| 7 | 交流电桥实验 |  |  |  |  |
| 8 | 非线性元件伏安特性及高分重进式混沌综合实验仪 |  |  |  |  |
| 9 | 电桥测量电阻误差分析综合实验仪 |  |  |  |  |
| 10 | 互感系数测量实验仪 |  |  |  |  |
| 11 | 电表改装与校准实验仪 |  |  |  |  |
| 12 | 牛顿环测量装置 |  |  |  |  |
| 13 | 迈克尔逊干涉仪 |  |  |  |  |
| 14 | 分光计示教仪 |  |  |  |  |
| 15 | 函数/任意波形发生器 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

## 7、技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 采购需求参数 | 供应商所提供参数 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

（表格可自行扩充，不可完全复制技术参数与要求，后附采购需求要求的相关证明材料）

供应商名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

8、投标服务技术文件

供应商应根据自身的实力以及经验，结合采购人需求编制科学、合理、可行性的项目技术和实施方案等相关介绍：

目录

一、企业介绍

二、项目服务团队

三、实施方案

9、供应商资格声明

致：                  （采购人、采购代理机构）

一、按照《中华人民共和国政府采购法》第22条和你公司发布的          《项目名称、项目编号 谈判文件》的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

二、我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目采购人所造成的损失。

三、我公司已经按照你公司谈判文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投  标  人：                                 （盖单位公章）

法定代表人：                                 （签字）

日      期：        年      月      日

10、供应商基本情况

| 单位名称： （盖单位公章） |  |
| --- | --- |
| 注册资金 | （万元） |
| 行业类别 （对应“□”画“√”） | □（一）农、林、牧、渔业 □（二）工业 □（三）建筑业 □（四）批发业 □（五）零售业 □（六）交通运输业 □（七）仓储业 □（八）邮政业 □（九）住宿业 □（十）餐饮业 □（十一）信息传输业 □（十二）软件和信息信息技术服务业 □（十三）房地产开发经营 □（十四）物业管理 □（十五）租赁和商务服务业 □（十六）其他未列明行业 |
| 职工人数 | （人） |
| 专业技术人员人数 | （人） |
| 上年度营业收入 | （万元） |
| 社会保障资金情况 | 附缴费证明复印件 |
| 缴税情况 | 有/无（有，附近期的缴费证明复印件） |
| 上年利润 | （万元） |

投  标  人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字或盖章）

日      期：        年      月      日

11、公司财务状况

一 、开户情况

| 开户银行 | 银行名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 银行地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 (单位：元) | 近 三 年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年 | 年 | 年 |
| 1、总资产 |  |  |  |
| 2、流动资产 |  |  |  |
| 3、总负债 |  |  |  |
| 4、流动负债 |  |  |  |
| 5、税前利润 |  |  |  |
| 6、税后利润 |  |  |  |
| 7、固定资产 |  |  |  |
| 8、净资产总值 |  |  |  |

备注：本表后附财务证明材料，

- 12、类似项目经验

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 服务内容 | 中标金额 | 交货期 | 采购人联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年      月      日

备注：类似项目经验，本表后附业绩证明材料，并标明序号。

- 13、确保质量承诺书

致(采购人名称)：

我单位在              项目中，一旦中标，在该项目实施过程中，我们除响应竞争性谈判文件中所有的条款及履约合同内容外，并对做如下承诺：

在交货期限内，一定要精心组织、精心策划，确保本项目目标的实现。

在此交货期限中，以一流的服务，一流的质量。调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保优良环境的实现。

以上是我单位对该项目的质量承诺，若我方达不到发包人要求及我方承诺标准，出现问题与我方有直接责任时，我方愿受罚。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出。

供应商：(盖章)

法人代表：(签字或盖章)

日期：      年   月   日

14、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟）

投  标  人：                                 （盖单位公章）

法定代表人：                                 （签字并盖章）

日      期：        年      月      日

15、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

- 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

16、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人

或授权代表（签    字）：

日期:         年   月   日

17、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

18、供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟