长春五十二中赫行实验学校科学和理化生实验箱采购

采 购 文 件

项目编号：ZYF-ZB-20250022

采购人：长春五十二中赫行实验学校

采购代理机构：中元方工程咨询有限公司

日期：二〇二五年七月

目录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知前附表	4

第三章 供应商须知	8

第四章 采购内容	13

第五章 评标办法	68

第六章 响应文件格式	74

第七章 合同条款及格式	101

# 第一章 采购公告

项目编号：ZYF-ZB-20250022

项目概况：

长春五十二中赫行实验学校科学和理化生实验箱采购的潜在投标人应自行登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取采购文件（操作路径：登录“政采云”平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），并于2025年07月31日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

采购编号：采购计划-[2025]-00063号

项目编号：ZYF-ZB-20250022

项目名称：长春五十二中赫行实验学校科学和理化生实验箱采购

采购方式：公开招标

供货地点：采购人指定地点

预算金额：3345000元；

最高限价：3345000元；

供货期：签订合同之日起30天内完成供货安装调试；

采购范围：完成长春五十二中赫行实验学校科学和理化生实验箱采购项目工作（详见招标文件采购内容）

核心产品第一项：物质具有一定的特性与功能实验箱；

质量标准：符合国家相关行业标准。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.具备国家有关主管部门批准的本招标项目标的的合法资格。

3.企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。一般须具备法人资格，分公司或者分支机构须取得总公司授权。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业：工业。（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

5.本项目的特定资格要求：

5.1供应商应在中华人民共和国境内注册，具备有效营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

三、获取招标文件

时间：2025年07月10日09:00至2025年07月17日16:00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）在线获取；

方式：供应商登录政采云平台（http：//www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理；

售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2025年07月31日09时30分（北京时间）

地点：长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼吉利招第三开标室

- 公告期限

- 自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 其它补充事宜

- （1）投标人在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册（如已注册长春市政府采购电子商城则无需重复注册），注册链接：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry，政采云平台客服热线：95763；

- （2）政采云投标客户端及CA驱动下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040033011edaac705fda12edb43；

- （3）CA数字证书申请流程链接：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html，未进行政采云注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成政采云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。投标人须自行考虑办理时间，由于投标人自身原因导致无法完成办理的，后果自负；

- （4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动；

- （5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云平台，点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助或点击右侧帮助文档查看投标人指南或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助；

- （6）投标操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作；

- （7）本项目执行电子化招投标，供应商须通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子版投标文件。由于供应商自身原因在递交响应文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。开标辅助软件“腾讯会议”，腾讯会议号：#腾讯会议：178-304-749，进入视频会议人员应改名为“投标单位名称”。因投标人自身原因未能成功解密的，视为逾期未提交投标文件，投标无效；

- （8）有效投标人不足三家时，采购人另行组织招标；

- （9）当投标人的有效投标报价超出招标控制价（预算金额、拦标价）的，该投标报价视为无效报价；

- （10）发布公告的媒介：“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn），同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）、长春市公共资源交易网、中国政府采购网发布。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人：长春五十二中赫行实验学校

地址：二道区临河街1537号

联系人：吴刚

电话：17790066268

2.采购代理机构：中元方工程咨询有限公司

地址：长春市南关区蔚山路与幸福街交汇绿地中央广场B8A栋716室

联系人：于凯伦、杨佳淇

联系电话：0431-85807881

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：于凯伦、杨佳淇

- 联系电话：0431-85807881

- 4.招标监督管理部门：长春市二道区财政局政府采购管理工作办公室

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：长春五十二中赫行实验学校 地址：二道区临河街1537号 联系人：吴刚 电话：17790066268 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：中元方工程咨询有限公司 地址：长春市南关区蔚山路与幸福街交汇绿地中央广场B8A栋716室 联系人：于凯伦、杨佳淇 联系电话：0431-85807881 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：长春五十二中赫行实验学校科学和理化生实验箱采购 项目编号：ZYF-ZB-20250022 |
| 4 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 采购范围 | 完成长春五十二中赫行实验学校科学和理化生实验箱采购项目工作（详见招标文件采购内容） |
| 6 | 供货期 | 签订合同之日起30天内完成供货安装调试 |
| 7 | 质量标准 | 符合国家相关行业标准 |
| 8 | 资金来源 | 财政资金 |
| 9 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.具备国家有关主管部门批准的本招标项目标的的合法资格。 3.企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。 一般须具备法人资格，分公司或者分支机构须取得总公司授权。 4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) 5.本项目的特定资格要求： （1）供应商应在中华人民共和国境内注册，具备有效营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 |
| 10 | 评审委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，技术、经济方面的专家5人； 评标专家确定方式：在监督部门的监督下从依法设立的评标专家库中随机抽取。 |
| 11 | 是否授权评审委员会确定中标单位 | □是 √否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 12 | 采购代理服务费 | 执行国家发改委办公厅颁布的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改办价格[2015]299号文件）规定的标准按招标控制价（工程1%，货物、服务1.5%）收取招标代理服务费，由中标人支付。 |
| 13 | 投标有效期 | 为：90天（日历天） |
| 14 | 踏勘现场 | 无 |
| 15 | 响应文件份数 | 1.评标过程中以电子投标文件为主，以电子投标文件为准。 2.供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作投标文件1份（此投标文件须上传至“政采云”平台）。 3.供应商在制作投标文件时，电子投标文件以“政采云”平台的投标文件格式为准。 注：所有供应商需在开标结束后将投标文件电子版发至466866149@qq.com邮箱；投标文件电子版内容：（投标文件电子版需与解密投标文件内容一致、1份PDF格式(须带供应商公章)、1份Word可编辑版本）。 |
| 16 | 递交文件地点 | 政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn） |
| 17 | 供应商提出问题的截止时间 | 响应文件截止时间5日前 将质疑问题以word格式发至466866149@qq.com邮箱，并将加盖供应商单位公章的书面材料递交至采购代理机构，否则不予解答。 |
| 18 | 采购时应 提交的其它资料 | 资格后审资料（详见投标资格审查部分） |
| 19 | 分包 | 不允许 |
| 20 | 偏离 | 对招标文件的实质性技术参数要求条款不允许偏离 |
| 21 | 响应文件提交截止时间 | 2025年07月31日09时30分（北京时间） |
| 22 | 投标保证金 | 为进一步深化“放管服”改革，切实减轻企业负担，加快推动企业诚信体系建设，优化营商环境，推动我市经济高质量发展，对政府采购货物和服务招标投标活动及非招标采购方式采购货物、工程和服务不向诚信记录良好的供应商收取投标保证金，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经采购代理机构“信用中国”网站查询，诚信记录良好的供应商不收取投标保证金。 |
| 23 | 采购预算 | 3345000元 |
| 24 | 付款方式 | 具体以实际签订合同为准。 |
| 25 | 合同方式 | 具体以实际签订合同为准。 |
| 26 | 履约保证金 | 不要求 |
| 27 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 28 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 29 | 政府采购进口产品的规定： 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，供应商必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。 在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。  本项目拒绝进口产品 □本项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |  |
| 30 | 政府采购强制采购：强制采购的节能产品：按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，供应商必须提供列入《节能产品政府采购清单》的产品，否则投标无效。 政府采购强制采购标记★符号的节能产品：  否 □是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。 |  |
| 31 | 政府采购支持中小企业（含监狱企业）发展： þ专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。 ¨非专门面向中小企业采购： 非专门面向中小企业采购：对于小型或微型企业（含监狱企业）参与本项目投标的，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的价格扣除； 本项目为专门面向中小企业采购项目，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。 注：小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须向供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |  |
| 32 | 投标文件远程解密方式：本项目采用“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)不见面开标大厅进行远程采购活动。 投标文件远程解密方式： ①公布供应商名单后30分钟内，由供应商持制作该电子投标文件的相同数字证书(CA锁)及电脑进行远程解密(各供应商在投标文件提交截止时间前及“政采云”系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密)。 ②投标文件解密截止时间后，“政采云”平台公布招标报价信息，供应商需持企业数字证书登录“政采云”平台在线确认招标报价信息。 ③因供应商自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其招标无效。 |  |
| 33 | 采购公告与采购文件有不一致之处，以采购文件为准。 |  |

# 第三章 供应商须知

1.采购代理机构和采购人

1.1采购代理机构受采购人委托具体组织本次采购活动的单位，即中元方工程咨询有限公司。

1.2采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人详见采购公告。

2.合格供应商

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.具备国家有关主管部门批准的本招标项目标的的合法资格。

3.企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

一般须具备法人资格，分公司或者分支机构须取得总公司授权。

4.须在投标文件里提供投标人代表和项目管理主要成员（不含退休人员）开标前1个月内以投标人名义缴纳的、正常缴费状态的个人参保证明，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪，如该投标人所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，否则投标无效。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

6.本项目的特定资格要求：

1、供应商应在中华人民共和国境内注册，具备有效营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.采购费用

3.1供应商应承担所有与准备和参加采购有关的费用，无论采购的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.采购文件的实质性响应

4.1供应商应认真阅读采购文件中的全部内容，如果没有按照采购文件的要求完整地提交全部资料或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

5.采购文件的澄清和修改

5.1提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者采购小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

6.响应文件的构成

6.1供应商应按采购文件提供的响应文件格式完整地编制响应文件。响应文件包括以下内容：

（1）资格性审查和符合性审查证明文件一览表

（2）报价函

（3）报价一览表

（4）供应商资格审查和符合性审查证明文件

4-1  营业执照

4-2  法定代表人证明文件

4-3  法定代表人授权书

4-4 其它证明文件（供应商可根据项目特点自行提供）

注：响应文件中应附上述文件的复印件并加盖公章。

7.报价

7.1所有报价均使用人民币。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

7.2供应商应一次报出不得更改的价格。

- 投标保证金

8.1投标保证金投标保证金的形式：见供应商须知前附表

注：1.投标保证金应从其基本账户转出，应在开标前提交，以到账为准。投标保证金是响应文件的组成部分，开标前未按要求提交到账的，视为放弃投标，采购人将不接受其响应文件。供应商应在银行进账单或电汇凭证上项目用途、项目编号以便核对查实。

2.投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。为方便核对投标人投标保证金到账情况。

3.对项目本次招标出现废标情况的，投标保证金退还至投标人投标保证金原缴纳账户。重新组织招标时，投标人需按规定重新缴纳投标保证金。

9.投标有效期

9.1报价应在采购文件规定的投标有效期内保持有效，投标报价不满足投标有效期的将被视为未响应采购文件要求将被拒绝。

9.2除特别说明外，投标有效期为90天（日历天）。

10.响应文件的编制

10.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11.响应文件的装订、密封和标记

本项目为全流程电子项目，电子响应文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制，加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台。

12.响应文件的提交

12.1供应商应当按采购文件规定的时间、地点提交响应文件和投标保证金。

12.2采购代理机构有权按本须知第5.1条的规定，通过修改采购文件延长提交响应文件截止期。在此情况下，采购代理机构和供应商受提交响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13.响应文件的补充、修改或撤回

13.1供应商在提交采购响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，同时应向采购代理机构提交经供应商法定代表人或授权代表签字或加盖公章的书面声明。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.采购小组的组建

14.1采购小组成员由评审专家和采购人代表组成，评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中抽取，采购小组为五人，成员名单在成交结果确定前保密。

15.采购过程的组织和保密

15.1采购代理机构负责组织采购过程，并保证采购在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

15.2采购小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

16.采购文件的确认

16.1采购文件由依法组建的采购小组确认。

17.响应文件的初审

17.1采购小组首先应当依据采购文件的规定，对响应文件进行资格性审查和符合性审查。

17.2资格性审查是指采购小组对响应文件中的资格证明、投标保证金和报价有效期等内容进行审查，以确定供应商是否具备参与报价的资格。

17.3符合性审查是指采购小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对采购文件的实质性要求做出响应。实质上响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围或者实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。采购小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.4采购小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。采购小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

17.5未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，采购小组应当告知有关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的报价从而使其成为实质上响应的报价。

18.评定成交标准

18.1采购小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合由低到高的顺序推荐3名成交候选人。如出现供应商报价相同的情况，按技术指标优劣顺序排列，如出现技术指标相同，按优惠条件优劣顺序排列，如以上均相同，采取随机抽取确定。

19成交人的确定

19.1采购小组从评审报告提交的成交候选人中，确定排名第一的供应商为成交供应商。

20.评审报告的编写

20.1采购小组编写评审报告。评审报告应当由采购小组全体人员签字认可。采购小组成员对评审报告有异议的，采购小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的采购小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由采购小组书面记录相关情况。采购小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.成交结果的公布和成交通知书的发出

21.1 采购代理机构应当在成交供应商确定后3个工作日内公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。

22.质疑和投诉

22.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复。

22.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满十五个工作日内按有关规定向同级政府采购管理部门投诉。

23.采购活动的终止

23.1出现下列情形之一的，采购人或者采购项目应当终止采购采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的 采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

24.履约保证金

24.1除特殊说明外，本项目不交纳履约保证金。

25.签订合同

25.1成交供应商在收到成交通知书后30天内，应派授权代表与采购人商讨、签订合同。供应商成交后不得拖延或拒绝签署合同。

26．评审委员会谈判中发现供应商有下列情形之一的，应当认定属于串通投标行为，相关供应商的投标作废标处理，并在评审报告 （评审纪要）中准确记录。

26.1  不同供应商的响应文件中错、漏之处相同的。

26.2  不同供应商的响应文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的。

26.3  一家供应商的响应文件中加盖了另一家供应商公章的。

26.4  不同供应商的响应文件中项目成员出现同一人的。

26.5  不同供应商的响应文件制作非正常一致的。

26.6  不同供应商的响应文件中相关内容的段落、字句、联系电话、联系人姓名等非正常一致的。

26.7  一家供应商的响应文件中装订了标有另一家供应商名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授权代理人签名的。

26.8  不同供应商的响应文件由同一供应商或者同一个人编制的。

26.9  《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为。

26.10  供应商串通投标的其他情形。

# 第四章 采购内容

完成长春五十二中赫行实验学校科学和理化生实验箱采购项目工作:科学:918套 物理:462套 化学:231套 生物210套

一、采购项目主要内容

| 采购标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 长春五十二中赫行实验学校科学和理化生实验箱采购 | 1 | 符合《中小学实验教学基本目录》2023版基本实验要求。 共1890箱，其中： 科学：918箱 物理：385箱 化学：315箱 生物：272箱 |

二、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小学科学实验箱 |  |  |
| 1 | 物质具有一定的特性与功能实验箱 | 箱 | 54 |
| 2 | 空气与水是重要的物质实验箱 | 箱 | 54 |
| 3 | 金属及合金是重要的材料、物质的三态变化、物质的溶解和溶液、物质变化的实验箱 | 箱 | 54 |
| 4 | 力是改变物体运动状态的原因实验箱 | 箱 | 54 |
| 5 | 电磁相互作用实验箱 | 箱 | 54 |
| 6 | 声音与光的传播实验箱 | 箱 | 54 |
| 7 | 能的形式、转移与转化一（热学）实验箱 | 箱 | 54 |
| 8 | 能的形式、转移与转化二（绿色能源）实验箱 | 箱 | 54 |
| 9 | 能的形式、转移与转化三（机械）实验箱 | 箱 | 54 |
| 10 | 生命系统的构成层次实验箱 | 箱 | 54 |
| 11 | 生物体的稳态与调节实验箱 | 箱 | 54 |
| 12 | 生命的延续与进化实验箱 | 箱 | 54 |
| 13 | 宇宙中的地球实验箱 | 箱 | 54 |
| 14 | 地球系统实验箱 | 箱 | 54 |
| 15 | 技术、工程与社会实验箱 | 箱 | 54 |
| 16 | 工程设计与物化实验箱 | 套 | 54 |
| 17 | 电学实验箱 | 箱 | 54 |
|  |  | 合计 | 918 |
|  | 初中物理实验箱 |  |  |
| 1 | 物质的形态和变化 | 箱 | 35 |
| 2 | 物质的属性 | 箱 | 35 |
| 3 | 多种多样的运动形式 | 箱 | 35 |
| 4 | 轨道小车 | 箱 | 35 |
| 5 | 机械运动和力 | 箱 | 35 |
| 6 | 压强与浮力 | 箱 | 35 |
| 7 | 声学 | 箱 | 35 |
| 8 | 光学 | 箱 | 35 |
| 9 | 电和磁 | 箱 | 35 |
| 10 | 能量、能量的转化和转移、机械能、内能 | 箱 | 35 |
| 11 | 电磁能 | 箱 | 35 |
|  |  | 合计 | 385 |
|  | 初中化学实验箱 |  |  |
| 1 | 科学探究与化学实验 | 箱 | 35 |
| 2 | 空气、氧气、二氧化碳 | 箱 | 35 |
| 3 | 水和溶液 | 箱 | 35 |
| 4 | 金属与金属矿物 | 箱 | 35 |
| 5 | 常见的酸、碱、盐 | 箱 | 35 |
| 6 | 物质的组成与结构 | 箱 | 35 |
| 7 | 物质的化学变化 | 箱 | 35 |
| 8 | 初中化学配套实验仪器 | 箱 | 35 |
| 9 | 电化学组合 | 箱 | 35 |
|  |  | 合计 | 315 |
|  | 初中生物实验箱 |  |  |
| 1 | 生物体的结构层次 | 箱 | 34 |
| 2 | 生物的多样性 | 箱 | 34 |
| 3 | 生物与环境 | 箱 | 34 |
| 4 | 植物的生活 | 箱 | 34 |
| 5 | 人体生理与健康 | 箱 | 34 |
| 6 | 遗传与进化 | 箱 | 34 |
| 7 | 生物学与社会·跨学科实践 | 箱 | 34 |
| 8 | 初中生物配套实验仪器 | 箱 | 34 |
|  |  | 合计 | 272 |

小学科学实验箱技术参数要求

1.物质具有一定的特性与功能实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。

主要配置及参数：

玻璃珠（透明φ2cm）1个、大号螺母(M20)1个、乒乓球(φ4cm)1个、小橡皮擦(38×18mm)1块、大橡皮擦(50×20mm)1块、泡沫块(1.5×3×8cm)1块、塑料杯（8*6cm）1个、木块（3×3×3cm）1个、金属勺子（不锈钢128mm）1个、塑料勺子（136mm）1个、木勺子（125mm）1个、软尺（1.5m）1个、塑料直尺（30cm）1个、红水温度计（0～100℃）1个、量筒（50ml）1个、电子天平（量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1g）1个、沙子（浅肤色，150g）1袋、白砂糖2袋、铁粉盒1盒、木屑（5g）1包、手电筒（带绳配1节5号电池，1W的LED灯珠）1个、1号电池盒（可磁吸，132.7×56.7×33mm（±5mm））2个、灯座（可磁吸，110*50×31mm（±5mm））1个、小灯泡（3.8V)2个、单刀单掷开关（可磁吸，110×50×31mm（±5mm））1个、导体验证器（可磁吸，110×50×31mm（±5mm））1个、1号电池（1.5V）2个、导体与非导体（铜棒（8cm）1根、铁棒（8cm）1根、木棒（8cm）1根、铝棒（8cm）1根、塑料棒（8cm）1根、橡胶棒（8cm）1根)1套、4mm红色香蕉插头线2根、4mm黑色香蕉插头线2根、玻璃烧杯（高硼硅3.3，250mL，99mm×70mm）1个、感温贴（测量范围18°-34°，尺寸130mm*18mm）、塑料水槽盒（250 mm×180 mm×100 mm）1个等。

产品技术指标：

导体验证器（可磁吸）：

产品组成：由绝缘底座、两端验证接口、香蕉插头接线柱等组成；规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110*50*31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110*50*31mm（±5mm），材质工艺：紫色增强ABS塑料+墨色透明PC精密注塑成型；功能描述：磁吸式，检验导体与绝缘体，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。

1号电池盒（磁吸）：

产品组成：由壳体、弹簧、弹片、香蕉插头接线柱等组成；壳体尺寸规格：132.7*56.7*33mm（±5mm）；壳体材质工艺：紫色增强ABS塑料；功能描述：有串联接插口，配合1号电池及其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要提供直流电源的实验。内嵌磁铁，也可以吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行相关实验。

灯座（磁吸）：

产品组成：由绝缘底座、灯座、香蕉插头接线柱等组成；规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110*50*31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110*50*31mm（±5mm），材质工艺：紫色增强ABS塑料+墨色透明PC精密注塑成型；功能描述：磁吸式，配合小灯泡作为用电器与其他相关器材进行电学、电磁学及其它需要灯泡的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。

单刀单掷开关（磁吸）：

产品组成：由绝缘底座、开关闸刀、香蕉插头接线柱等组成。规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110*50*31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110*50*31mm（±5mm），材质工艺：紫色增强ABS塑料+墨色透明PC精密注塑成型；功能描述：作为控制电路的开关与其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要控制电路通断的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。

250ml玻璃烧杯：

规格：250ml：外形尺寸：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性dh，用作配制溶液和作为不同容量的试剂化学反应容器。

可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：

1.观察描述常见物体的

2.观察常见材料的外部

3.用尺子测量物体的长度

4.用温度计测量物体的温度

5.用量筒测量某种液体的体积

6.用天平或电子秤等测量物体的质量

7.根据物质特点分离混合在一起的物质

8.观察常见材料的透光性

9.探究常见材料的导电性

10.探究常见材料在水中的沉浮

11.探究常见材料的导热性

2. 空气与水是重要的物质实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 
主要配置及参数：
自封袋10个、保鲜袋（PE透明）10个、塑料杯（圆形8*6cm）4个、塑料碗（圆碗绿色φ12cm）1个、气球（混色乳胶10cm）10个、打气筒（针式两用3.5cm*19cm）、分装瓶（60ml）2个、洗发水（白茶香味瓶装30ml）1瓶、容量瓶(25ml)1个、硬塑方形杯(开口71mm*高71mm容量101ml-200ml)1个、小木块(松木3*3*3cm)5个、60mm玻璃漏斗（高硼硅3.3，Φ60×110mm（±5mm））1个、100ml锥形瓶（高硼硅3.3，105×64mm（±5mm），）1个、30#单孔硅胶塞（30×22×30mm（±5mm）1个，Φ7mm）1个、塑料水槽( 250*180*100mm )1个、带孔塑料杯（4.5cm×7cm×5.3cm）1个、硅胶管（Φ0.6cm）1根、热气球纸筒（27.5cm×20cm）1个、热气球袋（50cm×80cm）1个、孔明灯（含灯体1个，蜡烛1个，82cm×33cm×45cm）2套、风的形成实验材料（20cm×8cm×8cm）1套、X型支座（黑色增强尼龙、镀锌圆钢，φ10mm凹凸式双轨插孔）1套、250mm支撑杆（不锈钢 D=10mm，L=250mm）1根、大号铁三环（金属，黑色，配紫色M6螺丝）1套、酒精灯（玻璃 150mL，L=110×79mm（±10mm））1个、陶土网（ 150mmx150mm）1个、250ml玻璃烧杯（高硼硅3.3，99×70mm（±5mm）)1个、电子点火器（23cm×4.5cm）1支、红水温度计（-10～110℃）2个、毛巾（400克30*30mm）1个、食盐（30g）1包、试管（Φ20 mm×195 mm）1个、记号笔1支等。
产品技术指标：
X型支座：
材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
60mm玻璃漏斗：
规格：外形尺寸Φ60×110mm（±5mm）；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作加液器，将液体注入小口径容器中；装上滤纸后可用作过滤器，用于分离液体和固体的混合物。例如用于水的净化、粗盐中难溶杂质的去除等实验。
100ml锥形瓶：
规格：100mL；外形尺寸105×64mm（±5mm），口径φ32mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：①瓶体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性；②、用作滴定实验，防止液滴溅出瓶外造成实验误差；③、用作液体搅拌容器。
250ml玻璃烧杯：
规格：250ml：外形尺寸：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为不同容量的试剂化学反应容器。
可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：
12.观察空气的特点
13.观察水的特点
14.空气占据空间的实验
15.观察热空气上升现象
16.模拟风的形成
17.观察水沸腾和结冰的现象
18.测量水沸腾和结冰时的温度
19.观察水的蒸发和水蒸气凝结现象

3. 金属及合金是重要的材料、物质的三态变化、物质的溶解和溶液、物质变化的实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 
主要配置及参数：
砂纸1张、铜片（10x110x0.5mm）2片、铝片（10x110x0.5mm）2片、铁片（10x110x0.5mm）2片、铜丝（15cm）2根、铁丝（15cm）2根、铝丝（15cm）2根、观察记录表2张、食盐（30g）2包、白砂糖（方形7g）2包、沙子（浅肤色150g）1袋、食用油（10ml）2瓶、250ml玻璃烧杯（高硼硅3.3，99×70mm（±5mm）)2个、药勺2个、搅拌棒（18.5×1cm）2个、冰糖（100g）1包、羊角锤（18cm×6.5cm）2个、蜡烛（白色 18cm×1.5cm）2个、电子点火器（23cm×4.5cm）1个、毛玻璃片（50mmx50mmx4mm）1个、木质试管夹（夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm）2个、金属勺（不锈钢，165mm）2个、塑料量筒（10ml)3个、纯铁钉（8mm×100mm）3个、密封盒（205*132*70mm）1个等。
产品技术指标：
250ml玻璃烧杯：
规格：250ml：外形尺寸：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为不同容量的试剂化学反应容器。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：
20.观察金属的特点
21.观察并比较固体、液体、气体的不同
22.观察某些物质在水中的溶解现象
23.探究影响物质溶解快慢的常见因素
24.观察产生了新物质的变化

4. 力是改变物体运动状态的原因实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 
主要配置及参数：
方位图卡1张、软尺（1.5m）1个、校园布局图卡1张、校园建筑图卡1张、条形盒测力计2.5N（双面显示 塑料壳体，170×48×21mm）1个、滑木块（100×60×33mm，中间带孔可固定固定轴，一面光滑面一面eva）1个、固定轴（不锈钢、88mm）1个、橡皮筋1袋、塑料直尺（30cm）1把、电子秒表（8.45×6.65×2.55cm）1个、指尖陀螺1个、钢直尺（30cm）1把、圆形自粘纸（红色 8mm）1个、摇摆玩具dh（ABS 弹簧）1个、玩具汽车（6.5×4.5×7cm）1个、彩虹圈（6.5x6cm）1个、橡胶弹球1个、溜溜球（5.5cm×3cm）1个、陀螺（木质 4cm×4cm）1个、弹跳青蛙（5cm×7cm）1个、直线轨道（可拼接）2个、曲线轨道（可拼接）2个、红色小球1个、蓝色小球1个、槽码（50g）2个、槽码挂钩（50g）1个、沉浮块（195mm×71mm×12mm）1套、铁质小车（12*8*3.5cm）1个、钓鱼线1个、标记纸（五色抽拉）1套、塑料水槽( 250*180*100mm )1个等。
产品技术指标：
条形盒测力计2.5N：
可双面显示，塑料壳体、挂钩、调零螺丝、弹簧、铝管等。塑料壳体：尺寸规格：170*48*21mm；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为整个仪器提供安装固定的结构。
调零螺丝：尺寸规格：28*∅8.5，材质工艺：优质Q235,铁镀镍，防锈防氧化；功能描述：连接弹簧和标线，用于测力计调零作用。
可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：

25.观察和描述物体所处的位置和方向

26.比较推力和拉力

27.观察力可以使物体的形状发生改变

28.用表测量时间

29.观察、描述和测量物体的运动

30.比较物体运动的快慢

31.观察生产生活中的摩擦力现象

32.观察生产生活中的弹力现象

33.观察生活中的浮力现象

34.研究拉力大小与改变小车运动快慢的关系

35.使用弹簧测力计测量力的大小

36.观察物体下落的现象

5. 电磁相互作用实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 
主要配置及参数：
铁质小车（12×8×3.5cm）1个、条形磁铁2个、钓鱼线1个、安全剪刀(12cm×5.1cm）1个、水袋（9×10cm）1个、玻璃片（8×5cm）1个、塑料片（8×5cm）1个、布片（8×5cm）1个、纸片（8×5cm）1个、木片（8×5cm）1个、回形针（U-14)1盒、磁力线演示器1个、自制指南针（47mm）1个、金属指南针（不锈钢 75mm）1个、1号电池盒（可磁吸，132.7×56.7×33mm（±5mm））2个、1号电池（1.5V）2个、灯座（可磁吸，110×50×31mm（±5mm））1个、小灯泡（3.8V）2个、单刀单掷开关（可磁吸，110×50×31mm（±5mm））1个、4mm红色香蕉插头线2根、4mm黑色香蕉插头线2根、电路暗盒（可磁吸，110×50×31mm（±5mm））1个、导体验证器（可磁吸，110×50×31mm（±5mm））1个、铜棒（8cm）1根、铁棒（8cm）1根、木棒（8cm）1根、铝棒（8cm）1根、塑料棒（8cm）1根、橡胶棒（8cm）1根、安全用电图1张、鳄鱼夹头4个、纯铁钉（100mm）2个、单芯导线（600mm）2根等。
产品技术指标：
导体验证器（可磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、两端验证接口、香蕉插头接线柱等组成；规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110×50×31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110×50×31mm（±5mm），材质工艺：紫色增强ABS塑料+墨色透明PC精密注塑成型；功能描述：磁吸式，检验导体与绝缘体，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
1号电池盒（磁吸）：
产品组成：由壳体、弹簧、弹片、香蕉插头接线柱等组成；壳体尺寸规格：132.7×56.7×33mm（±5mm）；壳体材质工艺：紫色增强ABS塑料；功能描述：有串联接插口，配合1号电池及其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要提供直流电源的实验。内嵌磁铁，也可以吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行相关实验。
灯座（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、灯座、香蕉插头接线柱等组成；规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110×50×31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110×50×31mm（±5mm），材质工艺：紫色增强ABS塑料+墨色透明PC精密注塑成型；功能描述：磁吸式，配合小灯泡作为用电器与其他相关器材进行电学、电磁学及其它需要灯泡的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
单刀单掷开关（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、开关闸刀、香蕉插头接线柱等组成。规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110×50×31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110×50×31mm（±5mm），材质工艺：紫色增强ABS塑料+墨色透明PC精密注塑成型；功能描述：作为控制电路的开关与其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要控制电路通断的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：
37.探究磁铁对物体的吸引作用
38.探究磁铁的磁极和磁极间的相互作用
39.使用指南针辨别方向并制作简易指南针
40.连接简单电路
41.探究暗箱内电路元件的连接方法
42.利用简单电路判断物体的导电性
43.安全用电演示
57.制作简易电磁铁

6. 声音与光的传播实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 
主要配置及参数：
识别光源、反射光图卡1张、音叉（512HZ）1套、带孔乒乓球（孔径1.3mm）1个、钓鱼线1个、橡皮筋1袋、钢直尺（150mm）1个、手鼓（15cm）1个、泡沫小球（1cm）1个、安全剪刀（12.3cm×5.1cm）1个、噪音减小装置（9.6×8cm）1套、小闹钟(4×1.8×6cm）1个、八音琴（24*12*2cm）1套、自制排箫（18cm×13cm）1套、自制吉他（17.6cm×7cm×2.2cm）1套、光源灯箱（167×75×69mm）1个、黑色挡光片(注塑PMMA 52x68.8x2.3mm）3个、1缝/2缝光栅板（注塑PMMA 52×68.8×2.3mm）1个、3缝/5缝光栅板（注塑PMMA 52×68.8×2.3mm）1个、平面镜（65x20x20mm）1个、4mm红黑香蕉导线各1根、针孔成像盒（6cm×19cm×6cm）1个、自制潜望镜材料（30cm）1套、三棱镜（25mm×25mm×25mm 高度50mm）1个等。
产品技术指标：
光源灯箱：
规格：尺寸167×75×69mm，工作电压交直流12V，工作电流约1.7A，使用温度范围-10～40°C，持续使用时间20分钟；主要材质：ABS工程塑料； 工艺：塑料注塑成型；功能描述：含G4型12V白炽灯珠1颗、左右各附反光镜1幅，作为光学光源dh，提供点光源和平行光源，可根据不同用途的光学片套件，完成课程设计的光学实验！
可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：
44.观察比较来自光源的光和来自物体反射的光
45.观察影子形成的原因
46.观察物体发声时的振动现象
47.探究声音的传播方向
48.探究声音高低、强弱变化的原因
49.制作产生不同高低、强弱声音的简易装置
50.探究光沿直线传播的现象
51.自制针孔成像盒
52.观察光的反射现象
53.自制简易潜望镜
54.观察光通过三棱镜的色散现象

7. 能的形式、转移与转化一（热学）实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 
主要配置及参数：
X型支座（黑色增强尼龙、镀锌圆钢，φ10mm凹凸式双轨插孔）1套、大号铁三环（金属，黑色，配紫色M6螺丝）1个、250mm支撑杆（不锈钢D=10mm，L=250mm）1根、酒精灯（150mL）1个、陶土网（ 150mmx150mm）1个、铜球热胀冷缩1套、玻璃锥形瓶（高硼硅3.3，100mL，105mm×64mm）1个、直玻璃导管（高硼硅3.3，直管，D=8mm，L=200mm（±5mm））1根、30#单孔硅胶塞 （30×22×30mm（±5mm）1个，Φ7mm）1个、250ml玻璃烧杯（高硼硅3.3， 99×70mm（±5mm）)1个、气球（混色乳胶10cm）10个、金属勺子（不锈钢128mm）1个、塑料勺子（13.6cm）1个、木勺子（12.5*3cm）1个、感温贴（测量范围18°-34°尺寸130mm*18mm）1个、感温粉末（1g）1瓶、液体对流演示器（高硼硅3.3 190×150×20mm）1个、色素（红色10ml）1瓶、木屑（5g）1包、红液温度计（0～100℃）2支、白卡纸（A4）1张、黑卡纸(A4）1张、橡皮筋1袋、电子点火器（23cm×4.5cm）1个等。
主要配置及参数：
X型支座：
材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌、超声波焊接处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部自粘橡胶地脚阻滑增强支架整体的稳定度！功能描述：Half-Half对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
液体对流演示器：
规格：190×150×20mm；壁厚2mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用于演示和观察液体对流现象。
锥形瓶100ml：
规格：100mL；外形尺寸105×64mm（±5mm），口径φ32mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：①瓶体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性；②、用作滴定实验，防止液滴溅出瓶外造成实验误差；③、用作液体搅拌容器。
250ml玻璃烧杯：
规格：外形尺寸：250ml：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为不同容量的试剂化学反应容器。
30#单孔硅胶塞 ：
规格：30×22×30mm（±5mm），单孔孔径Φ7mm；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：55.观察物体热胀冷缩的现象
62.观察热传导现象
63.观察热对流现象
64.观察热辐射现象

8. 能的形式、转移与转化二（绿色能源）实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 
主要配置及参数：
带支撑杆风扇（112mm*92mm，d=12mm）1套 、带支撑杆电机（144mm*35mm，d=12mm）1套 、三叶桨（5寸）1套 、滑行座（76x37x35.5mm）1个、太阳能电池（带4mm香蕉插头导线）1套 、太阳能电池支架（金属，65mm*30mm）1个、温差发电器（铝制，60*50mm）1套、黑色铝桶（75mm*25mm)1个、原色铝桶（75mm*25mm，银白）1个、X型支座（黑色增强尼龙、镀锌圆钢，φ10mm凹凸式双轨插孔）、250mm支撑杆（不锈钢 D=10mm，L=250mm）2根、红水温度计（-10-100℃）1根、4mm红色香蕉插头线1根、4mm黑色香蕉插头线1根、小灯泡（3.8V）2个、单插座模块（64×64×32mm）4个、灯座模块（64×64×32mm）1个、小电机模块（带3叶扇叶50mm）1个等。
产品技术指标：
带支撑杆电机：
规格：电机φ35×50mm、支撑杆φ12×115mm、2个4mm香蕉输出插座；主要材质：不锈钢、铝、铜；工艺：精加工；功能描述：通过三叶桨的转动，产生电能输出。
温差发电器：
规格：温差发电器主体60×50×26.5mm，温度计插孔1个，帕尔贴元件1件，使用温度范围-10～40°C，输出电压0～3V；主要材质：铝；工艺：细喷砂本色阳极化；功能描述：用途冷热温差发电的演示应用。
太阳能电池：
规格：65×35×3mm，带2个4mm香蕉插头线；功能描述：通过卤素灯照射产生电能， 用于研究太阳能发电和光照的关系等。
电学模块组件：
规格：尺寸64×64×32mm；主要材质：ABS工程塑料、PC；工艺：塑料注塑成型；功能描述：①、结构特点：镀金触点连接，拼图式插接方式，上盖四边凹凸式对插接口，下盖四边滑槽，底部一个磁钢卡槽，可扩展为磁吸式电学模块；②、可用多种电子元件组成功能模块，经过拼插组合可以组合成多种电学功能电路，也可以在电学模块上插接拓展功能组件，形成特定功能产品，用以完成对应的实验。 
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：56.观察生活中能的各种形式及相互转化（1、太阳能发电；2、风能发电；3、温差发电；4、电能转化成光；5、电能转化成机械能；6、电力制热；7、电力制冷等。

9. 能的形式、转移与转化三（机械）实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。
主要配置及参数：
X型支座（黑色增强尼龙、镀锌圆钢，φ10mm凹凸式双轨插孔）1套 、600mm支撑杆-母杆（D=10mm，L=300mm）1根、600mm支撑杆-公杆（D=10mm，L=310mm）1根、250mm支撑杆（不锈钢 D=10mm，L=250mm）2根、双向转接头（铝合金，配紫色M6螺丝2个）1套 、大单滑轮（φ65mm）1个、小单滑轮（φ40mm）1个、大小滑轮组（φ65mm；φ40mm）1个、滑轮杆（φ10×150mm）1个、杠杆尺（铝型材刻度尺，两端塑料端盖，配合6个滑块，420×25×6mm）1个、杠杆角度盘（铝制，70×70×2mm）1个、杠杆轴（不锈钢φ6mm×80.5mm）、指针（74×1mm）1个、铝型材导轨（铝制两端塑料端盖底部和侧面搭配M6滑块，400×250×80mm ）1套、导轨支架（120×50mm）1个、手紧螺丝(M6×10)3个、滑木块（100×60×33mm，中间带孔可固定固定轴，一面光滑面一面eva）1个、条形盒测力计2.5N(双面显示 170*48*21mm)1个、钓鱼线1个、钩码组1套、安全剪刀1个、轮轴模型(直径10.5cm搭配金属轮轴支撑杆)1套等。
产品技术指标：
杠杆尺：
产品组成：铝板杠杆尺、不锈钢销钉、不锈钢M4滚花游码螺母。
规格：500×25×6mm；材质：铝、不锈钢；工艺：细喷砂黑色阳极化处理；功能描述：配合X型支座和杠杆轴，可以组成平衡杠杆，也可以作为基本天平使用。
杠杆角度盘：
规格：70×70×2mm；材质：铝；工艺：细喷砂本色阳极化处理，双色丝印；功能描述：与杠杆尺搭配使用，检验杠杆倾斜度。
大小滑轮组：
规格：大滑轮φ65mm，小滑轮φ40mm；材质：ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型；功能描述：①、作为定滑轮；②作为动滑轮；③、组成滑轮组。
X型支座：
材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌、超声波焊接处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部自粘橡胶地脚阻滑增强支架整体的稳定度！功能描述：Half-Half对偶插接式构造能够进行多种结构拓展dh：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
条形盒测力计2.5N：
可双面显示，塑料壳体、挂钩、调零螺丝、弹簧、铝管等。塑料壳体：尺寸规格：170*48*21mm；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为整个仪器提供安装固定的结构。
调零螺丝：尺寸规格：28*∅8.5，材质工艺：优质Q235,铁镀镍，防锈防氧化；功能描述：连接弹簧和标线，用于测力计调零作用。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：
58.观察杠杆在生产生活中的应用
59.观察轮轴在生产生活中的应用
60.观察斜面在生产生活中的应用
61.观察滑轮在生产生活中的应用

10. 生命系统的构成层次实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。
主要配置及参数：
动物图卡（210mm×285mm）2张、鱼图卡（210mm×285mm）2张、植物图卡（210mm×285mm）2张、动物分类图卡（210mm×285mm）2套、植物分类图卡（210mm×285mm）2套、A4纸10张、显微镜（22×13cm）1个、永久切片1个、载玻片4片、收集瓶2个、标本盒1个、镊子1把、美工刀（7.5cm×1.5cm）6把、根、茎、叶、花、果实、种子图卡2套、呼吸模型（15.5×5.5cm）2套、肺活量测量袋2个、不锈钢哨子（4.6×1.4×2cm）2个、人体器官消化系统拼图2套、植物种子（包括大豆5g、绿豆5g、向日葵5g、稻谷5g、油菜5g、红豆5g）1套、塑料杯（60*80mm）10个、喷壶（30ml 102× 29×60mm）2个、营养土（150g）4袋、生态瓶（10×7×8cm）2个、沙子（浅肤色200g）2包等。
可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：
65.观察常见的动物
66.观察常见的植物
67.观察不同的动物并进行分类
68.调查当地某种植物资源
69.观察不同的植物并进行分类
70.用显微镜观察不同生物的细胞
71.观察植物的根、茎、叶、花、果实、种子
72.观察人体呼吸器官模型
73.测量肺活量、脉搏
74.观察人体消化器官模型
75.探究阳光、空气、水、温度对植物生存的影响
76.制作模拟生态系统

11. 生物体的稳态与调节实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。
主要配置及参数：
塑料试管（15×150mm）10个、食用油（10ml）10瓶、美工刀（7.5cm×1.5cm)6把、色素（红色 10ml）10瓶、培养皿（100mm）10套、绿豆种子（10g）10包、自封袋（A4）20个、线绳（米色200mm×2mm）10根、碘液（10ml）10瓶、淀粉（30g）10袋、塑料滴管（2ml）100个、棉签（木质 7.5×7.5×2cm）4包、花生（带壳100g）1包、白卡纸（A5）20张等。
可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：
77.观察根的吸水性
78.观察茎的运输作用
79.探究水对种子发芽的影响
80.观察绿叶会制造养分
81.简单鉴别食物的营养成分，如淀粉、脂肪等

12. 生命的延续与进化实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。
主要配置及参数：
花盆带底座（9.3cm×8.1cm×6.5cm）2套、营养钵（8cm×8cm）20个、园艺工具（木质21×6×9cm；21×6×9.5cm；16×7×7cm）2套、营养土（150g）4袋、凤仙花种子（50粒）4包、喷壶（30ml 102×29×60mm ）2个、纸巾2包、植物生长变化记录表2张、凤仙花一生图2张、透气饲养盒（19×12.5×7.5cm）1盒、分养盒（7.3×6×4cm）1盒、孵化盒（3.5×1.5cm）1盒、清理网（10×20cm）1张、结茧网（15×25cm）1张、蚕夹（8×2cm）1个、羽毛（2×15cm）1个、放大镜（3×8cm）1个、温度计（8.5×1.5cm）1个、饲养手册和日记（A5）1套、蚕的生长变化图片卡（210mm×285mm）2张、菜粉蝶的一生图卡（210mm×285mm）2张、蚕的一生图卡（210mm×285mm）dh2张、植物多样性图卡（210mm×285mm）2张、孟德尔实验图卡（210mm×285mm）2张、动物多样性图卡（210mm×285mm）2张等。
可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：
83.种植一株植物，并观察其一生的变化
84.养殖一种小动物，并观察其生长和繁殖
85.观察和比较植物子代与亲代的异同
86.观察和比较动物子代与亲代的异同

13. 宇宙中的地球实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。
主要配置及参数：
太阳卡（早晨）（210mm×285mm）2张、太阳卡（中午）（210mm×285mm）2张、太阳卡（傍晚）（210mm×285mm）2张、方位卡（210mm×285mm）2张、影子观察记录纸（41.5×28.5cm）1张、影子观察器1个、地球仪（14.2×22cm）1个、手电筒（带绳配1节5号电池，1W的LED灯珠）1个、圆盘（d=18cm）1个、重心小球1个、圭表1套、圭表材料（背胶泡沫块1个；黑卡纸1个；条形卡纸1个；美工刀1个）2套、塑料直尺（310mm×32mm×2mm）1把、月相形状图卡（210mm×285mm）2张、月相记录图表-黑（210mm×285mm）2张、月相记录图表-白（210mm×285mm）2张、月相图卡（210mm×285mm）2张、月相盒（10×10×2cm）1套、塑料水槽（250 mm×180 mm×100 mm）1个、沙子（浅肤色1000g）1包、玻璃球（15mm）1个、木球（30mm）1个、乒乓球（40mm）1个、橡胶弹球1个、太阳系塑料模型（12.5×12.5×4cm）1套、纸质太阳系纸质模型2套、旋转星座图（18×18cm）2套等。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：
87.利用太阳的位置辨认方向
88.观察记录一天中阳光下物体影子的变化
89.模拟地球的自转
90.模拟地球转动方向（自转方向）
91.模拟地球的公转
92.模拟地球转动方向（公转方向）和地轴倾斜程度
93.测量典型节气（春分、秋分、夏至、冬至）正午时地面立杆的影长
94.观察不同形状的月亮
95.模拟制作月球环形山
96.观察记录月相的变化
97.制作简易的太阳系模型
98.观察天空中的主要亮星和星座

14. 地球系统实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。
主要配置及参数：
天气图卡（210mm×285mm）2张、天气活动相关图卡（210mm×285mm）2张、气温计（-40-50°）1个、雨量器（177.8mm）1个、风力风向测试仪（105×40mm）1个、小旗（14×21cm）10个、风向标2套、两用浇花喷壶（1000ml 192×132×107×28mm）1个、塑料水槽（250 mm×180 mm×100 mm）1个、沙子（红色 100g）1包、泥土（500g）1包、砂土（130g）1袋、黏土（130g）1袋、壤土（130g）1袋、滤杯3个、量杯1个、放大镜（60mm）2个、岩石标本(花岗岩、砂岩、大理岩、板岩、浮石、石灰石、砾石、页岩、弓石岩、木化石）1套、矿物标本（石英、长石、云母、石膏、赤铁矿、石墨、方解石、岩盐、高岭土、煤）1套、美工刀(75mm*15mm)2把、铜钥匙（21.9×6.3×1.53mm）2个、小钢锉（178mm）2个、保鲜膜（15×20cm）1卷、塑料浅盒（165*33mm）6个、安全剪刀(12cm×5.1cm）2个、园艺工具（木质21×6×9cm；21×6×9.5cm；16×7×7cm）2套、土壤（500g）1包、房屋小模型（6.2×4.8×5.3cm）2个、火山喷发实验材料（13.8×13.8×6.5cm）1套、橡皮泥蓝色（200g）1袋、橡皮泥橘色（200g）1袋、橡皮泥红色（200g）1袋、酒精灯（玻璃 150 mL，L=110×79mm（±10mm）1个、电子点火器（23×4.5cm）1个、陶土网（150×150mm）1个、三脚架（15×11×7.5cm）1套、250ml玻璃烧杯（高硼硅BORO3.3 99×70mm（±5mm）)1个、金属托盘（不锈钢 14cm）1个、毛巾（400克 30*30mm）1个等。
产品技术指标：
250ml玻璃烧杯：
规格：250ml：外形尺寸：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为不同容量的试剂化学反应容器。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：
99.观察常见的天气现象
100.使用仪器测量和记录气温、风力风向、降雨量等气象数据
101.制作简易的气象观测工具
102.模拟降雨的形成过程
103.观察水造成地表形态改变的现象
104.探究土壤的主要成分
105.观察比较砂质土、黏质土、壤质土的特点
106.观察不同种岩石的颜色、坚硬程度、颗粒粗细等
107.模拟地震和火山喷发
108.制作地球内部的圈层结构模型

15. 技术、工程与社会实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。
主要配置及参数：
放大镜（5倍）6个、羊角锤（18.5×6.5cm）6个、安全剪刀（123mm×51mm）6把、美工刀(75mm×15mm)6把、自制纸桥材料（35×8.5cm；25×5.5cm；15-21×6.5cm；21×13cm）6套、自制纸蜻蜓材料（15×15cm）6套、传声器（4.5cm×6cm×2m）6套、听诊器（含听枕头1个；密封圈1个；膜片1个；导音管1个；三通接头1个；耳挂1个；耳塞1个；弹簧支架1个）6套、自制日晷材料（木制，10×9×9cm）6套等。
可以完成的探究活动或实验课题：
1.借助放大镜观察物体；2.利用简单工具进行简单的制作；3.利用科学原理设计制作简易装置；4.利用科学原理设计制作可以提高效率的作品
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动：
111.借助放大镜观察物体
112.利用简单工具进行简单的制作
113.利用科学原理设计制作简易装置
114.利用科学原理设计制作可以提高效率的作品

16. 工程设计与物化实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用PP、ABS树脂原材料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 
主要配置及参数：
房屋建筑模型（3D立体式 6.2×4.8×5.3cm）2套、港珠澳大桥图卡（210mm×285mm）2套 、桥梁模型（木质 17×28×4.5cm）2套、埃菲尔铁塔模型（13×13×30cm 零件数：20片）2套、塔图卡（210mm×285mm）2张、塔台竞标书（210mm×285mm）2张、塔台图卡（210mm×285mm）2张、益智拼插搭建房子（吸管20cm100个；接口2×2cm100个）2套、牙签（木质 200只装）2袋 、透明胶带（1cm×25m）2卷、软尺（1.3cm×1.5m）2卷、风扇（三叶片PP扇叶；210×112×5mm；输出电压：3-7V；输入电压（DC5V）；输入电流1A；）2个 、充电线2个、电池（18650-3.7V）2个等。  
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》2023版中小学科学学科的以下基本实验活动： 
115.提出并描述简单的工程或制作问题
116.方案的设计与选择，用不同方式表述设计思路
117.应用所学科学原理制作简单的实物装置

17. 电学实验箱

箱体规格:480*385*245mm(±20mm)。材质：采用 PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 
主要配置及特征参数：
1、电流表 2、电压表 3、电热切割器（基于电学模块） 4、人体验电球 5、验电羽单个 6、双联电池盒 7、玻璃棒橡胶棒毛皮丝绸 8、4mm红黑香蕉插头线 9、直导线模块 10、直角导线模块 11、单端插座模块 12、双端插座模块 13、小灯座模块 14、双向两档开关模块 15、T型导线模块 16、小灯泡 17、鳄鱼夹 18、双向灯笼插头 19、导体与非导体等。
核心产品技术指标：
电流表：
规格：三接口4mm香蕉插座、外置手动调零、双量程0～0.6A和0～3A；精度：电磁类仪表2.5级；误差≤5%；材质：增强ABS塑料+墨色透明PC、壁厚≥2.5mm；工艺：塑料注塑成型，外表面高光，下底面内磨砂工艺处理；功能描述：防摔壳体设计能够有效保护表盘罩壳，可以满足课程设计相关实验对直流电流检测的实验需求。
电压表：
规格：三接口4mm香蕉插座、外置手动调零、双量程0～3V和0～15V；精度：电磁类仪表2.5级；误差≤5%；材质：增强ABS塑料+墨色透明PC、壁厚≥2.5mm；工艺：塑料注塑成型，外表面高光，下底面内磨砂工艺处理；功能描述：防摔壳体设计能够有效保护表盘罩壳，可以满足课程设计相关实验对直流电压检测的实验需求。
电学模块组件：
规格：尺寸64×64×32mm；主要材质：ABS工程塑料、PC；工艺：塑料注塑成型；功能描述：①、结构特点：镀金触点连接，拼图式插接方式，上盖四边凹凸式对插接口，下盖四边滑槽，底部一个磁钢卡槽，可扩展为磁吸式电学模块；②、可用多种电子元件组成功能模块，经过拼插组合可以组合成多种电学功能电路，也可以在电学模块上插接拓展功能组件，形成特定功能产品，用以完成对应的实验。
双联电池盒：
规格：尺寸120×96×45mm，3个4mm香蕉插座接口，配4节5号AA电池，双电源输出DC3V\DC6V，开关1个，LED灯1个；主要材质：壳体为紫色ABS工程塑料、下盖为墨色半透明PC；工艺：塑料注塑成型；功能描述：提供两档电压DC3V\DC6V，开关控制输出，自带LED输出显示灯，有输出电压时LED点亮。
可以完成的探究活动或实验课题：
1、摩擦玻璃棒橡胶棒吸引轻小物体；2、摩擦起电；3、两种电荷；4、基本电路；5、测量电路中的电压；6、测量电路中的电流；7、灯泡在电路中的串联；8、灯泡在电路中的并联；9、探究电路故障的原因；10、检验导体与非导体；11、探究人体导电；12、电的应用——电热切割等。

初中物理实验箱技术参数要求

1. 物质的形态和变化

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
X型支座（可拼接）1套、双向转接头（铝合金，30×30×65mm(±5mm)）2个、250mm支撑杆1根、600mm支撑杆（2根/套，单根杆长 300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套、多功能卡夹（可多种形式夹支撑杆及温度计）1个、酒精灯1盏、电子点火器1个、大号铁三环（φ100mm，带M6×25螺丝）1个、陶土网（150×150mm(±5mm)）1片、大试管（高硼硅，φ30mm×200mm）1个、万用夹具（黑色长尾 L=270）1个、海波1瓶、石蜡1瓶、红水温度计（-10～110度）1个、玻璃烧杯（高硼硅3.3，250ml）2个、碘升华凝华管（110×25mm）1个、隔热板（10×10cm）1个、秒表1个、玻璃板（50mm×50mm×2mm）2块、胶头滴管（D=10mm，L=90mm）1个、木试管夹1个等。
核心产品技术指标：
X型支座：
材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
双向转接头：
规格：30×30×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
1.用常见温度计测量温度
2.探究晶体熔化和凝固的过程及特点
3.观察升华和凝华现象
4.探究水在沸腾前后温度变化的特点
5.探究蒸发快慢的影响因素

2. 物质的属性

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
条形盒测力计2.5N（可双面显示）1个、圆筒测力计2.5N 1个、橡皮筋5个、橡皮泥1个、椭圆形玻璃瓶1个、单孔红色硅胶塞1个、玻璃直导管（200mm）1个、条形磁铁（180mm×12mm×22mm(±5mm)）1块、铁粉1盒、1号电池盒（130×55×33mm(±5mm)，可磁吸）2个、1号电池2个、灯座（110×50×30mm(±5mm)，可磁吸）1个、3.8V小灯泡2个、单刀单掷开关（110×50×30mm(±5mm)，可磁吸）1个、导体验证器（110×50×30mm(±5mm)，可磁吸）1个、物质导电性实验材料（铜、铁、铝、橡胶、塑料、木）1套、物质导热性实验材料（铜棒、铝棒、陶瓷棒、铁棒、木棒）1套、4mm红黑香蕉导线各2根、托盘天平（200g）1台、砝码1盒、电子天平（1000g，0.1g）1套、长方体组（3种规格，50\40\30mm×20mm×10mm）1套、钓鱼线1盒、剪刀1个、钢直尺（不锈钢，15cm）1个、玻璃烧杯（高硼硅，250ml）1个、塑料烧杯（100ml）1个、小石块1袋、氯化钠1瓶、玻璃量筒（高硼硅，100ml）1个等。
核心产品技术指标：
条形盒测力计：塑料壳体、挂钩、调零螺丝、弹簧、铝管等。塑料壳体；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为整个仪器提供安装固定的结构。
调零螺丝：尺寸规格：28×∅8.5mm，材质工艺：优质Q235,铁镀镍，防锈防氧化；功能描述：连接弹簧和标线，用于测力计调零作用。
弹簧：尺寸规格：134×∅6mm，材质工艺：优质弹簧钢，高精度，不易变形；功能描述：是作为测力计的重要测量部件。
导体验证器（可磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、两端验证接口、香蕉插头接线柱等组成；规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110×50×31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110×50×31mm（±5mm），材质工艺：紫色增强ABS塑料+墨色透明PC精密注塑成型；功能描述：磁吸式，检验导体与绝缘体，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
1号电池盒（磁吸）：
产品组成：由壳体、弹簧、弹片、香蕉插头接线柱等组成；壳体尺寸规格：132.7×56.7×33mm（±5mm）；壳体材质工艺：紫色增强ABS塑料；功能描述：有串联接插口，配合1号电池及其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要提供直流电源的实验。内嵌磁铁，也可以吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行相关实验。
灯座（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、灯座、香蕉插头接线柱等组成；规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110×50×31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110×50×31mm（±5mm），材质工艺：紫色增强ABS塑料+墨色透明PC精密注塑成型；功能描述：磁吸式，配合小灯泡作为用电器与其他相关器材进行电学、电磁学及其它需要灯泡的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
单刀单掷开关（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、开关闸刀、香蕉插头接线柱等组成。规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110×50×31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110×50×31mm（±5mm），材质工艺：紫色增强ABS塑料+墨色透明PC精密注塑成型；功能描述：作为控制电路的开关与其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要控制电路通断的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
红色硅胶塞：
规格：单孔；横截面尺寸：20×16×27mm(±5mm)；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》中初中物理学科以下基本实验活动：
6.体验不同物质的弹性
7.观察磁现象
8.比较物质的导电性
9.比较物质的导热性
10.用托盘天平测量物体的质量
11.探究物体的质量与体积之间的关系
12.测量固体和液体的密度

3. 多种多样的运动形式

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
集气瓶（125ml）2个、毛玻璃板（50mm×50mm(±5mm)）1片、玻璃烧杯（高硼硅3.3，100ml）2个、玻璃量筒（高硼硅，50ml）1个、玻璃量筒（高硼硅，100ml）1个、长颈漏斗（尺寸280mm×40mm(±5mm)，细管直径，d=8mm）1个、大试管（高硼硅3.3，φ30mm×200mm）1个、胶头滴管（D=10mm，L=90mm）1个、无孔红色硅胶塞1个、聚碳酸酯板（10cm×10cm）1片、吸盘挂钩（φ35mm）1个、不锈钢水槽（φ18cm）1个、条形盒测力计5N（可双面显示）1个、钩码组（10g×l，20g×2，50g×2，200g×2）1盒、铅柱2个、刮刀1个等。
核心产品技术指标：
条形盒测力计：塑料壳体、挂钩、调零螺丝、弹簧、铝管等。塑料壳体；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为整个仪器提供安装固定的结构。
调零螺丝：尺寸规格：28×∅8.5mm，材质工艺：优质Q235,铁镀镍，防锈防氧化；功能描述：连接弹簧和标线，用于测力计调零作用。
弹簧：尺寸规格：134×∅6mm，材质工艺：优质弹簧钢，高精度，不易变形；功能描述：是作为测力计的重要测量部件。
红色硅胶塞：
规格：无孔；横截面尺寸：30号胶塞；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
13.观察扩散现象
14.观察分子之间存在间隙的现象
15.观察分子之间存在引力的现象。

4. 轨道小车

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
运动学导轨组件（导轨尺寸1200×80×25mm(±5mm)，端盖80×25(±5mm)）1套、不同颜色小车（140×75×45mm(±5mm)）各1个（共2个）、铸铝底座支撑杆组件（总高228mm，铝型材杆20×20×200mm，铸铝底座100×80×28mm(±5mm)）1套、导轨升降板1个、导轨支架（50×120mm(±5mm)）2个、打点计时器托板（80×43.5mm(±5mm)）1个、导轨前挡板组件（83×47×19.5mm(±5mm)）2套、滑轮架组件1套、铅封螺丝2个、S形小钩2个、钓鱼线1盒、手紧螺丝M6×10若干、手紧螺丝M6×25若干、手紧螺丝M4×30 1个、透明圆头手紧螺丝M4若干等。
核心产品技术指标：
小车：
规格：尺寸140×75×45mm(±5mm)，车尾自带纸带夹，上部M4固定螺丝孔2个，槽码槽5个，槽码槽扣盖1件，前端M4牵引固定螺丝孔1个，包胶车轮4个；材质：尼龙车身，PC槽码及槽扣盖，尼龙+TPU车轮；工艺：塑料注塑成型，包胶以及精密机加工；功能描述：①、兼容传统打点计时器模式和数字化实验模式；②、车尾自带的纸带夹，可夹住纸带前端，通过小车的运动牵动纸带进行运动学实验；③增强型ABS工程塑料材质和优化设计的结构确保小车具有强固的车体；④、车体上内置5个横向槽码槽，槽码槽扣盖采用墨色半透明PC材质，扣紧扣盖保护槽码不因意外跌落散乱；⑤、小车车轮采用高档TPU材质具有高硬度高弹性的特质，与精加工车轴与精密微型轴承的组装配合，能够使小车整体运行更加平稳安静！
运动学导轨组件：
产品组成：导轨端盖、导轨、M4x8不锈钢圆头螺丝、T型不锈钢M6螺母。
规格：导轨尺寸1200×80×25mm(±5mm)，左右底部三面滑槽，长度公差≤1mm，带logo端盖80×25.4×5.5mm，滑槽内置专用螺母M6，配不锈钢圆头滑轨螺丝M4；材质：铝型材导轨，尼龙端盖，不锈钢螺母；工艺：拉模铝型材成型，细喷砂黑色阳极化处理，端盖塑料注塑成型；功能描述：为动力学系统提供运动平台，可完成教学实验中对动力学实验的所有实验需求以及拓展需要！
铸铝底座支撑杆组件：
产品组成：支撑杆端盖、铝型材支撑杆、支撑杆滑套、M6 T型螺母、铸铝底座、M6圆头内六角螺丝、M6手紧螺丝。
规格：总高228mm，铝型材杆20×20×200mm，铸铝底座100×80×28mm；材质：铝合金，尼龙等；工艺：塑料注塑成型，精密压铸，电泳发黑处理；功能描述：连接导轨，调节导轨斜面角度。
铸铝底座：
规格：100×80×28mm(±5mm)；材质：铝合金；工艺：精密压铸，电泳发黑处理；功能描述：可作为独立的支架底座，连接导轨，调节导轨斜面角度，也可卡坐到X型支架的支撑杆上，拓展为实验器底座使用。
导轨前挡板组件：
产品组成：前挡板、缓冲弹片、不锈钢带介子螺丝、橡胶自粘缓冲垫。
材质：尼龙、锰钢、橡胶；工艺：塑料注塑成型，冲压成型、电泳发黑处理；功能描述：安装到导轨前端，用来抱紧小车起缓冲作用，中间凹槽内置扩展螺丝座，背面设计有燕尾式滑轨，方便与滑轮架配合安装。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
18.测量物体运动的速度
23.观察二力平衡现象
24.观察惯性现象
25.探究阻力对运动的影响

5. 机械运动和力

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
钢直尺（不锈钢，15cm）1个、塑料直尺（30cm）1个、卷尺（2m）1卷、三角尺1个、铅笔1根、记号笔1个、硬币1个、停表1个、条形盒测力计5N（双面显示）1个、圆筒测力计5N 1个、钩码组（50g×10）1盒、摩擦块（100×80×40mm(±5mm)）1个、长木板（800×90×25mm(±5mm)，光面和粗糙面）1个、杠杆尺组件（408×25×8mm）1套、杠杆角度盘（铝，70×70×2mm）1个、杠杆轴（88mm×6mm）1个、指针（74mm*1mm）1个、X型支座（可拼接）1套、双向转接头（铝合金，30×30×65mm）1个、250mm支撑杆1根、600mm支撑杆（2根/套，单根杆长 300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套、棉布1条、条形磁铁（180mm×12mm×22mm）1块、镀镍钢球（φ22mm）1个等。
核心产品技术指标：
条形盒测力计：
塑料壳体、挂钩、调零螺丝、弹簧、铝管等。塑料壳体；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为整个仪器提供安装固定的结构。
调零螺丝：尺寸规格：28×∅8.5mm，材质工艺：优质Q235,铁镀镍，防锈防氧化；功能描述：连接弹簧和标线，用于测力计调零作用。
弹簧：尺寸规格：134×∅6mm，材质工艺：优质弹簧钢，高精度，不易变形；功能描述：是作为测力计的重要测量部件。
杠杆尺组件：
产品组成：铝板杠杆尺、端盖、挂钩、调节螺丝。
规格：408×26×8（±5mm）；材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：黑色阳极氧化处理；功能描述：为器材提供安装固定的平台；表面刻度丝印，具有快速准确的测量长度的功能。
挂钩：
材质工艺：优质ABS塑料，精密注塑成型；功能描述：快捷方便的挂上钩码，并且能够在标尺上连续移动。
杠杆角度盘：
规格：70×70×2mm；材质：铝；工艺：细喷砂本色阳极化处理，双色丝印；功能描述：与杠杆尺搭配使用，检验杠杆倾斜度。
X型支座：
材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
双向转接头：
规格：30×30×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》中初中物理学科以下基本实验活动：
16.用刻度尺测量长度
17.用表测量时间
18.测量物体运动的速度
19.观察力使物体产生形变
20.观察力使物体运动状态发生改变
21.探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关
22.用弹簧测力计测量力
23.观察二力平衡现象
24.观察惯性现象
25.探究阻力对运动的影响
26.探究杠杆的平衡条件。

6. 压强与浮力

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
压力和压强演示器（120×75(±5mm)）1个、海绵1块、液体内部压强实验器（带刻度300mm）1套、压强演示器（350×80(±5mm)）1套、透明盛液筒（100×300mm(±5mm)）1个、T型三通转接头（带硅胶管）1个、止水夹1个、10ml注射器（含软管）1套、红色染料1个、圆柱体组带挂钩（含铁块、铜块和铝块,φ20×30mm）1套、长方体铝块（带钩，60*20mm(±5mm)）1个、钓鱼线1盒、剪刀1个、条形盒测力计5N（双面显示）1个、阿基米德原理实验器（含盛液筒、溢水杯和圆柱体重物）1套、X型支座（可拼接）1套、双向转接头（铝合金，30×30×65mm）1个、250mm支撑杆1根、600mm支撑杆（2根/套，单根杆长 300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套等。
核心产品技术指标：
条形盒测力计：
塑料壳体、挂钩、调零螺丝、弹簧、铝管等。塑料壳体；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为整个仪器提供安装固定的结构。
调零螺丝：尺寸规格：28×∅8.5mm，材质工艺：优质Q235,铁镀镍，防锈防氧化；功能描述：连接弹簧和标线，用于测力计调零作用。
弹簧：尺寸规格：134×∅6mm，材质工艺：优质弹簧钢，高精度，不易变形；功能描述：是作为测力计的重要测量部件。
压强演示器：
规格：350×80×3mm；材质：铝、PMMA；工艺：细喷砂本色阳极化，表面双色丝印处理；功能描述：背部装有专用固定件与X型底座配合使用，通过硅胶管与液体内部压强实验器连接，可让压强演示器面板上U型管内的红水显示液体内部的压强。
X型支座：
材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
双向转接头：
规格：30×30×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
27.探究压力作用效果与哪些因素有关
29.观察或体验液体的内部压强
30.探究液体压强与哪些因素有关
31.探究浮力产生的原因
32.探究浮力大小与哪些因素有关。

7.声学

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
噪音减小装置（90×75mm(±5mm)）1套、小闹钟1个、钢直尺（不锈钢）1个、音叉（512Hz）1个、音叉（256Hz）1个、钓鱼线1盒、剪刀1把、带孔乒乓球1个、木质伸缩笛1个、铝板琴（八音）1套、手鼓1个、橡皮筋10个等。
核心产品技术指标：
木质伸缩笛：
规格：主要材质：发音腔和伸缩杆为木质；工艺：木工精加工、人工打磨；功能描述：用来演示不同音色实验。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
33.探究声音的产生条件
34.探究声音的传播条件
35.体验不同声音的特性。

8.光学

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
五线激光源（130×90×30mm(±5mm)，可磁吸可充电）1套、F光源（133×88×30mm(±5mm)，可充电）1套、充电器1个、光源灯箱（167×75×69mm(±5mm)）1台、灯箱支撑杆（D12×63mm）1个、4mm红黑香蕉导线各1根、平面镜（65×20×20mm(±5mm)）1个、凹凸面镜（厚度2mm，弧长96mm，外半径125mm(±5mm)）1个、凸透镜玻璃砖（f=100mm）1个、凹透镜玻璃砖（f=-100mm）1个、半圆形玻璃砖（D=60mm，厚度15mm）1个、双半圆比色皿盒（60×23.3×3mm）1个、三棱镜（边长24.5mm，高度50mm）1个、光学角度盘（D=205mm，厚度3mm）1个、绘图套尺（含圆规、三角尺、直尺、量角器等）1套、平面镜成像实验器（含半透膜有机玻璃，支架、F字母和刻度卡纸）1套、电子蜡烛（35×40mm）2个、白屏（150×180×12mm）1个、滑轨卡座（76×37×35mm(±5mm)）2个、凸透镜卡座组件F=+50mm 1个、带角度盘透镜卡座（139×104×33mm(±5mm)）1个、控光板卡座（70×56×16.5mm）2个、3缝/5缝光栅板（52×68.8×2.3mm）1个、黑色遮光板（52×68.8×2.3mm）1个、光学滤光片类（52×68.8×2.3mm）（红光滤光片、蓝光滤光片、绿光滤光片）1套、5mm圆孔通光板（尺寸：52x68.8x2.3mm，材质: 注塑PMMA）1个、毛玻璃片（50×50×3mm）1片、圆台支撑座（圆台直径50mm，高度57mm，圆管直径12mm）1个等。
核心产品技术指标：
五线激光源：
规格：尺寸130×90×30mm(±5mm)，工作电压DC3V；主要材质：ABS工程塑料、铜；工艺：塑料注塑成型；功能描述：激光光学光源，磁吸式，内置电池可充电，提供1～5线平行光源，配合光学零件可直接或光具盘主体或其他磁性材料上完成多种光路的演示实验。
F光源：
规格：尺寸133×88×30mm(±5mm)，工作电压DC3V；主要材质：ABS工程塑料、铜；工艺：塑料注塑成型；功能描述：磁吸式，内置电池可充电，提供F型光源，配合各种透镜、光源灯箱、白屏等进行各种光学实验。
光源灯箱：
规格：尺寸167×75×69mm(±5mm)，工作电压交直流12V，工作电流约1.7A，使用温度范围-10～40°C，持续使用时间20分钟；主要材质：ABS工程塑料； 工艺：塑料注塑成型；功能描述：含G4型12V白炽灯珠1颗、左右各附反光镜1幅，作为光学光源，提供点光源和平行光源，可根据不同用途的光学片套件，完成课程设计的光学实验！
滑轨卡座：
规格：76×37×35mm；材质：ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型；功能描述：①、既可以卡到多功能轨道上， 也可以卡到X型支座构建的光学轨道上。②、可以将透镜卡座或者圆台支撑座通过M4手紧螺丝锁紧。③、滑轨卡座上的2个卡槽，可以匹配上透镜卡座，让两者组成专用透镜座组件。
带角度盘透镜卡座：
规格：139×104×33mm(±5mm)；材质：ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型；功能描述：带角度盘透镜卡座内贴角度刻度盘，内部的透镜卡座可以卡配控光板卡座，配合光学卡片进行各种光学实验的控光。
光学玻璃砖类：
产品组成：半圆形玻璃砖、双半圆比色皿盒、三棱镜。
规格：按玻璃砖形状，统一厚度15mm；主要材质：PMMA；工艺：精加工、抛光；功能描述：用于光线折射及色散等。
光学卡片类：
产品组成：黑色遮光板、3缝/5缝光栅板。
规格：尺寸68×52×2.3mm；材质：PMMA；工艺：塑料注塑成型、丝印；功能描述：遮光、提供缝型平行光线条。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
36.探究光的反射定律
37.观察光的折射现象及其特点
38.探究平面镜成像的特点
39.探究凸透镜成像的规律
40.用凸透镜设计与制作简易照相机
41.模拟近视眼和远视眼的矫正
42.观察白光的色散现象
43.观察色光的混合。

9.电和磁

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
条形磁铁（180mm×12mm×22mm(±5mm)）1块、U形磁铁（88×105×30mm(±5mm)）1块、小磁针（24mm×30mm(±5mm)）10个、磁感线演示器(220mm×120mm(±5mm))1套、铁粉1盒、通电螺线管（160mm×120mm×39mm(±5mm)）1个、4mm红黑香蕉导线各2根、电动机模型（88×63.5mm(±5mm)，可调整磁极方向）1套、灵敏电流表（三接口4mm香蕉插座、外置手动调零、测量范围：-300μA～300μA）1个、单刀单掷开关（110×50×31mm(±5mm)，可磁吸）1个、方形线圈（线径0.4mm，200匝，紫铜材质）1套、方形线圈连接杆（含不锈钢接线棒和绝缘连接杆）1套、X型支座（可拼接）1套、双向转接头（铝合金，30×30×65mm）1个、600mm支撑杆（2根/套，单根杆长 300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套、发电机模型1套等。
核心产品技术指标：
单刀单掷开关（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、开关闸刀、香蕉插头接线柱等组成。规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110×50×31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110×50×31mm（±5mm），材质工艺：紫色增强ABS塑料+墨色透明PC精密注塑成型；功能描述：作为控制电路的开关与其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要控制电路通断的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
方形线圈：
产品组成：由注塑框架、漆包线、香蕉插头接线柱等组成。注塑框架规格：92×92×15（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为漆包线圈提供绕线支撑，配合压板使用，便于固定和实验。
漆包线：尺寸规格：线径0.4mm，200匝，材质工艺：紫铜材质，聚酯亚胺涂层漆，F级绝缘，耐热性高；功能描述：在实验中作为导体切割磁感线。
方形线圈连接杆：
产品组成：由不锈钢接线棒、绝缘连接杆组成。不锈钢接线棒尺寸规格：接线1棒150×∅10和接线2棒100×∅10，材质工艺：为优质304不锈钢材质，耐磨耐腐蚀；功能描述：在实验中连接导线，作为导体。
绝缘连接杆：尺寸规格：40×20，材质黑色尼龙。功能描述：在实验中连接不锈钢接线棒，作为绝缘体。
X型支座：
材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
双向转接头：
规格：30×30×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。
灵敏电流表：
规格：三接口4mm香蕉插座、外置手动调零、测量范围：-300μA～300μA；精度：电磁类仪表2.5级；误差≤5%；材质：增强ABS塑料+墨色透明PC、壁厚≥2.5mm；工艺：塑料注塑成型，外表面高光，下底面内磨砂工艺处理；功能描述：防摔壳体设计能够有效保护表盘罩壳，可以满足课程设计相关实验对电流计改表的实验需求。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》中初中物理学科以下基本实验活动：
45.用小磁针和铁屑观测磁场的方向和分布情况
47.探究通电螺线管外部磁场的方向
48.观察通电导线在磁场中的受力情况
49.设计与制作简易直流电动机模型
50.探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件
51.设计与制作简易直流发电机模型。

10. 能量、能量的转化和转移、机械能、内能

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
X型支座（可拼接）1套、双向转接头（铝合金，30×30×65mm）1个、250mm支撑杆1根、600mm支撑杆（2根/套，单根杆长 300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套、大试管（高硼硅，φ30mm×200mm）1个、无孔红色硅胶塞1个、万用夹具（黑色长尾 L=270mm）1个、多功能卡夹（可多种形式夹支撑杆及温度计）2个、酒精灯1盏、电加热器2个、玻璃烧杯（高硼硅，250ml）2个、大单滑轮（φ60mm）1个、小单滑轮（φ40mm）1个、大小滑轮组（大滑轮φ65mm，小滑轮φ40mm）1套、滑轮杆支架（φ10×150mm）1个、条形盒测力计2.5N（170×48×21mm，双面显示）1个、钓鱼线1盒、剪刀1个、2m卷尺1卷、钩码组（50g×10个）1盒、红水温度计（-10～110度）2个等。
核心产品技术指标：
条形盒测力计：塑料壳体、挂钩、调零螺丝、弹簧、铝管等。塑料壳体；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为整个仪器提供安装固定的结构。
调零螺丝：尺寸规格：28×∅8.5mm，材质工艺：优质Q235,铁镀镍，防锈防氧化；功能描述：连接弹簧和标线，用于测力计调零作用。
弹簧：尺寸规格：134×∅6mm，材质工艺：优质弹簧钢，高精度，不易变形；功能描述：是作为测力计的重要测量部件。
X型支座：
材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌、超声波焊接处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部自粘橡胶地脚阻滑增强支架整体的稳定度！功能描述：Half-Half对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
双向转接头：
规格：30×30×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。
红色硅胶塞：
规格：无孔；横截面尺寸：30号胶塞：30×22×30mm；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
大小滑轮组：
规格：大滑轮φ65mm，小滑轮φ40mm；材质：ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型；功能描述：①、作为定滑轮；②作为动滑轮；③、组成滑轮组。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》中初中物理学科以下基本实验活动：
52.观察内能转化为机械能的实验现象
55.观察电能转化为内能的实验现象
57.测量某种简单机械的机械效率
58.探究物体吸收的热量跟物体质量、温度变化的关系。

11.电磁能

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
1号电池盒（132.7×56.7×33mm，可磁吸）4个、1号电池4个、灯座（110×50×31mm，可磁吸）2个、3.8V小灯泡4个、单刀单掷开关（110×50×31mm，可磁吸）3个、4mm红黑香蕉导线各4根、5Ω电阻模块（110×50×31mm，可磁吸）1个、10Ω电阻模块（110×50×31mm，可磁吸）1个、15Ω电阻模块（110×50×31mm，可磁吸）1个、待测电阻（110×50×31mm，可磁吸）1个、滑动变阻器（20Ω，2A）1个、电流表（三接口4mm香蕉插座、外置手动调零、双量程0～0.6A和0～3A）1个、电压表（三接口4mm香蕉插座、外置手动调零、双量程0～3V和0～15V）1个等。
核心产品技术指标：
1号电池盒（磁吸）：
产品组成：由壳体、弹簧、弹片、香蕉插头接线柱等组成；壳体尺寸规格：132.7×56.7×33mm（±5mm）；壳体材质工艺：紫色增强ABS塑料+墨色透明PC精密注塑成型；功能描述：有串联接插口，配合1号电池及其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要提供直流电源的实验。内嵌磁铁，也可以吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行相关实验。
定值电阻（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、电阻、香蕉插头接线柱等组成；规格：双接口4mm香蕉插座，5Ω1.5 A、10 Ω1.0 A、15 Ω0.6 A 各1个。绝缘底座尺寸：110×50×31mm（±5mm），材质工艺：紫色增强ABS塑料+墨色透明PC精密注塑成型；功能描述：磁吸式，作为用电器接入电路中进行相关电学实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
灯座（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、灯座、香蕉插头接线柱等组成；规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110×50×31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110×50×31mm（±5mm），材质工艺：紫色增强ABS塑料+墨色透明PC精密注塑成型；功能描述：磁吸式，配合小灯泡作为用电器与其他相关器材进行电学、电磁学及其它需要灯泡的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
单刀单掷开关（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、开关闸刀、香蕉插头接线柱等组成。规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110×50×31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110×50×31mm（±5mm），材质工艺：紫色增强ABS塑料+墨色透明PC精密注塑成型；功能描述：作为控制电路的开关与其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要控制电路通断的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
电流表：
规格：三接口4mm香蕉插座、外置手动调零、双量程0～0.6A和0～3A；精度：电磁类仪表2.5级；误差≤5%；材质：增强ABS塑料+墨色透明PC、壁厚≥2.5mm；工艺：塑料注塑成型，外表面高光，下底面内磨砂工艺处理；功能描述：防摔壳体设计能够有效保护表盘罩壳，可以满足课程设计相关实验对直流电流检测的实验需求。
电压表：
规格：三接口4mm香蕉插座、外置手动调零、双量程0～3V和0～15V；精度：电磁类仪表2.5级；误差≤5%；材质：增强ABS塑料+墨色透明PC、壁厚≥2.5mm；工艺：塑料注塑成型，外表面高光，下底面内磨砂工艺处理；功能描述：防摔壳体设计能够有效保护表盘罩壳，可以满足课程设计相关实验对直流电压检测的实验需求。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
60.探究电流与电压、电阻的关系
61.用电流表测量电流
62.用电压表测量电压
63.连接串联电路和并联电路
64.用电流表和电压表测量电阻
65.探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点。

初中化学实验箱技术参数要求

1. 科学探究与化学实验

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
大试管（高硼硅3.3 φ30mm×200mm）2支、试管（高硼硅3.3 φ20mm×195mm）2支、方玻璃片1片、研钵（陶瓷60mL，附研杵）1套、23号红色单孔硅胶塞（16mm/20.9mm/27mm，孔径Φ7mm）1个、小试管（高硼硅3.3 φ15mm×150mm）2支、玻璃量筒（高硼硅3.3，10mL）1个、玻璃量筒（高硼硅3.3，100mL）1个、细口瓶（125mL）1个、玻璃烧杯（高硼硅3.3，250mL）1个、玻璃烧杯（高硼硅3.3，100mL）2个、90°玻璃弯管（高硼硅3.3，D=8mm，L=60mm+190mm）2支、90°玻璃弯管（高硼硅3.3，D=8mm，L=85mm+55mm）2支、硅胶管（φ7mm×φ10mm，L=80mm）3根、止水夹（不锈钢）1个、白色中长蜡烛2根、美工刀1把、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把、长柄药匙（塑料，L=195mm）1把、短胶头滴管（高硼硅3.3，细嘴，D=10mm，L=90mm）1支、木质试管夹（L=180mm）1个、小号试管刷（L=180mm，毛粗20mm）1把、大号试管刷（L=230mm，毛粗35mm）1把、木条（φ5mm×150mm）10根、化学实验室安全警示标志和常用危险化学品的标志1张、安全防护设施的使用1张、毛玻璃片（50mmx50mmx3mm）2片、集气瓶（玻璃，125mL，平磨口）2个等。
核心产品技术指标：
玻璃烧杯：
规格：外形尺寸：①、100mL：72×54mm（±5mm），壁厚2.0mm；②、250mL：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。
红色硅胶塞：
规格：根据实验需要分为无孔、单孔和双孔；横截面尺寸：①、23号胶塞：20.9×16×27mm（±5mm）；②、30号胶塞：30×22×30mm（±5mm）；③、37号胶塞：37×29×30mm（±5mm）；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
大试管φ30mm×200mm：
规格：外形尺寸200×30×26mm（±5mm），管口内外径30×26mmm，壁厚2mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，既可用作少量试剂的化学反应容器，也可在常温或加热时使用。
玻璃量筒：
规格：外形尺寸：①、10mL：142×16×1.8mm，壁厚1.8mm；②、25mL：168×21×1.8mm，壁厚1.8mm；③、50mL：195×25.7×2mm，壁厚2mm；④、100mL：243×31.9×2mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用来定量量取液体。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》中初中化学学科以下基本实验活动：
1.辨别物理变化和化学变化 
2.体验观察物质物理性质和化学性质的常用方法
3.对物质及其变化的探究
4.识别化学实验室安全警示标志和常用危险化学品的标志
5.安全防护设施的使用
6.化学药品的取用
7.物质的加热
8.仪器装置的连接
9.玻璃仪器的洗涤。

2. 空气、氧气、二氧化碳

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
集气瓶（玻璃，125mL，平磨口）2个、毛玻璃片（50mmx50mmx3mm）2片、30号红色双孔硅胶塞（30mm/22mm/30mm，孔径Φ7mm）1个、燃烧匙（L=215mm）1个、90°玻璃弯管（高硼硅3.3，D=8mm，L=60mm+190mm）2支、90°玻璃弯管（高硼硅3.3，D=8mm，L=85mm+55mm）2支、硅胶管（φ7mm×φ10mm，L=80mm）3根、硅胶管（φ7mm×φ10mm，L=500mm）1根、止水夹（不锈钢）2个、玻璃烧杯（高硼硅3.3，250mL，99mm×70mm）1个、大试管（高硼硅3.3 φ30mm×200mm）1支、试管（高硼硅3.3 φ20mm×195mm）2支、筛孔偏心氟胶垫2个、小试管（高硼硅3.3 φ15mm×150mm）2支、玻璃量筒（高硼硅3.3，10mL，142mm×16mm×1.8mm）1个、玻璃锥形瓶（高硼硅3.3，100mL，105mm×64mm）1个、双孔橡胶塞（孔径Φ7mm+Φ2mm，配合125mL集气瓶）1个、长颈漏斗（高硼硅3.3，280mm×40mm，细管φ8mm）1个、阶梯型铁片（不锈钢）1个、短胶头滴管（高硼硅3.3，细嘴，D=10mm，L=90mm）1支、木条（φ5mm×150mm）10根、细铁丝2米、医用脱脂棉（5g）1包、圆形蜡烛2只、30号红色单孔硅胶塞（30mm/22mm/30mm，孔径Φ7mm）1个、玻璃量筒（高硼硅3.3，25mL，168mm×21mm×1.8mm）1个、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把、长柄药匙（塑料，L=195mm）1把、短柄药匙（塑料，红黄绿三色各1个）1套等。
核心产品技术指标：
玻璃烧杯：
规格：外形尺寸：250mL：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。
筛孔偏心氟胶垫：
规格：φ21×1.5mm；材质：四氟塑料；工艺：冲压；功能描述：耐强酸强碱，可直接放到启普发生器内上部的反应器球内，将固体药品也控制在该位置上不掉落。
红色硅胶塞：
规格：根据实验需要分为无孔、单孔和双孔；横截面尺寸：①、23号胶塞：20.9×16×27mm（±5mm）；②、30号胶塞：30×22×30mm（±5mm）；③、37号胶塞：37×29×30mm（±5mm）；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
大试管φ30mm×200mm：
规格：外形尺寸200×30×26mm（±5mm），管口内外径30×26mmm，壁厚2mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，既可用作少量试剂的化学反应容器，也可在常温或加热时使用。
玻璃量筒：
规格：外形尺寸：①、10mL：142×16×1.8mm，壁厚1.8mm；②、25mL：168×21×1.8mm，壁厚1.8mm；③、50mL：195×25.7×2mm，壁厚2mm；④、100mL：243×31.9×2mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用来定量量取液体。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
10.测定空气中氧气的含量
11.氧气的实验室制取与性质
12.探究过氧化氢分解反应中二氧化锰的催化作用
13.二氧化碳的实验室制取与性质        
14.探究二氧化碳与水反应。

3. 水和溶液

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
玻璃锥形瓶（高硼硅3.3，250mL，147mm×82mm）1个、红水温度计（0～200℃）1支、红水温度计（-10～110℃）1支、短颈圆底烧瓶（高硼硅3.3，250mL，磨口24/29 ，144×86mm）1个、直型冷凝管（高硼硅3.3，L=380mm，同侧具支，螺口14mm×2，磨口24/29）1支、牛角管/尾接管（高硼硅3.3，磨口24/29）1支、蒸馏头（高硼硅3.3，磨口24/29）1件、冷凝管接头（紫色ABS，螺口14mm，包括冷凝弯头水咀2个、14号螺口盖子d=10mm2个、水咀密封硅胶垫12mmx4.5mmx2mm2个）2套、硅胶管（φ7mm×φ10mm，L=1000mm）2根、玻璃烧杯（高硼硅3.3，250mL，99mm×70mm）1个、玻璃烧杯（高硼硅3.3，100mL，72mm×54mm）3个、90°玻璃弯管（高硼硅3.3，D=8mm，L=60mm+190mm）1支、90°玻璃弯管（高硼硅3.3，D=8mm，L=85mm+55mm）1支、硅胶管（φ7mm×φ10mm，L=80mm）1根、试管（高硼硅3.3 φ20mm×195mm）4支、玻璃棒（高硼硅3.3，D=6mm，L=300mm）1支、玻璃漏斗（高硼硅3.3，短颈平口，d=60mm，h=110mm）1个、蒸发皿（陶瓷，75mL）1个、短胶头滴管（高硼硅3.3，细嘴，D=10mm，L=90mm）2支、玻璃量筒（高硼硅3.3，50mL，195mm×25.7mm×2mm）1个、玻璃量筒（高硼硅3.3，10mL，142mm×16mm×1.8mm）1个、30号红色双孔硅胶塞（30mm/22mm/30mm，孔径Φ5mm+Φ7.5mm）1个等。
核心产品技术指标：
直型冷凝管：
规格：外形尺寸375×245×34mm（±5mm），管内外径34×30mmm，壁厚2mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结打磨，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，统一标准外磨口便于安装及拆卸实验仪器，密闭性好,配套使用优质ABS螺口盖和密封硅胶垫，能够满足多种不同实验的冷凝需求。
蒸馏头：
规格：14号螺口，统一标准内磨口24/29；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结打磨，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角,丝印红色品牌LOGO；功能描述：具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，统一标准外磨口便于安装及拆卸实验仪器，密闭性好，用于液体的蒸馏、分馏等。
玻璃烧杯：
规格：外形尺寸：①、100mL：72×54mm（±5mm），壁厚2.0mm；②、250mL：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。
红色硅胶塞：
规格：根据实验需要分为无孔、单孔和双孔；横截面尺寸：①、23号胶塞：20.9×16×27mm（±5mm）；②、30号胶塞：30×22×30mm（±5mm）；③、37号胶塞：37×29×30mm（±5mm）；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
试管φ20mm×195mm：
规格：外形尺寸195×20mm（±5mm），壁厚2mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，既可用作少量试剂的化学反应容器，也可在常温或加热时使用。
玻璃量筒：
规格：外形尺寸：①、10mL：142×16×1.8mm，壁厚1.8mm；②、25mL：168×21×1.8mm，壁厚1.8mm；③、50mL：195×25.7×2mm，壁厚2mm；④、100mL：243×31.9×2mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用来定量量取液体。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》中初中化学学科以下基本实验活动：
15.制取蒸馏水
16.探究活性炭和明矾等净水剂的净水作用
17.粗盐中难溶性杂质的去除
18.探究氯化钠、硝酸铵、氢氧化钠在水中溶解时溶液的温度变化
19.观察比较不同溶质在不同溶剂中的溶解性差异
20.一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制。

4. 金属与金属矿物

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
镁条（L=500mm）1条、锌粒（m=100g）1瓶、盒装纯铝片（10x100x0.5mm/片×5片，透明包装）1盒、盒装铁片（10x100x0.5mm/片×5片，透明包装）1盒、铁粉1瓶、盒装黄铜片（10x100x0.5mm/片×5片，透明包装）1盒、盒装纯铜片（10x100x0.5mm/片×5片，透明包装）1盒、木条（φ5mm×150mm）10根、砂纸（A4）1张、鳄鱼夹（尾部4mm圆孔）4个、4mm红色香蕉插头线（主体材质纯铜，红色，插头直径4mm，L=500mm）2根、4mm黑色香蕉插头线（主体材质纯铜，黑色，插头直径4mm，L=500mm）2根、1号电池盒（紫色ABS，磁吸式，4mm香蕉插头接线柱）2个、1号干电池2个、灯座（紫色ABS，磁吸式，4mm香蕉插头接线柱）1个、小灯泡1.5v（5个）1袋、小灯泡3.8v（5个）1袋、试管（高硼硅3.3 φ20mm×195mm）7支、铁钉（L=40mm）1盒、23号红色无孔硅胶塞（16mm/20.9mm/27mm）1个、植物油1瓶、医用脱脂棉（5g）1包、长柄药匙（塑料，L=195mm）1把、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把等。
核心产品技术指标：
1号电池盒（磁吸）：
产品组成：由壳体、弹簧、弹片、香蕉插头接线柱等组成；壳体尺寸规格：132.7×56.7×33mm（±5mm）；壳体材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：有串联接插口，配合1号电池及其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要提供直流电源的实验。内嵌磁铁，也可以吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行相关实验。
灯座（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、灯座、香蕉插头接线柱等组成；规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110*50*31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110×50×31mm（±5mm），材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：磁吸式，配合小灯泡作为用电器与其他相关器材进行电学、电磁学及其它需要灯泡的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
试管φ20mm×195mm：
规格：外形尺寸195×20mm（±5mm），壁厚2mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，既可用作少量试剂的化学反应容器，也可在常温或加热时使用。
红色硅胶塞：
规格：根据实验需要分为无孔、单孔和双孔；横截面尺寸：①、23号胶塞：20.9×16×27mm（±5mm）；②、30号胶塞：30×22×30mm（±5mm）；③、37号胶塞：37×29×30mm（±5mm）；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
21.探究常见金属的物理性质和化学性质
22.探究铁钉生锈的条件。

5. 常见的酸、碱、盐

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
PH广泛试纸（1～14）1本、试管（高硼硅3.3 φ20mm×195mm）8支、玻璃烧杯（高硼硅3.3，250mL，99mm×70mm）1个、玻璃烧杯（高硼硅3.3，100mL，72mm×54mm）1个、研钵（陶瓷60mL，附研杵）1套、反应板（白色陶瓷，6孔，82mm×54mm×12mm）1件、玻璃棒（高硼硅3.3，D=6mm，L=300mm）1支、蒸发皿（陶瓷，75mL）1个、大试管（高硼硅3.3 φ30mm×200mm）2支、30号红色单孔硅胶塞（30mm/22mm/30mm，孔径Φ7mm）1个、90°玻璃弯管（高硼硅3.3，D=8mm，L=60mm+190mm）2支、90°玻璃弯管（高硼硅3.3，D=8mm，L=85mm+55mm）2支、硅胶管（φ7mm×φ10mm，L=80mm）2根、铁钉（L=40mm）1盒、细棉纱布1包、小试管（高硼硅3.3 φ15mm×150mm） 6支、长柄药匙（塑料，L=195mm）1把、短胶头滴管（高硼硅3.3，细嘴，D=10mm，L=90mm）2支等。
核心产品技术指标：
玻璃烧杯：
规格：外形尺寸：①、100mL：72×54mm（±5mm），壁厚2.0mm；②、250mL：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。
红色硅胶塞：
规格：根据实验需要分为无孔、单孔和双孔；横截面尺寸：①、23号胶塞：20.9×16×27mm（±5mm）；②、30号胶塞：30×22×30mm（±5mm）；③、37号胶塞：37×29×30mm（±5mm）；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
大试管φ30mm×200mm：
规格：外形尺寸200×30×26mm（±5mm），管口内外径30×26mmm，壁厚2mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，既可用作少量试剂的化学反应容器，也可在常温或加热时使用。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
23.使用 pH 试纸等检测生活中常见溶液的酸碱性
24.自制酸碱指示剂并观察其在不同溶液中的颜色变化 
25.探究常见酸、碱的化学性质 
26.探究二氧化碳与氢氧化钠稀溶液的反应
27.探究土壤酸碱性及氮、磷、钾元素与植物生长的关系。

6. 物质的组成与结构

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
玻璃烧杯（高硼硅3.3，250mL，99mm×70mm）2个、玻璃烧杯（高硼硅3.3，100mL，72mm×54mm）1个、红色石蕊试纸1盒、大试管（高硼硅3.3 φ30mm×200mm）1支、试管（高硼硅3.3 φ20mm×195mm）2支、23号红色单孔硅胶塞（16mm/20.9mm/27mm，孔径Φ7mm）2个、90°玻璃弯管（高硼硅3.3，D=8mm，L=85mm+55mm）2支、电解水装置（主要材质PmmA，包含电解水装置主体、气体检验头2个、鲁尔接头注射器60mL等）1套、4mm红色香蕉插头线（主体材质纯铜，红色，插头直径4mm，L=500mm）1根、4mm黑色香蕉插头线（主体材质纯铜，黑色，插头直径4mm，L=500mm）1根、白色中长蜡烛2根、木条（φ5mm×150mm）10根、医用脱脂棉（5g）1包、玻璃棒（高硼硅3.3，D=6mm，L=300mm）1支、短柄药匙（塑料，红黄绿三色各1个）1套、硅胶管（φ7mm×φ10mm，L=80mm）2根等。
核心产品技术指标：
电解水装置主体：
规格：外形尺寸254.7×140×90mm，底座尺寸140×90×30.5mm，壁厚3mm ；材质：优质PMMA；工艺：采用先进精密PMMA注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，外表面光亮；功能描述：底座带鲁尔座，顶部亚克力管封安装有阀门气咀，用于电解水制取氢气和氧气以及观察二者体积比。
玻璃烧杯：
规格：外形尺寸：①、100mL：72×54mm（±5mm），壁厚2.0mm；②、250mL：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。
大试管φ30mm×200mm：
规格：外形尺寸200×30×26mm（±5mm），管口内外径30×26mmm，壁厚2mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，既可用作少量试剂的化学反应容器，也可在常温或加热时使用。
红色硅胶塞：
规格：根据实验需要分为无孔、单孔和双孔；横截面尺寸：①、23号胶塞：20.9×16×27mm（±5mm）；②、30号胶塞：30×22×30mm（±5mm）；③、37号胶塞：37×29×30mm（±5mm）；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
28.观察并分析氨水挥发使酚酞溶液变红
29.比较物质在冷水和热水中扩散的实验现象
30.水的组成及变化的探究
31.通过蜡烛、乙醇的燃烧实验探究物质元素的组成。

7. 物质的化学变化

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
玻璃烧杯（高硼硅3.3，100mL，72mm×54mm）2个、红水温度计（-10～110℃）1支、PH计(酸度计)1件、PH广泛试纸（1～14）1本、玻璃量筒（高硼硅3.3，50mL，195mm×25.7mm×2mm）1个、试管（高硼硅3.3 φ20mm×195mm）7支、薄铜片（8cm×4cm）1片、玻璃锥形瓶（高硼硅3.3，100mL，105mm×64mm）2个、30号红色单孔硅胶塞（30mm/22mm/30mm，孔径Φ7mm）1个、30号红色无孔硅胶塞（30mm/22mm/30mm）1个、直玻璃导管（D=8mm，L=200mm）1支、气球（小号）4只、玻璃棒（高硼硅3.3，D=6mm，L=300mm）1支、玻璃量筒（高硼硅3.3，10mL，142mm×16mm×1.8mm）1个、中和热测定器（透明壳体，D95mmx105mm）1件、镁条（L=500mm）1包、木条（φ5mm×150mm）10根、锌片（1×1cm）10片、铜片（1×1cm）10片、砂纸1张、铝丝（30cm）2根、铜丝（30cm）2根、医用脱脂棉（5g）1包、乒乓球（40mm）2只、白色中长蜡烛2根、橡皮筋5个、托盘天平（200g，带砝码套盒）1套、称量纸（100mm×100mm） 1盒、铁钉（L=40mm）1盒、特小试管（高硼硅3.3 φ12mm×70mm）1支、长柄药匙（塑料，L=195mm）1把、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把等。
核心产品技术指标：
玻璃烧杯：
规格：外形尺寸：100mL：72×54mm（±5mm），壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。
红色硅胶塞：
规格：根据实验需要分为无孔、单孔和双孔；横截面尺寸：①、23号胶塞：20.9×16×27mm（±5mm）；②、30号胶塞：30×22×30mm（±5mm）；③、37号胶塞：37×29×30mm（±5mm）；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
试管φ20mm×195mm：
规格：外形尺寸195×20mm（±5mm），壁厚2mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，既可用作少量试剂的化学反应容器，也可在常温或加热时使用。
玻璃量筒：
规格：外形尺寸：①、10mL：142×16×1.8mm，壁厚1.8mm；②、25mL：168×21×1.8mm，壁厚1.8mm；③、50mL：195×25.7×2mm，壁厚2mm；④、100mL：243×31.9×2mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用来定量量取液体。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》中初中化学学科以下基本实验活动：
32.探究氢氧化钠溶液和稀盐酸发生中和反应时的温度和pH的变化
33.探究常见酸溶液、盐溶液与金属发生置换反应的规律
34.燃烧条件的探究
35.比较反应前后物质的质量关系。

8. 初中化学配套实验仪器

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
X型支座（黑色增强尼龙、镀锌圆钢，φ10mm凹凸式双轨插孔）2套、600mm支撑杆-母杆（不锈钢，D=10mm，L=300mm）2根、600mm支撑杆-公杆（不锈钢，D=10mm，L=310mm）2根、双向转接头（铝合金，配紫色M6螺丝2个）2个、万用夹具（金属，黑色）2个、铁三环（金属，黑色，配紫色M6螺丝，大中小各1个）1套、酒精灯（150mL）1个、陶土网（150mmx150mm）2个、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把、剪刀1把、木质试管夹（L=180mm）2个、坩埚钳1个、电子天平（1000g，精度0.1g）1台、塑料水槽（270mmx200mmx100mm）1个、短柄药匙（塑料，红黄绿三色各1个）1套、长柄药匙（塑料，L=195mm）1个、试管架（塑料，8孔8立柱，孔径22mm）1个、小号试管刷（L=180mm，毛粗20mm）1把、大号试管刷（L=230mm，毛粗35mm）1把、中号烧瓶刷（L=300mm，毛最粗处70mm）1把、升降台（金属，100mmx100mm）1件、塑料洗瓶（250mL）1个、玻璃棒（高硼硅3.3，D=6mm，L=300mm）2支、滤纸（中速，D=110mm）1盒、短胶头滴管（高硼硅3.3，细嘴，D=10mm，L=90mm）2支、长胶头滴管（高硼硅3.3，细嘴 D=10mm，L=200mm）2支、电子点火器（230mm×45mm）1把、三脚架（铁制可拆卸，环内径75 mm，h=150mm）1套、记号笔1支等。
核心产品技术指标：
X型支座：
材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：Half-Half对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
双向转接头：
规格：30×30×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。

9.电化学组合

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型尼龙材料活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
电解水装置、原电池装置、氢氧火箭装置、电镀装置、石墨棒电极、黄铜棒电极、铝棒电极、锌棒电极、硅胶管、气体检验手柄、鲁尔头注射器、塑料试管、4mm红色香蕉插头线阳极钩、金属圆片、4mm红黑香蕉插头线、电子跑表计时器、红色LED模块、双向两档开关模块、单端插座模块、鳄鱼夹等。
核心产品技术指标：
电解水装置：
规格：外形尺寸254.7×140×90mm，底座尺寸140×90×30.5mm，壁厚3mm ；材质：优质PMMA；工艺：采用先进精密PMMA注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，外表面光亮；功能描述：规格：外形尺寸254.7×140×90mm，底座尺寸140×90×30.5mm，壁厚3mm ；材质：优质PMMA；工艺：采用先进精密PMMA注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，外表面光亮；功能描述：底座带金属鲁尔座，顶部亚克力管封安装有阀门气咀，用于电解水制取氢气和氧气以及观察二者体积比。
氢氧火箭装置：
产品组成：氢氧火箭连接板和氢氧火箭底座。
规格：157×86×101mm；材质：PMMA、铝合金；工艺：精加工；功能描述：用于模拟氢作为火箭燃料的演示实验。
氢氧火箭连接板：
规格：外形尺寸157×86×30mm；材质：优质PMMA；工艺：采用先进精密机械加工工艺，无锐角毛刺；功能描述：内含氢氧火箭的点火装置，角度可调，观察点火后塑料试管从不同角度飞出的现象。
氢氧火箭底座：
规格：外形尺寸150×25.4×80mm；材质：高标号硬质铝合金；工艺：采用先进精密铝膜拉伸技术一次成型无毛刺，电泳发黑表面处理工艺，哑光色泽不褪色，耐磨无划痕，两端搭配优质ABS端盖；功能描述：用作氢氧火箭的底座。
电镀装置：
规格：外形尺寸160×105×48.4mm，通用壳体尺寸160×105×34.2mm；材质： 增强ABS塑料、墨色半透明PC和优质PMMA,壁厚≥2.5mm；工艺：塑料注塑成型，外表面高光，下底面内磨砂工艺处理；功能描述：用于进行电镀实验，学习不同金属盐电镀液给金属表面进行电镀处理的实验，并且通过调节电流了解金属表面电镀的情况，也可以定量计算法拉第定律。
气体检验手柄：
规格：外形尺寸158×12mm，超高温石墨气嘴尺寸：22×7.5×5mm，螺牙M5；材质：硬质铝棒6063，超高温石墨；工艺：采用精密机械加工，铝棒表面本色氧化和细喷砂处理，无锐角毛刺；功能描述：用于观察氢气的燃烧、验纯和氧气性质的检验。
能够完成的探究活动或实验课题：
1、电解水；2、检验电解水产生气体的性质；3、用氢氧火箭模型检验电解水的气体；4、探究电解水时加入电解质对电解速率的影响；5、不同电压对电解水的速率的影响；6、电解饱和食盐水；7、电解氯化铜溶液；8、原电池；9、几种电极组合的原电池；10、通过原电池产生的电压判断几种电极的活泼性顺序；11、铜锌水果池；12、用金属盐配制电镀液；13、用电镀池为铁件镀铜；14、探究电镀件增重与法拉第定律等。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合GB/T2423.3《环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》，检测报告中产品功能须满足可演示探究电解水时加入电解质对电解速率的影响、不同电压对电解水的速率影响、电解氯化铜溶液、探究电镀件增重与法拉第定律等实验。

初中生物实验箱技术参数要求

1. 生物体的结构层次

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
“上”字玻片1片、松叶切片1片、小鼠肾脏纵切永久装片1片、洋葱鳞片叶表皮装片1片、口腔上皮细胞装片1片、洋葱根尖细胞有丝分裂装片1片、上皮组织永久玻片1片、结缔组织永久玻片1片、肌肉组织永久玻片1片、神经组织永久玻片1片、番茄果肉切片1片、医用纱布1袋、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把、短胶头滴管（高硼硅3.3，细嘴，D=10mm，L=90mm）2支、玻璃烧杯（高硼硅3.3，250mL，99mm×70mm）1个、单面刀片1盒、吸水纸1盒、载玻片1盒、盖玻片1盒、消毒牙签1筒、医用脱脂棉1包、12色彩泥套装1个、放大镜（带LED灯）1个等。
核心产品技术指标：
短胶头滴管：
规格：外形尺寸90×10×1.5mm（±5mm），壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用于吸取或滴加少量液体试剂。
玻璃烧杯250mL：
规格：外形尺寸：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》中初中生物学科以下基本实验活动：
1.练习使用光学显微镜
2.观察池塘水中的微小生物
3.制作植物细胞、动物细胞的临时装片（如观察洋葱鳞片叶表皮细胞、观察人体口腔上皮细胞等）
4.制作植物细胞、动物细胞的结构模型
5.观察根尖细胞分裂的永久装片
6.观察人体和植物体的基本组织（如人体组织的永久装片、番茄果实不同组织的临时装片等）
7.观察某种原生动物（如草履虫），并探究其取食、运动或趋性。

2. 生物的多样性

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
放大镜（带LED灯）1个、医用脱脂棉1包、短胶头滴管（高硼硅3.3，细嘴，D=10mm，L=90mm）1支、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把、载玻片1盒、盖玻片1盒、吸水纸1盒、医用纱布1包、大头针1盒、解剖盘（带蜡盘）1个、培养皿（玻璃，D=90mm）2套、透明胶带（小号）1卷、接种针（镍铬合金材料，含手柄）1个、酒精灯（150mL）1盏、电子点火器（230mm×45mm）1把、血球计数板1盒、解剖针1支、标签纸1包、无菌棉棒（4支/包）4包等。
核心产品技术指标：
短胶头滴管：
规格：外形尺寸90×10×1.5mm（±5mm），壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用于吸取或滴加少量液体试剂。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
8.观察不同类群的植物，认识其主要特征（如观察藻类、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物等）
9.观察不同类群的动物，认识其主要特征（如观察蛔虫、缢蛏、蚯蚓、蝗虫、鲫鱼、家鸽、家兔等）
10.培养并观察细菌的菌落
11.观察酵母菌和霉菌。

3.生物与环境

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
铁盘 （不锈钢，27cm×20cm×4.8cm）1个、硬纸板（3mm×14.8cm×21cm）1张、有机玻璃板（圆角，210mm×150mm×3mm）1块、电子秒表计时器（PVC）1个、记号笔1只、干湿计1个等。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
12.探究影响鼠妇（或蚯蚓等）分布的环境因素
13.探究植被类型与环境湿度或温度之间的关系（
14.调查校园或附近的小池塘、农田等环境中生物之间的关系
15.调查生态环境被破坏或者改善的实例
16.设计校园绿化方案。

4.植物的生活

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
放大镜（带LED灯）1个、单面刀片1盒、短胶头滴管（高硼硅3.3，细嘴，D=10mm，L=90mm）1支、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把、培养皿（玻璃，D=90mm）1套、解剖针1支、玉米根尖纵切玻片1片、迎春叶横切玻片1片、松叶切片玻片1片、双面刀片1盒、载玻片1盒、吸水纸1盒、医用纱布1包、毛笔1支、小木板（100mm×100mm×5mm）1块、医用胶布（9mm×3m）1卷、短柄药匙（塑料，红黄绿三色各1个）1套、标签纸1包、罐头瓶4个、绿豆种子1袋、花盆带底座（特小天蓝色）1套、向日葵种子1袋、回形针1盒、遮光纸1张、玻璃烧杯（高硼硅3.3，100mL，72mm×54mm）1个、玻璃烧杯（高硼硅3.3，250mL，99mm×70mm）1个等
核心产品技术指标：
短胶头滴管：
规格：外形尺寸90×10×1.5mm（±5mm），壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用于吸取或滴加少量液体试剂。
玻璃烧杯：
规格：外形尺寸：①、100mL：72×54mm（±5mm），壁厚2.0mm；②、250mL：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
17.观察种子的结构（如菜豆、玉米等）
18.观察根尖的结构（如洋葱根尖、大蒜根尖等）
19.解剖和观察花的结构（如桃花、百合等）
20.制作徒手切片，观察叶片的结构（如绿萝、黑藻等）
21.探究种子萌发所需的条件
22.栽培一种常见植物并观察其生长发育的全过程（如向日葵、彩椒等）
23.运用无土栽培技术栽培一种植物（如水培大蒜、沙培花生等）
24.探究植物光合作用的条件、原料和产物
25.调查生活中利用呼吸作用原理保存食物的方法措施。

5. 人体生理与健康

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
培养皿（玻璃，D=90mm）1套、医用棉球1袋、玻璃烧杯（高硼硅3.3，100mL，72mm×54mm）1个、玻璃烧杯（高硼硅3.3，250mL，99mm×70mm）1个、单面刀片1盒、小试管（高硼硅3.3 φ15mm×150mm）3支、玻璃棒（高硼硅3.3，D=6mm，L=300mm）1支、玻璃量筒（高硼硅3.3，10mL，142mm×16mm×1.8mm）1个、记号笔1支、垫板（10cm×10cm×5mm）1块、玻璃量筒（高硼硅3.3，50mL，195mm×25.7mm×2mm）1个、玻璃锥形瓶（高硼硅3.3，100mL，105mm×64mm）1个、30号红色单孔硅胶塞（30mm/22mm/30mm，孔径Φ7）1个、红水温度计（-10～110℃）1支、棉线（10cm）1根、燃烧匙1支、医用纱布1包、人血永久涂片1片、小鼠肾脏纵切永久装片1片、肾的内部结构示意图1张、观察某种脊椎动物的肌肉、骨骼、关节的基本结构1张、短胶头滴管（高硼硅3.3，细嘴，D=10mm，L=90mm）1支、载玻片1盒、试管（高硼硅3.3 φ20mm×195mm）2支、吸管10支、直玻璃导管（D=8mm，L=80mm）1支、90°玻璃弯管（高硼硅3.3，D=8mm，L=85mm+55mm）1支、30号红色双孔胶塞（30mm/22mm/30mm，孔径Φ7mm）1个、呼吸膈肌模拟器1套、橡皮锤1把、3D立体遮光眼罩2个、电子秒表计时器（PVC）1个、计数器1个等。
核心产品技术指标：
短胶头滴管：
规格：外形尺寸90×10×1.5mm（±5mm），壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用于吸取或滴加少量液体试剂。
玻璃烧杯：
规格：外形尺寸：①、100mL：72×54mm（±5mm），壁厚2.0mm；②、250mL：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。
红色硅胶塞：
规格：根据实验需要分为无孔、单孔和双孔；横截面尺寸：①、23号胶塞：20.9×16×27mm（±5mm）；②、30号胶塞：30×22×30mm（±5mm）；③、37号胶塞：37×29×30mm（±5mm）；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
玻璃量筒：
规格：外形尺寸：①、10mL：142×16×1.8mm，壁厚1.8mm；②、25mL：168×21×1.8mm，壁厚1.8mm；③、50mL：195×25.7×2mm，壁厚2mm；④、100mL：243×31.9×2mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用来定量量取液体。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》中初中生物学科以下基本实验活动：
26.探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用
27.探究几种食物能量的差异（如薯条、花生等）
29.观察血涂片永久装片
30.观察小鱼尾鳍内血液流动现象
31.观察哺乳动物心脏的形态与结构
33.验证人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳
34.模拟吸气与呼气时肺与胸廓的变化
35.观察哺乳动物肾脏的形态与结构
36.观察小鼠肾脏纵切永久装片
37.观察人或动物的某些反射活动（如膝跳、缩手、眨眼、唾液分泌等反射
38.观察某种脊椎动物的肌肉、骨骼、关节的基本结构（如鸡翅、羊腿骨等）
39.探究酒精对水蚤心率或成活率的影响
40.调查当地某种传染病的发生及预防措施
41.设计和制作社区海报，宣传预防某种传染病的科普知识。

6.遗传与进化

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
放大镜（带LED灯）1个、解剖剪刀1把、培养皿（玻璃，D=90mm）1套、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把、白棋子（30枚，袋装）1袋、黑棋子（10枚，袋装）1袋、圆底金属盒（不透明，小号）2套、记号笔1支、蓝球（D=15mm，20个袋装）1袋、红球（D=15mm，20个袋装）1袋、圆规套尺1套、红色彩纸（全开）1张、彩纸（15cm×15cm，2张/色）8张、剪刀1把等。
用于完成《中小学实验教学基本目录》中的以下基本实验活动：
42.观察鸡卵的结构
43.模拟人的性别决定过程
44.模拟遗传性状显隐性的形成过程
45.探究某种植物果实的性状差异（如玉米果穗、花生果实等）
46.模拟保护色的形成过程。

7. 生物学与社会·跨学科实践

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
具支洗气瓶（高硼硅3.3，100mL，两侧具支口最大直径10mm，带24号螺口盖子和硅胶垫φ22mm）1个、硅胶管（φ7mm×φ10mm，L=80mm）2根、鲁尔头注射器（60mL）1个、医用脱脂棉（5g）1包、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把、生态瓶（85mm×85mm）1个、沙子（浅肤色，200g）1袋、玻璃烧杯（高硼硅3.3，250mL，99mm×70mm）1个、玻璃锥形瓶（高硼硅3.3，100mL，105mm×64mm）2个、蚕的生长变化图片卡1张、蚕的一生图卡1张、小鱼缸（饲养盒）（透明，方形不带绳）1个、气球4只、短柄药匙（塑料，红黄绿三色各1个）1套、玻璃棒（高硼硅3.3，D=6mm，L=300mm）1支、酸奶布丁瓶1个、红水温度计（-10～110℃）1支、玻璃烧杯（高硼硅3.3，100mL，72mm×54mm）1个、容量瓶（玻璃，100mL，配玻璃塞）1个、比色管（磨口，25mL，带玻璃塞）6支、胶头刻度滴管（3mL）1支、陶瓷刀1把、记号笔1支、pH广泛试纸（1～14）1本、医用纱布1包、玻璃漏斗（高硼硅3.3，短颈平口，d=60mm，h=110mm）1个等。
核心产品技术指标：
具支洗气瓶：
规格：外形尺寸95×90×54mm（±5mm），24#瓶口螺纹，壁厚2mm ，具支最大直径10mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结打磨，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印红色品牌LOGO；功能描述：瓶体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，统一标准瓶口螺纹便于安装及拆卸瓶口密封盖，密闭性好,能够满足多种不同实验的洗气的需求。
★须提供具有省级资质认证的检验机构的产品检测报告（复印件加盖制造厂商公章），检验应符合技术参数要求，并可完成《中小学实验教学基本目录》中初中生物学科以下基本实验活动：
48.制作实验装置模拟吸烟有害健康
49.设计并制作能较长时间维持平衡的生态瓶
50.探究栽培一种植物所需的物理和化学环境条件
51.探究影响扦插植物成活的生物和非生物因素
52.饲养家蚕并观察家蚕的生殖与发育
53.制作水族箱，饲养热带鱼
54.收集当地面包酵母菌种并比较发酵效果
56.制作泡菜并探究影响泡菜亚硝酸盐浓度的因素
55.设计简单装置，制作酸奶。

8. 初中生物配套实验仪器

箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数：
酒精灯（150mL）1盏、X型支座（黑色增强尼龙、镀锌圆钢，φ10mm凹凸式双轨插孔）1套、铁三环（金属，黑色，配紫色M6螺丝，大中小各1个） 1套、600mm支撑杆-母杆（不锈钢，D=10mm，L=300mm）1根、600mm支撑杆-公杆（不锈钢，D=10mm，L=310mm）1根、250mm支撑杆（不锈钢，D=10mm，L=250mm）1个、陶土网（150mmx150mm）1个、电子点火器（230mm×45mm）1把、双向转接头（铝合金，配紫色M6螺丝2个）2个、电子天平（1000g，0.1g）1套、多功能卡夹（ABS，70×35×25mm）1个、万用夹具（金属，黑色）1个、试管架（塑料，8孔8立柱，孔径22mm）1个、滤纸（中速，D=110mm）1包、称量纸（100mm×100mm）1盒、解剖盘1个、解剖器（7件套）1套、小号试管刷（L=180mm，毛粗20mm）1把、大号试管刷（L=230mm，毛粗35mm）1把、砧板（塑料）1个、LED灯（白色，插电款，三档白光+线+充电头）1个等。
核心产品技术指标：
X型支座：
材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：Half-Half对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
双向转接头：
规格：30×30×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。

- 总  则

第一条  为规范本项目评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定，并结合本采购项目的实际情况，制订本评标办法。

第二条  评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

第三条  评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

第四条  评标活动应在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和供应商串联，不得泄露与评标活动有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间供应商不得进入评标现场干扰评标工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响公正评标，否则将可能导致被取消中标资格。

- 第五条  本评标办法采用综合打分法

- 评标组织及职责

第六条  采购小组成员由评审专家和采购人代表组成，评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中抽取，采购小组为五人，成员名单在中标结果确定前保密。

第七条  采购小组开始工作之前，应由采购小组成员推举产生一名评标委员会主任，负责协调、组织采购小组成员开展评标工作。评标委员会开展评标工作要合理分工，对每一份响应文件的评审至少应有两位评委对其交叉审查。

第八条  评标委员会主要职责：

（一）投标资格审查；

（二）审查响应文件；

（三）界定不合格投标或废标；

三、评标程序和内容

第九条  采购小组开始评标工作之前，采购人向采购小组提供采购文件、评标办法和评标所需的其它重要信息与数据，协助评标委员会了解和熟悉采购项目的如下内容：

（一）采购文件规定的评标办法；

（二）采购文件规定的其它与评标有关的内容。

第十条  评审程序

（一）  资格性评审

（二）  符合性评审

（三）  响应文件澄清

（四）  详细评审

第十一条  供应商所提供的资格审查资料应满足审查要求。如果在评标时供应商所提交的资格审查资料不能达到资格审查标准，其投标将被拒绝。

第十二条  为了有助于响应文件的审查、评审，采购人可书面通知供应商澄清其响应文件中存在的问题，或要求补充某些资料，对此供应商不得拒绝。有关澄清的要求和回答均以书面方式进行，但供应商不得因此而提出改变响应文件实质性内容的要求。

第十三条  评标委员会不应向供应商提出不符合采购文件的要求，也不得接受供应商主动提出的澄清。

第十四条  若供应商拒不按照采购文件和采购人的要求，对响应文件进行澄清、说明或者补正的，其投标将被拒绝。

第十五条  若发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假手段投标的，则其投标作废标处理。

第十六条 评定中标标准

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

第十七条  成交人的确定

采购小组从评审报告提交的成交候选人中，确定排名第一的供应商为成交人。

第十八条  评审报告的编写

采购小组编写评审报告。评审报告应当由采购小组全体人员签字认可。采购小组成员对评审报告有异议的，采购小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的采购小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由采购小组书面记录相关情况。采购小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 按招标文件要求编制，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第三章“供应商须知”第10项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 投标文件按照招标文件要求编制，按规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 提供有效营业执照副本复印件，标书内附加盖公章的复印件 |
|  |  | 财务状况 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，根据[长财采购[2022]2066号文件]关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函。 |
|  |  | 信誉 | 不接受被政府列为取消投标资格期间内的企业或个人投标。参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明，格式自拟）加盖公章 |
|  |  | 其他要求 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标有效期 | 90天 |
|  |  | 投标报价 | 不超过采购预算及最高投标单价，不低于合理成本价 |
|  |  | 供货期 | 签订合同之日起30天内完成供货安装调试 |
|  |  | 投标保证金 | 为进一步深化“放管服”改革，切实减轻企业负担，加快推动企业诚信体系建设，优化营商环境，推动我市经济高质量发展，对政府采购货物和服务招标投标活动及非招标采购方式采购货物、工程和服务不向诚信记录良好的供应商收取投标保证金，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经采购代理机构“信用中国”网站查询，诚信记录良好的供应商不收取投标保证金。 |

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 投标报价：30分 商务部分：14分 技术部分：46分 其他部分：10分 |
| 2.2.2（1） | 投标报价 （30分） | 投标报价得分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 2.2.2（2） | 商务部分 （14分） | 类似业绩 （6分） | 提供投标人或货物制造商近三年（2022年至今）承担过的同类型项目业绩，每提供一份得2分，最多得6分。 响应文件内提供业绩合同、中标通知书复印件及相关证明材料并加盖公章 |
|  |  | 企业实力 （4分） | 投标人具备有效期内的质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系证书、信息技术服务管理体系证书的，每提供一个证书得1分，满分4分。 注：投标文件内提供证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 质保期 （4分） | 在满足采购需求的基础上，每增加一年得2分，满分4分。（投标文件内附由法定代表人或授权代表签字的承诺函并加盖公章） |
| 2.2.2（3） | 技术部分（46分） | 供货保证措施 (8分) | 供应商针对本项目特点提供设备供货保证措施包括： 供货方案；人员配备；进度控制；质量监控。 满分8分，根据本项目实际需求编制，满足要求的每提供一项得2分，每项内容存在缺陷的扣1分，不提供或内容与本项目无关不得分。 （以上缺失是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、只有简单描述无实质性内容） |
|  |  | 技术培训计划和方案（8分） | 根据供应商所提供的技术培训计划和方案整体内容进行评审： 1.方案非常明确、详尽，合理，可操作性强的得8分； 2.方案明确、详尽，合理，可操作性较好的得5分； 3.方案基本明确、合理，可操作性一般的得3分； 4.未提供对应方案不得分。 |
|  |  | 质量保证措施 (8分) | 供应商针对本项目特点提供设备质量保证措施包括： 质量保障目标；过程管理；过程控制；应急措施。 满分8分，根据本项目实际需求编制，满足要求的每提供一项得2分，每项内容存在缺陷的扣1分,不提供或内容与本项目无关不得分。 （以上缺失是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、只有简单描述无实质性内容） |
|  |  | 安装调试方案 (6分) | 供应商针对本项目特点提供设备安装调试方案包括： 安装实施计划（安装、运行、调试、验收等过程）； 安装技术服务； 使用培训。 满分6分，根据本项目实际需求编制，满足要求的每提供一项得2分，每项内容存在缺陷的扣1分，不提供或内容与本项目无关不得分。 （以上缺失是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、只有简单描述无实质性内容） |
|  |  | 售后服务体系 (6分) | 供应商应提供售后服务确保在合同生效后规定时间内供货；设备使用中如发现质量问题能够及时予以妥善解决。 供应商针对本项目特点提供售后服务方案包括： 1、售后保障措施； 2、维修响应时间及解决时间； 3、处理办法措施。 满分6分，根据本项目实际需求编制，满足要求的每提供一项得2分，每项内容存在缺陷的扣1分，不提供或内容与本项目无关不得分。 （以上缺失是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、只有简单描述无实质性内容） |
|  |  | 技术符合项 (10分) | 标注“★”号技术指标满足或优于项目需求的技术指标，每有一项得0.5分，共计20项，共计10分； 标注“★”为设备重要性能指标，需要按照参数要求提供相关佐证材料。 |
| 2.2.2（4） | 其他部分（10分） | 优惠条件（5分） | 针对本项目提供的优惠条件及其可实现程度进行综合评价，每有1条实质性内容得1分，最高得5分，无此项内容不得分。 |
|  |  | 服务承诺（5分） | 针对本项目提供的优惠条件及其可实现程度进行综合评价，每有1条实质性内容得1分，最高得5分，无此项内容不得分。 |

# 第六章 响应文件格式

长春五十二中赫行实验学校科学和理化生实验箱采购

响应文件

项目编号：

投 标 人：                                    （盖章）

法定代表人（或被授权人）：              （签字或盖章）

日期：     年     月     日

第一部分商务部分

一  投  标  函

致____________(采购人或采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的投标邀请，________(姓名、职务)代表投标人________(投标人名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起______天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力（一般须具备法人资格，分公司或者分支机构须取得总公司授权）；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供投标人须知规定的全部投标文件。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

9.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

10.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

11.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

12.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

13.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

投标人名称：____________投标人公章：____________

投标人地址：____________邮编：____________

电话：____________传真：____________

法定代表人或投标人代表(签字或盖章)：____________

联系电话：____________

日期：____________

### 附表：

### 投标函附录

| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 （响应或不响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 供货期 |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 90天 |  |
| 5 | 分包 | 不允许 |  |
| 6 | 权利义务 | 符合第七章“合同条款及格式”规定 |  |
| 7 | 技术标准和要求 | 符合第四章“采购内容” |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |

注：供应商可在满足采购人要求的基础上提出更有利于采购人的条款。关于质量标准、合同条款和技术标准等响应内容，在响应文件其他地方有体现的应保持一致，否则按虚假应标处理。评标时，评标委员会有否决投标的权利。

二  法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件加盖公章

供应商：（盖公章）

年月日

三  授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）       的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权代理人身份证复印件加盖公章

供应商：（盖公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

四   报 价 一 览 表

项目名称：

采购编号：

| 供应商 名称 | 报价总价 （单位：元） | 供货期 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖公章）：

法人代表人或其授权代理人（签字）：

日期：   年  月   日

五  资格证明文件

（1）资格条件承诺函

致：   （采购人、采购代理机构）    ：

我单位（公司）参与     （项目名称  项目编号）   采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收的良好记录；

4.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 6.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

7.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| . |  |  |

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

- 供应商名称(公章)：____________

- 法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

- 日期：______年____月____日

（2）供应商基本情况

格式一：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 企业资质/相关体系证书 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业相关许可证/资格证书等的复印件加盖公章。

格式二：

用于本项目人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

（3）公司简介

文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、服务理念、技术力量等。

图片描述：经营场所、主要产品、生产场所、工艺流程等。

（4）投标保证金

（采购人名称）：

我方同意采购文件有关投标保证金的规定，并对我方有约束力。

附：投标保证金递交凭证或中国政府采购网查询未列入政府采购严重违法失信行为记录名单截图、信用中国网站查询不存在行政处罚信息截图

注：1.诚信记录良好的供应商无需递交投标保证金。

2.如供应商信誉良好，无需递交投标保证金，须附‘中国政府采购网查询未列入政府采购严重违法失信行为记录名单截图’及‘信用中国网站查询不存在行政处罚信息截图’。

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

（5）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

（6）类似项目经验

| 序号 | 项目名称 | 合同买方名称 | 合同金额（万元） | 合同日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：后附近三年（2022年-至今）内类似项目业绩证明材料（中标通知书或合同）的复印件加盖公章。

（7） 其 它 资 料

商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件1

无不良信用记录承诺函(投标人自行查询适用)

致____________(采购人或采购代理机构)：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称(盖公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件2

提供符合政府采购政策的证明材料

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]64号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称） 采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 （采购文件内明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于 （采购文件内明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业责任人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《关于 印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》 (财库﹝2020﹞46 号)相关规定。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

4、授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1.填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他监狱企业服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1.填写前请认真阅读《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件3“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件

说明：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政府采购清单》内产品，应同时提供有效期内的节能产品证书及最新一期的节能产品政府采购清单首页及产品所在页的复印件(均需要加盖供应商公章)；

2.供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购清单》内产品，应同时提供有效期内的环境标志产品证书及最新一期的环境标志产品政府采购清单首页及产品所在页的复印件(均需要加盖供应商公章)；

3.供应商提供的产品属于信息安全认证产品的，应提供相关证明。

4.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

(示例略)

采购文件规定或供应商认为有必要提供的其他材料。

采购文件规定的、与供应商资格审查有关的其他资料。若附其他文件，请详列如下（供应商不应在其响应文件中附有宣传性材料，这些材料在资格评审时将不被考虑）。

第二部分  技术部分

（1）报价明细表

采购项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

年月日

| 序号 | 型号及名称 | 规格 | 制造厂商 | 原产地 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

（表格可自行扩充）

投标要求：

1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中，数量单位须写明台(套)。

2.投标的所有货物均应标明品牌型号原产地及制造厂商。

3.此表供应商需在电子版U盘中单独提供word版本一份。

（2）技术方案

注：按第四章采购清单及技术方案内容的相关提供。

格式自拟

电子投标文件编制及报送要求

- 供应商应按采购文件要求编制投标文件，将所有投标文件内容上传至“政采云”平台，并使用制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）对投标文件进行解密。

- 电子投标文件中反应供应商资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所 有证书和执照必须为原件扫描。

- 供应商应在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，完成电子投标文件上传。

- 四、若供应商上传的电子投标文件因无法解密而对投标文件无法进行评价的，招标人可以拒绝该供应商投标。

# 第七章 合同条款及格式

### 政府采购合同条款及格式

### （具体以实际签订的为准）

附件：

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条

为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、 《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条

本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标 准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条

采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

( 一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号 或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民 共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业 制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条

采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、 营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条

主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购， 并在政府项目预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

(一) 法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采 购的；

(二) 因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

(三) 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购 目标实现的情形；

(四) 框架协议采购项目；

(五) 省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条

采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条

超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60% 。预留份额通过下列措施进行：

( 一) 将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

(二) 要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

(三) 要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中 的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10% (工程项目为 3%—5%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项 目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上 增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业

业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份 额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%  (工程项目为 1%—2%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程 建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的 基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其 他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的 价格扣除比例或者价格分加分比例， 由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等， 在本办法规定的幅度内确定。

第十条

采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预 留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新 组织采购活动。

第十一条

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》 (附 1) ，否则不得享 受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业 身份证明文件。

第十二条

采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

( 一) 预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及 相关标的及预算金额；

(二) 要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同 金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

(三) 非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

(四) 规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中 型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

(五) 采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠 措施；

(六) 明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

(七) 法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条

中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目， 应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条

对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条

鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标 (响应) 保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条

政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、 服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收 到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条

各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和 指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条

主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条

采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求 实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采 购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条

供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目， 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标 投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条

财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、 玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公 务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家

有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条

对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条

关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策， 由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条

省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条

本办法自 2021年1月1日起施行。财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》  (财库 ﹝ 2011 ﹞ 181  号) 同时废止。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员 (X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 (Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜ 2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入 (Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜ 6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额 (Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜ 5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员 (X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入 (Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜ 5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员 (X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入 (Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员 (X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 (Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜ 3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员 (X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入 (Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜ 1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员 (X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 (Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜ 2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员 (X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 (Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜ 2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员 (X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 (Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜ 2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员 (X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 (Y) | 万元 | Y≥ | 1000≤Y＜ | 100≤Y＜ | Y＜100 |
|  |  |  | 100000 | 100000 | 1000 |  |
| 软件和信息技术服务 业 | 从业人员 (X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 (Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜ 1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入 (Y) | 万元 | Y≥ 200000 | 1000≤Y＜ 200000 | 100≤Y＜ 1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额 (Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜ 5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员 (X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入 (Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜ 1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员 (X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额 (Z) | 万元 | Z≥ 120000 | 8000≤Z＜ 120000 | 100≤Z＜ 8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员 (X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017) 为准 。带*的项为行业 组合类别 ，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输 业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储 ，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务 ，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业 ，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化 、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准 。

(1)从业人员，是指期末从业人员数，没有期末 从业人员数的 ，采用全年平均人员数代替。

(2)营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替； 限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业 ，采用营业收入指标。

(3)资产总额 ，采用资产总计代替。

附件

《统计上大中小微型企业划分办法 (2017) 》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是 2011 年国家统计局根据工业和信息化部、国家 统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业〔2011〕300 号) ，同时依据《国民经济行业分类》  (GB/T 4754—2011) ，制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》  (GB/T 4754—2017) 正式颁布。8 月 29 日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》 (国统字〔2017〕142 号) ，规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中 小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在 2011 年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原 则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》  (GB/T 4754 —2011) 修改为《国民经济行业分类》  (GB/T 4754—2017) ，并根据新旧国民经济行业的对应关系， 进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业种类 ，根据《国民经济行业分类》  (GB/T 4754—2017) 调整为 “通用 仓储 ，低温仓储 ，危险品仓储 ，谷物 、棉花等农产品仓储 ， 中药材仓储和其他仓储业”。

附件 1

《中小企业划型标准规定 (修订征求意见稿) 》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和国民经济社会发展需要，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产 总额等指标以及企业控股等情况，结合行业特点制定。

三、本规定适用于《国民经济行业分类》中的以下行业：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐 饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业， 水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育 和娱乐业。

四、各行业中小企业划型定量标准为：

( 一) 农、林、牧、渔业。营业收入 2 亿元以下的为中小微型企业。其中：营业收入 300 万元以 下的为微型企业；营业收入 3000 万元以下的为小型企业；营业收入 2 亿元以下的为中型企业。

(二) 工业 (采矿业，制造业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业) ，交通运输、仓储和邮政 业。从业人员 1000 人以下且营业收入 20 亿元以下的为中小微型企业。其中：从业人员 20 人以下且营 业收入 2000 万元以下的为微型企业；从业人员 300 人以下且营业收入 2 亿元以下的为小型企业；从业 人员 1000 人以下且营业收入 20 亿元以下的为中型企业。

(三) 建筑业，组织管理服务。营业收入 8 亿元以下且资产总额 10 亿元以下的为中小微型企业。 其中：营业收入800万元以下且资产总额 1000 万元以下的为微型企业；营业收入8000万元以下且资 产总额 1 亿元以下的为小型企业；营业收入 8 亿元以下且资产总额 10 亿元以下的为中型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下且营业收入20亿元以下的为中小微型企业。其中：从业人员 5 人以下且营业收入 2000 万元以下的为微型企业；从业人员 20 人以下且营业收入 2 亿元以下的为小型企业；从业人员 200人以下且营业收入20 亿元以下的为中型企业。

(五) 零售业。从业人员300人以下且营业收入 5 亿元以下的为中小微型企业。其中：从业人员 10 人以下且营业收入 500 万元以下的为微型企业；从业人员 50 人以下且营业收入 5000 万元以下的为 小型企业；从业人员 300 人以下且营业收入 5 亿元以下的为中型企业。

(六) 住宿和餐饮业。从业人员300 人以下且营业收入 4 亿元以下的为中小微型企业。其中：从 业人员 10 人以下且营业收入 200 万元以下的为微型企业；从业人员 100 人以下且营业收入 4000 万元 以下的为小型企业；从业人员 300 人以下且营业收入 4 亿元以下的为中型企业。

(七) 信息传输、软件和信息技术服务业。从业人员 500 人以下且营业收入 10 亿元以下的为中小 微型企业。其中：从业人员 10 人以下且营业收入 1000 万元以下的为微型企业；从业人员 100 人以下 且营业收入 1 亿元以下的为小型企业；从业人员 500 人以下且营业收入 10 亿元以下的为中型企业。

(八) 房地产开发经营。营业收入 10 亿元以下且资产总额 50 亿元以下的为中小微型企业。其中： 营业收入 1000 万元以下且资产总额 5000 万元以下的为微型企业；营业收入 1 亿元以下且资产总额 5 亿元以下的为小型企业；营业收入 10 亿元以下且资产总额 50 亿元以下的为中型企业。

(九) 房地产业 (不含房地产开发经营) ，租赁和商务服务业 (不含组织管理服务) ，科学研究 和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工 作，文化、体育和娱乐业。从业人员 300 人以下且营业收入 5 亿元以下的为中小微型企业。其中：从 业人员 10 人以下且营业收入 500 万元以下的为微型企业；从业人员 100 人以下且营业收入 5000 万元 以下的为小型企业；从业人员 300 人以下且营业收入 5 亿元以下的为中型企业。

五、企业规模类型划分以企业有关指标上年度数据为定量依据。

没有上年度完整数据的企业规模类型划分，从业人员、资产总额以划型时的数据为定量依据，营 业收入按照以下公式计算：

营业收入 (年) =企业实际存续期间营业收入/企业实际存续月数*12。

六、不符合中小企业划型定量标准的企业即为大型企业。国家统计部门据此制定大中小微型企业 的统计分类。

七、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的企业，企业的分支机构除外。 符合中小企业划型定量标准，但有下列情形之一的，视同大型企业：

( 一) 单个大型企业或大型企业全资子公司直接控股超过 50%的企业；

(二) 两个以上大型企业或大型企业全资子公司直接控股超过 50%的企业；

(三) 与大型企业或大型企业全资子公司的法定代表人为同一人的企业。

八、企业规模类型采用自我声明的方式，企业对自我声明内容的真实性负责。

在监督检查、投诉处理中对中小企业规模类型有争议的，有关部门可以向有争议的企业登记所在地同级负责中小企业促进工作综合管理部门书面提请认定。

九、本规定由国务院负责中小企业促进工作综合管理部门、国家统计部门会同有关部门根据经济 社会发展情况，每 5 年定期评估，根据评估情况适时修订。

十、本规定由国务院负责中小企业促进工作综合管理部门、国家统计部门会同有关部门负责解释。 各部门各地区不得制定与本规定不一致的中小企业划型标准。

十一、个体工商户参照本规定进行划型。

十二、本规定自发布之日起执行，工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政 部 2011 年颁布的《中小企业划型标准规定》同时废止。

附件 2

关于《中小企业划型标准规定》修订情况的说明

一、修订背景

现行《中小企业划型标准规定》  (工信部联企业〔2011〕300 号， 以下简称《划型标准》 ) 是经 国务院同意，由工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部于 2011 年 6 月发布的。 《划型标准》作为促进中小企业发展政策实施和国民经济统计分类的基础依据，发布十年来，得到了 较好地执行，为各级政府部门制定和实施促进中小企业特别是小微企业发展政策提供了基础数据和决 策参考。但随着经济发展和产业结构调整，执行中也遇到了一些问题，主要是：一是部分中小企业规模过大。因采用从业人员、营业收入或资产总额双指标并集划型，导致少数从业人员少而营业收入高 或资产规模大的企业划入中小企业。二是行业分类复杂繁琐，且未覆盖“教育”门类和“卫生”大类。 三是定性标准缺位。四是部分行业划型指标不适合行业大多数企业经营特征。五是定量标准需随劳动 生产率提高等进行调整。

二、修订的原则

一是坚持问题导向。针对《划型标准》执行中存在的问题，提出解决的方法和路径。

二是综合现实发展需要和历史衔接。《划型标准》修订既要适应国民经济和促进中小企业发展需要，又要保持相对的稳定性和连续性。

三是注重与国际一般标准的可比性。借鉴国际经验，结合我国实际确定各行业划型指标及标准， 为中小企业发展国际比较提供参照。

四是注重简单易行，便于操作。从实际出发，注重易于理解、识别和执行。

三、修订的主要内容

( 一) 关于行业分类的修订

一是部分行业分类保持不变。包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，房地产 开发经营业等 (涉及企业数量约占60%) 。

二是以门类为基础调整简并行业分类。如将住宿业、餐饮业合并，按“住宿和餐饮业”门类统一 划型；将信息传输业、软件和信息技术服务业合并，按“信息传输、软件和信息技术服务业”门类统 一划型；将交通运输业、仓储业、邮政业合并，按“交通运输、仓储和邮政业”门类与工业统一划型。

三是增加《划型标准》 尚未覆盖的行业，如“教育”门类和“卫生”大类。

四是行业性质或特征相近的行业归并划型。将房地产业 (房地产开发经营除外) ，租赁与商务服务业 (组织管理服务除外) ，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及新增的教育、卫生等八个行业门类归并统一划型。

五是将不属于中小企业扶持重点领域的“组织管理服务”(属于租赁和商务服务业门类，主要包括“企 业总部管理”“投资与资产管理”“资源与产权交易服务”等资产密集型行业小类) 采用建筑业指标 划型，降低其小微企业占比。

本次修订后，行业分类由原来的 16 类减少为 9 类，覆盖《国民经济行业分类》  (GB/T 4754-2017) 除 金融业、公共管理和社会组织、国际组织三个门类之外的所有行业企业。

(二) 关于划型指标的修订

各行业划型指标基本沿用现行《划型标准》，主要是采用从业人员和营业收入双指标划型，仅有农业采用营业收入、建筑业和组织管理服务采用营业收入和资产总额划型。

(三) 关于双指标并集转交集的调整

本次修订借鉴欧盟双指标交集模式，即双指标同时低于微型、小型、中型企业的阈值标准，才能划入相应规模类型，强调“小企业要有小企业的样子”。这样可有效解决从业人员少、营业收入高或资产总额大的企业划入中小企业的问题，更为客观地反映中小企业的经营规模，并可降低从业人员统计口径对企业规模变化的影响。

(四) 关于定量指标阈值的调整

1.关于从业人员指标阈值。鉴于现行《划型标准》从业人员指标标准基本具有国际可比性且符合国情。微型企业的人员标准基本与其他国家接近；中型和小型企业标准与其他国家有所差异，但基本适应我国人口众多、劳动生产率相对较低的基本国情。因此，本次修订中从业人员指标阈值主要沿用 现行《划型标准》，仅对仓储业，信息传输业、软件和信息技术服务业，物业管理业等少数涉及行业 分类调整的从业人员指标进行调整。

2.关于财务指标阈值。参考国际经验，结合我国国情，本次修订主要考虑四方面因素影响：一是劳动生产率提高的影响；二是双指标划型区间并集转交集的影响；三是定量指标阈值调整与部分行 业现有统计规模 (或限额) 口径衔接；四是各行业规模类型比例相对稳定。

修订后，各行业各类型企业比例与《划型标准》制定时的大中小微企业类型分布比例相对稳定， 中小企业特别是小微企业分布维持相对合理比例。所有行业的规模 (限额) 以上企业中将不再含有微 型企业，微型企业均为规模 (限额) 以下企业。

(五) 增加定性标准

为解决实践中大型企业所属子公司因符合中小企业划型定量标准，挤占中小企业有限的政策资源 或悬空大型企业法律责任义务问题，借鉴欧美日等设置中小企业独立经营方面定性标准的经验，增加“定性”标准，即规定“符合中小企业划型定量标准，但有下列情形之一的，视同大型企业：单个大 型企业或大型企业全资子公司直接控股超过 50%的企业；两个以上大型企业或大型企业全资子公司直 接控股超过 50%的企业；与大型企业或大型企业全资子公司的法定代表人为同一人的企业。 ”将大型 企业所属或直接控制企业排除在中小企业之外。

(六) 增加有关中小企业规模类型自我声明及认定内容

按照《国务院办公厅关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》和《政 府采购促进中小企业发展管理办法》的实践做法，《划型标准》修订中明确“中小企业规模类型采用 自我声明的方式，企业对自我声明内容的真实性负责” 。同时，明确“在监督检查、投诉处理中对中 小企业规模类型有争议的，有关部门可以向有争议的企业登记所在地同级负责中小企业促进工作综合 管理部门书面提请认定”。

(七) 建立《划型标准》定期评估制度

借鉴国际经验，设立我国中小企业划型标准定期评估制度：“由国务院促进中小企业发展综合管 理部门、国家统计部门会同有关部门根据经济社会发展情况，每5年定期评估，根据评估情况适时修订。 ”

附件：

吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）和省政府《稳定全省经济若干措施》要求，积极应对突发疫情对我省经济社会影响，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力全省经济平稳健康发展，按照财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，提出如下落实措施：

一、强化政策落实支持中小企业发展

各级预算单位要认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）的规定，加强采购需求管理，规范资格条件设置，降低中小企业参加政府采购活动门槛 。科学编制政府项目预算，提高中小企业预留份额。结合采购项目的实际情况，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体或向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。适用招标投标法的政府采购工程项目应严格落实政府采购支持中小企业政策。

二、提高政府采购项目价格评审优惠幅度

自2022年7月1日起发布采购公告或者发出采购邀请，未预留份额专门面向中小企业采购的货物、服务项目，给予小微企业的价格扣除优惠由《办法》规定的6%-10%提高至10%-20%；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照《办法》的规定执行。

三、提高政府采购工程项目预留份额比例

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。达到或超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开、公正、公平竞争和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上提高至40%以上。省财政厅将协调发改、工信、住建、交通、水利、商务等部门，按照国家相关工程招投标行政监督部门对工程招投标领域落实政府采购支持中小企业的政策要求，及时调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等，支持督促各预算单位严格落实政府采购政策。

四、降低经营成本提高履约能力

鼓励采购人、采购代理机构在政府采购活动中免收中小企业保证金或降低收取比例。对确需依法收取保证金的，应明确收取标准、缴纳方式和退还时限等要求，允许中小企业自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，降低经营成本。采购人、采购代理机构应对2022年5月前实施完成的政府采购项目投标（响应）或履约保证金进行核查清理，对符合法定或合同约定退还条件的应及时退还，切实减轻中小企业资金压力。采购人在编制采购文件时可结合项目实际，明确中小企业获得合同后可采取分期付款的方式，最大限度地确定首期预付款比例，并尽量缩短资金支付期限。

五、优化政府采购程序推进全流程电子化

中小企业参加政府采购活动，对于出具《中小企业声明函》的，任何单位和个人不得另行要求提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。对于法人代表已经出具委托书的，不得要求法人代表亲自领购采购文件或者到场参加开标、谈判等。加快推进全省政府采购全流程电子化建设，实现在线发布采购公告、提供采购文件、提交投标（响应）文件，实行电子开标、电子评审，提升中小企业参与政府采购活动的便利度。

六、加强项目执行管理提升政府采购透明度

采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，不得因非实质性的格式、形式问题限制和影响中小企业投标（响应）。实现电子化采购的，采购人、采购代理机构应当免费提供电子采购文件；暂未实现电子化采购的，鼓励采购人、采购代理机构向中小企业免费提供纸质采购文件。各级预算单位在公开政府采购意向时，必须标明是否专门面向中小企业采购，便于中小企业提前做好参与政府采购活动的各项准备工作。未按照规定进行政府采购意向公开的采购项目，原则上不得开展采购活动。

各级主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购项目的统筹把握，明确工作责任，周密安排部署，严格落实预留采购份额和价格评审优惠措施支持中小企业发展。同时，按照六条措施要求，要制定具体工作方案，确保政策执行不走样、显成效。各级财政部门应加强组织领导，结合本地区实际情况明确政策执行要求，加强对采购单位政策执行情况的监督检查，在政策执行中好的经验办法和遇到的问题及时向省财政厅报告。