龙 港 市 政 府 采 购 招 标 文 件 项目名称：龙港市学校基础网络改造提升及教育专网采购项目 采购编号：LGCG2022155 采购方式：公开招标 采 购 人：龙港市社会事业局 联 系 人：吴先生 联系电话：0577-59911852 采购机构：中纬工程管理咨询有限公司 联 系 人：杨先生 联系电话：0577-68885883 监督机构: 龙港市财政局财政监督科 2022年5月

## 目  录

- 招标公告  ———————————————————————————   2

- 投标须知及前附表   ——————————————————————   6

一、投标须知前附表  —————————————————————————————  6

二、总则 ——————————————————————————————————  10

三、招标文件说明  —————————————————————————————— 11

四、投标文件的编制  —————————————————————————————  11

五、投标文件的递交  —————————————————————————————  15

六、开标与评审   ——————————————————————————————   15

七、授予合同  ————————————————————————————————  18

第三章  采购内容及技术要求   —————————————————————   19

第四章  合同主要条款   ————————————————————————— 28

第五章  投标文件格式   ————————————————————————— 33

第六章  评标原则及方法   ———————————————————————— 53

注：1.本招标文件的解释按目录顺序确定，前章规定优先于后章，实质性条款优先于一般条款，如本规定与国家法律法规有相抵触的,以国家法律法规为准。

2.本招标文件中部分加“▲”“★”、加粗及加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一章  招标公告

中纬工程管理咨询有限公司关于龙港市学校基础网络改造提升及教育专网采购项目的公开招标公告

项目概况 龙港市学校基础网络改造提升及教育专网采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年6月10日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGCG2022155

项目名称：龙港市学校基础网络改造提升及教育专网采购项目

预算金额（元）：7859020

最高限价（元）：7859020

采购需求：

标项名称: 龙港市学校基础网络改造提升及教育专网采购项目 
    数量: 1  
    预算金额（元）：7859020 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容及要求详见招标采购要求。 
    备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年6月10日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：1、本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2、获取地点： （1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）； （2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。3、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）； 4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年6月10日 09:30:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间： 2022年6月10日 09:30:00

开标地点（网址）：龙港市公共资源交易中心开标室（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

2．落实的政府采购政策：

（1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ）46号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六章评标办法”。

（2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六章评标原则与方法”。

（3）落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见参数要求及评标细则）。

3．其他事项

（1）、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，向采购人提出质疑。

（2）潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（3）本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标人须知前附表”。

（4）落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：龙港市社会事业局

地    址：温州市龙港市世纪大道与彩虹大道交叉口

传    真：/

项目联系人（询问）： 吴先生

项目联系方式（询问）： 0577-59911852

质疑联系人：高先生

质疑联系方式：0577-59911852

2.采购代理机构信息

名    称：中纬工程管理咨询有限公司

地    址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

传    真：/

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：0577-68885883

质疑联系人：杨昆

质疑联系方式：13566105192

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：龙港市财政局财政督查科

地    址：龙港市龙港大道与西五街交叉路口

传    真：0577-68081810

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-68081810

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知及前附表

- 投标须知前附表

本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准

| 招标编号 | LGCG2022155 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 龙港市学校基础网络改造提升及教育专网采购项目 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 采购预算 | 人民币 785.902万元。（注：投标总价不得超出采购预算，否则做无效标处理） |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标截止与开标时间 | 2022年6月10日09:30:00 |
| 投标开标地点 | 龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼（龙港市公共资源交易中心收标区） |
| 中纬工程管理咨询有限公司 | 咨询电话：0577-68885883,13566105192 联系人：杨先生 |
| 现场踏勘 | 不组织，投标前，供应商可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 是否接收联合体投标 | þ不接收 |
| 投标保证金 | 不收取 |
| 开标前答疑会 | 不召开 |
| 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文建议准备备份投标文件（U盘）： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html?utm=a0017.1b5152f3.cl12.1.ada5be20d4f411e9bc5ea36d2e097cc1）及本招标文件要求递交。 |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。（供应商如采用邮寄方式寄达需合理安排邮寄时间，由此引发的后果由供应商自行承担。） |
| 备份投标文件的递交（建议递交备份投标文件，但不作强制要求） | “备份投标文件”的密封包装、递交： 1.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；本项目介质（U盘）接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），邮寄至温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101（联系人：杨昆，联系电话：13566105192），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。 2.“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件），并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交的“备份投标文件”将不予接收； 3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 4.邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101电话：13566105192，收件人：中纬工程管理咨询有限公司 杨昆 |
| 节能环保政策 | （1）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 （注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 视频演示（U盘） | 1、依据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监〔2020〕1 号）文件规定，本项目视频演示（U盘）接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），邮寄至温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101（联系人：杨昆，联系电话：13566105192），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。 2、提供以介质（U盘）存储的视频演示（需标记视频演示U盘，不得与备用投标文件共用一个U盘）。介质（U盘）应当密封包装（单独密封，不得与备份投标文件密封在同一包装内），并在包装上标注项目名称、投标单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者逾期递交至地点的将不予接收。 3、投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，采用邮寄方式递交视频演示（u盘）的建议邮寄前提前联系代理公司,避免逾期递交。各供应商邮寄时应注意包装措施。 |
| 注意事项 | 1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。解密从投标截止时间开始，30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用备份投标文件。 2.考虑到系统兼容性建议投标人在操作电子投标流程时使用windows7 64位操作系统。 3.采购组织机构将在开标过程中采用询标方式要求投标人线上提交或通过邮箱（475531348@qq.com）的方式按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件。如递交的介质（U盘）无法使用，所造成后果由投标人自行承担。 4.招标文件中所要求的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 5.评审过程中涉及询标事项，请各投标人30分钟内在政采云网上进行应答，超出时限未做应答的，后果自行负责。 6.投标人在投标截止时间前必须按照评标办法，技术资信分的评定的评分要求，需提供以介质（U盘）存储的视频演示（需标记视频演示U盘，不得与备用投标文件共用一个U盘） ，未提供的或不按要求提供的该项得分为0分。介质（U盘）应当密封包装（单独密封，不得与备份投标文件密封在同一包装内），并在包装上标注项目名称、投标单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交的将不予接收。（供应商如采用邮寄方式寄达需合理安排邮寄时间，由此引发的后果由供应商自行承担。） 7.开标过程中如需电话联系，以投标人在政采云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。 8.凡是通过政采云系统生成的电子签章均为有效签章。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 本项目详细处理办法如下： （1）投标截止时间前发现报名供应商存在上述“被拒绝情形”的，取消其报名资格，拒绝其参加采购活动。 （2）投标截止时间后、采购结果公告前发现投标供应商存在上述“被拒绝情形”的，按资格审查不通过对其递交的投标文件（响应文件）作无效标处理。 （3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标（成交）供应商存在上述“被拒绝情形”的，按资格审查不通过取消其中标（成交）资格。 （4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。 （5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以书面形式留存备案。 （6）以联合体形式参加采购活动的，联合体中任何一方存在“被拒绝情形”的视同联合体存在“被拒绝情形”。 |
| 中小企业政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。（详见第六章 评标原则及方法） |
| 特殊说明 | 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。本招标文件中所列“法定代表人”也是指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 合同履约管理 | 1、合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 2、中标（成交）供应商须在合同签订后两个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构备案（邮箱：475531348@qq.com），否则会影响合同款的支付。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件如有更正补充将按规定时间发布在浙江政府采购网和龙港市公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。 ★招标文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

二. 总则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定并结合本项目的实际组织和实施。

  - 资金来源：龙港市国家机关财政性资金。

- 定义及解释

  - 采购人：系指按政府采购法有关规定，提出招标项目、进行招标的龙港市社会事业局。

  - 采购机构：系指依法受采购人委托，组织本次招标的中纬工程管理咨询有限公司。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的制造企业或代理商。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：指依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日；时间：指北京时间。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 供应商须符合政府采购法第二十二条规定。

  - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自获得招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人及采购机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人及采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 投标委托

- 供应商资格的审查和认定

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，取商务分最高者；均相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目中，产品品牌相同部分报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的即确定为核心产品品牌相同，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定，确定原则按7.1款。

三．招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明本次招标所需设备及相关服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章   招标公告

第二章   投标人须知及前附表

第三章   采购内容及技术要求

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标原则及方法

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对本招标文件如有疑问，请于质疑时间截止前将问题以书面形式（加盖投标人法人公章）交至采购机构或采购人，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购机构可不予答复。如有必要，将在规定时间内发布在浙江政府采购网和龙港市公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负，该答疑文件为招标文件的组成部分。如果答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件的内容表述以及未尽事宜如有争议，以采购机构解释为准。

  - 采购机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如需召开将会以书面形式通知所有的投标人。

- 招标文件的修改

  - 在规定前任何时候，采购机构或采购人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

四．投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标人所提供的技术文件和资料（包括图片、视频等资料）应使用中文简化字。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

  - 投标文件分为电子投标文件（必须提交）和备份投标文件（建议提交）两种提交方式。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件要求制作、加密并递交；备份投标文件系电子投标文件电子版（U盘），按照“12.投标文件的组成”要求制作。

  - 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用备份投标文件。备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

- 投标文件的组成

投标文件（包含电子投标文件和备份投标文件）由资格证明文件、技术资信标、商务标三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖投标单位公章部分均采用CA签章。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标文件将否决。

“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

一、 资格证明文件（资格审查不符合或未按要求提供，将否决投标处理）

| 1 | 投标人营业执照复印件（加盖投标单位公章） |
| --- | --- |
| 2 | 投标供应商情况声明（见附件四（二）） |
| 3 | 投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书（见附件八（二））； |
| 4 | 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（附件八（一）） |
| 5 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单:采购机构评审时网上查询并打印 (可不提供) |
| 6 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（附件四（一）） |

二、技术资信标：

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件一）； |
| 2 | 商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））； |
| 3 | 投标供应商业绩（附件五） |
| 4 | 各服务方案（附件六） |
| 5 | 节能环保产品声明函及投标产品政府采购节能产品或环境标志产品认证证书扫描件，加盖公章。（如有） （附件九） |
| 6 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供）； |
| 7 | 供应商需对企业综合实力、投标产品性能的吻合程度、设备选项、技术方案、整体实施及培训方案、同类项目业绩、针对本项目拟派人员情况、产品功能视频演示（U盘演示）、售后服务、节能环保等进行响应。 |
| 8 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料； |
| 9 | 评分办法索引、供应商认为需要提供的文件和资料 |
| 以上资料如为复印件（复印件加盖有效公章）。 |  |

三、 商务标：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 开标一览表（统一格式，用于唱标） （见附件二（一））； |
|  | 投标产品数量、价格表 （见附件二（二））； |
|  | 数量配置及主要技术参数表 （见附件二（三））（如有）。 |
|  | 中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（附件七，如有提供，供应商应详细解读并提供相关证明资料）（如有）。 |

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序（按第11条顺序）及要求编制、填写完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件要求制作、加密。（2）备份投标文件严格按照招标文件制作。

  - 投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件第五章附件。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《投标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

- 优惠条件

投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件，包括货物、运输、保险、安装调试、各种费率、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等。上述优惠条件投标人应在技术资信标中注明（是否接受由采购人决定）。

- 投标报价

  - 投标人必须按第五部分附件中的开标一览表、投标产品数量、价格表（均统一格式）内容填写货物的单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

  - 投标报价是指合同期内在承包区域的全部费用，包括：人员工资、奖金、人员食宿与交通、运输，各种加班费、夜餐费、培训费，各种社会保险、劳保、公积金，设备设施维运、维修、维保费用，第三方技术咨询费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费及所有与工作相关的服装等各项全部费用并承担一切风险责任。全部费用，实行费用总包干（除另有约定外），投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。设备维修过程中所需相关配件由中标人提出采购清单及要求，经采购人审核后，由采购人提供。采购机构不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人及买方最优惠的投标报价。

  - 最低报价不能作为中标的唯一保证。在同一地方，中标供货商应保证投标报价低于其他任何非政府采购价或市场平均的价格，否则可能导致废标。同时，中标供货商也应保证投标报价在配置等基本条件相同、设备市场价格稳定的情况下不得明显高于温州地区其他县市同等项目的成交价格。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在及时声明并提请采购机构注意，否则是投标人自己的风险，采购机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

- 17.1   电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

17.2 备份文件

1.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

2.“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件），并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交至地点的“备份投标文件”将不予接收；

3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101；电话：13566105192； 收件人：中纬工程管理咨询有限公司 杨昆

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；采购人免受有关行业监督机构和同业自律组织提出的起诉和投诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 履约保证金

  - 中标人需向采购人提交合同总价2.5%的履约保证金。履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

五.  投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

  - 递交备份投标文件（U盘）、视频演示（U盘）必须在规定的投标截止时间前。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件:（1）递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；（2）递交投标文件截止时间之前补充或者修改备份投标文件的，采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

  - 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。

- 在投标截止时间以后传输递交的电子投标文件将拒收。

- 发生下列情况之一的备份投标文件将拒收:

  - 未传输递交的电子投标文件的；

  - 在投标截止时间以后递交的投标文件；

  - 未密封或由于包装不妥在递交途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件；

六. 开标与评审

- 评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

- 开标

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点组织开标会。

  - 电子投标文件开标

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

  - 备份投标文件开标

电子投标文件解密失败，启用备份投标文件，备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

  - 投标人线上提交或通过邮箱（475531348@qq.com）的方式按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件。

  - 由采购人代表对供应商资格进行审查，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布技术商务评审结果。

  - 公布报价开标情况。

  - 评标委员会对报价情况进行评审。

  - 公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 投标文件的评审

27.1  开标后，对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，查验资格条件，采购人根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。

（2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、保质保修期等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

27.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5  评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

27.6  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

27.7  属于下列情况按无效标处理：

- 技术资信标中出现商务报价的；

- 未按招标文件要求编制(技术资信标中未提供所投产品的品牌及型号)或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 投标报价不是固定价的；

- 同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

- 主要货物的技术规格和参数不满足招标内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表等无法定代表人签字或无授权代表签字或印章的；

- 投标人代表为授权代表而无法定代表人授权书的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内递交备份投标文件的；

- 电子投标文件未按规定要求提供电子公章（指表格中涉及加盖投标单位公章的地方）；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

★27.8、至投标截止时间参加投标的供应商不足三家的；或评审期间，出现有效供应商不足三家的，本次采购任务（标段）做流标处理。

27.9、投标文件的澄清

(1) 在评标期间，评标委员会可以书面方式（指通过政采云系统在线询问）要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

27.10、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（指通过政采云系统在线应答），加盖投标单位公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 中标人的确定

  - 评标委员会依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审，按合格投标人的最终得分由高到低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐为中标人候选人。（得分相同投标报价低者排序第一，报价也相同，以抽球比大小决定）。

  - 采购人在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定为中标人,并在 “龙港市公共资源交易中心网”及“浙江政府采购网”发布《中标公告》，中标公告期限为1个工作日。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 评审结果质疑

  - 如投标人对评审结果有异议，可向中纬工程管理咨询有限公司提出质疑，联系方式如下：

受理机构：中纬工程管理咨询有限公司

地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

投诉电话：0577-68885883

七．授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，采购人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往政府采购活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 采购机构将中标通知书授予最佳投标人。

- 中标通知和公示

  - 中标人确定后，招标机构在浙江政府采购网和龙港市公共资源交易网站上公告中标结果，并向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。

  - 中标供应商须在中标结果公告后一日内联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 签订合同

  - 中标供应商领取中标通知书后三十日内到采购人处与采购人签订合同，并交履约保证金。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；如采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

第三章 采购内容及技术要求

一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，成交供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书。供应商提供相关数据与说明，商务报价文件须对下列要求作出实质性回应。

4、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

# 二、设备采购及服务清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 质保或服务年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）局端设备及服务采购部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 详见下方招标参数 | 2 | 台 | 3年 |
| 2 | 区域汇聚交换机 | 详见下方招标参数 | 2 | 台 | 3年 |
| 3 | 无线控制器 | 详见下方招标参数 | 1 | 套 | 3年 |
| 4 | 网络管理系统 | 详见下方招标参数 | 1 | 套 | 3年 |
| 5 | 网络核心服务自动化系统 | 详见下方招标参数 | 1 | 套 | 3年 |
| 6 | 实名身份认证系统 | 详见下方招标参数 | 1 | 套 | 3年 |
| 7 | 网络边界防火墙 | 详见下方招标参数 | 1 | 台 | 3年 |
| 8 | 安全VPN | 详见下方招标参数 | 1 | 台 | 3年 |
| 9 | 行为管理设备 | 详见下方招标参数 | 1 | 台 | 3年 |
| 10 | 运营安全服务 | 详见下方招标参数 | 1 | 年 | 3年 |
| 11 | 驻场运维 | 1、要求提供1名工程师驻场服务，服务3年。 2、驻场服务人员需具备网络、主机、安全方面的工作能力（取得主流厂商认证或国家相关部门认证），且有3年以上从业经验 | 3 | 年 | 3年 |
| 12 | 项目施工及设备调试 | - 包括教育中心端数据中心全部设备调试配置实施服务及3年内免费维护服务 - 包括龙港市现有全部学校从苍南教育局切割及重新配置，保障学校网络整体切割平稳过渡 - 包括龙港市组建教育专网涉及的网段规划、IP分配、学校互联、温州市教育局互联 | 1 | 批 |  |
| （二）安全体系租用服务部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 等保一体机性能要求 | 详见下方招标参数 | 1 | 台 | 3年 |
| 2 | 态势感知平台性能要求 | 详见下方招标参数 | 1 | 台 | 3年 |
| 3 | 态势感知探针性能要求 | 详见下方招标参数 | 1 | 台 | 3年 |
| 4 | 项目施工及设备调试 | 包括安全体系设备上架、调试配置及优化服务。安全设备部署最终需满足等级保护二级要求，并且提供3年设备巡检及优化配置服务 | 1 | 批 |  |
| （三）运营商线路及机房租用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 互联网出口链路 | 互联网出口链路4G，可提供不同运营商多条链路组合，每条链路至少1G带宽及以上，必须至少具备中国电信专线链路1条1G及以上性能的互联网宽带专线链路。服务年限1年 | 1 | 批 | 1年 |
| 2 | 其他专线 | 本次项目中心机房至温州市教育局机房万兆专线1条，本次项目中心机房至龙港电子政务中心机房1条。服务年限1年 | 2 | 条 | 1年 |
| 3 | 租用机柜 | 标准服务器机柜42U空间3台，机房环境具备等级保护二级标准，提供电力、环境温湿度监控及预警服务。服务年限1年。 | 1 | 个 | 1年 |
| （四）学生机房桌面云 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桌面云服务器 | 详见下方招标参数 | 2 | 台 | 3年 |
| 2 | 教学云终端 | 详见下方招标参数 | 80 | 台 | 3年 |
| 3 | 桌面云教师机 | 详见下方招标参数 | 2 | 套 | 3年 |
| 4 | 课堂管理系统 | 详见下方招标参数 | 2 | 套 | 3年 |
| 5 | 桌面云交换机 | 详见下方招标参数 | 2 | 台 | 3年 |
| 6 | 桌面云其他配置 | 详见下方招标参数 | 2 | 批 | 3年 |
| 7 | 项目施工及设备调试 | 包括学生机房桌面云系统部署调试优化，包括服务器端、软件系统、终端设备及布线等的安装实施。桌面云需按要求在指定学校机房部署。 | 1 | 批 |  |
| （五）学校端设备及服务部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙港市第二高级中学 | 详见下方招标内容及参数 | 1 | 所 | 3年 |
| 2 | 龙港市第九小学 | 详见下方招标内容及参数 | 1 | 所 | 3年 |
| 3 | 龙港市第四中学 | 详见下方招标内容及参数 | 1 | 所 | 3年 |
| 4 | 龙港市第一小学 | 详见下方招标内容及参数 | 1 | 所 | 3年 |
| 5 | 龙港市实验中学 | 详见下方招标内容及参数 | 1 | 所 | 3年 |

# （一）局端设备及服务参数要求

### 1、核心交换机

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品架构 | - 采用主控引擎与交换网板物理分离架构实现控制与转发分离；支持每槽位转发能力≥2.4Tbps - 支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗； - 支持热插拔模块化风扇模块，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热 |
| ★性能要求 | 整机最大交换容量≥250Tbps，最大包转发率≥48000Mpps；提供官网截图及链接加盖投标人公章 |
| 设备规格 | 主控槽位≥2且支持1+1冗余；独立交换网板≥2且支持1+1冗余;业务板槽位数≥4，热插拔冗余电源模块≥4且支持N+1冗余 |
| 配置要求 | 实配主控引擎≥2；独立交换网板≥2；整机业务板槽位数≥4；冗余电源模块以及风扇；≥48个千兆电接口，≥48个万兆光接口，配置万兆5米堆叠线缆1根，配置10KM万兆单模模块6个，配置万兆多模模块8个，配置千兆多模模块12个。 |
| 功能要求 | - 支持ARP表项≥256K，支持整机MAC地址≥1M； - 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； - 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM； - 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道； - 支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； - 支持集成AC功能，实现对AP的接入控制和管理，实现对有线无线用户的统一认证管理、用户数据报文的隧道集中转发； - 支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力； - 支持Netconf与Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台； - 支持本地管理和云管理两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； - 提供交换机入网证书 |

### 2、区域汇聚交换机

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 整机最大交换容量≥160Tbps，最大包转发率≥35000Mpps，整机主控引擎≥2，业务板槽位数≥3，支持模块化热插拔冗余电源； |
| ★设备规格 | 由于运营商机柜租用空间有限，为满足部署要求交换机设备高度≤4U；提供官网截图及链接加盖投标人公章 |
| 配置要求 | 实配主控引擎≥2；冗余电源模块以及风扇；≥48个万兆光接口；万兆10KM单模模块6个，千兆10KM单模模块24个 |
| 功能要求 | - 支持整机MAC地址≥512K；MAC学习速率>8000/s，支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s，支持IPv4路由转发FIB表项≥128K，支持整机ACL表项≥256K - 支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay； - 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，GR for OSPF/IS-IS/BGP - 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道 - 支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard - 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位；支持本地管理和云管理两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； - 提供交换机入网证书 |

### 3、无线控制器

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★性能要求 | 单台AC≥12个千兆电口，≥12个万兆光口，≥2个40G端口，支持802.11ax，最大可管理6000个以上AP，转发能力≥120Gbps，支持热插拔冗余电源模块；提供官网截图及链接加盖投标人公章 |
| 配置要求 | 实配冗余可插拔电源，本次配置无线AP授权≥1000个 |
| 功能要求 | - 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； - 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； - 支持PPSK，AC可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥，无需其他系统支持； - AP支持IPv4与IPv6 双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理； - 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； - 支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略； - 支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升； - 支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）； - 支持定时开关SSID功能，在规定的时间内自动关闭指定SSID的发射信号，方便网络控制； - 支持广域认证逃生，在CAPWAP链路故障后，MAC 或者802.1x 认证逃生到本地认证； - AC与AP可以分开各自独立升级；且在双AC冗余状态下支持升级过程中业务不中断； - AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议； |

### 4、网络管理系统

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品架构 | 支持单机部署、最小集群部署、分布式部署等多种形态，所有形态支持异地容灾部署。 |
| 性能要求 | 支持30000网络设备的管理，支持20万在线终端。 |
| 配置要求 | 配置4800个有线设备授权，硬件配置要求不低于配置2颗Intel金牌CPU（12核/主频2.3G/L3缓存16.5MB），32G*4，2*240G SSD，2*960G SSD，4*8T SATA,10GB*2。 |
| 功能要求 | - 支持SDN协议（NetConf、SNMP）实现大规模的网络设备配置自动化、支持Telemetry采集设备性能/告警数据/用户数据，并基于大数据等合统计分析，基于AI预测网络故障和闭环网络问题，无线射频智能调优。 - 支持纳管网络设备，包含交换机、无线WAC和AP、防火墙和路由器等设备。。 - 支持有线和无线网络的零配置开局，通过多种即插即用技术（如DHCP Option、App扫码开局等）提升校园交换机和Wi-Fi等设备的上线效率，即插即用提供网络服务。 - 支持交换机和无线WIFI网络设备的批量自动化配置。支持管理员导入物理拓扑和自动生成物理拓扑；拓扑支持展示设备、端口和链路的状态信息。 - ★支持场景化模版建网，支持快速复制到其他站点，满足小型网络不同的行业场景。支持通过空口调度策略，保障VIP用户优先接入网络。提供官网截图及链接加盖投标人公章。 - 支持无线WIFI射频模版配置（如2.4G和5G无线射频规划和自动化配置，WMM、智能漫游、接入终端阈值，射频自动调优策略）；无线AP上线可直接获取到配置和策略，即刻提供WIFI网络。 - 支持WIDS\WIPS方式探测非法AP和终端，并强制下线；支持统计非法类别的数量；支持攻击防范；支持无线风暴抑制。 - 支持AP的IoT插卡管理，物联网IoT设备可在借助AP的信号传递信息至IoT平台； - ★支持网络设备的TACACS认证，支持记录相关认证授权日志，用户上下线日志，支持TACACS的双因子认证。提供官网截图及链接加盖投标人公章。 - 支持有线无线终端的防仿冒功能。对于已绑定终端的端口，当接入终端类型发生变化时，系统会自动产生告警，并可通过预置策略，将陌生设备流量阻断，防止终端仿冒入侵。 - 支持基于站点维度，对站点内站点健康度、设备健康度、Mesh链路状态、射频信息、站点拓扑，以及室内、室外地图的实时监控。 - 支持网络中的统计状态监视，包括网络流量统计、网络速率、TOP N 设备流量，TOP N SSID流量，在线用户数等。 - 支持显示站点下AP射频信息列表；支持射频信道利用率、射频干扰率、射频噪声统计等，历史24小时射频趋势图。 - 支持AP/FW设备，基于DPI应用的识别；可按时间段、租户、设备、站点，统计各应用的流量和占用率；支持DPI在线升级；支持站点流量按照应用维度分析。 - 支持在云端进行设备巡检，实现对整网进行在线健康监测和巡检，基于行业故障运维专家库提供专业修复建议，保证网络的健康运行；生成巡检报告，支持系统自动发送巡检报告给管理员。 - 提供应用QoS策略。支持分支站点用户灵活上网策略，如集中上网，分支本地上网等。 - 支持本地创建部门和帐号和角色，部门帐号和客户现有部门行政保持一致，角色可以绑定多个角色，方便制定基于部门、帐号、角色等维度进行准入认证策略。 - 支持与多个AD/LDAP域名服务器同步，支持基于帐号属性映射成本地角色，通过角色进行网络准入授权。 - 支持多种身份源组合的多因子认证，包括AD+RSA，帐号密码+SMS，帐号密码+RSA，SSL VPN的双因子认证。 - 支持多种认证技术，如802.1x、MAC、基于HTTP 2.0（HACA）和Portal 2.0的Portal认证、VPN认证等多种认证方式；认证协议支持PAP、CHAP、EAP-MD5、EAP-PEAP-MSCHAPV2、EAP-TLS、EAP-TTLS-PAP、EAP-PEAP-GTC、HACA等。 - 支持首次认证自动绑定认证网络多个属性，用于限制用户的接入行为。网络属性包含：用户认证设备的IP\MAC地址、SIM或USIM卡的IMSI、ESN；接入设备的IP地址、接入vlan、接入端口。 - 支持基于用户/用户组/角色、位置接入、设备组、接入时间、接入方式等网络属性进行网络访问策略授权管理；支持标准的自定义RADIUS属性作为授权参数；支持多条授权策略的优先级管理。 - 支持无感知Portal认证技术。支持基于L2链路的MAC优先的Portal认证； - 支持认证设备逃生功能，当认证设备探测不到认证服务器的响应，放行用户的网络准入认证，优先保证网络访问。 - 支持VLAN、ACL、Dynamic ACL、安全组或VIP用户、重定向URL、上下行带宽、自定义Radius属性等作为网络准入授权结果。 - 支持无感知Portal认证技术。支持基于L2链路的MAC优先的Portal认证； - 支持认证设备逃生功能，当认证设备探测不到认证服务器的响应，放行用户的网络准入认证，优先保证网络访问。 |

### 5、网络核心服务自动化系统

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 设备集成DNS、DHCP、NTP、TFTP、内置WEB Portal认证服务、无线BYOD指纹识别控制、IP地址管理规划、实名IP地址分配控制、IP地址基线调和审计、交换机端口发现及管理；集成权威/递归/转发/缓存等多种角色DNS服务、智能DNS解析、应用服务器宕机检测、DNS流量调度、DNS安全加固、DNS数据分析、终端服务端口扫描审计、全面支持IPv6。支持与温州市教育局DHCP设备实现对接，数据同步。 |
| 硬件规格 | 2U机架式；冗余电源配置；不低于6个千兆电口+2个万兆光口；企业级存储介质、容量≥1TB |
| 性能要求 | DNS QPS指标不低于8万/秒，DHCP LPS指标不低于1000/秒 |
| 高可用性 | 部署方式：旁路模式部署，设备在客户实际网络中进行设备测试和验证过，以确保设备具备实际网络适用性 |
| 渗透防护 | 支持登录认证页面产生加密随机数，可以和Session会话进行对比分析，预防CSRF攻击 |
|  | 支持HTTPS访问禁用TLSv1协议，支持TLSv1.2或更高版本 |
| 一键断网 | ★特殊时期或者网站出现问题的时候，通过该功能随时随地实现“一键断网”管理，中止服务器对外提供服务。支并持自定义设置资源关闭或开启的时间。提供产品运行时操作界面截图并加盖投标人公章 |
| 国产化支持 | ★支持国产化硬件能力，提供飞腾CPU、海光Hygon CPU、兆芯CPU兼容性测试证明材料复印件并加盖投标人公章 |
| 管理功能 | 用户界面支持中文，并具有纠错功能 |
|  | 支持双因子登录鉴别，支持动态令牌种子文件的导入，支持动态令牌+用户名/密码方式，防止密码重放性攻击 |
|  | 针对管理员可进行细粒度的管理控制，要求能根据需求，将设备的管理权限分配给多管理员用户进行管理并进行审计；支持记录管理员的相关操作配置；要求支持账户保护功能（多次登陆失败则一段时间内禁止登陆，同时支持手动解锁功能） |
|  | 支持设定系统的管理IP，只允许通过管理IP访问管理系统界面，对系统进行管理 |
|  | 支持操作日志的完整记录与查询，包括登录日志、IP和DNS配置变更日志等 |
|  | 支持SYSLOG日志发送第三方日志服务器，可以配置日志发送的级别 |
|  | 必须提供WEB Services接口，提供二次接口开发，实现DDI系统与其他系统整合 |
| NTP服务 | 支持NTP协议，RFC1119、RFC1305等 |
|  | 兼容同步多种接入设备的时钟，包括网络设备、服务器、PC、小型机等各类型设备，如windows/ Linux/AIX/Solaris等 |
| DNS功能 | - 使用TSIG进行安全的DNS升级 |
|  | 支持对NS、SOA、A、AAAA、MX、CNAME、DNAME、TXT、PTR、SRV、NAPTR等记录的解析 |
|  | 反向DNS解析：支持反向DNS解析功能 |
|  | DNS委派：支持区域委派功能，将某个域或子域解析权委派到其他DNS服务 |
|  | 支持DNS主从实时备份机制，支持DNS全局和区域转发 |
|  | 支持DNS参数定义（如allow-transfer、allow-recursion、allow-query、allow-notify、acl、Minimal Responses、check-names、RRSet-Order、Server TSIG key等参数） |
|  | 支持中文域名，为企业定制中文的内部域名体系 |
|  | 支持OSPF+ANYCAST方式部署，支持配置宣告物理网段 |
|  | 多级部署：支持域名服务系统的分布式部署，各节点数据统一下发，并能保证数据一致性 |
|  | 统一管理：支持通过中央管理设备上的统一集中式管理界面完成所有DNS服务的配置 |
|  | 可单独启用或停止递归功能 |
|  | 根据来源IP或网段提供不同的DNS转发； |
|  | 支持缓存递归分离，缓存服务器、递归服务器可分级部署 |
|  | DNS负载均衡：支持DNS负载均衡，支持DNS记录轮循 |
|  | DNS缓存处理：支持对缓存记录的显示管理，且能针对缓存记录进行删除 |
|  | 支持泛域名解析：支持泛域名解析，可有效防止用户输入错误而导致网页无法打开的问题 |
|  | URL重定向：支持URL重定向功能，便于将繁琐较长的网站转成较短的网址 |
|  | 当域名解析结果同时包含A和AAAA记录时，能够选择性过滤掉A或AAAA的结果 |
|  | DNS解析排序：支持解析结果按照管理员设定的ISP所属网段返回，实现解析结果链路类型的负载应答控制 |
|  | DNS智能解析：支持设定网通、电信、移动、教育、科技网等IP地址段，针对不同的地址段解析不同的IP，便于外部访问主页提高访问速度 |
|  | 支持DNS宕机检测：支持ICMP，TCP/端口，HTTP URL，HTTPS URL，SNMP等多种检测方式 |
|  | 对于DNS宕机检测故障切换时，支持单记录自动切换，必须也支持多记录同时自动切换 |
|  | 支持流量调度：根据不同用户的访问源，实现对客户端访问的多中心、多线路的智能流量调度，保证访问到最优的服务端点，提升用户的访问体验；内置域名库，可以通过手动或自动调节各出口的流量，将不同网站应用类别的应调配到特定出口 |
|  | 支持与出口防火墙联动，支持通过SNMP获取当前链路带宽负载，按照出口带宽比例调度出口流量 |
|  | 支持端口复用：支持多个域名记录共用同一个IP和端口号的情况；支持URL显性转发；支持URL隐性转发 |
|  | 微软AD域支持：要求支持共享记录，支持和微软AD域结合，支持DDNS |
|  | 支持DNS递归智能调度：根据多条运营商链路的权重比例来分发DNS递归请求，解决DNS解析集中在某个运营商而引起的链路过度占用，使得多条链路的访问比例得到了均衡，进而保证了带宽占比的均衡。支持循环算法(Round-Robin)，支持权重循环算法(Weight Round-Robin)，支持选择当前活动连接数较少的服务器 |
|  | 反向代理负载均衡支持：可以将来自Internet上的连接请求以反向代理的方式动态地转发给内部网络上的多台服务器进行处理，从而达到负载均衡的目的。支持的算法包括轮询规则，加权轮询规则，保持Session会话规则 |
|  | DNS安全加固优化，支持配置操作系统资源限制，支持配置TCP最大连接数量，支持配置递归查询最大数量，支持配置缓存Cache可用数值，支持启用/关闭DNSSEC/EDNS |
|  | DNS防火墙：支持禁止DNS ANY类型请求，支持防止DDOS攻击和放大攻击，支持限制恶意DNS请求瞬时速率，支持自定义防火墙规则 |
|  | DNS黑名单：支持DNS黑名单管理，可自定义待过滤的黑名单IP，实时生效 |
|  | DNS URL过滤：支持DNS域名过滤，可自定义域名URL，实时生效 |
|  | DNS记录生命周期管理：可以定义DNS HOST记录的使用到期时间，通知人邮箱。域名到期自动提醒及到期自动清除记录，并自动发送邮件 |
|  | 具有丰富的DNS解析日志及统计报告，所有节点DNS解析实时展示和统计 |
| DHCP功能 | RFCs支持：RFC2131、RFC2132、RFC2241、RFC2242、RFC2485、RFC2610、RFC2937、RFC3361、RFC3397、RFC3442、RFC958、RFC1157、RFC3942、RFC3315、RFC3319、RFC3646、RFC3898、RFC4075、RFC4242、RFC4280、RFC4291、RFC4704 |
|  | CIDR（无类域间路由）支持 |
|  | 支持业界标准的DHCP Failover |
|  | 支持DHCP Option 60/Option 82，支持高级DHCP选项编辑器，支持厂商自定义Option |
|  | 基于IP/MAC地址的静态绑定（IP保留地址分配） |
|  | 实现地址的动态分配和回收，实时显示分配地址的状态和续租信息 |
|  | 支持DHCP系统指纹技术，支持BYOD（BringYourOwnDevice），自动识别智能手机、平板电脑等的系统指纹 |
|  | 支持DHCP指纹识别率98%以上，支持快速对DHCP未知指纹进行识别及添加 |
|  | 支持所有ISC预定义的 DHCP option 空间（如Option 1 到Option 125）和客户化的DHCP Option空间（如Option 126 到Option 254） |
|  | 支持通过DHCP下发无线控制器信息，支持不同类型、厂家无线AP在子网/VLAN内混合组网，智能引导各厂家无线AP自动注册 |
|  | 支持基于 MAC、MAC厂商、DHCP指纹、以及Option数据的DHCP访问控制 |
|  | 支持DHCP参数强制下发，针对于非标准DHCP协议的客户端请求IP地址时确保参数此参数可以下发 |
|  | 支持DHCP模板功能，快速创建和复制DHCP参数配置 |
|  | 支持显示中文计算机名称（Windows非标准字符）。终端的计算机名称可配置为中文，通过DHCP显示中文计算机名 |
|  | 支持IP地址强制释放功能，针对部分终端DHCP租期到了不会主动续约并继续使用过期IP的情况，实现手工和周期性强制释放IP地址，以确保IP地址的利用率 |
|  | 支持DHCP实时在线用户趋势分析、DHCP响应包趋势分析、IP数据利用率实时统计分析、DHCP指纹数据实时统计等 |
| IPv6支持 | 支持创建/64到/128网络 |
|  | 支持创建DHCPv6地址分配池 |
|  | 支持DHCPv6保留地址分配，支持DUID绑定，支持批量绑定 |
|  | 支持DHCPv6客户端参数设定 |
|  | 支持无状态地址信息刷新时间设定 |
|  | 支持DHCPv6有状态地址分配，支持自动发现设备DUID标识 |
|  | 支持IPv6子网配置正常区和隔离区，通过MAC进行授权，授权后动态更换地址 |
|  | 支持IPv4用户、IPv6用户访问IPv4信息源，支持HTTP、HTTPS等协议；支持IPv4用户、IPv6用户访问IPv6信息源，支持HTTP、HTTPS等协议 |
|  | 支持外链过滤器添加/删除/修改，支持网站页面静态和动态外部链接的识别和处理 |
|  | 支持内存缓存，支持JPEG、GIF、MP3、MP4、WMA、ZIP、RAR、FLV、LETV、F4V、EXE、ISO、APK、XML、CSS、JS等资源的缓存 |
|  | 支持IPv4/IPv6协议转换日志溯源审计功能，包括用户访问时刻、用户使用的IP、访问的URL等信息 |
| IP地址管理 | 支持对IP数据进行统一集中管理，支持IPv4和IPv6双协议栈，支持分级分权管控，不同用户可管理不同范围的IP地址 |
|  | 支持IP地址规划，可以自定义分区域进行IP地址规划，包括子网划分等功能 |
|  | 通过网络设备SNMP RO信息可自动分析出全网的IP地址情况，自动生成IP使用情况，IP与MAC对应关系 |
|  | 支持交换机端口和MAC扫描，自动周期性发现IP设备和交换机端口的对应关系，自动发现和显示VLAN信息，显示交换机端口的详细信息，包括端口速率，端口状态，端口信息描述等信息 |
|  | 支持地址扫描，提供子网中IP地址的可用性状态，可以定期对IP地址的在线状态进行检查，避免地址冲突。IP地址分配情况自动统计 |
|  | 要求支持图形化IP地址分配；支持基于IP地址的网络视图，能够轻松查找子网；从子网中标记IP地址的使用情况，保留、已分配等 |
|  | 支持IP地址回收功能，对于检测到的长期不使用的IP地址，系统可以自动或者手动回收 |
|  | 支持查看IP地址分配的历史明细及相关记录，具有IP地址分配审计功能，能够记录执行操作的用户、所做变更、时间等。 |
|  | 集成Expect 编程工具语言，自动实现交互式任务。通过用户名和密码实现模拟登录过程，实现指令交互，支持定制计划任务，如脚本的执行时间、周期等。支持业界主流厂商（如H3C、华为、思科、迈普等）设备的批量配置备份和恢复 |
|  | 支持发现未知IP核查状态，此状态表明此IP由于各种原因没有被记录在系统中，如非法接入、手动私设地址等 |
|  | 系统支持定义交换机端口扫描策略，可以配置时间策略，可以选择自动或手工更新交换机端口对应的MAC地址信息 |
|  | 支持终端服务端口扫描功能，支持多种扫描方式，包括TCP同步扫描(TCP SYN)/TCP connect()扫描)/TCP ACK扫描/TCP Window窗口扫描/TCP Maimon扫描/UDP扫描 |
|  | 支持通过端口镜像将802.1X等认证流量复制到网络核心服务设备，实时记录认证用户名/MAC地址/IP地址/交换机端口信息/认证状态等相关信息 |
|  | 多种准入集成：必须支持DHCP准入、Portal准入、SNMP端口控制准入、短信验证准入 |
|  | 内置WEB Portal认证服务器，在实现基于WEB界面集中管理同时，在同台设备必须要实现WEB Portal认证服务，实现设备自服务注册 |
|  | 支持IP自助授权和管理员审批授权等多种方式，可通过后台配置进行灵活切换 |
|  | 支持MAC地址黑白名单，可以只对已授权MAC的设备分配IP地址。向MAC动态授权列表内临时添加新的记录，不需要重启DHCPv4服务进程 |
|  | 支持和LDAP/RADIUS/AD域控/本地数据库/泛微OA/用友OA等第三方账户服务器进行验证 |
|  | 支持和主流的上网行为厂商（深信服、网康、锐捷SMP、NETGEAR网件）进行接口联动，实现IP/MAC全程审计 |
|  | 支持短信验证码，支持自定义短信提示信息 |
|  | 支持访客可允许注册设备数量的灵活自定义 |
|  | 支持员工可允许注册设备数量的灵活自定义 |
|  | 支持配置访客IP地址使用期限设定 |
|  | 支持手动/定期解除已授权MAC地址 |
|  | 支持与钉钉办公系统联动，读取钉钉部门信息 |
|  | 支持钉钉扫描授权登录和钉钉账号密码登录认证两种方式 |
| 服务效率 | 提供应急响应服务：服务2小时响应，8小时解决，重大故障24小时内解决，提供7*24小时的应急支持，针对目标信息系统出现安全风险、恶意攻击、入侵等威胁时，能2小时之内到达现场及时提供安全应急响应服务，确定故障原因并排除设备故障，确保系统运行的安全和稳定。 |

### 6、实名身份认证系统

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 支持与第三方AC的对接认证，能在不同品牌AP之间实现漫游认证,实现统一数据源 |
|  | 支持与浙江省教育资源公共服务平台进行对接，实现账号密码的统一。并仅允许教师登录，登录成功后将用户相关信息存放到本地数据库，方便管理员查询、管理，需提供案例证明。 |
|  | ★支持和钉钉认证做对接，实现组织架构、用户资料等信息同步。支持钉钉平台，账号销户数据同步。提供设备操作界面截图并加盖投标人公章 |
| 配置要求 | 配置≥8000并发，≥40000用户数 硬件配置要求不低于配置2颗Intel金牌CPU（12核/主频2.3G/L3缓存16.5MB），32G*4，2*240G SSD，2*960G SSD，4*8T SATA,10GB*2。 |
| 哑终端管理 | 1）支持校园哑终端接入，并给终端单独建立帐号，用户可通过组织机构将哑终端分入不同组织机构部门进行管理。 |
|  | 2）提供哑终端在线列表；可通过上网详单查询哑终端使用情况；可记录哑终端登录状态及异常情况 |
| 大屏显示 | 平台可根据从各区域集中收集到的数据，实现从市、区、县教育局及各学校认证在线情况大屏展示，展示可包括各区用户排名情况、各区在线用户排名、设备状态监控等主要内容。 |
| Portal认证 | 满足CMCC 2.0及WISPr Portal协议规范； |
|  | 支持二级EPORTAL权限分配，超级管理员能够自主给二级管理员分配EPORTAL自主编辑提交。 |
| 独立无感知认证模块 | ★支持无感知认证，需要以独立模块形式呈现，并能显示该功能模块授权状况（包含是否授权、临时授权或正式授权、模块绑定认证设备信息）不需要定制开发，能够实现以下基本功能。（提供以下功能界面截图证明并加盖投标人公章） |
|  | 1.1）支持多种无感知部署方式，包括：网关串接;扁平化方式，RADIUS SERVER旁路接入；分布式多网关串联接入，RADIUS SERVER旁路接入；第三方无线厂家移动协议无感知小程序等方式。 |
|  | 1.2）可针对SSID进行无感知限制；支持根据IP实现用户无感知功能；支持无感知二级管理权限控制。 |
|  | 1.3）支持不同用户实现不同的无感知策略、支持无感知终端类型、终端数量、无感知有效期、超限自动清理、登录自动延长无感知有效期等功能。 |
|  | 1.4）支持MAC黑名单、白名单；支持根据用户账号、分组信息、绑定MAC等信息查询用户。 |
|  | 1.5）支持认证统计、无感知终端类型统计、无感知设备类型统计、分组无感知统计等，并以图表形式呈现。 |
| 后台系统管理功能 | 系统管理平台必须采用linux架构，支持数据库SQL和Oracle版本，支持主流的B/S和C/S架构方式。 |
|  | 为保证后台管理软件的简易可用性，界面需要简单清晰、可视化，并以柱型、线性、图标等形式展现 |
|  | 管理后台功能必须以模块化界面展现，每个模块有独立授权控制功能开启、关闭，保证对单个模块进行定制不影响其他模块功能及系统使用， |
| 数字校园接口模块 | 以单独模块形式展现，并具备独立授权控制，支持数字校园模块系统菜单权限管理，需为统一集中、可视化的数字校园接口管理平台。 |
|  | 支持与主流数字化校园、统一身份数据库、一卡通厂家后台数据同步对接。 |
|  | 接口对接方式支持1）第三方按本系统协议规范写入本系统临时表，2）对方提供数据表对接方式，3）对方提供数据访问接口方式。 |
|  | 支持同步类型开关，类型包括开户、开通、报停、复通、销户、修改资料、变更等。 |
|  | 支持同步任务管理，包括任务类型、任务状态控制、任务时间策略。 |
|  | 支持接口状态图形化实时监控，实时显示系统任务类型、数量，并支持不同时间范围选择。 |
| 访客系统 | 支持设置个人和团体会议模式。 |
|  | 个人模式：接待人员通过二维码扫一扫即可授权访客上网，能够控制访客上网权限，记录访客信息，并能够将访客上网信息和授权人上网信息绑定。 |
|  | 团体模式：可以由管理员开会生成二维码，参会人员扫一扫即可上网。 |
| 用户管理、日志功能 | 要求用户上网的时段控制，要求基于不同时间段实现不同的控制策略，要求支持指定的端口控制机制（tcp/udp/icmp等）。 |
|  | 可记录用户上网的时间段、所使用的IP地址、MAC地址、VLAN ID等数据，并可统计上网时长流量。 |
|  | 访问日志需满足国家151号文要求，能详细记录认证用户的详细的URL访问记录。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等等。 |
|  | 支持与深信服、网康等第三方安全审计系统对接，为方便配置，在该行为审计后台有该认证系统配置勾选项，实现一键对接。 |
| 智能上网APP | 支持各类便携无线终端客户端认证方式（如苹果IPHONE、平板电脑等），并已经在Apple App Store和百度、360等APP商店已经上架随时可下载，无需重新办理APP商店上架。 |
|  | 支持通过扫描PC端登录二维码，用户通过在PC或APP授权后，免登录上网。 |
|  | ★能在APP界面体现手机Wi-Fi网络的信息，并在APP界面查看当前网络最高速度与平均速度值，能查看当前账户整体流量使用情况，以及显示此网络是否为本校网络认证网络，提供APP界面截图证明并加盖投标人公章 |
| 产品资质 | 设备必须具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法》产品销售许可证。 |
|  | 为保证认证设备接入合法性、安全性，可通过串接或镜像方式采集用户的访问日志，日志满足公安部151号令信息安全要求，并提供公安部检测报告。 |

### 7、网络边界防火墙

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 性能参数：网络层吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥12G，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥22万。 硬件参数：规格：2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥64G minisata SSD+480GB SSD，电源：冗余电源，接口：不低于6千兆电口+8千兆光口SFP+4万兆光口SFP+。 |
| 部署方式 | 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 |
| 链路聚合 | 具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 |
| 网络服务 | 具备ARP代理功能，对指定地址的ARP请求使用指定接口的MAC地址应答，实现保护内网主机。 |
| 地址转换 | 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。 |
| 地域访问控制 | 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 |
| 应用识别 | 产品内置应用特征识别库，支持不少于7000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 |
| ★流量控制 | 要求具备基于国家/地区的流量管理功能，要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告并加盖投标人公章。 |
| DDoS防御 | 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 |
|  | 支持TearDrop 攻击、IP数据块分片传输、Land攻击、Smurf攻击、WinNuke攻击、超大ICMP数据攻击等异常报文攻击防护，支持IP协议异常报文和TCP协议异常报文攻击防护。 |
|  | 支持ARP欺骗类攻击防护。 |
| ★勒索病毒防御 | 支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）、CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告并加盖投标人公章 |
| 入侵防御 | 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过5000种特征规则。 |
|  | 具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 |
| Web应用防御 | 产品内置Web应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后面攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为，支持超过3000种Web服务器漏洞特征规则。 |
|  | 支持主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客指纹信息，并自动封锁高危IP。（提供功能截图证明，并提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“云蜜罐”的证书或检测报告；证明此项功能满足业务需求。 |
| 策略生命周期管理 | 支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。 |
| 资产识别 | 支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 |
| 云端联动 | 支持将防火墙安全数据上报云端分析，提供云端独立平台用于安全人员进行安全分析和管理，云端平台需要包含但不限于资产安全、策略下发、安全事件自动处置等功能 |
| ★微信通告 | 支持通过微信方式，实现周期性发送安全报告，包括日报、周报、月报，报告包含但不限于业务态势得分，脆弱性概况、攻击防御、主机风险等。提供产品功能截图证明并加盖投标人公章 |
| 应急处置 | 支持发生紧急安全事件时，可通过微信的方式，实时通告给安全管理人员，安全人员可以在微信上一键下发策略至本地防火墙设备进行处置。 |
| 用户管理权限 | 支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； |
| 双因素认证 | 支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。 |
| 产品形象 | 要求所投防火墙类产品连续5年入围Gartner企业级防火墙魔力象限，提供有效证明材料 |

### 8、安全VPN

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本配置 | 性能参数：最大理论加密流量（Mbps）≥200，最大理论并发用户数≥800，IPSec加密最大流量（Mbps）≥100，设备整机理论最大吞吐量≥500Mbps，设备整机理论最大并发会话数≥60w。 硬件参数：规格：1U，内存大小≥2G，硬盘容量≥64G minisata SSD，电源：单电源，接口：不低于4千兆电口，不低于150个用户接入授权。 |
| 部署方式 | 支持网关模式、单臂模式、双机模式、集群模式的部署 |
| 基本特性 | 专业VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备。同时支持软件化交付 |
|  | 支持对基于HTTP、HTTPS、FileShare、DNS、H.323、SMTP、POP3、Telnet、SSH等的所有B/S、C/S应用系统，支持基于TCP、UDP、ICMP等IP层以上的协议的应用，例如即时通讯、视频、语音、Ping等服务； |
|  | 支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用。 |
| 易用性 | 可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； |
|  | 支持文档WEB化管理，用户可通过任意浏览器，对存储服务器的文件进行管理操作（包括：上传、下载、删除、重命名、剪切、复制、粘贴、新建文件目录），而不需要额外安装FTP、文档共享软件等应用程序客户端。 |
|  | 产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。 |
| 终端安全 | 产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。 |
|  | 产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN。 |
| 权限、服务器安全 | 产品应具有用户/用户组细粒度的权限分配功能：可以针对被访问资源的IP地址、端口、提供的服务、URL地址等进行权限控制；针对同一B/S资源，可对不同用户做到细致到URL级别的授权。 |
|  | 支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统 |
|  | 针对服务器地址保护方面，可支持SSLVPN资源列表界面上的用户授权资源隐藏；针对B/S应用，可进行URL地址伪装，防止服务器真实IP地址泄露 |
| 身份认证 | 支持结合阿里钉钉、口袋助理等移动APP，实现动态口令认证，增加认证的多样性。 |
|  | 支持随机验证码短信认证，可自定义所发送短信信息格式，支持用户端短信重发功能；支持三大运营商移动、联通、电信运营商的标准的外置短信设备或API接口；支持GSM、CDMA制式短信猫；支持webservice方式短信认证，支持webservice嘉迅版； |
|  | 支持和企业级微信绑定，实现安全接入的统一认证 |
|  | 设备内部必须支持自建CA中心，便于数字证书认证平台搭建；支持与基于PKI体系的第三方CA进行结合认证 ，可根据CA某字段将通过CA认证的用户自动映射到指定用户组，方便进行权限授权配置；支持CRL证书撤销列表。 |
|  | 单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书； |
| 高速性 | 必须支持至少4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能 |
|  | 支持启用多线路时，自动检测故障线路，并自动踢出故障线路；一旦线路恢复，可在一定时间内自动恢复。支持启用多线路时，自定义用户访问选路策略，包括按上/下行带宽，轮询，按优先级等方式。 |
|  | 支持利用网页进行动态寻址的方法，客户端无需安装插件、不依靠IP地址库、不依赖于第三方动态IP寻址、直接根据速度探测实现用户端接入线路的自动优选,用户通过访问寻址代理页面（简称Webagent页面），通过Webagent页面自动寻找VPN设备IP(非DDNS）,该方法不必单独注册域名或占用IP地址，大大降低了系统部署难度。 |
|  | 支持非对称式部署的传输协议优化技术（单边加速），不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度。 |
|  | 支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输。 |
|  | ★针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果,需提供产品功能截图证明并加盖投标人公章 |
| 高管理要求 | 支持15级以上的管理员分级分权限管理，从Admin派生树形结构下级管理员；上级管理员可分配下级管理员享有设备配置模块权限，可管理的用户、资源、角色权限，并可限制下级管理员是否允许创建下级管理员、创建资源、创建角色；上级管理员可限制下级管理员对权限内配置享有查看或配置权限 |
|  | 支持整体网关配置的本地及远程备份、恢复功能；支持SSLVPN配置的单独备份、恢复功能，并支持历史配置的回滚 |
| 稳定性、可扩展性 | 支持基于自组域简化部署VPN网络的方法，即当有多台设备处于VPN网络中时，通过连接任意节点的VPN设备，即相当于连入整个VPN网络,该方法解决了传统VPN部署是，需要部署多台; |
|  | 在负载均衡集群部署模式下，支持授权漂移，即当集群中一台设备宕机，该宕机设备中的并发授权自动迁移到其他正常的设备中，而无需额外购买授权。 |

### 9、行为管理设备

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能配置 | 性能参数：网络层吞吐量（大包）≥30G，应用层吞吐量≥15Gb，支持用户数≥100000，每秒新建连接数≥200000，最大并发连接数≥8000000。 硬件参数：规格：2U，内存大小≥32G，硬盘容量≥64G+960G SSD，电源：冗余电源，接口：不低于4千兆电口+4千兆光口SFP+4万兆光口SFP+。 独立日志服务器：为满足公安部相关法规要求保留足够6个月及以上日志查询需求，要求配置独立日志服务器。日志服务器硬件配置要求不低于配置2颗Intel金牌CPU（12核/主频2.3G/L3缓存16.5MB），32G*4，2*240G SSD，2*960G SSD，4*8T SATA,10GB*2。 |
| Web访问质量检测 | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单；支持对单用户进行定向web访问质量检测 |
| 二维码认证 | 支持二维码认证，担保人扫描访客的二维码后对其网络访问授权；支持访客填写信息、担保人填写信息、免填写信息三种模式 |
| DNS代理 | 支持DNS透明代理，能够基于用户、域名、目标DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至DNS服务器、解析为IP、丢弃、重定向至制定线路 |
| 链路负载状态 | 支持查看当前设备的线路状态，线路带宽利用率以及当前策略的引流流量分布和实时的引流策略，支持下钻设置线路流控策略 |
| 应用识别规则库 | 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类； |
| 应用细分控制 | 能够对新浪微博、腾讯微博、网易微博等进行细分控制，如：登录、浏览、发微博、上传附件等。 能够对teamview、QQ远程桌面等远程控制应用做细分控制，如：接受对方远程控制； 能够对Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制 |
| ★认证方式 | 对于已安装浙政钉2.0的办公PC，通过手机钉钉扫码登录验证，已安装浙政钉2.0的移动终端，通过页面跳转拉起钉钉认证验证。提供产品功能截图证明并加盖投标人公章 |
|  | 上网行为管理支持对接浙政钉2.0系统进行身份验证，实现第三方账号授权认证。提供产品功能截图证明并加盖投标人公章 |
| ★终端资产业务可视管理 | 1）支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量；2）对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等 3）支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）；4）支持查看终端类型分布。以上需提供产品功能截图证明并加盖投标人公章 |
| 外发文件类型过滤 | 支持HTTP上传/FTP/邮件附件等形式的外发文件行为，支持基于扩展名识别并拦截外发文件； |
| SSL加密审计 | 为确保用户不会通过SSL加密内容发生通过互联网出口泄密事件，要求设备必须能够识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站；识别和审计加密的邮箱（如GMAIL）等； |
| P2P智能流控 | 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； |
| 流控黑名单 | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中； |
| 加密证书自动分发 | 审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题。 |
| IP管理 | 支持IP管理功能，管理员可以查看每个IP的详细使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量 |
| 业务审计内容 | 支持http业务系统审计；支持请求头，请求内容审计；支持返回头，返回内容审计；支持上传和下载的文件审计 |
|  | 数据中心可以对教育专网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型，包括泄密分析、校园网贷、上网态势分析、带宽分析、工作效率分析。 |
| 排障工具 | 提供图形化排障工具，便于管理员排查策略错误等故障，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； |
| 系统识别 | 支持识别终端操作系统版本、系统补丁安装情况； |
| ★进程识别 | 支持识别终端系统后台运行的进程信息，防止间谍软件的运行。提供自主知识产权证明并加盖投标人公章 |
| 终端准入 | 支持win 8 64位操作系统，支持在旁路模式部署下准入生效；支持禁止不满足终端检查要求的用户访问互联网； |
| 共享接入管理（防共享） | 设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为：1.支持自定义配置终端数量和冻结时间。2.支持“仅统计电脑”和“统计所有终端”两种模式。3.支持可选“冻结IP”还是“冻结用户名”。4.支持添加信任列表 |
| 业务审计内容 | 支持审计业务主动连接外网产生的日志；支持审计用户主动访问业务产生的日志 |
| 产品联动 | 为建设安全体系化网络安全结构，要求能够与本次租用的安全态势感知产品、采购的防火墙产品实现联动，实现用户同步，以基于用户身份进行威胁分析并支持浏览器推送用户提醒与冻结非法用户上网，； |

### 10、运营安全服务

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 安全运营服务 | - 本次提供对数据中心 3 年安全运营服务，通过云端安全运营中心和安全运营团队有效协同的7*24小时持续性开展网络安全保障工作。 - ★安全运营服务包含但不限于资产识别与梳理、安全现状评估、漏洞管理、威胁管理、事件管理、应急响应等服务。要求投标方所投服务供应商所提供的安全运营平台的平台能力和远程专家人员服务能力需要符合《面向云计算的安全运营中心能力要求》标准，加盖投标人公章 - ★能够提供客观的漏洞修复优先级指导，不能以漏洞危害等级作为唯一的修复优先级排序依据。排序依据包含但不限于资产重要性、漏洞等级以及威胁情报（漏洞被利用的可能性）三个维度。提供漏洞优先级排序截图，展示优先级排序情况及证书材料，加盖投标人公章 - ★能对教育网络及业务平台安全进行安全威胁管理，实时监测网络安全状态，对攻击事件自动化生成工单，及时进行分析与预警。攻击事件包含境外黑客攻击事件、暴力破解攻击事件、持续攻击事件。安全运营专家根据安全事件分析的结果以及处置方式，根据用户授权情况按需对安全组件上的安全策略进行调整工作。提供安全事件（如暴力破解）的工单截图，需展示当前安全事件的处置状态，及用户授权界面截图，加盖投标人公章 - 投标方所投服务供应商能对教育网络及业务平台上线新应用进行风险评估服务，能够对新业务进行资产识别、脆弱性识别、弱点风险、风险分析，保障上线业务的基本安全要求。所提供的漏洞扫描工具应具备对高可利用漏洞的管理，同时对扫描出或已修复的漏洞，具备一键复测功能。提供的基线核查工具能实现对官方发布的高危漏洞进行自动检测识别功能，如：支持windows系统永恒之蓝漏洞（MS17-010）。提供脆弱性检测工具，具备系统&WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描等功能。 - 投标方需结合安全工具发现的资产信息，首次进行服务范围内资产的全面梳理（梳理的信息包含支撑业务系统运转的操作系统、数据库、中间件、应用系统的版本，类型，IP地址；应用开放协议和端口；应用系统管理方式、资产的重要性以及网络拓扑），并将信息录入到安全运营平台中进行管理；当资产发生变更时，安全专家对变更信息进行确认与更新。 - 系统与Web漏洞扫描：对操作系统、数据库、常见应用/协议、Web通用漏洞与常规漏洞进行漏洞扫描。 - 弱口令扫描：实现信息化资产不同应用弱口令猜解检测，如：SMB、Mssql、Mysql、Oracle、smtp、VNC、ftp、telnet、ssh、mysql、tomcat等。 - 基线配置核查：检查支撑信息化业务的主机操作系统、数据库、中间件的基线配置情况，确保达到相应的安全防护要求。检查项包含但不限于帐号和口令管理、认证、授权策略、网络与服务、进程和启动、文件系统权限、访问控制等配置情况。 - 挖矿病毒事件分析：投标方需分析是否感染了挖矿病毒/木马；是否处于挖矿状态；根据已发生的漏洞攻击行为分析判断是否存在以植入挖矿木马为目的的漏洞攻击等。 - 投标方需对发现的问题进行处置，包含内网脆弱性问题，病毒类事件，入侵行为，勒索、挖矿类事件等 - 提供漏洞验证服务，针对发现的漏洞进行验证，验证漏洞在已有的安全体系发生的风险及分析发生后可造成的危害。针对已经验证的漏洞，自动生成漏洞工单，安全专家跟进漏洞状态，各个处理进度透明，方便招标方清晰了解当前漏洞的处置状态，将漏洞处理工作可视化 - 漏洞修复建议：针对存在的漏洞提供修复建议，能够提供精准、易懂、可落地的漏洞修复方案。 - 本次安全运营服务能够熟练使用本次项目的各类安全设备产品，包括安全态势感知平台、防火墙、行为管理AC、等保一体机等。通过防火墙、行为管理、服务器主机安全威胁监测与响应等组件，实现安全事件等快速处置闭环 - 针对服务平台生成的工单，招标方可按需催单，服务平台采用短信等方式通知安全专家，督促投标方第一时间处理，展示短信催单实际图片； - 基于主动响应和被动响应流程，对页面篡改、通报、断网、webshell、黑链等各类严重安全事件进行紧急响应和处置的解决方案展示在服务平台申请主动响应的实际界面； - 支持面向招标方的安全态势展示，展示出当前招标方遭受的威胁事件信息以及脆弱性信息统计，使得招标方能直观感受到当前的风险态势情况。展示威胁、事件、漏洞统计信息界面； - 平台已支持的安全检测规则应超过1000个，且覆盖内网脆弱性问题，病毒类事件，入侵行为，勒索、挖矿类事件等；7*24小时持续专家服务，威胁发现及时响应 |

## （二）安全体系租用部分

### 等保一体机

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 规格：2U，内存≥48GB DDR4 2666，硬盘容量≥128GB SATA SSD+4TB，冗余电源，接口：不低于4千兆电口+4千兆光口+4万兆光口。 |
| 产品架构 | ★满足现有业务系统合规要求，平台支持数据库审计组件、运维审计组件、日志审计组件、主机杀毒。可扩展下一代防火墙组件、应用交付组件、SSL VPN组件、上网行为管理组件等安全功能组件。提供产品功能截图证明并加盖投标人公章 |
| 平台要求 | 有多个业务安全区域，故平台可根据实际业务环境定义业务安全区域，简化运维管理； |
|  | 为了提供更好的排障手段，支持在平台内节点抓包分析分析功能，能够设置抓包的网口、过滤条件、文件大小等参数 |
|  | 业务、用户风险界面，支持针对业务、用户的风险事件进行分类，至少包含已经明确失陷的业务以及业务的威胁、脆弱性分析。同时能够针对已经实现、具备威胁与脆弱性不同阶段的安全事件进行等级描述、定位事件从何种安全组件上报，是否处理以及安全事件详情。 |
| 集中管控 | 业务系统需要通过国家等级保护评审，平台需支持等保2.0安全管理中心要求自评功能，能够进行完整度评估 |
| 配置要求 | 配置综合日志审计及运维审计功能，相关功能详细见下方参数要求 |
| 日志审计功能要求 |  |
| 技术指标项 | 参数要求 |
| 配置要求 | 配置200个主机审计许可证书 |
| 日志采集 | 支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集； |
|  | 支持接入TLS加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 |
| 日志标准化 | 支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。 |
| 日志过滤 | 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。 |
| 日志转发 | 支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志 |
| 日志存储 | 支持日志文件备份到外置存储节点，支持NFS、NAS、ISCSI三种存储方式，并可查看外置存储容量、状态等信息。支持以FTP方式将日志数据备份至外部存储空间，支持备份数据的恢复和查询； |
| 全文检索 | 支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件； |
|  | 支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等 |
|  | 支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析。 |
| 日志分析 | 支持自定义审计规则与关联规则，支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上。 |
| 资产管理 | 支持对IPv4/ipv6对象的自动发现功能，对自动发现的设备可以修改、删除或转为资产。 |
| 日志告警 | 支持告警事件归并、告警确认和告警归档，支持基于频率、频次、时间的设定条件。 |
|  | 日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同日志源统计不同等级下的日志数量 |
| 系统管理 | 提供管理员账号创建、修改、删除，并可针对创建的管理员进行权限设置；支持IP免登录，指定IP免认证直接进入平台；支持只允许某些IP登录平台；支持页面权限配置和资产范围配置，用于管理账号权限，满足用户三权分立的需求；支持usb-key认证 |
|  | 支持个性化定制，支持全系统更换logo与系统名称，支持一键恢复默认。 |
|  | 支持POC测试工具一键生成日志数据。 |
| 运维审计功能要求 |  |
| 技术指标项 | 参数要求 |
| 配置要求 | 配置100个运维资源授权许可。 |
| 支持协议 | 字符协议：SSHv1、SSHv2、TELNET |
|  | 图形协议：RDP、VNC |
|  | 文件传输协议：FTP、SFTP、RDP磁盘映射、RDP剪切板 |
|  | 支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等 |
| 资源管理 | 支持unix资源、windows资源、网络设备资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源 |
|  | 支持批量导入、导出资源信息；支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口 |
|  | 支持RDP安全模式（RDP、NLA、TLS、ANY）设置，以适应RDP-Tcp属性中的所有功能配置，包括加密级别为客户端兼容、低、高、符合FIPS标准等加密级别 |
| 运维授权 | 支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权 |
|  | 支持在授权基础上设定双人复核登陆，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权或同终端授权两种方式实现授权 |
|  | 支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批 |
| 口令策略 | 可以配置口令长度，是否包含字母及字母的长度，是否包含数字及数字的长度，是否包含符号及符号的长度，口令时效性；口令策略还可以配置禁止包含的关键字 |
| 改密计划 | 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式 |
|  | 支持密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容 |
|  | 支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存，密码包及解密密钥分别发送给不同管理员保存，并使用专用的解密器才可打开 |
|  | 口令变更至少支持windows系统、网络设备、linux/unix系统、数据库等 |
| 访问控制 | 支持命令黑命单，对字符型设备（如linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如rm、shutdown、reboot等 |
|  | 支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人 |
| 运维方式 | 支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯 |
| IPV6 | 全面支持IPV6，设备自身可以配置IPV6地址供客户端访问，并且支持目标设备配置IPV6地址实现单点登陆和审计 |

### 态势感知平台

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 性能参数：存储容量≥21.8T，带宽性能≥1Gbps时存储时长≥1200天/1Gbps 硬件参数：内存≥3*32GB，系统盘≥1*1280GB，数据盘≥8*4TB，电源：单电源，接口：不低于4千兆电口+2万兆光口。 |
| 联动处置 | 安全事件支持与同品牌防火墙、终端安全响应系统EDR联动封锁、访问控制，安全事件支持与终端安全响应系统联动一键查杀、进程取证。 |
|  | ★需实现与安全运营服务对接，实现本地威胁情报共享，实时收集同步攻击者IP，并详细展示情报列表，包括IOC、区域、来源、更新时间、剩余封锁时间、状态、操作等，并可对本地威胁情报及威胁情报联动同品牌防火墙实现自动封锁。（需提供截图和第三方检测报告证明证明此项功能满足业务需求并加盖投标人公章） |
| 大屏可视 | 支持大屏展示综合安全态势，包括资产态势、脆弱性态势、网络攻击态势、安全事件态势、外连态势、横向威胁态势；支持页面跳转到对应态势大屏 |
|  | 保证大屏演示环境可视化，支持大屏轮播，支持不同视角展示全网安全态势，包括综合安全态势、分支安全态势、安全事件态势、网络攻击态势、外连风险态势、横向威胁态势、脆弱性态势、资产态势等12种以上态势大屏； |
| 脆弱性感知 | 支持检测15类以上常见协议的弱密码，包括HTTP、FTP、LDAP、VMWARE、ORACLE、VNC等协议，检测信息包含账号、密码、服务器、所属分支和业务、类型、最近发现时间等；支持筛选管理员账号与是否登录成功，并支持导出弱密码报告，弱密码检测技术基于机器学习（无监督自我学习）提取登录成功的特征，支持自定义WEB登录规则，可设置判定成功规则、判定失败规则。 |
|  | 支持基于流量检测业务服务器的配置不当情况，检测列表包含服务器、所属业务、所属分支、配置不当类型、风险等级、发现时间等，支持配置不当类型下钻，展示配置不当详情，提供解决方案和数据包举证，并支持导出配置不当报告 |
|  | 支持流量实时分析洞功能，漏洞分析类型包含配置错误漏洞、OpenSSH漏洞、OpenLDAP、数据库、Web应用等，页面上支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告 |
| 处置中心 | 支持安全域维度展示安全风险，包含安全域列表、安全域评分、事件类型TOP5、IP地址、IP类型、风险等级、关键风险、状态等信息； |
|  | 支持对数据库登录地点、登陆时间、访问表、访问数据量、访问数据库频率等进行持续学习和监控，判断是否存在数据异常行为，发现非常见用户登录、非常见地址访问、非常见时间段访问、非常见数据库表访问、数据库频繁访问、数据库表访问量过大； |
| 分析中心 | 支持展示外连威胁总览、对外攻击、APT、C&C通信、可疑行为、隐蔽通信、违规访问、服务器风险访问等信息；支持展示外连威胁主机类型分布、存在外连威胁IP TOP5、外连目标地区（国外）TOP5、外连威胁类型分布、非正常时间段（00:00-06:00）外连主机TOP5、外连威胁趋势等信息 |
|  | 支持挖矿专项检测页面，可实时查看挖矿各个攻击阶段，包括感染挖矿病毒、与控制端建立通信、获取挖矿任务、尝试挖矿、挖矿成功等；并支持挖矿币种分布、挖矿风险态势、受影响主机等维度分析统计； |
|  | 支持利用EBA技术进行资产的行为分析，对这些对象进行持续的学习和行为画像构建，以基线画像的形式检测易于基线的异常行为作为入口点，结合以降维、聚类、决策树为主的计算处理模型发现异常用户/资产行为。共含有19种异常行为学习模型；并支持用户对EBA基线进行自定义调整，优化模型。 |
|  | 支持展示内网收件人IP TOP5、外网发件人账号TOP5、危害和处理建议；支持展示恶意邮件详情，包含内网收件人账号、恶意邮件数量、发件人账号、附件名称、病毒名称、恶意链接名称等，并支持导出分析结果。 |
|  | 支持跨三层取mac地址，识别资产mac地址，并能够解决不同资产IP冲突问题，以及DHCP场景IP变更的问题。 |
|  | 具备独立的SIEM管理模块，支持780种安全设备、网络设备、DHCP服务器、蜜罐、中间件等设备日志接入，并支持导入正则文件解析主流设备日志，支持syslog、winlogbeat、jdbc、wmi、webservice、ftp、snmp trap等接入方式 |
| 报告中心 | 支持已合规基线管控业务安全，实时监测等保差距项和高风险项，避免策略变更导致不合规，有效应对网监不定期抽查和复测场景。 |
|  | 可快速生成月度、季度、年度PPT报表，包含网络安全整体解读、网络安全风险详情、告警及事件响应盘点等，帮助用户高效汇报，体现安全工作价值。 |
| 攻防中心 | ★要求满足实战化攻防中心，支持备战阶段的对外服务器外网暴露面分析、内网服务器暴露面梳理暴。实战阶段的实时攻击分析，实时展受害者IP、攻击者IP、XFF、攻击结果、攻击次数、事件类型、威胁等级、联动响应、状态码、确定性等级等20个以上类型。实战阶段的全过程可视溯源分析、总结阶段的值守报告等全过程流程。（需提供截图和第三方检测报告证明证明此项功能满足业务需求并加盖投标人公章） |
| 设备管理 | 具备安全日志分析引擎、DnsFlow行为分析引擎、HttpFLow分析引擎、NetFLow分析引擎、MailFLow分析引擎、SmbFLow分析引擎、威胁情报分析关联引擎、第三方安全检测引擎、文件威胁检测引擎等、异常账号行为分析引擎、恶意脚本行为分析引擎、文件智能分析引擎等；支持自动升级或离线手动升级 |

### 态势感知探针

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能配置 | 性能参数：吞吐性能：≥4.5Gbps。 硬件参数：规格：2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥480G minisata SSD，电源：单电源，接口：不低于6千兆电口+4千兆光口SFP+2千兆光口SFP+。 |
| 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等 |
| 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等, 具备多种的入侵攻击模式或恶意URL监测模式,可完成模式匹配并生成事件,可提取URL记录和 域名记录,在特征事件触发时可以基于五元组和二元组(IP对)进行原始报文的录制。 支持通过SNMP协议，获取待监测设备机器名、CPU负载、内存使用和流量情况，同时也支持OID定制 |
| 监测识别规则库 | 能够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条，具备亿万级别URL识别能力。漏洞利用规则特征库数量在4000条以上，漏洞利用特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号 |
| 异常会话检测 | 可实现对外联行为分析、间歇会话连接分析、加密通道分析、异常域名分析、上下行流量分析等在内 的多场景网络异常通信行为分析能力。 |
| 深度监测能力 | 可提供网络流量的会话级视图,根据网络流量的正常行为轮廓特征建立正常流量模型,判别流量是否出现异常,对原始流记录进行异常检测,可发现网络蠕虫、网络水平扫描、网络垂直扫描、IP地址扫描，端口扫描，ARP欺骗，IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文等常见网络异常流量事件类型; 支持对节点检测节点内部主机外发的异常流量进行检测 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UDP，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解检测功能； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测 |
| 高级检测 | 支持DNS审计日志，主要用于平台dns flow分析引擎进行安全分析；HTTP审计日志，主要用于平台http flow分析引擎进行安全分析；SMB审计日志，主要用于平台SMB flow分析引擎进行安全分析；同步SMTP、POP3、IMAP审计日志，主要用于平台Mail flow分析引擎进行安全分析，同步AD域协议审计日志，主要用于平台AD域分析引擎进行安全分析 |
| Web应用安全检测能力 | 支持针对B/S架构应用抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持跨站请求伪造CSRF攻击检测；支持对ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传的检测；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等的检测； 产品应具备独立的Web应用检测规则库，Web应用检测规则总数在3000条以上； 支持敏感数据泄密功能检测能力，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤； |
| 违规访问检测 | 能够针对IP，IP组，服务，端口，访问时间等策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单（哪些访问逻辑是正常的）和黑名单（哪些访问逻辑肯定是异常的）两种方式 |
| 集中管控 | 支持安全感知平台对接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并支持禁用指定探针的升级； |

## （四）学生机房桌面云

### 桌面云服务器

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 本项目要求服务器与云终端、桌面云超融合平台、桌面云控制平台同一品牌。桌面云服务器出厂时必须预装各类桌面云软件（含服务器虚拟化、存储虚拟化等），不允许提供祼机设备。 |
| 硬件规格 | 每套系统提供不少于1台服务器，每台服务器配置2颗CPU，单颗CPU核数≥16（主频不低于2.9Ghz）、2*128G SSD系统盘、2*960G SSD硬盘、内存≥256G、千兆网口≥6个、万兆光口≥2个（含2个光模块）。 |
| 部署模式 | 支持多台集群冗余IDC机房集中模式部署； |
|  | - 集群中各主机相互关联，一旦发现某个主机故障，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，在另一台正常的服务器上快速拉起、确保虚拟机继续可用； - 支持通过Web方式接入云桌面管理系统，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理； |
|  | 单集群管理时无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理； |
|  | 支持与办公云桌面集群部署，与办公云桌面资源复用，提高整体资源利用率。 |
|  | 支持与办公云桌面分开部署，提升管理便捷性。 |
| 桌面云系统底层平台参数要求 |  |
| 技术指标项 | 参数要求 |
| 配置要求 | 提供服务器虚拟化和存储虚拟化授权，服务器虚拟化授权要求满足本项目性能需求，存储虚拟化授权要求无容量限制，便于后续存储扩容。 投标时要求提供分布式存储软件著作权证书复印件。 |
| 部署模式 | 为了保证能够快速平滑扩容，本项目要求集群中服务器的添加支持热添加，在添加过程中不影响运行中的虚拟机。 |
|  | ★支持集群冗余技术，当硬盘故障时，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，实现毫秒级切换，对用户来讲基本是无感知的；主机或者网络故障，虚拟桌面可以快速切换到另一台服务器拉起，约3-5分钟。以保障用户稳定的使用（提供第三方检测报告证明硬盘故障时，桌面虚拟机可快速恢复使用，加盖投标人公章） |
|  | 单集群管理时无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。 |
| 功能支持 | 支持服务器端口汇聚技术（管理口、业务口、存储口），将多个网络端口聚合起来，提高网络带宽和容错能力。 |
|  | 支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器（NAS、FTP、CIFS等），支持设置备份策略，实现全自动化备份。 |
|  | 虚拟机损坏无法启动时，支持将虚拟机磁盘挂载到新虚拟机上，用户可登录新虚拟机将磁盘内容备份出来。 |
|  | 支持数据冗余副本技术，每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。 |
|  | 支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据，SSD缓存命中率不低于60%，确保最优用户体验。 |
| 桌面云控制平台参数要求 |  |
| 技术指标项 | 参数要求 |
| 配置要求 | 每套系统提供不少于40个VDI虚拟桌面用户授权，提供发布专有桌面、还原桌面、池化桌面、共享桌面、远程应用至少5种桌面资源的授权，满足不同场景的应用需求。 |
| 部署模式 | 为了简化部署，本项目要求桌面云控制平台所有组件完全集成化，不需要过多的安装调试步骤，后台导入一个镜像就可以完成部署，提升上线效率。 |
|  | 桌面云控制平台自带高可用性技术方案，在不增加第三方负载均衡工具的情况下，支持集群（主主）模式，支持桌面云控制平台宕机切换会话不中断。 |
|  | ★支持将桌面云控制平台直接映射到互联网，要求自带SSL VPN功能，不要借助第三方设备，并且能够用于固定IP线路和动态IP线路2种方式，其中动态IP不依赖第三方插件，降低部署复杂度。提供第三方检测报告并加盖投标人公章 |
| 用户体验 | 支持PC、笔记本（含Windows操作系统和MAC笔记本）、云终端（含ARM和X86）、iPad、iPhone、Android移动终端等设备接入访问虚拟桌面。 |
|  | 在多应用办公场景下，可针对当下使用频率较高的软件做进程加速，管理员也可自定义需做进程加速应用，以保障应用使用体验。 |
|  | 支持PC磁盘映射，即PC本地硬盘可直接映射到虚拟桌面上使用，并可根据策略进行文件读写权限设置和数据读写审计。 |
|  | 为了提高桌面使用稳定性，所投产品客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，具体表现为禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公和播放视频，避免因误操作而导致业务中断。 |
|  | 支持设置终端流量，支持设置USB设备、磁盘映射和剪切板的上下行带宽，以避免带宽被抢占。 |
|  | 支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。 |
|  | 要求支持配置压缩质量、帧率等，降低流量、提升体验。 |
| 运维功能 | 为了满足日常维护需求，需支持虚拟机热迁移技术，可在桌面业务不中断的情况将虚拟机运行位置更改至其他虚拟机节点。 |
|  | 支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、办公文件的分发。 |
|  | 支持与同品牌上网行为管理系统联动认证，用户成功登录VDI后，上网行为管理自动同步用户认证信息，后台记录用户ID, 后续上网无需再次认证登录 |
|  | 支持设置主题，管理员可以在主题商城中下载主题，并将主题应用到包括瘦终端（ARM、X86）、PC客户端。 |
| 安全管理 | 支持在管理组件中内置应用管控技术，实现全方位云桌面管控，在禁止名单中可以通过配置规则禁止指定应用或进程在云桌面中运行；在允许名单中通过配置规则只允许规则中的应用或进程在云桌面中运行。 |
|  | 支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证、瘦终端客户机认证、802.1x等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。 |
|  | 支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。 |
|  | 支持虚拟机快照技术，当数据误删或系统故障时可实现回滚，快照只保存增量数据，节省存储空间。 |
|  | 桌面云控制器内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等。 |
|  | 支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。 |

### 教学云终端

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 与桌面云超融合平台、桌面云管理平台、服务器同一品牌。 |
| 数量要求 | 每套系统提供1台云终端，并配置同等数量鼠标键盘及23英寸显示器 |
| 硬件规格 | ARM架构，CPU≥4核1.9Ghz、内存≥1G、USB≥6个、1个VGA或HDMI。 |
| 管理运维 | 云终端易用性管理：支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。 |
|  | ★在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、配置自动登录和保存密码；（需提供产品截图证明及第三方检测报告证明，加盖投标人公章） |
| 用户体验 | 支持联动关机，用户可以跟使用PC一样，打开操作系统“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭，没有多余的操作步骤。 |

### 桌面云教师机

| 内容 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 商用一体式计算机CPU：Intel i5 ，内存：容量≥8GB；硬盘：≥256GB固态硬盘,集成显卡,集成声卡，21英寸宽屏显示器 |

### 课堂管理系统

| 内容 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | - 纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 - 采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，屏幕广播响应时间<0.4秒。 - 采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 - 文件分发和提交支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 - 上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 - 程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具， - 屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生。 - 网络影院：支持教师机将播放的视频统一广播给学生。 - 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 - 程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具， - 学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 |

### 桌面云交换机

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机 | - 支持48个10/100/1000M自适应电口，4个10G SFP+光口；最大交换容量≥4.3Tbps；最大包转发率≥165Mpps； - 支持MAC地址自动学习和老化 - 支持4K个VLAN - 静态路由、RIP、RIPng协议 |

### 桌面云其他配置要求

| 技术指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 机柜 | 每套系统提供不少于20U标准服务器机柜1台 |
| 综合布线 | 每套系统提供不少于40个终端综合布线 |
| 原有机房强电改造 | 每套系统提供不少于40个终端强电改造 |
| 辅材 | 包括满足学生机房桌面云部署所需的PVC、标签等一切辅材 |

## （五）学校端设备及服务参数要求

### 龙港市实验中学

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 学校原有核心交换机配置16口万兆光接口板卡 | 1 | 台 |
| 2 | 楼宇汇聚交换机 | - 支持24个千兆SFP光，4个万兆SFP+；交换容量≥13.6Tbps；包转发率≥210Mpps；支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口；支持模块化可插拔双电源； - 支持MAC地址规格≥32K；支持ARP表项规格≥20000;支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K; - 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； - 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping； - 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制，MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping，PIM DM、PIM SM、PIM SSM； - 支持802.1x、MAC认证和Portal认证； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持CPU保护功能，支持MACSec加密； - 支持SNMP v1/v2c/v3, Netconf，Telemetry技术； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 5 | 台 |
| 3 | 教室接入交换机 | - 支持8个千兆POE电口，1个千兆SFP光口，交换容量≥200Gbps，包转发率≥35Mpps； - 交换机整机功耗≤143W，其中poe功耗≥130W，不带poe模块整机功耗≤12W。 - 支持POE/POE+功能，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；支持永久 PoE功能：交换机正常重启时，对下连AP等设备供电不会中断，保证重启过程中AP不掉电，实现 PoE 供电零中断； - ★为保证学校教室上课秩序和环境，要求交换机采用无风扇设计，自然散热；提供官网证明材料与链接并加盖投标人公章 - 支持零配置开局，即插即用，免配置设备替换，简化部署流程； - 支持通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 78 | 台 |
| 4 | 办公室接入交换机 | - ★支持8个千兆POE电口，4个千兆SFP光口，交换容量≥3Tbps，包转发率≥102Mpps；无风扇静音设计；提供官网证明材料与链接并加盖投标人公章； - 支持POE/POE+功能，POE输出功率≥120W；支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；支持永久 PoE功能：交换机正常重启时，对下连AP等设备供电不会中断，保证重启过程中AP不掉电，实现 PoE 供电零中断； - 支持长期运行温度-5℃～45℃，自然散热； - 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； - 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K； - 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持CPU保护功能； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持SNMP v1/v2/v3与RMON；支持Netconf与Telemetry； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 36 | 台 |
| 5 | 万兆模块 | 万兆光纤LC单模模块，10KM 1310nm波长 | 10 | 个 |
| 6 | 千兆模块 | 千兆光纤LC单模模块，10KM 1310nm波长 | 228 | 个 |
| 7 | 室外光缆 | 4芯单模室外光缆（含室外施工及材料） | 1250 | 米 |
| 8 | 24口光端盒 | 按实际接口数量配置，含耦合器，含尾纤 | 1 | 套 |
| 9 | 万兆尾跳线 | 万兆1米光纤尾纤 | 10 | 条 |
| 10 | 室外光纤熔接 | 包含室外光纤熔接材料及人工 | 40 | 点 |
| 11 | 弱电井机柜 | 6U机柜 | 5 | 套 |
| 12 | 室内光缆 | 2芯室内光缆（含室内施工材料） | 7980 | 米 |
| 13 | 48口光端盒 | 按实际接口数量配置，含耦合器，含尾纤 | 10 | 套 |
| 14 | 4口光端盒 | 含耦合器，含尾纤。或使用一体化设备满足全部教室、办公室、功能室光网络接入需求 | 119 | 套 |
| 15 | 室内光纤熔接 | 包含室内光纤熔接材料及人工 | 576 | 点 |
| 16 | 千兆光纤跳线 | 1米千兆光纤跳线 | 228 | 条 |
| 17 | 无线ap | - ★支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 标准；支持2.4GHz/5GHz双频段;5G射频与2.4G射频均支持802.11ax 2x2 MU-MIMO；总空间流数4；整机速率≥2.9Gbps；提供官网证明材料与链接并加盖投标人公章； - 上行支持1个GE口,下行支持1个GE口,支持USB 2.0接口扩展IOT能力； - 支持 802.11k、802.11v 协议的智能漫游，支持 802.11r 协议的快速漫游（≤50ms）； - 支持 FIT/FAT/云管理三种工作模式，在不更换硬件的情况下，可切换到云模式不增加额外成本； - 内置智能天线，内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口远距无接触无线运维； - 支持Leader AP，无需WAC可小型组网； - 支持Telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据感知终端用户网络体验质量； - 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； - 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用显著提升语音质量； - 支持硬件加密，DTLS及Ipsec加密 - 支持DC供电或802.3at/af PoE供电，且af供电不降流； - 支持WPA3，提供Wi-Fi联盟WPA3的认证证明； - 提供无委会认证，提供Wi-Fi联盟认证，在Wi-Fi联盟官网可查； | 40 | 台 |
| 18 | 房间内机柜 | 4U-9U壁挂墙柜，满足学校实际安装需求 | 114 | 套 |
| 19 | 教室布线网线 | 每教室布线4条（包含有线无线），要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等 | 4560 | 米 |
| 20 | 办公室布线网线 | 要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等。以满足办公室实际用途为准 | 4320 | 米 |
| 21 | 阶梯教室布线网线 | 每教室布线2条用于无线ap安装，要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等 | 120 | 米 |
| 22 | 电源线 | 接线至每个房间内部，满足设备用电需求。要求每楼层交换机集中供电，采用弱电井敷设2.5平方至4平方电源线，入室接交换机使用1平方电源线。 | 1710 | 米 |
| 23 | 插板 | 电源插板，4口 | 119 | 套 |
| 24 | 辅材 | 包括强电、弱电施工各类辅材 | 1 | 批 |
| 25 | 项目施工及设备调试 | 老旧设备的拆装，强弱电施工及网络调试、配置，包括学校端与局端对接，学校内网络地址规划、终端PC配置等，满足学校实际办公教学需求 | 1 | 批 |

### 龙港市第四中学

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | - 24口万兆光口三层交换机，交换容量最高可达25Tbps，包转发率最高可达1260Mpps，配置24个万兆光口和6个100G端口，配置可插拔冗余电源； - 支持MAC地址规格≥128K；支持ARP表项规格≥128K；支持Ipv4路由FIB表≥128K，Ipv6路由FIB表≥64K； - 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； - 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping； - 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制，MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping，PIM DM、PIM SM、PIM SSM； - 支持802.1x、MAC认证和Portal认证； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持CPU保护功能，支持MACSec加密； - 支持SNMP v1/v2c/v3, Netconf，Telemetry技术； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 1 | 台 |
| 2 | 48口楼宇汇聚交换机 | - 支持48个千兆SFP光，4个万兆SFP+；交换容量≥13.6Tbps；包转发率≥250Mpps；支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口；支持模块化可插拔双电源； - 支持MAC地址规格≥32K；支持ARP表项规格≥20000;支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K - 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； - 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping； - 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制，MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping，PIM DM、PIM SM、PIM SSM； - 支持802.1x、MAC认证和Portal认证； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持CPU保护功能，支持MACSec加密； - 支持SNMP v1/v2c/v3, Netconf，Telemetry技术； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 2 | 台 |
| 3 | 24口楼宇汇聚交换机 | - 支持24个千兆SFP光，4个万兆SFP+；交换容量≥12.8Tbps；包转发率≥210Mpps；支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口；支持模块化可插拔双电源； - 支持MAC地址规格≥32K；支持ARP表项规格≥20000;支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K; - 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； - 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping； - 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制，MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping，PIM DM、PIM SM、PIM SSM； - 支持802.1x、MAC认证和Portal认证； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持CPU保护功能，支持MACSec加密； - 支持SNMP v1/v2c/v3, Netconf，Telemetry技术； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 1 | 台 |
| 4 | 教室接入交换机 | - 支持8个千兆POE电口，1个千兆SFP光口，交换容量≥200Gbps，包转发率≥35Mpps - ★交换机整机功耗≤143W，其中poe功耗≥130W，不带poe模块整机功耗≤12W，提供官网证明材料与链接并加盖投标人公章 - 支持POE/POE+功能，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；支持永久 PoE功能：交换机正常重启时，对下连AP等设备供电不会中断，保证重启过程中AP不掉电，实现 PoE 供电零中断； - 支持长期运行温度-5℃～45℃，自然散热； - 支持嵌墙，DIN 导轨，挂墙，桌面等灵活安装方式，满足全场景安装部署的需求； - 支持零配置开局，即插即用，免配置设备替换，简化部署流程； - 支持通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 53 | 台 |
| 5 | 办公室接入交换机 | - 支持8个千兆POE电口，4个千兆SFP光口，交换容量≥3Tbps，包转发率≥102Mpps；无风扇静音设计； - 支持POE/POE+功能，整机POE输出功率≥120W；支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；支持永久 PoE功能：交换机正常重启时，对下连AP等设备供电不会中断，保证重启过程中AP不掉电，实现 PoE 供电零中断； - 支持长期运行温度-5℃～45℃，自然散热；支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； - 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K； - 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持CPU保护功能； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持SNMP v1/v2/v3与RMON；支持Netconf与Telemetry； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 48 | 台 |
| 6 | 体育馆食堂交换机 | - 支持8个千兆POE电口，4个千兆SFP光口，交换容量≥3Tbps，包转发率≥102Mpps；无风扇静音设计； - 支持POE/POE+功能，整机POE输出功率≥120W；支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；支持永久 PoE功能：交换机正常重启时，对下连AP等设备供电不会中断，保证重启过程中AP不掉电，实现 PoE 供电零中断； - 支持长期运行温度-5℃～45℃，自然散热； - 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； - 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K； - 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持CPU保护功能； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持SNMP v1/v2/v3与RMON；支持Netconf与Telemetry； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 2 | 台 |
| 7 | 万兆模块 | 万兆光纤LC单模模块，10KM 1310nm波长 | 10 | 个 |
| 8 | 千兆模块 | 千兆光纤LC单模模块，10KM 1310nm波长 | 204 | 个 |
| 9 | 室外光缆 | 4芯单模室外光缆（含室外施工及材料） | 1250 | 米 |
| 10 | 24口光端盒 | 按实际接口数量配置，含耦合器，含尾纤 | 1 | 套 |
| 11 | 万兆跳线 | 万兆1米LC尾纤 | 10 | 条 |
| 12 | 室外光纤熔接 | 包含室外光纤熔接材料及人工 | 40 | 点 |
| 13 | 弱电井机柜 | 9U机柜 | 5 | 套 |
| 14 | 室内光缆 | 2芯室内光缆（含室内施工材料） | 7140 | 米 |
| 15 | 48口光端盒 | 按实际接口数量配置，含耦合器，含尾纤 | 6 | 套 |
| 16 | 4口光端盒 | 含耦合器，含尾纤。或使用一体化设备满足全部教室、办公室、功能室光网络接入需求 | 106 | 套 |
| 17 | 室内光纤熔接 | 包含室内光纤熔接才及人工 | 404 | 点 |
| 18 | 千兆跳线 | 1米千兆光纤跳线 | 200 | 条 |
| 19 | 无线ap | - 支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 标准；支持2.4GHz/5GHz双频段;5G射频与2.4G射频均支持802.11ax 2x2 MU-MIMO；总空间流数4；整机速率≥2.9Gbps； - 上行支持1个GE口,下行支持1个GE口,支持USB 2.0接口扩展IOT能力； - 支持 802.11k、802.11v 协议的智能漫游，支持 802.11r 协议的快速漫游（≤50ms）； - 支持 FIT/FAT/云管理三种工作模式，在不更换硬件的情况下，可切换到云模式不增加额外成本； - 内置智能天线，内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口远距无接触无线运维； - 支持Leader AP，无需WAC可小型组网； - 支持Telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据感知终端用户网络体验质量； - 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； - 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用显著提升语音质量； - 支持硬件加密，DTLS及Ipsec加密 - 支持DC供电或802.3at/af PoE供电，且af供电不降流； - 支持WPA3，提供Wi-Fi联盟WPA3的认证证明； - 提供无委会认证，提供Wi-Fi联盟认证，在Wi-Fi联盟官网可查； | 110 | 台 |
| 20 | 房间内机柜 | 4U-9U壁挂墙柜，满足学校实际安装需求 | 104 | 套 |
| 21 | 教室布线 | 每教室布线4条（包含有线无线），要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等 | 3000 | 米 |
| 22 | 办公室布线 | 要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等。以满足办公室实际用途为准 | 5760 | 米 |
| 23 | 阶梯类布线 | 阶梯教室，大会议室，图书馆，每教室布线2条用于无线ap安装，要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等 | 180 | 米 |
| 24 | 电源线 | 接线至每个房间内部，满足设备用电需求。要求每楼层交换机集中供电，采用弱电井敷设2.5平方至4平方电源线，入室接交换机使用1平方电源线。 | 1530 | 米 |
| 25 | 插板 | 电源插板，4口 | 107 | 套 |
| 26 | 辅材 | 包括强电、弱电施工各类辅材 | 1 | 批 |
| 27 | 项目施工及设备调试 | 老旧设备的拆装，强弱电施工及网络调试、配置，包括学校端与局端对接，学校内网络地址规划、终端PC配置等，满足学校实际办公教学需求 | 1 | 批 |

### 龙港市第二高级中学

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | - 24口万兆光口三层交换机，交换容量最高可达25Tbps，包转发率最高可达1260Mpps，配置24个万兆光口和6个100G端口，配置可插拔冗余电源； - 支持MAC地址规格≥128K；支持ARP表项规格≥128K；支持Ipv4路由FIB表≥128K，Ipv6路由FIB表≥64K； - 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； - 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping； - 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制，MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping，PIM DM、PIM SM、PIM SSM； - 支持802.1x、MAC认证和Portal认证； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持CPU保护功能，支持MACSec加密； - 支持SNMP v1/v2c/v3, Netconf，Telemetry技术； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 1 | 台 |
| 2 | 48口楼宇汇聚交换机 | - 支持48个千兆SFP光，4个万兆SFP+；交换容量≥13.6Tbps；包转发率≥250Mpps；支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口；支持模块化可插拔双电源； - 支持MAC地址规格≥32K；支持ARP表项规格≥20000;支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K - 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； - 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping； - 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制，MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping，PIM DM、PIM SM、PIM SSM； - 支持802.1x、MAC认证和Portal认证； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持CPU保护功能，支持MACSec加密； - 支持SNMP v1/v2c/v3, Netconf，Telemetry技术； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 3 | 台 |
| 3 | 24口楼宇汇聚交换机 | - 支持24个千兆SFP光，4个万兆SFP+；交换容量≥12.8Tbps；包转发率≥210Mpps；支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口；支持模块化可插拔双电源； - 支持MAC地址规格≥32K；支持ARP表项规格≥20000;支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K; - 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； - 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping； - 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制，MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping，PIM DM、PIM SM、PIM SSM； - 支持802.1x、MAC认证和Portal认证； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持CPU保护功能，支持MACSec加密； - 支持SNMP v1/v2c/v3, Netconf，Telemetry技术； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 1 | 台 |
| 4 | 宿舍POE交换机 | - 支持24个千兆POE电口，4个千兆SFP光口，交换容量≥3Tbps，包转发率≥126Mpps； - 支持POE/POE+功能，整机POE输出功率≥380W； - 支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；支持永久 PoE功能：交换机正常重启时，对下连AP等设备供电不会中断，保证重启过程中AP不掉电，实现 PoE 供电零中断； - 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； - 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K； - 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持CPU保护功能； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持SNMP v1/v2/v3与RMON；支持Netconf与Telemetry； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 2 | 台 |
| 5 | 食堂，体育馆接入交换机 | - 支持8个千兆POE电口，4个千兆SFP光口，交换容量≥3Tbps，包转发率≥102Mpps；无风扇静音设计； - 支持POE/POE+功能，整机POE输出功率≥120W；支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；支持永久 PoE功能：交换机正常重启时，对下连AP等设备供电不会中断，保证重启过程中AP不掉电，实现 PoE 供电零中断； - 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； - 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K； - 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持CPU保护功能； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持SNMP v1/v2/v3与RMON；支持Netconf与Telemetry； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 2 | 台 |
| 6 | 教室接入交换机 | - 支持8个千兆POE电口，1个千兆SFP光口，交换容量≥200Gbps，包转发率≥35Mpps； - 交换机整机功耗≤143W，其中poe功耗≥130W，不带poe模块整机功耗≤12W。 - 支持POE/POE+功能，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；支持永久 PoE功能：交换机正常重启时，对下连AP等设备供电不会中断，保证重启过程中AP不掉电，实现 PoE 供电零中断； - 支持嵌墙，DIN 导轨，挂墙，桌面等灵活安装方式，满足全场景安装部署的需求； - 支持零配置开局，即插即用，免配置设备替换，简化部署流程； - 支持通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 79 | 台 |
| 7 | 办公室接入交换机 | - 支持8个千兆POE电口，4个千兆SFP光口，交换容量≥3Tbps，包转发率≥102Mpps；无风扇静音设计； - 支持POE/POE+功能，整机POE输出功率≥120W；支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；支持永久 PoE功能：交换机正常重启时，对下连AP等设备供电不会中断，保证重启过程中AP不掉电，实现 PoE 供电零中断； - 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； - 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K； - 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持CPU保护功能； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持SNMP v1/v2/v3与RMON；支持Netconf与Telemetry； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 48 | 台 |
| 8 | 大房间交换机 | - 支持24个千兆电口，4个千兆SFP光口，交换容量≥3Tbps，包转发率≥126Mpps；无风扇静音设计； - 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保 - 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K； - 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持CPU保护功能； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持SNMP v1/v2/v3与RMON；支持Netconf与Telemetry； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 12 | 台 |
| 9 | 万兆模块 | 万兆光纤LC单模模块，10KM 1310nm波长 | 14 | 个 |
| 10 | 千兆模块 | 千兆光纤LC单模模块，10KM 1310nm波长 | 278 | 个 |
| 11 | 室外光缆 | 4芯单模室外光缆（含室外施工及材料） | 1750 | 米 |
| 12 | 48口光端盒 | 按实际接口数量配置，含耦合器，含尾纤 | 1 | 套 |
| 13 | 万兆跳线 | 万兆1米LC跳线 | 14 | 条 |
| 14 | 室外光纤熔接 | 包含室外光纤熔接材料及人工 | 56 | 点 |
| 15 | 弱电井机柜 | 9U机柜 | 4 | 套 |
| 16 | 室内光缆 | 2芯室内光缆（含室内施工材料） | 9730 | 米 |
| 17 | 48口光端盒 | 按实际接口数量配置，含耦合器，含尾纤 | 8 | 套 |
| 18 | 4口光端盒 | 含耦合器，含尾纤。或使用一体化设备满足全部教室、办公室、功能室光网络接入需求 | 146 | 套 |
| 19 | 室内光纤熔接 | 包含室内光纤熔接才及人工 | 556 | 点 |
| 20 | 千兆跳线 | 1米千兆光纤跳线 | 284 | 条 |
| 21 | 无线ap | - 支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 标准；支持2.4GHz/5GHz双频段;5G射频与2.4G射频均支持802.11ax 2x2 MU-MIMO；总空间流数4；整机速率≥2.9Gbps； - 上行支持1个GE口,下行支持1个GE口,支持USB 2.0接口扩展IOT能力； - 支持 802.11k、802.11v 协议的智能漫游，支持 802.11r 协议的快速漫游（≤50ms）； - 支持 FIT/FAT/云管理三种工作模式，在不更换硬件的情况下，可切换到云模式不增加额外成本； - 内置智能天线，内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口远距无接触无线运维； - 支持Leader AP，无需WAC可小型组网； - 支持Telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据感知终端用户网络体验质量； - 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； - 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用显著提升语音质量； - 支持硬件加密，DTLS及Ipsec加密 - 支持DC供电或802.3at/af PoE供电，且af供电不降流； - 支持WPA3，提供Wi-Fi联盟WPA3的认证证明； - 提供无委会认证，提供Wi-Fi联盟认证，在Wi-Fi联盟官网可查； | 143 | 台 |
| 22 | POE模块 | 满足802.3at，用于大房间AP独立供电 | 12 | 个 |
| 24 | 宿舍AP | - 支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 标准；支持2.4GHz/5GHz双频段;5G射频与2.4G射频均支持802.11ax 2x2 MU-MIMO；总空间流数4；整机速率≥2.9Gbps； - 上行支持1个GE口,下行支持1个GE口,支持USB 2.0接口扩展IOT能力； - 支持 802.11k、802.11v 协议的智能漫游，支持 802.11r 协议的快速漫游（≤50ms）； - 支持 FIT/FAT/云管理三种工作模式，在不更换硬件的情况下，可切换到云模式不增加额外成本； - 内置智能天线，内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口远距无接触无线运维； - 支持Leader AP，无需WAC可小型组网； - 支持Telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据感知终端用户网络体验质量； - 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； - 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用显著提升语音质量； - 支持硬件加密，DTLS及Ipsec加密 - 支持DC供电或802.3at/af PoE供电，且af供电不降流； - 支持WPA3，提供Wi-Fi联盟WPA3的认证证明； - 提供无委会认证，提供Wi-Fi联盟认证，在Wi-Fi联盟官网可查； | 48 | 台 |
| 24 | 房间内机柜 | 4U-9U壁挂墙柜，满足学校实际安装需求 | 142 | 套 |
| 25 | 教室布线 | 每教室布线4条（包含有线无线），要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等 | 4560 | 米 |
| 26 | 办公室布线 | 要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等。以满足办公室实际用途为准 | 5760 | 米 |
| 27 | 阶梯教室布线 | 阶梯教室，大会议室，图书馆，每教室布线2条用于无线ap安装，要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等 | 180 | 米 |
| 28 | 大办公室布线 | 要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等。以满足办公室实际用途为准 | 4320 | 米 |
| 29 | 电源线 | 接线至每个房间内部，满足设备用电需求。要求每楼层交换机集中供电，采用弱电井敷设2.5平方至4平方电源线，入室接交换机使用1平方电源线。 | 1390 | 米 |
| 30 | 插板 | 电源插板，4口 | 146 | 套 |
| 31 | 42U机柜 | 42U标准服务器机柜，中心机房使用 | 1 | 套 |
| 32 | 辅材 | 包括强电、弱电施工各类辅材 | 1 | 批 |
| 33 | 项目施工及设备调试 | 老旧设备的拆装，强弱电施工及网络调试、配置，包括学校端与局端对接，学校内网络地址规划、终端PC配置等，满足学校实际办公教学需求 | 1 | 批 |

### 龙港市第一小学

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 学校原有核心交换机配置16口万兆光接口板卡 | 1 | 台 |
| 2 | 楼宇汇聚交换机 | - 支持24个千兆SFP光，4个万兆SFP+；交换容量≥13.6Tbps；包转发率≥210Mpps；支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口；支持模块化可插拔双电源； - 支持MAC地址规格≥32K；支持ARP表项规格≥20000;支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K; - 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel；支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping； - 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制，MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping，PIM DM、PIM SM、PIM SSM； - 支持802.1x、MAC认证和Portal认证； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持CPU保护功能，支持MACSec加密； - 支持SNMP v1/v2c/v3, Netconf，Telemetry技术； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 5 | 台 |
| 3 | 教室接入交换机 | - 支持8个千兆POE电口，1个千兆SFP光口，交换容量≥200Gbps，包转发率≥35Mpps； - 交换机整机功耗≤143W，其中poe功耗≥130W，不带poe模块整机功耗≤12W。 - 支持POE/POE+功能，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；支持永久 PoE功能：交换机正常重启时，对下连AP等设备供电不会中断，保证重启过程中AP不掉电，实现 PoE 供电零中断； - 支持嵌墙，DIN 导轨，挂墙，桌面等灵活安装方式，满足全场景安装部署的需求； - 支持零配置开局，即插即用，免配置设备替换，简化部署流程； - 支持通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 68 | 台 |
| 4 | 办公室接入交换机 | - 支持8个千兆POE电口，4个千兆SFP光口，交换容量≥3Tbps，包转发率≥102Mpps；无风扇静音设计； - 支持POE/POE+功能，整机POE输出功率≥120W；支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；支持永久 PoE功能：交换机正常重启时，对下连AP等设备供电不会中断，保证重启过程中AP不掉电，实现 PoE 供电零中断； - 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； - 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K； - 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持CPU保护功能； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持SNMP v1/v2/v3与RMON；支持Netconf与Telemetry； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 32 | 台 |
| 5 | 万兆模块 | 万兆光纤LC单模模块，10KM 1310nm波长 | 10 | 个 |
| 6 | 千兆模块 | 千兆光纤LC单模模块，10KM 1310nm波长 | 200 | 个 |
| 7 | 室外光缆 | 4芯单模室外光缆（含室外施工及材料） | 1250 | 米 |
| 8 | 24口光端盒 | 按实际接口数量配置，含耦合器，含尾纤 | 1 | 套 |
| 9 | 万兆跳线 | 万兆1米LC跳线 | 10 | 条 |
| 10 | 室外光纤熔接 | 包含室外光纤熔接材料及人工 | 40 | 点 |
| 11 | 弱电井机柜 | 9U机柜 | 5 | 套 |
| 12 | 室内光缆 | 2芯室内光缆（含室内施工材料） | 7000 | 米 |
| 13 | 48口光端盒 | 按实际接口数量配置，含耦合器，含尾纤 | 10 | 套 |
| 14 | 4口光端盒 | 含耦合器，含尾纤。或使用一体化设备满足全部教室、办公室、功能室光网络接入需求 | 105 | 套 |
| 15 | 室内光纤熔接 | 包含室内光纤熔接才及人工 | 400 | 点 |
| 16 | 千兆跳线 | 1米千兆光纤跳线 | 200 | 条 |
| 17 | 无线ap | - 支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 标准；支持2.4GHz/5GHz双频段;5G射频与2.4G射频均支持802.11ax 2x2 MU-MIMO；总空间流数4；整机速率≥2.9Gbps； - 上行支持1个GE口,下行支持1个GE口,支持USB 2.0接口扩展IOT能力； - 支持 802.11k、802.11v 协议的智能漫游，支持 802.11r 协议的快速漫游（≤50ms）； - 支持 FIT/FAT/云管理三种工作模式，在不更换硬件的情况下，可切换到云模式不增加额外成本； - 内置智能天线，内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口远距无接触无线运维； - 支持Leader AP，无需WAC可小型组网； - 支持Telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据感知终端用户网络体验质量； - 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； - 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用显著提升语音质量； - 支持硬件加密，DTLS及Ipsec加密 - 支持DC供电或802.3at/af PoE供电，且af供电不降流； - 支持WPA3，提供Wi-Fi联盟WPA3的认证证明； - 提供无委会认证，提供Wi-Fi联盟认证，在Wi-Fi联盟官网可查； | 102 | 台 |
| 18 | 房间内机柜 | 4U-9U壁挂墙柜，满足学校实际安装需求 | 100 | 套 |
| 19 | 教室布线 | 每教室布线4条（包含有线无线），要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等 | 3960 | 米 |
| 20 | 办公室布线 | 要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等。以满足办公室实际用途为准 | 3840 | 米 |
| 21 | 阶梯类布线 | 阶梯教室，大会议室，图书馆，每教室布线2条用于无线ap安装，要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等 | 120 | 米 |
| 22 | 电源线 | 接线至每个房间内部，满足设备用电需求。要求每楼层交换机集中供电，采用弱电井敷设2.5平方至4平方电源线，入室接交换机使用1平方电源线。 | 1500 | 米 |
| 23 | 插板 | 电源插板，4口 | 105 | 套 |
| 24 | 辅材 | 包括强电、弱电施工各类辅材 | 1 | 批 |
| 25 | 项目施工及设备调试 | 老旧设备的拆装，强弱电施工及网络调试、配置，包括学校端与局端对接，学校内网络地址规划、终端PC配置等，满足学校实际办公教学需求 | 1 | 批 |

### 龙港市第九小学

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 学校原有核心交换机配置16口万兆光接口板卡 | 1 | 台 |
| 2 | 楼宇汇聚交换机 | - 支持24个千兆SFP光，4个万兆SFP+；交换容量≥13.6Tbps；包转发率≥210Mpps；支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口；支持模块化可插拔双电源； - 支持MAC地址规格≥32K；支持ARP表项规格≥20000;支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K; - 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； - 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping； - 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制，MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping，PIM DM、PIM SM、PIM SSM； - 支持802.1x、MAC认证和Portal认证； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持CPU保护功能，支持MACSec加密； - 支持SNMP v1/v2c/v3, Netconf，Telemetry技术； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 5 | 台 |
| 3 | 教室接入交换机 | - 支持8个千兆POE电口，1个千兆SFP光口，交换容量≥200Gbps，包转发率≥35Mpps； - 交换机整机功耗≤143W，其中poe功耗≥130W，不带poe模块整机功耗≤12W。 - 支持POE/POE+功能，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；支持永久 PoE功能：交换机正常重启时，对下连AP等设备供电不会中断，保证重启过程中AP不掉电，实现 PoE 供电零中断； - 支持嵌墙，DIN 导轨，挂墙，桌面等灵活安装方式，满足全场景安装部署的需求； - 支持零配置开局，即插即用，免配置设备替换，简化部署流程； - 支持通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 68 | 台 |
| 4 | 办公室接入交换机 | - 支持8个千兆POE电口，4个千兆SFP光口，交换容量≥3Tbps，包转发率≥102Mpps；无风扇静音设计 - 支持POE/POE+功能，整机POE输出功率≥120W；支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；支持永久 PoE功能：交换机正常重启时，对下连AP等设备供电不会中断，保证重启过程中AP不掉电，实现 PoE 供电零中断； - 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； - 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4； - 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持CPU保护功能； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持SNMP v1/v2/v3与RMON；支持Netconf与Telemetry； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 48 | 台 |
| 5 | 食堂体育馆接入交换机 | - 支持8个千兆POE电口，4个千兆SFP光口，交换容量≥3Tbps，包转发率≥102Mpps；无风扇静音设计； - 支持POE/POE+功能，整机POE输出功率≥120W；支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；支持永久 PoE功能：交换机正常重启时，对下连AP等设备供电不会中断，保证重启过程中AP不掉电，实现 PoE 供电零中断； - 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； - 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K； - 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持CPU保护功能； - 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； - 支持SNMP v1/v2/v3与RMON；支持Netconf与Telemetry； - 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过集中式网络设备管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低校园网络的OPEX； | 2 | 台 |
| 6 | 万兆模块 | 万兆光纤LC单模模块，10KM 1310nm波长 | 14 | 个 |
| 7 | 千兆模块 | 千兆光纤LC单模模块，10KM 1310nm波长 | 232 | 个 |
| 8 | 室外光缆 | 4芯单模室外光缆（含室外施工及材料） | 1750 | 米 |
| 9 | 24口光端盒 | 按实际接口数量配置，含耦合器，含尾纤 | 1 | 套 |
| 10 | 万兆跳线 | 万兆1米LC尾纤 | 14 | 条 |
| 11 | 室外光纤熔接 | 包含室外光纤熔接材料及人工 | 56 | 点 |
| 12 | 弱电井机柜 | 9U机柜 | 5 | 套 |
| 13 | 室内光缆 | 2芯室内光缆（含室内施工材料） | 8120 | 米 |
| 14 | 48口光端盒 | 按实际接口数量配置，含耦合器，含尾纤 | 5 | 套 |
| 15 | 4口光端盒 | 含耦合器，含尾纤。或使用一体化设备满足全部教室、办公室、功能室光网络接入需求 | 12 | 套 |
| 16 | 室内光纤熔接 | 包含室内光纤熔接才及人工 | 464 | 点 |
| 17 | 千兆跳线 | 千兆1米光纤跳线 | 232 | 条 |
| 18 | 无线ap | - 支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 标准；支持2.4GHz/5GHz双频段;5G射频与2.4G射频均支持802.11ax 2x2 MU-MIMO；总空间流数4；整机速率≥2.9Gbps； - 上行支持1个GE口,下行支持1个GE口,支持USB 2.0接口扩展IOT能力； - 支持 802.11k、802.11v 协议的智能漫游，支持 802.11r 协议的快速漫游（≤50ms）； - 支持 FIT/FAT/云管理三种工作模式，在不更换硬件的情况下，可切换到云模式不增加额外成本； - 内置智能天线，内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口远距无接触无线运维； - 支持Leader AP，无需WAC可小型组网； - 支持Telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据感知终端用户网络体验质量； - 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； - 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用显著提升语音质量； - 支持硬件加密，DTLS及Ipsec加密 - 支持DC供电或802.3at/af PoE供电，且af供电不降流； - 支持WPA3，提供Wi-Fi联盟WPA3的认证证明； - 提供无委会认证，提供Wi-Fi联盟认证，在Wi-Fi联盟官网可查； | 108 | 台 |
| 19 | 房间内机柜 | 4U-9U壁挂墙柜，满足学校实际安装需求 | 118 | 套 |
| 20 | 教室布线 | 每教室布线4条（包含有线无线），要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等 | 3900 | 米 |
| 21 | 办公室布线 | 要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等。以满足办公室实际用途为准 | 5760 | 米 |
| 22 | 阶梯类布线 | 阶梯教室，大会议室，图书馆，每教室布线2条用于无线ap安装，要求使用六类网线，包含布线所需管材、水晶头、辅材等 | 180 | 米 |
| 23 | 电源线 | 接线至每个房间内部，满足设备用电需求。要求每楼层交换机集中供电，采用弱电井敷设2.5平方至4平方电源线，入室接交换机使用1平方电源线。 | 1740 | 米 |
| 24 | 插板 | 电源插板，4口 | 123 | 套 |
| 25 | 辅材 | 包括强电、弱电施工各类辅材 | 1 | 批 |
| 26 | 项目施工及设备调试 | 老旧设备的拆装，强弱电施工及网络调试、配置，包括学校端与局端对接，学校内网络地址规划、终端PC配置等，满足学校实际办公教学需求 | 1 | 批 |

3、视频演示（介质（U盘））

未提演示的，相应演示分为零分。演示时间不得超出15分钟，演示视频存储在介质（U盘）中按照投标须知前附表要求密封包装，没有密封包装或者投标截止时间后递交至地点的将不予接收。

供应商中标后，需带上所需设备在用户指定场地还原演示内容，如发现演示内容不符的，将取消其中标资格。

4、其他要求

4.1设备的安装、调试和验收

4.1.1 安装调试投标人必须在合同规定的工作日内完成设备供货、安装、调试、试运行工作，并确保系统的正常运行。

4.1.2 设备的到货、安装、调试、验收

（1）安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范，安装过程中各学校和采购人及有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监督。

（2） 设备安装完毕经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并移交相关技术文档资料，由双方签署验收凭据后，验收视为终合格。

4.2质量保证

4.2.1 技术服务工程师到达用户现场后，向采购人及各学校提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

4.2.2服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交各学校签字确认，在采购人及各学校未签字之前不得擅离服务现场；

4.2.3 卖方要设立专门电话，各学校随时可就技术服务工程师的服务情况向卖方进行投诉。

4.3售后服务网点

4.3.1 卖方应有完整的售后服务网点，确保采购人及各学校能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。在质保期满后能够方便地购买到所需的备品备件和及时的技术服务。

4.3.2 卖方在投标文件中应详细介绍售后服务网点情况。

4.4培训

4.4.1中标供应商有义务对采购人及各学校设备的正常使用和维护提供必要的培训。

4.4.2培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

三、商务条款

1、 ▲工期：合同签订后在3个月内完成。（2022年12月31日前完成终验）

2、质保期;

2.1、▲除设备清单中有注明外，质保期均为三年原厂保修；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修，质保期内免费提供软件及数据等更新升级服务。

2.2、质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

2.3、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

3、▲付款方式：

3.1、中标供应商须提交合同总价的2.5%作为履约保证金（转账或银行保函或保险保函）至采购人指定的账户；

3.2、合同签订后，15日内采购人向中标供应商支付合同总价的40%作为预付款；

3.3、中标供应商将所有设备及产品安装调试完成，经采购人（含各学校）和专家初验合格后支付至合同金额的70%；

3.4、初验合格试运行3个月后经专家验收通过即终验合格，采购人支付至合同金额的100%；

3.5、自终验收合格之日起，至12个月后无质量问题的，采购人在五个工作日内无息一次性退还履约保证金。

4、驻场人员的差旅费交通费均包含在本次报价中。

四、招标代理费

1、中标供应商在领取中标通知书同时向招标代理机构支付捌万壹仟捌佰元的招标代理服务费。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司龙港支行

开户名称：中纬工程管理咨询有限公司龙港分公司

开户帐号：933009010037768902

2、中标供应商在规定的时间内未主动与采购人签订合同或放弃中标资格，将不退还其招标代理服务费。

第四章合同主要条款（参考）

合同格式（仅供参考）

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据 （            ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物（服务）清单：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________元（￥_________元）人民币。

2.2工期：            。

2.3质保期;

2.4除设备清单中有注明外，质保期均为原厂三年保修；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

2.5质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

2.6质保期内提供的服务计划按投标文件执行。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。

七、质保期

8.1 质保期       年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

付款方式：

（1）乙方须提交合同总价的2.5%作为履约保证金（转账或银行保函或保险保函）至甲方指定的账户；

（2）合同签订后，15日内甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款；

（3）乙方将所有设备及产品安装调试完成，经甲方（含各学校）和专家初验合格后支付至合同金额的70%

（4）初验合格试运行3个月后经专家验收通过即终验合格，采购人支付至合同金额的100%；

（5）自终验收合格之日起，至12个月后无质量问题的，甲方在五个工作日内无息一次性退还履约保证金。

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到各学校通知后在△小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费保修期为       年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做验收。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报     市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本X份。

甲    方：                        乙    方：

地    址：                        地    址：

法定代表人：                      法定代表人：

签订地点：                        签订地点：

# 第五章  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件一

投  标  函

龙港市社会事业局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 龙港市学校基础网络改造提升及教育专网采购项目 | 大写： 小写： |  |

★本表中的报价为总报价，应包括完成需要的全部内容,包括设备、机械设备、通讯、利润、税金、保险、检测验收、技术支持与培训、专利、售后服务与维保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日           期：

附件二（二）

投标产品数量、价格表

- （价格单位：元人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· | ····· | ······ | ···· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与附件二“投标报价一览表”中投标报价相一致。

2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有此内容请注明“无”。

3. 不提供投标分项报价将视为没有实质性响应招标文件，投标文件将被拒绝。

4. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件二（三）

数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            招标编号：          项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件三（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不提供此表或不填写默认为无偏离

附件三（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不提供此表或不填写默认为无偏离

附件四

法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书

- （一）法定代表人授权书

（采购人）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

本授权书于     年    月    日生效，有效期至      年   月  日，特此声明。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月

附件四(二）

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

- 5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

- 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五投标供应商业绩

（表格格式自拟，须提供合同及中标通知书并加盖投标人公章为准，不允许只提供表格）

附件六：各服务方案

附件七

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：不符合以上规定的，无需提供此声明函

监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

附件八 （一）

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位无条件地退出本项目招标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八（二）

投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书

：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品已获得政府采购节能产品或环境标志产品认证。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。如提供本声明函，但在开启商务标后发现环保或节能产品金额未达到采购项目总金额50%（含）以上的作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

日 期：

附注：需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖公章。

认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

附件十

政府采购活动现场确认声明书

中纬工程管理咨询有限公司：

本人经由                      （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系.

（供应商代表签名）

年   月   日

附件十一：

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

# 第六章  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用技术资信标合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信标进行综合评审。并最终根据各技术资信标合格投标人的技术资信标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，采购人首先对投标人资格性检查进行审查，审查合格后由评标委员会进行符合性检查，凡投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用百分制打分法，其中技术资信标70分，商务标30分。

（2）本次招标设有预算价人民币 785.902 万元，如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算，则该供应商作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

- 评标细则

- 技术、资信分（满分70分）

| 序号 | 评定项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 根据投标人的市场知名度、经营信誉、企业实力等情况由专家进行综合打分0-4分。 | 4分 |
|  |  | 1、投标人具有ISO9001企业质量体系认证证书、ISO14001企业环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书和ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证证书，每个证书在有效期内的得0.5分，最高2分。 2、投标人具有信息技术服务标准（ITSS)证书（业务领域：运行维护），证书在有效期内的得1分。 注：需提供扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 3分 |
| 2 | 投标产品的性能的吻合程度 | 根据投标产品的技术参数和功能实现是否完全满足招标文件要求，技术指标偏离情况进行评分；对加“★”为关键性技术指标参数，每负偏离一项，扣2分；扣完为止。 注：参数中要求提供的检测报告、相关证书及证明材料，需提供相关材料扫描件并加盖投标单位公章，否则视为负偏离。 | 23分 |
| 3 | 设备选项 | 根据投标产品的品牌形象、产品成熟度、用户美誉度、相关行业测评资料等情况由专家进行综合打分0-3分。 | 3分 |
| 4 | 技术方案 | 根据投标人技术方案的完整性、可行性、科学性、系统功能全面性等由专家进行综合打分0-5分。 | 5分 |
| 5 | 整体实施及培训方案 | - 根据投标人对本项目的施工组织方案、质量保证措施和环境保证措施由专家进行综合打分0-3分。 | 3分 |
|  |  | - 根据投标人对本项目的进度计划、应急保障计划和安全保证措施由专家进行综合打分0-3分。 | 3分 |
|  |  | - 根据投标人对本项目的技术培训计划的合理性、完整性等由专家进行综合打分0-3分。 | 3分 |
| 6 | 同类项目业绩 | 根据投标人自2019年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来提供相关类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：需提供合同及中标通知书扫描件加盖投标单位公章，否则不得分。 | 3分 |
| 7 | 针对本项目拟派人员情况 | 1、投标人拟派项目负责人具有一级建造师（通信与广电工程）证书、高级信息系统项目管理师证书的每个得1分，最高得2分。 2、投标人拟派技术负责人具有中级网络工程师证书、传输与接入技术通信工程师证书的每个得1分，最高得2分。 3、投标人拟派安全负责人拥有信息安全工程师证书（中级及以上）的得1分。 4、投标人拟派项目组人员（除项目负责人、技术负责人、安全负责人外）具有数据库工程师，CISP，电子工程专业中级及以上工程师证，每人每种证书得1分，一人多证的仅计算一个证书，不重复计算其他证书得分，最高3分。 注：需提供相关人员有效的证书扫描件及在投标截止前六个月内连续三个月及以上在本单位参保的社保证明复印件加并盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 | 8分 |
| 8 | 产品功能视频演示（U盘演示） | 提供以下主要产品视频演示，每项演示前需说明该项演示项目名称，未说明的该项不得分。（演示需录制演示视频，未提交演示视频不得分，视频时长需控制在15分钟之内） 1、态势感知平台演示内容具有联动封锁、访问控制、上网提醒、冻结账号、一键查杀、进程取证、可识别平台已对接的安全设备、自动推荐联动设备和策略，以上8项功能全部具备得1分，每缺少一项扣0.2分，扣完为止。 2、态势感知平台支持挖矿专项检测页面，具备挖矿攻击事前、事中和事后全链路的检测分析能力，综合运用威胁情报、IPS特征规则和行为关联分析技术，能够对全链路。具备此项功能得1分，不具备不得分。 3、网络核心服务自动化系统支持与钉钉办公系统联动，读取钉钉部门信息,支持钉钉扫描授权登录和钉钉账号密码登录认证两种方式，具备此项功能得1分，不具备不得分。 4、实名身份认证系统支持校园哑终端接入，并给终端单独建立帐号，用户可通过组织机构将哑终端分入不同组织机构部门进行管理。提供哑终端在线列表；可通过上网详单查询哑终端使用情况；可记录哑终端登录状态及异常情况，具备此项功能得1分，不具备不得分。 5、出口边界防火墙产品能够具备主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客指纹信息，并自动封锁高危IP。具备此项功能得1分，不具备不得分。 6、安全VPN产品针对Windows用户，支持配置虚拟专线功能，当用户登录零信任客户端之后，自动断开互联网连接，避免互联网威胁影响内网业务系统。且支持通过桌面悬浮球的方式，用户可一键切换电子政务外网或互联网。具备此项功能得1分，不具备不得分。 7、行为管理设备的日志中心或数据中心可以对上网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型，包括泄密分析、上网态势分析、带宽分析、工作效率分析，可导出报表。具备此项功能得1分，不具备不得分。 8、行为管理设备支持首页分析显示接入用户人数和终端类型、资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行、带宽质量分析、实时流量排名、泄密风险、工作效率、共享上网等行为风险情况；以上10项功能全部具备得1分，每缺少一项扣0.2分，扣完为止。 | 8分 |
| 9 | 售后服务 | 根据售后服务方案（包括售后服务承诺、响应时间、响应程度、服务网点分布等）合理性、完整性、服务能力等情况，由专家进行综合打分0-3分。 | 3分 |
| 10 | 节能环保 | - 投标产品获得政府采购节能产品认证（0.5分）； - 注：需提供“节能环保产品声明函”及投标产品节能认证证书或证明（扫描件加盖公章，否则不予给分）。认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录为准。 - 获得环境标志产品认证（0.5分）； - 注：需提供“节能环保产品声明函”及投标产品环保认证证书或证明（扫描件加盖公章，否则不予给分）。认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录为准。 | 1分 |

注 ：每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。

2．商务标评分标准：30分

2.1 评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（保留小数点后二位，第三位四舍五入）。

2.2 本项目在报价评审时对已注册正式进入浙江省政府采购供应商库且符合中小企业划型标准规定（财库〔2020 ）46号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1)本项目对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的 90% ）参与报价分评审。

(2)参与本项目政府采购活动的中小企业应当提供 《中小企业声明函》。

(3)中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

2.3符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 10%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.4符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受10%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

3、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

4、评标委员会按技术资信标合格投标人的最终得分高低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐中标人候选人（得分相同投标报价低者排序第一，报价也相同，以抽球比大小决定）。

5、中标人确定后，在龙港市公共资源交易中心及浙江政府采购网上公示评标结果，采购人同时向中标单位发中标通知书，公示期为1个工作日。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。