儒岙镇垃圾站升级改造项目

编号：【2024】54 号、55号

招

标

文

件

采购单位：新昌县儒岙镇人民政府

采购代理机构：浙江浙天运造价咨询有限公司

二〇二四年 二 月

目  录

第一章    招标公告

第二章    投标须知及其前附表

第三章    评标办法及标准

第四章    招标需求

第五章    政府采购合同范本

第六章    应提交的有关格式范例

# 招标公告

项目概况

儒岙镇垃圾站升级改造项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年  2 月 27 日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：【2024】54 号、55号

2.项目名称：儒岙镇垃圾站升级改造项目

3.预算金额（元）：3985100元

4.最高限价（元）：3985100元

5.采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儒岙镇垃圾站升级改造项目 | 1 | 项 | 398.51万元 | 详见采购需求 |

6.合同履行期限：按照招标文件的规定

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：独立法人企业。

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目不接受联合体投标，及其他法律法规规定的要求。

三、获取招标文件

1.时间：2024年   月   日至2024年  月  日，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取）

2.地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

3.方式：在线获取

4.售价（元）：0

5.提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、递交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

1.递交（上传）投标文件截止时间：2024年2月 27日 9:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应

3.开标时间：2024年 2月 27日  9:30

4.开标地点（网址）：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线解密。

5.本项目投标人仍应准备纸质投标文件。当电子评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提供纸质文件而导致该供应商作为投标无效处理等后果由供应商自行承当。邮寄递交备份u盘或DVD光盘和纸质投标文件的：原则上采用EMS或顺丰邮寄，不接受到付邮件，以代理机构工作人员签收时间为准。收件人：浙江浙天运造价咨询有限公司；联系电话：13757564566  邵先生；邮寄地址：新昌县七星街道丽江路285号4楼基建部；请各投标人合理安排时间，并考虑邮寄途中备份投标文件丢失、破损等情形，因上述原因引起的后果采购人概不负责。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）投诉与质疑

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

（二）在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将无法上传。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

9、采购方、采购代理机构的名称、地址和联系方式

9.1、采购方名称：新昌县儒岙镇人民政府

采购方地址：新昌县儒岙镇天姥一路66号

操作执行人：钱先生 0575-86064859

质疑回复人：钱先生 15215933956

9.2、采购代理机构名称：浙江浙天运造价咨询有限公司

采购代理机构地址：新昌县七星街道丽江路285号4楼基建部

操作执行人：邵先生   13757564566

质疑回复人：王先生   0575-86026116

9.3、同级政府采购监督管理部门名称：新昌县财政局

联系人：任先生

监督投诉电话：0575-86621309

地址：新昌县鼓山中路118号

采购单位：新昌县儒岙镇人民政府（盖章）

代理机构：浙江浙天运造价咨询有限公司（盖章）

日  期：   2024 年 2 月 4 日

第二章  投标须知及其前附表

一、前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 儒岙镇垃圾站升级改造项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次招标标的最高限价为人民币叁佰玖拾捌万伍仟壹佰元整（¥3985100.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | （1） 必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求； （2）未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （3）独立法人企业。 （4）本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标采购共分1个标的，招标人将整体择定中标人。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 投标保证金 | 无 |
| 10 | 现场演示 | 需要 |
| 11 | 投标样品 | 不需要。 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份 ，参与投标人员可以采用邮寄/快递形式提交电子备份文件。 注明：供应商需自行准备笔记本电脑和制作标书的CA锁。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 14 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 15 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 16 | 履约保证金 | 签订合同前，中标人须向采购单位交纳履约保证金 40000元。履约保证金在合同到期后30日内凭收款收据无息退还。 |
| 17 | 电子投标文件递交截止时间 | 2024年2 月 27 日9：30时整之前 |
| 18 | 电子投标文件递交地点 | 地点：浙江浙天运造价咨询有限公司新昌分公司（新昌县七星街道丽江路285号4楼基建部） |
| 19 | 开标时间 | 2024年2 月 27 日9：30时整 |
| 20 | 开标地点 | 浙江浙天运造价咨询有限公司新昌分公司（新昌县七星街道丽江路285号4楼） |
| 21 | 代理服务费 | ①本项目代理服务费按《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）计取，由中标供应商支付； 支付方式：银行支票、电汇、现金等。 ②以上费用在领取中标通知书前交纳。 |

二、投标须知

（一）总则

1、招标说明

1.1本次招标采购项目具体要求详见采购需求。

1.2本招标采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，经新昌县财政局核准，通过公开招标方式选定中标人。

2、合格的投标人

详见招标公告

3、投标费用

3.1无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

3.2本项目采购代理服务费由中标方在拿取中标通知书前向采购代理机构支付。

（二）招标文件

4、招标文件的组成

4.1招标文件由招标公告、投标须知及其前附表、评标办法及标准、招标需求、政府采购合同范本、应提交的有关格式范例六部分内容组成。

4.2除4.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5、招标文件的澄清和修改

5.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。

5.2招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

5.3招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）、和新昌县公共资源交易平台http://www.zjxc.gov.cn/col/col1634736/index.html上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

5.4为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，招标采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人，同时在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）、和新昌县公共资源交易平台http://www.zjxc.gov.cn/col/col1634736/index.html上发布变更公告。

5.5招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）投标文件的编制

6、投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

6.1电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

6.2以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

6.3投标文件的效力

（1）投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（2） 投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

7、 投标文件的组成

投标文件组成均为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章或签字部分均采用CA签章。

7.1.资格证明文件目录

（1）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

（2）提供近一年资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况证明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

（4）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（5）依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；或者提供自投标公告发布之日起至响应截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（7）法定代表人身份证明书、授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

（8）供应商若为中小企业/小微企业，提供中小企业声明函。

7.2. 商务技术文件目录

评分索引表

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明书

（3）法定代表人授权委托书；

（4）有效的投标人营业执照副本复印件（五证合一）（加盖公章，原件备查）；

（5）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺；

（6）投标响应方基本情况表；

（7）联合投标协议书（如有）

（8）联合投标授权委托书（如有）

（9）拟派项目负责人资格情况表（如有）

（10）项目服务人员汇总表 （如有）

（11）投标响应方类似项目实施情况一览表（如有）

（12）招标文件要求的或其他投标人认为需要提供的资料（如有）。

7.3.报价部分包括下列内容：

（1）投标报价一览表

（2）投标报价明细表

（3）小微企业相关证明材料（非小微企业不用提供）

（4）残疾人福利性单位声明函投标人

（5）针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标函中所须加盖公章或签字部分均采用CA签章，签章不齐的视同未提供；资格证明文件、商务技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

8、投标文件的签署和份数

电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以U盘或DVD光盘形式存储，并单独密封递交。

9、投标报价

9.1投标总报价包括所有的设备费、附加费（税金、运输、保险、包装、安装调试、服务、维护）等一切费用。

9.2报价币种为人民币。招标人不接受两个（含）以上的报价，若有两个（含）以上的报价且未声明哪个为有效报价的，作无效标处理。报价若有更改，更改处须加盖公章或由全权代表签字或盖章，投标函中的投标总报价与报价明细表中的计价必须相符。

9.3本招标项目为儒岙镇垃圾站升级改造项目,项目预算金额为398.51万元。投标报价高于其预算价的，作无效标处理。

9.4最低报价不能作为成交的保证。

10、投标有效期

10.1投标有效期见本须知前附表第13项所规定的期限，投标有效期从提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

11、投标保证金

无

（四）开标和评标

12、开标

12.1 投标人的法定代表人或其授权代表出席开标会议（不作强制要求）。

12.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

12.3开标会由采购单位委托的代理机构工作人员主持。

13.电子招投标开标及评审程序

13.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

13.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

13.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

13.4在系统上公开报价开标情况；

13.5评标委员会对报价情况进行评审；

13.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

13.7本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

13.7.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，浙江浙天运造价咨询有限公司将开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

13.7.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

13.7.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

13.7.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

13.7.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

13.7.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

13.7.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

14．评标

14.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

14.2评标委员会由有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

14.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

14.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

14.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

14.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

15．投标文件的初审鉴定

15.1资格性审查

15.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

15.2符合性审查

15.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

15.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

16. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

16.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

16.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

16.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

17.投标文件的评审、比较和否决

17.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

17.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

17.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

17.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

17.7 报价审核。对经资信和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

17.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

17.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

17.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

18.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

19、投标无效的情形

19.1在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

19.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、交货期（服务期）、付款方式、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供投标产品（货物）技术性能、参数的，或者虚假投标的；

19.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)技术标内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

19.4在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

19.5法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

20.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.4因重大变故，采购任务取消的。

21. 评标过程保密

21.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

22.确定中标人

22.1 评标委员会依据本须知前附表第8项及其附件1规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并向招标人提出书面评标报告。报告中应按综合得分高低确定一名中标人。

（五） 定标

23、中标结果公告

23.1本项目由评标委员会推荐中标供应商，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购结果经采购人确认后，在浙江政府采购网站及新昌县公共资源交易平台上发布中标结果。

24、中标通知书

24.1结果公告后，未发现中标人有废标情形的，招标人将向其发出中标通知书。

24.2投标人在投标过程中弄虚作假的，骗取中标的，中标无效。

24.3中标通知书作为签订合同的重要依据，作为合同的一个组成部分。

24.4中标人必须在中标结果公告后，在2个工作日内到浙江浙天运造价咨询有限公司新昌分公司领取中标通知书。

25、招标人拒绝任何投标的权利

25.1为维护国家利益，招标人有拒绝任何投标的权力。如招标人对全部投标均予以拒绝时，会将理由通知所有投标人。

（六） 合同授予

- 26、签订合同

26.1采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 27、履约保证金

27.1签订合同前，中标供应商按照招标文件规定递交履约保证金。

27.2签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28、合同备案

28.1中标人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同原件报浙江浙天运造价咨询有限公司新昌分公司备案。

28.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

- 29、货款的结算

按照前面前附表的有关规定。

第三章   评标办法及标准

综合评分法

采购人将依法组建评标委员会，通过评审给推荐一家供应商。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩等方面进行综合评审。评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列,以得分前1名者为中标候选人。如第2名得分有并列，按投标价格由低到高顺序排列,如投标价格也相同的，则抽签产生供应商，并形成评标意见。

第一条　本项目评标内容共分二部分，即资信技术部分和报价部分。总分为100分，其中资信技术部分为 70分，报价部分为30分。各部分的实际得分与总分都保留2位小数。

第二条　资信技术部分评定的标准和方法（70分）

| 序号 | 评分项目 | 分值范围（分） | 评分内容及标准（70分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力（6分） | 0-6 | 1.投标人具有具有ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO27001认证，每有一项得1分，最多的2分，否则不得分。(须提供相应有效证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不得分) 2.投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）叁级及以上的得2分，否则不得分。(须提供相应有效证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不得分)。 3.投标人具有信息系统集成及服务资质证书的得2分，否则不得分。(须提供相应有效证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不得分)。 |
| 2 | 同类项目业绩（3分） | 0-3 | 投标供应商在2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），有类似系统集成类成功项目案例，每个得1分，最高3分； （以上业绩提供合同扫描件加盖单位公章） |
| 3 | 需求理解（6分） | 0-6 | 应答人根据对儒岙镇美丽城镇项目的了解，描写对于本项目需求的理解程度，对系统整体架构，主要组成部分、功能实现等方面与项目建设需求的吻合程度情况进行综合评分。 1.项目理解分析深入、定位准确、能提供完整的分析，得4-6分； 2.项目理解分析较深入、定位较准确、能提供较完整的分析，得2-4分； 3.项目理解存在偏差、定位不准确、不能提供较完整的分析，得0-2分。 |
| 4 | 技术方案（8分） | 0-4 | 对投标人提供的项目总体设计、建设方案等的可行性、合理性、针对性、完整性、科学性等进行综合评分。方案合理的得4分，一般得2分，较差得1分，没有不得分。 |
|  |  | 0-4 | 根据投标人是否合理设计本期建设与前期（智慧城镇治理体系项目—城镇大脑）建设的设计融合方案（例如和前期项目的数据融合、系统设计融合、接入3D地图融合及升级维护方案等）进行综合评分 |
| 5 | 实施方案（4分） | 0-4 | 根据投标人对组织实施方案中的项目组织、计划管理、质量控制、进度控制、人员管理、应急预案、调试、验收、等比较后进行综合打分。 实施方案合理的得4分，一般得2分，较差得1分，没有不得分。 |
| 6 | 所投设备技术性能（15分） | 0-15 | 根据投标人提供的功能要求、技术指标等，全部满足或优于招标文件要求的得15分。 注：标“▲”为重要参数，需提供相关证明材料，存在负偏离的每项扣1.5分，其余参数存在负偏离的每项扣0.5分，15分扣完为止。 |
| 7 | 技术力量（10分） | 0-4 | 项目经理具有一级建造师、项目经理B证、高级项目经理、高级软件工程师，全部具备的得4分；证书不全的得1分。提供人员证书原件扫描件和近三个月中任意一个月的社保缴纳证明，否则不得分。 |
|  |  | 0-4 | 项目技术负责人具有高级工程师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、CISP，证书同时具备的得4分，证书不全的得1分，以上证书均无的不得分。提供人员证书原件扫描件和近三个月中任意一个月的社保缴纳证明，否则不得分。 |
|  |  | 0-2 | 项目软件开发组成员具有高级系统架构师、软件设计师、数据库系统工程师、信息系统项目管理师，以上人员均配备得（2分），少一人扣（1分），扣完为止； |
| 8 | 培训方案（1分） | 0-1 | 根据投标人提供项目培训计划科学性，合理性，可实施性进行综合评分。 |
| 9 | 服务承诺（2分） | 0-2 | 根据本地服务方案、质保期、售中售后服务承诺、服务响应时间、响应方式及其它服务承诺等情况进行综合评分。 |
| 10 | 系统演示（15分） | 0-15 | 投标人通过现场演示。演示过程要求为实际软件操作界面，本项系统演示最高得15分，使用PPT、WORD、demo、原型等非实际软件操作界面最高得5分，要求使用成熟开发技术框架。演示内容需包括: - 1.演示三维实景地图，可对地图进行操作，如支持平移、空间立体360度旋转、放大缩小等调整操作。本项最高得2分，每少1项扣1分，扣完为止。 - 2.演示清洁小镇总舱，能结合智慧城镇治理体系项目——儒岙城镇大脑做融合演示，页面操作连贯、科学美观；数据指标体系包括监管对象、设施部件及相关设备的运营数据统计、垃圾处置力量、垃圾转运情况等。本项最高得3分，每少1项扣1分，扣完为止。 - 3.将儒岙镇企业包括胶囊企业、规上企业等与3D实景地图进行结合，可查看企业的分布情况，用户可以点击企业图标查看该企业的基本情况和运行情况。本项最高得2分，每少1项扣1分，扣完为止。 - 4.将儒岙镇所有户信息进行归集，统一建立一户一档，系统展示儒岙镇的3D地图，并在地图上标注每个户的位置。用户可以通过地图上的标注点击进入具体户的一户一档页面。在一户一档页面，用户可以查看该户的基本信息，包括户主、联系电话、家庭成员信息等。本项最高得2分，每少1项扣1分，扣完为止。 - 5.演示环卫车辆轨迹分析，可监测环卫车收运轨迹、车辆信息（包括：记录时间、车牌号、当前车速、定位、车辆所属、负责人、里程等）以及驾驶员信息（驾驶员姓名、营运号、联系方式）。本项最高得2分，每少1项扣1分，扣完为止。 - 6.演示监控查看模块，实现地图上的监控设备位置标注和实时监控画面的查看功能，点击监控设备位置可以弹出实时监控画面。可通过多宫格形式选择展示多路监控视频画面。本项最高得2分，每少1项扣1分，扣完为止。 - 7.演示业务流程引擎，构建事件处置闭环体系，内容含（1）新建应用：支持填写应用名称、设置图标、应用管理人员等内容等，提交后可创建一个新的应用；（2）业务流程管理：包括包括基本信息、表单设计、流程设计、发布配置。本项最高得2分，每少1项扣1分，扣完为止。 |

注：系统演示拷贝在“U”盘，在开标截止时间前以快递方式寄到：浙江浙天运造价咨询有限公司新昌分公司（新昌县七星街道丽江路285号4楼），收件人：邵先生，联系方式：13757564566，不接收到付邮件，逾期未收到邮件或邮件丢失的招标人概不负责。

- 第三条  报价部分评审的标准和方法（30分）

低价优先法计算:满足招标文件要求最低报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（保留2位小数）。

总得分=资信技术部分+报价得分

1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。

2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

第四章   采购需求

一、项目概述

项目建设遵循“统一规划、深度整合，数据管理、服务支撑，重点先行、有序推 进，政府引导，聚合生态”的原则，以“创新、协调、绿色、 开发、共享”的发展理念，以绿色生态小镇、无废城市建设要求强力推进儒岙新型智慧城镇建设，依托儒岙镇城镇大脑系统，打造儒岙镇餐厨垃圾绿色处理新模式，加强环境卫生、城镇秩序和餐饮店铺数字化管控管理，建设源头精准智控、收集转运全流程监管应用场景。

二、建设内容

1.升级改造垃圾渗滤液处理系统 1 套、

2.新建生活垃圾中转站压缩设备2台，含配套设施利旧改造。

2.基于已建儒岙城镇大脑新建清洁小镇系统、资源数据资源体系一套。

3.新建儒岙镇三维实景地图及引擎管理、管理支撑平台、清洁小镇可视化服务1项。

4.存储、服务器、电脑、显示屏、交换机等配套硬件设备一批。

| 儒岙垃圾站处理设备升级改造项目采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 功能模块/硬件 |  |  |  |
|  |  | 模块/功能名称 | 功能/参考品牌及型号、参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 软件一 儒岙清洁资源数据资源体系设计 | 数据资源分析 | 项目数据梳理按照空间数据、基础数据、实时监测预警数据、业务专题数据四大类进行整合 | 1 | 项 |
| 2 |  | 数据库建设 | 围绕小镇的环卫基础设施 、人员处置力量 、任务事件 和物联感知等， 开展清洁资源数据仓数据库建设，包括基础库，业务库，主体库，空间库 | 1 | 项 |
| 3 |  |  | 用于存储变动不频繁的、公用程度高的清洁资源对象的基础信息，如垃圾分类主体数据、沿街居民数据、车辆基础数据、设施数据、组织体系数据等对象的基础属性数据，包括名录、特征值、基本信息、流程等 | 1 | 项 |
| 4 |  |  | 业务库主要存储随时间变化会产生增量的业务应用体系中的各种应用数据，如监测数据、业务数据等。用于存储随时间变化会产生增量的监测数据、业务数据等，如车辆轨迹、水位、管网、视频监控、中转站垃圾处理等实时监测数据，巡查记录、运行台账等业务数据 | 1 | 项 |
| 5 |  |  | 用于存储针对某一特定主题，可跨业务领域定时作业计算的数据分析成果，如餐饮单位管理专题库、垃圾收运专题库、智能设备专题库、垃圾分类专题库等等 | 1 | 项 |
| 6 |  |  | 整合更新了多尺度、多分辨率、多类型和多时相的儒岙镇基础地理信息数据体系 ，构建了儒岙镇地理信息空间数据库，为 “智慧儒岙”建设提供了坚实基础 。为进一步完善基础地理信息数据，更加直观的辅助决策 | 1 | 项 |
| 7 |  | 数据采集对接 | 与停车监控实时拉流进行对接，将所有停车的视频监控以列表形式进行呈现，可实时拉流，播放视频监控实时的画面，可以切换视频监控名称来达到切换视频监控实时画面 | 1 | 项 |
| 8 |  |  | 基于GIS叠加前端环卫车辆ID、GPS北斗轨迹信息，实现环卫车收运监管。让有关部门实时查看环卫车轨迹对接数据、环卫车辆列表数据、导出轨迹信息报表 | 1 | 项 |
| 9 |  |  | 基于GIS叠加智能垃圾称重数据，实现餐厨垃圾处理监管。通过物联模块对接，实时获取每辆收运车的收运量和处置量等数据 | 1 | 项 |
| 10 |  |  | 编制数据标准，按照统一的标准规范对系统平台数据资源进行梳理，元数据采集、描述、编目、分类、处理和可视化应用展现。考虑不断刷新的系统实时数据资源，建立清洁小镇平台数据资源体系，涵盖基础数据库、空间数据库、监测数据库、数值模型数据库、业务数据库等 | 1 | 项 |
| 11 | 软件二 三维实景地图 | 航空摄影 | 儒岙镇按照多个航摄分区进行航飞，航高根据所航摄区域楼高、地面分辨率、现场周边情况综合考虑设计。在相机正射地面时相对航高最大不超过 5 0 0 m。因搭载相机倾斜角度为45° ，为满足地面分辨率优于 6 cm,故飞机飞行高度不得大于 5 0 0 m。 | 1 | 项 |
| 12 |  |  | 航线应按摄区走向直线方法敷设，平行于摄区边界线的首未航线必须确保侧视镜头能获得测区有效影像。采用五向镜头布设航线通过单航线获取倾斜摄影影像。 | 1 | 项 |
| 13 |  |  | 航摄采用大疆经纬M300多旋翼无人机作为搭载平台，像片航向重叠度设计为80%，旁向重叠度设计为70%。 按照设计航高飞行，实际航高与设计航高之差不大于 50 米。同一航线上相邻像片的航高差不得大于 30 米，最大航高与最小航高之差不应大于 50 米。 | 1 | 项 |
| 14 |  |  | 影像数据通过赛尔202S PRO V2五向镜头进行获取，摄影时天气情况多变， 确保有足够的光照度， 摄影时太阳高度角应大于30º，阴影不大于 2 倍。摄影时间要求为 9 ~16 时为最佳选择。影像质量特别强调影像清晰，反差适中，颜色饱和，色彩鲜明，相同地物的色彩基调基本一致。有较丰富的层次，能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像，能够建立的立体模型。影像上不应有云、云隐、烟等缺陷。虽然存在少量缺陷但不影响立体模型的连接和三维模型建立，可以用于三维模型生产。 | 1 | 项 |
| 15 |  | 像控测量 | （1）像片控制点是航测内业加密和图的依据。本项目像片控制点采用基于浙江省CORS 网络 RTK 技术施测，一般情况下布设均为平高点。 (2)像片控制点按区域网布设，由于倾斜摄影重叠度高、有多视角影像，计算机密集点云数据匹配功能强等，外业布设像控点位基线跨度可适当放宽。 (3)鉴于目前使用的软件在空三加密区域网平差计算上已具备先进完善的功能，区域网大小根据航摄飞行情况、地形情况、计算机运算能力等进行综合划分，区域网之间的像片控制点应尽量选择在上、下航线重叠的中间，相邻区域网尽量公用像控点 | 1 | 项 |
| 16 |  | 空中三角测量 | 空中三角测量采用 ContextCapture Center 、瞰景SMart 3D软件，将相机参数、影像数据、POS 数据进行多视角影像特征点密集匹配， 并以此进行区域网的自由网多视影像联合约束平差解算，建立在空间尺度可以适度自由变形的立体模型， 完成相对定向；将外业测定的像片控制点成果，在内业环境中进行转刺，利用这些点对已有区域网模型进行约束平差解算，将区域网纳入到精确的大地坐标系统中，完成绝对定向。 | 1 | 项 |
| 17 |  | 全自动三维建模 | 全自动三维建模采用多机多节点并行运算的 ContextCapture Center 软件进行。将空三后的成果数据直接提交生成三维 TIN 格网构建、白体三维模型创建、自助纹理映射和三维场景构建。 | 1 | 项 |
| 18 | 软件三 城镇大脑三维地图定制服务 | 地理信息系统 | 采用地图可视化的方式有机整合垃圾管理部门业务数据，形成“环保一张网”，可将海量垃圾监管信息进行及时分析处理，生成相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细化的方式管理垃圾业务系统的整个管理和处置流程，并实现垃圾治理、污水治理工程规划建设的可视化。 | 1 | 项 |
| 19 |  | 图层开发 | （1）图层叠加。将地图图层资源上进行整合叠加、无缝对接，驱动地图图层。 （2）图层编辑。用户可以添加、编辑和删除图层。 （3）图层操作。对图层资源进行开发，包括地图操作：支持平移、空间立体360度旋转调整操作。 | 1 | 项 |
| 20 |  | 信息标注 | （1）在3D地图图层资源上进行地图设施撒点，支持后续集儒岙镇公共设施（包括镇政府、学校、医院、党群服务中心、公厕等）、物联感知设备等点位等标注。 （2）在3D地图图层资源上进行地图画线方法等开发，支持后续环卫车轨迹、污水管网、雨水管网等标注。 在3D地图图层资源上进行地图画面方法的开发，支持后续对镇内网格、各村区域范围的标注。 | 1 | 项 |
| 21 | 软件四 儒岙清洁小镇可视化服务 | 数据总舱 | 数据指标体系包括监管对象、设施设备、垃圾处置力量、垃圾转运情况等。 | 1 | 项 |
| 22 |  | 重点人驾驶舱 | 将儒岙镇企业包括胶囊企业、规上企业等与3D实景地图进行结合，更加精确、实际的呈现企业基本情况。点击也可查看企业的基本运行情况，实现集镇企业一屏监管 1、用户进入重点人驾驶舱页面 2、用户可以通过3D实景地图查看儒岙镇的企业分布情况 3、用户可以点击企业图标查看该企业的基本情况和运行情况 4、用户可以通过搜索功能快速查找特定户的一户一档信息 | 1 | 项 |
| 23 |  |  | 将儒岙镇所有户信息进行归集，统一建立一户一档，并与3D地图进行结合，呈现户的位置、户基本信息包括户主、联系电话、家庭成员信息等： 1、用户进入系统，点击一户一档功能模块。 2、系统展示儒岙镇的3D地图，并在地图上标注每个户的位置。 3、用户可以通过地图上的标注点击进入具体户的一户一档页面。 4、在一户一档页面，用户可以查看该户的基本信息，包括户主、联系电话、家庭成员信息等。 5、用户可以通过搜索功能快速查找特定户的一户一档信息。 | 1 | 项 |
| 24 |  | 重点部件驾驶舱 | 对接水位仪监测设备，在地图呈现设备安装位置，点击设备可查看设备信息以及水位高度。 1、点击设备图标后，弹出设备信息窗口。 2、设备信息窗口显示设备的详细信息，包括设备名称、设备编号等。 3、设备信息窗口还显示当前的水位高度。 4、 地图页面 （1） 本页面主要呈现已安装水位仪监测设备的位置。 （2）用户可以通过缩放和拖动地图来查看不同区域的设备位置。 （3）设备图标的样式为xxx。 （4）用户可以点击设备图标来查看设备的详细信息和当前的水位高度。 | 1 | 项 |
| 25 |  |  | 基于前端物联设施，将儒岙雨水（污水）管网的分布，通过与3D地图结合，以可视化呈现的方式进行展现。包括： 1、用户进入"污水管网一张图"功能模块 2、系统加载儒岙雨水（污水）管网的分布数据。 3、用户可以通过拖动、缩放等操作，浏览整个地图。 4、用户可以点击特定区域或设施，查看详细信息。 | 1 | 项 |
| 26 |  |  | 支持对接儒岙公共设施部件，可以在地图上按照类型区分，进行公共设施位置的标注，点击设施点位，可查看设施的名称、位置、介绍等信息 | 1 | 项 |
| 27 |  |  | 用户可以查看所有垃圾处理设备、压缩设备、车载承重系统、智能垃圾桶等设备的实时状态。 1、可以根据需要筛选特定类型的设备进行查看。 2、可以点击特定设备，查看该设备的详细信息和历史数据。 | 1 | 项 |
| 28 |  | 重点事驾驶舱 | （1）包括餐厨垃圾处置力量的可视化，城镇管理及环卫网地图及各网格力量信息查看 （2）地图弹窗（事件信息联动）的开发，支持对接外部报警事件，对接接入的事件，可以在地图上进行定位标注，并用报警动效进行呈现。 | 1 | 项 |
| 29 |  |  | 基于GIS叠加前端智能GPS设备，实现环卫车收运监管。让有关部门实时监测环卫车收运轨迹、车辆信息（包括：记录时间、车牌号、当前车速、定位、车辆所属、负责人、里程等）以及驾驶员信息（驾驶员姓名、营运号、联系方式）（具体以实际情况为准）。 | 1 | 项 |
| 30 |  |  | 基于地图弹窗的开发，支持对接外部视频监控平台，对接的视频流，可以在地图上进行监控设备位置的标注，点击相关点位，可查看实时监控画面： （1）视频查看驾驶舱模块 本模块的作用是支持对接外部视频监控平台，实现地图上的监控设备位置标注和实时监控画面的查看功能 （2）地图弹窗开发 在视频查看分析驾驶舱页面上实现地图弹窗功能，用于展示监控设备位置和实时监控画面 1）地图弹窗支持用户缩放和拖动操作 2）地图上标注监控设备位置，并与外部视频监控平台对接 3）点击监控设备位置可以弹出实时监控画面 | 1 | 项 |
| 31 |  | 综合管控驾驶舱 | 围绕收运、追溯情况的数据决策指标分析、垃圾点位分布、车辆违规预警、一件事监测、指挥资源调度等。包括： 1、资源管理。对人员资源、物品资源进行统一纳管，统一上墙，做好“战时”的资源调度； 2、指挥调度管理。查看综合事件信息量，处置状态，处置反馈，实现基于网格力量的事件综合研判和应急指挥； 3、应急预案管理。接入各项应急场景预案，充分发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用,提高应急处置能力； 4、值班值守任务管理。针对人员值班值守任务情况进行排班管理。 | 1 | 项 |
| 32 | 软件五 管理支撑平台 | 业务管理 | （1）数据信息编辑框 （2）定期更新按钮，点击后进行数据信息更新操作 | 1 | 项 |
| 33 |  |  | （1）垃圾分类主体列表，展示垃圾分类主体的相关信息 （2）添加按钮，点击后添加新的垃圾分类主体 （3）编辑按钮，点击后编辑垃圾分类主体信息 （4）删除按钮，点击后删除垃圾分类主体 | 1 | 项 |
| 34 |  |  | （1）沿街居民列表，展示沿街居民的相关信息 （2）添加按钮，点击后添加新的沿街居民信息 （3）编辑按钮，点击后编辑沿街居民信息 （4）删除按钮，点击后删除沿街居民信息 | 1 | 项 |
| 35 |  |  | （1）网格列表，展示清洁小镇的网格信息 （2）添加按钮，点击后添加新的网格信息 （3）编辑按钮，点击后编辑网格信息 （4）删除按钮，点击后删除网格信息 | 1 | 项 |
| 36 |  |  | （1）环卫车辆列表，展示环卫车辆的相关信息 （2）添加按钮，点击后添加新的环卫车辆信息 （3）编辑按钮，点击后编辑环卫车辆信息 （4）删除按钮，点击后删除环卫车辆信息 | 1 | 项 |
| 37 |  |  | （1）监管事件列表，展示监管事件的相关记录 （2）查询按钮，点击后进行监管事件的查询操作 | 1 | 项 |
| 38 |  |  | （1）可查看地图图层资源列表，包括图层资源id、名称、资源包、描述等； （2）支持对地图的图层资源新增，点击按钮可添加新的图层资源； （3）支持对地图的图层资源删除，对某一图层资源点击删除按钮，即可删除该图层资源，数据驾驶舱地图上则不展示该部分地图； （4）支持对地图的图层资源修改，对某一图层资源点击修改按钮，上传新的地图资源后，即可更新该图层资源，数据驾驶舱地图上则会展示最新地图； （5）支持对地图的图层资源查询，可根据资源的ID、名称、描述等进行模糊查询。 | 1 | 项 |
| 39 |  |  | 1、组织管理。包括组织树管理、组织列表管理、新增组织管理、移除组织管理； 2、人员管理。包括人员列表管理、人员新增/删除管理、人员查询管理； 3、岗位管理。包括岗位列表管理、搜索部门岗位管理、添加部门岗位管理、编辑部门岗位管理、绑定岗位人员管理、编辑岗位人员管理、岗位人员查询搜索、岗位人员列表管理。 | 1 | 项 |
| 40 |  | 业务流程引擎 | 业务协同模型。围绕数据汇聚在线展示：接入业务系统的信息汇聚展示，如餐厨垃圾数据采集、收运处置流向实时监控、处理情况综合统计分析、餐厨垃圾处理数据等 | 1 | 项 |
| 41 |  |  | 应用配置，针对清洁资源事件处置，如网格走访处置，进行快速表单配置。包括新建应用、普通表单配置、业务流程管理： （1）新建应用。支持填写应用名称、设置图标、应用管理人员等内容等，提交后可创建一个新的应用 （2）普通表单配置。包括基本信息、表单设计、列表展示、发布配置 （3）业务流程管理。包括包括基本信息、表单设计、流程设计、发布配置 | 1 | 项 |
| 42 |  |  | 事件流引擎配置。包括多条事件流配置以及完成配置可实现自动流转（特殊情况需手动流转，例如：在职权范围内及时协调处理、运用自身力量进行解决，超出问题逐级上报） | 1 | 项 |
| 43 |  | 物联网设备管理 | 本项目不同类型物联网感知设备组成了平台的数据采集端，包括自建的物联网感知设备与接入关联单位的物联网感知设备。自建的物联网设备通过NB 组网方式将数据汇聚到政务外网前置机，通过政务专网到达物联网感知平台。物联网平台经过数据分析识别将数据以标准化的数据格式形式自动存储到数据库中，并对这些数据进行处理和分析，为业务管理分析提供数据支持。 支持接入物联网监控、车载式承重系统、智能垃圾桶、压缩设备、垃圾处理设备等清洁资源硬件。 | 1 | 项 |
| 44 |  | 数据平台 | 支持多源异构数据源的接入，数据源分类包含MySQL、HIVE、Oracle，SqlServer等 依据选择的不同数据源分类，根据要求填写对应的基本信息、连接信息 支持数据源的连接测试，若测试成功，保存后则数据源接入成功；若测试失败，则需要检查、重新编辑并测试连接 支持对接入的数据源进行删除 支持对接入的数据源的分类、名称、负责人、联系电话进行查询 | 1 | 项 |
| 45 |  |  | 支持新增数据仓库，包括数仓基本信息、维护人信息、数仓的主体域和分层 可对创建的数仓进行删除 可通过数仓名称对数仓进行模糊搜索 支持进入数仓查看数据表单的详情，可按照主体域、分层、维护状态、表单名称进行查询 支持查看表单的基础信息、存储信息、字段结构、数据信息 | 1 | 项 |
| 46 |  |  | 支持配置数据质量的校验规则，自动在数据处理任务过程中进行数据质量方面的监控 可查看规则执行的任务结果，包括任务名称、规则名称、类型、状态、实际值、期望值等 | 1 | 项 |
| 47 |  |  | 支持对数据资产领域进行维护，可新增、根据领域名称进行模糊查询、编辑、删除、批量删除等 支持对数据资产进行编目，可维护数据表的资产名称、资产摘要、资产领域、共享方式、权限、资产所属部门、负责人等信息 可对编目的数据资产进行多条件的查询，包括资产编号、资产领域、名称、所属数源、编目状态等 对于已编目的数据资产，可面向其他用户提供数据数据服务，平台支持对其他用户申请的资产信息审核 | 1 | 项 |
| 48 |  |  | 可对用户的标签进行分类管理，支持三级标签分类，可进行增删改查 支持用户标签管理。可配置标签的基础信息与规则信息。基础信息包括标签名称、代码、分类、负责人等；规则信息分为属性与行为两部分，支持可视化设置判断规则 平台根据标签配置内容，自动圈选出符合的用户群体，可查看标签用户的分布人数并且支持手动更新标签用户的数据 支持对用户属性及行为的字段进行维护管理。可选择某一字段进行维护字段名称、分类、数据类型；支持配置枚举类型的字典值 | 1 | 项 |
| 49 | 硬件一 存储服务器+大屏显示 | 服务器 | 4210R×1/32G DDR4×2/SSD 480G×1（8盘位，无 RAID） + 8T 7.2K SAS×2（无 RAID）/SAS_HBA(适配8盘位)/1GbE*2(电)×1/550W(1＋1)/3Y | 1 | 套 |
| 50 |  | 视频存储 | 机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/36块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至128GB）/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出 网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。 ▲支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断。（提供公安部检测报告，复印件加盖原厂公章） 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； ▲可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；（提供公安部检测报告，复印件加盖原厂公章） 支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； 可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管 支持通过通用浏览器对设备进行操作；支持在麒麟/UOS操作系统上，使用奇安信浏览器/UOS浏览器对样机进行操作 支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度 ▲支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；（提供公安部检测报告，复印件加盖原厂公章） | 2 | 套 |
| 51 |  | 交换机 | 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2 交换容量≥56Gbps 转发性能≥41.67Mpps 提供CQC认证证书 ▲支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看（提供公安部检测报告，复印件加盖原厂公章） 支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能 交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能 ▲支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能（提供公安部检测报告，复印件加盖原厂公章） | 2 | 台 |
| 52 |  | 千兆交换机 | 提供24个千兆电口和2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：机架式 供电方式：110-240 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A 浪涌防护：网口6 KV | 2 | 台 |
| 53 |  | 100寸显示屏 | 100英寸，分辨率超高清4k，运行内存4G，存储内存64G，700nits | 1 | 台 |
| 54 |  | 台式电脑 | 内存：8GB； 硬盘：128GB SSD+1TB HDD； 显示器：21.5英寸； 显卡：2G独显R7 430； 含鼠标、键盘 | 1 | 套 |
| 55 |  | 辅材 | 路由器、线材、机电箱等辅材及施工安装 | 1 | 套 |
| 56 | 硬件二 垃圾渗滤液处理设备 | 调节池 | 流量：4m3/h 扬程：6m 功率：0.37kW 形式：潜水排污泵 材质：铸铁 电压： 380V，频率：50Hz 首次无故障使用时间：8000小时以上。 工作介质：污水，PH：5-10 工作水温：小于40℃ 电机防护等级：IP68 绝缘等级F级 | 2 | 台 |
| 57 |  |  | 输出形式：投入式液位计； 量程：0~6mi； 材质：SUS304； 数据输出：4~20mA | 1 | 台 |
| 58 |  | 气浮池 | 处理能力1~2m³/h， 外形尺寸：1800X700X1300mm， 主体材质：碳钢防腐， 系统总功率：1.28kW， 溶气水量：0.5~1m³/h， 自带自动控制系统。 | 1 | 座 |
| 59 |  |  | 电源：100 ～ 230VAC±15%，50/60Hz；24 VAC/DC -15% + 20%，50/60Hz。 ▲输出信号：两路4-20mA电气隔离（pH与T两路输出） 电极：单通道或双通道，传感器自动识别技术，变送器无需作任何改变均可与所有数字传感器任意搭配和组合使用。 电缆：5米 | 1 | 套 |
| 60 |  | 好氧池 | 3*6*3，利旧改造 | 1 | 座 |
| 61 |  |  | HC-501S 压力：39.2KPa 功率：2.2KW 风量：1.32-1.44m3m3/min 密封材质：HT250 螺旋形状：20°以上固定螺旋方式 出口法兰口径：DN50 全套风机包括：含本机，电机，机架，进口消音器（含滤网），出口管阀（含压力表、安全阀、逆止阀），出口消声器，软接头，防震垫，石棉垫，底脚螺丝，V型带，V型轮。 | 2 | 台 |
| 62 |  |  | 输出形式：投入式液位计； 量程：0~6mi； 材质：SUS304； 数据输出：4~20mA | 1 | 台 |
| 63 |  |  | 规格：D215 膜片材质：EPDM 管道材质：UPVC 曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米 ▲空气流量：1.5-3m3/个h ▲充氧能力：0.112-0.185KgO2/m3h | 25 | 支 |
| 64 |  |  | 流量：4m3/h 扬程：6m 功率：0.37kW 形式：潜水排污泵 材质：铸铁 电压： 380V，频率：50Hz 首次无故障使用时间：8000小时以上。 工作介质：污水，PH：5-10 工作水温：小于40℃ 电机防护等级：IP68 绝缘等级F级 | 2 | 台 |
| 65 |  | MBR池 | 规格：1.2m×2.4m×2.4m 材质材质：Q235A。 制作：设备外部不允许采用槽钢、扁钢等加强留下防腐死角。 表面处理：抛丸除锈处理，除锈等级SA2.5。池体内部沾水部位：富锌底漆50um面漆厚浆型沥青漆150-250um。池体外部：富锌底漆30um，云铁中漆50um，聚氨酯面漆80-100um 检修与抗浮：设备内部每单格空间需设检修口至少一个，并设置易开启的检修盖板，设备应允许任一单格空间独立清空，并设置可与设备基础连接的抗浮装置 | 1 | 座 |
| 66 |  |  | ▲中空纤维膜组件，膜材质：PVDF，运行膜通量：8.0L/m2.h（20℃），出水能力：1m3/h。 ▲模架材质：SUS304，配套出水曝气管路，配套出水泵组、反洗泵组及加药系统等。 | 1 | 套 |
| 67 |  | 中间水池 | 利旧改造 | 1 | 座 |
| 68 |  |  | 输出形式：投入式液位计； 量程：0~6mi； 材质：SUS304； 数据输出：4~20mA | 1 | 台 |
| 69 |  |  | ▲一体化撬装式RO系统，配保安滤器、反洗系统、仪表等， 进水量：1m3/h，产水量大于0.5m3/h，自带自动控制系统 | 1 | 套 |
| 70 |  | 管道管材 | 管道管材 | 1 | 项 |
| 71 |  | 电气PLC自控系统 | ▲实现全厂自动化控制，进口PLC，配套现场操作触摸屏 | 1 | 项 |
| 72 |  | 辅材 | 设备相关辅材 | 1 | 项 |
| 73 |  | 设备基础硬化 | 面积1.5m×5.5m×0.30m，2.0m×10m×0.30m | 8.5 | m³ |
| 74 |  | 设备房 | 规格：5.5m×11m×3m， 材质：彩钢板带门窗 | 160 | m² |
| 75 |  | 安装调试 | 安装调试 | 1 | 项 |
| 76 | 硬件三 8吨双向压缩式垃圾转运站 | 大箱总成 | 底板、侧板、盖板等焊接总成，规格8425×3680×3500 | 2 | 套 |
| 77 |  | 闸门总成 | 框架、面板、铰接板等焊接总成。双油缸顶升，额定推出力605kN | 2 | 套 |
| 78 |  | 推铲总成 | 框架、钢板、滚轮等焊接总成。一主二副油缸布局，额定压缩力1150kN | 2 | 套 |
| 79 |  | 立柱总成 | 框架、型材、拉丝料等焊接总成。四立柱采用四根250x250x10方管规格，采用法兰螺栓固定便于维修及更换。 | 2 | 套 |
| 80 |  | 垂压总成 | 框架、型材、封板、球头铰接座， 压缩方式：后翻垂直压缩 ▲压缩油缸：φ300/φ180-1200mm（一支） 额定压缩力：≥1030kN ▲翻转油缸：φ100/φ60-970mm（两支） ▲安全插销方式：液压驱动自动互锁 | 2 | 套 |
| 81 |  | 花纹盖板总成 | 框架、型材、封板等焊接总成，含10mm花纹钢板 | 2 | 套 |
| 82 |  | 导向总成 | 框架、铰接板、加强板痕接总成。直线运动采用无滚轮设计，其四方角均包设有防腐、耐磨型的 L 形导向条 | 2 | 套 |
| 83 |  | 电气系统 | 安装线束及电器元件 | 2 | 套 |
| 84 |  | 操作柜 | PLC及不锈钢柜子及电器配件等。 | 2 | 套 |
| 85 |  | 油缸总成 | 推铲主油缸φ250/φ150-26501根，推铲副油缸φ220/φ125-25502根，闸门油缸φ152/φ125-33002根，举升油缸φ152/φ125-33004根，平移油缸φ100/φ60-9702根，主压油缸φ300/φ180-12001根。 | 2 | 套 |
| 86 |  | 液压配件总成 | 油压硬管、高压胶管、接头体及分流阀等液压配件。 | 2 | 套 |
| 87 |  | 液压泵站总成 | 电机功率22KW，电磁阀及同步五星马达等配件，主压缩工作时必须具备低负载时双泵合流与差动增速功能，高负载时压力增大，速度稳定减速等功能。 | 2 | 套 |
| 88 |  | 其它配件 | 含尼龙、油漆、加工费、水电、公司三费等。 | 2 | 套 |
| 89 |  | 旧设备拆除（搬运至指定地点） | 含拆卸费、转运费、吊装费、安装费等。 | 2 | 套 |
| 90 |  | 土建改造费 | 含土方开挖、余方弃置外运、预埋件铺设、现浇构件钢、机械费等。 | 2 | 套 |
| 91 |  | 安装调试费用 | 含运输费、吊装费、安装费及生活补助费用等。 | 1 | 项 |
| 92 | 系统集成 | 系统集成 | 1.硬件集成：集成环卫监测设备，运输导航设备，视频监控设备数据流，信息流，设备安装联通联调等集成； 2.软件集成：集成联动儒岙城镇大脑与视频联动平台和监测物联网平台及其他环卫系统的集成联通等； 3.地图集成：底层地图2D/3D开发引擎、地图服务建模坐标、投影与城镇大脑地图应用组件的联动集成，服务更新的融合联通等； 4.软硬件集成：智能环卫监测设备、地图服务、运输设备与城镇大脑业务应用集成，包场景规划，布设设计、业务融合、测试，可视集成等。 | 1 | 项 |
| 93 | 安全设计 | 数据、应用、系统、网络安全 | 数据、应用、系统、网络安全设计 | 1 | 项 |
| 94 |  | 等保测评 | 一次二级等保 | 1 | 项 |
| 95 |  | 信创落实 | 本次软件开发部分采用信创技术路线进行开发，云资源费用 | 1 | 项 |
| 96 | 运维保障 | 运维服务 | 提供一年运维服务 | 1 | 项 |

### 第五章 政府采购合同范本

甲方：

地址：

法定代表人：

联系人：

联系方式：

乙方：

地址：

法定代表人：

联系人：

联系方式：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着友好合作、平等互利的原则，经协商一致，就            技术服务的相关事宜，签订本合同。

定义

1、“合同”：系指甲乙双方就    （项目名称）    达成并签署的协议，包括所有的文字、附表、附件以及下面指出的构成合同的所有文件。双方同意下列文件作为本合同不可分割的组成部分阅读和理解：

（1）招投标文件；

（2）本合同正文；

（3）本合同附件；

（4）在合同实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

甲乙双方同意在出现合同理解上的歧义时，按照本合同、合同附件、补充与修正文件的次序优先执行。

2、“合同价款”：系指根据本合同规定乙方在正确、全面地履行合同义务后，甲方应支付给乙方的费用金额。

3、“产品”：系指乙方在合同项下负责开发并安装的所有应用软件、设备、配套数据及应用系统。

4、“服务”：系指任何由乙方按合同项下的要求进行的软件开发、安装、定制、集成、试运行、测试、培训、维护、修理和其他为正常安装和运行信息系统提供的必要服务。

5、“项目”：系指（项目名称） 采购范围内的建设内容。

6、“初验”：系指本项目开发、部署、联调完毕后，整个平台能够达到上线试运行的要求，与甲方对本项目建设成果进行的初步验收，验收后向乙方出具初验报告。

7、“终验”：系指本项目经过上线试运行后达到最终验收的相关要求，由甲方组织专家对本项目进行最终验收，验收专家费用由乙方承担，验收后向乙方出具终验报告。

8、“质量保证期”：系指本项目在通过终验后所有硬件设备质保和服务 二  年，软件质保期一年。

合同范围

详见中标清单

合同金额和支付

1、合同价款

本合同总价为               元（大写：                   元整）。

2、合同价款构成

合同价款构成情况详见中标清单

3、支付方式：分期付款

（1）本项目不支付预付款，待项目验收合格后支付合同价款的80%，项目审计后支付至审计价款的98.5%，余下1.5%作为质保金，待质保期满无质量问题后无息退还。履约保证金待验收合格后无息退还。

4、每次付款前乙方需提供等额的正式、合法的发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项并不承担违约责任，甲方开票信息为：

单   位  名   称：

纳税人识别号：

地  址、电  话：

开户行及账号：

5、如果乙方的开户银行和/或账号发生变更，应在本合同规定的相关付款期限前【10】日，通知甲方此种变更。如因乙方未及时通知或通知有误而影响甲方支付本合同款项，甲方将不承担逾期付款的任何责任。乙方收款信息为：

开户银行：

帐        号：

履行方式

1、履行期限

本合同自双方代表签署盖章起开始履行，至项目质量保证期满结束。

2、交付地点：甲方指定地点。

合同签订后 90  日内完成安装并上线试运行。

项目组织与实施

1、乙方须指派一名项目经理在项目执行期间对项目所提供的技术服务负责，并负责甲乙双方的联络沟通。

2、乙方应按照投标应答文件，成立项目组，在项目实施的各个阶段中投入足够的人力以保证项目实施的连续性。

3、按照项目计划，组织和实施项目。

4、在质量保证期结束后，如甲方需要乙方继续提供技术服务，需与乙方另行协商、签订协议，相关费用由双方协商确定。

责任与义务

1、双方共同责任

双方根据本合同规定的内容进行实施，并协商解决合作中出现的有争议的问题。

2、 甲方的责任和义务

（1）在项目实施过程中，甲方指派项目负责人，并组织有关人员参与本项目的组织管理；

（2）负责协调乙方在甲方办公地点的工作场所、软件联调、测试及培训等一系列工作，以及项目工作涉及用户方的需求调研、确认及环境部署等相关工作；

（3）按本合同的付款条款按时支付所需款项；

（4）在本项目实施完毕后       个工作日内，甲方根据合同规定对本项目组织验收；

（5）若项目涉及其他相关系统，甲方协调原有系统发开发商，以保证乙方开发、适配、对接工作顺利进行，因此耽误的时间不计入工期计算时长；

（6）本合同有关条款规定和补充协议中甲方应承担的其它责任。

（7）当甲方认定乙方人员业务能力无法满足项目需要、不按合同履行其职责、或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，并要求乙方承担相应的赔偿责任。

3、乙方的责任和义务

（1）乙方提供的技术支持与服务符合国家技术规范、标准、规程要求；

（2）乙方根据甲方的实际工作情况，为甲方提供可行的技术解决方案，并组织相关项目人员进行实施；

（3）乙方在服务中接受甲方的监督，与甲方通力合作，接纳甲方的合理建议；

（4）乙方承诺按合同第五条，按时完成项目各个节点工作内容；

（5）乙方承诺按合同第六条，向甲方提供技术支持与服务；

（6）乙方承诺配合监理的工作，遵守监理有关项目管理的要求（如涉及）；

（7）乙方在项目结束时提交用户手册等文档，并积极配合甲方对本项目进行验收。

（8）乙方应为其派出的项目有关人员投保必要的险种，并按甲方项目所属地管理要求进行人员管理，如其派出人员因项目实施受伤或发生意外事故，由乙方负担所有责任。

合同转让与分包

1、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方任何形式的分包须通过甲方书面同意。

3、乙方应书面通知甲方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

4、分包必须符合合同条款规定。

验收标准【技术部门负责内容，以下供参考】

- 功能指标

项目投标技术应答文件中所有功能项全部实现。

2、验收标准

完成合同规定的全部开发内容并上线应用：

（1）不存在未实现的功能项；

（2）测试用例不通过数占测试用例总数的比例<1.5%；

（3）不存在不能正常执行的功能；

（4）不存在严重影响系统要求，且没有替代方案的问题。

售后服务及质量保证

1、保修期内的售后服务

1)系统验收合格后，乙方为甲方提供质量保证期内的应用系统非数据结构改变的功能改进性维护及长期免费纠错性服务。

2)乙方所提供之售后服务为7*24小时服务。保修期内，乙方负责对应用系统的维护工作，并且保证每       上门巡检一次，不再向甲方收取费用。

3)对服务期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，服务期的到期时间将顺延。

4)系统故障报修的响应时间：工作日8:30至17:00时间内1小时内响应，到场时间：2小时内；非工作日8:30至17:00时间内响应时间为2小时内，到场时间：4小时内。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在36小时内解决或提出明确解决方案，否则乙方应赔偿甲方的相应损失。

5)乙方应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好维护方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

2、保修期后的售后服务

保修期后乙方提供的收费维修，维护内容和服务方式、范围及费用由双方协商另行签订运维协议。

违约责任

1、双方应认真履行本合同。合同一方违反本合同规定，给另一方造成经济损失的，由违约方承担赔偿责任。

2、因乙方原因，乙方未能在合同约定的时间内完成系统安装调试、初步验收、试运行、终验，发生逾期，每延期一天乙方向甲方支付合同总价0.5%（千分之五）的违约金，违约金总额不超过合同总价的3%；因甲方原因，造成的延误，经甲方确认后时间顺延，顺延的期限由双方协商。

3、如乙方已完成相关工作，甲方未在规定时间内组织验收或未按照合同约定支付乙方相应费用，导致开发工作停滞、延误的，属甲方违约，乙方不承担责任并有权向甲方要求违约金：从延期日起算，每延期一天甲方向乙方支付合同总价0.5%（千分之五）的违约金，违约金总额不超过合同总价的3%。

4、用户在使用中出现问题而又确需乙方帮助解决问题时，乙方不得以“非软件问题”推脱或不按合同规定及时上门服务，否则，每发生一次按3000元处罚。

5、免责条款：

（1）合同执行过程中，如因乙方建设的系统未达到验收标准，导致甲方组织验收延迟或因乙方账号变更、账号错误、开票延迟导致甲方付款延迟，不属于甲方违约，甲方不承担违约责任；

（2）系统在使用过程中，如因甲方系统感染病毒或甲方人员非法操作、误操作导致系统混乱、数据丢失等问题，乙方不承担责任，乙方可以协助甲方修复问题，相关费用甲乙双方协商决定。

保密条款

1、乙方应与甲方签订保密协议，详见《附件二、保密协议》。

2、在项目建设过程中或者质量保证期内，严格遵守甲方安全保密有关规定。

3、如乙方或乙方工作人员违反了保密协议中的保密条款，甲方将依法追究其责任。

知识产权

1、本合同将不会引起任何知识产权所有权的转移，乙方提供的具备知识产权的产品或采购具备知识产权的成熟产品，知识产权仍归产品提供方所有；基于本项目产生的知识产权归属甲方所有。

2、乙方保证提供的产品/服务拥有完全的所有权/处置权或已取得相关授权，不侵犯任何第三方的专利、商标、著作权和其他合法权利，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担相关责任。

3、乙方保证其提供的软件及服务不含有任何旨在破坏最终用户计算机信息系统和/或获取最终用户隐私信息的恶意代码。

4、乙方随服务提供的软件的授权、用户授权数量（许可证）进行说明并提供授权证明及相关资料。

不可抗力

1、不可抗力事件系指甲乙双方在签署合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、水灾、洪水、台风、地震等。

2、由于不可抗力致使本合同的全部或部分义务不能履行的，遭受不可抗力的一方有权通知对方解除合同，但应在【5】个工作日内书面通知对方，并采取措施防止扩大损失。如未采取措施，导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担赔偿责任。

3、一方谎报、虚报、错报不可抗力造成的另一方损失，应承担违约责任。迟延履行后遭遇不可抗力的，不免除迟延履行的责任。

项目变更

1、为了维护和兼顾各方的利益，确保信息系统的质量，在本合同签署后，甲乙双方均有权在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改本次招标项目的某些部分的建议，包括但不限于增加或减少系统的相应功能/提高有关技术参数/ 变更交付或安装的时间与地点。为此，双方同意：

（1）甲方应当将变更要求以书面形式提交给乙方。乙方应在【3】个工作日内对此作出书面回复，其回复内容包括该变更对合同价格、项目交付日期、系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等；

（2）甲方在收到乙方的回复后，应在【3】个工作日内以书面方式通知乙方是否接受乙方上述回复。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方应对此变更签署补充合同，并按照本合同及补充合同履行；

（3）如乙方提出部分项目的变更建议，乙方应详细阐明该变更对合同价格、项目交付日期、系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等；

（4）甲方在收到乙方的上述变更建议后，应当在【3】个工作日内以书面方式通知乙方是否同意和接受乙方的上述变更建议。如果甲方接受变更建议，则双方应对此变更签署补充合同，并按照本合同及补充合同履行。

2、项目变更所产生的费用包含在本合同总金额内，不得超合同总金额实施项目变更。

争议的解决

1、双方在解释或履行本合同、章程时发生争议，应通过友好协商解决。经协商无效，双方可向甲方所在地的人民法院诉讼解决；

2、解决争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同规定的其他条款。

合同生效及其他

1、本合同经双方分别签署并加盖本单位公章或合同章后生效。

2、本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。

3、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同未涉及到的部分，均按《中华人民共和国民法典》有关条款为准。

合同附件列表

附件一、乙方有效营业执照副本复印件

附件二、保密协议

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代表（签字）： | 法定代表人或其授权代表（签字）： |
| 日期： 年 月 日 |  |

# 附件二、保密协议

甲方：

乙方：

甲乙双方拟就       技术服务开展合作。为保障甲乙双方商业秘密不受侵害，根据《民法典》、《网络安全法》、《反不正当竞争法》等法律法规规定，达成如下保密协议，以资共同遵守：

1、乙方因承接本合同约定项目所知悉的该项目信息或甲方信息，以及在项目实施过程中所产生的与该项目有关的全部信息均为甲方的保密信息，乙方应按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》及甲方关于保密工作的相关要求，对上述保密信息承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将甲方保密信息透露给任何第三方。

2、乙方应对上述保密信息予以妥善保存，并保证仅将其用于与完成本合同项下约定项目实施有关的用途或目的。在缺少相关保密条款约定时，对上述保密信息，乙方应至少采取适用于对自己核心机密进行保护的同等保护措施和审慎程度进行保密。

3、乙方保证将保密信息的披露范围严格控制在直接从事该项目工作且因工作需要有必要知悉保密信息的工作人员范围内，对乙方非从事该项目的人员一律严格保密。

4、乙方应保证在向其工作人员披露甲方的保密信息前，认真做好员工的保密教育工作，明确告知其将知悉的为甲方的保密信息，并明确告知其需承担的保密义务及泄密所应承担的法律责任。

5、任何时间内，一经甲方提出要求，乙方应按照甲方指示在收到甲方书面通知后【3】日内将含有保密信息的所有文件或其他资料归还甲方，且不得擅自复制留存。

6、非经甲方特别授权，甲方向乙方提供的任何保密信息并不包括授予乙方该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或其它类型的知识产权。

7、乙方承担上述保密义务的期限为合同有效期间及合同终止后【10】 年。

8、承担上述保密义务的责任主体为乙方（含乙方工作人员）。如乙方或乙方工作人员违反了上述保密义务，给甲方造成损失的，乙方均应向甲方承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

日              期：

### 注：本范本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

第六章  应提交的有关格式范例

评分索引表

| 评分内容 | 评议要点 | 自评分 | 索引 |
| --- | --- | --- | --- |

此表请根据投标须知及其前附表中的评标办法及标准资信技术部分得分表，每个得分项按顺序分行列出。

一、相关资质证明文件

【提供有效的企业营业执照、税务登记证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照等（复印件加盖公章）】

二、法定代表人身份证明书

｛姓名｝ 　，　｛性别｝　，　｛年龄｝　，　｛职务｝　，身份证号码：                       ，系　｛投标人名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

｛投标人名称｝　（盖章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处

三、法定代表人授权委托书（如委托）

新昌县儒岙镇人民政府：

本授权书声明：我｛姓名｝系　｛投标人名称｝ 的法定代表人，现授权委托 ｛姓名｝ 为我公司全权代理人，身份证号码：                       ，以本公司的名义参加贵方组织的招标编号为    　      （    ）  ｛项目名称｝  的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

｛投标人名称｝　（盖章）

年   月   日

代理人身份证复印件粘贴处

四、投标函

致：新昌县儒岙镇人民政府

- 现对         （项目名称）采购编号：（        ）的投标邀请和招标文件，我单位承诺如下：

- 签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表我单位（投标人名称、地址）提交投标文件。

- 我单位愿意参加本次项目的投标，并在中标后按招标文件规定履行义务。

- 我单位已详细查阅招标文件的所有内容、包括澄清或修改文件（如果有）等全部资料。我单位完全理解招标文件的内容，不存在对招标文件不明白和误解。

- 投标文件中所提交的所有资料均是准确和真实的，否则，我单位愿意放弃中标的权利，并接受政府采购监督管理部门的处罚。

- 投标有效期为 90 个日历日，自开标之日起计算。

- 如果开标后我单位在投标有效期内撤回，我单位愿意承担贵公司由此而产生的损失。

- 我单位同意按贵方的要求和招标文件的要求提供有关的一切资料，理解贵公司不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年 　月　 日

五、报价部分

1.投标总报价

2.政策适用性说明表

3.中小企业声明函（如有）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）

5.监狱企业证明文件（如有）

6.采购代理服务费承诺书

7.投标人认为需要提供的其他资料

1.投标总报价

项目名称：儒岙镇垃圾站升级改造项目

编    号：

| 项目名称 | 儒岙镇垃圾站升级改造项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

投  标  人：              （盖单位公章）

法定代表人

或委托代理人：            （签字或盖章）

日       期：        年      月      日

投标明细报价表（格式自拟）

2.政策适用性说明表

| 序号 | 服务内容 | 服务商 名称 | 服务商 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、根据有关规定，投标人如是符合政策的小型或微型企业的，则应在本表中详细注明。

2、根据有关规定，按以下价格扣除条件对投标报价进行价格扣除，价格扣除的原则如下：

①对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）在评审时对投标报价给予10%的价格扣除。

3、服务商为小型或微型企业时才需要填“服务商企业类型”栏，填写内容为“小型企业”或“微型企业”。

4、投标人如符合价格扣除条件的，须在投标文件中提供相关证明资料（具体格式详见《中小企业声明函》），否则在评审时将不给予价格扣除。

5、投标人所提交的证明材料均应当是原件的复印件，并加盖单位公章。

投标人代表签字及盖公章：

日    期：    年   月   日

### 3.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为	（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（ 工信部联企业[2011]300 号） 规定的划分标准， 本公司为__    _

（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加（项目名称：） 	（项目名称及编号)项目采购活动提

供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他___	（请填写：中型、

小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

附：国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果

查询结果截图

备注说明：

1.《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如响应方提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖响应方公章）；

2.如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

### 投标人代表签字及盖公章：

### 4.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 投标人代表签字及盖公章：

日期：	年	月	日

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是残疾人福利性单位的，无需提供该残疾人福利性单位声明函。

### 5.监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 投标人代表签字及盖公章：

日期：	年	月	日

注：1、本声明函对监狱企业参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是监狱企业的，无需提供该监狱企业证明文件。

- 采购代理服务费承诺书格式采购代理

代理服务费承诺书

致：浙江浙天运造价咨询有限公司（下称“贵公司”）

如果我单位在贵公司组织的                的采购中中标，我单位保证在确知已中标， 或中标结果在新昌县公共资源交易平台和浙江省政府采购网公告之日起三个日历日内，向贵公司交纳采购代理服务费。如我单位出现如下情形之一：⑴因自身原因放弃中标资格的；⑵因自身原因无法履行中标后应该进行余下采购活动的；⑶因违法违规被主管部门取消中标资格的。我单位承诺并保证仍向贵公司交纳采购代理服务费（采购代理服务费是根据国家计委[2002]1980 号《采购代理服务收费暂行办法》规定：

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

(备注：采购代理服务费的货币为人民币，采购代理服务费不在报价中单列。) 特此承诺！

投标人法定名称（法人公章）

投标人法定地址：

投标人受权代表（签名或盖章）

日  期：

7.投标人认为需要提供的其他资料