杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设

招标文件（试行）

（电子招投标）

| 编号： | THZB-22KE35012 |
| --- | --- |

| 采 购 人： | 杭州市中策职业学校钱塘学校 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江天弘招标代理有限公司 |
| 日 期： | 2022年02月 |

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份至招标文件规定的地点，备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

目    录

第一部分 招标公告	4

第二部分 投标人须知	8

前附表	8

总  则	12

二、招  标	15

三、投  标	16

四、开标、资格审查与信用信息查询	18

五、评  标	19

六、定  标	20

七、合同授予	20

八、电子交易活动的中止	21

九、验  收	22

第三部分 采购需求	23

第四部分 评标方法	115

第五部分 拟签订的合同文本	123

第六部分 应提交的有关格式范例	132

资格文件部分	133

商务技术文件部分	140

报价文件部分	154

附件	161

- 第一部分 招标公告

项目概况 杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年03月18日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：THZB-22KE35012

项目名称：杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设

预算金额（元）：	7000000

最高限价（元）：7000000

采购需求：

标项一：

标项名称：杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设

数量：1

预算金额（元）：7000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设主要内容：包括但不限于网络交换系统、无线网络系统、网络安全系统、服务器存储计算资源系统、运维管理系统和配套的中心机房基础环境设备，建成后将为校园内各类信息化业务系统提供稳定、高效、安全的运行环境。详见招标文件第三部分采购需求。

备注：

合同履行期限：自合同签订之日起至2022年8月15日前完成。

本项目接受联合体投标：R否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：R无；

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年03月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年03月18日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年03月18日 09:30

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8364454&utm=web-government-front.2e418808.0.0.bfa6a6108b5a11ec95a23f33c2db90b8

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4、其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网--下载专区--电子交易客户端--CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网--下载专区--电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。⑪为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。供应商支付申请和查询，供应商可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

（3）本项目非专门面向中小企业采购的项目。

（4）本项目不允许采购进口产品。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：杭州市中策职业学校钱塘学校

地    址：杭州市钱塘新区品优街2789号

传    真：/

项目联系人（询问）：童老师

项目联系方式（询问）：0571-81990315

质疑联系人：戚老师

质疑联系方式：0571-88351259

2、采购代理机构信息

名    称：浙江天弘招标代理有限公司

地    址：杭州市上城区钱江路639号新城大楼16楼

传    真：0571-87685912

项目联系人（询问）：沈仁杰、黄肖玮

项目联系方式（询问）：0571-87188982、87188987

质疑联系人：孙雷

质疑联系方式：0571-87187933

3、同级财政监督管理部门信息

名    称：杭州市财政局政府采购监管处

地    址：杭州市中河中路152号617办公室

传    真：0571-87715261

联系人：吕先生

监督投诉电话：0571-87715261

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA  400-888-4636；天谷CA  400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | R B不同意分包。 特别提醒：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | R A不组织。 |
| 5 | 样品提供 | R A不要求提供， |
| 6 | 方案讲解演示 | R B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人将根据评分细则逐条演示，不得演示评分细则以外的内容，演示次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下[方式二]方式： 方式二：代理机构现场讲解演示。现场讲解地点为杭州市上城区钱江路639号新城大楼16楼，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 （3）演示要求： ①投标人须提前搭建好云安全服务平台环境，并在投标现场自行搭建网络环境远程接入进行相关功能演示。 ②投标人需现场搭建指挥中心物联网系统环境进行演示，演示样品型号须与所投产品保持一致。 （4）其他 ①具体要求详见评分细则以及采购需求。 ②因近期疫情形势较为严峻，请供应商根据相关要求做好疫情防控措施并按照相关部门的疫情防控政策执行。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台（电子交易平台）原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | R 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | R A货物类，单一产品或核心产品为： 48口万兆上行接入交换机、24口万兆上行接入交换机、48口万兆上行PoE接入交换机、24口万兆上行PoE接入交换机。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 本项目为非专门面向中小企业采购项目（预留份额） - 本次采购标的校园网络系统建设为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业 - 对符合财库〔2020〕46号文件规定的供应商的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市上城区钱江路639号新城大楼16楼； 备份投标文件签收人员联系电话：沈仁杰、13575796901。 备份投标文件送达截止时间：2022年03月18日 09:30前 备份投标文件的递交：投标人如需要递交备份投标文件（后缀格式为.bfbs）的，请将u盘形式的备份投标文件密封包装后以递交。 备份投标文件递交方式：快递或自行递交。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 收取标准：中标金额按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的20%为收费标准，不足5000元按5000元计取。即： 成交金额; 服务类收费费率. ≤100万元（部分）; 1.2%. 100万元-500万元（部分）; 0.88%. 500万元-1000万元（部分）; 0.64%. 收取方式：本项目的代理费由中标人支付。在中标结果公告发出后15个工作日内由中标人一次性向采购代理机构付清。账户信息如下： 账户名称：浙江天弘招标代理有限公司 开户银行：杭州银行延中大楼支行 银行账号：3301040160003623066 |
|  |  | 履约保证金：þ 要求。 履约保证金的数额为政府采购合同金额的 2.5% 。形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
|  |  | 质疑：投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 接收质疑函的方式：纸质形式，以快递方式送达。联系人：孙雷，联系电话：0571-87187933，地址：杭州市钱江路639号新城大楼1609室。同时请将质疑函的word格式文件发送至邮箱email：hzthzb@126.com。 |
|  |  | 解密时间：投标文件解密时间为开标后30分钟。（以电子交易平台设定时间为准，给予投标人解密的时间不少于30分钟）。 |
|  |  | 解密失败的异常处理：投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 投标文件未按时解密且未提供备份投标文件的，视为投标文件撤回，后果由投标人自行承担。 |
| 14 | 采购计划 | 采购计划文号：杭政采分-2022-00046[HZZFCG-YS-2021-14317] 所属采购目录：A02010299其他网络设备 采购预算：700万元，最高限价：700万元。 本项目不允许采购进口产品。 |

### 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“◆”系指采购项目产品的重要指标参数，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

### 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 招  标

### 招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 投  标

### 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

### 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

### 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

### 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1投标响应函；

11.3.2中小企业声明函；

11.3.3缴纳采购代理服务费承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

### 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件-“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### 投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

### 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分规定的情形之一的，投标无效。

### 投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 开标、资格审查与信用信息查询

### 开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### 资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

### 信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 评  标

### 评标、授标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

## 定  标

### 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

### 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

## 合同授予

### 合同主要条款

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

### 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

### 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额2.5%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 电子交易活动的中止

### 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

### 重新采购

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 验  收

### 验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分 采购需求

## 一、项目概况

杭州市中策职业学校是中国首批国家级重点职业学校，是杭州市政府命名的五大名校教育集团之一，是浙江省开办最早的职业学校，是杭州市教育局直属的公办学校。从1979年创办至今，人才辈出，硕果累累，曾先后被评为全国职业技术教育先进单位、全国环境教育先进集体、全国创建绿色学校活动先进学校、浙江省文明单位、省教育科研先进集体、省绿色学校、杭州市两个文明建设红旗单位、市“十佳”职业学校、市“十佳”国际旅游资源访问点、重点涉外参观单位，被誉为“新型劳动者的摇篮”、职业学校的“领头雁”。

杭州市中策职业学校钱塘学校是2015年立项的重点建设项目，是杭州市钱塘区大江东职教小镇的第一个成熟项目。学校位于选址在钱塘新区新市民中心东侧的新湾街道创新村，东至规划求智路，南至江东大道，西至七工段直河，北至规划北一路。总建筑面积141800平方米，其中地上111300平方米，地下30500平方米。

杭州市中策职业学校钱塘学校将建设完善的校园配套：1#校企合作楼、2#智能制造楼、3#公共教学楼（报告厅、图书馆、行政楼、基础部）、4#风雨操场楼、5#能源服装楼、6#食堂与现代服务楼、7#看台、8#宿舍楼&10#宿舍楼、9#宿舍楼&11#宿舍楼、12#宿舍楼&14#宿舍楼、13#宿舍楼、地下车库、绿化及其他室外配套工程等，并设置环形跑道田径场、室外篮排球场等运动设施。

各建筑体主体已基本建设完成，各主干桥架管线及校园弱电综合布线系统为单独建设实施，涉及到校园各弱电信息化子系统的基础配套布线工程施工已经基本完成，本次项目为校园网络系统建设。

新建校区校园网络系统、数据中心（中心机房）是数字校园的基础设施，也是互联网时代开展教育教学的必须设施。通过本项目的实施：1）建成包括网络交换系统、无线网络系统、网络运维系统、网络安全系统、计算资源系统的校园网络系统，实现校园网络系统的安全、可靠、适度超前，为教育教学及管理的数字化、智慧化提供稳定可靠安全的校园网络系统；2）建成网络核心设备、网络安全设备、计算资源系统设备等校园网络关键设施安全运行的校园网络中心，同时兼顾作为校园信息系统指挥中心。要求完工后建成一个标准化、规范化、先进开放的信息系统指挥中心和校园网络中心，实现校园信息系统的统一运行、展示、指挥、运维。

本次项目建设主要包括如下：

校园网络系统建设：包括网络交换系统、无线网络系统、网络运维系统、网络安全系统、云计算资源系统等；

信息系统指挥中心基础建设：包括指挥中心和网络中心机房，集成了弧形柔性大屏显示系统、智慧玻璃幕墙交互系统、一体化机柜系统等、指挥中心物联网系统、网络KWM系统等；

系统集成：包括系统集成与对接、土建配合等；

## 二、建设内容与需求

本项目及各子系统建设内容如下：

2.1 网络交换系统建设需求

1）核心交换机

核心交换机：新增CLOS架构的核心交换机，要求配置外置独立插卡式交换网板满配；

配置双主控、多电源冗余，实现关键零部件冗余；

配置万兆光接口（兼容千兆光模块，用于级联设备间和电脑教室）、千兆电接口（上联网络安全设备、维护管理等）；

支持扩展40Gb、100Gb端口，支持未来骨干升级更高带宽；

2）汇聚交换机

配置冗余热插拔电源模块，保证设备的高稳定性；

配置万兆光口，实现与接入交换机的万兆互联；

配置100GE QSFP28接口，预留与核心交换机的100GB骨干互联能力；

3）接入交换机及POE交换机

万兆上行接入交换机：万兆上行端口，支持堆叠虚拟化，千兆电口提供高速千兆接入；采用双模块化电源供电的，以应对电源易故障的问题，确保校园网络稳定运行；

POE接入交换机：万兆上行端口，支持堆叠虚拟化，千兆电口提供高速千兆接入；采用双模块化电源供电，既能提供大功率POE供电，又能避免POE交换机长时间大功率运行电源易故障的问题，确保校园无线网络稳定运行；

4）交换机统一管理维护要求

虚拟化堆叠：要求本次招标同一设备间内48口万兆上行交换机、24口万兆上行交换机、48口万兆上行POE交换机、48口万兆上行POE交换机之间实现万兆堆叠，堆叠带宽≥20Gbps，支持堆叠链路冗余及环状堆叠，项目中标后提供实际测试；

2.2 无线系统建设需求

1）无线AP管理

核心交换机集成无线控制器功能，配置本次所有无线AP管理许可；

2）无线AP

室内86面板WiFi 6无线AP：小型办公室、宿舍等区域采用支持WiFi 6标准的X86面板式无线AP，既保证无线信号无盲点、又能扩展有线网口，有效缓解网络接口不足的问题；

室内放装型WiFi 6无线AP：教学区采用支持WiFi 6标准的室内放装型无线AP；

室内高密型WiFi 6无线AP：合班教室、大报告厅、会议室等区域采用支持WiFi 6标准的4x4 MU-MIMO高密度无线AP，保证高密度无线接入；

室外WiFi 6无线AP：室外区域采用内置天线、支持WiFi 6标准的室外型无线AP；室外无线覆盖范围包括操场区域、校前广场、楼间区域等，实现整个校园室外区域全覆盖；

3）用户统一认证管理要求

要求杭州市中策职业学校钱塘学校与霞湾校区、康桥校区实现统一的Portal无感知用户认证，用户在一个校区认证通过之后到其他校区无需再次进行重复认证；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）；

2.3 网络安全系统建设需求

为满足校园网络出口高性能接入需求、同时适应等保2.0标准对网络安全的要求和主管部门对用户行为审计及信息安全的要求，需增加下一代防火墙、上网行为管理设备、终端安全管理系统、零信任远程安全接入系统、智能内网威胁感知系统、云安全服务等。需建设内容如下：

1）下一代防火墙

配置千兆电接口（其中至少一对接口支持BYPASS功能）、千兆光SFP业务接口、万兆光SFP+业务接口；每个业务接口均能够自定义为LAN口和WAN口、也可划分到不同安全域实现各接口间的安全隔离；实现与核心交换机的万兆骨干带宽，并能满足多种互联类型需求；

配置双冗余电源，保证设备长久稳定运行；

应用识别：识别网络流量类型，提供可视化的网络安全功能；

负载均衡功能：提供多条公网链路的自动探测负载均衡功能，充分利用多链路带宽；智能识别用户所属运营商，提供最快速应用服务；提供服务器负载均衡功能，将流量负载均衡到多台提供相同应用的服务器上；

入侵检测防御：支持内置可自动升级IPS特征库，支持自定义入侵防御特征、提供预定义防御配置模板、基于状态、精准的高性能攻击检测和防御；

攻击防护：多种畸形报文攻击防护、基于深度应用识别的访问控制；

病毒过滤：支持内置可自动升级病毒库，实现网络流量的病毒过滤，预防校园网络外部病毒入侵；

SSL VPN，为方便日常远程管理维护、远程接入内网，并减少VPN拨入用户操作难度，出口下一代防火墙应具备集成简易SSL VPN功能，方便远程应急移动办公；

2）上网行为管理设备

上网行为管理设备，可实现针对内网用户上网、城域网用户访问服务器、公众互联网用户访问服务器做日志记录和审计，并对访问互联网网址和网络通信功能做管理和流量控制，避免以上行为对网络造成拥堵，保障正常业务应用访问与办公；

内置超大容量存储空间，满足至少180天日志审查追溯的需求；

管理与维护内部有线/无线用户上网行为，对员工私接无线AP进行检测识别和邮件告警等，保障无线网络的稳定；

针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，以列表形式展示访问质量差的用户名单，并可对单用户进行定向web访问质量检测；

实现移动智能终端APP应用流量识别管控，对市场上主流网盘等云存储应用的登录、浏览、下载、上传等行为进行有效识别；加强HTTPS/SSL加密网页、翻墙软件、微博、聊天软件等流量识别和管控，对网上发帖等行为进行识别、记录、控制；实现跨三层的IP/MAC绑定功能，防止用户自行篡改IP，防止IP/MAC仿冒；实现虚拟安全桌面上网的功能，杜绝病毒和木马的侵害；

实现微信认证及二维码认证，提高访客用户的可管理性和安全性；

3）终端安全管理系统

配置Linux/Windows Server服务器操作系统专用终端安全管理系统，确保校园服务器业务系统安全稳定运行；

终端安全管理软件，包含技术先进的网络版防病毒功能，实现企业级的安全防护，同时节省公网带宽，在校园网内部即可实现全校终端病毒库升级；

可通过云端的海量计算资源与海量存储资源满足对数十亿病毒进行100%查杀的防病毒需求，确保校园网络的长久安全稳定；

可与上网行为管理设备、零信任远程安全接入系统联动，实现统一的管控策略，实现立体化网络安全防护，保障校园服务器及业务的安全运行；

4）零信任远程安全接入系统

配置零信任远程安全接入系统，实现网络隐身、动态自适应认证、终端动态环境检测、全周期业务准入、智能权限基线、动态访问控制、多源信任评估等核心能力，满足当前网络安全形势下多场景的校园应用安全访问需求。实现零信任架构校园网络安全体系下的远程安全接入，实现流量身份化、权限智能化、访问控制动态化、运维管理极简化。零信任远程安全接入系统，要求实现如下远程安全接入功能。

网络隐身：利用SPA单包授权安全机制实现“网络隐身”，隐藏关键业务，缩小暴露面。先认证、再授权、后连接，未携带合法SPA票据的终端，无法访问任何业务系统，有效缓解扫描探测、漏洞利用、DDoS等攻击行为。

终端可信检测：全周期实时地检测终端环境，不仅在用户登陆环节，而且在登录后访问业务期间进行实时检测，只有终端环境符合要求，如开启了防火墙、从Windows域接入等，才能登录访问，确保用户接入终端的安全性，避免因终端环境的安全隐患给业务系统带来安全威胁。

动态业务准入：对于不同敏感度的业务系统，采用不同安全级别的准入策略，对业务实现分级保护，平衡安全与体验。

权限基线梳理：利用智能权限工具，通过采集、试运行、正式运行三个阶段辅助用户实现基础权限模型梳理。并可利用权限申请与审批工具来提升权限管理运维效率。

动态访问控制：通过信任引擎，识别环境、身份、行为等维度安全风险，动态调整用户的访问权限，保护业务数据资产。

第三方安全能力集成：提供开放的第三方安全API接口，安全联动更多安全组件，获得更丰富的安全能力，更准确、更有效地识别与应对高级威胁、异常行为。

架构轻量化易落地：以控制中心、代理网关、客户端（非必须）为核心组件的极简架构，更容易分场景、分阶段快速落地实践。

WEB资源免客户端访问：针对B/S业务，可提供免客户端接入方案，不改变原有访问和使用习惯，提升用户体验，免除客户端运维成本。

自服务终端运维管理：提供多种用户自服务能力，简化管理运维难度。如提供权限申请自服务工具、终端环境诊断工具、授信终端自助管理工具等。

5）智能内网威胁感知系统

应用层吞吐≥1Gbps；

支持服务器风险监控、电脑风险监控、威胁事件监控、威胁事件管理；

支持网络层攻击检测、入侵攻击检测、病毒检测、高级威胁检测、异常行为分析、威胁关联分析、威胁诱捕检测、威胁追踪溯源、僵尸网络C&C检测；

支持应用分析、设备监控、日志报表/集中管理等功能

6）云安全服务

本地安全防御节点与云端安全分析作为安全服务整体交付；

服务包含安全防御节点在本地的防护、云端分析服务；

提供包括：入侵防御及病毒防护、云端安全分析与响应SaaS服务能力、本地及云端联动攻击自动封禁。

提供用户安全运维平台、用户移动运维平台；

提供主动短信、邮件的安全威胁事件通知；

2.4 网络运维系统建设需求

1）校园网络管理平台

实现基础网络管理功能，支持对交换机等网络设备的图形化管理，自动生成网络拓扑，实时查看网络告警，并可通过网管软件对设备进行配置管理；

实现无线网络管理功能，实时对校园无线网络进行监控，查看无线AP接入用户数、流量等运行状态，便于进行无线网络优化；

实现Radius用户认证功能，对有线无线用户进行认证，方便日常管理维护，保障网络安全；

2）统一认证网关设备

配合网络管理认证平台实现杭州市中策职业学校康桥校区、杭州市中策职业学校霞湾校区、杭州市中策职业学校钱塘学校等三校区用户统一的Portal无感知认证，用户首次认证之后后续无需再次认证，且在一个校区认证通过之后到其他校区无需再次进行重复认证；

2.5 云计算资源系统建设需求

1）超融合计算平台

超融合一体机硬件，配置高性能CPU、大容量内存、高速固态硬盘、大容量机械硬盘、高速率网络数据接口，以提供高性能计算资源和存储资源；

超融合配套软件，包括计算服务器虚拟化软件、网络虚拟化软件、虚拟存储软件，实现计算、网络、存储资源的融合一体虚拟化，保证超融合平台的稳定运行；

2）超融合网络平台

超融合计算平台原厂配套网络交换硬件设备，确保超融合计算平台底层协议运行效率最优，保证兼容性、确保超融合计算系统的高速稳定运行；

2.6 信息系统指挥中心（中心机房）基础建设需求

中心机房尺寸12m×8.8m=105.6㎡（为方便计算计为106㎡，以图纸和现场实际情况为准），需进行相关的标准化机房建设，包括：

1）网络中心装饰系统

包括天花吊顶工程、地面工程、墙柱面工程、门窗工程、玻璃隔断、强电处理等等。对整个机房墙体和吊顶进行装修，墙体要求隔热、防火等，满足指挥中心和中心机房使用需求；并做机柜和UPS电池承重支架，清理地面不用线缆，并对地面找平处理后铺设防静电地胶及铜箔网。

2）一体化数据中心机柜系统

包括一体化数据中心综合柜、服务器机柜、集成UPS、配电单元、监控单元、精密散热系统单元等，一体化集成；还包括配套的机房管理系统和移动管理APP软件，综合管理机房内设备。

集成双精密散热系统，实现机柜系统内部恒温恒湿，确保核心骨干设备的长久稳定运行；

集成双UPS主机，实现故障冗余和自动切换到市电供电，要求采用胶体电池，寿命长、稳定性好、免维护；

监控一体化机柜系统内部环境及设备运行状态，包括配电设备、UPS设备、散热系统设备、温湿度报警、漏水报警、烟感报警等，并支持短信故障报警，提高机房基础设施的运营水平；

要求接入到现有分设备间的一体化机柜系统管理平台中，实现同一界面平台平台下的统一运维管理，投标文件中列出所需软硬件及传感器明细清单；

3）智慧玻璃幕墙交互系统

要求在指挥中心与中心机房间的玻璃隔断上，实现玻璃幕墙智慧交互；

系统包括投射式电容触控屏、成像灰膜、软件展示平台、激光投影工程机、OPS主机等；

4）弧形柔性大屏显示系统

指挥中心内建设弧形柔性大屏显示系统，美观、先进、实用；

实现对校园信息系统的大屏展示及值班监控，校园内形成信息系统与安防监控系统的有人值守；

5）指挥中心无线扩声系统

指挥中心建设无线扩声系统，包括如下：

会议阵列音柱：美观，适应指挥中心装修环境，实现良好扩声；

多媒体专业功放：扩声功放，保证扩声信号输出；

U段红外对频一拖二会议：扩声主机，实现无线扩声功能；

U段无线话筒：包括一台接收主机、1支无线鹅颈话筒、1支手持无线话筒，满足多种使用场景；

6）指挥中心物联网系统

建设指挥中心配套物联网系统，包括如下：

智能照明开关：实现灯光智能管控；

智能门锁：实现门禁的便捷、安全、智能管理；

空气质量传感器：智能监测指挥中心空气质量，保障维护值班人员身心健康；

智能窗帘：实现自然采光的智能调节；

空调管控：包括空调网关设备、空调智能插座，实现温度智能调节、空调通断电强制管控，响应低碳环保节能要求；

安全用电：包括智能空气开关组件、智能插座等，实现智能用电监测、远程用电管控等；

有无人监测、动能开关设备：与智能照明、智能窗帘、空调管控等组件联动，实现照明空调等设备联动，适应管理人员使用习惯，实现无感联动、自动节能。

物联网平台设备：包括物联通信网关设备、物联网控制器，实现物联网统一控制；

7）数字KVM系统

建设一体式数字KVM系统，节省空间、方便服务器、视频监控系统等维护，并支持IP远程管理维护；

8）消防系统

包括配置柜式七氟丙烷灭火装置、火灾自动报警及联动控制系统等，并提供接口可连接校园报警系统；

9）静电释放系统

需要独立接地，配三级防雷和汇流铜排网设施，要求交流工作地电阻<1Ω，交流保护地电阻<4Ω，防雷保护地电阻<10Ω，静电释放地电阻<10Ω，防雷产品供货时须提供专业防雷检测机构出具的产品检测报告。

10）网络机柜之间PDS布线

网络机柜之间进行PDS布线，以便于日常的使用，确保未来长久使用过程中机房内线路整洁美观；

2.7 系统集成及项目实施要求

1）配套工程要求

本项目施工，需提供相关配套工程施工，包括但不限于：

相对于弱电图纸和弱电布线现状，本次项目涉及到约200个无线AP点位的新增和大量AP点位的移位，中标人必须自行开槽、放管、布线，所有费用必须包含于本次项目总费用中；要求按照统一布线施工标准增加电子配线架、理线架、智能跳线等，并实现智能布线系统的统一管理；

提供项目完成所必须的各种配件及辅材；

施工过程中对现有建筑及装修造成破坏，修复工程所涉及的各种材料；

2）系统集成及对接要求

本项目的系统集成，包括但不限于：

本项目所有设备的运输、安装、调试；

与杭州市中策职业学校钱塘学校建设工程其他业务系统的对接配合，所有相关工作量及费用由中标方自行承担；

用户统一认证等工程均涉及到与杭州市中策职业学校霞湾校区/杭州市中策职业学校康桥校区的相关业务系统进行兼容对接；所有兼容对接开发或系统替换的相关工作量及费用由中标方自行承担；

本项目实行包干制，投标人投标前应充分了解本项目的技术要求并评估工作量和费用，甲方仅提供必要的协助，甲方对后期实施可能存在的技术、工程、费用问题问题不承担任何责任。

在系统集成实施前，中标人须根据系统集成方案编制详细的项目实施文档交与采购人，获得交底签字后才可实施。

3）工程配合要求

投标方必须承诺配合杭州市教育发展服务中心和土建方完成土建验收，与网络系统、广播音响、闭路电视、安全监控和一卡通等等系统配合完成竣工文档的组织编制工作，以便送交杭州市档案馆作为文档资料保存（其它系统的相关文档分别由其它系统的实施人提供）。本项目实行包干制，投标人要承担项目实施、维护、档案馆及建委报验等全过程所有费用，还须自行承担土建配合费、检测费、资料报验等相关费用。

## 三、校园信息点位及网络接入设备分布表

杭州市中策职业学校钱塘学校校园信息点位及网络设备分布表如下：

| 建筑 | 楼层 | 面板AP | 普通AP | 高密AP | 室外AP | 电话 | 预留 | 计算机 | 弱电间 | 48口电 | 24口电 | 24口POE | 48口POE | 48口万光 | 24口万光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#校企合作楼、7#看台 计算机网络及综合布线系统图(八) | 东侧四层 |  | 6 |  |  |  |  | 45 | 1#校企合作楼四层东侧弱电间 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 东侧三层 |  | 6 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东侧三层 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1#校企合作楼二层东侧弱电间 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 东侧二层 | 1 | 8 |  |  | 6 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东侧一层 | 1 | 8 |  |  | 6 |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西侧四层 |  | 6 |  |  |  |  | 43 | 1#校企合作楼四层西侧弱电间 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 西侧三层 |  | 6 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西侧三层 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1#校企合作楼二层西侧弱电间 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 西侧二层 | 2 | 7 |  |  | 12 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西侧一层 | 2 | 7 |  |  | 13 |  | 59 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 看台二层 |  | 2 |  |  | 2 |  | 4 | 7#看台二层 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 看台一层 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络汇聚 |  |  |  |  |  |  |  | 1#校企合作楼二层西侧弱电间 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2#智能制造楼 计算机网络及综合布线系统图(五) | 基础部东侧三层 | 1 | 11 |  |  | 17 | 5 | 87 | 2#智能制造基础部三层东侧弱电间 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 基础部东侧二层 | 1 | 11 |  |  | 17 | 5 | 87 | 2#智能制造基础部二层东侧弱电间 | 4 |  |  | 1 |  |  |
|  | 基础部东侧一层 | 1 | 11 |  |  | 8 | 3 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础部西侧四层 | 1 | 8 |  |  | 17 | 5 | 37 | 2#智能制造楼基础部三层西侧电井 | 3 |  |  | 1 |  |  |
|  | 基础部西侧三层 | 1 | 8 |  |  | 6 | 5 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础部西侧二层 | 1 | 8 |  |  | 6 | 5 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础部西侧一层 |  | 10 |  |  | 14 | 4 | 40 | 2#智能制造楼基础部地下室西侧配电间 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  | 基础部西侧地下室 |  | 7 |  |  | 4 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络汇聚 |  |  |  |  |  |  |  | 2#智能制造楼基础部地下室西侧配电间 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2#智能制造楼 计算机网络及综合布线系统图(六) | 基础部东侧五层 | 1 | 8 |  |  | 21 | 4 | 43 | 2#智能制造基础部五层东侧弱电间 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 基础部东侧四层 | 1 | 11 |  |  | 17 | 5 | 87 | 2#智能制造基础部四层东侧弱电间 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 实训楼南侧五层 |  | 3 |  |  |  | 2 | 38 | 2#智能制造实训楼南侧四层实训室电井 | 3 |  | 1 |  |  |  |
|  | 实训楼南侧四层 |  | 3 |  |  |  | 2 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实训楼南侧三层 |  | 3 |  |  |  | 2 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实训楼南侧二层 |  | 3 |  |  |  | 2 | 34 | 2#智能制造楼实训楼南侧地下室配电间 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 实训楼南侧一层 |  | 3 |  |  |  | 2 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下室 |  | 8 |  |  | 4 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#智能制造楼 计算机网络及综合布线系统图(七) | 实训楼北侧五层 |  | 8 |  |  | 8 | 4 | 136 | 2#智能制造实训楼北侧五层弱电间 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 实训楼北侧四层 |  | 8 |  |  | 8 | 4 | 136 | 2#智能制造实训楼北侧四层弱电间 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 实训楼北侧三层 |  | 8 |  |  | 8 | 4 | 136 | 2#智能制造实训楼北侧三层弱电间 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 实训楼北侧二层 |  | 8 |  |  | 8 | 4 | 136 | 2#智能制造实训楼北侧二层弱电间 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 实训楼北侧一层 |  | 8 |  |  | 11 | 4 | 133 | 2#智能制造实训楼北侧一层弱电间 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3#公共教学楼报告厅 计算机网络及综合布线系统图(二) | 报告厅东侧三层 |  | 6 | 4 |  | 2 |  | 20 | 三层东侧配电间 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 报告厅东侧二层 | 1 | 6 | 4 |  | 3 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报告厅西侧四层 |  | 7 |  |  | 6 |  | 9 | 一层西侧弱电间 | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 报告厅西侧三层 |  | 8 |  |  | 6 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报告厅西侧二层 |  | 8 |  |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报告厅西侧一层 |  | 19 | 2 |  | 8 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络汇聚 |  |  |  |  |  |  |  | 一层西侧弱电间 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 计算机教室（1） |  |  |  |  |  |  | 53 | 二层计算机教室（1） | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 计算机教室（2） |  |  |  |  |  |  | 53 | 二层计算机教室（2） | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 计算机教室（3） |  |  |  |  |  |  | 53 | 二层计算机教室（3） | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3#公共教学楼图书馆、行政楼、基础部 计算机网络及综合布线系统图(三) | 图书馆二层-电子视听阅览 |  |  |  |  |  |  | 57 | 图书馆一层电子视听阅览 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 图书馆一层 |  | 11 |  |  | 4 |  | 44 | 图书馆一层弱电间 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 行政楼.北侧基础部四层 | 3 | 9 |  |  | 12 | 5 | 45 | 行政楼一层北侧弱电间 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 行政楼.北侧基础部三层 | 3 | 7 |  |  | 12 | 5 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政楼.北侧基础部二层 | 3 | 7 |  |  | 15 | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政楼.北侧基础部一层 | 13 | 7 |  |  | 87 |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南侧基础部四层 |  | 8 |  |  | 4 | 5 | 34 | 基础部三层南侧弱电间 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 南侧基础部三层 |  | 8 |  |  | 4 | 5 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南侧基础部二层 |  | 8 |  |  | 2 | 5 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下车库、4#风雨操场楼 计算机网络及综合布线系统图(四) | 地下车库 |  | 20 |  |  | 2 |  |  | 地下车库防护单位（五）防化通信值班室 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 4#风雨操场楼北侧二层 |  | 9 |  |  | 2 |  | 9 | 4#风雨操场楼一层北侧弱电间 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 4#风雨操场楼北侧一层 |  | 12 |  |  | 7 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4#风雨操场楼南侧二层 | 8 | 5 |  |  | 39 |  | 46 | 4#风雨操场楼一层南侧弱电间 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 4#风雨操场楼南侧一层 |  | 4 |  |  | 6 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下车库 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络汇聚 |  |  |  |  |  |  |  | 地下车库东北侧工具间旁配电间 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5#能源服装楼 计算机网络及综合布线系统图(九) | 5#能源服装楼四层 | 1 | 15 |  |  | 7 | 9 | 160 | 5#能源服装楼四层弱电间 | 4 |  | 1 |  |  |  |
|  | 5#能源服装楼三层 | 1 | 15 |  |  | 15 | 9 | 160 | 5#能源服装楼三层弱电间 | 4 |  | 1 |  |  |  |
|  | 5#能源服装楼二层 | 1 | 15 |  |  | 15 | 9 | 158 | 5#能源服装楼二层弱电间 | 4 |  | 1 |  |  |  |
|  | 5#能源服装楼一层 |  | 17 |  |  | 9 | 7 | 137 | 5#能源服装楼一层弱电间 | 4 |  | 1 |  |  |  |
|  | 5#能源服装楼地下室 |  | 6 |  |  | 4 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络汇聚 |  |  |  |  |  |  |  | 5#能源服装楼地下室配电间 |  |  |  |  | 1 |  |
| 6#食堂与现代服务楼 计算机网络及综合布线系统图(十) | 食堂三层 |  | 6 | 4 |  | 4 |  | 5 | 6#食堂二层弱电间 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 食堂二层 |  | 17 |  |  | 1 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂一层 |  | 10 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现代服务楼北侧实训楼五层 |  | 6 |  |  | 2 |  | 37 | 6#现代服务楼五层北侧弱电间 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 现代服务楼北侧实训楼四层 | 2 | 8 |  |  | 2 | 4 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现代服务楼北侧实训楼三层 | 2 | 6 |  |  |  | 4 | 50 | 6#现代服务楼二层北侧弱电间 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 现代服务楼北侧实训楼二层 |  | 6 |  |  |  | 2 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现代服务楼北侧实训楼一层 |  | 6 |  |  |  | 2 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现代服务楼南侧基础部五层 | 2 | 6 |  |  | 15 | 3 | 36 | 6#现代服务楼五层南侧电井 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  | 现代服务楼南侧基础部四层 | 2 | 6 |  |  | 16 | 3 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现代服务楼南侧基础部三层 | 2 | 6 |  |  | 15 | 3 | 36 | 6#现代服务楼二层南侧电井 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  | 现代服务楼南侧基础部二层 | 1 | 6 |  |  | 9 | 2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现代服务楼南侧基础部一层 |  | 6 |  |  |  | 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下室 |  | 9 |  |  | 6 |  | 10 | 6#现代服务楼二层南侧电井 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 网络汇聚 |  |  |  |  |  |  |  | 6#现代服务楼二层南侧电井 |  |  |  |  | 1 |  |
| 8#、10#宿舍楼 计算机网络及综合布线系统图(十三) | 10#宿舍楼六层 |  | 3 |  |  | 12 |  | 12 | 10#宿舍楼五层弱电间 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 10#宿舍楼五层 |  | 3 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10#宿舍楼四层 |  | 3 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10#宿舍楼三层 |  | 3 |  |  | 12 |  | 12 | 10#宿舍楼二层弱电间 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 10#宿舍楼二层 |  | 3 |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10#宿舍楼一层 | 2 | 5 |  |  | 14 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8#宿舍楼六层 |  | 5 |  |  | 19 |  | 19 | 8#宿舍楼五层弱电间 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 8#宿舍楼五层 |  | 5 |  |  | 19 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8#宿舍楼四层 |  | 5 |  |  | 19 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8#宿舍楼三层 |  | 5 |  |  | 19 |  | 19 | 8#宿舍楼二层弱电间 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  | 8#宿舍楼二层 |  | 5 |  |  | 19 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8#宿舍楼一层 |  | 6 |  |  | 19 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9#、11#宿舍楼 计算机网络及综合布线系统图(十一) | 9#宿舍楼六层 |  | 4 |  |  | 13 |  | 13 | 9#宿舍楼五层弱电间 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 9#宿舍楼五层 |  | 4 |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9#宿舍楼四层 |  | 4 |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9#宿舍楼三层 |  | 4 |  |  | 13 |  | 13 | 9#宿舍楼二层弱电间 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 9#宿舍楼二层 |  | 4 |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9#宿舍楼一层 |  | 4 |  |  | 15 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11#宿舍楼六层 |  | 4 |  |  | 13 |  | 13 | 11#宿舍楼五层弱电间 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 11#宿舍楼五层 |  | 4 |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11#宿舍楼四层 |  | 4 |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11#宿舍楼三层 |  | 4 |  |  | 13 |  | 13 | 11#宿舍楼二层弱电间 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 11#宿舍楼二层 |  | 4 |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11#宿舍楼一层 | 2 | 6 |  |  | 15 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络汇聚 |  |  |  |  |  |  |  | 11#宿舍楼一层配电间 |  |  |  |  | 1 |  |
| 12#、14#宿舍楼 计算机网络及综合布线系统图(十四) | 12#宿舍楼六层 |  | 3 |  |  | 12 |  | 12 | 12#宿舍楼五层弱电间 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 12#宿舍楼五层 |  | 3 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12#宿舍楼四层 |  | 3 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12#宿舍楼三层 |  | 3 |  |  | 12 |  | 12 | 12#宿舍楼二层弱电间 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 12#宿舍楼二层 |  | 3 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12#宿舍楼一层 | 2 | 5 |  |  | 13 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14#宿舍楼五层 | 7 | 3 |  |  | 9 |  | 10 | 14#宿舍楼五层弱电间 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 14#宿舍楼四层 | 7 | 3 |  |  | 7 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14#宿舍楼三层 | 7 | 3 |  |  | 9 |  | 10 | 14#宿舍楼二层弱电间 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 14#宿舍楼二层 | 7 | 3 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14#宿舍楼一层 | 7 | 3 |  |  | 7 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下一层 |  | 4 |  |  | 13 |  | 13 | 12#宿舍楼一层配电间 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 13#宿舍楼 计算机网络及综合布线系统图(十二) | 13#宿舍楼六层 |  | 5 |  |  | 17 |  | 17 | 13#宿舍楼五层弱电间 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 13#宿舍楼五层 |  | 5 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13#宿舍楼四层 |  | 5 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13#宿舍楼三层 |  | 5 |  |  | 17 |  | 17 | 13#宿舍楼二层弱电间 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 13#宿舍楼二层 |  | 5 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13#宿舍楼一层 | 2 | 7 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下一层 |  | 4 |  |  | 13 |  | 13 | 13#宿舍楼一层配电间 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 室外区域 | 室外区域 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 102 | 731 | 14 | 30 | 1168 | 160 | 4379 | 62 | 102 | 34 | 47 | 7 | 5 | 3 |

说明：

1）AP相关点位仅标明规划数量，不代表前期有对应布线线路，前期实际布线以图纸为准；初步规划约需新增200个左右AP布线点位，还涉及到部分AP布线点移位；所有费用均需包含在本次投标项目中；

2）点位清单表如果与项目建设清单不一致的，以项目建设清单为准；

四、招投标要求、项目建设清单和参数要求

4.1招投标要求

针对本项目招投标、项目实施及验收，有如下要求：

1、投标人及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。项目预中标后，将在政府采购网上进行预中标清单公示接受各方监督，项目中标后，采购人将对产品进行功能及性能指标测试，如测试结果与投标参数不符，将做违约处理，并保留以诉诸相关法律进行处理的权利。

2、为保证设备稳定运行、保障售后服务质量、保护采购人的合法权益，投标人及厂商必须保证：(1)本项目所有设备原厂售后服务权益方名称为杭州市中策职业学校钱塘学校。(2)项目实施过程中、项目验收时，将专门针对光模块、各子系统主要设备等联系原厂商进行真伪查验校对、质保期查验校对，并将详细确认售后服务权益方名称。（3）项目实施完成后，要求提交所有所有设备的原厂出货证明、原厂质保期限等证明。

3、投标时，必须按本次招标文件所提供的设备清单和性能参数要求作为产品选型依据。如投标人对本招标文件所列招标范围和技术规范要求有所不同和建议，请填写性能规格偏离表备注说明和建议书。投标人可参考采购单位推荐的主要设备的性能参数要求，也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加投标，但其配置应能满足本系统运行的需求。

4、本项目为新校区新校园网络建设项目，所布设备至少提供原厂3年保修，必须是原装正品。

4.2项目实施及配合要求

1、投标人提供的投标文件的设计方案应该是满足采购需求的、完整的、可实施的系统方案，若投标设备明细清单中有明显不完整系统配置、缺项或漏项（含设备、配件部件、线缆等材料）的或因与其他业务系统兼容对接需求，所需的设备和工作量由投标人承担。采购人针对实际施工时产生的客观情况，拥有技术方案调整权。投标方应详细进行现场工勘、充分评估本次项目的工程量。

2、要求实际供货的所有货物数量都不得少于投标要求的数量，供货时将组织进行数量清点、正品验证、包装盒扫码存档等工作，并保留相关资料作为验收的重要参考资料。要求如下：

1)若实际使用有剩余，要求留给学校用于后期校园建设，且投标人还应提供这些剩余设备材料的后续安装调试等服务（费用已经包含于本次投标内）；

2)要求每次设备进场时均需要备案拍照备查，施工时做好所有设备及材料使用记录、并保留所有已使用设备材料的外包装盒及包装盒条码，整个实施过程中用户单位、监理单位（如果有）将不定时进行正品验证和数量清点，也将作为项目验收时的重要依据。

3）签订合同前需要提供原厂商针对本项目的授权函和质保函；项目验收前，设备和线缆材料需要提供原厂商针对本项目的出货记录（至少包括规格、型号及对应数量等），并提供各货物招投标对应的保修年限证明；

3、工程配合要求：

系统集成及工程配合要求见前述相关需求内容。

4.3项目建设清单及部分参数要求

说明：

1）参数要求中，若出现明确参数值，均指最低参数要求；

2）投标人须在技术偏离表中，对招标清单中参数要求和后附详细参数要求均作出逐条应答；

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分、网络交换系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 核心交换机总装机箱(含独立风扇)； 集成无线控制器功能，配置本次所有无线AP管理许可； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
|  |  | 主控处理单元； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 块 |
|  |  | 外置独立插卡式交换网单元； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 块 |
|  |  | ≥48端口万兆以太网光接口板(SFP+)； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 块 |
|  |  | ≥48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(RJ45)； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 块 |
|  |  | ≥3000W交流电源模块； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 块 |
|  |  | 独立监控板卡； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 块 |
|  |  | 伸缩滑道； | 1 | 件 |
| 2 | 汇聚交换机 | 交换机主机（含独立风扇）； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 7 | 台 |
|  |  | ≥600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风)； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 14 | 块 |
| 3 | ★48口万兆上行接入交换机（含服务器接入） | 交换机主机； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 105 | 台 |
|  |  | ≥150W 交流电源模块； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 210 | 块 |
| 4 | ★24口万兆上行接入交换机 | 交换机主机； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 34 | 台 |
|  |  | ≥150W 交流电源模块； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 68 | 块 |
| 5 | ★48口万兆上行PoE接入交换机 | 交换机主机； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 7 | 台 |
|  |  | ≥1000W交流电源； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 14 | 块 |
| 6 | ★24口万兆上行PoE接入交换机 | 交换机主机； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 47 | 台 |
|  |  | ≥1000W交流电源； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 94 | 块 |
| 7 | 万兆堆叠模块 | SFP+万兆堆叠线缆（含两端模块），长度≥1米；要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 193 | 件 |
| 8 | 万兆单模光模块 | SFP+万兆单模模块(1310nm,10km,LC)；要求为原厂正品、可通过厂商验证保修等相关信息；要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 130 | 块 |
| 第二部分、无线网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内86面板WiFi 6无线AP | 含原厂盖板；核心交换机集成无线控制器功能，配置本次所有无线AP管理许可； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 70 | 台 |
| 2 | 室内多网口型86面板WiFi 6无线AP | 核心交换机集成无线控制器功能，配置本次所有无线AP管理许可； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 32 | 台 |
| 3 | 室内放装型WiFi 6无线AP | 核心交换机集成无线控制器功能，配置本次所有无线AP管理许可； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 731 | 台 |
| 4 | 室内高密型WiFi 6无线AP | 核心交换机集成无线控制器功能，配置本次所有无线AP管理许可； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 15 | 台 |
| 5 | 室外WiFi 6无线AP | 核心交换机集成无线控制器功能，配置本次所有无线AP管理许可； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 20 | 台 |
| 第三部分、网络运维系统 |  |  |  |  |
| 1 | 校园网络管理认证平台 | 校园网络管理认证平台，软硬件同一品牌；要求统一管理本次项目中所有网络设备（包括核心交换机、接入交换机、POE交换机、无线AP），并按照1:1比例配置所有网络设备的管理许可； 要求实行校园用户的统一Portal无感知认证，所有网络设备（包括核心交换机、接入交换机、POE交换机、无线AP）与用户按照1:30比例配置终端接入认证许可； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 套 |
|  |  | 管理第三方品牌设备许可License，实现在统一平台下管理所有网络安全设备； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 10 | 件 |
| 2 | 统一认证网关设备 | 固化≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、≥8个千兆SFP口、≥4个独立管理口、≥1个USB口、≥2个业务板卡扩展插槽； 须在投标文件中明确说明实现三校区统一Portal无感知认证所使用的技术措施；如无法兼容，可对三校区现有相关设备进行替换（须在投标清单中列明替换清单和数量）； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
|  |  | 接口板卡，≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、≥2个万兆SFP+口； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 块 |
|  |  | 独立可热插拔电源模块，单个电源功率≥250W； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 块 |
| 第四部分、网络安全系统 |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | 下一代万兆防火墙，实配≥256G内置SSD存储；实配双电源； ≥3年特征库授权许可；≥8个SSL VPN授权许可； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 2 | 上网行为管理 | 上网行为管理设备一套： 含：上网行为管理软件;URL&应用识别规则库升级;软件升级； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 3 | 终端安全管理系统 | 包含管理平台、30点Linux/Windows Server服务器操作系统专用终端安全管理系统服务器系统客户端授权许可，包含智能防护客户端模块、智能控制客户端模块、智能响应客户端模块以及服务端防护（Webshell检测、暴力破解检测、基线合规检查等）； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 套 |
| 4 | 零信任远程安全接入系统 | 零信任内网远程安全接入设备一台；含：零信任访问控制系统软件(*1套);零信任接入授权(*300套);软件升级； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 5 | 智能内网威胁感知系统 | 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 6 | 云安全服务 | 含本地支撑硬件及云安全服务； 本地支撑硬件主机，要求配置2块交流电源； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 项 |
| 第五部分、云计算资源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 超融合计算平台 | 超融合一体机 须在投标文件中明确说明实现数据的完全兼容和无缝迁移所的技术措施；如无法兼容，可对两中心现有相关设备进行替换（须在投标清单中列明替换清单和数量）； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 3 | 台 |
|  |  | 计算虚拟化软件License-管理2个物理CPU。要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 3 | 套 |
|  |  | 超融合管理软件License-管理2个物理CPU。要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 3 | 套 |
|  |  | 存储虚拟化软件块存储License-管理2个物理CPU。要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 3 | 套 |
|  |  | 服务器硬件基础安装服务、超融合一体机安装部署服务、超融合软件技术支持服务。要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 项 |
| 2 | 超融合网络平台 | 以太网交换机主机,超融合计算平台与超融合网络平台为同一品牌； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 台 |
|  |  | 独立可热插拔电源模块，单个电源功率≥150W； 要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 4 | 块 |
|  |  | SFP+堆叠电缆； 要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 2 | 件 |
|  |  | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)； 要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 16 | 件 |
| 第六部分、信息系统指挥中心基础建设 |  |  |  |  |
| 一、指挥中心基础建设 |  |  |  |  |
| 1、指挥中心天花吊顶处理 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 | 78 | ㎡ |
| 2 | 轻钢龙骨石膏板吊顶造型 | 轻钢龙骨石膏板造型吊顶1、吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，2、龙骨材料种类、规格、中距：Ф8mm钢筋吊杆、双向吊点、中距800mm；U型轻钢主龙骨60mm*27mm*1.2mm,中距800mm；次龙骨（覆面龙骨）50mm*20mm*0.6mm中距400mm；覆面横龙骨50mm*20mm*0.6mm，中距600mm，3、纸面石膏板2400mm*1200mm*9.5mm，用镀锌镙丝与覆面龙骨固定 | 78 | ㎡ |
| 3 | 顶部圆形灯箱 | LED灯条，铝型材铝扣条，反光膜，软膜灯布（定制） | 4.6 | ㎡ |
| 4 | 顶部圆形外环灯 | LED灯条，铝型材铝扣条，反光膜，软膜灯布（定制） | 20 | 米 |
| 5 | 顶部反光灯槽 | 木工板板基层石膏板饰面 | 12 | 米 |
| 6 | 筒灯 | 嵌入式筒灯 15W 4000k | 41 | 套 |
| 2、中心机房天花吊顶处理 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 | 28 | ㎡ |
| 2 | 吊顶龙骨安装 | C38 | 28 | ㎡ |
| 3 | 吊杆 | 8#螺杆 | 28 | ㎡ |
| 4 | 吊杆连接件 | 吊杆连接件 | 28 | ㎡ |
| 5 | 铝合金方形微孔吊顶 | 600*600*0.8；光泽度好；平整度：小于2mm/平米；抗震性能好；防火性能达到A级；防潮，耐用。 | 28 | ㎡ |
| 6 | L型压边条 | L型 | 24 | 米 |
| 7 | 嵌入式LED面板灯 | 600*600嵌入式，LED集成吊顶面板灯，32W正白光 | 4 | 套 |
| 8 | UPS供电应急照明LED面板灯 | 600*600嵌入式，LED集成吊顶面板灯，32W正白光 | 4 | 套 |
| 3、指挥中心及中心机房地面处理 |  |  |  |  |
| 1 | 地面防静电漆 | 环氧防静电涂料，二遍成活 | 106 | ㎡ |
| 2 | 地面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 | 106 | ㎡ |
| 3 | 防静电架空活动地板 | 瓷砖面防静电架空活动地板，600*600*35mm；面层：高效防静电贴面，电阻抗达到106～1010欧姆；底面：0.6mm厚镀锌钢板；承载强度：集中荷载3550N/m2 、平均荷载16500N/m2；防火性能：国家A级 不燃。要求对机柜区域和UPS区域增加承重处理，如散力架等） 机房门口处采用斜坡处理。 | 106 | ㎡ |
| 4 | 安装地板支架 | 地板支架，净空高30CM，与主材配套 | 106 | ㎡ |
| 5 | 静电地板安装沿边支架 | 4#角钢制作，并刷防锈漆 | 60 | 米 |
| 6 | 踢脚线（不锈钢） | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 | 60 | 米 |
| 4、墙面部分 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面粉刷 | 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平；满刮2厚面层耐水腻子找平；封底漆一道；喷合成树脂乳液涂料面层 | 135 | ㎡ |
| 2 | 墙面装饰 | 1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨2、隔板材料品种、规格、品牌、颜色：阻燃板基础，3mm免漆木饰面金属收口条 | 75 | ㎡ |
| 3 | 大屏隔墙 | 圆弧造型；方管焊接框架，阻燃板基础刷防火涂料，3mm免漆木饰面，金属收口条 | 30 | ㎡ |
| 4 | 防火石膏板隔断 | 防火石膏板隔断，含墙面乳胶漆处理及阻燃板 | 10 | ㎡ |
| 5 | 玻璃隔断 | 12mm厚度铯钾防火钢化玻璃隔断，钢架立柱不锈钢包边 | 15 | ㎡ |
| 6 | 木门 | 木工板基础3mm免漆木饰面 | 2 | 套 |
| 7 | 防火门 | 甲级钢制防火门 双开，1100*2300（参考尺寸，以实际情况和采购人要求为准）；耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件 | 2 | 套 |
| 5、强电部分 |  |  |  |  |
| 1 | 2.5平方线 | 低烟无卤WDZB/N-BYJ2.5m2 | 500 | 米 |
| 2 | 配管 | 材质：镀锌钢管，规格：φ20含辅料接头 86铁盒 | 120 | 米 |
| 3 | 灯具布线费及安装 | 灯具布线费及安装 | 106 | ㎡ |
| 4 | 开关 | 包括内盒 | 6 | 套 |
| 5 | 安全出口指示灯 | 工作电压：AC220V±10% 50Hz；光源：高亮度长寿命LED发光管；功率：2W；电池：Ni-cd蓄电池AA800mAh 1.2V 安装方式：吊装、挂壁式安装；材质：铝合金 | 3 | 套 |
| 6、配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 柔性弧形屏风管散热系统 | 一级能效，3匹，一拖一冷暖变频风管散热系统；全直流变频电机，制热功率:3050W、制热量:9400W、电辅加热功率:1650W、制冷量:7200W、制冷功率:2380W、最高功率:6200W、循环风量:1200m³/h； | 1 | 套 |
| 2 | 柔性弧形屏壁挂散热系统 | 1.5匹、变频散热系统；能效等级1级、防直吹功能、冷暖壁挂式散热系统设备；制冷量:3510W、制冷功率:810W、制热量:5010W、电辅加热功率:1000W、制热功率:1250W、循环风量:710m³/h； | 2 | 套 |
| 3 | 弧形操作台 | 弧形操作台，6工位，5100mm（弧长）*600mm钢木结构 | 1 | 套 |
| 4 | 人体工学椅 | 人体工学椅，底盘：钢制，90-155°任意角度调节；头枕靠背：高密度网布,密集孔眼排布,强度高，背部镂空式设计；坐垫：8cm原生海绵填充,透气绒布包裹,三级气压杆;底盘2mm加厚，80000次测试防爆。高承重钢制五爪，800KG静压，113KG冲击，电镀工艺。软PU包裹滚轮360°移动。要求投标文件提供详细品牌型号规格。 | 6 | 套 |
| 5 | 桌面式协同指挥控制终端 | 用于指挥控制，实现桌面式终端与平板式终端的大小屏协同； 基本配置：CPU不低于英特尔i5-10400、内存≥16GB、集成显卡性能不低于Intel UHD Graphics 630、≥2GB独立显卡、≥256GB SSD 固态硬盘、≥1TB机械硬盘、≥1000M以太网卡、出厂实配WiFi 6无线网卡、主板芯片组不低于等于B560； 前置端口：≥1个3.5mm耳机、麦克风二合一接口；≥1个USB-C（USB 2.0）接口；≥1个USB-A（USB 3.2 Gen 2）接口； 后置端口：≥1个麦克风输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个音频输入接口；≥1个HDMI 接口、≥1个VGA 接口；≥2个USB-A（USB 3.2 Gen 1）接口、≥2个USB-A（USB 2.0）接口；≥1个RJ45 接口；≥1个串口； 拓展槽：≥1个PCIe x16插槽（独显）；≥1个PCIe x1插槽；≥2个M.2 2280接口；≥1个SATA接口（硬盘） 机箱规格：桌面式小型机箱，尺寸≤300mm(高)×100mm(宽)×320mm(深)，总体积≤9L； 电源：功率≥300W 操作系统：原厂预装Windows正版图形操作系统； 显示（每套2台）：显示尺寸≥23.8寸、屏幕分辨率≥1920x1080、刷新率≥75Hz、亮度≥250尼特（典型值）、对比度≥1000:1（典型值）、屏幕类型IPS、屏占比≥90%、屏幕色彩≥72%NTSC（典型值）、可视角度≥178度（典型值）、LED背光；莱茵低蓝光、莱茵无频闪；HDMI接口≥1个、VGA接口≥1个；支持VESA壁挂标准；三边窄边框≤5.7mm；俯仰角度不低于-5°～22°； 功能要求：要求本次平板式指挥控制终端、桌面式指挥控制终端实现跨设备协同；支持扩展模式，实现一屏编辑、一屏浏览，多任务处理；支持共享模式，桌面式指挥控制终端与平板式指挥控制终端独立运行，通过鼠标拖拽，实现文件跨设备和系统互传；支持镜像模式，实现将桌面式指挥控制终端屏幕镜像到平板式指挥控制终端上，平板式指挥控制终端作为画板功能使用； 为防止参数虚标，要求投标文件中列明详细品牌型号规格、且须与官方证书或检验报告型号相同；签订合同前提供原厂出具的投标授权函和质保承诺函； | 3 | 套 |
| 6 | 平板式协同指挥控制终端 | 用于指挥控制，实现桌面式终端与平板式终端的大小屏协同； 屏幕：尺寸≥10.95英寸、分辨率不低于2560x1600、屏幕色彩≥1670万色、DCI-P3色域； 内置电池容量：≥7250mAh； 存储系统：运行内存（RAM）≥8GB、存储容量（ROM）≥128GB、支持扩展存储卡； 后置摄像头：≥1300万像素，F1.8，自动对焦； 前置摄像头：≥800万像素，F2.0； 核心处理芯片：≥8核CPU（≥2.84GHz Cortex-A77*1核+≥2.4GHz Cortex-A77*3核+≥1.8GHz Cortex-A53*4核）； 操作系统：国产图形化操作系统，须兼容Andriod、HarmonyOS； 传感器：陀螺仪、指南针、状态指示灯、环境光传感器、重力传感器、GPS；蓝牙Bluetooth 5.1； Wi-Fi：Wi-Fi 6，工作频段2.4GHz及5GHz; 音频系统：扬声器≥4个、麦克风≥4个； 耳机接口：USB Type-C立体声接口； 数据接口：USB Type-C接口（支持数据和充电）； 功能要求：要求本次平板式指挥控制终端、桌面式指挥控制终端实现跨设备协同；支持扩展模式，实现一屏编辑、一屏浏览，多任务处理；支持共享模式，桌面式指挥控制终端与平板式指挥控制终端独立运行，通过鼠标拖拽，实现文件跨设备和系统互传；支持镜像模式，实现将桌面式指挥控制终端屏幕镜像到平板式指挥控制终端上，平板式指挥控制终端作为画板功能使用； 为防止参数虚标，要求投标文件中列明详细品牌型号规格、且须与官方证书或检验报告型号相同；签订合同前提供原厂出具的投标授权函和质保承诺函； | 1 | 套 |
| 7 | 操作标识牌 | 亚克力UV | 2 | 套 |
| 8 | Logo标识 | 20mm亚克力烤漆 | 1 | 套 |
| 9 | 卷帘 | 卷帘 | 2 | 套 |
| 10 | 工程垃圾清理及处理 | 工程垃圾清理及处理 | 1 | 项 |
| 二、一体化机柜系统 |  |  |  |  |
| 1、综合柜 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化机柜综合柜 | ① 配电排模块1套：集成防雷器、UPS输入输出、IT负载17KW供电、散热系统配电、监控系统配电等； ② UPS电源模块2台：单台20KVA，机架式，输入频率范围40Hz～70Hz，功率因数0.9，输出电压精度±1%； ③ 风冷散热系统模块：2+0非冗余，总制冷量25kW；包含散热系统室内机和室外机，由市电供电.制冷量12.5kW,带加湿功能，水平送风，变频压缩机（见后述模块化散热系统外机）； ④ 监控系统模块1台：监控主机,支持1U标准机柜安装,工作电压：85V AC～300V AC，额定值200V AC～240V AC/100V AC～120V AC,系统内存512M,固态硬盘2GB+128MB存储空间,支持2路WAN接口，2路LAN接口，10/100M通讯速率,预留4路RS485接口，通讯速率默认9600bps,支持6路AI/DI接口，可连接烟感、水浸及温度等传感器,支持2路干接点扩展接口，干接点触点容量20W，最大允许接入电压60V DC，额定电流0.5A,支持无线通讯，满足IEEE802.15.4标准,支持3G通讯，提供一个SIM卡插槽（采购人自备），发短信告警,支持通用USB接口,支持1个Micro-SD卡接入。 ⑤ 控制器显示触摸屏1台：9.6英寸，800×1280 IPS全视角，IPS屏，电容5点触控，四核A53，1.2GHz集成芯片，机身：8GB，内存：2GB LPDDR3,扩展：microSD，最大支持64GB； ⑥ 综合柜柜体1台：600mm-1350mm-2000mm-42U-标配机柜附件； 要求接入到现有分设备间的一体化机柜系统管理平台中，实现同一界面平台平台下的统一运维管理，投标文件中列出所需软硬件及传感器明细清单； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 套 |
| 2、机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 室内机柜机架-42U-有弹开前门、无侧门、有底板、前门为玻璃门（参考尺寸：600mm*1350mm*2000mm）； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 8 | 台 |
| 2 | PDU | 配电排-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-7.3KVA-竖装全高-rpdu； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 8 | 个 |
| 3 | M型走线槽 | 线槽-用于600mm宽机柜-每2台600mm宽柜体配置1件； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 17 | 个 |
| 4 | 走线槽端板 | 线槽端板-（参考尺寸：310mm*165mm）； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 17 | 个 |
| 3、环境监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 漏水侦测附件 | 传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m； 要求接入到现有分设备间的一体化机柜系统管理平台中，实现同一界面平台平台下的统一运维管理，投标文件中列出所需软硬件及传感器明细清单； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 套 |
| 2 | 环境接口模块 | 环境接口模块； 要求接入到现有分设备间的一体化机柜系统管理平台中，实现同一界面平台平台下的统一运维管理，投标文件中列出所需软硬件及传感器明细清单； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 个 |
| 3 | 温湿度传感器附件 | 温湿度传感器-10-16VDC--20-70degC-+/-1degC(25degC)-NTC-温度传感器； 要求接入到现有分设备间的一体化机柜系统管理平台中，实现同一界面平台平台下的统一运维管理，投标文件中列出所需软硬件及传感器明细清单； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 16 | 只 |
| 4 | 视频监控单元 | 视频监控单元-FE/DC12V/POE供电-NVR,含8T监控专用硬盘、含2只智能摄像机； 要求接入到现有分设备间的一体化机柜系统管理平台中，实现同一界面平台平台下的统一运维管理，投标文件中列出所需软硬件及传感器明细清单； 要求投标文件提供详细品牌型号规格（含智能摄像机规格型号）,【见后述详细参数要求】； | 1 | 套 |
| 5 | 智能插座 | 智能插座； 要求接入到现有分设备间的一体化机柜系统管理平台中，实现同一界面平台平台下的统一运维管理，投标文件中列出所需软硬件及传感器明细清单； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 只 |
| 4、温控组件 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化散热系统外机 | 模块化散热系统外机-风冷-220-240VAC-1Ph-50Hz/60Hz-单冷/无冷凝水泵/无导风门-R410A(充注6kg)-DC 风机-室外机-单路供电； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 台 |
| 2 | 双散热系统下走管 | 散热系统配套件-综合柜模块化散热系统下走管管路组件_5/8"(气管)&3/8"(液管)x2M_(含工程辅料)； 要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 1 | 件 |
| 5、配套组件 |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池组 | 胶体电池，非普通铅酸电池，12V120AH 1、当蓄电池运行环境温度在-10℃～+45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。 2、每节蓄电池内阻<4毫欧。 3、正常使用条件下，蓄电池的使用寿命应不低于5年。 4、蓄电池除安全阀外，应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。蓄电池在－30℃～65℃温度范围内封口剂应无裂纹及溢流。； 要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 64 | 节 |
| 2 | 防漏液托盘 | 防漏液托盘，防止蓄电池漏液引发事故的预防 | 64 | 只 |
| 3 | 电池箱 | 电池箱，整机经磷化处理，耐磨防腐，16平方电池与电池之间连接线 | 2 | 套 |
| 4 | 直流开关 | MCCB100A/3P | 2 | 个 |
| 5 | 电池连接电缆 | BVR16mm2，含配套铜鼻子及绝缘 | 30 | 米 |
| 6 | 模块化散热系统外机支架 | 角钢定制 | 2 | 副 |
| 7 | 模块化散热系统安装费 | 散热系统安装：铜管保温、制冷剂、焊接工艺等 | 2 | 台 |
| 8 | 散热系统铜管材料费 | 5/8"(气管)&3/8"(液管)，含散热系统外机风机电源电缆、信号线缆、保温棉、扎带、固定件、排水管路，暂估铜管米数20米 | 40 | 米 |
| 9 | 市电输入电缆 | YJV5*16mm2(AC380V) | 80 | 米 |
| 10 | PDU电缆 | YJV3*6mm2 | 300 | 米 |
| 11 | 一体化机柜微模块技术督导及调试 | 实施时，提供设备厂商安装服务，含货调试。 | 1 | 项 |
| 6、基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 设备底座 | 1040*600mm，5#角钢制作 | 11 | 套 |
| 2 | 辅材 | 焊条、防锈漆等 | 1 | 批 |
| 三、智慧玻璃幕墙交互系统 |  |  |  |  |
| 1 | 投射式电容交互系统 | 64英寸，16:10， 长边，背胶，ETD-64B，≥90点触控，长边甩尾T620mm，触控偏差≤0.5mm，28672个传感器数，免驱，支持Arm Reject，环境温度-20℃至+70℃，4点校准，Andriod、Linux、Windows7/8/8.1(32位/64位)程序程序类型，内核级底层驱动程序层级，触摸膜表面≥19mm的钢化玻璃，USB2.0传输方式,只能手指或电容笔触摸，全角度抗强光照射，功率为2W，透光率93%, 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 张 |
| 2 | 成像灰膜 | 厚度100μm，带胶层，透光度不透或93%，对比度2800：1，增益值0.6,视角175度； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 4 | 套 |
| 3 | 软件展示平台 | 互动界面有多种互动展示效果模板可供选择，同时开放的标准接口便于用户自定义开发，制作个性化的界面和模块； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 套 |
| 4 | 激光投影工程机 | 激光投影机，要求为工程机，高清，标准亮度≥4500流明，标准分辨率1920*1200，光源使用周期≥20000小时 ，支持4K信号输入； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 台 |
| 5 | OPS主机 | 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 台 |
| 四、弧形柔性大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柔性弧形显示屏屏体（柔性软模组） | 为确保优良显示效果，弧形屏由柔性软模组拼接（吸磁安装），不得采用硬屏拼接； 点间距1.875mm室内全彩显示屏，优质封装铜线管芯； 单模组尺寸：240mm*120mm 单模组分辨率：128×64 屏体净显示尺寸：6m*2.04m 屏体总分辨率：3200*1088； 要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 12.24 | ㎡ |
| 2 | 屏体附材一 | 开关电源5V 40A 200W（一托六电源线） | 75 | 件 |
| 3 | 屏体附材二 | 16P纯铜排线0.6、0.9、1.2m（430条）0.58纯铜网线屏蔽水晶头（40条） | 1 | 套 |
| 4 | 显示系统视频处理器 | 支持六路高标清视频信号输入，包括1路HDMI信号，1路DVI信号，2路VGA信号，2路CVBS信号。 同时支持4路音频输入及1路音频输出，可实现音视频同步切换。 (此外HDMI信号支持音频)。 集成八网口发送，八路网口输出最大支持480万像素点，最宽3840像素，最高2000像素。网口输出可同步传输音频信号。 拥有便捷的脱机数据修复功能。 使用回读配置功能，用户在更换控制器时可快速从接收卡上读取到正确的配置参数，无需重新配置参数。 使用配置重发功能，用户在更换接收卡时，此功能可帮助用户一键重发配置完成系统修复，无需重新配置参数； 要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 1 | 台 |
| 5 | 显示系统控制卡接收卡 | 显示系统控制接收卡、 1.板载12个HUB75（支持32扫）的16P接口; 2.单卡最大支持512X768像素点； 3.单卡最大支持24组RGB数据； 4.支持138译码，595串行译码等多种译码方式； 5.支持单卡色度空间变换，色度逐点校正，亮度逐点校正； 6.支持3840HZ高刷新下同时高灰度的显示效果； 7.支持通用驱动芯片，PWM绝大部分驱动芯片； 8.支持配置文件回读； 9.支持网线误码测试； 10.符合RoHs标准； 11.符合CE-EMC Class B标准； 要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 50 | 张 |
| 6 | 显示系统控制软件 | 显示系统通用演播室软件，支持任意视频、图片、文字、PPT等节目编辑。 | 1 | 套 |
| 7 | 柔性弧形屏框架结构 | 1.5mm镀锌方管现场加工焊接定制、5*5/4*4方管，具备焊接施工证。 | 12.5 | ㎡ |
| 8 | 显示系统配电箱（综合） | 15KW功率、具备一键启停功能/短路保护/防雷/过压保护/时控开关/电源指示灯/国产优质品牌元器件等/ | 1 | 台 |
| 9 | 综合布线 | 4.0三相电源线一组/五类千兆网线8条/HDMI高清线/音频线/等（需包含施工费，管线敷设等50米内） | 1 | 项 |
| 10 | 大屏控制服务终端 | 大屏控制服务终端设备； 处理器：不低于12代英特尔i9-12900KF，≥16核心、≥24线程、最高睿频≥5.2GHz 内存容量：≥64GB DDR5； 存储系统：≥1块2TB SSD硬盘、≥1块4TB机械硬盘； 图形处理系统：不低于RTX 3080Ti、显存容量≥12GB； 音频系统：7.1音频系统、光纤数字输出、HIFI音频分割线； 扩展插槽：≥4个PCIe插槽（含PCIe 5.0x16）、≥3个PCIe 4.0 M.2插槽、≥8个PWM&ARGB接口、≥8个USB 3.2、≥4个SATA接口、≥4个×2.5英寸硬盘位/2个×3.5英寸硬盘位； 前面板接口：2xUSB 2.0+2xUSB 3.2 Gen 1、1*耳机输出接口/1*麦克风输入接口； 后面板接口：音频接口、DPx3/HDMI、4xUSB3.2Gen1+2xUSB2.0+ 1xUSB3.2Gen2 TypeC+1xUSB3.2Gen2、RJ45(2.5Gbps以太网口)； 网络通信：蓝牙5、WiFi6无线、2.5Gbps有线； 供电系统：≥850W电源 散热系统：360mm水冷系统、3层强化结构水管（含≥3个12cm风扇）；图形处理系统配置≥3个9cm风扇；设备机箱配置≥6个12cm风扇；至少包括主控板VRM测温点、CPU测温点、图形处理GPU测温点、内存测温点、PCIe插槽测温点、设备机箱测温点；主控板VRM\PCH芯片\SSD硬盘阳极散热鳍片； 状态指示灯光：图形处理系统顶部状态灯、图形处理系统背板RGB状态指示灯；≥12x灯珠ARGB风扇状态指示灯； 操作系统：正版Windows系统； 显示系统：显示尺寸≥27寸、屏幕分辨率≥3840×2160、刷新率≥144Hz（与4K分辨率同时开启）、MPRT响应≤1ms、HDR 10、亮度≥300cd/㎡、IPS技术、可视角度≥178度；屏幕色彩≥85%SNTSC、≥110%sRGB色域容积、≥1670万色、色准ΔE(Delta-E)<2；Type-C接口；画外画PBP/画中画PIP智能分屏、同时显示多个信号源的画面；标配遮光罩； 要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 1 | 套 |
| 11 | 屏体配套 | 屏体四周装饰，采用防火木工板打底，木饰面板贴面安装，窄条黑色不锈钢收边。 | 1 | 项 |
| 五、指挥中心无线扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议阵列音柱(200W) | 单元配置：不少于2x4寸全频单元25芯音圈 ，不少于1x1寸聚乙烯亚胺膜高音 音箱材质：≥15mm中纤板 表面处理：点漆 音箱铁网：≥2mm多孔钢网内衬防尘棉 吊挂配件：顶部侧面吊挂 接线方式：2xNL4 频响范围：85Hz-18KHz 灵敏度：不低于90dB 额定功率：≥200W 峰值功率：≥400W 最大声压级：不低于120dB 阻抗：8±0.1（Ω） 覆盖角：不低于120°x恒定指向（H×V） | 2 | 只 |
| 2 | 音箱壁挂支架 | 全钢制作、表面喷漆处理； 支持承重不低于35kg； 支持左右上下方调节音箱的角度； 后方带以音箱深度来调节定位的横形压条； 下方倾斜角度：不低于30度 左右转动角度：不低于180度 | 1 | 对 |
| 3 | 多媒体专业功放 | 铝合金面板，表面拉丝工艺处理,4路输入可供选择，在使用多个音源设备时切换更方便； 有短路保护，直流保护功能，有效保护扬声器；回路式风冷设计； 多路音频输入，2路线路输入、3路话筒输入，可独立调节音量大小，配有总音量控制； 全封闭高密度铜质散热器，智能高速风扇系统，确保功放长期安全运行； 可实现话筒效果、混音、延时、高、中、低音调节功能； 每通道带压限控制功能； 最低输出功率：240W×28ohm400W×24ohm； 最低频率范围：20Hz-20KHz（+1-1dB）； 最低信噪比：80dB； 输入灵敏度：0.24V 总谐波失真：≤0.05% 参考输入阻抗：47KΩ 参考消耗功率：820W | 1 | 台 |
| 4 | U段红外对频一拖二会议 | 两通道接收信号； 振荡方式：锁相环频率合成； 采用红外自动对频技术，每通道有32个信道可选，每个信道以0.5MHz步进； UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-690MHz； 同一场所最多支持≥20套机同时使用，即可同时使用≥20台接收机和≥40个发射器； 接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 接收机背面设置≥2条橡胶接收天线； 同时设置≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 话筒耗电量为≤80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用≥8小时； 咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环有亮灯显示）； 使用距离:空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米； 适用于各种会议和演讲场合； | 1 | 套 |
| 5 | U段无线话筒 | 一台主机+1支无线鹅颈话筒+1支手持无线话筒； 使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率； 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道； 采用高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 采用二次变频的高频电路设计； 多重静噪控制电路； 语音压缩扩展电路，高信噪比； 大屏设计，内置≥60组频率模组，简化用户调频程序； 背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 接收机背面设置2条橡胶接收天线； 工作距离：≤100米 | 1 | 套 |
| 六、指挥中心物联网系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能照明开关 | Zigbee型3路智能触摸开关，可直接替换原有的单火版开关面板，实现灯关定时开关、远程控制等，可用于教室、会议室、办公室等场景。 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 4 | 台 |
| 2 | 智能门锁 | Zigbee型智能门锁，可与物联网系统其他产品结合，智能锁具备密码、手机APP、网络远程等开锁方式，访客来访无需走到门前为房客开门，只需在室内机界面操作皆可开门，同时可与物联网产品联动，实现灯光窗帘控制、空调、照明控制等。 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 台 |
| 3 | 智能门锁配件 | IC卡读卡器，通过USB 接口接在电脑上进行用户IC卡信息采集，并同步到物联网平台及智能门锁中。 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 个 |
| 4 | 空气质量传感器 | 室内吸顶式4合1空气质量传感器，支持监测PM2.5、甲醛、CO2 、TVOC； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 台 |
| 5 | 智能窗帘电机 | 智能窗帘电机，Zigbee开合窗帘电机，支持物联网平台联动控制，最大长度为2.2米。 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 个 |
| 6 | Zigbee型红外控制网关设备 | Zigbee型红外遥控器，可遥控市面95%以上的红外接收设备，包括空调、投影仪、电视机、窗帘、灯光等，支持超过8000+以上编码的云端红外码库；可联动物联网平台及物联网设备实现万物互联、智能遥控；遥控距离5-10米，90°全向发射； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 7 | 16A智能插座 | LoRa型国标16A智能插座，带安全门，最大额定功率3500W，内置低分贝蜂鸣器，支持远程控制，带电量计量、通断电控制、功率告警、延迟上电； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 8 | 智能空气开关电源模组 | 电源及防浪涌模组，最大泄放15KA，额定2.5A； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 9 | 智能空气开关20A | 1P智慧微断220V 20A含运行软件，1P额定20A，分断6KA； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 10 | 智能空气开关32A | 1P智慧微断220V 32A含运行软件，1P额定32A，分断6KA； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 11 | 智能空气开关63A | 1P智慧微断220V 63A含运行软件，1P额定63A，分断6KA； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 12 | 智能空气开关通信模组 | LoRa空开通信模组，实现物联网智能空开与物联网平台的互相联动，包括数据回传及策略控制。 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 13 | 10A智能插座 | LoRa型智能插座，国标5孔10A，带安全门，最大额定功率2500W，内置低分贝蜂鸣器，支持远程控制，带电量计量、通断电控制、功率告警、延迟上电等； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 台 |
| 14 | 有无人监测终端 | 可通过移动感应、微动感应、呼吸信号监测三重探测技术，综合来判断该空间是否有人，和物联网平台联动，实现人走灯灭； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 15 | 动能开关设备 | 6键动能开关（无须电池），搭配433无线网关，通过通用传感器数据采集器，可实现情景面板的功能，或者控制灯光等类型。作为情景面板使用时，需要自定义按键的文字； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 16 | 物联通信网关设备 | 多合一物联网网关，支持LoRa、Zigbee 和 433 网关功能，支持同时并发多种协议，1个RJ45以太网口，支持 PoE 供电。 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 17 | 物联网控制器 | 物联网中心平台，支持LoRa、GSM、RS485等丰富的物联网传感器接入，最大接入200个传感器，默认含8个基础设备授权；支持空间管理、设备管理、智能策略、数据分析等功能；支持丰富的应用市场（包括智慧机房、智慧办公、智慧教室、安全用电、节能减排、安防门禁等），支持API二次开发；包含软件和硬件，支持4个千兆电口，内置32G固态硬盘； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 18 | 物联网交换机 | 8口POE物联网交换机；要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 19 | 物联网管理授权 | 物联网回传器管理授权，每增加一个管理回传器的授权，适用于物联网控制器和IOT物联OS平台（即私有云版本）； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 23 | 套 |
| 七、数字KVM系统 |  |  |  |  |
| 1 | 切换主机 | 2个IP数字通道，管理16台服务器数字KVM，双电源，1U； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 2 | 切换模块 | 专用服务器接口及连接线缆，VGA USB接口模块，带虚拟媒体功能； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 6 | 个 |
| 3 | 切换模块 | 增强型模块，支持VGA分频功能、USB HUB功能,并支持虚拟媒体功能模块； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 2 | 个 |
| 4 | 折叠显示系统 | 折叠显示系统； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 5 | 安装辅材 | 各种连接线缆等 | 1 | 项 |
| 八、消防系统 |  |  |  |  |
| 1、柜式七氟丙烷灭火装置 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷柜式瓶组 | 70L； 要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 1 | 套 |
| 2 | 七氟丙烷灭火剂 | 纯度：≥99.6%；酸度(以HF计)(mg/Kg)：≤1；水含量(mg/Kg)：≤10；蒸发残留物：≤0.01%；悬浮或沉淀物：不可见； 要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 120 | Kg |
| 3 | 灭火系统标识牌 | 防护区标识牌 | 1 | 块 |
| 4 | 紧急启停按钮标牌 | 紧急启停按钮标牌 | 1 | 块 |
| 5 | 安全隔离按钮标牌 | 安全隔离按钮标牌 | 1 | 块 |
| 6 | 安全隔离装置 | 安全隔离装置 | 1 | 套 |
| 7 | 泄压口 | 300*300 mm | 1 | 套 |
| 2、火灾自动报警及联动控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火控制器 | 火灾报警主机 | 1 | 台 |
| 2 | 放气指示灯 | 放气指示灯 | 1 | 只 |
| 3 | 紧急启停按钮 | 紧急启停按钮 | 1 | 台 |
| 4 | 消防警铃 | 消防警铃 | 1 | 只 |
| 5 | 声光报警器 | 声光报警器 | 1 | 只 |
| 6 | 普通光电感烟探测器 | 感烟探测器 | 2 | 只 |
| 7 | 普通定温感温探测器 | 感温探测器 | 2 | 只 |
| 8 | 打印模块 | 打印模块 | 1 | 只 |
| 9 | 切换模块 | 切换模块 | 1 | 只 |
| 10 | 控制模块 | 控制模块 | 1 | 只 |
| 11 | 通用底座 | 探测器底座 | 4 | 只 |
| 12 | 火灾报警控制盘 | 气体灭火控制盘 | 1 | 只 |
| 13 | 电子编码器 | 电子编码器 | 1 | 只 |
| 14 | 金属软管 | Φ20 | 1 | 百米 |
| 15 | 系统保护罩 | 消防系统金属保护罩 | 1 | 件 |
| 九、静电释放系统 |  |  |  |  |
| 1 | 二级电源防雷器 | 最大放电电流20KA | 2 | 套 |
| 2 | 铜排带 | 30*3 | 60 | 米 |
| 3 | 绝缘端子 | 6cm | 60 | 付 |
| 4 | 静电释放系统 | BVR50mm2/BVR6mm2/BVR4mm2接地线缆 | 100 | 米 |
| 5 | 其他附件 | 固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等 | 1 | 批 |
| 十、网络机柜PDS布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 6类4对非屏蔽双绞线 | 1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC 11801:2008标准的要求； 2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、可提供350MHZ带宽，线规23AWG； 4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)； | 8 | 箱 |
| 2 | 24口智能六类非屏蔽数据配线架 | 规格：1U24口智能6类非屏蔽配线架 标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2 结构：24个独立模块化设计，自带独立的OLED显示系统和可编辑功能。24个端口指示灯设计显示端口工作情况 功能：智能铜缆配线架采用网络在线式POE集中供电和通信管理，独立运行无需辅助设备。所有的数据扫描、采集、告警由配线架自身处理完成。提供24个独立管理端口，模块可自由更换。提供数据、语音等链路的查询定位、端口告警等功能。显示系统根据通过自带的显示编辑系统对配线架进行信息查询、端口链路定位操作 模块：10针独立非屏蔽模块自带直插式平滑防尘门装置以及引线框技术，拱形金针绝构金针下方带有特有的防破坏性按压保护托架，附带的接线端固定后盖可有效的防止接线端脱落和接触点清洁防腐蚀。传输速率≥350MHz条件下的传输要求，最少可插拔1500次以上，IDC触点可卡接22到23AWG线规的导体，接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um镀镍层。 认证：产品通过中国信息产业部等独立测试机构的检验 要求与校园现有综合布线系统实现智能布线系统的统一管理（现有系统参数见后述 智能布线系统统一管理参数），投标人必须确保完全兼容，提供厂家出具的与现有系统的兼容性声明函；如无法兼容，可对现有智能布线系统进行替换（须列明替换清单和数量）； | 16 | 个 |
| 3 | 1U理线环 | 规格：1U 19" 数据理线架 性能：管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线最大50根，电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求，设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观 材料：ABS框架保护架体免受腐蚀和刮伤 | 32 | 个 |
| 4 | 2米10芯智能6类非屏蔽跳线 | 规格：2米10芯智能六类非屏蔽多股成型软跳线 标准：传输标准ISO/IEC 11801 E级，规格标准FCC第68部分第F节以及IEC-60603-7，RJ45插头聚碳酸酯标准FCC第68部分第F节以及UL-94V-0 功能：两端自带LED指示和检测功能，实现对铜缆数据链路的端口查询定位指示、非法操作检测告警功能，跳线两端自带防误插拔锁扣 性能：可插拔1000次以上，传输速率≥250MHz条件下的传输要求，所有跳线都在出厂前端接并经过检测 电气特性：介电强度为在60HZ条件下100V（有效值）1分钟，额定电流：最大1.5A，绝缘电阻：最小500MΩ接触电阻：最大10MΩ,温度范围：-40℃到+70℃ 认证：产品通过中国信息产业部等独立测试机构的检验 要求与校园现有综合布线系统实现智能布线系统的统一管理（现有系统参数见后述 智能布线系统统一管理参数），投标人必须确保完全兼容，提供厂家出具的与现有系统的兼容性声明函；如无法兼容，可对现有智能布线系统进行替换（须列明替换清单和数量）； | 100 | 根 |
| 5 | 金属网格桥架 | 200*100*1.2mm网格式桥架，强弱电独立分开 | 12 | 米 |
| 6 | 附件 | 附件辅材 | 1 | 项 |
| 第七部分、校园网络工程系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 配套工程及辅材 | 本项目的配套工程及辅材，包括但不限于： (1)相对于弱电图纸和弱电布线现状，本次项目涉及到约200个无线AP点位的新增和大量AP点位的移位，中标人必须自行开槽、放管、布线，所有费用必须包含于本次项目总费用中；统一运维管理要求详见后附（如涉及替换，须在投标清单中列明替换清单和数量）；要求投标文件提供可兼容的电子配线架、智能跳线的详细品牌型号，【现有智能布线系统参数规格详见后附】； (2)项目完成所必须的各种配件及辅材； (3)施工过程中对现有建筑及装修造成破坏，修复工程所涉及的各种材料； | 1 | 项 |
| 2 | 系统集成费用 | 本项目的系统集成，包括但不限于： (1)本项目所有设备的运输、安装、调试费用； (2)与校园建设工程现有业务系统、其他同步建设业务系统的对接配合，所有相关工作量及费用由中标方自行承担； (3)用户统一认证等工程均涉及到与杭州市中策职业学校霞湾校区/杭州市中策职业学校康桥校区的相关业务系统进行兼容对接；所有兼容对接开发或系统替换的相关工作量及费用由中标方自行承担； | 1 | 项 |
| 3 | 工程配合费用 | 本项目实行包干制，投标方要承担项目实施、维护、档案馆及建委报验等全过程所有费用，还须自行承担土建配合费、检测费、资料报验等相关费用。 | 1 | 项 |
| 第八部分、其他要求 |  |  |  |  |
| 1 | 质保要求 | ◆所有软件硬件质保为3年（提供相关承诺函，承诺函格式自拟） | 1 | 项 |

4.4 详细功能参数要求

4.4.1 核心交换机参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基础性能 | 实配支持交换容量≥500Tbps支持包转发率≥28000Mpps（若官网存在双指标，以较小的值为准） |
|  | 实配主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎槽位数≥2；独立交换网板槽位数≥4；整机业务板槽位数≥8 |
| 硬件要求 | 为满足机房里机柜的空间要求，要求设备高度≤15U |
|  | ◆为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥4，提供设备图样证明并标出风扇框位置 |
|  | 为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计 |
|  | ◆支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗，提供投标产品实物图片证明并标出独立监控板插槽位置，加以注释说明 |
| 虚拟化技术 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群 |
|  | 支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备 |
| 无线管理 | 支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理 |
| 用户管理 | ◆支持交换机基于用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限，提供权威第三方测试报告 |
| ARP | 支持ARP表项≥256K |
| IP路由 | 支持IPv4路由转发表FIB规格≥512K 支持Ipv6 路由转发表FIB规格≥256K |
| IPv6 | 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道 支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping |
| 可靠性 | 支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力 |
|  | 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性 |
|  | 支持IP 快速重路由、MPLS TE FRR、MPLS VPN FRR |
| 实配 | 两块主控板卡、两块独立交换网板、一块独立监控板卡、2块3000W电源、48个千兆电口、48个万兆光口以及本次实际所需的所有AP管理授权 |

4.4.2 汇聚交换机参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | ◆交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1600Mpps，（若官网存在双指标，以较小的值为准）；实配固化万兆光口≥48个、40G/100G光口≥6； |
| 硬件要求 | ◆支持4个独立可插拔风扇框，支持前后风道，提供设备图样证明并标出4个独立风扇框位置 |
|  | 支持并实配可插拔模块式双交流电源 |
| 二层功能 | 支持MAC表项≥64K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN |
| 三层 | 支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 |
|  | 支持IPv4路由表项≥64K |
| QOS | 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能 |
| 用户管理 | 支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控 |
| VxLAN | 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道 |
| 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为父节点将下联交换机纵向虚拟为一台设备管理 |
| 安全 | 支持DHCP Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性 |
|  | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击 |
| 可靠性 | 支持G.8032标准环网协议 |
| 安全 | 支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性 |

4.4.3 48口万兆上行接入交换机（含服务器接入）参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | ◆交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥250Mpps（若官网存在双指标，以较小的值为准）；千兆电口≥48；万兆光口≥4，支持≥1个扩展插槽，扩展后最大可支持≥4个40G端口， |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32k |
|  | 支持ARP表项≥8k |
|  | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN |
| 路由功能 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
|  | 支持IPv4 FIB≥8k |
|  | 支持IPv6 FIB≥4k |
| 组播 | 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制 支持MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
|  | 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 |
| 纵向虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 实配 | 实配可插拔双电源； |

4.4.4 24口万兆上行接入交换机参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | ◆交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥210Mpps（若官网存在双指标，以较小的值为准）；千兆电口≥24；万兆光口≥4，支持1个扩展插槽，扩展后最大可支持4个40G端口 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32k |
|  | 支持ARP表项≥8k |
|  | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN |
| 路由功能 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
|  | 支持IPv4 FIB≥8k |
|  | 支持IPv6 FIB≥4k |
| 组播 | 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制 支持MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
|  | 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 |
| 纵向虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 实配 | 实配可插拔双电源； |

4.4.5 48口万兆上行POE接入交换机参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | ◆交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥250Mpps（若官网存在双指标，以较小的值为准）；千兆电口≥48；万兆光口≥4，支持≥1个扩展插槽，扩展后最大可支持≥4个40G端口， |
|  | 支持802.3at POE++功能，单端口最大输出90W |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32k |
|  | 支持ARP表项≥8k |
|  | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN |
| 路由功能 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
|  | 支持IPv4 FIB≥8k |
|  | 支持IPv6 FIB≥4k |
| 组播 | 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制 支持MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
|  | 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 |
| 纵向虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 实配 | 实配两个≥1000W可插拔电源，并提供本次项目电源供货型号的相关证明材料截图 |

4.4.6 24口万兆上行POE接入交换机参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | ◆交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥210Mpps（若官网存在双指标，以较小的值为准）；千兆电口≥24；万兆光口≥4，支持≥1个扩展插槽，扩展后最大可支持≥4个40G端口， |
|  | 支持802.3at POE++功能，单端口最大输出90W |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32k |
|  | 支持ARP表项≥8k |
|  | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN |
| 路由功能 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
|  | 支持IPv4 FIB≥8k |
|  | 支持IPv6 FIB≥4k |
| 组播 | 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制 支持MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
|  | 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 |
| 纵向虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 实配 | 实配两个≥1000W可插拔电源 |

4.4.7 室内86面板WiFi 6无线AP参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持802.11ax标准 |
|  | 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| 设备性能 | 上行支持≥1个GE自适应以太口，下行支持≥1个GE口 |
|  | 5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO |
|  | ◆总空间流数≥4；整机速率≥2.9Gbps，提供官网链接及截图 |
| 硬件规格 | ◆本次投标设备需采用国际 86mm*86mm 标准尺寸，提供官网链接及截图 |
| 蓝牙 | ◆内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口远距无线运维，提供官网链接及截图 |
| 天线 | 内置智能天线 |
| 功能特性 | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC |
|  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |

4.4.8 室内多网口型86面板WiFi 6无线AP参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持802.11ax标准 |
|  | 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| 设备性能 | 上行≥1个GE自适应以太口，下行≥4个GE口，≥2个RJ45透传口 |
|  | 5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO |
|  | 支持USB接口，可用于拓展外置物联网 |
|  | 总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps |
| 蓝牙 | 内置蓝牙，可实现蓝牙终端精确定位 |
|  | 支持蓝牙串口远距无线运维 |
| 管理和维护 | 支持热补丁，在补丁加载过程中，业务不中断 |
|  | ◆设备支持基于信道对AP进行分组，各组依次升级，在升级过程中保证校园无线网络业务不中断，提供第三方权威机构检验报告复印件证明 |
| 安全能力 | 为提高网络安全，要求支持实现基于用户的DPSK认证，可以实现针对不同用户分配不同的动态PSK密钥，PSK密钥可与用户终端的MAC地址梆定 |
| 天线 | 内置智能天线 |
| 功能特性 | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC |
|  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |
|  | 支持硬件加密，DTLS及Ipsec加密， |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
| 供电 | 支持DC供电或802.3at/af PoE供电，且af供电不降流 |

4.4.9 室内放装型WiFi 6无线AP参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持802.11ax标准 |
|  | 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| 设备性能 | 5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO, 2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO |
|  | 总空间流数≥4；整机速率≥2.9Gbps |
|  | ≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口 |
| 硬件规格 | ◆为满足我单位放装AP安装场景美观要求，要求AP形状为圆形，提供对应型号含设备外观的官网截图和链接证明 |
| 天线 | 内置智能天线 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口远距无线运维 |
| 温度 | 工作温度-10°C~50°C |
| 功能特性 | 支持CAPWAP数据通道的DTLS硬件加密 |
|  | 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源 |
|  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
| 供电 | 支持DC供电或802.3af PoE供电 |

4.4.10 室内高密度型WiFi 6无线AP参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持802.11ax标准 |
|  | 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| 实配设备性能 | ◆5G射频支持802.11ax 4x4 MU-MIMO, 2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，整机5G射频要求4条空间流均支持HT160MHz频宽，提供官网链接及截图 |
|  | 总空间流数≥6；整机速率≥5.3Gbps |
|  | ≥2个10/100/1000Mbps自适应以太口 |
| 硬件规格 | 为满足我单位放装AP安装场景美观要求，要求AP形状为圆形 |
|  | 支持USB端口，可未来便于拓展RFID、Zigbee 等物联网应用 |
| 天线 | 内置智能天线 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口远距无线运维 |
| 温度 | 工作温度-10°C~50°C |
| 管理和维护 | 支持热补丁，在补丁加载过程中，业务不中断 |
|  | ◆支持在无WAC组网的场景，AP可作为WAC管理其他AP，管理规模不低于24个；提供第三方权威机构检验报告复印件证明 |
|  | 为提高网络安全，要求支持实现基于用户的DPSK认证，可以实现针对不同用户分配不同的动态PSK密钥，PSK密钥可与用户终端的MAC地址梆定 |
|  | 设备支持基于信道对 AP 进行分组，各组依次升级，在升级过程中保证校园无线业务不中断 |
| 功能特性 | 支持CAPWAP数据通道的DTLS硬件加密 |
|  | 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源 |
|  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
| 供电 | 支持DC供电或802.3at/af供电 |

4.4.11 室外WiFi 6无线AP参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持802.11ax标准 |
|  | 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| 实配设备性能 | 5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO, 2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO |
|  | 总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps |
|  | 支持≥1个千兆电口，≥1个千兆光口 |
| 天线 | 内置定向天线 |
| 蓝牙 | ◆内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口远距无线运维，提供官网链接及截图 |
| 环境参数 | 工作温度-40°C~65°C |
|  | 支持IP68防水防尘等级 |
| 功能特性 | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC |
|  | 支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据 |
|  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
| 供电 | 支持802.3at/af供电 |

4.4.12 校园网络管理认证平台参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 2*16Core/2.3GHz CPU,4*32G内存,4*1200GB SAS HDD,Raid卡(2G cache)+超级电容,2*4GE+2*2 10GE光口,2*900W AC,滑轨； |
| 平台架构 | 系统支持采用同厂家的国产自研组件和国产自研芯片的硬件平台（硬件服务器、虚拟化平台）和软件平台（操作系统和数据库），所有组件均无后门，安全，风险可控； |
|  | 系统应能支持单机部署、集群部署、以及可扩展部署等多种形态。通过主备、集群、异地灾备等技术提供系统高可靠能力。 |
| 网络规划 | 支持系统管理员及多租户分层管理。系统支持分权分域，可在租户管理员内自定义区域管理员，对网络的部署和运维分区域管理，减轻运维工作量。 |
|  | 支持有线/无线设备按照站点维度管理。并可指定管理员对站点分区域管理。 |
| 网络部署 | 系统支持零配置开局能力。支持设备即插即用，通过DHCP Option、APP扫码、邮件开局、注册查询中心等多种技术手段，实现设备快速注册到系统，业务配置自动下发，快速开通网络业务。 |
|  | 支持批量网络配置，支持交换机和无线WIFI网络设备的批量自动化配置 |
|  | 支持VIP用户优先保障，支持通过空口调度策略，保障VIP用户优先接入网络 |
|  | 系统基于SDN框架，通过Netconf/YANG协议实现对网络设备（防火墙、路由器、交换机、WLAN设备）的全流程的运维管理（开局、配置，运维和管理），最大可支持20万网元设备的管理。 |
|  | 系统应支持2.4G和5G无线射频配置，支持射频规划，支持WMM、智能漫游、接入终端阈值设置；支持按需设置射频自动调优策略，至少包括即时、定时、自定义三种模式； |
|  | 系统应支持攻击防范策略配置，可以防范畸形报文、分片报文、ICMP泛洪、TCP SYN泛洪、UDP泛洪等攻击，提升网络安全性； 支持MAC的黑白名单功能；支持URL黑白名单过滤功能； 支持无线风暴抑制，组播和广播报文限速规则； 安全审计的功能，支持记录无线用户账号、上下线时间、终端MAC、AP以及上网场所等相关信息； |
|  | 系统应支持AP的IoT插卡管理，物联网IoT设备可在借助AP的信号传递信息至IoT平台； |
| 业务发放 | 系统支持基于用户、应用对用户流量实行分级调度，实现更加精细的流量调度和用户体验保障。 |
|  | 系统基于应用识别能力，支持协议分类和应用分类的应用统计策略。 支持统计站点内Top5范围的应用流量统计，支持统计应用类型、上下行流量、总流量、及占比 |
|  | 系统支持终端识别，对终端信息：操作系统、产商、终端型号、终端类型进行识别；支持的协议包含但不限于：User-Agent、DHCP Option、MAC OUI、MDNS、LLDP、SNMP。支持用户手工添加设备款型，辅助提高识别准确性。 |
| 准入认证业务 | 系统支持用户与访客账号分权分域管理。不同租户间的终端用户相互隔离。 |
|  | 系统支持本地账号密码认证，支持AD/LDAP服务器、CA服务器、第三方RADIUS服务器作为身份认证源进行联动认证。 |
|  | 系统支持与多个AD/LDAP服务器联动认证，支持将AD的用户组/账号信息同步到控制器上属性的用户信息同步模式、以及不同步模式 |
|  | 系统支持基于用户组和角色管理，单个账号支持绑定多个角色。管理员可基于用户角色进行网络准入授权管理 |
|  | 访客页面内置7个Portal页面，满足不同访客认证场景。支持所见即所得的Portal自助定制编辑器，通过web页面拖拽即可完成定制。 |
|  | 支持用户业务随行，将用户和IP解耦，帐号即用户，根据用户登录条件（5W1H）授权安全组，基于UCL的策略矩阵，实现用户权限互访限制，满足随时随地接入网络业务权限一致 |
|  | 支持基于用户+应用双重条件HQOS流量调度，满足VIP用户视频、语音等关键应用的体验保障 |
|  | 系统提供标准AAA能力，支持802.1x认证，MAC认证，和Portal认证场景； 认证协议支持PAP、CHAP、EAP-MD5、EAP-PEAP-MSCHAPV2、EAP-TLS、EAP-TTLS-PAP、EAP-PEAP-GTC等、HACA认证协议； |
| 准入终端设备识别 | 支持多种识别技术：User-Agent、DHCP Option、MAC OUI、mDNS、LLDP、SNMP和NMAP对入网终端的操作系统、厂家、终端型号等信息进行精准识别； |
|  | 提供终端识别的敏捷报表，并支持按照厂商、OS、设备类型进行图标呈现，支持多种报表（定时报表，周期报表，实时报表）通知管理员。 |
| 网络维护 | 系统支持基于站点维度，对站点内站点健康度、设备健康度、Mesh链路状态、射频信息、站点拓扑，以及室内、室外地图的实时监控。 支持网络中的统计状态监视，包括网络流量统计、网络速率、TOP N 设备流量，TOP N SSID流量，在线用户数等。 支持显示站点下AP射频信息列表；支持射频信道利用率、射频干扰率、射频噪声统计等，历史24小时射频趋势图； |
|  | 系统支持WLAN设备，和防火墙设备，基于DPI应用的识别；可按时间段、租户、设备、站点，统计各应用的流量和占用率。支持DPI在线升级。支持站点流量按照应用维度分析。 |
|  | ◆支持在云端进行设备巡检，实现对整网进行在线健康监测和巡检，基于故障运维专家库提供专业修复建议，保证网络的健康运行；生成巡检报告，支持系统自动发送巡检报告给管理员。提供功能截图证明 |
|  | 支持通过控制器界面选择设备的端口抓包，支持Web界面远程获取设备日志，快速对问题故障定位。 |
| 实配 | 要求统一管理本次项目中所有网络设备（包括核心交换机、接入交换机、POE交换机、无线AP），并按照1:1比例配置所有网络设备的管理许可（不少于201台交换机、不少于868台无线AP）； |
|  | ◆要求实行校园用户的统一Portal无感知认证，所有网络设备（包括核心交换机、接入交换机、POE交换机、无线AP）与接入终端按照1:30比例配置接入认证许可(不少于32070个)，并且配置终端识别功能，以满足未来各类有线终端、无线终端、物联终端等接入管控需求； |
|  | 可管理第三方品牌设备，实现在统一平台下管理所有网络安全设备，配置不少于10台三方设备管理授权； |

4.4.13 统一认证网关设备参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 设备固化≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、≥8个千兆SFP口、≥4个独立管理口、≥1个USB口、≥2个业务板卡扩展插槽；实配1块接口板卡，≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、≥2个万兆SFP+口；业务吞吐量≥10Gbps； |
| 电源 | 可插拔电源（支持热插拔），1+1冗余备份，可支持交流或直流；实配可热插拔双电源，单个电源功率≥250W； |
| Portal认证 | 支持、远程、外挂服务器；支持基于SSID、AP的Portal页面推送；支持Portal穿越Proxy； |
| 802.1x认证 | 支持：EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST、EAP offload |
| 本地认证 | 支持：802.1X、Portal、MAC认证 |
| LDAP认证 | 支持802.1X与Portal接入、802.1X接入时支持EAP-GTC和EAP-TLS |
| 用户接入控制 | 基本位置的用户接入控制、访客接入、VIP通道；基于用户角色(User Profile)的接入控制； |
| 智能带宽保障 | 在流量未拥塞时，确保不同优先级下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个优先级用户可以保持各自约定的最小带宽； |
| AAA服务器 | 基于域、SSID选择AAA服务器、AAA服务器备份、无线用户的本地AAA服务器、TACACS+； |
| 备份 | 支持1+1备份、支持DHCP Server双机热备； |
| 移动运维 | 支持公有云平台可实现移动运维； |
| 统一认证 | ◆统一认证网关设备，配合网络管理认证平台实现杭州市中策职业学校康桥校区、杭州市中策职业学校霞湾校区、杭州市中策职业学校钱塘学校等三校区用户统一的Portal无感知认证，用户首次认证之后后续无需再次认证，且在一个校区认证通过之后到其他校区无需再次进行重复认证；须在投标文件中明确说明实现三校区统一Portal无感知认证所使用的技术措施；如无法兼容，可对三校区现有相关设备进行替换（投标清单中须列明替换清单和数量）； |

4.4.14 下一代万兆防火墙参数要求

| 序号 | 指标项 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 设备性能要求 | 专有硬件平台 | ◆硬件平台采用MIPS（非X86）网络专用硬件平台，处理器≥4核心（要求在技术应答中明确说明所投产品采用的多核处理器型号与多核CPU运行截图） |
|  | 接口数量 | 设备高度≤1U，具备以下固化接口： ≥6个10/100/1000M自适应业务电接口（其中至少一对接口支持BYPASS功能）； ≥4个SFP业务接口； ≥2个SFP+业务接口； 要求每个业务接口均能够自定义为LAN口和WAN口、也可划分到不同安全域实现各接口间的安全隔离； ≥1个独立的HA接口； ≥1个独立的RJ45管理接口； ≥1个USB接口； |
|  | 电源 | 本次实配双冗余电源 |
|  | 设备性能 | 最大吞吐量≥10Gbps； 防病毒吞吐量≥2.5Gbps； IPS吞吐量≥4Gbps； IPSEC VPN≥4Gbps； 最大并发连接数≥400万； 每秒新建连接数≥15万； IPSEC VPN隧道数≥10000条； SSL VPN最大支持≥6000个并发用户； |
|  | 扩展性要求 | ≥2个扩展插槽，最大可扩展到26个千兆接口 |
|  |  | 支持扩展bypass接口，最大可扩展≥8个bypass接口 |
|  |  | 支持扩展POE接口，最大可扩展≥4个POE接口 |
| 网络适应性 | 支持端口镜像 | 支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口用于抓包分析 |
|  | NAT功能 | ◆支持NAT扩展技术，突破传统单个公网IP地址64512个端口的瓶颈达到更大值（要求提供界面截图） |
|  |  | 支持NAT地址可用性探测，支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断 |
|  | 路由协议 | 支持静态路由、等价路由、策略路由，以及BGP、RIPv1/v2、OSPF、ISIS等动态IPv4路由协议（非透传），策略路由支持基于指定IP地址、指定应用协议、指定时间表生效 |
| 防火墙 | 地址簿设置 | 支持基于IP/掩码、地址范围设置地址簿，并支持排除地址设置 |
|  |  | web管理界面可显示地址簿成员的关联项，显示在哪些策略、源NAT会话限制、策略路由、QOS流控中被使用 |
|  | 抗DDoS攻击 | 支持抵御所列所有攻击类型，包括：DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood等，动作支持记录、阻断两种模式 |
|  | ARP防护欺骗 | 为了防御ARP攻击和ARP病毒，支持免费 ARP广播及ARP客户端认证，本次招标要求配置≥500台客户端授权。 |
|  | 策略管理 | 支持防火墙策略命中数统计和策略的冗余性检查功能,便于管理员维护防火墙策略 |
|  | 应用协议智能识别 | 支持对3000+种应用的识别和控制 |
|  |  | 支持应用过滤器便于配置和维护，至少支持6个维度进行过滤，包括：名称、类别、子类、应用技术、风险界别、特性 |
| 上网行为管理 | 智能流量管理 | 支持两层八级管道嵌套 |
|  |  | 支持带宽平均分配功能，可根据在线用户数动态均分现有带宽资源 |
|  | 会话限制 | 支持基于源地址、目的地址、生效时间、应用协议（http、https、mysql、ms-sql、sqlnet、sip、P2P下载、视频、网络游戏等）限制新建连接、并发连接 |
|  | URL过滤 | 支持60种以上域名分类库，控制不良网站访问，支持查询URL归属的URL分类库 |
|  |  | 支持自定义URL阻止访问的告警页面 |
| IPS入侵防御 | 入侵防御 | 可以保护服务器免受基于Web应用的攻击，如SQL注入防护、XSS攻击防护、木马后门、暴力破解； |
|  | 特征库 | 具备5000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、流行程度、严重程度、特征ID等方式的查询 |
|  | HTTP类攻击防护（web Server防护） | 具备2000种以上HTTP特征库规则列表 |
|  |  | 支持协议异常检查、Banner防护、URL最大长度检查 |
|  |  | 支持SQL注入、XSS防护及自动抓包，支持HTTP头域中的URL、Cookie、Referer、POST检查点配置防护策略 |
|  |  | 支持外链检查防护及自动抓包，支持自定义外链特性，类型支持HTTP、HTTPS、FTP |
|  |  | 支持CC攻击检测，支持访问限速、代理限速、自定义请求阈值、爬虫友好等方法，检测到CC攻击时支持JS Cookie、重定向、访问确认、验证码四种认证方法 |
|  |  | 支持对当前主流的HTTP类攻击做检测和阻断，例如：HTTP Apache 批处理文件漏洞、Apache存在目录遍历漏洞、Cart32 管理员口令泄露漏洞等 |
| AV防病毒 | 病毒库 | 内置病毒特征库，采用知名厂商的病毒特征库 |
|  |  | 病毒特征库为独立文件，支持自动更新和手动更新模式 |
|  | 处理方式 | 检测到病毒扫描和恶意网站时，至少支持填充、重置连接、只记录日志三种处理方式 |
|  | 防病毒及恶意网站 | 支持防恶意网站功能，防止用户点击恶意链接并访问恶意网站 |
|  |  | 支持恶意链接和病毒警告提示，提示用户所访问的网站为恶意网站或者发现病毒 |
| 负载均衡 | 链路负载 | 支持智能DNS功能，实现当外部用户访问内部服务器时，联通用户解析到的域名IP为联通地址，电信用户解析到的域名IP为电信地址 |
|  |  | 支持就近探测算法（根据SYN报文探测的响应时间和PING报文探测的响应时间等方法自动生成静态路由表，并将探测的响应时间生成日志）选择最优路径 |
|  |  | 支持基于链路使用率和时延进行链路切换，提升出口的访问效率 |
|  | 服务器负载功能 | ◆支持服务器的负载均衡，提供加权轮询、加权最小连接数、加权散列等多种负载均衡方式（提供产品功能截图） |
| VPN功能 | 用户认证 | 支持硬件USB-key的认证方式，支持用户名/密码+数字证书、数字证书等证书认证方式，支持匹配证书的CN、OU等主题名字检查 |
|  | 客户端检测 | 支持对登录SSL VPN的用户端系统进行端点安全检查，至少包括文件路径、运行进程、安装服务、运行服务、防火墙设置等方面 |
|  | 隐私数据清除 | 支持断开时自动清除cookie等隐私数据 |
| 管理功能 | 系统回滚 | 支持2个系统软件并存，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，防止配置不当或系统故障造成的网络中断，充分保证系统的稳定性，支持不少于10个配置文件并存，并支持回滚。 |
|  | 云沙箱平台对接 | 支持云端沙箱技术，可将可疑文件提交云端沙箱进行安全模拟运行，并根据运行结果与防火墙实现联动 |
|  | 云端SaaS管理平台对接 | 支持通过云端SaaS管理平台为用户提供便捷、高质量以及低成本的增值安全服务，要求通过手机 APP能够实时监控防火墙等设备的状态、网络流量、威胁等信息，及时获得告警，并提供丰富的报表和日志托管能力 |
|  | 流量包统计 | 支持按64字节、128字节、256字节、512字节等数据包流量统计 |
|  | 防雷击 | 防雷击浪涌等级三级以上，通过浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试 |
| 特征库及许可证 | 硬件保修许可及系统软件升级 | 实配防火墙硬件原厂保修及系统软件升级许可； |
|  | 应用识别特征库 | 实配独立的应用识别特征库升级许可； |
|  | 流量管理许可 | 实配独立的Qos管理模块永久使用许可； |
|  | IPSEC VPN授权 | 实配10000条IPSEC VPN隧道授权； |
|  | SSL VPN授权 | 实配8个SSL VPN并发用户授权； |
|  | ARP防护客户端 | 实配500台ARP防护客户端授权； |
| 其他要求 | 特征库更新 | 所有特征库必须互为独立，都支持自动更新，并提供三年更新升级服务 |
|  | 授权 | 签订合同前提供原厂商对本项目的授权和售后服务承诺 |

4.4.15 上网行为管理设备参数要求

| 指标项 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 性能配置 | 产品为标准1U机架式设备，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD+960G SSD。标配4个千兆电口+4个千兆光口，电源：单电源。 性能配置：最大并发连接数≥400000；用户规模≥3000人；性能≥400M；每秒新建连接数≥8000；吞吐量≥4.8Gb；支持BYPSS。 |
| 部署方式 | 要求设备支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； |
| IPv6支持 | 支持部署在IPv6环境中，相应的所有功能（上网认证、应用控制、内容审计、报表等等）均都支持IPv6。 |
| 链路负载 | 为了提高出口多链路利用率，要求支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载。支持使用VPN做专线备份，支持链路故障检测； |
| 接入认证 | 支持多种接入认证；1）多种认证方式，支持触发式WEB认证，支持用户名密码认证、IP和mac认证、短信认证、微信认证、二维码认证、单点登录认证等多种认证方式；2）用户身份源：支持对接多种用户源，包含 内置账户、AD域用户、LDAP服务器用户验证、RADIUS服务器、数据库服务器、POP3服务器、第三方认证系统（cas）；3）支持基于802.1x的外部CA证书认证，同时支持在线证书状态查询（OCSP）; |
| 业务需要 | 为减少短信费用投入，要求设备支持微信身份验证，用户可以通过微信“扫一扫”、关注公众号等操作获取上网权限，后台能够记录下用户微信的ID，支持与第三方微信平台对接，无需修改第三方平台代码； |
|  | 终端资产业务可视管理：1）支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量；2）对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等 3）支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）；4）支持查看终端类型分布; |
|  | 支持非法外联行为检查阻断，包括拨号、双网卡、有4G网卡、有无线网卡、连接非法wifi、使用非法网关、私连外网、自定义外联等行为，对不满足检查要求的终端强制断网，向管理员告警，并弹窗提示用户； |
|  | 为满足访客PC的简易接入授权，访客终端接入无线网络后，终端自动弹出二维码页面，审核人通过手机扫描访客终端二维码，添加备注信息，访客即可完成上网，同时设备记录访客备注信息、接入终端MAC以及审核人帐号。 |
|  | 为确保我单位不会通过SSL加密内容发生通过互联网出口泄密事件，要求设备必须能够识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站；识别和审计加密的邮箱（如GMAIL）等； |
|  | ◆针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测（提供产品功能证明材料） |
| 应用识别规则库 | 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类；此外可根据我单位需求自定义标签，根据标签做应用控制。 |
| 应用控制 | 设备内置应用识别规则库，支持超过6700条应用规则数，支持超过2900种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； |
| P2P智能流控 | 要求设备有效抑制如迅雷、ppstream等P2P应用带宽，通过抑制可看到出口上下行带宽的明显改善。 |
| IM审计 | 支持对QQ（客户端版本）、阿里旺旺、万德（Wind）、路透等应用的聊天，群聊天等内容的审计 |
| SSL加密内容审计和过滤 | 支持识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等，同时支持SSL硬件加速卡解密，从而可提高SSL全流量解密性能； |
| 单用户行为分析 | 针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等） |
| 数据中心 | 要求设备必须支持将审计数据备份到外置数据中心，实现海量存储；必须支持通过USBKEY方式对数据中心管理员进行身份验证，确保我单位核心数据不会外泄 |
| 产品联动 | 能够与同品牌下一代防火墙系统实现认证联动，同时部署产品后，可以实现认证同步机制，实现单点登录； |
|  | 能够与同品牌安全态势感知产品实现联动，实现用户同步，以基于用户身份进行威胁分析； |
|  | ◆能够与同品牌终端安全管理系统产品实现联动，当检测到终端未安装终端安全管理系统产品时，禁止上网并提示需要安装终端安全管理系统软件；（提供产品证明材料） |
| 软件规范要求 | 为保证软件开发质量，通过CMMI 5级认证 |

4.4.16 终端安全管理系统参数要求

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署； PC客户端授权≥100，服务器端授权≥30;包含3年软件升级服务。 |
| 品牌要求 | 需要与上网行为管理设备同一品牌。 |
| 管理控制中心要求 | 单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC，Win服务器以及Linux服务器的客户端软件 |
|  | 管理平台要求其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统 |
| WindowsPC客户端支持 | WindowsXP/WindowsVista/Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10 |
| Windows服务器客户端支持 | WindowsServer2003/WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/WindowsServer2012/WindowsServer2016 |
| Linux服务器客户端支持 | CentOS/UbuntuDebian/RHEL/SUSE/RedFlagAsianuxServer/OracleLinux |
| 网端联动可视 | ◆支持展示跟下一代防火墙、安全感知平台、上网行为管理、云端SOC平台、SAAS化管理平台的联动状态（需提供产品截图证明） |
| 终端管理 | 支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录； |
| 资产管理 | 支持全网终端资产清点，清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和主机账户，其中操作系统、应用软件和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示 |
|  | 支持对主机账号信息进行梳理，可按照“7天”、“30天”展示登录历史，了解账号风险，包括是否存在隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、半夜登录、多IP登录等，并可以将存在风险账号的主机列表导出 |
| 文件实时监控 | 文件实时监控的驱动技术需通过微软WHQL徽标认证（MicrosoftWindowsHardwareQualityLab），以保证系统稳定性及兼容性 |
| Windows终端合规检查 | 一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果 |
| Linux终端合规检查 | 一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、SSH策略检测、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果 |
| 微隔离流量可控 | 提供对业务系统之间、业务系统内不同应用角色之间、业务系统内相同应用角色之间的访问控制策略配置 |
| 微隔离流量可视 | 支持微隔离功能主界面图形化显示业务系统、服务器及流量详情； |
|  | 业务系统详情支持展示流量分布Top5、业务流量排行Top5(发送，接收)、业务访问趋势（发送流速、接收流速和用户数）； |
|  | 服务器详情支持展示服务器的资源状态（CPU占有率、内存占有率和磁盘率）、流量分布Top5、该服务器开放的服务； |
|  | 流量线详情支持展示该流量线对应的微隔离策略；图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等； |
| 安全感知平台的联动响应 | 支持管理员在同品牌安全感知平台管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态，结果并进行处置 |
|  | 支持管理员在同品牌安全感知平台安全感知平台管理界面下发一键隔离指令，对终端所有连接进行阻断，防止病毒进一步扩散 |
|  | 支持将终端安全软件客户端检测出来的恶意文件事件、暴力破解事件、微隔离事件的日志上报到同厂商安全态势感知平台，安全态势感知平台进行分析和展示； |
| 下一代防火墙的联动响应 | 支持管理员在同厂商的下一代防火墙管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态，结果并进行处置 |
|  | 支持管理员在同厂商的下一代防火墙管理界面下发一键隔离指令，对对终端恶意文件进行隔离，防止病毒进一步扩散 |
|  | 支持与同厂商的下一代防火墙联动，对僵尸网络进行举证、溯源和联动查杀 |
| 上网行为管理的联动响应 | ◆支持管理员在同厂商的上网行为管理管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态，结果并进行处置；支持管理员在同厂商的上网行为管理管理界面下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离，防止病毒进一步扩；（需提供产品截图证明） |
| SOC和终端安全管理系统的联动响应 | 支持日志上报到云端SOC平台，包括WEBSHELL日志，暴力破解日志，杀毒日志，实现端网安全溯源分析。 |

4.4.17 零信任远程安全接入系统参数要求

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 设备性能参数：最大理论加密流量≥480Mbps，最大理论并发用户数≥800，最大理论https并发连接数≥50000个，理论https新建连接数≥120个/秒。 硬件参数：规格：1U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口：至少6千兆电口+2千兆光口SFP。 |
| 设备部署 | 1、为了满足灵活部署的要求，控制中心应支持单臂模式、路由模式部署 2、为了满足高可靠性要求，控制中心应支持集群部署，集群功能不需要依赖外置设备，如负载均衡等 3、综合网关集成控制中心和安全代理网关，应支持一体化部署 |
| 资源发布能力 | 1、为简化资源发布配置，应支持同一个资源发布多个IP或网段 ◆2、为减少我校配置难度，支持以通配符方式发布单位内部WEB系统和C/S业务（企业自有域名），避免配置多次资源（如发布一条*.sun.com资源即可访问oa.sun.com和crm.sun.com及其他域名资源)（要求提供配置截图证明） |
| 终端接入能力 | 支持终端设备可视管理 1、支持用户自助查看在线终端列表，并注销其他终端，避免账号盗用 2、支持同账号其他终端上下线提示，防止账号盗用 |
| 认证管理 | 1、为满足我校对接三方平台需求的可能，所投产品应支持第三方对接认证，支持对接OAuth2.0、CAS、LDAP、Radius、HTTPS、企业微信、钉钉等第三方认证服务器。 2、为了进一步保障用户身份安全，需支持多因素认证，比如用户名密码认证+短信认证 3、支持帐号密码代填的单点登录功能，可自动识别登录页面的用户名和密码输入框，根据设置的用户名密码规则自动填写WEB业务系统的帐号密码并登录； 4、支持以零信任帐号密码或自定义帐号密码登录 5、支持以零信任用户名、手机号、邮箱、邮箱前缀作为用户名进行帐号代填（要求提供配置截图证明） |
| 用户管理 | 为减少用户创建难度，对于本地用户目录，支持批量导入/导出： 1、支持按csv表格模板格式，批量导入用户2、支持批量导出csv格式的用户列表 3、批量导入时，若用户所属组织架构不存在，支持批量新建 |
| 上线准入及应用防护策略 | ◆为保证用户登录后的实时安全性，支持在登录上线后，持续、动态检测终端环境安全，不符合后注销用户或锁定用户，便于及时定位并响应终端威胁（要求提供配置和实际效果演示截图证明） |
| 权限管理 | 支持按用户、用户组、安全组进行角色授权，简化权限管理 1、支持下级组织结构继承上级用户组的角色和应用，简化权限管理 2、支持用户选择是否继承上级用户组权限 |
| 安全特性 | 为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供SPA（单包授权机制） 即可支持所有用户都必须安装安全专属客户端，经过SPA鉴权之后才能够访问认证登录界面，支持配置源IP地址白名单，白名单内的IP可正常访问 |
| 设备安全 | 1、支持配置同名用户连续登录错误超过上限时锁定账号，并于指定时长后自动恢复 2、支持配置同IP用户连续登录错误超过上限时锁定IP，并于指定时长后自动恢复 3、支持设备自身巡检安全状态和策略配置 4、支持在设备上查看检查报告 5、支持从设备上下载检查报告 |
| 系统配置 | 1、支持TLS1.0 TLS1.1 TLS1.2 TLS1.3加密协议； 2、支持多个https监听端口 3、支持客户端接入地址的高级配置，做防host攻击 |
|  | 管理员可自定义登录页面显示那些认证方式、认证方式的显示顺序。 |
| 业务告警 | 1、支持告警信息设置，包含以下几个方面： CPU使用率超过80%、内存使用率超过80%、磁盘占用率超过80%、序列号即将到期（提前15天提醒）、在线用户数已达购买授权数 2、支持配置邮箱服务器，告警事件支持邮件通知管理员 |
| 日志审计 | 支持管理员操作日志（含管理员、接入IP、时间、管理行为、对象） |
| 软件规范要求 | ◆为保障软件开发质量，要求具有CMMI 5级认证。（提供证书复印件） |
| 授权许可 | 提供≥300个接入并发用户数授权许可 |

4.4.18 智能内网威胁感知系统参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备要求 | 性能要求 | 标准1U机架式机器； |
|  |  | 硬盘存储容量不少于1TB硬盘； |
|  |  | 应用层处理性能≥1G，标配千兆电接口≥4个，支持1个扩展槽位，1个RJ45串口，2个USB接口，单AC电源； |
| 威胁可视化中心 | 首页展示 | 支持服务器风险监控、电脑风险监控、威胁事件监控和外部攻击地理分布概览的可视化呈现； |
|  |  | 支持投屏监控，全网威胁指数、威胁级别分布、威胁地理分布、服务器异常流量、风险服务器/电脑、威胁事件的集中呈现； |
|  | 服务器风险监控 | 支持通过内网威胁透视镜呈现由服务器发起或指向服务器的网络威胁，通过不同的颜色标识服务器的风险程度，支持多维度的条件过滤； |
|  |  | 支持通过内网流量透视镜呈现由服务器发起或指向服务器的网络流量，以服务器为对象，监控与服务器互访的异常网络流量，支持多维度的条件过滤； |
|  |  | 支持服务器基本信息、风险指数、威胁行为和互访流量的可视化呈现； |
|  |  | 支持提供服务器风险TOP5列表和两周内的风险服务器趋势变化； |
|  | 电脑风险监控 | 通过风险电脑列表进行风险电脑威胁信息的可视化呈现，支持识别电脑名称、操作系统、浏览器，服务类型，统计记录电脑威胁行为及异常访问流量； |
|  |  | 通过内网威胁透视镜呈现由内网电脑发起或指向内网电脑的网络威胁； |
|  |  | 支持将被识别为某类服务类型的电脑一键设置成服务器； |
|  |  | 支持提供电脑基本信息、风险指数、威胁行为和异常流量的可视化呈现； |
|  |  | 支持提供电脑风险TOP5列表和两周内的风险电脑趋势变化； |
|  | 威胁事件监控 | 支持网络威胁检测的可视化呈现，包括威胁名称、威胁类型、风险级别、知识库、证据报文等信息，支持多维度的条件过滤； |
|  |  | 支持异常行为威胁事件的异常信息提取及呈现； |
|  |  | 支持攻击路径还原； |
|  | 威胁事件管理 | 管理员可针对威胁事件进行忽略、误报、已确认、已修复的仲裁操作，标记威胁事件的管理分析状态； |
|  |  | 支持将威胁事件加入白名单，进行威胁检测特征处理，并通过威胁白名单列表呈现威胁名称、命中数、状态等信息； |
|  |  | 支持针对威胁事件联动边界安全产品进行防护控制，并通过风险减缓措施列表呈现管理员确认威胁生成的联动防护策略； |
|  |  | 支持基于服务器/电脑的威胁事件清理； |
| 威胁检测 | 网络层攻击检测 | 支持多种畸形报文攻击检测； |
|  |  | 支持SYN Flood、DNS Query Flood等多种DoS/DDoS攻击检测； |
|  |  | 支持ARP攻击检测； |
|  | 入侵攻击检测 | 基于签名状态的高性能攻击检测； |
|  |  | 实时攻击源IP检测、攻击事件记录 ； |
|  |  | 支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS等20余种协议和应用的攻击检测； |
|  |  | 支持缓冲区溢出、SQL注入、CC攻击、外链攻击和跨站脚本攻击的检测； |
|  |  | 支持自定义应用层攻击特征，提供预定义检测配置模板； |
|  |  | 提供≥8000种特征的攻击检测，特征库支持网络实时更新； |
|  | 病毒检测 | 基于流的病毒检测； |
|  |  | 支持压缩病毒文件的扫描 ； |
|  |  | 提供超过200万的病毒特征库，病毒库支持网络实时更新； |
|  | 高级威胁检测 | 支持2000多种高级恶意软件家族的检测，包含Virus、Worm、Trojan、Over ow等类型； |
|  |  | Advance Malware Family特征库支持网络实时更新； |
|  |  | 支持主流的恶意勒索软件和挖矿软件检测； |
|  | 异常行为分析 | 基于建立电脑和服务器行为数据模型的异常行为检测； |
|  |  | 支持HTTP扫描、Spider、SPAM、SSH/FTP弱口令等异常行为的检测； |
|  |  | 支持精准定位内网失陷电脑及风险服务器，通过证据报文溯源攻击细节； |
|  |  | 支持灵活配置异常行为检测的灵敏度、学习周期、学习基值等属性，支持手动配置学习和不监测，应对业务变更或特例情况； |
|  | 威胁关联分析 | 基于高级威胁、异常行为和应用行为之间的潜在关联性检测； |
|  | 威胁诱捕检测 | 支持本地设置蜜罐陷阱，诱捕网络威胁攻击，确认威胁来源、威胁类型及影响范围； |
|  |  | 支持FTP、HTTP、MYSQL、SSH、TELNET，5中网络协议的行为欺骗检测； |
|  | 威胁追踪溯源 | 支持威胁追踪，捕获证据信息； |
|  |  | 支持溯源取证，查询产生威胁的相关进程信息； |
|  | 僵尸网络C&C检测 | 支持专业的僵尸主机地址、 Botnet外网恶意服务器IP地址和域名的检测； |
| 监控统计 | 应用分析 | 可识别超过3000种以上的PC及移动端应用程序； |
|  |  | 支持识别IM、P2P下载、文件传输、邮件、在线游戏、股票软件、流媒体、非法信道等应用； |
|  |  | 支持基于安全域、接口、地域、用户、IP地址等多维度统计； |
|  | 设备监控 | 支持设备CPU、内存、温度、硬盘、物理接口等状态监控； |
|  |  | 支持设备整机流量、新建、并发连接的趋势监控； |
|  | 报表 | 支持安全威胁、网络流量和设备运行三种预定义类型报表生成任务及自定义报表任务； |
|  |  | 支持基于风险服务器/电脑生成威胁评估报表； |
|  |  | 支持即时报表生成及PDF格式文件的导出； |
|  |  | 支持Email和FTP两种报表输出方式； |
|  | 日志 | 支持记录事件日志、网络日志、配置日志和威胁日志； |
|  |  | 支持Syslog和Email的日志外发方式； |
| 系统管理 | 系统告警 | 支持设备条件告警，包括CPU利用率、内存利用率、磁盘空间利用率、新建连接、并发连接、接口带宽、机箱温度、CPU温度； |
|  |  | 支持基于应用的带宽和新建连接告警； |
|  |  | 支持Email的告警方式； |
|  | 集中管理 | 支持本地集中管理审计； |
|  |  | 支持云端监控； |
|  |  | 支持对接第三方威胁情报库，进行恶意文件、恶意URL、恶意IP地址的确认查询检测； |
| 安全联动 | 安全联动 | ◆要求智能内网威胁感知系统与本次配置的下一代防火墙实现安全联动，自动阻断内网威胁设备，保障网络安全；提供相关安全联动功能界面截图； |

4.4.19 云安全服务参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 本地安全防御节点与云端安全分析作为安全服务整体交付。安全服务实际服务时间3年，服务包含安全防御节点3年在本地的防护+云端分析服务以及部署安装服务。计费周期以部署完成上线后开始计算，安全防御节点数量不得低于1个。 |
| 本地支撑硬件要求 | 标准机架式1U设备 |
|  | 千兆电口≥16；千兆Combo接口≥8；万兆光口≥2；实配可插拔双电源 |
|  | 全功能开启下吞吐量≥1Gbps |
| 入侵防御及病毒防护 | 安全防御节点系统预定义IPS签名数量≥11000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式。 |
|  | 安全防御节点支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断。 |
|  | 安全防御节点支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。 |
| 用户服务注册界面 | ◆提供可通过互联网访问的用户注册界面，用户可进行服务的自助正式上线注册。需提供注册服务的互联网域名及注册界面截图。 |
| 云端安全分析与响应SaaS服务能力 | 提供基于云构筑的安全分析与响应SaaS服务能力，无需在客户处部署任何软件平台，SaaS服务基于安全防御节点上送的安全日志能够进行日志的聚合、分析、判定动作，去除安全日志的噪音，可在安全日志分析后进行自动阻断处置及标注为“确认为攻击”、 “已下发告警”等状态，为用户提供精准的安全威胁事件展示。 |
| 用户安全运维平台 | 对现网问题支撑、咨询线下人工服务等需提交工单场景，用户可通过用户安全运维平台的工单功能，提交工单并跟踪工单处理进度。 |
|  | 可对安全服务通过用户安全运维平台进行不同操作权限角色（管理员、审计员等）的委托。 |
|  | 可查看资产风险分布（正常资产、失陷资产等）统计。 |
| 用户移动运维平台 | 用户可通过移动端（手机）APP运维平台查看当前网络健康度、现网外部威胁、失陷主机、威胁文件传输等安全事件，并可对外部威胁进行、失陷主机进行手工处置。 |
|  | 用户移动运维平台中可按周、按月为用户提供安全服务报告。可查看周期内失陷主机、威胁事件、攻击源、恶意文件等信息。 |
| 主动短信、邮件的安全威胁事件通知 | ◆针对失陷主机、重大攻击威胁等关键安全告警，云端SaaS安全服务将给用户发送告警短信及告警邮件，及时指导进行响应。需提供短信、邮件示例截图 |

4.4.20 超融合计算平台参数要求

| 指标 | 指标项 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 超融合规范要求 | 兼容管理要求 | 要求超融合硬件服务器计算虚拟化软件、存储虚拟化SDS软件、网络虚拟化NFV软件同一品牌，以保证功能的可靠性和安全性 |
|  | 软件规范要求 | 通过CMMI 5级认证，要求CMMI官方可查询 |
|  | ◆检测报告 | 提供第三方权威机构检验报告复印件证明 |
|  | 云计算服务能力 | 通过ITSS云计算服务能力增强级评估 |
| 超融合管理平台要求 | 出厂预装超融合管理软件 | 每个超融合节点出厂自带管理软件，设备上电后可登录任意一台来做超融合管理节点 |
|  | 异构硬件平台部署 | 支持在通用的x86、arm架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、泰山等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的X86系统混合部署、统一管理 |
|  | 集群快速初始化 | 融合一体化产品，要求产品出厂即具备虚拟化特性，上电开机三步之内即可完成初始化，登陆超融合管理界面进行虚机管理操作，简单易用，免去软硬件兼容性问题 |
|  | 自动化部署技术 | 设备自动发现：新上线设备可基于链路层协议与管理节点交互，被管理节点自动发现，然后配置IP地址以及主机名等信息 |
|  | 超融合资源统一管理 | 在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，无需界面跳转即可实现全部操作，简化运维工作，降低运维成本。 |
|  | 超融合部署架构 | 要求超融合中的计算存储软件均为裸金属部署，无需在虚拟机上安装存储控制器即可实现超融合平台的搭建 |
|  | 管理平台双机热备 | 虚拟化管理系统节点提供主备冗余方式确保平台的可用性 |
|  | 自定义大屏展示 | 支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时展示内容支持用户自定义，可定制的指标包括但不限于主机性能、虚拟机性能、共享存储性能、系统总体健康度、主机健康度、CPU分配比、内存分配比、存储分配比、系统告警、Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率、主机和虚拟机状态统计等，提供证明材料 |
|  | 一键健康巡检 | 支持健康巡检功能，用于快速查看超融合系统健康情况。包括：总体健康状况、集群健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况和其它配置信息，可自定义检测项 |
|  | 健康度模型 | 虚拟化平台内置虚拟化系统健康度评价模型，基于多维度的性能监控指标及告警等信息，支持对虚拟化系统及主机进行健康评测，并能够以直观的数字呈现系统及主机健康程度 |
|  | 一键资源分析 | 支持使用一键鼠标按钮分析虚拟机、主机历史资源使用情况，提供规划决策数据支撑。 |
|  | 一键存储清理 | 支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力。提供产品功能截图 |
|  | 一键资源导出 | 支持使用一键鼠标按钮导出Excel和PDF格式的集群、主机和虚拟机配置与状态信息。 |
|  | 一键虚机还原 | 支持使用一键鼠标按钮还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能。 |
|  | 一键僵尸虚机管理 | 支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机。 |
|  | 硬件平台的监控 | 1、对超融合一体机的硬件平台进行监控，电源，风扇，温感，CPU、内存、硬盘等硬件平台信息 |
|  | 最小部署规模 | 支持集群节点数最小规模2节点，并单独提供有效预防闹裂的仲裁节点，同时支持在线节点扩容且不限定扩容节点个数（偶数或奇数）。 |
|  | 集群节点类型灵活选择 | 主机角色灵活划分，可以指定主机角色为存储型、计算型、超融合型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容 |
|  | 虚拟化拓扑 | 支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化 WEB 管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，所画即所得，方便运维管理； |
| 智能运维 | 可靠性中心 | 可视化实时监控中心，针对超融合整体软硬件故障问题，可视化实时监控中心从硬件可靠性（包括CPU、内存、磁盘、物理网卡和Raid卡）、系统可靠性（包括集群主机、分布式存储、集群网络配置状态和集群资源过载状态）、服务可靠性（包括站点容灾、集群可靠性HA、应用HA、计算资源DRS、虚拟机运行状态和虚拟机备份）三大层面进行实时监控、分层展示，运维人员可以直观查看集群的整体运行情况，可以快速诊断集群的健康状态；同时支持对无需关注的检测异常启用屏蔽功能，启用屏蔽功能的检测异常将不会上报显示。 |
|  | 业务应用监控 | 支持从超融合管理平台扩展应用监控服务组件，应用监控服务基于预置的监控模板，提供应用的实时监控告警管理服务能力，包括操作系统（Windows、CentOS、RHEL、Ubuntu、SUSE、AIX和HP-UX），数据库（MySQL、Oracle、达梦MPP、Redis和MongoDB），中间件（Tomcat、Apache、Weblogic、RabbitMQ、WebSphere），Url、Ping站点和Kubernetes的应用监控，用户无需重新开发自定义脚本，并展示各类资源的健康状态和关键指标，提供资源分类汇总视图，统计各类资源的数量。 |
|  | 业务操作易用性 | 支持一键秒级创建虚机（包括CPU、内存、操作系统等）、直观快捷的虚机管理、贴心的回收站功能、所画即所得资源编排等方便用户操作和管理资源的功能 |
|  | SSD硬盘寿命检测 | 支持实时展示SSD固态硬盘寿命信息，以百分比展示SSD固态硬盘剩余寿命，提醒用户及时更换硬盘，保证客户业务的可连续性 |
| 计算虚拟化要求 | 基本要求 | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性 |
|  |  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等 |
|  |  | 支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、MacOS、中标红旗、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等， |
|  | 高级功能 | 提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除 |
|  |  | 支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、启用VNC代理、tools自动升级等 |
|  |  | 虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率、磁盘分区利用率、磁盘吞吐量、网咯吞吐量、磁盘IOPS、磁盘I/O延时告警设置 |
|  |  | 超融合管理平台自带在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于VMware、阿里云、Hyper-V等平台的迁移功能 |
| 存储 | 架构 | 采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，使用超融合管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器。 |
|  | 统一存储 | 同一节点同时支持虚拟化和3种存储功能，最少只需3个节点集群即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务。其中对象和文件服务必须在宿主机上提供，和超融合自研同品牌，不能以应用跑在虚拟机上的形式提供。 |
|  | 文件存储 | 文件存储支持协议包括：FTP、CIFS、NFS、HTTP； 提供多种NAS增值服务功能，包括：权限管理、快照管理(WORM)、共享目录管理等；NAS服务可以采用多服务节点高可用，并支持负载均衡。 |
|  | 块存储 | 支持厚/精简配置；厚配置根据业务需求分配固定的物理存储空间、精简配置根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间。 |
|  |  | 支持多种块存储协议，包括iscsi，RBD块存储协议； |
|  |  | 支持卷拷贝，支持卷一致组； |
|  |  | 块存储支持快照功能，可支持创建可写快照； |
|  |  | 支持混合磁盘分区特性，可将集群内所有SSD盘跨节点做一个快存储池。高性能应用需求，将所有SATA盘跨节点做一个慢存储池；低性能大容量应用需求，所有类型不同性能磁盘均可支持分区，包含SSD，SAS，SATA，NL-SAS等。 |
|  | 对象存储 | 兼容S3和swift等接口，支持通过http或CLI进行管理 |
|  |  | 支持查询、创建、修改、删除、复制对象，支持分片上传和下载，支持对象的生命周期管理； |
|  |  | 支持用户权限和访问控制，支持用户和桶的配额管理； |
|  |  | 支持对象的多版本管理，当发生误删除或人为篡改时，可通过历史版本恢复数据； |
|  |  | 支持文件断点续传功能， |
|  | 可靠性 | 采用条带化数据多副本机制保证数据可靠性，存储软件将物理硬盘划分为4MB大小的chunk为单位保存数据，不允许采用物理硬盘RAID1的冗余方式，存储节点内不需要使用独立的热备盘 |
|  |  | 同一数据的多个副本能够分散到不同的磁盘/节点存储，各副本间保证数据的强一致性，支持多个副本的容错机制，副本数量可基于存储池灵活设置，支持分级的数据保护模式 |
|  |  | 支持≥5副本数，且可任意选择 |
|  |  | 副本配置要求：2节点支持部署二副本。3节点支持部署三副本。不允许增加额外的硬盘（组）、容量、节点来满足副本策略。为客户充分利用每个盘、每个节点的资源。 |
|  |  | 冗余策略灵活要求：一组硬盘池（组）可以同时支持2副本和3副本策略，最大限度地利用磁盘容量，不需要用额外的磁盘组来承载两种不同策略，大大降低客户的成本。此外，支持虚机磁盘冗余策略的“在线”调整，大大方便了运维，避免客户业务的中断。 |
|  |  | 数据平衡要求：要求数据落盘的时候就自动平衡，不允许延迟平衡或者另外选择平衡时间和策略。这样能保证客户业务顺畅运行，否则另找时间专门平衡，会占用带宽，影响业务。 |
|  |  | 磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，非在热备盘中重构，提高重构效率。重构速率≥30min/T。3节点二副本情况下要支持重建。 |
|  |  | 支持纠删码特性，支持N+1到N+4的纠删码保护，最大支持任意4个节点故障而数据不丢失、系统不停机 |
|  |  | 支持故障域和保护域设置，故障域为机柜时，能够实现整机柜故障，数据不丢失，业务不中断。保护域：节点/硬盘故障，仅影响所在保护域 |
| 智能加速卡 | 支持加速卡 | 支持智能加速卡功能，可采用专用的ASIC处理芯片和内存，可以释放网络和存储消耗的CPU资源，提升CPU资源的利用率 |
|  | 加速能力 | 支持网络流量硬件加速，OVS硬件化，支持硬件化Virtio-net； 支持存储前后端的加速，支持硬件化Virtio-blk; |
|  | 小包转发性能 | 支持加速卡后，转发性能达到15G以上 |
|  | 主CPU资源消耗 | UIS可以在主CPU使用率低于2%的情况下提供分布式存储和网络功能。 |
| 配置要求 | 单台实配 | 1）硬件配置要求： CPU：≥2 * 4210R(2.4GHz/10核/13.75MB/100W)CPU; 内存：≥10 * 32GB DDR4-2933内存模块 数据盘：≥4 * 4TB HDD; 系统盘：≥2 * 480GB 2.5in SSD; 缓存盘：≥2 * 1TB NVMe SSD; Raid卡：≥1 * LSI 9361-8i 12Gb 2端口SAS RAID卡(1G缓存); 万兆网卡：≥2 * 2端口10GE光接口网卡，≥4 * SFP+ 万兆模块; 千兆网卡：≥1 * 4端口GE电接口网卡; 电源：≥2 * 550W 交流&240V高压直流电源模块(白金); 风扇模块：≥1 * 2U标准风扇模块; 2）软件配置要求： 超融合软件2颗物理CPU授权，要求每台超融合一体机至少配置500T分布式存储容量软件许可方便后期扩容 |
|  | 数据兼容要求 | - ◆中策职业学校康桥校区作为校园数据中台主中心、中策职业学校钱塘学校作为校园数据中台分中心，要求支持两校区数据中心之间所有业务服务器虚机的直接调用、可实现数据的完全兼容和无缝迁移；须在投标文件中明确说明实现数据的完全兼容和无缝迁移所的技术措施；如无法兼容，可对两中心现有相关设备进行替换（投标清单中须列明替换清单和数量）； |

4.4.21 超融合网络平台参数要求

| 指标项 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本规格 | 交换容量：≥2.5Tbps，包转发率：240Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：16个1/10G SFP Plus端口（2个Combo 1G/2.5/5G/10G Base-T自适应以太网端口） |
| ERPS | 要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms |
| 链路聚合 | 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP |
| 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议）；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms |
| VXLAN | 支持VXLAN二层互通，支持VXLAN集中式网关三层互通 |
| 成熟度 | 要求提供设备入网证 |
| 配置要求 | 实配双电源和堆叠线缆 |

4.4.22 一体化机柜系统参数要求

| 序号 | 主项名称 | 分项名称 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 整体要求 | 运维管理一致性 | ◆配电排模块、UPS电源模块、风冷散热系统模块、监控系统模块、控制器显示触摸屏、综合柜柜体、IT机柜、PDU、漏水侦测附件、环境接口模块、温湿度传感器附件、视频监控单元、智能摄像机、智能插座、模块化散热系统外机、配套管理系统服务器、配套管理软件平台、配套移动运维APP、配套系统接入交换机为同一品牌； ◆要求接入到现有分设备间的一体化机柜系统管理平台（含配套管理系统服务器、配套管理软件平台、配套移动运维APP、配套系统接入交换机）中，实现同一界面平台平台下的统一运维管理。如无法兼容，可对所有相关系统进行替换，须在投标清单中列出所需软硬件及传感器明细清单数量； |
|  |  | 一体化设计 | UPS主机模块、配电模块、环境监控系统模块、散热系统模块、视频监控单元一体化集成在一个综合柜，设备柜在综合柜两侧灵活扩展 |
|  |  | 环境湿度 | 设备工作环境相对湿度20％～80％ |
|  |  | 工作温度 | -20~45℃ |
|  |  | 海拔高度 | 0~4000m，大于1000m需降额使用 |
|  |  | 电源制式 | 380~415V/3PH/50HZ |
|  |  | 防雷等级 | CLASSII/C级，8/20μs。 |
|  |  | 防护等级IP | 机柜整体防护等级不小于IP20 |
|  |  | 安装方式 | 支持水泥地面直接安装及架空地板安装 |
|  |  | 污染等级 | 满足B类使用环境 |
| 3 | 机柜系统 | 模块整体深度 | ≤1350mm |
|  |  | IT机柜（宽×高） | 600x2000（含通道）*8套 |
|  |  | 材质 | 高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板 |
|  |  | 静载 | 机柜静态承载能力≥1500kg |
|  |  | 密闭通道门 | 双层玻璃门，确保隔热，防止凝露 |
|  |  | 走线设计 | 模块输入电缆支持上进线，模块内部电缆支持上走线。 |
|  |  | 机柜侧板 | 机柜所有面板可支持单独拆卸和拼装功能 |
|  |  | 并柜 | 机柜采用专用的机柜并柜连接件，应支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。 |
|  |  | 机柜门 | 1.机柜采用前后封闭设计，前后门单开，前门配置双层玻璃，以便内部设备可视，并降低设备运行声音。 2. 机柜的前门、后门及侧板均可锁定，用提供的专用钥匙打开。3.前后门开启角度不小于120°。 4.机柜应配备自动弹门装置，方便紧急情况下自动弹开，提供消防联动和应急散热的功能。 |
|  |  | 调平支脚 | 机柜采用不小于直径为40mm调平支脚调节机柜的水平度，可支持调节高度范围为：10～55mm。 |
|  |  | 滚轮 | 机柜采用四个万向滚轮，单个滚轮动态承重不小于350kg,静态承载不小于500kg。 |
| 4 | 供配电系统 | 整体要求 | 各配电单元：UPS、配电盒、电源指示均模块化设计，机架安装便于维护 |
|  |  | 配电模块 | 包含UPS输入、UPS输出、UPS维修旁路开关、防雷保护开关；尺寸≤9U，配电模块至少需要20路IT输出 |
|  |  | 防雷器 | 配电柜配置电源防雷器（浪涌保护器/电涌保护器/过电压抑制器）,其泄放电流能力根据招标要求，响应时间25ns，残压≤1.2kV(C级)，≤2.0kV(B级)，防雷器配置前端断路器保护。 |
|  |  |  | 防雷模块具有遥信功能，防雷器失效可远程监控 |
|  |  | UPS类型 | 机架式安装 |
|  |  | UPS输入电压范围 | 电压输入范围单相80~280V AC或三相138V AC～485V AC |
|  |  | UPS容量 | 20kVA |
|  |  | UPS配置 | 2+0，非冗余设计 |
|  |  | UPS输出功率因数 | 不低于0.9 |
|  |  | UPS防雷 | 6kV/5kA防雷设计，并提供EMC测试报告证明 |
|  |  | UPS效率 | 不小于94.5% |
|  |  | UPS过载能力 | 在125%的额定负载时，可持续5min |
|  |  | UPS认证 | CE认证、CB认证、TUV效率测试、泰尔认证（TLC）、RoHS&REACH&WEEE、抗震（YD5096)、CQC节能认证 |
| 5 | 模块化散热系统 | 内机安装方式 | 机架式安装 |
|  |  | 模块化散热系统配置 | 2+0,非冗余设计 |
|  |  | 制冷量 | 风冷模块化散热系统，制冷量不小于12.5kW |
|  |  | 制冷量调节范围 | 20%~100% |
|  |  | 压缩机 | 直流变频制冷 |
|  |  | 风机 | EC风机 |
|  |  | 电源制式 | 220V/1Ph,50Hz |
|  |  | 送风方式 | 水平送风 |
|  |  | 模块化散热系统风量 | 不小于2600m^3/h |
|  |  | 制冷剂 | R410A，制冷剂预充注 |
|  |  | 外机安装方式 | 落地或挂墙 |
|  |  | 除湿 | 低载无凝露设计，可以使低负载（最低10%）、高湿环境中冷通道的湿度维持在20%～80% |
|  |  | 冷凝水排水 | 标配强排水泵，兼容上下排水 |
|  |  | 走管方式 | 支持上走管或下走管，散热系统内外机接口管路免焊接设计 |
| 6 | 监控系统 | 监控采集器 | 1U，机架安装,提供机房动环提供统一北向接口，便于接入统一网管系统或远程WEB界面监控 |
|  |  | 漏水监控 | 对模块内有水源的地方进行漏水监控 |
|  |  | 烟雾监控 | 实时监测模块内的烟雾状态； |
|  |  | 温湿度监控 | 对模块内环境的温湿度进行监控 |
|  |  | 视频监控单元 | 网络视频输入≥8路、接入能力≥80Mbps； 视频转发能力≥64Mbps、回放下载能力≥64Mbps； 实现与软件定义智能摄像机事件联动：移动侦测、区域入侵、绊线检测、音频异常、视频遮挡、进入/离开区域、快速移动、徘徊检测、过线计数、排队长度、区域人数统计、口罩识别检测； 多路同步回放：支持≥8路 多倍速回放：支持x1/16、1x/8、x1/4、x1/2速度慢进回放操作，支持x2、x4、x8、x16速度快进回放操作,帧进播放； 录像方式：支持手动录像、计划录像、移动侦测、IO告警联动触发的录像 预览模式：1/4/6/8画面 解码性能：≥8MP（4K）：1路@30帧/秒； ≥5MP：2路@20帧/秒； ≥4MP：2路@30帧/秒； ≥2MP（1080P）：4路30帧/秒； ◆与软件定义智能摄像机配套实现目标AI人工智能识别功能：具有行为分析智能功能（入侵检测、越线检测、区域入侵检测、区域离开检测、徘徊检测、快速移动检测）；具有态势分析智能功能（过线统计、排队长度、人群密度、热度图）；具有人脸抓拍/识别功能（人脸参数、口罩识别）；具有普通智能功能（声音诊断、遮挡告警、移动侦测）；支持第三方算法（高空抛物、抽烟识别等定制算法）；支持人脸考勤、回头客分析、客群数据分析；提供相关功能的证明材料。 智能1拖3：支持端边协同，智能算力共享，相机智能一拖三； |
|  |  | 智能摄像机 | 软件定义智能摄像机，支持算法在线加载与升级； 算力≥1TOPS 内存≥0.5GB DDR3 Flash≥512MB SPI NAND FLASH Sensor最大图像尺寸≥2MP 1920(H)*1080(V) Sensor感光面尺寸≥1/2.7" CMOS 最低照度（彩色）:≥0.002Lux(F1.6,AGC ON),（黑白）:≥0.001Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(红外开启) 镜头焦距范围：不低于2.8-12mm 镜头视角范围：不低于水平:36°(T端)~94°(W端);垂直:20°(T端)~50°(W端) 红外灯补光距离≥30m 视频编码格式至少支持： MJPEG/H.264/H.265 视频帧率至少支持：60/50/30/25fps可设置 音频编码格式至少支持：G.711a/G.711u/G.726/OPUS RS485接口≥1个 开关量接口≥1个 以太网络接口≥1个 至少支持两种不同电源类型： DC12V,PoE(IEEE 802.3af)；DC12V,AC24V,PoE(IEEE 802.3af)； 最大功耗:≤10W,典型功耗:≤3.5W 防护等级不低于IP67 防暴不低于IK10 设备防腐不低于C类防腐 车辆识别功能要求：中国大陆牌识别、车身颜色检测、车型检测、车款检测； 车辆事件检测功能要求：机占非检测、非占机检测、违法停车检测、逆行/倒车检测； 交通数据统计功能要求：车流量统计、非机动车流量统计、行人统计； 行为分析功能要求：快速移动检测、越线检测、入侵检测、区域进入/离开检测、徘徊检测、电瓶车检测； 人群态势分析功能要求：排队长度统计、区域人数统计、人流量统计； 目标及人体识别功能要求：目标检测、目标属性检测、目标识别、人体检测； 非机动车流量统计功能要求：机非人检测； |
|  |  | 智能插座 | 支持2路FE接口，采用RJ45带灯端子，10/100M通讯速率；支持4路POE接口，采用RJ45带灯端子，10/100M通讯速率。 |
|  |  | 门锁 | 前后门智能门锁，支持本地钥匙打开可检测门状态，并支持远程开门。 |
|  |  | 监控显示屏 | 统一监控屏，可实现对模块所有动环进行监控；10英寸以上，电容屏，支持多点触控 |
|  |  | 近端通信 | 单个模块支持近端wifi功能，可通过PAD或手机APP软件实现本地监控 |

4.4.23 智慧玻璃幕墙交互系统参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 投射式电容触控屏 | 64英寸，16:10， 长边，背胶，ETD-64B，≥90点触控，长边甩尾T620mm，触控偏差≤0.5mm，28672个传感器数，免驱，支持Arm Reject，环境温度-20℃至+70℃，4点校准，Andriod、Linux、Windows7/8/8.1(32位/64位)程序程序类型； ◆内核级底层驱动程序层级，触摸膜表面≥19mm的钢化玻璃，USB2.0传输方式,只能手指或电容笔触摸，全角度抗强光照射，功率为2W，透光率93%；要求提供相关证明材料； ◆提供第三方权威机构检验报告复印件证明 |
| 成像灰膜 | 厚度100μm，带胶层，透光度不透或93%，对比度2800：1，增益值0.6,视角175度； |
| 软件展示平台 | 互动界面有多种互动展示效果模板可供选择，同时开放的标准接口便于用户自定义开发，制作个性化的界面和模块； |
| 激光投影工程机 | 激光投影机，要求为工程机，高清，标准亮度≥4500流明，标准分辨率1920*1200，光源使用周期≥20000小时 ，支持4K信号输入； |
| OPS主机 | i5-1135G7 CPU，8G内存，128G SSD，mini小机箱； |

4.4.24 指挥中心物联网系统参数要求

| 序号 | 设备 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能照明开关 | 1、Zigbee型3路智能触摸开关，实现灯关定时开关、远程控制等，可用于教室、会议室、办公室等场景。 2、通信协议 ：支持ZigBee自组网通信协议 3、按键控制：3键 4、接线方式 ：单火线供电 5、负载电灯功率：>10W，适用于传统的灯具，如：LED灯、节能灯、电子镇流器日光灯 6、工作环境 ：0℃~+45℃，10~95%RH无凝结 7、智能控制：支持触摸面板上的按键本地控制开关状态；支持Web端、APP端远程控制开关状态；支持定时自动控制开关、设备联动控制开关 8、智能策略：支持在物联网平台设置定时策略，如晚上9点自动关闭大楼灯光设备,无需人工手动关闭；支持在物联网平台设置巡检策略，如管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,此时系统可自动进行巡检并生成巡检报告,便于管理人员优化运维管理； 9、设备管理：支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能开关设备；支持多层维度划分,让管理员任意切换管理范围,划分重点管理区域 |
| 2 | 智能门锁 | 1、通讯方式：支持Zigbee通信协议无线自组网协议，实现APP远程控制、数据传输 2、标准开启方式：密码/卡/机械钥匙，选配开启方式：本地开锁、远程开锁 3、刷卡标准：支持RFID/NFC读卡器功能，能正确识别频率为13.56MHz的支持该协议的电子标签卡，获取ID信息并执行开锁指令，支持ISO14443 type A标准 4、钥匙容量：密码+卡≥200组；开锁记录：≥100条； 5、具备应急电源接口，实现充电宝供电开门和钥匙开门； 6、记忆功能检验：断电后，设定的密码等不会丢失 7、锁芯安全等级：C级最高防盗等级锁芯 8、系统融合：为学生方便进出，支持对接校园一卡通系统，学生只需要利用原有校园卡，就能自动分配到自己的宿舍 9、大数据管理：支持对安全出入进行全溯源，哪一个用户，通过什么方式、具体地点、什么时间、开了哪一个门，保障安全性 10、智慧物联：支持与物联通信网关、物联网控制器实现通信管理，并与其他传感器实现联动通信，包括智能开关、温湿度传感器、智能窗帘、智能空开、监控摄像头等 11、大数据管理：支持对安全出入进行全溯源，哪一个用户，通过什么方式、具体地点、什么时间、开了哪一个门，保障安全性 12.兼容性：为保证系统的统一性，要求和物联网控制器统一品牌。 |
| 3 | 智能门锁配件 | IC卡读卡器，通过USB 接口接在电脑上进行用户IC卡信息采集，并同步到物联网平台及智能门锁中。 |
| 4 | 空气质量传感器 | 1、功能应用：支持甲醛、PM2.5、CO2、TVOC、温度和湿度数据采集与上报 2、测量范围：PM2.5： 0-999µg/m³，±10%； 3、CO2：0-5000 ppm，±50ppm + 5%； 4、温度：0°C - 80°C，±2°C； 5、湿度：0-100%，±5.0%RH； 6、甲醛：0-4mg/m³，±5.0% FS 7、TVOC：150-2000 μg/m³，150 - 600 : ±20 && 15% ，600 - 2000 : ±20 && 20% 8、为保证系统的统一性，要求和物联网控制器统一品牌。 |
| 5 | 智能窗帘电机 | 1.电机要求：保护等级不低于IP20 2.通讯模式：ZigBee（2.4G） 3.电压：AC100V-240V 50/60HZ 4.工作温度：0°C~45°C 5.工作湿度：10~95%RH无凝结 6.设备管理：支持统一管理，在物联网平台可统一管理智能窗帘设备，获取窗帘状态数据、远程窗帘控制 7.移动管理：支持远程移动APP进行窗帘控制，可按需进行窗帘开启、暂停、关闭等操作 8.智能策略：支持在物联网平台设置一键情景管理策略，如一键开启区域内灯光、窗帘 |
| 6 | Zigbee型红外网关设备 | 1、Zigbee型红外遥控器，可遥控市面95%以上的红外接收设备，包括空调、投影仪、电视机、窗帘、灯光等，支持超过8000+以上编码的云端红外码库；可联动物联网平台及物联网设备实现万物互联、智能遥控；遥控距离5-10米，90°全向发射； 2、设备管理：支持远程遥控立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备； 3、通信协议：支持Zibee通信协议，支持学习和控制红外终端； 4、红外遥控：红外频率38KHz，标准NEC协议，内置红外接收管；红外直线距离5~10米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库，支持90°发射；考虑现场环境的复杂性，标配红外延长线来提高遥控稳定性，并实现1对2控制； 5、状态监测：自带电流互感器，支持对电器工作状态进行检测； 6、功耗：低功耗设计，超低功耗设计，待机<1W，峰值5W； 7、工作环境：0℃~45℃，10~95%RH无凝结； 8、兼容性：为保证系统的统一性，要求和物联网控制器统一品牌 |
| 7 | 16A智能插座 | 1.基本规格：国标16A入墙式插座，符合GB/T 2099.1-2008、GB/T 1002-2008国家标准；支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于3520W； 2.按键：通过功能键可进入或退出拒绝远程断电状态、控制通断电； 3.指示灯：通过指示灯能直观判断是否通电、是否连接云平台、是否拒绝远程通断电； 4.无线通信：支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 5.物联特性：支持电量计量、远程控制、通断电控制、传感器间相互联动等特性； 6.设备管理：支持物联网平台统一集中管理，支持设备自定义命名，查看电压、电流、实时功率、LoRa信号强度、最新数据上报时间、设备日志； 7.通断电控制 支持远程对插座强制通电、断电，管理员可通过手机APP或Web管理后台方式；支持定时开关控制，支持单次、每周、每月、每天某时间自动断电上电，并支持循环结束时间；支持平台策略自定义联动，比如在每天18点以后，按键后可以拒绝远程断电，方便员工加班工作； 8.功率限制与告警：支持功率告警设置，超过设定阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知，并联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务 9.节能趋势分析：支持电量统计，支持查看每天、每月、每年的电量统计；支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况；支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析； 10高可靠性：支持当LoRa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用； 11.兼容性：为保证系统的统一性，要求和物联网控制器统一品牌。 |
| 8 | 智能空气开关电源模组 | 1、节能系统配件，作为电源模组，配合物联网空气开关、物联网通讯模组实现与物联网平台的互相联动，包括控制电机转发，向物联网终端提供低压直流电源； 2、额定电流：2.5A（DC12V）； 3、输入电压：AC100V-265V； 4、额定输出电压：DC12V； 5、额定输出电流MAX DC2.5A； 6、防雷击浪涌保护最大泄放电流：15KA； 7、工作环境：-5℃~45℃； 8、安装地点海拔：不高于2000m； 9、安装方式：导轨卡口 ； |
| 9 | 智能空气开关20A | 最大电流20A 1、空开断路器，配合物联网通讯模块、网关可实现与物联网平台的互相联动，包括数据回传及策略控制 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、欠压保护等功能 5、用电量统计，用电大数据对比分析 6、功率限定：超过指定功率时自动断电 7、用电故障或者检测记录 8、支持本地电动控制、本地手动推杆 |
| 10 | 智能空气开关32A | 最大电流32A 1、空开断路器，配合物联网通讯模块、网关可实现与物联网平台的互相联动，包括数据回传及策略控制 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、欠压保护等功能 5、用电量统计，用电大数据对比分析 6、功率限定：超过指定功率时自动断电 7、用电故障或者检测记录 8、支持本地电动控制、本地手动推杆 |
| 11 | 智能空气开关63A | 最大电流63A 1、空开断路器，配合物联网通讯模块、网关可实现与物联网平台的互相联动，包括数据回传及策略控制 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、欠压保护等功能 5、用电量统计，用电大数据对比分析 6、功率限定：超过指定功率时自动断电 7、用电故障或者检测记录 8、支持本地电动控制、本地手动推杆 |
| 12 | 智能空气开关通信模组 | 1、LoRa空开通信模组，实现物联网智能空开与物联网平台的互相联动，包括数据回传及策略控制； 2、节能系统配件，作为通讯模组，配合物联网空气开关实现与物联网平台的互相联动，包括数据回传及策略控制； 3、支持双向互联网通讯； 4、工作电压：AC100V~265V； 5、工作环境：-5℃~45℃； 6、安装地点海拔：不高于2000m； |
| 13 | 10A智能插座 | 1、基本规格： 5孔1位10A插孔，符合GB/T 2099.1-2008、GB/T 1002-2008国家标准； 支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于2500W 2、按键： 通过功能键可进入或退出拒绝远程断电状态、控制通断电 3、指示灯： 通过指示灯能直观判断是否通电、是否连接云平台、是否拒绝远程通断电 4、无线通信支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输 5、物联特性： 支持电量计量、远程控制、通断电控制、传感器间相互联动等特性 6、设备管理： 支持物联网平台统一集中管理，支持查看电压、电流、实时功率、LoRa信号强度、最新数据上报时间、设备日志 7、通断电控制： 支持远程对插座强制通电、断电，管理员可通过手机APP或Web管理后台方式； 支持定时开关控制，支持根据时间计划自动断电上电，并支持循环结束时间； 支持平台策略自定义联动，比如在每天18点以后，按键后可以拒绝远程断电，方便员工加班工作； 8、功率限制与告警： 支持功率告警设置，超过设定阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知，并联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务 9、节能趋势分析： 支持电量统计分析，支持按时间计划对电量进行统计分析； 支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况； 支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析； 10、高可靠性：支持当LoRa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用 11、兼容性：为保证系统的统一性，要求和物联网控制器统一品牌。 |
| 14 | 有无人监测终端 | 1、供电方式：108-305V AC，50Hz/60H 2、通过移动感应、微动感应、呼吸信号监测三重探测技术，综合来判断该空间是否有人 3、工作环境：支持在温度-25℃~+60℃下正常工作；支持在湿度85%（无凝结）环境正常工作 4、物联控制：支持Zigbee通信协议和物联网平台控制 5、自动化运维：可实现教室、会议室等场景的有无人检测功能，物联平台能够根据有无人信息做场景联动，人来开灯、人走关灯，实现自动化管理，避免灯光、空调等资源的浪费 6、为保证系统的统一性，要求和物联网控制器统一品牌。 |
| 15 | 动能开关设备 | 1.通讯协议：433MHZ通信协议； 2.工作类型：回弹式； 3.电源模式：微能量动能自发电，利用人们手指按开关时的习惯性动作将机械能转化为电能，并发射出射频控制信号，无需电池，无需布线； 4.按键数量：6键； 5.使用寿命：>20万次； 6.控制距离：20m室内，80m室外； 7.工作温度：-20℃~+55℃； 8.物联控制：支持与照明、窗帘、空调、投影仪等各种传感器结合，实现智能化“一键即所见”场景模式，可针对性设定上课、下课控制模式； 9.兼容性：为保证系统的统一性，要求和物联网控制器统一品牌。 |
| 16 | 物联通信网关设备 | 1、多合一物联网网关，支持同时并发多种协议，1个RJ45以太网口，支持 PoE 供电； 3、天线类型：内置2.4GHz天线，内置433MHz天线，内置LoRa天线； 4、业务端口：RJ45以太网口≥1个,usb≥1个； 5、供电方式：支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 6、设备功耗：满负荷工作功耗≤10W； 7、工作环境：工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：10%~95%； 8、最大并发数：整机最大接入传感器数量≥120个； 9、低功耗广域网射频：支持125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节； 10、射频功率调节：支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果； 11、设备管理：支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台；支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名； 12、兼容性：支持多种传感器接入，包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器； |
| 17 | 物联网控制器 | - ◆1、千兆电口数≥4，≥1个RJ-45 Console管理口；USB接口≥2; （提供官网截图）； - 2、系统支持自动发现交换机，并实现拓扑自动生成，用户可以通过浏览拓扑视图了解交换机的层次结构和运行状态；3、支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； - 4、支持基于交换机端口组检测设备供电特征，防止仿冒设备接入； - 5、支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业、等主流平台实现用户认证 - 6、支持通过控制器平台关闭终端不必要的端口服务，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； - 支持联动第三方安全平台，如防火墙及态势感知平台等；从接入层交换机实现对风险终端MAC地址进行封堵； - 8、支持自定义时间区域查看交换机攻击事件，包括事件类型、攻击者MAC、攻击设备类型等维度； - 9、支持接入LoRa物联网网关、数据采集器、Zigbee网关、智能插座、温湿度传感器、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器设备 - 10、通过丰富的传感器库，便于整体场景的传感器扩容，该传感器库可兼容多类不同厂家的传感器，如水表、电表、ups、精密空调、一体机、蓄电池监测传感器、噪音传感器 - 11、支持根据数据状态改变进行策略控制，记录并存储设备原始数据报告，比如插座的功率、电压、电流等 - 12、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行空间查看、场景情景策略一键执行、设备远程管理与控制、数据分析查看、巡检任务、空间异常告警提醒与确认处理，简化运维工作量 - ◆13、为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI 5级，提供相应证书复印件 |
| 18 | 物联网交换机 | - 1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥27Mpps/102Mpps； - 2、千兆POE电口≥8个，千兆 SFP光口≥4个； - ◆3、支持M-LAG技术，支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，要求提供工信部或其下属实验室出具的第三方测试报告截图及复印件，测试结果需能证明M-LAG主备协商成功，链路状态正常； - 4、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； - 5、支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； - 6、支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入； - 7、为防备感染病毒终端入网后病毒在内网中扩散，需支持在交换机上创建东西向流量安全策略，实现全网安全风险拦截； - 8、为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007（第二级）》,符合安全交换机标准9、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； - 9、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵； - ◆10、提供交换机入网许可证复印件； - 11、提供交换机3C证书复印件 |
| 19 | 物联网管理授权 | 物联网回传器管理授权，管理本次项目中所有物理网组件，可同时作为本地物联网控制器管理许可和IOT物联云平台管理许可（即私有云版本） |

4.4.25 数字KVM系统参数要求

| 指标项 | 具体功能要求 |
| --- | --- |
| 平台 | ◆KVM切换器要求采用基于IP的KVM协议技术，无需安装软件，使用浏览器即可在校内任意IP网段访问KVM主机，实现对服务器的远程本地化运维管理。本地配置一套17寸折叠显示系统套件用于机房本地操作。（此功能提供相关证明文件） |
| 电源 | 单台KVM装置具备双电源，且电源支持交直流160-240V输入；单台设备具备双10/100/1000M自适应网络接口,双网络接口支持冗余。 |
| 传输 | 服务器与装置之间采用超5类或6类双绞线进行传输，最长支持45m的距离； |
| 语言 | 模块支持中文命名，命名信息存在模块上，当模块所连接的KVM发生变化，名字不会丢失。 |
| 数据传输 | KVM单独使用要求支持虚拟媒体技术。通过用户端工作站本地硬盘、光驱、光盘镜像文件ISO格式、U盘直接给被管理服务器远程安装软件和拷贝数据。 |
| USB | ◆要求KVM模块支持VGA分频功能、USB HUB功能，用户可以在该模块上连接一套键盘鼠标显示器直接对服务器进行操作，而不需拔掉KVM模块。（此功能提供相关证明文件） |
| 接口 | 模块要求支持USB或PS2接口服务器，兼容各种操作系统平台； |
| 音频信号 | 装置应支持基于IP的模拟音频信号传送，在进行KVM会话的同时，能够监听被监管服务器的声音信号，并可以对音频进行开关选择，以决定是否对被监管服务器进行监听； |
| 鼠标功能 | 鼠标同步功能要求支持标准和绝对鼠标同步功能，单双鼠标功能要求在全屏和非全屏情况下均能支持单光标或双光标。 |
| 分辨率 | 装置应支持服务器视频信号整屏显示，远程访问服务器信号分辨率最高支持1920×1080@60hz，支持1680×1050等宽屏分辨率画面色彩要求达到16位真彩色。在不同分辨率服务器之间切换时，自动调节视频大小，无需人工手动调节。 |
| 数据加密 | 要求对鼠标键盘和视频进行128位AES、DES、3DES和SSL（ARCFOUR）可选数据加密； |
| web管理 | KVM装置提供板载WEB管理界面，可以通过IE浏览器直接访问进行操作，管理界面需支持中文与英文两种语言，且本地操作界面与远程相同。 |
| 远程管理 | 系统在远程管理权限分配的时候，可以选择是否将键盘及鼠标左键、鼠标右键的权限分配给用户，以便更精细、更灵活、更安全的进行权限分配。 |
| 通道共享 | 要求支持本地通道和数字通道、数字通道之间的相互共享；数字通道的共享方式支持抢占、完全共享和被动共享。 |
| SNMP管理 | 支持SNMP管理； |
| 指示灯 | 面板指示灯功能要求：每个服务器端口有对应状态指示灯，其他还需电源状态指示灯、网络状态指示灯。 |
| 浏览器 | 要求支持多种浏览器访问； |
| 系统要求 | 要求客户端支持linux操作系统； |
| 升级方式 | 支持多种方式在线升级； |
| 断电保护 | 具有断电保护功能，如果KVM装置掉电或出现故障，仍能保证服务器鼠标、键盘、显示器处于激活状态，换上备份装置后只需连上线缆，即可重新管理服务器，而不影响服务器的正常工作，投标方需说明当KVM装置系统发生故障时的恢复措施。 |

4.4.26 智能布线系统统一管理参数

本次统一管理要求：

◆相对于弱电图纸和弱电布线现状，本次项目涉及到约200个无线AP点位的新增和大量AP点位的移位，中标人必须自行开槽、放管、布线，所有费用必须包含于本次项目总费用中；要求按照统一布线施工标准增加电子配线架、理线架、智能跳线等，并实现智能布线系统的统一管理；要求投标文件提供可兼容的电子配线架、智能跳线的详细品牌型号，投标人必须确保完全兼容，提供厂家出具的与现有系统的兼容性声明函；如无法兼容，可对现有智能布线系统进行替换（须列明替换清单和数量）；

校园现有智能布线系统参数如下：

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 管理间 |  |
| 1 | 24口48芯智能LC光纤配线架（满配光纤适配器） | 规格：1U48芯LC智能光纤配线架 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 结构：抽拉式设计，自带独立的OLED显示系统和可编辑功能。24个端口指示灯设计显示端口工作情况。 功能：智能光纤配线架采用网络在线式POE集中供电和通信管理，独立运行无需辅助设备。显示系统根据通过自带的显示编辑系统对配线架进行信息查询、端口链路定位操作。 所有的数据扫描、采集、告警由配线架自身处理完成。提供24个独立管理端口，模块可自由更换。提供数据、语音等链路的查询定位、端口告警等功能。 箱体：采用厚度1.2mm优质钢。表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件。配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，宽大可叠加的熔接盘，便于维护和维修。 适配器：标准ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE，超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高 认证：若涉及替换，产品须通过中国信息产业部等独立测试机构的检验 |
| 2 | 3米双芯智能单模LC-LC低烟无卤光纤跳线 | 规格：3米智能LC-LC双芯OS2单模9/125光纤跳线 标准：符合ANSI/TIA/EIA 568-B.3以及ISO/IEC 11801标准，阻燃UL94V-0 功能：两端自带LED指示和检测功能，实现对铜缆数据链路的端口查询定位指示、非法操作检测告警功能 性能：连接到光纤配线架及设备的光纤跳线应用支持万兆以太网，光纤跳线最小弯曲半径为3.8CM。所有跳线都在出厂前端接并经过检测 光学特征：@1310nm≤0.45dB / km、@1550nm≤0.3dB / km使用环境温度范围-10-70℃，存储环境-10-70℃。 材料：护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试，内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂。 认证：若涉及替换，产品须通过中国信息产业部等独立测试机构的检验 |
| 3 | 24口智能6类非屏蔽数据配线架 | 规格：1U24口智能6类非屏蔽配线架 标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2 结构：24个独立模块化设计，自带独立的OLED显示系统和可编辑功能。24个端口指示灯设计显示端口工作情况 功能：智能铜缆配线架采用网络在线式POE集中供电和通信管理，独立运行无需辅助设备。所有的数据扫描、采集、告警由配线架自身处理完成。提供24个独立管理端口，模块可自由更换。提供数据、语音等链路的查询定位、端口告警等功能。显示系统根据通过自带的显示编辑系统对配线架进行信息查询、端口链路定位操作 模块：10针独立非屏蔽模块自带直插式平滑防尘门装置以及引线框技术，拱形金针绝构金针下方带有特有的防破坏性按压保护托架，附带的接线端固定后盖可有效的防止接线端脱落和接触点清洁防腐蚀。传输速率≥350MHz条件下的传输要求，最少可插拔1500次以上，IDC触点可卡接22到23AWG线规的导体，接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um镀镍层。 认证：若涉及替换，产品须通过中国信息产业部等独立测试机构的检验 |
| 4 | 1U数据理线架 | 规格：1U 19" 数据理线架 性能：管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线最大50根，电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求，设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观 材料：ABS框架保护架体免受腐蚀和刮伤 |
| 5 | 2米10芯智能6类非屏蔽跳线 | 规格：2米10芯智能六类非屏蔽多股成型软跳线 标准：传输标准ISO/IEC 11801 E级，规格标准FCC第68部分第F节以及IEC-60603-7，RJ45插头聚碳酸酯标准FCC第68部分第F节以及UL-94V-0 功能：两端自带LED指示和检测功能，实现对铜缆数据链路的端口查询定位指示、非法操作检测告警功能，跳线两端自带防误插拔锁扣 性能：可插拔1000次以上，传输速率≥250MHz条件下的传输要求，所有跳线都在出厂前端接并经过检测 电气特性：介电强度为在60HZ条件下100V（有效值）1分钟，额定电流：最大1.5A，绝缘电阻：最小500MΩ接触电阻：最大10MΩ,温度范围：-40℃到+70℃ 认证：若涉及替换，产品须通过中国信息产业部等独立测试机构的检验 |
| 8 | 2米智能RJ45-110非屏蔽语音跳线 | 规格：2米1对智能RJ45-110非屏蔽语音跳线 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5 功能：RJ45-110两端自带LED指示灯，实现对语音链路的端口查询定位指示、端口跳线的断开指示，非法操作检测告警、确认链路插拔检测等功能 性能：RJ45连接头高密度注塑而成接触针为磷青铜50um镀金层,110连接头采用纯铜卡线柱耐用性可插拔2000次以上，所有跳线都在出厂前端接并经过检测 材料：采用4芯0.5mm铜导线，护套PVC阻燃聚氯乙烯 电气特性：介电强度为在60HZ条件下100V（有效值）1分钟，额定电流：最大1.5A，绝缘电阻：最小500MΩ接触电阻：最大10MΩ,温度范围：-40℃到+70℃ |
| 9 | 2米超五类非屏蔽跳线（用于智能配线架的连接） | 规格：2米超五类非屏蔽多股成型软跳线 标准：传输标准ISO/IEC 11801 E级，规格标准FCC第68部分第F节以及IEC-60603-7，RJ45插头聚碳酸酯标准FCC第68部分第F节以及UL-94V-0 性能：可插拔1000次以上，传输速率≥100MHz条件下的传输要求，所有跳线都在出厂前端接并经过检测 材料：插头靴聚碳酸酯，触点材料磷青铜有50um镀金层，PVC符合IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试。 电气特性：介电强度为在60HZ条件下100V（有效值）1分钟， 额定电流：最大1.5A，绝缘电阻：最小500MΩ接触电阻：最大10MΩ,温度范围：-40℃到+70℃ 认证：若涉及替换，产品须通过中国信息产业部等独立测试机构的检验 |
| 智能布线管理 |  |  |
| 1 | 智能布线管理软件系统 | 1、收集网络内所有智能配线架查看配置信息 2、对智能配线架进行参数及端口连接信息配置 3、查询信息点链路信息并定位 4、未配置端口信息插入告警 5、提供整体数据导入导出 6、若涉及替换，产品须具有智能布线管理系统软著证书。 |
| 2 | WEB服务器 | 1U前端热插拔， CPU不低于至强E5 6核，≥2块1T企业级硬盘、RAID 1，内存≥8G，要求出厂预装数据库、操作系统、管理软件 |
| 3 | 智能配件架POE管理器 | 放置于设备间，提供设备间内智能配线架的统一管理和POE接入，每台提供≥16个百兆POE接口、单口最大POE功率≥30W，至少具备≥2个千兆上联口； |

说明：

1、中标人所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品。

2、中标人所供货物不会侵犯任何第三方知识产权。

3、由中标人负责将货物运送至采购人指定的地点并负责安装、调试。

4、中标人所提供的货物必须是符合需求的合法产品，且符合质量检测标准，杜绝三无、假冒和走私产品。中标人使用材料必须具有质量保证书，或符合规定做的试验资料报告。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的材料，否则中标人必须承担由此产生的一切责任。中标人不得将本合同项目转包加工。

招标文件中标有“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“▲”系指实质性要求条款，其余指标为一般参数，不允许负偏离，出现负偏离的将导致投标无效。“◆”表示重要参数，负偏离时技术评分将会重点扣分。

学校要求各投标单位应充分考量整体系统统一性，兼容性以及后期维护的简便性，充分考虑系统稳定性，兼容性和稳定性

核心产品为：48口万兆上行接入交换机、24口万兆上行接入交换机、48口万兆上行PoE接入交换机、24口万兆上行PoE接入交换机（四样核心产品中有二样或二样以上为同品牌则将被认定为同一家供应商）。不同投标人的产品出现同品牌时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下应标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商为成交候选人。

演示要求：

1、云安全服务演示要求：投标人在投标现场演示云安全服务的核心关键功能，须提前搭建好云端安全服务平台环境，并在投标现场自行搭建网络环境远程接入进行相关功能演示，演示内容根据评分标准逐条演示。

技术参数演示要求如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数演示要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云安全服务演示 | 展示按周、按月维度的安全服务报告，并以邮件形式发送至用户注册邮箱功能。需清晰呈现如下信息：①服务时间；②失陷主机数量及详情；③威胁防护次数及趋势；④攻击源数量及趋势；⑤恶意文件数量及趋势；⑥网络应用层流量基于用户、应用维度的分布情况。 |
| 2 |  | 演示针对安全事件进行自动化分析聚合，精准识别真实攻击，并形成最终需要处置的外部攻击源、失陷主机、恶意文件等专项风险，并联合安全防御节点进行封禁拦截的功能。 |

2、为保障实际需求的使用以及客观真实的模拟出指挥中心物联网系统环境，要求投标人在投标现场演示物联网控制器、物联通信网关设备、物联网交换机的关键功能，演示内容根据评分标准逐条演示。

技术参数演示要求如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数演示要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物联网控制器 | 在物联网控制器管理平台上支持创建有线网络的东西向流量安全策略；在创建完成后，可实现内网安全防护，并呈现基于逻辑分区的安全风险状态统计，包含但不限于保护了的终端数量、拦截终端数量、攻击终端数量，以及上述终端明细情况。 |
| 2 | 物联通信网关设备 | 为保障更好的物联联通性，并简化实施部署，物联通信网关设备同时支持Zigbee、433、LoRa通信协议。 |
| 3 | 其他 | 为保障物联网系统的稳定性，需展现物联网控制器、物联通信网关设备、物联网交换机为统一品牌。 |

## 备注：请个投标单位做好相应防疫措施，具体防疫要求根据各地区实行。

## 五、商务要求

1、项目实施期限：本项目要求在2022年8月15日前完成。

2、投标单位应有完整的售后服务体系，可以指导采购人一定程度的基础性培训。

3、本项目的所有软、硬件(如线缆、管线、软件、硬件、模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。

4、所投产品需为原厂全新产品，2022年1月份后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与学校现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

5、投标方及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。

6、主要设备及材料，如无特殊说明，所有硬件和软件设备提供3年质保期，7*24小时原厂质保和售后现场技术服务，需提供原厂针对本项目授权函及质保函。设备故障24小时响应，维修期间提供备用产品。招标参数中要求提供截图或其他证明材料的，应在投标文件中提供相应证明材料，同时应在预中标5日内提供加盖原厂公章的该证明材料原件（投标文件中须提供相应承诺函，不承诺也须提供不承诺函，格式自拟）。

7、所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

8、团队人员要求：团队结构合理，人员稳定，团队人员经验丰富，技术能过硬，实施人员需具有相应技术能力认证证书。

9、投标单位应对采购需求及项目背景充分理解，有完整的设计和实施方案，若投标人需进行现场勘查，则应提前一天联系采购人，并自行前往

。

10、投标人要求：投标单位有相应成功案例。

11、投标人需在项目验收合格后提供一年的人员驻场服务。

12、投标人具有信息化相关体系证书以及其他相关管理体系认证证书。

13、相对于弱电图纸和弱电布线现状，本次项目涉及到约200个无线AP点位的新增和大量AP点位的移位，中标人必须自行开槽、放管、布线，所有费用必须包含于本次项目总费用中；要求按照统一布线施工标准增加电子配线架、理线架、智能跳线等，并实现智能布线系统的统一管理；要求投标文件提供可兼容的电子配线架、智能跳线的详细品牌型号，投标人必须确保完全兼容，提供厂家出具的与现有系统的兼容性声明函；如无法兼容，可对现有智能布线系统进行替换（须列明替换清单和数量）；

14、质保时间：所有硬件和软件设备提供3年。

15、验收：采购人将按照招标文件、中标人投标文件、相应的法律法规等对本项目进行验收，

16、支付方式：在合同签订后5个工作日内，中标人向采购人支付合同总金额2.5%的履约保证金，项目验收合格后，履约保证金10个工作日内无息退还。

合同签订后5个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的40%；

货物及设备在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后10个工作日内，支付合同金额的60%。

# 第四部分 评标方法

## 评标办法前附表

| 序号 | 评价指标 | 评标标准 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体方案 | 对项目背景及建设内容充分分析，了解透彻，对采购需求充分理解，对本项目中存在的重难点分析全面，且有合理可行的解决方案2-0分。 | 2 | / |
| 2 | 技术指标 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足采购文件要求（按采购需求部分“采购清单及规格要求”）；本次投标所提供的软硬件产品的主要性能指标应满足本次招标的基本参数要求，全部满足基本参数要求的不扣分。 对于不满足主要性能的参数产品将进行扣分处理（除技术参数演示要求），“◆”项技术指标负偏离每一项扣减3分，采购需求“招标清单和规格要求”“详细参数要求”中其他要求每有一项负偏离扣1分，“◆”项技术指标负偏离7项及以上投标无效，其他要求负偏离20项以上投标无效。 （“◆”项技术指标各投标单位需要提供产品的检测报告或产品说明书或相关证明材料作为核对的依据，不提供可能会被评审小组认定为负偏离，后果自行承担）。 | 22 | / |
| 3 | 云安全服务演示 | 云安全服务演示内容：要求投标人在投标现场演示云安全服务的核心关键功能。（投标人须提前搭建好云安全服务平台环境，并在投标现场自行搭建网络环境远程接入进行相关功能演示。投标人未提供现场演示的，演示分得0分；只提供PPT演示、视频演示或者WEB界面演示的，演示分得0分） | / | / |
| 4 |  | （1）展示按周、按月维度的安全服务报告，并以邮件形式发送至用户注册邮箱功能。需清晰呈现如下信息：①服务时间；②失陷主机数量及详情；③威胁防护次数及趋势；④攻击源数量及趋势；⑤恶意文件数量及趋势；⑥网络应用层流量基于用户、应用维度的分布情况。演示满足上述全部要求的得2分，否则不得分； | 2 | / |
| 5 |  | （2）演示针对安全事件进行自动化分析聚合，精准识别真实攻击，并形成最终需要处置的外部攻击源、失陷主机、恶意文件等专项风险，并联合安全防御节点进行封禁拦截的功能。演示满足上述全部要求的得2分，否则不得分； | 2 | / |
| 6 | 物联网系统演示 | 物联网系统：为保障实际需求的使用，要求投标人在投标现场演示物联网控制器、物联通信网关设备、智能照明开关、物联网交换机的关键功能（投标人需提供现场搭建环境进行演示，演示样品型号需与所投产品保持一致。投标人未提供现场演示的，演示分得0分；只提供PPT演示、视频演示或者WEB界面演示的，演示分得0分） | / | / |
| 7 |  | （1）为保障物联网系统的稳定性，需展现物联网控制器、物联通信网关设备、物联网交换机为统一品牌；演示满足上述全部要求的得2分，否则不得分； | 2 | / |
| 8 |  | （2）在物联网控制器管理平台上支持创建有线网络的东西向流量安全策略；在创建完成后，可实现内网安全防护，并呈现基于逻辑分区的安全风险状态统计，包含但不限于保护了的终端数量、拦截终端数量、攻击终端数量，以及上述终端明细情况。演示满足上述全部要求的得1分，否则不得分； | 1 | / |
| 9 |  | （3）为保障更好的物联联通性，并简化实施部署，物联通信网关设备同时支持Zigbee、433、LoRa通信协议。演示满足上述全部要求的得1分，否则不得分； | 1 | / |
| 10 | 技术解决方案 | 提供无线AP信号覆盖效果仿真图、无线AP放置位置建议图、网络拓扑图等图纸得2分； | 2 | / |
| 11 |  | 图纸科学、合理，符合学校实际情况1-0分。 | 1 | / |
| 12 |  | 提供指挥中心效果图（包含一体化机柜系统、智慧玻璃幕墙交互系统、弧形柔性大屏显示系统）得1分 | 1 | / |
| 13 |  | 效果图科学、合理，符合学校实际情况2-0分。 | 2 | / |
| 14 |  | 针对集团校的实际情况和特点，对整体网络架构、网络管理、网络运维提出针对性解决方案。2-0分。 | 2 | / |
| 15 | 组织实施方案 | 提供供货、安装调试方案并符合采购需求，且方案科学、合理。2-0分； | 2 | / |
| 16 |  | 提供功能测试、试运行及验收方案并符合采购需求，且方案科学、合理。2-0分； | 2 | / |
| 17 |  | 提供培训计划并符合采购需求，且方案科学、合理。1-0分； | 1 | / |
| 18 |  | 提供项目实施进度保障措施方案、项目质量保障措施方案并符合采购需求，且方案科学、合理。2-0分； | 2 | / |
| 19 | 衔接方案 | 提供本次新增点位（涉及到约200个无线AP点位的新增和大量AP点位的移位）配套的智能布线系统与校园现有智能布线系统实现统一管理的，得1分； | 1 | / |
| 20 |  | 衔接方案合理可行2-0分（须提供具体的衔接方案，以及具体产品品牌型号清单和数量，不提供不得分） | 2 | / |
| 21 | 网络安全方案 | 整体网络运行、维护方案科学合理，切实考虑学校整体网络建设情况的2-0分。 | 2 | / |
| 22 | 项目组人员情况 | 项目组成员结构合理、经验丰富2-0分；需提供人员职能分配表。 | 2 | / |
| 23 |  | 提供1年1人的驻场服务要求得1分（提供证明材料）； 驻场人员经验丰富，专业能力过硬1-0分； 提供驻场人员清单、社保、经验证明材料等，不提供相关材料的本项不得分。 | 2 | / |
| 24 |  | 拟派项目组实施人员具有网络工程师（例如H3CSE/HCIP/CCNP证书或同等及以上证书同等及以上证书）。提供1名工程师同类证书得0.5分，最高得2分； 注：要求提供证书并提供持有人最少近3个月公司在职社保证明。 | 2 | / |
| 25 | 售后服务方案 | 投标设备厂商具有快速售后服务能力，确保在发生故障时可以技术维修，提供网点地址和服务电话（符合得1分，不符合不得分）。 | 1 | / |
| 26 |  | 提供7*24小时技术服务支持，公布多渠道对接方案科学、合理，符合采购要求得1分。 | 1 | / |
| 27 |  | 投标人须有售后服务服务能力，拥有常驻服务和技术支持机构以及专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应,提供专业技术队伍名单和项目组人员职能分配表。2-0分； | 2 | / |
| 28 | 合理化建议 | 提供合理化售后方案建议和服务方案建议。2-0分； | 2 | / |
| 29 | 投标人情况 | 投标人具有ISO9001质量管理体系证书（0.5分）。 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（0.5分）. 投标人具有ISO14001环境管理体系证书（0.5分）。 投标人具有ISO45001或OHSAS18001职业健康安全管理体系证书（0.5分）。 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书（1分）。 提供证书复印件并加盖公章，认证范围须包含本项目相关工作内容。 | 3 | / |
| 30 | 业绩情况 | 截止投标时间前三年，投标人承担类似校园网络项目建设情况。每提供一个案例得1分，最高得3分。依照提供的合同、合格的用户验收合格报告，缺一或不提供不得分 。 需提供相应的合同、合格的用户验收报告，证明材料中需体现项目名称和内容，项目时间，以及项目签订双方（体现公章）。 | 3 | / |
| 31 | 报价 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 一、评标办法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，杭州市中策职业学校钱塘学校以公开招标方式对杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设项目进行了采购。经评审委员会评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经杭州市中策职业学校钱塘学校(以下简称：甲方)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2甲方在政府采购合同中约定预付款，预付款比例为合同金额的30％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的30％。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不低于10%。甲方可以根据项目特点、乙方信用等实际情况提高预付款比例，最高预付比例可以达到50%。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务-【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款 条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额5%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额2%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额5%。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号，具体合同签订由采购人和投标人根据投标文件内容最终确定（以最终签订合同为准）。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.7 |  |
| 1.7 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.2 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| 2.20.1 |  |
| 2.20.2 |  |
| 2.22 |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………………………（页码）

说明：（1）根据《浙江省财政厅关于简化供应商信息登记和试行供应商诚信管理的通知》浙财函〔2020〕298号文件，供应商提供书面承诺的，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料。

（2）以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供上述（1）、（2）的基本资格文件；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的投标人确定该联合体的资质等级。

（3）享受政府采购政策的联合体须按规定提供相关证明材料。

（4）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，允许其独立参加政府采购活动。

- 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市中策职业学校钱塘学校、浙江天弘招标代理有限公司：

我方参与杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设【招标编号：THZB-22KE35012】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

- 二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设【招标编号：THZB-22KE35012】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设【招标编号：THZB-22KE35012】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

。

三、质量

。

四、价款或者报酬

。

五、违约责任

。

六、争议解决的办法

。

七、其他

中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：     年  月   日

说明：1、专门面向中小企业采购项目，供应商应提供《中小企业声明函》等证明材料。中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》证明材料的，视为小微企业。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

监狱企业参与政府采购活动的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件证明材料的，视为小微企业。

2、大企业与中小企业组成联合体以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议中中小企业合同金额应不低于资格要求规定的比例。提供联合协议、联合体成员单位中小企业声明函等证明材料。

3、大企业以分包形式参加政府采购活动的，分包意向协议中中小企业合同金额应不低于资格要求规定的比例。提供分包意向协议、分包单位中小企业声明函等证明材料。

4、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业（监狱企业、残疾人福利单位）或联合体不得将合同分包给大中型企业，中型企业（监狱企业、残疾人福利单位）或联合体不得将合同分包给大企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相关政策。

6、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7、组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

- 三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

- （6）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、投标函

杭州市中策职业学校钱塘学校、浙江天弘招标代理有限公司：

我方参加你方组织的杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设【招标编号：THZB-22KE35012】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

- 授权委托书

- （适用于非联合体投标）

杭州市中策职业学校钱塘学校、浙江天弘招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设【招标编号：THZB-22KE35012】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：    年    月    日

- 授权委托书

- （适用于联合体投标）

杭州市中策职业学校钱塘学校、浙江天弘招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设【招标编号：THZB-22KE35012】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

- （适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

签发日期：    年    月    日

- 三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设【招标编号：THZB-22KE35012】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：    年    月    日

- 四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设【招标编号：THZB-22KE35012】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

。

三、质量

。

四、价款或者报酬

。

五、违约责任

。

六、争议解决的办法

。

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| ... | ... | ... | ... |

- 六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

# 备注：

# 各投标单位需根据采购需求列明相关内容，技术指标内容如果未列明品牌及具体参数，或未按要求提供相关证明材料的，可能会被评审小组认定为负偏离，并扣分，其后果投标单位自行承担。

- 2、对招标清单中参数要求以及后附的详细参数要求均须作出逐条应答。

- 3、须提供相关承诺函的请自行拟定承诺函格式。

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：投标人需列明技术偏离与商务偏离。

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市中策职业学校钱塘学校、浙江天弘招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）投标响应函……………………………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………………（页码）

（3）缴纳采购代理服务费承诺书…………………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

杭州市中策职业学校钱塘学校、浙江天弘招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设【招标编号：THZB-22KE35012】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 质保（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

- 三、缴纳采购代理服务费承诺书

浙江天弘招标代理有限公司：

我单位在贵公司组织的杭州市中策职业学校钱塘学校（采购人）杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设（项目名称）（项目编号：THZB-22KE35012）之标项     的招标中若获中标，我单位保证按招标文件投标须知前附表的规定，向你公司即浙江天弘招标代理有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

开具发票信息 □ 增值税普通发票 □ 或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：

投标人全称（电子签名）：

日   期：       年    月    日

- 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

- 附件

- 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

杭州市中策职业学校钱塘学校、浙江天弘招标代理有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设项目【招标编号：THZB-22KE35012】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 杭州市中策职业学校钱塘学校校园网络系统建设 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。