临安区图书馆城市书房智能信息系统及设备采购项目

竞争性磋商采购文件

（全流程电子）

文件编号：临【2020】2221号

项目名称：临安区图书馆城市书房智能信息系统及设备采购项目

采购人：杭州市临安区图书馆           （盖章）

代理机构：中纬工程管理咨询有限公司     （盖章）

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

发出日期： 2020 年 10 月

目    录

第一章    采购公告………………………………………3

第二章    投标人须知……………………………………6

第三章    评标办法及评标标准…………………………15

第四章    采购需求………………………………………19

第五章    政府采购合同主要条款………………………40

第六章    磋商响应文件格式……………………………45

- 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经采购单位负责人同意，临安区政府采购办批准，中纬工程管理咨询有限公司受杭州市临安区图书馆的委托，现就临安区图书馆城市书房智能信息系统及设备采购项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格供应商前来投标。

一、采购项目编号：临【2020】2221号

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标项目概况

| 序号 | 采购内容 | 预算金额 | 最高限价 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临安区图书馆城市书房智能信息系统及设备采购项目 | 77.8万元 | 77.8万元 | 详见第四章 |

四、合格响应人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业。由评标委员会对投标人信用记录情况进行核实。

2.不允许联合体投标。

五、投标报名

本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47）。

六、招标文件的获取时间及地址：

1、获取时间：公告发布时间至投标截止时间，本项目于2020年11月9日09时00分投标截止。

2、获取地址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn);

3、获取方式：自行下载获取电子采购文件。

4、招标文件售价：免费

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”，依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。（注：未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

七、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

八、投标截止时间：2020年11月9日09：00时。

九、投标地点：政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn

十、开标时间：2020年11月9日09：00时。

十一、开标地点：政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn

十二、投标保证金：本项目不收取投标保证金

十三、其他事项

1、质疑和投诉：

（1）供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监管部门提起投诉。

（3）质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（4）未按磋商公告规定获取磋商文件的潜在供应商不得对磋商文件提出质疑。

（5）采购代理机构质疑受理：

接收质疑函的方式：书面形式（当面或邮寄送达）

联系部门：招标办（洪洋）

联系电话：0571-63716381

通讯地址地点： 临安区锦城街道钱王大街512号

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

3、采购信息发布媒体：

浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、

杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/）。

十四、业务咨询：

1、采购人名称： 杭州市临安区图书馆

联系人： 李主任

联系电话： 0571-23660018

地址： 杭州市临安区衣锦街321号

2、采购代理机构名称：中纬工程管理咨询有限公司

业务联系人： 桑春华   联系电话： 18968036893

质疑答复人：  洪洋    联系电话：0571-63715687

地址： 临安区锦城街道钱王大街512号

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

地址：临安区临天路1950号

中纬工程管理咨询有限公司

2020年 10月 26日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《竞争性磋商公告》三 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | □ 强制采购节能产品 ■ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 4 | 环境标志产品 | ■ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 5 | 促进中小企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 4、凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。咨询电话：63728425。联系方式见采购文件末的附表（政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表）。 |
| 6 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品： | 否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 10 | 是否提供演示 | 否 |
| 11 | 是否提供样品 | 否 |
| 12 | 投标文件形式及要求 | 1. 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 2. “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3. “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，后缀格式为.bfbs，其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用，不强制要求提交。） |
| 13 | 投标文件份数及组成 | 1.一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs）。 2.每份电子投标文件应包括资格文件、商务技术文件和报价文件三部分内容。 3.如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件三份，采用胶装，不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 14 | 电子加密投标文件的递交 | 供应商应当在投标、响应截止时间前完成投标、响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标、响应文件。补充或者修改投标、响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标、响应截止时间前未完成传输的，视为撤回投标、响应文件。投标、响应截止时间后递交的投标、响应文件，电子交易平台应当拒收。 |
| 15 | 备份投标文件的递交 | 供应商可以在投标、响应截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标、响应文件，以便标书解密异常时应急使用。 1.备份投标文件密封要求：供应商须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标、响应截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1.开标后，各投标供应商代表应当在30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。（建议使用谷歌浏览器，使用其他浏览器可能发生无法解密等未知情况。） 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如果递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将 “备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效）；投标供应商如果未递交“备份投标文件”的，视为撤回投标、响应文件。 |
| 17 | 开标程序注意事项 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。 2..结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理 机构经办人邮箱（邮箱地址：363981861@qq.com ， 联系人：桑工 ， 电话：18968036893）； 3.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 4.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 19 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网/临安区政府采购网/杭州市公共资源交易网发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 20 | 合同签订时间 | 中标供应商应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，并与采购人签订合同后, 2日历天内将合同原件扫描件电子版发给采购代理机构，用于合同备案。 |
| 21 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 22 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付），详见采购需求。 |
| 23 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 24 | 招标代理费 | 【成交价*1.5%】*中标价相应折扣，由中标单位支付，费用在发出成交通知书前付清。中标服务费参照《浙江省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（浙价服[2003] 77号），根据临财发【2019】174号文件有关规定收费标准执行。（中标价低于100万元的，按不高于收费标准的80%折扣收取；中标价为100万元至500万元的，按不高于收费标准70%收取。若收费标准不足3000元的，可按不超过3000元标准收取。） |
| 25 | 质疑和投诉 | 各参加政府采购活动的供应商认为本采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 26 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次磋商文件中项目的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购代理机构”系指组织本次采购的中纬工程管理咨询有限公司。

2.“投标人”系指向采购机构提交磋商响应文件的单位。

- “采购人”系指委托采购机构采购本次项目的杭州市临安区图书馆。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的活动策划以及其他类似的义务。

- （三）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（磋商文件有其他规定的除外）。

- （五）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （六）质疑

质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购机构将不予受理。

- （七）磋商文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在响应文件递交截止日5天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购代理机构将在规定的时间内发出书面更正公告。

2.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、磋商响应文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件为电子投标文件。

电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

- 磋商响应文件的组成

磋商响应文件由资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部分组成。(电子投标文件中均须加盖供应商公章（或采用CA电子签章。)

- 资质文件（不含报价）

- 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度的财务状况报告或报表（新成立的公司，必须提供情况说明），若2019年财务报表未出，可用2018年的；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备及专业技术能力的承诺（附件一）；

- 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：提供纳税证明、社保缴纳证明（含最近一季度）；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明（附件二）；

- 提供自采购公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图；

- 法定代表人授权委托书（附件三，附法定代表人及授权委托人的身份证复印件）。

注：以上目录是编制资质文件内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

2.技术及商务文件（不含报价）

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标人情况介绍（含企业简介、技术力量、在职人员、经营场所、机构规模、优势、经营状况等）；

（3）同类项目案例的业绩证明（业绩情况一览表、相关证明材料等）

（4）技术响应表；

（5）项目组织实施方案；

（6）本地化服务能力；

（7）培训服务方案；

（8）维修响应时间承诺；

（9）售后服务优惠承诺；

（10）建设性承诺；

（11）商务响应表

（12）软件系统稳定性证明；

（13）项目实施人员配备表

（14）供应商认为需要提供其他技术文件或说明

注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

3.报价文件：

（1）响应函

（2）磋商报价一览表（首次报价）

（3）报价组成分析表

（4）小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函及相关资料（如有）

（5）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

- （二）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位，磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.磋商响应文件只允许有一个报价，报价应按磋商文件中相关附表格式填报。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括为本项目所投入的服务费、人工费、材料费、设备费、交通费、管理费、税费、招标代理费等一切费用。

- （四）磋商响应文件的有效期

1.自投标截止日起90天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.成交供应商的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）磋商响应文件的签署和份数

1.电子投标文件应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

- 三、开标

1.招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。

2.电子招投标开标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.2.评标委员会对资质文件和技术及商务响应文件进行评审；

2.3在系统上公开资信技术评审结果；

2.4开启报价文件，进行N轮磋商谈判报价，磋商响应方应在规定的时间内提交报价；

2.5评标委员会对报价情况进行评审；

2.6在系统上公布评审结果。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

3.1若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

2.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布采购公告的网站上，进行1个工作日的预成交公示。

- 3.质疑：相关投标人如对采购结果有异议需提出质疑的，应当在预成交公示结束前以书面形式向采购机构提出。

4.质疑处理：相关投标人提出质疑后，采购人有权要求成交候选人提供相关证明材料。

（二）采购人依法确定成交人后，采购机构以书面形式发出《成交通知书》。

- 六、合同授予

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人拖延、拒签合同的,取消成交资格。

- 七、货款的结算

1、合同履行完毕，完成安装调试，需方根据合同进行验收，验收合格后五个工作日内，采购人向成交供应商支付合同价款的95%；其余合同总价的5 %作为质量保证金。待保质期满三年期满后无质量问题五个工作日内一次付清。

2、乙方在结算合同价款时须提供正式税务发票。

八、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条　有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混传；

第三章  评标办法及评标标准

第一条  磋商按下列程序进行：

（一）依法组建磋商委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）资信、技术评审；

（五）报价评审

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由3人以上（含）奇数的人员组成的磋商小组，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开资信、技术文件，再开报价文件。满分为100分，其中资信商务和技术分占70分，报价分占30分。

本项目为电子评标，投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

第五条  本项目采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商。

第六条  政府采购支持中小企业发展：给予小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；给予中型企业产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 资信及商务、技术评分表（70分）

| 序号 | 评审 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术及商务分 |  |  | 57分 |
| 1 | 技术 性能 | 1、任何一项不可偏离（▲条款指标）的性能指标或者技术指标低于磋商文件要求的，投标无效；不可偏离指标与招标需求基本一致的，得基本6分； 2、不满足磋商文件需求参数一般参数的技术条款，整体性能、技术参数、技术规格，每不满足一项扣1分，总减分不得超过10分。 3、不满足磋商文件需求参数的中★标识的技术条款，整体性能、技术参数、技术规格，每不满足一项扣2分，总减分不得超过20分。 | 36分 |
| 2 | 组织 实施 方案 | 1、根据项目实施过程中项目进度、安全保障措施、质量保障措施和方案，特别是突发事件下的应急措施和方案的合理性、科学性和可行性等：打分0-4分 2、根据投标人提供的系统设计思路和方案的全面性、科学性、逻辑性及合理性以及是否能够满足现有的设备兼容性等：打分0-1分。 3、确保项目整体实施的组织班子和人员：0-2分 4、确保供货的组织措施：0-1分 5、投标人提供的安装、调试、验收方法或方案合理可行性：打分0-1分 提供组织人员的相关证书、身份证复印件及个人社保证明。 | 9分 |
| 4 | 售后服务与各项承诺 | 1、售后服务优惠承诺（2 分）。售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得 2 分，售后服务不全面或优惠不明显的,得 0.2-1 分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； 2、操作培训（2 分）。对采购人的操作培训方案全面、可操作性的得 2 分，不全面或缺少可行性的得 1 分。 3、本地化服务能力（2 分）。投标人售后服务网点在杭州市区范围内的，并且与投标人具备投资控股关系得2分；售后服务网点设在浙江省内其他县（市）的或设在采购人所在市区范围内，但与投标人不存在投资控股关系的得 1分；（服务网点需提供售后服务协 议、营业执照等相关证明材料） 4、维修响应时间（2 分）：接到采购人报修通知（电话、电传等）后 5 小时现场响应得 1 分，每减少 1小时加 0.5 分，最高得 2 分； 5、质保期后使用服务承诺；（0～1 分） 6、投标人提出的对采购项目有建设性的承诺。（0-1 分） | 10分 |
| 5 | 质保期 | 本项目质保期要求为 3 年，每增加一年加 1 分，最高得 2 分。 | 2分 |
| 资信及其他分 |  |  | 13分 |
| 6 | 企业 业绩 | 2017年1月1日以来浙江省范围内类似项目业绩情况（业绩中必须包含：自助借还书机、RFID安全门、24小时门禁联动系统和图书馆智能控制管理系统），每提供一个得1分，满分5分。需提供中标（成交）通知书、合同复印件及验收报告复印件。 | 5分 |
| 6 | 软件系统稳定性证明材料 | 为确保系统稳定性，投标人需提供系统成熟稳定性的资料包括：（1）自助借还系统软件、（2）24小时自助图书馆门禁联动系统软件、（3）书房大数据统计分析平台、（4）rfid设备监控平台软件的相关成熟性证明的资料，如软件著作权证书或其它有说服力的证明材料，每提供一项得1分，满分4分。 提供证书复印件证明 | 4分 |
| 7 | 企业产品资质 | 1、投标产品（核心设备、主要原材料等）列入国家环保产品目录得 1分 2、投标产品（核心设备、主要原材料等）列入国家节能产品目录得 1分 提供证书复印件 | 2分 |
| 8 | 标书 质量 | 投标文件编制完整，格式规范、符合招标文件要求的得2分，存在其他错漏的，每项（次）扣 0.2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 | 2分 |

评分标准中需提供的证明文件，投标文件中需提供原件扫描件或复印件加盖单位公章，未提供扫描件或复印件的不得分。

各响应人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。评分时保留小数2位,小数点采用四舍五入方法。

- 第六条  评标步骤

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效投标：

1）电子投标文件解密失败的；

2）投标人未能提供合格的资格文件；

3）投标人应盖公章而未盖公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整；

4）磋商响应文件内容虚假的；

5）磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的；

6）磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

7）投标有效期等不能满足磋商文件实质性要求的；

8）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1）明显不符合磋商文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

3）不响应或者擅自改变磋商文件实质性要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的。

- 竞争性磋商：磋商小组根据磋商文件规定的评分办法对各磋商供应商进行评分，并告知各磋商供应商在规定时间内填写最终报价。

3、报价得分（30分）

1）全部报价中，超过最高限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分30分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100]的计算公式计算。

- 4、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

5、在报价评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）谈判报价超出最高限价的；

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应磋商响应文件要求的谈判将被视为无效）。

第七条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  磋商响应文件的澄清

对磋商响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作网上确认并作为磋商响应文件的补充部分。

第九条 成交候选人推荐

磋商小组将对磋商响应方的方案、企业综合能力、对项目的投入等方面进行谈判和综合评审，对实质上响应磋商文件的响应方，根据最终有效报价、技术服务方案、综合实力等情况，形成评审意见。

按综合得分高到低的顺序进行排列，得分最高的为中标供应商，如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相联同的，技术性能得分高者为中标供应商。

第四章 采购需求

一、	采购内容：

本次招标为临安区图书馆城市书房智能信息系统及设备采购项目，包括设备供货、运输、安装、调试、售后服务等，其中包括（但不局限于以下内容）：

	1、货物的供货

	2、货物的包装运输、装卸、安装、调试

	3、货物验收

	4、售后服务

二 、设备采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助借还书机 | 3 | 套 |  |
| 2 | 自沉降还书箱 | 3 | 台 |  |
| 3 | 单通道RFID安全门 | 3 | 套 |  |
| 4 | 24小时自助图书馆门禁联动系统 | 2 | 套 |  |
| 5 | 刷卡开门自动感应玻璃移门 | 1 | 套 |  |
| 6 | 书房大数据分析统计平台 | 4 | 套 |  |
| 7 | 图书馆管理系统接口 | 4 | 套 |  |
| 8 | 高清摄像机 | 18 | 个 |  |
| 9 | 硬盘录像机 | 3 | 套 |  |
| 10 | 16口千兆交换机 | 3 | 个 |  |
| 11 | 5口千兆交换机 | 4 | 个 |  |
| 12 | 无线路由器 | 4 | 个 |  |
| 13 | 1米机柜 | 2 | 个 |  |
| 14 | 图书馆智能控制管理系统 | 2 | 套 |  |
| 15 | 图书消毒机 | 3 | 台 |  |
| 16 | 电子借阅机 | 4 | 套 |  |
| 17 | 图书馆RFID系统平台 | 1 | 套 |  |
| 18 | 系统集成及辅材（4个书房） | 4 | 套 |  |

三、功能及技术参数

- 1、自助借还书机

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、RFID读写器电磁辐射必须遵守国家法律要求，须符合国际标准13.56MHZ/ ISO15693、ISO18000-3 2、所投设备整体可作为立式自助借还书机进行使用，也可作为台式机使用。 3、可以非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 4、▲必须保证与图书馆现用的图书管理系统无缝连接。 5、▲支持图书馆使用的RFID读者证、二代身份证、市民卡以及图书馆现有和其他指定的读者证等功能。与支付宝信用分绑定，扫动态二维码授权登陆自助借还系统。 6、系统有读者可选择的借还、续借、借阅查询等功能，可以按照实际需要增添部分功能。 7、系统支持多本借还书，支持可由用户设置的凭条打印。 8、★设备必须具有LED引导指示灯，LED与设备采用一体化设计（非外置），LED指示灯与设备整体无缝衔接。同时指示灯须具有引导读者进行借还操作的功能，打印口出纸时，LED灯提示读者取纸。 9、可根据图书管理系统需要设置为要求用户输入密码。 10、读者自助操作的实时记录日志功能。 11、具备安全设计，杜绝借还过程中出现漏读、误读现象。 12、系统必须提供准确的工作统计，如交易数量、交易类型、成功与否的交易统计等。 13、设备在空闲时可自动播放使用帮助视频或其它设置内容。 14、提供可调控音量的语音提示操作的功能。 15、内置打印机有缺纸报警功能并能在系统界面进行提示。 16、设备可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备，同时外观无读者可利用的任何接口。 17、系统拥有远程监控和诊断功能。 18、设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 19、系统必须提供自动续连功能，在网络短暂故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务。 |
| 技术要求 | 1、响应速度：不少于每秒5个标签（图书厚度为25mm）。 2、识读性能：读写距离可达15cm以上 3、通信接口：USB或RS232、RJ45，百兆自适应网口。 4、主触摸显示屏：≥22寸 5、工控电脑：不低于四核CPU，4G DDR3，500G HDD，Windows 7 专业版 6、工作温度：温度0℃～50℃，相对湿度5%～95%，室内。 7、机体材质：冷轧钢板，汽车烤漆工艺 8、支持读者证类型：ISO15693 、ISO14443A、市民卡、身份证、支付宝信用借阅及图书馆现使用的RFID读者证 9、▲本次投标自助借还机、还书箱、RFID安全门、24小时自助图书馆门禁联动系统品牌统一。 |

- 2、自沉降还书箱

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能介绍 | 中转存放归还图书，可在图书重力作用下自行适度沉降。 |
| 技术参数 | 1、单个容量: 不小于100 本。 2、尺寸: 根据图书馆要求（通用长、宽、高：720×610×800mm，正负偏差≤10mm） 3、层板自带承重进深设计，层板表面采用固制木板或高密度板。 4、周转箱为自动升降式，自带滑轮，便于移动和更换 5、承重框架材料: 钢制圆/方管、合成板、木板/6车轮：外缘材料为塑胶超级静音 7、每个承重超过100kg 8、滑轮可锁死，防止无意推动。 8、整体设计不易攀爬，防止倾倒。 9、▲本次投标自助借还机、还书箱、RFID安全门、24小时自助图书馆门禁联动系统品牌统一。 |

- 3、单通道RFID安全门

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、设备设计紧凑，符合ADA相关标准要求，宽度可达914mm，并且可以很方便地应用到到图书馆的周边环境中。 2、系统可以兼容使用AFI报警模式或EAS报警模式； 3、监测系统采用RTF工作模式(Reader Talks First). 4、可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 5、可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料中的RFID标签进行安全扫描，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料，且不受流通资料中的磁条干扰。 6、设备能够同磁性安全监测门系统协同工作，如两种门前后独立安装，不会相互之间产生影响。 7、系统设备具备可扩展性，一排可安装至少3个天线门架（2通道），并且不会降低系统检测的灵敏度。 8、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报。 9、具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 10、多通道安全检测门应具备单通道独立报警和提示功能。 11、设备本身具备人员流量计数功能，数据可重置。（LED人员流量统计显示有三种模式可工选择：人员进+出的总和、进的人数、出的人数。） 12、系统设备通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 13、须符合国际相关行业标准如ISO15693、ISO18000-3。 14、对心脏起搏器的佩带者、孕妇、磁性媒质软盘、磁带和 录像带等无害。 |
| 技术要求 | 1、工作频率：13.56 MHz 2、中心阅读范围半径：≦450 mm 3、响应速度：≥20个标签/秒 4、系统预留升级接口，可支持升级为高频HF与超高频UHF兼容系统。 5、★支持扩展配置: 收发单天线 AFI,EAS模式下单片安全门可独立工作，两侧探测距离最小值不得小于130cm，多通道可跟根据实际要求布置(单通道两片可达180cm)。 6、▲本次投标自助借还机、还书箱、RFID安全门、24小时自助图书馆门禁联动系统品牌统一。 |

- 4、24小时自助图书馆门禁联动系统

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、读者刷有效读者证后能单个进入城市书房。 2、读者能在城市书房借书或还书。 3、读者在完成借还书流程后能依次单个通过安全门禁离开城市书房。 4、如果读者没有完成借书流程，则玻璃门锁死，且报警喇叭响起以便提醒读者需要完成借书流程。 5、通过网络连接方式进行数据交换，能兼容图书馆业内相关数据协议和计算机网络协议。 |
| 技术要求 | 1、对多个设备和系统的集成，需要集成、关联的系统包括：1套刷卡门禁、1套自动玻璃门（采用合页门配装闭门器）、1套单通道RFID安全门、1套自助借还书机、进门时刷卡自动打开玻璃门。出门时若安全门报警则玻璃门不能打开，安全门不报警玻璃门自动打开允许读者通过。 2、▲显示屏大小不小于32寸，16:9,LED背光,支持1920*1080分辨率，具有显示时间，时间可通过网络校对，支持远程控制功能。 3、★有未借图书带至安全门，安全门报警，并与门头显示屏联动，显示报警图书书名，显示格式可自定义（如：书名为《。。。》的图书未借，不能带出馆！）并可同时多本书的显示。显示屏无需报警时，可切换显示书房大数据展示界面。 4、▲本次投标自助借还机、还书箱、RFID安全门、24小时自助图书馆门禁联动系统品牌统一。 |

- 5、刷卡开门自动感应玻璃移门

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 技术要求 | 1、感应门门洞尺寸：高3.35m*宽3.25m 2、门扇、机组及材料参数： （1）双扇移门，通行宽度1.4m （2）最大门重 2*150KG （3）机组高度 125mm,深度95mm （4）最大开门力（停电时） 100N （5）开关门速度 15~45cm/s，开门保持时间0~30s （6）供电需求220V±10% 50/60HZ （7）额定功率80W （8）电器防护等级 IP20 （9）10-12mm钢化玻璃，不锈钢包边及横梁 （10）配有微电脑控制器、门禁系统功能、自学习功能、遇阻自动返回、源盾无线遥控器、双门防风联动功能和安全电眼接口 （11）通过无线钥匙选择自动门关闭、常开、半开、自动等模式 （12）出门时若安全门报警则玻璃门不能打开，安全门不报警玻璃门自动感应打开允许读者通过。 |

- 6、书房大数据分析统计平台

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、要求系统能够对城市书房人流量进行连续监测，获取书房各大门口、楼层的人流数据，并对人流进行统计，获得随时间变化的人流变化、同一时间不同地点的人流数据对比统计，并在此基础上结合图书馆业务管理系统，深层分析书房人流数据特征，在标准环境下，具备较高的统计精确度，能够提供实时、直观、准确的人流量数据。 2、要求集成临安区内所有书房（现有5个，今后可扩展）大数据展示，系统能够监测媒体数据显示的正确性和完整性。通过该系统，可以轻松地构建一个集中化、网络化、专业化、智能化、分众化的大型楼宇多媒体信息发布平台，提供功能强大的信息编辑、传输、发布和管理等专业媒体服务。 3、各书房大数据界面可展示于门头显示器或室内数字资源触摸屏。 |
| 技术要求 | 1、客流摄像头 （1）传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS （2）最低照度：彩色:0.005Lux@ (F1.2, AGC ON)，0.0176 Lux@(F2.25,AGC ON) （3）黑白:0.001 Lux@ (F1.2, AGC ON)，0.0035Lux@(F2.25,AGC ON)，0 Lux with IR （4）快门：1/25秒至1/1000000秒 （5）镜头：2.0mm@F2.25,水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° （6）镜头接口尺寸：M12； （7）数字降噪：支持； （8）视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG （9）视频压缩码率：32 Kbps~16Mbps （10）音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM （11）音频压缩码率：64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722.1) /16Kbps(G.726) /32-192Kbps(MP2L2) （12）最大图像尺寸：2560×1440 （13）主码流分辨率与帧率：50Hz: 20fps (2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) 60Hz: 20fps (2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x720) （14）图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，3D降噪 （15）支持协议： TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS （16）通讯接口：1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；-S机型：RS-485 （17）音频接口：配mic in;-S机型：支持一路 line in/out（2芯terminal block） （18）工作温度：-30℃~45℃ 2、各个书房客流视频分析系统 （1）要求支持直接通过IE等主流浏览器登录智能服务器进行修改IP地址，智能配置，查看服务器信息等操作。无需单独安装C/S客户端，支持直接通过IE浏览器登录设备，查看访客流量系统统计情况及展现相关报表功能； （2）★要求支持展示当日的进出馆客流量，进入客流统计子模块-日统计，可选择任意日期及任意指定区域摄像头进行客流量统计，支持折线图、柱状图用不同颜色分别代表进馆人数、出馆人数、在馆人数，并支持导出Excel、PDF格式文件；要求提供完整的操作功能截图。 （3）★区域热点预警：系统后台的区域管理模块，可设定各区域楼层的爆满及拥挤预警人数阀值，当该区域在馆人数超过设定阀值时，可通过微信发送给图书馆管理员进行信息提醒，前端数据展示页面的对应区域热点图会实时出现红色警报；要求提供完整的操作功能截图和客流视频分析系统相关第三方功能测试报告； （4）要求可实现，进入客流统计模块，可任意对监控区域进行单进出门口人流统计，也可实现多门口联合人流统计分析； （5）要求系统界面简洁，区域模块直观易懂，监控主界面框架图，可以按各个楼层区域的摄像头方块显示，可在区域列表中查看所有监控区域详细情况，区域id、区域名称、摄像头数量等信息，并支持添加、编辑摄像头配置参数； （6）要求系统支持提供日报表、周报表、月报表等各种报表，同时需要能够以柱状图、饼状图及折线图等多种图像进行显示，以便管理者来了解场馆的客流量状况来为场馆各个不同场馆提供数据分析报告作为参考，达到不同场馆不同场景管理、用户多种需求分析等评估的多种效果 （7）要求自定义统计可以根据用户需要灵活定义需要查询内容。任意时段汇总统计、任意时段客流分布统计、任意时段客流分布对比等； （8）要求自动检测出指定视频区域内通过人员的出/入方向，并分别做出统计，生成报表。 （9）要求用户可以设置是否在视频图像中显示或不显示智能规则、目标等智能信息。 （10）要求实现统计数据的集中存储和管理。 （11）要求支持全视频访客流量统计：对监控视频进行分析，得到进出口实时访客流量数据。 （12）要求系统具备自动、手动备份功能，并以列表形式展示系统数据所有的备份清单，比如备份列表、备份时间、备份文件名称、文件大小、备份状态等。 （13）要求系统后台支持对操作账号进行权限设置管理，全局角色管理员可配置好各角色权限，新建操作员账号，对应分配权限给各个操作员账号。 （14）要求支持微信公众号、APP移动端、网站等多方终端设备实时展示客流进出馆数据，包含今日进馆人次、本月进馆人次、今年进馆人次、数据展示时间、时间柱状图，同时可对接图书馆业务系统展示今日借书册数、今日还书册数、今日办证人数。 （15）要求系统支持异常微信通知：客流系统开放外网，当发生区域人流量拥挤情况、系统异常故障时，可关注微信公众号模版消息进行通知. （16）要求支持数据传送：支持摄像头同时往多个系统传送数据,并支持数据传送异常时可进行微信通知预警。 3、整个区域内智慧墙展示系统 权限管理要求：要求系统后台支持对操作账号进行权限设置管理，全局角色管理员可配置勾选好各角色权限，然后新建操作员账号，对应分配权限给各个操作员账号。 系统管理要求： （1）参数配置：要求根据图书馆展示内容需求可对系统进行对应参数的配置和修改，支持基本信息填写：系统名称、图书馆名称、关键字、底部声明，参数可配置，支持接口网址直接调用，也可支持使用模块直接勾选来配置展示； （2）终端管理：对系统内所有的终端进行增加，修改，删除，监控，重启，关闭等管理； （3）★分馆管理：针对总分馆模式，配合总分馆管理员账号权限管理，对各个分馆进行区域划分与归类，并可支持点击任意分馆终端进行预览查看，同时可支持分馆馆代码及馆藏代码添加移除配置；要求提供完整的操作功能截图； （4）信息发布：支持工作人员后台发布重要通知公告、图书馆简介、图书馆布局平面图、场景图、宣传视频等内容，并且可灵活设置前端每一页内容的播放时长(单位/秒)，从而通过终端设备进行滚动展示信息内容； （5）流通管理：支持同步获取图书馆业务系统总分馆流通数据，并可任意编辑和删减需要数据同步的分馆及馆藏地点信息； （6）日志管理：支持查看管理员操作日志、服务器重启、关机等操作记录； 前端内容展示要求：多媒体信息发布平台应提供以下数据项的获取接口和呈现方法，如有其他特殊情况则按需收费。 （7）★要求支持无缝对接临安区图书馆和杭州图书馆当前所使用的图书业务管理系统数据，能实时获取新书通报、热门借阅、超期公告、读者信息等有价值的服务信息,并支持手动上传新书推荐详细书目信息；提供图书业务管理系统厂家出具的无缝对接证明； （8）要求业务数据的展示界面要美观、灵活多变，不能是单纯的文字展示，馆藏图书展示应能根据图书馆管理系统提供的图书ISBN自动匹配封面和内容简介进行图文展示； （9）要求支持到馆人次：可支持对接图书馆当前客流系统，显示实时到馆人次、年到馆人次、月到馆人次、累计到馆人次； （10）要求支持展示图书馆区域热点图：可支持对接客流系统、门禁等系统动态展示图书馆楼层区域人流量热点图； （11）要求支持展示图书分馆分布地图：可动态展示图书馆所在行政区域地图分馆分布情况，并且通过对接图书馆业务系统展示各分馆服务数据及实时信息； （12）要求支持办证数据：结合图书馆业务自动化管理系统，以饼状、柱状展示总分馆、区馆累计办证量、今日办证量、办证渠道； （13）要求支持流通量：结合图书馆业务自动化管理系统显示各个时间段借还流通量。 |

- 7、图书馆管理系统接口

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、RFID前端系统中，凡是与系统直接通讯时，都必须采用通用的网络通讯接口和协议。 |
|  | 2、RFID前端系统中，凡是不直接与系统直接通讯时，各种设备的硬件接口要采用标准的串口、USB接口等。 |
|  | 3、RFID系统在和图书系统进行数据通讯时，要遵守图书馆数据应用的规定，确保数据库数据的安全、准确。 |
|  | 4、接口所需要软件和硬件由中标人提供。 |
|  | 5、投标人必须确保每台自助借还设备与图书馆后台业务系统通过SIP2或者NCIP接口连接，为确保稳定性，不接受通过中间件的方式实现的数据连接。 |
|  | 6、本系统由硬件设备、计算机集成设备、系统软件等组成。通过网络连接方式进行数据交换。能兼容图书馆业内相关数据协议和计算机网络协议。 |
| 技术要求 | 1、▲一对一业务系统接口授权，本次招标rfid自助设备与现有图书馆业务系统无缝对接。 |
|  | 2、▲一对一信用借还接口授权，本次招标rfid自助设备与现有图书馆信用借阅无缝对接。 |
|  | 3、RFID中间件应用服务器和系统接口：支持SIP2/NCIP协议，支持图书馆自动化管理系统,可以与现有市场上主流的图书馆管理系统进行连接；提供负载均衡工作方式，系统未来可扩容。 |
|  | 4、要求该软件系统以面向网络化、标准化、数字化、为基本设计思想，具有完备的系统功能、友好的用户界面、灵活的参数设置，并遵循各类标准协议。 |
|  | 5、实现读者和工作人员对文献信息的检索和文献查询。 |

- 8、高清摄像机

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求摄像机视频分辨率高，图像更清晰，色彩还原度好，低照度下噪点更少。具有远程访问，远程配置调试的优势。采用不低于400W像素高清网络摄像机。 |
| 技术要求 | 1、传感器类型：1/2.7”，CMOS 2、摄像头像素：400W及以上 3、有效像素： 1920×1080 4、数字降噪： 3D数字降噪 5、调整角度：水平：0-360°垂直：0-75°旋转：0-360° 6、宽动态范围：数字宽动态 7、日夜转换模式： ICR红外滤片式 8、背光补偿：支持，可选择区域 9、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG。 10、视频压缩码率：32Kbps-8Mbps。 11、借口协议： ONVIP(PROFILES),ISAP。 12、报警功能：移动侦测，遮挡报警，非法登录。 13、功耗：不大于5W。 14、最远红外距离：不低于50米 |

- 9、硬盘录像机

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 接入带宽：160Mbps 同步回放:16路 硬盘驱动器类型：不少于4个SATA接口 容量：每个接口支持容量不少于6TB的硬盘 网络接口：不少于2个 USB接口：不少于3个 工作温度：-10℃-55℃ 功耗（不含硬盘）不大于20W 1、压缩标准H.265 2、视频分辨率1080p 3、录像管理：录像方式 4、手动录像，定时录像，事件录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 5、录像回放即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，外部文件回放，日志回放，智能回放 6、备份方式常规备份，事件备份，录像剪辑备份 7、视频输入16路 8、视频输出1路HDMI，1路VGA 9、音频输入1路，RCA接口（电平2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 10、音频输出1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 11、硬盘：2个STAT接口，支持容量4TB/6TB的硬盘 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 1个USB2.0，1个USB3.0 12、支持网络协议 UPnP，SNMP，NTP，SADP，PPPoE，SMTP，DHCP 13、每个硬盘录像机配备1块6TB存储硬盘 |

- 10、16口千兆交换机

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、下行接口类型：以太网交换机 2、上行端口速率：千兆 3、网管类型：非网管 4、应用场景：中小型网络 5、下行端口速率：千兆 6、端口供电功能：POE供电 7、端口数量：16口 8、网络标准： IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s 、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at 9、速度10/100/1000Mbps 10、VLAN支持标准交换、VLAN隔离、视频监控三种工作模式 |

- 11、5口千兆交换机

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、下行接口类型：以太网交换机 2、上行端口速率：千兆 3、网管类型：网管 4、应用场景：中小型网络 5、下行端口速率：千兆 6、端口供电功能：POE供电 7、端口数量：5口 8、网络标准： IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 12.速度以太网 10Mbps 半双工， 20Mbps 全双工 快速以太网 100Mbps 半双工， 200Mbps 全双工 千兆以太网 2000Mbps 全双工 9、VLAN支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN |

- 12、无线路由器

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、协议标准：IEEE802.11ac/n/g/b/a、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab 2、无线速率：2.4GHz频段：800Mbps；5GHz频段：1733Mbps 3、网络接口：4个10/100/1000M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 1个10/100/1000M自适应WAN口 4、频率范围：双频（2.4GHz，5GHz） 发射功率：≤20dBm 功耗 ：<13W 工作/存储温度 ：0°C~40°C/-40°C~70°C 工作/存储湿度 ：5%~95%(非凝结) |

- 13、1米机柜

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、带透气孔的前门门条和三段式六角网孔后门，方便通风散热，提高内置设备运行可靠性； 2、配有风扇和插线板; 3、可同时安装脚轮和支脚; 4、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 ; 5、前门配高级弹力锁; 6、高效坚固的并柜连接 7、主要材料:优质冷扎钢板制作； 8、外观参数：高度1000mm宽度600mm深度600mm |

- 14、图书馆智能控制管理系统

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能介绍 | 系统包括如下子功能模块，所有模块必须囊括在一个大的系统内通过APP统一管理，详细要求如下： 一、视频监控子系统: 1、需采用高清定焦红外半球摄像机或红外枪机，清晰度不低于400万像素，需拥有防风雨式的设计，可方便地安装在内/外墙上，可以清晰的捕捉每个进出人员图像，即使在无光的情况下，也可以通过内置的红外灯增强补光，达到不遗漏任何细节的效果。 2、可对录像资料进行多种智能检索和回放。录像能方便检索回放，可指定某个时间段任意回放，对某些时间段发生的特殊情况的时段进行查看。 3、前端视频信号可直接存储到NVR硬盘中，NVR不低于2盘位，总体容量不低于6TB。可选择多种格式进行存储，可对重要监控点的图像进行多种模式的存储，对重要录像资料可以进行备份。 4、可以通过手机或平板查看室内外情况。同时具备多画面监视、轮巡等功能，能够体现监控信息与其物理位置的对应关系。实现对内外环境的实时监控。 5、可设置移动侦测，可设置区域入侵报警、绊线入侵报警等报警信号，并可以反馈到手机应用端。 二、环境监测及报警子系统： 安装简便，可接入消防烟雾感应系统。 需支持主动红外，被动红外，应急按钮等多种类型报警信号。 需支持温/湿度数据监测。 支持视频监控系统反馈的如区域入侵、绊线入侵等报警信号。 当发生报警后，报警系统可启动现场报警，并联动报警区域视频将报警信息推送管理员手机，管理员可通过手机进行远程干预。 三、照明控制子系统： 1、24小时自助图书馆智能控制系统需实现多种控制方式。每个书房需支持最多10路灯光系统控制，并可已进行单点控制，集中控制，实景控制，远程控制等，配置简单灵活。 2、需要根据环境光照度、室内有无读者自动调节照明系统，节能环保，舒心省力。 3、24小时自助图书馆智能控制系统需支持传统机械开关和电子开关控制，以方便需要的读者使用。当系统或网络发生故障，手机、pad无法使用时，传统面板可以控制照明系统。 四、空调控制子系统： 24小时自助图书馆智能控制系统可通过红外转发形式、协议控制或是电源通断等方式，来实现空调系统的控制调节。可用平板电脑或手机进行开关控制，温度调节，风速切换，模式选择。同时还可以联动场景，根据环境自动调节。 - 定时设定温度 采用温度控制系统，用户可以根据自己的需要在分时间段设定室内的温度。 - 根据环境自动调节温度 温度控制系统需要根据室内温湿度情况自动调节空调状态，将房间温度调节至最舒适状态，同时起到节能的效果。 - 根据室内人员状态自动开关空调 可结合人体红外移动感应器实现有人开空调，无人关空调或者有人无人自动调节温度，同时起到节能的效果。 五、移动端APP应用综合管理平台： 24小时自助图书馆智能控制系统APP，操作需直观，灵活，可对受控设备、电器进行单点控制、场景控制。 ★为方便馆方管理，视频监控、灯光联动控制、空调联动控制、可视对讲、远程开锁等功能需集成在同一移动应用段内。 |
| 服务要求 | 软硬件安装、升级、日常故障。 提供技术人员培训。 |

- 15、图书消毒机

| 类别 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、机器满足使用者自行操作图书杀菌作业的功能要求。 2、★采用紫外线杀菌技术，单个操作间配备12组(含)或以上紫外线灯。投标文件须提供杀菌工位不小于12组紫外线灯正在杀菌的图片。 3、使用对人体无害植物杀菌素，增强杀菌效果，同时可去除图书中的致癌物质二甲苯，氨等异味。 4、机器配备有祛除书异味过滤装置，能祛除书中的霉味等异味。 5、提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页杀菌效果。 6、采用静电薄膜过滤器，能收集细微灰尘、细菌、病毒、环境中过敏元素。 7、高效能集尘过滤器，拦截微小分子，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质。 8、台上须设有抗UV材质透视窗，提供读者随时观看杀菌作业进度。 9、人性化操作介面设计，方便使用者操作。 10、机器具备杀菌作业进度指示灯，可提示杀菌作业的进度。 11、操作界面具备警示器设计，操作完成或发生错误时可自动发出声响提醒使用者。 12、机器具有紫外线指示灯，可提示紫外线灯管的工作状态。同时，在需要更换紫外线灯管时显示屏须有提示。 13、机器能自动统计使用时间与使用次数。 14、★为方便成人与小孩都能使用本机器，机器须采用上下双开关按键，更加方便读者操作。投标文件须提供设备上下双开关按键图片。 15、柜体可灵活拆装，若柜体有碰撞或刮花，可以灵活更换柜体外壳部件。 16、每次操作于30秒内完成杀菌作业。 17、可调节杀菌时间，通过显示屏以图像及数字传达杀菌时间及杀菌状态并提示更换耗材等。 18、操作人员使用的按键，必须隐藏在上柜体内部，防止读者随意更改消毒时间。 19、杀菌作业不会对书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹。 20、杀菌过程中使用者打开杀菌室门，必须设有自动安全保护装置立即暂停杀菌。 21、机器须带自动开关机定时功能，能手动设置开关机时间，且通过液晶显示屏显示状态，以提高机器使用寿命，同时能节电及保障用电安全。 22、带温湿度显示功能，能监测当前环境的温度和湿度并于液晶显示屏上显示。 23、★所投产品具有省疾控中心关于大肠杆菌和金黄色的检测效果报告，检测标准依据卫生部《消毒技术规范》2002年版。 24、★所投设备型号防水、防尘等级须≥IP65，符合GB/T4208-2017外壳防护等级，且通过 IP 防护等级测试，提供第三方检测机构出具的认证证书。 |
| 技术要求 | 1、电源：AC 220V，功率不高于300W。 2、材质：环保铝。 3、★机器分上下二个图书杀菌室，单个杀菌室消毒书本数量≥3本，二个杀菌室消毒书本数量≥6本，投标文件须提供杀菌工位不少于6本书的正在杀菌的设备图片并加盖生产厂家公章，否则投标无效。 4、机器上层消毒仓的内尺寸≤620*400*350mm（长宽高），中层消毒仓的内尺寸是≤620*400*420mm（长宽高），可以消毒大尺寸的图书。 5、规格：700-800(W) * 500-600(L) * 1600-1650mm 6、操作温度：摄氏 -10~50度。环境湿度：10%~90%/7、产品外观颜色可选适用于图书馆及其周边的色彩搭配. |

- 16、电子借阅机

技术参数与要求：

1.系统

1.1(★)基于1080*1920分辨率大屏安卓触摸一体机研发，软件运行环境为Android4.2以上系统。实现终端平台展示、图书资源管理、借阅等功能模块。

1.2 必须具备手机客户端应用，手机客户端是电子书借阅机配套的手机端程序，且可与图书馆正在使用的移动图书馆客户端联机使用。

1.3 通过配套的手机客户端可以直接扫描电子书借阅机上的图书二维码下载图书到手机等移动终端中阅读。手机客户端需同时支持ios、android系统。

1.4支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。

1.5通过微信等第三方扫描工具二维码扫描，可提供直接在线阅读原版文本全文，无需下载客户端，并能将图书分享至朋友圈等社交网络。也可根据读者喜好自行选择下载客户端阅读，

2.借阅机资源

2.1电子书借阅机内置3000种正版授权的epub格式电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新不少于150种热门电子图书。支持新书、热门图书标记功能，供读者参考。

2.2内置期刊资源，期刊种类不少于200种，每月定期更新。期刊支持扫描下载至手机客户端中离线阅读。

2.3提供学术视频模块，精选优质学术视频，支持在线播放，学术视频不少于400集。

2.4 图书分类支持定制：可根据用户的需求定制一个图书分类，推荐相关的电子图书到借阅机中展示。定制的图书也可以通过扫描二维码的方式下载至手机客户端中离线阅读。

3. 个性化

3.1 借阅机终端系统支持定制显示单位名称、logo、待机画面、二维码，可将购买单位的名称和logo配置到程序中。可任意修改待机画面，通过后台可进行相关待机画面修改，随时满足图书馆的通知要求。

3.2提供不少于5种不同风格的模版，供用户自行选择，随时更换模版以适应不同场合的需求。

3.3 提供信息采集和信息发布功能，图书馆可根据需要在借阅机上展示相关信息。

4．后台管理

4.1 提供用户管理后台。图书馆可以自行配置借阅机的显示效果，挑选板式。

4.2 提供信息发布后台。图书馆可以自行发布文字、图片等信息，推送至指定的借阅机上显示。

5．配套的手机端服务

5.1配套的手机端应具备横屏阅读，夜间模式转换，文字大小调整等功能。

5.2手机客户端可保留相关阅读记录。

5.3(★)手机客户端提供适合智能手机阅读的EPUB格式热门图书不少于2万种。图书支持全文下载，并保存在手机中。提供适合智能手机的特色专题，不低于3000种，并且保持实时更新。提供不少于2万集的适合智能手机使用的学术视频。手机客户端提供有声读物资源，支持在线听书。

5.4 (★)提供智能手机端的交流平台，实现兴趣小组功能。需实现用户写笔记功能，笔记可公开、可私有、可共享给部分好友需实现在系统内的即时聊天，实现系统用户的电话（可选择是否公开）、消息、邮件、语音聊天等主动交流的发起方式。提供专题创作工具，支持自主的资源管理及专题创作，且支持在专题市场中进行专题查阅。

6. 其他要求：

6.1具备苹果客户端开发能力，具备苹果开发者账号。

6.2 提供IOS和android主流移动操作系统客户端，提供条码扫描、订阅等功能，设计要符合用户的操作习惯。

6.3系统具备良好的开放性，可以支持二次开发。

6.4提供完善的售后说明。

6.5（★）系统提供三年免费资源更新及服务支持。

电子书借阅机硬件参数：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 显示屏规格参数 | 屏幕尺寸：43寸 |
|  | 背光类型：LED |
|  | 屏体分辨率：1080×1920 |
|  | 视角：89/89/89/89 (L/R/U/D) |
|  | 色度：16.7M |
|  | 亮度：350cd/m2 |
|  | 对比度：3000:1 |
|  | 响应时间：5ms |
| 触摸屏参数 | 触摸屏尺寸：43寸 |
|  | 识别原理：红外识别 |
|  | 多点触摸：支持真6点触摸 |
|  | 抗光干扰：光线以各种角度照射屏幕均可正常使用 |
|  | 触摸方式：手指，笔(任何直径>5mm的不透光物体) |
|  | 触摸精度： 90%以上的触摸区域为±2mm |
|  | 通讯方式：全速USB |
|  | 书写屏表面硬度：物理刚化莫氏7级防爆 |
|  | 触摸使用寿命：使用寿命达80000小时以上。 |
| 硬件配置参数 | CPU: RK3288 四核 主频1.8G |
|  | 运行内存： 2G DDR3 |
|  | 内置存储： ROM FLASH 32G |
|  | 解码分辨率：最高支持1080P |
|  | 操作系统：Android 5.1 |
|  | 网络：支持以太网和 WiFi |
|  | USB接口：4个（2个数据传输口，2个手机充电口） |
|  | 以太网络接口：1个，支持10M/100M自适应以太网 |
| 外置USB充电口 | 外置2个USB充电口，可以给读者提供手机充电服务。为保证安全，充电USB口仅支持充电功能，不支持数据传输。 |
| 喇叭 | 5W×2 |
| 安装方式 | 落地式 |
| 机身尺寸 | 1814mm*691mm*70mm（含底座465mm） |
| 电源输入及功耗 | 110-240VAC, 50/60HZ , 70W |

- 17、图书馆RFID系统平台

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 设备管理服务 | 功能介绍 建立统一的设备服务中心，管理和监控各个服务区域的各类自助设备，提供可视化的管理方式方便监控设备运行情况，并能根据图书馆的总分馆结构实现多层次的管理。具体需求如下： 1、支持图书馆总分馆结构 支持单独设定图书馆主馆及图书馆分馆，并能按社区图书馆、24小时城市书房、24小时自助图书馆等分类建立图书馆服务点。主馆、分馆、服务点逐级关联，灵活的实现图书馆的多级结构管理，满足不同图书馆的业务管理要求。 2、支持管理自助设备 支持自助设备在服务端的自注册，通过管理后台关联到具体的图书馆服务点。可以方便的查看各类设备的总数，也可以查看设备的硬件配置信息和运行配置信息。 ★所投系统必须将图书馆现有自助设备纳入该系统平台统一管理，所需改造升级费用由供应商承担。 3、可视化设备监测展示 对自助服务设备的网络连接状态、设备是否能正常使用、设备的硬件故障状态、设备功能状态做全面的图形化展示，各个自助设备可进行远程管理。图书馆运维人员通过该服务实时监测设备运行状态，及时处理各类设备问题。 4、设备业务操作数据查询 支持设备上报借还、办证、缴费等业务操作数据，支持按时段、设备编号、读者编号查询具体的业务操作记录。图书馆运维人员通过查询设备端的业务操作记录，能及时排查读者反馈的业务操作问题。 技术要求 - 服务能力 - 支持以微服务方式纳入图书馆服务平台统一管理。 - 提供WebAPI接口供外部访问，需先通过接口获取token。 - 设备接入接口管理 2.1 支持自助设备通过接口完成自注册，包括设备的基本信息、硬件配置、功能描述。 2.2 支持自助设备通过WebAPI接口，上报借还图书、办证、财经操作记录。 2.3 支持自助设备通过WebAPI接口，上报设备状态数据，及远程操作设备。 2.4 支持第三方厂家设备按标准接口接入设备管理服务。 - 设备状态展示管理 3.1 支持按设备类型分类以卡片方式展示图书馆设备数量情况。 3.2 支持按设备类型分类以列表方式展示设备的基本信息，并支持按图书馆、服务点、设备名称过滤显示结果。支持查看设备的硬件配置和运行配置，可指定设备所属图书馆，方便自注册设备在后台的管理。 3.3 支持按卡片方式展示图书馆设备的运行状态，可通过详情查看设备的硬件状态和运行状态，以及远程控制设备。可按图书馆或设备类型过滤显示结果。 3.4 支持按业务操作分类以列表方式展示设备上的操作记录，支持按时段、设备编号、读者证号、读者姓名等信息过滤显示结果。 |

- 18、系统集成及辅材

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 提供本次4个城市书房项目所有投标产品的运输，安装，调试与培训等系统集成服务工作，包括设备的安装布线等工作（大部分装修布线已完成）。 |

注：（1）以上参数指标可能源自于某一品牌型号（供参考），请投标供应商选择实质上满足且不低于招标文件要求的替代标准、品牌或型号的产品进行报价。
    （2）中标供应商供货时应向采购人提供设备使用说明书、保修卡等必要的有关资料，产品须符合行业质量认证，具有出厂合格证明。
    （3）本次项目的具体事项请投标供应商自行到现场勘察。如本表尺寸规格有误，供应商须无条件修正订制产品满足采购人的要求。如供应商未现场勘察了解情况，招标文件技术尺寸规格中数据错误导致的后果由中标供应商负责。供应商须注意报价风险。

（4）安装所需的线缆、管线及其它材料与安装附件采用包干方式，费用计入投标报价。安装连接部件时，应考虑稳固安全、安装方便、连接紧固。

（5）实施要求：提供各类产品品牌型号、详细的实施细则和实施方案，保证系统设备外观、形状、颜色、规格等与图书馆的使用及家具设施环境相协调，保证设备安装时所必须的安装环境。

（6）质保期：本次招标文件内所有设备及其系统免费质保三年。

四、商务条款：

1、保质期与售后服务：

1.1. 所有设备提供不少于 3 年的质保（若设备原厂商提供更长质保期，则按 最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天，保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2.在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更 换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购单位工作正常运行的要求。

1.3. 质量保修期内，要求供应商 7×8 小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，8 小时内派技术人员到现场维修，维 修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过 24 小时必须送达采购人。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，供应商应提供相应承诺书。

1.4.供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

2、付款方式：

2.1 在疫情期间，根据省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3 号）要求,制定如以下付款方式:

2.2合同履行完毕，完成安装调试，需方根据合同进行验收，验收合格后五个工作日内，采购人向成交供应商支付合同价款的95%；其余合同总价的5 %作为质量保证金。待保质期满三年期满后无质量问题五个工作日内一次付清。

3、培训：

3.1.成交供应商应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备 进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。

3.2. 旨在提供更好的其他方式培训。

4、送货调试：

4.1.送货地点：按采购单位要求。

4.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.送货、调试过程中发生的费用由成交供应商负责。

4.4.供应商应在投标文件中提出其送货调试过程中使用单位需配合的内容。

5、工期

成交供应商在合同签订之日起 20天内完成设备供货及安装调试工作。

6、数量调整 采购人保留在签约时调整定购设备数量、配套设备、备件和服务的权力，供应商应对响应文件中的设备和服务明细报价，追加金额不得超过成交价的 10%，按成交单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

五、工作范围： 根据磋商文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的产品；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、调试、检验、通过验收、第三方检 测（若需要）；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种 数据资料；直至通过验收。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第五章  政府采购合同主要条款

（本合同作为示范文本，具体以委托方与受托方所签定正式合同为准，委托方保留在合同签订前修改合同条款的权利。）

甲方（采购人）：

乙方（成交供商应）：

鉴证方（采购代理机构）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，就甲方委托乙方临安区图书馆城市书房智能信息系统及设备采购项目一事，经双方友好协商，达成一致意见，特签订本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：              元（￥            元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

不缴纳履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人 供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1、质保期 	年。（验收合格起计算）

九、交货期、交货地点

1.交货期：乙方在合同签订之日起   天内完成设备供货及安装调试工作。

2.交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

1.在疫情期间，根据省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购 资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3 号）要求,制定如以下付款方式:

2. 合同履行完毕，完成安装调试，需方根据合同进行验收，验收合格后五个工作日内，采购人向成交供应商支付合同价款的95%；其余合同总价的5 %作为质量保证金。待保质期满三年期满后无质量问题五个工作日内一次付清。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、操作培训

产品调试完毕后，乙方须派技术人员为甲方工作人员提供免费操作技术培训，直至甲方工作人员能熟练操作为止。

十三、售后服务及承诺

1．乙方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电 话等有关资料；

2．在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；质保期满 后只收取维修的配件成本费。

3.乙方在收到甲方维修通知后必须 	小时之内及时进行现场响应。 备件：

正如合同条款所规定，乙方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1．甲方从乙方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所 承担的义务；

2．在备件停产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够 的时间采购所需的备件；

3．在备件停产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图等相关技术 资料。

十四、技术质量保证

1．乙方应保证提供的货物是最近生产的原装合格正品，并完全符合规定的质量、 规格和性能的要求。乙方应保证货物经过正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具 有满意的性能。

2．合同货物提交前，乙方应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示 意图提交给甲方；

3．质保期以整体验收合格起计算；

4．乙方对提供的货物执行一定的保质期限，乙方应对保质期内由于货物的缺陷（非 人为因素）而引发的任何不足负责，费用由乙方承担；

5．甲方应尽快以书面形式通知乙方由于货物缺陷而发生的索赔；

6．乙方在收到通知后 3 天内应免费更换有缺陷的材料；

7．如果乙方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但

风险和费用将由乙方负责。

十五、检验和测试

1．甲方或其代表应有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，

并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明甲方要求进行的检验和测试。甲方 应及时以书面形式把检验或甲方测试代表的身份通知乙方；

2．检验和测试应在货物的最终目的地进行；

3．如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，甲方可以拒绝接受该货物， 乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

4．在交货前，乙方应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行

详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时 提交给甲方的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。 十六、验收

1．中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执 行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行 业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取甲方同意后， 按双方商定的标准执行。

2．验收费用由乙方承担。

十七、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸 等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以 准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十八、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金， 由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责 任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文 件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十九、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期 可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120  天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合 同。

二十、诉讼 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

二十一、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报临安区政府采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，甲乙双方各执两份，中纬工程管理咨询有限公司（招标代理机构）执一份备案。

甲方：	                            乙方：

地址：	                            地址：

法定代表人：                法定代表人：

电话：	                            电话：

传真：	                            传真：

开户银行：                     开户银行：

账号：                            账号：

邮编：                            邮编：

鉴证方：

法定代表人或授权委托人：

签订地点：

签订时间：

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

# 第六章 磋商响应文件格式

封面格式                                     正本或副本

***项目名称

项目编号：**************

资

质

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

- ▲资格文件目录（不含报价）

- 目　　录

- 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度的财务状况报告或报表（新成立的公司，必须提供情况说明），若2019年财务报表未出，可用2018年的；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备及专业技术能力的承诺（附件一）；

- 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：提供纳税证明、社保缴纳证明（含最近一季度）；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明（附件二）；

- 提供自采购公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图；

- 7）法定代表人授权委托书（附件三，附法定代表人及授权委托人的身份证复印件）。

附件一

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：（采购人）

我方参加                     （项目编号：    ）的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

附件二

前三年内无重大违法记录的书面声明

致：（采购人）

参加本次招标活动前三年内，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因为违法经营被禁止投标且期限未满的情形）。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

附件三

法定代表人授权委托书

（采购人）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    项目(项目编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：  年  月   日

附法定代表人及授权委托人的身份证复印件（正反二面）

封面格式                                     正本或副本

项目名称：**************

项目编号：**************

技

术

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

- ▲技术及商务文件部分

- 目　　录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）（附件四）

（2）投标人情况介绍（含企业简介、技术力量、在职人员、经营场所、机构规模、优势、经营状况等）；

（3）同类项目案例的业绩证明（业绩情况一览表、相关证明材料等）（附件五）

（4）技术响应表；（附件六）

（5）项目组织实施方案；

（6）本地化服务能力；

（7）培训服务方案；

（8）维修响应时间承诺；

（9）售后服务优惠承诺；

（10）建设性承诺；

（11）商务响应表（附件七）

（12）软件系统稳定性证明；

（13）项目实施人员配备表（附件八）

（14）供应商认为需要提供其他技术文件或说明

注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，未提供附件格式投标人自拟，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

附件四：

一、评分对应表

投标人全称（公章）：              项目编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：               日期：

附件五：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同或中标通知书或其他证明材料、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：	年	月	日

附件六：

技术响应表

投标人全称（加盖公章）：	项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求指标 | 响应文件实际指标 | 响应情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：	年	月	日

附件七：

商务条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：                              项目编号：

| 序号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

年	月	日

附件八：

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

实施人员配备表

（项目负责人）

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任 项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

1、 请附随表相应证书、身份证复印件等（加盖公章）。

3、项目负责人参加投标单位社会保险的证明。

（项目团队，除项目负责人以外的配备人员）

投标人全称（加盖公章）：	项目编号：

| 序 号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中 的职责 | 项目经 历 | 参与本项目 的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：	年	月	日.

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、请附证书、身份证复印件（加盖公章）。

3、项目团队人员参加投标单位社会保险的证明。

封面格式                                     正本或副本

项目名称：**************

项目编号：**************

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

- ▲报价文件部分

- 目　　录

（1）响应函

（2）磋商报价一览表（首次报价）

（3）报价组成分析表

（4）小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函及相关资料（如有）

（5）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

响 应 函

致： 	（磋商采购人名称）：

根据贵方为                              项目的磋商公告（项目编号：                      ）， 签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称） 提交的《资信文件》、《技术及商务》和《首次报价文件》正本一份、副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考 资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、 质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各 项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商有效期自开标日起 	个日历天。

4.如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“磋商 文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 		邮编： 		电话： 	 传真： 	供应商代表姓名： 	 职务：

投标人名称(公章):

开户银行： 			银行帐号： 				 授权代表签字: 			日期: 	年 	月 	日

磋商报价表（首次报价）

投标人： 	 项目编号：

报价单位：人民币（元）

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 是否具有符合小微企业价格扣除政策的情 形 |  |  |
| 投标总报价扣除 6%后的金额人民币小写 （元） |  |  |
| 备注：如果投标人不符合小微企业价格扣除政策的情形，“投标总报价扣除 6%后的金额”无需填 写，最终由评标委员会认定是否符合小微企业价格扣除政策的情形 |  |  |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托

人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、投标费用包括项目实施所需的人工费、设备、招标代理服务费、购买及制作 标书费、税费及其他一切费用。

▲3、以上报价应与“磋商报价明细表”中的“磋商总价”相一致

▲4、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

法定代表人或其授权代理人签字或盖章： 日期： 	年   月   日

- 报价组成分析表

投标人全称：                                        项目编号：

货币单位：人民币

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 投标单价 （含税） | 总价 （含税） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标报价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 不提供详细此表将视为没有实质性采购文件。

- 此表的“合计总价”应与附件一“开标一览表”中“投标报价”相一致。

- 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容，则填“无”，不留空白。

- 表中的设备名称按采购文件第三部分中“采购清单及技术参数”分项填写。

- 此表可根据具体需要自行增加内容。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

中小企业的相关证明材料（如供应商为小型和微型企业）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

附相关证明文件（加盖公章）

残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

附相关证明文件（加盖公章）

政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表

| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 61092936 13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 13787122042 61109033 | 石镜街777号 |

政府采购活动现场确认声明书

中纬工程管理咨询有限公司 ：

本人经由                          （单位名称）法定代表人  （姓名） 合法授权参加                  （项目名称）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                     供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人代表签名：

日   期 ：

电子投标文件与纸质投标文件内容一致承诺书（投标时无需提供）

致: 杭州市临安区图书馆

中纬工程管理咨询有限公司：

兹有临安区图书馆城市书房智能信息系统及设备采购项目，我单位在政采云系统中上传的电子投标文件与本次提供的纸质投标文件内容一致。

特此承诺！

投标人:(盖章)

法定代表人: (签字)

日期:20  年   月    日