义乌市生态环境监测站土壤、地下水监测任务委托项目

招标文件

采购编号：SJZJZC2025304GK-1

采　购　 人：义乌市生态环境监测站   （盖章）

法定代表人或其授权委托人：              （签字或盖章）

采购代理机构：浙江至诚工程咨询有限责任公司（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

日　　　 期：二0二五年七月

招标文件目录

第一章  采购公告	2

第二章　投标须知和投标须知前附表	5

投标须知	9

一、说明	9

二、招标文件	11

三、投标文件	12

四、投标文件的递交	15

五、其它	16

第三章  招标项目要求	17

一、项目概况	17

二、义乌4家土壤污染重点监管单位周边土壤环境质量监测	17

三、义乌3个国家网超标点位的土壤环境质量调查监测	20

四、服务期限	25

五、履约验收	25

六、商务要求	25

七、其他	25

第四章  开标、评标和定标须知	26

一、开标	26

二、评标	26

三、定标	28

第五章  投标文件的有效性	31

第六章  评标办法	33

第七章 拟签订的合同文本	37

第八章  投标文件部分格式	40

# 第一章  采购公告

项目概况 义乌市生态环境监测站土壤、地下水监测任务委托项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网 获取（下载）招标文件，并于2025年07月14日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SJZJZC2025304GK-1

项目名称：义乌市生态环境监测站土壤、地下水监测任务委托项目

预算金额（元）：800000元

最高限价（元）：800000元

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌市生态环境监测站土壤、地下水监测任务委托项目 | 1 | 800000 | 项 | 详见招标文件 |

二、申请人的资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的企业；

（4）未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构在开标当天查询结果为准）；

（5）信誉要求：投标人自2022年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（发放中标通知书前，采购人将在中国裁判文书网查询中标候选人的行贿犯罪记录，查询结果以网站页面显示内容为准）；

（6）根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

（7）本项目允许联合体投标；

（8）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2025年07月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网

方式：登录浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月14日09：30  （北京时间）

投标地点（网址）：登录浙江政府采购网政采云平台上传电子投标文件

开标时间：2025年07月14日09：30

开标地点（网址）：义乌市望道路300号政务服务中心四楼电子开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

①标前准备：本项目通过“政采云”实行在线投标（电子投标），各投标人在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：申领操作流程（目前“政采云”支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标支持浙江汇信CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云电子投标交易客户端”制作投标文件，“政采云电子交易客户端”前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：义乌市生态环境监测站

项目联系人（询问）： 楼朝胜

项目联系方式（询问）：13600599539

质疑联系人：康健君

质疑联系方式：15158970800

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江至诚工程咨询有限责任公司

地    址： 义乌市春晗路111号4楼

传    真： 0579-83809111-8079

项目联系人（询问）： 金灿

项目联系方式（询问）： 18758930028

质疑联系人： 华晴杰

质疑联系方式： 13615890762

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 义乌市财政局

联系人 ： 王女士

监督投诉电话：0579—89915066

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市生态环境监测站土壤、地下水监测任务委托项目 采购内容及数量: 义乌市生态环境监测站土壤、地下水监测任务委托项目 ，具体内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 服务期限 | 服务期限根据合同约定和项目实际进度，一年。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 8 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止之日起90天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 浙江政府采购网上传电子投标文件 |
| 10 | 上传电子投标文件截止时间 | 投标人应于2025年07月14日09：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 开标时间 | 开标时间：2025年07月14日09：30 |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：义乌市望道路300号义乌市政务服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2025年07月14日10：30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2025年07月14日09：30时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09：30-10：30期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2025年07月14日09：30时前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | （1）合同签订生效之日起七个工作日内，采购人支付中标金额的50%为预付款款项。（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例） （2）提交工作成果、完成数据和分析报告后7个工作日内支付中标金额的30%，完成项目验收后7个工作日内支付剩余合同价款。 （3）中标人凭合同、正式增值税发票等相关资料向采购人申请支付。 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 节能产品 | □强制采购节能产品 □优先采购节能产品 ☑ 不适用 |
|  | 环境标志 产品 | □ 优先采购环境标志产品 ☑不适用 |
|  | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到，并提供相应的承诺。 ▲2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 18 | 小微企业有关政策 | 本项目所属行业：其他未列明行业。｛投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，填报企业规模类型。｝（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。） 特别说明： 1.小微企业有关政策： （1）根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》及财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中型、小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）根据财库〔2020〕46 号及财库[2022]19号的相关规定，大中型企业与小型和微型企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的投标报价扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。组成联合体的小微企业与联合体其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （3）根据财库〔2020〕46 号及财库[2022]19号的相关规定，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受评审中投标报价给予20%的扣除。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。 2.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 4.未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 |
| 19 | 信用记录 | 投标人如出现下列情形之一的，其投标将被拒绝： 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 20 | 不良行为、信用信息查询平台 | 信用信息查询以开标当天查询结果为准，凡超出以下途径的查询结果在投标文件评审时一律不作为无效标依据： 1.义乌政府门户网站 2.浙江政府采购网 3.信用中国 4.中国政府采购网 |
| 21 | 信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号），供应商若有融资意向，登录政府采购云平台“金融支撑”栏目进行查询，查看各相关银行服务方案。 |
| 22 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； 4.中标投标人在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； 5.因中标投标人原因在标后履约过程中擅自终止合同的； 6.不符合招标文件要求的其他失信行为； 7.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 23 | 其他 | 1.本项目设有预算价(最高限价)，投标报价超过预算价(最高限价)的，其投标均为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌市生态环境监测站。

2.2采购代理机构：系指浙江至诚工程咨询有限责任公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的投标人。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4.联合体投标

4.1本项目接受联合体投标。以联合体形式参加投标的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.2联合体成员各方及与其存在直接控股、管理关系的不同单位，不得再独立参加或者与其他申请人另外组成联合体参与本项目的采购活动。

4.3联合体牵头人由供应商自行确定。以联合体形式投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书连同投标文件一并提交。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目投标；联合体各方就中标项目向采购人承担连带责任。

4.4以联合体投标的：投标文件封面、外包封、投标文件中的签署和盖章页（除联合体协议书外）只填写联合体牵头人单位名称。要求投标人签字盖章的均由牵头人盖章、签字。

4.5联合体单位根据评标办法提交的资信及业绩材料根据联合体协议中的各方责任和各方承担工作内容来判定是否得分。

4.6联合体协议中应明确牵头人、出资义务承担方及拟承担工作等。联合体协议中应明确，将由牵头人负责与采购人对接、沟通事宜，牵头人与采购人之间达成的书面协议将对整个联合体成员均具有约束力。

5.保证

5.1投标人应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

6.招标投标费用

6.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.2 采购代理服务费

6.2.1中标人须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费不超过中标总金额的1.5%标准收取。

计算示例：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

合计收费=1.5+3.2=4.7（万元）

收款人：浙江至诚工程咨询有限责任公司义乌分公司

开户银行：义乌农商银行江东支行

账号：201000184691837

6.2.2采购代理服务费向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

6.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

7.现场勘察

7.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

7.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

7.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

7.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

8.转包与分包

8.1本项目不允许转包，本次所采购项目内容均为主体、关键性内容，不允许分包。

## 二、招标文件

9.招标文件的组成

9.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  拟签订的合同文本

第八章  投标文件部分格式

9.2除9.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

9.3上述所列9.1及9.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

9.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

10.招标文件的澄清

10.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

10.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修改，采购人都将通过浙江政府采购网上发出,潜在投标人自行下载，该答疑文件作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

10.3投标人在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

10.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网上发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，即视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

10.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.3对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

12.对投标文件的要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

12.2 在投标文件的技术条款描述中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

12.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

13.投标文件的组成

13.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件第八章“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★13.2 递交的投标文件应分为资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件，资格响应文件、商务技术响应文件为除报价响应文件外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。资格响应文件、商务技术响应文件不得含报价响应文件，否则按无效标处理。

13.3资格响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖投标人公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）“国家企业信用信息公示系统”（网址：www.gsxt.gov.cn）上的详细信息打印件或营业执照副本复印件或事业法人登记证复印件（事业单位参投需同时提供非公益一类事业单位说明材料）；（若投标人为联合体，联合体各方均需提供）

（2）联合体协议；（若投标人为联合体，则须提供)

（3）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

13.4商务技术响应文件:应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖投标人公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）关于资格的声明函；

（2）投标人情况介绍；

（3）法定代表人资格说明书、法定代表人身份证复印件；（适用于法人代表参与本项目）；

（4）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件（适用于授权代表参与本项目）；（联合体投标的需提供联合体牵头人委托投标代理人授权书)

（5）总体实施方案；

（6）项目组织实施方案；

（7）拟投入本项目人员一览表；

（8）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（9）招标文件项目要求及评标办法中要求提供的有关资料；

（10）投标人认为须提供的其他资料（格式自拟）。

13.5报价响应包括下列内容（并不仅限于以下）：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）中小企业声明函（详见格式）｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝；

（4）残疾人福利企业声明函（格式见附件）；

（5）监狱企业声明函、说明资料（格式见附件）；

（6）其他投标人认为须提供的资料。

14.投标人资格的有关说明资料

14.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

15.报价要求

15.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价包括服务费、技术服务费、成果报告编制费、资料装订整编费用、人工费、培训费、售后服务、税费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等所有费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

15.2投标人应在投标文件的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

15.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种服务（含货物）只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

15.4采购人不接受低于成本的投标报价。

15.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

15.6须由中标人开具正式增值税发票。

15.7招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

16.投标文件格式

16.1投标文件须包括本须知第13条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

16.2招标文件中提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件未提供投标文件格式的，投标人自行设计表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

17.投标文件编制要求

17.1投标人应根据电子投标操作指南通过“政采云电子交易客户端”按本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，其中技术标中不得出现本项目投标报价。

17.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17.3投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或都查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

18.投标保证金：无。

19.履约保证金：无。

20.投标有效期

20.1 投标文件从提交投标文件截止之日起，投标有效期为90天。

20.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

21.电子投标文件上传的地点和截止时间

21.1投标人应于2025年07月14日09：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

21.2采购人在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

22.投标文件解密

开标时间后1小时内（2025年07月14日10：30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2025年07月14日10：30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2025年07月14日09：30时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09：30-10：30期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2025年07月14日09：30时前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

23.投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

23.3从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

24.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 一、项目概况

义乌4家土壤污染重点监管单位周边土壤环境质量监测及义乌3个国家网超标点位的土壤环境质量调查监测

## 二、义乌4家土壤污染重点监管单位周边土壤环境质量监测

2.1监测范围

根据《工业企业周边土壤和地下水监测技术指南(试行)》（总站土字〔2024〕73号）和《浙江省土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测工作方案》（浙环函[2022]197 号），需要完成义乌4家土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测。义乌市4家土壤污染重点监管单位名单见表1。

表1  土壤污染重点监管单位名单

| 序号 | 名称 | 类别 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌高新区武德净水厂 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管 | 义乌市苏溪街道 |
| 2 | 义乌市力生皮具有限公司 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 后宅街道净居西路118号 |
| 3 | 义乌市润嘟针织有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 赤岸特色工业区 |
| 4 | 义乌市环境集团有限公司固体废弃物处理分公司 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 佛堂陈村三石坑附近 |

2.2主要内容

组织对义乌市4家土壤污染重点监管单位周边开展土壤和地下水调查和监测分析。完成资料收集、现场踏勘、人员访谈、污染识别、点位布设、地下水建井、土壤地下水采样和分析、污染原因分析、质量控制等工作，编制每家企业监测方案、监测报告和数据分析报告。

1.信息采集：从自然环境信息、企业及周边基本信息、污染管理信息、迁移途径信息、敏感目标信息和历史调查监测信息等方面提出信息收集的具体要点，服务于对企业污染源信息、污染物种类和污染迁移途径等开展调查，提出收集并利用已有的且符合国家土壤监测质控要求的企业厂界内和其周边点位和监测数据信息。

2.现场踏勘：对企业内部生产情况、污染防治措施落实情况、厂区平面布置及防腐防渗情况开展调查，同时对企业周边用地、企业及敏感点情况进行调查，分析对本次调查的影响。

3.人员访谈：根据相关技术规范对企业及相关人员开展人员访谈，并做好记录和分析。

4.污染识别：在收集资料的基础上，结合现场踏勘，进行污染源识别和污染分析，一方面确定企业的特征污染物及检测指标，辅助判定污染迁移途径和影响类型、范围、程度，另一方面支撑结果评价和污染成因分析。

5.点位布设：根据土壤污染物迁移途径，将重点监测单位分为大气沉降影响型行业企业、水污染影响型行业企业、污染途径复合型行业企业和其他影响型行业企业四类，并针对不同污染影响类型企业细化布点技术要点；提出在符合布点要求的基础上，纳入历史监测点并提出后续监测中加密加深布点原则；所有初设点位都应开展现场核查，《土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南（试行）》对需要进行点位调整的情形和调整原则作出了规定，并要求建立企业和周边点位关系图和布点信息表。

6.地下水建井：根据监测方案和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等规范要求，在布设的指定点位建设长期监测的地下水监测井，开展洗井工作。

7.样品采集、流转保存、制备和实验室分析：规定表层和深层样品采集的关键技术要点，为便于与其他技术要求衔接，提出具体采样方法、样品流转和制备的参考标准。根据点位监测评价结果，划分重点关注企业和一般关注企业，从而按污染程度和污染变化趋势提出不同频次监测要求。

8.监测项目：根据《工业企业周边土壤和地下水监测技术指南(试行)》要求，土壤样品监测项目主要为pH值、有机质、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌和镍等重金属和特征污染物，地下水监测项目为pH值和企业涉及的易迁移污染物；根据我省工作方案，除《土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南（试行）》中要求的监测项目外，还需增测企业的特征污染物。

9.分析测试：土壤检测项目分析方法优先选择GB15618和GB36600中推荐的分析方法，也可选用检验检测机构资质认定范围内的国际标准、区域标准、国家标准及行业标准方法；有机质选择NY/T1121.6或《土壤元素的近代分析方法》要求方法；地下水样品监测指标分析方法优先选择《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）推荐的分析方法，也可选用检验检测机构资质认定范围内的国际标准、区域标准、国家标准及行业标准方法。分析方法的主要特性参数(包括测定下限、精密度、正确度和干扰消除等)需符合HJ168标准要求。

所用分析方法需通过CMA认证。每年度开展监测工作时，应做方法核查，方法核查应确保实验室、人员开展样品分析的资质和能力，证明该方法主要特性参数的可靠性。实验室检出限应小于分析测试方法给定的方法检出限，一般土壤指标实验室检出限还应低于土壤风险筛选值的1/4；地下水指标实验室检出限还应低于GB/T14848对应指标的Ⅲ类标准限值，在此基础上实验室检出限应尽可能小于I类标准限值。方法核查的过程及结果应形成报告，并附全过程原始记录，保证过程可追溯。

10.质量保证和质量控制：从质量体系构建、全环节质控技术要点、实验室精密度、准确度和外部质控手段、质量监督等方面对重点监管单位周边土壤定期监测的质量管理提出要求。重点梳理关键环节和节点，并给出了具体参考标准。

11.结合水文地质资料、企业生产和污染物排放情况等，对调查发现的污染点位和污染物开展污染原因分析，并提出针对性的对策建议。

12.方案编制：依据调查资料与现场踏勘情况，分析汇总土壤及地下水污染源分布及特征污染物，确定污染类型及采样点位位置，明确监测项目、质量控制、样品采集、流转保存、制备和实验室分析等环节要求，编制4家企业的监测方案。

13.报告编制：根据调查及监测结果，开展结果评价和污染原因分析，明确存在问题，提出监管建议，分别编制4家企业的报告。

2.3工作成果要求

针对4家土壤污染重点监管单位开展企业周边土壤监测，通过对义乌市土壤污染重点监管单位的原辅材料及产品、生产工艺、污染治理措施及企业附近区域的水文地质条件和地下水补泾排进行调查，明确潜在的污染物、污染类型和潜在污染迁移途径等，识别企业可能存在的污染物影响周边土壤及地下水环境的关注污染物及影响范围等。在此基础上，完成点位布设和监测方案制定，开展周边土壤环境监测，进行结果分析和评价，从而判断关注污染物浓度和影响范围，说清重点监管单位周边土壤及地下水污染现状。

通过此项目，掌握4家土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境质量，形成以下成果文件：

（1）《义乌市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测报告》；

（2）《义乌市土壤重点监管单位周边土壤和地下水监测质控报告》；

（3）完成4家土壤污染重点监管单位周边土壤调查和监测分析工作，每家企业建立档案资料，资料内容包括：土壤污染重点监管单位周边监测报告、土壤污染重点监管单位周边监测方案、土壤和地下水检测报告、企业自行监测报告、调查基础信息和数据上报execl电子版文档等其他资料。

2.4结果和数据上报

将所有资料归类，一家企业一个文件夹，将材料上报上级生态环境部门，一家企业文件夹内包括：

（1）土壤重点监管单位周边监测报告；

（2）附件1土壤重点监管单位周边监测方案；

（3）附件2土壤、地下水监测报告；

（4）附件3企业自行监测报告；

（5）附件4省厅发文（浙环函197号）的附2；

（6）有其他资料可以一并上报。

为保证信息传输效率，各环节信息传输和采集均应使用中国环境监测总站开发的“工业企业周边土壤和地下水监测数据报送系统”，并对上报的数据和结果真实性、完整性负责，同时接受各级部门的审核。

## 三、义乌3个国家网超标点位的土壤环境质量调查监测

浙江省生态环境厅在印发的《2024年全省生态环境监测工作要点》的函（浙环办函〔2024〕22号）中明确要求“完成污染物监测结果超过农用地风险筛选值的国家网基础点、背景点的土壤调查监测”。因此，义乌市需对国家网土壤基础点3个超标点位开展调查监测，超标点位详情见表2。

表2 义乌市国家网土壤环境质量监测超标点位

| 点位编码 | 点位所地址 | 点位所在市 | 点位所在县 | 村 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330782020003101 | 金华市义乌市苏溪镇双溪村 | 金华市 | 义乌市 | 双溪 | 120.229194 | 29.431899 |
| 330782020008101 | 金华市义乌市义亭镇寺口蒋村 | 金华市 | 义乌市 | 寺口蒋 | 119.912479 | 29.244817 |
| 330782020012101 | 金华市义乌市赤岸镇三丫塘村 | 金华市 | 义乌市 | 赤岸 | 119.984063 | 29.110359 |

3.1调查监测主要内容

1、信息采集：（1）收集超标点位所在区域的地图基本信息，地块空间分布图。“十三五”农用地土壤污染状况详查数据。首次全国土壤污染状况调查数据(2005年4月至2013年12月)。“七五”全国土壤环境背景值调查数据(参见《中国土壤元素背景值》 [中国环境科学出版社])。现有国家和地方土壤环境监测数据。（2）在产和关停的重有色金属矿采选、石煤开采、重有色金属冶炼、铅蓄 电池制造、涉重金属无机化合物工业(如锌化合物及其它锌化合物工 业)、皮革及其制品、化学原料及化学制品制造、电镀、国家危险废 物名录中“HW48有色金属采选和冶炼废物”利用处置企业等涉重金属企业清单、空间分布图、自行监测数据等。超标点位周边历史遗留废渣情况。（3）超标点位所在地块历史和当前灌溉用水来源及洪水淹没情况。（4）超标点位周边河流/沟渠等水系空间分布图等，主导风向、风速，降雨量等。（5）超标点位地块典型复合肥和有机肥重金属含量及施用情况(包括施用量、施用范围等)等。本地区典型畜禽粪污重金属含量及还田情况(包括施用量、施用范围等)等。（6）成土母质信息、土壤类型、土壤背景值等。

2、现场踏勘：（1）现场踏勘范围以地块内为主，并应包括地块的周围区域，周围区域的范围应由现场调查人员根据可能污染来源影响的距离来判断。已有信息无法判断的，至少以地块边界周边1km 作为踏勘范围。（2）通过拍照、录像和现场记录等方法记录踏勘情况，必要时可使用快速测定仪器进行现场取样检测，并根据现场的具体情况采取相应的防护措施。（3）现场踏勘主要包括：确定地块的边界，明确周边区域的地形地貌、地质条件、水文、植被等自然环境等，地块周边历史及可能的污染源的信息(工矿企业、尾矿库、填埋场等),地块周边敏感点(居民区、学校、医院、地表水、农田等),地块内是否有污染痕迹、填埋等异常状况。

3、人员访谈：应包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。访谈重点为地块本身是否曾受到可能的污染及周边是否存在潜在污染。人员访谈原则上应采取当面交流的方式，访谈人员应现场填写人员访谈记录表，访谈记录表应包含体现访谈真实性并便于核实的信息，如由被访谈人在人员访谈记录表签名，记录被访谈人职业、所在单位或者居住地址、联系电话等个人信息。

4、污染识别初判：针对资料齐全、地块历史明确的地块,判断可能的污染来源。

5、点位布设：根据污染识别初判，依据《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166)进行相应的点位布设，如存在污染源，根据污染源的分布状况，加密点位布设。如存在灌溉水也需开展灌溉水监测。

6、样品采集：表层样采集表层0~20cm土壤，无机污染物样品采集5点混合样品，有机污染物采集单点样；深层样采样深度一般为0～20cm、20~60cm、60~100cm等，分层样可使用取土钻采集样品。土壤样品采集应满足所选用分析方法规定的采样要求。相应分析方法未规定的按照HJ/T 166和HJ 25.2要求执行。灌溉水采样监测按照《农用水源环境质量监测技术规范》（NY/T 396-2000）。

7、监测项目：《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的部分指标。

8、样品分析：需要采样表3中的分析方法。

表3 土壤监测项目分析测试方法表

| 项目 | 推荐方法 | 等效方法 |
| --- | --- | --- |
| pH | 《土壤 pH 的测定 电位法》 (HJ 962—2018) | 《土壤检测 第2 部分：土壤pH 的测定》 (NY/T 1121.2—2006) |
| 有机质 | 《土壤检测 第 6 部分：土壤 有机质的测定》 (NY/T 1121.6—2006) | \ |
| 阳离子 交换量 | 《土壤 阳离子交换量的测 定 三氯化六氨合钴浸提— 分光光度法》 (HJ 889—2017) | 《森林土壤阳离子交换量的测定》 (LY/T 1243—1999) |
|  |  | 《中性土壤阳离子交换量和交换性盐 基的测定》(NY/T 295—1995) |
|  |  | 《土壤检测 第 5 部分：石灰性土壤阳 离子交换量的测定》 (NY/T 1121.5—2006) |
| 干物质 和水分 | 《土壤 干物质和水分的测 定 重量法》 （HJ 613—2011） | \ |
| 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度 法》(GB/T 17141—1997) | 《土壤和沉积物 19 种金属元素总量的 测定 电感耦合等离子体质谱法》 （HJ 1315—2023） |
| 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总 铅的测定 原子荧光法 第 1 部分土壤中总汞的测定》 (GB 22105. 1—2008) | 《土壤和沉积物 总汞的测定 催化热 解—冷原子吸收分光光度法》 (HJ 923—2017) |
|  |  | 《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收 分光光度法》(GB/T 17136—1997) |
|  |  | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑 的测定 微波消解原子荧光法》 (HJ 680—2013) |
| 砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、 铋、锑的测定 微波消解原子 荧光法》 (HJ 680—2013) | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分土壤中总砷的测 定》(GB/T 22105.2—2008) |
|  |  | 《土壤和沉积物 19 种金属元素总量的 测定 电感耦合等离子体质谱法》 （HJ 1315—2023） |
| 铅 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、 镍、铬的测定 火焰原子吸收 分光光度法》 (HJ 491—2019) | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波 长色散 X 射线荧光光谱法》 (HJ 780—2015) |
|  |  | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子 吸收分光光度法》 (GB 17141—1997) |
| 项目 | 推荐方法 | 等效方法 |
|  |  | 《土壤和沉积物 19 种金属元素总量的 测定 电感耦合等离子体质谱法》 （HJ 1315—2023） |
| 铬 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、 镍、铬的测定 火焰原子吸收 分光光度法》 (HJ 491—2019) | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波 长色散 X 射线荧光光谱法》 (HJ 780—2015) |
|  |  | 《土壤和沉积物 19 种金属元素总量的 测定 电感耦合等离子体质谱法》 （HJ 1315—2023） |
| 铜 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、 镍、铬的测定 火焰原子吸收 分光光度法》 (HJ 491—2019) | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波 长色散 X 射线荧光光谱法》 (HJ 780—2015) |
|  |  | 《土壤和沉积物 19 种金属元素总量的 测定 电感耦合等离子体质谱法》 （HJ 1315—2023） |
| 锌 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、 镍、铬的测定 火焰原子吸收 分光光度法》 (HJ 491—2019) | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波 长色散 X 射线荧光光谱法》 (HJ 780—2015) |
|  |  | 《土壤和沉积物 19 种金属元素总量的 测定 电感耦合等离子体质谱法》 （HJ 1315—2023） |
| 镍 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、 镍、铬的测定 火焰原子吸收 分光光度法》 (HJ 491—2019) | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波 长色散 X 射线荧光光谱法》 (HJ 780—2015) |
|  |  | 《土壤和沉积物 19 种金属元素总量的 测定 电感耦合等离子体质谱法》 （HJ 1315—2023） |
| 六六六 和滴滴 涕 | 《土壤和沉积物 有机氯农 药的测定 气相色谱法》 (HJ 921—2017) | 《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相 色谱法》(GB/T 14550—2003) |
|  |  | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱—质谱法》(HJ 835—2017)* |
| 多环芳 烃 | 《土壤和沉积物 多环芳烃 的测定 高效液相色谱法》 (HJ 784—2016) | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气 相色谱—质谱法》(HJ 805—2016) |

注：★六六六和滴滴涕使用《土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱—质谱法》(HJ 835—2017)方法开展分析时，须使用选择离子模式。

- 质量控制：从质量体系构建、全环节质控技术要点、实验室精密度、准确度、质量监督等方面对监测质量控制提出要求，并接受国家和省级生态环境部门的监督检查。

- 方案编制：依据调查资料与现场踏勘情况，分析汇总调查信息，确定污染类型及采样点位位置，明确监测项目、质量控制、样品采集、流转保存、制备和实验室分析等环节要求，编制3个超标点位监测方案。

- 报告编制：根据调查及监测结果，开展结果评价和污染原因分析，明确存在问题，提出监管建议，编制3个超标点位综合分析报告。

3.2工作成果

1、编制并提交3个国家网超标点位的土壤环境质量调查监测方案。

2、编制并提交3个国家网超标点位的土壤环境质量调查监测报告。

3.3上报数据和材料

完成3个土壤超标点位土壤调查和监测分析工作，每个点位建立档案资料，资料内容包括：超标点位监测方案、超标点位监测分析报告、土壤检测报告、调查基础信息和数据上报execl电子版文档等其他资料。

## 四、服务期限

1.服务期限根据合同约定和项目实际进度，一年。

## 五、履约验收

1.采购人应按《义乌市政府采购合同履约与验收管理办法》（义招管办【2008】32号）及《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。

## 六、商务要求

1.报价要求

1.1具体报价要求详见《投标须知》第15条，投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

1.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

2.付款方式

详见《投标须知前附表》序号15。

## 七、其他

1.投标人所投服务不得低于本项目的要求和档次。

★2.中标人在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

3.投标人提交的投标文件均归采购人所有，不再返还给投标人。

# 第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在投标截止时间前在“政采云”平台上上传电子加密投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内（开标当日09：30-10：30时），由各投标人登录政采云平台自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括投标文件制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2评标小组对投标人的资格和技术响应文件进行评审；

2.3评标小组对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格响应文件及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清、说明或补正（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

6.2如果投标人代表拒绝按评标小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

7.投标文件的初步评审

7.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

7.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

7.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格说明文件、技术要求、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

7.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

8.投标文件计算错误的修正

8.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

8.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

8.1.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.1.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9.投标文件的评审、比较和否决

9.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

9.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

9.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

9.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

9.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

9.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

9.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

## 三、定标

11.中标通知

11.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

11.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：浙江政府采购网。

11.3发放中标通知书前，采购人将通过中国裁判文书网查询中标（成交）人自2022年01月01日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.4采购代理机构签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

11.5采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标人，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

12.质疑与投诉

12.1采购人拒绝接受已获取招标文件但未递交投标文件的投标人的对评审结果的质疑。

12.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标小组应对异常情况制作相关记录。

12.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市春晗路111号4楼，联系电话：0579-83809111-8052。

12.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

12.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交投标人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

12.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

12.6.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

12.6.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

12.6.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.6.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

12.6.5不符合《关于印发<浙江省政府采购投标人质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑。

12.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

12.8若不接受招标人答复的，应当自答复期满后15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915066）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

12.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

12.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

12.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

12.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

12.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

12.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

13.合同签订

13.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件在资格审查或评审时出现下列情形之一的，经审核后按无效投标（响应）文件处理：

2.1不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.2投标文件未按招标文件要求加盖投标人公章；或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；或有授权的委托代理人签字或盖章但未提交“授权委托书”的；或授权委托书无法定代表人签字的；或授权委托书未加盖投标人公章的；

2.3联合体投标的，联合体组成不符合要求或联合体投标未附联合体协议书的或联合体各方经专家认定职责分工不明确的；

2.4未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；

2.5投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或提供的投标文件不完整的；或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.6借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.8对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.10资格响应文件或商务技术响应文件中体现或包含报价响应文件的；

2.11若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.12评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

2.14未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.15评标小组要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；

2.16投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

2.17投标报价高于预算价（最高限价）；

2.18投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.19评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，投标人不能说明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.20投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外；

2.21联合体投标的，联合体成员各方及与其存在直接控股、管理关系的不同单位，再独立参加或者与其他申请人另外组成联合体参与同一项目同一标段的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.22单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.23除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.24按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后投标人不确认的；

2.25其他不符合《中华人民共和国政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装。

4.除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，参与同一个标段(包)的投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标(响应)文件无效：

4.1不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

4.2上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；

4.3不同投标人的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；

4.4不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1.对投标人资格响应文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

2.对资格审查通过的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查，确定商务技术响应文件有效投标人；

3.对商务技术响应文件有效的投标人的商务技术响应文件进行评分，计算出各商务技术响应文件有效的投标人的技术得分；

4.对报价响应文件进行符合性审查；

5.对报价响应文件符合性审查通过的报价响应文件进行详细评审，计算出各报价响应文件有效的投标人的商务得分和总得分；

6.推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件三个部分进行分析、评议，先评资格响应文件、商务技术响应文件，后评报价响应文件。

二、评审办法

评标小组参照相同的程序用综合评分法对招标项目作出评标结论。评审内容如下：

1.商务技术响应文件评审，满分70分

| 序号 | 评分内容 | 评分要点及说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 （3分） | 投标人自2022月1月1日（以合同签订时间为准）至今与本项目类似的项目业绩，每提供一个得1.5分，最高得3分。 注：提供相应业绩的中标通知书或合同并加盖投标人公章，未提供或提供资料不符合要求的。 | 0-3 （客观分） |
| 2 | 项目组 技术力量 （22分） | 拟派项目负责人： 拟派项目负责人具有环境相关专业高级职称的得2分，具有环境工程相关专业正高级职称及以上的得4分。 拟派项目组成员（除项目负责人外）： 拟派遣人员每有一名具有环保专业副高级职称的得1分，最高4分； 拟派遣人员每有一名具有环保专业中级职称的得0.5分，最高4分。 | 0-12 （客观分） |
|  |  | 注：以上人员须提供相关资格证书复印件（加盖公章）及由投标人为其缴纳近3个月（2025年03月起至投标截止时间止期间中任意一个连续3个月）的社会保险缴纳清单复印件或社保网上打印件（加盖公章）。 |  |
|  |  | 根据投标人拟投入实验室的监测能力范围与项目需求的符合程度，GB15618-2018和GB3660-2018中的检测项目100%及以上通过CMA认证得5分，95%及以上项目通过CMA认证得4分，90%及以上项目通过CMA认证得3分，85%及以上项目通过CMA认证得2分，80%及以上项目通过CMA认证得1分，小于80%项目通过CMA认证得0分。 注：需提供相关说明材料扫描件，否则不得分。 | 0-5 （客观分） |
|  |  | 具备气相色谱/质谱联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪、电感耦合等离子质谱仪、高分辨气相色谱-高分辨双聚焦磁式质谱仪等检测设备得3分。上述检测设备少一种扣1分，扣完为止。上述检测设备每多配备1台，加0.5分，最高得2分。 注：上述仪器以有效期内的检定证书或量值溯源材料为准，提供相关材料复印件或扫描件并加盖公章。 | 0-5 （客观分） |
| 3 | 项目理解（6分） | 根据投标人对本项目背景、现状（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）及需求理解分析（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、目标的阐述（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）进行评审。 | 0-6 （主观分） |
| 4 | 重难点分析（4分） | 根据投标人对本项目重点难点工作应对举措是否合理有效（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、是否符合项目实际（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）进行评分。 | 0-4 （主观分） |
| 5 | 总体实施方案（6分） | 根据投标人提供的总体技术方案（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、技术路线（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、关键工作描述（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）等内容进行评分，无相关内容不得分。 | 0-6 （主观分） |
| 6 | 组织实施方案 （22分） | 根据投标人提供的项目监测方案与项目需求的吻合度（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、可操作性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、方案合理性等（0分，0.5分，1分，1.5分，2分），未说明不得分。 | 0-6 （主观分） |
|  |  | 根据投标人提供的样品采集和运输方案与项目需求的吻合度（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、可操作性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、方案合理性等（0分，0.5分，1分，1.5分，2分），未说明不得分。 | 0-6 （主观分） |
|  |  | 根据投标人提供的对本项目的样品分析流程、检测分析方法的科学性度（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、可操作性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、合理性等（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）；由专家进行打分，未说明不得分。 | 0-6 （主观分） |
|  |  | 根据投标人提供的记录方案、数据审核与提交方案与项目需求的吻合度及可操作性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、方案合理性等（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）；由专家进行打分，未说明不得分。 | 0-4 （主观分） |
| 7 | 进度保证措施 （4分） | 投标人根据项目任务和时限要求，提供的进度计划安排（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、关键时间节点把握及进度保障措施（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）等内容进行评分。 | 0-4 （主观分） |
| 8 | 质量保证措施 （3分） | 根据投标人提供的质量保证承诺（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）及质量保障措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分，1分）等内容进行评分。 | 0-3 （主观分） |

评标小组根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标小组所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

2.报价响应文件评审，满分30分

2.1甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于最高限价；

2.1.2评标小组一致认为认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料；投标人不能佐证其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

2.2报价响应文件分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的最低报价为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算：

报价响应文件得分={基准价/（投标报价）}×30

小微企业评审价格=小微企业投标报价×（1-20%）

注：1.对于小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

2.对于大中型企业与小型和微型企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的投标报价扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

3.对于联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受评审中投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

3.计算总得分

总得分=商务技术响应文件得分+报价响应文件得分；计算时保留小数2位（四舍五入）。

三 、定标办法

1.评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣从高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组直接确定排名第一的投标人为中标候选人向采购人推荐，并提交经评标小组成员签字的评标报告。

2.采购人直接授权评标小组确定中标人。

3.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

四、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章 拟签订的合同文本

义乌市政府采购合同（样本）

甲方：________________________________

乙方：________________________________

甲、乙双方根据___ _年____月____日            项目（采购编号：SJZJZC2025304GK-1 ）招标结果和招标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协商一致，订立本采购合同。本合同（□是  □否）为可融资合同。

一、合同文件组成

招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同金额包括服务费、技术服务费、成果报告编制费、资料装订整编费用、人工费、培训费、售后服务、税费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等所有费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。由乙方开具正式税务发票。

| 序号 | 工作内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 人民币（大写）： ￥： |  |  |  |

三、采购内容

详见招标文件及投标响应文件内容。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.在本项目进行过程中，所产生的所有与本项目相关的，无论以任何载体形式出现的工作成果（含源代码、技术文档等），其知识产权均属于甲方所有。

六、转包或分包

1.本合同范围内的服务和货物，不允许转包，本次所采购项目内容均为主体、关键性内容，不允许分包；

2.如有转让和分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、成果要求

详见招标文件及投标响应文件内容。

八、服务期限:2026年   月  日前完成，并通过整体项目验收。

九、合同款支付

1.合同签订生效之日起七个工作日内，甲方支付合同金额的40%为预付款款项。（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例）

2.提交最终方案报告经验收合格后7个工作日内支付剩余合同价款。

3.乙方凭合同、正式增值税发票等相关资料向甲方申请支付。

十、履约验收

甲方应按《义乌市政府采购合同履约与验收管理办法》（义招管办【2008】32号）及《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。

十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付拒收合同款总额的百分之三十的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期完成的，乙方应按合同款总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能完成的，甲方可解除本合同。乙方因逾期或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.如乙方提供的服务项目的质量未达到本合同规定标准的，则甲方有权拒绝，乙方需向甲方偿付合同款项的百分之三十的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5．乙方原因不能按期验收完毕的，乙方向甲方每日偿付货款总额千分之五的违约金。

6.未按规定提供完整的技术资料处以合同款总额千分之五的违约金。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的说明。

3.不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向义乌市人民法院提起诉讼。

十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标人的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十六、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十七、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，浙江至诚工程咨询有限责任公司执一份，义乌市财政局一份，均具同等效力。

甲   方：________________________   乙   方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：________________________

电    话：________________________  电    话：________________________

账户名称：________________________  账户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

账    号：________________________  账    号：________________________

签约时间：__________________________签约地点：________________________

# 第八章  投标文件部分格式

一、资格响应文件、

1.投标文件封面格式

2.联合体协议书格式（若投标人为联合体，则须提供)

二、商务技术响应文件部分格式：

1.投标文件封面格式

2.关于资格的声明函格式

3.法定代表人说明书格式

4.法定代表人授权书格式

5.联合体牵头人授权委托书（若投标人为联合体，则须提供)

6.服务质量承诺书格式

7.拟投入本项目人员名单格式

8.义乌市政府采购项目投标承诺书格式

三、报价响应文件部分格式：

1.投标函格式

2.报价一览表格式

3.中小企业声明函格式

4.残疾人福利企业声明函格式

5.监狱企业声明函格式

备注：具体的投标文件组成详见投标须知第13条，未提供格式的自行制作。

封面格式

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：（资格响应文件或商务技术响应文件或报价响应文件）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

联合体协议书（格式）

（适用于联合体投标）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加                              （采购人名称）（以下简称采购人）                （项目名称）（以下简称本项目）的投标并争取赢得本项目承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．               （某成员单位名称）为                （联合体名称）牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目一切组织、协调工作，授权投标代理人以联合体的名义参加本项目的投标，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同金额比例如下：                。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．其他：               。

7.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

8．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

9．本协议书一式 份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：               （投标人公章）  法定代表人：                （签字或盖章）

成员二名称：                （投标人公章）法定代表人：                （签字或盖章）

（备注：联合体投标时需签订本协议，联合体各方签字盖章。）

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1.由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2.由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3.其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4.本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                          签字（或盖章）：

地址：                                 职务：

传真：                                 电话：

邮编：                                 签署日期：

法定代表人说明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人（签字或盖章）：                            职        务：

被授权人（签字或盖章）：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人说明书和身份资料即可。

联合体牵头人授权委托书（格式）

（适用于联合体投标）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权委托                               （联合体牵头人的单位名称）的          （姓名）为联合体双方全权代表，以                                （联合体名称：牵头单位全称加成员单位全称）联合体的名义参加               （采购人）的                 （项目名称）的投标活动。全权代表在开标、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担法律责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人：                     性别：            年龄：

身份证号码：

单位：                       部门：            职务：

联合体牵头人（盖投标人公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

拟投入本项目的人员表（格式）

投标人（公章）：

| 姓名 | 性别 | 职称 | 从事岗位 | 联系电话 | 从事 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表（签字或盖章）：                 职 务：            日 期：

注：1.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2.有资格、职称人员须附相关职称证书和资格证书复印件（加盖公章）。

售后服务承诺书（格式）

1.投标人须对工期、质量、服务等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺；

本附件可根据实际情况自行制作。

投标人（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

义乌市政府采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意成交；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取成交。

7.在备案、招标、投标、现场获取招标文件、开标、评标、询标、成交、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权利。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方成交还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方成交，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及成交资格，采购人可据此将我公司列入政府采购严重违法失信行为记录名单，并承担因此引起的经济损失。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：        年   月   日

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1.资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件

2.其他：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。（企业成本价为                元）

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）投标自提交投标文件截止之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将按严重失信行为上报信用办并记入政府采购严重失信行为记录名单。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人名称（公章）：

投标人代表职务：

全权代表（签字或盖章）：

投标日期：     年     月    日

报价一览表（格式）

投标人名称（公章）：

采购编号：

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 。 （小写： 。） |  |  |  |  |

全权代表（签字或盖章）：

日 期：

注：

1.投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接），相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1.（标的名称）        ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）

企业为（企业名称）       ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）        ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）

企业为（企业名称）       ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年     月   日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。

2.新公司无上一年度数据的，在声明函中对营业收入、资产总额、从业人员的数据可不填写，对企业类型以及是与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系进行声明，否则声明函无效。

3.投标人须正确填写《中小企业声明函》中的类型、行业，填写错误或者未填写的，声明函无效。

4.投标人在填写该声明函前，可先根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）自查本企业是否满足本项目所属行业的小微企业认定标准，可通过“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录http://xwqy.gsxt.gov.cn/”页面查询。未按要求出具声明函的，投标无效。

残疾人福利性单位声明函

- 【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年    月    日

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加               单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年   月   日

注：1.应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。