东方经纬项目管理有限公司 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市第二人民医院零星改造工程及维修项目 项目编号： JWYQ202552 采 购 人：乐清市第二人民医院 联 系 人：连先生 联系电话：0577-61365318 采购代理机构：东方经纬项目管理有限公司 联 系 人：王女士 联系电话：13780107502 二○二五年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式

第六部分 附件—投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

东方经纬项目管理有限公司关于乐清市第二人民医院零星改造工程及维修项目的公开招标公告

项目概况 乐清市第二人民医院零星改造工程及维修项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2025年7月17日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： JWYQ202552

项目名称：乐清市第二人民医院零星改造工程及维修项目

预算金额（元）：1000000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称：乐清市第二人民医院零星改造工程及维修项目

数量：不限

预算金额（元）：1000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市第二人民医院院内修补、拆建、水电、土建、市政、暖通、智能化、消防等零星工程及零星修缮工程。具体详见招标文件。

备注：

合同履约期限：见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3. 本项目的特定资格要求：①投标供应商须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；②投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；③拟派项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。

三、获取招标文件

时间：/至 2025年7月17日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年7月17日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间： 2025年7月17日 09:30

开标地点（网址）：东方经纬项目管理有限公司

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3. 其他事项：在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：乐清市第二人民医院

地址：乐清市虹桥镇飞虹北路26号

传真：/

项目联系人（询问）：连先生

项目联系方式（询问）：0577-61365318

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：0577-61365318

2.采购代理机构信息：

名称：东方经纬项目管理有限公司

地址：乐清市城东街道总部经济园2栋1605室

传真：/

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：13780107502

质疑联系人：单晓超

质疑联系方式：0571-56783529

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传    真：/

联 系 人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-88501561，0577-85501562

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市第二人民医院零星改造工程及维修项目 |
| 2 | 项目编号 | JWYQ202552 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 100万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市第二人民医院 联系人: 连先生 联系电话：0577-61365318 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：东方经纬项目管理有限公司 地址：乐清市城东街道总部经济园2栋1605室 项目负责人：王女士 联系电话：13780107502 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 分包 | □ 不允许 允许 仅限承包人不具备施工资质的专业工程，符合国家相关资质承包范围且须经采购人同意 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 15 | 投标货币 | 人民币 |
| 16 | 投标语言 | 中文 |
| 17 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 19 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 20 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 21 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后，中标单位向采购人提交当年合同价1%的履约保证金，履约保证金在项目验收合格后14天内退还。履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2025年7月17日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：东方经纬项目管理有限公司（本项目采用在线投标方式，投标供应商无需前往投标现场。） |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间： 2025年7月17日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：东方经纬项目管理有限公司（乐清市城东街道总部经济园2栋1605室） |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 见招标文件相关内容。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 5、投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单的、被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 招标文件质疑截止时间 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。通过在线提交质疑的，须上传质疑函扫描件。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、项目背景

乐清市第二人民医院自2015年整体从老院区搬迁至现院址，近几年院区的零星维修任务突显重要，为了给市民更好的医疗卫生服务，我院就院内修补、拆建、水电、土建、暖通、智能化、消防等零星工程及零星维修工程进行公开招标。

二、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最严格的标准执行。

三、采购内容

1、工程范围、内容：

本次招标项目为乐清市第二人民医院院内单项合同造价为10万以内的院内修补、拆建、水电、土建、暖通、智能化、消防等零星工程及零星维修工程，采用包工包料方式，质量标准合格。具体内容、工程量的确定及现场监管在合同实施期内由采购单位按需另行通知并如实记录。具体工作内容不限于下列要求：

（1）接到采购人零星工程及零星维修工程通知，承包人须在4小时内派项目负责人至采购人现场，采购人对项目的位置及工作内容进行交付，由承包人对现场进行勘察，出具施工方案并编制施工预算，上报采购人填写工作交接单(如有特殊况需附简单的施工图)。

（2）承包人按工作交接单要求完成项目施工，完工后编制工程量确认单由采购人确认，保留项目施工前后的视频资料，整理项目台账(3-10万元项目施工完成后须提供简易的竣工图）、组织竣工验收。

（3）项目竣工验收合格后，承包人在20日历天内提交完整的结算资料，由采购人送至第三方结算审核。

2、除完成现场项目工作外，工作内容还包括与本次项目有关的以下内容：

（1）采购单位根据零星工程及零星维修工程情况要求供应商完成的其他工作和配合工作。

（2）负责工程竣工验收技术资料的汇总、整理、移交工作。

3、施工地点：

乐清市第二人民医院（乐清市虹桥镇飞虹北路26号）

4、建设依据: 根据项目相关批文、采购单位的要求等。

5、零星工程清单和零星维修工程清单及全费用综合单价

5.1零星工程清单及全费用综合单价如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | 1、黏土砖（实心砖）实心墙拆除； 2、包括拆除.运输.外运消纳； | m3 | 1 | 315.96 |
| 2 | 加气砼砌块墙拆除 | 1、加气砼砌块墙拆除； 2、包括拆除.运输.外运消纳； | m3 | 1 | 165.88 |
| 3 | 地砖地面拆除 | 1.地砖地面拆除 2.垃圾清运 3.包括拆除.运输.外运消纳； | m2 | 1 | 28.75 |
| 4 | 墙面砖拆除 | 1.墙面砖拆除 2.垃圾清运 3.包括拆除.运输.外运消纳； | m2 | 1 | 28.75 |
| 5 | 130mm以内踢脚线拆除 | 1、130mm以内踢脚线拆除； 2、含垃圾清理，外运及消纳。 | m | 1 | 9.20 |
| 6 | 轻钢龙骨硅酸钙板（铝扣板）吊顶拆除 | 1.包括吊顶龙骨拆除（硅酸钙板.铝扣板）拆除.运输.外运消纳； 2.吊顶灯拆除，照明线路.烟感线路整理. | m2 | 1 | 29.62 |
| 7 | 轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 | 1.包括吊顶龙骨拆除（纸质石膏板）拆除.运输.外运消纳； 2.吊顶灯拆除，照明线路.烟感线路整理. | m2 | 1 | 27.66 |
| 8 | 石膏板隔断墙拆除 | 1、拆除石膏板隔断墙； 2、包括拆除.运输.外运消纳； | m2 | 1 | 29.85 |
| 9 | 木质柜体拆除 | 1、木质柜体拆除； 2、含垃圾清理，外运及消纳。 | m2 | 1 | 80.50 |
| 10 | 混凝土地面及路面拆除（300mm以下宽） | 1、300mm以下宽混凝土地面及路面拆除（含切槽、槽内混凝土拆除、清理、外运及消纳）； 2、含人工、机械等全部工序。 | m | 1 | 184.00 |
| 11 | 混凝土地面及路面拆除（300-700mm宽） | 1、300-700mm宽混凝土地面及路面拆除（含切槽、槽内混凝土拆除、清理、外运及消纳）； 2、含人工、机械等全部工序。 | m | 1 | 253.00 |
| 12 | PVC地面拆除 | 1、PVC地面拆除（含胶铲除）； 2、含垃圾清理，外运及消纳。 | m2 | 1 | 10.21 |
| 13 | 开门窗洞（3m2内） | 开门窗洞（3m2内） 1.切割门洞范围 2.拆门洞 3.拆除垃圾清运 4.过梁安装 5.洞口边墙修补 6.面层涂料修补 | 个 | 1 | 483.00 |
| 14 | 开门窗洞（3~5m2） | 开门窗洞（3~5m2） 1.切割门洞范围 2.拆门洞 3.拆除垃圾清运 4.过梁安装 5.洞口边墙修补 6.面层涂料修补 | 个 | 1 | 621 |
| 二 | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 15 | 240mm厚红砖砖墙砌筑 | 1、新砌墙体； 2、砖的品种规格及强度等级：U10烧结土实心砖(240×115×53)，红砖；； 3、墙体厚度：240mm； 4、砂浆强度等级、配合比：采用M5水泥砂浆； 5、双面15厚1:3水泥砂浆分层赶平。 | m2 | 1 | 314.23 |
| 16 | 120mm厚红砖砖墙砌筑 | 1、新砌墙体； 2、砖的品种规格及强度等级：U10烧结土实心砖(240×115×53)，红砖；； 3、墙体厚度：120mm； 4、砂浆强度等级、配合比：采用M5水泥砂浆； 5、双面15厚1:3水泥砂浆分层赶平。 | m2 | 1 | 205.95 |
| 17 | 200mm厚蒸压砂加气混凝土砌块墙 | 1、新砌墙体； 2、砖的品种:A5.0（B07）蒸压砂加气混凝土砌块； 3、墙体厚度:200厚； 4、砂浆强度等级:M10专用砂浆； 5、双面15厚1:3水泥砂浆分层赶平。 | m2 | 1 | 180.31 |
| 18 | 120mm厚蒸压砂加气混凝土砌块墙 | 1、新砌墙体； 2、砖的品种:A5.0（B07）蒸压砂加气混凝土砌块； 3、墙体厚度:120厚； 4、砂浆强度等级:M10专用砂浆； 5、双面15厚1:3水泥砂浆分层赶平。 | m2 | 1 | 141.97 |
| 三 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 19 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱^现浇现拌混凝土C25。 | m3 | 1 | 933.04 |
| 20 | 圈梁 | 1、预制C25混凝土圈梁、过梁、拱形梁，含钢筋、模版等 | m3 | 1 | 810.65 |
| 四 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 21 | 地弹簧门（单扇） | 1、铝合金全玻地弹簧门(100系列)； 2、含五金配件（地弹簧及预埋件）拉手等； 3、不锈钢门套另计； 4、院门诊楼制作标准。 | m2 | 1 | 664.13 |
| 22 | 单开防火门 | 木质甲级防火门： 1、含五金配件（门锁、合页）、门套； 2、门洞尺寸：1000*2100； 3、带木饰面门，含门套； 4、不带防火玻璃； 5、院门诊楼制作标准。 | 樘 | 1 | 1556.89 |
| 23 | 双开防火门 | 木质甲级防火门 1、含五金配件（门锁、合页）、门套； 2、门洞尺寸：1600*2100； 3、带木饰面门，含门套； 4、不带防火玻璃； 5、院门诊楼制作标准。 | 樘 | 1 | 2491 |
| 24 | 木质单开门（700-800mm宽) | 1、含五金配件（门锁、门吸、合页）、门套、静音条； 2、腰部不锈钢防撞条； 3、门中间含玻璃观察窗； 4、门洞尺寸：700-800mm宽； 5、免漆木饰面门，含门套； 6、院门诊楼制做标准。 | 樘 | 1 | 1333.91 |
| 25 | 木质单开门（800-1000mm宽) | 1、含五金配件（门锁、门吸、合页）、门套、静音条； 2、腰部不锈钢防撞条； 3、门中间含玻璃观察窗； 4、门洞尺寸：800-1000mm宽； 5、免漆木饰面门，含门套； 6、院门诊楼制做标准。 | 樘 | 1 | 1600.67 |
| 26 | 木质双开门(1400-1600mm宽) | 1、含五金配件（门锁、门吸、合页）、门套、静音条； 2、腰部不锈钢防撞条； 3、门中间含玻璃观察窗； 4、门洞尺寸：1400-1600mm宽； 5、免漆木饰面门，含门套； 6、院门诊楼制做标准。 | 樘 | 1 | 2667.79 |
| 27 | 木质子母门 | 1、含五金配件（门锁、门吸、合页）、门套、静音条； 2、腰部不锈钢防撞条； 3、门中间含玻璃观察窗； 4、门洞尺寸：1300*2100； 5、免漆木饰面门，含门套； 6、院门诊楼制做标准。 | 樘 | 1 | 2312.09 |
| 28 | 甲级加厚防盗门 | 1、甲级加厚防盗门（门洞：1100*2100） 2、包括制作.运输.安装.及五金配件. | 樘 | 1 | 1612.22 |
| 29 | 电动卷帘电机 | 1、100KG全铜芯防雷全套管状电机。 | 套 | 1 | 1939.46 |
| 30 | 电动移门电机 | 1、100KG全铜芯防雷全套管状电机。 | 套 | 1 | 1939.46 |
| 31 | 金属卷帘（闸）门 | 1、金属卷帘门安装 高3m以内。 | m2 | 1 | 321.78 |
| 32 | 夹胶钢化玻璃隔断 | 1、夹胶钢化玻璃（6+0.76+6 双白玻）； 2、含制作.安装等费用。 | m2 | 1 | 378.72 |
| 33 | 医用单开气密门（内芯板为铝峰窝） | 1、医用单开气密门（内芯板为铝峰窝）； 2、门洞尺寸：900*2100； 3、含五金配件、门套、观察窗等； 4、含安装.运输等。 | 樘 | 1 | 1660.69 |
| 34 | 医用气密门移门（手动，内芯板为铝峰窝） | 1、医用气密门移门（手动，内芯板为铝峰窝）； 2、门洞尺寸：1500*2100； 3、含五金配件、门套、观察窗等； 4、含安装.运输等。 | 樘 | 1 | 2912.70 |
| 35 | 医用气密门移门（电动，内芯板为铝峰窝 | 1、医用气密门移门（电动，内芯板为铝峰窝）； 2、门洞尺寸：1500*2100； 3、含五金配件、门套、观察窗等； 4、含安装.运输等。 | 樘 | 1 | 5212.70 |
| 36 | 铝合金移门 | 1、铝合金移门（含轨道、含扶手）； 2、含制作、安装、运输、五金配件等。 | m2 | 1 | 575.00 |
| 37 | 50系列钢化玻璃铝合金平开门 | 1、50系列钢化玻璃铝合金平开门； 2、含制作、安装、运输、五金配件等。 | m2 | 1 | 615.03 |
| 38 | 电子感应门传感装置安装 | 1、电子感应自动门传感装置安装。 | 套 | 1 | 3164.58 |
| 39 | 固定玻璃安装 | 1、固定玻璃安装； | m2 | 1 | 200.33 |
| 40 | 钢质防火门 | 1、钢质防火门； 2、包括制作.运输.安装.及五金配件。 | m2 | 1 | 1169.37 |
| 41 | 成品定制多层实木复合板门 | 1、成品定制多层实木复合板门； 2、包括制作.运输.安装.及五金配件。 | m2 | 1 | 575.00 |
| 42 | 卫生间树脂门 | 1、卫生间树脂门； 2、包括制作.运输.安装.及五金配件。 | m2 | 1 | 644.00 |
| 43 | 55系列白玻铝合金推拉窗 | 1、55系列白玻铝合金推拉窗； 2、含制作、安装、运输、五金配件等。 | m2 | 1 | 554.94 |
| 44 | 白玻普通铝合金推拉窗 | 1、白玻普通铝合金推拉窗； 2、含制作、安装、运输、五金配件等。 | m2 | 1 | 414.00 |
| 45 | 玻璃贴膜 | 1、玻璃贴膜； 2、含制作、运输及安装等全部工序。 | m2 | 1 | 17.25 |
| 46 | 窗帘 卷帘 | 窗帘 卷帘： 1、含卷帘的制作、安装、运输、五金配件等一切费用。 | m2 | 1 | 57.50 |
| 47 | 窗帘 布帘 | 窗帘 布帘： 1、含卷帘的制作、安装、运输、五金配件等一切费用。 | m2 | 1 | 46.00 |
| 48 | 木窗帘盒 | 1、木窗帘盒； 2、含制作、运输及安装等全部工序。 | m | 1 | 92.00 |
| 49 | 罗普斯金门 | 1、罗普斯金门； 2、含制作、安装、运输、五金配件等。 | m2 | 1 | 941.95 |
| 50 | 金刚纱窗 | 1、金刚纱窗； 2、含制作、安装等费用。 | m2 | 1 | 193.12 |
| 五 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 51 | 50mm岩棉夹心板屋面 | 屋面板 1、50mm岩棉夹心板屋面； 2、包括制作、运输、安装、五金配件等。 | m2 | 1 | 205.07 |
| 52 | 屋面卷材防水 | 1、sbs热熔防水卷材.厚度3mm； 2、价格含材料、现场安装。 | m2 | 1 | 53.20 |
| 53 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、2mm厚聚氨酯地面防水； 2、部位：卫生间。 | m2 | 1 | 66.29 |
| 54 | 楼（地）面卷材防水 | 1、1.0mm三元乙丙橡胶防水卷材防水； 2、部位：卫生间。 | m2 | 1 | 40.14 |
| 六 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |
| 55 | 块料踢脚线 | 抛光砖踢脚线，H=120mm高 1、6厚地砖刮纯水泥砂浆粘贴； 2、14厚1:3水泥砂浆打底扫毛。 | m | 1 | 28.06 |
| 56 | 80mm高304不锈钢踢脚线 | 1、80mm高304不锈钢踢脚线； 2、15mm厚阻燃胶合板基层。 | m | 1 | 35.72 |
| 57 | 80mm高铝合金踢脚线 | 1、厚1.8mm，高80mm铝合金踢脚线。 | m | 1 | 50.80 |
| 58 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、3mm厚水泥基自流平砂浆楼地面 ； 2、同质透芯PVC卷材（2.0mm厚）。 | m2 | 1 | 188.73 |
| 59 | 300*300防滑地砖地面 | 1、面层材料种类.规格:防滑地面砖300*300mm，白水泥擦缝； 2、粘结方式：水泥砂浆； 3、部位:卫生间。 | m2 | 1 | 142.00 |
| 60 | 600*600抛光砖地砖地面 | 1、面层材料种类.规格:抛光砖600*600mm，白水泥擦缝； 2、粘结方式：水泥砂浆。 | m2 | 1 | 152.00 |
| 61 | 800*800抛光砖地砖地面 | 1、面层材料种类.规格:抛光砖800*800mm，白水泥擦缝； 2、粘结方式：水泥砂浆。 | m2 | 1 | 162.00 |
| 62 | 防静电活动地板 | 1.600mm×600mm金属防静电地板； 2.支架、收边线条及辅材配件； | m2 | 1 | 294.19 |
| 63 | 竹、木（复合）地板 | 1、水泥地面上铺复合地板。 | m2 | 1 | 154.71 |
| 64 | 耐磨地坪漆地面 | 地下室地面： 1、耐磨地坪漆两道； | m2 | 1 | 34.50 |
| 65 | 金刚砂耐磨地坪 | 机房地面： 1、金刚砂耐磨地坪 ^厚2.5mm； | m2 | 1 | 45.84 |
| 66 | 20mm厚火烧面花岗岩板楼地面 | 1、20mm厚1：3干硬水泥砂浆铺贴20mm厚火烧面花岗岩板。 | m2 | 1 | 225.47 |
| 67 | 30mm厚火烧面花岗岩板楼地面 | 1、20mm厚1：3干硬水泥砂浆铺贴30mm厚火烧面花岗岩板。 | m2 | 1 | 295.85 |
| 68 | 20mm厚火烧面花岗岩板（带防滑条）楼地面 | 坡道面层： 1、20mm厚1：3干硬水泥砂浆铺贴20mm厚火烧面花岗岩板（带防滑条）。 | m2 | 1 | 248.93 |
| 69 | 大理石踢脚线 | 1、15mm厚1：3水泥砂浆铺贴大理石踢脚线。 | m2 | 1 | 320.63 |
| 七 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |
| 70 | 2.0mm厚铝板包边 | 1、2.0mm厚铝板包边。 | m2 | 1 | 378.64 |
| 71 | 2.5mm厚铝板包边 | 1、2.5mm厚铝板包边。 | m2 | 1 | 430.50 |
| 72 | 墙面6mm厚铝塑板 | 1、15mm厚细木工板打底； 2、6mm厚铝塑板； 3、边铝合金（2CM*2CM）压条，竖向T形铝合金压条。 | m2 | 1 | 280.50 |
| 73 | 墙面6mm厚冰火防火板（双饰面板） | 1、15mm厚细木工板打底； 2、6mm厚冰火防火板（双饰面板）； 3、边铝合金（2CM*2CM）压条，竖向T形铝合金压条。 | m2 | 1 | 264.25 |
| 74 | 墙面6mm厚成品木饰面板 | 1、15mm厚细木工板打底； 2、6mm厚成品木饰面板； 3、边铝合金（2CM*2CM）压条，竖向T形铝合金压条。 | m2 | 1 | 173.68 |
| 75 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨石膏板隔墙； 2、纸质石膏板贴面（按双面计），油漆另算。 | m2 | 1 | 124.53 |
| 76 | 墙面5CM厚皮质软包饰面 | 1、木基层（15MM厚防火阻燃板基层）； 2、5CM厚皮质软包饰面； 3、上侧铝制压条。 | m2 | 1 | 418.34 |
| 77 | 300*600mm抛光砖墙面 | 1、墙体类型:墙砖墙体； 2、面层材料种类.规格.铺贴形式:300*600mm抛光砖； 3、粘结方式：水泥砂浆； 4、块料倒角磨边。 | m2 | 1 | 184.87 |
| 78 | 300*600mm抛光砖墙面（含美缝） | 1、墙体类型:墙砖墙体； 2、面层材料种类.规格.铺贴形式:300*600mm抛光砖，美缝； 3、粘结方式：水泥砂浆； 4、块料倒角磨边。 | m2 | 1 | 190.62 |
| 79 | 大理石墙面 | 1、水泥砂浆粘贴大理石墙面。 | m2 | 1 | 314.24 |
| 80 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:3水泥砂浆分层赶平。 | m2 | 1 | 37.70 |
| 81 | 铝合金玻璃隔断（下方铝合金，上方磨砂玻璃 | 1、铝合金玻璃隔断（下方铝合金，上方磨砂玻璃）； 2、含制作、安装等费用。 | m2 | 1 | 378.28 |
| 82 | 50厚夹心彩钢板墙面板 | 1、钢结构墙面板安装 50厚夹心彩钢板。 | m2 | 1 | 141.91 |
| 83 | 加厚型橡胶护角 | 加厚型橡胶护角： 1、含制作、运输及安装等全部工序。 | m | 1 | 69.00 |
| 84 | PVC护角条、2cm铝合金 | PVC护角条、2cm铝合金： 1、含制作、运输及安装等全部工序。 | m | 1 | 34.50 |
| 85 | 玻璃胶打胶 | 玻璃胶打胶： 1、含制作、运输及安装等全部工序。 | m | 1 | 23.00 |
| 八 | N 天棚工程 |  |  |  |  |
| 86 | 轻钢龙骨铝扣板（1.0mm厚）吊顶 | 1.铝扣板吊顶（1.0mm厚） 2.含轻钢龙骨 | m2 | 1 | 172.50 |
| 87 | 轻钢龙骨铝扣板（0.8mm厚）吊顶 | 卫生间吊顶： 1、配套轻钢龙骨，300*300*0.8铝扣板吊顶。 | m2 | 1 | 149.50 |
| 88 | 轻钢龙骨硅钙板吊顶 | 1.硅钙板吊顶 2.含轻钢龙骨 | m2 | 1 | 80.50 |
| 89 | 轻钢龙骨纸面石膏板（12mm厚）吊顶，不含基层板 | 1.U50轻钢龙骨吊顶 2.12mm厚纸面石膏板吊顶 3.含侧边 | m2 | 1 | 111 |
| 90 | 轻钢龙骨纸面石膏板（12mm厚）吊顶，含基层板 | 1.U50轻钢龙骨吊顶； 2.15mm厚阻燃板基层； 3.12mm厚纸面石膏板。 | m2 | 1 | 207.55 |
| 91 | 轻钢龙骨造型石膏板 | 1.轻钢龙骨造型石膏板，按投影面积计算。 | m2 | 1 | 230.00 |
| 92 | 成品铝方通天棚 | 1、装配式成品铝方通天棚50*100*2.0mm 间距100mm。 | m2 | 1 | 143.21 |
| 93 | 吊顶维修 | 1、吊顶维修（不含龙骨、油漆）； | m2 | 1 | 19.55 |
| 九 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 94 | 外墙普通防水涂料 | 1、基层清理； 2、柔性防水腻子基层； 3、高级弹性拉毛防水涂料； 4、施工工艺要求：外墙专用腻子找平2道，封闭底漆1道，弹性中涂漆2道，弹性面涂2道； 5、留设分格缝； | m2 | 1 | 57.74 |
| 95 | 水包水多彩外墙涂料 | 1、刷水包水多彩外墙涂料(颜色待设计人员及建设单位研究后,方能施工)； 2、因颜色不同导致价格差异由各投标单位考虑在综合单价中,施工中不因颜色因素另行调整单价； 3、外墙专用腻子找平2道，封闭底漆1道,真石漆主骨料2道(每平米用量大于6.5kg),专用面涂2道； 4、外墙分格条包含在清单报价中，不再另行调整； 5、涂刷部位：外墙面。 | m2 | 1 | 117.84 |
| 96 | 真石漆面漆 | 1、真石漆面漆。 | m2 | 1 | 55.04 |
| 97 | 真石漆面漆+底漆 | 1、真石漆面漆+底漆。 | m2 | 1 | 108.55 |
| 98 | 内墙艺术漆 | 1、刮腻子两遍； 2、艺术漆1底2面； | m2 | 1 | 85.17 |
| 99 | 墙面乳胶漆翻新（老墙） | 墙面乳胶漆翻新 1.原有油漆面层刮灰打磨处理； 2.部分破损墙面腻子修补； 3.乳胶漆面漆两遍，颜色需与原有油漆颜色同色； | m2 | 1 | 26.53 |
| 100 | 乳胶漆墙面（新墙） | 乳胶漆墙面 1.墙面腻子两遍； 2.乳胶漆三遍； | m2 | 1 | 57.81 |
| 101 | 木门油漆 | 1.门类型:防火门及门套 2.原有门破损部位修补 3.防护材料种类:底漆一遍，刮腻子一遍 4.油漆品种.刷漆遍数:水性漆三遍 | m2 | 1 | 80.00 |
| 102 | 金属门油漆 | 1.门类型:铁拉栅门 2.原有铁拉栅门破损部位修补 3.防护材料种类:防锈漆一遍，醇酸漆二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:高温银粉漆二遍 | m2 | 1 | 87.85 |
| 103 | 设备水管油漆 | 1.设备水管油漆 | m | 1 | 11.50 |
| 104 | 墙纸饰面 | 1、墙纸饰面 2、含刮腻子两遍，基膜基层 3、型号、颜色由业主指定后施工 | m2 | 1 | 94.93 |
| 105 | 墙布饰面 | 1、墙布饰面 2、含刮腻子两遍，基膜基层 3、型号、颜色由业主指定后施工 | m2 | 1 | 139.55 |
| 106 | 其他木材面 | 1.护士台及其他装饰面层 2.防护材料种类:底漆一遍，刮腻子一遍 3.油漆品种、刷漆遍数:油水性白面漆三遍 | m2 | 1 | 63.27 |
| 107 | 木地板油漆 | 1、室外花坛地面防护木做防护漆 | m2 | 1 | 51.03 |
| 108 | 抹灰面油漆 | 1、高温银漆耐热200℃, 2、底漆一次面漆一次 | m2 | 1 | 43.32 |
| 109 | 抹灰面油漆 | 1、聚氨酯 2、底灰两次面漆一次 | m2 | 1 | 61.03 |
| 110 | 抹灰面油漆 | 1、地坪漆 2、底灰找平 3、底漆一次面漆两次 | m2 | 1 | 74.54 |
| 十 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  |
| 111 | 洗漱台 | 1.15mm厚石英石台面（高度小于100mm） 2.含制作.安装.磨边等费用 | m | 1 | 126.50 |
| 112 | 洗漱台 | 1.15mm厚石英石台面（深度大于100mm小于200mm） 2.含制作.安装.磨边等费用 | m | 1 | 299.00 |
| 113 | 洗漱台 | 1.15mm厚石英石台面（深度大于200mm小于400mm） 2.含制作.安装.磨边等费用 | m | 1 | 437.00 |
| 114 | 洗漱台 | 1.15mm厚石英石台面（深度大于400mm小于700mm） 2.含制作.安装.磨边等费用 | m | 1 | 598.00 |
| 115 | 造型台面 | 1.15mm厚造型石英石台面，长度按长度内外侧的中值计算。 2.含制作.安装.磨边等费用 | m | 1 | 690.00 |
| 116 | 洗漱台 | 卫生间台面 1.15mm厚石英石台面，含角钢骨架； 2.含制作、安装、磨边等费用； | m2 | 1 | 562.32 |
| 117 | 消防栓 | 消防栓更换： 1、含内部配件； 2、含制作、运输及安装等全部工序。 | 套 | 1 | 2300.00 |
| 118 | 墙面变形缝 | 铝合金伸缩缝盖板（用于伸缩缝） 1.厚度：3.0，宽度250mm 2.含制作.安装.配件等. 3.做法参考医院门诊 | m | 1 | 97.75 |
| 119 | 金属门窗套 | 1.304不锈钢门套（1.2mm厚） 2.细木工板基层，小面积制作。 | m2 | 1 | 529.70 |
| 120 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢管栏杆，高1100，栏杆之间竖向间距＜110，304不锈钢，厚度1.0 2.包括制作.运输.安装.预埋铁件.配件等 | m | 1 | 328.92 |
| 121 | 塑料装饰线 | 1.PVC护角条 | m | 1 | 11.89 |
| 122 | 金属装饰线 | 1、金属装饰角线（铝条角线）25*25*1.0； | m | 1 | 15.48 |
| 123 | 柜门更换（柜门面积0.3m²以内） | 1.单独柜门更换（工厂定制柜门）（柜门面积0.3m²以内） 2.含合页.拉手等五金配件 | 扇 | 1 | 138.00 |
| 124 | 柜门更换（柜门面积大于0.3m²） | 1.单独柜门更换（工厂定制柜门）（柜门面积大于0.3m²） 2.含合页.拉手等五金配件 | 扇 | 1 | 345.00 |
| 125 | 柜体隔板更换 | 1.柜体隔板更换 2.含制作、运输及安装等全部工序。 | m2 | 1 | 460.00 |
| 126 | 定制木质柜体（带柜门） | 1.台柜规格:深度500-700MM 2.材料种类.规格:免漆板柜体，细木工板基层,胡桃木面层或浅橡木面层等 3.柜门工厂定制（免漆板） 4.五金种类.规格;拉手等小五金 5.院VIP病房制作标准，主要有工作人员更衣柜，病房衣柜，矮柜，货柜等 | m2 | 1 | 1322.50 |
| 127 | 定制木质柜体（带柜门） | 1.台柜规格:深度500MM内 2.材料种类.规格:免漆板柜体，细木工板基层,胡桃木面层或浅橡木面层等 3.柜门工厂定制（免漆板） 4.五金种类.规格;拉手等小五金 5.院VIP病房制作标准，主要鞋柜.吊柜等 | m2 | 1 | 989.00 |
| 128 | 定制木质柜体（不带柜门） | 1.台柜规格:深度500MM内 2.材料种类.规格:免漆板柜体，细木工板基层,胡桃木面层或浅橡木面层等 3.五金种类.规格;包含五金 4.院VIP病房制作标准，主要鞋柜.吊柜，货架等 | m2 | 1 | 690.00 |
| 129 | 成品隔断 | 1.卫生间成品隔板 2.采用防潮.防水的抗倍特隔断板（15mm厚），配件用304不锈钢材料 | m2 | 1 | 298.51 |
| 130 | 空调支架打发泡剂 | 1.空调支架打发泡剂 2.含制作、运输及安装等全部工序。 | m2 | 1 | 23.00 |
| 131 | 钉木架 | 1.钉木架； 2.含主材、辅材、制作、运输及安装等全部工序； | 个 | 1 | 46.00 |
| 132 | 回风口木框固定 | 1.回风口木框固定（1200*200）； 2.含主材、辅材、制作、运输及安装等全部工序； | 个 | 1 | 115.00 |
| 133 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 高度7m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时。 | m2 | 1 | 12.66 |
| 134 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 1 | 2.82 |
| 135 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 1 | 14.24 |
| 136 | 综合脚手架 | 大门口综合脚手架： 1、混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内。 | m2 | 1 | 37.93 |
| 137 | 构造柱模板 | 1、现浇混凝土 构造柱。 | m2 | 1 | 79.43 |
| 138 | 圈梁模板 | 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模。 | m2 | 1 | 96.22 |
| 139 | 外装饰吊篮 | 1、外墙吊篮安、拆； | 套 | 1 | 1833.85 |
| 140 | 外装饰吊篮 | 1、外墙吊篮使用； | m2 | 1 | 72.24 |
| 十一 | 室外附属工程 |  |  |  |  |
| 141 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽土方 1.土壤类别：自行考虑； 2.挖土深度：由各投标单位自行测算。 | m3 | 1 | 72.01 |
| 142 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运； 2.运距:投标单位自行确定； 3.报价含土方消纳费。 | m3 | 1 | 63.25 |
| 143 | 水泥混凝土 | 1.50厚C30非泵送商品混凝土地面 2.报价含模板.养护.切缝等 | m2 | 1 | 43.60 |
| 144 | UPHC中型雨水篦 | 1.UPHC中型雨水篦（400*600） | 个 | 1 | 184.00 |
| 145 | 铁雨水篦 | 1.铁雨水篦（400*600），含基座 | 个 | 1 | 299.00 |
| 146 | 砌筑井 | 1.球墨铸铁井盖（φ700） | 座 | 1 | 795.04 |
| 147 | 块料面层 | 1.30厚300*300芝麻灰花岗岩火烧面，30厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 1 | 206.00 |
| 148 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.芝麻灰路侧石 900*1000*200 2.100厚C15混凝土垫层（200mm宽） | m | 1 | 153.55 |
| 149 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.芝麻灰路侧石 900*1000*300 2.100厚C15混凝土垫层（200mm宽） | m | 1 | 176.78 |
| 150 | 种植土回（换）填 | 1、人工就地原土回填。 | m3 | 1 | 42.86 |
| 151 | 透层、粘层 | 1、沥青品种：改性乳化沥青； 2、喷洒量0.6L/m2； 3、部位：粘层； | m2 | 1 | 2.44 |
| 152 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土品种：40厚AC-13（C）细粒式沥青混凝土； 2、厚度：4cm； | m2 | 1 | 66.33 |
| 153 | 透层、粘层 | 1、沥青品种：改性乳化沥青； 2、喷洒量0.6L/m2； 3、部位：透层； | m2 | 1 | 5.88 |
| 154 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土品种：60厚AC-20（C）中粒式沥青混凝土； 2、厚度：6cm； | m2 | 1 | 88.55 |
| 155 | 砌筑井 | 1、井截面、深度:DN800 深1000 2、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3、垫层材料种类、厚度:150mm厚碎石垫层 4、底板厚度:150mm厚C15混凝土垫层 5、井盖安装:混凝土检查井井盖 6、砂浆强度等级:井壁内外1：2水泥砂浆抹灰 | 座 | 1 | 2287.70 |
| 156 | 砌筑井 | 1、井截面、深度:DN700 深1000 2、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3、垫层材料种类、厚度:150mm厚碎石垫层 4、底板厚度:150mm厚C15混凝土垫层 5、井盖安装:混凝土检查井井盖 6、砂浆强度等级:井壁内外1：2水泥砂浆抹灰 | 座 | 1 | 2016.57 |
| 157 | 砌筑井 | 1、井截面、深度:DN600 深1000 2、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3、垫层材料种类、厚度:150mm厚碎石垫层 4、底板厚度:150mm厚C15混凝土垫层 5、井盖安装:混凝土检查井井盖 6、砂浆强度等级:井壁内外1：2水泥砂浆抹灰 | 座 | 1 | 1756.42 |
| 158 | 雨水口 | 1、型号：440*740偏沟式单篦雨水口； 2、井深：1m； 3、垫层厚度、材料品种：100mm碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 4、采用Mu7.5砌筑MU10砼标准砖240×115×53cm； 5、采用混凝土井盖； 6、报价含井内外抹灰及井底抹灰； 7、做法详见06MS201-8图集。 | 座 | 1 | 1563.22 |
| 159 | 雨水口 | 1、型号：440*600偏沟式单篦雨水口； 2、井深：1m； 3、垫层厚度、材料品种：100mm碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 4、采用Mu7.5砌筑MU10砼标准砖240×115×53cm； 5、采用混凝土井盖； 6、报价含井内外抹灰及井底抹灰； 7、做法详见06MS201-8图集。 | 座 | 1 | 1454.31 |
| 十二 | 零星修补工程 |  |  |  |  |
| 160 | 矿棉板吊顶 | 1、600*600矿棉板吊顶； 2、配套龙骨； 3、综合单价含收边线条、配件及辅材等所有费用； | m2 | 1 | 122.10 |
| 161 | 竹、木（复合）地板 | 1、12mm厚实木复合地板； 2、20厚1：3水泥砂浆找平层。 3、报价含防潮层、金属压条等辅材配件； | m2 | 1 | 186.60 |
| 162 | 木质单开门 | 1、门类型：卫生间门 2、木门四周包0.6厚304#不锈钢（含门框） 3、高度：400mm高 | 樘 | 1 | 1052.55 |
| 163 | 厂家定制木质成品实木烤漆门 | 1、厂家定制木质成品实木烤漆门，洞口尺寸：900×2100； 2、厂家定制成品实木烤漆门套； 3、门架、木龙骨18厘防火细木工板基层门套基层； 4、门吸、不锈钢合页等五金配件； | 樘 | 1 | 1627.55 |
| 164 | 成品树脂门 | 1、门类型：成品树脂门； 2、门洞尺寸：900*2100mm； 3、报价要求：含制作、运输、安装、成品树脂门套、油漆、镂空透风口、不锈钢拉手、及五金等所有项目； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求。 | 樘 | 1 | 1570.05 |
| 165 | 书架 | 1、柜体搁板，尺寸：800*400mm 2、制作及安装 | 个 | 1 | 230.00 |
| 166 | 书架 | 1、柜体搁板修复 2、修复及安装 | 个 | 1 | 57.50 |
| 167 | 块料零星项目 | 1、零星部位凿除地面面层至基层 2、修补粘贴抛光砖600*600 | m2 | 0.36 | 319.44 |
| 168 | 块料零星项目 | 1、零星部位凿除地面面层至基层 2、修补粘贴抛光砖600*600（主材另计） | m2 | 0.36 | 228.01 |
| 169 | 块料零星项目 | 1、零星部位凿除墙面面层至基层 2、修补粘贴抛光砖600*600 | m2 | 0.36 | 285.79 |
| 170 | 块料零星项目 | 1、零星部位凿除墙面面层至基层 2、修补粘贴抛光砖600*600 （主材另计） | m2 | 0.36 | 194.36 |
| 171 | 块料零星项目 | 1、抛光砖600*600 | m2 | 0.36 | 264.90 |
| 172 | 块料零星项目 | 1、零星部位凿除墙面面层至基层 2、修补粘贴卫生间墙面砖300*600 | m2 | 0.18 | 279.69 |
| 173 | 块料零星项目 | 1、零星部位凿除墙面面层至基层 2、修补粘贴卫生间墙面砖300*600（主材另计） | m2 | 0.18 | 194.36 |
| 174 | 块料零星项目 | 1、卫生间墙面砖300*600 | m2 | 0.18 | 258.81 |
| 175 | 块料零星项目 | 1、零星部位凿除墙面面层至基层 2、修补粘贴抛光砖800*800 | m2 | 0.64 | 297.98 |
| 176 | 块料零星项目 | 1、零星部位凿除墙面面层至基层 2、修补粘贴抛光砖800*800（主材另计） | m2 | 0.64 | 194.36 |
| 177 | 块料零星项目 | 1、抛光砖800*800 | m2 | 0.64 | 277.09 |
| 178 | 屋面卷材防水 | 1、金属膜防水卷材、厚度3mm 2、价格含材料、现场安装 | m2 | 1 | 50.72 |
| 179 | 屋面涂膜防水 | 1、2mm厚聚氨酯地面防水； 2、墙面防水高度为1.5米； 3、部位：卫生间。 | m2 | 1 | 74.20 |
| 180 | 普工工资 | 1、普通人工工资 | 工日 | 1 | 300.00 |
| 181 | 拆除工工资 | 1、拆除工人工工资 | 工日 | 1 | 300.00 |
| 182 | 安装工工资 | 1、弱电、智能等人工工资 | 工日 | 1 | 350.00 |
| 183 | 水泥工工资 | 1、水泥工人工工资 | 工日 | 1 | 380.00 |
| 184 | 装饰木工工资 | 1、装饰木工人工工资 | 工日 | 1 | 400.00 |
| 185 | 油漆工工资 | 1、油漆工人工工资 | 工日 | 1 | 400.00 |
| 186 | 高空作业工工资 | 1、高空作业工人工工资 | 工日 | 1 | 400.00 |
| 187 | 安装工工资 | 1、水电、消防安装等人工工资 | 工日 | 1 | 400.00 |
| 十三 | 强电系统 |  |  |  |  |
| 188 | 配管 | 砖.混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 | m | 1 | 12.32 |
| 189 | 配管 | 砖.混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC25 | m | 1 | 14.12 |
| 190 | 线槽 | 塑料线槽敷设 40*20 | m | 1 | 26.68 |
| 191 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 1 | 4.26 |
| 192 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线截面（mm2以内）4 | m | 1 | 5.36 |
| 193 | 接线盒 | 1.开关盒、插座盒安装 | 个 | 1 | 10.55 |
| 194 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 1 | 10.67 |
| 195 | 接线盒 | 1、空白面板安装 | 个 | 1 | 6.15 |
| 196 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 1 | 24.24 |
| 197 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 1 | 26.51 |
| 198 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 1 | 28.80 |
| 199 | 照明开关 | 四联单控开关 | 个 | 1 | 32.05 |
| 200 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 1 | 25.53 |
| 201 | 插座 | 1.单相带接地暗插座电流（A）≤16 | 个 | 1 | 27.69 |
| 202 | 普通灯具 | 平板灯 600*600 | 套 | 1 | 187.00 |
| 203 | 荧光灯 | 单管荧光灯 | 套 | 1 | 76.92 |
| 204 | 荧光灯 | 双管荧光灯 | 套 | 1 | 109.35 |
| 205 | 筒灯 | 筒灯 （开孔直径≤75） | 套 | 1 | 64.45 |
| 206 | 筒灯 | 筒灯 （开孔直径≤150） | 套 | 1 | 73.37 |
| 207 | 筒灯 | 筒灯 （开孔直径≤250） | 套 | 1 | 84.01 |
| 208 | 装饰灯 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式灯双头斗胆灯 | 套 | 1 | 205.22 |
| 209 | 塑料管 | 室内PP-R给水管（热熔连接）DN20 含管道消毒.冲洗 | m | 1 | 27.43 |
| 210 | 塑料管 | 室内PP-R给水管（热熔连接）DN25 含管道消毒.冲洗 | m | 1 | 32.92 |
| 211 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 1 | 31.23 |
| 212 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 | m | 1 | 42.31 |
| 213 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | m | 1 | 60.13 |
| 214 | 洗涤盆 | 洗涤盆 脚踏阀开关冷水 | 组 | 1 | 571.44 |
| 215 | 洗脸盆 | 洗脸盆 立柱式冷水 | 组 | 1 | 558.74 |
| 216 | 洗脸盆 | 洗脸盆 台下式冷热水 | 组 | 1 | 624.77 |
| 217 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 1 | 849.74 |
| 218 | 小便器 | 1.蹲式大便器安装 感应开关埋入式 | 组 | 1 | 1083.90 |
| 219 | 不锈钢水槽（台中盆） | 680*430（参考急救大楼）包括台面切槽，打胶，冷热水管，下水器，过滤口，排水管 | 个 | 1 | 1138.50 |
| 220 | 不锈钢水槽（台中盆） | 760*430（参考急救大楼）包括台面切槽，打胶，冷热水管，下水器，过滤口，排水管 | 个 | 1 | 1265.00 |
| 221 | 不锈钢水槽（台中盆） | 600*400（参考急救大楼）包括台面切槽，打胶，冷热水管，下水器，过滤口，排水管 | 个 | 1 | 1012.00 |
| 十四 | 空调暖通系统 |  |  |  |  |
| 222 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 病房拆装风机盘管出风口 400*400 | 个 | 1 | 248.27 |
| 223 | 柔性接口 | 病房出风口修缮（出风口帆布) 400*400 | m2 | 1 | 350.29 |
| 224 | 法兰绝热 | 病房出风口修缮（托盘保温）橡塑保温棉25mm厚 | 个 | 1 | 91.76 |
| 225 | 通风管道绝热 | 病房出风口修缮（风管保温）橡塑保温棉25mm厚 | m3 | 1 | 86.14 |
| 226 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 拆装风机盘管出风口（散流器） 400*400 | 个 | 1 | 248.27 |
| 227 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 风机盘管出风口固定木框350*350 | 个 | 1 | 81.58 |
| 228 | 通风管道绝热 | 新增橡塑保温材料（通道）； 橡塑保温材料 | m3 | 1 | 2864.55 |
| 229 | 打洞（孔） | 1.混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）108 | 个 | 1 | 69.53 |
| 230 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108 | 个 | 1 | 53.03 |
| 231 | 墙洞修补 | 1.空心砖堵塞 2.双面水泥砂浆抹灰 | 个 | 1 | 23.00 |
| 232 | 墙洞修补 | 1.原套管周边防火泥堵塞 | 个 | 1 | 23.00 |
| 233 | 开关盒开洞 | 1.开关盒开洞 | 个 | 1 | 12.65 |
| 234 | 凿（压）槽 | 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 | m | 1 | 25.32 |
| 235 | 新增条形风口(ABS) | 1、（新增）条形风口(ABS)周长≤1280mm | 个 | 1 | 94.35 |
| 236 | 新增条形风口(ABS) | 1、（新增）条形风口(ABS)周长≤1800mm | 个 | 1 | 130.43 |
| 237 | 新增条形风口(ABS) | 1、（新增）条形风口(ABS)周长≤3300mm | 个 | 1 | 152.47 |
| 238 | 新增条形风口(ABS) | 1、（新增）条形风口(ABS)周长≤3300mm | 个 | 1 | 232.82 |
| 239 | 新增条形风口(ABS) | 1、（新增）条形风口(ABS)周长≤4800mm | 个 | 1 | 479.08 |
| 240 | 拆除条形风口((ABS) | 1、（拆除）条形风口((ABS)周长≤1280mm | 个 | 1 | 20.50 |
| 241 | 拆除条形风口((ABS) | 1、（拆除）条形风口((ABS)周长≤1800mm | 个 | 1 | 36.51 |
| 242 | 拆除条形风口((ABS) | 1、（拆除）条形风口((ABS)周长≤2500mm | 个 | 1 | 42.54 |
| 243 | 拆除条形风口((ABS) | 1、（拆除）条形风口((ABS)周长≤3300mm | 个 | 1 | 48.37 |
| 244 | 拆除条形风口((ABS) | 1、（拆除）条形风口((ABS)周长≤4800mm | 个 | 1 | 62.85 |
| 245 | 拆装条形风口((ABS) | 1、（拆装）条形风口((ABS) 周长≤1280mm | 个 | 1 | 63.09 |
| 246 | 拆装条形风口((ABS) | 1、（拆装）条形风口((ABS) 周长≤1800mm | 个 | 1 | 111.75 |
| 247 | 拆装条形风口((ABS) | 1、（拆装）条形风口((ABS) 周长≤2500mm | 个 | 1 | 130.62 |
| 248 | 拆装条形风口((ABS) | 1、（拆装）条形风口((ABS) 周长≤3300mm | 个 | 1 | 148.94 |
| 249 | 拆装条形风口((ABS) | 1、（拆装）条形风口((ABS) 周长≤4800mm | 个 | 1 | 193.51 |
| 250 | 新增散流器风口(ABS) | 1、（新增）散流器风口(ABS) 周长≤1280mm | 个 | 1 | 102.33 |
| 251 | 新增散流器风口(ABS) | 1、（新增）散流器风口(ABS) 周长≤1800mm | 个 | 1 | 170.07 |
| 252 | 新增散流器风口(ABS) | 1、（新增）散流器风口(ABS) 周长≤2500mm | 个 | 1 | 218.74 |
| 253 | 拆除散流器风口(ABS) | 1、（拆除）散流器风口(ABS) 周长≤1280mm | 个 | 1 | 18.75 |
| 254 | 拆除散流器风口(ABS) | 1、（拆除）散流器风口(ABS) 周长≤1800mm | 个 | 1 | 33.34 |
| 255 | 拆装散流器风口(ABS) | 1、（拆装）散流器风口(ABS) 周长≤1280mm | 个 | 1 | 57.82 |
| 256 | 拆装散流器风口(ABS) | 1、（拆装）散流器风口(ABS) 周长≤1800mm | 个 | 1 | 102.22 |
| 257 | 拆装散流器风口(ABS) | 1、（拆装）散流器风口(ABS) 周长≤2500mm | 个 | 1 | 119.63 |
| 258 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除铝扣板 | m2 | 1 | 21.53 |
| 259 | 通风管道绝热 | 1、新增通风管道保温棉(厚度mm)30mm（铝箔离心玻璃棉板） | m3 | 1 | 2165.97 |
| 260 | 阀门绝热 | 阀门保温橡塑保温棉25mm厚 | 个 | 1 | 165.37 |
| 261 | 通风管道绝热 | 1、（拆除）通风管道保温棉(厚度mm)30mm | m3 | 1 | 389.10 |
| 262 | 天花机修缮 | 更换制冷剂、制冷管道漏氟 | 项 | 1 | 240.00 |
| 263 | 天花机检修 | 噪音过大、清洗空调滤芯、开机无反应、检修面板 | 项 | 1 | 380.00 |
| 264 | 天花机移装 | 天花机移装 | 台 | 1 | 498.25 |
| 265 | 电线开线槽 | 1、混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 | m | 1 | 25.32 |
| 266 | 接线盒 | 1、暗装接线盒 | 个 | 1 | 10.67 |
| 267 | 配管PVC | 1、砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 DN20 | m | 1 | 12.32 |
| 268 | 配管 | 1、金属软管敷设 内径（mm）≤20每根长≤0.5m | m | 1 | 29.91 |
| 269 | 排水管(橡胶钢丝管) | 排水管(橡胶钢丝管) | m | 1 | 34.50 |
| 270 | 风机信号线 | 1、风机信号线 1.5mm2 七芯 | m | 1 | 21.05 |
| 271 | 电源线 | 1、电源线 2.5mm2 五芯 | m | 1 | 16.02 |
| 272 | 电源线 | 1、电源线 4mm2 | m | 1 | 5.46 |
| 273 | 铜管φ6 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ6 | m | 1 | 23.91 |
| 274 | 铜管φ8 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ8 | m | 1 | 25.10 |
| 275 | 铜管φ10 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ10 | m | 1 | 28.08 |
| 276 | 铜管φ12 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ12 | m | 1 | 39.80 |
| 277 | 铜管φ16 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ16 | m | 1 | 51.76 |
| 278 | 铜管φ19 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ19 | m | 1 | 60.12 |
| 279 | 铜管φ22 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ22 | m | 1 | 68.98 |
| 280 | 铜管修缮 | 铜管修缮 φ6~22 | m | 1 | 57.50 |
| 281 | 拆装风机盘管 | 拆装风机盘管 | 台 | 1 | 484.78 |
| 282 | 碳钢通风管道 | 1、（拆装）镀锌薄钢板矩形风管厚度1.0 | m2 | 1 | 198.02 |
| 283 | 风管开口 | 风管开口 | 个 | 1 | 40.25 |
| 284 | 风管封堵 | 风管封堵 | 个 | 1 | 34.50 |
| 285 | 石膏板开孔 | 石膏板开孔 | 个 | 1 | 34.50 |
| 286 | 控制开关 | 1、（拆装）空调温控开关 | 个 | 1 | 89.76 |
| 287 | 新增空调金属软管 | 1、铝合金软管安装 φ200 | m | 1 | 37.75 |
| 288 | 新增空调金属软管 | 1、铝合金软管安装 φ250 | m | 1 | 43.11 |
| 289 | 新增空调金属软管 | 1、铝合金软管安装 φ300 | m | 1 | 50.58 |
| 290 | 新增空调金属软管 | 1、铝合金软管安装 φ400 | m | 1 | 79.48 |
| 291 | 控制开关 | 1、新增液晶开关 | 个 | 1 | 153.02 |
| 292 | 拆装阀门 | 拆装阀门 | 个 | 1 | 174.47 |
| 293 | 拆除阀门 | 拆除阀门 | 个 | 1 | 54.37 |
| 294 | 拆装软接头 | 拆装软接头 | 个 | 1 | 174.47 |
| 295 | 拆除软接头 | 拆除软接头 | 个 | 1 | 54.37 |
| 296 | 拆装过滤器 | 拆装过滤器 | 个 | 1 | 174.47 |
| 297 | 拆除过滤器 | 拆除过滤器 | 个 | 1 | 54.37 |
| 298 | 拆装镀锌钢管 | 拆装镀锌钢管 | m | 1 | 26.07 |
| 299 | 拆除镀锌钢管 | 拆除镀锌钢管 | m | 1 | 8.35 |
| 300 | 拆除电动阀 | 拆除电动阀 | 个 | 1 | 50.04 |
| 301 | 电动二通阀 | 电动二通阀 DN20 | 个 | 1 | 207.33 |
| 302 | 螺纹阀门 | 1、阀门 DN20 | 个 | 1 | 53.37 |
| 303 | 不锈钢软接 | 不锈钢软接 DN20 | 个 | 1 | 224.54 |
| 304 | 过滤器 | 1、过滤器 DN20 | 个 | 1 | 64.56 |
| 305 | 木卡 | 木卡DN20—DN100 | 套 | 1 | 40.25 |
| 306 | 木卡 | 木卡DN100—DN200 | 套 | 1 | 74.75 |
| 307 | 镀锌钢管 | 1、室内镀锌钢管(螺纹连接) DN20 | m | 1 | 47.37 |
| 308 | 镀锌钢管 | 1、室内镀锌钢管(螺纹连接) DN25 | m | 1 | 60.26 |
| 309 | 镀锌钢管 | 1、室内镀锌钢管(螺纹连接) DN32 | m | 1 | 67.59 |
| 310 | 镀锌钢管 | 1、室内镀锌钢管(螺纹连接) DN40 | m | 1 | 79.59 |
| 311 | 镀锌钢管 | 1、室内镀锌钢管(螺纹连接) DN50 | m | 1 | 91.61 |
| 312 | 镀锌钢管 | 1、室内镀锌钢管(沟槽连接) DN65 | m | 1 | 109.28 |
| 313 | 镀锌钢管 | 1、室内镀锌钢管(沟槽连接) DN80 | m | 1 | 119.44 |
| 314 | 镀锌钢管 | 1、室内镀锌钢管(沟槽连接) DN100 | m | 1 | 139.56 |
| 315 | 镀锌钢管 | 1、室内镀锌钢管(沟槽连接) DN125 | m | 1 | 161.39 |
| 316 | 柔性接口 | 防火帆布 | m2 | 1 | 350.29 |
| 317 | 风机盘管 | 风机盘管 340 | 台 | 1 | 991.46 |
| 318 | 风机盘管 | 风机盘管 510 | 台 | 1 | 1071.96 |
| 319 | 风机盘管 | 风机盘管 680 | 台 | 1 | 1132.91 |
| 320 | 风机盘管 | 风机盘管 850 | 台 | 1 | 1214.56 |
| 321 | 风机盘管 | 风机盘管 1020 | 台 | 1 | 1315.76 |
| 322 | 风机盘管 | 风机盘管 1360 | 台 | 1 | 1710.21 |
| 323 | 风机盘管 | 风机盘管 1700 | 台 | 1 | 1822.91 |
| 324 | 风机盘管 | 风机盘管 2040 | 台 | 1 | 2078.21 |
| 325 | 风机盘管 | 风机盘管 2380 | 台 | 1 | 2170.21 |
| 326 | 碳钢通风管道 | 拆除风管 厚度1.0 | m2 | 1 | 109.95 |
| 327 | 碳钢通风管道 | 新增风管 厚度1.0 | m2 | 1 | 182.53 |
| 十五 | 弱电工程 |  |  |  |  |
| 328 | 信息插座面板 | 单孔信息面板安装 | 个 | 1 | 18.56 |
| 329 | 信息插座面板 | 双孔信息面板安装 | 个 | 1 | 19.72 |
| 330 | 信息插座模块 | 6类非屏蔽信息模块拆装 | 个 | 1 | 59.59 |
| 331 | 信息插座模块 | 6类非屏蔽模块安装 | 个 | 1 | 35.20 |
| 332 | 网线 | 6类非屏蔽双绞线（带十字芯） | m | 1 | 5.99 |
| 333 | 6类非屏蔽水晶头 | 6类非屏蔽水晶头 | 个 | 1 | 2.30 |
| 334 | 非屏蔽数据跳线RJ45/RJ45(3米) | 非屏蔽数据跳线RJ45/RJ45(3米) | 条 | 1 | 82.33 |
| 335 | 12芯室外单模光缆 | 12芯室外单模光缆 | m | 1 | 10.48 |
| 336 | 12端口机架式光纤接续箱 | 12端口机架式光纤接续箱 | 个 | 1 | 616.69 |
| 337 | 光纤耦合器 | 光纤耦合器 | 个 | 1 | 25.02 |
| 338 | LC单模单芯尾纤(1米) | LC单模单芯尾纤(1米) | 条 | 1 | 33.36 |
| 339 | LC单模光纤跳线(3米) | LC单模光纤跳线(3米) | 条 | 1 | 56.94 |
| 340 | 24口六类非屏蔽模块化数据配线架 | 24口六类非屏蔽模块化数据配线架 | 个 | 1 | 343.99 |
| 341 | 1U机架式理线器 | 1U机架式理线器 | 个 | 1 | 195.01 |
| 342 | 19"标准网络机柜(600*600*2000) | 19"标准网络机柜(600*600*2000) | 台 | 1 | 2761.23 |
| 343 | 19"标准网络墙柜(600*600*600) | 19"标准网络墙柜(600*600*600) | 台 | 1 | 1442.16 |
| 344 | 5口千兆接入层交换机 | 5口千兆接入层交换机 | 台 | 1 | 324.58 |
| 345 | 8口千兆接入层交换机 | 8口千兆接入层交换机 | 台 | 1 | 360.23 |
| 346 | 24口千兆接入层交换机 | 24口千兆接入层交换机 | 台 | 1 | 1785.27 |
| 347 | 24口千兆接入层交换机（POE） | 24口千兆接入层交换机（POE） | 台 | 1 | 3602.27 |
| 348 | 48口千兆接入层交换机 | 48口千兆接入层交换机 | 台 | 1 | 3812.41 |
| 349 | 48口千兆接入层交换机（POE） | 48口千兆接入层交换机（POE） | 台 | 1 | 6457.41 |
| 350 | SFP单模光模块 | SFP单模光模块 | 台 | 1 | 214.44 |
| 351 | SFP堆叠电缆 | SFP堆叠电缆 | 套 | 1 | 745.87 |
| 352 | 室内无线AP | 室内无线AP | 台 | 1 | 1227.42 |
| 353 | 诊室排队叫号一体机19寸 | 诊室排队叫号一体机19寸 LED19-MSPAD-H（含客户端授权） | 台 | 1 | 3277.50 |
| 354 | 诊室排队叫号一体机55寸 | 候诊区排队叫号一体机55寸 LED55-MSTV-H（含客户端授权） | 台 | 1 | 11408.00 |
| 十六 | 消防、监控门禁 |  |  |  |  |
| 355 | 感烟探测器 | 1、点型探测器安装 感烟(无吊顶)`感烟探测器（有吊顶）安装 | 个 | 1 | 116.99 |
| 356 | 感温探测器 | 1、点型探测器安装 感温(无吊顶)`感温探测器（有吊顶）安装 | 个 | 1 | 115.06 |
| 357 | 按钮 | 手动报警按钮 | 个 | 1 | 86.48 |
| 358 | 室内消火栓 | 1、室内消防箱（含灭火器） | 套 | 1 | 1775.55 |
| 359 | 消防广播 | 消防广播 | 个 | 1 | 87.11 |
| 360 | 拆除消防广播 | 拆除消防广播 | 个 | 2 | 23.18 |
| 361 | 消防电话 | 消防电话 | 个 | 1 | 162.75 |
| 362 | 消防应急灯具 | 消防应急灯具 | 套 | 1 | 99.60 |
| 363 | 消火栓钢管 | 1、镀锌钢管（沟槽连接） DN100 | m | 1 | 139.56 |
| 364 | 消火栓钢管 | 1、镀锌钢管（螺纹连接） DN65 | m | 1 | 111.68 |
| 365 | 螺纹阀门 | 1、螺纹阀门安装 DN65 | 个 | 1 | 718.39 |
| 366 | 沟槽阀门 | 1、沟槽阀门安装 DN100 | 个 | 1 | 1233.12 |
| 367 | 配线 | 1、二芯单芯导线截面（mm2以内）1.5 | m | 1 | 4.93 |
| 368 | 喷淋头安装 | 喷淋头安装人工费（含需要的支管安装） | 个 | 1 | 115.00 |
| 369 | 拆除喷淋头 |  | 个 | 1 | 21.11 |
| 370 | 管道放水、清理管道 | 管道放水、清理管道、拆除管道、安装后重新注水试压 | 项 | 1 | 920.00 |
| 371 | 管道支架 | 型钢支架制作安装费 | 付 | 1 | 92.00 |
| 372 | 高清摄像头 | 高清摄像头400万夜视半球DS-2CD234CQ-K | 台 | 1 | 646.76 |
| 373 | 门禁四门控制器 | 门禁四门控制器 DS-K2604 | 台 | 1 | 1390.44 |
| 374 | 门禁带数字读卡器 | 门禁带数字读卡器DS-K1102AM | 台 | 1 | 599.35 |
| 375 | 门禁单门磁力锁 | 门禁单门磁力锁DS-K4H250SC | 台 | 1 | 366.83 |
| 376 | 门禁双门磁力锁 | 门禁双门磁力锁DS-K4H250DC | 台 | 1 | 446.95 |
| 378 | POE交接机 | POE交接机 | 台 | 1 | 1750.77 |
| 379 | 配线 | 监控电源线 | m | 1 | 4.93 |

备注：①品牌推荐表详见合同附件，请投标供应商选择技术指标达到或优于推荐品牌的产品。

②若投标供应商的投标文件对采购工程所涉的材料、货物（设备）的参考（推荐）品牌、型号未作出具体响应明示的，视为投标供应商已响应招标要求；中标后，中标供应商将按采购人要求提供投标文件（推荐）品牌、型号中的任一品牌、型号的材料、货物（设备）。

1)	本工程措施费除脚手架的措施费单列外，其他措施费均包含在综合单价里面。

2)	本次预算采用一般计税法，综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价（水电费用已扣除，施工用水用电均由院方提供）。

3)	表例工程量仅供参考，工程量按实结算。结算单价=全费用综合单价限价*（1—中标下浮率）办理，工程量上报采购人审核后按实际调整。

4)	结算办法：由采购人现场管理人员签证，最终以第三方审核作为结算依据。

5)中标供应商进场施工必须考虑医院工作性质的特殊性。

6)中标供应商进场施工前的项目对接，施工方案商讨，现场勘察等费用，采购人不予支付任何费用。

7)	中标供应商不得恶意增加派工单中工程量以及工时，做到实事求是，如遇与采购人不一致，以采购人为准。

8)	因本次采购中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，投标供应商要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用，合理报价。

9)	清单中缺项内容，由中标供应商上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及乐清施工当期信息价（缺失部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标下浮率予以下浮。

10)本项目为零星工程和零星维修工程，投标供应商要充分考虑可能增加的相应费用。

四、 技术要求

1、相关标准、规范

除本技术要求另有规定外，所有材料、设备和工程的质量均应符合国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本技术要求不一致时以要求高的为准。

技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应按国家和行业标准的规定进行修正。

2、设备、材料供应

本工作所需全部材料均由中标供应商负责采购（除非招标文件及合同中另有约定）。所有材料均应有合格证或质保书并提交材料进场验收单，经采购单位确认，但该确认并不能免除或减少中标供应商应负的任何质量责任。中标供应商若使用劣质建材施工，一经发现，采购单位有权制止使用，甚至责令停工、返工或终止合同。无论采购单位是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的责任均由中标供应商负责。

工程实施过程中，材料的品牌、型号和规格按发包人的要求提供，材料价格经发包人及监察审计室委托的第三方审核审定后计入结算价。实施前，承包人需将材料交采购人确认后再施工。

（1）本工程施工、验收、材料的选用必须符合规范文件要求和现行的相关标准和技术规范。

（2）本工程所需使用的材料制造商或品牌应尽量按医院现已在用的，否则应采用同档次及以上档次品质的产品，并经采购单位认可后选用。

3、施工质量目标

（1）符合规范要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。

（2）供应商成交后必须严格按合同条款、施工图设计及采购单位要求及相关施工规范、技术标准精心组织施工。

（3）工程质量保修期：

工程项目保修期为两年，质保期内出现质量问题无条件免费修复。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

（4）质保金为项目结算审核价的1.5%。

4、施工前，需至医院保卫科办理施工备案，工人现场施工需佩戴工牌。

5、施工工期（或进度）要求及其他

（1）服务期限为1年，具体提供服务时间以采购人通知进场时间开始计算。项目实际支付金额达到预算金额或未达到预算金额但服务期限满时，本项目合同自动终止。

（2）供应商根据各自的施工经验以及工程特点，施工现场现有的条件，同时充分考虑各种可能产生的不利因素，并结合企业自身实力，在投标文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足采购单位对工期和进度的要求。

（3）每一单项工作的进场时间和工期无条件服从医院的需要，保证工程项目及时完成，并按工程内容需要派出人数足够，专业和工种与施工内容相符，且有经验的施工管理和施工人员。

（4）投标单位必须考虑医院的施工特点，包括施工时间段要求和环境保护要求，投标单位必须承诺无条件响应医院要求。

（5）请投标单位充分考虑医院位置和交通运输问题。

（6）在应急防汛时期中标单位须根据采购人的实际需求和汛情严重程度派人在医院值班驻守。

（7）施工用火，电焊等危险工作作业前一天需去消防安保办公室进行动火备案。

6、工程管理原则

本工程承包范围内的工程项目，中标供应商未经采购单位同意，一律不得分包、转包，中标供应商擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消中标供应商的承包资格，中标供应商应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，并应另向采购单位支付合同成交价20%的违约金；中标供应商在平时必须做到：24小时随叫随到，及时处理，文明服务，同时为了不影响医院正常医疗、教学秩序。

中标供应商严格按照已确认的施工技术方案组织实施，并无条件接受采购单位的项目管理部门的管理。

中标供应商在投标文件中确定的工程项目负责人及项目管理班子人员，未经采购单位同意，不得调换和撤离，本工程确定的中标供应商的项目管理班子成员，不得兼任其他工程职务并应完全到位。采购单位有权要求中标供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的项目班子的任何人员，甚至项目经理本人，中标供应商应在收到采购人更换人员通知之日起7日内更换人员到位。如项目班子成员被采购单位撤换，按项目班子成员不到位处罚额度进行处罚，中标供应商不得姑息迁就、拖延撤换和有碍工程进展，否则，采购单位有权单方面终止合同，并对由此造成的采购单位损失，予以追究赔偿。

7、安全施工、文明管理：

（1）施工单位成交后服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、消防管理、交通管理、环境保护等的管理规定，中标供应商应设专职人员负责本条款的执行，采购单位有权对此进行监督检查。

（2）投标文件中应有详细的施工安全措施和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺，以确保安全生产。

（3）中标供应商在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

（4）中标供应商在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由中标供应商负责。凡由此而损及采购单位利益时，中标供应商应负责赔偿采购单位的损失。

（5）在工程施工过程中，因中标供应商原因造成的一切安全事故，由中标供应商承担全部经济责任和法律责任。

（6）中标供应商因自身施工而对相邻工程施工造成影响，由中标供应商采取措施解决，费用由中标供应商负担。

8、中标供应商应负责涉及本工程施工的其他配合工作。

9、施工不能影响医院正常的医疗工作。

10、采购单位不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在投标报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购单位将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

11、为减少改造工程对医院正常医务工作的影响，需要按医院管理需要临时调整施工时间等，克服施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾及时装袋外运等等。采购单位不提供搭设临时办公。以上情况均需由供应商综合考虑，并将所需费用包含在投标报价中。

五、商务条款

5.1报价要求

5.1.1报价方式和内容

本次投标报价均采用固定下浮率报价方式。投标下浮率保留二位小数（第三位四舍五入）。各供应商须按招标文件要求，并根据工程难易程度、企业自身经营情况、施工管理能力等合理让利后填报下浮率报价。

5.1.2▲投标下浮率小于3%的（不含本数），作无效标处理。（例如：某投标供应商下浮率报价2%，则作无效标处理）

5.2、结算方式

5.2.1项目采用固定单价合同，单价不予调整，工程量按实结算。结算单价=全费用综合单价限价*（1—中标下浮率）办理，工程量上报采购人审核后按实际调整。

5.2.2清单中缺项内容，由中标供应商上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及乐清施工当期信息价（缺失部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标下浮率予以下浮。缺项内容施工费用定额取费标准约定：

（1）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取。

（2）组织措施费计安全文明施工费、提前竣工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

（3）规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取。

（4）税金按国家现行政策计取（若国家政策调整，执行方式进行相应调整）。

5.3供应商认为体现其报价竞争力的其他优惠承诺或其他资料。

5.4付款方式：

（1）中标供应商完成的工程量达到45万元或服务期达到6个月时，采购人委托第三方进行结算审核，采购人根据审核结果支付费用(按结算审定价的1.5%预留质保金)。中标人应接受采购人在遵循本服务合同基础上进行的合格率测评和满意度调査，考核标准以招标文件及双方共同确认的表格为准。

（2）采购人以银行转账方式支付费用。采购人每次支付前，中标人应当提交等额（或全额）增值税普通发票并根据《浙建价协〔2021〕13号》文件规定完成审核追加费的支付，否则采购人有权不予支付且不视为违约。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购预算为¥100万元，如果某个（些）供应商投标价超出采购预算的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、本项目按实际完成工程量进行结算。投标下浮率考虑完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括人工费、设备费、验收费、材料费、税金、涉及不可预见等完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及招标代理服务费等各项应有费用。投标供应商认为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

7、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

8、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

9、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

10、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为建筑业（营业收入在6000万元（不含）以下和资产总额在5000万元（不含）以下的属小型企业），投标供应商属于采购文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

11、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-4项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标供应商根据企业实际情况提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函格式见招标文件第四部分附件。 |
| 3 | 1、投标供应商特定资格条件证明： 投标供应商的建筑工程施工总承包三级及以上资质，资质证书在有效期内。提供投标供应商在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”下载的参与本项目投标应具备资质的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”（证明要求：核查发布日期为投标截止日当周或前一周的任一个周一，动态核查结果：合格）。 2、投标供应商具有安全生产许可证（有效期内） 3、项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书同时具有对应有效的安全生产考核合格证书（扫描件加盖公章） |
| 4 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（序号2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件三） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件四），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件五） |
| 5 | 供应商类似业绩证明（附件六）（须提供合同复印件加盖公章） |
| 6 | 项目负责人简历表（附件七） |
| 7 | 拟派项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书（复印件加盖公章） |
| 8 | 项目人员配置表（附件八） |
| 10 | 偏离表（附件九） |
| 11 | 实施方案（包括但不限于组织方案、进度控制、质量控制、设备投入、安全、文明施工、成品保护、降噪措施、材料保障等） |
| 12 | 供应商相关承诺（格式自拟） |
| 13 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价（投标下浮率）。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、投标报价是指投标供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，投标下浮率应考虑包括了本项目包括完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括人工费、设备费、验收费、材料费、税金、涉及不可预见等完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及招标代理服务费等各项应有费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用。采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）投入本项目人员不符合招标文件要求的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）投标下浮率小于3%的（不含本数），作无效标处理。

12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.6不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

5.7上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

5.8不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

5.9不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在合同签订后向采购人提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

4.2、履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。

5、代理服务费

中标后，成交供应商需向招标代理机构支付招标代理服务费（¥9000.00），招标代理服务费应考虑在投标价中，但不在报价表中单列。

招标代理服务费汇入以下帐号：

名称：东方经纬项目管理有限公司乐清分公司

开户行：中国农业银行股份有限公司乐清市支行

账号：19270101040062894

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、投标供应商享受小微企业价格折扣应具备的条件

（1）符合中小企业划分标准：本项目属于建筑业

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，缺一不可）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

7、对于整体专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，各投标供应商应按采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，证明其符合落实政府采购政策需满足的资格要求，否则按无效投标处理。

附件1：

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于本项目属于建筑业行业；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为          万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分       合同格式（参考格式）

第五部分       合同格式（参考格式）

一、合同协议书及合同条款

发包人：   乐清市第二人民医院 （以下简称甲方）

承包人：                  （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及有关规定，经双方协商签订本合同，共同遵守。

适用于合同的其他规范性文件：（1）乐政发[2009]45号《乐清市人民政府关于印发乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法的通知》的文件；（2）乐政办 [2013]28号《乐清市人民政府专题会议纪要》的文件；（3）《温州市扬尘污染防治管理办法》；（4）温建建[2010]316号《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》的文件；（5）温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》的文件；（6）温住建发[2013]1号《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》的文件；（7）温住建发[2013]197号《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》的文件；（8）温委发〔2011〕89号《温州市人民政府关于进一步整治规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》的文件；（9）财建[2004]369号《建设工程价款结算暂行办法》的通知及相应补充文件；（10）浙建建发（2019）92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。

第一条  工程项目概况

一、工程名称：乐清市第二人民医院零星改造工程及维修项目

二、工程地点：乐清市第二人民医院（乐清市虹桥镇飞虹北路26号）

三、承包范围和内容：

乐清市第二人民医院院内单项合同造价为10万以内的院内修补、拆建、水电、土建、暖通、油漆等零星工程及零星维修工程，采用包工包料方式，质量标准合格。具体内容、工程量的确定及现场监管在合同实施期内由采购单位按需另行通知并如实记录。具体工作内容不限于下列要求：

（1）接到采购人零星工程或零星维修工程通知，承包人须在4小时内派项目负责人至采购人现场，采购人对项目的位置及工作内容进行交付，由承包人对现场进行勘察，出具施工方案并编制施工预算，上报采购人填写工作交接单(如有特殊况需附简易施工图)。

（2）承包人按工作交接单要求完成项目施工，完工后编制工程量确认单由采购人确认，保留项目施工前后的视频资料，整理项目台账(3-10万元项目施工完成后须提供简易的竣工图)、组织竣工验收。

（3）项目竣工验收合格后，承包人在20日历天内提交完整的结算资料，由采购人送至第三方结算审核。

2、除完成现场项目工作外，工作内容还包括与本次项目有关的以下内容：

（1）采购单位根据零星工程及零星维修工程情况要求供应商完成的其他工作和配合工作。

（2）负责工程竣工验收技术资料的汇总、整理、移交工作。

3、施工地点：

乐清市第二人民医院（乐清市虹桥镇飞虹北路26号）

4、建设依据: 根据项目相关批文、采购单位的要求等。

5、零星工程清单和零星维修工程清单及全费用综合单价

| 序号 | 投标品目 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价 (元) | 结算单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

第二条  签约合同价与合同价格形式

固定单价合同，工程下浮率：         %。

第三条  项目组人员

1、甲方代表

姓名：        ， 职务：           联系方式：

姓名：        ， 职务：           联系方式：

2、乙方项目负责人

姓名：         ， 职务：          项目负责人联系方式：             本工程项目负责人及施工管理人员应与中标确定的相一致。如承包人因特殊原因在施工中更换项目经理及施工管理人员的须征得发包人同意，且更换的人员应具备相应施工管理资质。

第四条  工程期限

1、合同履约期限1年，具体提供服务时间以采购人通知进场时间开始计算。项目实际支付金额达到预算金额或未达到预算金额但服务期限满时，本项目合同自动终止。

2、乙方接到甲方通知后须4小时内到采购人指定地点与业主对接项目的具体事项，如乙方拒绝响应或延迟到场的，乙方合计累计三次拒绝响应或延迟到场， 则按承包人严重失误或履约能力不能满足采购人的要求处理，甲方有权单方面解除合同，同时履约保证金将不予退还。

3、乙方应接受甲方的进度控制，如发现执行过程中不能完成工程计划时，应接受甲方督促，分析原因和及时调整计划、采取补救措施，以及保证工程进度的实现。

4、如因不可抗拒的因素和重大设计变更及非乙方原因而影响正常施工而延误工期，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。若因承包人自身原因造成工期延误，每延误一天支付违约金 500元,违约金在工程结算款中扣除，违约金的上限限额为单个总造价的3%, 并全额赔偿因工期延期原因给甲方造成的一切损失。全部零星工程及零星维修工程的工期，乙方延误累计达 10 日的，甲方有权单方解除合同，履约保证金不予退还，且乙方应承担甲方重新招投标的费用。因乙方原因造成工期延误的情况出现3次，甲方有权解除合同，同时按当年合同总价的20%收取违约金并没收履约保证金。

零星工程及零星维修工程的工期由甲方确定并在派单时告知乙方。因验收不合格进行返工的，返工期限计入工期。若乙方拒绝返工，甲方有权解除合同，同时按当年合同总价的20%收取违约金并没收履约保证金。

5、在应急防汛时期乙方须根据甲方的实际需求和汛情严重程度派人在医院值班驻守。

第五条 工程质量

1、本工程质量要求确保验收一次性合格。

2、乙方必须严格按照国家颁发的安装和工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

3、乙方在施工过程中提供的设备、材料必须遵守下列规定：

（1）乙方提供的所有材料均应有合格证或质保书并提交材料进场验收单，经甲方确认，但该确认并不能免除或减少乙方应负的任何质量责任。乙方若使用劣质建材施工，一经发现，甲方有权制止使用，甚至责令停工、返工或终止合同。无论甲方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的责任均由乙方负责。

（2）工程实施过程中，材料的品牌、型号和规格须按招标要求提供。实施前，乙方需将材料交甲方确认后再施工。

（3）本工程施工、验收、材料的选用必须符合规范文件要求和现行的相关标准和技术规范。

（4）本工程所需使用的材料制造商或品牌应尽量按医院现已在用的，否则应采用同档次及以上档次品质的产品，并经甲方认可后选用。

（5）甲方发现乙方使用不合格材料达 3 次的，甲方有权单方解除合同且不予退还履约保证金，由此造成的损失由乙方负责。

第六条 工程变更

工程量清单内工程按合同价款固定，设计变更或工程量调整部分价款按中标时的投标报价同口径调整，若无相同的投标报价，参照类似的投标报价，若无类似的投标报价，结算时主材按照施工期间《乐清工程造价信息》，安装费、费率按中标下浮率。

第七条  工程价款的支付与结算

一、付款方式

（1）乙方完成的工程量达到45万元或服务期达到6个月时，甲方委托第三方进行结算审核，甲方根据审核结果支付费用(按结算审定价的1.5%预留质保金)。乙方应接受甲方在遵循本服务合同基础上进行的合格率测评和满意度调査，考核标准以招标文件及双方共同确认的表格为准。

（2）甲方以银行转账方式支付费用。甲方每次支付前，乙方应当提交等额（或全额）增值税普通发票并根据《浙建价协〔2021〕13号》文件规定完成审核追加费的支付，否则发包人有权不予支付且不视为违约。

二、结算要求：

1、本工程措施费除单列的措施费外，其他措施费均包含在综合单价里面。

2、本次预算采用一般计税法，综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价（水电费用已扣除，施工用水用电均由院方提供）。

3、项目采用固定单价合同，单价不予调整，工程量按实结算。结算单价=全费用综合单价限价*（1—中标下浮率）办理，工程量上报采购人审核后按实际调整。

4、结算办法：由采购人现场管理人员签证，最终以第三方审核作为结算依据。

5、清单中缺项内容，由中标供应商上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及乐清施工当期信息价（缺失部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标下浮率予以下浮。缺项内容施工费用定额取费标准约定：

（1）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取。

（2）组织措施费计安全文明施工费、提前竣工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

（3）规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取。

（4）税金按国家现行政策计取（若国家政策调整，执行方式进行相应调整）

第八条  工程保修

工程质量保修期：工程项目保修期为两年，质保期内出现质量问题无条件免费修复。

以竣工之日开始计算，在保修期内因施工质量所致返修，乙方应在甲方通知之日起三天内前来返修，逾期甲方有权请第三方进行维修，维修费由乙方负责，甲方有权在质量保证金中直接扣除。保修期满，甲方28天内无息退还工程质量保证金。质量保证金为项目结算审核价的1.5%。质量保证金用于工程保修期出现质量问题，需要维修，如果原施工单位不配合，甲方可以请其他施工单位过来维修，维修费从质量保证金里扣除，按实支付。

- 履约保证金

合同签订后，乙方应向甲方提交中标价1%的履约保证金，履约保证金在项目验收合格后无息退还。若履约保证金被扣除的，乙方应及时补足，否则甲方有权在应付款中直接扣留。注：乙方若有违约，则违约金直接从履约保证金扣除。

第十条   安全与奖罚措施

乙方必须做好安全施工、文明施工，遵守社会治安有关规定，搞好环境卫生，并接受甲方和监理方的监督检查有关安全防护措施，若因乙方原因发生安全事故，则由乙方自行负责承担，与甲方无涉。

第十一条   其他

1、本合同一式四份、甲方执三份、乙方一份，经双方法人代表或委托代理人签字、并盖公章之日起生效。

2、本合同签订后，双方如要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充。

3、乙方应在竣工验收合格后的20日历天内向甲方提交经审核后的竣工资料四套，正本一套、 副本三套。

4、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向乐清市人民法院起诉。

5、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力:

1）采购人的招标文件；

2）中标供应商投标文件；

3）中标通知书；

4）乐清市第二人民医院零星工程及零星维修项目补充合同（如有）；

发包人：                   （盖章）        承包人：                （盖章）

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：            （签字）         或委托代理人：           （签字）

年     月     日                           年     月     日

二、合同附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政责任合同

附件3: 安全生产责任书

附件4：乐清市第二人民医院零星维修考核表

附件5：环境、健康及安全责任书

附件6、履行农民工工资支付保障制度承诺书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括双方约定的项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3装修工程为2年；

4电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7其他项目保修期限约定如下：保修期为2年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 二十四 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包人原因造成质量问题一切由承包人负责，并承担费用。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：  

地  址：                      地  址： 

法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                        账  号： 

邮政编码：                      邮政编码： 

附件2：

廉政责任合同

第一条：根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知》精神和廉政建设的有关规定，为进一步规范工程建设中的经济活动管理，经双方协商一致，制订以下廉政责任合同（以下简称本合同）。

第二条：本合同由            （以下简称甲方）与           （以下简称乙方）共同签订。

第三条：甲方纪检监察部门负责履行本合同的监督管理工作。

第四条：基本守则

一、甲乙双方应严格遵守中国关于廉政建设及反不正当竞争方面的法律法规。

二、甲乙双方严格执行所签订的经济合同的各项条款，自觉按合同办事，严禁因违法违纪、违反工程建设管理的各项规章制度而损害国家和集体利益。

三、甲、乙双方人员洽谈业务时，必须选择在办公场所或甲方确定的其它公共场所，甲方需二人以上共同参加，严禁私下商谈串通。

第五条  甲方的权利和义务

一、甲方人员不得以任何形式向乙方索要回扣；对无法拒收的，应及时上交指挥部综合办公室。

二、甲方人员在业务交往中或项目结束后，不得接受乙方以任何形式给予的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销应由个人支付的任何费用。

三、甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游和娱乐活动。

四、甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

第六条：乙方的权利和义务

一、乙方人员不得以任何形式向甲方人员赠送礼金、礼品和有价证券。项目结束后，也不得进行上述赠送。

二、乙方不准以任何名义为甲方人员报销应由甲方人员个人支付的费用。

三、乙方人员不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方人员参加宴会、旅游和娱乐活动等。

第七条：违约责任

一、甲方人员若违反本合同，其主管部门将对违法、违纪、违规人员严肃查处。因此而给乙方造成的损失，甲方按有关规定予以赔偿（前提是乙方没有上述违法、违纪、违规行为）。

二、甲方或甲方主管部门如发现乙方人员违反本合同规定，有权终止其经济合同，由此而造成的损失由乙方负责赔偿；并将乙方列入不良行为名单登记入册，取消其在甲方的任何经济项目的投标活动资格。同时，有义务向政府主管部门提供其不良记录情况。

三、乙方人员若违反本合同，乙方应对违法违纪人员严肃查处，因此而给甲方造成的损失，乙方按有关规定予以赔偿。

四、如乙方发现甲方人员有违反本合同的行为，应及时向甲方纪检监察部门举报。甲方不得以任何借口报复乙方。

第八条：甲乙双方必须将“廉政责任合同”贯穿于所签订的经济合同实施的全过程，及时布置、认真检查、严格考核。

第九条：本合同在甲乙双方签订经济合同的同时签订。

第十条：本合同作为本次所签订的《    》经济合同的附件，经合同双方共同签署后立即生效。

第十一条：适用法律

本合同应受中国的法律管辖并按其加以解释。

第十二条：管辖

双方因本合同发生争议的，任何一方可以向项目所在地法院提起诉讼。

第十三条：本合同一式三份，由甲乙双方及甲方纪检监察部门各执一份。

甲方（盖章）                         乙方（盖章）

甲方法定代表人 ：                    乙方法定代表人：

或                                  或

甲方委托代理人：                     乙方委托代理人：

2025年   月   日                    2025年   月   日

签约地点：

附件3：

安全生产责任书

工程名称：

甲方：（建设单位）

乙方：（施工单位）

为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和浙江省相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下安全生产责任书：

一、甲方的权利、责任和义务：

1、工程开工前，甲方应向乙方提供经有关部门批准的施工用地、合格的施工设施和真实、准确、齐全的地下管线资料，组织勘察，设计文件的技术交底。

2、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

3、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责监督乙方领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4、甲方有权随时对乙方进行监督，对其中出现的问题进行批评、教育，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。

5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

8、甲方委托监理单位对施工现场的安全管理实行全过程监控。

9、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件，在项目开工前，办理人身意外伤害保险并支付保险费。

2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。

5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方施工单位承接工程业务应当具备相应安全生产保证体系和责任制度，根据工程项目规模和特性配备足够专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。

11、在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报

12、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、乙方所使用的自带或外租的设备、设施，确保性能完好，进入施工现场，必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。不符合上述要求，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

14、乙方在施工期内，对施工机械设备进行经常维护保养，爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。情节严重的甲方有权终止合同。

17、乙方每次更换和调动管理人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、施工单位对现场和作业面采取有效的安全防护措施，确保安全技术防护措施费用于安全防护，符合建设工程安全标准。

21、乙方人员必须遵守劳动纪律，按规定正确佩戴和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

三、其它：

1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、本责任书作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方（盖章）                    乙方（盖章）

甲方法定代表人 ：               乙方法定代表人：

或甲方委托代理人：              或乙方委托代理人：

2025年   月   日               2025年   月   日

签约地点：

附件4：

乐清市第二人民医院零星改造工程及维修项目年度考核表

| 序号 | 分类 | 考核办法 | 分值（100） | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目前期 | 1、接到采购人零星工程或零星维修工程通知，没有在4小时内派项目负责人到现场的，扣3分。 2、没有在5日历天内完成对工作内容的测量、出具设计简易施工图、编制预算及施工组织交付采购人的，扣7分。 | 10 |  |
| 2 | 项目实施阶段 | 1、没有按工作交办单的要求实施的（如工期要求），扣5分。 2、在项目实施执行过程中，没有根据项目的实际情况的变化及时督促项目修改完善，每缺一项扣2分。 3、企业在项目实施的执行过程中没有必要的监督，没发现一项扣1分。 4、施工材料没有按规定品牌的，每发现一次扣2分。 5、没有按施工规范进行施工或发生意外事故的，每发生一次扣5分。 | 30 |  |
| 3 | 项目验收阶段 | 1、没有保留项目施工前后的视频资料的，扣4分。 2、没有出具竣工图的，扣2分。 3、没有整理项目台账使无法达到验收标准的，扣4分。 | 10 |  |
| 4 | 结算阶段 | 1、没有在20日历天内提交完整的结算资料（包括但不限于竣工图，联系单，结算书，结算书品茗版，竣工验收单等）的，扣10分。 | 10 |  |
| 5 | 质量问题 | 单个项目未通过一次性验收合格的，施工过程中有严重质量隐患，经督告拒不返工的；每一次扣1分。 | 10 |  |
| 6 | 进度控制 | - 无职能部门负责进度监测或人员不到位、责任不清，扣3分。 - 没有对项目施工准备及开工进行的管理，扣3分，部分项目有欠缺的，发现一处扣1分。 - 没有建立进度控制及预警制或50%以上项目未按预警机制及预警，扣3分，部分项目有欠缺时，发现一处扣1分。 - 没有对生产统计报量、项目每日施工情况、项目资料进行管理，扣3分，部分由欠缺时，发现一处空1分。 | 12 |  |
| 7 | 安全管理 | - 没有对安全策划、项目安全计划或专项方案、安全预警进行管理，扣3分，部分有缺陷时，没发现一处扣1分。 - 没有对特种作业及特种作业人员进行管理和控制的，也无特种作业监控及人员培训，每发现一处扣1分。 - 没有对应急预案及紧急救援、安全事故处理、安全成本进行管理，扣3分，部分有缺陷的，每发现一处扣1分。 - 没有对安全设施、安全用品及个人安全防护用品进行管理，每发现一处扣2分。 | 10 |  |
| 8 | 日常检查与考核 | - 没有建立项目管理的日常检查与考核制度扣1分。 - 日常的检查与考核没有计划，工作随意，工作后无记录，也无检查与考核工作的连续性，扣1分。 - 日常检查与考核的对象过于集中，存在一些长期没有覆盖的单位，一些出问题的单位或地区在问题出现前长期没有被检查与考核，或者被检查的单位或地区在其后不就即出现问题，扣2分。 - 没有对日常考核结果的控制，没有对纠正措施进行跟踪整改，扣2分，部分有欠缺的，每发现一处扣1分。 | 8 |  |

若考核出现不达标（＜80分），供应商履约保证金将不予退还。

附件5：

环境、健康及安全责任书

为确保服务期间的人身、设备安全，以及运行中设备的安全运行，进一步明确服务中甲乙双方职责，落实安全责任，根据国家颁发的有关安全工作的规定要求，特签订“环境、健康及安全责任书”作为购货合同的附件，有关条文如下：

一、甲方安全职责：

1、甲方有权对乙方事先提交的营业执照、服务资质和安全施工资格证书等资料的原件及复印件进行审查及备案。乙方对该等资料的真实性负责。

2、甲方有权对乙方人员进行园区必要的安全培训，服务期间甲方有权不时地对服务现场进行安全监督，发现不安全行为与状态、违章违规作业及危及人身、设备安全时，可及时制止、纠正，必要时有权停止其工作，并向乙方提出整改要求。

3、甲方人员发现没有标识或随意放置的材料机械工具，在无法确认归属权时，有权对其进行处理且无需承担任何责任。

4、甲方有权对乙方的违规行为进行经济处罚，处罚标准见第四项。

5、合同中规定由甲方承担的其他职责。

二、乙方安全职责：

1、所有乙方服务人员进入甲方园区，必须严格按照甲方的规章制度执行。乙方员工如有违反甲方相关制度，甲方有权要求乙方将该人员当即调离甲方园区，乙方不得抗拒甲方监察。

2、开工前乙方应根据甲方要求填写“服务（工作）人员概况”，服务安全方案/风险评估，提供相关资料或证件，包括但不限于特种作业人员身份信息、特种作业证。

3、禁止乙方使用未成年人及老弱、残人员，乙方必须保证所雇用/佣人员符合作业内容的身体条件，且不得随意变动服务人员，如有在服务过程需要新增或调换必须提前书面告知甲方。凡是进入作业现场服务人员与其他人员都必须根据相关规定做好劳动、安全防护保护。

4、对服务现场的新入人员（包括临时工、合同工与参加劳动人员）必须进行安全教育及交待现场安全注意事项，方可进场作业。对技术性工作禁止使用临时工、民工或劳务协作工，乙方人员的安全责任均由乙方负责。

5、项目内容发生变更必须提前向甲方报告备案，甲方同意后乙方方可实施。项目必须有乙方专人负责，在作业期间在场指挥与安排协调工作，未经甲方批准不得擅离岗位，经得批准离岗后，必须由其代理人负责现场工作。

服务服务。

6、服务期间，各种交通工具、设备和工具等均由乙方自备。交通工具、设备和工具的维修与保养，以及在使用过程中发生故障或伤亡事故的费用由乙方负责承担，甲方不负任何责任。乙方对服务区域及甲方给予管理权区域全权负责，区域内的财产损坏由乙方承担。

7、服务时，乙方严格执行相关安全操作规程，并做好各种安全防范措施。服务中一旦发现有安全隐患的，乙方应立即停工，并报告甲方及其他有关职能部门，采取改善措施并确认无误后再服务。服务人员进行作业时必须正确穿戴好安全防护用品，切实保证服务中的人身、设备安全。

8、乙方应在服务现场尤其是危险部位设置明显的安全警示标志，如没有警示、防护，或警示、防护不当而导致设施、人员伤亡的，由乙方承担一切责任。

9、用电安全：乙方取电必须通过甲方设备部许可后，在指定地点取电，所用的服务设备必须安装漏电、过载、短路保护装置，并有可靠接地，人员应当配备防护用具。如需要从配电箱内取电，必须办理临时用电许可证，由专业资质电工负责接电、送电和断电作业。

10、登高安全：登高作业必须申请登高作业许可证，高处作业人员必须严格遵守执行劳动等有关部门关于高处作业的规定，特殊高处作业必须执有高空作业证上岗作业。高处作业人员必须做好相关的防护，登高（≥1米）服务时必须穿戴好安全带（双挂点、五点式安全带）、安全帽、防砸鞋、反光衣；服务监护人员必须穿戴安全帽、防砸鞋、反光衣。服务区域要设立警示标志、作业人员穿戴要防护用品、系好安全带、作业工具要可靠，防止滑落伤人，高处服务区域正下方禁止站立人员。

11、动火安全：动火作业必须申请动火作业许可证，如电焊、气割、切割、打磨，凡是产生火花或明火作业都属于动火作业。作业时必须按照甲方规定动火作业严格执行，在服务现场做好防护，并配备好消防器材防止次生危险的发生，办理动火作业的场所有：储油库、可燃气体、可燃物的贮存场所5米以内的；高低压配电房、客货梯机房、仓库、生产工厂；其它容易引起燃烧或爆炸的场所。

12、其他作业安全：切割作业请注意安全防护，作业区域周边3米范围内请勿摆放易燃易爆物品。电锤作业请勿破坏楼层及一切管线。使用电动手动工具时请注意做好绝缘措施。建议在有火花产生的作业中，配置好ABC干粉灭火器。

13、乙方必须接受甲方监督和指导，发生人身事故或危及服务安全情况，必须立即报告甲方。乙方负责人（安全服务第一责任者）对甲方提出的有效意见必须及时整改。

14、乙方车辆无卸货或其它无特殊任务，将车停在甲方停车场或指定场所，不得随意停放。

15、乙方在甲方公司内除吸烟区外，不得吸烟。严禁打架/斗殴/赌博等违法乱纪活动。

16、乙方材料机械工具须有公司标记，并存放在指定地点，设好“材料机械存放标牌”，必要时还需设置隔离带或隔离挡板。不得随意放置物品而影响交通、安全、卫生及美观。原则上甲方设备工具不借用，如有工作必须要借用，所产生的任何后果及损失由乙方负责。

17、乙方午餐及每日收工前，应将服务区域和材料机械工具存放区域打扫干净，将材料机械工具放回指定地点；工程结束当日，须将材料机械工具带出甲方园区。

18、合同中约定由乙方承担的其他职责及法律法规、规章条例关于环境、健康及安全的其他规定。

三、相关方违规行为处罚标准

|  | 类别 | 常见违规行为 |  |  | 违约金（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用 | 未按要求签订安全环保协议 |  |  | 1000-2000 |
|  |  | 动火、登高等危险作业未按规定办理安全作业许可证即开工作业的 |  |  | 1000-2000 |
|  |  | 不按批准的施工方案进行施工，任意占用场地的 |  |  | 1000-5000 |
|  |  | 施工承包商未按要求设立安全管理机构或设置专职安全管理人员 |  |  | 1000-2000 |
|  |  | 施工单位未能提供有效的施工资质文件即开工作业 |  |  | 2000-5000 |
|  |  | 特种作业人员无证操作的 |  |  | 1000-2000 |
|  |  | 施工单位及人员资质证书已过期或失效从事作业的 |  |  | 500-1000 |
|  |  | 施工人员未经安全培训即开工作业的 |  |  | 100-500 |
|  |  | 未编制安全施工方案即行开工的 |  |  | 500-1000 |
|  |  | 维修作业或交叉作业前，未进行安全技术交底，并签字确认的 |  |  | 500-1000 |
|  |  | 施工中未经许可擅自动用公司设备设施的 |  |  | 200-500 |
|  |  | 施工方安全管理人员未按要求进行检查的 |  |  | 100-500 |
|  |  | 在公司非吸烟区吸烟（零容忍） |  |  | 1000-2000 |
|  |  | 施工现场打架斗殴、寻衅滋事的（零容忍） |  |  | 2000-5000 |
|  |  | 不服从公司EHS要求，拒不改正或不及时纠正的 |  |  | 500-2000 |
|  |  | 违章指挥、强令冒险作业的（零容忍） |  |  | 500-1000 |
|  |  | 无证驾驶机动车辆的（零容忍） |  |  | 1000-2000 |
|  |  | 车辆超速行驶 |  |  | 1000-2000 |
|  |  | 车辆超载、违规载人 |  |  | 100-500 |
|  |  | 吊装、起重等作业时，进行超载及违反“十不吊”原则作业的 |  |  | 1000-5000 |
|  |  | 未经许可进入危险场所 |  |  | 500-1000 |
|  |  | 施工作业未按要求拉警戒线或设立防护栏的 |  |  | 200-500 |
|  |  | 使用有缺陷、存在安全隐患的设备施工 |  |  | 100-500 |
|  |  | 不符合安全施工条件野蛮施工 |  |  | 2000-5000 |
|  |  | 工具、材料堆放不安全（如超高堆放） |  |  | 100-500 |
|  |  | 废弃物收集、处理不符合BSH要求 |  |  | 100-500 |
|  |  | 危险品运输、装卸作业不符合安全要求 |  |  | 200-1000 |
|  | 餐饮 | 餐饮从业人员无健康证上岗 |  |  | 500-1000 |
|  |  | 生熟未分开存放 |  |  | 1000-2000 |
|  |  | 食品未留样或留样与实际不符 |  |  | 500-1000 |
|  |  | 使用超过保质期或者不符合卫生标准和要求食品 |  |  | 1000-2000 |
|  |  | 盛装食品的容器、包装材料和食品用工具不符合卫生标准和相关要求 |  |  | 5000-1000 |
|  |  | 乱倒垃圾和污水 |  |  | 1000-2000 |
|  |  | 废弃物未采用防泄漏的运输工具进行运载造成抛洒滴漏 |  |  | 1000-2000 并赔偿损失 |
|  |  | 废弃物容器未配盖子 |  |  | 200-500 |
|  |  | 因食品卫生问题或加工不当造成BSH员工食物中毒 |  |  | 1000-5000 并赔偿损失 |
|  | 类别 |  | 常见违规行为 |  | 违约金（RMB） |
|  | 消防 |  | 堵塞消防应急通道 |  | 200-500 |
|  |  |  | 未经许可私自动用公司消防设备设施 |  | 200-500 |
|  |  |  | 偷窃或损坏公司的消防应急器材及医疗救护器材 |  | 1000—5000 并双倍赔偿损失 |
|  | 劳动防护 |  | 进入工厂未按要求穿安全鞋 |  | 100-200 |
|  |  |  | 起重作业等危险作业中不戴安全帽 |  | 200-500 |
|  |  |  | 电气焊作业未佩戴焊接面罩或手套 |  | 100-500 |
|  |  |  | 高噪音环境下作业不使用耳塞 |  | 100-500 |
|  |  |  | 高处作业不使用安全带 |  | 200-500 |
|  |  |  | 使用非法的特种劳保用品或使用过期失效的劳保用品 |  | 200-500 |
|  | 破土作业 |  | 开挖时，在开挖区域没有设置警戒线或进行防护 |  | 200-500 |
|  |  |  | 开挖区域无人员通道或者入口和出口不符合要求 |  | 200-500 |
|  |  |  | 开挖区域不按规定放坡或支护 |  | 200-500 |
|  |  |  | 开挖区边缘堆放太多的材料、土方等 |  | 200-500 |
|  |  |  | 夜间未设立警示灯 |  | 200-500 |
|  |  |  | 桩孔(洞）未设置有效的盖件或进行防护 |  | 200-500 |
|  | 高空作业 |  | 2米以上并具有跌落风险的高处作业不系安全带 |  | 200-500 |
|  |  |  | 作业人员不戴安全帽 |  | 200-500 |
|  |  |  | 高空抛物 |  | 200-500 |
|  |  |  | 使用未完成或不合格的脚手架、构筑物等进行高空作业； |  | 200-500 |
|  |  |  | 高空作业下方坠落防护措施不到位 |  | 200-500 |
|  | 动火作业 |  | 高空焊接作业下方无监护人和警戒线 |  | 100-200 |
|  |  |  | 电焊机的一次、二次接线不符合安全规定 |  | 100-200 |
|  |  |  | 电焊把线严重老化或破损 |  | 100-200 |
|  |  |  | 气瓶使用时随意摆放，无固定防倒措施 |  | 200-500 |
|  |  |  | 工作时气瓶间距不符合安全要求 |  | 200-500 |
|  |  |  | 气瓶在阳光下暴晒 |  | 100-200 |
|  |  |  | 气瓶存放地点不符合安全要求 |  | 200-500 |
|  |  |  | 动火前的防火措施不到位 |  | 200-500 |
|  |  |  | 动火前，动火区域的易燃、易爆物未清理干净 |  | 200-500 |
|  |  |  | 动火时，无动火监护人 |  | 200-500 |
|  |  |  | 动火时，未按要求进行现场监护 |  | 200-500 |
|  |  |  | 动火完毕后，没有清理现场，消除复燃隐患 |  | 200-500 |
|  | 吊装作业 |  | 吊车作业前没有对吊车本身及其所有附件进行检查，使用不合格的吊装工具和附件 |  | 200-500 |
|  |  |  | 吊装区域没有进行有效地围护和隔离 |  | 200-500 |
|  |  |  | 吊车作业时，吊车支腿未按要求支撑 |  | 200-500 |
|  |  |  | 吊装时，起重指挥无旗哨 |  | 100-200 |
|  |  |  | 吊装下方有交叉作业 |  | 200-500 |
|  |  |  | 吊装作业时，进行超载及违反“十不吊”原则作业的 |  | 1000-5000 |
|  |  |  | 遇6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气时，仍进行露天起重作业 |  | 500-1000 |
|  | 类别 |  | 常见违规行为 |  | 违约金（RMB） |
|  | 密闭空间作业 |  | 密闭空间作业前未进行气体含量检测（氧含量、可燃气含量等） |  | 500-1000 |
|  |  |  | 密闭空间作业时无监护人 |  | 200-500 |
|  |  |  | 密闭空间作业未使用安全照明装备 |  | 100-200 |
|  |  |  | 密闭空间作业前未按要求拆除、盲堵相关管线 |  | 500-1000 |
|  | 临时用电作业 |  | 配电箱内不合适的接线（无固定、接零接地线无鸭鼻子、出线无保护、箱内无绝缘隔离板、漏保失灵、接线混乱、一闸多用等） |  | 100-500 |
|  |  |  | 配电箱没有上锁 |  | 100-500 |
|  |  |  | 临时用电架空线，架设不符合安全用电的要求 |  | 500-1000 |
|  |  |  | 违规用电（如私自拉线） |  | 200-500 |
|  |  |  | 临时用电设施，未安装符合规范要求的漏电保护器 |  | 500-1000 |
|  |  |  | 埋地敷设的电缆线路没有“走向标志”和“安全标志” |  | 100-500 |
|  |  |  | 电缆埋地深度小于0.7米，穿越公路时没有加设防护套管 |  | 200-500 |
|  |  |  | 电线绝缘层破损 |  | 200-500 |
|  |  |  | 手动工具无双重绝缘保护 |  | 500-1000 |
|  | 其他 |  | 违反公司EHS规定的其他行为，公司安全环保部将视情节严重程度给与处罚 |  | 100-5000 |
| 甲方（盖章）： |  |  |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表： |  |  |  | 法定代表人或授权代表： |  |
| 签约日期： 年 月 日 |  |  |  | 签约日期： 年 月 日 |  |

附件：推荐制造商或品牌的材料表，中标供应商须严格按照下表品牌、参数采购货物、材料。

| 序号 | 材料名称 | 推荐制造商及品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 尖峰、三狮、钱潮、海螺、红狮或同档次及以上品牌 |
| 2 | 钢材 | 宝钢、武钢、鞍钢、马钢、攀钢、中天、沙钢或同档次及以上品牌 |
| 3 | 墙面砖、釉面砖、防滑地砖、抛光砖 | 斯米克、诺贝尔、冠军、东鹏、蒙娜丽莎、欧神诺、新中源或同档次及以上品牌 |
| 4 | 强化地板 | 圣象、菲林格尔、升佳、千年舟、兔宝宝或同档次及以上品牌 |
| 5 | 地胶板 | 圣象、扬子、阿姆斯壮“健力龙”、洁福“Mipolam Flair 490或Mipolam Flair 500”、保丽“Polysafe Standard”或台宝或奥思哲或同档次及以上品牌 技术指标：同质透心颗粒嵌入式无方向性花纹PUR处理免打蜡保养，厚度2mm，耐磨等级≥P级，每平米重量≤2950g |
| 6 | 乳胶漆、聚酯漆、外墙涂料 | 立邦、多乐士、大师、嘉宝莉、雅士利或同档次及以上品牌（环保型） |
| 7 | 轻钢龙骨（含连接件） | 大地、莫干山、龙牌、兔宝宝、千年舟或同档次及以上品牌 |
| 8 | 细木工板、夹板 | 兔宝宝、莫干山、千年舟、雪宝、苏醒或同档次及以上品牌 |
| 9 | 钢化玻璃 | 杭玻、上海耀皮、福耀、南玻、台玻或同档次及以上品牌 |
| 10 | 铝合金型材 | 广东兴发、伟业、广东凤铝、亚铝、伟昌或同档次及以上品牌 |
| 11 | 成品防火门 | 钱江、杜鹃、灯塔、大将军、龙辰或同档次及以上品牌 |
| 12 | 成品木门 | 蒙乐纳、升佳、千年舟、喜德福、鑫六福或同档次及以上品牌 |
| 13 | 石膏板 | 可耐福、拉法基、杰科.圣戈班、泰山、龙牌、兔宝宝或同档次及以上品牌 |
| 14 | 铝扣板 | 浦飞尔、欧陆、欧斯龙、邦纳森、法狮龙、欧佰或同档次及以上品牌 |
| 15 | 闭门器、门吸、门锁、合页、门拉手等门窗五金配件 | DTC、汇泰龙、顶固、海福乐、雅洁、瑞纳斯、百隆或同档次及以上品牌 |
| 16 | 配电箱 | 浙江金盾、浙宝、杭开、正泰、鸿雁、德力西或同档次及以上品牌 |
| 17 | 配电箱主要元器件 | 施耐德、西门子、ABB、德力西、正泰或同档次及以上品牌 |
| 18 | 开关、插座 | 施耐德、西蒙、松下、德力西、正泰或同档次及以上品牌 |
| 19 | 应急灯具（疏散指示灯、指示灯） | 杭州台谊、杭州金盾、乐清吉星、佳木防爆、大成智慧或同档次及以上品牌 |
| 20 | 吸顶灯、格栅灯、筒灯 | 飞利浦、欧士朗、松下、欧普、TCL、佛山或同档次及以上品牌 |
| 21 | 光源、整流器 | 飞利浦、欧士朗、松下、欧普、TCL、佛山或同档次及以上品牌 |
| 22 | 电线、电缆 | 永通、浙江万马、远程、中策、正泰、熊猫或同档次及以上品牌 |
| 23 | 塑料排水管、钢塑给水管、PPR | 亿通、中财、伟星、公元、保利、皮尔萨或同档次及以上品牌 塑料排水管具有耐有机试剂及强酸强碱腐蚀性 |
| 24 | 卫生洁具（含龙头等配件） | 箭牌、TOTO、科勒、美标、九牧、东鹏或同档次及以上品牌 |
| 25 | 热水循环泵 | 威乐、格兰富、ITT、新界、中联或同档次及以上 |
| 26 | 地面自流平及界面处理剂 | 优成、阿托芬、汉高或同档次及以上 |
| 27 | 屋面卷材防水 | 东方雨虹、宁波华高科、温州中誉或同档次及以上 |
| 28 | 信息插座、跳线、光缆、配线架、机柜 | 一舟、普天天纪、贝尔兰德或同档次及以上 |
| 29 | 交换机、接口卡、无线AP | 锐捷、华为、H3C或同档次及以上 |
| 30 | 一体机 | 神州视翰、来邦、亚华或同档次及以上 |
| 31 | 风机盘管 | 余姚捷丰丶美的 丶海尔或同档次及以上 |
| 32 | 电动二通阀 | 埃美柯、丹佛斯、冠龙或同档次及以上 |
| 33 | 控制面板 | 北京海林丶美的 丶海尔或同档次及以上 |

- 附件6

履行农民工工资支付保障制度承诺书

采购人：

为更好贯彻国家、省、市有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：

1、自觉遵守国家和省、市劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定，自觉服从劳动保障、建设行政主管部门的监督和管理。依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡制度。按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》规定，在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金。或办理《工资支付保障金保函》。

2、本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监督机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意市劳动保障部门纸质通知银行直接从本企业工资保障金账户中划拨，用于支付拖欠的农民工工资。

3、工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的农民工工资后，本企业保证在7天内向工资支付保障金户头追加等额保障金。

4、本企业在本市范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的，同意暂缓办理工资保障金退还手续。

5、同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。

如违反上述承诺，同意按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》和有关规定处理。

本承诺书一式五份，承诺企业、发包人、劳动保障行政主管部门、规划建设行政主管部门、开立工资支付保障金账户或出具保函的银行各一份，盖章后生效。

企业名称（盖章）：

企业地址：

附件7

乐清市第二人民医院施工交办单

（具体按实际为准）

编号：

| 工程名称 |  | 施工地点 |  |  | 施工工种 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体施工内容及要求 |  |  |  |  |  |  |
| 工期要求 |  |  |  |  |  |  |
| 预算金额 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 （签字） |  | 科室负责人 （签字） |  | 主管领导 （签字） |  |  |

日期：     年  月  日

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 报价=1-下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乐清市第二人民医院零星改造工程及维修项目 |  |  |

▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价下浮率（包括但不限于完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括人工费、机械费、设备费、验收费、材料费、管理费、税金、规费、涉及不可预见等完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及招标代理服务费等各项应有费用。）

▲投标下浮率小于3%的（不含本数），作无效标处理。（例如：某投标供应商下浮率报价2%，则作无效标处理）

▲报价=1-下浮率（例如：某投标供应商投标下浮率为3%，则报价填写为97%）

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件，未按表格要求填写的按无效标处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件三

投  标  函

乐清市第二人民医院：

东方经纬项目管理有限公司：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为中标供应商，我方根据采购人要求工期完成本项目。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

法定代表人授权书

乐清市第二人民医院

东方经纬项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件五

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：      ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件六

供应商类似业绩证明

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关合同扫描件，不允许只提供此表。

附件七

项目负责人简历表

项目名称：                                           项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件八

项目人员配置表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称、资格 | 专业/年限 | 类似工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 资料员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全员 |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证按招标文件要求配备上述人员。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

附件九

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。

三、评标程序及评审办法

本次开标程序如下：

1、向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

2、投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查。

3、开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

4、符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实，对报价进行得分计算。

5、根据各投标供应商综合得分从高到低进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商。

6、由评标委员会向采购人推荐综合得分最高的供应商为中标供应商，并提交评审报告。向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

7、评审结束后，公布采购结果。

四、评分细则

1、报价评分 30分

以有效投标供应商投标价（投标优惠折扣）中的最低报价（最低折扣）为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

2、商务技术评分70分

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类项目的业绩的，每提供1个业绩证明材料的得1分，最高得3分。 同类项目指：年度服务期内零星工程，服务期≥1年； 业绩证明材料指合同复印件，要求提供的证明材料能反映评审要素。 | 0-3分 |
| 2 | 技术管理人员配置 | 项目实施管理人员、现场施工人员安排和储备情况：根据人员配置合理、专业种类、数量和经验等进行评审。（5，4，3，2，1，0分） | 0-5分 |
| 3 | 实施方案 | 投标供应商施工组织方案，特别是针对本项目医疗场所特殊施工环境需要采取的专门的施工技术和组织措施，根据施工技术（5，4，3，2，1，0分）及组织措施（5，4，3，2，1，0分）内容完整性、科学性和可行性进行评审。 | 0-10分 |
|  |  | 施工质量控制措施：根据措施内容可行性和合理性进行评审。（5，4，3，2，1，0分） | 0-5分 |
|  |  | 根据投标供应商提供针对本项目的投入主要施工设备的完善性、合理性和可行性进行评审。（4，3，2，1，0分） | 0-4分 |
|  |  | 安全、文明施工及医院内的环境、消防等保证措施：根据保障措施内容的针对性和可行性进行评审。（5，4，3，2，1，0分） | 0-5分 |
|  |  | 项目实施过程中针对成品保护的各项措施：根据措施内容可行性和合理性进行评审。（4，3，2，1，0分） | 0-4分 |
|  |  | 施工的降噪措施：根据措施内容详细可行性和合理性进行评审。（5，4，3，2，1，0分） | 0-5分 |
|  |  | 针对医院院感感染风险评估和对应的感染风险控制措施，根据措施内容可行性和合理性进行评审。（5，4，3，2，1，0分） | 0-5分 |
|  |  | 设备和材料检验方案：根据方案内容完整性、科学性和可行性进行评审。（4，3，2，1，0分） | 0-4分 |
|  |  | 投标供应商对验收与结算资料整理、递交、响应情况等方面进行评审。(5，4，3，2，1，0分) | 0-5分 |
| 4 | 施工材料 | 供应商承诺选用材料为绿色环保材料得2分，否则不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 供应商承诺材料的品牌完全响应采购文件要求的得4分，有一项不满足或未承诺的本项不得分。 | 0-4分 |
| 5 | 服务承诺 | 供应商承诺由施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生费用的得2分，否则本项不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 紧急维修响应时间： 承诺接到采购人通知后于1个小时内赶到现场的得2分， 承诺小故障维修在24小时内修复完毕的得2分。 本项最多得4分。提供承诺书，否则不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 供应商承诺安排3名专职现场人员，响应文件中出具相关人员名单并明确各人员在本项目中的职责，完全满足要求的得3分，未出具承诺或资料不完整的不得分。 | 0-3分 |

3、说明

3.1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

3.2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果第三名得分相同则按投标报价中零星点工报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3.3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。