温州市政府采购（分散）

公开招标文件

（线上电子招投标）

项目名称：温州亚运场馆周边区域X波段相控阵雷达建设项目

招标编号：WZQX-HZHQ-202106

采 购 人：温州市气象局

代理机构：杭州华旗招标代理有限公司

二○二一年九月

招标文件目录

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）	2

第二部分    招标内容及要求	6

一、项目总述	6

（一）项目情况	6

（二）采购清单	6

二、项目设计要求（主要技术性能指标）	7

（一）雷达基础平台利旧改造	7

（二）雷达平台防雷系统改造	14

（三）X波段相控阵天气雷达设备（硬件设备参数要求）	14

（四）配套系统及业务系统性能要求（软件系统性能参数）	16

（五）温州亚运会X波段监测预警系统（web显示系统）	17

（六）天线罩	18

（七）协同控制处理中心	19

三、 服务要求	20

（一）建设要求	20

（二）运输、安装、调试要求	22

（三）项目验收标准	20

四、 培训要求	21

五、质保期及售后服务要求	21

六、付款方式	21

七、工作范围：	22

第三部分   投标供应商须知	23

一、说明	23

二、招标文件	24

三、投标文件	25

四、投标文件递交	30

五、开标和评标	30

六、授予合同	34

第四部分   政府采购政策功能相关说明	36

第五部分   合同格式（参考格式）	41

第六部分   附件—投标文件格式	46

一、资格文件格式	46

二、报价文件格式	47

三、商务技术文件格式	51

第七部分  评标定标办法	62

本招标文件中带 “▲” 符号及加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州亚运场馆周边区域X波段相控阵雷达建设项目 |
| 2 | 项目编号 | WZQX-HZHQ-202106 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | ¥ 989.8 万元 |
| 5 | 采购人式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：温州市气象局 联系人：郑女士 联系电话：0577-88318640 地址：温州市江滨中路278号 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 联系人：黄先生 联系电话：0577-88113839 13676441826 传真：0577-88113837 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼907 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | 不需要 R需要 合同签订后中标供应商应在十天内向采购人提供合同总价3%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2021年10月19日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：登陆投标客户端在线投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2021年10月19日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：温州市政务服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易受理区） |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后在系统规定得时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 招标文件质疑时间 | 应在规定的时间内以书面形式加盖公章送至采购代理机构处，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

# 第二部分    招标内容及要求

## 一、项目总述

### （一）项目情况

温州亚运场馆周边区域X波段相控阵天气雷达建设位置位于温州市龙湾区黄石山顶。项目建设内容包括X波段相控阵天气雷达系统、城市精细化短时强天气监测预警系统、雷达配套设施改造、整个系统软硬件的辅导培训工作。其中X波段相控阵天气雷达系统包括：X波段相控阵天气雷达一部及附属基本配件，协同控制处理中心一套；温州亚运会X波段监测预警系统以GIS为底层平台，采用多图层显示技术，集多雷达数据显示、分析功能以及智能报警和快速制作短时强天气预警功能于一体的综合性系统搭建；雷达配套设施改造包括雷达基础平台利旧改造和防雷系统改造及电力和通信线路改造；辅导培训工作包括X波段相控阵天气雷达硬件维护培训、雷达操控培训、协同控制处理系统培训和城市精细化短时强天气监测预警系统培训等。

### （二）采购清单

| 序号 | 项目 | 子项 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达基础平台利旧改造 | 原天线罩拆除 | 1项 | 1.原楼顶雷达外罩拆除 2.内部钢骨架拆除 3.拆除物的清理及代处理 |
| 2 |  | 雷达设备及天线罩吊装 | 1项 | 1.雷达设备及天线罩山脚运抵山顶 2.雷达站点建设拨吊装置，将雷达、天线罩等设备吊运上楼顶雷达平台 |
| 3 |  | 雷达平台底座钢架及新增钢楼梯配套安装 | 1项 | 雷达平台底座钢结构部分及新增钢楼梯的制造、运输、安装 |
| 4 |  | 雷达平台基础抬高等配套改造 | 1项 | 按要求从楼面抬高2.2米建设雷达平台，新增机房到楼面楼梯 |
| 5 |  | 机房装修及设备购置安装 | 1项 | 1.标准机房建设，吊顶、封窗、发电机机房改造等； 2.购置3台5P用于机房配置，1台3P罩内空调； 3.购置模块化UPS系统，保证30KW续航2小时不间断续航； 4.购置2台75KW自动切换发电机，以及储油可以满足48小时的1000升油罐(室内)，防风防水等安全改造； 5.1台微波功率计、2个连续波功率探头、2根峰值功率探头； 6.七氟丙烷气体自动灭火装置。 |
| 6 |  | 天线罩内部除湿设备购置安装 | 1项 | 采购2台150L工业级除湿机分别用于天线罩和主机房。 |
| 7 |  | 视频监控设施购置及安装 | 1项 | 监控服务器；包括机房、爬梯口、楼顶、天线罩外、天线罩内视频监控设施设备的购置和安装。 |
| 8 |  | 专线网络开通 | 2条 | 开通2条雷达站点到温州市气象局专线网络50M带宽、光纤敷设到站，实现一主一备。 |
| 9 | 雷达平台防雷系统改造 | 雷达平台防雷系统改造 | 1项 | 1.防雷系统接地电阻不大于4欧姆并检测合格； 2.拆除2根金属接闪杆； 3.接闪带改为圆钢明敷； 4.3根玻璃钢材质避雷针。 |
| 10 | X波段相控阵天气雷达设备及配套软件 | 雷达主机设备 | 1个 | 1.X波段相控阵天气雷达一部； 2.监控终端软件； 3.产品终端软件； 4.质保期4年（雷达主机设备）； 5.软件提供免费升级更新； 6.组织软件使用、硬件维护等相关培训（直到培训教会为止）； |
| 11 |  | 天线罩 | 1个 | 一体玻璃钢球形天线罩 |
| 12 |  | 温州亚运会X波段监测预警系统 | 1套 | 1.温州亚运会X波段监测预警系统； 2.多波段多体制雷达融合系统（试验）； |
| 13 | 多雷达协同控制处理中心设备购置和安装 | 协同控制处理中心设备购置和安装 | 1套 | 1.控制服务器； 2.1组高性能运算服务器：3个产品服务器、3个产品服务器GPU； 3.1台96T高容量存储服务器； 4.2台路由器； 5.2台交换机； 6.4套SFP+光模块； 7.2套工作站带显示器。 |
| 14 | 电磁环境检测 | 电磁环境检测和出具报告 | 1次 |  |
| 15 | 电磁隔离评估 | 电磁隔离评估 | 1次 |  |
| 16 | 环境评估 | 雷达站建设环境评估 | 1次 |  |
| 17 | 工程设计 | 此项目工程设计 | 1套 |  |
| 18 | 房屋安全检测 | 房屋安全检测 | 1次 |  |

## 二、项目设计要求（主要技术性能指标）

### （一）雷达基础平台利旧改造

| 基本要求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 原天线罩拆除 |
|  | 1.拆除原有5.7米直径雷达天线罩以及内部钢骨架； 2.清理天线罩内线缆及楼顶周边金属立杆； |
| 2 | 雷达设备及天线罩吊装 |
|  | 1.将雷达设备及天线罩从山脚运抵山顶到指定地点，安置妥当； 2.在雷达站点建设拨吊装置（后续还可留用，不是临时性的），将雷达、天线罩等设备通过吊运送上楼顶雷达平台； |
| 3 | 雷达平台底座钢架及新增钢楼梯配套安装 |
|  | 1.雷达平台底座钢结构部分及新增钢楼梯的制造、运输、安装； 2.平台周围设置不锈钢护栏，高度不低于1米； |
| 4 | 雷达平台基础抬高等配套服务 |
|  | 1.将原有8根1.4米高水泥柱子及砖墙全部拆除露出钢筋，重新建设基础，从楼面新增环梁再重建8根柱子2.2米高度以槽钢基础搭建平台结构； 2.新增机房到楼面楼梯； 3.原有楼面60厘米×70厘米开口墙上钢筋直楼梯改造为楼面开口80厘米×120厘米斜楼梯； 楼面60厘米×70厘米到80厘米×120厘米楼板开孔周围进行加固处理； |
| 5 | 机房装修及设备购置安装 |
| 5.1 | 标准机房建设 1.改造原有机房为标准机房，对原有窗户采用防火铝塑板进行封堵，拆除并更换原有吊顶，拆除原有上人简易爬梯并对上人孔进行封堵，清除原有机房涂料； 2.内墙抹灰、墙面油漆、吊顶、防静电地板、电力改造、网络整改、防雷系统、空调、照明；3.综合机柜、走线桥架等按现行有效的机房相关规范要求执行； 4.各类材料应环保无污染，机房应满足防火防水等要求； 5.改装防盗门2扇； 6.新增机房至天线罩的上人金属楼梯； 7.按照有关部门规定要求进行发电机房改造； |
| 5.2 | 购置4台空调并安装 1.2台5匹变频天花机、吸顶嵌入式空调 技术指标参数： 功率: 5匹 工作方式: 变频 空调冷暖方式: 冷暖电辅 堆码层数极限: 6层 外机能效能级: 二级 空调类型: 天花机 2.1台5匹立式空调 技术指标参数： 功率: 5匹 工作方式: 变频 空调冷暖方式: 冷暖电辅 堆码层数极限: 6层 外机能效能级: 二级 空调类型: 立式 3.1台3匹天花机、吸顶嵌入式空调 技术指标参数： 功率: 3匹 工作方式: 定频 空调冷暖方式: 冷暖电辅 堆码层数极限: 6层 外机能效能级: 三级制 空调类型: 天花机 |
| 5.3 | 购置1套30KW模块化UPS供电设备并安装 1.基本要求 - 模块化系统UPS系统，保证至少30KW续航2小时不间断电源。 2.技术指标参数 参考品牌：科华、伊顿、科斯达 - 最大模块数量：; 5/10. 输入参数. 主路输入规格. - 额定输入电压（Vac）; - 380/400/415. - 接线制式：; 三相五线. - 输入频率范围（Hz）：; - 40-70. - 输入功率因素：; - ≥0.99. - 旁路输入规格. - 额定输入电压（Vac）：; - 380/400/415. - 接线制式：; 三相五线. - 旁路同步跟踪范围（Hz）：; - ±10%. - Power Walking In; - 支持. - 旁路反灌：; - 支持. - 发电机接入：; - 支持. - 输出参数. - 电压（Vac）：; - 380/400/415±1%. - 功率因素：; - 1. - 输出频率（Hz）. - 市电模式; - ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%（可设置）. - 电池模式; - 50/60±1%. - 波形; - 正弦波. - 电流峰值比; - 3:1. - 输出电压谐波（THDV）; - ≤2%（100%线性负载）； - ≤4%（100%非线性负载）；. - 切换时间（ms）; - 0. - 整机效率（%）; - ≥96.5. - 过载能力; - 110%负载，持续60min后转旁路； - 125%负载，持续10min后转旁路； - 150%负载，持续1min后转旁路；. - 电池. - 模块最大充电电流（A）; - 20. - 电池电压（Vdc）; - 360-600(30-50节可选，默认36节). - 环境. - 工作温度（℃）; - 0-40. - 存储温度（℃）; - -25-55℃（不含电池）. - 湿度范围; - 0-95%（不凝露）. - 工作海拔高度; - ＜1500m（超过1500m按GBT 3859.2规定降额使用）. - 噪音（dB）(1米的距离); - ＜68. - 其他功能. - 告警功能; - 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能. - 保护功能; - 短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障报警、防雷、旁路反灌. - 通讯功能; - CAN、RS485、网络接口、干接点、并机接口、LBS接口、智能插槽、湿度传感器接口. - 执行标准:; - TD/T 2165-2010. |
| 5.4 | 购置2台75KW自动切换发电机并配套安装 1.基本要求 ①当市电出现故障、断电、欠压、过压缺相时，发电机组能自动启动、自动升速、自动合闸， 向负载供电； ②当市电恢复，经判断正常后，控制切换开关，完成发电到市电的自动切换、然后控制机组降速、怠速运行3分钟后自动停机； ③机组在运行过程中，如果出现油压过低、超速、电压异常故障，则紧急停机。同时发出声光报警信号。如果出现水温高、油温高故障，则发出声光报警信号，经过延时后，正常停机； ④机组有三次启动功能，若第一次启动不成功，经10秒延时后再次启动。若第二次启动不成功，则延时后进行第三次启动。三次启动中只要有一次成功，就按预先设置的程序往下运行。若连续三次启动均不成功，则视为一次启动失败，发出声光报警信号，也可以同时控制另一台机组起动； ⑤当机组较长时间未启动时，可进行维护性开机，以检查机组性能及状态。维护性开机不影响市电的正常供电，在维护性开机时若出现市电故障，系统会自动转为正常开机状态并由机组供电。 ⑥具备手动、自动两种操作模式； ⑦配套设置可以满足48小时的1000升储油罐，做好对发电机房的防风防水防虫等安全改造； 2.技术指标参数 柴油发电机组; 柴油机; 交流发电机. 主用功率（kW/KVA）：; 75/93; 主用功率（kW/KVA）：; 85/107; 主用功率（kW/KVA）：; 75/93. 备用功率（kW/KVA）：; 85/107; 备用功率（kW/KVA）：; 94/118; 备用功率（kW/KVA）：; 85/107. 机组尺寸(mm)：; 额定燃油耗（g/kW.h）：; 207.00; 效 率：; 97.00. 机组重量(kg)：; 1050; 额定机油耗（g/kW.h） ：; 0.30; 额定电压（V）：; 400/230. 额定电流（A）：; 135; 缸径(mm)×行程(mm)：; 110×130; 额定功率因数：; 0.8. 额定电压（V）：; 400/230V; 转速(r/min)：; 1500; AVR电压调整率：; 110V－690V 出厂固定调整. 额定频率（HZ）：; ≤50; 气缸数量：; 4缸; 励磁方式：; 无刷自励磁. 稳态电压调整率：; ≤0.5%; 气缸排列方式：; 直列; 励 磁 机：; 永磁励磁机. 稳态频率调整率：; ≤0.5%; 排量(L)：; 4.76; 相 数：; 3. 瞬态电压调整率：; ≤15%; 排气温度（℃）：; 485; 接线方式：; Y形. 瞬态频率调整率：; ≤5%; 冷却液容量（L）; 40; 防护等级：; IP23. 电压波动率：; ≤0.5%; 冷却液介质：; 软水、防冻液; 绝缘等级：; H. 频率波动率：; ≤0.5%; 最高工作温度（℃）; 103; 绕组材质：; 全铜. 电压稳定时间 :; ≤3S; 机油容量（L）：; 16; 定子绕组节距：; 2/3. 频率稳定时间 :; ≤3S; 机油等级 :; CD级; 定子绕组匝数：; 72. 接线方式：; 3相4线; 调速方式：; 机械调速; 绕组温度检测：; RTD. 启动方式：; 电启动; 吸气方式：; 废气涡轮增压; 绕组温度保护; 热敏电阻及继电器. 海拔高度; ≤1000M; 旋转方向：; 逆时针; 绝缘加护：; 绕组整体环氧树脂浇注. 相对湿度：; 90%; 怠 速（rpm）：; 600±50; 定转子材质：; 宝钢硅钢片 铜质绝缘线绕组. 环境温度：; ≤40°C; 气缸点火顺序：; 1-3-4-2; 轴 承：; 0.1毫米高精度全密封免维护 轴承. 噪 音：; 空旷处7米≤102db; 冷却方式：; 全封闭式水循环强制风冷; 联接方式：; 柔性盘片连接. 附属件. 柴油机冷却水箱材质：; 专用水箱; 油箱液位指示：; 防爆玻璃液位计. 柴油机冷却水箱散热片间距：; 0.80CM; 油箱支撑脚高度：; 30CM. 主输出断路器：; 配套品牌 160A; 油管长度：; 10米. 继电器：; ABB; 油管卡箍：; 4个. 按 钮：; 若干; 蓄电池形式:; 免维护型 80AH*2. 指示灯：; 若干; 蓄电池导线：; 20平方MM. 转换开关：; 若干; 连接底盘材质：; 工字钢或槽钢. 浮充电器：; 配套品牌; 底盘强度; 通过500KG扭力试验. 电 线：; 若干; 底盘老化时间：; 30天. 油箱材质：; 2MM优质冷轧钢板; 消音器：; 蜂窝式双层工业消音器. 油箱形状：; 方形300L; 减震垫：; 碗形或方形橡胶减震垫. 油箱接口; 进油口、回油口、加油口、排污口; 连接螺丝螺帽：; 若干. 油箱阀门：; 铜球阀; 柴、机、气滤清器：; 随机附送原厂件. 其他：质保期为设备安装验收合格后3年；附带操作、安装、零件手册；赠送连接法兰、波 纹 管、弯 头、随机备用件工具包；. 控制器. 显示模式：; 液晶显示; 发电机智能控制器特点. 发电机监控项目：; 油压、水温、发动机转速、电池电压、频率; 液晶显示LCD为132x64，带背光，轻触按钮操作； 屏幕保护采用硬屏亚克力材料，耐磨及耐划伤性能好； 适合于三相四线、三相三线、单相二线、二相三线(120V/240V)电源系统； 采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数； 市电具有过压、欠压、缺相功能，发电具有过压、欠压、欠频、过流功能； 实现柴油发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS切换) 及完善的故障显示功能； 具有得电停机、怠速控制、预热控制、升降速控制功能，且均为继电器输出； 允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部FLASH存储器内多种温度、压力、油位传感器可直接使用，并可自定义参数； 多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择； 供电电源范围宽(8-35)VDC，能适应不同的起动电池电压环境； 所有参数均采用数字化调整，提高了整机的可靠性和稳定性；. 综合监控：; KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh. 语言类型：; 中文、英文. 柴油机监控项目：; 电压、电流、三相检测. 自动功能：; 自动检测市电、自动启动、自动停机. 保护功能：; 低油压、超速、高水温、过电流等各项异常情况报警、跳闸、保护停机、紧急停车. |
| 5.5 | 购置1台微波功率计 1.技术指标参数 通道数：单通道连续波 频率范围：9kHz～500GHz 脉冲功率范围：-40dBM～+20dBM 连续波功率范围：-70dBM～+50dBM 最高测量显示分辨率：0.001dB对数模式，4位线性模式 相对偏置位置范围：±100.00dB 上升时间：≤13ns 视频宽带：≥30MHz 最高可测脉冲重复频率:10MHz 最小可测脉冲宽度:50ns 时基范围:2ns/格～3600ns/格 内部触发电平范围：-20dBm～+20dBm 校准源频率：50MHz±1MHz 校准源功率：1.000mW（1±1.0%） 输出连接器：N（f） 主机不确定度：±0.04dB 显示：4.3吋彩色LCD 电源：90～240VAC，50/60Hz 最大功耗：50W 结构特点：台式 |
| 5.6 | 购置2个连续波功率探头 1.技术指标参数 频率范围：9kHz～12GHz 功率测量范围：-60dBm～+20dBm 最大端口驻波比：100kHz～12GHz，1.20 校准因子不确定度：9kHz～12GHz，±4.0% 输入连接器形式：N（m） |
| 5.7 | 购置2根峰值功率探头 1.技术指标参数 频率范围：50MHz～18GHz 脉冲功率测量范围：-20dBm～+20dBm 上升时间：≤10ns（载波频率大于500MHz） 最大端口驻波比：50MHz～2GHz，1.15；2GHz～18GHz，1.26 校准因子不确定度：50MHz～18GHz，±5.0% 输入连接器形式：N（m） |
| 6 | 购置并安装2台除湿设备 |
|  | 1.满足150L工业级要求的除湿机2台 2.技术指标参数： 名义除湿量：2.53kg/h(27℃ 60%RH) 除湿量：150L/天(35℃ 90%RH) 适用面积：10-230m2 制冷量：4200W 定时功能：24小时定时（开关） 额定电源：220V-50Hz 峰值功率：1960W 低温化霜：有 断电记忆：有 湿度控制进度：±3% 湿度调节范围：10%-90% 排水管内径大小：16mm空调排水软管 电源插头：16A（空调插头） |
| 7 | 配备1套七氟丙烷气体灭火装置 |
|  | 1.要求布设能够自启动灭火的七氟丙烷气体灭火装置 2.技术指标参数： 形式; 柜式. 充装压力; 2.5MPa (20 ℃时）. 气瓶容积L; 七氟丙烷储瓶; 120. 储瓶间环境温度; 0 ～50 ℃. 启动方式; 电动启动; DC 12V ～ 28.8V. 应急机械手动启动; 机械操作力≤150N. 启动延时; 0～ 30 S（可调）. 灭火剂喷射时间; ≤10 S. 最大单区保护面积; 500㎡. |
| 8 | 购置并安装视频监控1套 |
|  | 1.基本要求： 一台监控服务器； 考虑在机房、爬梯口、楼顶、天线罩外、天线罩内等需要位置购置并安装视频监控设施设备； 至少8个球形或半球形200万以上像素、红外夜视，IP60等级摄像头； 2.技术指标参数： - 监控服务器. - 配置; - RAID模式; - RAID 0/1/5/6/10/50/60. - 主频; - 1.7GHz. - 闪存; - 512 MB. - 内存; - 8G. - 硬盘; - 硬盘位; - 更多. - 最大支持容量; - 86T(14TB *5+4*4T) 随RAID而异. - 热插拔; - 支持热插拔. - 硬盘接口; - SATA III. - 存储; - 70T. - 散热; - 风扇; - 有风扇. - 规格; - 适配器; - 120W AC 变压器. - 输入电压; - 120-240V. - 特性; - 浏览器支持; - 支持. - 特性; - 9盘位NAS. - 功能; - 语言; - 中英文. - USB; - 支持. - 无线网卡; - 支持无线网卡. - 下载功能; - 支持. - 备份; - 支持备份. - 质保期; - 3年. |
| 9 | 专线网络开通 |
|  | 开通2条50M带宽、从雷达站点到温州市气象局的专线网络，要满足光纤敷设到站，实现业务网络一主一备； |

### （二）雷达平台防雷系统改造

基本要求

1.防雷系统接地电阻不大于4欧姆并检测合格； 2.拆除2根金属接闪杆； 3.屋面接闪带改为圆钢明敷； 4.天线罩设置3根玻璃钢材质接闪杆； 5.防雷装置应委托专业检测机构检测，并提供符合要求的防雷检测报告。

### （三）X波段相控阵天气雷达设备（硬件设备参数要求）

| 基本要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.包括X波段相控阵天气雷达系统购置，雷达设备的运输、保险、吊装、调试，基本配件购置。X波段相控阵天气雷达系统包括天馈分系统、收发分系统、伺服分系统、信号处理分系统、显控终端分系统、供电分系统以及配套设备等组成。X波段相控阵天气雷达主要用于对作用距离范围内天气目标的发生、发展和演变，及时获取45km探测范围内云、雨等天气目标的距离、方位、反射率、径向速度和双偏振信息及反演产品，实现对天气目标的自动识别、跟踪、分析，有效监测预警危险性天气。该雷达采用X波段一维相扫数字阵列、双偏振、全相参脉冲多普勒体制，应用于45km探测范围内对流云、强对流天气快速识别和追踪、龙卷和下击暴流等小尺度的强风观测，能根据观测目的灵活改变主要观测参数，实现分钟内完成一次高时空分辨率观测，能实时、准确、全面地掌握云内作业前后高时空分辨率探测数据的宏微观参数变化。数据采集子系统（X波段相控阵雷达）是雷达的硬件实体部分，由天线、发射机、接收机、伺服、信号处理器和雷达监控单元等组成，全固态、全相参、有源数字相控阵体制，采用俯仰电扫，方位机扫的方式，能够实现两个极化方向的扫描。 2.雷达设备、天线罩及配套装置按要求运输、安装和调试，做到规范可靠，并确保施工安全。 - 3.数据格式要符合中国气象局的格式规定，数据传输要保证能够成功上传到浙江省气象局（或传输到本部门的上级部门指定的地方）以及其他指定地方，保证雷达能够组网。 |  |  |  |
| X波段双偏振相控阵天气雷达硬件技术指标 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 项目 | 技术指标 |
| 1 | X波段双偏振相控阵天气雷达 | 设备组成 | X 波段双偏振相控阵雷达主要由天线阵面、T/R 组件、频综、波控、信号处理、电源、伺服转台和显控终端单元组成。 |
| 2 |  | 技术体制★ | 全固态、全相参多普勒、方位机扫、俯仰相扫、双线偏振、数字波束形成。 （投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 3 |  | 天线类型★ | 双偏振阵列天线。 （投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 4 |  | 工作频率 | 9.3 GHz～ 9.5GHz。 |
| 5 |  | 极化方式 | 水平极化、垂直极化、水平&垂直双极化 |
| 6 |  | 探测距离 | 45km |
| 7 |  | 整机峰值功率 | ≥320W |
| 8 |  | 扫描模式 | PPI、RHI、体扫、扇扫、定点、固定方位RHI扫描、用户自定义 |
| 9 |  | 体扫时间★ | ≤30s（方位 0～360°，俯仰：0～72°不少于 48层无间隔扫描） （投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 10 |  | 体扫范围 | 方位：0～360°，俯仰：0～72° |
| 11 |  | RHI扫描时间 | 单方位RHI扫描时间：≤0.2s （俯仰0～72°） |
| 12 |  | 接收系统动态范围★ | ≥95dB （投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 13 |  | 探测范围 | 强度：0dBz ～ +70dBz 速度：-64m/s ～ +64m/s 谱宽：0m/s ～ 16m/s 差分反射率因子： -7.9dB ～ +7.9dB 差分传播相位：-90°～ +90°或 -180°～ +180° 差分传播相位率：-2°/km～ 20°/km 相关系数：0～1 |
| 14 |  | 测量精度 | 强度：≤1dBz 速度：≤0.2m/s 谱宽：≤0.2m/s 差分反射率因子：≤0.2dB 差分传播相位：≤3° 差分传播相位率：≤0.2°/km 相关系数：≤0.01 |
| 15 |  | 分辨率 | 距离分辨率≤30m |
| 16 |  | 同时多波束数量★ | ≥16 （投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 17 |  | 地杂波抑制比 | ≥50dB |
| 18 |  | 极限改善因子 | ≥55dB |
| 19 |  | 波束宽度★ | 方位波束宽度：水平极化和垂直极化均≤1.8° 俯仰波束宽度：水平极化和垂直极化均≤1.8° （投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 20 |  | 阵面尺寸 | ≥1.5m×1.4m |
| 21 |  | 双偏振阵列天线阵面★（提供第三方检测机构出具的检测报告，报告中检测内容需包含本项所列参数，并同时提供投标产品的实物照片，要求实物照片能够看出天线阵面的结构，加盖投标人公章） | 天线增益：≥38dB |
|  |  |  | 第一副瓣电平：天线法线方向水平极化和垂直极化均≤-25dB |
|  |  |  | 交叉极化隔离度：天线法线方向≥35dB |
| 22 |  | 收发通道★ （具备不少于64个接收通道原始IQ数据录取能力，投标人须提供完整的不少于64个通道原始IQ数据作为附件，加盖投标人公章） | 发射通道数量：≥64 |
|  |  |  | 接收通道数量：≥64 |
|  |  |  | 模数转换（AD）通道数量：≥64 |
|  |  |  | 通道噪声系数：≤3.0dB |
| 23 |  | 接收机的灵敏度 | 最小可测功率（灵敏度）≤-110dBm（带宽1MHz） |
| 24 |  | 同步控制★ | 雷达具备远程同步控制能力，雷达时间同步误差：≤0.2s，雷达方位角同步误差：≤0.5°。 （投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 25 |  | 可扩展性 | 具备能扩展为多雷达分组同步组网的能力 |
| 26 |  | 脉冲重复频率及发射脉冲宽度 | 脉冲重复频率：500Hz～2000Hz 发射脉冲宽度：1～200us 可选 |
| 27 |  | 工作温度范围 | -40℃~+50℃ |
| 28 |  | 工作湿度范围 | 0~95% |
| 29 |  | 抗风能力 | 16级风（有天线罩） |
| 30 |  | 供电方式 | AC220V±10%，50Hz±5% |
| 31 |  | 功耗 | 功耗：≤3KW |
| 32 |  | 网络上传带宽 | 50Mb/s |

### （四）配套系统及业务系统性能要求（软件系统性能参数）

| 序号 | 分类 | 内容 | 软件功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控终端软件★ (提供包含本功能显示界面的截图和功能说明). | 远程控制 | 远程一键式开关机 |
| 2 |  |  | 自动故障检测及报警 |
| 3 |  |  | 多种探测模式切换 |
| 4 |  |  | 雷达运行参数调整 |
| 5 |  |  | 数据质控参数的设置和调整 |
| 6 |  | 远程监视 | 监视雷达工作方式、工作状态、主要故障 |
| 7 |  |  | 雷达运行状态日志记录和分析 |
| 8 |  |  | 雷达运行状态异常报警 |
| 9 |  | 协同控制 | 在多雷达进行协同探测时，根据各雷达所在地理位置，自动计算子阵扫描顺序、起始角度等参数 |
| 10 |  |  | 在多雷达进行协同探测时，一键式进行协同扫描的开、关机； |
| 11 |  |  | 多雷达协同探测方位角误差统计和校准 |
| 12 |  | 数据显示 | 具备显示雷达基数据，具备基数据的PPI显示, RHI显示；具备地理信息系统的集成显示 |
| 13 | 雷达产品生成和显示 | 技术框架 | 具备GIS数据显示及三维显示能力 |
| 14 |  | 气象基本数据产品★ | 强度（dBZ）、速度（V）、谱宽（W）、差分反射率因子（ZDR）、差分传播相位（ΦDP）、差分传播相位率（KDP）、相关系数（ρHV）、粒子相态识别（HCA） （投标人须提供产品截图，产品中的个例必须是来自于近三年在实际使用中的天气观测个例，产品个例需提供观测时间和观测地点） |
| 15 |  | 产品显示 | PPI 显示、RHI 显示、CAPPI 显示、四分屏显示、垂直剖面、组合反射率（CR）、最大值显示（MAX）、三维等值面。 |
| 16 |  | 物理量产品★ | 回波顶高（ET）、回波底高（EB）、1 小时累积降水量（OHP）、3 小时累积降水量（THP）、垂直积分液态水（VIL）、最强回波高度、质心高度。 （投标人须提供产品截图，产品中的个例必须是来自于近三年在实际使用中的天气观测个例，产品个例需提供观测时间和观测地点） |
| 17 |  | 风场产品★ | 速度方位显示（VAD）、速度方位显示风廓线（VWP） （投标人须提供产品截图，产品中的个例必须是来自于近三年在实际使用中的天气观测个例，产品个例需提供观测时间和观测地点） |
| 18 |  | 强天气识别产品★ | 风暴结构分析（SS）、冰雹指数（HI）、风暴追踪信息（STI）、中尺度气旋（M）、龙卷涡旋特征（TVS） （投标人须提供产品截图，产品中的个例必须是来自于近三年在实际使用中的天气观测个例，产品个例需提供观测时间和观测地点） |
| 19 |  | 图形处理功能 | 多要素显示； 多层 CAPPI 显示； 多仰角多画面显示； 体扫多仰角 PPI 同时预览； 体扫无间隔 RHI 扫描显示预览； 动画回放； 游标引导：通过游标录取并显示游标所在点的方位、高度、距离、回波强度等数据； PPI 滑动 RHI 选择：通过在 PPI 上波动选择指针方位角度，双击选中角度，可获取对应位置 RHI； 图像选择编辑工具：图片图像在线编辑、文字编辑，图像图形圈选功能； 光标联动。 同时支持多雷达融合产品显示和单雷达基本产品显示。 （投标人须提供包含本功能显示界面的截图） |
| 20 |  | 智能报警预警★ | 具备雷达、闪电自定义报警；三类风暴（雷暴大风、冰雹、强降水）的识别、追踪、分类；基于风暴分类的高影响天气分类报警；未来1-2小时预警。 （投标人须提供包含本功能显示界面的截图） |
| 21 |  | 交互操作 | 具备任意剖面快速制作，响应时间小于0.5s；多点曲面剖面的快速制作和编辑，响应时间小于0.5s |

### （五）温州亚运会X波段监测预警系统（web显示系统）

| 基本要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.温州亚运会X波段监测预警系统是一个以GIS为底层平台，采用多图层显示技术，集多雷达数据显示、分析功能以及智能报警和快速制作短时强天气预警功能于一体的综合性系统，雷达探测资料的实时显示和智能报警是系统的首要功能。系统围绕短时强天气监测预警这一核心功能，以X波段相控阵雷达包含的探测区为责任区，在责任区采用X波段相控阵雷达产品进行密集的立体的观测，捕捉风暴系统的实时演变特征，并第一时间提供报警，为预报人员及时作出强天气预警提供数据支撑和争取时间。 2.X波段相控阵雷达提供了高精度探测数据，结合现网雷达数据经过融合分析后也形成为三维空间内的网格化数据，因此为了更加真实直观的显示大气运动状态，更加形象的监测风暴体的演变特征，需要具备三维显示能力的GIS平台。 3.开展多波段多体制雷达系统融合应用试验。待此项目成功建设后，充分利用温州现有的天气雷达探测资料，试探性开展X波段相控阵雷达与S波段天气雷达多波段融合工作。待文成、苍南建成S波段天气雷达，乐清、瑞安、永嘉相继建成X波段相控阵雷达，形成温州雷达探测多波段组网并应用 |  |  |  |
| 软件技术指标 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 项目 | 功能产品 |
| 1 | 温州亚运会X波段监测预警系统 | 技术框架 | 具备GIS数据显示及三维显示能力 |
| 2 |  | 提供案例 |  |
| 3 |  | 气象基本数据产品 | 强度（dBZ）、速度（V）、谱宽（W）、差分反射率因子（ZDR）、差分传播相位（ΦDP）、差分传播相位率（KDP）、相关系数（ρHV）、粒子相态识别（HCA） |
| 4 |  | 产品显示 | PPI 显示、RHI 显示、CAPPI 显示、四分屏显示、垂直剖面、组合反射率（CR）、最大值显示（MAX）、三维等值面、在任意方向上绘制剖面 |
| 5 |  | 物理量产品 | 至少包含以下物理量产品： 垂直积分液态水（VIL）、降水估测、降水预测、1 小时累积降水量（OHP）、3 小时累积降水量（THP）、回波顶高（ET）、回波底高（EB）、最强回波高度、质心高度等。 |
| 6 |  | 风场产品 | ①至少包含以下风场产品：速度方位显示（VAD）、速度方位显示风廓线（VWP）、散度场监测产品； ②可点击 X 最大风切变、Y 最大风切变、Z 最大风切变、散度、涡度等产品； ③风暴的三维立体监测及显示 |
| 7 |  | 强天气识别产品 | 至少包含以下强天气识别产品：风暴结构分析（SS）、风暴识别、风暴预测、风暴追踪信息（STI）、冰雹指数（HI）、中尺度气旋（M）、龙卷涡旋特征（TVS）等 |
| 8 |  | 精细化识别 | ①对亚运会四个场地（温州奥体中心体育场、温州体育中心、汇昌河龙舟赛场、亚运分村）实现定点的精细化气象监测； ②自动识别降水相态（雨、雨夹雪、雪）； |
| 9 |  | 图形处理功能 | ①提供基于BS架构的产品显示平台，平台至少包含以下图形功能：多要素显示、多层 CAPPI 显示、多仰角多画面显示、体扫多仰角 PPI 同时预览、体扫无间隔 RHI 扫描显示预览、动画回放、、游标引导（通过游标录取并显示游标所在点的方位、高度、距离、回波强度等数据）、PPI 滑动 RHI 选择（通过在 PPI 上波动选择指针方位角度，双击选中角度，可获取对应位置 RHI）、图像选择编辑工具（图片图像在线编辑、文字编辑，图像图形圈选功能）、光标联动 ②支持多雷达融合产品显示和单雷达基本产品显示。 |
| 10 |  | 智能报警预警 | 具备雷达、闪电自定义报警；三类风暴（雷暴大风、冰雹、强降水）的识别、追踪、分类；基于风暴分类的高影响天气分类报警；未来1-2小时预警 |
| 11 |  | 交互操作 | 具备任意剖面快速制作，响应时间小于0.5s；多点曲面剖面的快速制作和编辑，响应时间小于0.5s |

### （六）天线罩

基本要求

1.天线罩直径大于3.00米，小于3.5米； 2.玻璃钢材质； 3.天线罩工作频段及损耗：X频段：9.3GHz～9.5GHz≤0.5dB。 4.天线罩抗风等级为16级以上； 5.按要求运输、安装和调试，做到规范可靠，并确保施工安全。

### （七）协同控制处理中心

| 基本要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制整个雷达系统的指令中心，由高速、大容量、开放式结构的服务器集群和协同控制处理系统组成。服务器集群多线程同步处理，提高数据计算运行速度，需要用多台服务器工作站或同等处理能力的GPU，用于安装雷达系统监控终端软件和产品显示终端软件。协同控制处理系统对系统运行产生的回波数据进行质量控制与数据融合，并对通过质控的数据进行标准化处理和传输。同时对雷达的运行进行控制和监视，保证雷达协同工作。协同控制处理系统主要包括协同探测监控、数据协同处理、数据质量控制、产品生成等四个组成部分。 |  |  |  |  |
| 硬件技术指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 简要规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 控制服务器 | 系统：win server 2012 | 1 |  |
|  |  | CPU:Silver 4210 |  |  |
|  |  | 内存：64GB |  |  |
|  |  | 硬盘：960G*4固态硬盘 |  |  |
|  |  | 功率：450W |  |  |
| 2 | 产品服务器 | 系统：linux centos7 无桌面 | 3 |  |
|  |  | CPU:Silver 4210 |  |  |
|  |  | 内存：256GB |  |  |
|  |  | 硬盘:6*960G固态 |  |  |
|  |  | 功率：450W |  |  |
| 3 | 产品GPU服务器 | 系统：linux centos7 无桌面 | 3 |  |
|  |  | CPU:Silver 4210 |  |  |
|  |  | 显卡：2080Ti |  |  |
|  |  | 内存：256GB |  |  |
|  |  | 硬盘:6*960G固态 |  |  |
|  |  | 功率：1100w |  |  |
| 4 | 数据服务器 | CPU：intel Xeon D1521 4核 | 1 | 1台96T高容量存储服务器 |
|  |  | 内存：16GB |  |  |
|  |  | 功率：1000W |  |  |
| 5 | 数据服务器导轨 | 数据服务器导轨 | 1 |  |
| 6 | SSD | 4TB SSD | 1 |  |
| 7 | 机械硬盘 | 12TB HDD | 8 |  |
| 8 | 路由器 | 包转发率>=9Mpps配置双电源，4个千兆Combo口，2个千兆光口，配置2个千兆单模光模块 | 2 |  |
| 9 | 交换机 | 24口千兆企业级三层网管以太网络核心交换机；传输速率10/100/1000Mbps；包转发率108Mbps/126Mbps；配置双电源，4个万兆SFP+。 | 2 |  |
| 10 | SFP+光模块 | 光模块千兆多模模块(850nm,0.3km,LC) | 4 |  |
| 11 | 显示PC | 系统：win10 | 2 | 显示工作站 |
|  |  | CPU：4核以上 |  |  |
|  |  | 内存：16GB |  |  |
|  |  | 显卡：1660 6g |  |  |
|  |  | 硬盘：500GB |  |  |
| 12 | 显示器（32寸） | 32英寸/IPS屏/16：9/3840×2160/微边框全面屏旋转升降广角 | 2 |  |

## 服务要求

### （一）建设要求

1.电磁环境测试

基本要求

委托第三方机构对黄石山进行测试并出具专业报告。

2.电磁环境隔离评估

基本要求

1.满足军方、民航等部门电磁频率协调要求，直至取得无线电频率许可证； 2.按照气象局雷达建设要求及有关规定做隔离评估。

3.环境评估

基本要求

按照国家要求做环境评估

4.工程设计

基本要求

1.雷达平台改造等工程设计费用

5.房屋安全监测

基本要求

1.至少开展2次对黄石山楼房安全检测及评估

### （二）项目验收标准

中标供应商须向招标人提供验收清单，包括：设备清单、产品合格证、软件使用说明书、维护手册等。

1.出厂验收：中标供应商在仪器设备出厂前，应按仪器设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，结果应符合验收标准的要求。由中标供应商和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等逐项检验。采购人有权拒收性能指标或功能上不符合要求的设备。

2.现场验收：全部设备安装完成并能正常运行后，按要求组织对仪器设备及修缮改造项目进行业务联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。

3.项目终验：试运行60天后，按要求组织对整个雷达系统进行业务验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量出现重大问题，中标供应商应在3个工作日内无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。并免费提供壹次额外的移机安装和调试服务。验收清单至少应包括：验收申请、招标文件、投标文件、中标通知书、合同、到货签收单、设备出厂资料（说明书、合格证、出厂检测报告等）、现场测试大纲、现场测试报告、供货清单（包括品牌、规格型号、性能参数、数量等）、项目实施情况说明（含安装调试、试运行情况、培训计划和培训记录等）、其他需要说明的文件等。

## 培训要求

中标供应商应对雷达保障技术人员和业务管理人员进行现场培训。

1.中标供应商应提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。培训应采取课堂讲解和操作训练相结合的方法。

2.中标供应商应编制和提供本招标文件中描述的培训工作所需的所有培训手册。并提交包括所有培训手册的完整的电子文件。

## 五、质保期及售后服务要求

- ▲本项目中X波段相控阵雷达硬件质保期为4年，质保期从验收合格交付使用之日起算。质保期内中标供应商对所供设备及软件实行包修、包换、包维护保养，期满后可同时提供有偿维修保养服务。

- 质保期内，因设备或零部件非人为因素出现故障，导致系统平台无法正常运行并超过48小时的，故障设备或零部件的质保期需按超过48小时后的系统停用时间进行顺延，如果该故障设备或部件在一年内的累计故障时长超过60天，其质保期需重新计算。

- 对招标人的服务通知，中标供应商在接报后0.5小时内响应，24小时内到达现场处理，全年有技术人员现场驻点保障。若中标供应商通过各种手段仍无法修复故障，应向招标人免费提供同档次的设备予以临时使用。

- 在温州本地要有雷达主要设备备件库，并提供雷达备件价格清单，承诺在质保期满后备件价格不高于清单价格，且取本次报价及未来市场价格两者的低值。

- ▲其它通用设备及软件质保期为3年，土建工程改造质保期为2年。

## 六、付款方式

▲由招标人按下列程序付款：

- 预付款：合同生效后十个工作日内，支付合同总价的30%。

- 到货款：主要硬件设备到货，接收单经各方签署以及相关材料齐全，并经招标人第一阶段验收合格后十个工作日内，支付合同总价的20%。

- 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并经招标人现场合格后十个工作日内，支付合同金额的30%。

- 整个雷达系统经业务最终验收（验收产生的费用有中标方支付）合格并经结算审计后十个工作日内，支付结算审计价100%。

- 招标人在收到中标供应商提出的书面付款申请后10个工作日内完成审核，审核通过后根据中标供应商开具的符合国家规定的发票按相关支付流程在收到发票后20个工作日内付款给中标供应商。

## 七、工作范围：

### （一）根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作、改造工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

### （二）运输、安装、调试要求

中标供应商负责雷达设备的运输、安装、调试工作，同时配合采购人监督完成雷达站基础建设和验收工作等。

1.由中标供应商负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付招标人使用。

2.货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标供应商负责。

# 第三部分   投标供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购预算见招标公告，如果某个（些）供应商投标价超出采购预算的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目核心产品为X波段相控阵天气雷达设备。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件第十二条规定，本项目采购标的所属行业为工业，属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

供应商须对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）标准根据真实情况提供《中小企业声明函》。

根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

12、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

13、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

14、本项目为交钥匙工程，所有涉及场地环境改造部分中标供应商可委托有资质单位实施，实行总价包干，后期不得以任何理由进行价格调整。投标供应商可自行前往实地进行勘察以求准确报价，各供应商请注意报价风险。中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

- 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

- 三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 投标供应商特定资格条件证明：无 |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标设备数量、价格表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网已正式入库页面截图，加盖投标供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。 |
| 7 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 12 | 整体方案设计、整体实施方案 |
| 13 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 14 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 15 | 偏离表（附件十一） |
| 16 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 17 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 18 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 19 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 20 | 针对本项目拟派人员名单（附件十四），按评分细则要求提供人员证书。 |
| 21 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 22 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.服务费

h.其他费用：采购人已支付总包服务费，供应商应充分考虑其它需要总包单位配合的工作内容，供应商是否再另行支付总包单位相关配套费用，由供应商自行考虑，包含在总价中，由中标供应商直接支付给总包单位，采购人不再额外支付此类费用。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

8）投入本项目人员不符合招标文件要求的；

9）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

10）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

11）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间为30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金：合同签订后中标供应商应在十天内向采购人提供合同总价3%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函,履约保证金至质保期期满后，无息退还或解付。

5、招标代理服务费：招标代理服务费由采购人支付。

# 第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、须按采购标的逐项进行填写。

3、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

# 第五部分   合同格式（参考格式）

编号  ：

甲方：温州市气象局（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

见招标文件要求

第六条：验收

本项目验收程序参照温财采〔2020〕6号温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金：中标价的3%，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函,履约保证金至质保期期满后，无息退还或解付。

第九条：货款的支付

见招标文件要求

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

# 第六部分   附件—投标文件格式

# 一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

# 二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                              招标编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 温州亚运场馆周边区域X波段相控阵雷达建设项目 | 大写： 小写： |

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、检测、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 产品名称/内容 | 品牌、型号 | 产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与附件二“开标一览表”投标总价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

# 三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

温州市气象局

杭州华旗招标代理有限公司：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件要求完工。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

温州市气象局

杭州华旗招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十四

（一）投标项目负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人专业： 项目负责人执业资格等级证书（ ）（附证书扫描件）： 项目负责人 （附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

（二）投标项目技术负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目技术负责人姓名： 身份证号码： 工作单位： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 性别： 年龄： 职称（附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

（三）项目管理人员配备情况表

投标供应商（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 职称 | 上岗证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 我单位拟派本工程的项目负责人、技术负责人、施工、安全等工程技术、管理人员均已列入本表； 2、 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附上述人员证书扫描件（如招标文件要求须提供相应职称证书的，则提供职称证书扫描件）。

# 第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分   30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 、商务、技术和服务综合评分 70分

| 序号 | 评审内容 |  | 评分标准 | 最高分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 |  | 1.供应商在行业中的资质、资信等级，财务状况等情况综合打分。（0-2分） 2.投标供应商有完善的质量管控体系，应具有ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系、中国中小企业协会AAA级企业信用等级认证，同时具有三个证书得2分，具有两个证书得1分。 3.提供投标人所投产品有效期内无线电发射设备型号核准证书得2分，不提供不得分。 | 6 |
| 2 | 对项目理解程度 |  | 对项目现状及需求、定位理解程度，对雷达站利旧改造总体方案的完备性、合理性进行综合比较。 理解程度深入，有针对性、合理性和可行性好，得6-8分； 理解程度，针对性、合理性和可行性较好，得3-5分； 理解程度，针对性、合理性和可行性一般，得2-1分。 | 8 |
| 3 | 技术参数要求 | 硬件设备：技术参数性能 | 项目中所有参数指标均要符合招标要求，各参数满足不偏离或正偏离者得27分，标有“★”的参数按招标内容要求提供相应的证明文件。 （“★”部分没有按照要求提供佐证材料的，每项扣3分，其它参数存在负偏离的，每项扣1分，直至扣到0分） | 27 |
|  |  | 软件系统：监控终端及雷达产品 | 软件系统各性能参数不偏离或正偏离得7分，标有“★”的参数按招标内容要求提供相应的证明材料。 （没有按照要求提供的，每项扣1分，直至扣至0分） | 7 |
| 4 | 同类项目建设经验 |  | 投标人具有天气雷达建设业绩项目（要求2018年1月1日以来，以合同签订时间为准）提供1个得1分，最高3分。（提供合同和验收报告复印件并加盖公章，不提供不得分）。 | 3 |
| 5 | 项目负责人 |  | 项目负责人须具有工程师以上职称；气象类工程师得1分，气象类高级工程师得3分，否则不得分。 （提供职称、上岗证书和在投标人参保的近6个月的社保证明复印件并加盖公章，未提供上述资料的不得分）。 | 3 |
| 6 | 培训及售后服务方案 |  | 1.根据投标人提供完整的培训方案、技术支持的合理性综合打分（0-2分）。 2.投标人需承诺，自签定合同之日起，现场至少派驻1人配合招标人做好雷达建设工作和后期业务运行保障工作，直至质保期满。对招标人的服务通知，中标供应商在接报后0.5小时内响应，24小时内到达现场处理。若中标供应商通过各种手段仍无法修复故障，应向招标人免费提供同档次的设备予以临时使用。得4分。（提供投标人承诺书，并加盖公章，没有承诺书不得分） 3.满足招标书规定的质保期要求，得4分。质保期内，因设备或零部件非人为因素出现故障，导致系统平台无法正常运行并超过48小时的，故障设备或零部件的质保期需按超过48小时后的系统停用时间进行顺延，如果该故障设备或部件在一年内的累计故障时长超过60天，其质保期需重新计算。（提供投标人承诺书，并加盖公章，没有承诺书不得分） 4.投标人需承诺，中标后在温州有主要雷达设备备件库，并提供雷达备件价格清单，承诺在质保期满后备件价格不高于清单价格，且取本次报价及未来市场价格两者的低值。得2分。（提供投标人承诺书，并加盖公章，没有承诺书不得分） 5.提供全套日常运行维护服务方案，包括雷达设备巡检服务、雷达设备维护服务、维护指标记录、雷达站及协同控制处理中心维护、雷达软件平台维护、雷达系统通信线路维护服务、重点保障服务、紧急现场维护服务、软件版本更新服务等。评委会根据投标人提供的情况，综合打分(0-3分)。 | 15 |
| 7 | 功能政策分 |  | 1.投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 2.投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 | 1 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。