乐清市教育局政府采购办公室 招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市职业中等专业学校新能源汽车运用与维修专业产教融合实训基地建设项目 项目编号：HQZB-YQ-2023-02 采 购 人：乐清市职业中等专业学校 联 系 人：苏老师 联系电话：0577-55773703 采购代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：张先生 联系电话：15967760029 联系传真：0577-88113837 二○二三年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

杭州华旗招标代理有限公司关于乐清市职业中等专业学校新能源汽车运用与维修专业产教融合实训基地建设项目公开招标公告

项目概况

乐清市职业中等专业学校新能源汽车运用与维修专业产教融合实训基地建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2023年2月7日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HQZB-YQ-2023-02

项目名称：乐清市职业中等专业学校新能源汽车运用与维修专业产教融合实训基地建设项目

预算金额（元）：6000000

最高限价（元）：6000000

采购需求：

标项名称: 乐清市职业中等专业学校新能源汽车运用与维修专业产教融合实训基地建设项目

数量:不限

预算金额（元）:6000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市职业中等专业学校新能源汽车运用与维修专业产教融合实训基地建设项目，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2023年2月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年2月7日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2023年2月7日 09:30

开标地点（网址）：乐清市乐成街道阳光大厦1幢2单元705室（通过政采云平台在线开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：乐清市职业中等专业学校

地    址：浙江省乐清市城东街道学子路8号

传    真：/

项目联系人（询问）：苏老师

项目联系方式（询问）：0577-55773703

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0577-55773737

2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：乐清市乐成街道阳光大厦1幢2单元705室

传     真：0577-88113837

项目联系人（询问）：张文俊

项目联系方式（询问）：15967760029

质疑联系人：黄鹏

质疑联系方式：13676441826

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传     真： /

联   系  人：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市职业中等专业学校新能源汽车运用与维修专业产教融合实训基地建设项目 |
| 2 | 项目编号 | HQZB-YQ-2023-02 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 600万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市职业中等专业学校 联系人：苏老师 联系电话：0577-55773703 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 项目负责人：张文俊 联系电话：15967760029 联系传真：0577-88113837 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告要求 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2023年2月7日 09：30分截止(北京时间）。 投标地点：通过政府采购云平台在线投标 |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2023年2月7日 09：30分 (北京时间） 开标地点：乐清市乐成街道阳光大厦1幢2单元705室 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 见招标文件相关内容描述 |
| 31 | 是否接受分包 | 不接受 □接受 |
| 32 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn）；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃油整车教学平台 | 1.尺寸（长*宽*高）：约4664*1830*1729mm 2.发动机：涡轮增压1.5T L型4缸 进气道多点喷射 3.变速器：7档湿式双离合变速箱 4.驱动方式：前置前驱 5.转向助力形式：液压助力 6.制动器类型：盘式 7.驻车制动类型：电子驻车 8.额定功率：≥110KW/5600-6000rpm 9.最大扭矩：≥210N.m/1800-4400rpm 10.环保标准：国Ⅵ 11.工信部综合油耗：≥6.9 L/100km 12.主/被动安全系统：主副驾驶座安全气囊、前排侧气囊、胎压监测系统(TPMS)、车身稳定控制系统、牵引力控制系统、防抱死系统、刹车辅助系统、电子制动力分配系统、防侧翻系统等 13.辅助/操控配置：后驻车雷达、360全景影像、定速巡航、上坡辅助、自动驻车(AUTO HOLD） 14.外部/防盗配置：智能双模防夹天窗、车顶行李架、主驾驶无钥匙进入等 15.车辆来源合法，手续齐全 16.随车使用手册、工具等齐全。 | 1 | 台 |
| 2 | 发动机拆装台架（哈弗M6 PLUS 顶配版） | 一、总体要求 由哈弗M6 PLUS原车1.5T发动机总成和专用拆装翻转架组成，适用于对汽车发动机构造与维修的教学使用，可满足对发动机的拆卸与组装、零部件的测量分析等方面的教学需求。 二、组成要求 由电控发动机总成、汽车发动机专用翻转架两部分组成，具体配置如下： （一）电控发动机总成 电控发动机总成（各传感器、执行器、进排气机构齐全）； （二）专用拆装翻转架 汽油发动机专用翻转架总成(包含接油盘)； 三、功能要求 1.可进行发动机的拆卸与组装、零部件的测量分析、发动机大修工艺等实训项目； 2.将发动机总成安装于专用翻转架上，翻转架轴向可进行360度旋转并可以在任何角度停留，方便在任何角度、位置进行实训操作。 四、工艺要求 （一）发动机总成 1.发动机总成经过解体清洗、组装，各部件功能满足拆装实训要求； 2.发动机外表各铸铁件清洗上漆处理，铝铸件经打砂处理。 （一）拆装翻转架 翻转架采用高强度国标钢结构，确保有足够的承重能力，确保拆装时的安全；翻转架底座设计有大面积接油盘，使用时时做到工具、废油、零部件不落地，培养良好的工作习惯；翻转架设计有带锁止装置的脚轮，方便台架的移动，进行实训时可将脚轮锁定可起到稳固台架的作用。 五、产品参数 （一）实训台参数 1.总尺寸(长宽高)：约1000*700*850mm； 2.翻转架底盘(长宽):约1000*700mm，采用国标方管焊接组成； 3.翻转架立柱(长宽高):约100*150*520mm，采用国标矩管焊接组成； 4.翻转架减速机构：蜗轮蜗杆式； 5.翻转架减速比：60：1； 6.翻转架主轴（直径）：28mm； 7.额定载重:260Kg； 8.移动脚轮：3寸万向轮带刹车。 | 1 | 台 |
| 3 | 汽车发动机故障考训盒 | 一、总体要求 汽车发动机故障考训盒配套哈弗M6 PLUS整车使用，基于原厂最新电路开发，不改装破坏车辆线路，通过适配件与车辆进行无损连接后，可实现与车辆发动机管理系统的无损连接，进行原车配套的检测与维修。考训盒便于教师软件设故和学生实时信号测量，可根据专业核心课程教学实际需求选用，考训盒故障点大于128路，可以设置断路、短路、虚接、串接等故障，并可任意组合复合故障满足不同的教学需求标准。 二、组成要求 主要包含： 1.汽车发动机系统故障考训盒*1台； 2.发动机系统连接线束*1套； 3.汽车智能实训系统软件*1套； 4.汽车发动机系统故障考训盒检测面板*1套； 5.航空拉杆箱*1个； 三、功能要求 1.故障设置：通过软件无线设置/恢复电控系统线路断路/虚接/搭铁短路/对正短路等故障，实现各电控回路的通/断/搭铁/虚接控制，实现车辆重复进行性能和故障的检测与诊断； 2.信号波形采集/检测：通过面板测试点，对实车实时信号的检测，信号不失真； 3.车辆系统连接线束采用原车接插件，即插即用，不需要对车辆进行改装，不损伤车辆，实训后可方便拆除线束，恢复原车状态，不影响实训车辆的正常使用。 4.软件：支持Android系统、Windows系统。 5.系统连接方式多样性：默认开启自身wifi热点，支持连接指向网络（如校园局域网），也支持本地网线连接。 四、技术特性 （一）汽车发动机系统故障考训盒 1.尺寸约：620mm(L)*410mm(W)*65mm(H)； 2.设备接口：航空插头、电源接口、网口； 3.测量数据类型：支持测量电压、电流、电阻、频率信号、波形数据、CAN总线； 4.设备支持更换车辆模块通信线束及检测面板，可匹配不同车型不同系统的整车检测； 5.可设置128路基础断路故障，结合跨接跳线可实现短路、虚接、串接等其他故障类型； 6.软件连接方式：支持设备自身wifi热点、支持连接指向网络（如校园局域网）、支持本地网线连接。 （二）汽车系统连接线束 铜芯聚氯乙烯绝缘线缆，线束与汽车连接部分选用原车接插件，与设备连接部分选用航空插头，线束外包采用PA阻燃尼龙波纹管。 （三）配套软件 1.支持平板电脑或智能手机等移动终端（Android），登录软件进行故障设置和排除； 2.支持笔记本、PC机等终端设备（win7、win10），登录软件进行故障设置和排除。 五、可设置故障点 可设置故障点范围包含：发动机系统（点火、喷油、进/排气、前/后氧、节气门、曲轴、爆震等）。 五、配套仿真教学资源 （一）组成要求： 仿真教学资源由自动空调系统诊断、车身电气诊断等模块组成。 （二）技术要求 ★1.实训内容模块包括自动空调系统、电源系统、起动系统、照明系统、电动车窗、中控门锁、雨刮系统、组合仪表、防盗系统和安全气囊。 2.空调系统可以设置常见故障点20个，其中故障点涵盖压力开关、外界温度传感器、新鲜空气进气道温度传感器、鼓风机控制模块、电磁离合继电器、保险丝、鼓风机、右侧温度风门伺服电机、左侧温度风门伺服电机等元器件。（此项需提供软件截图予以佐证） 3.电源系统可以设置常见故障点5个，其中故障点涵盖发电机、蓄电池和线路故障。 4.起动系统可以设置常见故障点3个，其中故障点涵盖起动机和线路故障。 5.照明系统可以设置常见故障点11个，其中故障点涵盖前大灯、倒车灯、转向灯、制动灯等。（此项需提供软件截图予以佐证） 6.雨刮系统可以设置常见故障点5个，其中故障点涵盖雨刮开关、雨刮继电器、车窗刮水马达等。 7.安全气囊可以设置常见故障点2个，其中故障点涵盖驾驶员侧安全气囊触发器、副驾驶员侧安全气囊触发器等。 8.组合仪表与防盗系统可以设置常见故障点1个，其中故障点涵盖车速传感器等。 9.电动车窗可以设置常见故障点2个，其中故障点涵盖车窗升降器开关等。 10.中控门锁可以设置常见故障点2个，其中故障点涵盖门锁马达和保险丝等。 ★11.自动空调系统模块涉及的故障码包括00532、01809、01810、00779、00787、00792。涉及安全气囊模块的故障码包括00588、00589。涉及中控门锁模块的故障码包括00668、01482。 12.提供灵活的故障设置模式，包含“1个故障码+1个故障点”、“1个故障码+多个故障点”、“多个故障码+多个故障点”等。并提供电路断路/短路、器件损坏三种故障点类型。（此项需提供软件截图予以佐证） 13.故障诊断实训车间场景包括含实训整车、常用工具、零件车、维修资料和常用检测设备。实训车间场景采用3D实时渲染技术，可实现场景内360度旋转以及场景缩放功能，可实时通过鼠标与场景进行交互操作，例如打开/关闭车门、打开/关闭引擎盖、放置/移开车轮挡块和举升垫块等。 14.能够按照汽车故障诊断标准流程进行操作，包含安装三件套、安装翼子板布、工具仪器准备、安装车轮挡块、安装底盘垫块、连接诊断仪器、读取故障码、元件测量及安装状态检查、电路测量、故障点确认和排除等。 15.具有对实训过程中操作进行记录，实训过程中随时可以对记录进行查看。 16.提供多种故障诊断检测仪器，包含万用表、示波器、汽车故障诊断仪、空调压力表等多种检测设备。万用表能够进行直流电压和电阻检测。故障诊断仪能够读取故障码和清除故障码。 17.多种故障诊断检测方法，除了能够使用万用表、示波器和诊断仪进行检测以外，还可以进行电器元件连接器松动检查、空调系统压力检查等。 18.工具箱中的工具包含各种型号的套筒、扳手、扭力扳手、专用钳子等。能够从工具箱中选择基本工具置于常用工具中，在常用工具中能够进行工具的组合与拆除。使用工具能够拆卸或安装零部件。 19.提供汽车故障诊断过程中标准的零部件拆装规范，用户可以从场景中使用正确工具对相应零部件进行拆装。拆卸的零部件可以放置于零件车中，也可以从零件车中取出零件进行安装操作。 20.标准的电器元件检测工艺，软件中采用对电器元件连接器端子引线的方法进行检测，不采用大头针扎线的方法，培养学员操作的规范性。 21.详细的故障诊断实训报告，故障诊断实训报告能够显示故障诊断实训过程的记录项目，包含前期准备、故障码检查、电路检查、故障点确认和排除和文明安全作业等项目。 22.仪表板能够显示各种指示灯状态、发动机转速、车速等。指示灯状态包括功能故障指示灯状态、制动系统警告灯状态、座位安全扣带指示状态、充电系统警告灯状态、防抱死制动系统警告灯状态、发动机冷却液温度指示灯状态等。 | 1 | 套 |
| 4 | 超薄小剪举升机 | 一、技术参数 1.工作平台长度：1480-2090mm 2.机械保险：高强度保险块 3.电压：380V 4.额定载重：3.6吨以上 5.最低高度：≤120mm 6.最大举升高度：≥1880mm 7.额载上升时间：≤60s 8.额载下降时间：≤50s 9.电机功率：3KW 二、技术特性 1.电子检测保险打开状态，避免保险未打开造成安全隐患。 2.机械液压双重保护，安全可靠。 3.铝合金外壳电机，散热快。 4.3KW 大电机，降低电机负荷率。 5.支撑板上仰设计，确保负载后支撑板水平车辆稳定。 6.底板采用整体折弯，提高强度。 7.助力臂优化设计，最低位置满载平稳举升。 8.助力臂优化设计，满载下降到 200mm 高度时，平稳下降。 | 4 | 台 |
| 5 | 扒胎机 | 一、总体要求 1.后倾款式机器的鸟头没有径向变形,更能避免损伤轮辋,可以拆装轮胎 2.可调节式的合金钢卡爪,适用范围大 3.合金钢鸟头,寿命更长 4.花形大盘配置耐磨垫片及刻度尺,精准定位 5.底盘步进功能,任意位置停止,提高装夹效率 6.不锈钢材质大气缸,耐腐蚀性强 后盖标配快排阀,铲胎效率提升 7.压胎铲两档调节结构,适用性更强 8.耐高压油水分离器,带金属保护套,不易损坏 二、技术参数 1.内撑轮辋直径：13"-26" 2.外夹轮辋直径：11"-24" 3.最大轮胎直径：40" (1040mm) 4.大盘尺寸：22" 内置可调卡爪 5.大气缸推拉力：2100kgf 6.工作气压：8-10bar 7.大盘转速：6.5rpm 8.油水分离器耐压：12kgf/cm2 9.工作噪音：<70dB 10.轮辋宽度：3"-15" | 1 | 台 |
| 6 | 轮胎动平衡仪 | 1.轮辋直径：1"-28" 2.电机功率：90W 3.最大轮胎直径：39" (1118mm) 4.平衡周期：7s 5.轮辋宽度1.5"-20" 6.传动轴加长：约300mm 7.额定电压：100-230V, 50Hz 8.转速：140rpm 9.最大轮重：约70kg 10.尺寸：约990*760*1150mm 11.传动轴直径：40mm 12.平衡精度：±1g 13.平衡模式：动平衡、静平衡、ALU1 ~ ALU5、ALS1、ALS2 14.轮胎模式：轿车、摩托车、越野车 15.工作噪音：<70dB | 1 | 台 |
| 7 | 移动智能实操示教工位机 | 一、总体要求 1.实操示教工位机采用移动录直播、移动电源、无线投屏、无线监控等技术，集成全景、特写、扩展、高拍、内窥、显微六路摄像头。 ★2.具备实操演示投屏、反向控屏、批注讲解、画中画布局、镜头智能控制、录像截图云存、组网监控点评、实操考训录制、电子工单填写、学习资料查询、考训工位设定、考训画面锁定和嵌入第三方应用等主要功能。 二、组成要求 实操示教工位机主要包含两个部分：①实操示教工位机硬件1套；②实操示教工位机软件1套。 配套提供智慧实训云平台和智慧实训微信小程序在线云服务。 三、硬件技术要求 1.全景摄像头：2.5寸球机，带云台，400万像素，4倍光学变焦，POE供电，带拾音器、wifi热点。 2.特写摄像头：4寸球机，带云台，400万像素，23倍光学变焦，POE供电，带拾音器。 3.扩展摄像头：2.5寸球机，带云台，400万像素，4倍光学变焦，POE供电，带拾音器、wifi热点。含伸缩三角架、八爪鱼三角架、移动电源、补光灯与镜头画面操控触摸屏。 4.高拍摄像头：500万像素，采用定焦模式，可90度折叠，带三档触控LED灯和录音功能。 5.内窥摄像头：500万像素，IP67级防水，支持手机与PC机切换使用。 6.显微摄像头：500万像素，配40-500倍短物距镜头、30-300倍长物距镜头，LED灯触摸调控，手动调焦专业防抖，合金材质，带升降万向微调观测台。 7.无线麦克风：头戴式，一拖二，可调频，UHF无线电波频率为700～8000MHz，接收距离20～40米，自动配对，可USB充电，带LED屏。 8.无线镜头控制器：2.4G无线连接，支持充电，可实现无线对摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、方向调节、镜头切换、录像、拍照等智能控制。 9.触摸屏：23.5寸及以上、电容触摸、内置音箱、支持壁挂。 10.OPS：I5-8400及同级别以上、内存8G及同级别以上、固态硬盘256GB、机械硬盘2TB、带2.0音箱与鼠标键盘。 11.锂电池：12V、200AH、磷酸铁锂电池、大容量移动电池、配12V40A充电器，配库仑计，可显示电压、电流、功率、电量、可用时长等信息。 12.无线基站：主要配置Wifi6-AX3000-5G双频企业级无线路由器、AC1900-5G双频无线扩展路由器、HDMI无线传输器1080P无障碍传输100米、UHF无线音箱无障碍传输150米、400万4倍光学变焦POE拾音wifi课堂监控摄像头，扩展出1个WAN口、1个LAN口、1个LAN(POE)口、1个HDMI输出口、1个AUDIO输出口、4个5V2A USB充电口、2个220V交流充电口。 13.推车外形尺寸约：540mm(L)*480mm(W)*2080mm(H)。 14.扭臂：1.2米大扭臂支架、2节、负重5.5KG。 15.自动卷线器：3芯*0.75平方国标*3.5米圆线、配国标10A3芯插头。 16.其它配置：带静音万向轮、鼠标键盘支架、带格子书写托盘、抽屉、LED开关、可上下左右翻转触摸屏支架，配套多媒体扩展版，含3个USB3.0、2个LAN(PoE)、1个WAN、1个AUDIO、2个MIC、1个HDMI、4个USB充电接口。 四、客户端软件技术要求 1.采用.NET语言开发，C/S架构设计，支持在线自动更新。 2.桌面侧边栏小工具：具备回到首页、投屏、监控、批注、切屏、回到桌面、音量控制、时间显示功能。 3.演示投屏：将工位机屏幕无线投屏到同一局域网内的任何PC设备上，可自动搜索设备清单。 4.反向控屏：通过工位机可无线控制操作同一局域网内的PC设备。 5.批注讲解：采用可拖动桌面浮动工具条形式，实现对任何界面的书写、擦除、画笔与颜色选择、截屏。 6.画中画布局：支持两分屏、三分屏、四分屏等三种布局，用于各镜头自由组成画中画。 7.镜头智能控制：实现全景、特写、扩展三路摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、3D定位、音量调节、录像、拍照等智能控制；高拍、内窥、显微三路摄像头可放大缩小、方向调节、分辨率选择、画面冻结、原始比例选择、录像、拍照。 8.录像截图云存：实现全景、特写、扩展、高拍、内窥、显微六路摄像头的单镜头录制截图，与画中画布局组合录制截图，支持全景、特写、扩展三路摄像头采用Smart265编码技术进行录制导出，支持本地另存为和上传云平台。采用时间、镜头类型、文件类型三种检索方式，并可查看本机存储空间状态预警、录像分辨率设置、定时关机、转码/云同步后关机。（此项需提供产品截图予以佐证） 9.组网监控点评：通过工位机可监控到同一局域网内的其它工位机等PC设备，通过画笔工具可对监控到的桌面进行批注点评。 10.实操考训录制：点击开始训练/考试或结束训练/考试，可实现实操视频自动启停录制与保存。 11.电子工单填写：通过智慧实训云平台的考训项目，可配置相应电子工单进行工单填写提交。（此项需提供产品截图予以佐证） 12.学习资料查询：通过智慧实训云平台的考训项目，可配置相应学习资源进行训练考试查询使用。 13.考训工位设定：进入考训界面时，可以设定本工位机的工位号，以及本工位机的考训学生信息，在生成录像截图时文件名可显示学生信息。 14.考训画面锁定：进入考训界面时，可以在调整好工位机的镜头和界面后，设置锁定界面，以免误操作与乱操作。 15.计时打铃：计时可设定倒计时时间，铃声选择、计时启止、计时复位等功能；打铃可设定打铃时间，铃声选择、打铃启止、打铃复位等功能；并具备全屏时间显示功能。 16.嵌入第三方应用：支持搜索本地安装的应用软件，并嵌入到工位机软件首页中方便调用。 五、智慧实训在线云服务技术要求 1.智慧实训云平台采用.NET语言开发，B/S架构设计，服务云端部署，资源云端存储。 2.智慧实训云平台具备我的资源、电子工单、考训项目、考训管理、考训数据、公告管理、用户管理、角色管理、班级管理等主要功能。 3.智慧实训微信小程序采用H5+CSS+JS语言开发、B/S架构设计，服务云端部署，资源云端存储。 4.智慧实训微信小程序具备考训查询、公告查阅、个人信息管理、自助报修、扫码登录等主要功能。 | 1 | 台 |
| 8 | 新能源汽车实训平台 | 一、总体要求 新能源汽车实训平台为德系MEB平台车型，技术先进，搭载众多驾驶辅助系统，可以进行新能源汽车认知、操作、高压部件及结构认知、高压系统的断电/上电操作，高压系统及低压系统的数据流读取和故障诊断等教学内容。 二、功能要求 1.车辆各种工况正常，可以启动、行驶、各系统功能操作等；能够通过原厂诊断电脑与诊断座，读取车辆信息、编码查询、读取故障代码、高压数据流、执行元件测试等测试功能，真实贴近维修一线的工作和内容。 2.基于整车的高压维修可以真实反映诊断维修状态，并且标准实施诊断维修过程时需要对高压系统进行高压警示线、高压警示牌的放置，表现维修专业度和高压安全意识。 三、规格参数 1.续航里程：≥550km 2.电池容量：≥84.8KWh 3.电机功率：≥150KW 4.最大扭矩：≥310N·m 5.车辆尺寸：约4592×1852×1629MM 6.轴距：约2765MM 7.电池类型：三元锂电池 8.电机类型：永磁同步电机 9.驾驶辅助系统：车道偏离预警系统、车保保持辅助系统、道路交通标示识别、主动刹车/主动安全系统、全速自适应巡航系统、自动驻车等。 10.车辆来源合法，手续齐全 11.随车使用手册、工具等齐全。 | 2 | 台 |
| 9 | 纯电动汽车虚拟故障诊断实训系统 | 一、功能要求 纯电动汽车动力系统虚拟故障诊断实训系统基于一汽大众ID.4整车技术平台开发，采用1：1原型建模，根据教学设计要求分为三种教学模式，分别为演示模式、训练模式、考核模式，其中演示模式主要是教师进行课堂教学使用，训练模式是学生自主进行学习任务的训练和学习使用，考核模式是学生进行学习任务的检验使用。 1.演示模式 （1）准备工作：模拟真实的实训作业流程，完成“摆放车轮挡块、摆放三件套和翼子板布、检查油液液位、检查静态蓄电池电压、7S管理知识”的实训流程，点击各个任务模块系统将自动演示任务内的流程，无需教师手动操作。 （2）器件位置：自动展示教学任务中器件在整车上的位置，便于了解位置信息。 （3）结构认知：以图片的形式展示教学任务中器件的结构，辅助结构内容的知识讲解。 （4）电路图分析：基于电路图资料，单独整理出教学任务中器件的工作电路，并对每根线束进行线束名称、线束电压、线束电阻等信息的标注，辅助了解工作电路原理。（此项需提供系统截图予以佐证） （5）诊断流程图：以教学任务所选的器件为单位，按照故障诊断的排除思路，采用流程图的方式逐步进行排除思路的分析。帮助教师完成故障诊断思路的教学和演示。 （6）收尾工作：模拟真实的实训作业流程，自动演示完成作业后的收尾流程和内容。 2.训练模式 （1）诊断工具：根据故障诊断排除流程中的工具需要，提供万用表、诊断仪、示波器工具。 （2）实车数据：通过实车采集车辆的动态数据并模拟数据逻辑，在软件中可再现车辆数据的动态显示，可测量电压、电阻，读取故障现象、故障码、数据流数据，再现仪表信息、车辆操作。 （3）诊断资料：提供维修手册和故障诊断流程指导手册。以流程指导的方式帮助学生完成故障诊断排除的学习及思路的培养。 （4）维修工单：分解故障诊断排除的流程，进行数据记录和填写，同时介绍每步骤的作业原理，帮助学生更好的理解每一步的作业内容及原因。（此项需提供系统截图予以佐证） （5）操作评价：学生在完成训练任务操作后，软件即时评价，方便学生知道自己的训练情况。 3.考核模式 （1）诊断工具：根据故障诊断排除流程中的工具需要，提供万用表、诊断仪、示波器工具。 （2）实车数据：通过实车采集车辆的动态数据并模拟数据逻辑，在软件中可再现车辆数据的动态显示，可测量电压、电阻，读取故障现象、故障码、数据流数据，再现仪表信息、车辆操作。 （3）诊断资料：提供维修手册。 （4）维修工单：分解故障诊断排除的流程，进行数据记录和填写。 （5）考核得分：完成考核任务后，软件即时对学生的考核情况进行评分。 （6）考核倒计时：根据设置的考试时间进行计时，时间结束后，自动提交考核。 二、教学项目 1.根据纯电动车的教学设计，可完成的教学任务包含：CAN线故障、点火信号线故障、蓄电池供电线故障、交流充电故障、加速踏板位置传感器故障、主继电器故障、热管理控制故障、刹车灯控制故障、转向柱电子装置通讯控制故障。 ★2.可完成的故障点包含：JX1数据通信CAN—H线断路、JX1数据通信CAN—L线断路、AX2数据通信CAN—H线断路、AX2数据通信CAN—L线断路、AX4数据通信CAN—H线断路、AX4数据通信CAN—L线断路、J623数据通信CAN—H线断路、J623数据通信CAN—L线断路、JX1电源点火信号KL15a线断路、J623电源点火信号KL15线断路、JX1蓄电池供电线断路、AX2蓄电池供电KL30a线断路、AX4蓄电池供电KL30a线断路、J623常电线断路、交流充电口充电控制确认CP线断路、交流充电口充电连接确认CC线断路、交流充电口PCB断路、加速踏板位置传感器5V参考电压线路断路、加速踏板位置传感器2低电平参考电压线断路、加速踏板位置传感器2信号线断路、加速踏板位置传感器2 5V参考电压线断路、加速踏板位置低电平参考电压线断路、加速踏板位置传感器信号线断路、主继电器控制线断路、主继电器供电线断路、高压蓄电池冷却液泵电机控制线断路、用于低温回路的冷却液泵控制线断路、温度传感器信号线断路、散热器风扇控制线断路、PTC加热元件LIN总线断路、刹车灯信号线断路、转向柱电子装置通讯信号线断路。 三、技术特性 1.可支持在线更新虚拟实训内容。 2.可通过Web网页进行实训任务管理和成绩查看。 3.可根据实际的教学需求，发布实训练习和考核任务。 4.可对实训任务进行过程自动记录、自动评分，并可导出实训成绩。 5.可支持查看实训任务得分明细，并对实训失分项进行标注。 6.可支持按时间段进行实训成绩统计，并可通过折线图方式呈现实训成绩。 7.网络版200节点，支持200个学生同时开展纯电动汽车虚拟故障诊断实训与考核。 四、配套虚拟仿真实训平台 1.总体要求 平台从实际实训教学出发，贯穿实训备课、实操演示、实训练习、实训考核、实训成绩数据统计等教学过程。基于云计算服务平台搭建，确保平台安全性、稳定性。平台基于互联网，不受局域网限制，可满足教师学生在任何地方进行仿真实训教学及考核。 2.平台组成 平台由PC客户端软件和Web管理后台软件两个部分组成。 3.功能要求 （1）PC客户端软件 1)用户登录： 用户分教师和学生账号两种类型，通过角色进行模块功能的权限分配。 2)内容下载：用户正确登录账号后，可下载或更新虚拟实训模块。 3)内容更新：支持虚拟教具内容在线检测、下载与更新。 4)任务管理：教师在任务管理界面，通过选择对应班级、实训任务、实训时间，可创建实训练习和考核任务。 5)实训练习与考核：学生在“待完成任务”界面，可选择实训任务，进行实训练习或实训考核。（此项需提供系统截图予以佐证） 6)自动评分：根据实训任务的完成情况，进行自动评分。成绩查询：学生可以查看已完成的实训练习任务或考核任务成绩。（此项需提供系统截图予以佐证） 7)成绩导出：教师可以选择已结束实训任务的成绩导出至本地，方便教师对实训成绩进行管理。 8)个人中心：可展示学生的所有实训成绩，通过实训练习任务和考核任务的成绩折线图，便于了解实训成绩变化情况。 （2）Web管理后台软件 1)用户管理：管理员可根据模板批量导入学生和教师信息，创建学生和教师账号。 2)班级管理：管理员可根据学校组织结构创建班级信息。 3)任务管理：教师在任务管理界面，通过选择对应班级、实训任务、实训时间，可创建实训练习和考核任务。 4)成绩管理：教师可以查看班级或学生已完成的实训练习任务或考核任务的成绩。 4.技术特性 （1）技术架构 1)系统平台采用B/S、C/S混合架构。 2)基于.Net 平台开发，B/S结构采用MVC框架，C/S结构采用MVK框架。 （2）部署环境 1)平台采用云服务器进行部署。 2)内容采用云存储方式进行存储。 | 1 | 套 |
| 10 | 新能源电池拆装举升机 | 一、技术特性 1.机械液压双重保护，安全可靠 2.双油缸设计，运行平稳 3.浮动式工作平台，可实现35mm范围内任意移动 4.标配蓄电池，工作时无需外接电源 5.吸附式手持有线控制器，人性化设计，操作便捷 6.高载荷移动脚轮，耐磨损，转向灵活 7.标配夹具支撑架，便于拆装不同汽车组件 二、技术参数 1.额定载荷：≥1T 2.举升高度：约1870mm 3.起始高度：约570mm 4.平台长度：约1500mm 5.平台总宽：约800mm 6.整机长度：约2250mm 7.整机总宽：约945mm 8.离地距离：约251mm 9.工作电压：DC12V 10.充电电压：220V 11.频率：50Hz 12.上升时间：≤55S | 1 | 台 |
| 11 | 双柱举升机 | 一、技术特性 1.采用24V安全电压控制 2.单边手动解锁，手离保险自动复位 3.铝合金外壳电机，散热快 4.油缸采用直接驱动，避免链条断裂安全隐患 5.托臂采用2+3节直托臂设计，适用车型范围更广 6.配置16件M18*160mm膨胀螺栓 7.标配托盘加高套，适用SUV车型 8.滑台加长设计1950mm,强度提高 9.滑台采用16mm钢板焊接形式，提高强度 10.托臂保险锁采用斜度齿设计，确保齿轮配合紧密 二、技术参数 1.额定载重：≥4吨 2.电控方式：24V安全控制箱 3.底板固定孔位：单边8pcs 4.底板外宽：≥3580mm 5.托盘螺纹：3节70mm可调 6.托盘加高套长度：≥70mm 7.解锁方式：手动单边 8.整机高度：≥3900mm 9.托臂类型：2+3直臂 10.电机功率：2.2KW 11.电压：380V 12.最低高度：≥95mm 13.最大举升高度：≥1990mm 14.额载上升时间：≤60s 15.额载下降时间：≤50s 16.电机外壳：铝合金 17.立柱内宽：≥3000mm | 3 | 台 |
| 12 | 钳形万用表 | 1.集电流、电压、电阻、通断、频率（电压频率和电流频率）、电容、二极管多种测试功能 2.交流电流：量程40A/400A，分辨率0.01A/0.1A，精度2%+10/2%+5 3.交流电压：600V，1.5%+5 4.直流电压：600V，1%+5 5.电阻：600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ，1%+5 6.电压频率：9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz，0.1%+3 7.电流频率：45.0-400.0 Hz，0.1%+3 8.电容：9.999uF/99.99uF/999.9uF 9.二极管：3.000V，10% 10.钳口大小：34mm 11.钳臂尺寸：10mm x 10mm 12.显示屏 (LCD)：6000 个计数，每秒更新 3 次 13.CAT等级：CAT III 300V | 2 | 个 |
| 13 | 数字式万用表 | 1.交流电压(40 Hz 到500Hz)； 量程4.000 V/分辨率0.001V/精度1.0%+3； 量程40.00V/分辨率0.01V/精度1.0%+3； 量程400.0V/分辨率0.1V/精度1.0%+3； 量程1000V/分辨率1V/精度1.0%+3。 2.直流电压 量程4.000V/分辨率0.001V/精度0.5%+3； 量程40.00V/分辨率0.01V/精度0.5%+3； 量程400.0V/分辨率0.1V/精度0.5%+3； 量程1000V/分辨率1V/精度0.5%+3。 3.交流电压(毫伏) 量程400.0mV/分辨率0.1mV/精度3.0%+3。 4.二极管测试 量程2.000V/分辨率0.001V/精度10%； 5.电阻(欧姆) 量程400.0Ω/分辨率0.1Ω/精度0.5%+3； 量程4.000kΩ/分辨率0.001kΩ/精度0.5%+2； 量程40.00kΩ/分辨率0.01kΩ/精度0.5%+2； 量程400.0kΩ/分辨率0.1kΩ/精度0.5%+2； 量程4.000MΩ/分辨率0.001MΩ/精度0.5%+2； 量程40.00MΩ/分辨率0.01MΩ/精度0.5%+3。 6.电容 量程40.00nF/分辨率0.01nF/精度2%+5； 量程400.0nF/分辨率0.1nF/精度2%+5； 量程4.000μF/分辨率0.001μF/精度5%+5； 量程40.00μF/分辨率0.01μF/度5%+5； 量程400.0μF/分辨率0.1μF/精度5%+5； 量程1000μF/分辨率1μF/精度5%+5。 7.交流电流μA(40Hz 到400Hz)； 量程400.0μA/分辨率0.1μA/精度1.5%+3； 量程4000μA/分辨率1μA/精度1.5%+3。 8.交流电流mA(40Hz 到400Hz)； 量程40.00mA/分辨率0.01mA/精度1.5%+3； 量程400.0mA/分辨率0.1mA/精度1.5%+3。 9.交流电流A(40Hz 到400Hz)； 量程4.000A/分辨率0.001A/精度1.5%+3； 量程10.00A/分辨率0.01A/精度1.5%+3。 10.直流电流μA； 量程400.0μA/分辨率0.1μA/精度1.5%+3； 量程4000μA/分辨率1μA/精度1.5%+3。 11.直流电流mA； 量程40.00mA/分辨率0.01mA/精度1.5%+3； 量程400.0mA/分辨率0.1mA/精度1.5%+3。 12.直流电流A； 量程4.000A/辨率0.001A/精度1.5%+3； 量程10.00A/分辨率0.01A/精度1.5%+3。 13.通用技术指标 (1)任何端子和接地之间的最高电压1000V； (2)显示屏(LCD)4000 次计数，每秒更新3 次。 | 2 | 个 |
| 14 | 手持示波器 | 1.通道数：2； 2.带宽：25MHz； 3.最大采样率：250MS/s； 4.上升时间：≤14ns； 5.存储深度：12kpts； 6.垂直灵敏度：(V/div) 5mV/div～20V/div； 7.时基范围：(s/div) 10ns/div～50s/div； 8.存储方式：位图、设置、波形； 9.触发方式：边沿，脉冲，视频，斜率； 10.接口：Mini USB； 11.直流电压：(V) 400.0mV/4.000V/40.00V/400.0V±(1%+5)； 12.交流电压：(V) 400.0mV/4.000V/40.00V/400.0V±(1.2%+5)； 13.直流电流：(A) 400.0μA/ 4000μA ±(1.2%+5)、40.0mA/ 4000mA ±(1%+5)、10A ±(1.5%+5)； 14.交流电流：(A) 400.0μA/ 4000μA ±(2%+5)、40.0mA/ 4000mA ±(1.5%+5)、10A ±(2.5%+5)； 15.电阻：(Ω) 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ ±(1.2%+5)、40.00MΩ ±(1.5%+5)； 16.电容：(F) 51.20nF/512.0nF/5.12μF/51.2μF/100μF±(3%+5)； 17.最大显示：3999。 | 2 | 个 |
| 15 | 绝缘测试仪 | 1.交流/直流电压测量 1.1精度范围：600.0V/分辨率0.1V； 1.2输入阻抗3MΩ(标称值),＜100pF； 1.3共模抑制比(1kΩ不平衡)＞60dB，在直流、50或60Hz时； 1.4过载保护600V有效值或直流； 2.接地线电阻测量 2.1量程20.00Ω/分辨率0.01Ω； 量程200.00Ω/分辨率0.1Ω； 量程2000.00Ω/分辨率1.0Ω； 量程20.00kΩ/分辨率0.01kΩ； 2.2精度±(1.5%+3)； 2.3过载保护2V有效值或直流； 2.4开路测试电压＞4.0V,＜8V； 2.5短路电流＞200.0mA； 3.绝缘技术指标 3.1测量范围0.01MΩ至10GΩ； 3.2测试电压50V、100V、250V、500V、1000V； 3.3测试电压准确度+20%,-0%； 3.4短路测试电流1mA，标称值 3.5自动放电当C=1μF或更小时，放电时间＜0.5s。 | 2 | 个 |
| 16 | 新能源汽车故障诊断仪 | 1.硬件功能 1.1采用六核处理器； 1.2采用9.7英寸1024*768LCD电容式触摸屏； 1.3内置稳定、快速的64GB固态硬盘驱动； 1.4配置800万像素后置摄像头，具有自动闪光聚焦功能； 1.5独特的人体工程学设计，外加加固型机壳与橡胶保护套； 1.6内置可再充11000mAh3.7V锂聚合物电池，可持续运行长达8时； 1.7USB、音频及多个设备端口方便设备连接； 1.8支持VCI蓝牙无线连接进行远程车辆诊断通信； 2.软件功能 2.1可与主流车型进行诊断和特殊功能匹配； 2.2可在线查找故障维修资料包括电路图、故障分析步骤、故障位置图等； 2.3支持众多车型隐藏功能刷写，包括宝马、奥迪、大众、丰田、标致、雪铁龙等； 2.4更新快速：覆盖新能源车型诊断和特殊功能匹配包括：比亚迪、北汽、奇瑞、长安、荣威、华晨、东风风神、江淮、帝豪、众泰等车型诊断； 2.5采用全新的Android4.4.2操作系统； 2.6简易直观的菜单引导； 2.7提供包括读码、清码、数据流、动作测试、自适应功能； 2.8文本、波形图和仪表图等多样化数据流显示模式； 3.技术参数 3.1操作系统：Android4.4.2操作系统； 3.2处理器类型：六核处理器(1.3GHzA7四核+1.7GHzA15双核)； 3.3存储器：2GBRAM&64GB板上存储器； 3.4电池容量：11000毫安3.7V锂聚合物电池； 3.5显示屏幕：9.7英寸LCD电容式触摸屏，1024×768P分辨率； 3.6摄像头：后置800万像素带闪光灯及自动对焦； 3.7通信接口：USB/高清/投影视频； 3.8通讯方式：USB/蓝牙； 3.9VIN码识别方式：自动识别； 3.10配置接口：OTG。 | 1 | 套 |
| 17 | 新能源汽车一体化集成工量具 | 包含7抽屉柜形多功能工具手推车、三层零件车。 8件绝缘开口扳手：8、10、12、13、14、15、16、17mm 4件一字绝缘螺丝批：S2.5*75，S4*100，S5.5*125，S6.5*150 4件十字绝缘螺丝批：PH0*60，PH1*80，PH2*100，PH3*150 1件绝缘测电笔 13件6.3mm公制六角套筒：4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm 12件10mm公制六角套筒：8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm 7件10mm系列花型套筒：E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18 23件10mm旋具套筒：一字、十字、米字、六角、花型 1件10mm快速脱落棘轮扳手 1件6.3mm快速脱落棘轮扳手 3件10mm加长杆3/8"×3”、3/8"×5”、3/8"×10” 1件6.3mm加长杆1/4"×4” 1件10mm万向转接头 1件6.3mm万向转接头 1件转接头3/8“F-1/4” 9件特长球头内六角扳手组套（1.5~10mm） 12件旋具头组套 3件火花塞套筒：14、16、18mm 6件6.3mm长套筒：4、5、6、7、9、10mm 8件10mm长套筒：10、11、12、13、14、15、17、19mm 2件钢直尺300mm、数显游标卡尺（0~300mm） 5件双梅花扳手：8×10mm、 10×12mm、13×15mm、16×18mm、17×19mm 12件两用扳手：8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm 7件剥线钳、尖嘴钳6”、鲤鱼钳8“、水泵钳10”、一字螺丝批6*100mm、十字螺丝批PH2*100mm、电器绝缘胶带 20件12.5mm六角套筒：8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm 4件12.5mm气动套筒：17、19、21、23mm 8件12.5mm六角长套筒：10、11、12、13、14、15、17、19mm 1件12.5mm快速脱落棘轮扳手 2件12.5mm加长杆1/2"×5” 、1/2"×10” 1件12.5mm L型加长杆1/2"×10” 1件12.5mm万向转接头 1件转接头1/2“F-3/8” 6件油封拆装工具（3件）、可充电LED工作灯、橡胶锤（2件） 11件螺丝批8*300mm、深度尺、卡簧钳（2件）、扭力扳手5~25N.m、扭力扳手60~340N.m、冰点测试仪、管束钳、多功能剥线钳、刹车片检测笔、制动液检测仪 11件1/2"指针式扭力扳手、磁性拾取器、木柄刮刀、机油壶、油管分离钳、防尘套（8.5mm*2、15mm*2、16mm*2、20mm*2）、中孔花型旋具套筒、轴承拉拔器 7件手摇简式千斤顶、手摇简式千斤顶摇把、密封性测试水管（长）,密封性测试水管（短）、基准尺、橡胶管、生料带、高度尺、国标气嘴头,胎压表气嘴头 | 2 | 套 |
| 18 | 绝缘工作台 | 1.工作台桌面采用防静电板材料； 2.工作台配有标准2层工具抽屉，每个抽屉都装有独立的防倾斜自锁系统； 3.规格(长度*宽度*高度)：约1500*750*1500(mm)； 4.承重：≥500公斤。 | 2 | 台 |
| 19 | 人员防护套装 | 人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽等各1套。 1.绝缘手套：乳胶制成，试验电压5KV，适用于三相交流电压小于1KV，直流电压小于1.5KV。 2.耐磨手套：符合人体工程学设计；可降低潜在的危险，如：刀割等；可清洗。 3.绝缘鞋：防砸电绝缘；双密度聚氨酯（PU）一次成型鞋底，大底致密耐磨，中底柔软舒适配合防滑设计穿着舒适安全。柔软型全封闭鞋舌，有效防止飞溅液体进入。 4.护目镜：防冲击物，如打磨，研磨等。防化学物，如电镀，喷漆等。防光辐射，如红外线、紫外线等。防热辐射，如电火花，热辐射等。 5.安全帽：绝缘，防撞减震，防喷溅，抗撕裂， 安全帽采用 ABS 硬质材质，无毒、无味、无任何刺激。 | 2 | 套 |
| 20 | 工位安全防护套装 | 工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套。 1.警示牌：绝缘材质制作，表面喷涂"危险，请勿靠近”字样与带电符号。 2.隔离带套装：可再次利用，对操作空间进行隔离；最长5m；可伸缩，每套6根围成一个工位。 3.绝缘防护垫：最高耐压10KV，尺寸：5m*1m*5mm（长*宽*厚度)，每工位2块 | 2 | 套 |
| 21 | 主题背景墙面文化 | 1.总体要求：设计采用现代简约风格，超精细工艺制作，环境氛围营造，突出现代与科技感。 2.内容要求：主要展示场馆主题。 3.技术要求 1）尺寸：约24平方 2）材料：墙面主要为轻钢龙骨隔墙 3）工艺：后期墙面石膏板，外表面乳胶漆，外表画面，立体雕刻字 | 1 | 项 |
| 22 | 接待台 | - 总体要求：用于前台接待实训区接待、办公等日常工作使用。 2.材质要求：主体密度板，表面喷漆；尺寸：约5400*3300*250mm | 1 | 个 |
| 23 | 接待椅 | 1.总体要求：用于前台接待实训区接待、办公等日常工作使用。 2.材质要求：PVC，坐垫海绵网布包裹，钢制脚；尺寸：椅高111.5cm，底盘直径60cm | 2 | 个 |
| 24 | 汽车发展史墙面文化 | 1.总体要求：设计采用现代简约风格，超精细工艺制作，环境氛围营造，突出现代与科技感。 2.内容要求：展示汽车发展过程中的重要人物、重要事件、重要车型等内容。 3.技术要求 1）尺寸：约24平方 2）材料：墙面主要为轻钢龙骨隔墙 3）工艺：后期墙面石膏板，外表面乳胶漆，外表画面 | 1 | 项 |
| 25 | 新能源汽车爆炸工艺（学校提供车辆） | 1.将新能源汽车整车分解，电驱动部分、传动系统、行驶系统、转向系统、车身、电器部分等各部件都需要拆解到总成部分，所有总成部分必须进行除油除污防锈处理； 2.整体设计布局吊装方案，采用钢丝拉绳进行整车立体爆炸吊装，能够全面细致地展示汽车总成部分在整车的安装位置（所有总成部分吊装位置不得上下、左右、前后颠倒）； 3.吊装钢丝采用直径约0.5mm的国标高强度不锈钢钢丝； 4.结构木架采用高强度密度板； 5.不锈钢板采用激光切割工艺而成； 6.四角支架采用不锈钢材质切割焊接。 | 1 | 项 |
| 26 | 展示区配套环境文化 | 1.内容要求 包含吊装展示台、吊装玻璃围栏、立体雕刻字和灯光效果 2.技术要求 （1）吊装展示台 1）尺寸：约4000mm*7000mm； 2）材质：多层板基础框架，表面贴密度板，外做油漆。 （2）吊装玻璃围栏 1）尺寸：约4000mm*7000mm*1000mm； 2）材质：钢化玻璃 （3）立体雕刻字 1）“整车结构展示”雕刻，单字长度：约300mm； 2）材质：金属镀锌板烤漆，斜坡字 （4）灯光效果 围绕吊装车辆的零部件做局部灯光效果展示。 | 1 | 项 |
| 27 | 新能源汽车结构展示系统 | 1.总体要求 1) 360度全方位展示汽车，点击可进行整车爆炸展开； 2) 爆炸展开的每个零部件要与吊装车辆1：1实物建模，点击可查阅相关结构、原理介绍； 3) 介绍相关内容提示方式为文字+语音、文字+语音+图片、文字+语音+动画等； 4) 车身外观可支持换装，如更换颜色等 5) 手势操作：提供缩放、旋转、视角定位重置等操作。 2.技术要求 1) 采用Unity 纯三维引擎交互技术，360度全方位展示新能源汽车整车内部零件，随时缩放大小以方便拆装操作； 2) 采用多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度； 3) 运行于智能触摸交互一体机，清晰的展示拆装过程。 | 1 | 套 |
| 28 | 新能源汽车技术展示墙面文化 | 1.总体要求：设计采用现代简约风格，超精细工艺制作，环境氛围营造，突出现代与科技感。 2.内容要求：展示与新能源汽车关键技术、技术发展等相关内容。 3.技术要求 1）尺寸：约18平方 2）材料：墙面主要为轻钢龙骨隔墙 3）工艺：后期墙面石膏板，外表面乳胶漆，外表画面 | 1 | 项 |
| 29 | 三轴模拟驾驶器 | 1.功能描述 本产品采用模拟驾驶器的形式结合驾驶软件提供参与者驾驶体验，带动参与者对汽车和驾驶的热爱。 2.技术指标 仿真方向盘，仿真赛车座椅，LF音响系统。一键启动系统，三轴动感杆，高度还原模拟赛车情景。如同驾驶真实汽车的体验。三屏环绕全视角2560*1440分辨率可变换四种不同视角赛车游戏，画面清晰逼真。双人座椅，便捷的管理系统和操作系统，一键暂停和播放。 CPU：英特尔i5或以上 显卡：GTX1060同级别或以上 内存：≥8GB 硬盘：≥240GB固态 主板：微星/技嘉/华硕 电源：500W 风扇：I50同级别或以上 机箱：定制机箱 | 1 | 台 |
| 30 | 休闲沙发组 | 1.内容要求：包括软座椅及条形桌 2.技术要求 （1）软座椅 材质：真皮表面，内含高回弹海绵，碳素钢角；尺寸：约2300mm*1050mm； （2）小条形桌：主体板材喷漆，钢制桌脚；尺寸：约1300*650*440mm | 1 | 套 |
| 31 | 新能源汽车高压安全系统实训台 | 一、总体要求 以新能源汽车高压系统真实零部件为基础，能体现高压系统电气原理及上下电逻辑；高压系统的安全防护措施及安全操作检测,可以动态模拟整车高压安全防护系统的运行状态与工作过程，适用于对新能源汽车高压安全教学需求。 二、配置要求 1.电动汽车高压系统零部件：包含磷酸铁锂电池组、BMS控制模块、智能车载充电机、DC/DC模块、PDU高压箱（内置总正继电器、充电继电器、预充继电器、预充电阻、霍尔传感器、高压维修开关）、钥匙开关、国标充电枪含插座、辅助蓄电池、放电模拟负载及高低压线束等组成。 2.检测面板：带电路图及原理图的检测控制面板； 3.移动台架：铝型材结构主体台架（带桌面便于放置检测仪器）。 三、功能要求 1.系统可真实运行，可直接观察上电、下电过程、高压系统运行状态。 2.系统配备DC/DC直流转换模块，通过锂电池组给低压系统和辅助电池持续供电，可通过万用表直观测量电压转换，了解DC/DC转换工作原理。 3.系统配备智能车载充电机，充电机通过CAN协议与BMS通信，连接充电枪后系统自检OK后充电接触器闭合，可通过万用表直观测量电压转换，了解AC/DC转换工作原理。 4.系统集成霍尔电流传感器，检测充放电电流且通过BMS 传送至显示器。 5.系统设置维修开关MSD，维修开关具备高压互锁检测功能；可模拟高压互锁工作原理。 6.系统电缆采用车规级连接插件；并带防错键，保证系统安全性。 四、教学与实训项目 1.演示与了解高压、低压系统的组成结构； 2.演示与了解DC/DC转换和工作原理； 3.演示与了解AC/DC转换和工作原理； 4.演示与了解高压互锁的功能和工作原理； 5.演示与了解高压电气系统原理、上电、下电、充电等逻辑关系； 6.演示与了解如何对系统高压、低压进行检测； 7.学习与掌握对汽车高压系统的检修操作过程。 五、工艺要求 1.检测面板：采用4mm厚铝塑板作为底板，表面图像由高精UV平板打印技术成型，再经数控雕刻机开孔，整体面板具有图像清晰、不易变形、寿命长、不易褪色； 2.零部件固定工艺：面板上配件的固定支架均采用12MM环保PE板材经数控机床加工而成； 3.框架采用40*40mm铝型材底框+25mm厚免漆桌面板组成； 4.铝型材框架装配工艺采用下沉螺丝固定设计，型材表面凹槽采用特制彩色橡胶条密封； 5.铝型材重要承重部位加装铝型材专用角码，二次加固，确保使用安全； 6.铝型材装配螺丝均采用304不锈钢螺丝，美观防锈。 六、主要参数 1.台架尺寸（长宽高）约：1500*600*1800（mm）； 2.锂电池组技术参数： （1）电池类型：磷酸铁锂电池 （2）电池单体电压：3.2V （3）电池单体容量：20Ah （4）电池组串数：24串 （5）电池组标称电压：76.8V。 3.DC/DC技术参数： （1）DC/DC类型：隔离式 （2）输入电压等级:48~96V （3）额定功率:500W （4）输压电压:13.8V （5）最大输出电流:50A （6）满载效率:≥88%。 七、配套教学资源 1.配套教学资源包涵盖不少于7个微课视频、27个二维动画、1个三维动画，所有资源存储在云端，通过配套教学资源包平台统一配置管理，在教学和实训过程中可随时查看。 2.配套教学资源包平台包含PC客户端软件和移动端应用。PC客户端软件可添加多台设备配套教学资源包，可以批量自动将资源下载至本地，同时可根据教学项目或资源类型检索资源。 3.配套教学资源包中的三维动画采用H5技术开发，在移动端上通过手势能够实现放大、缩小、旋转、移动等交互操作；通过按钮操作可实现模型爆炸与还原；通过选择结构列表的模型部件可显示/隐藏、设置半透明；选择模型部件可显示部件名称。 八、教学资源清单 （一）项目1、电的认知 1.什么是高压电？ 微课 2.生命不能承受之“电” 微课 3.电流对人体伤害的类型 二维动画 4.间接触电 二维动画 5.单相触电 二维动画 6.两相触电 二维动画 7.跨步电压触电 二维动画 8.电弧 二维动画 （二）项目2 新能源汽车高压部件的认知 1.新能源汽车高压部件识别 二维动画 2.高压电器分布示意图（比亚迪秦） 二维动画 3.纯电动汽车高压电器分布（比亚迪E5) 二维动画 4.新能源汽车高压安全设计 微课 5.高压动力线束内部结构 二维动画 6.新能源汽车高压连接器基本结构 二维动画 7.高压维修开关作用 二维动画 8.高压维修开关3D结构展示 三维动画 9.高压互锁作用 二维动画 10.高压互锁工作原理（比亚迪E5） 二维动画 11.比亚迪秦漏电传感器功用 二维动画 12.比亚迪秦漏电传感器工作原理 二维动画 （三）项目3 高压防护工具的认知 1.安全帽作用 二维动画 2.安全帽使用注意事项 二维动画 3.高压防护服的作用 二维动画 4.绝缘胶鞋类型 二维动画 5.绝缘胶鞋使用注意事项 二维动画 6.绝缘胶鞋作用 二维动画 7.绝缘手套性能要求及检查方法 二维动画 8.绝缘手套日常使用要求 二维动画 9.绝缘拆装工具的特点 二维动画 10.护目镜应用场景 二维动画 11.万用表的常规使用 微课 12.数字绝缘表的使用 微课 13.数字式电流钳的使用 微课 14.新能源汽车高压操作安全防护 微课 15.汽车高压维修工位布置要求 二维动画 | 2 | 台 |
| 32 | 数字式万用表 | 1.交流电压(40 Hz 到500Hz)； 量程4.000 V/分辨率0.001V/精度1.0%+3； 量程40.00V/分辨率0.01V/精度1.0%+3； 量程400.0V/分辨率0.1V/精度1.0%+3； 量程1000V/分辨率1V/精度1.0%+3。 2.直流电压 量程4.000V/分辨率0.001V/精度0.5%+3； 量程40.00V/分辨率0.01V/精度0.5%+3； 量程400.0V/分辨率0.1V/精度0.5%+3； 量程1000V/分辨率1V/精度0.5%+3。 3.交流电压(毫伏) 量程400.0mV/分辨率0.1mV/精度3.0%+3。 4.二极管测试 量程2.000V/分辨率0.001V/精度10%； 5.电阻(欧姆) 量程400.0Ω/分辨率0.1Ω/精度0.5%+3； 量程4.000kΩ/分辨率0.001kΩ/精度0.5%+2； 量程40.00kΩ/分辨率0.01kΩ/精度0.5%+2； 量程400.0kΩ/分辨率0.1kΩ/精度0.5%+2； 量程4.000MΩ/分辨率0.001MΩ/精度0.5%+2； 量程40.00MΩ/分辨率0.01MΩ/精度0.5%+3。 6.电容 量程40.00nF/分辨率0.01nF/精度2%+5； 量程400.0nF/分辨率0.1nF/精度2%+5； 量程4.000μF/分辨率0.001μF/精度5%+5； 量程40.00μF/分辨率0.01μF/度5%+5； 量程400.0μF/分辨率0.1μF/精度5%+5； 量程1000μF/分辨率1μF/精度5%+5。 7.交流电流μA(40Hz 到400Hz)； 量程400.0μA/分辨率0.1μA/精度1.5%+3； 量程4000μA/分辨率1μA/精度1.5%+3。 8.交流电流mA(40Hz 到400Hz)； 量程40.00mA/分辨率0.01mA/精度1.5%+3； 量程400.0mA/分辨率0.1mA/精度1.5%+3。 9.交流电流A(40Hz 到400Hz)； 量程4.000A/分辨率0.001A/精度1.5%+3； 量程10.00A/分辨率0.01A/精度1.5%+3。 10.直流电流μA； 量程400.0μA/分辨率0.1μA/精度1.5%+3； 量程4000μA/分辨率1μA/精度1.5%+3。 11.直流电流mA； 量程40.00mA/分辨率0.01mA/精度1.5%+3； 量程400.0mA/分辨率0.1mA/精度1.5%+3。 12.直流电流A； 量程4.000A/辨率0.001A/精度1.5%+3； 量程10.00A/分辨率0.01A/精度1.5%+3。 13.通用技术指标 (1)任何端子和接地之间的最高电压1000V； (2)显示屏(LCD)4000 次计数，每秒更新3 次。 | 1 | 个 |
| 33 | 模拟心肺复苏急救实训套装 | 1.医药箱 医药箱*1个，棉签*20根，别针*10支，剪刀*1把，纱布*2片，酒精片*10片，创口贴*10片，医药塑料捏子*1张，碘伏片*4片，止血带*1个，PBT绷带*1卷，三角绷带*1包，无纺布胶带*1个。 2.心肺复苏模拟人 2.1模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 2.2模拟生命体征： （1）初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 （2）按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 （3）抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 （4）瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 2.3可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 2.4三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 （1）方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 （2）方式二：模式考核，在设定的时间内，根据心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 （3）方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 2.5电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 2.6语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 2.7条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： （1）吹气量过少时，条形码为黄色。 （2）吹气量合适时，条形码为绿色。 （3）吹气量过大时，条形码为红色。 （4）吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； 2.8条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： （1）按压深度过少时，条形码为黄色。 （2）按压深度合适时，条形码为绿色。 （3）按压深度过大时，条形码为红色。 2.9可自行设定操作时间，以秒为单位。 2.10操作频率：至少100次/分，也可自行设定数值。 2.11电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。 2.12操作结束后打印操作过程。 2.13成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 3.心肺复苏除颤仪(训练专用） 3.1设计符合人机工程学。打开面盖,则设备开机；合上面盖，则设备关机。单键除颤功能操作，面盖背部可存放AED电极贴片。 3.2将除颤电极与模拟人相连即可，全过程无需人为介入，模拟自动检测、自动分析、除颤（自动除颤与手动除颤）。 3.3模拟急救现场AED的工作流程，自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤工作，全程语音提示，指导学员熟悉AED工作流程及使用要点。 3.4通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置及使用方法。 3.5AED模拟训练器预设有9种案例情景，模拟真实使用过程中出现的不同情况。 3.6设有故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景模拟的语音提示，包括：除颤过程有其他人接触病人身体、贴片位置错误、贴片位置正确、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低。 3.7设有CPR操作语音提示及按压频率节拍音提示。 3.8可切换中英文提示语音。 | 2 | 套 |
| 34 | 新能源汽车高压安全认知虚拟实训系统 | 一、功能要求 1.需具备新能源汽车常用维修诊断工具介绍功能：需介绍万用表、电流钳、绝缘检测仪、高压绝缘工具箱。 2.需具备工具、零件独显功能：可选择工具或零件进入独显模式，独显模式下可实现旋转、缩放单独查看部件的结构。 3.需具备功用讲解功能：需根据设备的功能原理，采用文字+语音的方式介绍设备的功能原理。 4.需具备触电伤害知识的讲解：需通过选择不同大小的电流流经人体，讲解触电后不同电流对人体的伤害。 5.需具备高压安全防护工具设备介绍；需介绍安全帽、护目镜、绝缘鞋，绝缘手套的功能和作用。 6.需具备触电急救设备的介绍：需通过步骤引导介绍除颤仪设备和灭火器的使用操作。 7.需具备纯电动汽车高压器件的介绍：需基于国产主流品牌纯电动汽车，介绍充配电总成、PTC加热装置、驱动电机、电机控制器、电动压缩机、动力电池的功用。 8.需具备安全防护急救事件的急救实训：至少需具备“触电急救处理流程”和“新能源汽车着火处理流程”的实训任务。 二、内容要求 根据新能源汽车高压安全认知及实训的课程要求，提供的认知及实训内容不得少于新能源汽车维修工具认知、高压触电防护认知、应急处理设备认知、新能源汽车高压部件认知、安全防护与应急处理。 1.新能源汽车维修工具认知：可完成万用表、电流钳、绝缘检测仪、高压绝缘工具箱的认知和观察； 2.高压触电防护认知：可完成安全帽、护目镜、绝缘鞋，绝缘手套的认知和观察；可操作不同大小的电流流经人体，讲解触电后不同电流对人体的伤害。（此项需提供系统截图予以佐证） 3.应急处理设备认知：可完成除颤仪设备和灭火器的使用操作流程和设备介绍。 4.新能源汽车高压部件认知：基于国产主流品牌纯电动汽车，介绍充配电总成、PTC加热装置、驱动电机、电机控制器、电动压缩机、动力电池的功用。（此项需提供系统截图予以佐证） ★5.安全防护与应急处理：可通过步骤引导，介绍新能源汽车实训前的准备工作，完成准备工作后通过选择“触电急救处理流程”和“新能源汽车着火处理流程”的选项，进入对应的场景进行实训。 三、技术要求 1.需采用Unity 纯三维引擎交互技术，能够实现360度全方位展示国产主流品牌纯电动汽车，支持缩放大小以方便拆装操作。 2.需采用多点触摸操作方式。 3.能够支持在智能触摸交互平板运行，清晰的展示实训过程。 4.能够支持在线更新升级。 5.网络版200节点，支持200个学生同时开展新能源汽车高压安全认知实训。 | 1 | 套 |
| 35 | 驱动电机总成拆检实训台（配套二维动画、三维动画、微课、技能视频、学习工作页、实训指导书） | 一、总体要求 采用国产主流品牌纯电动汽车原车电机及减速器总成，可充分展示驱动电机及减速器的组成结构，便于学员进行电机及减速器的解体、检测和组装实训，能够满足对纯电动汽车驱动电机及减速器结构原理认知、部件检测、拆装技能训练的教学需求。 二、实训项目 台架能够实现驱动电机总成分解、驱动电机总成解体后检测、驱动电机总成组装、驱动电机减速机构分解、驱动电机减速机构检测、驱动电机减速机构组装6个实训项目。 三、组成要求 产品组成包括驱动电机及减速器总成拆检实训台*1、配套教学资源包*1、实训指导书*1、学习工作页*2。 四、功能描述 1.通过对驱动电动机及减速器总成的拆装，可使学员对驱动电动机及减速器的结构及原理有一定的认知； 2.运用专用检测工具及仪器对驱动电动机及减速器总成的电器元件及机械零件进行检测； 3.能够进行电机及减速器的解体与组装技能训练； 4.通过翻转台可使电机进行旋转，并能锁止固定，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配； 5.实训台配有二维码，通过移动端扫描二维码查看和学习部分配套教学资源。 ★6.配套教学资源包：内容涵盖典型电机类型认知、驱动电机总成分解、驱动电机总成解体后检测、驱动电机总成组装、驱动电机减速机构分解、驱动电机减速机构检测、驱动电机减速机构组装教学项目，资源包含二维动画、三维动画、微课、技能视频、学习工作页、实训指导书等多种类型。 7.配套资源包可通过配套教学资源包平台客户端进行展示。 8.配套学习工作页和实训指导手册，包含驱动电机总成分解、驱动电机总成解体后检测、驱动电机总成组装、驱动电机减速机构分解、驱动电机减速机构检测、驱动电机减速机构组装6个教学项目，指导学生完成实训。 五、技术特性 1.实训台配备下方安装高强度承载轮，部分脚轮带锁止功能，方便设备的移动以及固定。 六、配套教学资源包 1.配套教学资源包涵盖实训指导书、学习工作页（有答案）、学习工作页（无答案）、实操技能视频、二维动画、三维动画、微课等，所有资源存储在云端，通过配套教学资源包平台统一配置管理，在教学和实训过程中可随时查看。 2.配套教学资源包平台包含PC客户端软件和移动端应用。PC客户端软件可添加多台设备配套教学资源包，可以批量自动将资源下载至本地，同时可根据教学项目或资源类型检索资源；采用移动端扫描示教板上的二维码，查看实训台部分配套教学资源。 3.配套教学资源包中的三维动画采用H5技术开发，在移动端上通过手势能够实现放大、缩小、旋转、移动等交互操作；通过按钮操作可实现模型爆炸与还原；通过选择结构列表的模型部件可显示/隐藏、设置半透明；选择模型部件可显示部件名称。 4.配套教学资源包是基于硬件设备开发，实训指导书和学习工作页均结合硬件设备涉及的实训项目开发；三维动画以实物部件为原型开发，三维效果参照实物的质感进行渲染，保证画面真实美观；实训技能视频均依据硬件设备，由专业人员进行实际操作拍摄剪辑而成，且视频配套专业字幕。 5.配套教学资源包内容包含新能源汽车减速器3D结构展示（比亚迪秦EV）、三相笼型异步电动机结构、永磁同步电动机工作原理、驱动电机总成分解、驱动电机减速机构分解等资源。（此项需提供截图予以佐证） 七、配套教学资源包清单 1.电动机分类认知——按电源类型分 二维动画 2.认识电动机铭牌 二维动画 3.直流串励式电动机结构 二维动画 4.直流串励式电动机工作原理 二维动画 5.无刷直流电动机结构 二维动画 6.无刷直流电动机工作原理 二维动画 7.无刷直流电动机控制原理 二维动画 8.直流电动机可逆原理 二维动画 9.永磁同步电机分类 二维动画 10.永磁同步电动机3D结构展示(比亚迪E5) 三维动画 11.永磁同步电动机工作原理 二维动画 12.永磁同步电动机控制原理 二维动画 13.永磁同步电机的应用 二维动画 14.三相异步电动机结构 二维动画 15.三相笼型异步电动机结构 二维动画 16.三相异步电动机工作原理 二维动画 17.轮毂电机组成及动力传递路线 二维动画 18.新能源汽车驱动电机结构（比亚迪E5） 二维动画 19.新能源汽车驱动电机结构（比亚迪秦） 二维动画 20.永磁同步电动机3D结构展示（比亚迪秦EV） 三维动画 21.新能源汽车驱动电机原理（普锐斯） 二维动画 22.新能源汽车驱动电机结构（普锐斯） 二维动画 23.驱动电机的解体与检查（比亚迪E5） 技能视频 24.驱动电机总成分解 技能视频 25.驱动电机总成分解 实训指导书 26.驱动电机总成分解 实训评价表 27.驱动电机总成分解 学习工作页 28.认识驱动电机探气间隙 微课 29.驱动电机总成解体后检测 技能视频 30.驱动电机总成解体后检测 实训指导书 31.驱动电机总成解体后检测 实训评价表 32.驱动电机总成解体后检测 学习工作页 33.驱动电机总成组装 技能视频 34.驱动电机总成组装 实训指导书 35.驱动电机总成组装 实训评价表 36.驱动电机总成组装 学习工作页 37.主减速器类型 二维动画 38.新能源汽车减速器3D结构展示（比亚迪秦EV） 三维动画 39.新能源汽车减速器3D结构展示（比亚迪E5） 三维动画 40.新能源汽车减速器工作原理（比亚迪E5） 二维动画 41.差速器功用 二维动画 42.新能源汽车差速器结构（比亚迪E5） 二维动画 43.差速器基本原理 二维动画 44.新能源汽车输入轴组件结构（比亚迪E5） 二维动画 45.新能源汽车副轴结构（比亚迪E5） 二维动画 46.新能源汽车减速器总成结构（北汽EV系列纯电动汽车） 二维动画 47.新能源汽车减速器工作原理（北汽EV系列纯电动汽车） 二维动画 48.新能源汽车减速器总成结构（荣威E50） 二维动画 49.新能源汽车减速器工作原理（荣威E50） 二维动画 50.新能源汽车主减速器组成（比亚迪秦） 二维动画 51.驱动电机减速机构检测维修（比亚迪E5） 技能视频 52.驱动电机减速机构分解 技能视频 53.驱动电机减速机构分解 实训指导书 54.驱动电机减速机构分解 实训评价表 55.驱动电机减速机构分解 学习工作页 56.驱动电机减速机构检测 技能视频 57.驱动电机减速机构检测 实训指导书 58.驱动电机减速机构检测 实训评价表 59.驱动电机减速机构检测 学习工作页 60.驱动电机减速机构组装 技能视频 61.驱动电机减速机构组装 实训指导书 62.驱动电机减速机构组装 实训评价表 63.驱动电机减速机构组装 学习工作页 | 4 | 台 |
| 36 | 新能源汽车驱动电机控制系统实训台（配套二维动画、三维动画、微课、技能视频、学习工作页、实训指导书） | 一、总体要求 依据驱动电机控制系统组成及控制逻辑进行设计，配备永磁同步电机及交流异步电机的电机和控制系统，集结构认知、数据显示、部件检测、故障设置及排除等功能于一体，培养学生对驱动电机控制系统结构原理认知、部件检测与故障分析能力。 二、实训项目 实训台能实现永磁同步电机检测、交流异步电机检测、永磁同步电机控制器检测、交流异步电机控制器检测、永磁同步电机负载实验、交流异步电机负载实验、永磁同步电机参数设定、交流异步电机参数设定8个实验实训项目。 三、产品组成 产品组成包括驱动电机控制系统实训台*1、配套教学资源包*1、实训指导书*1、学习工作页*2，其中驱动电机控制系统实训台由示教板*1、4工位实训台*1、连接线束*2组成。 四、功能描述 1.示教板及4工位实训台可展示永磁同步电机及控制系统实物部件、交流异步电机及控制系统实物部件。 2.示教板配置紧急开关，在实训过程中发生紧急情况可随时切断电源，保证实训安全。 3.示教板及4工位实训台配置不同颜色的检测端子，红色表示供电、黄色表示高压、黑色表示接地、蓝色表示信号。 4.示教板配有二维码，通过移动端扫描二维码查看和学习部分配套教学资源。 5.示教板配置负载调节旋钮，可分别实现对永磁同步电机、交流异步电机的负载进行调节。 6.示教板配备永磁同步电机和交流异步电机两大控制系统，可通过电机模式选择开关进行切换，展现两种不同电机控制系统的工作过程。 7.上位机软件可实时显示电机的转速、功率、扭矩、温度、电流等参数，还可显示加速踏板电压、电池电压、控制器电压与电流。 8.实训台配置4个检测面板，可满足4组学生同时实训，检测数据与示教板检测数据实时同步。 9.使用万用表、示波器、数字兆欧表等检测工具，可检测电机和电机控制器主要传感器的电压、电阻和波形数据。 10.上位机软件可设置电机的转速、母线电流、电机力矩等参数。 11.上位机软件可设置加速踏板电源电路、加速踏板信号电路、档位传感器信号电路、旋转变压器电源电路、旋转变压器信号电路、电机温度传感器信号电路、CAN通讯电路等故障。 12.上位机软件可设置19个具体故障点，包含加速踏板供电线路断路、加速踏板搭铁线路断路、加速踏板信号线路断路、档位传感器前进线路断路、档位传感器后退线路断路、交流异步电机旋转变压器供电线路断路、交流异步电机旋转变压器信号B线路断路、交流异步电机旋转变压器信号A线路断路、交流异步电机旋转变压器搭铁线路断路、交流异步电机温度传感器信号线路断路、交流异步电机温度传感器搭铁线路断路、交流异步电机控制器CAN-L线路断路、交流异步电机控制器CAN-H线路断路、永磁同步电机温度传感器信号线路断路、永磁同步电机温度传感器搭铁线路断路、永磁同步电机旋转变压器信号B线路断路、永磁同步电机旋转变压器信号A线路断路、永磁同步电机控制器CAN-L线路断路、永磁同步电机控制器CAN-H线路断路。 ★13.配套教学资源包：内容涵盖驱动电机控制系统认知、永磁同步电机检测、交流异步电机检测、永磁同步电机控制器检测、交流异步电机控制器检测、永磁同步电机负载实验、交流异步电机负载实验、永磁同步电机参数设定、交流异步电机参数设定教学项目，资源包含二维动画、三维动画、微课、技能视频、学习工作页、实训指导书等多种类型。 14.配套资源包可通过配套教学资源包平台客户端进行展示。 15.配套学习工作页和实训指导手册，包含永磁同步电机检测、交流异步电机检测、永磁同步电机控制器检测、交流异步电机控制器检测、永磁同步电机负载实验、交流异步电机负载实验、永磁同步电机参数设定、交流异步电机参数设定8个教学项目，指导学生完成实训。 五、技术特性 1.示教板及4工位实训台下方都配备高强度移动承载轮，其部分脚轮带锁止功能，方便设备的移动和固定。 2.示教板与4工位实训台之间采用专用线束相连，保证信号传输的完整性及可靠性。 3.示教板尺寸约：1200mm(L)*600mm(W)*1640mm(H)； 4.4工位实训台尺寸约：1200mm(L)*700mm(W)*900mm(H)。 六、配套教学资源包 1.配套教学资源包涵盖实训指导书、学习工作页（有答案）、学习工作页（无答案）、实操技能视频、二维动画、三维动画、微课等，所有资源存储在云端，通过配套教学资源包平台统一配置管理，在教学和实训过程中可随时查看。 2.配套教学资源包平台包含PC客户端软件和移动端应用。PC客户端软件可添加多台设备配套教学资源包，可以批量自动将资源下载至本地，同时可根据教学项目或资源类型检索资源；采用移动端扫描示教板上的二维码，查看实训台部分配套教学资源。 3.配套教学资源包中的三维动画采用H5技术开发，在移动端上通过手势能够实现放大、缩小、旋转、移动等交互操作；通过按钮操作可实现模型爆炸与还原；通过选择结构列表的模型部件可显示/隐藏、设置半透明；选择模型部件可显示部件名称。 4.配套教学资源包是基于硬件设备开发，实训指导书和学习工作页均结合硬件设备涉及的实训项目开发；三维动画以实物部件为原型开发，三维效果参照实物的质感进行渲染，保证画面真实美观；实训技能视频均依据硬件设备，由专业人员进行实际操作拍摄剪辑而成，且视频配套专业字幕。 5.配套教学资源包内容包含永磁同步电动机3D结构展示（比亚迪E5）、永磁同步电动机3D结构展示（比亚迪秦EV）、永磁同步电机检测、交流异步电机检测、新能源汽车电机驱动系统认知（比亚迪秦 EV ）等资源。（此项需提供截图予以佐证） 七、配套教学资源包具体清单 1.新能源汽车电机驱动系统功用 二维动画 2.新能源汽车电机驱动系统安装位置（比亚迪E5） 二维动画 3.新能源汽车电机驱动系统组成（比亚迪E5） 二维动画 4.新能源汽车电机驱动系统工作原理（比亚迪E5） 二维动画 5.新能源汽车电机驱动系统组成（北汽EV系列纯电动汽车） 二维动画 6.新能源汽车电机驱动系统工作原理（北汽EV系列纯电动汽车） 二维动画 7.新能源汽车电机驱动系统认知（比亚迪秦 EV ） 微课 8.新能源汽车电机驱动系统工作原理（比亚迪秦 EV ） 二维动画 9.新能源汽车动力系统组成（比亚迪秦） 二维动画 10.新能源汽车动力系统工作原理（比亚迪秦） 二维动画 11.混合动力汽车工作模式（比亚迪秦） 二维动画 12.混合动力汽车整车结构透视（比亚迪秦） 二维动画 13.混合动力汽车整车结构透视（丰田普锐斯） 二维动画 14.混合动力汽车动力系统工作原理（丰田普锐斯） 二维动画 15.永磁同步电机分类 二维动画 16.永磁同步电动机工作原理 二维动画 17.永磁同步电动机控制原理 二维动画 18.永磁同步电机的应用 二维动画 19.永磁材料特性随温度变化曲线 二维动画 20.永磁无刷电动机效率优化控制 二维动画 21.永磁直流电动机换向器和电刷工作原理 二维动画 22.驱动电机运行检测 技能视频 23.永磁同步电动机3D结构展示（比亚迪E5） 三维动画 24.永磁同步电动机3D结构展示（比亚迪秦EV） 三维动画 25.新能源汽车驱动电机结构（比亚迪秦） 二维动画 26.永磁同步电机检测 技能视频 27.永磁同步电机检测 实训指导书 28.永磁同步电机检测 实训评价表 29.永磁同步电机检测 学习工作页 30.三相异步电动机结构 二维动画 31.三相笼型异步电动机结构 二维动画 32.三相异步电动机工作原理 二维动画 33.三相异步电动机控制原理 二维动画 34.三相异步电动机点动控制线路工作原理 二维动画 35.三相异步电动机启动控制 二维动画 36.三相异步电机正反转控制 二维动画 37.三相异步电动机调速控制 二维动画 38.三相异步电动机顺序控制 二维动画 39.交流异步电机检测 技能视频 40.交流异步电机检测 实训指导书 41.交流异步电机检测 实训评价表 42.交流异步电机检测 学习工作页 43.新能源汽车高压电控总成结构（比亚迪E5） 二维动画 44.新能源汽车电机控制器电路分析（比亚迪秦EV） 二维动画 45.逆变器结构（北汽EV系列纯电动汽车） 二维动画 46.驱动电机控制器工作原理（北汽EV系列纯电动汽车） 二维动画 47.电机控制器原理 二维动画 48.驱动电机控制器电路图控制原理 二维动画 49.电机控制器检测（比亚迪E5） 技能视频 50.永磁同步电机控制器检测 技能视频 51.永磁同步电机控制器检测 实训指导书 52.永磁同步电机控制器检测 实训评价表 53.永磁同步电机控制器检测 学习工作页 54.交流异步电机控制器检测 技能视频 55.交流异步电机控制器检测 实训指导书 56.交流异步电机控制器检测 实训评价表 57.交流异步电机控制器检测 学习工作页 58.新能源汽车，同步还是异步？ 微课 59.永磁同步电机负载实验 技能视频 60.永磁同步电机负载实验 实训指导书 61.永磁同步电机负载实验 实训评价表 62.永磁同步电机负载实验 学习工作页 63.交流异步电机负载实验 技能视频 64.交流异步电机负载实验 实训指导书 65.交流异步电机负载实验 实训评价表 66.交流异步电机负载实验 学习工作页 67.新能源汽车驱动电机性能参数认知 微课 68.永磁同步电机参数设定 技能视频 69.永磁同步电机参数设定 实训指导书 70.永磁同步电机参数设定 实训评价表 71.永磁同步电机参数设定 学习工作页 72.交流异步电机参数设定 技能视频 73.交流异步电机参数设定 实训指导书 74.交流异步电机参数设定 实训评价表 75.交流异步电机参数设定 学习工作页 | 2 | 台 |
| 37 | 手持示波器 | 1.通道数：2； 2.带宽：25MHz； 3.最大采样率：250MS/s； 4.上升时间：≤14ns； 5.存储深度：12kpts； 6.垂直灵敏度：(V/div) 5mV/div～20V/div； 7.时基范围：(s/div) 10ns/div～50s/div； 8.存储方式：位图、设置、波形； 9.触发方式：边沿，脉冲，视频，斜率； 10.接口：Mini USB； 11.直流电压：(V) 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V ±(1%+5)； 12.交流电压：(V) 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V ±(1.2%+5)； 13.直流电流：(A) 400.0μA/ 4000μA ±(1.2%+5)、40.0mA/ 4000mA ±(1%+5)、10A ±(1.5%+5)； 14.交流电流：(A) 400.0μA/ 4000μA ±(2%+5)、40.0mA/ 4000mA ±(1.5%+5)、10A ±(2.5%+5)； 15.电阻：(Ω) 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ ±(1.2%+5)、40.00MΩ ±(1.5%+5)； 16.电容：(F) 51.20nF/512.0nF/5.12μF/51.2μF/100μF±(3%+5)； 17.最大显示：3999。 | 2 | 个 |
| 38 | 数字式万用表 | 1.交流电压(40 Hz 到500Hz)； 量程4.000 V/分辨率0.001V/精度1.0%+3； 量程40.00V/分辨率0.01V/精度1.0%+3； 量程400.0V/分辨率0.1V/精度1.0%+3； 量程1000V/分辨率1V/精度1.0%+3。 2.直流电压 量程4.000V/分辨率0.001V/精度0.5%+3； 量程40.00V/分辨率0.01V/精度0.5%+3； 量程400.0V/分辨率0.1V/精度0.5%+3； 量程1000V/分辨率1V/精度0.5%+3。 3.交流电压(毫伏) 量程400.0mV/分辨率0.1mV/精度3.0%+3。 4.二极管测试 量程2.000V/分辨率0.001V/精度10%； 5.电阻(欧姆) 量程400.0Ω/分辨率0.1Ω/精度0.5%+3； 量程4.000kΩ/分辨率0.001kΩ/精度0.5%+2； 量程40.00kΩ/分辨率0.01kΩ/精度0.5%+2； 量程400.0kΩ/分辨率0.1kΩ/精度0.5%+2； 量程4.000MΩ/分辨率0.001MΩ/精度0.5%+2； 量程40.00MΩ/分辨率0.01MΩ/精度0.5%+3。 6.电容 量程40.00nF/分辨率0.01nF/精度2%+5； 量程400.0nF/分辨率0.1nF/精度2%+5； 量程4.000μF/分辨率0.001μF/精度5%+5； 量程40.00μF/分辨率0.01μF/度5%+5； 量程400.0μF/分辨率0.1μF/精度5%+5； 量程1000μF/分辨率1μF/精度5%+5。 7.交流电流μA(40Hz 到400Hz)； 量程400.0μA/分辨率0.1μA/精度1.5%+3； 量程4000μA/分辨率1μA/精度1.5%+3。 8.交流电流mA(40Hz 到400Hz)； 量程40.00mA/分辨率0.01mA/精度1.5%+3； 量程400.0mA/分辨率0.1mA/精度1.5%+3。 9.交流电流A(40Hz 到400Hz)； 量程4.000A/分辨率0.001A/精度1.5%+3； 量程10.00A/分辨率0.01A/精度1.5%+3。 10.直流电流μA； 量程400.0μA/分辨率0.1μA/精度1.5%+3； 量程4000μA/分辨率1μA/精度1.5%+3。 11.直流电流mA； 量程40.00mA/分辨率0.01mA/精度1.5%+3； 量程400.0mA/分辨率0.1mA/精度1.5%+3。 12.直流电流A； 量程4.000A/辨率0.001A/精度1.5%+3； 量程10.00A/分辨率0.01A/精度1.5%+3。 13.通用技术指标 (1)任何端子和接地之间的最高电压1000V； (2)显示屏(LCD)4000 次计数，每秒更新3 次。 | 2 | 个 |
| 39 | 驱动电机拆装测量一体化工量具 | 包含3抽屉1门工具车 20件12.5mm公制六角套筒8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm 13件6.3mm公制六角套筒4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm 12件10mm公制六角套筒8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm 8件10mm公制六角长套筒10、11、12、13、14、15、17、19mm 8件花型套筒E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20 17件10mm旋具套筒 6件12.5mm公制六角长套筒10、12、13、14、17、19mm 6件6.3mm公制六角长套筒4、5、6、7、8、9mm 4件12.5mm公制气动套筒17、19、21、23mm 1件6.3mm旋具头转头 3件万向接头12.5mm、10mm、6.3mm 5件接杆1/2"*5"、1/2"*10"、3/8"*3"、3/8"*10"、1/4"*4" 2件套筒转换头 1件12.5mm系列L型扳手250mm 3件快速棘轮扳手12.5mm、10mm、6.3mm 5件公制双梅花扳手8*10、10*12、12*14、14*17、17*19mm 9件加长球头内六角扳手1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 12件公制两用扳手8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm 1件6.3mm旋具头手柄 7件6.3mm旋具头T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 3件火花塞套筒14、16、21mm 2件穿心螺栓刀：一字6mm*100mm、十字PH#2mm*100mm 2件钳子：6"尖嘴钳、8"鲤鱼钳 1件拉环式视窗扭力扳手（5-25N·M） 1件拉环式视窗扭力扳手（20-100N·M） 1件外径千分尺25-50mm 1件外径千分尺50-75mm 1件游标卡尺0-150mm 1件塞尺 1件钢直尺500mm | 4 | 套 |
| 40 | 数字兆欧表 | 1.绝缘电阻测量（Ω） 输出电压：100/250/500/1000V，精度0%~10%； 输出电压100V，量程0.00MΩ~100MΩ，精度±（3%+5）； 输出电压250V，量程0.00MΩ~99.9MΩ，精度±（3%+5）；量程100MΩ~5.00GΩ，精度±（5%+5）； 输出电压500V，量程0.00MΩ~99.9MΩ，精度±（3%+5）；量程100MΩ~5.00GΩ，精度±（5%+5）； 输出电压1000V，量程0.00MΩ~99.9MΩ，精度±（3%+5）；量程100MΩ~5.00GΩ，精度±（5%+5）； 测试电流50V（R=50KΩ）1mA；100V（R=100KΩ）1mA；250V（R=250KΩ）1mA；500V（R=500KΩ）1mA；1000V（R=1MΩ）1mA；精度0%~10%； 2.交流电压测量（V） 量程：30V~750V；精度±（2%+3）； 3.最大显示：1999 4.电源：1.5V碱性电池*6 5.仪器带自动量程、低电压显示、LCD背光、光报警、蜂鸣器报警、高压指示、过载指示、自动放电、测量电压显示、10MΩ内部电阻测试等功能 | 4 | 个 |
| 41 | 绝缘工作台 | 1.工作台桌面采用防静电板材料； 2.工作台配有标准2层工具抽屉，每个抽屉都装有独立的防倾斜自锁系统； 3.规格(长度*宽度*高度)：1500*750*1500(mm)； 4.承重：≥500公斤。 | 2 | 台 |
| 42 | 新能源汽车电机结构原理数字化教学系统 | 一、功能要求 1.结构展示：以爆炸的方式展示直流无刷电机、三相异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机的结构。 2.原理演示：模拟直流无刷电机、三相异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机的工作原理。 3.展示特效：模拟直流无刷电机、三相异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机运行时的机械运动、电路传递和磁场 状态特效。（此项需提供系统截图予以佐证） 4.手势操作：触摸操作，支持 2 点缩放，滑动旋转，3 点平移操作。 5.零部件名称显示：结构爆炸后的零件可显示或隐藏对应的零件名称。 6.旋转限制：上旋转幅度 70°，下旋转幅度 45°，左右旋转幅度 360°。 二、教学项目 1.提供直流无刷电机、三相异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机共 21 个结构展示、17 个原理演示。 ★2.21个结构展示包含电机结构、直流无刷电机结构、开关磁阻电机结构、三相异步电机结构、永磁同步电机结构、直流无刷电机壳体总成结构、直流无刷电机定子总成结构、直流无刷电机转子总成结构、直流无刷电机运行信息反馈组件结构、开关磁阻电机壳体总成结构、开关磁阻电机定子总成结构、开关磁阻电机转子总成结构、开关磁阻电机运行信息反馈组件结构、三相异步电机壳体总成结构、三相异步电机定子总成结构、三相异步电机转子总成结构、三相异步电机运行信息反馈组件结构、永磁同步电机壳体总成结构、永磁同步电机定子总成结构、永磁同步电机转子总成结构、永磁同步电机运行信息反馈组件结构。 ★3.17个原理演示包含电机原理、直流无刷电机原理、开关磁阻电机原理、三相异步电机原理、永磁同步电机原理、直流无刷电机定子总成原理、直流无刷电机转子总成原理、 直流无刷电机运行信息反馈组件原理、开关磁阻电机定子总成原理、开关磁阻电机转子总成原理、开关磁阻电机运行信息反馈组件原理、三相异步电机定子总成原理、三相异步电机转子总成原理、三相异步电机运行信息反馈组件原理、永磁同步电机定子总成原理、永磁同步电机转子总成原理、永磁同步电机运行信息反馈组件原理。 三、技术要求 1.结构展示必须展示真实零件的标记、零件特征。 2.采用 Unity 纯三维引擎交互技术，360度全方位展示，可以缩放大小以方便结构展示。 3.采用多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 4.支持在线更新的方式，用户更方便快捷的更新内容。 5.网络版200个节点，可同时满足200个学生同时开展结构原理认知与学习。 | 1 | 套 |
| 43 | 动力电池智能拆检实训台（配套二维动画、三维动画、微课、技能视频、学习工作页、实训指导书） | 一、总体要求 采用国产主流品牌纯电动汽车原车动力电池包总成，用于对纯电动汽车动力电池组进行解体、检测和组装实训，能够满足对纯电动汽车动力电池组的结构原理认知、部件检测、拆装技能训练的教学需求。 二、实训项目 台架能够实现动力电池包附件拆检、动力电池模组拆检、动力电池高低压输出接口及分压接触器拆检、动力电池高低压输出接口及分压接触器安装、动力电池模组安装、动力电池包附件安装6个实训项目。 三、组成要求 产品组成包括动力电池组拆检实训台*1、配套教学资源包*1、实训指导书*1、学习工作页*2。 四、功能描述 1.通过对动力电池总成的拆装，可使学员对新能源汽车动力电池的结构及原理有一定的认知； 2.运用专用检测工具及仪器对动力电池总成的电器元件及机械零件进行检测； 3.能够进行动力电池总成的解体与组装技能训练； 4.动力电池总成上盖采用透明有机玻璃盖，能够清晰观察动力电池的内部结构部件； 5.实训台配有二维码，通过移动端扫描二维码查看和学习部分配套教学资源。 ★6.配套教学资源包：内容涵盖典型电池类型认知、动力电池包附件拆检、动力电池模组拆检、动力电池高低压输出接口及分压接触器拆检、动力电池高低压输出接口及分压接触器安装、动力电池模组安装、动力电池包附件安装教学项目，资源包含二维动画、三维动画、微课、技能视频、学习工作页、实训指导书等多种类型。 7.配套资源包可通过配套教学资源包平台客户端进行展示。 8.配套学习工作页和实训指导手册，包含动力电池包附件拆检、动力电池模组拆检、动力电池高低压输出接口及分压接触器拆检、动力电池高低压输出接口及分压接触器安装、动力电池模组安装、动力电池包附件安装6个教学项目，指导学生完成实训。 五、技术特性 1.外形尺寸约（长宽高）：2100mm*1300mm*1000mm； 2.实训台下方都配备高强度移动承载轮，其部分脚轮带锁止功能，方便设备的移动和固定。 六、配套教学资源包 1.配套教学资源包涵盖实训指导书、学习工作页（有答案）、学习工作页（无答案）、实操技能视频、二维动画、三维动画、微课等，所有资源存储在云端，通过配套教学资源包平台统一配置管理，在教学和实训过程中可随时查看。 2.配套教学资源包平台包含PC客户端软件和移动端应用。PC客户端软件可添加多台设备配套教学资源包，可以批量自动将资源下载至本地，同时可根据教学项目或资源类型检索资源；采用移动端扫描示教板上的二维码，查看实训台部分配套教学资源。 3.配套教学资源包中的三维动画采用H5技术开发，在移动端上通过手势能够实现放大、缩小、旋转、移动等交互操作；通过按钮操作可实现模型爆炸与还原；通过选择结构列表的模型部件可显示/隐藏、设置半透明；选择模型部件可显示部件名称。 4.配套教学资源包是基于硬件设备开发，实训指导书和学习工作页均结合硬件设备涉及的实训项目开发；三维动画以实物部件为原型开发，三维效果参照实物的质感进行渲染，保证画面真实美观；实训技能视频均依据硬件设备，由专业人员进行实际操作拍摄剪辑而成，且视频配套专业字幕。 5.配套教学资源包内容包含新能源汽车动力电池3D结构展示（比亚迪E5）、动力电池模组3D结构展示、锂离子动力电池认知、三元锂电池工作原理（镍钴锰酸锂）、动力电池模组拆检、动力电池高低压输出接口及分压接触器拆检等资源。（此项需提供截图予以佐证） 七、配套教学资源包具体清单 1.电池系统组成 二维动画 2.常见电池类型 二维动画 3.动力电池系统组成（荣威E50） 二维动画 4.动力电池系统工作原理（荣威E50） 二维动画 5.动力电池系统组成（北汽EV系列纯电动汽车） 二维动画 6.动力电池系统工作原理（北汽EV系列纯电动汽车） 二维动画 7.混合动力汽车动力电池结构（普锐斯） 二维动画 8.混合动力汽车动力电池工作原理（普锐斯） 二维动画 9.混合动力汽车动力电池结构（比亚迪秦） 二维动画 10.混合动力汽车动力电池工作原理（比亚迪秦） 二维动画 11.新能源汽车动力电池性能参数认知 微课 12.电池功率密度 二维动画 13.电池能量密度 二维动画 14.锂离子动力电池认知 微课 15.三元锂电池工作原理（镍钴锰酸锂） 二维动画 16.磷酸铁锂电池工作原理 二维动画 17.锂电池工作原理 二维动画 18.镍氢电池工作原理 二维动画 19.铅酸蓄电池电位形成原理 二维动画 20.普通铅酸蓄电池结构与特点 二维动画 21.铅酸电池工作原理 二维动画 22.飞轮电池组成 二维动画 23.飞轮电池工作原理 二维动画 24.飞轮电池转矩和电压变化曲线 二维动画 25.单体燃料电池结构 二维动画 26.燃料电池组结构 二维动画 27.直接甲醇燃料电池工作原理 二维动画 28.质子燃料电池工作原理 二维动画 29.氢燃料电动汽车基本原理 二维动画 30.锌空气电池结构 二维动画 31.锌空气电池工作原理 二维动画 32.太阳能电动汽车简介 二维动画 33.太阳能汽车蓄电池充电原理 二维动画 34.动力电池包附件认知 微课 35.新能源汽车电池组采样线束接口结构（比亚迪秦） 二维动画 36.新能源汽车动力电池3D结构展示（比亚迪E5） 三维动画 37.动力电池包附件拆检 技能视频 38.动力电池包附件拆检 实训指导书 39.动力电池包附件拆检 实训评价表 40.动力电池包附件拆检 学习工作页 41.动力电池模组认知 微课 42.动力电池模组3D结构展示（比亚迪E5） 三维动画 43.动力电池模组拆检 技能视频 44.动力电池模组拆检 实训指导书 45.动力电池模组拆检 实训评价表 46.动力电池模组拆检 学习工作页 47.动力电池高低压输出接口及分压接触器认知 微课 48.动力电池高低压输出接口3D结构展示（比亚迪E5） 三维动画 49.动力电池分压接触器3D结构展示（比亚迪E5） 三维动画 50.动力电池高低压输出接口及分压接触器拆检 技能视频 51.动力电池高低压输出接口及分压接触器拆检 实训指导书 52.动力电池高低压输出接口及分压接触器拆检 实训评价表 53.动力电池高低压输出接口及分压接触器拆检 学习工作页 54.动力电池包附件安装 技能视频 55.动力电池包附件安装 实训指导书 56.动力电池包附件安装 实训评价表 57.动力电池包附件安装 学习工作页 58.动力电池模组安装 技能视频 59.动力电池模组安装 实训指导书 60.动力电池模组安装 实训评价表 61.动力电池模组安装 学习工作页 62.动力电池高低压输出接口及分压接触器安装 技能视频 63.动力电池高低压输出接口及分压接触器安装 实训指导书 64.动力电池高低压输出接口及分压接触器安装 实训评价表 65.动力电池高低压输出接口及分压接触器安装 学习工作页 66.动力电池拆解（比亚迪E5） 技能视频 67.动力电池检测（比亚迪E5） 技能视频 68.动力电池性能检测（比亚迪E5） 技能视频 69.混合动力汽车动力电池系统性能检测（比亚迪秦） 技能视频 70.动力电池拆装（吉利帝豪EV） 技能视频 71.动力电池检测（吉利帝豪EV） 技能视频 | 2 | 台 |
| 44 | 新能源汽车动力电池管理系统实训台（配套二维动画、三维动画、微课、技能视频、学习工作页、实训指导书） | 一、总体要求 新能源汽车动力电池管理系统实训台选用新能源汽车主流的锂离子动力电池，依据电池管理系统（BMS）的结构组成及控制逻辑进行设计，集电池放电、电池充电、数据显示、数据检测、故障设置等功能于一体，培养学员对新能源汽车电池管理系统（BMS）的认知与故障分析能力。 二、实训项目 实训台架能实现车载充电机检测、交流充电口检测、交流充电枪检测、动力电池管理器检测、动力电池均衡检测、动力电池温度传感器检测、动力电池上下电检测、动力电池组漏电检测、电流传感器检测、单体电池过充故障检测与排除、单体电池断路故障检测与排除、单体电池过放故障检测与排除、单体电池欠压故障检测与排除13个实验实训项目。 三、产品组成 产品组成包括动力电池管理系统实训台*1、配套教学资源包*1、实训指导书*1、学习工作页*2，其中动力电池管理系统实训台由示教板*1、4工位实训台*1、连接线束*2组成。 四、功能描述 1.通过示教板及4工位实训台可展示电池管理系统部件，包括车载充电机、电池管理器、动力电池组、温度传感器、电流传感器等。 2.示教板及4工位实训台都配置紧急开关，在实训过程中发生紧急情况可随时切断电源，保证实训安全。 3.示教板及4工位实训台配置不同颜色的检测端子，红色表示供电、黄色表示高压、黑色表示接地、蓝色表示信号。 4.示教板采用车辆3D结构原理图进行布置，同时体现了电池管理系统主要部件在车上的相对位置。 5.示教板配有二维码，通过移动端扫描二维码查看和学习部分配套教学资源。 6.实训台的电池包由24个磷酸铁锂电池串联组成，4工位实训台上盖可方便打开，能够对单体电池、接触器等实物部件进行检测。 7.实训台配置电池包放电负载，可通过示教板的负载调节旋钮调节电池包放电速度。 8.实训台配置交流充电口，可使用配套便携式充电枪对4工位实训台电池包进行充电。 9.实训台配置4个检测面板，可满足4组学生同时实训，检测数据与示教板检测数据实时同步。 10.可使用万用表、数字兆欧表、示波器等检测工具，可检测车载充电机、电池管理器、动力电池组、温度传感器、电流传感器等部件各检测端子的电压、电阻和波形数据。 11.上位机软件可实时显示电池包的系统总电流、系统总电压、SOC，单体电池的电压、温度，还可显示电池的充放电过程。 12.上位机软件可设置24个具体故障点，包含点火开关线路断路、主正继电器控制线路断路、主负继电器控制线路断路、充电继电器控制线路断路、预充继电器控制线路断路、电流传感器供电线路断路、电流传感器CHO线路断路、电流传感器搭铁线路断路、温度传感器01信号线路断路、温度传感器02信号线路断路、温度传感器03信号线路断路、温度传感器04信号线路断路、温度传感器05信号线路断路、充电CAN-H线路断路、充电CAN-L线路断路、充电连接确认线CC断路、车载充电机N线路断路、车载充电机L线路断路、主正/主负/充电/预充继电器线圈正极断路、高压互锁断路、单体电池欠压故障、单体电池过充故障、单体电池过放故障、单体电池断路故障。 ★13.配套教学资源包的内容涵盖充电系统认知、电源系统认知、车载充电机检测、交流充电口检测、交流充电枪检测、动力电池管理器检测、动力电池均衡检测、动力电池温度传感器检测、动力电池上下电检测、动力电池组漏电检测、电流传感器检测、单体电池过充故障检测与排除、单体电池断路故障检测与排除、单体电池过放故障检测与排除、单体电池欠压故障检测与排除教学项目，资源包含二维动画、三维动画、微课、技能视频、学习工作页、实训指导书等多种类型。 14.配套资源包可通过配套教学资源包平台客户端进行展示。 15.配套学习工作页和实训指导手册，包含车载充电机检测、交流充电口检测、交流充电枪检测、动力电池管理器检测、动力电池均衡检测、动力电池温度传感器检测、动力电池上下电检测、动力电池组漏电检测、电流传感器检测、单体电池过充故障检测与排除、单体电池断路故障检测与排除、单体电池过放故障检测与排除、单体电池欠压故障检测与排除13个教学项目，指导学生完成实训。 五、技术特性 1.示教板及4工位实训台下方都配备高强度移动承载轮，其部分脚轮带锁止功能，方便设备的移动和固定。 2.示教板与4工位实训台之间采用专用线束相连，保证信号传输的完整性及可靠性。 3.示教板尺寸约：1200mm(L)*600mm(W)*1640mm(H)； 4.4工位实训台尺寸约：1200mm(L)*700mm(W)*900mm(H)。 六、配套教学资源包 1.配套教学资源包涵盖实训指导书、学习工作页（有答案）、学习工作页（无答案）、实操技能视频、二维动画、三维动画、微课等，所有资源存储在云端，通过配套教学资源包平台统一配置管理，在教学和实训过程中可随时查看。 2.配套教学资源包平台包含PC客户端软件和移动端应用。PC客户端软件可添加多台设备配套教学资源包，可以批量自动将资源下载至本地，同时可根据教学项目或资源类型检索资源；采用移动端扫描示教板上的二维码，查看实训台部分配套教学资源。 3.配套教学资源包中的三维动画采用H5技术开发，在移动端上通过手势能够实现放大、缩小、旋转、移动等交互操作；通过按钮操作可实现模型爆炸与还原；通过选择结构列表的模型部件可显示/隐藏、设置半透明；选择模型部件可显示部件名称。 4.配套教学资源包是基于硬件设备开发，实训指导书和学习工作页均结合硬件设备涉及的实训项目开发；三维动画以实物部件为原型开发，三维效果参照实物的质感进行渲染，保证画面真实美观；实训技能视频均依据硬件设备，由专业人员进行实际操作拍摄剪辑而成，且视频配套专业字幕。 5.配套教学资源包内容包含纯电动汽车电源系统3D结构展示、车载充电机3D结构展示、动力电池均衡管理方法、新能源汽车电源系统认知（比亚迪秦EV）、动力电池管理器检测、动力电池上下电检测等资源。（此项需提供截图予以佐证） 七、配套教学资源包具体清单 1.新能源汽车充电方式 二维动画 2.充电系统工作过程 二维动画 3.新能源汽车恒压充电法 二维动画 4.新能源汽车恒流充电法 二维动画 5.纯电动汽车直流充电系统3D结构展示 三维动画 6.纯电动汽车交流充电系统3D结构展示 三维动画 7.电控系统上下电控制 二维动画 8.直流充电系统控制流程 二维动画 9.交流充电系统控制流程 二维动画 10.无线充电系统工作原理 二维动画 11.充电系统检测维修（比亚迪E5） 技能视频 12.混合动力汽车充电系统基本检查（荣威E550） 技能视频 13.纯电动汽车电源系统3D结构展示 三维动画 14.新能源汽车电源系统认知（比亚迪秦EV） 微课 15.新能源汽车电源系统工作原理（比亚迪秦 EV） 微课 16.纯电动汽车电源系统维护 技能视频 17.混合动力汽车电源系统维护 技能视频 18.充电机功用 二维动画 19.车载充电机3D结构展示 三维动画 20.车载充电机工作原理 二维动画 21.车载充电机组成（EV160） 二维动画 22.车载充电机工作原理（EV160） 二维动画 23.车载充电机拆装（吉利帝豪EV） 技能视频 24.车载充电机检测 技能视频 25.车载充电机检测 实训指导书 26.车载充电机检测 实训评价表 27.车载充电机检测 学习工作页 28.快充充电口结构 二维动画 29.慢充充电口结构 二维动画 30.充电口拆装（比亚迪E5） 技能视频 31.充电口检测（比亚迪E5） 技能视频 32.交流充电口检测 技能视频 33.交流充电口检测 实训指导书 34.交流充电口检测 实训评价表 35.交流充电口检测 学习工作页 36.充电桩结构 二维动画 37.直流充电桩使用 技能视频 38.交流充电桩使用 技能视频 39.交流充电桩检测维修 技能视频 40.交流充电枪3D结构展示 三维动画 41.直流充电枪3D结构展示 三维动画 42.交流充电枪检测 技能视频 43.交流充电枪检测 实训指导书 44.交流充电枪检测 实训评价表 45.交流充电枪检测 学习工作页 46.BMS故障，你的车还能跑的动吗？——电池管理系统的功能 微课 47.新能源汽车电池管理系统工作原理（比亚迪秦 EV） 微课 48.新能源汽车电池管理器电路分析（比亚迪秦 EV） 二维动画 49.电池管理系统工作原理 二维动画 50.分布式电池管理系统组成（比亚迪秦） 二维动画 51.分布式电池管理系统工作原理（比亚迪秦） 二维动画 52.HV电池控制单元工作原理（普锐斯） 二维动画 53.电池管理系统组成（比亚迪E5） 二维动画 54.电池管理系统工作原理（比亚迪E5） 二维动画 55.电能变换知多少？-百变DC和AC 微课 56.DC-DC转换器工作原理（北汽EV系列纯电动汽车） 二维动画 57.DC-DC转换器结构（北汽EV系列纯电动汽车） 二维动画 58.新能源汽车DC-DC转换器工作原理 微课 59.电池管理器拆装与检测（比亚迪E5） 技能视频 60.动力电池管理器检测 技能视频 61.动力电池管理器检测 实训指导书 62.动力电池管理器检测 实训评价表 63.动力电池管理器检测 学习工作页 64.动力电池均衡管理功能 二维动画 65.动力电池均衡管理方法 微课 66.动力电池均衡检测 技能视频 67.动力电池均衡检测 实训指导书 68.动力电池均衡检测 实训评价表 69.动力电池均衡检测 学习工作页 70.动力电池温度管理系统分类 二维动画 71.风冷式电池温度管理系统功能演示 二维动画 72.风冷式电池冷却系统工作原理 二维动画 73.纯电动汽车水冷式电池冷却系统认知 微课 74.混合动力汽车水冷式电池冷却系统认知 微课 75.动力电池温度检测（比亚迪秦） 技能视频 76.动力电池温度传感器检测 技能视频 77.动力电池温度传感器检测 实训指导书 78.动力电池温度传感器检测 实训评价表 79.动力电池温度传感器检测 学习工作页 80.混合动力汽车上下电控制逻辑 二维动画 81.纯电动汽车上下电控制逻辑 二维动画 82.新能源汽车高压互锁组成与工作过程（比亚迪E5） 二维动画 83.动力电池上下电检测 技能视频 84.动力电池上下电检测 实训指导书 85.动力电池上下电检测 实训评价表 86.动力电池上下电检测 学习工作页 87.动力电池绝缘检测方法 二维动画 88.动力电池性能检测（比亚迪E5） 技能视频 89.动力电池组漏电检测 技能视频 90.动力电池组漏电检测 实训指导书 91.动力电池组漏电检测 实训评价表 92.动力电池组漏电检测 学习工作页 93.霍尔式电流传感器结构 二维动画 94.霍尔式电流传感器工作原理 二维动画 95.电流传感器检测 技能视频 96.电流传感器检测 实训指导书 97.电流传感器检测 实训评价表 98.电流传感器检测 学习工作页 99.电池管理系统安全管理功能演示 二维动画 100.电池管理系统故障诊断功能演示 二维动画 101.动力电池通信系统拓扑结构 二维动画 102.电池过充知多少 微课 103.单体电池过充故障检测与排除 技能视频 104.单体电池过充故障检测与排除 实训指导书 105.单体电池过充故障检测与排除 实训评价表 106.单体电池过充故障检测与排除 学习工作页 107.单体电池断路故障检测与排除 技能视频 108.单体电池断路故障检测与排除 实训指导书 109.单体电池断路故障检测与排除 实训评价表 110.单体电池断路故障检测与排除 学习工作页 111.电池过放知多少 微课 112.单体电池过放故障检测与排除 技能视频 113.单体电池过放故障检测与排除 实训指导书 114.单体电池过放故障检测与排除 实训评价表 115.单体电池过放故障检测与排除 学习工作页 116.电池欠压知多少 微课 117.单体电池欠压故障检测与排除 技能视频 118.单体电池欠压故障检测与排除 实训指导书 119.单体电池欠压故障检测与排除 实训评价表 120.单体电池欠压故障检测与排除 学习工作页" | 2 | 台 |
| 45 | 交流充电桩拆装检测实训台 | 一、总体要求 交流充电桩拆装检测实训台，采用软硬结合的方式，以新能源汽车交流充电桩为基础，真实体现新能源汽车充电系统的工作特性，可直接为新能源汽车进行充电，且可以进行拆装调试实训，软件直观易学，硬件便于实验实训，以满足交流充电桩结构与工作原理教学、电路控制技术分析，充电测试功能、装配与调试等教学实训需求。适用于《新能源汽车高压安全与防护》课程以及《充电管理系统》专业课程的一体化教学实训。 二、组成要求 交流充电桩拆装检测实训台，主要包含： 1.交流充电桩拆装检测实训台*1台（含：实验检测版面、拆装实训版面、国标交流充电枪）； 2.实验实训材料包*1套； 3.配套实训指导材料*1套； 4.配套软件*1套； 三、功能要求 1.支持给新能源车辆充电，采用国标CC和CP控制充电系统； 2.控制软件终端实时显示充电电压、充电电流、充电电量、充电时间、刷卡信息； 3.设备支持NFC射频卡刷卡充电； 4.设备正面面板测试点支持电阻、电压、波形、信号数据、频率信号测量； 5.设备背面面板支持充电桩拆装实训（采用香蕉头连接导线进行快速拆装训练）； 6.可实现故障类型：断路、对正短路、对负短路、信号串接、信号间短路； 7.控制软件：支持Android系统、Windows系统。 8.系统连接方式多样性：默认开启自身wifi热点，支持连接指向网络（如校园局域网），也支持本地网线连接。 四、技术特性 1.尺寸约：690mm(L)*500mm(W)*1600mm(H)； 2.设备接口：天线口、电源接口、网口； 3.测量数据类型：支持测量电压、电流、电阻、频率信号、波形数据、CAN总线； 4.满足国标交流充电协议，支持给新能源车辆充电； 5.软件连接方式：支持设备自身wifi热点、支持连接指向网络（如校园局域网）、支持本地网线连接。 6.额定功率：3.3KW 7.额定电压：AC220V±10%； 8.最大输出电流：15A 五、实训项目 实训台架能实现充电桩准备工作与安全防护、充电桩元器件检查与安装、充电桩元器件线束检查与连接、充电桩充电前检查、充电桩充电检测、交流充电接口检测、充电桩输出接口故障检修、充电桩输入接口故障检修、充电桩内部电路故障检修充电桩通讯故障的检修共10个实验实训项目。 六、故障点 可设置的故障点包含：输入总电源L线断路故障、输入总电源N线断路故障、内部功能模块电源熔断器L线断路故障、内部功能模块电源熔断器N线断路故障、交流充电控制主板输入熔断器L线断路故障、交流充电控制主板输入熔断器N线断路故障、交流充电控制主板输入L线断路故障、交流充电控制主板输入N线断路故障、防雷器L线断路故障、防雷器N线断路故障、交流充电枪N线断路故障、交流充电枪L线断路故障、交流充电枪PE线断路故障、交流充电枪CP线断路故障、交流充电枪CP线搭铁故障、智能电表通讯A+断路故障、智能电表通讯A+对负短路故障、智能电表通讯A+对正短路故障、智能电表通讯B-断路故障、智能电表通讯B-对负短路故障、智能电表通讯B-对正短路故障、智能电表通讯A+/B-短路故障、智能电表通讯A+/B-串接故障、NFC读卡器通讯Tx断路故障、NFC读卡器通讯Tx对负短路故障、NFC读卡器通讯Tx对正短路故障、NFC读卡器通讯Rx断路故障、NFC读卡器通讯Rx对负短路故障、NFC读卡器通讯Rx对正短路故障、NFC读卡器通讯Tx/Rx短路故障、NFC读卡器通讯Tx/Rx串接故障、智能电表V+断路故障、智能电表V-断路故障、NFC读卡器V+断路故障、NFC读卡器V-断路故障。 | 2 | 台 |
| 46 | 动力电池拆装工具组套 | 3件10mm公制绝缘长套筒：8、10、14mm 6件10mm公制绝缘套筒：8-17mm 2件10mm绝缘棘轮扳手，接杆 6件绝缘梅花扳手：8-17mm 3件绝缘螺丝批：一字、十字 2件绝缘钳子：尖嘴钳、斜嘴钳 | 2 | 套 |
| 47 | 直流低电阻测试仪 | 1.可用于测量各种线圈电阻、检测各类分流器电阻。 2.测量开关及接插件、继电器等电器元件的接触电阻。 3.低电阻测试范围0.5mΩ-6kΩ，最小分辨率10μΩ，测量电流5A。 | 2 | 个 |
| 48 | 电池内阻测试仪 | 1.电阻测量范围0.0001mΩ~3.2KΩ，七个量程，准确度0.5%； 2.电压测量范围0.00001~101.000V，三个量程，准确度0.01%； 3.测试速度：慢速3次/s；中速14次/s；快速25次/s；高速65次/s； 4.最大读数：电阻31,000；电压：606,000。 | 1 | 个 |
| 49 | 绝缘工作台 | 1.工作台桌面采用防静电板材料； 2.工作台配有标准2层工具抽屉，每个抽屉都装有独立的防倾斜自锁系统； 3.规格(长度*宽度*高度)：1500*750*1500(mm)； 4.承重：≥500公斤。 | 2 | 台 |
| 50 | 新能源汽车电池结构原理数字化教学系统 | 一、功能要求 1.结构展示：以爆炸的方式展示铅酸蓄电池、镍氢电池、三元锂电池、磷酸铁锂电池的结构。 2.原理演示：模拟铅酸蓄电池、镍氢电池、三元锂电池、磷酸铁锂电池的工作原理。 3.展示特效：模拟铅酸蓄电池、镍氢电池、三元锂电池、磷酸铁锂电池中化学反应。（此项需提供系统截图予以佐证） 4.手势操作：触摸操作，支持 2 点缩放，滑动旋转，3 点平移操作。 5.零部件名称显示：结构爆炸后的零件可显示或隐藏对应的名称。 6.旋转限制：上旋转幅度 70°，下旋转幅度 45°，左右旋转幅度 360°。 二、教学项目 1.提供铅酸蓄电池、镍氢电池、三元锂电池、磷酸铁锂电池共 13 个以上结构展示、9 个以上原理演示。 ★2.13个以上结构展示：包含铅酸蓄电池结构、铅酸蓄电池壳体结构、铅酸蓄电池电芯结构、镍氢电池结构、镍氢电池壳体结构、镍氢电池电芯结构、三元锂电池结构、三元锂电池壳体结构、三元锂电池电芯结构、动力电池模组结构、动力电池管理系统结构、动力电池冷却系统结构、动力电池充电系统结构、动力电池高压总成结构、动力电池箱体、磷酸铁锂电池结构、磷酸铁锂电池壳体结构、磷酸铁锂电池电芯结构、电源系统结构、动力电池结构、电池管理系统结构、充电系统结构。 ★3.9个以上原理演示：包含铅酸蓄电池原理、铅酸蓄电池电芯原理、镍氢电池原理、镍氢电池电芯原理、三元锂电池原理、三元锂电池电芯原理、动力电池放电原理、动力电池交流充电原理、动力电池直流充电原理、动力电池冷却系统原理、动力电池电控原理、磷酸铁锂电池原理、磷酸铁锂电池电芯原理、电源系统原理、动力电池原理、电池管理系统原理、充电系统原理。 三、技术要求 1.结构展示必须展示真实零件的标记、零件特征。 2.采用Unity 纯三维引擎交互技术，360 度全方位展示，可以缩放大小以方便结构展示。 3.采用多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 4.支持在线更新的方式，用户更方便快捷的更新内容。 5.网络版200个节点，可同时满足200个学生同时开展结构原理与学习。 | 1 | 套 |
| 51 | 教学实训车（教学版） | 一、产品介绍 ID.4 CROZZ PURE+整车为一汽大众MEB平台首款车型，技术先进，搭载众多驾驶辅助系统，可以进行新能源汽车认知、操作、高压部件及结构认知、高压系统的断电/上电操作，高压系统及低压系统的数据流读取和故障诊断等教学内容。 二、产品功能 1.车辆各种工况正常，可以启动、行驶、各系统功能操作等；能够通过诊断电脑与诊断座，读取车辆信息、读取故障代码、高压数据流等测试功能，真实贴近维修一线的工作和内容。 2.基于整车的高压维修，可以真实对应诊断维修状态。标准实施诊断维修过程时，需要注意高压安全，放置高压警示线、高压警示牌等，表现维修专业度和高压安全意识。 3.电池管理系统（BMS）、交流充电单元（OBC）、电机控制器（JX1）、高压加热装置（PTC）、空调压缩机控制单元（J842）、电压转换器（A192）等控制单元安装在车辆底盘下方或前部机舱内，其安装位置不便于操作和测量。为保证设备高效运行，进行车辆改装，通过专用外接设计，实现整车与整车故障设置和故障检测盒之间无损连接，以便于设故、测量、诊断等实训操作。 三、产品规格参数 续航里程：≥550km 电池容量：≥84.8KWh 电机功率：≥150KW 最大扭矩：≥310N·m 车辆尺寸：≥4592×1852×1629MM 轴距：≥2765MM 电池类型：三元锂电池 电机类型：永磁同步电机 驾驶辅助系统：车道偏离预警系统、车道保持辅助系统、道路交通标示识别、主动刹车/主动安全系统、全速自适应巡航系统、自动驻车等。 | 1 | 台 |
| 52 | 整车故障设置平台 | 一、整车故障设置平台和故障检测盒 整车故障设置平台和故障检测盒（硬件）由以下组成： 1.整车故障设置系统 一套 2.集成工具管理车 一套 （一）整车故障设置系统 1.产品介绍 该产品配套整车ID.4 CROZZ（教学版）使用，基于大众原厂最新电路开发。整车故障设置系统与车辆进行无损连接后，可实现与车辆电池管理系统、电机控制器、交流充电单元、无钥匙进入系统、车身控制系统、车身电气系统、网关、车门电脑的无损连接，进行原车配套的检测与维修。检测盒便于教师设故和学生实时信号测量，可根据教学实际需求选用，检测盒故障点大于200路，可以设置断路、短路、虚接等故障，并可任意组合复合故障满足不同的教学需求标准，最大程度支持工学结合人才培养模式的应用。对课程改革与创新也起到良好的运用功能，能进一步提升学生专业技能，促进院校相关专业毕业生就业，为行业、企业培养实用性紧缺人才。 2.产品功能 （1）整车故障设置系统以整车为基础，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。 （2）整车故障设置系统配置的检测盒一盒多用，既可以作为教师故障考核设置终端，也可以作为学生信号测量终端。支持车辆电池管理系统、电机控制器、交流充电单元、无钥匙进入系统、车身控制系统、车身电气系统、网关、车门电脑部分的信号测量与故障设置。 （3）整车故障设置系统通过与原车插头配套的线束插接器连接，可实现整车教学、实训考核的训练要求。 （4）整车故障设置系统背面部分为机械故障设置终端，采用隐藏式机械故障设置系统，通过U型连接端子可设置断路、短路、虚接、CAN线反接故障，能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，提高学员的故障判断能力，有效提高设备的使用效率。 （5）整车故障设置系统前面部分为学生测量部分，可直接用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。 （6）整车故障设置系统采用航空插头设计，可无损与车辆快速进行连接。通过配套线束和检测面板，可实现整车不同部位，不同模块的故障设置、检测、排除功能。避免了重复测量导致的线路损耗，检测端子与相关检测仪表、接线盒端子配套。 （7）整车故障设置系统采用耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板为基底，上面喷绘有不同控制单元端子针脚的彩色亚克力板，方便学生进行对照测量。 3.产品组成 整车故障设置系统由1套整车故障设置平台（含车辆电池管理系统、电机控制器、交流充电单元、车身电气系统、车门电脑部分）、1套J623（VCU）信号测量与故障设置盒、1套J965信号测量与故障设置盒和1套J533信号测量与故障设置盒组成。 4.技术参数 （1）设备电源：DC12V （2）工作温度：-40℃ - +50℃ （3）外形尺寸：≥920*260*600mm（长*宽*高） （二）集成工具管理车 1.产品介绍 （1）集成工具管理车由多层可自锁抽屉组成存储空间，上部安装有榉木工作台面，便于放置实训器材。 （2）工作车下部多层分类存储抽屉，可按照实际需求分门别类地将实训工量具耗材进行集中管理。有效实现了工具、设备、测量工具的集中管理与储藏，大大方便了实际工作的开展。 （3）工具车底部配备有万向脚轮，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 2.技术参数 设备尺寸：≥1300*700*900（长*宽*高） 二、智能化教考服务平台 （一）产品介绍 智能化教考服务平台集教/练/考/评于一体，是与整车及整车故障设置平台深度融合的系统化云平台。该平台基于院校在比赛训练及日常教学过程中所遇到的诸如技术资料缺失、技术数据不明确、训练标准不统一、操作动作不规范、训练过程难量化、作业记录表解析不到位、技术服务时效性差等痛点问题而开发，一站式解决实训及教学过程中教师“教”和学生“学”的难题。帮助教师按照企业岗位需求和比赛标准来指导学生，更好的提升教学质量和教学效率。 （二）产品特色 1.软硬同源：软硬件深度融合。平台教学资源可帮助教师更加高效的利用硬件设备，更加有针对性的进行训练及教学；反之，硬件设备基于教学及训练需求开发，与平台资源高度匹配。 2.学情分析：该平台支持训练轨迹查询、导出功能。基于导出数据，可有效进行学情分析，及时发现训练及教学的难点与不足，提升训练的规范性和有效性。平台具有自动计时、自动评分、自动归档的功能。 3.资源权威：基于赛项要求，定制化开发平台教学资源，包括典型故障分析示范、训练流程、训练标准等。平台资料齐全，数据精确。作业表具有填写指引和标准示范，支持实时打印，并集成教师授课用资料查询系统、学生训练用资料查询系统和基础知识图文指导。 4.在线服务：多元化在线解答，及时高效满足师生服务需求。提供给用户7*24H全天候服务的入口，内置FAQ常见故障解决引导功能，热点问题，一站解决。 （三）产品功能 1.采用教学模式和训练模式的双模式学习入口 （1）教学模式是教师使用，具有轨迹的查询、逻辑更强内容更丰富的视频指导、讲授所需的资源展示内容、作业表带有答案等功能，旨在解决大赛赛点的操作指引、资源展示、技术咨询等实际需求； （2）训练模式是学生使用，旨在解决训练过程记录、训练标准作业视频查询、技术资料查询、工单打印等实际需求。 2.课程等级选择 包含“基础课程”和“高级课程”两个选项，根据需求可点击对应的课程等级进行学习，教学训练由浅入深、实现循序渐进的系统化训练效果。 3.课程内容选择 课程体系的分类紧贴比赛考核模块进行设计，能够实现有针对性的教学和训练。此外，课程体系的分类也参考了汽车技术学习的层级和逻辑，并将课程内容通过系统的规划能够将复杂抽象的知识点可视化、简单化。 4.轨迹查询 轨迹查询将学员的训练过程完整的记录下来，该过程包括学员填写的作业工单、章节的理论考核成绩、训练时长等信息，可为指导老师提供有针对性的数据来源。 5.视频指导 （1）教学模式下的视频指导功能带有讲解笔标，可在视频展示时对画面进行详细讲解； （2）教学模式下的视频指导内容是具有较强逻辑性的诊断引导视频，训练模式下便于学生识别查找和针对性较强的视频片段； （3）视频指导功能在双模式下均具有：视频播放/暂停、多元化的音量调整、快进快退支持拖拽的功能。 6.资料查询 基于原厂资料进行优化设计，便于教学训练展示查询，并根据故障点的不同设计了相应的系统的模块电路，使查询更加方便，教学训练效率更高，数据更加标准。 （1）教学模式下资料查询内容查询的更多更广泛，其中除了训练模式下的所有内容，还包含了拆分的系统框架电路图、图文知识讲解内容等信息； （2）训练模式下的资料查询内容包含电路图、维修手册等文件，查询的文件内容和方式与大赛现场和主机厂实际维修场景相近，更好的实现工学集合。 7.作业记录表，根据大赛要求进行设计，可支持快速打印上传，并设计有标准作业表填写解析。 （1）在教学模式下带有工单填写标准指引，提高工单的规范填写； （2）训练模式下是竞赛现场的标准工单，培养学生填写工单的能力，同时训练完的工单通过扫描仪录入系统保存； （3）作业记录表在双模式下均具有：工单在线打印功能。 8.考核评价 此功能基于训练模式进行设计，主要针对学生对知识点掌握情况的线上测评，通过知识点学习+实操+线上考核评价三个方面对学生的能力进行综合评价。线上考核具有自动计时、自动评分、自动归档的功能。 9.在线解答 在线解答是提供给用户7*24H全天候服务的入口，内置FAQ常见故障解决引导功能，在线客户功能。 10.在线更新 系统资源平台采用云端储存，资源内容可在线更新。 （四）考核训练资源目录 低压无法上电 1 故障1：E378线路故障（故障1） 2 故障2：J965电源故障 3 故障3：J533故障 4 故障4：R138天线故障 5 故障5：唤醒线故障（故障1） 6 故障6：通讯CAN故障 7 故障7：SA4保险丝脱落故障 8 故障8：唤醒线故障（故障2） 9 故障9：遥控电池没电 10 故障10：E378线路故障（故障2） 高压无法上电 11 故障1：BMS供电电源故障 12 故障2：TW维修插头线路故障（故障1） 13 故障3：DC-DC转换器供电故障 14 故障4：EV-CAN故障 15 故障5：J623的电源故障 16 故障6：J623的CAN总线故障 17 故障7：DC-DC转换器A19的30母线 18 故障8：TW维修插头线路故障（故障2） 19 故障9：SB3保险丝故障 20 故障10：J841供电故障 车辆无法充电 21 故障1：J623的15电故障 22 故障2：J329继电器故障 故障3：充电影响驱动相关故障 23 故障3：J623的CAN总线故障 24 故障4：CC2对地短路 25 故障5：底盘CAN总线故障 26 故障6：J623接地点断路 27 故障7：J1050供电电源故障 28 故障8：JX1的15电虚接 29 故障9：J527舒适CAN 断路 30 故障10：J527供电故障 车辆无法充电 31 故障1：CC故障（交流） 32 故障2：CP故障（交流） 33 故障3：充电指示灯故障 34 故障4：交流充电枪故障 35 故障5：直流CAN通讯故障 36 故障6：MIB设置导致充电故障 37 故障7：充电枪无法拔枪故障 38 故障8：OBC故障 39 故障9：CC1故障（直流） 40 故障10：OBC的CAN 通讯故障 车身电气功能异常 41 故障1：前部灯光 42 故障2：后部灯光 43 故障3：玻璃升降器 44 故障4：电动后视镜 45 故障5：中央门锁 46 故障6：信号喇叭 47 故障7：雨刮系统 48 故障8：空调系统 49 故障9：PTC加热 50 故障10：J979供电电源相关 三、训练轨迹采集平台 (一）产品介绍 1.训练轨迹采集平台安装在整车故障设置平台上，双摆臂双摄像机多方位自由移动，可为日常实训教学和大赛训练提供有力保障。 2.全方位信息采集及即时存储，可实现在线摄录、数据保存、轨迹调取等功能，通过回放功能可以实现操作过程的重现、帮助教师做好教学反馈和学情分析、实现教学闭环。 （二）产品功能 训练轨迹采集平台摄像机采用高品质传感器，对小场景下精细动作进行高清图像抓拍/摄制，在普通光照、高亮等各种环境下均可使用，图像清晰，还原度高。支持机身面板、远程配置等多种控制方式。 1.由检测平台录像机和工位录像机两部分组成。 2.能够进行现场录制。 3.能够进行视频回放。 （三）产品技术参数 1.摄像机像素：≥200万 2.镜头焦距：≥4.7-47mm 10倍光学变焦镜头 3.镜头光圈：≥F1.6-F3.0 4.存储功能：NAS 5.图像画质调整：亮度、对比度、锐度、饱和度、色度可调节 6.输入方式：3G-SDI、HDMI、LAN等 7.电源：12VDC,1.5A 8.工作温度约：-20℃～60℃ 9.运输湿度约：20%～90% | 1 | 套 |
| 53 | 动力电池总成装调工作平台 | 一、动力蓄电池装调智能供应站 （一）总体要求 本产品为动力蓄电池分装调试工作站物料供给而配套研发，可满足动力蓄电池装调所需装配物料及调试仪器工具的供给，便于实训过程中物料与工具的收纳、取用和5S管理。 （二）技术特点 1.外观结构 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件装配，配置带锁止功能的万向静音脚轮。 2.内部结构 上半部分采用分层设计，每层垫板按部件外形开模设计凹槽，用于放置特定部件，并附有部件名称，便于部件分类摆放，满足5S操作标准，有利于实训过程中物料的取用与收纳。 下半部分采用对开门设计，内部设有多层自吸式抽屉，并配有根据绝缘工具与仪器开模的内衬，便于工具仪器的收纳与取用。 3.其他配置 设备配有绝缘工具套装，通过VDE/GS绝缘认证，通过国际安全标准IEC 60900；2004，通过1KV的耐压测试。 设备配有专业测量仪器，包含万用表、电池内阻电压表、智能打码机、智能扫码枪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、气密性检测仪等，用于动力蓄电池拆装与调试。 （三）技术参数 1.设备参数 （1）设备尺寸 （单位：毫米） 设备整体尺寸：1010*420*1568mm（长*宽*高）（±5%） 2.主要部件参数 动力蓄电池装调智能供应站与动力蓄电池分装调试工作站配套使用，具备动力蓄电池装配物料收纳、取用和5S管理。 （1）绝缘工具套装 工具材质：合金工具钢 耐电压：1KV 制式：公制 （2）电池内阻电压表 测试方法; 交流四端子测试 电阻分辨率:0.1mΩ±5% 电压测量精度;100mV±5% 电压测量范围;0-100V 内阻测量范围;1mΩ-199.9 mΩ （3）绝缘电阻测试仪 绝缘电阻测量：50V/200 MΩ 100V/500 MΩ 250V2000 MΩ 500V/5 GΩ 1000V/10 GΩ 1500V/20 GΩ 2000V/50 GΩ 2500V/100 GΩ 电压测量:直流电压：DC0V-±1000V 交流电压：AC30V-750V 短路电流:约1.3mA 仪表重量:约600克 （4）接地电阻测试仪 接地电阻测量范围:0-2000Ω 接地电压测量范围：0-200V 4.产品功能 满足动力蓄电池装调使用物料的供给货位，如：单体电芯、接触器、预充电阻、模块支架组件、高低压线束、直流、交流快速接口、BMS模块、车载充电机、高压线缆。 配置有气密性检测仪器、绝缘电阻检测仪器、接地电阻检测仪器、电池内阻测试仪器；新能源绝缘工具套装、扭力扳手等。可对单体电池内阻值、单体电池电压值、动力蓄电池绝缘电阻值、动力蓄电池接地电压值、动力蓄电池电压值、PACK气密性、冷却系统气密性等进行检测。 二、动力蓄电池分装调试工作站 （一）总体要求 本产品主要为提升学生的电池装配与调试能力而研发，可实现动力蓄电池的装配与调试、单体电池的装配与测量、电池模组的分装与测量、直流充电接口的装配与测量、交流充电接口的装配与测量等。 （二）技术特点 1.外观结构 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，装配配置带锁止功能的万向静音脚轮， 动力蓄电池分装调试工作站配有工具架挂钩、便于工具零部件的收纳与取用，顶部配有磁吸式便携工作智能感应灯。 动力蓄电池分装调试工作站台面分别设计有不同的功能区域，包括电池焊接工作区、动力蓄电池分装调试工作区、动力蓄电池通电调试区。 2.动力蓄电池 动力蓄电池包含单体电池、电池模组、电流传感器、温度传感器、主正继电器、主负继电器、预充继电器、充电继电器、预充电阻、高压维修开关、快充连接器、慢充连接器、低压接插件、车载充电机检测、直流充电接口、交流充电接口、冷却系统接口等。 3.点焊机 点焊机包括：焊头、工作台、操作与显示系统、气压表、气管接头、电源接头、低压连接器、电源开关。 点焊机主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件 （四）设备参数 1.设备尺寸 长*宽*高：1700*740*1568mm（±5%） 2.主要部件参数 （1）BMS电池管理系 工作电压范围： DC 9～36V 工作温度范围：-40℃~85℃ 储存温度范围：-40℃~125℃ 工作湿度范围(%)：0~95% 单体电池电压检测范围：0~5V 单只电池电压采样精度：≤5mV 单体电池电压采样频率：≤100ms 总电压检测精度：<1% 温度测量范围：-40~125℃ 温度检测精度：±1℃ 电流检测范围：≤75A （2）车载充电机 海拔高度：≤3000m 满载输出 存储环境温度：-40℃～+80℃ 工作环境温度：-20℃～55℃正常工作；55℃～75℃降额输出 相对湿度：0～95% 安装环境：无剧烈振动和冲击 粉尘环境：无导电或爆炸尘埃，没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气 规格型号：75V10A±5% 输入电压：≥220VAC 工作频率：50/60Hz CC、CP功能：有 输出电压：≥75VDC 输出电流：≤10A 输出功率：≥800W 稳压精度：≤1% 稳流精度：≤1% 电压纹波（P-P）：≤1% 工作效率：≥0.93 输入过压保护值：高于260VAC保护性关机 输入欠压保护值：低于176VAC不启动 过温保护值：高于80℃保护关机，低于60℃后可自恢复 输出过压保护：≥80Vdc 输出过流保护≥12A 输出欠压保护：蓄电池组电压低于10V不启动 输出短路保护：短路后恒流，解除后自恢复 输出反接保护：反接后不启动，解除后自恢复 绝缘电阻 输入对输出 DC1000V≥100MΩ 输入对机壳 DC1000V≥100MΩ 输出对机壳 DC1000V≥100MΩ 通讯 CAN 2.0 辅助电源 ≤12V3A 散热方式 风冷 防护等级 IP65 接插件 航空插头 工作噪音 ≤60dB （3）单体电池 电压：3.2V±5% 容量：40AH±5% 类型：磷酸铁锂 （4）温度传感器 常温电阻值：1000Ω±5% 工作温度范围：-40℃~85℃ 储存温度范围：-40℃~125℃ 工作湿度范围(%)：0~95% 温度检测精度：±1℃ 端子形式:螺栓接线端子 （5）高压继电器 触点额定电流：0 - 500A 线圈电压：9 – 36V 最大额定工作电压：0 – 2200V 端子形式：螺栓接线端子 （6）预充电阻 电阻阻值：100Ω±5% 电阻功率：100W±5% 电阻器类别：绕线式电阻器 封装材料：工业铝材 引出接线：铁氟龙高温线 （7）点焊机 输入电压：220V/50Hz(60Hz) 输入电流：30A±5% 输入气源：压缩空气气压7~8Bar±5% 输出电压：5.5V±5% 输出功率：12KVA±5% 输出瞬间电流：1800A±5% 放电时间：最长20ms/周波±5% 最大行程：85mm±5% 4.功能要求 满足单体电池的分档、单体电压和内阻测试；模块拆装、打码、调试与检测；动力蓄电池的拆装、调试与检测；电池极柱焊接；接触器安装；高压连接器安装；热管理系统气密性检测；PACK气密性检测；车载充电机安装与检测、绝缘检测、接地检测；BMS安装、放电测试；直流充电接口装配与充电调试；交流充电接口装配与充电调试等零部件的分装调试，此工作站可以与充电装置分装调试工作站、驱动电机分装调试工作站联动测试 ，并且可以作为动力蓄电池性能试验中心站的试验负载。 | 1 | 套 |
| 54 | 电驱动总成装调工作平台 | 一、电驱动总成装调工作平台 （一）总体要求 该实训台围绕新能源车用电机及控制系统定向开发，配套电机控制器及动力电源箱。在实现动力总成拆装实训的同时又可实现车用永磁同步电机运行状态演示及常规信号检测。具有新能源汽车动力总成拆装检测、维修考核的功能。 （二）组成要求 产品组成：动力总成拆装实训模块、多功能信息采集检测板、设备动力电源模块、三相高压连接线缆、低压通信连接线缆等重要组成件组成。 （三）功能要求 1.动力总成拆装实训模块 （1）电动机类型为三相永磁同步电机，电动机最大输出扭矩310N.m, 额定扭矩160N.m, 最大输入功率160kW，额定功率80kW，最大输出转速12000rpm。 （2）变速器为单挡固定齿比变速器。 （3）桌面承重采用方管支撑，台面上装有优质不锈钢折弯面板，真不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁，受力均匀，桌面下有加厚钢板支撑，承重能力强,不易变形。 （4）桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫，可有效的避免拆装过程中，部件或油污的滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成元件损坏。 （5）平台提供的动力总成完全满足电机绝缘电阻、接地电阻、气密性等检测和调试要求。 （6）电机正常转动时，可借助示波器测量三相电的相位与旋变传感器的信号。 （7）平台具有电机与变速箱分离丝杆机构、电机定转子分离机构、变速箱360°任意翻转机构以及包括差速器轴承分离等拆装检测工装，实现电机与变速器、变速器各齿轮、差速器轴承等分离、清洁、检测、装配。电动机与变速器分离不需要吊装操作，无事故隐患。 （8）平台台面四周设计了油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置，保持环境整洁。 （9）平台采用上下双层结构梁支撑，承重大梁采用重型型材制作而成，安全稳固。平台采用钢质材料，加重阻尼脚轮，可承受不低于1.2吨的有效载荷。 （10）平台有效解决了学员动力总成拆装与调试的高频率技能训练。 2.多功能信息采集检测板 （1）多功能信息采集检测板装有电机低压控制信号输入及输出插头，插头采用新能源原车低压信号插头，轻松实现对旋变传感器、高低压线束拆检。 （2）多功能信息采集检测板装有低压通讯线缆插座，通过配套低压通信线束完成设备动力电源模块与多功能信息采集检测板之间的低压线路装配与连接。 （3）设备配套有电机旋变信号和定子温度信号检测点，具有信号波形、阻值等进行诊断与分析的功能。 3.设备动力电源模块 （1）设备动力电源模块，模块结构选用坚固冷轧钢板，经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷涂等工艺流程，色泽自然、稳定性高、不易变形、耐水、耐老化。 （2）配套车规级电机控制器，设备通电后，可动态展示电机正反转状态并实现转速可调，硬件加速、换档等操作增加真实实车操作感。 （3）平台配有电机线接口、电机旋变传感器接口及地线接口，可方便连接多功能信息采集检测板为电机供电。 （4）技术平台具有外接电源端口，可采用单相AC220V电源供电，同时控制柜内预留电池供电空间，可实现电机模块的单独运行。 （四）技术参数 1.电动机类型为三相永磁同步电机，电动机最大输出扭矩310N.m, 额定扭矩160N.m, 最大输入功率160kW，额定功率80kW，最大输出转速12000rpm。 2.变速器为单挡固定齿比变速器。 3.拆装台外观尺寸(长*宽*高):2000*1070*1270mm。 4.桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫，避免拆装过程中部件或油污的滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成元件损坏。 5.控制柜外观尺寸(长*宽*高):550*350*1200mm,柜内装有车规线永磁同步电机控制器，接线简洁，功能可靠，可实现电机正反转速1000以内可调，具有硬件启停、调速功能，控制器输出信号：输入电压、电机电流、电机转速，供电电压：DC72V，总功率小于7KW，配备通讯CAN通信接口。 6.控制面板采用3mm亚克历背喷工艺，外观美观大方，色彩丰富不褪色，面板上置机械开关及CAN通信接口。 7.配套提供设备使用手册和原厂维修手册。 （五）可完成实训项目： 1、永磁同步电机与变速器的分离 2、永磁同步电机与变速器的组装 3、输入轴齿轮的分离 4、输入轴齿轮的装配 5、副轴齿轮的分离 6、副轴齿轮的装配 7、差速器齿轮的分离 8、差速器齿轮的装配 9、齿轮组磨损状况 10、电机定转分离与安装 11、电机定转子的检测 12、副轴与差速器工作数据的检测 （六）专用工具 序号 名 称 规 格 数量 单位 1 尼龙棒 尼龙棒1 个 2 电机前轴承/差速器轴承安装工装 专用工装 1 个 3 电机前轴承 拆卸定位块 专用工装 1 个 4 电机后轴承 拆卸定位块 专用工装 1 个 5 差速器轴承 拆卸定位块 专用工装 1 个 6 转子支撑专用工具 铝合金材质 1 个 7 转子拆装 导向支架 包含弓形架1个，定位轴1根，调整板2块，紧固螺栓 1 个 8 3轴摆放定位板 专用工装 1 个 9 后箱体摆放 定位板 专用工装 1 个 10 电机花键手轮 专用工装 1 个 11 轴承拆装压力机 20T 1 台 12 2或3爪拉马通用 4寸 1 个 13 2或3爪拉马通用 6寸 1 个 14 2或3爪拉马 通用型 12寸 1 个 15 轴承拉马 万用型，精钢材质，耐磨抗拉 1 套 16 管钳 14寸 1 个 17 磁通测试仪 1 个 18 5V电源 1 台 19 三轴轴调整垫片 （差速器调整垫片） （0.50~1.2 ）15个规格每副 1 副 20 差速器半轴拆卸专用接杆 Cr-V刚制造，表面三层镜面电镀-镍镍铬，硬度最高HRC50 1 个 21 转子托架 双导轨滑块加托盘 1 套 22 转子轴承拆装固定座 专用工装 1 个 二、高压系统三合一测试负载 （一）直流充电桩负载测试功能 1.产品要求 符合《电动汽车非车载传导式充电机的通信协议》通信协议，并兼容国标GB.T27930-2011通信协议。适用于直流充电桩测试，蓄电池放电。触摸屏操作界面方便且简单。产品带有上位机操作软件，实现对充电桩的多种测试和分析方式。 2.技术特点 负载功率:5KW/100V50A （1）充电机CHM,CRM,CTS,CML,CRO,CCS,CST,CSD,CEM报文状态实时显示 （2）车辆端报文内容和报文周期全部可设置，可模拟汽车各种报文情况。 （3）上位机使用USB接口直接控制，与485和232相比免去了接线和转接头的麻烦。 （4）通讯过程中实时的报文输出并翻译，且具有实时保存功能。相当于拥有CAN盒子的功能，方便各类相关人员的各类报文的平均周期，发送次数，最大周期，最小周期统计。报文甘特波形图输出，对充电桩的故障分析更直观和全面。 （5）对充电桩的通信一致性测试，并具有输出分析报告的功能。 （6）带有电池电压模拟，可模拟电池正接，反接，不接测试。 （7）多档位的R4电阻设置，可测试临界拔枪状态，完全拔枪状态。 （8）多档位DC+,DC-漏电电阻模拟，可对充电桩的绝缘检查进行平衡和不平衡漏电测试。 （9）具有1级电能表，实时显示充电桩输出电压，电流，功率，统计充电电量，并可将数据同步至BCS报文里面。 （10）SOC自动增加，可设置充电时长从而到达自动老化测试功能。 （11）互操作性部分测试，绝缘故障测试，拔枪测试，电池反接，不接等测试. （二）动力蓄电池放电负载测试功能 1.总体要求 符合国标GB.T27930-2015《电动汽车电池管理系统通信协议》通信协议，并兼容国标GB.T27930-2011通信协议。适用于动力蓄电池放电。触摸屏操作界面方便且简单。产品带有上位机操作软件，实现对动力蓄电池放电的多种测试和分析。 2.技术参数 供电方式:220VAC±20% 放电负载功率:100V/50A/5KW 1A step 工作温度 :-25℃-60℃ 3.功能特点： CHM,CRM,CTS,CML,CRO,CCS,CST,CSD,CEM报文状态实时显示 （1）车辆端报文内容和报文周期全部可设置，可模拟汽车各种报文情况。 （2）上位机使用USB接口控制 （3）通讯过程中实时的报文输出并翻译，且具有实时保存功能。相当于拥有CAN盒子的功能，方便各类相关人员的直接使用和故障分析。 （4）各类报文的平均周期，发送次数，最大周期，最小周期统计。报文甘特波形图输出，对充电桩的故障分析更直观和全面。 （三）交流充电桩负载测试功能 1.总体要求 符合EVD1005《电动汽车非车载传导式充电机的通信协议》通信协议，并兼容国标GB.T27930-2011通信协议。适用于交流充电桩测试。触摸屏操作界面方便且简单。产品带有上位机操作软件，实现对交流充电桩的多种测试和分析。 2.产品参数 (1)电流调节 ：1A～32A可调 档位开关调节 (2)电压分辨率：0.1V ±5% (3)电阻精度 ：加载精度≤±3%； (4)工作电源：220Vac/50Hz 3.产品特点： (1)采用250V/32A单相枪座。 (2)供电方式可选择外接电源供电或充电桩供电；无需外接电源。 (3)实时检测充电桩CP线上的电压，占空比，频率，并通过占空比按照国标规定计算充电桩的最大输出电流。 (4)实时检测充电桩上的CC端连接电阻值，依据国标判断连接状态和电缆容量。 (5)内置单相或三相数据采集卡，实时显示充电桩的充电电压电流数据。 (6)实时监控充电枪座的温度。 (7)S2开关内置，可选择手动控制或自动控制。 (8)使用触摸屏操作。 (9)判断CP电压，CP频率，CP占空比，CC阻值数据的合格范围并显示判断结果。数据均采用国标范围设置。 三、配套示教版仿真教学软件 （一）功能描述 1.结构展示：以爆炸的方式展示纯电动汽车动力系统及组件的结构。 2.原理演示：模拟纯电动汽车动力系统及组件的工作原理。 3.模拟工况：在原理演示时可以控制纯电动汽车动力系统工况，以展示纯电动汽车动力系统不同工况的原理。 4.展示特效：模拟纯电动汽车动力系统运行时的电器、机械运动等特效。（此项需提供软件截图予以佐证） 5.手势操作：触摸操作，支持2点缩放，滑动旋转，3点平移等操作。 6.零部件名称显示：结构爆炸后的零件可显示或隐藏零件对应名称。 7.旋转限制：上旋转幅度70°，下旋转幅度45°，左右旋转幅度360°。 （二）教学项目 1.提供纯电动汽车动力系统16个结构展示，9个原理演示。 ★2.16个结构展示包含纯电动汽车动力系统结构、电驱系统结构、动力电池系统结构、电控系统结构、电动机组件结构、电力电子箱组件结构、减速器组件结构、电驱冷却系统组件结构、高压电池包组件结构、高压配电单元组件结构、动力电池充电系统结构、动力电池冷却系统组件结构、VCU结构、换挡杆组件结构、加速踏板传感器结构、制动位置传感器结构。 ★3.9个原理演示包含纯电动汽车动力系统原理、电驱系统原理、动力电池系统原理、电控系统原理、减速器组件原理、电驱冷却系统组件原理、高压配电单元组件原理、动力电池充电系统原理、动力电池冷却系统组件原理。 （三）技术特性 1.结构必须展示真实零件的标记、零件特征。 2.原理必须模拟纯电动汽车动力系统运行时的电器工作及机械的运动情况。 3.采用Unity 纯三维引擎交互技术，360度全方位展示纯电动汽车动力系统，可以缩放大小以方便结构原理演示。 4.采用多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 5.可支持运行在智能触摸交互平板，清晰的展示结构及工作原理。 6.支持在线更新的方式，用户更方便快捷的更新内容。 | 1 | 套 |
| 55 | 充电设备装调工作平台 | 一、充电装置装调智能供应站 （一）总体要求 本产品为充电装置分装调试工作站物料供给而配套研发，可满足充电装置装调所需装配物料及调试仪器工具的供给，便于实训过程中物料与工具的收纳、取用和5S管理。 （二）技术特点 1.外观结构 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件装配，配置带锁止功能的万向静音脚轮。 2.内部结构 上半部分采用分层设计，每层垫板按部件外形开模设计凹槽，用于放置特定部件，并附有部件名称，便于部件分类摆放，满足5S操作标准，有利于实训过程中物料的取用与收纳。 下半部分采用对开门设计，内部设有多层自吸式抽屉，并配有根据绝缘工具与仪器开模的内衬，便于工具仪器的收纳与取用。 3.其他配置 设备配有绝缘工具套装，通过VDE/GS绝缘认证，通过国际安全标准IEC 60900；2004，通过10KV的耐压测试。 设备配有万用表、接地电阻测试仪器、绝缘电阻测试仪器。 （三）技术参数 1.设备参数 （1）设备尺寸 设备整体尺寸：1010*420*1568mm （长*宽*高） 2.主要部件参数 （1）DC控制盒 输入电压：12V DC； 过温保护值：≥90℃ 过压保护：≥95 VDC; 过流保护：≥12A; 欠压保护：≤20V; 相对湿度：0～95% （2）AC控制盒 过压保护：≥265 VDC 过流保护：≥34A 欠压保护: ≤176 VDC 输入电压：12VDC （3）90V10A充电模块 输入电压：220 AC 输入范围：±15% 工作频率：50/60Hz 输出电压：20-90V 输出电流：2-10A 输出功率：900W （4）绝缘工具套装 工具材质：合金工具钢 耐电压：10KV 制式：公制 （5）电池内阻电压表 测试方法; 交流四端子测试 电阻分辨率:0.1mΩ 电压测量精度;100mV 电压测量范围;0-100V 内阻测量范围;1mΩ-199.9 mΩ （6）绝缘电阻测试仪 绝缘电阻测量：50V/200 MΩ 100V/500 MΩ 250V2000 MΩ 500V/5 GΩ 1000V/10 GΩ 1500V/20 GΩ 2000V/50 GΩ 2500V/100 GΩ 电压测量:直流电压：DC0V-±1000V 交流电压：AC30V-750V 短路电流:约1.3mA 仪表重量:约600克 （7）接地电阻测试仪 接地电阻测量范围:0-2000Ω 接地电压测量范围：0-200V 4.产品功能 满足充电装置装调使用物料的供给货位，如：DC控制盒、AC控制盒、90V10A充电模块。 配置有绝缘电阻检测仪器、接地电阻检测仪器、万用表；新能源绝缘工具套装、扭力扳手等。可对充电装置的电源模块、输入交流接触器、电度表、启动开关、交流充电枪插座、交流充电枪防水接头、接地电阻检测、绝缘电阻检测、直流充电桩主回路线束连接等进行检测。 二、充电装置分装调试工作站 （一）产品介绍 本产品主要为提升学生的充电桩装配与调试能力而研发，可实现交直流充电设备的装配与调试、DC控制盒的装配与测量、AC控制盒装配与测量、90V10A充电模块的装配与测量。 （二）技术特点 1.外观结构 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，装配配置带锁止功能的万向静音脚轮。 2.部件特点 充电装置包含DC控制盒、AC控制盒、90V10A充电模块、交流显示屏、直流显示屏、指示灯、电源开关、急停开关、交流充电枪、直流充电枪、风扇。 3.设备技术参数 （1）设备尺寸 长*宽*高：1700*740*1568mm （2）基本参数 1）DC控制盒 输入电压：12V DC； 过温保护值：≥90℃ 过压保护：≥95 VDC; 过流保护：≥12A; 欠压保护：≤20V; 相对湿度：0～95% 2）AC控制盒 过压保护：≥265 VDC 过流保护：≥34A 欠压保护: ≤176 VDC 输入电压：12VDC 3）90V10A充电模块 输入电压：220AC 输入范围：±15% 工作频率：50/60Hz 输出电压：20-90V 输出电流：2-10A 输出功率：900W 4.产品功能 满足充电装置的电源模块安装、输入交流接触器安装、电度表安装、启动开关安装、交流充电枪插座安装、交流充电枪防水接头安装、接地电阻检测、绝缘电阻检测、直流充电桩主回路线束连接。此工作站可以与动力蓄电池分装调试工作站、驱动电机分装调试工作站联动测试，并且可以作为充电装置性能试验中心站的试验负载。 | 1 | 套 |
| 56 | 一体化集成工量具 | 一、整体要求 1.包含7抽屉柜形多功能工具手推车、三层零件车。 2.配有检修灯、指针式扭矩扳手、冰点测试仪、检测笔、预置式扭矩扳手、水管拆装工具、水管堵头、拉拔器、橡皮锤、绝缘开口扳手、绝缘一字批、绝缘十字批、压线钳、油封安装工具、铲刀、卡簧钳、游标卡尺、钢直尺、深度尺、刀口尺、高度尺、气密性检测仪等。 二、技术参数： 1.工具车： 1）尺寸：约1040(W)*450(D)*850(H)mm(不含轮子)； 2）抽屉：5pcs-568(W)*398(D)*75(H)mm； 2pcs-568(W)*398(D)*154(H)mm； 板厚：箱身 1.0mm，抽屉 0.8mm 45mm自动回归钢珠滑轨（承重 30kg/抽屉），R18 铁抽头，两边带胶塞； 一只门片内 2 个可调节隔板，门片铝把手； 侧边平面带整面欧式孔；大鸡蛋管侧把手；蛇形锁； 顶层16mm MDF板 5*1-1/4 平顶内轴承轮，2固2全刹； 2.适用于新能源汽车教学系统的维修 配置清单： 第一层：绝缘工具托组套 序号 品名 数量 1 双色绝缘开口扳手， 8mm 1 2 绝缘开口扳手，10mm 1 3 绝缘开口扳手，12mm 1 4 双色绝缘开口扳手， 13mm 1 5 双色绝缘开口扳手， 14mm 1 6 双色绝缘开口扳手， 15mm 1 7 绝缘十字螺丝批，PH 3 x 150mmL 1 8 绝缘十字螺丝批，PH 2 x 100mmL 1 9 绝缘十字螺丝批，PH 1 x 80mmL 1 10 绝缘十字螺丝批，PH 0 x 60mmL 1 11 绝缘一字螺丝批，SL 2.5 x 75mmL 1 12 绝缘一字螺丝批，SL 4 x 100mmL 1 13 绝缘一字螺丝批，SL 5.5 x 125mmL 1 14 绝缘一字螺丝批，SL 6.5 x 150mmL 1 第二层 6.3、10mm 套筒工具托组套 序号 品名 数量 1 6.3MM 系列公制六角套筒，4MM 1 2 6.3MM 系列公制六角套筒，4.5MM 1 3 6.3MM 系列公制六角套筒，5MM 1 4 6.3MM 系列公制六角套筒，5.5MM 1 5 6.3MM 系列公制六角套筒，6MM 1 6 6.3MM 系列公制六角套筒，7MM 1 7 6.3MM 系列公制六角套筒，8MM 1 8 6.3MM 系列公制六角套筒，9MM 1 9 6.3MM 系列公制六角套筒，10MM 1 10 6.3MM 系列公制六角套筒，11MM 1 11 6.3MM 系列公制六角套筒，12MM 1 12 6.3MM 系列公制六角套筒，13MM 1 13 6.3MM 系列公制六角套筒，14MM 1 14 10MM 系列公制六角套筒，8MM 1 15 10MM 系列公制六角套筒，9MM 1 16 10MM 系列公制六角套筒，10MM 1 17 10MM 系列公制六角套筒，11MM 1 18 10MM 系列公制六角套筒，12MM 1 19 10MM 系列公制六角套筒，13MM 1 20 10MM 系列公制六角套筒，14MM 1 21 10MM 系列公制六角套筒，15MM 1 22 10MM 系列公制六角套筒，16MM 1 23 10MM 系列公制六角套筒，17MM 1 24 10MM 系列公制六角套筒，18MM 1 25 10MM 系列公制六角套筒，19MM 1 26 10MM 系列花型套筒，E8 1 27 10MM 系列花型套筒，E10 1 28 10MM 系列花型套筒，E11 1 29 10MM 系列花型套筒，E12 1 30 10MM 系列花型套筒，E14 1 31 10MM 系列花型套筒，E16 1 32 10MM 系列花型套筒，E18 1 33 10MM 系列 48MM 长花型旋具套筒，T10 1 34 10MM 系列 48MM 长花型旋具套筒，T15 1 35 10MM 系列 48MM 长花型旋具套筒，T30 1 36 10MM 系列 48MM 长花型旋具套筒，T40 1 37 10MM 系列 48MM 长花型旋具套筒，T45 1 38 10MM 系列 48MM 长花型旋具套筒，T50 1 39 10MM 系列 48MM 长花型旋具套筒，T55 1 40 10MM 系列 48MM 长十字旋具套筒，PH#1 1 41 10MM 系列 48MM 长十字旋具套筒，PH#2 1 42 10MM 系列 48MM 长十字旋具套筒，PH#3 1 43 10MM 系列 48MM 长米字旋具套筒，PZ#1 1 44 10MM 系列 48MM 长米字旋具套筒，PZ#2 1 45 10MM 系列 48MM 长米字旋具套筒，PZ#3 1 46 10MM 系列 48MM 长一字旋具套筒，5.5MM 1 47 10MM 系列 48MM 长一字旋具套筒，6.5MM 1 48 10MM 系列 48MM 长六角旋具套筒，3MM 1 49 10MM 系列 48MM 长六角旋具套筒，5MM 1 50 10MM 系列 48MM 长六角旋具套筒，6MM 1 51 10MM 系列 48MM 长六角旋具套筒，7MM 1 52 10MM 系列 48MM 长六角旋具套筒，8MM 1 53 6.3MM 系列专业级快速脱落棘轮扳手，146mm 1 54 10MM 系列专业级快速脱落棘轮扳手，199mm 1 55 6.3MM 系列套筒手柄 1 56 9件套加长球头内六角扳手 9 57 数显游标卡尺，300mm 1 58 钢直尺 300mm 1 59 6.3MM 系列公制六角长套筒，4MM 1 60 6.3MM 系列公制六角长套筒，5MM 1 61 6.3MM 系列公制六角长套筒，6MM 1 62 6.3MM 系列公制六角长套筒，7MM 1 63 6.3MM 系列公制六角长套筒，9MM 1 64 6.3MM 系列公制六角长套筒，10MM 1 65 10MM 系列公制六角长套筒，10MM 1 66 10MM 系列公制六角长套筒，11MM 1 67 10MM 系列公制六角长套筒，12MM 1 68 10MM 系列公制六角长套筒，13MM 1 69 10MM 系列公制六角长套筒，14MM 1 70 10MM 系列公制六角长套筒，15MM 1 71 10MM 系列公制六角长套筒，17MM 1 72 10MM 系列公制六角长套筒，19MM 1 73 12.5MM 系列火花塞套筒，16mm 1 74 12.5MM 系列火花塞套筒，21mm 1 75 10MM 系列超薄火花塞套筒，14MM 1 76 10MM 系列接杆，10" 1 77 10MM 系列接杆，5" 1 78 6.3MM 系列接杆，4" 1 79 10MM 系列接杆，3" 1 80 6.3MM 系列万向接头 1 81 10MM 系列万向接头 1 82 10MM 系列转接头 3/8"F（驱动）-1/4"M（方头） 1 83 6.3MM 系列旋具头接头 1 84 6 件旋具头组套（十字、一字） 6 85 6 件旋具头组套（六角、花型） 6 第三层 扳手工具托组套 序号 品名 数量 1 40 度公制精抛光双梅花扳手 8*10mm 1 2 40 度公制精抛光双梅花扳手 10*12mm 1 3 40 度公制精抛光双梅花扳手 13*15mm 1 4 40 度公制精抛光双梅花扳手 16*18mm 1 5 40 度公制精抛光双梅花扳手 17*19mm 1 6 公制全抛光两用扳手，8mm 1 7 公制全抛光两用扳手，9mm 1 8 公制全抛光两用扳手，10mm 1 9 公制全抛光两用扳手，11mm 1 10 公制全抛光两用扳手，12mm 1 11 公制全抛光两用扳手，13mm 1 12 公制全抛光两用扳手，14mm 1 13 公制全抛光两用扳手，15mm 1 14 公制全抛光两用扳手，16mm 1 15 公制全抛光两用扳手，17mm 1 16 公制全抛光两用扳手，18mm 1 17 公制全抛光两用扳手，19mm 1 18 德式尖嘴钳，6" 1 19 双色柄鲤鱼钳，8" 1 20 水泵钳，10" 1 21 穿心一字螺丝批，6*100mm 1 22 穿心十字螺丝批，PH#2*100mm 1 23 电气胶带 1 第四层 12.5mm 套筒工具托组套 序号 品名 用量 1 12.5MM 系列公制六角套筒，8MM 1 2 12.5MM 系列公制六角套筒，9MM 1 3 12.5MM 系列公制六角套筒，10MM 1 4 12.5MM 系列公制六角套筒，11MM 1 5 12.5MM 系列公制六角套筒，12MM 1 6 12.5MM 系列公制六角套筒，13MM 1 7 12.5MM 系列公制六角套筒 14MM 1 8 12.5MM 系列公制六角套筒，15MM 1 9 12.5MM 系列公制六角套筒，16MM 1 10 12.5MM 系列公制六角套筒 17MM 1 11 12.5MM 系列公制六角套筒 18MM 1 12 12.5MM 系列公制六角套筒 19MM 1 13 12.5MM 系列公制六角套筒，20MM 1 14 12.5MM 系列公制六角套筒，21MM 1 15 12.5MM 系列公制六角套筒，22MM 1 16 12.5MM 系列公制六角套筒，23MM 1 17 12.5MM 系列公制六角套筒，24MM 1 18 12.5MM 系列公制六角套筒，27MM 1 19 12.5MM 系列公制六角套筒，30MM 1 20 12.5MM 系列公制六角套筒，32MM 1 21 12.5MM 系列公制气动六角套筒，17MM 1 22 12.5MM 系列公制气动六角套筒，19MM 1 23 12.5MM 系列公制气动六角套筒，21MM 1 24 12.5MM 系列公制气动六角套筒，23MM 1 25 12.5MM 系列公制六角长套筒，10MM 1 26 12.5MM 系列公制六角长套筒，12MM 1 27 12.5MM 系列公制六角长套筒，13MM 1 28 12.5MM 系列公制六角长套筒，14MM 1 29 12.5MM 系列公制六角长套筒，17MM 1 30 12.5MM 系列公制六角长套筒，19MM 1 31 12.5MM 系列接杆，10" 1 32 12.5MM 系列接杆，5" 1 33 L 杆扳手（精抛），10" 1 34 360 度旋转 COB 检修灯 1 35 12.5MM 系列万向接头 1 36 12.5MM 系列转接头 1/2"F（驱动）-3/8"M（方头） 1 37 12.5MM 系列专业级快速脱落棘轮扳手 250mm 1 38 防震橡胶锤 1 39 铁 锤 1 40 油封拆卸工具 1 41 油封拆卸工具 1 42 轴承安装工具 1 43 4件套油封起子 1 第五层 钳子工具托组套 序号 品名 数量 1穿心一字螺丝批，8*300mm 1 2 数显深度尺，200mm 1 3工业级孔用直嘴卡簧钳，9 寸 1 4 工业级孔用弯嘴卡簧钳，9 寸 1 5 1/2"专业级可调扭力扳手，60-340NM 1 6 1/4"专业级可调扭力扳手，5~25NM 1 7 冰点测试仪 1 8 直型喉式管束钳 1 9 刹车油测试笔 1 10 多功能剥线钳 1 11 刹车片检测笔 1 第六层 专用工具托组套 序号 品名 数量 1 新能源变速箱专用轴承拉马 1 2 1/2〞抛光扭力扳手（指针型） 1 3 挠性拾取器 1 4 刮刀 1.5 寸 1 5 机油壶 1 6 油管分离钳 1 7 油管防尘套 2 第七层 专用工具托组套 序号 品名 数量 1 气密性检测仪 1 2 剥线钳 1 3 快速接头-公体-外牙型 1/4"，CPM10 1 4 橡 胶 管 1 5 橡 胶 管 1 6 铸铁刀口尺 1 7 卡 箍 4 8 压线钳 1 9 棘轮压线钳 1 10 数显高度尺 300 mm 1 三、产品满足全国职业院校新能源汽车检测与维修赛项比赛要求 | 1 | 套 |
| 57 | 故障诊断仪 | 1.大众专业诊断软件ODIS配套诊断电脑、诊断接头； 2.支持读故障码、清故障码等诊断功能； 3.屏幕尺寸：≥14英寸 4.内存：≥8GB RAM 5.硬盘：≥256GB SSD 6.CPU：≥英特尔 酷睿 i7 7.操作系统：Windows 10 8.产品满足全国职业院校新能源汽车检测与维修赛项比赛要求 | 1 | 套 |
| 58 | 手持示波器 | 功能要求： 1.双输入数字示波器。 2.实时采样率：500MS/s，带宽：100MHz 3.存储深度：每通道7.5kpts 4.垂直灵敏度：5mV/div-50V/div，时基范围：5ns-5s/div 5.触发类型：脉宽、视频、边沿、交替 6.精细的视窗扩展功能，精确分析波形细节与概貌。 7.屏幕拷贝功能 8.U盘升级功能 9.4400mAh锂电池供电，工作时间不低于7个小时 10.工业级5.7英寸TFT LCD，320*240分辨率，可黑白显示。 11.产品满足全国职业院校新能源汽车检测与维修赛项比赛要求 | 1 | 套 |
| 59 | 万用表 | 功能要求： 1.可测试直流电压（DC1000V）、交流电压（AC750V）、电阻、电容、频率、直流电流、交流电流、二极管测试、通断报警、低压显示、单位符号显示、数据保持、自动关机、过载保护、输入阻抗、采样频率、交流频响、操作方式、显示计数、钳口张开、电源等功能。 2.交流电流测量量程：200A/2000A 3.直流电流测量量程：660A/2000A 4.交流电压测量量程：2V/20V/200V/750V 5.直流电压测量量程：2V/20V/200V/750V 6.电阻测量量程：200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ 7.电容测量量程：60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6000uF/60mF 8.温度测量：-40℃~1000℃ 9.频率测量：66Hz/660Hz/6.6KHz/66KHz/660KHz/6.6MHz/20MHz 10.最大显示：2000 11.钳口张开尺寸：63mm 12.产品满足全国职业院校新能源汽车检测与维修赛项比赛要求 | 1 | 套 |
| 60 | 绝缘测试仪 | 一、总体要求 采用全新设计以及大规模集成电路和数字电路相结合，完成绝缘电阻、直流电压，交流电压，CONTINUITY，通用电阻和电容等参数测量。 二、技术参数 1.单位显示：具有功能、电量单位符号显示； 2.工作条件：0℃-40℃/相对湿度90％或更少些； 3.0.1 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试，绝缘测试电压 250 V、500 V和 1000 V，短路电流约2mA，绝缘等级 CATⅢ600V。 4.具有 PI 极化指数测量，设置任意两点时间，自动测量电阻比率。 5.COMP 比较功能，可以设置绝缘电阻上下值，并有超差提示。 6.符合国际电工委员会认证。 7.仪表符合UL及CE共同体标准 8.产品满足全国职业院校新能源汽车检测与维修赛项比赛要求 | 1 | 套 |
| 61 | 接地电阻测试仪 | 一、总体要求 采用数字及微处理技术，具有独特的抗干扰能力和环境适应能力，重复测试一致性好，确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。 二、功能要求 1.具有背光和电池检测功能 2.具有数据保存和储存功能 3.具有自动关机省电功能 4.可作精密三线式测量，也可做简易二线式测量 5.双重绝缘或强化绝缘安全构造 三、技术参数 1.尺寸：约160*70.5*100mm 2.绝缘阻抗：测量电路与外壳绝缘阻抗不小于20MΩ 3.测量方式 (1)接地电压测量：平均值响应 (2)接地电阻测量：测试信号频率约820Hz，电流20Ω档、约3.2mA 4.产品满足全国职业院校新能源汽车检测与维修赛项比赛要求 | 1 | 套 |
| 62 | 电池内阻测试仪 | 1.电阻：1uΩ-33KΩ，精度 0.2%。 2.电压：0.00001V~120.000V 的直流电压。 3.测试频率：1kHz，频率稳定性：20ppm 4.校准：全量程短路清“0”: 消除引线电阻的影响。 5.产品满足全国职业院校新能源汽车检测与维修赛项比赛要求 | 1 | 套 |
| 63 | 万用接线盒 | 一、总体要求 包含各种规格的“T”型线，能满足竞赛整车系统的所有保险丝、继电器、元器件插接测量之用，要有足够的通流能力和可重复插接使用能力。产品满足全国职业院校新能源汽车检测与维修赛项比赛要求 二、产品规格 包含： 1.黑色护套夹子延长线;L=2M(黑色) 2.红色护套夹子延长线;L=2M(红色) 3.端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(红色) 4.端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(黑色) 5.热缩套管端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(红色) 6.热缩套管端子对全包式鳄鱼夹;L=220mm(黑色) 7.红色全包式Φ2.0测试探针 8.黑色全包式Φ2.0测试探针 | 1 | 套 |
| 64 | 人员防护套装 | 人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽等各1套，产品满足全国职业院校新能源汽车检测与维修赛项比赛要求。 1.绝缘手套：天然橡胶制成，耐压等级1KV。 2.耐磨手套：符合人体工程学设计；可降低潜在的危险，如：刀割等；可清洗。 3.绝缘鞋：防砸电绝缘；双密度聚氨酯（PU）一次成型鞋底，大底致密耐磨，中底柔软舒适配合防滑设计穿着舒适安全。柔软型全封闭鞋舌，有效防止飞溅液体进入。 4.护目镜：防冲击物，如打磨，研磨等。防化学物，如电镀，喷漆等。防光辐射，如红外线、紫外线等。防热辐射，如电火花，热辐射等。 5.安全帽：绝缘，防撞减震，防喷溅，抗撕裂， 安全帽采用 ABS 硬质材质，无毒、无味、无任何刺激。 | 1 | 套 |
| 65 | 工位安全防护套装 | 工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套，产品满足全国职业院校新能源汽车检测与维修赛项比赛要求。 1.警示牌：绝缘材质制作，表面喷涂"危险，请勿靠近”字样与带电符号。 2.隔离带套装：可再次利用，对操作空间进行隔离；最长5m；可伸缩，每套6根围成一个工位。 3.绝缘防护垫：最高耐压10KV，尺寸：5m*1m*5mm（长*宽*厚度)，每工位2块 | 1 | 套 |
| 66 | 绝缘工作台 | 1.工作台台面选用实木材质，配2层抽屉。 2.配有螺丝分类存放盒 3.桌面采用防静电材料，尺寸（长*宽*高）：≥1500*750*850mm 4.产品满足全国职业院校新能源汽车检测与维修赛项比赛要求 | 1 | 套 |
| 67 | 油液加注机 | 一、总体要求 1.设备采用电子称重传感器计量,微电脑控制精确等量，内部采用模块设计,故障率极低,在短时间内自动完成油液更换与加注等。 2.全自动识别进出油方向，智能转换自动变速箱进出油方向。 3.全自动完成新旧油液更换功能。 4.全自动型智能电子控制新、旧油高精度等量交换。 5.油压直接显示，大屏液晶显示屏导航操作,简单实用。 6.多种专用接头,适用各类纯电动汽车车型，有效解决手工更换变速箱油不彻底的问题。 7.产品满足全国职业院校新能源汽车检测与维修赛项比赛要求。 二、技术参数 1.工作温度：-10℃~+40℃ 2.相对湿度：＜85% 3.压力表：0~150psi 4.滤清器精度：5μm 5.油箱：20L*2 6.等量交换误差：±100克 7.噪音：＜70db | 1 | 套 |
| 68 | 油液回收机 | 设备配置大范围油液收集盆、防止油液滴漏地面，方便油液加注或易损件更换。回收机储油桶不低于30L。回收机配置脚轮和扶手，移动方便，产品满足全国职业院校新能源汽车检测与维修赛项比赛要求。 | 1 | 套 |
| 69 | 冷却液回收与自动加注机 | 一、总体要求 1.液晶中文显示屏,操作简单实用；具有：回收旧液功能、加注新液功能、循环清洗功能、排完旧油桶功能、排完新油桶功能、加压检漏功能、加注压力过高保护功能、管路抽真空功能等。 2.背景灯光显示窗便于观察新旧液回收加注速率及颜色对比情况。 3.实现冷却液更换自动操作，解决手动操作更换冷却液费时的弊端,有效提高工作效率。 4.产品满足全国职业院校新能源汽车检测与维修赛项比赛要求。 二、技术参数 1.电压：DC12V 2.工作气压：≤6bar 3.最大功率：150W | 1 | 套 |
| 70 | 微油螺杆式空压机15KW | 1.排气量：2.1m³/min 2.冷却方式：风冷 3.噪音：70~72±2dB 4.启动方式：星三角启动 5.排气压力：0.8Mpa 6.电动机转速：≥2900RPM 7.电动机功率：15KW 8.尺寸 (长*宽*高)：约850*810*970mm | 1 | 台 |
| 71 | 冷冻式干燥机 | 1.进气压力：≤0.8Mpa 2.入口空气温度：≤80℃ 3.压缩机功率：0.87KW 4.电源：AC1-220V-50Hz 5.压力损失：≤0.03Mpa 6.风扇功率：100W 7.空气接管口径：Rc 1 1/2" 8.冷却方式：风冷 9.制冷剂用量：600g 10.空气处理量：2.5m³/min 11.制冷剂：R22 12.压力露点：2~10℃ 13.尺寸 (长*宽*高)：约700*420*760mm | 1 | 台 |
| 72 | 前置精密过滤器5PPM | 1.接口尺寸：Rp1 1/2” 2.空气处理量：2.4m³/min 3.机械排水器出水接口：Rc1/2” 4.过滤精度：固体颗粒3μm；含油量5PPM 5.进气温度：≤65°C 6.分离原理：多层过滤 | 1 | 个 |
| 73 | 前置精密过滤器1PPM | 1.接口尺寸：Rp1 1/2” 2.空气处理量：2.4m³/min 3.机械排水器出水接口：Rc1/2” 4.过滤精度：固体颗粒0.1μm；含油量1PPM 5.进气温度：≤65°C 6.分离原理：多层过滤 | 1 | 个 |
| 74 | 后置精密过滤器0.01PPM | 1.接口尺寸：Rp1 1/2” 2.空气处理量：2.4m³/min 3.机械排水器出水接口：Rc1/2” 4.过滤精度：固体颗粒0.01μm；含油量0.01PPM 5.进气温度：≤65°C 6.分离原理：多层过滤 | 1 | 个 |
| 75 | 碳钢储气罐 | 1.容量：≥1000L 2.设计温度：150℃ 3.工作压力：≥0.8Mpa 4.进出气口尺寸：1.5寸 | 1 | 个 |
| 76 | 压缩空气管路 | 1.PVR供气管路耐压力：16bar，工作温度：-20℃~60℃； 2.管道无锈、无氧化，保障管道系统和气动工具的使用寿命，减少设备、工具成本支出管路经防腐抗氧化处理； 3.整体环路设计，保障各工位工作压力均等，并可做到分区域不停产维修；增加、减少工位方便、快捷，美观规范； 4.管道直径:分流管道直径≥20mm，厚度≥1mm，主管道直径≥40mm，厚度≥2mm，主管道长度约300m | 1 | 套 |
| 77 | 尾气抽排装置（20m，含吊架） | 1.长度20m铝合金导轨, 含密封胶条； 2.不锈钢铝合金制成滑动小车，重量轻，移动灵活，永不生锈损坏。表面氧化处理永不变色，每5米轨滑轨配滑动小车1台，共4个滑动小车，可在滑轨上任意位置工作； 3.每套移动小车配套高温胶管（每条4米，抗腐蚀、耐高温180度）等配件组成的专门应用于汽车发动机维修、试验时将发动机所产生的废气进行抽吸处理。以保障车间环境保护员工身体健康。 4.配置1.5kw，2800rpm，3500立方米/小时，低燥音风机，滑轨与风机进口采用PVC管或者镀锌管连接 | 1 | 套 |
| 78 | 交流立式充电桩 | 1.输入电压：AC220V±20% 2.输入模式：单相三线制 3.工作频率：45Hz～55Hz 4.输出电压范围：AC220V±20% 5.输出电流范围：0～32A 6.防护等级：≥IP55 7.通讯接口:4G、以太网 8.充电枪：国标7孔充电枪，适配99.9%国标车型 9.计量精度：1级 10.环境温度：-20°C~+50°C 11.环境湿度：5%~95%无凝露 12.海拔高度：≤20000m 13.充电枪线：3.5米标配 14.充电时长：6~8h 15.产品通讯：4G通讯 16.主体尺寸：约282*406*166mm | 3 | 个 |
| 79 | 气、电组合鼓（含吊架） | 1.进管长度:≥0.8m 2.出管长度：≥10m 3.最大工作压力:气管≤1.0Mpa 4.电源线规格：≥3*1.5mm² 5.阀芯及接头使用黄铜材质，耐用抗腐蚀 6.标配安装横梁、气鼓配快接头吹尘枪 7.采用优质钢材制作的回卷弹簧，拉伸舒适 | 10 | 个 |
| 80 | 原设备搬迁（拆、保养、易损件更换、安装） | 1.原学校4个双柱举升机拆卸、搬迁、钢丝绳更换、液压油更换、高压油管更换、滑动块润滑、定位安装、测试调平； 2.原学校1个大剪举升机拆卸、搬迁、液压油更换、高压油管更换、滑动块润滑、定位安装、测试调平； 3.原学校1个大梁校正台搬迁、液压油更换、滑动块润滑、定位安装、调试。 | 1 | 项 |
| 81 | 86寸一体机 | 一、整机要求 1.整机屏幕采用≥86英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，屏幕图像分辨率达3840（H）*2160（V），可视角度178°(H/V)，亮度350cd/m2，工作寿命≥30000 小时。 2.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K Lux环境下仍能正常工作。 3.整机在温度0℃-40℃、湿度10%-90%RH环境下可正常工作，在温度-20℃-60℃、湿度10%-90%RH的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 4.钢化玻璃表面硬度≥9H。 5.整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 6.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。 7.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 8.整机内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥1300万，摄像头视场角≥135°。 二、内置电脑 1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.主板采用Intel H310芯片组，搭载Intel酷睿系列 I5 CPU 4.内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置 5.硬盘：256G或以上SSD固态硬盘 三、操作系统 安卓Android 11.0操作系统，存储容量≥8G ROM，系统内存≥2G RAM，四核A5处理器CPU。 四、搭载新能源汽车电子沙盘软件 功能要求 1.手势操作：触摸操作，支持2点缩放，滑动旋转，3点平移操作。 2.旋转限制：上旋转幅度70°，下旋转幅度45°，左右旋转幅度360°。 2.内容要求 1.能够模拟10个新能源实训室布局展示效果图，包含电工电子实验实训室、新能源汽车高压安全实训室、电机电控实验实训室、电池实验实训室、新能源汽车电控实训室、新能源汽车辅助电器实训室、新能源汽车维护实训室、纯电动汽车整车实训室、混合动力汽车整车实训室、氢燃料电池汽车实验室。（此项需提供软件截图予以佐证） 2.模拟电工电子实验实训室真实场景布局，包含汽车电工电子实训套装、智能教学一体机。 3.模拟新能源汽车高压安全实训室真实场景布局，包含高压防护装备套装、护栏杆及隔离带套装、绝缘工作台、绝缘工具套装、心肺复苏模拟人。 4.模拟电池实验实训室真实场景布局，包含单体电池充放电实验装置、智能教学一体机。 5.模拟新能源汽车电控实训室真实场景布局，包含纯电动汽车电控系统实训台、工具车、智能教学一体机。 6.模拟新能源汽车辅助电器实训室真实场景布局，包含电动制动系统实训台、空调冷煤回收加注器、工具车、新能源汽车电动空调系统虚拟结构原理展示软件、智能教学一体机。 7.模拟新能源汽车维护实训室真实场景布局，包含纯电动整车、混合动力整车、插电式混合动力整车、交流立式充电桩、龙门式举升机、工具车、零件车、智能教学一体机。 8.模拟纯电动汽车整车实训室真实场景布局，包含纯电动整车、汽车检测诊断系统、交流立式充电桩、龙门式举升机、工具车、智能教学一体机等。 9.模拟混合动力汽车整车实训室真实场景布局，包含混合动力整车、汽车检测诊断系统、交流立式充电桩、龙门式举升机、工具车、智能教学一体机。 10.模拟氢燃料电池汽车实验室真实场景布局，包含氢燃料电池教学模型车、智能教学一体机。（此项需提供软件截图予以佐证） （五）技术特性 1.采用Unity纯三维引擎交互技术，360度全方位展示，随时缩放大小以方便结构展示。 2.采用多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 | 4 | 台 |
| 82 | 组合式桌椅 | 桌子 1.桌面：整体采用静电高温喷涂工艺，表面硬度可达3H，桌面板所有棱边都采用弧形设计，桌面表面贴三聚氰胺，侧边封边工艺。 2.桌架：立柱钢壁厚度≥1.2mm表面高温静电喷涂； 3.书网：表面高温静电喷涂； 4.挡板：挡板E1级高密度板，PVC胶边。 5.脚轮：带刹车轮，方便用户随时调节桌面平整； 6.折叠：整个桌子可90度折叠。 7.平衡码：可固定拼接、整体移动，可固定桌面平整；尺寸：≥800*550*750mm，圆形直径≥1600mm 椅子： 1.面料，采用优质华宇网布面料 2.辅料：采用优于或等于45#高密度、高弹力定型海绵； | 72 | 套 |
| 83 | 可移动桌椅 | 桌子 1.桌面：整体采用静电高温喷涂工艺，表面硬度可达3H，桌面板所有棱边都采用弧形设计，桌面表面贴三聚氰胺，侧边封边工艺。 2.桌架：立柱钢壁厚度≥1.2mm表面高温静电喷涂； 3.书网：表面高温静电喷涂； 4.挡板：挡板E1级高密度板，PVC胶边。 5.脚轮：带刹车轮，方便用户随时调节桌面平整； 6.折叠：整个桌子可90度折叠。 7.平衡码：可固定拼接、整体移动，可固定桌面平整；尺寸：≥1200L*550W*750H 椅子： 1.面料，采用优质华宇网布面料 2.辅料：采用优于或等于45#高密度、高弹力定型海绵； | 24 | 套 |
| 84 | 讲台及教师座椅 | 讲台： 1、尺寸规格，长*宽*高（MM）约：1300x650x（800~1000）。 2、材料：上层桌面采用两块木质材料，表面耐磨硬度不低于3H，桌面颜色支持定制； 3、前置挡板尺寸约350x650MM，安装订制学校的LOGO。 教师椅： 1、靠背：采用玻纤混合塑料背框； 2、座包为高密度、高回弹性、定型海绵，带全新PA尼龙座壳。 3、面料：优质环保网布，背网采用超透气单层网布。 4、底盘：中置倾仰机构底盘，可手动调节旋钮任倾仰锁定功能，可跟据不同性质人使用都手动调节机构带动倾仰力度大小。 | 3 | 套 |
| 85 | 实训区隔断 | 非黏土烧结实心砖墙 1、厚度：200mm 2、砂浆规格：DM M7.5干混砌筑砂浆 3、墙高约3.4m | 1 | 项 |
| 86 | 新能源汽车举升机地基加强带 | 新能源汽车举升机地基加强带 1、地基混泥土浇筑0.4mx1.5mx4m（厚x宽x长） 2、C30非泵送商品混凝土 3、原地面开挖、外运及消纳 | 1 | 项 |
| 87 | 燃油汽车地基加强带 | 燃油汽车地基加强带 1、地基混泥土浇筑0.4mx1.5mx4m（厚x宽x长） 2、C30非泵送商品混凝土（含模板） 3、130mm深凹槽，上沿四周用40×40×3mm角铁包边 4、由工位配电箱处铺设DN75mm PVC过线管至举升机控制箱处,内穿5芯2.5mm²电缆 5、原地面开挖、外运及消纳 | 1 | 项 |
| 88 | 二楼房间铁门更换一 | 二楼房间铁门更换一 1、规格：1500*2400mm 2、材质、样式：参考学校三楼原有房间门 | 17 | 樘 |
| 89 | 二楼房间铁门更换二 | 二楼房间铁门更换二 1、规格：1000*2400mm 2、材质、样式：参考学校三楼原有房间门 | 1 | 樘 |
| 90 | 全玻自由门 | 双开门 1、规格：1500*2400mm 2、材质：10mm无框钢化玻璃 3、样式需经业主同意 | 15 | 樘 |
| 91 | 窗帘（杆） | 一、二楼房间外侧窗帘，面积约408m2 1、尺寸：5400*2800mm 2、样式参考行政楼卷帘 | 1 | 套 |
| 92 | 水泥砂浆楼地面 | 找平层，面积约1300m2 1、厚度：20mm 2、砂浆规格：干混地面砂浆DS M20.0 | 1 | 项 |
| 93 | 自流坪楼地面 | 环氧地坪漆，面积约1300m2 1、4mm厚自流平地面 2、2mm厚环氧地坪漆 3、颜色需经业主同意 | 1 | 项 |
| 94 | 块料楼地面 | 800*800mm地面瓷砖，面积约360m2 1、20mm厚粘结层 2、砂浆规格：干混地面砂浆DS M15.0 3、样式需经业主同意 | 1 | 项 |
| 95 | 块料踢脚线 | 一、二楼瓷砖踢脚线，约750m 1、高度：100mm 2、样式需经业主同意 | 1 | 项 |
| 96 | 墙面一般抹灰 | 墙面抹灰，面积约406m2 1、厚度：20mm 2、砂浆规格：干混抹灰砂浆DPM15.0 | 1 | 项 |
| 97 | 块料墙面 | 墙裙,约70m 1、高度：0.6m 2、规格：300*600mm浅灰色哑光砖 | 1 | 项 |
| 98 | 玻璃隔断 | 铝合金玻璃隔断，面积约150m2 1、高度：2800mm 2、材质：5+10+5mm厚中空钢化玻璃 3、内贴磨砂膜，磨砂膜距离地面1.5m | 1 | 项 |
| 99 | 吊顶天棚 | 教师办公室、大师工作室石膏板吊顶，面积约102m2 1、U38轻钢龙骨基层 2、石膏板平面 | 1 | 项 |
| 100 | 格栅吊顶 | 一楼大厅铝方通吊顶，面积约220m2 1、间距：100mm | 1 | 项 |
| 101 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料，面积约4768m2 1、腻子两遍 2、白色乳胶漆三遍 3、工作量为一、二楼墙面及顶棚 4、含脚手架 | 1 | 项 |
| 102 | 一、二楼拆除搬运 | 1、一楼地面瓷砖拆除，工程量约2370m2 2、墙体拆除，工程量约93m3 3、二楼地面瓷砖修补，工程量约15m2 4、原墙面涂料铲除至抹灰层，工程量约2337.06m2 5、垃圾清理外运及消纳 | 1 | 项 |
| 103 | 工位线 | 工位线 1、厚度：1mm 2、颜色：黄色 | 1 | 项 |
| 104 | 车道线 | 车道线 1、厚度：1mm 2、颜色：白色 | 1 | 项 |
| 105 | 灯具 | 1200*100mmLED吊灯 1、瓦数：不低于32w 2、教室及实训区灯具，工程量355套 3、一楼大厅造型灯 4、含脚手架 | 1 | 项 |
| 106 | 空调器 | 空调 1、规格：3P 2、含脚手架、调试费用 3、所投产品具有《节能产品认证证书》，投标时提供相应产品的《节能产品认证证书》扫描件 | 18 | 台 |
| 107 | 监控设备 | 监控设备 1、监控摄像头 2、摄像头支架 3、监视系统 | 9 | 套 |
| 108 | 卷帘门 | 1、东面建设卷帘门，卷帘门沿用学校北卷帘门 2、南北卷帘门位置砌墙加窗，窗样式与原有相同及对称 | 1 | 项 |
| 109 | 强弱电布线 | 强弱电、智能化布线工程量： 1、一楼每间教室10平方电，每个房间独立空开，布置墙插、开关（分组控制灯具），网络到墙面点位 2、二楼每间教室网络到墙面点位 3、整车实训区380V电需部署到举升机位置，每根立柱常规电点位 | 1 | 项 |

说明：本次招标，装修部分工作需要由具有相应资质的单位负责实施，中标供应商不具备相应资质的须委托有资质的单位负责实施。

三、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，所有产品质保期均不得低于二年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求中标供应商在接到采购人维修要求电话后，8小时内派技术人员到现场维修，直至修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

在合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金或保函；合同签订并具备实施条件后7个工作日内支付合同总价40%的预付款，在产品安装完毕最终验收合格后一次性付清合同剩余款项。

3、送货安装地点：按采购人要求。

供应商必须在投标文件中列出详细的送货计划。要求投标文件中提供送货时间计划表。计划中必须包括人员配置、车辆安排等详尽的计划。供应商须写明如果达不到送货承诺,采购人对自己的惩罚措施。送货过程中发生的费用均由中标供应商负责。

4、合同验收

4.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。采购人可以委托产品质量监督机构进行检测；如果检测结果不符合招标要求的，则由供应商支付鉴定费用。若发现中标供应商提供的产品与投标承诺的不符，给予退货处理并更换符合要求的产品，且对中标供应商处以合同总金额30%的违约金罚款。

4.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

4.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

5、完工期

▲合同签订后90日内安装调试完成。

四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试工作，并在采购人的配合下通过的验收；

4、对使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购，预算为600万元，如果某个（些）投标供应商投标报价超出该预算的，则拒绝接受其投标报价，其投标按无效标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、本次采购的产品若属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购标的的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商选用的产品制造商均为招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

15、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

16、本次采购，投标供应商提供一份演示讲解视频资料，演示内容按招标文件第二部分的要求进行准备。“演示视频”以U盘为存储介质，投标截止时间前邮寄或送达乐清市乐成街道阳光大厦1幢2单元705室（收件人张文俊、联系电话15967760029）。评标时投标供应商所提供的U盘出现无法正常读取、播出、播出效果不佳、无声音讲解等情况，都可能导致其不利的评定。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标设备数量、价格表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单（如有则提供）（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有则提供）（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商采用的产品均为符合招标文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 7 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 12 | 偏离表（附件十一） |
| 13 | 针对本项目实施方案 |
| 14 | 实施团队人员（附件十四） |
| 15 | 实训室布置方案 |
| 16 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 17 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 18 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 19 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 20 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品若属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 21 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 22 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等）

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 产品指导安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

- 招标代理费

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商所投产品若属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审时应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2)投标供应商有很好的执行合同的能力；

3)投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4)中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。履约保证金待最终验收合格后14日内无息退还。

5、招标代理费

中标供应商在领取中标通知书前需向采购代理机构支付招标代理费（67000元），招标代理费包含在投标价中。招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：民生银行温州乐清支行  开户名称：杭州华旗招标代理有限公司乐清分公司

开户帐号：158401479

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、投标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的条件，投标时提供《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1），《中小企业声明函》中声明企业为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

5、投标供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，投标时提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件2）的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

6、投标供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

7、对于整体专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，各投标供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，证明其符合落实政府采购政策需满足的资格要求，否则按无效投标处理。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

3、按采购标的逐项列明。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分       合同格式（参考格式）

编号  ：

甲方：乐清市职业中等专业学校（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

合同签订后90日内安装调试完成。

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知（温财采〔2020〕6号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

按招标文件约定。

第九条：货款的支付

按招标文件约定。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方名称：（盖章）                       乙方名称：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                     授权代表或被授权人：（签字）

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

账号：                                   账号：

签约日期：                                     签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市职业中等专业学校新能源汽车运用与维修专业产教融合实训基地建设项目项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 项目名称 | 投标价（价格单位：元） |
| --- | --- |
| 乐清市职业中等专业学校新能源汽车运用与维修专业产教融合实训基地建设项目 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备安装调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、系统调试费、人工费、技术培训费、验收费、招标代理费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 产品名称 | 品牌、型号规格 | 产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 招标代理费 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、合计总价为符合招标文件要求的所有费用。

2、合计总价应与《开标一览表》中投标价相一致。

3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

4、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

乐清市职业中等专业学校

杭州华旗招标代理有限公司：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我方中标，我方承诺按招标文件要求的时间完工。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

乐清市职业中等专业学校

杭州华旗招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

附件十一

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十二

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品若属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十四

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 获得证书 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书扫描件。

2、表格可以延续。

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分   30分

以有效投标供应商投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、商务、技术综合评分   70分

| 序号 | 评定项目 | 评审依据 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商评价 | 1.投标供应商是否具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证和职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项认证证书得0.5分，全部提供得2分。(投标文件中提供有效期内的证书扫描件和在国家认证认可监督管理委员会官网查询页面的打印件加盖投标供应商公章，否则不得分。) 2.投标供应商具有知识产权管理体系认证证书的得1分。(投标文件中提供有效期内的证书扫描件和在国家认证认可监督管理委员会官网查询页面的打印件加盖投标供应商公章，否则不得分。) 3.投标供应商具有参与国家级课程资源类开发经验且用于后期比赛运营推广案例的得2分（投标文件中提供技能大赛证明和案例证明材料并加盖投标供应商公章，否则不得分。） 4.投标供应商具有本项目投标产品的软件著作权登记证书和有资质的第三方检测机构出具的测试报告，每提供一项（同时出具同一产品的软件著作权登记证书和有资质的第三方检测机构出具的测试报告）得1分，本项最高得2分。（投标文件中提供该产品软件著作权登记证书和有资质的第三方检测机构出具的测试报告扫描件并加盖公章) 5.投标供应商具有符合国家规定的正规培训机构，具备颁发国家级培训基地培训证书的能力，提供与国家级培训基地合作的证明文件，得2分。（投标文件中提供证明材料，否则不得分。） | 9分 |
| 2 | 投标供应商业绩 | 根据投标供应商2018年以来是否承担过类似项目业绩，项目需含设备提供、课程开发、实训室建设实施的，有一项业绩得0.5分，本项最多得2分。 说明：同一个业绩必须具有中标（成交）通知书、合同、验收报告，投标文件中提供相应材料扫描件，未提供或提供不全均不得分。 | 2分 |
| 3 | 实施方案 | 针对本项目制定的实施方案（包括产品供货、验货、安装调试、试运行、检测、验收等）合理性，实施方案全面、细致，具有良好的可行性，对项目实施难点有预判，并有预防或解决方案，有充分的保障措施，得3-5分；实施方案较全面，具有一定的可行性，对项目实施有一定的保障措施，得1-3分；实施方案可行性一般，仅满足基本要求，得0-1分。 | 5分 |
| 4 | 项目实施人员 | 1.为保障项目的实施质量，投标供应商项目实施团队中需具备项目管理或系统集成项目管理工程师（或同等及以上资质）资格证书的人员，每提供1名得1分，本项最高得3分 。 2.投标供应商售后服务团队中至少有2名汽车维修技师及以上证书，得2分。 说明：投标文件中提供上述相应人员的证书以及近3个月任意一个月在本次投标单位缴纳社保的证明，否则不得分。 | 5分 |
| 5 | 实训室布置方案 | 投标供应商根据采购方的建设要求设计基于预期效果的实训室布局图及3D效果图进行打分，设计方案全面、合理，技术可行性强得3-5分，方案较为完整得1-3分，方案欠缺、技术可行性较低得0-1分。 | 5分 |
| 6 | 所投产品评价 | 根据所投产品技术指标与招标文件要求的响应程度进行评审，完全响应的得 40分。其中带“★”为重要参数不满足或负偏离的每项扣 3分，其他参数不满足或负偏离的每项扣 1分，扣完为止。(招标文件中要求提供演示视频进行佐证的参数，投标时未提供对应演示视频的视为该参数存在负偏离。招标文件中要求提供相关截图、报告等证明材料，投标时未提供相关截图、报告等证明材料的视为该参数存在负偏离。) | 40分 |
| 7 | 节能环保 | 1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 1分 |
| 8 | 供应商售后服务承诺与保证措施 | 根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务承诺由评委进行打分： 整体完整、可行性强的得2-3分； 整体基本完整、可行的得1-2分； 整体较差、可行性低的得0-1分。 | 3分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。