文成县公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：文成县智慧城市建设工程项目-县级数据云平台 （多网融合智慧应急综合应用一期项目） 采购编号：WCFSCG-2021-48 采 购 人：文成县综合行政执法局 委托建设方：文成县指点信息发展有限公司 联 系 人：叶婧 联系电话：13600651677 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：邹永和 联系电话：15057707652 传 真：0577-57579778 文成县综合行政执法局委托文成县指点信息发展有限公司建设 二○二一年十一月

招标文件目录

关于文成县智慧城市建设工程项目-县级数据云平台（多网融合智慧应急综合应用一期项目）公开招标公告	2

第一部分投标邀请函	6

第二部分    招标内容及要求	9

一、采购总说明	9

二、采购内容及技术要求：	9

三、商务条款	34

第三部分   供应商须知	36

一、说明	36

二、招标文件	37

三、投标文件	37

四、投标文件的递交	42

五、开标和评标	42

六、授予合同	46

第四部分政府采购政策功能相关说明	48

第五部分、合同格式	50

第六部分    附件—投标文件格式	55

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函	55

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函	56

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函	57

附件四 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函	58

附件六 开标一览表	60

附件七（一） 货物数量、价格表	61

附件八 投标函	63

附件九 法定代表人授权书	64

附件十 法定代表人诚信投标承诺书	65

附件十一业绩	66

附件十二（一）商务偏离表	67

附件十二（二）技术偏离表	67

附件十三产品配置数量及主要技术参数	68

附件十四项目总负责人资格情况表	69

附件十五项目组人员一览表	70

附件十八验收报告	73

附：  评标定标办法	74

六、信贷政策	78

本招标文件中带 “▲、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

关于文成县智慧城市建设工程项目-县级数据云平台（多网融合智慧应急综合应用一期项目）公开招标公告

项目概况 文成县智慧城市建设工程项目-县级数据云平台（多网融合智慧应急综合应用一期项目）招标项目的潜在投标人应在政采云获取（下载）招标文件，并于2021年12月16日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WCFSCG-2021-48

项目名称：文成县智慧城市建设工程项目-县级数据云平台（多网融合智慧应急综合应用一期项目）

预算金额（元）：19986700

最高限价（元）：19516700

采购需求：

标项一:

标项名称:文成县智慧城市建设工程项目-县级数据云平台（多网融合智慧应急综合应用一期项目）

数量:批

预算金额（元）:19986700

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：文成县智慧城市建设工程项目-县级数据云平台（多网融合智慧应急综合应用一期项目）

备注：

合同履约期限：见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标供应商具有本项目运营维护所需要的光纤网络资源；

三、获取招标文件

时间：公告发布之日至2021年12月16日09：30，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月16日  09:30（北京时间）

投标地点（网址）：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）

开标时间：2021年12月16日 09:30

开标地点（网址）：文成县公共资源交易中心一楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（一）获取招标文件步骤： 1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2、地点：政采云平台； 3、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）； 4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：4.1.法定代表人授权书（复印件加盖公章）；4.2.有效的工商营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）（复印件加盖公章）；4.3.投标供应商具有本项目运营维护所需要的自有光纤网络资源；4.4.提交文成县政府采购供应商报名登记表1张（加盖公章；可在文成县公共资源交易中心网站下载http://ggjy.wencheng.gov.cn/wccms/下载）； 5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（二）在线投标响应（电子投标）说明 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：文成县综合行政执法局，委托建设方文成县指点信息发展有限公司

地址：文成县城东大道188号

项目联系人（询问）：叶婧

项目联系方式（询问）：13600651677

质疑联系人：叶婧

质疑联系方式：0577-59028261

2.采购代理机构信息

名称：杭州华旗招标代理有限公司

地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼或文成县大峃镇苔湖新区4幢901室；

传真：0577-57579778

项目联系人（询问）：邹永和

项目联系方式（询问）：15057707652

质疑联系人：王建涛

质疑联系方式：13738179364

3.同级政府采购监督管理部门

名称：文成县财政局政府采购监管科

地址：文成县财政局大峃镇伯温路

传真：0577-67833147

联系人：周琦

监督投诉电话：0577-67860159           
    若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 文成县智慧城市建设工程项目-县级数据云平台（多网融合智慧应急综合应用一期项目） |
| 2 | 项目编号 | WCFSCG-2021-48 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 采购预算 （最高限价） | 1951.6700万元人民币； |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：文成县综合行政执法局，委托建设方文成县指点信息发展有限公司 地址：文成县城东大道188号 项目联系人（询问）：叶婧 项目联系方式（询问）：13600651677 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼或文成县大峃镇苔湖新区4幢901室； 项目负责人：邹永和 手机：15057707652 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：投标供应商具有本项目运营维护所需要的光纤网络资源； |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。投标文件的须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 20 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 21 | 投标样品 | ☑不需要 需要 |
| 22 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应提供合同总金额3%的履约保证金至采购人指定账户。履约保证金可采用☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证等。 |
| 23 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 24 | 投标截止时间 投标地点 | 2021年12月16日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 25 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2021年12月16日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室 |
| 26 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 27 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 28 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 30 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 31 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html）予以公告。 |
| 32 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 33 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2021年12月7日必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 34 | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由委托建设方负责解释。 |
| 36 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及技术要求

文成县智慧城市建设工程项目-县级数据云平台（多网融合智慧应急综合应用一期项目）技术要求：

（1）指导思想

近年来,我国频繁性发生突发性极端天气自然灾害(如：强台风,强暴雨,冰雪等),给人民的生命和财产安全造成很大损失。当发生自然灾害公共突发事件时,应急广播是最快捷、最广泛的传递信息工具,也是发布应急指挥、安全提醒、及时引导全县人民应对恶劣天气、进行安全生产的重要渠道。加强我县的应急响应能力，提高应急响应速度，就需要建设一套可管、可控、可靠的应急广播系统。在发生突发事件，需要紧急撤离时，地面调度指挥人员可利用本系统以扩音喊话的方式向现场发送指令，指挥现场人员迅速、有序、安全地撤离危险区域，从而最大程度地减少灾害影响和受灾后救援过程中的次生影响。

（2）建设依据

本次建设项目方案编制的主要依据、建设依据及技术规范如下：

(1)	《中华人民共和国突发事件应对法》

(2)	《广播电视管理条例》（中华人民共和国国务院[第228号]）

(3)	《国家突发公共事件总体应急预案》

(4)	《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》

(5)	国家新闻出版广电总局《关于印发〈全国应急广播体系建设总体规划〉的通知》（新广电发［2017］236号文件）

(6)	国家新闻出版广电总局《推进国家应急广播体系建设工作方案》

(7)	《广播电视无线传输管理办法》国家广播电影电视局令[第45号]

(8)	《广播电视安全播出管理规定》国家广播电影电视总局第62号令

(9)	《国家应急广播系统规范》GDJ 079-2018

(10)	《应急广播资源分类及编码规范》GDJ 080-2018

(11)	《应急广播信息安全保护技术规范数字签名》GDJ 081-2018

(12)	《应急广播消息格式规范》GDJ 082-2018

(13)	《应急广播平台接口规范》GDJ 083-2018

(14)	《模拟调频广播应急广播规范》GDJ 085-2018

(15)	《有线数字电视应急广播技术规范》GDJ 086-2018

(16)	《地面数字电视应急广播技术规范》GDJ 087-2018

(17)	《县级应急广播系统技术规范》GDJ 088-2018

(18)	《应急广播大喇叭系统技术规范》GDJ 089-2018

(19)	GY/T106-1999《有线广播电视广播系统技术规范》

(20)	GY/Z175-2001《数字电视广播条件接收系统规范》

(21)	《调频广播接收机测量方法》GB/T 6163-2011

(22)	《安全防范工程技术规范》 （GB 50348-2004）；

(23)	《音频、视频及类似电子设备安全要求》 （GB8898-2001）；

(24)	《信息技术设备的安全》（GB4943-2001）；

(25)	ISO/ICE/IS11801结构化布线标准

(26)	ISO TCP/IP协议标准

(27)	国家标准GB7450-87，《电子设备雷击保护导则》

(28)	《视音频编解码标准—视听对象的编码（6部分）》（ISO/IEC14496）

(29)	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

(30)	光缆网、管道、设备部分结算依据工信部通信【2016】451号文颁发的《信息通信建设工程预算定额》、《信息通信建设工程费用定额》、《信息通信建设工程概预算编制规程》

(31) 《广播电视安全播出管理规定》广播中心实施细则（试行）三级机房标准

(32) 《工业与民用供电系统设计规范》（GBJ52-82）

(33)《低压配电设计规范》（GB50054-95）

(34)《供配电系统设计规范》（GB50052-95）

(35)《电气装置安装工程电气设备交接试验标》准（GB 50510-91）。

(36)《电气装置安装工程及验收规范》（GBJ232-83）

(37)《工业企业通信接地设计规范》（GBJ79-85）

(38)《通信光缆的一般要求》（GB/T7427-87）

(39)《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94（2000）

(40)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）

(41)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007)

(42)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2007)

（3）建设目标

本次项目作为多网融合智慧应急综合应用前端应急广播警报站（视频监控）增加点位，项目建设同时需考虑文成县多网融合智慧应急综合应用项目建设的需要。

2019年11月29日，中共中央政治局就我国应急管理体系和能力建设进行第十九次集体学习，习近平总书记主持学习并发表重要讲话。习总书记强调，应急管理体系和能力现代化建设是国家治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分，要发挥我国应急管理体系的特色和优势，借鉴国外应急管理有益做法，积极推进我国应急管理体系和能力现代化。为此，县委县政府十分重视，在文成县应急广播预警（监控）体系建设项目的基础上，对未覆盖的区域、边远山区、居住分散区域进行补点，达到广播语音发布基本全覆盖。

通过多网融合智慧应急综合应用平台的建设，增加应急广播警报站点数量，扩大预警信息的覆盖面。在面临重大自然灾害、群体事件、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发事件时，通过广播向公众传递紧急信息，及时传达政令、发布信息、引导舆论、稳定人心、协助救灾等需求，解决需派遣人员到达现场才能疏导，提升了政府处理突发事件的快速应急反应能力。

(4）设计原则

多网融合智慧应急综合应用平台建设的设计遵循以下原则：

1)可管可控

应急消息的播发与否由政府职能决策部门掌控，应急消息的播发、审核、播发对社会大众的影响评估应具有完善的机制，做到针对、有效、无负面影响；

2)灵活联动

与2020年11月文成县应急广播预警（监控）体系建设（以下简称“Ⅰ期”）的应急广播平台系统，实现无缝有效衔接，统一联动；同时,本项目需接入温州市应急广播管理平台和浙江省应急广播管理平台，实现统一管控。

3)开放安全

既要确保开放性和可扩展性，不同厂家系统、设备能实现互通互换，又要确保网络和信息的安全，保证应急广播信息播发的权威性、严肃性。开放性由统一技术规范确保，安全性由应急广播安全保护即数字签名确保；

4)统一规范

应急广播系统在规划设计和建设中，遵循相关国家标准规范、行业标准规范、其他相关标准规范以及相关技术要求。遵循广电总局《县级应急广播系统技术规范》、《应急广播平台接口规范》、《应急广播资源分类及编码规范》、《应急广播大喇叭系统技术规范》等相关技术规范。

5)可靠运行

应急广播系统应遵循高性能、高可靠性原则，在系统规划和设计中应充分考虑系统必要的并发容量、抗灾、抗毁性能，平台服务器、传输覆盖设备、网络通信设备必须考虑备份和冗余设计，有条件的接收终端采用有线、无线结合的多种接收方式；

6)快速高效

应急信息的发布应具有快速高效的响应性能。从应急信息的接收、应急信息处理到生成发布、传输分发，应急广播终端的唤醒播发应满足相关技术要求。

(5)主要技术要求

系统构建注重“先进性、科学性、经济性、扩展性”相统一。方案注重系统功能、架构设计、安装施工的科学性和严谨性，并为以后扩展留有充足余量；方便应急广播系统扩展和上级应急广播信号接入，扩展性强、可靠性高、确保设计方向为国内主流。

系统广播及控制信号传输基于TCP/IP网络完成，采用VPN网络进行传输，杆件上的摄像头（部分点位）与广播预警系统的IP音频控制器通过交换机连接，共用一条VPN。通过专网上传至服务器进行图像内容的存储，保存的图像可以通过工作站或者拼接屏进行查看或调用。通过IP网络将广播信号在从应急指挥广播中心传送到应急广播终端（室外型大功率应急广播警报站）；通过乡镇镇府值班室和村居值班室设置的分控中心，对所辖区域进行一键式应急广播；在各点安装应急广播控制器和“室外型大功率应急广播警报站+大功率号角扬声器”进行播报。采用室外型大功率应急广播警报站（大功率音频放大器+大功率号角扬声器）的方式，扩大每个站点的覆盖面，减少全县安装站点数量，在非常时期，容易保证全县应急广播警报站的供电及正常运行，其中易洪区、旅游重点村、沿江重点村、重要小流域的28点配备UPS电源，后备供电时间1.5-2小时。

应急广播（监控）安装示意图

由于应急广播信息的安全可靠性要求较高，为了确保应急广播播出的安全性,传输网络技术要求必须符合国家广电行业标准。本次应急广播警报站的IP广播传输网采用VPN专网，即提供与互联网隔离的VPN专线链路做接入，拒绝其他链路形式组网。每个站点采用30M专线网络传输视频图像和IP广播信号，在中标方做vpn汇聚，点对点裸光纤推送到县应急指挥中心平台，以确保应急广播的安全播出。

(6)点位选址要求

1、根据行政村全覆盖的要求，计划在Ⅰ期建设的基础上，安装233套应急广播警报站。人口集中的自然村（特别是被撤并的村）增加安装一套，人口密集的城镇多个村安装一套共享。详见附件1《安装点位选址清单》

2、原则上选择至高点，或高层建筑楼上、或村委会楼顶、或避灾场所楼顶、或文化礼堂屋顶、或村旁山坡上，扩大广播声音覆盖范围，减少安装数量。

3、选择大功率喇叭，辐射范围有效距离1-1.5公里，一个村安装一个基本可以实现全覆盖，驾车在路上或在田间劳作都能听到广播。

4、喇叭安装采用标准立柱，安装检修爬梯，线路穿管布设不外露，柱顶安装避雷针。由于采用大功率喇叭，选至高点安装，声音覆盖范围广，可以减少安装数量，便于管理维护。

5. 热成像点位选址设计方法及原则

点位建设选址应结合森林防火监测的实际需要，考虑林区森林防火工作中存在的问题，依据《全国森林防火规划》（2016-2025）为指导，统筹布局。

林火监测点位选址及分布是决定整个林火智能监测系统森林覆盖率的决定性因素，林火监测点位选址的设计方法及原则如下：

1）结合区域数字高程模型，运用地理信息系统的空间分析方法对其进行一系列处理，填充洼地、提取潜在山顶点、剔除边界点和内侧区域中不适合布设视频监控点的点位，从研究区域的外层向内部逐步蔓延选点，并对确立的所有监控点进行可视域分析，确定分布方案；

2）选取点位应最大限度的有利于观测林火多发区或易发区，最大限度的控制人员活动区或林地与耕地的结合区；

3）选择林区相对制高点，监测视野相对开阔，监测面积相对广泛；

4）火险等级高的区域、扑救难度大的区域优先选择；

5）设备安装点位的选择必须保证信号能够通过有线方式（首选）或无线方式连接到相关单位的后端系统；

6）设备安装基于的铁塔或立杆应支持防抖设计，避免铁塔或立杆晃动导致森林防火探测设备发生抖动影响烟火识别效果；

7）考虑到林区建设铁塔的难度和建设成本，安装点的选择尽量利用现有瞭望塔资源，或租用运营商已有站点铁塔资源等。

(7) 技术要求

1. 能够进行人工喊话功能，可根据现场实际情况，通过人工形式进行广播警示，支持人工喊话与自动广播之间自主切换。支持点对区、点对组、点对面广播，具备自动定时播放、区域播放、超级广播、紧急广播优先等功能。

2. 支持设置多级分控控制，终端按优先级别自动播放。支持一键进入紧急广播状态，选择全部、分组、点对点多种广播模式。

3. 边看边指挥，多级应急广播平台之间联动。主要本地覆盖，具有资源统一调度能力，可实现效率与资源消耗之间的平衡。具有异地跨区覆盖能力

4. 广播扬声器远距离语言可懂度高，在嘈杂作业环境中能够听清楚应急广播内容。

5. 可实现对突发事件事前预警，事中处置，事后评估。涵盖预警信息、舆情控制信息、宣传教育信息。能以应急同播、信息提示的方式播出。

6. 利用广播控制器采集到的声音，通过平台进行录音，并将终端广播喇叭的声音大小情况以音量指示条的方式在管理平台上呈现。

远程号角扩音，高语言可懂度：系统采用大功率远程号角扬声器，支持500-1500米远距离传输，具备远程语言可懂度高的特点，确保覆盖范围内人员清晰收听应急广播内容。在重要点位安装监控摄像头和热成像设备。通过对重要区域进行视频采集，结合应急广播，为公共区域安全、人民群众生产生活提供自然灾害预警、突发事件处置、灾后重建必要的信息发布和指挥手段。

600W  800W

全程网络化，数字化通信：终端可寻址监控，可实现对应急广播终端的分组控制、分组广播和单点广播，接收终端回传信息，实时监控终端状态，利用广播控制器采集到的声音，通过平台进行录音，并将终端广播喇叭的声音大小情况以音量指示条的方式在管理平台上呈现。系统采用网络数字化架构及网络传输控制管理，避免了传统音频广播的信号衰减与噪音，提供高保真音质的声音。

声音采集音量指示图

分布式架构，强大扩展性：标准网管协议，支持WEB及SNMP协议，实现应急广播设备统一管理。系统采用分布式架构建设，施工简单方便。

(8)总体建设任务

加强我县的应急响应能力，提高应急响应速度，就需要建设一套可管、可控、可靠的应急广播系统。该系统应具备既可以连接气象部门的预警系统实现自动预警报警广播，又可以通过人工实现现场点对点、分组或全覆盖广播，以实现快速启动应急响应。在发生突发事件，需要紧急撤离时，地面调度指挥人员可利用本系统以扩音喊话的方式向现场发送指令，指挥现场人员迅速、有序、安全地撤离危险区域，从而最大程度地减少灾害影响和受灾后救援过程中的次生影响。

本次项目是在文成县应急广播预警（监控）体系建设的基础上进行增点扩面，提高应急信息发布的覆盖面，并在重要点位安装监控摄像头、热成像设备和UPS电源系统平台。项目只实施增加广播点位233个，监控摄像头322个，热成像设备66套和UPS电源系统设备28套，以及杆件、传输网络等,与原文成县应急广播预警（监控）体系平台做无缝对接。项目通过增加多网融合智慧应急综合应用平台预警（监控）站点建设，建成热成像设备和UPS电源设备、视频监控管理平台建设、视频存储设备、监控摄像机（含补装文成县应急广播预警（监控）体系的部分点位）、基础网络、光纤链路、信息系统安全等级保护（二级）等，视频监控管理平台和视频存储设备设在文成县政务分机房，为多网融合智慧应急综合应用系统等工作提供系统级支撑和保障。

今后,多网融合智慧应急综合应用系统平台将采用大数据方式收集全县多个部门的数据，通过平台驾驶舱方式人性化展示，并且制定策略，进行预警广播和管理。立足“全景AI极智赋能”理念，根植于智能安全、智慧城市、智慧物联领域，提供全景AI算法，实现多层次、多领域的生态场景AI赋能。通过行为分析、预警分析实行多场景应用，逐步向气象、水利、资规局、应急、交通、文保、景区等领域延伸，如：

一是避灾场所智能化预警应用，在避灾中心安装一套人脸识别系统，当识别到有安置人员离开避灾安置点时，立即通过广播提醒他不要擅自离开私自返家，同时通知管理人员加强管理。

二是危险区域电子围栏预警应用，在危险区域入口处安装红外电子围栏，如果在台风期间有人私自进入危险区域，立即通过广播喊话劝离危险区域。

三是河道采沙、游泳、钓鱼预警应用。通过图像识别分析，实时分析视频图像，发现范围内河道游泳、钓鱼行为，立即通过应急广播喊话制止，并通知管理人员形成闭环，把险情制止在萌芽状态。

四是高空瞭望森林火灾预警应用，通过瞭望摄像头+热感等感知设备，以深度学习的烟火识别算法以AI、大数据技术为基础，提取烟火多重特征进行学习判断，做到烟火识别更准确，火情发现更及时。

(9)应急广播传输覆盖网

应急广播传输覆盖网主要为广电IP双向网。

本次建设的我县多网融合智慧应急综合应用系统以广电IP双向网为基础传输覆盖网，主要分音视频前端、网络传输、系统管理平台三部分。管理系统平台依托文成县应急广播预警（监控）体系建设的平台，终端为IP监控头和室外型大功率应急广播警报站（多网融合IP广播控制器+音频功率放大器+大功率号角扬声器）等。各控制中心和分控中心，可对所辖区域进行一键式应急广播。

传输网络

IP广播系统以TCP/IP通讯协议为基础，承载在以太网和局域IP网络上。从前端设备到应急广播控制中心机房距离比较远，所以中间信号传输介质分为光纤和双绞线。系统广播及控制信号传输基于TCP/IP网络完成，采用VPN网络进行传输，杆件上的摄像头（部分点位）与广播预警系统的IP音频控制器通过交换机连接，共用一条VPN。通过专网上传至服务器进行图像内容的存储，保存的图像可以通过工作站或者拼接屏进行查看或调用。通过IP网络将广播信号在从应急指挥广播中心传送到应急广播终端（室外型大功率应急广播警报站）；由于应急广播信息的安全可靠性要求较高，为了确保应急广播播出的安全性,传输网络技术要求必须符合国家广电行业标准。本次应急广播警报站的IP广播传输网采用VPN专网，即提供与互联网隔离的VPN专线链路做接入，拒绝其他链路形式组网。每个站点采用30M专线网络传输视频图像和IP广播信号，在中标方做vpn汇聚，点对点裸光纤推送到县应急指挥中心平台，以确保应急广播的安全播出。

视频监控传输采用数字方式，通过TCP/IP网络把监控中心和前端网络摄像机连接起来，通过应急广播传输覆盖网组建高效的视频监控网络，通过文成县应急广播预警（监控）体系建设部署的安全设备，把数据推送到县数据中心，实现资源共享。

网络拓扑图

网络终端采用xPON设备，接口速率为上下行1.25Gbps，支持高速数据和视频业务接入，接口类型：4*10/100Mbps。因为长期工作在野外，需具有高可靠性和数据传输的稳定性。

高可靠性

设备具有全业务接入能力，高带宽、高性能、高可靠性、易于操作和维护，以满足客户不断变化的需求，充分保护投资，提高运营商网络的价值；采用高可靠散热设计，提升设备稳定运行能力；采用双软件版本设计，能够确保软件下载或升级过程中业务不中断，增加系统软件的可靠性；要有高可靠的防雷设计，电源板防雷4KV、以太网端口防雷1.5KV。

便捷的安装和管理

支持通过远程OAM进行批量升级、故障诊断、端口环回、线路检测功能；

支持通过EMS/OLT进行软件升级和管理；

支持离线配置和批量配置，零配置开通和业务加载。

大喇叭音视频前端系统

在各点安装广播控制器和“室外型大功率专业音频功率放大器+大功率号角扬声器”进行播报，音频放大器功率1000W～2000W，号角扬声器视覆盖范围分别采用200W、400W、800W。每个站点安装音频功率放大器1-2台(1000W、1500W、2000W)、号角扬声器2-3只（200W、400W、600W、800W）；在重点部位加装监控球机摄像头和热成像设备。

1、建设规模：根据行政村基本覆盖的要求，计划安装233套应急警报站。原则上一个村安装一套，人口集中的自然村（特别是被撤并的村）增加安装一套，人口密集的城镇多个村安装一套共享。

2、选点要求：原则上选择至高点，或高层建筑楼上、或村委会楼顶、或避灾场所楼顶、或文化礼堂屋顶、或村旁山坡上，扩大广播声音覆盖范围，减少安装数量。

3、广播声音覆盖范围要广：选择大功率喇叭，辐射范围有效距离1-2公里，一个村安装一个基本可以实现全覆盖，驾车在路上或在田间劳作都能听到广播。

4、便于维护安全可靠：喇叭安装一般采用高度8米的标准杆件，配装检修爬梯；在建筑物楼顶等基础高度较高的，可以采用3.0米杆件，线路穿管布设不外露，柱顶安装避雷针。由于采用大功率喇叭，选至高点安装，声音覆盖范围广，可以减少安装数量，便于管理维护。

图一、应急广播安装示意（参考）

(10)运行维护方案

多网融合智慧应急综合应用平台建设建成投入运行后，需要一支稳定的技术队伍进行日常维护，成立系统运行维护机构，包括运营公司人员、业主方使用人员、软硬件供应商人员等力量，专门负责软硬件系统的日常维护工作，保障系统的长期正常运行。

通过建立科学、严格的系统日常管理与维护规章制度，明确分工，责任到人，规范系统管理。将系统日常运行情况与维护人员的岗位考评挂钩，并根据系统各方面用户的反馈考核维护人员。

系统建成后的运行管理机构，全面负责多网融合智慧应急综合应用平台系统的运行、维护和管理；协调系统内部和外部有关系统正常运行所需的各种关系；负责应用软件的升级更新和后续建设、维护工作。

保障措施

（一）日常维护

在项目实施过程中，经验丰富的技术骨干开展实施工作，并针对项目要求实行为期一个月的试运行。项目试运行完成后，根据具体情况需求继续远程专业技术支持人员进行日常维护。

（1）负责广播系统的网络安全，避免外部攻击或黑客侵袭。

（2）制订广播系统的检查维护管理和检修方案，落实常规巡查维护、特殊检查维护制度。常规巡查维护，随时检查网络在线情况和前端设备运行情况。特殊检查：每次台风影响前或遇其他特殊情况需要应用广播系统发布广播时，都要组织一次特殊检查，并24小时网上跟踪监视。

（3）及时对摄像机表面进行清洁、除垢，对遮挡“视线”的树枝进行修剪；每半年至少1次（汛前和汛后各一次）对系统进行全面的检测保养；对立杆、设备箱等设施的损坏要进行及时修复，以及其它没有罗列相关设施的保养。

（二）紧急技术支持

当系统在使用过程中出现故障时，接到用户报告后30分钟内向技术人员提供明确的解决方法。若属重大故障，用户无法解决时，技术人员保证在2小时内解决问题，恢复系统的正常运行。

（三）硬件保修及备件供应

对所提供的所有硬件，系统集成商实施三年免费保修。准备应急广播设备及配件的备品备件，确保设备损坏能及时更换。

培训

为了保证多网融合智慧应急综合应用平台建设在建成后能够顺利运行，项目承建单位提供多层次、多内容、多形式的培训。通过对用户方工作人员进行相应的专业技术和应用技术培训，达到提高工作效率、发挥多网融合智慧应急综合应用效率的预期目标。

（11）信息系统安全等级保护方案

网络是用户访问信息系统的物理通信链路，是信息传输、接收、共享的基础平台。随着信息化的迅猛发展，信息的高度集中使得核心数据泄密的隐患也越来越突出，日益严重的网络信息安全问题，不仅影响多网融合智慧应急综合应用系统发挥价值，还会导致系统不能正常使用，在非常时期直接影响人民生命财产安全，甚至安全播出事故。我国在加强信息安全保障工作的相关政策中，提出了信息系统安全等级保护的制度性安排。

等级安全保护体系建设主要从物理安全、网络安全、应用安全、主机安全、数据安全、管理安全等方面进行构建。

根据应急广播系统设计和等级保护相关安全要求，应急广播系统应达到网络安全等级保护二级要求。所以本次系统根据省厅的要求进行二级等保实施。

(12)配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络智能球机（23倍光学变焦） | 【400万全彩高清球机】 ★内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像（以公安部检验报告为准） ★内置2颗GPU芯片（以公安部检验报告为准） 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米（以公安部检验报告为准） 细节镜头支持23倍光学变倍 设备支持可见光补光（以公安部检验报告为准） 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° ★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（公安部检验报告证明） 支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。（公安部检验报告证明） 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部检验报告为准） 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色 ★支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（以公安部检验报告为准） 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持GB28181协议；支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准） | 322 | 套 |
| 2 | 1双光谱热成像球机 | 【双光谱5寸热成像球机】 热成像：分辨率：384×288；焦距：25mm；视场角：11.19°x14.88° 可见光：分辨率：1920×1080，200万；焦距：4.8-153mm；视场角：58.4*33.8°-2.14*1.2° 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：250m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：750m 船只最远报警距离（以10米*5米为准）：750m 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：1500m 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：3km ★噪声等效温差(NETD)在15mk及以下 ★最小可分辨温差（MRTD）值不大于300mk 热成像帧率：支持50帧/秒 ★支持温度异常报警功能，在探测温度区域中有超过预设温度时，可发出报警信号 支持自动增益控制,数字图像细节增强技术； ★智能行为分析中可对人车进行分类，并用不同颜色标注 ★支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品移除、物品遗留； ★热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝15种模式。 ★低照度，彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，提供公安部检测报告证明，原件备查（可见光要求）； 具有透雾功能，并且可设置选项，可调等级（可见光要求） 支持自动聚焦、强光抑制、透雾功能、电子放大（可见光要求）、电子防抖； 水平方向360°连续旋转，垂直方向-5°-90° 球机可上传角度等信息 ★支持太阳防灼烧功能 ★在20%的网络丢包环境中，可正常显示监视画面 样机宜能对移动目标进行自动跟踪 ★静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2006中等级3要求，并提供相关检测报告证明。空气放电15kV，接触放电9kV ★电源电压在AC24V±30%，DC24~48V范围内变化时，样机应能正常工作 ★支持7路报警输入，2路报警输出 ★能够识别江面上的船只，并触发报警，并且能够显示船只信息。 ★具备热成像监控设备系统软件自主知识产权，提供软件著作权证书； ★低温-45℃，高温+70℃ 支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG ★当CPU占有率超过预设值或内存可用容量低于预设值时，可通过客户端软件或者IE浏览器报警 样品外壳遭受超过预设阈值的外力撞击时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息 ★样机可在立体防控系统平台上添加、修改和删除AR标签，包括普通标签和可视域标签，最多可添加500个标签。 标★项以公安部检验报告为准 | 10 | 套 |
| 3 | 2双光谱热成像球机 | 【热成像双光谱球机2】 最大图像尺寸：384 ×288 焦距（镜头）：50mm 测温范围-20~+150℃ 温度异常报警功能，测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值） 人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）:500m 车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）:1500m 船只最远报警距离（以10米*5米为准）:1500m 火点最远探测距离（以2米*2米为准）:3000m 烟雾最远探测距离（以5米*5米为准）:5km 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）:55m 视场角：7.5°x5.6° 可见光镜头：6-240mm 可见光最大分辨率：2688×1520 ★噪声等效温差(NETD)在18mk及以下 ★最小可分辨温差（MRTD）值不大于300mk 热成像帧率：支持50帧/秒 ★支持温度异常报警功能，在探测温度区域中有超过预设温度时，可发出报警信号 支持自动增益控制,数字图像细节增强技术； ★智能行为分析中可对人车进行分类，并用不同颜色标注 ★支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品移除、物品遗留； ★热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝、热点、冰火2、冰、热点2、绚丽、青紫、聚变1、聚变2、金秋1、金秋2、夕阳1、夕阳2、琥珀1、琥珀2、玉石1、玉石2、油画、石榴、翡翠、春、夏、秋、冬等42种显示模式。 ★低照度，彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx，提供公安部检测报告证明； 具有透雾功能，并且可设置选项，可调等级（可见光要求） 支持自动聚焦、强光抑制、透雾功能、电子防抖（可见光要求）； 支持雨刷功能 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90° 球机可上传角度等信息 ★支持太阳防灼烧功能 ★在40%的网络丢包环境中，可正常显示监视画面 ★按GB/T17626.2-2018中规定的方法进行静电放电抗扰度试验，试验等级4级，样机处于工作状态，空气放电24kV，接触放电12kV，试验中允许功能暂时丧失或降低，但在试验停止后应能自行恢复，不需要操作者干预 ★使用适配器情况下，电源电压在AC90V~AC320V范围内变化时，样机应能正常工作；不使用适配器情况下，电源电压在DC33V~80V范围内变化时，样机应能正常工作 ★支持7路报警输入，2路报警输出 ★能够识别江面上的船只，并触发报警，并且能够显示船只信息。 ★具备热成像监控设备系统软件自主知识产权，提供软件著作权证书； ★低温-52℃，高温+82℃ 支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG ★当CPU占有率超过预设值或内存可用容量低于预设值时，可通过客户端软件或者IE浏览器报警 ★受到剧烈打击时,可通过客户端软件给出语音及文字报警提示并可弹出实时监视画面 ★样机可在立体防控系统平台上添加、修改和删除AR标签，包括普通标签和可视域标签，最多可添加500个标签。 ★支持光学防抖 ★应具有8200个预置位可设置，存预置位和调预置位功能应正常，并可对预置位进行导入和导出操作 ★当热成像通道出现温度异常或智能行为分析报警，可见光视频通道将联动聚焦放大 标★项以公安部检验报告为准 | 50 | 套 |
| 4 | 3热成像中载摄像机 | 热成像中载摄像机 最大图像尺寸：384 ×288 焦距（镜头）：100mm 视场角：3.74° × 2.80° 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）:1000m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）:3000m 船只最远报警距离（以10米*5米为准）:3000m 火点最远探测距离（以2米*2米为准）:6000m 烟雾最远探测距离（以5米*5米为准）:6km 可见光镜头：6~336 mm 可见光最大图像分辨率：2688 × 1520，400万 ★样机支持内置陀螺仪、温度传感器、水平仪、1颗算力为4TPS的GPU芯片、1颗8G EMMC芯片； ★样机开启多场景参数自适应功能后，可对不同的监控场景，自动调节图像参数； ★样机同时开启可见光视频画面和热成像视频画面，两路视频画面中同轴度误差不大于视频画面的1/10； ★可显示热成像镜头的聚焦变倍次数，并可对镜头故障信息进行上传； ★当样机从长焦端变焦至广角端，通过监控画面查看，样机画面中心点偏移像素数量应小于等于对角线像素数量的5%； ★样机可在设定的多种场景和时间段内对烟火、大型车辆（挖掘机、推土机。卡车、吊车）、排放的气体、船只、行人等目标进行检测； ★可设置4条组合路径，每条路径可以配置10个动作，动作包括预置点巡航扫描和区域扫描，每条组合路径巡航可被添加到守望和定时任务中； ★应具有8200个预置位可设置；可按照所设置的预置位完成巡航路径，最多支持1800条巡航线，每条最大可设置256个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，并应支持一键巡航操作； ★应支持区域遮盖功能，可在监视画面上设置不小于120个不规则四边形遮盖的区域，区域的大小、位置可设置，每块区域可设置不同的颜色和马赛克； ★热成像视频图像应具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1等42种显示模式； ★可通过IE浏览器在热成像视频画面上设置点、线段、矩形、多边形、圆、椭圆测温规则，最多可设置50个点、45个区域、20个线规则，可显示点、线段、区域内的最高温度和最低温度； ★当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、探照灯等热源时，不应触发报警； ★可对监控画面中出现鳄鱼、蛇、乌龟、兔子、牛、羊、鹅、鸡、鸭等动物进行检测、抓拍图片并显示相关信息； ★当可见光视频图像调整焦距，至可探测距离样机1000m处移动物体（1.7m×0.5m）并进行巡航操作时，样机巡航1周所用时间应≤2min； ★样机具备防盗功能，在锁定状态下，当样机移动距离超过设定阈值时，可自动给出报警提示并上传； ★样机应支持气体排放检测功能，热成像视频图像可对制定工厂位置的气体排放行为进行检测和框选，并自动进行报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等操作； ★样机应支持大型车辆检测功能，热成像视频图像可对监控画面中出现的尺寸超过设定阈值的车辆进行检测和框选，并自动进行报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等操作； ★噪声等效温差(NETD)在8mk及以下 ★最小可分辨温差（MRTD）≤ 200mK ★样机内置GPU芯片； ★样机可对当前样机安装倾角进行检测，并可将检测结果与烟火定位功能进行参数同步 ★可对指定区域内建筑物和车辆等目标气体排放的行为进行检测、产生报警提示并上传； ★设备对监控区域超温报警漏报率应≤1‰，在48h内，设备对监控区域超温报警误报次数应≤1次 ★在丢包率设置为38%的网络环境下，可正常显示监视画面 ★当样机受到剧烈打击时，可通过IE浏览器给出语音及文字报警提示并可弹出实时监视画面 ★热成像视频图像和可见光视频图像可分别设置100个云台位置点，每个云台位置点可分别设置1220个高温点屏蔽区域 ★具有雨刷的云台摄像机可通过手动或自动方式开启雨刷； ★工作环境温度-52℃~82℃； ★样机处于工作状态，空气放电21kv，接触放电11kv。试验中允许功能或性能暂时丧失或降低，但在试验停止后应能自行恢复，不需要操作者干预。 ★热成像视频图像输出分辨率：1920×1080 ★水平旋转最大速度≥200°/s，垂直旋转最大速度：50°/s; ★支持防太阳灼伤功能 ★旋转角度范围：水平360度，垂直-90度~+40度； ★云台定位准确度小于等于0.03° ★单IP：可通过1个IP同时预览热成像视频通道及可见光视频通道视频图像，并通过客户端软件或IE浏览器同时对两路通道进行控制； ★最大电子放大倍数不低于32倍 支持自动增益控制； 支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能； 支持温度异常报警功能，在热成像视频图像探测温度区域中有超过预设温度可进行报警 支持历史温度查询功能，可通过客户端软件查询热成像画面中任意点、线、区域的历史温度记录，并以图表形式显示 有效像素达到200万高清及以上； 当样机检测到雾的浓度达到设定的阀值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 支持虚焦侦测功能，检测画面是否有虚焦现象，并报警 滤光片自动切换功能，可通过手动、自动两种方式切换滤光片，在自动模式下，当环境照度超过设定阀值时，滤光片可自动切换 承载重量：＞50kg； 设备与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直连，连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于3个 满足盐雾循环耐久性试验要求，并有相关检测报告证明 浪涌抗扰度限值应符合GB/T17626.5-2008中的要求，并提供相关检测报告证明 具有烟火自动识别能力，系统应能有效过滤雾、霾、雪、云、阴天、光线、树枝晃动、建筑、水体、车辆等干扰因素【针对森林防火\秸秆燃烧\电力防山火项目增加烟火识别能力】 系统应具有报警火点的定位功能，定位误差不大于100m【针对森林防火\秸秆燃烧\电力防山火项目增加烟火识别能力】 巡航范围与巡航周期：【针对森林防火\秸秆燃烧\电力防山火项目增加烟火识别能力】识别半径≤5km，巡航时间≤10min；识别半径≤10km，巡航时间≤15min；识别半径≤15km，巡航时间≤30min； 在识别目标与背景的对比度不小于10%时，可见光烟火识别系统基于720P及以上高清分辨率图像进行分析，最小识别烟、火面积不大于7×7像素，红外热成像最小识别烟、火面积不大于1×1像素【针对森林防火\秸秆燃烧\电力防山火项目增加烟火识别能力】 识别半径≤5km，可见光烟火识别系统最小识别监控烟、火面积≤9m²，红外热成像最小识别监控烟、火面积≤2m²；识别半径≤10km，可见光烟火识别系统最小识别监控烟、火面积≤15m²，红外热成像最小识别监控烟、火面积≤4m²；识别半径＞10km，可见光烟火识别系统最小识别监控烟、火面积≤25m²，红外热成像最小识别监控烟、火面积≤9m²；【针对森林防火\秸秆燃烧\电力防山火项目增加烟火识别能力】 火情识别漏报率不大于1%【针对森林防火\秸秆燃烧\电力防山火项目增加烟火识别能力】 | 6 | 套 |
| 5 | 视频监控存储主机 | 存储主机参数：机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 2 | 套 |
| 6 | 企业级硬盘 | 8T企业级SATA硬盘；321（Ⅱ期）+66（热成像）+45（Ⅰ期）=432路 | 98 | 只 |
| 7 | 视频管理软件 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备； 事件联动： 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 一、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 450 | 路 |
| 8 | 管理服务器 | 标准机柜式服务器 16核2.4GHz×1/32GB DDR4/600GB SAS*2/SAS_HBA/1GbE*2/550W(1+1)/2U/16DIMM CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz 内存：32GB DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，最高可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽" 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽；网口：2个千兆电口；其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1） 冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC | 1 | 台 |
| 9 | 2000W定阻式功率放大器 | 功率：2000W 功能特点： 标准机柜式设计（2U），个性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质。 1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出。 1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出。 2种功率输出方式：110V、70V 4-16Ω。 产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护 系统参数： 扬声器输出:70V,110V 4-16Ω 输入灵敏度＆输入阻抗:775mV/10KΩ，不平衡TRS输入端子 过载源电动势 : ≥15dB 频率响应:50Hz-16KHz 信噪比（折合至输入端）: >90dB；总谐波失真:1KHz时0.5%，1/3输出功率。 散热:由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 电源:220V-/50Hz；尺寸:约484x330x88mm/484x390x88mm 材质:黑色铝面板，SPCC高强度冷轧板材质机箱 ★LED电平指示 ★多种保护功能：短路、过载、延时 | 233 | 台 |
| 10 | 600W定阻号角（高音喇叭） | Power:600W/800W(With transformer)四芯号筒 Input:4-16欧 Freq.Resp.:160HZ-7KHZ S.P.L.(1W/1M,1000HZ):120dB Dimension:Φ480*500 Material: Plastic Packing: 8 pcs/ctn Carton size:51*51*51CM(G.W.:25KG)声压级/S.P.L(1W/1M,1000HZ)：126±3(dB); | 15 | 台 |
| 11 | 800W定阻号角（高音喇叭） |  | 409 | 台 |
| 12 | 中音喇叭 | 50W | 2 | 只 |
| 13 | 室外防水多模收扩机 | 应急广播数字收扩机 （多模型）（100W） 1、具备接收IP、4G-5G、FM-RDS、数字无线信号功能； 2、★支持任意几种接收模式组合，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源。 3、默认数字信号优于调频信号，应急信号优于日常信号。 4、★支持本地或远程在线升级，具备修改失败、升级失败后还原功能。 5、具备数字签名认证功能，支持国密SM2算法。 6、可将开关机，音量，4G、FM接收频率，本机编码，输出功率等信息回传到平台； 7、具备广播断电自动恢复功能。 8、★具备USB接口用于系统配置。 9、具有过热、过压、过载保护功能，故障消失自动恢复。 10、★射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护。 11、采用防水设计，外置保险丝座。 性能指标： FM接收灵敏度：≤20dBuV 音频输出功率：≥100W 频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 谐波失真：≤1%(1KHz) 信噪比：≥60dB ★工作电压范围：AC:100V～255V，50/60Hz | 2 | 台 |
| 14 | 多模应急广播适配器 | （1）可接收上级调频信号，解调出音频信号及 RDS 数据，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合 GD/J 085—2018《模拟调频应急广播技术规范》。 （2）可适配接收上级 DTMB/DVB-C 信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合 GD/J 087—2018《地面数字电视应急广播技术规范》和 GD/J 086—2018《有线数字电视应急广播技术规范》。 （3）可接收上级 IP 信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合 GD/J 089—2018《应急广播大喇叭系统技术规范附录 D》。 （4）具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的音频和射频信号，进行信号传输，信号幅度输出符合 GD/J 085—2018《模拟调频应急广播技术规范》。 （5）具有现场声音采集回传功能，将高音喇叭的声音信号录音采集后上传至平台。 功能要求 （1）★可脱离平台实现本级广播的功能，带液晶显示屏显示当前状态。 （2）★支持本地音源广播，包括2路线路广播、话筒广播。 （3）具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为 mp3。 （4）支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置。 （5）支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 （6）★具有2路喇叭检测功能，支持2组喇叭，过载、短路、断路、正常等4种工作状态上传平台。 （7）具有2 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座和XLR接口。。 （8）具有2 路 AC220V 可控电源输出，功率≥2000W。 性能要求 （1）工作电压范围：AC:160V～250V。 （2）信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。 （3）频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）。 （4）谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。 （5）音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路 0dBu）；平衡输出通道：2路，阻抗:775mV/10KΩ；频率响应：50Hz～15KHz信；噪比：≥70dB；总谐波失真：≤0.5%；音量调节：5dB。 （6）音频输出阻抗：低阻，<100 欧姆。 （7）音频输入阻抗：高阻，>10K 欧姆。 （8）网络接口：RJ45，≥100M （9）FM 输入/输出频率范围：87MHz～108MHz。 （10）★浪涌防雷：≥6500V；工作温度：-20℃～+70℃；工作湿度：10%～90% ；标准机箱式。 | 233 | 台 |
| 15 | 设备机箱 | 材料201不锈钢、喷塑：规格900*570*250*1mm， 内配风机，温控器，浪涌防雷器；C20或25空气开关及电源插板，光纤熔接盘，喷塑厚度60-70微米。 | 233 | 台 |
| 16 | 杆件1 | 材料镀锌钢管：杆径140mm*4 法兰400*400mm*12， 镀锌厚度65um，喷塑厚度60-70微米；顶部避针800mm；含地笼4-￠20*600mm及基础混凝土700mm*700mm*700mm，高度3米；做法详见施工图。 | 37 | 套 |
| 17 | 杆件2 | 8米立杆规格：八角形杆件，管径上口径≥150MM，下口径≥250MM;立杆壁厚≥5mm；法兰450mm*20，爬梯5500mm， 镀锌厚度65um，喷塑厚度60-70微米，顶部避雷针￠12 mm*1000mm；含地笼6-￠22*1200mm及基础混凝土强度等级C25,1100mm*1100mm*1500mm，含接地装置和接地线（扁铁40*4mm*2500/角铁 L5 mm *50 mm *50 mm 2500mm）；包含开挖、回填、混凝土浇筑等工序、包含砂石、水泥等全部主材及所需必备辅材。 做法详见施工图。 | 226 | 套 |
| 18 | UPS电源（工频） | 3KVA（DC96V)UPS主要技术功能要求 1) UPS容量为3kVA，单进单出工频在线UPS电源，数量1套，单套满载延时要求120分钟； 2) ★UPS主机应采用在线双变换拓扑结构， 标配内置输出隔离变压器；应采用大屏幕LCD显示设计，可实时显示UPS的工作参数，包括输入、输出电压、频率、负载功率（视在功率和有功功率）、电池电压、容量、温度等参数，各种运行状态，故障报警信息的定位及历史记录等，方便日常管理和维护； 3) ★为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机，同时可以通过面板设置手动旁路, 并通过后台设置UPS输出电压、输出频率；投标时提供的产品使用说明书里面必须有相关的图文操作说明； 4) UPS主机旁路独立电源供电，内部采用双DSP冗余备份设计，确保主控系统出现异常或故障时，旁路系统仍能正常输出，确保负载不间断供电；投标提供产品彩页、独立旁路设计原理文件以及第三方机构出具的UPS静态开关控制电路的证明资料。 5) ★ UPS主机应具备主路、旁路、输出、维修旁路开关。 6) ★ UPS主机充电电流标配6A。 7) UPS关机后，依旧能给电池充电，延长电池使用寿命。 8) ★UPS具备并机功能； 9) ★UPS系统可以实现远程网络监控功能，配套的网络监控产品必须提供和UPS同一品牌的UPS网络监控软件著作权登记证书。 10) ★UPS主机应该获得泰尔、节能、抗震等第三方权威机构出具有效期的认证和报告。 | 8 | 台 |
| 19 | 蓄电池 | 12-65AH1) ★蓄电池应采用和UPS主机同一品牌的阀控式密封铅酸蓄电池； 2) ★蓄电池生产企业所生产的产品应通过信息产业部检测合格，并应提供相应检测报告复印件，原件备查； 3) ★蓄电池品牌应通过抗震检测，其抗震等级应不低于8级，并提供检测报告复印件； 5) 蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入电池内部。电池在使用寿命期间，正常使用情况下无需补加电解质； 6) 蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大； 7) 蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露； 8) 蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形； 9) 蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接； 10) 蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在97%以上； 11) 蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。 | 64 | 节 |
| 20 | UPS电源（工频） | 6KVA（DC192V或96V或48V)UPS主要技术功能要求; 除容量另有要求外，其余参数同上 | 20 | 台 |
| 21 | 蓄电池 | 同上 | 320 | 节 |
| 22 | SNPM卡 | SNMP | 28 | 台 |
| 23 | 电池箱 | A8（含连接线）8节 | 8 | 台 |
| 24 | 电池箱 | A10（含连接线）16节 | 20 | 台 |
| 25 | 防雷开关箱 | 定制/带3级防雷及输入输出控制箱 | 28 | 套 |
| 26 | UPS电源监控软件 | 监测UPS电源工作状态及蓄电池信息（与主机同品牌） | 1 | 套 |
| 27 | UPS设备安装调试费 | 安装辅材及搬运费、安装、调试 | 28 | 套 |
| 28 | 传输线路 | 4芯光缆。4芯光缆（66个热成像点位和离村庄较远点位的线路延伸），该费用包干使用，不得增加。 | 50000 | 米 |
| 29 | 铠装电源线 | 2×2.5㎜2 | 23000 | 米 |
| 30 | 电源线 | 双护套2×2.5㎜2 | 5000 | 米 |
| 31 | 电源线 | 双护套2×1.5㎜2 | 5000 | 米 |
| 32 | PVC套管 | 管材及配件 | 5000 | 米 |
| 33 | 接地双色线 | 接地双色线1×6.0㎜2 | 3000 | 米 |
| 34 | 接地装置 | 接地极￠14圆钢或40*4㎜镀锌角管*1.2或与屋顶等电位联结。 | 37 | 套 |
| 35 | 施工调试费① | 运费、施工及调试费 | 233 | 套 |
| 36 | 安装辅材 | 含螺丝、抱箍、网线、音频连接线、PE管、挑拨等 | 233 | 套 |
| 37 | 施工调试费② | 应急广播预警系统加装监控摄像机191套（其中热成像设备15套）的运费、施工及调试费、安装辅材 | 191 | 套 |
| 38 | 智能管理客户端电脑 | 含22寸显示器，I7-8700/8G/256+1T/GT1030-2G/21.5 IPS | 4 | 套 |
| 39 | 话筒 | 话筒ON/OFF超长寿命、高抗静噪轻触式开关,话筒开启时，音头红色工作指示灯发亮,有提示音乐输出。换能方式：电容式,指向特性：心型指向型（驻极体电容式）,频率响应：40Hz-16KHz,灵敏感度：-40dB±3dB (1KHz),低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE,输出阻抗：75Ω,最大承受压力：135dB SPL 1KHz At1% T.H.D,信噪比：66dB. 1KHz AT 1PA,动态范围：111dB.1KHz AT MAX SPL,电源供应：DC 3V DC48V,导线长度：10米(平行式)。 | 4 | 套 |
| 40 | 6路调音台 | 带蓝牙和USB播放功能，技术参数：输入通道1至8；输出通道1路stereo/2路AUX：1. 麦克风输入：平衡输入+48V，频率响应10HZ至200KHZ；增益范围+14 dB～+60dB；信噪比120 dB； 2. 线路输入:单声道平衡输入；频率响应10HZ至130KHZ、增益范围-6 dB～+38 dB、信噪比95dB。立体声输入:频率响应10HZ至70KHZ；增益范围：线路：-8至+15 dB /麦克：+13至+60 dB；信噪比：线路：96 dB /麦克风：104 dB dB;3. 均衡:LOW 50HZ，+/-15 Db; 4.24Bit DSP数字效果器；5. 通道均衡：3Band+Mid Sweep | 4 | 套 |
| 41 | 系统安全 | 信息系统安全等级保护（二级） | 1 | 项 |
| 42 | 客户端控制传输连路费 | 景区、文保部门 4500元/年.点， | 2 | 套/3年 |
| 43 | 点对点光纤专线 | 水利局、气象局 7500元/年.点， | 2 | 条/3年 |
| 44 | 应急广播点位电费 | 每月20元，240元/年.点，按实际用电站点数结算 | 233 | 点/3年 |
| 45 | 视频监控点位电费 | 每月30元，360元/年.点，按实际用电站点数结算 | 388 | 点/3年 |
| 46 | 配UPS电源应急广播点位电费 | 每月120元（配3KVA UPS电源损耗约160W），1440元/年.点，按实际用电站点数结算 | 8 | 点/3年 |
| 47 | 配UPS电源应急广播点位电费 | 每月137元（配6KVA UPS电源损耗约210W），1644元/年.点，按实际用电站点数结算 | 20 | 点/3年 |
| 48 | 视频存储和管理平台运行电费 | 含42U标准服务器机柜租赁服务（按6.0KW用电量计算）52000元/年.套 | 1 | 套/3年 |
| 49 | 传输连路费 | 4500元/年.套 | 233 | 套/3年 |
| 50 | 搭挂租赁费 | 铁塔上安装热成像摄像头设备租赁费5000元/年.点 | 6 | 点/3年 |

（13）项目要求：

1、投标供应商在报价时必须按采购文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，报价一次性包干，不作调整。

2、中标供应商应确保其技术建议以及所提供的设备材料的完整性和可用性，系统能够投入正常运行。若出现由于中标供应商提供的设备材料不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，做废标处理，并由中标供应商承担全部责任。

3、投标人应为业主提供详细的培训，包括设置和软件的使用培训，现场技术指导，培训产生的费用包括在投标总价中。

备注：1、主要物件提供国家权威机关检测报告复印件；

2、以上货物采购均为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，投标报价一次性包干，不作调整。中标供应商不得以任何理由增加该项报价。

3、招标文件与工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅供参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。供应商选用选择非委托建设方参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到委托建设方需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差给予扣分，甚至废标处理。

4、如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供招标人、采购机构参考；中标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

5、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

6、本项目采购单位是文成县综合行政执法局，文成县综合行政执法局委托文成县指点信息发展有限公司为建设方，中标供应商签订合同必须三方签字盖章有效。

三、商务条款

1、免费质保期

1.1. 除特殊注明外，所有设备质保期均为3年。保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2.在质保期内，成交供应商(设备厂商)应负责对其提供的货物进行现场维修、损坏件更换，（包含季度和年度的货物维护与保养等）不收取额外费用。

1.3.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则无偿提供同样设备供采购人使用，直至货物修复。

2、付款方式：

合同签订后3个工作日内中标供应商须支付给采购人中标总金额3%的履约保证金；采购单位向中标供应商支付合同总金额的30%作为首付款；采购人在货物产品安装完毕最终试运行验收合格后并向文成县财政局和文成县公共资源交易中心提供合同、终验合格报告、发票复印件后15个工作日内支付合同总金额70%，12个月后无质量与售后服务问题无息退还履约保证金。

3、安装调试

3.1.安装地点：按采购单位要求。

3.2.安装标准：符合我国国家安防弱电智能化的技术规范要求和技术标准。

3.3.安装过程中发生的费用由成交供应商负责, 包括安装调试人员的交通、食、住宿费用，系统所需的软硬件环境由成交供应商提供。

3.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、交货期

▲中标供应商签订合同后应在180日历天内安装调试完毕，项目完成技术审查和立项批复意见、合同规定的所有建设内容，稳定试运行满1个月后验收。

5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物和服务，向采购人提供所有的技术资料和清单，并经采购人组织验收合格（验收费包含在报价总价中），若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

四、工作范围

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内货物的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部货物和服务进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。委托建设方有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格。

6、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

7、对于本次采购，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由委托建设方或者委托建设方委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，委托建设方应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前一款规定处理。

8、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品、节能产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在委托建设方对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9、本次预算（最高限价）1951.6700万元人民币；超出采购预算的报价将作无效报价处理。

10、安全生产

在招标及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，委托建设方均不负责。

11、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与委托建设方进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，委托建设方或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，委托建设方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网、文成县公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与委托建设方就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下2-9项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 资格文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标供应商的营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料），扫描件加盖公章） |
| 3 | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） |
| 8 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 9 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |
| 10 | 供应商特定资格条件证明（投标供应商具有本项目运营维护所需要的光纤网络资源；） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件六） |
| 2 | 货物数量及详细价格表（附件七（一）） |
| 3 | 质保期后二年内货物零件、易损件、备品备件报价表（附件七（二）） |
| 4 | 1、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格6%的折扣须提供以下证明材料： 《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第五部分附件1） 2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。 3、残疾人福利性单位声明函（格式见招标文件第五部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。 如供应商企业属于以上多种性质的，仅享受一次，不重复享受扶持政策。 |
| 5 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件八）（ 统一格式、不得更改） |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件九），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十） |
| 4 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 2019年以来同类项目的业绩；（以提供的加盖有效公章的中标(成交)通知书和合同复印件为准）（附件十一，如有则提供）（备注:业绩评分按评分细则要求提供资料） |
| 11 | 商务偏离表（附件十二（一））、技术偏离表（附件十二（二）） |
| 12 | 产品配置及主要技术参数（附件十三）；与货物数量价格表对应）▲。相关的系统拓扑图、架构结构图、软件产品详细的功能、模块介绍说明。 |
| 13 | 项目总负责人资格情况表（附件十四）； |
| 14 | 项目组人员一览表（附件十五） |
| 15 | 节能环保产品声明函（附件十六，如有则提供）、节能环保产品清单（附件十七，如有则提供） |
| 16 | 相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、入网证书、自主创新、节能环保方面认证、其他相关资质证书等（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供） |
| 17 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 18 | 场地证明； |
| 19 | 测试验收方案； |
| 20 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距委托建设方最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 21 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 22 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，委托建设方要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则委托建设方将视投标总价中已包括所有费用。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对委托建设方最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则委托建设方将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要委托建设方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、委托建设方要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制委托建设方以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，委托建设方可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，委托建设方或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，委托建设方或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。委托建设方或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，委托建设方可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，委托建设方或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、评标

3.1、评标由委托建设方依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向委托建设方推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）针对本项目投入人员或设备不符合招标文件要求的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与委托建设方签订合同的合同价。

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、委托建设方依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、文成县公共资源交易网http://60.190.110.179/wccms/公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，委托建设方改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与委托建设方签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系委托建设方或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与委托建设方签订合同。中标供应商未经委托建设方许可，在规定时间内未到委托建设方处与委托建设方签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，赔偿委托建设方由此造成的直接经济损失；委托建设方重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

6、采购代理服务费

6.1、中标供应商在领取中标通知书同时向代理机构支付150000元采购代理服务费，采购代理服务费包含在投标总价中。

6.2、中标供应商未按规定交纳采购咨询服务费，取消其中标资格。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）其他法律法规，如有新的标准应采纳新标准

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格（6%）折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格6%折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……。
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分 合同格式（参考）

编号  ：

采购人：文成县综合行政执法局

委托建设方：文成县指点信息发展有限公司

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

▲中标供应商签订合同后应在180日历天内安装调试完毕，项目完成技术审查和立项批复意见、合同规定的所有建设内容，稳定试运行满1个月后验收。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。运维考核细则根据采购方考核要求进行细化。

第九条：货款的支付及履约保证金

合同签订后3个工作日内中标供应商须支付给采购人中标总金额3%的履约保证金；采购单位向中标供应商支付合同总金额的30%作为首付款；采购人在货物产品安装完毕最终试运行验收合格后并向文成县财政局和文成县公共资源交易中心提供合同、终验合格报告、发票复印件后15个工作日内支付合同总金额70%，12个月后无质量与售后服务问题无息退还履约保证金。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套货物的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于3年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。误期赔偿按合同总价的0.05%/天计算，最高赔偿限额为合同投标总价的3%，超期两个月没有完成建设任务的，甲方有权解除合同。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

3、本合同一式八份，采购人2份、委托建设方2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                     委托建设方：（印章）      供应商：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）         全权代表:（签字）

地址：                               地址：                    地址：

邮政编码：                           邮政编码：                邮政编码：

电话：                               电话：                    电话：

传真：                               传真：                    传真：

开户银行：                           开户银行：                开户银行：

帐号：                               帐号：                    帐号：

签署日期：    年   月    日

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

文成县综合行政执法局，委托建设方文成县指点信息发展有限公司

文成县公共资源交易中心：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

文成县综合行政执法局，委托建设方文成县指点信息发展有限公司

文成县公共资源交易中心：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

文成县综合行政执法局，委托建设方文成县指点信息发展有限公司

文成县公共资源交易中心：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 文成县智慧城市建设工程项目-县级数据云平台（多网融合智慧应急综合应用一期项目） |
| --- | --- |
| 招标编号 | WCFSCG-2021-48 |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件五

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

文成县综合行政执法局，委托建设方文成县指点信息发展有限公司

文成县公共资源交易中心：

我方郑重承诺，我方此次参加文成县智慧城市建设工程项目-县级数据云平台（多网融合智慧应急综合应用一期项目）项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、报价文件格式

附件六

开标一览表

供应商名称：               招标编号：                  报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 文成县智慧城市建设工程项目-县级数据云平台（多网融合智慧应急综合应用一期项目） | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：                      全权代表（签字）：                             日期：

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件七（一）

货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

报价一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

报价供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件七（二）

货物零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供货物使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

三、商务技术文件格式

附件八

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、我方承诺在合同生效后按招标文件要求交货、完工并通过采购人组织的验收；

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购人没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件九

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件十

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件十一        2019年以来同类项目的业绩

2019年以来同类项目的业绩（提供成交（中标）通知书和合同复印件加盖公章）

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十二（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十二（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十三

产品配置数量及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           货物名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十四

- 项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十五

- 项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十六

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十七

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十八                 验收报告

项目名称：                                      项目编号：

| 采购人： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话： |  |
| 设备清单： |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌型号 |  | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |  |  |  |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： - 完成规定目标和任务或数量不足85%； - 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； - 所提供验收文件、资料、数据不真实； - 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； - 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |  |  |  |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

附： 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一、商务报价评分

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商的商务报价得分为0分，失去中标机会。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。

3、技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺 | 0-9分 | 1、响应时间、售后服务承诺与保证措施进行打分。优于项目需求要求的得4.0-2.1分，符合项目需求要求的得2.0-1.1分，部分符合项目需求要求的得1.0-0.1分，不符合不得分。 2、培训方案有明确的培训专题、时间、地点、培训内容及承诺情况进行打分。优于项目需求要求的得4.0-2.1分，符合项目需求要求的得2.0-1.1分，部分符合项目需求要求的得1.0-0.1分，不符合不得分。 3、投标人备品备件数量及存放地点进行打分，0-1分。 |
| 2 | 供应商服务机构 | 0-4分 | 根据投标供应商售后服务能力（售后服务机构分布、技术人员到现场维修时间能力等方面）的优劣情况进行打分。(提供证明材料，否则不得分。)优于项目需求要求的得4.0-2.1分，符合项目需求要求的得2-1.1分，部分符合项目需求要求的得1-0.1分，不符合不得分。 |
| 3 | 投标人或总公司或子公司综合实力 | 0-2分 | 根据投标人或总公司或子公司综合实力企业资信、发展，现状等其他情况进行打分，0-2分。 |
| 4 | 节能环保 | 0-2分 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件十六《节能环保产品声明函》、附件十七《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 |
| 5 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案 | 0-6分 | 根据所投设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准应科学、合理，符合国家相关标准及规定）等进行打分。优于项目需求要求的得6.0-4.1分，符合项目需求要求的得4.0-2.1分，部分符合项目需求要求的得2.0-0.1分，不符合不得分。 |
| 6 | 技术支持情况与服务支持能力 | 0-9分 | 服务于该项目的主要工程管理人员、技术人员的相关证书、经验及服务能力: 1、投标供应商或总公司或子公司提供广电工程高级工程师、信息技术高级工程师、无线通讯高级工程师、广电技术高级工程师，一份得1分，同一人具有多个证书只能计一个，不能重复得分，最高得4分。(必须提供截止采购公告发布日之前近三个月内任一月在投标人单位就职社保缴纳证明） 2、投标供应商或总公司或子公司由评委根据服务于本项目的团队组成情况,包括项目建设经验、服务能力进行打分，0-4分。 3、出具与上级应急广播管理平台对接材料，得1分。 |
| 7 | 投标供应商或总公司或子公司类似业绩 | 0-2分 | 2019年至今类似规模（应急广播）项目通过验收的业绩具有单个业绩得2分；本项最多可得2分。（响应文件内提供中标（成交）通知书和合同（合同内必须有客户联系方式、签字）及验收合格报告复印件并加盖投标供应商电子公章，否则不得分。） |
| 8 | 针对各供应商的系统设计方案及本项目的实施方案的完整性、可行性 | 0-9分 | 1、根据投标供应商对本期系统建设需求的理解程度，所提供的系统整体设计方案是否贴近用户需求及充分考虑现有应急广播设备之间的对接兼容性、稳定性、可靠性，安全性及根据投标单位与上级单位应急广播管理平台的对接能力和对接方案进行打分。优于项目需求要求的得6.0-3.1分，符合项目需求要求的得2.0-1.1分，部分符合项目需求要求的得1.0-0.1分，不符合不得分。 2、投标供应商提供的本项目组织实施方案的合理性、完整性和可行性进行打分。优于项目需求要求的得3.0-2.1分，符合项目需求要求的得2.0-1.1分，部分符合项目需求要求的得1.0-0.1分，不符合不得分。 |
| 9 | 产品总体评价等综合因素 | 0-10分 | 根据产品技术资料、产品手册、检验报告、及确保产品质量安全稳定可靠的措施等方面进行评价。优于项目需求要求的得10.0-7.1分，符合项目需求要求的得7-3.1分，部分符合项目需求要求的得3-0.1分，不符合不得分。 |
| 10 | 投标供应商所投各系统产品符合性 | 0-17分 | 根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等）进行打分。 （若所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）及技术要求、商务条款有偏离的，打★每负偏离一项扣2分，其他每负偏离一项扣1分，扣完为止。） （注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，偏离不体现或无偏离不体现专家按0分处理。如有虚假应标，将作无效标处理） |

二、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会参考得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次参考为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

供应商名称：                项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺 |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 | 供应商服务机构 |  | 详见技术文件第几页 |
| 3 | 投标人或总公司或子公司综合实力 |  | 详见技术文件第几页 |
| 4 | 节能环保 |  | 详见技术文件第几页 |
| 5 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案 |  | 详见技术文件第几页 |
| 6 | 技术支持情况与服务支持能力 |  | 详见技术文件第几页 |
| 7 | 投标供应商或总公司或子公司类似业绩 |  | 详见技术文件第几页 |
| 8 | 针对各供应商的系统设计方案及本项目的实施方案的完整性、可行性 |  | 详见技术文件第几页 |
| 9 | 产品总体评价等综合因素 |  | 详见技术文件第几页 |
| 10 | 投标供应商所投各系统产品符合性 |  |  |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

六、信贷政策

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中信银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |