永嘉县（分散）采购 招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：永嘉县公安局交通警察大队非机动车违法抓拍建设、电子警察更新 采购编号：HQZB-YJ-2024052201 采 购 人：永嘉县公安局交通警察大队 采购机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○二四年五月

招标文件目录

关于永嘉县公安局交通警察大队非机动车违法抓拍建设、电子警察更新项目公开采购公告	3

第一部分 投标通知(邀请)书	7

第二部分 招标内容及要求	10

一、总体要求	10

二、采购内容及技术要求	12

三、整体项目技术要求及规范	25

四、商务条款	27

第三部分 供应商须知	30

一、说明	30

二、招标文件	31

三、投标文件	32

四、投标文件递交	37

五、开标和评标	37

六、授予合同	42

第四部分 政府采购政策功能相关说明	44

中小企业声明函（货物）	46

残疾人福利性单位声明函	47

第五部分 合同格式（仅供参考）	48

第六部分 投标文件格式	57

一、资格文件格式	57

附件一 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函	57

二、报价文件格式	59

附件二 开标一览表	59

附件三  投标产品数量、价格表	60

三、商务技术文件格式	61

附件四 投标函	61

附件五 法定代表人授权书	62

附件六 法定代表人诚信投标承诺书	63

附件七 根据评审细则提供相关的业绩清单	64

附件八（一） 商务偏离表	65

附件八（二） 技术偏离表	65

附件九 产品配置及主要技术参数	66

附件十 供应商项目服务人员汇总表	67

附件十一 节能环保产品声明函	68

附件十二 节能（环保）产品清单	69

第七部分 评标定标办法	70

关于永嘉县公安局交通警察大队非机动车违法抓拍建设、电子警察更新项目公开采购公告

项目概况：

永嘉县公安局交通警察大队非机动车违法抓拍建设、电子警察更新项目招标项目的潜在投标人应在政采云获取（下载）招标文件，并于2024年6月13日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HQZB-YJ-2024052201

项目名称：永嘉县公安局交通警察大队非机动车违法抓拍建设、电子警察更新项目

预算金额（元）：2780000

最高限价（元）：2780000

采购需求：

标项一:

标项名称: 永嘉县公安局交通警察大队非机动车违法抓拍建设、电子警察更新

数量: 不限

预算金额（元）: 2780000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：永嘉县公安局交通警察大队非机动车违法抓拍建设、电子警察更新。

备注：

合同履约期限：见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日至投标截止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年6月13日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年6月13日 09:30

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第四部分。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第三部分—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”；（3）本项目投标截止后不再接受针对招标文件的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

采 购 人：永嘉县公安局交通警察大队

联 系 人：陈先生

联系电话：0577-67252857

2.采购代理机构信息

名称：杭州华旗招标代理有限公司

地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼

项目联系人（询问）：余旭凡

项目联系方式（询问）：18968868813

质疑联系人：苏红

质疑联系方式：0577-88113839

3.同级政府采购监督管理部门

名称：永嘉县财政局

联系人 ：徐女士

监督投诉电话：0577-67230257

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分 投标通知(邀请)书

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 永嘉县公安局交通警察大队非机动车违法抓拍建设、电子警察更新 |
|  | 项目编号 | HQZB-YJ-2024052201 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算（最高限价） | 见采购公告 |
|  | 采购人 | 永嘉县公安局交通警察大队 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目联系人（询问）：余旭凡 项目联系方式（询问）：18968868813 质疑联系人：苏红 质疑联系方式：0577-88113839 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：无。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 是否允许分包 | 不允许 □允许 |
|  | 项目属性与核心产品 | A货物类，单一产品或核心产品为：单项产品投标价格比重占总投标价30%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价30%级以上即认定）。 □B服务类 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：永嘉县公安局交通警察大队非机动车违法抓拍建设、电子警察更新项目，属于工业行业； …… |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 投标样品/演示 | 不需要 需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 见第三部分第六大点第四小点--履约保证金 |
|  | 招标文件获取方式 | 见招标公告 |
|  | 标书售价 | 免费提供 |
|  | 投标截止时间 | 2024年6月13日 09:30截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2024年6月13日 09:30 正 (北京时间) 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：永嘉县南城街道繁华路1号嘉成公寓4幢西边间12楼1202-15室；备份投标文件签收人员联系电话：余旭凡 18968868813。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购扶持政策 | 详见第四部分 |
|  | 政采金融服务 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。 供应商中标后可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3、信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 4、联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起10日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后。2天内合同原件扫描件电子版发邮箱：627157963@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分 招标内容及要求

一、总体要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

5、执行标准

（1）《中华人民共和国道路交通安全法》

（2）《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

（3）《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92

（4）《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

（5）《计算机软件开发规范》(GB 8566-88)

（6）《建筑防雷设计规范》(GBJ 57-83)

（7）《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

（8）《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

（9）《安防系统工程质量检验实施细则》

（10）《公安交通指挥中心建设与发展的若干意见》

（11）《道路交通科技发展九五计划和2010年规划》

（12）《交通管理信息系统建设框架》（公安部）

（13）《公路交通安全设施设计技术规范》（JTJ 074-2003）

（14）《机动车/驾驶人信息资源库数据标准和规范》（公安部）

（15）《全国道路交通违法信息异地交换系统改造升级实施方案》（公安部）

（16）《道路交通违法业务处理系统建设指导意见(征求意见稿)》（公安部）

（17）《浙江省全国道路交通违法信息异地交换系统改造升级实施方案》（浙江省交管局）

（18）《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T496-2004标准

（19） 公安部、浙江省公安厅其他相关规范性文件

（20）《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832-2009

（21）《道路交通信号灯》GB 14887-2011

（22）《道路交通信号控制机》GB 25280-2016

（23）《道路交通信号灯设置与安装规范》GB 14886-2016

（24）《道路交通反光膜》GBT 18833-2012

（25）《道路交通信号倒计时显示器》GAT508 2014

上述技术标准和规范如与国家、国际标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际标准为依据。

6、本次采购的设备必须选用视频监控专业设备，有良好的图像采集能力，支持超宽动态、强光抑制功能，有良好的网络适应能力，在网络质量较差的时候也能获得流畅清晰的视频；有良好的可靠性，可在室外恶劣环境下长时间、稳定工作，具备抗环境干扰能力与防雷电浪涌能力。有良好的用户界面，支持网管、远程监测、远程操作、集中控制，提高故障发现、诊断能力与运维工作效率。

7、供应商必须具备整体系统的设计能力，本采购文件所列设备清单为基准清单，投标单位中标后要根据实际点位环境、系统要求、所投设备的性能指标配合采购方作进一步的细化设计，  细化设计与基准清单不符的，以细化设计为准并按照规定要求办理变更手续，以确保整体系统效果能符合实际需求。

8、所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

9、供应商应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望供应商以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

10、供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。对于设备列表中所列的设备指标与服务说明均为基本、关键性指标，必须完全满足，所有指标必须为实标参数，支持随时随机抽检。

11、本项目所有设备在验收后第一年故障率不得高于10%，故障率每年递增不得超过2%，服务期内实际性能指标不得低于标称指标的95%，否则招标人有权要求供应商全部更换该设备，所有费用由供应商承担。

12、本工程为交钥匙工程，供应商不得以其它理由增加费用。中标人自行负责道路开挖审批手续及由此产生的费用、五年光纤链路租赁服务费，招标人仅提供必要协助。

13、此项目整体（包括所有设备及五年光纤链路服务）保修伍年，供应商在保修期间应严格按照相关标准及双方的约定做好维保服务工作，如服务未能达到考核要求，招标人有权要求供应商更换维保人员并接受由招标人选择维保人员。

14、要求投标人提供应急预案，以支撑招标人在应急情况下的增加点位、移机应急解决故障等。

▲15、中标单位施工前需出具项目设计图，设计图纸需由具备资质的单位出具，并经采购人审核后方可施工。

16、项目验收合格后，需出具质检部门针对本项目的质检报告。

二、采购内容及技术要求

1、采购内容

| 序号 | 内容 | 详细要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非机动抓拍（电警） | 新建，具体见技术要求 | 20套 |
|  |  | 常驻现场人员1人 | 5年 |
| 2 | 非机动抓拍短信提醒 | 具体见详细清单及技术要求 | 10万条 |
| 3 | 永兴路-沙门路交叉口（电警：8） | 更新，具体见详细清单及技术要求 | 1套 |
|  | 三塘线-罗西大街交叉口（电警：4） | 更新，具体见详细清单及技术要求 | 1套 |
|  | 三塘线-罗浮大街交叉口（电警：4） | 更新，具体见详细清单及技术要求 | 1套 |
|  | 罗浮大街-楠江中路交叉口（电警：4） | 更新，具体见详细清单及技术要求 | 1套 |

2、详细清单及技术要求

2.1 非机动抓拍（下列清单为单套数量，共20套）

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非机动车抓拍单元（1200万） | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 具有前玻璃盖加热模块，可实现对镜头前玻璃盖的水状附着物进行加热去除 图像传感器：采用1英寸GMOS 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、偏色、信号丢失等异常报警功能 最大图像尺寸：4480*2688像素 最大图像尺寸：4480*2688像素 支持非机动车违章及特征检测，如伞棚、载人人数、非机动车车牌识别等特征检测；支持机动车违章及特征检测（以公安部型式检验报告为准） 可同时对行人、非机动车、机动车灯目标进行检测、跟踪、抓拍、筛选、上报功能。 支持检测并跟踪、抓拍指定区域内不少于200个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等 支持检测并跟踪、抓拍指定区域内不少于150个目标 支持1、2、3、4张图片合成1张图 具有混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车等目标进行检测、跟踪、抓拍、筛选、分析属性信息和上报功能。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸 支持对骑自行车、三轮车、电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍功能 支持对骑自行车、三轮车、电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍功能 ★支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。（以公安部型式检验报告为准） 人体、非机动车、机动车目标捕获率不低于99% ★在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%，人脸检出率、人脸比对识别率、人体抓拍准确率均不小于99%（以公安部型式检验报告为准） 人脸检出率不小于99% 支持识别车标类型≥460种，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试，白天和晚上车标识别准确率均≥99% 支持车标识别功能，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的车标识别准确率均≥99% 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试，车牌识别准确率≥99% 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，车牌识别准确率≥99% ★支持对非机动车带有全封闭车篷进行检测并进行图片抓拍（以公安部型式检验报告为准） 支持对非机动车带有全封闭车篷进行检测并进行图片抓拍 ★支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员是否佩戴眼镜、性别、年龄段进行识别（以公安部型式检验报告为准） 非机动车闯红灯捕获率≥99%，有效率≥99% ★支持对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，非机动车车辆捕获率≥99%，非机动车车牌（含无车牌类型）识别准确率≥99%（以公安部型式检验报告为准） 在天气晴朗无雾的条件进行测试，非机动车、摩托车未戴头盔捕获率≥95%，有效率≥95% 在天气晴朗无雾的条件进行测试，非机动车、摩托车载人捕获率≥95%，有效率≥95% ★支持非机动车闯红灯、逆行、载人、占用机动车道、未戴头盔等多种违法检测功能。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，非机动车违法捕获率≥99%，非机动车违法识别准确率≥99%（以公安部型式检验报告为准） ★支持摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔等多种违法检测。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，摩托车违法捕获率≥99%，摩托车违法识别准确率≥99%（以公安部型式检验报告为准） ★支持大货车右转未停车违法抓拍功能。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，大货车右转未停车违法抓拍捕获率应≥99%，大货车右转未停车违法抓拍识别准确率应≥99%（以公安部型式检验报告为准） ★支持车辆子品牌识别并显示相应年款功能，通过车头可识别车辆子品牌7200种，通过车尾可识别车辆子品牌3900种（以公安部型式检验报告为准） | 台 | 2 |  |
| 2 | 非机动车智能终端（12路） | 【非机动车管理终端】 接入相机通道：12通道 内置4T硬盘 硬盘接口：4个SATA接口，单SATA接口可支持最大6TB容量硬盘 网络接口：16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（需选配光模块） 其他接口：2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口； 支持对抓拍机抓拍的非机动车数据（抓拍及违章数据）进行接收、存储、查询、转发 可配置多种字符叠加、图片合成模式 低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃ 可选配支持GPS校时模块 | 台 | 1 |  |
| 3 | 抱杆挂杆机箱 | 尺寸：400mmX300mmX500mm 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个， 3芯插座一个，抱杆安装 结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能 环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 一般规范 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 工作温度：温度-40℃~70℃ | 台 | 1 |  |
| 4 | 抱箍 | 定制 | 台 | 2 |  |
| 5 | 托盘 | 定制 | 台 | 2 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 1. 光口：1个千兆光口，距离20公里，FC口； 2. 单模单纤；电口：1个百兆网口； 3. 安装方式：工业导轨式。 | 对 | 1 |  |
| 7 | 借用杆件 | 定制1.5米-3米横跳杆 | 根 | 1 |  |
| 8 | 新立杆 | 立杆规格如下：材质：优质Q235/Q345钢材；8角杆 立杆管径：上口径≥210MM，下口径≥280MM；立杆壁厚6mm；高度：≥6500MM；挑臂壁厚≥5MM，挑壁3-5M。有较高强度抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐性能，安装好后，整体强度能防御12级以上台风、8级以上地震。 | 根 | 1 |  |
| 9 | 光纤接入ONU | 4 口全千兆 Gpon ONU，支持 OMCI、TR069协议。 | 条 | 1 | 5年 |
| 10 | 非机动车管控系统地下钻孔敷设 | 完成1个方向的地下钻孔管道敷设费用（包含所需的人行道开挖、绿化带开挖、顶管、PE管、2孔手工井，孔径：Φ110等） | 项目 | 1 |  |

驻场人员：1名，期限5年

（1）要求提供驻场人员1人，具有2年以上工作经验提供五年服务。

（2）驻场人员工作技能及工作态度需获得甲方认可，依照甲方的工作需要安排作息时间，重大节加或重大活动期间需提供驻场服务。

（3）驻场人员做好甲方交办的工作。

★（4）甲方根据驻场人员的实际工作能力，工作态度等综合能力评估驻场人员是否符合甲方实际工作要求，甲方有权对驻场人员进行更换，直到驻场人员满足要求。

2.2 非机动抓拍短信提醒：点对点短信提醒服务，数量：10万条；发完为止。

2.3 3个路口（三塘线-罗西大街交叉口、三塘线-罗浮大街交叉口、罗浮大街-楠江中路交叉口）电子警察更新（下列清单为单套数量，共3套）

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万高清抓拍摄像机（环保型电子警察） | 包含高清一体化嵌入式摄像机电源适配器等 ★支持相机和镜头一体化设计，内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（以公安部检测报告为准） 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 外壳防护等级应不低于IP66 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99% ★支持民用车牌，警用车牌，军牌和武警车牌及2002式新车民用车双行尾牌、使馆车牌、农用车牌；民航、SPIA等特殊车牌；福鼎电动车牌等车牌进行识别（以公安部检测报告为准） ★支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍（以公安部检测报告为准） ★支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍（以公安部检测报告为准） ★支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍（以公安部检测报告为准） ★支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测（以公安部检测报告为准） 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99% 支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车 支持14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰 ★支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型（以公安部检测报告为准） 支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。 支持1～6 张图片合成一张图片（以公安部检测报告为准） 未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素（以公安部检测报告为准） 支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储 感兴趣区域增强编码功能检查：支持24块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0～100可设置 ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（以公安部检测报告为准） ★支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码（以公安部检测报告为准） ★支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。（以公安部检测报告为准） ★在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。（以公安部检测报告为准） 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。（以公安部检测报告为准） ★宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能（以公安部检测报告为准）（以公安部检测报告为准） ★样机可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。样机可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。样机可对80×25至1200 × 380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。（以公安部检测报告为准） ★样机可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型 ★可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数（以公安部检测报告为准） ★可通过IE浏览器设置室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景、自定义1-8场景模式的参数（以公安部检测报告为准） ★网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms（以公安部检测报告为准） | 4 | 套 |
| 2 | LED智能频闪灯 | 光源类型：暖光LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 触发方式：电平量触发 触发信号电平：4V-6V ★支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式（以公安部检测报告为准） ★频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节（以公安部检测报告为准） 支持频率及占空比保护功能 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 支持通过同步输出端口级联 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭 支持通过RS485对补光灯升级程序 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 频闪响应时间≤20微秒 | 12 | 台 |
| 3 | 万向节 | 材质：不锈钢。表面处理：米黄漆；360度全方位旋转 | 16 | 只 |
| 4 | 虚拟线圈自动识别软件 | 智能虚拟线圈，自动识别车辆，轨迹跟踪，智能判断和筛选。支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别和通行车辆信息捕获；捕获率：采用线圈触发时，车辆捕获率≥99%；采用视频触发时，车辆捕获率≥95%；车牌识别准确率(车牌大于100像素)：≥95%；识别车牌种类：民用车牌(除5小车辆)，**车牌，**车牌，**车牌及2002式新车牌；车身颜色识别准确率：深浅分类准确率≥80%；11种常见车身颜色的识别准确率≥70%；支持200种车标识别、1018种车辆子品牌 | 4 | 套 |
| 5 | 抓拍上传软件 | 智能抓拍软件，支持逆行抓拍、卡口抓拍、闯红灯抓拍、压线抓拍、实现变道抓拍等违法行为，支持图片自动上传功能。 | 4 | 套 |
| 6 | 护罩 | 电源:24VAC±10%；220VAC±10%；功耗:40W；工作环境: -35℃～+65℃,湿度﹤90%RH；防护等级:IP66；产品重量: 5.0kg；产品尺寸:585(L)×189(W)×194(H)；材料:主体：铝合金；视窗：高清玻璃；锁扣：不锈钢；最大摄像机/镜头尺寸(mm) 280(L)×125(W)×104(H)；视窗面积: 102(W)×89(H)；自动温控范围 加热开：8°±5° 关：20°±5°（风扇同时运转）；风扇开：37°±5° 关：20°±5°；安装环境 室内/室外 | 4 | 只 |
| 7 | 工业相机镜头 | 12MM-36MM定焦，C接口 支持1英寸靶面，大孔径 低照度，F1.4-C 手动光圈 ；滤镜螺纹(mm)：M30.5×0.5；工作温度：－20°C～＋60°C 符合摄像机靶面 | 4 | 套 |
| 8 | 工业级交换机 | 提供8个千兆电口。 支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x。 支持6 KV防浪涌。 线速转发。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 工业导轨安装方式。 无风扇设计，高可靠性。 室外宽温设计（ -40℃~75℃）。 | 1 | 只 |
| 9 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 16路信号灯交流信号输入接口，16路交通灯状态指示，实时输出交通灯信号状态 6个RS485输出接口，1个5VDC输出接口。 5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式。 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠。 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施。 | 1 | 套 |
| 10 | 前端智能存储盒 | 支持接入不低于12路网络抓拍摄像机进行图片合成与上传，配置4T硬盘存储 设备采用嵌入式linux实时操作系统 支持配置多种字符叠加、图片合成模式 支持易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护 支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 支持通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。 支持实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。 ★可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。（以公安部检测报告为准） ★可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。（以公安部检测报告为准） 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 ★设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。（以公安部检测报告为准） ★支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。（以公安部检测报告为准） 支持显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 | 1 | 套 |
| 11 | 摄像机、LED智能频闪灯设备安装调试费 | 摄像机、LED智能频闪灯设备安装调试费 | 4 | 套 |
| 12 | 穿线费用 | 定制 | 1 | 项 |
| 13 | 熔纤费用 | 含尾纤 | 1 | 项 |
| 14 | 登高设备租用费 | 安装、调试租用登高设备费用 | 1 | 项 |
| 15 | 信号线 | RVVSP4*1.5; 1.成品电缆导体（R类）直流电阻（符合GB3956规定 2．工频电压试验：交流50HZ3.5KV/5min不击穿 3. IEC阻燃等级 | 1 | 项 |
| 16 | 电源线 | RVV3*2.0; 1.成品电缆导体（R类）直流电阻（符合GB3956规定 2．工频电压试验：交流50HZ3.5KV/5min不击穿 3. IEC阻燃等级 | 1 | 项 |
| 17 | 网线 | 六类室外屏蔽线网线 导体材料：无氧铜.导体直径：单股0.35mm/0.40mm/0.45mm/0.50mm 多股7*0.12mm/7*0.20mm 绝缘材料：PE（新料 护套：PVC（新料） | 1 | 项 |
| 18 | 光缆 | GYTA4B1.3 | 1 | 项 |
| 19 | 熔纤盒 | 定制 | 1 | 项 |
| 20 | 辅材 | 含工程内其他需要辅材 | 1 | 批 |
| 21 | 防雷器 | 视频、电源、信号三合一 | 5 | 只 |
| 22 | 原设备拆除 | 原设备拆除 | 1 | 项 |

2.4 永兴路-沙门路交叉口电子警察更新

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万高清抓拍摄像机（环保型电子警察） | 包含高清一体化嵌入式摄像机电源适配器等 ★支持相机和镜头一体化设计，内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（以公安部检测报告为准） 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 外壳防护等级应不低于IP66 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99% ★支持民用车牌，警用车牌，军牌和武警车牌及2002式新车民用车双行尾牌、使馆车牌、农用车牌；民航、SPIA等特殊车牌；福鼎电动车牌等车牌进行识别（以公安部检测报告为准） ★支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍（以公安部检测报告为准） ★支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍（以公安部检测报告为准） ★支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍（以公安部检测报告为准） ★支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测（以公安部检测报告为准） 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99% 支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车 支持14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰 ★支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型（以公安部检测报告为准） 支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。 支持1～6 张图片合成一张图片（以公安部检测报告为准） 未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素（以公安部检测报告为准） 支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储 感兴趣区域增强编码功能检查：支持24块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0～100可设置 ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（以公安部检测报告为准） ★支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码（以公安部检测报告为准） ★支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。（以公安部检测报告为准） ★在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。（以公安部检测报告为准） 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。（以公安部检测报告为准） ★宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能（以公安部检测报告为准）（以公安部检测报告为准） ★样机可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。样机可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。样机可对80×25至1200 × 380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。（以公安部检测报告为准） ★样机可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型 ★可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数（以公安部检测报告为准） ★可通过IE浏览器设置室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景、自定义1-8场景模式的参数（以公安部检测报告为准） ★网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms（以公安部检测报告为准） | 8 | 套 |
| 2 | LED智能频闪灯 | 光源类型：暖光LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 触发方式：电平量触发 触发信号电平：4V-6V ★支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式（以公安部检测报告为准） ★频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节（以公安部检测报告为准） 支持频率及占空比保护功能 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 支持通过同步输出端口级联 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭 支持通过RS485对补光灯升级程序 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 频闪响应时间≤20微秒 | 24 | 台 |
| 3 | 万向节 | 材质：不锈钢。表面处理：米黄漆；360度全方位旋转 | 32 | 只 |
| 4 | 虚拟线圈自动识别软件 | 智能虚拟线圈，自动识别车辆，轨迹跟踪，智能判断和筛选。支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别和通行车辆信息捕获；捕获率：采用线圈触发时，车辆捕获率≥99%；采用视频触发时，车辆捕获率≥95%；车牌识别准确率(车牌大于100像素)：≥95%；识别车牌种类：民用车牌(除5小车辆)，**车牌，**车牌，**车牌及2002式新车牌；车身颜色识别准确率：深浅分类准确率≥80%；11种常见车身颜色的识别准确率≥70%；支持200种车标识别、1018种车辆子品牌 | 8 | 套 |
| 5 | 抓拍上传软件 | 智能抓拍软件，支持逆行抓拍、卡口抓拍、闯红灯抓拍、压线抓拍、实现变道抓拍等违法行为，支持图片自动上传功能。 | 8 | 套 |
| 6 | 护罩 | 电源:24VAC±10%；220VAC±10%；功耗:40W；工作环境: -35℃～+65℃,湿度﹤90%RH；防护等级:IP66；产品重量: 5.0kg；产品尺寸:585(L)×189(W)×194(H)；材料:主体：铝合金；视窗：高清玻璃；锁扣：不锈钢；最大摄像机/镜头尺寸(mm) 280(L)×125(W)×104(H)；视窗面积: 102(W)×89(H)；自动温控范围 加热开：8°±5° 关：20°±5°（风扇同时运转）；风扇开：37°±5° 关：20°±5°；安装环境 室内/室外 | 8 | 只 |
| 7 | 工业相机镜头 | 12MM-36MM定焦，C接口 支持1英寸靶面，大孔径 低照度，F1.4-C 手动光圈 ；滤镜螺纹(mm)：M30.5×0.5；工作温度：－20°C～＋60°C 符合摄像机靶面 | 8 | 套 |
| 8 | 工业级交换机 | 提供8个千兆电口。 支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x。 支持6 KV防浪涌。 线速转发。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 工业导轨安装方式。 无风扇设计，高可靠性。 室外宽温设计（ -40℃~75℃）。 | 1 | 只 |
| 9 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 16路信号灯交流信号输入接口，16路交通灯状态指示，实时输出交通灯信号状态 6个RS485输出接口，1个5VDC输出接口。 5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式。 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠。 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施。 | 1 | 套 |
| 10 | 前端智能存储盒 | 支持接入不低于12路网络抓拍摄像机进行图片合成与上传，配置4T硬盘存储 设备采用嵌入式linux实时操作系统 支持配置多种字符叠加、图片合成模式 支持易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护 支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 支持通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。 支持实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。 ★可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。（以公安部检测报告为准） ★可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。（以公安部检测报告为准） 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 ★设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。（以公安部检测报告为准） ★支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。（以公安部检测报告为准） 支持显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 | 1 | 套 |
| 11 | 摄像机、LED智能频闪灯设备安装调试费 | 摄像机、LED智能频闪灯设备安装调试费 | 8 | 套 |
| 12 | 穿线费用 | 定制 | 1 | 项 |
| 13 | 熔纤费用 | 含尾纤 | 1 | 项 |
| 14 | 登高设备租用费 | 安装、调试租用登高设备费用 | 1 | 项 |
| 15 | 信号线 | RVVSP4*1.5; 1.成品电缆导体（R类）直流电阻（符合GB3956规定 2．工频电压试验：交流50HZ3.5KV/5min不击穿 3. IEC阻燃等级 | 1 | 项 |
| 16 | 电源线 | RVV3*2.0; 1.成品电缆导体（R类）直流电阻（符合GB3956规定 2．工频电压试验：交流50HZ3.5KV/5min不击穿 3. IEC阻燃等级 | 1 | 项 |
| 17 | 网线 | 六类室外屏蔽线网线 导体材料：无氧铜.导体直径：单股0.35mm/0.40mm/0.45mm/0.50mm 多股7*0.12mm/7*0.20mm 绝缘材料：PE（新料 护套：PVC（新料） | 1 | 项 |
| 18 | 光缆 | GYTA4B1.3 | 1 | 项 |
| 19 | 熔纤盒 | 定制 | 1 | 项 |
| 20 | 辅材 | 含工程内其他需要辅材 | 1 | 批 |
| 21 | 防雷器 | 视频、电源、信号三合一 | 5 | 只 |
| 22 | 原设备拆除 | 原设备拆除 | 1 | 项 |

其他说明：

1、以上清单内所涉及的信号线（包含人行信号灯信号线、车行信号灯信号线）、窖井、电源线（包含取电电源线、监控电源线）、网线、光纤、穿线费用、电缆保护铺设、熔纤费用、熔纤盒、登高设备租用、管道施工、电警路口车道数在三个（包含）以上路口需增加车道指示牌及杆件等实际数量、采用包干形式，不再进行额外的统计结算，供应商自行考虑报价风险。

2、▲以上清单只是采购人提出的清单，但作为所有供应商的报价基础，供应商提供的报价清单不得少于本表规定的货物及数量。如采购文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请供应商在采购文件中自行配齐，并包含在投标总价中。

3、▲中标方在施工过程中，除信号灯、摄像头、立杆等主要设备外，其他所有在本项目施工中用到的附属设备、材料，可能与实际采购数量有偏差，中标方不得以此为借口而停止本项目的施工，招标方不会为本项目追加任何额外费用。因此，投标方须自行考虑报价风险。

4、▲设备完工后需出具检测报告。

5、报废产品由中标单位按采购人要求移至其指定地点，由采购人负责处理。

三、整体项目技术要求及规范

1、总体要求：

（一）稳定、可靠

整个系统运行稳定，并具有故障自动检测和报警功能，系统死机后能自动重启，保证不间断运行。用户信息要加密保存并作备份，监控图像信息要防止泄漏、防止被修改、删除。前端硬件设备具有良好的防盗、防水、防尘、防腐蚀、防雷击，尤其是应当具有抗12级以上台风能力。

系统设备在符合系统设计要求的前提下，综合考虑其性能价格比、产品的合格性以及设备环境适应性等因素。关键设备（摄像机、主控制设备、线材等）产品采用国内外有较高知名度和稳定性的产品。所有前端及中心系统能全天候24小时不间断地安全运行，同时考虑设备的应急备份。

（二）开放并可扩展

系统应具有良好的升级能力，遵循的国际标准、国家标准和行业标准，遵循开放的原则。投标人必须提供相关系统设备的技术标准术语。系统接口标准化，在系统设计、设备选型等方面，对系统及设备在部件结构、电气规格、数据结构、通信协议等方面遵从国际国内标准和公安部相关要求。系统必须能与温州市公安局现有的数据库和业务系统相连接。

（三）易维护

系统维护、系统软件配置、应用软件安装简单、易于操作。操作界面友好，使数据处理工作简单、方便、快捷。系统数据备份及数据恢复快速简单。硬件尽量选择模块化设计，方便维修维护。

▲（四）系统建设的相关标准及技术要求

1、本系统集成的技术指标按照《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496–2009）、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497–2009）以及其他有关的国家标准和行业标准要求进行建设。设备要求通过公安部交通安全产品质量监督检测中心检测合格（提供高清晰电子警察GAT496-2009、高清晰卡口GAT497-2009公安部检测报告）。

2、系统所有主机均应可接受中心的校时命令，至少每一小时与指定的计算机等设备自动校时，完成统一精准校时功能，并提供手动校对功能。

3、系统平台能对前端设备进行管理，能自动监测前端设备运行状况，系统平台应自动识别前端设备宕机、死锁等故障状况。

4、系统所有录像、图片应实时上传，延时不得大于3秒。录像及图片的字符叠加应根据要求设置。

5、系统具有自动逆光补偿和强光抑制功能。补光系统可以采用光控开关也可以由成像系统根据成像要求自动调整（不得通过人工手动调整），车辆图像捕获时应不受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响而出现误记录。前端系统应具有自动测光及补光功能，自动测光调节曝光量，能在光照度不够时自动启用辅助灯光补光；必须保证全天候拍摄的图片及录像清晰。系统采用LED补光设备。补光设备不得对驾驶人员安全驾驶造成影响，若因此而产生交通事故或其他的相关诉讼，其后果由投标人承担。

6、图片可根据用户需求压缩，达到存储最优，且不影响图片质量。

7、路口摄像机录像应通过网络存储在机房，并接入永嘉县公安局天网工程视频平台。需支持GB/T28181-2011协议和ONVIF标准。高清摄像机应达到分辨率为2448×2048个像素点8帧/秒或1920×1080个像素点10帧/秒。

8、主要设备（摄像机、交换机等）必须采用工业级。

9、220V供电电源线不小于RVV3*2.5平方电缆，弱电设备供电不小于RVV2*1.0平方电缆.户外应采用超5类户外阻水网线，机房用六类网线。

10、所有卡口、电子警察、高清视频系统拍摄的图片、视频须统一平台，卡口数据应接入永嘉交警管控平台以及提供一机一档接入温州公安通道平台。接入方式需支持SOA方式的标准接入或者支持车辆抓拍设备的直接接入。卡口的车辆数据超出设备最大存储容量时，自动对最早的车辆信息和图片进行循环覆盖。

11、系统能够对车辆违法时间段的录像单独存放。支持后台通过车辆号牌精确查询，支持按时间段和违法地点模糊查询功能。

12、边界安全技术要求。前端路口网络设备，主要是指IP摄像机、路口交换机，不得使用公安网IP地址，前端及中心部分设备组建局域网。网络应考虑有流量检测。前端路口网络与公安网络之间使用网闸隔离。能在公安网络内访问实时图片、视频。

13、前端环境条件：环境温度:－20℃～＋70℃；环境湿度:10％～95％；工作方式:24小时全天候工作。

14、系统室外设备要求具有防雷、防潮、防盗、防破坏功能，能抗12级以上台风。

15、系统需具有断点续传功能。

16、考虑公安数据信息安全原因，本项目涉及所有硬盘故障的，直接更换硬盘，故障硬盘不返修（交给交警大队处理）。

17、系统安装概要说明

中标方需完成系统前端所需立杆和机箱的设计及施工，硬件设备的安装以及防雷接地系统、接电工程的施工，完成设备的上电调试，负责将图片数据和监控录像按照要求实时传送到后端指定平台上，满足与后端管理平台之间相互数据信号交互的要求。

本项目为交钥匙工程。投标人负责整体项目工程的施工，在施工前应向采购方提供立杆设计图和施工图，经采购方确认后方可施工。没有明确说明，但在整体系统建设安装时，不可缺少的设备或附属配件（如抱箍、线缆、电源逆变模块等），以及施工过程中产生一切费用，都一并包含在本标内，由中标方统一负责。

四、商务条款

1、付款方式：

在合同签订后5日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金（具体见第三部分第六大点第四小点）。

完成全部设备供货后，施工工安装，调试后经验收合格通过后，出具的竣工验收报告（监理报告）后在七个工作日内付设备及安装合同总金额的95%，并无息退还履约保证金（或保函自动作废），剩余款项作为维护费用，在验收合格移交之日支付（每年支付合同金额1%，以次年开始支付上一年）。

因财政国库库款能力不足等情势变更情况导致无法执行相关文件要求的支付比例，采购人与中标供应商应根据实际情况另行协商约定。

2、交货完工期： 2024年8月31日前完工。

完工期内完成设备安装调试、系统检测、培训工作，并投入正常运行。

3、其他要求

3.1、点位确认

中标单位在确认安装点位时应以照片或图像等形式固定点位，同时按照《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T629—2007）要求完成点位的编码工作、按照温州市公安局警用地理信息系统数据库视频监控图层数据的要求提供点位精确的经、纬度、通道编号等数据，并在抱杆机箱上粘贴一机一档国标码。

3.2、安装、调试

道路开挖审批、接电等由中标单位负责，业主单位协助，费用含在本项建设中标价中；设备的安装必须符合有关标准和规范，中标单位必需选择具备安防资信等级的企业并有以往类似施工经验的施工队伍负责项目施工。同时应聘请第三方监理公司对项目进行全程监理，并在工程竣工后出具监理报告。设备安装就位、校准后，中标方应按提交初验报告给业主单位，开始至少连续一个月以上的系统试运行，并做好试运行记录。

3.3、检测

系统在正式验收前，必须由国家认证合格的检测部门对系统进行检测，并出具检测报告。对于检测不合格的地方应及时进行整改和调整，直至检测合格。中标方负责测试所需的一切费用。系统检测应执行相关安防行业法规、政策、行业标准，主要以本项目合同的要求为准。

3.4、验收

3.4.1系统调试开通后至少连续试运行一个月无故障或已发现的故障和隐患均已全部排除，并经第三方检测合格，所有的技术资料和图纸已向业主单位提交并被接受后，业主单位应及时组织验收，验收合格后，出具验收合格证明。验收由技术验收、施工验收和资料审查三部分内容组成。未经审核验收通过的监控系统不得投入使用，验收合格方可移交运行。系统验收应执行相关安防行业法规、政策、行业标准及本项目合同的要求。

3.4.2若因中标单位产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标单位应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标单位承担，业主单位保留向中标单位索赔的权利。

4、技术服务和人员培训

用户通过故障保修热线或客户经理报障，运行维护期内，中标单位负责对出现故障的所有设备免费的维修和更换，并提供终身优惠维修保养服务，每次维修都将形成必要的记录，为用户建立一套完整的运行纪要。

4.1、提供系统日巡检服务，确保每台服务器在稳定的工作；服务器出现异常情况应在4小时内解决。

4.2、每个季度对整个系统进行现场巡检一次和摄像机镜头擦拭一次，遇重大活动和重要保障任务时，接公安局通知时应立即进行检修和擦拭，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

4.3、提供每周7×24小时电话技术服务、技术咨询或现场技术服务。

4.4、中标单位应有完整的售后服务配套设施。

4.5、针对本项目中的所有设备，中标单位需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的故障先免费更换；备品储备量需达到本项目设备的5%。

4.6、提供系统所有故障排除服务，确保系统进行实时、有效的视频探测、视频监视，图像显示、记录与回放。

4.7、提供系统及网络现状测试和评估服务，为客户远程网络视频监控系统提供详细系统测试报告。

4.8、运行维护服务期内免费提供设备软件升级服务，在网络和设备扩容及软件升级时，中标单位需派技术人员到场免费实施或指导。

4.9、在系统验收时，中标单位为客户远程网络视频监控系统提供详细的施工文档、设备操作使用指南和维护手册、以及详细的安装调试文档，并提供文档更新服务。

4.10、在设备投入运行后，如对系统软件有所改进，增加新功能，将免费为客户远程网络视频监控系统提供使用。

4.11、设备安装、调试结束后，中标单位应立即派有经验的工程师对业主单位人员进行操作和日常管理的培训，并确保业主单位参与培训的人员能独立、熟练地进行操作。

4.12、投标人每年对采购单位提供免费培训。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、安全生产

在招标及合同执行过程中，投标供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

6、知识产权

6.1 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2 投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4 投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价30%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价30%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。（供应商为负责人制的，招标文件中规定的法定代表人等同于负责人。招标文件要求法定代表人须签字盖章处可以由负责人签字或盖章）。

12、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

13、本项目采购预算为2780000元。如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商按无效投标处理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

★供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、质疑

2.1 投标供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或在政采云（在线询问和质疑系统）中向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

2.2 投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

2.3 提出质疑的投标供应商应当是参与本项目招标活动的投标供应商。投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

3、投诉

3.1 质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

4.采购文件的澄清或修改

4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按采购文件规定方式获取采购文件的潜在投标供应商发送更正提醒信息，潜在投标供应商请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标供应商在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

4.3采购文件如有补充更正均见“政采云”（http://www.zjzfcg.gov.cn）。投标供应商须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-2项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件一） |
| 3 | 投标供应商特定资格条件证明：无。 |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（★序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件二） |
| 2 | 投标货物数量价格表（附件三）； |
| 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |  |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（★序号1-3项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |
| 1 | 投标函（附件四） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件五） |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 4 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 5 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 6 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 7 | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
| 8 | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 9 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 10 | 根据评审细则提供相关的业绩清单；（附件七） |
| 11 | 商务偏离表（附件八（一））、技术偏离表（附件八（二）） |
| 12 | 供货商提供的产品数量、配置清单；（与货物数量价格表对应，不得带有价格）*；（附件九）； |
| 13 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 14 | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |
| 15 | 项目服务人员汇总表（附件十） |
| 16 | 节能环保产品声明函（附件十一，如有则提供） |
| 17 | 节能环保产品清单（附件十二，如有则提供） |
| 18 | 实施方案（含具备履行合同所必需的设备投入说明） |
| 19 | 测试验收方案 |
| 20 | 详细的培训计划 |
| 21 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 22 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 23 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费、招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1 自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金（如有）被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的编制

7.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

7.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

7.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

7.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

11、备份投标文件

11.1 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

11.2 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或其他存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

11.3 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

11.4 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

11.5 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

2.4、属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的按无效投标处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、★投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ★评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、★评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

★投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2)投标供应商有很好的执行合同的能力；

3)投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4)中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人（由评标委员会推选2名）名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

合同签订后五日内供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

5、招标代理服务费

5.1、中标供应商在领取中标通知书前按照预算金额根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准支付给招标代理公司相应的代理服务费；招标代理服务费包含在投标总价中，汇入以下帐号：

开户银行：中国工商银行股份有限公司温州中洲支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司温州第三分公司

开户帐号：1203003309000063732

第四部分 政府采购政策功能相关说明

采购文件中需要落实相关政府采购政策包括采购非进口产品、节能环保、扶持中小企业、支持创新发展等。

1、本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2、支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3、支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（附件1），投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5、中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。

附件1：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第一部分 投标通知(邀请)书附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

附件2

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

- 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分 合同格式（仅供参考）

项目编号：20XX【XXXX】号

XXXXXXX项目名称

项目合同

甲   方：永嘉县公安局交通警察大队

乙   方：

签订地点：    浙江      永嘉      _

签订时间：        年__  _月_    _日

永嘉县公安局交通警察大队

编号  ：

甲方：永嘉县公安局交通警察大队

乙方：本次招标的中标供应商

甲、乙双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

- 1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、安装调试系统集成费、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料及咨询服务费等全部费用、实行固定费用总包干。

1.3 “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

1.4 “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5 “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6 “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 2.    标准

2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 3.    专利权

3.1   卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 4.    项目的实施规模、范围

4.1  永嘉县公安局交通警察大队非机动车违法抓拍建设、电子警察更新。

- 5.    要求质量标准

5.1   先进、主流、可靠、安全、开放、实用、性价比高。

- 6.    设备质量及其管理：

- 6.1   乙方保证所提供的合同设备是全新的，未使用过的且原包装未拆封的；提供的产品是完全符合合同规定的质量、规格、性能要求。甲方将在现场拆封验收。所有设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。确保一次性通过各项测试及验收。

- 6.2   合同设备的质量、技术标准如在招投标中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

- 6.3   乙方对一切可能的侵权指控负责。

- 7.  系统维护期

服务内容主要分为故障检修和维护保养二部分

7.1故障检修

故障响应：乙方在接到甲方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员30分钟内到达故障现场。

故障修复：沿江地区1小时内维修完毕，山区2小时内维修完毕，山区和沿江以沙头镇为界，沙头镇划归山区，因特殊原因8小时内修复内（以上时间均包括响应时间在内）。修复后必须由甲方相关人员确认，对于经常故障的设备，乙方免费提供相应备品备件。

7.2维护保养

摄像机保养：乙方至少每季度1次对摄像机表面进行清洁、除垢，对遮挡“视线”的物体进行清除（必要时由甲方出面协调），时间为每季度第一个月15号内，雨天等顺延。

防雷设施保养：防雷设施乙方必须在每年4月的第一个星期（雷雨季节到来前）进行检测保养；

系统保养：乙方至少每季度进行1次对系统进行全面的检测保养，时间为每季度的第一个星期。

网络服务系统：包括服务器软硬件系统、网络线缆线路、网络交换路由设备、备用电源检测等。

其它保养：对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和表面翻新（产生费用由甲方负责）。在“摄像机位置”有迁移必要时进行迁移。以及其它没有罗列相关设施的保养。

责任义务

乙方必须配备检修、保养工作所必须的交通工具，检测设备、仪器仪表，对系统所需的所有配件须常年备货。

乙方必须建立一支有相关知识组成的专业技术队伍，服务方必须在本地长期设置固定的专业相关维护人员不少2名，提供7*24服务，并将相关人员名字的通讯方式告知甲方。

服务方必须在本项目本地提供登高专业作业车至少一辆。登高作业车需长期停放在永嘉县，如因特殊原因（如年审等）需驶离本地的，服务方须另行提供备用车辆，并至永嘉县公安局交通警察大队报备，得到许可后方可更换。

乙方必须向甲方提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修，保养工作认真做好记录，并交甲方相关人员签字。

乙方应切实加强现场管理确保安全生产，在检修保养中发生人身设备及第三者事故，甲方不承担任何责任。

乙方不得对相关信息进行查询、下载挪作他用，不得泄露甲方工作秘密；

与电信、用电、市政、园林等部门工作上的协调原则上由乙方负责，在乙方无法协调时，甲方有协助协调的义务。

甲方必须为乙方工作的顺利开展提供工作上的便利，并指派专人负责，甲方可以通过电话或短信及微信等方式通知乙方，乙方也要指派专人负责该项工作，维修考核时间以上述通信发出时间为准。

7.3违约责任

维护单位应在接到维护通知之时起30分钟内到场修理，沿江地区1小时内维修完毕，山区2小时内维修完毕，维护时间每超出1小时（不足1小时按1小时计算）按500元/小时/个摄像头或2000元/小时/信号灯扣除运维费用（以高的位标准），上不封顶，直到故障修复；维护时间超过5小时或一个月内维护点位同一地点出现两次同样故障的，扣除该点位当月的全部维护费用，山区和沿江以沙头镇为界，沙头镇划归山区。每月必须保证交通信号灯和电子警察正常运行率不低于95%（包含自检发现故障、停电、交通事故不计算在内），每下降1%扣3000元，扣款按月执行。

维护单位接到维修通知后要按照时限进行维修，因特殊情况不能及时修复的，要将故障原因和解决方案立即通知交警大队，确因特殊原因长时间不能修复的，24小时内提供相关情况说明的书面材料到交警大队；不合格的、瞒报漏报的每次扣除维护费10000元。

维护单位有2次以上（不含2次）无正当理由不履行合同，交警大队有权无条件解除合同，并没收全部履约保证金（如果造成交警大队损失的，维护单位应予以赔偿）。同时由交警大队提请县政府采购中心备案并列入不良行为名单，限制其今后三年内参加与交警大队有关的政府招标采购活动。

维护单位上路工作期间必须穿背面印有本维护单位名称的工作服。经发现未按规定着装的，第一次：警告维护单位并进行整改。第二次：处罚维护单位500元并进行整改。第三次：处罚维护单位1000元并进行整改。以此类推。

对每月需进行的维护保养工作，每遗漏1次扣1000元，每遗漏1个保养点，每点扣500元（点代表：一台摄像机、一盏信号灯或人行灯、一台LED频闪灯等）。每月维护保养工作完成后一星期内甲乙双方以抽查方式对该项工作进行考核，抽查比例为10%。

乙方必须接受甲方的工作指导、监督与考核，连续性3次考核不合格的，甲方有权提前解除维护合同。

7.4   ▲在系统维护期内，每年运营维护费保持不变，但出现维护不到位，符合本合同拒付标准的，在当年运行维护费用中予以扣除。扣除的费用超过当年的质保金，乙方应当在7个工作日内补足保证金，如未能不足视为违约。

8.    技术支持期

8.1   在系统使用的所有时间范围内，提供多种方式的运行技术支持，特别是新应用、新功能的添加。

- 9.    包装要求

9.1   除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

9.2   每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

- 10.   装运标记

10.1  卖方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

1）   收货人

2）   货物名称和箱号

3）   合同号

4）   发货标记（唛头）

5）   到达站或到货地点

6）   外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

7）   毛重/净重（用公斤表示）

10.2  如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

- 11.   交货方式：

11.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

11.2  再现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

11.3  如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

- 12.   ▲交货地点：业主指定地点。

- 13.   ▲项目实施时间：整个项目于    年   月    日前完成设备安装和系统调试并提交竣工验收报告及监理报告。买方负责具体点位的最终确定，卖方必须配合买方完成勘点工作，在单个点位确定后30个日历天内，完成点位的安装、调试及在公安视频监控平台内的DB33标准注册等相关工作。以后根据用户监控点的不断增长，对系统平台和存储服务器进行相应的扩容。

- 14.   实施地点：永嘉县

- 15.   卖方对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散，不论本协议或合同是否变更、解除、终止，本条款均有效；

16．  合同总价：本项目合同总价款为人民币 元，大写              整，

详附清单

- 16.2  付款方式

在合同签订后5日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金（具体见第三部分第六大点第四小点）。

完成全部设备供货后，施工工安装，调试后经验收合格通过后，出具的竣工验收报告（监理报告）后在七个工作日内付设备及安装合同总金额的95%，并无息退还履约保证金（或保函自动作废），剩余款项作为维护费用，在验收合格移交之日支付（每年支付合同金额1%，以次年开始支付上一年）。

因财政国库库款能力不足等情势变更情况导致无法执行相关文件要求的支付比例，采购人与中标供应商应根据实际情况另行协商约定。

- 17.   技术文件和资料

17.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件第五部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

17.2  如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 18.   质量保证

18.1  卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

18.2  根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

18.3  ▲本合同项下货物质量保证期为向买方移交，通过最终验收之日起五年（60个月）（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

- 19.   卖方履约延误

19.1  卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

19.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

19.3  因不可抗力导致买卖双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。

19.4  除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款20条规定被收取误期赔偿费。

19.5  所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从买方的统一安排。

- 20.   违约责任

20.1  除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

20.2  买方逾期支付货款的，自逾期之日起，向卖方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金；买方无正当理由拒付货款的，应向卖方偿付合同总价百分之五的违约金。同时供货期顺延。

21.   不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间。

- 22.   税费

22.1  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

22.2  根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

23.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

- 23.   违约终止合同

23.1  买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

23.2  如果买方根据上述第24.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 24.   双方责任

24.1  买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

24.2  卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 25.   争端的解决

25.1  合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，申请永嘉仲裁委员会仲裁。

25.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

25.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

25.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 26.   转让和分包及产品不可替代

26.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

26.2  产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 27.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 28.   合同生效及其他

28.1  合同应在双方签字盖章后开始生效。

28.2  本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后生效。

28.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

29.   合同附件

附件1：合同采购清单

附件2：系统集成清单

甲方：（印章）                                    乙方：（印章）

授权代表:（签字）                                 授权代表:（签字）

地址：                                            地址：

电话：                                            电话：

第六部分 投标文件格式

一、资格文件格式

附件一 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

永嘉县公安局交通警察大队、杭州华旗招标代理有限公司：

我方参与永嘉县公安局交通警察大队非机动车违法抓拍建设、电子警察更新项目【招标编号：            】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格要求及项目特定资格要求（如有）

（三）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、报价文件格式

附件二 开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 永嘉县公安局交通警察大队非机动车违法抓拍建设、电子警察更新 | 大写： 小写： | 2780000元 |

供应商全称（盖章）：

日期：

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总报价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件三  投标产品数量、价格表

（价格单位：元）

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五年运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、招标代理服务费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件四 投标函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及永嘉县财政局限制参加政府采购活动。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

日期：

附件五 法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

附件六 法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：★投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件七 根据评审细则提供相关的业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的合同复印件及其他证明材料。

供应商盖章：

附件八（一）  商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件八（二） 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件九 产品配置及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

★注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十 供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供。

3、表格可以延续。

投标供应商全称（公章）：

日期：  年  月  日

附件十一 节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十二 节能（环保）产品清单

(如有则提供)

- 投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件或电子证书；

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

第七部分 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

（一）商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 4 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供1个证书得2分，最高得4分。 |
| 2 | 设备配置选型情况 | 24 | 针对本项目招标文件内容,对投标人提供的技术规格、服务条款及商务条款响应情况与招标文件要求的满足程度进行打分，“★”的指标每负偏离一项扣2分，其余指标每负偏离一项扣1分。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《偏离表》中完整体现。 如要求提供检测报告或相关证明材料的，应按要求内容进行提供，否则按不满足或负偏离认定。 |
| 3 | 技术方案 | 4 | 根据供应商技术方案是否合理，所提供的结构图、流程图、系统图是否完整、准确，方案的内容是否符合实际需求进行打分。0-4分 |
| 4 | 实施方案 | 5 | 项目实施方案（包括施工组织计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施）。0-5分 |
|  |  | 3 | 勘点设计能力，要求提供勘点阶段的勘点设计样单由评委进行打分，勘点设计可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分。 |
|  |  | 5 | 针对供应商对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、视频监控的建设、故障处置、应急保障等应急解决能力，根据供应商提供的技术方案实施能力。0-5分 |
| 5 | 同类项目业绩 | 3 | 供应商提供2021年1月1日以来同类项目业绩，每提供1个得1分,最高得3分。 注：需提供合同扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 |
| 6 | 技术支持 | 14 | 供应商项目组人员情况（项目负责人、技术负责人分别只能指定1人、不能同时兼任）： (1)项目负责人具备信息系统项目管理师、一级建造师（通信与广电工程）、IT服务项目经理、高级网络与信息安全工程师证书，每具备其中一个证书得1分，最高得4分； (2)技术负责人具备信息安全工程师、注册信息安全专业人员、传输与接入方向通信专业技术人员、网络工程师证书，每具备其中一个证书得1分，最高得4分； (3)项目团队人员持有智能化系统集成项目经理、安全防范工程师、信息系统运维管理工程师的，每具备其中一个证书得2分，最高得6分。 备注：提供证书复制件和社保证明并加盖供应商公章。 |
| 7 | 售后服务能力 | 4 | 针对本顶目设置合理售后故障响应组织架构和响应时间的可行性方案，以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施，客户评价情况等。0-4分 |
| 8 | 网络情况 | 2 | 针对本项目提供自有或租赁的网络资源点覆盖情况图等证明材料进行评分。0-2分 |
| 9 | 优惠 | 1 | 针对本项目提供实质性的优惠承诺进行打分0-1分 |
| 10 | 节能环保 | 1 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0-0.5分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0-0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件《节能环保产品声明函》、附件《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件或电子证书，否则不予给分。 |

（三）说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。