2023年西湖区雨污水管道CCTV检测和综合评估项目

招标文件

（电子招投标）

编号:JYZX—20230510

采购人：杭州市西湖区综合行政执法局

采购代理机构：建银工程咨询有限责任公司

二〇二三年五月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

2023年西湖区雨污水管道CCTV检测和综合评估项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年6月19日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JYZX—20230510

项目名称：2023年西湖区雨污水管道CCTV检测和综合评估项目

预算金额（元）：7200000

最高限价（元）：7200000

采购需求：2023年西湖区雨污水管道CCTV检测和综合评估项目，主要内容：管网CCTV检测，通过CCTV检测，查明管网健康程度、管网的数据（管径、埋深、流向、管材、长度等）、雨污混接问题、支管暗接、管道渗漏等并编制检测报告上报采购单位；根据现场管网实际情况，制作CAD管网图纸；完成2023年西湖区雨水管网综合评估（防涝系统体检、雨水口评估）等内容。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：60日历天

本项目接受联合体投标：¨是；þ否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2023年6月19日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2023年6月19日14点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年6月19日14点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市西湖区综合行政执法局

地    址：杭州市文三西路9号

传    真： /

项目联系人（询问）：章工

项目联系方式（询问）：0571-85129325

质疑联系人：项炳荣

质疑联系方式：0571-85129329

2.采购代理机构信息

名    称：建银工程咨询有限责任公司

地    址：杭州市上城区五星路185号民生金融中心B座二楼

传    真：/

项目联系人（询问）：顾玲月、朱正祺

项目联系方式（询问）：0571-85314246、15024407598

质疑联系人：曲银芳

质疑联系方式：0571-85773379

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市西湖区财政局

地    址：杭州市西湖区文三西路18号1104室

传    真： /

联系人 ：韩继伟

监督投诉电话：0571-58101865

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：CCTV检测，属于建筑业或其他未列明行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 þ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市上城区五星路185号民生金融中心B座二楼；备份投标文件签收人员联系电话：顾玲月 15024407598。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 招标代理服务费 | 1.招标代理代理费用收取标准：以标段中标（成交）金额为计费基准，按《计价格［2002］1980号》及《发改办价格［2003］857号》规定的服务类收费标准的80%计取，不足伍仟按伍仟计算。 2.代理费用由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

一、项目背景

对杭州市西湖区综合行政执法局管辖的雨污水主管道CCTV检测，支管道潜望镜检测，能够及时了解掌握排水管道设施的运行情况。

- 工作内容

| 序号 | 名称 | 工作内容描述 | 预估数量（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管道 | CCTV检测 | 146510.52 |  |
| 2 | 雨水管道 | QV检测 | 71973.99 |  |
| 3 | 污水管道 | CCTV检测 | 11650 |  |
| 4 | 污水管道 | QV检测 | 28350 |  |
| 5 | 新建管道+机动检测管道 | CCTV检测 | 25000 |  |
| 6 | 2023年西湖区雨水管网综合评估（防涝系统体检、雨水口评估） |  | 1项 |  |

主要工作内容：查清现状排水管内部状况，如管道内破裂、堵塞、下沉、渗漏、腐蚀、接口错位等缺陷以及雨水管道内污水接入情况，并统计4级缺陷清单附照片；标记出交叉的两条路的排水管位置；最终出具成果报告，成果报告包括项目评估报告和管线平面图，管线平面图检查井井位与现场实际相符，不得以示意图表示。其中管线平面图需注明管材、管径、管道长度、流向、排出口位置、污水来源（污水性质），井内底标高及交叉口四个管口标高，并对成果准度承担相应责任。完成2023年西湖区雨水管网综合评估（防涝系统体检、雨水口评估）。成果报告以档案资料、电子文档形式一并提交给招标人。

雨水管道暂定工程量清单如下：

| 序号 | 路名 | 起止点 | 管径（mm） | 长度（米） | 实际长度（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 益乐路 | 文一西路-文二西路 | 800 | 604.7 | 948.7 |
|  |  |  | 225 | 344 |  |
| 2 | 保俶路 | 天目山路-北山路 | 1200 | 2578 | 3826 |
|  |  |  | 225 | 1248 |  |
| 3 | 省府路 | 保俶路-环城西路 | 1000 | 641 | 881 |
|  |  |  | 225 | 240 |  |
| 4 | 黄姑山路 | 文三路—天目山路 | 800 | 592 | 912 |
|  |  |  | 225 | 320 |  |
| 5 | 竞舟路 | 文三西路-余杭塘河 | 800 | 1900 | 2581 |
|  |  |  | 225 | 681 |  |
|  |  | 天目山路-文三西路 | 800 | 1079 | 1530 |
|  |  |  | 225 | 451 |  |
| 6 | 西溪路 | 杨梅山路-玉古路 | 1000 | 8549 | 12809 |
|  |  |  | 225 | 4260 |  |
|  |  | 天目山路—杨梅山路 | 600 | 1025 | 1293 |
|  |  |  | 300 | 268 |  |
| 7 | 莲花街 | 古墩路-紫荆花路 | 1000 | 538 | 844 |
|  |  |  | 225 | 306 |  |
| 8 | 灯彩街 | 紫金港北路-厚仁路 | 800 | 1474 | 2010 |
|  |  |  | 225 | 536 |  |
|  |  | 厚仁路—古墩路 | 1200 | 310 | 1959 |
|  |  |  | 1000 | 178 |  |
|  |  |  | 800 | 275 |  |
|  |  |  | 500 | 119 |  |
|  |  |  | 400 | 77 |  |
|  |  |  | 225 | 1000 |  |
|  |  | 西园八路-西园二路 | 1200 | 53 | 1525 |
|  |  |  | 800 | 81 |  |
|  |  |  | 600 | 313 |  |
|  |  |  | 500 | 88 |  |
|  |  |  | 400 | 190 |  |
|  |  |  | 300 | 250 |  |
|  |  |  | 225 | 550 |  |
| 9 | 云河路 | 杭新路-之浦路 | 1000 | 7191 | 8417 |
|  |  |  | 225 | 1226 |  |
| 10 | 之浦路 | 之江路-梧桐路 | 1200 | 872.54 | 10531.84 |
|  |  |  | 800 | 5619.4 |  |
|  |  |  | 500 | 513 |  |
|  |  |  | 400 | 276.1 |  |
|  |  |  | 225 | 3250.8 |  |
| 11 | 萍水西街 | 紫荆花北路-古墩路 | 1200 | 121.7 | 1215.9 |
|  |  |  | 1000 | 102.6 |  |
|  |  |  | 800 | 175 |  |
|  |  |  | 300 | 28.6 |  |
|  |  |  | 225 | 788 |  |
| 12 | 留泗路 | 留和路—龙潭路 | 800 | 719 | 1379 |
|  |  |  | 600 | 252 |  |
|  |  |  | 500 | 83 |  |
|  |  |  | 225 | 325 |  |
| 13 | 崇义路 | 文二西路-文一西路 | 1000-600 | 510 | 1334 |
|  |  |  | 500 | 371 |  |
|  |  |  | 400-225 | 453 |  |
|  |  | 文一西路-双龙街 | 1500 | 35 | 1358 |
|  |  |  | 1200 | 135 |  |
|  |  |  | 800 | 51 |  |
|  |  |  | 600 | 346 |  |
|  |  |  | 400 | 70 |  |
|  |  |  | 300 | 161 |  |
|  |  |  | 225 | 560 |  |
| 14 | 崇仁路 | 文二西路-文一西路 | 1200 | 137 | 591 |
|  |  |  | 1000 | 47 |  |
|  |  |  | 600 | 162 |  |
|  |  |  | 400 | 60 |  |
|  |  |  | 225 | 185 |  |
|  |  | 文一西路-余杭塘路 | 1500 | 210.3 | 1502.4 |
|  |  |  | 1200 | 72 |  |
|  |  |  | 800 | 197.2 |  |
|  |  |  | 600 | 248.2 |  |
|  |  |  | 500 | 74.5 |  |
|  |  |  | 300 | 150.2 |  |
|  |  |  | 225 | 550 |  |
| 15 | 墩余路 | 金蓬街—池华街 | 1000 | 42 | 1172 |
|  |  |  | 600 | 210 |  |
|  |  |  | 500 | 236 |  |
|  |  |  | 400 | 217 |  |
|  |  |  | 300 | 237 |  |
|  |  |  | 225 | 230 |  |
| 16 | 余杭塘路 | 绕城公路-五常港路 | 1000 | 144 | 500 |
|  |  |  | 600 | 256 |  |
|  |  |  | 400 | 100 |  |
| 17 | 紫金港北路 | 石祥西路-灯彩街 | 800 | 1008 | 4851.9 |
|  |  |  | 600 | 1231.9 |  |
|  |  |  | 400 | 422.3 |  |
|  |  |  | 300 | 2189.7 |  |
|  |  | 灯彩街-庄墩路 | 800 | 571.9 | 3304.2 |
|  |  |  | 600 | 1508.1 |  |
|  |  |  | 400 | 524.2 |  |
|  |  |  | 300 | 700 |  |
| 18 | 石祥西路（原留石快速路） | 三墩收费站-留石快速路2期 | 1200 | 289.2 | 573 |
|  |  |  | 500 | 22.5 |  |
|  |  |  | 300 | 261.3 |  |
| 19 | 金庄路 | （原金汇北路）庄墩路-余杭界 | 1000 | 40.2 | 2190.8 |
|  |  |  | 800 | 580 |  |
|  |  |  | 600 | 313 |  |
|  |  |  | 500 | 253 |  |
|  |  |  | 400 | 235.9 |  |
|  |  |  | 300 | 768.7 |  |
|  |  | （原金汇南路）庄墩路-吴家萍路 | 1500 | 216.4 | 2243.9 |
|  |  |  | 1200 | 195.8 |  |
|  |  |  | 1000 | 154.2 |  |
|  |  |  | 800 | 431.5 |  |
|  |  |  | 600 | 220 |  |
|  |  |  | 500 | 135 |  |
|  |  |  | 400 | 240 |  |
|  |  |  | 300 | 651 |  |
| 20 | 庄墩路 | 紫金港北路-联鸿街 | 1000 | 423 | 3165.5 |
|  |  |  | 800 | 231.5 |  |
|  |  |  | 600 | 182.9 |  |
|  |  |  | 500 | 424.8 |  |
|  |  |  | 400 | 203.3 |  |
|  |  |  | 300 | 1700 |  |
|  |  | 联鸿街-吴家坪路 | 1000 | 44.3 | 714.3 |
|  |  |  | 800 | 136 |  |
|  |  |  | 600 | 53.7 |  |
|  |  |  | 500 | 80 |  |
|  |  |  | 400 | 40.3 |  |
|  |  |  | 300 | 360 |  |
| 21 | 之江路 | 之浦路-珊瑚沙水闸 | 1200 | 80 | 1937.5 |
|  |  |  | 600 | 36.5 |  |
|  |  |  | 500 | 42 |  |
|  |  |  | 400 | 448 |  |
|  |  |  | 300 | 1331 |  |
| 22 | 西园路 | 石祥西路-苏嘉路 | 1200 | 422.7 | 2760.2 |
|  |  |  | 1000 | 457.5 |  |
|  |  |  | 800 | 478.5 |  |
|  |  |  | 600 | 190 |  |
|  |  |  | 500 | 149.7 |  |
|  |  |  | 400 | 279.2 |  |
|  |  |  | 225 | 782.6 |  |
| 23 | 文三巷 | 文三路-马塍路 | 400 | 133 | 227 |
|  |  |  | 225 | 94 |  |
| 24 | 求智弄 | 求智巷-文二路 | 400 | 227 | 294 |
|  |  |  | 225 | 67 |  |
| 25 | 武林新村路 | 武林巷-文三路 | 400 | 209 | 233 |
|  |  |  | 225 | 24 |  |
| 26 | 曙光社区主干道 | 小区 | 500 | 86 | 148 |
|  |  |  | 225 | 62 |  |
| 27 | 里东山弄 | 曙光路-外东山弄 | 500 | 245 | 287 |
|  |  |  | 225 | 42 |  |
| 28 | 仁寿山路 | 外东山弄-园林宿舍7幢 | 400 | 147 | 173 |
|  |  |  | 225 | 26 |  |
| 29 | 西溪路 | 保俶路-杭大路 | 500 | 552 | 700 |
|  |  |  | 225 | 148 |  |
| 30 | 宝石山下四弄 | 保叔路-宝麓山庄 | 800 | 318 | 433 |
|  |  |  | 225 | 115 |  |
| 31 | 桃花弄 | 体育场路-保小 | 400 | 125 | 249 |
|  |  |  | 225 | 124 |  |
| 32 | 松木场河西 | 天目山路-体育场路 | 300 | 147 | 214 |
|  |  |  | 225 | 67 |  |
| 33 | 胜利新村一弄 | 体育场路-天目山路 | 400 | 259 | 290 |
|  |  |  | 225 | 31 |  |
| 34 | 金祝西路 | 金祝北路-松木场河东 | 500 | 256 | 301 |
|  |  |  | 225 | 45 |  |
| 35 | 金祝南路 | 体育场路-省电力局宿舍 | 500 | 140 | 165 |
|  |  |  | 225 | 25 |  |
| 36 | 友谊新村 | 小区 | 300 | 325 | 360 |
|  |  |  | 225 | 35 |  |
| 37 | 光明日报支路 | 体育场路-卫生局宿舍 | 400 | 102 | 148 |
|  |  |  | 225 | 46 |  |
| 38 | 老体育场路 | 体育场路-保俶路 | 400 | 244 | 360 |
|  |  |  | 225 | 116 |  |
| 39 | 影业路 | 教工路-九莲新村 | 500 | 240 | 279 |
|  |  |  | 225 | 39 |  |
|  |  | 文三路-营盘地农居点 | 600 | 254 | 348 |
|  |  |  | 225 | 94 |  |
| 40 | 西溪花园 | 小区 | 300 | 146 | 212 |
|  |  |  | 225 | 66 |  |
| 41 | 桂都巷 | 古墩路起往西300米 | 500 | 420 | 553 |
|  |  |  | 225 | 133 |  |
| 42 | 金颐路 | 金田花园与颐景园之间 | 500 | 270.2 | 402.1 |
|  |  |  | 225 | 131.9 |  |
| 43 | 星洲街 | 紫荆花路-古墩路 | 600 | 488 | 596 |
|  |  |  | 225 | 108 |  |
| 44 | 林语巷 | 文一西路-文二西路 | 400 | 570 | 675 |
|  |  |  | 225 | 105 |  |
| 45 | 西城路 | 金都花园与农贸市场区间 | 500 | 734 | 901 |
|  |  |  | 225 | 167 |  |
| 46 | 紫名巷 | 竞舟路起往西333米 | 600 | 271 | 331 |
|  |  |  | 225 | 60 |  |
| 47 | 紫荆雅路 | 骆家庄工业园区间道路 | 600 | 584 | 719 |
|  |  |  | 225 | 135 |  |
| 48 | 南天路 | 文一西路-余杭塘河 | 600 | 515 | 607 |
|  |  | 南都花园-莲花港 | 225 | 92 |  |
| 49 | 金丹路 | 古墩路起往西300米 | 400 | 240 | 286 |
|  |  |  | 225 | 46 |  |
| 50 | 金康弄 | 古墩路起往西285米 | 400 | 250 | 298 |
|  |  |  | 225 | 48 |  |
| 51 | 西溪河东路 | 文三路-西溪花园 | 300 | 207 | 220 |
|  |  |  | 225 | 13 |  |
| 52 | 益乐路 | 文三西路-文二西路 | 600 | 365 | 637 |
|  |  |  | 225 | 272 |  |
|  |  | 文三西路-天目山路 | 600 | 653 | 1074 |
|  |  |  | 225 | 421 |  |
|  |  | 文一西路-西斗门路 | 800 | 296 | 515 |
|  |  |  | 225 | 219 |  |
| 53 | 古荡小区主干道 | 小区 | 600 | 1143 | 1506 |
|  |  |  | 225 | 363 |  |
| 54 | 西湖三院支路 | 古荡小学南路-文苑路 | 400 | 220 | 324 |
|  |  |  | 225 | 104 |  |
| 55 | 古荡幼儿园路 | 古荡小学南路-文苑路 | 400 | 262 | 459 |
|  |  |  | 225 | 197 |  |
| 56 | 文古路 | 文三路-丰潭中学 | 400 | 180 | 218 |
|  |  |  | 225 | 38 |  |
| 57 | 古荡农贸市场支路 | 古荡小学南路-天目山路 | 400 | 102 | 148 |
|  |  |  | 225 | 46 |  |
| 58 | 自来水营业公司支路 | 益乐路-自来水公司门口 | 400 | 79 | 103 |
|  |  |  | 225 | 24 |  |
| 59 | 九莲新村 | 小区 | 600 | 2001 | 2581 |
|  |  |  | 225 | 580 |  |
| 60 | 弥陀寺路 | 体育场路-省府路 | 300 | 357 | 476 |
|  |  |  | 225 | 119 |  |
|  |  | 省府后门-省府路 | 500 | 317 | 436 |
|  |  |  | 225 | 119 |  |
| 61 | 高木桥路 | 翠苑三区主干道-翠苑二区西主干道 | 500 | 325 | 436 |
|  |  |  | 225 | 111 |  |
| 62 | 高木桥支路 | 高木桥—翠三路 | 500 | 196 | 260 |
|  |  |  | 225 | 64 |  |
| 63 | 莲花街 | 竟舟路-莲花港河 | 600 | 306 | 432 |
|  |  |  | 225 | 126 |  |
| 64 | 黄姑山小路 | 天目山路-黄姑山横路 | 400 | 210 | 263 |
|  |  |  | 225 | 53 |  |
| 65 | 华星支路 | 文二路—华星路 | 400 | 279 | 435 |
|  |  |  | 225 | 156 |  |
| 66 | 古荡巷 | 俞家圩路—工专路 | 500 | 262 | 382 |
|  |  |  | 225 | 120 |  |
| 67 | 工专路 | 文三路—华星路 | 600 | 355 | 580 |
|  |  |  | 225 | 225 |  |
| 68 | 星艺街 | 古墩路-紫荆花路 | 600 | 472 | 628 |
|  |  |  | 225 | 156 |  |
| 69 | 塘苗路 | 古翠路—万塘路 | 800 | 458 | 640 |
|  |  |  | 225 | 182 |  |
| 70 | 葛家庄路 | 古翠路—华星支路 | 400 | 197 | 302 |
|  |  |  | 225 | 105 |  |
| 71 | 西斗门路(包括沈埭路) | 丰潭路-通普路 | 800 | 780 | 1092 |
|  |  |  | 225 | 312 |  |
| 72 | 林家浜路 | 女子监狱-学院路 | 400 | 365 | 477 |
|  |  |  | 225 | 112 |  |
| 73 | 物华路 | 西斗门路-丰潭路 | 400 | 356 | 460 |
|  |  |  | 225 | 104 |  |
| 74 | 华星路 | 工专路-学院路 | 500 | 32 | 605 |
|  |  |  | 400 | 196 |  |
|  |  |  | 300 | 121 |  |
|  |  |  | 225 | 256 |  |
| 75 | 五常港路 | 五常港路支流-余杭塘路 | 1000 | 277 | 1347 |
|  |  |  | 800 | 350 |  |
|  |  |  | 600 | 10 |  |
|  |  |  | 500 | 134 |  |
|  |  |  | 400 | 191 |  |
|  |  |  | 225 | 385 |  |
|  |  | 花蒋路-余杭塘路 | 1200 | 467.1 | 1746.3 |
|  |  |  | 1000 | 242.7 |  |
|  |  |  | 800 | 219.1 |  |
|  |  |  | 600 | 93.5 |  |
|  |  |  | 500 | 70 |  |
|  |  |  | 400 | 150.1 |  |
|  |  |  | 300 | 503.8 |  |
| 76 | 弘德路 | 文二西路--余杭塘路 | 1000 | 101 | 2200 |
|  |  |  | 800 | 137 |  |
|  |  |  | 600 | 500 |  |
|  |  |  | 500 | 64 |  |
|  |  |  | 400 | 39 |  |
|  |  |  | 300 | 565 |  |
|  |  |  | 225 | 794 |  |
| 77 | 云起路 | 文二西路--文一西路 | 800 | 416.7 | 1064.7 |
|  |  |  | 600 | 420 |  |
|  |  |  | 225 | 228 |  |
| 78 | 墩池路（原通济路） | 灯彩街-池华街 | 1500 | 254 | 1999 |
|  |  |  | 1200 | 30 |  |
|  |  |  | 1000 | 193 |  |
|  |  |  | 800 | 291 |  |
|  |  |  | 600 | 283 |  |
|  |  |  | 500 | 127 |  |
|  |  |  | 400 | 155 |  |
|  |  |  | 300 | 35 |  |
|  |  |  | 225 | 631 |  |
| 79 | 政清路 | 梅园路—余杭塘路 | 800 | 52.6 | 701 |
|  |  |  | 600 | 203.9 |  |
|  |  |  | 500 | 140.3 |  |
|  |  |  | 400 | 91.5 |  |
|  |  |  | 300 | 212.7 |  |
| 80 | 政苑街 | 丰潭路—政清路 | 800 | 90.2 | 337.6 |
|  |  |  | 600 | 34.5 |  |
|  |  |  | 400 | 179 |  |
|  |  |  | 300 | 33.9 |  |
| 81 | 双龙街 | 崇信路-五常港路 | 1500 | 371.1 | 3573.1 |
|  |  |  | 1200 | 858 |  |
|  |  |  | 1000 | 750 |  |
|  |  |  | 800 | 80 |  |
|  |  |  | 600 | 298 |  |
|  |  |  | 500 | 60 |  |
|  |  |  | 400 | 160 |  |
|  |  |  | 300 | 170 |  |
|  |  |  | 225 | 826 |  |
| 82 | 古科园东路 | 支路十七-莲花街 | 800 | 118 | 444 |
|  |  |  | 600 | 29 |  |
|  |  |  | 500 | 90 |  |
|  |  |  | 400 | 93 |  |
|  |  |  | 300 | 17 |  |
|  |  |  | 200 | 97 |  |
| 83 | 古科园西路 | 古莲街-莲花街 | 800 | 128 | 311 |
|  |  |  | 600 | 14 |  |
|  |  |  | 500 | 15 |  |
|  |  |  | 400 | 14 |  |
|  |  |  | 300 | 16 |  |
|  |  |  | 200 | 124 |  |
| 84 | 古莲街 | 古墩路-紫荆花路 | 600 | 81 | 648 |
|  |  |  | 500 | 86 |  |
|  |  |  | 400 | 68 |  |
|  |  |  | 300 | 234 |  |
|  |  |  | 200 | 179 |  |
| 85 | 春申街（蒋村一号支路） | （五常港）回车场-龙章路 | 1200 | 146 | 733 |
|  |  |  | 1000 | 99 |  |
|  |  |  | 800 | 100 |  |
|  |  |  | 600 | 60 |  |
|  |  |  | 500 | 99 |  |
|  |  |  | 400 | 19 |  |
|  |  |  | 300 | 33 |  |
|  |  |  | 225 | 177 |  |
| 86 | 凌波路（蒋村二号支路） | （文二西路）回车场-晴川街 | 800 | 192 | 691 |
|  |  |  | 600 | 38 |  |
|  |  |  | 500 | 84 |  |
|  |  |  | 400 | 166 |  |
|  |  |  | 300 | 33 |  |
|  |  |  | 225 | 178 |  |
| 87 | 龙章路（蒋村三号路） | 文一西路-文二西路 | 1000 | 92 | 1177 |
|  |  |  | 800 | 179 |  |
|  |  |  | 600 | 326 |  |
|  |  |  | 500 | 110 |  |
|  |  |  | 400 | 145 |  |
|  |  |  | 300 | 31 |  |
|  |  |  | 225 | 294 |  |
| 88 | 晴川街 | 崇仁路-文二西路 | 1200 | 374.8 | 1644.5 |
|  |  |  | 800 | 197.6 |  |
|  |  |  | 600 | 35 |  |
|  |  |  | 500 | 138.6 |  |
|  |  |  | 400 | 155 |  |
|  |  |  | 300 | 184 |  |
|  |  |  | 225 | 559.5 |  |
|  |  | 五常港-云起路 | 1200 | 179 | 1969 |
|  |  |  | 1000 | 342 |  |
|  |  |  | 800 | 295 |  |
|  |  |  | 600 | 249 |  |
|  |  |  | 500 | 160 |  |
|  |  |  | 400 | 222 |  |
|  |  |  | 300 | 30 |  |
|  |  |  | 225 | 492 |  |
| 89 | 育英路 | 紫金港路-紫荆花北路 | 400 | 116.1 | 295.6 |
|  |  |  | 300 | 122 |  |
|  |  |  | 225 | 57.5 |  |
| 90 | 商苑西路 | 学院路-商院西路征地红线 | 600 | 126.8 | 429.5 |
|  |  |  | 500 | 126 |  |
|  |  |  | 300 | 58.7 |  |
|  |  |  | 225 | 118 |  |
| 91 | 宋苑弄 | K0+000-K0+150 | 400 | 132.2 | 172.2 |
|  |  | K0+000-K0+048 | 300 | 40 |  |
| 92 | 玉古支路 | 玉古路～第七干休所 | 400 | 55 | 55 |
| 93 | 植物园支路 | 东山弄主干道—外东31号 | 400 | 162 | 162 |
| 94 | 下宁巷支路 | 下宁巷12号—8号 | 400 | 80 | 80 |
| 95 | 文一路60号巷 | 文一路—白荡海幼儿园 | 400 | 69 | 69 |
| 96 | 莫干山路515号巷 | 莫干山路—梅苑阁 | 400 | 230 | 230 |
| 97 | 莫干山路599号巷 | 莫干山路—白荡海46号 | 400 | 60 | 60 |
| 98 | 文二路1号巷 | 下宁巷—文二路 | 400 | 183 | 183 |
| 99 | 混堂巷支路 | 莫干山路－混堂巷 | 400 | 87 | 87 |
| 100 | 石桔弄 | 保俶北路—建校围墙 | 400 | 120 | 120 |
| 101 | 自来水公司营业公司支路 | 益乐路—西湖三院支路 | 400 | 79 | 79 |
| 102 | 紫荆文路 | 紫荆雅路-余杭塘河 | 800 | 130.3 | 482 |
|  |  |  | 600 | 199.8 |  |
|  |  |  | 400 | 16.9 |  |
|  |  |  | 300 | 10 |  |
|  |  |  | 225 | 125 |  |
| 103 | 金月巷 | 古墩路-紫荆花路 | 600-400 | 580 | 580 |
| 104 | 金月支路 | 莲花街-金月巷 | 300 | 199.5 | 222 |
|  |  |  | 225 | 22.5 |  |
| 105 | 团南弄 | 古墩路-政紫巷近同人广场B座南侧） | 400 | 21.1 | 135.6 |
|  |  |  | 300 | 114.5 |  |
| 106 | 团园巷 | 政紫弄-团南弄 | 300 | 108 | 108 |
| 107 | 政紫弄 | 古墩路-紫金文苑北门 | 500 | 27.4 | 89.9 |
|  |  |  | 400 | 52 |  |
|  |  |  | 300 | 10.5 |  |
| 108 | 屏基山路 | 西溪路-横四路 | 800 | 141.1 | 782.8 |
|  |  |  | 600 | 113.6 |  |
|  |  |  | 500 | 42.9 |  |
|  |  |  | 400 | 99.2 |  |
|  |  |  | 300 | 116 |  |
|  |  |  | 225 | 270 |  |
| 109 | 友知弄（原西湖世纪商务大厦南侧规划道路） | 毛家桥路-天堂软件园 | 500 | 105.6 | 315.3 |
|  |  |  | 400 | 118.7 |  |
|  |  |  | 300 | 25 |  |
|  |  |  | 200 | 66 |  |
| 110 | 榨河巷 | 池华街-金蓬街（原通济北路） | 600 | 196.4 | 523.9 |
|  |  |  | 500 | 34 |  |
|  |  |  | 400 | 77.7 |  |
|  |  |  | 300 | 30.7 |  |
|  |  |  | 200 | 185.1 |  |
| 111 | 汇周街（原里洋路） | 金汇北路-里鸿巷 | 1200 | 82.8 | 762.5 |
|  |  |  | 1000 | 216 |  |
|  |  |  | 800 | 40 |  |
|  |  |  | 600 | 205.7 |  |
|  |  |  | 500 | 77 |  |
|  |  |  | 300 | 100.4 |  |
|  |  |  | 400 | 40.6 |  |
| 112 | 联良路（原一号支路） | 联鸿南路-余杭界 | 1000 | 80 | 903.3 |
|  |  |  | 800 | 37 |  |
|  |  |  | 600 | 228.8 |  |
|  |  |  | 500 | 205 |  |
|  |  |  | 300 | 87.5 |  |
|  |  |  | 200 | 265 |  |
| 113 | 来仁街 | 庄墩路 -周坪路 | 1500 | 54 | 708 |
|  |  |  | 1000 | 31 |  |
|  |  |  | 800 | 184 |  |
|  |  |  | 600 | 106 |  |
|  |  |  | 500 | 38 |  |
|  |  |  | 300 | 150 |  |
|  |  |  | 200 | 145 |  |
| 114 | 梦溪街 | 留和路-屏基山路 | 800 | 190 | 276 |
|  |  |  | 600 | 12 |  |
|  |  |  | 500 | 12 |  |
|  |  |  | 225 | 62 |  |
| 115 | 合贸路 | 天目山路-规划一号路 | 600 | 154 | 444.6 |
|  |  |  | 500 | 27.1 |  |
|  |  |  | 400 | 241.1 |  |
|  |  |  | 200 | 22.4 |  |
| 116 | 杭塘巷 | 余杭塘河绿化带-余杭塘路 | 400 | 58 | 104 |
|  |  |  | 300 | 15 |  |
|  |  |  | 200 | 31 |  |
| 117 | 茹家街 | 金庄路-周坪路 | 800 | 172.6 | 741.4 |
|  |  |  | 600 | 189.8 |  |
|  |  |  | 500 | 39.5 |  |
|  |  |  | 400 | 131.5 |  |
|  |  |  | 300 | 77 |  |
|  |  |  | 200 | 131 |  |
| 118 | 嘉州路 | 文一路-余杭塘路 | 1200 | 27 | 760 |
|  |  |  | 1000 | 281 |  |
|  |  |  | 800 | 158 |  |
|  |  |  | 600 | 32 |  |
|  |  |  | 400 | 90 |  |
|  |  |  | 300 | 30 |  |
|  |  |  | 225 | 142 |  |
| 119 | 萃云弄 | 五号河-集萃路 | 1200 | 33 | 422 |
|  |  |  | 1000 | 90 |  |
|  |  |  | 800 | 89 |  |
|  |  |  | 600 | 40 |  |
|  |  |  | 500 | 30 |  |
|  |  |  | 300 | 140 |  |
| 120 | 萃紫街 | 五号河-东陈路 | 1000 | 146 | 940 |
|  |  |  | 800 | 287 |  |
|  |  |  | 600 | 24 |  |
|  |  |  | 500 | 161 |  |
|  |  |  | 400 | 59 |  |
|  |  |  | 300 | 263 |  |
| 121 | 墩祥街 | 西园二路-紫金港北路 | 1000 | 111 | 1094.2 |
|  |  |  | 800 | 280.6 |  |
|  |  |  | 600 | 147 |  |
|  |  |  | 500 | 90 |  |
|  |  |  | 400 | 33 |  |
|  |  |  | 300 | 97.2 |  |
|  |  |  | 225 | 335.4 |  |
| 122 | 求和路 | 杨梅山路-留下部队 | 1000 | 150 | 383.4 |
|  |  |  | 800 | 174 |  |
|  |  |  | 600 | 7.3 |  |
|  |  |  | 500 | 12.1 |  |
|  |  |  | 225 | 40 |  |
| 123 | 嘉绿横路 | 益乐路-嘉绿苑公园 | 300 | 66 | 66 |
| 124 | 枫树路 | 文一西路-余杭塘路 | 1000 | 298 | 1572.7 |
|  |  |  | 800 | 505.1 |  |
|  |  |  | 600 | 153.5 |  |
|  |  |  | 500 | 51.5 |  |
|  |  |  | 400 | 62.6 |  |
|  |  |  | 300 | 145 |  |
|  |  |  | 225 | 357 |  |
| 125 | 清池路（原西陈路） | 池华街-吉园街 | 800 | 202 | 1460 |
|  |  |  | 600 | 343 |  |
|  |  |  | 500 | 153 |  |
|  |  |  | 400 | 161 |  |
|  |  |  | 300 | 129 |  |
|  |  |  | 200 | 472 |  |
| 126 | 五云路 | 之江路-西湖花园 | 2000 | 122 | 587.38 |
|  |  |  | 1500 | 375.38 |  |
|  |  |  | 300 | 90 |  |
| 127 | 江涵路 | 之江路-文景路 | 1200 | 115 | 2064 |
|  |  |  | 800 | 85 |  |
|  |  |  | 600 | 213 |  |
|  |  |  | 500 | 343 |  |
|  |  |  | 400 | 425 |  |
|  |  |  | 300 | 123 |  |
|  |  |  | 225 | 760 |  |
| 128 | 杭新路 | 凌家桥—老之江路 | 1000 | 208.4 | 4104.8 |
|  |  |  | 800 | 560.8 |  |
|  |  |  | 600 | 645.7 |  |
|  |  |  | 500 | 635.3 |  |
|  |  |  | 400 | 921.8 |  |
|  |  |  | 300 | 225.3 |  |
|  |  |  | 225 | 907.5 |  |
| 129 | 梦园路 | 沈家路—斗门路 | 1200-800 | 1142 | 1665 |
|  |  |  | 225 | 523 |  |
| 130 | 美院南路 | 象山路—东环路 | 1500 | 29.6 | 2141.1 |
|  |  |  | 1000 | 129.6 |  |
|  |  |  | 800 | 443.3 |  |
|  |  |  | 600 | 238.3 |  |
|  |  |  | 500 | 205.5 |  |
|  |  |  | 400 | 250.1 |  |
|  |  |  | 300 | 67.4 |  |
|  |  |  | 225 | 777.3 |  |
| 131 | 美院北路 | 杭新路-向山路 | 800-300 | 774.9 | 1406.9 |
|  |  |  | 225 | 632 |  |
| 132 | 象山路 | 凌家桥—斗门路 | 1500 | 166 | 5153.1 |
|  |  |  | 1200 | 704 |  |
|  |  |  | 1000 | 268.6 |  |
|  |  |  | 800 | 615 |  |
|  |  |  | 600 | 616 |  |
|  |  |  | 500 | 219 |  |
|  |  |  | 400 | 946 |  |
|  |  |  | 300 | 17 |  |
|  |  |  | 225 | 1564.5 |  |
|  |  |  | 200 | 37 |  |
| 133 | 科海路 | 袁浦路—云河路 | 2000 | 57 | 5203.7 |
|  |  |  | 1500 | 84 |  |
|  |  |  | 1200 | 103.6 |  |
|  |  |  | 1000 | 346.4 |  |
|  |  |  | 800 | 836.3 |  |
|  |  |  | 600 | 512.3 |  |
|  |  |  | 500 | 62.8 |  |
|  |  |  | 400 | 529.3 |  |
|  |  |  | 300 | 281 |  |
|  |  |  | 225 | 1998 |  |
|  |  |  | 200 | 393 |  |
| 134 | 河山路 | 良浮路-四号浦路 | 1000 | 88.7 | 484.99 |
|  |  |  | 800 | 130 |  |
|  |  |  | 600 | 55 |  |
|  |  |  | 400 | 60 |  |
|  |  |  | 300 | 151.29 |  |
| 135 | 斗门路 | 沈家路-梦园路 | 1000 | 195 | 1271.4 |
|  |  |  | 800 | 208 |  |
|  |  |  | 600 | 74 |  |
|  |  |  | 500 | 74 |  |
|  |  |  | 400 | 237.4 |  |
|  |  |  | 300 | 483 |  |
| 136 | 丽景路 | 象山浦桥-江涵路 | 1200 | 86.9 | 2218.6 |
|  |  |  | 1000 | 200.5 |  |
|  |  |  | 800 | 265.1 |  |
|  |  |  | 600 | 738.5 |  |
|  |  |  | 500 | 58.1 |  |
|  |  |  | 400 | 105.4 |  |
|  |  |  | 300 | 103.1 |  |
|  |  |  | 225 | 661 |  |
|  |  | 之江路-象山浦桥 | 1000 | 183.5 | 497.1 |
|  |  |  | 800 | 29 |  |
|  |  |  | 600 | 14.5 |  |
|  |  |  | 500 | 79.9 |  |
|  |  |  | 400 | 104.8 |  |
|  |  |  | 300 | 85.4 |  |
| 137 | 象山支路 | 象山路-石龙山西路 | 800 | 240 | 411 |
|  |  |  | 500 | 30 |  |
|  |  |  | 400 | 75 |  |
|  |  |  | 200 | 66 |  |
| 138 | 梦湖路 | 向山路-望江山路 | 800 | 175 | 465 |
|  |  |  | 600 | 20 |  |
|  |  |  | 500 | 10 |  |
|  |  |  | 400 | 90 |  |
|  |  |  | 300 | 60 |  |
|  |  |  | 225 | 110 |  |
| 139 | 珊瑚沙路 | 江涵路-之浦路 | 1800 | 80 | 1433 |
|  |  |  | 1500 | 40 |  |
|  |  |  | 1000 | 240 |  |
|  |  |  | 800 | 270 |  |
|  |  |  | 600 | 243 |  |
|  |  |  | 400 | 40 |  |
|  |  |  | 300 | 56 |  |
|  |  |  | 200 | 464 |  |
| 140 | 留转公路 | 留泗路-梦园路延伸段 | 800 | 29 | 111 |
|  |  |  | 500 | 50 |  |
|  |  |  | 300 | 32 |  |
| 141 | 梦园路 | 斗门路-杭新路 | 1000 | 120 | 334 |
|  |  |  | 600 | 17.9 |  |
|  |  |  | 500 | 23.5 |  |
|  |  |  | 400 | 172.6 |  |
| 142 | 沈家路 | 转塘横路-斗门路 | 1000 | 62.3 | 1126 |
|  |  |  | 800 | 94.4 |  |
|  |  |  | 600 | 371.3 |  |
|  |  |  | 500 | 63 |  |
|  |  |  | 400 | 217 |  |
|  |  |  | 300 | 52 |  |
|  |  |  | 225 | 266 |  |
| 143 | 转塘路 | 向山路-杭新路 | 1000 | 39 | 1029 |
|  |  |  | 800 | 192 |  |
|  |  |  | 600 | 200 |  |
|  |  |  | 500 | 30 |  |
|  |  |  | 400 | 120 |  |
|  |  |  | 300 | 125 |  |
|  |  |  | 225 | 323 |  |
| 144 | 石龙路 | 320国道-镇南路 | 1000 | 173.7 | 477.3 |
|  |  |  | 800 | 100 |  |
|  |  |  | 600 | 70.1 |  |
|  |  |  | 400 | 13.5 |  |
|  |  |  | 200 | 120 |  |
| 145 | 环山路 | 石龙路-唐家路 | 1000 | 332.2 | 1308.8 |
|  |  |  | 800 | 252.6 |  |
|  |  |  | 600 | 172.3 |  |
|  |  |  | 400 | 243.7 |  |
|  |  |  | 300 | 308 |  |
| 146 | 庙前路 | 望江山路-梦园路 | 1000 | 133 | 549.3 |
|  |  |  | 800 | 36.3 |  |
|  |  |  | 600 | 105.7 |  |
|  |  |  | 400 | 124.3 |  |
|  |  |  | 300 | 150 |  |
| 147 | 杜家浦路与东环路雨水连接管 | 杜家浦路-东环路 | 1200 | 480 | 480 |
| 148 | 留泗路 | 龙潭路-球场路 | 1200 | 275.6 | 2755 |
|  |  |  | 800 | 129.8 |  |
|  |  |  | 600 | 1468.4 |  |
|  |  |  | 400 | 881.2 |  |
|  |  | 球场路-杭新路 | 1200 | 952.8 | 3523.6 |
|  |  |  | 1000 | 1135.6 |  |
|  |  |  | 800 | 237.7 |  |
|  |  |  | 300 | 1197.5 |  |
| 149 | 灯彩街（原名苏嘉路） | 金蓬街-良祥路 | 1200 | 300 | 5624 |
|  |  |  | 1000 | 881 |  |
|  |  |  | 800 | 579 |  |
|  |  |  | 600 | 69 |  |
|  |  |  | 500 | 640 |  |
|  |  |  | 400 | 600 |  |
|  |  |  | 300 | 2019 |  |
|  |  |  | 200 | 536 |  |
| 150 | 紫霞街 | 五常港路-紫金港路 | 1200 | 932.8 | 4239.1 |
|  |  |  | 1000 | 165 |  |
|  |  |  | 800 | 680.9 |  |
|  |  |  | 600 | 899.5 |  |
|  |  |  | 400 | 239.9 |  |
|  |  |  | 300 | 175 |  |
|  |  |  | 225 | 1146 |  |
| 151 | 龙宇街（育英路） | 光明路-紫金港校区 | 800 | 136 | 599.2 |
|  |  |  | 600 | 60 |  |
|  |  |  | 500 | 60 |  |
|  |  |  | 400 | 34.8 |  |
|  |  |  | 400-300 | 119.8 |  |
|  |  |  | 300 | 188.6 |  |
| 152 | 吉园街（原名西园七路 | 西园二路-紫金港北路 | 1000 | 136 | 1069 |
|  |  |  | 800 | 199 |  |
|  |  |  | 600 | 212 |  |
|  |  |  | 500 | 49 |  |
|  |  |  | 400 | 95 |  |
|  |  |  | 300 | 105 |  |
|  |  |  | 200 | 273 |  |
| 153 | 梦园街（镇北路） | 浙音路-凯迪路 | 1500 | 350 | 845.1 |
|  |  |  | 1200 | 190 |  |
|  |  |  | 1000 | 210 |  |
|  |  |  | 600 | 73.1 |  |
|  |  |  | 400 | 22 |  |
| 154 | 芦雪街（蒋村三号支路） | K0+000-K0+260 | 1000 | 19.9 | 295.7 |
|  |  |  | 800 | 106 |  |
|  |  |  | 600 | 99.9 |  |
|  |  |  | 500 | 9.9 |  |
|  |  |  | 400 | 30 |  |
|  |  |  | 300 | 30 |  |
| 155 | 振华路（原振华西路） | 良祥路-茹家路 | 1200 | 658.7 | 4338.4 |
|  |  |  | 1000 | 560 |  |
|  |  |  | 800 | 639.3 |  |
|  |  |  | 600 | 317 |  |
|  |  |  | 500 | 154 |  |
|  |  |  | 400 | 417.4 |  |
|  |  |  | 300 | 1142 |  |
|  |  |  | 200 | 450 |  |
| 156 | 振华路（原振华西路) | 跨铁路桥两侧 | 800 | 47 | 755 |
|  |  |  | 600 | 60 |  |
|  |  |  | 400 | 557 |  |
|  |  |  | 300 | 91 |  |
| 157 | 桃浦弄 | 古墩路-环墩路 | / | 929 | 929 |
| 158 | 政保巷 | 竞舟北路与政紫弄路口-萍水西街 | 800 | 52.6 | 303.4 |
|  |  |  | 600 | 89.4 |  |
|  |  |  | 500 | 68.4 |  |
|  |  |  | 300 | 93 |  |
| 159 | 竞舟北路(段） | 团圆巷-萍水西街段 | 800 | 123.5 | 384.8 |
|  |  |  | 600 | 30 |  |
|  |  |  | 500 | 98.5 |  |
|  |  |  | 400 | 22.8 |  |
|  |  |  | 300 | 20 |  |
|  |  |  | 200 | 90 |  |
| 160 | 桐坞路 | 桐坞村村口-长埭路 | 600 | 12 | 809.6 |
|  |  |  | 300 | 366.6 |  |
|  |  |  | 200 | 431 |  |
| 161 | 涵秀弄 | 江涵路～ 之浦路 | 1500 | 281.7 | 912.4 |
|  |  |  | 1200 | 153.3 |  |
|  |  |  | 1000 | 94.9 |  |
|  |  |  | 800 | 20 |  |
|  |  |  | 600 | 84 |  |
|  |  |  | 300 | 278.5 |  |
| 162 | 杜家浦路 | 东狮路—转之路 | 1200 | 168.2 | 742.1 |
|  |  |  | 800 | 110.6 |  |
|  |  |  | 600 | 33 |  |
|  |  |  | 500 | 70 |  |
|  |  |  | 400 | 101.3 |  |
|  |  |  | 300 | 59 |  |
|  |  |  | 225 | 200 |  |
| 163 | 梧桐路 | 科海路下穿绕城高速公路处-枫桦西路 | 1800 | 501.4 | 1932.8 |
|  |  |  | 1500 | 160 |  |
|  |  |  | 1000 | 74 |  |
|  |  |  | 800 | 175.5 |  |
|  |  |  | 600 | 144.9 |  |
|  |  |  | 300 | 877 |  |
| 164 | 报先弄 | 西溪路-报先寺 | 1000 | 151.9 | 449.5 |
|  |  |  | 600 | 191.8 |  |
|  |  |  | 225 | 105.8 |  |
| 165 | 明谷街（原浙创路） | 花坞路一溪岳路 | 500 | 130.4 | 849.6 |
|  |  |  | 400 | 473.2 |  |
|  |  |  | 300 | 246 |  |
| 166 | 墩余路 | 绕城公路西侧-莲池路 | 400 | 20 | 82 |
|  |  |  | 300 | 62 |  |
| 167 | 西园支路（原虾龙路） | 西园路-西园六路 | 500 | 59.2 | 289.3 |
|  |  |  | 400 | 38.7 |  |
|  |  |  | 300 | 191.4 |  |
| 168 | 灯彩街 | 古墩路东侧-镇东河以西 | 600 | 70.7 | 157.7 |
|  |  |  | 300 | 87 |  |
| 169 | 悦翠巷 | 文一路- 雅翠弄 | 500 | 59 | 231 |
|  |  |  | 400 | 126 |  |
|  |  |  | 300 | 46 |  |
| 170 | 浮山街 | 洙泗路-四号浦 | 1800 | 343.7 | 3591.1 |
|  |  |  | 1500 | 129.9 |  |
|  |  |  | 1200 | 423.9 |  |
|  |  |  | 1000 | 640 |  |
|  |  |  | 800 | 427.4 |  |
|  |  |  | 600 | 336.7 |  |
|  |  |  | 500 | 109.2 |  |
|  |  |  | 400 | 58 |  |
|  |  |  | 300 | 1122.3 |  |
| 171 | 沧云路（云江路） | 江涵路-狮枫路（K0+020-K0+442） | 1500 | 22.9 | 624.1 |
|  |  |  | 1200 | 217.2 |  |
|  |  |  | 1000 | 120 |  |
|  |  |  | 600 | 44 |  |
|  |  |  | 400 | 70 |  |
|  |  |  | 300 | 150 |  |
| 172 | 蔷薇弄（葛家庄路） | （万塘路-工专路） | 1000 | 60 | 310 |
|  |  |  | 800 | 80 |  |
|  |  |  | 600 | 134 |  |
|  |  |  | 300 | 36 |  |
| 173 | 工专路 | （华星路-蔷薇弄） | 500 | 129.1 | 173 |
|  |  |  | 300 | 43.9 |  |
| 175 | 高家里街（原三墩北吴家坪路道路工程） | 西起金汇北路，东至张家洋路。 | 1500 | 346 | 2827 |
|  |  |  | 1200 | 112 |  |
|  |  |  | 1000 | 563 |  |
|  |  |  | 800 | 466 |  |
|  |  |  | 600 | 213 |  |
|  |  |  | 400 | 285 |  |
|  |  |  | 300 | 842 |  |
| 176 | 保亭支巷（翠苑单元保亭规划支路八 | 保亭巷-翠柏路 | 400 | 90.4 | 105.4 |
|  |  |  | 300 | 15 |  |
| 177 | 保亭巷（翠苑单元XH0903-R21-03地块南侧支路） | 保亭支巷-保业路 | 400 | 111.8 | 181.8 |
|  |  |  | 300 | 70 |  |
| 178 | 安埠街（规划转之路（枫桦西路-规划江波路） | 枫桦西路-规划江波路 | 500 | 101 | 207 |
|  |  |  | 600 | 56 |  |
|  |  |  | 300 | 50 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 218484.51 |
| 其中QV检测 |  |  |  | 71973.99 |  |
| CCTV检测 |  |  |  | 146510.52 |  |

备注：1、另有污水管道暂估40000米，新建管道及机动检测管道暂估25000米。

2、雨、污水管道管径、长度仅为参考，具体以实际为准。

三、参照标准

排水管道检测需要遵循以下各项要求：

1、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

2、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

3、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

4、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68；

5、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

6、《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2017)；

7、《中华人民共和国道路交通安全法》

8、其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求；

- 四、具体要求

1、管道检测工作范围：

1.1管道内破裂、堵塞、下沉、渗漏、腐蚀、接口错位等缺陷及运行状况的检测。

1.2管路淤积、排水不畅等原因的调查。

1.3雨水管道内污水接入情况及污水性质。

1.4查找因排水系统或基建施工而找不到的检修井或去向不明管段。

2、管道检测要求：

2.1 管道检测的基本程序要求：检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。主管道采用CCTV检测，支管道采用潜望镜检测，检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

2.2 管道检测前应搜集如下资料：

2.2.1 已有排水管线图；

2.2.2 管道的竣工图或施工图等技术资料；

2.2.3 已有管道检测资料；

2.2.4 评估所需的相关资料。

2.2.5 在管道检测时，若发现有污水接入或雨污混接点，要求对该支管的上游进行调查，并提供相应的影像资料和图纸。

2.3 现场踏勘应包括下列内容：

2.3.1 察看测区的地物、地貌、交通和管道分布情况；

2.3.2 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；

2.3.3 核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。

2.4 技术检测方案应包括下列内容：

2.4.1 检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；

2.4.2 管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

2.4.3 技术方案(包括管道检测及预处理)；

2.4.4 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

2.4.5 可能存在的问题和对策；

2.4.6 工作量估算及工作进度计划；

2.4.7 人员组织、设备、材料计划；

2.4.8 拟提交的成果资料。

2.5 现场管道检测应包括下列内容：

2.5.1 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业；

2.5.2 管道预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

2.5.3 仪器设备自检；

2.5.4 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

2.5.5 检测完成后应及时清理现场，保养设备。

2.6 缺陷分布图的编绘应符合下列要求：

2.6.1 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

2.6.2 管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

2.6.3 图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

2.7 管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。以声纳检测的渠箱缺陷定位应按系统实际量测位置以数值表示。

2.8 管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号，地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、权属单位、铺设时间、预清洗、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

2.9 管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录象带）四大类进行编号和组卷。

2.10 管道检测成果可置入数字市政系统，并建立动态管理机制。

2.11 管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6的有关规定。

2.12  普查类检测项目的质量控制宜采用监理模式，现场监理应全程见证现场检测过程，并及时确认管道的重大缺陷。
    2.14 检测设备的技术要求

2.14.1 摄像头高度可自由调整；爬行器的车轮直径大小或者轴间距可根据被检测管道的大小进行更换或调整；灯光强度能调节。

2.14.2 闭路电视系统和手持式电视检测系统的技术要求应符合规定。

2.14.3 检测设备结构坚固，密封良好，能在-10°C至+50°C的气温条件下和潮湿的环境中正常工作，宜配有防爆系统和防水系统。

2.14.4 实施管道结构性检测的摄像头宜具备旋转/仰俯功能，以满足侧向摄影要求。

2.14.5 检测设备须具备距离计数功能，电缆计数测量仪最低计量单位为0.1m，精度误差不大于0.3m或±1%。

2.14.6 电缆长度120米时，爬行器的爬坡能力应大于5度。

2.14.7 检测设备应符合现行的国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

2.14.8 对新购置的或经过大修及长期停用后重新启用的设备，应按说明书的要求进行检查和校正。

2.15 影像资料要求：

2.15.1 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录象复核。

2.15.2 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸判定。

2.15.3 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

2.15.4 缺陷图片应采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像抓取图片方式。

3、完成2023年西湖区雨水管网综合评估（防涝系统体检、雨水口评估）。

- 五、项目成果

完成本项目的实施后，根据招标人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括应包括成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、检测报告书等。

书面资料数量：一式叁份。

六、项目实施进度要求

本项目服务期为60日历天，并出具检测成果报告。

投标单位须安排人员，在规定时间内完成标段范围内的所有项目的检测。

中标单位须在本实施周期内完成所投标段范围内管道检测项目，并出具最终的成果报告。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书，且在有效期内的，每提供一个证书得1.5分，最高得4.5分。 注：需提供证书复制件，否则不得分。 | 4.5 | 客观分 |  |
| 2 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）每提供1个类似项目业绩得0.5分，最高得1.5分。 注：①业绩证明材料：合同复制件。 ②类似项目业绩指合同内容中包含管道检测。 | 1.5 | 客观分 |  |
| 3 | 投标人拟投入设备配备：包括CCTV 检测仪、泥浆泵、毒气检测仪、管道封堵气囊、高压冲洗车，每具有一类设备得1分，最高得5分。 注：以设备购置发票或租赁合同为准，复印件加盖公章。 | 5 | 客观分 |  |
| 4 | 根据本项目实施要求，投标人提供用于管道非开挖修复技术工艺的设备（管道机器人紫外光固化设备）的，得2分。 注：以设备购置发票或租赁合同为准，复印件加盖公章。 | 2 | 客观分 |  |
| 5 | 项目负责人：拟派项目负责人同时具备高级工程师职称和地下管线检测评估高级工程师的得2分； 项目技术负责人：拟派项目技术负责人具有高级职称的得2分，具有中级职称的得1分，中级职称以下的不得分。 （提供相关证书和在本单位最近三个月内任意一个月的社保证明，未提供的不得分） | 4 | 客观分 |  |
| 6 | 投标人提供的拟投入本项目的其他人员配备情况（不含项目负责人和技术负责人）：提供人员配置计划表，所配备人员同时具有CCTV检测证书和中级及以上技术职称的，每具有一名得1分，最高得4分。（提供相关证书和在本单位最近三个月内任意一个月的社保证明，未提供的不得分） | 4 | 客观分 |  |
| 7 | 根据投标人组织架构（包括管理流程、权责分配、运作流程图、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制）的完善性进行综合评分。组织架构完善、符合采购需求的得5分；组织架构较完善，较符合采购需求的得3分，基本完善的得1分，不完善或未提供的得0分。 | - 5 | - 主观分 |  |
| 8 | 对项目实施的思路、原则、特点的理解情况，对采购人现有服务点的熟悉和理解情况，投标方案点对点应答是否详尽、明晰，实施能力能否满足采购文件要求。全面、合理，符合性强的，得5分；较为全面、合理，符合性较强的，得4分；基本全面、合理，符合性一般的，得3分；基本合理但较简单的，得2分；存在缺漏的，得1分；无相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 9 | 针对本项目的具体实施方案（管道CCTV检测方案、潜望镜检测、交通组织管理方案等）由评标委员会进行综合评议。实施方案全面、合理，针对性强的，得5分；实施方案较为全面、合理，针对性较强的，得3分；实施方案基本全面、合理，针对性一般的，得1分；无相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 10 | 针对本项目的管道预处理方案（如封堵、吸污、清洗、抽水等）由评标委员会进行综合评议。实施方案全面、合理，针对性强的，得5分；实施方案较为全面、合理，针对性较强的，得4分；实施方案基本全面、合理针对性一般的，得3分；基本合理但较简单的，得2分；简单且不太合理的，得1分；无相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 11 | 根据投标人提供的项目进度安排（包含项目实施计划、人员安排计划、机械设备安排计划及内业整理等方面）进行综合评议。全面、合理，符合性强的，得5分；较为全面、合理，符合性较强的，得4分；基本全面、合理，符合性一般的，得3分；基本合理但较简单的，得2分；简单且不太合理的，得1分；无相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 12 | 投标人针对本项目具有①日常管理规章制度；②内部岗位责任制度；③管理运作制度；④违规行为的监管制度；根据提供的方案内容进行评分，每一项方案内容完整、科学可靠且贴合实际的得1.5分，方案基本贴合，内容一般需完善的得1分，方案内容较差的得0.5分，未提供方案的不得分，最高得6分。 | 6 | 主观分 |  |
| 13 | 质量目标明确情况，保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5分；保证措施较结合实际、针对性较强的得3分；方案内容较齐全，缺乏针对性得1分；方案内容不齐，内容空泛得0分。 | 5 | 主观分 |  |
| 14 | 安全文明施工及环保措施：对投标人提供的安全文明措施及环保措施的可行性、合理性进行评议。 内容全面、合理，针对性强的得5分；内容较为全面、合理，针对性较强的，得4分；内容基本全面、合理，针对性一般的，得3分；基本合理但较简单的，得2分；简单且不太合理的，得1分；无相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 15 | 针对本项目的有限空间作业专项技术方案及安全防护措施：对投标人提供的有限空间作业专项技术方案及安全防护措施的可行性、合理性进行评议。 内容全面、合理，针对性强的得5分；内容较为全面、合理，针对性较强的，得3分；内容基本全面、合理，针对性一般的，得1分；内容较为简单或存在缺漏的，得0分。 | 5 | 主观分 |  |
| 16 | 根据投标人提供的应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、应急处置方案，落实专职人员等内容）进行综合评议。措施全面、合理，针对性强的得5分；措施较为全面、合理，针对性较强的，得3分；措施基本全面、合理，针对性一般的，得1分；措施较为简单或存在缺漏的，得0分。 | 5 | 主观分 |  |
| 17 | 根据投标人提供的针对本项目的人员管理方案（进场人员管理制度、人员岗位职责及考核办法）进行综合评议，方案全面详细、分析到位、切实可行的得5分；方案较全面、分析到位、较可行的得3分；方案基本完整、分析基本到位、基本可行的得1分；方案不全分析不到位、不可行的得0分。 | 5 | 主观分 |  |
| 18 | 本次检测的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。 内容全面详细、分析到位、切实可行的得5分；内容较全面、分析到位、较可行的得3分；阐述内容基本完整、分析基本到位、基本可行的得1分；阐述内容不全分析不到位、不可行的得0分。 | 5 | 主观分 |  |
| 19 | 评委根据投标人提供的服务便捷性情况进行评议（根据响应时间、服务体系等合理性、及时性、完整性等进行评议）： 服务便捷、响应及时合理的得3分，服务较便捷、响应较及时基本合理的得1.5分，服务不便捷、响应不及时不合理的得0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 20 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*15］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | - 15 | - / | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表( 报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（甲乙双方应按招标文件确定的事项及投标文件响应内容签订本合同，不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改）

合同编号：【            】

项目名称：2023年西湖区雨污水管道CCTV检测和综合评估项目

甲方：杭州市西湖区综合行政执法局

乙方：【                     】

签署日期：2023年  月  日

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

2023年西湖区雨污水管道CCTV检测和综合评估项目合同

- 一、合同一般条款

此为招标单位 (买方)与中标人(卖方)签订承包合同的一般条款，双方应在实际签订时，拟就更详细的合同。

##### 1、合同文件组成及解释顺序

1.1本合同条款；

1.2中标通知书；

1.3询标记录；

1.4采购文件（包括采购补充文件及答疑）；

1.5报价文件；

1.6国家有关规范及技术标准；

1.7图纸及经设计认可的技术说明。

##### 2、定义

下列术语应解释为：

2.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2.2 “合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

2.3 “产品”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

2.4 “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

2.5“买方”系指购买产品的单位（招标人）。

2.6“卖方”系指根据合同规定提供产品和服务的具有法人资格的公司或实体（中标人）。

2.7“现场”系指合同项下产品将要进行安装和运行的地点。

2.8 “验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的产品符合技术规范的要求。

##### 3、合同范围

合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被买方接受的技术商务规范报价表相一致。

##### 4、产品的质量、技术标准

质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家有关部门标准执行，没有国家有关部门标准的，按企业标准执行。

##### 5、专利权

卖方应保护买方在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、 商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。

##### 6、合同转让和分包

6.1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

6.2未经买方事先书面同意，卖方不得全部或部分分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

##### 7、付款方式

详见合同特别条款。

##### 8、合同修改

买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9、违约责任

9.1违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期完成施工任务，买方发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

9.1.1乙方必须在按期完成整个项目的检测、疏通，如因项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交付的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的1‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

9.1.2如在合同规定的工期内，达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期10天内，每天扣合同金额的0.5‰；累计超期15天，甲方有权终止执行合同，并没收履约保证金。

9.1.3如因乙方原因达不到相关规范要求，则必须无条件返工至合格，并全额没收履约保证金。

9.1.4未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同，并没收投标保证金或履约保证金。项目负责人和技术负责人必须常驻实施现场，暂离现场必须事先征得甲方批准，如未经批准擅自离岗，按每离岗一天没收履约保证金5%计，擅自离岗连续超过5天或累计超过10天的，甲方有权终止合同，并没收全部履约保证金。

9.1.6 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

9.1.7 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

9.2经双方协商同意延期完工和经双方友好协商同意调整工程量且无需罚款者不在此例。

##### 10、中止合同

10.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

①卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内完成全部或部分施工量。

②卖方未能履行合同规定的其他义务。

③在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

10.2卖方应继续执行合同中未中止部分。

10.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方对已完成部分工程应负的产品质量责任。

##### 11、履约保证金

11.1卖方应在规定时间内，向买方提交招标文件规定的履约保证金。本合同以乙方向甲方按合同总价金额的1%缴纳履约保证金作为合同生效的必要条件。履约保证金在合同期满无违约的情况下，5个工作日内无息退还。履约保证金中质量和工期保证金各占50%。

11.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如卖方未能履行合同规定的任何义务，产品质量验收或测试不合格的,买方有权从履约保证金中得到补偿。

11.3如果卖方故意拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

11.4履约保证金可以用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交

##### 12、不可抗力

12.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

12.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

##### 13、仲裁

13.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，必须由合同签订地仲裁委员会仲裁。

13.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

##### 14、其他：合同应在双方签字盖章后开始生效。

- 二、合同特别条款

本合同特殊条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

一、工作内容

甲方同意由乙方承包 2023年西湖区雨污水管道CCTV检测和综合评估项目  工作，工程项目范围及工程量暂计（见附表）

二、合同额与工期

本项目为单价合同，暂定合同金额为(人民币大写)     ，小写：      元 ，具体结算时按投标单价与审计审定实际检测的管道长度计算，其中2023年西湖区雨水管网综合评估（防涝系统体检、雨水口评估）一次性包干。

附投标报价清单，结算时以报价内的单价为准。

工 期：60天。

三、结算与付款

3.1结算

本项目工程量按实结算，在接到业主单位的工程任务单后实施，工程量需业主单位、监理单位同时到场确认。

3.2付款：

人员设备到场并开展工作后7天内，支付合同总价的20%；检测工作量完成合同规定工作内容的50%后，支付合同总价20%的进度款；完成所有检测工作，出具检测成果报告并通过验收后支付至合同完成产值的80%；审计完成，且所有相关资料移交后，支付至审计价的100%。

四、甲方责任条款

1、按约定拨付费用。

2、如遇突发事件，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

3、乙方在管道检测与修复作业过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，直至终止乙方的承包资格。

五、乙方责任条款

1、管道检测作业的质量标准和作业规范符合最新杭州市城市市政管理检查考核评分标准和《招标文件》的各项规定。

2、严格遵守相关法律、法规，开展文明作业，作业时出现意外事故和其他法律问题，由承包者自行负责解决，并在第一时间报甲方相关科室备案。

3、管道检测过程中的垃圾处置地点由乙方自行落实。

六、甲方对乙方工作进行考核，考核结果告之乙方。

七、《招标文件》中注明的各项条款适用本合同，具有本合同同等效力。

八、乙方必须加强经常性的安全教育,做好安全防范工作，严格按规范作业,在作业时一旦发生各类事故，由乙方自行负责处理。如乙方发生人员伤亡的责任事故，并在社会上造成负面影响，甲方根据责任事故情况有权终止合同。

九、乙方必须切实保障作业工人的合法权益，必须将职工的社会保险费和住房公积金按标准缴纳。甲方将定期抽查乙方执行情况，如发现乙方有损害工人合法权益的行为，甲方将视情况对乙方进行处罚，情节严重的，甲方有权终止合同。

十、本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，即自然终止，双方自行承担各自损失。

十一、本合同如有未尽事宜，双方可通过协商后签定补充协议。

乙方在投标文件中有表达含糊不清、引起歧义的条款，以甲方理解为准。

十二、本合同一式拾份，甲方伍份，乙方伍份。本合同经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：             法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话和传真：                             电话传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签约地点：

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及除本招标文件明示的代理服务费以外的中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

（价格单位：元人民币）

| 内容 | 数量（米） | 单价（元/米） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CCTV检测 | 183160.52 |  |  |  |
| QV检测 | 100323.99 |  |  |  |
| 2023年西湖区雨水管网综合评估（防涝系统体检、雨水口评估） |  |  |  |  |
| 本项目总投标报价 | 小写： |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |
| 项目服务期 | 按照招标文件要求 |  |  |  |

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人）的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。