工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为文晖街道综合执法队室内装修工程。

二、工程招标范围：

包括图纸范围内的装修、强电系统、给排水系统等工程内容，具体详工程量清单。

三、编制依据：

1、施工图及相关要求；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

3、建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定；

4、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号）；

5、杭建市发〔2018〕578号 关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知；

6、浙建建发【2019】92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

7、关于印发《浙江省建设工程计价依据（2018版）综合解释》的通知浙建站定﹝2019﹞77号；

8、关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知、杭渣土[2020]1号；

9、浙江省住房和城乡建设厅文件 浙建建发【2022】37号文关于增加疫情常态防控和“智慧工地”增加两项费用，安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的费率乘以1.15系数；

10、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释；

11、省、市发布的最新文件；

12、其他相关文件。

四、事项说明：

（一）费率说明：企业管理费、安全文明施工基本费、规费、税金：

1、安全文明施工费的费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。取费基数为人工费+机械费，其中单独装饰工程最低费率为5.91%，安装工程最低费率为7.35%，均按市区一般工程统一考虑。

2、企业管理费（含安责险）包含管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、检验试验费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税费及其他，还包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费用等相关费用，企业管理费以（人工费+机械费）为取费基数，费率不得低于《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定的下限乘以20%的计算值，即：单独装饰工程不得低于2.274%,安装工程不得低于3.258%。

3、规费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定，取费基数为人工费+机械费，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，即：单独装饰工程不得低于8.376%%，安装工程为9.189%；

4、税金费率按市区一般工程，费率为9%，按一般计税方法。

（二）编制口径及相关事项说明

装修工程

1、经设计回复：雾化玻璃改为单向玻璃，厚度按8mm考虑计入。

2、经设计回复：竹木纤维板按9mm考虑计入。

3、经设计回复：砌墙到梁底，1楼按3.15米，2楼按2.55米高考虑计入。

4、经设计回复：淋浴房玻璃为钢化玻璃8mm,铝型材50*25*1.2mm考虑计入。

5、经设计回复：2层走道柱子按白色乳胶漆+踢脚线，柱身12mm细木工板+12mm石膏板包柱考虑计入。

6、经设计回复：地面砖厚度按9mm，墙面砖厚度按8mm考虑计入。

7、经设计回复：卫生间地面垫高按红砖考虑计入。

8、经设计回复：地面贴砖砂浆找平及结合层共计厚度20mm厚考虑计入。

9、经设计回复：墙面预留设备位置按不含设备结构考虑计入。

10、经设计回复：竹木纤维板按直接上墙，按不考虑基层板计入。

11、经设计回复：墙面防水按到1800mm高考虑计入。

12、根据设计回复，防静电地板基层做法为：原建筑地面/20mm厚1：3水泥砂浆找平/膨胀螺栓固定地板专用支架,间距600x600mm/上安装PVC防静电地板；

13、根据设计回复，卫生间地梁混凝土标号为C20混凝土,红砖为标准红砖尺寸240×115×53mm，加气块尺寸为600×240×100，M8水泥砂浆砌筑。

14、经设计回复：门禁系统、铁皮柜、成品柜、装饰柜、成品铝合金玻璃隔断、屏风、智能镜、卫生间成品隔断等不在本次范围内。

安装工程

1、给排水系统按接自原有立管考虑，预算仅计入楼层水平管道，洁具本次预算考虑计入。

2、热水器图纸无规格说明，预算计入本台热水器数量，型号由施工单位自行考虑计入，需符合业主使用需求及验收要求。

3、1层水吧台及2层洗衣机给水管处，均预留龙头DN15计入预算。

4、经设计回复：弱点、空调不在本次范围内。

（三）其他说明

1、本建筑清单项目特征内未注明的单位均为mm（毫米）；

2、本工程所有现浇砼均采用商品砼，所有砂浆均采用预拌砂浆；

3、天棚吊顶的灯具孔、检查孔、空调风口等孔洞的开孔费用以及检修孔、风口等的洞口加固费用，由投标人在相应的天棚吊顶清单项目单价中综合考虑，不再另行列项，如未报价，视作优惠；

4、所有隔断、墙面、地面及其他部位等需要安装相关设备而需在相关面层上预留孔洞或者开孔的，投标人应综合考虑，费用计入所涉及项目综合单价；

5、所有饰面材料（如内外墙涂料、地砖、墙砖等）及铝合金型材、玻璃、铝板等均未区分颜色或颜色暂定，请投标单位自行充分考虑不同颜色对的报价的影响，实际施工时按业主、设计要求调整，中标后综合单价不变；

6、所有木门、钢质门、铝合金门窗报价均应包括门锁、拉手、地弹簧、门铰、合页、防坠落、限位装置，内外打胶等其他配件，考虑在综合单价中；

7、投标人综合单价组价时必须依据施工图、图集及施工规范，以综合考虑完成每项工作内容应记取的全部费用。若特征描述未全但涉及金额较大，对投标人自主报价有影响，则投标人必须以书面方式提出答疑要求，否则视同理解；

8、报价应参考图纸说明及图纸做法，图纸设计冲突处以大样为准。凡清单说明与图纸冲突处以清单说明为准。图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑；

9、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容；

10、投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建筑工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容；

11、“措施项目清单”所列措施项目内容及数量仅供参考，投标人应根据本工程情况、现场条件、相关的图纸、地质资料、施工组织设计及公司实力综合考虑，如需增加，投标人在相应子目报价时综合考虑；

12、风险金由投标人自行报价计入总价中；

13、工程有相关检测内容的检测费用由投标单位自行考虑报价中。