西湖区之江区块袁浦路等22条道路市政环卫一体化综合养护服务项目

招标文件

（电子招投标）

编号：XHZFCG-2020-G-70

杭州市西湖区城市管理局

杭州市西湖区政府采购中心

二0二0年八月二十五日

目  录

第一部分     招标公告

第二部分     编制和提交采购响应文件须知

第三部分     评分办法及评分标准

第四部分     项目技术规范和服务要求

第五部分     采购合同的一般和特殊条款

第六部分     应提交的有关格式范例

第一部分  招标公告

杭州市西湖区政府采购中心作为采购机构，就“西湖区之江区块袁浦路等22条道路市政环卫一体化综合养护服务项目”进行公开招标。具体如下：

1、招标编号：XHZFCG-2020-G-70

2、采购项目名称及预算：

| 项目名称 | 采购预算 (万元/年) | 单项采购预算 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西湖区之江区块袁浦路等22条道路市政环卫一体化综合养护服务项目 | 805.29 | 市政道路养护不超过439.87万元/年；环卫保洁不超过342.53万元/年；市容不超过22.89万元。 | 3年 |

3、采购人的采购需求：主要内容为道路(随路桥梁)养护、道路保洁、牛皮癣清理、巡查、维护、垃圾外运处置、防汛、抗雪防冻应急保障工作等，具体内容和相关要求详见招标文件第四部分，本次招标共一个标项, 同一标项不得拆标。

4、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（以资质证书为准），且具有保洁经营范围（以营业执照体现的内容为准）。

5、采购方式：公开招标。

6、获取招标文件的方式、时间及地点：

（1）获取时间：2020年8月25日起至2020年9月2日止（双休日及法定节假日除外）。

（2）标书售价：免费；

（3）获取方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）供应商获取招标文件须提交的文件资料：无。

（5）提示：

1）采购机构将拒绝接受未在线获取采购文件供应商的投标文件；采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动。

2）本项目不接受联合体投标。

7、电子招投标的说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份至杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼329室）,备份投标文的制作、存储、密封详见招标文件。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

8、投标截止时间与地点：2020年9月14日上午9时30分00秒止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受），地点：政采云平台。

9、开标时间与地点：2020年9月14日上午9时30分00秒，地点：杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼开标313室）。

10、投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

11、质疑和投诉：

（1）供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑（获取招标文件的截止之日后有潜在供应商需要获取招标文件的，可在线申请获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购机构提出）。

（2）供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（3）质疑受理地点：杭州市西湖区政府采购中心（杭州西湖区文一西路858号东3楼329室）；联系人：严晓静；联系电话：0571-86834771。

（4）投诉受理地点：杭州市西湖区政府采购领导小组办公室（杭州市文三西路18号1104室）；联系人：韩继伟；联系电话：0571-58101865。

12、联系人：杭州市西湖区城市管理局 联系人：马群，联系电话：0571-85129307；杭州市西湖区政府采购中心：缪新新，联系电话：0571-85368157，传真：0571-86834771。

杭州市西湖区政府采购中心

二0二0年八月二十五日

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前附表

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 项目说明 一、项目名称：西湖区之江区块袁浦路等22条道路市政环卫一体化综合养护服务项目 二、采购预算：805.29万元/年，市政道路养护不超过439.87万元/年；环卫保洁不超过342.53万元/年；市容不超过22.89万元（此为最高限价） 投标报价超过项目最高限价的或经评标委员会评定投标单位的投标报价低于最低作业成本价的（包含人工及机械等作业成本费用）均为无效投标。根据浙政办发〔2009〕190号和杭政办〔2008〕14号文件和杭政函〔2015〕150号相关要求，人员最低基本工资不得低于最新出台的杭州市最低工资标准110%，如违反规定的，也将按无效标处理。 投标单位根据道路保洁作业定额，结合各条道路保洁作业难易程度，确定投标合理报价。 三、项目的实施规模、范围： (内容详细工程量清单见招标文件第四部分)。 四、项目实施地点：采购方指定地点 五、服务期限：三年（合同一年一签，续签期间按原合同履行。合同履行期内乙方如果达不到考核要求，甲方可按有关程序与乙方终止下一年度的服务合同。） |  |
| 2 | 合同名称 | 《西湖区之江区块袁浦路等22条道路市政环卫一体化综合养护服务项目采购合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |  |
| 4 | 投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。 |  |
| 5 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： （1）资格性审查要求的资格证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料复印件。 （2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）： 详见招标文件 （3）特许资格、资信证明文件（资质证书）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 6 | 投标文件份数：本项目全程实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件二类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘形式提供。数量为1份。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称。 不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 （3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 （4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼329室）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：缪新新， 联系电话：0571-85368157）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 （5）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 注：未传输递交电子投标文件的，投标无效。 未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |  |
| 7 | 投标截止时间：2020年9月14日上午9时30分00秒止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受） |  |
| 8 | 投标文件递交至单位：杭州市西湖区政府采购中心。 投标文件递交至地点：政采云平台。 |  |
| 9 | 开标时间：2020年 9月14日上午9时30分00秒； 开标地点：杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼开标313室）。 联系人：杭州市西湖区政府采购中心：缪新新，联系电话：0571-85368157、传真：0571-86834771。 |  |
| 10 | 标前会(实地勘察)时间：采购单位不集中安排潜在投标人勘踏现场，请各潜在投标人自行查看现场。 |  |
| 11 | 投标方案讲解安排：本项目不采用 |  |
| 12 | 履约保证金: 中标供应商可以用支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%或建议免收履约保证金。 |  |
| 12 | 支持中小企业： 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》、投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 13 | 企业信用融资： 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》和《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案 |  |
| 14 | 投标人信用信息事项： （1）信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 （2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 （3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |  |

注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

一、总则

1．项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2采购单位杭州市西湖区城市管理局为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市西湖区政府采购中心为采购机构，自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.3潜在投标人领取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

1.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.5投标人须对所投方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购单位的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购单位概不负责，由此给采购单位造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购单位所有。

2．采购方式

公开招标。

3．合格的投标人应具备的资格要求：

见本招标文件第一部分“招标公告”第四条。

4．定义

4.1 “集中采购机构”即采购代理机构：是指杭州市西湖区政府采购中心,是整个招标采购活动的组织者，并依法负责编制招标文件，对招标文件拥有最终解释权。

4.2 “采购人”是指有本招标文件所列项目的采购单位，即杭州市西湖区城市管理局。

4.3“招标项目”是指本招标文件所要求的养护及其相关的服务。

4.4“投标人”是指获得招标文件并向集中采购机构提交投标文件的供应商。

4.5“潜在投标人”是指符合招标文件规定的合格供应商。

4.6“中标人”是指评标委员会推荐并经审查通过，公示无异议的投标人。

4.7“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托代表投标人参加投标的人。

4.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

4.9“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

二、招标文件

5．招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购需求、采购程序和合同条款等，主要包括下列文件及附件：

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 编制和提交招标响应文件须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 项目技术规范和服务要求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购机构拒绝。

6. 招标文件的解释

6.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于2020年9月3日下午16时前，以书面形式向采购单位[杭州市西湖区城市管理局]提出，采购单位与采购机构研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3不论采购机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

7. 招标文件的修改

7.1从招标文件发出至投标截止日期，采购机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

7.2 若有必要，采购机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

8. 投标报价

8.1费用

投标单位按招标文件规定的养护质量要求，结合作业地段实际和企业自身实力自主报价并将涉及到的费用列出清单。费用包括：

8.1.1作业成本经费。含人员工资（含节假日加班费）、材料、养护工具、设备配置、车辆运行成本等。其中，从事环卫保洁作业的人员工资福利须按照《浙江省人民政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续健康发展的若干意见》(浙政办发〔2009〕190号)、《杭州市人民政府办公厅关于进一步解决环卫工人实际困难 保障其合法权益的意见》（杭政办〔2008〕14号）和《浙江省杭州市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准的通知》（杭政函〔2015〕150号）规定的标准执行。人员工资不得低于杭州市劳动保障有关规定，必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）、意外伤害险与住房公积金，保障职工休息休假权利，否则评标委员可以认为低于成本价恶性竞争而判定为无效标（应根据《关于调整市区道路、公厕分类管理经费定额的通知》（杭城管委〔2015〕256号、杭财建〔2013〕970号）规定的杭州市区道路保洁分类管理经费定额标准以及定额构成，结合投标道路具体作业难易情况进行报价，中标后一次性总价包干，人员最低基本工资不得低于最新出台的杭州市最低工资标准的110%和定额内人员相关工资要求）。在承包期内，以市城管委、市财政局联合印发的新保洁定额标准、年度经费计划为准(包括保洁定额标准及核定的道路保洁类别、道路保洁面积的调整)，根据最新调整的定额标准进行同比例增减后，再签订补充合同。

8.1.2合理利润及法规要求涉及的保障费用。防汛防台、抗雪防冻、违法违章事件的劝阻和跟踪、突发事件应急处理及重大活动保障等涉及应急抢险和管理的相关费用。

8.1.3本养护招标项目范围内养护用水、用电由中标人自理，并按时交纳水电费，甲方积极提供便利。养护用水、用电按标准结算，费用由承包人负担。

8.2报价

投标人的报价应包括为完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、《劳动合同法》规定的各种社会保险费、人员食宿与交通、工具、办公费等）。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标报价为壹年养护服务价格。
    8.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

8.4投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购机构将不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

投标文件一般应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

10.1资格文件应包括以下内容（均需加盖电子签名）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”） （格式详见第六部分）

（5）具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书（复印件）；

10.2投标人的报价文件至少应包括以下内容（均需加盖电子签名）：

（1）投标响应函；

（2）投标（开标）一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函（如果有）。

10.3投标人的商务技术文件应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等；针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖电子签名）：

- 法人授权委托书，法定代表人及授权委托人的身份证复印件；

（2）声明书；

（3）非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构作为常驻服务和技术支持机构；

（4）与符合性审查有关的资信文件：投标人已取得政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书；ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，均为复印件，原件备查（如果有）；

（5）投标企业情况：

- a、办公场所、停车场所租赁证明或产权证明；

- b、提供企业全部服务人员花名册；

- c、显示最近两个月中任意一个月社保\公积金缴纳情况的政府部们出具的有效凭证；

d、养护基地、养护项目部证明（若有）；

e、提供投标人内部管理制度；

（6）主要业绩证明，截止投标时间近三年以来投标人承担项目情况，合同签订情况或用户验收报告等实例证明（以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况; 如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效；

（7）参与本次招标活动前三年内，曾受到区级及以上行政主管部门同类项目不良行为记录处罚的（如果有）

（8）商务偏离说明表；

（9）廉政承诺书；

（10）投标人认为需要的其他商务文件或说明。

（11）养护服务实施、管理方案：结合本项目的规划布局，养护范围，提出科学合理、具有针对性可操作性的服务方案；实行养护服务工作的安全保证措施及服务质量保证措施；实行养护服务的平稳过渡计划和实施措施；

（12）管理服务的应急方案：突击性任务应急方案、服务人员安排预案及其保障措施；

（13）投标人本项目实施总负责人个人情况：提供项目实施总负责人项目经历情况汇总表，项目实施总负责人相关专业技术职称及学历证明。项目实施总负责人姓名应在企业社保费用缴纳情况证明名单中；

（14）项目组实施管理人员配置计划；

（15）养护人员具体配置计划；作业人员班次划分及路段安排；

（16）投入本项目设备清单（需提供购置凭证或租赁合同复印件）（原件备查）；履行本项目必备作业机具照片和保证用于本项目的书面承诺；

（17）投标人的各项服务承诺。

投标人必须按《劳动合同法》和政府有关部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用，并在投标文件中作出明确承诺。

（18）对本项目的其他合理化建议、要求（如果有）。

（19）优惠条件及特殊承诺。

（20）技术偏离说明表。

（21）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（22）投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11. 投标有效期

11.1投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

11.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

12. 投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

13. 投标文件的编制和签署

13.1各投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，评标委员会有权视为未提供。

13.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

13.3投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。

13.4投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担，没有实质性响应招标文件要求的投标将被采购机构拒绝。

13.5 投标文件是投标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力。

四、投标文件的递交

- 14. 投标截止期

14.1 投标人可按前附表规定的时间、地点将备份投标文件递交至采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

- 14.2  采购机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 15. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

15.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子文件，将被政采云平台拒收。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)，不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼329室）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：缪新新， 联系电话：0571-85368157）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

- 15.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

五、开标

- 16. 开标

16.1采购机构将按照采购公告规定的时间、地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2  开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人自行登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

16.3  若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购机构将开启投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

16.4若采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公证和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

16.4.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

16.4.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

16.4.3 电子交易平台发生严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

16.4.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

16.4.5 其他无法保证电子交易的公平、公证和安全的情况。

出现以上情况，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、资格审查

17、资格审查

17.1开标后，采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3 投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

- 18. 评标组织

- 采购机构依法组建由5人（含）以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购单位代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

- 19. 评标原则

19.1 竞争优选；

19.2 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

19.3 价格合理，方案、产品先进可行；

19.4 反对不正当竞争。

20. 投标文件符合性审查

20.1投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

20.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.4修正原则

评标委员会对投标文件的商务报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

20.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

20.4.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

20.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.评标办法：

本项目采用综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 22. 评标内容的保密

22.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

- 23. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 24. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

25.无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

(1)投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

(2)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(3)投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或者内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

(4)投标人不具备投标资格的；

(5)投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供书面证明材料说明原因的；

(6) 投标报价超过标项采购预算;

(7)投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

(8)《投标（开标）一览表》和《投标报价明细清单》填写不完整或字迹不能辨认的；

(9)经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性招标要求的；

(10)投标人拒绝按招标文件第20.4条修正原则对投标文件进行修改的。

(11)投标人提供虚假材料投标的；

（12）未传输递交电子投标文件的；

(13)经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

(14)参与本次招标活动前三年内，投标人在国内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

- 八、定标

- 26. 定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

九、合同签订及其他

27. 中标书

27.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在发布招标公告的网站上公告评标结果，公告期限为1个工作日。

在采购机构发出中标通知书前，中标人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

27.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

27.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

27.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

27.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.6中标人应为浙江省政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）进行注册并将书面资料提交审核机构复核备案。

28. 合同签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购单位代表签订合同，并缴纳不超过政府采购合同总额5％的履约保证金或建议免收履约保证金，经采购机构鉴证，区政府采购办备案后生效。

29．履约保证金

29.1签订合同后3个工作日内，中标人须向采购人缴纳不超过政府采购合同总额5％的履约保证金或建议免收履约保证金，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺。服务良好，无投诉、质疑问题，服务期满后原额（无息）归还履约保证金。

29.2履约保证金可以用支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式交纳。

30. 费用结算方式

详见第五部分合同范本

- 31. 重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

32. 质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购单位和采购代理机构提出询问，采购单位和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位和采购代理机构提出质疑。

供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项）。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

32.2 采购单位和采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.3 质疑人对采购单位和采购代理机构的答复不满意或者采购单位和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向杭州市西湖区政府采购领导小组办公室提出投诉。

33. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市西湖区政府采购中心。

- 第三部分   评标办法及评分标准

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的综合实力等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的综合实力得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分20分，技术和服务方案50分，投标人的综合实力和业绩30分。各投标人总分为：综合得分-投标人的信誉情况扣分。

各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由评标委员会计算审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格（A=20分）：

（1）报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

（2）投标报价高于标项采购预算，投标无效。

▲技术和服务方案（B= 50分）：

评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目养护管理 | 1）、道路市政养护（5分）：道路市政养护方案：根据养护维修工艺或处理方法、养护方案组织和技术措施、养护安全保证体系、养护资料管理方案等方面给分（5分） | 5 |
|  |  | 2）、道路保洁（5分）：道路保洁方案：作业人员班次划分及路段安排（2分）；道路清扫、保洁工作的安全保证措施及服务质量保证措施（1分）；突击性任务应急方案（城市应急突发事件处理预案）、保洁人员安排及其保障措施（1分）;保洁资料管理方案等方面管理制度（1分） | 5 |
| 2 | 养护管理创新 | 突破传统运作模式，养护管理、作业方案是否有创新。管理制度、措施完善、质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对养护制定具体的质量管理考核细则、管理制度（2分） | 2 |
| 3 | 企业中标后养护移交平稳过渡计划实施方案 | 企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施（2分） | 2 |
| 4 | 应急响应方案 | 1）中标区块应急保障措施（防汛防台、防雪抗冻、突发事件应急处理及重大活动保障的人员机械配备、应急处置方案，落实专职人员等内容），根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性打分（2分） | 2 |
|  |  | 2）为确保汛期应急保障的快速反应需求，要求用于应急保障的工程救险的车辆（机动车行驶证上的使用性质为工程救险）达到10辆以上的得1分，20辆以上的得2分，30辆以上得3分，40辆以上的得4分，未达到不得分（须提供车辆发票、行驶证，不提供不得分，租赁减半得分）（4分） | 4 |
| 5 | 投标文件完整性 | 投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾。符合招标文件要求的（1分） | 1 |
| 6 | 项目技术力量 | 1）项目总负责人(2分)：拟担任本项目专职负责人的专业素质、技术能力、经验、资格等情况，项目负责人具备工程师及以上职称，国家注册二级(含)以上建造师(市政)职业资格， 并有本科以上学历(提供相关资格证书、毕业证书、劳动合同复印件，未能提供不得分) 一个职位不可兼任（2分） | 2 |
|  |  | 2）项目组实施管理人员（3分）：综合养护管理人员安排，技术负责人、质量负责人、机械设备负责人、财务主管、道路保洁项目主管、市政道路养护项目主管等管理人员（≥10人）配备明确（1分），道路保洁项目主管具有中级职称人员（0.5分）、市政道路养护项目主管具有市政中级职称（0.5分），项目组管理人员要有较高的文化的素质（大专及以上学历）、技术能力（1分）（至少6人有职业资质证书，每少一人扣0.25分，扣完1分为止，提供相关资质证书、毕业证书、劳动合同复印件，未能提供不得分)。 一个职位不可兼任 | 3 |
|  |  | 3）养护人员安排，数量充足，配置合理（3分）：道路保洁班组人员安排:一类道路（24小时/18小时）5000㎡/人，二类道路（16小时）5500㎡/人,三类道路（14小时）6000㎡/人，本项目道路保洁保底人数不少于60人；市政道路养护班组人员安排:（如道路市政养护工、沥青混凝土摊铺机操作工、压路机操作工、铣刨工、排水养护工）道路总面积50万平方米以下至少配备1个沥青班组人员、2个人行道班组，50万平方米-80万平方米配备2个沥青班组、3个人行道班组，80万平方米-110万平方米配备3个沥青班组、4个人行道班组，110万平方米-140万平方米配备4个沥青班组、5个人行道班组，其中沥青班组人员每个班组8-10人，人行道班组每个班组4-5人。投入本项目的班组人员需固定，人员数量安排合理，分工明确，未提供综合养护人员配置计划的，该项不得分；作业人员安排数量不符合招标方作业人员安排数量的不得分（3分） | 3 |
| 7 | 投入本项目的机械、设备 | 压路机3台，摊铺机1台，铣刨机3台，管道毒气检测仪1台，Cctv管道检测仪1台，管道封堵气囊1套，应急水泵2套，桥梁检测车（检测仪）1辆，切割机1台（设备租赁减半得分，提供发票复印件，每类设备满分0.5分，共4.5分） | 4.5 |
|  |  | 沥青保温车3台，装载车10台，吸污车1辆，小型多功能洗扫车1辆，小型高压冲洗车1辆，沥青洒布车1辆，除雪车辆（专业除雪车辆或加装斜角清扫器）1辆，高效吸尘车1台，洒水车提升为洒水喷雾车1台，灌缝、撒油相应设备1台，（设备租赁减半得分，提供发票和车辆行驶证复印件，每类设备满分0.5分，共5分） | 5 |
|  |  | 作业力量保障： 环卫保洁车辆、保洁机具保障工作须提供车辆和机具配置计划表，各类车辆、机具须明确可提供的数量，并提供相关凭证 （1）环卫作业车辆需提供自有凭证（购车发票和行驶证，新能源车需为可上牌的,）、照片和保证仅用于本保洁项目的书面承诺书。无法提供所述机具或无机具自有凭证、保证仅用于本保洁项目的书面承诺书的，均不得分。 （2）投标人必须提供总质量10吨以上洒水（或高压清洗）车1辆、总质量3吨以上扫路车1辆、总质量5吨以上洗扫车1辆、电动油污清洗车2辆、电动三轮巡回保洁车4辆、小型垃圾清运车1辆用于本项目，全部自有的得2分，最高得2分，不满足此项不得分。（以发票、购销合同、托管协议证明文件或车辆行驶证为准，所提供发票的开票时间不得为开标当月日期。洒水（或高压清洗）车、扫路车、洗扫车需确保能安装GPS且养护期间GPS轨迹只能显示在标项区域内） （3）投标人在此基础上额外提供： ①每提供一辆总质量10吨以上洒水（或高压清洗）车、总质量5吨以上洗扫车，每车得1分，最高得2分。 ②每提供一辆油污清洗车得0.25分，最高得0.5分； ③每提供一辆电动三轮巡回保洁车得0.25分，最高得0.5分； ④每提供一辆护栏清洗车或者抑尘（雾炮）车，得1分，最高得1分。 ⑤每提供一辆垃圾压缩车得0.5分，最高得0.5分。 ⑥每提供一辆小型清洁能源机扫车，得0.5分，最高得0.5分。 以上车辆均需提供购车发票或行驶证（复印件加盖公章，原件备查），租赁车辆不得分。本次项目中所有要求投标人提供的证明材料、承诺函等，投标人均应保证其真实有效，如在合同履约期间，发现投标人有弄虚作假的行为，则采购人有权终止合同。 | 7 |
|  |  | 除雪设备机具（机械推雪铲、推雪机、多功能清雪车等）至少2种，设备租赁减半得分，提供发票复印件，本项满分1分 | 1 |
|  |  | 每提供1辆使用国六天然气或新能源车的机动环卫保洁专项作业车（含扫路车、洒水车、洗扫车等），得1分，最高得3分。车辆应为自有环卫保洁车辆，租赁不得分，提供发票和车辆行驶证复印件，本项满分为3分。 | 3 |
|  |  | 新能源车或国六天然气车推广：承诺2020年7月起，新增或更新可上牌的机动环卫保洁专项作业车辆必须是使用国六天然气的，且使用新能源或国六天然气车的比例不得低于新增和更新总数的80%，得0.5分（如中标单位未履行的，合同一年到期后不再续约） | 0.5 |

▲投标人的综合实力、经验情况（C= 30分）：

评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况 | 1）投标人已取得政府部门或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书，得0.5分。(复印件加盖公章，原件备查) (0.5分) | 0.5 |
|  |  | 2）投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书的得0.5分，通过ISO14001环境管理体系认证证书的得0.5分，通过OHSAS18001职业健康安全体系认证证书的得0.5分，未提供证书的或证书不在有效期内的均不得分。(复印件加盖公章，原件备查) (1.5分) | 1.5 |
|  |  | 3）在主城区内，总面积达2500㎡以上的养护基地 (不含办公室)，提供场地自有或租赁合同得2分；固定的办公场所或机具停放场所得1分，办公场所或机具停放场在投标的辖区范围内或在直线距离8公里范围内设置的再得1分 (4分) | 4 |
|  |  | 4）中标单位需承诺在中标区域范围内或周边1KM范围内设置综合养护100平方米项目部。(有租赁协议或自有场地的得2分，无协议或自有场地的投标时予以承诺的得1分) (2分) | 2 |
|  |  | 5）投标人在市区内有投入本项目的沥青搅拌站或沥青砼生产厂（公司）（可共同经营）得3分。(需提供营业执照或出具经市场监督管理局备案的相关证明文件为准) (3分) | 3 |
|  |  | 6）在西湖区范围内设有1处以上（含1处）城管驿站的得1分，以西湖区城管局提供的文件为准；在西湖区范围内未设有城管驿站，如投标时书面承诺中标后1个月内，在西湖区范围内设置20平方米以上城管驿站1处以上（含1处）的得1分；如中标单位未按要求履行承诺的，取消中标资格。 | 1 |
|  |  | 7）党建、工会活动：企业建立有工会和党组织的各得0.5分，最高1分。（需提供证明文件） | 1 |
|  |  | 8）企业荣誉：2017年以来公司获得市政养护、环卫保洁方面市级荣誉分别得0.5分；获得市政养护、环卫保洁方面省级荣誉分别得1分；获市政养护、环卫保洁方面国家级荣誉的分别得2分。(以发文文件为依据，只取最高分，不得累计，荣誉颁发单位须为市政、环卫业务主管部门) | 2 |
| 2 | 投标人类似项目保洁养护的成功经验 | 1）截止投标时间近三年以来，有相关城市道路保洁业绩（不含农村及社区道路保洁），提供保洁面积20万平方米（含）以上的道路清扫保洁项目合同的有一项得0.5分，每增加一项（以单份合同为准）加0.5分，最高得2分（以合同为准，复印件加盖公章，原件备查）。（2分） | 2 |
|  |  | 2）截止投标时间近三年以来，有相关市政道路养护业绩 (包括市政道路、排水、河道、桥隧、泵站等设施养护)，每提供1份得1分，最高得4分（以合同为准，复印件加盖公章，原件备查)。（4分） | 4 |
|  |  | 3）为保证养护路面的完整性，不影响路面养护时对交通影响，投标人具有先进的管道非开挖修复技术工艺，具有管道机器人紫外光固化设备（须自持）的得2分（以发票或合同为准，复印件加盖公章，原件备查）。(2分) | 2 |
|  |  | 4）为确保汛期等应急保障的快速反应，截止投标时间近三年内具有排水管线及污染源调查经历的，每提供1份得0.5分，最高得1分。（以合同为准，复印件加盖公章，原件备查）。(1分) | 1 |
|  |  | 5）为加快我区信息化平台建设，投标人对西湖区道路监测系统研发投入资金的得1分，并且成果分析已在日常养护中得到运用的得1分。（以合同、协议或证明资料为准，复印件加盖公章，原件备查）。（2分） | 2 |
| 3 | 企业内部管理 | 6）员工管理（2分）：员工管理制度、考核制度健全（0.5分） 环卫工人薪酬福利待遇按照《杭州市人民政府办公厅关于进一步解决环卫工人实际困难保障其合法权益的意见》（杭政办〔2008〕14号）执行。截止投标时间近三年以来未发生过有关员工薪酬及权益保障方面的投诉、群体性事件、被劳动部门处罚及被市级市政、环卫主管部门通报批评的，得1分，每发生一次扣1分。如在中标后，招标方发现投标方有瞒报情况的，可以直接终止合同（1分）。社会保险费缴费率达100%、住房公积金缴纳率100%，提供最近两个月中任意一个月员工社保、住房公积金缴纳清单，未达到的该项不得分。（0.5分） | 2 |
|  |  | 7）安全生产管理（2分）：制订安全生产制度（含安全生产管理台账、安全生产培训记录）合理、完善的，得1分（未制订不得分）。每月定期开展安全生产培训，记录完整的，得0.5分（未定期开展培训或无记录的，该项不得分）。具有专职安全员的，得 0.5分，没有不得分（需提供专职安全员相关上岗证书及本单位最近 3个月社保缴纳证明）。 | 2 |

▲ 综合得分=A+B+C

▲ 减分：投标人的信誉情况（D）：投标人在投标和项目履约期间是否存在不良行为记录。

●投标人近三年来，曾受到区级及以上行政主管部门同类项目不良行为记录处罚的扣3分。

▲ 总分=综合得分-D

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 第四部分   项目技术规范和服务要求

- 一、项目技术规范

1、道路市政养护规范

1.1《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

1.2《杭州市城市道路管理养护技术要求(试行)》（杭城管〔2011〕37号）

1.3《杭州市城市道路市政养护技术规程》（CJS-02-2000）

1.4《城市道路养护规范》（DB3301/T0012-2013）

1.5《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）

1.6《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部2003年118号令）

1.7《杭州市城市桥梁养护技术规程》（CJS-03-2000）

1.8《杭州市市政设施管理条例》

1.9《杭州市城市排水管渠养护管理标准（试行）》（杭城管委[2012]285号）

1.10《关于印发<杭州市区城市道路设施完好度检查考核细则（2019年修订版）>的通知》

1.11《关于推进市区市政环卫一体化综合养护试点工作的指导意见》（杭城管委[2015]66号）

1.12《关于印发市政环卫一体化综合养护考核办法的通知》（杭城管委[2015]205号）

1.13《关于进一步加强临时占用挖掘城市道路批后监管的通知》（杭城管委[2015]270号）

1.14关于印发《杭州市城市道路市政检查井提升改造通用图》的通知（杭城管委[2015]149号）

1.15关于印发《杭州市市政养护市场诚信信息管理办法》《杭州市市政养护市场城信评价标准》（杭城管委【2018】19号）

2、城市坏境卫生作业养护规范

2.1关于印发2020年度各区、县（市）政府（管委会）城市管理目标考核办法的通知）（杭城管局﹝2020﹞42号）

2.2《杭州市城市环境卫生作业规范》

2.3《杭州市环卫队伍作业行为规范》

2.4《关于进一步明确城市各类保洁相关要求的通知》杭城管局﹝2020﹞49号

2.7《关于印发杭州市城管委行业服装统一表示规范的通知》（杭城管委[2018]16号

2.8《关于印发西湖区道路保洁分类管理检查考核办法的通知》（西城管【2020】26号）

3、牛皮癣清理规范

3.1《关于印发西湖区牛皮癣清理管理办法的通知》（西城管〔2019〕34号）

注：如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

- 二、招标作业内容

1、道路绿化隔离带、道路两侧绿化带和非封闭式街头公园、已移交接收至环卫保洁范围及一体化养护区域内的车行道、人行道、立交桥及除封闭住宅小区以外的街巷及空间等公共区域，以及果皮箱、交通隔离栏、2.2米以下路灯杆、交通信号灯杆等相关公共设施。落实责任保洁区域边界管理，保洁时应向保洁边界以外延伸5米，不留保洁盲区和空白点。

2、垃圾清运：清扫垃圾运至保洁道路附近中转站，平时及时制止偷倒乱倒行为，及时清除无主垃圾及废土。

3、市政设施日常维修、保养、设施巡查、临时维护（配套管线、管沟、无产权单位窨井发生下沉、坍塌等）、道路常规检测及评价、大面积维修及栏杆保洁等。

4、建筑物立面、沿街通道口、构筑物、城市家具、公共设施、绿化植物等表面、各类道路路面、公交站台、公共自行车租赁点等公共交通设施表面的牛皮癣清理。

5、各类大型保障及应急保障（如防汛、抗台、抗雪）

- 6、承包方式：本次招标项目采用综合养护作业总价承包。承包人一律不得将本项目分包、转包及内部经济承包及变相经济转承包；一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

三、综合养护清单

- 1、市政设施量清单

| 序列 | 项目名称 |  | 单位 | 设施量 | 综合单价 |  |  | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元) |  |  | （元) |  |
| 1、袁浦路(杭富沿江公路-四号浦桥) |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2012年) |
| 1 |  | 道路巡视 | ㎞ | 1.73 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 31426 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 人行道板 | ㎡ | 10488 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 平石 | m | 3339 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 侧石 | m | 6138 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 56 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 调换检查井φ700井座 | 座 | 56 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 56 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 升雨水口510*390 | 座 | 83 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 83 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 83 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 桥梁栏杆 | m | 158.48 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 调整伸缩缝及清理 | m | 83.1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 调换橡胶止水带及清理 | m | 83.1 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 支座保养维修 | 只 | 320 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 雨水管道养护（Φ<600） | m | 618.2 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） | m | 648.1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） | m | 250.5 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 雨水检查井清捞 | 座 | 56 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 雨水口清捞 | 座 | 83 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 明沟、暗渠、箱涵 | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 道路常规检测及评价 | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、科海路（河山路-袁浦路） |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间:2012年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 11059 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 4147 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 1796 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 2681 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 18 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 18 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 18 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 31 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 31 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 31 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 745 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 254 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 117 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 18 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 31 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、创意支路（望江山支路）（八角路-望江山路） |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.458 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 3660.92 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 1830.46 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 926 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 926 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 14 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 14 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 14 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 28 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 28 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 28 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 562 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 14 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 28 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、杜家浦路（320国道绿化带-东环路） |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2016年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.271 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 2041.9 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 1231.2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 550.3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 550.3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 14 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 14 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 14 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 17 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 17 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 17 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 126.4 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 228.2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 14 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 17 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、良浮路(浮山东路-袁浦路) |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2012年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 14493.27 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 4074.41 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 1930 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 3860 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 41 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 41 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 41 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 547.3 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 335 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 577.7 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 41 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 50 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、河山街（良浮路-科海路） |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2011年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.94215 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 15773.64 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 5578.47 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 1824.96 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 3649.9 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 43 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 43 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 43 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 60 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 587 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 638 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 412.1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 43 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 60 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 1*0.8*335.5 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、沙秀路（经三路）（纬一路-纬三路） |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.6011 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 5155 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 2438.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 1225.4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 2438.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 32 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 32 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 32 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 35 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 35 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 35 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 247 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 589 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 32 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 35 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、踏云弄(纬四路）（经二路-沙秀路） |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.1803 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 1442 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 721 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 360.5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 721 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 12 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 12 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 12 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 108 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 122.2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 12 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、村口路（知音路）（320国道-音乐学院） |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2016年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.3228 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 3017 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 1003 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 519 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 1056 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 127.36 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 42.77 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 42.77 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 240 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 270 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 20 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、袁富路（五号浦-袁浦路） |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2016年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 2.0408 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 45017 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 13629 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 15746 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 19846 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 218 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 218 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 218 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 7 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 7 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 139.5 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 121.4 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 121.4 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 420 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 2132.5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 1250.9 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 920.6 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 100 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 218 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11、鸡山路（霞鸣街）（环山路-村口路） |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2016年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.4143 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 5800 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 2486 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 829 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 1658 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 17 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 17 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 17 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 25 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 25 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 25 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 460 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 288 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 17 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 25 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、河山街（周浦路-科海路） |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 13418 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 7010 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 1521 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 2972 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 24 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 24 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 24 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 52 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 52 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 52 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 70 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 55 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 55 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 791 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 492 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 24 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 52 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、鲤鱼山街（凌家桥路-科海路） |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.645 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 6456 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 3697 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 1370 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 2648.8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 25 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 25 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 25 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 34 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 34 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 34 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 32 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 32 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 48 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 340 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 267 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 284.8 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 25 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 34 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、山景路（云梦路-鲤鱼山街） |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2013年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 1.195 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 20460 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 9078 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 2328 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 4686 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 47 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 47 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 47 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 68 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 68 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 68 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 28 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 49.5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 49.5 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 88 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 856 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 1084 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 47 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 68 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、云梦路（鲤鱼山街-云展路） |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 1.4007 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 13932 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 8255 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 2754 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 5467 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 52 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 52 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 52 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 28 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 33 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 33 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 60 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 810 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 956.8 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 177.8 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 52 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 100 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16、铜鉴湖路（袁二路）（规划周五路 -袁浦路） |  |  | 使用年限1-3年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2018年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 1.252 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 20095 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 7158 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 2489 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 4978 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 54 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 54 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 54 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 68 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 68 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 68 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 7 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 7 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 39.7 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 49 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 49 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 72 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 1009 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 740 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 232 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 54 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 68 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17、澜玉弄（二号支路）（江涵路-之浦路） |  |  | 使用年限1-3年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2019年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.484 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 7188 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 3069 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 985 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 1966 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 46 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 46 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 46 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 54 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 54 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 54 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 37.7 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 37.7 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 26 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 225.8 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 155.5 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 316 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 46 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 54 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18、知音路（村口路）（320国道-320国道） |  |  | 使用年限1-3年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2019年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.808 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 7638 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 2800 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 1557 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 3124 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 25 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 25 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 25 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 732.3 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 297.8 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 25 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 100 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19、云泉路（袁三路）（规划周五路 -袁浦路） |  |  | 使用年限1-3年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2018年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 1.355 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 27004 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 7777 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 2708 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 5416 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 57 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 57 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 57 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 81 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 81 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 81 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 8 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 8 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 39.7 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 57 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 57 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 84 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 1320 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 890 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 105 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 57 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 81 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20、滨澜弄、滨苑弄(麦岭沙路）（枫桦东路-枫桦东路） |  |  | 使用年限1-3年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2019年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.871 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 8250 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 3385 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 1781 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 3465 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 40 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 122 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 122 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 122 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 522.5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 579.9 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 40 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 122 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21、杜家浦路（东狮路-转之路） |  |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2011年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 0.437 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 4871.35 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 2307 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 838 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 1584 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 19 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 19 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 19 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 32 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 32 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 32 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 430.3 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 143.6 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 168.2 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 19 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 32 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 科海路（梧桐路） (科海路下穿绕城高速公路-枫桦西路) |  |  | 使用年限1-3年 |  |  |  |  |  | (建造时间：2019年) |
| 1 | 道路巡视 |  | ㎞ | 1.017 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 |  | ㎡ | 22853 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 |  | ㎡ | 5710 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 |  | m | 6979 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 |  | m | 8888 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 |  | 座 | 32 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 |  | 座 | 32 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 |  | 座 | 32 |  |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 |  | 座 | 154 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 |  | 座 | 154 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 |  | 座 | 154 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 |  | m | 40.5 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 |  | m | 88.7 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 |  | m | 88.7 |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 |  | 只 | 58 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 |  | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） |  | m | 877 |  |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） |  | m | 394.4 |  |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） |  | m | 661.4 |  |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 |  | 座 | 32 |  |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 |  | 座 | 154 |  |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 |  | m*m*m | 0.3*0.3*110 |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 |  | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附市政道路设施量明细清单

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 建成 | 路长 | 其中 |  | 车+人 | 雨水检查井 | 雨水口 | 路名牌 | 人行道护栏 | 道路结构 |  |  |  |  |  |  | 随路桥梁数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 车行道 | 人行道 |  |  |  |  |  | 快车道 | 慢车道 | 人行道 | 平石(m) |  | 侧石(m) |  |  |
|  |  |  | 年份 | (m) | (m2) | (m2) | (m2) | (座) | (座) | (块) | (m) |  |  |  | 水泥砼 | 花岗岩 | 水泥砼 | 花岗岩 |  |
| 1 | 袁浦路 | 杭富沿江公路-四号浦桥 | 2012 | 1730 | 31426 | 10488 | 41914 | 56 | 83 | 6 |  | 4cmSBS细沥青+7cm中沥青+7cm粗沥青+30cm三渣+30cm塘渣 | 4cmSBS细沥青+7cm中沥青+7cm粗沥青+30cm三渣+30cm塘渣 | 3cm花岗岩+2cmM10水泥砂浆+15cm三渣 |  | 3339 |  | 6138 | 袁浦路桥， 四号浦桥 |
| 2 | 科海路 | 河山路-袁浦路 | 2012 | 460 | 11059 | 4147 | 15206 | 18 | 31 | 2 |  | 3cm细沥青+5cm中沥青+7cm粗沥青+35cm三渣+60cm塘渣 |  | 6cm荷兰砖+2cmM10水泥砂浆+15cm三渣 |  | 1796 |  | 2681 | / |
| 3 | 创意支路 | 八角路-望江山路 | 2015 | 458 | 3660.92 | 1830.46 | 5491.38 | 14 | 28 | 2 |  | 100cm塘渣+40cm水泥稳定层+7cm粗粒式沥青混凝土5cm细粒式沥青混凝土 | / | 6cm条纹步道石+3cm M10水泥砂浆+15cm碎石+15cmC15砼+30cm塘渣 |  | 926 |  | 926 | / |
| 4 | 杜家浦路 | 320国道绿化带-东环路 | 2016 | 271 | 2041.9 | 1231.2 | 3273.1 | 14 | 17 | 1 |  | 4cmSBS改性沥青+8cm粗沥青+20cm4.5%水温层+20cm3.54.5%水温层+80cm塘渣垫层+素砼夯实 |  | 6cm花岗岩+3cmM10水泥砂浆+15cmC20素混凝土+10cm级配碎石+素砼夯实 |  | 550.3 |  | 550.3 | / |
| 5 | 良浮路 | 浮山东路-袁浦路 | 2012 | 910 | 14493.27 | 4074.41 | 18567.68 | 41 | 50 | 3 |  | 4cmSMA细沥青+8cm粗沥青+16cm二灰碎石+16cm二灰碎石+30cm塘渣 |  | 6cm水泥条纹砖+3cmM10水泥砂浆+20cm二灰碎石+31cm塘渣 |  | 1930 |  | 3860 | / |
| 6 | 河山街 | 良浮路-科海路 | 2011 | 942.15 | 15773.64 | 5578.47 | 21352.11 | 43 | 60 | 3 |  | 4cmSMA细沥青+8cm粗沥青+16cm二灰碎石+16cm二灰碎石+30cm塘渣 |  | 6cm水泥条纹砖+3cmM10水泥砂浆+20cm二灰碎石+31cm塘渣 |  | 1824.96 |  | 3649.9 | / |
| 7 | 河山街 | 周浦路-科海路 | 2015 | 800 | 13418 | 7010 | 20428 | 24 | 52 | 2 |  | 4cm细粒式沥青混凝土+5cm中粒式沥青混凝土+7cm粗粒式沥青混凝土+35cm粉煤三渣+30cm塘渣 |  | 5cm花岗岩+2cmM10砂浆卧底+15cm粉煤三渣 |  | 1521 |  | 2972 | 河山路桥 |
| 8 | 沙秀路 | 纬一路-纬三路 | 2015 | 601.1 | 5155 | 2438.3 | 7593.3 | 32 | 35 | 2 |  | 4cm细沥青+8cm粗沥青+20cm5%水温+20cm5%水温+100cm宕渣 |  | 6cm25*50条纹砖+3cmM10水泥砂浆+15cmC20砼+10cm级配碎石 |  | 1225.4 |  | 2438.2 | / |
| 9 | 踏云弄 | 经二路-沙秀路 | 2015 | 180.3 | 1442 | 721 | 2163 | 10 | 12 | 1 |  | 4cm细沥青+8cm粗沥青+20cm5%水温+20cm5%水温+100cm宕渣 |  | 6cm25*50条纹砖+3cmM10水泥砂浆+15cmC20砼+10cm级配碎石 |  | 360.5 |  | 721 | / |
| 10 | 村口路 | 320国道-音乐学院 | 2016 | 322.8 | 3017 | 1003 | 4020 | 7 | 20 | 1 |  | 100cm宕渣+20cm3%水稳+20cm5%水稳+8cm粗粒式沥青+4cm细粒式沥青 |  | 5cm级配碎石+15cmC20砼+3cmM10水泥砂浆+5cm花岗岩人行道板 |  | 519 |  | 1056 | 象山沿山渠1号桥、象山沿山渠2号桥 |
| 11 | 袁富路 | 五号浦-袁浦路 | 2016 | 2040.8 | 45017 | 13629 | 58646 | 100 | 218 | 7 |  | 4cmSBS改性沥青+5cm中沥青+7cm粗沥青+18cm5%水泥稳定碎石+32cm5%水泥稳定碎石+20cm级配碎石 | 4cmSBS改性沥青+6cm中沥青+17cm5%水泥稳定碎石+18cm5%水泥稳定碎石 | 6cmC30仿石条文砖+3cmM10水泥砂浆卧底+15cmC15素混凝土+10cm级配碎石 |  | 15746 |  | 19846 | 五号浦桥、袁家浦桥 |
| 12 | 鸡山路 | 环山路-村口路 | 2016 | 414.3 | 5800 | 2486 | 8286 | 17 | 25 | 1 |  | 4cm细粒式SBS改性沥青砼AC-13C+5cm中粒式沥青砼AC-20+7cm粗粒式沥青砼AC-25+20cm5%水泥稳定碎石+20cm5%水泥稳定碎石 |  | 6×25×50cm条纹砖+3cmM10水泥砂浆+15cmC15砼+15cm级配碎石 |  | 829 |  | 1658 | / |
| 13 | 鲤鱼山街 | 凌家桥路-科海路 | 2015 | 645.393 | 6456 | 3697 | 10153 | 25 | 34 | 2 |  | 4cmSBS改性细沥青+8cm粗沥青+17cm5%水泥稳定碎石基层+18cm3%水泥稳定碎石底基层+20cm级配碎石+80cm宕渣 |  | 10cm级配碎石+15cmC15砼+3cmM10水泥砂浆卧底+5cm芝麻青花岗岩道板 |  | 1370 |  | 2648.8 | 支路一桥 |
| 14 | 山景路 | 云梦路-鲤鱼山街 | 2013 | 1195 | 20460 | 9078 | 29538 | 47 | 68 | 4 |  | 4cm细粒式沥青混凝土+5cm中粒式沥青混凝土+7cm粗粒式沥青混凝土+35cm粉煤三渣+30cm塘渣 |  | 5cm花岗岩+2cmM10砂浆卧底+15cm粉煤三渣 |  | 2328 |  | 4586 | 山景路桥 |
| 15 | 云梦路 | 鲤鱼山街-浮山街 | 2015 | 717.7 | 7137 | 4122 | 11259 | 29 | 48 | 2 |  | 20㎝碎石+35cm5%水泥稳定碎石+8cm 粗沥青+4cmSBS细沥青 | / | 10cm碎石+15cmC15砼+3㎝M10水泥砂浆+5cm花岗岩 |  | 1492 |  | 2966 | / |
|  | 云梦路 | 云展路-浮山街 | 2015 | 683 | 6795 | 4133 | 10928 | 23 | 52 | 2 |  | 4cm细粒式沥青混凝土+8cm粗粒式沥青混凝土+25cm粉煤三渣+30cm塘渣 |  | 5cm花岗岩+2cmM10砂浆卧底+15cm粉煤三渣 |  | 1262 |  | 2501 | 定山桥 |
| 16 | 铜鉴湖路 | 规划周五路 -袁浦路 | 2018 | 1251.7 | 20095 | 7158 | 27253 | 54 | 68 | 7 |  | 5cm细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)+乳化沥青+7cm粗粒式沥青砼(AC-25C)+玻纤格栅+乳化沥青透层+20cm5%水泥稳定碎石+20cm5%水泥稳定碎石+15cm级配碎石 |  | 6cm花岗岩人行道板+3cmM10砂浆+15cmC15砼+15m级配碎石 |  | 2489 |  | 4978 | 陈家河桥 |
| 17 | 澜玉弄 | 江涵路-之浦路 | 2019 | 483.698 | 7188 | 3069 | 10257 | 46 | 54 | 3 |  | 4cm细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)+8cm粗粒式沥青砼（AC-25C）+40cm水泥稳定碎石基层 |  | 6cm透水步砖+5cm粗砂干拌+15cmC20无砂大孔砼基层+15cm级配碎石垫层 |  | 985 |  | 1966 | 澜玉桥 |
| 18 | 知音路（村口路） | 320国道-320国道 | 2019 | 807.711 | 7638 | 2800 | 10438 | 25 | 100 | 2 |  | 4cm细粒式沥青砼(AC-13C)+粘层+8cm粗粒式沥青砼（AC-25C）+下封层+20cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥稳定碎石 |  | 5cm花岗岩人行道板+3cmM10水泥砂浆卧底+15cmC20砼基层+5cm级配碎石垫层 |  | 1557 |  | 3124 |  |
| 19 | 云泉路 | 规划周五路 -袁浦路 | 2018 | 1355.3 | 27004 | 7777 | 34781 | 57 | 81 | 8 |  | 5cm细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)+乳化沥青+7cm粗粒式沥青砼(AC-25C)+玻纤格栅+乳化沥青透层+20cm5%水泥稳定碎石+20cm5%水泥稳定碎石+15cm级配碎石 |  | 6cm花岗岩人行道板+3cmM10砂浆+15cmC15砼+15m级配碎石 |  | 2708 |  | 5416 | 陈家河桥 |
| 20 | 滨澜弄、滨苑弄(麦岭沙路） | 枫桦东路-枫桦东路 | 2019 | 870.961 | 8250 | 3385 | 11635 | 40 | 122 | 4 |  | 4cm SMA-13沥青玛脂碎石+沥青粘层（PC-3）+8cmAC-25C型粗粒式沥青混凝土+沥青透层（PC-2)+ 40cm 5%水泥稳定碎石(分两层碾压)+20cm 级配碎石 |  | 6cm陶瓷透水砖+3cm缓冲砂+12cmC20水泥砼+15cm级配碎石 |  | 1781 |  | 3465 |  |
| 21 | 杜家浦路 | 东狮路-转之路 | 2011 | 437.13 | 4871.35 | 2307 | 7178.35 | 19 | 32 | 2 |  | 50cm塘渣+30cm水泥稳定层+8cmAC-30I型沥青砼粗粒式沥青混凝土+4cmAC-13SBS改性沥青 | / | 6cm条纹步道石+2cmM10水泥砂浆+30cm 5%水泥稳定碎石基层 |  | 838 |  | 1584 |  |
| 22 | 科海路（梧桐路） | 科海路下穿绕城高速公路-枫桦西路 | 2019 | 1017.146 | 22853 | 5710 | 28563 | 32 | 154 | 2 |  | 4cm 细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）+乳化沥青(0.5±0.1L/m2)+5cmAC-20C型中粒式沥青砼+乳化沥青(0.5±0.1L/m2)+8cmAC-25C型粗粒式沥青砼+乳化沥青透层(1.1±0.1L/m2)+下封层（0.6cm） +40cm5%水泥稳定碎石基层+20cm级配碎石=72cm | 4cm 细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）+(0.5±0.1L/m2)+6cmAC-20C型中粒式沥青砼+乳化沥青透层(1.1±0.1L/m2)+30cm5%水泥稳定碎+15cm级配碎石=55cm | 6cm透水步砖+3cm粗砂干拌+15cmC20无砂大孔砼+15cm级配碎石=39cm |  | 6979 |  | 8888 | 梧桐河桥 |

附市政桥梁设施量明细清单

| 序 号 | 桥梁名称 | 建成 日期 | 跨越河流 | 所在道路 | 桥 梁 |  |  |  |  | 结 构 形 式 |  |  |  | 附 属 设 施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总长（m） | 跨数和跨径 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 其中 人行道 面积 （m2） | 基础 | 上部 | 下部 | 桥面 铺装 | 栏杆 型式 （m） | 栏杆 长度 （m） | 伸缩缝型式 | 伸缩缝长度 （m） |
| 1 | 袁浦路桥 | 2012.3 | 三号浦 | 袁浦路 | 30.24 | 单跨25 | 27 | 675 | 148.18 | 钻孔灌注桩 | 后张法预应力空心板 | 重力式桥台 | 4cmSBS细沥青+10cmC40防水砼 | 花岗岩 | 60.5 | C40型钢 | 44.3 |
| 2 | 四号浦桥 | 2012.3 | 四号浦 | 袁浦路 | 47.3 | 三跨13+16+13 | 27 | 1134 | 350.02 | 钻孔灌注桩 | 后张法预应力空心板 | 重力式桥台 | 4cmSBS细沥青+10cmC40防水砼 | 花岗岩 | 98 | C40型钢 | 38.8 |
| 3 | 河山路桥 | 2004年10月 | 三号浦 | 河山街 | 30.45 | 单跨/25 | 27.5 | 837.38 | 243.6 | 钻孔灌注桩 | 后张法预应力 | 重力式桥台 | 10cm细沥青+8cmC40防水砼 | 石材 | 70 | C40型钢 | 55 |
| 4 | 沿山渠1号桥 | 2016年6月 | 沿山渠 | 村口路 | 34 | 3跨10m | 16 | 544 | 153 | 钻孔 灌注桩 | 3跨10m预应力混凝土空心板 | 桥台采用桩接盖梁轻型桥台，桥墩采用桩接盖梁桥墩 | 10㎝C50防水砼+改性乳化沥青防水层+10㎝沥青混凝土 | 青石栏杆 | 67.1 | 40型型钢伸缩缝 | 24.3 |
| 5 | 沿山渠2号桥 | 2016年6月 | 沿山渠 | 村口路 | 34 | 3跨8M+10M+8M | 12 | 360 | 120 | 钻孔 灌注桩 | 3跨8M+10M+8M预应力混凝土空心板 | 桥台采用桩接盖梁轻型桥台，桥墩采用桩接盖梁桥墩 | 10㎝C50防水砼+改性乳化沥青防水层+10㎝沥青混凝土 | 青石栏杆 | 60.2 | 40型型钢伸缩缝 | 18.5 |
| 6 | 袁家浦桥 | 2016年7月 | 卫星浦 | 袁富路 | 43.94 | 3跨*13m | 35.5 | 1560 | 220 | 钻孔 灌注桩 | 3跨13m后张法预应力砼空心板 | 重力式桥台 | 10㎝C50防水钢筋砼++6㎝中粒式沥青混凝土+4㎝细粒式沥青混凝土 | 花岗岩 | 87.8 | 40型型钢伸缩缝/简易伸缩缝 | 64.2 |
| 7 | 五号浦桥 | 2016年7月 | 五号浦 | 袁富路 | 25.8 | 单跨22m | 32 | 827 | 160 | 钻孔 灌注桩 | 预制22m后张法预应力砼空心板 | 重力式桥台 | 10㎝C50防水钢筋砼+6㎝中粒式沥青混凝土+4㎝细粒式沥青混凝土 | 花岗岩 | 51.7 | 40型型钢伸缩缝/简易伸缩缝 | 57.2 |
| 8 | 支路一桥 | 2015年9月 |  | 鲤鱼山街 | 30.44 | 单跨25m | 16 | 487.04 | 183 | 钻孔 灌注桩 | 单跨25m后张法预应力混凝土空心板 | 重力式桥台 | 4cmSBS细粒沥青+6cm中沥青混+10cmC40防水砼（S6） | 青石栏杆 | 60 | 40型型钢伸缩缝 | 32 |
| 9 | 山景路桥 | 2007年1月 | 河山路支河 | 山景路 | 14 | 1-10 | 24.5 | 343 | 112 | 桩基础 | 10m钢筋砼空心板 | 重力式桥台 | 10cm沥青混凝土+8cmC40防水砼 | 石材栏杆 | 28 | 简易伸缩缝 | 49.5 |
| 10 | 定山桥 | 2007年1月 | 河山路支河 | 云梦路 | 14 | 单跨/10 | 16.5 | 231 | 84 | 钻孔灌注桩 | 10m钢筋砼空心板 | 重力式桥台 | 10cm细沥青+8cmC40防水砼 | 石材 | 28 | C40型钢 | 33 |
| 11 | 陈家河桥 | 2018年11月 | 规划陈家河 | 铜鉴湖路 | 19.8 | 单跨 16m | 24.1 | 385.6 | 96 | 钻孔 灌注桩 | 预制16m后张法预应力砼空心板 | 重力式桥台，承台桩基础，桩基采用钻孔灌注桩，直径1米 | 8-13.3㎝C40防水砼+6㎝AC-20C中粒式沥青+4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青 | 青石 | 39.7 | 40型型钢伸缩缝/简易伸缩缝 | 35.8/1 3.2 |
| 12 | 澜玉桥 | 2019.3 | 珊瑚沙河 | 澜玉弄（二号支路） | 19.84 | 1*16 | 23.6 | 499 | 107 | 钻孔灌注桩 | 现浇钢筋砼简支梁 | 薄壁式桥台 | 10cmC40防水砼+ 防水层(1mm) +6cm (AC-25C)+ 4cm (AC-13C) | 花岗岩栏杆 | 80m | GQF-C40 | 37.7m |
| 13 | 陈家河桥 | 2018年11月 | 规划陈家河 | 云泉路（袁三路） | 19.8 | 单跨 16m | 28.1 | 449.6 | 96 | 钻孔 灌注桩 | 预制16m后张法预应力砼空心板 | 重力式桥台，承台桩基础，桩基采用钻孔灌注桩，直径1米 | 8-13.3㎝C40防水砼+6㎝AC-20C中粒式沥青+4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青 | 青石 | 39.7 | 40型型钢伸缩缝/简易伸缩缝 | 43.8/13.2 |
| 14 | 梧桐河桥 | 2019年9月 | 梧桐河 | 科海路（梧桐路） | 17 | 单跨 13m | 38.6 | 657 | 102.12 | 钻孔 灌注桩 | 采用（1×13）m现浇钢筋混凝土简支梁， 13米跨径梁板高65cm | 桥台为轻型薄壁式桥台，桩径为100cm双排桩承台基础，桩径1.0m，设计桩长28.5m | 10cmC40防水砼(抗渗W8级)+ 三涂FYT-1改进型防水层(1mm) +6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)+ 4cm 细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C) | 青石 | 40.5 | 40型型钢伸缩缝/简易伸缩缝 | 74/14.7 |

- 注：要求对以上桥梁进行桥梁常规定期监测和评估，桥梁常规定期检测和评估覆盖频率不低于1次/年，桥梁结构性检测不低于1次/6年。

- 2、道路环卫保洁设施量明细表

| 序号 | 道路名称 | 环卫起止点 | 建成年份 | 道路类别 | 总面积 (㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创意支路（望江山支路） | 八角路-望江山路 | 2015 | 三类道路 | 5760 |
| 2 | 杜家浦路 | 320国道绿化带-东环路 | 2016 | 三类道路 | 3600 |
| 3 | 良浮路 | 浮山东路-袁浦路 | 2012 | 三类道路 | 19110 |
| 4 | 河山街 | 良浮路-科海路 | 2011 | 三类道路 | 25650 |
| 5 | 沙秀路（经三路） | 纬一路-纬三路 | 2015 | 三类道路 | 7593.3 |
| 6 | 踏云弄(纬四路） | 经二路-沙秀路 | 2015 | 三类道路 | 2163 |
| 7 | 村口路 | 320国道-音乐学院 | 2016 | 三类道路 | 5250 |
| 8 | 袁富路 | 五号浦-袁浦路 | 2016 | 三类道路 | 65600 |
| 9 | 鸡山路 | 环山路-村口路 | 2016 | 三类道路 | 9020 |
| 10 | 河山街 | 周浦路-科海路 | 2015 | 三类道路 | 22400 |
| 11 | 鲤鱼山街 | 凌家桥路-科海路 | 2015 | 三类道路 | 11700 |
| 12 | 山景路 | 云梦路-鲤鱼山街 | 2013 | 三类道路 | 32500 |
| 13 | 云梦路 | 鲤鱼山街-浮山街 | 2015 | 三类道路 | 14280 |
|  |  | 云展路-浮山街 | 2015 | 三类道路 | 12600 |
|  | 小计 |  |  |  | 237226.3 |

- 3、市容牛皮癣设施明细表

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 建成年份 | 路长 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创意支路（望江山支路） | 八角路-望江山路 | 2015 | 458 |
| 2 | 杜家浦路 | 320国道绿化带-东环路 | 2016 | 271 |
| 3 | 良浮路 | 浮山东路-袁浦路 | 2012 | 910 |
| 4 | 河山街 | 良浮路-科海路 | 2011 | 942.15 |
| 5 | 沙秀路（经三路） | 纬一路-纬三路 | 2015 | 601.1 |
| 6 | 踏云弄(纬四路） | 经二路-沙秀路 | 2015 | 180.3 |
| 7 | 村口路 | 320国道-音乐学院 | 2016 | 322.8 |
| 8 | 袁富路 | 五号浦-袁浦路 | 2016 | 2040.8 |
| 9 | 鸡山路 | 环山路-村口路 | 2016 | 414 |
| 10 | 河山街 | 周浦路-科海路 | 2015 | 800 |
| 11 | 鲤鱼山街 | 凌家桥路-科海路 | 2015 | 645.55 |
| 12 | 山景路 | 云梦路-鲤鱼山街 | 2013 | 1195 |
| 13 | 云梦路 | 鲤鱼山街-浮山街 | 2015 | 717.7 |
|  |  | 云展路-浮山街 | 2015 | 683 |
| 14 | 铜鉴湖路（袁二路） | 规划周五路 -袁浦路 | 2018 | 1251.7 |
| 15 | 澜玉弄（二号支路） | 江涵路-之浦路 | 2019 | 483.698 |
| 16 | 知音路（村口路） | 320国道-320国道 | 2019 | 807.711 |
| 17 | 云泉路（袁三路） | 规划周五路 -袁浦路 | 2018 | 1355.3 |
| 18 | 滨澜弄、滨苑弄(麦岭沙路） | 枫桦东路-枫桦东路 | 2019 | 870.961 |
| 19 | 杜家浦路 | 东狮路-转之路 | 2011 | 437.13 |
| 20 | 梧桐路（暂名） | 科海路下穿绕城高速公路-枫桦西路 | 2019 | 1017.146 |
|  | 小计 |  |  | 16405.046 |

四、环卫保洁作业内容

4.1《关于进一步明确城市各类保洁相关要求的通知》杭城管局﹝2020﹞49号、《关于印发杭州市城管委行业服装统一表示规范的通知》（杭城管委[2018]16号）、《杭州市城市环境卫生作业规范》、《2020年西湖区道路保洁分类管理考核办法》、关于印发2020年度各区、县（市）政府（管委会）城市管理目标考核办法的通知（杭城管局﹝2020﹞42号）相关规定执行。

4.2环卫保洁区域范围要求：道路绿化隔离带、道路两侧绿化带和非封闭式街头公园、已移交接收至环卫保洁范围及一体化养护区域内的车行道、人行道、立交桥及除封闭住宅小区以外的街巷及空间等公共区域，以及果皮箱、交通隔离栏、2.2米以下路灯杆、交通信号灯杆等相关公共设施。落实责任保洁区域边界管理，保洁时应向保洁边界以外延伸5米，不留保洁盲区和空白点。

4.3及时制止偷倒乱倒垃圾行为，及时清除无主垃圾和废土。

4.4遇有重大活动或抗台、抗雪等突发事件，必须无条件及时组织力量做好清扫保洁等保障工作，服从甲方的统一指挥。

4.5负责做好本合同标项作业范围内的长效管理抄告单、“数字城管”和群众信访、投诉处理件的处理、整改和回复工作。

- 五、环卫保洁质量要求

5.1应严格按照《关于进一步明确城市各类保洁相关要求的通知》杭城管局﹝2020﹞49号、《关于印发杭州市城管委行业服装统一表示规范的通知》（杭城管委[2018]16号）、《杭州市城市环境卫生作业规范》、《2020年西湖区道路保洁分类管理考核办法》、关于印发2020年度各区、县（市）政府（管委会）城市管理目标考核办法的通知（杭城管局﹝2020﹞42号）相关规定执行。

5.2环卫保洁区域范围要求。环卫保洁范围包括已移交接收至环卫保洁范围区域内的车行道、人行道、人行过街天桥（无电梯）、立交桥、2米范围内绿化带、绿地和除封闭住宅小区以外的街巷及空间等公共区域，以及果皮箱、交通隔离栏、2.2米以下路灯杆、交通信号灯杆等相关公共设施。落实责任保洁区域边界管理，保洁时应向保洁边界以外延伸5米，不留保洁盲区和空白点。对属地内有责任主体的区域环境卫生落实发现、协调。

5.3道路街巷保洁时间及机械化频次要求。根据杭州市地方性标准《城市环境卫生作业规范》及2016年以后清洁度考核要求，我市道路保洁按照不同道路街巷类别予以划分，对各类别道路街巷的机械化车辆作业及普扫时间进行了规定，并根据大气办要求，对夏季洒水、机扫要求进行了提高，保证每周一次对道路街巷进行人机结合清洗，必要时加强机械化高压道路冲洗。7:00前（夏季6:30前）完成首次普扫。除必要的应急保障、突发事件处置等特殊工作需要外，原则上下班交通高峰时段（上午7:00-9:00,下午16:30-18:30）不得进行洒水、机扫等机械化作业。具体要求如下表：

| 类型 | 保洁 时间 | 洒水 (次/日) |  | 机扫 (次/日) |  | 普扫时间 |  | 巡回保洁时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日常 | 夏季 | 日常 | 夏季 | 5-10月 | 11-4月 |  |
| 一类道路 | 24小时 | 5 | 6 | 3 | 4 | 04:30-06:30 12:00-14:00 19:00-21:00 | 05:00-07:00 12:00-14:00 19:00-21:00 | 在保洁时间段内，除去普扫时间，其他时间段不间断进行巡回保洁 |
|  | 18小时 | 5 | 6 | 3 | 4 | 04:30-06:30 12:00-14:00 19:00-21:00 | 05:00-07:00 12:00-14:00 19:00-21:00 |  |
|  | 4:30-22:30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二类道路 | 16小时 | 4 | 6 | 3 | 4 | 04:30-06:30 12:00-14:00 19:00-20:30 | 05:00-07:00 12:00-14:00 19:00-20:30 |  |
|  | 4:30-20:30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三类道路 | 14小时 | 4 | 6 | 3 | 4 | 04:30-06:30 15:00-17:00 | 05:00-07:00 15:00-17:00 |  |
|  | 4:30-18:30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一类街巷 | 16小时 | 1 | 2 | 1 | 2 | 05:00-06:30 12:00-14:00 19:00-21:00 | 05:00-07:00 12:00-14:00 19:00-21:00 |  |
|  | 5:00-21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二类街巷 | 14小时 | 1 | 2 | 1 | 2 | 05:00-06:30 15:00-17:00 | 05:00-07:00 15:00-17:00 |  |
|  | 5:00-19:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三类街巷 | 10小时 6:00-11:00 14:00-19:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6：00-7：30 18:00-19:00 | 6：00-7：30 18:00-19:00 |  |

5.4道路普扫要求。普扫即是对城市道路、街巷进行的全面清扫，包括机械化和人工清扫。根据道路街巷普扫时间及要求，普扫作业质量应做到“五无五净”：即无垃圾杂物，无积水积泥，无痰迹烟蒂，无果皮纸屑，无土石杂草；路面干净，绿地、绿化带和树圈干净，边角侧石干净，雨水井盖沟眼畅通干净，果皮箱等环卫设施干净。路面见本色。

每日普扫作业前，应先对车行道路面进行洒水，一般第一次普扫采用人机结合方式对道路街巷进行全面的清扫。第二次及第三次普扫，根据道路车流量的情况，一般采用机械化方式对快车道进行清理。人工方式对慢车道、人行道等位置进行清扫或捡拾。

5.5巡回保洁要求。在“五无五净”基础上，保持交通隔离栏、2.2米以下路灯杆、交通信号灯杆等城市家具清洁。巡回保洁期间，以捡拾垃圾为主要方式，不允许单人无维护情况下上快车道作业。遇特殊情况下，非车行道可进行小范围清扫，车行道内在做好围护及安全前提下集体进入进行清扫清理。保洁时段内，各类道路和街巷清扫保洁区域的路面废弃物总数应符合下表规定。

| 保洁类别 | 果皮、纸屑、 塑料袋及零星垃圾（个/500m） | 烟蒂（个/500m） | 生活污水 （0.5m2/500m） | 尘土量 （g/ m2） | 痰迹 （个/500m） | 路面本色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类道路 | ≤2 | ≤4 | 无 | ≤10 | ≤3 | 见本色 |
| 二类道路 | ≤3 | ≤6 | 无 | ≤20 | ≤4 | 见本色 |
| 三类道路 | ≤3 | ≤6 | 无 | ≤30 | ≤4 | 见本色 |
| 一类街巷 | ≤3 | ≤6 | ≤1 | ≤15 | ≤4 | 见本色 |
| 二类街巷 | ≤3 | ≤6 | ≤1 | ≤20 | ≤4 | 见本色 |
| 三类街巷 | ≤4 | ≤8 | ≤1 | ≤35 | ≤6 | 见本色 |

5.6机械化作业要求。A、B类城区主干道机械化清扫率保持100%；次干道机械化清扫率达到87%。C类城区机械化清扫率达到62%以上。根据局要求，逐步统一车辆外观及标识编号。根据各类道街巷每日工作要求，落实机械化保洁频次。按照规定的时间和路线进行作业；洒水车车速不得超过25公里/小时，扫路车、洗扫车、高压清洗车车速不得超过10公里/小时，小型保洁车辆行驶速度≤20公里/小时；作业时避让行人。中雨及以上雨量或雷阵雨期间，暂停道路洒水和清洗作业。在寒冷季节，气温为2度及以下时暂停洒水和清洗作业；

5.7绿化带保洁要求。对人行道、慢车道绿化带落实2米范围（左右各1米范围）内保洁要求，捡拾清理可视可触范围内暴露垃圾。对快车道隔离绿化带，落实普扫期间集中清理，在做好围护前提下，每日一次对快车道内绿化带进行集中清理。机械化作业洒水后，清扫作业及时跟进，每周一次落实清洗，避免绿化带侧石积泥积尘。

5.8道路垃圾不得反扫、漏扫，垃圾不得扫入窨井、绿地等。

5.9清扫专用车整洁无破损、满溢，车厢无吊挂杂物现象，应密闭运输，不得停放在消防栓、公交车站旁、不得压盲道，停放离人行道侧石不超过20厘米，作业完毕后将工具清理干净，停放在规定地点。

5.10 遇有重大活动或突发事件，及时组织力量做好清扫保洁等保障工作，并视情况及时启动城市管理保障应急机制，人员必须及时到位（需要集中时的具体位置另行通知），并根据应急命令决定早到和离岗。

- 六、环卫保洁管理要求

6.1《关于进一步明确城市各类保洁相关要求的通知》杭城管局﹝2020﹞49号、《关于印发杭州市城管委行业服装统一表示规范的通知》（杭城管委[2018]16号）、《杭州市城市环境卫生作业规范》、《2020年西湖区道路保洁分类管理考核办法》、关于印发2020年度各区、县（市）政府（管委会）城市管理目标考核办法的通知（杭城管局﹝2020﹞42号）相关规定执行。

6.2作业单位应加强作业质量管理，做好作业质量自查记录，作业交接班必须在作业现场进行。

6.3规范管理，文明作业，自觉接受合同甲方及上级各部门领导的检查和社会监督，对出现的问题要及时整改。

6.4作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全，发生各种意外事故由中标单位自行依照法律法规妥善处理。

6.5中标单位不得向沿街单位和个人收取任何费用。

6.6保持取水栓、果壳箱等设施的整洁完好，承包期间由于管理不善，造成破损的，由中标单位负责赔偿；对不能修复的果壳箱由中标单位负责更换。

6.7清扫保洁员上岗须统一着装，佩戴上岗证、穿反光服和戴反光帽，对发现的问题要及时整改。

6.8作业时作业车辆应停放适当地点，不影响行人和交通，收工后存放在甲方指定的停车场所进行集中管理，收工后作业工具不得放置在在绿化带等位置，放置地点由中标方自行负责。机械作业设备要求为投标路段单独专用的作业车辆。专用作业车辆要有编号，有监督电话、有负责单位、车辆停放自行负责，并按规定安装GPS。

6.9遇到乱丢、乱扔、渣土抛洒污染路面等不文明行为及时进行劝阻，并进行环卫法规的宣传教育，做到说话文明，以理服人，对不听劝阻造成不良影响的，应及时向合同甲方或有关部门报告。

6.10每月25-26日中标单位向合同甲方提交本月工作情况自查表、有关情况书面报告和下月作业安排计划。

6.11按照以人为本原则关心职工，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动法规，保障职工合法权益，不得采用劳务派遣的用工形式。认真贯彻杭政办《浙江省人民政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件 促进环卫事业持续健康发展的若干意见》（浙政办发〔2009〕190号）和《杭州市人民政府办公厅关于进一步解决环卫工人实际困难 保障其合法权益的意见》（〔2008〕14号）文件精神，保洁人员工资不得低于浙政办发〔2009〕190号和杭政办〔2008〕14号文件规定的工资标准，必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，“五险一金”须在杭州本地缴纳，保障职工休息休假权利，加班必须足额支付加班费，环卫职工的工资、岗位津贴、加班工资等必须确保按月发放。如因违法、违规造成上访或群体性事件的，由中标单位负责处理，并作警告处理。

6.12作业人员不超过法定退休年龄。

6.13环卫职工的工资、岗位津贴、加班工资等必须确保按月发放。

6.14作业单位不得使用消防栓取水用于环卫作业。

6.15建有工会组织，定期召开职工大会。应制定宣贯方案，确定宣贯人员，定时组织环卫行业政策法规的宣贯，做到上情下达、下情上达，保持职工队伍稳定。

6.16中标企业要求优先录用原环卫所及原作业单位的合同制环卫工人，并保证录用的原合同工在原合同期内：一、工资待遇不低于原作业单位提供的工资待遇；二、岗位不变；三、不得无故终止原合同及续签合同，否则按劳动法实行补偿或赔偿（提供书面承诺书）。

- 七、环卫其它要求

7.1建立监管、养护、执法三协同管理机制，第一时间发现城市管理“四化”及违法问题，应及时告知甲方，未及时告知，纳入清洁度考核。

7.2保洁作业单位要建立内部诚信管理体系，并定期进行备案或更新，特别是各保洁人员发生廉洁、诚信、重大安全事故等方面问题，将被记录在案，同时服从甲方诚信管理要求。

- 八、市政养护质量标准和要求

(一)养护质量标准：

根据《城镇道路养护技术规范》(CJJ36—2016)、《城市道路养护规范》（DB 3301/T 0012-2013）等新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ 68-2007）、《杭州市城市排水管渠养护管理标准（试行）》（杭城管委[2012]285号）等新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行。

(二)养护考核：

按照杭州市人民政府《关于杭州市区城市道路设施完好度检查考核试行办法》及国家强制性标准等相关规定。

(三)养护检测评估：

在道路及附属设施养护过程中，乙方应配备与养护设施量相适应管理人员、技术人员、施工人员检查工具和检测设备，进行经常性检查和定期检测中的常规检测及评价。管道CCTV检测（一年一次）

常规检测及评价具体要求：

1、对照甲方提供的道路资料卡的基本情况，现场校核道路的基本数据，如有变化应及时记录修改。

2、每年至少进行一次路面损坏状况及路面行驶质量检测，按照规范要求采用专业设备（如激光平整度仪、路况摄像仪）实施，填写路面技术状况评价汇总表（表1）和路面行驶质量评价汇总表（表2）,并于检测当年11月底向甲方提供以上两份表格。

每年每条道路进行一次管道结构性检测,并于检测当年11月底向甲方提供检测报告。

3、对难以判断损坏程度和原因的道路，及时向甲方提出进行特殊检测的建议。

表1：路面技术状况评价汇总表

| 序号 | 道路名称 | 检测路段起止点 | 路面材料 | 检测日期 | PCI | 养护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中PCI按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006）第12页4.5.3-1式计算，养护对策对照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006）第16页表4.6.1及4.6.2填写。

表2：路面行驶质量评价汇总表

| 序号 | 道路名称 | 检测路段起止点 | 检测日期 | PQI | 养护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中RQI按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006）第11页4.5.2式计算，养护对策对照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006）第16页表4.6.1及4.6.2填写。

(四)养护工程：

乙方在日常巡检、经常性检查和常规的定期检测、定期维护中，发现一般性病害应及时做好预防性养护、发现明显病害应及时做好维修保养，发现设施大面积集中病害应制定大中修计划，报甲方审核后实施。对道路因不适应现有交通量、载重量增长的需要及结构严重损坏，需恢复或提高技术等级，从而提高其运行能力的加固、改扩建工程，乙方应专题上报，并经甲方审定后申请立项。

(五)档案资料：

乙方应以一条路为单位建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作，尤其是及时将日常巡查养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确录入市级监管部门的道路管理系统；应每年11月底将养护档案资料及当年的养护道路的道路定期检测中的常规检测及评价、排水管道CCTV检测报告上报甲方一份。

（六）其他：

1、针对配套管线、管沟、无产权单位窨井发生下沉、坍塌等情况，对于产权明确的管线、窨井问题（如电力、电信、自来水等），及时报告甲方同时必须通知相应产权单位自行维护、处理；一时无法确定产权单位、存在安全隐患、窨井发生下沉、坍塌等情况，乙方应做好临时维护措施，确保行人、车辆安全，同时及时报告甲方。

2、对道路路面标高进行定期复核，以此提供数据对低洼积水状况进行分析。

- 九、牛皮癣清理要求

（一）清理范围

1、清理范围包括建筑物立面及沿街通道口，构筑物、城市家具、公共设施、绿化植物等表面，各类道路路面。如作业单位在投标文件中承诺清理公交站台、公共自行车租赁点等公共交通设施表面的，中标后应按承诺进行清理。

2、遇沿街绿化带、广场、空地等间隔空间，原则上清理范围涵盖其后部立面。

3、遇河道、粮田等间隔空间，其后部立面等城市设施原则上不包含在作业范围内。如遇省、市、区检查抄告、数字城管采集、科室检查等发现其后部立面等城市设施上牛皮癣问题，整治时间较紧的，由清理作业单位代整治，不列入考核扣罚。

4、遇支小路口，清理范围向内延伸10米。

5、因重大活动保障或相关法律法规调整，需对沿街店面内张贴开展集中整治的，清理作业单位应服从要求积极配合。

（二）清理质量

1、对涂写类牛皮癣，需根据附着面材质区别处理。

附着面为涂料、水泥或油漆等材质的，应对涂写进行配色涂刷覆盖。涂刷必须按照“一刮、二铲、三粉刷”的程序操作，达到“色差一致、形状统一、清理彻底、协调美观”的清理效果。“色差一致”即使用与附着面原色相近或基本一致的涂料进行涂刷清理；“形状统一”即按照正方形、长方形等统一形状进行涂刷，涂刷面底边与水平面保持平行，如在0.5平方米内出现2处以上涂写或清理痕迹的，必须对该处进行整体涂刷；“清理彻底”即必须保证涂刷清理后，不会因雨水冲刷稀释、干燥结块开裂等原因造成涂料脱落，涂写重新泛出；“协调美观”即力求使清理面与周边环境和谐共融。

附着面为大理石等材质的，需使用适当的清洗剂对涂写进行清洗，不得涂刷覆盖。

2、对张贴类牛皮癣，必须清除干净，不得遗留明显的张贴痕迹，在清理时应确保不损坏原附着面。对由相关部门设置，供市民张贴信息的公共信息栏、张贴栏等应定期进行清理。

第五部分 采购合同的一般和特殊条款

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，甲方通过政府采购平台对                       进行公开招标，根据  年  月  日的政府采购中标通知书，项目（                    ）乙方中标。

为保证甲方采购乙方的关于该项目的相关服务，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定和招标文件（编号：   ）的有关要求，合同双方就            经协商一致，签订本合同。

- 一、服务内容、形式、要求

1、综合养护服务内容：

乙方根据甲方要求对中标道路的市政、保洁、牛皮癣清理项目进行综合养护，涉及招标范围内道路综合性养护包括道路路面、排水管网清疏、无主垃圾及废土清除，以及道路范围内所有环卫设施、交通隔离墩（栏）、路灯杆、交通杆等城市家具的保洁；建筑物立面、沿街通道口、构筑物、城市家具、公共设施、绿化植物等表面、各类道路路面、公交站台、公共自行车租赁点等公共交通设施表面的牛皮癣清理；道路路面、人行道、排水、桥梁等各项设施的检查、小修；养护范围内防汛防台、抗雪防冻、突发事件的应急处理及重大活动保障的配合工作等内容。具体单项养护工作以正式移交时间为准。如遇原道路保洁合同未到期，养护期按原保洁合同到期后开始计算。

道路市政养护设施量清单、道路保洁路段清单明细表，具体见招标文件第四部分（具体签订合同时后附）

2、养护形式：

乙方按照投标文件中相应技术规范和服务要求组织专业队伍实施，甲方负责养护期内对乙方的考核。

3、养护技术要求：

按照招标文件第四部分——项目技术规范和服务要求执行。

- 二、合同有效期

年   月   日至   年   月   日止（12 个月）

如遇原道路环卫保洁合同未到期，实际养护期按原保洁合同到期后开始按实计算。

- 三、合同价款及支付方式

1、综合养护服务合同总价金额人民币      元/年，大写：        元整/年。

其中：道路保洁金额人民币      元/年，大写：           元整/年；

市政道路养护金额人民币      元/年，大写：        元整/年；

市容金额人民币      元/年，大写：        元整/年；

2、 合同总价金额中已包括机械设备、工具、材料等作业、劳动防护费用（服装费、高温费、节假日加班费等）及应急保障费用。

3、市政设施养护经费、环卫保洁养护经费皆采用先作业后拨付的方式，由采购人根据中标总额，每季度按考核情况予以支付。采购人提前告知中标人，中标人按被告知的每季应得养护经费向采购人结算，并出具有效收据。

4、如遇特殊应急、突发应急情况（由甲方认定），甲方可根据乙方实际发生费用，进行核定后额外拨付。

- 四、合同权利条款

甲方的权利：

1、 根据考核情况提出或支付相应的养护经费。

2、 对合同范围内的城市道路市政养护、道路保洁综合养护运行情况进行监督管理。

3、 审定年度和月度养护运行计划，审核乙方上报的养护工作量报表，检查养护运行计划执行情况。

4、 对乙方日常养护运行的质量、安全运行、巡查工作及资料台账进行定期或不定期检查，并对养护运行情况进行考核。

5、按照市委、市政府或上级部门指示，在防汛、抗台、抗雪、抗旱和重大活动保障等特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方采取应急措施，对城市道路进行特殊综合养护。

6、 对乙方承包养护范围内的市政、环卫综合养护情况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行养护时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。

乙方的权利：

1、按照合同确定的养护运行范围，根据考核情况取得相应确定的养护运行经费。

2、 甲方无正当理由拖欠养护运行费用两个季度以上（含），乙方有权中止合同；中止合同至少提前三个月提出。

3、按甲方要求进行临时维护的项目以及新增设施项目，乙方有权按补充合同获得相应的养护费用。

4、 编制年度、月度养护计划和大面积维修计划，经甲方审定后安排日常养护工作，实施大面积维修工程。

- 五、合同责任条款

甲方的责任：

1、 提供综合养护标准、作业规范及考核办法。

2、 有效实施监管工作，相关行政许可事宜及时告知乙方；加强日常巡查监管，发现违章行为及时处置；协助乙方在作业过程中开展相关协调工作。

3、 按约定拨付养护经费。

4、如遇防汛防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

5、 严格按照考核办法进行月度检查考核，协助处理养护工作中与相关单位的协调工作。例如确认乙方需要更换项目负责人或项目技术负责人和项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工等事项，并及时报市级监管部门备案等。

6、及时审核、下达乙方上报的月度、年度、大面积维修计划，并组织对大面积维修项目进行验收。

7、 对乙方承包养护的养护工作进行检查、督促，督促乙方及时将日常养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确录入市级监管部门的道路管理系统，每年11月底前对养护单位上报的道路定期检测中的常规检测及评价，对养护单位上报的CCTV管道检测进行检查核对，对设施完好状况进行跟踪检测。发现乙方未按规范及相关要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方采取应急措施。

8、 对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

9、 负责处理或协调因人为因素、自然因素造成的设施损坏和侵害事件。

乙方的责任：

1、 必须严格按合同条款、本次招投标要求、管养质量标准及相关规定，精心组织养护，使用同材质维修，达到养护工程的验收标准，确保管养质量，承担设施、人员安全和因养护不到位产生的公共安全责任。

2、严格履行投标书中优惠承诺、投标书及招标过程中的有关承诺。

3、 养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须与投标时做出的承诺一致。

4、遇到防汛防台、防雪抗冻、重大活动保障、突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥与安排，并及时将有关情况上报至甲方。

5、 遇灾害性天气，听从甲方统一指挥，及时组织人员应对突发性情况，并完成甲方交办的突击性任务。

6、协助甲方调查、解决市民来信来访及投诉（含数字城管），并根据甲方要求及时处理。

7、发现设施损坏或缺损，及时与相关部门联系。

8、 合同期满并经甲方考核合格后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。

9、 制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报至甲方备案。

10、建立应急备货制，备货内容：防汛防台、抗雪防冻等物资及设备。

11、 乙方必须加强安全管理工作，定期进行安全培训。发生各类事故后乙方应及时向甲方报告，并自行负责处理。如事故因乙方责任导致发生的，除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

12、乙方及时将日常养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确录入市级监管部门的道路管理系统，每年11月底前按照《城镇道路养护技术规范》(CJJ36—2006)、《城市道路养护规范》（DB3301/T 0012-2013）、《杭州市城市排水管渠养护管理标准（试行）》（杭城管委[2012]285号）等相关要求上报当年的道路常规检测及评价内容，管道CCTV检测报告（一年一次），按照市城管委道路检测要求，落实检测工作。

13、按合同附表配备技术熟练、经验丰富的项目负责人、项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工、排水疏挖工等，并保持其岗位的相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工、排水疏挖工，应事书面先报请甲方同意；甲方有权要求乙方撤换那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员；养护期间应保证一定的机具设备，不得另作他用。

14、 按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）要求每年开展一次常规检测，平整度检测宜采用激光平整度仪，路面损坏的检测宜采用路况摄像仪，以此为依据，制定详细的检测计划和养护计划。

15、如在合同履行过程中，乙方工作人员的行为导致甲方以及第三方受到损失，责任由乙方承担，甲方因此先行垫付了费用之后，有权向乙方追偿。

- 六、考核

- （一）市政考核：

甲方对乙方工作进行考核，考核办法按照杭州市相关考核实施细则中有关日常监管方面内容执行，考核结果告知乙方，具体要求参照《城区道路机械化作业检查考核标准》、《杭城管委[2015]82号》、《杭城管委[2015]205号》、《杭州市区城市道路设施完好度检查考核细则》文件与《西湖区市政设施养护管理办法》、《西湖区市政设施养护考核细则》为基准，进行考核。

备注：如市区出台最新考核文件，以最新考核文件为准。

（二）环卫考核：

严格按照《《关于进一步明确城市各类保洁相关要求的通知》杭城管局﹝2020﹞49号、《关于印发杭州市城管委行业服装统一表示规范的通知》（杭城管委[2018]16号）、《杭州市城市环境卫生作业规范》、《2020年西湖区道路保洁分类管理考核办法》、关于印发2020年度各区、县（市）政府（管委会）城市管理目标考核办法的通知（杭城管局﹝2020﹞42号）相关规定执行。中明确的相关要求执行考核：

1、凡在“市道路保洁分类管理专项考核”，每扣1分计扣当月该条道路合同款3000元，每扣0.1清洁度计扣当月该条道路合同款5000元。凡在市数字城管信息采集考核经采纳，每扣1分计扣当月该条道路合同款500元；市洁化投诉考核，每发生一个案卷扣当月该道路（街巷）合同款1000元。凡在市、区以上领导巡查，媒体曝光、公众举报等考核中，每扣1分计扣当月该条道路合同款5000元。

2、凡在“区级巡查考核”中，每扣1分计扣当月该条道路合同款1000元。

3、凡在“属地巡查考核”中，每扣1分计扣当月该条道路合同款1000元。

备注：如市区出台最新考核文件，以最新考核文件为准。

（三）市容考核：

1、全国、省级督查每件问题扣3分；市、区级督查每件问题扣2.5分。

2、市城管局检查，每件问题扣2分。

3、市巡查，每件问题扣0.15分。

4、各属地环卫站所或镇街城管分局依照属地监管职责开展日常检查，发现问题抄告清理作业单位落实整改，清理作业单位拒不配合的，每件问题扣0.15分。

5、联合巡查，每件扣0.15分。

6、数字城管，每件问题扣0.1分；因“两同问题”导致数字城管亮红灯的，每个红灯扣2分。

7、公众监督与媒体曝光，每件问题扣1分；群众来电、来信、来访投诉经查实的，每件扣0.5分（重复投诉按新投诉件计算）。

8、考核扣款按900元/分计算。

9、如今后《西湖区牛皮癣清理管理办法》做出修订，则依照新修订考核规则开展考核。

- 七、警告退出办法

1、警告。在综合养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

(1) 月度合同标段数字城管问题及时整改率未达到100%的。

(2) 防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的。

(3) 管理混乱，发生管养人员集体上访的。

(4) 不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

2、退出。在综合养护作业合同期间，符合以下之一的甲方有权提前终止养护合同：

(1) 组织管理机构、人员素质、保洁人数与投标承诺不符，无法完成综合管养任务的。

(2) 同一合同标段在合同期一年内累计被警告2次的。

(3)上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期一年内累计达到二次的，予以解除合同，并退还当年已支付的养护经费。

(4) 重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的

(5) 养护人员工资低于杭州市劳动保障部门有关规定，未落实职工劳保福利待遇，职工未缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）意外伤害险与住房公积金，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费。

(6) 乙方向他人转包或分包养护项目。一经发现，甲方有权全额扣除相应的养护经费，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

(7) 乙方在综合养护服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，直至终止合同。

八、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

九、本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，即自然终止，双方自行承担各自损失。

十、本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，如协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

十一、所有招标文件（招标编号：            ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

十二、在合同承包期内，若道路保洁或市政设施养护维修定额、保洁类别、保洁面积、最低工资标准等有调整，以调整后的为准，再签订补充合同。

十三、其它有关事项：

1、招标文件、投标文件等为合同的组成部分。

2、道路每年应进行一次常规检测，宜采用激光平整度仪等设备进行检测。合同期内，对道路进行一次结构强度检测。所需费用由道路年度养护经费列支。

3、本合同（□是  □否）为可融资合同（若为可融资合同，则甲方必须将采购资金支付到合同中指定的融资银行及收款账号，开户银行：     账号：        ）。关于中小企业信用融资事项可登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏进行查询。

十四、本合同一式玖份，双方各执肆份，采购机构执壹份。本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳合同金额   %履约保证金（不得超过5%或免收），经采购机构鉴证，区政府采购办备案后生效。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                               法定代表人 ：

委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字):

组织机构代码：                            组织机构代码：

地址：                                     地址：

电话和传真：                               电话传真：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

经办人：                                   经办人：

鉴证方（盖章）：杭州市西湖区政府采购中心

法宝代表人：

或受委托人（签字）：

联系人：

地址：

签 约 地 点：

签约日期：    年   月    日

第六部分 应提交的有关格式范例

投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

（2）资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)………（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）；

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市西湖区城市管理局、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

五、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

- 报价文件部分

目录

（1）投标响应函……………………………………………………（页码）

（2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

（3）报价明细清单…………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

杭州市西湖区城市管理局、杭州市西湖区政府采购中心

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的西湖区之江区块袁浦路等22条道路市政环卫一体化综合养护服务项目 (招标编号：XHZFCG-2020-G-70)采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）服务标准符合中国政府规定的相应管理服务条例和管理标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

- 没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

4、按招标文件要求提供和交付的服务投标报价详见投标(开标)一览表；

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如有的话)、参考资料及有关附件，确认无误。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，服务商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的；

c)与采购人、其它服务商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

服务商有前款第a)至f)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签名）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

- 二、投 标（开标） 一 览 表

杭州市西湖区城市管理局、杭州市西湖区政府采购中心：

按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（开标）一览表的价格完成编号为：XHZFCG-2020-G-70的招标文件（项目名称：西湖区之江区块袁浦路等22条道路市政环卫一体化综合养护服务项目）之标项的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币)

| 序号 | 分项内容 | 投标价（小写） （元/年） | 是否为中小企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政道路养护部分 |  | □是 □否 |
| 2 | 环卫保洁部分 |  |  |
| 3 | 市容牛皮癣部分 |  |  |
|  | 年养护费用=市政道路养护部分+ 环卫保洁部分+市容牛皮癣部分 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

注：报价为一年最终报价。其中市政道路养护、环卫保洁、市容各分项报价均不能超过相应的采购预算，否则为无效报价。

1．本招标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1) 我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)我方同意标期可作延长；

(3)在标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

2、以上投标报价应与“报价明细清单”中的投标报价相一致。

3．本投标文件，你方之接受函，包括条款栏，标的规格要求栏和其它有关文件在内的投标文件对我们双方均具约束力。

4．根据具体情况而拒绝任一或所有标书完全取决于你方。你方没有义务一定要接受最低报价的标书或某一特定标书，也不需为拒绝某一标书作出任何解释。

5．另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

6．如果我方中标，我方愿意提供如下优惠条件：

(1)

投标人名称（电子签名）：

日期：2020年  月   日

- 三、报价明细清单

- 3.1市政道路养护报价表

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 道路名称 |  | 建成年： 使用年限： |  |  |  | 有随路桥梁的需标明随路桥梁的名称、跨河位置及跨径 |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁常规定期检测及沉降观测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
| 21 | 雨水管道养护（Φ<600） | m |  |  |  |  |
| 22 | 雨水管道养护（600≤Φ≤1000） | m |  |  |  |  |
| 23 | 雨水管道养护（1050≤Φ≤1800） | m |  |  |  |  |
| 24 | 雨水检查井清捞 | 座 |  |  |  |  |
| 25 | 雨水口清捞 | 座 |  |  |  |  |
| 26 | 明沟、暗渠、箱涵 | m*m*m |  |  |  |  |
| 27 | 道路常规检测及评价 | 次/年 |  |  |  |  |
| 28 | 规费、税金 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

注：1、若不一致以投标(开标)一览表中的价格为准，此表作为投标（开标）一览表附表附后。

2、表格自行扩展。

投标人名称（电子签名）：

- 日期：2020年  月   日

- 3.2保洁部分报价表

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 道路类别 | 保洁面积 (㎡) | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：1若不一致以投标(开标)一览表中的价格为准，此表作为投标（开标）一览表附表附后。

2、表格自行扩展。

投标人名称（电子签名）：

日期：2020年  月   日

- 3.3市容牛皮癣部分报价表

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 道路长度 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

注：1若不一致以投标(开标)一览表中的价格为准，此表作为投标（开标）一览表附表附后。

2、表格自行扩展。

投标人名称（电子签名）：

日期：2020年  月   日

四、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签名）：

日期：     年     月    日

注：投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

注2：《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。同时还须提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人电子签名）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

- 商务技术文件部分

目录

（1）法人授权委托书……………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）…………………（页码）

（3）声明书………………………………………………………………（页码）

（4）非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………（页码）

（5）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） …………………（页码）

（6）投标人介绍…………………………………………………………（页码）

（7）主要业绩证明………………………………………………………（页码）

（8）商务偏离说明表……………………………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其他商务文件或说明…………………………（页码）

（10）廉政承诺书……………………………………………………（页码）

- （11）养护服务实施管理方案…………………………………（页码）

- （12）应急方案……………………………………………………（页码）

（13）项目小组名单…………………………………………………（页码）

（14）主要设备表…………………………………………………（页码）

（15）投标人各项服务承诺表…………………………………………（页码）

（16）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（17）技术和服务偏离说明表…………………………………………（页码）

（18）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（19）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

注：以上目录是编制投标商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、授权委托书

杭州市西湖区城市管理局、杭州市西湖区政府采购中心：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理西湖区之江区块袁浦路等22条道路市政环卫一体化综合养护服务项目(编号：XHZFCG-2020-G-70)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年  月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：   年  月   日

二、法定代表人及授权委托人的身份证(复印件)

三、声明书

杭州市西湖区城市管理局、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

本单位自愿参加西湖区之江区块袁浦路等22条道路市政环卫一体化综合养护服务项目(编号：XHZFCG-2020-G-70)政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

四、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

附表：本项目投标人的资质情况表

| 资质要求 |  | 投标单位具备资质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期(起止年月) | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期(起止年月) | 证书复印件所在页码 | 备注 |

- 六、投标人介绍

(由投标人自行编制)

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称(包括：母公司/附属公司/办事处) 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 人员的数量、学历、资历，典型开发实例； 3．公司的组织结构简图(以下可另附) 4．法人授权委托书 5．营业执照复印件 6．相关资质证明 |  |

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

- 七、主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 需方单位 | 简要描述/项目投资 | 项目地址 | 服务时间 | 需方单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

- 八、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

- 九、其他商务文件或说明

(由投标人根据项目需求自行编制)

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月  日

十、廉 政 承 诺 书

杭州市西湖区城市管理局：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国(境)、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

十一、综合养护服务实施管理方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

- 十二、应急方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

十三、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：资格证书、职称证书、业绩等证明文件附后。须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

附表B: 派驻项目人员汇总表

| 姓名 | 本项目 拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职务/职称 | 本岗工龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：列入本表人员的如要更换，需要采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为，投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

附表C: 清扫保洁人员配置情况表

| 路名 | 普扫 |  | 保洁 |  | 用工人数(按照8小时工作制折算） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间 | 人数 | 时间 | 人数 |  |
| xxxx（xx小时） |  |  |  |  |  |
| xxxx（xx小时） |  |  |  |  |  |
| xxxx（xx小时） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制。

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

附表D:本项目的小组人员近2个月中任意一个月社保、住房公积金缴纳记录情况（以政府部门缴纳凭证作附件）

十四、投入本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （自购或租赁） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签名)：

日期：      年  月   日

十五、投标人各项服务承诺表

| 序号 | 承诺服务内容 | 承诺服务标准 | 承诺服务责任及处罚 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

十六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

十七、技术和服务偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

十八、其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

十九、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》、《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上或政采云平台注册入库，并取得政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与西湖区财政局合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。