临安区第五人民医院新院区信息化设备采购及系统集成服务

竞争性磋商文件

(电子交易)

编号：[2022]1429号

采购人：杭州市临安区第五人民医院

采购机构：浙江华夏工程管理有限公司

发出日期：二〇二二年六月

目  录

第一章 邀请供应商	3

第二章 竞争性磋商流程	7

第三章 供应商须知	10

第四章 采购需求	25

第五章 评审方法及评审标准	65

第六章 拟签订的合同文本	76

第七章 应提交的有关格式范例	84

# 第一章 邀请供应商

竞争性磋商邀请公告

项目概况

临安区第五人民医院新院区信息化设备采购及系统集成服务的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2022年6月27日14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：[2022]1429号

项目名称：临安区第五人民医院新院区信息化设备采购及系统集成服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1980000

最高限价（元）：1980000

采购需求：信息化设备采购及系统集成服务,主要内容详见第四章采购需求。

- 合同履约期限：合同签订后40个工作日内完成设备采购并安装调试运行完成+三年运行维护期。

本项目接受联合体投标：¨是，þ否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无；

þ专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业

合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年6月27日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年6月27日14时00分（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、响应文件开启

开启时间：2022年6月27日14时00分（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），浙江华夏工程管理有限公司临安分公司2楼开标室，石镜街143号

六、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8292218&utm=web-government-front.49399a16.0.0.c0def830eb0311ec98aef7eeeee30bf2七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本见采购文件文末。

4、其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等，详见磋商文件第三部分。凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。

（2）电子交易的说明：

1）电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，不接受纸质响应文件。

2）响应准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

3）磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。

4）响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

5）响应文件的传输递交：供应商在响应截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见磋商文件第三部分 “备份响应文件”。

6）响应文件的解密：供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效。

7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

九、业务咨询：

1、采购人：杭州市临安区第五人民医院

经办联系人（询问）：杨锦东      联系电话（询问）：0571-61108690

质疑答复联系人：王剑明           联系电话： 13968021100

地址：临安区锦城街道钱王铺村小山头63号

2、采购机构：浙江华夏工程管理有限公司

经办联系人（询问）：  郭丹丹      联系电话（询问）：0571-63705818

质疑答复联系人：吴龙飞、王怡   联系电话： 0571-63705818

地址：杭州市临安区石镜街143号

- 同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

地址：杭州市临安区锦北街道科技大道4398号市民中心4号楼B座1129

传真：0571-63722886

联系人：喻先生

监督投诉电话：0571-61073953

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 竞争性磋商流程

1.征集供应商

1.1邀请供应商：由采购人、采购机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

1.2供应商获取磋商采购文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

1.5供应商按磋商文件要求编制响应文件。

2.开启响应文件与信用信息查询

2.1供应商依据“响应文件提交的截止时间与地点”通过政采云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

3.磋商与评审

3.1磋商小组签到。

3.2采购机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.3磋商小组审查确认磋商文件。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购机构说明情况。

3.4采购人对供应商的资格进行审查。

3.5磋商小组审查响应文件。

3.6对于未实质性响应磋商文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.7供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商，直接要求供应商进行最后报价。

3.9经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.10 供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

3.11磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.13采购机构唱价。

3.14由磋商小组根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.15磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

4. 定标

4.1采购机构应当在评审结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

4.2采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

4.3采购机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在浙江政府采购网（政采云）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

5.合同及履约验收

5.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同。

5.2成交供应商缴纳履约保证金（拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。采购人不得拒收履约保函）。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

6.竞争性磋商流程图

# 第三章  供应商须知

一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最后报价要求 | 有关本项目建设所需的全部费用包括税费均计入最后报价。《报价一览表》是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入最后报价。 最后报价出现下列情形的，响应无效： ▲出现不是唯一的、有选择性最后报价的； ▲最后报价高于本项目采购预算的; ▲最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 供应商应当提供的特定资格证明材料 | 特定资格证明文件：无。 ▲供应商未提供有效的特定资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，响应无效。 |
| 4 | 供应商应当提供的资信证明材料 | 资信证明文件：根据磋商文件第五章具体评审标准提供。 |
| 5 | 响应文件开启前答疑会或现场考察 | 不组织 |
| 6 | 样品提供 | 不要求 |
| 7 | 方案演示 | ☐A不组织。 þB组织。 （1）投标人将方案讲解演示的视频提前拷至U盘，视频演示时间不得超过10分钟，并以U盘形式随备份文件在投标截止时间前一起递交至采购代理机构处，地址同备份文件签收地址； （2）评标时，评审小组以投标文件解密时间先后次序对方案演示进行评审。 注：因投标人自身原因导致视频无法播放的，责任自负。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： / 。 þB服务类。 |
| 9 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：信息化设备采购及系统集成服务；所属行业： 软件和信息技术服务业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点：杭州市临安区石镜街143号2楼（浙江华夏工程管理有限公司临安分公司招标代理部） ；备份响应文件签收人员：王怡联系电话：0571-63705818。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份响应文件。 |
| 12 | 代理服务费 | 代理服务费参照发改价格〔2011〕534号文件、国家发改委计价格〔2002〕1980号文件规定收费，代理服务收费按差额定率累进法计算。 收费对象：本项目代理服务费向成交供应商收取 |

- 二、总则

- 1. 适用范围

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “供应商”系指响应磋商、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交人”系指经评审确定的成交供应商。

2.6“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》。（附件5）

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “▲” 系指实质性要求条款， “※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容， “★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

- 3. 响应有效期

▲3.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

3.2响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

4．响应费用

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

- 三、需要落实的政府采购政策

1.是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.节能环保要求

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

2.2 ▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，响应无效。

3.支持中小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.7可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见本磋商文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://220.191.208.230/login.do）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

- 四、询问、质疑与投诉

1. 供应商询问

根据采购人与采购机构签订的委托协议的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准及采购过程中有关现场考察或响应文件开启前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2. 供应商质疑

2.1质疑提出时效

2.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

2.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

2.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

2.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

2.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

2.2质疑答复

2.2.1采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

2.2.2询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.3质疑函

2.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件3。

3.供应商投诉

3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件4。

- 五、磋商文件构成、修改、解释

1．磋商文件的构成

1.1 磋商文件包括下列文件及附件

- 第一章  邀请供应商

- 第二章  竞争性磋商流程

- 第三章  供应商须知

- 第四章  采购需求

- 第五章  评审方法及评审标准

- 第六章  拟签订的合同文本

- 第七章  应提交的有关格式范例

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2. 磋商文件的澄清、修改

2.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有磋商文件收受人。

2.2采购机构如对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在发布磋商邀请公告的网站上发布更正（延期）公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

- 六、响应文件的编制

1. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2. 响应文件的组成

响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

2.1 资格文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（中小企业声明函）；

2.1.3本项目的特定资格要求。

2.2  商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.3联合协议（如有）；

2.2.4分包意向协议（如有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3  投标人的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

2.3.1开标一览表（报价表）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

3.响应文件的编制和签署

3.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。▲响应文件未按规定的格式编制的，响应无效；

3.2供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3.4响应文件按照磋商文件第七部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 七、响应文件的提交和备份

1.响应文件的提交、补充、修改、撤回

1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

2.备份响应文件

2.1 供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

2.2 备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在不可修改的U盘中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

2.3 直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在磋商公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

2.4 以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达代理机构；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：王怡 联系电话：0571-63705818）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

2.5 ▲供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。

- 八、开启响应文件与信用信息查询

1. 开启响应文件

1.1 采购机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。

1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

1.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。

2.信用信息查询

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 九、提交最后报价

1.供应商的最后文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

1.1 最后报价；供应商通过政采云系统提交最后报价，明细清单中各单价以同比例（最后报价总价与初始报价总价的比值）下调。

- 十、评审

1.评审方法：综合评分法。

2.价格分计算方法：低价优先法。

3.评审要求：详见磋商文件第五部分“评审方法及评审标准”。

- 十一、成交

1. 推荐成交候选供应商

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部门规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 确定成交供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

3．成交通知及成交结果公告

3.1采购机构将在自成交人确定之日起2个工作日内，通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，向未成交人发出成交结果通知书，同时在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细等。采购机构也可以以纸质形式进行成交通知。

3.2公告期限为1个工作日。

- 十二、合同

1.合同主要条款：详见“第六部分拟签订的合同文本”。

2.合同的签订

2.1除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

3．履约保证金

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还。

政府采购货物和服务项目中，采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购人应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额2.5%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 十三、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十四、电子交易活动的中止

1. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

第四章 采购需求

## 一、采购清单

1.停车管理引导系统及监控改造

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、停车引导系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体式车位相机 | 1、车位相机像素不低于130万，前置AI深度学习算法，支持单/双车位状态快速检测，支持车牌识别，车型、车标，子品牌识别； 2、最低照度不大于0.003lx(F=1.2，AGC ON，彩页模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征，相机适用于地下停车场等低照度场景；支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻； 3、支持通过LED指示灯显示车位上是否有车。LED指示灯颜色可设置为红、绿、黄、蓝、品红、青和白。可设置LED指示灯为灯灭状态。LED指示灯具有闪烁功能。支持自定义LED指示灯颜色指示不同车位状态。车位状态包括有车、无车、压线和特殊车位； 4、机动车压线停车时，设备可自动检测并通过LED指示灯颜色变化进行报警提示； 5、支持是被机动车类型结构化属性信息。机动车类型包括轿车、SUV/MPV、面包车、小货车、大货车、客车、皮卡车。支持识别机动车品牌、子品牌机构化属性信息。支持识别机动车车身颜色机构化属性信息。机动车车身颜色包括红、黄、绿、青、蓝、紫、粉、棕、白、灰、黑； 6、机动车完全进入车位检测区域时，车位状态从无车变为有车的响应时间不超过1秒。当机动车完全离开车位检测区域时，车位状态从有车变为无车的响应时间不超过3秒； 7、设备24h及时误差不超过3秒，支持通过IE浏览器恢复设备出厂设置； 8、默认开启智能分析。支持设置检测车位数，单通道最多可设置3个。支持设置车位编号。支持设置是否为特殊车位。支持绘制车位检测区域； 9 、支持不拆机情况下，调整镜头角度； - 应能在DC12V~DC24V范围内正常工作，支持独立供电，外壳防护等级IP54。 - 签订合同时提供样品供业主测试 | 28 |  | 台 |
| 2 | 一体式多车位相机 | 1、车位相机像素不低于300万，前置AI深度学习算法，支持三车位状态快速检测，支持车牌识别，车型、车标，子品牌识别； 2、最低照度不大于0.003lx(F=1.2，AGC ON，彩页模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征，相机适用于地下停车场等低照度场景；支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻； 3、支持通过LED指示灯显示车位上是否有车。LED指示灯颜色可设置为红、绿、黄、蓝、品红、青和白。可设置LED指示灯为灯灭状态。LED指示灯具有闪烁功能。支持自定义LED指示灯颜色指示不同车位状态。车位状态包括有车、无车、压线和特殊车位； 4、机动车压线停车时，设备可自动检测并通过LED指示灯颜色变化进行报警提示； 5、支持是被机动车类型结构化属性信息。机动车类型包括轿车、SUV/MPV、面包车、小货车、大货车、客车、皮卡车。支持识别机动车品牌、子品牌机构化属性信息。支持识别机动车车身颜色机构化属性信息。机动车车身颜色包括红、黄、绿、青、蓝、紫、粉、棕、白、灰、黑； 6、机动车完全进入车位检测区域时，车位状态从无车变为有车的响应时间不超过1秒。当机动车完全离开车位检测区域时，车位状态从有车变为无车的响应时间不超过3秒； 7、 设备24h及时误差不超过3秒，支持通过IE浏览器恢复设备出厂设置； 8、默认开启智能分析。支持设置检测车位数，单通道最多可设置3个。支持设置车位编号。支持设置是否为特殊车位。支持绘制车位检测区域； 9 、支持不拆机情况下，调整镜头角度； - 应能在DC12V~DC24V范围内正常工作，支持独立供电外壳防护等级IP54。 - 签订合同时提供样品供业主测试 | 38 |  | 台 |
| 3 | 诱导管理器 | 1、视频车位检测器是应用于在停车诱导与反向寻车系统用来检测停车位上有无车辆的管理设备，内置硬盘容量不小于4T； 2、设备应能接入IP摄像机，并可将不小于32路IP摄像相机的视频图像通过网络传输至客户端； 3、具有不低于16个RJ4510M/100M4个千兆自适应以太网口、2个RS-485接口、1个SFP光口、1路HDMI输出、2组USB接口等接口； 4、可设置两个独立的IP地址段； 5、可设置图片的存储空间，剩余空间为录像存储空间，可自动循环覆盖； 6、对接入的摄像机能够自动分配的IP地址； 7、支持车位状态查询，状态分为有车、无车、压线同时显示停车的车牌号码，车位指示灯配置，可配置指示灯显示模式：内置灯、外置灯、内置灯加外置灯模式； 8、支持检测停车位上是否有车辆停放功能，车位状态检测率不小于99%，同时支持无车牌车辆支持检测，并上传正确的车位状态；（以公安部委托检验报告为准）； 9、车位状态从无车变化为有车2秒以内，有车变为无车3秒以内； 10、车牌识别准确率为99%； 11、压线报警功能：车辆停放时，如果车辆压停车线，设备可以自动检测并指示车位指示灯(黄色)闪烁，进行报警提示； 12、支持存储车位相机的抓拍图片及录像，最大支持6个硬盘。签订合同时提供样品供业主测试 | 3 |  | 台 |
| 4 | 双向诱导引导屏 | 1、室内双向引导屏，用于地下车库停车诱导，颜色：红色箭头，绿色数字； 2、工作电源：220VAC，通讯方式：RJ45，RS485。 | 5 |  | 块 |
| 5 | 三向诱导引导屏 | 1、室内三向引导屏。用于地下车库停车诱导，颜色：红色箭头，绿色数字； 2、工作电源：220VAC，通讯方式：RJ45，RS485。 | 2 |  | 块 |
| 6 | 车位引导查询机 | 1、车位查询终端设备显示屏幕尺寸不小于32寸，支持车辆查询，寻车路线规划等功能，设备须含卧式底座便于安装； 2、内置安卓操作系统，产品稳定性高，可不间断连续运行； 3、触控响应快准，支持红外10点触控，响应速度小于20ms； 4、可根据车牌号、车位编号、停车时间等条件查询车辆停放位置； 5、寻找到车辆之后可以显示停车图片、停车视频、规划寻车路线； 6、支持播放广告，增加收益； 7、设备处理器不低于：Cortex-A17 4核，主频不低于1.8 GHz； 8、显示亮度不低于300cd/m2，屏幕类型为LCD。 | 2 |  | 台 |
| 7 | 入口信息引导屏 | 1、停车场入口信息引导屏，设备模组数量不小于1组； 2、通讯方式支持RJ45，RS485。 | 1 |  | 台 |
| 8 | 停车诱导管理系统 | 1、支持车位、寻车路线的地图配置以及诱导设备的配置（需配合停车场矢量地图使用）； 2、支持通过诱导屏、寻车机等寻车诱导设备，快速找到车位； 3、设备为软硬件一体化设备，硬件参数配置应满足：HG7163(16核2.4GHz)×1/64G DDR4/600GB 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×4/550W(1+1)/2U/16DIMM/USB-DVD； 4、系统配置主要包括寻车诱导的相关配置，包括地图、楼层配置、设备关联、数据保存参数配置、显示播报配置、楼层配置； 5、★支持通过车位摄像机检测查询车辆位置，支持反向寻车功能，支持模糊查询和无牌车查询；支持展示从当前位置到车辆所在车位之间的最短路径；支持跨楼层寻车（提供公安部设备检验报告扫描件并加盖厂商公章）； 6、用于车辆场内车辆停车位查询和车位状态查询，支持无牌车查询，支持查看车位使用情况，车位停放车辆后会与空车位的颜色不同，可按车位号、车牌号和停车时间查询； 7、用于车位类型设置，可设置每个车位为普通车位还是专用车位，并且可以绑定车牌。 | 1 |  | 套 |
| 9 | 停车场矢量地图 | 配合iSC平台的停车场诱导寻车模块 iSecure Center-PMS_诱导车位数使用： 1、支持车位、寻车路线的地图配置以及诱导设备的配置； 2、支持通过诱导屏、寻车机等寻车诱导设备展示停车场地图，规划寻车路线。 | 12800 |  | 平方 |
| 二、停车系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化道闸 | 1、智能一体化道闸，设备高度集成由抓拍机、显示屏、语音对讲模块、语音播报模块、LED补光灯、雷达等组成； 2、最低照度不大于0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 3、最大支持2688×1520（不含字符叠加），帧率在（1～25）fps可调； 4、★支持本地存储黑名单，数据可达100000条。支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别（提供相关检测报告）； 5、支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、军车的车牌号。支持识别倾斜角度0°～30°的车牌号。支持识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。支持识别车牌宽度范围为70像素～300像素的车牌号。支持识别新能源汽车车牌。支持识别机动车类型结构化属性信息。机动车类型包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV、皮卡车。支持识别机动车品牌、子品牌结构化属性信息。支持识别机动车车身颜色结构化属性信息。机动车车身颜色共11种，包括红色、黄色（含橙色、金色）、绿色、青色、蓝色、紫色、粉色、棕色、白色、灰色（含银色）、黑色； 6、在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx，夜间辅助光照度不高于30lx。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%。日间样本数：1082辆，捕获数：1082辆，捕获率：100%；夜间样本数：1021辆，捕获数：1021辆，捕获率：100%； 7、支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤； 8、★支持大车锁闸功能，当视频判断为大货车过车时道闸不落杆，支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆，断网下事件记录数最大为100000条，用户数最大为15000条（提供公安部设备检验报告扫描件并加盖厂商公章）； 9、采用不小于21英寸显示屏，可支持过车信息显示、自定义无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放； 10、可以实现快速起杆、慢速落杆； 11、道闸上电后，会自动寻找开关到位位置。通过开关到位信号进行到位判定； 12、设备具有遇阻反弹功能，当闸杆下落时，遇到物体阻挡将立即开闸； 13防护等级不低于IP54。 签订合同时提供样品供业主测试 | 2 |  | 台 |
| 2 | 管理终端 | I5/8G/1T+256/21.5寸 | 1 |  | 台 |
| 三、老院区监控、道闸改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 200万高清半球摄像机 | 25 | 只 |  |
| 2 | 监控整合 | 老院区监控整合搬迁至新院区 | 1 | 项 |  |
| 3 | 道闸 | 老院区道闸改造 | 1 | 项 |  |
| 四、安装及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 | 六类 带屏蔽 双绞线, 23AWG，LSZH，FUTP | 2000 | 米 |  |
| 2 | 配线1 | WDZ-RYY-4×1.0 | 300 | 米 |  |
| 3 | 配线2 | WDZ-BYJ-2.5 | 500 | 米 |  |
| 4 | 配线3 | WDZ-RYY-3×1.5 | 800 | 米 |  |
| 5 | 金属桥架1 | 100*50 | 2000 | 米 |  |
| 6 | 金属桥架2 | 200*100 | 200 | 米 |  |
| 7 | 支架 | 桥架支架制作 | 1 | 批 |  |
| 8 | 电线管 | JDG20 | 300 | 米 |  |
| 9 | 金属软管 | DN20 | 200 | 米 |  |
| 10 | 安装调试 | 以上设备安装调试 | 1 | 项 |  |
| 11 | 运行 维护期 |  | 3 | 年 |  |

2.信息发布系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、窗口屏 |  |  |  |  |
| 1 | 窗口屏 | P4.75单红（含包边） | 8 | 平方 |
| 2 | 安装调试 | 以上设备安装调试机维护 | 1 | 项 |
| 二、室外屏 |  |  |  |  |
| 1 | 户外三合一表贴全彩屏 | 基色：SMD1R1G1B，1/10动态扫，点间距：4mm，分辨率：62500点/㎡， SMD1921 灯珠；，高刷驱动，刷新频率 ≥3840Hz，单元板模组尺寸320mm * 160mm，显示屏面积：4.8m*2.56m=12.288㎡；显示分辨率：长1200点*高640点；最佳有效视距≥5m— 30m，显示屏亮度≥6000cd/㎡，屏幕水平可视视角≥160°，垂直可视视角≥160°， 换帧频率 ≥60Hz， 平均功耗 450 W/㎡，最大功耗 1000W/ ㎡， 平均无故障时间 ≥10000小时，屏体寿命 ≥100,000小时 (10万小时)，连续工作时间 ≥72小时，平整度 任意相邻像素间≤1mm；模组拼接间隙＜1mm，均匀性 像素光强、模组亮度均匀，盲点率 ＜0.0001（像元失效率/呈离散状态）， 有效通讯距离 多模光纤500m内，单模光纤20km内(可用网络线≤120m)，磁吸前维护式安装。 ★自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等； 温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； 调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题； 防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。； 驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善； ★光生物安全：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测。无危害类：在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR），提供检测报告扫描件。 商务要求： 1、LED生产厂家需为专业LED生产厂家 2、LED显示屏生产企业获得ISO/IEC 20000-1:2011信息技术服务管理体系认证证书，认证覆盖的业务范围：向外部客户提供LED显示屏的软硬件服务的服务管理体系，提供相关证书扫描件加以佐证。 签订合同时提供样品供业主测试 | 12.288 | ㎡ |
| 2 | 开关电源 | 5V40A200W（厚） | 60 | 台 |
| 3 | 接收卡 | 1、板载12组75接口，24组RGB信号输出； 2、集成HUB75，无需转接板，安装便捷，稳定性好。 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 4、画质更完美，消除显示模组设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 5、支持常规恒流芯片、双锁存芯片、PWM芯片等主流LED驱动芯片 6、支持静态至1/64扫描之间的任意扫描类型 7、支持任意空点，适配各种规格模组 8、支持数据偏移实现异形屏幕控制，支持球形屏、立方体屏、各种不规则异形屏和创意显示屏 9、支持数据对开，显著提高刷新率，也可合理减少接收卡使用数量 10、支持数据组任意交换，便于接收卡和显示模组间连接排缆线的合理排序和整齐排布 11、支持3V-6V宽工作电压，-40°C~80°C环境温度下稳定工作。 | 30 | 张 |
| 4 | 视频处理器（同异步二合一） | 1、单机可带载262万像素，水平最大3840像素，垂直最大2500像素； 2、集成了4路千兆网口输出，不仅提高了可靠性，更为远程维护LED显示屏带来极大便利; 3、所有输入信号源和输出模式之间均能实现快速无缝切换； 4、带有4路高清（HD）和1路标清（SD）数字和模拟输入接口; 5、带有本地USB2.0多媒体播放U盘插入接口; 6、高清扩展接口支持3G-SDI输入或手机无线投屏输入； 7、支持2路数字输入端口DVI\HDMI自定义输入分辨率设置 8、支持点对点输入与输出； 9、支持图像画面任意拼接； 10、支持输入信号源热备份； 11、可预存8种用户模式供用户快速调用； 12、具有“智能导航”设置功能，方便用户进行快捷设置； 13、可通过面板按键、USB、WIFI控制设备。 | 1 | 台 |
| 5 | 控制软件 | 支持各种视频、图片格式包括: AVI, RMVB, FLV, MP4, 3GP, MPEG，RM，TS，WMV，VOB，MOV，MKV，ASF，DAT，M4V，JPG/JPEG，BMP，PNG，GIF，PowerPoint等 | 1 | 套 |
| 6 | 扩声系统 | 户外防水音柱40W*2只，功放120W*1台 | 1 | 套 |
| 7 | 控制计算机 | Win10系统，I5处理器，8G内存，256G固态硬盘，独立显卡（HDMI），21寸液晶显示器 | 1 | 台 |
| 8 | 框架及结构 | 离地120cm，双立柱,不锈钢包边,镀锌钢结构制作,基础预埋(长100CM*宽100CM*深100CM水泥浇灌) | 12.288 | ㎡ |
| 9 | 智能配电箱 | 20KW，内含接触器、空气开关、远程控制系统，漏电保护交流接触器，定时开关，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，PLC分时上电和分时断电，超五类八芯双绞线及配管≤100m（2根，处理器-配电柜1根，配电柜-显示屏1根） | 1 | 套 |
| 10 | 线缆及辅材 | 三相五线电缆,5*4mm2（3P32A独立空开） | 1 | 批 |
| 11 | 通讯线及配管 | 六类八芯及配管≤100m（控制电脑-显示屏体=6根），音频RVV2*1.5mm2*1根 | 1 | 项 |
| 12 | 安装调试 | 以上设备安装调试及维护 | 1 | 项 |
| 三、宣传广告屏 |  |  |  |  |
| 1 | 广告屏 | 75寸立式广告屏（黑色） | 3 | 台 |
| 2 | 发布软件 | 支持列表播放，可以自由分屏 2 可以实时更新播放文件，3 播放列表能自动切换 4课远程唤醒 重启 暂停采用集中控制，也可远程操控，将视频、视频编码：MPEG2，MPEG4，H.264;视频效果：高清(1920*1080i/p);视频传输协议：UDP，RTP，RTCP，RTSP，Multicast/Unicast;输出模式：VGA，AV，HDMI-1080P60，YPBPR;音频格式：MP3格式;图片格式：JPG，GIF(静态)，BMP，PNG ;播放模式：定时播，插播，常规播，循环播，直播，竖屏模式等等;终端模式：LED，LCD，CRT，触摸终端，电视墙，PDP等等;远程控制：远程控制终端开关机 | 1 | 套 |
| 3 | 管理器 | I5/8G/1T+256/21.5寸 | 1 | 套 |
| 4 | 数据软件 | 相关系统对接数据互通 | 1 | 项 |
| 5 | 幕布 | 舞台专用幕布 | 1 | 批 |
| 6 | 电视机 | 55寸高清液晶电视机 | 4 | 台 |
| 7 | 安装调试 | 以上设备安装调试 | 1 | 项 |
| 8 | 运行维护期 |  | 3 | 年 |

3.外网无线覆盖及零星设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无线外网覆盖 |  |  |  |  |
| 1 | WI-FI6 高密吸顶AP | 1.802.11ac Wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥860Mbps，整机最大传输速率≥1160Mbps 3.以太网口≥2个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 4.USB接口≥1个，可拓展物联网模块使用，可外接U盘 5.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式。 6.AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 7.无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理； 认证机制用来对用户的身份进行验证，以限定特定的用户（授权的用户）可以使用网络资源；加密机制用来对无线链路的数据进行加密，以保证无线网络数据只被所期望的用户接收和解析。 8.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的系统平台管理软件AP与POE交换机兼容或为同一品牌 | 50 | 台 |
| 2 | 无线控制器 | 1.千兆以太网口数≥6个；并需提供1个RJ-45 Console管理口； 2.提供USB接口数≥2，用于外接硬件设备； 3.集中转发模式下最大可支持管理AP数≥100，单台设备最大可支持管理AP数≥600； 4.支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac、11ac Wave2、802.11ax 802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议； 5.考虑到将来的物联网趋势，需支持物联网应用扩展，可扩展管理多种物联网终端硬件或传感器、LORA物联网关，满足智慧政务建设，包括智慧机房、智慧教室、智慧办公、智慧会议室等，并提供开放接口，实现与业务系统的无缝对接（提供功能截图并加盖厂商公章）； ★6.在无线网络环境中，切断病毒传播的路径，防止主机感染病毒之后横向传播给内网中的其他主机：通过策略实现隔离不同区域的用户；设置黑白名单，对访问源进行差异化拦截或放通；针对一些高风险或通用性服务，可以设置黑白名单对访问源无差别地进行拦截或放通（提供功能截图）； ★7.通过网络管理系统可视化查看到网络账号安全状况，感知潜在风险，图形报表直观展示系统安全事件，帮助管理员轻松掌握网络的账号安全，显钓鱼AP、干扰AP、无线泛洪攻击、DDOS攻击等详细数据（提供功能截图）； 8.支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1X WEP等企业认证，以及二维码审核认证、微信小程序认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook等外来访客认证方式；包括微信小程序认证、短信认证、二维码审核、802.1X、Web账号密码认证，兼容的软件系统开发商包括但不限于华三、华为、锐捷、思科、Aruba、Ruckus等； 9.支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码。 10.支持智能PSK技术，不同的终端使用不同的专属密码，并支持移动终端的秘钥与MAC或SN进行绑定，其他终端即使拿到了该秘钥也无法上网，保证终端安全接入要求； 11.支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码； 12.支持应用识别，能识别不低于5000种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用 13.支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等；14.支持免审计策略，排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计； 15.支持支持记录用户注册信息、IP、终端MAC、上下线时间、访问的目的IP等信息，支持与本地公安网监平台对接，按照要求将审计结果上传至公安的网监平台，支持与本地公安网监平台对接，将审计数据上传至公安的网监平台 16.为了预防办公Wi-Fi安全风险，需要支持对防钓鱼Wi-Fi、私接无线路由器的实时检测、告警及反制 17.内置硬盘，硬盘大小≥128GB； 18.支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力； 19.支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段； 20.支持认证用户画像描述，支持对认证用户的移动轨迹、来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、移动终端类型、上网爱好标签等信息进行收集和分析； - 21.支持跨互联网进行远程集群部署，通过中心网络控制器可以对所有分支网络控制器进行统一集中管理，包括统一配置和统一查看分支控制器、AP、用户的在线情况，并实现下属分支AC与中心端AC的垂直网络备份，及分支AC与相邻分支AC的水平网络备份。 - 22.为了更好的管理维护网中POE、接入、汇聚交换机，需要支持通过该系统实现统一的配置管理（非简单的SNMP网管协议），并且支持可视化的运维配置管理，以及多种方式在网管平台自动上线，包括但不限于二三层发现、DHCP Option43、DNS域名； - 23.保证兼容性与统一管理，要求本次招标AC与AP、交换机同一品牌 - 签订合同时提供样品供业主测试 | 1 | 台 |
| 3 | 24口POE交换机 | 1.千兆POE电口≥20个；1G/2.5G POE电口≥4个；1G/2.5G SFP光口≥4个；管理端口：Console口≥1个，Manage口≥1个； 2.交换容量：≥320Gbps/3.2Tbps；包转发率：≥64Mpps/96Mpps；支持IEEE 802.3af/at/bt供电标准，单端口最大输出功率≥60W，整机最大输出功率≥400W 3.★支持通过控制器平台关闭终端不必要的端口服务，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截（提供功能截图证明并加盖原厂公章）； 4.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的系统平台管理软件AP与交换机兼容或为同一品牌； | 11 | 台 |
| 4 | 核心交换机 | 1. 万兆SFP+光口≥24个；千兆电口≥24个；40G QSFP+光口≥2个；； 2.支持双电源（交流/直流），整机功耗≤110W； 3.Console口≥1个、Manage口≥1个； 4.交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率≥1080Mpps； 5.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 6.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 7.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 8.支持通过控制器平台关闭终端不必要的端口服务，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截（提供功能截图证明并加盖原厂公章）； 9.★支持安全日志显示对应安全事件，包括钓鱼AP攻击、DDOS攻击、爆破攻击、IP冲突、ARP扫描攻击等； 10.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的系统平台管理软件AP与交换机兼容或为同一品牌； 11.支持零配置上线，支持二层广播自动发现控制器平台；支持配置静态IP地址三层发现控制器平台；支持DHCP Option43方式发现控制器平台；支持DNS域名发现控制器平台。 签订合同时提供样品供业主测试 | 1 | 台 |
| 5 | 防火墙 | 1.性能参数：网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥1G，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥2万。 2.硬件参数：规格≥1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G minisata SSD，电源≥单电源，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP。 3.支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 4.支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。（需提供产品功能截图证明） 5.产品内置应用特征识别库，支持不少于5000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 6.支持TearDrop 攻击、IP数据块分片传输、Land攻击、Smurf攻击、WinNuke攻击、超大ICMP数据攻击等异常报文攻击防护，支持IP协议异常报文和TCP协议异常报文攻击防护。 7.支持防火墙内置蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；（需提供相关功能截图证明，并加盖原厂公章） 8.支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 签订合同时提供样品供业主测试 | 1 | 台 |
| 6 | 千兆单模光模块 | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 36 | 个 |
| 7 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 2 | 个 |
| 8 | 网线 | 六类 非屏蔽 双绞线, 23AWG，LSZH | 8 | 箱 |
| 9 | 安装辅材 | 1.光纤、水晶头符合YD-T1019标准； 2.PVC线槽和PVC线管 | 98 | 批 |
| 10 | 安装调试 | 配1套网络工具（寻线仪、网线钳等）、综合布线、设备调试、培训等。 | 98 | 点 |
| 二、零星设备 |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器1 | 1U机架式设备，端口要求≥24个千兆电口，≥8个千兆复用光口；扩展槽位数≥2，可扩展指2端口万兆光口，支持最大管理AP数量≥512，本次配置数量≥48。 | 1 | 台 |
| 2 | 无线控制器2 | L-AC6005-48AP授权 | 48 | 个 |
| 3 | 光纤模块 |  | 30 | 个 |
| 4 | 无线AP | 1.室内型无线AP接入点,支持802.11ac wave2协议,支持2.4GHz和5GHz双频工作，支持2×2 MIMO，最2.高速率达1.25Gbps。 3.支持POE供电和直流电源供电。 4.支持FIT/FAT工作模式，且支持云管理，可通过云管理平台对AP设备及业务进行管理和运维，节省网络运维成本。 | 30 | 台 |
| 5 | 网络测线仪 | 专用网络巡线仪 | 1 | 只 |
| 6 | 测试笔 | 专用光纤测试笔 | 1 | 只 |
| 7 | 网络机柜 | 1.6米网络机柜 | 1 | 只 |
| 8 | 壁挂式网络机柜 | 2U | 4 | 只 |
| 9 | 打印一体机 | 黑白A4打印一体机（带无线） | 1 | 台 |
| 10 | 安装调试 | 以上设备安装调试 | 1 | 项 |
| 11 | 运行维护期 |  | 3 | 年 |

4.智慧食堂、中型会议系统及远程会诊设施（中标后与食堂装修配套施工）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧食堂 |  |  |  |  |
| 1 | 职工钉钉订餐系统 | （1）钉钉订餐 支持职工通过医院钉钉入口，进入线上订餐系统。 （2）点餐选择 支持选择点餐院区、点餐方式（外卖或堂食），即可出现与之匹配的点餐食堂，支持根据自身喜好选择相应食堂及就餐方式（预约或即时）和就餐时间 （3）选择档口 支持点餐前按档口分类查看排序的功能，选择喜欢的档口进行点餐。 （4）选择菜品 在特定档口点餐时，按菜品类别快速筛选菜品； 支持查看菜品详情信息，包括但不限于库存份数、价格、菜品图片等， 支持线上选择相应的菜品及份数。 （5）选择规格 当前菜品有多规格配置，加购时先弹出规格选择框，不同规格可能存在差价，售卖价格为菜品单价和规格单价的总和。 （6）购物车 选择的菜品直接加入购物车，职工可查看已添加菜品，可增减、清空菜品。 （7）提交订单 如选择外卖点餐方式的，提交订单后，支持外卖配送和自取两种选择方式； 支持查看已选菜品单价、数量、总价，就餐时间、送餐地点、配送费、打包费等信息， 支持多种支付方式，包括一卡通、微信、支付宝等，职工可自由选择； （8）我的订单 可查看已点餐记录，可选择起止日期查看消费订单笔数和相应价格和订单记录。 （9）线上评价 支持对已完成订单的线上评价功能，评价信息包括星级、图片、文字等内容 | 1 | 套 |
| 2 | 病属订餐系统 | （1）微信扫码订餐 病属可通过手机扫描病床二维码进入线上订餐系统； （2）营养餐推送 系统支持与his系统对接，病人及其家属通过扫描病床二维码（包含患者身份信息），系统能够自动识别医嘱信息，推送适合患者的菜品，过滤掉不适合患者食用的菜品； （3）在线支付 病属线上选餐完毕后，提交订单，支持查看已选菜品单价、数量、总价等信息； 支持一卡通、微信、支付宝等多种支付方式，病属可自由选择； | 1 | 套 |
| 3 | 后台管理系统 | （1）首页展示 支持对今日订单笔数/今日订单金额/总订单笔数/总订单金额的展示 支持对近七天/本月订单笔数及订单金额的折线趋势图展示 支持各个档口订单对比情况的统计（最好为饼图展示） 支持对近七天/本月菜品销售笔数及销售金额情况的展示 （2）食堂管理 食堂管理：查看、管理医院食堂，可做增删改操作；管理食堂基本信息、供应餐次和营业状态，食堂状态为【已停业】时，手机端不展示停业食堂及已有档口，不支持点餐。 上架菜品：初始化创建食堂时，会生成一个默认档口，当该食堂只有一个档口时，列表点击【上架菜品】跳转至上架菜品界面，当存在多个档口时，会跳转至档口管理界面，列表展示点击上架食堂已有档口，可筛选调整。 餐次设置：同一餐次支持多时段，如早餐可设置7：00-8：00，8：00-9：00，不允许重叠设置，如7：00-9：00，8：00-8：30。 自取方式：支持预约外卖自提，预约堂食自提，立即堂食自提等多种自取方式的开放。 核销时间：核销时间的设定，从餐次开始前到餐次结束后的核销时间段设置。 配送费设置：配送费用的设定。 打包费配置：可选择以每一单或者每一份来设置打包费用。 预约有效期设置：设置预约点餐的有效期时间，以天为单位。 自提时间设置：设置餐次开始至结束内，单词取餐时间需要的间隔，以分钟为单位。 （3）档口管理 支持查看、管理已有档口，可做增删改操作；管理档口基本信息和营业状态，营业状态为【已停业】时，手机端不展示停业档口，不支持点餐；如删除当前档口，保留历史订单数据。 （4）菜品库管理 支持对菜品信息的设置，包括菜品名称、所属分类、基价、计量单位、菜品图片、营养成分、规格选择，管理菜品供应状态； 可单个/批量新增菜品；支持编辑菜品信息、删除菜品信息等操作； （5）评价管理 支持对用户端提交的所有评价内容的统一管理，支持对每条评价的查看、回复功能； 支持根据用户姓名、手机号、院区、食堂、回复状态、就餐日期等维度对评价订单进行筛选 （6）订单管理 支持按就餐日期和支付日期筛选订单记录，输入用户姓名/电话搜索，选择支付方式、订单来源、园区、食堂、档口、预定方式等多维度信息查看订单信息，以及查看详细订单情况，支持导出Excel和打印报表。 （7）财务管理 营业汇总：支持统计各食堂、各档口不同支付方式和不同餐次的订单交易人次、订单交易金额、订单退款金额和净收入金额，订单收入金额以支付时间为准。 销量统计：支持统计各院区、各食堂、各档口下单菜品订单数量和订单金额。 （8）系统管理 支持对院区的增删改操作及营业状态的设置； 支持对食堂所有设备的增删改及禁用的操作； 支持对线下配送区域的管理； 支持对终端轮播图的设置，信息至少包括活动名称、活动状态、显示终端、食堂图片等 支持对包括但不限于预定方式、就餐方式、退款审核、退费设置等业务的线上配置。 | 1 | 套 |
| 4 | 卡务管理系统 | 一、手机端 （1）账户充值 支持用户线上充值，并区分充值金额与赠送金额； 支持用户通过输入他人手机号为他人充值； （2）卡片挂失 支持线上自主挂失卡片； （3）账单管理 支持对特定时间段内的个人账单查询； 支持对个人支出金额与账户余额统计展示； 二、管理端 （1）快捷操作 提供快捷操作台，支持用户的个别开户、个别开卡、个别补卡、个别换卡、个别退卡、账户充值、账户补贴、挂失、解挂、冻结、解冻、账户注销等操作 （2）账户管理 支持对单个用户开户，也支持批量开户，需输入用户的身份类别、姓名、电话、区域等信息； 支持对账户详情的查看，包括账户详情（账户状态、充值金额、赠送金额等信息）、卡物详情（卡片状态、身份、开卡时间、卡号等信息）、人脸信息（认证状态）； 支持从院区、部门、身份、账户状态、用户姓名、手机号、人脸认证状态等多维度对账户进行筛选、管理、导出；同时支持对总账户人数及总账户余额的统计展示； （3）补贴管理 支持对接补贴系统，可单个或批量发放至用户的账户中；支持补贴记录的查询管理； 支持针对不同的用户身份进行不同金额的批量补贴；也需支持根据不同部门进行不同金额的批量补贴； （4）账户记录 支持对用户各种操作记录的统计、查询、导出，包括但不限于充值记录、消费记录、退款记录、提现记录、年检记录、注销记录、开户记录等； 支持对各个记录总金额、总笔数的统计展示； 充值记录、消费记录支持从充值/消费设备来源来对记录进行筛选 （3）财务统计 支持一段时间内，特定区域特定商户特定业务来源的营业情况的统计、展示、导出； 支持对一段时间内，各类型业务的交易人次、交易额变化量、押金变化量等情况的统计、展示、导出； 支持对一段时间内，账户充值、消费、退款、补贴、注销等综合情况的统计、输出； （4）优惠配置 支持设置优惠规则，可对特定身份的角色发放优惠，优惠规则至少需包括生效时间、优惠金额、生效次数等信息的设置。 | 1 | 套 |
| 5 | 芯片识别结算餐台 | 产品材质：不锈钢拉丝边框，钢化玻璃台面，金属烤漆机柜（提供检测报告证明） 整机尺寸： 1520*720（长宽），带等候区，高度可调750-900mm（提供检测报告证明） 显示屏幕：主屏不少于 12.1寸电容屏，分别率1024*768；（提供检测报告证明）；客显屏不少于12.1寸IPS屏，可视角度170度，分别率1024*768 结算区：识别距离小于15cm； 识别时间应小于0.2s 群识能力应能达到30个 余额查询速度 ≤0.2s 扣费速度 ≤0.2s 发射频率13.56MHz 读写距离应小于5cm 具备硬盘 128G，SSD固态硬盘 需具备如下功能： 1）带语音提示，引导就餐者完成结账步骤 2）同一款餐具，可针对早中晚不同时段设置不同的价格（提供检测报告证明） 3）支持批量定义修改价格（提供检测报告证明） 4）酒水饮料等不带芯片的商品，可通过外置触控屏人工点选的方式添加 5）将就餐卡置于“读卡区”可查询就餐卡卡内余额 6）可按时段查询统计餐厅营业额和流水明细 7）带扫码功能，支持支付宝、微信等移动支付方式 8）支持人脸识别支付 9）具备打印小票功能 10）具备设置扣费规则功能，不同类别功能实现不同扣费规则 具有省级检测机构出具的智结算机器人检测报告， 具有3C认证证书 | 1 | 台 |
| 6 | 芯片餐具 | 成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准。 须有带芯片餐具的检测报告。 内置芯片：采用ICODE SLIX 芯片，读写频率：13.56MHz 读写距离：大于10CM芯片带专用耐高温保护层，可耐受指标200度/10S 芯片读写次数：>100万次。 产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准，整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞检测。 具备抗跌落特点，1m高度正常跌落20次，仍能正常工作 具备防水特点，在温水中浸泡2小时，仍能正常工作 需支持颜色、款式个性化定制 | 1000 | 只 |
| 7 | 台式消费机 | 操作系统;不低于Android 8.1 处理器：不低于四核处理器 存储器：不少于2GB RAM+8GB ROM 屏幕：主屏不低于10.1寸，1280*800，300nits；副屏不低于4.3"WVGA，800*480，300nits Wi-Fi：2.4GHz，支持IEEE 802.11 b/g/n 蓝牙：支持蓝牙2.1/3.0/4.2 读卡器：支持ISO14443 A，ISO14443 B 打印机：内置58热敏打印机，打印速度 不少于160mm/s，打印寿命不少于50km；须支持外径60mm纸卷 至少具备如下外部接口：USB Type-A口 ×5、RJ11串口 ×1、RJ12钱箱口 ×1、RJ45 LAN口 ×1、耳机口 ×1、电源口 ×1 MicroUSB调试口 ×1 | 2 | 台 |
| 8 | IC发卡器 | 支持频率：13.56MHz、125kHz 操作系统：至少支持 Windows98/XP/2000/CE/7/ME/NT/LIUNX、Android 读卡距离：支持0~80MM 读卡时间：<100MS 读卡速度：不高于0.2S 取电方式：支持USB取电 工作电压：5V 工作电流：100mA 工作环境：可在湿度（-20℃~85℃）、温度（5%~95%）环境下正常工作 具备LED指示灯 内置喇叭：蜂鸣器，支持控制LED和蜂鸣器 | 1 | 台 |
| 9 | 手持POS机 | 操作系统：不低于Android 7.1 处理器：不低于四核，1.3GHz CPU 存储器：1GB RAM +8GB ROM 显示屏：配置不低于5.45" HD+1440×720 18:9 IPS Wi-Fi：2.4G/5G、支持IEEE 802.11 a/b/g/n 蓝牙：支持蓝牙4.0，支持BLE 按键：电源键（锁屏键），音量加/减键 通信方式：支持4G（全网通）/3G/2G 接口：支持Type-C，支持OTG GPS：支持GPS与AGPS 打印机：支持内置精工高速热敏打印头，打印速度可达70mm/s，支持宽度为58mm，外径50mm大纸卷 摄像头：具备500万像素自动对焦+闪光灯，支持1D/2D码扫码 | 1 | 台 |
| 10 | IC卡 | M1标准卡 须支持读写距离：2.5-10cm 可提供版面图案定制方案 | 200 | 张 |
| 11 | 托盘 | 成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准。 须有带芯片餐具的检测报告。 | 200 | 只 |
| 12 | 取餐柜主柜 | - CPU：1.0GHz GHz处理器 - 内置存储器： 8GB 存储容量（可扩展至128G）SD 卡&TF 卡 - 显示屏： 7'分辨率1024*600液晶屏（红外触摸） - 播放模式：支持循环、定时插播等多种放模式 - 网络支持：支持有线网络、无线 WiFi、4G及无线外设扩展 - 视频播放：支持 rmvb、mp4 等；支持 BMP 、JPEG 、PNG 、GIF 等格式 - 系统升级：支持 USB升级 ；网络远程升级 - 二维码扫描：支持条码 、二维码 - 格数：24格，尺寸： W215 ×H130×D340（可定制） - 加热系统：整机保温加热，加热功率900W，单格独立加热 - 温度： 45 ℃-60 ℃， 最高可实现65℃ - 能耗：单格功率约30W，实际能耗视加热设备运行时间确定 | 1 | 只 |
| 二、中型会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 8寸全频会议扬声器（标配支架） | 低频：2 x LF8长行程8英寸低频单元 高频：1 x EMB2S 扩展中高频压缩驱动器 频率响应：80Hz~16kHz(-3dB) 频率响应：70Hz~18kHz(-10dB) 标称覆盖范围 (H x V)：90° x 60° 功率AES：额定功率250W，长期连续400 W，峰值1600 W 灵敏度（声压级/ 1 W @ 1米）：95dB（自由场）；97dB 签订合同时提供样品供业主测试 | 2 | 台 |
| 2 | 两通道数字功率放大器 | 功放功率：2x 600 W (THD+N < 0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω, 70/100V) I-Share电流共享功率 : 将2个通道的功率成对桥接输出 1x 1200 W (2-4 Ω, 70/100V) 频率响应：4-8 Ω: 20 Hz – 20 kHz (+/- 1 dB @ 1 W); 70/100V: 与4-8 Ω相同，带 50 Hz高通滤波器 动态范围：≥ 100 dBA (额定功率) 通道隔离（串扰）：> 80 dB @ 1 kHz, > 65 dB @ 20 kHz 输入通道：2路平衡输入 输入阻抗：10 kΩ 输入灵敏度：-10 dBV / 4dBu / 14 dBu 输出通道：2路 | 1 | 台 |
| 3 | 音频处理器 | 集中提供了大量的信号处理模块，例如自动话筒混音器、多段图示和参量均衡、扬声器均衡库、信号发生器、路由器、混音器、自动增益控制、AFC、回声消除、噪声门、压缩器、音源选择器和延时器。 支持行业标准的控制系统，通过板载的RS-232 和以太网端口的串口协议，支持AMX系统。 模拟通道：8路输入×8路输出；平衡；凤凰插接口 数字通道：8路DANTE输出 输入阻抗：12kΩ @1kHz 输出阻抗：66Ω 最大输入电平：+ 24 dBu 最大输出电平：+24 dBu 频率响应：20 Hz - 20 kHz (+0.3 dB/-0.1 dB) 总谐波失真+噪声：<0.002% （+4dBu，A计权/20Hz-20kHz） 通道隔离( 串扰): <-105dB （+4dBu输入输出，1KHz） 动态范围： > 115 dB（A计权/20Hz-20kHz，模拟） A/D 和 D/A 转换器：24 位 采样率：48kHz 签订合同时提供样品供业主测试 | 1 | 台 |
| 4 | 8路四编组专业调音台 | 模拟调音台，10通道，最多4个话筒， 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声)，1立体声母线，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路，单声道输入通道上的PAD开关 ，+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身。 | 1 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 | 全液晶显示 每通道24个可编程滤波器 立体声或双独立通道处理 实时和固定过滤器模式 可选滤清器提升时间 特定于应用程序的过滤器类型包括：语音和音乐低，中和高 输入通道测光 每通道24个LED指示灯计量 XLR和TRS输入和输出 | 1 | 台 |
| 6 | 一拖二无线手持话筒 | 无线接收机 频道数：双频道 机箱：标准1U 接收方式：CUP控制自动选讯接收 载波频段：UHF480-934 MHz 接收天线：后置分离式设计 预算频率数：第1～6群组各预设8个无条件限制的互不妨干扰频率，第7～10群组各预设16个无条件限制的互不妨干扰频率，共预设112个频率组合。最后11群组是使用者自行设定几储存偏好的8个频率。 震荡模式：PLL电路，频率稳定度≤±0.005%（-10～+60°） 实用灵敏度：输入10dBμV时，S/N>80dB 综合S/N比：>106dB(A) 综合T.H.D.：<0.5% @ 1KHz 综合频率响应：50Hz~18KHz 静音控制模式：『音码及噪声锁定』双重静音控制 音量输出：各频道具有音量控制器个别调整音量 最大输出电压：两段式切换：Line及Mic 电源供应：外加AC电源供应器，12-15V DC,1A 无线手持发射器 管身材质：金属 振荡模式：PLL电路 载波频段：UHF 620~934MHz 频带宽度：以ACT功能自动与接收机频宽同步 频率调整：ACT自动锁定工作频道 输出功率：30mW（可依照使用当地电波法规变更） 谐波辐射：<-55dBc 最大输入音压：140dB SPL 操作显示器：具有LCD显示电池容量、频道及错误讯息 搭配音头模块：可任意选配交换式纯电容及动圈式音头 使用电池：5号(AA)电池两只 签订合同时提供样品供业主测试 | 1 | 套 |
| 7 | 分配器（含天线） | 天线分配放大器：两组主动式一对四分配输出及两组主动式一对一分配输出 适用频宽范围：470~850MHz 输入截断点：+32dBm RF输出端增益：+1.0dB±1dB 输出/入增益：+1.0dB±1dB 输出端隔离度：>18dB在400~1000MHz 频段选择性：低端≧35dB, 高端≧30dB 输出/入阻抗：50Ω 天线输出接头：TNC插座 天线输入接头电源：天线A、B输入端各提供8.3 V DC,230 mAmax. 给强波器的电源 电源供应：12~15V DC 消耗电流：约 190mA在12V DC输入 天线 频率范围：470~1000MHz 天线增益：4~6 dBi 放大器增益：12±1 dB（RX连接座），0 dB（TX/RX连接座） 驻波比：≦2:1（RX连接座），≦2:1（TX/RX连接座） 3-dB波束宽：75°垂直面，130°水平面 功率消耗：RX连接座：1120 mW（DC 8V, 新DC 8~15V)TX/RX连接座：0 mW 系统阻抗：50Ω 接头：TNC母座×2 | 1 | 套 |
| 8 | 无线鹅颈话筒一拖四 | 无线接收机 接收机频道数：四频道 机箱规格：标准1U 接收方式：CPU控制自动选讯接收 载波频段：UHF620~934MHz 接收天线：后置分离式设计 预设频率数 第1~6群组各预设8个无条件限制的互不干扰频率，第7~10群组各预设16个互不干扰频率，共预设112个频率组合。最后第11群组是使用者自行设定及储存偏好的8个频率。 振荡模式：PLL电路，频率稳定度≦±0.005%(-10~+60℃) 实用灵敏度：输入10dBμV时，S/N>80dB 综合S/N比：>106dB(A) 综合T.H.D.：<0.5%@1KHz 综合频率响应：50Hz~18KHz 静音控制模式：『音码及噪声锁定』双重静音控制 音量输出：预设等于音头灵敏度，使用者不必调整音量输出 最大输出电压：两段切换：Line及Mic 电源供应：外加AC电源供应器，12~15VDC，1A 无线底座 频率响应：50Hz~20KHz 操作电压：5V/1A充电电源 输入插座：4 pin XLR 母座 TALK/MUTE按键：机械式PUSH-HOLD开关，具有LED指示灯 输出插头：XLR平衡式输出 外观颜色：黑色 鹅颈话筒 输出插头：4 pin XLR公座 输出阻抗：2K Ω ± 5％ at 1kHz 指向性：单指向 灵敏度：－38dB ± 1.5dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) 谐波失真：THD 0.9%/1KHz 声压级:94dB/SPL 最大音压：12 ~ 48 V DC | 2 | 套 |
| 9 | 智能环境控制主机 | 32位ARM CPU，320MHz操作频率； 512M的Flash存储器； 64M数据存储器； 8路com，串口速率600~115200bps，支持RS-232/485和以太网之间的数据双向透明传输，可以让串行设备立即联接网络； 每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容； 8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 1路以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接； 1路HS-NET接口，支持NET总线设备扩展，譬如8路电源控制接口、音量及调光模块等总线设备； 支持定时执行预设任务，支持指令触发执行预设任务，任务容量达2400字节，支持剩余容量提醒； 灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需要； 全双向通讯机制，支持管理平板查询、获取与呈现周边设备工作状态； 去中心化控制结构设计，以管理平板为中心，支持由管理平板与周边设备的直接通讯，TCP、UDP、Https协议兼容，控制方式灵活，具备超强的兼容性； 高效的多房间集群管理功能，支持总、分层级控制结构。 | 1 | 台 |
| 10 | 环境控制接口机软件 | 一款应用于WiFi系列触摸屏的人机界面及指令编程软件，其功能强大、稳定，控件模式设计，全新的拖拽式编程方式方便用户轻松掌握。 2D/3D按钮、进度条、滑动条、图片/视频、文本、列表工具齐全，便于方便地设计友好的用户界面； 支持指令透传功能； 支持LUA脚本功能，让复杂的控制事件程序编制过程化繁为简； 支持TCP/UDP通讯控制； 支持Https通讯控制； 双向通讯机制，可轻松获取周边设备工作状态； 支持视频预览功能，让操作更直观高效； 支持web功能，在系统操作管理的同时方便资讯查询； | 1 | 套 |
| 11 | 八路强电控制接口机 | 内设8个大电流继电器。在阻性负载下，单路最大电流16A@240V AC；整机最大允许电流为30A@240V AC (由于是强电操作，必须在安规要求下按照此参数配置电缆和连接头等，否则可能引起安全事故)； 每个单路继电器均带一个常开触点； 内置8个强制应急拨码开关； 机架或壁挂安装方式； 自带零、地接线排，易于安装与连接； 支持RS-232/485通讯，可方便地与第三方控制器兼容； | 1 | 台 |
| 12 | 八路时序电源控制接口机 | 输入电流：60A 单路 输出电流：30A 工作电压：220V/50-60Hz 每一路功率：直达3000W 输入与输出电压：AC输入电压＝AC输出电压 输出电源插座：万用插座，符合欧美标准，前面板带一路直通式万用插座，后面板8个受控万用插座 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 每一路开关间隔时间：1秒，每通道带开关指示灯1个 | 2 | 台 |
| 13 | 红外发射棒 | 用于主控机或接口机向红外设备发射控制信号,适合任意红外受控设备 | 5 | 条 |
| 14 | 远程红外指令转发软件 | 定制UI设计，进行整个会议室智能控制编程，本软件可实现所有设备远程集中控制，中文窗口化编程界面，根据用户需求定制系统控制功能和触摸屏操作界面，实现多信号实时发送控制或单路控制。 | 1 | 套 |
| 15 | 移动控制平板 | ≥10.4英寸， 全面屏平板电脑内存≥4G，存储≥64G ，内置WIFI功能。 | 1 | 台 |
| 16 | 四分屏WIFI一键上屏接收器主机 | 1、支持单屏多画面演示，且多画面布局可设置，最大支持四画面布局 2、内置Wi-Fi模块，提供Airplay、Miracast和USB、HDMI 、Type-c dongle、软件等无线接入方式 3、软件投屏支持平台：MacOSX、Windows、Android 4、全屏显示和多画面显示均支持快速无缝切换， 5、支持最高4K@60Hz的HDMI输出分辨率，可通过Web服务器调节分辨率向下兼容 6、配备4个USB3.0-A、2个Type-C端口接入USB外设，通过HDMI、Type-c dongle无线共享，例如麦克风，摄像头，并且在显示器右上角出现图标状态显示。兼容多种视频会议软件调用USB外设 7、支持通过触摸屏镜像控制信号源电脑内容 8、前面板配置USB口进行Dongle匹配以及软件、操作说明自动下载 9、支持双网口配置，POE供电，可进行有线、无线的方式组网，完美实现软件无线投屏 10、流媒体矩阵（IPAV）功能：可通过网络使多台主机级联，实现多个HDMI输出 11、简易中控功能：双向RS232，可通过Web写入被控设备代码，通过信号侦测控制第三方设备（未实现，待定） 12、支持配置OSD菜单，可通过OSD菜单调用白板、设置、信号、设备状态等 13、支持可视化预览输入信号源，通过触摸屏进行控制信号源的上下屏及切换、布局 14、支持白板书写功能，可即时进行内容批注。可通过二维码下载会议记录 15、支持三种安全等级设置，支持AES-256Bit 、RSA-1024Bit数据加密方式增加会议安全性 16、支持Web访问进行配置，可接入第三方控制，RS232串口（波特率可自定义），RJ45网口（Telnet 17、支持音频输出模式选择，立体声、HDMI和立体声&HDMI 18、支持接入码配置更改，可设置按时间更改或者从不改变 19、开放Telnet-API支持接入第三方快思聪、AMX等品牌控制 | 1 | 台 |
| 17 | WIFI一键上屏发射器小辫子 | 配套 | 1 | 条 |
| 18 | 会议平板 | 一、显示模块及整机性能 1.LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。 2.采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写。 3.定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告） 4.触摸书写延迟≤30ms。 5.触摸框内部通道切换速度小于1秒，通道切换小于4秒，切换后即可达到触摸状态。 6.具备书写保障措施：书写区域被手、书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作。（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告） 7.屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 90%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。 8.扫描速度：首点≤8ms，连续点≤4ms。 9.触摸响应时间：≤8ms。 10.整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告） 11.整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。 12.安全性：整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 13.背光采用去蓝光技术，有效抗蓝光、防眩光，通过莱茵TUV低蓝光护眼认证。 14. 平板具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾视力保护与使用习惯。 15. 整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置HDMI接口（非转接方式）及3路前置双通道USB3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）,且整机前置接口须印有中文标识，方便操作；为了避免灰尘堵塞接口造成接口损坏，需具有保护结构设计。16. 整机前置中文丝印标识按键，包含音量加减、触控开关、安卓主页、节能等。 17. 一键还原系统：在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，无需外接设备，可通过整机前置物理按键，将PC系统恢复至出厂状态。 18. 为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，WiFi和蓝牙信号接发装置需采用相关优化设计。 19. 内置无线网卡：支持802.11 b/g/n 20. 具备笔槽设计，前置2*15W扬声器。 21. 只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 22. 为方便应用，后置输入接口具备≥2路HDMI、≥2路USB-A（其中包含一路双通道接口）、≥1路USB-B、≥1路VGA，≥1路Audio 3.5mm，≥1路RS232，≥1路RJ45、≥1路Type-C； 23. 后置输出接口具备≥1路Audio 3.5mm。 24. 一键节能，在节能待机状态下可实现节能90%以上。 25. 整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求。 26. 具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。 27. 具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护措施。 二、嵌入式系统 1.可设置快捷键功能，提供屏幕左右两侧软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右两侧显示或单侧显示及隐藏，并可设置显示时长，方便教师授课使用。应具备至少以下常用功能：“自定义”、“展台”、“多屏互动”、“关闭窗口”、“触控开关”、“笔”、“橡皮”等。 2.智能交互平板 Android 主板具备四核 CPU。 3.安卓主页面提供≥4个应用入口，任意应用入口可以根据教学需要自行更换。该应用窗口在Windows也可调用显示。 4.安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 5.为操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。不接受触控菜单和物理按键方式。 6具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注、擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。 7.悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行不少于10种应用更换（非信号源切换）。 8.所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，既能够方便板书及批注重点，又可以保留真实书。 9.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。 10.在无操作或无信号输入时,整机自动进入待机节能的功能，待机的时间间隔可自定义，这样既节能环保又能延长机器使用寿命。 三、内置插拔式模块化电脑 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为行业通用≤80Pin ,与大屏无单独接线。（提供权威机构出具的检测报告） 2.CPU：Intel第8代酷睿，I5处理器。 3.内存：8G DDR4；硬盘： 256G SSD；具备接口USB3.0*3、USB2.0*3，RJ45*1；具备输出接口HDMI*1，DP接口*1，满足教学拓展需求。 4.插拔电脑具有安全使用提醒功能，如电脑未进行安全锁紧机制则电脑无法正常使用。 四、资质证书部分 1.为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业； 2.为确保产品的稳定性和可靠性，提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的交互平板与插拔式电脑在同一份报告内的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时。 签订合同时提供样品供业主测试 | 1 | 台 |
| 19 | 视频终端 | 远程视频终端套装（根据实际需求供应） | 1 | 套 |
| 20 | 耗材 | 音频线、2*200芯金银线、六类双绞线、电源线、hdmi线、公/母卡侬头、水晶头各类插拔转接等 | 1 | 批 |
| 21 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 1 | 套 |
| 22 | 安装调试 | 以上设备安装调试及维护 | 1 | 项 |
| 三、远程会诊 |  |  |  |  |
| 1 | 8寸全频会议扬声器（标配支架） | 低频：2 x LF8长行程8英寸低频单元 高频：1 x EMB2S 扩展中高频压缩驱动器 频率响应：80Hz~16kHz(-3dB) 频率响应：70Hz~18kHz(-10dB) 标称覆盖范围 (H x V)：90° x 60° 功率AES：额定功率250W，长期连续400 W，峰值1600 W 灵敏度（声压级/ 1 W @ 1米）：95dB（自由场）；97dB | 2 | 台 |
| 2 | 两通道数字功率放大器 | 功放功率：2x 600 W (THD+N < 0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω, 70/100V) I-Share电流共享功率 : 将2个通道的功率成对桥接输出 1x 1200 W (2-4 Ω, 70/100V) 频率响应：4-8 Ω: 20 Hz – 20 kHz (+/- 1 dB @ 1 W); 70/100V: 与4-8 Ω相同，带 50 Hz高通滤波器 动态范围：≥ 100 dBA (额定功率) 通道隔离（串扰）：> 80 dB @ 1 kHz, > 65 dB @ 20 kHz 输入通道：2路平衡输入 输出通道：2路 | 1 | 台 |
| 3 | 音频处理器 | 集中提供了大量的信号处理模块，例如自动话筒混音器、多段图示和参量均衡、扬声器均衡库、信号发生器、路由器、混音器、自动增益控制、AFC、回声消除、噪声门、压缩器、音源选择器和延时器。 支持行业标准的控制系统，通过板载的RS-232 和以太网端口的串口协议，支持AMX系统。 模拟通道：8路输入×8路输出；平衡；凤凰插接口 数字通道：8路DANTE输出 输入阻抗：12kΩ @1kHz 输出阻抗：66Ω 最大输入电平：+ 24 dBu 最大输出电平：+24 dBu 频率响应：20 Hz - 20 kHz (+0.3 dB/-0.1 dB) 总谐波失真+噪声：<0.002% （+4dBu，A计权/20Hz-20kHz） 通道隔离( 串扰): <-105dB （+4dBu输入输出，1KHz） 动态范围： > 115 dB（A计权/20Hz-20kHz，模拟） A/D 和 D/A 转换器：24 位 采样率：48kHz | 1 | 台 |
| 4 | 8路四编组专业调音台 | 模拟调音台，10通道，最多4个话筒， 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声)，1立体声母线，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路，单声道输入通道上的PAD开关 ，+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身。 | 1 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 | 全液晶显示 每通道24个可编程滤波器 立体声或双独立通道处理 实时和固定过滤器模式 可选滤清器提升时间 特定于应用程序的过滤器类型包括：语音和音乐低，中和高 输入通道测光 每通道24个LED指示灯计量 XLR和TRS输入和输出 | 1 | 台 |
| 6 | 一拖二无线手持话筒 | 无线接收机 频道数：双频道 机箱：标准1U 接收方式：CUP控制自动选讯接收 载波频段：UHF480-934 MHz 接收天线：后置分离式设计 预算频率数：第1～6群组各预设8个无条件限制的互不妨干扰频率，第7～10群组各预设16个无条件限制的互不妨干扰频率，共预设112个频率组合。最后11群组是使用者自行设定几储存偏好的8个频率。 震荡模式：PLL电路，频率稳定度≤±0.005%（-10～+60°） 实用灵敏度：输入10dBμV时，S/N>80dB 综合S/N比：>106dB(A) 综合T.H.D.：<0.5% @ 1KHz 综合频率响应：50Hz~18KHz 静音控制模式：『音码及噪声锁定』双重静音控制 音量输出：各频道具有音量控制器个别调整音量 最大输出电压：两段式切换：Line及Mic 电源供应：外加AC电源供应器，12-15V DC,1A 无线手持发射器 管身材质：金属 振荡模式：PLL电路 载波频段：UHF 620~934MHz 频带宽度：以ACT功能自动与接收机频宽同步 频率调整：ACT自动锁定工作频道 输出功率：30mW（可依照使用当地电波法规变更） 谐波辐射：<-55dBc 最大输入音压：140dB SPL 操作显示器：具有LCD显示电池容量、频道及错误讯息 搭配音头模块：可任意选配交换式纯电容及动圈式音头 使用电池：5号(AA)电池两只 | 1 | 套 |
| 7 | 分配器（含天线） | 天线分配放大器：两组主动式一对四分配输出及两组主动式一对一分配输出 适用频宽范围：470~850MHz 输入截断点：+32dBm RF输出端增益：+1.0dB±1dB 输出/入增益：+1.0dB±1dB 输出端隔离度：>18dB在400~1000MHz 频段选择性：低端≧35dB, 高端≧30dB 输出/入阻抗：50Ω 天线输出接头：TNC插座 天线输入接头电源：天线A、B输入端各提供8.3 V DC,230 mAmax. 给强波器的电源 电源供应：12~15V DC 消耗电流：约 190mA在12V DC输入 天线 频率范围：470~1000MHz 天线增益：4~6 dBi 放大器增益：12±1 dB（RX连接座），0 dB（TX/RX连接座） 驻波比：≦2:1（RX连接座），≦2:1（TX/RX连接座） 3-dB波束宽：75°垂直面，130°水平面 功率消耗：RX连接座：1120 mW（DC 8V, 新DC 8~15V)TX/RX连接座：0 mW 系统阻抗：50Ω 接头：TNC母座×2 | 1 | 套 |
| 8 | 无线鹅颈话筒一拖四 | 无线接收机 接收机频道数：四频道 机箱规格：标准1U 接收方式：CPU控制自动选讯接收 载波频段：UHF620~934MHz 接收天线：后置分离式设计 预设频率数 第1~6群组各预设8个无条件限制的互不干扰频率，第7~10群组各预设16个互不干扰频率，共预设112个频率组合。最后第11群组是使用者自行设定及储存偏好的8个频率。 振荡模式：PLL电路，频率稳定度≦±0.005%(-10~+60℃) 实用灵敏度：输入10dBμV时，S/N>80dB 综合S/N比：>106dB(A) 综合T.H.D.：<0.5%@1KHz 综合频率响应：50Hz~18KHz 静音控制模式：『音码及噪声锁定』双重静音控制 音量输出：预设等于音头灵敏度，使用者不必调整音量输出 最大输出电压：两段切换：Line及Mic 电源供应：外加AC电源供应器，12~15VDC，1A 无线底座 频率响应：50Hz~20KHz 操作电压：5V/1A充电电源 输入插座：4 pin XLR 母座 TALK/MUTE按键：机械式PUSH-HOLD开关，具有LED指示灯 输出插头：XLR平衡式输出 外观颜色：黑色 鹅颈话筒 输出插头：4 pin XLR公座 输出阻抗：2K Ω ± 5％ at 1kHz 指向性：单指向 灵敏度：－38dB ± 1.5dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) 谐波失真：THD 0.9%/1KHz 声压级:94dB/SPL 最大音压：12 ~ 48 V DC | 1 | 套 |
| 9 | 智能环境控制主机 | 32位ARM CPU，320MHz操作频率； 512M的Flash存储器； 64M数据存储器； 8路com，串口速率600~115200bps，支持RS-232/485和以太网之间的数据双向透明传输，可以让串行设备立即联接网络； 每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容； 8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 1路以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接； 1路HS-NET接口，支持NET总线设备扩展，譬如8路电源控制接口、音量及调光模块等总线设备； 支持定时执行预设任务，支持指令触发执行预设任务，任务容量达2400字节，支持剩余容量提醒； 灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需要； 全双向通讯机制，支持管理平板查询、获取与呈现周边设备工作状态； 去中心化控制结构设计，以管理平板为中心，支持由管理平板与周边设备的直接通讯，TCP、UDP、Https协议兼容，控制方式灵活，具备超强的兼容性； 高效的多房间集群管理功能，支持总、分层级控制结构。 需提供参数的第三方检测报告 | 1 | 台 |
| 10 | 环境控制接口机软件 | 一款应用于WiFi系列触摸屏的人机界面及指令编程软件，其功能强大、稳定，控件模式设计，全新的拖拽式编程方式方便用户轻松掌握。 2D/3D按钮、进度条、滑动条、图片/视频、文本、列表工具齐全，便于方便地设计友好的用户界面； 支持指令透传功能； 支持LUA脚本功能，让复杂的控制事件程序编制过程化繁为简； 支持TCP/UDP通讯控制； 支持Https通讯控制； 双向通讯机制，可轻松获取周边设备工作状态； 支持视频预览功能，让操作更直观高效； 支持web功能，在系统操作管理的同时方便资讯查询； | 1 | 套 |
| 11 | 八路强电控制接口机 | 内设8个大电流继电器。在阻性负载下，单路最大电流16A@240V AC；整机最大允许电流为30A@240V AC (由于是强电操作，必须在安规要求下按照此参数配置电缆和连接头等，否则可能引起安全事故)； 每个单路继电器均带一个常开触点； 内置8个强制应急拨码开关； 机架或壁挂安装方式； 自带零、地接线排，易于安装与连接； 支持RS-232/485通讯，可方便地与第三方控制器兼容； | 1 | 台 |
| 12 | 八路时序电源控制接口机 | 输入电流：60A 单路 输出电流：30A 工作电压：220V/50-60Hz 每一路功率：直达3000W 输入与输出电压：AC输入电压＝AC输出电压 输出电源插座：万用插座，符合欧美标准，前面板带一路直通式万用插座，后面板8个受控万用插座 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 每一路开关间隔时间：1秒，每通道带开关指示灯1个 | 2 | 台 |
| 13 | 红外发射棒 | 用于主控机或接口机向红外设备发射控制信号,适合任意红外受控设备 | 5 | 条 |
| 14 | 远程红外指令转发软件 | 定制UI设计，进行整个会议室智能控制编程，本软件可实现所有设备远程集中控制，中文窗口化编程界面， 根据用户需求定制系统控制功能和触摸屏操作界面，实现多信号实时发送控制或单路控制。 | 1 | 套 |
| 15 | 移动控制平板 | ≥10英寸， 全面屏平板电脑内存≥4G，存储≥64G ，内置WIFI功能。 | 1 | 台 |
| 16 | 四分屏WIFI一键上屏接收器主机 | 1、支持单屏多画面演示，且多画面布局可设置，最大支持四画面布局 2、内置Wi-Fi模块，提供Airplay、Miracast和USB、HDMI 、Type-c dongle、软件等无线接入方式 3、软件投屏支持平台：MacOSX、Windows、Android 4、全屏显示和多画面显示均支持快速无缝切换， 5、支持最高4K@60Hz的HDMI输出分辨率，可通过Web服务器调节分辨率向下兼容 6、配备4个USB3.0-A、2个Type-C端口接入USB外设，通过HDMI、Type-c dongle无线共享，例如麦克风，摄像头，并且在显示器右上角出现图标状态显示。兼容多种视频会议软件调用USB外设 7、支持通过触摸屏镜像操作信号源电脑内容 8、前面板配置USB口进行Dongle匹配以及软件、操作说明自动下载 9、支持双网口配置，POE供电，可进行有线、无线的方式组网，完美实现软件无线投屏 10、流媒体矩阵（IPAV）功能：可通过网络使多台主机级联，实现多个HDMI输出 11、简易中控功能：双向RS232，可通过Web写入被控设备代码，通过信号侦测控制第三方设备 12、支持配置OSD菜单，可通过OSD菜单调用白板、设置、信号、设备状态等 13、支持可视化预览输入信号源，通过触摸屏进行控制信号源的上下屏及切换、布局 14、支持白板书写功能，可即时进行内容批注。可通过二维码下载会议记录（批注截图） 15、支持三种安全等级设置，支持AES-256Bit 、RSA-1024Bit数据加密方式增加会议安全性 16、支持Web访问进行配置，可接入第三方控制，RS232串口（波特率可自定义），RJ45网口（Telnet 17、支持音频输出模式选择，立体声、HDMI和立体声&HDMI 18、支持接入码配置更改，可设置按时间更改或者从不改变 19、开放Telnet-API支持接入第三方快思聪、AMX等品牌控制 | 1 | 台 |
| 17 | WIFI一键上屏发射器小辫子 | 配套 | 1 | 条 |
| 18 | 55寸拼接屏 | 1、采用原装工业级面板； 2、显示面积：≥55″； 3、背光类型：直下式LED背光； 4、单屏尺寸：≥1211.4mm（长）*682.2mm（高）； 5、双边拼接缝隙：≤1.7mm（中标后提供厂家承诺函加盖厂家公章） 6、物理分辨率：1920*1080； 7、屏幕亮度：≥700cd/㎡； 8、对比度：≥ 3500：1； 9、屏幕比例：16:9； 10、色彩数值：16.7M； 11、像素间距：0.63mm*0.63mm； 12、可视角度：178°/178°； 13、响应时间：8ms； 14、使用寿命：≥60000h； 15、控制方式：RS232串口、网络、遥控装置； 16、视频接口：1×VGA、1×DVI、1×HDMI、2×Video输入, 2×Video输出，1×Audio，2×RJ45，2×IR； 17、支持1路音频通道接口； 18、支持7x24小时连续运行； 19、支持前后维护搭建，具有6自由度调整支架，可改变屏幕的前后左右上下等角度任意调整，不影响整机使用； 20、系统具有图像增强引擎提升功能，在雨、雪、雾、霾、沙尘天气下，能区分暗区的暗像素和亮区的暗像素，清晰化修复人眼的视觉局限，提供检测报告扫描件； 透雾功能：内置透雾图像处理引擎，采用专业FPGA 图像处理芯片，可根据不同场景自动起到去雾显示效果； 21、内置图像处理器采用3D 梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻； 产品资质： 22、具有国家电子计算机质量监督检验中心出具的防火检测报告，符合国家《信息技术安全第一部分：通用要求》，需提供第三方检测机构权威认证报告复印件。； 23、具有国家电子计算机质量监督检验中心出具的噪声试验报告，符合国家《声学信息技术设备和通信设备空气噪声的测量》，在工作时操作员位置声压级为8.74Db(A)，需提供第三方检测机构权威认证报告复印件。； 24、系统具体有防尘功能，外壳防护等级为IP40。需提供第三方检测机构权威认证报告复印件。 签订合同时提供样品供业主测试 | 4 | 台 |
| 19 | 嵌入式拼接处理器 | 丰富的输入输出接口，VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子； | 4 | 台 |
| 20 | 视频处理器 | 1、 输入支持DVI、HDMI、SDI、VGA、CVBS、YPBPR、HDbaseT、光纤输入、IP流媒体、DVI-X 3.5mm音频等信号的混合输入，同时支持DP 、HDMI1.4、Dual-Link DVI等4K分辨率输入采集。预配16路采集，支持超高清点对点显示。 2、 输出支持DVI/HDMI/SDI/VGA/CVBS/YPBPR/HDbaseT/光纤输出/DVI-X等接口。预配16路DVI信号输出。 3、 设备采用先进硬件式处理结构、无操作系统，输入板卡、输出板卡、电源、风扇交换主板、控制板等，均为模块化设计，输入、输出板卡、风扇模块均可直接带电热拔插。 4、 机箱支持输入输出混插，卡槽为双向数据通道槽位，单个卡槽即可支持输入板卡，也可支持输出板卡。 5、 整个机箱输入输出以及内部传输全部是60帧RGB 4:4:4信号处理。 6、 开机时间（启动电源至输出画面的时间间隔）≤10s。 7、 切换信号之间、开窗响应、调模式的间隔时间≤15ms。 8、 平均故障时间间隔（MTBF）不小于100000小时，保证设备正常稳定运行。 9、 输入板卡热拔插恢复时间≤3s，输出板卡热拔插恢复时间≤10s。 10、 支持具备EDID配置管理，针对此类情况平台在原有的基础上增加了输入输出的EDID的读取，修改等功能，最大程度上提高系统设备的兼容性。 11、 开窗功能，具有在显示端上开不少于4个窗口。 12、 窗口叠加功能，可以将不同信号源开到一个或者多个屏幕。 13、 窗口漫游功能，可以拖动任意窗口到显示终端的任意位置。 14、 设备具有WEB控制功能，区域网内任何一台电脑有线或者无线可直接对设备进行控制，可通过网页直接输入设备的IP地址访问方式，实现整机开窗叠加漫游、模式存储调用、切换信号等常见控制功能。 15、 无缝切换：支持板卡可以使用设备内部硬件的高清信号处理机制，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔。 16、 预案管理，支持多种预案分组管理，支持预案模式预览功能,模式自动轮巡，并且能设置任意模式在某个时间点自动显示。 17、 支持中控集成功能，支持RS232\RS485\DMX512输出板卡，单板8路串口输出，可直接控制LCD屏体，投影机，灯光等外围第三方设备的控制。 18、 设备可支持U盘接入播放各种格式的视频图片、也可以插USB鼠标键盘控制PPT以及视频的播放暂停等操作。 19、 支持输出分辨率自定义设置，匹配后端不同显示单元。 20、 设备集成音频矩阵功能,支持音频的输入与输出，单卡实现8路3.5mm音频左右声道的输入和输出，能实现各个音频信源间同步和异步任意切换。 21、 控制方式：TCP和UDP的网络控制， RS232控制，红外，按键，STC和MTC（平板电脑控制），外置键盘等控制方式，并可实现外围设备的接入与控制。 22、 旋转拼接功能：可实现图像旋转拼接功能，解决竖屏拼接显示需求。 23、 在不接入任何电脑信号源以及SD卡内存卡等外置存储设备情况下，设备自身能够输出点对点的静态底图功能，高清底图显示技术。 24、 欢迎词上墙显示功能，任意多种字体，多种颜色，任意位置，支持各种背景底色，且同时能够存多种欢迎词以备调取显示。 25、 支持滚动字幕显示，任意多种字体，多种颜色，任意位置，支持各种背景底色。 26、 支持信号预监与回显功能，单张预监回显能支持80路输入信号的预监，并支持在上位机软件（安卓、IOS、电脑系统运行）中浏览信号源在大屏幕上相同的实时同步画面内容。 27、 网络IP视频解码功能，支持H.265,H.264解码，单网口能解码4路4K或者16路1080P，且支持网络抓屏。 28、 支持输出分组管理，支持画面拼接功能，融合功能，LED等显示终端功能，并且输入信号源能够共享。 29、 支持不少于10组独立拼接墙的管理控制，且可设置不同的参数，互不干扰。 30、 LCD显示功能：前面板具有≥3.5英寸的LCD显示屏与16个快捷切换键，前面板可操作和LCD液晶屏状态读取， LCD屏可以实时的显示信号源状态和通道显示情况，MAC和IP地址、波特率，可以信号切换、预案存储调用。 31、 支持人工智能AI语音控制图像处理器，能通过语音控制处理器新建、端对端、开窗、清空、全屏、底图开关、字符显示关闭、调用模式，切换信源等。 | 1 | 台 |
| 21 | 视频终端 | 远程视频终端套装 | 1 | 套 |
| 22 | 支架 | 55寸支架 | 4 | 只 |
| 23 | 线材 | 拼接屏专用配套线缆 | 4 | 套 |
| 24 | 控制电脑 | I5/8G/1T+120G/独显/21.5寸显示器 | 1 | 台 |
| 25 | 大屏软件 | 标配 | 1 | 套 |
| 26 | 耗材 | 音频线、2*200芯金银线、六类双绞线、电源线、hdmi线、公/母卡侬头、水晶头各类插拔转接等 | 1 | 批 |
| 27 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 1 | 套 |
| 28 | 安装调试 | 以上设备安装调试 | 1 | 项 |
| 29 | 运行维护期 |  | 3 | 年 |

二、保修、培训及售后服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 货物（设备/软件）自验收合格后满3年的原厂质保 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 1、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。 2、货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。 3、提供24小时技术支持热线，30分钟内电话响应，1小时之内上门维修，24小时内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。 4、保驾服务，投标人应承诺不少于10次上门保驾服务。 5、软件升级售后服务：软件终身升级服务； 6、其它：中标后需提供原厂商售后服务承诺函原件。 |
| 交付时间和 地点 | 交付时间：合同签订后40个工作日内完成设备采购并安装调试运行完成+三年运行维护期。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 其他技术、 服务要求 | 投标人应承诺在项目验收后，针对本次项目新增设备系统对采购人使用部门进行培训，直至使用方能熟练操作、应用为止，并编制详细的操作说明指导书交付使用方。中标人须在采购人处提供设备操作及维修培训。 中标人提供的负责培训的人员应具备丰富的维修经验。培训内容包括但不限于设备工作原理、操作使用及日常维护保养。 |

三、其他要求

1、投标报价应包括运抵采购人指定地点的运保费及安装调试费等。投标人可以自行对项目现场和周围环境进行考察，现场考察的费用由投标人自负。现场考察过程中，投标人如发生人身伤亡、财产或其他损失，不论何种原因造成，招标人概不负责。

2、所投产品需为原厂全新产品，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与采购人现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障采购人的系统安全、稳定运行。

3、所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

4、本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

四、产品配置要求

1、投标产品应是目前市场上的主流产品。

2、所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

3、投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

4、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品（如果有）为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

五、技术服务

1、投标人应具有完善的售后服务保障体系，中标后为采购人提供本地化售后服务。

2、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

2、如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。质保期从设备上电验收合格之日起开始计算。

3、特别提示：

如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

六、调试和验收

1、依据《杭州市政府采购合同履约和验收管理暂行办法》、采购文件要求、响应文件承诺和国家有关质量标准进行验收。设备试机，设备正常运行。

2、验收条件：开箱验收：清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺；开机验收：设备应通电开机后进行所规定时间的试验运行后方可验收。

3、中标人应按照采购方要求组织验收，验收时中标人须在现场，验收合格后填写验收单。履约验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由采购人承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的费用由中标供应商承担。

4、验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 合同内所有设备、材料、配件都已到货、部署完成，并且品牌、型号、参数、数量等与合同相符，材料、配件质量符合国家标准，设备加电运行正常。 |
|  |  | 整体系统功能实现符合合同和用户实际使用需求。 |
| 2 | 进度 | 项目按合同工期要求完成建设，并在规定的时间内完成项目各项建设内容。 |
| 3 | 验收小组 现场演示 | 验收时，验收小组现场组织对项目设备清点及系统演示。 |
| 4 | 验收资料 | 项目验收资料种类齐全，各类审批流程手续和各类资料真实、完整，符合项目资料规范要求。 |
| 5 | 其他工作 | 履行项目采购文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况。 |

七、付款方式

合同签订并进场施工条后，甲方支付合同总价40%的预付款；设备安装调试完成后七个工作内，甲方支付至合同总价的80%；验收通过后七个工作内，甲方支付至合同总价的95%，剩余5%在三年运行维护期结束后付清，上述均不计息。

- 第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

1.综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

二、磋商小组的组成

1.磋商小组的组成。

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人（含）以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.磋商小组的组成人员的回避。

在政府采购活动中，磋商小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、磋商小组的职责

1.磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.1对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

1.2审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商；

1.5确定磋商文件的变动情况，并确定提交最后报价的供应商；

1.6根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价采用综合评分法进行综合评分；

1.7编制评审报告，确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

1.8向采购人、采购机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

1.9法律、法规、规章、磋商文件等规定的其它事项。

2.磋商小组及其成员不得有下列行为：

2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

2.5在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

2.6记录、复制或者带走任何评审资料；

2.7其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有2.1-2.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

详见磋商文件“第三部分 竞争性磋商流程”。

五、评审须知

1. 响应文件的澄清

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

投标人在投标文件中无需提供成本测算表，评标委员会认为其最终报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，要求投标供应商进行澄清时，需按附件要求提供成本测算表，按此进行成本的测算及澄清，并附上相应文字说明。

2.最后报价的修正原则

磋商小组对响应文件的最后报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

2.1《报价一览表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《报价一览表》为准;

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《报价一览表》的总价为准，并修改单价;

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.6以修正后的总价作为最后报价。

▲供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。

3.响应无效

有下列情况之一的，响应无效：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

3.3供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

3.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合磋商文件规定的联合体协议要求的；

3.5响应文件未按磋商文件规定的格式编制的；

3.6响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

3.7响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

3.8响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

3.9响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

3.10采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

3.11响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.12响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的响应有效期的；

3.13供应商所投内容不符合磋商文件中实质性要求的；

3.14所提交的《报价一览表》中出现不是唯一的、有选择性的报价的;

3.15最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

3.16最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

3.17《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

3.18供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的；

3.19供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或者业绩；

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

3.20供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

- 供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- 供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

- 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

- 供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

3.21供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；

3.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4. 重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过电子交易平台发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的（有特殊规定的从其规定）。

5. 终止采购活动

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购机构将终止采购活动，通过电子交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

6. 采购机构有权对磋商小组各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，磋商小组成员应进行书面澄清和说明；磋商小组成员拒不接受采购机构审查的，采购机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

六、评审过程的保密与录像

1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

七、评审标准

本项目采用综合评分法，磋商小组将对各供应商的最后报价、技术和服务方案、资信和业绩情况等方面进行综合评审，磋商小组各成员应当独立对提价最后报价的供应商的响应文件进行评价、打分。经统计，得出各供应商的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评审意见。

各供应商的综合得分为：最后报价得分+技术和服务方案得分+供应商的资信和业绩情况得分之和，总和为100分，其中：最后报价得分 30 分，资信和业绩、技术和服务方案得分 70 分。

各供应商的技术和服务方案、供应商的资信和业绩情况得分为：磋商小组各成员评分的算术平均值。各供应商的最后报价得分按最后报价评分公式由采购机构计算，磋商小组审核。根据上述评审原则，分值安排如下：

A、最后报价（A= 30 分）：

● 最后报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，磋商小组认为最后报价出现异常时，有权要求供应商在评审期间对最后报价的详细组成和磋商响应所供货物和服务的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其最后报价是否有效。

报价分计算方法：根据各供应商的有效最后报价，以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最后报价得分＝(磋商基准价/有效最后报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和评审价格。

- 资信和业绩、技术和服务方案（B= 70分）：磋商小组根据供应商的响应文件、响应方案磋商、响应方案等情况，进行综合比较。评审要点为：

评标办法前附表

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的性能与需求的吻合程度 | - 1.投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，其配置和性能是否能满足本项目运行的需求，技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止（15分）。 | 0-15分 |
|  |  | - 2.根据投标人的项目实施方案（户外三合一表贴全彩屏）部署建议及绘制出的安装结构图、对系统的理解描述。方案及结构图完整、合理，与实际吻合，得3分；方案及结构图较完整、得2分；方案基本合理得1分；方案混乱，不合理，可行性差，得0分。（3分） | 0-3分 |
|  |  | - 3.根据投标人的项目实施方案（外网无线覆盖）部署建议及绘制出的安装结构图、对系统的理解描述。方案及结构图完整、合理，与实际吻合，得3分；方案及结构图较完整得2分；方案基本合理得1分；方案混乱，不合理，可行性差，得0分。（3分） | 0-3分 |
|  |  | 4.停车数据需实现与临安区智慧泊车系统对接，出具对接承诺函得1分。（1分） | 0-1分 |
|  |  | - 5.有智慧泊车平台对接成功案例，提供智慧泊车平台收到下级停车场数据的案例、照片证明的得2分。（2分） | 0-2分 |
| 2 | 核心产品功能参数的实现情况 | 1.一体化道闸：支持本地存储黑名单，数据可达100000条。提供检验报告扫描件得1分，不提供不得分。（1分） | 0-1分 |
|  |  | 2.户外三合一表贴全彩屏：光生物安全：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测。无危害类：在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）。提供检验报告扫描件得1分，不提供不得分。（1分） | 0-1分 |
|  |  | 3.无线控制器：在无线网络环境中，切断病毒传播的路径，防止主机感染病毒之后横向传播给内网中的其他主机：通过策略实现隔离不同区域的用户；设置黑白名单，对访问源进行差异化拦截或放通；针对一些高风险或通用性服务，可以设置黑白名单对访问源无差别地进行拦截或放通；提供功能截图得1分，不提供不得分。（1分） | 0-1分 |
|  |  | 4.55寸拼接屏：系统具有图像增强引擎提升功能，在雨、雪、雾、霾、沙尘天气下，能区分暗区的暗像素和亮区的暗像素，清晰化修复人眼的视觉局限，提供检验报告扫描件得1分，不提供不得分。（1分） | 0-1分 |
|  |  | 5.24口POE交换机：支持通过控制器平台关闭终端不必要的端口服务，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截，提供功能截图证明得1分，不提供不得分。（1分） | 0-1分 |
| 3 | 产品功能演示 | 投标人按以下要求录制功能演示录像，演示总时长不超过10分钟。演示产品必须和本次投标品牌型号一致，需要真实的线上环境，PPT演示或者Axure等产品原型图软件演示不得分，评委根据以下设备演示内容情况进行打分，每提供一项演示得1分，最高8分： （演示视频制作成文件后拷入U盘，于投标截止时间前寄至（送至）代理机构处） 一、外网无线覆盖及零星设备演示部分 - 无线控制器支持统计系统安全事件次数并呈现环比状态，包含但不限于呈现钓鱼AP、非法AD-Hoc、无线泛洪攻击等安全事件的次数 - （2）无线控制器支持接入交换机和物联网设备，实现有线交换机、无线AP、物联网三网统一管理（含配置下发）。 （3）无线控制器支持不低于5000种的精准应用识别； （4）支持通过无线控制器平台关闭终端不必要的端口服务，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截。 二、智慧食堂、中型会议系统及远程会诊设施演示部分 1、 支持线上通过姓名、密码绑定实体一卡通，线上系统首页可展示付款码，付款码需为动态码，刷新时间小于等于1分钟，综合打分； 2、卡务系统管理可实现线上支持人脸采集，并有认证照片示例提示，综合打分； 3、移动端首页能显示角色类型（职工、病人、来宾等）、用户名称、联系方式（隐私处理）、个人中心；且卡务系统和餐饮系统在首页模块化呈现，综合打分； 4、支持针对特定身份的报表统计功能，可通过卡号、手机号查找不同账户的个人信息，包括开户时间、院区、消费金额和充值金额等；可通过院区、时间段查看账户分析、消费、新增趋势等一些图表数据，综合打分； 备注：不提供视频演示视为自动放弃演示分数。（8分） | 0-8分 |
| 4 | 质量保证措施和建设工期情况 | 投标人按采购人要求有①明确的建设质量目标，②质量保证措施③制定内部考核制度④有专人负责对本项目进行监管⑤制定安全技术制度。每项全部满足得1分，部分满足得0.5分，不满足得0分。本项最高得5分。（5分） | 0-5分 |
| 5 | 人员配置 | - 1.拟担任本项目负责人（项目经理）的专业素质、技术能力、经验等情况。具有2年及以上类似项目管理经验的得1分，否则不得分；项目经理具有信息系统集成及服务（工程管理）高级项目经理证书得1分，具有（机电工程或通信与广电工程）二级及以上注册建造师证书得1分，没有不得分。本项最高得3分；(提供项目负责人（项目经理）的相关资质证书、身份证、近一个月社保等证明材料扫描件）。（3分） | 0-3分 |
|  |  | 2.项目组实施人员(项目负责人除外)专业人员素质、技术能力、专业分布等情况。团队成员具有类似项目实施经历及信息系统集成及服务（电子技术）项目经理证书得1分，具有电工证或登高作业证得1分，没有不得分。最高2分。(提供项目实施人员的资质、身份证、近一个月社保等证明材料扫描件）。（2分） | 0-2分 |
| 6 | 售后服务 | 1.投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等（满足得2分，基本满足1分，不满足得0分）；投标人对服务承诺的保障措施，尤其是在系统维护期内的承诺情况，是否满足采购人的要求等（满足得2分，基本满足1分，不满足得0分）（4分）。 | 0-4分 |
|  |  | - 2.投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，响应方承诺在售后服务期间，对于影响核心业务的故障，提出的响应解决时间是否优于采购需求中内容，满足得2分，基本满足得1分，否则不得分。（提供承诺函）（2分） | 0-2分 |
|  |  | 3.维护经验：考虑到本项目后期维护工作量较大，为确保投标单位具备一定的信息化维护经验能力需提供维护经验证明，具有信息系统维护经验的政府采购项目类似经验的，提供一个得1分，最高得2分。（提供合同和中标通知书原件扫描件，不提供不得分） | 0-2分 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人的培训方案情况进行打分，培训内容涵盖产品的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项，每满足一项得1分，部分满足得0.5分，本项最高得2分。（2分） | 0-2分 |
| 8 | 政策功能 | 1.投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 2.投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 | 0-1分 |
| 9 | 综合实力 | 投标人具有质量管理体系认证得1分； 投标人具有环境管理体系认证得1分； 投标人具有职业健康安全管理体系认证得1分； 投标人具有电子与智能化工程专业承包资质证书的得1分； 提供有效期内的证书扫描件，未提供不得分。（4分） | 0-4分 |
|  |  | 因本项目采购为软硬件集成设备，实施中还需要和医院系统做对接，为确保本项目顺利进行，投标单位应备一定的信息化软件实施和后期运行能力，以提供计算机软件著作权登记证书为依据。提供一个得0.5分，最高得2分。（提供有效期内软件著作权证书扫描件）（2分） | 0-2分 |
|  |  | 所投产品厂商应具备成熟的过程管理能力、时间/成本/质量控制能力，产品及平台开发体系认证达到CMMI5得1分，达到CMMI4以下得0.5分，提供相关证明复印件；不提供不得分。（1分） | 0-1分 |
|  |  | 为了满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,并提供与之对应的权威机构出具的检测报告扫描件，得1分，缺漏项或未提供者不得分。（1分） | 0-1分 |
|  |  | 户外三合一表贴全彩屏：生产企业获得GB/T 27922-2011五星品牌认证证书，提供证书扫描件得1分，未提供或提供不符合的不得分。（1分） | 0-1分 |
|  |  | 无线控制器：支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖公章得1分，未提供或提供不符合的不得分。（1分） | 0-1分 |
| 10 | 类似业绩 | 投标人自2019年1月1日以来承担类似项目的实施，单个业绩得1分，最高得2分。提供合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，未提供不得分。（2分） | 0-2分 |

分值的计算

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的技术问题等。

采购人、采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具响应文件中的合同和用户验收报告，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“涉嫌提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理。以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料;如供应商提供的合同等实施项目证明材料与响应主体无关或违规转包分包的，磋商小组将进行扣分直至认定响应无效。

综合得分=A+B，精确到小数点后二位。

- 第六章  拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同书参考范本

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

第一部分 合同书

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件及“最后报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的物

1.2.1 标的物名称：                                                ；

1.2.2 标的物数量：                                                ；

- 1.2.3 质保期限：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1 付款方式：                                         ；

1.4.2 发票开具方式：                                     ；

乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1 服务期限：                                             ；

1.5.2 服务地点：                                             ；

1.5.3 方式：　                                    　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的0.05% 计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交临安区仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向  临安区   人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

2.9.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.9.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.10不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.12乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14检验和验收

2.14.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.14.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.14.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.15 通知和送达

2.15.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额2.5%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.17.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20 %；

2.17.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.17.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额2%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额2.5%。

2.17.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.18对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.19合同份数

本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第七章 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参与政府采购活动资格条件的承诺函……………………………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

杭州市临安区第五人民医院、浙江华夏工程管理有限公司：

我方参与      项目【编号：    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据采购公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件1）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件1），联合协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加        采购项目【招标编号：          】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件1），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为                     采购项目【招标编号：                】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式：

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据采购公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

- 投标函………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料…………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

一、投标函

杭州市临安区第五人民医院、浙江华夏工程管理有限公司 ：

(供应商全称)授权                      (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的         【编号：】的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7投标标的清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                             。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、             授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市临安区第五人民医院、浙江华夏工程管理有限公司  ：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理        【编号：】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

磋商响应方名称(电子签名)：

签发日期：

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市临安区第五人民医院、浙江华夏工程管理有限公司  ：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理                            【编号：】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加响应）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

磋商响应方名称(电子签名)：

日期：

三、联合协议（如果有）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加       采购项目【招标编号          】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

四、分包意向协议（如果有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为         采购项目【招标编号：           】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市临安区第五人民医院、浙江华夏工程管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市临安区第五人民医院、浙江华夏工程管理有限公司  ：

按你方磋商文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下报价一览表的价格完成编号：      的磋商文件【项目名称：         】的实施。

报价一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 规格型号 （或具体服务） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

供应商名称（电子签名）：

日期：    年  月   日

附件

附件1   中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，《中小企业声明函》无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：             。

本企业为参加（项目名称）（编号：      ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）（编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件2     政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

## （三）杭州e融平台申请融资

## 供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

附件3：         质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：       投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件5         业务专用章使用说明函

杭州市临安区第五人民医院、浙江华夏工程管理有限公司：

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的         项目【编号：】采购活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

- 附件6：

- 政府采购活动现场确认声明书

（采购人）：

本人        （授权代表姓名），经由                 （单位）          （法定代表人姓名）合法授权参加                      （编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。

（供应商代表签名）：

年  月   日

注：文件解密成功后将《政府采购活动现场确认声明书》发至邮箱1075458398@qq.com。