智能制造自动化实训室建设

公开招标文件

项目编号：GLJS-GK2025-002

采购计划文号：浙财采备	[2025]22214号

采购单位：浙江公路技师学院

代理机构：浙江敬霖工程咨询有限公司

日    期：二〇二五年六月

目   录

电子交易须知	1

招标公告	2

第一章 投标人须知	5

第二章 招标项目简介	25

第三章 招标项目技术规范和服务要求	26

第四章 招标项目商务要求	53

第五章 合同格式	56

第六章 投标文件内容及格式	61

第七章 评标办法	73

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定账号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 招标公告

项目概况 智能制造自动化实训室建设 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年07月09日 14:00 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLJS-GK2025-002

项目名称：智能制造自动化实训室建设

预算金额（元）：3676000

最高限价（元）：3676000

采购需求：

项目名称：智能制造自动化实训室建设

数量：1

预算金额（元）：3676000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三章招标项目技术规范和服务要求。

备注：不允许进口。

合同履行期限：合同签订之日起90个日历日内完成供货、安装、调试。

本项目（是）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（供应商提供的货物由中小企业制造），监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间： / 至2025年07月09日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）： 政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：在线获取。供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 07 月09 日 14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年 07 月09 日 14:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：无。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：浙江公路技师学院

地 址：杭州市西溪路681号

传 真： /

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）： 0571-58100636

质疑联系人：周老师

质疑联系方式： 0571-87158009

2.采购代理机构信息

名 称：浙江敬霖工程咨询有限公司

地 点：杭州市秋涛北路332号泰豪数字大厦6幢12层1216室

传 真： /

项目联系人（询问）：毛贻婷

项目联系方式（询问）：13817051553

质疑联系人：李工

质疑联系方式：19941364190

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：浙江省政府采购行政裁决服务中心

地 址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传 真： /

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第一章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人名称：浙江公路技师学院 联系人：王老师 联系电话：(0571)58100636 地址：杭州市西溪路681号 |
|  | 招标代理机构 | 名称：浙江敬霖工程咨询有限公司 地址：杭州市秋涛北路332号泰豪数字大厦6幢12层1216室 联系人：毛贻婷 电话：13817051553 |
|  | 项目编号 | GLJS-GK2025-002 |
|  | 招标内容 | 智能制造自动化实训室建设 |
|  | 招标文件发售时间 | 详见招标公告 |
|  | 招标文件发售价格 | 0元 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 开标程序 | 开标顺序：先资格文件和商务技术文件，后报价文件 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 现场踏勘 | R不需要 £ 需要 投标人须在开标前进行现场踏勘。现场踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。踏勘现场的时间及地址如下： ①时间：于开标日之前 ②地址： / ③联系人： / ④联系电话： / |
|  | 履约保证金 | £不收取 R收取 中标供应商在合同签订之日起5日内向采购人指定账户缴纳合同总价1%的履约保证金（以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、银行、担保机构出具的保函等采购人认可的形式提供）； 履约保证金在项目验收完成后，确认中标供应商无违约行为后30个工作日内无息返还。 |
|  | 招标文件的更改 | 公告发出后，采购人或招标代理机构可以对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 |
|  | 招标答疑截止时间 | 投标人对本招标文件有疑问的，应当在投标截止十五天前向代理机构以书面形式一次性全部提出，同时将疑问的电子版发送至邮箱：463980382@qq.com，逾期不予受理，并将视为同意招标文件的各条款。 |
|  | 样品或演示 | 本项目要求提供演示，演示由投标人提供录制演示视频（演示视频以.mp4格式，U盘形式储存。具体演示内容详见第三章 招标项目技术规范和服务要求及技术评分要求，演示不超过15分钟），视频以介质存储（U盘）一份并且密封包装（外包装上要求标注项目名称、项目编号、演示视频字样及投标人名称并加盖公章）后在投标文件提交截止时间前递交（可邮寄，如发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责），邮寄地址：杭州市秋涛北路332号泰豪数字大厦（天城座）12层1216室 浙江敬霖工程咨询有限公司，毛贻婷收，13817051553）。逾期送达或未密封将被拒收。 注：因投标人自身原因导致提供的演示视频无法正常播放的，责任自负。 |
|  | 投标文件组成 | 报价文件、资格文件、商务技术文件。 |
|  | 投标文件编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件； （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件； （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”； （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件的签章 | 采用电子签章。 |
|  | 投标文件的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：线上传递交（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效； （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”； （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）； （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：杭州市秋涛北路332号泰豪数字大厦6幢12层1216室 收件人：毛贻婷 联系电话：13817051553 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达杭州市秋涛北路332号泰豪数字大厦6幢12层1216室 的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
|  | 投标截止时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告； 2、投标地址：杭州市秋涛北路332号泰豪数字大厦6幢12层1216室； （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市秋涛北路332号泰豪数字大厦6幢12层1216室。 |
|  | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加； 2、开标开始后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密； 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效； 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回； 5、投标截止时间前，投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内。 |
|  | 是否进口设备 | 国产设备，不接受进口设备投标。 |
|  | ▲最高限价 | 3676000元，投标人报价不得超过最高限价，超过最高限价的投标文件作无效标处理。 |
|  | 实质性响应 | 投标人应仔细阅读本招标文件。对其中带“▲”的条款，投标人须做出实质性响应。 |
|  | 中标通知书及落标通知书领取 | 1、中标单位应在中标公告发布之后主动来我公司领取中标通知书； 2、未中标单位应在中标公告发布之日起7个工作日之内主动来我公司领取落标通知书，逾期视为放弃该权益； 3、中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一正一副，装订成册。采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订），中标人在领取成交通知书时提供纸质投标文件。 |
|  | 指定品牌 | 除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。 |
|  | 招标代理服务费 | 1、本项目招标代理费以中标价为基数，参照国家发展计划委会计价格[2002]1980号文件规定，按收费标准的80%计取，不足5000元的按5000元计取； 2、收款单位（户名）：浙江敬霖工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州梅花碑支行 账 号：33050161628200000303 3、中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 4、中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日3%的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 |
|  | 质疑与投诉 | 质疑：根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑； 质疑起算日期：1、对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。2、对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算。（发售截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售截止日起计算）3、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。4、对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。否则，被质疑人可不予接受； 质疑人可以采取在线提起质疑或直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期； 投诉：根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑投标人对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 代理机构质疑投诉联系方式 | 联系人：李工 质疑联系方式：19941364190 |
|  | 采购人质疑投诉联系方式 | 联系人：周老师 质疑联系方式：0571-87158009 |
|  | 不良信用记录查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询； （2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，其间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等投标人信用信息均将用于本项目； （4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存； （5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 |
|  | 支持中小企业 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目。 1.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：本次采购标的详见采购清单。 所属行业：工业 2.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微型企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》。 |
|  | 环境标志产品 节能产品 | （1）严格执行财政部和国家发展和改革委员会（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》；财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目 清单的通知》（财库[2019]18号文）的规定； （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书； （3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效； 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
|  | 解释顺序 | 招标文件内容与投标人须知前附表不符之处，以投标人须知前附表为准。 |

## 1采购说明

### 1.1采购法律依据

本次采购工作根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法规组织和实施。

如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑时间前同时向采购人和招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款质疑。

各参加政府采购的投标人对该采购过程和中标结果等有异议的，可以自中标结果公示之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的招标代理机构提出质疑。

本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权归浙江敬霖工程咨询有限公司所有。

定义

（一）“招标代理机构”系指浙江敬霖工程咨询有限公司。

（二）“投标人”系指向采购方提交投标文件的投标人。

（三）“货物和服务”系指按招标文件要求的货物和服务。

（四）“采购人”系指“见投标人须知前附表”。

（五）“▲”为实质性要求条款，对实质性要求条款未响应的，其投标将被否决；

“★”为关键性要求条款，对关键性要求条款未响应的，按评标办法的相关规定扣分。

（六）“废标”系指整个招标活动无效，当时的招标、开标、评标工作不得再继续，应予废标，即便确定了中标人，中标结果也无效；

（七）“无效标”系指某一投标人的投标文件经评委初审认定为无效，将失去参加被评审的资格，在该次投标活动中，该投标人失去中标的可能。

（八）凡具有下列行为之一的，应按串通行为认定：

1) 不同供应商的采购响应文件由同一单位或人员编制的；

2) 不同供应商委托同一单位或人员办理投标（或谈判、询价）事宜的；

3) 不同供应商的采购响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

4) 不同供应商的采购响应文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

5) 不同供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

6) 不同供应商的采购响应文件相互混装，或在一个供应商的采购响应文件内遗留有其他供应商的签名、盖章等不属于本供应商参加政府采购必需的信息资料的；

7) 采购响应截止时间后，采购组织单位协助供应商撤换或更改采购响应文件的；

8) 采购组织单位泄露有意向参加政府采购的供应商名称、数量等应当保密的事项的；

9) 不同供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家供应商中标（成交）或轮流中标（成交）的；

10) 法律法规或规章规定的其他串通行为。

（九）关于要求原厂商授权的说明

1）招标文件中要求是提供原厂商授权的，建议在提交响应文件时一并提供。若提供不了原厂商授权的，可在中标公告公示后再向采购人提供原厂商授权；

2）原厂商无故不授权的，针对验收、支付和违约再做相应的承诺。

（十）投标品牌认定（依据《财政部令第87号》）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

1.2合格的投标人

详见招标公告

### 1.3对投标人的限制

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.1如果投标人代表不是法定代表人，需持有《法定代表人授权书》。

1.3.2合同实施过程中，须与采购人积极配合。如果中标，中标单位为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其他不可预知的费用由中标人自理。

1.3.3无论采购过程中的做法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。所有接收后的投标文件概不退还。

### 1.4投标人的风险

1.4.1 投标截止时间前，投标人仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标人未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

1.4.2投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 1.5特别说明：

本次招标采用电子交易方式。

1.5.1本次招标采用电子交易方式。

1.5.2招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

1.5.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

1.5.4投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.5.5采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

## 1.5.6 支持创新发展：首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

## 2招标文件

### 2.1招标文件的组成

招标文件由招标文件目录所列内容及招标补充文件（如有）等组成。

### 2.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真）按投标人须知前附表中规定的时间（代理机构逾期不再受理疑点澄清）通知招标代理机构，招标代理机构将用书面形式对必要问题予以答复（任何口头答复均不作为投标依据），逾期不再受理。并将答复发给所有投标人。

### 2.3招标文件的修改

2.3.1 在投标文件提交截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

2.3.2 为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更在投标截止日期1天前通知投标人。

2.3.3 若对文件有实质性更改的，则从更改之日起的15天后开标。

## 3投标文件

### 3.1投标文件

3.1.1投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

3.1.2“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3.1.3投标文件的签章

采用电子签章。

3.1.4投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份投标响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响应投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达浙江敬霖工程咨询有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

### 3.2报价要求

3.2.1 国产设备报价要求：

3.2.1.1投标报价方式：投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，投标报价须包含设备价（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具等）、设备运杂费、安装费、调试费、维护费、保险费、培训费、利润、税金等。投标人根据招标文件的要求，将产品供货、包装、安装、调试、第三方设备校准/检测/检定、验收（通过验收直至交付采购人使用，达到使用要求及质量标准）、质保期服务所需的全部费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期内的所有费用和上述未提及的其他未知费用均包含在总价之中，不需要采购人额外支付其他费用。投标人的报价应按招标文件要求的格式、顺序编制。

3.2.1.2投标报价应按不同费用类别分开填写，详见投标文件附件格式。

3.2.1.3本次标项只允许有一个报价。投标报价必须为人民币报价且应在项目预算之内，以人民币所报的价格直接作为价格分计算依据。

3.2.1.4投标人对本项目的产品必须按采购数量全部进行报价。

### 3.2.1.5投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

### 3.3投标保证金

无

### 3.4投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期内，投标文件应保持有效。

3.4.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.4.3 投标人可拒绝接受延期，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

### 4投标文件的修改和撤回

### 4.1供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

### 4.2补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

### 4.3投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

## 5开标、评标及合同签订

5.1.开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、商务技术评审。

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成报价文件开标记录表。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

5.2、评标

5.2.1 评标组织

评审工作由采购人组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

5.2.2 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不受任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

5.2.3 评审纪律

5.2.3.1整个开标、评审过程由代理机构监督代表全过程监督。整个评审项目应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评标信息。

5.2.3.2评标委员会应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对招标文件规定的条件和标准，对各投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估。如属于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩、但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正和撤回。

5.2.3.3评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

5.2.4评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

5.2.5评标程序

评标委员会推荐组长—初步审查—商务资信部分复核打分－技术部分评审打分－公布技术、商务得分－商务报价－报价文件审核－评审报告—宣布评审结果。

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。业绩等客观分值由评标委员会统一意见后打分。

6. 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

5.3澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.4错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.4.1电子交易平台中生成的报价开标记录表内容与投标文件中开标一览表内容不一致的，以投标文件中的开标一览表为准；

5.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

### 5.5无效投标

5.5.1投标文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理，不再进入符合性评审环节：

资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

5.5.2投标文件属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效投标处理，不再进入商务及技术评审环节：

1）投标人存在串通行为或虚假响应的；

2）未按招标文件要求签名和盖章的，投标文件、投标函等填写不完整或有涂改但未签名或盖章确认的；

3）未响应招标文件的实质性要求和条件的；

4）一个投标人对同一标项递交两份或两份以上实质性不同的投标文件；

5）同一标项内不同投标单位出现IP地址一致无法合理解释的；

6）同一标项内不同投标单位MAC地址/硬件号出现信息一致的；

7）上传的电子投标（响应）文件出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

8）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

9）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

10）投标货物为进口产品；

11）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件。

12）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.5.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效，不再进入价格评审环节：

### 1）投标人存在串通行为或虚假响应的；

### 2）未按招标文件要求签名和盖章的，开标一览表等填写不完整或有涂改但未签名或盖章确认的；

### 3）未响应招标文件的实质性要求和条件的；

### 4）一个投标人对同一标项递交两份或两份以上实质性不同的投标文件；

### 5）投标报价不明确，存在一个或以上备选（替代）投标方案的；

### 6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

### 7）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件。

### 8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.6废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

### 5.7投标人不足三家情况处理

投标截止时间结束后参加项目投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）可将本项目作废标处理，重新组织采购；

（2）可按省级财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 5.8评审报告

5.8.1评审结束后，应当向采购人提交项目评审报告。评审报告是采购人确定采购人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按综合得分最高依次排序并推荐中标候选人。

5.8.2评标委员会将评审综合得分最高的投标人作为中标候选人向采购人推荐（得分相同时，报价低者优先：报价、得分都相同时，技术部分得分最高者优先），并提交经评标委员会成员签字的评审报告。

5.8.3各评审人员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可以在报告中签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意

### 5.9评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录像监控，代理机构或采购人纪检人员全过程监督。投标人在评标过程中试图影响评标工作的活动，将导致其投标无效。

### 5.10评审过程保密

5.10.1开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于投标文件的审查、澄清的投标有关资料，专家的评价、比较等评标资料，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

5.10.2在评审期间，投标人企图影响采购人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

### 5.11中标条件

5.11.1投标文件完全响应招标文件中的实质性要求。

5.11.2有良好的执行合同能力和售后服务承诺；

5.11.3通过最终审查的。

5.11.4采购人将把中标通知书授予最佳投标人，但最低报价并不是中标的保证。

### 5.12定标办法

5.12.1定标由采购人负责，应确定评标委员会推荐的通过最终审查的中标候选人为中标人。

定标中，应坚持第一中标候选人为中标人。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动：

（1）排名第一的候选投标人，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选投标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

5.12.2采购人在确定第二候选投标人为中标人的，应当在确定前向财政部门报告说明。

5.12.3定标且公示无异议后，由招标代理机构发出中标通知书。

5.12.4 采购人、招标代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

### 5.13中标公示

5.13.1 根据评审报告内容，在浙江省政府采购网公布中标候选人。

5.13.2 公示时间为1个工作日。

### 5.14签订合同

5.14.1 中标人应在接到中标通知书后按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，如果投标人为代理商，在签订合同前必须提供主要产品的合法有效的产品销售资格证明文件。

5.14.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

5.14.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.15履约保证金

### 中标供应商在合同签订之日起5个工作日内向采购人指定账户缴纳合同总价1%的履约保证金（以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、银行、担保机构出具的保函等采购人认可的形式提供）。

### 履约保证金在项目验收完成后，支付尾款的同时退还给供应商支付的履约保证金（不计利息）。

### 5.16招标代理服务费

5.16.1本项目招标代理费以中标价为基数，参照国家发展计划委会计价格[2002]1980号文件规定，按收费标准的80%计取，不足5000元的按5000元计取。

5.16.2收款单位（户名）：浙江敬霖工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州梅花碑支行

账  号：33050161628200000303

5.16.3中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；

5.16.4中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日3%的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。

## 6其他

### 6.1售后服务考核

采购人将按照相关规定，对投标人进行考核，不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与省本级政府招标活动，给采购人造成损失的，投标人须承担赔偿责任。

### 6.2质疑

6.2.1根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以在线提起质疑或书面形式向招标代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以在线提起质疑或书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应按投标人须知前附表中质疑一栏中规定时间内提出要求；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（4）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自预中标结果公告之日起七个工作日内以在线提起质疑或书面形式向招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

6.2.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

6.2.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.2.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 6.3投诉

6.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

6.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

6.3.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

6.3.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

6.3.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

6.3.6 政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址： 邮编： 联系人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址： 邮编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 …… 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 签字（签章)： 公章： 日期： 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。 2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。..

# 第二章 招标项目简介

项目概况：

本项目为浙江公路技师学院智能制造自动化实训室建设设备购置，智能制造自动化实训室是面向电气自动化方向教学授课使用，建设同时应达到能开展电气自动化行业认证的功能，通过认证培训，使学生或培训学员能够掌握PLC、人机界面、变频器、系统总线、典型负载、典型离散自动控制技术的相关技术和实践技能，以及具备对工业控制系统的设计、安装、操作、编程与调试、维保的综合应用能力。

本项目设备采购清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气自动化控制系统 | 8 | 套 |  |
| 2 | 电气自动化执行对象 | 8 | 套 |  |
| 3 | 物料自动装配分拣单元 | 10 | 套 |  |

注：本项目核心产品为“电气自动化控制系统 ”。

# 第三章 招标项目技术规范和服务要求

1技术标准化和规范

1.1技术标准化和规范

（1）涉及本条件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为指的是采用采购人可以接受的标准和规范。

（2）本条件执行中，某些条文如有不明之处其解释权应属于采购人。

（3）本次采购产品的设计、制造、检验和验收（如产品标准/规范、项目标准/规范、验收标准/规范等）必须符合与其相关的现行中华人民共和国标准及规范（最新版本）。

没有现行国家标准可遵循的，应遵循国际标准，并在投标文件中注明。

对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

1.2设备要求

（1）投标人所供货设备必须是厂商原装的、全新的、性能完好的，型号、性能及指标符合国家现行的及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本文件提出的要求。

（3）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地标明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（4）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

（5）所有货物提供出厂合格证等质量证明文件。

1.3在本招标文件中未预计及而在实际安装、运行和使用中又必不可少的设备、部件或软件，投标人须在投标文件中单独列出、明确报价。

1.4资料

中标人提供的所有图纸资料文件费用包括在投标总价中。

合同货物交货时，中标人应提供中文版资料名目如下：

产品样本；

产品安装说明书；

产品使用说明书；

产品主要技术参数；

采购人认为有必要提供的其他文件和技术资料（如质检合格证等）。

1.5技术培训

供应商负责到设备收货地点，对使用单位技术人员及设备维护进行培训，直到使用人员能独立上岗操作及数据处理工作。

2主要技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气自动化控制系统 | 电气自动化控制系统详细技术参数要求如下： 电气自动化控制系统需参考工业标准控制柜样式设计，系统需采用工业标准控制柜样式和网孔式安装板结构，将PLC控制器，触摸屏，低压控制元器件，变频器，驱动控制器和控制对象安装于标准实训屏上，方便进行电气自动化实训任务。 详细配置如下： 1、标准型CPU控制器1套，具体包括： ★（1）中大型PLC控制器，集成了安全功能，可支持到 SIL 3/PL e 安全完整性等级，符合 IEC 61508、IEC 62061、ISO 13849-1、GB 20438、GB 20830 等国际和国内安全标准，其将安全技术轻松地和标准自动化合二为一，无缝地集成在一起。（需提供产品彩页证明） 典型功耗8.4W，直流DC24V电源供电，可支持扩展不少于8个（含）通信模块，本体带有2个Profinet网络接口，其中一个集成2端口交换机功能，带有1个Profibus接口。位运算时间：6ns；字运算时间：7ns；定点运算时间：9ns；浮点运算时间：37ns。集成工作存储器（用于程序）：≥3MB；集成工作存储器（用于数据）≥7.5MB； （2）32通道DC24V数字量输入扩展模块，1个； （3）32通道DC24V/0.5A数字量输出扩展模块，1个； （4）8通道模拟量输入扩展模块，支持电压/电流/热电阻/热电偶信号输入，16位分辨率，1块； （5）4通道模拟量输出扩展模块，支持电压/电流信号输出,16位分辨率，1块； （6）≥160mm长专用导轨，专用于安装中大型PLC控制器； （7）≥4MB存储卡。 （8）1套PLC编程正版编程软件，详细技术要求如下：（需提供承诺函） 1）具有用于高效组态的强大编程编辑器，至少支持梯形图 、函数块图 、结构化文本的编程方式； 2）可通过变量跟踪进行高效调试，通过跟踪编辑器 (Trace Editor)，可以按PLC控制器的用户程序中的时间顺序记录信号。例如，信号的图形化分析可简化变频器的调试，有助于找到应用程序或用户程序中的零星错误； 3）集成PLC程序仿真器，可测试 PLC程序的功能。可以像在实际控制系统中一样在线监控块，并可以设置信号。例如仿真表、故障仿真和分步（顺序）功能； 4）具有可扩展和灵活的运动功能，具有工艺对象的直观图形用户界面，可为 PTO/PTI、模拟驱动和具有 PROFIdrive 通讯功能的驱动的组态和调试以及故障排除提供最佳支持。用于控制运动序列的指令按照 PLCopen 运动控制实现了标准化； 5）支持自定义库功能，可对经常使用的程序部分定义为库，方便程序的重复使用和标准化。可支持块、变量、报警、人机界面图形、图形对象、各个模块元素或整个站连同参数分配一起存储在局部和全局库中； 6）集成信息安全功能，可通过密码进行专有技术保护和写入保护，防止未经许可读取和修改程序块内容。复制保护功能针对未经授权而复制程序块提供更高程度的保护。后者可以链接到存储卡的产品序列号。仅已经组态的存储卡插入 CPU 后，才运行相应的块。另外，也可以通过四个不同授权级别，将具有不同访问权限的多个用户组分配给控制器。 2、小型CPU DC/DC/DC控制器1套，具体包括： ★（1）1个小型自动化PLC控制器，紧凑型PLC控制器，支持直流DC24V电源供电，DC24V数字量输入和DC24V晶体管型数字量输出。PLC控制器本体集成≥1个工业以太网通讯口，≥8通道DC24V直流数字量输入信号，≥6 通道DC24V，0.5A直流数字量输出信号，≥2通道模拟量输入信号，支持 0 - 10V DC 模拟量信号输入。PLC供电电源：直流 DC 20.4 - 28.8 V ，工作存储器≥75KB；PLC控制器布尔运算速度≤0.08us/指令，移动字执行速度≤1.7μs/ 指令，浮点运算执行速度≤2.3μs/ 指令；PLC本体集成的数字量输入支持≥5路高速计数器功能，单相模式下：≥3个100KHz以及≥1个30 KHz的时钟频率；正交相位模式下：≥3个80KHz以及≥1个20KHz的时钟频率；PLC本体集成数字量输出支持≥2路PTO/PWM高速脉冲输出信号，最高频率≥100KHz。（需提供产品彩页证明） （2）1个数字量输入输出扩展模块，≥16DI/16DO，16DI24VDC，灌电流/拉电流，16DO，晶体管0.5A； （3）1套PLC编程正版编程软件，详细技术要求如下：（需提供承诺函） 1）具有用于高效组态的强大编程编辑器，至少支持梯形图 、函数块图 、结构化文本的编程方式； 2）可通过变量跟踪进行高效调试，通过跟踪编辑器 (Trace Editor)，可以按PLC控制器的用户程序中的时间顺序记录信号。例如，信号的图形化分析可简化变频器的调试，有助于找到应用程序或用户程序中的零星错误； 3）集成PLC程序仿真器，可测试 PLC程序的功能。可以像在实际控制系统中一样在线监控块，并可以设置信号。例如仿真表、故障仿真和分步（顺序）功能； 4）具有可扩展和灵活的运动功能，具有工艺对象的直观图形用户界面，可为 PTO/PTI、模拟驱动和具有 PROFIdrive 通讯功能的驱动的组态和调试以及故障排除提供最佳支持。用于控制运动序列的指令按照 PLCopen 运动控制实现了标准化； 5）支持自定义库功能，可对经常使用的程序部分定义为库，方便程序的重复使用和标准化。可支持块、变量、报警、人机界面图形、图形对象、各个模块元素或整个站连同参数分配一起存储在局部和全局库中； 6）集成信息安全功能，可通过密码进行专有技术保护和写入保护，防止未经许可读取和修改程序块内容。复制保护功能针对未经授权而复制程序块提供更高程度的保护。后者可以链接到存储卡的产品序列号。仅已经组态的存储卡插入 CPU 后，才运行相应的块。另外，也可以通过四个不同授权级别，将具有不同访问权限的多个用户组分配给控制器。 3、彩色触摸屏套件1套，具体包含： （1）工业级彩色触摸屏，触摸屏前面板尺寸≥214*158mm，≥7英寸TFT显示终端，分辨率≥800*480，≥65536色，≥10M用户内存，支持建立≥100个画面和≥800个变量；8个实体按键加触摸屏结构；带有以太网接口和USB接口，以太网接口支持Profinet通讯协议。触摸屏品牌与PLC一致，具有快速组态、变量关联等使用优势。 4、非网管型工业以太网交换机1台，DC24V电源供电, 自适应10/100 Mbps通讯速率;本体集成≥8 个 10/100 Mbps 双绞线RJ45接口; 可配置星型/总线型网络拓扑; 带集成LED诊断功能；防护等级 ≥IP20；（需提供产品彩页证明） 5、变频器1套，具体包含： （1）1块变频器功率单元模块，不带滤波器，带集成制动斩波器。功率单元电源输入支持单相或者三相电源输入，电压等级≥200-240V，电压波动范围≤+10/-10% ，电源频率≤47-63Hz 。过载能力等级：高过载模式时，输出电流为200%基本负载电流时，可持续时间≥3S，输出电流为150%基本负载电流时，可持续时间≥57S；轻过载模式时， 输出电流为150% 基本负载电流时，可持续时间≥3S，输出电流为110% 基本负载电流时，可持续时间≥57S。功率模块防护等级≥IP20；（需提供产品彩页证明） （2）1块变频器控制单元，集成了PROFINET通讯功能，支持矢量控制和简易定位控制功能。本体防护等级≥IP20，控制单元本体集成 USB和SD / MMC接口； （3）1块配套的操作面板，用于变频器参数组态及故障查看； （4）1根配套的 USB电缆，长度≥2m，用于连接编程电脑和变频器； （5）变频器、伺服驱动器、PLC和触摸屏均为同一品牌，可使用同样技术体系下的编程调试软件进行调试，降低学习成本，提高工作效率。 6、伺服驱动器1套，单相220V供电，防护等级IP20，支持Profinet通讯控制，内置状态显示，用户参数设定，监视显示，警报跟踪显示，JOG 运行与自动调谐操作，速度、转矩指令信号测绘、增益调整、警报记录、JOG 运行、动态制动等功能，伺服驱动器与变频器同一品牌，可使用同样技术体系下的调试软件进行调试，降低学习成本。 7、步进驱动器1套，直流24V供电，光耦隔离差分输入兼容输入电压5V/24V，抗干扰能力强，具有过压、欠压、过流保护，最高响应频率200KHz，外置16档等角度恒力矩细分，最高200细分，额定工作电流0.71A至3.0A。（需提供产品彩页证明） 8、电源模块1台，24V稳压电源，≥10A。 9、标准自动化技术控制屏 （1）标准控制屏800×800×2000mm(W×D×H)，允许偏差±5%，使用冷轧钢板折弯、冲压和焊接制成，一体性强，不易倾侧翻倒，网孔板网孔为矩形形式； （2）4只万向轮； （3）含系统完整使用的空气断路器、保险端子、接线端子、交流接触器、热继电器、行程开关； 10、运料小车套件1套 运料小车实训装置通过接线端子与PLC便捷连接，配合完成运料小车实训成训任务。运料小车实训装置由传感器、信号指示灯、开关按钮和电机等组成，可以模拟物料自动运输、自动往返运行、定点传送等应用场景，用于进行简单顺序逻辑控制的实训练习，需与PLC控制器配套使用。 详细配置要求如下 运料小车实训装置外壳采用碳钢钣金折弯加工而成，表面烤漆，将信号接口标识印在运料小车表面。 传感器、信号指示灯额定电源输入DC 24V。主要元器件包括信号指示灯≥ 4个、开关按钮 ≥2个、接近传感器≥ 4个、电机和丝杆 ≥1套。 ★11、配套的电工理论考核题目库1套（需提供题库截图，截图应体现四级、三级、二级、一级的理论题库和考核要素细目表，三级和四级不少于1200，一级和二级不少于600题） 电工理论考核题目库用于课后额外的自学任务或可选性的终结性考核，题目库应参照完全符合《电工》国家职业技能等级标准（职业编码6-31-01-03），配有相应四级、三级、二级、一级的理论题库和考核要素细目表。 四级理论题目数量≥1200道（机考式组卷），包含单选、判断题。 三级理论题目数量≥1200道（机考式组卷），包含单选、多选、判断题。 二级理论题目数量≥600道（纸质式组卷），包含单选、多选、判断题、论述题。 一级理论题目数量≥600道（纸质式组卷），包含单选、多选、判断题、论述题。 ★12、配套的电气控制柜安装及使用视频1套（需提供使用视频截图，截图需包含元器件安装、导线制作、号码管打码机使用、气动元件安装、线槽导轨安装、线路检查、认识控制柜安装流程等内容） （1）安装与使用视频应涵盖元器件安装（视频内容包括：元器件的安装过程、元器件安装后的效果）、导线制作（视频内容包括：套号码管、剥线、套冷压端子、压紧冷压端子）、号码管打码机使用（视频内容包括：打标签、贴标签、打印号码管）、气动元件安装（视频内容包括：画布局、元器件安装、线槽/线管裁切、线槽安装、接线、气管连接）、画线定位（视频内容包括：测量、画线标记）、线槽导轨安装（视频内容包括：寻找定位、固定）、线路检查（视频内容包括：目检、手检、仪器检）、认识控制柜安装流程（视频内容包括：阅读图纸、材料准备、工具准备、元器件安装定位、电源线与控制线连接、接地、清洁、检查调试），视频数量不少于8个，合计时长不少于40分钟。 （2）安装与使用视频质量要求： ①无明显噪音源，画面现场光线充足、均匀，环境整洁，声音无明显回响。 ②采用专业高清摄像设备录制，以确保画面清晰，聚焦准确，人物动态表现力强。录音设备应为专业录音设备（有线或无线话筒），以确保现场声音清晰、稳定、无失真。 ③画面分辨率为1280*720（比例是16:9）。 ④MPEG格式（总比特率≥1024kbps、帧频为25fps、标清的大小≥720*576、高清的大小≥1280*760）或FLV格式（总比特率≥512kbps、帧频≥25fps、标清的大小≥648*480、高清的大小≥1028*576）视频文件。 13、配套的电气控制系统集成质量规范1套（需提供页面截图，至少包括电气部分安装质量规范、机械部分安装质量规范、气动部分安装质量规范等内容） 质量规范应包括：电气部分安装质量规范（导线剥/压/接要求、线缆布置要求、电气标识要求）、机械部分安装质量规范（零件加工处理要求、零件表面处理效果要求、机械机构紧固要求、机械机构安装质量要求、安全防护处理要求）、气动部分安装质量规范（气动管路布置要求、气动元件安装紧固要求、气动标识要求），质量规范用于开展电气自动化系统安装、调试实训任务时，作为工作质量依据使用，交付时需提供电子档文件，图文表并茂，明确说明合格和不合格的具体要求或相关指标，页数≥90页。 14、配套的思政类教学视频资料15个，主要为世界500强或中国500强企业的企业品牌故事，重点树立学生的科学精神、家国情怀、敬业精神和创新能力，每个视频不少于5分钟，合计不少于100分钟。（需提供视频截图作证） 15、交互式实训平台1套 交互式实训开发平台可提供三个不同的角色（管理员、教师、学生）进行登录，并根据不同角色账号、密码登录后，分别能支持以下使用权限和功能： （1）管理员 1）教师管理，对系统中所有教师的账户信息进行统一管理。 2）课程管理，对系统中所有课程信息进行统一管理，并指定课程负责人。 3）班级管理，对系统中所有班级信息进行统一管理。 4）学生管理，对系统中所有学生的账号信息进行统一管理，设置各学生所隶属的班级。 ★5）课表管理，对系统中所有教师的授课信息进行统一管理，设置教师、课程和班级间对应的课表安排（提供课表管理界面截图，可设置教师、课程和班级间对应的课表安排）。 （2）教师 1）教材管理 ★①教材管理，支持新建教材、修改教材基本信息以及删除教材（提供教材管理界面截图，支持新建教材、修改教材基本信息以及删除教材）。 ②协同教师，支持组织参与教材章节制作的协同教师。. ③章节管理，支持构建和维护教材中所有的课程章节目录。 ★④课件管理，支持将制作完成的章节内容发布为教学教材，涵盖在线观看、PDF、PPT、移动端预览（提供课件管理截图，可将章节内容发布为教学教材，可在线观看、PDF、PPT、移动端预览）。 ⑤教材章节内支持教材章节协同制作。 ⑥教材章节内支持机电一体化协同制作。 2）符号定义 ①支持符号定义管理，涵盖新建、保存、重命名和删除功能。 ②支持通过直线、折线、多边形、矩形及圆形等绘图类型来创建符号，并允许增添文字注释以便于符号说明。 ③支持定义符号连接点。 ④支持导入已有的符号，通过组合及新建来提高绘制符号的效率。 ⑤支持对已定义符号的发布。 ⑥支持对已发布符号的管理。 3）器件定义 ①支持器件定义管理，涵盖新建、保存、重命名和删除功能。 ②支持定义器件的连接点。 ③支持定义器件的安装面。 ★④支持通用格式的三维器件模型导入导出，支持的通用格式涵盖IVE、STP、FBX、WRL、OBJ、I3D等格式（提供三维器件模型导入导出功能截图，支持的通用格式涵盖IVE、STP、FBX、WRL、OBJ、I3D等格式）。 ⑤支持对三维器件模型进行实时的添加与删除操作。 ⑥支持对器件模型的材质信息进行修改，并提供常用材质模板。 ⑦支持实时调整器件模型的位置与尺寸。 ⑧支持对器件模型节点的组织结构进行细致划分。 ⑨支持对器件模型编辑的撤销和回退操作。 ⑩支持添加标签文字、简单文字、尺寸文字等标注信息。 ⑪支持定义多种器件状态，该功能可用于仿真出器件的开启、运行及关闭等状态。 ⑫支持提供多种动画形式，动画类型数量不少于14种。 ⑬支持对动画参数进行实时调整，以便于更改动画效果。 ⑭支持将动画类型和三维模型仿真过程关联。 ⑮支持调整器件关联的电气符号。 ⑯支持对已定义器件的发布。 ⑰支持对已发布器件的管理。 4）教学模块 ★①支持从云端（支持PAD和手机）加载课程信息。各教师制作的章节快速发布至云端，任课教师可通过二维码将云端资源下载至移动端，依据课程安排教师随用随传（提供功能界面截图，可通过二维码将云端资源下载至移动端）。 ②支持实时查看步骤关联的动画、图片、视频、表格、图表等。各教师利用移动端设备快速下载授课资源，在没有头盔的情况下，可通过移动端将授课资源快速传递给学生，进行课程学习。 ★③支持实时查看三维模型。通过移动端设备即可查看到三维设备模型。通过手势拖动旋转模型，点击关联步骤播放三维模型仿真动画，详尽地学习课程内容（提供操作截图，通过手势拖动旋转模型，点击关联步骤播放三维模型仿真动画）。 ④支持查看电气模型中的线路连接信息、元器件信息等。以列表形式将线路连接及元器件信息呈现在混合现实头盔中，利用屏幕中的三维模型帮助教师还原电气设备线路连接。 ⑤支持PDF查看章节内容。通过该功能帮助教师快速生成PDF课程讲义，教师可将讲义下发至学生，内容可以包括章节（单元）教学要求、讲授内容、提问问题、讨论问题、课程总结等。一方面，这可以帮助学生更好地融入课堂，提高授课效率；另一方面，这可以丰富教学手段，提高教学质量。 （3）学生 1）培训模块 ①在Web端查看3D网站在线教材。学生接收3D教学网站资源进行课前预习及课后指导。 ②下载PDF教材，在PC端或移动端查看，或打印成纸质教材。学生接收PDF讲义了解及学习授课重点。 ③支持在移动端查看机械流程和电气原理。利用移动设备将授课资源下载，学生不再受教学环境限制，可离线进行实时学习。 2）实训模块 ①支持提供多种动画形式。学生根据教师下达的任务运用系统提供的动画效果完成设备仿真。在机械类课程中学生通过仿真整个安装、拆卸、维护及运作流程，实现学习的巩固。 ②支持提供预制工具集。一个完善的机械类课程实训离不开工具的使用，通过引入工具集让学生掌握工具的使用方法及具体项目的操作规范。 ③支持实时调整动画参数，改变动画效果。通过动画参数学生可以发挥想象力及创造力，无需按照教师设置的动画或视点，自主创造实训仿真。在符合相关流程及规则的基础上，创建更加生动的仿真实训也是一个加分项。 ④支持将动画类型和三维模型仿真过程关联。学生调用动画窗格功能，协调多个动画进行统一播放。在实训操作中，不仅考核学生的动手能力，同时还会考核学生对课程的理解及对知识的掌握程度。 ⑤支持流程内容的实时放映，支持从头开始、从当前单元开始和从当前步骤开始放映。帮助学生进行实时预览，播放步骤的同时也是对实训的巩固。 ⑥支持IEC标准符号库和自定义符号库。通过引入标准符号库让学生更便捷地绘制线路设计图，同时引导学生学习自定义符号，掌握了解线路图中各符号的电气属性。 ⑦支持通过电气符号、符号图、设备、端子、连接点快速绘制线路接线图。通过考核线路设计，检验学生对电气类课程学习掌握的情况，帮助巩固线路设计知识。 ●⑧支持通过电位连接点动态调整线路颜色。依据教师课堂所授线路设计图，学生还原设计图原貌，掌握线路图中的设计原理及设计规范。（需提供视频技术演示） ⑨支持动态添加线槽和导轨。通过让学生进行放置线槽和导轨的实践操作，考核学生对电气类课程中设备应用的理解。如何利用设备让三维器件的放置及三维线束走线更加规范与美观是本项考核的重点。 ●⑩支持根据二维线路图动态布局三维元器件。通过让学生进行三维器件布局，考核学生对课程实训中电气器件的理解。如何规范地让三维器件放置位置更加规范和合理是本次考核的重点（需提供视频技术演示）。 ★⑪支持手动三维布线。通过让学生在三维场景中手动布线仿真现实中的接线场景，让学生正确地连接线束理解电气类课程本质，学习掌握相关知识（提供功能界面截图，在三维场景中手动布线仿真现实中的接线场景）。 ⑫支持对生成的布线路径进行再编辑。在我们实际接线实训中，对线束的放置及整理有严格的要求。通过该项考核可以强化学生规范操作与安全意识。在考核中培养良好习惯。 ⑬支持对生成的布线路径进行入线槽作业。入线槽作业是我们进行电气实训的基本操作，规范的线槽布局不仅考核学生对接线的理解同时考查学生操作的规范性。 本项目开发的课程资源可导入到交互式教学实训开发平台中使用，便于数字化教学的实施。 16、编程处理终端1套 专用于PLC、触摸屏编程控制，交付时预安装相关软件及调试环境/系统。 配置≥27寸显示器；主处理器性能要求：≥I5-13400；运行内存≥：16G；存储空间：≥1TB SSD。 |
| 2 | 电气自动化执行对象 | 电气自动化执行对象包括基础平台、执行对象两部分。 可主要用于以下实验课程： 一、电气自动化系统集成设计 二、电气自动化系统组成和调试 三、电气自动化系统运维和优化 1、基础平台 基础平台是实训平台工作站的基础，智能产线实训平台固定在平台上使用，可根据实验内容搭配实验单元以开展相关实操实验，具体配置如下： （1）基础平台由钣金折弯焊接而成，工业化设计，整体占地尺寸(长x宽x高)：≥1320mm×980mm（允许偏差±5%），底部带高度可调的活动脚轮，方便自由移动和固定； （2）基础平台采用上下双层结构设计，下层区域可作为工具、耗材收纳的空间； （3）基础平台带有控制和监视组件，安装有控制按钮、急停按钮，可对工位设备进行手动操作。 2、智能产线实训平台 智能产线实训平台是通过采用一套能自动进行供料、检测、组装、搬运入库的机器设备，组成高度连续、完全自动化的生产线，来实现产品的生产。它抽象自真实工业中的自动化生产线，并将其应用于学生应用实践类教学。本实训平台将各分散的学习要素集中起来，组成一个能够让学生参与设计、构建和调试，让更多老师参与研发、设计和学习，让设备不断更新、技术不断前进的平台。平台能够为学生提供了一种崭新的综合实训平台，使他们能够综合运用所学知识设计、构建各种较大规模的自动化生产平台模型。 智能产线实训平台由原料供应及输送单元、分拣单元、成品入库单元三个实验单元组成，三个实验单元安装在基础平台上层区域上。 具体功能如下： ★（1）原料供应及输送单元：主要完成原料的自动供给、货物传输等功能。（提供3D 模型截图佐证，截图需显示模拟注塑机、微型井式仓库、物料输送带，需提供正视图、俯视图、左视图不少于3张） 1）模拟注塑机：带温度检测及控制功能，可实时显示及控制当前注塑工作温度，支持PID精确控温； 2）微型井式仓库：井式仓储供料结构，带推料气缸、空位检测传感器，可实现物料有无的检测，仓库可存储8个物料。 3）物料输送带：皮带式输送带，铝型材支架装配而成，配有变频电机，受电气自动化控制系统中的变频器控制，可实现无级调速和切换正反转，物料输送带整体长度≥700mm； （2）分拣单元：主要完成原料的自动供给、分拣装配等功能。 1）分度盘式微型仓库：平面仓储供料结构，用于存放圆形原料，仓库可存储12个物料，仓库安装于分度盘上方，分度盘采用步进控制，分度精度可达0.1度； 2）物料分拣及装配机构，双轴机构，整体装配机械手采用气缸驱动。分拣装配机械手和颜色传感器配合，完成圆形物料颜色分拣，以及将合适颜色的圆形物料装配到物料中； ★（3）成品入库单元：主要完成成品的自动入库等功能。（提供3D 模型截图佐证，截图需显示立体仓库、出入库三轴机械手，需提供正视图、俯视图、左视图不少于3张） 1）立体仓库：仓库货架由铝型材框架搭建而成，仓格2乘3的组成结构，总数6个，每个仓格独立设置检测器，可实现物料有无的检测。 2）出入库三轴机械手，X轴采用气动控制，气缸缸径≥16mm，行程≥70mm，Y轴(前后运动)采用步进控制，步进电机带动丝杆传动直线模组，有效行程≥220mm，Z轴(上下轴)采用伺服控制，伺服电机带动丝杆传动直线模组，有效行程≥180mm。出入库机械手能覆盖物料输送带和立体仓库的功能区域。 3、数字孪生模型1套 ●根据电气自动化执行对象，按照1:1比例开发一套与实际工作站完全一致的数字化虚拟工作站，能与PLC通讯完成虚拟仿真调试（需提供视频技术演示），详细要求如下： （1）数字模型运动机构应保持与真实设备同样的运动功能，将绘制模型导入数字孪生体编辑平台中，将各个元器件、结构件根据自身的特性设置为传感器、旋转副和直线副，将各个元器件的约束调节配置好，使得物理结构3D模型可以在手动的模式下，完成产线的各个动作，为后续的调试做好基础工作； （2）数字模型感知元件需与真实设备工作方式一致、效果一致。各个传感器是感知设备运动的基础元器件，将各个传感器按照自身的物理特性进行设置，使得传感器可以在虚拟环境中完成相关的动作，便于数字孪生体的各项反馈与实物一致； （3）数字模型执行元件需与真实设备的执行元件效果一致，数字孪生体的执行元件、气缸等执行元件必须与真实设备保持高度一致，包括气缸的到位信号等信号必须全部建立数字模型； （4）提供与仿真模型相配套的PLC程序和HMI程序等，使虚拟工位的仿真模型与真实工位具有相同的生产功能，并使工作站可以在虚拟环境中实现单工位的虚拟调试教学活动具体内容包括： 1）提供数字孪生信号点表，数字孪生体点表定义。 2）将数字孪生信号点表中的信号一一与数字孪生体中的运动机构进行关联，实现信号对数字孪生体的控制及反馈，例如根据现有产线实际驱动的运动对象与PLC的运动控制信号，设置对应的运动控制属性与关联对象，从而完成虚拟控制对象的所有逻辑点表的设置与统计，将此点表提供给学生，作为PLC编程的依据。 3）提供标准的通讯方式。通信方式调试：将PLC与平台搭建通信通道，保证PLC控制程序与被控对象的统一协调。 4、智能制造工程人才认证（电气自动化方向助理技术员级别）合作伙伴年度授权，整个项目提供1次 （1）授权时长：≥3年；投标人需提供书面承诺 （格式自拟）； （2）颁发合作伙伴授权认证证书（需提供证书样本佐证）； （3）招生对象：学生 ●（4）在授权期内，学校开展培训和认证，学生自愿参加本合作课程的考试，通过认证考试后可获得制造厂商智能制造工程人才认证合作（电气自动化方向助理技术员级别）认证证书，制造厂商应提供证书在线查询功能，可通过扫描证书上成绩查询二维码，登录在线查询网页电气自动化方向助理技术员级证书编号、分数情况等信息；（需提供视频技术演示）； 5、师资培训认证，整个项目提供1次 （1）智能制造工程人才认证合作（电气自动化方向助理技术员级别）讲师培训认证； （2）培训时长：5天； （3）人数：2人； （4）颁发智能制造工程人才认证合作（电气自动化方向助理技术员级别）讲师认证证书（需提供证书样本佐证）； （5）认证课程包含：可编程逻辑控制器PLC的应用；人机交互HMI的应用； 6、智能制造工程人才认证合作（电气自动化方向助理技术员级别）考官培训认证； （1）培训时长： ≥2天； （2）人数：≥ 2人； （3）上课形式：客户现场线下教学； （4）认证课程包含：可编程控制系统及HMI的应用及评分；考证平台的设备保障及应用； ★（5）颁发智能制造工程人才认证合作-电气自动化技术员考官认证证书（需提供证书样本佐证）； （6）完成讲师认证和考官认证后，具有学生培训和认证资质，可以为学生培训和发证（需提供证书样本佐证）； 7、配套学生在线自主学习资源，整个项目提供1套 提供相应的学生在线自主学习课程资源及素材（电子版和纸质版），至少需要包括以下几方面： ●（1）提供学生在线自主学习平台及账户，满足学生日常视频自学要求及学习管理；在线学习平台包括学习中心、选修中心、文库中心、我的课程、我的任务、我的培训、我的考试等功能，至少包括8门课程资源，在线视频资源不少于100课时。（需提供视频技术演示） （2）提供智能制造工程人才认证（电气自动化方向助理技术员级别）等级自主学习PPT（1套）； （3） 提供智能制造工程人才认证（电气自动化方向助理技术员级别）学生自主学习用书WORD文档（1套）； （4）提供智能制造工程人才认证（电气自动化方向助理技术员级别）认证题库（1套）（需提供产品彩页或产品说明书佐证）； 8、楼宇自控产教融合仿真应用系统1套 楼宇自控产教融合仿真应用系统包括给暖通系统、给排水系统、照明系统、工业监控等虚拟仿真场景，仿真系统根据典型楼宇自控工程系统应用提炼而成，按照从易到难、由浅到深的原则进行编排，符合教育学生的认知特点和学习规律。仿真应用系统可以模拟建筑内部的温度、湿度、空气质量及光照强度等环境参数，可以与PLC仿真软件进行通讯连接，在PLC仿真软件进行程序编写，按照楼宇控制工艺策略对暖通系统、排水系统、照明系统等进行控制，用于培养学生对楼宇自控系统控制工艺的认知、编程调试等知识技能。 ●（1）暖通系统产教融合仿真场景根据典型楼宇暖通系统应用提炼而成，包括冷源系统、末端空气处理系统。系统根据楼宇暖通空调的工艺特性设计虚拟仿真模型，用于学生对楼宇空调工艺的了解，PLC 编程仿真，工艺参数调整等实训教学。具有任务说明、信号表、考核设置、PID调节、评分细则、考核评分等功能，每个场景具备智慧考评功能，能支持学生编写自动控制程序，由楼宇空调场景自动根据运行效果评分，可减轻教师评价学生工作完成程度评分的工作量（需提供视频技术演示）。场景内共有≥5 个工业设备，可给学生体验到课本上的阀门、泵机、风机、流量计等设备在真实场景定义下的真实作用，有利于学生学习控制技术和检测技术的工业产品，为后续开展选型设计、系统调试等工作内容为导向的项目式教学打下基础。具体的工业设备有：冷却塔风机、冷却塔进水阀、冷却塔出水温度计、冷却塔出风温湿度计。场景控制要求如下： 1）PAU新风系统变流量控制要求 可实现新风系统变流量控制，根据出风温度设定值与实际值的偏差进行 PID 调节，并输出给定信号给到电动阀，调节阀门的开度，从而改变冷/热水流量供应； ●2）PAU新风系统变风量控制要求（需提供视频技术演示） 可实现新风系统变风量控制，可根据 CO2 设定值与实际值的偏差进行 PID 调节，控制风机转速，进行共同调节房间温度。 ●3）冷却塔加减模块控制要求（需提供视频技术演示） 冷却塔系统包括不少于5个冷却塔，5个进水阀，可实现冷却塔加减模块控制，系统根据冷却塔回水流量以及冷却塔模块运行流量计算出所需投入的冷 却塔模块数量，再与实际运行的冷却塔数量进行比较来判断是否需要调整冷却塔的开启数量，若需要运行的模块数量大于实际模块数量，则加模块；若需要运行的模块数量小于实际模块数量，则减模块。 ★4）冷却塔逼近度变参量控制要求（提供界面截图，需包括不少于5个冷却塔，5个进水阀） 可实现冷却塔逼近度控制，检测各组模块的出水温度与进水温度值、室外温度湿球温度值，采用出水温度与湿球温度差值进行PID运行，控制温差接近最佳逼近度，各个模块分别控制。 ★5）制冷系统冷冻水变流量控制要求（提供界面截图，至少包括冷冻水泵，供回水温度、主机） 可实现冷冻水泵变流量控制，通过检测冷冻水的进出水温差，PID运算控制冷冻水泵转速，用于培养学生冷冻水泵开关机逻辑控制、冷冻水进出水温差控制工艺及PID编程、调参的方法技巧。 ★6）制冷系统冷却水变流量控制要求（提供界面截图，至少包括冷却水泵，供回水温度、主机） 可实现冷却水泵变流量控制，通过检测冷却水的进出水温差，PID运算控制冷却水泵转速，用于培养学生冷却水泵开关机逻辑控制、冷却水进出水温差控制工艺及PID编程、调参的方法技巧。 ★7）制冷系统主机加减机控制要求（提供界面截图，至少包括3台制冷主机，3台冷却水泵，3台冷冻水泵） 可实现制冷系统主机加减机控制，根据末端负荷需求以及各主机最佳输出负荷情况，通过加减机控制策略实现系统能效提升。用于培养学生制冷主机开关机逻辑控制、主机加减机原理、控制策略、调参的方法技巧。 （2）给排水系统产教融合仿真场景 给排水系统产教融合仿真场景根据典型楼宇给排水系统应用提炼而成，包括生活排水系统、生活给水系统。系统根据给排水的工艺特性设计虚拟仿真模型，用于学生对楼宇给排水工艺的了解，PLC 编程仿真，工艺参数调整等实训教学。 1）生活排水系统虚拟仿真场景，包括2个排水泵，2个污水泵，控制工艺要求如下： ①水位自动控制，集水坑水位高于启泵水位时自动启泵排水，水位低于停泵水位时自动停泵，水池水位高于报警水位时启动备用泵。 ②设备启停控制，自动统计设备工作时间，提示定时维修；根据每台泵的累计运行时间，自动确定运行和备用泵。 ③参数监测及报警，水坑、水池水位高于报警水位时自动报警。 2）生活给水系统虚拟仿真场景，包括3个高区生活水泵，3个中区生活水泵，控制工艺要求如下： ①生活水箱水位低于启泵水位时自动启动生活泵，生活水箱水位高于停泵水位时自动停生活泵，根据工艺要求，确定水泵运行台数和控制策略。 ②自动统计设备工作时间，提示自动维修，根据每台泵运行时间，自动确定运行泵及备用泵。 ③生活水箱水位低于报警水位时自动报警，生活水箱水位高于溢流水位时自动报警。 （3）工业监控虚拟仿真实训场景 工业监控虚拟仿真实验场景可以与可编程控制器进行通讯，可以在场景里对可编程控制器的数据进行读写。工业监虚拟仿真实验场景中，执行元件会根据信号作出响应，感知元件能将工况信息通过信号反馈给PLC，用户根据工业监虚拟仿真实验场景中的反馈可完成虚拟仿真调试。 ★1）污水泵站监控虚拟仿真场景（提供界面截图，至少包括三台污水提升泵，四组粗格栅） 至少含三台污水提升泵，根据水位情况进行增泵减泵控制，高液位H（7m～9m）需启动3台泵，中液位M（5m～7m）需启动2台泵，低液位L（3m～5m）需启动1台泵，低保护液位LL（0m～3m）不启动泵。至少含四组粗格栅，总闸开启后，默认启动2组粗格栅，每多启动1台泵，增加1组粗格栅。 ★2）二次加压泵房监控虚拟仿真场景（提供界面截图，至少3台加压泵） 含增泵过程恒压控制、减泵过程恒压控制。 增泵工作过程：假定增泵顺序为l、2、3泵。开始时，1泵在PLC控制下先投入调速运行，其运行速度由变频器调节。当供水压力小于压力目标值时变频器输出频率升高，水泵转速上升，反之下降。当变频器的输出频率达到上限，并稳定运行后，如果供水压力仍没达到目标值，则需进入增泵过程。在PLC的逻辑控制下将1泵切换到工频运行，同时控制2泵投入调速运行。如果还没到达设定值，则继续按照以上步骤将2泵切换到工频运行，控制3泵投入调速运行。 减泵工作过程：假定减泵顺序依次为3、2、1泵。当供水压力大于目标值时，变频器输出频率降低，水泵速度下降，当变频器的输出频率达到下限，并稳定运行一段时间后，把3泵停机，2泵投入调速运行，1泵保持工频运行；如果供水压力仍大于预置值，则继续按照以上步骤将2泵停机，1泵切换到调速运行，直至满足压力目标值。 3）工厂废气处理监控虚拟仿真场景（提供界面截图，至少含三套工厂废气处理设施） 至少含三套工厂废气处理设施，要求根据工厂生产排班进行时序控制，设置工厂上班生产后同步开启废气处理设备（如：早上8:30分上班自动开机），工厂中午休息时自动停机（如：中午12:30），下午1:30上班自动开机，17:30下班自动停机。 4）污水处理厂加药监控虚拟仿真场景（提供界面截图） 可实现加药比例控制，根据加药流量和进水流量比例设定值与实际值（加药流量/进水流量比例）的偏差进行PID调节，并输出频率给定信号给变频器。变频器根据频率给定信号及预先设定好的加速时间控制计量泵的转速以保证加药比例保持在比例设定值的上、下限范围之内，实现恒比例控制。 5）水厂鼓风机节能监控虚拟仿真场景（提供界面截图，至少包括3台鼓风机） 可实现恒溶解氧过程控制，根据溶解氧目标值与实际值的偏差进行PID调节，通过控制鼓风机的台数及频率来使溶解氧值保持在一定值。 9、编程处理终端1套 专用于PLC、触摸屏编程控制，交付时预安装相关软件及调试环境/系统。 配置≥27寸显示器；主处理器性能要求：≥I5-13400；运行内存≥：16G；存储空间：≥1TB SSD。 |
| 3 | 物料自动装配分拣单元 | 物料自动装配分拣单元主要抽取典型工业现场应用场景，需包括供料、装配、仓储等工艺工位，涵盖变频器、伺服、步进多种典型驱动控制方式，气动、电动多种执行器形式，结合工业场景常见的功能结构进行设计，给学生提供一个贴近工业现场的驱动控制应用场景。 物料自动装配分拣单元是通过采用一套能自动进行供料、输送、组装、搬运入库的设备，组成连续、完全自动化的模拟生产线，来实现产品的模拟生产。它抽象自真实工业中的自动化生产线，并将其应用于学生应用实践类教学。 物料自动装配分拣单元配合机电一体化实训平台，形成虚实结合、虚实同步的教学工具。 1、物料自动装配分拣单元由供料、传送、装配、入库，四个工艺场景组成。 物料自动装配分拣单元详细规格参数要求如下： （1）供料模块 供料模块主要完成物料的自动供给功能。结构上采用井式仓储和直线双轴气缸结构，可用于储存和送料，需带光纤传感器和磁性开关，用于检测仓库物料状态和直线气缸动作状态，配有专用一体式端子座，输入输出信号及电源信号均在端子座上连接，使用20P集成电缆连接到PLC侧的一体式端子座中，完全采用模块化设计。模块零件采用铝合金材料铣削精加工制成，表面喷砂阳极氧化处理，有效地解决锈蚀、老化问题。井式仓储筒采用透明亚克力制成。结构的安装和连接采用工业方式，可重复机械拆装和电气连接。 配有光纤传感器1个、磁性开关2个、直线双轴气缸1个、单电控两位五通气先导式电磁阀1个、一体式端子座1个。 （2）传送带模块 传送带模块主要完成物料的水平定向传送。需采用平带传动和同步齿形带传动结构，使用变频电机驱动，传送方向和传送速度可随控制要求进行调整，配有检测器并安装于装配位置和入库位置上，用于检测物料的到位情况，装配位置使用直线气动进行阻隔和定位，入库位置使用限位零件进行阻隔和定位。配有专用一体式端子座，输入输出信号及电源信号均在端子座上连接，使用20P集成电缆连接到PLC侧的一体式端子座中，完全采用模块化设计。模块零件由铝合金零件、铝合金型材、不锈钢轴类零件和冷轧钢钣金零件等组成，铝合金零件铣削精加工制成，表面喷砂阳极氧化处理，有效地解决锈蚀、老化问题。模块结构的安装和连接采用工业方式，可重复机械拆装和电气连接。 配有交流电机（含减速机）1个、接近传感器2个、磁性开关1个、直线双轴气缸1个、单电控两位五通气先导式电磁阀1个、一体式端子座1个。 （3）装配模块 装配模块主要完成物料的自动供给和装配。需采用摆动悬臂和平面仓库结构，需实现储存和送料功能，摆动悬臂使用步进电机驱动，摆动位置可精确控制，同时摆动空间配有限位检测器用于对摆动悬臂的限位位置的检测和保护，避免撞击和过载，平面仓库内配有检测器用于检测物料有无状态。配有专用一体式端子座，输入输出信号及电源信号均在端子座上连接，使用20P集成电缆连接到PLC侧的一体式端子座中，完全采用模块化设计。模块零件由铝合金零件、铝合金型材零件和冷轧钢钣金零件等组成，铝合金零件铣削精加工制成，表面喷砂阳极氧化处理，有效地解决锈蚀、老化问题。模块结构的安装和连接采用工业方式，可重复机械拆装和电气连接。 配有步进电机1个、光电传感器3个、接近传感器1个、行程开关1个、磁性开关1个、直线单轴气缸1个、气动吸盘1套、真空发生器1个、单电控两位五通气先导式电磁阀2个、一体式端子座1个。（提供3D 模型截图佐证，截图要有相应的标注，指出以上配有的各种元器件，需提供正视图、俯视图、左视图不少于3张） （4）入库机械手 入库机械手主要完成物料的自动入库功能。需采用全封闭式直线模组（具有防尘、防夹手、防异物进入等功能）、直线单轴气缸和气动手指组成结构，使用伺服电机控制直线模组精确定位至平面仓库的工位中，配有光电传感器对模组运行限位进行检测和保护，避免撞击和过载，平面仓库内配有检测器用于检测物料有无状态。配有专用一体式端子座，输入输出信号及电源信号均在端子座上连接，使用20P集成电缆连接到PLC侧的一体式端子座中，完全采用模块化设计。模块零件由铝合金零件、铝合金型材零件和冷轧钢钣金零件等组成，铝合金零件铣削精加工制成，表面喷砂阳极氧化处理，有效地解决锈蚀、老化问题。模块结构的安装和连接采用工业方式，可重复机械拆装和电气连接。 平面仓库由铝合金型材和铝合金板搭建而成嵌入行程开关，用于检测平面仓库内是否已有物料或物料是否放置完好，仓格总数不少于2个。 配有全封闭式直线模组1套、伺服电机1个、光电传感器3个、行程开关2个、磁性开关2个、直线单轴气缸1个、直线导轨1条、气动手指1套、单电控两位五通气先导式电磁阀2个、一体式端子座1个。（提供3D 模型截图佐证，截图要有相应的标注，指出以上配有的各种元器件，需提供正视图、俯视图、左视图不少于3张） （5）信号指示灯 集红色指示灯、黄色指示灯、绿色指示灯、蜂鸣器一体，安装位置可随意调整，用于显示工作站的运行状态，根据控制程序的设计，可显示运行中、暂停中、停止中、故障告警中等状态。 （6）基础平台 基础平台采用激光切割、冲压、折弯、焊接制成，基础平台底部配有可拆卸式网孔板，用于安装各种电气元件，基础平台板材采用冷轧钢板，厚度规格≥2mm；配有4只福马轮，方便设备移动和位置固定，整体稳固不易翻侧，表面喷塑处理，具有防锈蚀功能，大小尺寸合适，能进入任何常见规格的电梯轿厢门或课室门，便于移动运输。桌面由铝型材拼接而成，台面各种安装模块可以随意调整安装位置，台面开过线孔用于桌面与下方控制板的信号、电源线缆敷设。 （7）触摸屏 工业级彩色触摸屏，触摸屏前面板尺寸≥214*158mm，≥7英寸TFT显示终端，分辨率≥800*480，≥65536色，≥10M用户内存，支持建立≥100个画面和≥800个变量；8个实体按键加触摸屏结构；带有以太网接口和USB接口，以太网接口支持Profinet通讯协议。触摸屏品牌与PLC一致，具有快速组态、变量关联等使用优势。触摸屏需嵌入到基础平台中使用。 （8）电气控制系统 1）PLC控制器： 直流DC 24V电源供电，DC24V数字量输入和DC24V晶体管型数字量输出。 PLC本体带≥2个工业以太网通讯口，≥14 通道DC24V直流数字量输入，≥10通道DC24V晶体管直流数字量输出，最高输出电流≥0.5A， ≥2 通道模拟量输入信号，支持0-10V DC 模拟量信号输入，≥1 通道模拟量输出信号。PLC 供电电源：直流 DC 20.4 - 28.8 V ，工作存储区：≥125KB；PLC控制器布尔运算速度≤0.08us/指令，移动字执行速度≤1.7μs/ 指令，浮点运算执行速度≤2.3μs/ 指令；PLC本体集成的数字量输入支持≥5路高速计数器功能，单相：≥3 个 100 kHz 以及 ≥1 个 30 kHz 的时钟频率；正交相位：≥3 个 80 kHz 以及 ≥1 个 20 kHz 的时钟频率；PLC本体集成数字量输出支持≥4路PTO/PWM高速脉冲输出信号，最高频率：≥100KHz。 数字量输入输出模块：直流DC 24V电源供电，≥16通道数字量输入，≥16通道数字量输出，最高输出电流≥0.5A。 3）伺服驱动器：单相220V供电，防护等级IP20，支持Profinet控制，内置状态显示，用户参数设定，监视显示，警报跟踪显示，JOG 运行与自动调谐操作，速度、转矩指令信号测绘、增益调整、警报记录、JOG 运行、动态制动等功能，伺服驱动器与变频器同一品牌，可使用同样技术体系下的调试软件进行调试，降低学习成本。 4）步进驱动器：直流24V供电，光耦隔离差分输入兼容输入电压5V/24V，抗干扰能力强，具有过压、欠压、过流保护，最高响应频率200KHz，外置16档等角度恒力矩细分，最高200细分，额定工作电流0.71A至3.0A。 5）变频器： ① 1 块变频器功率单元模块，不带滤波器，带集成制动斩波器。功率单元电源输入支持单相或者三相电源输入，电压等级≥200-240V，电压波动范围≤+10/-10% ，电源频率≤47-63Hz 。过载能力等级：高过载模式时，输出电流为200%基本负载电流时，可持续时间≥3S，输出电流为150%基本负载电流时，可持续时间≥57S；轻过载模式时， 输出电流为150% 基本负载电流时，可持续时间≥3S，输出电流为110% 基本负载电流时，可持续时间≥57S。功率模块防护等级≥IP20； ② 1块变频器控制单元，集成了PROFINET通讯功能，支持矢量控制和简易定位控制功能。本体防护等级≥IP20，控制单元本体集成 USB和SD / MMC接口； ③ 1块配套的操作面板，用于变频器参数组态及故障查看，支持中文显示； ④ 1根配套的 USB电缆，长度≥2m，用于连接编程电脑和变频器； ⑤ 变频器、伺服驱动器、PLC和触摸屏均为同一品牌，可使用同样技术体系下的编程调试软件进行调试，降低学习成本，提高工作效率。 6）配稳压电源、漏电开关、空气开关、保险器、接线端子座。 （9）工作物料配套 配套设备运行所需的物料，物料尺寸要求不限，具有：轻便、耐磨、耐摔、防滑、防腐蚀、抗氧化、可自制、外形美观等优点，数量配套不少于5套。 （10）工具套装 需配有用于设备调试、维护所需的工具，包括：一字螺丝刀（φ2、φ3、φ5）、十字螺丝刀（PH0、PH1、PH2）、内六角套装（1.5mm-10mm）、剥线钳（0.2-4mm）、压线钳（0.25-10）、压线钳（0.25-6）、斜口钳（6寸）、水口钳（5寸）、尖嘴钳（6寸）、虎口钳（6寸）、活动扳手（8寸）、数显式万用表、工具箱。 2、机电一体化概念设计平台1套 机电一体化概念设计平台可在同一的软件环境下实现机电一体化系统的概念设计、虚拟仿真调试和协同仿真等，平台支持机械、电气、自动化团队在同一平台下完成机电一体化系统和智能装备的多学科协同联合开发，提升产品设计效率，缩短开发周期，降低数字化样机的开发周期。同时，机电一体化概念设计平台通过数字化仿真的技术手段，在样机开发前完成机械及电气联合虚拟仿真验证功能，降低了传统样机开发生产后才能验证的开发失败风险和沉默成本。 （1）机电一体化概念设计平台至少支持三维实体建模、装配设计、工程图绘制、数控多轴加工与模拟仿真、高级仿真、模具设计、通用数据交换和机电一体化概念设计等功能模块 （2）机电一体化概念设计平台需具备CAD\CAM\CAE 数据管理功能，同时具备同步建模技术； （3）机电一体化概念设计平台需具备工业造型设计、产品设计、逆向工程、注塑模具设计、冲压模具设计、三轴机械加工编程、五轴机械加工编程、车削编程、车复合加工编程、机构运动模拟仿真、机电一体化设计等三维CAD/CAM集成一体化功能； （4）机电一体化概念设计平台需支持多刚体系统动力学建模与仿真功能，涵盖机械臂、机器人、复杂机构等多种应用场景； （5）机电一体化概念设计平台支持行为、物理和过程模拟验证功能，同时可实现基于物理的实时仿真，包括刚体动力学、碰撞检测、运动控制等，支持多核CPU并行计算加速仿真； （6）机电一体化概念设计平台集成机电系统建模功能，可定义传感器、执行器、PLC逻辑及信号交互； （7）机电一体化概念设计平台具备三维几何建模与运动学、动力学分析功能； （8）机电一体化概念设计平台支持实体建模功能，可将基于约束的特征造型功能和显式的直接几何造型功能无缝地集成一体，提供复合建模功能，可充分利用集成在先进的参数化特征造型环境中的传统实体、曲面和线架功能。该模块提供用于快速有效地进行概念设计的变量化草图工具、尺寸驱动编辑和用于一般建模和编辑的工具，既可以进行参数化建模又可以方便地用非参数方法生成二维、三维线架模型，扫掠和旋转实体以及进行布尔运算；也可以部分参数化或将非参数化模型后参数化，方便地生成复杂机械零件的实体模型； （9）机电一体化概念设计平台支持特征建模功能，可用工程特征来定义设计信息，在实体建模模块的基础上提高用户设计意图表达的能力。该模块支持标准设计特征的生成和编辑，包括各种孔、键槽、凹腔、方形凸垫、圆柱凸台以及各种圆柱、方块、圆锥、球体、管道、杆、倒圆、倒角等，同时也包括抽空实体模型、产生薄壁实体的能力； （10）机电一体化概念设计平台支持自由曲面建模功能，可把实体和曲面建模技术融合在一组强大的工具中，提供生成、编辑和评估复杂曲面的强大功能，可以方便地设计如飞机、汽车、电视机及其他工业造型设计产品上的复杂自由曲面形状； （11）机电一体化概念设计平台集成工业造型自由曲面设计功能，可提供工业设计所需的自由曲面造型和控制功能，具备各种不同类型的曲面实时动态操纵和反馈能力； （12）机电一体化概念设计平台集成工业造型分析功能，可提供曲面质量评估的能力，断面分析工具显示曲面质量连续性和非连续性的可视化指向。提供重要的流体力学及美学方面的工具； （13）机电一体化概念设计平台集成高级装配功能，可为装配建模模块添加针对产品级大装配设计的特殊功能，包括允许用户灵活过滤装配结构的数据调用控制、高速大装配着色和大装配干涉检查功能。该模块管理、共享和检查用于确定复杂产品布局的数字模型，完成全数字化的电子样机装配。用它提供的各种工具，可提高用户对整个产品、指定的子系统或子部件进行可视化和装配分析的效率。利用其特有的模型表示方式可以对特大型装配快速进行干涉检查、着色和消隐。已定义的各种干涉检查工况可以储存起来多次使用，并可选择以批处理的方式运行。模块还可提供软、硬干涉的精确报告； （14）机电一体化概念设计平台集成用户自定义特征功能，提供交互式方法来定义和存储基于用户自定义特征（UDF）概念、便于调用和编辑的零件族，形成用户专有的UDF库，提高用户设计建模效率。该模块包括从已生成的参数化实体模型中提取参数、定义特征变量、建立参数间相关关系、设置变量缺省值、定义代表该UDF的图标菜单的全部工具； （15）机电一体化概念设计平台需集成运动仿真功能，为零件和装配提供的一个集成、关联、直观的运动仿真前/后处理器，并集成解算器。可用的运动对象包括约束、弹簧、阻尼器、运动驱动、力、扭矩和衬套等； （16）机电一体化概念设计平台需集成车削加工功能，在车削模块中刀具路径和零件几何模型完全相关，刀具路径能随几何模型的改变而自动更新，并提供高质量旋转体零件加工所需的全部功能。有粗车、多次走刀精车、车退刀槽、车螺纹和钻中心孔等功能； （17）机电一体化概念设计平台需集成后置处理器功能，可将刀具路径执行计算，生成可以用于机床加工的NC代码； （18）机电一体化概念设计平台需集成后置处理制作器功能，用户可方便地建立自己的加工后置处理程序； （19）机电一体化概念设计平台需具备虚拟调试能力，支持与真实PLC、HMI设备的硬在环测试和虚拟仿真（HIL）； （20）机电一体化概念设计平台需提供标准机电元件库（如气缸、点击、传送带等）及自定义元件功能； （21）机电一体化概念设计平台提供可视化交互界面，支持模型参数动态调整与结果可视化； （22）机电一体化概念设计平台兼容主流CAD格式的模型数据导入及导出操作（例如STEP、IGES、JT等）； （23）机电一体化概念设计平台需集成多轴加工功能，支持定轴和多轴铣削功能，可加工造型模块中生成的任何几何体，并保持主模型相关性。提供完整的3-5轴铣削功能，提供刀轴控制、走刀方式选择和刀具路径生成功能； （24）机电一体化概念设计平台需集成图形化刀具路径编辑器功能，支持用户图形化编辑产生的刀路。NC编程员不仅可以通过选择屏幕上图形化的刀路，而且可以选择文本的刀路叙述，达到编辑、显示、模拟的目的； （25）机电一体化概念设计平台需集成ISV高级仿真功能，采用人机交互方式，可模拟、检验和显示机床运动和刀具的路径, 该模块亦可将机床各部件，如主轴头、拖板、转台、换刀架、夹具、刀具、工件等以实体的形式定义，用机床构造器和相应的机床驱动程序构建机床模型； （26）机电一体化概念设计平台需集成软件开发工具集编辑器，提供利用Open C++、Open for .NET或Open for Java应用编程接口（API）创建客户化应用程序所需要的库、文档和实用工具，同时，通过标准化的API接口，可与通用控制算法平台（例如ROS、MATLAB/Simulink等）方便快速集成； （27）机电一体化概念设计平台需集成语言编辑器功能，提供C++语言开发环境，用于编辑、编译和连接C++语言应用程序； （28）机电一体化概念设计平台需支持反运算机器人轨迹验证功能，为产品前期降低容错率，提升生产制造效率； （29）机电一体化概念设计平台需支持OPC UA通信协议，可以和第三方可编程控制器进行数据连接； （30）机电一体化概念设计平台内置多种工业通信协议，如OPC UA、OPC DA、PLCSIM Adv、TCP、SIMIT、UDP、MATLAB、PROFINET等，方便与PLC控制器及第三方智能设备进行数据交互和仿真连接； （31）机电一体化概念设计平台集成IGES转换器功能，可与符合该标准的其他系统完全兼容； （32）机电一体化概念设计平台需集成Dxf/Dwg转换器功能，可与符合该标准的其他系统完全兼容； （33）机电一体化概念设计平台需集成Step Ap203转换器功能，可与符合该标准的其他系统完全兼容； （34）机电一体化概念设计平台需集成Step Ap214转换器功能，可与符合该标准的其他系统完全兼容。 （35）软件为正版授权，验收时需要提供相关授权文件/授权码/激活码等任何能证明软件为正版授权的材料，否则视为不符合要求且追究法律责任。 （36）软件平台与配套的典型应用产线所包含的PLC为同一品牌，具有同一技术体系下快速连接、低学习成本的优点。 3、物料自动装配分拣单元数字孪生模型1套 根据物料自动装配分拣单元控制对象，按照1:1比例开发一套与实际工作站完全一致的数字化虚拟工作站，包括供料模块、传送带模块、装配模块、入库机械手等模型，能与PLC通讯完成虚拟仿真调试，详细要求如下： （1）数字模型运动机构应保持与真实设备同样的运动功能，将绘制模型导入数字孪生体编辑平台中，将各个元器件、结构件根据自身的特性设置为传感器、旋转副和直线副，将各个元器件的约束调节配置好，使得物理结构3D模型可以在手动的模式下，完成产线的各个动作，为后续的调试做好基础工作； （2）数字模型感知元件需与真实设备工作方式一致、效果一致。各个传感器是感知设备运动的基础元器件，将各个传感器按照自身的物理特性进行设置，使得传感器可以在虚拟环境中完成相关的动作，便于数字孪生体的各项反馈与实物一致； （3）数字模型执行元件需与真实设备的执行元件效果一致，数字孪生体的执行元件、气缸等执行元件必须与真实设备保持高度一致，包括气缸的到位信号等信号必须全部建立数字模型； （4）提供与仿真模型相配套的PLC程序和HMI程序等，使虚拟工位的仿真模型与真实工位具有相同的生产功能，并使工作站可以在虚拟环境中实现单工位的虚拟调试教学活动具体内容包括： 1）提供数字孪生信号点表，数字孪生体点表定义。 2）将数字孪生信号点表中的信号一一与数字孪生体中的运动机构进行关联，实现信号对数字孪生体的控制及反馈，例如根据现有产线实际驱动的运动对象与PLC的运动控制信号，设置对应的运动控制属性与关联对象，从而完成虚拟控制对象的所有逻辑点表的设置与统计，将此点表提供给学生，作为PLC编程的依据。 3）提供标准的通讯方式。通信方式调试：将PLC与平台搭建通信通道，保证PLC控制程序与被控对象的统一协调。 4、虚拟仿真实训场景1套 虚拟仿真实训场景按照项目式教学法分模块设计而成，各个实训场景可独立使用。实训场景浓缩自工业场景设计而成，基于虚拟仿真技术可与PLC进行实时数据互访形成虚拟调试效果。 （1）仓储出料及传送实训场景，以智能仓储出料和物料输送为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据出料及输送模块，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （2）物料分拣应用实训场景，以物料输送分拣为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据物料分拣，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （3）组装装配应用实训场景，以工业产品组装装配为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据物料分拣工位开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （4）成品入库实训场景，以工业生产中智能立体仓库出入库应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据成品入库工位开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （5）智能制造实训产线综合应用实训场景，以工业生产过程中物料出库、物料输送、分拣识别、组装装配、成品入库完全的生产流程为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据智能制造实训产线开发。物料出库：井式机构推出方块物料。物料输送：传输带将方块物料输送至装配位置，通过阻挡气缸定位。分拣识别：颜色传感器检测圆盘上储存的圆块物料颜色进行定位。组装装配：装配吸盘吸取圆盘上圆块物料组装在传送带方块物料上。成品入库完全：传送带将方块成品输送至仓库位置，双轴机械手将方块成品放置在仓位。可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （6）原料仓储三轴平面机器人搬运实训场景，以工业生产中智能物料出库搬运应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据供料工艺单元开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （7）物料颜色分拣工艺实训场景，以工业生产中智能物料颜色分拣应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据分拣工艺模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （8）物料装瓶实训场景，以工业生产中智能物料装瓶应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据装瓶工艺模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型图截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （9）运动控制模组盖瓶盖实训场景，以工业生产中运动控制模组盖瓶盖应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据封盖工艺模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （10）次品自动剔除修复实训场景，以工业生产中智能物料检测好坏应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据检测工艺模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （11）龙门三轴机械手装箱实训场景，以工业生产中龙门架机械手应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据装箱工艺模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （12）升降式旋盖实训场景，以工业生产中升降机应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据旋盖模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （13）龙门三轴复合抓手搬运实训场景，以工业生产中龙门架机械手应用场景为设计蓝本实训场景采用3D虚拟仿真技术根据搬运模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （14）智能仓储实训场景，以工业生产中智能立体仓库入库应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据产品入库模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （15）产品输送线运输实训场景，以工业生产中智能运输应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据运输模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） （16）六轴关节机器人码垛实训场景，以工业生产中工业机器人码垛应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据码垛模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。（需提供3D 模型截图佐证，正视图、俯视图、左视图不少于3张） ●（17）热轧带钢虚拟仿真实训场景，实训模型需与真实工艺设备外形相近，包括钢坯出料：井式机构推出钢坯物料，辊道将钢坯输送至加热炉；加热结束炉门打开，取放料机构将钢坯放置辊道；粗轧机：辊道输送至粗轧机，来回轧制3次。精轧机：辊道输送至精轧机；卷取机：卷取成钢坯；龙门架：龙门架将钢卷吊装至存放位置等工艺过程。（需提供视频技术演示） ●（18）单晶炉控制对象仿真实训场景，采用3D计算机虚拟仿真技术根据晶炉控制对象开发，可以连接PLC完成虚拟调试，支持坩埚转动、加热温控、籽晶下降、籽晶预热、引晶、放肩、转肩、等径生长、收尾、降温停炉、送出单晶硅等虚拟仿真调试。（需提供视频技术演示） 5、图形处理及编程处理终端1套 专用于机电一体化概念设计平台数字孪生及虚实调试使用，交付时预安装相关软件及调试环境/系统。 配置≥27寸显示器；主处理器性能要求：≥I7-13700；运行内存≥：32G；存储空间：≥2TB+512SSD；显存：≥4GB。 |

注：“▲”指实质性响应条款，“★”指重要指标。

# 第四章 招标项目商务要求

| 合同签订 | 1、签订时间：自中标通知书发出之日起30日内。 2、签订地点：浙江杭州。 |
| --- | --- |
| 交货时间、地点 | 1、交货期：合同签订之日起90个日历日内完成供货、安装、调试。 2、交货地点：杭州/采购人指定地点。 |
| 项目团队成员 | - 拟投入项目团队人数不少于8人（含项目负责人），项目负责人及项目团队人员应具备完成本项目所需的管理、机械、机电等相关专业能力，以及须具备电气类相关职称证书，具备课程资源开发、电气自动化设备安装、维修、培训等相关经验。 |
| 安装调试及验收要求 | 供应商应免费提供货物的安装服务，在接到用户通知后在7日内完成安装和调试，达到正常运作要求，保证采购人正常使用。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，由此给采购人造成的损失由供应商自行承担。 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求，安装调试方案合理、可行、不影响供货计划。 验收标准： 1、供应商应提供合同货物的有效检验校准文件（中标后设备校准参数由采购人确认），经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2、供应商应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3、如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4、验收费用由供应商承担。 |
| 质保期 | ▲本项目质保期不少于3年（含易损件、耗材、软件升级等），从最终验收合格并办理移交手续之日起计算。本次采购的产品中如国家或行业已有标准规定质保期大于3年的，则供应商在履行合同过程中无条件按标准执行，所需的费用均包含在投标总报价中，无论是否在报价表中单列。 质保期服务要求：①在质保期内提供设备硬件保修，中标供应商派专业工程师或原厂工程师上门服务。②质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应商提供。如因货物自身故障致停用时间累计超过20天时，则故障设备的质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。③任何时候，供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。 质量期期满后，供应商在所投产品寿命期内必须以不高于采购价格的价格保证备品备件并提供广泛优惠的技术咨询及支持。 |
| 售后服务保障要求 | 1、质保期内若设备出现故障，免收任何费用。供应商须开通7×24小时客服人员电话，接受采购人的电话技术咨询和故障反馈。系统一般故障可通过电话技术咨询解决，如故障不能解决或排除的，接到用户故障反馈，在2小时内响应用户问题；在4小时内给予明确的解决措施；如需派员，在24小时内（中国境内）派出专门技术人员到现场维修处理，设备出现故障且在短期内无法修复而影响生产时，投标人须免费提供备用设备。 2、供应商须承担质保期内的免费维护保养工作，并委派指定的技术人员定期进行维护保养，委派的专业人员名单必须报采购人审批，采购人认为不合格的，供应商应及时给予更换。质保期内采购人提出需维修、调整，供应商需立即按照采购人的要求进行免费工作，直至采购人认可。 3、软件产品终身免费升级且免费提供产品后期软件新功能和应用的资料。 |
| 履约保证金 | £不收取； R收取 中标供应商在合同签订之日起5个工作日内向采购人指定账户缴纳合同总价1%的履约保证金（以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、银行、担保机构出具的保函等采购人认可的形式提供）。 履约保证金在项目验收完成，支付尾款的同时退还给供应商支付的履约保证金（不计利息）。 |
| 付款方式 | 合同签订完成后，采购人收到供应商提交的银行、保险公司等金融机构出具的与预付款同等金额的预付款保函及有效增值税发票后7个工作日内，支付合同金额的50%预付款； 供应商在规定时间内将设备（含配装）送达安装现场，设备全部安装和调试完毕并交付使用，项目整体验收合格并且操作培训完成后，收到供应商开具的有效增值税发票后7个工作日内支付合同金额的50%。（备注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。） 结算货币为人民币。 |
| 产权要求 | 供应商须保证所供产品符合国家有关规定。并保证所供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，由供应商负责，采购人及招标代理不承担任何责任。 |
| 培训 | 要求提供不少于3次的人员使用操作培训，培训内容根据产品特点合理制定，培训包括但不限于下列内容： - 1、设备的操作使用和保养； - 2、设备安全注意事项； - 3、设备简易故障排除。 - 培训地点：采购人指定地址（杭州市内） - 培训时间：设备安装调试完成后7个工作日内，全程指导至采购方相关使用人员熟练掌握设备使用为止。 - 培训资料：供应商须为所有参与培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品，所有资料须是中文书写。 |
| 备品备件及配件、耗材 | - 1、备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。备品备件价格包含在投标报价中。 - 2、供应商应根据自身经验，提供质保期结束后的配件、耗材（包含但不限于机械零部件、零配件及耗材等）价格优惠情况，质保期结束后的配件、耗材价格不包含在投标报价中。 |
| 其他 | - 如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，投标人须承诺免费提供。 - 供应商完成本包组采购的所有软硬件设备的安装、调试确保稳定运行，满足招标需求中提出的功能和性能要求： - （1）明确包组建设内容； - （2）能依据包组建设要求时限，制定科学的集成组织计划，以及及时汇报进度； - （3）需提供项目建设的集成质量和安全管理措施； - （4）需提供项目建设的集成进度实施及集成完工、结算等资料及时提交的保证措施； - （5）提供对完整的模块机械设计效果图、实物照片以验证模块的功能符合教学使用。 |

# 合同格式

货物采购合同

甲方：                                         合同编号：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及本项目采购文件的规定，经协商达成合同如下：

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌（或厂商）、型号及配置 | 数量 | 单位 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | （内容较多时可另附详细配置清单） |  |  |  |  |
| 合同总价： |  | 大写：＿＿＿＿ 万元； 小写：＿＿＿＿ 万元 |  |  |  |  |

注：1.以上合同总价包括包含设备价（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具等）、设备运杂费、安装费、调试费、维护费、保险费、培训费、利润、税金等。乙方根据招标文件的要求，将产品供货、包装、安装、调试、第三方设备校准/检测/检定、验收（通过验收直至交付甲方使用，达到使用要求及质量标准）、质保期服务所需的全部费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期内的所有费用和上述未提及的其他未知费用均包含在总价之中。

2.“品（厂）牌、型号及配置”一栏内容较多时可另附详细配置清单。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按照招标文件、投标规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的全新原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切费用、责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 设备自验收合格后起质保＿＿＿＿年。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。①在质保期内提供设备硬件保修，乙方应派专业工程师或原厂工程师上门服务。②质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由乙方提供。如因货物自身故障致停用时间累计超过20天时，则故障设备的质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。③任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方维修响应时间＿＿＿＿小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则＿＿＿＿小时内到达现场并进行维修；必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。质保期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。质保期内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第三条、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供合同货物的有关技术资料和必备的附件，确保甲方正常使用。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的任何知识产权纠纷由乙方承担全部责任。因此导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿，并要求乙方承担合同总价30%的违约金。

第五条：交货时间、地点

乙方应于       年       月       日前将所供货物按时、安全运至甲方指定地点，并于甲方书面通知后一周内安装调试完毕后交甲方验收。

第六条：调试与验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.合同商品从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

7.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10％的赔偿金。

第七条：货款的支付

1．合同总价：￥      元 （人民币大写：     元整 ）。

2．支付方式：

（1）合同签订并生效后5个工作日内，乙方支付甲方合同总价1%作为履约保证金；

（2）合同签订并生效后，甲方收到乙方提交的银行、保险公司等金融机构出具的与预付款同等金额的预付款保函（保函有效期____日）及有效增值税发票后7个工作日内，支付合同金额的50%预付款；

（3）乙方在规定时间内将设备（含配装）送达安装现场，设备全部安装和调试完毕并交付使用，项目整体验收合格并且操作培训完成后，收到供应商开具的有效增值税发票后7个工作日内支付合同金额的50%，同时退还给乙方支付的履约保证金（不计利息）。

（备注：签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。）

第八条：违约责任

1. 乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。逾期超过10日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金。

2. 甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物或经限期整改后仍无法通过甲方验收的，甲方可单方面解除合同，同时没收乙方的履约保证金，同时甲方有权向乙方主张总货款的20%作为违约赔偿金。

5.乙方无故单方终止或解除本合同的，应当向甲方支付合同总价20%的违约金。

6.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

第九条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条：争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，并签订必要的书面协议。如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。因诉讼产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、公证费、律师费等由违约方承担。

第十一条：合同生效

1.合同经甲方、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。

5.相关招标文件、投标文件、询标承诺、产品配置清单等与本合同具有同等法律效力。

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法定代表：                           法定代表：

授权代表：                           授权代表：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签订日期：

签订地址：

# 第六章 投标文件内容及格式

## 1投标人提交投标文件须知

1.1 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

1.2 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

1.5 投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

1.6 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

1.7本章节相关格式中已提供格式的内容，投标人应按格式填写。招标文件中未提供格式的内容，可由投标人自拟。

## 2投标文件组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。

### 2.1报价文件

投标人的报价文件包括以下内容（均需加盖公章）。

1）投标函（格式见附件）；

2）开标一览表（格式见附件）；

3）投标报价明细表（格式见附件）；

4）投标方认为需要的其他文件资料。

### 2.2资格文件

投标人的资格文件包括以下内容（均需加盖公章）。

1）提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

2）供应商资格承诺函（格式见附件）；

3）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

# 4）联合体协议书（如为联合体投标需提供此协议书，格式见附件）。

### 2.3商务技术文件

投标人的商务技术文件为针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等，具体包括以下内容：

1）法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加投标的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供社保缴纳证明）（格式见附件）；

2）商务条款偏离表（格式见附件）；

3）投标人单位介绍及投标人业绩情况一览表及业绩证明材料（格式见附件）；

4）体系认证；

5）拟投入本项目团队人员情况（格式见附件）；

6）技术条款偏离表（格式见附件）；

7）投标产品介绍（其中宣传册、彩页等），投标产品有关证书；

8）设备名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人做出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）；

9）交货时间承诺；

10）安装调试方案；

11）质量保证措施；

12）售后服务方案（附表格式见附件）；

13）后续维护计划；

14）备品备件（附表格式见附件）；

15）质保期承诺；

16）培训方案（格式见附件）；

17）环境标志产品、节能产品的相关证明材料：投标产品列入节能产品品目清单、环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的，处于有效期之内的环境标志产品认证证书、节能标志产品认证证书；（如有）

18）投标人认为需要的其他技术文件或说明；

19）招标代理费支付承诺书（格式见附件）。

以上所需的各种证书、证件、证明、证照若系复印件，须在复印件上加盖有效公章（电子签章）。

附件 投标文件封面

正本（副本）

智能制造自动化实训室建设

投标文件

（报价文件/资格文件/商务技术文件）

招标项目：智能制造自动化实训室建设

项目编号：GLJS-GK2025-002

招 标 人：浙江公路技师学院

投 标 人：

时    间：     年   月   日

### 附件一 投标函

浙江公路技师学院

浙江敬霖工程咨询有限公司：

（投标人全称）授权     （授权委托人姓名）      （职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的      （项目名称）    项目编号（           ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、根据已收到贵方的项目编号为               的     （项目名称）       的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的投标人须知、招标项目技术要求、招标项目商务要求、合同条款及其他招标文件的有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：            元）的投标总报价参与本项目的竞标。

2、我方同意在投标人须知前附表规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4、编制和提交招标文件规定的全部投标文件，具体内容为：

4.1报价文件

4.2资格文件

4.3商务技术文件

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方承担相应责任。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

8、我方承诺对投标文件中材料的真实性、合法性负责，如我方在本项目中标，将积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

10.1提供虚假材料谋取中标、成交的；

10.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

10.3与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

10.4向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

10.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

10.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第10.1至10.5项情形之一的,中标、成交无效。

投标人（电子签名）：

联系人：               联 系 电 话：

联系地址：

邮政编码：             传真号码：

日期：     年    月    日

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

### 附件二 开标一览表

招标项目名称：               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标总价合计： 小写： 大写： |  |

备注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。

2、▲特别说明：投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未做阐述说明的，投标无效。

投标人（电子签名）：

日期： 年  月  日

#### 附件三 报价明细表

招标项目：                                         项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电气自动化执行对象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 物料自动装配分拣单元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签名）：                                                 日期：

### 附件四 供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：                （采购单位名称）：

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签名）：

日期：  年  月  日

### 附件五 提供中小企业声明函（加盖单位公章）；残疾人福利性单位声明函（如有）；由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加浙江公路技师学院的智能制造自动化实训室建设采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 电气自动化控制系统，属于 工业；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电气自动化执行对象 ，属于工业；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 物料自动装配分拣单元 ，属于工业；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

投标人（电子签名）：

日期：  年  月  日

（2）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签名）：

日期：  年  月  日

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

附件六 联合体协议书（如为联合体投标提供此协议书，非联合体投标的则不需要提供）

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员名称：

法定代表人：

法定住所：

...........

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（采购编号：       ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、本项目小微企业合同金额达到合同总金额的    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/盖章）：

联合体成员名称（电子签名/盖章）：

日期：    年  月   日

附件七 法定代表人证明书、法定代表人授权书

7.1法定代表人证明书

浙江公路技师学院：

浙江敬霖工程咨询有限公司：

同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

投标人（电子签名）：

日期：  年   月  日

法定代表人身份证正反面复印件

7.2法定代表人授权书

浙江公路技师学院：

浙江敬霖工程咨询有限公司：

我以                        （投标人全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号		                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的（项目名称） （项目编号：             ）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

投标人（电子签名）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

授权委托人身份证复印件：

授权委托人身份证正反面复印件：

授权委托人社保缴纳证明：

7.3联合投标授权委托书

(如为联合体投标提供此授权书)

本授权委托书声明：根据签订的《联合体协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权     为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（电子签名）：

授权代表（签名）；

日期：年月日

| 联合体单位：（电子签名/公章） 日 期： 年 月 日 | 联合体单位：（电子签名/公章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

授权委托人身份证正反面复印件：

授权委托人社保缴纳证明：

附件八 拟投入本项目团队人员情况

8.1 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事专业工作年限 |  |  |
| 服务经验情况 |  |  |  |  |  |
| 委托单位 | 项目名称 |  | 服务年份 | 存在奖罚情况 |  |

注：须提供项目负责人有效证明材料及投标人为其缴纳的开标前六个月任意一个月的社保证明，复印件加盖投标人公章。

投标人（电子签名）：

日期： 年  月   日

8.2  拟投入项目组成员表

| 注：须提供项目组成员有效证明材料及投标人为其缴纳的开标前六个月任意一个月的社保证明，复印件加盖投标人公章。 姓名 | 拟担任本项目职务 | 年龄 | 专业 | 职称 | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（电子签名）：

日期： 年  月  日

### 附件九 商务条款偏离表

招标项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订 |  |  |  |
| 2 | 交货时间、地点 |  |  |  |
| 3 | 项目团队成员 |  |  |  |
| 4 | 安装调试及验收要求 |  |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |  |
| 6 | 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 7 | 履约保证金 |  |  |  |
| 8 | 付款方式 |  |  |  |
| 9 | 产权要求 |  |  |  |
| 10 | 培训 |  |  |  |
| 11 | 备品备件及配件、耗材 |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |

注：本表内容根据“第四章 招标项目商务要求”逐条对应，“偏离情况”栏填写：“负偏离”或“无偏离”。

投标人（电子签名）：

日期：  年   月   日

### 附件十 投标人单位介绍及投标人业绩情况一览表及业绩证明材料

### 10.1投标人单位介绍

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 联系人 |  |
| 电子信箱 |  | 手机 |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  |
| 专业资质等级 |  | 资质等级证书编号 |  |
| 法人营业执照证号 |  | 注册资金 |  |
| 开户行名称 |  | 银行账号 |  |
| 单位总人数（人） |  |  |  |

### 10.2 业绩情况一览表及业绩证明材料

（格式自拟，包括投标人涉及评分的类似业绩证明材料或相关项目业绩证明材料）

### 附件十一 技术条款偏离表

招标项目名称：                 项目编号：                    货物名称：

| 设备名称 | 采购要求 |  |  | 投标规格 |  | 偏离情况 （填写正偏离、负偏离或无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标重要性 | 采购规格 |  |  |  |  |  |

注：1.此本表内容根据“第三章 招标项目技术规范和服务要求”中“主要技术参数要求”逐条对应，“偏离情况”栏填写：“负偏离”或“无偏离”。

2．若招标文件中有“★”符号的重要指标及“▲”符号的实质性响应条款，必须在本表格的指标重要性中注明。

3.标“★”项重要技术参数需提供佐证材料或视频技术演示，参数中写明要求提供某种证明材料或视频技术演示的需提供该证明材料，未写明的，投标人可以提供产品说明书、产品彩页、官网查询截图、相关技术成果、检测报告等佐证材料，未按照要求提供的视为负偏离。

投标人（电子签名）：

日期：   年   月  日

### 附件十二 售后服务方案

（方案由投标人根据采购需求及招标文件要求编写）

表A：售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构。

表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签名）：

日 期：   年   月   日

### 附件十三 备品备件

### 13.1备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。备品备件价格包含在投标报价中。

投标人（电子签名）：

日期：  年  月  日

### 13.2备品备件及配件、耗材清单表

招标项目名称：                    项目编号：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （人民币价） | 总价 （人民币价） | 对应的投标设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应提供设备质保期外所需维修、零配件的报价清单供采购人参考，维修、零配件价格不包含在投标报价中。

投标人（电子签名）：

日期：  年  月  日

### 附件十四  培训方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人（电子签名）：

日期：  年  月  日

### 附件十五 招标代理服务费支付承诺书

招标代理服务费支付承诺书

浙江敬霖工程咨询有限公司：

根据招标文件约定，我方已完全理解并同意本次招标代理费计算方式和支付方式。一旦我方中标，由我方支付本项目的招标代理费，并承诺在我方收到中标通知书七个工作日内一次性向贵公司缴清。

如我方逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日3%的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对我方提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由我方承担。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人（电子签名）：

日期：  年  月  日

附：

1、本项目招标代理费以中标价为基数，参照国家发展计划委会计价格[2002]1980号文件规定，按收费标准的80%计取，不足5000元的按5000元计取。

2、招标代理费支付方式：招标代理费以现金、电汇、网银形式汇入以下账户，并注明采购编号，账户信息如下：

收款单位（户名）：浙江敬霖工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州梅花碑支行

账号：33050161628200000303

# 第七章 评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

## 1总则

采购工作遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对落标人，评标委员会不做任何落标解释。

## 2评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

## 3评标程序和内容

评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标文件的初步审查；

（3）询标澄清投标文件的疑问；

（4）投标文件的商务技术文件评审；

（5）根据评标办法对商务技术文件进行评分；

（6）投标文件的报价文件评审及评分；

（7）完成评标报告，推荐中标候选人。

## 4投标文件的审查

4.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标文件进行初步审查。投标人不得通过修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。（但招标文件规定的除外）投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.2投标文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理，不再进入符合性评审环节：

资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.3投标文件属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效投标处理，不再进入商务及技术评审环节：

1）投标人存在串通行为或虚假响应的；

2）未按招标文件要求签名和盖章的，投标文件、投标函等填写不完整或有涂改但未签名或盖章确认的；

3）未响应招标文件的实质性要求和条件的；

4）一个投标人对同一标项递交两份或两份以上实质性不同的投标文件；

5）同一标项内不同投标单位出现IP地址一致无法合理解释的；

6）同一标项内不同投标单位MAC地址/硬件号出现信息一致的；

7）上传的电子投标（响应）文件出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

8）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

9）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

10）投标货物为进口产品；

11）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件。

12）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效，不再进入价格评审环节：

### 1）投标人存在串通行为或虚假响应的；

### 2）未按招标文件要求签名和盖章的，开标一览表等填写不完整或有涂改但未签名或盖章确认的；

### 3）未响应招标文件的实质性要求和条件的；

### 4）一个投标人对同一标项递交两份或两份以上实质性不同的投标文件；

### 5）投标报价不明确，存在一个或以上备选（替代）投标方案的；

### 6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

### 7）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件。

### 8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.5多家投标人参加采购响应的，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

4.6投标品牌认定（依据《财政部令第87号》）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 5评标细则

本次评标采用综合评分法，评标委员会根据评审情况，对投标人的报价，投标人综合实力、技术、信誉、业绩和售后服务等方面进行审核。评标委员会根据评审情况，对各投标人的报价进行统一打分，对各投标人的商务及技术由评标委员会成员在分值范围内进行独立打分。所有分值均在小数点后保留1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=报价分+商务资信分+技术分

评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人，并编写评标报告。如果得分相同，则按投标人报价从低到高顺序推荐中标候选人，如果投标报价也相同，则按投标人技术得分从高到低顺序推荐中标候选人，如果报价和技术得分都相同，则抽签决定。

### 5.1报价分 0-30分

商务报价评分将在有效投标人范围内进行，最高的30分，小数点后保留2位小数。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：商务报价分=(评标基准价／投标报价)×30。

5.2 商务技术评分0-70分

| 评审内容 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信（15分） | 投标人业绩 （客观评分项） | 0～3 | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类产品销售业绩，每一份业绩证明得1分，最多得3分。 注：投标人须提供以下资料复印件并加盖投标人公章，所有材料缺一不可，否则不得分：①中标（成交）公告（提供相关网站中标或成交公告的下载网页及其网址）；②中标（成交）通知书；③采购合同文本关键页（含签订合同双方单位名称、项目金额及双方签章页）；④验收合格的相关证明文件。 |
|  | 体系认证 （客观评分项） | 0～1 | 投标人具有质量管理体系认证证书的得1分，本项最高1分。 注：需提供有效的证书复印件并加盖公章且证书可在全国认证认可信息公共服务平台查询，状态为有效，否则不得分。 |
|  | 拟投入本项目团队人员情况 （客观评分项） | 0～11 | 1、拟投入项目团队人数不少于8人（含项目负责人）的得1分，否则不得分。 2、投标人拟投入本项目的安装负责人具有相关设备安装协调管理工作经验的，得2分。 3、投标人投入本项目的设计人员具有相关专业中级职称证书的，每个人得1分，最高得2分。 4、投标人投入本项目的调试人员具有相关专业初级职称证书的，每个人得0.5分，最高得2分。 5、调试人员具有相关设备安装与维修经验的，得2分。 6、项目服务人员中具有类似项目授课或培训经验，得2分。 注：1、需提供上述人员有效证明材料及投标人为其缴纳的开标前六个月任意一个月的社保证明，复印件加盖投标人公章。 2、上述评分项同一人员不重复计分。 |
| 技术部分（55分） | 技术参数响应情况（客观评分项） | 0～20 | 投标人完全满足招标文件第三章 招标项目技术规范和服务要求“2主要技术参数要求”中标★项技术参数的得20分；标★项每负偏离一项扣1分，20分扣完为止。 注：标记“★”重要技术参数需提供佐证材料，参数中写明要求提供某种证明材料的需提供该证明材料，未写明的，投标人可以提供产品说明书、官网查询截图、产品彩页、相关技术成果、检测报告等佐证材料，未按照要求提供的视为负偏离。 以上技术指标如出现偏离必须在《技术条款偏离表》中完整体现，如有虚假应标，将作无效标处理。 |
|  | 产品演示 （主观评分项） | 0～16 | 投标人根据采购文件要求，对招标文件第三章 招标项目技术规范和服务要求“2主要技术参数要求”中标●项进行15分钟以内的视频演示（演示视频.mp4格式，U盘存储形式提交，详见须知前附表），以word、ppt等形式提供不计分。 1、投标人对“交互式教学实训平台”进行视频技术演示，演示时需要体现所演示功能属于交互式教学实训开发平台其中的子功能，而非单独独立的功能（2分） （1）支持通过电位连接点动态调整线路颜色。依据教师课堂所授线路设计图，学生还原设计图原貌，掌握线路图中的设计原理及设计规范。完全满足得1分，未完全满足或未提供演示内容不得分。 （2）支持根据二维线路图动态布局三维元器件。通过让学生进行三维器件布局，考核学生对课程实训中电气器件的理解。如何规范地让三维器件放置位置更加规范和合理是本次考核的重点。 完全满足得1分，未完全满足或未提供演示内容不得分。 2、投标人对“电气自动化执行对象”进行视频技术演示，需根据电气自动化执行对象，按照1:1比例开发一套与实际工作站完全一致的数字化虚拟工作站，能与PLC通讯完成虚拟仿真调试。完全满足得3分，未完全满足或未提供演示内容不得分。（3分） 3、投标人对“智能制造工程人才认证（电气自动化方向助理技术员级别）”进行视频技术演示（2分） （1）投标时演示智能制造工程人才认证（电气自动化方向助理技术员级别）证书在线查询功能，评审细则： ①演示通过扫描证书上成绩查询二维码，登录在线查询网页； ②演示在线查询电气自动化方向助理技术员级证书编号、分数情况等信息； 完全满足得1分，未完全满足或未提供演示内容不得分。 （2）投标时演示在线学习平台功能，评审细则： ①提供在线学习平台网址及账户； ②演示学习平台登录，线上自学日常视频及学习管理，在线学习平台包括学习中心、选修中心、文库中心、我的课程、我的任务、我的培训、我的考试等功能； ③至少包括8门课程资源，在线视频资源不少于100课时； 完全满足得1分，未完全满足或未提供演示内容不得分。 4、投标人对“楼宇自控产教融合仿真应用系统”进行视频技术演示（3分） （1）楼宇自控产教融合仿真应用系统具有任务说明、信号表、考核设置、PID调节、评分细则、考核评分等功能，每个场景具备智慧考评功能，能支持学生编写自动控制程序，由楼宇空调场景自动根据运行效果评分，可减轻教师评价学生工作完成程度评分的工作量。 完全满足得1分，未完全满足或未提供演示内容不得分。 （2）PAU新风系统变风量控制虚拟仿真场景演示，可实现新风系统变风量控制，可根据 CO2 设定值与实际值的偏差进行 PID 调节，控制风机转速，进行共同调节房间温度。完全满足得1分，未完全满足或未提供演示内容不得分。 （3）冷却塔加减模块控制虚拟仿真场景演示，冷却塔系统包括不少于5个冷却塔，5个进水阀，可实现冷却塔加减模块控制，系统根据冷却塔回水流量以及冷却塔模块运行流量计算出所需投入的冷却塔模块数量，再与实际运行的冷却塔数量进行比较来判断是否需要调整冷却塔的开启数量，若需要运行的模块数量大于实际模块数量，则加模块；若需要运行的模块数量小于实际模块数量，则减模块。 完全满足得1分，未完全满足或未提供演示内容不得分。 5、投标人对虚拟仿真实训场景进行视频技术演示（6分） （1）热轧带钢虚拟仿真实训场景，采用3D计算机虚拟仿真技术根据晶炉控制对象开发，实训模型需与真实工艺设备外形相近，可以连接PLC完成虚拟调试，包括钢坯出料：井式机构推出钢坯物料，辊道将钢坯输送至加热炉；加热结束炉门打开，取放料机构将钢坯放置辊道；粗轧机：辊道输送至粗轧机，来回轧制3次。精轧机：辊道输送至精轧机；卷取机：卷取成钢坯；龙门架：龙门架将钢卷吊装至存放位置等工艺过程，完全满足得3分，未完全满足或未提供演示内容不得分。 （2）单晶炉控制对象仿真实训场景，采用3D计算机虚拟仿真技术根据晶炉控制对象开发，可以连接PLC完成虚拟调试，支持坩埚转动、加热温控、籽晶下降、籽晶预热、引晶、放肩、转肩、等径生长、收尾、降温停炉、送出单晶硅等虚拟仿真调试，完全满足得3分，未完全满足或未提供演示内容不得分。 |
|  | 技术方案 （主观评分项） | 0～3 | 对照项目需求，根据投标人针对本项目制定的技术方案（包含采购需求理解、设计思路、产品配置方案、智能制造工程人才认证方案、实训课程规划）进行评价打分； 投标人提供的方案针对性和可行性强，能够充分考虑到采购人的实际情况得3分； 投标人提供的方案合理，基本满足采购人需求得2分； 投标人提供的方案一般，可行性尚需要研究得1分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 交货计划 （主观评分项） | 0～3 | 根据投标人的交货计划进行评价打分。交货计划内容全面，措施科学合理且针对性强的得3分；交货计划内容全面，措施科学合理且具有针对性强的得2分；交货计划内容片面，措施针对性不足的得1分；未提供相关内容的不得分。 |
|  | 安装调试方案（主观评分项） | 0～3 | 投标人提供的安装调试方案进行评价打分。安装调试方案时间明确，措施科学合理且安排内容详实、满足采购需求且可操作性强的得3分；方案时间明确，措施科学合理且基本满足采购需求的得2分；方案内容针对性不足，不能满足采购需求的得1分；未提供相关内容的不得分。 |
|  | 质量保障措施（主观评分项） | 0～3 | 根据投标人的质量保证措施进行评价打分。质量保证措施方案明确，措施方案科学有效的得3分；质量保证措施方案明确，措施方案基本有效的得2分；质量保证措施方案欠佳但基本合理的得1分；未提供相关内容的不得分。 |
|  | 培训方案 （主观评分项） | 0～3 | 根据投标人的培训方案进行评价打分。培训方案详细、完整，针对性强，时间安排合理，满足采购人需求的得3分；培训方案等基本完整，有一定的针对性，基本满足采购人需求的得2分；培训方案内容有所欠缺，未描述完整的得1分；未提供相关内容的不得分。 |
|  | 后续维护计划（主观评分项） | 0～3 | 根据投标人后续设备使用技术支持和维护能力情况进行综合评价。后续技术支持力量完备，售后服务方案贴合项目实际且科学合理，可操作性强的得3分；后续技术支持力量较好，基本满足需求的得2分；后续技术支持力量不足的得1分；未提供相关内容的不得分。 |
|  | 政策功能 （客观评分项） | 0～1 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 |

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留2位小数。业绩等客观分值由评标委员会统一意见后打分。每个投标人的最终技术得分为评标委员会打分的算术平均值。

## 6评审报告

评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。评审报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过，全体成员在评审报告上签字认可。

## 7定标办法

采购人将根据评标委员会提交的评标报告及推荐的中标候选人，按有关规定确定中标人。