救助拖船建造项目

招标文件

（电子招投标）

编号:ZJZC-ZFGK-202408

杭州市交通运输行政执法队

浙江中诚工程管理科技有限公司

二〇二四年五月二十三日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

救助拖船建造项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年6月14日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZC-ZFGK-202408

项目名称：救助拖船建造项目

预算金额（元）：6000000

最高限价（元）：6000000

采购需求：救助拖船建造项目主要采购内容：杭州市交通运输行政执法队拟采购一艘救助拖船，该船为内河钢质拖轮，主要用于绑拖、拖带及抢险救助用。需操作灵便、回转半径小、适航能力强。属内河B级+J1航区柴油机动力拖轮；救助拖船为钢质电焊结构，单底、单体、单甲板、双机、双舵，船体首部采用尖首、舯部采用圆舭形剖面、艉部采用园尾，以利于拖带。具体以招标文件采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 合同履约期限：合同签订生效后460天内，完工并通过验收。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ货物全部由符合政策要求的中小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：具有船舶生产企业生产条件认可证书二级Ⅲ类（含）以上资质；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年6月14日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年6月14日14点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年6月14日14点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市交通运输行政执法队

地    址：浙江省杭州市拱墅区朝晖路122号

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：0571-88816056

质疑联系人：胡先生

质疑联系方式：0571-85460273

（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中诚工程管理科技有限公司

地    址：杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心B座6楼

项目联系人（询问）： 冯伟东

项目联系方式（询问）：15167157276

质疑联系人：王俊豪

质疑联系方式：15888848616

（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-85252453

政策咨询：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类。 单一产品或核心产品为：救助拖船。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | ## 标的救助拖船建造项目，属于工业行业； ## 中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，采购人、采购代理机构不要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html），广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的 / 工作分包。 þ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þ A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þ A不要求提供。 ☐B要求提供（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效）： （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准： ☐样品分未超过价格分的50%； ☐样品分超过价格分的50%，理由 ； 详见招标文件第四部分评标办分法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þ A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 / ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品政府优先采购或强制采购 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心B座6楼（浙江中诚工程管理科技有限公司；备份投标文件签收人员联系电话： 冯先生，15167157276。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 |
|  |  | 招标文件第四部分评审因素对应的要求及第五部分采购合同的内容视为采购需求的一部分。 |
|  |  | 本项目评审报告推荐的中标候选人数量： 1名 。 |
| 14 | 其它注意事项 | 招标代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件规定收费标准为参照基础，以中标价为收费基数，按收费标准的 65.18%执行。 收款单位（户名）：浙江中诚工程管理科技有限公司； 开户：中国农业银行杭州城西支行 帐号：19020101040014120 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在根据《杭州市集中采购委托协议》的约定，收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的约定，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中“申请人的资格要求”、“采购需求”、“评审办法”、“采购合同的主要条款”、“采购文件前附表内容”、“报价内容”的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购机构 |
| 对采购过程、采购结果提出质疑 | 对“现场考察、答疑会”、 “甲方负责接收和保存的样品” 、“资格审查”等由采购人负责组织的环节的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程、采购结果其他环节的质疑 | 采购机构 |

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5浙江省本级、杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

11.3.3中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标通知书和中标结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 预付款

- 采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

一、采购需求内容

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救助拖船建造采购项目 | 1 | 项 | 600.00 | 具体包括船艇设计、送审、制造、安装、调试、全船试验、交船工作以及不少于1年（含）的免费售后现场技术支持服务等内容。 | 详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”； |

（一）技术要求

1. 总则

1.1 救助拖船供应商应遵循“先进、经济、实用、可靠”的设计建造原则要求。同时，应在本船的材料与工艺以及内装等方面达到先进水平。

1.2供应商承担项目包括但不限于详细设计（含送审部分）、设备采购、生产设计、开工建造、设备安装调试、下水、码头舾装、系泊、航行试验、验收交船后质保期等。

1.3本船的设计、建造、装配、试验、交货要满足《技术需求》及相关文件的要求。

1.4对于在《技术需求》及相关文件中遗漏的任何涉及规则、规范及船舶安全所必需的设备和材料以及少量其他为该船建造所必需的设备和材料，应经采购人及设计方认可后由供应商免费提供。

1.5根据本船特点，对设备的重量尺寸、噪声、可靠性、安全性、维修保障等均有要求。船舶建造过程中，采购人根据实际需要，要求供应商按照招标文件（投标文件）中推荐的任一设备厂家（或与推荐的任一设备厂家同档次设备厂家）进行供货，合同价格不作调整。

1.6供应商在采购、生产设计和建造时，必须严格控制材料及设备的重量、尺寸、质量，任何材料和设备的替换都必须经过设计方和采购人的认可，所有上船材料及设备重量、尺寸均需满足相应技术要求。

1.7任何装船设备重量、尺寸如超出设备技术需求的要求需经设计方和采购人的认可。所有材料和设备不允许以大代小、以重代轻，材料不允许以低代高、设备不能以次代好。材料和设备重量、重心超过签订的技术协议书中规定的重量、重心，视为不合格产品。

1.8在详细设计（含送审设计）时，允许对规格书中规定内容进行必要的调整，除了保证船舶性能之外，还必须满足规范和规则的要求并征得采购人同意。

1.9供应商对生产设计和工程施工的所有问题负有全部及最终责任。供应商有责任对详细设计进行校核。如因供应商的过失未能发现详细设计中存在的缺陷、疏忽和遗漏，造成任何成本、费用增加、工期延长或其它损失，供应商应自行承担全部责任。

1.10在签署合同时没有颁布和生效的对“规范与规则”的任何修改或更改，供应商根据情况作必要的修改或更改。

1.11《技术需求》及相关文件的任何修改或更换，需采购人、供应商、设计方进行商议解决，这些修改或更换将在三方签署书面协议或备忘录等书面文件后才能生效。这些文件应是合同的补充附件。设计方和供应商应对采购人提出的修改意见进行充分论证、提出专业意见，并分别承担相关技术责任。

1.12《技术需求》及相关文件代表船东对本船主要的功能要求，仅用于船厂招标用途。后续设计中，在主尺度、主机选型等重要技术参数不作较大调整的情况下，船东有权根据需要对其他技术状态进行合理的增减和调整，建造方不应增加任何费用。实际建造状态需以船检审批通过的图纸为准。

▲以上内容均为实质性要求和条件。

2、规范和规则

2.1本船设计建造遵循但不限于以下现行的法规及规范：

中华人民共和国海事局《公务船技术规则》（2020）；

中国船级社《材料与焊接规范》（2023）；

相关的国标（GB）和船舶行业标准（CB）等。

2.2 材料、工艺、标准和计量单位

（1）材料和设备

设计选用的所有用于本船的结构材料、机器设备及铸锻件等，均符合造船和航海工程的质量要求。对船舶检验机构有要求的材料和设备（除用户特殊要求外），均采用有船舶检验机构颁发的产品证书的产品，并在物理和化学指标上符合相应的要求。

（2）工艺

所有用于建造本船的工艺，均按照中国造船标准以及建造方适用于本船型的船厂工艺，并经用户、主管机关和船舶检验机构认可。

所有工作均按照说明书和图纸，以及船舶检验机构的要求进行。必要时，应按要求进行试验、检验和鉴定。

（3）标准

除以后专门阐述以外，设计采用下列标准：

中国国家标准（GB）；

中国船舶行业标准（CB/CBM）；

ISO标准。

（4）计量单位

本船的文件和图纸、船舶和设备制造以及随船供给的质量证书、文件和设备指南等均采用中华人民共和国法定计量单位。

所有计量单位，例如功率、压力表、温度计、容量表，均按国际单位制（SI）。

2.3 其他

本船机电设备禁止使用含有消耗臭氧层物质的介质；

本船设备及材料均不应含石棉或其他有害有毒物质。

▲以上内容均为实质性要求和条件。

3、技术需求

船 体

（一）、概述

1、用途与航区

该船为内河钢质拖轮，主要用于绑拖、拖带及抢险救助用。需操作灵便、回转半径小、适航能力强。航区为内河B级+J1航区，最大航速与巡航航速均小于Vh，属于内河普通公务船。

2、船型及要求

该船为钢质电焊结构，单底、单体、单甲板、双机、双舵，船体首部采用尖首、舯部采用圆舭形剖面、艉部采用园尾，以利于拖带。

- 规范、公约及标准

本船按照相应的规范要求进行设计，稳性和干舷本船按中华人民共和国海事局(CHINA MSA)和中国船级社(CCS)的有关规则和规范对内河B级+J1航区关于拖船的要求进行设计与制造，主要满足下列规范和规则要求：

a、中国船级社《钢质内河船舶建造规范》2016和2021修改通报，以下简称“规范”

b、中华人民共和国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2019)，及2023修改通报以下简称“法规”；

c、中华人民共和国海事局《公务船技术规则》（2020）

d、中华人民共和国海事局《公务船检验规则》（2020）

e、中国船级社《材料与焊接规范》（2023）及2023、2024修改通报

f、GB/T34000-2016《中国造船质量标准》

（二）、主要尺度及系数要求

总    长                    LOA                   32.50  m

满载水线长                  Ls                    31.44  m

垂线间长                    Lpp                   29.90  m

计算船长                    L                    29.90  m

最大船宽                    Bmax                    9.50  m

型    宽                    B                     8.50  m

型    深                    D                     3.10  m

设计吃水                    d                   ∽2.30  m

方型系数                    Cb                      0.691

水线面系数                  Cw                     0.942

棱型系数                    Cp                     0.738

舯横剖面系数                Cm                     0.934

水面以上固定物高度                              小于6.3 m

（三）、主要性能

1、稳性及干舷

该船稳性及干舷均满足中国船级社2016年版《钢质内河船舶建造规范》及其2019修改通报、中华人民共和国海事局《内河船舶法定检验技术规则》2019年及2023修改通报对内河B级+J1航区相应船舶的安全技术要求。

2、主、辅机及航速

该船主机为二台8170Z1000-5型船用柴油机，每台持续功率735kW，额定转速1500rpm，配HCD800型，减速比i=4.91:1；发电机组采用CCFJ64，64KW两台，可并车运行；静水试航航速约20.0 km/h，拖带航速10 km/h，系柱拖力大于15吨。

设37Kw电动侧推一台，桨叶直径500mm最大推力为大于10Kn

3、续航力

该船设一只主燃油柜，可装载燃油14吨左右，在正常情况下，主、辅机同时使用，可连续航行58小时左右。

4、装载状况

a、船    员：8 人；

b、工作人员：7 人。

5、液舱容量

燃油舱容积≈8.25m3 ×2    能装载燃油14 t左右。

不锈钢淡水柜容积≈1.6 m3

压载舱：

No.1压载舱容积≈18.0 m3

No.2压载舱容积≈40.0 m3×2

No.3压载舱容积≈23.0 m3×2

No.4压载舱容积≈16.0 m3×2

总压载水量约176t。

（四）、总布置概况

该船主船体设置六道水密横舱壁，即在Fr.2、Fr.9、Fr.30、Fr.31、Fr.64、Fr.50号肋位处设置横舱壁，将全船分隔成七个水密舱室：舵机舱、压载舱（储物舱）、机舱、隔离空舱、船员舱（压载舱）、侧推舱（含锚链舱）、首尖舱（兼压载舱）。

主甲板层布置：

Fr.艉～Fr.2为艉升高甲板；

Fr.2～Fr.19为尾部主甲板，在Fr.19右舷处设3KW电动绞缆机/岸电绞车各一台，在Fr.19处设拖桩及弹簧拖钩及通往二层甲板的楼梯；

Fr19～Fr.44中部为甲板室，两舷为露天走道；

甲板室Fr.19～Fr.25机舱棚，主甲板设钢网板平台，在Fr.22中部设一架向下通往机舱的梯道，Fr23-25两舷设通往两舷甲板通道的风雨密门，Fr25舱壁中设一扇防火门通往甲板生活区；

在Fr.25～Fr.31左、右侧分设卫生间和厨房，中间为走道，Fr31设铝质隔音阻气门通往多功能室；

Fr.31～Fr.39为多功能室，内设餐桌椅，沙发茶几电视等；在Fr.37～Fr.39中间设向上通往驾驶，向下通往船员舱的斜梯，两舷设通往外走道的风雨密门。Fr.39～Fr.44左右分别为船长室和轮机长室。

Fr44～首为首甲板，设船员舱逃生口和一台QDMA12.5-20-D直径12.5电动锚机。

二层甲板布置：

Fr17～Fr19为向下至主甲板斜梯和平台。

Fr19～Fr23为机舱棚斜顶，设吊机舱盖，两舷为烟囱和机舱风机。

Fr23～Fr33为尾部游步甲板，安装有空调室外机，应急蓄电池组。

Fr33～Fr44中部为驾驶室，两舷为外走道。

详见附件“总布置图”。

（五）、船体结构

1、设计依据

该船的船体结构按照中国船级社2016年《钢质内河船舶建造规范》及2019修改通报B级+J1航区要求进行设计。

2、船体结构型式

该船采用钢质电焊结构，结构形式为横骨架式、强肋骨和普通肋骨相间的交替肋骨制，全船肋骨间距0.55米，梁拱0.10米。

3、材料及连接方法

a、主船体外板采用CCSA钢板，甲板室及骨架材料均采用Q235B钢材。

b、全船采用电焊连接，焊条采用J422型，局部采用J507型。

（六）、船舶设备及设施

1、舵设备

该船艉设双支点流线型平衡舵二只，每只舵面积约1.4 m2；在驾驶室采用电磁阀控摆缸式液压舵机(公称扭矩25kNm)，操纵舵系。

2、锚泊、系泊、拖曳设备

a、该船舾装数N=164。

b、按规范要求加大一档配总质量175kg短杆霍尔锚2个（首锚），有档焊接锚链直径φ14mm（CCSAM1级），锚链总长110m。

c、该船配系船索

φ28三股丙纶系船索2根，长度30m/根，其破断拉力=79.8 kN＞48kN。

Φ22三股丙纶系船索2根，长度30m/根，其破断拉力=68.3 kN＞32kN。

d、该船配拖船索

Φ50八股丙纶绳拖船索2根，长度100米，破断拉力＝408KN。

全船设双十字带缆桩E250（GB/T554—1996）         6只

E150（GB/T554—1996）         2只

电动锚机     QDMA14-20-D                 1台

弃 锚 器    17—19 CB531—66               2只

闸刀掣链器  12.5—14 CB*286—84            2只

电动绞缆机（3KW）                          1台

弹簧拖钩     100 CB/T 637—1995            1只

导 缆 钳    D470×160 （CB/T 38—1999 ）   1只

导 缆 孔    A320×200 （CB 34—76 ）      14只

导链滚轮    14 CB/T 290—1995              2只

导缆滚轮    100 CB*58—83                  2只

3、救生设备

a、救生圈：  4 只（其中2只带救生浮索、2只带自亮灯）

b、救生衣： 17 件（船用工作救生衣）

4、消防设备

按《内河船舶法定检验技术规则》（2019）配置，全船设水灭火系统。配一台动力驱动消防泵，设置水灭火系统，配三套消防栓 (包括20m消防水带、QZ19直流水枪及水龙带箱)。

配5Kg手提式干粉灭火器7具，手提式泡沫枪1套，半圆形太平桶4 只，0.03m3砂箱2只，太平斧2把，铁钎铁钩1套。

5、航行信号设备

按中华人民共和国海事局2019年《内河船舶法定检验技术规则》B级+J1航区要求配备如下：

a、设磁罗经1台、探照灯3只、测深手锤1只、倾斜仪1只、舵角指示器1套、主机或螺旋桨转速指示器1套。

b、在顶蓬甲板设有可倒式桅杆一具，高度3.50米（含底座）。

C、其他信号按规范配备

6、无线电通讯设备

a、设B类船舶自动识别系统AIS一套

b、设甚高频无线电话一套

c、其它通信、报警等设备按规范配备。

7、船舶吨位

该船总吨位约240，净吨位约70。

8、推进器

该船艉部配导管螺旋桨二只，桨直径约1.60m，材料为锰黄铜。

9、门、窗、盖

该船设有钢质水密门、防火门、木质舱室门。

铝质风雨密外围壁门， 700x1700              4扇（机舱、多功能室）

A60单扇防火门       700×1900 CB3234-2018   1扇（机舱）

A15单扇防火门       700×1900 CB3234-2018   1扇（厨房、驾驶室）

铝质舱室空腹门      700×1900               5扇（卫生间、）

铝质驾驶室移门  2160×800(参照CBM 2055—82)  2扇

铝质矩形移窗    750×800（CB/T 3765—1996）  10扇

铝质异形移窗    h800（参照CB/T 3765—1996） 4扇

铝质驾驶室固定矩形窗（参照CB/T 3226—1995） 8扇

天       窗    C520×770（ZB U 26001—89）   3扇（船员舱、机舱）

油密人孔盖     B600×400（CB/T 19—2001）    2只（燃油舱）

埋入式人孔盖   C600×400（CB/T 19—2001）    8只（船体底舱）

钢质小型舱口盖 A630×830（CB/T 3728—1995）  5只

钢质小型舱口盖 C630×630 CB/T 3728—1995）   1只（船员舱逃生口）

10、舱室设备

驾驶室内设机驾合一驾控台及多用途柜。

卫生间内设洗脸台、蹲便器等。

空调采用家用空调，驾驶室2p一台、船员室3p一台、多功能室3P一台、船长室/轮机长室1.5P各一台。

设日用水柜一只，容积约1.6米3置于储物舱内处，50L电热水器一台供洗手间、厨房用。

12、舱室木作绝缘

与外界空气直接接触的甲板室顶棚与内壁均采用50mm厚岩棉以隔热、隔音，外复贴面板（机舱除外）。

厨房、厕所及开水间等内地面铺地砖，侧壁敷设瓷砖。

13、油漆

该船钢材在油漆前应按规定进行预处理。全部油漆采用国产船用漆，底漆２度，面漆２度。油漆按内河常规进行涂刷，水线以上及上层建筑外部漆色，按照船东的要求进行。防污底漆应符合中华人民共和国海事局2019年《内河船舶法定检验技术规则》第7篇第9章第的要求，并持有相关证书。

14、防污设施

该船设污水柜一只，尺寸长×宽×高为1.6m×1.2m×0.9m，容积约1.7米3，置于#26～#30船体底舱舷。设污油水收集舱一只，尺寸长×宽×高为1.0m×1.5m×0.7m，容积约1.05米3，置于机舱舱底Fr.23-Fr25处。污水、污油定期回收上岸，可避免水资源的污染。

每个舱室内配置适当数量的家用垃圾箱（带盖），主甲板尾部设四分类垃圾箱一套集中回收生活垃圾，上岸统一处理。

该船主机尾气排放取得了中国第二阶段《柴油机防止空气污染证书》，排放尾气满足规范的要求。

轮机

# 1. 总 则

本船为钢质船体、单体、单甲板、双桨、双舵、艉机型、柴油机动力内河拖轮航行于B级航区，主要用于船舶绑拖、拖带工作，同时具备一定的抗涌潮能力。轮机设计满足2016年版《钢质内河船舶入级与建造规范》及最新修改通报、《内河船舶法定检验技术规则》2019版及2023修改通报，中华人民共和国海事局《公务船技术规则》（2020）对内河B级航区相应船舶的安全技术要求。

# 2. 概 述

本船采用双机双桨推进系统。主机经减速齿轮箱、中间轴及螺旋桨轴系驱动定距螺旋桨。

主电力系统由位于机舱的2台柴油机驱动的发电机组组成。

主、辅柴油机均燃采用船用轻柴油。

本船推进系统在驾驶室进行遥控操纵，也可以在机旁进行应急操纵。

# 3. 推进系统

## 3.1  概 述

本船设2套推进装置，每套组成如下：

1 台主机

1 台减速齿轮箱

1 套中间轴轴系

1 套螺旋桨轴系

1 套固定导流管螺旋桨

推进装置按相关规范的有关要求设计、制造和安装。

## 3.2  主 机

型号：8170Z1000-5

数量：  左右机各1台

型式：  直列，四冲程、直接喷射、废气涡轮增压、中冷船用柴油机

持续功率：735 kW

转  速：  1500 rpm

缸径/冲程： 170/200 mm

冷却方式：淡水闭式冷却

起动方式：电起动

转向：（面向飞轮端看）逆时针

冷却介质：

缸套、缸盖：           水

空气冷却器：           水

淡水冷却器：           水

滑油冷却器：           水

## 3.3  桨和轴系

## 3.3.1  桨

2套定距桨，每套桨叶数：4

材料：镍铝青铜合金或等效

旋向：（从船尾向船首看）外旋方向

## 3.3.2  轴 系

## 3.3.2.1 概述

本船艉轴中心轴线距基线高度为900mm，距中1800mm。

主机通过可联轴器驱动齿轮箱，带动中间轴、螺旋桨轴。中间轴、螺旋桨轴为整体锻造而成，材料为＃35优质碳素钢。螺旋桨轴安装在油润滑的白合金轴承内，艉管密封采用符合船用标准的油润滑艉轴密封装置。

艉管轴承采用油润滑，滑油重力油柜设低液位报警装置。

螺旋桨轴检修从船尾抽出。

## 3.3.2.2 中间轴

中间轴采用＃35优质碳素钢整体锻造制成，直径Ø135满足规范的要求。

## 3.3.2.3 螺旋桨轴

螺旋桨轴采用＃35优质碳素钢整体锻造制成，直径Ø160（前轴承档Ø166、后轴承档Ø170）满足规范的要求。

## 3.3.2.4 法兰联轴节

所有法兰的联接均采用锻钢铰配螺栓和螺母。

法兰螺栓的直径，法兰基圆处的倒角半径，中间轴和螺旋桨轴法兰的厚度满足规范的要求。

## 3.3.2.5 艉管和艉轴轴承

## 3.3.2.5.1 艉管

艉管为前、后支座加无缝钢管焊接而成。

前、后支座采用＃45优质碳素钢整体锻造制成，满足规范的要求。

艉管前支座端固定在Fr9舱壁上，后支座即美人架，直接与船体外板焊接。

## 3.3.2.5.2 艉轴轴承

艉管内设2个轴承，1个设在艉管后端，另1个设在艉管前端。

轴承为白合金。

艉轴前、后轴承长度满足规范的要求。

## 3.3.2.6 艉轴密封

艉管前、后采用符合船用标准的油润滑艉轴密封装置密封装置，以防止海水进入和滑油流失。

后密封装置带防砂圈、防渔网装置。

## 3.4  减速齿轮箱

本船设HCD800型船用减速齿轮箱2台。该齿轮箱具备减速、离合、倒顺车功能。其输入端经弹性联轴器与主机联接，输出端的旋转方向能保证螺旋桨的正确旋向(从船尾向船首看：外旋)。

实际减速比： 4.91：1

传递能力： 0.625 kW/rpm

额定推力： 110 kN

中心距：  450 mm

操纵方式：	 电控和机旁手动

报警系统：	 滑油低压报警，工作油低压报警

# 4. 发电机组

本船设有2台64 kW柴油发电机组，可并联运行。可满足内河航行及拖带抢险作业时全船用电要求。

## 4.1  1#发电机组

机组参数如下：

型   号:      CCFJ64J-W*

数   量：    	2套

功   率：     64 kW

电   压：		400V，3φ

频   率：		50HZ
柴油机型号：WP4.1NCD83E220

转   速：    	1500 rpm

功   率：     75Kw

起动方式：  	电起动

# 5. 主要设备布置

本船为艉机型，机舱位于船体的Fr9-Fr30肋位间，总长为11550 mm，机舱宽度为8500 mm，型深3100 mm。

在机舱内设有花钢板，距基线800 mm。在相应的阀门手轮处开手孔，应急吸口阀的手轮应高于花钢板至少460mm。在Fr19-Fr21肋位的船中设有梯道，供机舱通往主甲板用。

齿轮箱安装在Fr13-Fr15肋位左右舷，主机安装在Fr15-Fr20肋位左右舷，距舯1800 mm。发电机组纵向安装，设置在Fr21-Fr25，距中1800mm；此外，从机舱艉部到艏部分别设有艉轴润滑油箱、润滑油手摇泵、舵机泵站总成、舱底/压载/消防总用泵、主辅机启动蓄电池、变频淡水压力供水装置、空压机、空气瓶、海水箱通铸钢截止阀、滤器等。

本船设修理设备：钳工工作台、台虎钳、台钻、柴油机喷油器校验台，以方便设备小维修。

# 6. 动力系统

## 6.1  冷却水系统

本船在机舱设DN200海水总管一根，高低位海水箱，在两个海水箱上均设有空气管，箱内有压缩空气冲洗管。保证每个海水箱都可正常供水。

主机冷却水系统：海水泵直接从海水总管吸水，该泵的出水直接进入主机冷却淡水冷却器，主机出水分成两路：一路去齿轮箱冷却后排至舷外，另一路直排至舷外。两路均设有截止阀用以调节水量。

发电机组冷却水系统：海水泵直接从海水总管吸水，该泵的出水直接进入主机淡水冷却器，直接排至舷外。两路均设有截止阀用以调节水量。

## 6.2  燃油系统

本船设16m3（2.75m×4.1m×1.75m）燃油舱一个中间由舱壁隔离，燃油通过置于主甲板的注入头输入油柜。

在燃油舱出油口均设快关阀。在主甲板厕所外围壁设燃油系统速闭阀操纵盒，在遇紧急情况可控制操纵盒直接切断机舱所有供油系统。本系统中油柜、油泵、滤器等下方均设置油盘，油盘中的残油，泄放至污油舱。

## 6.3  滑油系统

主、辅机滑油自成系统，系统包括滑油输送、滑油供给、滑油净化和滑油泄放功能。

机舱内设滑油桶搁置架一个，放置原装滑油桶。由人工补充主、辅机的滑油。

## 6.4  排气系统

主、辅机的排气经消音器通过顶棚甲板直接排入大气。

在主辅机排气出口处设置波纹膨胀接头。在消音器的最低处设有凝水泄放管，使水可直接泄放至舱底。

主机排气管绝缘层厚度为60mm，辅机排气管绝缘层厚度为50mm。绝缘的外表面应覆以玻璃布保护，可用帆布代替玻璃布，并外包以0.5mm镀锌钢板。

# 7. 船舶系统

## 7.1  舱底、消防、压载水系统

## 7.1.1 舱底、压载水系统

本船按规范要求选择2台65CWZ-7.5型船用卧式自吸电机泵（Q=42.5 m3/h  n=2950 rpm  H=38.2 m H2O  W=7.5 kW），作为舱底、压载、消防水泵。可互为备用。

全船每个水密舱室舱底均设有吸口，机舱设1个DN65的直通吸口和1个DN80的应急吸口。当舱室进水，在机舱打开相应舱室的阀箱开关，同时关闭水泵进水阀，即可对相应舱室舱底进行舱底抽水。

通过阀件实现各压载舱、压载舱与舷外间相互调驳压载水。

## 7.1.2 消防水系统

本船在主甲板Fr17-Fr8左、右舷和Fr44-Fr45右舷分别设置DN50消防栓1个，供全船水灭火使用。

当遇到遇到火灾，先打开消防栓开关，关闭机舱内排舷外阀门，开启电机进水阀门即可。

## 7.2  全船透气、注入系统

本船的各油、水舱、压载舱及空舱和海水箱均设置空气管，截面积和高度按照规范要求设置。油舱、污水柜的空气管终端设带有金属防火网的空气管帽。

## 7.3  通风系统

## 7.3.1 机舱通风系统

本船机舱采用机械送风自然排风形式，在二层甲板（左右舷）烟囱，设结构风道。按规范要求设2台JCZ-50C型船用轴流风机（Q=12000 m3/h  全压=0.67 MPa  转速=2920 rpm  功率=4 kW），并配可闭百叶窗。机舱风管总管采用700×700×1铝合金板，支管采用400×300×1铝合金板，风管设有通风栅。室外新鲜空气由风机经送风头送入机舱，再通过机舱艉部2个DN200鹅颈式通风管头将空气排出，形成循环，保证机舱的空气流通。

## 7.3.2 舱室通风系统

船员生活舱均采用机械排风自然进风形式，各设1台静音排风扇（Q=408 m3/h，功率=0.05 kW），通露天通风头设防虫网和风雨蜜盖。

厨房设油烟机和自然进风头。

## 7.4  供水系统

本船在艉部储物舱内设1.6m3不锈钢淡水柜，变频压力供水装置一台，（Q=2.2 m3/h ）带20L不锈钢压力柜一只，供全船生活用水。卫生间内装一只50L电热水柜。淡水柜的水由岸上提供。

## 7.5  疏排水系统

所有甲板、甲板室、厨房、厕所等均有疏排水系统。

主甲板的疏水口配格栅。

疏水管将顶棚甲板水引到主甲板，通过排水孔排舷外。

## 7.6  压缩空气系统

本船采用1015 CB418-77型膜片式空气气笛，配A0.1-10 CB493-79低压空气瓶和CVF-6/1型空气压缩机。

## 7.7  驾控系统

本船驾驶室设置遥控操纵台,该台上设置主机遥控操纵器及有关主机的检测仪表、灯光讯号、报警装置。主机操纵时，通过遥控操纵器上的手柄，来控制调速油门油缸的行程和齿轮箱上的倒顺车油缸动作，实行其从驾驶室操纵台上控制主机起动、转速、换向之目的。

操舵系统采用1套DYD110-25-S型机械液压舵机，操舵面板和操舵仪至于驾控台。

驾控台上安装侧推装置遥控操纵装置，由启动、调速、停止功能。

# 防污染系统

本船按“0”排放要求设计全船防污染系统。

# 8.1 防止油类污染

本船设舱底水收集柜一只;含油舱底水可通过舱底消防泵抽吸到收集柜内，靠岸时用舱底消防泵通过甲板排放接头送到岸上接收设施或用手摇泵通过软管直径排到岸上接收设施；舱底收集柜内设湖水清洗管。设20L污油桶一只，用于收集机舱内污油。

# 8.2、防止生活污水污染

本船设粪便污水贮存柜一只，粉碎泵一只，全船厕所的粪便污水接至该存贮柜，在柜内积集到一定的液位，起动粉碎泵，使污水或固体残渣反复进行循环粉碎，当污水或固体残渣粉碎到一定程度后，可将污水通过甲板排放接头送到岸上接受设施,设置生活污水贮存柜清洗装置及高液位报警。

# 8.3、防止垃圾污染：

本船设15升垃圾桶4只, 放置于尾部甲板，分别储存食品类垃圾、塑料类垃圾和其他垃圾。定期由岸上回收。

# 8.4、防止空气污染：

1）发动机排气系统满足第二阶段排放要求，并有相应的排放证书；

2）船上灭火器为CO2和干粉，不含消耗臭氧物质。

3）船上使用的燃油为国标“0”号柴油或“-10”号柴油，其含S量质量比不大于3.5%。加油时应向供应商索要证明书，放置在船上备查.

# 8.5、防止噪声污染

为有效的降低噪音污染，提高船上人员及船周边人员的舒适性，本船采用了以下降噪措施：

1）发动机机座及螺旋桨区域船底板涂阻尼涂料；

2）采用低噪音型风机;

3）采用封闭式机舱;

4）机舱内壁敷设多孔吸音板。

# 8.6、控制船舶有害防污底系统对水域的污染

本船防污底漆采用不含有作为生物杀灭剂的有机锡化合物，交船时将随船提供相应的证明文件。

# 8.7、对外救助

本船配备两台排污潜水泵，流量不小于20m³/h,配好软管、电源线、提拉绳索等，在主甲板层首尾各设一只对外供电箱，供排污潜水泵及其他救助设备供电，

电 气

1、概述

1.1 通则

本船航行于内河水域，本电气设计按照中国船级社《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报、中华人民共和国海事局《内河船舶法定检验技术规则》（2019），及修改通报，中华人民共和国海事局《公务船技术规则》（2020）对内河B级+J1航区船舶的要求，并结合用户实际情况进行设计。

1.2 电制

全船供电电制如下表：

| 项目 | 电压（V） | 频率（Hz） | 相数 | 线制 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机 | AC400 | 50 | 3 | 3 | 三相三线绝缘制 |
| 电力设备 | AC380 | 50 | 3 | 3 | 三相三线绝缘制 |
| 正常照明 | AC220 | 50 | 3或2 | 3或2 | 主为三相三线，支路为双线绝缘制 |
| 低压照明 | DC24 | - | - | 2 | 双线绝缘制 |
| 航行设备 | AC220 | 50 | 1 | 2 | 双线绝缘制 |
|  | DC24 | - | - | 2 | 双线绝缘制 |
| 无线电设备 | AC220 | 50 | 1 | 2 | 双线绝缘制 |
|  | DC24 | - | - | 2 | 双线绝缘制 |
| 岸电 | AC380 | 50 | 3 | 3 | 三相三线绝缘制 |
| 对外供电箱 | AC380 | 50 | 3 | 3 | 三相三线绝缘制 |

1.3 电缆选用

全船各场所的电缆见下表

| 场所 | 场所位置 | 型 号 | 电 缆 名 称 | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外 | 露天甲板等 | CEF92 | 乙丙橡皮绝缘氯丁护套钢丝编织聚氯乙烯外护套 |  |
| 机器处所 | 机舱、舵机舱等 | CEF90 | 乙丙橡皮绝缘氯丁护套钢丝编织 |  |
| 居住舱室 | 船员舱、厨房等 | CEF90 | 乙丙橡皮绝缘氯丁护套钢丝编织 |  |
| 舱内通信 | 广播、电话等 | CEF80 | 乙丙橡皮绝缘氯丁护套铜丝编织 |  |
| 天线连接电缆 | 无线电天线 |  | 射频电缆 | 随机配套 |
| 移动电缆 | 岸电、航行灯 | CEFR | 乙丙橡皮绝缘氯丁护套软电缆 |  |

电力设备电缆选用截面不小于1.5m㎡

照明设备电缆选用截面积不小于1m㎡

全船电气设备外壳均有良好可靠接地，主桅杆设有避雷装置。

2.电源装置

2.1发电机

本船在机舱设发电机二台：发电机组功率64KW。

二台发电机可并车运行、岸电与发电机之间相互联锁，不能同时合闸。

发电机参数：

1#发电机组

型号                   CCFJ64J-W

额定功率               64KW

额定电压               AC400V

功率因数               滞后0.8

转    速               1500r/min

频    率               50Hz

相    数               3

线    制               3

2.2蓄电池组

在二层甲板驾驶室后设应急蓄电池1组，型号为6-CQW-200 200AH 12V，由2只串联成200AH、24V，作应急电源使用，发电机组故障无法供电时，供低压照明和24V正常航行设备用电，安装在电池箱内，电池箱带自然通风头。

发电机起动蓄电池2组，型号为6-CQ-200 200AH 12V，2只串联成200AH、24V，作二台发电机起动电源，蓄电池组由机组自充电。

主机起动蓄电池2组，型号为6-CQ-200 200AH 12V，每组由2只串联成200AH、24V，作二台主机起动电源，蓄电池组由自带充电机进行充电。

应急充放电板设一路备用充电，当主辅机起动电瓶电量过低时，可由应急电瓶充电机进行临时充电。

2.3三相变压器

机舱设三相变压器二台，型号为CSD-25KVA，AC400V/230V，25KVA，二台变压器互为备用，互相连锁，不可同时通电。

2.4岸电

上甲板尾部设AJ100-100/3P 100A型，3相380V 100A带相序指示，防水型岸电箱一只。

设带机械联锁岸电插座及插头1套，440V 125A。

3.配电系统

3.1总述

配电系统由主配电板、电力分电箱、照明分电箱、驾控台、充放电板等组成。

3.2配电设备的联锁

主配电板、充放电板之间联锁，当主配电板失电时充放电板自动向全船应急及DC24V设备供电，在主配电板上设放电指示。

二台发电机可并车运行，发电机主开关与岸电开关互相联锁，无法同时合闸。

变压器与AC380V汇流排采用空气开关，变压器与AC220V汇流排之间采用接触器连接。

3.3主配电板

主配电板为框架结构，自立防滴式，前面设绝缘扶手，电缆入口应有防漏水措施。

主配电板上，主开关作发电机过载和短路保护，负载回路过载和短路保护，采用装置式分路开关，主发电机主开关采用NSX 160N型空气断路器，并配置DB-A多功能保护器，具有过载长延时、短延时特性和失压脱扣等保护装置。

负载开关选用NSX100及iC65系列，部分具有复式或分励脱扣。

主配电板电表选用F96型，电压、电流、功率等电表在额定值处划红线标志。

机舱设主配电板一座，共3屏，第一第二屏上部分为1#、2#发电机组控制单元、下部分为负载分配开关；第三屏为组合起动屏。

主配电板外型尺寸：

高×宽×厚        1800mm×1800mm×550mm

发电机屏设备：

部    件                 数量               备注

主 开 关                  2

电 流 表                  2            通过转换开关测发电机电流

电 压 表                  2            通过转换开关测发电机及汇流排电压

功 率 表                  2            额定值处划红线

频 率 表                  2            50Hz处划红线

兆 欧 表                  2

转换开关                  3

3.4分电箱

本船共有照明分电箱二只，分别为底舱（1#）、主甲板（2#）以上区域，进电为3φAC220V，50Hz，均由主配电板供电。

3.6充放电板，充电机

驾驶室设置充放电板一块，充放电板设直流电压表、电流表、熔断器、负载分路开关、蓄电池充放电转换开关等，充放电板内配置充电机机芯一台，型号为60A，输入三相AC220V，输出24V，可对进行蓄电池进行充电。

充放电板向全船供DC24V电源和低压照明电源，当主配电板失电时，充放电板自动向应急照明供电，在主配电板设放电指示。

3.7空调厨房分电箱

驾驶室设置空调厨房分电箱，向空调、厨房设备供电，空调直接接线，厨房、洗手间设备电源由舱室防水插座连接提供。

3.8驾驶室集中控制台

驾驶室设驾控台一座，参考尺寸为高×宽×厚1000mm×2600mm×700mm

设有以下设备：

- AC220V助航分电箱，由主配电板供电

- DC24V助航分电箱，由充放电板供电

- 2L照明分电箱，由主配电板供电

- 操舵仪和舵机控制板

- 航行信号灯控制单元

- 主机电动软轴遥控装置

- 主机远程仪表板

- 发电机远程仪表板

- 船用扩音机

- 主机传令钟

- 火警报警板

- 通用报警板

- 直通声力电话

- 甚高频VHF电话

- 操舵磁罗经

- AIS自动识别仪

- 机舱风机油泵、舱室风机遥控切断

- 液位报警、综合报警

- 雨刮器控制板

- 视频助航监控系统

4.电力系统

4.1电动机

本船所用电动机原则上选用Y-H系列电动机，3φ，AC380V，50Hz，甲板机械电动机为船用电动机，3φ，AC380V,50Hz。

4.2组合起动屏

磁力起动器集中于主配电板的组合起动屏。

磁力起动器电源为AC380V，50Hz，由主配电板供电。

对于机舱风机、燃油输送泵，在主甲板机舱梯道出口、驾控台设集中控制紧急切断风机油泵电源。

4.3电力设备

4.3.1空气压缩机

机舱设一台空压机组，功率为1.1KW，由主配电板供3φ，AC380V，50Hz电源。

4.3.2舱底压载消防总用泵

机舱设舱底消防压载总用泵二台，功率为7.5KW，由组合起动屏分别控制，采用Y-△方式起动。

4.3.3机舱风机

机舱设二台可逆转的轴流风机，功率为4KW，由组合起动屏控制，可逆转。

4.3.4锚机

上甲板艏部设锚机一台，功率为4.3KW，由主配电板供3φ，AC380V，50Hz电源。

4.3.5 侧推器

侧推舱设设有 1 台隧道式侧推器，采用变频电机驱动，控制器安装于驾驶台，侧推功率 37kW（电机、变频器采用 ABB 或同等品牌）。

艏侧推主要参数如下：

形式：立式变频电机

电制：380V，50Hz，3Φ

功率：37kW

名义推力：6kN

4.3.6舵机

舵机舵设二台液压舵机泵组，二台电动机动力，舵机功率为5.5KW，由主配电板供3φ，AC380V，50Hz电源，舵机系统具有失电、断相、过载、油压低等报警功能，报警信息同时显示于机舱报警箱和驾控台舵机控制单元。

4.3.7污水收集装置

机舱设污水收集装置，设粉碎泵、循环泵，功率为1.5KW，由主配电板供3φ，AC380V，50Hz电源。

4.3.8淡水压力供水装置

机舱设淡水压力供水装一台，功率为0.75KW，集成启停断水停机功能，淡水舱设置液位报警。

4.3.9舱室风机

生活舱室设置排风扇，220V，功率为250W，厨房设置油烟机一台，220V，驾控台设置舱室风机遥切按钮。

5.照明设备

5.1概述

5.1.1非防水式灯具

居住舱室、驾驶室、内走道等及有防火结构的舱室设非防水式灯具。

5.1.2防水式灯具

露天甲板、机舱、舵机舱、厨房、厕所等无防火结构的舱室设防水式灯具。

5.1.3开关插座及插头

照明系统中，选用的开关均为双极，插头和插座均为双极带接地板。

5.1.4灯具型式

机舱、舵机舱等处选用荧光舱顶灯，居住舱室等处选用荧光蓬顶灯。

露天甲板及外走道选用白炽舱顶灯，工作场所选用投光灯。

5.2正常照明

机舱、舵机舱照明采用双管荧光舱顶灯，型号为JCY22-2E,AC220V,2×20KW

卫生间、厨房采用CPD2-1型带应急单泡蓬顶灯IP34,60W；主甲板内走道、船员舱梯道选用带应急荧光走道角灯，型号为JBY15-1E；床头灯选用CKS2型AC220V,25W,船长室、轮机长室台灯选用CTD22型AC220V,8W。

卫生间设荧光镜前灯一只，型号为HODU-8。

5.2.3室外照明

外走道采用CCD1-2型舱顶灯，AC220V，60W，部分采用壁挂式舱顶灯，型号CCD9-6。

作业照明采用TG11卤钨灯型500W投光灯6只，二只作业区域照明，两舷各一只为舷外照明。

5.2.4开关、插座

开关：居住舱室选用双极舱室开关，卫生间、厨房等潮湿场所开关置于室外。

插座：卫生间、厨房等潮湿舱室选用带防水盖插座，在干燥处所和居住房间选用HE-2N-1型5孔插座，凡安装的插座均配插头。

5.2.5高低压插座箱

机舱设CZX-220/220-24SD1型高低压插座箱，由1#照明分电箱供电。

5.3应急照明

DC24V照明灯在应急工况使用，当主配电板失电时，充放电板自动向应急照明供电，应急灯由荧光灯内附1×15W灯头，室外采用CCD5-2型应急灯，DC24V，25W。

作业区域设置应急投光灯4只，型号为TG8，100W。

5.4航行灯

5.4.1设单灯式航行灯一组，电制为DC24V 30W。设两路供电，正常由主配电板经驾驶室提供AC220V电源经开关电源输出DC24V；应急状态下由充放电板经驾控台提供DC24V电源。

5.4.2失控灯

桅杆上设二只DC24V失控灯，型号CXH6-21P型DC24V 30W.

5.4.3信号灯

信号桅上设一组信号灯，由驾控台供电，型号为CXH6-21P\5-1  DC24V 30W

5.4.4锚灯

设锚灯一只，即白环照灯，由驾控台供电。

6.通信设备

6.1操舵设备

操舵仪、操舵面板由舵机配套提供，置于驾控台，手动应急操舵置于机舱，由主配电板经驾控台供电。

6.2主机遥控

主控遥控采用电动软轴装置，齿轮箱为电磁阀正/倒车换向，软轴控制主机油门。

6.2船令广播

设船用广播一套50W，广播主机置于驾控台，可对外喊话，作业区、居住舱室、机舱、储藏室等设扬声器，AC220V及DC24V电源由驾控台供给。

6.3舵角指示器

舵角指示器测量系统一套，由舵机系统配，舵角指示器设于驾驶室，舵机发讯器位于舵机舱，由驾控台供AC220V电源。

6.4应急传令钟

设应急传令钟一套，驾控台一只发讯器，机舱左右主机处各一只接收器并分别配闪光灯铃组，当主机遥控发生故障时应急传达主机操作指令，DC24V电源由驾控台供给。

6.5声力电话

本船设驾驶室至机舱直通型声力电话，机舱内为壁挂头戴式声力电话机，机舱设置闪光灯铃组提示来电。

6.6通用报警

设置通用报警系统一套，通用报警板置于驾控台，机舱、舵机舱、船员室、作业区等设置报警电铃。

6.7火灾报警

设置火灾报警系统一套，火灾报警板置于驾控台，机舱、走道、船员室等设置感烟探测器或感温探测器，与通用报警联动。

6.8液位报警

在机舱舱底水、舱底水收集柜设置高位报警，报警装置置于驾控台。

7航行设备

7.1 探照灯

本船配置探照灯三台，型号为TG27  220V  1000W卤钨灯，由驾控台内3#照明分电箱供电控制，探照灯手摇杆设在驾驶室内，可手动调节探照灯上、下、左、右照射角度。

7.2船名灯

顶甲板左右舷设船名灯二只，由荧光灯管制作。

7.3 AIS自动识别装置

驾控台配置AIS自动识别仪一套，型号为HM-5907,CLASS B，具备北斗定位功能。

7.4号笛

设膜片式空气气笛一套，设备由轮机配套，在驾驶室设手动拉环，雾笛置于罗经甲板。

7.5 视频助航监控系统

本船配置视频助航监控系统一套，作为助航、监控用，驾驶室设LED显示屏，摄像头共7路，分别为艉部作业区1只，驾驶室前部后部各1只，主甲板艏部两舷后视各1只，机舱2只，带硬盘录像功能，可保存一定时间的监控视频。配备三网合一5G无线宽带路由器，含2年网费，岸上可通过5G网，查看各摄像头实时监控画面。

7.6 雨刮器

驾驶室前视中间玻璃设置刮水器一套，DC24V,控制按钮置于驾控台，由驾控台24V分电单元供电。

7.7雷达

本船设雷达一套，型号为FR-CR1，有效显示直径不小于180mm。

7.8测深仪

本船设双通道双探头测深仪一套,型号为DS899。

8.无线电设备

8.1甚高频无线电话

驾控台设FT-805B，CLASS-B型甚高频无线电话二台，包括：本机、话筒、天线、电源220V、24V由驾控台分电单元供给。

8.2航行安全信息接收装置

本船设航行安全信息接收装置一台，依据航行区域海事港航部门要求配置，天线置于罗经甲板，如其他设备具备航行安全信息接收功能，可不设此设备。

8.3对外扩音装置

桅杆、主甲板作业区域设对外喊话喇叭二台，功率分别为25W、10W。

8.4避雷针

顶甲板桅顶设置避雷针，钢质，φ16，尖端做防腐处理，高度高于桅杆或电气设备顶端300mm。

9.日用电器

本船日用电器有电视、厨具、盥洗设备等，按需配置，插座供电。

10电缆：

10.1本船主要使用CEF90/SA型船用阻燃电力电缆，发电机起动电瓶等可移动部位采用CEFR/SA软电缆，视频监控采用同轴电缆等。

10.2电缆在露天甲板应穿管铺设，以防机械及其它损伤。

10.3电缆进入用电器均应用电缆胶泥封口，以利防水。

- 11.电气施工

- 本船电气施工依据相关规范、法定检验技术规则及国家标准进行。

- 采购项目的其他要求

| 序号 | 内容名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 建造场地及设备数量和能力安排 | 供应商制造本船投入的船台（坞）尺度、码头设施、起吊能力，提供相关材料 供应商船艇送审图纸设计及综合能力（船艇图纸设计可委托第三方） 供应商针对本项目的制造工艺、工艺流程、工艺措施 供应商针对本项目的钢材预处理和涂装工艺 供应商薄板焊接设备及焊接工艺 供应商轮机系统的安装及调试能力 供应商电气系统安装调试能力 供应商舱室装修工艺、材料、设计效果 供应商制造过程质量及安全保障措施方案 |
| ３ | 项目组其他技术人员 | 建造技术人员具有政府人力社会保障部门颁发的船体、轮机、电气专业技术职称；安全主管、质检人员具有相应任职资格条件 |
| ４ | 监造 | 采购人根据监造的实际需要另派采购人驻厂代表。 本船在整个建造期间规定的一般验收和试验项目，由供应商提前3个工作日书面通知采购人监造参加试验和检查项目的时间和地点。 在检查与试验验收中，如果监造发现本船在建造中使用的材料、设备与设计不符或施工质量问题，则应将上述情况及时书面通知供应商，供应商应按通知要求及时书面给予答复并迅速处理。 |
| ５ | 售中服务 | 1. 包括产品设计、材料设备采购（包括卸货、开箱验收、保管）、产品制造、安装调试、检测、下水试航、检验、权威部门检定、最终验收并交付。 2. 如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货，供应商应承担由此给采购人造成的损失。 3. 制造标准：符合现行的有关技术规范要求和技术标准。 ４.本船试航所需的燃油、滑油、滑油脂的供应及费用均由供应商承担。 |
| ６ | 到货地点及交货方式 | 1. 到货地点：采购人指定地点。 2. 交货方式：现场交货。 |
| ７ | 实施周期 | 合同签订生效后460天内，完工并通过验收。 |
| ８ | 验收申请 | 具备交货条件，供应商提供相关资料，向采购人申请验收。 |
| ９ | 最终验收 | 1. 供应商应提供产品的有效检验文件及供货清单，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。采购人对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换相关零部件，甚至于更换产品，并且赔偿由此给采购人造成的损失。 2. 验收合格条件：运行结果及使用效果符合合同要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。 3. 当满足以下条件时，采购人才向供应商签发标的船舶验收报告、《交船议定书》： （1）供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料，包括船舶检验证书； （2）标的物符合合同约定，性能满足要求； （3）标的物具备安全适航条件。 4. 交船时，供应商应提交下列证件及有关文件： （1）《船舶建造竣工报告单》《交船议定书》《交接船文件交接确认书》《船舶建造合格证书》《完工交船加减账结清协议》、船舶检验适航证书、船舶完工后的质量保证协议、交船的各类证书清单及倾斜试验报告、稳性报告、完工图、施工图、送审图，船舶建造档案按现行船舶登记规定移交完成； （2）供应商质量检验部门的《质量证书》壹式肆份，码头试验、航行试验报告壹式贰份； （3）主要机电设备的随机技术文件、中文使用说明书、产品合格证；各种设备的操作使用手册、检修维护手册（含主要部件的维修时间）和试运行工艺技术条件、船检证书各1份； （4）备件清单、属具清单壹式2份； （5）完工图纸及文件各2份； （6）船舶检验证书（正副本各1份）及检验报告（副本2份）； （7）船舶建造期间的全值（合同总价）投保船舶建造险的保险单副本或复印件。 |
| １０ | 质量保证期（保修期） | ▲质量保证期：12个月，自双方签署《交船议定书》之次日起计算。 |
| １１ | 售后服务 | 1. 质量保证期内售后服务要求 序号; 名称; 内容. 1）; 维修响应及故障解决时间; 在质量保证期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。. 2）; 售后培训; 最终验收后1年内，供应商为采购人提供技术培训服务，直到采购人使用人员正确掌握设备的工作原理、构造、操作和维护保养事项。. 3）; 其他; 质量保证期内发生的非人为损坏故障，供应商保证维修或更换。. 4）; 售后服务费; 质量保证期内，供应商提供售后服务不另外收取费用。. 2. 质量保证期外售后服务要求 序号; 名称; 内容. 1）; 维修响应; 在质量保证期外根据甲方需要，供应商负责本船终身维修，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换；. 2）; 售后服务费; 在质量保证期满后的维修，仅收取最优惠价的配件成本费。. 说明：投标文件中需对以上内容进行详细、明确的承诺。 |
|  | 其他内容 | 详见招标文件的《采购合同》。 |

三、拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）：合同签订生效后460天内，完工并通过验收。

2.交付（实施）的地点（范围）：杭州市交通运输行政执法队指定水域码头。

3.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后5个工作日内，供应商支付合同总价1%的履约保证金（采购人根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金）；在合同生效以后5个工作日内，采购人支付200万元； | 转账支付 |
| 2 | 供应商完成船体成型，并检验合格，待2025年财政资金下达后，采购人支付200万元； | 转账支付 |
| 3 | 本项目完工验收合格后，并待2026年财政资金下达后支付余款。项目完成待供应商递交退还履约保证金申请后采购人无息归还履约保证金； | 转账支付 |

（除满足前述约定的付款条件外，以上款项的支付均需在采购人收到供应商正规发票后，按财政及采购人规定办理完成相关手续后5个工作日内采购人方有义务予以支付。）

4.售后服务要求

船舶完成交接，并且取得有效的船舶检验证书后开始计算保修期，质保期 12个月，保修期间凡属供应商施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由供应商负责免费修理和更换。

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

本项目为交钥匙项目，合同价款包括经验收合格投入运行并交付使用前发生的一切费用。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 【客观分】自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承接过同类型船的建造项目1个得1分，最多得3分。（注：有效证明材料：1）提供完整合同电子扫描件，2）提供完成本项目后检验机构的检验合格证书或检验报告电了扫描件，3）提供的电子扫描件字迹模糊无法辨识的，评标委员会有权对业绩不予认可。） | ３ |  |
| ２ | 【客观分】供应商具有ISO9001系列质量管理体系认证，得1分；（注：有效证明材料：提供完整认证证书电子扫描件） | １ |  |
| ３ | 【客观分】船体：投标文件提供内容满足采购需求“船体”要求的得3分，如不能满足不得分。 | ３ |  |
| ４ | 【客观分】轮机：投标文件提供内容满足采购需求“轮机”要求的得3分，如不能满足不得分。 | ３ |  |
| ５ | 【客观分】电气：投标文件提供内容满足采购需求“电气”要求的得3分，如不能满足不得分。 | ３ |  |
| ６ | 【客观分】船艇送审图纸设计及综合能力 供应商提供船艇送审图纸设计及综合能力达到特种船舶设计乙级及以上资质能力的，能满足本项目船舶制造要求的得２分；不能满足或未提供相关资料的不得分。 说明：投标文件中提供以往设计建造实证及其他相关资料。 | ２ |  |
| ７ | 【主观分】船体总体建造方案 为本项目专门制定制造工艺、工艺流程、工艺措施，建造整体的控制方案。与采购人的采购需求相吻合，条理清晰，逻辑严谨，内容完整详细，具有可实施性和针对性的得4分；条理欠清晰、逻辑欠严谨、内容欠完整详细、可实施性和针对性略有欠缺的得2分；条理不清晰、逻辑不严谨、内容不完整详细、与本项目实际有偏差的得1分；未提供相关内容的得0分。 | 4 |  |
| ８ | 【主观分】钢材预处理涂装工艺 为本项目实施的钢材预处理和涂装工艺。与采购人的采购需求相吻合，条理清晰，逻辑严谨，内容完整详细，具有可实施性和针对性的得４分；条理欠清晰、逻辑欠严谨、内容欠完整详细、可实施性和针对性略有欠缺的得3分；条理不清晰、逻辑不严谨、内容不完整详细、与本项目实际有偏差的得1分；未提供相关内容的得0分。 | ４ |  |
| ９ | 【主观分】薄板焊接设备及焊接工艺 为本项目实施的本船薄板焊接设备和焊接的工艺方案、局部变形控制。与采购人的采购需求相吻合，条理清晰，逻辑严谨，内容完整详细，具有可实施性和针对性的得4分；条理欠清晰、逻辑欠严谨、内容欠完整详细、可实施性和针对性略有欠缺的得3分；条理不清晰、逻辑不严谨、内容不完整详细、与本项目实际有偏差的得1分；未提供相关内容的得0分。 | 4 |  |
| 10 | 【主观分】轮机系统的安装及调试能力 为本项目实施的本船机舱管系综合放样能力、管线焊接制作、清洁能力；主机、主推进系统、减振降噪和其它主要动力设备的安装工艺及调试能力等。与采购人的采购需求相吻合，条理清晰，逻辑严谨，内容完整详细，具有可实施性和针对性的得４分；条理欠清晰、逻辑欠严谨、内容欠完整详细、可实施性和针对性略有欠缺的得3分；条理不清晰、逻辑不严谨、内容不完整详细、与本项目实际有偏差的得1分；未提供相关内容的得0分。 | ４ |  |
| 11 | 【主观分】电气系统安装调试能力 为本项目实施的本船电气综合放样能力和电缆敷设能力；电力系统、机舱监测系统、通讯导航系统的协调和调试能力等。与采购人的采购需求相吻合，条理清晰，逻辑严谨，内容完整详细，具有可实施性和针对性的得４分；条理欠清晰、逻辑欠严谨、内容欠完整详细、可实施性和针对性略有欠缺的得3分；条理不清晰、逻辑不严谨、内容不完整详细、与本项目实际有偏差的得1分；未提供相关内容的得0分。 | ４ |  |
| 12 | 【主观分】舱室装修工艺、材料、效果 为本项目实施的船舶舱室的装饰设计、施工、整体风格，材料选择符合环保及安全标准要求。与采购人的采购需求相吻合，条理清晰，逻辑严谨，内容完整详细，具有可实施性和针对性的得4分；条理欠清晰、逻辑欠严谨、内容欠完整详细、可实施性和针对性略有欠缺的得3分；条理不清晰、逻辑不严谨、内容不完整详细、与本项目实际有偏差的得1分；未提供相关内容的得0分。 | 4 |  |
| 13 | 【主观分】建造场地及设备数量和能力安排 为本项目实施拟投入的船台（坞）尺度、码头设施、起吊能力，提供相关材料。能满足本项目船舶制造要求的得５分，基本满足的得３分，存在欠缺的得1分，不满足或未提供相关资料的不得分。 说明：投标文件中提供实证材料及其他相关资料。 | ５ |  |
| 14 | 【主观分】制造过程质量及安全保障措施方案 为本项目专门提供的制造过程质量及安全保障措施方案。与采购人的采购需求相吻合，条理清晰，逻辑严谨，内容完整详细，具有可实施性和针对性的得４分；条理欠清晰、逻辑欠严谨、内容欠完整详细、可实施性和针对性略有欠缺的得3分；条理不清晰、逻辑不严谨、内容不完整详细、与本项目实际有偏差的得1分；未提供相关内容的得0分。 | ４ |  |
| 15 | 【主观分】交船时间和计划 按照招标文件要求的建造周期交船，提供建造计划网络图、施工节点、计划安排合理的得2分，基本合理的得1分，内容未提供或建造周期不满足招标文件要求的不得分。 | ２ |  |
| 16 | 【主观分】售中、售后服务的保证和承诺 为本项目专门提供的售后服务的保证和承诺。与采购人的采购需求相吻合，条理清晰，逻辑严谨，内容完整详细，具有可实施性和针对性的得４分；条理欠清晰、逻辑欠严谨、内容欠完整详细、可实施性和针对性略有欠缺的得3分；条理不清晰、逻辑不严谨、内容不完整详细、与本项目实际有偏差的得1分；未提供相关内容的得0分。 | ４ |  |
| 17 | 【主观分】培训方案 培训方案应具有可行性及合理性，需详细说明培训方案具体内容、培训方式、培训时间、培训费用情况、培训达到的目的、供应商培训人员资历情况等，内容具体明确的得３分，基本满足的得２分，内容未提供的不得分。 | ３ |  |
| 18 | 【客观分】拟投入本项目建造管理人员 １、供应商拟投入本项目的建造项目负责人具有政府人力社会保障部门颁发的船舶相关专业具有中级职称及以上的得2分；其他不得分。 ２、供应商拟派项目设计负责人具有政府人力社会保障部门颁发的船舶相关专业副高级及以上职称的得2分；具有中级职称的得1分；其他不得分。 （提供职称证书及上述人员最近三个月中任意一个月的社保缴纳证明材料）。 | ４ |  |
| 19 | 【客观分】项目组其他技术人员 １、建造技术人员具有政府人力社会保障部门颁发的船体、轮机、电气专业中级及以上职称的，每个专业各配1人，一个专业得1分，最高得3分； ２、拟投入本项目的质检人员有质检员培训证书，得２分； ３、拟投入本项目的安全人员有专职安全员证书，得２分； | ７ |  |
| 20 | 【客观分】投标产品列入财库〔2020〕18号文《环境标志产品政府采购品目清单》的得0.5分；列入财库〔2020〕19号文《节能产品政府采购品目清单》的得0.5分。（提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件及认证机构名录，否则不得分。） | １ |  |
| 21 | 【主观分】合理化建议 根据供应商对本项目的理解，提出针对项目实施较为实用的建议和意见，确实合理有效的每项得0.5分，最高１分； | １ |  |
| 22 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 | / |

评标办法前附表

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 投标报价低于项目预算50%，未在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， 杭州市交通运输行政执法队 以 （政府采购方式）  对 杭州市交通运输行政执法队救助拖船建造项目（ZJZC-ZFGK-202408）项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定， （中标供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   杭州市交通运输行政执法队   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

- 1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方   合同专用条款  （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 合同专用条款 %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起5个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方  合同专用条款   （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）    %计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第    合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 1.10 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4 | 乙方 是 （是/否）需要支付履约保证金。 |
| 1.4.1 | 履约保证金的比例为合同金额的 1 %； |
| 1.4.2 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应提交合同价1%的履约保证金约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 |
| 1.5 | 甲方 是 （是/否）需要支付预付款。 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内,甲方支付200万元。 |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：/ |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：乙方完成船体成型，并检验合格，待2025年财政资金下达后，甲方支付200万元；本项目完工验收合格后，并待2026年财政资金下达后支付余款。项目完成待乙方递交退还履约保证金申请后，甲方无息归还履约保证金； |
| 1.7.1 | 接甲方通知之日起入场，460天内，完工并通过验收；如在规定的时间内由于乙方的原因不能完工验收的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。 |
| 1.7.2 | 甲方指定地点 |
| 1.7.3 | 现场交付;乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。 |
| 1.8.6 | 其他违约条款（可自行补充） 1、采购人违约责任 （1）采购人应当履行合同约定的义务，如有违反，采购人须承担相应的违约责任。 （2）除不可抗力外，采购人没有按照约定的付款方式付款，供应商可要求采购人支付违约金，每延迟一日支付款项，违约金按合同总价的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%。违约金计算数额达到前述最高限额之日起，供应商有权要求采购人支付违约金的同时，书面通知采购人解除合同。 （3）采购人无故延迟退还保证金的，每延迟一日退还履约保证金，违约金则按应退还的履约保证金的0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%。 2、供应商的违约责任： （1）供应商逾期提供服务的应向采购人支付每日2000元的违约金。同时并不免除继续履行合同的义务。 （2）供应商所供服务与合同要求不符，采购人有权拒绝，没收全部履约保证金，收回预付款项，并按《中华人民共和国民法典》中的有关条款索赔，且赔偿额不受合同总价的限制。 （3）供应商不得将本合同的内容转包，如被采购人发现将没收全部履约保证金，并追回已支付的合同款，因此造成的一切损失由供应商负责赔偿。 （4）供应商每延迟一日缴纳履约保证金，违约金则按应缴纳的履约保证金的0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%；供应商逾期10日，未按要求缴纳履约保证金的，采购人有权要求在供应商支付违约金的同时，单方面解除合同，并就由此造成的一切损失均由供应商负责赔偿 （5）解决争议的方法：如发生争议双方应在友好协商的基础上予以解决。如果协商不成，向采购人所在地人民法院提出诉讼。 - （6）供应商所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或项目经验收不合格的，采购人有权拒收该货物，供应商愿意更换货物但逾期交货的，按供应商逾期交货处理。供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，同时供应商应按合同价款的10%承担违约金，并退还全部已收款项。 - （7）上述第（6）条应退回或更换的货物，由供应商在验收后一周内运离安装地点，所需费用由供应商承担。如供应商在二周内不处理（搬走）的，视为供应商放弃，采购人有权自行处置（包括废物处理）。 - （8）如因供应商未经采购人事先书面同意，供应商将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使采购人遭受损失的，供应商应承担全部责任，采购人有权解除本合同并要求供应商返还全部已收款项，按合同价款的10%承担违约金并赔偿采购人由此所遭受全部经济损失。 （9）因供应商违约行为给采购人造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，供应商还应当赔偿采购人其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 其他条款 如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知采购人暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致采购人中止履行合同的情形，均不视为采购人违约。 |
| 1.9 | 1.9.1 |
| 1.9.1 | 项目所在地 |
| 1.9.2 | / |
| 2.3.2 | 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | / |
| 2.8 | 非甲方人为故意损坏情况外，均由乙方承担。货物到达甲方指点地点至安装交付前均由乙方做好防护工作，直至验收合格移交甲方。 |
| 2.12.3 | 不可抗力时间发生后7天内 |
| 2.12.4 | 不可抗力时间发生后7天内，14天内； |
| 2.16.1 | 乙方提交验收申请30天内组织验收会议 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| - 2.20 | / |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市交通运输行政执法队、浙江中诚工程管理科技有限公司：

我方参与杭州市交通运输行政执法队救助拖船建造项目【招标编号：ZJZC-ZFGK-202408】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求（如果有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州市交通运输行政执法队、浙江中诚工程管理科技有限公司：

我方参加你方组织的杭州市交通运输行政执法队救助拖船建造项目【招标编号：ZJZC-ZFGK-202408】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2 报价情况说明（如果有）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市交通运输行政执法队、浙江中诚工程管理科技有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市交通运输行政执法队救助拖船建造项目【招标编号：ZJZC-ZFGK-202408】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市交通运输行政执法队、浙江中诚工程管理科技有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市交通运输行政执法队救助拖船建造项目【招标编号：ZJZC-ZFGK-202408】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市交通运输行政执法队、浙江中诚工程管理科技有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市交通运输行政执法队、浙江中诚工程管理科技有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市交通运输行政执法队救助拖船建造项目【招标编号：ZJZC-ZFGK-202408】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 二、报价情况说明（如果有）

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则投标无效。）

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州市交通运输行政执法队单位的杭州市交通运输行政执法队救助拖船建造项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市交通运输行政执法队、浙江中诚工程管理科技有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市交通运输行政执法队救助拖船建造项目【招标编号：ZJZC-ZFGK-202408】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州市交通运输行政执法队救助拖船建造项目【招标编号：ZJZC-ZFGK-202408】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、其中小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州市交通运输行政执法队救助拖船建造项目【招标编号：ZJZC-ZFGK-202408】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、其中小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市交通运输行政执法队 的 杭州市交通运输行政执法队救助拖船建造项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （1.5匹壁挂式变频空调机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （2匹变频风管式空调） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. （3匹变频风管式空调） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. （5匹变频嵌入式空调） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。