信息港中学基础功能智能化弱电设备政府采购项目

招标文件

编号:XZCG2021-GK-ZCY001

萧山经济技术开发区公共服务中心

杭州市公共资源交易中心萧山分中心

2021年 1 月 15 日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

信息港中学基础功能智能化弱电设备政府采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于 2021 年 2月 5 日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XZCG2021-GK-ZCY001

项目名称：信息港中学基础功能智能化弱电设备政府采购项目

预算金额： 1185万元

最高限价： 1185万元

采购需求：具体要求详见招标需求

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间： 公告发布之日起到投标截止时间；

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）首次使用的供应商需要在“系统管理”-“权限管理”中打开对应功能权限。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年 2月5 日9 点00 分00秒（北京时间）

开标时间：2021年2 月5日9 点 00分00秒

开标地点： 政采云平台网上递交。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、电子招投标说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签章”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后半小时内完成在线解密。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

2、疫情防控期间，如有样品递送等需到现场的情况，人员进出均按照杭州市公共资源交易中心萧山分中心防控预案操作进行疫情防控。请投标人佩戴口罩进入中心，因疫情防控形势变化较快，如有政策更新，以最新政策及操作方式为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：萧山经济技术开发区公共服务中心

地址：萧山经济技术开发区建设三路1297号

传真：0571-82327909

项目联系人（询问）：胡焱森

项目联系方式（询问）：0571-82327909，18158110315

联系邮箱：410926624@qq.com

质疑联系人：王晨杰

质疑联系方式：0571-82327907

2.采购代理机构信息

名 称：杭州市公共资源交易中心萧山分中心

地址：杭州市萧山区博学路618号萧山区行政服务中心4楼

传真：0571-82899066

项目联系人（询问）：周艳菁

项目联系方式（询问）：0571-82899335

质疑联系人：鲁明铭

质疑联系方式：0571-82899077

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：萧山区财政局

地    址：萧山区人民路318号

传   真：0571-82752687

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0571-82752687

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的所有费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明等文件 | - 资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 - 资信证明文件：按照招标文件要求提供。 ▲投标人未提供（1）的有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件参与投标： - 电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 本项目备份投标文件：不提供。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 方案讲解演示 | 现场演示：在评标时安排每个投标人现场演示，每个投标人时间不超过15分钟。现场演示次序以投标登记先后次序为准。现场演示人员不超过2人，且必须包含法定代表人或其授权代表；现场演示人员进场时携带身份证、授权委托书（详见招标文件格式范例附件6，法人代表可不携带），否则不得进场。现场演示后按要求解答评标委员会的提问。 本项目采用现场远程演示：通过政采云系统远程演示，开标当天采购人或采购组织机构通过政采云系统线上发起演示。投标人须在20分钟内响应并进行演示。超过20分钟投标人未响应，视为放弃演示。演示时间不超过15分钟。 现场远程演示地点：杭州市萧山区博学路618号萧山区行政服务中心4楼415开标一厅。 现场远程演示人员到场时间：2021年2月5日9点前。 |
| 8 | 采购机构代理费用 | 无。 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 资格审查及信用信息查询 | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 11 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：信息港中学基础功能智能化弱电设备，所属行业：软件和信息技术服务。 |
| 12 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购/预留 份额专门面向中小企业采购。 |
| 13 | 质疑接收人及答复 | 采购人质疑接收人：：王晨杰 联系方式： 0571-82327907 地址：萧山经济技术开发区建设三路1297号 邮箱：410926624@qq.com 采购机构质疑接收人：鲁明铭 联系方式：0571-82899077 地址：杭州市萧山区博学路618号萧山区行政服务中心4楼 邮箱：382733636@qq.com 如通过邮箱方式发送质疑，须提交符合法规及招标文件要求的质疑文件（参考附件2），盖章扫描后发送，质疑的受理按答复主体划分以采购人或采购机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由采购人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 14 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 15 | 中小企业支持 | 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xiaoshan.gov.cn/art/2019/2/15/art_1229293109_1559514.html |
| 16 | 同级采购监督管理部门 | 杭州市萧山区财政局； 地址：杭州市萧山区人民路318号； 联系方式： 0571- 82752687 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕18号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专面向中小企业的政府采购货物或服务项目项目，对小型和微型企业的投标报价给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动     中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购机构负责答复。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购机构负责答复。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购人或采购机构负责答复。（详见前附表相关规定）

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、补遗公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件更正、补遗公告的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需使用电子签章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2 最近一年度资产负债表或审计报告等财务报表资料文件 (新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.5具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.6授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。

11.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签章）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签章）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

11.3.3如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.4资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.5投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.6投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.7投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

11.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.11针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.13优惠条件及特殊承诺；

11.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.15培训计划；（如果有）

11.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.17关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

▲根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.4纸质备份文件（如有）的制作要求：

12.4.1投标人制作纸质投标文件须在投标文件封面上标明“正本”与“副本”字样、项目名称与标项号，并加盖投标人公章。正本内容与副本不一致时，以正本为准。

12.4.2投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写。

12.4.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4.4 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

13.投标文件的装订、签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

纸质备份文件（如有）须将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。▲对不符合装订要求的投标文件，按投标无效处理。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.4投标文件备份：投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改纸质文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，电子投标文件备份须书面撤回后按所有密封要求重新递交。在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

14.4.1 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

14.4.2投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

14.4.3投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.4.4在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

15. 备份投标文件（如有）以及投标文件的递交

15.1备份投标文件须密封包装，密封包装指：所有投标文件应密封包装，包含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件必须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

15.2所有备份投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

15.3电子备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)

▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

▲投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

15.4 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

15.5采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.6如项目须备份投标文件，投标人应按“招标公告”及前附表规定的时间、地点完成采购文件获取手续并将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件和未按公告要求完成采购文件获取的投标人递交的投标文件。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3项目允许提供备份文件时，仅因政采云平台或CA原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理将按顺序启用备份文件完成开标。投标人因自身原因（不会使用、使用不当等）未按时完成解密的，投标无效，不启用备份文件。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.4 备份投标文件的接收在招标文件确定的时间、地点进行。

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.1 本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因（或CA软件系统）无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。评标方法及评分标准等。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

25.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。

联系电话: 0571-83587785/0571-82816012  联系地址: 萧山区通惠北路2-1号302室

29.2除29.1规定情形外，采购人可以自行验收或邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

- 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

（一）、招标一览表

标项：1

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息港中学基础功能智能化弱电设备政府采购项目 | 详见招标需求 | 批 | 1 | 详见采购需求 |  |

### （二）、招标需求

### 1、技术需求

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
|  | 无线网 |  |  |  |  |  |
|  | 接入层设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆poe接入设备 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 7.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的LED Mode按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。 8.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 16 |  |  |
| 2 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 个 | 32 |  |  |
| 3 | 无线AP | 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，整机四条流，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式； 单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps； 支持mu-mimo特性,发射功率≤20dBm ； 2个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电； 支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w； 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问； 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证； ※提供网优工具，支持Wi-Fi干扰定位功能，支持对钓鱼Wi-Fi、Wi-Fi攻击行为进行呈现，支持反制功能的配置，支持对钓鱼Wi-Fi名称进行模糊匹配，支持定位到责任人的账号名称、钓鱼Wi-Fi品牌型号；支持显示受害终端的终端MAC、终端类型、首次发次时间、最新发现时间，提供功能截图证明，加盖投标人电子公章。 | 个 | 162 |  |  |
|  | 无线网线缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 六类四对非屏蔽电缆 | 箱 | 32 |  |  |
|  | 管理间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类24位RJ45插座配线架 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 屏蔽层厚度：整体屏蔽盖板厚度1.5mm IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块 *4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：0.5 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@100MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 16 |  |  |
| 2 | 六类标准跳线 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.2±0.2mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 根 | 384 |  |  |
| 3 | 理线架 | 理线器塑料材质：符合UL 94V-0阻燃ABS塑料 理线器背板材质：钢架黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1 安装方式：机柜螺丝安装 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 16 |  |  |
| 4 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 | 个 | 16 |  |  |
| 5 | LC单模尾纤 | 1、单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 根 | 768 |  |  |
| 6 | LC双工单模耦合器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 | 个 | 384 |  |  |
| 7 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 1、单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 | 根 | 384 |  |  |
|  | 设备间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 | 个 | 4 |  |  |
| 2 | LC单模尾纤 | 1、单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 根 | 192 |  |  |
| 3 | LC双工单模耦合器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 | 个 | 96 |  |  |
| 4 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 1、单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 | 根 | 96 |  |  |
| 5 | 辅材 | 扎带、水晶头、标识牌、标签打印机等 | 批 | 1 |  |  |
|  | 核心层设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | ※支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，硬盘容量≥1T，支持内存≥2GB，USB2.0接口≥2个，提供产品官网全屏截图及链接证明，加盖投标人电子公章； NAT转发双向256字节吞吐率（网络吞吐量）≥2Gbps; 要求所投产品支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，应用路由流量分支明细及命中情况可通过图表呈现； 要求所投产品支持智能DNS，实现多主机负载均衡，根据访问者的线路类型来选择主机，提高访问速度； 支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种； 支持防攻击：支持防land攻击、防 Teardrop 攻击、防 Smurf 攻击、防异常TCP Flag 攻击、防Ping of Death 攻击、防SYN Flood 攻击、防UDP Flood 攻击、防ICMP Flood 攻击、防Fraggle攻击、防超长ICMP报文攻击、防Winnuke攻击、防ARP Flood报文攻击等；.要求所投产品支持状态检测防火墙功能实现网络安全防护，支持基于IP地址段进行防攻击域配置，支持基于防攻击域进行防洪水攻击，收发速率限制，流量监控，黑白名单等策略； 设备支持自动分析广域网多线路状态，支持广域网数据/应用/协议优化，支持多出口智能选路，并内置缓存加速功能，提升多运营商多链路场景广域网线路利用率； 默认可管理不少于64个无线AP，通过软件授权最大可扩容管理不少于256个无线AP； 配置要求： 配置300个SSL VPN接入授权许可，提供3000路Ipsec VPN接入授权，URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、QQ插件库支持至少10年免费升级； 许可证License，每套可支持增加32个普通AP或64个墙面式AP的控制权，共三套 无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加16个普通AP或32个墙面式AP的控制权，支持WS全系列控制器11.x及以上版本使用 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 无线网核心控制器 | 固化100/1000M以太网SFP光端口≥28，复用千兆电口≥8个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个，包转发率≥222Mpps，交换容量≥5.98Tbps 可支持高达32K的MAC地址容量。 全面支持OpenFlow 1.3，支持支持VXLAN。 前面板1个MGMT端口、1个Console 端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口，符合USB2.0的标准。 支持SFLOW，可利用数据流随机采样技术，对设备的流量进行流信息采样。 设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告。 支持电源1+1冗余备份、电源模块支持热插拔功能。 70W交流电源模块，支持1+1电源冗余 | 块 | 1 |  |  |
|  | 设备网 |  |  |  |  |  |
|  | 设备网室内线缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4芯单模光缆 | 轻铠室外光缆 产品标准：YD/T769-2010 ISO/IEC 11801:2017 TIA-568.2-D:2018 存储温度：-40℃~+70℃ 存储环境：干燥通风、远离火源 运输要求：避免冲撞、挤压 | 米 | 1420 |  |  |
| 2 | 12芯单模光缆 | 护套材质：PVC（黄色） 光缆外径：4.7-6.3mm 光缆重量：17.6-32.7kg/KM 涂层直径：245±7μm 包层直径：125±1.0μm 纤芯直径：9.3±2.5μm 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 衰减：@1310nm≤0.36dB/km；@1383nm≤0.35dB/km；@1550≤0.22dB/km；@1625nm≤0.30dB/km 光纤衰减不均匀性：≤0.05dB 宏弯损耗：@（100圈30mm直径）≤0.1dB u 敷设方式：室内穿管、桥架敷设 u 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤660N（12芯以下指标） 使用拉力：建议使用时长期拉力≤200N（12芯以下指标） 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N（12芯以下指标） 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N（12芯以下指标） | 米 | 3000 |  |  |
| 3 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 112 |  |  |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 33500 |  |  |
|  | 接入层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口千兆接入设备 | 1.固化千兆电接口≥48个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥166Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，冗余链路利用率； 6.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 7.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 24口千兆接入设备 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.要求设备采用静音无风扇节能设计； 5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，冗余链路利用率； 6.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 7.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 20 |  |  |
| 3 | 8口千兆接入设备 | 固化8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，包转发率:15Mpps。 支持生成树协议802.1D、802.1w、802.1s。 设备支持故障自愈，软件内部出现故障会自动进程重启恢复。 产品端口防雷能力6V 工作温度范围为0℃~50℃。 | 台 | 16 |  |  |
| 4 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 个 | 92 |  |  |
| 5 | 核心交换机 | 整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； 要求所投产品支持单张线卡/单槽位可用物理端口≥52个或业务插槽≥5个，； 为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U； 交换容量≥160Tbps，包转发性能≥36700Mpps； 支持静态路由，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等动态路由协议； 支持虚拟化功能，能够将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备； 设备支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 支持SAVI的防止地址解析欺骗策略； 配置要求： 高性能一代主控引擎2块 通用电源模块（交流，300W）2块 24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+12端口千兆以太网电口复用(RJ45)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)1块 48端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口板(SFP+,LC)1块 | 台 | 1 | 是 |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 标签，扎带等 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 门禁系统 |  |  |  |  |  |
|  | 门禁管理（地下室部分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸测温一体机 | 摄像头采用 200万CMOS，支持真实宽动态 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 支持5万个用户、5万张人脸、5万张卡、5万个密码、50个管理员、10万条记录 支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 采用7英寸IPS屏，屏幕显示分辩率达到1024×600，摄像头采用 200万CMOS，支持真实宽动态。 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸识别速度0.35秒，可实现无感通行 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 支持测温功能开启/关闭模式，测温范围30℃～45℃，测温距离0.3m～0.7m，测温误差≤0.5℃，测温精度0.1℃，实现高温异常事件告警； 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警； 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户下发 存储容量检查：支持50050个用户（包括50个管理员），50000张人脸，50000张卡、50000个密码、105000条存储记录（包括5000条报警记录） ※测温功能检查：测温范围：30℃-45℃；测温精度：0.1℃。（需提供公安检测报告证明复印件，加盖投标人电子公章） | 套 | 24 |  |  |
| 2 | 对讲人脸识别门口机 | 摄像头： 200万CMOS双目低照度摄像头，视频压缩标准：H.264显示屏：10寸LCD，屏幕分辨率：1280*800，操作方式：电容触摸屏操作简便开门模式：支持刷卡、远程、密码、二维码、人脸开门多种开门方式采用自研算法，支持100000张人脸白名单；1：N人脸比对时间≤0.5S/人，识别距离0.3m-3m可设置，支持前端活体检测，有效防假；人脸录入支持配置工具批量导入、平台批量导入、本机直接录入支持信息发布、本地发卡、留影留言、自动抓拍、电梯控制、防拆报警等功能网络接口：1路RJ45，10M/100M以太网口，支持IPv4，FTP，DNS，RTSP，RTP，TCP，UDP，SIP等网络协议音频输入和输出：内置全指向麦克风和喇叭，RS485：1个，韦根接口：1路输入输出可配，报警接口：2路输入和2路输出开门接扭：1路，门状态检测:1路，门锁控制： 1路，默认常开/常闭支持存储功能，可扩展 64G TF卡，防护等级：IP65 IK07 ※系统应对用户开锁等控制指令进行数据加密。（需提供公安检测报告证明复印件，加盖投标人电子公章） | 台 | 7 |  |  |
| 3 | 数字管理机 | 显示屏：10寸TFT屏，屏幕分辨率：1024×600操作方式：机械按键音频输出：内置喇叭听筒扬声器，支持双向语音对讲支持Micro SD卡扩展，最大64GB支持桌面安装，支架0～45°可调。支持4分屏，同时监视4路720P视频网络接口：1个RJ-45 100Mbps/1000Mbps自适应，支持IPv4; SIP；RTSP；RTP；TCP；UDP等网络协议 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 触控出门按钮 | 专业电路设计，无机械故障精美外观设计，美观大方可采用防火阻燃材料，安装方便品种齐全，多种触发方式常开/常闭功能，可灵活应用五十万次抗疲劳测试，经久耐用高级门禁工程指定配套产品 | 台 | 7 |  |  |
| 5 | 双门磁力锁 | 磁力锁（或称电磁锁）的设计和电磁铁一样，是利用电磁的原理，当电流通过硅钢片时，磁力锁会产生强大的吸力紧紧吸住铁板；只要非常小的电流就会让磁力锁产生很大的磁力，从而能有效地控制门的开关。 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等电源：另配 | 台 | 19 |  |  |
| 6 | 双门磁力锁支架 | 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等电源：另配 | 台 | 19 |  |  |
|  | 线缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 6 |  |  |
| 2 | 电源线 | RVV4*1.0 | 米 | 1700 |  |  |
| 3 | 信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 1100 |  |  |
|  | 门禁管理（地上部分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 采用7英寸IPS屏，分辨率1024*600 支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度 支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸验证准确率高达99.5%，1：N比对时间小于0.35秒/人，识别速度快，准确率高 适应侧脸，支持人脸识别角度0~90°设置 设备支持50000个用户，50000张卡，50000个密码，50000个人脸，50个管理员 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、残疾人用户 支持4种识别提示模式及多种语音提示信息，方便用户选择 | 套 | 46 |  |  |
| 2 | 触控出门按钮 | 专业电路设计，无机械故障精美外观设计，美观大方可采用防火阻燃材料，安装方便品种齐全，多种触发方式常开/常闭功能，可灵活应用五十万次抗疲劳测试，经久耐用高级门禁工程指定配套产品 | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等电源：另配 | 台 | 35 |  |  |
| 4 | 单门磁力锁 | 280KG（600Lbs）静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等电源：另配 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 双门磁力锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁；0.27KG； | 台 | 35 |  |  |
| 6 | 单门磁力锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁；0.27KG； | 台 | 3 |  |  |
|  | 线缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 六类四对非屏蔽电缆 | 箱 | 7 |  |  |
| 2 | 电源线 | RVV4*1.0 | 米 | 2000 |  |  |
| 3 | 信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 800 |  |  |
|  | 门禁管理中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | IC卡 | 白色，表面光滑；55*85*1mm | 张 | 1000 |  |  |
| 2 | 发卡器 | IC卡(Mifare卡)发卡 USB供电和通讯，工作电流 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 门禁管理软件 | 配套 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 管理工作站 | 管理工作站： 1、处理器:酷睿六代i5处理器 2、硬盘:1TB 3、内存≥ 8G 4、显示器：21.5英寸 5、显卡:2GB独显 6、扩展槽PCI 插槽 7、网卡千兆网卡 8、鼠标USB 光电鼠标 9、电源100V-240V 自适应交流电源供应器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 安装辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
|  | 校园大脑对接开发 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园大脑对接开发接口 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 网络机房 |  |  |  |  |  |
|  | 配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电配电柜 | 采用立式安装结构，符合IEC898，GB10963标准和CCC安全认证要求；柜体内部主要元器件空开采用知名品牌；带电源防雷器装置；带电源指示灯及智能电量仪显示装置，配置RS485或RS232网络通讯接口，通讯协议，可与机房动力环境监控平台相连接。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | UPS配电箱 | 配电箱，采用壁挂式安装结构，符合IEC898，GB10963标准和CCC安全认证要求；柜体内部主要元器件空开采用知名品牌；带电源防雷器装置；带电源指示灯及智能电量仪显示装置，配置RS485或RS232网络通讯接口，通讯协议。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 嵌入式LED面板灯 | 600×600mm嵌入式LED面板灯，50W，白色 | 套 | 43 |  |  |
| 4 | 安全出口指示灯 | LED光源，90分钟 | 套 | 3 |  |  |
| 5 | 应急疏散照明 | 90分钟 | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 灯开关 | 10A，三联 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 灯开关 | 10A，双联 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 墙插座 | 10A，五孔 | 只 | 8 |  |  |
| 9 | 地插座 | 10A，五孔 | 只 | 3 |  |  |
| 10 | 机柜插座 | 16A，五孔 | 只 | 28 |  |  |
| 11 | 空调插座 | 三相大功率 | 只 | 4 |  |  |
| 12 | 照明电线 | WDZ-BYJ(F)-3*2.5 | 米 | 100 |  |  |
| 13 | 插座电线 | WDZ-BYJ(F)-3*2.5 | 米 | 50 |  |  |
| 14 | 机柜电缆 | WDZ-YJY-3×4 | 米 | 400 |  |  |
| 15 | 精密空调电缆 | WDZ-YJY-5×10 | 米 | 20 |  |  |
| 16 | UPS输入线缆 | WDZ-YJY-4x50+1x25 | 米 | 20 |  |  |
| 17 | UPS输出弱电间电缆 | WDZ-YJY-3×4 | 米 | 3500 |  |  |
| 18 | UPS输出地下室、室外机柜电缆 | WDZ-YJY-3×6 | 米 | 3000 |  |  |
| 19 | 弱电间UPS配电箱 | 带16A空开 | 个 | 35 |  |  |
| 20 | 安装辅材 | 铜鼻子、扎带、绝缘管等 | 批 | 1 |  |  |
|  | UPS电源（智能化） |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1、UPS容量：60KVA 2、输入电压： 三相五线 380V 3、输入电压范围：380V，±25% 4、频率输入范围：50/60Hz±10% 5、输出电压： 三相五线 380V 6、输出电压范围：380V±0.5％ 7、输出功率因数：0.8 8、输出频率精度（无外电源，电池逆变时）：50Hz±0.05Hz 9、输出电压总谐波失真度（THDU）：<3%（非线性负载及电容性负载） 10、逆变过载能力可达到：150％，1分钟；125％，10分钟 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | UPS主机单台配40节12V200AH电池，电池总计40节。 | 节 | 40 |  |  |
| 3 | 电池架定制 | 设计摆放4层，每层摆放10节电池 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 电池架与UPS柜之间连接线 | 定制 | 批 | 1 |  |  |
|  | UPS电源（考试专用） |  |  |  |  |  |
| 1 | 6K UPS主机 | 单相三线220V 输入电压范围：单相145V～285V 输入频率范围：45~55Hz 输入功率因数不小于0.85 输出电压：单相三线220V 输出电压范围：220VAC±2% 输出功率因数：0.8 输出频率精度：与输入市电同步（市电模式），±0.1%(电池模式) 输出电压总谐波失真度（THDU）：≤2%，线性负载 逆变过载能力可达到：105%~130%10min,130%以上1min 整机效率（在线运行时）：负载率100％时，>90% 电池组电压：240V/192 | 套 | 1 |  |  |
|  | 机柜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | 600*1200*42U，机柜高度为2000，无侧门，增加：2000方孔条挡板部件，配600宽2000的K3柜，挡住前方孔条到前门的侧面、上部和下部的间隙 1组，并柜件3个（不带侧门） | 套 | 11 |  |  |
| 2 | 1U面板 | 1U塑料面板，19”安装，1U=45.45MM， | 套 | 55 |  |  |
| 3 | L导轨 | L型支架厚度为2mm(静电喷塑) | 套 | 55 |  |  |
| 4 | 承重层板 | 机柜主要承重部件托盘，托盘所使用钢板厚度均为1.5mm或以上 | 套 | 11 |  |  |
| 5 | 垂直理线槽 | 用于机柜方孔条两侧用于强弱电垂直理线 | 套 | 22 |  |  |
| 6 | PDU | 万用国标PDU 主路输入32A，分支回路12路10A，4路16A，共计16路 | 条 | 22 |  |  |
| 7 | 机柜附件 | 600mm宽机柜上围板，600(W)*250(H)mm | 套 | 14 |  |  |
|  | 顶部走线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | M型顶部线槽部件 | M型顶部线槽部件 配600宽的K3冷通道机柜 | 套 | 24 |  |  |
|  | 照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通道氛围灯 | 每柜标配一组，前门方向左右垂直安装，三色可变光 | 套 | 12 |  |  |
|  | 精密配电列头柜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电列头柜 | 配电列头柜配置如下： 1、总进线开关配置：100A/3P 1.1、断路器类型：固定式完整断路器 1.5、总进线开关配置数量2个 2.分支进线开关配置：iC65N-C25A/1P 额定电流：25A 3.其他配置说明： 3.1、IT输入开关：iC65N-C25A/1P共计28路，其中预留4个iC65N-C25A/1P开关用作备用共计配置分支开关32路。 3.2列头柜双路输入开关：100A/3P 配置2个。 3.3监控配置说明： 采用优质监控系统模块。配置7寸彩色触摸屏。触摸屏显示内容：电流、电压、相位、频率、相位过载电流、三相均衡数据以及末端配电架构等配电参数。对主路进行监控 | 套 | 1 |  |  |
|  | 机柜及支架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电梯式桥架 | 300*100*1.0 | 米 | 30 |  |  |
| 2 | 弱电网格式桥架 | 300*100mm，网格桥架由纵横两向钢丝组成，桥架的每个网格尺寸为50mm×100mm，纵向钢丝直径不小于5毫米；热浸镀锌表面镀锌层不小于60微米，电镀锌表面的镀锌层不小于12微米 | 米 | 50 |  |  |
| 3 | 操作台散力架 | 5#角钢、8#槽钢现场焊接，刷防锈漆 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 机柜散力架 | 5#角钢、8#槽钢现场焊接，刷防锈漆 | 个 | 25 |  |  |
| 5 | 配电柜散力架 | 5#角钢、8#槽钢现场焊接，刷防锈漆 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 电池、UPS架 | 5#角钢、8#槽钢现场焊接，刷防锈漆 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 隐蔽+密闭工程 | 含墙面、顶面空洞封堵 | 项 | 1 |  |  |
|  | 动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |
|  | 配电参数监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电量仪 | 测量类型三相三线交流系统，三相四线交流系统； 采样率每周波128点 数据刷新速率1S 测量精度电流±0.2%FS 电压±0.2%FS 功率0.5S 频率±0.001Hz 有功电能0.5S 无功电能1.0S 直流输入(AI)0.5% FS 直流输出(AO)0.5% FS 输入电压特性测量电压3 *220/380V(直接接入) 3 * 57.7/100V(PT二次侧) 允许过载能力1.2倍/连续 输入阻抗300KΩ/相 输入电流特性测量电流5A (CT二次侧)或1A (CT二次侧) 允许过载能力1.2倍/连续 输入阻抗<0.1Ω | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 配电系统软件模块 | 配电监测软件接口 | 套 | 1 |  |  |
|  | UPS监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 转换模块 | 协议：两线RS-485(DATA+，DATA-) 速率：内置“自适应”电路，自动调节波特率，300~115200bps RS-485 电路最多可接入256 个模块 隔离电压：3000V 隔离位置：RS-232 端 最大距离：1200 米 电源：+10V ~ +30VDC 功耗：2.2W(最大) | 套 | 2 |  |  |
| 2 | UPS系统软件模块 | UPS监测软件接口 | 套 | 1 |  |  |
|  | 温湿度监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 工作电压12VDC（10V～15VDC） 温度测量温度范围-20℃～70℃ 或 -4℉～176℉ 温度误差<±0.3℃，在25℃时测试。 湿度测量湿度范围0～100%RH 湿度误差<±3%RH， 在25℃、60%RH时测试。 通信接口物理接口RS485 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 温湿度系统软件模块 | 温湿度监测软件接口 | 套 | 1 |  |  |
|  | 漏水系统监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域漏水控制器 | 基本特点反应时间≤2S 检测距离500 米 电源要求DC 9~30V，功率小于0.2W RS485接口通讯协议MODBUS-RTU协议 固态继电器特点1 组，常态断开或常态闭合 负载DC 60V，100mA ESD防护感应线静电防护接触放电±16KV，空气放电±25KV | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 10米漏水感应线 | 线缆直径6.0 mm 检测导线外阻20欧姆/100m 线缆重量28g/米 线缆颜色（骨架）黄色 最大暴露温度85℃ | 根 | 1 |  |  |
| 3 | 漏水固定胶贴 | 安装固定感应线缆 | 袋 | 1 |  |  |
| 4 | 漏水系统软件模块 | 漏水监测软件接口 | 套 | 1 |  |  |
|  | 中心平台配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式节点 | 硬件配置 CPU ARM Cortex-A8处理器，主频600MHz，内存256M，FLASH 256M USB 2个 TF卡 最大32G 以太网口 2个10/100以太网口 串口 2个RS232，6个RS485串口 CONSOLE 1个 IO通道 8DI 4 DO 短信猫 1个，支持移动、联通2G网络 ANTENNA 1个 工作条件 电源输入 2路 AC 85～264V 功耗 <19W 环境温度 -10℃～50℃ 环境湿度 10%～90%RH，无凝露 EMC指标 静电防护 接触放电:±6KV；空气放电:±8KV EFT防护 ±2KV | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 嵌入式软件 | 配套 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 短信模块 | 天线SMA 母头接口 串口RS232-DB9接口 电源 Supply voltage range: 5~34V DC 指示灯Power(只要通电此灯就会常亮) DATA（正确插入SIM卡，注册到网络之后快闪） RING(有来电闪烁，无来电灭) | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 短信报警软件系统 | 以短信的形式推送告警信息 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 采集箱 | 500*370*125 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 电源 | 12V/DC | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 辅材、布线 | 1、温感与采集器连接线缆采用线缆 2、烟感与采集器连接线缆采用线缆 CAT6网线、电胶布、4*200M尼龙扎带及其它 | 套 | 1 |  |  |
|  | 消防 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无管网气体消防柜 | 含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀 | 个 | 4 |  |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 安装辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 四、五层报告厅大屏 |  |  |  |  |  |
|  | 主屏P2.5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED全彩小间距显示屏 | LED发光二极管：表贴三合一LED； 像素间距：≤2.5mm； 整体面积：12.48×4.8m 输入功率 (最大值)：600 W/m² 箱体结构：压铸铝 工作温湿度：-10℃～60℃/10%~90%RH 灰度等级：16384 levels per color 显示单元具备3C认证证书；画面清晰完整，色彩角度完美显示 | 平方 | 44.4416 | 是 |  |
| 2 | 发送卡 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 4路HDMI编码卡 | 视频输入接口：HDMI接口 音频输入接口：无接口，HDMI接口自带音频 编码格式：H.264/MPEG4 编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率 | 张 | 1 |  |  |
| 4 | 6路HDMI增强型解码卡 | 6路HDMI视频接口 ；支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码 | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 播控软件 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 40KW配电箱 | 40KW配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 钢结构框架 | 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震7级； | 平方 | 44.4416 |  |  |
| 8 | 配电箱到大屏线缆 | WDZ-YJY-3×4 | 米 | 30 |  |  |
| 9 | 配电间到配电箱电缆 | WDZ-YJY-4x35+1x16 | 米 | 50 |  |  |
| 10 | 包边 | 装饰包边采用304不锈钢黑拉丝（或指定颜色） | 平方 | 44.4416 |  |  |
| 11 | 线缆 | 六类非屏蔽线 | 箱 | 8 |  |  |
| 12 | 配套辅材 | 配套辅材 | 批 | 1 |  |  |
|  | 二辅屏P1.86 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED全彩小间距显示屏 | LED发光二极管：表贴三合一LED； 像素间距：≤1.875mm； 整体面积：5.4×3.0375m 像素密度：≥284000点/m2； 可视角度：水平≥160°，垂直≥160° 整屏平整度≤0.1mm/m² 灰度等级：14bit，刷新率≥2880Hz； 发光点中心距偏差＜1%； 亮度均匀性≥98%； | 平方 | 29.5 | 是 |  |
| 2 | 发送卡 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 大屏控制器 | 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 ※投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人电子公章） ※投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人电子公章） 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置； | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 4路HDMI编码卡 | 视频输入接口：HDMI接口 音频输入接口：无接口，HDMI接口自带音频 编码格式：H.264/MPEG4 编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率 | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 6路HDMI增强型解码卡 | 6路HDMI视频接口 ；支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码 | 张 | 1 |  |  |
| 6 | 播控软件 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示; | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 30KW电箱 | 30KW配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，,含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 钢结构框架 | 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震7级； | 平方 | 29.5 |  |  |
| 9 | 配电箱到大屏线缆 | WDZ-YJY-3×4 | 米 | 40 |  |  |
| 10 | 配电间到配电箱电缆 | WDZ-YJV-3x25+2x16 | 米 | 100 |  |  |
| 11 | 包边 | 装饰包边采用304不锈钢黑拉丝（或指定颜色） | 平方 | 29.5 |  |  |
| 12 | 线缆 | 六类非屏蔽线 | 箱 | 6 |  |  |
| 13 | 配套辅材 | 配套辅材 | 批 | 1 |  |  |
|  | 会标屏P4.75 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED双色显示屏 | 像素点间距：4.76mm 基色：红色+绿色 发光点颜色组合：1R1G 驱动芯片：595驱动 单元板分辨率：64*32 包含固定支架 | 平方 | 10.764 |  |  |
| 五 | 电子班牌 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧云班牌 | 屏幕尺寸：21.5英寸 背光类型：LED 显示比例：16:9 分辨率：1920*1080 亮度：500cd/m² 可视角度：178°(H)/178°(V) 触摸技术：电容10点 CPU：四核RK3288，Cortex-A17 1.6GHz 内存：2GB 存储容量：16GB 操作系统：Android 5.1 电源：DC12V NFC刷卡：内置双刷卡模块 蓝牙：内置蓝牙模块 WIFI：内置天线 摄像头：200w像素,3.6mm镜头，65°(H)/40°(V)视场角 麦克风：内置麦克风 扬声器：2x2W 接口：1*RJ45、1*12V电源接口、2*USB2.0、1*OTG、 1*TF卡插槽、1*3.5mm音频接口、1*电源开关/开关屏 | 台 | 75 | 是 |  |
| 2 | 电子班牌客户端 | 标准模式 学校概况： 1.显示学校名称、公众号二维码；2.校园照片以轮播形式展示；3.显示学校当地的天气信息；4.显示时间、公历农历日期； 班级概况：1.显示班级信息；2.展示班级特色内容，“更多”进入班级圈界面，家长、老师可在微信端点赞与评论。3.呈现班级或学生德育信息，多条内容以轮播形式展示4.显示该班当前老师信息，如照片、姓名等。 电子课程表：1.对接学校教务系统实时同步课程信息，也可手动录入。2.课程表支持上下翻页查看。 考试模式：1.统一发布考试名称、时间及监考老师等。2.班牌显示当前教室考场号。3.显示考生座位表 3、紧急模式：紧急情况下全屏显示安全疏散通道。 4、会议模式：展示会议时间、议程、与会人员，并支持人脸识别签到功能，或通过微信扫描二维码，可进行签到、提问。 5、走班考勤模式： 1.显示上课的学生名单、当前课程信息、授课老师信息；2.电子班牌集成宽动态摄像头，采用人脸识别技术实现考勤，班牌端实时显示考勤动态包括应到人数、已到人数、请假人数与旷课人数，且已到、未到学生名单显示有区分；3.学校管理人员可在手机端查看汇总报表，考勤消息推送到相应家长微信端；4.学校可设置是否将考勤信息推送给家长微信端；5.并且支持教师课前签到，班牌同步显示签到情况；6.上课开始后在配置的时间点系统自动统计签到学生、请假学生与旷课学生。 6、个人中心1.学生在班牌上刷脸登录个人中心；2.个人中心显示该学生的一周课程表，个人德育情况，家长留言；3.家长通过微信公众号发布留言，支持文字与语音； 8.功能室模式：显示学校图片、功能室简介、当前课程信息、教师介绍。 9、自定义模式：全屏内容自定义，自定义图片展示、自定义网页展示等； 10、人脸识别考勤、签到功能：所有模式下的人脸考勤、签到功能均支持同时识别多张人脸，提高效率； 11、自动开关机：可以设置机器的自动开、关机时间同时也支持管理员远程在线关闭指定的电子班牌，以节省电量、方便管理。 12、后台可配置走班考勤课程或者按时间段考勤，到考勤时间段后，班牌端自动切换； ※13、提供电子班牌客户端软件著作权证书复印件，加盖投标人电子公章； ※14、提供考勤管理系统软件著作权证书复印件，加盖投标人电子公章； | 套 | 75 |  |  |
| 3 | 电子班牌管理系统 | 1、后台采用B/S的web架构系统，支持多浏览器； 2、要具备高安全性、稳定性及高负载能力； 3、电子班牌端程序采用C/S架构的客户端程序； 4、考虑升级扩展的能力，预留程序接口； 5、管理平台架构采用nodejs+nginx+mysql架构框架； 6、在管理后台可对班牌的联网状态、运行状态进行检测，出现掉线情况报警。 7、权限管理：设置各角色对于各模块的管理权限及分配人员管理指定的电子班牌； 8、后台支持对所有或者单一班牌的开关机、模式切换、班牌客户端升级等操作； 9、后台实现新闻发布、学校宣传图片编辑，并且同步到微信端； 10、后台支持电子课程表导入、修改； 11、教师可在后台维护个人信息，如：简介、寄语等； 12、教师可在后台维护学生信息，如：姓名、学号、亲情号码等； 13、后台支持会议管理，如会议的名称、时间、议程，可导出会议签到人员及会议提问； 14、后台支持考试管理，如考试名称、时间、监考老师、考生、考试注意事项等，考生支持导入、导出； 15、可以结合学校德育规章制度实现如班级德育、个人德育管理。德育可以进行二级配置，一级配置德育项目，二级配置德育项目下的评分项目； 17、整合微信微官网应用，实现校园内所需业务的移动办公，必要数据电子班牌上实时分享，如校园新闻公告、班级圈； 18、在手机端可对指定班牌切换模式。 19、在管理后台可对指定班牌进行 开机、关机、重启、锁屏、定时开关机、切换模式等操作。 | 套 | 1 |  |  |
|  | 线缆辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 15 |  |  |
| 2 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 4500 |  |  |
| 3 | 配套辅材 | 配套辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 4 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
|  | 校园大脑对接开发 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园大脑对接开发接口 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 六 | 监控安防系统 |  |  |  |  |  |
|  | 室外前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景守望者摄像机 | 内置2个GPU芯片；镜头靶面尺寸均为1/1.8英寸；主视频图像（拼接后）：水平视场角：180°；垂直视场角：80；主视频图像：最大为4096×1800；辅视频抓拍图片分辨率：最大为2560×1440，辅视频水平中心分辨力不小于1500TVL；辅视频图像支持光学变倍最大为40倍，数字变倍最大为16倍 全景画面可显示感兴趣区域人数统计值及全局人数统计值，可设置人数报警，布防时间段及高度可设，最多可设置8个感兴趣人群区域。辅视频图像红外夜视距离可识别距600m处的人体轮廓，具有防红外过曝设置、红外灯控制功能，且根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度主视频图像可将任意连续的4个图像采集模块输出的监视画面进行无缝拼接显示信噪比检验≥65dB照度适应范围不小于140dB最大亮度鉴别等级不小于11级（RJ45输出）辅视频画面支持水平手控最大速度不小于900°/s，水平手控最小速度不大于0.01°/s；支持2路音频输入、2路音频输出、7路报警输入、3路报警输出具有1个RJ45网络接口、1个CVBS模拟视频输出接口、1个光纤接口、2个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽、1个DC12V输出接口。支持白平衡、自动增益控制、感兴趣区域（ROI）、电子快门、背光补偿、强光抑制、图像参数(亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma)设置、自动维护功能等功能辅视频画面支持垂直-35°～90°自动翻转，支持水平360°连续旋转 可在主视频图像中叠加辅视频图像进行显示应具有1000个预置位，存预置位和调预置位功能应正常 可按照所设置的轨迹完成32条模式路径，每条路径的最大记录时间应大于16min支持电压异常报警功能，当的供电电压为（6-18）V或（54-75）V时，可通过客户端软件给出报警提示或播放语音提示；支持电源正负极反接保护；最低照度支持辅视频图像：彩色：≤0.0002lx ；黑白：≤0.0001lx 主视频图像：可通过5个IE浏览器同时浏览主码流、子码流、第三码流、第四码流及第五码流五种分辨率的视频图像。在50Hz下，五路码流的分辨率及帧率可独立设置。主码流：4096×1800、25帧/秒；子码流：1920×832、25帧/秒；第三码流：4800×1920、25帧/秒；第四码流：1920×832、25帧/秒，第五码流：4800×1920、25帧/秒。主视频图像：当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～60帧/秒在自动跟踪模式下，智能球型摄像机每分钟可对最多80个跟踪目标进行抓拍在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5；通过1个RJ45网络接口或1个光纤接口可同时访问辅视频图像和拼接后的主视频图像；支持自动跟踪、手动跟踪及混合跟踪功能，可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于视频图像中，可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标。当智能行为分析设置为绊线入侵或区域入侵时，可设置触发方向为A→B、B→A、双向，共三种在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，每次在客户端连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数应不大于1个支持最高温度70±2℃、最低温度-40±3℃、相对湿度(93+2-3)%环境下工作 支持IP67的外壳防护能力，支持接触放电6kV，空气放电8kV静电放电抗扰度能力 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 超星光球机 | 1/1.8英寸CMOS；200万；1920×1080； 镜头焦距5.8mm~191.4mm；33倍； 机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 在网络直接环境下，只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为30fps、码率2M时，网络延时≤90 ms 支持最低照度可达彩色0.0002x，黑白0.00011x 设备垂直旋转范围应达到 -35~90° 支持样机在实时码流上图形化显示当前设备所在位置的可视角度和距离 具有噪声过滤设置选项，并有麦克风音量和扬声器音量设置选项。 视频编码方式支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG；并可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 支持透雾，具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级高中低可调。 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像 智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示a)区城入侵:b)停车c)越界入侵d)人员聚集e)进入区域f)离开区域g)快速移动:h)物品移除:i)物品遗留:j)徘徊: 电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作 支持IP67，TVS 15kV防雷、防浪涌 | 台 | 9 |  |  |
| 3 | 高清网络摄像机 | 具有200W像素 1/1.8英寸 CMOS传感器。 在1920x1080 25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps、第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080 @30fps。 宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于130。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为2Mbps，图像传输延时≤85ms。 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 红外补光距离不小于150米。 设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%。 支持在20%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 具有背光补偿、强光抑制、自动增益、透雾、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、远程管理、配置管理等功能。 摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。 摄像机能够在-45~75摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67、IK10防尘防水等级。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(7~24)V范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 台 | 50 | 是 |  |
| 4 | 人脸识别枪机 | 传感器类型: 1/2.8英寸CMOS；像素: 200万；最大分辨率: 1920×1080；扫描方式: 逐行扫描；电子快门: 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）；最低照度: 0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；信噪比: ＞56dB；最大补光距离: 60m（红外视频监控距离） 40m（光视频监控距离） 15m（人脸检测距离）；补光灯: 4颗（红外灯）；4颗（暖光灯）镜头类型: 电动变焦镜头接口: φ14镜头焦距: 2.7mm~13.5mm镜头光圈: F1.5视场角: 水平：108°~30° 垂直：56°~17° 对角：131°~35°光圈控制: 固定光圈近摄距: 0.8m通用行为分析: 物品遗留；物品搬移；支持热度图；支持深度智能；周界防范: 绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；支持人脸抓拍；人脸检测: 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，肤色，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设 人数统计: 支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表 支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警 智能检索: 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 视频压缩标准: H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持） 智能编码: H.264：支持 H.265：支持视频帧率: 50Hz 主码流（1920×1080@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（704×576@25fps） 主码流（1920×1080@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@6fps） 60Hz 主码流（1920×1080@30fps），辅码流（704×480@30fps），第三码流（704×480@6fps） 主码流（1920×1080@30fps），辅码流（704×480@30fps），第三码流（1920×1080@1fps）视频码率: H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps日夜转换: ICR自动切换；支持背光补偿；支持强光抑制；宽动态: 120dB白平衡: 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义；增益控制: 手动;自动降噪: 3D降噪；默认分辨率下默认码流: 4096kbps（1080P） 防抖功能: 电子防抖；支持透雾功能；支持图像翻转；走廊模式: 90°/270°支持镜像隐私遮挡: 4块；支持音频接口；支持内置MIC；支持内置扬声器 音频压缩标准: G.711a；G.711Mu；G.726；AAC；G.723；MPEG2-Layer2；G.722.1；G.729 | 台 | 15 |  |  |
| 5 | AI智能摄像机 | 内置两个CMOS传感器和一体化芯片CPU、GPU、NPU 具有两个镜头、两个通道输出。 照度适应范围不小于140dB 彩色:≤0.00021x(AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块) 黑白:≤0.00011x(AG CON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓) 可识别距样机250米处的人体轮廓 可在通道1图像中叠加通道2图像进行显示 1)支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示 2)支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、戴口罩侧脸方式的人脸进行检测 3)可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸图片检测，同时叠加目标提示框 可通过客户端软件或IE浏览器开启/关闭区域裁剪功能，可在视频图像上裁剪出指定大小的区域，并在三码流上预览，裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为:1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288 具有1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个CVBS视频输出接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、7路报警输入、3路报警输出、1个RS232接口、1个RS485接口、1个SD卡槽、1个硬件恢复默认按钮。 通道1分辨率设置为3840×2160、通道2分辨率设置为2688×1520、顿率设置均为30fps、码率设置均为1Mbps时，样机处于监看或录像状态，视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象 通道1:不小于2000TVL(分辨率设置为3840×2160、顿率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变) 通道2:不小于1600TVL(分辨率设置为2688×1520、顿率设置为25fps，码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变) 灰度等级不小于11级(RJ45输出) 信噪比不小于62dB(RJ45输出) 主码流视频分辨率与帧率： 通道1分辨率和顿率最大为: 50Hz:3840×2160、25帧/秒 60Hz:3840×2160、30帧/秒 通道2分辨率和顿率最大为: 50Hz:2688×1520、25帧/秒 60Hz:2688×1520、30帧/秒 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V/10A | 个 | 10 |  |  |
| 7 | 枪机支架 | 配套 | 个 | 65 |  |  |
| 8 | 监控立杆 | 3米，双臂 | 根 | 46 |  |  |
| 9 | 室外防水监控箱 | 450*350*250（明装）白色 | 个 | 7 |  |  |
| 10 | 机柜 | 600*800*1200前玻璃后铁门 1块层板1个普通排插 | 只 | 1 |  |  |
|  | 线缆辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 15 |  |  |
| 2 | 4芯单模光缆 | 轻铠室外光缆 产品标准：YD/T769-2010 ISO/IEC 11801:2017 TIA-568.2-D:2018 存储运输： 存储温度：-40℃~+70℃ 存储环境：干燥通风、远离火源 运输要求：避免冲撞、挤压 | 米 | 1800 |  |  |
| 3 | 8口桌面式光纤终端盒 | 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架左右两边上下均有带有防水垫圈的直径为14mm的进线孔，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架箱体门打开方式：正面左向单开门 最大开门角度：110度 配线架安装方式：使用直径6mm或11mm螺丝固定在墙上（需提前在墙壁上钻出孔位并预埋膨胀螺母 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装1个，12芯光纤熔纤1个 | 个 | 8 |  |  |
| 4 | LC单模尾纤 | 1、单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 根 | 128 |  |  |
| 5 | LC双工单模耦合器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 个 | 64 |  |  |
| 6 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 1、 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、 多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、 万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ | 根 | 64 |  |  |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 4500 |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 1800 |  |  |
| 9 | 插座 | 10A，五孔 | 只 | 8 |  |  |
|  | 室内前端设备（地下室部分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 具有200W像素 1/1.8英寸 CMOS传感器。 在1920x1080 25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps、第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080 @30fps。 宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于130。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为2Mbps，图像传输延时≤85ms。 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 红外补光距离不小于150米。 设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%。 支持在20%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 具有背光补偿、强光抑制、自动增益、透雾、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、远程管理、配置管理等功能。 摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。 摄像机能够在-45~75摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67、IK10防尘防水等级。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(7~24)V范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 台 | 107 |  |  |
| 2 | 枪机支架 | 配套 | 个 | 107 |  |  |
| 3 | 摄像机电源 | DC12V/10A | 个 | 7 |  |  |
| 4 | 室内弱电墙柜 | 600*600*1200前玻璃后铁门层板1块 1个普通排插 | 个 | 7 |  |  |
|  | 线缆辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口桌面式光纤终端盒 | 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架左右两边上下均有带有防水垫圈的直径为14mm的进线孔，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架箱体门打开方式：正面左向单开门 最大开门角度：110度 配线架安装方式：使用直径6mm或11mm螺丝固定在墙上（需提前在墙壁上钻出孔位并预埋膨胀螺母 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装1个，12芯光纤熔纤1个 | 个 | 7 |  |  |
| 2 | LC单模尾纤 | 1、 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、 多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、 万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 根 | 112 |  |  |
| 3 | LC双工单模耦合器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 个 | 56 |  |  |
| 4 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 1、 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、 多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、 万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ | 根 | 56 |  |  |
|  | 室内前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 具有200W像素 1/1.8英寸 CMOS传感器。 在1920x1080 25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps、第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080 @30fps。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为2Mbps，图像传输延时≤85ms。 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 红外补光距离不小于150米。 设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%。 支持在20%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 具有背光补偿、强光抑制、自动增益、透雾、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、远程管理、配置管理等功能。 摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。 摄像机能够在-45~75摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67、IK10防尘防水等级。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(7~24)V范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 台 | 62 |  |  |
| 2 | 6寸室内红外星光球机 | 1/2.8英寸CMOS；200万；1920×1080；最低照度彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；150m（红外）；镜头焦距5.0mm~115mm；23倍；可视域功能支持；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；电子防抖；电子透雾；音频输入1路（LINE IN；裸线）；音频输出1路（LINE OUT；裸线）；报警接口2进1出；语音对讲支持；报警输入2路，开关量输入（0~5V DC）；供电方式AC24V/2.2A±25%（标配）；接口类型RJ45接口 | 台 | 20 |  |  |
| 3 | 200万红外防暴半球网络摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器低照效果好，图像清晰度高 最大分辨率1920x1080。 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 图像传输延时≤90ms。 红外补光距离不小于50米。 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项 具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。 具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 具备人脸抓拍、人脸增强、视频遮挡报警、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能。 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67防护等级。 具有1个RJ-45 网络接口、1个复位按键。 支持报警2进2出，音频1进1出，256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 台 | 345 |  |  |
| 4 | 电梯专用摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 1/2.7英寸CMOS； 镜头焦距：2.8mm/3.6mm 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080 @ 25fps，子码流704x576@25fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 图像传输延时≤100ms。 需具不小于106dB宽动态。 红外补光距离不小于30米。 支持10行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。 具备区域入侵、越界入侵、物体遗留/移除、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 具备移动侦测、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能。 支持客流统计、客流信息查询功能。 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。 具有走廊模式、电子防抖、感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、智能红外、断电保护、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67防护等级 具有1个RJ-45 网络接口、1个内置SD卡插槽，1个内置麦克风、1个 RS-232接口。 支持128G SD卡。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端支持6kV峰值电压。 | 台 | 7 |  |  |
| 5 | 人脸识别半球 | 具有200W像素 CMOS传感器。最大分辨率1920x1080。 内置GPU芯片，支持靶面1/1.8英寸，具有1个RJ45网络接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接1个SD卡插槽、1个复位按键、1个SD卡槽。 具有1路100/1000M 以太网接口、硬件恢复默认按钮。 镜头焦距支持2.7-13.5mm 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流同时并发输出，主码流最高1920x1080@30fps，辅码流最大704x480 @ 30fps，第三码流最大1280x720@30fps。 宽动态不小于100dB。 红外补光距离不小于60米。 具有黑白名单功能，支持添加10个IP地址。支持MAC地址过滤功能。 支持绊线入侵、区域入侵、物品遗留、物品消失、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集功能； 入侵报警准确率检验，绊线入寝和区域入侵报警准确率不小于99% 支持人脸属性显示功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、胡子、口罩等人脸属性 支持多肤色人脸检测功能，肤色包括白种人、黄种人、黑人 可通过IE浏览器选择抓拍类型，包括：人脸、单寸照、全身照、半身照和全景照 支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、墨镜、彩色眼镜，戴帽子、戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、戴口罩侧脸方式的人脸进行检测 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于16像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框 支持人脸质量优先主要功能，通过IE开启/关闭人脸质量优先抓拍功能，开启该功能后，当检测到人脸质量达到设定质量阈值时，可自动进行人脸抓拍，质量阈值1-100可设置 支持同时检测监控场景内出现的不小于40张人脸图片 人脸抓拍率不小于99%； 可通过IE浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能，开启该功能后，当检测到人脸质量达到设定质量阀值时，可自动进行人脸抓拍，质量阀值1-100可设置 人脸抓拍上报延时应≤1s 支持128G SD卡。 支持IP67防护等级； | 台 | 6 |  |  |
| 6 | 人脸识别球机 | 1/2.8英寸CMOS；400万；2560×1440；最低照度彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；150m（红外）100m（暖光）；镜头焦距4.8mm~154mm；32倍；可视域功能支持；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；电子防抖；电子透雾；音频输入1路（LINE IN；裸线）；音频输出1路（LINE OUT；裸线）；报警接口2进1出；语音对讲支持；报警输入2路，开关量输入（0~5V DC）；供电方式AC24V/3A±25%（标配）；接口类型RJ45接口 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 摄像机电源 | DC12V/10A | 个 | 40 |  |  |
| 8 | 拾音器 | 定制 | 个 | 351 |  |  |
| 9 | 无线网桥 | 推荐视频路数1路200万像素 业务端口1个 1*POE RJ45(IN：220V，OUT：15V/1A)、1*LAN RJ45 DC 12V电源接口 无线标准IEEE802.11 b/g/n 工作频率2412~2472 MHz（支持频率扩展，扩展范围：2312MHz-2732MHz） 无线方向角 水平65°，仰角60° 传输距离200m 加密方式WPA-PSK；WPA2-PSK 工作温度-30℃～+60℃ 标配电源 | 个 | 7 |  |  |
| 10 | 楼层显示器 | 定制 | 个 | 7 |  |  |
|  | 管理间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U立式机柜 | 600*600*2000前玻璃后铁门3块层板 1个普通排插 | 个 | 14 |  |  |
| 2 | 室内弱电墙柜 | 600*600*1200前玻璃后铁门层板1块 1个普通排插 | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 六类24位RJ45插座配线架 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 屏蔽层厚度：整体屏蔽盖板厚度1.5mm IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块 *4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：0.5 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@100MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 40 |  |  |
| 4 | 六类标准跳线 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.2±0.2mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 根 | 960 |  |  |
| 5 | 理线架 | 理线器塑料材质：符合UL 94V-0阻燃ABS塑料 理线器背板材质：钢架黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1 安装方式：机柜螺丝安装 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 40 |  |  |
| 6 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 使用温度：-40～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 个 | 18 |  |  |
| 7 | LC单模尾纤 | 1、单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 根 | 864 |  |  |
| 8 | LC双工单模耦合器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 个 | 432 |  |  |
| 9 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 1、 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、 多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、 万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ | 根 | 432 |  |  |
|  | 设备间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 | 个 | 6 |  |  |
| 2 | LC单模尾纤 | 1、单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 根 | 288 |  |  |
| 3 | LC双工单模耦合器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 | 个 | 144 |  |  |
| 4 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 1、单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ | 根 | 144 |  |  |
| 5 | 辅材 | 扎带、水晶头、标识牌、标签打印机等 | 批 | 1 |  |  |
|  | 解码显示（消控室） |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶拼接屏 | 屏幕尺寸46寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； 液晶显示单元拼接安装后，拼接精度≤0.2mm； 液晶拼接单元表面抗推力设计，对表面平均9点分别施加10N的力液晶屏正常使用无异常； 显示单元具备3C、CB认证证书； | 台 | 9 |  |  |
| 2 | 多屏控制器 | 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。 设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置； 投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。 投标产品不使用额外板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 要求设备单块解码板卡最高支持：150 路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力； 单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。 支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 解码输出板卡 | 6路HDMI视频接口 ；支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码 | 张 | 2 |  |  |
| 4 | 输入板卡 | 4路HDMI1.3输入接口，支持HDCP；支持12位HDMI信号，支持xvYCC色彩标准信号，输入分辨率支持1024*768@60Hz、1280*1024@60Hz、1400*1050@60Hz、1600*1200@60Hz，720p、1080p以及自定义分辨率信号采集 | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 网络键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，支持本地屏幕预览，同时支持4路HDMI外接显示器输出，支持H.265、H.264、MJPEG、SVAC等视频解码，解码性能达4路1200W或16路1080P同时预览。产品UI交互全新设计，产品外观获得了IF和红点两项国际大奖。支持公司全系列前后端设备，支持视频综合平台、DSS平台等控制中心设备。支持通过编号、设备树列表多种方式调用监控点上墙，支持录像、抓图等功能，支持视频综合平台、大屏拼接器、解码器等设备的电视墙控制和预案切换等功能。4维控制摇杆可用于球机云台控制、抓图。支持用触摸按键快速进行云台变倍、聚焦、光圈、雨刷、灯光、预置点、巡航、定制化等功能。产品同时配备独立按键模块，支持蓝牙或者USB有线方式与主机进行通信，远程控制主机进行上墙、预置点等功能 | 套 | 1 |  |  |
|  | 解码显示（门卫室） |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶拼接屏 | 屏幕尺寸46寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； 显示单元具备3C、CB认证证书； | 台 | 9 |  |  |
| 2 | 多屏控制器 | 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。 设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置； 投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。 投标产品不使用额外板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 要求设备单块解码板卡最高支持：150 路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力； 单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。 支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 解码输出板卡 | 6路HDMI视频接口 ；支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码 | 张 | 2 |  |  |
| 4 | 输入板卡 | 4路HDMI1.3输入接口，支持HDCP；支持12位HDMI信号，支持xvYCC色彩标准信号，输入分辨率支持1024*768@60Hz、1280*1024@60Hz、1400*1050@60Hz、1600*1200@60Hz，720p、1080p以及自定义分辨率信号采集 | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 网络键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，支持本地屏幕预览，同时支持4路HDMI外接显示器输出，支持H.265、H.264、MJPEG、SVAC等视频解码，解码性能达4路1200W或16路1080P同时预览。产品UI交互全新设计，产品外观获得了IF和红点两项国际大奖。支持公司全系列前后端设备，支持视频综合平台、DSS平台等控制中心设备。支持通过编号、设备树列表多种方式调用监控点上墙，支持录像、抓图等功能，支持视频综合平台、大屏拼接器、解码器等设备的电视墙控制和预案切换等功能。4维控制摇杆可用于球机云台控制、抓图。支持用触摸按键快速进行云台变倍、聚焦、光圈、雨刷、灯光、预置点、巡航、定制化等功能。产品同时配备独立按键模块，支持蓝牙或者USB有线方式与主机进行通信，远程控制主机进行上墙、预置点等功能 | 套 | 1 |  |  |
|  | 磁盘阵列 |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | 采用4U36盘位专业存储设备； 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口； 支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发； 支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； 支持预录功能，能够预录报警触发前1-40分钟的视频录像 样机可支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；样机可支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 块 | 180 |  |  |
|  | 中心管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安防综合管理平台 | 嵌入式Linux操作系统，30*24小时稳定运行 组件化设计，可根据实际业务按需组合，支持灵活扩展 丰富的校园业务：教室考勤（单独模块下单）、出入口考勤（单独模块下单）、人员管理 丰富的智能化业务：客流统计、目标检测、交通违章、全景拼接、人脸识别、AR云景（单独模块下单）等 丰富的地府应用：支持光栅图、在/离线GIS地图 移动端支撑：支持Android、IOS的APP下载运用；支持考勤信息的微信推送业务 支持二次开发，提供平台二次开发组件 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | AR云景 | 1）视频窗口、图片窗口、图表、图标等显示不能变形；2）文字排版、字体、大小、颜色、对齐方式、边距、间距应该统一致；3）特殊场景、如报警、事件；特殊突显字段，如车牌、人脸对比相似度；需要区分突出显示；"支持在AR视频上快捷绘制定点标签、矢量标签、区域标签、方向标签；支持选定标签模板，按标签模板配置标签内容，在对应绘制图上完成标签建立；支持对指定标签进行查看、收藏、删除、编辑操作；支持通过双击标签查看标签详情，查看标签优先级、打开链接显示、查看视频、图片；支持通过标签详情弹窗页面，对当前正在查看的标签进行编辑和收藏操作；支持标签颜色、线条、文字、标定点等显示清晰明了，提高用户体验；如果标签关联的通道有报警发生，标签需要闪烁提示，标签呈现红色；支持客户端默认以简略形式显示标签，标签类型图标+标签名称；支持客户端按列表管理和显示当前的标签，选定某一标签，进行查看、编辑、删除、收藏操作；支持通过双击标签列表里的标签，切换到视频场景标签所在的位置，并打开标签详情；支持标签列表精确和模糊搜索，搜索出的标签按标签类型分类显示；支持按全部标签、收藏标签、重要标签等维度对标签列表进行分类管理（默认显示全部标签）；支持按全部显示、我的收藏、重要标签等应用维度对AR视频场景内的标签进行过滤显示；支持我的收藏、重要标签同时选择过滤；支持与标签类型或者全部标签交集查询；对高空球机，通过云台转动及定位，可以查看对应球机照射范围内的所有标签；对高空球机，搜索或单击标签列表定位时，支持云台自动转动定位到该标签所在位置；对守望者，支持所有设备标签均显示在当前视频视野范围内（不存在守望者视野范围外的标签）；对守望者，搜索或单击标签列表定位时，支持自动定位到AR视频上标签所在位置；高空球机视频支持云台控制、鼠标云台控制、变倍变焦；支持视频缩放时，标签平滑跟随打标点移动（不跟丢）；支持守望者设备视频全景定位，对全景画面的某个局部或跟踪目标进行细节放大定位，定位视频窗口默认停靠在左下角；支持守望者视频定位小窗口最小化成箭头按钮、自适应、最大化三种模式按需切换显示；支持增强视频右下角小地图定位功能，当前AR视频对应的AR点位默认居中定位显示，并闪点；支持其他未开视频的AR点位，也能显示在小地图的对应位置上；支持点击小地图，可以守望者（或球机）为中心，定位跳转到大地图；支持通过大地图，点击其他AR高空设备进行AR高空切换；支持切换完成后，地图恢复显示到右下角小窗口模式；支持切换完成后，新AR点位居中地图显示，视频切换到选定后视频；支持没有进行AR高空切换时，可以通过地图的返回操作，还原成小地图停靠在右下角，还原上次的AR视频画面；支持对视频标签关联的人脸卡口、车辆卡口、智能设备、智能门禁进行标签订阅，被订阅的数据或报警，会上报给当前标签对应的AR视频场景；支持视频标签订阅的报警上报时，能够自动定位到对应视频标签，对应的标签会红色闪点提示；支持报警弹窗显示智能报警、布控报警及警情报警详情；支持查看当前报警的图片、关联视频；支持报警基本数据格式包括：报警图片、报警类型、报警内容、报警时间、报警地点（通道）；支持订阅的数据、事件、报警信息，在右边停靠窗口实时显示，默认展示4条，并支持向下滚动实时刷新；支持点击右侧列表中的数据项，查看订阅的数据或报警详情，支持查看报警关联的图片、视频； 支持守望者设备自动跟踪目标，按目标进入的先后顺序，触发联动球机，逐个目标跟踪展示； 支持守望者手动跟踪，支持在守望者视频画面，选择一个被智能标定的移动物体，触发球机跟踪显示； 支持守望者跟踪目标时，左下角小窗口定位放大显示跟踪的局部画面； 支持配置智能也是是否显示智能规则显示，是否显示智能跟踪物体框；（默认均显示） 支持设置当前守望者是支持自动跟踪模式，还是手动跟踪模式； 支持设置当前视频场景是否显示人群态势热力图（默认不显示）； 支持设置人脸、车辆、事件布控报警是否弹窗显示，可选择关闭或者开启； | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 人脸比对节点 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 控制单元配置多核处理器,具有16GB内存,并可扩展到64GB； 最大支持管理256路前端。最大接入码流为768Mbps，最大存储码流为768Mbps，最大转发码流为768Mbps，最大回放码流为768Mbps； 可接人ONVIF.SONY、RTSP标准的网络摄像机,并支持以私有协议方式接入第三方摄像机,支持接入ONVIP协议、RTSP协议、GB28181协议的设备； 添加前端设备时,可通过客户端软件查询剩余可接入带宽； 可接人16块SATA3.0，支持接入容量为16TB的硬盘;，可通过eSATA接口接人外置硬盘;； 支持4屏同时显示输出:HDMI1、HDMI2,HDMI3.VGA(HDMI1与VGA同源); 支持HDMI1,HDMI2.HDMI3同时输出3路不同的4K分辨率的码流； 支持创建视图组进行视图的管理，支持 创建2级视图组，每级最大支持创建100个 视图组，每个视图组最大支持创建100个视图； 支持64路视频流或176张/s图片流人脸比对.可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点.邮件、本地报警输出.IPC报警偷出、门禁.音频以及日志记录; 支持识别人脸是否戴眼镜,人脸戴眼镜检出率不低于99% ,戴眼镜识别准确率不低于99%； 最大支持创建64个人脸库,总共支持导入100万张人脸图片;支持将人脸库的部分或者全部内容复制到另一个人脸库 支持16路报警输入、8路报警输出，支持开关量输入输出模式； ※支持识别人脸是否戴眼镜,人脸戴眼镜检出率不低于99% ,戴眼镜识别准确率不低于99%；（提供第三方证明材料复印件，加盖投标人电子公章） 支持4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错、负载均衡和四网分离； | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 管控场所事件检测智能节点 | 单台节点最大支持32路1080P分辨率摄像机同时接入分析（打架斗殴检测除外）；单台节点最大支持16路打架斗殴功能检测。支持绊线入侵检测、区域入侵检测、攀高检测、起身检测、滞留（徘徊）检测、离岗检测、打架斗殴检测、声音异常检测、单人独处检测硬件配置：2U机架式节点 ¦ Intel Xeon Silver 4114T*2 ¦ 16GB DDR4内存条*4 ¦ 4TB 3.5寸 SATA 6Gbps HDD*4 ¦ 高性能智能分析卡*2 ¦ 2个万兆/千兆自适应网口 ¦ 双电源冗余 ¦ 导轨 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 运维基础应用节点 | 一、运维基础平台模块：基础架构软件平台：含组织机构管理子模块、用户角色管理子模块、项目管理子模块、数据字典子模块、用户日志子模块、公告子模块、、消息服务子模块 二、监测中心模块：含巡检策略管理子模块、告警策略管理子模块、手动巡检子模块、巡检计划子模块 三、告警中心模块：含接警处理子模块、告警日志子模块 四、运维过程服务模块：含事件管理子模块、我的任务子模块、日常维护子模块、巡检计划管理子模块、问题管理子模块、变更管理子模块、发布管理子模块、知识库管理子模块 五、资产管理功能模块：含资产管理子模块、资产类型管理子模块、库存管理子模块、生命周期管理子模块 六、统计分析模块：含智能巡检报表子模块、人工巡检统计子模块、事件报表子模块、事件任务考核报表子模块、问题分析模块子模块 七、系统管理模块：含消息订阅管理子模块、服务目录管理子模块、服务级别管理子模块、用户日志查阅子模块、公告管理子模块、项目合同管理子模块、告警监控台子模块 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 故障检测节点 | 一、视频图像监测：1)联网状态：可监测前端视频点位是否在线。支持通过视频平台或设备进行检测，支持与主流厂商的平台、支持 IP 摄像机、网络视频服务器、录像存储等设备接入； 2)无信号异常：检查实时视频图像是否存在黑屏、白屏、蓝屏等无视频信号的情况； 3)视频质量异常：亮度、暗度、清晰度、对比度等关键指标异常。支持白天、晚上两种分析评价模式，支持按项目进行过滤评价。可对每项指标自由设置或调节评价阈值，对评价结果能直观显示； 4)时钟异常：针对对接主流监控设备，检查视频图像设备时钟的时间与实际时间偏差程度 二、视频录像监测： 1)录像完整性：系统可对视频监控点的录像完整性进行监测； 2)录像保存时长：系统可对视频监控点的录像时长进行监测。 三、服务器/虚拟机/设备监测： 1)联网状态：检查服务器的网络连通性； 2)CPU使用状态：检查CPU利用率； 3)内存占用：检查服务器内存的占用百分比； 4)硬盘空间及占用：检查服务器硬盘空间及使用占用百分比； 5)服务器进程监控：检查服务器指定应用软件的进程运行状态。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 3工位操作台 | 柜体优质冷轧钢板：1.2-1.5mm，经过酸洗凝化工艺表面静电喷塑，台面25mm防火板 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 管理工作站 | 管理工作站： 1、处理器:酷睿六代i5处理器 2、硬盘:1TB 3、内存≥ 8G 4、显示器：21.5英寸 5、显卡:2GB独显 6、扩展槽PCI 插槽 7、网卡千兆网卡 8、鼠标USB 光电鼠标 9、电源100V-240V 自适应交流电源供应器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 入侵报警（社会停车场进入教学楼楼梯区域） |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万声光警戒红外定焦枪型网络摄像机 | 采用200万像素；设备靶面尺寸不小于1/1.8英寸，1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路内置扬声器、内置一颗白光补光灯及两颗红外补光灯，1个SD卡插槽，1个硬件恢复默认按钮、1个 RS-232接口 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MPEG4、 MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5；分辨率设置为1920×1080，帧率设置为30fps，码率设置为1Mbps情况下，样机图像画面不应有明显的缺损，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛现象；在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为1920×1080、帧率置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤80ms不小于1500TVL（分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变）灰度等级不小于11级（RJ45输出）信噪比不小于62dB（RJ45输出）最低照度：彩色：≤0.0002lx（AGC ON、RJ45输出, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）；黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）动态范围不小于120dB样机的宽动态能力综合评价得分应≥130照度适应范围不小于140dB在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项具有背光补偿、强光抑制、白平衡、数字降噪、电子防抖、透雾功能；在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8～96KHz在IE浏览器下，具有LineIn及MicIn音频输入模式设置选项，输入/输出音量可调可通过5个IE浏览器同时浏览主码流1920×1080（25fps）、子码流704×576（25fps）、第三码流1920×1080（25fps）、第四码流704×576（25fps）、第五码流1920×1080（25fps）的视频图像 | 个 | 8 |  |  |
|  | 一键报警柱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 浅蓝色报警柱 | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式处理器，系统运行稳定可靠 内置130万高清针孔摄像头，720P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心清晰可见报警者画面，同时中心可对报警柱周边录像和抓拍 一键报警,金属机械按键，百万次使用寿命 支持刷卡巡更，丰富巡更点 支持G.711a,G.711U,PCM音频压缩标准 内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，可实现拾音距离5米 内置全频段10W优质扬声器和高灵敏度拾音器，实现网络语音广播和网络监听功能 集成弱电箱，箱体内自带交换设备（4路百兆网口，1路千兆网口），并且可以在箱体里面放置警棍、急救箱等设备 支持警灯闪烁报警提示 选配球机立杆，可扩展球机 可定制扩展3G/4G无线网络传输、警笛实现本地声音报警提醒 采用2mm高强度SPCC冷轧钢板，防暴等级IK10 支持IP65防水、抗电磁干扰、防拆报警、防雷击、防潮、防撬锁等功能 | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 单按键紧急求助对讲终端 | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式处理器，系统运行稳定可靠 内置200万像素高清彩色摄像头，720P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心可看见清晰可见报警者画面，同时中心可对报警盒周边录像和抓拍 红色醒目金属机械按键，一键报警，百万次使用寿命 支持ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达5米 支持G.711a,G.711U,PCM音频压缩标准 内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，可实现拾音距离5米 内置全频段5W优质扬声器和高灵敏度拾音器，实现网络语音广播和网络监听功能 支持外接有源音箱 支持扩展3G/4G无线网络传输(需定制） 支持扩展PSTN报警传输(需定制） 采用6mm磨砂铝板，防暴等级IK10 支持标准POE供电 支持IP65防水、抗电磁干扰、防拆报警、防雷击、防潮、防撬锁等功能 | 个 | 3 |  |  |
|  | 报警柱线缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 2 |  |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 500 |  |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配套辅材 | 配套辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
|  | 校园大脑对接开发 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园大脑对接开发接口 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 七 | 网络时钟 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心母钟 | 控制设备 1、名称：中心母钟 2、规格：192通道 Nebulas芯片；BD2 B1 1PPS* 200ns； 北斗/GPS双模 L1 1PPS* 100ns； 首次定位时间(TTFF) 冷启动: 35s；热启动: 1s，重捕获: <1s 1U 19”标准机箱，LED显示年、月、日、星期、农历、时、分、秒； 良好的人机对话界面：可通过按键设定主备倒换，也可自动倒换。 输出标准时间信号包括公历（年、月、日、星期、时、分、秒），农历； 手动时区设置，GMT-12至GMT+13；支持±延时99.99秒可调 1pps精度优于30ns* 对标准时间的同步误差：100us * 子母钟同步误差：≤5MS* 独立走时精度≤1S/年 全硬件设计，无风扇，设备稳定可靠。时码输出接口： Canbus接口：2路串口：4路RS232，2路RS485 RIRG-B:4路OM:1路HOTSWAP:1路 GPSinfo （TTL+1PPS）1路 支持双机热备份，无需主备倒换器，无需人工干预，自动倒换时间≦10MS,系统具有更高的可靠性； | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 避雷器 | 避雷器 1、名称：避雷器 2、规格：频宽(MHz) 0-2000 阻抗(Ω) 50 最大放电电流 8/20us(KA) 20 接口标准 英制/公制 N/L16 功率(W) <300 动态残压 1KV/us(V) <600 驻波比 SWR ≤1.2 插入损耗 ≤-0.5dB | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 单面子钟 | 控制设备 1、名称：单面子钟 2、规格：单面，红色5寸数码管显示时分秒；接口：同时支持RJ45/RS485； 传输协议：TCP/IP，支持TCP/IP和485混合组网 每个子钟均具有独立IP，经授权登录后修改网络参数 子钟面罩采用高端亚克力磨砂材料，8字形码段采用LED数码管； LED显示单元发光强度：≥200cd/㎡； 对比度：≥10：1； LED显示屏可视视角：≥±65º； LED显示屏MTBF：≥30000小时； 独立计时精度：≤±0. 5秒/天； 环境要求：工作温度0～＋50℃； 电源电压：220V±10％； 电源频率：50Hz±5%； 故障检测功能； 可控倒计时功能； 红外遥控功能； 快速维护设计，子钟外壳可上翻180°，配件模块化设计，便于维护 恒流驱动，长时间运行无明显发烫现象； 规格：740*200*70MM | 台 | 76 |  |  |
| 4 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 16 |  |  |
| 5 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 4600 |  |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配套辅材 | 配套辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 八 | 标准化考点系统 |  |  |  |  |  |
|  | 水平区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 16 |  |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 4800 |  |  |
| 3 | 12芯单模光缆 | 护套材质：PVC（黄色） 光缆外径：4.7-6.3mm 光缆重量：17.6-32.7kg/KM 涂层直径：245±7μm 包层直径：125±1.0μm 纤芯直径：9.3±2.5μm 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 衰减：@1310nm≤0.36dB/km；@1383nm≤0.35dB/km；@1550≤0.22dB/km；@1625nm≤0.30dB/km 光纤衰减不均匀性：≤0.05dB 宏弯损耗：@（100圈30mm直径）≤0.1dB 敷设方式：室内穿管、桥架敷设 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤660N（12芯以下指标） 使用拉力：建议使用时长期拉力≤200N（12芯以下指标） 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N（12芯以下指标） 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N（12芯以下指标） 施工温度：0～40℃ 使用温度：-10～60℃ | 米 | 700 |  |  |
|  | 管理区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类24位RJ45插座配线架 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 屏蔽层厚度：整体屏蔽盖板厚度1.5mm IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块 *4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：0.5 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@100MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 六类标准跳线 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.2±0.2mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 | 根 | 96 |  |  |
| 3 | 理线架 | 理线器塑料材质：符合UL 94V-0阻燃ABS塑料 理线器背板材质：钢架黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1 安装方式：机柜螺丝安装 | 个 | 6 |  |  |
| 4 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | LC单模尾纤 | 1、 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、 多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、 万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 根 | 192 |  |  |
| 6 | LC双工单模耦合器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 | 个 | 96 |  |  |
| 7 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 1、 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、 多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、 万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 | 根 | 96 |  |  |
|  | 设备间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | LC单模尾纤 | 1、 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、 多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、 万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 根 | 96 |  |  |
| 3 | LC双工单模耦合器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 | 个 | 48 |  |  |
| 4 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 1、 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、 多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、 万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 | 根 | 48 |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 九 | 车辆识别系统 |  |  |  |  |  |
|  | 东面社会地库入口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧型出入口控制机 | 1) 自动车牌识别功能，识别率高达99.5%； 2) 超大屏显示，可自定义显示提示标语、车辆信息、缴费二维码等信息； 3) 语音播报功能，当车辆进出时，自动播报提示语、车辆、收费等信息； 4) 自动补光功能，当车场光线不足时，补光灯自动开启； 5) 配置网络对讲或云对讲，可一键呼叫控制中心； 6) 通过RJ45网络接口通讯，简单、高效； 7) 一体式设计，占地小； 8) 支持大、小车场嵌套关系。 9) 机箱颜色：香槟金配闪银黑 10) 工作温度：-30℃～70℃ 11) 工作湿度：≤95%，不凝露 12) 电源电压：AC220V±10% 50Hz 13) 通讯方式：TCP/IP | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 广告闸机 | 抬干速度：6秒（杆长3.7m及以内）（实际拦挡路面宽度3.2m以内）；电机种类：机电一体免维护机芯；可选颜色 ：闪银黑；闸杆材质：铝合金； | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 车辆检测器 | 防砸车 | 台 | 2 |  |  |
|  | 南面家长接送出入口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧型出入口控制机 | 1) 自动车牌识别功能，识别率高达99.5%； 2) 超大屏显示，可自定义显示提示标语、车辆信息、缴费二维码等信息； 3) 语音播报功能，当车辆进出时，自动播报提示语、车辆、收费等信息； 4) 自动补光功能，当车场光线不足时，补光灯自动开启； 5) 配置网络对讲或云对讲，可一键呼叫控制中心； 6) 通过RJ45网络接口通讯，简单、高效； 7) 一体式设计，占地小； 8) 支持大、小车场嵌套关系。 9) 机箱颜色：香槟金配闪银黑 10) 工作温度：-30℃～70℃ 11) 工作湿度：≤95%，不凝露 12) 电源电压：AC220V±10% 50Hz 13) 通讯方式：TCP/IP | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 广告闸机 | 抬干速度：6秒（杆长3.7m及以内）（实际拦挡路面宽度3.2m以内）；电机种类：机电一体免维护机芯；可选颜色 ：闪银黑；闸杆材质：铝合金； | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 车辆检测器 | 防砸车 | 台 | 2 |  |  |
|  | 北面学校专用出入口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧型出入口控制机 | 1) 自动车牌识别功能，识别率高达99.5%； 2) 超大屏显示，可自定义显示提示标语、车辆信息、缴费二维码等信息； 3) 语音播报功能，当车辆进出时，自动播报提示语、车辆、收费等信息； 4) 自动补光功能，当车场光线不足时，补光灯自动开启； 5) 配置网络对讲或云对讲，可一键呼叫控制中心； 6) 通过RJ45网络接口通讯，简单、高效； 7) 一体式设计，占地小； 8) 支持大、小车场嵌套关系。 9) 机箱颜色：香槟金配闪银黑 10) 工作温度：-30℃～70℃ 11) 工作湿度：≤95%，不凝露 12) 电源电压：AC220V±10% 50Hz 13) 通讯方式：TCP/IP | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 广告闸机 | 抬干速度：6秒（杆长3.7m及以内）（实际拦挡路面宽度3.2m以内）；电机种类：机电一体免维护机芯；可选颜色 ：闪银黑；闸杆材质：铝合金； | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 车辆检测器 | 防砸车 | 台 | 2 |  |  |
|  | 电瓶车道闸（北面学校专用出入口） |  |  |  |  |  |
| 1 | 摆闸（左闸） | 箱体材质： 304 工作电压： AC220V±10% 50HZ 工作环境： 室内、室外 通行速度： 40-50人/分钟 闸板体材质： 不锈钢管 通道宽度： ≤1150mm 平均无故障次数： 1000万次 工作温度： -25℃~+70℃ 整机功率： 50W 1、采用SUS304不锈钢材质，其防冲撞、防凝露是该款产品的特点； 2、采用新一代直流无刷电机，运行稳定、节能高效、动力十足； 3、高精度编码器，定位精准，安全可靠； 4、具有三重防夹技术“红外防夹、机械防夹、电流检测防夹”； 5、通过温湿度感应装置自动启动排风系统，解决箱外低温、箱内高温而产生的凝露； 6、采用高精度的离合器装置，通过离合器的缓冲及搭配编码器的复位检测，解决了箱体受撞击后能自动复位； 7、具有严格的防尾随报警功能及防反向非法通行功能，确保通行的合法性、有效性； 8、具有自动复位、断电解锁、上电自检、零点矫正、多种开闸方式等特点。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 摆闸（右闸） | 箱体材质： 304 工作电压： AC220V±10% 50HZ 工作环境： 室内、室外 通行速度： 40-50人/分钟 闸板体材质： 不锈钢管 通道宽度： ≤1150mm 平均无故障次数： 1000万次 工作温度： -25℃~+70℃ 整机功率： 50W 1、采用SUS304不锈钢材质，其防冲撞、防凝露是该款产品的特点； 2、采用新一代直流无刷电机，运行稳定、节能高效、动力十足； 3、高精度编码器，定位精准，安全可靠； 4、具有三重防夹技术“红外防夹、机械防夹、电流检测防夹”； 5、通过温湿度感应装置自动启动排风系统，解决箱外低温、箱内高温而产生的凝露； 6、采用高精度的离合器装置，通过离合器的缓冲及搭配编码器的复位检测，解决了箱体受撞击后能自动复位； 7、具有严格的防尾随报警功能及防反向非法通行功能，确保通行的合法性、有效性； 8、具有自动复位、断电解锁、上电自检、零点矫正、多种开闸方式等特点。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 人脸识别闸机头 | 1、操作系统：Android OS 2、工作温度：-20℃～60℃ 3、工作湿度：≤95%，不凝露 4、设备电源：DC 12V/3A 5、使用环境：室内、室外 6、防护等级：IP55 7、适应光照：0.01～100 000 LUX,（环境光低于100LUX时，需开启补光灯） 8、通讯方式：以太网 9、物理接口：RS485*1、RS232*2、韦根*1、USB*4、喇叭*2、电锁*1、门磁*1、消防输入*1、开门按钮*1、以太网口*1 10、单目摄像头：彩色镜头200万像素 、超宽动态 11、 双目摄像头：彩色镜头200万像素 、超宽动态红外镜头200万像素 12、显示屏：7寸MIPI屏 、屏幕比例16:9 、分辨率1280*720 13、面部识别距离：0.5—2米 14、二维码识别距离：0.2～0.4米 15、读卡时间：≤500ms 16、单目识别时间：300ms~500ms/s 17、双目识别时间：600ms~1000ms/s 18、识别准确率：99.5% 19、最大容量：50000人脸 | 2 | 台 |  |  |
|  | 管理中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 收费管理平台 | 进行支付宝、微信支付，按年核算费用 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 管理工作站 | 管理工作站： 1、处理器:酷睿六代i5处理器 2、硬盘:1TB 3、内存≥ 8G 4、显示器：21.5英寸 5、显卡:2GB独显 6、扩展槽PCI 插槽 7、网卡千兆网卡 8、鼠标USB 光电鼠标 9、电源100V-240V 自适应交流电源供应器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 线缆及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 1 |  |  |
| 2 | 4芯单模光缆 | 轻铠室外光缆 产品标准：YD/T769-2010 ISO/IEC 11801:2017 TIA-568.2-D:2018 存储运输： 存储温度：-40℃~+70℃ 存储环境：干燥通风、远离火源 运输要求：避免冲撞、挤压 | 米 | 600 |  |  |
| 3 | 8口桌面式光纤终端盒 | 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架左右两边上下均有带有防水垫圈的直径为14mm的进线孔，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架箱体门打开方式：正面左向单开门 最大开门角度：110度 配线架安装方式：使用直径6mm或11mm螺丝固定在墙上（需提前在墙壁上钻出孔位并预埋膨胀螺母 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装1个，12芯光纤熔纤1个 使用温度：-40～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃ | 个 | 3 |  |  |
| 4 | LC单模尾纤 | 1、 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、 多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、 万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 根 | 48 |  |  |
| 5 | LC双工单模耦合器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 | 根 | 24 |  |  |
| 6 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 1、 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、 多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、 万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 | 根 | 24 |  |  |
| 7 | USB转RS-485/422转换器 | USB转RS-485/422转换器 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 道闸电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 300 |  |  |
| 9 | 道闸信号线 | RVV2*1.5 | 米 | 300 |  |  |
| 10 | 道闸信号线 | RVV8*0.5 | 米 | 300 |  |  |
| 11 | 穿线管 | SC25 | 米 | 300 |  |  |
| 12 | 金属软管 | φ20 | 米 | 20 |  |  |
| 13 | 安全岛 | 5500*1200*15钢筋混凝土现场浇筑，并安装反光贴、减速带、导流隔离柱等 | 个 | 2 |  |  |
|  | 设备间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | LC单模尾纤 | 1、单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 根 | 48 |  |  |
| 3 | LC双工单模耦合器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 | 个 | 24 |  |  |
| 4 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 1、单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 2、多模光纤跳线：KEG.C/C-MM(SC多模） 3、万兆多模光纤跳线：KEG.C/C-MMA21 (传输距离300M） 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 | 根 | 24 |  |  |
|  | 升降柱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动液压一体升降柱 | 1.升起高度：600mm±2mm 2.柱体直径：219mm±2mm 3.柱体厚度：6mm/8mm/10mm(可定制) 4.升降速度：升起速度大于或等于150mm/s(1-4秒/可调） 5.柱体材质：304不锈钢 6.防锈处理: 耐腐蚀等级≥7级 7.适应温度：-30℃±2℃ 24H；高温：55℃±2℃ 24H 8.警示装置：具有明显的反光标识带及LED警示灯夜间警示功能； 9.可靠性能：常温下，升降柱连续升降5000次无停机及故障产生，且升降灵活、到位准确 10.浸水性能：浸水状态下无漏电现象，且能正常升降 11.应急功能：停电时有自备电源及手动升降功能 12.碰撞能量：能承受质重汽车≥6800kg，碰撞速度≥65km/h，碰撞能量≥1108KJ的实车碰撞，撞击结束后，运动柱体无明显形变，且可正常运行 13.阻挡等级：B2 14.柱体结构：液压柱式 15.驱动方式：一体式液压驱动 | 根 | 13 |  |  |
| 2 | 液压升降柱控制器（一拖三） | 1.输入电压：AC 220V 2.控制电压：220V 3.防护等级：IP55 4.控制功能：全升、全降、可分组 5.安装方式：可安装在室内外；应急联动系统 | 台 | 5 |  |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试费 | 批 | 1 |  |  |
|  | 校园大脑对接开发 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园大脑对接开发接口 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 十 | 智慧教室 |  |  |  |  |  |
|  | 录播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 主机采用嵌入式Linux系统，支持无硬盘、无U盘等软盘形式一键启动。 在满负载条件下的最大接入带宽80Mbps，最大转发带宽700Mbps 视频输入接口：支持4路同轴接入，最大支持4K（3860*2160）输入支持1路HDMI 接入，最大支持1920*1080P/60Hz支持1路VGA接入，最大支持1920*1080P/60Hz | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 硬盘 | 3000G；5400RPM；256M；SATA | 块 | 2 |  |  |
| 3 | 教师摄像机 | 具有1个RJ45网络接口、1个CVBS模拟视频输出接口镜头靶面尺寸均1/1.8英寸1个GPU芯片3路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1里音频输出1个SD卡插槽、1个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个DC12V输出接口样机的RJ45接口为100M/1000M自适应以太网接口可通过客户端软件或IE浏览器开启/关闭区域裁剪功能，可在视频图像上裁剪出指定大小的区域，并在三码流上预览，通道1裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为384x2160、3072x2048、3072x1728、2592x1944、2688x1520、2048x1536、2304x1296、1920x1080、1280x960、1280x720；通道2裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为：1920x1080、1280x960、1280x720;在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPOE、IPv4/v6、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、802.1x、QoS、组播、UDP、Onvif、Bonjour设置选项;在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile;同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约3/4 在分辨率设置为3840x2160、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps时，样机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象不小于2000TVL（分辨率设置为3840x2160、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变）灰度等级检验不小于11级（RJ45输出）信噪比不小于62dB（RJ45输出） 最低照度：彩色：≤0.001lx（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 黑白：≤0.0001lx（ACG ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）动态范围不小于106dB可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换垂直最大视场角60°，水平最大视场角125°样机可设定检测目标占特写画面的比例。可以通过框选想要的的比例来确定相应的倍率，也可以直接输入倍率来确定特写画面占据全屏的比例。样机支持检测在监控区域内行走过程中或站立中的人员跌倒，倒地持续时间达到设定的最短持续时间则报警、录像、抓图等，最短持续时间可设置1-60s，灵敏度可设置当人员由坐立状态变为站立状态时，画面可自动切换到该人员特写画面。灵敏度可设置，支持联动报警、录像、抓图，支持特写模式（固定模式/跟踪模式）。由站立状态到切换至特写画面时间小于等于1s。试验环境照度不低于100lx，由坐到站立试验次数100次，样机切换站立人员特写画面次数不小于99次 当人员变化检测到只有一人时，会对该人进行特写放大，并进行跟踪。当检测人数大于1人时，恢复到全屏 样机支持五点标定，通过画出同一个平面不在同一直线上的五个点，并可标定出当前场景下五点标定平面距离镜头的高度，以及样机与水平面之间的夹角 支持绘制4个多边形区域，并对各区域进行人数统计及各区域自定义名称；当试验环境照度不低于100lx，试验人员数量为100人，区域人数统计人数应大于等于99人；当区域人数大于等于或者小于等于设置阈值时，可触发报警 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 学生摄像机 | 具有1个RJ45网络接口、1个CVBS模拟视频输出接口镜头靶面尺寸均1/1.8英寸1个GPU芯片 3路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1里音频输出1个SD卡插槽、1个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个DC12V输出接口样机的RJ45接口为100M/1000M自适应以太网接口可通过客户端软件或IE浏览器开启/关闭区域裁剪功能，可在视频图像上裁剪出指定大小的区域，并在三码流上预览，通道1裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为384x2160、3072x2048、3072x1728、2592x1944、2688x1520、2048x1536、2304x1296、1920x1080、1280x960、1280x720；通道2裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为：1920x1080、1280x960、1280x720在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPOE、IPv4/v6、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、802.1x、QoS、组播、UDP、Onvif、Bonjour设置选项在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile 一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约3/4在分辨率设置为3840x2160、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps时，样机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象 不小于2000TVL（分辨率设置为3840x2160、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变）灰度等级检验不小于11级（RJ45输出）信噪比不小于62dB（RJ45输出）最低照度：彩色：≤0.001lx（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（ACG ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）动态范围不小于106dB可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换垂直最大视场角60°，水平最大视场角125° 样机可设定检测目标占特写画面的比例。可以通过框选想要的的比例来确定相应的倍率，也可以直接输入倍率来确定特写画面占据全屏的比例。样机支持检测在监控区域内行走过程中或站立中的人员跌倒，倒地持续时间达到设定的最短持续时间则报警、录像、抓图等，最短持续时间可设置1-60s，灵敏度可设置当人员由坐立状态变为站立状态时，画面可自动切换到该人员特写画面。灵敏度可设置，支持联动报警、录像、抓图，支持特写模式（固定模式/跟踪模式）。由站立状态到切换至特写画面时间小于等于1s。试验环境照度不低于100lx，由坐到站立试验次数100次，样机切换站立人员特写画面次数不小于99次 当人员变化检测到只有一人时，会对该人进行特写放大，并进行跟踪。当检测人数大于1人时，恢复到全屏 样机支持五点标定，通过画出同一个平面不在同一直线上的五个点，并可标定出当前场景下五点标定平面距离镜头的高度，以及样机与水平面之间的夹角 支持绘制4个多边形区域，并对各区域进行人数统计及各区域自定义名称；当试验环境照度不低于100lx，试验人员数量为100人，区域人数统计人数应大于等于99人；当区域人数大于等于或者小于等于设置阈值时，可触发报警 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 全向麦克风 | 拾音范围1-150平方米\音频传输距离3000米\频率响应20Hz ～ 20KHz\灵敏度-38dB\信噪比85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa\全方向性\动态范围106 dB（1kHz at Max dB SPL）\最大承受音压120dB SPL（1 KHz,THD 1%）\输出阻抗25欧姆非平衡\高保真微机电系统(mems）硅麦克风\数字降噪、去混响、人声增强、啸叫抑制\8KV Air，6KVcontact ESD雷击保护、电源极性反接保护\内置前置放大电路，可直接驱动耳机\3条引线：（电源、音频、公共地）\直流稳压电源DC-12V（9V-18V）\电源电流50 mA\工作环境温度-20℃ ～ 60℃\ | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 资源管理平台 | 采用互联网技术、移动互联网技术和音视频技术，提供对视频资源的统一管理以及对录播主机的接入和调度，实现了基于FLASH的在线视频的点播与直播功能；通过建立统一的用户权限管理和鉴权系统，实现优质课程资源的管理、共享和远程学习的目的 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 磁盘阵列 | 采用4U 24盘位； 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口； 最大支持10T硬盘，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； 支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发； 支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； 支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响； 支持预录功能，能够预录报警触发前1-40分钟的视频录像 支持N+M集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）； 支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理 支持14T、16T氦气硬盘接入 样机支持同时接入512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；人脸检测属性查询包括：性能（男女），年龄，是否带眼镜，是否带帽子，是否带口罩；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索；支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后10s录像的下载 支持按人体检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后10s录像的下载 支持AI鱼眼摄像机、双目客流摄像机、八目枪球联动一体机、全局灵瞳摄像机、声光警戒摄像机、视频全结构化摄像机、双目立体行为分析摄像机、AI交通电警卡口、警戒球、枪球联动一体机、AI管城球、热成像AI单目/双目枪球、热成像AI测温型&观测型双目球、AR全景守望者、教室点名摄像机、车位管理/违停球等前端网络摄像机接入；支持画中画通道视频显示，并进行存储；当接入多目摄像机时，支持将视频图像以画面分割方式多通道分别显示，可自定义布局 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 硬盘 |  | 块 | 6 |  |  |
| 9 | 机柜 | 600*600*1200前玻璃后铁门层板1块 1个普通排插 | 台 | 1 |  |  |
|  | 教室点名系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸点名球机 | 2个GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成，全景摄像机靶面尺寸为1 / 2.8英寸，细节摄像机靶面尺寸为1 / 1，8英寸，具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个硬件恢复默认按键、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡槽。 人脸属性显示功能检验：支持人脸属性显示功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、有无戴太阳镜、表情(包括高兴、愤怒、悲伤、惊讶困惑、厌恶、平静、害怕等人脸表情)、胡子口罩等人脸属性 人脸检测角度检验：可分别检测以下情况的人脸:1水平转动角度不大于±90°，2)垂直仰俯角度不大于±60°，3)垂直倾斜角度不大于±45° 人脸检测功能检验：1)支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传FTP、发送邮件、录像、辅助输出、及给出报警提示，2)支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、戴口罩侧脸方式的人脸进行检测 人脸抓拍率检验：环境照度不低于100lx，采用5人依次循环通行进行试验，试验人员通过速度不小于1m/s，人员通过时间间隔不小于1s，试验次数100人次，人脸抓拍次数不小于99人次 优选抓拍功能检验：可通过IE测览器开启/关闭优先抓拍功能，开启该功能后，样机可在设定的优选时长内选取一帧人脸图像进行保存 存储容量检验：样机可存储1万张人脸图片，每张图片不小于150k数据查询功能检验：在IE浏览器下，可以检测设备的出厂至今时间累计上电运行时间、环境温度高于40℃条件下，累计运行时间、环境温度低于-20℃条件下累计运行时间、ICR切换次数、云台水平/垂直转动图数、红外光灯启用时间、聚焦马达全程次数 人脸抓拍功能检验：样机可进行人脸抓拍人体抠图，并保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照 人脸比对成功率检验：对监控画面中出现的人脸与样机数据库中的人脸图片进行比对，试验100次，比对成功次数不少于100次(给出人脸相似度值即为比对成功) 人脸布控功能检验：样机支持5组人脸库并可进行独立布防，每个人脸库的布撤防时间可设置。布防人员在布防区域和布防时间内出现在监视画面内，样机应给出报警提示，联动抓拍和录像并在IE浏览器上显示人脸属性、抓拍实时、人员注册信息和人脸库名称等信息 起身检测率检验：开启起身检测功能，试验人员由坐到站立试验100人次，样机切换站立人员特性画面次数不小于99次 课堂行为报警功能检验：当监控画面内人员出现明显阅读/书写、举手、趴桌子、听讲和玩手机等行为时，样机应给出报警提示并联动抓图、录像、FTP上传和发送邮件 课堂行为报警准确率检验：环境照度不低于100lx，试验人员依次进行阅读/书写、举手、趴桌子、听讲和玩手机等动作，每种行为各20次，共100次，报警准确率不小于99次 供电方式DC12V/3A±10%（标配）PoE（802.3at）；接口类型RJ45接口 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 教室人脸点名模块 | 面向学生课堂考勤，根据教室配置课表方式，实时进行学生人脸采集、比对，实现学生课堂上的应到、实到人数统计、学生的课堂签到状态及历史信息查询 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 课堂行为分析模块 | 采用AI智能手段，通过教室课表配置，采集学生、老师课堂人脸、行为数据、根据课表数据，进行行为数据的统计、分析，并提供个人的行为数据检索 | 套 | 1 |  |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
|  | 校园大脑对接开发 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园大脑对接开发接口 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 十一 | 阳光厨房 |  |  |  |  |  |
|  | 室内前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防油污相机 | 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示a)绊线入侵；b)区域入侵；c)物品遗留；d)物品消失；e)徘徊；f)停车；g)快速移动；h)人员聚集；样机可最多设置10组布防时间，在布防时间内开启智能行为分析功能，可对人、车、人和车进行检测； 可对人员和机动车的正面、侧面、背面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测；可对打伞、拎包、骑车人员进行检测；可对目标大小（像素值）进行设置，使样机只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行检测；样机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式 支持对绊线入侵和区域入侵行为分析目标方向规则进行设置，可通过IE浏览器或客户端软件设置触发方向为A->B、B->A、A<->B三种规则 采用单人及单机动车分别依次触发绊线入侵进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验次数各100次，样机的绊线入侵报警次数应不小于99次 采用单人及单机动车分别依次触发区域入侵行进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验次数各100次，样机的区域入侵报警次数应不小于99次 支持人脸属性显示功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、胡子、口罩等人脸属性 支持多肤色人脸检测功能，肤色包括白种人、黄种人、黑种人 样机可进行人脸抓拍人体抠图，并保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照 1）支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示2) 支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、戴口罩侧脸方式的人脸进行检测3) 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于16像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框 可对设定区域内36个运动的人脸图片进行检测，并支持面部跟踪 环境照度不低于100lx， 采用5人依次循环通行进行试验，试验人员通过速度不小于1m/s，人员通过时间间隔不小于1s，试验次数100人次，人脸抓拍次数不小于99人次 当出现以下光照情况时，样机仍可对人脸进行检测：人脸区域光照出现局部过曝且照度值不大于1200lx；人脸区域光照出现欠曝或逆光且照度值不低于10lx；人脸区域光照出现阴阳脸现象 采用多人依次循环通行进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，样机的客流量统计结果应不小于99次 可生成客流信息时报表、日报表、月报表、年报表，并以柱状图、折线图、列表等形式展现，也可将查询结果导出为excel文件 样机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出 开启区域人数统计功能后，样机可对设置区域内的人员进行统计。可通过IE浏览器绘制4个多边形检测区域并自定义名称 样机可同步开启4个多边形区域人数统计、4个多边形区绊线人数统计和4个多边形区排队人数统计功能，共12个检测区域 开启排队管理功能后，样机可对设置区域内排队的人员和驻留时间进行统计。可通过IE浏览器绘制4个多边形检测区域并自定义名称 当区域内的人员滞留时间超过设定值时，IE浏览器应给出报警提示并联动录像和抓拍，滞留时间1-1800s可设置，灵敏度可设置 当区域内的排队人数大于等于或小于等于设定值时，IE浏览器应给出报警提示 排队人数50人，环境照度不小于100lx，统计人数应大于等于49人 可生成排队人数和驻留时间时报表、日报表、月报表，并以柱状图、折线图、列表等形式展现，也可将查询结果导出为excel文件 可通过IE浏览器显示人体属性，属性包括性别、年龄、是否戴帽子、是否背背包、上衣类型（长袖、短袖）、上衣颜色和下衣颜色（白色，橙色，粉色，黑色，红色，黄色，灰色，蓝色，绿色，紫色，棕色）、下衣类型（长裤、短裤、裙子）和帽子颜色（白色，橙色，粉色，黑色，红色，黄色，灰色，蓝色，绿色，紫色，棕色） 可对设定区域内64个运动的人体图片进行检测和抓拍 可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域的像素值 互联网升级：当样机接入互联网时，可自动检测自身固件版本与云系统中的版本是否一致，若云系统中的固件版本较新则自动下载并更新样机固件程序。 在天气晴朗无雾，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于50lx，日间和夜间各测试100次，行人捕获次数均不少于99次 同一静止场景相同图像质量下，设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 可通过手机app浏览样机监控画面 样机出厂或恢复默认配置后，首次通过IE浏览器或客户端软件访问样机时，必须输入密码才能访问样机 水平中心分辨力不小于1100TVL（分辨率设置为1920× 1080、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变） 照度适应范围不小于130dB 在IE浏览器下，具有透雾设置选项 在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，可通过IE浏览器将音频采样频率可设置为8～64KHz 在IE浏览器下，可以设置开启/关闭智能后检索功能 视音频信号的失步时间应≤1秒 在IE浏览器下，主码流视频分辨率与帧率最大为：50Hz∶ 1920× 1080、25帧/秒60Hz: 1920× 1080、30帧/秒 在白名单模式中，只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问样机，白名单中最多可添加50个MAC地址。在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问样机，黑名单中最多可添加50个MAC地址 带外包装，跌落高度1m，在任意四个面各自自由跌落1次。试验后外观、结构及手动控制功能应正常 | 台 | 22 |  |  |
|  | 线缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 4 |  |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1000 |  |  |
|  | 解码显示 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 16路8盘位网络硬盘录像机； 最大支持16路IPC接入，总码流为320Mbps,最大存储码流为320Mbps,最大转发码流为320Mbps,最大回放码流为128Mbps； 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的网络视频并解码； 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入； 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放； 支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出；支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入； 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC；采样率支持8k、16k、32k、48k、64k； 可1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 单路解码器 | 支持1路HDMI信号或1路VGA输出支持1路HDMI音频输出支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码支持通过串口控制屏幕开关支持支持3路1200W@25fps(4000*3000）4路800W@30fps，(3840*2160)，6路600W@25fps (3392*2008)，8路500W @25fps(2560*1920)，9路400W @25fps(2688*1520)，10路300W@30fps(2048*1536)，12路300W@25fps(2048*1536)，16路1080P @30fps(1920*1080)，支持8路1080P@60fps解码H264和H265解码能力相同支持1/4/9/16/25/36/64画面分割切换HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持私有协议接入；支持远程录像文件的解码输出支持解码轮巡；支持smart IPC；支持底色选择；支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通标准1U机箱，美观大方 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 硬盘 | 6000G；5400RPM；256M；SATA | 块 | 16 |  |  |
| 4 | 55寸显示器 | 55寸显示器 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 22寸显示器 | 22寸显示器 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | HDMI线 | 2米HDMI2.0 | 根 | 3 |  |  |
| 7 | 壁挂支架 | 配套 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 室内弱电墙柜 | 600*450*633玻璃门 | 个 | 1 |  |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
|  | 校园大脑对接开发 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园大脑对接开发接口 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 十二 | 校园电视台 |  |  |  |  |  |
|  | 高清摄像机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄录一体机 | 采用3片1/2 exmor R cmos 4K成像器，F13(50P)高灵敏度， 提供 4K 50p/50p 10bit 4:2:2性能， 搭载 17 倍变焦镜头，焦距为： 30.3mm 到 515mm (35mm 等效)。配备一个 12G-SDI 和一个 HDMI 接口。支持 XAVC- Intra 和 XAVC-Long，同事也支持高清模式下的MPEG HD422 和 MPEG HD420，以及标清的 DVCAM格式。 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 电池 | 与摄像机同一品牌 | 块 | 2 |  |  |
| 3 | SD卡 | 64G，与摄像机同一品牌 | 张 | 4 |  |  |
| 4 | 读卡器 | 原装高速读卡器，与摄像机同一品牌 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 三脚架 | 云台75mm球碗，带快装面板，带发光水平泡, 动平衡承重7Kg，动平衡阻尼连续可调 铝镁合金材质， 工作高度不小于150cm， 自重小于3.6Kg； 标配：中置、脚垫、单手柄、软包 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 无线话筒 | 一键自动搜频接收机，手持电量监控，接收机可控接收距离，线路自带ID，同一频段可叠机10台。 为专业演唱而设计，强调声音的饱和度和清晰度。其内置有圆型滤音装置可有效抑制风噪和呼吸爆音，均匀的心形指向模式能够有效地增强主声源，同时最大限度地抑制背景噪音。 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 摄像机包 | 与摄像机配套使用 | 个 | 2 |  |  |
|  | 集成化演播室系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 融媒体集成化演播室系统 | 硬件部分： 1、为保证系统的兼容性和拓展性，要求主机必须采用X86架构设计，不接受嵌入式架构设计方式。 2、要求产品方便携带，采用一体化设计，需包含至少两块显示屏，每块显示屏需≥17.3英寸，一个用于预监信号，一个用于显示操作界面，操作界面需支持触摸操作。 3、要求视频输入接口：不少于4路3G-SDI高清视频输入，不少于1路HDMI输入；视频输出接口:不少于1路DP输出，不少于1路HDMI输出。3G-SDI接口支持输入输出可选。 4、音频接口：支持不少于2路6.35话筒输入，不少于2路RCA立体声输入，不少于1路RCA立体声输出，不少于1路3.5mm音频输出。 5、其它接口：不少于4路USB3.0接口，不少于2路USB2.0接口；不少于1路千兆网口。 6、电脑配置：CPU不低于I7八代六核心，主频不低于3.2GHz；内存不低于16G；采用固态+机械双硬盘设计，固态硬盘不低于120G，机械硬盘不低于2T；显卡要求不低于GTX 1060级别，显存不小于6G。 软件部分： 1、为方便导播人员的监看和导播操作，要求系统采用一体化双屏设计，其中一块屏显示监看画面，另一块屏显示导播操作界面。 2、为便于导播人员使用，导播操作界面支持触摸操作和外接键盘两种操作方式。 3、为增加导播内容和素材的丰富性，系统需具备不少于18路信号源采集，其中不少于4路摄像机信号、不少于2路DDR本地视频和图片信号、不少于2路虚拟信号，不少于1路字幕信号，不少于1路主背景音乐信号。 4、系统同时具备PGM和PVW画面，PGM和PVW画面支持不少于10路信号源的混合切换，支持直切和自动切换，自动切换时支持不少于14种切换特效，特效至少包含：淡叠、推像、划像、爆炸、球形变形、碎块、圆柱变形等，切换特效支持切换时间选择和自定义时间选择。 5、视频监看窗口具有视频信号选择功能，可以选择监看摄像机、网络、DDR、字幕、虚拟等不同的信号源。 6、为了提高系统的兼容性，要求系统具备2路网络IP信号监看，每路网络IP信号可以支持不少于4路RTMP、UDP协议的网络视频流。 7、要求DDR信号支持多种视频和图片的混合编单播出，同时支持CUE预卷功能，混合编单播出支持单条循环、全部循环和NP播放（导播人员将信号切换到DDR时自动播放相应视频，信号切出DDR时自动停止播放当前视频，并准备下一条视频，当信号切换到DDR时，自动播放下一条视频）等多种播放方式。 8、DDR信号支持快慢动作播放视频，慢动作支持慢放百分比的调节，快放支持1倍速和2倍速的播放，同时DDR中播放的视频支持入点出点的设置，即：一段较长的视频中可以支持其中一部分视频的播放。 9、要求字幕信号同时支持三维和二维字幕，支持同时带图文效果的动态字幕、动态台标字幕、倒计时字幕、时钟字幕和跑马字幕等多种形式的字幕，支持实时修改字幕内容，多条字幕可以设置不同的层次同时播出。 10、要求系统支持多种模式的键叠加功能，可以将任意信号叠加到PGM上，键叠加的模式支持不少于8种预设模式，也可以自定义键叠加中多路信号的位置、大小、裁切和旋转以实现各自占比的调整。 | 台 | 1 |  |  |
|  | 视音频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 频响：+0.5dB/-1.5dB(20Hz-48kHz) 总谐波失真：0.03%@+14dBu (20 Hz-20kHz) 输入通道：12通道，单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2,AUX 电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] 幻象电源电压：+48V 功率要求：AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 监听音箱 | 音箱类型频率响应-10dB部件LFHF分频输出功率总共LFHF输入灵敏度/阻抗输出电平/阻抗输入接口（并联）输出接口控制器指示灯耗电量箱体外观尺寸重量 2路双功放有源工作室监听音箱 54Hz-30kHz 5" 锥面 1" 半球形 2kHz 70W 45W 25W -10dBu/10k ohms － XLR3-31型（平衡） PHONE（平衡） － LEVEL控制器（＋4dB/中央感应档位） EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB） 接通电源：白色LED灯 45W 类型：低音反射型 材料：MDF | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 监听耳机 | 佩戴方式 头戴式纠错 频响范围 15-25000Hz 产品阻抗 55欧姆 灵敏度 91dB 额定功率 200mW 其他参数 外形设计 3m 产品重量 240g | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 55寸液晶显示器（含移动支架） | 屏幕尺寸55英寸 屏幕分辨率超高清4K 屏幕比例16:9 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 43寸液晶显示器（含移动支架） | 屏幕尺寸43英寸 屏幕分辨率超高清4K 屏幕比例16:9 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 提词器 | 文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版, 支持txt、rtf 、word 等格式文本。清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰 支持自定义不同角色的字号/字体/颜色显示。 软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。（可根据来增加语言）；系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。 控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下，反光度达到50％。软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。有一个回监液晶显示器，可以输出最终监看信号。含三脚架，19英寸液晶显示器\题词器专用进口反射罩\进口镀膜玻璃\套题词器软件 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 非编工作站 | 主机配置：INTEL I7 CPU,华硕专业主板, 16GB内存,专业图形4GB显卡，广播级带硬件加速IO卡、系统硬盘：240GB 固态高速硬盘,素材硬盘：2T SATA2,千兆网卡，专业键盘,塔式机箱,24寸液晶显示器*2，木质音箱、预装Windows7中文版； | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 显示器(含旋转支架） | 29英寸21：9专业编辑显示器 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 监控显示器 | 支持8bit/10bit 双路VDS(1920*1080)高清显示； 采用3-D 数字梳状滤波器,采用3-D 降噪技术； 真彩色OSD，人性化操作菜单； 完善的工厂设置模式； 可串口环入环出并进行控制； 一键画面静止，高温报警； 支持内置喇叭及功放，支持音频输入； 专业监视标准BNC接口，支持一路BNC监控视频输入； 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放； 支持USB软件升级； 支持7x24小时工作模式； | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 24口千兆接入设备 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.要求设备采用静音无风扇节能设计； 5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，冗余链路利用率； 6.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 7.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 无线接入设备 | 传输速率 1700M 广域网接口 1个Wan口 局域网接口 4个LAN口 硬件参数 处理器 四核处理器接口模块 LAN接口模块,WAN接口模块 其他性能 支持2.4GHz频段；支持5GHz频段 软件参数 QoS支持 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 导播室导控桌（含椅子） | 拼装钢木结构，独特的造型设计。 符合人体生理学和声学要求。适合周边设备的安装，后部设有走线孔与线槽，方便布线与设备安装。 生产工艺：采用全数控设备，经剪切、冲压、折弯加工，独特的静电喷塑工艺； 加工材料：采用优质冷轧钢板；装饰部分材质为：优质进口高密度板； 材料料厚：根据零部件作用不同，料厚规格分别为现场加工搭配，加工硬化，牢固耐用； 表面处理：钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，（耐酸碱，抗腐蚀，防静电）。根据要求定制颜色。尺寸2000*1000 专用座椅*2 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 安装辅材 | 音视频跳线、接插头、安装管材及连接头 | 批 | 1 |  |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 安装辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 十三 | LED显示屏系统 |  |  |  |  |  |
|  | 户外LED显示屏P5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外LED全彩显示屏 | 像素间距：≤5mm；使用环境：室外； 整体面积：3.84*2.88m 模组大小： 320×160，标准箱大小960×960 模组分辨率：64×32 ，标准箱分辨率192×192 像素密度：≥40000 pixels/m2； 亮度均匀性≥98%； 模组间缝隙≤0.03mm，水平视角≥170°，垂直视角≥170°； 通过抗拉力5000N和抗压力50000N测试； 屏体正常使用达到热平衡后，屏体温升≤25K； 刷新率支持1920~4800Hz可调； 正常工作时支持消除毛毛虫功能； 低亮高灰性能：100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度； 平均无故障工作时间≥100000小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟； 平均功率≤150W/m²，峰值功率≤400W/m² 设备具有防潮、防虫、防腐蚀、防尘、防静电、防燃烧、防电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和抗震抗风的功能； | 平方 | 20.43 |  |  |
| 2 | 数据接收卡 | 支持输出 RGBR'数据、RGB 数据、串行数据 ；支持配置文件回读、逐点亮色度校正、接收卡预存画面设置等功能 | 张 | 10 |  |  |
| 3 | 显示屏独立主控 | 主控是专业级LED显示屏控制器，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；同时2个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高2560像素的大屏。 具有5类视频输入接口，包括1路SDI，1路HDMI，1路DVI，1路VGA，1路CVBS； 输入分辨率：最大1920*1200@60Hz， 支持分辨率任意设置； 视频输出带载能力：130万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 支持视频源任意切换，画面缩放； 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 支持多发送器任意拼接级联，严格同步； 支持亮度和色温调节； 支持低亮高灰； 支持HDCP1.4； | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 播控软件 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示; | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 20KW电箱 | 20KW配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，,含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 空气调节器 | 1.5P | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 钢结构框架 | 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作 | 平方 | 20.43 |  |  |
| 8 | 包边 | 装饰包边采用304不锈钢黑拉丝（或指定颜色） | 平方 | 20.43 |  |  |
| 9 | 配电箱到大屏线缆 | WDZ-YJY-3×4 | 米 | 20 |  |  |
| 10 | 配电间到配电箱电缆 | WDZ-YJY-5×16 | 米 | 100 |  |  |
| 11 | HDMI光端机 | HDMI光端机 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 基础和立柱 | 基础和立柱 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 线缆 | 六类非屏蔽线 | 箱 | 5 |  |  |
| 14 | 配套辅材 | 配套辅材 | 批 | 1 |  |  |
|  | 食堂条形屏P4.75 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED双色显示屏 | 像素点间距：4.76mm 基色：红色+绿色 发光点颜色组合：1R1G 驱动芯片：595驱动 单元板分辨率：64*32 | 平方 | 16.26 |  |  |
| 2 | 数据接收卡 | 支持输出 RGBR'数据、RGB 数据、串行数据 ；支持配置文件回读、逐点亮色度校正、接收卡预存画面设置等功能 | 张 | 4 |  |  |
| 3 | 显示屏独立主控 | 主控是专业级LED显示屏控制器，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；同时2个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高2560像素的大屏。 具有5类视频输入接口，包括1路SDI，1路HDMI，1路DVI，1路VGA，1路CVBS； 输入分辨率：最大1920*1200@60Hz， 支持分辨率任意设置； 视频输出带载能力：130万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 支持视频源任意切换，画面缩放； 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 支持多发送器任意拼接级联，严格同步； 支持亮度和色温调节； 支持低亮高灰； 支持HDCP1.4； | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 播控软件 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 10KW电箱 | 10KW配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 钢结构框架 | 嵌入式或壁挂式钢结构，采用Q235B国标材料 | 平方 | 16.26 |  |  |
| 7 | 配电箱到大屏线缆 | WDZ-YJY-3×4 | 米 | 60 |  |  |
| 8 | 配电间到配电箱电缆 | WDZ-YJY-5×6 | 米 | 70 |  |  |
| 9 | HDMI延长器 | 延长100米 | 个 | 4 |  |  |
| 10 | 包边 | 装饰包边采用304不锈钢黑拉丝（或指定颜色） | 平方 | 16.26 |  |  |
| 11 | 线缆 | 六类非屏蔽线 | 箱 | 5 |  |  |
| 12 | 配套辅材 | 配套辅材 | 批 | 1 |  |  |
|  | 一层大厅主题墙P1.86 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED全彩小间距显示屏 | LED发光二极管：表贴三合一LED； 像素间距：≤1.875mm； 整体面积：5.4×3.0375m 像素密度：≥284000点/m2； 可视角度：水平≥160°，垂直≥160° 整屏平整度≤0.1mm/m² 灰度等级：14bit，刷新率≥2880Hz； 发光点中心距偏差＜1%； 亮度均匀性≥98%； | 平方 | 16.54 |  |  |
| 2 | 显示屏独立主控 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 视频综合平台 | 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置； 投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。 投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 要求设备单块解码板卡最高支持：150 路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力； 单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。 支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 4路HDMI编码卡 | 视频输入接口：HDMI接口 音频输入接口：无接口，HDMI接口自带音频 编码格式：H.264/MPEG4 编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率 | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 6路HDMI增强型解码卡 | 6路HDMI视频接口 ；支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码 | 张 | 1 |  |  |
| 6 | 播控软件 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 15KW电箱 | 15KW配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 钢结构框架 | 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震7级； | 平方 | 16.54 |  |  |
| 9 | 配电箱到大屏线缆 | WDZ-YJY-3×4 | 米 | 20 |  |  |
| 10 | 配电间到配电箱电缆 | WDZ-YJY-5×10 | 米 | 20 |  |  |
| 11 | HDMI延长器 | 延长100米 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 包边 | 装饰包边采用304不锈钢黑拉丝（或指定颜色） | 平方 | 16.54 |  |  |
| 13 | 线缆 | 六类非屏蔽线 | 箱 | 5 |  |  |
| 14 | 配套辅材 | 配套辅材 | 批 | 1 |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
|  | 校园大脑对接开发 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园大脑对接开发接口 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 十四 | 测温系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人体测温热成像双目中枪 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 探测器分辨率：400*300 光谱范围：8μm~14μm 热成像镜头:7.5mm 灵敏度：<40 mK 可见光：1/2.8“ CMOS 可见光镜头：4mm 声光警戒：内置白光警示灯、喇叭 测温范围：30℃～45℃ 测温精度：±0.3℃（有黑体） | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 热成像人体测温黑体 | 辐射面工作温度：出厂设置35℃；可调范围（最低温度=室温+5.0℃，最高温度50.0℃） 有效辐射面：70mm×70mm 温度分辨率：0.1℃ 温度精确度：±0.2℃（单点） 温度稳定性：±(0.1～0.2)℃/30min 有效发射率：0.97（±0.01） 电源：AC 100-240V，50/60Hz，0.5A 设备工作温度/湿度：0℃～40℃/≤80%RH 设备存储温度/湿度：-10℃～50℃/≤80%RH | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 双目中枪和黑体三脚架 | 最大高度：2.06米 收缩高度：71.5cm 最大管径：30mm 最大载重：5.0kg 产品自重：2.4kg | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 双目中枪和黑体支架转接块 | 连接双目中枪和三角架或者连接黑体和三脚架 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 双目中枪电源适配器 | 枪机电源适配器 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 智能视频监控一体机 | eSATA接口1个（预留）；USB接口4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；操作界面WEB方式（PCAPP），本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统；多路回放最大支持16路回放；解码能力5路12MP (20fps)/6路12MP (15fps)/5路8MP (30fps)/10路8MP (15fps)/6路6MP(30fps)/8路5MP(30fps)/9路5MP (25fps)/10路4MP (30fps)/15路4MP (20fps)/16路3MP (25fps)/10路1080P (60fps)/20路1080P (30fps)/30路720P (30fps)；视频输出2路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出 支持4K显示；网络带宽400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发；网络接口4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；网络协议HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4、 RTSP、UDP、SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、DDNS、P2P、iSCSI；硬盘接口8个，SATA3.0，单盘最大10T；主处理器工业级嵌入式微控制器；报警输出8路 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 硬盘 | 4000G；7200RPM；256M；SATA | 块 | 2 |  |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
|  | 校园大脑对接开发 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园大脑对接开发接口 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 十五 | 访客系统 |  |  |  |  |  |
|  | 人行闸机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摆闸（左闸） | 箱体材质： 304 工作电压： AC220V±10% 50HZ 工作环境： 室内、室外 通行速度： 40-50人/分钟 闸板体材质： 不锈钢管 通道宽度： ≤1150mm 平均无故障次数： 1000万次 工作温度： -25℃~+70℃ 整机功率： 50W 1、采用SUS304不锈钢材质，其防冲撞、防凝露是该款产品的特点； 2、采用新一代直流无刷电机，运行稳定、节能高效、动力十足； 3、高精度编码器，定位精准，安全可靠； 4、具有三重防夹技术“红外防夹、机械防夹、电流检测防夹”； 5、通过温湿度感应装置自动启动排风系统，解决箱外低温、箱内高温而产生的凝露； 6、采用高精度的离合器装置，通过离合器的缓冲及搭配编码器的复位检测，解决了箱体受撞击后能自动复位； 7、具有严格的防尾随报警功能及防反向非法通行功能，确保通行的合法性、有效性； 8、具有自动复位、断电解锁、上电自检、零点矫正、多种开闸方式等特点。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 摆闸（中闸） | 箱体材质： 304 工作电压： AC220V±10% 50HZ 工作环境： 室内、室外 通行速度： 40-50人/分钟 闸板体材质： 不锈钢管 通道宽度： ≤1150mm 平均无故障次数： 1000万次 工作温度： -25℃~+70℃ 整机功率： 50W 1、采用SUS304不锈钢材质，其防冲撞、防凝露是该款产品的特点； 2、采用新一代直流无刷电机，运行稳定、节能高效、动力十足； 3、高精度编码器，定位精准，安全可靠； 4、具有三重防夹技术“红外防夹、机械防夹、电流检测防夹”； 5、通过温湿度感应装置自动启动排风系统，解决箱外低温、箱内高温而产生的凝露； 6、采用高精度的离合器装置，通过离合器的缓冲及搭配编码器的复位检测，解决了箱体受撞击后能自动复位； 7、具有严格的防尾随报警功能及防反向非法通行功能，确保通行的合法性、有效性； 8、具有自动复位、断电解锁、上电自检、零点矫正、多种开闸方式等特点。 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 摆闸（右闸） | 箱体材质： 304 工作电压： AC220V±10% 50HZ 工作环境： 室内、室外 通行速度： 40-50人/分钟 闸板体材质： 不锈钢管 通道宽度： ≤1150mm 平均无故障次数： 1000万次 工作温度： -25℃~+70℃ 整机功率： 50W 1、采用SUS304不锈钢材质，其防冲撞、防凝露是该款产品的特点； 2、采用新一代直流无刷电机，运行稳定、节能高效、动力十足； 3、高精度编码器，定位精准，安全可靠； 4、具有三重防夹技术“红外防夹、机械防夹、电流检测防夹”； 5、通过温湿度感应装置自动启动排风系统，解决箱外低温、箱内高温而产生的凝露； 6、采用高精度的离合器装置，通过离合器的缓冲及搭配编码器的复位检测，解决了箱体受撞击后能自动复位； 7、具有严格的防尾随报警功能及防反向非法通行功能，确保通行的合法性、有效性； 8、具有自动复位、断电解锁、上电自检、零点矫正、多种开闸方式等特点。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 人脸识别智能终端 | 1、操作系统：Android OS 2、工作温度：-20℃～60℃ 3、工作湿度：≤95%，不凝露 4、设备电源：DC 12V/3A 5、使用环境：室内、室外 6、防护等级：IP55 7、适应光照：0.01～100 000 LUX,（环境光低于100LUX时，需开启补光灯） 8、通讯方式：以太网 9、物理接口：RS485*1、RS232*2、韦根*1、USB*4、喇叭*2、电锁*1、门磁*1、消防输入*1、开门按钮*1、以太网口*1 10、单目摄像头：彩色镜头200万像素 、超宽动态 11、 双目摄像头：彩色镜头200万像素 、超宽动态红外镜头200万像素 12、显示屏：7寸MIPI屏 、屏幕比例16:9 、分辨率1280*720 13、面部识别距离：0.5—2米 14、二维码识别距离：0.2～0.4米 15、读卡时间：≤500ms 16、单目识别时间：300ms~500ms/s 17、双目识别时间：600ms~1000ms/s 18、识别准确率：99.5% 19、最大容量：50000人脸 | 台 | 6 |  |  |
| 5 | 测温、健康码通行 | 1 操作系统 Android OS 2 工作温度 -10℃～50℃ 3 工作湿度 ≤95%，不凝露 4 设备电源 DC 12V/3A(不带电源，集中供电) 5 适应光照 0.01～100 000 LUX （环境光低于100LUX时，需开启补光灯） 6 通讯方式 以太网、WIFI 7 物理接口 RS485*1、RS232*2、USB*4、喇叭*2、电锁*1、 门磁*1、消防输入*1、开门按钮*1、以太网口*1 8 摄像头 彩色镜头200万像素、超宽动态 红外镜头200万像素、超宽动态 9 显示屏 7英寸MIPI屏 屏幕比例16:9 10 扬声器功率 2W 11 测温距离 0.2 M～0.8 M 12 测温范围 30℃～45℃ 13 测温矩阵 1024点 14 测温精度 高达±0.3℃（中心区域） 15 测温速度 0.5 S 16 预警温度 默认预警温度“＞37.3℃”，可自行设置 17 面部识别距离 0.3M～2M 18 单目识别时间 300ms～600ms/人 19 双目识别时间 600ms～1000ms/人 20 口罩检测准确率 ≥99% 21 识别准确率 ≥99.5% （不佩戴口罩） ≥97% （佩戴口罩） 22 面部无遮挡使用人脸库 50000人 23 戴口罩使用人脸库 20000人 | 套 | 1 |  |  |
|  | 访客管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 访客登记机 | 机箱颜色：闪银黑+闪光银 工作温度：0℃～+50℃ 工作湿度：≤95%，无凝露 工作电源：AC220V±10%，50HZ 通讯方式：TCP/IP 工控机：Intel Atom D2500 1.86GHZ CPU,4G DDR3内存，500G硬盘 身份证阅读器：第二代居民身份证验证，读卡时间≤1s，读卡距离≤3cm 触摸屏：高性能液晶屏尺寸为17英寸，投射式电容触摸，物理分辨率为1280*1024，可视角度H178º/V178º，亮度450cd/m2，响应时间5ms 摄像机：30万高速迷你彩色摄像机，有效像素为640(H)*480(V)，最大分辨率为640*480(VGA)，1/4”CMOS，最低照度为 1LUX F1.2，支持帧率最大30帧，自动曝光，自动白平衡，接口USB 语音盒：采用DSP技术，消除回音、抑制噪音，音频输出功率≥50mW，放音失真度≤2％，频响300～3400Hz（±3dB），信噪比≥80dB，放音回声抑制比≥40dB，接口USB | 台 | 1 |  |  |
|  | 线缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 1 |  |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 160 |  |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
|  | 校园大脑对接开发 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园大脑对接开发接口 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 十六 | 梯控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | IC卡电梯门禁控制器 | 电梯门禁控制器 | 套 | 8 |  |  |
| 2 | IC卡电梯读卡器 | 电梯读卡器 | 套 | 8 |  |  |
| 3 | 按键控制线 | 每根30芯1米 | 根 | 16 |  |  |
| 4 | 梯控软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 电梯开孔 |  | 个 | 4 |  |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
|  | 校园大脑对接开发 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园大脑对接开发接口 | 定制 | 项 | 1 |  |  |

注：

1、投标人须在投标报价中按照总包配合管理协调费3%，一并在本次报价中计入。如在报价中未报、漏报、少报均按投标人在其他报价中含本项费用。

2、请投标人在报价前仔细踏勘现场、了解工程现状。本项目为一次性报价，包含包括投标人完成本项目所需的一切费用。具体包括货物报价和标准附件、水电、墙面及路面割槽修补维护、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、安装调试、检测、验收合格、技术支持、售后服务、维护所需的各种费用以及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，今后不作调整。

2、商务需求

2.1交货时间及地点

▲(1)中标人应在合同签订后90日历天内供货、安装、调试完成。

(2)交货地点：采购人指定地点。

(3)中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2.2质保期及售后技术服务要求

▲(1)质保期：2年。

(2)质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，立即响应，2小时以内到现场处理，12小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

(3)投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

(5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

2.3项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。

▲2.4付款方式

（1）合同签订后中标供应商支付总价的5%作为履约保证金（接受保函）。

（2）合同签订后，采购人向中标单位支付至合同款的30%进度款。

（3）硬件设备安装调试验收完成后，采购人向中标单位支付至合同款的70%。

（4）软件验收完成后，采购人向中标单位支付至合同款的100%。同时采购人无息退还履约保证金。

注：

1、除标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2、如有附图，仅作参考。

3、打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

4、中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法令第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的；

13.11投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.20.4提供虚假的信用状况；
     13.20.5其他弄虚作假的行为。
   13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.21.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.21.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.21.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.21.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.21.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.21.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.21.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

13.23根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

21.商务技术部分（70分）

（1）商务资信（20分）

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 分值区间 | 主客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资 信分（20分） | 1 | 根据投标人综合实力、履约能力等情况综合评定 | 1-4 | 主观分 |
|  | 2 | 投标人经营状况 | 1-4 | 主观分 |
|  | 3 | 投标货物优势 主要产品列入财政部公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的优先采购品目的（非★强制采购类目），提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，每个主要产品得1分，没有证书不得分 | 0-1 | 客观分 |
|  | 4 | 投标货物优势主要产品列入财政部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》的，得1分 （提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标准产品认证证书，每个主要产品得1分，没有证书不得分） | 0-1 | 客观分 |
|  | 5 | 投标人提供2016年1月1日至今类似项目实施业绩，以竣工时间为准，一个项目得1分，累计最高得4分。 （投标文件中必须提供中标通知书、合同、竣工验收证明原件扫描件，否则不得分） | 0-4 | 客观分 |
|  | 6 | 投标人具有ISO 20000 信息技术服务管理体系认证、ISO 27001 信息安全管理体系认证、软件能力成熟度集成模型CMMI3及以上证书，每个得1分，最多得3分。（证书须在有效期内，投标文件中必须提供证书原件扫描件，否则不得分。） | 0-3 | 客观分 |
|  | 7 | 投标人具有质量管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、高新技术企业证书，每个得1分，最多得3分。（证书须在有效期内，投标文件中必须提供证书原件扫描件，否则不得分。） | 0-3 | 客观分 |

（2）技术部分

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 具体描述 | 分值区间 | 主客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分（50分） | 8 | 投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势、性能、技术等情况综合评定） | 投标方案总体设计、建设方案、产品选型等完全符合采购人技术需求并与上级要求相匹配，详细阐述各子系统的架构、功能模块、实现思路和关键技术、对功能设计的建议、是否充分考虑用户实际使用需求、是否符合系统对当前和未来发展的要求、个性化的独到优势等综合评定。 | 1-5 | 主观分 |
|  |  |  | 投标人所投产品的性能先进性和技术成熟度、产品的稳定性和可靠性等综合评定。 | 1-5 | 主观分 |
|  | 9 | 投标人对本项目前期的调研情况 | 投标人对本项目前期的调研情况、需求了解程度等进行综合评定 | 1-4 | 主观分 |
|  | 10 | 投标产品吻合程度 | 投标人所投产品全部符合参数指标的得10分。带“※”的技术参数要求不符合的，每条扣2分；其他技术参数条款不符合的，每条扣1分，扣完为止。 | 0-10 | 主观分 |
|  | 11 | 项目实施方案评定 | 实施方案的科学性、合理性、完整性进行综合评定（包括进度实施方案总体设计、施工进度计划、安装调试方案、测试方案、试运行方案、系统调优方案、培训服务、应急方案等）进行综合评定。 | 1-5 | 主观分 |
|  | 12 | 项目施实人员配置情况 | 本项目拟派项目经理具有一级建造师及B证，得2分，具有二级建造师及B证，得1分，否则不得分。（需在投标文件中提供以上人员在投标单位近3个月社保证明扫描件，并提供相应证书原件扫描件加盖投标人电子公章。） | 0-2 | 客观分 |
|  |  |  | 本项目组人员配备情况：投标人项目组团队具有ITSS认证服务经理的，有一位得1分，最高得2分。（需在投标文件中提供以上人员在投标单位近3个月社保证明扫描件，并提供相应证书原件扫描件加盖投标人电子公章。） | 0-2 | 客观分 |
|  | 13 | 投标人的售后服务方案 | 售后服务方案，机构设置合理性、快速响应能力、人员专业服务水平等情况，售后服务方案完整，机构设置合理，响应速度快，人员专业服务水平等综合评定。 | 0-1 | 主观分 |
|  |  |  | 投标人具有成熟的自主知识产权的智能运维管理平台软件，提供软件著作权登记证书、评测报告及成功实施案例的合同及验收报告。得2分，否则不得分。 | 0-2 | 客观分 |
|  |  |  | 投标人已取得同类IT设备运行监测类、安防系统运行监测类、图像质量监测类的软件著作权登记证书的，每取得1个得1分，没有不得分，最高得3分。 | 0-3 | 客观分 |
|  | 14 | 投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定） | 投标文件编制完整，格式规范、条理清晰，符合招标文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 0-1 | 主观分 |
|  | 15 | 演示内容（演示时间不超过15分钟） | 运维过程服务： 1)事件管理：设备故障报警后，经过故障复核后，发起故障申报、工单下发、工单处理、工单反馈、工单反馈确认为主线的故障报修流程，并通过设立工单挂起实现工单延期处理、重新工单下发、工单提前关闭等辅助节点，完善日常系统运维工作中的故障处置流程；最高得1分 2)支持与服务级别关联，可对事件进行分类，可设置事件的重要性、紧急度、可上传图片、文档资料等附件。最高得1分 3)我的任务：对不同角色，我的任务列表会展示与之相关的内容。如果该用户是一线工程师，则显示他的待处理任务，直接进行处理信息录入。如果该用户是运维经理，则显示需要他审核的事项。可查看自己参与的任务现状及整个处理流程图。最高得2分 4)支持阈值告警，扩展多级阈值管理，不同的阈值支持不同的告警定义。最高得1分 5）手机APP进行事件管理，与PC端实现数据实时同步。最高得1分。 | 0-6 | 主观分 （请投标人自带演示设备并配备网络，设备需支持音视频会议。 仅实体软件演示得分，其它演示方式不得分） |
|  |  |  | 统计分析： 事件任务考核报表：可按事件完成情况、点位故障情况、工程师维修情况进行考核.最高得2分 系统管理： 1)服务目录管理：对运维服务提供的内容进行增删改管理，服务目录相当于运维服务菜单，内容包括每项服务的服务代码、服务名称、服务描述、服务周期、服务次数等。最高得1分 2)服务级别管理：可自定义服务级别，设置每一级别对应的服务时间、响应时间、到达现场时间、恢复时间、价格等。最高得1分。 | 0-4 |  |

1）投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

22.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

23.其他需说明事项

无。

第五部分 拟签订的合同文本

（货物类参考样本）

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCG

-  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                  供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

（服务类参考样本）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCG  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币附：

《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，损失由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

需方（盖章）：                      供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

（2）法人授权书 ……………………………………………………………………（页码）

（3）授权代表的身份证（复印件）………………………………………………（页码）

（4）最近一年年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)（页码）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（7）具有良好商业信誉特别声明……………………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

（9）以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供…………………………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、法人授权书

XXX（采购单位名称或采购机构）：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXXXX项目【招标编号：XXXXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理**********项目【招标编号： 】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （电子签章）         单位：          （电子签章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

三、授权代表的身份证（复印件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、最近一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方郑重承诺，我方具有履行**********项目【招标编号：      】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

七、具有良好商业信誉特别声明

XXX（采购单位名称或采购机构）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

九、联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就**********项目【招标编号：        】共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：          （电子签章）          乙方单位：         （电子签章）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

XXX（单位名称或采购机构名称）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：          】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

XXX（单位名称或采购机构名称）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标文件编号：                    】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

三、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员 人， 营业收入为 万元， 资产总额为 万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员 人， 营业收入为 万元， 资产总额为 万元， 属于（中型企业、 小型

企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章/电子签章）：

日 期：

中小企业声明函（工程、 服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章/电子签章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标价格不可享受价格扣除。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- ▲商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………………（页码）

（2）联合体协议… …………………………………………………………（页码）

（3）资信文件复印件（如果要求提供） …………………………………（页码）

（4）主要业绩证明… ………………………………………………………（页码）

（5）其他商务文件或说明 …………………………………………………（页码）

- （6）技术（服务）方案………………………………………………………（页码）

- （7）技术（服务）偏离说明表………………………………………………（页码）

- （8）组织实施方案……………………………………………………………（页码）

（9）人员投入计划 …………………………………………………………（页码）

（10）材料、设备、工具等投入计划  ……………………………………（页码）

（11）投标人的各项服务承诺 ………………………………………………（页码）

（12）投标人认为需要的其他技术文件或说明……………………………（页码）

（13）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明……………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月 日

联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就杭州市公共资源交易中心组织实施的**********项目【招标编号：          】共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：          （电子签章）          乙方单位：        （电子签章）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

三、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月 日

四、主要业绩证明

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、技术和服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：   年  月   日

七、技术和服务偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 八、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、人员投入计划

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、材料、设备、工具等投入计划

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、投标人的各项服务承诺

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十二、投标人认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十三、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：政府采购节能产品表

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：节能产品清单认证证书

附表5：政府采购环境标志产品表

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境产品政府采购品目清单中的序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：环境标志产品认证证书

供应商名称（电子签章）：

日期：   年  月   日

附件6

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。