萧山教育局第三方教育评价项目

招标文件

编号:

XSJYJ2022-GK-ZCY001

杭州市萧山区教育局

浙江经济建设投资咨询中心有限公司

2022年7月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

萧山教育局第三方教育评价项目 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；获取（下载）招标文件，并于2022年8月8日09：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XSJYJ2022-GK-ZCY001

项目名称：萧山教育局第三方教育评价项目

预算金额（元）： 9980000

最高限价（元）： 9980000

采购需求：

标项一:
    标项名称: 萧山教育局第三方教育评价项目
    数量: 1  
    预算金额（元）:  9980000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购需求 
    备注：

合同履约期限：按招标文件要求。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间： / 至 2022年8月8日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：

- 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：

（1）潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

（2）供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

（3）提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

（4）请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 8月8日09：00（北京时间）

投标地点（网址）： 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间： 2022年8月8日09：00

开标地点（网址）： 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项： 无

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：杭州市萧山区教育局

地 址： 杭州萧山

传真：/

项目联系人（询问）：瞿先生

项目联系方式（询问）：0571-82659975

质疑联系人：冯女士

质疑联系方式 ：0571-82652136

2.采购代理机构信息

名 称：浙江经济建设投资咨询中心有限公司

地 址：萧山工陶家居商场5楼

传真：/

项目联系人（询问）：孙先生

项目联系方式（询问）：15267126588

质疑联系人：高杰

质疑联系方式：13867138864

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：萧山区财政局

地 址：萧山区人民路318号

传真：/

联系人：汤先生

监督投诉电话：0571-82756122

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的一切等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明等文件 | - 资格证明文件：按照招标文件要求。 - 资信证明文件：按照招标文件要求提供。 ▲投标人未提供（1）资格证明文件，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 5 | 演示（提供U盘一份） | 提供U盘一份。投标人根据本项目采购需求，展示产品亮点及服务优势并制作成U盘（展示形式必须为PPT 或 短视频的形式，否则相关评审不得分），评标专家根据提供电子U盘内容进行评分。U盘的密封包装、递交方式与本项目“备份投标文件”的密封包装、递交方式一致，未按招标文件要求提供者相关评审不得分。 |
| 6 | 采购机构代理费用 | / |
| 7 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 8 | 资格审查及信用信息查询 | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 9 | 质疑接收人及答复 | 采购人质疑接收人：详见公告采购人信息 采购机构质疑接收人：详见公告采购代理机构信息 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由采购人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 10 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 11 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：第三方教育评价 所属行业：租赁和商务服务业 |
| 12 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，专门面向中小企业采购； |
| 13 | 中小企业支持 | 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xszbjyw.com/web_news/WebFromList.aspx?news_bigclass=6&news_id=6364 |
| 14 | 投标人澄清、说明、补正或开评标活动投标人应响应时间的规定 | 投标人须在授权委托书中增加联系方式用于澄清、说明或补正。 投标人代表须注明手机号码并保持电话畅通。如有需要澄清、说明或补正，3次无法联系上投标人的 或 未在授权委托书中增加有效的联系方式 或 以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式未及时回复 而导致无法完成澄清、说明或补正等活动的，视为投标人自行放弃，责任由投标人自行承担。 |
| 15 | 投标文件组成、投标文件的编制及在线投标响应 （电子投标说明） | 1、投标文件组成：资格文件、报价文件（含开标一览表）、商务技术文件。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章或加盖供应商公章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 5、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后投标截止时间前递交、一份。 （3）如中标，中标人需根据招标人要求提供纸质投标文件至少一份。 6、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后， 可以在投标截止时间前在开标地点直接递交 或者 还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间12小时前递交 以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）（邮寄地址：萧山工陶家居商场5楼，孙工，15267126588，按接收签收时间为准，到付邮件将被拒收）。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期递交的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 d.采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 7、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效

3.2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕18号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予20 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，对小型和微型企业的投标报价给予0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动     中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购人或采购机构负责答复。（详见前附表相关规定）

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、补遗公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件更正、补遗公告的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

▲未按照公告要求完成招标文件的获取环节的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.4具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.5落实政府采购政策需满足的资格要求的有关证明材料（如果有）；

11.1.6符合本项目的特定资格要求的有关证明材料（如果有）；

11.1.7附法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。（如果有）

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书；（如法定代表人直接参加投标的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.3.3法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；

11.3.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.5资信文件：见投标须知前附表所述；（如果有）

11.3.6投标人的主要业绩证明材料（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；（如果有）

11.3.7投标人认为需要的其他商务文件或说明；（如果有）

11.3.8投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

11.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；（如果有）

11.3.11针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；（如果有）

11.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.13优惠条件及特殊承诺；（如果有）

11.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.15培训计划；（如果有）

11.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；（如果有）

11.3.17关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

▲根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

▲商务技术文件、资格文件中出现本项目投标报价的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

12.2供应商应当按照本章节“投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中商务技术文件、资格文件中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

12.3本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

12.4投标文件内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

12.6供应商没有按照本采购文件内 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

13. 投标文件的形式和份数

13.1投标文件的形式和份数：见“前附表”。

13.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

13.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

14. 投标文件的盖章

14.1投标文件应加盖供应商公章。

14.2参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

15. 投标文件的上传、提交

15.1投标文件的上传、提交：见“前附表”。

16. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理

16.1“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见“前附表”。

17. 投标文件的补充、修改、撤回

17.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

17.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。

18.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

19.投标有效期

19.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

19.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

19.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。

四、开标、资格审查与信用信息查询

20.开标

### 20.1 （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）开启投标文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过“政府采购云平台”公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过“政府采购云平台”公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过“政府采购云平台”签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

投标人不足3家的，不得开标。

20.2开标过程应当由采购人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

20.3　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21、资格审查

21.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

21.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

21.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

21.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

21.5合格投标人不足3家的，不再评标。

22、信用信息查询

22.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

22.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

22.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

22.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

23. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

24. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，采购人将采取随机抽取的方式确定中标供应商。

25. 中标通知与中标结果公告

25.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

28. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、验收

29.验收

29.1采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。具体验收流程详见：http://www.xszljl.com/shownew.asp?id=306&menu_id=115。

联系电话: 0571-83587785/0571-82816012  联系地址: 萧山区通惠北路2-1号302室

29.2除29.1规定情形外，采购人可以自行验收或邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

- 第三部分   采购需求

一、招标一览表

标项 1

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 最高限价 （万元） | 学段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方教育评价项目--幼儿一日生活过程性观察评估 | 详见招标需求 | 项 | 1 | ▲最高限价为 63万元 | 幼儿 |
| 2 | 第三方教育评价项目--幼儿园基础素养评估 | 详见招标需求 | 项 | 1 | ▲最高限价为 45万元 | 幼儿 |
| 3 | 第三方教育评价项目—小学高阶思维评估 | 详见招标需求 | 项 | 1 | ▲最高限价为171万元 | 小学 |
| 4 | 第三方教育评价项目—小学生五育并举综合素质发展档案 | 详见招标需求 | 项 | 1 | ▲最高限价为310万元 | 小学 |
| 5 | 第三方教育评价项目—小学过程性阅读素养监测与提升 | 详见招标需求 | 项 | 1 | ▲最高限价为275万元 | 小学 |
| 6 | 第三方教育评价项目—初中过程性阅读素养监测与提升 | 详见招标需求 | 项 | 1 | ▲最高限价为134万元 | 初中 |

备注：▲每个序号项单项服务不能超过各自最高限价。

- 二、招标需求

- （一）项目建设背景

教育评价改革是教育改革的重要内容，日益受到人们的重视。《国家中长期改革和发展规划纲要（2010-2020年）》提出“树立科学人才观，建立以岗位职责为基础，以品德、能力和业绩为导向的科学化、社会化人才评价发现机制。”“开展由政府、学校、家长及社会各方面参与的教育质量评价活动。”

学生的评价方面，教育部《关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》中明确要求“推进中小学教育质量综合评价改革，是推动中小学全面贯彻党的教育方针、全面实施素质教育、落实立德树人根本任务的重要举措，是基本实现教育现代化、加强和改进教育宏观管理的必然要求。”在课程改革方面，《基础教育课程改革纲要》指出，“评价不仅要关注学生的学业成绩，而且要发现和发展学生多方面的潜能，了解学生发展中的需求，帮助学生认识自我，建立自信。” 2021年教育部等六部门印发的《义务教育质量评价指南》（教基〔2021〕3号）中指出“加快建立以发展素质教育为导向的义务教育质量评价体系，强化评价结果的运用，健全立德树人落实机制，构建德智体美劳全面培养教育体系，引领深化教育教学改革。”

2020年10月13日，中国中央国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。明确提出“构建政府、学校、社会等多元参与的评价体系，建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制，发挥专业机构和社会组织作用”。方案指出：坚持科学有效性，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价，充分利用信息技术，提供教育评价的可行性、专业性、客观性。

- （二）项目建设目标

1、建立科学的教育质量评价体系，引导和促进学生全面发展

通过构建体现素质教育要求、以学生发展为核心、科学多元的学校教育质量评价监测体系，进一步落实基础教育“立德树人”的根本任务，转变教师育人模式，全面实施素质教育。

2、深入挖掘，关注影响教育质量背后的相关因素

通过监测数据的深入分析，客观反映学生综合素质的发展及其变化情况，深入分析影响教育质量的主要原因，为转变教育管理方式和改进学校教育教学提供参考，纠正以升学率和分数作为评价学校和学生唯一标准的做法，推动学校课程建设与教育教学的变革。

3、数据引领，提供校本化评价培养方案

通过过程性行为数据的积累，客观地评价学生发展。过程性行为发生在学校的每一个角落、每一个时刻，需要学校全员关注，不仅是老师，后勤教师也可以参与到记录学生行为的工作中。过程性评价工具的使用满足全面采集数据的需要。通过校本化定制个性化评价要点，学校可以根据校本工作和特色课程的培养目标，定制校本化的行为评价标准。

4、科学评价，引领学校课程建设与教学进步

通过科学评价，透过实证数据，关注学生的全面发展、质量形成的过程和影响学生成长的环境因素；科学运用评价结果，诊断与改进教育教学，为学生学习质量的提高提供专业支持，为学校教育决策提供实证依据。尊重教育规律，规范教育教学行为，形成有利于学生健康成长的社会环境，最终促进学生全面发展。

5、阅读课程的内容配套国家统编教材,为学校阅读工作的管理提供高效的工具

阅读课程建设遵循国家语文课标、结合统编教材指定阅读书目，满足学生不同需求，课程任务适应学生年龄，避免拔苗助长；题材多样，满足学生多种发展需求；搭配国内外书籍，植根中华文化，展现多元文化。推书阅读的书籍版本优质，引导学生读好书、好读书。中高考出题越来越考察能力要求阅读的速度要快，阅读面范围逐渐扩大要求阅读的面要更广。学校亟需建立一套可以整体掌握学生阅读进度、评价阅读任务完成质量的管理工具，让学校、教师、学生三方都能清晰地看到集体与个人阅读能力的提升的工具。

- （三）项目建设内容

2022年萧山区教育局为幼儿、小学、初中各学校引进第三方教育评价服务，具体服务对象名单和服务内容明细如下：

| 序号 | 学校名称 | 项目名称 | 服务对象 | 交付成果内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧山区市心幼儿园 萧山区信息港幼儿园 萧山区开悦幼儿园 | 第三方教育评价项目--幼儿一日生活过程性观察评估 | 全体 | 1、三所幼儿园幼儿过程性观察评估系统移动端工具开通 2、三所幼儿园幼儿过程性观察评估系统教师管理后台 3、三所幼儿园教师使用账号和家长使用账号 4、生成三所幼儿园幼儿成长电子档案 ①幼儿月成长报告 ②幼儿发展学期报告 ③幼儿园学年园所报告 5、为市心幼儿园及信息港幼儿园提供园本化特色指标研究服务 |
| 2 | 萧山区贺知章幼儿园 萧山区江南国际幼儿园 萧山区高桥幼儿园 萧山区北干幼儿园 萧山区市心幼儿园 萧山区信息港幼儿园 萧山区开悦幼儿园 | 第三方教育评价项目--幼儿园基础素养评估 | 全体 大班 | 1、《幼儿基础素养测评园所报告》 2、《幼儿基础素养测评个人发展报告》 3、提供配套针对性的评估数据解读 |
| 3 | 萧山区北干小学 萧山区金山小学 萧山区江寺小学 萧山区湘师实验小学 萧山区朝晖小学 萧山区新塘小学 萧山区汇宇小学 萧山区临浦第一小学 萧山区渔浦小学 萧山区所前镇第一小学 萧山区靖江第三小学 萧山区南阳小学 萧山区红垦学校 萧山区戴村镇中心小学 萧山区河上镇中心小学 萧山区楼塔镇中心小学 萧山区党湾镇第一小学 萧山区益农镇第二小学 萧山区浦阳镇径游中心小学 萧山区进化镇第二小学 萧山区衙前镇第二小学 萧山区新街小学 萧山区闻堰小学 萧山区宁围小学 萧山区盈丰小学 萧山区坎山小学 萧山区任伯年小学 萧山区瓜沥镇党山小学 | 第三方教育评价项目—小学高阶思维评估 | 全体 三年级 | 1、《小学高层次思维能力评估校级报告》 2、《小学高层次思维能力评估个人报告》 3、提供配套针对性的评估数据解读 |
| 4 | 萧山区信息港小学 萧山区回澜小学 萧山区贺知章学校 萧山区南都小学 萧山区临浦镇第二小学 萧山区义桥镇第二小学 萧山区所前镇第二小学 萧山区靖江第一小学 萧山区赭山小学 萧山区云石小学 萧山区楼塔镇小学 萧山区大桥小学 萧山区益农镇中心小学 萧山区党湾镇第二小学 萧山区浦阳镇中心小学 萧山区葛云飞小学 萧山区衙前农村小学校 萧山区新街小学 萧山区世纪实验小学 萧山区闻堰小学 萧山区市心小学 萧山区坎山小学 | 第三方教育评价项目—小学生五育并举综合素质发展档案 | 全校 1-6年级 | 1、基于学生五育发展，构建大数据评估与诊断模型的指标体系 2、整合智能教育技术，建设基于五育的学生发展评价指标数据库 3、结合学校课堂评价、经历评价等多个评价场景需求提供综合素质过程性评价平台使用（包括：基于五育的学生发展评价指标数据库、过程性评价教师移动端、过程性评价教室网页端、过程性评价家长端、学校学生五育发展数据后台） 4、提供相应的教师端、学校后台和学生家长端账号专属账号。 5、提供可视化的学生综合素质发展报告(每学期期末提供) 6、提供教师集中培训服务，包括教师操作和使用培训。 |
| 5 | 萧山区银河实验小学 萧山区金山小学 萧山区湖滨小学 萧山区湘湖小学 萧山区高桥小学 萧山区江寺小学 萧山区劲松小学 萧山区育才小学 萧山区朝晖小学 萧山区新塘小学 萧山区汇宇小学 萧山区楼塔镇小学 萧山区浦阳镇小学 萧山区所前镇第一小学 萧山区渔浦小学 萧山区闻堰镇小学 萧山区宁围小学 萧山区红垦学校小学部 萧山区衙前农村小学校 萧山区任伯年小学 萧山区靖江第一小学 萧山区益农镇中心小学 萧山区党湾镇第一小学 | 第三方教育评价项目—小学过程性阅读素养监测与提升 | 全体 四、五、六年级 | 1、需提供三个线上学习工具——教师端网页平台、教师端微信小程序和学生端APP。 2、需提供四、五、六年级学生阅读作业手册（包括上下学期）要求：手册涵盖的课程任务依据国家统编版教材推荐书目开发。 3、需提供线上学生学习端与线上教师管理端并配以相应的教师和学生个人账号。 4、需提供每一名学生阅读素养能力测试。 5、需提供每一名学生个人阅读素养报告并反馈给家长、教师与学校。 6、需分别提供四、五、六年级阅读课程落实进度计划。 7、需提供每个学校校级数据情况汇总。 8、定期发布阅读课程相关教研分享活动，提供线上教师集中培训服务和数据实施汇报。 |
| 6 | 萧山区北干初级中学 萧山区城南初级中学 萧山区金惠初级中学 萧山区通惠初级中学 萧山区湘湖初级中学 萧山区瓜沥镇第一初级中学 萧山区红垦学校 萧山区靖江初级中学 萧山区党湾初级中学 萧山区河上镇初级中学 萧山区临浦镇初级中学 萧山区浦阳镇初级中学 萧山区衙前镇初级中学 萧山区义桥实验学校 萧山区万向初级中学 萧山区坎山初级中学 | 第三方教育评价项目—初中过程性阅读素养监测与提升 | 全体 初一年级 | 1、需提供三个线上学习工具——教师端网页平台、教师端微信小程序和学生端APP。 2、需提供初一年级学生阅读作业手册（包括上下学期）手册涵盖的课程任务依据统编版教材推荐书目开发，课程任务量覆盖学生全年必读和荐读共12本书的阅读量。 3、需提供线上学生学习端与线上教师管理端并配以相应的教师和学生个人账号。 4、需提供每一名学生阅读素养能力测试。 5、需提供每一名学生阅读素养能力测试报告并反馈给家长、教师与学校。 6、需提供初一年级阅读课程落实进度计划。 7、需提供每个学校校级数据情况汇总。 8、定期发布阅读课程相关教研分享活动，提供线上教师集中培训服务和数据实施汇报。 |

备注：

由于学校学生数量在服务过程中会有所变动，投标人需自行考虑此费用风险，以本项目投标总报价为准，投标总报价为投标人综合考虑后的统一总报价，总报价包干。

本项目要求提供2022年萧山区教育局各学段第三方教育评估区域整体分析报告。

- （四）评价服务内容及具体要求如下

- 服务内容一：幼儿一日生活过程性观察评估

- 服务内容：

（1）基于指南的幼儿一日生活过程性评价工具与应用

（2）幼儿领域发展电子档案

（3）园本化特色指标研究服务

2.服务方式：信息化开发平台搭建结合数据分析

3.具体要求：

（1）基于指南的幼儿一日生活过程性评价工具与应用：开发移动端软件和网页端数据平台，再造过程性行为评价机制，记录幼儿日常行为表现。建立网站后台大数据计算模型，记录、跟踪数据，形成科学的评价机制。根据园所特色定制园本评价指标写评语，记录孩子的突出表现提示教师循序渐进观察幼儿发展，在使用中内化幼儿发展目标。

（2）幼儿领域发展电子档案：在园所现有评价模块基础上，凸显园本评价内涵，彰显园所育人特色。结合园所原有评价框架基础上，建设性为园所提供幼儿发展电子档案并呈现设计意见，并据此开发一套幼儿发展电子档案生成系统。通过大数据技术，为园所幼儿园发展生成阶段性报告。

（3）园本化特色指标研究服务： 结合园所实际课程需求与课程开展现状，形成园本化特色评价指标体系一套，旨在形成日常幼儿过程性行为表现观察与评价的具体指标点，助力评价切实开展。并伴随园本化特色课程的开展，不断累积数据幼儿行为数据，形成幼儿成长报告园所特色指标发展页，成为反馈园所特色课程成效的有效证据并辅助后续课程的进一步发展。

具体功能模块内容要求如下：

| 建设内容 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 基于幼儿六大领域发展评价指标数据库 | 1. 基于幼儿六大领域发展的多层指标设计 |
|  | 2. 指标属性设计、输入和编辑功能 |
| 过程性评价教师端 | 1. 过程性评价的功能 |
|  | 2. 幼儿过程性数据动态查看和分析功能 |
|  | 3. 教师过程性评价数据查看和分析功能 |
|  | 4. 家庭参与过程性评价数据查看功能 |
| 过程性评价家长端 | 1. 家长查询教师评价信息功能 |
|  | 2. 家长进行过程性评价功能 |
|  | 3. 班级评价信息圈功能 |
|  | 4. 班级重要通知获取及回复功能 |
|  | 5．幼儿自主挑战功能 |
| 幼儿发展过程性评价 数据后台 | 1. 幼儿过程性行为记录大数据仓库功能 |
|  | 2. 按幼儿、教师、园所三个层级的数据汇总和分析功能 |
|  | 3. 分权限管理功能 |
| 幼儿电子档案后台 | 1．幼儿月成长档案生成与确认功能 |
|  | 2. 幼儿学期成长档案生成与确认功能 |
| 系统培训服务 | 1. 提供教师集中培训服务，包括教师操作和使用培训 |
|  | 2. 提供周期性教师、家庭观察评价提示及数据反馈服务 |

4.性能需求

（1）系统具有较高的性能指标，各项数据操作保持秒级响应时间水平，数据操作在5秒内完成并显示结果。

（2）系统支持正常10000个同时在线用户的性能要求；当1000个用户并发请求同一个中等复杂度的事物时，响应时间不超过5秒。

（3）系统应提供7×24 小时的连续运行。

5.交付内容：

（1）三所幼儿园幼儿过程性观察评估系统移动端工具开通

（2）三所幼儿园幼儿过程性观察评估系统教师管理后台

（3）三所幼儿园教师使用账号和家长使用账号

（4）生成三所幼儿园幼儿成长电子档案

①幼儿月成长报告

②幼儿发展学期报告

③幼儿园学年园所报告

（5）为市心幼儿园及信息港幼儿园提供园本化特色指标研究服务

- 服务内容二：幼儿园基础素养评估

1.服务内容：基于《3-6岁儿童学习与发展指南》的幼儿发展评估。测评范围涉及幼儿发展的五大领域：健康、语言、科学、社会、艺术。

2.评价内容:

（1）健康领域发展评价 ：“健康是指人在身体、心理和社会适应方面的良好状态”。健康领域可测评内容主要分生活习惯与生活能力、动作发展两个部分，其中动作发展的测试内容包括精细动作、平衡与协调、速度与敏捷、力量。

（2）语言领域发展评价

“语言是交流和思维的工具”。语言测试包括语言表达和语言理解，涉及语言领域中的“倾听与表达”和“阅读与书写准备”两个部分的内容。

（3）社会领域发展评价

“人际交往和社会适应是幼儿社会学习的主要内容，也是其社会性发展的基本途径。”社会领域的测试内容主要包括人际交往、社会适应和规则意识。

（4）科学领域发展评价

“科学学习是在探究具体事物和解决实际问题，尝试发现事物间的区别和联系的过程”。科学领域测试包括科学探究和数学认知两大部分，其中数学认知包括数理逻辑、注意、空间认知。

（5）艺术领域评价

艺术素养的测试包括感知和鉴赏。

3.服务方式：入园式幼儿基础素养现场评估（大班）

4.具体要求：要求通过移动端为信息化评估的载体,采用幼儿游戏化情境的测评模式，对幼儿进行幼儿学习基础素养入园式现场评估，使用信息化的工具进行入园测评，并采集基于《3-6岁儿童学习与发展指南》五大领域的信息数据，根据大数据分析对幼儿发展进行评估结果，出具幼儿基础素养测评园所报告、个人报告，并提供配套针对性的评估数据解读，对测评幼儿园的幼儿真实发展水平有全面、立体的了解，也对学校办园质量有客观的数据反馈，从而有助于园所管理者对照《指南》了解幼儿培养的情况，参考目标达成度反思课程实施的有效性，依托数据分析支持教师日常工作的调整，正确衡量园所的办园水平，进一步提高办园质量，并助力幼儿园更好的开展学前教育建设发展目标。扭转教师对评价的认识，真正关注幼儿本身发展，以幼儿发展领域为核心的课程实施，帮助幼儿五大领域全面发展。

5.交付内容：

（1）为每所幼儿园提供《幼儿基础素养测评园所报告》

（2）为每名幼儿提供《幼儿基础素养测评个人发展报告》

（3）根据《幼儿基础素养测评园所报告》，提供配套针对性的评估数据解读

- 服务内容三：小学三年级高阶思维能力评价

1.服务内容：基于跨学科融合的学生综合能力和核心素养发展培养策略，以学科为载体，评估试点小学的三年级学生高层次思维能力为目标，关注学生对学科知识掌握程度，更关注高阶思维能力在学科中的体现。

2.服务方式：小学三年级采用纸质测评模式

3.具体要求：高层次思维能力评估关注学生对学科知识掌握程度，更关注高阶思维能力在学科中的体现。评价工具应严格以相应学段的课内知识为载体，在教育部制定的《义务教育课程标准（2011版）》的框架下进行设计。对学生的高层次思维能力的测评题目要求从5个维度进行评估，维度分类：创造性思维能力、批判性思维能力、知识迁移能力、观察、解释和预测能力、逻辑推理能力。施测人员于相应地点进行小学生高层次思维能力评估，从各个层面对数据进行深入分析，并对开展数据专项挖掘工作，撰写学生个人报告和校级报告，根据报告内容对学生评价数据进行培训解读，提供未来发展相关建议。

探索基于跨学科融合的学生综合能力和核心素养发展培养策略，以学科为载体，评估学生高层次思维能力为目标，关注学生对学科知识掌握程度，更关注高阶思维能力在学科中的体现。

4.交付内容：

（1）为每所小学提供《小学高层次思维能力评估校级分析报告》

（2）为每个小学生提供《小学高层次思维能力评估个人报告》

（3）根据小学生高层次思维能力评价校级分析报告，提供配套针对性的评估数据解读

- 服务内容四：小学生综合素质发展过程性评价

1.服务内容：提供学生综合素质过程性评价平台，搭建课程标准的评价指标库，精准定位学生学习行为，最后形成可视化的学生发展报告，为学校提供评价依据。

2.服务方式：信息化开发平台搭建结合数据分析

3.具体要求：利用信息化技术，提供基于课程标准的评价指标库，搭建学生综合素质过程性评价平台，科学记录教师进行的过程性评价数据，引导教师关注学生各方面的表现，为家长提供学生综合素质发展过程性反馈评价，家校共建，促进学生在五育并举框架下全面发展。通过学生过程性和形成性学习数据来完成智能评价，最终形成学生综合素质发展评价报告。具体功能模块内容要求如下：

| 建设内容 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 基于五育的学生发展评价指标数据库 | 1. 基于五育并举的课程建设研究和指标研究 |
|  | 2. 指标体系多维度多层级设计 |
|  | 3. 指标属性设计、输入和编辑功能 |
| 过程性评价教师端 | 1. 过程性评价的功能 |
|  | 2. 学生过程性数据动态查看和分析功能 |
|  | 3. 教师过程性评价数据查看和分析功能 |
|  | 4. 家校沟通、家庭评价数据查看功能 |
| 过程性评价教室端 | 1.实时同步APP和电脑端评价数据功能 |
|  | 2. 教学过程中进行过程性评价功能 |
| 过程性评价家长端 | 1. 家长查询学生个人五育发展数据功能 |
|  | 2. 家校沟通功能 |
|  | 3. 家长端自主申报功能 |
|  | 4. 家长进行过程性评价功能 |
| 学生五育发展图谱呈现端 | 1.班级五育发展情况统计功能 |
|  | 2.分权限的学生个人五育发展图谱功能 |
|  | 3.学生个人五育发展评价获评动态功能 |
|  | 4.学生各学科获评统计功能 |
|  | 5.学生日常表现统计功能 |
|  | 6.不同教师对学生的评价特点分析功能 |
|  | 7.学生在校表现闪光点照片和评语展示模块 |
| 学生五育发展数据后台 | 1.学生五育发展大数据仓库功能 |
|  | 2.按学生、教师、学校三个层级的数据汇总和分析功能 |
|  | 3. 三级数据查询、下载功能 |
|  | 4. 数据导入功能 |
|  | 5.分权限的自主申报功能 |
| 学生评价报告配置 | 提供可视化的学生综合素质发展报告(每学期期末提供)。 |
| 系统培训服务 | 提供教师集中培训服务，包括教师操作和使用培训。 |

4.性能需求

（1）系统具有较高的性能指标，各项数据操作保持秒级响应时间水平，数据操作在5秒内完成并显示结果。

（2）系统支持正常10000个同时在线用户的性能要求；当1000个用户并发请求同一个中等复杂度的事物时，响应时间不超过5秒。

（3）系统应提供7×24 小时的连续运行。

5.交付内容：

（1）需提供基于学生发展搭建大数据评估与诊断模型的指标体系

（2）需整合智能教育技术建设基于学生发展评价指标数据库

（3）需提供综合素质过程性评价平台使用（包括：基于学生发展评价指标数据库、过程性评价教师移动端、过程性评价教室网页端、过程性评价家长端、学校学生发展数据后台）要求结合学校课堂评价、经历评价等多个评价场景应用需求。

（4）需提供相应的教师端、学校后台和学生家长端账号专属账号。

（5）需提供可视化的学生综合素质发展报告(每学期期末提供)。

（6）需提供教师集中培训服务，包括教师操作和使用培训。

- 服务内容五：小学生过程性阅读素养能力监测与提升

1.服务内容：项目依据中小学语文统编教材推荐阅读的书籍开发同步阅读手册、线上工具并设计阅读评价体系。可以针对学校和教师的不同需求，在课内和课外使用。一方面让学生深度地阅读、开放性地思考；另一方面让教师实时了解学生阅读进展，并即时参与到学生的阅读管理和互动过程中，最后通过科学的评价体系向学生、教师和学校反馈学生的阅读习惯、阅读能力和阅读成果。

本项阅读手册的内容开发，依据国家统编教材推荐阅读书目进行，任务布置遵循国家课程标准进行设计。服务提供四年级学生阅读作业手册（包括上下学期）。手册涵盖的课程任务依据统编版教材推荐书目开发，课程任务量覆盖学生全年2种必读和8种荐读共10种书的阅读量。提供五年级学生阅读作业手册（包括上下学期）。手册涵盖的课程任务依据统编版教材推荐书目开发，课程任务量覆盖学生全年2种必读和8种荐读共10种书的阅读量。提供六年级学生阅读作业手册（包括上下学期）。手册涵盖的课程任务依据统编版教材推荐书目开发，课程任务量覆盖学生全年2本必读和4本荐读共6本书的阅读量。

2.服务方式：线上课程结合线下阅读手册配套阅读评价监测

3.具体要求：

## （1）阅读课程作业手册

- ①精选书籍贴合教材内容

选书与统编教材重合，抓住教材推荐的重点必读书进行研究。让学生掌握阅读方法，突出阅读重点，迅速把握全书主旨。本次阅读课程遵循语文课标、结合国家教育部指定阅读书目，精选大量书籍，形成 “中小学统编版必读书库”。其中“初中统编版必读书库”中的书目均为教育部统编版语文教材“名著导读”单元指定推荐阅读的书目。书库书籍适应学生年龄，避免拔苗助长；题材多样，满足学生多种发展需求；植根中华文化，展现多元文化。

- ②项目设计紧扣国家新课程标准

1)手册任务提升学生语文双基与解题能力

从国际经典范式对阅读素养内涵的界定上来看，阅读素养是指能够从各种类型的文章中获取信息，并进行再建构的能力。

2)手册任务落实新课标中语文学科核心素养

综合国际评价、我国语文课程标准、学生核心素养发展，阅读特色课程项目从细节回忆、综合解释、评价鉴赏三个维度出发，开发阅读任务，有针对性地提升学生综合能力素养。每个阅读任务明确对应学生能力维度，最终根据任务完成情况分析学生各维度发展情况，形成有任务、有评价、有反馈的课程闭环。

3)手册内容版块设计科学难度分层

阅读手册要求但不限于如下板块：书籍信息、精彩导读、阅读任务、阅读能力、难度系数等。

### ③阅读作业手册视觉设计要求

阅读作业手册设计包括封面设计与内页设计。阅读作业手册设计要求专业科学，立足于学生的使用习惯与兴趣。阅读作业手册的内容设计和整体画面呈现效果可感唤起孩子的阅读热情，为孩子打开成长的大门，每本作业手册都是学生的阅读成长记录。

## （2）线上互动式阅读课程平台

为了方便学生和教师对阅读课程的信息化便捷使用，阅读课程需提供三个线上学习工具——教师端网页平台、教师端微信小程序和学生端APP。

线上管理工具要求分别实现如下功能：

1）教师端网页版支持教师在课堂上带领学生观看阅读音视频课程。

2）教师端微信小程序支持教师在移动端随时随地管理课程学情。

3）学生端APP支持学生在课后自主在线学习。

## （3）线上线下的课程评价系统

阅读课程为教师和学生配备了随学期交付的纸质阅读手册（线下）和基于微信的阅读小程序（线上）。

在小程序上，每本必读书配备不少于10课的音视频微课程，并配备精彩丰富的视频和音频课程讲解。学生先完成线上微课，再阅读名著完成阅读作业手册上的相应单元。阅读手册的完成度和完成质量直接体现了学生是否阅读过书籍。教师通过布置手册任务、批改手册题目和课上讲解手册内容，完成了对学生阅读指导的过程性评价。

学生端的内容与阅读手册同步，可以记录学生答题的真实情况。学生将阅读手册上的主观题拍照上传后，可以查看题目答案与解析，并和其他同学进行互动交流。与此同时，学生的完成情况在微信小程序（教师端）也能体现出来，教师可以通过小程序监控到学生阅的听课与作业进度。

以阶段性检测学生的阅读成果为目的，考察该学期阅读主题下各相关书籍的文学常识，包含细节回忆、综合理解、评价鉴赏三大维度的阅读能力。

4.性能需求：

（1）系统具有较高的性能指标，各项数据操作保持秒级响应时间水平，数据操作在5秒内完成并显示结果。

（2）系统支持正常10000个同时在线用户的性能要求；当1000个用户并发请求同一个中等复杂度的事物时，响应时间不超过5秒。

（3）系统应提供7×24 小时的连续运行。

（4）在线音频微课上传视频，微课视频分辨率：1280p，每段音频时长控制在5-10分钟左右。

5.交付内容：

（1）需提供三个线上学习工具——教师端网页平台、教师端微信小程序和学生端APP。

（2）需提供四、五、六年级学生阅读作业手册（包括上下学期）要求：手册涵盖的课程任务依据国家统编版教材推荐书目开发。

（3）需提供线上学生学习端与线上教师管理端并配以相应的教师和学生个人账号。

（4）需提供每一名学生阅读素养能力测试。

（5）需提供每一名学生个人阅读素养报告并反馈给家长、教师与学校。

（6）需分别提供四、五、六年级阅读课程落实进度计划。

（7）需提供每个学校校级数据情况汇总。

（8）定期发布阅读课程相关教研分享活动，提供线上教师集中培训服务（教师操作和使用培训）和数据实施汇报。

- 服务内容六：初中生过程性阅读素养能力监测与提升

1.服务内容：项目依据中小学语文统编教材推荐阅读的书籍开发同步阅读手册、线上工具并设计阅读评价体系。可以针对学校和教师的不同需求，在课内和课外使用。一方面让学生深度地阅读、开放性地思考；另一方面让教师实时了解学生阅读进展，并即时参与到学生的阅读管理和互动过程中，最后通过科学的评价体系向学生、教师和学校反馈学生的阅读习惯、阅读能力和阅读成果。

本项阅读手册的内容开发，依据国家统编教材推荐阅读书目进行，任务布置遵循国家课程标准进行设计。提供初一年级学生阅读作业手册（包括上下学期）。手册涵盖的课程任务依据国家统编版教材推荐书目开发，课程任务量覆盖学生全年4本必读和8本荐读共12本书的阅读量。

2.服务方式：线上课程结合线下阅读手册配套阅读评价监测

3.具体要求：

## （1）阅读课程作业手册

- ①精选书籍贴合教材内容

选书与统编教材重合，抓住教材推荐的重点必读书进行研究。让学生掌握阅读方法，突出阅读重点，迅速把握全书主旨。本次阅读课程遵循语文课标、结合国家教育部指定阅读书目，精选大量书籍，形成 “中小学统编版必读书库”。其中“初中统编版必读书库”中的书目均为教育部统编版语文教材“名著导读”单元指定推荐阅读的书目。书库书籍适应学生年龄，避免拔苗助长；题材多样，满足学生多种发展需求；植根中华文化，展现多元文化。

- ②项目设计紧扣国家新课程标准

1）手册任务提升学生语文双基与解题能力

从国际经典范式对阅读素养内涵的界定上来看，阅读素养是指能够从各种类型的文章中获取信息，并进行再建构的能力。

2)手册任务落实新课标中语文学科核心素养

综合国际评价、我国语文课程标准、学生核心素养发展，阅读特色课程项目从细节回忆、综合解释、评价鉴赏三个维度出发，开发阅读任务，有针对性地提升学生综合能力素养。每个阅读任务明确对应学生能力维度，最终根据任务完成情况分析学生各维度发展情况，形成有任务、有评价、有反馈的课程闭环。

3)手册内容版块设计科学难度分层

阅读手册要求但不限于如下板块：书籍信息、精彩导读、阅读任务、阅读能力、难度系数等。

### ③阅读作业手册视觉设计要求

阅读作业手册设计包括封面设计与内页设计。阅读作业手册设计要求专业科学，立足于学生的使用习惯与兴趣。阅读作业手册的内容设计和整体画面呈现效果可感唤起孩子的阅读热情，为孩子打开成长的大门，每本作业手册都是学生的阅读成长记录。

## （2）线上互动式阅读课程平台

为了方便学生和教师对阅读课程的信息化便捷使用，阅读课程需提供三个线上学习工具——教师端网页平台、教师端微信小程序和学生端APP。

线上管理工具要求分别实现如下功能：

1）教师端网页版支持教师在课堂上带领学生观看阅读音视频课程。

2）教师端微信小程序支持教师在移动端随时随地管理课程学情。

3）学生端APP支持学生在课后自主在线学习。

## （3）线上线下的课程评价系统

阅读课程为教师和学生配备了随学期交付的纸质阅读手册（线下）和基于微信的阅读小程序（线上）。

在小程序上，每本必读书配备不少于10课的音视频微课程，并配备精彩丰富的视频和音频课程讲解。学生先完成线上微课，再阅读名著完成阅读作业手册上的相应单元。阅读手册的完成度和完成质量直接体现了学生是否阅读过书籍。教师通过布置手册任务、批改手册题目和课上讲解手册内容，完成了对学生阅读指导的过程性评价。

学生端的内容与阅读手册同步，可以记录学生答题的真实情况。学生将阅读手册上的主观题拍照上传后，可以查看题目答案与解析，并和其他同学进行互动交流。与此同时，学生的完成情况在微信小程序（教师端）也能体现出来，教师可以通过小程序监控到学生阅的听课与作业进度。

以阶段性检测学生的阅读成果为目的，多考察该学期阅读主题下各相关书籍的文学常识，包含细节回忆、综合理解、评价鉴赏三大维度的阅读能力。

4.性能需求:

（1）系统具有较高的性能指标，各项数据操作保持秒级响应时间水平，数据操作在5秒内完成并显示结果。

（2）系统支持正常10000个同时在线用户的性能要求；当1000个用户并发请求同一个中等复杂度的事物时，响应时间不超过5秒。

（3）系统应提供7×24 小时的连续运行。

（4）在线音频微课上传视频，微课视频分辨率：1280p，每段音频时长控制在5-10分钟左右。

5.交付内容：

（1）需提供三个线上学习工具——教师端网页平台、教师端微信小程序和学生端APP。

（2）需提供初一年级学生阅读作业手册（包括上下学期）手册涵盖的课程任务依据统编版教材推荐书目开发，课程任务量覆盖学生全年必读和荐读共12本书的阅读量。

（3）需提供线上学生学习端与线上教师管理端并配以相应的教师和学生个人账号。

（4）需提供每一名学生阅读素养能力测试。

（5）需提供每一名学生阅读素养能力测试报告并反馈给家长、教师与学校。

（6）需提供初一年级阅读课程落实进度计划。

（7）需提供每个学校校级数据情况汇总。

（8）定期发布阅读课程相关教研分享活动，提供线上教师集中培训服务（教师操作和使用培训）和数据实施汇报。

- 三、商务需求

1.项目建设进度

项目工期计划于2022年11月30前完成验收，并根据实际情况提供12个月的售后咨询及技术支持，并对不合理指标进行调整，接受使用单位的监督。

2.售后服务及培训要求

1、）供应商应详细说明维护期的服务方式、内容，提交售后服务计划；

2、）供应商应详细说明维护期后的服务方式、内容与相应的价格，此费用不计入总价；

3、）供应商应提供验收合格后12个月的售后服务期，期间供应商应提供电话技术支持服务；提供7×24小时电话支持服务；对任何疑问，供应商需保证相关负责人解答甲方提出的咨询，有责任接受甲方工作的监督；具有本地化售后服务团队尤佳；

4、）在项目结束前，须由供应商工程师和买方代表对项目进行一次全面的汇报和检查，任何缺漏必须由供应商负责协调修复。

5、）培训方面，要求制定培训计划、准备培训资料，以开班方式组织集中培训和研讨，解决共性的应用技能与技巧的培训。针对不同条线业务负责老师的业务需求或某些个性化功能，解决相关应用技能与技巧的培训。

3.付款方式

甲乙双方合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的30%为预付款，乙方服务并完成甲方指定的学生相关数据采集后，甲方向乙方支付合同金额的50%；余款在项目交付成果且提供相应解读并验收合格之日起十五日内付清。

注：1.除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2.如有附图，仅作参考。

3.招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

4.中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

注：1.除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2.如有附图，仅作参考。

3.招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

4.中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。7.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为10分钟。

7.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13. 5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求盖章的；

13.10投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）；

13.11投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.20.4提供虚假的信用状况；
     13.20.5其他弄虚作假的行为。
   13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.22.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.22.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.22.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.22.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.22.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

13.24根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

21.商务技术部分（90分）

1、商务资信

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 分值区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资 信分（11分） | 1 | 投标人提供2019年1月1日至今类似第三方教育评价服务业绩的（合同需具有为学前 或 中小学提供第三方教育评价服务的内容），以合同签订时间为准，每个得0.1分，本项最高得1分（需提供合同原件扫描件或合同关键页原件扫描件，缺一项不得分） | 0-1 |
|  | 2 | 投标人为高新技术企业的，得2分；投标人具有质量管理体系认证证书，得2分。 （提供有效期内的认证证书或证明资料） | 0-4 |
|  | 3 | 投标人相关产品具有国家公安机关颁发的信息系统安全等级保护证明（三级）的得3分。 | 0-3 |
|  | 4 | 投标人经国家教育部《教育移动互联网应用程序备案管理办法》中通过教育App审核的应用程序，并列入名录，有一个得1分，共3分。（提供有效名录证明） | 0-3 |

2、技术部分

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 分值区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（79分） | 5 | 对项目招标文件中六大项服务的需求理解，根据提供的设计内容进行评分。（考虑到采购单位对项目建设的完整性原则，在满足六项服务设计理念均提供的基础上打分，缺少任意一项，均不得分） | 0-7 |
|  | 6 | 要求根据采购需求中六项服务进行逐一方案的阐述，结合本项目第三方教育评价方案的总体顶层设计框架情况、各项功能设计的完整性、专业性和兼容性等进行评分。（考虑到采购单位对项目建设的完整性原则，在满足六项服务技术方案均提供的基础上打分，缺少任意一项，均不得分） | 0-6 |
|  | 7 | 要求根据采购需求中六项服务进行逐一方案的阐述，结合本项目第三方教育评价方案的系统功能模块设计系统运行环境设计的完整性、先进性、合理性，展示本系统关键功能的原型截图和功能模块紧密相关程度等合理性等进行评分。（考虑到采购单位对项目建设的完整性原则，在满足六项服务技术方案均提供的基础上打分，缺少任意一项，均不得分） | 0-8 |
|  | 8 | 要求根据采购需求中六项服务进行逐一方案的阐述，结合本项目第三方教育评价方案服务流程、数据安全、操作培训等针对性、可操作性、可行性等进行评分。（考虑到采购单位对项目建设的完整性原则，在满足六项服务技术方案均提供的基础上打分，缺少任意一项，均不得分） | 0-6 |
|  | 9 | 要求根据采购需求中六项服务进行逐一方案的阐述，结合本项目第三方教育评价方案是否明确了采购需求中的服务技术指标、服务措施，具体实施细则等进行综合打分。（考虑到采购单位对项目建设的完整性原则，在满足六项服务技术方案均提供的基础上打分，缺少任意一项，均不得分） | 0-6 |
|  | 10 | 要求供应商根据采购需求中六项服务进行逐一工作计划安排的阐述，结合项目特点及进度要求，对每一项服务制定详细的工作计划，评审小组对供应商提供方案的合理性进行。（考虑到采购单位对项目建设的完整性原则，在满足六项服务工作计划均提供的基础上打分，缺少任意一项，均不得分） | 0-6 |
|  | 11 | 项目管理组织架构及管理制度（是否有较完善的组织架构，有健全的项目管理制度、作业流程及服务工作计划及实施方案，有完善的档案管理制度，有激励机制、监督机制、自我约束机制、有可靠的服务质量保证措施，服务质量检查、验收方法和标准、投诉处理和及时整改方案，根据提供内容进行评分。 | 0-6 |
|  | 12 | 根据拟派的项目组人员综合实力：人员素质、管理和技术能力、人员来源及人员管理等机制情况综合评定。 | 0-5 |
|  |  | 投标人项目团队实施人员具有教育测评类、教育类、计算机等相关专业的本科及以上学历证书并具有至少从事三年相关同类型项目开发、设计服务经验的，每提供1位人员得1分，最高得5分。 （投标人需提供人员身份证、学历证书、服务经验证明材料，未提供相应证明材料或有缺漏者不得分。） | 0-5 |
|  | 13 | 对本项目的合理化建议（根据对特色管理或创新思路的描述以及合理化建设的分析，根据提供内容进行评分） | 0-6 |
|  | 14 | 服务承诺（承诺的各项售后和培训服务，质量指标是否符合招标文件要求，是否针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务等特色服务，是否有其他优惠承诺等。根据提供内容进行评分） | 0-6 |
|  | 15 | 投标人根据本项目采购需求，展示幼儿一日生活过程性观察评估、幼儿基础素养评估、小学高阶思维评估、小学综合素质评价、小学阅读监测、中学阅读监测这六类服务实施过程中具体设计思路、服务整体流程介绍等，要求不雷同于投标文件技术方案的设计，在技术方案的基础上展示产品亮点及服务优势，并制作成U盘（展示形式必须为PPT或短视频的形式），评标专家根据提供电子U盘内容进行评分。 | 0-12 |

注：1）若采购人对投标人提供的证明资料要求为原件的，另行提出。

2）投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

22.价格分（10分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.10 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

23.其他需说明事项

投标人在《投标人基本情况表》须注明中标通知书邮寄地址、接收人、联系电话。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（货物类样本）

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市                             项目（招标编号

-  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金、质量保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格和供方交纳质量保证金后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

2、质量保证金：采购项目验收合格后，需方向供方收取质量保证金（中标价的  %）。质保期结束且无质量问题，由需方将质量保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、供方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，按合同第九条处理。

6、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                  供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

（服务类样本）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市                           项目（招标编号XZCG  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币附：

《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

需方（盖章）：                      供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）…………………………………………（页码）

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（4）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求的有关证明材料………………（页码）

（6）符合本项目的特定资格要求的有关证明材料…………（页码）

（7）法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）…………………    ………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）

二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方郑重承诺，我方具有履行XXXXXX项目（招标编号：            ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

三、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（单位名称或采购机构名称）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

四、具有良好商业信誉特别声明

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

五、 落实政府采购政策需满足的资格要求的有关证明材料

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的落实政府采购政策需满足的资格要求编制；如果本项目没有设置，则不需要提供）

六、符合本项目的特定资格要求的有关证明材料

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格要求，则不需要提供）

七、法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）

▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

XXX（单位名称或采购机构名称）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：          】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括资格文件，报价文件，商务技术文件（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

XXX（单位名称或采购机构名称）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标文件编号：                    】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号或具体服务 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号或具体服务 ”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- ▲商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………………（页码）

（4）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（5）资信文件复印件……………………………………………………（页码）

（6）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（7）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

- （8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

- （9）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

- （10）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（17）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明…………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

我           系我公司法定代表人，委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXX项目【编号：           】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理XXXXXX项目【编号：XXXXXXXXXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （公章）         单位：          （公章）

日期：    年   月   日              日期：    年   月   日

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件：

正面： 反面：

授权代表身份证件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

四、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就XXXXXXXX（采购机构名称）组织实施的XXXXXX项目（XXXXXXXXXXXX）共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方的授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （公章）          乙方单位：          （公章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

五、资信文件复印件

（由投标人根据采购需求及招标文件要求自行编制）

六、主要业绩证明

附表:相关项目业绩一览表（格式仅供参考，投标人可自行编制）

| 项目名称 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 可随表提交相应的合同复印件

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求及招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

八、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求自行编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

九、技术偏离说明表

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

- 十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求自行编制）

附表:项目实施进度计划表（格式仅供参考，投标人可自行编制）

| 日历天（单位：日） | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1-20 |  |
| 21-40 |  |
| 41-60 |  |
| ··· |  |
| ··· |  |
| ··· |  |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求自行编制）

附表A:售后服务机构情况表（格式仅供参考，投标人可自行编制）

| 序号 | 机构名称 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（格式仅供参考，投标人可自行编制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求自行编制）

附表A:本项目的项目经理情况表（格式仅供参考，投标人可自行编制）

| 姓名 |  | 投标截止时间前业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 专业 |  |  |
| 职称 |  |  |

注：可随表提交相应的证书复印件

附表B:本项目的项目小组人员情况表（格式仅供参考，投标人可自行编制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可随表提交相应的证书复印件

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十四、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十五、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用（格式仅供参考，投标人可自行编制）

| 课程名称 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

十七、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：政府采购节能产品表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：节能产品清单认证证书

附表5：政府采购环境标志产品表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中的序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：环境标志产品认证证书

供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

附件6

样品或演示

授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来参与                           采购项目【项目编号：              】的 递交样品 或 参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

身份证复印件：

正面： 反面：

注：在有样品或演示时，由受委托人携带身份证原件及本委托书至指定地点。