靖江一小智能弱电设备采购项目

招标文件

编号:

JJYX2022001

萧山区靖江第一小学

浙江鼎坤项目管理有限公司

2022年6月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

靖江一小智能弱电设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；获取（下载）招标文件，并于2022年6月28日09：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JJYX2022001

项目名称：靖江一小智能弱电设备采购项目

预算金额（元）： 1500000

最高限价（元）： 1500000

采购需求：

标项一:
    标项名称: 靖江一小智能弱电设备采购项目
    数量: 1  
    预算金额（元）: 1500000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购需求 
    备注：

合同履约期限：按招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间： / 至 2022年 6月28日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：

- 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：

（1）潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

（2）供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

（3）提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

（4）请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月28日09：00（北京时间）

投标地点（网址）： 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间： 2022年6月28日09：00

开标地点（网址）： 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项： 无

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：萧山区靖江第一小学

地 址： 杭州萧山

传真：/

项目联系人（询问）：宋老师

项目联系方式（询问）：15345823007

质疑联系人： 陆老师

质疑联系方式 ：0571-57127707

2.采购代理机构信息

名 称：浙江鼎坤项目管理有限公司

地 址：浙江省杭州市萧山区城厢街道萧绍路1128号

传真：/

项目联系人（询问）：俞工

项目联系方式（询问）：15356114982

质疑联系人：简工

质疑联系方式：0571-83087930

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：萧山区财政局

地 址：萧山区人民路318号

传真：/

联系人：陈先生

监督投诉电话：0571-82752687

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的一切等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明等文件 | - 资格证明文件：按照招标文件要求。 - 资信证明文件：按照招标文件要求提供。 ▲投标人未提供（1）资格证明文件，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 5 | 现场演示 | 在评标时安排每个投标人现场演示，投标人接到工作人员电话通知时起5分钟内到达浙江省杭州市萧山区城厢街道萧绍路1128号7楼702室（否则不得进场演示），并在工作人员的带领下进入演示地点，每个投标人演示时间不超过10分钟。现场演示次序以投标登记先后次序为准。现场演示人员不超过2人，且必须包含法定代表人或其授权代表；现场演示人员进场时携带身份证原件、授权委托书（详见招标文件格式范例附件6，法人代表可不携带），否则不得进场。现场演示后按要求解答评标委员会的提问。 |
| 6 | 采购机构代理费用 | 1.本项目的招标代理服务费由中标人支付。招标代理服务费计费标准：以中标（成交）金额为计费基准，按计价格[2002]1980号文及发改办价格［2003］857号文规定的收费标准计取，不足8000元按8000元计取。结算方式及时间为：中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费。 |
| 7 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 8 | 资格审查及信用信息查询 | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 9 | 质疑接收人及答复 | 采购人质疑接收人：详见公告采购人信息 采购机构质疑接收人：详见公告采购代理机构信息 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由采购人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 10 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 |
| 11 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：智能弱电设备采购项目 所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 12 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，不预留份额专门面向中小企业采购； |
| 13 | 中小企业支持 | 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xszbjyw.com/web_news/WebFromList.aspx?news_bigclass=6&news_id=6364 |
| 14 | 投标人澄清、说明、补正或开评标活动投标人应响应时间的规定 | 投标人须在授权委托书中增加联系方式用于澄清、说明或补正。 投标人代表须注明手机号码并保持电话畅通。如有需要澄清、说明或补正，3次无法联系上投标人的 或 未在授权委托书中增加有效的联系方式 或 以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式未及时回复 而导致无法完成澄清、说明或补正等活动的，视为投标人自行放弃，责任由投标人自行承担。 |
| 15 | 投标文件组成、投标文件的编制及在线投标响应 （电子投标说明） | 1、投标文件组成：资格文件、报价文件（含开标一览表）、商务技术文件。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章或加盖供应商公章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 5、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后投标截止时间前递交、一份。 （3）如中标，中标人需根据招标人要求提供纸质投标文件至少一份。 6、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后， 可以在投标截止时间前在开标地点直接递交 或者 还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间12小时前递交 以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）（邮寄地址：杭州市萧山区华蔚贵创大厦7楼，俞工，15356114982，按接收签收时间为准，到付邮件将被拒收）。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期递交的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 d.采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 7、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效

3.2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕18号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，对小型和微型企业的投标报价给予0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动     中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购人或采购机构负责答复。（详见前附表相关规定）

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、补遗公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件更正、补遗公告的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

▲未按照公告要求完成招标文件的获取环节的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2 最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.5具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.6 落实政府采购政策需满足的资格要求的有关证明材料（如果有）；

11.1.7符合本项目的特定资格要求的有关证明材料（如果有）；

11.1.8附法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。（如果有）

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书；（如法定代表人直接参加投标的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.3.3法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；

11.3.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.5资信文件：见投标须知前附表所述；（如果有）

11.3.6投标人的主要业绩证明材料（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；（如果有）

11.3.7投标人认为需要的其他商务文件或说明；（如果有）

11.3.8投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

11.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；（如果有）

11.3.11针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；（如果有）

11.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.13优惠条件及特殊承诺；（如果有）

11.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.15培训计划；（如果有）

11.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；（如果有）

11.3.17关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

▲根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

▲商务技术文件、资格文件中出现本项目投标报价的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

12.2供应商应当按照本章节“投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中商务技术文件、资格文件中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

12.3本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

12.4投标文件内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

12.6供应商没有按照本采购文件内 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

13. 投标文件的形式和份数

13.1投标文件的形式和份数：见“前附表”。

13.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

13.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

14. 投标文件的盖章

14.1投标文件应加盖供应商公章。

14.2参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

15. 投标文件的上传、提交

15.1投标文件的上传、提交：见“前附表”。

16. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理

16.1“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见“前附表”。

17. 投标文件的补充、修改、撤回

17.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

17.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。

18.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

19.投标有效期

19.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

19.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

19.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。

四、开标、资格审查与信用信息查询

20.开标

### 20.1 （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）开启投标文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过“政府采购云平台”公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过“政府采购云平台”公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过“政府采购云平台”签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

投标人不足3家的，不得开标。

20.2开标过程应当由采购人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

20.3　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21、资格审查

21.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

21.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

21.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

21.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

21.5合格投标人不足3家的，不再评标。

22、信用信息查询

22.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

22.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

22.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

22.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

23. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

24. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，采购人将采取随机抽取的方式确定中标供应商。

25. 中标通知与中标结果公告

25.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

28. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额5%。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、验收

29.验收

29.1采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。具体验收流程详见：http://www.xszljl.com/shownew.asp?id=306&menu_id=115。

联系电话: 0571-83587785/0571-82816012  联系地址: 萧山区通惠北路2-1号302室

29.2除29.1规定情形外，采购人可以自行验收或邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

- 第三部分   采购需求

一、招标一览表

标项 1

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靖江一小智能弱电设备采购项目 | 详见招标需求 | 项 | 1 | 详见采购需求 |  |

- 招标需求

| 序号 | 名称 | 参数指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、公共广播系统 |  |  |  |  |
| （一）主控机房设备（3#楼5F校广播电视中心） |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心 | 1.≥15.6吋全高清触摸屏幕。 2.不少于4个COM接口；不少于3路MIC输入口；不少于 8路USB接口；不少于6路线路输入接口；不少于2个RJ45接口；不少于1路VGA接口和1路DVI-D视频接口；不少于1路PS/2接口。 3.6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音。 4.线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，不少于9个音量调节旋钮，不少于9组（18个）高低音调节旋钮。 5.面板带1个可以编程的紧急按键。 6.带2组线路输出接口。 7.内置监听功能，监听音量可以单独调整。 8.工业级主板，可满足7×24hrs不间断工作。 9.获得中国国家强制性产品3C认证。 | 台 | 1 |
| 2 | 网络播放终端 | 1.网络广播系统控制的核心软件。 2.无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联。 3.注册方式以USB加密狗硬件注册方式。 4.系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定。 5.自动音乐打铃；作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭。 6.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。 7.领导网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话； 8.语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口。 9.支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障； 10.结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 11.支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息。 12.◆支持同时监控≥5个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储。（提供第三方检测报告） | 台 | 1 |
| 3 | 调音台 | 1.8路输入（(4MIC+LINE)+2路立体声x2）。 2.+48V幻想电压。 3.一组立体声输出。 4.2组编组输出。 5.一路效果输出。 6.AUX1，AUX2 输出。 7.一组录音输出。 8.一路返回。 9.支持蓝牙接收功能。 10.支持双解码播放格式WAV、MP3。 11.支持USB，SD卡。 12.内置效果器。 13.支持录音。 14.支持SUB声卡。 15.低噪声设计 16.可将MP3的信号发送到立体声总线、辅助、编组 17.输入灵敏度：MIC -50DB； LINE：-50DB 18.输出电压：ＲＬ：+15DB 19.信噪比：>85DB 20.失真度：(THD) <%0.03(@1kHz) 提供中国国家版权局颁发的调音台音效处理软件计算机软件著作权登记证书复印件 提供国家级强制性产品3C证书 | 台 | 1 |
| 4 | 专业电容式会议麦克风 | 1.自主开模，外观新颖，不与市面其它产品雷同； 2.抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响； 3.音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； 4.咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠； 5.适于各种会议室、演讲扩声之用。 技术参数: 1.换能方式:ECM电容式 2.指向性:心形单指向 3.频率响应:90Hz-15KHz 4.灵敏度:-29±3dB(XLR) 5.输出阻抗:1KΩ±30% 6.工作电压:两节五号（AA）电池或幻像48V ◆须提供投标型号产品由“中国合格评定国家认可委员会”（CNAS）认可的第三方检测机构出具的检测报告，重要参数在检测报告中必须包含以上参数的检测，检测结果判定为合格，提供检测报告复印件加盖厂家公章，原件备查。 | 台 | 2 |
| 5 | 无线话筒 | 1.采用一键移频率技术，能主动防止啸叫，确保语音保真度高，声音清晰； 2.独特ID码设计,具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象； 3.全新的音频电路构架，数字静音、数字音量调节、8段音频均衡； 4.用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠； 5.先进的自动对频技术，只需一按接收机对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，方便客户使用； 6.发射机及接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作； 7.高档液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 8.理想环境操作半径大于50米，适用于多种场合。 发射功率：10DBm 可调范围：50MHZ 信道数目：左（0-49）右（100-149） 频率稳定度：±0.005% 动态范围：96dB 音频响应：50Hz-15KHz 综合失真：≤0.5% 综合信噪比：〉100dB 工作温度：-10℃-±40℃ 接收距离：20-50米 接收机指标： 无线接口：BNC/50Ω 灵敏度：12 dBµV (80dBS/N) 灵敏度调节范围：12-32 dBµV 杂散抑制：≥75dB 最大输出电平：+10 dBV 发射器指标： 天线程式：内置螺旋天线 输出功率：高功率30mW；低功率3mW 杂散抑制：-60dB 供电：两节AA电池 使用时间：30mW时大于10个小时,3mW时大于15小时 | 套 | 1 |
| 6 | 播放器 | 1.铝合金面板，时尚大方，坚固耐用。 2.音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤。 3.视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y CB/PB CR/PR）,VGA. 4.支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能。 5.超强纠错能力，电子抗震技术让播放更流畅，高清视频输出HDIM绝佳画质。 6.USB播放功能支持WMA、WAV、MP3等各种无损格式。 7.具有蓝牙接收功能、FM收音功能。 8.全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/MP4/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片。 9.机器前面板按键功能：播放/暂停，停止，下一曲，上一曲，快进，快退，出仓/进仓。 10.配置全功能遥控器，操作方便。 11.输入全功能遥控器，操作方便。 12.最大消耗功率：25W | 台 | 1 |
| 7 | 调谐器 | 1.100个电台频率记忆存储器(FM20个、AM20个，SW20个，FM1 20个，AM1 20个)。 2.自动搜台记忆功能。 3.自动、手动两种调谐方式供选择。 4.频率范围：FM 76.0MHz - 108.0MHz 。 5.频率范围：AM 522KHz - 1710KHz。 6.频率范围：SW 2.3MHz - 23.0MHz。 7.灵敏度：FM：12dBuV；SW：30dBuV；AM:60dBuV。 8.信 噪 比：FM：≥60dB;AM/SW ≥43dB。 9.获得中国国家强制性产品3C认证。 | 台 | 1 |
| 8 | 网络化室内音箱 | 1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体。 2.话筒接口1路，话筒音量调节；线路输入1路，线路音量调节；线路输出1路，功率输出口1组。 3.内置2×1 5 W（8欧姆）立体声数字功率放大器。可接附箱。 4.内置1路网络硬件音频解码模块。 5.预留蓝牙天线接口，选配蓝牙接收模块和蓝牙话筒，可以实现蓝牙语音扩声。 6.带1 0 0 V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。 7.带两路受控的24V输出接口，可以实现声光同步输出，可用于特殊教育学校。 8.灵敏度：89dB ±3dB； 9.总谐波失真：≤1% 10.单元规格：4寸宽频音扬声器、2寸高音扬声器 11.工作电压：165V-250V AC 12.获得中国国家强制性产品3C认证； 13.◆提供省级及以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CNAS”、认证资格并加盖章印。 | 只 | 1 |
| 9 | 时序电源控制器 | 1.标准2U高度机柜式设计。 2.16路电源输出。时序开关控制，顺序开启，反序关闭。 3.时序控制增加控制口，短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动，使用更加灵活。 4.可按键单独开启和关闭每一路电源输出；一个RS232串口和两个RS422数据接口。提供电源裸线端子接入市电。根据任务需求自动打开和关闭，实现无人化自动值守。 5.时序间隔时间：1秒 。 6.单路最大电源电流：10A；16路电源总电流：40A。 7.硬件接口：RS232控制口×1；RS422数据接口×1。 8.适用电压：220V±10% | 台 | 1 |
| 10 | 立式豪华型机柜 | 定制 | 台 | 1 |
| （二）分控中心设备（6#门卫） |  |  |  |  |
| 11 | 网络化分控寻呼软件 | 1.网上任意的台式电脑或笔记本电脑，运行本远程客户端分控软件。 2.分控点通过系统服务器的登录与权限验证，就可以对广播系统进行控制。 3.通过远程客户端，用户可以通过客户端电脑的声卡进行实时采播，采播的内容。 4.可以是实时讲话或者现场声音的混音。 5.远程客户端还可以进行本地文件播放，并可以远程编排定时播放任务，上传至服务器后等待服务器自动播放。 6.系统管理员还可以通过远程客户端进行整个广播系统的管理和监控，并可以实时调整广播信息点的音量大小，可实现实时广播（寻呼）、编排、节目采编等功能。 软件获得计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |
| 12 | 网络化智能寻呼站 | 1.带7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态。 2.支持网络搜索配置，可直接寻址。 3.支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话和接收广播；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话。 4.支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲。 5.具有多个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助、对讲功能。 6.支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。 8.支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 9.支持/1路本地线路输入，1路音频辅助输出，可外扩功放。 10.具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要。支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放。 | 台 | 1 |
| （三）前端设备 |  |  |  |  |
| 1#楼 |  |  |  |  |
| 13 | 网络化室内音箱 | 1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体。 2.话筒接口1路，话筒音量调节；线路输入1路，线路音量调节；线路输出1路，功率输出口1组。 3.内置2×1 5 W（8欧姆）立体声数字功率放大器。可接附箱。 4.内置1路网络硬件音频解码模块。 5.预留蓝牙天线接口，选配蓝牙接收模块和蓝牙话筒，可以实现蓝牙语音扩声。 6.带1 0 0 V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。 7.带两路受控的24V输出接口，可以实现声光同步输出，可用于特殊教育学校。 8.灵敏度：89dB ±3dB； 9.总谐波失真：≤1% 10.单元规格：4寸宽频音扬声器、2寸高音扬声器 11.工作电压：165V-250V AC | 台 | 24 |
| 14 | 网络化播放功放（1U） | 1、D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。 2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。 3、配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 4、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 5、输出功率：≥700W 6、 额定输出电压：100V±5V 7、信噪比：≥90dB（A计权） 8、 输入灵敏度：775mV±50mV 9、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）. 10、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 ◆提供功放音色补偿电路（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明（社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效）提供原件扫描件，加盖生产厂家公章 | 台 | 1 |
| 15 | 天花扬声器 | 1.塑料盆架，弹簧压片系统，安装方便。 2.使用于办公室、走廊、酒店等。 3.额定功率：6W。 4.输入电压：100V。 5.频率范围：100Hz-15KHz。 6.灵敏度：93dB。 7.尺寸：Φ175×60mm。 8.开孔尺寸：Φ150mm。 9.重量：0.5Kg。 | 只 | 8 |
| 16 | 壁挂扬声器 | 1.壁挂音箱采用一只优质5吋中低音和一只高音扬声器，二单元二分频。 2.具有外型美观，安装方便，可靠性高，传输距离远，保真度高，使用方便等特点。 3.外形为弧型，安装方式为壁挂式安装， 4.可广泛应用于学校，车站，码头，宾馆，机场及体育馆等播音场所。 5.额定功率：6W。 6.输入电压：100V。 | 只 | 27 |
| 2#楼 |  |  |  |  |
| 17 | 网络化室内音箱 | 1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体。 2.话筒接口1路，话筒音量调节；线路输入1路，线路音量调节；线路输出1路，功率输出口1组。 3.内置2×1 5 W（8欧姆）立体声数字功率放大器。可接附箱。 4.内置1路网络硬件音频解码模块。 5.预留蓝牙天线接口，选配蓝牙接收模块和蓝牙话筒，可以实现蓝牙语音扩声。 6.带1 0 0 V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。 7.带两路受控的24V输出接口，可以实现声光同步输出，可用于特殊教育学校。 8.灵敏度：89dB ±3dB； 9.总谐波失真：≤1% 10.单元规格：4寸宽频音扬声器、2寸高音扬声器 11.工作电压：165V-250V AC | 台 | 32 |
| 18 | 网络化播放功放（1U） | 1.D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。 2.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。 3.配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 4.频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 5.输出功率：≥1100W 6.额定输出电压：100V±5V 7.信噪比：≥90dB（A计权） 8.输入灵敏度：775mV±50mV 9.总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率） | 台 | 1 |
| 19 | 天花扬声器 | 1.塑料盆架，弹簧压片系统，安装方便。 2.使用于办公室、走廊、酒店等。 3.额定功率：6W。 4.输入电压：100V。 5.频率范围：100Hz-15KHz。 6.灵敏度：93dB。 | 只 | 17 |
| 20 | 壁挂扬声器 | 1.壁挂音箱采用一只优质5吋中低音和一只高音扬声器，二单元二分频。 2.具有外型美观，安装方便，可靠性高，传输距离远，保真度高，使用方便等特点。 3.外形为弧型，安装方式为壁挂式安装， 4.可广泛应用于学校，车站，码头，宾馆，机场及体育馆等播音场所。 5.额定功率：6W。 6.输入电压：100V。 | 只 | 65 |
| 3#楼 |  |  |  |  |
| 21 | 网络化室内音箱 | 1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，安装方便。语音清晰、自然，还原度极高。 2.话筒接口1路，话筒音量调节；线路输入1路，线路音量调节；线路输出1路，功率输出口1组（外接FN-3A音箱） 3.内置2×15W（8欧姆）立体声数字功率放大器。 4.支持任务网络远程打开功放，无任务自动待机，待机功率低于1W，环保节能。 5.能通过IP网络广播软件或者手机客户端对音量进行调节。 6.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 7.支持终端程序远程在线升级，方便工程维护和管理。 8.内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在10秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时。 9.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传。 | 台 | 17 |
| 22 | 网络化播放功放（1U） | 1.D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。 2.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。 3.配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 4.频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 5.输出功率：≥700W 6.额定输出电压：100V±5V 7.信噪比：≥90dB（A计权） 8.输入灵敏度：775mV±50mV 9.总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率） | 台 | 1 |
| 23 | 天花扬声器 | 1.塑料盆架，弹簧压片系统，安装方便。 2.使用于办公室、走廊、酒店等。 3.额定功率：6W。 4.输入电压：100V。 5.频率范围：100Hz-15KHz。 6.灵敏度：93dB。 | 只 | 7 |
| 24 | 壁挂扬声器 | 1.壁挂音箱采用一只优质5吋中低音和一只高音扬声器，二单元二分频。 2.具有外型美观，安装方便，可靠性高，传输距离远，保真度高，使用方便等特点。 3.外形为弧型，安装方式为壁挂式安装， 4.可广泛应用于学校，车站，码头，宾馆，机场及体育馆等播音场所。 5.额定功率：6W。 6.输入电压：100V。 | 只 | 24 |
| 4#楼 |  |  |  |  |
| 25 | 网络化室内音箱 | 1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，安装方便。语音清晰、自然，还原度极高。 2.话筒接口1路，话筒音量调节；线路输入1路，线路音量调节；线路输出1路，功率输出口1组（外接FN-3A音箱） 3.内置2×15W（8欧姆）立体声数字功率放大器。 4.支持任务网络远程打开功放，无任务自动待机，待机功率低于1W，环保节能。 5.能通过IP网络广播软件或者手机客户端对音量进行调节。 6.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 7.支持终端程序远程在线升级，方便工程维护和管理。 8.内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在10秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时。 9.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传。 | 台 | 3 |
| 26 | 网络化播放功放（1U） | 1.D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。 2.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。 3.配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 4.频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 5.输出功率：≥700W 6.额定输出电压：100V±5V 7.信噪比：≥90dB（A计权） 8.输入灵敏度：775mV±50mV 9.总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率） | 台 | 1 |
| 27 | 天花扬声器 | 1.塑料盆架，弹簧压片系统，安装方便。 2.使用于办公室、走廊、酒店等。 3.额定功率：6W。 4.输入电压：100V。 5.频率范围：100Hz-15KHz。 6.灵敏度：93dB。 | 只 | 18 |
| 5#楼 |  |  |  |  |
| 28 | 网络化播放功放（1U） | 1.标准1U高度机柜式设计； 2.具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮； 3.具有1路话筒输入，话筒音量单独可调。 4.具有网路输入口，实现网络解码功能。 5.具有1路录音输出，录音输出音量单独可调。 6.可输出定压70V/100V，定阻4-16Ω。 7.具有总音量调整旋钮。 8.输出功率：≥80W。 | 台 | 3 |
| 29 | 网络化播放功放（1U） | 1.D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。 2.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。 3.配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 4.频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 5.输出功率：≥700W 6.额定输出电压：100V±5V 7.信噪比：≥90dB（A计权） 8.输入灵敏度：775mV±50mV 9.总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率） | 台 | 1 |
| 30 | 天花扬声器 | 1.塑料盆架，弹簧压片系统，安装方便。 2.使用于办公室、走廊、酒店等。 3.额定功率：6W。 4.输入电压：100V。 5.频率范围：100Hz-15KHz。 6.灵敏度：93dB。 | 只 | 62 |
| 31 | 壁挂扬声器 | 1.壁挂音箱采用一只优质5吋中低音和一只高音扬声器，二单元二分频。 2.具有外型美观，安装方便，可靠性高，传输距离远，保真度高，使用方便等特点。 3.外形为弧型，安装方式为壁挂式安装， 4.可广泛应用于学校，车站，码头，宾馆，机场及体育馆等播音场所。 5.额定功率：6W。 6.输入电压：100V。 | 只 | 8 |
| 7#楼 |  |  |  |  |
| 32 | 网络化播放功放（1U） | 1.D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。 2.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的 工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。 3.配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。（提供插卡图片） 4.频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 5.输出功率：≥400W 6.额定输出电压：100V±5V 7.信噪比：≥90dB（A计权） 8.输入灵敏度：775mV±50mV 9.总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率） | 台 | 1 |
| 33 | 壁挂扬声器 | 1.壁挂音箱采用一只优质5吋中低音和一只高音扬声器，二单元二分频。 2.具有外型美观，安装方便，可靠性高，传输距离远，保真度高，使用方便等特点。 3.外形为弧型，安装方式为壁挂式安装。 4.可广泛应用于学校，车站，码头，宾馆，机场及体育馆等播音场所。 5.额定功率：6W。 6.输入电压：100V。 | 只 | 15 |
| 室外运动场司令台 |  |  |  |  |
| 34 | 网络化智能寻呼站 | 1.带7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态。 2.支持网络搜索配置，可直接寻址。 3.支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话和接收广播；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话。 4.支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲。 5.具有多个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助、对讲功能。 6.支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。 8.支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 9.支持/1路本地线路输入，1路音频辅助输出，可外扩功放。 10、具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要。支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放。 | 台 | 1 |
| 35 | 一路音频输出终端 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址。 2.带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能。 3.带有24V信号和短路信号报警输入接口。 4.一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出。 5.带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。 6.带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目。 7.支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源。 8.带短路输出，可实现外部设备联动控制。 9.可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。 10.信噪比：＞80dB 11.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播) 12.网络输入接口：RJ45 13.音频输出口：RCA×2 14.本地音频输入口：RCA×2 15.外接功放输出电源插座：（10A）×1 16.本地扩声话筒输入口：TRS×1 17.报警输入接口：短路、24V 18.短路输出接口：1个 19.获得中国国家强制性产品3C认证 获得计算机软件著作权登记证书 | 台 | 1 |
| 36 | 调音台 | 1.8路输入（(4MIC+LINE)+2路立体声x2）。 2.+48V幻想电压。 3.一组立体声输出。 4.2组编组输出。 5.一路效果输出。 6.AUX1，AUX2 输出。 7.一组录音输出。 8.一路返回。 9.支持蓝牙接收功能。 10.支持双解码播放格式WAV、MP3。 11.支持USB，SD卡。 12.内置效果器。 13.支持录音。 14.支持SUB声卡。 15.低噪声设计 16.可将MP3的信号发送到立体声总线、辅助、编组 17.输入灵敏度：MIC -50DB； LINE：-50DB 18.输出电压：ＲＬ：+15DB 19.信噪比：>85DB （提供第三方检测报告） 20.失真度：(THD) <%0.03(@1kHz) | 台 | 1 |
| 37 | 专业电容式会议麦克风 | 1.自主开模，外观新颖，不与市面其它产品雷同； 2.抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响； 3.音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； 4.咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠； 5.适于各种会议室、演讲扩声之用。 技术参数: 换能方式:ECM电容式 指向性:心形单指向 频率响应:90Hz-15KHz 灵敏度:-29±3dB(XLR) 输出阻抗:1KΩ±30% 工作电压:两节五号（AA）电池或幻像48V | 台 | 2 |
| 38 | 无线话筒 | 1.接收频道：双通道接收 2.机箱规格：EIA标准1U金属机箱 3.面板显示：LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 4.预设频率数：第1-4组预设16个无条件限制的互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 5.接收方式：天线分集式接收 6.操作方式：采用飞梭旋钮与按键相结合的方式，方便各项功能操作。 7.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 8.载波频段：UHF530-690.000MHZ 9.单机频带宽度：50 MHz 10.单机频道数量：2000个 11.频率间隔：25KHz 12.音频灵敏度：-48±3dB 13.综合S/N比：>100dB(A) 14.综合T.H.D.：<0.5%@1kHz 15.综合频率响应：70Hz-15kHz 16.最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1% 17.静音控制模式：数字导音，杂音锁定双重控制，SQ值 7-45 dBuV可调节。 18.最大输出电压：+10dBV,可通过电子音量调整输出大小 19.天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出 输出插座 ： 2个独立的XLR平衡插座 1个混合的XLR平衡插座 1个混合的6.35MM插座 20.电源供应：100-240V，内置AC电源板，支持AC电源环路输出 21.具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu 22.消耗功率：约8W | 套 | 1 |
| 39 | 无线麦克风增强型天线 | 1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3.载波范围为500MHZ─850MHZ 4.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 5.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 | 台 | 1 |
| 40 | 天线分配器 | 1.本产品为专业用UHF频段外接延长对数天线，适用的频宽涵盖500MHz ─850MHz范围，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。 2.内建可调增益放大器以及衰减器，用户可根据实际使用环境调整增益。 3.步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB 4.步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB ±2dB 步进量：±1dB 5.天线阻抗：50Ω 6.天线增益：3-5dB 7.驻波比：≤2.5:1 | 台 | 1 |
| 41 | 纯后级广播功放 | 1.D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。 2.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。 3.频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 4.输出功率：≥1600W 5.额定输出电压：100V±5V 6.信噪比：≥90dB（A计权） 7.输入灵敏度：775mV±50mV ◆提供声频功放智能直流风机控制系统复印件（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明（社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效）提供原件扫描件，加盖生产厂家公章 | 台 | 1 |
| 42 | 室外音柱 | 1.外壳采用铝合金材料， 2.专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计， 3.选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高，声音清晰、明亮。 4.配有安装支架，安装便捷。 5.扬声器单元通过IP56防水等级认证。 6.额定功率：120W。 | 只 | 8 |
| 室外公共区域 |  |  |  |  |
| 43 | 网络化播放功放（1U） | 1.D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。 2.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。 3.配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 4.频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 5.输出功率：≥700W 6.额定输出电压：100V±5V | 台 | 2 |
| 44 | 室外声柱 | 1.外壳采用铝合金材料， 2.专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计， 3.选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高，声音清晰、明亮。 4.配有安装支架，安装便捷。 5.扬声器单元通过IP56防尘防水等级认证。 6.额定功率：50W。 7.输入电压：100V。 8.灵敏度：89±3dB。 9.频率响应：110Hz-18KHz（±15%）。 10.喇叭单元：LF:4"×4；HF:3"×1。 11.外形尺寸(W×D× H)：180×120×700mm。 | 只 | 12 |
| （四）辅助材料 |  |  |  |  |
| 45 | 安装及辅材 | 莲花转6.35头、音箱线、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料及设备安装调试。 | 套 | 1 |
| 二、电子围栏系统 |  |  |  |  |
| 46 | 脉冲主机 | 1.主机类型：双防区4线 2.存储能量：≤5.0J 3.输出电压： 高压4800V，低压900V 4.脉冲间隔：≥ 1S 5.脉冲持续时间：≤0.1S 6.每个脉冲最大电量：2.5mc 7.有效工作范围：10000M 8.防护等级：IP65 9.独特的OMPWM技术，围栏输出脉冲高压 可调，调节精确到100V 10.多种报警输出接口：485、RJ45、NO/NC、DC12V等 | 台 | 5 |
| 47 | 报警主机 | 128路总线，含机箱、电源 | 套 | 1 |
| 48 | 电子地图 | 显示防区报警状态 | 块 | 1 |
| 49 | 报警软件 | 存储报警记录以及显示防区信息 | 套 | 1 |
| 50 | 电子围栏辅材 | 配套 | 套 | 1 |
| 三、网络系统（有线、无线） |  |  |  |  |
| （一）校园网 |  |  |  |  |
| 中心机房 |  |  |  |  |
| 51 | 无线控制器 | - 1.管理AP数：最大可支持≥144个AP； - 2.硬件接口：≥WAN 2*2.5GE & LAN 8*GE & LAN 2*SFP+ & 1*USB + 1*Console；内置双电源；吞吐量≥4Gbps； - 3.支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游； - 4.支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信； - 5.结合公有云平台可实现极简运维及业务增值。 - 6.无线定位：定位精度2米以内，参与定位的AP支持跨信道部署 | 台 | 1 |
| 52 | 无线许可 | 无线控制器license 64个授权函-管理许可 | 台 | 1 |
| 53 | 万兆单模光纤模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 12 |
| 1#教学楼 |  |  |  |  |
| 54 | 24口万兆交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥100Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.◆节能低碳：支持端口节能（要求提供权威第三方检测报告结果页复印件证明） 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 8.◆成熟度：要求提供设备入网证 | 台 | 1 |
| 55 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 2 |
| 56 | 48口千兆交换机 | 1.交换容量：≥430Gbps，包转发率≥130Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 5 |
| 57 | 24口POE交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（支持802.3at/POE+供电标准，功率≥370W），4个千兆SFP口（combo） 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 2 |
| 58 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 8 |
| 59 | 吸顶无线AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps；接口： ≥2个（1个2.5G光口，1个10/100/1000M电口） 3.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； 4.支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能； 5.◆AP支持Dot1x Client功能，AP在注册到AC之前需要通过有线1X认证，防止非授权AP或非法终端连接到内网提升网络安全，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页复印件； 6.支持OFDMA正交频分多址技术，AP可以将无线带宽细分，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时，提高多用户场景下语音、视频等低延时应用的用户体验。 | 台 | 12 |
| 2#教学楼 |  |  |  |  |
| 60 | 24口万兆交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥100Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 1 |
| 61 | 48口千兆交换机 | 1.交换容量：≥430Gbps，包转发率≥130Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 6 |
| 62 | 24口POE交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（支持802.3at/POE+供电标准，功率≥370W），4个千兆SFP口（combo） 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 5 |
| 63 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 8 |
| 64 | 吸顶无线AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps；接口：≥2个（1个2.5G光口，1个10/100/1000M电口） 3.支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能； 4.AP支持Dot1x Client功能，AP在注册到AC之前需要通过有线1X认证，防止非授权AP或非法终端连接到内网提升网络安全； 5.支持OFDMA正交频分多址技术，AP可以将无线带宽细分，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时，提高多用户场景下语音、视频等低延时应用的用户体验。 | 台 | 12 |
| 3#实验楼 |  |  |  |  |
| 65 | 24口万兆交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥100Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 1 |
| 66 | 48口千兆交换机 | 1.交换容量：≥430Gbps，包转发率≥130Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 4 |
| 67 | 24口POE交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（支持802.3at/POE+供电标准，功率≥370W），4个千兆SFP口（combo） 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备 的损坏率 | 台 | 2 |
| 68 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 8 |
| 69 | 吸顶无线AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps；接口：≥2个（1个2.5G光口，1个10/100/1000M电口） 3.支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能； 4.AP支持Dot1x Client功能，AP在注册到AC之前需要通过有线1X认证，防止非授权AP或非法终端连接到内网提升网络安全； 5.支持OFDMA正交频分多址技术，AP可以将无线带宽细分，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时，提高多用户场景下语音、视频等低延时应用的用户体验。 | 台 | 6 |
| 4#行政综合楼 |  |  |  |  |
| 70 | 24口万兆交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥100Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 1 |
| 71 | 48口千兆交换机 | 1.交换容量：≥430Gbps，包转发率≥130Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 5 |
| 72 | 24口POE交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（支持802.3at/POE+供电标准，功率≥370W），4个千兆SFP口（combo） 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备 的损坏率 | 台 | 2 |
| 73 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 6 |
| 74 | 吸顶无线AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps；接口：≥2个（1个2.5G光口，1个10/100/1000M电口） 3.支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能； 4.AP支持Dot1x Client功能，AP在注册到AC之前需要通过有线1X认证，防止非授权AP或非法终端连接到内网提升网络安全； 5.支持OFDMA正交频分多址技术，AP可以将无线带宽细分，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时，提高多用户场景下语音、视频等低延时应用的用户体验。 | 台 | 6 |
| 75 | 面板无线AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps，标准86*86形态Wi-Fi 6产品； 接口： 正面：4个下行口（3个10/100/1000Mbps 自协商以 太网口，1个RJ45 透传接口） 背面:2个上行口（10/100/1000Mbps 自协商以太网口，1个RJ45 透传接口） 3.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； 4.支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能； 5.AP支持Dot1x Client功能，AP在注册到AC之前需要通过有线1X认证，防止非授权AP或非法终端连接到内网提升网络安全； 6.支持OFDMA正交频分多址技术，AP可以将无线带宽细分，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时，提高多用户场景下语音、视频等低延时应用的用户体验。 | 台 | 6 |
| 5#体艺楼及食堂 |  |  |  |  |
| 76 | 24口万兆交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥100Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 1 |
| 77 | 48口千兆交换机 | 1.交换容量：≥430Gbps，包转发率≥130Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 6 |
| 78 | 24口POE交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（支持802.3at/POE+供电标准，功率≥370W），4个千兆SFP口（combo） 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备 的损坏率 | 台 | 1 |
| 79 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 8 |
| 80 | 吸顶无线AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps；接口：≥2个（1个2.5G光口，1个10/100/1000M电口） 3.支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能； 4.AP支持Dot1x Client功能，AP在注册到AC之前需要通过有线1X认证，防止非授权AP或非法终端连接到内网提升网络安全； 5.支持OFDMA正交频分多址技术，AP可以将无线带宽细分，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时，提高多用户场景下语音、视频等低延时应用的用户体验。 | 台 | 6 |
| 81 | 室内高密AP | 1.采用整机三频六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥5.375Gbps，≥2个（1个100/1000M/2.5G电口，1个10/100/1000M电口）； 3.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； 4.支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能； 5.AP支持Dot1x Client功能，AP在注册到AC之前需要通过有线1X认证，防止非授权AP或非法终端连接到内网提升网络安全； 6.支持OFDMA正交频分多址技术，AP可以将无线带宽细分，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时，提高多用户场景下语音、视频等低延时应用的用户体验。 | 台 | 4 |
| 两个门卫室 |  |  |  |  |
| 82 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 1 |
| 83 | 8口交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥20Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 1 |
| 84 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 2 |
| （二）监控网络 |  |  |  |  |
| 1#教学楼 |  |  |  |  |
| 85 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 3 |
| 86 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 6 |
| 2#教学楼 |  |  |  |  |
| 87 | 8口交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥20Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 1 |
| 88 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 5 |
| 89 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 8 |
| 3#实验楼 |  |  |  |  |
| 90 | 8口交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥20Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 1 |
| 91 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 3 |
| 92 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 6 |
| 4#行政综合楼 |  |  |  |  |
| 93 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 2 |
| 94 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 4 |
| 5#体艺楼及食堂 |  |  |  |  |
| 95 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 6 |
| 96 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 12 |
| 门卫 |  |  |  |  |
| 97 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 2 |
| 98 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 2 |
| 室外 |  |  |  |  |
| 99 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 3 |
| 100 | 8口交换机 | 1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥20Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP口 2.网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4.VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 | 台 | 3 |
| 101 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 12 |
| 四、安防监控系统 |  |  |  |  |
| 前端摄像机 |  |  |  |  |
| 102 | 400万智能型星光级筒型网络摄像机 | 1. 内置1个GPU芯片和1个拾音器, 具有1个RJ45接口、1个SD卡槽。设备采用DC12V或POE供电。 2. 拾音距离范围：设备可对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放 3. 网线传输距离：设备和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面 4. 存储方式：设备具有MicroSD卡插槽，支持 MicroSDHC/MicroSDXC，最大支持容量512GB内存卡 5. 最低照度：彩色：0.0005lux（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑色：0.0001 lux（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 6. 宽动态自动切换功能：在IE浏览器下，样机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换 7. 走廊模式：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比 8. ◆非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍（提供公安部检测报告） 9. 智能行为分析功能：当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；a)区域入侵； b)停车；c)越界入侵；d)人员聚集；e)进入区域；f)离开区域；g)快速移动；h)物品移除；i)物品遗留；j)徘徊；k)监控区域内出现人脸；样机支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式 10. 视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化。 11. 外壳防护能力：IP68 | 台 | 39 |
| 103 | 400万智能型星光级防暴半球网络摄像机 | 1. 内置CPU/GPU/NPU一体化芯片, 具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个报警输入接口、1个报警输出接口。设备采用DC12V或POE供电。 2. ◆存储方式：设备具有MicroSD卡插槽，支持 MicroSDHC/MicroSDXC，最大支持容量512GB内存卡（提供公安部检测报告） 3. 电源适应性：电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备应能正常工作 4. 最低照度：彩色：0.0005lux黑色：0.0001 lux 5. 水平中心分辨力：≥1400TVL、照度适应范围：≥135dB 6. 宽动态自动切换功能：在IE浏览器下，样机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换 7. 走廊模式：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比 8. 非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍 9. 智能行为分析功能：当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；a)区域入侵； b)停车；c)越界入侵；d)人员聚集；e)进入区域；f)离开区域；g)快速移动；h)物品移除；i)物品遗留；j)徘徊；k)监控区域内出现人脸；样机支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式 10. 网关ARP绑定功能：设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备 11. 视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化。 12. 外壳防护能力： IP68 | 台 | 170 |
| 104 | 400万星光级33倍红外球机（含壁装支架） | 1. 靶面尺寸为1/1.8英寸，内置GPU芯片，8GB eMMC芯片，具有1个RJ45接口、1个BNC接口、2个报警输入接口，1个报警输出接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽，样机采用AC220V转AC24V电源适配器或DC24V。 2. 最低照度检验，彩色：≤0.001lx 黑白：≤0.0001lx 3. 最大亮度鉴别等级：不小于11级（RJ45输出），亮度信号信噪比≥60dB、动态范围检验≥105dB 4. 当设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测（提供公安部检测报告复印件） 5. 在IE浏览器下具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1-9级可调；当样机检测到雾浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换 6. 在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约92% 7. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.265/H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 8. 在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤120ms 9. 可将视频图像存储至SD卡或客户端 ，支持SD卡热插拔，最大支持 512GB SD卡，支持SD卡录像文件保护功能 ，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储；SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放； 10. 动态帧率功能：帧率1/16-30fps可调，支持帧率动态控制功能，当监视画面无运动物体时视频帧率自动调整到最低设定值；当检测到有运动物体时，视频录像帧率自动调整豆最高设定值（提供公安部检测报告复印件） 11. 区域遮盖功能：可在监视画面上设置至少24个遮盖的区域，区域的大小、位置可设置 12. ◆3D定位功能：通过IE浏览器圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，样机可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域进行放大或缩小（提供公安部检测报告复印件） | 台 | 19 |
| 105 | 电梯专用相机 | 1. 400万像素。 2. 最低照度：彩色：≤0.005 lx ; 黑白：≤0.0005 lx 3. 亮度信号信噪比≥60 4. 存储方式：可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持256GB TF卡 5. 照度适应范围不低于136dB 6. 被测设备与PC之间用300m五类非屏蔽网线直连，PC端通过命令程序连续发送1000个数据包，重复测试测试3次，每次丢包数应小于1个 7. ◆具有双向语音对讲和单向语音广播功能智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，样机开启高级模式与普通模式相比，码率节约为85%（需提供公安部权威机构检测报告证明） 8. 具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登陆和访问摄像机，提升安全性 9. 外壳防护能力：IP68 | 台 | 3 |
| 管理平台部分 |  |  |  |  |
| 106 | 磁盘阵列（单台含96T存储容量） | - 应支持上限不低于4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口,可扩展至16个千兆以太网口； - 应支持上限不低于1个VGA，2个HDMI(均支持4K)视频输出接口,可扩展至26个HDMI（均支持4K）视频输出接口； 3. 应支持上限不低于1个RS-232串口（RJ45），1个RS-485（RJ45）,可扩展至25个RS-485（RJ45）； 4. 应支持上限不低于24个SATA3.0磁盘接口，1个DC12V电源输出口； 5. 应支持双电源接口，4个风扇，1个电源键，1个复位键； 6. 应支持上限不低于24个硬盘指示灯（HD）与硬盘一一对应，实时显示硬盘运行状态（HDD）、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、四个解码卡指示灯（SLOT0\SLOT1\SLOT2\SLOT3）、2个扩展柜指示灯（LINK）； 7. 应支持NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽不低于1536Mbps、最大存储带宽不低于1536Mbps，最大转发带宽不低于1536Mbps； 8. 应支持16/12/10/9/7/5/4/3/1走廊分屏预览模式，支持对IPC进行图像镜像配置：正常；水平+垂直；向右旋转90度；向左旋转90度；需提供公安部检测报告证明 9. 应支持在预览画面一键对单个通道抓拍； 10. 应支持接入500G/1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T/12T/14T容量的SATA硬盘;应支持接入固态SSD硬盘； 11. ◆应支持录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制；需提供公安部检测报告证明 | 台 | 2 |
| 107 | 平台管理服务一体机 | 1． 本域摄像机管理能力：500路，可管理摄像机总数：2500路 2． 支持安防报警接入和管理，支持视频监控应用，本域摄像机管理能力， 3． 监视器管理能力（同时建立分屏数）：64台；IPSAN管理能力：16台；并发在线用户数：150；可配置最大用户数：500；报警并发处理能力：15条/s本域告警上报，2条/s 跨域告警上报 4． 采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客，病毒的入侵和攻击；支持对系统中所有服务器、终端设备和业界主流的IPC进行统一配置和业务管理；支持国标、ONVIF标准前端的接入 5． 支持设备自动发现，自动添加、支持时钟同步、支持软硬解实况、软硬解轮切，并支持硬解轮切计划、支持组显示和组轮巡功能 6． 支持报警联动到软硬解实况、云台、存储、开关量输出、备份、短信、预案等 支持N+M存储备份功能，可以在主存储失败的时候快速启用异地备用存储 7． 支持电视墙功能，能在页面上模拟电视墙，从而实现对电视墙的直接操作 为第三方提供SDK接口，合作厂家可以通过SDK开发各种个性化的应用功能 支持第三方设备的报警上报和报警联动 8． 支持业界主流的IPC接入，支持海康、大华、宇视等主流NVR的接入，支持双机热备和N+1的部署方式 | 台 | 1 |
| 电视墙 |  |  |  |  |
| 108 | 46寸3.5mm拼缝标亮LCD拼接显示单元 | 1. 采用工业级面板，尺寸≥46 inch 2. 物理拼缝≤3.5mm 3. 亮度≥500 cd/m2 4. 对比度≥3500:1 5. 分辨率不小于1920*1080 6. 视频输入接口至少具备1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口 7. 拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。 8. 拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节。（需提供第三方权威机构检测报告证明。） 9. 设备应支持被CS 客户端集中管理 ，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理。 10. 拼接显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 11. 拼接显示单元连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3%。 12. 拼接显示单元需通过交变湿热测试，符合GB/T 2423.4-2008标准，测试条件：+25 ~ +55℃，95%RH，高温点停留9h，常温点停留9h，温度变化时间为3h，1个循环，共24h。 13. ◆拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象(提供国家版权局出具的文件复印件) | 块 | 9 |
| 109 | 前维护支架单元(带包边带封板) | 46寸/49寸拼接屏壁挂式前维护平推钣金支架单元(带包边) | 套 | 9 |
| 110 | 解码拼控一体机 | - 具有2个10/100/1000M自适应网口、2路DVI、2路HDMI高清输入接口、9路HDMI视频输出接口、1路音频输出接口、1路音频输入接口、1个RS232接口、1个RS485接口、2个USB3.0接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口。 - ◆为保证用户信息的安全性，要求解码器可接入具有视频内容保护的摄像机并解码输出显示。（需提供公安部权威机构检测报告证明） 3. 网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口。 4. 单物理输出口可支持36*9个窗口 5. 电视墙布局不会发生改变的情况下，从100路视频场景切换到另外100路视频场景的切换时间＜0.4S，切换过程中无黑屏现象。 6. 为方便客户日后的扩容需求，应具备多台解码器级联功能，可对多台解码器设备拼接并绑定到同一电视墙进行控制操作 7. 支持虚拟LED字幕条屏功能，虚拟LED字幕可跨拼接屏显示，并可设置滚动效果，可设置虚拟LED的对齐方式，滚动速度，滚动方向，数量不小于64条 8. 为满足客户日益智能化的业务需求，要求设备支持智能分析信息显示功能，可显示区域入侵并设置对应告警 9. 支持走廊模式，可对画面90度旋转和宽高比调整。 10. 支持接入第三方厂商的IPC设备，并解码上墙 11. 支持接入SIP、RTP、RTCP数据流并进行解析 12. 为保证与显示设备的适配性，设备输出分辨率应支持3840*2160@60/1920*1200@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50等。 | 台 | 1 |
| 111 | 显示终端 | 阳光厨房和传达室监控显示终端 | 台 | 5 |
| 112 | 网络硬盘录像机 | 1.64Mbps接入带宽；2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080p@30解码能力； 2.1个RJ45百兆以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，1个USB2.0，1个USB3.0接口； 3.支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 4.支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)等协议； 5.支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 6.支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； 7.支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动； | 台 | 3 |
| 113 | 4路解码器 | 1. 解码格式：H.265、H.264； 解码能力：4x800W@30fps/16x1080P@30fps/36x720P@30fps/64xD1 2. 输入通道：2路HDMI视频输入接口； 输出通道：4路HDMI视频输出接口 3. 输出分辨率：最大支持3840X2160（4K）@30HZ，向下兼容多种； 输入分辨率：最大支持3840X2160（4K）@30HZ，向下兼容多种 4. 为满足不同厂商前端设备的兼容，设备应满足可接入第三方厂商的IPC和NVR设备，并解码上墙 5. 设备单口可同时输出16路分辨率为704*576或9路分辨率为1280*720或4路分辨率为1920*1080或1路分辨率为3480*2160视频图像 6. 可对宽为325~4096个像素、高为288~2160个像素的视频码流进行解码并显示 7. 可通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/2/3/4/6/7/9/16画面分割显示 8. 为满足多种的视频格式解码，设备需可接入PS、TS视频流并进行解码上墙 9. 为满足不同组网下的解码需求，设备应支持组播功能 10. 为满足不同解码格式的前端设备的解码，设备应支持H.264、H.265、ucode264、ucode265、smart264、smart265、MPEG4、MJPEG格式的相机的解码上墙 11. 为适应不同大小的电视墙的操作便捷度，设备可通过客户端软件调整窗口显示比例 12. 为方便客户资源上墙操作，可选定一组相机进行一键上墙操作，不需单独拖拽上墙 13. ◆为快速响应客户画面调用需求，设备从视频画面输入至画面输出并显示的时延应≤80ms(提供公安部检测报告) | 台 | 1 |
| 114 | 硬盘录像机（含48T存储） | 1.384Mbps接入带宽；2x12MP@30, 4x4K@30, 8x4MP@30,9x4MP@25, 16x1080P@30解码能力； 2.2个RJ45千兆以太网口，2个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，16入/4出报警接口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个eSATA接口，1个DC12V电源输出，1个RS232接口，1个RS485接口； 3.支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 4.支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)、视图库（GA/T1400)等协议； 5.支持RAID0/1/5/6/10阵列存储；支持N+1热备； 6.支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 7.支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； 8.支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动； 9.支持客流量统计（配合客流统计相机）、车牌布控（配合车牌识别相机）等功能； | 台 | 1 |
| 115 | 智能电源管理终端 | 1. 应具备不少于5个100M/1000M自适应以太网接口、1个1000M光口、4个继电器接线端子，且上述接口全部具有运行指示灯，需提供公安部权威机构检测报告证明 2.可在WEB页面进行网络端口速率、端口模式、端口开关、端口优先级、端口流量控制、端口隔离、风暴抑制、端口镜像、端口报文统计、端口限速等配置操作 3.可在WEB页面进行VLAN划分、Hybird端口、QoS、ACL配置操作 4.须具备电源管理功能，可对接入设备进行断电及重启操作，可对端口流量是否中断进行自动检测和显示并进行重启操作 5. 为方便安装调试，设备应具备接入设备网口和继电器接口自动匹配功能 6.具备静态MAC地址管理功能，MAC地址容量不低于2K 7.为便于立杆小机柜安装，设备应小巧轻便，尺寸不超过：长20cm、宽10cm、高4cm，重量不超过650g 8.须采用金属外壳机身，保障室外环境下可靠工作 9.宽压设计，满足AV90V~AC264V范围内正常工作 10.须通过静电放电抗扰度试验、浪涌冲击抗扰度试验、抗电强度试验、绝缘电阻试验、漏电电流试验，且泄漏电流应符合GB16796-2009中规定要求 11.要求与平台管理一体机为同一品牌 12.◆为保证软件使用的稳定性，生产厂家需具备CMMI5软件成熟度证书，并提供证书复印件 | 台 | 1 |
| 电子巡更 |  |  |  |  |
| 116 | 电子巡更 | 一、电子巡更终端 2台 1.数据传输类型：移动数据实时上传，无需手动操作。 2.屏幕：OLED屏幕，显示时间、巡检记录数、巡更点名称。 3.磁吸接口：采用防破坏磁吸触点免驱动接口。 4.报警功能：SOS一键报警。 5.摔砸记录：摔砸后，机器屏幕显示报警，且将数据实时 上传，云平台软件可看到摔砸记录。 6.闹钟功能：可设置多种闹钟组合，提示人员及时巡检。 二、巡更点 25个 封装存储芯片，具有防水、防震、防撬，安装简便、耐 用、自带夜光、提示标签贴等功能。巡更、夜光、标识三合一功能，用来识别巡逻地点。 三、巡检管理系统 1套 1.网络版软件，良好的人机中文界面，支持PC端登录查 看。 2.读卡数据实时进行上传，系统自动分析报表。 3.支持端手机端APP随时随地查看报表。 4.能对在线和离线人员进行管理，分配部门和角色，并能控人员操作权限；支持人员信息（包括人员信息、巡检范围、巡检时限）的新增、修改、删除等操作。 5.能每周或每月形成个人或多人的巡检情况统计报表或记录，还可以每个人单独分开 | 套 | 1 |
| 软件系统 |  |  |  |  |
| 117 | OA管理系统 | ▲OA管理系统具备在微信和钉钉平台运行的能力，数据互通，界面无缝对接。 （一）报修 提供线上报修功能，学校所有教职工均可通过手机在线上进行故障报修。系统功能主要包括我要报修、我的报修、报修管理、统计报表等。教职工可通过手机第一时间上报问题，维修工第一时间收到问题，当问题被处理解决后，申请人即可马上收到问题处理反馈通知。线上报修流程有效提高学校后勤服务能力，减少不必要的沟通成本，将报修过程由繁化简。 （二）申购 提供线上申购功能，学校所有教职工均可通过手机在线上发布采购需求。系统功能主要包括我要申购、我的申购、申购审批、申购管理等。教职工通过手机填写申购单，学校可自定义审批流程规则，使采购需求有序汇总至采购部门。线上申购流程减少以往因审批流程长或涉及多个部门逐级审批的繁琐过程，在线上即可完成申请、查看、审批等一系列流程。 （三）借用 提供线上借用功能，学校所有教职工均可通过手机在线上发布设备、物品等借用需求。系统功能主要包括我要借用、我的借用、借用管理等。教职工可通过手机向总务处发起借用申请，总务处可通过查看当前设备借用状态，即时向申请人发起反馈通知。线上借用流程可有效加强借用管理机制，提升工作效率。 （四）领用 提供线上领用功能，学校所有教职工均可通过手机在线上发布领用需求。系统功能主要包括我要领用、我的领用、领用管理、统计报表等。申请人可通过手机向总务处发起物品领用申请，总务处可通过查看当前物品结余状态，即时向申请人发起反馈通知。线上领用流程有效减少不必要的沟通成本，帮助学校优化出入库管理。 （五）请假 提供线上请假功能，学校所有教职工均可通过手机在线上进行请假申请。系统功能主要包括我要请假、我的请假、请假审批、统计报表等。教职工通过手机向上级主管领导申请事假、病假等，由上级主管领导进行线上审批，申请人可在线收到“通过”、“未通过”等状态通知。线上请假让请假流程更快捷，同时可以更有效地加强人员考勤管理。 （六）调代课 提供线上调代课功能，学校所有教师均可通过手机在线上完成调代课申请。系统功能主要包括调代课申请、调代课审批、统计报表等。申请人可通过手机向教务处发起调代课申请，由教务处领导进行线上审批。线上调代课流程，使管理者更加科学、有效地管理教师日常的调代课需求。 （七）场馆预约 提供线上场馆预约功能，学校所有教职工均可通过手机在线上进行预约申请。系统功能主要包括我要预约、我的预约、预约管理、统计报表等。教职工通过手机向管理员发布场馆预约申请，管理员可通过当前场馆预约及使用情况，向申请人发起反馈通知。线上预约流程将预约、登记、分配、使用过程进行有效的系统化管理，使场馆使用实现最大合理化。 （八）▲校园万能表 提供自定义表单功能，包括信息收集、问卷调查、荣誉申报等等，学校可根据自身需求自定义表单向相关人员及部门下发任务要求。系统功能主要包括填报、报表统计等。管理员通过手机在线上自定义表单，支持以照片、文件等多种形式完成表单任务。校园万能表可满足学校不同信息收集的日常需求，大大缓解园方收集信息的工作压力，让收集过程更高效。 （九）◆提供OA管理系统软著证书复印件 | 套 | 1 |
| 118 | 教学应用系统 | （一）课堂互动系统功能要求 1、系统支持实时与在线云服务器进行数据交互。系统符合人性化设计要求，界面保持一致性且友好度高，教师/学员只需简单培训即可轻松上手使用。 2、每道试题属性必须包括：题干、正确答案、题型、知识点、难度等，试题数量不低于100000道。同步基础资源内容类型包括：数量不少于400000份，以满足青少年兴趣课堂场景使用。◆提供资源库及试题库提供商需具备教育前置审批证书、ICP运营许可证、教育产品软件著作权证书，提供复印件，提供复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 3、课堂支持PPT、word、pdf、图片的打开和同步到电子白板。可以使用画笔功能进行圈点勾画，提供画笔颜色不少于3种，可以对画笔的粗细及效果进行设置。提供橡皮擦工具对书写的笔迹进行全部擦除或部分擦除。支持老师将学员设成助教并进行白板操作。 4、支持教师将单选题、判断题、多选题、问答题等基础题型发送给学员供学员作答。支持教师将整张试卷或练习以及对应答题卡发送给学员供学员作答。学员回答主观题，支持在答题区域进行书写，同时在教师备的截图主观题目，支持学员点击全屏答题后进行题干上直接书写，支持橡皮擦功能，支持学员拍照上传答题内容，并在答题内容进行二次批注编辑及图片旋转，同时记录学员答题时间。同时支持老师直接使用手机进行学员答案拍照，并指定学员姓名，进行一键上传。 5、支持客观题自动批改，支持主观题打分批阅，支持主观题多题一键批阅，支持主观题批阅界面在学员平板终端的同步讲解。支持即时统计学员答题的结果，包括提交人数、正确率、各答案回答人数统计，支持统计信息根据不同维度的一键排序，方便老师查看。 6、支持学员对主观题进行语音回答。 7、支持基于PPT或者老师口头提问的快速问答模式，题型支持客观题型（判断题及单选题）和主观题型。 8、支持PPT、doc、JPG、PDF、Excel等多种格式的文档打开观看，其中PPT可以支持动画效果。能够直接在文档上利用多种标注工具添加标注，手笔包括画笔和水笔，可以选择线条粗细、虚线实线、颜色、可以插入各种图形包括直线、箭头、实心圆、空心圆、实心矩形、空心矩形等，可以插入实时截图，可以插入图片。每一个标注都可以拖动和删除，也支持对标注的批量框选删除。支持对任何操作进行回滚。 （二）虚拟实物投影系统功能要求 1、支持在任意电脑+投影仪或互动一体机的教室场景使用。 2、支持老师一键扫二维码，选择班级及学员然后上传教学内容图片及学员答题图片；支持不少于16张图片一起上传。 3、支持多张图片一起点评，支持对点评内容的批阅操作，支持3种以上颜色笔迹。 4、支持用扫描地址直接打开以从本地拍照或相册选择。 5、◆提供虚拟实物投影系统软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 套 | 1 |
| 辅材及安装 |  |  |  |  |
| 119 | 辅材 | 立杆、室外箱、PE管、电源线等辅材 | 项 | 1 |
| 120 | 利旧设备拆装、设备安装调试培训保修人工及其他 | 定制 | 套 | 1 |

（二）商务需求

2.1交货时间及地点

▲(1)中标人应在合同签订后30日历天内供货、安装、调试完成，具体以业主实际要求为准。

(2)交货地点：采购人指定地点。

(3)中标人提供的中标服务，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2.2质保期及售后技术服务要求

▲(1)质保期：1年。

(3)质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，立即响应，1小时以内到现场处理，4小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

(4)投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(5)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

(6)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

2.3.项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。

▲2.4.付款方式

（1）合同签订后，采购人向中标单位支付合同价的30%作为预付款。

（2）设备供货到位且安装调试验收合格后，采购人向中标供应商支付至合同价的100%（含预付款）。

注：1.除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2.如有附图，仅作参考。

3.招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

4.中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。7.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为10分钟。

7.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13. 5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求盖章的；

13.10投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）；

13.11投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.20.4提供虚假的信用状况；
     13.20.5其他弄虚作假的行为。
   13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.22.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.22.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.22.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.22.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.22.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

13.24根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

21.商务技术部分（70分）

1、商务资信（11分）

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 分值区间 | 主客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资 信分（11分） | 1 | 投标货物优势 主要产品列入财政部公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的优先采购品目的（非★强制采购类目），提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，每个主要产品得1分，没有证书不得分 提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，每个主要产品得1分，没有证书不得分 | 0-1 | 客观分 |
|  | 2 | 投标货物优势主要产品列入财政部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》的，得1分 （提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标准产品认证证书，每个主要产品得1分，没有证书不得分） | 0-1 | 客观分 |
|  | 3 | 1.投标人具有ISO9001体系认证证书的得2分； 2.投标人为国家高新技术企业的得2分。 | 0-4分 | 客观分 |
|  | 4 | - 吸顶无线AP投标厂家提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页复印件（支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务）的得1分； - 网络摄像机投标厂家提供具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图的公安部检测报告的得1分 - OA管理系统投标厂家提供信息系统安全等级保护备案证明二级的得1分 - 4.教学应用系统投标厂家提供静态数据导入分析诊断系统软件著作权证书复印件并加盖投标方投标专用章或公章的得2分； | 0-5分 | 客观分 |

2、技术部分（59分）

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 分值 区间 | 主客 观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分（59分） | 5 | 投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定） | 0-5 | 主观分 |
|  | 6 | 投标方案中提供或使用主要设备的优劣（综合评定） | 0-3 | 主观分 |
|  | 7 | 保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定 | 0-3 | 主观分 |
|  | 8 | 项目负责人及技术力量安排等（综合评定） | 0-3 | 主观分 |
|  | 9 | 对本项目的合理化建议（综合评定） | 0-3 | 主观分 |
|  | 10 | 服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定） | 0-3 | 主观分 |
|  | 11 | 服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定） | 0-4 | 主观分 |
|  | 12 | 所投产品配置需符合招标文件要求，基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，如果不能完全满足招标要求，按投标负偏离项数进行扣分，一般技术条款负偏离每项扣1分，主要技术条款（带◆标志的技术条款）负偏离每项扣2分；扣完为止。 | 0-25 | 客观分 |
|  | 13 | 现场演示：根据演示情况打分，不满足或无演示不得分，请自带演示软件及设备。 1.教学应用系统演示 1）支持基于PPT或者老师口头提问的快速问答模式，题型支持客观题型（判断题及单选题）和主观题型。（2分） 2）支持PPT、doc、JPG、PDF、Excel等多种格式的文档打开观看，其中PPT可以支持动画效果。能够直接在文档上利用多种标注工具添加标注，手笔包括画笔和水笔，可以选择线条粗细、虚线实线、颜色、可以插入各种图形包括直线、箭头、实心圆、空心圆、实心矩形、空心矩形等，可以插入实时截图，可以插入图片。每一个标注都可以拖动和删除，也支持对标注的批量框选删除。支持对任何操作进行回滚。（4分） 3）支持老师一键扫二维码，选择班级及学生然后上传教学内容图片及学生答题图片；支持不少于8张图片一起上传。（4分） | 0-10 | 客观分 |

注：1）若采购人对投标人提供的证明资料要求为原件的，另行提出。

2）投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

22.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

23.其他需说明事项

投标人在《投标人基本情况表》须注明中标通知书邮寄地址、接收人、联系电话。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（货物类样本）

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市                             项目（招标编号

-  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金、质量保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格和供方交纳质量保证金后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

2、质量保证金：采购项目验收合格后，需方向供方收取质量保证金（中标价的  %）。质保期结束且无质量问题，由需方将质量保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、供方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，按合同第九条处理。

6、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                  供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

（服务类样本）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市                           项目（招标编号XZCG  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币附：

《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

需方（盖章）：                      供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件…………………………………………（页码）

（2）最近1年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

（6）落实政府采购政策需满足的资格要求的有关证明材料………………（页码）

（7）符合本项目的特定资格要求的有关证明材料…………（页码）

（8）法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）…………………    ………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、最近1年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方郑重承诺，我方具有履行XXXXXX项目（招标编号：            ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（单位名称或采购机构名称）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

六、 落实政府采购政策需满足的资格要求的有关证明材料

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的落实政府采购政策需满足的资格要求编制；如果本项目没有设置，则不需要提供）

七、符合本项目的特定资格要求的有关证明材料

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格要求，则不需要提供）

八、法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）

▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

XXX（单位名称或采购机构名称）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：          】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括资格文件，报价文件，商务技术文件（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

XXX（单位名称或采购机构名称）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标文件编号：                    】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号或具体服务 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号或具体服务 ”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- ▲商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………………（页码）

（4）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（5）资信文件复印件……………………………………………………（页码）

（6）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（7）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

- （8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

- （9）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

- （10）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（17）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明…………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

我           系我公司法定代表人，委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXX项目【编号：           】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理XXXXXX项目【编号：XXXXXXXXXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （公章）         单位：          （公章）

日期：    年   月   日              日期：    年   月   日

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件：

正面： 反面：

授权代表身份证件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

四、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就XXXXXXXX（采购机构名称）组织实施的XXXXXX项目（XXXXXXXXXXXX）共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方的授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （公章）          乙方单位：          （公章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

五、资信文件复印件

（由投标人根据采购需求及招标文件要求自行编制）

六、主要业绩证明

附表:相关项目业绩一览表（格式仅供参考，投标人可自行编制）

| 项目名称 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 可随表提交相应的合同复印件

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求及招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

八、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求自行编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

九、技术偏离说明表

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

- 十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求自行编制）

附表:项目实施进度计划表（格式仅供参考，投标人可自行编制）

| 日历天（单位：日） | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1-20 |  |
| 21-40 |  |
| 41-60 |  |
| ··· |  |
| ··· |  |
| ··· |  |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求自行编制）

附表A:售后服务机构情况表（格式仅供参考，投标人可自行编制）

| 序号 | 机构名称 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（格式仅供参考，投标人可自行编制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求自行编制）

附表A:本项目的项目经理情况表（格式仅供参考，投标人可自行编制）

| 姓名 |  | 投标截止时间前业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 专业 |  |  |
| 职称 |  |  |

注：可随表提交相应的证书复印件

附表B:本项目的项目小组人员情况表（格式仅供参考，投标人可自行编制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可随表提交相应的证书复印件

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十四、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十五、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用（格式仅供参考，投标人可自行编制）

| 课程名称 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

十七、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：政府采购节能产品表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：节能产品清单认证证书

附表5：政府采购环境标志产品表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中的序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：环境标志产品认证证书

供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

附件6

样品或演示

授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来参与                           采购项目【项目编号：              】的 递交样品 或 参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

身份证复印件：

正面： 反面：

注：在有样品或演示时，由受委托人携带身份证原件及本委托书至指定地点。