镇海中学南浔分校科学实验室设备采购项目

（财政审批编号：临[2023]784号）

公开招标文件

（电子全流程）

项目编号：ZJHC（采）2023016

项目名称：镇海中学南浔分校科学实验室设备采购项目

采 购 人：湖州市南浔区教育局                          （盖章）

代理机构：浙江宏诚工程咨询管理有限公司                （盖章）

2023年10月

- 目录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  供应商须知	178

前附表	180

一、总  则	183

二、招标文件	186

三、投标文件的编制要求	186

四、开标	194

五、评标	195

六、定标	196

七、合同授予	197

八、其他内容	198

第四章  评标办法及评分标准	199

第五章  合同主要条款	199

第六章  投标文件格式	214

附件：	274

第一章  公开招标采购公告

（本项目为电子招投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市南浔区财政局(财政审批编号： 临[2023]784号 )批准，浙江宏诚工程咨询管理有限公司受湖州市南浔区教育局委托，现就镇海中学南浔分校科学实验室设备采购项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号：ZJHC（采）2023016

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购项目概况:

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室设备采购 | 1 | 批 | 820 |

五、投标供应商资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲投标人的特定条件：

1、本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件时间:

1、时间：2023年10月16日至2023年11月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

3、方式：潜在供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”-“获取采购文件”）。潜在供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取了采购文件。

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、提交投标文件截止时间：2023年11月7 日09点30分00秒（北京时间）

2、投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

3、开标时间：2023年11月7日09点30分00秒

4、开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

5、投标文件的递交及相关事宜：

5.1按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求递交。供应商应当在2023年11月7日09:30时（北京时间）前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政采云平台”拒收。

5.2备份投标文件

(1)根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。

(2)备份投标文件：以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（bfbs格式），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供。数量为1份。U盘盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。在开标前（以收件人实际签收时间为准）递交至以下地址：浙江省湖州市吴兴区高新区环渚路318号2幢3楼（浙江宏诚工程咨询管理有限公司）；收件人：王女士；联系电话：15868250681，由代理机构人员统一负责接收投标文件，做好接收记录，与投标资料一并归档。

自公告之日起至投标截止时间，供应商需留足投标响应文件邮寄时间,确保投标响应文件于投标截止时间前送达，因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。备份文件逾期送达指定地点的，备份文件将被拒绝。

6、CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

7、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

8、供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，供应商电子交易操作指南详见网址：（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

八、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

九、其他补充事宜：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标公告；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

5、本项目公告发布网站：

浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/

6、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

7、本项目是否专门面向中小企业采购：否。

十、联系方式：

1、采购人名称：湖州市南浔区教育局

地址：湖州市南浔区南浔镇向阳路601号行政中心

联系人：施少华                  联系电话：0572-3023261

质疑联系人：施先生              联系电话：0572-3023261

2、采购代理机构名称：浙江宏诚工程咨询管理有限公司

地    址：湖州市吴兴区高新区环渚路318号2幢3楼

联系人：王女士                 联系电话：0572-2063603

质疑联系人：张燕               联系电话：0572-2063603

3、政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市南浔区财政局

联系电话：0572-3026731

# 第二章  招标需求

一、项目名称：镇海中学南浔分校科学实验室设备采购项目

二、采购内容及具体要求：

| 序号 | 楼层 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#教学楼一层 | 常规科学教室(通风化学两间) | 2 | 间 |
| 2 |  | 吊装式科学教室(化学) | 1 | 间 |
| 3 |  | 化学准备室1、2（两间） | 2 | 间 |
| 4 |  | 仪器药品室 | 1 | 间 |
| 5 | 2#教学楼二层 | 常规科学教室(生物) | 1 | 间 |
| 6 |  | 吊装式科学教室(生物) | 1 | 间 |
| 7 |  | 生物准备室 | 1 | 间 |
| 8 |  | 仪器标本室 | 1 | 间 |
| 9 | 2#教学楼三层 | 常规科学教室(物理两间) | 2 | 间 |
| 10 |  | 科学智慧云教室(物理) | 1 | 间 |
| 11 |  | 智慧云教考系统及演示仪器 | 1 | 项 |
| 12 |  | 物理准备室1 | 1 | 间 |
| 13 |  | 物理准备室2 | 1 | 间 |
| 14 |  | 仪器室 | 1 | 间 |
| 15 | 机房 | 校级中心机房设备 | 1 | 项 |
| 16 | 2#教学楼四层 | 综合科研实验室 | 1 | 间 |
| 17 |  | 科研实验室录播系统 | 1 | 项 |
| 18 |  | 科研准备室 | 1 | 间 |
| 19 | 配套设备 | 2T学校实验室废水处理方案配置清单 | 1 | 项 |
| 20 |  | 蜂窝式活性炭吸附箱（药品室或准备室用） | 3 | 项 |
| 21 |  | 蜂窝式活性炭吸附箱（实验室用） | 4 | 项 |
| 22 | 初中配套 | 初中物理数字化【传感器】 | 1 | 项 |
| 23 |  | 初中化学数字化【传感器】 | 1 | 项 |
| 24 |  | 初中生物数字化【传感器】 | 1 | 项 |
| 25 |  | 科学教学仪器配置清单 | 1 | 项 |
| 26 | 显微镜 | 数码互动显微镜（12+1） | 1 | 项 |
| 27 | 环境升级 | 科学走廊墙面展示设备 | 1 | 项 |
| 28 | 水电安装 |  | 1 | 项 |

| 常规科学教室(通风化学两间) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 3000×700×900 | 台面：采用≥12.7mm实验室用实芯理化板，周边成型厚度为≥25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚≥1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 操作台台面理化性能：耐磨、耐划痕、抗老化、耐龟裂性、耐冷热循环、耐水蒸气、耐干热、抗冲击、抗化学试剂、耐高温、耐污染等检测结果为合格或符合。 操作台力学性能：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落、垂直冲击试验等检测结果为合格或符合。 整体甲醛释放量≤1.5mg/L。 提供第三方检测机构出具的含有CMA、CNAS标志并满足以下技术要求的“教师演示台”检测报告原件扫描，检验依据为《GB 24820-2009实验室家具通用技术条件》。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师电源控制台 | 500×260 | 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC磨砂薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，数码显示电源电压 教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（同上，略） 低压大电流值为40A，输出电流大于10A时，20秒自动关断 220V交流输出为国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生终端 电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作）， 最小调节单元为1V 学生直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生终端电源并锁定（同上，略），最小调节单元为0.1V 风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全 | 1 | 套 |
| 3 | 水槽 | 550×450×310 | 实验室用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室用化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 单口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |
| 6 | 学生实验台 | 1200×600×780 | 台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 1、外观要求：台面釉面采用实验室用色釉且为一体烧制釉面，无断裂，无脱层，无釉面碎屑，釉面跟坯体呈一体。坯体为一体实芯； ★2、承载测试：参照T/CIQA10-2020附录A标准，台面承载≥720kg保压≥600h，检测结果为：无破损； 3、耐磨要求：参照T/CIQA10-2020标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； 4、断裂模数：参照T/CIQA10-2020标准，平均值不低于51MPa； 5、压缩强度：参照T/CIQA10-2020标准，不低于280MPa； ★6、破坏强度：参照T/CIQA10-2020标准，不低于13000N； 7、吸水率要求：提供第三方检测机构的检测报告，测试结果平均值≤0.02％； 8、耐光色牢度：参照GB/T17657标准,耐光色牢度不低于4级。 以上技术参数需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，陶瓷厂商出具的检测报告复印件加盖原章备查。 柜体：采用厚≥1.0mm上冷扎钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 24 | 张 |
| 7 | 学生安全电源 | 五孔 | 五孔插座，电源盒防水盖。 | 48 | 个 |
| 8 | 实验台水槽柜 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm±10mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750±10mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm±5m，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：尺寸：360*300*195±5mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚≥5.0mm。 （4）前沿有25mm±5mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三联水嘴: 采用实验室用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250±5mm，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标志的“ABS塑料（水槽柜体）”检测报告原件扫描，检验依据为《GB 28481-2012塑料家具中有害物质限量》。 | 12 | 套 |
| 9 | 学生凳 | φ300*450 | 规格：凳面300(直径）*450（高)±10mm 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm±5mm钢管，钢管壁厚不小于1.0mm，顶端为直径200mm±5mm钢板，钢板厚不小于2.0mm，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型（提供实物样品或实物图片佐证），爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 凳体外观要求、结构安全、金属电镀层理化、椅凳类稳定性、椅凳类强度安全要求检测,结果为合格或符合。 提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的“学生凳”检测报告原件扫描。 | 48 | 张 |
| 10 | 陈列柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手。 | 5 | 组 |
| 11 | 实验室电气布线 | φ25 | φ25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 12 | 实验室供排水系统 | φ25φ50 | 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标UPVC排水管。 （地面以上部分） | 1 | 套 |
| 实验室通风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风量控制器 | 风机配套 | 用于控制专用通风机的启动与关闭，并根据实际需要控制专用通风机的风速。 | 1 | 套 |
| 2 | 万向吸风罩 | 三节 | （1）管道规格：直径75mm （2）活动关节：三关节/旋转360° （3）风量大小：自由调节 （4）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （5）关节材质：PVC注塑成型 （6）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 铝合金型材(铝合金万向罩口 )防腐性能要求：中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。 | 25 | 套 |
| 3 | 万向吸风罩固定底座 | / | 铝合金一体成型，厚度2mm，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，拆装方便。 | 25 | 套 |
| 4 | 室外行程通风管 | 直径400 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标志的“室外行程通风管”的检测报告。 | 1 | 套 |
| 5 | 室内行程通风管 | 直径200；直径160；直径110 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 | 1 | 套 |
| 6 | 风机 | 5.5KW | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 尺寸：1100*1100*1100mm±50mm， 重量≥210kg 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 台 |
| 7 | 风管配套辅件 | 风管配套 | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 1 | 套 |
| 8 | 通风系统安装调试费 | 通风配套 | 整体实验室通风系统安装； 通风系统电气安装； 通风系统调试； 不含地面开槽挖沟及回填恢复工程。 | 1 | 套 |
| 吊装式科学教室(化学) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、实验室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2250*750*900 | （1）教师台规格：2250*750*900±10mm； （2）面板材质：采用≥12.7mm实验室用实芯理化板，周边成型厚度为≥25.4mm，防腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗菌等。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚≥0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 （4）导轨：三节式，静音。 （5）拉手：造型独特美观。 （6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 | 1 | 台 |
| 2 | 交换机 | / | 一、功能 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率（整机）：39Mpps/102Mpps 5.16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 | 1 | 台 |
| 3 | 实验室水槽柜 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm±10mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750±10mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm±5mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：尺寸：360*300*195±5mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚≥5.0mm。 （4）前沿有25mm±5mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三联水嘴: 采用实验室用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250±5mm，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 1 | 套 |
| 4 | 台式洗眼器装置 | 单口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |
| 5 | 实验控制仪 | / | 控制仪表：220V交流输出；直流低压电源，交流低压电源具有过流、短路软保护；具有过流自恢复保护功能；另直流电源具有恒流源功能。 | 24 | 套 |
| 6 | 学生实验台 | 1280*650*800 | 规格：1280*650*800±10mm 1、台面：采用实心理化板面板，可抵御多种强酸强碱及有机溶剂的腐蚀.表面光滑，不惧明火，耐极高温度，不易藏污纳垢，台面围边一体注塑成型：1280*320*35mm±5mm,厚度不小于40mm内置挡板固定槽； 2、挡板：采用PP板材压制一体成型,具有防器皿滑落等功能； 3、抽屉：全封闭式防护，可放置仪器等实验用品，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形； 4、键盘抽屉：便于使用和收纳，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上； 5、立柱：采用125mm*48mm±5mm，壁厚不小于1.5mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理，横截面与桌脚M6螺丝固定，提高稳定性； 6、横梁：采用35mm*31mm±5mm，壁厚不小于1.5mm铝合金型材加工而成，外观流线形设计，简洁美观； 7、桌腿：长570mm宽58mm高96mm±5mm，壁厚不小于3mm，采用铝合金压铸模具一次性成型。表面设有270 mm *20 mm±5mm塑料装饰条，外观环保喷涂防氧化处理，与立柱端面平滑过渡，整体圆角过渡，防碰伤安全设计； 8、侧装饰板：由上侧板、下侧板、装饰条三件组成，采用ABS环保塑料注塑成型，最大外形650±10mm*385±5mm*2.5mm±1mm， 9、装饰条：外观规格约为350±10mm*42±5mm*2.5mm±1mm，采用ABS材质,模具注塑一体成型，颜色搭配，外形美观，设计人性化； 10、外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，设计人性化，利于在实验室这个特殊的工作环境使用； 提供第三方检测机构出具的含有CMA、CNAS标志的“学生实验台”的检测报告。 | 24 | 套 |
| 7 | 学生凳 | φ300*450 | 规格：凳面300(直径）*450（高)±10mm 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm±5mm钢管，钢管壁厚不小于1.0mm，顶端为直径200mm±5mm钢板，钢板厚不小于2.0mm，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 个 |
| 8 | 学生智能洗涤水槽台 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm±10mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750±10mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm±5mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：尺寸：360*300*195±5mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚≥5.0mm。 （4）前沿有25mm±5mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250±5mm，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、电磁阀、排水水泵、防溢流传感器、程序线路板、自动冲洗功能、水管管路组成。 （8）每个水槽都安装有独立的给排水装置，其中的某个水槽出现故障不会影响其他水槽使用。 要求：采用电磁阀通断来控制给水，传感器加水泵来控制自动排水，传感器加电磁阀来控制防溢流功能。 要求：在排水管路中安装自动冲洗装置，智能水槽能针对实验过程产生的结晶体，每次排水结束后都会用清水对排水管路自动冲洗3～5分钟，使实验过程产生的结晶体不会附着在管道壁上。 要求：智能水槽能判断是否有人在使用水槽进行自动开启或关闭功能，在水槽上安装有电容式液位传感器，当水位到达一定的高度时，水龙头会自动关闭，有效避免了因水龙头忘记关闭等原因造成水量过高外溢的情况发生。 提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标志的“学生智能洗涤水槽台”检测报告。 | 12 | 套 |
| 9 | 实验室辅件及配套设备 | 定制 | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材；配线架 ；多媒体切换系统及线材等。 | 1 | 间 |
| 10 | 紧急冲淋洗眼器 | 高度2175mm | 主体304不锈钢，所有配件均为不锈钢材质。 冲淋器：拉下拉杆，冲淋水1秒钟内从喷淋盆喷出 洗眼器：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 洗眼器总成：304浇铸件精加工组成，其中90度弯管采用无缝管，无焊缝， 不会因使用时水压造成管壁爆裂 底座：模具压铸件，高强耐压。 | 1 | 套 |
| 11 | 陈列柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手。 | 5 | 组 |
| 12 | 水的净化、组成和性质实验箱 | 440*315*150mm | 水的净化、组成和性质（多元组合）实验箱 【一】实验箱规格：440*315*150mm±10mm 箱体深蓝灰色，带有卡扣，可以卡住箱盖，箱盖无色半透明，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；采用优质PP材质，材料环保无毒无味。实验箱最大承重不小于50公斤，且必须满足8个以上箱体的承压叠放。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：红色石蕊试纸，蓝色石蕊试纸，毛玻璃片，烧杯，试管，大试管，玻璃棒，干电池，简易水电解器，硅胶管，尾接管（牛角管），螺口塞具支接头，螺口塑料盖，玻璃导管，蒸馏头，螺口塑料盖，红水温度计，烧杯，直型冷凝管，冷凝管接头，圆底烧瓶，锥形瓶等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成初中化学涉及“水的净化、组成和性质”相关演示实验和学生实验，如：比较湖水、井水、河水等天然水中加入同量明矾粉末的现象；学会过滤操作；比较软水与硬水中加入肥皂水产生泡沫的差异；比较天然水蒸馏前后的硬度变化；自制简易净水器；水的组成研究——氢气在空气中燃烧；水的组成研究——电解水等。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 提供第三方检测机构出具的初中化学多元组合实验箱检测报告（其中包含水的净化、组成和性质实验箱的检测项目） | 2 | 套 |
| 13 | 通用实验箱（一） | 440*315*150mm | 通用（多元组合）实验箱（一） 【一】实验箱规格：440*315*150mm±10mm 箱体深蓝灰色，带有卡扣，可以卡住箱盖，箱盖无色半透明，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；采用优质PP材质，材料环保无毒无味。实验箱最大承重不小于50公斤，且必须满足8个以上箱体的承压叠放。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、功能定位：通用仪器箱，与专用仪器箱组合使用，可以减少（一）类通用仪器的配置数量，提高通用仪器的使用率。器材配置：剪刀，美工刀，钢尺，泥三角，升降台，石棉网，不锈钢片，支撑杆，坩埚钳，塑料水槽，支座，防护眼镜，短颈平口漏斗，铁三环（大、中、小），硅胶管，四爪万用夹，双嘴钳，酒精灯，喷灯，火柴等。提供第三方检测机构出具的初中化学多元组合实验箱检测报告（其中包含通用实验箱（一）的检测项目） | 2 | 套 |
| 14 | 通用实验箱（二） | 440*315*150mm | 通用（多元组合）实验箱（二） 【一】实验箱规格：440*315*150mm±10mm 箱体深蓝灰色，带有卡扣，可以卡住箱盖，箱盖无色半透明，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；采用优质PP材质，材料环保无毒无味。实验箱最大承重不小于50公斤，且必须满足8个以上箱体的承压叠放。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、功能定位：通用仪器箱，与专用仪器箱组合使用，可以减少（二）类通用仪器的配置数量，提高通用仪器的使用率。器材配置：研钵（研杵），胶头滴管，透明圆形包装盒，滤纸，长柄药勺，短柄药勺，药刮，镊子，异型药勺，试管架，试管夹，烧杯刷，试管刷，托盘天平及其配件，电子天平及其配件，量筒，加液器及其配套试剂瓶等。 提供第三方检测机构出具的初中化学多元组合实验箱检测报告（其中包含通用实验箱（二）的检测项目） | 2 | 套 |
| 二、化学吊装式控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制面板及APP | 8英寸 | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：移动操作系统8英寸全高清屏幕 （3）控制功能: 有线、无线 （A）通风控制：可精确控制通风风量 （B）供水控制：集中控制整室给排水 （C）照明控制：分组控制整室照明 （D）电源控制：控制学生AC220V电源 （E）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 1 | 套 |
| 2 | 控制系统 | 定制 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）网络控制开关 （E）变频器及相关配件 | 1 | 套 |
| 3 | 化学吊装式控制设备 | 1200*766*300mm | （1）规格：1200*766*300mm±10mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理 （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） 一、膨胀螺丝与现浇楼板的安装方式及要求： 1、膨胀原理：是通过螺纹的轴向移动使圆锥部分移动，进而在膨胀管的外周面形成很大的正压力，加之圆锥的角度很小，从而使墙体、膨胀管及圆锥间形成摩擦自锁，进而达到固定作用。 2、安装方法：现浇楼板有足够的抗挤压性，符合国家标准《混凝土结构设计规范》。钻孔与膨胀管间间隙不要过大，（间隙值小于膨胀管直径的十分之一）。 圆锥部分切实埋入孔内，并尽可能深，螺纹部分务必拧紧（注意千万别逸扣）。 二、 膨胀螺丝的材质要求、选型及承重要求： 1、膨胀螺丝材质：选用Q235、35/45#钢等（含A3钢、碳钢），符合国家标准：JB/ZQ4763-2006。 2、膨胀螺丝型号：M10*90mm。 3、膨胀螺丝承重：拉力≧390KG，剪力：≧165KG。 吊装装置安装在教室顶部现浇或预制楼板位置，设备自重超标涉及学生安全问题，所以必须提供实验室吊装系统固定装置拉拔检测报告（检测内容必须有检测吊装固定装置的极限抗拉拔力），且化学实验室的每组吊装设备自重必须≤60kg（现场随机检测自重），否则不合格。提供国家认可的产品质量认证机构出具“吊装系统固定装置拉拔”的检测报告。 提供第三方检测机构出具并含有CMA或CNAS标志的“化学吊装式控制设备”的检测报告（检测依据：GB 4793.1-2007 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求）。 | 12 | 组 |
| 4 | 智能摇臂控制系统 | 定制 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 | 12 | 套 |
| 5 | 摇臂终端盒 | 400*120*345mm | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块 （1）规格：400*120*345mm±5mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 （4）给水快速接口 （5）排水快速接口 （6）水路控制电源 （7）网络接口 | 12 | 组 |
| 6 | 照明光源 | 定制 | （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯珠 （4）外层保护方式：1mm厚半透明亚克力板 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 | 24 | 套 |
| 7 | 照明线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 8 | 供电线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*2.5平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 9 | 网络线路 | 定制 | 室内网线：五类网线 | 1 | 室 |
| 10 | 给水系统 | 定制 | （1）给水方式：由天花板至地面 （2）配有电磁阀、球阀、铜宝塔嘴接头、快速接头、软管，包埋线管等 | 12 | 组 |
| 11 | 排水系统 | 定制 | （1）排水方式：由地面至天花板 （2）配有铜宝塔嘴接头、快速接头、软管，包埋线管等 | 12 | 组 |
| 12 | 水管铺设 | 定制 | （1）给水采用PP-R直径25mm管 （2）排水采用PP-R直径50mm管 （3）上水配件 （4）排水配件 | 1 | 室 |
| 13 | 风机 | 定制 | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 尺寸：1100*1100*1100mm±50mm， 重量≥210kg 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 套 |
| 14 | 室内风管及配件 | 定制 | （1）主管道材质：不小于5mm厚度PVC成品板材焊接成型 （2）支管道规格：直径160mm±5mm （3）支管道材质：PVC成品管材 （4）支管道配件：直径160mm±5mm成品配件 | 1 | 室 |
| 15 | 室外风管及配件 | 定制 | （1）管道、配件材质：不小于5mm厚度PVC成品板材焊接成型 （2）常规匹配：管道、弯头、变径等 | 1 | 项 |
| 16 | 万向吸风罩 | 直径75mm | （1）管道规格：直径75mm ±5mm （2）活动关节：三关节/旋转360° （3）风量大小：自由调节 （4）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （5）关节材质：PVC注塑成型 （6）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 | 24 | 套 |
| 17 | 安装调试 | 定制 | （1）整体实验室设备安装 （2）吊装系统安装 （3）通风、电气安装 （4）给排水安装 （5）系统结构调试 （6）系统控制调试 （7）系统供电调试 （8）照明系统调试 （9）给排水系统调试 （10）通风系统调试 | 1 | 套 |
| 18 | 系统安装附件 | 定制 | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 1 | 项 |
| 化学准备室1、2（两间） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备边台 | 2400×750×800 | 台面：采用≥12.7mm实验室用实芯理化板，周边成型厚度为≥25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、抗菌、耐高温。 柜体：采用≥1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 导轨：三节式，静音。 防腐三节静音导轨防腐性能要求：中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽 | 550×450×310 | 实验室用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室用化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |
| 4 | 试剂架 | 1800×250×750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm±5mm, 型材壁厚不小于1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架不小于2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚不小于1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用不小于12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 5 | PP药品柜 | 1000×500×2000 | 1.主体：采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色PP板承制，厚度不小于8mm。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，永不生绣等特点。 2.铰链/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP材料制作。 3.调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可根据现场情况调整水平。 4.门吸：耐腐蚀材质 。 5.螺丝：采用316L不锈钢螺丝和纯钛材质。 6.设隔板三组,活动隔板一块。排风采用顶部通风管道连接排风设备。 提供第三方检测机构出具的含有CMA、CNAS标志的“PP药品柜”检测报告。 | 5 | 组 |
| 6 | 通风橱（柜） | 1500×900×2350 | 钢制框架结构，框架采用专用模具制作成异形框架，表面经酸砂处理后再经环氧树脂高温固化处理。台面采用实验室专用耐酸碱≥12.7mm厚实芯理化板制作，内衬板、导流板：不小于6mm厚抗倍特板。防爆钢化玻璃视窗，超静音PVC滑槽，无节升降，可悬停于任意节点。操作仪表板采用铝合金控制面板，标示电源、照明、风机、指示灯。30W日光灯照明装置；220V接地型单相插座；PP一体成型化验杯槽；单联冷凝水嘴；顶部通风。 提供省部级及以上专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志的“通风橱（柜）”检测报告。 | 1 | 台 |
| 7 | 通风系统 |  | 通风管道、控制系统、风机、辅材等 | 1 | 套 |
| 仪器药品室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 冷轧钢板防腐性能要求：轻工业产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法，18h中性盐雾试验达到10级。提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。 拉手：采用不锈钢拉手。 提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的“仪器柜”检测报告扫描件。 | 9 | 组 |
| 2 | PP药品柜 | 1000×500×2000 | 1.主体：采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色PP板承制，厚度不小于8mm。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，永不生绣等特点。 2.铰链/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP材料制作。 3.调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可根据现场情况调整水平。 4.门吸：耐腐蚀材质 。 5.螺丝：采用316L不锈钢螺丝和纯钛材质。 6.设隔板三组,活动隔板一块。 | 6 | 组 |
| 3 | 酸碱柜 | 900*450*1800 | 1.尺寸：900 mm*450 mm*1800 mm±10mm；门类型：四开门。 2.采用手动四开门设计，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。 3.材质：不小于8mm厚PP板、具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑；整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间；层板正反均可放置，反方向放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 5.门板：采用同质不小于15mm厚材质子母门，密封性更好，视窗采用不小于6mm透明PVC材质。 6.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。 8.视窗：采用不小于6mmPVC板制作。 9.螺丝：PP材质，防止因腐蚀而引起螺丝断裂，造成柜体垮塌。 10.锁具：双锁设计，双人双锁管理，配有PP材质一体成型（易更换）的锁扣。 11.安全设计：为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，柜内层板加防护栏，以防物品倾倒而破裂。 12.配备可以上下移动的可调整固定条，方便防溢漏式层板自由调节，调整间距为6.0cm—6.5cm。 13.多语言反光警告标签。 14.（选配）柜顶开有φ160mm±5mm出风口，外接出风管道，便于抽出挥发气体，保证柜内有良好的物品储存环境。 | 1 | 组 |
| 4 | 毒害品 储存柜 （报警装置） | 900*510*1840 | 1.尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm±10mm；门类型：双开门 2.毒害品储存柜外壳体全部采用不小于1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用不小于2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.毒害品储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度不小于4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h不小于160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部开出风口，配一次成型PP法兰（管道直径160mm），柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量245m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：柜体配件小样中铅、镉、汞、铬、溴、邻苯二甲酸酯等有害物质检测合格。 12.电源：符合GB 10409-2019 中的5.4的要求。 13.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。 14.温湿度及VOC传感器控制报警装置： 14.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 14.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 14.3集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的7英寸液晶工业显示屏，尺寸160*100±5mm，分辨率1024*600像素 ，具备16位真彩色，防爆、防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 14.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 15.配备接地装置实现完全接地。 16.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 1 | 组 |
| 5 | 易燃品存柜 防爆柜 （报警装置） | 900*510*1840 | 1.尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm±10mm；门类型：双开门 2.易燃品储存柜外壳体全部采用不小于1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用不小于2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度不小于4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h不小于160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部开出风口，配一次成型PP法兰（管道直径160mm），柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量245m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：柜体配件小样中铅、镉、汞、铬、溴、邻苯二甲酸酯等有害物质检测合格。 12.电源：符合GB 10409-2019 中的5.4的要求。 13.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。 14.温湿度及VOC传感器控制报警装置： 14.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 14.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 14.3集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的7英寸液晶工业显示屏，尺寸160*100，分辨率1024*600像素 ，具备16位真彩色，防爆、防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 14.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 15.配备接地装置实现完全接地。 16.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 1 | 组 |
| 6 | 通风系统 |  | 通风管道、控制系统、风机、辅材等 | 1 | 套 |
| 常规科学教室(生物) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 3000×700×900 | 台面：采用≥12.7mm实验室用实芯理化板，周边成型厚度为≥25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚≥0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师电源控制台 | 500×260 | 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC磨砂薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，数码显示电源电压 教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（同上，略） 低压大电流值为40A，输出电流大于10A时，20秒自动关断 220V交流输出为国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生终端 电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作）， 最小调节单元为1V 学生直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生终端电源并锁定（同上，略），最小调节单元为0.1V 风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全 | 1 | 套 |
| 3 | 水槽 | 550×450×310 | 实验室用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室用化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |
| 5 | 学生实验台 | 1200×600×780 | 台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 柜体：采用厚≥1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 24 | 张 |
| 6 | 学生安全电源 | 五孔 | 五孔插座，电源盒防水盖。 | 48 | 个 |
| 7 | 实验台水槽柜 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm±10mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750±10mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm±5mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：尺寸：360*300*195±5mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚≥5.0mm。 （4）前沿有25mm±5mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三联水嘴: 采用实验室用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250±5mm，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 12 | 套 |
| 8 | 学生凳 | φ300*450 | 规格：凳面300(直径）*450（高)±10mm 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm±5mm钢管，钢管壁厚不小于1.0mm，顶端为直径200mm±5mm钢板，钢板厚不小于2.0mm，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 钢管防腐性能要求：中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾试验达到10级。提供有第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件。 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 张 |
| 9 | 陈列柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手。 | 5 | 组 |
| 10 | 辅助光源 | 台式 | 长度600mm±10mm ,20W光源；亮度高，独立开关，光照角度可调。 | 24 | 套 |
| 11 | 实验室电气布线 | φ25 | φ25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 12 | 实验室供排水系统 | φ25φ50 | 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标UPVC排水管。 （地面以上部分） | 1 | 套 |
| 吊装式科学教室(生物) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、实验室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | / | 一、功能 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率（整机）：39Mpps/102Mpps 5.16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 | 1 | 台 |
| 2 | 教师演示台 | 2250*750*900 | （1）教师台规格：2250*750*900±10mm； （2）面板材质：采用≥12.7mm实验室用实芯理化板，周边成型厚度为≥25.4mm，防腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗菌等。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚≥0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 （4）导轨：三节式，静音。 （5）拉手：造型独特美观。 （6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 | 1 | 台 |
| 3 | 实验室水槽柜 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm±10mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750±10mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm±5mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：尺寸：360*300*195±5mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚≥5.0mm。 （4）前沿有25mm±5mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250±5mm，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 1 | 套 |
| 4 | 实验控制仪 | / | 控制仪表：220V交流输出；直流低压电源，交流低压电源具有过流、短路软保护；具有过流自恢复保护功能；另直流电源具有恒流源功能。 | 24 | 套 |
| 5 | 学生实验台 | 1280*650*800 | 规格：1280*650*800±10mm 1、台面：采用实心理化板面板，可抵御多种强酸强碱及有机溶剂的腐蚀.表面光滑，不惧明火，耐极高温度，不易藏污纳垢，台面围边一体注塑成型：1280*320*35mm±5mm,厚度不小于40mm内置挡板固定槽； 2、挡板：采用PP板材压制一体成型,具有防器皿滑落等功能； 3、抽屉：全封闭式防护，可放置仪器等实验用品，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形； 4、键盘抽屉：便于使用和收纳，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上； 5、立柱：采用125mm*48mm±5mm，壁厚不小于1.5mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理，横截面与桌脚M6螺丝固定，提高稳定性； 6、横梁：采用35mm*31mm±5mm，壁厚不小于1.5mm铝合金型材加工而成，外观流线形设计，简洁美观； 7、桌腿：长570mm宽58mm高96mm±5mm，壁厚不小于3mm，采用铝合金压铸模具一次性成型。表面设有270 mm *20 mm±5mm塑料装饰条，外观环保喷涂防氧化处理，与立柱端面平滑过渡，整体圆角过渡，防碰伤安全设计； 8、侧装饰板：由上侧板、下侧板、装饰条三件组成，采用ABS环保塑料注塑成型，最大外形650±10mm*385±5mm*2.5mm±1mm， 9、装饰条：外观规格约为350±10mm*42±5mm*2.5mm±1mm，采用ABS材质,模具注塑一体成型，颜色搭配，外形美观，设计人性化； 10、外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，设计人性化，利于在实验室这个特殊的工作环境使用； | 24 | 套 |
| 6 | 学生凳 | φ300*450 | 规格：凳面300(直径）*450（高)±10mm 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm±5mm钢管，钢管壁厚不小于1.0mm，顶端为直径200mm±5mm钢板，钢板厚不小于2.0mm，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 个 |
| 7 | 学生智能洗涤水槽台 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm±10mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750±10mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm±5mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：尺寸：360*300*195±5mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚≥5.0mm。 （4）前沿有25mm±5mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250±5mm，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、电磁阀、排水水泵、防溢流传感器、程序线路板、自动冲洗功能、水管管路组成。 （8）每个水槽都安装有独立的给排水装置，其中的某个水槽出现故障不会影响其他水槽使用。 要求：采用电磁阀通断来控制给水，传感器加水泵来控制自动排水，传感器加电磁阀来控制防溢流功能。 要求：在排水管路中安装自动冲洗装置，智能水槽能针对实验过程产生的结晶体，每次排水结束后都会用清水对排水管路自动冲洗3～5分钟，使实验过程产生的结晶体不会附着在管道壁上。 要求：智能水槽能判断是否有人在使用水槽进行自动开启或关闭功能，在水槽上安装有电容式液位传感器，当水位到达一定的高度时，水龙头会自动关闭，有效避免了因水龙头忘记关闭等原因造成水量过高外溢的情况发生。 | 12 | 套 |
| 8 | 实验室辅件及配套设备 | 定制 | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材；配线架 ；多媒体切换系统及线材等。 | 1 | 间 |
| 9 | 陈列柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手。 | 5 | 组 |
| 二、生物实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制面板及APP | 8英寸 | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：移动操作系统8英寸全高清屏幕 （3）控制功能: 有线、无线 （A）供水控制：集中控制整室给排水 （B）照明控制：分组控制整室照明 （C）电源控制：控制学生AC220V电源 （D）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 1 | 套 |
| 2 | 控制系统 | 定制 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）网络控制开关 | 1 | 套 |
| 3 | 主体构架（生物实验室吊装系统） | 1200*600*160mm | （1）规格：1200*600*160mm±10mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） 一、膨胀螺丝与现浇楼板的安装方式及要求： 1、膨胀原理：是通过螺纹的轴向移动使圆锥部分移动，进而在膨胀管的外周面形成很大的正压力，加之圆锥的角度很小，从而使墙体、膨胀管及圆锥间形成摩擦自锁，进而达到固定作用。 2、安装方法：现浇楼板有足够的抗挤压性，符合国家标准《混凝土结构设计规范》。钻孔与膨胀管间间隙不要过大，（间隙值小于膨胀管直径的十分之一）。 圆锥部分切实埋入孔内，并尽可能深，螺纹部分务必拧紧（注意千万别逸扣）。 二、 膨胀螺丝的材质要求、选型及承重要求： 1、膨胀螺丝材质：选用Q235、35/45#钢等（含A3钢、碳钢），符合国家标准：JB/ZQ4763-2006。 2、膨胀螺丝型号：M10*90mm。 3、膨胀螺丝承重：拉力≧390KG，剪力：≧165KG。 提供省部级及以上专业检测机构出具并含有CMA、CNAS标志的“生物实验室吊装系统”的检测报告（检测依据：GB 4793.1-2007 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求）。 | 12 | 组 |
| 4 | 智能摇臂控制系统 | 定制 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 | 12 | 组 |
| 5 | 摇臂终端盒 | 400*120*345 | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块。 （1）规格：400*120*345mm±5mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 （4）给水快速接口 （5）排水快速接口 （6）水路控制电源 （7）网络接口 | 12 | 组 |
| 6 | 照明光源 | 定制 | （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯珠 （4）外层保护方式：1mm厚半透明亚克力板 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 | 24 | 套 |
| 7 | 照明线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 8 | 供电线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*2.5平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 9 | 网络线路 | / | 室内网线：五类网线 | 1 | 室 |
| 10 | 给水系统 | 定制 | （1）给水方式：由天花板至地面 （2）配有电磁阀、球阀、铜宝塔嘴接头、快速接头、软管，包埋线管等 | 12 | 组 |
| 11 | 排水系统 | 定制 | （1）排水方式：由地面至天花板 （2）配有铜宝塔嘴接头、快速接头、软管，包埋线管等 | 12 | 组 |
| 12 | 水管铺设 | 定制 | （1）给水采用PP-R直径25mm管 （2）排水采用PP-R直径50mm管 （3）上水配件 （4）排水配件 | 1 | 室 |
| 13 | 安装调试 | 定制 | （1）整体实验室设备安装 （2）吊装系统安装 （3）电气安装 （4）给排水安装 （5）系统结构调试 （6）系统控制调试 （7）系统供电调试 （8）照明系统调试 （9）给排水系统调试 | 1 | 套 |
| 14 | 系统安装附件 | 定制 | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 1 | 项 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备边台 | 2400×750×800 | 台面：采用≥12.7mm实验室用实芯理化板，周边成型厚度为≥25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、抗菌、耐高温。 柜体：采用≥1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽 | 550×450×310 | 实验室用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室用化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |
| 4 | 试剂架 | 1800×250×750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm±5mm, 型材壁厚不小于1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架不小于2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚不小于1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用不小于12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 5 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手。 | 2 | 组 |
| 6 | 标本柜 | 1000×500×2000 | 1、柜体结构：铝合金框架结构。上部高1200mm±10mm，三面为≥5mm厚透明白玻镶嵌，正面为金属包边白玻推拉门设计，内部二层不小于8mm厚钢化玻璃活动隔层；下部橱柜高为800mm±10mm，采用厚度不小于16mm，E1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。不锈钢C型拉手。 2、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 2 | 台 |
| 7 | 办公桌 | / | 1.尺寸：1600*1600*750mm±10mm； 2.材质：实木多层板+钢架； . 工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度≥25mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作；钢架尺寸：横梁: 40*40*1.5mm，桌腿：55*55*1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 张 |
| 8 | 办公椅 | 580*580*920-1010mm | 1.尺寸：尺寸：580*580*920-1010mm±10mm； 2.材质：网格布/五星升降脚； 3.工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包弹性莱卡布料，回弹性好舒适， 靠背网格布。 五星脚采用钢制五星脚，尼龙的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60±5cm，360度滑轮旋转。 4.椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10±1cm。 | 1 | 个 |
| 仪器标本室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手。 | 15 | 组 |
| 2 | 标本柜 | 1000×500×2000 | 1、柜体结构：铝合金框架结构。上部高1200mm±10mm，三面为≥5mm厚透明白玻镶嵌，正面为金属包边白玻推拉门设计，内部二层不小于8mm厚钢化玻璃活动隔层；下部橱柜高为800mm±10mm，采用厚度不小于16mm，E1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。不锈钢C型拉手。 2、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 6 | 组 |
| 常规科学教室(物理两间) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 2400×700×900 | 台面：采用≥12.7mm实验室用抗倍特板，周边成型厚度为≥25.4mm，抗菌、耐高温。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚≥0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 不锈钢拉手防腐性能要求：中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。提供第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师电源控制台 | 500×260 | 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观 本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（同上，略） 低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定或限压（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作；限压状态时可在设定值内调节），最小调节单元为1V 学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定或限压（同上，略），最小调节单元为0.1V 学生220V交流电源通过教师主控上的学生220V按键直接选取，确认后学生桌上即有电源输出 | 1 | 套 |
| 3 | 学生实验台 | 1200×600×780 | 台面：采用≥12.7mm实验室用抗倍特板，耐高温、抗静电、抗菌。 柜体：采用≥1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 24 | 张 |
| 4 | 学生安全电源 | 五孔 | 五孔插座，电源盒防水盖。 | 48 | 个 |
| 5 | 学生凳 | φ300*450 | 规格：凳面300(直径）*450（高)±10mm 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm±5mm钢管，钢管壁厚不小于1.0mm，顶端为直径200mm±5mm钢板，钢板厚不小于2.0mm，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 张 |
| 6 | 边台 | 7600×600×780 | 台面：采用≥12.7mm实验室用实芯理化板，周边成型厚度为≥25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、抗菌、耐高温。 柜体：采用≥0.8mm冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 7 | 陈列柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手。 | 5 | 组 |
| 8 | 实验室电气布线 | φ25 | φ25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 科学智慧云教室(物理) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、实验室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | / | 一、功能 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率（整机）：39Mpps/102Mpps 5.16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 | 1 | 台 |
| 2 | 教师演示台 | 2250*750*900 | （1）教师台规格：2250*750*900±10mm； （2）面板材质：采用≥12.7mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥25.4mm，耐高温、抗菌等。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚≥0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 （4）导轨：三节式，静音。 （5）拉手：造型独特美观。 （6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 | 1 | 台 |
| 3 | 学生低压电源模块 | 定制 | 采用斜面设计，盒体为模具注塑成型 1、电压操控模式：3英寸液晶屏，触摸控制，电容式触摸屏支持多点输入； 2、电压受控模式：学生主控； 3、交、直流低压输出：0-24V可调，数字键盘输入，步进进度0.1V/2A香蕉插座； | 24 | 套 |
| 4 | 学生低压电源及网络模块 | 定制 | 采用翻转式设计，盒体为模具注塑成型 1、电压受控模式：学生主控； 2、交、直流低压输出：0-24V可调，步进进度0.1V/2A香蕉插座； 3、网络接口：RJ45/千兆； | 24 | 套 |
| 5 | 学生高压电源模块及USB接口 | 定制 | 采用斜面设计，盒体为模具注塑成型 1、市电输出：单相220V/50Hz/5A，新国标五孔插座； 2、USB接口：2.0 | 24 | 套 |
| 6 | 学生实验操作台 | 1275*680*810mm | 规格：1275*680*810mm±10mm 技术参数： 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，可抵御多种强酸强碱及有机溶剂的腐蚀.表面光滑，不惧明火，耐极高温度，不易藏污纳垢，实验操作台面表面标注实验操作区、测量区和仪器放置区； 2、台面围边一体注塑成型：1280*290*35mm±5mm,内置挡板升降槽，左右升降挡板采用优质PP板材压制一体成型； 3、抽屉：抽屉面板采用一体注塑成型，抽斗采用冷轧钢板机压成型、焊接制作，可放置仪器等实验用品，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形； 4、键盘抽屉：采用一体注塑成型，便于使用和收纳，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上； 5、立柱：采用125mm*48mm±5mm，壁厚不小于1.2mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 6、两侧横向梁：采用48mm*28mm±5mm，壁厚不小于3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 7、两侧纵向梁：采用50mm*16.5mm±5mm，壁厚不小于3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 8、前横梁：采用63mm*10.5mm±2mm，壁厚不小于1mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 9、后横梁：采用99.5mm*15mm±2mm，壁厚不小于1.3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 10、面板挡梁：采用54.5mm*31mm±5mm，壁厚不小于1.5mm铝合金型材加工而成，外观流线形设计，简洁美观，环保喷涂防氧化处理；； 11、桌腿：长570mm高96mm±5mm，壁厚不小于3mm采用铝合金压铸模具一次性成型。表面设有塑料装饰条，外观环保喷涂防氧化处理，与立柱端面平滑过渡，整体圆角过渡，防碰伤安全设计； 12、外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，设计人性化，利于在实验室这个特殊的工作环境使用； 提供第三方检测机构出具的含有CMA、CNAS标志的“学生实验操作台”的检测报告。 | 24 | 套 |
| 7 | 学生凳 | φ300*450 | 规格：凳面300(直径）*450（高)±10mm 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm±5mm钢管，钢管壁厚不小于1.0mm，顶端为直径200mm±5mm钢板，钢板厚不小于2.0mm，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 个 |
| 8 | 陈列柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手。 | 5 | 组 |
| 9 | 实验室辅件及配套设备 | 定制 | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材；配线架 ；多媒体切换系统及线材等。 | 1 | 间 |
| 二、实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制面板及APP | 8英寸 | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：移动操作系统8英寸全高清屏幕 （3）控制功能: 有线、无线 （A）照明控制：分组控制整室照明 （B）电源控制：控制学生AC220V电源 （C）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 1 | 套 |
| 2 | 控制系统 | 定制 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）网络控制开关 | 1 | 套 |
| 3 | 主体构架（实验室吊装设备） | 1200*600*160mm | （1）规格：1200*600*160mm±10mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理 （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） 一、膨胀螺丝与现浇楼板的安装方式及要求： 1、膨胀原理：是通过螺纹的轴向移动使圆锥部分移动，进而在膨胀管的外周面形成很大的正压力，加之圆锥的角度很小，从而使墙体、膨胀管及圆锥间形成摩擦自锁，进而达到固定作用。 2、安装方法：现浇楼板有足够的抗挤压性，符合国家标准《混凝土结构设计规范》。钻孔与膨胀管间间隙不要过大，（间隙值小于膨胀管直径的十分之一）。 圆锥部分切实埋入孔内，并尽可能深，螺纹部分务必拧紧（注意千万别逸扣）。 二、 膨胀螺丝的材质要求、选型及承重要求： 1、膨胀螺丝材质：选用Q235、35/45#钢等（含A3钢、碳钢），符合国家标准：JB/ZQ4763-2006。 2、膨胀螺丝型号：M10*90mm。 3、膨胀螺丝承重：拉力≧390KG，剪力：≧165KG。 提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的“实验室吊装系统”检测报告（需包含保护链接、电压试验、与电网电源的连接和设备零件部之间的连接、供电电源的断开要求检测，结果为合格或符合。） | 12 | 组 |
| 4 | 智能摇臂控制系统 | 定制 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 | 12 | 套 |
| 5 | 摇臂终端盒 | 400*120*345mm | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块。 （1）规格：400*120*345mm±5mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 （4）网络接口 | 12 | 组 |
| 6 | 照明光源 | 定制 | （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯珠 （4）外层保护方式：1mm厚半透明亚克力板 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 | 24 | 套 |
| 7 | 照明线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 8 | 供电线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*2.5平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 9 | 网络线路 | 定制 | 室内网线：五类网线 | 1 | 室 |
| 10 | 安装调试 | 定制 | （1）整体实验室设备安装 （2）吊装系统安装 （3）电气安装 （4）系统结构调试 （5）系统控制调试 （6）系统供电调试 （7）照明系统调试 | 1 | 套 |
| 11 | 系统安装附件 | 定制 | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 1 | 项 |
| 智慧云教考系统及演示仪器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 实验教学管理系统平台软件 | / | 主要功能： （1）实验数据云存储； （2）系统后台管理； （3）实验教学资源（包含实验动画、视频等）的发布及教学应用管理； （4）电子实验报告的制作、审核与派发管理，实验视频录播管理； （5）学生实验报告提交管理； （6）支持通过视频完成对学生实验操作过程评价； （7）支持真实测量数据实时显示，完成对学生数据结论的评价；软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。 （8）实验成绩复核及争议消除机制； （9）实验错误点的统计分析管理等。 （10）支持无缝升级为AI智能评分系统 提供国家版权局出具的“实验教学管理系统平台软件——计算机软件著作权登记证书”原件扫描。 提供国家权威软件测评机构出具并满足以下测试内容及说明的“实验教学管理系统平台软件测试报告”原件扫描。 1、测试规范：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP)的质量要求和测试细则》国家标准。 2、参考规范：1.SSTL软件产品登记测试规范V18.0。2.GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范。 3、功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 4、兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 5、可靠性：1.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；2.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 6、信息安全性：1.符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；2.软件具备访问控制功能，可实现授权访问控制；3.软件具备身份鉴别模块，且具备鉴别信息复杂度检查功能；测试结果为通过。 7、用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 8、病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。 | 24 | 点 |
| 2 | 实验考核管理系统平台软件 | / | 功能：用于学生实验技能考试信息化管理与评测。 规格参数： 1.学生账号登陆及身份识别； 2.电子试卷下发管理平台； 3.在线答卷系统； 4.考试数据采集； 5.考试数据自主管理上传。 提供国家版权局出具的“实验考核管理系统平台软件——计算机软件著作权登记证书”原件扫描 | 24 | 点 |
| 3 | 显示器 | / | 20.5英寸及以上，分辨率1920x1080及以上 | 1 | 个 |
| 4 | 教师控制主机系统 | / | 一、教室控制软件功能： 1、支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况， 2、支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学。 3、支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动。 4、配套系统：电子教室管理系统。 二、设备硬件配置： 1.处理器：英特尔i7及以上 2.内存：8GB及以上，可扩展 3.硬盘：500GB及以上SSD、机械硬盘：2T/7200RPM及以上。 4.网卡：1000M自适应网卡 5.显示器：21.5英寸及以上，分辨率1920x1080及以上。 6.操作系统：Microsoft Windows 10 Home Chinese Market CPPP 64-bit OS 简体中文及以上 | 1 | 台 |
| 5 | 视频多流云终端 | / | 功能：将视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给机器视觉处理器。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持 H.265、H.264 编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准； 4.支持 2 路 HDMI 和 2 路 VGA 同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用 | 1 | 台 |
| 6 | 视频流媒体服务平台 | / | 主要功能：沟通视频服务器与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码后上传至视频服务器。 ★提供国家版权局出具的“视频流媒体服务平台——计算机软件著作权登记证书”原件扫描。 提供国家权威软件测评机构出具并满足以下测试内容及说明的“视频流媒体服务平台测试报告”原件扫描。 1、测试规范：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP)的质量要求和测试细则》国家标准。 2、参考规范：1.软件产品登记测试规范[A3.1]。2.GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》国家标准。 3、功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 4、兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 5、易用性：1.软件的问题、消息和结果是易理解的；2.软件出错消息指明如何改正差错或报告差错；3.软件功能易学习（如借助用户接口、帮助功能等用户文档）；测试结果为通过。 6、可靠性：1.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；2.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 7、信息安全性：符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；测试结果为通过。 8、用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 9、病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过 | 1 | 套 |
| 7 | 智能学生云终端 | 主机：/T638 显示器：19英寸 | 主机配置： 1、处理器：X86架构，主频不低于2 GHz 基础频率、4核 2、内存：不低于8 GB DDR4-2400 3、存储：不低于64G EMMC 3、显卡：集成显卡 4、显示器接口： HDMI和 VGA 视频输出端口，支持 2 个显示屏 5、网卡：RJ45，1000Mbps自适应 6、接口： USB 2.0*4、USB 3.1 Gen 1*1、并行端口*1、串口*2 7、操作系统：Windows 10 X64 显示器配置： 1、屏幕尺寸：19英寸 2、面板类型：LCD 3、光源类型：LED背光 4、屏幕比例:16:9 5、最佳分辨率:1440*900 6、刷新率:60Hz 7、可视角度:85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) 8、接口:VGA+HDMI | 24 | 台 |
| 8 | 实验操作视频采集系统 | / | 功能：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 配备2路高清摄像系统，一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制。一路细节录播系统，录制实验操作细节部分。采用顶视和前视正交部署方式，顶视摄像头安装高度不高于90cm，视野覆盖整个桌面范围，要求视野清晰无畸变。前视摄像头安装高度不高于17cm，视野可以覆盖整个实验桌空间范围。 规格参数： 1.视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调 2.图像输出：主码流：5MP 2592*1944@15fps；4MP 2560*1440@20fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps 3.快门：1/50（1/60）秒至1/10000秒 4.降噪：支持2D/3D降噪 5.宽动态：支持数字宽动态 6.音频处理：G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 7.音频接口：1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 8.网络接口：1*RJ45网络接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 9.功能：支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包。 | 24 | 套 |
| 9 | 视频采集升降控制系统 | 定制 | 1.具备视频采集系统升降驱动，行程不小于320mm，采用私服同步系统，行程精度小于0.1mm 2.具备摄像头旋转控制系统，采用舵机控制，控制角度0-90° 3.具备位置检测功能，实现控制驱动保护 | 24 | 套 |
| 10 | 实验终端升降控制系统 | 定制 | 功能：用于完成学生实验终端和挡板的升降控制 技术参数： 1.提供双电机同步驱动，有效行程不低于350mm，具备收纳接口，可用于智能学生云终端和围板的升降控制 2.采用AMR-M3内核处理器，支持总线控制和I/O控制不同控制方式，实现不同应用场景的部署 3.支持双电机同步系统，具备断电保护、故障保护 4.具备设备接入监测保护，保障设备安全运行 | 24 | 套 |
| 教师教学演示实验及仪器配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 力学 | / | 实验内容: 1.认识各类刻度尺及测量长度 2.用表测量时间 3.测量物体运动的速度 4.力的作用效果实验 5.认识弹簧测力计及探究重力 6.用弹簧测力计测量力的大小 7.探究重力的大小跟质量的关系 8.双锥体上滚实验 9.测量水平运动物体所受的滑动摩擦力 10.探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关 11.惯性实验 12.伽利略理想斜面实验 13.阻力对运动的影响 14.探究二力平衡的条件 15.用天平测量固体和液体的质量 16.测量固体和液体的密度 17.压力和压强引入实验 18.探究影响压力作用效果的因素 19.研究液体内部的压 20.液体压强应用实验 21.探究液体压强与哪些因素有关 22.证明大气压强的存在 23.大气压强的测量 24.大气压的应用 25.探究流体压强与流速的关系 26.飞机的升力是怎样产生的 27.测量铝块浸没水中的浮力 28.探究浮力大小与哪些因素有关 29.测量浮力的大小 30.浮力产生的原因 31.气体的浮力 32.物体浮沉条件实验 33.潜水艇浮沉的原理 34.动能和势能的相互转化实验 35.探究影响动能大小的因素 36.探究杠杆平衡的条件 37.探究滑轮组的特点 38.使用动滑轮是否省功 仪器配置： 多功能组合支架3套、升降台1台、托盘天平1台、电子天平1台、钢直尺1把、机械秒表1块、电子秒表1块、力学轨道小车系统1套、螺旋弹簧组1组、专用测量尺1把、演示测力计1个、圆盘测力计1个、数字测力计1个、重锤1个、金属钩码1套、金属钩码50g1套、双锥体上滚演示器1套、摩擦力实验器1套、伽利略理想斜面演示器1套、惯性演示器1套、阿基米德原理实验器1套、浮力原理演示器1套、气体浮力演示器1套、物体浮沉条件演示器1套、潜水艇浮沉演示器1套、压力和压强演示器1套、压力作用效果演示器1套、液体内部压强实验器1套、微小压强计1个、透明盛液筒1个、液体对器壁压强演示器1套、连通器1个、船闸模型1个、马德堡半球1套、空盒气压计1台、抽水机模型1个、 流体压强与流速关系演示器（气体/液体两用式）1套、飞机升力原理演示器1套、伯努利悬浮球演示器1套、杠杆1套、演示滑轮组1组、滚摆1个、离心轨道 1套等。 | 1 | 套 |
| 2 | 热学 | / | 实验内容: 1.认识常见温度计 2.用常见温度计测量温度 3.用实验室温度计测量液体的温度 4.探究水在沸腾前后温度变化特点 5.探究物质熔化和凝固的过程及特点 6.比较不同物质吸热的情况 7.探究影响蒸发快慢的因素 8.碘升华、凝华实验 9.用湿度计测量不同气候环境下室内外的湿度 10.气体扩散的实验 11.分子之间有引力 12.分子间隔实验 13.空气压缩引火实验 14.气体做功内能减少实验 15.观察内燃机模型（汽油机和柴油机模型等） 仪器配置： 演示温度计1支、红液温度计1支、数字温度计1支、湿度计1个、蒸发皿1个、橡胶塞1套、试管Φ15 mm×150 mm 5支、试管Φ30 mm×200 mm 5支、烧瓶500 mL 2个、烧瓶250 mL 2个、烧杯100 mL 2个、烧杯150 mL 2个、烧杯250 mL 2个、烧杯1300 mL 2个、烧杯500 mL 2个、漏斗2个、电子点火器1个、烧杯用电加热器1台、注射器2个、三通连接管2个、陶土网2个、两用气筒1个、碘升华凝华管1个、分子间隔实验器1件、内聚力演示器1个、气体做功内能减少演示器1套、空气压缩引火仪1个、蒸汽机模型1套、汽机模型1个、柴油机模型1个等。 | 1 | 套 |
| 3 | 电磁学 | / | 实验内容: 1.摩擦起电实验 2.用验电器检验物体是否带电。 3.探究电荷间的相互作用 4.电荷在金属棒中的定向移动 5.利用发光二极管判断电流的方向 6.演示电路的通路、断路和短路 7.组装简单的串联电路和并联电路 8.用电流表和电压表测量电路的电流和电压 9.比较小灯泡的亮度 10.比较同一灯泡的亮度 11.探究影响电阻大小的因素 12.探究电流与电压、电阻的关系 13.伏安法测电阻 14.比较电热和电流电阻的关系 15.测量小灯泡的电功率 16.观察保险丝的作用 17.家庭电路实验 18.电能表读数 19.安全用电实验 20.使用测电笔辨别火线、零线 21.探究电流产生的热量与什么因素有关 22.磁极间的相互作用实验 23.用小磁针探究条形磁铁周围磁场的方向 24.用铁屑探究条形磁体周围磁场的分布 25.用磁感线演示器演示磁场的空间分布特点 26.奥斯特实验 27.电磁铁实验（电磁铁、电铃、电磁继电器） 28.探究通电螺线管外部磁场的分布和方向 29.对比通电螺线管外部磁场与条形磁铁磁场实验 30.探究电磁铁磁性的强弱与跟电流大小的关系 31.用安培定则判断通电螺线管的磁场方向 32.通电导线在磁场中受力 33.通电线圈在磁场中转动 34.探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件 35.观察直流电动机的工作原理 36.观察发电机的工作原理 仪器配置： 玻棒(附丝绸) 1对、胶棒(附毛皮)1对、电磁实验用旋转架1对、验电器连接杆1个、箔片验电器1对、指针验电器1个、感应起电机1台、条形磁铁1对、蹄形磁铁1个、钕铁硼磁钢1个、大磁针1对、菱形小磁针1盒、磁感线演示器1套、立体磁感线演示器1套、磁感线演示板1套、电流磁场演示器1套、蹄形电磁铁1个、演示原副线圈1套、螺线管1组、充磁器1台、演示电磁继电器1个、磁场对电流作用实验器1套、电机原理演示器（卧式）1个、电机原理演示器（立式）1个、方形线圈1套、手摇交直流发电机1个、演示电表1只、数字演示电表1只、演示直流电流表1只、演示直流电压表1只、多用电表1只、电池盒4个、1号干电池4个、教学用E10螺口灯座3个、电珠（小灯泡）若干个、单刀开关3个、单刀双掷开关1个、双刀双掷开关1个、滑动变阻器3个、电阻圈1组、连接导线1套、电阻定律演示器1台、焦耳定律演示器1套、低压测电器1支、家庭电路示教板1套、安全用电示教板1套、保险丝作用演示器1套等。 | 1 | 套 |
| 4 | 光学 | / | 实验内容: 1.证明光的直线传播 2.光的反射现象 3.探究光的反射定律 4.探究平面镜成像的特点 5.凸面镜、凹面镜对光的作用 6.白光的色散与合成 7.凸透镜和凹透镜对光的作用 8.凸透镜成像及应用的实验 9.探究凸透镜成像的规律 10.望远镜成像原理 11.显微镜成像原理 12.近视眼与远视眼的矫正原理 仪器配置： 磁吸式光学演示实验箱1箱、凹面镜1块、凸面镜1块、光的反射实验仪1台、白光的色散与合成演示器1 套、光的三原色合成实验器1套、三棱镜1个、光具盘1套、放大镜1个、眼球仪1套、望远镜1个、光学显微镜1台等。 | 1 | 套 |
| 5 | 声学 | / | 实验内容： 1.演示声音无法在真空中传播 2.响度与什么因素有关 3.探究音调和频率的关系 4.音色实验 5.声音具有能量 6.用教学示波器、话筒配合观察声音的波形 7.噪声的波形 仪器配置： 音叉（256Hz）1套、音叉（512Hz）1套、乒乓球1盒、摆球支杆1条、细线1卷、 振动小音箱1 个、电铃1个、伸缩笛1只、声传播演示器 1套、旋片真空泵1台、抽气盘1套、发音齿轮1个、电动离心转台1台、教学示波器1台、多功能组合支架1套、声能灭火演示器1台。 | 1 | 套 |
| 学生教考实验及仪器配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中运动和力 | / | 实验内容： 1.用刻度尺测量长度 2.用表测量时间 3.测量物体运动的平均速度 4.用弹簧测力计测力 5.探究重力的大小与质量的关系 6.测量水平运动物体所受的滑动摩擦力 7.探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关 8.探究杠杆平衡的条件 9.测量滑轮组的机械效率 仪器配置： 支座1对、支撑杆1根、支撑杆1付、双嘴钳1个、滑轮绳 1个、可移动挂钩2个、杠杆1个、单滑轮1个、可卡单滑轮1个、卷尺1把、电子秒表1块、机械停表1块、金属丝1盘、计算器1个、力学轨道小车1套（包括轨道、小车、滑轮、支撑杆、摩擦块、摩擦材料、砝码筒等）、测量尺1把 、钩码1盒、条形盒测力计3个、钢直尺2把、硬币1个、三角尺1付、铅笔1根等。 | 1 | 套 |
| 2 | 初中密度、浮力和温度 | / | 实验内容： 1.用天平测量固体和液体的质量 2.测量固体和液体的密度 3.探究液体压强与哪些因素有关 4.探究浮力大小与哪些因素有关 5.验证阿基米德原理 6.用常见温度计测温度 7.探究水在沸腾前后温度变化特点 仪器配置： 细线1盘、天平1台、砝码1盒、不锈钢丸1瓶、剪刀1把、胶头滴管1个、毛巾1条、氯化钠1瓶、阿基米德实验器1套（含筒、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等）、钢丝棒1个、圆柱体组1套、小石块1个、铁圈1个、玻璃棒1根、玻璃烧杯1个、陶土网1个、电子点火枪1个、酒精灯1盏、红水温度计1根、玻璃烧杯1个、玻璃量筒1个、液体内部压强实验器1套、微小压强计1个、透明盛液筒1个等。 | 1 | 套 |
| 3 | 初中电路 | / | 实验内容： 1.用电流表测电流 2.用电压表测电压 3.探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点 4.探究导体中电流、电压与电阻的关系 5.用电流表、电压表测电阻 6.测定小灯泡的电功率 仪器配置： 连接导线1套、小灯座2个、小灯泡3袋、电阻5Ω1个、电阻10Ω1个、电阻15Ω1个、电阻30Ω1个、待测电阻1. 1个、待测电阻2. 1个、待测电阻3. 1个、待测电阻4. 1个、电压表1个、调零螺丝刀1把、电流表1块、滑动变阻器1个、单刀开关3个、电池盒4个、干电池4节等。 | 1 | 套 |
| 4 | 初中电磁现象 | / | 实验内容： 1.探究电磁铁磁性的强弱跟电流大小的关系 2.探究通电螺线管外部磁场的方向 3.探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件 仪器配置： 连接导线2根、指南针8个、灵敏电流表1个、回形针1盒、T形电磁铁1个、通电螺线管磁场实验器1个、蹄形磁铁1个、方形线圈1个、绝缘支撑杆1个等。 | 1 | 套 |
| 5 | 初中光学 | / | 实验内容： 1.光的反射规律 2.探究平面镜成像的特点 3.探究凸透镜成像的规律 仪器配置： 平面镜成像实验器1套（含150mm×100mm×5mm镀半透膜玻璃板、支架，印有白色左右对称标志F，蜡烛2个）、光的传播、反射、折射实验器1套（含激光器、光学刻度盘、平面镜、半圆形透镜、梯形棱镜等）、光具座1套（含轨道长1000mm，LED光源、双凸透镜f=100mm、双凸透镜f=50mm、双凹透镜f=-50mm、光屏、蜡烛台、蜡烛）、白纸1包、透明直尺1把等。 | 1 | 套 |
| 物理准备室1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备台 | 2400×750×800 | 台面：采用≥12.7mm实验室用抗倍特板，周边成型厚度为≥25.4mm，抗菌、耐高温。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚≥0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 电源 | 五孔 | 五孔插座，钢制电源盒 | 2 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手。 | 4 | 组 |
| 4 | 初中物理通用组合实验箱 | / | 初中物理通用（多元）组合实验箱 【一】、功能定位：通用仪器，与专用仪器箱组合使用。 器材配置：组合支座：采用实验室ABS专用模具注塑，单个基座为Y字型（Y字型支架上带横向和竖向的固定卡扣），自由组合后可搭建不同的实验需求（所有实验的基座和支架都可以通用、支撑杆、双嘴钳、钓鱼线、圆筒测力计、圆筒测力计架、玻璃管夹、卷尺、剪刀、数字秒表、螺旋测微器、游标卡尺、插头定滑轮、钢直尺、电子天平、三角尺、量角器、胶带、五合一锤子、尖嘴钳、钩码、槽码组、电压表、电流表、指针式万用表、灵敏电流表、数显万用表等。 提供初中物理多元组合实验箱检测报告（其中包含初中物理通用组合实验箱的检测项目） | 2 | 套 |
| 5 | 初中物理轨道小车 | / | 【一】、采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【二】、器材配置：轨道、轨道支撑杆、斜面导轨、仪器托架、可移动接头、轨道两点调整脚、轨道单点调整脚、小车刹车夹、小车停车钩、单接头、单接头连接杆等。 【三】、实验功能定位：配置的仪器可支持完成初中物理与“轨道小车”相关的学生实验以及部分随堂实验和演示实验，如：测量物体运动的平均速度；探究二力平衡的条件；用小车研究影响滑动摩擦力大小的因素；探究物体的动能跟哪些因素有关；斜面上物体的运动等。 【四】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 2 | 套 |
| 6 | 初中物理光学组合实验箱 | / | 初中物理光学（多元）组合实验箱 【一】实验箱规格：440*315*150mm±10mm 箱体深蓝灰色，带有卡扣，可以卡住箱盖，箱盖无色半透明，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；采用优质PP材质，材料环保无毒无味。实验箱最大承重不小于50公斤，且必须满足8个以上箱体的承压叠放。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：三棱镜、激光器、激光器电源、玻璃挡片、白色挡片、透镜装置，f=+l00mm 、透镜装置, f = +50 mm 、凹透镜，f=-100mm、凸透镜，f=+100mm、镜子模组、半圆型透镜、光学刻度盘、凹凸镜、灯箱，卤素灯等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共1箱）可支持完成初中物理“光学”相关学生实验以及部分随堂实验和演示实验，如：光的直线传播；小孔成像；探究光反射时的规律；探究平面镜成像的特点；凹面镜的反射；凹面镜的成像；凸面镜的反射；凸面镜的成像；探究光折射时的特点；在凸透镜上的光径焦距；凸透镜上的影像结构；在凹透镜上的光径及焦距；凹透镜上的影像结构；组合透镜光的光径；组合透镜的焦距；球面的像差；颜色的色差；探究凸透镜成像的规律；凸透镜放大率的测定；放大镜；照相机；照相机焦点的强度；显微镜的构造；枕形及桶形失真；人类眼睛的功能；近视眼及其矫正；远视眼及其矫正；老花眼及其矫正。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 提供初中物理多元组合实验箱检测报告（其中包含初中物理光学组合实验箱的检测项目） | 2 | 套 |
| 7 | 办公桌 | / | 1.尺寸：1600*1600*750mm±10mm； 2.材质：实木多层板+钢架； . 工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度≥25mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作；钢架尺寸：横梁: 40*40*1.5mm，桌腿：55*55*1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 张 |
| 8 | 办公椅 | 580*580*920-1010mm | 1.尺寸：尺寸：580*580*920-1010mm±10mm； 2.材质：网格布/五星升降脚； 3.工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包弹性莱卡布料，回弹性好舒适， 靠背网格布。 五星脚采用钢制五星脚，尼龙的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60±5cm，360度滑轮旋转。 4.椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10±1cm。 | 1 | 个 |
| 物理准备室2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备台 | 2400×750×800 | 台面：采用≥12.7mm实验室用抗倍特板，周边成型厚度为≥25.4mm，抗菌、耐高温。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚≥0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 电源 | 五孔 | 五孔插座，钢制电源盒 | 2 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手。 | 6 | 组 |
| 仪器室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备台 | 2400×750×800 | 台面：采用≥12.7mm实验室用抗倍特板，周边成型厚度为≥25.4mm，抗菌、耐高温。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚≥0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 电源 | 五孔 | 五孔插座，钢制电源盒 | 2 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手。 | 16 | 组 |
| 4 | 大仪器柜 | 1300×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手。 | 4 | 组 |
| 校级中心机房设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 实验教学及考核管理系统云平台软件 （校级管理端） | / | 用于所在学校的实验教学及考核评价活动中涉及的信息管理服务，基本服务功能： 1.考生信息管理； 2.考场信息管理； 3.实验考试监考、评分教师管理； 4.实验考试考卷管理，包括电子考题的制作与审核管理、电子考卷的保密管理； 5.实验考务安排管理，包括每场实验考试的场地、时间、考生、评分教师以及考卷发放等信息设置管理； 6.实验考试过程管理，包括考位抽签信息管理、考生身份信息管理、按上级考务安排的指令下发考卷至考场、考生答卷以及操作视频信息关联和向上提交管理等 7.成绩统计与发布管理、成绩争议追溯机制管理； 8.考情分析管理； ★提供国家版权局出具的“实验教学及考核管理系统云平台软件——计算机软件著作权登记证书”原件扫描。 | 1 | 点 |
| 2 | 视频同步及管理系统 | / | 为实验技能评价以及日常实验教学活动视频文件储存以及播放管理服务等。 服务功能： 支持同步各个实验室的视频数据、仪器数据以及考试数据，进行集中存储与管理，支持同步上传到区级管理平台。支持断点续传和数据完整性校验。具备数据加密传输保证数据安全。 多副本与强一致性 • 支持多副本与强一致性，数据的不同副本保存在不同存储节点与机架中，支持磁盘/节 点/机架级容错 • 使用专用的Cache管理算法，新修改的数据会立即写入磁盘，从而避免由于断电等故障 引起数据丢失 多层次数据修复 • 在数据读写过程中，对每个副本进行检查，并及时修复损坏的副本。 • 周期性对每个磁盘进行可靠性检查，如果发现磁盘损坏，则将该磁盘隔离，并启动数据修复。 • 当磁盘损坏而进行数据重建时，该磁盘的数据会分散到存储池中的其它磁盘，以分布式方式进行数据修复，从而显著缩短修复时间，降低数据丢失风险。 • 定期对全系统、指定的存储池（pool）或卷进行一致性检查，并进行修复。 • 根据系统I/O负载，自动调整修复速率，既能在系统工作时避免对正常业务产生干扰，又能在系统空闲时以大速率修复数据，降低数据丢失风险。 多协议支持 ★提供国家版权局出具的“视频同步及管理系统——计算机软件著作权登记证书”原件扫描 | 1 | 点 |
| 3 | 实验教学及考核数据服务器设备 | / | 主要功能：用于校级实验教学及考核管理系统云平台软件部署以及保障云平台稳定运行的物质基础，为实验考试数据提供集中云存储服务，满足实验考试及其评价工作的需要。 处理器：英特尔至强6核及以上，主频3.5G及以上 内存：32G及以上，可扩展到64G 硬盘：3.5寸8T(raid5) 及以上 阵列控制器：支持Raid 1， Raid5 PCI I/O插槽：2个PCIe插槽 网口：2个百兆/千兆自适应网口 显卡：英特尔内置核心显卡（安装对应型号的驱动） 操作系统： Windows Server 2008 R2 64位及以上（及时更新系统补丁） | 1 | 台 |
| 4 | 校级调度及视频服务器设备 | / | 为实验技能评价以及日常实验教学活动提供调度服务、视频文件储存以及播放管理服务等。 1.处理器：2颗英特尔至强10核及以上，主频2.3G及以上 2.内存：64G及以上，可扩展到128G 3.硬盘：3.5寸24T及以上（可根据各校实际情况进行调整） 4.阵列控制器：支持Raid1， Raid5 5.PCI I/O插槽：2个PCIe插槽 6.网口：2个百兆/千兆自适应网口 7.显卡：RTX-2060独立显卡 8.操作系统：CentOS 7.6 9.应用软件：调度服务系统、视频服务系统、仪器服务系统 | 1 | 台 |
| 5 | 数据汇聚交换机 | / | 一、功能 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率（整机）：39Mpps/102Mpps 5.16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 | 1 | 台 |
| 6 | 路由器 | / | 支持IPv4、IPv6路由协议；支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略、等价多路径、非平衡链路负载均衡； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、组播静态路由； 端口：固化5个千兆电口、1个千兆光口，均可工作在WAN模式下； 包转发率：≥200Kpps； | 1 | 个 |
| 综合科研实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、实验室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2250*750*900 | （1）教师台规格：2250*750*900±10mm； （2）面板材质：采用≥12.7mm实验室用实芯理化板，周边成型厚度为≥25.4mm，防腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗菌等。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚≥0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 （4）导轨：三节式，静音。 （5）拉手：造型独特美观。 （6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 | 1 | 台 |
| 2 | 实验室水槽柜 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm±10mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750±10mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm±5mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：尺寸：360*300*195±5mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚≥5.0mm。 （4）前沿有25mm±5mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250±5mm，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 1 | 套 |
| 3 | 台式洗眼器装置 | 单口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |
| 4 | 实验操作台 | 1200×1200×780 | 台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 柜体：采用≥1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 6 | 套 |
| 5 | 全钢试剂架 | 1100×350×450 | 采用台面安装式；三角形立柱，内有足够空间以便管线隐藏敷设，且立柱外表面钢板，易拆卸以便维修；每个层板采用不小于10mm厚单面磨砂钢化玻璃；层板外边缘采用304#不锈钢材质护栏。 试剂架配有贴立柱放置的90度垂直钢制立柱配插座，以便节省实验台上的空间及加强试剂架稳定性。 | 6 | 套 |
| 6 | 学生凳 | φ300*450 | 规格：凳面300(直径）*450（高)±10mm 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm±5mm钢管，钢管壁厚不小于1.0mm，顶端为直径200mm±5mm钢板，钢板厚不小于2.0mm，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 24 | 个 |
| 7 | 学生桌 | / | 课桌：W640*D428*660/700/H750mm±10mm。 面板：1.材质：采用ABS耐撞击塑料一体注塑成型，前方距离身体远端厚度30mm，靠近身体端25mm。 2.尺寸：640*428mm±10mm。 3.功能:（1）靠胸前处有一內弧造型设计，两侧有手臂支撑设计。（2）桌面内凹桌面内凹5mm±1mm设计，无藏污纳垢的凹槽及妨碍双手舒展的凸条，即可达到防止物品掉落的功能。 4.附加设计：面板底部有強化承重之设计，嵌入30*1.5扁铁。 抽屉：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：540*350*140mm±10mm。 3.功能：大角度内倾式书箱，防止物品滑落，书箱内侧设有排水、通风透气孔，可保持书箱内部干爽清洁。 钢架：1.材质及形状：眼睛管。采用满焊焊接。 2.尺寸：桌脚38*19*1.8mm眼睛管；横杆32*22*1.5mm眼睛管。 3.表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 脚垫：1.材质：采用PA塑料，底部有防滑放刮伤底板软垫。2.尺寸：168*38*H34mm及53*32*H45mm。 | 24 | 座 |
| 8 | 学生椅 | / | 1.座高：360/400/450mm±10mm（三种固定高度） 椅身：（1.）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 （2.）尺寸：410*座深420*高400mm±10mm。 （3.）座背连体一体成型，整体采用人体工程学设计，坐垫内凹弧线设计，坐垫前端有瀑布型设计，能让学生整个臀部坐在弧线处，借此可分散上半身的所有重量，使学童在学习时更舒适，更健康地成长；椅背腰身处设有一长101*32mm±1mm的提领槽缝，方便提拿椅子。 2.脚架：（1.）材质及形状：眼睛管。采用满焊焊接。 （2.）尺寸：38*19*厚1.8mm±1mm眼睛管 （3.）表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。 3.脚垫：（1.）材质：采用PA塑料、软垫TPU。底部需有嵌入式防滑防刮伤软垫，长脚垫需锁付有水平调整螺丝（材质PP），确保椅座保持平衡不倾斜。 （2.）尺寸：长脚垫长168mm*宽38mm*高35mm±1mm及短脚垫长53*宽32*高45mm±1mm。 4.功能：：座垫下方设有PP靠垫及防滑垫。椅子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。 | 24 | 座 |
| 9 | 学生智能洗涤水槽台 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm±10mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750±10mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm±5mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：尺寸：360*300*195±5mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚≥5.0mm。 （4）前沿有25mm±5mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250±5mm，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、电磁阀、排水水泵、防溢流传感器、程序线路板、自动冲洗功能、水管管路组成。 （8）每个水槽都安装有独立的给排水装置，其中的某个水槽出现故障不会影响其他水槽使用。 要求：采用电磁阀通断来控制给水，传感器加水泵来控制自动排水，传感器加电磁阀来控制防溢流功能。 要求：在排水管路中安装自动冲洗装置，智能水槽能针对实验过程产生的结晶体，每次排水结束后都会用清水对排水管路自动冲洗3～5分钟，使实验过程产生的结晶体不会附着在管道壁上。 要求：智能水槽能判断是否有人在使用水槽进行自动开启或关闭功能，在水槽上安装有电容式液位传感器，当水位到达一定的高度时，水龙头会自动关闭，有效避免了因水龙头忘记关闭等原因造成水量过高外溢的情况发生。 | 8 | 套 |
| 10 | 边台1 | 7600×600×780 | 台面：采用≥12.7mm实验室用实芯理化板，周边成型厚度为≥25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、抗菌、耐高温。 柜体：采用≥0.8mm冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 11 | 边台2 | 6500×600×780 | 台面：采用≥12.7mm实验室用实芯理化板，周边成型厚度为≥25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、抗菌、耐高温。 柜体：采用≥0.8mm冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 12 | 实验室辅件及配套设备 | 定制 | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材；配线架 ；多媒体切换系统及线材等。 | 1 | 间 |
| 13 | 陈列柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手。 | 5 | 组 |
| 二、吊装式控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制面板及APP | 8英寸 | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：移动操作系统8英寸全高清屏幕 （3）控制功能: 有线、无线 （A）通风控制：可精确控制通风风量 （B）供水控制：集中控制整室给排水 （C）照明控制：分组控制整室照明 （D）电源控制：控制学生AC220V电源 （E）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 1 | 套 |
| 2 | 控制系统 | 定制 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）网络控制开关 （E）变频器及相关配件 | 1 | 套 |
| 3 | 吊装式控制设备 | 1200*766*300mm | （1）规格：1200*766*300mm±10mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） 一、膨胀螺丝与现浇楼板的安装方式及要求： 1、膨胀原理：是通过螺纹的轴向移动使圆锥部分移动，进而在膨胀管的外周面形成很大的正压力，加之圆锥的角度很小，从而使墙体、膨胀管及圆锥间形成摩擦自锁，进而达到固定作用。 2、安装方法：现浇楼板有足够的抗挤压性，符合国家标准《混凝土结构设计规范》。钻孔与膨胀管间间隙不要过大，（间隙值小于膨胀管直径的十分之一）。 圆锥部分切实埋入孔内，并尽可能深，螺纹部分务必拧紧（注意千万别逸扣）。 二、 膨胀螺丝的材质要求、选型及承重要求： 1、膨胀螺丝材质：选用Q235、35/45#钢等（含A3钢、碳钢），符合国家标准：JB/ZQ4763-2006。 2、膨胀螺丝型号：M10*90mm。 3、膨胀螺丝承重：拉力≧390KG，剪力：≧165KG。 | 6 | 组 |
| 4 | 智能摇臂控制系统 | 定制 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 | 6 | 套 |
| 5 | 摇臂终端盒 | 400*120*345mm | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块 （1）规格：400*120*345mm±5mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 （4）给水快速接口 （5）排水快速接口 （6）水路控制电源 （7）网络接口 | 6 | 组 |
| 6 | 照明光源 | 定制 | （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯珠 （4）外层保护方式：1mm厚半透明亚克力板 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 | 12 | 套 |
| 7 | 照明线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 8 | 供电线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*2.5平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 9 | 网络线路 | 定制 | 室内网线：五类网线 | 1 | 室 |
| 10 | 给水系统 | 定制 | （1）给水方式：由天花板至地面 （2）配有电磁阀、球阀、铜宝塔嘴接头、快速接头、软管，包埋线管等 | 8 | 组 |
| 11 | 排水系统 | 定制 | （1）排水方式：由地面至天花板 （2）配有铜宝塔嘴接头、快速接头、软管，包埋线管等 | 8 | 组 |
| 12 | 水管铺设 | 定制 | （1）给水采用PP-R直径25mm管 （2）排水采用PP-R直径50mm管 （3）上水配件 （4）排水配件 | 1 | 室 |
| 13 | 风机 | 定制 | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 尺寸：1100*1100*1100mm±50mm， 重量≥210kg 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 套 |
| 14 | 室内风管及配件 | 定制 | 1）主管道材质：不小于5mm厚度PVC成品板材焊接成型 （2）支管道规格：直径160mm±5mm （3）支管道材质：PVC成品管材 （4）支管道配件：直径160mm±5mm成品配件 | 1 | 室 |
| 15 | 室外风管及配件 | 定制 | （1）管道、配件材质：不小于5mm厚度PVC成品板材焊接成型 （2）常规匹配：管道、弯头、变径等 | 1 | 项 |
| 16 | 万向吸风罩 | / | （1）管道规格：直径75mm ±5mm （2）活动关节：三关节/旋转360° （3）风量大小：自由调节 （4）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （5）关节材质：PVC注塑成型 （6）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 | 12 | 套 |
| 17 | 安装调试 | 定制 | （1）整体实验室设备安装 （2）吊装系统安装 （3）通风、电气安装 （4）给排水安装 （5）系统结构调试 （6）系统控制调试 （7）系统供电调试 （8）照明系统调试 （9）给排水系统调试 （10）通风系统调试 | 1 | 套 |
| 18 | 系统安装附件 | 定制 | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 1 | 项 |
| 科研实验室录播系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 4K录播一体机 | / | 1.主机架构：要求录播主机采用嵌入式一体化DSP纯硬件设计架构，静音空气流散热设计，支持7*24小时工作。 2.整体设计：要求内置嵌入式Linux操作系统，满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂。 3.视频输入接口：要求支持≥8路本地高清信号采集接口，至少包括4路SDI、2路HDMI、1路VGA、1路YPBPR。 4.视频输出接口：要求支持≥3路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口（支持4K合成HDMI输出），≥1路VGA接口。 5.音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥4路本地音频信号采集接口，接口分别为≥2路吊麦,≥3路立体声音频输入接口，其中≥2路吊麦支持48V供电，支持≥4路立体声音频输出接口，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。 ★6.要求支持≥9路RJ45接口，其中≥1路100/1000Mbps自适应LAN接口，≥8路控制接口（兼容RS232、RS422控制协议）。(提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章) 7.要求具备≥4路USB接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，其中至少支持2路USB 2.0和2路USB3.0接口。 8.要求主机前面板配置≥2英寸液晶显示屏和≥6个操作按键，便于进行基本参数的快速设置并及时了解设备的工作状态。 9．要求主机采用≤24V供电。 10.存储容量：要求配置≥2T硬盘。 11.视频接入：要求支持≥4路SDI接口均支持POC供电及信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮。 12.协议支持：要求支持TCP/UDP/HTTP/RTMP/RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。支持RTSP/SIP等多协议互动。 13.整机采用耐腐蚀技术处理，通过符合标准GB/T2423.17-2008中的条件和方法下进行盐雾试验，试验时间不少于72小时，产品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹，保证产品的耐腐抗老化性能。 14.设备采用耐高低温技术处理，通过根据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准条件和方法下，承受低温-30℃～高温40℃环境，试验时间不少于72小时，设备无异常，确保产品使用的持久性和耐高低温性能。 15.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，要求产品通过GB/T 2423.5-2019冲击实验，试验后设备无松动，电气功能不受到有害影响 | 1 | 台 |
| 2 | 嵌入式录播系统 | / | 一、录播系统模块： 1.要求支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。 2.为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，要求具备6路信号的加载预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。 3.视频采集：要求支持高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制，要求支持多路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制，支持对视频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放。 4.视频编码：要求支持H.264/H.265视频编码，录制视频格式支持MP4,支持自定义录制分辨率、帧率和码流，视频编码码流应支持32Kbps至16Mbps可设，视频编码码流支持≥19档以上调节。 5.音频编码：要求支持AAC音频编码，音频采样率应支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz等。 6.直播推送：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持对接资源管理平台/第三方平台实现实时直播、录制视频文件自动上传等功能。 7.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。支持恢复出厂设置，能够实时初始化系统状态。 ★8.分段录制：支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。(提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章) 9.支持配合图像识别设备实现人脸识别功能。 二、智能导播系统模块 1.要求支持网络导播与本地导播导播方式。无需安装任何插件即可兼容IE、火狐、搜狗等主流浏览器，本地导播支持直接外接显示器进行操作。 2.要求支持手动、自动导播的无缝切换，既支持手动录制，又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。 3.要求支持切换策略可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像等机位之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象，正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切换到学生全景。支持VGA锁定功能。 4.导播管理：要求支持多种画面布局设置，本地导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。 5.提供双分屏、三分屏、四分屏以及自定义画面布局，支持多个视频图层自由叠加组合。 6.要求支持渐变、淡入淡出、开门、关门、睁眼、闭眼、划像等≥12路切换特效。 7.摄像机控制：要求每个云台摄像机支持≥8个预置位设置与调用功能，支持在画面调整完成之后手动点击鼠标拖动画面到预置位数字按钮处实现预置位保存。 8.要求本地导播系统界面可以提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入。 9.要求支持设置≥8条预设字幕，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置字幕显示位置。 10.要求支持自定义台标显示位置，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置台标显示位置。 三、互动系统模块 1.互动：内置互动系统支持多点互动功能，听讲端画面可以按照固定的时间在主讲端实时轮询显示。 2.支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。 3.互动主界面可显示当前互动房间的房间号、课程名称、主讲人、课程模式等信息。互动房间界面，具有互动时间显示、音量大小显示、双流、静音、视频轮播、全屏。 4.通话带宽设置功能：可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动。设备支持SIP协议，可直接向SIP服务器进行注册，并具有NAT穿透功能。 5.授课模式：授课模式需贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。要求支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 6.要求支持会议互动模式和双师互动模式，会议模式时，主讲端和听讲端都可以看到所有与会者画面；双师模式时，主讲端能看到所有与会者画面，听讲端只能看到主讲端画面。 7.互动网络管理：网络层具有高效的丢包重传机制，先进的nack算法，实现快速选择性补包，实现音视频抗丢包率30%以上。双向互动过程中，在低带宽下可实现1080P画质。 8.互动创建：要求支持手机号完成互动账号的注册、密码修改，要求支持“一键式”创建互动房间，支持通过会议房间目录或房间号直接加入已创建的互动房间，支持房间加密。 9.互动目录管理：要求支持查询互动云系统的目录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的房间账号、房间名称，支持筛选查询，支持通过房间账号、名称快速实现互动。 10.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果及互动教室的听课状态。 11.课堂互动：授课过程中，老师只需在录播主机上单击听课教室画面，即可放大该教室画面，并与该教室实时连麦对讲，要求支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 | 1 | 套 |
| 3 | 高清云台摄像机 | / | 1.图像传感器：不小于1/2.8英寸 逐行扫描CMOS, ≥207万像素。 2.焦距：不低于f=4～88mm；光圈：不低于F1～F2；光学变焦：≥20倍；数字变焦：≥12倍。 3.视场角：不低于59°～3°。水平范围：不低于-170°~+170°； 云台转动垂直范围：不低于-30°～+90°；水平转动速度：不低于1°～100°/秒；垂直转动速度：不低于1°～69°/秒。 4.聚焦系统：需支持自动、手动、一键触发、PTZ触发。 5.快门速度：不低于1/1-1/10,000秒。 6.增益：需支持自动/手动。 7.白平衡：需支持自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯模式。 8.曝光控制：需支持自动、手动、快门优先、光圈优先、智能。 9.信噪比：≥50dB。 10.数字降噪：需支持2D/3D。 11.需支持背光补偿、宽动态。 12.预置点数目：≥255个。 13.SDI输出：视频格式不少于1080P60、1080I60、1080P30、720P60、1080P50、1080I50、1080P25、720P50。 14.网络：分辨率最高需支持1920×1080@60fps或以上；视频压缩需支持H.265、H.264；音频压缩需支持AAC；网络协议需支持HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF。 15.需支持双码流。 16.接口：视频输出≥1路3G-SDI接口，≥1路HDMI接口；音频接口≥1路 LINE IN，≥1路LINE OUT；网络接口：≥1路10M/100M自适应以太网接口；≥1路USB接口。 17．在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 18.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。 19.控制接口：≥1路RS-232 IN，≥1路RS-232 OUT，≥1路RS-485。 20.电源：≤DC12V，功耗：≤20W。 21.为确保产品耐高低温性能，能承受低温-10℃～高温40℃环境下工作。 22.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为同一品牌。 | 2 | 台 |
| 4 | 高清云台摄像机 | / | 1.图像传感器：不小于1/2.8英寸 逐行扫描CMOS,≥207万像素。 2.焦距：不低于f=3mm～46mm；光圈：不低于F1 ～ F2；光学变焦：≥12倍；数字变焦：≥12倍。 3.视场角：不低于72°～6°，水平范围：不低于-170°～+170°；垂直范围：不低于-30°～+90°； 4.聚焦系统：支持自动、手动、一键触发、PTZ触发。 5.快门速度：1/1-1/10,000秒。 6.增益：支持自动/手动。 7.白平衡：支持自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯模式。 8.曝光控制：支持自动、手动、快门优先、光圈优先、智能。 9.信噪比：50dB。 10.数字降噪：支持2D/3D。 11.支持背光补偿、宽动态。 12.预置点数目：≥255个。 13.SDI输出：视频格式1080P60、1080I60、1080P30、720P60、1080P50、1080I50、1080P25、720P50。 14.网络协议支持HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF。 15.支持双码流。 16.接口：视频输出≥1路3G-SDI接口，≥1路HDMI接口；音频接口≥1路LINE IN，≥1路LINE OUT；网络接口：≥1路10M/100M自适应以太网接口；≥1路USB接口。 17.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 18.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。 19.控制接口：≥1路RS-232 IN，≥1路RS-232 OUT，≥1路RS-485。 20.电源：≤DC12V，功耗：≤20W。 21.为保证系统稳定性及兼容性，与录播一体机为同一品牌。" | 2 | 台 |
| 5 | 指向性话筒 | / | 1.单体: 背极式驻极体 2.指向性: 心型指向/超心型指向 3.频率响应: 50Hz-16kHz 4.灵敏度: -45dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 灵敏度高，失真小，动态范围大 5.输出阻抗: 500Ω / 1600Ω±30% (at 1kHz) 6.负载阻抗: 1000Ω 7.使用电压: 48V幻象电源 8.单体尺寸: Ø22 x 278mm 9.清晰的人声拾音 10.幻象电源供电方式 11.内置晶体管放大器 12.配弹簧传输线 13.连接端：XLR三针公卡侬； | 6 | 套 |
| 6 | 数字音频矩阵 | / | 音频矩阵集成了语音激励、动态自适应噪声消除以及自适应反馈消除等功能,采用语音信号处理专用的高速浮点DSP处理芯片和业界领先的智能算法,能同时接入8个麦克风, 并为麦克风提供48V幻象供电,采用PC软件通过网络对设备参数进行调节。 1.自带操作软件，直观、图形化软件控制界面。 2.音频输入：支持8路话筒/线路输入，4路立体声输入。 3.音频输出：4路线路输出。 4.采样率：48kHz，A/D、D/A转换。 5.采用高速DSP处理芯片。 6.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 7.全功能矩阵混音功能。 8.保证系统稳定性及兼容性，与4k录播一体机为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 7 | 无线话筒（带领夹） | / | 产品类型 无线 频率范围 60-13000Hz 信噪比 70dB 发射功率：10mW 发射器供电：1.5V电池 频率范围：220MHz-270MHz 接收机供电：外接DC 9V/300mA电源适配器 通道数: 单通道 频率响应: 60Hz-13kHz 最大调制度: ±15kHz 频率稳定度: ±0.005% 输出方式: 非平衡式输出 产品特点： 1、使用VHF 220MHz-270MHz频段，避免干扰频率 2、采用低电压设计，电池电压低到4V仍可工作 3、特设手持麦克风开关噪声冲击波消除电路 4、设有防止反馈啸叫功能，能有效减小回受啸叫 | 1 | 套 |
| 8 | 功放 | / | 1.线路输入灵敏度：-10dB 2.话筒输入灵敏度：-34dB 3.频率响应：20Hz~20KHz（+1 ~ -4dB） 4.额度输出功率：2×60W 5.信噪比：80dB 6.失真度：0.8％ 7.额定电源电压：交流220V/50Hz | 1 | 台 |
| 9 | 音箱 | / | 1、额定/峰值功率： 60W/120W 2、额定阻抗： 8Ω 3、特性灵敏度： 88dB /w/m 4、输出声压级： 113dB/W/m(Continues)， 120dB/W/m(Peak) 5、额定频率范围（-3dB）： 80Hz－18KHz 6、辐射角度（H×V）： 90°×50° 7、扬声器单元： LF：6.5"×1，HF：2"×1 | 1 | 对 |
| 10 | 图像跟踪一体机 | / | 1.要求采用标准19英寸机架式安装。 2.要求主机采用低功耗无风扇设计，不大于DC24V安全电压供电。 3. 要求主机前面板采用单键式极简设计，简约实用，环保智能。 4.要求采用嵌入式架构，内置AIoT智能芯片，支持AI图像跟踪技术，能够达到等效5TOPS标准或以上的算力。 5.要求具备≥4路USB接口，支持接入I/O设备。 6.要求具备≥1路LAN网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯。 7.集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体。 | 1 | 台 |
| 11 | 图像跟踪系统 | / | 1.要求支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学。即可实现老师、学生多人识别。 2.可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果。 3.要求采用精细识别，无论学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动具有防误判功能。具备身高自适应功能，不会因老师、学生身高比例不同而影响跟踪效果。 4．要求具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响。 5.要求系统结构设计合理，设置简单，可以实现全自动跟踪识别；支持实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄。 6.要求系统支持web界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图像跟踪系统。 7.要求系统支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面。 8.要求系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦。系统对讲台区域监视画面框选时，聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪等，确保智能跟踪分析的准确性。 9.要求系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置不少于4个守望点，并将守望点相连形成对学生区域的智能跟踪。 10.要求系统具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，两种模式之间支持一键切换。 ★11.要求系统智能识别教师身体朝向，控制教师或板书摄像机智能切换。当教师面朝学生时，主播画面智能切换至教师特写；当教师面向黑板时，主播画面智能切换至板书特写。板书特写采用伴随跟踪拍摄方式，确保板书特写的拍摄效果。(提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章) 13.要求支持手势识别功能，可一键开启或关闭此功能。教师可以通过手势控制学生摄像机的拍摄区域。 14.要求系统支持TCP、UDP两种传输协议，可以同时获取≥4路IP视频流进行智能图像分析，支持信号源地址位、端口等设置，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生巡视等景位进行设置。(提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章) 15.要求支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 16.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 17.要求支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面。 18. 要求支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄。 19.要求系统支持切换规则定制，可以精确调整切换时间，可设置云台速度，速度系数不少于0～100可调，实现摄像机加速追踪人物。(提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章) 20.要求系统可设置变焦速度，速度系数不少于1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节。 21.要求系统可设置跟踪灵敏度，灵敏度系数不少于0～9999可调，实现图像跟踪的自定义灵敏度调节。(提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章) 22.要求系统支持在线升级更新。 | 1 | 套 |
| 12 | 跟踪半球 | / | 1.传感器类型 1/2.8英寸CMOS 2.像素 200万 ，最大分辨率 1920×1080 3.扫描方式 逐行扫描 4.信噪比 ＞56dB 5.镜头类型 定焦 ，镜头焦距 2.8mm ，镜头光圈 F2.0 ，光圈控制 固定光圈 。 6.视场角 水平106°×垂直55°×对角126° 7.视频压缩标准 H.265;H.264;H.264H;H.264B 视频帧率 50Hz：主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps);60Hz：主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps) 视频码率 H.264：32Kbps～6144Kbps; H.265：12Kbps～6144Kbps 8.支持宽动态 9.网络接口 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） 10.供电方式 DC12V。 | 2 | 台 |
| 13 | 桌面式触摸面板 | / | 1.采用7英寸触摸式控制面板，采用6位真彩色RGB显示(64K色)，一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用 2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作； 3.支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制； 4.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行画中画、师生对话、三分屏等画面布局的选择； 5.支持一键开启，与一键关闭的操作； 6.支持对摄像机进行预置位选择； | 1 | 个 |
| 14 | 组合式键盘 | / | 1.系统采用积木式拼接结构，集导播界面显示、三维控制摇杆、切换键盘于一体，根据不同需求可灵活拼接。 2.为便于导播控制，键盘内置10英寸液晶触摸显示屏，可实时显示本地导播预监画面（拒绝采用IE远程导播方式），并实现一键式触摸控制视频切换、开始录制、停止录制、直播控制、画面布局等导播功能。可单独使用，完成导播控制。 3.支持直播 按键6个；备播 按键6个； 4.支持画面布局、台标按键5个 5.录制导播功能按键6个，包括：开始、暂停、停止、自动、手动、VGA锁定等。 6.配有控制摇杆，可快速控制摄像机画面的上下左右、推拉摇移。并可锁定焦距防止误操作； 7.可通过切换杆对主备播画面进行切换； 8.可通过CUT切换按键进行无特效切换； 9.可通过TAKE切换按键进行特效切换； 10.支持快速调用摄像机预置位设置与调用，最高支持255个； 11.支持不同波特率及地址位调节，用于控制摄像机； 12.具备声音大小调节功能。 13.接口：RS 232*2、VGA*1、USB*3、RJ45*1、供电插座*1 | 1 | 台 |
| 15 | 时序电源控制器 | / | 1.单路功率15A 220V/AC。 2.最大功率30A 3.电源接口：具有8路万能电源插座，独立继电器控制，每路均带供电源状态指示灯。1路LOOP OUT, 1路INPUT。 4.控制接口：具有RS232 in*1，RS232 in *1。 5.支持3种开关方式，包括手动开关、电脑软件、RS232等。 6.采用金属外壳，机架式安装。 7.为保证系统稳定性及兼容性，与4K录播一体机为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 16 | 资源管理平台 | / | 1.个人空间系统： 为了给每位学生创造个性化的学习环境，平台系统可在用户注册完毕后自动分配专属个人空间，个人空间内提供个人主页，课程管理，教室管理，统计信息等模块功能。个人主页内含我的网盘模块、我的问答模块以及个人资料管理模块，在我的网盘内包含个人上传资源、公共资源等。同时支持课件视频的上传、下载；在我的问答内可以显示个人在平台上的所有提问和所有回答。在个人资料管理模块内支持对个人信息的编辑修改，个人头像不仅支持上传本地图片，也支持通过摄像头进行拍摄。 2.在线编辑系统： (1)提供在线非编功能（非下载视频进行离线编辑，而是直接通过浏览器进行视频编辑）：平台可以实现对教学视频进行格式转换、视频截取、视频合并、字幕编辑、台标添加等非编操作； (2)为了适应不同的观看需求，平台支持资源模式的在线编辑功能（非下载视频进行离线编辑，而是直接通过浏览器进行视频编辑），用户可以自定义选取三路视频进行简单的资源模式课件的编辑。 3.教研管理系统： (1)网络教研：平台支持网络教研功能，可随时组织教研人员对上课视频进行教研，教研组人员可随时登陆平台进行评论打分，支持自定义打分规则。 (2)教研互动的创建由用户提出申请，包括教研课件的上传、教学课件、教研组成员的设置以及针对性的评价方案的编写。最终由管理员负责审核发布。 (3)为了适应不同学校，不同学科的教研活动。可以预设多种不同的评估方案。 4.数据统计系统： 平台支持对每个课件点播次数的统计，直观呈现最近一次点播的时间以及IP地址。 5.权限管理系统： 提供统一身份管理、统一认证管理和统一用户权限管理。管理员统一对区域内的注册用户进行统一的注册与权限的分配管理。系统根据用户所属角色自动对应相应规则，即不同的用户有不同的访问权限，便于分组管理。 6.流媒体直播系统： (1)平台支持大规模网络直播，支持在直播过程中进行提问、评论打分、线上互动等功能并与直播画面在同一界面显示。采用标准的RTMP协议，用户无需额外安装任何插件，通过浏览器访问相应地址即可观看视频直播。 (2)在直播过程中观看者可以实时进行类似QQ模式的在线互动。同时可以针对不同的内容进行提问与评论。 7、流媒体点播系统： (1)根据用户角色显示不同课程资源列表，支持按照科目、班级、主讲人等条件进行视频筛选，支持按照课程名、教师等条件进行定向检索。 (2)点播课程直接关联对应的课件资源，无需安装任何插件。 (3)点播视频时即可直接展现教学行为分析数据。统计数据简单，直观，明了。 (4)图像行为分析：实行量化评估，并采用国际国内较为成熟的弗兰德斯行为分析自动获取课堂视频的教学行为数据，形成饼图及曲线数据图表，为评课专家的教学行为分析提供客观数据； (5)多终端访问：支持windows、IOS、Android等跨平台访问，支持二维码扫描进行直播、点播功能。 (6)支持多种评论方式：文字点评、星级点评、断点点评（任意选取视频某一时间点进行评论）、文字实时互动交流、语音点评等。 8.后台管理系统： (1)一键置灰功能：当国家在特殊日子，如追悼日，纪念日时，可以配合国家和教育局的倡导，可以一键让资源平台页面变成灰色，支持将所有按键失效并后期可一键恢复。 (2)自动课表：平台可导入课表；随堂实录：平台支持随堂实录功能，根据自动课表所录制的课程可自动发布到前台供师生点播观看。 (3)平台在个人主页部门具有个人问答模块，问答模块将此人的所有提问与所有回答进行呈现。 (4)为了有效防止不当言论，平台支持关键词管理功能，可手动设置替换的关键词以及替换内容。 (5)为了便于区域平台的融合共享，系统具有联校管理功能模块。 (6)强制播放功能：点播视频时可以插入设定视频片段，可以在观看时强制播放该段视频，便于学校统一播放和管理。 (7)自动课表：平台可导入课表，可自动按照课表进行录制并自动上传。 9.教务管理功能： (1)支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 (2)优秀视频展示与评价：展示校内优质的教学视频，并可按照学科、年级、主讲人等关键字进行搜索操作。 10.校长评估功能： 可以为教研组提供实时的监看校内所有的高清录播教室的授课情况，利用网络教研开展教学督导工作，强化教育教学管理，加强教学质量监控，提高教师教学水平。 (1)支持用户对所有录播课室进行管理。能同时浏览多路录播课室的直播图像，可有选择地同时浏览监看每一路信号。 (2)支持从树状课室列表中监视录播课室系统的开机状况，同时可通过远程方式对每个录播课室系统进行录制管理、摄像机控制等远程操作。 (3)可查看每个录播课室中的每一路信号，进行自由切换以及视频录制功能。 (4)对于不同用户可以划分不同权限范围。管理员拥有所有权限，可添加普通用户，设置用户操作权限。普通用户，包括教学督导、教研员、领导可实现权限范围内的浏览操作，不同角色有适应相关应用的操作界面。 (5)支持查看服务器状态，包含正在直播数，正在录制数以及可用数。 | 1 | 套 |
| 17 | 服务器 | / | 1.结构:1U机架式 长度650mm*宽428mm*高45mm 2.CPU类型:六核Intel Xeon E5 2620 V3处理器 主频2.4GHz 3.处理器描述:六核Intel Xeon，12线程 4.支持CPU个数:支持2颗，标配1颗 5.CPU缓存:15MB L3 Cache, 85W 6.芯片组：芯片组 7.网络接口：1Gb以太网适配器； 8.内存类型：DIMM4 UDIMM RECC 9.内存大小：16GB，最大支持128G内存 10.内存插槽数：8个内存插槽 11.硬盘容量：4TB 12.硬盘类型：SATA3.5寸非热插拔企业级硬盘 13.电源： 全汉300W工业级电源 | 1 | 台 |
| 18 | LED时钟 | / | 教室后方配备1.2M长超薄LED屏。实现与录播一体机、桌面式触摸面板相结合，当老师按中控上开始录制键时，时钟从0开始计时，提醒录制时间。 | 1 | 套 |
| 19 | 千兆交换机 | / | 24口全千兆 | 1 | 台 |
| 20 | 机柜 | / | 19英寸/22U | 1 | 套 |
| 21 | 多目教学示范仪 | / | 1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统； 2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。 4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座； 5.主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深；【需提供产品功能截图、产品实际平台操作视频演示对本项要求进行佐证】 7.侧拍辅助摄像头像素≥800W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 8.★微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整；【需提供产品功能截图、产品实际平台操作视频演示对本项要求进行佐证】 9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位； 10.整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg,。 提供响应招标文件要求的产品实物彩图复印件，加盖生产企业公章。 | 1 | 套 |
| 22 | 实验教学直播示范系统 | / | 1.支持接入实验教学示范仪进行搭建过程直播示范； 2.★支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式【需提供产品功能截图、产品实际平台操作视频演示对本项要求进行佐证】。 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为教学资源【需提供产品功能截图、产品实际平台操作视频演示对本项要求进行佐证】。 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； | 1 | 套 |
| 23 | 系统集成 | 定制 | 包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等 | 1 | 套 |
| 科研准备室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备边台 | 2400×750×800 | 台台面：采用≥12.7mm实验室用实芯理化板，周边成型厚度为≥25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、抗菌、耐高温。 柜体：采用≥1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽 | 550×450×310 | 实验室用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室用化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |
| 4 | 试剂架 | 1800×250×750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm±5mm, 型材壁厚不小于1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架不小于2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚不小于1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用不小于12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 5 | PP药品柜 | 1000×500×2000 | 1.主体：采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色PP板承制，厚度不小于8mm。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，永不生绣等特点。 2.铰链/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP材料制作。 3.调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可根据现场情况调整水平。 4.门吸：耐腐蚀材质 。 5.螺丝：采用316L不锈钢螺丝和纯钛材质。 6.设隔板三组,活动隔板一块。排风采用顶部通风管道连接排风设备。 | 2 | 组 |
| 6 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手。 | 1 | 组 |
| 7 | 办公桌 | / | 1.尺寸：1600*1600*750mm±10mm； 2.材质：实木多层板+钢架； . 工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度≥25mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作；钢架尺寸：横梁: 40*40*1.5mm，桌腿：55*55*1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 张 |
| 8 | 办公椅 | 580*580*920-1010mm | 1.尺寸：尺寸：580*580*920-1010mm±10mm； 2.材质：网格布/五星升降脚； 3.工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包弹性莱卡布料，回弹性好舒适， 靠背网格布。 五星脚采用钢制五星脚，尼龙的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60±5cm，360度滑轮旋转。 4.椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10±1cm。 | 1 | 个 |
| 9 | 通风橱（柜） | 1500×900×2350 | 钢制框架结构，框架采用专用模具制作成异形框架，表面经酸砂处理后再经环氧树脂高温固化处理。台面采用实验室专用耐酸碱≥12.7mm厚实芯理化板制作，内衬板、导流板：不小于6mm厚抗倍特板。防爆钢化玻璃视窗，超静音PVC滑槽，无节升降，可悬停于任意节点。操作仪表板采用铝合金控制面板，标示电源、照明、风机、指示灯。30W日光灯照明装置；220V接地型单相插座；PP一体成型化验杯槽；单联冷凝水嘴；顶部通风。 | 1 | 台 |
| 10 | 通风系统 |  | 通风管道、控制系统、风机、辅材等 | 1 | 套 |
| 2T学校实验室废水处理方案配置清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一 | 收集提升装置 |  | 选配，Q=1.5~3m3/h，H=15m，SUS304，液位和空气搅拌 | 1 | 套 |
| 二 | 配套处理池 |  | L*W*H=1500*800*1600±50mm | 1 | 套 |
| 2.1 | 调节池 |  |  |  |  |
| 1 | 水质调节池 |  | 吨位标配，PP材质 | 1 | 台 |
| 2 | 液位开关 |  | 电缆浮球式，ABS | 2 | 套 |
| 3 | 流量计 |  | 直径25，0.16-1.6m3/h，PVC | 1 | 只 |
| 4 | 搅拌系统 |  | 空气搅拌 | 1 | 套 |
| 2.2 | pH调节池 |  |  |  |  |
| 1 | pH仪 |  | pH:0.00-14.00 | 1 | 套 |
| 2 | 中间水箱 |  | 0.2m3，PP材质 | 1 | 台 |
| 3 | 搅拌系统 |  | 空气搅拌 | 1 | 台 |
| 4 | pH加药装置 |  | Q=5~9L/h，H=19m | 2 | 套 |
| 5 | 电动阀 |  | 直径25 | 1 | 套 |
| 2.3 | 催化氧化池 |  |  |  |  |
| 1 | 催化氧化器 |  | 600mm H1.5m，PP材质 | 1 | 台 |
| 2 | 催化剂 |  | 复合载体 | 100 | KG |
| 3 | 氧化装置 |  | 氧化装置 | 1 | 套 |
| 4 | 曝气装配 |  | 曝气装配 | 1 | 支 |
| 2.4 | 絮凝沉淀装置 |  |  |  |  |
| 1 | 中间水箱 |  | 吨位标配，PP材质 | 1 | 台 |
| 2 | 加药装置 |  | Q=6L/h，H=19m | 1 | 套 |
| 3 | 搅拌系统 |  | 空气搅拌 | 1 | 台 |
| 4 | 沉淀池 |  | V=500L，PP材质 | 1 | 台 |
| 5 | 提升泵 |  | Q=1.5~3m3/h，H=34m，不锈钢叶轮 | 1 | 台 |
| 6 | 中心管 |  | 100mm | 1 | 台 |
| 7 | 污泥泵 |  | Q=1.5m3/h，H=34m | 1 | 台 |
| 8 | 污泥浓缩装置 |  | 污泥浓缩装置 | 1 | 台 |
| 9 | 压力变速器 |  | 1.6Mpa | 1 | 台 |
| 2.5 | 终端处理单元 |  |  |  |  |
| 1 | 清水池 |  | 标配，PP材质 | 1 | 套 |
| 2 | 过滤系统 |  | ZL-LS1054 | 1 | 台 |
| 3 | 分流阀 |  | 1分5-1/2 | 1 | 台 |
| 4 | 反洗系统 |  | 直径15 | 1 | 套 |
| 三 | 电气控制单元 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜(控制柜) |  | L*W*H=1600*800*1900 | 1 | 台 |
| 2 | 触摸屏 |  | 10寸 | 1 | 台 |
| 3 | 自控系统 |  | PLC | 1 | 台 |
| 4 | 电气元件 |  | 配套 | 1 | 套 |
| 5 | 管件 |  | 配套 | 1 | 套 |
| 蜂窝式活性炭吸附箱（药品室或准备室用） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 活性炭吸附箱 | 1050*600*750 | 处理风量：不小于3000m3/h； 1、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。 2、检查门开启方便，密封严密。 3、吸附单元选用硬PP板材制作。 4、进出气口可连接风管。 | 1 | 套 |
| 蜂窝式活性炭吸附箱（实验室用） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 活性炭吸附箱 | 1550*900*950 | 处理风量：不小于8000m3/h； 1、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。 2、检查门开启方便，密封严密。 3、吸附单元选用硬PP板材制作。 4、进出气口可连接风管。 | 1 | 套 |

| 初中物理数字化【传感器】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器均不低于20K的同步显示的高频采集实验。 6.采集器可支持级联，满足不低于10通道数据并行采集，并提供第三方证明材料。 | 2 | 台 |
| 2 | 传感器数据显示模块(通用) | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 4 | 只 |
| 3 | 微电流传感器 | 1.量程：-5μA~+5μA；分度：0.01μA。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 4 | 三维磁感应强度传感器 | 1.量程：-50mT~+50 mT；分度：0.01 mT。 2.可测量三个方向磁感应强度大小，可显示分值和合值。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 5 | 力传感器 | 1、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 2、性能：测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；3、准确度：0.1N；最大采样率：5KHz； 4、原理：传感器的敏感元件是电阻式应变计，它由电阻应变片、悬臂梁和传感器电路构成。悬臂梁受力后产生形变，应变片将悬臂梁的形变转换为电阻值的变化，通过传感器电路处理后即可转换为力的变化。 5、结构：手柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接； 6、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 7、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 8、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 9、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 10、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 11、可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 4 | 只 |
| 6 | 位移传感器 | 1.量程：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区。 2.由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 对 |
| 7 | 光电门传感器 | 1.分度：2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 8 | 声波/声级传感器 | 1.声波频率量程：20Hz~20kHz。 2.声级量程：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。 3.传感器通过自带硬件，按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 4.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 5.同时无线接入4只声波传感器，可观察到4路声音波形，同步采集无延迟。 6.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 7.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 8.传感器支持Windows、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 9 | 多量程电流传感器 | 1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 8 | 只 |
| 10 | 多量程电压传感器 | 1.量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 11 | 相对压强传感器 | 1.量程：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa。 2.可用于测量气体的相对压强。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 3 | 只 |
| 12 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 13 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 14 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 2 | 套 |
| 15 | 系统专用附件 | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 | 2 | 套 |
| 16 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180±10mm，由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 2 | 套 |
| 17 | 系统分析软件 | 支持Windows7/Windows8/Windows10 32/64bits系统；软件根实验教学需求及学生的认知心理特征，提供初中版物理、化学、生物专用软件和初中版通用软件；专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；光盘存储，中文简体界面；传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；软件须具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K;具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；提供实验帮助--可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备同时录制实验操作过程、数据显示及组合图线，录制时间可设定。 | 2 | 张 |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |
| 18 | 多用力学轨道 | 基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台、弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套、小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个、紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 ★提供第三方专业检测机构出具含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告以及包含产品外观及铅、汞、砷、甲醛五项的复印件并加盖制造商公章。 | 8 | 套 |
| 19 | 环形线圈 | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽。 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 8 | 套 |
| 20 | 数字化摩擦力实验器 | 1.由60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成，无需外接电源。 2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。 3.配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 2 | 套 |
| 21 | 电磁铁实验器 | 1.由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成。 2.外壳尺寸：300mm*90mm*90mm(±5mm)。 3.电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压。 4.与磁传感器配合使用，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化，完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 | 2 | 套 |
| 22 | 流体压强实验器 | 1.由气泵、套管、外接联通软管和支架组成，与同时多个压强传感器配合使用。 2.进行实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究。 | 2 | 套 |
| 23 | 焦耳定律实验器 | 1.由量热器、底座组成，外形尺寸：140mm*140mm*157mm(±5mm)。 2.量热器内金属丝长度为86cm±2mm，每个量热器内配置不同阻值电阻(电阻值误差为±1％)。 3.结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系。 | 2 | 套 |
| 24 | 二力平衡实验器 | 1.由匀速运动升降装置、I型支架、十字转接器、横杆等组成。 2.与力传感器配合使用，测量物体运动过程中力的变化情况，可扩展为同时测量物体运动速度功能。 3.供电电源为两节5号电池。 | 2 | 套 |
| 25 | 浮力定律实验器 | 1.由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成。 2.专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。 3.配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律。 ★提供第三方专业检测机构出具含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告以及包含产品外观及铅、汞、砷、甲醛五项的复印件并加盖制造商公章。 | 2 | 套 |
| 26 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 2 | 套 |
| 27 | 电磁波传播实验器V2.0 | 发射模块:内置电磁波发生器，可发射由频率为800Hz的载波与信号波调制或解调的电磁波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。外接天线，可通过按钮切换，调整发射正弦波、方波和三角波三种信号波，供电电源：两节5号电池。接收模块:可连接电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。供电电源：两节5号电池。 | 2 | 套 |
| 28 | 作用力与反作用力实验器 | 由底座、滑台、两个固定柱构成，将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。 | 2 | 套 |
| 29 | 热胀冷缩实验器 | 由铝合金底座1个、立柱2个、不同材质金属棒2根和调节螺丝组成，与力传感器配合使用。 | 2 | 套 |
| 30 | 真空铃实验器 | 由真空铃罐体、抽气装置、蓝牙音箱、发泡球、隔音膜等构成。让师生既能听到声音又能看到声音的振动，近似真空中能看到振动听不到声音，突破教学难点验证“声音的传播需要介质”这一物理规律。 | 2 | 套 |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |
| 31 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 12 | 台 |
| 32 | 磁感应强度传感器 | 1.量程：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 33 | 力传感器 | 1.量程：-20N~+20N；分度：0.01N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 24 | 只 |
| 34 | 位移传感器 | 1.量程：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区。 2.由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 对 |
| 35 | 光电门传感器 | 1.分度：2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、苹果系统。 ★提供第三方专业检测机构出具含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告以及包含产品外观及铅、汞、砷、甲醛五项的复印件并加盖制造商公章。 | 24 | 只 |
| 36 | 声波/声级传感器 | 1.声波频率量程：20Hz~20kHz。 2.声级量程：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。 3.传感器通过自带硬件，按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 4.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 5.同时无线接入4只声波传感器，可观察到4路声音波形，同步采集无延迟。 6.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 7.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 8.传感器支持Windows、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 37 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 38 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 39 | 多量程电流传感器 | 1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 40 | 多量程电压传感器 | 1.量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 41 | 系统专用附件 | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 | 12 | 套 |
| 42 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180±10mm，由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 12 | 套 |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |  |  |
| 43 | 多用力学轨道 | 基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台、弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套、小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个、紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 | 12 | 套 |
| 44 | 电磁铁实验器 | 1.由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成。 2.外壳尺寸：300mm*90mm*90mm(±5mm)。 3.电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压。 4.与磁传感器配合使用，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化，完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 | 12 | 套 |
| 45 | 数字化摩擦力实验器 | 1.由60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成，无需外接电源。 2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。 3.配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 12 | 套 |
| 46 | 浮力定律实验器 | 1.由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成。 2.专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。 3.配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律。 | 12 | 套 |
| 47 | 环形线圈 | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽。 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 12 | 套 |
| 48 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 12 | 套 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 初中化学数字化【传感器】 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 2 | 台 |
| 2 | 传感器数据显示模块(通用) | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 4 | 只 |
| 3 | 多量程电流传感器 | 1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 4 | 多量程电压传感器 | 1.量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 5 | 相对压强传感器 | 1.量程：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa。 2.可用于测量气体的相对压强。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 6 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 ★提供第三方专业检测机构出具含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告以及包含产品外观及铅、汞、砷、甲醛五项的复印件并加盖制造商公章。 | 2 | 只 |
| 7 | 高温传感器 | 1.量程：0℃~1200℃；分度：1℃。 2.不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 8 | pH传感器 | 1.量程：0~14；分度：0.01。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 9 | 多量程电导率传感器 | 1.量程：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm 量程：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm 量程：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm 通过按钮切换量程。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 10 | 溶解氧传感器 | 1.量程：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 11 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100％，分度：0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 12 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 13 | 相对湿度传感器 | 1.量程：0～100%，分度0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 14 | 无线接口 | 采用无线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应配合无线发射模块使用 | 2 | 只 |
| 15 | 传感器无线发射模块 | 通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。BT自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电。 | 8 | 只 |
| 16 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 17 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 2 | 套 |
| 18 | 系统专用附件 | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 | 2 | 套 |
| 19 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180±10mm，由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 2 | 套 |
| 20 | 系统分析软件 | 支持Windows7/Windows8/Windows10 32/64bits系统；软件根实验教学需求及学生的认知心理特征，提供初中版物理、化学、生物专用软件和初中版通用软件；专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；光盘存储，中文简体界面；传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；软件须具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K;具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；提供实验帮助--可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备同时录制实验操作及数据显示、处理功能。 | 2 | 张 |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |
| 21 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积。 | 2 | 套 |
| 22 | 电磁搅拌器 | 可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验。 | 2 | 套 |
| 23 | 中和热实验器 | 由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合测定强酸与强碱反应的中和热实验。 | 2 | 套 |
| 24 | 原电池实验器 | 配备方槽、铜锌电极，可以产生微弱电动势。 | 2 | 套 |
| 25 | 溶液稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配合实验室匀速滴管使用。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 2 | 套 |
| 26 | 多用途生化传感器支架 | 1.由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成， 2.机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好。 3.电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 4.机械臂长度：600mm。 | 2 | 套 |
| 27 | 多用途密封塞 | 配合压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器使用，可以与实验室常用玻璃容器结合。 | 2 | 套 |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |
| 28 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 12 | 台 |
| 29 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 30 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 ★提供第三方专业检测机构出具含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告以及包含产品外观及铅、汞、砷、甲醛五项的复印件并加盖制造商公章。 | 12 | 只 |
| 31 | 多量程电流传感器 | 1.量程1：-3A~+3A、分度：0.01A； 量程2：-300mA~+300mA、分度：0.1mA； 量程3：-30mA ~+30mA、分度：0.01mA ； 传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 32 | pH传感器 | 1.量程：0~14；分度：0.01。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 33 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100％，分度：0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 34 | 相对湿度传感器 | 1.量程：0～100%，分度0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 35 | 系统专用附件 | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 | 12 | 套 |
| 36 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180±10mm，由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 12 | 套 |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |  |  |
| 37 | 中和热实验器 | 由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合测定强酸与强碱反应的中和热实验。 | 12 | 套 |
| 38 | 原电池实验器 | 配备方槽、铜锌电极，可以产生微弱电动势。 | 12 | 套 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 初中生物数字化【传感器】 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 2 | 台 |
| 2 | 传感器数据显示模块(通用) | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 4 | 只 |
| 3 | 相对压强传感器 | 1.量程：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa。 2.可用于测量气体的相对压强。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 4 | 只 |
| 4 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 5 | pH传感器 | 1.量程：0~14；分度：0.01。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 6 | 多量程电导率传感器 | 1.量程：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm 量程：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm 量程：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm 通过按钮切换量程。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 7 | 溶解氧传感器 | 1.量程：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 8 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100％，分度：0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 9 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 10 | 双量程光照度传感器 | 1.量程：0 lx～5000 lx～50000 lx，分度：1 lx、10 lx。 2.传感器通过自带硬件，按钮切换量程。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 11 | 相对湿度传感器 | 1.量程：0～100%，分度0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 12 | 心率传感器 | 1.量程：0次~200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 2 | 只 |
| 13 | 无线接口 | 采用无线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应配合无线发射模块使用 | 2 | 只 |
| 14 | 传感器无线发射模块 | 通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。BT自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电。 | 8 | 只 |
| 15 | 风速传感器 | 1.测量范围：0.3m/s~45m/s；.起动风速：0.3m/s，分度：0.1m/s ； 2.用于测量空气流动速度； 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 2 | 只 |
| 16 | PM2.5/10传感器 | 1.测量范围：0 ~500 ug/m3；分度：1ug/m3。 2.用于检测空气中PM2.5与PM10浓度； 3.支持与数据采集器的有线通讯/无线通讯方式。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 2 | 只 |
| 17 | 日照辐射传感器 | 1.测量范围：0W/m2~1500W/m2；分度：1W/m2。 2.用于测量光谱在320nm~1100nm范围内的太阳辐射强度。 3.支持与数据采集器的有线通讯/无线通讯方式。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 2 | 只 |
| 18 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 19 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 2 | 套 |
| 20 | 系统专用附件 | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 | 2 | 套 |
| 21 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180±10mm，由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 2 | 套 |
| 22 | 系统分析软件 | 支持Windows7/Windows8/Windows10 32/64bits系统；软件根实验教学需求及学生的认知心理特征，提供初中版物理、化学、生物专用软件和初中版通用软件；专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；光盘存储，中文简体界面；传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；软件须具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K;具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；提供实验帮助--可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备同时录制实验操作及数据显示、处理功能。 | 2 | 张 |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |
| 23 | 流速温度仪 | 1.由传感器系统、伸缩杆及数据显示控制器三大模块组成。 2.流速测量范围：0~4m/s，分度：0.01m/s。 3.温度测量范围：0~50℃，分度：0.1℃。 4.可用于水体流速和温度的测量。 5.手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据. 6.具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线。 | 8 | 套 |
| 24 | 多用途生化传感器支架 | 1.由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成， 2.机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好。 3.电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 4.机械臂长度：600mm。 | 8 | 套 |
| 25 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 8 | 套 |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |
| 26 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 12 | 台 |
| 27 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 28 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 29 | pH传感器 | 1.量程：0~14；分度：0.01。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 30 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100％，分度：0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 31 | 相对湿度传感器 | 1.量程：0～100%，分度0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 32 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 12 | 只 |
| 33 | 系统专用附件 | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 | 12 | 套 |
| 34 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180±10mm，由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 12 | 套 |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |  |  |
| 35 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 12 | 套 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 科学教学仪器配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 8 | 套 |
| 02003 | 打孔夹板 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 1 | 个 |
| 02004 | 打孔器刮刀 | 1．本产品由壳体及油石组成。2．壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。3．油石为白刚玉料。4．打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 | 1 | 个 |
| 02005 | 手摇钻孔器 | 1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成；2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔；3、四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm,Φ8mm,Φ6mm，捅条直径不小于φ4mm，刀口锋利，无卷边； | 1 | 台 |
| 02010 | 手摇抽气机 | 适用于中小学实验中的抽气，抽气极限真空≤133Pa。缸体和手轮为铸铁铸造成型，整体外表面烤漆处理。 | 1 | 台 |
| 02012 | 旋片式真空泵 | 1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6M3/H ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ10mm ，用油量：220ml，质量：约6.8kg | 1 | 台 |
| 02013 | 两用气筒 | 手持式。铜管筒长约200mm,直径约25mm，塑料手柄。1. 极限抽气压力≤6.7×103Pa。2.最低打气压力不小于2.9×105Pa | 2 | 个 |
| 02014 | 抽气筒 | 筒体和手柄为塑料制，配抽气针两支。筒体直径35mm，长220mm。 | 1 | 个 |
| 02015 | 打气筒 | 1. 质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 2. 气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。 3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。 | 1 | 个 |
| 02016 | 抽气盘 | 1． 产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。 2． 底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。 3． 钟罩为透明式，外径不小于150mm。 4． 抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 5． 电铃电源：直流3～6V。 6． 电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 | 1 | 套 |
| 02020 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6． 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |
| 02022 | 水准器 | 1、气泡式,铝制。2、水准泡应安装牢固、清洁透明、刻线清晰均匀、气泡移动平稳、无跳动停滞现象；3、水准器分度值的误差应小于10%，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10%。 | 7 | 个 |
| 02023 | 充磁器 | 1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 1 | 台 |
| 02040 | 生物显微镜 | 1、总放大倍数: 1000X。 2、目 镜： H5X、H10X； 3、物 镜：消色差10X、40X（弹）、100X（弹油）； 4、转 换 器：三孔转换器； 5、载 物 台：固定金属方平台，尺寸120mm×120mm； 6、移 动 尺:范围60mm×30m 8、调焦机构：粗调范围50 mm，微调范围1.8-2.2 mm，有限位机构； 9、8、聚 光 镜：阿贝聚光镜，可变光阑，数值孔径1.25； 10、光 源：平凹反光镜ф50mm； 11、包 装：塑料箱； | 3 | 台 |
| 02041 | 生物显微镜 | 总放大倍数：40X-640X。 观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜。 目 镜： H10X、H16X。 物 镜：消色差4X、10X、40X（弹）。 转 换 器：三孔转换器。 载 物 台：固定金属方平台，尺寸120mm×120mm；切片夹。 调焦机构：粗调范围50 mm，微调范围1.8-2.2 mm，有限位机构。 聚光镜：旋转光阑板，ф3.2mm、ф4mm、ф5mm、ф8mm、ф15mm。 光 源：平凹反光镜ф50mm。 包 装：塑料箱。 | 50 | 台 |
| 02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于40mm，3× | 50 | 个 |
| 02070 | 电动离心机 | 产品由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。1.外壳采用金属制，外尺寸：230×270×190(mm)，表面烤漆处理。2.箱体的四脚应采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.调速：0r/min～4000 r/min 4.容量：20mL×6。5.定时时间：0-60min。6.使用电压：AC220V。 | 1 | 台 |
| 02071 | 离心沉淀器 | 1、产品应采用优质塑料注塑成型作支架，沉淀管用半透明塑料组成； 2、产品由固定支架、手柄、变速机构、离心机构四部分组成；3、可变速度50-150次/分； 4、各部结构应可靠、灵活，金属部分电镀； | 1 | 台 |
| 02072 | 搅拌器 | 可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验 | 1 | 台 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质，重量约：200g。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 8 | 个 |
| 02076 | 电炉 | 密封式、方形结构。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2、加热盘直径150mm。3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。4、外形尺寸：210×210×50(mm)。 | 8 | 个 |
| 02080 | 高压灭菌锅 | 15L，手提电热式 | 1 | 个 |
| 02082 | 恒温水浴锅 | 一、工作水箱采用不锈钢，外直径分别为：Φ140mm，Φ115mm，Φ95mm，Φ70mm，Φ48mm，温控精确并带有数字显示，自动控温。二、技术指标：孔数：1孔，加热功率：300W,熔丝管：4A。温控范围：室温：常温—100摄氏度。温控精度：≤±0.5℃。由室温升至沸点≤70分钟。工作电压：AC 220V 50HZ，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%。三、尺寸：箱体部分：165mm×160mm×145mm（长×宽×高），数显控制部分：113mm×160mm×133mm（长×宽×高）。 | 1 | 个 |
| 02084 | 烘干箱 | 智能数控；室温～120℃，±1℃，数字显示，带小数点。温控电路及仪表设计在箱体的上方，以避免发热元件对电路的影响，工作室尺寸：300mm×300mm×380mm。自然对流通风式结构，设有观察窗。控温装置：为单片机及双排LED三位显示的微电脑只能控制器，用Pt100铂电阻为感温元件，采用PID调节方式控制加热系统。 | 1 | 台 |
| 02086 | 电冰箱 | ＞150L | 1 | 台 |
| 02087 | 恒温培养箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。1.箱体为全金属制，外形尺寸：390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。2.电源：220V，50Hz。额定功率：500W。工作温度范围：室温～60℃。温度波动：不大于±1℃。3.温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 | 1 | 台 |
| 02101 | 听诊器 | 1、供中学生生物教学用。2、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。3、听诊器有双用功能：即可听肺音与胎音。4、听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。 | 8 | 个 |
| 02102 | 注射器 | 10mL | 25 | 个 |
| 02103 | 注射器 | 100mL | 8 | 个 |
| 02116 | 透明水槽 ( 圆形或方形 ) | 长方形水槽。1、壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；2、材料为透苯塑料注塑成型。 | 13 | 个 |
| 02120 | 保温桶 | 1、规格尺寸：1L，玻璃内胆或不锈钢内胆制作。 2、保温不小于8小时。 3、符合JY0001-2003中7.1、7.4的要求。 | 1 | 个 |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 1、挤压型，由塑料细口瓶和瓶口装置出水管组成。2、250mL。3.塑料瓶直径60mm，高100mm，喷咀孔径约1mm。 | 8 | 个 |
| 02122 | 试剂瓶托盘 | 1、本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提耳，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2、短边两侧有放置试管的孔，单边孔径分别为：Φ20mm孔3个，Φ16mm孔4个，Φ7mm孔4个。3、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀。 | 8 | 个 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 14 | 个 |
| KX1005 | 玻璃注射器 | 30mL | 2 | 个 |
| KX1208 | 平行风源 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 件 |
| 3 | 支 架 |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 | 1、由底座、立杆、垂直夹（2只）、平行夹、烧瓶夹、烧瓶架（大、小各1只）。2、底座：铁制成，外层涂有防锈漆，尺寸：200mm×127mm×20mm，重1.16Kg。3、立杆：直径为直径11.5mm，杆长610mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，表面电镀处理。4、垂直夹、平行夹为铸铝制品，分别附有M6紧固螺钉 。 | 38 | 套 |
| 03004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg | 8 | 台 |
| 03006 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：72mm ，外径：88mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：135mm 4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 52 | 个 |
| 03007 | 泥三角 | 1． 产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。2． 金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于50mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜。3． 石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ10mm。4． 石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑。5． 金属丝应作防锈处理。6． 整体应平整、美观。 | 26 | 个 |
| 03008 | 试管架 | 木制，6孔 | 38 | 个 |
| 03009 | 漏斗架 | 全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；2、漏斗板表面上有二个锥形孔，孔径20mm。3、支杆为Φ15×240mm。4、底座为长方形：250mm×60mm×25mm，底座放置平稳；5、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。 | 1 | 个 |
| 03020 | 温度表支架 | 温度表支架主要用于气象环境监测、科学实验等使用，用于放置干湿球温度表，最高温度表、最低温度表等气象仪表。1、产品由底座、支杆、上下固定架、水杯固定架及水杯组成。2、底座为塑料制，直径80mm。3、支杆为不锈钢管，直径12mm，长460mm。4、固定架为金属制及塑料架。5、水杯及架为塑料制，水杯为透明。 | 2 | 付 |
| 03021 | 百叶箱支架 | 1.百叶箱支架高度为1100mm，宽窄应于百叶箱配套。2.台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上。3.支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。(上角铁尺寸：425mm×280mm） | 1 | 个 |
| 03022 | 百叶箱 | 1.百叶箱内空尺寸：320mm×260mm×370mm（宽、深、高）。2.应选杂木或杉木并经干燥脱脂处理，百叶为单层，人字形排列。3.箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。4.百叶箱顶盖采用胶合板制成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。 | 1 | 个 |
| 4 | 电 源 |  |  |  |
| 4001 | 学生电源 | 直流 1.5V ～ 9V，1.5A 每 1.5V 一档 | 50 | 台 |
| 04004 | 教学电源 | 交流 2V ～ 12V，5A， 每 2V 一档 ；直流1.5V ～ 12V，2A，分为 1.5V、3V、4．5V、6V、9V、12V，共六档 40A、8s 自动关断 | 8 | 台 |
| 04008 | 调压变压器 | 1、输入电压：交流220V 50Hz。2、输出电压：交流0—250V、连续可调。3、最大输出电流：8A。4、额定功率：2kVA。5、绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。6、空载电源：应小于0.2A。7、电压试验：仪器电源进线端和电压输出与机壳间馈给试验电压，带保护接地端子为1.5kV，不带保护接地端子为3kV，漏电电流输出不小于5mA,试验电压保持1分钟，不出现飞狐击穿现象。 | 1 | 台 |
| 04010 | 电池盒 | 可串并联 | 100 | 套 |
| 1 | 测 量 |  |  |  |
| 10 | 长 度 |  |  |  |
| 10001 | 演示直尺 | 木材制作，表面平整。最小分度值：1cm。全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，印黑色刻度线和红色数字。 | 1 | 只 |
| 10002 | 木直尺 | 1．用木材制作，表面平整、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。2．尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。3. 漆层色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力。4．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5.全尺刻度累计误差≤2mm。 | 13 | 只 |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm,不锈钢制。最小分度值为1mm。 | 13 | 只 |
| 10010 | 游标卡尺 | 测量范围: 0～150mm，分辨率:0.02mm，碳钢材质，表面做防锈处理，塑料盒装。 | 8 | 把 |
| 10011 | 外径千分尺 ( 螺旋测 微器 ) | 测量范围: 0mm～25mm，分辨率: 0.01mm。尺架材质：铁铸件，尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金。 | 8 | 只 |
| 10015 | 测微尺 | 显微镜用，台式。玻璃，配显微镜用。1.物镜测微尺是一种标准刻尺，其尺度总长为1mm，分为100等份，每一分度值为0.01mm。2.玻璃外形尺寸：75mm×25mm×1mm。3.塑料盒包装。 | 4 | 个 |
| 11 | 质 量 |  |  |  |
| 11001 | 物理天平 | 一、杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。 最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg，不等臂偏差不大于60mg，全量变动性不大于20mg，横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙，称盘直径不小于118mm，制动机构应保证横梁升降平稳。二、砝码盒为塑料制品，内装200g砝码2个、100g砝码1个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。 | 1 | 台 |
| 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 60 | 台 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 8 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 8 | 台 |
| 1101l | 电子天平 | 400g，0.1g | 8 | 台 |
| 11018 | 案秤 | 10kg，l0g | 1 | 台 |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g | 1 | 台 |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×l，20g×2， 50g×2，200g×2 | 13 | 套 |
| 11022 | 金属槽码 | 10g×l，20g×2， 50g×2，200g×1，另附 10g 金属槽码盘 | 1 | 套 |
| 12 | 时 间 |  |  |  |
| 12001 | 机械停表 | 一、适用范围、规格：1. 用于中学物理学生实验测量时间使用。2. 最小刻度值（秒）：0.1；有暂停机构。 二、技术要求：1．秒表在环境温度为-10℃～40℃工作时不应停摆。2．秒表在任何位置工作时不应停摆。3．秒表质量等级和平均分走时差、分走时偏差、最大秒走时差应符合QB/T 1534第4.3条要求。4．延时走时应符合QB/T 1534第4.4条要求。5．上条机构、启动、停止、回零按钮、秒针、分针和秒针示值、刻度盘刻度等项应符合QB/T 1534第4.5～4.19条要求。6.金属外壳。塑料盒定位包装。 | 13 | 块 |
| 12002 | 机械停钟 | 1、采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝机构。2、重量：约120克。3、金属外壳，表机能在－10℃到＋40℃温度范围内保持正常工作。 | 8 | 块 |
| 12010 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 2 | 个 |
| 12011 | 沙漏 | 产品由细沙容器、细沙、保护支套等组成。细沙容器采用95#玻璃制成上下容积相等的葫芦状玻璃瓶，内装细沙。容器的最大圆弧直径55mm，容器壁厚均匀，密封完好；细沙颗粒均匀、干燥并经染色；保护支套采用木材或有机玻璃制成。 | 8 | 个 |
| 12015 | 日晷 | 赤道式日晷，平面型。由盘面、支架、指示器等组成。盘面直径250mm；支架为直径4mm铁丝绕制而成，可任意调整角度。 | 8 | 个 |
| 12016 | 世界钟 | 普及型，由计时盘、时区盘和指针式石英电子钟为基础的全套传动结构组成，可随时读取世界各时区区时。计时盘Φ270mm，外径370mm，外围划12个等格采用12小时计时。走时精度：±1秒/日，工作电压：DC1.25V-1.7V。 | 1 | 个 |
| 13 | 温 度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～ 100℃ | 50 | 支 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～ 200℃ | 15 | 支 |
| 13004 | 演示温度计 | 1.温度测量教具，供中学教学演示实验用，可悬挂。2.温度示值范围：-50℃～50℃和-50℉～120℉。3.示值允许误差:±1℃或±2℉； | 5 | 台 |
| 13006 | 双金属片温度计 | 塑料制。1.由温度刻度、湿度刻度、透明罩、2指针组成。2. 产品为圆形指针式温度计，外径130mm。3. 温度指示范围：-30℃～50℃，测量误差不大于5%。4.湿度指示范围：0-100%。 5. 指针转动灵活，无卡滞现象，刻度清晰，字迹清楚。 | 1 | 个 |
| 13007 | 数字测温计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。3.测温范围：-55～+199℃。4.测量误差：±0.5℃。5.显示方式：4位LED红色显示。6.传感方式：直接接触式。 | 2 | 台 |
| 13020 | 寒暑表 | 1、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。 2、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 3、温度准确度：±1℃（0℃～30℃） 4、最小分度值：1℃ 5、储藏条件：-30℃～60℃ 6、 性能、结构、外观符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 1 | 只 |
| 13021 | 最高温度表 | 1．测量范围：-16℃~+81℃。 2．最小分度值：0.5℃。 3．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 1 | 支 |
| 13022 | 最低温度表 | 1．测量范围：-52℃~+41℃，测量误差±1℃。 2．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 1 | 支 |
| 13023 | 干湿球温度计 | 本产品供室内观测天气及空气温度用。1.由两支液体温度计组成，一只红液头由纱布连接在盛水槽内。2.两支并排固定在刻度面板上，外壳为塑料制，外形尺寸85mm×18mm×215mm。3.显示温度值：一25℃～+46℃，背面有干湿差度对照表。 | 8 | 付 |
| 13024 | 地面温度表 | 产品由直角形式，带插地尖端，外层为钢制，表面电镀处理，内套红液温度计。外径10mm，尖端长20mm，可插入地面深度为170mm。测量范围：一20℃～+50℃。 | 1 | 支 |
| 14 | 力 |  |  |  |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。 | 55 | 个 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。 | 55 | 个 |
| 14005 | 圆筒测力计 | 5N；外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm；具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.1N，最大分度值1N上标有数字。 | 8 | 个 |
| 14011 | 演示测力计 | 由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄等组成，刻度板为塑料制品，刻度值为 0N～2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右左侧刻度线一致。 | 8 | 个 |
| 14012 | 拉压测力计 | 拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。刻度板为铝板表面印刷刻线。 | 2 | 个 |
| 14013 | 双向测力计 | 1.产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成；2.使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位；3.不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位；4.将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 8 | 个 |
| 14020 | 握力计 | 指针式。1、最大秤量130Kg，指针可锁。2、塑料外壳。 | 8 | 个 |
| 14021 | 拉力计 | 弹簧可增减。1.产品由木质手柄2个、挂簧架2个及拉簧5根组成。2.金属件表面电镀处理。3.弹簧直径15mm，长250mm，密绕。 | 8 | 个 |
| 15 | 电 |  |  |  |
| 15001 | 演示电表 | 测量范围：G：-100uA~0~+100uA；DCA：0~200uA、0~0.5A、0~2.5A压降95mV；DCV：0~2.5V、0~10V；电压灵敏度2KΩ/V；精度：2.5级；防外磁场Ⅳ级；阻尼时间：不大于6秒； | 8 | 只 |
| 15002 | 数字演示电表 | 1.使用电源：220V 50Hz。2.交、直流电压量程：a.200mV档：0~199.9mV。b.2V档：0~1.9999V。c.20V档：0~19.999V。d.200V档：0~199.99V。e.500V档：0~499.9V。3.交、直流电流量程：a.检流档：0~199.99uA。b.2mA档：0~1.9999mA。c.20mA档：0~19.999mA。d.200mA档：0~199.99mA。e.10A档：0~9.9A。 | 8 | 只 |
| 15006 | 电能表 | 单相。1.电压：220V 10（40）A 50Hz 1600imp/kw.h。2.塑料外壳。 | 8 | 只 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 手提式。额定电压：500V，测量范围：0-500MΩ；准确度：10级；摇柄额定转速：120r/min；绝缘电阻：20MΩ；试电电压：1000V；。 | 1 | 只 |
| 15008 | 直流电流表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-0.2A~0~0.6A）（-1~0~3A）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 100 | 只 |
| 15009 | 直流电压表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 100 | 只 |
| 15010 | 灵敏电流计 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：±300μA内阻。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 8 | 只 |
| 15011 | 多用电表 | 指针式，普通 | 2 | 只 |
| 15012 | 投影电流表 | 示面板与水面平行，测量范围：（-0.2~0~0.6A）（-1~0~3A），测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，指针长度：45mm，最小分度值为0.02A、0.1A，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 1 | 只 |
| 15013 | 投影电压表 | 指示面板与水面平行，测量范围：（-1~0~3V）(-5~0~15V)，测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，指针长度：45mm，最小分度值为0.5V、0.1V，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级 | 1 | 只 |
| 15014 | 投影检流计 | 测量范围：±300μA，指示面板与水面平行，偏差5%，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级，指针长度为45mm。透明外壳。 | 1 | 只 |
| 15020 | 教学示波器 | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率： 10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波 50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。 | 8 | 只 |
| 16 | 其 它 |  |  |  |
| 16001 | 密度计 | 1． 标准温度20℃，温度范围0～70℃，分度值为1度。 2． 密度范围：1.000～2.000。 3． 在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 4． 其它性能指标应符合GB/T 17764－1999的有关规定。 | 8 | 支 |
| 16002 | 密度计 | 1． 标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。 2． 密度范围：0.700～1.000。 3． 在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 4． 其它性能指标应符合GB/T 17764－1999的有关规定。 | 8 | 支 |
| 16003 | 酸度计 (pH 计 ) | 笔式，测量范围 pH 0.0 ～ 14.0 | 8 | 个 |
| 16004 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 8 | 个 |
| 16005 | 罗盘 | 产品由磁针，罗经盘，木质底座构成。1.磁针在罗盘中央，标有方位，直径约30mm。2.底座直径130mm | 8 | 台 |
| 16008 | 空盒气压计 | 多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。3.全透明外壳。 | 1 | 台 |
| 16015 | 血压计 | 汞柱式 | 2 | 台 |
| 16020 | 毛发表 | 单发。产品由面板、温度计、指针、刻度，毛发、重锺、调节装置组成。1.湿度范围：0-100%。2.测量精度：±5%。3.测量误差：±5%（℃。3.面板为塑料制，尺寸：210mm×110mm，可悬挂。 | 1 | 个 |
| 16021 | 蒸发器 | 蒸发器口径200mm，高110mm的金属圆盆，口缘镶有内直外斜的刀刃形圆，器旁有一倒水小咀。支架由板材焊接而成，表面喷漆处理，支架高度为450mm。 | 1 | 套 |
| 16022 | 雨量器 | 1、雨量器的承水装置内径φ≥200mm，整体高度630mm，为园桶塑料件，内壁圆滑，其刃口无毛刺。2．承水口内径200mm，承水装置与筒体配合应方便，并保证承水装置在正常使用中不因风力影响而脱开。3．所有与水的接触面应光滑，相互配合或连接部应牢固、不得有渗水现象。4．所有零部件保护层牢固、均匀、光洁，装配正确，无松脱、变形现象。5．雨量器与支架安装方便、牢固，不因风力影响而脱开。6．附小漏斗、雨量杯、储水器各一个。 | 1 | 套 |
| 16023 | 雨量计 | 1、雨量计的承水装置内径φ≥200mm，整体高度630mm，为园桶塑料件，内壁圆滑，其刃口无毛刺。2．承水口内径200mm，承水装置与筒体配合应方便，并保证承水装置在正常使用中不因风力影响而脱开。3．所有与水的接触面应光滑，相互配合或连接部应牢固、不得有渗水现象。4．所有零部件保护层牢固、均匀、光洁，装配正确，无松脱、变形现象。5．雨量器与支架安装方便、牢固，不因风力影响而脱开。6．附小漏斗、雨量杯、储水器各一个。 | 1 | 台 |
| 16024 | 轻风表 | 有直读装置，风速传感器、风向指示器、主机，主机需带有显示屏及功能按钮，显示屏尺寸不小于60mm×20mm。能测量瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高及具有数据锁存功能。 | 1 | 台 |
| 16030 | 量角器 | 演示作图用 | 8 | 个 |
| 16040 | 噪声测定仪 | 1． 测量范围： 40dB ～ 130dB，2．显示特性：LCD显示；3．分辨率： 0.1dB，取样率为2-5次/秒；4．具有快速响应 / 慢速响应切换功能；5．具有A / C加权切换功能；6．具有最大值锁定功能；7．使用电源： 6 F22（9V）电池1块；显示屏有欠压指示功能。 | 8 | 台 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 21 | 力 学 |  |  |  |
| 21001 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm。塑料盒定位包装。 | 10 | 套 |
| 21002 | 立方体组 | 1.由铜、铁、铝、木材四种材料组成；2.四种材料均为25mm。3.木质致密，表面平整光滑，铁件电镀处理。4.塑料盒包装。 | 10 | 套 |
| 21003 | 运动和力实验器 | 由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球），硬盒组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度118mm，厚度12mm。水平板长度525mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，金属球直径为16mm；塑料球直径为15mm。 | 13 | 套 |
| 21004 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、金属球等组成。2、壳体为塑料制品。3、红色启动键为塑料制品，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 8 | 套 |
| 21005 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 8 | 套 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成。2、5种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N，2N，1N，0.5N。弹簧直径分别为：1mm、0.9mm、0.8mm、0.6mm、0.5mm。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。 | 1 | 组 |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 产品由透明溢杯、浮桶、塑料桶、圆柱体、铝柱二个组成。透明溢杯Φ65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长不小于15mm；塑料桶为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺、底部有挂环；浮桶为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：Φ35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm,一端有挂环，铝柱直径30mm、厚10mm，其中一个有挂环。 | 13 | 套 |
| 21010 | 连通器 | 产品由透明塑料注塑成型的连通管各插接式底座两部分组成。1、连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，它们上端开口不连通，下部连通的容器。2、粗直管孔径为29mm、细直管孔径为9.7mm。3、底座为双边插接式，结构稳定可靠。 | 8 | 个 |
| 21011 | 帕斯卡球 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 钢材表面采用防锈处理加环保油漆涂层精制而成。 | 8 | 个 |
| 21012 | 浮力原理演示器 | 1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，在大水槽的底部分隔一个小水槽。2、排气管1个在小水槽上部侧面的位置、进气口在小水槽的底部。3、浮体附配重物5个，直径49mm、高17mm。4、附浮胶管1根。 | 8 | 套 |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 | 8 | 套 |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 1．产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。 2．透明球体直径≥70mm。 3．吸排气筒容量：0～20ml。 4．透明塑胶管长度≥20cm. 5．各处配合无漏气现象。 | 8 | 套 |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内经Φ36mm，转轴孔径Φ4mm。3、支杆由Φ4mm的低碳钢制成，一端弯解为90°±1°，表面油漆。 | 13 | 套 |
| 21016 | 微小压强计 | 1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、乳胶管、夹持柄等组成。2、量度范围：300mm。3、U形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为4－6mm，壁厚不小于1mm。U形管竖直长度不小于365mm，两侧距离25±3mm。一端成喇叭口，另一端成“接头”状。4、三通管用外径为5.8mm的塑料制成，三个端头均为“接头”状。5、乳胶管长250mm，外经约7mm。6、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 | 13 | 台 |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 流体力学仪器，演示液体对器壁压强的实验。由圆柱形透明玻璃圆管，胶膜以及橡胶绳组成，圆管侧面另与两个凸出玻璃圆管连通。直管直径约30mm，长200mm；侧管直径约17mm，长25mm | 8 | 台 |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 基本结构：由大球Φ15cm、大气球、塑料网、50g×10 钩码1个、球针、杠杆尺、支架、底座等组成。 | 8 | 套 |
| 21019 | 马德堡半球 | 1、铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg)，经30分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。2、半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm。3、半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。4、旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。5、产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组匝配。 | 8 | 套 |
| 21021 | 压力和压强演示器 | 由压强小桌、海绵块组成。压强小桌应采用ABS塑料注塑成型，表面光滑平整，桌面尺寸不小于130×80mm。小桌腿上粗下细，总长45mm。海绵块尺寸不小于130×70×30mm。 | 8 | 盒 |
| 21022 | 流体压强和流速的关系演示器 | 由快慢流速管(1支)、 U形管(2个) 、滴管 (1支) 、 示教板、乳胶管、底座组成。示教板为铁制，表面烤白漆，规格：440mm×280mm。底座为铁制，表面烤黑漆，规格（长×宽×高）：440mm×120mm×18mm。 | 8 | 个 |
| 21030 | 杠杆 | 塑料制品。1、本产品由杠杆、轴、调平装置组成。外形尺寸：520mm×28mm×7mm。2、杠杆尺正面刻印厘米单位刻线，线宽不大于1.5mm，每5厘米印一长线并注数字，数字下面有挂孔。3、杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。螺母重不大于10g，每个螺杆可调罗纹长度25mm。 | 90 | 套 |
| 21031 | 演示滑轮组 | 1、演示滑轮组的组成及规格如下：单滑轮2只。外径70mm。三并滑轮2组，外径70mm。三串滑轮2组，外径70、50、40mm。2、三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°。3、允许负荷：2kg（20N）。4、轮盘ABS塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。5、轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1.5mm。 6、滑轮悬挂后，其框架侧边均应垂直，误差不大于2mm。7、各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1.5mm。8、一对单滑轮，当负荷500g时，机械效率应不低于90%。每对三并、三串的滑轮，当负荷1500g时，机械效率应不低于60%。 | 8 | 组 |
| 21032 | 滑轮组 | 1、滑轮组的组成及规格如下：单滑轮2只。外径40mm。二并滑轮2组，外径40mm。2、框架结构形式均为封闭式，上下挂钩互成90°。3、允许负荷：2千克（20牛顿）。4、轮盘、框架采用ABS塑料注塑制成。5、轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1.5mm。6、滑轮悬挂后，其框架侧边均应垂直，误差不大于1.5mm。7、各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1.5mm。8、一对单滑轮，当负荷500克时，机械效率应不低于90%。每对二并，当负荷1000克时，机械效率应不低于60%。 | 50 | 组 |
| 21033 | 滚摆 | 1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差为0.5mm。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差0.5mm。5、摆体重心偏移轴线公差为0.5mm。6、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 8 | 个 |
| 21034 | 离心轨道 | 1、由钢球、环形轨道等组成。2、小球Φ22mm。3、环形轨道采用Φ4mm金属丝绕制而成，表面烤漆处理。底座长：200mm，宽：70mm，高：10mm。 | 8 | 套 |
| 21036 | 初中力学演示板 | 1、为手提式组合教具，全部教具组装于塑料箱内，所有配件应有定位放置。仪器由实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等组成。2、完成初中物理力学“重力的方向和重锤线”、“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动画轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等不少于22个实验。 | 8 | 套 |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。风扇部分电源开关、调节器，外壳采用塑料，有良好的绝缘性，底座由优质胶合板制成。底座尺寸不小于520mm×150mm×12mm，电源：AC220V | 8 | 套 |
| KX1221 | 分子间隙实验器 | 透明塑料量筒，200mL | 8 | 件 |
| KX1201 | 重力小车 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 8 | 辆 |
| KX1202 | 快、慢小车 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 8 | 套 |
| KX1204 | 简易气垫运动体 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| KX1222 | 液体对流演示器 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 8 | 件 |
| KX1205 | 浮沉球 | 浮、沉、悬浮各 1 | 1 | 套 |
| KX1206 | 斜面锥体 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| KX1207 | 物体运动状态实验器材 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 22 | 振动和波、热学 |  |  |  |
| 22004 | 单摆 | 1、由摆球、线绳组成。2、钢球直径19mm。3、摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。4、摆球附悬线1根，长度均≥1100mm。 | 8 | 组 |
| 22005 | 纵波演示器 | 物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用塑料支架悬挂弹簧形式，全长不小于100cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块；可拆卸后装入40×35×15cm的纸箱内。 | 1 | 套 |
| 22007 | 声传播演示器 | 演示器由演示板、信号发生器、放大杨声器、传声棒、音亮调节器等组成。1、演示板采用塑料注塑成型，外形尺寸为355mm×255mm×22mm，外包脚尺寸为115mm×20mm×70mm。2、透明圆筒尺寸为直径45mm，长190mm，壁厚不小于3mm。3、杨声器可发出不小于50分贝。4、能演示空气传播、固体传播、液体传播及真空传播四种演示效果。 | 8 | 套 |
| 22008 | 超声应用演示器 | 超声应用演示器可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示器。主要参数：电源电压：220V 50Hz，工作频率：40kHz，显示距离：0.2－2.5m，消耗功率：小于3W，外形尺寸：210mm×200mm×75mm，重量：0.5Kg。 | 1 | 套 |
| 22201 | 量热器 | 一、构造：1、外筒，2、盖架，3、量筒（铝制），4、护热套，5、接线盖塞，6、接线柱，7、接线棒，8、电热丝，9、橡皮塞，10、盖塞，11、搅拌器。二、技术要求：1、电热线为镍络电阻线，阻值为2Ω或1Ω。2、电热丝工作状态中，电流为1.7~2A,电压6V时，100mL水通电10分钟时，达到升温度10℃。 | 1 | 套 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄和底座为塑料制品。3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 8 | 个 |
| 22204 | 爆燃器 | 产品由主机、点火开关、透明罩组成。1、使用电源：DC3V。2、主机外形尺寸：130mm×65mm×85mm。 | 1 | 套 |
| 22205 | 机械能热能互变演示 器 | 由绳、黄铜管（外径为16mm，高55mm）、弓形架、橡皮塞等组成。弓形架采用铸铁铸造成型，并有压紧装置，表面烤漆处理。 | 8 | 套 |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 | 1、由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成，附专用酒精灯和火焰罩。2、金属试棒3支，分别为经校直的铝棒、铜棒、钢棒。直径均为6mm，长度185mm，表面氧化处理。3、支架由金属材料制成，左右架中两相邻的试棒插孔的中心距离均为12mm，右支架插孔外端带有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。4、三组传动机构动作灵活，互不干扰。 | 1 | 个 |
| 22207 | 固体缩力演示器 | 1、由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成。2、试棒用炭素钢制成，Φ14mm，全长300mm，一端有直径6mm的插销孔，另一端有M14螺纹，螺纹长度不小于35mm，表面防锈处理。3、底座用铸铁制造，应有足够的强度，放置平稳。左右两端有个U型槽，两U型槽外端面的距离为280mm，试棒取放方便。转动手柄时，试棒不应转动。底座表面烤漆。4、铸铁销直径5mm-6mm，长度60mm，无砂眼，气孔等缺陷。5、手柄与试棒螺纹配合，配合长度不小于20mm松紧适宜，手柄表面烤漆。 | 1 | 个 |
| 22208 | 热传导演示器 | 该产品由底座、支杆、蓄热块及导热杆组成。1、导热杆直径相同为Φ5mm，长度相等为L64mm的铜、铝、铁各1支，铁杆电镀处理。2、底座尺寸：110mm×70mm×10mm，表面喷漆。3、支杆直径6mm，高125mm，电镀处理。 | 8 | 个 |
| 22209 | 双金属片 | 由铜、铁组成。该产品由长度约200mm、宽约15mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固。手柄为木制。 | 8 | 个 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 产品由黑色背板、橡胶塞、厚壁透明圆筒、酒精容器、底座、塑料管等组成。1、厚壁透明塑料筒：壁厚≥2mm，外经≥60mm，高≥90mm。筒壁厚度均匀，无裂纹；与底座粘接牢固，无漏气；表面光洁、透明度良好，无条纹、无缩迹。2、橡胶塞与出气孔配合良好。3、黑色背板采用冷轧板制成，表面烤黑漆。4、底座塑料注塑成型，表面平整光洁，无条纹、无缩迹。5、演示效果可见度良好，直观明显。 | 8 | 套 |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 1、扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、外径：200mm | 8 | 台 |
| 22214 | 手持式喇叭 | 手持式，塑料制。功能：音亮调节、语音播放、音乐播放。口径150mm，高240mm，输出功率15W。 | 8 | 个 |
| KX1223 | 分子间隔演示器 | 由圆柱形透明盛液柱、显示柱及底座构成。3.3 盛液柱采用透明材料制作，直径不小于45mm，高不小于100mm。3.4 显示柱采用透明材料制作，长不小于80mm，直径不大于8mm。 | 1 | 件 |
| 23 | 静电、电流 |  |  |  |
| 23001 | 玻棒 ( 附丝绸 ) | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：150mm×150mm。 | 8 | 对 |
| 23003 | 胶棒 ( 附毛皮 ) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：100mm×100mm。 | 8 | 对 |
| 23005 | 箔片验电器 | 一对装。1．产品由透明外壳、底座、圆盘、导电杆、箔片等组成。 2．外壳采用透明塑料注塑成型。 3．圆盘、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。安装后无明显松动及歪斜现象。 4．导电杆与外壳间应有绝缘套，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 8 | 对 |
| 23008 | 感应起电机 | 1、环境温度：-10~40℃。 2、起电盘直径：235mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 8 | 台 |
| 23009 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm；底座Φ85mm，高约13mm | 1 | 付 |
| 23010 | 小灯座 | 螺旋灯座。底座塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A | 100 | 个 |
| 23011 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 120 | 个 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 100 | 个 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 1、50Ω，1.5A 2、电阻阻值误差≤10% 3、绝缘层耐压1.5V 4、工作温升≤300℃ 5、绝缘电阻：≥20MΩ 6、耐压1.5kV不出现飞弧和击穿。 7、电接触：滑动头在滑动时电阻阻值应均匀化，不得有间断跳跃现象。 8、触头机械压力：滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性、接头应圆滑，压力均可，滑动应顺畅。 | 100 | 个 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 1、5Ω，3A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 8 | 个 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、木质底板尺寸：1050mm×130mm×15mm，3、 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4、三种线的有效长度均为1000mm。 | 8 | 个 |
| 23021 | 演示电阻箱 | 采用插头式电阻箱的解剖形式，插接柱采用铜金属材质，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理。1.裸露式锰铜线绕丝，最大电工作流：2A（1Ω、2Ω）、1A（5Ω）。2.整体固定有木板上，附支脚，木板尺寸：238mm×98mm×8mm。 | 8 | 个 |
| 23023 | 简式电阻箱 | 仪器采用旋扭式结构，外壳用塑料压制而成。1、阻值范围0～9999Ω，最小步进值为1Ω；2、各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。3、各档电阻的主要技术参数：1～9Ω，线绕电阻±1%，功率为3W；10～495Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1W；500～9990Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1/2W。 | 8 | 个 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 插拼式。线路板由底板4块、电池夹6个、单极开关3个、双极开关1个、灯座3个、绕线电阻（4W5欧1个、10欧2个、15欧1个、20欧1个）、接线柱座6个、空位插座1个、镍铬丝直径0.3mm的3.3米、康铜丝直径0.3mm的1.1米、铁铬丝直径0.3mm的1.1米、电珠（3.8V4只、6.2V2只）、A符插座3个、V符插座3个、吊环14个、拼接肖30个、走线插座60个、三角插板5个、压杆和压钩各2个、各种规格连接导线若干。1.底板共4块，采用塑料注塑成型。单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。2.单台包装采用彩色纸盒包装。 | 8 | 套 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 拼接式。线路板由实验板1块、电池盒4个、单极开关3个、灯座3个、5欧电阻座2个、10欧电阻座2个、走线插座6个、小灯泡及各种规格的导线构成。1、实验板由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔。 2、包装采用彩色纸盒。 | 50 | 套 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×35mm×9mm。 | 50 | 个 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×53mm×10mm。 | 8 | 个 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为短刻线、10mm为长刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：78mm×78mm×30mm。4、在10分钟内，演示效果明显。 | 8 | 套 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 手提式带支脚。1、面板尺寸；450mm×310mm。2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。4、应配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。5、演示直观，可见度好。 | 8 | 套 |
| KX1234 | 金属导体电阻与温度关系演示器 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| KX1241 | 隔离变压器 | 250W，有输出插座和输入电源线，带熔断器 | 1 | 台 |
| 24 | 电磁、电子 |  |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，一对装，外形尺寸：178mm×20mm×10mm。 | 25 | 对 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80，附衔铁。外形尺寸：60mm×16mm×80mm。 | 8 | 个 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。 | 8 | 套 |
| 24005 | 磁感线演示器 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为45mm。 | 8 | 套 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。1.底座尺寸分别为：178×138×38mm一块和140×88×38mm地二块。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。 | 8 | 套 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座，小磁针宽大于3mm | 13 | 套 |
| 24008 | 磁针 | 1.磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2.有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。3.磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。 | 8 | 对 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。2. 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。4. 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。5.外形尺寸：66mm×66mm×110mm。6. 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 8 | 套 |
| 24010 | 原副线圈 | 1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。3. 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。5. 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。6. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 13 | 套 |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 产品由U型铁芯、两个线圈和衔铁组成。1、铁芯直径11.5mm，两端中心距45mm，高110mm，带挂钩。2、线圈绕线长度44mm，有绕向标志。3、衔铁厚度2mm，带挂钩。 | 8 | 组 |
| 24012 | 电磁铁实验器 | 产品由螺旋管3支、铁芯2支、连接片1个、衔铁1个、铃声1个及塑料盒组成。1.铁芯直径5mm，长47mm。2.线圈骨架长44mm，为弹簧装置。3.盒体尺寸：116mm×77mm×28mm。 | 8 | 台 |
| 24013 | 电铃 | 1. 产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。2. 工作电压：直流3～6V。外形尺寸：约85mm×85mm×190mm。3．影响效果在15米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。衔铁的触点为铜质。电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用Φ55mm国产自行车铃盖。底板应放置平稳。 | 8 | 个 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 演示用，主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流不大于48mA。金属表面电镀处理。底座尺寸：167mm×106mm×22mm。 | 8 | 个 |
| 24015 | 电磁继电器 | 分组用。主要由电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开、常闭触点各一对等组成。底座外形尺寸：70mm×50mm×10mm。 | 13 | 个 |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 1、仪器由磁钢架、活动轨道、空心铜管（导电管）、支架及导线等组成。2、接入电源DC4V-6V；3、活动轨道长70mm.4、空心铜管外径4.8mm,长67mm。5、支架采用元钢加工制成，表面电镀处理，形式为7型，Φ5mm，高80mm。6、轨道为铜制，表面电镀处理，Φ 2mm，长为70mm，成U型。7、附带鱼夹头导线两条（一红一黑） | 8 | 套 |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。1.底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。2.接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。3.撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。4.方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。 | 1 | 个 |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、一字螺丝刀、扳手、连接导线组成。机架用优质工程塑料制作，外形尺寸为93.5mm×48.6mm×90.5mm，磁钢尺寸为20mm×20mm×19.5mm，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。 | 50 | 套 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 8 | 个 |
| 24020 | 电机原理说明器 | 用于演示中学物理课中的安培定则、左手定则、右手定则、直流电动机、交流发电机、直流发电机等实验。外形尺寸：高270mm，宽270 mm，厚100mm。转子为塑料框架，外形尺寸14×75×15（mm）。工作电压：DC6～24V。 | 8 | 个 |
| 24022 | 低频信号发生器 | 1、输出频率范围：20Hz～20KHz，有功率输出。2、工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于85%（40℃）。3、交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。4、装有保护接地端子。5、绝缘电阻：不小于20MΩ。6、电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。6、显示方式：5位、0.5寸LED。7、正弦波输出衰减范围：0dB、20dB、40dB、功率。 | 1 | 台 |
| 24024 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能热能、光能的转化 | 8 | 套 |
| 24026 | 磁悬浮演示器 | 仪器由底座，浮体及挡板组成。浮体为黑白相间，两端形状成锥体状。 | 8 | 套 |
| KX1251 | 条形磁铁 | D － CG － LT － 71 | 1 | 对 |
| KX0245 | 磁针消磁器 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| KX1252 | 条形磁铁 | D － CG － LT － 112 | 1 | 对 |
| KX1253 | 蹄形磁铁 | D-CG － LU—45 | 1 | 个 |
| KX1254 | 环形磁铁 | 铁氧体 外径 36mm | 8 | 个 |
| KX1255 | 电磁感应演示器 | 初中用 | 8 | 台 |
| KX1256 | 通电螺线管铁磁性演示器 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 台 |
| 25 | 光学、原子物理 |  |  |  |
| 25002 | 凹面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。 | 8 | 个 |
| 25003 | 凸面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。 | 8 | 个 |
| 25004 | 玻璃砖 | 长方形玻璃砖。1、外形尺寸：80mm×45mm×15mm。2、两短侧面和一正面磨砂，其它三面为光面。3、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；4、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 8 | 块 |
| 25005 | 光具座 | 产品由平凸透镜（Φ=50mm、F=300±12mm）1件、双凸透镜（Φ=30mm、F=50±3mm）1件、毛玻璃屏带支架（80mm×118mm）1件、1字屏（80mm×105mm）1件、烛台1件、插杆5根、光源（DC6V、8W）配有Φ36mmF=50mm的双凸透镜1套、滑块4只、双凸透镜（Φ=40mm、F=100±3mm）1件、双凹透镜（Φ=30mm、F=-75±5mm）1件、白屏（80mm×105mm）1件、刻度尺1根、底座2件、导轨2根等组成。1.导轨采用不锈钢管制成，外径约16mm。2.标尺：总长约960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm。3.滑块采用ABS塑料注塑成型，滑块和支架的插杆孔中心在一条线上，指示刻线与标尺间隙约3mm。4.插杆直径约6mm，长约75mm，表面镀铬。 | 50 | 套 |
| 25007 | 三棱镜 | 1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。3．三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 | 8 | 个 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1、由棱镜、棱镜台、白屏、支杆及光源等组成。2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3、光源额定电压为6-8V。 | 8 | 套 |
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜1个、平面镜支架1对、带刻度三角尺、像物2个组成。平面镜尺寸约：120mm×70mm，厚度5mm。 | 8 | 套 |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1、由演示屏、反射镜、折射镜、光源座、光源和底座等组成。 2、光源电压：6V 3、灯泡：6.3V /0.3A 4、演示屏半径≥130mm 5、折射镜半径≥35mm 6、能演示光的传播、反射、折射，演示效果明显，性能稳定。 7、性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。 | 8 | 套 |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 1、仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。2、工作电压：DC4.5V内置（3节5号电池）也可外接电源，三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30±１mm（可直视）。4、三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显。 | 8 | 件 |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析。主要部件：1.保护片 2.单缝 3.透镜 4.组合棱镜 5.保护片。 | 1 | 套 |
| 25104 | 克罗克斯辐射计 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| KX1277 | 光的反射、折射实验器 | 产品由塑料盒（带透明盖）、激光笔、玻璃砖、半圆玻璃砖、平面镜（带支撑架）、透明塑料水槽及角度盘组成。1.塑料盒的外形尺寸：200mm×130mm×35mm，塑料盒中心有一通孔，用来安装角度盘时使用。2.激光笔照射光为红色。3.玻璃砖外形尺寸不小于40mm×200×10mm。4.半圆玻璃砖的半径不小15mm、厚不小于10mm。5.平面镜尺寸不小于35mm×15mm、支撑架为金属制品，表面电镀处理。6.透明塑料水槽尺寸：60mm×40mm×20mm。7.角度盘应采用塑料注塑成型，Φ100mm，盘面上印有0-360°刻线、刻线清晰。 | 13 | 套 |
| KX1278 | 半导体激光光源 | 单支，带万向支架 | 8 | 支 |
| KX1275 | 凹透镜 | φ50mm，有柄 | 8 | 个 |
| KX1276 | 光的反射、折射演示器 | 产品由底座、演示屏、光源（激光光源一套）、半圆玻璃砖、平面镜及漫反射镜组成。1.底座采用塑料注塑成型，可固定演示屏的槽和放置平面镜的台面。2.演示屏为铁制，表面烤白漆，印刷0至90℃对称刻线，可对叠，半径130mm。3.激光笔可吸附在演示屏上，在半圆周上可任意固定。4.半圆玻璃砖半径约35mm，厚15mm；平面镜及漫反射镜长约40mm，宽15mm。 | 1 | 件 |
| 26 | 化 学 |  |  |  |
| 26001 | 水电解演示器 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。6.底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。 | 8 | 台 |
| 26002 | 水电解实验器 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。6.底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。 | 13 | 台 |
| 26003 | 原电池实验器 | 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。 | 8 | 个 |
| 26006 | 贮气瓶 | 产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。1.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL。4、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 | 1 | 台 |
| 26009 | 分子间隔实验器 | 产品由盛液显示柱、油酸、注射器5ml、底座组成。显示柱带底座为透明塑料注塑成型，容量不小于20mL，高度不小于100mm。底盘直径45mm。 | 13 | 件 |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 产品由演示板、溶液盒5套等组成。1．演示板应采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：316±2mm×216±2mm×19±1mm，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。2、溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及接线叉。3、供电DC6V。4、可同时演示五组。 | 1 | 台 |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 主要由溶液盒、电极、开关、灯座、灯泡组成。1.溶液盒为透明塑料制成，带盖，外形尺寸：78mm×44mm×50mm。2.电极为碳棒，直径3mm，长35mm。 | 8 | 套 |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 产品由示教板、磁块、化学装置示意平面图组成。示教板共38块，采用厚度为2mm的白色塑料板制作，尺寸为80×45mm，示教板背面嵌装塑料磁铁，38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号，所有示意图印制正确、清晰、醒目。外盒为塑料制，并有提手。 | 1 | 套 |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用。工作电源：220V 50Hz；处理能力：每次处理的废水总量为6L；产品尺寸：375mm×375mm×550mm。包括：试剂瓶（酸、碱、凝聚剂、助凝剂）、反应槽、搅拌机、PH计、水阀、过滤槽、活性炭槽。 | 1 | 套 |
| 62018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用。由白板纸彩色印刷制作，共109张。卡尺寸尺寸：80mm×60mm。 | 25 | 套 |
| 27 | 生 物 |  |  |  |
| 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 8 | 套 |
| 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 25 | 套 |
| 27003 | 解剖盘 | 1.产品为盛有石蜡的金属盘。 2.解剖盘不锈钢板冲压成型。 3.金属盘外尺寸：260mm×190mm×15mm。4.石蜡体积：220mm×150mm×3mm。 | 25 | 个 |
| 27004 | 骨剪 | 1．产品用碳钢制成后表面镀铬。2．尖部两叶头应交叉吻合、平齐，刃口应淬火处理。3.手柄中部有弹片可将夹口随时张开。总长110mm。 | 3 | 把 |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 1、由透明容器，集气盖，试管，漏斗，盖板和试管架等组成。2、透明容器是用透明塑料注塑而成，长220mm，宽10mm，高290mm。3、集气盖是聚苯乙烯模压制品，形成四棱锥的倒置漏斗。4、盖板和试管架也是有机玻璃和聚苯塑料制件，试管和漏斗是玻璃或塑料件。 | 1 | 套 |
| 27009 | 徒手切片器 | 1.平台Φ68mm,分度螺旋底座Φ37mm，整体高约80mm.。2.分度值：0.02mm。升降范围：0-10mm，精度：0.01mm。3.切片平台平整、光滑。4.夹持装置应夹持可靠，夹持管采用铁管制作。 | 13 | 台 |
| 27010 | 孵化器 | 仪器采用智能化的控制方式，可自动恒温、自动翻蛋、自动加温等优点。1.工作电压：220V 50Hz；消耗功率：不大于20W；工作温度：10℃-35℃；温稳范围：26℃-42℃；恒温精度：±0.5%；定时时间：0-60天；单次孵化数量6个蛋。2.外形尺寸：300mm×220mm×200mm。 | 1 | 个 |
| KX1290 | 徒手切片刀 | 1.平台Φ68mm,分度螺旋底座Φ37mm，整体高约80mm.。2.分度值：0.02mm。升降范围：0-10mm，精度：0.01mm。3.切片平台平整、光滑。4.夹持装置应夹持可靠，夹持管采用铁管制作。 | 1 | 片 |
| 28 | 地 理 |  |  |  |
| 28001 | 地球运行仪 | 产品由太阳、支撑杆、指针、横梁、立柱、固定齿轮、底座、季节盘、传动杆、支撑塑件、地球、齿轮组、月相盘组成。1.底座直径198mm，四季盘直径195mm，太阳模型Φ95mm，地球模型Φ100mm。2.模型演示昼夜长短和太阳高度的纬度分布及季节变化，用阳光直射点和晨线的纬度及经度变化显示昼夜、四季五带等。 | 8 | 件 |
| 28002 | 晨昏仪 | 产品由太阳、支撑杆、指针、横梁、立柱、固定齿轮、底座、季节盘、传动杆、支撑塑件、地球、齿轮组、月相盘组成。1.底座直径198mm，四季盘直径195mm，太阳模型Φ95mm，地球模型Φ100mm。2.模型演示昼夜长短和太阳高度的纬度分布及季节变化，用阳光直射点和晨线的纬度及经度变化显示昼夜、四季五带等。 | 8 | 件 |
| 28003 | 日、地、月运行仪 | 直径1m | 1 | 件 |
| 28005 | 太阳视运动仪 | 透明天球1个、地球1个、太阳1个（红色激光灯）、底座及支架1付组成。天体为透明材料制成，直径约140mm。 | 1 | 件 |
| 28006 | 天体运行仪 | 天体运行仪（太阳系演示仪）是由太阳行星及卫星、小行星、慧星、流星体和行星际物质构成天体系统。1.太阳第共有九大行星，距太阳由近及远依次有水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。2.底座直径215mm塑料制，表面印刷天体行星运行轨迹。3.太阳直径90mm，红色。 | 1 | 件 |
| 28008 | 月球运行仪 | 沉积作用包括流水侵蚀、流水搬运、流水沉积三种类型。示教内容：1、冲沟的位置及形状；2、洒谷的位置成因；3、滑坡的原因；4、崩塌的原因；5、分水岭的概念；6、阶地的成因及形状；7、凸岸和凹岸的形成及特点；8、洪积扇及三角洲的位置及成因。9、材料采用玻璃纤维增强塑料。 | 1 | 件 |
| 28020 | 沉积作用演示装置 | 流水作用一般可分为侵蚀作用、搬运作用和堆积作用。产品采用玻璃纤维增强塑料制成，着色正确。 | 1 | 套 |
| 28021 | 流水作用演示装置 | 表示内容及结构：1.地层受内力作用产生褶皱，出现脊斜，由于受力不均，岩层断裂形成断层，在地表形成地堑、地垒；2.从岩层的组成物质变化，可以看到底壳运动的性质。 | 1 | 套 |
| 28022 | 断层、褶皱演示器 | 仪器结构：1、显示岩层最初的产状——水平岩层及岩层的新老关系——上新下老。2、仪器示地形经过漫长的地质年代不断演化，从岩石的变形可以看出岩层由于受到水平挤压发生弯曲变形而产生皱裙。3、仪器由两块组成，上侧可以活动，取下后显示由于外力作用的强烈剥蚀，使背斜成各地，向斜成山岭，并可以从仪器中岩层的新老关系来确定背斜和向斜。4、遭受外力侵蚀后，山露岩石变化，侵蚀时间愈长，山露岩层越老。 | 1 | 套 |
| 28023 | 地壳变动演示器 | 演示动态效果，木质框架、采用集成电路原理，使用LED发光管来演示，图案采用彩色喷绘制作，可选择功能控制开光，控制运动快慢，能动态地演示南北半球各季风的流动 | 1 | 套 |
| 28024 | 季风活动演示仪 | 本模型采用世界地图全球大洋洋流分布，喷绘底图，用发光二极管动态演示全球海洋主要洋流的流向。1.使用电流：AC220V。2.三个开关控制控制太平洋、印度洋、大西洋和洋流分布及流向。3.打开所有开关演示全球大洋洋流分布及暖流寒流的流向。4.演示洋流在中低纬度成反气旋型流向中高纬度呈气旋流向规律。 | 1 | 件 |
| 28025 | 洋流演示仪 | 土壤pH值，P、N测定，水质测定，空气质量测定 | 1 | 件 |
| 28029 | 环境速测箱 | 底盘、钢尺、橡皮泥、硬纸片、特种笔、红蓝铅笔、空白地球仪、水粉颜料、棉签、细线等组成。 | 1 | 件 |
| 28031 | 地球科学探究活动器材套装 | 底盘、钢尺、橡皮泥、硬纸片、特种笔、红蓝铅笔、空白地球仪、水粉颜料、棉签、细线等组成。 | 1 | 套 |
| KX1292 | 雨量筒 | 教学型 | 1 | 个 |
| 3 | 模 型 |  |  |  |
| 31 | 物 理 |  |  |  |
| 31001 | 轮轴模型 | 供物理教学中演示轮轴结构用。由塑料轮、支杆组成。塑料轮有大小不同直径的圆组合为一体，塑料注塑成型，中心镶有轴承，直径分别为：103mm，69mm、51.5mm，34.5mm。整体组装后应转动灵活。轴为金属制品，表面电镀处理。 | 1 | 个 |
| 31002 | 轴承模型 | 模型为滚动轴承,仿滚动轴承全塑料制，可拆卸。轴承外径105mm，内孔51mm，厚23mm。外圈外圆中心剖，滚珠8个。 | 1 | 个 |
| 31003 | 抽水机模型 | 1.吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水嘴、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成。 2.立柱、缸盖、压杆采用金属制成，表面防锈处理。 3.缸筒、进水阀、出水阀、出水管用透明塑料制成，缸筒壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm。 4.安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。 | 1 | 个 |
| 31004 | 离心水泵模型 | 1.仪器为齿轮式，由泵体、叶轮、机轴、吸水口、出水口、排水口、手轮、齿轮、手柄组成。 2.扬水和吸水高度均不小于0.6米。 3.泵体表面经防锈处理，泵体轴孔应密封不漏水。 4.叶轮应该转动灵活，无跳动卡滞现象。 5.泵轴转速可达900转/分，叶轮Φ100mm，扬程 1m。 | 1 | 个 |
| 31005 | 液压机模型 | 产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。1.大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。2.底座为塑料注塑成型，外形尺寸：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。3.压力表示值：最大值为2.5Mpa。4.整体高度：280mm。 | 1 | 个 |
| 31006 | 水轮机模型 | 产品由水槽、导水槽、套管、传动轴、传动轮、叶轮、橡皮塞、支脚等组成。1.水槽为透明塑料注塑成型，为台阶式，外径分别为：41mm、103mm、138mm，总高125mm。2.传动轮直径100mm。3.支脚塑料制，直径7.5mm，带弧形，长120mm。4.各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。 | 1 | 套 |
| 31008 | 汽油机模型 | 产品由塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 1 | 个 |
| 31009 | 柴油机模型 | 塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 1 | 个 |
| 31010 | 磁分子模型 | 外型长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针。外形尺寸：150mm×100mm×19mm。 | 1 | 套 |
| 31011 | 电机模型 | 立式结构,即转子的转轴为竖直方向。产品由集流环、电刷、电刷架、接线柱、U型支架、电枢、摇手、转轴、指示灯、开关、磁铁、上盖板、电路板等组成。1.起动电压4V。2.U型支架为塑料制，外尺寸：197mm×72mm×205mm。3.整体高度：280mm。 | 8 | 个 |
| 31012 | 电话原理模型 | 由示教板式、送话器、受话器及指示灯等组成。板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目。工作额定电压：DC6～8V。板面尺寸：420mm×300mm。 | 8 | 个 |
| KX1301 | 照相机成像模型 | 光学。塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。3、机身尺寸：125mm×45mm×75mm。4、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸：100mm×65mm. | 8 | 件 |
| 32 | 化 学 |  |  |  |
| 32003 | 分子结构模型 | 1.为球球式，演示用，全塑料注塑成型。2．碳原子为黑色，直径22mm；四面6个、三在14个、二面2个。3.氢原子为橙色，带键脚，直径15mm，共20个。4.氧原子为天蓝色，直径22mm；二面3个，一面2个。5.氮原子为深蓝色，直径22mm，四面1个、三面1个、二面1个、一面2个。6.硫原子为淡黄，直径22mm，二面1个。7.氯原子草绿，直径22mm，一面2个。8.金属为银灰，直径22mm，六面1个。9.塑料单键20个，塑料双键10个。 | 1 | 套 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径3mm，长30mm。 | 1 | 套 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 学生用，小型。1.可组装成金钢石、石墨、碳60三种结构模型。2.球体直径8mm，为黑色。3.连接管均为透明塑料管，管长约22mm，管孔与球体键配合适宜。 | 1 | 套 |
| 33 | 生 物 |  |  |  |
| 330 | 植物模型 |  |  |  |
| 33001 | 植物细胞模型 | 供初中生物演示用；用于观察植物细胞形态结构的教学与实验。 | 1 | 件 |
| 33002 | 根纵剖模型 | 供初中生物演示用；用于观察根尖形态结构的教学与实验。 | 1 | 件 |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 | 供初中生物演示用；用于观察导管、筛管形态结构的教学与实验。 | 1 | 件 |
| 33004 | 单子叶植物茎模型 | 供初中生物演示用； | 1 | 件 |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | 供中学生物演示用；用于观察双子叶植物茎形态结构的教学与实验。 | 1 | 件 |
| 33006 | 叶构造模型 | 供中学生物教学演示用；用于观察叶形态结构的教学与实验。 | 1 | 件 |
| 33007 | 桃花模型 | 供中学生物教学演示用； | 8 | 件 |
| 33008 | 小麦花模型 | 供中学生物教学演示用；用于观察小麦花形态结构的教学与实验。 | 8 | 件 |
| KX1335 | 芽结构模型 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 8 | 件 |
| KX1331 | DNA 结构模型 | 模型为放大一亿倍（中学用）、二亿倍（大学用）的B型DNA分子结构教学示意模型。1、 DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。 两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。 双螺旋的表面有两处较明显的两凹下去的槽，一个大且深，一个小且浅。分别称为大沟和小沟。 | 1 | 件 |
| 331 | 动物模型 |  |  |  |
| 33101 | 蝗虫解剖模型 | 供中学生物教学演示用；用于中学生物课程观察蝗虫的生理结构。 | 1 | 件 |
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 | 供中学生物教学演示用； | 1 | 件 |
| 33103 | 草履虫模型 | 供中学生物教学演示用；用于观察草履虫形态结构的教学与实验。 | 8 | 件 |
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 | 供中学生物教学实验用的生物模型，用于观察蚯蚓形态结构的教学与实验。 | 1 | 件 |
| KX1336 | 脊椎动物胚胎发育模型 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| 33302 | 动植物细胞 ( 对比 ) 模型 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| 332 | 人体及生理模型 |  |  |  |
| 33201 | 头、颈、躯干模型 | 850mm | 1 | 件 |
| 33203 | 人体骨骼模型 | 1700mm | 1 | 件 |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 6 倍自然大 | 8 | 件 |
| 33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 1 | 件 |
| 33207 | 心脏解剖模型 | 3 倍自然大 | 8 | 件 |
| 33210 | 肺泡模型 | 1． 产品高约40cm，固定于底座上。 2． 示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3． 肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 4． 示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 | 1 | 件 |
| 33211 | 脑解剖模型 | 本模型展示了脑的整体概念，以及大脑、小脑和脑干之间的相互关系。自然大，分成3件，置于底座上。 | 1 | 件 |
| 33212 | 耳解剖模型 | 中型耳模型，显示有关听力和平衡的所有主要结构。3倍放大。尺寸：32x16x11cm。 | 1 | 件 |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1． 产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2． 一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。 3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4． 生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。 5． 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 | 1 | 件 |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1． 产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2． 一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。 3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4． 生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。 5． 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 | 1 | 件 |
| 33215 | 皮肤结构模型 | 供初中生物教学演示用；用于观察皮肤形态结构的教学与实验。 | 1 | 件 |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 这是一款经济型的模型，用于学习肝、脾、血管和胰腺的基本结构，可显示外部结构和胰腺上的胰腺管，也可显示腹腔动脉和大静脉。自然大，分成3件，用PVC制成。尺寸：23×12.5×26.5cm。 | 1 | 件 |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 | 供初中生物教学演示用；用于观察肾单位、肾小体形态结构的教学与实验 | 1 | 件 |
| 33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 1 | 件 |
| 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 1 | 件 |
| 33220 | 肘关节活动模型 | 本模型骨胳及右手用PVC制成，模型装置于底座上。自然大小。模型演示骨骼肌运动中的协作关系。肱二头肌和肱三头肌屈伸收缩的相互关系。 | 1 | 件 |
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 供初中生物教学演示用；中学生物教学讲解成年人牙齿结构及排列用。 | 1 | 件 |
| 33222 | 胃解剖模型 | 本模型展示胃在中等度膨胀时的形状，区分为前壁、后壁、胃小弯和胃大弯。食管入胃处为贲门，胃移行于十二指肠处为幽门，胃中部为胃体以及胃从贲门向左上方的膨隆-胃底等的形态。 | 1 | 件 |
| 33223 | 尿的形成动态模型 | 本模型适用于中学及大专院校讲解人体血液循环课程时做直观教具，解决教学时的重点和难点，帮助学生了解心搏周期和备注循环的途径。血液及尿液定向流动采用发光管置，其中血液用红色发光管显示。尿液用黄色发光管置显示。 | 8 | 件 |
| 33224 | 人体呼吸运动模型 | 本模型适用于大、中医学院校及中等校讲解人体呼吸运动时作直观教具，模型能形象演示表达人体呼吸运动过程中所体现的生理机制。 模型根据解剖学原理制作，由透明的塑料人体胸廊外部形态和PVC塑料的肋骨、胸骨、膈肌等内部结构构成。 模型是由力学机械和同步电子电路组合组成的，能动态模拟人体呼吸运动。 | 1 | 件 |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 | 透明塑料材质，电动模拟人体呼吸运动时膈肌的运动。产品由木质框架、气管、胸骨等组成:结构简单、布局合理、原理正确，使用方便。 | 1 | 件 |
| 33226 | 护理人模型 | 模型PVC材质。女性模型全长1700mm，能操作洗脸和床上擦浴，口腔护理，气管切开护理，氧气吸入疗法（鼻塞法、鼻导管法），鼻饲法，洗胃法，心内注射法，胸外心脏复苏急救法，气胸，胸腔穿刺，肝脏穿刺，肾脏穿刺，腹腔穿刺，骨髓穿刺，腰椎穿刺，三角肌注射，三角肌下缘皮下注射，静脉注射，静脉穿刺，静脉输液，静脉输血，女性导尿，臀部肌注射，乳房护理，会阴护理。 | 1 | 件 |
| 333 | 生物其他模型 |  |  |  |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模 型 | 生物模型，始祖鸟复原模型的身体大小和姿态根据化石模型的比例来确定，体长不小于450mm，展示头、颈、躯干、尾、翼、足。头部布满鳞片，体被羽毛，尾羽对称排列；头顶平，嘴无喙具齿，鼻孔位于上颌前端；上三指彼此分离，指分节指端具爪；趾分节，三趾向前一趾向后，部与趾均具鳞片；齿着白色，眼、爪、体、底座颜色应有区别。模型材质采为PVC材料，无毒且环保耐用。 | 1 | 件 |
| 34 | 地 理 |  |  |  |
| 34001 | 平面政区地球仪 | 1 ：40 000 000 | 8 | 个 |
| 34002 | 平面地形地球仪 | l ：40 000 000 | 1 | 个 |
| 34003 | 平面地形地球仪 | 1 ：90 000 000 | 50 | 个 |
| 34004 | 立体地形地球仪 | 1 ：40 000 000 | 8 | 个 |
| 34005 | 平面两用地球仪 | 地形／政区 1 ：40 000 000 | 1 | 个 |
| 34009 | 经纬度模型 | 320mm | 8 | 件 |
| 34010 | 天球仪 | 灯光两用，外球面星等连线，内球面星座图形，320mm | 8 | 个 |
| 34013 | 星座盘 | 四季星空 | 8 | 个 |
| 34015 | 等高线地形图判读模型 | 组合式。1.模型采用立体分层的方法表示：山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖、河流、冲积扇缓坡、陡坡。2.模型表面绘制等高线、剖面线、河流等。 | 8 | 件 |
| 34023 | 世界立体地形模型 | 1、适用于中小学讲解世界立体地形时使用。 2、地形模型由树脂制作，边框用装饰条，整个仪器造型美观、重点突出、轮廓适中、比例正确、形象生动。 3、世界地形模型平面比例尺为1：1600万。 4、地形采用分层设色法对高原、平原、山脉、湖泊、盆地作着色处理，一目了然。 5、根据教材需要，对世界上的平原、盆地、高原、山脉、河流作注字表示，突出教学重点。 6、几大河流，线条变粗，自然清晰。 | 1 | 件 |
| 34024 | 中国立体地形模型 | 1、地理教具，适用于中小学讲解中国地形时使用。 2、模型用树脂制作而成，边框加装饰条，造型美观，重点突出，轮廓适中，比例正确，形象生动。 3、中国立体地形模型平面比例尺为1：400万。 4、地形地貌采用分层设色法对高原、平原、山脉、湖泊、盆地作着色处理，一目了然。 5、模型根据教材需要，对我国的平原、盆地、山脉、河流、湖泊等作注字表示，突出教学重点。 6、两大河流，长江、黄河比其它河流线条粗，自然清晰。 7、与同比例尺的中国地形图基本吻合。 8、1∶4000000 | 1 | 件 |
| 4 | 标 本 |  |  |  |
| 42 | 化 学 |  |  |  |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 主要技术指标：选用不少于十种高分子材料标本。每种材料标本外形尺寸不小于25mm×15mm。在标本盒内固定牢靠。 | 1 | 盒 |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒，并有标签。标本盒为塑料制作，上盖为透明塑料，整体外形尺寸：2050mm×125mm×30mm。 | 1 | 盒 |
| 42005 | 复合材料标本 | 不少于 8 种 | 1 | 盒 |
| KX1402 | 形状记忆合金标本 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| 43 | 生 物 |  |  |  |
| 430 | 生物浸制标本 |  |  |  |
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 | 1、动物学浸制标本。用于观察鱼内部各系统形态结构的教学与实验。 2、符合JY144-82《鱼解剖浸制标本技术条件》的规定。 | 1 | 瓶 |
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 | 1、供初中动植物课堂演示；用于观察蛙内部各系统形态结构的教学与实验。 2、执行JY145标准； | 1 | 瓶 |
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 1、供初中动植物课堂演示；用于观察蜥蜴内部各系统形态的教学与实验。 2、执行JY269标准。 | 1 | 瓶 |
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 | 1、供初中动植物课堂演示；用于观察鸽内部各系统形态结构的教学与实验。 | 1 | 瓶 |
| 43005 | 兔解剖浸制标本 | 1、供初中动植物课堂演示； 2、执行JY147标准。用于观察兔内部各系统形态结构的教学与实验。 | 1 | 瓶 |
| 43008 | 蛔虫标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂教学演示。（二）技术要求：1.选用雌虫体长不小于200～350mm，雄虫体长不小于150～250mm的成虫制成，雌雄合装于一个容器中。2.虫体应呈乳白色或微带红色，雌虫尾部尖直，雄虫尾部向腹面卷曲，雌雄均为前端开口，身体表面有角质层。3.浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，固定在衬板上的虫体应呈丝状，牢固、不窜动。 | 1 | 瓶 |
| 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由4种褐藻组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固 | 1 | 瓶 |
| 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由4种红藻组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固 | 1 | 瓶 |
| 43013 | 海葵标本 | 1、用于观察海葵外部形态的教学与实验。 2、符合JY282-87《海葵标本技术条件》的规定 | 1 | 瓶 |
| 43014 | 海蛰标本 | 1、用于观察海蜇外部形态结构的教学与实验。 2、符合JY283-87《海蜇标本技术条件》的规定。 | 1 | 瓶 |
| 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 1、供初中动植物课堂演示；用于观察寄居蟹外部形态的教学与实验。 2、执行JY285标准。 | 1 | 瓶 |
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 应符合中华人民共和国行业标准《寄居蟹与其它生物共栖标本技术条件》JY286—87的要求。 | 1 | 瓶 |
| 43018 | 圆蜘蛛标本 | 1、标本应选用屠宰场已栓出囊尾蚴的部分猪肉，切成不小于50mm×50的小块，进行浸制。 2、所取出材料上可看到米粒大小的白色小点，用放大镜可看到外面包被的膜。浸制液应澄清、无色、透明、无浑浊、无沉淀。 3、标本应符合JY0001中10.2-10.5的规定。 | 1 | 盒 |
| 431 | 生物干制标本 |  |  |  |
| 43101 | 蝗虫生活史标本 | 1、适用于中学生物学观察实验用；用于观察蝗虫个体发育及被害物的教学与实验。 2、执行JY150标准； | 1 | 盒 |
| 43102 | 蜜蜂生活史标本 | 1、适用于中学生物学观察实验用；用于观察蜜蜂个体发育及被害物的教学与实验。 2、执行JY151标准； | 1 | 盒 |
| 43103 | 竹节虫拟态标本 | 1、标本以选用竹节虫目中除叶科以外的种类制作，示保护色和拟竹枝状、虫体应不小于70mm。 2、标本由一个竹节虫和一植株组成，虫体腹面向下，定位于枝株上。 | 1 | 盒 |
| 43104 | 家蚕生活史标本 | 1、适用于中学生物观察实验用；供中学生物教学实验用的动物学昆虫标本，用于观察家蚕个体发育及其经济意义的教学与实验。产品由卵幼虫（四龄）、雌、雄成虫、茧、蚕丝、丝织品和桑叶组成。 2、 执行JY0325标准； | 1 | 盒 |
| 43105 | 菜粉蝶生活史标本 | 1、标本应选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。 2、标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。 3、卵、幼虫浸制，蛹浸制或干制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。 4、成虫针插、展翅，雌、雄体的特征应明显。 5、蛹纺锤形，长不小于18㎜，定位于被害植物上，蛹与被害植物色泽相近。 6、标本的封装执行JY149-82中2.1、2.5条的要求。 | 1 | 盒 |
| 43106 | 兔骨骼标本 | 1、标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨。 2、标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨（九块）、掌骨（五块）、指骨（五个）、盆骨、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨（六块）、趾骨（四个三节）。 3、舌器骨应连于原来位置上，锁骨串连于原位或粘在前肢骨之间的底板上。 4、标本应有防虫措施，应符合JY153-82和JY154-82的各项要求。 | 1 | 盒 |
| 43107 | 鱼骨骼标本 | 1、标本应选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm。 2、标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。 3、标本以自然状态安装定位，从左右两侧显示中轴骨骼的头骨、脊柱、肋骨、附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、尾鳍骨。 4、骨骼以原位安装。 5、标本应符合JY153-82和JY279-87的各项要求。 | 1 | 盒 |
| 43108 | 蛙骨骼标本 | 1、标本应选用体长不小于80mm的蟾蜍或不小于70mm的青蛙制作（在产品标签中括注所用动物的名称）。 2、标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、脊柱、附肢骨骼的肩带、肱骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨、距骨等。 3、标本各部位均按原位组装，在头骨后两侧应保留耳柱骨一对。 4、标本以自然蹲伏姿态固定在底座上。 5、标本应符合JY153-82和JY280-87的各项要求。 | 1 | 盒 |
| 43109 | 鸽骨骼标本 | 1、标本应选用成熟家鸽制作。 2、标本以自然站立姿态固定在底座上，多附颈椎骨一块。 3、标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13—14块颈椎骨、5—6块胸椎骨、愈合荐椎、6块尾椎骨、尾综骨、5对胸椎的肋骨、胸骨和龙骨突起。 4、标本还应显示附肢骨骼的肩带肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、三个指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、一块第一蟅骨和四个趾骨。 5、标本应符合JY153-82和JY281-87的各项要求。 | 1 | 盒 |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米本 | 玉米穗 | 1 | 套 |
| 43111 | 葫芦藓生活史标本 | 应符合中华人民共和国行业标准《葫芦藓生活史标本技术条件》JY0327—93的要求。 | 1 | 盒 |
| 43112 | 蕨生活史标本 | 应符合中华人民共和国行业标准《蕨生活史标本技术条件》JY0326—93的要求。 | 1 | 盒 |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用不少于四种的褐藻类植物，成一组标本。标本全部展开。2.标本选用典型的扁平的叶状体。3.标本选用海带、裙带菜、羊栖菜、海蒿子或其他褐藻类植物。4.符合JY0001-2003中10.11的规定。 | 1 | 套 |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用不少于四种的红藻类植物，成一组标本。标本应全部展开，。 2.标本选用典型的，正常生长的红藻，保持完整无损。3 标本选用紫菜、石花菜、发丝菜、蜈蚣菜或其他红藻类植物，展示红藻类植物的典型特征。4.符合JY0001-2003中10.11的规定。 | 1 | 套 |
| 43115 | 珊瑚标本 | 本标准适用于生物教学使用。产品特征 1标本制作选用鹿角珊瑚或其它珊瑚的骨骼，长、宽不少于70×60mm。鹿角珊瑚的骨骼应有不少于三个完整的主要分枝，其它形式的骨骼其结构应基本完整，骨骼洁白，骨杯清晰。 | 1 | 盒 |
| 43116 | 化石标本 | 标本由植物化石，碗足化石、组成，三叶虫化石显示中轴叶、左肋叶、右肋叶三叶和头、胸、尾三叶，化石的形态结构应基本清晰、完整。 | 1 | 盒 |
| 43117 | 蝴蝶标本 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 盒 |
| 43118 | 节肢动物标本 | 主要技术指标：一适用范围、规格：1. 适用于初中生物学习观察用。2. 规格：六种以上。（二）技术要求：1. 产品包括六种以上的常见节肢动物的标本，固定，成套，装盒。2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 | 1 | 盒 |
| 43119 | 昆虫标本 | 主要技术指标：一适用范围、规格：1. 适用于初中生物学习观察用。2. 规格：六种以上。（二）技术要求：1. 产品包括六种以上的常见昆虫的标本，固定，成套，装盒。2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 | 1 | 盒 |
| 43120 | 蛾标本 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 盒 |
| 43121 | 大豆发育成长标本 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 盒 |
| 43122 | 水稻发育成长标本 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 盒 |
| 43123 | 小麦发育成长标本 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 盒 |
| 43124 | 玉米发育成长标本 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 盒 |
| KX1421 | 狗脊生活史标本 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| KX1422 | 地钱生活史标本 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| KX1423 | 孢子植物的结构原色 覆膜标本 | 海带、葫芦藓、蕨 | 1 | 件 |
|  | 玻片标本 |  |  |  |
| 43201 | 植物根尖纵切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43202 | 顶芽纵切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43203 | 南瓜茎纵切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43204 | 单子叶植物茎横切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43205 | 双子叶植物茎横切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43207 | 蚕豆叶上表皮装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 15 | 片 |
| 43211 | 胞间连丝切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43212 | 地衣横切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43213 | 蕨叶切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43214 | 蕨原叶体装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43216 | 花粉萌发装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43217 | 百合子房切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43218 | 百合花药切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43221 | 迎春叶横切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43222 | 玉米种子纵切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 25 | 片 |
| 43224 | 夹竹桃叶横切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43225 | 眼子菜叶横切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| KX1460 | 石细胞玻片标本 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 433 | 藻类霉菌类生物玻片 |  |  |  |
| 43302 | 放线菌装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43303 | 衣藻装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43304 | 细菌三型涂片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43305 | 酵母菌装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43306 | 水绵接合生殖装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43307 | 水绵装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43309 | 曲霉装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43310 | 伞蕈切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43311 | 黑根霉装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43312 | 蓝藻 ( 发菜 ) 装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43313 | 毛霉装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 434 | 动物玻片标本 |  |  |  |
| 43401 | 水螅纵切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43404 | 草履虫结合生殖装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43406 | 囊虫装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43410 | 家蚊 ( 雌 ) 口器装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43411 | 水螅带芽整体装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 435 | 组织与生理玻片标本 |  |  |  |
| 43501 | 单层扁平上皮装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43502 | 复层扁平上皮装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43503 | 人皮过毛囊切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43504 | 人皮过汗腺切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43505 | 纤维结缔组织装片 ( 腱纵切 ) | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43507 | 人血涂片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43510 | 心肌切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 4351l | 运动神经元装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43512 | 脊髓横切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43513 | 运动神经末梢装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43516 | 动静脉血管横切 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43517 | 小肠切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43518 | 肺血管注射切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43519 | 肾血管注射切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 43520 | 精巢切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43521 | 卵巢切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43522 | 精虫涂片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43523 | 口腔上皮细胞装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43524 | 蛔虫卵装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 3 | 片 |
| 436 | 其它玻片标本 |  |  |  |
| 43602 “ | 上”字装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 15 | 片 |
| 44 | 地 理 |  |  |  |
| 44001 | 岩石矿物标本 | 主要技术指标：中学地理教学使用的矿物岩石标本，包括矿物二十六种、岩石十六种。各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别。块状标本应选用没有经过风化的原产矿物和原产岩石，并至少有一个新鲜断面。块状标本的最长轴应大于25mm。6．每个标本应分别固定盒低。 | 1 | 套 |
| 44002 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土 紫色土、水稻土等 | 1 | 套 |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 60 | 计 量 |  |  |  |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 50 | 个 |
| 60003 | 量筒 | lOOmL | 50 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 20 | 个 |
| 60024 | 容量瓶 | 500mL | 10 | 个 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 1 | 支 |
| 60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 1 | 支 |
| 61 | 加 热 |  |  |  |
| 61002 | 试管 | Φ15mm×150mm | 400 | 支 |
| 61003 | 试管 | Φ18mm×180mm | 200 | 支 |
| 61005 | 试管 | Φ20mm×200mm | 80 | 支 |
| 61006 | 试管 | Φ30mm×200mm | 80 | 支 |
| 61007 | 试管 | Φ32mm×200mm | 40 | 支 |
| 61008 | 具支试管 | Φ20mm×200mm | 20 | 支 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 50 | 个 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 200 | 个 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 100 | 个 |
| 61025 | 烧杯 | 1000mL | 10 | 个 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 30 | 个 |
| 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 10 | 个 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 30 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | lOOmL | 25 | 个 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 100 | 个 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 2 | 个 |
| 62 | 一 般 |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 50 | 个 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 2 | 个 |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 2 | 个 |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 2 | 支 |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，Φ18m×l51mm | 2 | 支 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 60 | 个 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 20 | 个 |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 2 | 个 |
| 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 2 | 个 |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥形，lOOmL | 10 | 个 |
| 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 10 | 个 |
| 62070 | 平底管 | Φ12mm×151mm | 2 | 支 |
| 62071 | T 形管 | φ7mm～8mm | 40 | 个 |
| 62072 | Y 形管 | φ7mm～8mm | 20 | 个 |
| 62073 | 滴管 | 附乳胶头 | 80 | 支 |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 6 | 支 |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 4 | 支 |
| 62076 | 干燥管 | U 形，Φ15m×l51mm | 2 | 支 |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 2 | 支 |
| 62091 | 圆水槽 | Φ200mm×lOOmm | 10 | 个 |
| 62092 | 圆水槽 | 透 明 ， Φ270mm×l40mm | 10 | 个 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 2 | 个 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径 Фl0mm×800mm， 有胶塞，带刻度衬板 | 15 | 支 |
| 62097 | 玻璃弯管 | 产品应符合GB/T 12414-1997 《药用玻璃管》的标准。 | 1 | kg |
| KX1621 | 长滴管 | 玻璃 | 10 | 根 |
| KX1610 | 滴液漏斗 | 球形，125mL | 15 | 个 |
| 63 | 容 器 |  |  |  |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 50 | 个 |
| 63003 | 集气瓶 | 250mL | 50 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 30 | 个 |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 200 | 个 |
| 63013 | 广口瓶 | 250mL | 30 | 个 |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 5 | 个 |
| 63015 | 广口瓶 | 茶，60mL | 15 | 个 |
| 63016 | 广口瓶 | 茶，125mL | 15 | 个 |
| 63017 | 广口瓶 | 茶，250mL | 10 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 40 | 个 |
| 63022 | 细口瓶 | 125mL | 200 | 个 |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 10 | 个 |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 5 | 个 |
| 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 5 | 个 |
| 63026 | 细口瓶 | 3000mL | 2 | 个 |
| 63027 | 细口瓶 | 茶，60mL | 10 | 个 |
| 63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 30 | 个 |
| 63029 | 细口瓶 | 茶，250mL | 10 | 个 |
| 63030 | 细口瓶 | 茶，500mL | 2 | 个 |
| 63031 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 2 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 20 | 个 |
| 63042 | 滴瓶 | 60mL | 200 | 个 |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 20 | 个 |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 50 | 个 |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 50 | 个 |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 50 | 个 |
| 64003 | 烧杯夹 | 1. 成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。 2. 具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。 3. 夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。 | 2 | 个 |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢，圆嘴 全长160±2mm， 厚1.5mm。符合GB 4747.1— 1989 《医用镊通用技术条件》的有关规定。 | 100 | 个 |
| 64006 | 试管夹 | 1、产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm。 2. 夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 50 | 个 |
| 64007 | 水止皮管夹 | 不锈钢60号弹簧钢丝。 | 50 | 个 |
| 64008 | 螺旋皮管夹 | 不锈钢制品。 | 0 | 个 |
| 64032 | 石棉网 | 1. 产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。 2. 金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。 3. 金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 | 45 | 个 |
| 64041 | 燃烧匙 | 1. 燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于200mm。 2. 手柄与燃烧勺焊接牢靠。 3. 成型规整、表面无毛刺、无锈蚀。 | 45 | 个 |
| 64042 | 药匙 | 由不锈钢材料制成。 2. 两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm。 | 100 | 个 |
| 64051 | 玻璃管 | Φ5mm ～ Φ6mm | 4 | kg |
| 64052 | 玻璃管 | Φ7mm ～ Φ8mm | 3 | kg |
| 64053 | 玻璃棒 | Φ3mm ～ Φ4mm | 1 | kg |
| 64054 | 玻璃棒 | Φ5mm ～ Φ6mm | 1 | kg |
| 64061 | 软胶塞 | 0号～12号 | 3 | kg |
| 64062 | 橡胶管 | 实验教学用 | 1 | kg |
| 64063 | 乳胶管 | 4*6mm | 20 | 米 |
| 64064 | 单孔塞 | 实验室用 | 3 | kg |
| 64065 | 双孔塞 | 实验室用 | 3 | kg |
| 64066 | 橡胶塞 | 实验室用 | 1 | kg |
| 64072 | 烧瓶刷 | 猪棕毛制,毛刷小头Φ12mm×18mm，大头Φ34mm×50mm,小头Φ31mm×50mm，大头Φ60mm×90mm。 | 20 | 个 |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 10 | 个 |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 30 | 个 |
| 64082 | 表面皿 | l00mm | 5 | 个 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 10 | 个 |
| 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 10 | 个 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 30 | 个 |
| 64089 | 蒸发皿 | 瓷，l00mm | 20 | 个 |
| 64090 | 燃烧皿 | 实验室用 | 5 | 个 |
| 64091 | 反应板 | 至少 6 穴 | 8 | 个 |
| 64092 | 井穴板 | 9 孔，0.7mL×9 | 8 | 个 |
| 64093 | 井穴板 | 6 孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 8 | 个 |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 250 | 支 |
| KX1651 | 打气球 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 8 | 个 |
| KX1681 | 玻璃管 | Ф15mm ～ Ф20mm | 1 | kg |
| KX1671 | 毛细吸管 | 学生实验用 | 8 | 根 |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 50 | 套 |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝，带通 | 13 | 片 |
| 80108 | 甲电池 | R40 1.5V。 | 13 | 个 |
| 80109 | 1 号电池 | 每组 2 至 3 个 | 25 | 组 |
| 80110 | 电珠 ( 小灯泡 ) | 2.5V | 500 | 个 |
| 80113 | 方格纸 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 100 | 张 |
| KX0911 | 橡皮泥 | 各种颜色 | 500 | g |
| KX1903 | 小灯泡 | 6V，不同功率 | 50 | 套 |
| KX1991 | 黑纸板和黑纸 | A4 | 20 | 套 |
| KX1992 | 厚纸板 | A4 | 100 | 张 |
| KX1993 | 半透明薄纸 | A4 | 25 | 张 |
| KX1922 | 薄铝片 | 80mm×80mm，厚 0.1mm | 10 | 张 |
| KX1995 | 方格纸 | 边长 10mm | 50 | 张 |
| KX1902 | 手电筒 | 大口径 | 8 | 个 |
| KX1910 | 打气针 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 5 | 个 |
| KX1923 | 铁棒 | 50mm ～ 80mm | 13 | 个 |
| KX1924 | 铅板 | 纯铅，蓄电池用 | 2 | 块 |
| KX1904 | 发光二极管 | 红、绿，Ф5mm | 50 | 个 |
| KX1908 | 铜丝 | 与镍铬丝相同直径 | 5 | m |
| KX1909 | 镍铬丝 | 与铜丝相同直径 | 5 | m |
| KX1901 | 安装家庭电路器材 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 8 | 套 |
| KX1932 | 香焦水 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 500 | ml |
| KX1933 | 松香 | 工业用 | 1000 | g |
|  | 小制作材料 |  |  |  |
| KX1971 | 制作小地球仪套件 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 50 | 套 |
| KX1972 | 制作飞机机翼模型材料 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 50 | 套 |
|  | 科技活动材料 |  |  |  |
| 80151 | 滚上体，秤，陀螺 | 产品由滚上体，秤，陀螺三种组成。1.滚上体由导轨及滚轮构成，导轨由塑料手柄及两根直径3mm电镀的钢丝组成，滚体为塑料制，直径50mm。2.秤为圆筒式，外壳透明。3.陀螺由策鞭和带锥端的木质旋转体组成，直径44mm，高58mm。 | 13 | 套 |
| 80302 | 载玻片 | 在实验时用来放置实验材料的玻璃片，呈长方形，较厚，有较好的透光性。 | 5 | 盒 |
| 80303 | 盖玻片 | 供初中生物实验使用 。 | 60 | 包 |
| 80304 | 标记笔 | 1、标准型，环保产品。 2、可在纸上、塑胶、玻璃、白板、金属等大部分固体上书写，可永久附著，不脱色，墨水属油性，无毒。 | 13 | 支 |
| 80305 | 生理盐水 | 在医学、细胞生物学、分子生物学和生物化学实验中使用。 | 10 | 瓶 |
| 80306 | 砾石 | 1、风化岩石经水流长期搬运而成的粒径为2～60mm的无棱角的天然粒料。 2、平均粒径大于1毫米的岩石或矿物碎屑物。按平均粒径大小，又可把砾石细分为巨砾、粗砾和细砾三种：平均粒径1—10毫米的，称细砾；10—100毫米的，称粗砾；大于100毫米的，称巨砾。砾石经胶结成岩后，称砾岩或角砾岩。 | 1 | kg |
| 80307 | 珍珠岩 | 供初中生物实验使用，技术要求符合JC/T209-2012的相关规定。 | 1 | kg |
| 81001 | 测电笔 | 由测电头、绝缘手柄组成。 | 15 | 支 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 1、中学物理实验室用。 2、75mm×0.6mm×4mm 。 | 15 | 支 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 大号，长度不小于150mm，塑料手柄，刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理，刀身头部带有磁性。 | 15 | 支 |
| 81004 | 尖咀钳 | 中号，长度不小于150mm，优质钢材精工锻造，镀镍处理，加装有回力弹簧，防滑塑料手柄。 | 15 | 个 |
| 81005 | 电工刀 | 1、供中学实验室使用的工具； 2、规格：3号 。 | 5 | 个 |
| 81006 | 手摇钻 | 1、供中学实验室使用的工具； 2、规格：9mm，手持式 | 1 | 个 |
| 81007 | 木锉 | 供中学实验室使用的工具； | 1 | 个 |
| 81008 | 木工锯 | 1、 符合QB/T 2094.3的有关要求； 2、中号，钢制锯片，长度420mm，木柄。 | 1 | 个 |
| 81009 | 木工锤 | 优质高碳钢锥形锤头，硬木锤头，总长度不小于329mm。 | 1 | 个 |
| 81010 | 铇 | 铇身为硬木。规格：300mm×44mm。要求：含鉋刃等备件。 | 1 | 个 |
| 81011 | 斧 | 1、符合QB/T 2565.5 的有关要求； 2、规格：700g； | 1 | 个 |
| 81012 | 钢手锯 | 供初中物理实验室使用，锯架300mm，锯条300mm。 | 8 | 个 |
| 81013 | 剥线钳 | 中号，长度不小于150mm，铁制，塑制手柄 | 8 | 个 |
| 81014 | 钢丝钳 | 供初中物理实验室使用，180mm。 | 8 | 个 |
| 81015 | 手锤 | 圆头锤 | 1 | 个 |
| 81016 | 錾子 | 平口、尖形各一个，合金钢制造 淬火、 长度不小于160mm。 | 1 | 个 |
| 81017 | 锉刀 | 供初中物理实验室使用，250mm。 | 1 | 个 |
| 81018 | 什锦锉 | 140 mm三角截面 | 1 | 个 |
| 81020 | 活扳手 | 1、供中小学实验室用。2、规格：200mm | 1 | 个 |
| 81021 | 铁皮剪刀 | 材料：优质钢，铁皮剪刀——规格为10寸（250mm长），中间带弹簧，手柄为沾塑手柄，防滑性好。 | 1 | 个 |
| 81022 | 直角尺 | 250㎜*150㎜ | 1 | 个 |
| 81023 | 高度游标卡尺 | 1. 适应于初中物理实验教学用。 2. 0～300mm、0.02mm。 | 1 | 个 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W | 1 | 支 |
| 81025 | 平口钳 | 150mm | 1 | 个 |
| 81026 | 台钻 | φ1～φ13mm | 1 | 台 |
| 81027 | 手电钻 | φ1～φ13mm | 1 | 台 |
| 81028 | 钻头 | φ1～φ13mm | 1 | 套 |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm | 1 | 台 |
| 81030 | 砂轮片 | 单相，300W，3000vpm | 3 | 片 |
| 81031 | 砂轮机 | 单 相 ，300W， 3000vpm，有安全护板磨刀刀架和护目镜片 | 1 | 台 |
| 81033 | 钳工工作台 | 规格：1200×1200×780mm(4人一组) 台面采用40mm实木板材加工，干燥处理；桌面铺设透明橡胶防护垫；桌身采用40*40方钢烤漆骨架，两侧各有工具抽屉，桌脚带固定垫。 | 1 | 张 |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 金属质地 包括手柄和扳头，扳头上开有孔。 | 8 | 个 |
| 81052 | 玻璃管切割器 | 金属材质 | 1 | 个 |
| 81101 | 蚯蚓饲养箱 | 1、由箱体和观察面组成。 2、箱体由木质或塑料件制成，观察面用金属纱网制成，表面作防锈处理。 3、箱体开启方便。 | 2 | 个 |
| 81102 | 蚂蚁饲养箱 | 1、由箱体和观察面组成。 2、箱体由木质或塑料件制成，观察面用金属纱网制成，表面作防锈处理。 3、箱体开启方便。 | 2 | 个 |
| 81103 | 生态瓶 | 1、由箱体和观察面组成。 2、箱体由木质或塑料件制成，观察面用金属纱网制成，表面作防锈处理。 3、箱体开启方便。 | 8 | 个 |
| 81104 | 昆虫饲养箱 | 1、由箱体和观察面组成。 2、箱体由木质或塑料件制成，观察面用金属纱网制成，表面作防锈处理。 3、箱体开启方便。 | 2 | 个 |
| 81106 | 饲养笼 | 1、由箱体和观察面组成。 2、箱体由木质或塑料件制成，观察面用金属纱网制成，表面作防锈处理。 3、箱体开启方便。 | 5 | 个 |
| 81107 | 鱼缸 | 大号 | 5 | 个 |
| 81108 | 鱼缸 | 小号 | 5 | 个 |
| 81109 | 花盆 | 材质：优质塑料，无毒无害。 | 5 | 个 |
| 81110 | 展翅板 | 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 2. 产品性能满足初中生物实验教学的要求。 | 5 | 块 |
| 81111 | 昆虫网 ( 捕虫网 ) | 1、网口直径不小于300mm,网长不小于400mm。 2、外观符合JY0001-2003的相关规定。 | 50 | 个 |
| 81112 | 枝剪 | 1、金属制，用于剪取木本或有刺植物的茎枝，刀口弧形。 2、枝剪刀体长不小于220mm，靠柄端加反向加强筋。 3、材质为炭钢45﹟以上，应进行淬火处理，硬度不低于HRC51。 4、枝剪刀刃间隙适度，刃面相互平行，刀线整齐，刃口锋利，无崩刃。弹簧必须用弹簧钢，弹性良好，弹力均匀，不应有卡紧现象，并附剪鞘。 5、枝剪表面光洁，无裂纹，无毛刺，并经过发黑处理。 | 13 | 把 |
| 81113 | 水网 | 1、网口直径不小于300mm。 2、外观应符合JY0001-2003的要求。 | 50 | 个 |
| 81114 | 纱罩 | 网纱 | 50 | 块 |
| 81115 | 粗筛 | 不锈钢制 | 25 | 个 |
| 81116 | 细筛 | 不锈钢制 | 25 | 个 |
| 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 50 | 把 |
| 81118 | 嫁接刀 | 嫁接用 | 8 | 把 |
| 81119 | 小铁铲 | 金属材质 | 8 | 把 |
| 81151 | 地理野外实习用具 | 材质：半透明环保材料制作，可看、可描，可以让学生灵活方便的学习。地图名称如下：1、中国水系图；2、东西半球图；3、南北半球图；4、板块分布图；5、世界气候类型；6、中国政区；7、中国地形图；8、中国四大自然区；9、中国年降水量图；10、中国温度带分布图；11、世界政区；12、世界地形；13、中国季风区和非季风区分布图；14、亚洲地形；15、美国地形等 | 50 | 套 |
| 81152 | 平底盘 | 塑料注塑成型，带沿口。 | 1 | 个 |
| 81153 | 金属托盘 | 采用不锈钢成型，带沿口。 | 1 | 个 |
| 81154 | 洛阳铲 | 铲由金属铲面和木手柄组成，铲面尺寸：120mm×65mm，厚度1mm，铲前面为尖形。手柄直径20mm，长85mm。 | 1 | 把 |
| 81155 | 剖面刀 | 适用于中学地理教学使用 | 1 | 把 |
| 81156 | 土壤筛 | 全不锈钢制。产品由5种直径不同的筛组成，直径分别为265mm×60m、235mm×45mm、195mm×40mm、175mm×40mm、145mm×40mm。网与圈连接可靠，不外露。 | 2 | 套 |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 50 | 件 |
| 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光眩光、紫外线、激光或机械性伤害 ( 机加工 )。 | 50 | 个 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 50 | 个 |
| 82004 | 防护面罩 | 供初中化学实验在作特殊反应（如危险、爆炸、防毒、剧烈反应、强腐蚀等）或特别操作时用。 | 8 | 个 |
| 82005 | 防毒口罩 | 供初中化学实验作有毒反应时用。 | 1 | 个 |
| 82006 | 手套 | 劳保手套 | 50 | 双 |
| 82007 | 耐酸手套 | 1、橡胶制品，长袖口，袖长不短于30cm； 2、耐强酸、强碱、氧化剂及还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 | 10 | 双 |
| 82008 | 乳胶手套 | 耐酸碱 | 10 | 付 |
| 82010 | 简易急救箱 | 供初中化学实验时出现意外事故时急救用。 | 1 | 件 |
| 8201l | 实验防护屏 | 1、防护罩遮挡后应能方便操作，便于观察（透明有机玻璃材料制作）。 2、安装方便、放置平稳；洁净、清晰。 3、产品为三片折叠式结构，外形尺寸不小于650mm×360mm,支撑牢靠，底座平稳。 4、有机玻璃表面不得有划痕，裂纹等缺陷。 | 8 | 件 |
| 数码互动显微镜（12+1） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师数码生物显微镜 | 1.光学系统：采用无限远色差校正光学系统。。 2. 目镜：大视野，高眼点UC-WF10X/22mm ，视度可调节。 3. 观察筒：铰链式双目观察筒，瞳距48-75mm可调；目镜观察筒可360度任意旋转。 4.物镜：无限远平场UC物镜：UC Plan 4X成像清晰圆直径≥17.5mm；UC Plan 10X成像清晰圆直径≥17.6mm；UC Plan 40X成像清晰圆直径≥18.9mm；UCPlan100X成像清晰圆直径≥18.6mm；显微镜物镜放大率准确度≤0.87% 5.齐焦性:物镜10→4倍≤0.030mm，10→20倍≤0.023mm，10→40倍≤0.008mm，40→100倍≤0.005mm。 6. 物镜转换器：内倾式5孔转换器。转换器定位稳定性≤0.015mm。 7. 调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调0.1mm/转，格值0.001mm。粗动松紧可调，工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节；并通过锁紧手轮来限位。微调机构空回≤0.006mm 8.载物台：防刮伤防脱落新镂空式切片夹； X、Y轴采用钢丝传动无突出式设计，矩形，面积：≥185 x 145mm；行程：≥76 x 50mm；X、Y向低位同轴调节手轮，且其扭矩（松紧）可调。表面石墨喷涂涂层，防腐、耐磨。整机采用顶级优选喷涂材料，防潮防腐蚀；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm；不重复性≤0.003mm。 9.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 10.柯拉照明系统：新型LED聚光镜：N.A.0.9/0.13消色差聚光镜,三片式透镜设计，集成了集光镜和聚光镜功能。 11.3WLED 、6V/30W卤素灯照明光源可选。采用抽屉式光源更换盒，光源更换方便。提供“国家光学仪器质量监督检验中心”检测报告证明所投产品具有‘光源可选’功能。 12.数字内置一体化显微镜：1/2”逐行扫描数字图像传感器,400万纯物理像素,高分辨率实时显示,保证输出图象色彩不能失真，最大传输速率可达12帧/秒；拍照可达1600像素。 13.机身自带二维码，可以扫描下载软件。内置RJ45网络接口，可以直接连接交换机组建网络；也可以通过RJ45口连接计算机采集图像。 ★14.智能环形指示灯，在内置智能处理器控制下，能够指示显微镜的各种工作状态，如：工作或是休眠、光源亮度等信息，从而带给用户更好的操作体验。提供“国家光学仪器质量监督检验中心”检测报告证明所投产品具有‘智能环形指示灯’功能。 15.物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。提供“国家光学仪器质量监督检验中心”检测报告证明所投产品具有‘物镜照明记忆功能’。 ★16.多功能操作旋钮，可实现调节照明亮度和休眠功能。提供“国家光学仪器质量监督检验中心”检测报告证明所投产品具有‘多功能操作旋钮’功能。 17.操作系统：软件支持Android、苹果和windows操作系统。 18.其他：整机防霉，滤色片，护眼罩，防尘罩，香柏油。 19.提供制造商关于该显微镜产品的样本彩页。 20.提供由制造商盖章的“国家光学仪器质量监督检验中心”出具的检测报告复印件，要求检测数据符合以上的数据要求。 | 1 | 台 |
| 2 | 教师数码体视显微镜 | 1.光学系统：Greenough光学系统； 2.目镜：超大视场视度可调±5°屈光度，WF10×/23 1对，双目瞳距48mm-75mm； 3.观察筒：双目观察筒，45度倾斜； 4.主机连续变倍范围：0.75X-5.0X，标准放大倍率7.5X-50X； 5.变倍比：≥1:6.7，五档连续可变； 6.标准工作距离：≥113mm，系统最大工作距离：≥301mm（0.3X）； 7.LED照明：入射光源：原装3W LED灯，亮度可调。透射光源：3W LED灯，亮度可调，入射光和透射光可单独或同时使用。 8.透射光源底座照明内置反射镜装置，底座左侧靠前的拉杆装置，可调节透射光源角度，满足多种观察需求； 9.底座左侧靠后的拉杆装置，可移动光源，不同位置的侧光进行照明，满足多种观察需求求； 10.底座尺寸：239*303mm。 11.全内置式数码摄像系统,静态1600万像素，动态1080P分辨率，可采用WIFI无线连接智能装置，也可以网线连接电脑，实现有线无线自由切换。 12.操作系统：软件支持Android、IOS和windows操作系统。Android、IOS和windows操作系统终端设备可以同时连接显微镜，实时成像。 | 4 | 台 |
| 3 | 学生数码生物显微镜 | 1.数字内置一体化显微镜：一体化数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片，静态最高可达800万像素。 2.数码摄像系统非外置式，和显微镜集成一体。 3.物镜： ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤0.95%。 4.齐焦性:物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm。 5.转换器：内倾式四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器定位稳定性≤0.003mm。 6.载物台：U形机械移动载物台，140×140（mm），移动范围75×50（mm）最小读数值0.1mm。防腐耐磨涂层。X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.002mm。 7.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 8.微调: 粗微调同轴调节载物台，配有限位打滑装置，微调机构空回≤0.004mm。 9.目镜：带有指针定位的WF10X/20mm,补偿平场目镜。显微镜目镜放大率准确度不超过±0.55%。 10.目镜筒：铰链式目镜筒，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm，左右两系统放大率差≤0.23%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.2%；双目系统左右系统像面方差≤32；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.02mm。 11.照明：3WLED照明系统。 12.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜。 13.液晶显示屏：10.1寸便携式智能平板输出，平板可放置在显微镜上观察，也可以拿下移动观察。 14.传输方式：内置RJ45网络接口，可以通过网络连接成像；平板上的图像通过wifi传输，非USB连接。 15.数码系统：处理器四核，内存：3GB，硬盘：32G；屏幕分辨率：2048:1536（16:12或8:6），录像分辨率1080P/30FPS，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出。 16.操作系统：软件支持Android、苹果和windows操作系统。Android、苹果和windows操作系统终端设备可以同时连接显微镜，实时成像。 17.一体化供电：平板、数码摄像系统和显微镜采用一体化供电（仅需一根电源线），避免充电线繁杂，整体美观。机身自带USB输出，支持给平板供电。 18.连接器：方便学生调整观察角度。 19. 提供原产商显微镜产品的样本彩页。 20.提供“国家光学仪器质量监督检验中心”出具的检测报告复印件。要求检测数据符合以上的数据要求。 | 12 | 台 |
| 4 | 数码显微互动系统 | 1.跨平台解决方案：同时支持Android、IOS、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现显微互动教学。学生智能终端不受种类、操作系统、品牌的限制。 2.学生端数码显微镜通过无线的方式与智能终端进行连接成像，学生端通过无线的方式汇聚到教师端控制系统。 3.确保系统在同时满足以下条件的前提下，显微图像能实时传输、互动，无延时。 系统主要功能： 1）系统具备：微观实验、宏观实验、教学示范、师生交流等功能模块。用户可通过系统进行微观实验和宏观实验，并进行实时交流。 2）微观实验和宏观实验可进行实施评价并进行实验等级评定。 3）系统使用及更新：用户可通过外网下载APP， 并实时进行厂商最新程序的更新。 4.学生端具备有多种类型、多种操作系统无线智能终端。 5.监控通道：主界面可以直接显示教师图像（教师显微镜图像）、学生图像。 6.可以显示所有学生图像观察窗口，用于实时查看学生端显微镜下的图像。学生姓名(包括学生座号)显示在每个学生端图像窗口上方的标题栏上。在任意学生端图像窗口上点击鼠标右键，将弹出学生图像观察窗口快捷菜单。 7.可以显示教师图像观察窗口，用于实时查看本地（教师端）显微镜下的图像。在观察窗口中点击鼠标右键，将弹出教师图像观察窗口快捷菜单。 8.单击任意学生端图像窗口，则该学生图像就会处于选中状态，此时用户就可以进行相关操作。在任意学生端图像窗口中双击鼠标可以使该学生窗口图像充满窗口，（此时点击学生图像左下角的全屏按钮可以全屏显示学生图像）再次双击鼠标则返回原来图像大小。 9.点击学生屏幕标签将显示学生屏幕观察窗口， 用于实时监控多个学生端电脑屏幕的活动。学生姓名(包括学生座号)显示在每个学生端屏幕窗口上方的标题栏上。在任意学生端屏幕窗口上点击鼠标右键，将弹出学生屏幕观察窗口快捷菜单。 | 1 | 套 |
| 5 | 多功能显微镜 | 1.微观、宏观一体设计，三体合一。4X、10X、40X物镜可观察生物切片，2X可以观察宏观标本，还可以使用培养皿进行观察。 2.目镜：W10XD,18mm，目镜备有锁紧装置，以防止跌落及丢失。 3.镜筒：铰链式双目，内定位360°旋转，便于同步观察。 4.物镜：2×、4×、10×、40×（弹簧）专用物镜，物镜采用固定装置，非专用工具不能拆卸。 5.转换器：直线式，四孔物镜转换器，响声定位，具有变倍显示窗口，方便师生观察。 6.载物台：圆形固定载物台，三点定位；带齐焦标识，分别有固定载物台生物观察、黑白台板和培养皿体式观 察3档标识。 7.聚光镜：NA0.65，带可变光栏。 8.照明：可充电式LED光源，在断电情况下可持续使用10个小时。带上下透射光源，长寿命、高亮度，色温好，亮度可调节。 9.固定装置：机身带三角固定装置，可在不平整桌面或地面使用。 10.显微镜底部可接驳相机三脚架，方便户外探究性学习使用。 11.提供制造商关于该显微镜产品的样本彩页。 12.提供由制造商盖章的“国家光学仪器质量监督检验中心”出具的检测报告复印件。 | 1 | 台 |
| 6 | 数字切片教学系统 | 1、依据人民教育出版社普通高中生物学教材的教学要求，收集并整理的典型切片35张。（必修一:分子与细胞共18张，分别为：迎春叶片横切、鱼的红细胞、草履虫装片、颤藻、酵母菌、水绵、菜豆种子纵切示脂肪颗粒、胞间连丝、细胞骨架、口腔上皮示线粒体、黑藻叶片临时装片示叶缘体、质壁分离（放糖）、马蛔虫受精卵有丝分裂、植物有丝分裂、肾血管注射切片示肾小体、心肌细胞、人血、鳞状细胞癌。必修二:遗传与进化共14张，分别为：百合花药减数分裂1-前期、百合花药减数分裂1-后期、植物减数（1前2后）、植物减数（2中期侧）、植物减数（1中侧1）、植物减数（1中侧2）、植物减数（1中侧3）、植物减数（1末2核）、植物减数（2末4核）、植物减数（形成8核）、植物减数（1后2末4核）、蝗虫精母细胞减数分裂、果蝇染色体、正常红细胞.镰刀红细胞。必修三:稳态与环境共3张，分别为：神经细胞、突触、胰岛） 2.配套数字切片平台：数字切片均为高倍物镜下全片扫描而成，非局部拍摄再进行多图拼接。 3.切片平台必须是用于中学生物教学（投标文件中须提供中学生物教科书书目型目录的截屏图）。每张切片都有生物教学的标注和注解。 ★4.提供由制造商盖章的“教育部教学仪器研究成果鉴定证书(A类)”证书复印件。 | 1 | 套 |
| 7 | 教师端专业图像分析软件 | 1.图像采集：可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。 2.图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等。 3.图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器。 4.校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。 | 1 | 套 |
| 8 | 学生端图像分析软件 | 1.学生端用户可通过APP下载、安装软件应用程序，并实时进行最新软件程序更新。 2.软件系统具备：微观实验、宏观实验、教学示范、师生交流等功能模块。 3.用户可通过系统进行微观实验和宏观实验，并进行实时交流。 | 12 | 套 |
| 9 | 无线路由器 | 1.无线路由器1台：适用频段：2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz；传输标准：IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab网络协议：TCP/IP协议传输率：2184Mbps无线协议：802.11ac支持无线桥接，Qos限速，WPS,防蹭网等功能；无外置天线吸顶式AP；POE/DC供电。 2.互动系统安装、调试。 | 1 | 台 |
| 科学走廊墙面展示设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 展品名称 | 参数及说明 | 数量 | 单位 |
| 化学墙面展示 |  |  |  |  |
| 1 | 趣味化学 | 1、设备参数： 规格：5*2m（定制） 电源：AC220V/50Hz 功率：500W 部件：主体背板、显示器、互动软件、亚克力材料、组合功能模块、按钮及控制器等 2、功能描述： (1)化学实验墙是一套虚拟仿真实验室操作软件，软件采用全新电脑三维制作，画面精美，内容丰富、生动活泼，通过数学模型和图像处理，模拟各种实验情境，实现一些现实生活中不可能做的实验。切实的帮助学生了解和熟悉实际的操作过程，大大增加了教学的趣味性，提高了学习效率，减少了因环境因素影响实际不能达到的科普目的。 (2)奇妙晶体展，常见的晶体有：石英、云母、明矾、食盐、硫酸铜、糖、味精等。单晶体：各类外形规则的电解质结晶（化学盐如氯化钠、硫酸铜、硫酸锌等）、冰晶、雪花；多晶体：各种金属。例如：水晶是稀有矿物宝石的一种，石英结晶体，在矿物学上属于石英族。主要化学成分为二氧化硅，纯净是为无色透明的晶体，当含微量元素是呈紫色、黄色、茶色等。 (3)化学常见分子结构模型手动拼搭展示，例如：甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、甲醇、乙醇、甲醛、乙醛等。 (4)图文灯箱展示肉眼无法观测到的化学分子微观结构，感受化学之美 (5)化学是医学的基础，主要应用就是药物合成，展项展示了化学药剂制成的医疗用品，药品，如世界上应用最广泛的解热、镇痛和抗炎药阿司匹林，用水杨酸和醋酸酐即可合成阿司匹林。 (6)稀有气体包括：氦、氖、氩、氪、氙氡 6种元素属周期系零族元素 。氦气通电发光是橘红色。氖气通电发光是红色。氩气通电发光是蓝紫色。氪气通电发光是黄绿色。氙气通电发光与阳光颜色相同。氡通电发光是放射性气体，不作光源用。 3、操作说明： 进入体验区，根据指示牌操作，进行科普互动学习。 | 1 | 面 |
| 2 | 化学物质的发现 | 1、设备参数： 规格：（定制） 材质：采用环保性好、易加工、耐腐蚀、防火性能好的雪弗板、亚克力等材料，以及UV写真覆膜工艺，色彩均衡现象，展示效果好。 2、功能描述： （1）臭氧的发现过程：1785年，德国人在使用电极时，发现在电极放电时产生一种异味。1840年法国科学家克里斯蒂安·弗雷德日将它确定为臭氧。在紫外线辐射下，通过电子放射或暴晒从双原子氧气可自然形成臭氧。工业上，用干燥的空气或氧气，采用5~25kv的交流电压进行无声放电制取。另外，在低温下电解稀硫酸，或将液体氧气加热都可制得臭氧。 （2）氢气的发现过程：在化学元素的发现历史上，很难确定氢是谁发现的，因为曾经有不少人从事过制取氢的实验。但大家公认对氢的发现和研究有过很大贡献的是英国化学家卡文迪许于1766年发现的。化学史上,人们把氢元素的发现与“发现和证明了水是氢和氯的化合物而非元素”这两项重大成就,主要归功于英国化学家和物理学家“卡文迪许”。 （3）质子的发现过程：英国物理学家欧内斯特·卢瑟福被公认为质子的发现人，1918年其担任卡文迪许实验室主任时，用阿尔法粒子（是某些放射性物质衰变时放射出来的氦原子核，由两个中子和两个质子构成）轰击氮原子核，注意到在使用阿尔法轰击氮气时，其利用闪光探测器纪录到氢核（即质子）的迹象。 （4）中子的发现过程：1931年，查德威克着手研究约里奥·居里夫妇做过的实验，用云室测定这种粒子的质量，结果发现这种粒子的质量和质子一样，而且不带电荷，其后便称这种粒子为“中子”。 （5）电子的发现过程：1897年，约瑟夫·约翰·汤姆森使用真空度更高的真空管和更强的电场观察出负极射线的偏转，并计算出负级射线粒子的质量电荷比例，汤姆逊采用1891年乔治·斯托尼所起的名字即电子来称呼这种粒子，至此电子作为人类发现的第一个亚原子粒子和打开原子世界的大门被汤姆逊发现了。 | 10 | 平方米 |
| 3 | 化学发展史 | 1、设备参数： 规格：（定制） 材质：采用环保性好、易加工、耐腐蚀、防火性能好的雪弗板、亚克力等材料，以及UV写真覆膜工艺，色彩均衡现象，展示效果好。 2、功能描述： 自从有了人类，化学便与人类结下了不解之缘，从最初的钻木取火，烧火做饭到现在，科学技术和社会生活的方方面面，化学与人类的关系越来越紧密相联。在这个过程之中，伴随着人类社会的进步，人类化学历史的发展经历了四个时期呢：远古的工艺化学时期、炼丹术和医药化学时期、燃素化学时期、定量化学时期。在世界化学发展史上，中国古代无疑有着举足轻重的地位，曾经长期走在了世界化学发展的前沿，为世界化学的发展做出了巨大的贡献，虽然近代中国化学的发展出现低迷，但在世界化学发展史上的意义重大。而且，在改革开放的今天，中国化学在已经取得一系列伟大成就之后必将焕发出新的生机！ | 10 | 平方米 |
| 生物墙面互动展示 |  |  |  |  |
| 1 | 缤纷的植物世界 | 1、设备参数： 规格：5*2m（定制） 电源：AC220V/50Hz 功率：500W 部件：主体背板、显示器、互动软件、标本、灯带、亚克力材料、组合功能模块、按钮及控制器等 2、功能描述： 青少年喜欢摆弄和操作物体，青少年的已有认知能力和经验正是在摆弄和操作过程中，在与环境发生相互作用中获得发展的。青少年的年龄特征决定了他们对世界的认识还是感性的、具体的、形象的，常常需要实物的启示和动作的帮助。因此可以说，物质环境是青少年学习的中介和桥梁。所以，我们要努力将教育目标和内容物化，将期望青少年获得的知识经验蕴含在物质环境之中，使青少年在操作活动中获得经验的积累。 展项为各种植物展示墙，墙体由一个个玻璃模块拼接而成，玻璃模块内嵌不同的植物，旁边附该植物的文字说明。植物标本，能够避免部分植物具有区域性、季节性的限制。同时，植物标本保存了植物的形状与色彩，更具有观察性与研究性。并结合显示器对墙面植物标本做科普介绍，演示标本制作过程，可同时兼备植物品种查询功能。 植物标本墙布置令人印象深刻，其创新设计，铺垫了整个走廊的明确和新鲜的基调，让人们感觉温暖舒适。 3、操作说明： 进入体验区，观察植物标本外观，阅读介绍标签，了解当地植物特点和品种。同时结合显示器扩展知识，学习标本制作过程。根据指示牌操作，进行科普互动学习。 | 1 | 面 |
| 2 | 微生物介绍 | 1、设备参数： 规格：（定制） 材质：采用环保性好、易加工、耐腐蚀、防火性能好的雪弗板、亚克力等材料，以及UV写真覆膜工艺，色彩均衡现象，展示效果好。 2、功能描述： 微生物是一类个体难以用肉眼观察的一切微小生物。微生物包括了细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生生物、显微藻类等在内的一大类生物群体，它个体微小，与人类关系密切。 细菌是指一类细胞细短、结构简单、细胞壁坚韧、以二分裂繁殖和水生性较强的单细胞原核微生物。 病毒是由一个核酸分子（DNA或RNA）与蛋白质构成的非细胞形态，靠寄生生活的介于生命体及非生命体之间的有机物种，它既不是生物亦不是非生物，目前不把它归于五界（原核生物、原生生物、菌物、植物和动物）之中。 细菌是原核生物，具有完整的细胞结构，但是没有成形的细胞核，除核糖体外无其他细胞器，细胞壁主要成分是肽聚糖，增殖方式为直接分裂，可以自主完成生命活动。 病毒是非细胞形态的生命体，由核酸分子（DNA或者RNA）与蛋白质构成。蛋白质构成病毒的壳体，壳体具有保护核酸的作用，有些病毒在核壳之外还有包膜，主要成分是脂质与蛋白，凡是有包膜的病毒对有机溶剂都很敏感，在有机溶剂作用下容易灭活。病毒由于没有完整的细胞结构，所以其增殖必须侵入宿主细胞内完成，它利用宿主细胞的全套代谢机构，以自己的核酸为模板，进行复制与转录，翻译出病毒蛋白质，然后组装成新一代的病毒颗粒，最后从细胞中释放出来，再感染别的细胞。虽然不能说病毒对宿主都是有害的，到至少都是“无利的”。 细菌和病毒最本质的区别在于细菌是一种单细胞生物，具有相对完整的细胞结构（细菌是有细胞壁的，这点对理解治疗细菌感染很重要）；而病毒不具有细胞结构，病毒仅仅是一个蛋白质外壳包裹了一点DNA或者RNA而已细菌是可以自行生长繁殖的，病毒就只能寄生于宿主细胞内才能繁殖；细菌的个头都是比病毒大很多细菌，主要是通过二分裂来繁殖的。 | 10 | 平方米 |
| 物理墙面互动展示 |  |  |  |  |
| 1 | 电学智慧墙 | 1、设备参数： 规格：5*2m（定制） 电源：AC220V/50Hz 功率：500W 部件：主体背板、显示器、互动软件、电子元件模型、组合功能模块、按钮及控制器等 2、功能描述： 以电子技术的最新进展讨论了电子电路的基本原理，以及分析与设计方法，并介绍了集成电路的工作原理、使用方法和典型应用电路。设计一个电子电路系统时，首先必须明确系统的设计任务，根据任务进行方案选择，然后对方案中的各个部分进行单元的设计，参数计算和器件选择，最后将各个部分连接在一起，画出一个符合设计要求的完整的系统电路图。通过各种电子元器件相连，得到一个完整的电路。了解电路的基本原理。观众通过电学智慧请墙上的互动展品和趣味的体验方式，增加对光特性的认知与规律的探索，感悟展品中蕴含的科学原理和科学知识，感受其中的智慧，启发参与者的灵感和思考。领会科学精神和科学方法。从而激发参与者探索电学奥妙的兴趣和热情。 3、操作说明： 进入体验区，根据指示牌操作，进行科普互动学习。 | 1 | 面 |
| 2 | 物理主题文化墙 | 1、设备参数： 规格：（定制） 材质：采用环保性好、易加工、耐腐蚀、防火性能好的雪弗板、亚克力等材料，以及UV写真覆膜工艺，色彩均衡现象，展示效果好。 2、功能描述： 物理主题文化墙是物理智慧走廊的展陈前奏，是引导观众进行后续参观的重要展示空间。 一面设计独特、极具创意的校园文化墙设计对独特的校园文化建设起到一个推动的作用。校园文化墙设计作为展示学校独特文化的一个平台，能激励全校师生不断进取，奋发向上；并通过校园文化墙设计，给学生一种美的享受，让淡淡的校园文化建设气息悄悄破“墙”而出。 | 10 | 平方米 |
| 3 | 科学家介绍展板 | 1、设备参数： 规格：（定制） 材质：采用环保性好、易加工、耐腐蚀、防火性能好的雪弗板、亚克力等材料，以及UV写真覆膜工艺，色彩均衡现象，展示效果好。 2、功能描述： 世界十大最著名的物理学家 （1）伽利略·伽利雷，1564年～1642年，意大利天文学家、物理学家和工程师、欧洲近代自然科学的创始人。伽利略被称为“观测天文学之父”、“现代物理学之父”、“科学方法之父”、“现代科学之父”。 （2）艾萨克·牛顿，1643年—1727年，英国皇家学会会长、英国著名的物理学家，被誉为“物理学之父”。 （3）阿尔伯特·爱因斯坦，1879年—1955年，现代最著名的物理学家，开创了现代科学技术新纪元，被公认为是继伽利略、牛顿之后最伟大的物理学家。 （4）詹姆斯·克拉克·麦克斯韦，18311879，英国物理学家、数学家。经典电动力学的创始人，被普遍认为是对物理学最有影响力的物理学家之一，统计物理学的奠基人之一。 （5）马克斯·卡尔·恩斯特·路德维希·普朗克1858年—1947年，德国著名物理学家、量子力学的重要创始人之一。 （6）理查德·菲利普斯·费曼，1918年—1988年，美籍犹太裔物理学家，1965年诺贝尔物理奖得主，被认为是爱因斯坦之后最睿智的理论物理学家，也是第一位提出纳米概念的人。 （7）尼尔斯·亨利克·戴维·玻尔，1885年—1962年，丹麦物理学家，丹麦皇家科学院院士，1922年获得诺贝尔物理学奖。 （8）迈克尔·法拉第，1791年～1867年，英国物理学家、化学家，也是著名的自学成才的科学家。他作出了关于电力场的关键性突破，永远改变了人类文明。由于他在电磁学方面做出了伟大贡献，被称为“电学之父”和“交流电之父”。 （9）杨振宁，1922年生于安徽合肥，世界上著名物的理学家，中国科学院院士、美国国家科学院外籍院士、英国皇家学会外籍院士、台湾“中央研究院”院士、香港科学院荣誉院士、俄罗斯科学院院士，1957年获诺贝尔物理学奖。 （10）保罗·狄拉克，1902年－1984年，英国理论物理学家，量子力学的奠基者之一，并对量子电动力学早期的发展作出重要贡献。 | 10 | 平方米 |
| 4 | 虚拟实验互动墙 | 1、设备参数： 规格：5*2m（定制） 电源：AC220V/50Hz 功率：500W 部件：主体背板、显示器、互动软件、亚克力材料、组合功能模块、按钮及控制器等 2、功能描述： 虚拟实验室是一套仿真操作软件，软件采用全新电脑三维制作，画面精美，内容丰富、生动活泼，通过教学模型和图像处理，模拟各种实验情境，实现一些现实生活中不可能做的实验。切实的帮助学生了解和熟悉实际的操作过程，大大增加了教学的趣味性，提高了学习效率，减少了因环境因素影响实际不能达到的实验目的。 3、操作说明： 虚拟实验室由虚拟实验台、虚拟器材库和开放式实验室管理系统组成。虚拟实验台与真实实验台类似，可供学生自己动手配置、连接、调节和使用实验仪器设备。教师利用虚拟器材库中的器材自由搭建任意合理的典型实验或实验案例。 | 1 | 面 |
| 水电安装 |  |  |  |  |
| 1 | 水电安装 | 9间实验室水电安装由中标单位具体深化并施工，具体位置详见图纸 | 1 | 项 |

三、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

四、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

五、▲商务条款

1、供货及安装期限：合同签订后一个月内交付（无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失）。

2、项目实施地点：采购人指定地点。

3、各投标人在报价时请慎重考虑项目成本及风险（含配备人员工资及保险、税费、管理费用等其他一切费用）。

4、售后服务期：1年（在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换）

- 5、付款方式:（1）中标人经项目现场确认后再开始供货，采购人自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款；（2）货物到现场后支付合同总价的30%；（3）项目完成，经采购人验收合格后支付支付合同总价的30%。

- 6、验收：本项目验收标准以本次招标货物相关标准为主。

六、其他要求：

1、售后服务要求：免费售后服务期1年。一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的6小时内到现场进行维修、更换或退货，12小时内完成采购方提出维修要求，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的6小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切本身质量问题，供应商自行负责。

2、供应商按照采购文件要求提供相关检验报告复印件，在签订合同时必须提供对应的检验报告原件交由采购单位进行核实，在规定时间内未提供原件或发现原件不符合采购文件要求的，采购单位有权取消其成交资格，拒绝签订合同。

3、货物检测：所供货物，必须满足本次采购的要求，所有产品均列入第三方检测范围，第三方检测单位由采购人指定，检测费用由中标供应商自行承担，检测依据为招标文件中的清单参数。所有产品安装到位后采购人进行现场抽样，并实行破坏性检测。

检测不合格的，中标供应商在规定时间内对不合格的产品进行更换，并应在第一次检测结束后 7 个工作日内进行再次检测，中标供应商应承担由此而产生的全部费用，如第二次检测仍不能符合合格条件，采购人可拒绝接受全部货物，中标供应商负责赔偿一切损失。

检测合格的，由中标供应商在规定时间内对检测产品进行修复完成。若检测合格的产品不能修复的，应由中标供应商在规定时间内重新提供合格产品并安装完成。

4、空气检测：供货及安装完毕后，采购人有权委托第三方检测机构进行抽样检测、对室内进行空气检测；各项检测费用由中标人支付，投标单位综合考虑在投标报价中。

七、质量、技术要求：

1、所供货物，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

2、货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求，响应单位应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：镇海中学南浔分校科学实验室设备采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章采购需求 |
| 3 | 投标保证金：无 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按人民币捌万陆仟肆佰元整向中标单位收取，在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商对招标文件有异议的，应当在2023年10 月31 日16:00前以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有依法获取招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 6 | 采购预算：人民币820万元 |
| 7 | 投标文件组成： (1)投标文件组成：资格文件、技术商务资信及其他文件、报价文件。 (2)投标文件编制： 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 (3)投标文件的形式： 电子投标文件：（“电子加密投标文件”，供应商还可以提供“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 (4)投标文件份数： “电子加密投标文件”：在线上传递交一份；“备份投标文件”（供应商如需提供的）； |
| 8 | 投标文件的制作、递交： 1、本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子投标文件：（1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 （2）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。 （3）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 9 | 投标截止时间：2023年11月7日09：30时前 投标地点： 1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）； 2）供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。 |
| 10 | 开标时间：2023年11月7日09：30时整 开标地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），具体详见二楼休息区电子显示屏。 1、开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 11 | 可中止电子交易活动的情形： 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 12 | 评标办法及评分标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 13 | 中标结果公告：评标结束后，采购人确认采购结果后，中标公告发布于 浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/ |
| 14 | 中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标供应商发中标通知书 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 履约保证金: 本项目不设履约保证金 |
| 17 | 投标文件有效期：90天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |
| 19 | 在确定中标供应商后，签订合同前，中标供应商须提供两份完整的纸质投标文件给采购人及代理机构，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |

- 总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于镇海中学南浔分校科学实验室设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算：人民币820万元

（三）定义

1.采购人系指组织本次招标的湖州市南浔区教育局，采购代理机构系指受采购人委托组织本次招标的浙江宏诚工程咨询管理有限公司。

2.“供应商”指向采购人提交投标文件的单位。

3.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的服务及类似其他义务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5.“▲”系指实质性要求条款。

（四）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）投标费用

1.供应商应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

2.本项目招标代理服务费按人民币捌万陆仟肆佰元整向中标单位收取，在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。

代理机构银行账户信息：

户名：浙江宏诚工程咨询管理有限公司湖州分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司湖州八里店支行

账  号：1205260509000133978

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4．投标报价说明：

投标报价只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；投标人要对自行计算的最终报价自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用；某个标段中标候选人示为放弃其它标段的中标权力。

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

未按规定格式、内容提出的，招标方将不予受理。

8.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。

二、招标文件

招标文件的组成

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

（1）在投标截止时间前，招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

（2）招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制要求

（一）投标文件的形式和效力：

1.投标文件分为“电子加密投标文件”，供应商还可以提供“备份投标文件”，具体内容如下：

1.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

1.2供应商如需提供数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份投标文件无效。供应商应将数据电子备份投标文件（U盘）形式单独密封、包装应并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）而产生的对投标供应商的不利后果由供应商自行承担。

2、投标文件的效力：

投标文件的启用：按先后顺位分别为电子投标文件，供应商递交数据电子备份投标文件（U盘）的。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件（包括电子投标文件，供应商递交数据电子备份投标文件（U盘）的）由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照或事业单位法人身份证明书；（资格审查条款）

（2）法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；（资格审查条款）

（3）承诺书（承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录）；（资格审查条款）

（4）自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；（资格审查条款，二者缺一不可，截图模板详见附件）

（5）信用承诺书。（资格审查条款）

2.技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

2.1供应商自评分索引表：

2.2技术文件：

投标人根据评分办法及标准结合自身情况进行编制。

2.3商务资信及其他文件：

（1）投标声明书（格式详见附件）；

（2）投标单位情况表（格式详见附件）；

（3）投标人业绩（如有）；

（4）售后服务承诺（如有）；

（5）商务条款偏离表（格式详见附件）；

（6）企业综合实力；

（7）供应商认为需要提供的文件和资料。

2.4报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见附件）；

（5）监狱企业声明函（如有，格式见附件）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）；

（7）招标代理费承诺函（格式见附件）；

（8）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲注：（1）上述内容本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；

（2）采购文件未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

（3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料等）；

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，投标报价为各项服务全部工作内容的报价。

2.投标报价是履行合同的结算依据，应包括含配备人员工资及保险、税费、管理费用、服务内容中所涉及的额外人员及机械设备费用、项目验收费用等其他一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

5.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

6.报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准。

7.供应商对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

8.供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

9.供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2.供应商如需提供数据电子备份投标文件（U盘）：

电子投标文件的备份文件以U盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应包含《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份投标文件（U盘）形式单独密封、包装应并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）而产生的对投标供应商的不利后果由供应商自行承担。其中《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容。凡是参加两个或者以上标项投标的，必须按标项分别单独密封、包装、单独提交。

3.其他：

3.1投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应按要求提供电子投标文件：（1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。

2.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

3.备份投标文件

(1)根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。

(2)备份投标文件：以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（bfbs格式），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供。数量为1份。U盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。在开标前（以收件人实际签收时间为准）递交至以下地址：浙江省湖州市吴兴区高新区环渚路318号2幢3楼（浙江宏诚工程咨询管理有限公司）；收件人：王女士；联系电话：15868250681，由代理机构人员统一负责接收投标文件，做好接收记录，与投标资料一并归档。

自公告之日起至投标截止时间，供应商需留足投标响应文件邮寄时间,确保投标响应文件于投标截止时间前送达，因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。备份文件逾期送达指定地点的，备份文件将被拒绝。

4、CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

5.因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份投标文件（U盘）的，以数据电子备份投标文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U盘）自动失效，不予启封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或未提供“三证合一”的营业执照或未提供“五证合一”的营业执照或事业单位法人身份证明书；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未提供承诺书的；

（4）自采购公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（5）投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过；

（6）未提供信用承诺书的；

（7）其他重大违法、违规记录；

（8）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；

（3）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（4）在投标截止时间以后传送的电子投标文件的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、供货及安装期限、售后服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）提供的《中小企业声明函》未采用本采购文件附件《中小企业声明函》的模板；（非小微企业无需提供）

（5）提供的《中小企业声明函》未填写完整的；（非小微企业无需提供）

（6）供应商未如实填写《中小企业声明函》的。（非小微企业无需提供）

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标（响应）文件相互混装。

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1、采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

3、投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

4、评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

5、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

6、在系统上公开报价开标情况；

7、评标委员会对报价情况进行评审；

8、在系统上公布评审结果。；

9、开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术、商务、资信及其他得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的报价评分标准计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则通过电子评标系统推荐中标候选人并同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商30分钟提交澄清说明或补正的时间，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）本项目由采购人根据评标委员会小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确定成交人。

1. 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人中按顺序确认中标人。

3. 采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标结果公告。

4.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（二）中标通知书

1. 采购代理机构将在中标人确定之日起2个工作日内通过“政府采购云平台”向中标人签发《中标通知书》，同时在省级以上人民政府财政部门指定的媒体（浙江政府采购网）上公告采购结果，采购文件随中标结果同时公告。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

3.中标通知书为采购人与供应商签订合同的依据。

4.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）采购过程、采购结果的质疑

供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

本项目不设履约保证金。

- 八、其他内容

发生下列情况之一，供应商自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

1.供应商在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

2.供应商在投标（响应）文件中提交虚假材料的；

3.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.中标供应商拒绝缴纳招标代理服务费的；

6.招标文件规定的其他情形。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于镇海中学南浔分校科学实验室设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30分、技术分、商务分和资信及其他部分占70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。推荐排名前三的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信分)

二、评标内容及标准

（1）价格分30分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（2）技术分、商务分、资信及其他分70分

（3）技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术分、商务分、资信及其他分，共70分）

| 评定项目 | 评定内容 |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  | 55分 |
| 性能及技术指标要求 |  | - 响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数和技术要求的得15分。 - 2、低于招标文件要求的部件技术性能、技术参数和技术要求的给予逐项适当减分，每低于一项扣1分，最多扣10分。 | 15分 |
| 项目实施方案 |  | 评委根据供应商提供的项目整体实施方案，对本项目需求的分析及相应对整体需求的充分理解进行综合打分，项目实施方案科学合理，能满足招标需求的得4-5分；方案一般，基本能符合招标需求的得2-3.9分；方案存在欠缺，或不符合本项目需求的得0-1.9分。（0-5分） | 5分 |
| 确保供货的组织措施 |  | 供应商提供的组织措施能根据本项目采购人的特点针对本项目在备货、发货等确保在供货期内及时供货的得4-5分；组织措施一般，备货、发货基本能满足招标需求的得2-3.9分；措施存在欠缺，或不符合本项目需求的得0-1.9分。（0-5分） | 5分 |
| 安装、调试、验收 |  | 投标人提供的项目安装、调试、验收的方案，供应商安排安装、调试、验收工作的时间进度及措施、与货物需方单位的配合等科学、合理且可行性强的得4-5分；安装、调试、验收工作时间的进度安排一般的得2-3.9分；安装、调试、验收工作时间安排不合理的得0-1.9分。（0-5分） | 5分 |
| 货物质量的设施及措施 |  | 投标人提供的针对本项目情况采取质量控制方法及措施有效、合理、科学的得4-5分；方案安排主次一般，措施基本全面的得2-3.9分；方案安排存在明显的漏洞的得0-1.9分。（0-5分） | 5分 |
| 供货进度的方案和措施 |  | 投标人针对本项目进度的跟踪提供准确的进度分析报告和进度控制建议的得4-5分；进度分析报告和进度控制建议一般的得2-3.9分；方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的得0-1.9分。（0-5分） | 5分 |
| 实验演示视频 |  | 由评审委员会根据投标单位按以下要求提供的演示视频进行酌情打分：（0-15分），未提供得不得分。 一、投标演示视频，实验用品【水的净化、组成和性质实验箱、通用实验箱（一）】：进行实物视频和3D动画演示：实验室制取蒸馏水。 要求视频和动画演示里面的仪器和实际提供样品的仪器样式、外观、性能一致，实验步骤符合要求，否则视为负偏离不合格。 主要演示实验步骤： 1.组合式支座的组装——可组合成铁架台、可延长配置固定基座，减少器材的需求和桌面空间；与物理支座描述一致(显示设备接口的通用性)。 2.蒸馏仪器装置的连接，要求：仪器连接方式快速简单，支持快速接口搭建。 3.给蒸馏烧瓶加热，收集蒸馏水，支持冷凝管的快速接入，能够制备出蒸馏水。 二、投标演示视频，实验用品【初中物理光学组合实验箱、初中物理通用组合实验箱】： 进行实物视频和3D动画演示：探究凸透镜成像规律。 要求实物视频和动画演示里面的仪器和实际提供样品的仪器样式、外观、性能一致，实验步骤符合要求，否则视为负偏离不合格。 主要演示实验步骤： 1.从实验箱中找到所需器件，提供装箱清单可以支持期间快速查找。 2.搭建光具座，支持刻度显示，方便进行量化实验操作(支座可一物多用，通过不同拼搭方式可满足不同实验需求)。 3.将凸透镜固定在光具座的中央，光源与成像光珠组合后与光屏放在凸透镜的两侧；接通学生电源，调整光珠、透镜和光屏的高度，要求光珠、透镜和光屏光轴一致。 4.移动透镜，要求在光屏上出现边缘清晰的光珠的像；记录下光珠到凸透镜的距离、像的大小和倒正。 5.将凸透镜移近一段距离，重复上述操作，直到不能在屏上成像。要求可以显示凸透镜成像的特点并完整记录过程。 三、投标演示视频，实验用品【实验教学管理系统平台软件、实验考核管理系统平台软件】： 提供产品相对应的视频演示U盘或光盘； 主要演示实验步骤： （1）实验数据云存储； （2）系统后台管理； （3）实验教学资源（包含实验动画、视频等）的发布及教学应用管理； （4）电子实验报告的制作、审核与派发管理，实验视频录播管理； （5）学生实验报告提交管理； （6）支持通过视频完成对学生实验操作过程评价； （7）支持真实测量数据实时显示，完成对学生数据结论的评价；软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。 （8）实验成绩复核及争议消除机制； （9）实验错误点的统计分析管理等。 （10）支持无缝升级为AI智能评分系统 以初中电学测量小灯泡电功率为例，成功演示以上功能。 数字化传感器功能演示视频，实验用品【数据采集器、声波/声级传感器、电磁波传播实验器、多量程电压传感器、氧气传感器、传感器数据显示模块、三维磁感应强度传感器、流速温度仪】： 实验要求： 1、多量程电压传感器自带硬件选择量程及硬件调零按钮；电磁波传播实验器发射传感器（自带2寸彩屏可观察调幅波的波形）可改变信号模式分别输出三角波、方波、正弦波，也能够改变信号频率。多量程电压传感器显示电磁波传播实验器接收传感器的调幅波信号（采集频率必须不小于5000HZ），观察电磁波屏蔽前后调幅波的波形并进行有效分析。 2、声波传感器与采集器通过具有方向性和自锁功能的BT连接线连接，敲击音叉同步采集、显示4条高频（≥20K Hz）曲线图像；且满足不低于16通道数据并行采集功能；。 3、氧气传感器连接传感器数据显示模块，通过氧气传感器自身硬件校准按钮进行硬件校准；传感器数据显示模块显示氧气传感器测量到的数值。并且可把保存下来的测量数值导入计算机进行保存和分析；也可通过二维码扫描，实时与安卓或苹果系统终端无线同步显示； 4、流速温度仪通过自带显示屏实时显示测量的水流速和水温数值变化，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线； 5、三维磁感应强度传感器与采集器连接，通过传感器自身硬件调零按钮进行调零；可以示X、Y、Z三维的分量也可显示矢量和，可以测量环境磁场及蹄形磁铁内部磁感应强度的大小。 注：视频演示电子文件介质为U盘（mp4格式，演示视频不得剪辑，若发现有剪辑痕迹的，本项得0分。视频时间控制在15分钟以内）样品视频电子文件介质为U盘，必须采用真实场景和投标货物数据录制成视频，采用Demo和PPT的或未提供不得分。 样品视频电子文件介质需单独密封邮寄至代理机构，邮寄地址与备份文件邮寄地址相同，接收时间为开标截止时间前一个工作日16:00之前，超过接收时间的视频演示文件将不予接收。 | 15分 |
| 商务资信部分 |  |  | 15分 |
| 企业业绩 | 投标人（或所投产品制造商）提供2020年1月1日（以签订时间为准）至今类似业绩（实验室产品），每提供一个得1分，最高3分。 注：提供有效合同扫描件并加盖公章，未提供或未全部提供的或无法认定为有效业绩的不得分。 |  | 3分 |
| 售后服务承诺 | 1、根据投标人提供的详细完整的售后服务措施及方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、零配件优惠措施等内容）能否满足采购需求得4-5分；服务承诺一般的得2-3.9分；方案存在明显漏洞的0-1.9分。（0-5分） 2、维修响应时间：接到采购人故障通知（电话、电传等）后2小时现场响应得1分，每减少0.5小时加1分，最高得2分。（0-2分） 4、在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费质保期半年加1分，最高得2分；（0-2分） 注：提供承诺书加盖公章，不提供不得分。 |  | 9分 |
| 企业综合实力 | 1.投标人（或所投产品制造商）具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分； 2.投标人（或所投产品制造商）具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分； 3.投标人（或所投产品制造商）具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 注：以上相关证书需提供扫描件或影印件并加盖签章，未提供不得分。 |  | 3分 |
| 合计 |  |  | 70分 |

第五章  合同主要条款

（货物类）

财政审批编号:临[2023]784号；      招标文件编号: ZJHC（采）2023016

项目名称：镇海中学南浔分校科学实验室设备采购项目

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙采购人与供应商根据镇海中学南浔分校科学实验室设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

合同金额：本合同金额为（大写）：__________________元（￥_______元）人民币。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需采购人与供应商签署的、合同格式中载明的供需采购人与供应商所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，采购人在供应商完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供应商根据合同规定向采购人提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“采购人”系指具体使用货物和接受服务的使用单位；

1.6“供应商”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体；

1.7“财政审批编号”系指湖州市南浔区财政局审批编号。

2.合同项目与内容

镇海中学南浔分校科学实验室设备采购项目

3.供货时间与交货地点

供货时间：详见招标文件要求；

供货地点：由采购单位指定。

4.标准

4.1国家有强制性标准的，执行国家强制性标准。

4.2货物质量按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行施工及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的货物及相关服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.知识产权

供应商保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。供应商应保证采购人在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

7.包装

供应商应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

8.装运标记

8.1供应商应在每一包装箱的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

8.1.1收货人；

8.1.2合同号；

8.1.3发货标记（唛头）；

8.1.4收货人编号；

8.1.5目的港；

8.1.6货物名称、品目号和箱号；

8.1.7毛重/净重（用kg表示）；

8.1.8尺寸（长×宽×高用cm表示）。

8.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供应商应在包装箱两侧用通用的运输标记标准“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求，供应商应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”，“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等标记。

9.装卸要求

除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准采取保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于装卸或运输途中一切不善所造成的损失均由供应商承担。

10.装运条件

供应商负责安排运输，运输中的一切费用由供应商承担；

11.装运通知

供应商应在合同规定的装运日期之前，将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）运输工具以传真形式通知采购人。具体安装时间以采购人通知为准。

12.货物就位

供应商负责所供货物就位，如受条件影响就位，供应商负责货物拆装，就位一切费用供应商负责。

13.付款方法和条件

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：

- 中标人经项目现场确认后再开始供货，采购人自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款；（2）货物到现场后支付合同总价的30%；（3）项目完成，经采购人验收合格后支付支付合同总价的30%。

- 采购人应自收到供应商开具的发票后7个工作日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

14.支付

14.1支付应使用人民币；

14.2提交下列单据后结算：

14.2.1生产厂家出具的出厂合格证书和质量检验报告；

14.2.2商业发票一份，其金额为合同约定的相应金额；

14.2.3采购人与供应商签字验收的验收证书一份。

15.技术服务及货物的安装、调试

15.1供应商应负责安排采购人相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供应商提出建议；

15.2合同所指的货物到达采购人工地现场后，供应商应在收到采购人通知后，派专业安装技术人员前往采购人现场进行安装调试，并提供详细的作业流程图及相关人数、技术级别、服务内容和逗留时间等；

15.3安装调试期间的一切费用由供应商自理。

16.履约保证及售后服务

16.1本项目无需提供履约保证金；

16.2供应商应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

16.3售后服务期：详见招标文件要求。在售后服务期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由供应商承担；

16.4货物签约的同时，采购人与供应商可签订质保修期满后的维修保养协议或合同;

16.5供应商在收到采购人维修通知后须按投标文件的承诺及时进行现场响应。

16.6 在本合同履行完毕后，采购人扣除供应商在履约过程中产生的本合同涉及的相关赔偿金额后，在x日内将剩余履约保证金退还至供应商。

17.备件

正如合同条款所规定，供应商可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

17.1采购人从供应商选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供应商在合同保证期内所承担的义务；

17.2在备件停产的情况下，供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人使采购人有足够的时间采购所需的备件；

17.3在备件停产后，如果采购人要求，供应商应免费向采购人提供备件的蓝图等相关技术资料。

18.技术质量保证

18.1供应商应保证提供的货物是最近生产的原装合格正品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

18.2合同货物提交前，供应商应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示意图提交给采购人；

18.3售后服务期以项目安装完毕并经采购人组织验收合格起计算；

18.4供应商对提供的货物执行一定的保质期限，供应商应对保质期内由于货物的缺陷（非人为因素）而引发的任何不足负责，费用由供应商承担；

18.5采购人应尽快以书面形式通知供应商由于货物缺陷而发生的索赔；

18.6供应商在收到通知后3天内应免费更换有缺陷的材料；

18.7如果供应商在收到通知后3天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商负责。

19.检验和测试

19.1采购人或其代表应有权在生产阶段检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明采购人要求进行的检验和测试。采购人应及时以书面形式把检验或采购人测试代表的身份通知供应商；

19.2检验和测试应在货物的最终目的地进行；

19.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，采购人可以拒绝接受该货物，供应商应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

19.4 在交货前，供应商应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给采购人的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

20.验收

20.1中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取采购人同意后，按采购人与供应商商定的标准执行。

20.2 验收费用由供应商承担。

21.索赔

21.1如果供应商对货物偏差负有责任而采购人在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供应商应按照采购人同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

21.1.1供应商同意退货并用合同规定的货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物等所需的直接费用，以及包括延误项目实施造成的经济损失；

21.1.2根据货物的偏差情况、损坏程度以及采购人所遭受损失的金额，经供需采购人与供应商商定降低货物的价格；

21.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，供应商应承担一切费用和风险并负担采购人蒙受的全部直接损失费用，同时，供应商应按合同规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

21.1.4如果在采购人发出索赔通知后三十（30）天内，供应商未作答复，上述索赔应视为已被供应商接受，如供应商未能在采购人发出索赔通知后三十（30）天内或采购人同意的延长期限内，按照采购人同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将以合同付款或从供应商开具的履约保证金中扣回索赔金额。

21.1.5如果在合同条款规定的保质期内，根据质量检验机构的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷、包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人应向供应商提出索赔；

21.1.6合同条款的规定不能免除供应商在本合同项下的保证义务或其他义务。

22.迟延交货

22.1采购人的“供货计划一览表”在合同签订的同时提交给供应商。供应商需按照采购人提供的“供货计划一览表”中规定的时间、数量交货和提供服务；

22.2在供货期间，如遇中标货物型号停产或市场断货，供应商可在不改变品牌并获取采购人书面同意后提供相当于（或优于）中标货物技术性能、档次的替代产品；

22.3如果供应商毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：赔偿损失或终止合同；

22.4在履行合同过程中，如果供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购人，并承担由此造成的法律和经济责任；

22.5供应商按照“供货计划一览表”中规定的时间、数量如期供货，采购人由于自身原因无法及时验收，造成货物积压，采购人应赔偿由此给供应商所造成的直接损失费用。

23.不可抗力

23.1如果采购人与供应商任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经采购人与供应商同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；

23.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后3天内以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件寄给另一方。

24.税

本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

25.供应商履约延误

25.1供应商应按照“供货计划一览表”中采购人规定的时间表交货和提供服务；

25.2在履行合同过程中，如果供应商不能按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由采购人与供应商认可；

25.3除了合同条款规定的情况外，除非拖延是根据合同条款的规定并取得采购人与供应商同意而不收取误期赔偿费之外，供应商延误交货将按合同条款的规定被收取误期赔偿费。

26.误期赔偿费

除了合同条款规定的情况外，如果供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，以合同价款中扣除误期赔偿费。延期10天以内每延期一天扣罚合同价款的百分之零点五（0.5%），延期10天以上每延期一天扣罚合同价款的百分之一（1%），从合同价款中扣除。

27.违约责任

27.1 采购人无正当理由拒收接受货物的，采购人向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

27.2 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

27.3 供应商不按约定时间提供采购项目对应的货物的，每日向采购人支付千分之x违约金。逾期提供货物超过约定日期10个工作日的，采购人可解除本合同。供应商因逾期提供货物或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

27.4如供应商提供的货物存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在采购人发函要求解决相关知识产权问题后x日内仍未解决的，则采购人有权单方终止本合同的履行，并要求供应商承担相应赔偿责任。

28.合同终止

28.1在采购人对供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向供应商发出书面违约通知书，并有权单方终止部分或全部合同；

28.2下列情形下，采购人有权单方终止本协议的部分或全部：

28.2.1如果供应商未能在合同规定的期限内或采购人根据合同条款的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

28.2.3如果供应商未能履行合同规定的其它任何义务；

28.2.4如果采购人认为供应商在本招投标竞争和合同实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人利益的行为。

28.3如果采购人根据合同条款的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，供应商应继续执行合同中未终止的部分。

29.争议解决

29.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同采购人与供应商应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，采购人与供应商选择通过下列第x种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁

（2）直接向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

29.2仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

29.3在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

30.转让或分包

29.1本合同范围的货物，应由供应商直接供应，不得转让他人供应；

29.2除非得到采购人的书面同意后，供应商可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。采购人有绝对权力阻止分包。虽然采购人之前未有阻止分包，采购人仍有权抛弃任何分包人，并有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务；

29.3本合同全部或部分的分包不能减轻供应商承担的责任，供应商仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

29.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供应商按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

29.5如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权给予终止合同。

31.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

32.合同生效及其他

31.1本合同经采购人与供应商法人及法定代表人签字盖章生效；

31.2本合同一式四份，供应商、采购代理机构各执一份，采购人二份。

采购人：                            供应商：

地址：                               地址：

法定（或授权）代表人：            法定（或授权）代表人：

签字日期：年  月  日              签字日期：年  月  日

# 第六章  投标文件格式

1.资格/技术、商务、资信及其他封面格式：

资格文件/技术、商务、资信及其他文件

项目名称：镇海中学南浔分校科学实验室设备采购项目

项目编号：ZJHC（采）2023016

供应商名称：

供应商地址：

年   月   日

2. 资格/技术/商务资信文件目录

详见本文件“投标文件的组成”

资格文件格式：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————————————--------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

致:                        （招标采购单位名称）

本授权委托书声明，我          （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工              （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                 （采购代理机构名称）组织的                                   （项目名称）的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标人：                 （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

承诺书

（供应商）现参加              （采购项目）政府采购活动，我单位承诺如下：

符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，若违背以上承诺的，我单位原因承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单；

承诺单位/个人：              （盖章/签名）

时  间：     年   月   日

信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：              （盖章/签名）

时        间：     年   月   日

技术文件格式：

供应商根据“技术文件组成及评分标准要求”自拟格式

日 期：  年  月  日

技术响应表

| 序号 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个招标内容及要求的响应必须遵循如下规则：

- 偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”“无偏离”四种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。

- 偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款，每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标单位须承担此不利后果。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

商务、资信及其他文件格式：

投标声明书

致：                       （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标项目方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 账 号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资 质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

投标人业绩

投标人全称（加盖公章）：                  项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

商务条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3.报价封面格式：

报价文件

项目名称：镇海中学南浔分校科学实验室设备采购项目

项目编号：ZJHC（采）2023016

供应商名称：

供应商地址：

年   月   日

4、报价文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）招标代理费承诺函；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

投标函

致：                 （招标采购单位名称）：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的          （采购项目名称）（括号内填项目编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）进行投标。为此：

1、供应商须提供须知规定的全部投标文件（电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）），包括《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》，其中数据电子备份投标文件（U盘）各   份，应与电子投标文件内容、格式一致；电子投标文件确认已上传。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商采购人与供应商所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起90天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

开标一览表（投标报价一览表）

招标编号：                                   项目名称：

投标人名称：                                 单位：元

| 序号 | 名称 | 投标报价 （元） | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇海中学南浔分校科学实验室设备采购项目 |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |

注:1、投标费用包括项目实施所需的一切可能发生的费用。

- 以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日

投标报价明细表

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 品牌 | 经销商 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规科学教室(通风化学两间) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 教师电源控制台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三联水嘴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 台式洗眼器装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 学生实验台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 学生安全电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 实验台水槽柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 学生凳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 陈列柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 实验室电气布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 实验室供排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风量控制器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 万向吸风罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 万向吸风罩固定底座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外行程通风管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 室内行程通风管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风管配套辅件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 通风系统安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊装式科学教室(化学) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 实验室水槽柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 台式洗眼器装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 实验控制仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 学生实验台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 学生凳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 学生智能洗涤水槽台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 实验室辅件及配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 紧急冲淋洗眼器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 陈列柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水的净化、组成和性质实验箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 通用实验箱（一） |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 通用实验箱（二） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、化学吊装式控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制面板及APP |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 化学吊装式控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能摇臂控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 摇臂终端盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 照明光源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 照明线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 供电线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 网络线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水管铺设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内风管及配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 室外风管及配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 万向吸风罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 系统安装附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学准备室1、2（两间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备边台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三联水嘴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 试剂架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PP药品柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通风橱（柜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器药品室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PP药品柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 酸碱柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 毒害品 储存柜 （报警装置） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 易燃品存柜 防爆柜 （报警装置） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 常规科学教室(生物) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 教师电源控制台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三联水嘴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 学生实验台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 学生安全电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 实验台水槽柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 学生凳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 陈列柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 辅助光源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 实验室电气布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 实验室供排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊装式科学教室(生物) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 教师演示台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 实验室水槽柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 实验控制仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 学生实验台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 学生凳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 学生智能洗涤水槽台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 实验室辅件及配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 陈列柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生物实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制面板及APP |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主体构架（生物实验室吊装系统） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能摇臂控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 摇臂终端盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 照明光源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 照明线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 供电线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 网络线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水管铺设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 系统安装附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备边台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三联水嘴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 试剂架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 仪器柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 标本柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 办公桌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 办公椅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器标本室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 标本柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 常规科学教室(物理两间) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 教师电源控制台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 学生实验台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 学生安全电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 学生凳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 边台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 陈列柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 实验室电气布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科学智慧云教室(物理) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 教师演示台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 学生低压电源模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 学生低压电源及网络模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 学生高压电源模块及USB接口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 学生实验操作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 学生凳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 陈列柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 实验室辅件及配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制面板及APP |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主体构架（实验室吊装设备） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能摇臂控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 摇臂终端盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 照明光源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 照明线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 供电线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 网络线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 系统安装附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧云教考系统及演示仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验教学管理系统平台软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实验考核管理系统平台软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 显示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 教师控制主机系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 视频多流云终端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 视频流媒体服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 智能学生云终端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 实验操作视频采集系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 视频采集升降控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 实验终端升降控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师教学演示实验及仪器配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 力学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 热学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电磁学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 光学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 声学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生教考实验及仪器配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中运动和力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初中密度、浮力和温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初中电路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 初中电磁现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 初中光学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物理准备室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 仪器柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 初中物理通用组合实验箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 初中物理轨道小车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 初中物理光学组合实验箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 办公桌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 办公椅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物理准备室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 仪器柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 仪器柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 大仪器柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校级中心机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验教学及考核管理系统云平台软件 （校级管理端） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 视频同步及管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 实验教学及考核数据服务器设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 校级调度及视频服务器设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数据汇聚交换机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 路由器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合科研实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实验室水槽柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 台式洗眼器装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 实验操作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 全钢试剂架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 学生凳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 学生桌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 学生椅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 学生智能洗涤水槽台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 边台1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 边台2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 实验室辅件及配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 陈列柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、吊装式控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制面板及APP |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 吊装式控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能摇臂控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 摇臂终端盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 照明光源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 照明线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 供电线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 网络线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水管铺设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内风管及配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 室外风管及配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 万向吸风罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 系统安装附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研实验室录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K录播一体机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 嵌入式录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高清云台摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高清云台摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 指向性话筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 数字音频矩阵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无线话筒（带领夹） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 功放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 音箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 图像跟踪一体机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 图像跟踪系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 跟踪半球 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 桌面式触摸面板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 组合式键盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 时序电源控制器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 资源管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 服务器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | LED时钟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 千兆交换机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 机柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 多目教学示范仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 实验教学直播示范系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备边台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三联水嘴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 试剂架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PP药品柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 仪器柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 办公桌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 办公椅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 通风橱（柜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T学校实验室废水处理方案配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 收集提升装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 配套处理池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 调节池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水质调节池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 液位开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 流量计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 搅拌系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | pH调节池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中间水箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 搅拌系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pH加药装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电动阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 催化氧化池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 催化氧化器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 催化剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 氧化装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 曝气装配 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 絮凝沉淀装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中间水箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 加药装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 搅拌系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 提升泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 中心管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 污泥泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 污泥浓缩装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 压力变速器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 终端处理单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 过滤系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 分流阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 反洗系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 电气控制单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜(控制柜) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电气元件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蜂窝式活性炭吸附箱（药品室或准备室用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 活性炭吸附箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蜂窝式活性炭吸附箱（实验室用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 活性炭吸附箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初中物理数字化【传感器】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 传感器数据显示模块(通用) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 微电流传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三维磁感应强度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 力传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 位移传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 光电门传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 声波/声级传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 多量程电流传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 多量程电压传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 相对压强传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 压强传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 专用充电线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 系统专用附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 铝合金箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 系统分析软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 多用力学轨道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 环形线圈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 数字化摩擦力实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 电磁铁实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 流体压强实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 焦耳定律实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 二力平衡实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 浮力定律实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 摩擦做功实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电磁波传播实验器V2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 作用力与反作用力实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 热胀冷缩实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 真空铃实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 采集器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 磁感应强度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 力传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 位移传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 光电门传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 声波/声级传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 压强传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 多量程电流传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 多量程电压传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 系统专用附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 铝合金箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 多用力学轨道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 电磁铁实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 数字化摩擦力实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 浮力定律实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 环形线圈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 摩擦做功实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 多用力学轨道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 电磁铁实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 数字化摩擦力实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 浮力定律实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 环形线圈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 摩擦做功实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初中化学数字化【传感器】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 传感器数据显示模块(通用) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 多量程电流传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 多量程电压传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 相对压强传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高温传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pH传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 多量程电导率传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 溶解氧传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 氧气传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 二氧化碳传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 相对湿度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 无线接口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 传感器无线发射模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 压强传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 专用充电线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 系统专用附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 铝合金箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 系统分析软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 滴定实验装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电磁搅拌器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 中和热实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 原电池实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 溶液稀释池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 多用途生化传感器支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 多用途密封塞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 采集器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 压强传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 多量程电流传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | pH传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 氧气传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 相对湿度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 系统专用附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 铝合金箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 中和热实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 原电池实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初中生物数字化【传感器】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 传感器数据显示模块(通用) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 相对压强传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pH传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 多量程电导率传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 溶解氧传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 氧气传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 二氧化碳传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 双量程光照度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 相对湿度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 心率传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 无线接口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 传感器无线发射模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 风速传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PM2.5/10传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 日照辐射传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 压强传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 专用充电线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 系统专用附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 铝合金箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 系统分析软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 流速温度仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 多用途生化传感器支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 气液相密封实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 采集器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 压强传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | pH传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 氧气传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 相对湿度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 二氧化碳传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 系统专用附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 铝合金箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 气液相密封实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科学教学仪器配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02002 | 打孔器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02003 | 打孔夹板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02004 | 打孔器刮刀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02005 | 手摇钻孔器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02010 | 手摇抽气机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02012 | 旋片式真空泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02013 | 两用气筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02014 | 抽气筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02015 | 打气筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02016 | 抽气盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02020 | 仪器车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02022 | 水准器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02023 | 充磁器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02040 | 生物显微镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02041 | 生物显微镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02051 | 放大镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02070 | 电动离心机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02071 | 离心沉淀器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02072 | 搅拌器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02075 | 酒精喷灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02076 | 电炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02080 | 高压灭菌锅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02082 | 恒温水浴锅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02084 | 烘干箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02086 | 电冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02087 | 恒温培养箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02101 | 听诊器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02102 | 注射器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02103 | 注射器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02116 | 透明水槽 ( 圆形或方形 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 02120 | 保温桶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02121 | 塑料洗瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02122 | 试剂瓶托盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02125 | 碘升华凝华管 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1005 | 玻璃注射器 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1208 | 平行风源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 支 架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03004 | 升降台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03006 | 三脚架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03007 | 泥三角 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03008 | 试管架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03009 | 漏斗架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03020 | 温度表支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03021 | 百叶箱支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03022 | 百叶箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4001 | 学生电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04004 | 教学电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04008 | 调压变压器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04010 | 电池盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测 量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 长 度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10001 | 演示直尺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10002 | 木直尺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10004 | 钢直尺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10010 | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10011 | 外径千分尺 ( 螺旋测微器 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10015 | 测微尺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 质 量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11001 | 物理天平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11004 | 托盘天平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11005 | 托盘天平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11010 | 电子天平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101l | 电子天平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11018 | 案秤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11020 | 弹簧度盘秤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11021 | 金属钩码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11022 | 金属槽码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12001 | 机械停表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12002 | 机械停钟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12010 | 节拍器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12011 | 沙漏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12015 | 日晷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12016 | 世界钟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 温 度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13003 | 温度计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13004 | 演示温度计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13006 | 双金属片温度计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13007 | 数字测温计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13020 | 寒暑表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13021 | 最高温度表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13022 | 最低温度表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13023 | 干湿球温度计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13024 | 地面温度表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14001 | 条形盒测力计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14002 | 条形盒测力计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14005 | 圆筒测力计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14011 | 演示测力计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14012 | 拉压测力计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14013 | 双向测力计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14020 | 握力计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021 | 拉力计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15001 | 演示电表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15002 | 数字演示电表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15006 | 电能表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15007 | 绝缘电阻表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15008 | 直流电流表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15009 | 直流电压表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010 | 灵敏电流计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011 | 多用电表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15012 | 投影电流表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15013 | 投影电压表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15014 | 投影检流计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020 | 教学示波器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16001 | 密度计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16002 | 密度计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16003 | 酸度计 (pH 计 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16004 | 湿度计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16005 | 罗盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16008 | 空盒气压计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16015 | 血压计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16020 | 毛发表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16021 | 蒸发器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16022 | 雨量器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16023 | 雨量计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16024 | 轻风表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16030 | 量角器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16040 | 噪声测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 力 学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | 圆柱体组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21002 | 立方体组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21003 | 运动和力实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 惯性演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21005 | 摩擦计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21006 | 螺旋弹簧组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21010 | 连通器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 帕斯卡球 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21012 | 浮力原理演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21015 | 液体内部压强实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21016 | 微小压强计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21018 | 气体浮力演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21019 | 马德堡半球 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21021 | 压力和压强演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21022 | 流体压强和流速的关系演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21030 | 杠杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21031 | 演示滑轮组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21032 | 滑轮组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21033 | 滚摆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21034 | 离心轨道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21036 | 初中力学演示板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1221 | 分子间隙实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1201 | 重力小车 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1202 | 快、慢小车 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1204 | 简易气垫运动体 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1222 | 液体对流演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1205 | 浮沉球 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1206 | 斜面锥体 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1207 | 物体运动状态实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 振动和波、热学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22004 | 单摆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22005 | 纵波演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22007 | 声传播演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22008 | 超声应用演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22201 | 量热器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22203 | 空气压缩引火仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22204 | 爆燃器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22207 | 固体缩力演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22208 | 热传导演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22209 | 双金属片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22213 | 纸盘扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22214 | 手持式喇叭 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1223 | 分子间隔演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 静电、电流 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23001 | 玻棒 ( 附丝绸 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23003 | 胶棒 ( 附毛皮 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23005 | 箔片验电器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23008 | 感应起电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23009 | 枕形导体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23010 | 小灯座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23011 | 单刀开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23012 | 滑动变阻器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23013 | 滑动变阻器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23014 | 滑动变阻器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23019 | 电阻定律演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23021 | 演示电阻箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23023 | 简式电阻箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23030 | 演示线路实验板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23032 | 学生线路实验板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23033 | 单刀双掷开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23034 | 双刀双掷开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23035 | 焦耳定律演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23037 | 保险丝作用演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1234 | 金属导体电阻与温度关系演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1241 | 隔离变压器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 电磁、电子 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24002 | 蹄形磁铁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24004 | 立体磁感线演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24005 | 磁感线演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24006 | 电流磁场演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24007 | 菱形小磁针 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24008 | 磁针 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24009 | 演示原副线圈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24010 | 原副线圈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24011 | 蹄形电磁铁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24012 | 电磁铁实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24013 | 电铃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24014 | 演示电磁继电器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24015 | 电磁继电器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24017 | 左右手定则演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24018 | 小型电动机实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24019 | 手摇交直流发电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24020 | 电机原理说明器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24022 | 低频信号发生器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24024 | 能的转化演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24026 | 磁悬浮演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1251 | 条形磁铁 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX0245 | 磁针消磁器 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1252 | 条形磁铁 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1253 | 蹄形磁铁 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1254 | 环形磁铁 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1255 | 电磁感应演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1256 | 通电螺线管铁磁性演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 光学、原子物理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25002 | 凹面镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25003 | 凸面镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25004 | 玻璃砖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25005 | 光具座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25007 | 三棱镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25010 | 平面镜成像实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25103 | 手持直视分光镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25104 | 克罗克斯辐射计 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1277 | 光的反射、折射实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1278 | 半导体激光光源 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1275 | 凹透镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1276 | 光的反射、折射演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 化 学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26001 | 水电解演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26002 | 水电解实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26003 | 原电池实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26006 | 贮气瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26009 | 分子间隔实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26010 | 溶液导电演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62018 | 元素学习卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 生 物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27001 | 解剖器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27002 | 解剖器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27003 | 解剖盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27004 | 骨剪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27009 | 徒手切片器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27010 | 孵化器 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1290 | 徒手切片刀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 地 理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28001 | 地球运行仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28002 | 晨昏仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28003 | 日、地、月运行仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28005 | 太阳视运动仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28006 | 天体运行仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28008 | 月球运行仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28020 | 沉积作用演示装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28021 | 流水作用演示装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28022 | 断层、褶皱演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28023 | 地壳变动演示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28024 | 季风活动演示仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28025 | 洋流演示仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28029 | 环境速测箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28031 | 地球科学探究活动器材套装 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1292 | 雨量筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 模 型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 物 理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31001 | 轮轴模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 轴承模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | 抽水机模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31004 | 离心水泵模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31005 | 液压机模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31006 | 水轮机模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31008 | 汽油机模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31009 | 柴油机模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31010 | 磁分子模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31011 | 电机模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31012 | 电话原理模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1301 | 照相机成像模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 化 学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32003 | 分子结构模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 生 物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 植物模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33001 | 植物细胞模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33002 | 根纵剖模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33004 | 单子叶植物茎模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33006 | 叶构造模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33007 | 桃花模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33008 | 小麦花模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1335 | 芽结构模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1331 | DNA 结构模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 动物模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33101 | 蝗虫解剖模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33103 | 草履虫模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1336 | 脊椎动物胚胎发育模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33302 | 动植物细胞 ( 对比 ) 模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 人体及生理模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33201 | 头、颈、躯干模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33203 | 人体骨骼模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33205 | 眼球解剖模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33206 | 眼球仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33207 | 心脏解剖模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33210 | 肺泡模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33211 | 脑解剖模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33212 | 耳解剖模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33215 | 皮肤结构模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33218 | 心搏与血液循环模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33219 | 人体肌肉模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33220 | 肘关节活动模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33222 | 胃解剖模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33223 | 尿的形成动态模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33224 | 人体呼吸运动模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33226 | 护理人模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 生物其他模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模 型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 地 理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34001 | 平面政区地球仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34002 | 平面地形地球仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34003 | 平面地形地球仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34004 | 立体地形地球仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34005 | 平面两用地球仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34009 | 经纬度模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34010 | 天球仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34013 | 星座盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34015 | 等高线地形图判读模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34023 | 世界立体地形模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34024 | 中国立体地形模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 标 本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 化 学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42005 | 复合材料标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1402 | 形状记忆合金标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 生 物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 生物浸制标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43005 | 兔解剖浸制标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43008 | 蛔虫标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43013 | 海葵标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43014 | 海蛰标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43018 | 圆蜘蛛标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | 生物干制标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43101 | 蝗虫生活史标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43102 | 蜜蜂生活史标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43103 | 竹节虫拟态标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43104 | 家蚕生活史标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43105 | 菜粉蝶生活史标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43106 | 兔骨骼标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43107 | 鱼骨骼标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43108 | 蛙骨骼标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43109 | 鸽骨骼标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43111 | 葫芦藓生活史标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43112 | 蕨生活史标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43115 | 珊瑚标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43116 | 化石标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43117 | 蝴蝶标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43118 | 节肢动物标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43119 | 昆虫标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43120 | 蛾标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43121 | 大豆发育成长标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43122 | 水稻发育成长标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43123 | 小麦发育成长标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43124 | 玉米发育成长标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1421 | 狗脊生活史标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1422 | 地钱生活史标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1423 | 孢子植物的结构原色 覆膜标本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43201 | 植物根尖纵切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43202 | 顶芽纵切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43203 | 南瓜茎纵切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43204 | 单子叶植物茎横切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43205 | 双子叶植物茎横切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43207 | 蚕豆叶上表皮装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43211 | 胞间连丝切片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43212 | 地衣横切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43213 | 蕨叶切片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43214 | 蕨原叶体装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43216 | 花粉萌发装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43217 | 百合子房切片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43218 | 百合花药切片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43221 | 迎春叶横切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43222 | 玉米种子纵切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43224 | 夹竹桃叶横切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43225 | 眼子菜叶横切 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1460 | 石细胞玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 藻类霉菌类生物玻片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43302 | 放线菌装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43303 | 衣藻装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43304 | 细菌三型涂片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43305 | 酵母菌装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43306 | 水绵接合生殖装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43307 | 水绵装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43309 | 曲霉装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43310 | 伞蕈切片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43311 | 黑根霉装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43312 | 蓝藻 ( 发菜 ) 装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43313 | 毛霉装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | 动物玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43401 | 水螅纵切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43404 | 草履虫结合生殖装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43406 | 囊虫装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43410 | 家蚊 ( 雌 ) 口器装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43411 | 水螅带芽整体装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 组织与生理玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43501 | 单层扁平上皮装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43502 | 复层扁平上皮装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43503 | 人皮过毛囊切片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43504 | 人皮过汗腺切片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43505 | 纤维结缔组织装片 ( 腱纵切 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43507 | 人血涂片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43509 | 平滑肌分离装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43510 | 心肌切片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4351l | 运动神经元装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43512 | 脊髓横切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43513 | 运动神经末梢装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43516 | 动静脉血管横切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43517 | 小肠切片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43518 | 肺血管注射切片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43519 | 肾血管注射切片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43520 | 精巢切片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43521 | 卵巢切片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43522 | 精虫涂片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43523 | 口腔上皮细胞装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43524 | 蛔虫卵装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 其它玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43602 “ | 上”字装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43603 | 正常人染色体装片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 地 理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44001 | 岩石矿物标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44002 | 土壤标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 计 量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60002 | 量筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60003 | 量筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60023 | 容量瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60024 | 容量瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60041 | 滴定管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60043 | 滴定管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 加 热 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61002 | 试管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61003 | 试管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61005 | 试管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61006 | 试管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61007 | 试管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61008 | 具支试管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61022 | 烧杯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61023 | 烧杯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61024 | 烧杯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61025 | 烧杯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61033 | 烧瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61034 | 烧瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61037 | 烧瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61041 | 锥形瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61042 | 锥形瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 一 般 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62006 | 干燥器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62007 | 气体发生器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62021 | 冷凝器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62023 | 牛角管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62031 | 漏斗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62032 | 漏斗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62033 | 安全漏斗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62034 | 安全漏斗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62035 | 分液漏斗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62036 | 分液漏斗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62070 | 平底管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62071 | T 形管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62072 | Y 形管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62073 | 滴管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62074 | 离心管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62075 | 干燥管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62076 | 干燥管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62079 | 活塞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62091 | 圆水槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62092 | 圆水槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62093 | 玻璃钟罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62096 | 可密封长玻璃管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62097 | 玻璃弯管 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1621 | 长滴管 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1610 | 滴液漏斗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 容 器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63002 | 集气瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63003 | 集气瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63011 | 广口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63012 | 广口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63013 | 广口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63014 | 广口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63015 | 广口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63016 | 广口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63017 | 广口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63021 | 细口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63022 | 细口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63023 | 细口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63024 | 细口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63025 | 细口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63026 | 细口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63027 | 细口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63028 | 细口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63029 | 细口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63030 | 细口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63031 | 细口瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63041 | 滴瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63042 | 滴瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63043 | 滴瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63044 | 滴瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64001 | 坩埚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64002 | 坩埚钳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64003 | 烧杯夹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64005 | 镊子 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64006 | 试管夹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64007 | 水止皮管夹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64008 | 螺旋皮管夹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64032 | 石棉网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64041 | 燃烧匙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64042 | 药匙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64051 | 玻璃管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64052 | 玻璃管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64053 | 玻璃棒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64054 | 玻璃棒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64061 | 软胶塞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64062 | 橡胶管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64063 | 乳胶管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64064 | 单孔塞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64065 | 双孔塞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64066 | 橡胶塞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64072 | 烧瓶刷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64080 | 结晶皿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64081 | 表面皿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64082 | 表面皿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64086 | 研钵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64087 | 研钵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64089 | 蒸发皿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64090 | 燃烧皿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64091 | 反应板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64092 | 井穴板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64093 | 井穴板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64094 | 塑料多用滴管 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1651 | 打气球 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1681 | 玻璃管 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1671 | 毛细吸管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80101 | 电工材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80106 | 彩色透光片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80108 | 甲电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80109 | 1 号电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80110 | 电珠 ( 小灯泡 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 80113 | 方格纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX0911 | 橡皮泥 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1903 | 小灯泡 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1991 | 黑纸板和黑纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1992 | 厚纸板 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1993 | 半透明薄纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1922 | 薄铝片 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1995 | 方格纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1902 | 手电筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1910 | 打气针 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1923 | 铁棒 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1924 | 铅板 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1904 | 发光二极管 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1908 | 铜丝 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1909 | 镍铬丝 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1901 | 安装家庭电路器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1932 | 香焦水 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1933 | 松香 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小制作材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1971 | 制作小地球仪套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| KX1972 | 制作飞机机翼模型材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科技活动材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80151 | 滚上体，秤，陀螺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80302 | 载玻片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80303 | 盖玻片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80304 | 标记笔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80305 | 生理盐水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80306 | 砾石 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80307 | 珍珠岩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81004 | 尖咀钳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81005 | 电工刀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81006 | 手摇钻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81007 | 木锉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81008 | 木工锯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81009 | 木工锤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81010 | 铇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81011 | 斧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81012 | 钢手锯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81013 | 剥线钳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81014 | 钢丝钳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81015 | 手锤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81016 | 錾子 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81017 | 锉刀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81018 | 什锦锉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81020 | 活扳手 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81021 | 铁皮剪刀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81022 | 直角尺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81023 | 高度游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81024 | 电烙铁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81025 | 平口钳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81026 | 台钻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81027 | 手电钻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81028 | 钻头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81029 | 台虎钳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81030 | 砂轮片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81031 | 砂轮机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81033 | 钳工工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81052 | 玻璃管切割器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81101 | 蚯蚓饲养箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81102 | 蚂蚁饲养箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81103 | 生态瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81104 | 昆虫饲养箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81106 | 饲养笼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81107 | 鱼缸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81108 | 鱼缸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81109 | 花盆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81110 | 展翅板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81111 | 昆虫网 ( 捕虫网 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 81112 | 枝剪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81113 | 水网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81114 | 纱罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81115 | 粗筛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81116 | 细筛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81117 | 橡皮锤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81118 | 嫁接刀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81119 | 小铁铲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81151 | 地理野外实习用具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81152 | 平底盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81153 | 金属托盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81154 | 洛阳铲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81155 | 剖面刀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81156 | 土壤筛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82002 | 护目镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82003 | 护目镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82004 | 防护面罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82005 | 防毒口罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82006 | 手套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82007 | 耐酸手套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82008 | 乳胶手套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82010 | 简易急救箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8201l | 实验防护屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数码互动显微镜（12+1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师数码生物显微镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 教师数码体视显微镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 学生数码生物显微镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数码显微互动系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 多功能显微镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 数字切片教学系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 教师端专业图像分析软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 学生端图像分析软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 无线路由器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科学走廊墙面展示设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学墙面展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 趣味化学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 化学物质的发现 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 化学发展史 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物墙面互动展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 缤纷的植物世界 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 微生物介绍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物理墙面互动展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电学智慧墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 物理主题文化墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 科学家介绍展板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 虚拟实验互动墙 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：报价明细表总价金额为履行合同的最终价格，应包括为完成本项目所需的成本、利润、税金、货物运输、安装调试、验收、人工、保险等费用以及总包配合管理费和国家政策性规定的费用。投标人认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标报价中。

中小企业声明函

【非中小企业的不用提供】

（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：建议各供应商进入“中小企业规模类型自测小程序”进行自测。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

招标代理服务费承诺函

浙江宏诚工程咨询管理有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费，在确定中标供应商后，领取中标通知书前的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

日期：2023年  月  日

投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

日期：2023年  月  日

## 附件：

1、供应商自评分索引表

供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板

3、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                    联系电话：

授权代表：                  联系电话：

地址：                      邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                         邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                   联系电话：

地     址：                        邮编：

被投诉人1：

地     址：                        邮编：

联系人：                     联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                     包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否公告期限：

采购结果公告:是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于     年   月    日,向                             提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。