2021年义乌城区道路交通安全设施维护及零星维修项目

招标文件

采购编号：SJZJZC2021655GK

采　购　 人：义乌市公安局交通警察大队（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

采购代理机构：浙江至诚工程咨询有限责任公司（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

日　　　 期：二0二一年十一月

招标文件目录

第一章  采购公告	2

第二章  投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	10

一、说明	10

二、招标文件	11

三、投标文件	13

四、投标文件的递交	16

五、其它	16

第三章  招标项目要求	17

一、概况	17

二、招标一览表	17

四、技术要求	98

五、产品标准和规范	98

六、处罚措施	99

七、技术资格和能力	100

八、到货验收	100

九、验收合格的条件	100

十、质保期	100

十一、供货期限要求及交货地点	100

十二、履约验收	101

十三、商务要求	101

十四、其他	101

第四章 开标、评标和定标须知	102

一、开标	102

二、评标	102

三、定标	105

第五章  投标文件的有效性	108

第六章 评标办法	110

第七章  拟签订的合同文本	114

第八章 投标文件部分格式	120

# 第一章  采购公告

2021年义乌城区道路交通安全设施维护及零星维修项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于2022年1月20日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SJZJZC2021655GK

项目名称：2021年义乌城区道路交通安全设施维护及零星维修项目

预算金额（元）：一标段450万，二标段450万

最高限价（元）：一标段450万，二标段450万

采购需求：

| 标项 | 项目内容 | 技术要求 | 数量 | 项目预算及最高限价 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环城路以内丹溪路（含）以北的城市道路（双向约360公里）上的交通标志、标线、标志杆件、隔离护栏、警示桩等交安设施开展日常巡查维护及零星维修 | 详见招标项目要求 | 一批 | 450万元 | 工业 |
| 二 | 环城路以内丹溪路（不含）以南的城市道路和环城路以外接养的城市道路（双向约360公里）上交通标志、标线、标志杆件、隔离护栏、警示桩等交安设施开展日常巡查维护的及零星维修 | 详见招标项目要求 | 一批 | 450万元 | 工业 |

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件。

备注：

合同履行期限：详见招标文件第三章招标项目要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的条件；

2.具备公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级及以上资质；且具有有效的《安全生产许可证》；

3.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

5.投标人自2018年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评审结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］；

6.根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价投标人不受此项条件限制，查询结果以谈判当日网站页面显示内容为准）；

7.本项目不接受联合体投标；

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2022年1月20日（开标截止当天为上午9:30），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网

方式：登入浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年1月20日 9:30（北京时间）

投标地点（网址）：登入浙江政府采购网上传电子投标文件

开标时间：2022年1月20日 9:30

开标地点（网址）：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

①本项目实行网上投标，以潜在投标人身份获取文件后投标人即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。投标人参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”（请投标人登入政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：义乌市公安局交通警察大队

项目联系人（询问）：方毅

项目联系方式（询问）：0579- 85414406

质疑联系人：  方毅

质疑联系方式：0579- 85414406

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江至诚工程咨询有限责任公司

地    址： 义乌市春晗路111号4楼

传    真：0579-83809111-8079

项目联系人（询问）：胡春健

项目联系方式（询问）：0579-83809111-8055

质疑联系人：华晴杰

质疑联系方式： 0579-83809111-8052

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：义乌市财政局

联系人 ： 骆女士

监督投诉电话：0579—89915066

第二章  投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：2021年义乌城区道路交通安全设施维护及零星维修项目 简要采购内容及数量：一标；环城路以内丹溪路（含）以北的城市道路（双向约360公里）上的交通标志、标线、标志杆件、隔离护栏、警示桩等交安设施开展日常巡查维护及零星维修；二标；环城路以内丹溪路（不含）以南的城市道路和环城路以外接养的城市道路（双向约360公里）上交通标志、标线、标志杆件、隔离护栏、警示桩等交安设施开展日常巡查维护的及零星维修；具体内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 采购人式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 供货期限 | 预算用完为止。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 不统一组织。投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 电子投标文件递交地点及截止时间 | 递交地点：登陆浙江政府采购网“政采云”上传电子投标文件 递交时间：投标人应于2022年1月20日上午9：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 10 | 投标保证金 | 无 |
| 11 | 开标时间 | 开标时间：2022年1月20日9:30 |
| 12 | 开标地点及投标文件解密 | 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后，采购组织机构将发出解密通知，各投标人代表在接到解密通知后在1小时内（2022年1月20日上午10：30前）登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2022年1月20日上午10：30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年1月20日上午9:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9：30-10：30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年1月20日上午9:30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 付款方式 | 合同签订并具备实施条件后15日内支付预算金额的30%预付款；在采购人单个季度任务单所需的货物安装完毕并验收合格且提供结算资料后十五个工作日内支付单个季度任务单的总额的90%（先抵扣预付款），余款在最后一批货质保期满后10日内一次性付清（如中标单位为中小企业，余款在所有货物安装完毕并验收合格后60日内支付完成）费用凭合同、正式增值税发票等相关资料由义乌市财政局直接支付。 |
| 15 | 履约保证金 | 无 |
| 16 | 履约保证金退还 | 无 |
| 17 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 ★2.招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 18 | 信用记录 | 投标人如出现下列情形之一的，其投标将被拒绝： 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；义乌市综合信用报告评级为D、E类的。 |
| 19 | 本项目所属行业 | 本项目为服务采购项目，所属行业为：工业。 |
| 20 | 小微企业有关政策 | 特别说明：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。）有关政策。 特别说明： 1.小微企业有关政策： （1）根据财库〔2020〕46 号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 （4）未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 |
| 21 | 信用融资 | 1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，投标人若有融资意向，登入义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 2.本项目中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于义乌市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（http://www.yw.gov.cn/11343182002609848G/bmxxgk/11343182002610881M/06/01/201902/t20190220_3720981_2.html）。 |
| 22 | 不良行为、信用信息查询平台 | 信用信息查询以开标当天查询结果为准，凡超出以下途径的查询结果的，在投标文件评审时一律不作为无效标依据： - 义乌市公共资源交易平台 - 浙江政府采购网 3.信用中国 4.中国政府采购网 |
| 23 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； 6.不符合招标文件要求的其他失信行为； 7.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 24 | 其他 | 1.本项目设有预算价(最高限价)，投标报价超过预算价(最高限价)的，其投标均为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌市公安局交通警察大队。

2.2采购代理机构：系指浙江至诚工程咨询有限责任公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8原产地：是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

2.10“日”系指日历天。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以评标小组认定为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2 采购代理服务费

5.2.1中标人须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费按不超过中标总金额的1.5%收取。具体计算方式如下：

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务采用差额定率累进法计算，向中标方单向收取。 例：中标金额为500万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%=5.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |

5.2.2采购代理服务费在领取中标通知书时，向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6.现场勘察

6.1不统一组织现场勘察。投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  拟签订的合同文本

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修改，采购人都将会在浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发布公告，潜在投标人请自行到浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上下载澄清（更正、补充）文件，该答疑文件作为招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（更正、补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（更正、补充）文件一经该网发出，即视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在投标文件的技术条款描述中，投标人应充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件，资格响应文件、商务技术响应文件为除报价响应文件外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。资格响应文件、商务技术响应文件不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.3资格响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(网上打印件、复印件均需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)（分标段制作）

（1）关于资格的声明函；

（2）“国家企业信用信息公示系统”（网址：www.gsxt.gov.cn）上的单位详细信息打印件或单位营业执照副本复印件；

（3）投标单位情况介绍；

（4）投标人资质证书、安全生产许可证复印件；

（5）法定代表人资格说明书、法定代表人身份证复印件；

（6）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件；（适用于授权代表参与本项目）。

12.4商务技术响应文件:应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)（分标段制作）

（1）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（2）项目技术方案；

（3）项目负责人简历及相关证书复印件和近三个月(2021年08月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月)个人社保缴费清单；

（4）拟投入本项目人员一览表及相关证书复印件和近三个月(2021年08月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月)个人社保缴费清单；

（5）投标人自2018年1月1日以来至今完成过类似项目；（如有，类似项目说明材料以合同为准）

（6）投标承诺书（投标单位须对服务期限、质量、人员、售后服务等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺）；

（7）货物简要说明一览表；

（8）招标项目要求及评标办法要求提供的有关资料；

（9）投标人认为须提供的其他资料。

12.5报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：（分标段制作）

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）小微企业声明函（如有，详见格式）｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有，详见格式）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）；

（5）监狱企业声明函、说明资料（若有，详见格式）（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）；

（6）投标人认为须提供的其他资料。

13.投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标人的最终结算价＝单价最高限价*（1－中标让利率）*实际使用数量。投标报价为含税人民币价，投标报价包括但不限于：货物价款、材料费、运输费、装卸费、损耗费、维护费、施划安装费、施工现场清理费用、管理费、劳务费、机械费、水电费、验收费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。风险由投标人自行承担。服务及服务成果须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

14.2投标人应在投标文件的《报价一览表》上写明投标报价项目的让利率。中标后，中标人所填写的让利率在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物、服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.4采购人不接受低于成本的投标报价。

14.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.6须由中标单位开具正式增值税发票。

14.7招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2招标文件中有提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件中未提供投标文件格式的，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南通过“政采云电子交易客户端”按本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，其中资格响应文件、商务技术响应文件不得出现本项目投标报价。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

16.3投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或都查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

17.投标保证金：无。

18.履约保证金：无。

19.投标有效期

19.1 详见《投标须知前附表》序号8。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

20.电子投标文件上传的地点和截止时间

20.1详见《投标须知前附表》序号9，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20.2采购人在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

21.投标文件解密

详见《投标须知前附表》序号12，若投标人在规定时间内无法完成解密或解密失败，同时又未提供备份文件的，将导致投标无效。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

23.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 一、概况

对交警大队接管养的城市道路上的交通标志、标线、标志杆件、隔离护栏、警示桩等交安设施开展日常巡查维护、响应，并根据采购人安排实施交通安全设施的零星维修。

## 二、招标一览表

（1）一标段

| 序号 | 项目名称 | 规 格 质 量 要 求 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通杆件 |  |  |  |  |
| 1 | 标杆(挑长6.5米分道杆） | 1、标志杆：立柱Φ273*10-7350、横梁Φ180*8-7000*2根；底座加筋法兰700*700*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、4-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 15050 |
| 2 | 标杆(挑长7米分道杆） | 1、标志杆：立柱Φ273*10-7350、横梁Φ180*8-7500*2根；底座加筋法兰700*700*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、4-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 15432 |
| 3 | 标杆(挑长7.5米分道杆） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-7350、横梁Φ180*8-8000*2根；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 19615 |
| 4 | 标杆(挑长8米分道杆） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-7350、横梁Φ180*8-8500*2根；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 19980 |
| 5 | 标杆(挑长6米指路杆） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-8400、横梁Φ180*8-6500*3根；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 22172 |
| 6 | 标杆(挑长7米指路杆） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-8400、横梁Φ180*8-7500*3根；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 23268 |
| 7 | 标杆(次干路挑长6米指路杆） | 1、标志杆：立柱Φ273*10-7900、横梁Φ140*4-6500*3根；底座加筋法兰700*700*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、4-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 13707 |
| 8 | 标杆(主干路标志+分道挑长6米杆） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-10000、横梁Φ180*8-6500*4根；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 25929 |
| 9 | 标杆(主干路标志+分道挑长7米杆） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-10000、横梁Φ180*8-7500*4根；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 27299 |
| 10 | 标杆（支路指路） | 1、标志杆：立柱Φ165*6-7000、横梁Φ89*4-4400*2根；底座加筋法兰400*600*25厚、4-Φ32孔，横梁法兰Φ200*16厚、4-Φ18孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）,。 | 根 | 5288 |
| 11 | 标杆（挑长5米） | 1、标志杆:立柱Φ219*8-7100、横梁Φ140*4-5500*2根；底座加筋法兰600*600*25厚、8-Φ32孔，横梁法兰Φ300*16厚、4-Φ26孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）,。 | 根 | 8510 |
| 12 | 标杆(精品化主干路指路杆） | 1、标志杆：立柱Φ377*12-10640、上横梁：Φ168*10-10727、下横梁：Φ140*10-9517；腹杆：Φ121*10-2510*2根、方管：200*100*6-16560、角鉄：L50*50*4-16560；底座加筋法兰800*800*22厚、12-Φ30孔，上横梁法兰Φ415*18厚、8-Φ36孔均布、下横梁法兰Φ360*16厚、8-Φ33孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 32104 |
| 13 | 标杆(精品化次干路指路杆） | 1、标志杆:立柱Φ325*12-10010、上横梁：Φ168*10-8775、下横梁：Φ140*10-7365；腹杆：Φ121*10-2010*2根、方管：200*100*6-13160、角鉄：L50*50*4-13160；底座加筋法兰800*800*22厚、12-Φ30孔，上横梁法兰Φ415*18厚、8-Φ36孔均布、下横梁法兰Φ360*16厚、8-Φ33孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 26993 |
| 14 | 标杆(精品化支路指路杆） | 1、标志杆:立柱Φ219*10-9200、上横梁：Φ121*10-8069、下横梁：Φ108*8-7519；腹杆：Φ89*6-1400*2根、方管：160*80*6-9000、角钢：L50*50*4-9000；底座加筋法兰600*600*16厚、8-Φ26孔，上横梁法兰Φ320*16厚、8-Φ30孔均布、下横梁法兰Φ290*14厚、8-Φ28孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 14310 |
| 15 | 标杆（精品化3分道杆） | 1、标志杆:立柱Φ273*10-7300、上横梁：Φ140*10-9873；下横梁：□121*121*10-8000；腹杆：□100*100*8-600*3根；底座加筋法兰800*800*22厚、8-Φ39孔，上横梁法兰Φ360*16厚、8-Φ33孔均布、下横梁法兰：313*313*16厚、8-Φ30孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 17340 |
| 16 | 标杆（精品化4分道杆） | 1、标志杆:立柱Φ325*10-7300；上横梁：Φ140*10-10975、下横梁：□121*121*10-9500；腹杆：□100*100*8-650*3根；底座加筋法兰800*800*22厚、12-Φ36孔，上横梁法兰Φ360*16厚、8-Φ33孔均布、下横梁法兰：313*313*16厚、8-Φ30孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）,。 | 根 | 19814 |
| 17 | 标杆(精品化5/6分道杆） | 1、标志杆：立柱Φ377*12-7600、上横梁：Φ168*10-13532、下横梁：Φ168*10-13282；腹杆：Φ121*10-650*5根；底座加筋法兰800*800*22厚、12-Φ36孔，横梁法兰Φ415*18厚、8-Φ36孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 27310 |
| 18 | 标杆(限高门架） | 1、限高门架立柱：Φ299*12-5650*2根、横梁：Φ273*10-18450*2根、腹杆：Φ273*10-500*8根；底座加筋法兰600*600*25厚、8-Φ32孔，横梁法兰Φ300*16厚、4-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 48174 |
| 19 | 标杆(限高门架横梁每米单价） | 1、限高门架横梁：Φ273*10-1000。 | 根 | 784 |
| 20 | 标杆(18米门架） | 1、龙门架立柱：Φ273*10-8450*2根、横梁：Φ180*6-19000*2根、腹杆：Φ60*3-800*9根、斜撑：Φ60*3-1600*10根；底座加筋法兰Φ650*20厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 37568 |
| 21 | 标杆(22米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-23000*2根、腹杆：Φ60*3-800*10根、斜撑：Φ60*3-1600*11根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 42797 |
| 22 | 标杆(24米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-25000*2根、腹杆：Φ60*3-800*11根、斜撑：Φ60*3-1600*12根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 44153 |
| 23 | 标杆(24.5米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-25500*2根、腹杆：Φ60*3-800*11根、斜撑：Φ60*3-1600*12根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 44467 |
| 26 | 标杆(26米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-27000*2根、腹杆：Φ60*3-800*12根、斜撑：Φ60*3-1600*13根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 45511 |
| 27 | 标杆(26.5米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-27500*2根、腹杆：Φ60*3-800*12根、斜撑：Φ60*3-1600*13根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 45824 |
| 28 | 标杆(27米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-28000*2根、腹杆：Φ60*3-800*13根、斜撑：Φ60*3-1600*14根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 46252 |
| 29 | 标杆(27.5米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-28500*2根、腹杆：Φ60*3-800*13根、斜撑：Φ60*3-1600*14根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 46566 |
| 30 | 标杆(29米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-30000*2根、腹杆：Φ60*3-800*14根、斜撑：Φ60*3-1600*15根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 47609 |
| 31 | 标杆(31米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-32000*2根、腹杆：Φ60*3-800*16根、斜撑：Φ60*3-1600*17根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 49092 |
| 32 | 标杆(18门架+9米挑杆） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：①Φ180*6-18000*2根、②Φ180*6-9000*2根、腹杆：Φ60*3-800*17根、斜撑：Φ60*3-1600*18根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 46383 |
| 33 | 标杆(20门架+9米挑杆） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：①Φ180*6-20000*2根、②Φ180*6-9000*2根、腹杆：Φ60*3-800*17根、斜撑：Φ60*3-1600*18根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 47626 |
| 34 | 标杆(22门架+9米挑杆） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：①Φ180*6-22000*2根、②Φ180*6-9000*2根、腹杆：Φ60*3-800*18根、斜撑：Φ60*3-1600*19根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 48994 |
| 35 | 标杆(23米门架+9米T杆） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：①Φ180*6-23000*2根、②Φ180*6-9000*2根、腹杆：Φ60*3-800*18根、斜撑：Φ60*3-1600*19根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 49716 |
| 36 | 标杆(25米门架+9米T杆） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：①Φ180*6-25000*2根、②Φ180*6-9000*2根、腹杆：Φ60*3-800*19根、斜撑：Φ60*3-1600*20根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 51073 |
| 37 | 标杆(27.5门架+9米T杆） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：①Φ180*6-27500*2根、②Φ180*6-9000*2根、腹杆：Φ60*3-800*20根、斜撑：Φ60*3-1600*21根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 52731 |
| 38 | 标杆(双F杆1） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-8400、横梁Φ180*8-4750*3根*2侧；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 31473 |
| 39 | 标杆(双F杆2） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-8400、横梁Φ180*8-5750*3根*2侧；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 34171 |
| 40 | 标杆(L八角杆挑长10米信号灯) | 1、标志杆：L八角杆立柱Φ(430~336)*8-6500、横梁Φ(300~120)*6-10000；立柱底板Φ800*25厚、8-Φ40孔，横梁法兰450*400*20厚、8-Φ26孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 13597 |
| 41 | 标杆(L八角杆挑长8米信号灯) | 1、标志杆:L杆立柱Φ(330~290)*6-6500、横梁Φ(250~110)*6-8000；立柱底板Φ600*20厚、8-Φ36孔，横梁法兰400*400*18厚、8-Φ26孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 8326 |
| 42 | 标杆(L八角杆挑长6.5米信号灯) | 1、标志杆:L杆立柱Φ(330~290)*6-6500、横梁Φ(250~110)*6-6500；立柱底板Φ600*20厚、8-Φ36孔，横梁法兰400*400*18厚、8-Φ26孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 7820 |
| 43 | 标杆（L杆挑长6米信号灯1） | 1、标志杆:立柱Φ219*8-6500、横梁Φ140*4-6500；底座加筋法兰600*600*25厚、8-Φ32孔，横梁法兰Φ300*16厚、4-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）,。 | 根 | 7547 |
| 44 | 标杆（L杆挑长6米信号灯2） | 1、标志杆：立柱Φ273*10-7000、横梁Φ165*5-6500；底座加筋法兰Φ600*20厚、8-Φ32孔，横梁法兰Φ300*16厚、4-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 9314 |
| 45 | 标杆（精品化F杆挑长6米信号灯） | 1、标志杆:立柱Φ273*10-7800、上横梁：Φ140*10-7873；下横梁：□121*121*10-6000；腹杆：□100*100*8-650*2根；底座加筋法兰800*800*10厚、8-Φ35孔，上横梁法兰Φ360*16厚、8-Φ33孔均布、下横梁法兰：313*313*16厚、8-Φ27孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 14162 |
| 46 | 标杆（精品化F杆挑长9米信号灯） | 1、标志杆:立柱Φ273*10-7800；上横梁：Φ140*10-10873、下横梁：□121*121*10-9000；腹杆：□100*100*8-650*3根；底座加筋法兰800*800*22厚、8-Φ39孔，上横梁法兰Φ360*16厚、8-Φ33孔均布、下横梁法兰：313*313*16厚、8-Φ30孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 18425 |
| 47 | 标杆（精品化F杆挑长11米信号灯） | 1、标志杆:立柱Φ325*12-7800；上横梁：Φ140*10-12925、下横梁：□121*121*10-11000；腹杆：Φ89*6-650*4根；底座加筋法兰800*800*30厚、8-Φ36孔，上横梁法兰Φ360*16厚、8-Φ33孔均布、下横梁法兰：313*313*16厚、8-Φ30孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 23977 |
| 48 | 标杆（立杆） | 1、直立式立柱Φ89*4-3000；底座加筋法兰400*400*12厚、4-Φ26孔；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 907 |
| 49 | 标杆（立杆） | 1、直立式立柱Φ89*4-3500；底座加筋法兰400*400*12厚、4-Φ26孔；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 944 |
| 50 | 标杆（立杆） | 1、直立式立柱Φ89*4-4500；底座加筋法兰400*400*12厚、4-Φ26孔；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 1100 |
| 51 | 标杆（Φ89直杆每米单价） | 1、直立式立柱Φ89*4-1000。 | 根 | 151 |
| 52 | 标杆（立杆） | 1、直立式立柱Φ76*3-3400；底座加筋法兰400*400*12厚、4-Φ26孔；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 830 |
| 53 | 标杆（直立式信号灯） | 1、直立式信号灯立柱：Φ114*4-3000；底座加筋法兰350*350*14厚、4-Φ24孔；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 994 |
| 54 | 标杆（直立式信号灯） | 1、直立式信号灯立柱：Φ114*4-4000；底座加筋法兰350*350*14厚、4-Φ24孔；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 1093 |
| 55 | 标杆（114直杆每米单价） | 1、直立式信号灯立柱：Φ114*4-1000。 | 根 | 286 |
| 56 | 立柱标杆 | 1、护栏端头机动车靠右行驶标志支撑杆件：Φ60*3.8-1650；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 160 |
| 57 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，800*800*1000高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；4-M22*700地脚螺栓预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 942 |
| 58 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，800*800*1200高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；4-M20*700地脚螺栓预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 1352 |
| 59 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，1000*1200*1600高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；4-M25*1550钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 3310 |
| 60 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，1200*1200*1600高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M24*1500钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 3512 |
| 61 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，1200*1200*2500高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M30*2200钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 6311 |
| 62 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，1400*1400*1800高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M28*1800钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 5685 |
| 63 | 混凝土基础 | 标杆基础：C25砼现浇，1400*1400*2100高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M27*2100钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 5960 |
| 64 | 混凝土基础 | 标杆基础：C25砼现浇，1500*1500*1800高；基础钢筋为基础四周钢筋笼，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M27*1600地脚螺栓预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 5560 |
| 65 | 混凝土基础 | 标杆基础：C25砼现浇，1600*1600*1800高；基础钢筋为基础四周钢筋笼，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M28*1600地脚螺栓预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 6263 |
| 66 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，1600*1800*2400高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；12-M30*2400钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 9601 |
| 67 | 混凝土基础 | 标杆基础：C25砼现浇，1800*1800*2100高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M30*2100钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 8800 |
| 68 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，1800*1800*2400高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；12-M30*2200钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 10427 |
| 69 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，2000*2000*2100高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M28*1800钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 11141 |
| 70 | 混凝土基础 | 标杆基础：C25砼现浇，2000*2000*2400高；基础钢筋为基础四周钢筋笼，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M27*2200地脚螺栓预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 11921 |
| 71 | 混凝土基础 | 直埋式标杆基础：C25砼现浇，500*500*700高，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 180 |
| 二、交通标志 |  |  |  |  |
| 1 | 标志板 | 1、类型：“禁令”标志牌 2、材质、规格尺寸：圆形Φ600*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 245 |
| 2 | 标志板 | 1、类型：“禁令”标志牌 2、材质、规格尺寸：圆形Φ800*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 382 |
| 3 | 标志板 | 1、类型：“禁令”标志牌 2、材质、规格尺寸：圆形Φ1000*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 546 |
| 4 | 标志板 | 1、类型：“辅助”标志牌 2、材质、规格尺寸：矩形300*900*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 240 |
| 5 | 标志板 | 1、类型：“辅助”标志牌 2、材质、规格尺寸：矩形200*700*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 183 |
| 6 | 标志板 | 1、类型：“人行横道（荧光）”标志牌 2、材质、规格尺寸：矩形960*960*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：中间800*800部分为人行横道标志图案，采用超强级反光膜；外框贴80mm钻石级荧光绿反光膜；蓝底、白三图案、黑图案反光膜采用超强级反光膜；反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 857 |
| 7 | 标志板 | 1、类型：“护栏端头靠右侧行驶”标志牌 2、材质、规格尺寸：矩形500*500*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：中间Φ400mm部分为靠右侧行驶标志图案，采用超强级反光膜；外框贴钻石级荧光绿反光膜；蓝底、白三图案、黑图案反光膜采用超强级反光膜；反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 223 |
| 8 | 标志板 | 1、类型：“护栏端头非机动车靠右侧行驶”标志牌 2、材质、规格尺寸：矩形350*350*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：中间Φ300mm部分为靠右侧行驶标志图案，采用超强级反光膜；外框贴钻石级荧光绿反光膜；蓝底、白三图案、黑图案反光膜采用超强级反光膜；反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 155 |
| 9 | 标志板 | 1、类型：“警示”标志牌 2、材质、规格尺寸：三角形边长1100*2mm厚铝合金板 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 540 |
| 10 | 标志板 | 1、类型：“警示”标志牌 2、材质、规格尺寸：三角形边长900*1.5mm厚铝合金板 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 308 |
| 11 | 标志板 | 1、类型：“3mm厚”标志牌 2、材质、规格尺寸：3mm厚铝合金板 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | m2 | 680 |
| 12 | 标志板 | 1、类型：2mm厚标志牌 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | m2 | 624 |
| 13 | 标志板 | 1、类型：1.5mm厚标志牌 2、材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | m2 | 567 |
| 14 | 便携式执勤警示和引导标志 | 1.支架与标志牌均采用HDPE高强度塑料制成，净重不低于9.5kg，支架中空设计，可灌水或沙，底脚有橡胶套增加摩擦力； 2.标牌支架可折叠， 标志牌可更换，折叠时尺寸为90*110*6cm，打开时尺寸为100*110*90cm； 3.贴超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求； 4.正常使用寿命3年以上，使用温度： -25°—+60°。 | 套 | 550 |
| 15 | 安全岛端部弹性水滴形靠右行驶标志 | 1.优质HDPE与TPU组合材质，抗撞击，碾压后迅速回弹。高度950mm，上端部宽度340mm，底部宽度60mm，标志整体厚度70mm，壁厚大于3MM；2.标志表面贴反光膜，上方图案为超强级反光膜，其余钻石级荧光绿反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求；3.基脚尺寸208*208mm，弹性底座内置3mm钢板，安装时先钻孔，灌入环氧胶，采用膨胀螺丝固定；4.正常使用寿命3年以上，使用温度： -25°—+60°。 | 套 | 580 |
| 16 | 标志板改膜 | 重贴超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求 | m2 | 460 |
| 17 | 标志牌拆除/安装费 | 拆除标志牌（或安装标志牌）人工工资（不含抱箍、不含登高车费用） | 块 | 180 |
| 三、交通标线 |  |  |  |  |
| 1 | 冷漆标线 | 厚度0.4mm以上，使用寿命大于6个月。 | m2 | 11 |
| 2 | 普通热熔标线 | 热熔反光型标线,厚度1.8mm以上，均匀撒布反光珠, 使用寿命大于18个月。符合F80-2017(公路工程质量检验评定标准）报决算后检测逆反射亮度系数，白色大于150，黄色大于100。18个月内任意一次检测逆反射亮度系数时,白色均需大于100,黄色均需大于80。 | m2 | 42 |
| 3 | Ⅱ级反光热熔标线 | 热熔反光型标线,厚度1.8mm以上，均匀撒布反光珠，符合F80-2017(公路工程质量检验评定标准）报决算后检测逆反射亮度系数，白色大于250，黄色大于125。使用寿命不低于18个月，18个月内任意一次检测时，白色数值均需大于150，黄色数值均需大于80。 | m2 | 57 |
| 4 | Ⅲ级反光热熔标线 | 热熔反光型标线,厚度1.8mm以上，均匀撒布反光珠，符合F80-2017(公路工程质量检验评定标准）报决算后检测逆反射亮度系数，白色大于350，黄色大于175。使用寿命不低于18个月，18个月内任意一次检测时，白色数值均需大于250，黄色数值均需大于125。 | m2 | 65 |
| 5 | 双组份喷涂反光标线 | 厚度0.6mm以上, 每平方用料大于1kg；不粘胎干结时间：≤15 min，耐磨性：≤40mg，具有一定的抗污性能。符合F80-2017(公路工程质量检验评定标准）报决算后检测逆反射亮度系数大于250，使用寿命不低于24个月，24个月内任意一次检测时数值均需大于150。 | m2 | 75 |
| 6 | 双组份结构型反光标线 | 标线干燥时间：≤35min，喷涂覆盖面积不低于80%，点状高度2-4毫米，固体含量99%，每平方米耗材料不低于3.5kg | m2 | 160 |
| 7 | Ⅱ级振荡反光热熔标线 | 基线厚度达到1.7mm，突起部分高度达到5mm，突起部分每组3个，每个2.5cm*6.5cm，每组间距10cm~15cm，均匀撒布反光珠，符合F80-2017(公路工程质量检验评定标准）报决算后检测逆反射亮度系数大于250。使用寿命不低于18个月，18个月内任意一次检测时均需大于150。 | m2 | 117 |
| 8 | 热熔雨夜反光标线 | 1、厚度1.8mm以上，均匀撒布反光珠和雨夜珠。 2、符合F80-2017(公路工程质量检验评定标准）报决算后检测逆反射亮度系数，干燥状态下，白色大于350，黄色大于200；潮湿状态下白色大于175，黄色大于100；连续降雨状态下，白色大于75，黄色大于75。 3、使用寿命不低于18个月，18个月内任意一次检测时，干燥状态下，白色数值均需大于200，黄色数值均需大于100；潮湿状态下，白色数值均需大于100，黄色数值均需大于75；连续降雨状态下，白色数值均需大于50，黄色数值均需大于50。 | m2 | 110 |
| 9 | 双组份刮涂雨夜反光标线 | 1、不粘胎干结时间：≤15 分钟，耐磨性：≤40mg。 2、符合F80-2017(公路工程质量检验评定标准）报决算后检测逆反射亮度系数，干燥状态下，白色大于500，黄色大于350；潮湿状态下，白色大于350，黄色大于200；连续降雨状态下，白色大于100，黄色大于100。 3、使用寿命不低于24个月，24个月内任意一次检测时，干燥状态下数值均需大于200，潮湿状态下数值均需大于100，潮湿状态下数值均需大于50。 | m2 | 210 |
| 10 | 彩色标线 | 1、符合JT/T 712—2008要求，厚度≥3mm，质保期不少于36个月、 | m2 | 181 |
| 11 | 预成型标线带（标线贴） | Ⅰ级反光长效标线带，符合GB/T24717-2009长效Ⅱ型要求，表面有菱形网格状突起，标线贴厚度不低于0.5mm，凸起部分厚度不低于1.5mm。 | m2 | 616 |
| 12 | 清除标线 | 用除线机打磨清除路面标线。 | m2 | 23 |
| 13 | 清除标线 | 用高压水枪清除路面标线。 | m2 | 68 |
| 14 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、直行箭头，箭头长3米； | 个 | 15 |
| 15 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、直行箭头，箭头长3米； | 个 | 34 |
| 16 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、直行箭头，箭头长6米； | 个 | 62 |
| 17 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、直行箭头，箭头长6米； | 个 | 134 |
| 18 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、转弯箭头，箭头长3米； | 个 | 19 |
| 19 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、转弯箭头，箭头长3米； | 个 | 43 |
| 20 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、转弯箭头，箭头长6米； | 个 | 79 |
| 21 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、转弯箭头，箭头长6米； | 个 | 171 |
| 22 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、直行转弯箭头，箭头长3米； | 个 | 27 |
| 23 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、直行转弯箭头，箭头长3米； | 个 | 58 |
| 24 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、直行转弯箭头，箭头长6米； | 个 | 106 |
| 25 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、直行转弯箭头，箭头长6米； | 个 | 229 |
| 26 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、直行转弯箭头，箭头长3米； | 个 | 25 |
| 27 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、左右转弯箭头，箭头长3米； | 个 | 30 |
| 28 | 标记 | 1、采用热熔标线； 2、左右转弯箭头，箭头长3米； | 个 | 68 |
| 29 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、左右转弯箭头，箭头长6米； | 个 | 123 |
| 30 | 标记 | 1、采用热熔标线； 2、左右转弯箭头，箭头长6米； | 个 | 267 |
| 31 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、直行掉头箭头，箭头长3米； | 个 | 55 |
| 32 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、直行掉头箭头，箭头长6米； | 个 | 100 |
| 33 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、直行掉头箭头，箭头长6米； | 个 | 218 |
| 34 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、转弯掉头箭头，箭头长3米； | 个 | 30 |
| 35 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、转弯掉头箭头，箭头长3米； | 个 | 64 |
| 36 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、转弯掉头箭头，箭头长6米； | 个 | 119 |
| 37 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、转弯掉头箭头，箭头长6米； | 个 | 257 |
| 38 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、禁止掉头箭头，箭头长5米； | 个 | 138 |
| 39 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、禁止掉头箭头，箭头长5米； | 个 | 299 |
| 四、警示桩、防撞桶、减速带、轮廓标、凸起路标 |  |  |  |  |
| 1 | 警示柱（绿化带内警示柱） | 1、标志杆：立柱Φ114*4-1500,外露钢构件防腐采用热浸镀锌处理,立杆上贴超强级反光膜（红白）（红白反光膜以红-白自上而下20cm间隔均匀布置）反光膜符合GB/T18833-2012要求。 2、标杆基础：C25砼现浇，300*300*500高；另含基坑开挖、回填和余土弃置，结合现场情况综合考虑。 3、设置于道路绿化带的端头，露出地面1000mm。 | 根 | 483 |
| 2 | 警示柱（路面护栏端头示警桩） | 1、标志杆：立柱Φ140*4-750,底座加筋法兰Φ250*10厚、4-Φ16孔；外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌、喷塑处理,立杆上贴超强级红白反光膜。 2、4*M10膨胀螺丝固定，设置于护栏端头处。 | 根 | 455 |
| 3 | 警示柱（人行横道示警桩） | 1、标志杆：立柱Φ114*4-600,底座加筋法兰Φ250*10厚、4-Φ16孔；外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌、喷塑处理,立杆上贴超强级红白反光膜。 2、4*M10膨胀螺丝固定，设置于人行横道处。 | 根 | 279 |
| 4 | 橡胶示警桩1 | 符合GB T 24972标准，采用优质TPU材质，Φ80*750mm，通体壁厚不小于3mm。底部用膨胀螺丝固定在路面上，安装时先钻孔，灌入环氧胶，再膨胀螺丝固定；柱体荧光橙色，贴白色超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求；具有良好的碾压自动恢复性能，弯折测试次数大于1万次。正常使用寿命3年以上，使用温度： -25°—+60°。 | 根 | 145 |
| 5 | 橡胶示警桩2 | 符合GB T 24972标准，采用优质TPU材质，Φ80*750mm，通体壁厚不小于3mm。底部单根高强度螺丝固定在路面上，安装时先钻孔，灌入环氧胶，再用螺丝固定；柱体荧光橙色，贴白色超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求；具有良好的碾压自动恢复性能，弯折测试次数大于1万次，正常使用寿命3年以上，使用温度： -25°—+60°。 | 根 | 150 |
| 6 | 割示警桩 | 切割面平整并路面平齐，不得影响行车安全，切割后，柱孔应做回填处理。 | 根 | 34 |
| 7 | 示警桩移位 | 旧示警桩移到其他位置，要求与新建的示警桩安装要求一致 | 根 | 57 |
| 8 | 防撞筒（船型防撞桶） | 优质PE材质，船型（角型）防撞桶（船头45cm*90cm*90cm，船头90cm*90cm*90cm）,贴超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求，耐寒、耐热、耐冲击、耐老化 | 个 | 328 |
| 9 | 防撞筒（圆形防撞桶） | 优质PE材质，圆型防撞桶（60cm*80cm）,贴超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求，耐寒、耐热、耐冲击、耐老化 | 个 | 667 |
| 10 | 橡胶减速块 | 黑黄双色、高强度橡胶，380*250*50或400*500*55、螺栓Φ14*120MM，环氧树脂固定 | m | 140 |
| 11 | 拆除旧橡胶减速带 | 用气割拆除固定螺钉 | m | 37 |
| 12 | 橡胶锥形标（锥桶50cm高） | 优质PU材质，底部29*29cm，高50cm，表面贴高强级发光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求，耐寒、耐热、耐老化 | 个 | 35 |
| 13 | 橡胶锥形标（锥桶71cm高） | 1、符合国际GB/T24720-2009标准并取得认证；2、采用全新弹性PVC材料制成，可承受多次碾压；3、反光膜区域凹陷2mm以上，反光膜符合GB/T18833TypeIV类以上指标；4、通体壁厚不小于3mm，表面光滑无皱褶；5、椎体与底座不可分离；6、使用温度范围—25-60℃。 | 个 | 75 |
| 14 | 伸缩式锥桶连接杆 | 弹性材料，不伸缩前长度125cm，延伸后长度200cm，套口直径10cm | 根 | 28 |
| 15 | 轮廓标 | 40*180mm附着式，黄色或者白色，棱镜式反光片 | 只 | 57 |
| 16 | 柔性轮廓标 | 采用优质TPU材质，贴超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求；直接安装在路侧石、路面上具有良好的碾压自动恢复性能，弯折测试次数大于1万次。正常使用寿命3年以上，使用温度： -25°—+60°。 | 只 | 43 |
| 17 | 路面突起路标 | 1、固定于路面上起标线作用的突起标记块； 2、规格尺寸：100*100*20mm铸铝带钉，颜色黄（白）相间，附着反光珠不少于43颗。 | 块 | 40 |
| 18 | 人行横道激光安全警示系统 | 1.铝合金材质，圆柱形装置，直径203mm，高度740—780mm；2.可见激光投射角度呈扇区，扇区大于90度，投射形态为28条线状光带，激光整体宽度不小于250mm，波长635nm；激光传感器最大探测距离不小于14米，激光响应时间和设备同步时间均不大于0.2s；3.工作电压：交流电220V，50Hz，4G物联网；4.整体外观完整，功能正常，电流电压稳定，防尘防水IP56；防高压：差模4KV；高低温：-30°—+45°” | 套 | 78000 |
| 五、交通隔离设施 |  |  |  |  |
| 1 | 钢制护栏底座1 | 400*400*200mm高（钢板焊接后热镀锌再浇筑砼） | 只 | 102 |
| 2 | 钢制护栏底座2 | 400*200*200mm高（钢板焊接后热镀锌再浇筑砼） | 只 | 85 |
| 3 | 高强度喷塑护栏（带广告） | 1150高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面采用纯聚酯白色粉末喷涂工艺；80*40*3.5立柱，55*39*1.5上横杆，55*30*1.5下横杆，每标准段内为铝合金板；立柱下为镀锌钢板填砼底座 | m | 328 |
| 4 | 高强度喷塑护栏（1） | 1150高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面采用纯聚酯白色粉末喷涂工艺；80*40*3.5立柱，55*39*1.5上横杆，55*30*1.5下横杆，每标准段内为13根51*28*1.2竖杆；立柱下为镀锌钢板填砼底座，每根竖杆双面贴红色高强级反光膜 | m | 249 |
| 5 | 高强度喷塑护栏（2） | 950高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面采用纯聚酯白色粉末喷涂工艺；80*40*3.5立柱，55*39*1.5上横杆，55*30*1.5下横杆，每标准段内为13根51*28*1.2竖杆；立柱下为镀锌钢板填砼底座，每根竖杆双面贴红色高强级反光膜 | m | 226 |
| 6 | 高强度喷塑护栏（3） | 750高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面采用纯聚酯白色粉末喷涂工艺；80*40*3.5立柱，55*39*1.5上横杆，55*30*1.5下横杆，每标准段内为13根51*28*1.2竖杆；立柱下为镀锌钢板填砼底座，每根竖杆双面贴红色高强级反光膜 | m | 203 |
| 7 | 浸塑钢管护栏 | 1、浸塑钢管护栏 2、墨绿色高1000*3000mm | m | 203 |
| 8 | 浸塑钢管护栏（带广告） | 1、浸塑钢管护栏（带广告） 2、1000*3000mm（中间带3mm厚铝板） | m | 192 |
| 9 | 创意护栏 | 1、立柱采用4mm厚对边150正八边热镀锌钢管； 2、长3.15M*1.15M高 | m | 373 |
| 10 | 创意护栏立柱 | 4mm厚对边150正八边热镀锌钢管 | 根 | 203 |
| 11 | 护栏柱帽 | 宝塔型立柱帽(1.2m热镀锌钢板制作) | 只 | 11 |
| 12 | 白色活动护栏（1） | 950mm高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面采用纯聚酯白色粉末喷涂工艺；80*40*3.5立柱，55*39*1.5上横杆，55*30*1.5下横杆，每标准段内为13根51*28*1.2竖杆；每根竖杆双面贴红色高强级反光膜,护栏底部安装移动滑轮 | m | 203 |
| 13 | 白色活动护栏（2） | 1150mm高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面采用纯聚酯白色粉末喷涂工艺；80*40*3.5立柱，55*39*1.5上横杆，55*30*1.5下横杆，每标准段内为13根51*28*1.2竖杆；每根竖杆双面贴红色高强级反光膜,护栏底部安装移动滑轮 | m | 226 |
| 14 | 白色活动护栏（3） | 1500mm高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面采用纯聚酯白色粉末喷涂工艺；80*40*3.5立柱，55*39*1.5上横杆，55*30*1.5下横杆，每标准段内为13根51*28*1.2竖杆；每根竖杆双面贴红色高强级反光膜,护栏底部安装移动滑轮 | m | 271 |
| 15 | 波型护栏 | Gr-B-4E型波型护栏4320*310*85*3、立柱Φ114*1950*4.5，埋入地下深1200m | m | 260 |
| 16 | 波型护栏端头 | Gr-B-4E型波型护栏端头 | 块 | 226 |
| 17 | 波型护栏立柱 | Gr-B-4E型波型护栏4320*310*85*3、立柱Φ114*1950*4.5 | 根 | 203 |
| 18 | 人行道直埋护栏拆装 | 人行道直埋护栏拆除、安装，立柱预埋，砼浇筑，不含运输费 | 片 | 73 |
| 19 | 人行道直埋护栏拆除 | 人行道直埋护栏拆除、立柱拆除，不含运输费 | 片 | 40 |
| 20 | 拆装护栏 | 护栏因需拆装时，不含运输费（单独拆或装15元/片） | 片 | 30 |
| 21 | BRT中间护栏（1） | 950高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌钢管材质，表面采用表面采用纯聚酯细砂黑粉末喷涂工艺；100*100*2.0立柱，80*16*1.2上横杆，80*16*1.2下横杆，每标准段内为13根80*16*1.0竖杆；立柱下为镀锌钢板填砼底座，每根竖杆双面贴进口高强级黄色反光膜。 | m | 283 |
| 22 | BRT中间护栏950高立柱 | 立柱（热镀锌管100*100*2） | 根 | 181 |
| 23 | BRT中间护栏（2） | 750高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌钢管材质，表面采用表面采用纯聚酯细砂黑粉末喷涂工艺；100*100*2.0立柱，80*16*1.2上横杆，80*16*1.2下横杆，每标准段内为13根80*16*1.0竖杆；立柱下为镀锌钢板填砼底座，每根竖杆双面贴进口高强级黄色反光膜。 | m | 226 |
| 24 | BRT中间护栏750高立柱 | 立柱（热镀锌管100*100*2） | 根 | 147 |
| 25 | BRT护栏重贴反光膜 | 护栏竖杆上重贴高强级黄色反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求 | m2 | 200 |
| 26 | 活动护栏（BRT中间护栏） | 950高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌钢管材质，表面采用表面采用纯聚酯细砂黑粉末喷涂工艺；100*100*2.0立柱，80*16*1.2上横杆，80*16*1.2下横杆，每标准段内为13根80*16*1.0竖杆；立柱下为镀锌钢板填砼底座，每根竖杆双面贴进口高强级黄色反光膜。护栏底部安装移动滑轮 | m | 250 |
| 27 | 人行道护栏（黑色） | 1200mm高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面整体喷涂颜色为细砂黑（色号0003）；1200mm高80*80*3.5立柱，40*40*3横杆上中下三根，78cm高40*30*3竖杆每片17根，92cm高40*30*3竖杆每片2根；基脚120*120*10mm钢板，4*M16膨胀螺丝；每隔2片带logo，直径33cm镂空“义”字，镀锌板材质 | m | 475 |
| 28 | 人行灯防撞护栏 | φ76-750镀锌钢管立杆4根、φ76-652镀锌钢管横杆4根、钢管表面均匀贴10cm超强级反光膜、底座200*200*300硂基础4座 | 套 | 1413 |
| 29 | 伸缩式护栏 | 弹性材料，高1.2米，拉伸后长2.5m | 套 | 200 |
| 六、交通信号系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯灯具拆除 | 1、信号灯灯具拆除； 2、不含登高车费用。 | 组 | 180 |
| 2 | 信号灯灯具安装 | 1、信号灯灯具安装； 2、不含登高车费用。 | 组 | 180 |
| 3 | 人行横道灯移位 | 不含基础；含接线 | 组 | 350 |
| 4 | 方向指示信号灯 | 符合GB14887-2011要求，信号灯面罩Φ400mm，铸铝外壳，恒流电源，LED管寿命≥70000小时,具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 套 | 4989 |
| 5 | 机动车信号灯 | 符合GB14887-2011要求，信号灯面罩Φ400mm，铸铝外壳，恒流电源，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 套 | 5300 |
| 6 | 机动车信号灯（带倒计时） | 符合GB14887-2011要求，信号灯面罩Φ400mm，铸铝外壳，恒流电源，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能，黄光盘带红、绿单8倒计时 | 套 | 6400 |
| 7 | 方向指示信号灯（带倒计时） | 符合GB14887-2011要求，信号灯面罩Φ400mm，铸铝外壳，恒流电源，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能，黄光盘带红、绿单8倒计时 | 套 | 5900 |
| 8 | 信号灯倒计时器 | 独立式点阵式倒计时器，显示两位数字，800*600mm，铸铝外壳，恒流电源，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 套 | 1650 |
| 9 | 非机动车道信号灯 | 符合GB14887-2011要求，信号灯面罩Φ400mm，铸铝外壳，恒流电源，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能。最上面单元显示非机动车图案，下面两个单元为箭头灯 | 套 | 2300 |
| 10 | 人行横道灯 | 符合GB14887-2011要求，430*550*180铸铝外壳，恒流电源，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能，组合式人行走图案 | 套 | 3000 |
| 11 | 清洗信号灯光盘 | 车道灯、横道灯、非机动车道灯光盘用洗洁精清水清洗干净 | 组 | 170 |
| 12 | 信号机箱 | 全不锈钢，120*54*73CM*厚2MM，配：空气开关、多用插座、配电板、三角锁等 | 台 | 3390 |
| 13 | Φ400绿箭头光盘 | 符合GB14887-2011要求，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 片 | 340 |
| 14 | Φ400红箭头光盘 | 符合GB14887-2011要求，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 片 | 460 |
| 15 | Φ400绿满光盘 | 符合GB14887-2011要求，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 片 | 690 |
| 16 | Φ400红满光盘 | 符合GB14887-2011要求，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 片 | 560 |
| 17 | Φ400黄满光盘 | 符合GB14887-2011要求，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 片 | 560 |
| 18 | Φ400黄光盘带倒计时 | 符合GB14887-2011要求，LED管寿命≥70000小时,具备发光二极管（LED）失效检测功能，黄光盘带红、绿单8倒计时 | 套 | 1800 |
| 19 | 方形直角（单面式）人行横道灯 | （1）350*350*2710，9秒倒计时功能和带指路功能，满足设计要求的电子信号系统； （2）3厚铝型材、汽车烤漆颜色，文字为白色户外油墨丝印、内容根据现场情况定； （3）信号灯部位：高680，LED单元大小为300*300、表面5厚PC板封面；四角围30*30*3mm壁厚镀锌方管柱，底部为33*33*8mm壁厚镀锌钢板中间开口Φ200mm; （4)无信号灯部位灯：高2030，四角围5＃镀锌角钢，4道周长一圈20*20*2mm壁厚镀锌方管，35*18铝合金型材边轨配件开模ABS工程弹夹（塑料膜） （5）不含基础、管线预埋。 | 套 | 10283 |
| 20 | 方形直角（双面式）人行横道灯 | （1）350*350*2710，9秒倒计时功能和带指路功能，满足设计要求的电子信号系统； （2）3厚铝型材、汽车烤漆颜色，文字为白色户外油墨丝印、内容根据现场情况定； （3）信号灯部位：高680，LED单元大小为300*300、表面5厚PC板封面；四角围30*30*3mm壁厚镀锌方管柱，底部为33*33*8mm壁厚镀锌钢板中间开口Φ200mm; (4)无信号灯部位灯：高2030，四角围5＃镀锌角钢，4道周长一圈20*20*2mm壁厚镀锌方管，35*18铝合金型材边轨配件开模ABS工程弹夹（塑料膜） （5）不含基础、管线预埋。 | 套 | 10283 |
| 21 | 移动信号灯 | 壳体材质：金属，经喷塑处理。信号灯规格：Φ250mm，四面，每面配置三合一左转箭头和满屏信号灯。信号灯驱动数量：8组共24路，允许设置单面放行。运行方式：多时段、定周期、黄闪、关灯、手动。最大可设时段数量：8个。可设相位方案：不少于8套，每套相位方案最大可设相位数量：不少于8步。现场设置功能，控制器配置液晶面板及指示灯，显示移动灯运行状态（包括运行模式、蓄电池电压等），并可现场设置移动灯运行参数（包括配时方案、时段方案、运行常量等）。远程设置功能：内置移动数传模块，通过移动网络由指挥中心对移动灯实现远程监视、控制与设置。可选配GPS校时模块及近程无线通讯模块，实现多台移动灯联动控制及主从同步控制，从而增加路口或路段控制灵活性。1) 相邻路口多台移动灯可通过时基同步实现无缆绿波带控制，解决路段交通疏导。2) 单路口放置多台移动灯，通过主从配置实现信号灯同步显示，减少畸形路口驾驶员的视觉盲点。连续阴雨天正常工作时间：大于4天。 | 套 | 13280 |
| 22 | 安装信号机、机箱 | 含基础、接线 | 套 | 1017 |
| 23 | 信号灯LED提示屏 | 1、双基色LED电子显示屏，LED管寿命≥70000小时 2、 外形尺寸：3410×470×120mm，有效发光面积：3330mm×384mm； 3、 外壳材料：不锈钢，表面镀锌＋喷塑处理； 4、 点阵数：24行×208列，点阵间距16mm，采用Φ5mm椭圆发光管； 5、 显示：红、绿两色，24*24点阵最大可显示8个汉字； 6、 有效可视距离：大于100米； | 套 | 15345 |
| 24 | 信号机1（含机箱） | ★必须接入义乌交警大队现有信号控制系统，实现联网联控。灯控输出 ≥54路；独立相位设定数 ≥16个；配时方案数 ≥20个；最大时段数 ≥16个；每路驱动功率：大于800W（AC220V）；工作温度：-40℃~+70℃；相对湿度： 5~95%；绝缘电阻：≥100MΩ；漏电保护措施：30mA；支持多时段控制、闪灯控制、全红控制、关灯控制、手控控制、自动控制、绿波控制、警卫控制、运程控制；具有防电网浪涌和抗雷电袭击措施；停电时，不丢失数据；信号控制机必须符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016国家标准，具有公安部出具的检测报告，并在有效期内；信号机满足A级耐温标准检测并提供检测报告；道路交叉口信号配时管理软件著作权登记证书；信号机通过CE认证；信号机通过GB/T20999-2007通讯协议； | 台 | 45000 |
| 25 | 信号机2（含机箱） | ★必须接入义乌交警大队现有信号控制系统，实现联网联控。具有无电缆协调、感应、单点优化、多时段定周期、二次行人过街等控制方式，支持系统自适应、线控、公交优先、特种车辆优先、紧急优先等控制方式；手动控制面板具有手动、跳相、全红、黄闪等控制方式，支持有线或无线手控模式；可实现16相位控制，最大可驱动108路信号灯，最多可同时控制4个相邻路口；可接入48路检测设备，支持无线线圈、地磁、微波、视频等多种检测方式 ；可接16块倒计时显示屏，同时控制多个路具有“节假日”、“星期”和“普通”三种模式，方案库支持48个时段、144种配时方案；具备绿冲突、灯不亮、红绿同亮等信号灯故障检测功能，发生故障后自动降级处理；具备机箱开关门检测功能；具有掉电保护功能，工作参数和时钟至少可保持一个月不丢失；支持笔记本电脑、手持终端现场设置控制参数；★信号控制机必须符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016国家标准，具有公安部出具的检测报告，并在有效期内；信号机具有可变车道控制功能，可按时段或流量信息切换可变车道的导向方向；同时具有无线手控功能，可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相，（提供公安部权威检测机构出具的检验报告证明）；信号机具有电源电压适应性功能，电源电压在AC120V-AC264V（或优于此范围），频率在50 Hz±2 Hz范围内变化时，信号机应能正常工作（提供公安部权威检测机构出具的检验报告证明）；信号机满足A级耐温标准检测并提供检测报告；道路交叉口信号配时管理软件著作权登记证书；所投信号机通过CE认证；信号机通过GB/T20999-2007通讯协议； | 台 | 62000 |
| 26 | 信号机3（含机箱） | 必须接入义乌交警大队现有信号控制系统，实现联网联控。状态监测屏，无负载平均功耗≦ 25W，32位嵌入式中央处理单元，32相位控制，48路灯驱动，最小红、黄、绿灯时间0秒，最大红、黄、绿灯时间255秒，倒计时驱动能力16路，具备以太网参数配置及智能手机蓝牙连接配置，符合GB 25280-2016标准，无电缆协调控制，联网控制，紧急事件优先控制，公交信号优先控制，手动步进控制，24个普通时段，配时方案≥24个，绿冲突故障检测，信号灯组所有红灯熄灭故障，信号灯工作电压，通讯故障检测，工作电流检测(数显)，工作电压检测(数显)，10Mbps/100Mbps以太网接口1个，RS232接口≥1个，RS485接口≥1个，USB接口≥1个，GPS接口≥1个，车辆检测器接入数≥32个，行人请求接口4个，工作电压220V AC±20%，工作温度-40℃~+70℃，储存温度-40℃~+80℃，相对湿度<95%@40℃无冷凝，绝缘强度＞100MΩ，漏电保护30mA。 | 台 | 40000 |
| 27 | 信号机4（含机箱） | 必须接入义乌交警大队现有信号控制系统，实现联网联控。材质：不锈钢；输入电源：AC220V±20%，50±2HZ，整机功耗：＜30W，单相位最大驱动功耗：600W，绝缘电阻：>10MΩ，耐压：>1500V交流，泄露电流：<10mA， 工作环境温度：-40℃～70℃，相对湿度：5～95%，非凝露，最多支持信号灯驱动路数：84路（28组）， 最多支持车检线圈数量：32路，最多支持开关IO信号数量：16路，通讯接口：1个独立RJ45接口、1个标准RS232接口、1个蓝牙接口、1个ZIGBEE接口、2路RS485通讯接口、1路辅助RS232简化接口、1个倒计时专用RS485通讯接口。 | 台 | 35000 |
| 28 | 信号灯FSU电源保障（租赁） | 1、包含UPS、机柜、蓄电池、FSU、空调等设备折旧； 2、通过监控平台对备电设备进行全天24小时监控管理； 3、包含交警信号灯备电设备的日常巡检，设备维护，提供断电时免费发电6小时的供电。 | 套/年 | 7910 |
| 29 | 移动信号灯(配件1) | 蓄电池GS12V100AH | 套 | 859 |
| 30 | 移动信号灯(配件2) | 充电器CG-002 36AH-250AH&12V-24V | 套 | 339 |
| 31 | 控制器HD-4C | 控制器HD-4C | 只 | 2890 |
| 32 | 控制器HD-4B | 控制器HD-4B | 只 | 2890 |
| 33 | 组合灯盘HD-4C1 | 满盘灯盘HD-4C | 只 | 600 |
| 34 | 组合灯盘HD-4C2 | 箭头灯盘HD-4C | 只 | 600 |
| 七、交通管线 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆保护管 | Φ114*4mm镀锌钢管敷设。 | m | 80 |
| 2 | 电缆保护管 | Φ89*4mm镀锌钢管敷设。 | m | 70 |
| 3 | 电缆保护管 | Φ63的HDPE管敷设。 | m | 29 |
| 4 | 电缆保护管 | Φ50的HDPE管敷设。 | m | 23 |
| 5 | 绿化带开挖和恢复原样 | 绿化带设1-2根Φ50mm或Φ63mmPE管，管顶距离表面不小于50m，原样修复，现场清理、渣废外运距离等内容，均结合现场情况和施工组织自行考虑 | 米 | 55 |
| 6 | 人行道开挖和恢复原样 | 人行道埋设2-6根Φ50mm或Φ63mmPE管，管顶距离路面不小于50m，原样修复，沥青路面新旧衔接处需灌缝处理,破除宽度和结构层内容以及现场清理、渣废外运距离等内容，均结合现场情况和施工组织自行考虑 | 米 | 135 |
| 7 | 路面破除和恢复原样 | 车道埋设2-3根Φ114或Φ89镀锌钢管，管顶距离路面不小于70cm，原样修复，沥青路面新旧衔接处需灌缝处理,切割道数、破除宽度和结构层内容以及现场清理、渣废外运距离等内容，均结合现场情况和施工组织自行考虑 | 米 | 360 |
| 8 | 绿化恢复 | 一般苗木恢复（如有其它贵重苗木按实际工程量及施工时的义乌市建设工程造价信息价结算） | m2 | 200 |
| 9 | 人（手）孔井（600*800mm） | 1、C20混凝土垫层，井底有方形集水坑，有排水孔 2、井身砌砖用M10砂浆砌MU10机制砖，井壁M10水泥砂浆抹面，表面光滑整齐 3、井平均深度1000mm 4、重型防盗球墨铸铁井盖（C级，荷载250KN），600*800mm，窨井盖板上须印“交警”字样 | 座 | 1724 |
| 10 | 人（手）孔井（500*500mm） | 1、C20混凝土垫层，井底有方形集水坑，有排水孔 2、井身砌砖用M10砂浆砌MU10机制砖，井壁M10水泥砂浆抹面，表面光滑整齐 3、井平均深度800mm 4、重型防盗球墨铸铁井盖（C级，荷载250KN），500*500mm，窨井盖板上须印“交警”字样 | 座 | 988 |
| 11 | 铸铁井盖1 | 500*500铸铁井盖（不含施工） | 块 | 420 |
| 12 | 铸铁井盖2 | 400*800铸铁井盖（不含施工） | 块 | 620 |
| 13 | 铸铁井盖3 | 600*800铸铁井盖（不含施工） | 块 | 1080 |
| 14 | 顶管 | 1、Ø110PE管，2孔； 2、岩层和土层综合考虑； | 孔/米 | 370 |
| 15 | 管内穿线1 | 铜芯线导线BV—4 | 米 | 5 |
| 16 | 管内穿线2 | 1.5平方*4芯，RVV软护套线。 | 米 | 10 |
| 17 | 管内穿线3 | 管内穿线，电源线2*6平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 米 | 25 |
| 18 | 管内穿线4 | 管内穿线，电源线2*10平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 米 | 27 |
| 八、主动发光设施 |  |  |  |  |
| 1 | 可变车道LED分道牌 | 1、符合GB/T31446-2015要求； 2、尺寸1000mm*1500mm； 3、每套LED分道牌独立控制系统； 4、LED管寿命≥70000小时； 5、反光膜采用超强级发光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求； | 套 | 5500 |
| 2 | 嵌入式可变LED标志牌 | 1、符合GB/T31446-2015要求； 2、尺寸400mm*1200mm； 3、LED管寿命≥70000小时； 4、反光膜采用超强级发光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求； | 套 | 2068 |
| 3 | 可变车道LED分道牌调试、维护费 | 对可变车道LED分道牌日常调试、故障维修排除（含登高车、人工费） | 套 | 825 |
| 4 | 太阳能线形诱导标志 | 1、符合GB/T31446-2015要求； 2、尺寸600mm*1200mm，规格600*1200，红底白图（白图三排二级管平行排列），LED布置可根据需求具体调整； 3、LED管寿命≥70000小时； 4、反光膜采用超强级发光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求； 5、工作方式：光控模式,同时具备定时段工作模式；阴天连续工作时间＞360H，在日光和多云天气下自动快速充电，阴雨天无光照可连续工作240小时以上； 6、可视距离：≥1200 m（夜晚）； 7、电池： 免维护铅酸电池，寿命大于3年； 8、太阳能电池板：单晶硅太阳能电池寿命大于15年；具有抗风， 抗冰雹，抗紫外辐照等特点； 9、工作温度：-35℃ ~ 75℃；10、 防护等级：大于 IP54； | 只 | 2373 |
| 5 | 太阳能非机动车靠右行驶指示灯 | 1、1.5m高太阳能非机动车靠右行驶标志； 2、铝合金外壳坚固耐用、防水、防尘； 3、图案框尺寸：矩形380*380mm； 4、太阳能供电，光控模式，可视距离≥1200 m（夜晚），阴天连续工作时间＞360H，在日光和多云天气下自动快速充电，阴雨天无光照可连续工作240小时以上； 5、LED管寿命≥70000小时； 6、电池：免维护铅酸电池，寿命大于3年； 7、太阳能电池板：单晶硅太阳能电池寿命大于15年，具有抗风， 抗冰雹，抗紫外辐照等特点； 8、工作温度：-35℃ ~ 75℃； 9、 防护等级：大于 IP54； | 只 | 2882 |
| 6 | 太阳能靠右行驶指示灯 | 1、1.8m高太阳能机动车靠右行驶标志； 2、铝合金外壳坚固耐用、防水、防尘； 3、“太阳能靠右行驶导向牌”矩形400*400mm； 4、太阳能供电，光控模式，可视距离1200米以上，阴天工作时间＞360H，在日光和多云天气下自动快速充电，阴雨天无光照可连续工作240小时以上。 5、LED管寿命≥70000小时； 6、电池： 免维护铅酸电池，寿命大于3年； 7、太阳能电池板：单晶硅太阳能电池寿命大于15年，具有抗风， 抗冰雹，抗紫外辐照等特点； 8、工作温度：-35℃ ~ 75℃；9、 防护等级：大于 IP54； | 只 | 4068 |
| 7 | 太阳能黄闪警示灯 | 1、符合GB14887-2011和GBT 24965.2-2010 交通警示灯 第2部分要求 2、单元透光面尺寸为Φ400mm； 3、高强度LED光源，可视距离＞1200m，使用寿命≥70000小时； 4、工作方式：光控模式，24小时连续工作，白天和夜间二级自动调光，阴天连续工作时间＞360H，在日光和多云天气下自动快速充电，阴雨天无光照可连续工作240小时以上； 5、闪烁频率：闪烁频率（45±5）次/min，闪烁亮暗时间比为1:1 6、采用单晶硅太阳能电池板，寿命大于15年，可连续工作大于170个小时； 7、透光设计：透光镜片的外表面采用倾斜面设计，防止透光镜片积累灰尘； 8、外壳材料：外壳采用聚碳酸酯（PC）材料一次注塑成型，密封采用硅橡胶密封件，防尘、防水、阻燃、抗老化，灯具外壳使用寿命≥9年； 9、电池： 免维护铅酸电池，寿命大于3年； 10、太阳能电池寿命大于15年，具有抗风， 抗冰雹，抗紫外辐照等特点； 11、蓄电池和负载匹配性能：蓄电池额定容量至少满足警示灯正常工作120h; 12、工作温度：-35℃ ~ 75℃； 13、防护等级：大于 IP54 | 组 | 2825 |
| 8 | 红蓝爆闪灯 | 1、符合GBT 24965.4-2010 交通警示灯 第4部分要求； 2、规格：不少于4个单色模块，模块颜色为红、蓝色； 3、LED 正常使用寿命：≥70000小时； 4、工作方式：光控模式，阴天连续工作时间＞360H，在日光和多云天气下自动快速充电，阴雨天无光照可连续工作240小时以上； 5、闪烁方式：红蓝交替闪烁，频闪，快闪，慢闪，爆闪等多种方式； 6、闪烁频率：大于80 次/分钟，信号亮暗时间比为1:1 7、可视距离：≥1000 m（夜晚）； 8、电池：12V 16AH 免维护铅酸电池，寿命大于3年； 9、太阳能电池板：18V 15W 单晶硅太阳能电池寿命大于15年； 10、蓄电池和负载匹配性能：蓄电池额定容量至少满足警示灯正常工作120h; 11、工作温度：-35℃ ~ 75℃； 12、工作湿度：≤95%； 13、 防护等级：大于 IP54 | 组 | 622 |
| 9 | 主动反光设施用蓄电池 | 12V ，蓄电池额定容量至少满足警负载正常工作120h,寿命大于3年 | 组 | 156 |
| 九、其他 |  |  |  |  |
| 12 | 杆件拆除 | 1、悬臂杆件拆除费用（含人工、运输、吊机等费用）； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因杆件规格大小及形状调整综合单价。 | 套 | 1356 |
| 13 | 杆件吊装 | 1、悬臂杆件吊装费用（含人工、运输、吊机等费用）； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因杆件规格大小及形状调整综合单价。 | 套 | 1356 |
| 14 | 直埋立杆拆除 | 1、直立杆件拆除； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因杆件规格大小调整综合单价。 | 套 | 170 |
| 15 | 直立杆移位 | 1、直立杆移位（含基础）； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因杆件规格及基础大小调整综合单价。 | 套 | 509 |
| 16 | 水泥隔离墩 | 1500（长）*750（高）*200（上宽）/500（下宽），C25钢筋混凝土，黑色、黄色油漆相间，黄色漆表面洒玻璃珠，使之达到反光效果。 | 个 | 1046 |
| 17 | 防撞筒、水泥隔离墩等搬移 | 防撞筒、水泥隔离墩等搬移 | 只 | 113 |
| 18 | 旧基础处理 | 交通杆件基础凿除（标志、信号灯旧基础钢筋混凝土凿除深50cm，并剔除钢筋预埋件，清运废渣等） | m3 | 249 |
| 19 | 路侧石油漆 | 先清洁侧石括面后漆黄黑，油漆两遍 | m2 | 40 |
| 20 | 杆件、标志牌喷漆 | 喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003），不含登高车费用 | m2 | 70 |
| 21 | 登高车费用 | 1、登高车费用； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因登高车规格大小调整综合单价。 | 小时 | 160 |
| 22 | 吊车费用 | 1、吊车费用； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因吊车规格大小调整综合单价。 | 小时 | 200 |
|  | 货车使用（大型） | 杆件及设备运至甲方指定场所 | 次 | 320 |
| 23 | 凸面反光镜（1） | 1、类型：凸面反光镜（1） 2、规格尺寸：圆形Φ800,PC镜面，不锈钢材质； 3、另含螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据现场情况配置。 | 块 | 419 |
| 24 | 凸面反光镜（2） | 1、类型：凸面反光镜（2） 2、规格尺寸：圆形Φ1000,PC镜面，不锈钢材质； 3、另含螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据现场情况配置。 | 块 | 532 |
| 25 | 潮汐车道磁吸式警示柱 | 1、主柱直径76mm示警柱，高度800mm，鼓面直径200mm，立柱贴超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求； 2、反光柱底部具有吸附功能； 3、太阳能供电，太阳能电池板寿命15年，免维护锂电池； 4、LED寿命≥70000小时； 5、可视距离≥200m,内置微电脑智能爆闪、夜间爆闪、白天休眠，阴雨天连续工作时间≥360小时，防护等级≥IP54； | 根 | 509 |
| 26 | 潮汐车道磁吸式警示柱底座 | 底座尺寸100*100mm,应牢固安装于路面，高度不应大于25mm，抗压值不应小于24吨，能稳定支撑警示桩 | 套 | 124 |
| 27 | 潮汐车道控制机主机 | 潮汐车道控制箱，具体参数与信号机参数一致 | 台 | 12430 |
| 28 | 防撞桶搬移 | 用汽车搬移 | 只 | 50 |
| 29 | 挡车杆 | 1、Ø76镀锌管制作，高60Cm长1.2m法琅固定 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因挡车杆规格大小调整综合单价。 | 根 | 136 |
| 30 | 拆除挡车杆 | 1、拆除挡车杆； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因挡车杆规格大小调整综合单价。 | 根 | 28 |
| 31 | 连接法兰 | Q235钢材 | kg | 9 |
| 32 | 防眩板 | 材质为塑料防眩板、玻璃钢防眩板或钢质金属防眩板，高度700-100mm,宽度80-250mm，技术要求符合GB/T24718-2009 | m | 107 |
| 33 | 木质岗亭刷桐油 | 木质岗亭刷桐油 | m2 | 23 |
| 34 | 不干胶贴 | 不干胶贴 | m2 | 181 |
| 35 | 临时标牌支架 | 临时标牌支架 | 个 | 283 |
| 36 | 交通杆件顶端盖帽 | 交通杆件顶端盖帽 | 个 | 6 |
| 37 | 花岗岩端部贴反光膜 | 安全岛前侧固定镀锌板1.5mm，上贴超强级黄黑反光膜 | m2 | 660 |
| 38 | 信号灯杆检修孔盖 | 信号灯杆检修孔盖，参数为“信号灯杆检修孔盖,0.45*0.1*3mm铁板, 采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）” | 只 | 20 |
| 39 | 标志牌修复 | 标志修复 | 块 | 30 |
| 40 | 化学锚栓 | Ø12*200螺杆、用环氧树脂胶水固定 | 只 | 28 |
| 41 | 花岗岩隔离球 | 芝麻灰花岗岩材质，路面以下基座40*40*30cm，路面以上球直径30cm，表面光滑 | 个 | 418 |
| 42 | 交警岗亭（木质） | 俄罗斯樟子松，顶高3.1米，墙体高度2.4米。岗亭墙体和屋顶梁板规格为厚度4.7*13.8cm，檐口板规格为厚度3.5cm*18cm，吊顶板和刨花板厚度1.2cm。木板为整体式，不允许拼凑。屋顶上盖沥青瓦，防水卷材厚度不得低于2mm。刷水性漆，铺强化地板，窗户采用铝合金中空玻璃。 | 平方 | 3000 |
| 43 | 交警岗亭（钢质） | 高度2.5米，主体骨架采用不锈钢龙骨。外装饰板为1.2mm不锈钢板，表面做浮碳处理（颜色根据具体要求），内装饰板为3mm铝塑板。所有线路套管在岗亭夹层中隐藏，铺强化地板，窗户采用铝合金中空玻璃。防水、隔热性能好。 | 平方 | 2000 |
| 44 | 岗亭搬移 | 1、岗亭搬移； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因岗亭规格大小调整综合单价。 | 只 | 500 |
| 十、巡查维护费 |  |  |  |  |
| 1 | 巡查维护费 | 1、对环城路以内丹溪路（含）以北的城市道路（双向约360公里）上的交通标志、标志杆件、隔离护栏、隔离墩、示警桩、木质岗亭等设施，一年内每天开展24小时巡查维护。 2、配备至少2辆皮卡车和1辆登高车 3、白天安排至少2人开展巡查维护，夜间派驻至少1人常驻交警值班。 | 项 | 208000 |

（2）二标段

| 序号 | 项目名称 | 规 格 质 量 要 求 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通杆件 |  |  |  |  |
| 1 | 标杆(挑长6.5米分道杆） | 1、标志杆：立柱Φ273*10-7350、横梁Φ180*8-7000*2根；底座加筋法兰700*700*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、4-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 15050 |
| 2 | 标杆(挑长7米分道杆） | 1、标志杆：立柱Φ273*10-7350、横梁Φ180*8-7500*2根；底座加筋法兰700*700*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、4-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 15432 |
| 3 | 标杆(挑长7.5米分道杆） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-7350、横梁Φ180*8-8000*2根；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 19615 |
| 4 | 标杆(挑长8米分道杆） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-7350、横梁Φ180*8-8500*2根；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 19980 |
| 5 | 标杆(挑长6米指路杆） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-8400、横梁Φ180*8-6500*3根；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 22172 |
| 6 | 标杆(挑长7米指路杆） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-8400、横梁Φ180*8-7500*3根；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 23268 |
| 7 | 标杆(次干路挑长6米指路杆） | 1、标志杆：立柱Φ273*10-7900、横梁Φ140*4-6500*3根；底座加筋法兰700*700*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、4-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 13707 |
| 8 | 标杆(主干路标志+分道挑长6米杆） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-10000、横梁Φ180*8-6500*4根；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 25929 |
| 9 | 标杆(主干路标志+分道挑长7米杆） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-10000、横梁Φ180*8-7500*4根；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 27299 |
| 10 | 标杆（支路指路） | 1、标志杆：立柱Φ165*6-7000、横梁Φ89*4-4400*2根；底座加筋法兰400*600*25厚、4-Φ32孔，横梁法兰Φ200*16厚、4-Φ18孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）,。 | 根 | 5288 |
| 11 | 标杆（挑长5米） | 1、标志杆:立柱Φ219*8-7100、横梁Φ140*4-5500*2根；底座加筋法兰600*600*25厚、8-Φ32孔，横梁法兰Φ300*16厚、4-Φ26孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）,。 | 根 | 8510 |
| 12 | 标杆(精品化主干路指路杆） | 1、标志杆：立柱Φ377*12-10640、上横梁：Φ168*10-10727、下横梁：Φ140*10-9517；腹杆：Φ121*10-2510*2根、方管：200*100*6-16560、角鉄：L50*50*4-16560；底座加筋法兰800*800*22厚、12-Φ30孔，上横梁法兰Φ415*18厚、8-Φ36孔均布、下横梁法兰Φ360*16厚、8-Φ33孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 32104 |
| 13 | 标杆(精品化次干路指路杆） | 1、标志杆:立柱Φ325*12-10010、上横梁：Φ168*10-8775、下横梁：Φ140*10-7365；腹杆：Φ121*10-2010*2根、方管：200*100*6-13160、角鉄：L50*50*4-13160；底座加筋法兰800*800*22厚、12-Φ30孔，上横梁法兰Φ415*18厚、8-Φ36孔均布、下横梁法兰Φ360*16厚、8-Φ33孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 26993 |
| 14 | 标杆(精品化支路指路杆） | 1、标志杆:立柱Φ219*10-9200、上横梁：Φ121*10-8069、下横梁：Φ108*8-7519；腹杆：Φ89*6-1400*2根、方管：160*80*6-9000、角钢：L50*50*4-9000；底座加筋法兰600*600*16厚、8-Φ26孔，上横梁法兰Φ320*16厚、8-Φ30孔均布、下横梁法兰Φ290*14厚、8-Φ28孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 14310 |
| 15 | 标杆（精品化3分道杆） | 1、标志杆:立柱Φ273*10-7300、上横梁：Φ140*10-9873；下横梁：□121*121*10-8000；腹杆：□100*100*8-600*3根；底座加筋法兰800*800*22厚、8-Φ39孔，上横梁法兰Φ360*16厚、8-Φ33孔均布、下横梁法兰：313*313*16厚、8-Φ30孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 17340 |
| 16 | 标杆（精品化4分道杆） | 1、标志杆:立柱Φ325*10-7300；上横梁：Φ140*10-10975、下横梁：□121*121*10-9500；腹杆：□100*100*8-650*3根；底座加筋法兰800*800*22厚、12-Φ36孔，上横梁法兰Φ360*16厚、8-Φ33孔均布、下横梁法兰：313*313*16厚、8-Φ30孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）,。 | 根 | 19814 |
| 17 | 标杆(精品化5/6分道杆） | 1、标志杆：立柱Φ377*12-7600、上横梁：Φ168*10-13532、下横梁：Φ168*10-13282；腹杆：Φ121*10-650*5根；底座加筋法兰800*800*22厚、12-Φ36孔，横梁法兰Φ415*18厚、8-Φ36孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 27310 |
| 18 | 标杆(限高门架） | 1、限高门架立柱：Φ299*12-5650*2根、横梁：Φ273*10-18450*2根、腹杆：Φ273*10-500*8根；底座加筋法兰600*600*25厚、8-Φ32孔，横梁法兰Φ300*16厚、4-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 48174 |
| 19 | 标杆(限高门架横梁每米单价） | 1、限高门架横梁：Φ273*10-1000。 | 根 | 784 |
| 20 | 标杆(18米门架） | 1、龙门架立柱：Φ273*10-8450*2根、横梁：Φ180*6-19000*2根、腹杆：Φ60*3-800*9根、斜撑：Φ60*3-1600*10根；底座加筋法兰Φ650*20厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 37568 |
| 21 | 标杆(22米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-23000*2根、腹杆：Φ60*3-800*10根、斜撑：Φ60*3-1600*11根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 42797 |
| 22 | 标杆(24米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-25000*2根、腹杆：Φ60*3-800*11根、斜撑：Φ60*3-1600*12根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 44153 |
| 23 | 标杆(24.5米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-25500*2根、腹杆：Φ60*3-800*11根、斜撑：Φ60*3-1600*12根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 44467 |
| 26 | 标杆(26米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-27000*2根、腹杆：Φ60*3-800*12根、斜撑：Φ60*3-1600*13根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 45511 |
| 27 | 标杆(26.5米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-27500*2根、腹杆：Φ60*3-800*12根、斜撑：Φ60*3-1600*13根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 45824 |
| 28 | 标杆(27米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-28000*2根、腹杆：Φ60*3-800*13根、斜撑：Φ60*3-1600*14根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 46252 |
| 29 | 标杆(27.5米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-28500*2根、腹杆：Φ60*3-800*13根、斜撑：Φ60*3-1600*14根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 46566 |
| 30 | 标杆(29米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-30000*2根、腹杆：Φ60*3-800*14根、斜撑：Φ60*3-1600*15根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 47609 |
| 31 | 标杆(31米门架） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：Φ180*6-32000*2根、腹杆：Φ60*3-800*16根、斜撑：Φ60*3-1600*17根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 49092 |
| 32 | 标杆(18门架+9米挑杆） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：①Φ180*6-18000*2根、②Φ180*6-9000*2根、腹杆：Φ60*3-800*17根、斜撑：Φ60*3-1600*18根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 46383 |
| 33 | 标杆(20门架+9米挑杆） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：①Φ180*6-20000*2根、②Φ180*6-9000*2根、腹杆：Φ60*3-800*17根、斜撑：Φ60*3-1600*18根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 47626 |
| 34 | 标杆(22门架+9米挑杆） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：①Φ180*6-22000*2根、②Φ180*6-9000*2根、腹杆：Φ60*3-800*18根、斜撑：Φ60*3-1600*19根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 48994 |
| 35 | 标杆(23米门架+9米T杆） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：①Φ180*6-23000*2根、②Φ180*6-9000*2根、腹杆：Φ60*3-800*18根、斜撑：Φ60*3-1600*19根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 49716 |
| 36 | 标杆(25米门架+9米T杆） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：①Φ180*6-25000*2根、②Φ180*6-9000*2根、腹杆：Φ60*3-800*19根、斜撑：Φ60*3-1600*20根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 51073 |
| 37 | 标杆(27.5门架+9米T杆） | 1、龙门架立柱：Φ325*10-8450*2、横梁：①Φ180*6-27500*2根、②Φ180*6-9000*2根、腹杆：Φ60*3-800*20根、斜撑：Φ60*3-1600*21根；底座加筋法兰Φ650*22厚、8-Φ35*100孔，横梁法兰Φ420*20厚、6-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑色号0003）。 | 根 | 52731 |
| 38 | 标杆(双F杆1） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-8400、横梁Φ180*8-4750*3根*2侧；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 31473 |
| 39 | 标杆(双F杆2） | 1、标志杆：立柱Φ325*14-8400、横梁Φ180*8-5750*3根*2侧；底座加筋法兰740*740*25厚、8-Φ36孔，横梁法兰Φ300*16厚、8-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 34171 |
| 40 | 标杆(L八角杆挑长10米信号灯) | 1、标志杆：L八角杆立柱Φ(430~336)*8-6500、横梁Φ(300~120)*6-10000；立柱底板Φ800*25厚、8-Φ40孔，横梁法兰450*400*20厚、8-Φ26孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 13597 |
| 41 | 标杆(L八角杆挑长8米信号灯) | 1、标志杆:L杆立柱Φ(330~290)*6-6500、横梁Φ(250~110)*6-8000；立柱底板Φ600*20厚、8-Φ36孔，横梁法兰400*400*18厚、8-Φ26孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 8326 |
| 42 | 标杆(L八角杆挑长6.5米信号灯) | 1、标志杆:L杆立柱Φ(330~290)*6-6500、横梁Φ(250~110)*6-6500；立柱底板Φ600*20厚、8-Φ36孔，横梁法兰400*400*18厚、8-Φ26孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 7820 |
| 43 | 标杆（L杆挑长6米信号灯1） | 1、标志杆:立柱Φ219*8-6500、横梁Φ140*4-6500；底座加筋法兰600*600*25厚、8-Φ32孔，横梁法兰Φ300*16厚、4-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）,。 | 根 | 7547 |
| 44 | 标杆（L杆挑长6米信号灯2） | 1、标志杆：立柱Φ273*10-7000、横梁Φ165*5-6500；底座加筋法兰Φ600*20厚、8-Φ32孔，横梁法兰Φ300*16厚、4-Φ22孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 9314 |
| 45 | 标杆（精品化F杆挑长6米信号灯） | 1、标志杆:立柱Φ273*10-7800、上横梁：Φ140*10-7873；下横梁：□121*121*10-6000；腹杆：□100*100*8-650*2根；底座加筋法兰800*800*10厚、8-Φ35孔，上横梁法兰Φ360*16厚、8-Φ33孔均布、下横梁法兰：313*313*16厚、8-Φ27孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 14162 |
| 46 | 标杆（精品化F杆挑长9米信号灯） | 1、标志杆:立柱Φ273*10-7800；上横梁：Φ140*10-10873、下横梁：□121*121*10-9000；腹杆：□100*100*8-650*3根；底座加筋法兰800*800*22厚、8-Φ39孔，上横梁法兰Φ360*16厚、8-Φ33孔均布、下横梁法兰：313*313*16厚、8-Φ30孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 18425 |
| 47 | 标杆（精品化F杆挑长11米信号灯） | 1、标志杆:立柱Φ325*12-7800；上横梁：Φ140*10-12925、下横梁：□121*121*10-11000；腹杆：Φ89*6-650*4根；底座加筋法兰800*800*30厚、8-Φ36孔，上横梁法兰Φ360*16厚、8-Φ33孔均布、下横梁法兰：313*313*16厚、8-Φ30孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 23977 |
| 48 | 标杆（立杆） | 1、直立式立柱Φ89*4-3000；底座加筋法兰400*400*12厚、4-Φ26孔；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 907 |
| 49 | 标杆（立杆） | 1、直立式立柱Φ89*4-3500；底座加筋法兰400*400*12厚、4-Φ26孔；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 944 |
| 50 | 标杆（立杆） | 1、直立式立柱Φ89*4-4500；底座加筋法兰400*400*12厚、4-Φ26孔；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 1100 |
| 51 | 标杆（Φ89直杆每米单价） | 1、直立式立柱Φ89*4-1000。 | 根 | 151 |
| 52 | 标杆（立杆） | 1、直立式立柱Φ76*3-3400；底座加筋法兰400*400*12厚、4-Φ26孔；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 830 |
| 53 | 标杆（直立式信号灯） | 1、直立式信号灯立柱：Φ114*4-3000；底座加筋法兰350*350*14厚、4-Φ24孔；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 994 |
| 54 | 标杆（直立式信号灯） | 1、直立式信号灯立柱：Φ114*4-4000；底座加筋法兰350*350*14厚、4-Φ24孔；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 1093 |
| 55 | 标杆（114直杆每米单价） | 1、直立式信号灯立柱：Φ114*4-1000。 | 根 | 286 |
| 56 | 立柱标杆 | 1、护栏端头机动车靠右行驶标志支撑杆件：Φ60*3.8-1650；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 160 |
| 57 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，800*800*1000高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；4-M22*700地脚螺栓预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 942 |
| 58 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，800*800*1200高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；4-M20*700地脚螺栓预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 1352 |
| 59 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，1000*1200*1600高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；4-M25*1550钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 3310 |
| 60 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，1200*1200*1600高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M24*1500钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 3512 |
| 61 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，1200*1200*2500高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M30*2200钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 6311 |
| 62 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，1400*1400*1800高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M28*1800钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 5685 |
| 63 | 混凝土基础 | 标杆基础：C25砼现浇，1400*1400*2100高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M27*2100钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 5960 |
| 64 | 混凝土基础 | 标杆基础：C25砼现浇，1500*1500*1800高；基础钢筋为基础四周钢筋笼，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M27*1600地脚螺栓预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 5560 |
| 65 | 混凝土基础 | 标杆基础：C25砼现浇，1600*1600*1800高；基础钢筋为基础四周钢筋笼，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M28*1600地脚螺栓预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 6263 |
| 66 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，1600*1800*2400高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；12-M30*2400钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 9601 |
| 67 | 混凝土基础 | 标杆基础：C25砼现浇，1800*1800*2100高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M30*2100钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 8800 |
| 68 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，1800*1800*2400高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；12-M30*2200钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 10427 |
| 69 | 混凝土基础 | 标志杆基础：C25砼现浇，2000*2000*2100高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M28*1800钢筋预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 11141 |
| 70 | 混凝土基础 | 标杆基础：C25砼现浇，2000*2000*2400高；基础钢筋为基础四周钢筋笼，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M27*2200地脚螺栓预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 11921 |
| 71 | 混凝土基础 | 直埋式标杆基础：C25砼现浇，500*500*700高，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 180 |
| 二、交通标志 |  |  |  |  |
| 1 | 标志板 | 1、类型：“禁令”标志牌 2、材质、规格尺寸：圆形Φ600*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 245 |
| 2 | 标志板 | 1、类型：“禁令”标志牌 2、材质、规格尺寸：圆形Φ800*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 382 |
| 3 | 标志板 | 1、类型：“禁令”标志牌 2、材质、规格尺寸：圆形Φ1000*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 546 |
| 4 | 标志板 | 1、类型：“辅助”标志牌 2、材质、规格尺寸：矩形300*900*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 240 |
| 5 | 标志板 | 1、类型：“辅助”标志牌 2、材质、规格尺寸：矩形200*700*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 183 |
| 6 | 标志板 | 1、类型：“人行横道（荧光）”标志牌 2、材质、规格尺寸：矩形960*960*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：中间800*800部分为人行横道标志图案，采用超强级反光膜；外框贴80mm钻石级荧光绿反光膜；蓝底、白三图案、黑图案反光膜采用超强级反光膜；反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 857 |
| 7 | 标志板 | 1、类型：“护栏端头靠右侧行驶”标志牌 2、材质、规格尺寸：矩形500*500*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：中间Φ400mm部分为靠右侧行驶标志图案，采用超强级反光膜；外框贴钻石级荧光绿反光膜；蓝底、白三图案、黑图案反光膜采用超强级反光膜；反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 223 |
| 8 | 标志板 | 1、类型：“护栏端头非机动车靠右侧行驶”标志牌 2、材质、规格尺寸：矩形350*350*1.5mm厚铝合金板； 3、板面反光膜等级：中间Φ300mm部分为靠右侧行驶标志图案，采用超强级反光膜；外框贴钻石级荧光绿反光膜；蓝底、白三图案、黑图案反光膜采用超强级反光膜；反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 155 |
| 9 | 标志板 | 1、类型：“警示”标志牌 2、材质、规格尺寸：三角形边长1100*2mm厚铝合金板 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 540 |
| 10 | 标志板 | 1、类型：“警示”标志牌 2、材质、规格尺寸：三角形边长900*1.5mm厚铝合金板 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | 块 | 308 |
| 11 | 标志板 | 1、类型：“3mm厚”标志牌 2、材质、规格尺寸：3mm厚铝合金板 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | m2 | 680 |
| 12 | 标志板 | 1、类型：2mm厚标志牌 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | m2 | 624 |
| 13 | 标志板 | 1、类型：1.5mm厚标志牌 2、材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板 3、板面反光膜等级：图案、底膜及字膜均采用IV类（超强级）反光膜，反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4、要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应符合GB5768-2017《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5、标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6、另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 7、标志牌反光膜费用请投标单位综合考虑，中标后反光膜不因强度等级提高调整综合单价。 | m2 | 567 |
| 14 | 便携式执勤警示和引导标志 | 1.支架与标志牌均采用HDPE高强度塑料制成，净重不低于9.5kg，支架中空设计，可灌水或沙，底脚有橡胶套增加摩擦力； 2.标牌支架可折叠， 标志牌可更换，折叠时尺寸为90*110*6cm，打开时尺寸为100*110*90cm； 3.贴超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求； 4.正常使用寿命3年以上，使用温度： -25°—+60°。 | 套 | 550 |
| 15 | 安全岛端部弹性水滴形靠右行驶标志 | 1.优质HDPE与TPU组合材质，抗撞击，碾压后迅速回弹。高度950mm，上端部宽度340mm，底部宽度60mm，标志整体厚度70mm，壁厚大于3MM；2.标志表面贴反光膜，上方图案为超强级反光膜，其余钻石级荧光绿反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求；3.基脚尺寸208*208mm，弹性底座内置3mm钢板，安装时先钻孔，灌入环氧胶，采用膨胀螺丝固定；4.正常使用寿命3年以上，使用温度： -25°—+60°。 | 套 | 580 |
| 16 | 标志板改膜 | 重贴超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求 | m2 | 460 |
| 17 | 标志牌拆除/安装费 | 拆除标志牌（或安装标志牌）人工工资（不含抱箍、不含登高车费用） | 块 | 180 |
| 三、交通标线 |  |  |  |  |
| 1 | 冷漆标线 | 厚度0.4mm以上，使用寿命大于6个月。 | m2 | 11 |
| 2 | 普通热熔标线 | 热熔反光型标线,厚度1.8mm以上，均匀撒布反光珠, 使用寿命大于18个月。符合F80-2017(公路工程质量检验评定标准）报决算后检测逆反射亮度系数，白色大于150，黄色大于100。18个月内任意一次检测逆反射亮度系数时,白色均需大于100,黄色均需大于80。 | m2 | 42 |
| 3 | Ⅱ级反光热熔标线 | 热熔反光型标线,厚度1.8mm以上，均匀撒布反光珠，符合F80-2017(公路工程质量检验评定标准）报决算后检测逆反射亮度系数，白色大于250，黄色大于125。使用寿命不低于18个月，18个月内任意一次检测时，白色数值均需大于150，黄色数值均需大于80。 | m2 | 57 |
| 4 | Ⅲ级反光热熔标线 | 热熔反光型标线,厚度1.8mm以上，均匀撒布反光珠，符合F80-2017(公路工程质量检验评定标准）报决算后检测逆反射亮度系数，白色大于350，黄色大于175。使用寿命不低于18个月，18个月内任意一次检测时，白色数值均需大于250，黄色数值均需大于125。 | m2 | 65 |
| 5 | 双组份喷涂反光标线 | 厚度0.6mm以上, 每平方用料大于1kg；不粘胎干结时间：≤15 min，耐磨性：≤40mg，具有一定的抗污性能。符合F80-2017(公路工程质量检验评定标准）报决算后检测逆反射亮度系数大于250，使用寿命不低于24个月，24个月内任意一次检测时数值均需大于150。 | m2 | 75 |
| 6 | 双组份结构型反光标线 | 标线干燥时间：≤35min，喷涂覆盖面积不低于80%，点状高度2-4毫米，固体含量99%，每平方米耗材料不低于3.5kg | m2 | 160 |
| 7 | Ⅱ级振荡反光热熔标线 | 基线厚度达到1.7mm，突起部分高度达到5mm，突起部分每组3个，每个2.5cm*6.5cm，每组间距10cm~15cm，均匀撒布反光珠，符合F80-2017(公路工程质量检验评定标准）报决算后检测逆反射亮度系数大于250。使用寿命不低于18个月，18个月内任意一次检测时均需大于150。 | m2 | 117 |
| 8 | 热熔雨夜反光标线 | 1、厚度1.8mm以上，均匀撒布反光珠和雨夜珠。 2、符合F80-2017(公路工程质量检验评定标准）报决算后检测逆反射亮度系数，干燥状态下，白色大于350，黄色大于200；潮湿状态下白色大于175，黄色大于100；连续降雨状态下，白色大于75，黄色大于75。 3、使用寿命不低于18个月，18个月内任意一次检测时，干燥状态下，白色数值均需大于200，黄色数值均需大于100；潮湿状态下，白色数值均需大于100，黄色数值均需大于75；连续降雨状态下，白色数值均需大于50，黄色数值均需大于50。 | m2 | 110 |
| 9 | 双组份刮涂雨夜反光标线 | 1、不粘胎干结时间：≤15 分钟，耐磨性：≤40mg。 2、符合F80-2017(公路工程质量检验评定标准）报决算后检测逆反射亮度系数，干燥状态下，白色大于500，黄色大于350；潮湿状态下，白色大于350，黄色大于200；连续降雨状态下，白色大于100，黄色大于100。 3、使用寿命不低于24个月，24个月内任意一次检测时，干燥状态下数值均需大于200，潮湿状态下数值均需大于100，潮湿状态下数值均需大于50。 | m2 | 210 |
| 10 | 彩色标线 | 1、符合JT/T 712—2008要求，厚度≥3mm，质保期不少于36个月、 | m2 | 181 |
| 11 | 预成型标线带（标线贴） | Ⅰ级反光长效标线带，符合GB/T24717-2009长效Ⅱ型要求，表面有菱形网格状突起，标线贴厚度不低于0.5mm，凸起部分厚度不低于1.5mm。 | m2 | 616 |
| 12 | 清除标线 | 用除线机打磨清除路面标线。 | m2 | 23 |
| 13 | 清除标线 | 用高压水枪清除路面标线。 | m2 | 68 |
| 14 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、直行箭头，箭头长3米； | 个 | 15 |
| 15 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、直行箭头，箭头长3米； | 个 | 34 |
| 16 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、直行箭头，箭头长6米； | 个 | 62 |
| 17 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、直行箭头，箭头长6米； | 个 | 134 |
| 18 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、转弯箭头，箭头长3米； | 个 | 19 |
| 19 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、转弯箭头，箭头长3米； | 个 | 43 |
| 20 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、转弯箭头，箭头长6米； | 个 | 79 |
| 21 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、转弯箭头，箭头长6米； | 个 | 171 |
| 22 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、直行转弯箭头，箭头长3米； | 个 | 27 |
| 23 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、直行转弯箭头，箭头长3米； | 个 | 58 |
| 24 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、直行转弯箭头，箭头长6米； | 个 | 106 |
| 25 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、直行转弯箭头，箭头长6米； | 个 | 229 |
| 26 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、直行转弯箭头，箭头长3米； | 个 | 25 |
| 27 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、左右转弯箭头，箭头长3米； | 个 | 30 |
| 28 | 标记 | 1、采用热熔标线； 2、左右转弯箭头，箭头长3米； | 个 | 68 |
| 29 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、左右转弯箭头，箭头长6米； | 个 | 123 |
| 30 | 标记 | 1、采用热熔标线； 2、左右转弯箭头，箭头长6米； | 个 | 267 |
| 31 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、直行掉头箭头，箭头长3米； | 个 | 55 |
| 32 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、直行掉头箭头，箭头长6米； | 个 | 100 |
| 33 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、直行掉头箭头，箭头长6米； | 个 | 218 |
| 34 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、转弯掉头箭头，箭头长3米； | 个 | 30 |
| 35 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、转弯掉头箭头，箭头长3米； | 个 | 64 |
| 36 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、转弯掉头箭头，箭头长6米； | 个 | 119 |
| 37 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、转弯掉头箭头，箭头长6米； | 个 | 257 |
| 38 | 标记 | 1、采用冷漆标线； 2、禁止掉头箭头，箭头长5米； | 个 | 138 |
| 39 | 标记 | 1、采用普通热熔标线； 2、禁止掉头箭头，箭头长5米； | 个 | 299 |
| 四、警示桩、防撞桶、减速带、轮廓标、凸起路标 |  |  |  |  |
| 1 | 警示柱（绿化带内警示柱） | 1、标志杆：立柱Φ114*4-1500,外露钢构件防腐采用热浸镀锌处理,立杆上贴超强级反光膜（红白）（红白反光膜以红-白自上而下20cm间隔均匀布置）反光膜符合GB/T18833-2012要求。 2、标杆基础：C25砼现浇，300*300*500高；另含基坑开挖、回填和余土弃置，结合现场情况综合考虑。 3、设置于道路绿化带的端头，露出地面1000mm。 | 根 | 483 |
| 2 | 警示柱（路面护栏端头示警桩） | 1、标志杆：立柱Φ140*4-750,底座加筋法兰Φ250*10厚、4-Φ16孔；外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌、喷塑处理,立杆上贴超强级红白反光膜。 2、4*M10膨胀螺丝固定，设置于护栏端头处。 | 根 | 455 |
| 3 | 警示柱（人行横道示警桩） | 1、标志杆：立柱Φ114*4-600,底座加筋法兰Φ250*10厚、4-Φ16孔；外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用热镀锌、喷塑处理,立杆上贴超强级红白反光膜。 2、4*M10膨胀螺丝固定，设置于人行横道处。 | 根 | 279 |
| 4 | 橡胶示警桩1 | 符合GB T 24972标准，采用优质TPU材质，Φ80*750mm，通体壁厚不小于3mm。底部用膨胀螺丝固定在路面上，安装时先钻孔，灌入环氧胶，再膨胀螺丝固定；柱体荧光橙色，贴白色超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求；具有良好的碾压自动恢复性能，弯折测试次数大于1万次。正常使用寿命3年以上，使用温度： -25°—+60°。 | 根 | 145 |
| 5 | 橡胶示警桩2 | 符合GB T 24972标准，采用优质TPU材质，Φ80*750mm，通体壁厚不小于3mm。底部单根高强度螺丝固定在路面上，安装时先钻孔，灌入环氧胶，再用螺丝固定；柱体荧光橙色，贴白色超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求；具有良好的碾压自动恢复性能，弯折测试次数大于1万次，正常使用寿命3年以上，使用温度： -25°—+60°。 | 根 | 150 |
| 6 | 割示警桩 | 切割面平整并路面平齐，不得影响行车安全，切割后，柱孔应做回填处理。 | 根 | 34 |
| 7 | 示警桩移位 | 旧示警桩移到其他位置，要求与新建的示警桩安装要求一致 | 根 | 57 |
| 8 | 防撞筒（船型防撞桶） | 优质PE材质，船型（角型）防撞桶（船头45cm*90cm*90cm，船头90cm*90cm*90cm）,贴超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求，耐寒、耐热、耐冲击、耐老化 | 个 | 328 |
| 9 | 防撞筒（圆形防撞桶） | 优质PE材质，圆型防撞桶（60cm*80cm）,贴超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求，耐寒、耐热、耐冲击、耐老化 | 个 | 667 |
| 10 | 橡胶减速块 | 黑黄双色、高强度橡胶，380*250*50或400*500*55、螺栓Φ14*120MM，环氧树脂固定 | m | 140 |
| 11 | 拆除旧橡胶减速带 | 用气割拆除固定螺钉 | m | 37 |
| 12 | 橡胶锥形标（锥桶50cm高） | 优质PU材质，底部29*29cm，高50cm，表面贴高强级发光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求，耐寒、耐热、耐老化 | 个 | 35 |
| 13 | 橡胶锥形标（锥桶71cm高） | 1、符合国际GB/T24720-2009标准并取得认证；2、采用全新弹性PVC材料制成，可承受多次碾压；3、反光膜区域凹陷2mm以上，反光膜符合GB/T18833TypeIV类以上指标；4、通体壁厚不小于3mm，表面光滑无皱褶；5、椎体与底座不可分离；6、使用温度范围—25-60℃。 | 个 | 75 |
| 14 | 伸缩式锥桶连接杆 | 弹性材料，不伸缩前长度125cm，延伸后长度200cm，套口直径10cm | 根 | 28 |
| 15 | 轮廓标 | 40*180mm附着式，黄色或者白色，棱镜式反光片 | 只 | 57 |
| 16 | 柔性轮廓标 | 采用优质TPU材质，贴超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求；直接安装在路侧石、路面上具有良好的碾压自动恢复性能，弯折测试次数大于1万次。正常使用寿命3年以上，使用温度： -25°—+60°。 | 只 | 43 |
| 17 | 路面突起路标 | 1、固定于路面上起标线作用的突起标记块； 2、规格尺寸：100*100*20mm铸铝带钉，颜色黄（白）相间，附着反光珠不少于43颗。 | 块 | 40 |
| 18 | 人行横道激光安全警示系统 | 1.铝合金材质，圆柱形装置，直径203mm，高度740—780mm；2.可见激光投射角度呈扇区，扇区大于90度，投射形态为28条线状光带，激光整体宽度不小于250mm，波长635nm；激光传感器最大探测距离不小于14米，激光响应时间和设备同步时间均不大于0.2s；3.工作电压：交流电220V，50Hz，4G物联网；4.整体外观完整，功能正常，电流电压稳定，防尘防水IP56；防高压：差模4KV；高低温：-30°—+45°” | 套 | 78000 |
| 五、交通隔离设施 |  |  |  |  |
| 1 | 钢制护栏底座1 | 400*400*200mm高（钢板焊接后热镀锌再浇筑砼） | 只 | 102 |
| 2 | 钢制护栏底座2 | 400*200*200mm高（钢板焊接后热镀锌再浇筑砼） | 只 | 85 |
| 3 | 高强度喷塑护栏（带广告） | 1150高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面采用纯聚酯白色粉末喷涂工艺；80*40*3.5立柱，55*39*1.5上横杆，55*30*1.5下横杆，每标准段内为铝合金板；立柱下为镀锌钢板填砼底座 | m | 328 |
| 4 | 高强度喷塑护栏（1） | 1150高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面采用纯聚酯白色粉末喷涂工艺；80*40*3.5立柱，55*39*1.5上横杆，55*30*1.5下横杆，每标准段内为13根51*28*1.2竖杆；立柱下为镀锌钢板填砼底座，每根竖杆双面贴红色高强级反光膜 | m | 249 |
| 5 | 高强度喷塑护栏（2） | 950高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面采用纯聚酯白色粉末喷涂工艺；80*40*3.5立柱，55*39*1.5上横杆，55*30*1.5下横杆，每标准段内为13根51*28*1.2竖杆；立柱下为镀锌钢板填砼底座，每根竖杆双面贴红色高强级反光膜 | m | 226 |
| 6 | 高强度喷塑护栏（3） | 750高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面采用纯聚酯白色粉末喷涂工艺；80*40*3.5立柱，55*39*1.5上横杆，55*30*1.5下横杆，每标准段内为13根51*28*1.2竖杆；立柱下为镀锌钢板填砼底座，每根竖杆双面贴红色高强级反光膜 | m | 203 |
| 7 | 浸塑钢管护栏 | 1、浸塑钢管护栏 2、墨绿色高1000*3000mm | m | 203 |
| 8 | 浸塑钢管护栏（带广告） | 1、浸塑钢管护栏（带广告） 2、1000*3000mm（中间带3mm厚铝板） | m | 192 |
| 9 | 创意护栏 | 1、立柱采用4mm厚对边150正八边热镀锌钢管； 2、长3.15M*1.15M高 | m | 373 |
| 10 | 创意护栏立柱 | 4mm厚对边150正八边热镀锌钢管 | 根 | 203 |
| 11 | 护栏柱帽 | 宝塔型立柱帽(1.2m热镀锌钢板制作) | 只 | 11 |
| 12 | 白色活动护栏（1） | 950mm高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面采用纯聚酯白色粉末喷涂工艺；80*40*3.5立柱，55*39*1.5上横杆，55*30*1.5下横杆，每标准段内为13根51*28*1.2竖杆；每根竖杆双面贴红色高强级反光膜,护栏底部安装移动滑轮 | m | 203 |
| 13 | 白色活动护栏（2） | 1150mm高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面采用纯聚酯白色粉末喷涂工艺；80*40*3.5立柱，55*39*1.5上横杆，55*30*1.5下横杆，每标准段内为13根51*28*1.2竖杆；每根竖杆双面贴红色高强级反光膜,护栏底部安装移动滑轮 | m | 226 |
| 14 | 白色活动护栏（3） | 1500mm高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面采用纯聚酯白色粉末喷涂工艺；80*40*3.5立柱，55*39*1.5上横杆，55*30*1.5下横杆，每标准段内为13根51*28*1.2竖杆；每根竖杆双面贴红色高强级反光膜,护栏底部安装移动滑轮 | m | 271 |
| 15 | 波型护栏 | Gr-B-4E型波型护栏4320*310*85*3、立柱Φ114*1950*4.5，埋入地下深1200m | m | 260 |
| 16 | 波型护栏端头 | Gr-B-4E型波型护栏端头 | 块 | 226 |
| 17 | 波型护栏立柱 | Gr-B-4E型波型护栏4320*310*85*3、立柱Φ114*1950*4.5 | 根 | 203 |
| 18 | 人行道直埋护栏拆装 | 人行道直埋护栏拆除、安装，立柱预埋，砼浇筑，不含运输费 | 片 | 73 |
| 19 | 人行道直埋护栏拆除 | 人行道直埋护栏拆除、立柱拆除，不含运输费 | 片 | 40 |
| 20 | 拆装护栏 | 护栏因需拆装时，不含运输费（单独拆或装15元/片） | 片 | 30 |
| 21 | BRT中间护栏（1） | 950高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌钢管材质，表面采用表面采用纯聚酯细砂黑粉末喷涂工艺；100*100*2.0立柱，80*16*1.2上横杆，80*16*1.2下横杆，每标准段内为13根80*16*1.0竖杆；立柱下为镀锌钢板填砼底座，每根竖杆双面贴进口高强级黄色反光膜。 | m | 283 |
| 22 | BRT中间护栏950高立柱 | 立柱（热镀锌管100*100*2） | 根 | 181 |
| 23 | BRT中间护栏（2） | 750高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌钢管材质，表面采用表面采用纯聚酯细砂黑粉末喷涂工艺；100*100*2.0立柱，80*16*1.2上横杆，80*16*1.2下横杆，每标准段内为13根80*16*1.0竖杆；立柱下为镀锌钢板填砼底座，每根竖杆双面贴进口高强级黄色反光膜。 | m | 226 |
| 24 | BRT中间护栏750高立柱 | 立柱（热镀锌管100*100*2） | 根 | 147 |
| 25 | BRT护栏重贴反光膜 | 护栏竖杆上重贴高强级黄色反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求 | m2 | 200 |
| 26 | 活动护栏（BRT中间护栏） | 950高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌钢管材质，表面采用表面采用纯聚酯细砂黑粉末喷涂工艺；100*100*2.0立柱，80*16*1.2上横杆，80*16*1.2下横杆，每标准段内为13根80*16*1.0竖杆；立柱下为镀锌钢板填砼底座，每根竖杆双面贴进口高强级黄色反光膜。护栏底部安装移动滑轮 | m | 250 |
| 27 | 人行道护栏（黑色） | 1200mm高、标准段长度3000，护栏均为热镀锌异性钢管材质，表面整体喷涂颜色为细砂黑（色号0003）；1200mm高80*80*3.5立柱，40*40*3横杆上中下三根，78cm高40*30*3竖杆每片17根，92cm高40*30*3竖杆每片2根；基脚120*120*10mm钢板，4*M16膨胀螺丝；每隔2片带logo，直径33cm镂空“义”字，镀锌板材质 | m | 475 |
| 28 | 人行灯防撞护栏 | φ76-750镀锌钢管立杆4根、φ76-652镀锌钢管横杆4根、钢管表面均匀贴10cm超强级反光膜、底座200*200*300硂基础4座 | 套 | 1413 |
| 29 | 伸缩式护栏 | 弹性材料，高1.2米，拉伸后长2.5m | 套 | 200 |
| 六、交通信号系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯灯具拆除 | 1、信号灯灯具拆除； 2、不含登高车费用。 | 组 | 180 |
| 2 | 信号灯灯具安装 | 1、信号灯灯具安装； 2、不含登高车费用。 | 组 | 180 |
| 3 | 人行横道灯移位 | 不含基础；含接线 | 组 | 350 |
| 4 | 方向指示信号灯 | 符合GB14887-2011要求，信号灯面罩Φ400mm，铸铝外壳，恒流电源，LED管寿命≥70000小时,具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 套 | 4989 |
| 5 | 机动车信号灯 | 符合GB14887-2011要求，信号灯面罩Φ400mm，铸铝外壳，恒流电源，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 套 | 5300 |
| 6 | 机动车信号灯（带倒计时） | 符合GB14887-2011要求，信号灯面罩Φ400mm，铸铝外壳，恒流电源，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能，黄光盘带红、绿单8倒计时 | 套 | 6400 |
| 7 | 方向指示信号灯（带倒计时） | 符合GB14887-2011要求，信号灯面罩Φ400mm，铸铝外壳，恒流电源，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能，黄光盘带红、绿单8倒计时 | 套 | 5900 |
| 8 | 信号灯倒计时器 | 独立式点阵式倒计时器，显示两位数字，800*600mm，铸铝外壳，恒流电源，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 套 | 1650 |
| 9 | 非机动车道信号灯 | 符合GB14887-2011要求，信号灯面罩Φ400mm，铸铝外壳，恒流电源，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能。最上面单元显示非机动车图案，下面两个单元为箭头灯 | 套 | 2300 |
| 10 | 人行横道灯 | 符合GB14887-2011要求，430*550*180铸铝外壳，恒流电源，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能，组合式人行走图案 | 套 | 3000 |
| 11 | 清洗信号灯光盘 | 车道灯、横道灯、非机动车道灯光盘用洗洁精清水清洗干净 | 组 | 170 |
| 12 | 信号机箱 | 全不锈钢，120*54*73CM*厚2MM，配：空气开关、多用插座、配电板、三角锁等 | 台 | 3390 |
| 13 | Φ400绿箭头光盘 | 符合GB14887-2011要求，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 片 | 340 |
| 14 | Φ400红箭头光盘 | 符合GB14887-2011要求，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 片 | 460 |
| 15 | Φ400绿满光盘 | 符合GB14887-2011要求，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 片 | 690 |
| 16 | Φ400红满光盘 | 符合GB14887-2011要求，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 片 | 560 |
| 17 | Φ400黄满光盘 | 符合GB14887-2011要求，LED管寿命≥70000小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能 | 片 | 560 |
| 18 | Φ400黄光盘带倒计时 | 符合GB14887-2011要求，LED管寿命≥70000小时,具备发光二极管（LED）失效检测功能，黄光盘带红、绿单8倒计时 | 套 | 1800 |
| 19 | 方形直角（单面式）人行横道灯 | （1）350*350*2710，9秒倒计时功能和带指路功能，满足设计要求的电子信号系统； （2）3厚铝型材、汽车烤漆颜色，文字为白色户外油墨丝印、内容根据现场情况定； （3）信号灯部位：高680，LED单元大小为300*300、表面5厚PC板封面；四角围30*30*3mm壁厚镀锌方管柱，底部为33*33*8mm壁厚镀锌钢板中间开口Φ200mm; （4)无信号灯部位灯：高2030，四角围5＃镀锌角钢，4道周长一圈20*20*2mm壁厚镀锌方管，35*18铝合金型材边轨配件开模ABS工程弹夹（塑料膜） （5）不含基础、管线预埋。 | 套 | 10283 |
| 20 | 方形直角（双面式）人行横道灯 | （1）350*350*2710，9秒倒计时功能和带指路功能，满足设计要求的电子信号系统； （2）3厚铝型材、汽车烤漆颜色，文字为白色户外油墨丝印、内容根据现场情况定； （3）信号灯部位：高680，LED单元大小为300*300、表面5厚PC板封面；四角围30*30*3mm壁厚镀锌方管柱，底部为33*33*8mm壁厚镀锌钢板中间开口Φ200mm; (4)无信号灯部位灯：高2030，四角围5＃镀锌角钢，4道周长一圈20*20*2mm壁厚镀锌方管，35*18铝合金型材边轨配件开模ABS工程弹夹（塑料膜） （5）不含基础、管线预埋。 | 套 | 10283 |
| 21 | 移动信号灯 | 壳体材质：金属，经喷塑处理。信号灯规格：Φ250mm，四面，每面配置三合一左转箭头和满屏信号灯。信号灯驱动数量：8组共24路，允许设置单面放行。运行方式：多时段、定周期、黄闪、关灯、手动。最大可设时段数量：8个。可设相位方案：不少于8套，每套相位方案最大可设相位数量：不少于8步。现场设置功能，控制器配置液晶面板及指示灯，显示移动灯运行状态（包括运行模式、蓄电池电压等），并可现场设置移动灯运行参数（包括配时方案、时段方案、运行常量等）。远程设置功能：内置移动数传模块，通过移动网络由指挥中心对移动灯实现远程监视、控制与设置。可选配GPS校时模块及近程无线通讯模块，实现多台移动灯联动控制及主从同步控制，从而增加路口或路段控制灵活性。1) 相邻路口多台移动灯可通过时基同步实现无缆绿波带控制，解决路段交通疏导。2) 单路口放置多台移动灯，通过主从配置实现信号灯同步显示，减少畸形路口驾驶员的视觉盲点。连续阴雨天正常工作时间：大于4天。 | 套 | 13280 |
| 22 | 安装信号机、机箱 | 含基础、接线 | 套 | 1017 |
| 23 | 信号灯LED提示屏 | 1、双基色LED电子显示屏，LED管寿命≥70000小时 2、 外形尺寸：3410×470×120mm，有效发光面积：3330mm×384mm； 3、 外壳材料：不锈钢，表面镀锌＋喷塑处理； 4、 点阵数：24行×208列，点阵间距16mm，采用Φ5mm椭圆发光管； 5、 显示：红、绿两色，24*24点阵最大可显示8个汉字； 6、 有效可视距离：大于100米； | 套 | 15345 |
| 24 | 信号机1（含机箱） | ★必须接入义乌交警大队现有信号控制系统，实现联网联控。灯控输出 ≥54路；独立相位设定数 ≥16个；配时方案数 ≥20个；最大时段数 ≥16个；每路驱动功率：大于800W（AC220V）；工作温度：-40℃~+70℃；相对湿度： 5~95%；绝缘电阻：≥100MΩ；漏电保护措施：30mA；支持多时段控制、闪灯控制、全红控制、关灯控制、手控控制、自动控制、绿波控制、警卫控制、运程控制；具有防电网浪涌和抗雷电袭击措施；停电时，不丢失数据；信号控制机必须符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016国家标准，具有公安部出具的检测报告，并在有效期内；信号机满足A级耐温标准检测并提供检测报告；道路交叉口信号配时管理软件著作权登记证书；信号机通过CE认证；信号机通过GB/T20999-2007通讯协议； | 台 | 45000 |
| 25 | 信号机2（含机箱） | ★必须接入义乌交警大队现有信号控制系统，实现联网联控。具有无电缆协调、感应、单点优化、多时段定周期、二次行人过街等控制方式，支持系统自适应、线控、公交优先、特种车辆优先、紧急优先等控制方式；手动控制面板具有手动、跳相、全红、黄闪等控制方式，支持有线或无线手控模式；可实现16相位控制，最大可驱动108路信号灯，最多可同时控制4个相邻路口；可接入48路检测设备，支持无线线圈、地磁、微波、视频等多种检测方式 ；可接16块倒计时显示屏，同时控制多个路具有“节假日”、“星期”和“普通”三种模式，方案库支持48个时段、144种配时方案；具备绿冲突、灯不亮、红绿同亮等信号灯故障检测功能，发生故障后自动降级处理；具备机箱开关门检测功能；具有掉电保护功能，工作参数和时钟至少可保持一个月不丢失；支持笔记本电脑、手持终端现场设置控制参数；★信号控制机必须符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016国家标准，具有公安部出具的检测报告，并在有效期内；信号机具有可变车道控制功能，可按时段或流量信息切换可变车道的导向方向；同时具有无线手控功能，可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相，（提供公安部权威检测机构出具的检验报告证明）；信号机具有电源电压适应性功能，电源电压在AC120V-AC264V（或优于此范围），频率在50 Hz±2 Hz范围内变化时，信号机应能正常工作（提供公安部权威检测机构出具的检验报告证明）；信号机满足A级耐温标准检测并提供检测报告；道路交叉口信号配时管理软件著作权登记证书；所投信号机通过CE认证；信号机通过GB/T20999-2007通讯协议； | 台 | 62000 |
| 26 | 信号机3（含机箱） | 必须接入义乌交警大队现有信号控制系统，实现联网联控。状态监测屏，无负载平均功耗≦ 25W，32位嵌入式中央处理单元，32相位控制，48路灯驱动，最小红、黄、绿灯时间0秒，最大红、黄、绿灯时间255秒，倒计时驱动能力16路，具备以太网参数配置及智能手机蓝牙连接配置，符合GB 25280-2016标准，无电缆协调控制，联网控制，紧急事件优先控制，公交信号优先控制，手动步进控制，24个普通时段，配时方案≥24个，绿冲突故障检测，信号灯组所有红灯熄灭故障，信号灯工作电压，通讯故障检测，工作电流检测(数显)，工作电压检测(数显)，10Mbps/100Mbps以太网接口1个，RS232接口≥1个，RS485接口≥1个，USB接口≥1个，GPS接口≥1个，车辆检测器接入数≥32个，行人请求接口4个，工作电压220V AC±20%，工作温度-40℃~+70℃，储存温度-40℃~+80℃，相对湿度<95%@40℃无冷凝，绝缘强度＞100MΩ，漏电保护30mA。 | 台 | 40000 |
| 27 | 信号机4（含机箱） | 必须接入义乌交警大队现有信号控制系统，实现联网联控。材质：不锈钢；输入电源：AC220V±20%，50±2HZ，整机功耗：＜30W，单相位最大驱动功耗：600W，绝缘电阻：>10MΩ，耐压：>1500V交流，泄露电流：<10mA， 工作环境温度：-40℃～70℃，相对湿度：5～95%，非凝露，最多支持信号灯驱动路数：84路（28组）， 最多支持车检线圈数量：32路，最多支持开关IO信号数量：16路，通讯接口：1个独立RJ45接口、1个标准RS232接口、1个蓝牙接口、1个ZIGBEE接口、2路RS485通讯接口、1路辅助RS232简化接口、1个倒计时专用RS485通讯接口。 | 台 | 35000 |
| 28 | 信号灯FSU电源保障（租赁） | 1、包含UPS、机柜、蓄电池、FSU、空调等设备折旧； 2、通过监控平台对备电设备进行全天24小时监控管理； 3、包含交警信号灯备电设备的日常巡检，设备维护，提供断电时免费发电6小时的供电。 | 套/年 | 7910 |
| 29 | 移动信号灯(配件1) | 蓄电池GS12V100AH | 套 | 859 |
| 30 | 移动信号灯(配件2) | 充电器CG-002 36AH-250AH&12V-24V | 套 | 339 |
| 31 | 控制器HD-4C | 控制器HD-4C | 只 | 2890 |
| 32 | 控制器HD-4B | 控制器HD-4B | 只 | 2890 |
| 33 | 组合灯盘HD-4C1 | 满盘灯盘HD-4C | 只 | 600 |
| 34 | 组合灯盘HD-4C2 | 箭头灯盘HD-4C | 只 | 600 |
| 七、交通管线 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆保护管 | Φ114*4mm镀锌钢管敷设。 | m | 80 |
| 2 | 电缆保护管 | Φ89*4mm镀锌钢管敷设。 | m | 70 |
| 3 | 电缆保护管 | Φ63的HDPE管敷设。 | m | 29 |
| 4 | 电缆保护管 | Φ50的HDPE管敷设。 | m | 23 |
| 5 | 绿化带开挖和恢复原样 | 绿化带设1-2根Φ50mm或Φ63mmPE管，管顶距离表面不小于50m，原样修复，现场清理、渣废外运距离等内容，均结合现场情况和施工组织自行考虑 | 米 | 55 |
| 6 | 人行道开挖和恢复原样 | 人行道埋设2-6根Φ50mm或Φ63mmPE管，管顶距离路面不小于50m，原样修复，沥青路面新旧衔接处需灌缝处理,破除宽度和结构层内容以及现场清理、渣废外运距离等内容，均结合现场情况和施工组织自行考虑 | 米 | 135 |
| 7 | 路面破除和恢复原样 | 车道埋设2-3根Φ114或Φ89镀锌钢管，管顶距离路面不小于70cm，原样修复，沥青路面新旧衔接处需灌缝处理,切割道数、破除宽度和结构层内容以及现场清理、渣废外运距离等内容，均结合现场情况和施工组织自行考虑 | 米 | 360 |
| 8 | 绿化恢复 | 一般苗木恢复（如有其它贵重苗木按实际工程量及施工时义乌市建设工程造价信息价结算） | m2 | 200 |
| 9 | 人（手）孔井（600*800mm） | 1、C20混凝土垫层，井底有方形集水坑，有排水孔 2、井身砌砖用M10砂浆砌MU10机制砖，井壁M10水泥砂浆抹面，表面光滑整齐 3、井平均深度1000mm 4、重型防盗球墨铸铁井盖（C级，荷载250KN），600*800mm，窨井盖板上须印“交警”字样 | 座 | 1724 |
| 10 | 人（手）孔井（500*500mm） | 1、C20混凝土垫层，井底有方形集水坑，有排水孔 2、井身砌砖用M10砂浆砌MU10机制砖，井壁M10水泥砂浆抹面，表面光滑整齐 3、井平均深度800mm 4、重型防盗球墨铸铁井盖（C级，荷载250KN），500*500mm，窨井盖板上须印“交警”字样 | 座 | 988 |
| 11 | 铸铁井盖1 | 500*500铸铁井盖（不含施工） | 块 | 420 |
| 12 | 铸铁井盖2 | 400*800铸铁井盖（不含施工） | 块 | 620 |
| 13 | 铸铁井盖3 | 600*800铸铁井盖（不含施工） | 块 | 1080 |
| 14 | 顶管 | 1、Ø110PE管，2孔； 2、岩层和土层综合考虑； | 孔/米 | 370 |
| 15 | 管内穿线1 | 铜芯线导线BV—4 | 米 | 5 |
| 16 | 管内穿线2 | 1.5平方*4芯，RVV软护套线。 | 米 | 10 |
| 17 | 管内穿线3 | 管内穿线，电源线2*6平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 米 | 25 |
| 18 | 管内穿线4 | 管内穿线，电源线2*10平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 米 | 27 |
| 八、主动发光设施 |  |  |  |  |
| 1 | 可变车道LED分道牌 | 1、符合GB/T31446-2015要求； 2、尺寸1000mm*1500mm； 3、每套LED分道牌独立控制系统； 4、LED管寿命≥70000小时； 5、反光膜采用超强级发光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求； | 套 | 5500 |
| 2 | 嵌入式可变LED标志牌 | 1、符合GB/T31446-2015要求； 2、尺寸400mm*1200mm； 3、LED管寿命≥70000小时； 4、反光膜采用超强级发光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求； | 套 | 2068 |
| 3 | 可变车道LED分道牌调试、维护费 | 对可变车道LED分道牌日常调试、故障维修排除（含登高车、人工费） | 套 | 825 |
| 4 | 太阳能线形诱导标志 | 1、符合GB/T31446-2015要求； 2、尺寸600mm*1200mm，规格600*1200，红底白图（白图三排二级管平行排列），LED布置可根据需求具体调整； 3、LED管寿命≥70000小时； 4、反光膜采用超强级发光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求； 5、工作方式：光控模式,同时具备定时段工作模式；阴天连续工作时间＞360H，在日光和多云天气下自动快速充电，阴雨天无光照可连续工作240小时以上； 6、可视距离：≥1200 m（夜晚）； 7、电池： 免维护铅酸电池，寿命大于3年； 8、太阳能电池板：单晶硅太阳能电池寿命大于15年；具有抗风， 抗冰雹，抗紫外辐照等特点； 9、工作温度：-35℃ ~ 75℃；10、 防护等级：大于 IP54； | 只 | 2373 |
| 5 | 太阳能非机动车靠右行驶指示灯 | 1、1.5m高太阳能非机动车靠右行驶标志； 2、铝合金外壳坚固耐用、防水、防尘； 3、图案框尺寸：矩形380*380mm； 4、太阳能供电，光控模式，可视距离≥1200 m（夜晚），阴天连续工作时间＞360H，在日光和多云天气下自动快速充电，阴雨天无光照可连续工作240小时以上； 5、LED管寿命≥70000小时； 6、电池：免维护铅酸电池，寿命大于3年； 7、太阳能电池板：单晶硅太阳能电池寿命大于15年，具有抗风， 抗冰雹，抗紫外辐照等特点； 8、工作温度：-35℃ ~ 75℃； 9、 防护等级：大于 IP54； | 只 | 2882 |
| 6 | 太阳能靠右行驶指示灯 | 1、1.8m高太阳能机动车靠右行驶标志； 2、铝合金外壳坚固耐用、防水、防尘； 3、“太阳能靠右行驶导向牌”矩形400*400mm； 4、太阳能供电，光控模式，可视距离1200米以上，阴天工作时间＞360H，在日光和多云天气下自动快速充电，阴雨天无光照可连续工作240小时以上。 5、LED管寿命≥70000小时； 6、电池： 免维护铅酸电池，寿命大于3年； 7、太阳能电池板：单晶硅太阳能电池寿命大于15年，具有抗风， 抗冰雹，抗紫外辐照等特点； 8、工作温度：-35℃ ~ 75℃；9、 防护等级：大于 IP54； | 只 | 4068 |
| 7 | 太阳能黄闪警示灯 | 1、符合GB14887-2011和GBT 24965.2-2010 交通警示灯 第2部分要求 2、单元透光面尺寸为Φ400mm； 3、高强度LED光源，可视距离＞1200m，使用寿命≥70000小时； 4、工作方式：光控模式，24小时连续工作，白天和夜间二级自动调光，阴天连续工作时间＞360H，在日光和多云天气下自动快速充电，阴雨天无光照可连续工作240小时以上； 5、闪烁频率：闪烁频率（45±5）次/min，闪烁亮暗时间比为1:1 6、采用单晶硅太阳能电池板，寿命大于15年，可连续工作大于170个小时； 7、透光设计：透光镜片的外表面采用倾斜面设计，防止透光镜片积累灰尘； 8、外壳材料：外壳采用聚碳酸酯（PC）材料一次注塑成型，密封采用硅橡胶密封件，防尘、防水、阻燃、抗老化，灯具外壳使用寿命≥9年； 9、电池： 免维护铅酸电池，寿命大于3年； 10、太阳能电池寿命大于15年，具有抗风， 抗冰雹，抗紫外辐照等特点； 11、蓄电池和负载匹配性能：蓄电池额定容量至少满足警示灯正常工作120h; 12、工作温度：-35℃ ~ 75℃； 13、防护等级：大于 IP54 | 组 | 2825 |
| 8 | 红蓝爆闪灯 | 1、符合GBT 24965.4-2010 交通警示灯 第4部分要求； 2、规格：不少于4个单色模块，模块颜色为红、蓝色； 3、LED 正常使用寿命：≥70000小时； 4、工作方式：光控模式，阴天连续工作时间＞360H，在日光和多云天气下自动快速充电，阴雨天无光照可连续工作240小时以上； 5、闪烁方式：红蓝交替闪烁，频闪，快闪，慢闪，爆闪等多种方式； 6、闪烁频率：大于80 次/分钟，信号亮暗时间比为1:1 7、可视距离：≥1000 m（夜晚）； 8、电池：12V 16AH 免维护铅酸电池，寿命大于3年； 9、太阳能电池板：18V 15W 单晶硅太阳能电池寿命大于15年； 10、蓄电池和负载匹配性能：蓄电池额定容量至少满足警示灯正常工作120h; 11、工作温度：-35℃ ~ 75℃； 12、工作湿度：≤95%； 13、 防护等级：大于 IP54 | 组 | 622 |
| 9 | 主动反光设施用蓄电池 | 12V ，蓄电池额定容量至少满足警负载正常工作120h,寿命大于3年 | 组 | 156 |
| 九、其他 |  |  |  |  |
| 12 | 杆件拆除 | 1、悬臂杆件拆除费用（含人工、运输、吊机等费用）； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因杆件规格大小及形状调整综合单价。 | 套 | 1356 |
| 13 | 杆件吊装 | 1、悬臂杆件吊装费用（含人工、运输、吊机等费用）； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因杆件规格大小及形状调整综合单价。 | 套 | 1356 |
| 14 | 直埋立杆拆除 | 1、直立杆件拆除； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因杆件规格大小调整综合单价。 | 套 | 170 |
| 15 | 直立杆移位 | 1、直立杆移位（含基础）； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因杆件规格及基础大小调整综合单价。 | 套 | 509 |
| 16 | 水泥隔离墩 | 1500（长）*750（高）*200（上宽）/500（下宽），C25钢筋混凝土，黑色、黄色油漆相间，黄色漆表面洒玻璃珠，使之达到反光效果。 | 个 | 1046 |
| 17 | 防撞筒、水泥隔离墩等搬移 | 防撞筒、水泥隔离墩等搬移 | 只 | 113 |
| 18 | 旧基础处理 | 交通杆件基础凿除（标志、信号灯旧基础钢筋混凝土凿除深50cm，并剔除钢筋预埋件，清运废渣等） | m3 | 249 |
| 19 | 路侧石油漆 | 先清洁侧石括面后漆黄黑，油漆两遍 | m2 | 40 |
| 20 | 杆件、标志牌喷漆 | 喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003），不含登高车费用 | m2 | 70 |
| 21 | 登高车费用 | 1、登高车费用； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因登高车规格大小调整综合单价。 | 小时 | 160 |
| 22 | 吊车费用 | 1、吊车费用； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因吊车规格大小调整综合单价。 | 小时 | 200 |
|  | 货车使用（大型） | 杆件及设备运至甲方指定场所 | 次 | 320 |
| 23 | 凸面反光镜（1） | 1、类型：凸面反光镜（1） 2、规格尺寸：圆形Φ800,PC镜面，不锈钢材质； 3、另含螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据现场情况配置。 | 块 | 419 |
| 24 | 凸面反光镜（2） | 1、类型：凸面反光镜（2） 2、规格尺寸：圆形Φ1000,PC镜面，不锈钢材质； 3、另含螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据现场情况配置。 | 块 | 532 |
| 25 | 潮汐车道磁吸式警示柱 | 1、主柱直径76mm示警柱，高度800mm，鼓面直径200mm，立柱贴超强级反光膜，反光膜符合GB/T18833-2012要求； 2、反光柱底部具有吸附功能； 3、太阳能供电，太阳能电池板寿命15年，免维护锂电池； 4、LED寿命≥70000小时； 5、可视距离≥200m,内置微电脑智能爆闪、夜间爆闪、白天休眠，阴雨天连续工作时间≥360小时，防护等级≥IP54； | 根 | 509 |
| 26 | 潮汐车道磁吸式警示柱底座 | 底座尺寸100*100mm,应牢固安装于路面，高度不应大于25mm，抗压值不应小于24吨，能稳定支撑警示桩 | 套 | 124 |
| 27 | 潮汐车道控制机主机 | 潮汐车道控制箱，具体参数与信号机参数一致 | 台 | 12430 |
| 28 | 防撞桶搬移 | 用汽车搬移 | 只 | 50 |
| 29 | 挡车杆 | 1、Ø76镀锌管制作，高60Cm长1.2m法琅固定 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因挡车杆规格大小调整综合单价。 | 根 | 136 |
| 30 | 拆除挡车杆 | 1、拆除挡车杆； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因挡车杆规格大小调整综合单价。 | 根 | 28 |
| 31 | 连接法兰 | Q235钢材 | kg | 9 |
| 32 | 防眩板 | 材质为塑料防眩板、玻璃钢防眩板或钢质金属防眩板，高度700-100mm,宽度80-250mm，技术要求符合GB/T24718-2009 | m | 107 |
| 33 | 木质岗亭刷桐油 | 木质岗亭刷桐油 | m2 | 23 |
| 34 | 不干胶贴 | 不干胶贴 | m2 | 181 |
| 35 | 临时标牌支架 | 临时标牌支架 | 个 | 283 |
| 36 | 交通杆件顶端盖帽 | 交通杆件顶端盖帽 | 个 | 6 |
| 37 | 花岗岩端部贴反光膜 | 安全岛前侧固定镀锌板1.5mm，上贴超强级黄黑反光膜 | m2 | 660 |
| 38 | 信号灯杆检修孔盖 | 信号灯杆检修孔盖，参数为“信号灯杆检修孔盖,0.45*0.1*3mm铁板, 采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）” | 只 | 20 |
| 39 | 标志牌修复 | 标志修复 | 块 | 30 |
| 40 | 化学锚栓 | Ø12*200螺杆、用环氧树脂胶水固定 | 只 | 28 |
| 41 | 花岗岩隔离球 | 芝麻灰花岗岩材质，路面以下基座40*40*30cm，路面以上球直径30cm，表面光滑 | 个 | 418 |
| 42 | 交警岗亭（木质） | 俄罗斯樟子松，顶高3.1米，墙体高度2.4米。岗亭墙体和屋顶梁板规格为厚度4.7*13.8cm，檐口板规格为厚度3.5cm*18cm，吊顶板和刨花板厚度1.2cm。木板为整体式，不允许拼凑。屋顶上盖沥青瓦，防水卷材厚度不得低于2mm。刷水性漆，铺强化地板，窗户采用铝合金中空玻璃。 | 平方 | 3000 |
| 43 | 交警岗亭（钢质） | 高度2.5米，主体骨架采用不锈钢龙骨。外装饰板为1.2mm不锈钢板，表面做浮碳处理（颜色根据具体要求），内装饰板为3mm铝塑板。所有线路套管在岗亭夹层中隐藏，铺强化地板，窗户采用铝合金中空玻璃。防水、隔热性能好。 | 平方 | 2000 |
| 44 | 岗亭搬移 | 1、岗亭搬移； 2、费用请投标单位综合考虑，中标后不因岗亭规格大小调整综合单价。 | 只 | 500 |
| 十、巡查维护费 |  |  |  |  |
| 1 | 巡查维护费 | 1、对环城路以内丹溪路（不含）以南的城市道路和环城路以外接养的城市道路（双向约360公里）上的交通标志、标志杆件、隔离护栏、隔离墩、示警桩、木质岗亭等设施，一年内每天开展24小时巡查维护。 2、配备至少2辆皮卡车和1辆登高车 3、白天安排至少2人开展巡查维护，夜间派驻至少1人常驻交警值班。 | 项 | 208000 |

注：

1.招标货物一览表中的货物数量无法统计，具体数量按实计算，结算单价按单价最高限价*（1－中标让利率）结算。

2. 施工地点和具体项目由交警大队定。

3.施工过程中根据具体施工内容，将随机抽取材料（检测材料由中标单位免费提供）检测。抽检过程中每发现1次不合格的处以5000元/次的罚款（并重新免费实施），超过3次以上不合格的，终止合同，并由中标单位承担一切后果（取消中标资格，并按严重失信行为上报信用办并记入政府采购严重失信行为记录名单）， 检测结果合格与否，检测费用均由中标单位承担。★

4.中标人在合同签订前，需向采购人提交以下产品国家认可检测的交通安全设施质量检验机构（包括交通部交通工程设施产品专项检测机构、公安部交通安全产品质量监督检测机构等）出具的检测报告（本项目采购清单中有多种型号的，则只需提供其中一种型号产品的检测报告）：①标线涂料及玻璃珠；②交通标志杆件F杆；③钢质波形护栏；④ IV类反光膜（超强级）；⑤V类反光膜（钻石级荧光）；⑥突起路标（道钉）；⑦防眩板；⑧信号灯具；⑨信号机。如未能提供，取消中标资格，给采购人造成损失的，还应承担相应责任。

★5.反光膜应符合GB/T18833-2012要求，投标时提供使用年限承诺函，承诺期内不允许出现脱落、变色、褪色、起泡等问题，如果出现问题免费更换。

6.中标后一个月内在义乌设立办公服务点。

7.巡查维护费不让利，巡查维护过程中发现的信号灯、球机等产生的电费由中标单位支付。

## 四、技术要求

1.所有项目施工完成后必须满足公路交通工程验收标准。

2.所有产品的各项技术参数和使用年限必须满足国标要求。

3.施工完成后，施工现场清理干净，不得有遗留或者妨碍交通。

4.施工现场必须完善安全防护设施。施工人员人员撤离施工现场前，必须对现场进行安全检查，确认消除安全隐患后，方可撤离。

5.依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范和标准的要求。如有出入则以较严格者为准。

6.交通标线施工前要清扫地面，然后按设计放样施划。标线施工时气温不得低于5℃。

7.交通信号控制系统所有信号机和可变车道控制系统必须实现联网并独立成网接入交警智能控制平台。

★8.反光膜应平整无气泡，竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。

## 五、产品标准和规范

1.本招标文件成文时，下列标准和规范均有效。所有标准和规范都可能会被修订，投标单位应达到下列标准和规范最新版本的要求：

1.1 符合路面标线涂料（JT/T280-2004）、突起路标（GB/T24725）、公路工程技术标准(JTG B01-2014)、公路交通安全设施设计规范（JTG D81-2017）、道路交通标志和标线（GB5768－2009）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、公路交通标志和标线设置规范（JTG D82）、公路护栏安全性能评价标准（JTG B05-01-2013）、道路交通标线质量要求和检测方法（GB/T 16311）、道路交通反光膜（GB/T18833）、防眩板（GB/T24718）、轮廓标（GB/T24970-2010）、波形梁钢护栏（GB/T 31439) 、道路交通标志板及支撑件（GB/T 23827) 、公路防撞桶（GB/T 28650）、隔离栅（GB/T26941）。

2.投标单位不遵循以上标准时，应向采购人及时解释清楚。

3.上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国

家、国际最新标准为依据。

4.标线检测应符合《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》（GB T 21383-2008）、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GBT 16311-2009）、《公路工程质量检验评定标准》（F80-2017）要求。

5.交通信号灯验收--移交工作流程图、义乌市信号灯实施细则及操作规范详见附件。

## 六、处罚措施

1.工作之余节假日无人值班的或工作时间与待命人员无法联系达20分钟以上的，处违约金1000元/次。

2.接到通知后，城区半小时内，环城路以外壹小时内未能赶到现场抢修的，处违约金1000元/次，已达36小时尚未处置修复的另处违约金2000元/次。

3.由于推诿影响抢修时间的，处违约金1000元/次。

4.因工程需要，厂家派不出人员的，处违约金1000元/人次。

5.巡查未到位或明知不修复的，各处违约金1000元/次。

6.每周未做1次清晰、明了巡查记录的，处违约金1000元/次。

7.由于施工人员工作马虎造成损坏的，修复材料由供应商负责。

8.中标单位接到交警大队施工联系单7天内完成施工（保养时间除外、紧急情况按交警大队规定时限），因特殊原因延期需报交警大队经办人同意，未报备造成不能按时完工的，处违约金1000元项/次。

9.不按相关规范施工，造成明显错误的，处违约金1000元项/次。

10.初验收不符合规范的，接交警大队整改通知书后2日内整改完成，无特殊原因延期的，处违约金1000元/天。所完工程连续2次验收不合格的，建设单位有权接管施工现场，终止合同。

11.中标单位须派2人及以上常驻交警大队24小时值班，检查中第一次发现无2人及以上24小时值班处违约金5000元 ，检查中第二次发现无2人及以上24小时值班处违约金10000元并约谈 ，检查中第三次发现无2人及以上24小时值班，建设单位有权接管施工现场，终止合同。

12.中标单位必须严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）文明施工，检查中发现的，处违约金2000元/次。

## 七、技术资格和能力

1.评标小组将对投标人提供服务用户的产品质量和售后服务进行总体评估。

2.投标人应具有较强的经济技术实力、良好的信誉和售后服务能力，并提供相关承

诺及服务计划。

## 八、到货验收

1.中标单位应派员在所供产品到采购人处进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标单位应负责妥善处理直至需方满意。此工作所发生的费用应由中标单位自行承担。

2.产品卸至采购人指定地点。

3.交货时，双方交验后在交接单上签章并直接交采购人保管。

## 九、验收合格的条件

1.所供的产品符合产品标准和本招标文件及合同文件的要求。

2.在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可。

3.所有合同中规定的货物和材料均已提交。

4.所供产品已通过相关部门组织的验收。

5.所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

## 十、质保期

1.中标单位在接到维修电话后城区半小时内，环城路以外壹小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。

2.中标单位必须对合同中规定的货物和服务提供相应的质保期24个月（货物、服务另有规定的按原规定执行）；时间从分批工程验收合格之日起计算。质保期内中标单位须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

## 十一、供货期限要求及交货地点

1.供货期限：预算用完为止。

2.交货时间：招标货物交货期为每次接采购人通知后7日内完成供货、安装。

3.交货地点：施工现场。

## 十二、履约验收

采购人应按《义乌市政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）及《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过国家认可的相关检测机构的验收。

## 十三、商务要求

1.报价要求

1.1具体报价要求详见《投标须知》第14条，投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

1.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

2.付款方式

详见《投标须知前附表》序号14；费用凭合同、正式增值税发票等相关资料由义乌市财政局直接支付。

## 十四、其他

1.投标人所投货物的技术参数不得低于本项目的技术要求和档次。

2.中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。★

3.投标人提交的投标文件均归采购人所有，不再返还给投标人。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在投标截止时间前在“政采云”平台上上传电子加密投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后采购组织机构将发出解密通知，各投标人代表在接到解密通知后1小时内（开标当日上午9:30-10:30时）自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2评标小组对投标人的资格和技术响应文件进行评审；

2.3评标小组对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术标，再评报价标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标人的认定

6.1提供相同品牌产品（全部产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清、说明或补正（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

7.2如果投标方代表拒绝按评标小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的初步评审

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格证明文件、技术要求、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9.投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

9.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

9.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标小组可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

9.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

10.投标文件的评审、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11.评标办法

11.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

## 三、定标

12.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

12.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：义乌市公共资源交易服务平台、浙江政府采购网。

12.3发放中标通知书前，采购人将通过中国裁判文书网查询中标（成交）人自2018年01月01日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.4采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.质疑与投诉

13.1采购人拒绝接受已获取招标文件但未递交投标文件的投标人的对评审结果的质疑。

13.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标小组应对异常情况制作相关记录。

13.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市春晗路111号4楼，联系电话：0579-83809111-8052。

13.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

13.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

13.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

13.6.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

13.6.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

13.6.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.6.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

13.6.5不符合《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑。

13.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

13.8若不接受招标人答复的，应当自答复期满后15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915066）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

13.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

13.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

13.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

13.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

13.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

13.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

14、合同签订

14.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.4采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标单位，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

14.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“招标货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2投标文件只有商务技术标或者商务技术响应文件、资格响应文件与报价响应文件上传在一份文档中的。

1.3电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或授权委托书无法定代表人签字的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；

2.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.4投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或提供的投标文件不完整的；或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.6投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.7对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.8投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.9资格响应文件、商务技术响应文件中体现或包含商务报价的；

2.10若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.11评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.12未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.13评标小组要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；

2.14投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

2.15投标报价高于预算价（最高限价）；

2.16投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.17评标小组一致认为投标人的报价（投标让利率）明显高于其他通过符合性审查投标人的报价（投标让利率），有可能影响项目质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.18投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标人案的除外；

2.19单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.20除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.21按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后投标人不确认的；

2.22其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4其他违反法律法规的的情况。

5.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1.对投标人资格响应文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

2.对资格审查通过的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查，确定商务技术响应文件有效单位；

3.对商务技术响应文件有效的投标单位的商务技术响应文件进行评分，计算出各商务技术响应文件有效的投标单位的技术得分；

4.对报价响应文件进行符合性审查；

5.对报价响应文件符合性审查通过的报价响应文件进行详细评审，计算出各报价响应文件有效的投标单位的商务得分和总得分；

6.推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件三个部分进行分析、评议，先评资格响应文件、商务技术响应文件，后评报价响应文件。

二、评审办法

评标小组参照相同的程序用综合评分法对招标项目作出评标结论。评审内容如下：

- 商务技术响应文件评审，满分70分

| 序号 | 内容 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩(客观分） |  | 自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人独立承担过类似业绩的每个得1分，最高4分。 说明：根据投标文件中提供的有效合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 | 0-4分 |
| 2 | 项目服务方案（主观分） | 技术方案总体设计 | 技术方案总体设计的科学性、先进性、可行性、扩展性、安全性和独特性，包括项目的技术路线实现方法和关键技术的阐述（0-3分） | 0-3分 |
|  |  | 技术解决能力 | 技术方案设计中的技术难点分析及解决办法的关键技术思路和要点是否具有科学性和可操作性（0-3分）。 | 0-3分 |
|  |  | 应急方案 | 根据对本项目的应急预案措施，根据操作性，应急效果等情况进行评审。 | 0-3分 |
|  |  | 交通组织方案 | 根据交通组织方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等进行评审。 | 0-3分 |
|  |  | 安全保证措施方案 | 根据对施工过程中的主要安全隐患、危险源分析等进行评审。 | 0-3分 |
|  |  |  | 根据对施工过程中的事前、事中预防、控制措施和手段等进行评审。 | 0-3分 |
|  |  | 质量控制方案 | 根据原材料试验、质量自检、自控体系、关键工序质量控制手段等进行评审。 | 0-3分 |
|  |  | 组织实施方案 | 根据本项目组织实施方案中的实施方法进行评审。 | （0-3分） |
|  |  |  | 根据本项目组织实施方案中的文明施工措施进行评审。 | （0-3分） |
|  |  |  | 根据本项目组织实施方案中的雨季实施措施进行评审。 | （0-3分） |
|  |  |  | 根据本项目组织实施方案中的管道破路、夜间噪声控制、施工安全进行评审。 | （0-3分） |
|  |  |  | 根据本项目组织实施方案中的杆件基础开挖、路面恢复、与市政、园林、供电等其他部门配合进行评审。 | （0-3分） |
| 3 | 进度计划及保障措施 |  | 投标人根据项目任务和时限要求，提供的进度计划安排、进度保障措施等评审。 | 0-3分 |
| 4 | 项目组人员投入情况（客观分） | 项目负责人 | 1.项目负责人具有公路工程二级及以上或者市政公用工程二级及以上注册建造师证书的得1分；具有公路工程一级或者市政公用工程一级注册建造师证书的得2分。没有的不得分。 2.项目负责人取得中级职称（交通相关专业）的得1分，取得高级职称（交通相关专业）的得2分。没有的不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 拟投入项目管理人员（不含以上负责人） | 1.技术负责人取得公路工程二级及以上或者市政公用工程二级及以上注册建造师证书的得1分；施工人员取得公路工程施工员证书的得1分；安全员取得安全生产管理人员安全生产考核合格证书（交安C类证书）的得1分；质检员取得公路工程质检员证书的得1分。没有的不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 1.拟投入本项目的项目实施人员中每具有1本电工证的得1分；最高2分。 |  | 0-2分 |
|  |  | 注：以上人员专业以职称证书为准，需提供职称证书、资格证书复印件及近三个月（2021年08月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）社保缴纳清单，未提供或提供的佐证材料不符合要求的不得分。 |  |  |
| 5 | 拟投入本项目设备（客观分） |  | 根据投标人投入本项目主要设备的情况进行打分，具有主要设备每一个得2分，最高12分。（提供说明材料：设备清晰彩色照片图片；自有的提供发票，租赁的提供租赁协议，均提供复印件并加盖单位公章） 主要设备包括：中型升降车、高压水除线机、热熔划线车、液压打桩机、预警车、标志标线逆反射检测设备。 | 0-12分 |
| 6 | 服务响应及承诺（主观分） |  | 根据投标人的服务响应能力及时间、服务承诺内容等进行评审。 | 0-3分 |
| 7 | 质保期 |  | 质保期超过招标文件规定的，每增加半年得1分，最多得2分。 | 0-2分 |

评标小组根据上述评分细目和各投标人的技术标书的审核情况，自行判定，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

技术标得分：最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（四舍五入）。

- 报价响应文件评审，满分30分

2.1甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于单价最高限价；

2.1.2评标小组一致认为投标人的报价（投标让利率）明显高于其他通过符合性审查投标人的报价（投标让利率），有可能影响质量或者不能诚信履约，应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标人无效。

2.2商务报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的评标价最低者（评标价＝1－投标让利率）为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算：

商务标得分={基准价/（1-投标让利率）}×30         计算时保留小数2位（四舍五入）。

小微企业评审价格=（1－投标让利率）×（1-6%）

注：1）.对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

3.计算总得分

总得分=技术标得分+商务标得分             计算时保留小数2位（四舍五入）。

4.推荐中标候选人，完成评标报告

4.1推荐中标候选人

1.评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣从高到低顺序排列，技术指标得分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组根据以上排序直接确定排名第一名的投标单位为中标人。

2.★特别说明：本项目共分为二个标段，投标人可自行选择参投其中单个或多个标段，但只能按开标顺序（一标段→二标段）中一个标段，即：若投标人在前面标段已经被推荐为中标候选人的，则不再参加后面标段的评审程序。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

4.2完成评标报告

评标小组向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标小组所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

- 评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章  拟签订的合同文本

需方：________________________________

供方：________________________________

供、需双方根据___ _年____月____日                 项目中标结果和招标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是  □否）为可融资合同。

一、合同文件组成

招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

1.合同金额以人民币为结算货币，包括但不限于：货物价款、材料费、运输费、装卸费、损耗费、维护费、施划安装费、施工现场清理费用、管理费、劳务费、机械费、水电费、验收费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总报价中。风险由投标人自行承担。须由供方开具正式发票。

2.合同金额为                             元整（以上价款以人民币进行结算）

| 序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 单价最高限价 | 让利率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见招标文件 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |

3.供方在合同履行过程中未能履行投标时的承诺，或未能响应招标文件的要求，需方有权终止合同。

三、到货验收

1.供方应派员在所供产品到需方处进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供方应负责妥善处理直至需方满意。此工作所发生的费用应由供方自行承担。

2.产品卸至需方指定地点。

3.交货时，双方交验后在交接单上签章并直接交需方保管。

四、验收合格的条件

1.所供的产品符合产品标准和本招标文件及合同文件的要求。

2.在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到需方的认可。

3.所有合同中规定的货物和材料均已提交。

4.所供产品已通过相关部门组织的验收。

5.所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

五、技术资料

1.供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、转包或分包

1.本合同范围的货服务，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2.供方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和分包行为，需方解除合同并追究供方的违约责任。

九、质保期

供方必须对合同中规定的货物、服务提供      的质保期，时间从分批工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

十 、供货期限要求及交货地点

1.供货期限：预算用完为止。

2.交货时间：招标货物交货期为每次接采购人通知后7日内完成供货、安装。

3.交货地点：施工现场。

4.供方供货前需提供以下产品需提供出厂合格证：①铝板； ②无缝钢管；③缆索；④弯道镜；⑤防撞桶；⑥橡胶警示柱；⑦柱式轮廓标；⑧PVC路锥；⑨桥梁防眩板；⑩标线涂料及玻璃珠；⑪钢质波形护栏；⑫缆索护栏；⑬防撞垫；⑭防抛网；⑮反光膜；⑯突起路标。

十一、合同款支付

合同签订并具备实施条件后15日内支付预算金额的30%预付款；在采购人单个季度任务单所需的货物安装完毕并验收合格且提供结算资料后十五个工作日内支付单个季度任务单的总额的90%（先抵扣预付款），余款在最后一批货质保期满后10日内一次性付清（如中标单位为中小企业，余款在所有货物安装完毕并验收合格后60日内支付完成）费用凭合同、正式增值税发票等相关资料由义乌市财政局直接支付。

十二、履约验收

需方应按《义乌市政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）及《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过国家认可的相关检测机构的验收。

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十四、质量保证及售后服务

1.供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2.供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十五、违约责任

1.需方无正当理由拒收货物、服务的，需方向供方偿付拒收合同金额的百分之三十_违约金。

2.需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日千分之二向供方支付违约金。

3.供方逾期服务的，供方应按逾期交货总额每日千分之二_向需方支付违约金，由需方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期_三十日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值3%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4.供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物、服务，供方愿意更换货物、服务但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5.未按规定提供完整的技术资料处以合同金额千分之_二_的违约金。

十六、处罚措施

1.工作之余节假日无人值班的或工作时间与待命人员无法联系达20分钟以上的，处违约金1000元/次。

2.接到通知后，城区半小时内，环城路以外壹小时内未能赶到现场抢修的，处违约金1000元/次，已达36小时尚未处置修复的另处违约金2000元/次。

3.由于推诿影响抢修时间的，处违约金1000元/次。

4.因工程需要，厂家派不出人员的，处违约金1000元/人次。

5.巡查未到位或明知不修复的，各处违约金1000元/次。

6.每周未做1次清晰、明了巡查记录的，处违约金1000元/次。

7.由于施工人员工作马虎造成损坏的，修复材料由供方负责。

8.供方接到需方施工联系单7天内完成施工（保养时间除外、紧急情况按需方规定时限），因特殊原因延期需报交警大队经办人同意，未报备造成不能按时完工的，处违约金1000元项/次。

9.不按相关规范施工，造成明显错误的，处违约金1000元项/次。

10.初验收不符合规范的，接需方整改通知书后2日内整改完成，无特殊原因延期的，处违约金1000元/天。所完工程连续2次验收不合格的，需方有权接管施工现场，终止合同。

11.供方须派2人及以上常驻需方24小时值班，检查中第一次发现无2人及以上24小时值班处违约金5000元 ，检查中第二次发现无2人及以上24小时值班处违约金10000元并约谈 ，检查中第三次发现无2人及以上24小时值班，需方有权接管施工现场，终止合同。

12.供方必须严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）文明施工，检查中发现的，处违约金2000元/次。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的说明。

3.不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十九、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

二十、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

二十一、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，浙江至诚工程咨询有限责任公司执一份，均具同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：

# 第八章 投标文件部分格式

一、资格响应文件部分格式：

1.投标文件封面格式

2.关于资格的声明函格式

3.法定代表人说明书格式

4.法定代表人授权书格式

二、商务技术响应文件部分格式：

1.货物简要说明一览表格式

2.投标承诺书格式

3.项目负责人简历表格式

4.拟投入本项目人员一览表格式

5.类似项目业绩表格式

6.义乌市政府采购项目投标承诺书

三、报价响应文件部分格式：

1.投标函格式

2.报价一览表格式

3.中小企业声明函格式

4.残疾人福利企业声明函格式

5.监狱企业声明函格式

封面格式

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：（资格响应文件或商务技术响应文件或报价响应文件）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）采购公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                           （项目名称）的                  （服务内容）        ，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1.由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2.由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3.其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4.本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                           签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人说明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字（或盖章）：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人（或盖章）：                            职        务：

被授权人（或盖章）：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人说明书和身份资料即可。

货物简要说明一览表格式

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、材质及技术参数要求 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

投标人（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日         期：

投标承诺书（格式）

1.投标单位须对供货期限、质量、人员、售后服务等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺；

投标人（公章）：

全权代表签字（或盖章）：

职        务：

日        期：

注：本格式可根据实际情况自行制作。

项目负责人简历表（格式）

投标人（公章）：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 参加工作 时间 |  |  |  |  |  |  | 从事类似 工作年限 |  |  |  |  |
| 近三年负责完成的类似主要项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业主单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目内容 |  | 委托日期 |  | 项目金额 |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字（或盖章）：                  职 务：             日 期：

注：1.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

2.须附相关职称证书和资格证书复印件和个人社保缴费清单（社保缴费清单要求是持证人员近三个月的在投标单位任职的个人社保缴费清单，如投标单位新成立不足三个月的，按实际缴纳情况提供持证人员在该单位的社保缴费清单。）(社保机构网上打印件与社保机构出具的具有同等效力）；近三个月指的是从2021年08月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月。

拟投入本项目的人员表（格式）

投标人（公章）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 拟从事岗位 | 职称/资格 | 从事工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字（或盖章）：                 职 务：            日 期：

注：1.如有职称证书，需将职称证书复印件附于表后；

2.在投标文件中需提供相关证书复印件和个人社保缴费清单（社保缴费清单要求是持证人员近三个月的在投标单位任职的个人社保缴费清单，如投标单位新成立不足三个月的，按实际缴纳情况提供持证人员在该单位的社保缴费清单，）(社保机构网上打印件与社保机构出具的具有同等效力）。近三个月指的是从2021年08月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

类似项目业绩表（格式）

投标人（公章）：

| 序号 | 项目名称 | 项目实施时间 | 采购单位名称 | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字（或盖章）：                   职 务：             日 期：

日 期：

注：1.后附相关合同复印件。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

义乌市政府采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意成交；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取成交。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、成交、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方成交还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方成交，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及成交资格，采购人可据此将我公司列入政府采购严重违法失信行为记录名单，并承担因此引起的经济损失。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：     年   月   日

投标函（格式）

致：（采购人名称 ）

（代理机构名称）

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的投标活动，为此提交下述文件：

1.资格响应文件

2.商务技术响应文件

3.报价响应文件

4.其他：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标让利率为______       ％ _， 即 _____________________________________（大写）。

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，同意按严重失信行为上报信用办并记入政府采购严重失信行为记录名单。

6）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人名称：                            （公章）

投标人代表职务：

投标日期：     年     月    日      全权代表签字（或盖章）：

报价一览表（格式）

投标人名称（公章）：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 供货期限 | 综合让利率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |  |
| 合 计 |  | 大写： 百分之 。 （小写： % 。） |  |  |  |

全权代表（签字或盖章）：

日 期：

注：

1.投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

中小企业声明函（货物）

【非小微企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司 参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，货物、服务全部由符合政策要求的中小企业承接，本企业的具体情况如下:

1.（标的名称）        ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称）       ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期:

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人在填写该声明函前，可先根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）自查本企业是否满足本项目所属行业的小微企业认定标准，可通过“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录http://xwqy.gsxt.gov.cn/”页面查询，未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

3.在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受财库〔2020〕46 号规定的中小企业扶持政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加               单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：1.应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。

2.未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

信号灯实施细则及操作规范

- 1、编制依据

1） 《道路交通信号灯与安装规范 GB 14886-2016》

2） 《公安交通管理外场设备基础设施施工标准 GA/T652-2017》

3） 《公路交通安全设施设计规范》 （JTG D81-2006)

4） 《城市道路交通设施设计规范》 （GB50688-2011)2019 年版

5） 《钢架构设计规范》 （GB50017-2003）

- 2、预埋管道

2.1 路面横穿管道

2.1.1 开挖机动车道、非机动车道时，预埋管采用 φ89×4mm 镀锌钢管,埋设 3    孔， 埋深不小于 70cm （基于车行道平面)，其中一孔用于强电、一孔用于弱电、 一孔备用。

横穿管施工立面图

2.1.2 采用牵引管方式埋设预埋管时，采用 φ110PE 管，埋设 2 孔，埋深不小 于 70cm（基于车行道平面)，一孔用于强电、一孔用于弱电。

牵引管施工立面图

2.2 非路面管道

2.2.1 人行道及绿化区域预埋管采用开挖方式埋设，埋设 2-5 孔 φ63PE 管， 埋 深不小于 50cm，管道应采用混泥土包封，当管线走向发生改变时，适当增加窨 井， 以便穿线施工和检修。

边管施工立面图

2.2.2 设备取电及通信管道采用 2孔 φ50PE 管，施工要求同上。

2.3 管道保护措施

管道预埋后，管道端头应设置管帽，防止淤泥、 污水、鼠类等异物倒灌或 进入管道造成堵塞。

管帽

- 3、 窨井

3.1 管道拐弯处或长度超过 50m 时应设置窨井。

3.2 窨井底部应设有渗水孔。

3.3 井口应与地面持平。 需要在地势低洼且易积水处设置窨井时， 井口应适当 抬高以避免积水倒灌至井中，但井口高出地面部分不得影响行人、非机动车正 常通行。

3.4 井壁为砖砌，用水泥混凝土进行粉刷， 且应光滑， 窨井中管道到井底的距

离应不小于 20cm。

合格

不合格

3.5 与横穿管道连接窨井采用大窨井，尺寸为 600mm×800mm×1000mm，其他窨 井采用小窨井，尺寸为 500mm×500mm×800 mm。

3.6 井盖材料采用铸铁井盖，铸铁井盖应设置“交警”字样。

3.7 窨井设置在人行道上时，应避开盲道。

窨井立面图

井盖施工（合格）             井盖施工（不合格）

- 4、电缆

4.1 信号灯电缆采用 RVV 四芯线软铜线，规格为 4*1.5 平方。

4.2 信号灯应一灯一线，四芯线不得有接头，每根四芯线应留有 2-4m 的余量。

4.3 电源线规格采用 2*10 平方，VV22 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电 力电缆。

4.4 信号灯交叉口所有带电设备金属杆件必须接地，各金属设施应采用接地不 小于 2.5 平方黄绿软铜线，每个带电设备接地线并入交叉口接地网，接地电阻 满足规范要求，接地电阻应小于 4Ω。

接地线

4.5 所有线路不允许借用雨水、污水管道，强电不允许借用专用弱电管道，其 他规范参照《公安交通管理外场设备基础设施施工标准 GA/T652-2017》。

- 5、信号灯杆件

5.1 杆件底座加筋板不应高出地面。

5.2 杆件喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号 0003）。

5.3 杆件检修孔应具有检修口盖、合杆杆件需按规范预留智能设施穿线孔及穿 线铁丝。

5.4 其他要求参照《道路交通信号灯与安装规范 GB 14886-2016》、《公安交通 管理外场设备基础设施施工标准 GA/T652-2017》。

5.5 路口新增信号灯工程建设前期设计图纸(包括取电方案)需提交交警大队审 核后方可进行实施。

- 6、信号灯

6.1 车行信号灯灯盘直径 Φ400mm，铸铝外壳，恒流电源，LED 管寿命≥70000  小时，具备发光二极管（LED）失效检测功能，黄光盘带红、绿单 8 倒计时，横 向安装、灯盘顺序从左至右（红黄绿）。

6.2 人行信号灯灯盘直径 Φ300mm，带倒计时功能，外形尺寸 430*550*180，铸 铝外壳，恒流电源，LED 管寿命≥70000 小时，组合式人行走图案。

6.3 信号灯应一灯一线、其他安装规范参照《道路交通信号灯设置与安装规范  GB 14886-2016》。灯控路口前期设计需按完整路口设计信号灯数量(包含所有信 号灯、人行灯及配套管道) 。

- 7、信号机及落地机箱

7.1 交通信号控制系统所有信号机必须实现联网并要求独立成网接入交警信号 控制平台，需配备备用电源接入口，机箱安装位置需满足市政府文明城市管理 要求，详细参数参照《智能交通系统技术指标 2017.9.30》、《道路交通信号控 制机（GB 25280-2016）》。

7.2 信号机具体参数：以与义乌交警大队现有信号控制系统无缝对接、联网联  控。灯控输出 ≥54 路；独立相位设定数 ≥16 个；配时方案数 ≥20 个；最    大时段数 ≥16 个；每路驱动功率：大于 800W（AC220V）；工作温度：-        40℃~+70℃；相对湿度： 5~95%；绝缘电阻： ≥100MΩ；漏电保护措施： 30mA； 支持多时段控制、闪灯控制、全红控制、关灯控制、手控控制、自动控制、绿

波控制、警卫控制、运程控制；具有防电网浪涌和抗雷电袭击措施；停电时， 不丢失数据；信号控制机必须符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016 国  家标准，具有公安部出具的检测报告，并在有效期内；信号机满足 A 级耐温标 准检测并提供检测报告；道路交叉口信号配时管理软件著作权登记证书；所投 信号机通过 CE 认证；信号机通过 GB/T20999-2007 通讯协议；信号控制机手持 终端设置软件著作权登记证书；

7.3 信号机机箱

机箱外壳材质应采用不锈钢，120*54*73CM*厚 2MM，配：空气开关、多用插座、 配电板、三角锁等。

7.4 信号机机箱基础制作及安装见图一

图一 信号机机箱结构图

7.3 信号机机箱内所有电源线必须有吊牌标明。

- 8、设备取电

8.1 用电设备要求接入永久性取电点（路灯箱、路灯变压器等）。

8.2 电源线从取电点接出必须加装 83-100A 空开，空开容量不应大于供电箱内 电源容量，且取电点必须悬挂取电专用吊牌。

取电吊牌

8.3 电子警察、道路监控等其它智能用电设备应统一从信号机箱内的空开接线  端子上游接出并设置用电设备专用空开，空开容量应不大于供电箱内电源容量， 并悬挂用电设备名称吊牌。

8.4 其他规范参照《公安交通管理外场设备基础设施施工标准 GA/T652-2017》。

- 9、 智能通信及道路监控系统设置

9.1 新增信号控制系统交叉口， 应将通信光缆连接至信号控制机内。

9.2 球机设置原则

9.2.1 十字相交道路双向车道均少于 4 车道时，应设置不少于一套道路监控系 统， 道路监控系统可借用信号灯杆安装，同时也可单独立杆安装。

9.2.2 十字相交道路有一道路双向车道大于等于 4 车道时，设置一套道路监控 系统应单独立杆安装。 当借用其他杆件安装时，需每条道路方向设置不少于一 套道路监控系统,如满足监视需求， 交叉口可设置一套。

9.2.3 丁字交叉口应设置不少于一套道路监控系统

9.2.4  球机合信号灯杆时应用专用挑臂安装，挑臂指向交叉口中心，挑臂规格 及安装形式如下图。

- 10、取电注意事项

10.1 路口设备接电源首先要征得供电部门的同意方可接入，不得擅自破锁撬门。

10.2 接入的电源线要接在供电箱内空开的下端头，并串接有 63A 以下的漏电空 开并固定好。线路该横则横，该竖则竖尽可能不要交叉。

10.3 不准寄接方式接电，严禁剥主线接入。

10.4 零线必须接在专用的零线架上。

10.5 接入的电源线上必须吊上交警用电的专用吊牌。

10.6 信号灯路口取电空开应为 2P

10.7 电警设备相位线需走背线，不准走面线。

10.8 路口电警、球机等设备需在信号机箱内接电必须从主电源接入空开下端头 接电（并加装单独空开，小于主空开容量）。

10.9 其他部门（非交警）若需在交警设备接电，需上报大队审批。

10.10 不按照以上事项规范接电操作的，交通设备用电项目交警一律不予验收。

- 11、特别说明

11.1 其他未尽内容，待实践做法成熟后，补充纳入本细则。