2022年义乌市公共视频监控统一建设项目

招标文件

采购编号：SJZJZC2023007GK

采购人:义乌市公安局(盖章)

法定代表人或其授权委托人:               (签字或盖章)

采购代理机构:浙江至诚工程咨询有限责任公司(盖章)

法定代表人或其授权委托人:               (签字或盖章)

日       期:二0二三年一月

招标文件目录

第一章　采购公告	- 1 -

第二章　投标须知和投标须知前附表	- 5 -

投标须知	- 10 -

一、总则	- 10 -

二、招标文件	- 12 -

三、投标文件	- 13 -

四、投标文件的递交	- 16 -

五、其它	- 17 -

第三章　招标项目要求	- 18 -

一、项目概述	- 18 -

二、招标货物一览表及有关技术要求	- 21 -

三、服务日期要求及服务地点	- 24 -

四、履约验收	- 35 -

五、商务要求	- 35 -

六、其他	- 35 -

第四章　开标、评标和定标须知	- 36 -

一、开标	- 36 -

二、评标	- 36 -

三、定标	- 39 -

第五章　投标文件的有效性	- 42 -

第六章　评标办法	- 44 -

第七章　拟签订的合同文本	- 48 -

第八章　投标文件部分格式	- 52 -

# 第一章　采购公告

项目概况 2022年义乌市公共视频监控统一建设项目的潜在投标人应在浙江政府采购网 获取（下载）招标文件，并于2023年2月7日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SJZJZC2023007GK

项目名称：2022年义乌市公共视频监控统一建设项目

采购预算及最高限价（元）：8370000元。

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年义乌市公共视频监控统一建设项目 | 1 | 8370000 | 批 | 具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。 |

合同履行期限：详见第三章“招标项目要求”。

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人；

（2）信誉要求：投标人自2020年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（发放中标通知书前，采购人将在中国裁判文书网查询中标候选人的行贿犯罪记录，查询结果以网站页面显示内容为准）；

(3)信用要求：根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，投标人义乌市综合信用报告评级为D、E类的投标将被拒绝，以采购代理机构在开标当天查询结果为准；

(4)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期；或被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构在开标当天查询结果为准）；

(5)本项目允许联合体投标；

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2023年2月7日上午09:30止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网

方式：投标人请自行登录浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)免费下载且无需报名【登录政采云平台账号→点击获取招标文件→填写获取招标文件信息（包含联系人、联系方式、邮箱、地址）或至公告附件处下载】。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年2月7日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：在浙江政府采购网上传电子投标文件

开标时间：2023年2月7日 09:30

开标地点（网址）：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子评标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载

2、其他事项：

①本项目实行网上投标，以潜在投标人身份获取文件后投标人即可参投，投标人在投标截止时间之前上传电子投标文件。投标人参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：义乌市公安局

项目联系人（询问）：童健华

项目联系方式（询问）：0579-85534619

质疑联系人：陈世武

质疑联系方式：13705791290

2.采购代理机构信息

名   称：浙江至诚工程咨询有限责任公司

地   址：义乌市春晗路111号4楼

传   真：0579-83809111-8079

项目联系人（询问）：胡春健

项目联系方式（询问）：0579-83809111-8055

质疑联系人：华晴杰

质疑联系方式：13615890762

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：义乌市财政局

联系人：骆女士

监督投诉电话：0579—89915066

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 项目名称：2022年义乌市公共视频监控统一建设项目 采购项目内容：2022年义乌市公共视频监控统一建设项目，具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 服务期限 | 详见招标文件第三章“招标项目要求” |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下投标人名称、联系方式等信息。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 8 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止日起90天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 在浙江政府采购网“政采云”平台上上传电子投标文件 |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应于2023年2月7日上午09:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 开标时间 | 开标时间：2023年2月7日09:30 |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室 投标截止时间后，采购组织机构将向各投标人发出“电子解密投标文件”的解密通知，各投标人代表在接到解密通知后1小时内（2023年2月7日10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2023年2月7日上午09:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30-10:30期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2023年2月7日 09:30时前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 履约保证金 | 无 |
| 16 | 付款方式 | 1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款。（在签订合同时，供方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，需方可不支付或减少预付款支付比例）。供方须在需方支付预付款前，向采购人提交由银行出具的预付款保函（保函的金额、有效期等在签订合同时约定，对受疫情影响严重的中小微企业应当取消或者减少预付款担保）。 2.项目终验合格后7个工作日内支付至审计后总金额的85％，质保期满1年后7个工作日支付至审计后总金额的87％；质保期满2年后7个工作日支付至审计后总金额的89％；质保期满3年后7个工作日支付至审计后总金额的91％；质保期满4年后7个工作日支付至审计后总金额的93％；质保期满5年后7个工作日支付至审计后总金额的96％；质保期满6年后7个工作日支付至审计后总金额的100％。如果中标人是中小企业的，项目最终验收合格后60日内支付至审计后总金额的100%。 - 3.货款凭政府采购合同、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由义乌市财政直接支付。 |
| 17 | 供应商注册 | 供应商注册：供应商须在浙江省政府采购网供应商库注册成为正式供应商（根据浙财采监字[2009]28号文件规定]）。非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字[2009]28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。 |
| 18 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 19 | 小微企业有关政策 | 本项目属于：工业。 特别说明： 1.小微企业有关政策： （1）根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》及财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中型、小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）根据财库〔2020〕46 号及财库[2022]19号的相关规定，大中型企业与小型和微型企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的投标报价扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。组成联合体的小微企业与联合体其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （3）根据财库〔2020〕46 号及财库[2022]19号的相关规定，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受评审中投标报价给予20%的扣除。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。 2.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 4.未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 |
| 20 | 信用记录 | 投标人有下列行为之一的，其投标将被拒绝： 1.投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；或义乌市综合信用报告评级为D、E类。 |
| 21 | 不良行为、信用信息查询平台 | 信用信息查询以开标当天查询结果为准，凡超出以下途径的查询结果在投标文件评审时一律不作为无效标依据： - 1.义乌市公共资源交易平台 2.浙江政府采购网 3.信用中国 4.中国政府采购网 |
| 22 | 信用融资 | 1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登录义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 2.本项目中标人与采购人签订的政府采购合同适用于义乌市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（http://www.yw.gov.cn/11330782002609848G/bmxxgk/11330782002610881M/06/01/201902/t20190220_3720981_2.html）。 |
| 23 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； 6.不符合招标文件要求的其他失信行为； 7.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 24 | 其他 | 1.本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过最高限价的，其投标均为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌市公安局。

2.2采购代理机构：系指浙江至诚工程咨询有限责任公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以评标小组认定为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4.保证

4.1投标人应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2采购代理服务费

5.2.1中标人须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费不超过中标总金额的1.5%标准收取。

计算示例：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为900万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（900-500）万元×0.8%=3.2万元

合计收费=1.5+4.4+3.2=9.1（万元）

5.2.2 中标人向采购代理机构直接交纳代理服务费，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

7.1本项目接受联合体投标。以联合体形式参加投标的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

7.2联合体成员各方及与其存在直接控股、管理关系的不同单位，不得再独立参加或者与其他申请人另外组成联合体参与本项目的采购活动。

7.3联合体各成员同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级；

7.4联合体牵头人由供应商自行确定。以联合体形式投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书连同投标文件一并提交。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目投标；联合体各方就中标项目向采购人承担连带责任。

7.5以联合体投标的：投标文件封面、外包封、投标文件中的签署和盖章页（除联合体协议书外）只填写联合体牵头人单位名称。要求投标人签字盖章的均由牵头人盖章、签字。

7.6联合体单位根据评标办法提交的资信及业绩材料根据联合体协议中的各方责任和各方承担工作内容来判定是否得分。

7.7联合体协议中应明确牵头人、出资义务承担方及拟承担工作等。联合体协议中应明确，将由牵头人负责与采购人对接、沟通事宜，牵头人与采购人之间达成的书面协议将对整个联合体成员均具有约束力。

7.8以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑、投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章   采购公告

第二章   投标须知和投标须知前附表

第三章   采购项目及要求

第四章   开标、评标和定标须知

第五章   投标文件的有效性

第六章   评标办法

第七章   拟签订的合同文本

第八章   附件—投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修正的，采购人都将通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发出。投标人在收到该澄清、补充或修改后应于 一 日内，以书面形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。逾期未回复的，视为默认接收。该答疑文件作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

9.3投标人在前附表规定时间前未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，则视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3在投标文件的技术条款描述中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2递交的投标文件应分为资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件，资格响应文件、商务技术响应文件为除报价响应文件外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。资格响应文件、商务技术响应文件不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.3资格审查文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）“国家企业信用信息公示系统”（网址：www.gsxt.gov.cn）上的单位详细信息打印件或单位营业执照副本复印件；

（2）联合体协议书；（若投标人为联合体，则须提供)

（3）投标人认为需要提供的其它文件和资料。

12.4商务技术响应文件:应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)；

（1）关于资格的声明函；

（2）投标单位情况介绍；

（3）由授权代表参加的提供法定代表人资格说明书及法定代表代表人授权委托书以及被授权人身份证复印件；由法定代表人直接参加投标并对相应文件签署的，只需提供法人代表人资格说明书；（联合体投标的需提供联合体牵头人委托投标代理人授权书)

（4）货物简要说明一览表；

（5）项目实施方案；

（6）拟投入本项目人员一览表及相关简历；

（7）项目负责人简历和项目组成主要成员情况说明；

（8）服务质量承诺书；

（9）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（10）根据招标文件项目需求及评标办法要求提供的有关资料；

（11）投标人认为须提供的其他资料（格式自拟）。

12.5报价响应应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）中小企业声明函（详见格式）｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝；

（4）残疾人福利企业声明函（格式见附件）；

（5）监狱企业声明函、说明资料（格式见附件）；

（6）其他投标人认为须提供的资料。

13、投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价须包括货物价款（含必需的辅材配件）、运输费、装卸费、安装费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格，应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现，完成该项目的所有费用及各环节所必需的连带工作或服务、成果验收、以及政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等所有费用。如有漏项，视同已包含在本报价中，投标单价及总价不做调整。投标报价为投标人所能承受的最低、最终报价。

14.2投标人应在投标文件的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物、服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.4采购人不接受低于成本的投标报价。

14.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.6须由中标人开具正式增值税发票。

14.7招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2招标文件中提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件未提供投标文件格式的，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南通过“政采云电子交易客户端”按本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，其中资格响应文件、商务技术响应文件不得出现本项目投标报价。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评标小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

16.3投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或都查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

17.投标保证金：无。

18.履约保证金：无。

19.投标有效期

19.1投标文件从自提交投标文件截止日起，投标有效期为90天。

19.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

20.电子投标文件上传的地点和截止时间

20.1投标人应于2023年2月7日09:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20.2采购人在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

21.投标文件解密

开标时间截止采购组织机构将向各投标人发出“电子解密投标文件”的解密通知，各投标人代表在接到解密通知后1小时内（2023年2月7日10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2023年2月7日09:30时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30-10:30期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2023年2月7日09:30时前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充、修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

23.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章　招标项目要求

## 一、项目概述

（一）项目名称

项目名称：2022年义乌市公共视频监控统一建设项目

（二）项目背景

2021年2月，浙江省委、省政府于全省数字化改革大会中全面部署了数字化改革，并于3月印发了《浙江省数字化改革总体方案》，明确了全省数字化改革的指导思想、定义内涵、方法路径、目标任务、体系架构、推动机制等内容。同时，明确指出数字化改革需按照“一年出成果、两年大变样、五年新飞跃”的总体要求，聚焦“应用成果+理论成果+制度成果”，推动各地各部门各系统核心业务和重大任务流程再造、协同高效，构建整体智治体系，加快实现省域治理体系和治理能力现代化。

（三）项目建设原则

本项目的系统设计以“先进性、可靠性、实用性、标准性、经济性、扩展性、安全性”为基本原则，具体表现如下：

先进性：系统采用智能分析技术，通过全画面分析提取出监控场景中的车牌、人物，并予以分类，用户能够通过多种条件对场景元素进行查询；系统能够自动检测视频质量不高的输入，并向管理员、维护人员报警以提示及时抢修。

可靠性：系统采用高清前端获取监控场景图像、视频，并采取添加水印等防篡改措施；根据不同前端类型组建专网，并在相关数据出入口部署网闸等安全设备，以保护数据安全。

实用性：系统点位部署是根据拟建设区域地理环境规划而设计，并按用户实际需要选择合适的设备。所设计功能均满足用户的实际需求，站在用户业务的角度思考。

标准性：系统设备选型符合国内外相关标准，保证设备应用的兼容性，采用标准接口，实现信息资源共享。

经济性：充分考虑点位的实际需求部署前端设备，减少不必要的投资；系统能够与原有矩阵、监控中心对接，实现对资源的有效利用。

扩展性：系统采用业界主流的硬件设备，提供标准的协议，具有良好的兼容性和通用的软硬件接口，可以全面兼容主流厂商的设备，并能为其他系统提供接口。系统支持对外输出的能力。

安全性：综合考虑设备安全、网络安全和数据安全。采取可靠手段杜绝对系统的非法访问、入侵或攻击行为。视频监控数据采用中心存储管理方式，对数据的访问采用严格的用户权限控制。

（四）项目建设依据

1.《公安视频图像智能化建设应用指南》，公科信〔2020〕48号；

2.《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，（GB/T28181-2016）；

3.《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》，（GB35114-2017）；

4.《公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系》（2017版）；

5.《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》，（GB/T25724-2017）；

6.《公共安全视频图像分析系统第1部分：通用技术要求》，（GA/T 1399.1-2017）；

7.《公共安全视频图像分析系统第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》，（GA/T 1399.2-2017）；

8.《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》， （GA/T1400.1-2017）；

9.《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》，（GA/T1400.2-2017）；

10.《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》，（GA/T1400.3-2017）；

11.《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》，（GA/T1400.4-2017）；

12.《公共安全视频监控数字视音频编解码技术测试规范》，（GB/T 25724-2017）；

13.《公共安全视频图像信息交换共享体系IP地址规划》国家电子政务外网管理中心（2017）；

17.《安全防范工程技术规范》，（GB50348-2018）；

18.《视频安防监控系统工程设计规范》，（GB50395-2007）；

19.《视频安防监控系统技术要求》，（GA/T367-2001）；

20.《安全防范系统验收规则》，（GA308-2001）；

21.《安全防范工程程序与要求》，（GA/T75-94）；

22.《大气污染物综合排放标准》，（GB16297-1996）；

23.《工业企业厂界环境噪声排放标准》，（GB12348-2008）；

24.《污水综合排放标准》，（GB8978-1996）；

25.《生活垃圾填埋场污染控制标准》，（GB16889-2008）；

26.《智能建筑设计标准》，（GB/T50314-2015）；

27.《综合布线系统工程设计规范》，（GB50311-2016）。

（五）项目建设目标

本项目总体目标是围绕建设立体化社会治安防控体系，优化视频监控布局，改造已用时限较长的视频监控，进一步扩大智能化视频监控覆盖面。以公共安全视频图像信息共享平台为核心，依托公安视频专网及电子政务视联网，分级整合义乌全市的视频监控资源。

到2023年，基本建成涵盖市、乡镇（街道）、村（社区）三级公共安全视频监控联网应用体系，实现视频图像信息交换共享平台按需联通、视频资源有效整合，达成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、智能应用”的工作目标。

（六）项目建设主要内容

1.义乌市水务局视频监控新建

新建108路山塘河流区域的视频监控（含25路高空监控）。

2.义乌市民宗局视频监控新建及续租

新建22路视频监控，续租142路视频监控。

3.义乌市交通局视频监控新建

新建16路隧道、省道、乡道的视频监控。

4.义乌市教育局视频监控新建

新建17所学校17路人脸识别视频监控。

5.义乌市建设局视频监控新建

新建13路隧道路面视频监控。

6.义乌市自然规划局视频监控新建

新建5路自然灾害预警的视频监控。

## 二、招标货物一览表及有关技术要求

（一）建设点位表

1.新建部分：

| 序号 | 局办 | 点位数量 | 图像数量 | 4K球机 | 普通枪机 | 人脸枪机 | 高空球机 | 全景摄像机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水务局 | 106 | 108 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2 | 交通局 | 11 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 教育局 | 17 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| 4 | 建设局 | 7 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 民宗局 | 8 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 自规局 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 汇 总 |  | 154 | 181 | 90 | 49 | 16 | 25 | 1 |

2.续租部分（民宗局）：

| 序号 | 辖区 | 点位数量 | 图像数量 | 普通枪机 | 室内吸顶半球 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稠城 | 5 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | 福田 | 6 | 16 | 14 | 2 |
| 3 | 江东 | 11 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | 稠江 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | 北苑 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | 后宅 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | 廿三里 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 城西 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 佛堂 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 10 | 苏溪 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | 上溪 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | 大陈 | 4 | 12 | 8 | 4 |
| 13 | 赤岸 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | 义亭 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 合计 |  | 52 | 142 | 119 | 23 |

（二）项目招标内容及要求

1.采购内容：2022年义乌市公共视频监控统一建设项目。

水务局、交通局、教育局、建设局、民宗局、自规局视频监控新建及民宗局视频监控续租，视频存储及链路配套建设，6年质保。

2.本次建设要求：

（1）针对该项目投标单位需配备合理的项目成员（不得兼项），项目组成员必须为单位正式员工，提供拟配备的项目成员2022年10月起至投标截止时间止期间中任何一个连续3个月）的在本单位任职的个人社保缴费清单。

（2）中标人需在浙江省范围内设有售后服务网点，配置售后服务人员（提供相关佐证材料，如租房合同、人员社保缴纳证明、营业执照等，如在开标前未在浙江省范围内设立售后服务网点的，需承诺在中标公告截止后七个工作日内在浙江省范围内设立服务和技术支持机构或与其他具备服务能力与资质的技术支持服务机构签订合作协议）。

（3）中标人在项目实施和维护过程中，对可能出现的损失及后果承担完全责任，建设方不承担任何责任。

（4）参投的供应商须提供在质保期内6年质保方案，运维人员配置方案、运维车辆配置方案、本地化服务机构设置、故障响应时间、故障处理应急预案等内容。

（三）招标货物清单如下

1）视频监控新建部分（水务局、交通局、教育局、建设局、民宗局、自规局）

| 序号 | 类型 | 名称 | 规格及主要技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 水务局前端视频监控新建 |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统外控设备部分 | 4K球机 | 详见“主要设备技术指标要求” | 83 | 只 |
| 2 |  | 高空球机 | 详见“主要设备技术指标要求” | 25 | 只 |
| 3 |  | 网络音柱 | 详见“主要设备技术指标要求” | 50 | 套 |
| 4 |  | 扬声器 | 详见“主要设备技术指标要求” | 10 | 套 |
| 5 |  | 电源防雷器 | 适用单项二线/三线电源系统，每个模块的最大放电电流可以达到20kA，一般用于后级配电终端 | 106 | 个 |
| 6 |  | 球机网络防雷器 | 电源、网络二合一 | 108 | 个 |
| 7 |  | 抱杆机箱 | 详见“主要设备技术指标要求” | 33 | 只 |
| 8 |  | 墙装机箱 | 详见“主要设备技术指标要求” | 34 | 只 |
| 9 | 基础设施部分 | 定制支架 | 定制吊装及抱杆支架，横杆装带万向节支架、铝质、黑色喷塑，平面安装或抱箍安装（含抱箍） | 48 | 套 |
| 10 |  | 监控L型等径圆杆（高6米挑4米） | 详见“主要设备技术指标要求” | 17 | 根 |
| 11 |  | 监控L型等径圆杆（高6米挑6米） | 详见“主要设备技术指标要求” | 16 | 根 |
| 12 |  | 混凝土基础 | 基础规格1000*1000*1500mm，含预埋件6-M22*1500mm及基础开挖、C25商品混凝土浇筑、渣土清运、恢复 | 33 | 批 |
| 13 |  | 取电线缆 | RVV3*2.5 | 419 | 米 |
| 14 |  | 取电线缆 | RVV3*4 | 39042 | 米 |
| 15 |  | 六类网线 | CAT6 UTP | 864 | 米 |
| 16 |  | 路面开挖修复 | 绿化带开挖（含恢复） | 34989 | 米 |
| 17 |  | 0号手孔井 | 基础规格400*300*500mm，含铁质带有“公安”字样盖板 | 33 | 套 |
| 18 |  | 配管敷设 | PE32 | 38487.9 | 米 |
| 19 |  | 接地系统 | 镀锌角钢4*40*40*1500。应确保10Ω以下。BVR16，含冷压成端 | 33 | 套 |
| 20 |  | 辅材 | 配套，各类接头、焊接、保护等 | 67 | 套 |
| （二） | 交通局前端视频监控新建 |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统外控设备部分 | - 普通枪机（低照度） | - 详见“主要设备技术指标要求” | - 16 | 只 |
| 2 |  | - 电源防雷器 | - 适用单项二线/三线电源系统，每个模块的最大放电电流可以达到20kA，一般用于后级配电终端 | - 11 | 个 |
| 3 |  | - 枪机网络防雷器 | - 电源、网络二合一 | - 16 | 个 |
| 4 |  | - 抱杆机箱 | - 详见“主要设备技术指标要求” | - 10 | 只 |
| 5 |  | - 墙装机箱 | - 详见“主要设备技术指标要求” | - 6 | 只 |
| 6 | 基础设施部分 | 定制支架 | 定制吊装及抱杆支架，横杆装带万向节支架、铝质、黑色喷塑，平面安装或抱箍安装（含抱箍） | 16 | 套 |
| 7 |  | 取电线缆 | RVV3*4 | 4720 | 米 |
| 8 |  | 六类网线 | CAT6 UTP | 128 | 米 |
| 9 |  | 路面开挖修复 | 绿化带开挖（含恢复） | 4160 | 米 |
| 10 |  | 配管敷设 | PE32 | 4576 | 米 |
| 11 |  | 辅材 | 配套，各类接头、焊接、保护等 | 16 | 套 |
| （三） | 教育局前端视频监控新建 |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统外控设备部分 | 人脸枪机（800万） | 详见“主要设备技术指标要求” | 16 | 只 |
| 2 |  | - 全景拼接枪机 | - 详见“主要设备技术指标要求” | - 1 | 只 |
| 3 |  | 电源防雷器 | 适用单项二线/三线电源系统，每个模块的最大放电电流可以达到20kA，一般用于后级配电终端 | 17 | 个 |
| 4 |  | 球机网络防雷器 | 电源、网络二合一 | 1 | 个 |
| 5 |  | 枪机网络防雷器 | 电源、网络二合一 | 16 | 个 |
| 6 |  | 墙装机箱 | 详见“主要设备技术指标要求” | 17 | 只 |
| 7 | 基础设施部分 | 定制支架 | 定制吊装及抱杆支架，横杆装带万向节支架、铝质、黑色喷塑，平面安装或抱箍安装（含抱箍） | 17 | 套 |
| 8 |  | 取电线缆 | RVV3*2.5 | 1176 | 米 |
| 9 |  | 六类网线 | CAT6 UTP | 136 | 米 |
| 10 |  | 路面开挖修复 | 沿墙敷设（含借用管道及恢复） | 930 | 米 |
| 11 |  | 配管敷设 | PVC25 | 1023 | 米 |
| 12 |  | 辅材 | 配套，各类接头、焊接、保护等 | 17 | 套 |
| （四） | 建设局前端视频监控新建 |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统外控设备部分 | 4K球机 | 详见“主要设备技术指标要求” | 6 | 只 |
| 2 |  | 普通枪机（低照度） | 详见“主要设备技术指标要求” | 7 | 只 |
| 3 |  | 电源防雷器 | 适用单项二线/三线电源系统，每个模块的最大放电电流可以达到20kA，一般用于后级配电终端 | 7 | 个 |
| 4 |  | - 球机网络防雷器 | - 电源、网络二合一 | 6 | 个 |
| 5 |  | 枪机网络防雷器 | 电源、网络二合一 | 7 | 个 |
| 6 |  | 抱杆机箱 | 详见“主要设备技术指标要求” | 4 | 只 |
| 7 |  | 墙装机箱 | 详见“主要设备技术指标要求” | 5 | 只 |
| 8 | 基础设施部分 | 定制支架 | 定制吊装及抱杆支架，横杆装带万向节支架、铝质、黑色喷塑，平面安装或抱箍安装（含抱箍） | 13 | 套 |
| 9 |  | 取电线缆 | RVV3*4 | 887 | 米 |
| 10 |  | 六类网线 | CAT6 UTP | 104 | 米 |
| 11 |  | 路面开挖修复 | 绿化带开挖（含恢复） | 700 | 米 |
| 12 |  | 配管敷设 | PE32 | 770 | 米 |
| 13 |  | 辅材 | 配套，各类接头、焊接、保护等 | 9 | 套 |
| （五） | 民宗局前端视频监控新建 |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统外控设备部分 | 普通枪机（低照度） | 详见“主要设备技术指标要求” | 22 | 只 |
| 2 |  | 电源防雷器 | 适用单项二线/三线电源系统，每个模块的最大放电电流可以达到20kA，一般用于后级配电终端 | 8 | 个 |
| 3 |  | 枪机网络防雷器 | 电源、网络二合一 | 22 | 个 |
| 4 |  | 墙装机箱 | 详见“主要设备技术指标要求” | 8 | 只 |
| 5 | 基础设施部分 | 定制支架 | 定制吊装及抱杆支架，横杆装带万向节支架、铝质、黑色喷塑，平面安装或抱箍安装（含抱箍） | 21 | 套 |
| 6 |  | 取电线缆 | RVV3*2.5 | 73 | 米 |
| 7 |  | 取电线缆 | RVV3*4 | 961 | 米 |
| 8 |  | 六类网线 | CAT6 UTP | 176 | 米 |
| 9 |  | 路面开挖修复 | 沿墙敷设（含借用管道及恢复） | 760 | 米 |
| 10 |  | 配管敷设 | PVC25 | 836 | 米 |
| 11 |  | 辅材 | 配套，各类接头、焊接、保护等 | 8 | 套 |
| （六） | 自然规划局前端视频监控新建 |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统外控设备部分 | 4K球机 | 详见“主要设备技术指标要求” | 1 | 只 |
| 2 |  | 普通枪机（低照度） | 详见“主要设备技术指标要求” | 4 | 只 |
| 3 |  | 电源防雷器 | 适用单项二线/三线电源系统，每个模块的最大放电电流可以达到20kA，一般用于后级配电终端 | 5 | 个 |
| 4 |  | - 球机网络防雷器 | - 电源、网络二合一 | 1 | 个 |
| 5 |  | 枪机网络防雷器 | 电源、网络二合一 | 4 | 个 |
| 6 |  | 抱杆机箱 | 详见“主要设备技术指标要求” | 4 | 只 |
| 7 |  | 墙装机箱 | 详见“主要设备技术指标要求” | 1 | 只 |
| 8 | 基础设施部分 | 定制支架 | 定制吊装及抱杆支架，横杆装带万向节支架、铝质、黑色喷塑，平面安装或抱箍安装（含抱箍） | 3 | 套 |
| 9 |  | 监控L型等径圆杆（高6米挑6米） | 详见“主要设备技术指标要求” | 2 | 根 |
| 10 |  | 混凝土基础 | 基础规格1000*1000*1500mm，含预埋件6-M22*1500mm及基础开挖、C25商品混凝土浇筑、渣土清运、恢复 | 2 | 批 |
| 11 |  | 取电线缆 | RVV3*4 | 1057 | 米 |
| 12 |  | 六类网线 | CAT6 UTP | 40 | 米 |
| 13 |  | 路面开挖修复 | 绿化带开挖（含恢复） | 920 | 米 |
| 14 |  | 配管敷设 | PE32 | 1012 | 米 |
| 15 |  | 0号手孔井 | 基础规格400*300*500mm，含铁质带有“公安”字样盖板 | 2 | 套 |
| 16 |  | 接地系统 | 镀锌角钢4*40*40*1500。应确保10Ω以下。BVR16，含冷压成端 | 2 | 套 |
| 17 |  | 辅材 | 配套，各类接头、焊接、保护等 | 5 | 套 |
| （七） | 安装工程费 |  |  |  |  |
| 1 | 安装工程费 | 安装工程费 | 新建内容预算的20% | 1 | 项 |

备注：1.摄像机、支架立杆和机箱数量因涉及到多杆合一，借杆等情况，上述清单中的为预计数量，实际数量以用户现场实际建设需求为准，结算单价按中标单价。

2.补光灯、爆闪灯数量因涉及到具体点位和车道数量问题，上述清单中的为预计数量，实际数量以用户现场实际建设需求为准，结算单价按中标单价。

3.采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“招标货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

2）视频存储及网络链路

| 序号 | 类型 | 名称 | 规格及主要技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频链路 | - 链路（新建） | - 每路图像4M码流每个月租赁费用，租赁时间6年 | - 156 | - 路 |
| 2 |  | - 铁塔租赁（高空） | - 包含铁塔机房服务费、场地费、维护费、市电引入费，租赁时间6年 | - 25 | - 路 |
| 3 |  | - 民宗局视频监控续租 | - 包括民宗局前端续租点位视频监控设备更新成400万像素和每路图像升级成4M码流每个月租赁费用及视频存储租赁费，租赁时间6年，监控设备参数详见“主要设备技术指标要求” | - 142 | - 路 |
| 4 | 视频存储硬件部分 | 48盘位视频存储节点 | - 详见“主要设备技术指标要求” | 2 | 台 |
| 5 |  | 万兆光模块 | 工业级万兆SFP+光模块TSFP-850-MMF 多模双纤 300m 850nm发送 850nm接收 LC接口 | 24 | 个 |
| 6 | 安装工程费 | 安装工程费 | 视频存储硬件部分预算的20%计费 | 1 | 项 |

3）质保费用

| 序号 | 类型 | 名称 | 规格及主要技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保费用 | 质保费 | 建设内容质保6年 | 1 | 项 |

4）主要设备技术指标要求

（1）视频监控部分

| 序号 | 名称 | 主要技术指标要求 | 单价最高限价 （单价：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K球机 | 1.摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头； ▲2.全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯； ▲3.细节通道内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯； 4.内置不少于2个GPU芯片 5.全景路视频图像分辨率不小于3840 × 1080，细节路视频图像分辨率不小于3840x2160；支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 6.全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于192°； ▲7.全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调； 8.摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB； 9.红外距离不小于200米 10.具备声音警戒功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警；当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警； 11.摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签； 12.开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示； ▲13.设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米； 14.当预置违法检测场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传视频图像，并输出设定的语音信息； ▲15.设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~6张可选）可配置； ▲16.支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98%； 17.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 | 8800.00 |
| 2 | 普通枪机（低照度） | 1.不低于400万像素； 2.最低照度彩色不高于0.005Lux，黑白不高于0.0005Lux，灰度等级不小于11级； 3.照度适应范围需不小于120dB； 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 5.需具有ABF自动调后焦功能，可以一键完成聚焦； 6.需具不小于124评分的宽动态能力； 7.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 8.包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置网络信号防雷器、电源适配器、支架等； ▲9.支持通过菜单开启或关闭间隔抓拍功能，从目标进入检测区域，每间隔一定帧数选取其中质量较好的一张人脸及关联的一张人体图片； ▲10.逆行检测功能检验:支持逆行检测,当检测区域出现非机动车逆行时,样机可进行检测并报警； ▲11.支持人脸、人体检测场景自适应功能，可在背光场景自动调整人脸、人体区域的亮度以实现人脸、人体检测； ▲12.视频结构化智能模式下，车辆抓拍具有近景抓拍模式和远景抓拍模式。近景模式下，可抓拍车辆的近景图；远景模式下，可抓拍车辆的远景图。 | / |
| 3 | 人脸枪机（800万） | 1.800万像素星光级变焦智能相机； ▲2.不少于l个RJ45网口、l个RS485串口、l个音频输入接口、l个音频输出接口、2个报警输入、1个报警输出接口、一个BNC接口、l个SD卡接口,靶面尺寸1/1.8英寸，内置GPU芯片； 3.不小于1900TVL，图像传输至客户端的延时时间≤120 ms，最大亮度（灰度）鉴别等级应≥13级，照度适应范围不小于135dB，宽动态范围≥120dB； 4.在红外灯关闭情况下：彩色：不高于0.001lx黑白：不高于0.0001lx； 5.五码流：主码流：3840x2160，帧率为30FPS，码率为4Mbps；子码流：1920x1080，帧率为30FPS，码率为4Mbps；第三码流：720x576，帧率为30FPS，码率为4Mbps；第四码流：720x576，帧率为30FPS，码率为4Mbps；第五码流：720x576，帧率为30FPS，码率为4Mbps； 6.样机和客户端之间用300m网线连接，在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，丢包数应小于1个，样机在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示； 7.在客户端软件或IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且WEB认证具有(无、basic、digest)三种设置选项，丢包率设置为25%，网络延时50ms的网络环境下，可正常显示监视画面； ▲8.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测； ▲9.具有8行字符显示，字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96像素、128×128像素等模式，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，可以叠加图片格式的OSD，可以通过样机的RS485接口叠加OSD； 10.样机支持双路iSCSI直存方式存储，包括IPSAN、云存储方式，帧率1/16~30fps可调，支持帧率动态控制功能，当检测到运动时，视频录像帧率应自动调整至设定值。帧率1/16~30fps可调，支持帧率动态控制功能，当检测到运动时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 11.静态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码后，和不开启智能编码相比，码率可节省码≥90%；动态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码后，和不开启智能编码相比，码率可节省码≥50%； ▲12.可检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸抓拍照片上报时间延迟不超过2秒，人脸捕获率≥99%，支持人脸最佳抓拍图片筛选去重，重复率≤2%（效果优先），能对同时出现在静态图片中的至少40个人脸目标进行检测； 13.可识别性别，包括男、女，性别识别准确率≥90%，可识别年龄，包括儿童、成年、老年，可识别是否戴眼镜，人员戴眼镜识别准确率≥90%，可识别人员是否戴口罩；人员戴口罩识别准确率≥95%，可识别人员是否戴帽子； 14.采用多人一次循环通过进行检查，检查环境照度不低于100lx，检查人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过检测时间不大于1s，人数统计结果准确率≥99%； ▲15.支持机动车、非机动车、行人同时混合检测抓拍，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联，可最多检测出80个目标同时出现在视频图像中，当检测到目标后可抓拍小图，同时支持抓拍全景大图上传智能服务器，机动车捕获率≥99%，非机动车捕获率≥99%，行人捕获率≥99%，应能将捕获到的目标进行分类，分类至少包括机动车、非机动车、行人，分类准确率≥99%； 16.当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：a）区域入侵b）停车检测c）越界检测d）人员聚集e）进入区域f）离开区域g）快速移动h）物品搬移i）物品遗留j）徘徊检测k）虚焦检测l）场景变更。样机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式； 17.设备支持双光谱补光，夜晚开启红外补光的情况下，可识别距样机50m处的人体轮廓；夜晚开启白光补光的情况下，可识别距样机30m处的人体轮廓； 18.工作温度：（-40±2）℃~（60±2）℃,2h, 试验后工作应正常。防护等级：IP68。 | / |
| 4 | 高空球机 | 1.靶面尺寸不小于1/1.8英寸，视频图像分辨率不小于2560×1440，球机尺寸不少于8寸，内置GPU芯片； 2.最低照度彩色不高于0.0005Lux，黑白不高于0.0001Lux； 3.支持不低于48倍光学变焦； 4.支持H.265、H.264编码； 5.需支持IP67防尘防水； 6.8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 7.支持光学防抖； ▲8.电源电压适应性检验：电源电压在DC36V±55%范围内变化时，样机应能正常工作，支持POE供电； ▲9.在夜间低照环境下，开启视频结构化功能，会自动启动过车检测，支持自动将车牌曝光并抓拍最优照片； ▲10.双传感器功能检验：支持双路视频融合，球机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像进行融合输出； ▲11.预置位调用速度检验：水平:大于等于300°/s垂直:大于等于200°/s。 | / |
| 5 | 全景拼接相机 | 1.摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头； 2.内置不少于2个GPU芯片； 3.全景路视频分辨率不小于3840*1080，细节路视频分辨率不小于3840*2160； 4.最低照度彩色不高于0.0002Lux，黑白不高于0.0001Lux； 5.全景通道内置2个镜头，具有不小于1/2.8靶面尺寸，内置4颗补光灯； 6.细节镜头靶面不小于1/1.8英寸； 7.全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，全景画面水平视场角不小于170°； 8.支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍； 9.设备可同时对监控画面中100个目标（行人、非机动车、机动车）进行检测及抓拍； ▲10.样机双目镜头分别输出视频图像，当一目镜头损坏无法正常输出监控画面时，另一目仍能正常工作； ▲11.可通过IE浏览器在像机预览界面一键开启智能模式功能界面，一键设置分为:普通模式、智能模式； ▲12.自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入。 | / |
| 6 | 室内吸顶半球 | 1.不低于400万像素； 2.最低照度彩色不高于0.005Lux，黑白不高于0.0005Lux，灰度等级不小于11级； 3.照度适应范围需不小于120dB； 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 5.需具有ABF自动调后焦功能，可以一键完成聚焦； 6.需具不小于124评分的宽动态能力。 | / |
| 7 | 网络音柱 | 1.采用嵌入式系统，设备内存不小于64MB，设备存储不小于4GB； 2.设备音频压缩标准需支持G.711U/G,711A/OPUS+MP3，音频格式：.mp3/.wav； 3.设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：10M/100M/网口*1，支持Wi-Fi/4G组网方式；报警输入*1，复位开关*1，指示灯*1，电源接口*1，SIM卡槽*1，线路输入*1，电源输入*1；1路广播扬声器输出； 4.设备待机功耗不大于5W； 5.设备无明显凹痕，划伤，裂缝，变形和污渍，表面镀层均匀，无气泡龟裂，脱落和磨损，机身有完整产品标签； 6.支持远程IP网络、本地采集等方式进行实时广播； ▲7.支持远程IP网络下发定时广播任务，自动播放定时广播任务； ▲8.支持报警联动； 9.设备具有检测一路报警输入信号的功能； 10.具有复位功能； 11.支持静音时关闭电源； 12.设备支持通过WEB进行系统配置；支持通过WEB进行网络配置；支持通过WEB进行设备系统维护； ▲13.设备具有安全认证机制，具有密码锁定功能，密码配置需符合安全复杂度要求，需包含字母，数字，至少包含8位字节。 | / |
| 8 | 扬声器 | 1.额定功率(100V)：100W； 2.最大功率：200W； 3.频率响应：200Hz-15KHz； 4.灵敏度：110dB； 5.阻抗：COM/100Ω； 6.喇叭单元：2.5寸高音驱动头×1； 7.覆盖距离：400m-500m； 8.防水等级：IPX6； 9.尺寸（宽度*长度）：450×460mm； 10.重量：3.8Kg； 11.材质：铝合金外壳； 12.含IP网络功放终端。 | / |
| 9 | 抱杆机箱 | 1.整体尺寸（含帽檐）：436mm×420mm×296mm； 2.高温试验：环境温度40℃时，内箱设备在正常运行下温度不会超过55℃； 3.防护等级：IP55； 4.外层材料：优质PVC材料； 5.外层结构：双层风道结构，隔热风道11mm，散热风道10mm； 6.内层材料：冷轧板喷塑； 7.内层结构：全密封，自由调节隔板、导轨和扎线孔； 8.拉伸强度MPa：≥25MPa； 9.弯曲强度MPa：≥45Mpa； 10.断裂伸长率%：≥70%； 11.垂直燃烧级：V-0； 12.进线方式：底部进线（2个∅30mm进线孔）； 13.安装方式：箱体背面导轨＋抱箍； 14.箱内标配：钥匙、锁、隔板、光纤盒、进出线口橡皮圈。 | / |
| 10 | 墙装机箱 | 1.整体尺寸（含帽檐）：436mm×420mm×296mm； 2.高温试验：环境温度40℃时，内箱设备在正常运行下温度不会超过55℃； 3.防护等级：IP55； 4.外层材料：优质PVC材料； 5.外层结构：双层风道结构，隔热风道11mm，散热风道10mm； 6.内层材料：冷轧板喷塑； 7.内层结构：全密封，自由调节隔板、导轨和扎线孔； 8.拉伸强度MPa：≥25MPa； 9.弯曲强度MPa：≥45Mpa； 10.断裂伸长率%：≥70%； 11.垂直燃烧级：V-0； 12.进线方式：底部进线（2个∅30mm进线孔）； 13.安装方式：箱体背面墙装耳朵； 14.箱内标配：钥匙、锁、隔板、光纤盒、进出线口橡皮圈。 | / |
| 11 | 监控L型等径圆杆（高6米挑4米） | 1.L型等径圆杆（高6.5米、立杆壁厚不小于5mm；横杆壁厚不小于4mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、Q235热镀锌喷塑，建议磨砂黑）； 2.主杆：¢220*6.5米； 3.横杆：¢100*4米； 4.底法兰：¢450*16。 | / |
| 12 | 监控L型等径圆杆（高6米挑6米） | 1.L型等径圆杆（高6.5米、立杆壁厚不小于5mm；横杆壁厚不小于4mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、Q235热镀锌喷塑，建议磨砂黑）； 2.主杆：¢220*6.5米； 3.横杆：¢120*6米； 4.底法兰：¢450*16。 | / |

（2）视频图片存储

| 序号 | 名称 | 主要技术指标要求 | 单价最高限价（单价：元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48盘位视频存储节点 | 1.具备节点间容错能力下，容忍大于16台节点同时故障后，只要有1台以上节点正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力； 2.CPU：≥6核心处理器，核心主频3GHz； 3.内存：≥16GB DDR4 主频2666MHz； 4.1+1冗余电源； 5.4个千兆数据电口，2个万兆数据光口； 6.1个eSATA接口，1个RS-232接口，USB 3.0和USB 2.0各2个； 7.硬盘：内置1块2.5英寸SATA 240G 企业级固态硬盘，最大支持48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； 8.支持云基础存储和管理软件服务：云存储软件服务、文件生命周期管理服务、文件智能恢复服务、图片处理模块、多租户服务； 9.支持云直存服务模块：视频设备接入服务、卡口设备接入服务、视图存储服务、流媒体转发服务； 10.支持服务日志采集、展示、搜索，支持日志告警、告警趋势分析，可根据日志完成服务链路的追踪分析； 11.存储接入能力：单台存储节点支持5000路摄像机接入，同时支持500路视频点播； 12.支持对人脸分析、车辆智能、视频结构化等智能分析服务器进行统一调度管理； 13.支持针对实时报警方式的自定义SQL处理，单节点支持实时处理性能不低于10万条/秒； 14.支持一个文件有多种N+M:b容错机制，能自适应调整N+M:b，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力； 15.配置：每台存储节点满配48块6000G 7200RPM 256M SATA存储专用硬盘。 | 150000.00 |

## 三、服务日期要求及服务地点

1.服务日期：供方须在3个月建设期内按照采购人实际要求完成设备安装、调试，接入“雪亮平台”，进入试运行。按项目要求终验结束后提供6年质保。

2.服务地点：采购人指定地点。

## 四、履约验收

采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。

## 五、商务要求

1.报价要求

1.1具体报价要求详见《投标须知》第14条，投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

2.付款方式

详见《投标须知前附表》第16条。

## 六、其他

1.中标人在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

2.投标人提交的投标文件均归采购人所有，不再返还给投标人。

# 第四章　开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在投标截止时间前在“政采云”平台上上传电子加密投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后，采购组织机构将向各投标人发出“电子解密投标文件”的解密通知，各投标人代表在接到解密通知后1小时内（开标当日09:30-10:30时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2评标小组对投标人的资格和技术响应文件进行评审；

2.3对资格响应文件、商务技术响应文件有效的投标人的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

2.4评标小组对报价情况进行评审；

2.5在“政采云”平台上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表7人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格响应文件、后评商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标人的认定

6.1提供相同品牌产品（全部产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清、说明或补正（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

7.2如果投标人代表拒绝按评标小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的初步评审

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入报价响应文件详细评审。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格说明文件、项目要求、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9.投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

9.1.2投标文件中报价一览表内容与报价明细表不一致的，以报价明细表为准；

9.1.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

9.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

10.投标文件的评审、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

10.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

10.5有关在评标过程中随机抽取数值的规定

（1）在评标过程中，评标办法要求随机抽取相关数值的，一律在开标现场抽取；

（2）代理机构根据评标小组要求通知相关投标人的法定代表人或授权委托代理人在规定时间内到开标现场参加见证数值抽取；

（3）若通知到的投标人的法定代表人或授权委托代理人未在规定时间内到场的或不予到场的视为对抽取结果无异议。

（4）本随机数值一经抽取，以后任何情形（包括复议、重新评审等）都将不会再次进行随机数值抽取。

11.评标办法

11.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

## 三、定标

12.中标通知

12.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

12.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：义乌市公共资源交易服务平台、浙江政府采购网。

12.3发放中标通知书前，采购人将在中国裁判文书网查询中标人自2020年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.4采购代理机构签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.质疑与投诉

13.1采购人拒绝接受未参加本项目报名或已报名但未递交投标文件的投标人的对评审结果的质疑。

13.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标小组应对异常情况制作相关记录。

13.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市春晗路111号4楼406室，联系电话：0579-83809111-8052。

13.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

13.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的说明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交投标人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

13.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

13.6.1质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

13.6.2已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

13.6.3投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.6.4质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

13.6.5不符合《关于印发<浙江省政府采购投标人质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑。

13.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

13.8若不接受招标人答复的，应当自答复期满后15个工作日内以不接受采购人答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915066）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

13.8.1投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

13.8.2投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

13.8.3投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

13.8.4已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

13.8.5投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.8.6投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

13.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

14.合同签订

14.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将列入政府采购严重违法失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.4采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标投标人，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

14.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“招标项目要求”中规定的工作范围和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

# 第五章　投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；

2.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.4联合体组成不符合要求或联合体投标未附联合体协议书；

2.5投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.6借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.8对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.10资格响应文件、商务技术响应文件中体现或包含商务报价的；

2.11若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.12评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.13未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.14投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的；投标人有下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期；

2.15被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构在开标当天查询结果为准）；

2.16未按招标文件要求提供电子解密文件的；

2.17评标小组要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；

2.18投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

2.19投标报价高于预算价或单价最高限价；

2.20投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.21评标小组一致认为认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料；投标人不能佐证其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.22投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标人案的除外；

2.23单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.24除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.25按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后其不确认的；

2.26其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.其他违反法律法规的的情况。

5.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章　评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1.对投标人资格响应文件进行符合性审查，确定资格审查符合单位；

2.对资格审查通过的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查，确定商务技术响应文件有效单位；

3.对商务技术响应文件有效的投标人的商务技术响应文件进行评分，计算出各商务技术响应文件有效的投标人的技术得分；

4.对报价响应文件进行符合性审查；

5.对报价响应文件符合性审查通过的报价响应文件进行详细评审，计算出各报价响应文件有效的投标人的商务得分和总得分；

6.推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件三个部分进行分析、评议，先评资格响应文件、商务技术响应文件，后评报价响应文件。

二、评审办法

评标小组参照相同的程序用综合评分法对招标项目作出评标结论。评审内容如下：

1.商务技术响应文件评审，满分70分

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统硬件集成方案分 （12分） |  | 0-4 | 根据投标人系统硬件集成方案的产品供货、试运行、测试、调优等的科学性、合理性、规范性和可操作性打分，1-4分，投标文件商务技术响应文件中无此项内容的本项不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | 0-4 | 根据投标人系统硬件集成方案的组织机构、工作时间进度表、工作程序等的科学性、合理性、规范性和可操作性打分，1-4分，投标文件商务技术响应文件中无此项内容的本项不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | 0-4 | 根据投标人系统硬件集成方案的工作步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等的科学性、合理性、规范性和可操作性打分，1-4分，投标文件商务技术响应文件中无此项内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 2 | 安装调试方案分（4分） |  | 0-4 | 根据投标人提供的系统安装调试方案的可行性、预见性、合理性，对系统安装调试过程中可能遇到的重点、难点的理解及提出的应对预案或措施等内容打分，得1-4分，投标文件商务技术响应文件中无此项内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 3 | 质保方案分（5分） |  | 0-5 | 根据投标提供的运维人员配置方案、运维车辆配置方案、故障响应时间、故障处理应急预案、企业诚信和信息安全管理等内容打分，得1-5分，投标文件商务技术响应文件中无此项内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 4 | 前端主要设备(36分) | 4K球机 | 0-6 | 除强制性要求外，根据参投产品技术参数打分，完全满足招标文件要求且部分指标超过招标文件要求的在5.4分的基础上每项正偏离加0.2分，最高得6分；完全满足招标文件要求的得5.4分，标“▲”标记参数系指重点参数，投标指标每负偏离一项扣2分；其他技术指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 客观分 |
|  |  | 普通枪机（低照度） | 0-6 | 除强制性要求外，根据参投产品技术参数打分，完全满足招标文件要求且部分指标超过招标文件要求的在5.4分的基础上每项正偏离加0.2分，最高得6分；完全满足招标文件要求的得5.4分，标“▲”标记参数系指重点参数，投标指标每负偏离一项扣2分；其他技术指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 客观分 |
|  |  | 人脸枪机（800万） | 0-8 | 除强制性要求外，根据参投产品技术参数打分，完全满足招标文件要求且部分指标超过招标文件要求的在7.2分的基础上每项正偏离加0.2分，最高得8分；完全满足招标文件要求的得7.2分，标“▲”标记参数系指重点参数，投标指标每负偏离一项扣2分；其他技术指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 客观分 |
|  |  | 高空球机 | 0-4 | 除强制性要求外，根据参投产品技术参数打分，完全满足招标文件要求且部分指标超过招标文件要求的在3.6分的基础上每项正偏离加0.2分，最高得4分；完全满足招标文件要求的得3.6分，标“▲”标记参数系指重点参数，投标指标每负偏离一项扣2分；其他技术指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 客观分 |
|  |  | 全景拼接相机 | 0-4 | 除强制性要求外，根据参投产品技术参数打分，完全满足招标文件要求且部分指标超过招标文件要求的在3.6分的基础上每项正偏离加0.2分，最高得4分；完全满足招标文件要求的得3.6分，标“▲”标记参数系指重点参数，投标指标每负偏离一项扣2分；其他技术指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 客观分 |
|  |  | 视频存储设备 | 0-4 | 除强制性要求外，根据参投产品技术参数打分，完全满足招标文件要求且部分指标超过招标文件要求的在3.6分的基础上每项正偏离加0.2分，最高得4分；完全满足招标文件要求的得3.6分；其他技术指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 客观分 |
|  |  | 其他设备 | 0-4 | 除强制性要求外，根据参投产品技术参数打分，完全满足招标文件要求且部分指标超过招标文件要求的在3.6分的基础上每项正偏离加0.2分，最高得4分；完全满足招标文件要求的得3.6分，标“▲”标记参数系指重点参数，投标指标每负偏离一项扣2分；其他技术指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 客观分 |
| 5 | 资信（5分） |  | 0-2 | 投标人具备电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质证书，得0.5分；投标人具备建筑机电安装工程或公路交通工程（公路机电工程）专业承包资质二级及以上资质证书，得0.5分；投标人具备有效的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书，得1分；没有不得分。 投标文件商务技术响应文件中提供相应证书扫描件加盖投标单位电子签章，未提供相关材料或提供的材料不符合要求的不得分。 | 客观分 |
|  |  |  | 0-3 | 投标人具有类似项目业绩的（需在投标文件商务技术响应文件中提供2020年1月1日以后（以合同签订日期为准）相关合同和验收报告扫描件并加盖投标单位电子签章公章），每提供一个业绩得1分，最高得3分。未提供相关材料或提供的材料不符合要求的不得分，业绩是否有效以评标委员会认定为准。 | 客观分 |
| 6 | 人员（8分） | 项目经理 | 0-2 | 项目经理具备机电工程专业一级注册建造师证书、高级工程师证书、系统集成项目管理工程师证书或信息系统项目管理师、系统规划与管理师、项目管理专业人员资格认证证书（PMP)、注册信息安全专业人员（CISP），得2分，每缺少一证扣0.3分，扣完为止。 注：需在投标文件商务技术响应文件中提供人员相关资质证书扫描件、2022年10月起至投标截止时间止期间中任何一个连续3个月）的在本单位任职的个人社保缴费清单。 | 客观分 |
|  |  | 实施人员 | 0-6 | 除项目经理以外人员，工程师类别：系统集成项目管理工程师、信息系统管理工程师、网络工程师、信息系统监理师、机电工程二级建造师。高级工程师类型：信息系统项目管理师、网络规划设计师、系统规划与管理师、机电工程一级建造师。1、项目团队人员配备齐全，人员实力中等，实施团队5-8人，其中工程师≥2人，高级工程师1人，得3分；2、项目团队人员配备齐全、充足，人员实力强，实施团队8人及以上，其中工程师≥4人，高级工程师≥2人，得6分。 注：以上人员及其他有关技术人员需在投标文件商务技术响应文件中提供人员相关资质证书扫描件、2022年10月起至投标截止时间止期间中任何一个连续3个月）的在本单位任职的个人社保缴费清单。 | 客观分 |

评标小组根据上述评分细目和各投标人的商务技术响应文件的审核情况，自行判定，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

商务技术响应文件得分：最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（四舍五入）。

2.报价响应文件评审，满分30分

2.1甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于最高限价（预算价）或低于企业成本价；

2.1.2评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标人无效。

2.2商务报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的最低报价为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算：

报价响应文件得分={基准价/（投标报价）}×30      计算时保留小数2位（四舍五入）。

小微企业评审价格=小微企业投标报价×（1-20%）

注：1.对于小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

2.对于大中型企业与小型和微型企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的投标报价扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

3.对于联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受评审中投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

3.计算总得分

总得分=商务技术响应文件得分+报价响应文件得分

三、定标办法

1.评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组直接确定排名第一的投标人为中标候选人向采购人推荐，并提交经评标小组成员签字的评标报告。

2.采购人直接授权评标小组确定中标人。

3.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

四、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章　拟签订的合同文本

义乌市政府采购合同（样本）

需方：义乌市公安局

供方：___________________

供、需双方根据　　　年　月　　日2022年义乌市公共视频监控统一建设项目（采购编号：SJZJZC2023   GK）招标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是  □否）为可融资合同。

一、合同文件的组成

招标文件、投标文件及其补充文件、澄清文件、询标记录的所有内容均是构成本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同金额须包括货物价款（含必需的辅材配件）、运输费、装卸费、安装费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按需方要求提供货物到现场并安装完毕的价格，应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现，完成该项目的所有费用及各环节所必需的连带工作或服务、成果验收、以及政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等所有费用。如有漏项，视同已包含在本项目中，中标单价及总价不做调整。由供方开具正式增值税发票。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，不允许转包，未经需方同意，不允许分包；

2.如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

七、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供至少    年的质保期，时间从项目验收合格之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。质保期外的服务，不收取任何上门费。

八、质量保证及售后服务

1.供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2.供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在    小时内到达需方现场。

4.在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.按照需方要求，提供每半年一次的各校设备巡查。同时，供方须全力配合需方相关服务的要求，积极做好项目实施及后续的本地服务各项工作。需方将定期不定期评估供方的项目服务工作，对于相关环节出现的问题，需方督促并要求供方进行整改，并保留项目进一步的其他方式处理的权利，确保项目建设及后续服务等方面工作的有序、高质量地实施。

九、服务期及服务地点

1.服务期：

2.服务地点：

十、合同款支付

1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，需方向供方支付合同总价的40%作为预付款。

2.项目终验合格后7个工作日内支付至审计后总金额的85％，质保期满1年后7个工作日支付至审计后总金额的87％；质保期满2年后7个工作日支付至审计后总金额的89％；质保期满3年后7个工作日支付至审计后总金额的91％；质保期满4年后7个工作日支付至审计后总金额的93％；质保期满5年后7个工作日支付至审计后总金额的96％；质保期满6年后7个工作日支付至审计后总金额的100％。如果供方是中小企业的，项目最终验收合格后60日内支付至审计后总金额的100%。

3.货款凭政府采购合同、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由义乌市财政直接支付。

十一、违约责任

1.需方无正当理由拒收货物、服务的，需方向供方偿付拒收合同款总值的百分之三十_违约金。

2.需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日千分之二向供方支付违约金。

3.供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之二_向需方支付违约金，由需方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期_三十日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值千分之三的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4.供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_二_的违约金。

6.供方在合同履行期间若不能提供相应服务或不符合售后服务承诺要求，视为供方违约，需方有权取消其中标资格，所供应的全部货物由供方自行收回，产生的一切费用及违约后果均由在供方自负。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的说明资料。

3.不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十四、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标人的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于需方的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十六、本合同一式____份，供需双方各执____份，浙江至诚工程咨询有限责任公司执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：________________________  授权代表：________________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

# 第八章　投标文件部分格式

一、资格响应文件部分格式：

1.投标文件封面格式

2.联合体协议书格式（若投标人为联合体，则须提供)

二、商务技术响应文件部分格式：

1.投标文件封面格式

2.关于资格的声明函格式

3.法定代表人说明书格式

4.法定代表人授权书格式

5.联合体牵头人授权委托书（若投标人为联合体，则须提供)

6.服务质量承诺书格式

7.拟投入本项目人员名单格式

8.义乌市政府采购项目投标承诺书格式

三、报价响应文件部分格式：

1.投标函格式

2.报价一览表格式

3.中小企业声明函格式

4.残疾人福利企业声明函格式

5.监狱企业声明函格式

备注：具体的投标文件组成详见投标须知第12条，未提供格式的自行制作。

封面格式

项目

投标文件

采购编号：

投标文件内容：（资格响应文件或商务技术响应文件或报价响应文件）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日    期：            年            月               日

联合体协议书（格式）

（适用于联合体投标）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加                              （采购人名称）（以下简称采购人）                （项目名称）（以下简称本项目）的投标并争取赢得本项目承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．               （某成员单位名称）为                （联合体名称）牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目一切组织、协调工作，授权投标代理人以联合体的名义参加本项目的投标，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同金额比例如下：                。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．其他：               。

7.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

8．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

9．本协议书一式 份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：               （单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

成员二名称：                （单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章） （备注：联合体投标时需签订本协议，联合体各方签字盖章。）

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1.由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）一份。

2.其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

3.本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人说明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标人（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

法定代表人身份证复印件：                    被授权人身份证复印件：

投标人（公章）：

授权人签字或盖章：                       职        务：

被授权人签字或盖章：

注：1.投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人说明书和身份说明即可。

- 身份证复印件放不下可以附后。

- 联合体牵头人授权委托书（格式）

（适用于联合体投标）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权委托                               （联合体牵头人的单位名称）的          （姓名）为联合体双方全权代表，以                                （联合体名称：牵头单位全称加成员单位全称）联合体的名义参加               （采购人）的                 （项目名称）的投标活动。全权代表在开标、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担法律责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人：                     性别：            年龄：

身份证号码：

单位：                       部门：            职务：

联合体牵头人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

服务质量承诺书格式

致：义乌市公安局

浙江至诚工程咨询有限责任公司

根据己收到的                                    项目招标文件（编号

为：                ），我单位经考察现场和认真阅读了招标文件的投标须知、项目要求、报价要求、合同条件、规定格式等招标文件所有的内容，根据国家有关规定并结合本企业的实际情况，决定完全接受招标文件所提出的各项要求，完全遵循招标文件中的各项规定，现向采购人作如下承诺：

1.质量：

；

2.服务人员等：

；

3.其他：

；

投标人：（公章）

全权代表：（签字或盖章）

日期：

本附件在不改变表式内容的情况下可自行制作。

拟投入本项目人员名单表格式

投标人（公章）：

| 姓名 | 性别 | 职称 | 从事岗位 | 联系电话 | 从事 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字或盖章：                   职 务：         日 期：

注：1.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2.有资格、职称人员须附相关职称证书和资格证书复印件（加盖公章）。

义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标。

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条列》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，采购人可据此将我公司列入政府采购严重违法失信行为记录名单，并承担因此引起的经济损失。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受监管部门或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：      年  月   日

投标函

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1.资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件

2．其他：

- 3.据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物、服务投标总价为（人民币）           ，即 _______________________________________          ___________（大写）。企业成本价为                元,                 (大写）

2）我方已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件 (如有) 以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，我方同意列入失信行为记录名单。

6）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________        邮编：______________________

电话：______________________        传真：______________________

投标人（公章）：                    投标人代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字或盖章： ____________

报价一览表

投标人（公章）：

采购编号：

| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 水务局前端视频监控新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统外控设备部分 | 4K球机 | 83 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 2 |  | 高空球机 | 25 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 3 |  | 网络音柱 | 50 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 |  | 扬声器 | 10 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 |  | 电源防雷器 | 106 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 6 |  | 球机网络防雷器 | 108 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 7 |  | 抱杆机箱 | 33 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 8 |  | 墙装机箱 | 34 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 基础设施部分 | 定制支架 | 48 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 10 |  | 监控L型等径圆杆（高6米挑4米） | 17 |  |  | 根 |  |  |  |  |
| 11 |  | 监控L型等径圆杆（高6米挑6米） | 16 |  |  | 根 |  |  |  |  |
| 12 |  | 混凝土基础 | 33 |  |  | 批 |  |  |  |  |
| 13 |  | 取电线缆 | 419 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 14 |  | 取电线缆 | 39042 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 15 |  | 六类网线 | 864 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 16 |  | 路面开挖修复 | 34989 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 17 |  | 0号手孔井 | 33 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 18 |  | 配管敷设 | 38487.9 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 19 |  | 接地系统 | 33 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 20 |  | 辅材 | 67 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| （二） | 交通局前端视频监控新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统外控设备部分 | - 普通枪机（低照度） | - 16 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 2 |  | - 电源防雷器 | - 11 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 |  | - 枪机网络防雷器 | - 16 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 |  | - 抱杆机箱 | - 10 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 5 |  | - 墙装机箱 | - 6 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 基础设施部分 | 定制支架 | 16 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 7 |  | 取电线缆 | 4720 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 8 |  | 六类网线 | 128 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 9 |  | 路面开挖修复 | 4160 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 10 |  | 配管敷设 | 4576 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 11 |  | 辅材 | 16 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| （三） | 教育局前端视频监控新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统外控设备部分 | 人脸枪机（800万） | 16 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 2 |  | - 全景拼接枪机 | - 1 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 3 |  | 电源防雷器 | 17 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 |  | 球机网络防雷器 | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 |  | 枪机网络防雷器 | 16 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 6 |  | 墙装机箱 | 17 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 基础设施部分 | 定制支架 | 17 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 8 |  | 取电线缆 | 1176 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 9 |  | 六类网线 | 136 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 10 |  | 路面开挖修复 | 930 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 11 |  | 配管敷设 | 1023 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 12 |  | 辅材 | 17 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| （四） | 建设局前端视频监控新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统外控设备部分 | 4K球机 | 6 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 2 |  | 普通枪机（低照度） | 7 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 3 |  | 电源防雷器 | 7 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 |  | - 球机网络防雷器 | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 |  | 枪机网络防雷器 | 7 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 6 |  | 抱杆机箱 | 4 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 7 |  | 墙装机箱 | 5 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 基础设施部分 | 定制支架 | 13 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 9 |  | 取电线缆 | 887 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 10 |  | 六类网线 | 104 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 11 |  | 路面开挖修复 | 700 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 12 |  | 配管敷设 | 770 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 13 |  | 辅材 | 9 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| （五） | 民宗局前端视频监控新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统外控设备部分 | 普通枪机（低照度） | 22 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 2 |  | 电源防雷器 | 8 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 |  | 枪机网络防雷器 | 22 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 |  | 墙装机箱 | 8 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 基础设施部分 | 定制支架 | 21 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 6 |  | 取电线缆 | 73 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 7 |  | 取电线缆 | 961 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 8 |  | 六类网线 | 176 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 9 |  | 路面开挖修复 | 760 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 10 |  | 配管敷设 | 836 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 11 |  | 辅材 | 8 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| （六） | 自然规划局前端视频监控新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统外控设备部分 | 4K球机 | 1 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 2 |  | 普通枪机（低照度） | 4 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 3 |  | 电源防雷器 | 5 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 |  | - 球机网络防雷器 | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 |  | 枪机网络防雷器 | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 6 |  | 抱杆机箱 | 4 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 7 |  | 墙装机箱 | 1 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 基础设施部分 | 定制支架 | 3 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 9 |  | 监控L型等径圆杆（高6米挑6米） | 2 |  |  | 根 |  |  |  |  |
| 10 |  | 混凝土基础 | 2 |  |  | 批 |  |  |  |  |
| 11 |  | 取电线缆 | 1057 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 12 |  | 六类网线 | 40 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 13 |  | 路面开挖修复 | 920 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 14 |  | 配管敷设 | 1012 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 15 |  | 0号手孔井 | 2 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 16 |  | 接地系统 | 2 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 17 |  | 辅材 | 5 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| （七） | 安装工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装工程费 | 安装工程费 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| （八） | 视频存储及网络链路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频链路 | - 链路（新建） | - 156 |  | - 路 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - 铁塔链路租赁（高空） | - 25 |  | - 路 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | - 民宗局视频监控续租 | - 142 |  | - 路 |  |  |  |  |  |
| 4 | 视频存储硬件部分 | 48盘位视频存储节点 | 2 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 万兆光模块 | 24 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装工程费 | 安装工程费 | 1 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| （九） | 质保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保费用 | 质保费 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | (大写) ￥ (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字或盖章：                               日 期：

注：

1.投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

中小企业声明函（货物）

【非小微企业不用提供】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）        ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称）       ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

¦

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度數据，无上一年度数据的新成立企业可不推报。

说明：1.根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

2.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）                全权代表签字或盖章

年     月      日

注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

全权代表签字或盖章

年     月      日

注：1.应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。

2.未提供以上材料的，均不给予价格扣除。