淳安县教育局智安校园建设采购项目

（标一、标二）

（电子招投标）

编号: ZJYGZF[2022]002号

招

标

文

件

采购单位：淳安县教育局

代理机构：浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）

二〇二二年二月日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2022年02月日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2022年02 月日 |
| --- | --- |

目 录

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标方法及评分标准

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）作为分散采购代理机构（以下简称代理机构）受淳安县教育局（以下称：采购单位）的委托，就“淳安县教育局智安校园建设采购项目”发布招标公告邀请符合条件的供应商参加投标（电子招投标）。具体如下：

1、招标编号：ZJYGZF[2022]002号

2、项目名称：淳安县教育局智安校园建设采购项目

3、采购方式：公开招标

| 标项 | 简要内容 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年威坪片、临岐片、青溪片学校和城区部分学校智安校园建设项目 | 批 | 1 | 4170000.00元 | 4170000.00元 |
| 2 | 2022年汾口片、姜家片、大墅片学校和城区部分学校智安校园建设项目 | 批 | 1 | 3970000.00元 | 3970000.00元 |

▲本项目连报不连中，若投标单位连投标项，某标项中标，后续标项投标人的报价文件为无效。

4、采购人的采购需求：详见招标文件。

5、投标人的资格要求：

（1）基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（3）特定条件：无。

6、本项目不接受联合体投标。

7、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：发布至投标截止时 ；

（2）地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

（3）方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

（4）售价：免费

（5）供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

（6）提示：1）采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

3）不提供招标文件纸质版。

4）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

8、投标截止时间与地点：2022年03月03日上午09时30分00秒，地点：政采云平台。

9、开标时间与地点：2022年03月03日上午09时30分00秒，地点：淳安县环湖北路4楼415开标室，通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线开标。

10、投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

11、电子招投标的说明

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

12、采购人、采购机构等：

采购单位：淳安县教育局；

联系人： 王友权       联系电话：0571-64816738

质疑接收人：丰世金     联系电话：13968100526

地址：杭州市淳安县千岛湖镇；

代理机构：浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）

联系人:高文峰           联系电话：0571-64813937

质疑接收人：童国民      联系电话：0571-64814245

地址：淳安县千岛湖镇新安大街104号

同级政府采购监督管理部门名称：淳安县财政局

联系人：方建宏 监督投诉电话：0571-64818305

地址：淳安县千岛湖环湖北路695号

13、本项目采购文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

二○二二年二月

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目服务所需的所有与项目实施有关的费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 提醒：投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，视投标无效。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 5 | 样品提供 | 无 |
| 6 | 方案讲解演示 | 有（视频演示时间15分钟内） 疫情期间：各投标单位演示视频请采用加密文件格式（不接受现场演示），与备份投标文件一起密封包装邮寄至代理公司。快件务必在投标截止时间前送达到招标代理公司指定接收人员处（确保开标前收到，合理安排时间），演示开始前，代理公司人员将联系供应商进行解密。收件地址：淳安县千岛湖镇新安大街104号4楼采购代理部 ，李梦0571-64813937。 |
| 7 | 是否适宜中小企业情况 | 无 |
| 8 | 中小企业信用融资 | 根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签订了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。 |
| 9 | 项目实施地点 | 淳安县行政范围内； |
| 10 | 采购服务费 | 采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准计取。采购服务费为：标项一：人民币￥49800.00元；标项二：人民币47600.00元分别由中标单位一次性支付给采购代理公司。 收款单位（户名）：浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙） 开户行：中国工商银行淳安县支行 账号： 120 202 910 900 671 7573 |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4中小企业信用融资：根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签订了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5． 招标文件的构成

5.1招标文件包括下列文件及附件

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标方法及评分标准

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8. 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9. 投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2 法人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）；▲投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

11.1.3 授权代表的身份证（复印件）；

11.1.4 符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函；

11.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.7具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.8符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.1.9以联合体形式投标的，提供联合体协议。

11.1.10货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.3资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.4投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.5投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

11.3.7投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.8针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.9针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.10投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.11优惠条件及特殊承诺；

11.3.12备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.13培训计划；（如果有）

11.3.14投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.15关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明（如果有）；

11.3.16政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3.17廉政承诺书。

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15. 备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)

▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达淳安县千岛湖镇新安大街104号4楼；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：李梦，联系电话：0571-64813937）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5▲投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，向未中标人发出中标结果通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金

本项目不需要交纳履约保证金。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分 采购需求

- 背景概述

校园安全是教育环境的最基本保障，要实现教育信息化、教育数字化，必须将校园安全这一基本保障夯实、抓牢。为了有效保护青少年和儿童的人身安全，防止内外侵害案件和紧急安全事件的发生，维护校园正常的教学和生活秩序，公安部、教育部、中央综治办等部门联合出动制定了一系列的安全防范措施，“平安校园”、“智安校园”等建设相继展开。根据《关于进一步落实公安部教育部加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设的通知》，淳安县教育局开展“智安校园”建设。

- 招标内容

标项一：

（一）、建设内容

本项目主要建设内容为淳安72所学校智安校园系统建设，主要包括县级安管理平台和校级智安校园系统建设、前端监控设备建设、一键报警系统、 访客系统及网络链路建设。其中，一键报警2套，访客系统55套，操场球机70个，学校重点部位枪机2511个，网络链路72线。所有学校监控视频含原来已经建设的数字监控接入至教育局智安校园平台，并推送至公安监控平台，且完成所有新建及存量监控一机一档的整理存档。县级和校级智慧综合安防管理平台：包含校园所有硬件汇聚，数据预警，展示，以及各种应用，校园安全汇聚和处理。本项目要求开发相应APP，APP应用除智安校园数据汇总与展现功能，还需搭载学校考勤，家校互动、心理预警、宿舍管理、学生教师统一管理和考评等智慧校园功能，支持接入第三方平台接入：如统一缴费，5G直播、公益课堂等功能，并开放接口，确保后期其他智慧校园业务无缝对接。

（二）、建设标准

系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

1．《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）；

2.《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T629-2011）

3.《媒体数据封装格式要求细则》；

4.《MPEG4视音频编解码标准-视听对象的编码》ISO/IEC14496-2

5、通用标准：

《安全防范高清视频监控系统技术要求》GA/T 1211-2014；

《安防人脸识别应用视频人脸图像提取技术要求》GA/T 1344-2016；

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GBT28181-2011。

（三）、总体要求

方案设计时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑后期维护及操作等因素，并为今后的发展、扩建、改造等留有扩充的余地。其具备以下原则：

先进性：系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平；同时，系统的安装调试、操作使用又应简便易行，容易掌握。该系统集国际上众多先进技术于一体，代表了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平，适应时代发展的要求。

经济性与实用性：充分考虑视频联网系统的实际需要和信息技术发展趋势，根据校园的现场环境，设计选用目前安防市场上占有率高、功能适合校园实际需求、符合校园监控要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

安全性：前端对系统采取必要的安全保护措施，防止病毒感染、黑客攻击、非法访问，防雷击、过载、断电和人为破坏等，具有高度的安全性和保密性。

可靠性：系统基于可靠的网络通信技术，能确保系统级别的高稳定性和可靠性，满足7×24小时、全年365天的全天候长期稳定运行。

可管理性：校园视频接入系统集中于监控中心统一控制管理，实现对所有远端设备的控制和设置。保证系统的高效、有序、可靠的发挥其应用管理职能。

规范性：控制协议、编解码协议、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合相关国家标准、行业标准和教育部颁布的技术规范。

开放性：由于视频联网系统涉及多方监管问题，本系统需充分考虑教育、公安等部门的业务需求，提供平台对接接口，让各相关部门共同参与应急事件并进行协同指挥作战。

可维护性：所设计的系统和采用的产品应简单、实用、易操作、易维护。系统的易操作和易维护是保证非计算机专业人员使用好本系统的先决条件。并且，系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护。

（四）、平台功能及设备技术参数要求

县级智慧安防校园管理平台功能要求

| 页面 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 登陆 | 登陆 | 账号密码登录、短信验证码登录 |
| 驾驶舱主页面 | 地图全局监控 | 通过地图查看总览，查看学校位置，查看校内设备情况 |
|  | 基础数据展示 | 展示信息包含：校园区点、学生数量、访客数量、本年访客数量 |
|  | 设备在线监控 | 展示设备类型包含：访客、电子围栏、电子巡更、电子烟感、摄像头、车牌识别等设备状态 |
|  | 访客统计 | 展示信息包含：访客数、有访客学校数、信息完整度、四色预警 |
|  | 访客数据 | 展示信息包含：访客七天曲线、访客实时信息、体温异常、黑名单人员 |
|  | 车牌识别统计 | 展示信息包含：车牌注册数、车辆进出次数、车牌号、设备抓拍图片 |
|  | 车牌识别数据 | 展示信息包含：最近七日、最近几日全区车辆进出数 |
|  | 本月任务统计 | 展示信息包含：四种状态任务跟踪、任务发布数、涉及学校、已完成、未完成 |
|  | 设备异常警报 | 展示信息包含：学校名称、警报设备、设备警报（离线、警报） |
|  | 周界报警统计 | 展示信息包含：横轴24小时统计、纵轴最近7天、每小时警报数量 |
|  | 周界报警数据 | 展示信息包含：学校名称、警报触发时间 |
|  | 电子烟感数据 | 展示信息包含：学校名称、设备位置、触发事件 |
|  | 电子烟感统计 | 展示信息包含：最近30天学校警报次数排行、报警次数柱状图 |
|  | 电子巡更数据 | 展示信息包含：学校名称、历史巡更次数、最近巡更时间 |
|  | 电子巡更统计 | 展示信息包含：本周巡更次数、未绑定设备学校数、校巡更次数、设备巡更数 |
|  | 设备使用统计 | 展示信息包含：访客、电子围栏、电子巡更、电子烟感、摄像头、车牌识别等平台绑定设备在线状况 |
|  | 安防设备统计 | 展示信息包含：设备总数、街镇绑定设备数排行 |
| 驾驶舱分页面 | 外来访客 | 展示信息包含：访客设备统计：在线、离线、故障数、故障率；访客统计：今日访客数、访客完整度、四色预警、七日访客数、访客详情；安装访客设备学校数；设备状态 |
|  | 视频监控 | 展示信息包含：视频设备状态监控、学校与设备列表；支持通过地图搜索学校设备；支持点击查看摄像头信息。 |
|  | 电子巡更 | 展示信息包含：电子巡更设备状态监控、电子巡更设备统计、电子巡更报警数据，支持通过地图搜索学校设备 |
|  | 周界报警 | 展示信息包含：学校名称、警报触发时间、数据统计报表，支持通过地图搜索学校设备 |
|  | 车牌识别 | 展示信息包含：车牌识别数据统计，设备数据统计，各个学校车牌识别数据展示，支持通过地图搜索学校设备 |
|  | 电子烟感 | 展示信息包含：设备状态统计、设备报警统计、报警详细信息，支持通过地图搜索学校设备以及设备报警信息 |
|  | 专项任务 | 展示信息包含：本月任务统计、任务状态跟踪、任务完成详情信息，支持通过地图搜索学校状态与是否有任务未完成 |
|  | 设备统计 | 展示信息包含：街道安防设备信息、设备使用统计雷达图、异常设备数据统计，支持通过地图搜索学校内设备状态以及异常情况 |
|  | 健康管理 | 展示信息包含：体温异常具体数据展示、体温异常数据统计、通过地图查看学校内是否有体温异常人员 |
| 管理后台 | 组织管理 | 学校管理：添加学校、对学校评分、学校内人员统计、学校内设备管理、管理员详情、学校移除、筛选查看等功能 |
|  |  | 账号管理：当前平台账号创建、账号权限修改、登陆账号修改、管理员移除等功能 |
|  |  | 单位管理：当前平台下中心学校创建、中心学校修改与移除、中心学校管理员绑定、中心学校所管辖学校添加 |
|  | 校园监控 | 视频监控：搜索学校、搜索学校内摄像头设备、查看学校内摄像头视频 |
|  |  | 访客监控：以学校为维度查看访客统计详情；查看访客姓名，到访时间，被访人，访问事由等信息；可对访客记录进行搜索、筛查；详情内记录访问人的身份信息等； |
|  |  | 巡更监控：以学校为维度查看巡更统计详情；记录查看和搜索巡更记录，包括巡更人员、巡更点、巡更设备、巡更时间等信息；可生成巡更路线图；记录展示巡检器摔砸记录；可生成30天巡更统计； |
|  |  | 围栏监控：以学校为维度查看围栏统计详情；记录查看电子围栏警报信息，包括发生时间、警报类型、警报详情等； |
|  |  | 烟感记录：以学校为维度查看烟感统计详情；电子烟感报警记录，支持数据批量导出； |
|  |  | 平安校园红黑榜：根据学校的积分评定一个学校红黑 |
|  |  | 车牌识别：以学校为维度查看车辆识别统计详情；可查看黑白名单；记录和查看车辆进出记录，包含车牌、车牌类型、身份、进出方向、进出时间、停车时长等信息； |
|  |  | 市民卡管理：管理学校老师和学生市民卡，市民市民卡进校管理 |
|  |  | 健康异常：以学校为维度查看健康异常统计详情；支持查看单个学校内体温异常人员数据详情； |
|  | 消息处理 | 消息发布：教育局端编辑通知消息，选择接收方（学校），学校端指定用户的App和PC端均接收消息；教育局端有信息状态回执，可以看到哪些机构看了，哪些没看 |
|  |  | 消息记录：查看发布的历史消息 |
|  |  | 警报消息：查看数据上报情况 |
|  | 任务管理 | 任务系统主要分为教育局、学校两个端口，每个端口有不同的使用功能，通过任务系统，达到教育局和学校工作协同 |
|  |  | 教育局设置隐患排查任务周期及提醒时间，学校根据教育局设置的周期，定期检查该任务涵盖的检查项，然后反馈检查结果，存在隐患的学校处理后上报处理结果，确认处理结果后，该项为通过状态，否则为未通过，学校继续改进； |
|  |  | 教育局端编辑信息汇总任务，然后通知学校端填写该表单，学校端填写完毕后，将该表单生成为文档，连通其他资料，按照学校一起打包上传至教育局端； |
|  |  | 该表单后续可延申，月度/年度生成月/年度报表 |
|  |  | 教育局端编辑安全考核项及其细分项，线下检查完毕后，返回线上编辑的安全考核单，编辑检查结果，分为通过与未通过，未通过状态，该学校右侧有一键发送通知，可通知该学校哪一项安全检查未合格； |
|  |  | 学校解决后反馈解决结果，教育局查看后编辑该项状态； |
|  | 安防信息 | 安防装备统计：以学校为维度查看学校安防设备录入统计详情；支持点击查看设备录入照片，录入填表信息。 |
|  |  | 保安人员统计：以学校为维度查看保安人员录入统计详情；支持点击查看保安人员录入证件照片，录入人员的详细个人信息。 |
|  |  | 应急演练数据库：查看学校录入的应急演练项目、应急演练图片、以及相关附件、支持进行优秀案例推荐，学校端可查看优秀案例 |
|  |  | 学校资料收集：支持发布资料收集任务、查看学校完成情况、支持文件下载与留言、支持查看统计数据、一键提醒未完成任务学校 |
|  |  | 校车管理：支持校车资料收集、统计校车信息、校车数量统计、驾驶员统计、随车人员统计 |
|  |  | 非正常死亡登记：登记学校、区域、年级、班级、个人信息、死亡原因、死亡类型、过程描述等信息，与厅级系统对其 |
|  | 平安考核红黑榜 | 治安信息统计评分：对学校基础信息、物防信息、人防信息、技防信息、安全教育平台、安全检查任务等信息按照规则统计评分 |
|  |  | 人工加扣分：教育局对于学校针对月分数，年均分进行加扣分 |
|  |  | 加扣分记录：支持加扣分操作进行记录留档 |
|  |  | 红黑标识：支持将学校以不同分数分配至不同的红黑榜标识 |
|  | 设备管理 | 故障设备管理：支持设备故障统计、设备维护详情查看、设备当前在线情况统计、设备历史在线率统计 |
|  |  | 安防设备统计：支持以中心学校维度对设备进行统计、支持以街道维度对设备进行统计、查看所有设备状态、查看学校安装设备的基础数据、查看所有设备在线率、查看设备的故障详情 |
|  |  | 设备列表：以设备为维度统计所有设备在线情况、进行异常诊断、支持对设备状态进行筛选与导出 |
|  |  | 报修列表：支持查看学校的报修记录 |
|  | 个人中心 | 基本资料：支持修改头像、修改姓名 |
|  |  | 修改密码：支持修改密码 |
|  |  | 修改手机号：支持修改手机号 |
| 平台对接能力 |  | 支持第三方厂家数据接入，支持第三方厂家硬件接入，支持平台融合功能 |

## 校级智慧校园管理平台

| 智慧校园综合管理平台 | 页面 | 功能模块 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数据展示页 | 安防数据展示 | 展示校园人员基础数据； |
|  |  |  | 通过校园地图展示多种设备位置与设备基本信息； |
|  |  |  | 展示最近一键报警的位置、时间等信息； |
|  |  |  | 展示最近一周访客人数与最近到访人到访时间、访客名称、访客照片，显示最近黑名单人员记录； |
|  |  |  | 展示最近车辆进出记录，包括车牌、人员身份、进出方向、进出时间； |
|  |  |  | 展示最近设备异常警报数据，包括设备名称、设备状态、警报时间； |
|  |  |  | 展示最近电子巡更记录，包括巡更地点、巡更设备信息、巡更时间； |
|  |  |  | 学校监控视频可在数据平台直接查看； |
|  | 管理中心 | 学校基础数据 | 维护和展示学校简介； |
|  |  |  | 展示学生、教师、家长人数； |
|  |  |  | 展示设备信息是否在线； |
|  |  | 视频监控记录 | 可在线查看摄像头实时视频； |
|  |  |  | 可切换查看校内所有摄像头； |
|  |  | 访客管理记录 | 查看访客姓名，到访时间，被访人，访问事由等信息； |
|  |  |  | 可对访客记录进行搜索、筛查； |
|  |  |  | 详情内记录访问人的身份信息等； |
|  |  |  | 访客黑白名单增删改查 |
|  |  | 电子巡更 | 记录查看和搜索巡更记录，包括巡更人员、巡更点、巡更设备、巡更时间等信息； |
|  |  |  | 可生成巡更路线图； |
|  |  |  | 记录展示巡检器摔砸记录； |
|  |  |  | 可生成30天巡更统计； |
|  |  | 车牌识别 | 可进行车牌登记、批量导入、设置黑白名单； |
|  |  |  | 记录和查看车辆进出记录，包含车牌、车牌类型、身份、进出方向、进出时间、停车时长等信息； |
|  |  | 电子烟感 | 支持查看电子烟感报警记录，支持数据批量导出 |
|  |  | 异常警报 | 展示学校内所有安防设备异常报警记录 |
|  |  | 设备在线 | 展示总设备数量、异常设备数量、设备种类； |
|  |  |  | 展示各种类设备使用率及在线率图标； |
|  |  |  | 展示各种类设备信息概览，监测是否在线； |
|  |  | 整改任务 | 通过总平台发布整改任务，支持通过PC端后台完成 |
|  |  | 周界报警 | 记录查看电子围栏警报信息，包括发生时间、警报类型、警报详情等； |
|  |  | 一键报警 | 支持接入一键报警设备，并展示报警记录 |
|  |  | 防冲撞记录 | 支持防冲撞桩设备运行状态与使用记录查看 |
|  |  | 考勤统计 | 支持学校内人脸设备进行考勤，同时进行考勤统计与考勤组设置 |
|  |  | 保安管理 | 支持保安打卡纪录查看与导出、支持值班时间设置、支持保安添加 |
|  |  | 健康管理 | 支持健康异常数据查看与导出 |
|  | 数据维护 | 人员管理 | 学校内教职工、学生人员管理，在访客登记时进行数据展示；管理和维护校内人员名单，包含教师、学生、家长等；可通过批量导入的方式将教师与学生导入； |
|  |  | 设备绑定 | 支持所有安防设备的平台绑定 |
|  |  | 部门 | 学校内部门设置，并绑定教职工，在访客登记时可进行数据展示 |
|  |  | 班级 | 支持班级设置，可创建班级，设置班主任，将学生和教师分配至各个班级进行管理；可在平台中进行人员考勤； |
|  |  | 人脸 | 支持人脸数据导入与维护，可利用人脸设备进行考勤 |
|  | 安防信息 | 应急演练记录 | 支持查看优秀案例，支持添加应急演练记录 |
|  |  | 资料上传 | 教育局发布的文件需求，学校平台支持上传文件 |
|  | 智慧校园-管理员 | 人员管理 | 管理员可对平台内的校内人员信息进行录入、删除、或权限分配，如：校长、年级组长、班主任等，支持单个或批量导入名单。 |
|  |  | 班级管理 | 管理员可以在平台内创建班级，并将学生、教师录入对应班级，管理员拥有校园内所有班级的管理权限。 |
|  |  | 考勤管理 | 在考勤模块中，管理员可根据不同分组、班级设置不同的考勤时间，可以查看全校教职工、学生的考勤数据，并根据系统自动生成导出考勤报表。 |
|  |  | 宿舍管理 | 管理员可以为住校学生分配宿舍，设置住校学生的考勤方式以及考勤时间。如果学生过时未归或者在寝迟到都将通过该模块实时反馈给班主任和学生家长。 |
|  |  | 通知公告 | 管理员可通过校园公告向全校师生发送公告通知，师生可在手机端接收查看学校发布的通知与公告。 |
|  | 智慧校园-教师 | 考勤统计 | 教师通过管理平台可以查看完整的班级考勤数据，包含今日与最近7日的考勤情况。以及今日异常人员名单，针对考勤错误数据，教师可以进行手动调整。 |
|  |  | 作业通知发布 | 教师可通过后台发布作业与班级通知，支持文字、图片、音频等多种媒体格式上传。 |
|  |  | 考试与成绩单 | 教师可在平台内添加考试并上传成绩，成绩上传后，系统将自动生成图表显示学生的各科考试成绩，便于直观的了解班级学生的考试成绩。 |
|  |  | 学生评价 | 教师根据学生在校表现为学生发布评价与评语，记录每一阶段学生的表现情况。 |
|  | 对接能力 | 第三方对接 | 支持第三方厂家数据接入，支持第三方厂家硬件接入，支持平台融合功能 |

教育局智慧校园APP

| 教育局智慧校园APP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 一级模块 | 二级模块 | 功能描述 |
| 智安校园 | 总教育局-任务 | 专项任务 | 任务发布、任务统计、任务状态跟踪 |
|  | 分管-任务 | 任务审核 | 任务列表、任务审核、任务历史 |
|  | 学校-任务 | 任务完成 | 任务完成、重填任务（审核不通过） |
|  | 总教育局、分管-学校 | 数据展示 | 平台数据实现数据展示、视频与今日数据预留 |
|  | 学校-学校 | 数据展示 | 平台学校数据实现数据展示、视频与今日数据预留 |
|  | 视频模块 | 主页视频 | 学校管理-可查看校内视频 |
|  |  |  | 总教育局、分管-可查看绑定学校视频 |
|  |  | 学校视频 | 在学校页面中实现视频监控查看 |
|  | 访客监控 | 访客监控 | 访客数统计，访客信息完整度统计，访客信息实时展示，七日访客数据统计 |
|  | 健康监控 | 查看数据 | 三种身份可查看 |
|  |  |  | 区域内病假、异常体温、健康上报数据 |
|  |  |  | 教育局与分管查看区域内学校 |
|  |  |  | 学校查看本校数据 |
|  |  | 发送问卷 | 通过手机端发送健康问卷 |
|  | 设备监控 | 查看数据 | 访客，监控，周界报警，电子巡更，车牌识别，电子烟感，人脸识别 |
|  | 异常提醒 | 查看数据 | 查看设备异常、设备报警、异常体温的新增消息 |
| 智慧校园 | 学生请假 | 给学生请假 | 给孩子提交请假申请 |
|  |  | 请假记录 | 查看孩子请假记录 |
|  | 人脸识别 | 人脸照片 | 中小学生上传、替换学生人脸识别照片 |
|  |  | 接送人管理 | 幼儿园学生添加、删除、修改接送人信息 |
|  | 访客 | 访客预约 | 家长像老师提交预约到校申请 |
|  |  | 邀请家长 | 老师邀请学生家长来校 |
|  | 考勤 | 考勤记录 | 查看学生考勤记录 |
|  |  | 考勤统计 | 查看学校、班级考勤统计 |
|  | 家庭作业 | 家庭作业 | 查看班级作业 |
|  |  | 发布作业 | 发布、查看班级作业 |
|  | 班级通知 | 班级通知 | 查看班级通知 |
|  |  | 发布通知 | 发布、查看班级通知 |
|  | 成绩单 | 成绩单 | 查看学生成绩 |
|  | 课程表 | 课程表 | 查看班级课程表 |
|  | 宿舍管理 | 宿舍管理 | 查看班级宿舍信息 |
|  | 通知公告 | 公告通知 | 公告通知 |
|  |  | 最新公开意见 | 最新公开意见 |
|  |  | 我要写信 | 我要写信 |
|  |  | 部门查询 | 部门查询 |
|  |  | 我的信箱 | 我的信箱 |
|  | 校车管理 | 校车运行轨迹 | 校车运行轨迹 |
|  |  | 本周车次统计 | 本周车次统计 |
|  |  | 今日准点率统计 | 今日准点率统计 |
|  |  | 校车详情 | 校车详情 |
|  | 健康打卡 | 健康打卡 | 健康打卡 |
|  |  | 行程安全查询 | 行程安全查询 |
| 支持第三方厂家接入 | 公益课堂 | 展示查看公益课堂视频录播 | 展示查看公益课堂视频录播 |
|  | 统一缴费 | 学生缴费通道 | 学生缴费通道 |
|  |  | 查看缴费项目 | 查看缴费项目 |
|  |  |  | 分类缴费 |
|  | 5G直播 | 预约直播 | 预约直播 |
|  |  |  | 发起直播 |
|  |  | 直播列表 | 直播列表 |
|  |  |  | 直播动态 |
|  |  | 观看记录 | 观看记录 |
|  |  |  | 我的直播 |
|  | 政策文件 | 政策文件搜索 | 政策文件搜索 |
|  |  | 政策文件分类 | 政策文件分类 |
|  |  | 政策文件列表 | 政策文件列表 |
|  | 组织服务 | 党员组织关系转接登记 | 党员组织关系转接登记 |
|  |  | 千部人事档案查借阅 | 千部人事档案查借阅 |
|  |  | 挂职报名申请网上审批流程 | 挂职报名申请网上审批流程 |
|  |  | 挂职结束总结网上审批流程 | 挂职结束总结网上审批流程 |
|  |  | 入局证明办理 | 入局证明办理 |
|  |  | 宣传品领用办理 | 宣传品领用办理 |
|  | 财务服务 | 代收往来款性质开票申请 | 代收往来款性质开票申请 |
|  |  | 各类会议收费开票申请 | 各类会议收费开票申请 |
|  |  | 公务卡申办 | 公务卡申办 |
|  |  | 会计凭证查阅 | 会计凭证查阅 |
|  |  | 课题经费开票申请 | 课题经费开票申请 |
|  |  | 财务平台账号开通维护申请 | 财务平台账号开通维护申请 |
|  |  | 经费负责人审批人变更申请 | 经费负责人审批人变更申请 |
|  |  | 人才面试差旅费报销 | 人才面试差旅费报销 |
|  |  | 社会服务收入开票申请 | 社会服务收入开票申请 |
|  |  | 预算业务审批 | 预算业务审批 |
|  | 规章制度库 | 规章制度检索 | 规章制度检索 |
|  |  | 规章制度分类 | 规章制度分类 |
|  |  | 高级检索 | 高级检索 |
|  |  | 留言板 | 留言板 |
|  |  | 帮助中心 | 帮助中心 |
|  | 智慧食堂 | 宣传菜系展示 | 宣传菜系展示 |
|  |  | 今日菜谱 | 今日菜谱 |
|  |  | 你点我做 | 你点我做 |
|  |  | 消费记录 | 消费记录 |
|  |  | 健康报告 | 健康报告 |
|  |  | 营养中心 | 营养中心 |
|  |  | 就餐码 | 就餐码 |
|  |  | 我的 | 我的 |
|  | 智能报销 | 待报销发票 | 待报销发票 |
|  |  | 我的发票 | 我的发票 |
|  |  | 我要办理 | 我要办理 |
|  |  | 我的业务 | 我的业务 |
|  |  | 我的审批 | 我的审批 |
|  |  | 常用维护 | 常用维护 |

（五）、监控系统参数要求

阵列筒型网络摄像机

200万 CMOS  红外定焦枪型网络摄像机；

最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx；

需支持IP67防尘防水；

需支持DC12V供电和PoE供电；

最大图像尺寸不低于 1920 × 1080；

主码流视频压缩标准需支持H.265、H.264；

动态范围不小于106dB；

网络接口数不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。

### 球型网络摄像机

像素：400万，最大分辨率：2560*1440；

最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；

最大补光距离：150m（红外）；

镜头焦距：5~115mm；

光学变倍：23倍；

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；

支持采用H.265、H.264视频编码标准，音频编码支持；G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1；

具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，防浪涌。

### 硬盘录像机

#### 64路硬盘录像机

64路H.264、H.265混合接入；

2个HDMI，2个VGA；

2个千兆网口；

2个USB2.0接口，2个USB3.0接口；

最大支持16×1080P解码；

支持H.265、H.264解码；

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；

支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；

支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T。

#### 32路硬盘录像机

32路H.264、H.265混合接入；

1个HDMI，1个VGA,VGA和HDMI支持同源/异源可配，2个千兆网口，1个USB2.0接口、1个USB3.0接口；

最大支持8×1080P解码；

支持H.265、H.264解码；

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；

支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；

支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T。

#### 16路硬盘录像机

16路H.264、H.265混合接入；

1个HDMI，1个VGA；

1个千兆网口；

2个USB2.0接口；

最大支持8×1080P解码；

支持H.265、H.264解码；

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；

支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；

支持2个内置SATA接口，单盘容量支持10T。

#### 8路硬盘录像机

8路H.264、H.265混合接入；

1个HDMI，1个VGA；

1个千兆网口；

2个USB2.0接口；

最大支持8×1080P解码；

支持H.265、H.264解码；

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；

支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；

支持1个内置SATA接口，单盘容量支持16T。

#### 4路硬盘录像机

4路H.264、H.265混合接入；

1个HDMI，1个VGA；

1个千兆网口；

2个USB2.0接口；

支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M解码，最大支持4路视频回放；

支持H.265、H.264解码；

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；

支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；

支持1个内置SATA接口，单盘容量支持16T。

#### 磁盘阵列36盘位

36盘位，硬盘兼容性：1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘；

64位多核处理器，4GB缓存（可扩展至64GB）；

2个千兆数据网口，1个千兆管理网口，1个冗余电源；

网络协议：支持RTP、RTCP、SNMP、iSCSI、NTP、UDP、RTSP、HTTP；

视频直存：最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放；

流媒协议：支持GB/T28181、Onvif。

#### 磁盘阵列24盘位

24盘位硬盘兼容性：1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘；

64位多核处理器，4GB缓存；

2个千兆数据网口，1个千兆管理网口，1个冗余电源；

网络协议：支持RTP、RTCP、SNMP、iSCSI、NTP、UDP、RTSP、HTTP；

视频直存：最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放；

流媒协议：支持GB/T28181、Onvif。

#### 磁盘阵列16盘位

16盘位硬盘兼容性：1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘；

64位多核处理器，4GB缓存；

2个千兆数据网口；

网络协议：支持RTP、RTCP、SNMP、iSCSI、NTP、UDP、RTSP、HTTP；

视频直存：最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放；

流媒协议：支持GB/T28181、Onvif。

#### 24口POE交换机

以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),支持2个100/1000BASE-X SFP端口,支持2个GE Combo口,支持AC。

#### 16口POE交换机

以太网交换机主机,支持16个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 125W),支持2个1000BASE-X SFP端口,支持AC。

#### 8口POE交换机

以太网交换机主机,支持8个10/100BASE-T PoE+电口(AC 125W),支持1个1000BASE-X SFP端口,支持AC。

#### 显示器

屏幕尺寸：55寸；

接口类型；有线/天线输入*1；HDMI*2；数字音频输出（同轴）*1；音视频输入*1；网口*1；USB接口*2；

分辨率：4K；

视频显示格式：2160P；

3C认证：有。

#### 视频监控平台服务器

2U双路标准机架式服务器

CPU：1颗处理器12核，主频≥2.2GHz

内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

支持接入视频超过2万路

部署LINUX系统

#### 云主机

应用主机配置：CPU 8核，内存16G，存储	300G，20M带宽

数据库主机配置：CPU 8核，内存16G，存储	300G

## 校园访客机参数要求

采用3C 认证，支持无证比对，支持绿码接入，安卓系统，支持OEM，双屏显示，支持多种网络接入方式，具体参数如下：

安卓系统配置：工业级主板、四核CPU、≥2G 内存、≥8G闪存；

双屏显示设备：触摸操作主屏≥15寸，1920x1080；客屏≥12寸，1920x1080；

内置客显屏广角高清200万摄像头，支持访客登记、签离；

通信方式： 无线wifi（内置）、RJ45有线网口；

设备具有人证实时比对和识别功能，能根据需要，将访客数据实时推送给公安部门；

支持访客登记时自动捕捉识别访客本人与身份证内的照片是否一致，验证通过才能进行下一步登记；支持公有云、私有云、局域网多种使用部署方式；

内置热敏打印机，支持将访客信息打印生成访客单据；

内置激光扫码器或外置扫码盒，支持扫描访客单上的条码或二维码完成访客签离；

内置信息发送模块支持访客入校被访人收到信息提示（短信、语音、微信、视频等任意两种以上）；

设备带测温模块，要配有必要的网络和数据接口（RJ45有线网口和USB必备），免费开放所有设备端口（有厂商承诺书），便于接入主管部门的统一平台。

## 一键报警

参照保安公司标准提供。

## 传输链路

本项目采用VPN专线网络，在骨干的宽带IP网络上构建企独立IP专网，将视频流与其他数据隔离，采用标签交换技术进行加密通讯传输，确保数据安全；投标人需提供足够的带宽，确保学校监控视频传输稳定；投标人将视频流推送至公安时，需按公安要求通过安全网闸处理。

（六）、项目建设设备清单

| 序号 | 类型 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统 | 软件 | 定制（含局级/校级/APP） | 套 | 1 |
| 2 |  | 枪型网络摄像机 | 详见正文 | 台 | 2511 |
| 3 |  | 球型网络摄像机 | 详见正文 | 台 | 70 |
| 4 |  | 16盘位磁盘阵列 | 详见正文 | 台 | 6 |
| 5 |  | 24盘位磁盘阵列 | 详见正文 | 台 | 2 |
| 6 |  | 36盘位磁盘阵列 | 详见正文 | 台 | 2 |
| 7 |  | 64路NVR | 详见正文 | 台 | 1 |
| 8 |  | 32路NVR | 详见正文 | 台 | 27 |
| 9 |  | 16路NVR | 详见正文 | 台 | 23 |
| 10 |  | 8路NVR | 详见正文 | 台 | 4 |
| 11 |  | 4路NVR | 详见正文 | 台 | 5 |
| 12 |  | 企业级硬盘8T | 详见正文 | 块 | 172 |
| 13 |  | 监控级硬盘6T | 详见正文 | 块 | 107 |
| 14 |  | 监控级硬盘4T | 详见正文 | 块 | 48 |
| 15 |  | 核心交换机 | 详见正文 | 台 | 1 |
| 16 |  | 24口POE交换机 | 详见正文 | 台 | 43 |
| 17 |  | 16口POE交换机 | 详见正文 | 台 | 79 |
| 18 |  | 8口POE交换机 | 详见正文 | 台 | 153 |
| 19 |  | 显示器 | 详见正文 | 台 | 72 |
| 20 | 访客系统 | 访客登记一体机 | 详见正文 | 套 | 55 |
| 21 | 一键报警 | 一键报警 | 详见正文 | 套 | 2 |
| 22 | 网络链路 | 网络链路 | 详见正文 | 线 | 72 |
| 23 | 裸光纤 | 网络链路 | / | 线 | 1 |
| 24 | 视频监控服务器 | 视频监控服务器 | 详见正文 | 台 | 1 |
| 25 | 云主机租赁 | 云主机租赁 | 详见正文 | 套 | 1 |

注：1.签订合同前提供原厂三年售后及质保服务承诺书原件；

- 前端监控建设时，所有网线、电缆均要求走桥架或套管处理；

3.新建视频监控点位须本地存储不少于30天。

4.中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供，包含设备增加、带宽提升、存储扩容；

5.投标人需负责本项目所含学校原有符合国标GB/T28181视频监控接入至教育局智安校园平台，视频、访客等相关数据推送至公安专网平台，且完成所有新建及存量监控一机一档的整理存档；

6.中标人所提供的平台需满足所有校园监控含存量、标段二监控数据接入量，保证10000路接入量，且需积极配合标段二数据对接工作。

标项二：

（一）、建设内容

本项目主要建设内容为淳安72所学校和教育部门智安校园系统建设，主要包括前端监控设备建设、一键报警系统、访客系统及网络链路建设。其中，一键报警2套，访客系统55套，操场球机72个，学校重点部位枪机2489个，网络链路72线。原来已经建设的的数字监控接入教育局，完成一机一档的录入，所有监控数据在教育局汇聚后推送到公安。所有前端数据都需确保推送至淳安县教育局智安校园总平台。

（二）、建设标准

系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

1.《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）

2.《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T629-2011）

3.《媒体数据封装格式要求细则》

4.《MPEG4视音频编解码标准-视听对象的编码》ISO/IEC14496-2

5. 通用标准

《安全防范高清视频监控系统技术要求》GA/T 1211-2014

《安防人脸识别应用视频人脸图像提取技术要求》GA/T 1344-2016

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GBT28181-2011

（三）、总体要求

方案设计时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑后期维护及操作等因素，并为今后的发展、扩建、改造等留有扩充的余地。其具备以下原则：

先进性：系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平；同时，系统的安装调试、操作使用又应简便易行，容易掌握。该系统集国际上众多先进技术于一体，代表了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平，适应时代发展的要求。

经济性与实用性：充分考虑视频联网系统的实际需要和信息技术发展趋势，根据校园的现场环境，设计选用目前安防市场上占有率高、功能适合校园实际需求、符合校园监控要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

安全性：前端对系统采取必要的安全保护措施，防止病毒感染、黑客攻击、非法访问，防雷击、过载、断电和人为破坏等，具有高度的安全性和保密性。

可靠性：系统基于可靠的网络通信技术，能确保系统级别的高稳定性和可靠性，满足7×24小时、全年365天的全天候长期稳定运行。

可管理性：校园视频接入系统集中于监控中心统一控制管理，实现对所有远端设备的控制和设置。保证系统的高效、有序、可靠的发挥其应用管理职能。

规范性：控制协议、编解码协议、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合相关国家标准、行业标准和教育部颁布的技术规范。

开放性：由于视频联网系统涉及多方监管问题，本系统需充分考虑教育、公安等部门的业务需求，提供平台对接接口，让各相关部门共同参与应急事件并进行协同指挥作战。

可维护性：所设计的系统和采用的产品应简单、实用、易操作、易维护。系统的易操作和易维护是保证非计算机专业人员使用好本系统的先决条件。并且，系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护。

（四）、设备技术参数要求

监控系统参数要求

### 枪型网络摄像机

200万 CMOS  红外定焦枪型网络摄像机；

最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx；

需支持IP67防尘防水；

需支持DC12V供电和PoE供电；

最大图像尺寸不低于 1920 × 1080；

主码流视频压缩标准需支持H.265、H.264；

网络接口数不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。

### 球型网络摄像机

像素：400万，最大分辨率：2560*1440；

最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；

最大补光距离：150m（红外）；

镜头焦距：5~115mm；

光学变倍：23倍；

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

支持采用H.265、H.264视频编码标准，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1；

具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，防浪涌。

### 硬盘录像机

#### 32路硬盘录像机

32路H.264、H.265混合接入

1个HDMI，1个VGA,VGA和HDMI支持同源/异源可配，2个千兆网口，1个USB2.0接口、1个USB3.0接口

最大支持8×1080P解码

支持H.265、H.264解码

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询

支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议

支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T

#### 16路硬盘录像机

16路H.264、H.265混合接入

1个HDMI，1个VGA

1个千兆网口

2个USB2.0接口

最大支持8×1080P解码

支持H.265、H.264解码

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询

支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议

支持2个内置SATA接口，单盘容量支持10T

#### 8路硬盘录像机

8路H.264、H.265混合接入

1个HDMI，1个VGA

1个千兆网口

2个USB2.0接口

最大支持8×1080P解码

支持H.265、H.264解码

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询

支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议

支持1个内置SATA接口，单盘容量支持16T

#### 4路硬盘录像机

4路H.264、H.265混合接入

1个HDMI，1个VGA

1个千兆网口

2个USB2.0接口

支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M解码，最大支持4路视频回放

支持H.265、H.264解码

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询

支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议

支持1个内置SATA接口，单盘容量支持16T

#### 磁盘阵列36盘位

36盘位，硬盘兼容性：1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘；

64位多核处理器，4GB缓存（可扩展至64GB）

2个千兆数据网口，1个千兆管理网口，1个冗余电源

网络协议：支持RTP、RTCP、SNMP、iSCSI、NTP、UDP、RTSP、HTTP

视频直存：最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放

流媒协议：支持GB/T28181、Onvif

#### 磁盘阵列16盘位

16盘位硬盘兼容性：1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘；

64位多核处理器，4GB缓存；

2个千兆数据网口；

网络协议：支持RTP、RTCP、SNMP、iSCSI、NTP、UDP、RTSP、HTTP

视频直存：最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放

流媒协议：支持GB/T28181、Onvif

#### 24口POE交换机

以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),支持2个100/1000BASE-X SFP端口,支持2个GE Combo口,支持AC。

#### 16口POE交换机

以太网交换机主机,支持16个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 125W),支持2个1000BASE-X SFP端口,支持AC。

#### 8口POE交换机

以太网交换机主机,支持8个10/100BASE-T PoE+电口(AC 125W),支持1个1000BASE-X SFP端口,支持AC。

#### 显示器

屏幕尺寸：55寸；

接口类型；有线/天线输入*1；HDMI*2；数字音频输出（同轴）*1；音视频输入*1；网口*1；USB接口*2；

分辨率：4K；

视频显示格式：2160P；

3C认证：有。

#### 视频监控平台服务器

2U双路标准机架式服务器

CPU：1颗处理器 12核，主频≥2.2GHz

内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

支持接入视频超过2万路

部署LINUX系统

## 校园访客机参数要求

采用3C 认证，支持无证比对，支持绿码接入，安卓系统，支持OEM，双屏显示，支持多种网络接入方式，具体参数如下：

安卓系统配置：工业级主板、四核CPU、≥2G 内存、≥8G闪存。

双屏显示设备：触摸操作主屏≥15寸，1920x1080；客屏≥12寸，1920x1080。

内置客显屏广角高清200万摄像头，支持访客登记、签离。

通信方式： 无线wifi（内置）、RJ45有线网口。

设备具有人证实时比对和识别功能，能根据需要，将访客数据实时推送给公安部门。

支持访客登记时自动捕捉识别访客本人与身份证内的照片是否一致，验证通过才能进行下一步登记；支持公有云、私有云、局域网多种使用部署方式。

内置热敏打印机，支持将访客信息打印生成访客单据。

内置激光扫码器或外置扫码盒，支持扫描访客单上的条码或二维码完成访客签离。

内置信息发送模块支持访客入校被访人收到信息提示（短信、语音、微信、视频等任意两种以上）。

设备带测温模块，要配有必要的网络和数据接口（RJ45有线网口和USB必备），免费开放所有设备端口（有厂商承诺书），便于接入主管部门的统一平台。

## 一键报警

参照保安公司标准提供。

## 视频专网

本项目采用VPN专线网络，在骨干的宽带IP网络上构建企独立IP专网，将视频流与其他数据隔离，采用标签交换技术进行加密通讯传输，确保数据安全；投标人需提供足够的带宽，确保学校监控视频传输稳定；投标人将视频流推送至公安时，需按公安要求通过安全网闸处理。

（五）、项目建设设备清单

| 序号 | 类型 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统 | 枪形网络摄像机 | 详见正文 | 台 | 2489 |
| 2 |  | 球型网络摄像机 | 详见正文 | 台 | 72 |
| 3 |  | 16盘位磁盘阵列 | 详见正文 | 台 | 9 |
| 4 |  | 36盘位磁盘阵列 | 详见正文 | 台 | 2 |
| 5 |  | 32路NVR | 详见正文 | 台 | 39 |
| 6 |  | 16路NVR | 详见正文 | 台 | 15 |
| 7 |  | 8路NVR | 详见正文 | 台 | 9 |
| 8 |  | 4路NVR | 详见正文 | 台 | 6 |
| 9 |  | 企业级硬盘8T | 详见正文 | 块 | 171 |
| 10 |  | 监控级硬盘6T | 详见正文 | 块 | 122 |
| 11 |  | 监控级硬盘4T | 详见正文 | 块 | 62 |
| 12 |  | 24口POE交换机 | 详见正文 | 台 | 25 |
| 13 |  | 16口POE交换机 | 详见正文 | 台 | 80 |
| 14 |  | 8口POE交换机 | 详见正文 | 台 | 141 |
| 15 |  | 显示屏 | 详见正文 | 台 | 72 |
| 16 | 访客系统 | 访客登记一体机 | 详见正文 | 套 | 55 |
| 17 | 一键报警 | 一键报警 | 详见正文 | 套 | 2 |
| 18 | 网络链路 | 网络链路 | 定制 | 条 | 72 |
| 19 | 裸光纤 | 运营商到教育局机房 | 定制 | 条 | 1 |
| 20 | 视频监控服务器 | 视频监控服务器 | 详见正文 | 台 | 1 |

注：1.签订合同前提供原厂三年售后及质保服务承诺书原件；

- 前端监控建设时，所有网线、电缆均要求走桥架或套管处理；

3、新建视频监控点位须本地存储不少于30天；

4、中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供，包含设备增加、带宽提升、存储扩容；

5.投标人需负责本项目所含学校原有符合国标GB/T28181视频监控接入至教育局智安校园平台，视频、访客等相关数据推送至公安专网平台，且完成所有新建及存量监控一机一档的整理存档；

6、中标人需将监控视频对接至教育局智安校园平台；同时，视频监控推送至公安平台。

- 其他要求

1.本项目前端设备要求提供3年质保，前段设备故障恢复时间：对一般性设备故障在1小时内响应，4小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，前端系统24小时内保证系统投入正常使用。本项目链路维护有中标单位负责，网络故障恢复时间要求24小时内恢复。

2.基础信息规范要求，按公安一机一档规范执行；

3.项目备品备件按照不同设备数量的6%配备，不足1台的按1台配；

4.本项目为交钥匙工程（包含交换机各类机柜，光纤终端盒，光纤、网线等，网线必须用PVC管敷设）。

四、验收标准

（1）由采购方组织验收，设备的符合性及质控质保措施应确保100％执行。

（2）数据有效率须达到相关要求。

（3）符合国家有关技术标准和招标人管理要求。

（4）中标人提供验收报告、专家验收意见作为成果资料。

五、商务要求

1、付款方式：合同签订后7个工作日内支付，合同总价的40%。服务完成验收通过后，7个工作日内支付合同总价的55%。余款5%质保期满三年后付清（余款无息）。

2、履约保证金：合同签订时，采购人将按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金，并于合同到期后15天内退还供应商（无息退还）。供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。

- 第四部分 评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。

在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.比较与评价。

评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9.汇总（商务技术得分情况）。

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10.报价审核。

对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。

有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10招标文件要求提供样品（含小样），投标人没有提供样品（含小样）的；

13.11采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；

13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.20.4提供虚假的信用状况；

13.20.5其他弄虚作假的行为。

13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.21.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.21.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.21.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.21.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.21.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.21.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.21.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.22投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购机构提交。

15. 评标争议事项处理。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、废标

16.废标。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。

采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

21、本项目采用综合评分法

本项目开标顺序为先开标项一，再开标项二，投标人可参与二个标项投标，但只能中一个标，标一中标候选人不能进行标二的报价评审。每个标项有效投标单位必须满足3家。公示结束后，经采购人确定，原则上选择第一中标候选人为成交供应商，如第一中标候选人出现无法履约等情形，可选择第二中标候选人为成交供应商。

评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

公示结束后，经采购人确定，原则上选择第一中标候选人为成交供应商，如公示结束后，经采购人确定，原则上选择第一中标候选人为成交供应商，如第一中标候选人出现无法履约等情形，可选择第二中标候选人为成交供应商。

22、分值的计算

报价得分 = （基准价/报价） × 价格权值 × 100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)

技术、资信、商务及其他分按照评审小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：技术、资信商务及其他分 = 评审小组所有成员评分合计数/评审小组成员组成人数

各投标人综合得分 = 投标价格分 + (技术 + 资信商务及其他分)

23、评审内容及标准

23.1 价格部分（ 30 分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30 %×100

23.2 技术资信商务部分（70分）

| 评分表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| 价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 现状分析 | 4 | 对现有淳安县教育系统内视频监控系统分析是否准确，建设方案是否详细阐述目前平台的管控难点，是否提出了科学具体的系统建设方案进行评分。（0-4分） |
| 投标方案的科学性和完整性 | 4 | 详细阐述视频点位、边界警戒、访客系统等汇聚教育局管理平台，并接入到淳安县公安局治安动态监控平台的具体方案，系统建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况。（0-4分） |
| 投标产品情况 | 12 | 投标人提供的项目建设所需产品符合明确指标参数得10分。对关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止（属某一产品型号特有的技术参数且不影响产品使用功能的负偏离不扣分）；对性能指标、技术参数属正偏离或高配的、有先进程度的每项加0.5分（最高分为2分），无实质性意义的正偏离不加分。本项不包括平台系统功能。（0-12分） |
| 平台演示（设备接入联动演示） | 15 | 1.访客功能：演示现场访客可凭输入身份证号通过公安人脸验证，且数据在平台展示；（县级和校级平台均可展示访客数据）（4分） 2.视频监控功能：演示摄像头拍摄的现场视频，且实时画面能在平台展示。（县级和校级平台均可展示访客数据）（5分） 3.车辆设别：在智慧安防管理平台上展示车辆识别功能（3分） 4.故障设备管理：在智慧安防管理平台上展示访客、车辆识别的故障设备管理模块中的设备故障情况、设备在线情况、设备维护情况（3分） |
| 项目组成员 | 6 | （1）项目负责人具备项目经理证（PMP）资质并具备在职三年以上资历的，满足得2分，不满足得0分；（需提供证书复印件和社保证明作为凭证）（0-2分） |
|  |  | （2）项目技术人员具有网络工程师每个得1分，技术人员必须是缴纳投标人单位社保，否则不得分，最高不超过2分；投标人运维人员、工程光缆抢修等技术人员能力打分，最高不超过2分。（0-4分） |
| 关键技术解决能力和资源整合利用的能力 | 9 | （1）投标方案设计中的监控系统摄像、识别、运维监控、存储扩容与服务管理等关键技术解决能力；是否提出合理可操作的各相关系统之间的衔接及整合方案，特别是对本项目的建设与现有监控系统之间的衔接及整合是否有安全、稳定、成熟可行的方案，并考虑系统的扩展和延伸能力进行评分（0-3分）。 |
|  |  | （2）投标实施方案的详细实施计划，包括组织机构、工作实践进度安排、工作程序和步骤体现、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，是否清晰、可靠，根据提供的方案内容进行评分，内容完整、措施有效。（0-3分） |
|  |  | （3）投标人对采购人目前的各项通信资源等情况是否了解，总体认知清晰、通信资源丰富，符合采购人需求视为合理得3分，未提供不得分。（0-3分） |
| 合理化建议 | 3 | （合理化建议，投标人针对本项目提出的合理化建议 （0-3分） |
| 投标人综合情况 | 9 | （1）根据投标人整体经营状况、技术力量及提供的相关证明材料、本地城域网情况、核心机房等情况。（0-2分） |
|  |  | （2）根据投标人公安监控应急处理能力打分，针对本项目执行可能出现的突发状况能进行科学合理预判的得2分；（0-2分） |
|  |  | （3）针对各项突发状况制定了完整详细可行的解决方案的得3分。（0-3分） |
|  |  | （4）投标人具有基础或增值电信运营商资质得2分。 |
| 项目质保期 | 2 | 质保期符合招标文件要求的不得分，质保服务每增加一年得1分，最多得2分。 |
| 售后服务方案情况 | 4 | 投标人及时高效近距离服务能力，提供就近学校的网格维护技术力量（需提供本单位社保证明材料）、作业设备、软硬件的综合水平情况，每提供一项得1分，最高得4分。（0-4分） |
| 投标人类似项目建设的业绩 | 2 | 截止响应时间2018年1月1日以来类似项目实施的成功经验情况。依照投标人提供的合同、合格的用户验收报告。每个得0.5分，最高得2分。（0-2分） |

注：响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（且在有效期内）。

第五部分 拟签订的合同文本

（以最终合同为准）

淳安县政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就采购人委托中标人（经评审最终确定的成交供应商）对淳安县教育局智安校园建设采购项目订立本合同。

第一条 定义

1.“合同”即由采购人、中标人共同签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由采购人淳安县教育局（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人            （以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后分别签订。以下为甲方提出涉及乙方的主要条款，乙方在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如乙方在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，甲方将视作认同。

2.“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时，甲方应支付给乙方的款项。

3.“技术服务” 系指乙方按投标文件规定，结合本项目的性质特点，对淳安县教育局智安校园建设采购项目运行管理定位、目标，为甲方提供优质的服务。

4.“验收”系指甲方依据国家有关规定接受合同所依据的程序和条件。

第二条 适用范围

本合同条款适用于本次采购活动。项目实施范围详见附件——投标文件和投标文件及补充文件、承诺书等。

第三条 委托事项

（具体内容详见招标文件）。

第四条 服务期限

第五条 费用结算方式

第六条 履约保证金

本项目不需要交纳履约保证金。

3. 投标文件规定的其他内容。

第八条 乙方对甲方作出如下承诺：

第九条 甲方对乙方作出如下承诺：

第十条 合同生效：

本合同经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

第十一条 双方权利义务

1. 甲方权利义务

2.  乙方权利义务

第十二条 乙方的人员配置

第十三条 争议处理

1．合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请淳安仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

2．对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交淳安仲裁委员会仲裁。

第十四条 其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3．乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

4．本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

6．投标文件（编号：     号）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

7．本合同一式   份，甲方执   份、乙方执   份、采购代理机构执一份。

8．适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：             法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话和传真：                              电话传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签 约 地 点：

签约日期：2021年   月    日

鉴证方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件。

▲资格文件部分

目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）………………………………………………（页码）

（2）法人授权书 ………………………………………………………………  （页码）

（3）授权代表的身份证（复印件）………………………………………………（页码）

（4）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函…………………………………………………………………………（页码）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………………（页码）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 （页码）

（7）具有良好商业信誉特别声明…………………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）

（9）以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供……………………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

二、法人授权书

淳安县教育局、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理淳安县教育局智安校园建设采购项目【招标编号：           】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年   月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年   月  日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理淳安县教育局智安校园建设采购项目【招标编号：         】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年  月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

单位：            （电子签名）         单位：          （电子签名）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

……

三、授权代表的身份证（复印件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

四、符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

淳安县教育局、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

我方郑重承诺，我方符合参与淳安县教育局智安校园建设采购项目【招标编号：            】政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

投标人名称(电子签名)：

日期：    年   月

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

淳安县教育局、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

我方郑重承诺，我方具有履行淳安县教育局智安校园建设采购项目【招标编号：            】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

淳安县教育局、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

七、具有良好商业信誉特别声明

淳安县教育局、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签名)：

日期：    年    月   日

八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

九、联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就淳安县教育局智安校园建设采购项目【招标编号：                】共同投标。

一、各方一致决定，指定方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：；乙方承担的工作和义务为： ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：       （电子签名）          乙方单位：       （电子签名）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

▲报价文件部分

目录

（1）投标响应函……………………………………………………（页码）

（2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

（3）提供中小企业声明函；……………………………………………………（页码）

一、投标响应函

淳安县教育局、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的淳安县教育局智安校园建设采购项目【招标编号：号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

淳安县教育局、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成淳安县教育局智安校园建设采购项目【招标编号：号】的实施。

项目名称：                   项目编号：

单位：元

标项：

| 序号 | 项目名称 | 标项名称 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淳安县教育局智安校园建设采购项目 |  |  |  |  |
| 投标报价大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标总价包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、购买及制作标书费、税费、中标服务费、及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

标人名称(电子签名)：

日日期：  年  月  日

投标报价明细表

投标人全称（公章）：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

注：上述表格中各项费用可根据标项实际情况增减(不得少于采购需求中的采购内容)，若需进一步细分，栏数不够可自加。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（ 标的名称 ） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.（ 标的名称 ） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲商务技术文件部分

目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………………（页码）

（2）联合体协议… …………………………………………………………（页码）

（3）资信文件复印件（如果要求提供） …………………………………（页码）

（4）主要业绩证明… ………………………………………………………（页码）

（5）其他商务文件或说明 …………………………………………………（页码）

- （6）技术解决方案…………………………………………………………（页码）

- （7）技术偏离说明表………………………………………………………（页码）

- （8）组织实施方案…………………………………………………………（页码）

（9）售后服务方案…………………………………………………………（页码）

（10）项目小组人员名单……………………………………………………（页码）

（11）优惠条件及特殊承诺…………………………………………………（页码）

（12）备品备件及供选择的配套零部件清单………………………………（页码）

（13）培训计划………………………………………………………………（页码）

（14）认为需要的其他技术文件或说明……………………………………（页码）

（15）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明………………（页码）

（16）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………（页码）

（17）廉政承诺书……………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签名)：

日期：   年    月   日

二、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）组织实施的淳安县教育局智安校园建设采购项目【招标编号：               】共同投标。

一、各方一致决定，指定     方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （公章）          乙方单位：          （公章）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

三、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：   年   月   日

四、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

五、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

六、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

（二）节能产品认证证书复印件（电子签名）

（三）环境标志产品认证证书复印件（电子签名）

供应商名称（电子签名）：

日期：    年   月   日

七、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 八、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

九、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十一、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十二、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十三、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十四、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十五、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

淳安县教育局、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

本单位合法参加                项目（编号：        ）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十七、廉政承诺书

（单位名称）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签订了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。

# 附  件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。.

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。