杭州市公安局富阳区分局富阳区

2019年度智慧安防小区建设项目

项目编号：FYZC2019-29(1)

公

开

招

标

文

件

采购机构：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地址：杭州市富阳区江连街27号A座

目    录

第一章    招标公告……………………………………………… 3

第二章    投标人须知…………………………………………… 5

第三章    评标办法及评分标准…………………………………16

第四章    采购需求………………………………………………19

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………64

第六章    投标文件格式附件……………………………………68

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，杭州市公共资源交易中心富阳分中心受杭州市公安局富阳区分局委托，现就“杭州市公安局富阳区分局富阳区2019年度智慧安防小区建设项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标：

- 项目编号：FYZC2019-29(1)

二、项目名称：杭州市公安局富阳区分局富阳区2019年度智慧安防小区建设项目

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 采购内容 | 采购预算价 | 主要技术参数 | 入围供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 富阳区152个封闭式小区智慧安防设施 60个月租赁服务。 | 4500万元 | 详见采购需求 | 三家 |

五、合格投标人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的，在富阳区区域范围内具有全面网络覆盖的网络运营单位；

2.本项目谢绝联合体投标。

六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

1.时间期限：2019年9月25日至2019年10月8日；

2.地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)；

3.方式：供应商登录政采云平台，注册为正式供应商或临时供应商，在线申请获取采购文件（配置岗位并进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：免费

5.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

6.提示：

（1）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（2）采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

（3）不提供招标文件纸质版。

（4）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

七、投标截止时间和地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

1.投标截止时间：2019年10月23日9时30分。

2.投标地点：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心A座4楼4号开标室。

八、开标时间和地点：

1.开标时间：2019年10月23日9时30分。

2.开标地点：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心A座4楼4号开标室。

九、业务咨询：

杭州市公共资源交易中心富阳分中心联系人：蒋介子；

联系电话：0571-63155591；     传真：0571-63155597。

杭州市公共资源交易中心富阳分中心

2019年9月25日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州市公安局富阳区分局富阳区2019年度智慧安防小区建设项目 |
| 2 | 现场踏勘：自行踏勘。 采购单位联系人：程艇，联系电话：63330097。 |
| 3 | 投标截止时间和地点：详见招标公告。 |
| 4 | 开标时间和地点：详见招标公告。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2019年10月16日前，以书面形式向招标采购单位提出。 |
| 6 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 演示时间及地点：根据招标文件要求。 |
| 8 | 投标文件组成：投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件正本各壹份，副本各陆份。 |
| 9 | 评标办法及标准：按照招标文件第三章评标办法及评分标准。 |
| 10 | 评标结果公示、公告：评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、杭州市富阳区政府网（http://www.fuyang.gov.cn/）和杭州市政府采购网（http:// http://cg.hzft.gov.cn/www/index.do）。 |
| 11 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人代表或由采购人委托的评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人代表或由采购人委托的评标委员会现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将作无效标处理。 |
| 12 | - 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）或由主管单位出具的中小企业资格确认意见书（提供原件备查）。 2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； - 3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业（提供原件备查）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按不超过合同总金额的 5 %计收，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后5日内无息退还。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金。本项目预算：45000000元,最高限价：43440000元。 |
| 16 | 投标文件有效期：90日 |
| 17 | 开标时请携带法定代表人授权委托书原件一份。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于杭州市公共资源交易中心富阳分中心和采购人。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标方”系指组织本次招标的杭州市公共资源交易中心富阳分中心。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3．“采购人”系指委托招标方采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标委托

授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

- （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则招标方有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的澄清

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在前附表规定时间前以书面形式向招标方提出。招标方将在规定时间内，以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有已报名的投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2.招标方将视情况确定是否有必要在开标前对招标文件进行澄清，如有必要，将通知所有已报名的投标人。

- （二）招标文件的修改

1.在投标截止期前任何时候，招标方无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以书面的形式通知所有报名的投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

4.答疑或补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场考察，详细编制投标文件。投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人和投标产品须符合国家强制性标准。

- （一）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。复印件需加盖单位公章。

1.资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

2.商务及技术文件

（1）声明书；

（2）社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件；

（3）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（4）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明。

（5）关于本项目的详细实施方案；

（6）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（7）投标产品配置表(格式见附件)：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确投标产品的品牌、规格型号、材质及具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

（8）技术规格偏离表(格式见附件)；

（9）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）(格式见附件)；

（10）项目实施人员一览表(格式见附件)；

（11）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）技术培训、运维保障、售后服务的内容和措施；

（13）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函；

（3）“小微企业名录”查询结果截图（若有）或由主管单位出具的中小企业资格确认意见书（提供原件备查）；

（4）报价一览表（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署和份数

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1.投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.投标人应在投标文件封面上注明投标人全称并加盖公章，否则按无效标处理。

3.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水，在投标文件的封面上需注明“正本”或“副本”字样，否则按无效标处理。

4.投标人应按资格文件、商务及技术文件、报价文件正本各壹份、副本各陆份分别编制并单独装订成册，三种文件必须分别密封封装并分别在封装物上注明“资格文件”、“商务及技术文件”和“报价文件”字样，且加盖投标单位公章，否则按无效标处理。

5.投标人应保证投标文件正本与副本的内容一致，如果正本与副本内容不一致，以正本为准；资格文件、商务及技术文件正副本中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

- 6.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

因未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

- （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.投标人若有方案和报价未被唱标的，应在开标时及时声明或提请招标方注意，否则由投标人自己负责，招标方对此不承担任何责任。

- 四、投标文件的递交

投标人应将投标文件的资格文件、商务及技术文件、报价文件分别密封在三个不同的包封中，并正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标项目名称、项目编号及投标人名称。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

（一）投标人应将投标文件的资格文件、商务及技术文件、报价文件分别密封在三个不同的袋封中。密封袋封口处应加盖公章，并在封装物上写明“开标前不得启封”字样。

（二）如果投标人未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（三）投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标方提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，同时应在封装物上标明“修改（或补充）资格文件或商务及技术文件或报价文件”（并注明项目编号和“开标前不得启封”字样）。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（四）投标截止时间和有效时间

- 1.投标文件必须在招标方规定的投标截止时间前送达指定的开标地点。招标方将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

- 2.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标

（一）开标准备

1.各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的成员，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

3.主持人宣布开标期间的有关事项；

4.公证机构工作人员将查验投标文件密封情况，确认无误后，按照先投先开的原则拆封资格文件、商务及技术文件，并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人授权代表签字确认；

5.资信及技术评审结束后，由公证人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标的，则将投标报价文件原封退回供应商；

6.公布资信及技术评分后，公证机构工作人员将查验报价文件密封情况，确认无误后，按照先投先开的原则拆封报价文件，并清点投标文件正本、副本数量，不符合要求的，视其投标无效，并由投标人授权代表签字确认，符合招标文件要求的进行公开唱标；

7.主持人进行公开唱标，唱标内容为报价文件正本中“报价一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容与记录；

8.招标方和公证机构做开标记录，投标人授权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由唱标人、录标人、监督人和公证处当场签字确认，投标人授权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果；

9.评标委员会对各投标人的报价文件进行审核；

10.评标结束，公证处公布有效投标人的评分结果和推荐的中标候选人，主持人宣布本次开标会议结束。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

（一）评标委员会

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需询标，投标人法人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

（二）评标原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件资格资性审查、商务技术部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务及技术文件和报价文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

3.投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人。评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则、标准和方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.授权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

- 七、无效的投标

- 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- （一）投标截止时间以后送达的投标文件；

- （二）未按规定密封、标记的投标文件；

- （三）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

- （四）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

- （五）未办理报名登记手续的；

- （六）投标人未能提供合格的资格证明文件的；

- （七）递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价有选择性的；

- （八）与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

- （九）投标报价超过预算的；

- （十）投标报价明显高于市场价或低于成本价，投标人又不能作出合理书面说明并提供相关证明材料的；

- （十一）资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

- （十二）投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未装订、未密封、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（十三）投标人所报单价超过投标前一日政府采购协议单价；

（十四）报价文件中有0报价的；

- （十五）商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的；

- （十六）根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；

- （十七）出现影响采购公正的违法违规行为；

- （十八）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （十九）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

- 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （四）因重大变故，采购任务取消的；

- （五）违反采购流程的。

- 废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 九、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认。

（二）采购结果经采购人确认后，招标方将于7个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，公告期满，如无投标商质疑，由杭州市公共资源交易中心富阳分中心签发《中标通知书》。

（三）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 十、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，采购机构作为合同签订的鉴证方。

2.招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，考虑与下一次序中标候选人签订合同或另行组织采购。

（二）履约保证金、质量保证金

签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过合同总金额的5%作为履约保证金。货物类项目经采购人验收合格后，中标人向采购人交纳合同总金额的5%作为质量保证金，采购人同时退付履约保证金；质保期结束且无质量问题，采购人无息退还供方质量保证金。服务类项目至服务期结束，采购人退付履约保证金，并根据实际情况自行确定是否需要供应商交纳一定额度的质量保证金。

（三）货款的结算

合同履行完毕，验收合格后供应商按财政结算要求办理资金结算手续。

- （四）质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问。

2.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期

4.招标方会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。若质疑涉及招标制度或程序，会被转交政府采购管理部门审查。

5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标方将不予受理。

6.质疑投标人对招标方的答复不满意或招标方未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本区政府采购监督管理部门投诉。

第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

- 一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=商务技术得分＋投标价格得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.综合得分按照名次排序后，按照入围最终不超过有效投标人总数的85%确定入围候选人，最多不超过三家，如入围数量出现小数点后一位，采取四舍五入方法确定最终入围数量。

如投标单位不足4家及以上，因无法达到政府采购竞争机制，本项目将不予以开启标书，视作废标处理。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二、评分内容及标准

- （一）投标价格评分(30分)

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标价格折扣，满足招标文件要求且投标价格折扣最低的投标价格折扣为评标基准折扣，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准折扣／有效投标价格折扣）×30%×100

折扣=（实际投标报价/项目预算价）*10，折扣采用四舍五入法，并保留小数2位。

- （二）商务技术评分（70分）

1.资信及技术分的计算。

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标演示 | - 通过富阳智慧消防监督管理平台，现场演示招标清单中消控联网系统中用户信息传输装置报警推送平台功能： （1）用户信息传输装置接收到报警后，能及时上传平台，并且在平台端能接收到报警信息的得2分；（0-2分） （2）平台侧接收到报警后，可以对报警信息进行复核，确认报警信息为报警、误报或者测试的得1分。（0-1分） - 2.通过富阳区政府视频共享平台演示小区视频监控共享功能： （1）现场演示将摄像机添加到富阳区政府视频共享平台，实现在平台上能看到监控画面的得2分；（0-2分） （2）基于平台实现将监控画面推送到指定街道，实现在街道侧对现场监控画面的访问的得3分。（0-3分） | 8 |
| 2 | 技术方案 | - 根据投标人对项目需求了解程度，投标人对本项目的综合系统解决方案的详细设计，根据方案的合理性、完整性、可行性、先进性等详细程度进行综合打分;（0-3分） - 提供本次项目小区端汇聚网络、社会视频共享网、杭州市公安局富阳区分局视频专网之间组网设计图及详细说明与优化方案，酌情给分;（0-3分） - 根据投标人对本项目的整体理解程度、智安小区应用平台开发能力、项目前端组织实施能力、项目后续维护能力、应用平台APP推广能力以及对项目实施方案的可行性，酌情给分;（0-2分） - 网络及数据平台的安全性：提供合理的安全等级保护方案并承诺终验前完成“2级等保”的得2分。（0-2分） | 10 |
| 3 | 网络及资源能力 | - 投标人自身具备全区范围内无线网络覆盖能力的，需提供自身2G/3G/4G/NB在富阳本地基站点位图、信号覆盖测试情况，提供的得3分；投标人购买第三方2G/3G/4G/NB无线网络服务的，需提供说明函及对应第三方2G/3G/4G/NB在富阳本地基站点位图、信号覆盖测试情况，最高不超过1分。（0-3分） - 网络覆盖能力：根据投标人在本次建设的152个小区的光纤链路覆盖情况进行打分：覆盖130个（含）以上的小区的得3分；覆盖100-129个小区的得2分；覆盖70-99个得1分；覆盖69个（含）以下不得分。（光纤链路覆盖情况以提供的小区清单为准，并对真实性进行承诺，加盖单位公章）（0-3分） - 应急服务能力：投标人能够依据招标文件要求，结合小区应用实际场景，提供日常前端设备和传输链路应急抢修方案。根据应急抢修方案的完整性、合理性酌情给分。（0-2分） 4.投标人提供7*24小时服务承诺函，得1分。（0-1分） - 5.中心机房：投标人承诺本项目提供安全的中心机房，设备需要专区专用，包含机房配备系统完善（UPS、机房空调、消防设施），机房管理制度、安全设计等，提供安全中心机房承诺函得2分。（0-2分） | 11 |
| 4 | 系统兼容性 | - 要求本次所投的小区汇聚平台需无缝连接小区原有安防产品，包括：出入管理子系统、车辆识别控制管理系统、智能门禁子系统、视频监控子系统、智慧消防子系统、人脸抓拍子系统等，同时提供相关承诺及案例，提供承诺的得2分；提供实例（需提供相关合同或用户证明）的得1分；（0-3分） - 所投人脸抓拍摄像机、网络红外枪机、小区出入口监控球机、小区出入口车辆抓拍系统、小区出入口车辆道闸系统、小区出入口人脸道闸系统、用户信息传输装置、32路硬盘录像机、智慧社区接入平台、共享网云存储系统、共享网数据分发平台、共享网流媒体服务器需为同一品牌，全部满足得5分，否则不得分。（0-5分） | 8 |
| 5 | 产品技术参数和兼容性 | 所投产品，完全满足采购需求技术参数的得4分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。（0-4分） | 4 |
| 6 | 组织实施 | - 项目组织实施能力：投标人针对本项目投入不少于25人的项目实施团队，提供项目实施团队承诺函以及人员详细名单得2分；（0-2分） - 实施项目人员中同时具有“PMP（项目管理专业人员资格认证）”证书、工程师及以上职称的，每个人员得2分（提供证书复印件），最高得6分；（0-6分） - 具有高级工程师及以上职称的，每个人员得2分（提供证书复印件），最高得4分。（0-4分） - 注：上述2、3项人员不重复得分，并需提供本单位近3个月的社保缴纳证明。 - 项目质量及进度：投标人能够在2019年12月31号前完成项目的实施建设，具备验收条件，数据接入智安小区应用平台，提供2019年12月31号前完成的项目施工承诺函得2分；（0-2分） 5.平台开发能力：投标人需要根据“富春智联”开发需求，选择有开发经验团队进行开发。开发团队有类似平台开发经验的得2分，开发团队需要提供在本次投标前全省范围内具体落地的案例小区及平台截图证明；（0-2分） - 6、开发团队可以满足业主个性化开发需求的，提供2人以上驻场开发承诺的得2分。（0-2分） | 18 |
| 7 | 售后服务 | - 售后服务：投标人能够依据招标文件要求，提供符合要求的售后服务，包含项目的维护周期以及维护服务内容，提供7*24小时售后服务承诺函得1分；（0-1分） - 是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应；（0-1分） - 驻点服务：投标人针对本项目提供驻点服务，承诺中标后在杭州市公安局富阳区分局常驻1名技术人员（所投主要安防产品原厂商正式参保员工，该员工需缴纳3个月及以上社保证明），针对本项目进行专项服务，提供承诺函和证明得1分。（0-1分） | 3 |
| 8 | 平台推广 | 1.APP平台推广实施方案。投标人根据“富春智联”APP应用场景，制定在所承建小区内向业主推广“富春智联”APP的实施方案，根据实施方案可行性、有效性得分；（0-2分） 2.APP平台推广优惠措施。投标人承诺中标后，在所承建小区向业主推广“富春智联”APP，需提供具体推广优惠措施。根据优惠措施可行性、有效性得分。（0-2分） | 4 |
| 9 | 类似业绩 | 2016年1月1日以来（合同签订日期）类似项目业绩，需提供相关业绩的合同及验收单复印件,原件备查。 每提供一个得0.5分，最高得2分，不提供不得分。（0-2分） | 2 |
| 10 | 标书质量 | 投标文件是否编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求。（0-2分） | 2 |

注：开标时，需提供合同、证书、检测报告等原件资料备查。

第四章  采购需求

##### 一、项目建设内容

全区智慧安防小区（以下简称“智安小区”）项目，共计152个小区，按区域划分成三个项目包同步建设。建设内容包括：前端采集设备新建和改造、新建小区数据汇聚平台、新建小区数据分发平台、杭州市公安局富阳区分局社会视频共享平台扩容、杭州市公安局富阳区分局人脸汇聚平台扩容、杭州市公安局富阳区分局卡口汇聚平台扩容、智安小区应用平台、新建网络传输设备和网络安全设备、新建网络传输链路以及上述软、硬件的施工、安装、调试及5年的维护工作。

本次项目采用政府向运营商购买服务模式建设。服务期即五年质保期，服务期满后除光纤链路外所有软硬件设备产权归政府所有。

入围单位根据综合得分排名先后依次选择任意项目包进行承建。

##### 项目包一清单：

| 序号 | 小区名称 | 区域 | 序号 | 小区名称 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百合新城 | 城西 | 36 | 天河富春湾小区 | 城西 |
| 2 | 东吴公馆 | 城西 | 37 | 海陆星光园 | 城西 |
| 3 | 三江花园 | 城西 | 38 | 鸣翠桃园 | 城西 |
| 4 | 三江好望城 | 城西 | 39 | 春江花园小区 | 城西 |
| 5 | 大家碧水苑 | 城西 | 40 | 春江花月小区 | 城西 |
| 6 | 大家彩云苑 | 城西 | 41 | 三联嘉苑 | 城西 |
| 7 | 复城国际 | 城西 | 42 | 山水华庭小区 | 城西 |
| 8 | 幸福家园 | 城西 | 43 | 金城阳光苑 | 城西 |
| 9 | 金城花园 | 城西 | 44 | 中水花苑 | 城西 |
| 10 | 香溢花园 | 城西 | 45 | 清风泰安苑东西区 | 城西 |
| 11 | 百合蓝鸟苑 | 城西 | 46 | 睦泽苑东西区 | 城西 |
| 12 | 泊金湾小区 | 城西 | 47 | 天河花苑小区 | 城西 |
| 13 | 凤凰小区 | 城西 | 48 | 锦绣兰亭 | 三山 |
| 14 | 富春上城 | 城西 | 49 | 山水御园 | 三山 |
| 15 | 鹿山锦苑 | 城西 | 50 | 水印林语 | 三山 |
| 16 | 富宸嘉苑 | 城西 | 51 | 隆和府 | 三山 |
| 17 | 富辰锦苑 | 城西 | 52 | 光明逸品春江 | 三山 |
| 18 | 龙祥城市花园 | 城西 | 53 | 山水悦府 | 三山 |
| 19 | 山水城庐 | 城西 | 54 | 新山水御园 | 三山 |
| 20 | 金都铭苑 | 城西 | 55 | 山水国际 | 三山 |
| 21 | 富春铭苑 | 城西 | 56 | 中央富邦公馆 | 新登 |
| 22 | 东都府 | 城西 | 57 | 双溪天城 | 新登 |
| 23 | 嘉禾广场 | 城西 | 58 | 松溪家园 | 新登 |
| 24 | 长久院 | 城西 | 59 | 新堰家园 | 新登 |
| 25 | 新桃园 | 城西 | 60 | 滨溪家园 | 新登 |
| 26 | 浪漫香槟 | 城西 | 61 | 贤明府小区 | 新登 |
| 27 | 金鑫花园 | 城西 | 62 | 后台设备Ⅰ |  |
| 28 | 东吴商城小区 | 城西 | 63 |  |  |
| 29 | 大家悦墅 | 城西 | 64 |  |  |
| 30 | 宝龙城市花园 | 城西 | 65 |  |  |
| 31 | 容大城市花园 | 城西 | 66 |  |  |
| 32 | 绿城和园 | 城西 | 67 |  |  |
| 33 | 大家小墅 | 城西 | 68 |  |  |
| 34 | 山水美庐 | 城西 | 69 |  |  |
| 35 | 现代肖邦 | 城西 | 70 |  |  |

##### 项目包二清单：

| 序号 | 小区名称 | 区域 | 序号 | 小区名称 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚林嘉苑 | 城东 | 31 | 花坞嘉苑 | 城东 |
| 2 | 明裕花园 | 城东 | 32 | 如意花园 | 城东 |
| 3 | 狮子山花园 | 城东 | 33 | 兴达路公安宿舍 | 城东 |
| 4 | 天邻居 | 城东 | 34 | 万星碧云天 | 城东 |
| 5 | 18号公馆 | 城东 | 35 | 中光花园 | 城东 |
| 6 | 恩波经典 | 城东 | 36 | 丁香花园 | 城东 |
| 7 | 锦昌文华城 | 城东 | 37 | 清风万和苑 | 城东 |
| 8 | 后周嘉苑 | 城东 | 38 | 百合春秋苑 | 城东 |
| 9 | 富春壹号院 | 城东 | 39 | 迎宾苑 | 城东 |
| 10 | 锦华苑 | 城东 | 40 | 公园名家 | 城东 |
| 11 | 东山花苑 | 城东 | 41 | 金色家园 | 城东 |
| 12 | 金汇首府 | 城东 | 42 | 富春新天地 | 城东 |
| 13 | 教师公寓 | 城东 | 43 | 妙得阁 | 城东 |
| 14 | 永兴花园 | 城东 | 44 | 明珠大厦 | 城东 |
| 15 | 百合景苑 | 城东 | 45 | 世纪大厦 | 城东 |
| 16 | 德邑上城 | 城东 | 46 | 文华苑 | 城东 |
| 17 | 大家阳光里 | 城东 | 47 | 迎宾花苑 | 城东 |
| 18 | 阳光嘉苑 | 城东 | 48 | 永和佳苑 | 城东 |
| 19 | 公望公寓 | 城东 | 49 | 虎山雅苑 | 城东 |
| 20 | 南门街 | 城东 | 50 | 天时苑 | 城东 |
| 21 | 人和园 | 城东 | 51 | 715小区 | 城东 |
| 22 | 容大郦城 | 城东 | 52 | 清风阳光苑 | 城东 |
| 23 | 文澜雅苑 | 城东 | 53 | 丰泽苑 | 城东 |
| 24 | 富通小区 | 城东 | 54 | 后台设备Ⅱ |  |
| 25 | 清风公寓 | 城东 | 55 |  |  |
| 26 | 九龙仓 | 城东 | 56 |  |  |
| 27 | 迎宾广场 | 城东 | 57 |  |  |
| 28 | 云龙阁 | 城东 | 58 |  |  |
| 29 | 远致阁 | 城东 | 59 |  |  |
| 30 | 静照阁 | 城东 | 60 |  |  |

##### 项目包三清单：

| 序号 | 小区名称 | 区域 | 序号 | 小区名称 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云水湾 | 银湖 | 21 | 五月香山 | 银湖 |
| 2 | 彩虹嘉都 | 银湖 | 22 | 金苑山庄 | 银湖 |
| 3 | 峰华雅苑 | 银湖 | 23 | 云水山居 | 银湖 |
| 4 | 峰华花苑 | 银湖 | 24 | 紫云山庄 | 银湖 |
| 5 | 三江鸣翠蓝湾 | 银湖 | 25 | 七里香溪 | 银湖 |
| 6 | 野风山小区 | 银湖 | 26 | 金都富春山居 | 银湖 |
| 7 | 铭鹤花园 | 银湖 | 27 | 银湖花苑 | 银湖 |
| 8 | 富春红郡 | 银湖 | 28 | 施家园 | 银湖 |
| 9 | 硅谷麓园 | 银湖 | 29 | 梓树花苑 | 银湖 |
| 10 | 雍景山城 | 银湖 | 30 | 富春江花苑 | 东洲 |
| 11 | 清源上林湖 | 银湖 | 31 | 万科君望 | 东洲 |
| 12 | 颐景山庄 | 银湖 | 32 | 东江花园 | 东洲 |
| 13 | 九龙山庄 | 银湖 | 33 | 莱蒙小区 | 东洲 |
| 14 | 九龙一号 | 银湖 | 34 | 万科公望 | 东洲 |
| 15 | 秀水山庄 | 银湖 | 35 | 富春玫瑰园 | 东洲 |
| 16 | 伊甸山庄 | 银湖 | 36 | 逸城小区 | 东洲 |
| 17 | 天鸿美和院 | 银湖 | 37 | 钱塘家园 | 东洲 |
| 18 | 云河福邸 | 银湖 | 38 | 民丰锦苑 | 东洲 |
| 19 | 华庭云顶 | 银湖 | 39 |  |  |
| 20 | 青竹蓝庭 | 银湖 | 40 |  |  |

##### 二、项目建设标准、规范

（一）项目建设必须符合国家、地方标准和规范要求。

《杭州市智慧安防小区建设方案》

《全市公安机关加快推动智慧安防小区建设的实施方案》

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

《民用建筑电气设计规范》GBJ/T16-92

《国家公共安全行业标准》GB50198-94

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-1994

《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

《低压配电设计规范》GB50054-95

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规》GB/T50312-2000

《中国建筑电气设计规范》GBH115-83

《建筑防雷设计规范》GB50057-94

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2004）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）

《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2007）

《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）

《通信光缆系列》（GB/T 13993-200X）

《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA38-92）

《外壳防护等级(IP代码)》（GB4208-1993）

《弱电系统工程质量验收标准》（GB 50339-2003）

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2006）

《全国住宅小区智能化技术示范建设要点与技术导则》

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—82

《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》及其它相关规定规范

##### 三、项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 服务费指导价（元/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、道闸类设备 |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 详见道闸类设备（单套系统具体配置清单）- “车牌识别一体机” | 套 | 873 |
| 2 | 人脸识别一体机一 | 详见道闸类设备（单套系统具体配置清单）- “人脸识别一体机一” | 套 | 291 |
| 3 | 人脸识别一体机二 | 详见道闸类设备（单套系统具体配置清单）- “人脸识别一体机二” | 套 | 647 |
| 4 | 人脸识别一体机三 | 铁门人脸门禁一体机(含锁) | 套 | 388 |
|  |  | 摄像头：200万CMOS高清摄像头，视频压缩标准：H.264/H.265 |  |  |
|  |  | 显示屏：10寸屏，操作方式：电容触摸屏操作简便 |  |  |
|  |  | 开门模式：支持刷卡、远程、密码、二维码、蓝牙、指纹、人脸识别开门多种开门方式 |  |  |
|  |  | 深度人脸识别算法，支持活体检测，人脸验证准确率≥99%，1：N比对时间≤0.5S/人，10000张人脸库； |  |  |
|  |  | 人脸录入支持配置工具批量导入、平台批量导入、本机直接录入； |  |  |
|  |  | 防护等级：IP55/IK07。 |  |  |
| 二、其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 小区数据汇聚平台 | 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行； | 台 | 582 |
|  |  | 智能化停车场： 实现不停车出入，停车预约，停车诱导，反向寻车，自助缴费，APP缴费等功能； |  |  |
|  |  | 丰富的智能化功能：支持智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计； |  |  |
|  |  | 支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储； |  |  |
|  |  | 支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储； |  |  |
|  |  | 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； |  |  |
|  |  | 支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入； |  |  |
|  |  | 处理器 Intel Xeon E3 |  |  |
|  |  | 内存 DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*2 |  |  |
|  |  | 配置DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ |  |  |
|  |  | 整机最大可以支持64GB |  |  |
|  |  | IO接口 1个DB-15 VGA接口 |  |  |
|  |  | 4个 千兆网口 |  |  |
|  |  | 1个BMC管理网口 |  |  |
|  |  | 支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口 |  |  |
|  |  | 存储硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 |  |  |
|  |  | 单独配置一块2T硬盘，用于存储小区微卡口图片数据； |  |  |
|  |  | 操作系统 Centos 6.7 |  |  |
| 2 | 大门通道监控 | 1/1.9英寸 CMOS；200万；最大分辨率1920×1080；最低照度彩色：0.001Lux@F1.5 黑白：0.0001Lux@F1.5 0Lux（红外灯开启）；最大补光距离大于等于200m（红外）；镜头焦距6mm～180mm；光学变倍30倍。 含视频专网30天录像存储。 | 个 | 364 |
| 3 | 人脸识别摄像机 | 采用高性能二百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； | 台 | 151 |
|  |  | 内置高性能GPU模块，采用深度学习算法，极大的提升了目标的检出率； |  |  |
|  |  | 可输出200万（1920×1080）@60fps； |  |  |
|  |  | 支持H.265编码，压缩比高，超低码流； |  |  |
|  |  | 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 |  |  |
|  |  | 人脸检测：支持同时检测30张人脸以上，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取; |  |  |
|  |  | 支持AC24V/DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，方便工程安装； |  |  |
|  |  | 支持IP67防护等级。 |  |  |
| 4 | 微卡口摄像机 | 1/2.8英寸 CMOS | 台 | 194 |
|  |  | 图像分辨率：1920×1080 |  |  |
|  |  | 视频分辨率：1920×1080 |  |  |
|  |  | 视频码率：H.264/265码率可调，最高支持25帧 |  |  |
|  |  | 镜头：支持车牌识别、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、车标、车系、车辆类型、无牌车识别 |  |  |
|  |  | 支持蓝牌、单层黄牌、新能源车牌、黑牌（领馆牌、使馆牌、港澳牌）、白牌和双层白牌（警牌、武警牌、军牌）识别 |  |  |
|  |  | 支持识别11种车身颜色、170种车标、11种车型 |  |  |
|  |  | 车辆捕获率≥99%；车牌识别率≥99%；车身颜色识别率＞95%；车标＞95%；车型识别率＞95%（测试环境补光条件良好） |  |  |
|  |  | 一体化设计，外观整洁大方，AC220V输入，降低施工成本 |  |  |
|  |  | IP67防护等级，避免起雾问题，加长遮阳罩挡雨能力更强，满足户外使用需求。 |  |  |
| 5 | 网络红外摄像机 | 采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； | 台 | 194 |
|  |  | 可输出200万(1920*1080)@25fps； |  |  |
|  |  | 支持H.265编码，压缩比高，超低码流； |  |  |
|  |  | 最大红外监控距离50米； |  |  |
|  |  | 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； |  |  |
|  |  | 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； |  |  |
|  |  | 支持区域入侵,绊线入侵,场景变更，支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤； |  |  |
|  |  | 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； |  |  |
|  |  | 支持IP67防护等级。 含视频30天录像存储 |  |  |
| 6 | 消防用户信息传输装置 | 1、符合国家标准《GB26875.1-2011 城市消防远程监控系统 第一部分 用户信息传输装置》；适用于一般工业与民用建筑中安装使用。 | 个 | 102 |
|  |  | 2、产品采用220V（主电）和DC12V（备电）两种供电方式，主备电源可以进行自动切换； |  |  |
|  |  | 3、具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与监控系统和控制中心通讯故障 |  |  |
|  |  | 4、可以通过RS232/485接口接收火灾报警和消防报警主机的运行状态信息并上传给监控中心 |  |  |
|  |  | 5、具有手动火警按钮，可以向监控中心上传人工火警信息； |  |  |
|  |  | 6、可以采用GPRS/以太网两种通讯方式做数据上传 |  |  |
|  |  | 7、具有日志记录查询功能 |  |  |
|  |  | 8、支持声光报警指示、语音报警 |  |  |
|  |  | 9、支持液晶屏显示 |  |  |
|  |  | 10、铅酸蓄电池-5AH-12V-13.8Vchr-90x70x101mm-6.35x0.8mm端子 |  |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；网络带宽接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps；网络视频接入32路；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P；1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；8个内置SATA接口，支持10T、SSD；2个千兆以太网口； | 台 | 81 |
| 8 | 移动信息采集系统 | 室外型 | 个 | 78 |
| 三、后台设备 |  |  |  |  |
| 1 | 后台设备Ⅰ | 详见后台设备Ⅰ清单 | 批 | 145974 |
| 2 | 后台设备Ⅱ | 详见后台设备Ⅱ清单 | 批 | 42256 |
| 四、运营商链路 |  |  |  |  |
| 1 | VPN | 五年，含链路两端所需光交换设备、数据安全防护设备。 | 条 | 243 |
| 2 | 裸光纤 | 五年，含链路两端所需光交换设备、数据安全防护设备。 | 条 | 404 |
| 3 | 互联网 | 五年，带宽≥100兆 | 条 | 40 |

###### 道闸类设备（单套系统具体配置清单）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车牌识别一体机（新建道闸） |  |  |  |  |
| 1 | 200W出入口杆式抓拍一体机 | 1/2.8英寸 CMOS； | 台 | 2 |
|  |  | 图像分辨率：1920×1080； |  |  |
|  |  | 视频分辨率：1920×1080； |  |  |
|  |  | 视频码率：H.264/265码率可调，最高支持25帧； |  |  |
|  |  | 集成深度学习智能算法，支持车牌识别、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、车标、车系、车辆类型、无牌车识别； |  |  |
|  |  | 支持蓝牌、单层黄牌、新能源车牌、黑牌（领馆牌、使馆牌、港澳牌）、白牌和双层白牌（警牌、武警牌、军牌）识别 |  |  |
|  |  | 支持识别11种车身颜色、170种车标、11种车型 |  |  |
|  |  | 车辆捕获率≥99%；车牌识别率≥99%；车身颜色识别率＞95%；车标＞95%；车型识别率＞95%（测试环境补光条件良好）； |  |  |
|  |  | 一体化设计，外观整洁大方，AC220V输入，降低施工成本 |  |  |
|  |  | IP67防护等级，避免起雾问题，加长遮阳罩挡雨能力更强，满足户外使用需求。 |  |  |
|  |  | 配套4行4字显示器。 |  |  |
| 2 | 防砸雷达 | 防砸区域 1.5m~6m； | 个 | 2 |
|  |  | 波束宽度 垂直20°，水平34°； |  |  |
|  |  | 检测目标 人、车； |  |  |
|  |  | 检测区域 1.2m（默认，可调）。 |  |  |
| 3 | 中速直杆道闸（右） | 4米直杆，右向，中速3秒道闸，100*50夹头，椭圆杆带胶条。 | 台 | 2 |
| 4 | 出入口控制终端 | 定制 | 项 | 1 |
| 人脸识别一体机一（改造原有闸机） |  |  |  |  |
| 1 | 人脸闸机读头 | 10寸（含）以上触摸显示屏,采用200万广角宽动态双目摄像头，补光灯亮度手动、自动调节，面部识别距离0.3m-2m；适应1.4m～1.9m身高范围；最大支持10000人脸库；人脸验证准确率＞99%，1：N比对时间≤0.5S/人，识别速度快，准确率高；支持60000个用户，60000张卡（二维码、蓝牙、卡），60000个密码， 50个管理员；支持200000条刷卡记录，5000管理员记录；支持活体验证检测；支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、残疾人用户；支持主动注册、P2P注册、DHCP；防护等级：IP55。 | 个 | 2 |
| 人脸识别一体机二（新建人脸闸机） |  |  |  |  |
| 1 | 桥式圆弧摆闸-左 | 主处理器:高性能嵌入式处理器;驱动电机:直流有刷电机;外壳材料:箱体厚度SUS304 1.2mm，双向刷卡上盖1.2mm/人脸上盖1.5mm;电机使用寿命:300万次;红外对射:标准：10对（上6对，下4对）可扩展：14对（上6对，下8对 ）;工作温度:-10℃~+60℃;工作湿度:10%~90%（无凝结） | 台 | 1 |
| 2 | 桥式圆弧摆闸-右 | 主处理器:高性能嵌入式处理器;驱动电机:直流有刷电机;外壳材料:箱体厚度SUS304 1.2mm，双向刷卡上盖1.2mm/人脸上盖1.5mm;电机使用寿命:300万次;红外对射:标准：10对（上6对，下4对）可扩展：14对（上6对，下8对 ）;工作温度:-10℃~+60℃;工作湿度:10%~90%（无凝结） | 台 | 1 |
| 3 | 人脸闸机读头 | 10寸（含）以上触摸显示屏,采用200万广角宽动态双目摄像头，补光灯亮度手动、自动调节，面部识别距离0.3m-2m；适应1.4m～1.9m身高范围；最大支持10000人脸库，；人脸验证准确率＞99%，1：N比对时间≤0.5S/人，识别速度快，准确率高；支持60000个用户，60000张卡（二维码、蓝牙、卡），60000个密码， 50个管理员；支持200000条刷卡记录，5000管理员记录；支持活体验证检测；支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、残疾人用户；支持主动注册、P2P注册、DHCP；防护等级：IP55。 | 个 | 2 |

###### 后台设备Ⅰ清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、数据分发平台 |  |  |  |  |
| 1 | 视频共享平台下级平台 | 集音视频监控、卡口\MAC\RFID\人脸相机等设备接入、报警管理等功能于一体，面向公安视频、联控等业务需求，完成公安各类基础视频图像数据的汇聚和处理，为上层实战平台提供统一设备接入、基础设备数据汇聚支撑。系统通过分离、分级、分域、负载均衡和双机热备等技术，保障系统的高稳定性、高兼容性和高维护性，满足大中型基础监控系统和设备接入数据汇聚的应用需求。产品广泛应用于平安城市建设。 | 台 | 3 |
|  |  | 硬件配置：配置2颗Intel xeon 3106 1.7G 9.6UPI 11M 8C 85W CPU；配置2条16GB DDR4 2666 REG内存；配置2块1T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘；配置1块intel X722四端口1Gb千兆网口；550W冗余电源模块。 |  |  |
| 2 | 数据库服务器 | 针对实时流数据提供安全，可靠，可弹性扩展的数据传输平台，以消息流方式接入其他结构化数据； | 台 | 3 |
|  |  | 支持对数据进行远程的备份功能; |  |  |
|  |  | 支持对接入的数据进行流量统计，包括正常入库数据和异常入库数据等； |  |  |
|  |  | 支持车辆、人像、Mac、RFID、交通业务等数据实时接入，支持数据入库前运维上自动建表；单机支持5亿条数据量存储。 |  |  |
|  |  | 硬件配置： |  |  |
|  |  | 2U机架式¦INTEL SILVER 4110*2¦32G DDR4 内存¦300G 2.5吋 SAS硬盘*2（前置）¦600G 2.5吋 SAS硬盘*8（前置）¦RAID卡 (2G缓存)*1¦电池组*1¦四口千兆网口（RJ45接口）*1¦800W白金电源*2¦标配导轨¦不含数据库软件，软件需另配。 |  |  |
| 3 | 视频推送服务器 | 支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享。 | 台 | 10 |
|  |  | 支持联网标准协议GB/T 28181和DB33，具备符合上述协议的快速接入能力。 |  |  |
|  |  | 符合GB/T 28181-2011/GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求。 |  |  |
|  |  | 主处理器：最大支持1颗 Intel Xeon E3-1225 V5 产品系列CPU ，4核4线程，主频3.3GHZ，Cache为8MB,最大支持TDP为80W; |  |  |
|  |  | 操作系统：Windows Server 2012 R2 Standard 64; |  |  |
|  |  | 芯片组：Intel C236 chipset; |  |  |
|  |  | PCIe扩展：2* PCIEx8; |  |  |
|  |  | IO接口：1个DB-15 VGA接口，4个 千兆网口，1个BMC管理网口，支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口; |  |  |
|  |  | 配置内存条数量：配置2条8GB DDR4/带ECC UDIMM，速率2400MHZ; |  |  |
|  |  | 内存插槽：每个处理器支持2个内存通道 ,总共支持4个DIMM插槽; |  |  |
|  |  | 硬盘个数：配置1块1T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘，前置4盘位, 可支持4个3.5英寸ATA硬盘; |  |  |
|  |  | 硬盘兼容性：内置主板支持2个M.2 接口（基于PCIe 3.0 x4 协议） |  |  |
|  |  | 支持至少3级级联部署，最大可支持16个外域的接入。 |  |  |
|  |  | 项目部署中具备高度的开放性与兼容性。 |  |  |
| 4 | 共享平台流媒体扩容 | 支持1700Mbps码流接入，支持1700Mbps码流转出，支持进转存1000Mbps，支持800Mbps的HLS接入、800Mbps的HLS转出； | 台 | 2 |
|  |  | 硬件配置：Linux； Intel Xeon E3-1230 v6；16G DDR4 ； 1TB 3.5吋 7200转6Gb SATA硬盘；4个千兆；显示屏无；单电源；250W；1U机架式 |  |  |
| 5 | 数据分发平台 | 1. 设备接入，数据类型包括视频，人，车，Mac，RFID，报警设备等，接入类型支持不同厂家，不同协议设备接入； | 台 | 1 |
|  |  | 2. 数据存储，支持包括录像、图片和结构化数据存储； |  |  |
|  |  | 3. 媒体转发，支持直播，回放，录像下载等； |  |  |
|  |  | 4. 管理功能，支持设备通道，组织，人员，部门，角色管理，报警管理等； |  |  |
|  |  | 5. 业务应用，支持云台控制，上墙，视频汇聚，视频分享，地图等； |  |  |
|  |  | 6. 运维管理，支持物理设备运维管理，服务运维管理，业务运维管理； |  |  |
|  |  | 7. 产品配套，人像大数据，车辆大数据，AR，实战，情指勤，多维大数据，多维仪表盘，智能云存储，云数据库，视图库，智能运维。 |  |  |
|  |  | 硬件配置：外形规格：1U机架式； |  |  |
|  |  | 处理器：1颗Intel-Xeon3106,1.7G,9.6UPI,11M,8核,85W； |  |  |
|  |  | 芯片组：Intel,C620系列芯片组； |  |  |
|  |  | RAID控制器：LSI,3008SAS板卡； |  |  |
|  |  | 内存：2条16GB,DDR4,2666,REG内存； |  |  |
|  |  | 硬盘：2块,2TB,3.5吋,7200转,6Gb,SAT,企业级机械硬盘,RAID1； |  |  |
|  |  | SSD盘：1块Micron,SSD,SATA,5100,MAX,240G,2.5英寸-SATA接口 ,数据中心级固态硬盘； |  |  |
|  |  | 嵌入式网卡：1块intel,x722以太网卡，2个1000M以太网口； |  |  |
|  |  | 接口：1个RJ-45管理接口，位于机箱后部； |  |  |
|  |  | 风扇：3个热插拔风扇模组； |  |  |
|  |  | 电源：1+1冗余电源；550W，白金级能效； |  |  |
|  |  | 功耗：满负荷小于380W。 |  |  |
| 6 | 数据库服务器 | 充分调度各主机的CPU、内存、网络、磁盘能力，支持横向扩展和高可靠设计，系统无单点故障。支持行式、列式、行列混成等多种存储模式，可根据不同应用场景为上层应用提供Restful和SQL接口使用； | 台 | 1 |
|  |  | 单机总量50亿数据，日增量3000万，一个月内进行精确查询，模糊查询平均响应时间1秒以内;更大数据采用集群扩容； |  |  |
|  |  | 单机50亿数据，日增量3000万，1天内无车牌过滤做全量数据的频繁轨迹出现，平均响应时间3秒内，7天内指定车牌过滤平均响应时间5秒内，适应车辆等时空数据业务;更大数据采用集群扩容； |  |  |
|  |  | 单机50亿数据总量，日增量3000万，1天内无车牌过滤条件3000万与3000万进行全量碰撞，平均响应时间小于5秒； |  |  |
|  |  | 单机50亿数据总量，6000万结果集平均响应时间小于3秒；更大数据采用集群扩容，不影响性能。 |  |  |
| 7 | 共享网侧摆渡服务器 | 公安卡口平台对接网关一体机是依托于平台，又独立于平台部署的高性能数据对接网关。 | 台 | 2 |
|  |  | 支持平台的内部数据汇聚，将下级各个平台的数据统一汇聚到上级平台。 |  |  |
|  |  | 同时通过对接公安部部级、省厅、地市的请求资源服务，可提供人员、车辆、案件、人员轨迹、车辆轨迹等详细信息查询，同时通过对接其他类型的数据服务、社会资源等，提供平台更加丰富的数据查询业务。 |  |  |
|  |  | 硬件配置： |  |  |
|  |  | 基于64位的Linux版本 （Centos 7.x 和 Centos 6.9 ,Debian 9.4 ） |  |  |
|  |  | Windows 10；配置1条16GB DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ, |  |  |
|  |  | 每个处理器支持2个内存通道 ,总共支持4个DIMM插槽. |  |  |
|  |  | 配置DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ |  |  |
|  |  | 整机最大可以支持64GB。 |  |  |
|  |  | 协议类型支持http/webservice/数据库等 |  |  |
| 8 | 云存储元数据服务器 | 支持容错算法、智能化的资源调度技术，提供了基于分布式文件系统的数据存储能力，具备大容量、高可靠、高性能、使用简单、自动化管理等特点，保障数据的电信级安全可靠，支持集群横向扩展，满足海量大数据、云计算业务的庞大需求； | 台 | 2 |
|  |  | 支持分布式的的消息服务，具备高效、可靠、安全、便携、可弹性扩展等能力，同时支持数据压缩、离线和实时数据处理等； |  |  |
|  |  | 支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等。 |  |  |
|  |  | 硬件配置：1U机架式¦INTEL Bronze 3106*2¦64G DDR4 内存¦ 1TB SATA 硬盘*2¦240G SSD*2¦ RAID卡*1¦8个千兆网口（RJ45接口）¦550W白金电源*2。 |  |  |
| 9 | 磁盘阵列 | 单控制器；高速缓存标配16G；设备高度4U；支持硬盘36个；1个管理口8个千兆口；1个USB2.0和eSATA复用接口；1个RS232和1个RS485。 | 台 | 6 |
| 10 | 硬盘2 | 4000G；7200RPM；128M；SATA | 块 | 216 |
| 11 | 云存储接入交换机 | 48*10/100/1000Base-T RJ45电口，4*100/1000Base-X SFP光口(Combo) | 台 | 1 |
| 12 | 云存储数据扩容 | 4U36盘位磁盘阵列；单设备配置64位多核处理器；12GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘；2个千兆网口；1个系统SSD盘；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 | 台 | 2 |
| 13 | 硬盘 | SEAGATE,ENTERPRISE CAPACITY 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s | 块 | 60 |
| 2、网络、存储类设备 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机1 | 业务槽位≥6； | 台 | 2 |
|  |  | 双主控，双电源，千兆电口≥48，万兆光口≥48； 交换容量≥19.84Tbps，包转发率≥2880Mpps(为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量8T/15Tbps以8Tbps为准；包转发率3000M/8000Mpps以3000Mpps为准) 支持风扇1+1冗余，支持风扇模块分区管理，支持风扇自动调速，支持热拔插 支持交换网集群，不占用业务槽位，集群卡和主控物理分离，集群卡可单独插拔，支持业务口集群,集群带宽≥480G 支持GE端口平均每端口支持200ms的大缓存，支持CPU保护技术。 支持G.8032或SEP智能保护协议，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms, 支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换，保证设备高可靠性, |  |  |
| 2 | 交换机2 | 48千兆电口，4个SFP+接口，2个QSFP+接口，电源1+1备份，风扇框1+1备份，支持前后/后前风道，包转发率252Mpps，交换容量1.28Tbps，本地转发支持本地L2/L3层线速转发，能够单独组网，缓存≥4M，支持堆叠，堆叠带宽≥160G，堆叠系统中的设备数量最大可支持16台 | 台 | 10 |
| 3 | 交换机3 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，24个千兆电口，4个千兆SFP，支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，支持Ipv4 FIB表项≥2K，支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，支持802.3az能效以太网EEE | 台 | 10 |
| 4 | 千兆光模块1 | 支持的线缆与对应最大传输距离单模光纤：10公里 | 块 | 20 |
| 5 | 千兆光模块2 | 支持的线缆与对应最大传输距离单模光纤：40公里 | 块 | 20 |
| 6 | 万兆光模块1 | 支持的线缆与对应最大传输距离单模光纤：10公里 | 块 | 20 |
| 7 | 万兆光模块2 | 支持的线缆与对应最大传输距离单模光纤：40公里 | 块 | 20 |
| 8 | 数据存储 | 双控制器部件全冗余，配置FC、iSCSI块级和NAS数据访问服务； | 台 | 2 |
|  |  | 控制器CPU采用Intel处理器，每处理器6 core 1.6GHz ；双控制器共48GB高速缓存； |  |  |
|  |  | 配置4个16G FC主机接口+4个10G Base-T主机接口； |  |  |
|  |  | 配置9块2T 7.2K SAS硬盘； |  |  |
|  |  | 2块BASE MODULE 控制器 |  |  |
|  |  | 配置配置数据精简功能，快照和克隆功能，自动分层和二级缓存加速功能，存储远程复制等功能许可； |  |  |
|  |  | 需与原有神州云科NCS4200存储兼容，实现存储之间复制，并提供相应的数据迁移服务 |  |  |
| 3、安全设备 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙1 | 标准2U机箱、网络接口要求至少具备6个10/100/1000自适应电口，12个SFP光插槽，1个RJ45串口以及1个AUX接口，支持扩展4个万兆口或16个千兆口支持透明模式、纯路由模式、混合模式；支持动态路由协议（OSPF、RIP），支持MPLS协议；支持SSL VPN、IPsec VPN | 台 | 2 |
|  |  | 防火墙吞吐量≥22G |  |  |
|  |  | 最大并发连接数≥350万 |  |  |
|  |  | 每秒新建连接数≥30万 |  |  |
| 2 | 防火墙2 | 硬件配置： | 台 | 1 |
|  |  | 标准机架式硬件，专用硬件平台。 |  |  |
|  |  | 网络接口≥6个10/100/1000M自适应电口，4个SFP光插槽。 |  |  |
|  |  | 性能指标： |  |  |
|  |  | 整机吞吐量≥5Gbps； |  |  |
|  |  | 最大并发连接数≥200万； |  |  |
|  |  | 每秒新建连接数≥4万； |  |  |
|  |  | 稳定性运行时间(MTBF)≥8万小时。 |  |  |
| 3 | 专网视频网闸 | 硬件要求： | 台 | 2 |
|  |  | 标准机架式机箱，采用2+1架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成，冗余电源，正面提供1个显示液晶面板； |  |  |
|  |  | 接口要求： |  |  |
|  |  | 内网接口：不少于6个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、8个1000M Base-FX光 口插槽; 2个USB接口； |  |  |
|  |  | 外网接口：不少于6个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、8个1000M Base-FX光 口插槽; 2个USB接口； |  |  |
|  |  | 性能要求： |  |  |
|  |  | 稳定性运行时间(MTBF) >50000小时； |  |  |
|  |  | 传输延时<=20ms； |  |  |
|  |  | 视频传输能力≥300路D1并发； |  |  |
|  |  | 数据吞吐量≥600Mbps； |  |  |
|  |  | 并发用户数≥300个； |  |  |
|  |  | 单台设备接入不同视频监控系统厂商≥4个； |  |  |
|  |  | 支持设备集群堆叠数量≥16个。 对原公安视频网闸进行无缝兼容与对接； |  |  |
|  |  | 公安部安全与警用电子产品质量检测中心测试报告（产品功能及性能测试报告） |  |  |
| 4 | 专网安全数据交换系统 | 硬件配置： | 台 | 2 |
|  |  | 产品形态：采用内外网双服务器主机架构，每个主机2U标准机架式机箱。 |  |  |
|  |  | 网络接口：内外网主机分别不少于4个100/1000M Base-TX网络接口。 |  |  |
|  |  | USB口：内外网主机分别不少于6个。 |  |  |
|  |  | 电源：服务器专用冗余电源。 |  |  |
|  |  | 性能指标： |  |  |
|  |  | 交换能力：≥800Mbps； |  |  |
|  |  | 并发会话：6000个； |  |  |
|  |  | 数据库到数据库交换记录数（＞100Kb/记录）：≥3000条/秒； |  |  |
|  |  | 文件数据处理数（＞100Kb/个）：≥2500个/秒； |  |  |
|  |  | 最大支持服务个数：≥60； |  |  |
|  |  | 稳定性运行时间（MTBF）：＞50000小时； |  |  |
|  |  | 文件数据处理吞吐量：≥800Mbps； |  |  |
|  |  | 应用层数据交换速度（FTP）：≥800Mbps； |  |  |
|  |  | 最大数据文件：≥30G； |  |  |
|  |  | 任务调度粒度：秒级； |  |  |
|  |  | 目录监控触发时间：＜1秒； |  |  |
|  |  | 最大传输延时：＜40ms。 |  |  |
|  |  | 提供浙江省公安厅级联用户使用报告 |  |  |
|  |  | 对原公安数据交换系统进行无缝兼容与对接； |  |  |
| 5 | 专网数据网闸 | 硬件配置： | 台 | 2 |
|  |  | 标准机架式硬件设备，千兆背板硬件架构。不少于6个10/100/1000M自适应电口，内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口； |  |  |
|  |  | 性能指标： |  |  |
|  |  | 系统吞吐量≥800Mbps； |  |  |
|  |  | 并发连接数≥6万； |  |  |
|  |  | 延时小于1ms。 |  |  |
| 4、应用平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智安小区应用平台 | 详见采购需求四-7：“智安小区应用平台（以下简称“富春智联”）建设要求” | 套 | 1 |
| 2 | 小区数据分发平台 | 详见采购需求四-4：“小区数据分发平台” | 套 | 1 |
| 3 | 视频共享平台扩容 | 详见采购需求四-5：“社会视频共享平台扩容要求” | 套 | 1 |

###### 后台设备Ⅱ清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对接资源共享平台服务器 | 硬件参数：4114(10核2.2GHz)×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4（RAID_10）/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 2 |
| 2 | 人脸分析服务器 | 人脸算法 | 台 | 3 |
|  |  | 人脸图片处理能力：160张/秒； |  |  |
|  |  | 人脸视频处理能力：32路； |  |  |
|  |  | 支持1600W像素人脸图片导入识别； |  |  |
|  |  | 支持识别和分析瞳距大于等于40像素的人脸图片； |  |  |
|  |  | 支持100万库容的黑名单库； |  |  |
|  |  | 黑名单库数量应支持设置16个； |  |  |
|  |  | 1V1比对性能64对每秒； |  |  |
|  |  | 支持集群部署； |  |  |
|  |  | 支持性别、年龄段、是否戴眼镜识别； |  |  |
|  |  | 支持1V1比对功能； |  |  |
|  |  | 硬件参数： |  |  |
|  |  | 处理器： E3-1200 V3系列高性能64位CPU；集成专业级GPU芯片； |  |  |
|  |  | 内存：8GB内存； |  |  |
|  |  | 硬盘：240G 企业级SSD； |  |  |
|  |  | 数据接口：4个千兆自适应网络接口，1个VGA接口，4个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口； |  |  |
| 3 | 大数据一体机服务器 | 支持8亿条人脸结构化数据存储、查询 | 台 | 1 |
|  |  | 支持3000万条人脸结构化数据加速以脸搜脸 |  |  |
|  |  | CPU：2*4114 |  |  |
|  |  | 内存：8*32G=256G |  |  |
|  |  | 硬盘：240G M.2×1（系统）+240G SSD×1+ 480G SSD×6+2T 7.2K SATA×4（RAID10） |  |  |
| 4 | 视频接入网关 | 硬件参数：4114(10核2.2GHz)×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4（RAID_10）/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |
| 5 | 存储数据存储节点 | 硬件参数：4U36盘位磁盘阵列；单设备配置64位多核处理器；12GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘；2个千兆网口；1个系统SSD盘；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 | 台 | 2 |
| 6 | 云存储数据存储节点 | 48盘位；双64位多核处理器；16GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘；4个千兆网口；1个系统SSD盘；支持外接扩展柜；内置1颗SSD图片加速盘； | 台 | 2 |
| 7 | 硬盘3 | SEAGATE,ENTERPRISE CAPACITY 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s | 块 | 168 |
| 8 | 交换机 | 48千兆电口，4个SFP+接口，2个QSFP+接口，电源1+1备份，风扇框1+1备份，支持前后/后前风道，包转发率252Mpps，交换容量1.28Tbps/11.52Tbps，本地转发支持本地L2/L3层线速转发，能够单独组网，缓存≥4M，支持堆叠，堆叠带宽≥160G，堆叠系统中的设备数量最大可支持16台 | 台 | 4 |
| 9 | 人脸、卡口汇聚平台扩容 | 详见采购需求四-6：“人脸、卡口汇聚平台扩容” | 套 | 1 |

##### 四、项目建设技术要求

##### 1、项目网络架构总体要求

要求以各小区为联网接入单位，利用小区数据汇聚平台，通过互联网向智安小区应用平台推送小区内视频数据、车辆抓拍数据、人脸通道闸机数据；同步利用小区数据汇聚平台，通过运营商专网向小区数据分发平台推送车辆抓拍数据、人脸通道闸机数据，向杭州市公安局富阳区分局社会视频共享平台推送小区内视频等数据。小区数据分发平台通过现有杭州市公安局富阳区分局边界设备，向杭州市公安局富阳区分局视频专网内的杭州市公安局富阳区分局人脸汇聚平台推送人脸通道闸机数据，卡口汇聚平台推送车辆抓拍数据；同时小区数据分发平台通过边界设备，向政务外网推送门禁类数据。

##### 2、小区出入口前端采集设备新建和改造要求

###### 2.1大门通道监控点建设

2.1.1 总体要求

公共区域（含正门外）不应出现监控盲区，在面积较大的公共区域宜安装具有转动和变焦的摄像机。同时，前端视频要求接入公安机关指定平台管理。

2.1.1.1 技术要求

a)应采用数字视频安防监控系统，其技术要求应符合相关规定。

b)摄像机监视图像基本要求应符合表1的规定。

表1 摄像机监视图像基本要求

| 序号 | 范围 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室外周边 | 应能清晰显示出入口外15m范围街面过往人员的往来情况、体貌特征和机动车辆的车型、颜色、行驶等情况。（存在环境遮挡情况的除外） |
| 2 | 出 入 口 | 应能清晰显示出入人员面部特征、活动情况，车辆出入口还应清晰显示车辆牌号。 |
| 3 | 通道楼道 | 应能清晰显示过往人员的体貌特征，室外通道还应看清机动车辆、非机动车颜色、车型、行驶等情况。 |
| 4 | 区域范围 | 应能清晰显示过往人员的行为特征和机动车辆、非机动车的行驶情况，以及以摄像机为基准5m-10m范围监视区域内人员的面部特征和车辆牌号。 |
| 5 | 设备操作 | 应能清晰显示工作人员对设备操作、维护的活动情况。 |

c)摄像机的水平分辨力应不低于 700TVL。在环境照度不低于 300lx 的条件下，系统图像质量主观评价应符合 GB 50198-2011 规定的评分等级 4 分的要求,相应的系统技术指标除满足 GA/T 1211 的规定外，还应符合表2的要求。

表2 数字视频安防监控系统主要技术指标

| 图像尺寸 | 系统水平分辨力 | 图像画面灰度 | 图像帧率 | 网络型系统延时 | 非网络系统延时 | 视音频记录失步 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GA/T 127-2013 中 4.1.2 的B 类 | ≥600TVL | ≥10 级 | ≥25 帧/s | ≤400ms | ≤250ms | ≤1s |
| GA/T 1127-2013 中 4.1.2 的C 类 | ≥800TVL |  |  |  |  |  |

d)视频图像应有日期、时间、监视画面位置等的字符叠加显示功能，字符叠加应不影响对图像的监视和记录回放效果。字符设置应符合 GA/T 751 和相关标准要求的规定，字符时间与标准时间的误差应在±30s 以内。

e)视频图像信息应以大于等于 25 帧/S的帧速保存，图像信息保存时间除特殊规定外，应不少于 30d，系统应保持 24h 开启状态，系统应有备用电源，应能保证在市电断电后系统供电时间不小于 1h；

f)系统应配置统一时钟源对所有系统设备进行自动校时和时钟同步。

g)网络交换设备设计应符合 GB/T 21050 的相关规定；传输基本要求应符合GA/T 669.5-2008 中 5 的相关规定；信息交换基本要求应符合 GA/T 669.5-2008 中 6 的相关规定；网络性能指标应符合 YD/T 1171-2001 中规定的 1 级（互交式）或 1 级以上服务质量等级。

h)视频安防监控系统的其他要求应符合 GB/T 15408、GB/T 21741、GB 50198-2011、GB 50395 和 GA/T 367 的相关规定。

2.1.2接入要求

▲图像信息须按照GB 28181的标准，小区内部新安装监控点需要接入小区数据汇聚平台，小区大门监控需接入公安视频专网平台。

2.1.3安装要求

摄像机的选型、选址与安装除应符合GB 50348、GB 50395 的相关要求，同时还应符合以下要求：

a)出入口安装的摄像机应固定焦距和方向，且朝向一致。住宅小区与外界相通的出入口安装的摄像机应一致向外；

b)摄像机监视区域应无遮挡，监视图像应避免出现逆光现象；

c)摄像机安装支架应稳定、牢固，安装位置应不易受外界干扰、破坏；

d)固定摄像机的安装指向与监控目标形成的垂直夹角宜不大于30°，与监控目标形成的水平夹角宜不大于45°；

e)摄像机工作时，环境照度应能满足摄像机获取清晰有效图像的要求，必要时应设置与摄像机指向一致的辅助照明光源；

f)带有云台、变焦镜头控制的摄像机，在停止云台、变焦操作2min±0.5min 后，应自动恢复至预置设定状态；

g)室外摄像机应采取有效防雷击保护措施。

###### 2.2小区微卡口摄像机建设

2.2.1 总体要求

在小区出入口新增车辆抓拍系统，通过车牌识别摄像头一体机对进出车辆进行抓拍，实时记录出入口通行车辆信息，通过车牌识别系统分析出进入小区的内部车辆、外来车辆、黑名单车辆等信息并进行记录。同时，将前端数据接入公安机关指定平台管理。

2.2.1.1 技术要求

a)系统应具有车辆的出入时间、地点、顺序等数据设置，以及显示、记录、查询和打印等应用功能，并有防篡改、防销毁等措施；

b)应具有系统自动校时功能，每天自动校时应不少于1 次；系统数据资料保存时间应不少于1 年；

2.2.2接入要求

▲按提供的接口要求，将进出小区的车辆基本信息、图像信息和出入时间、出入部位、出入方向等信息接入到小区数据汇聚平台。

2.2.3安装要求

首先要确定车牌识别一体机的安装位置，这会直接影响车牌识别效果，需根据每个出入口的现场环境和条件来决定，一般一条车道安装一台相机，如果车驶入车道时方向不固定，则角度太大时会影响识别，就要考虑安装副相机，以保证车头不管偏向哪边都可以识别。

###### 2.3车牌识别一体机建设

2.3.1 总体要求

在小区新建车辆识别控制管理系统，通过车牌识别摄像头一体机对进出车辆进行控制，实时记录出入口通行车辆信息，通过车牌识别系统分析出进入小区的内部车辆、外来车辆、黑名单车辆等信息并进行记录。同时，将前端数据接入公安机关指定平台管理。

2.3.1.1 技术要求

a)应具备防尾随功能，对人员及非机动车尾随事件应能发出警示，并联动视频安防监控系统抓拍图片；应具备视觉/听觉（声、光）显示和提示功能，应能通过文字、声音，显示/提示设备状态信息，显示所用文字/字符和图形字符的字号、字体应醒目、便于阅读，提示信息应包含输出功能的报警、放行/禁行状态转换、放行、禁行等各种信号；

b)电动栏杆机应能通过保安移动手持终端进行通道的遥控操作，遥控距离应不小于30m；系统应自动记录发生时间、出/入通道号、操作人员等信息，并联动视频安防监控系统抓拍图片；

c)系统应具有车辆的出入时间、地点、顺序等数据设置，以及显示、记录、查询和打印等应用功能，并有防篡改、防销毁等措施；

d)系统操作响应时间应不大于1s；

e)应具有系统自动校时功能，每天自动校时应不少于1次；系统数据资料保存时间应不少于1年；

f)系统应有备用电源，应能保证在市电断电后系统正常运行时间不小于 1h。当供电不正常、断电时，系统配置信息及记录信息不得丢失；

g)停车库（场）出入口控制设备的其它技术要求应符合GA/T 761、GA/T 992 的要求，电动栏杆机的其它技术要求应符合 GA/T 1132 的要求。

2.3.2接入要求

▲系统开放并支持接入第三方设备管理平台，并实现设备资源、车辆权限与配置的统一管理。系统须按提供的接口要求，将进出小区的车辆基本信息、图像信息和出入时间、出入部位、出入方向等信息接入到小区数据汇聚平台。

2.3.3安装要求

a)出入口控制设备、电动栏杆机的安装应安全、牢固，室外设备的外壳防护能力应符合 GB 4208-2008 中 IP55 的规定；

b)禁止通行状态时，栏杆无效阻挡空间宽度应不大于 110mm，且栏杆有效阻挡空间应能防止人员、非机动车穿越，宜采用栅栏型栏杆；

c)系统安装应符合 GB 50318－2004 第 6 章相关规定。

###### 2.4人脸识别摄像机建设

2.4.1 总体要求

基于物联网、大数据的技术及资源，发展和完善动态人像识别技术与应用。在小区出入口、或电梯轿厢内安装人脸抓拍单元，目标对进入小区和住宅楼内的人群进行图像获取进行留存，提供实时比对布控、历史数据查询、轨迹分析等服务。同时，将前端采集数据接入公安机关指定平台管理。

2.4.1.1 技术要求

人脸相机应符合以下要求：

a)人脸相机要求H.264编码及以上，分辨率和帧率要求1080P@25fps，带MAC数据采集功能；

b)支持对监视画面中遮挡率不小于30%、侧视率不小于20%的人脸进行自动连续捕捉、跟踪，并自动抓拍最清晰的人脸图片；同一监视画面同时捕捉、跟踪、抓拍的人脸数量应不小于8个；抓拍图片人脸两眼间距最低有效像素应不小于 60 像素；标准环境下，人脸检出率应不小于 99%，检出平均响应时间应不大于1s；

c)应实现对人脸抓拍图片获取时间、获取位置、地理信息、特征信息等数据的采集、标识、展示和存储；

d)应能从人脸抓拍图片及获取人脸图像中提取人脸特征，并与人脸库中所有人脸特征进行比对，生成相似度值，实现人脸抓拍人员动态人脸库比对、人脸抓拍人员静态人脸库比对、在册正常人员静态人脸库比对、在册异常人员静态人脸库比对等功能，并根据权限显示比对结果、人脸图像及关联信息。

2.4.2接入要求

▲系统须按提供的接口协议要求，将人脸抓拍图片及相关信息需接入公安视频专网平台。

2.4.3安装要求

a)人脸相机监视区域应无遮挡，监视图像应避免出现逆光现象。

b)人脸相机安装支架应稳定、牢固，安装位置应不易受外界干扰、破坏。

c)人脸相机工作时，环境照度应能满足摄像机获取清晰有效图像的要求并不低于100lx，人脸表面光线应均匀。

d)IPC前端相机主要作用是获取的高质量的正脸图片，避免人员前后通过导致人脸出现遮挡。相机安装原则及示意图：

相机安装在通道的正前方，正面抓拍人脸。保证人脸左右偏转<30°，上下偏转<15°。摄像机架设高度建议在2.0~3.0m

相机俯视角度α<15°

保持画面水平、抓拍对象处于画面正中，人脸（脸颊最左侧到最右侧，额头到下巴下端）像素至少达到150X150像素。

###### 2.5人脸识别一体机二建设

2.5.1 总体要求

为强化对小区进出人员的管理，小区应能够实现人车分流出入口以及仅供人员出入的通道，新建人脸识别一体机建设系统，进出人员须通过系统认证后方可通行，并可按需进行人脸抓拍；外部来访人员则须由管理人员进行登记确认后才可通过人员闸机等设备进入。同时，将前端数据接入公安机关指定平台管理。

2.5.1.1 技术要求

a)具有业主人脸等多种识别功能和多种授权方式，方便业主进出，阻止非授权人员进入，统计进出人员数量。有条件的小区可在门岗处安装联入公安网络的人脸识别访客登记系统，通过刷身份证并采集现场人像对来访人员进行身份核验；

b)室外电控通道闸设备可选用翼闸、摆闸、辊闸等多种形式。须选用网络型通道控制主机，控制器采用TCP/IP通讯方式与上级管理层通讯，支持联机或脱机独立运行；

c)系统应具备防尾随功能，对尾随事件应能发出警示，并应对工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示；警示时的听觉指示应明显区别于其它指示；

d)应能通过保安集成管理移动手持终端进行遥控操作，遥控距离应不小于 30m；系统应自动记录发生时间、出/入通道号、操作人员等信息；

e)对非法进入的行为或连续 3 次不正确的识读，系统应发出报警信号，安防中心控制室的声光报警应保持至人工操作复位;

f)系统应具有人员的出入时间、地点、顺序等数据设置，以及显示、记录、查询和打印等应用功能，系统操作响应时间应不大于 2s;

g)安装配套动态人脸识别监控的，应符合人脸抓拍系统的相关要求;

h)电控通道闸的其他技术要求应符合 GA/T 1260 的要求。

2.5.2接入要求

▲系统开放并支持接入第三方设备管理平台，并实现设备资源、人员权限与配置的统一管理。系统须按提供的接口要求，将进出小区的人员基本信息、图像信息和出入时间、出入部位等信息接入到小区数据汇聚平台。

2.5.3安装要求

a)电控通道闸的安装应安全、牢固，室外设备外壳防护能力应符合 GB/ 4208-2008中IP55的规定；室外设备的外壳和拦挡部分应有防烫伤措施和安全保护措施，以确保通行安全；采用智能识别技术的电控通道闸，其智能识别部分外壳对外界机械碰撞的防护等级应符合 GB/T20138-2006中IK04要求；

b)出入口控制器、区域控制设备及其联网设备应安装在便于日常维护、检修的部位，应设置在该出入口的对应受控区。

###### 2.6小区出入口移动信息采集

▲室外型，具体根据采购人要求安装建设，设备采集的数据，应通过杭州市公安局富阳区分局视频专网链路传输至采购人指定公安专网平台。

##### 3、小区数据汇聚平台建设要求

该平台主要部署在小区内，使用的对象主要是小区物业和其他综合服务人员。平台应集成人员出入管理子系统、车辆识别控制管理系统、智能门禁子系统、视频监控子系统、智慧消防子系统、人脸抓拍子系统等，实现对小区“全区覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的管理要求。

3.1.1技术要求

3.1.1.1 平台应支持小区内人口、房屋信息数据采集、管理功能；具有本小区实时视频监控实时浏览、云台控制、回放、录像下载等基本功能；具有对小区出入口、单元楼进出人员的历史记录查询功能；具有对小区进出车辆的历史记录查询功能；

3.1.1.2 系统具备对前端各类异常入侵的报警信号进行可视化报警提示的功能；具备各类消防火灾隐患的实时预警，快速提醒功能；

3.1.1.3系统具备对人、车、告警信息等基本的数据统计功能，并支持图形化展示、导出等；

3.1.1.4 平台具有故障报修、事件报送等小区物业基本的管理服务功能；

3.1.1.5 系统应具备对各子系统主要设备的接入管理功能，各功能模块能满足本小区所有应用访问的基本需求；

3.1.1.6系统应采用服务器架构，配置不少于3个千兆以太网口，配双电源模块，符合基本存储要求；支持与上级平台无缝对接；支持视频上墙，分屏、开窗，任务的添加、修改、删除等功能。

3.1.2接入要求

▲平台应按照开放的SDK或提供的数据接口协议进行二次开发，并实现与上级平台的无缝对接；同时必须实现与智安小区应用平台、小区数据分发平台之间的无缝对接；同时要求接入小区原有主流品牌安防设备（监控、门禁、道闸等）。

##### 4、小区数据分发平台要求

###### 4.1总体要求

小区的人员通道数据、道闸，小区内部视频数据需要接入到数据分发平台，通过分发平台将数据分发到各个应用平台。

能够做到多种资源云化，可弹性扩展、无单点故障、智能负载均衡、将所有的资源进行统一管理和使用。

能够做到接入资源池化，解决千万级海量设备的统一接入和管理问题-根据负载情况自动配对感知设备和接入服务器-包括摄像头、卡口、MAC、RFID等不同前端，构建对所有前端的统一管理。

能够做到流媒体资源池化，解决大规模视频直播和点播的流媒体分发问题通过将所有的流媒体服务器进行统一调配，可自适应选择流媒体服务器进行流媒体的分发，通过多级级联技术，解决大规模直播和点播需求。

###### 4.2技术要求

接入能力丰富，支持各种物联网设备的接入。

接入独立可靠，各个接入服务都是采用独立进程接入设备，相互隔离模式。传统接入采用单一接入进程绑定多种介接入库，一个接入库故障则会影响整个接入服务的稳定性。

接不同设备的接入进程，可按需启动，避免某些类型无需接入时，接入进程启动占用过多资源。

不同的设备接入占用资源不均衡，接入管理服务，采用智能的多种均衡算法区分调度。

###### 4.3安装要求

机柜准备

角轨调节:为了保证服务器能够正常安装到机柜中

调平机柜:机柜必须安放在-个稳固的地方，调节机柜底部的四个调节支脚，使机柜平稳的安放于地面。同时拆下机柜门以方便导轨安装。

机柜接地:为了避免电击危险，必须在机柜内安装一个接地装置。如果服务器电源线插入了作为机柜的一部分的电源插座里，必须为机柜提供适当的接地。

温度:如果服务器安装在机柜内，服务器的操作、工作温度，不能低于5C,不能高于35C。

安装外导轨到机柜

在机柜上确定好导轨的安装位置，先将导轨前固定架的承重螺柱穿过机柜角轨上的固定孔。然后根据机柜的深度，适当的调整后固定架，并将后固定架的承重螺柱固定到机柜后面的角轨上。(注意:一定要保证前、后固定支架处于水平。)

找出导轨附带的螺丝， 将前、后固定架上与角轨对应的的第二孔位固定好

安装服务器到机柜

抬起服务器，将其接近机柜，使服务器后部面对机柜的前部。

将服务器上两侧的内轨卡进机柜.上的外轨槽内(外轨内的滑动珠部分必须移到外轨前端)。

保持服务器水平，将服务器平稳地推向机柜中，推入过程中如果机器将被卡住，此时将内轨前端的卡销向前拉，同时将机器推入机柜中。

推到不能动时，用力按下两边内轨上的防滑卡销，继续用力将服务器完全推入机柜中。

###### 4.4接入要求

▲平台应按照开放的SDK或提供的数据接口协议进行二次开发。对前端152个小区数据汇聚平台的图片等数据进行无缝接入，同时做好平台的性能冗余，保证图片调用时流畅、平顺；同时需将图片等数据无缝推送至分局视频专网人脸、卡口汇聚平台；同时能够满足接入不同主流厂商的小区数据汇聚平台。

##### 5、社会视频共享平台扩容要求

###### 5.1总体要求

本次智慧小区项目社会视频共享平台需要接入152个安防小区平台数据。原有社会面视频共享平台资源有限，于是本次建设杭州市公安局富阳区分局社会视频共享平台扩容。

###### 5.2技术要求

1、中心管理服务

中心管理平台包含管理系统和个人业务管理系统。

管理系统处理管理用户的相关业务，通过web门户给管理用户提供以下服务，包含:数据统计、业务管理、运维管理、用户管理、角色管理、设备管理。

个人业务管理系统以后台服务形式为CS客户端提供服务。平台数据库和缓存采用集群部署方式、web服务采用集群方式满足用户高并发需求，通过热备方式实现服务高可用。

2、流媒体服务

流媒体服务主要负责分发和转发实时视频流，以及转发前端SD卡存储录像的点播视频。

兼容性要求:流媒体服务应支持标准RTSP协议，提供RTP、PS、原始封装的码流，支持第三方RTSP客户端访问;

3、存储服务

本方案采用前端存储的方式，保证能调看15天的存储录像。

4、设备接入服务

设备接入服务主要负责接入具备互联网设备，并对设备接入进行认证，负责转发平台和设备之间的信令交互。通过负载均衡的方式实现，可以支持海量设备的接入。

###### 5.3安装要求

机柜准备

角轨调节:为了保证服务器能够正常安装到机柜中

调平机柜:机柜必须安放在-个稳固的地方，调节机柜底部的四个调节支脚，使机柜平稳的安放于地面。同时拆下机柜门以方便导轨安装。

机柜接地:为了避免电击危险，必须在机柜内安装一个接地装置。如果服务器电源线插入了作为机柜的一部分的电源插座里，必须为机柜提供适当的接地。

安装外导轨到机柜

在机柜上确定好导轨的安装位置，先将导轨前固定架的承重螺柱穿过机柜角轨上的固定孔。然后根据机柜的深度，适当的调整后固定架，并将后固定架的承重螺柱固定到机柜后面的角轨上。(注意:一定要保证前、后固定支架处于水平。)

找出导轨附带的螺丝， 将前、后固定架上与角轨对应的的第二孔位固定好

安装服务器到机柜

抬起服务器，将其接近机柜，使服务器后部面对机柜的前部。

将服务器上两侧的内轨卡进机柜.上的外轨槽内(外轨内的滑动珠部分必须移到外轨前端)。

保持服务器水平，将服务器平稳地推向机柜中，推入过程中如果机器将被卡住，此时将内轨前端的卡销向前拉，同时将机器推入机柜中。

推到不能动时，用力按下两边内轨上的防滑卡销，继续用力将服务器完全推入机柜中。

###### 5.4接入要求

▲平台应按照开放的SDK或提供的数据接口协议进行二次开发。对前端152个小区数据汇聚平台的视频进行无缝接入，同时做好平台的性能冗余，保证视频调用时图像流畅、平顺；同时需将视频无缝推送至分局视频专网人脸、卡口汇聚平台，同时能够满足接入不同主流厂商的小区数据汇聚平台。

##### 6、人脸、卡口汇聚平台扩容要求

目前杭州市公安局富阳区分局视频专网已部署了一套已部署了一套人脸车辆应用实战系统，随着大面积建设智安小区的需求，原有部署的人脸车辆实战系统已无法满足后续业务的需求，本次项目需要对该系统进行扩容，以对接152个小区建设的人脸、车辆及视频数据。需建设对接资源共享平台服务器、对图片云存储系统、录像管理系统进行扩容，增加人脸分析服务器，大数据一体化服务器、视频接入网关。投标产品必须符合视频监控相关的人脸应用国家、省、市的标准、规范或文件，需要与杭州市公安局富阳区分局原有视频一体化平台、人脸车辆实战应用平台无缝对接，且与杭州市公安局实战应用平台无缝对接。

（1）云存储扩容要求，在视频专网上存储抓拍图像180天的存储容量。

（2）人脸车辆实战系统扩容后要求满足单台支持不低于160张每秒人脸图片分析和建模；保证系统的分析能力。本次建设系统要求新增不少于300路小区侧及公安视频网自建抓拍机人脸图片接入且扩容后的人脸系统分析能力增加不少于2000张每秒。

（3）车辆、人脸抓拍机接入服务器保证前端的全部接入秒级接入。

（4）资源共享平台服务器必须无缝接入社会资源共享网数据分发平台上传的社区人脸、车辆、视频数据。

（5）考虑项目长期可用、资源最大化，本次扩容项目招标所新搭建的资源共享平台服务器要求无缝对接杭州市公安局富阳区分局人脸车辆实战应用平台以及视频共享平台，实现小区视频资源到公安视频专网统一管理，保障数据应用。

（8）考虑全市人像车辆实战统筹应用，本次扩容项目招标的人脸分析服务器要求无缝对接杭州市公安局实战平台，实现人脸车辆模型数据上传比对、杭州市公安局布控数据下发、两级公安人脸车辆应用一体化等功能。

接入要求

▲平台应按照开放的SDK或提供的数据接口协议进行二次开发。对下级平台推送的视频、图像等数据需无缝对接。

##### 7、智安小区应用平台（以下简称“富春智联”）建设要求

总体需求：

整个系统架构应从政府、街道、社区、小区四个层面展示小区从智慧管理、数据赋能、贴心服务、共建共享整体状况。展示小区实时人流、车流情况，小区内人员、房屋、车辆、设备底数及状况，同时在实时采集、数据融合、智能计算基础上，通过智能事件驱动精准治理工作，形成事件感知、隐患识别、联动处置、在线反馈的闭环。

本次项目建设除了满足富阳智安小区需求之外，还应充分考虑本期内容与富阳目前现有及未来系统、设备之间的数据与应用对接。实现统一管理、数据集中、分步实施、按需建设的目标。本期内容包括：

| 名称 | 模块 | 数量 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智联居民端app | 生活缴费 | 1套 | 通过支付宝小程序，帮助住户快速线上缴费，无需到物业处排队线下缴费。住户通过认证，自动关联对应的房屋，定期推送账单给住户，提醒业主缴费，还可以在其他场景时进行提醒，如手机开门等；提高住户生活便利度、账单透明化，减少物业收费成本、提高物业缴费率。 |
|  | 公告通知 |  | 物业管理人员在物业系统发布通知、消息、新闻等内容，通过支付宝小程序的方式通知到住户，达到消息快速触达住户，通知对象可选择，确保有效沟通，提升用户满意度。 |
|  | 报事报修 |  | 可通过支付宝小程序提交报事报修工单，手机拍照上传图片、输入文字等形式，精准描述报修详情。所有的工单，及时反馈到维修中心，统一管理、分配工单，跟踪管理，并及时推送工单状态到住户端，报修处理过程可实时掌握，工单结束之后可根据实际处理情况进行评价，在此过程中，还可以实现维修费用在线支付，避免收费标准不透明等问题，提高住户满意度 |
|  | 智能门禁 |  | 智能门禁主要有扫码开门、人脸识别开门、蓝牙开门等方式，访客模式，可对亲友来访进行权限管理，租客可以根据租约进行门禁管理，人员管理更加方便。所有的出入记录都会随时同步，每日出入记录一目了然，给社区安全做好最后的保障。（该功能实现，需要与小区原有硬件的支持） |
|  | 投诉建议 |  | 社区指南用于展示小区周边相关服务信息，物业可发布大量的便民服务信息并可穿插发送广告，业主通过业主端即可查看这些便民信息，涉及手机维修、家居维修、水果超市、药店等便民及生活信息。 |
|  | 社区指南 |  | O2O生活便利设施接入，快递，生鲜，无人超市，家政服务，家电维修，线上预约、缴费社区配套服务（共享空间、共享设施使用）等（各方现有资源整合） |
|  | 随手拍、曝光台 |  | 住户可通过手机提交对小区生活中发现的不文明的现象，例如：楼道堆物、车乱停、垃圾乱丢等现象。手机拍照上传图片、输入文字等形式，描述不文明的现象。所有不文明的现象，及时反馈到物业中心和小区曝光台，统一处理。不文明的现象处理过程用户可实时掌握。其他业主可以对不文明现象和处置结果进行评论。 |
|  | 小区活动 |  | 小区管理方、业主或者社区可在平台发布小区活动，活动形式不限于商业、邻里、亲子、志愿者等相关活动，业主可自行线上报名参加。 |
|  | 访客管理 |  | 如果小区开启人脸通道闸机或人脸门禁，业主通过在上传访客信息（访客照片等），形成访客权限，充许访客通过小区人脸通道闸机或人脸门禁。 |
|  | 访车管理 |  | 如果小区开启车辆通道闸机，业主通过在上传访客车辆信息（车牌信息等），形成访客车辆权限，充许访客车辆通过小区辆通道闸机。 |
|  | 其他 |  | 需满足小区邻里、便民、在线政务等其他服务接入 |
| 富春智联物业端 | 小区概貌 | 1套 | 实现小区基本信息，如房屋、住户、车辆等基础信息的统计与展示；实现小区感知设备状态展示，根据接入感知设备确定；实现小区进出车辆及人员出入实时显示，需根据小区设备接入情况而定；实现小区治理事件处理情况统计与展示；实现物业公司待办事项及社区交办工作的展示； |
|  | 基础档案 |  | 实现小区基础信息展示，如小区名称、所属街道及社区、交付时间、物业公司信息、住户及房屋数量等；实现小区区域信息、房屋信息、住户信息、楼栋信息等数据的维护与录入，支持批量导入的功能。 |
|  | 收费管理 |  | 物业工作人员可以进行收费前的准备工作，如生成账单，导入账单，批量收款等操作；同时，可查看不同类型的账单，如应收账单、已收账单、优惠账单、待收账单和待生成账单等；不同类型的账单会进行实时统计其条数及对应账单金额。其次，系统支持根据账期自动生成账单，大大提高物业人员的便捷性。同时提供Web在线打印功能，自定义模板完美支持在线打印的功能 |
|  | 工单管理 |  | 主要用于物业公司接收住户提供的工单（报事报修）并对工单进行处理。支持工单的录入及分配，同时可全流程记录工单的维修及处置过程，可针对疑难问题进行统一管理，支持工单的在线支付，同时可查看住户对工单及维修过程的评价。 |
|  | 设备管理 |  | 提供完整的设备台账，可以记录每个设备的基本属性、技术参数、检测参数和配件附件等详细信息，还可记录设备全生命周期相关的保养、维修、检测记录等。 |
|  | 物业移动助手 |  | 利用钉钉，实现物业办公考勤打卡，审批签到等基础功能；报修、访客、收费等物业业务移动化操作，工单详情、数据实时反馈管理者，管理清晰，提质增效。 |
|  | 门禁管理 |  | 提供门禁设备相关数据的集中设置与查询；可针对不同的单元设置不同的门禁权限，同时对接设备厂商，门禁出入记录实时查询。（根据设备对接而定） |
| 富春智联社区（街道）端 | 社区概貌 | 1套 | 实现街道/社区内小区基本信息，如房屋、住户、车辆等基础信息的统计与展示；实现小区感知设备状态展示，根据接入感知设备确定；实现小区内感知设备种类、数量、产生数据的变化情况的统计及展示；实现小区内人员（常住、暂住、迁入、迁出）等变化情况的统计及展示；实现小区内警情（治安端、消防端）变化情况以及不安定因素变化情况的统计及展示；实现住户对物业、社区建议或意见情况的展示。 |
|  | 通知通报 |  | 社区（街道）工作在可以在平台发布通知、消息、新闻等内容，发布的内容可以选择发布范围（不同社区、小区），发布内容可以通过手机消息、系统通知等方式通知到社区、物业、业主，达到消息快速触达业主，通知对象可选择，确保有效沟通，提升用户满意度。 |
|  | 社区档案管理 |  | 社区（街道）工作人员在可以在平台查询、统计到小区内人员（常住、暂住、迁入、迁出）的基本情况、变化情况。查询特定关注小员，如：党员、低保户、精神病人等信息。 |
|  |  |  | 社区（街道）工作人员在可以在平台查询、统计到小区内房屋的基本情况、变化情况（出租房、空置房、营业房等） |
|  |  |  | 社区（街道）工作人员在可以在平台查询、统计到小区内车辆的基本情况、变化情况 |
|  | 社情民意管理 |  | 可在平台查询统计到小区内的治安事件，曝光事件处理情况。同时可基于处置流程对小区内的事件进行处置或者上报。 |
|  |  |  | 可在平台查询、统计到小区物业、业主上报的不安定因素。 |
|  | 党建管理 |  | 党组织相关工作开展情况展示，日常工作管理，通过党员先锋岗位以先锋值作为激励，激励党员积极参与社区治理起到引领的作用。 |
|  | 行政居务 |  | 街道组织日常工作管理，通过值班排班指定当日负责人，通过工作任务的下达和反馈，了解、监督、管理社区工作者的日常工作。实现无纸化任务管理。 |
|  | 共建共创 |  | 辖区共建单位、场地资源的维护和管理。共建单位：管理单位基本信息、联系人信息、地址信息，用于标注于地图上。场地资源：管理场地的基础信息，管理场地所属单位、所在地址，可用作活动开展等的场地。 |
|  | APP(钉钉端) |  | 街道社区工作人员可基于钉钉对治理相关事件进行处置。可基于处置流程，在钉钉自动接收及处置事件，同时针对关注的事件可进行催办等；同时，可基于小区的隐患及相关环境问题进行人工上报； |
| 富春智联政府端 | 全区智安小区概貌 | 1套 | 实现全区范围内智安小区基本信息，如房屋、住户、车辆等基础信息的统计与展示；实现小区感知设备状态展示，根据接入感知设备确定；实现小区内感知设备种类、数量、产生数据的变化情况的统计及展示；实现小区内人员（常住、暂住、迁入、迁出）等变化情况的统计及展示；实现小区内警情（治安端、消防端）变化情况以及不安定因素变化情况的统计及展示；实现住户对物业、社区建议或意见情况的展示。 |
|  | 重点治理 |  | 民警、消防有对应的执行端（钉钉）可参与治理事件的处置。 |
|  | 通知通报 |  | 可以在平台发布通知、消息、新闻等内容，发布的内容可以选择发布范围（不同街道/社区、小区），发布内容可以通过手机消息、系统通知等方式通知到社区、物业、业主，达到消息快速触达业主，通知对象可选择，确保有效沟通，提升用户满意度。 |
|  | 社区人员管理 |  | 政法委或相关政府部门工作人员可以在平台查询、统计到小区内人员（常住、暂住、迁入、迁出）的基本情况、变化情况。查询特定关注小员，如：党员、低保户、精神病人等信息。 |
|  | 小区治理管理 |  | 政法委或相关政府部门工作人员可以在平台查询、统计到小区内的治安、消防事件变化情况。小区曝光台中，楼道堆物、电动车充电等情况，以及处置改整情况。 |
| 富春智联（民警版）APP | 我的小区 | 1套 | 支持民警查看管辖小区及小区人员、车辆、隐患、不安定因素查看。 |
|  | 我的工作 |  | 协助类：社区、小区物业、业主通过富春智联平台上报流转至社区民警处的信息，反馈处置的结果。 |
|  |  |  | 隐患类：对于小区曝光台中，楼道堆物、电动车充电等情况，连续几天（手工设置）以上未处置的信息自动提醒 |
|  | 我的发布 |  | 民警可以在平台发布警情通报、防范通知、服务提醒、新闻消息等内容，发布的内容可通过手机消息、系统推送等方式通知到社区、物业、住户。 |
| 富春智联数据汇聚 | 数据接入 | 1套 | 对接152个小区，完成门禁、道闸等数据接入，集中存储、应用 |
|  | 数据治理 |  | 针对接入的数据按照标准规范进行治理，对数据模型、数据内容进行标准化、规范化清洗整合、关联，按照管理要素、业务要素进行数据组织 |
|  | 数据监控 |  | 实现152个小区汇聚的全链路监控，保障数据及时性、准确性、一致性，通过数据监控模型能够主动发现设备故障等问题 |
|  | 数据资源管理 |  | 提供数据资源类目的新增、修改、查看等功能，方便查找数据；提供基础的数据查询功能 |

2、技术规范与要求

需基于安全、成熟、易用、高性能、先进的技术架构进行构建，保证项目的顺利实施；同时作为信息化基础系统还需要重点考虑平台未来长期运行的技术升级支持和功能扩展支持和系统运维的经济成本，并进行如下要求：

| 技术要求 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 软件架构要求 | 可集成性 | 平台需采用面向服务的分布式计算架构，具有强大和易于实现的业务集成及应用定制的能力 |
|  | 可用性 | 1、软件架构应为高可用方案，有效实现数据和服务冗余备份和灾备迁移； |
|  |  | 2、数据应为高可用方案，在持久性、可访问性、一致性、数据备份恢复等方面有可行方案； |
|  |  | 3、应用高可用，应用服务可分布式部署。 |
|  | 伸缩性 | 1、有效的服务器集群弹性伸缩方案，应用集群的伸缩方案； |
|  |  | 2、数据存储服务器集群方案； |
|  |  | 3、其他服务器集群（如：缓存服务器集群等）的伸缩方案。 |
|  | 扩展性 | 1.考虑未来新应用需求可能增加，因此平台必须具备良好的升级、扩容和扩展的可行性和便利性。 |
|  |  | 2. 部署扩展性：平台采用微服务架构，每个服务足够原子性，可以灵活部署于不同节点中形成分布式计算架构，也可以集中部署，更可以独立于IaaS跨平台部署。 |
|  |  | 3. 业务扩展性：服务需基于原子性的服务，保证服务之间的耦合足够低，对于升级、扩容及其维护具备足够的扩展性，以确保对新业务的弹性支持。 |
|  | 可靠性 | 平台应能支持7*24小时不间断运行。 |
|  | 兼容性 | 统一的物模型和接入标准、适配多种通信协议，能够将不同品牌设备、不同协议设备及异构设备统一接入平台形成统一模型的数据以便互联互通，形成设备和连接层面的可集成性。 |
|  | 开放性 | 1.服务端能够提供丰富的API接口供第三方应用或服务调用，实现个性化的管理需求。平台需能够提供基于API接口封装的SDK包，封装了接口逻辑和数据交换格式，第三方进行开发时无需深入接口细节，从而使用平台应用的快速开发. |
|  |  | 2.平台能够提供丰富的跨平台接口供三方应用或者服务使用，包括Web端、移动端、设备端和各种服务集成接口。 |
|  |  | 3. 平台需要能够有统一的接口快速低成本地接入三方应用、服务、设备，以统一的接入标准和数据模型打通三方应用形成特定业务解决方案 |
|  | 技术架构 | 1、软件架构支持多种编程语言； |
|  |  | 2、架构灵活，支持动态扩展（包括组织架构和系统架构）。 |
| 安全解决方案 | 系统集成安全 | 具备安全解决方案，保证数据存储和传输过程的安全性，同时具有完整的身份验证和授权体系。 |
|  | 网络安全 | 1、平台用户认证采用OpenAccount，可以支持维护自己的用户账号和认证体系，平台提供动态Token技术确保用户登录安全 |
|  |  | 2、应用层受限接口采用授权开放机制或者独立SDK方式确保平台安全 |
|  |  | 3、设备端、移动端及云端通信都采用安全加密技术确保通信链路的安全 |
|  | 数据安全 | 保证数据不泄密、不丢失：保障所有交互数据在Internet上数据传输安全，传输过程中不会被截取及窃听；确保数据发送到正确的客户端和服务器，加密数据防止中途截取，维护数据的完整性，确保传输过程中不发生改变。 |
| 项目实施能力 | 项目管理能力 | 1、具有明确的实施计划并具有可度量的里程碑，实施周期符合招标书规定要求； |
|  |  | 2、具有详细的工作任务分解计划。 |
|  |  | 3、提供对应落地实施安装能力，配合总包完成现场施工安装。 |
|  | 项目团队配置 | 项目负责人有标杆项目实操全程管控成功案例，团队成员有标杆项目全程实操过程。 |
|  | 技术服务能力 | 1、对项目需求的理解准确； |
|  |  | 2、总体方案的陈述是否清晰正确； |
|  |  | 3、对项目实施工作的步骤、方法描述清晰准确； |
|  |  | 4、对交付件的理解和描述清晰，并且有完善的细节显示； |
|  |  | 5、方案中涉及各方合作的分工界面清晰、明了。 |
|  | 系统部署 | 根据具体业务需求，将系统各应用进行容器化管理和部署，提供完整的部署方案。 |
|  | 人员培训 | 1、普通用户培训方案，包括系统的日常使用等内容； |
|  |  | 2、管理员培训方案，包括后台的配置和系统的日常使用等内容 |
| 运维方案 | 售后运维服务 | 售后的运维服务方案，针对出现的系统问题能够快速响应，不影响正常业务的开展和使用。 |
|  | 平台运行维护方案 | 1、用户行为监控，记录用户的行为数据（如：IP、浏览时间、停留时间等）方案； |
|  |  | 2、运行数据报告，统计报表方案（用户行为、系统性能）； |
|  |  | 3、关键业务数据的记录方案； |
|  | 日志方案 | 1、日志存储方案，数据存储良好； |
|  |  | 2、日志分析方案，一旦系统出现异常，通过日志分析，能有效地帮助运维人员作出准确的诊断并修正。 |

▲3、项目交付服务期内，中标人必须派驻不少于一人驻场负责项目运维。提供所有开发系统BUG修改、测试与技术支持。必须提供系统涉及现有功能的升级与更新。

##### 8、新建网络安全设备建设要求

总体要求

所有的安全设备都应满足国家或公安行业相关的技术标准和要求。视频专网接入公安网应满足《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）--视频接入部分》规范要求。

技术要求

在进行数据交换之前，必须对接入业务的数据流量先实现通信协议的剥离，并按照业务预先注册的数据格式要求，对数据的类型、格式进行严格检查，对数据内容进行过滤，限制不符合要求的数据传入接入平台。

接入平台内接入业务应用信息系统应完善自身的安全性和健壮性，尽量确保通过接入平台的业务信息数据的机密性、完整性。

视频数据与视频控制信令必须按照不同的安全策略严格区分，分别进行处理和传输，其中视频数据采用单向传输。

视频接入链路必须严格控制视频数据的传输方向，禁止网内数据资源通过视频接入链路向外传出，防止敏感数据外泄。

在进行视频单向传输前，要按照预先注册的视频控制信令的类型、格式和内容，对控制信令进行“白名单”方式的格式检查和内容过滤，仅允许符合格式要求的控制信令数据通过，对不符合格式的数据进行阻断和报警。

视频数据格式检测按照预先注册的视频数据格式，对所传输的视频数据进行实时分析和过滤，对不符合格式的视频数据进行阻断和报警。

采取必要的安全技术防范措施，防止视频数据夹杂恶意代码进入内网。

视频专网接入公安网链路应满足《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）--视频接入部分》规范要求。经过身份认证后的视频接入设备，须通过专线方式接入到视频接入链路。在视频接入链路中，视频控制信令和数据的会话终止于应用服务区。在应用服务区，视频接入认证服务器对接入对象进行设备认证，并对视频信令格式进行检查及内容过滤，只允许合法的协议和数据通过。在安全隔离区，安全隔离设备将视频控制信令和数据进行分别处理和传输，其中视频数据为单向传输，视频控制信令为双向传输。视频用户认证服务器对公安信息通信网上使用视频资源的用户进行统一注册，身份认证及权限管理，仅允许认证通过的用户访问已授权的视频资源。

视频安全接入系统应具备以下安全功能要求：

1、安全隔离设备必须阻断视频专网与公安信息通信网之间的所有通信协议，保证视频专网与公安信息网的网络隔离。

2、对视频数据与控制信令严格区分，分别处理后进行传输。支持视频数据的单向传输模式和控制信令双向传输模式。

视频专网接入公安网链路应满足与原有边界接入平台实现无缝兼容与对接，与原有视频接入系统实现双机热备和负载均衡，满足业务的运行的稳定性和可靠性。接受杭州市公安局集控系统的统一监管，实现与杭州市公安局集控系统的无缝对接。

安装要求

安全预防措施

许多的安全因素在场地的结构和电源的施工时就已经包括进去了，比如火警的预防和控制、电力安全及紧急照明，这部分请客户根据国家安全标准制订。

机房场地要求

对项目机房的空间环境进行了解，了解是否有足够的面积作搬运、安装、维修及操作之用，以及为系统扩展的预留空间设想；了解机房的防尘和降噪处理。

机房环境规划

为了使整个系统稳定可靠的运行，减少机器故障，机房环境良好的规划是重要的因素之一，环境的考虑因素包括机房工作的温度、湿度、空气污染和灰尘等。

设备供电规划

参考出厂设备装配表中所购设备的总功耗和设备在机柜内的分布情况，进行配电准备，并预留将来系统增加设备的需要，设计总电力及UPS电源系统。

为有效消除这些噪声的干扰，计算机机房中存在各种电磁干扰源，要求机房具有良好的接地系统。

设备接入

安全数据交换系统、视频安全接入系统、防火墙等安全产品提供标准的100/1000M Base-TX网络接口，接入网络需提供标准网络接口。

##### 9、新建网络传输链路建设要求

9.1联网及性能要求

要求以各小区为联网接入单位，通过专网进行联网汇聚，同时按照采购人相关网络安全建设标准要求进行建设施工。

联网性能要求：接入带宽不低于100M，带宽要求上下行对称，具体根据实际并发量与网络负载测算。

9.2安全要求

中标人应使用用防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描工具等来提高网络通信的安全性，其技术要求还应符合 GB/T 20271-2006、GB/T 22239-2008 第三级安全防护相关规定。中标人需加强网络安全保障，确保接入规范，专网专用。

智安小区交付使用前，中标人负责将采集数据通过设备接入或平台对接等方式汇聚至上级平台，具体按照区杭州市公安局富阳区分局关于《杭州市智慧安防小区建设三年行动计划》、《杭州市公安机关加快推进智慧安防小区建设的实施方案》、《杭州市智慧安防小区建设标准》的要求执行。平台应预留与区级相关部门智慧化系统对接的接口。

智安小区各子系统建设的前端设备、平台应符合国家法规、现行相关标准和安全防范管理的要求，并经检测或认证合格。

##### 五、其他要求

1、中标人需按照采购人提供的一小区一方案进行施工。

2、上述软件平台需提供五年的升级服务。

3、数据推送要求

1）本次建设的所有前端设备采集的各类物联网数据，需根据采购单位要求推送至指定平台。

2）中标人需按照采购单位要求将指定小区已有安防设施采集的各类物联网数据推送至指定平台，涉及到的费用由中标人承担。

3）对智慧安防小区所采集数据，经安全设备防护后，一路汇聚至区（县、市）基层治理数据中心（库），并接入综合信息指挥中心等基层治理平台，同步推送至市域治理数据中心;另一路推送至区（县、市）公安系统平台，汇集后推送至市级公安平台，最终以采购人指定平台为准，涉及到的费用由中标人承担。

4、施工要求

1）管道施工前，应根据施工图进行现场定侧、接线手井位置、数量、 预埋管道长度等可根据现场实际情况略调。

2) 悬臂支架安装横梁钢管时，应采用措施及保持3-5厘米向上的预拱度。

3) 支架与已完成工程发生干扰或设置不当时（行道树、路灯等），除定位性较强的支架外，可适当移动。

4) 监控设备使用的软件，必须能支持在线升级，并拥有自主的产权证明。 本设计中的说明，为必要的补充，未尽事宜应按有关规范处理。

5）中标人在施工前，应熟悉设计图纸，进行实地核对，并进行全线贯通，如有问题或疑问，需及时提出。施工时严格按照技术规范及施工要求，精心施工，确保工程质量。

6）杆件基础施工时如遇到地下管线，请注意保护相关管线，如基础确实难以施工，部分杆件可考虑适当移位，但必须事先征得许可。

7）为确保道路美观，所有设施基座应埋入地面以下，不外露。如杆件基础位于绿化带中，基础顶面必须有20cm 覆土，并对破坏绿化按要求进行修复。

8）说明未予强调的事项均见现行施工验收规范及有关的标准和规定，本说明未予明确的特殊要求，请详见有关的施工图，植筋由专业队伍施工,并进行拉拔试验合格后方可进行钢构安装。

9）严格按照国家现行有关规范施工验收，每一阶段验收合格后，方可进行下一阶段的施工工作。施工期间，做好必须的临时交通设备及防护设施的架设，杜绝发生重大交通事故及安全事故。

5、所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

6、本系统产生的任何照片、视频、文字等信息数据产权归杭州市公安局富阳区分局所有，不得擅自截留，作开发利用。

7、中标人必须遵守杭州市公安局富阳区分局保密制度，投入到本项目建设和维护人员必须确保系统和用户信息不泄露，否则中标人承担相应责任。

8、如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购单位、采购机构参考；中标人有义务保证采购单位系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购单位系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

9、中标人需额外提供应急链路，选择项目包一的提供20条VPN，20条裸光纤链路；选择项目包二的提供15条VPN，15条裸光纤链路；选择项目包三的提供10条VPN，10条裸光纤链路；

##### 六、建设工期要求

工期要求：建设工期是指具备施工条件的工程量在监理单位签发开工令之日起开始计算，在完成所有建设并通过终验之日截止，总工期为90天(按照试运行的实际情况，采购人有权延长试运行时间)。

具体要求如下：

1、开工后，在60天内完成全部建设任务，并通过初验，逾期的视为违约；

2、初验后，在30天内通过终验，逾期的视为违约；

3、初验后，中标人需委托有资质的第三方检测机构对车辆识别一体机、人脸识别一体机、大门通道监控、人脸识别摄像机、网络红外摄像机进行检测，通过检测并取得检测报告的方可终验,检测费由中标人承担。

4、采购人收到中标人提交验收报审资料，从通过报审之日至组织验收之日不计入工期；验收不通过中标人整改周期计入工期；

##### 七、质量保证

1.投标设备必须为原厂商符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全，不得使用任何非原装或拼装产品。

2.投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

3.招标所有货物售后服务，投标人须承诺，质量保证期时间为设备到货验收后，系统设备提供免费保修服务。在维护期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

4.若设备及软件等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标方有责任和义务提出补充修改方案并征得用户的同意后付与实施。

5.在维护期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在维护期满后，当需要时，中标人仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

##### 八、培训

中标人负责对采购单位所有使用人员和系统管理人员分别组织操作培训和管理员培训工作，直至各人员能熟练操作。中标人全面负责培训资料、场地等费用。

##### 九、项目验收

将本次招标采购的所有设备及软件进行集成并实现正常运行，同时达到采购人要求的性能和产品技术规格中的性能，并按采购单位要求进行检测，检测通过的允许报验。

1.设备及软件的验收要求

按照标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料（如保修单、随箱介质）的验收。

测试中出现性能指标或功能上不符合标书和合同时，采购单位有拒收的权利。

如果出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购单位保留索赔权利。

2.技术文档需求

投标方在工程开始和结束时应向用户提供下述技术文档：

（1）提供对用户现有系统的评估报告。

（2）产品安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

（3）设备及软件产品配置计划（包括配置图和配件清单）。

（4）所购设备及软件的安装指南、使用手册、许可证、介质。

（5）测试及验收文档。

（6）监理单位要求的其他文档。

##### 十、售后服务

1、富阳区智慧安防小区涉及的各类数据汇聚、应用系统应遵循开放系统的原则，能提供符合国际标准和软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等方面的接口和协议，并为今后的二次开发预留接口和开放协议。

2、富阳区智慧安防小区系统，所有数据的所有权归属采购人，未经采购人书面同意，中标人不得私自查看、擅自截留、泄露、转让给第三方使用或开发利用。

3、采购人对中标人的平台不能正常运行或因平台技术维护原因造成数据丢失有权要求中标人及时改进。如遇中标人平台技术升级、承载网链路割接等，在征得采购人同意的基础上，中标人应提前48小时通知采购人，说明可能造成的影响和范围，并确保每次平台技术升级和承载网链路割接在6小时内完成。

4、中标人应保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合相关的技术标准和规范要求，保证满足采购人正常工作需求。

5、中标人所提供的通讯线路和设备质量应符合国家电信主管部门的质量标准和技术要求，满足采购人通讯需求。

6、中标人应建立人脸识别系统、移动信息采集系统、身份验证管理系统、公安微卡系统、视频监控系统、非机动车停放视频监控系统、小区单元楼人脸识别系统、消控系统联网系统的技术档案和维护档案，并提供给采购人。

7、中标人应负责智慧安防小区所有系统的配置和管理，不具有系统数据浏览、调用权限。中标人应做好运行维护人员的保密安全教育和管理，未经采购人允许不得对智慧安防小区所有系统数据进行查看、下载和传播。

8、 中标人应指定专门的联络人、热线电话，负责富阳区智慧安防小区系统的技术咨询、业务开通、平台维护、前端及中心软硬件维护的接洽工作。

9、中标人须按采购人要求建立运维工作机制，提供7×24小时热线电话服务，并确定专人联系，确保监控故障保修能够以最快速、便捷、有效的得到运维响应。

10.投标设备必须为原厂商符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全，不得使用任何非原装或拼装产品。

11.投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

12.招标所有货物售后服务，投标人须承诺，质量保证期时间为设备到货验收后，系统设备提供免费保修服务。在维护期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

13.若设备及软件等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标方有责任和义务提出补充修改方案并征得用户的同意后付与实施。

14.中标人负责对采购单位所有使用人员和系统管理人员分别组织操作培训和管理员培训工作，直至各人员能熟练操作。投标单位全面负责培训资料、场地等费用。

15、中标人承诺租赁期内为已安装的前端感知设备提供免费移机服务。

##### 十、租赁服务费支付

项目通过验收并通过审计后，按季支付。政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。

▲本项目总价格包括前端设备、网络、初次电源接入、电费、中心硬件软件平台、机房、云存储、建设费、开发、质量管理、测试、维护、采购需求中涉及对接服务（设备、系统、平台等）要求的以及其他配套服务相关费用。

##### 十一、其他技术要求

1.所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

2.施工审批由中标人自行完成，采购人根据情况配合。

3.中标人必须遵守杭州市公安局富阳区分局保密制度，投入到本项目建设和维护人员必须确保系统和用户信息不泄露，否则中标人承担相应责任。

▲4.如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

鉴证方（招标方）：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

杭州市公共资源交易中心富阳分中心经过公开招标采购（编号：FYZC2019-**），确定***********为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

单位：元

| 品名型号 | 配 置 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品。所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的  天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方必须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，必须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

第四条：售后服务

1.合同项目从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修5年。保修期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

2.乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟   分钟电话响应，   个小时到场修理，   天以内解决问题。

3.乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥  人），及不少于  年的免费售后现场技术服务。

4. 如投标书中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第五条：验收

乙方将所供商品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，由甲方单位当场负责验收。甲方将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同商品从验收合格次日起   内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

第六条：货款的支付

项目竣工验收并通过审计后，分三年支付项目款项。政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。

第七条：履约保证金、质量保证金

1.履约保证金：按合同总价5%计取，由乙方交由甲方。待货到验收合格交付使用后，由甲方在到期后的7日内无息退还。

2.质量保证金：采购项目验收合格后，甲方向乙方收取质量保证金（中标价的5%）。质保期结束且无质量问题，由甲方将质量保证金无息退还乙方。

第八条：其他约定

一、服务质量内容及标准

（一）视频监控服务内容为治安动态网络监控系统正常运作的硬件与软件，包括前端监控图像传输、网络传输、存储服务、图像质量、基础设施等。

（二）乙方要确定专人常驻甲方运维中心，并授权派驻人员处置协调视频监控质量相关事宜，配合甲方开展日常视频监控服务质量监督工作。并且乙方要确保所选用监控产品生产商常驻技术员在甲方的运维中心（主要监控产品生产商已有技术人员常驻在甲方的运维中心，不需要重复派驻）。

（三）乙方确保提供全天候 7×24 小时的故障维护服务和技术业务咨询服务。在接到故障维修请求服务后6小时内解决故障。

（四）乙方要确保优质的视频监控服务，甲方在实际使用中对乙方提供的服务质量问题分为服务质量欠佳和服务质量较差两个等级，服务质量欠佳视为一般违约应扣除500元，服务质量较差的视为严重违约应扣除1000元。

日常巡检中，下列情况视为服务质量欠佳：

1、监控点位修复时间超过规定时间6小时的；

2、单个监控点位单月同类型故障累计大于等于3次以上的；

3、视频监控预览回放故障造成甲方业务工作较大影响的；

4、对修路、拆点、改造等原因造成视频监控点位中断服务的未提前三天报备的；

5、视频监控时间与实际时间误差超过30秒以上的；

6、因系统设备原因导致监控录像断点或存储时间小于30天的，或已存储录像无法回放或下载经检修未在24小时内修复的；

7、派驻到甲方运维中心的人员（乙方人员及乙方选用监控产品生产商人员）无故不到或迟到早退的。

下列情况视为服务质量较差：

1、日常巡检中监控点位修复时间超过12小时以上的；

2、无录像存储的；

3、因乙方服务不到位，造成甲方业务工作严重影响的。

二、服务质量评价相关说明

（一）甲方评判视频监控服务质量以杭州市公安局富阳区分局视频应用平台检测为准。

（二）因不可抗拒的因素造成的视频监控故障的，不纳入服务评价。

（三）视频监控故障的发现、修复作为服务质量评价的有效证明。视频监控故障的发现、修复应由甲方乙方双方共同确认认定，确认地点为甲方运维中心，确认方式为双方在视频监控运维报表签字确认。

（四）对甲方业务工作较大影响和严重影响认定，由甲方根据业务工作性质、内容以及造成影响综合评估。

第九条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向鉴证方直接提出支付申请，并要求杭州市富阳区财政局政府采购监管科对其违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收质量保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十条处理。

第十条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十一条：合同的生效

本合同经甲方、乙方和杭州市公共资源交易中心富阳分中心法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

鉴证方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

地址：杭州市富阳区江连街27号

邮编：311400

电话：0571-63155591    传真：0571-63155597

签约时间：2019年  月  日

签约地点：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标演示 | - 通过富阳智慧消防监督管理平台，现场演示招标清单中消控联网系统中用户信息传输装置报警推送平台功能： （1）用户信息传输装置接收到报警后，能及时上传平台，并且在平台端能接收到报警信息的得2分；（0-2分） （2）平台侧接收到报警后，可以对报警信息进行复核，确认报警信息为报警、误报或者测试的得1分。（0-1分） - 2.通过富阳区政府视频共享平台演示小区视频监控共享功能： （1）现场演示将摄像机添加到富阳区政府视频共享平台，实现在平台上能看到监控画面的得2分；（0-2分） （2）基于平台实现将监控画面推送到指定街道，实现在街道侧对现场监控画面的访问的得3分。（0-3分） |  |
| 2 | 技术方案 | - 根据投标人对项目需求了解程度，投标人对本项目的综合系统解决方案的详细设计，根据方案的合理性、完整性、可行性、先进性等详细程度进行综合打分;（0-3分） - 提供本次项目小区端汇聚网络、社会视频共享网、杭州市公安局富阳区分局视频专网之间组网设计图及详细说明与优化方案，酌情给分;（0-3分） - 根据投标人对本项目的整体理解程度、智安小区应用平台开发能力、项目前端组织实施能力、项目后续维护能力、应用平台APP推广能力以及对项目实施方案的可行性，酌情给分;（0-2分） - 网络及数据平台的安全性：提供合理的安全等级保护方案并承诺终验前完成“2级等保”的得2分。（0-2分） |  |
| 3 | 网络及资源能力 | - 投标人自身具备全区范围内无线网络覆盖能力的，需提供自身2G/3G/4G/NB在富阳本地基站点位图、信号覆盖测试情况，提供的得3分；投标人购买第三方2G/3G/4G/NB无线网络服务的，需提供说明函及对应第三方2G/3G/4G/NB在富阳本地基站点位图、信号覆盖测试情况，最高不超过1分。（0-3分） - 网络覆盖能力：根据投标人在本次建设的152个小区的光纤链路覆盖情况进行打分：覆盖130个（含）以上的小区的得3分；覆盖100-129个小区的得2分；覆盖70-99个得1分；覆盖69个（含）以下不得分。（光纤链路覆盖情况以提供的小区清单为准，并对真实性进行承诺，加盖单位公章）（0-3分） - 应急服务能力：投标人能够依据招标文件要求，结合小区应用实际场景，提供日常前端设备和传输链路应急抢修方案。根据应急抢修方案的完整性、合理性酌情给分。（0-2分） 4.投标人提供7*24小时服务承诺函，得1分。（0-1分） - 5.中心机房：投标人承诺本项目提供安全的中心机房，设备需要专区专用，包含机房配备系统完善（UPS、机房空调、消防设施），机房管理制度、安全设计等，提供安全中心机房承诺函得2分。（0-2分） |  |
| 4 | 系统兼容性 | - 要求本次所投的小区汇聚平台需无缝连接小区原有安防产品，包括：出入管理子系统、车辆识别控制管理系统、智能门禁子系统、视频监控子系统、智慧消防子系统、人脸抓拍子系统等，同时提供相关承诺及案例，提供承诺的得2分；提供实例（需提供相关合同或用户证明）的得1分；（0-3分） - 所投人脸抓拍摄像机、网络红外枪机、小区出入口监控球机、小区出入口车辆抓拍系统、小区出入口车辆道闸系统、小区出入口人脸道闸系统、用户信息传输装置、32路硬盘录像机、智慧社区接入平台、共享网云存储系统、共享网数据分发平台、共享网流媒体服务器需为同一品牌，全部满足得5分，否则不得分。（0-5分） |  |
| 5 | 产品技术参数和兼容性 | 所投产品，完全满足采购需求技术参数的得4分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。（0-4分） |  |
| 6 | 组织实施 | - 项目组织实施能力：投标人针对本项目投入不少于25人的项目实施团队，提供项目实施团队承诺函以及人员详细名单得2分；（0-2分） - 实施项目人员中同时具有“PMP（项目管理专业人员资格认证）”证书、工程师及以上职称的，每个人员得2分（提供证书复印件），最高得6分；（0-6分） - 具有高级工程师及以上职称的，每个人员得2分（提供证书复印件），最高得4分。（0-4分） - 注：上述2、3项人员不重复得分，并需提供本单位近3个月的社保缴纳证明。 - 项目质量及进度：投标人能够在2019年12月31号前完成项目的实施建设，具备验收条件，数据接入智安小区应用平台，提供2019年12月31号前完成的项目施工承诺函得2分；（0-2分） 5.平台开发能力：投标人需要根据“富春智联”开发需求，选择有开发经验团队进行开发。开发团队有类似平台开发经验的得2分，开发团队需要提供在本次投标前全省范围内具体落地的案例小区及平台截图证明；（0-2分） - 6、开发团队可以满足业主个性化开发需求的，提供2人以上驻场开发承诺的得2分。（0-2分） |  |
| 7 | 售后服务 | - 售后服务：投标人能够依据招标文件要求，提供符合要求的售后服务，包含项目的维护周期以及维护服务内容，提供7*24小时售后服务承诺函得1分；（0-1分） - 是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应；（0-1分） - 驻点服务：投标人针对本项目提供驻点服务，承诺中标后在杭州市公安局富阳区分局常驻1名技术人员（所投主要安防产品原厂商正式参保员工，该员工需缴纳3个月及以上社保证明），针对本项目进行专项服务，提供承诺函和证明得1分。（0-1分） |  |
| 8 | 平台推广 | 1.APP平台推广实施方案。投标人根据“富春智联”APP应用场景，制定在所承建小区内向业主推广“富春智联”APP的实施方案，根据实施方案可行性、有效性得分；（0-2分） 2.APP平台推广优惠措施。投标人承诺中标后，在所承建小区向业主推广“富春智联”APP，需提供具体推广优惠措施。根据优惠措施可行性、有效性得分。（0-2分） |  |
| 9 | 类似业绩 | 2016年1月1日以来（合同签订日期）类似项目业绩，需提供相关业绩的合同及验收单复印件,原件备查。 每提供一个得0.5分，最高得2分，不提供不得分。（0-2分） |  |
| 10 | 标书质量 | 投标文件是否编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求。（0-2分） |  |

声 明 书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号：FYZC2019-    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意此次招标文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（内容自拟）

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（公章）：                          授权日期：     年   月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

投标产品配置表

项目编号： FYZC2019-

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 配置参数 性能指标 | 数量及单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |

注：

1.针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

技术规格偏离表

项目编号： FYZC2019-

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

2.偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款，每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标单位须承担此不利后果。

3.用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

4.没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

5.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                                    项目编号：FYZC2019-

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人同类项目实施业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、用户验收报告或用户验收证明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

设备投入一览表

项目名称：                                          项目编号：FYZC2019-

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、道闸类设备 |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 |  |  | 4 |
| 2 | 人脸识别一体机一 |  |  | 108 |
| 3 | 人脸识别一体机二 |  |  | 139 |
| 4 | 人脸识别一体机三 |  |  | 50 |
| 二、其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 小区数据汇聚平台 |  |  | 152 |
| 2 | 大门通道监控 |  |  | 249 |
| 3 | 人脸识别摄像机 |  |  | 22 |
| 4 | 微卡口摄像机 |  |  | 296 |
| 5 | 网络红外摄像机 |  |  | 120 |
| 6 | 消防用户信息传输装置 |  |  | 54 |
| 7 | 硬盘录像机 |  |  | 32 |
| 8 | 移动信息采集系统 |  |  | 267 |
| 三、运营商链路 |  |  |  |  |
| 1 | VPN |  |  | 152 |
| 2 | 裸光纤 |  |  | 154 |
| 3 | 互联网 |  |  | 152 |
| 后台设备Ⅱ |  |  |  |  |
| 1、数据分发平台 |  |  |  |  |
| 1 | 视频共享平台下级平台 |  |  | 3 |
| 2 | 数据库服务器 |  |  | 3 |
| 3 | 视频推送服务器 |  |  | 10 |
| 4 | 共享平台流媒体扩容 |  |  | 2 |
| 5 | 数据分发平台 |  |  | 1 |
| 6 | 数据库服务器 |  |  | 1 |
| 7 | 共享网侧摆渡服务器 |  |  | 2 |
| 8 | 云存储元数据服务器 |  |  | 2 |
| 9 | 磁盘阵列 |  |  | 6 |
| 10 | 硬盘 |  |  | 216 |
| 11 | 云存储接入交换机 |  |  | 1 |
| 12 | 云存储数据扩容 |  |  | 2 |
| 13 | 硬盘 |  |  | 60 |
| 2、网络、存储类设备 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机1 |  |  | 2 |
| 2 | 交换机2 |  |  | 10 |
| 3 | 交换机3 |  |  | 10 |
| 4 | 千兆光模块 |  |  | 20 |
| 5 | 千兆光模块 |  |  | 20 |
| 6 | 万兆光模块1 |  |  | 20 |
| 7 | 万兆光模块2 |  |  | 20 |
| 8 | 数据存储 |  |  | 2 |
| 3、安全设备 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙1 |  |  | 2 |
| 2 | 防火墙2 |  |  | 1 |
| 3 | 专网视频网闸 |  |  | 2 |
| 4 | 专网安全数据交换系统 |  |  | 2 |
| 5 | 专网数据网闸 |  |  | 2 |
| 后台设备2 |  |  |  |  |
| 1 | 对接资源共享平台服务器 |  |  | 2 |
| 2 | 人脸分析服务器 |  |  | 3 |
| 3 | 大数据一体机服务器 |  |  | 1 |
| 4 | 视频接入网关 |  |  | 1 |
| 5 | 存储数据存储节点 |  |  | 2 |
| 6 | 云存储数据存储节点 |  |  | 2 |
| 7 | 硬盘 |  |  | 168 |
| 8 | 交换机 |  |  | 4 |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

投标响应函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我（姓名）系（投标人名称）         的法定代表人，授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                           项目（招标项目名称）（项目编号：FYZC2019-   ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）法人代表及财务主管在本次前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（8）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.提供投标人须知规定的全部投标文件，具体为：

（1）资格文件正本壹份，副本陆份；

（2）商务及技术投标文件，正本壹份，副本陆份；

（3）投标报价文件，正本壹份，副本陆份；

（4）其他要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部招标文件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称(公章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标日期:           年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

报价一览表

项目编号： FYZC2019-

| 项目名称 | 服务费指导价整体折扣 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 折 |  |

注：

- 本次采购按照预算服务费指导价整体折扣报价，最终以竣工审计结算。报价以统一折扣报价为准，满足以上所有项目收费。报价包含项目实施所需的人工费、材料费、设备费、税费、利润等一切费用。

- 2. 折扣=（实际投标报价/项目预算价）*100

例如：“车牌识别一体机”服务费指导价为900元，实际投标报价为810元，则折扣为：（810/900）*10=9    (因表述问题，统一为：9折)

（允许折扣报价为小数点后2位内（如9.5折、9.05折、8.55折等），不允许折扣报价为超过小数点后2位（如9.855折），否则按无效标处理。

另：

1.投标报价以人民币为结算币种。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人授权代表签字并加盖投标人公章。

3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

4.投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

外层包装封面（格式供参考）

资格文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

商务及技术文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

报价文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标文件封面（格式供参考）

正本或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

正本或副本

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

正本或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：