杭州市富阳广播电视台

多景区、综艺、新闻全媒体

演播室舞美建设项目

项目编号：FYZC2019-32

公

开

招

标

文

件

采购机构：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地址：杭州市富阳区江连街27号A座

目    录

第一章    招标公告……………………………………………… 3

第二章    投标人须知…………………………………………… 5

第三章    评标办法及评分标准…………………………………16

第四章    采购需求………………………………………………23

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………126

第六章    投标文件格式附件……………………………………129

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，杭州市公共资源交易中心富阳分中心受杭州市富阳广播电视台委托，现就“杭州市富阳广播电视台多景区、综艺、新闻全媒体演播室舞美建设项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标：

- 项目编号：FYZC2019-32

二、项目名称：杭州市富阳广播电视台多景区、综艺、新闻全媒体演播室舞美建设项目

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算总价（元） | 项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 多景区演播室舞美建设项目 | 1 | 批 | 6500000 | （详见第四章采购需求） |
| 二 | 综艺演播室舞美建设项目 | 1 | 批 | 4350000 | （详见第四章采购需求） |
| 三 | 新闻全媒体演播室舞美建设项目 | 1 | 批 | 4350000 | （详见第四章采购需求） |

五、合格投标人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；

2.本项目谢绝联合体投标。

六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

1.时间期限：2019年9月23日至2019年9月29日；

2.地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)；

3.方式：供应商登录政采云平台，注册为正式供应商或临时供应商，在线申请获取采购文件（配置岗位并进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：免费

5.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

6.提示：

（1）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（2）采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

（3）不提供招标文件纸质版。

（4）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

七、投标截止时间和地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

1.投标截止时间：2019年10月16日9时30分。

2.投标地点：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心A座4楼4号开标室。

八、开标时间和地点：

1.开标时间：2019年10月16日9时30分。

2.开标地点：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心A座4楼4号开标室。

九、业务咨询：

杭州市公共资源交易中心富阳分中心联系人：蒋介子；

联系电话：0571-63155591；     传真：0571-63155597。

杭州市公共资源交易中心富阳分中心

2019年9月23日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州市富阳广播电视台多景区、综艺、新闻全媒体演播室舞美建设项目 |
| 2 | 现场踏勘：自行踏勘。 采购单位联系人：王建平，联系电话：13806524550。 |
| 3 | 投标截止时间和地点：详见招标公告。 |
| 4 | 开标时间和地点：详见招标公告。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2019年10月14日前，以书面形式向招标采购单位提出。 |
| 6 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 演示时间及地点：根据招标文件要求。 |
| 8 | 投标文件组成：投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件正本各壹份，副本各陆份。 |
| 9 | 评标办法及标准：按照招标文件第三章评标办法及评分标准。 |
| 10 | 评标结果公示、公告：评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、杭州市富阳区政府网（http://www.fuyang.gov.cn/）和杭州市政府采购网（http:// http://cg.hzft.gov.cn/www/index.do）。 |
| 11 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人代表或由采购人委托的评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人代表或由采购人委托的评标委员会现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将作无效标处理。 |
| 12 | - 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）或由主管单位出具的中小企业资格确认意见书（提供原件备查）。 2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； - 3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业（提供原件备查）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按不超过合同总金额的 5 %计收，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后5日内无息退还。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金。本项目预算：标项一：6500000元；标项二：4350000 元；标项三：4350000元。 |
| 16 | 投标文件有效期：90日 |
| 17 | 开标时请携带法定代表人授权委托书原件一份。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于杭州市公共资源交易中心富阳分中心和采购人。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标方”系指组织本次招标的杭州市公共资源交易中心富阳分中心。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3．“采购人”系指委托招标方采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标委托

授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

- （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则招标方有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的澄清

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在前附表规定时间前以书面形式向招标方提出。招标方将在规定时间内，以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有已报名的投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2.招标方将视情况确定是否有必要在开标前对招标文件进行澄清，如有必要，将通知所有已报名的投标人。

- （二）招标文件的修改

1.在投标截止期前任何时候，招标方无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以书面的形式通知所有报名的投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

4.答疑或补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场考察，详细编制投标文件。投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人和投标产品须符合国家强制性标准。

- （一）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。复印件需加盖单位公章。

1.资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

2.商务及技术文件

（1）声明书；

（2）社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件；

（3）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（4）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明。

（5）关于本项目的详细实施方案；

（6）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（7）投标产品配置表(格式见附件)：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确投标产品的品牌、规格型号、材质及具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

（8）技术规格偏离表(格式见附件)；

（9）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）(格式见附件)；

（10）项目实施人员一览表(格式见附件)；

（11）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）技术培训、运维保障、售后服务的内容和措施；

（13）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函；

（3）“小微企业名录”查询结果截图（若有）或由主管单位出具的中小企业资格确认意见书（提供原件备查）；

（4）报价一览表、投标报价明细表（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署和份数

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1.投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.投标人应在投标文件封面上注明投标人全称并加盖公章，否则按无效标处理。

3.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水，在投标文件的封面上需注明“正本”或“副本”字样，否则按无效标处理。

4.投标人应按资格文件、商务及技术文件、报价文件正本各壹份、副本各陆份分别编制并单独装订成册，三种文件必须分别密封封装并分别在封装物上注明“资格文件”、“商务及技术文件”和“报价文件”字样，且加盖投标单位公章，否则按无效标处理。

5.投标人应保证投标文件正本与副本的内容一致，如果正本与副本内容不一致，以正本为准；资格文件、商务及技术文件正副本中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

- 6.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

因未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

- （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.投标人若有方案和报价未被唱标的，应在开标时及时声明或提请招标方注意，否则由投标人自己负责，招标方对此不承担任何责任。

- 四、投标文件的递交

投标人应将投标文件的资格文件、商务及技术文件、报价文件分别密封在三个不同的包封中，并正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标项目名称、项目编号及投标人名称。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

（一）投标人应将投标文件的资格文件、商务及技术文件、报价文件分别密封在三个不同的袋封中。密封袋封口处应加盖公章，并在封装物上写明“开标前不得启封”字样。

（二）如果投标人未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（三）投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标方提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，同时应在封装物上标明“修改（或补充）资格文件或商务及技术文件或报价文件”（并注明项目编号和“开标前不得启封”字样）。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（四）投标截止时间和有效时间

- 1.投标文件必须在招标方规定的投标截止时间前送达指定的开标地点。招标方将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

- 2.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标

（一）开标准备

1.各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的成员，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

3.主持人宣布开标期间的有关事项；

4.公证机构工作人员将查验投标文件密封情况，确认无误后，按照先投先开的原则拆封资格文件、商务及技术文件，并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人授权代表签字确认；

5.资信及技术评审结束后，由公证人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标的，则将投标报价文件原封退回供应商；

6.公布资信及技术评分后，公证机构工作人员将查验报价文件密封情况，确认无误后，按照先投先开的原则拆封报价文件，并清点投标文件正本、副本数量，不符合要求的，视其投标无效，并由投标人授权代表签字确认，符合招标文件要求的进行公开唱标；

7.主持人进行公开唱标，唱标内容为报价文件正本中“报价一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容与记录；

8.招标方和公证机构做开标记录，投标人授权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由唱标人、录标人、监督人和公证处当场签字确认，投标人授权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果；

9.评标委员会对各投标人的报价文件进行审核；

10.评标结束，公证处公布有效投标人的评分结果和推荐的中标候选人，主持人宣布本次开标会议结束。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

（一）评标委员会

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需询标，投标人法人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

（二）评标原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件资格资性审查、商务技术部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务及技术文件和报价文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

3.投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人。评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则、标准和方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.授权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

- 七、无效的投标

- 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- （一）投标截止时间以后送达的投标文件；

- （二）未按规定密封、标记的投标文件；

- （三）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

- （四）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

- （五）未办理报名登记手续的；

- （六）投标人未能提供合格的资格证明文件的；

- （七）递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价有选择性的；

- （八）与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

- （九）投标报价超过预算的；

- （十）投标报价明显高于市场价或低于成本价，投标人又不能作出合理书面说明并提供相关证明材料的；

- （十一）资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

- （十二）投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未装订、未密封、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（十三）投标人所报单价超过投标前一日政府采购协议单价；

（十四）报价文件中有0报价的；

- （十五）商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的；

- （十六）根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；

- （十七）出现影响采购公正的违法违规行为；

- （十八）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （十九）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

- 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （四）因重大变故，采购任务取消的；

- （五）违反采购流程的。

- 废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 九、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认。

（二）采购结果经采购人确认后，招标方将于7个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，公告期满，如无投标商质疑，由杭州市公共资源交易中心富阳分中心签发《中标通知书》。

（三）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 十、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，采购机构作为合同签订的鉴证方。

2.招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，考虑与下一次序中标候选人签订合同或另行组织采购。

（二）履约保证金、质量保证金

签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过合同总金额的5%作为履约保证金。货物类项目经采购人验收合格后，中标人向采购人交纳合同总金额的5%作为质量保证金，采购人同时退付履约保证金；质保期结束且无质量问题，采购人无息退还供方质量保证金。服务类项目至服务期结束，采购人退付履约保证金，并根据实际情况自行确定是否需要供应商交纳一定额度的质量保证金。

（三）货款的结算

合同履行完毕，验收合格后供应商按财政结算要求办理资金结算手续。

- （四）质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问。

2.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期

4.招标方会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。若质疑涉及招标制度或程序，会被转交政府采购管理部门审查。

5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标方将不予受理。

6.质疑投标人对招标方的答复不满意或招标方未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本区政府采购监督管理部门投诉。

第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）商务价格评分(30分)

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100；

（二）资信及技术评分（70分）

1.资信及技术分的计算。

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

标项一：

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案完整性、吻合度和安全性 | 详细阐述演播室舞美建设计方案，功能齐全0-2分，布局合理0-2分，色彩协调0-2分，简洁大方0-1分，贴合实际0-1分。（0-8分） | 8 |
| 2 | 图纸完整性 | 1、提供演播室布局图(0-1分）、灯光设计图(0-1分)、施工图(0-1分)综合比较给分；（0-3分） 2、提供舞美设计效果图（不同机位、角度）说明风格和整体造型美观度综合比较给分；（0-3分） 3、提供MR（沉浸式全景仿真）系统效果截图，说明风格和整体造型美观度综合比较给分；（0-2分） 4、包装系统的拓扑图综合比较给分。（0-2分） | 10 |
| 3 | 投标产品的先进性和技术配置优势 | 1、根据投标人所投的MR（沉浸式全景仿真）系统的产品型号、重要组件、性能、指标进行综合比较。（0-4分） 2、根据投标人所投的栏目播报区大屏的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较。（0-2分） 3、根据投标人所投的灯光的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较。(0-2分) 4、根据投标人所投的包装系统的软件功能，以及硬件型号、重要组件、性能、指标进行综合比较。（0-3分） 5、根据投标人所投的周边产品的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较。（0-2分） | 13 |
| 4 | 舞美制景 | 根据投标人所投的制景材料和施工工艺进行评分： 1、主要装饰、制景材料要求采用国家环保监测的e0级装饰材料（板材、涂料、胶水、辅材）得4分，其中任何一项不达标本项得0分；（0-4分） 2、主要装饰、制景材料要求达到国家防火标准，防火等级必须达到b1级得2分，其中任何一项不达标本项得0分；（0-2分） 3、承诺在工程验收时提供由专业检测机构做出的环保达标证明文件得2分。（0-2分） | 8 |
| 5 | 项目实施方案 | 1、根据投标人提供的项目实施方案综合情况打分。（0-2分） 2、投标人承诺组建针对本项目的项目组，项目组成员不得兼任其他项目任务。项目管理分工明确，项目人员组织结构科学合理，根据人员的资质、工作履历、工程实践证明资料、劳动合同和参保证明（以上需提供人员身份证复印件、最近12个月社保缴纳证明及相关证书的复印件并加盖公章，原件备查。）等综合评定。（0-2分） 3、熟悉演播室系统相关的内容，提供针对演播室基础装修与声学装修工程的配合措施，做好施工衔接，可及时发现并解决相关问题，明确对接响应人员、响应时间及响应方式。提供针对演播室系统集成的配合措施，须开放协议并提供接口，做好施工衔接，可及时发现并解决相关问题，明确对接响应人员、响应时间及响应方式。（0-3分） 4、详细说明总体供货部署、以及运输、供货措施和安装管理计划等，明确工期并提供工作时间进度表。（0-2分） | 9 |
| 6 | 投标产品技术指标偏离情况 | 投标产品完全满足招标文件参数、系统功能得7分；参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止。（0-7分） 参数有效正偏离的根据实用性每项得0.5分，最高可得1分。（0-1分） | 8 |
| 7 | 质保和售后服务 | 1、投标人承诺本项目整体系统及产品质保期3年及以上，满足采购文件要求3年得0分，在此基础上，投标人承诺每增加1年质保加1分，最高得2分。 ,2、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及免费质保期期满后服务费的优惠程度，以及对服务承诺的保障措施，是否满足采购人的要求等情况给分；（0-2分） 3、是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应。（0-2分） 4、投标人安排1名专业技术人员（项目组成员，节目包装制作）常驻电视台提供现场技术保障一年及以上，提供一年得0分，每增加一年得1分，最高得2分。（0-2分） | 8 |
| 8 | 投标人综合实力 | 根据投标人专业技术能力、专业施工设备、企业综合实力等情况综合评定打分。（0-1分） | 1 |
| 9 | 类似业绩 | 投标人自2016年1月1日以来完成类似项目的成功案例，每个业绩（合同）得1分。（0-3分） （需提供合同、验收单复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 3 |
| 10 | 标书质量 | 投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。（0-2分） | 2 |

标项二：

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案完整性、吻合度和安全性 | 详细阐述演播室舞美建设计方案，功能齐全（0-2分），布局合理（0-2分），色彩协调（0-2分），简洁大方（0-1分），贴合实际（0-1分）。（0-8分） | 8 |
| 2 | 图纸完整性 | 1、提供演播室布局图(0-1分）、灯光设计图(0-1分)、施工图(0-1分)综合比较给分；（0-3分） 2、提供舞美设计效果图（不同机位、角度）说明风格和整体造型美观度综合比较给分；（0-3分） 3、包装系统的拓扑图和显示效果截图综合比较给分。（0-1分） | 7 |
| 3 | 投标产品的先进性和技术配置优势 | 1、根据投标人所投的显示屏的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较；（0-5分） 2、根据投标人所投的灯光的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较；(0-4分) 3、根据投标人所投的包装系统的软件功能，以及硬件型号、重要组件、性能、指标进行综合比较；（0-1分） 4、根据投标人所投的周边产品的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较。（0-2分） | 12 |
| 4 | 舞美制景 | 根据投标人所投的制景材料和施工工艺进行评分： 1、主要装饰、制景材料要求采用国家环保检测的E0级装饰材料（板材、涂料、胶水、辅材）得4分，其中任何一项不达标本项得0分；（0-4分） 2、主要装饰、制景材料要求达到国家防火标准，防火等级必须达到b1级得2分其中任何一项不达标本项得0分；（0-2分） 3、承诺在工程验收时提供由专业检测机构出具的环保达标检测报告得2分。（0-2分） | 8 |
| 5 | 项目实施方案 | 1、根据投标人提供的项目实施方案情况，综合打分；（0-2分） 2、投标人承诺组建针对本项目的项目组，项目组成员不得兼任其他项目任务。项目管理分工明确，项目人员组织结构科学合理，根据人员的资质、工作履历、工程实践证明资料、劳动合同和参保证明等综合评定；（以上需提供人员身份证复印件、最近12个月社保缴纳证明及相关证书的复印件并加盖公章，原件备查。）（0-2分） 3、熟悉演播室系统相关的内容，提供针对演播室基础装修与声学装修工程的配合措施，做好施工衔接，可及时发现并解决相关问题，明确对接响应人员、响应时间及响应方式。提供针对演播室系统集成的配合措施，须开放协议并提供接口，做好施工衔接，可及时发现并解决相关问题，明确对接响应人员、响应时间及响应方式；（0-3分） 4、详细说明总体供货部署、以及运输、供货措施和安装管理计划等，明确工期并提供工作时间进度表。（0-2分） | 9 |
| 6 | 投标产品技术指标偏离情况 | 1、投标产品完全满足招标文件参数、系统功能得9分，参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止；（0-9分） 2、参数有效正偏离的，根据实用性每项得0.5分，最高可得1分。（0-1分） | 10 |
| 7 | 质保和售后服务 | 1、投标人承诺本项目整体系统及产品质保期3年及以上，3年得0分，在满足采购文件此要求基础上，投标人承诺每增加1年质保加1分，最高得2分；（0-2分） 2、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及免费质保期期满后服务费的优惠程度，以及对服务承诺的保障措施，是否满足采购人的要求等情况给分；（0-2分） 3、是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应；（0-2分） 4、投标人安排1名专业技术人员（项目组成员，灯光师，注明资质）常驻电视台提供现场技术保障一年及以上，提供一年得0分，每增加一年得1分，最高得2分。（0-2分） | 8 |
| 8 | 投标人综合实力 | 根据投标人专业技术能力、专业施工设备、企业综合实力等情况综合评定。（0-1分） | 1 |
| 9 | 类似业绩 | 投标人自2016年1月1日以来完成类似项目的成功案例，每个业绩（合同）得1分。（0-5分） （需提供合同、验收单复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 5 |
| 10 | 标书质量 | 投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。（0-2分） | 2 |

标项三：

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案完整性、吻合度和安全性 | 详细阐述演播室舞美建设计方案，功能齐全0-2分，布局合理0-2分，色彩协调0-2分，简洁大方0-1分，贴合实际0-1分。（0-8分） | 8 |
| 2 | 图纸完整性 | 1、提供演播室布局图(0-1分）、灯光设计图(0-1分)、施工图(0-1分)综合给分；（0-3分） 2、提供舞美设计效果图（不同机位、角度）说明风格和整体造型美观度综合给分；（0-3分） 3、包装系统的拓扑图和显示效果截图综合给分。（0-3分） | 9 |
| 3 | 投标产品的先进性和技术配置优势 | 1、根据投标人所投的显示屏的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较；（0-5分） 2、根据投标人所投的灯光的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较；(0-2分) 3、根据投标人所投的包装系统的软件功能，以及硬件型号、重要组件、性能、指标进行综合比较；（0-3分） 4、根据投标人所投的周边产品的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较。（0-2分） | 12 |
| 4 | 舞美制景 | 根据投标人所投的制景材料和施工工艺进行评分： 1、主要装饰、制景材料要求采用国家环保监测的E0级装饰材料（板材、涂料、胶水、辅材）得4分，其中任何一项不达标本项得0分；（0-4分） 2、主要装饰、制景材料要求达到国家防火标准，防火等级必须达到b1级得2分，其中任何一项不达标本项得0分；（0-2分） 3、承诺在工程验收时提供由专业检测机构做出的环保达标证明文件的得2分。（0-2分） | 8 |
| 5 | 项目实施方案 | 1、根据投标人提供的项目实施方案综合情况，比较打分。（0-2分） 2、投标人承诺组建针对本项目的项目组，项目组成员不得兼任其他项目任务。项目管理分工明确，项目人员组织结构科学合理，根据人员的资质、工作履历、工程实践证明资料、劳动合同和参保证明（以上需提供人员身份证复印件、最近12个月社保缴纳证明及相关证书的复印件并加盖公章，原件备查）等综合评定。（0-2分） 3、熟悉演播室系统相关的内容，提供针对演播室基础装修与声学装修工程的配合措施，做好施工衔接，可及时发现并解决相关问题，明确对接响应人员、响应时间及响应方式。提供针对演播室系统集成的配合措施，须开放协议并提供接口，做好施工衔接，可及时发现并解决相关问题，明确对接响应人员、响应时间及响应方式；（0-3分） 4、详细说明总体供货部署、以及运输、供货措施和安装管理计划等，明确工期并提供工作时间进度表。（0-2分） | 9 |
| 6 | 投标产品技术指标偏离情况 | 1、投标产品完全满足招标文件参数、系统功能得7分；参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止；（0-7分） 2、参数有效正偏离的，根据实用性每项得0.5分，最高可得1分。（0-1分） | 8 |
| 8 | 质保和售后服务 | 1、投标人承诺本项目整体系统及产品质保期3年及以上，满足采购文件要求3年得0分，在此基础上，投标人承诺每增加1年质保加1分，最高得2分；（0-2分） 2、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及免费质保期期满后服务费的优惠程度，以及对服务承诺的保障措施，是否满足采购人的要求等情况给分；（0-2分） 3、是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应；（0-2分） 4、投标人安排1名专业技术人员（项目组成员，节目包装制作）常驻电视台提供现场技术保障一年及以上，提供一年得0分，每增加一年得1分，最高得2分。（0-2分） | 8 |
| 9 | 投标人综合实力 | 根据投标人专业技术能力、专业施工设备、企业综合实力等情况综合评定打分。（0-1分） | 1 |
| 10 | 类似业绩 | 投标人自2016年1月1日以来完成类似项目的成功案例，每个业绩（合同）得1分。（0-5分） （需提供合同、验收单复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 5 |
| 11 | 标书质量 | 投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。（0-2分） | 2 |

注：开标时，需提供合同、证书、检测报告等原件资料备查。

第四章  采购需求

标项一：

- 项目概况：

项目名称：杭州市富阳广播电视台多景区演播室舞美建设项目

项目预算：650万

项目介绍：本项目是杭州市富阳广播电视台新大楼新建项目，用于新闻备播、栏目上头、访谈和栏目的制作。本项目要求系统性能稳定、安全、可靠，功能和设备配置适度超前，设计要简洁、大气、时尚，操作流程简单，便于使用。

- 项目需求

杭州市富阳广播电视台多景区演播室,面积195㎡，包含演播室的舞美灯光整体设计、舞美置景安装、灯光设备安装、LED大屏及显示设备安装、相关配套包装系统设备安装、演播室艺术效果集成服务等一揽子工程建设。舞美灯光整体设计既要符合镜头效果的技术要求，同时满足视觉效果的艺术需求。演播室背景要和谐统一；舞美与灯光的设计要符合多机位、多景别的拍摄要求；舞美效果的处理与灯光设计、音视频设备的运用要统一规划，达到空间分配、灯光效果和主题色彩的协调一致；录制的节目达到电视观赏性的最佳效果。

多景区演播室以高清录制专题栏目为主，虚实结合。分为二大区域：主播区（实现1-3人的坐播功能，作为新闻主播区的备份），沉浸式全景仿真演播区（实现多人的访谈和栏目的制作功能）。要求：移动式主播桌；主播区背景屏为P1.875mm的LED屏，面积要大于17㎡；沉浸式全景仿真演播区的地屏面积大于33㎡（长宽比接近1），点间距为P3.91mm的LED屏，竖屏（2块）高度大于3.3m，点间距为P1.875mm的LED屏。

栏目包装要求：提供技术保障方案；项目建设费含质保期内所有栏目的包装费用和模板库的使用费，并要明确质保期后的单个栏目包装费和使用模板库的年费；明确提供技术保障的单位；版权归属杭州市富阳广播电视台。

- （一）、项目设计原则

- 安全性原则：电视节目安全制作是一切工作的重中之重，在本次项目建设中把安全性放在首位，建立完善的安全防范体系，考虑多种技术手段来保证系统的安全性，材料环保、安全、可靠。

- 高可用性原则：系统采用可靠的结构、性能稳定的设备、完善的安全管理和防护手段及冗余备份措施，确保系统7×24小时正常工作，避免单点故障影响系统的正常运行。

- 易操作性和易维护性原则：系统总体布局合理，施工工艺科学规范便于维护。采用多种手段实现设备管理、故障管理、流程监控等，能够对系统进行全面和完善的管理。

- 灵活性、扩展性原则：具备良好的灵活性、扩展性，适应全媒体业务需求的快速变化，同时可以平滑升级至未来系统。

- 演播室整体设计风格现代时尚，简洁大气，色彩明亮，新颖独特、材质高档。

- 室内分区布局合理，功能完善，结构丰富，能够满足多场景节目制作要求，符合当今融媒体演播厅发展方向。

7、 经济性：从用户角度出发追求最佳性价比，既要考虑展示效果，又要从材质上力求节约。

- （二）、项目适用标准

本项目将依据国家标准及行业标准设计和管理施工，所引用的文件及标准包括：

相关国家标准及规范文件（以下标准、规范及规程仅是工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范及规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本）：

GB 50174-2017   《数据中心设计规范》

GB 50462-2015   《数据中心基础设施施工及验收规范》

GB 50052-2009   《供配电系统设计规范》

GB 50054-2011   《低压配电设计规范》

GB 50311-2007   《综合布线系统工程设计规范》

GB 50312-2007   《综合布线工程验收规范》

GYJ43-90-2008   《广播电视中心技术用房室内环境要求》

GY  5020-1995   《广播电影电视工程建设标准管理办法》

SJ/T 11141-2003  《LED显示屏通用规范》

SJ/T 11281-2007  《LED显示屏测试方法》

ITU-709（sRGB）、EBU、SMPTE-C 符合广播电视的国际标准色域

《行业白皮书》及《广播电视安全播出管理规定广播中心实施细则》

GB50258-96      《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB50034-2004    《建筑照明设计标准》

GY5045-2006     《电视演播室灯光系统设计规范》

广电部          《电子调光设备性能参数与测试方法》

JGJ37-2000      《剧场建筑设计规范》

GB 50325－2010》（2013版）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

国际照明委员会CIE推荐照度标准

国内没有标准的参照相应国际标准。

（三）、项目总体要求

1、各投标人按照采购人提供的演播室需求进行相关深化设计，提供整体视觉艺术集成平面图、机位图、全套施工图纸，制作效果及材料要求都必须完全响应招标技术要求，在投标文件中要附主要设备制造商的技术参数彩页复印并盖章。

2、中标人必须确保达到设计效果。如实际出像效果与投标时提供的景别效果图差别较大，中标人需在不超过整体施工周期的情况下无条件整改，自行承担整改费用。演播室舞美环境制作完成，依据采购人需求提供节目流程设计、主持人定妆、灯光调试、机位取景、艺术效果集成服务等。

3、工程结束后，演播室需无异味并通过具备环保检测资质单位的环保测评，并提供检测报告，若验收不合格，需按要求无条件整改，所产生的一切费用全部由中标人负责。

4、招标文件中的技术要求，应视为保证项目实施，设备运行所需的最低要求，不同产品的技术参数应相当或优于招标文件中的要求。

5、招标文件如未明确提出，而环境改造、相关设备、系统安装和运行必需的配套设备、选件及工作，投标人必须在投标文件中列出文字说明，并计入总价。

6、为了满足功能要求，投标人必须承诺包含并不限于投标文件中所列清单内容；采购人在综合单价不变的前提下，保留修改方案设计、功能等要求的权力。工程完成后应提供完整的系统图、安装图、配电线路图、设备使用说明书等资料，包括图纸与电子文档。

7、原有的消防及各种设施必须保留不能损坏，如因施工造成破坏必须还原，不能还原并且有损坏的需照价赔偿。演播室舞美环境装饰需配合声学施工方，确保声学达标。

8、中标人在建设施工如有动火需报批后方可进行作业，施工现场自备消防器材，施工人员具备电焊、电工等资质证书，在相关部门现场配合下保证施工安全。

9、中标人在施工期间施工区域要有警示标志、公告、围栏、做防尘处理，不能影响大楼的环境卫生。施工期间，施工垃圾需每日清理，装袋存放，并运至指定地点。现场材料堆放整齐，分类保管，不得占用公用空间和出入口；工人要配戴安全帽、工作服，现场要有施工责任人、安全责任人，艺术效果监理。施工前对现场施工人员进行安全教育培训；禁止在施工场所吸烟；配备一定数量的灭火器材；不得从事与施工无关的活动。

10、投标人在投标之前必须派人到现场进行实地踏勘，充分了解项目内容，所有的设计方案均应在现场踏勘的基础上做出。（本项目采购单位联系人：王建平 ，联系方式： 13806524550 ）

11、本项目由中标人负责项目的设备采购(或环境建设)、设备硬件和软件的安装、集成、调试、人员培训以及其他售后服务等全部相关工作，应在广电系统应用较多，经实践检验成熟、稳定产品，以确保系统能够稳定、可靠、优质、高效运行。中标人投标报价应包含以上全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。对于本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

12、★投标人需配合演播室系统集成项目的实施与调试，包括但不限于提供接口，开放协议。

- （四）、演播室整体设计，舞美置景制作、灯光设备安装、显示屏设备安装及艺术效果集成具体技术要求如下：

- 1、演播室整体设计要求

- 1.1演播室整体设计要满足杭州市富阳广播电视台的功能（知识竞赛、电视问政及小型综艺活动等）要求。每个区域根据不同的工作功能，使用不同的元素，提高辨识度，设计风格要求统一，设计上应充分考虑楼层高度、空调通风、消防、照明、强弱电走线、以及控制机房的陈设。设计的布局上要合理分配工作单元，充分考虑人员工位。

1.2整体设计要简洁、大气、时尚、实用，符合现代传媒潮流。舞美灯光整体设计既要符合镜头效果的技术要求，同时满足视觉效果的艺术需求。演播室背景要和谐统一；舞美与灯光的设计要符合多机位、多景别的拍摄要求；舞美效果的处理与灯光设计、音视频设备的运用要统一规划，达到空间分配、灯光效果和主题色彩的协调一致；录制的节目要达到电视观赏性的最佳效果。

- 2、演播室舞美环境(置景）制作要求

2.1 舞美制作整体要求

项目各景区色彩造型、空间布局、建筑材料材质等部分要符合专业电视演播室舞美环境效果要求及高清电视拍摄的要求。投标人根据设计效果图、建筑图纸，结合现场勘察结果，按招标技术要求施工。舞美置景效果要展现杭州市富阳广播电视台演播室的特征，力求体现现代时尚，简洁大气，色彩明亮，新颖独特的风格。根据采购人提供的效果示意图，自行踏勘现场，按要求完成各景区效果图以及分镜头本所示的全部效果。选用的材料应确保符合设计文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，均应满足阻燃、防火的特性，材料阻燃等级不得低于B1级，木质材料要涂刷三遍防火涂料，整体制作与安装工作须满足消防验收的全部条件，如不满足，在规定工期内自行整改，费用自理。所有材料必须符合环保标准，材料环保等级不得低于Ｅ0级，甲醛等有毒气体应符合国家相关环保指标。本项目环保要求参照《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB 50325－2010》（2013版）执行。所有材料要求结实耐用，在3年内不产生变形、开裂、破损、变色等情况。地面材料的选用与安装和制作应考虑摄像机的承重要求并平稳移动。投标文件中要列出材料名称、规格型号及用量需求，所有舞美设备由投标人制作安装完成并运抵现场，安装规范应参照《机械设备安装工程施工及验收通用规范》。

舞美制景施工应预先规划演播室的综合布线，所有（包括大屏幕）的过线处理，适当提前进行管道预埋，尽量避免布线影响演播室整体，对于需要的墙插、地插以及预埋管道的出口，都需考虑到与制景的无缝结合。根据实际情况分别设计舞美制景所需配电系统，给出配电系统图，配电系统的控制要求智能化，可以配合节目需求实现演播厅内光电的转变。

对地面的处理符合要演播室设计的整体风格，地面材料使用要合理、科学，根据现场实际情况安排铺设，并要求拼接要做到无缝完美。拼色必须保证材料颜色符合设计要求。

演播室舞台的设计符合现代美学造型，能实现知识竞赛、电视问政及小型综艺活动等录制功能，舞台与知识竞赛桌等家具的搭配不影响屏幕设备等的景区使用。材料规格要完全符合国家建筑材料规范，对所有钢架结构提供防火、防锈措施。

舞美施工时设计师要对本项目进行监督，进场施工材料的标准和施工工艺必须得到设计师的设计要求方可进场，否则采购人有权要求对未符合标准的施工材料进行拆除，直到达到满意效果为止。

2.1.1、饰面材料技术规格要求：

（1）持久耐用温度不低于80℃，燃点不低于400℃，热变形温度不低于90℃。

（2）透光材料透光率不低于92%，匀光板透光率不低于80%，如选用彩色透光材料透光率不低于40%。

（3）应保证10年以上不发黄，并提供承诺书。

（4）彩色饰面材料应保证10年以上不变色，并提供承诺书。

2.1.2、制景吊挂设备材料与技术要求：

（1）制景吊挂设备应具有足够刚度和稳定性；

（2）制景吊挂设备应采用钢制、铝制等轻型材料加工制作。

（3）制景吊挂设备必须严格控制装配精度，水平度偏差不大于2mm/米。

（4）制景吊挂轨道应采用静音轨道。

（5）制景吊挂轨道应具备自锁定功能。

2.1.3、新闻主播桌设备技术与规格要求：

演播室主播桌移动式。桌子整体表面烤漆处理，钢木结构，满足不同机位、不同景别的需求。板材不得低于环保e0级材料。

（1）演播桌规格尺寸应满足拍摄、取景要求，高度在83cm-95cm范围内。

（2）演播桌规格尺寸应满足各景区不同数量的主持人（嘉宾）的使用需求，演播桌面层材料应对不同光线的折射、反射、透射进行控制。

（4）演播桌应满足主持人（嘉宾）面部补光设备的设置需求,具有支持人（嘉宾）下颚灯。

（5）演播桌应满足桌面设备（包括但不限于音、视频及收声设备）设置需求。

（6）演播桌地面承托设备必须具有足够刚度及稳定性，满足演播桌荷载及主持人（嘉宾）等人员动载需求。

（7）演播桌地面承托设备必须具备足够的平面尺寸，以满足主持人（嘉宾）的拍摄及活动需求。

2.1.4、舞美背景制景材料规格与技术要求：

（1）舞美背景制景应具备充分的可靠度及耐久度，并保证3年内在正常环境及合理使用情况下，不产生变形、开裂、脱皮、翘曲。

（2）舞美背景制景应严格控制发光体的光染色现象及饰面的光线反射现象。

（3）舞美背景制景发光体呈现效果须具备可分区控制、整体协调的变色、混色功能.

2.2设计施工范围

演播室内部整体舞美制景设计（地面，立面，顶部）并且按照设计效果图施工；

演播室顶部及背景舞美制景的设计与安装、灯光及显示设备的设计与安装；

主播桌设计制作安装；

灯箱等系统吊挂轨道设计制作安装；

演播室地面设计及铺装、演播室与导控区间隔音隔断设计及制作安装；

导控区墙面、顶面、地面装饰设计及施工；

演播室内舞美置景效果灯带、线路铺设及安装；

演播室内各类强弱电线路设计及敷设；

演播室整体设计及相关效果图、施工图纸绘制；

舞美装置及灯光的调试工作；

灯光舞美设备的施工培训；

其它技术咨询服务配合内容。

2.3★投标文件必须附材料清单，标注主要材料品牌及用量：

所有装饰、制景材料要求达到国家环保标准，防火等级必须达到相关要求，提供检测证明文件。若验收不合格，需按要求无条件整改，所产生的一切费用全部由投标方负责，主要材料品牌应参照如下要求：

| 序号 | 材料名称 | 规格参数要求 | 所投产品型号 及参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层板 | 18mm 环保E0级 防火等级≥B1 |  |  |
| 2 | 欧松板 | 9mm 环保E0级 防火等级≥B1 |  |  |
| 3 | PVC地胶 | 2mm高反耐磨 |  |  |
| 4 | 透光亚克力板 | 20mm |  |  |
| 5 | 内墙面涂料 | 环保净味e0级 |  |  |
| 6 | 防火饰面板 | 1mm厚 耐火B1级 |  |  |
| 7 | 亚克力匀光板 | 3mm |  |  |
| 8 | 钢化玻璃 | 12mm 安全玻璃 |  |  |
| 9 | 铝格栅 | 厚度≥1.0mm |  |  |
| 10 | 活动地板 | 硅钙面全钢抗静电地板 |  |  |
| 12 | 电缆桥架 | 防火材质 |  |  |
| 13 | LED灯带 | 全彩灯带独立白光 |  |  |
| 14 | LED灯带 驱动器 | 输出≥4*32A |  |  |
| 15 | LED灯带 编码器 | 支持DMX信号处理 |  |  |
| 16 | 电线 | 2.5m㎡ 无卤低烟阻燃，阻燃等级：B1 级 |  |  |
| 17 | 电线 | 6m㎡ 无卤低烟阻燃，阻燃等级：B1 级 |  |  |
| 18 | 贴片灯带 | 5050/60系列 |  |  |
| 19 | 工位射灯 | 24W吸顶 |  |  |
| 20 | 五孔插座孔 |  |  |  |
| 21 | 开关面板 |  |  |  |

2.4演播室指标测试

施工完毕后，由采购人指定有检测资质的第三方出具室内环保检测报告，并将检测合格报告作为竣工验收资料，采购人将根据相关规范、技术要求组织验收。验收合格方可交付使用，验收不达标由中标方负责整改、直至达标为止。

2.5演播室舞美制景清单（详见项目采购清单）

- 3.演播室灯光系统

3.1系统概述

演播室灯光需按照葡萄架安装方式设计，包括所有演播室的灯光吊挂、LED灯具、灯光DMX512信号、灯具调光系统、电缆布线、葡萄架制作等。

3.2项目相关标准

本系统所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。如（不仅限于以下）：

《电视演播室灯光系统设计规范》GY5045-2006

《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001修订版）

《电视中心制作系统运行维护规程》GY/T 152-2000

《舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具安全要求》GB 7000.15-2000

《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1-2000

《电视演播室灯光系统施工及验收规范》GY5070-2003

《安全防范工程程序与要求》GAT75-94

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

其它与演播室相关的国家标准

3.3工作范围

工作范围包括但不局限于以下内容：

（1）灯光系统的整体优化设计(包括灯位图、挂灯架的布置图及承重、插座箱及相关管道预留位置、回路编号图等)。

（2）系统设备的提供、安装。

（3）设备与系统调试。

售后服务，包括对操作人员的使用及维护培训。

3.4总体要求

（1）要求该方案是国内先进产品、质量可靠、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、经济性好、方便使用，使演播室能充分满足当前及今后一段时间电视现场录制新闻或电视现场直播访谈、新闻节目等的需要，同时仍留有将来扩充的余地。

（2）提供的设备应配套齐全、功能完善。

（3）安全设计要求

所有设备和装置能够满足相应的国家安全标准和操作规程，保证用户在安全的工作环境下使用和维修设备；

所有机械、电气控制系统应具有故障自动保护的功能，以保证机械和电气控制系统对人身是安全的；

所有运行设备均设置紧急停车系统。紧急停车系统应能使附近操作人员在发生事故或事故隐患时，方便而迅速地停止该区域内设备的所有运动部件的运转；

所有电线、电缆均符合我国高层建筑电气设计规范中的规定。

（4）所有灯具在安装上架前需针对设备指标进行第三方检测。

3.5演播室灯光系统设备清单（详见项目采购清单）

4.演播室屏幕、包装系统

4.1系统概述

演播室实现主播区的新闻备播、栏目上头，沉浸式全景仿真区的栏目和访谈等的节目录制功能，要求大屏内容能更换、全景仿真区场景能变换。演播室内配置了不小于17平方米的P1.875mmLED大屏、１套大屏包装系统、１整套沉浸式全景仿真系统等多景区演播室，用于节目录制。

演播室系统要求充分保障节目播出安全性，提高系统整体的安全稳定性。

演播室系统设计应满足高清制作需求，实现对大屏幕的播放控制；具有统一控制播出、统一制作平台、统一内容管理，减少节目制作环节，提供完善的演播室节目制播生产流程；具备良好的开放性、互通性。

本部分内容要求提供所有设备的安装、调试、测试、使用维护培训等。

4.2演播室屏幕、包装系统设备清单：（详见项目采购清单）

5.栏目包装及伴随服务

概述：包括频道栏目包装、现场伴随、模板库三部分

5.1在充分理解频道理念定位的基础上，栏目形象包装设计要求体现大气、简约、时尚的风格，在体现现代感的同时，突出地方人文特色，从而打造品牌化栏目，提升频道形象。充分运用在线节目包装、AR大屏包装、虚拟植入结合手段，促进栏目报道深度化、专业化，通过频道集约规划、资源共享，为主新闻演播系统提供备播保障，促使节目生产高效、安全上一个新台阶；满足新闻栏目的备份及访谈、专题栏目共计8个栏目包装要求，并进行不少于1年的栏目包装及伴随服务。

栏目包装需求一览表

| 8档栏目整体包装制作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 栏目内包装 |  |  |  |
| 项目 | 内容 | 时间（秒） | 备注 |
| 创意 | 片头创意 | 3 |  |
| 片头制作 | 片头- | 45 |  |
|  | 音乐创作 | 45 |  |
| 创意 | 栏目内视觉包装创意及规范 | 3 |  |
| 节目内版式制作 | 栏目导视 | 3 |  |
|  | 图文版式 | 3 |  |
|  | 标题字幕 | 3 |  |
|  | logo转场 | 3 |  |
|  | 动态角标 | 3 |  |
|  | 信息提示板式（连线互动） | 3 |  |
|  | 人名条 | 3 |  |
|  | 片 尾 | 3 |  |
| 说明： 1、具体包装要求根据采购方实际需求进行调整。 2、全部制作采用数字高清制作，不包含素材拍摄费用。包装中的指定素材由委托方提供。 3、受托方提供从创意设计到影像制作及配音配乐的全部服务。 4、我方根据设计方案提报本预算为双方讨论实施的经费依据。 5、上述制作条目，可以根据节目实际的包装需要进行删减，相应的预算也跟着变化。 |  |  |  |

5.2一人次一年及以上现场伴随服务要求

（1）要求提供图文包装设备的维护支持；

（2）提供演播厅内屏幕内容视觉效果的包装制作，根据文稿内容对全媒体演播室所有屏幕画面整体设计与制作；

（3）提供为在线包装类的模板包装制作；

（4）提供对新闻事件进行现场模拟再现，节目的三维虚拟前景模板设计制作；

（5）在服务期限内，提供技术团队、导演团队、灯光团队、摄像团队、编导团队、包装团队，对客户方提供定期的培训及指导；

（6）负责现场设备维护服务、软件的日常维护，系统整理；

现场伴随服务需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场伴随 | - 驻台做好软件应用、大屏包装、虚拟植入等图文包装工作 | - 1 | - 人年 |

5.3模板库服务

- 投标人提供模板库或云平台登陆账号，进行模版下载，时间与质保期等同；

- 模版种类分类明确，包含但不局限于：图文包装类模版、虚拟场景类模版、数据图形类模版、特技效果类模版；

三、项目采购清单

采购清单

| 舞美制景清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目内容（材料规格/施工工艺简述） | 数量 | 单位 |
| 1 | 栏目播报区 （新闻备播区） | 主结构景片、LED屏基础结构订制安装、防火处理；灯箱；景片；LED洗墙灯；进口亚膜高清写真，配带专业灯控制系统，含玻璃、景区喷绘；喷绘布；主播台；主播椅、沙发座椅、地台、顶部造型、下发光灯带等 | 1 | 项 |
| 2 | MR（沉浸式全景仿真）演播区 | 主结构景片、LED屏基础结构订制安装、防火处理；灯箱；景片 | 1 | 项 |
| 3 | 项目配套人工费用 | 置景设计费；背景装修人工安装费 景片运输、木工、焊工、电工、美工、杂工等费用； 施工期间一切工程保险：搬运安装意外险、施工人员人身意外险等。 | 1 | 项 |
| 4 | 电器辅材费用 | 临时用电：施工期间临时用电搭建；道具及装置内线路排布管 电器辅材：配电箱、桥架、电线、插座、控制器、解码器、12V电源、舞美部分电器总控箱：含多片断路开关，及背景稳定电源、油漆、上下发光灯带：亚克力发光灯带，密度板烤漆装饰面，柔光膜 柔光膜专业收边，全彩灯带+5600k色等 | 1 | 项 |
| 灯光系统设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED聚光灯 | ★散热系统采用先进的散热技术，无风机、无噪音。 额定电压：AC110-240/50-60Hz 功率：100W 色 温：5600K±250K ★显色指数：Ra≥92，R9≥90。 照度：聚光状态4米距离≥5500 lx，散光状态4米距离照度≥600 lx。 光通量：聚光状态≥3000 lm，散光状态≥4300 lm. 光效: 聚光状态≥30 lm/W.散光状态≥40 lm/W. 光斑角20度－50度， 采用DMX512信号进行调光 调光功能：0—100%线性调光 配保险链 | 12 | 台 |
| 2 | LED平板柔光灯 | ★散热系统采用先进的散热技术，无风机、无噪音。 电源电压：AC100V-240V 频 率：50Hz/60Hz LED功率：100W 色 温：5600K±250K ★显色指数：Ra≥92，R9≥85. 灯体温度：<55°（额定功率） 灯珠寿命：>3万小时 调光功能：0-100%线性顺滑调光 控制模式：DMX512信号控制/手动控制 DMX512通道数：1通道 配保险链 | 12 | 台 |
| 3 | 数字调光台 | DMX512/1990 标准，光电隔离信号输出； 24个分控推杆，最大48个调光通道 （2页）； 12个集控推杆，最大96场景程序（8页）； 24个可编程走灯程序，每走灯程序最大120步； 走灯触发方式：自动（0.3s~180s/步）或跟随音乐节奏触发； 音乐信号可由音频线路输入（-10~+10dB 自适应）或机内话筒拾取； 带 CROSS 亮度渐变控制； 带背光的 LCD 参数显示； 关机数据保持； 电源： 开关电源，电压 100~240V (AC)，50/60Hz，5W 体积：482mm x 310mm x 95mm | 1 | 台 |
| 4 | DMX512信号放大器 | 1路DMX512信号输入，8路信号输出 具备DMX512信号放大功能，延长DMX512信号传输距离每一路的输入/输出信号均采用磁隔离技术，对于信号传输比传统的光耦隔离方式更为可靠 电源电压：AC100V-240V 频 率：50Hz/60Hz 输入/输出：1路/8路（全隔离） 信号连接：5芯XLR插座 共模瞬变抗扰度：>25 kV/µs LED状态指示：常亮-无信号；闪烁-信号正常 | 1 | 批 |
| 5 | 阻燃电缆 | 1.阻燃型铜芯电缆，产品通过3C认证； 2.产品抗电强度应通过2500 V，5分钟耐电压试验不击穿； 3.产品具有良好的散热性和弯曲性，绝缘、护套材料抗老化性能优良； 4.灯光供电回路采用三芯铜芯电缆，电缆线径不小于1.5mm²； 5.DMX512信号线采用影视屏蔽信号线，电缆线径不小于0.3mm²； 6.电缆规格、用量满足特殊照明灯具（含常规灯具及效果灯具并考虑今后灯具的增加）的连接要求 7.电缆的敷设符合国家有关规范。电缆敷设时将电磁干扰降低到最低程度。电缆以走桥架敷设为主，根据实际情况，辅以穿钢管、电线管及金属蛇皮管敷设。 8.阻燃等级：B1 级 | 1 | 批 |
| 6 | 电缆桥架 | 150*75 | 1 | 批 |
| 7 | 固定挂灯网架 | 规格：500*500 材质：钢管 颜色：黑色 | 1 | 批 |
| 8 | 附属材料 | 要求所有附属材料满足工程需求； 包含：恒力铰链吊杆（铝合金材料，伸缩长度3米）、灯具号码牌、灯具电源接插件（公头）、灯具信号接插件、灯具电源接插件、信号分线盒、杆控杆、墙面插座箱、直通柜、42u配套机架、柔光灯控光格栅（出光角度60度 亚光黑处理，蜂巢规格6*6） | 1 | 批 |
| 屏幕、包装系统设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 |
| 演播室新闻备播区LED背景大屏 |  |  |  |  |
| 1 | P1.875mm LED大屏 (核心产品） | 须提供CNAS检测报告复印件 ★物理点间距：≤1.875mm； 分辨率≥3072点（W）×1792点（H）；刷新率≥3840Hz； 全部前维护式设计,从前面可以取出模组、电源、接收卡等； ★双路信号热备份：智能双卡、双电源 1.工作温度 -20℃～60℃ 2.储存温度 -20℃～60℃ 3.湿度：10%～85% ★4.屏体散热：采用无风扇散热、低噪音，且节能； 5.箱体输入电压： AC 110V/220V±10% 6.平均无故障时间：MTBF＞10000小时 7.屏幕寿命：5万小时 8.连续工作时间：＞24小时 9.死点率：使用一年后不超过万分之三 10.灰度等级：16Bit 11.灰度矫正：需采用灰度技术及反伽马技术，矫正深度需达16384级上 12.显示颜色：＞显示1024×1024×1024=10亿色 13.显示模式：同步显示 14.色温：2000K到12000K可调 15.屏体每降低100NITS亮度，色温变化值≤100K 16.可视角度：水平视角≥170度，垂直视角≥170度 17.采用竖排封装灯珠，满足摄像要求水平视角内无偏色 。 18.亮度均匀性：≥99.5% 19.白平衡亮度：50-800cd/㎡可调 20.对比度：≥10000：1 21.箱体平整度：≤0.05mm 22.色度均匀行：±0.001Cx,Cy之内 23.智能监控及校正：支持温度、电压、通讯线路检测及新换模组自动校正。 24.功率因素≥90% 25.屏幕前1米无噪音 26．接收卡和发送卡一批，满足大屏使用。 27. 视频拼接器，满足大屏使用。 | 17 | m2 |
| 图文在线包装及大屏幕包装系统 |  |  |  |  |
|  | 图文在线包装系统 |  |  |  |
| 2 | 控制主机 | 提供国家广电总局出具的检测报告： 要求采用工作站具备3C认证 CPU:不低于Intel 酷睿i7；主板：并行PCI-E架构总线高速主板； 内存：不低于8G 高速内存；电源：高效服务器电源不低于600W； 显卡：不低于 GTX960；硬盘：不低于SATA3 7200转速硬盘，容量不低于1000G；机箱：工作站机箱； 宽屏IPS显示器不低于23寸； 图文在线包装系统控制端，应包含以下三个独立软件：动画设计、页面编辑、播出控制软件；系统应包含以下模块： 快捷动画编辑模块；高级动画编辑器模块；动画播放模块；3D 文字生成模块；3D 文字编辑模块；2D 文字渲染模块；2D 文字编辑模块；曲面造型生成模块；属性关联模块；高级材质模块；骨骼动画模块；动捕系统连接模块；素材库管理模块；脚本动画编辑模块；数据库连接模块；视频解码播放模块；引出项关联模块；基于“时轨+事件”的条件触发模块；组合动画编辑模块；播放控制模块；播出预览模块；引出项修改模块；动态加载卸载模块；全媒体接入模块；外视频加载模块； 系统技术要求： 1.应具有“制作”、“播出”、“控制”分离和集合功能，应具备场景设计、动画设计、等功能模块。 2.应具有可实时加载各种三维包装模板。能够控制三维场景中物体的动画运动，可以按“事件+时间线+外部触发”播控。 3.应具有可以实时获取外部数据，支持ODBC/SQL 等类型的数据连接。 4.应具有可对外来三维模型及贴图和动画属性进行识别，具备导入和实时渲染播出功能；提供贴图更换、环境光、漫反射和镜面反射等多种参数设置。 - 应具有虚拟灯光功能，支持泛光、平行光、聚光等，其参数基于时间线可调。 6.三维场景的几何图形和前后左右上下关系直观，操作编辑简单。 7.应具有可实时添加 3D 字体，并可控制字体的滚动，可对文字倒角、厚度、环境光等参数进行调整，文字物件所有面均可实现纹理贴图。 8.应具有系统可进行软件自身预览或通过渲染引擎输出到监视器预览，可对未播出的条目内容进行修改。 9.应具有在播出列表中可以对在线包装系统、大屏幕渲染系统、虚拟植入系统等进行混合编组播控。 - 应具有物体的任意动作，任意视频播放、任意图文显示可在播放列表集中播控，也可任意单独播控，使其完全匹配主持人等进行混合编组播控。 11.应具有自定义快捷键播出功能，可自定义热键控制串联单播出，可实现顺序播出、跳播和重播。 12.应具有支持图形、图表形式自动显示不断更新的外部数据。 13.应具有可以按事件量触发的方式设置动画的预加载及卸载。 14.应具有可以实时播放任意多个三维动画, 可以对每个动画分别进行控制;支持平移、旋转、缩放等空间变換效果,动画特效支持线性和非线性等多种运动方式。 15.应具有多段动画可进行分层播出，每层可独立。 16.应具有支持矩形、倒角矩形和圆盘等多种二维物体内置模块，并可编辑几何体属性。 17.应具有轨迹移动、旋转、缩放时支持以贝塞尔曲线方式实现匀速和变加速运动方式。 18应具有.支持各种飞光效果，以简单的光效图样和任意贝塞尔曲线组合， 实现特殊光效。 19.应具有可针对股票、气象等数据模板化进行数据可视化的制作，每次节目制作只需修改对应的数据即可实现栏目的快速录制。 20.应具有提供时钟功能，可进行时间显示和计时显示，可由系统内置时钟驱动或者外部数据驱动。 - 应具有系统具有三维模型库，支持圆柱、锥体、球体和长方体等多种三 22.应具有维物体内置模块，并可编辑几何体属性。 23.应具有支持动作捕捉系统的接入。 24.应具有专业的气象数据接口。 25.应具有支持图片、视频、序列图等类型的纹理贴图方式和材质组合， 可创造金属、塑料、木质、砖石和玻璃材等质感效果。 | 1 | 套 |
| 3 | 在线包装服务器 | 提供国家广电总局出具的检测报告： 要求采用工作站具备3C认证： CPU：不低于英特尔至强 E5系列处理器；主板：不低于双路服务器高速GPU图形渲染主板；内存：不低于8G高速服务器内存；硬盘：不低于SATA3 7200转速硬盘，容量不低于1000G；电源：高效服务器电源 不低于1000W；显卡：不低于M4000专业显卡；视频板卡：采用广播级高清视频板卡；采集卡：采用高清图像采集卡；机箱：工作站机箱； 宽屏IPS显示器不低于23寸； 技术功能要求： 1.图文在线包装系统渲染端，应包含以下三个独立软件：动画设计、页面编辑、播出控制软件； 2.系统应具有进行.bvh等动作捕捉系统接入； 3.为了保证系统的稳定性，要求系统实时渲染三角形面片数：高清＞2000万个，标清＞3000万个；； 4.为了保证系统的稳定性，要求系统能够实时渲染纹理贴图＞3000MB； 5.应具有可实时渲染和实时播控骨骼蒙皮动画； 6.应具有“制作”、“播出”、“控制”分离和集合功能，具备场景设计、动画设计、等功能模块。设计软件、调试软件能够与播控软件分离,或者能另外提供离线版制作软件；； 7. 应具有能够实时生成虚拟场景，支持半透明物体和半透明视频，支持3DMAX、MAYA等三维软件生成的3DS、FBX、OBJ、DAE等多种格式的三维场景模型的导入； 8. 应具有三维物体实时植入，可实时加载各种三维包装模板； 9. 应具有场景对象按层、组、物件架构编辑渲染； 10.系统应具有按层渲染,层可分为3D层、2D层，每个层具有独立的相机、灯光等属性,每个层的输出可作为另外层的贴图输入； | 1 | 套 |
|  | 大屏幕包装系统 |  |  |  |
| 4 | 控制主机 | 提供国家广电总局出具的检测报告： 要求采用工作站具备3C认证： CPU:不低于Intel 酷睿i7；主板：并行PCI-E架构总线高速主板； 内存：不低于8G高速内存；电源：高效服务器电源不低于600W； 显卡：不低于 GTX1060；硬盘：不低于SATA3 7200转速硬盘，容量不低于1000G；机箱：工作站机箱; 宽屏IPS显示器不低于23寸； 大屏幕包装系统控制端，应包含以下三个独立软件：动画设计、页面编辑、播出控制软件； 系统应包含以下模块： 快捷动画编辑模块；高级动画编辑器模块；动画播放模块；3D 文字生成模块；3D 文字编辑模块；2D 文字渲染模块；2D 文字编辑模块；曲面造型生成模块；属性关联模块；高级材质模块；骨骼动画模块；动捕系统连接模块；素材库管理模块；脚本动画编辑模块；数据库连接模 块；视频解码播放模块；引出项关联模块；基于“时轨+事件”的条件触发模块；组合动画编辑模块；播放控制模块；播出预览模块；引出项修改模块；动态加载卸载模块；全媒体接入模块；外视频加载模块； 系统技术要求及功能特点： 1.为了便于应具备“制作”、“播出”、“控制”分离和集合功能，具备虚拟场景设计、动画设计、等功能模块。 - 应具备活动视频功能，支持任意面的视频播放，虚拟场景中的任意面都可以进行视频的播放，例如可以在虚拟场景中设计虚拟大屏实现大屏内容的播放。 3.应具有物体材质、色彩、运动方式、字体、光影等所有属性都可组合为模板，后续播出软件使用时以模板化组件整体导入使用，简化了动画的重复制作。 4.应具有支持三维物体实时植入，可实时加载各种三维包装模板。能够控制三维场景中物体的动画运动，可以按“事件+时间线+外部触发”播控。 5.应具有可以实时获取外部数据，支持ODBC/SQL 等类型的数据连接。 6.应具有可对外来三维模型及贴图和动画属性进行识别，具备导入和实时渲染播出功能；提供贴图更换、环境光、漫反射和镜面反射等多种参数设置。 7.应具有虚拟灯光功能，支持泛光、平行光、聚光等，其参数基于时间线可调。 8.系统界面应具有四视图窗口界面，三维场景的几何图形和前后左右上下关系直观，操作编辑简单。 9.应具有可实时添加 3D 字体，并可控制字体的滚动，可对文字倒角、厚度、环境光等参数进行调整，文字物件所有面均可实现纹理贴图。 10.系统可进行软件自身预览或通过渲染引擎输出到监视器预览，可对未播出的条目内容进行修改。 11.应满足在播出列表中可以对在线包装系统、大屏幕渲染系统、虚拟植入系统等进行混合编组播控。 - 应具有物体的任意动作，任意视频播放、任意图文显示可在播放列表集中播控，也可任意单独播控，使其完全匹配主持人等进行混合编组播控。 13．应具有可以实时替换文字，图片，视频，调整动画等。 14.应具有自定义快捷键播出功能，可自定义热键控制串联单播出， 可实现顺序播出、跳播和重播。 15.应具有支持图形、图表形式自动显示不断更新的外部数据。 16.应具有可以按事件量触发的方式设置动画的预加载及卸载。 17.应具有可以实时播放任意多个三维动画, 可以对每个动画分别进行控制;支持平移、旋转、缩放等空间变換效果,动画特效支持线性和非线性等多种运动方式。 18.应具有多段动画可进行分层播出，每层可独立。 19.应具有支持矩形、倒角矩形和圆盘等多种二维物体内置模块，并可编辑几何体属性。 20.应具有轨迹移动、旋转、缩放时支持以贝塞尔曲线方式实现匀速和变加速运动方式。 21.应具有支持各种飞光效果，以简单的光效图样和任意贝塞尔曲线组合， 实现特殊光效。 22.应具有可针对股票、气象等数据模板化进行数据可视化的制作，每次节目制作只需修改对应的数据即可实现栏目的快速录制。 23.应具有提供时钟功能，可进行时间显示和计时显示，可由系统内置时钟驱动或者外部数据驱动。 - 应具有系统具有三维模型库，支持圆柱、锥体、球体和长方体等多种三 25.维物体内置模块，并可编辑几何体属性。 26.应具有支持动作捕捉系统的接入。 27.应具有支持物体之间的属性关联。 28.应具有在播放过程中，对播放条目内容进行实时修改。 29.应具有支持实时视频开窗，实时连线功能。 30.应提供专业的气象数据接口。 31.应支持图片、视频、序列图等类型的纹理贴图方式和材质组合， 可创造金属、塑料、木质、砖石和玻璃材等质感效果。 32.实现大屏控制功能。 | 1 | 套 |
| 5 | 视频渲染服务器 | 提供国家广电总局出具的检测报告： 要求采用工作站具备3C认证： CPU：不低于英特尔至强 E5系列处理器；主板：不低于双路服务器高速GPU图形渲染主板；内存：不低于8G高速服务器内存；硬盘：不低于SATA3 7200转速硬盘，容量不低于1000G；电源：高效服务器电源不低于1000W；显卡：不低于M4000专业显卡；采集卡：高清图像采集卡；机箱：工作站机箱； 宽屏IPS显示器不低于23寸； 技术功能要求： 1. 大屏幕包装系统渲染端，应包含以下三个独立软件：动画设计、页面编辑、播出控制软件； 2.系统应能够进行.bvh等动作捕捉系统接入； 3.为了保证系统的稳定性，要求系统实时渲染三角形面片数：高清＞2000万个，标清＞3000万个； 4.为了保证系统的稳定性，要求系统能够实时渲染纹理贴图＞3000MB； 5. 应具有PSD分层图像导入。 6.应具有可实时渲染和实时播控骨骼蒙皮动画； 7.应具备“制作”、“播出”、“控制”分离和集合功能，具备场景设计、动画设计、等功能模块。设计软件、调试软件能够与播控软件分离,或者能另外提供离线版制作软件； 8. 应支持三维物体实时植入，可实时加载各种三维包装模板； 9. 应支持场景对象按层、组、物件架构编辑渲染； 10.应具有系统按层渲染,层可分为3D层、2D层，每个层具有独立的相机、灯光等属性,每个层的输出可作为另外层的贴图输入； | 1 | 套 |
| 全景演播室AR大屏 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 |
| 6 | P1.875mm LED显示屏 | 须提供CNAS检测报告复印件 ★物理点间距：≤1.875mm； 屏幕的尺寸≥5.76m*3.36m*2块；分辨率≥3072点（W）×1792点（H）*2；刷新率≥3840Hz； 全部前维护式设计,从前面可以取出模组、电源、接收卡等； ★双路信号热备份：智能双卡、双电源 1.工作温度 -20℃～60℃ 2.储存温度 -20℃～60℃ 3.湿度：10%～85% ★4.屏体散热：采用无风扇散热、低噪音，且节能； 5.箱体输入电压： AC 110V/220V±10% 6.平均无故障时间：MTBF＞10000小时 7.屏幕寿命：5万小时 8.连续工作时间：＞24小时 9.死点率：使用一年后不超过万分之三 10.灰度等级：16Bit 11.灰度矫正：需采用灰度技术及反伽马技术，矫正深度需达16384级上 12.显示颜色：＞显示1024×1024×1024=10亿色 13.显示模式：同步显示 14.色温：2000K到12000K可调 15.屏体每降低100NITS亮度，色温变化值≤100K 16.可视角度：水平视角≥170度，垂直视角≥170度 17.采用竖排封装灯珠，满足摄像要求水平视角内无偏色 。 18.亮度均匀性：≥99.5% 19.白平衡亮度：50-800cd/㎡可调 20.对比度：≥10000：1 21.箱体平整度：≤0.05mm 22.色度均匀行：±0.001Cx,Cy之内 23.智能监控及校正：支持温度、电压、通讯线路检测及新换模组自动校正。 24.功率因素≥90% 25.屏幕前1米无噪音 26．接收卡和发送卡一批，满足大屏使用。 27. 视频拼接器，满足大屏使用。 | 38 | m2 |
| 7 | P3.91mm LED全彩地砖显示屏 | ★物理点间距：≤3.91mm； 屏幕尺寸≥6m×6m；分辨率≥1536点（W）×1536点（H）； 刷新率≥2880Hz； ★智能单卡、双电源 ； ★屏体散热：采用无风扇散热、低噪音，且节能； 1.灰度等级：16Bit 2.灰度矫正：需采用灰度技术及反伽马技术，矫正深度需达16384级上3.显示颜色：＞显示1024×1024×1024=10亿色 4.显示模式：同步显示 5.色温：2000K到12000K可调 6.屏体每降低100NITS亮度，色温变化值≤100K 7.可视角度：水平视角≥170度，垂直视角≥170度 8.采用竖排封装灯珠，满足摄像要求水平视角内无偏色 。 9.亮度均匀性：≥99.5% 10.白平衡亮度：50-800cd/㎡可调 11.对比度：≥10000：1 12.箱体平整度：≤0.05mm 13.色度均匀行：±0.001Cx,Cy之内 14.智能监控及校正：支持温度、电压、通讯线路检测及新换模组自动校正。 15.功率因素≥90% 16.屏幕前1米无噪音 17､接收卡和发送卡一批，满足大屏使用。 18. 视频拼接器，满足大屏使用。 | 33 | m2 |
| 全景演播室MR虚拟植入系统 |  |  |  |  |
| 8 | 控制机视频服务器 | 提供国家广电总局出具的检测报告： 要求采用工作站具备3C认证： CPU:不低于Intel 酷睿i7；主板：并行PCI-E架构总线高速主板； 内存：不低于8G高速内存；电源：高效服务器电源不低600W； 显卡：不低于 GTX1060；硬盘：不低于SATA3 7200转速硬盘，容量不低1000G；机箱：工作站机箱；宽屏IPS显示器不低23寸；虚拟植入系统控制端： 一、系统技术要求： 1.系统必须为高清真三维虚拟植入系统； 2.为了保证系统更好的支持UE4渲染引擎进行三维虚拟植入物体模型的渲染及UE4动画控制，系统应支持导入 .asn .pef 等文件格式； 3.系统应能够进行.bvh等动作捕捉系统接入； 4.为了保证系统的稳定性，要求系统实时渲染三角形面片数：高清＞2000万个，标清＞3000万个； 5.为了保证系统的稳定性，要求系统能够实时渲染纹理贴图＞3000MB； 6.为便于系统升级为摇臂移动机位跟踪，系统须支持基于红外识别的摇臂跟踪,支持任意摇臂，不需要对摇臂进行任何的加工改造；即可实现摇臂的推，拉，摇，移，跟踪无滑步，图像平滑连续、无抖动； 7.应具有可实时渲染和实时播控骨骼蒙皮动画； 8.应具备“制作”、“播出”、“控制”分离和集合功能，具备虚拟植入三维物体设计、动画设计、等功能模块。设计软件、调试软件能够与播控软件分离,或者能另外提供离线版制作软件； 9.应支持电控云台跟踪，电控云台可以放在摇臂上，也可以放在固定三脚架上； 10.应支持机器人云台跟踪，机器人云台可以放在摇臂上，也可以放在固定三脚架上； 11、应具有可以实时嵌入内视频，支持高清、标清、模拟视频播放；支持视频DVE特技；支持2路以上外视频输入； 12.应具有同时支持物理跟踪和虚拟跟踪，能够跟踪摄像机的推拉摇移运动，跟踪系统可满足实时生成虚拟场景的需要，图像平滑连续、无抖动； 13.应具有在物理摄像机不动的情况下可实现无轨跟踪,根据任意形状轨迹控制虚拟相机的推、拉、摇、移。有多路虚拟摄像机的运动机位，一台摄像机的单机位配置，可以实现多个不同景别的多机位现场切换的节目制作效果； 系统应包含以下模块： 快捷动画编辑模块；高级动画编辑器模块；动画播放模块；3D文字生成模块；3D文字编辑模块；2D文字渲染模块；2D文字编辑模块；曲面造型生成模块；属性关联模块；高级材质模块；骨骼动画模块；动捕系统连接模块；素材库管理模块；脚本动画编辑模块；数据库连接模块；视频解码播放模块；引出项关联模块；基于“时轨+事件”的条件触发模块；组合动画编辑模块；播放控制模块；播出预览模块；引出项修改模块；动态加载卸载模块；手势识别模块；全媒体接入模块；多机位切换模块；色键多机位参数同帧切换模块；虚拟浏览模块；虚拟摇臂模块；无限蓝箱模块；外视频加载模块； | 1 | 套 |
| 9 | AR植入渲染服务器 | 提供国家广电总局出具的检测报告： 要求采用工作站具备3C认证： CPU：不低于英特尔至强 E5系列处理器；主板：不低于双路服务器高速GPU图形渲染主板；内存：不低于16G高速服务器内存；硬盘：不低于SATA3 7200转速硬盘，容量不低于1000G；电源：高效服务器电源不低于1000W；显卡：不低于M4000专业显卡；视频板卡：应采用广播级高清视频板卡；采集卡：应采用高清图像采集卡；机箱：工作站机箱； 技术功能要求： 1.必须为高清三维虚拟植入系统。 2.为了保证系统支持UE4渲染引擎进行三维虚拟植入物体模型的渲染及UE4动画控制，系统需支持导入 .asn .pef 等文件格式； 3.系统应具有进行.bvh等动作捕捉系统接入； 4.为了保证系统的稳定性，要求系统实时渲染三角形面片数：高清＞2000万个，标清＞3000万个； 5.为了保证系统的稳定性，要求系统能够实时渲染纹理贴图＞3000MB； 6.应具有支持基于红外识别的摇臂跟踪,支持任意摇臂，不需要对摇臂进行任何的加工改造；即可实现摇臂的推，拉，摇，移，跟踪无滑步，图像平滑连续、无抖动； 7.应具有可实时渲染和实时播控骨骼蒙皮动画； 8.应具备“制作”、“播出”、“控制”分离和集合功能，具备虚拟植入三维物体设计、动画设计、等功能模块。设计软件、调试软件能够与播控软件分离,或者能另外提供离线版制作软件； 9.应具有三维渲染引擎，基于场频广播级实时渲染图像输出； 10.应支持高清、标清画面实时渲染和输出； 11.应具有能够实时生成虚拟场景，支持半透明物体和半透明视频，支持3DMAX、MAYA等三维软件生成的3DS、FBX、OBJ、DAE等多种格式的三维场景模型的导入； 12.应具有系统支持多机位多通道，多机位信号间切换画面无抖动，切换时不会出现错帧、丢帧、前景和虚拟场景不同步现象； 13.应支持三维物体实时植入，可实时加载各种三维包装模板； 14.应支持场景对象按层、组、物件架构编辑渲染； 15.应具有系统按层渲染,层可分为3D层、2D层，每个层具有独立的相机、灯光等属性,每个层的输出可作为另外层的贴图输入； 系统应包含以下模块： 快捷动画编辑模块；高级动画编辑器模块；动画播放模块；3D文字生成模块；3D文字编辑模块；2D文字渲染模块；2D文字编辑模块；曲面造型生成模块；属性关联模块；高级材质模块；骨骼动画模块；动捕系统连接模块；素材库管理模块；脚本动画编辑模块；数据库连接模块；视频解码播放模块；引出项关联模块；基于“时轨+事件”的条件触发模块；组合动画编辑模块；播放控制模块；播出预览模块；引出项修改模块；动态加载卸载模块；手势识别模块；全媒体接入模块；多机位切换模块；色键多机位参数同帧切换模块；虚拟浏览模块；虚拟摇臂模块；无限蓝箱模块；外视频加载模块； | 1 | 套 |
| 10 | 全景屏幕视频渲染服务器 | 提供国家广电总局出具的检测报告： 要求采用工作站具备3C认证： CPU：不低于英特尔至强 E5系列处理器； 主板：不低于双路服务器高速GPU图形渲染主板； 内存：不低于8G高速服务器内存； 硬盘：不低于SATA3 7200转速硬盘，容量≥不低于000G； 电源：高效服务器电源 不低于000W； 显卡：不低于M4000专业显卡； 采集卡：需采用高清图像采集卡； 机箱：工作站机箱； 技术功能要求： 1. 专业全景屏幕视频渲染服务器，包含以下三个独立软件：动画设计、页面编辑软件、播出控制软件； 2.系统应能够进行.bvh等动作捕捉系统接入； 3.为了保证系统的稳定性，要求系统实时渲染三角形面片数：高清＞2000万个，标清＞3000万个； 4.为了保证系统的稳定性，要求系统能够实时渲染纹理贴图＞3000MB； 5. 应具有PSD分层图像导入。 6.可实时渲染和实时播控骨骼蒙皮动画； 7.应具备“制作”、“播出”、“控制”分离和集合功能，具备虚拟场景设计、动画设计、等功能模块。设计软件、调试软件能够与播控软件分离,或者能另外提供离线版制作软件； 8. 应具有三维渲染引擎，基于场频广播级实时渲染图像输出； 9. 应支持高清、标清画面实时渲染和输出； 10. 应能够实时生成虚拟场景，支持半透明物体和半透明视频，支持3DMAX、MAYA等三维软件生成的3DS、FBX、OBJ、DAE等多种格式的三维场景模型的导入； 11. 应支持三维物体实时植入，可实时加载各种三维包装模板； 12. 应支持场景对象按层、组、物件架构编辑渲染； 13. 应具有系统按层渲染,层可分为3D层、2D层，每个层具有独立的相机、灯光等属性,每个层的输出可作为另外层的贴图输入； 独立的动画设计器,； 1.应具备虚拟灯光功能，支持泛光、平行光、聚光等，其参数基于时间线可调； 2.应具备活动视频功能，支持任意面的视频播放，虚拟场景中的任意面都可以进行视频的播放，例如可以在虚拟场景中设计虚拟大屏实现大屏内容的播放； 3.应支持虚拟大屏幕满屏飞出特技，可对飞出角度、三维旋转、飞出时长、半透明、Alpha遮挡等属性进行设置；绽放过程中不会出现爬行、闪烁等现象； 4. 应具有可以实时增加在线字幕图文，字幕图文均由独立动画设计软件软件完成，包括滚动字、图片、动画、滚屏、粒子效果、各种三维物件、三维光效等，资助支持各物件轨迹和特效关键帧设置； 5. 应具有可实时创建三维几何体，除了可以调用系统预制的立方体、圆柱体、球体、圆环等元素外，还可进行各个顶点的在线形状编辑，同时可对各种倒角、厚度、环境光、漫反射、镜面反射等多种参数实时调整；所有几何体面均可实现纹理贴图和视频贴图； 6. 应具有可以实时播放任意多个三维动画, 可以对每个动画分别进行控制;支持平移、旋转、缩放等空间变換效果,动画特效支持线性和非线性等多种运动方式； 7. 应具有对场景所有元素按层、组、物件进行管理，每个层、组、物件均具有各自的属性；层空间具有独立的像机和灯光效果，组和物件具有上级属性的继承和各自独立的属性； 8. 应具有物体材质、色彩、运动方式、字体、光影等所有属性都可组合为模板，后续播出软件使用时以模板化组件整体导入使用，简化动画的重复制作； 9. 应具有动画设计软件中层、组、物件的所有参数均可设定为引出项，播控时可实时修改； 10. 应具有轨迹移动、旋转、缩放时支持以贝塞尔曲线方式实现匀速和变加速运动方式； 11.应支持各种飞光效果，以简单的光效图样和任意贝塞尔曲线组合，实现特殊光效； 12. 应具有可针对股票、气象等数据模板化进行数据可视化的制作，每次节目制作只需修改对应的数据即可实现栏目的快速录制； 13. 应具有提供时钟功能，可进行时间显示和计时显示，可由系统内置时钟驱动或者外部数据驱动； 14.应支持物体之间的属性参数关联； 15. 应具有多动画段可进行多层播出，每层独立可控。 独立的页面编辑器； 1. 应具有动画设计软件中的输出即为页面编辑软件的一个元素，每个页面编辑软件即为一组模板化编辑的组合； 2. 应具有每个页面编辑软件生成的组合动画编播对应播出控制软件中的一条播出项； 3. 应具有可以按事件量触发的方式设置动画的预加载及卸载； 4. 应具有所有的动画播放可以直接同步播出，也可以按事件量触发播出，事件量可以是任何逻辑元素的组合，包含外部触发控制； 5. 应具有将动画设计软件中设计的独立动画按“时间+事件+外部触发”的方式组合编辑播出，同时进行引出项的导入和设置； 6. 应具有可以实时获取外部数据，支持ODBC/SQL等类型的数据连接； 7.应支持图形、图表形式自动显示不断更新的外部数据。 独立的控制播放器； 1.应具有自定义快捷键播出功能，可自定义热键控制串联单播出，可实现顺序播出、跳播和重播； 2.应支持多事件、多个播出列表混合播出，可以基于事件量触发同时播出多个动画，支持自动播出，手动播出，定时播出，顺序播出，热键触发播出，平板触发和手势触发等多种动画播放触发方式，并支持各个播出项的组合播出； 3.应能够控制三维场景中物体的动画运动，可以按“事件+时间线+外部触发”播控； 4. 应具有在播出列表中可以对在线包装系统、大屏幕渲染系统、虚拟植入系统等进行混合编组播控； 5. 应具有可以实时替换文字，图片，视频，调整动画等。可以实时获取外部数据，并以柱状图、饼状图、折线图等三维图表方式可视化呈现，以及以图形、图表形式自动显示不断更新的外部数据； 6.应具备虚拟遮挡功能，可实现手动遮挡和自动遮挡，并保证透视关系正确； 7.应具备无限蓝（绿）箱功能，可接受并响应摄像机的跟踪参数，在摄像机作360度旋转和变焦操作时，蓝箱以外的区域不进入取景范围，具有平面裁剪动态无限蓝（绿）箱功能。 8. 应具有不用额外增加配置，可实时实现虚实结合包装拍摄功能； 9. 应具有能够实时识别主持人位置，实现主持人在虚拟场景中的自动穿越。 | 1 | 套 |
| 11 | 高清数字色键器 | 提供国家广电总局出具的检测报告： 应采用广播级专业高清外置数字色键器 主要技术指标： 前景信号输入：HD SDI、SD SDI； 背景信号输入：HD SDI、SD SDI； 合成信号输出：HD SDI、SD SDI； 格式：HD:1080/50i,59.94i,60i; 720/50p,59.94p,60p; SD:525/60或625/50； 标准：HD SDI:1.48Gbps,SMPTE 292M； SD SDI:270MGbps,SMPTE 259M； I/O视频处理：4:2:2:4分量，10-bit 内部视频处理：4:4:4:4分量，32-bit 同步基准：数字SDI，模拟黑场：bi-level或tri-level 信噪比：≥75dB； 工作温度：-20度~+35度； 机箱：标准19英寸1U高度铝制机箱； 电源：200~240V AC；功耗：≤45W 工作方式：连续工作； 技术参数： 专业数字色键抠像，对烟雾、水、玻璃、透明体、头发丝等细节抠像效果清晰细腻； 具备多机位同帧切换功能，每个机位对应独立的色键参数，在机位切换时能实现前景主持人、虚拟背景及色键参数的同帧切换或达到同样效果； 对机位数多于通道数的系统，能够对每个摄像机分别独立调整外置色键参数； 具有区域评比功能，可以保护自定义形状区域不抠像，且跟随镜头移动过程不穿帮错位； 色键参数能够随镜头变焦自动调整，自动适应镜头推拉造成的蓝箱颜色的变化； 系统配置外置色键装置，支持RGB色系的纯色抠像，能调整色键参数，使边缘和前景轮廓无闪烁、无镶边，前景图像无失真； | 1 | 台 |
| 12 | 数字帧延时器 | 根据系统架构可采用内置或外置高清数字帧延时器，视频延时，广播级标准；视频延时: 1- 46帧，独立可调 | 1 | 台 |
| 13 | 音频延时器 | 48kHz 音频采样频率。24bit 量化，20Hz~20kHz 频率响应模拟XLR 平衡音频音频逐帧可调，信噪比不小于 80db具有音频静音、断电直通、断电记忆功能，1U 标准上架机箱 | 1 | 台 |
| 14 | 视频切换器 | 4路HD-SDI输入，2路HD-SDI输出,兼容标清SDI输入输出； 视频输入：1.485 Gbits 阻抗：75Ω；信号格式：3G/HD/SD-SDI、DVB-ASI、AES/EBU； 输入均衡：Automatic up to 200m (270Mbps)（Belden 8281）；反射损耗：>18dB 5MHz～360MHz； 幅度：800mV±5%；上升/下降时间：400～1000ps；直流偏移：0V±0.5V过冲：<5%；抖动：<540pS±10%；工作温度： 0-40℃；连接形式：BNC；内置帧同步功能，切换无夹帧 | 1 | 台 |
| 15 | 网络交换机 | 24 口网络交换机 | 1 | 台 |
| 16 | 固定机位跟踪系统及云台三脚架 | 提供国家广电总局出具的检测报告： 含跟踪云台、三脚架、跟踪主机、跟踪传感器，跟踪软件、跟踪线缆。云台有效载荷不低于32kg，承 重：32kg,自 重：6.5kg水平摇移范围：360°俯仰摇移范围：+/-65°动态平衡：7+0液压阻尼：7+7球碗直径：100mm 度范围：-40°/+60°双手柄、单极碳钎维三脚架、中置延伸器、标准滑轮车 系统的跟踪实现无约束条件，摄像机处于不同的位置或主持人处于不同位置时，能实现快速定位，不需要任何测量，精度高，速度快； 必须是单跟踪系统且包含单跟踪系统所需硬件、软件。 跟踪精度：俯仰、平摇的角精度<0.001°，变焦精度<0.002° 定位后各机位间透视关系正确，在进行推拉、摇、俯仰、变焦等操作过程中前后背景不会出现漂移、停顿等异常现象； 摄像机反复运动后不会产生累计误差，各种移动跟踪精度不低于0.001度； 机位移动后，跟踪状态保持，无须调整初始化参数，无须测量，自适应初始化定位。 同时支持物理跟踪和虚拟跟踪，能够跟踪摄像机的推拉摇移运动，跟踪系统可满足实时生成虚拟场景的需要，图像平滑连续、无抖动。 | 1 | 套 |
| 17 | 配电系统 | 大屏配电柜：功率满足整个演播室大屏同时使用的需要，单路开关32A,输出路数满足LED屏体、设备等需求，采用三相五线制供电。 1.防酸碱腐蚀、防氧化；防尘；防电磁干扰、防静电；有良好的接地。 2.系统配电采用放射式和树干式结合的配电方式，能够将因局部电源故障带来的黑屏面积减少到最小。配电系统有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施。配电柜应具备防锈、防腐能力；并具备稳压功能；保证系统运行时的安全性和可靠性。 3.充分考虑系统的耐热和散热，合理设计，优化工艺，使显示屏适用工况环境温度-15℃～60℃。 配电柜输入电压为交流380V。 | 1 | 套 |
| 18 | 辅材 | 1、同批次模组、电源、接收卡、信号线。 2、通讯线材：三项供电4*16+1*10国标线材；箱体间线材采用3*2.5国标线材；网线采用超五类国标网线。 3、钢结构及包边：结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求及其更高标准要求，维护方便，须预留维护通道。 4、根据系统需求配置转接头、网线、DVI线、VGA线等辅材 | 1 | 批 |
| 19 | 栏目包装费 | 生活文化频道整体包装、专题类8档栏目整体包装 | 1 | 项 |
| 20 | 驻场及服务 | - 1名驻场服务人员（需栏目包装及制作专业人员）； 提供各类模板库，时间与质保期等同 | 1 | 项 |

(注：以上清单内容仅供参考，投标人有义务对项目清单进行深化设计，后期实施中系统内合理的缺漏项由投标人免费提供）

四、项目实施要求

1总体实施要求

投标方需制定详细的项目实施方案和准确的项目实施时间安排，合理设置关键任务检查时间点，以便业主核实实施准备、现场施工的进度和质量。每个阶段的阶段性工作成果经用户方检查并确认后方可进入下一工作阶段。投标方需自行现场踏勘。未实地踏勘导致的不合理报价或方案针对性不足导致的不良后果由投标方自行承担。

本项目定标后，要求投标人接到中标通知书后备货，接到施工通知书后45天内完成安装调试并投入使用。投标人接到中标通知书后立刻派遣人员驻场与其他相关建设单位衔接。由于衔接工作失误导致设备、辅材遗漏的，由中标单位自行解决，采购人不另外支付费用。

本项目为交钥匙工程，投标方需在主要设备清单的基础上保证系统完备，满足业主使用需求，确保不漏项。投标方需自行现场踏勘，未实地踏勘导致的不合理报价或方案针对性不足导致的不良后果由投标方自行承担。若采购人提供的“主要设备清单”中明显存在系统配置不完整、缺少某些设备子项、某些设备子项的数量短缺的情况，请投标方在满足招标和设计技术要求的前提下进行完善配置、增补项目、增加数量，在计算后单列并计入投标总价，否则投标方在中标后仍需在执行合同时免费补足；如若在供货实施阶段出现对设备清单的调整，需报设计单位、业主单位审核后方可实施。

此“项目实施要求”只是一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，在满足采购人所提出的要求和各项功能需求的前提下，投标方应根据自身的技术实力和设计施工经验，提出更加科学合理、安全可靠、功能齐全、经济性好、使用方便的优化设计和系统布局、设备安装等技术方案（含设计说明、图纸、设备详细清单等）。设计方案必须得到采购人确认才可进入施工，中标人自承建本项目开始至质保期满提供全过程服务。其他因认识偏差等造成主观遗漏，严重影响本项目建设或运行的，由中标单位自行解决，采购人不另外支付费用。

项目进入现场软硬件安装调试阶段后，中标方应在用户方的统一安排和指挥下，严格遵守相关操作规范和制度，尤其是系统机房施工以及综合布线方面的标准，在不影响其它项目施工和已建成系统正常运行的前提下，确保本项目工作顺利进行。

中标方应确保原有的消防及各种设施不能损坏，如因施工造成破坏必须还原，不能还原并且有损坏的需照价赔偿。演播室舞美环境装饰需配合声学施工方，确保声学达标。

本项目不允许分包或者转包。

2.联调、测试、试运行及验收

在系统联调、测试、验收阶段，中标方应提供7×24小时电话技术支持服务，如果不能解决问题，必须提供现场服务。

系统测试、验收包括初验、系统试运行和终验3个环节。项目完成现场软硬件安装调试工作后，用户方将组织初步验收，形成初验报告，经用户方、投标方签字确认后，方可进入试运行阶段。试运行阶段穿插进行用户培训，随后进入终验阶段。所有第三方单位检测产生的费用均由中标方承担。

本项目采取整体验收的方式进行，项目整体安装完成试运行30 天后，由中标人提交验收申请，由采购人组织不少于5人的专家小组对项目声装、灯光和整体艺术集成效果（机位效果图的实际完工效果还原度应达到90％）进行验收，专家验收小组将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料等进行验收，并出具验收报告和整改意见，验收相关费用由中标人负责。中标人须配合用户和专家小组，并根据验收整改意见对系统软硬件进行必要的改进、完善和调换，确保系统具备正式上线运行的条件，整改产生费用由中标人负责。

3.提交资料要求

投标人需提供本项目包含的舞美设计资料全套装订成册。

投标人需提供本项目包含的设备清单，包括主要设备的性能指标，系统的主要功能，相关的控制系统和应用软件的功能等，以及系统设计中涉及的相关文字性说明。

投标人需提供本项目包含的相关房间平面布局图，主要标明灯光、电源柜、接口箱、导控台等设备的空间位置等。

投标人需提供本项目包含的相关系统线号表，主要标明线号、起点位置、起点设备名称及端口、终点位置、终点设备名称及端口等，要求标注线缆的长度及分类（如视频线、音频线、电源线、控制线、地线和特种线）等。

4.工作范围

中标人需按本项目要求及图纸所列明的、提及的、计划的或隐含的所有设备、装置、部件或器件，完成设计、制造、运输、装卸、保管、安装调试、系统集成、试运行直至竣工验收的全部工作和完成这些工作所需的材料、工器具和培训及售后服务，并对其质量、系统功能、性能和技术参数负责。配合工艺施工、系统集成等单位，做好相关的衔接工作，还应对工程实施过程中的人员安全（包括意外事故）负责。

中标人在施工现场的工作范围包括但不局限于以下内容：

设备及相关软件的采购、运输到现场及安装；与采购人代表共同现场开箱验收；

完成系统设备及部件的电气连接和检查、测试；

如需与外系统连接，应配合外系统相关人员的指导下完成连接；

系统建设中与其它供货、集成商等的协调配合，特别是关联较大的单位友好协商、签订协议、统一标准，共同做好连接部位的工作（服从采购人代表的协调和监督）；

系统总体调试及整改；

项目最终测试验收；

提交采购人所需的无论是否被列入合同文件的所有资料、图纸；

配合采购人对相关系统向相关部门报审批（如有）；

系统与设备的维护、维修，大型活动、重要安保期的技术保障（售后服务）。

中标人按本项目要求完成方案优化、供货、系统安装集成、调试、验收直至交付使用。

中标人需要其他承包人提供配合时，应通过建设单位出面协调与现场有关各方的关系，以避免与现场其它专业的工作发生冲突。

设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护由中标人负责。

采购人除提供安装所需的水电接口（设备调试时使用的临时电缆、水电费由中标人自行负责）、设备存放场地以外，设备制造、设备运输装卸、照明及爬梯、安装用脚手架及搭设、就位安装调试、验收、质保期内的工作、其它相关协作配合以及上述提及或未提及但应由中标人负责的所需费用全部包括在投标报价内。

四、售后服务要求

1.质保期

应对系统整体（含所有设备）提供3年及以上的质量保证期，质量保证期自终验报告签字之日起计算。

2.投标方质量责任

在设备质量保证期内，除不可抗力及使用不当造成外，某一部件出现四次故障，此部件将终身免费保修或采购人有权要求投标供应商予以整机更换。

3.质保服务要求

3.1维修及备件服务

投标人保证在接到用户故障报修或咨询后1小时内给予响应，维修工程师在4小时内到达用户现场。

质量保证期内，若故障设备确认在现场不能修复时，提供5X8小时的备件先行服务。投标方接到用户通知后，备件响应时间不超过24小时，以保证系统正常运行。但故障设备运回维修时不得将存有用户保密和敏感信息的存储媒体带离用户办公场所。

系统所涉及的所有产品，应确保设备使用期的3年内均能提供备品备件。

质量保证期内，中标人负责对其提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件，不收取额外费用。

3.2技术支持服务

投标方须派出至少1名驻场服务人员（需栏目包装及制作专业人员）一年及以上，对系统进行现场操作、维护，保证系统运行正常，及时解决可能发生的系统故障和异常，且不收取额外费用。

中标人须在系统及设备质保期内，提供7×24小时原厂电话技术支持服务。

3.3软、硬件升级服务

投标方承诺在系统建设完成后，继续与用户方合作、根据实际应用需要进行软件完善及升级工作。

对于今后系统可能的升级，承诺软件终身升级免费，硬件升级价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度。对于今后系统可能的改造和扩容，承诺价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度，积极配合用户方完成。

3.4出保后服务要求

质量保证期结束后，投标方为系统涉及的所有软、硬件设备提供终身的有偿维修。

4.用户培训要求

投标方需根据用户方实际要求，制定详细培训计划，针对软、硬件系统及系统内部技术设备，在固定场地对用户进行培训，并安排相应考核。

中标方需提供本地技术培训,以及虚拟包装、大屏包装等制作操作培训。

培训产生相关的食宿费、教材费、考试费由投标方承担。

五、付款方式

政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。完成设备验货后支付到合同总金额的30%，初验后支付到合同总金额的50%，终验后支付到合同总金额的80%，整项目审计后支付到合同总金额的100%。

标项二：

- 一、项目概况：

项目名称：杭州市富阳广播电视台综艺演播室舞美建设项目

项目预算：435万

项目介绍：本项目是杭州市富阳广播电视台新大楼新建项目，用于知识竞赛、电视问政及小型综艺活动等节目制作。本项目要求系统性能稳定、安全、可靠，功能和设备配置适度超前，设计要简洁、大气、时尚，操作流程简单，便于使用。

- 二、项目需求

杭州市富阳广播电视台多景区演播室,面积310㎡，包含演播室的舞美灯光整体设计、舞美置景安装、灯光设备安装、LED大屏及显示设备安装、相关配套包装系统设备安装、艺术效果集成服务等一揽子工程建设。舞美灯光整体设计既要符合镜头效果的技术要求，同时满足视觉效果的艺术需求。演播室背景要和谐统一；舞美与灯光的设计要符合多机位、多景别的拍摄要求；舞美效果的处理与灯光设计、音视频设备的运用要统一规划，达到空间分配、灯光效果和主题色彩的协调一致；录制的节目达到电视观赏性的最佳效果。

演播室以高清录制知识竞赛、电视问政和小型综艺活动等为主。分为二大区域：舞台区（至少要能摆下8张24人的知识竞赛类桌子），观众区（满足145人以上观众落座，座椅固定，含扶手和翻板，座椅要有可控制回弹功能）。要求：舞台区配一主两副三块点间距为不大于P3mm的LED电子屏，主屏面积不小于35㎡（弧形）,副屏面积不小于6㎡；舞台景深大于8m，演员通道大于1m,舞台外沿口到座位的距离3m以上。

- （一）、项目设计原则

- 安全性原则：电视节目安全制作是一切工作的重中之重，在本次项目建设中把安全性放在首位，建立完善的安全防范体系，考虑多种技术手段来保证系统的安全性，材料环保、安全、可靠。

- 高可用性原则：系统采用可靠的结构、性能稳定的设备、完善的安全管理和防护手段及冗余备份措施，确保系统7×24小时正常工作，避免单点故障影响系统的正常运行。

- 易操作性和易维护性原则：系统总体布局合理，施工工艺科学规范便于维护。采用多种手段实现设备管理、故障管理、流程监控等，能够对系统进行全面和完善的管理。

- 灵活性、扩展性原则：具备良好的灵活性、扩展性，适应全媒体业务需求的快速变化，同时可以平滑升级至未来系统。

- 演播室整体设计风格现代时尚，简洁大气，色彩明亮，新颖独特、材质高档。

- 室内分区布局合理，功能完善，结构丰富，能够满足多场景节目制作要求，符合当今融媒体演播厅发展方向。

7、 经济性：从用户角度出发追求性价比，既要考虑展示效果，又要从材质上力求节约。

- （二）、项目适用标准

本项目将依据国家标准及行业标准设计和管理施工，所引用的文件及标准包括：

相关国家标准及规范文件（以下标准、规范及规程仅是工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范及规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本）：

GB 50174-2017   《数据中心设计规范》

GB 50462-2015   《数据中心基础设施施工及验收规范》

GB 50052-2009   《供配电系统设计规范》

GB 50054-2011   《低压配电设计规范》

GB 50311-2007   《综合布线系统工程设计规范》

GB 50312-2007   《综合布线工程验收规范》

GYJ43-90-2008   《广播电视中心技术用房室内环境要求》

GY  5020-1995   《广播电影电视工程建设标准管理办法》

SJ/T 11141-2003  《LED显示屏通用规范》

SJ/T 11281-2007  《LED显示屏测试方法》

ITU-709（sRGB）、EBU、SMPTE-C 符合广播电视的国际标准色域

《行业白皮书》及《广播电视安全播出管理规定广播中心实施细则》

GB50258-96      《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB50034-2004    《建筑照明设计标准》

GY5045-2006     《电视演播室灯光系统设计规范》

广电部          《电子调光设备性能参数与测试方法》

JGJ37-2000      《剧场建筑设计规范》

GB 50325－2010》（2013版）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

国际照明委员会CIE推荐照度标准

国内没有标准的参照相应国际标准。

（三）、项目总体要求

1、各投标人按照采购人提供的演播室需求进行相关深化设计，提供整体视觉艺术集成平面图、机位图、全套施工图纸，制作效果及材料要求都必须完全响应招标技术要求，在投标文件中要附主要设备制造商的技术参数彩页复印并盖章。

2、中标人必须确保达到设计效果。如实际出像效果与投标时提供的景别效果图差别较大，中标人需在不超过整体施工周期的情况下无条件整改，自行承担整改费用。演播室舞美环境制作完成，依据采购人需求提供节目流程设计、主持人定妆、灯光调试、机位取景、艺术效果集成服务等。

3、工程结束后，演播室需无异味并通过具备环保检测资质单位的环保测评，并提供检测报告，若验收不合格，需按要求无条件整改，所产生的一切费用全部由中标人负责。

4、招标文件中的技术要求，应视为保证项目实施，设备运行所需的最低要求，不同产品的技术参数应相当或优于招标采购文件中的要求。

5、招标文件如未明确提出，而环境改造、相关设备、系统安装和运行必需的配套设备、选件及工作，投标人必须在投标文件中列出文字说明，并计入总价。如果投标人有任何遗漏（ 包括招标文件中未列出，而系统又必须需要的软件和硬件），投标人必须补足，采购人将不再支付任何费用。

6、为了满足功能要求，投标人必须承诺包含并不限于投标文件中所列清单内容；采购人在综合单价不变的前提下，保留修改方案设计、功能等要求的权力。工程完成后应提供完整的系统图、安装图、配电线路图、设备使用说明书等资料，包括图纸与电子文档。

7、原有的消防及各种设施必须保留不能损坏，如因施工造成破坏必须还原，不能还原并且有损坏的需照价赔偿。演播室舞美环境装饰需配合声学施工方，确保声学达标。

8、中标人在建设施工如有动火需报批后方可进行作业，施工现场自备消防器材，施工人员具备电焊、电工等资质证书，在相关部门现场配合下保证施工安全。

9、中标人在施工期间施工区域要有警示标志、公告、围栏、做防尘处理，不能影响大楼的环境卫生。施工期间，施工垃圾需每日清理，装袋存放，并运至指定地点。现场材料堆放整齐，分类保管，不得占用公用空间和出入口；工人要配戴安全帽、工作服，现场要有施工责任人、安全责任人，艺术效果监理。施工前对现场施工人员进行安全教育培训；禁止在施工场所吸烟；配备一定数量的灭火器材；不得从事与施工无关的活动。

10、投标人在投标之前必须派人到现场进行实地踏勘，充分了解项目内容，所有的设计方案均应在现场踏勘的基础上做出。（本项目采购单位联系人：王建平 ，联系方式： 13806524550 ）

11、本项目由中标人负责项目的设备采购(或环境建设)、设备硬件和软件的安装、集成、调试、人员培训以及其他售后服务等全部相关工作，应在广电系统应用较多，经实践检验成熟、稳定产品，以确保系统能够稳定、可靠、优质、高效运行。中标人投标报价应包含以上全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。对于本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

12、★投标人需配合演播室系统集成项目的实施与调试，包括但不限于提供接口，开放协议。

- （四）、演播室整体设计，舞美置景制作、灯光设备安装、显示屏设备安装及艺术效果集成具体技术要求如下：

- 1、演播室整体设计要求

1.1演播室整体设计要满足杭州市富阳广播电视台的功能（知识竞赛、电视问政及小型综艺活动等）要求。每个区域根据不同的工作功能，使用不同的元素，提高辨识度，设计风格要求统一，设计上应充分考虑楼层高度、空调通风、消防、照明、强弱电走线、以及控制机房的陈设。设计的布局上要合理分配工作单元，充分考虑人员工位。

1.2整体设计要简洁、大气、时尚、实用，符合现代传媒潮流。舞美灯光整体设计既要符合镜头效果的技术要求，同时满足视觉效果的艺术需求。演播室背景要和谐统一；舞美与灯光的设计要符合多机位、多景别的拍摄要求；舞美效果的处理与灯光设计、音视频设备的运用要统一规划，达到空间分配、灯光效果和主题色彩的协调一致；录制的节目要达到电视观赏性的最佳效果。

- 2、演播室舞美环境(置景）制作要求

2.1 舞美制作整体要求

项目各景区色彩造型、空间布局、建筑材料材质等部分要符合专业电视演播室舞美环境效果要求及高清电视拍摄的要求。投标人根据设计效果图、建筑图纸，结合现场勘察结果，按招标技术要求施工。舞美置景效果要展现杭州市富阳广播电视台演播室的特征，力求体现现代时尚，简洁大气，色彩明亮，新颖独特的风格。根据采购人提供的效果示意图，自行踏勘现场，按要求完成各景区效果图以及分镜头本所示的全部效果。选用的材料应确保符合设计文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，均应满足阻燃、防火的特性，材料阻燃等级不得低于B1级，木质材料要涂刷三遍防火涂料，整体制作与安装工作须满足消防验收的全部条件，如不满足，在规定工期内自行整改，费用自理。所有材料必须符合环保标准，材料环保等级不得低于Ｅ0级，甲醛等有毒气体应符合国家相关环保指标。本项目环保要求参照《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB 50325－2010》（2013版）执行。所有材料要求结实耐用，在3年内不产生变形、开裂、破损、变色等情况。地面材料的选用与安装和制作应考虑摄像机的承重要求并平稳移动。投标文件中要列出材料名称、规格型号及用量需求，所有舞美设备由投标人制作安装完成并运抵现场，安装规范应参照《机械设备安装工程施工及验收通用规范》。

舞美制景施工应预先规划演播室的综合布线，所有（包括大屏幕）的过线处理，适当提前进行管道预埋，尽量避免布线影响演播室整体，对于需要的墙插、地插以及预埋管道的出口，都需考虑到与制景的无缝结合。根据实际情况分别设计舞美制景所需配电系统，给出配电系统图，配电系统的控制要求智能化，可以配合节目需求实现演播厅内光电的转变。

对地面的处理符合要演播室设计的整体风格，地面材料使用要合理、科学，根据现场实际情况安排铺设，并要求拼接要做到无缝完美。拼色必须保证材料颜色符合设计要求。

演播室舞台的设计符合现代美学造型，能实现知识竞赛、电视问政及小型综艺活动等录制功能，舞台与知识竞赛桌等家具的搭配不影响屏幕设备等的景区使用。材料规格要完全符合国家建筑材料规范，对所有钢架结构提供防火、防锈措施。

舞美施工时设计师要对本项目进行监督，进场施工材料的标准和施工工艺必须得到设计师的设计要求方可进场，否则采购人有权要求对未符合标准的施工材料进行拆除，直到达到满意效果为止。

2.1.1、饰面材料技术规格要求：

（1）持久耐用温度不低于80℃，燃点不低于400℃，热变形温度不低于90℃。

（2）透光材料透光率不低于92%，匀光板透光率不低于80%，如选用彩色透光材料透光率不低于40%。

（3）应保证10年以上不发黄，并提供承诺书。

（4）彩色饰面材料应保证10年以上不变色，并提供承诺书。

2.1.2、制景吊挂设备材料与技术要求：

（1）制景吊挂设备应具有足够刚度和稳定性；

（2）制景吊挂设备应采用钢制、铝制等轻型材料加工制作。

（3）制景吊挂设备必须严格控制装配精度，水平度偏差不大于2mm/米。

（4）制景吊挂轨道应采用静音轨道。

（5）制景吊挂轨道应具备自锁定功能。

2.2设计施工范围

演播室内部整体舞美制景设计（地面，立面，顶部）并且按照设计效果图施工；

演播室顶部及背景舞美制景的设计与安装、灯光及显示设备的设计与安装；

主播桌设计制作安装；

灯箱等系统吊挂轨道设计制作安装；

演播室地面设计及铺装、演播室与导控区间隔音隔断设计及制作安装；

导控区墙面、顶面、地面装饰设计及施工；

演播室内舞美置景效果灯带、线路铺设及安装；

演播室内各类强弱电线路设计及敷设；

演播室整体设计及相关效果图、施工图纸绘制；

舞美装置及灯光的调试工作；

灯光舞美设备的施工培训；

其它技术咨询服务配合内容。

2.3★投标文件必须附材料清单，标注主要材料品牌及用量：

所有装饰、制景材料要求达到国家环保标准，防火等级必须达到相关要求，提供检测证明文件。若验收不合格，需按要求无条件整改，所产生的一切费用全部由投标人负责，主要材料品牌应参照如下要求：

| 序号 | 材料名称 | 规格参数要求 | 所投产品型号 及参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层板 | 18mm 环保E0级 防火等级≥B1 |  |  |
| 2 | 欧松板 | 9mm 环保E0级 防火等级≥B1 |  |  |
| 3 | PVC地胶 | 2mm高反耐磨 |  |  |
| 4 | 透光亚克力板 | 20mm |  |  |
| 5 | 内墙面涂料 | 环保净味e0级 |  |  |
| 6 | 防火饰面板 | 1mm厚 耐火B1级 |  |  |
| 7 | 亚克力匀光板 | 3mm |  |  |
| 8 | 钢化玻璃 | 12mm 安全玻璃 |  |  |
| 9 | 铝格栅 | 厚度≥1.0mm |  |  |
| 10 | 活动地板 | 硅钙面全钢抗静电地板 |  |  |
| 12 | 电缆桥架 | 防火材质 |  |  |
| 13 | LED灯带 | 全彩灯带独立白光 |  |  |
| 14 | LED灯带 驱动器 | 输出≥4*32A |  |  |
| 15 | LED灯带 编码器 | 支持DMX信号处理 |  |  |
| 16 | 电线 | 2.5m㎡ 无卤低烟阻燃，阻燃等级：B1 级 |  |  |
| 17 | 电线 | 6m㎡ 无卤低烟阻燃，阻燃等级：B1 级 |  |  |
| 18 | 贴片灯带 | 5050/60系列 |  |  |
| 19 | 工位射灯 | 24W吸顶 |  |  |
| 20 | 五孔插座孔 |  |  |  |
| 21 | 开关面板 |  |  |  |

2.4演播室指标测试

施工完毕后，由采购人指定有检测资质的第三方出具室内环保检测报告，并将检测合格报告作为竣工验收资料，采购人将根据相关规范、技术要求组织验收。验收合格方可交付使用，验收不达标由中标方负责整改、直至达标为止。

2.5演播室舞美制景清单（详见项目采购清单）

- 3.演播室灯光系统

3.1系统概述

演播室灯光需按照葡萄架安装方式设计，包括所有演播室的灯光吊挂、LED灯具、灯光DMX512信号、灯具调光系统、电缆布线、葡萄架制作等。

3.2项目相关标准

本系统所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。如（不仅限于以下）：

《电视演播室灯光系统设计规范》GY5045-2006

《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001修订版）

《电视中心制作系统运行维护规程》GY/T 152-2000

《舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具安全要求》GB 7000.15-2000

《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1-2000

《电视演播室灯光系统施工及验收规范》GY5070-2003

《安全防范工程程序与要求》GAT75-94

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

其它与演播室相关的国家标准

3.3工作范围

工作范围包括但不局限于以下内容：

（1）灯光系统的整体优化设计(包括灯位图、挂灯架的布置图及承重、插座箱及相关管道预留位置、回路编号图等)。

（2）系统设备的提供、安装。

（3）设备与系统调试。

售后服务，包括对操作人员的使用及维护培训。

3.4总体要求

（1）要求该方案是国内先进产品、质量可靠、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、经济性好、方便使用，使演播室能充分满足当前及今后一段时间电视现场录制新闻或电视现场直播访谈、新闻节目等的需要，同时仍留有将来扩充的余地。

（2）提供的设备应配套齐全、功能完善。

（3）安全设计要求

所有设备和装置能够满足相应的国家安全标准和操作规程，保证用户在安全的工作环境下使用和维修设备；

所有机械、电气控制系统应具有故障自动保护的功能，以保证机械和电气控制系统对人身是安全的；

所有运行设备均设置紧急停车系统。紧急停车系统应能使附近操作人员在发生事故或事故隐患时，方便而迅速地停止该区域内设备的所有运动部件的运转；

所有电线、电缆均符合我国高层建筑电气设计规范中的规定。

（4）所有灯具在安装上架前需针对设备指标进行第三方检测。

3.5演播室灯光系统设备清单（详见项目采购清单）

4.演播室屏幕、包装系统

4.1系统概述

演演播室实现知识竞赛、电视问政和小型综艺等的节目录制，要求大屏内容能更换。演播室内配置了P3mm LED大屏（主屏为弧形）及大屏包装系统等。

演播室系统要求充分保障节目播出安全性，提高系统整体的安全稳定性。

演播室系统设计应满足高清制作需求，实现对大屏幕的播放控制；具有统一控制播出、统一制作平台、统一内容管理，减少节目制作环节，提供完善的演播室节目制播生产流程；具备良好的开放性、互通性。

本部分内容要求提供所有设备的安装、调试、测试、使用维护培训等。

4.2新闻演播室屏幕、包装系统设备清单：（详见项目采购清单）

5.驻场服务

要求提供一人次一年及以上技术保障驻场服务，为灯光系统的维护和调光技术人员。

- 项目采购清单

采购清单

| 舞美制景清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术及性能（配置）要求 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 舞台区 | 地台基础：地台（地台钢龙骨结构（钢结构龙骨30*30*1.2，方钢满焊，防火防锈处理）衬板表面腻子找平多次打磨处理（双层处理）） 地台灯箱：5mm背景亚克力灯箱，暗藏LED灯带（5mm半透单面磨砂亚克力封口）外置钢化玻璃饰面 LED屏基础结构订制安装 知识竞赛用桌子（1.5米*0.6米）10个 知识竞赛用凳子30个 | 项 | 1 |
| 2 | 观众区 | 145个以上座位固定座椅，第一、二排座椅具有回弹控制功能：座椅宽度580mm，椅背高度：1030mm；深度680mm；座垫高度440mm；扶手框高610mm；带写字板。 | 项 | １ |
| 3 | 项目配套人工费用 | 置景设计费； 景片运输、木工、焊工、电工、美工、杂工等费用； 施工期间一切工程保险：搬运安装意外险、施工人员人身意外险等。 | 项 | １ |
| 4 | 辅材 | 临时用电：施工期间临时用电搭建； 电器辅材：配电箱、桥架、电线、插座、控制器、解码器、12V电源等；顶部装修：星空幕布每平方20颗灯珠、星空幕布轨道； 装饰辅材要求：100x100mm方钢管立柱，中距1000mm；100x100mm方钢管，中距1000mm；100x45mm垫木通长，中距750mm；100x50mm木龙骨，中距400mm；18mm厚毛地板，45度倾斜铺设，LED灯带+亚克力。 | 项 | １ |
| 灯光系统设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED聚光灯 | 额定电压：AC110-240/50-60Hz 功率：200W 色温：5600K±250K ★显色指数：Ra≥92，R9≥90。 控制模式： WireiessDMX/WiredDMX/Art-Net (DMX512无线信号／DMX512信号／网络控制)三种控制模式、在DMX512无线信号或网络控制模式下可输出DMX512信号。 灯具在失去控制信号时，能够保持最后状态（亮暗）不变，直到接受到新的信号指令。 调光功能：0—100%线性调光 调焦模式：手动、 光斑角：20度－50度 | 台 | 26 |
| 2 | 八动作LED染色聚光灯 | 高显色指数LED模组作为发光元件，光效高、显色性好。 先进散热技术，无风机、无噪音。 独特调焦设计，使灯体更加紧凑、美观。 双DMX512信号回路，动作和调光可同一控制台控制，也可分别独立控制，确保永不跑位。 具有控制信号丢失保持功能，独特的防线缠绕机构，安全可靠。 解决大中型演播室快速布光问题，满足大中型高清和4K演播室使用要求。 供电电压：AC110V-240V,50Hz/60Hz 功率： 400W 通道数：2通道 控制信号：标准DMX512信号 色温：5600k 显色指数：Ra>90 | 台 | 10 |
| 3 | LED平板柔光灯 | 额定电压：90-240V /50-60HZ 灯具总功率：100W ★光源：Lumileds 576颗 角度：110° 灯体颜色：黑 ★显色指数：Ra≥92，R9≥85. 色温：3200K-6000K 线性可调 ★散热系统：多鳍片大面积散热设计，无风扇 电源满载功率因素：＞92%，保证灯具性能稳定、 高效；均匀的光斑及稳定的高效电源，有效降低了LED的光衰度，延长使用寿命；设置恒流，灯具无闪动； 国际标准DMX512控制协议,255级； 精准线性调光0-100%，16 bit调光；4级可选；频闪：0-20Hz 通道模式：3通道； 功能：静态模式、自走模式、自定义编程、RDM工作状态反馈（电流，电压，温度，地址码反馈）、自动寻址、过温保护； 单灯具光输出：> 4000 Lm； | 台 | 16 |
| 4 | 350三合一电脑灯 | 光源：OSRAM SIRIUS HRI® 350W；光学镜头：二组优质光学组件，镀增透膜；出光角度：Beam/Spot：3°-42° ， Wash：4°-40°；1个颜色轮，14色+白光，可实现双向颜色彩虹、步进、滑动渐变、随机颜色模式；1个旋转图案盘，带有12个图案片（可插拨式）+白光，可实现自转、图案轮可定位；1个固定图案盘，带有17个图案+白光,可实现流水、抖动效果；独立雾化效果；快速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢中快；2个棱镜效果盘,，共有6个棱镜，可两两叠加组合，双向旋转。通道控制模式: 16通道/ 21通道/25通道；通讯协议：标准DMX512协议，Art-net协议和无线DMX512控制(选配)；闭光时，功率自动减小，节能环保；风机智能调控；电子传感检测；DMX通道电平监视；RDM数据双向传送 。 | 台 | 8 |
| 5 | 电脑灯光束灯 | 光源：OSRAM SIRIUS HRI® 350W；光学镜头：二组优质光学组件，镀增透膜；出光角度：2°；1个颜色轮，14色+白光，可实现双向颜色彩虹、步进、滑动渐变、随机颜色模式；1个旋转图案盘，带有12个图案片（可插拨式）+白光，可实现自转、图案轮可定位；1个固定图案盘，带有16个图案+白光,可实现流水、抖动效果；独立雾化效果；快速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢中快；2个棱镜效果盘,，共有6个棱镜，可两两叠加组合，双向旋转。通道控制模式: 16通道/ 21通道/25通道；通讯协议：标准DMX512协议，Art-net协议和无线DMX512控制(选配)；闭光时，功率自动减小，节能环保；风机智能调控；电子传感检测；DMX通道电平监视；RDM数据双向传送 。 | 台 | 16 |
| 6 | LED切割灯 | 额定电压：AC200V-240V，50/60Hz； 光源规格：OSRAM lok-it 1400-PS_Brilliant 平均寿命：750小时 色温校正：2700K-6000K线性调节 高速变焦：5°-55°线性高速变焦，任意光斑范围均匀一致 无极调焦：任意点调焦，5m至无限距离 线性调光：独立线性调光0-100%，具有16Bit精度微调 光 圈：线性5-100%；内置宏功能 高速频闪：频闪速度每秒1-20次；内置宏功能 固定颜色：1个固定色片盘7种色片，可线性色彩转换及半色彩虹效果 混合颜色：CMY+CTO线性无限色彩选项 动态图案：1个旋转图案盘有5个可选图案片 静态图案：1个固定图案盘7种图案片，可变速抖动/双向旋转效果 动感图案：1个无极旋转动感盘，可产生火焰、水纹、浮云等动感效果 切割系统：1套可旋转的切割系统；全程切割造型片任意全方位精准定位 棱镜效果：独立旋转棱镜效果 柔化效果：独立线性雾化效果 水平/垂直：水平540°/630°，垂直270°，具有自动纠错的复位功能 | 台 | 4 |
| 7 | LED PAR灯 | LED类型：≥450w(54颗8W的大功率LED,红绿蓝白四色)；颜色均匀的RGBW混色系统和彩虹效果，换色速度0-20Hz色温2700K-7200K线性可调 DMX通道模式：4/9国际标准DMX通道3种控制模式：DMX信号控制/主从/声控模式 光斑角度：≥45°光束角度: ≥20°含灯钩、安全链、电源线和信号线等 | 台 | 44 |
| 8 | 追光灯 | 灯泡：OSRAM lok-it HTI1700W/PS色温：5600 K寿命：750小时通量：135000 lm光束角度：6°-12°均匀度：≥80%显色指数：Ra≥903200K~6000K色温线性调节0-100%顺滑调光0-100%光圈调节7个颜色片/5个色纸夹(选配） 1个雾化柔光效果 | 台 | 1 |
| 9 | 雾机 | 使用电压：AC 220V-240V 50/60HZ保险丝：8A/250V功率：1200W 预热时间：50s输出烟量：12000cuft/min 耗油量：83min/L 油桶容积：5L DMX-512：√ 无线控制器：无 机器尺寸：510/390/265(mm)包装尺寸：590/475/335(mm) 净重：14kg重量：16kgDMX通道：2使用耗材：PRO-C or PRO-J 雾油：规格：3L/桶 4桶/箱 包装尺寸：355/265/220（mm） | 台 | 2 |
| 10 | 泡泡机 | 使用电压 AC:220V-240V.50/60HZ限流保险：0.5A功率：60W.泡泡最大高度：4米。最远距离：8米。耗油量：100min/L.DMX通道：泡泡水配套，内含4桶 | 台 | 2 |
| 11 | 灯光控制台一 | ★与灯光控制台二配套 7个DMX输出/输入, 最高扩展可支持65536个通道参数 内置2个15.4英寸触摸屏+1个9英寸触摸屏 可外接DVI触摸显示器1个 15个高精度电动推杆 A/B场电动推杆 1个总控电动推杆 6个耐磨编码器（带Push） 1个高灵敏轨迹球 1个高精度调光轮 2个千兆以太网口 4个USB2.0口 内置键盘抽屉(2个) 独立背光按键 MIDI输入输出接口 LTC/SMPTE时间码 支持扩展推杆侧翼 2个LED鹅颈灯插口 固态硬盘1个 4GB 内存 Geforce显卡2块 AC 宽电压电源: 90-240 V, 50/60Hz 内置不间断UPS电源产品包含： 电源线1条 鹅颈灯2个 操作说明一份 航空箱一个 软件： Linux 操作系统 系统可通过U盘安装 节目数据可保存在硬盘或U盘 支持DMX512,Artnet,ACN协议 支持中英文两种语言 支持多台联机备份 支持手持式远程控制 支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟 系统可通过U盘安装 节目数据可保存在硬盘或U盘 支持DMX512,Artnet,ACN协议 支持RDM管理 支持Wysiwyg连接 支持LTP和HTP 支持MIDI时间码和内部时间码 强大的Layout管理 支持多用户操作，并可设置各用户权限 颜色，图案，光束，位置等各类型的素材，每种类型可存10000 个 支持10000个编组，支持10000个效果 支持10000个程序，每个程序可包含9999个场景 | 台 | １ |
| 12 | 灯光控制台二 | ★与灯光控制台一配套 5个DMX输出输入口, 最高扩展可支持65536个通道参数 内置1个12.1英寸触摸屏+1个9英寸触摸屏 可外接两个触摸显示屏(DVI) 10个高精度电动推杆（60mm） 2个AB场电动推杆(100mm) 1个主控电动推杆 5个耐磨编码器（带Push功能） 1个高灵敏轨迹球 1个千兆以太网口 4个USB2.0口 独立橙色背光按键 MIDI输入输出接口 LTC/SMPTE时间码 支持扩展推杆侧翼 1个LED鹅颈灯插口 固态硬盘1个 4GB 内存 Geforce显卡2块 AC 电源: 90-240V, 50/60Hz 产品包含： 电源线1条 鹅颈灯1个 操作说明一份 航空箱一个软件： 支持中英文两种语言 Linux 操作系统 支持DMX512,Artnet,ACN协议 系统可通过U盘安装 节目数据可保存在硬盘或U盘 支持多台联机备份 支持手持式远程控制 支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟 系统可通过U盘安装 节目数据可保存在硬盘或U盘 支持DMX512,Artnet,ACN协议 支持RDM管理 支持Wysiwyg连接 海量灯库支持 支持LTP和HTP 支持MIDI时间码和内部时间码 强大的Layout管理 支持多用户操作，并可设置各用户权限 颜色，图案，光束，位置等各类型的素材，每种类型可存10000 个 支持10000个编组，支持10000个效果 支持10000个程序，每个程序可包含9999个场景 | 台 | 1 |
| 13 | DMX512信号隔离放大器 | 1路DMX512信号输入，8路信号输出 具备DMX512信号放大功能，延长DMX512信号传输距离每一路的输入/输出信号均采用磁隔离技术，对于信号传输比传统的光耦隔离方式更为可靠，电源电压：AC100V-240V频 率：50Hz/60Hz 输入/输出：1路/8路（全隔离）信号连接：5芯XLR插座 共模瞬变抗扰度：>25 kV/µsLED状态指示：常亮-无信号；闪烁-信号正常 | 批 | 1 |
| 14 | 阻燃电源电缆 | 阻燃电源电缆：含ZR4*95+1*50。ZR4*35+1*16。ZR3*4。ZR3*2.5。ZR3*1.5等不同规格 | 批 | 1 |
| 15 | 阻燃屏蔽信号电缆 | 阻燃ZR(4*0.5)P | 批 | 1 |
| 16 | 5米升降车 | 可升降5米高，用来吊挂灯具等使用 | 台 | 1 |
| 17 | 附属材料 | 要求所有附属材料满足工程需求； 包含：1、灯具号码牌，挂灯钩，保险绳；2、含3芯16A对接插件，5芯卡侬接插件，插座号码牌，线管及配套件.电缆桥架.葡萄架插座箱；3、灯光格栅吊架：用50管制作的葡萄架，喷黑处理；4、灯控杆：铝合金型材4.5m；5、地面插座箱2x16A+2*DMX512; 6电源直通箱：(1) 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.(2) 额定功率：48路×3KW; (3) A.B.C三相工作电流电压指示；7、动力柜：给直通柜、舞美箱及吊挂控制系统等；8、舞美箱等 | 项 | 1 |
| 屏幕、包装系统设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | P3mmLED大屏 （核心产品） | 具有中国CCC认证 ★物理点间距：≤3mm； 物理密度：111000点/㎡；最佳分辨率：2240×1280；白平衡亮度800CD/㎡，无极调节； 色彩处理能力: 16bit，刷新频率3840Hz， 色温（K）：1500—9500可调 最大亮度（白平衡亮度）：800cd/m2、最大对比度：6100：1 像素组成：1R+1PG+1B 驱动方式：恒流驱动 ★备份：支持双电源、双系统卡 ★屏体散热：采用无风扇散热、低噪音，且节能 主屏要求弧形 包含：显示框架结构、配电柜、控制主机、接收卡、发送卡、视频拼接器、显示屏控制器等一批，满足大屏使用。 | ㎡ | 47 |
| 2 | 大屏图文包装系统 | 提供国家广电总局出具的检测报告： 要求采用工作站具备3C认证： CPU：不低于英特尔至强 E5系列处理器；主板：不低于双路服务器高速GPU图形渲染主板；内存：不低于8G高速服务器内存；硬盘：不低于SATA3 7200转速硬盘，容量≥1000G；电源：高效服务器电源 ≥1000W；显卡：不低于M4000专业显卡；采集卡：高清图像采集卡；机箱：工作站机箱； 技术功能要求： 1. 专业大屏幕包装系统控制端，包含以下独立软件：渲染端大屏幕包装系统动画设计软件；渲染端大屏幕包装系统页面编辑软件；渲染端端大屏幕包装系统播出控制软件； 2.系统能够进行.bvh等动作捕捉系统接入； 3.为了保证系统的稳定性，要求系统实时渲染三角形面片数：高清＞2000万个，标清＞3000万个； 4.为了保证系统的稳定性，要求系统能够实时渲染纹理贴图＞3000MB； 5. 具有PSD分层图像导入； 6. 可实时渲染和实时播控骨骼蒙皮动画； 7. 具备“制作”、“播出”、“控制”分离和集合功能，具备虚拟场景设计、动画设计、等功能模块。设计软件、调试软件能够与播控软件分离,或者能另外提供离线版制作软件； 8. 具有三维渲染引擎，基于场频广播级实时渲染图像输出； 9. 支持高清、标清画面实时渲染和输出； 10. 能够实时生成虚拟场景，支持半透明物体和半透明视频，支持3DMAX、MAYA等三维软件生成的3DS、FBX、OBJ、DAE等多种格式的三维场景模型的导入； 11. 支持三维物体实时植入，可实时加载各种三维包装模板； 12. 支持场景对象按层、组、物件架构编辑渲染； 13. 系统按层渲染,层可分为3D层、2D层，每个层具有独立的相机、灯光等属性,每个层的输出可作为另外层的贴图输入； | 套 | 1 |
| 3 | 大屏虚拟植入系统 | 提供国家广电总局出具的检测报告： 要求采用工作站具备3C认证: CPU：不低于英特尔至强 E5系列处理器；主板：不低于双路服务器高速GPU图形渲染主板；内存：不低于16G高速服务器内存；硬盘：不低于SATA3 7200转速硬盘，容量不低于1000G；电源：高效服务器电源不低于1000W；显卡：不低于M4000专业显卡；视频板卡：应采用广播级高清视频板卡；采集卡：应采用高清图像采集卡；机箱：工作站机箱； 技术功能要求： 1.必须为高清三维虚拟植入系统。 2.为了保证系统支持UE4渲染引擎进行三维虚拟植入物体模型的渲染及UE4动画控制，系统需支持导入 .asn .pef 等文件格式； 3.系统应具有进行.bvh等动作捕捉系统接入； 4.为了保证系统的稳定性，要求系统实时渲染三角形面片数：高清＞2000万个，标清＞3000万个； 5.为了保证系统的稳定性，要求系统能够实时渲染纹理贴图＞3000MB； 6.应具有支持基于红外识别的摇臂跟踪,支持任意摇臂，不需要对摇臂进行任何的加工改造；即可实现摇臂的推，拉，摇，移，跟踪无滑步，图像平滑连续、无抖动； 7.应具有可实时渲染和实时播控骨骼蒙皮动画； 8.应具备“制作”、“播出”、“控制”分离和集合功能，具备虚拟植入三维物体设计、动画设计、等功能模块。设计软件、调试软件能够与播控软件分离,或者能另外提供离线版制作软件； 9.应具有三维渲染引擎，基于场频广播级实时渲染图像输出； 10.应支持高清、标清画面实时渲染和输出； 11.应具有能够实时生成虚拟场景，支持半透明物体和半透明视频，支持3DMAX、MAYA等三维软件生成的3DS、FBX、OBJ、DAE等多种格式的三维场景模型的导入； 12.应具有系统支持多机位多通道，多机位信号间切换画面无抖动，切换时不会出现错帧、丢帧、前景和虚拟场景不同步现象； 13.应支持三维物体实时植入，可实时加载各种三维包装模板； 14.应支持场景对象按层、组、物件架构编辑渲染； 15.应具有系统按层渲染,层可分为3D层、2D层，每个层具有独立的相机、灯光等属性,每个层的输出可作为另外层的贴图输入； 系统应包含以下模块： 快捷动画编辑模块；高级动画编辑器模块；动画播放模块；3D文字生成模块；3D文字编辑模块；2D文字渲染模块；2D文字编辑模块；曲面造型生成模块；属性关联模块；高级材质模块；骨骼动画模块；动捕系统连接模块；素材库管理模块；脚本动画编辑模块；数据库连接模块；视频解码播放模块；引出项关联模块；基于“时轨+事件”的条件触发模块；组合动画编辑模块；播放控制模块；播出预览模块；引出项修改模块；动态加载卸载模块；手势识别模块；全媒体接入模块；多机位切换模块；色键多机位参数同帧切换模块；虚拟浏览模块；虚拟摇臂模块；无限蓝箱模块；外视频加载模块； | 套 | 1 |
| 4 | 4口KVM切换器 | 规格：1.4端口DVI KVM多电脑切换器，支持USB 2.0与2.1立体环绕声道 2.一组USB控制端可控管4台电脑与2台额外的USB装置 3.内建的2端口USB 2.0 Hub完全符合USB 2.0规范 4.具备2.1声道环绕音效支持 可通过前端面板按键、热键与鼠标选择电脑 5.可独立切换电脑、USB接口设备与音频 6.支持DVI digital与DVI analog屏幕–符合DVI规格 nVidia 3D Vision Ready | 台 | 1 |
| 5 | 24口网络交换机 | 应用层级：三层； 传输速率：10/100/1000Mbps； 交换方式：存储-转发； 背板带宽；256Gbps； 包转发率：72Mpps； MAC地址表：16K； 端口结构：非模块化； 端口数量：28个； 端口描述： 24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口； 扩展模块：1个堆叠扩展插槽； 传输模式：全双工/半双工自适应； | 台 | 1 |
| 6 | 辅料 | 根据系统需求配置HDMI光纤传输线、KVM延长器、转接头、网线、DVI线、VGA线等辅材 | 批 | 1 |
| 7 | 大屏渲染系统模板制作 | 根据栏目实际情况，按要求订制高标准模板，属深度订制产品。 | 套 | 2 |
| 8 | 驻场服务 | 1名驻场服务人员（灯光师，注明资质） | 项 | １ |

（注：以上清单内容仅供参考，投标人有义务对项目清单进行深化设计，后期实施中系统内合理的缺漏项由投标人免费提供）

四、项目实施要求

1.总体实施要求

投标人需制定详细的项目实施方案和准确的项目实施时间安排，合理设置关键任务检查时间点，以便采购人核实实施准备、现场施工的进度和质量。每个阶段的阶段性工作成果经用户方检查并确认后方可进入下一工作阶段。

本项目定标后，要求投标人接到中标通知书后备货，接到施工通知书后45天内完成安装调试并投入使用。投标人接到中标通知书后立刻派遣人员驻场与其他相关建设单位衔接。由于衔接工作失误导致设备、辅材遗漏的，由中标单位自行解决，采购人不另外支付费用。

本项目为交钥匙工程，投标人需在主要设备清单的基础上保证系统完备，满足采购人使用需求，确保不漏项。投标人需自行现场踏勘，未实地踏勘导致的不合理报价或方案针对性不足导致的不良后果由投标人自行承担。若采购人提供的“主要设备清单”中明显存在系统配置不完整、缺少某些设备子项、某些设备子项的数量短缺的情况，请投标人在满足招标和设计技术要求的前提下进行完善配置、增补项目、增加数量，在计算后单列并计入投标总价，否则投标人在中标后仍需在执行合同时免费补足；如若在供货实施阶段出现对设备清单的调整，需报采购人单位审核后方可实施。

此“项目实施要求”只是一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，在满足采购人所提出的要求和各项功能需求的前提下，投标人应根据自身的技术实力和设计施工经验，提出更加科学合理、安全可靠、功能齐全、经济性好、使用方便的优化设计和系统布局、设备安装等技术方案（含设计说明、图纸、设备详细清单等）。设计方案必须得到采购人确认才可进入施工，中标人自承建本项目开始至质保期满提供全过程服务。其他因认识偏差等造成主观遗漏，严重影响本项目建设或运行的，由中标单位自行解决，采购人不另外支付费用。

项目进入现场软硬件安装调试阶段后，中标方应在用户方的统一安排和指挥下，严格遵守相关操作规范和制度，尤其是系统机房施工以及综合布线方面的标准，在不影响其它项目施工和已建成系统正常运行的前提下，确保本项目工作顺利进行。

中标方应确保原有的消防及各种设施不能损坏，如因施工造成破坏必须还原，不能还原并且有损坏的需照价赔偿。演播室舞美环境装饰需配合声学施工方，确保声学达标。

本项目不允许分包或者转包。

2.联调、测试、试运行及验收

在系统联调、测试、验收阶段，中标方应提供7×24小时电话技术支持服务，如果不能解决问题，必须提供现场服务。

系统测试、验收包括初验、系统试运行和终验3个环节。项目完成现场软硬件安装调试工作后，用户方将组织初步验收，形成初验报告，经用户方、投标人签字确认后，方可进入试运行阶段。试运行阶段穿插进行用户培训，随后进入终验阶段。所有第三方单位检测产生的费用均由中标方承担。

本项目采取整体验收的方式进行，项目整体安装完成试运行30 天后，由中标人提交验收申请，由采购人组织不少于5人的专家小组对项目声装、灯光和整体艺术集成效果（机位效果图的实际完工效果还原度应达到90％）进行验收，专家验收小组将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料等进行验收，并出具验收报告和整改意见，验收相关费用由中标人负责。中标人须配合用户和专家小组，并根据验收整改意见对系统软硬件进行必要的改进、完善和调换，确保系统具备正式上线运行的条件，整改产生费用由中标人负责。

3.提交资料要求

投标人需提供本项目包含的舞美设计资料全套装订成册。

投标人需提供本项目包含的设备清单，包括主要设备的性能指标，系统的主要功能，相关的控制系统和应用软件的功能等，以及系统设计中涉及的相关文字性说明。

投标人需提供本项目包含的相关房间平面布局图，主要标明灯光、电源柜、接口箱、导控台等设备的空间位置等。

投标人需提供本项目包含的相关系统线号表，主要标明线号、起点位置、起点设备名称及端口、终点位置、终点设备名称及端口等，要求标注线缆的长度及分类（如视频线、音频线、电源线、控制线、地线和特种线）等。

4.工作范围

中标人需按本项目要求及图纸所列明的、提及的、计划的或隐含的所有设备、装置、部件或器件，完成设计、制造、运输、装卸、保管、安装调试、系统集成、试运行直至竣工验收的全部工作和完成这些工作所需的材料、工器具和培训及售后服务，并对其质量、系统功能、性能和技术参数负责。配合工艺施工、系统集成等单位，做好相关的衔接工作，还应对工程实施过程中的人员安全（包括意外事故）负责。

中标人在施工现场的工作范围包括但不局限于以下内容：

设备及相关软件的采购、运输到现场及安装；与采购人代表共同现场开箱验收；

完成系统设备及部件的电气连接和检查、测试；

如需与外系统连接，应配合外系统相关人员的指导下完成连接；

系统建设中与其它供货、集成商等的协调配合，特别是关联较大的单位友好协商、签订协议、统一标准，共同做好连接部位的工作（服从采购人代表的协调和监督）；

系统总体调试及整改；

项目最终测试验收；

提交采购人所需的无论是否被列入合同文件的所有资料、图纸；

配合采购人对相关系统向相关部门报审批（如有）；

系统与设备的维护、维修，大型活动、重要安保期的技术保障（售后服务）。

中标人按本项目要求完成方案优化、供货、系统安装集成、调试、验收直至交付使用。

中标人需要其他承包人提供配合时，应通过建设单位出面协调与现场有关各方的关系，以避免与现场其它专业的工作发生冲突。

设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护由中标人负责。

采购人除提供安装所需的水电接口（设备调试时使用的临时电缆、水电费由中标人自行负责）、设备存放场地以外，设备制造、设备运输装卸、照明及爬梯、安装用脚手架及搭设、就位安装调试、验收、质保期内的工作、其它相关协作配合以及上述提及或未提及但应由中标人负责的所需费用全部包括在投标报价内。

四、售后服务要求

1.质保期

应对系统整体（含所有设备）提供3年及以上的质量保证期，质量保证期自终验报告签字之日起计算。

2.投标人质量责任

在设备质量保证期内，除不可抗力及使用不当造成外，某一部件出现四次故障，此部件将终身免费保修或采购人有权要求中标人予以整机更换。

3.质保服务要求

3.1维修及备件服务

投标人保证在接到用户故障报修或咨询后1小时内给予响应，维修工程师在4小时内到达用户现场。

质量保证期内，若故障设备确认在现场不能修复时，提供5X8小时的备件先行服务。投标人接到用户通知后，备件响应时间不超过24小时，以保证系统正常运行。但故障设备运回维修时不得将存有用户保密和敏感信息的存储媒体带离用户办公场所。

系统所涉及的所有产品，应确保设备使用期的3年内均能提供备品备件。

质量保证期内，中标人负责对其提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件，不收取额外费用。

3.2技术支持服务

投标人须派出至少1名驻场服务人员（灯光师，注明资质）一年及以上，对系统进行现场操作、维护，保证系统运行正常，及时解决可能发生的系统故障和异常，且不收取额外费用。

中标人须在系统及设备质保期内，提供7×24小时原厂电话技术支持服务。

3.3软、硬件升级服务

投标人承诺在系统建设完成后，继续与用户方合作、根据实际应用需要进行软件完善及升级工作。

对于今后系统可能的升级，承诺软件终身升级免费，硬件升级价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度。对于今后系统可能的改造和扩容，承诺价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度，积极配合用户方完成。

3.4出保后服务要求

质量保证期结束后，中标方为系统涉及的所有软、硬件设备提供终身的有偿维修。

4.用户培训要求

投标人需根据用户方实际要求，制定详细培训计划，针对软、硬件系统及系统内部技术设备，在固定场地对用户进行培训，并安排相应考核。

中标方需提供本地技术培训,以及虚拟包装、大屏包装等制作操作培训。

培训产生相关的食宿费、教材费、考试费由投标人承担。

五、付款方式

政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。完成设备验货后支付到合同总金额的30%，初验后支付到合同总金额的50%，终验后支付到合同总金额的80%，整项目审计后支付到合同总金额的100%。

标项三：新闻全媒体演播室舞美建设项目

- 一、项目概况：

项目名称：杭州市富阳广播电视台新闻全媒体演播室舞美建设项目

项目预算：435万

项目介绍：本项目是杭州市富阳广播电视台新大楼新建项目，用于新闻播报、栏目上头、新媒体点评互动、新闻类访谈等节目制作。本项目要求系统性能稳定、安全、可靠，功能和设备配置适度超前，设计要简洁、大气、时尚，操作流程简单，便于使用。

- 二、项目需求：

杭州市富阳广播电视台新闻全媒体演播室,面积280㎡，包含演播室的舞美灯光整体设计、舞美置景安装、灯光设备安装、LED大屏及显示设备安装、相关配套包装系统设备安装、艺术效果集成服务等一揽子工程建设。舞美灯光整体设计既要符合镜头效果的技术要求，同时满足视觉效果的艺术需求。演播室背景要和谐统一；舞美与灯光的设计要符合多机位、多景别的拍摄要求；舞美效果的处理与灯光设计、音视频设备的运用要统一规划，达到空间分配、灯光效果和主题色彩的协调一致；录制的节目达到电视观赏性的最佳效果。

演播室以高清录制《富阳新闻》栏目为主，虚实结合。分为三大区域：主播区（实现1-3人的新闻坐播，1人的站播、走播等功能），新媒体区（实现点评、微信和微博的互动等功能），访谈区（实现1-3人的访谈功能）。要求：固定式主播桌；主播区背景屏为P1.875mm的LED屏，面积要大于20㎡；新媒体区要一块大于65寸的LCD竖屏（支持手持设备投屏）；访谈区的背景为灯箱加实景；包装系统，以及相关配套的灯光设备。

栏目和频道包装要求：提供技术保障方案；项目建设费含质保期内所有栏目、频道的包装费用和模板库的使用费，并要明确质保期后的单个栏目包装费和使用模板库的年费；明确提供技术保障的单位；版权归属杭州市富阳广播电视台。

- （一）、项目设计原则

- 安全性原则：电视节目安全制作是一切工作的重中之重，在本次项目建设中把安全性放在首位，建立完善的安全防范体系，考虑多种技术手段来保证系统的安全性，材料环保、安全、可靠。

- 高可用性原则：系统采用可靠的结构、性能稳定的设备、完善的安全管理和防护手段及冗余备份措施，确保系统7×24小时正常工作，避免单点故障影响系统的正常运行。

- 易操作性和易维护性原则：系统总体布局合理，施工工艺科学规范便于维护。采用多种手段实现设备管理、故障管理、流程监控等，能够对系统进行全面和完善的管理。

- 灵活性、扩展性原则：具备良好的灵活性、扩展性，适应全媒体业务需求的快速变化，同时可以平滑升级至未来系统。

- 演播室整体设计风格现代时尚，简洁大气，色彩明亮，新颖独特、材质高档。

- 室内分区布局合理，功能完善，结构丰富，能够满足多场景节目制作要求，符合当今融媒体演播厅发展方向。

7、 经济性：从用户角度出发追求性价比，既要考虑展示效果，又要从材质上力求节约。

- （二）、项目适用标准

本项目将依据国家标准及行业标准设计和管理施工，所引用的文件及标准包括：

相关国家标准及规范文件（以下标准、规范及规程仅是工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范及规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本）：

GB 50174-2017   《数据中心设计规范》

GB 50462-2015   《数据中心基础设施施工及验收规范》

GB 50052-2009   《供配电系统设计规范》

GB 50054-2011   《低压配电设计规范》

GB 50311-2007   《综合布线系统工程设计规范》

GB 50312-2007   《综合布线工程验收规范》

GYJ43-90-2008   《广播电视中心技术用房室内环境要求》

GY  5020-1995   《广播电影电视工程建设标准管理办法》

SJ/T 11141-2003  《LED显示屏通用规范》

SJ/T 11281-2007  《LED显示屏测试方法》

ITU-709（sRGB）、EBU、SMPTE-C 符合广播电视的国际标准色域

《行业白皮书》及《广播电视安全播出管理规定广播中心实施细则》

GB50258-96      《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB50034-2004    《建筑照明设计标准》

GY5045-2006     《电视演播室灯光系统设计规范》

广电部          《电子调光设备性能参数与测试方法》

JGJ37-2000      《剧场建筑设计规范》

GB 50325－2010》（2013版）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

国际照明委员会CIE推荐照度标准

国内没有标准的参照相应国际标准。

（三）、项目总体要求

1、各投标人按照采购人提供的演播室需求进行相关深化设计，提供整体视觉艺术集成平面图、机位图、全套施工图纸，制作效果及材料要求都必须完全响应招标技术要求，在投标文件中要附主要设备制造商的技术参数彩页复印并盖章。

2、中标人必须确保达到设计效果。如实际出像效果与投标时提供的景别效果图差别较大，中标人需在不超过整体施工周期的情况下无条件整改，自行承担整改费用。演播室舞美环境制作完成，依据采购人需求提供节目流程设计、主持人定妆、灯光调试、机位取景、艺术效果集成服务等。

3、工程结束后，演播室需无异味并通过具备环保检测资质单位的环保测评，并提供检测报告，若验收不合格，需按要求无条件整改，所产生的一切费用全部由中标人负责。

4、招标文件中的技术要求，应视为保证项目实施，设备运行所需的最低要求，不同产品的技术参数应相当或优于招标采购文件中的要求。

5、招标文件如未明确提出，而环境改造、相关设备、系统安装和运行必需的配套设备、选件及工作，投标人必须在投标文件中列出文字说明，并计入总价。如果投标人有任何遗漏（ 包括招标文件中未列出，而系统又必须需要的软件和硬件），投标人必须补足，采购人将不再支付任何费用。

6、为了满足功能要求，投标人必须承诺包含并不限于投标文件中所列清单内容；采购人在综合单价不变的前提下，保留修改方案设计、功能等要求的权力。工程完成后应提供完整的系统图、安装图、配电线路图、设备使用说明书等资料，包括图纸与电子文档。

7、原有的消防及各种设施必须保留不能损坏，如因施工造成破坏必须还原，不能还原并且有损坏的需照价赔偿。演播室舞美环境装饰需配合声学施工方，确保声学达标。

8、中标人在建设施工如有动火需报批后方可进行作业，施工现场自备消防器材，施工人员具备电焊、电工等资质证书，在相关部门现场配合下保证施工安全。

9、中标人在施工期间施工区域要有警示标志、公告、围栏、做防尘处理，不能影响大楼的环境卫生。施工期间，施工垃圾需每日清理，装袋存放，并运至指定地点。现场材料堆放整齐，分类保管，不得占用公用空间和出入口；工人要配戴安全帽、工作服，现场要有施工责任人、安全责任人，艺术效果监理。施工前对现场施工人员进行安全教育培训；禁止在施工场所吸烟；配备一定数量的灭火器材；不得从事与施工无关的活动。

10、投标人在投标之前必须派人到现场进行实地踏勘，充分了解项目内容，所有的设计方案均应在现场踏勘的基础上做出。（本项目采购单位联系人：王建平 ，联系方式： 13806524550 ）

11、本项目由中标人负责项目的设备采购(或环境建设)、设备硬件和软件的安装、集成、调试、人员培训以及其他售后服务等全部相关工作，应在广电系统应用较多，经实践检验成熟、稳定产品，以确保系统能够稳定、可靠、优质、高效运行。中标人投标报价应包含以上全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。对于本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

12、★投标人需配合演播室系统集成项目的实施与调试，包括但不限于提供接口，开放协议。

- （四）、演播室整体设计，舞美置景制作、灯光设备安装、显示屏设备安装及艺术效果集成具体技术要求如下：

- 1、演播室整体设计要求

1.1演播室整体设计要满足杭州市富阳广播电视台的功能（新闻播报、栏目上头、新媒体点评互动、新闻类访谈等）要求。每个区域根据不同的工作功能，使用不同的元素，提高辨识度，设计风格要求统一，设计上应充分考虑楼层高度、空调通风、消防、照明、强弱电走线、以及控制机房的陈设。设计的布局上要合理分配工作单元，充分考虑人员工位。

1.2整体设计要简洁、大气、时尚、实用，符合现代传媒潮流。舞美灯光整体设计既要符合镜头效果的技术要求，同时满足视觉效果的艺术需求。演播室背景要和谐统一；舞美与灯光的设计要符合多机位、多景别的拍摄要求；舞美效果的处理与灯光设计、音视频设备的运用要统一规划，达到空间分配、灯光效果和主题色彩的协调一致；录制的节目要达到电视观赏性的最佳效果。

- 2、演播室舞美环境(置景）制作要求

2.1 舞美制作整体要求

项目各景区色彩造型、空间布局、建筑材料材质等部分要符合专业电视演播室舞美环境效果要求及高清电视拍摄的要求。投标人根据设计效果图、建筑图纸，结合现场勘察结果，按招标技术要求施工。舞美置景效果要展现杭州市富阳广播电视台演播室的特征，力求体现现代时尚，简洁大气，色彩明亮，新颖独特的风格。根据采购人提供的效果示意图，自行踏勘现场，按要求完成各景区效果图以及分镜头本所示的全部效果。选用的材料应确保符合设计文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，均应满足阻燃、防火的特性，材料阻燃等级不得低于B1级，木质材料要涂刷三遍防火涂料，整体制作与安装工作须满足消防验收的全部条件，如不满足，在规定工期内自行整改，费用自理。所有材料必须符合环保标准，材料环保等级不得低于Ｅ0级，甲醛等有毒气体应符合国家相关环保指标。本项目环保要求参照《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB 50325－2010》（2013版）执行。所有材料要求结实耐用，在3年内不产生变形、开裂、破损、变色等情况。地面材料的选用与安装和制作应考虑摄像机的承重要求并平稳移动。投标文件中要列出材料名称、规格型号及用量需求，所有舞美设备由投标人制作安装完成并运抵现场，安装规范应参照《机械设备安装工程施工及验收通用规范》。

舞美制景施工应预先规划演播室的综合布线，特别是大屏幕、主持导播台的过线处理，适当提前进行管道预埋，尽量避免布线影响演播室整体，对于需要的墙插、地插以及预埋管道的出口，都需考虑到与制景的无缝结合。根据实际情况分别设计舞美制景所需配电系统，给出配电系统图，配电系统的控制要求智能化，可以配合节目需求实现演播厅内光电的转变。

对地面的处理符合要演播室设计的整体风格，地面材料使用要合理、科学，根据现场实际情况安排铺设，并要求拼接要做到无缝完美。拼色必须保证材料颜色符合设计要求。

演播室地台的设计符合现代美学造型，能实现主持人大屏站播和主持人走动播报等播出区域功能，地台与主播桌等家具的搭配不影响屏幕设备等的景区使用。工艺施工要求加工制作尺寸正确，表面平直光滑，拐角方正无缺陷；颜色一致符合设计要求；表面无划痕、破边、明显高低等缺陷，地台材料要求选用高品质亚克力地台，内部钢架及封板细节处理精细。

各景区要能按照不同节目需求提供完善的变色体色，要求景片与屏幕的交互使用能通过材料的合理选用达到突出层次的效果，材料规格要完全符合国家建筑材料规范，对所有钢架结构提供防火、防锈措施。

舞美施工时设计师要对本项目进行监督，进场施工材料的标准和施工工艺必须得到设计师的设计要求方可进场，否则采购人有权要求对未符合标准的施工材料进行拆除，直到达到满意效果为止。

2.1.1、饰面材料技术规格要求：

（1）持久耐用温度不低于80℃，燃点不低于400℃，热变形温度不低于90℃。

（2）透光材料透光率不低于92%，匀光板透光率不低于80%，如选用彩色透光材料透光率不低于40%。

（3）应保证10年以上不发黄，并提供承诺书。

（4）彩色饰面材料应保证10年以上不变色，并提供承诺书。

2.1.2、制景吊挂设备材料与技术要求：

（1）制景吊挂设备应具有足够刚度和稳定性；

（2）制景吊挂设备应采用钢制、铝制等轻型材料加工制作。

（3）制景吊挂设备必须严格控制装配精度，水平度偏差不大于2mm/米。

（4）制景吊挂轨道应采用静音轨道。

（5）制景吊挂轨道应具备自锁定功能。

2.1.3、新闻主播桌设备技术与规格要求：

演播室主播桌固定式。桌子整体表面烤漆处理，钢木结构，满足不同机位、不同景别的需求。板材不得低于环保E0级材料。

（1）演播桌规格尺寸应满足拍摄、取景要求，高度在83cm-95cm范围内。

（2）演播桌规格尺寸应满足各景区不同数量的主持人（嘉宾）的使用需求，演播桌面层材料应对不同光线的折射、反射、透射进行控制。

（4）演播桌应满足主持人（嘉宾）面部补光设备的设置需求,具有主持人（嘉宾）下颚灯。

（5）演播桌应满足桌面设备（包括但不限于音、视频及收声设备）设置需求。

（6）演播桌地面承托设备必须具有足够刚度及稳定性，满足演播桌荷载及主持人（嘉宾）等人员动载需求。

（7）演播桌地面承托设备必须具备足够的平面尺寸，以满足主持人（嘉宾）的拍摄及活动需求。

2.1.4、舞美背景制景材料规格与技术要求：

（1）舞美背景制景应具备充分的可靠度及耐久度，并保证3年内在正常环境及合理使用情况下，不产生变形、开裂、脱皮、翘曲。

（2）舞美背景制景应严格控制发光体的光染色现象及饰面的光线反射现象。

（3）舞美背景制景发光体呈现效果须具备可分区控制、整体协调的变色、混色功能.

2.2设计施工范围

演播室内部整体舞美制景设计（地面，立面，顶部）并且按照设计效果图施工；

演播室顶部及背景舞美制景的设计与安装、灯光及显示设备的设计与安装；

主播桌设计制作安装；

灯箱等系统吊挂轨道设计制作安装；

演播室地面设计及铺装、演播室与导控区间隔音隔断设计及制作安装；

演播室内舞美置景效果灯带、线路铺设及安装；

演播室内各类强弱电线路设计及敷设；

演播室整体设计及相关效果图、施工图纸绘制；

舞美装置及灯光的调试工作；

灯光舞美设备的施工培训；

其它技术咨询服务配合内容。

2.3★投标文件必须附材料清单，标注主要材料品牌及用量：

所有装饰、制景材料要求达到国家环保标准，防火等级必须达到相关要求，提供检测证明文件。若验收不合格，需按要求无条件整改，所产生的一切费用全部由投标人负责，主要材料品牌应参照如下要求：

| 序号 | 材料名称 | 规格参数要求 | 所投产品型号 及参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层板 | 18mm 环保E0级 防火等级≥B1 |  |  |
| 2 | 欧松板 | 9mm 环保E0级 防火等级≥B1 |  |  |
| 3 | PVC地胶 | 2mm高反耐磨 |  |  |
| 4 | 透光亚克力板 | 20mm |  |  |
| 5 | 内墙面涂料 | 环保净味E0级 |  |  |
| 6 | 防火饰面板 | 1mm厚 耐火B1级 |  |  |
| 7 | 亚克力匀光板 | 3mm |  |  |
| 8 | 钢化玻璃 | 12mm 安全玻璃 |  |  |
| 9 | 铝格栅 | 厚度≥1.0mm |  |  |
| 10 | 活动地板 | 硅钙面全钢抗静电地板 |  |  |
| 12 | 电缆桥架 | 防火材质 |  |  |
| 13 | LED灯带 | 全彩灯带独立白光 |  |  |
| 14 | LED灯带 驱动器 | 输出≥4*32A |  |  |
| 15 | LED灯带 编码器 | 支持DMX信号处理 |  |  |
| 16 | 电线 | 2.5m㎡ 无卤低烟阻燃，阻燃等级：B1 级 |  |  |
| 17 | 电线 | 6m㎡ 无卤低烟阻燃，阻燃等级：B1 级 |  |  |
| 18 | 贴片灯带 | 5050/60系列 |  |  |
| 19 | 工位射灯 | 24W吸顶 |  |  |
| 20 | 五孔插座孔 |  |  |  |
| 21 | 开关面板 |  |  |  |

2.4演播室指标测试

施工完毕后，由采购人指定有检测资质的第三方出具室内环保检测报告，并将检测合格报告作为竣工验收资料，采购人将根据相关规范、技术要求组织验收。验收合格方可交付使用，验收不达标由中标人负责整改、直至达标为止。

2.5演播室舞美制景清单（详见项目采购清单）

- 3.演播室灯光系统

3.1系统概述

演播室灯光需按照葡萄架安装方式设计，包括所有演播室的灯光吊挂、LED灯具、灯光DMX512信号、灯具调光系统、电缆布线、葡萄架制作等。

3.2项目相关标准

本系统所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。如（不仅限于以下）：

《电视演播室灯光系统设计规范》GY5045-2006

《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001修订版）

《电视中心制作系统运行维护规程》GY/T 152-2000

《舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具安全要求》GB 7000.15-2000

《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1-2000

《电视演播室灯光系统施工及验收规范》GY5070-2003

《安全防范工程程序与要求》GAT75-94

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

其它与演播室相关的国家标准

3.3工作范围

工作范围包括但不局限于以下内容：

（1）灯光系统的整体优化设计(包括灯位图、挂灯架的布置图及承重、插座箱及相关管道预留位置、回路编号图等)。

（2）系统设备的提供、安装。

（3）设备与系统调试。

售后服务，包括对操作人员的使用及维护培训。

3.4总体要求

（1）要求该方案是国内先进产品、质量可靠、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、经济性好、方便使用，使演播室能充分满足当前及今后一段时间电视现场录制新闻或电视现场直播访谈、新闻节目等的需要，同时仍留有将来扩充的余地。

（2）提供的设备应配套齐全、功能完善。

（3）安全设计要求

所有设备和装置能够满足相应的国家安全标准和操作规程，保证用户在安全的工作环境下使用和维修设备；

所有机械、电气控制系统应具有故障自动保护的功能，以保证机械和电气控制系统对人身是安全的；

所有运行设备均设置紧急停车系统。紧急停车系统应能使附近操作人员在发生事故或事故隐患时，方便而迅速地停止该区域内设备的所有运动部件的运转；

所有电线、电缆均符合我国高层建筑电气设计规范中的规定。

（4）所有灯具在安装上架前需针对设备指标进行第三方检测。

3.5演播室灯光设备清单（详见项目采购清单）

4.演播室屏幕、包装系统

4.1系统概述

演播室实现主播区的新闻播报、节目上头，新媒体点评与互动，访谈等功能，要求主播区和新媒体点评区能虚拟植入，大屏和灯箱的内容能更换，灯带和灯箱的色彩能变换等。演播室内配置了不小于20平方米的P1.8LED大屏、65寸的LCD竖屏、大屏幕包装系统、三维虚拟植入系统、图文在线包装系统、点评互动系统等，用于演播室的创新播报方式。本项目作为配套的技术解决方案，并根据新闻节目的制作需要，要具有对屏幕内容进行调度的功能。要充分考虑主持人和屏幕、在线图文包装等元素的互动，对屏幕的内容播放进行在线式集控管理，满足节目多种播报形态及新闻栏目的日常录制要求。

演播室系统应满足多种新闻制作形式；集合众多互动信息手段整合大屏包装、在线包装等多种技术与一体，提高演播室新闻制作的时效性和互动能力，为新闻各类型栏目提供多层次、多空间、多视点的立体实时在播包装制作手段。

演播室系统要求充分保障节目制作安全性，提高系统整体的安全稳定性，确保安全播出并适应新闻节目制作的发展；符合日常节目生产流程；具备较强的灵活性和可扩展性；应具备完善的系统应急方案及快捷的应急安全操作，通过创新性的节目表现形式，将演播室建设成为一个全媒体新闻资讯发布平台。

演播室系统设计应满足高清制作需求，实现对大屏幕的播放控制；对多屏幕内容进行调度的功能；具有统一控制播出、统一制作平台、统一内容管理，减少节目制作环节，提供完善的演播室节目制播生产流程；具备良好的开放性、互通性。需支持松散耦合系统的交互，支持各种异构平台的互连，实现与其他制作子系统的高效互通和应用集成。易于修改、扩充和升级系统，具备支持通用的接口协议，流程简单流畅，满足新闻滚动化直播的要求。

演播室内所有图文包装设备建立图文包装网络，进行智能化的运用，对演播室内所有的图文包装设备和屏幕进行信号调度和包装；

图文包装系统要求配备1台数据资源平台，用于图文网素材的存储，实现演播室内所有图文设备的数据共享，方便素材调用；

投标人须为演播室内节目录制配置1套在线包装系统，用于节目录制过程中图文内容的效果叠加；

此部分内容需配备1套三维虚拟植入系统，用于虚拟前景呈现；

演播室内要求配置1套大屏包装设备，用于演播室内所有P1.8主背景屏幕的图文包装；１套点评互动系统，用于新媒体节目的点评，微信微博等的互动。

本部分内容要求提供所有设备的安装、调试、测试、使用维护培训等。

4.2新闻演播室屏幕、包装系统设备清单：（详见项目采购清单）

5.频道栏目包装及伴随服务

概述：包括频道栏目包装、现场伴随、模板库三部分

5.1在充分理解频道理念定位的基础上，频道栏目形象包装设计要求体现大气、简约、时尚的风格，在体现现代感的同时，突出地方人文特色，从而打造品牌化栏目，提升频道形象。充分运用在线节目包装、微博、微信等新媒体互动手段，促进栏目报道深度化、专业化，通过频道集约规划、资源共享，融合新媒体交互发布，促使节目生产上一个新台阶。

此次招标需要针对富阳电视台所有频道和新闻栏目进行整体包装，这些包装在创意、片头、片花、音乐、大屏内容设计、虚拟前景设计、虚拟前景模板等方面都要有明确的亮点。

栏目包装需求一览表

| 频道整体包装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频道基础识别系统 |  |  |  |  |
| 内容 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 标识升级设计 | 标识正负形设计 | 1 | 项 |  |
|  | 中文字体设计 | 1 | 项 |  |
|  | 标识图形与字体组合规范 | 1 | 项 |  |
| 色彩体系升级 | 标识色彩 | 1 | 项 |  |
|  | 栏目主、辅助色系 | 1 | 项 |  |
| 频道形象推广系统 |  |  |  |  |
| 项目 | 内容 | 秒数 | 单位 | 备注 |
|  | LOGO演绎主题策划创意及影调说明 | 1 | 项 |  |
| 频道识别演绎 | LOGO演绎ID呼号 | 15 | 秒 |  |
| 音乐识别 | 音乐识别创作及配乐制作 | 15 | 秒 |  |
| 频道引导收视系统 |  |  |  |  |
| 项 目 | 内 容 | 时间（秒） | 备注 |  |
| 创意 | 频道收视引导系统设计与规划 | 1套 |  |  |
| 制作 | 版权页 | 5 |  |  |
|  | 冠名播出版式 | 5 |  |  |
|  | 节目宣传预告板 | 5 |  |  |
|  | 广告-开关板式 提示板 | 5 |  |  |
|  | 字幕拉滚条 | 5 |  |  |
|  | 下三档提示板式 | 5 |  |  |
|  | 即将播出板式 | 5 |  |  |
| 5档栏目整体包装制作 |  |  |  |  |
| 栏目内包装 |  |  |  |  |
| 项 目 | 内 容 | 时间（秒） | 备注 |  |
| 创意 | 片头创意 | 3 |  |  |
| 片头制作 | 片头- | 45 |  |  |
|  | 音乐创作 | 45 |  |  |
| 创意 | 栏目内视觉包装创意及规范 | 3 |  |  |
| 节目内版式制作 | 栏目导视 | 3 |  |  |
|  | 图文版式 | 3 |  |  |
|  | 标题字幕 | 3 |  |  |
|  | logo转场 | 3 |  |  |
|  | 动态角标 | 3 |  |  |
|  | 信息提示板式（连线互动） | 3 |  |  |
|  | 人名条 | 3 |  |  |
|  | 片 尾 | 3 |  |  |
| 说明： 1、具体包装要求根据采购方实际需求进行调整。 2、全部制作采用数字高清制作，不包含素材拍摄费用。包装中的指定素材由委托方提供。 3、受托方提供从创意设计到影像制作及配音配乐的全部服务。 4、我方根据设计方案提报本预算为双方讨论实施的经费依据。 5、上述制作条目，可以根据节目实际的包装需要进行删减，相应的预算也跟着变化。 |  |  |  |  |

5.2一人次一年及以上现场节目伴随服务要求

（1）要求提供图文包装设备的维护支持；

（2）提供演播厅内屏幕内容视觉效果的包装制作，根据文稿内容对全媒体演播室所有屏幕画面整体设计与制作；

（3）提供为在线包装类的模板包装制作；

（4）提供对新闻事件进行现场模拟再现，节目的三维虚拟前景模板设计制作；

（5）在服务期限内，提供技术团队、导演团队、灯光团队、摄像团队、编导团队、包装团队，对客户方提供定期的培训及指导；

（6）负责现场设备维护服务、软件的日常维护，系统整理；

现场伴随服务需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节目伴随 | - 驻台做好大屏包装、虚拟前景等图文包装工作 | - 1 | - 人/年 |

5.3模板库服务

- 投标人提供模板库或云平台登陆账号，进行模版下载，时间与质保期等同；

- 模版种类分类明确，包含但不局限于：图文包装类模版、虚拟场景类模版、数据图形类模版、特技效果类模版；

- 项目采购清单

采购清单

| 一、舞美制景清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目内容（材料规格/施工工艺简述） | 数量 | 单位 |
| 1 | 新闻主播区 | LED屏基础结构订制安装；灯箱；景片；LED洗墙灯；景区喷绘；喷绘布；主播台；主播椅；顶部装饰等 | 1 | 项 |
| 2 | 点评互动区 | 支架；灯箱；景片；喷绘；灯箱；喷绘布；顶部装饰；LED洗墙灯；等 | 1 | 项 |
| 3 | 访谈区 | 支架；灯箱；景片；喷绘；灯箱；沙发；喷绘布；顶部装饰；钢化玻璃灯箱等 | 1 | 项 |
| 4 | 项目配套人工费用 | 置景设计费； 景片运输、木工、焊工、电工、美工、杂工等费用； 施工期间一切工程保险：搬运安装意外险、施工人员人身意外险等。 | 1 | 项 |
| 5 | 电器辅材费用 | 临时用电：施工期间临时用电搭建； 电器辅材：配电箱、桥架、电线、插座、控制器、解码器、12V电源等 | 1 | 项 |
| 二、灯光系统设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | LED聚光灯 | ★散热系统采用先进的散热技术，无风机、无噪音。 额定电压：AC110-240/50-60Hz 功率：100W 色 温：5600K±250K ★显色指数：Ra≥92，R9≥90。 照度：聚光状态4米距离≥5500 lx，散光状态4米距离照度≥600 lx。 光通量：聚光状态≥3000 lm，散光状态≥4300 lm. 光效:聚光状态≥30 lm/W.散光状态≥40 lm/W. 光斑角20度－50度 调光功能：0—100%线性调光 采用DMX512信号进行调光 配保险链 | 15 | 台 |
| 2 | LED平板柔光灯 | ★散热系统采用先进的散热技术，无风机、无噪音。 电源电压：AC100V-240V 频 率：50Hz/60Hz LED功率：100W 色 温：5600K±250K ★显色指数：Ra≥92，R9≥85. 调光功能：0-100%线性顺滑调光 控制模式：DMX512信号控制/手动控制 配保险链 | 25 | 台 |
| 3 | 数字调光台 | 光路：48路 支持配合集中控制 配备分控推杆，方便现场灯光编辑和调整 内置工控级专业处理器，提供高度可靠的工作稳定性保证 输出：DMX-512，四个输出口 | 1 | 台 |
| 4 | DMX512信号放大器 | 1.满足48路DMX512数字信号放大输出分配 2.信号放大后可传输300 米； 3.接受标准DMX512 数字信号输入； 4.每个输出端口具备≥1500Vr.m.s 光耦隔离, 1500VAC隔离保护，防止末端灯光设备故障时强电反串入信号系统烧毁控制台等前级设备,保障系统安全； 5.工作电压:单相220V/50Hz； 6.具有强电隔离、数字信号分配、放大的功能； 7.支持热插拔具备控制信号中断输出自动保持功能保障节目直播安全。 | 1 | 批 |
| 5 | 阻燃电缆 | 1.阻燃型铜芯电缆，产品通过3C认证； 2.产品抗电强度应通过2500 V，5分钟耐电压试验不击穿； 3.产品具有良好的散热性和弯曲性，绝缘、护套材料抗老化性能优良； 4.灯光供电回路采用三芯铜芯电缆，电缆线径不小于1.5mm²； 5.DMX512信号线采用影视屏蔽信号线，电缆线径不小于0.3mm²； 6.电缆规格、用量满足特殊照明灯具（含常规灯具及效果灯具并考虑今后灯具的增加）的连接要求 7.电缆的敷设符合国家有关规范。电缆敷设时将电磁干扰降低到最低程度。电缆以走桥架敷设为主，根据实际情况，辅以穿钢管、电线管及金属蛇皮管敷设。 8.阻燃等级：B1 级 | 1 | 批 |
| 6 | 电缆桥架 | 满足使用需求； | 1 | 批 |
| 7 | 灯架 | 葡萄架式，600mm | 1 | 套 |
| 8 | 附属材料 | 要求所有附属材料满足工程需求； 包含：恒力铰链吊杆（铝合金材料，伸缩长度3米）、柔光灯控光格栅、灯具号码牌、灯具电源接插件（公头）、灯具信号接插件、灯具电源接插件、信号分线盒、电源分线盒、配套机架、墙面插座箱（选用优质钢板，板厚≥1.2mm；表面“静电喷粉”；每台配2套16A胶木接插件，1套5芯卡龙头）、直通柜（采用符合国标的空气开关，单路功率≥1kw，选用优质钢板，板厚≥1.2mm， 表面“静电喷粉”）、 杆控杆（采用优质铝合金材质；伸缩长度不小于4m）等 | 1 | 批 |
| 三、屏幕、包装系统设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | P1.875mm LED大屏 （核心产品） | 须提供CNAS检测报告复印件 ★物理点间距：≤1.875mm； 分辨率≥3072点（W）×1792点（H）；刷新率≥3840Hz； 全部前维护式设计,从前面可以取出模组、电源、接收卡等； ★双路信号热备份：智能双卡、双电源 1.工作温度 -20℃～60℃ 2.储存温度 -20℃～60℃ 3.湿度：10%～85% ★4.屏体散热：采用无风扇散热、低噪音，且节能； 5.箱体输入电压： AC 110V/220V±10% 6.平均无故障时间：MTBF＞10000小时 7.屏幕寿命：5万小时 8.连续工作时间：＞24小时 9.死点率：使用一年后不超过万分之三 10.灰度等级：16Bit 11.灰度矫正：需采用灰度技术及反伽马技术，矫正深度需达16384级上 12.显示颜色：＞显示1024×1024×1024=10亿色 13.显示模式：同步显示 14.色温：2000K到12000K可调 15.屏体每降低100NITS亮度，色温变化值≤100K 16.可视角度：水平视角≥170度，垂直视角≥170度 17.采用竖排封装灯珠，满足摄像要求水平视角内无偏色 。 18.亮度均匀性：≥99.5% 19.白平衡亮度：50-800cd/㎡可调 20.对比度：≥10000：1 21.箱体平整度：≤0.05mm 22.色度均匀行：±0.001Cx,Cy之内 23.智能监控及校正：支持温度、电压、通讯线路检测及新换模组自动校正。 24.功率因素≥90% 25.屏幕前1米无噪音 26．接收卡和发送卡一批，满足大屏使用。 27. 视频拼接器，满足大屏使用。 | 20 | ㎡ |
| 2 | 大屏幕包装系统 | 1.具有4K超高分辨率输出能力，并配合画面处理器提供不少于4路DVI输出；具有2路实时HD-SDI信号输入，可以配合节目播出流程随时实现动态DVE播出效果，延时小于2帧； 2.三维图形创作软件要求： (1)制作软件应有基本的三维模型，如球形、圆盘，方块等，应是真三维设计软件，支持三维建模； (2)支持三维模型运动轨迹设计，轨迹可以是直线、曲线或自行设计； (3)支持常用的3D/2D特效，可以对物体做移动、旋转、缩放、卷页等特效； (4)支持对外来实时视频进行三维DVE处理，例如移动、旋转、缩放等效果； (5)支持常用的图片格式(TGA、jpeg、bmp、png等)，支持图像的Alpha通道，支持TGA序列的导入，支持TGA序列中的Alpha通道； (6)支持3DMax、Maya等常用三维设计软件输出的标准三维模型的导入，并能够编辑导入的模型； (7)可读取外部数据库，根据数据库信息实时变换文本或图形，当外部数据断开时支持对文本和图形的手动更新；支持天气数据滚动播出； (8)具备与资讯采集审核模块的数据接口，能够根据资讯采集审核模块发送过来的数据以走马、柱图、饼图、曲线图等形式进行播出； 3.实时图文播控软件功能要求： (1)支持串联单自动生成功能：播出控制软件能够读取现有新闻文稿系统输出的标准文件（如xls,xml.txt等文件），并根据内容自动生成当天的各档节目的串联单；不同栏目要求对应不同的字幕模板； (2)软件要求实现字幕串联单条目的手动添加、删除和修改；对于条目中字体大小、位置等重要参数的调整要求直观、简单，在屏幕上有直观和明确的提示（所见即所得）； (3)播出软件根据不同新闻栏目使用的字幕模板，可以分别对常用的固定字幕（LOGO角标、走马、主持人名等）设定播出热键，模板打开时能自动调出热键配置，热键设置信息要求在播控软件上有特定的区域显示。热键的设定状态要求独立保存，不同栏目互不冲突； (4)软件要求实现条目在线修改功能：在播出过程中可对未播出的字幕条目内容进行编辑和修改； (5)软件要求对字幕串联单以一键控制方式实现顺序播出功能；串联单可以跳播、重播、顺序播放； (6)软件支持多任务控制：一个操作界面中能同时控制多个播出器，可分别控制串联单、LOGO角标、走马滚屏等字幕的同时在线播出方式； (7)软件要求实现视频多层叠加输出功能，真正做到无限层多任务实时的播出效果； (8)支持全屏动画播放，要求播放动画流畅、平滑、边缘无锯齿、画面无抖动； 4.超高分辨率大屏幕包装显示系统所使用的节目播出模板，必须可与高标清三维可视化交互系统、高标清三维图文在线包装系统、虚拟现实图文包装系统通用，播出中可随时从资源平台中调用直接使用； 5.为充分保障播出安全，在直播过程中当作为统一控制、调度和管理系统的演播室可视化智能显示调度管理系统故障时，超高分辨率大屏幕包装显示系统必须可以继续正常按节目单自动或手动播出，不需要重新启动系统； 6.整个系统从硬件、软件方面要求满足7*24小时的安全稳定的应用要求，须采用专业板卡，各项技术指标达到广播级技术要求。 7．实现大屏控制功能。 8.设备详细配置： 要求采用工作站：具备3C认证 CPU：≥IntelXeon®Gold6144； 内存：≥8GB×4； 显卡：≥GEFORCE RTX 2080 +GT710； 光驱：DVD-ROM； 键鼠：有线键鼠套装； 板卡：专业视频卡； 机箱：工作站机箱; 操作系统：≥Windows7； 显示器：≥22寸液晶显示器； 超高分辨率视频图形渲染平台： 二路HD/SD-SDI视频输入； 四路DVI信号输出； 系统软件：三维图形创作软件； 实时图文播控软件。 | １ | 套 |
| 3 | 65寸LCD触摸竖屏 | 配置要求如下： 1.屏幕尺寸：65英寸； 2.分辨率：1920×1080； 3.响应时间：8ms； 4.亮度：500cd/㎡； 5.对比度：1280：1； 6.可视角度：178°； 7.输入接口：视频输入：2组（BNC）/HDMI输入/ DVI输入/ VGA输入/ RS485输入。 8.含液晶拼接挂架 | 1 | 台 |
| 4 | 移动控制终端ipad air2 | 规格：智能控制终端用于配合演播室智能控制系统对演播室屏幕效果进行控制 | 1 | 台 |
| 5 | 点评互动系统 | 1.点评画面内容接入需为高质量DVI或HDMI信号； 2.点评播出控制工作站要求全中文操作，集成节目单编辑和播出为一体的工作流程； 3.提供多路视频实时开窗，实现主持人与外景记者的互动； 4.对于控制场景、导航场景、内容场景需统一设计创作； 5.系统具备强大的真三维图文制作功能，模板制作简单，系统自带常用的特效，制作模板时可以直接套用特效； 6.高标清三维可视化交互系统所使用的节目播出模板，必须可与超高分辨率大屏幕包装显示系统、高标清三维图文在线包装系统、虚拟现实图文包装系统通用，播出中可随时从资源平台中调用直接使用。 7.设备详细配置： 要求采用工作站：具备3C认证 CPU：Intel® Xeon® E5-2637 v4； 内存：8GB×2； 显卡：GTX1070； 硬盘：SSD128GB 硬盘：1TB； 光驱：标配DVD-ROM； 键盘：标配有线键鼠套装； 板卡：专业视音频卡； 电源：1125W； 机箱：工作站机箱 操作系统：Windows7旗舰版； 显示器：22寸液晶显示器； 三维实时视频图形渲染平台： 双路HD-SDI视频输入； 单路HD-SDI视频输出； 系统软件：三维图形创作软件； 实时图文播控软件； | １ | 套 |
| 6 | 智能信息采集、审核系统 | - 1.系统可自动采集短信、微博、微信公众号等实时互动数据，采集天气资讯、财经信息、新闻数据等资讯信息； - 2.采集的数据存储在服务器上，资讯信息可直接由图文播出软件进行播出，互动数据需进行审核后才可播出； - 3.采集的数据可根据不同的数据源进行区别显示，便于审核人员对内容的查找； - 4.采集的互动数据进行内容的审核、修改，并将修改后的内容通过多种形式发送到图文播出终端进行图形化播出展示； - 5.可根据数据源类型进行投票统计，生成柱状图，根据筛选，生成抽奖奖池； - 6.包含黑名单、白名单、红名单功能，支持关键字筛选及关键字过滤功能； - 7.未审核内容和已审核内容分开独立显示，并有醒目的标示进行区分； - 8.天气资讯采集部分：采集指定城市未来3天天气情况，可自动将数据写入数据库，供图文播出软件调用； - 9.新闻资讯数据采集：可连接新浪、百度、新华网等媒体实时获取国内外最新的新闻资讯，经审核后提供滚动的新闻内容； - 10.财经数据采集：可从相关接口获取实时股票大盘数据，个股排名情况及各版块数据信息； - 11.微信采集部分：可采集发送到微信公众号的用户昵称、头像，发送的文字、语音、图片、视频内容。不同类型信息可以分开显示，也可汇总显示，实时更新。视频内容审核后，可做简单编辑，方便播出软件进行播出； - 12.微博采集部分：可采集微博发表的话题，以及话题的评论，评论用户的昵称、头像以及评论的内容； - 13.短信采集部分：根据指定的页面格式采集短信互动信息，对内容进行审核和发送； - 14.支持主持人PC端信息显示，可接收从审核端发送来的互动信息，作为口播内容使用； - 15.设备详细配置： - 要求采用工作站：具备3C认证； - CPU：≥IntelXeon®W2123； - 内存：≥8GB×2； - 显卡：≥GT710； - 硬盘：≥1TB SATA； - 光驱：DVD-ROM； - 键鼠：有线键鼠套装； - 机箱：工作站机箱 操作系统：≥Windows7； 显示器：≥22寸液晶显示器； - 系统软件：资讯审核管理系统软件； | 1 | 套 |
| 7 | 图文在线包装系统 | 提供国家广电总局出具的检测报告 1. 三维模板设计软件要求： 有基本的三维模型，支持三维建模，支持模型运动轨迹设计，支持常用的3D/2D特效，支持常用的图片格式(TGA、jpeg、bmp、png等)，支持图像的Alpha通道，支持TGA序列的导入，支持TGA序列中的Alpha通道，支持3DMax、Maya等常用三维设计软件输出的标准三维模型的导入，并能够编辑导入的模型。制作软件满足高清输出格式、自动保存功能，可读取外部数据库，具备与资讯采集审核模块的数据接口。 2. 播出控制软件功能要求： 支持串联单自动生成功能，根据不同新闻栏目使用的字幕模板，不同栏目互不冲突；实现条目在线修改功能，支持多任务控制，支持全屏动画（TGA序列）播放，要求播放动画流畅、平滑、边缘无锯齿、画面无抖动。 3. 高标清三维图文在线包装系统所使用的节目播出模板，必须可与超高分辨率大屏幕包装显示系统、高标清点评系统、虚拟现实图文包装系统通用，播出中可随时从资源平台中调用直接使用。 4.设备详细配置： 要求采用工作站：具备3C认证 CPU：≥IntelXeon®W2123； 内存：≥8GB × 2； 显卡：≥GEFORCE RTX 2070； 硬盘：≥1TB SATA； 光驱：DVD-ROM； 键鼠：有线键鼠套装； 板卡：专业视频卡； 机箱：工作站机箱 操作系统：≥Windows7； 显示器：≥22寸液晶显示器； 三维实时视频图形渲染平台： 双路HD-SDI视频输入； 单路HD-SDI视频输出； 系统软件：三维图形创作软件； 实时图文播控软件； 注；要求提供4路HD-SDI输入，2路HD-SDI视频输出。 | 1 | 套 |
| 8 | 三维虚拟植入系统 | 提供国家广电总局出具的检测报告 1. 系统要求基于资源平台管理方式，实现模板、文件、数据、文本等网络化图文要素同步更新，图文包装资源共享和网络传输； 2. 视频板卡须采用专业视频板卡，配置不少于2路的HD-SDI视频输入和HD-SDI视频输出，并带有多种视频处理过滤器及DVE功能； 3. 系统安全可靠，网络化连接，基于资源平台管理方式，实现模板、文件、数据、文本等网络化图文要素的同步更新，系统自带三维模板设计软件和三维图文播出控制软件； 4. 系统接受BB或Tri-level作为外同步锁相信号； 5. 可与多种手动、自动跟踪云台结合应用，必须可与此次项目中的手动跟踪云台或摇臂机器人系统结合应用； 6. 制作软件应有基本的三维模型，如球形、圆盘，方块等，应是真三维设计软件，支持三维建模； 7. 支持三维模型运动轨迹设计，轨迹可以是直线、曲线或自行设计； 8. 支持常用的3D/2D特效，可以对物体做移动、旋转、缩放、卷页等特效； 9. 支持对外来实时视频进行三维DVE处理，例如移动、旋转、缩放等效果； 10. 支持常用的图片格式）TGA、jpeg、bmp、png等），支持图像的Alpha通道，支持TGA序列的导入，支持TGA序列中的Alpha通道； 11. 支持3DMax、Maya等常用三维设计软件输出的标准三维模型的导入，并能够编辑导入的模型； 12. 可读取外部数据库，根据数据库信息实时变换文本或图形，当外部数据断开时支持对文本和图形的手动更新；支持天气数据滚动播出； 13. 具备与资讯采集审核模块的数据接口，能够根据资讯采集审核模块发送过来的数据以走马、柱图、饼图、曲线图等形式进行播出； 14. 支持串联单自动生成功能：播出控制软件能够读取现有新闻文稿系统输出的标准文件，并根据内容自动生成当天的各档节目的串联单；不同栏目要求对应不同的字幕模板； 15. 软件要求实现字幕串联单条目的手动添加、删除和修改；对于条目中字体大小、位置等重要参数的调整要求直观、简单，在屏幕上有直观和明确的提示（所见即所得）； 16. 播出软件根据不同新闻栏目使用的字幕模板，可以分别对常用的固定字幕（LOGO角标、走马、主持人名等）设定F1-F12播出热键，模板打开时能自动调出热键配置，热键设置信息要求在播控软件上有特定的区域显示。热键的设定状态要求独立保存，不同栏目互不冲突； 17. 软件要求实现条目在线修改功能：在播出过程中可对未播出的字幕条目内容进行编辑和修改； 18. 软件要求对字幕串联单以键盘“空格键”一键控制方式实现顺序播出功能；串联单可以跳播、重播、顺序播放； 19. 软件支持多任务控制：一个操作界面中能同时控制多个播出器，可分别控制串联单、LOGO角标、走马滚屏等字幕的同时在线播出方式； 20. 软件要求实现视频多层叠加输出功能，真正做到无限层多任务实时的播出效果； 21. 支持全屏动画（TGA序列）播放，要求播放动画流畅、平滑、边缘无锯齿、画面无抖动； 22. 具有可清理无用素材贴图或其他无用物件的功能； 23. 具有通过文件查看相关的软件事件记录的功能； 24. 具有支持Script脚本编写的功能； 25. 具有支持对时间线动画进行曲线调整的功能； 26. 具有可连接数据库DC资源，实时显示数据库中所存储相关数据的功能； 27.设备详细参数配置 要求采用工作站：具备3C认证 CPU：≥IntelXeon®Gold6144； 内存：≥8GB×4； 显卡：≥GEFORCE RTX 2080 +GT710； 硬盘：≥128G SSD+1TB SSD； 光驱：DVD-ROM； 键盘：有线键鼠套装； 板卡：专业视频卡； 机箱：工作站机箱； 操作系统：≥Windows7； 显示器：≥22寸液晶显示器； 三维实时视频图形渲染平台： 四路HD-SDI视频输入； 三路HD-SDI视频输出； 系统软件：三维图形创作软件； 虚拟图文播控软件； | 1 | 套 |
| 9 | 资源平台&数据中心 | 网络图文资源管理系统具体要求如下： 1.演播室内全部图文产品的统一资源管理平台，在使用中所需要用到的所有素材进行统一管理、调用和分配，素材包括图片、视频文件、序列图、模板； 2.统结构灵活，满足不同管理需要，无论是何种规模、何种架构的系统都适用。通过资源平台对多个部门的资源进行优化整合及管理； 3.整个系统中图文系统制作的模板均上传到资源平台，其它系统通过资源平台进行调用； 数据采集管理系统具体要求如下： 1.演播室内全部图文产品的统一数据中心，在使用中所需要用到的所有外部数据信息进行统一管理、调用和分发.素材短信信息、微博信息等； 2.系统结构灵活，满足不同管理需要，无论是何种规模、何种架构的系统都适用。通过数据中心对多个演播室内所需要的多种类信息进行优化管理； 3.可以从多种数据源自动实时获取多种类型的数据信息，并根据不同数据的使用需要进行数据筛选、整理和分类，并实时发送给图文播出终端进行实时渲染播出； 4.设备详细配置： 要求采用品牌服务器：具备3C认证 CPU：≥Intel® Xeon® Silver-4110 内存：≥8GB×2； 硬盘：≥1TBSATA； 光驱：DVD-ROM； 操作系统：≥Windows Server； 显示器：≥22寸液晶显示器； 系统软件：资讯管理及应用软件； | 1 | 套 |
| 10 | 8口KVM切换器 | - 主要参数： - 1.连接端口选择:OSD、热键、按键 - 2.连接数量:8 - 3.最大连接数: 512（通过占口级联） - 4.输入接口:1×USB Type A 母头（黑） - 1×HDB-15 母头（蓝） - 1×DVI-I 母（白） - 1×USB Type A 母头（黑） - 2×Mini Stereo Jack 母头 - 2×Mini Stereo Jack 母头 - 5.输出接口:8×USB Type B 母头（白） - 8×DVI-I 母头（白） - 8×Mini Stereo Jack 母头（绿） - 8×Mini Stereo Jack Male（粉红） - 6.支持分辨率: 2048×1536 - 7.切换方式: USB DVI KVM多电脑切换 - 8.自动扫描间隔:1-255秒（预设为5秒） - 9.含KVM延长器及光纤传输线 | - 1 | - 台 |
| 11 | 24口网络交换机 | - 应用层级：三层； - 传输速率：10/100/1000Mbps； - 交换方式：存储-转发； - 背板带宽；256Gbps； - 包转发率：72Mpps； - MAC地址表：16K； - 端口结构：非模块化； - 端口数量：28个； - 端口描述： 24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口； - 扩展模块：1个堆叠扩展插槽； - 传输模式：全双工/半双工自适应； | - 1 | - 台 |
| 12 | 辅料 | - 根据系统需求配置转接头、网线、DVI线、VGA线等辅材 | - 1 | - 项 |
| 13 | 频道和节目包装费 | - 新闻综合频道整体包装、新闻类5档栏目整体包装、新媒体直播整体包装模板 | - 1 | - 项 |
| 14 | 驻场及服务 | - 1名驻场服务人员（需栏目包装及制作专业人员）； - 提供各类模板库，时间与质保期等同； | - 1 | - 项 |

（注：以上清单内容仅供参考，投标人有义务对项目清单进行深化设计，后期实施中系统内合理的缺漏项由投标人免费提供）

四、项目实施要求

1总体实施要求

投标人需制定详细的项目实施方案和准确的项目实施时间安排，合理设置关键任务检查时间点，以便采购人核实实施准备、现场施工的进度和质量。每个阶段的阶段性工作成果经采购人检查并确认后方可进入下一工作阶段。

本项目定标后，要求投标人接到中标通知书后备货，接到施工通知书后45天内完成安装调试并投入使用。投标人接到中标通知书后立刻派遣人员驻场与其他相关建设单位衔接。由于衔接工作失误导致设备、辅材遗漏的，由中标单位自行解决，采购人不另外支付费用。

本项目为交钥匙工程，投标人需在主要设备清单的基础上保证系统完备，满足采购人使用需求，确保不漏项。投标人需自行现场踏勘，未实地踏勘导致的不合理报价或方案针对性不足导致的不良后果由投标人自行承担。若采购人提供的“主要设备清单”中明显存在系统配置不完整、缺少某些设备子项、某些设备子项的数量短缺的情况，请投标人在满足招标和设计技术要求的前提下进行完善配置、增补项目、增加数量，在计算后单列并计入投标总价，否则投标人在中标后仍需在执行合同时免费补足；如若在供货实施阶段出现对设备清单的调整，需报设计单位、采购人单位审核后方可实施。

此“项目实施要求”只是一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，在满足采购人所提出的要求和各项功能需求的前提下，投标人应根据自身的技术实力和设计施工经验，提出更加科学合理、安全可靠、功能齐全、经济性好、使用方便的优化设计和系统布局、设备安装等技术方案（含设计说明、图纸、设备详细清单等）。设计方案必须得到采购人确认才可进入施工，中标人自承建本项目开始至质保期满提供全过程服务。其他因认识偏差等造成主观遗漏，严重影响本项目建设或运行的，由中标人自行解决，采购人不另外支付费用。

项目进入现场软硬件安装调试阶段后，中标人应在采购人的统一安排和指挥下，严格遵守相关操作规范和制度，尤其是系统机房施工以及综合布线方面的标准，在不影响其它项目施工和已建成系统正常运行的前提下，确保本项目工作顺利进行。

中标人应确保原有的消防及各种设施不能损坏，如因施工造成破坏必须还原，不能还原并且有损坏的需照价赔偿。演播室舞美环境装饰需配合声学施工方，确保声学达标。

本项目不允许分包或者转包。

2.联调、测试、试运行及验收

在系统联调、测试、验收阶段，中标人应提供7×24小时电话技术支持服务，如果不能解决问题，必须提供现场服务。

系统测试、验收包括初验、系统试运行和终验3个环节。项目完成现场软硬件安装调试工作后，采购人将组织初步验收，形成初验报告，经采购人、中标人签字确认后，方可进入试运行阶段。试运行阶段穿插进行用户培训，随后进入终验阶段。所有第三方单位检测产生的费用均由中标人承担。

本项目采取整体验收的方式进行，项目整体安装完成试运行30 天后，由中标人提交验收申请，由采购人组织不少于5人的专家小组对项目声装、灯光和整体艺术集成效果（机位效果图的实际完工效果还原度应达到90％）进行验收，专家验收小组将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料等进行验收，并出具验收报告和整改意见，验收相关费用由中标人负责。中标人须配合用户和专家小组，并根据验收整改意见对系统软硬件进行必要的改进、完善和调换，确保系统具备正式上线运行的条件，整改产生费用由中标人负责。

3.提交资料要求

投标人需提供本项目包含的舞美设计资料全套装订成册。

投标人需提供本项目包含的设备清单，包括主要设备的性能指标，系统的主要功能，相关的控制系统和应用软件的功能等，以及系统设计中涉及的相关文字性说明。

投标人需提供本项目包含的相关房间平面布局图，主要标明灯光、电源柜、接口箱、导控台等设备的空间位置等。

投标人需提供本项目包含的相关系统线号表，主要标明线号、起点位置、起点设备名称及端口、终点位置、终点设备名称及端口等，要求标注线缆的长度及分类（如视频线、音频线、电源线、控制线、地线和特种线）等。

4.工作范围

中标人需按本项目要求及图纸所列明的、提及的、计划的或隐含的所有设备、装置、部件或器件，完成设计、制造、运输、装卸、保管、安装调试、系统集成、试运行直至竣工验收的全部工作和完成这些工作所需的材料、工器具和培训及售后服务，并对其质量、系统功能、性能和技术参数负责。配合工艺施工、系统集成等单位，做好相关的衔接工作，还应对工程实施过程中的人员安全（包括意外事故）负责。

中标人在施工现场的工作范围包括但不局限于以下内容：

设备及相关软件的采购、运输到现场及安装；与采购人代表共同现场开箱验收；

完成系统设备及部件的电气连接和检查、测试；

如需与外系统连接，应配合外系统相关人员的指导下完成连接；

系统建设中与其它供货、集成商等的协调配合，特别是关联较大的单位友好协商、签订协议、统一标准，共同做好连接部位的工作（服从采购人代表的协调和监督）；

系统总体调试及整改；

项目最终测试验收；

提交采购人所需的无论是否被列入合同文件的所有资料、图纸；

配合采购人对相关系统向相关部门报审批（如有）；

系统与设备的维护、维修，大型活动、重要安保期的技术保障（售后服务）。

中标人按本项目要求完成方案优化、供货、系统安装集成、调试、验收直至交付使用。

中标人需要其他承包人提供配合时，应通过建设单位出面协调与现场有关各方的关系，以避免与现场其它专业的工作发生冲突。

设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护由中标人负责。

采购人除提供安装所需的水电接口（设备调试时使用的临时电缆、水电费由中标人自行负责）、设备存放场地以外，设备制造、设备运输装卸、照明及爬梯、安装用脚手架及搭设、就位安装调试、验收、质保期内的工作、其它相关协作配合以及上述提及或未提及但应由中标人负责的所需费用全部包括在投标报价内。

四、售后服务要求

1.质保期

应对系统整体（含所有设备）提供3年及以上的质量保证期，质量保证期自终验报告签字之日起计算。

2.投标人质量责任

在设备质量保证期内，除不可抗力及使用不当造成外，某一部件出现四次故障，此部件将终身免费保修或采购人有权要求投标供应商予以整机更换。

3.质保服务要求

3.1维修及备件服务

投标人保证在接到用户故障报修或咨询后1小时内给予响应，维修工程师在4小时内到达用户现场。

质量保证期内，若故障设备确认在现场不能修复时，提供5X8小时的备件先行服务。投标人接到用户通知后，备件响应时间不超过24小时，以保证系统正常运行。但故障设备运回维修时不得将存有用户保密和敏感信息的存储媒体带离用户办公场所。

系统所涉及的所有产品，应确保设备使用期的3年内均能提供备品备件。

质量保证期内，中标人负责对其提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件，不收取额外费用。

3.2技术支持服务

投标人须派出至少1名驻场服务人员（需栏目包装及制作专业人员）一年及以上，对系统进行现场操作、维护，保证系统运行正常，及时解决可能发生的系统故障和异常，且不收取额外费用。

中标人须在系统及设备质保期内，提供7×24小时原厂电话技术支持服务。

3.3软、硬件升级服务

投标人承诺在系统建设完成后，继续与采购人合作、根据实际应用需要进行软件完善及升级工作。

对于今后系统可能的升级，承诺软件终身升级免费，硬件升级价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度。对于今后系统可能的改造和扩容，承诺价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度，积极配合采购人完成。

3.4出保后服务要求

质量保证期结束后，投标人为系统涉及的所有软、硬件设备提供终身的有偿维修。

4.用户培训要求

中标人需根据采购人实际要求，制定详细培训计划，针对软、硬件系统及系统内部技术设备，在固定场地对用户进行培训，并安排相应考核。

中标人需提供本地技术培训,以及虚拟包装、大屏包装等制作操作培训。

培训产生相关的食宿费、教材费、考试费由中标人承担。

五、付款方式

政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。完成设备验货后支付到合同总金额的30%，初验后支付到合同总金额的50%，终验后支付到合同总金额的80%，整项目审计后支付到合同总金额的100%。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

鉴证方（招标方）：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

杭州市公共资源交易中心富阳分中心经过公开招标采购（编号：FYZC2019-**），确定***********为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

单位：元

| 采购项目 | 中标内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品。所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的  天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方必须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，必须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

第四条：售后服务

1.合同项目从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修3年。保修期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

2.乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟   分钟电话响应，   个小时到场修理，   天以内解决问题，。

3.乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥  人），及不少于  年的免费售后现场技术服务。

4. 如投标书中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第五条：验收

乙方将所供商品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，由甲方单位当场负责验收。甲方将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同商品从验收合格次日起   内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

第六条：货款的支付

政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。

第七条：履约保证金、质量保证金

1.履约保证金：按合同总价5%计取，由乙方交由甲方。待货到验收合格交付使用后，由甲方在到期后的5日内无息退还。

2.质量保证金：采购项目验收合格后，甲方向乙方收取质量保证金（中标价的5%）。质保期结束且无质量问题，由甲方将质量保证金无息退还乙方。

第八条：其他约定：待定 。

第九条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向鉴证方直接提出支付申请，并要求杭州市富阳区财政局政府采购监管科对其违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收质量保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十条处理。

第十条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十一条：合同的生效

本合同经甲方、乙方和杭州市公共资源交易中心富阳分中心法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

鉴证方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

地址：杭州市富阳区江连街27号

邮编：311400

电话：0571-63155591    传真：0571-63155597

签约时间：2019年  月  日

签约地点：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

标项一：

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案完整性、吻合度和安全性 | 详细阐述演播室舞美建设计方案，功能齐全0-2分，布局合理0-2分，色彩协调0-2分，简洁大方0-1分，贴合实际0-1分。（0-8分） |  |
| 2 | 图纸完整性 | 1、提供演播室布局图(0-1分）、灯光设计图(0-1分)、施工图(0-1分)综合比较给分；（0-3分） 2、提供舞美设计效果图（不同机位、角度）说明风格和整体造型美观度综合比较给分；（0-3分） 3、提供MR（沉浸式全景仿真）系统效果截图，说明风格和整体造型美观度综合比较给分；（0-2分） 4、包装系统的拓扑图综合比较给分。（0-2分） |  |
| 3 | 投标产品的先进性和技术配置优势 | 1、根据投标人所投的MR（沉浸式全景仿真）系统的产品型号、重要组件、性能、指标进行综合比较。（0-4分） 2、根据投标人所投的栏目播报区大屏的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较。（0-2分） 3、根据投标人所投的灯光的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较。(0-2分) 4、根据投标人所投的包装系统的软件功能，以及硬件型号、重要组件、性能、指标进行综合比较。（0-3分） 5、根据投标人所投的周边产品的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较。（0-2分） |  |
| 4 | 舞美制景 | 根据投标人所投的制景材料和施工工艺进行评分： 1、主要装饰、制景材料要求采用国家环保监测的e0级装饰材料（板材、涂料、胶水、辅材）得4分，其中任何一项不达标本项得0分；（0-4分） 2、主要装饰、制景材料要求达到国家防火标准，防火等级必须达到b1级得2分，其中任何一项不达标本项得0分；（0-2分） 3、承诺在工程验收时提供由专业检测机构做出的环保达标证明文件得2分。（0-2分） |  |
| 5 | 项目实施方案 | 1、根据投标人提供的项目实施方案综合情况打分。（0-2分） 2、投标人承诺组建针对本项目的项目组，项目组成员不得兼任其他项目任务。项目管理分工明确，项目人员组织结构科学合理，根据人员的资质、工作履历、工程实践证明资料、劳动合同和参保证明（以上需提供人员身份证复印件、最近12个月社保缴纳证明及相关证书的复印件并加盖公章，原件备查。）等综合评定。（0-2分） 3、熟悉演播室系统相关的内容，提供针对演播室基础装修与声学装修工程的配合措施，做好施工衔接，可及时发现并解决相关问题，明确对接响应人员、响应时间及响应方式。提供针对演播室系统集成的配合措施，须开放协议并提供接口，做好施工衔接，可及时发现并解决相关问题，明确对接响应人员、响应时间及响应方式。（0-3分） 4、详细说明总体供货部署、以及运输、供货措施和安装管理计划等，明确工期并提供工作时间进度表。（0-2分） |  |
| 6 | 投标产品技术指标偏离情况 | 投标产品完全满足招标文件参数、系统功能得7分；参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止。（0-7分） 参数有效正偏离的根据实用性每项得0.5分，最高可得1分。（0-1分） |  |
| 7 | 质保和售后服务 | 1、投标人承诺本项目整体系统及产品质保期3年及以上，满足采购文件要求3年得0分，在此基础上，投标人承诺每增加1年质保加1分，最高得2分。 ,2、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及免费质保期期满后服务费的优惠程度，以及对服务承诺的保障措施，是否满足采购人的要求等情况给分；（0-2分） 3、是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应。（0-2分） 4、投标人安排1名专业技术人员（项目组成员，节目包装制作）常驻电视台提供现场技术保障一年及以上，提供一年得0分，每增加一年得1分，最高得2分。（0-2分） |  |
| 8 | 投标人综合实力 | 根据投标人专业技术能力、专业施工设备、企业综合实力等情况综合评定打分。（0-1分） |  |
| 9 | 类似业绩 | 投标人自2016年1月1日以来完成类似项目的成功案例，每个业绩（合同）得1分。（0-3分） （需提供合同、验收单复印件并加盖投标人公章，原件备查） |  |
| 10 | 标书质量 | 投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。（0-2分） |  |

标项二：

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案完整性、吻合度和安全性 | 详细阐述演播室舞美建设计方案，功能齐全（0-2分），布局合理（0-2分），色彩协调（0-2分），简洁大方（0-1分），贴合实际（0-1分）。（0-8分） |  |
| 2 | 图纸完整性 | 1、提供演播室布局图(0-1分）、灯光设计图(0-1分)、施工图(0-1分)综合比较给分；（0-3分） 2、提供舞美设计效果图（不同机位、角度）说明风格和整体造型美观度综合比较给分；（0-3分） 3、包装系统的拓扑图和显示效果截图综合比较给分。（0-1分） |  |
| 3 | 投标产品的先进性和技术配置优势 | 1、根据投标人所投的显示屏的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较；（0-5分） 2、根据投标人所投的灯光的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较；(0-4分) 3、根据投标人所投的包装系统的软件功能，以及硬件型号、重要组件、性能、指标进行综合比较；（0-1分） 4、根据投标人所投的周边产品的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较。（0-2分） |  |
| 4 | 舞美制景 | 根据投标人所投的制景材料和施工工艺进行评分： 1、主要装饰、制景材料要求采用国家环保检测的E0级装饰材料（板材、涂料、胶水、辅材）得4分，其中任何一项不达标本项得0分；（0-4分） 2、主要装饰、制景材料要求达到国家防火标准，防火等级必须达到b1级得2分其中任何一项不达标本项得0分；（0-2分） 3、承诺在工程验收时提供由专业检测机构出具的环保达标检测报告得2分。（0-2分） |  |
| 5 | 项目实施方案 | 1、根据投标人提供的项目实施方案情况，综合打分；（0-2分） 2、投标人承诺组建针对本项目的项目组，项目组成员不得兼任其他项目任务。项目管理分工明确，项目人员组织结构科学合理，根据人员的资质、工作履历、工程实践证明资料、劳动合同和参保证明等综合评定；（以上需提供人员身份证复印件、最近12个月社保缴纳证明及相关证书的复印件并加盖公章，原件备查。）（0-2分） 3、熟悉演播室系统相关的内容，提供针对演播室基础装修与声学装修工程的配合措施，做好施工衔接，可及时发现并解决相关问题，明确对接响应人员、响应时间及响应方式。提供针对演播室系统集成的配合措施，须开放协议并提供接口，做好施工衔接，可及时发现并解决相关问题，明确对接响应人员、响应时间及响应方式；（0-3分） 4、详细说明总体供货部署、以及运输、供货措施和安装管理计划等，明确工期并提供工作时间进度表。（0-2分） |  |
| 6 | 投标产品技术指标偏离情况 | 1、投标产品完全满足招标文件参数、系统功能得9分，参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止；（0-9分） 2、参数有效正偏离的，根据实用性每项得0.5分，最高可得1分。（0-1分） |  |
| 7 | 质保和售后服务 | 1、投标人承诺本项目整体系统及产品质保期3年及以上，3年得0分，在满足采购文件此要求基础上，投标人承诺每增加1年质保加1分，最高得2分；（0-2分） 2、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及免费质保期期满后服务费的优惠程度，以及对服务承诺的保障措施，是否满足采购人的要求等情况给分；（0-2分） 3、是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应；（0-2分） 4、投标人安排1名专业技术人员（项目组成员，灯光师，注明资质）常驻电视台提供现场技术保障一年及以上，提供一年得0分，每增加一年得1分，最高得2分。（0-2分） |  |
| 8 | 投标人综合实力 | 根据投标人专业技术能力、专业施工设备、企业综合实力等情况综合评定。（0-1分） |  |
| 9 | 类似业绩 | 投标人自2016年1月1日以来完成类似项目的成功案例，每个业绩（合同）得1分。（0-5分） （需提供合同、验收单复印件并加盖投标人公章，原件备查） |  |
| 10 | 标书质量 | 投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。（0-2分） |  |

标项三：

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案完整性、吻合度和安全性 | 详细阐述演播室舞美建设计方案，功能齐全0-2分，布局合理0-2分，色彩协调0-2分，简洁大方0-1分，贴合实际0-1分。（0-8分） |  |
| 2 | 图纸完整性 | 1、提供演播室布局图(0-1分）、灯光设计图(0-1分)、施工图(0-1分)综合给分；（0-3分） 2、提供舞美设计效果图（不同机位、角度）说明风格和整体造型美观度综合给分；（0-3分） 3、包装系统的拓扑图和显示效果截图综合给分。（0-3分） |  |
| 3 | 投标产品的先进性和技术配置优势 | 1、根据投标人所投的显示屏的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较；（0-5分） 2、根据投标人所投的灯光的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较；(0-2分) 3、根据投标人所投的包装系统的软件功能，以及硬件型号、重要组件、性能、指标进行综合比较；（0-3分） 4、根据投标人所投的周边产品的型号、重要组件、性能、指标进行综合比较。（0-2分） |  |
| 4 | 舞美制景 | 根据投标人所投的制景材料和施工工艺进行评分： 1、主要装饰、制景材料要求采用国家环保监测的E0级装饰材料（板材、涂料、胶水、辅材）得4分，其中任何一项不达标本项得0分；（0-4分） 2、主要装饰、制景材料要求达到国家防火标准，防火等级必须达到b1级得2分，其中任何一项不达标本项得0分；（0-2分） 3、承诺在工程验收时提供由专业检测机构做出的环保达标证明文件的得2分。（0-2分） |  |
| 5 | 项目实施方案 | 1、根据投标人提供的项目实施方案综合情况，比较打分。（0-2分） 2、投标人承诺组建针对本项目的项目组，项目组成员不得兼任其他项目任务。项目管理分工明确，项目人员组织结构科学合理，根据人员的资质、工作履历、工程实践证明资料、劳动合同和参保证明（以上需提供人员身份证复印件、最近12个月社保缴纳证明及相关证书的复印件并加盖公章，原件备查）等综合评定。（0-2分） 3、熟悉演播室系统相关的内容，提供针对演播室基础装修与声学装修工程的配合措施，做好施工衔接，可及时发现并解决相关问题，明确对接响应人员、响应时间及响应方式。提供针对演播室系统集成的配合措施，须开放协议并提供接口，做好施工衔接，可及时发现并解决相关问题，明确对接响应人员、响应时间及响应方式；（0-3分） 4、详细说明总体供货部署、以及运输、供货措施和安装管理计划等，明确工期并提供工作时间进度表。（0-2分） |  |
| 6 | 投标产品技术指标偏离情况 | 1、投标产品完全满足招标文件参数、系统功能得7分；参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止；（0-7分） 2、参数有效正偏离的，根据实用性每项得0.5分，最高可得1分。（0-1分） |  |
| 8 | 质保和售后服务 | 1、投标人承诺本项目整体系统及产品质保期3年及以上，满足采购文件要求3年得0分，在此基础上，投标人承诺每增加1年质保加1分，最高得2分；（0-2分） 2、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及免费质保期期满后服务费的优惠程度，以及对服务承诺的保障措施，是否满足采购人的要求等情况给分；（0-2分） 3、是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应；（0-2分） 4、投标人安排1名专业技术人员（项目组成员，节目包装制作）常驻电视台提供现场技术保障一年及以上，提供一年得0分，每增加一年得1分，最高得2分。（0-2分） |  |
| 9 | 投标人综合实力 | 根据投标人专业技术能力、专业施工设备、企业综合实力等情况综合评定打分。（0-1分） |  |
| 10 | 类似业绩 | 投标人自2016年1月1日以来完成类似项目的成功案例，每个业绩（合同）得1分。（0-5分） （需提供合同、验收单复印件并加盖投标人公章，原件备查） |  |
| 11 | 标书质量 | 投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。（0-2分） |  |

声 明 书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号：FYZC2019-    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意此次招标文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（内容自拟）

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（公章）：                          授权日期：     年   月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

投标产品配置表

项目编号： FYZC2019-                                   标项：

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 配置参数 性能指标 | 数量及单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |

注：

1.针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

技术规格偏离表

项目编号： FYZC2019-                                       标项：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

2.偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款，每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标单位须承担此不利后果。

3.用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

4.没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

5.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                                    项目编号：FYZC2019-

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人同类项目实施业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、用户验收报告或用户验收证明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

设备投入一览表

项目名称：                                          项目编号：FYZC2019-

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

投标响应函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我（姓名）系（投标人名称）         的法定代表人，授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                           项目（招标项目名称）（项目编号：FYZC2019-   ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）法人代表及财务主管在本次前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（8）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.提供投标人须知规定的全部投标文件，具体为：

（1）资格文件正本壹份，副本陆份；

（2）商务及技术投标文件，正本壹份，副本陆份；

（3）投标报价文件，正本壹份，副本陆份；

（4）其他要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部招标文件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称(公章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标日期:           年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

报价一览表

项目编号： FYZC2019-                                    标项：

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
|  | （大写）： 元 （小写）¥： 元 |

注：

1.投标报价以人民币为结算币种。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人授权代表签字并加盖投标人公章。

3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

4.投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （大写）： 元 （小写）¥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、不提供详细投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

2、可自行增减费用项。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

外层包装封面（格式供参考）

资格文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

标    项：

投标人名称（盖章）：

商务及技术文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

标    项：

投标人名称（盖章）：

报价文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

标    项：

投标人名称（盖章）：

投标文件封面（格式供参考）

正本或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

标    项：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

正本或副本

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

标    项：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

正本或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标    项：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：