浙江省富阳中学

改扩建工程教学设备采购项目

项目编号：FYZC2020-07

公

开

招

标

文

件

采购机构：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地址：杭州市富阳区江连街27号A座

目    录

第一章    招标公告 ………………………………………………3

第二章    投标人须知 ……………………………………………6

第三章    评标办法及评分标准…………………………………17

第四章    采购需求………………………………………………21

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………72

第六章    投标文件格式附件……………………………………75

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，杭州市公共资源交易中心富阳分中心受浙江省富阳中学委托，现就“浙江省富阳中学改扩建工程教学设备采购项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标：

- 项目编号：FYZC2020-07

二、项目名称：浙江省富阳中学改扩建工程教学设备采购项目

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 序号 | 采购需求 | 数量 | 单位 | 预算 | 技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富阳中学改扩建工程教学设备采购 | 1 | 批 | 8318662.1元 | 详见采购需求 |

五、合格投标人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；

2.本项目谢绝联合体投标。

六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

1.时间期限：2020年5月18日至2020年5月25日；

2.地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)；

3.方式：供应商登录政采云平台，注册为正式供应商或临时供应商，在线申请获取采购文件（配置岗位并进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：免费

5.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

6.提示：

（1）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（2）采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

（3）不提供招标文件纸质版;

（4）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

七、投标说明

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。办理流程详见:CA管理操作指南  https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

##### CA相关热点问题TOP专题页https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见“浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题  https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”。

八、投标截止时间和地点：

1.投标截止时间：2020年6月9日9时30分。

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标地点：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会。

九、开标时间和地点：

1.开标时间：2020年6月9日9时30分。

2.开标地点：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心A座4楼4号开标室。

十、业务咨询：

1.采购人名称：浙江省富阳中学

联系人：陈玉骥

联系电话：13362119386

2.采购机构名称：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

机构地点：杭州市富阳区江连街27号B座区行政服务中心4楼

业务联系人：蒋介子  联系电话：0571-63155591

质疑答复联系人：徐佳  联系电话：0571-63155599

电子邮箱：fyzfcg@163.com

3.同级政府采购监督管理部门名称：杭州市富阳区财政局采监科

地址：杭州市富阳区富春路11号

联系人：赵靓

监督投诉电话：0571-61772959；  传真：0571-63324371

十一、疫情期间投标现场注意事项（仅限于现场演示）(按照开标当日疫情情况作具体调整）：

为严格落实国家、省市关于要求在坚决打好疫情防控攻坚战的前提下，就做好疫情防控期间招标活动有关事项如下：

1.进入样品间参加现场演示的投标人代表人员必须持有杭州健康绿码。

2.进入样品间参加演示人员应当携带《参与政府采购活动健康承诺书》及《法定代表人授权委托书》(见附件）

3.随身携带居民身份证。

4.做好佩戴口罩等个人防护措施。

5.预留足够时间提前到达，配合场所工作人员做好杭州健康绿码查验、体温检测、实名登记等防控工作。

6.进入现场开标后，应尽量分散等候、隔空就坐，演示完成后立即离场，全力保障招投标活动正常开展。

（注：参加本次投标的单位只允许委派一名代表前来现场参加现场演示）

杭州市公共资源交易中心富阳分中心

2020年5月18日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江省富阳中学改扩建工程教学设备采购项目 |
| 2 | 现场踏勘：自行踏勘。 采购单位联系人：陈玉骥,联系电话：13362119386 |
| 3 | 投标截止时间和地点：详见招标公告。 |
| 4 | 开标时间和地点：详见招标公告。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2020年6月3日前，以书面形式向招标采购单位提出。 |
| 6 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 演示时间及地点：根据招标文件要求。 |
| 8 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |
| 9 | 评标办法及标准：按照招标文件第三章评标办法及评分标准。 |
| 10 | 评标结果公示、公告：评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、杭州市富阳区政务服务网（http://www.fuyang.gov.cn/）和杭州市政府采购网（http:// http://cg.hzft.gov.cn/www/index.do）。 |
| 11 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人代表或由采购人委托的评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人代表或由采购人委托的评标委员会现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 信用信息的使用规则：根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人取消投标资格，其投标文件将作无效标处理。 |
| 12 | - 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）或由主管单位出具的中小企业资格确认意见书。 2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按不超过合同总金额的 5 %计收，合同履行完毕（验收合格）后5个工作日内无息退还。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金。本项目预算：8318662.1元。 |
| 16 | 投标文件有效期：90日 |
| 17 | 如有现场演示环节，请携带法定代表人授权委托书原件一份。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于杭州市公共资源交易中心富阳分中心和采购人。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标方”系指组织本次招标的杭州市公共资源交易中心富阳分中心。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3．“采购人”系指委托招标方采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标委托

若存在现场演示环节，授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人（负责人）（下同），须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

- （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则招标方有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的澄清

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在前附表规定时间前以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）向招标方提出。招标方将在规定时间内，以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有已报名的投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2.招标方将视情况确定是否有必要在开标前对招标文件进行澄清，如有必要，将通知所有已报名的投标人。

- （二）招标文件的修改

1.在投标截止期前任何时候，招标方无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以书面的形式通知所有报名的投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

4.答疑或补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场考察，详细编制投标文件。投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人和投标产品须符合国家强制性标准。

- （一）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

2.商务及技术文件

（1）声明书；

（2）社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件；

（3）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（4）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明。

（5）关于本项目的详细实施方案；

（6）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（7）投标产品配置表(格式见附件)：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确投标产品的品牌、规格型号、材质及具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

（8）技术规格偏离表(格式见附件)；

（9）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）(格式见附件)；

（10）项目实施人员一览表(格式见附件)；

（11）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）技术培训、运维保障、售后服务、验收方案的内容和措施；

（13）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函；

（3）“小微企业名录”查询结果截图（若有）或由主管单位出具的中小企业资格确认意见书；

（4）报价一览表、投标报价明细表（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1.投标文件的签署、盖章：

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水，否则按无效标处理。

3.资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

- 4.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

因未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

- （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.投标人若有方案和报价未被唱标的（采购机构在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标），应在开标时及时声明或提请招标方注意，否则由投标人自己负责，采购机构对此不承担任何责任。

- 四、投标文件的递交

（一）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。▲未传输递交电子投标文件的，投标将被拒绝。

采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（二）投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子文件，将被拒绝。

- （三）投标截止时间和有效时间

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

- 2.投标有效期应保持自投标截止日起90天。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标

（一）开标准备

各投标人法定代表人（负责人）或其授权代表应准时参与在线电子投标，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

电子招投标开标及评审程序：

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的成员，宣布开标期间的有关事项、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

3.投标截止时间后，主持人宣读在线递交电子投标文件的投标人名单，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

4.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

5.在系统上公开资格和商务技术评审结果，由公证人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标；

6.在系统上公开报价开标情况，主持人进行公开唱标，唱标内容为报价文件中“报价一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容与记录，招标方和公证机构做开标记录，投标人授权代表对开标记录进行在线核实；同时由唱标人、监督人和公证处当场签字确认，投标人授权代表未进行在线核实的，不影响评标过程和结果；

7.评标委员会对报价情况进行评审；

8.在系统上公布评审结果。评标结束，公证处公布有效投标人的评分结果和推荐的中标候选人，主持人宣布本次开标会议结束。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

3.1若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，交易中心将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

（一）评标委员会

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法人代表或授权代表必须在规定时间内提交询标澄清。

（二）评标原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。招标方不向落标方解释落标原因。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

5.本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，或因系统原因，出现违反法律法规，或出现影响采购公平公正的违法、违规行为等其他不可抗力情况的，采购机构有权中止本次招投标工作，并报政府采购监督部门处理。

评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件资格资性审查、商务技术部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务及技术文件和报价文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

3.投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云系统询标澄清功能，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人。评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则、标准和方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.供应商拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容或者需要现场演示的授权代表未到场的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

##### 7.多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 七、无效的投标

- 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- （一）投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的；

- （二）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

- （三）未办理获取采购文件登记手续的；

- （四）投标人未能通过资格审查的；

- （五）递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价有选择性的；

- （六）与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

- （七）投标报价超过预算的；

- （八）投标报价明显高于市场价或低于成本价，投标人又不能作出合理书面说明并提供相关证明材料的；

- （九）资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

- （十）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（十一）报价文件中有0报价的；

- （十二）商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的；

- （十三）根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；

- （十四）出现影响采购公正的违法违规行为；

- （十五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （十六）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

- 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （四）因重大变故，采购任务取消的；

- （五）违反采购流程的。

- 废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 九、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认。

（二）采购结果经采购人确认后，招标方将于7个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，由杭州市公共资源交易中心富阳分中心签发《中标通知书》。

（三）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 十、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，采购机构作为合同签订的鉴证方。

2.招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，考虑与下一次序中标候选人签订合同或另行组织采购。

（二）履约保证金

签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过合同总金额的5%作为履约保证金。履约期结束，采购人退付履约保证金。

（三）货款的结算

合同履行完毕，验收合格后供应商按财政结算要求办理资金结算手续。

- 验收

由采购人组织，成立验收工作小组进行验收。投标人应在投标文件中提供明确的验收方案。

- （五）质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问。

2.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期

质疑答复受理联系人：徐佳

联系电话：0571-63155599          电子邮箱：fyzfcg@163.com

邮寄地址：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心B座政府采购科409办公室

4.招标方会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。若质疑涉及招标制度或程序，会被转交政府采购管理部门审查。

5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标方将不予受理。

6.质疑投标人对招标方的答复不满意或招标方未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本区政府采购监督管理部门投诉。

第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）商务价格评分(30分)

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100；

（二）资信及技术评分（70分）

1.资信及技术分的计算。

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案完整性 | 1、投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，在体系架构的科学性、先进性、可靠性、互联性、成熟性、合理性和扩展性等方面的详尽体现；（0-3分） 2、深化技术方案：技术解决方案的合理性，根据①电教多媒体设备、②计算机机房系统、③校园电视台、④智慧校园应用系统、⑤会议室音视频系统五个系统技术解决方案给分（详细要求见《第四章 采购需求》“四、技术需求《深化技术解决方案要求表》，每个系统满分2分。（0-10分） | 13 |
| 2 | 投标产品性能及技术指标 | 根据技术参数、产品配置及与采购需求的偏离程度等情况综合打分，技术指标负偏离的每一项扣减1分，对于标★技术指标未响应或响应负偏离的，每一项扣2分，扣完为止。（0-9分） | 9 |
| 3 | 现场演示 | 所需演示环境需各投标人自行搭建,演示时间控制在20分钟以内，专家根据演示情况给分，无演示则系统功能演示得0分。 1、电教多媒体设备产品演示（不得使用第三方软件）（0-8分） ①悬浮菜单：在任一系统下实现≥10种非信号源应用切换、批注、打开展台;（0-2分） ②快速备课功能：通过简单勾选章节（支持预览），一键生成幻灯片课件，课件要求具备文字、动画效果及一键全屏播放。素材支持课堂引入、知识引导与探索、知识辨析与练习、例题与变式、拓展延伸、课堂练习;（0-2分） ③教学云平台：要求现场注册云账号，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，登入即可免费提供≥32GB云盘容量;（0-2分） ④数字教材：配置人民教育出版社正版授权数字教材，账号在线下载。数字教材覆盖各个年级各个学科；数字教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符。教材资源含教材原文，教学素材、教学动画、教学视频、语音点播。（0-2分） 2、学生机产品演示：（0-6分） ①WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作;（0-2分） ②云桌面管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式具备自动更新和手动更新两种;（0-2分） ③可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。（0-2分） 3、智慧校园应用系统演示（以下功能要求采用一套软件实现，采用多套软件拼凑演示的本大项不得分）：（0-13分） ①人证比对：考试时间内，支持学生刷身份证通过人证比对进行核验，保障人证合一，防止替考，开考后可查看人证比对结果;（0-2分） ②学生请假：支持学生智慧班牌硬件请假，请假申请提交后，家长即时收到微信审批通知，家长审批通过后，教师完成最终审批；（0-1分） ③新高考赋分：系统需拥有全面的各省历年高考考试成绩数据，能够清晰地展示学校、学生在全省的位次排名，且能够根据学生的模考成绩为其校考成绩模拟赋分；（0-2分） ④智能批改：支持教师在校本库录入并选择题目，一键赋分组卷，一键生成答题卡；（0-2分） ⑤教学分析：采用柱状图的形式展示全校各个班级、各科目（语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术）作业批改情况总览，包含每班已交作业人数、每班总人数、已交人数占总人数的比率。不同占比由不同颜色标注展示。如批改率低于50％呈现橙色，批改率低于10%呈现红色；（0-2分） ⑥调课：支持自主调课变更，支持同班内课程的周内互换。教师或管理人员对课表进行的任何操作、调换都会由系统记录，并发送至相关教师；（0-2分） ⑦德育分析：以班级为单位，采用雷达图的方式展示全校各个班级前一天的德育情况，展示内容包含晚自习、卫生、午自修、仪容仪表、晨练、宿舍考勤、宿舍纪律、宿舍内务8个项目。（0-2分） | 27 |
| 4 | 组织实施 | 1、实施计划：项目管理分工明确，项目人员组织结构科学合理，有详细的工程计划安排、完善的的安全搬迁计划，根据项目进度实施计划的科学性与合理性给分；（0-2分） 2、驻点服务：为确保项目的顺利实施，本项目负责人必须到采购人处刷脸及体温测量备案，项目实施期间每月在工地上报到不得少于22天，直到项目终验且顺利移交。提供以上驻点承诺的得3分，否则不得分。（0-3分） | 5 |
| 5 | 售后服务 | 1、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及免费质保期期满后服务费的优惠程度，以及对服务承诺的保障措施，是否满足采购人要求等情况给分；（0-2分） 2、专业技术服务能力：投标人具有针对计算机软硬件运维服务的信息计算服务管理体系认证的，得2分。（0-2分） 3、为确保项目后续维护的及时性，本项目技术负责人必须到采购人处刷脸及体温测量备案，每月到学校报到不得少于22天，免费驻点时间不少于三年，从项目验收交付后开始计算。提供以上驻点承诺的得5分，否则不得分。（0-5分） | 9 |
| 6 | 投标人综合实力 | 根据投标人专业技术能力、专业施工设备等企业综合实力情况打分。（0-2分） | 2 |
| 7 | 类似案例 | 投标人自2017年1月1日以来完成类似项目的成功案例，单个合同得0.5分，最高得2分。 （要求提供合同、验收回复单复印件并加盖投标人公章） | 2 |
| 8 | 投标文件制作情况 | 1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求；（0-1分） 2、电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位明晰，准确。定位不明晰，准确的，一处扣0.5分，扣完为止。（0-2分） | 3 |

注：投标人弄虚作假的，报政府采购监督部门查处。

- 采购需求

- 采购需求

- 一、项目概况

- （一）项目概况

本工程为富阳中学改扩建工程，富阳中学位于浙江省杭州市富阳区馆驿路1号，坐落在美丽的富春江畔，离浙江省省会城市杭州仅 40公里，交通便利，地理环境十分优越。总用地面积约85387.8平方米，总建筑面积83376.98平方米，本项目按48班规模设计，每班48人，约2304人，教职工约300人。总共设置48个普通教室，28个考试教室。校区包括教学及教学辅助用房、体育馆、行政办公用房、生活服务及附属用房等，学校集教学、实践、文体、生活于一体，拟建成生态的、现代的、数字化的、智能化的中学校园，为全校师生提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。

本项目教学设备采购，主要针对学校48间普通教室、49间专用教室、23间考试教室、1间校园电视台1台、1间录播教室、6间计算机机房、图书馆以及部分会议室配备教学多媒体及音视频设备，同时采购1套智慧校园应用系统集成将学校配备的各类软硬件系统及设备集成管理，提高学校智慧化应用能力。

- （二）设计原则

1.兼顾实用性、经济性和先进性：方案设计不刻意追求最新推出的高档系统设备，而是在实用和经济的前提下，选择成熟、相对先进并有生命力的技术和设备，使实用性最大限度地满足业务需要。

2.高可靠性原则：系统设备不应因故障造成应用系统停运，系统必须能够保证7*24小时不间断的运行要求，因此，在方案设计和设备选型时，关键设备和系统必须采用必要的容错技术措施。

3.性能／价格比：在满足上述各项原则的基础上尽可能降低建设成本，追求最高的性价比。在满足采购人当前需求的情况下，适当留有冗余，不过分追求一次到位的超前性，尽量减少不必要的投资。

- 二、采购清单

| 一、电教多媒体设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 86英寸触控一体机（核心产品） | - 整体设计要求 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2.安全性：整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 3.为防止学生误触，整机需提供不少于3种锁定设备的方式；同时，应提供不少于3种方式进行解锁。 4.屏体正面前置中文标识按键，包含音量加减、触控开关、安卓主页、电脑系统还原等。 5.为了方便老师在授课中的使用，屏体正面带有3路前置USB3.0接口（可同时在Windows及Android系统下读取）及1路HDMI高清接口（非转接方式），并且附带中文丝印标识，方便老师快速识别和使用接口。 6.为保证信号不遮挡，整机前置2.4G、5G双频wifi和蓝牙模块。 7.一键节能，在节能待机状态下可实现节能90%以上。 8.黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 9.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网； 10.为方便教师应用，后置输入接口具备2*HDMI、2*USB（其中包含一路双通道接口）、1*触控USB、1*VGA、1*PC音频、1*串口控制、1*RJ45网络。后置输出接口具备1*PC音频。 - 显示屏参数 1.LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸86英寸。 2.显示比例16:9，高清4K屏体，分辨率≥3840×2160。 ★3.屏体亮度≥400cd/m2，对比度4000:1，最大可视角度≥178度，色彩覆盖率达到NTSC 90%。 4.整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。 ★5.屏幕具备硬件防蓝光效果，蓝光加权辐射不造成视网膜蓝光危害。 6.整机具有防强光干扰的性能，在400k lux的强光照射下，产品触控，书写能正常。 7.为教师操作便捷，产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。 三、触摸功能参数 1.采用红外触控技术，支持十点或以上同时触控及书写。 2.为减少在教学过程中的误操作，应确保屏幕红外触摸响应高度≤3mm，最小识别直径≤3mm。 3.具备书写保障措施：书写区域被手、书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作。 四、内嵌操作系统 1.为方便教学，在Windows和Android双系统下，可通过智能交互黑板的悬浮菜单一键切换信号源通道，并可通过两指长按调用悬浮菜单到指定位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行不少于10种应用更换（非信号源切换），在任何信号源下均可通过悬浮菜单实现批注、打开展台等功能。 2.在Andriod操作系统下，能对文件进行自动分类，可快速分类查找office文档、音视频、图片、白板课件等文件，可直接在界面中进行多种编辑操作及分享。 3.在日常教学中，为了保护师生的视力健康，应提供多种护眼功能供用户选择。 4.为方便教学，教师可通过三指按压显示区域，一步操作达到息屏或唤醒屏幕功能，不接受触摸菜单或物理按键的方式。 5.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸系统、内置电脑、光感系统等模块进行检测，并提供故障提示。 6.在无操作或无信号输入时,整机自动进入待机节能的功能，待机的时间间隔可自定义，这样既节能环保又能延长机器使用寿命。 7.可自动识别粗细笔记，既能够方便教师板书及批注重点，又可以保留真实书写感。 8.安卓主页面提供≥4个应用入口，任意应用入口可以根据教学需要自行更换。 9.安卓系统下提供硬件系统检测：对系统内存、存储、触控系统、电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示；安卓下具备文件浏览功能和二维码分享等功能。 五、内置电脑模块参数 1.整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为行业通用≤80Pin ,与大屏无单独接线。 2.CPU:Intel第8代酷睿，I5处理器。 3.内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD；具备USB3.0*3、USB2.0*3，HDMI *1，DP接口*1，RJ45*1满足教学拓展需求。 4.插拔电脑具有安全使用提醒功能，如电脑未进行安全锁紧机制则电脑无法正常使用。 5.提供Windows10专业版操作系统和office2016版办公软件。 六、教学应用软件 一）备授课模式 1.具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于32GB的云盘容量。无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料。 2.数学公式编辑器：可插入高级复杂公式，共计125个符号。支持LaTex公式利用代码编辑高级公式等。可快速输入繁分数，支持自动修正数学符号字体。 3.生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，如对洋葱表皮、叶绿体等细胞进行装片，进行粗螺纹、细螺纹进行调试观看细胞。实现显微镜仿真教学，为方便向学生展示，学科工具支持一键全屏播放。 4.地理工具：地理学科工具提供地球仪功能，模拟实物地球仪可以进行旋转，也可调整地球仪显示类型，如全球气候、国家、地形等；为方便向学生展示，支持一键全屏播放。 5.化学工具：需提供化学器械、化学器皿等多种实验素材，如烧杯、酒精灯、铁架台、玻璃棒、砝码、U型管；提供化学元素周期表工具。 6.仿真实验：具备总数不少于450个，涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。 7.课堂互动游戏：能够创建知识连线、互动分类、选词填空、趣味竞赛、翻翻卡等不少于5种互动类游戏，并且支持自定义修改，每类互动游戏提供至少12个适用普教K12不同学科、学段风格的模板。制作互动游戏可设置提示音效，完成游戏后还可复位重新开始游戏。 1)知识连线：支持创建知识连线游戏，提供配对项的编辑功能，将相互配对的项拖动连接可自动识别连线是否正确，并且有相应提示，同时可以开启或关闭游戏计时功能。 2)互动分类：支持创建互动分类游戏，可对类别或子类别进行编辑，将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示，同时可以开启或关闭游戏计时功能。 3)选词填空：支持创建选词填空游戏，可对题干、正确答案及干扰答案进行编辑，将答案拖至题目空白处，即自动识别答案是否正确，并且有相应提示，同时可以开启或关闭游戏计时功能。 4)趣味竞赛：支持创建趣味竞赛，可对题目、正确答案、干扰答案及游戏难度进行编辑，且可以邀请至少两位同学同时进行答题，将课堂知识以游戏竞赛的形式展现。 5)翻翻卡：支持创建翻翻卡游戏，可以制作多张卡片，并且编辑卡片正反两面的文字和图片内容，同时可设置提示音效。 8.PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，支持工具菜单收起与打开，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸、书写批注、黑屏等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 9.方便老师教学，软件需提供快速备课功能，通过简单的勾选章节（支持预览），一键生成带有文字以及动画效果的幻灯片课件，无需教师后续编辑，支持一键全屏播放。 10.备课模式下，提供丰富的学科题库，老师在编辑课件时，可将题库内容直接插入到课件中，还可以对文本和公式进行二次编辑。题库支持筛选题型和试题难度，并可根据学科知识点与学科教材目录的方式检索。 11.为方便老师应用，提供与所投产品相关的微信公众号学习交流及售后平台，老师可通过关注厂家微信公众号在线自主学习产品使用，也可通过公众号在线提问及产品的报修。 二）互动教学模式 1.支持移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接。 2.可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克、批注、旋转等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注。 3.可实现双向投屏功能：移动端的画面可以上传至PC端；PC端电脑画面也可以同步至移动端，可实现移动端实时控制、随时批注PC端电脑桌面。 4.可实现手机直播：当手机与PC端连接，可以同步直播手机摄像头画面至PC端，并且支持一键切换前后置摄像头。 5.当移动端与PC端连接时，移动端可以模拟鼠标操作PC端；还可以远程操作管理PC端电脑，包括切换电脑软件窗口、启动电脑应用，以及重启、锁定或者关闭电脑等。 七、资源 1.数字教材资源：配置人民教育出版社数字教材，覆盖K-12各个年级各个学科；教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符。 1)方便教学使用，支持教师个人账号登录并支持在线下载。 2)数字教材资源含教材原文、教学素材、教学动画、教学视频、语音点播等；且页面提供点读、笔记、标注等工具。 3)数字教材可在交互教学软件中直接打开，且达到放大200%不失真的功能。 2.教学资源库：涵盖普教学段，总量高达1000G、50万条。可按学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载，备课时可直接拖拽至教学活动中。普教资源库: ①覆盖高中三年级多种教材版本，可最大限度地满足不同年级、不同学科、不同地域教师的需求； ②所有资源均采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类包含：教学建议、教案示例、教学课件、多媒体素材、试题与试卷等。 3.学科试题库：提供丰富的学科试题库，包括同步题库和个人题库，教师可根据题型、难度进行选择，同时可按学科知识点与学科教材目录同步检索；个人题库支持自定义单选、多选、判断、解答等多种类型题目添加，备课时可直接拖拽至教学活动中。 | 121 | 套 | 投标时要求提供演示产品 |
| 2 | 落地支架 | 86寸一体机配套原厂落地支架 | 3 | 套 |  |
| 3 | 智能笔 | 1、采用蓝牙技术，无需接收器； 2、采用锂电池供电、支持通用USB Type-C接口充电，带自动休眠节电设计，充满电后连续使用时间不低于100小时； 3、笔尖设计采用2048级压力感应，可根据书写力度识别粗细笔迹； 4、提供5个按键，至少有一个按键可以自定义，自定义内容包括笔的截图、清页等；具有擦除按键，用户可通过长按钮实现擦除，支持白板软件中点擦除； 5、支持一键启动或退出PPT及白板软件播放，并支持PPT、网页、白板课件等多种格式课件进行远程翻页功能。 6、具有远程指示光标，可远距离控制光标，实现激光笔演示效果功能。 7、支持自动连接，可自动识别并连接，无需手动连接。 8、具备身份识别功能，可识别使用者身份，方便设备管理及使用。 | 121 | 套 |  |
| 4 | 附件 | 满足安装所需的支架、安装线、网络线、电源线、HDMI信号线。触控一体机、实物展示台等设备的电源线统一连接到空气开关（可统一开关整套设备电源）。确保设备能正常联网、正常用于教育教学活动，所需一切器材。 | 121 | 套 |  |
| 5 | 激光短焦投影机 | 显示技术DLP 技术/最新一代1080P DMD芯片 分辨率真实分辨率: 1920×1080 输出亮度：4000流明 对比度：100000:1 可显示色彩1073.4百万色(10 bit) 投影镜头精密定焦镜头f=2.4mm 投影距离0.4~5 m 投影尺寸(对角线)80~100吋 投射比0.25 :1 | 15 | 套 |  |
| 6 | 多媒体无尘书写电子板 | 多媒体无尘书写电子板结构要求:高度集成无尘书写板、电子触控板、音箱、多媒体设备（控制终端、中控系统、功放、高清实物展台、校园广播等），整体厚度不超过150mm,无尘书写板尺寸:高≥1230mm*长≥1940mm,电子触控板尺寸:高≥1230mm*长≥1940mm（88吋、投影比例16:10)。主机箱及工具箱材料为镀锌板，壁厚不低于1.0mm，表面采用干粉喷涂烘烤工艺，成形采用拉铆工艺，不变形；主机厚度不大于65mm，隐藏于电子触控板右侧，不外露，须能自由推进和拉出；工具箱隐藏于无尘书写板左侧，不外露，便于储存教学用品；无尘书写板和电子触控板须为分段式设计，双拼组合，方便运输和安装。为方便检修，所有电子配件应能正面单独拆卸。 1.无尘书写板要求：板面涂层硬度不小于6H。面板通过丁酮溶液抗腐蚀测试，浸泡24小时后，涂层硬度应不小于3H；书写面板耐丁酮溶液擦拭（采用1kg压力）5000次，应能正常书写和擦拭；板面粗糙度应不大于Ra1.6，磨耗后表面粗糙度应不大于Ra1.6；板面漆膜附着力应不大于2级。 2.电子触控板要求：电子触控板尺寸不小于90吋，显示比例16:10，支持手触控，应实现手写和鼠标功能。 3.多媒体设备要求：控制终端要求：CPU-Intel I5；台式机主板（非OPS）集成：显卡、网卡、声卡等；内存4G；固态硬盘240G。音箱功率不小于80W；话筒具备语音、PPT翻页、激光教鞭功能，采用2.4G无线传输，开机自动进入配对状态，可与任意主机配对使用，采用不可拆卸锂电池，连接USB接口即可充电，续航时间可达8小时。展台要求：托板须采用磁碰闭合，为方便使用，外形美观，不应有拉手或拉环。高拍仪采取折叠式设计，像素应≥800万，拍摄幅面≥A4，配有 LED补光灯。展台软件：具有动态批注、录制、对比教学、扫描管理、快速抓图等功能；展示画面可自由旋转或按90度旋转，无级自由缩放达1500%；可调节批注颜色、透明度、笔画粗细，支持多种图形绘制，支持文字输入后随时编辑，批注过程可保存、录制。可以存储标注，形成图片；工具栏在第一视窗界面，没有二级菜单，方便使用；具有2、3、4同屏多画面对比教学功能；软件可调节画面对比度、亮度、色彩饱和度、锐度、曝光度、自动对焦等。智能中央控制系统要求：中控面板须采用触摸式设计，应具有一键开关、电脑重启、投影开关、电脑开关、切换、音量控制等功能；计算机应预存≥90组投影机控制码，须具有本机烧写投影机控制码功能（无需外置笔记本或计算机），实现投影机和计算机一键同步开/关。 | 15 | 套 |  |
| 7 | 教学书写笔 | 1、抵压式供墨水。零部件完整；标识清晰；表面光洁；整笔及配件无明显歪斜、离缝，各零件之间配合离缝≤0.3mm;笔头部或尾部无渗透墨水现象。 2、100mm出水正常，300mm内线迹流畅，无明显变淡、断线现象。 3、笔尖直径≥6.5mm，容量≥20ml。 4、笔头滑缩力（N）≥5.9、笔头强度（N）≥4.9、干燥性（S）≤30、间歇书写（h）≥1。 5、1m高度水平跌落，书写出水正常，零部件无开裂，变形、脱落。 | 30 | 支 |  |
| 8 | 书写墨水 | 1、墨水粘度3.0-14.0（mPa.s）,划线100m以上，线迹流畅，无明显变淡、断线现象； 2、干燥性≤1min,覆盖纸上应无墨迹，间歇书写≥2h,100mm内出墨正常，无悬浮物，无异味。 3、有害物质限量：氨及其化合物（%）≤2，甲醛(mg/kg)≤300, 甲醇(%)≤0.1，铅镉铬汞的重量（mg/kg）≤50；铅≤50（mg/kg），镉≤45（mg/kg），铬≤30（mg/kg），汞≤30（mg/kg）。 4、延时擦拭时间不低于200天。 | 120 | 瓶 |  |
| 9 | 泡沫板擦 | 使用方便，擦拭顺畅，清洁方便。板擦规格≥140mm*70mm*30mm。 | 15 | 块 |  |
| 10 | 布线材料及安装 | 现场布线及设备安装 | 15 | 套 |  |
| 二、合班教室音频系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 全频音响 | 阻抗：8Ω；频响：80Hz~20KHz；额定功率：100W；灵敏度：95dB/W/M；低音：3.5"全频×2/3.5"低频×2 | 20 | 根 |  |
| 2 | 合并式音响功放 | 输出功率 4×200W/8Ω；频率响应 20Hz～20kHz；输入阻抗20KΩ（平衡）10KΩ（不平衡）；灵敏度1%；谐波失真THD < 0.05％；信噪比≥95dB；阻尼系数＞300 | 5 | 台 |  |
| 3 | 音频处理器 | 四个输入接口-八个输出接口输入可以分配给任何一个输出：斜率为12 dB/Oct，18 dB/Oct，24 dB；0ct和48dB/Oct/682毫秒输入延时，21毫；输出延时；采用Linkwits-Riley，Bessel和Butterworth滤波器；参量均衡器：全带宽，第1/64到4倍频程范围；每个输出配有限幅器直观的用户界面；通过前面板、RS232可以进行编程；48KHz的采样频率；独立的输入输出指示；平衡的输入和输出XLR音箱接口；配专用PC控制软件 | 5 | 台 |  |
| 4 | U段无线话筒（头戴） | 金属外壳的1U标准机柜设计结构，双通道接收；采用自动选讯接收方式，使接收断音降到最低；红外线数据自动同步功能（SYNC）；采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰；600个UHF可选频道，与工厂预设的互不干扰的32个频组；发射器使用OLED屏幕，任何角度都能清晰显示系统资料；平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出；环境电磁波扫描，自动选择一个最小干扰的频率；可以设置接收通道名字；红外线数据同步功能，能自动、快速及精确地与接收机同步；高节能发射电路，采用1.5V,AA电池，可持续使用10小时。 | 5 | 套 |  |
| 5 | 20U木质航空机柜 | 20U木质航空机柜 | 5 | 套 |  |
| 6 | 二芯音箱信号线 | 2*2.5mm无氧铜 | 250 | 米 |  |
| 7 | 桌面型话筒支架 | 桌面型话筒支架 | 5 | 套 |  |
| 8 | 辅材及配件 | 音视频接线配件等 | 5 | 批 |  |
| 三、专业录播教室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 四机位高清录播导播一体机 | 主机1U，具备2.4时液晶屏，可显示IP信息及硬盘容量。 具备4个3G-SDI视频输入接口、1个HDMI视音频输入接口、1个VGA视频输入接口、1个HDMI视音频输出接口、1个VGA视频输出接口、6个MIC IN音频输入接口(支持幻象供电)，3个LINE IN音频输入接口、3个音频输出接口、4个USB接口、4个RJ45以太网接口、RS232串口、RS485接口; 支持2盘位硬盘接入，可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态;每个SATA口可支持4T硬盘接入。支持无硬盘启动运行功能，配置3T硬盘二块。 支持2台互动教学终端间点对点互动功能 支持8台互动教学终端间多点互动功能。 可设置1台主教室终端、3台从教室终端、4台旁听教室终端;默认互动画面显示主教室画面和从教室画面;支持从教室画面和旁听教室画面手动切换。 支持选择HDMI/VGA接口输入画面或导播画面切换至互动画面。支持学生起立时互动画面自动切换至学生特写画面，学生坐下时恢复默认互动画面。 支持互动画面切换至主教室画面或从教室画面。 支持互动过程中控制任意教室声音开关、推送PPT课件至任意教室画面。 具有H. 264, H.265互动视频格式设置选项，AAC-LD, OPUS互动音频格式设置选 项。 互动画面延时≤400ms 具有抗丢包(20%)处理能力。 支持导播预览功能，预览画面可显示1路HDMI/VGA接口输入画面和4路摄像机画面，导播画面显示为预览画面某一通道画而并可手动切换。 导播画面具备电影模式：可全屏显示单通道画面，输入涌道可切换 支持B/S,C/S模式下载点播录像文件 支持800 X 600, 1024 X 768, 1280 X720, 1280 X 960、1280 X 1024, 1366 X 768,1440 X 900, 1400 X 1050, 1920 X 1080等分 辨率视频输入 支持1024 X 768, 1280 X 720, 1280 X 1024, 1920 X 1080等分辨率视频输出） 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。故障恢复时间≤5min（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的检测报告复印件证明） | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清云台摄像机 | 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps 支持20倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 信噪比≥60dB，网络延时不大于110ms 网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 支持宽动态、透雾、电子防抖、数字降噪、强光抑制功能 支持水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.1° 垂直手控速度不小于120°/S 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90° 支持1个RJ45网络接口，1个SDI接口，2路报警输入接口，1路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 支持自动定位功能 支持256个预置位，支持8条巡航扫描，支持5条以上的模式路径设置 支持云台优先级控制，RS485或RJ45网络接口可设置不同优先级 通过IE浏览器在预览画面上用鼠标控制云台转动、镜头变倍 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设 支持定时抓图、报警抓图上传ftp功能 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持采用H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2 支持标准Onvif协议 支持IP地址过滤功能 支持噪声过滤设置 支持区域入侵、越界入侵、人脸侦测、音频异常侦测，并联动报警（以公安部检验报告为准） 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-60℃ | 1 | 台 |  |
| 3 | 智能跟踪摄像机（含支架） | 支持对设定区域内，当检测到人脸时，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等 支持在设定区域内，当检测到人脸时，在人脸区域自动显示马赛克 支持对检测区域内的运动人体进行跟踪 | 3 | 台 |  |
| 4 | 教师检测相机 | 技术规格： 1.1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 1路音频输入 1路音频输出 1路CVBS视频输出接口 1个RS-485控制接口 1路报警输出 2.支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储NAS(NFS SMB/CIFS均支持) 3.电源供应：DC 12V/ PoE 4.视频压缩标准：H.264 / MJPEG/MPEG4 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 5.支持最大1920×1080高清画面输出 6.支持120dB超宽动态 支持3D数字降噪功能 支持背光补偿 自动电子快门功能 自动光圈 慢快门 7.支持355°水平旋转 垂直方向0°-75° 8.ICR红外滤片自动切换 实现真正日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 专业功能： 适用于精品录播系统对教师移动或奔跑行为的精准检测 当教师的快速移动或奔跑给出报警提示 当教师在检测区域内移动时 能实时给出教师的位置坐标信息 并联动球机跟踪。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 板书检测相机 | 技术规格： 1.1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 1路音频输入 1路音频输出 1路CVBS视频输出接口 1个RS-485控制接口 1路报警输出 2.支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储NAS(NFS SMB/CIFS均支持) 3.电源供应：DC 12V/ PoE 4.视频压缩标准：H.264 / MJPEG/MPEG4 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 5.支持最大1920×1080高清画面输出 6.支持120dB超宽动态 支持3D数字降噪功能 支持背光补偿 自动电子快门功能 自动光圈 慢快门 7.支持355°水平旋转 垂直方向0°-75° 8.ICR红外滤片自动切换 实现真正日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 专业功能： 适用于精品录播系统对板书书写行为的精准检测。可在设置的黑板检测区域内 当有人书写板书时 客户端软件给出报警提示 当结束板书书写时 客户端软件报警提示结束 | 1 | 台 |  |
| 6 | 4K学生三目相机 | 技术规格： 1.1 个RJ45 10M / 100M自适应以太网口，1对音频输入（Line in）/输出接口，2对报警输入/输出。 2.电源供应：DC36V/ PoE 3.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 4. 支持1920×1080@30fps实时帧率 5.支持两路码流技术 6.支持电子防抖 7.支持标准的128G及以下 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 | 1 | 台 |  |
| 7 | 精品吊麦 | 音头：14mm ECM电容式大膜拾音头 指向性：超窄指向 频率响应：30Hz～20KHz 灵敏度：200Ω 输出阻抗：DC 11～49V 最大承受声压：140dB（at1KHz≤1% THD） 等效声压级：15dBA 动态范围(典型) ：128dB，1KHz于最高声压 信噪比≥80dB（1KHz/1Pa） 供电：幻像供电 48V | 6 | 套 |  |
| 8 | 精品音频主机 | 8进4出，内置两通道无线麦克风和两通道100W功放模块 | 1 | 台 |  |
| 9 | 精品音箱 | 壁挂式音箱 额定/峰值功率：100W/400W 额定阻抗：8Ω 特性灵敏度：92dB/W/m 输出声压级：112dB/W/m 额定频率范围：70～18KHz 扬声器单元：LF: 6.5英寸×2 HF: 3英寸纸盆高音 | 2 | 台 |  |
| 10 | 录播平板 | 录播智能控制平板/10.1寸触控液晶屏/1024*600显示分辨率/1路HDMI视频输出/1路DVI视频输出/1路3.5mm音频输入/1路3.5mm音频输出/1个RJ45/2个USB/DC12V或POE供电/支持录播控制/支持教室多媒体设备控制 | 1 | 只 |  |
| 11 | 附件及线材 | 25米SDI线3根,25米VGA线1根 | 1 | 套 |  |
| 12 | 墙面木方木条基层 | 木龙骨基层框架防火涂料刷两遍 | 114 | ㎡ |  |
| 13 | 墙面环保吸音棉 | 5cm厚环保聚酯纤维吸音棉，有更多的相互连接的空隙，在摩擦耗损等作用下，其声能被转化热能从而使中低频声音削弱和抑制 | 114 | ㎡ |  |
| 14 | 墙面模块吸音板 | 1200mm*2400mm*9mm，聚酯纤维经高技术热压并以茧棉形状制成，无添加，符合且低于室内甲醛释放标准。严格按照ISO17226-1:2008方法测试，将吸音板甲醛释放控制在0.05mg/L,符合国标E1级别。 | 114 | ㎡ |  |
| 15 | 演播室顶面涂黑色处理 | 立邦哑光黑漆处理 | 105 | ㎡ |  |
| 16 | 顶面铝质穿孔扣板 | 600*600mm铝制穿孔扣板 | 105 | ㎡ |  |
| 17 | 地面自流平找平 | 地面自流平找平 | 105 | ㎡ |  |
| 18 | 静音地胶 | 加厚耐磨防水环保地胶板，环保PVC材质，厚度≥1.2mm。 | 105 | ㎡ |  |
| 19 | 钢质隔声门 | 专业级隔音门制造标准，隔音指标STC-400-45DB符合一级标准。门体采用1.5厚优质镀锌钢板+门扇内填充1.5mm厚钢板+隔音阻尼复合隔音板材料，成就了门体对应宽频强声能穿透抵抗力。能更好有效阻挡150-8000Hz宽频噪声，性能显著。 | 2 | 套 |  |
| 20 | 护眼照明灯 | LED护眼照明灯 | 11 | 个 |  |
| 21 | 踢脚线 | 8cm不锈钢 | 41.34 | m |  |
| 22 | 配件 | 五金辅材等 | 1 | 批 |  |
| 四、计算机机房系统（单教室52座位*6间） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师机 | ★一体机，政府节能机型，主要配置：CPU：六核处理器，主频≥3.4Ghz；内存：≥16G DDR4 2400MHz内存，最大支持32G内存容量；显卡:2G独立显卡；声卡：集成标准声卡；硬盘：≥256G SSD固态硬盘+1T 机械硬盘；网卡：集成10/100/1000M以太网卡+802.11AC无线网卡。 音频设备：集成数字阵列麦克风，内置音箱 。 显示屏：≥21.5英寸宽屏LED低蓝光液晶显示屏，1920*1080分辨率（提供检测报告） 键盘、鼠标：USB 键盘、鼠标，支持键盘开机功能，方便使用； 接口：6个USB3.1接口（侧置2个）其中一个支持快速充电 电源：内置180W高效电源，能效高达92% 操作系统：预装Windows 10正版操作系统 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露 机箱：顶置提手，方便移动，侧置物理按钮，方便使用； 多功能平放式底座，支持屏幕俯仰、左右旋转； 二．软件配置要求 ★要求预装计算机机房云管理平台。 计算机机房云管理平台要求 1、本地需使用虚拟显卡及物理GPU穿透技术，能够让系统调用物理显卡的硬件加速功能，支持Intel核显、NVIDIA或AMD显卡使用，桌面用户可调用的物理显卡流畅运行支持DirectX、OpenGL的图形设计程序，支持Solidworks、AutoCAD、3DMax等高性能软件渲染操作； 2、镜像快照增量管理：在小容量硬盘上，需支持 >= 10个系统镜像选择菜单，节省硬盘使用空间，减少服务端数据载入量； 3、客户端支持主流发行版的Windows/Linux系统：需支持在Intel 8代CPU硬件环境上运行Windows XP和Windows 7系统； 4、客户端采用终端本地化运算方式：支持离线运行模式，客户端断网的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，保证教学过程不中断； 5、内置分布式防火墙策略：每台终端内置独立底层防火墙系统，由管理平台统一布控范围内的防火墙规则，提高终端网络应用过程的安全性； 6、集成多种灵活的教学环境更新系统方式，支持学生机更新，管理端更新，提供使用WEB浏览器在任意终端任意场景中对教学环境进行远程更新。 7、平台需集成NAS服务功能：支持多用户和权限管理，支持自定义工作组，支持邮件通知NAS故障信息；支持终端用户登录自动挂载个人网盘，实现数据漫游； 8、用户上机管理功能：可设置强制教学环境使用学生账号、密码登陆系统，对学生使用记录，学生上机时长、机房位置、网络及操作等行为提供数据采集与查询功能； 9、支持复杂网络部署方式，服务端与客户端在IP可达的状态下即可部署，支持多VLAN、跨校区，互相网方式下发系统，平台需要同时支持P2P载入及网络同传功能，提高多教学系统场景时的载入速度。 10、客户端支持双硬盘热备，保证单硬盘损坏时不影响使用，数据不丢失； 11、支持底层远程协助功能；当客户端系统启动失败、蓝屏等故障情况下，依然能够在服务端或浏览器中查看到系统加载过程及启动过程画面，对客户端进行远程操作运维，方便检查系统故障； 12、计算机机房云管理平台管理功能： a.计算机机房云管理平台状态查看：可以查看所有桌面的当前运行状态 b.全体桌面开关机：可以一键对全体桌面进行开机或关机操作 c.选择桌面开关机：可以选择个别桌面或者部分桌面进行开机或关机操作 d.集群管理功能：可统一管理多台终端，对所有终端进行批量配置和开关机等操作 13、提供教师机控制功能：方便教师对当前教室所有终端一键上下课、开关机、重启、教学环境切换等功能； 14、平台需提供两种管理方式：服务端统一管理模式与教室自维护模式，确保管理端故障或者管理端网络连接失败时，任意终端也能对教室的教学环境进行运维操作，保障业务连续。 15、需支持管理端分组与任务计划管理功能：可将终端机编成一组并统一执行管理端的计划任务，任务计划支持马上执行，固定时间，每天，每月等多种任务运行方式，支持以浏览器或者APP形式远程操作机房任务计划。 16、集群及负载均衡:系统支持管理端集群及高性能负载均衡功能，可将多网卡进行聚合同时协同工作,将客户端独立分配至管理端某一网卡通道下进行流量及压力分解，管理端支持高可用HA功能，当一台管理端发生宕机时，工作桌面的负荷将在瞬间自动切换到备援管理端上； 17、支持完善的日志信息管理，对主机，终端，操作信息进行汇总，提供系统日常环境中的警告提醒与错误提示，方便对常见问题的判断追查。 18、资产管理功能：提供全面的客户端硬件配置信息、网络地址台账等信息，可管理、修改、告警、导出资产报表等功能。 | 6 | 台 |  |
| 2 | 学生机 | ★一体机，政府节能机型：CPU：六核处理器，主频≥3.4Ghz；内存：8GB或以上；显卡：2G独立显卡；无线网卡：Wifi；硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 声卡：集成HD Audio声卡 网卡：1000M以太网卡 端口：6个USB3.1（其中2个前置，方便插拔）；1个DP端口；可选1个串口和1个并口；可选PS/2口 读卡器：六合一读卡器 话筒和耳麦:前置话筒输入和耳麦输出 音箱:内置音箱 鼠标键盘:防水抗菌光电鼠标、标准防水抗菌键盘 显示器:≥21.5英寸宽屏LED背光液晶显示屏，1920*1080分辨率 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露 机箱：顶置提手，方便移动，侧置物理按钮，方便使用； 多功能平放式底座，支持屏幕俯仰、左右旋转； 二．软件配置要求 ★要求预装计算机机房云管理平台 计算机机房云管理平台要求 1、本地需使用虚拟显卡及物理GPU穿透技术，能够让系统调用物理显卡的硬件加速功能，支持Intel核显、NVIDIA或AMD显卡使用，桌面用户可调用的物理显卡流畅运行支持DirectX、OpenGL的图形设计程序，支持Solidworks、AutoCAD、3DMax等高性能软件渲染操作； 2、镜像快照增量管理：在小容量硬盘上，需支持 >= 10个系统镜像选择菜单，节省硬盘使用空间，减少服务端数据载入量； 3、客户端支持主流发行版的Windows/Linux系统：需支持在Intel 8代CPU硬件环境上运行Windows XP和Windows 7系统； 4、客户端采用终端本地化运算方式：支持离线运行模式，客户端断网的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，保证教学过程不中断； 5、内置分布式防火墙策略：每台终端内置独立底层防火墙系统，由管理平台统一布控范围内的防火墙规则，提高终端网络应用过程的安全性； 6、集成多种灵活的教学环境更新系统方式，支持学生机更新，管理端更新，提供使用WEB浏览器在任意终端任意场景中对教学环境进行远程更新。 7、平台需集成NAS服务功能：支持多用户和权限管理，支持自定义工作组，支持邮件通知NAS故障信息；支持终端用户登录自动挂载个人网盘，实现数据漫游； 8、用户上机管理功能：可设置强制教学环境使用学生账号、密码登陆系统，对学生使用记录，学生上机时长、机房位置、网络及操作等行为提供数据采集与查询功能； 9、支持复杂网络部署方式，服务端与客户端在IP可达的状态下即可部署，支持多VLAN、跨校区，互相网方式下发系统，平台需要同时支持P2P载入及网络同传功能，提高多教学系统场景时的载入速度。 10、客户端支持双硬盘热备，保证单硬盘损坏时不影响使用，数据不丢失； 11、支持底层远程协助功能；当客户端系统启动失败、蓝屏等故障情况下，依然能够在服务端或浏览器中查看到系统加载过程及启动过程画面，对客户端进行远程操作运维，方便检查系统故障； 12、计算机机房云管理平台管理功能： a.计算机机房云管理平台状态查看：可以查看所有桌面的当前运行状态 b.全体桌面开关机：可以一键对全体桌面进行开机或关机操作 c.选择桌面开关机：可以选择个别桌面或者部分桌面进行开机或关机操作 d.集群管理功能：可统一管理多台终端，对所有终端进行批量配置和开关机等操作 13、提供教师机控制功能：方便教师对当前教室所有终端一键上下课、开关机、重启、教学环境切换等功能； 14、平台需提供两种管理方式：服务端统一管理模式与教室自维护模式，确保管理端故障或者管理端网络连接失败时，任意终端也能对教室的教学环境进行运维操作，保障业务连续。 15、需支持管理端分组与任务计划管理功能：可将终端机编成一组并统一执行管理端的计划任务，任务计划支持马上执行，固定时间，每天，每月等多种任务运行方式，支持以浏览器或者APP形式远程操作机房任务计划。 16、集群及负载均衡:系统支持管理端集群及高性能负载均衡功能，可将多网卡进行聚合同时协同工作,将客户端独立分配至管理端某一网卡通道下进行流量及压力分解，管理端支持高可用HA功能，当一台管理端发生宕机时，工作桌面的负荷将在瞬间自动切换到备援管理端上； 17、支持完善的日志信息管理，对主机，终端，操作信息进行汇总，提供系统日常环境中的警告提醒与错误提示，方便对常见问题的判断追查。 18、资产管理功能：提供全面的客户端硬件配置信息、网络地址台账等信息，可管理、修改、告警、导出资产报表等功能。 | 284 | 台 | 投标时要求提供演示产品 |
| 3 | 交换机1 | 1．机架式汇聚层交换机，全1000M电口数量24个，4个SFP光口，线性转发； 2.板带宽交换容量≥336Gbps、包转发率≥87Mpps | 6 | 台 |  |
| 4 | 交换机2 | 1．机架式汇聚层交换机，全1000M电口数量48个，4个SFP光口，线性转发； 2.板带宽交换容量≥336Gbps 包转发率≥87Mpps | 6 | 台 |  |
| 5 | 机柜 | 1.2米标准机柜,机柜钢板厚度≥1.2mm，机柜电源排插 使用机架式PDU。 | 6 | 台 |  |
| 6 | 1000M光模块 | 1000M单模光模块，每个普通计算机教室2块。 | 12 | 只 |  |
| 7 | 陶瓷贴面静电地板 | 陶瓷贴面静电地板（提供免费打孔服务）。基本要求:长、宽、高600mm×600mm×35mm 集中荷载≥2950N其它要求必须符合防静电地板国家行业标准SJ/T10796-2001。 | 648 | ㎡ |  |
| 8 | 配线架 | 24口六类非屏蔽配线架 | 11 | 个 |  |
| 9 | 教师计算机桌 | 边缘圆角处理。规格：铁架尺寸（外边）1560*700*770 长*宽*高（单位：mm）；使用材料：立柱+搁板档为50mm *50mm铁方管（壁厚1.2mm）；桌板尺寸（外边）1600*740 长*宽（单位：mm）；放计算机主机箱的柜子尺寸（外边）590*600*730长*宽*高（单位：mm）；桌面上可放置方案中所配的两4台教师机平板显示器，面板用20MM厚的优质人造板材，亚光防火板贴面，树脂油漆封边，柜板用20mm厚的优质人造板材，防火板贴面，树脂油漆封边。金属部件喷塑涂膜，外观色泽均匀，光滑平整，附着牢固。不存在挂流抓痕、露底、气泡现象，表面无明显杂质；所有焊接部位均采用二氧化碳气体保护焊，焊缝平整，无焊瘤和漏焊；连接处要求圆弧连接，无锐角。本品执行GB/18580-2001（人造板有害物释放限量）、GB/T3325-95（金属家具通用技术标准）等国家标准。 | 5 | 张 |  |
| 10 | 学生电脑桌 | 边缘必须圆角处理。规格：钢架尺寸（外边）1340*560*670 长*宽*高（单位：mm）；使用材料：立柱+搁板档为50mm*50mm方铁管（壁厚1.2mm）；桌板尺寸（外边）1400*600 长*宽（单位：mm）；放计算机主机箱的柜子尺寸（外边）1240*235*600 长*宽*高（单位：mm）；桌面上可放置方案中所配的两台学生机的平板显示器，要求对显示器的支架进行固定，面板用20mm厚的优质人造板材，亚光防火板贴面，树脂油漆封边，并圆角处理。柜板用20mm厚的优质人造板材，防火板贴面，树脂油漆封边。金属部件喷塑涂膜，外观色泽均匀，光滑平整，附着牢固。不存在挂流抓痕、露底、气泡现象，表面无明显杂质；所有焊接部位均采用二氧化碳气体保护焊，焊缝平整，无焊瘤和漏焊；连接处要求圆弧连接，无锐角。并提供数量10%脚套备用（黑色/灰色）。本品执行 GB/18580-2001（人造板有害物释放限量）、GB/T3325-95（金属家具通用技术标准）等国家标准。 | 260 | 套 |  |
| 11 | 异型教师计算机桌 | 异型教师计算机桌，边缘圆角处理 | 1 | 张 |  |
| 12 | 三角形学生电脑桌 | 三工位三角形定制学生电脑桌，边缘必须圆角处理 | 8 | 套 |  |
| 13 | 小方凳 | 边缘必须圆角处理。规格：铁架尺寸（外边）320*220*390 长*宽*高（单位：mm）；使用材料：横档为25 mm*25mm方铁管（壁厚1.2mm）；立柱+搁板档为30 *30mm方铁管（壁厚1.2mm）；櫈板尺寸（外边）340*240 长*宽（单位：mm）；座板采用20mm厚的优质人造板材，亚光防火板贴面，树脂油漆封边,并圆角处理。金属部件喷塑涂膜，外观色泽均匀，光滑平整，附着牢固。不存在挂流抓痕、露底、气泡现象，表面无明显杂质；所有焊接部位均采用二氧化碳气体保护焊，焊缝平整，无焊瘤和漏焊；连接处要求圆弧连接，无锐角。并提供中标数量10%脚套备用（黑色/灰色）。本品执行 GB/18580-2001（人造板有害物释放限量）、GB/T3325-95（金属家具通用技术标准）等国家标准。 | 284 | 套 |  |
| 14 | 安装线材 | 包括普通计算机教室建设所需的全部辅材。如：电源线、接线板、PVC管、各种信号连接线（光或电连接线）、信号标签、水晶头等。（投标时需注明安装辅材的品牌及规格，采购人有权拒绝不合格的安装辅材） | 6 | 项 |  |
| 五、校园电视台 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、视频采集 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 1、成像器：4K 1/2.8 英寸 3CMOS 成像器； 2、三环独立，不低于25 倍专业变焦镜头，变焦范围从 28.8mm 到 720mm（35mm 等效转换）； 3、ND 滤镜可实现从 1/4ND 到 1/128ND 的线性控制，ND滤镜支持全自动； 4、有效像素：3840（水平）x 2160（垂直）； 5、信噪比：不低于57 dB (Y)（典型）； 6、支持50fps、60fps 的速度以及 3840 x 2160 的分辨率独立捕捉。支持高清4:2:2 10bit录制； 7、支持“人脸优先AF”和“高级人脸AF”之间进行选择； 8、支持混合Log伽马（HLG）录制功能，轻松实现基于文件的HDR工作流程； 9、3G/高清SDI输出，HDMI接口输出； 10、支持双卡槽SD卡录制，支持双MI热靴； 11、厂家认证工程师上门培训。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 电池 | 1、容量不少于56 Wh，高清记录时间不少于2小时30分钟； 2、原装电池，与摄像机同品牌。 | 2 | 块 |  |
| 3 | 存储卡 | 128GSD卡，高速260MB/S读取速度，100MB/S写入速度。 | 2 | 张 |  |
| 4 | 读卡器 | 多功能合一读卡器 USB3.0高速读写 支持TF/SD/CF/MS/XD/M2 | 1 | 个 |  |
| 5 | 三脚架 | 1、云台：液压云台； 2、承重范围：0-3kg； 3、仰视角度：+90°~-70°； 4、动态平衡：固定； 5、阻尼档数：固定（2档）； 6、自重：3.2kg 7、高度范围：700mm-1500mm； 8、球碗直径：65mm。 | 2 | 付 |  |
| 6 | 便携包 | 以上摄像机适用防震摄像机专用包。 | 2 | 只 |  |
| 7 | 相机 | 1、35mm全画幅双核CMOS图像感应器，有效像素约3040万； 2、对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦； 3、支持全像素双核RAW的功能，可在拍摄后进行“解像感补偿”、“虚化偏移”及“减轻鬼影”的多维度图像处理； 4、支持4K（2160）、全高清、HDR视频拍摄； 5、配备约15万像素 RGB+红外 测光感应器，采用测光处理专用的DIGIC 6数字影像处理器和新测光算法； 6、电子控制焦平面快门,1/8000至30秒（总快门速度范围，可用范围随拍摄模式各异），B门，闪光同步速度1/200秒； 7、感光度：ISO 100-32000，可扩展最高到ISO 50-102400； 8、3.2英寸162万像素液晶触摸屏； 9、含原装EF 24-105mm f/4L IS II USM镜头1只 10、128G存储卡*1 11、原装电池*2 12、乐摄宝Flipside 400AW相机包*1 | 1 | 套 |  |
| 8 | 手机云台 | 1、支持IOS系统、Android系统手机 2、适用手机宽度：58.6 - 85 mm 3、适用手机厚度：≤8.9mm 4、最大控制转速：120°/s | 1 | 个 |  |
| 二、新媒体IP虚拟演播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新媒体虚拟演播主机 | 1、支持SDI和IP视频信号混合的输入方式，IP信号支持从标清到4K不同分辨率和帧率的实时视频。 2、支持不低于4路HD SDI 1080 60P格式的信号接入，支持1080 60P格式的节目制作。支持包括NDI IP在内不低于8路的外来视频信号输入，支持不低于4路HD SDI 1080 60P格式的信号输出。 3、支持模拟音频的输入和输出，支持1路或以上平衡式的卡农音频输入和输出；支持1路或以上平衡式的大三芯音频的输入和输出；以及支持不少于1路的大三芯音频的监听通道。 4、支持不少于2路流媒体信号输出；支持RTMP和MMS的流媒体协议；支持自定义每一路流媒体的内容、推送流媒体的分辨率和码流；推送出去的流媒体，支持在系统本机中留有备份的视频文件。 5、软件系统内置多画面显示功能，支持选择不同的布局，支持自定义多画面的内容来组成多个画面的监看。 6、支持对每个视频信号进行矢量信号监测和彩色波形信号监测。 7、支持不少于2路本地硬盘素材的播放通道；支持硬盘素材信号被切到节目画面中时，能够自动进行播放；支持对每个素材单独进行视频时长的裁剪；支持对每个素材单独进行音量大小的调整；支持对素材的快、慢播放，速率可无级调整；支持对该通道的素材进行拖拽、排序，以及文件夹式的管理；支持对播放素材的进度条进行拖拉，以方便快速预览该素材。 8、支持字幕或画面叠加的功能；支持不少于10路字幕或画面的叠加。 9、系统具备字幕功能，支持不少于2路的图片字幕通道；支持在节目制作时，实时修改原来字幕中的文字内容、字体和文字大小等。 10、系统支持在场景中同时添加各种数据图形，如数据统计用的柱状图、饼状图、三菱锥统计图等；支持实时编辑修改图示数据内容；支持在修改数值内容时，柱状图等数据图形根据数值内容实时进行调整；如数值从100%修改为10%时，对应的柱状图形将实时调整长度。 11、支持不少于4路实时虚拟场景信号；支持1路虚拟场景信号作为节目信号时，其它路的虚拟场景信号作为可预览的待切信号。 12、每一路虚拟场景提供4路信号通道叠加，可独立调整大小，位置，裁切和三维旋转。虚拟摄像机机位支持推、拉、摇的效果，支持不少于16个预置机位的保存，方便快速调用； ★13、系统供总量不少于300套的真三维虚拟演播室场景，所有虚拟场景均可通过在线资源库进行免费下载导入；在线资源库中的场景提供持续免费更新服务；需提供在线资源库中真三维场景分类目录截图证明及300套以上场景完整截图证明，需注明各种类型场景数量，同时提供真三维虚拟场景在线资源库的下载网址。 14、全景虚拟功能，可将即拍的全景照片作为一个虚拟场景，实现全方位互动式观看的真实场景还原效果； 15、系统支持生成实时的阴影和镜像效果，以及光滑地面所产生的整个虚拟场景的镜像，并且阴影和镜像能够根据画面的变化保持同步的变化，使虚拟的节目更加逼真绚丽，系统具备通道功能，以实现在虚拟场景中播放带Alpha通道的AVI视频文件，以实现动态三维台标、LOGO以及在线包装效果； 16、支持所有的外接信号（包括摄像机信号和IP信号）、本地硬盘素材播放信号的实时抠像；具有独立的色键设置，支持实时预览色键效果，抠像画面人物边缘平滑、无拖尾或锯齿现象。 17、系统支持在场景中任意位置添加动态三维模型，如三维人物、动物等；支持同时添加多个三维模型，并开启特定运动模式；可调整三维模型的比例大小。 18、系统支持内置的音频混合处理功能；支持对输入的外部音频进行延时处理，保证与视频同步；支持EQ压限功能和低中高频均衡调节功能；支持门限功能，以便去除现场不必要的噪声；支持音频跟随视频信号源功能，可根据输出节目的需要进行分组输出，支持一路音频跟随多个视频信号源，支持一路视频信号源有多个音频信号跟随。 19、支持不少于20种二维转场；支持自定义导入的帧动画作为视频转场效果；支持帧动画导入到缓存通道，作为叠加的信号源。 20、支持Adobe Premiere或Adobe After Effects（不限定软件版本）故事版中播放的视频，通过IP直接作为系统的输入源信号，不需要占用SDI或HDMI通道。 ★21、系统提供3D场景编辑模块，支持在系统中实时更换三维场景的背景、地板、左屏、右屏、背景屏、桌子等三维场景元素，并可根据客户自身需求调整这些三维元素的位置、比例及旋转角度等；每个三维场景元素均可使用图片或视频进行修改；单个场景可对三维元素进行实时修改并保存，需提供功能截图。 22、系统采用无轨虚拟演播室技术，无须移动或者操作真实摄像机，即可实现节目制作过程中镜头推，拉，摇，移，乃至大摇臂以及航拍的效果。 23、系统支持网页端远程导播控制功能，提供网页端快捷操作界面，支持在虚拟演播室系统中自动生成网页端操作地址，并可通过互联网远程接入网页端快捷操作地址进行远程控制。可在网页端操作界面实现虚拟机位的硬切、带特效切换、虚拟素材更换、PPT翻页、一键开启关闭抠像功能等。需提供功能截图，并加盖投标人公章 23、支持不少于2路信号同时录制到系统内的硬盘，格式可选择高码率的MPEG-2、MP4、MOV及AVI文件和低码率流媒体文件，20小时高清1080P视频录制或40小时标清录制；支持录制信号到外部的移动硬盘；在不中断录制的情况下，支持截选录制的视频添加到系统的播放通道，作为可切换的信号源。 24、支持同网内，用Win或Mac终端直接浏览系统的节目制作的输出信号。 ★25、虚拟演播室系统的三维虚拟场景三角形面片数须大于1200万个，且三维虚拟场景文理贴图大于1000M，以广电总局测试通过报告数据为准 | 1 | 台 |  |
| 2 | 新媒体虚拟演播操作面板 | 通过USB与主机连接，采用纯铝镁合金便携式设计，集成切换功能按钮，可控制智能切换系统主机，提供不少于10路PGM信号、10路PVW信号、8路虚拟机位信号、录制及停止等功能的快捷操作方式；提供操作模式切换按钮；提供特效选择切换按钮；提供切换特效推滑块；提供音量大小调节滑块等 | 1 | 台 |  |
| 3 | 网关 | 1.支持HD-SDI,SD-SDI信号转换为NDI IP信号兼容本项目新媒体虚拟演播主机； 2.支持HDMI接口转换为IP信号； 3.支持HDMI和SDI交叉转换； 4.支持HDMI和SDI环出信号； 5.支持HDMI和SDI两种接口； 6.支持HDMI1.4A及以上； 7.支持3G-SDI支持分辨率格式：1080p 59.94/50/29.97/25，1080i 59.94/50，720p 59.94/50，SD PAL/NTSC； 8.支持NDI信号的实时编解码； 9.视音频延迟不高于1帧支持SDI和HDMI嵌入式音频； 10.内置3.5mm麦克和耳机接口； 11.支持千兆网络传输，内置Tally显示功能，支持外部Tally，支持POE，支持移动端和桌面电脑端的网页管理方式； 12.带热靴接口，能够挂载到摄像机上，支持即插即用，无需等待长时间开机运行。 | 2 | 只 |  |
| 4 | 提词器 | 自立式，含支架分光镜，软件可直接输入txt、word、及其他文件格式的播音文稿，不需另外转换。主机：CPU g1820、主板：h81、内存：4G、硬盘：500G、光驱18XDVD、键鼠套装、机箱电源4U工控+ 300W 带双路输出的显卡。支持无线遥控。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 电视机 | LED液晶电视，≥50寸，不低于全高清分辨率1920*1080。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 移动支架 | SPCC冷压版，可伸缩高度1010mm-1500mm，适合尺寸40-60英寸。 | 1 | 付 |  |
| 7 | 无线领夹话筒 | 包含一台接收机，一部盒式发射器和一个领夹式话筒。 接收机要求： 1、接收系统：两组独立调谐器，分集式自动选择； 2、镜频抑制：正常不小于60 dB，最小不小于55 dB； 3、灵敏度：不低于20 dBμV ； 4、最大输出电平：平衡不高于+9 dBV (XLRM 卡农公座)，非平衡不高于+4 dBV (6.3mm 插座)； 5、输入衰减：0/-12 dB 两段或更多段选择； 6、天线输入：BNC型, 50Ω，每端子偏压电压 不高于12V 直流不大于60mA； 7、供电：直流 12-18V, 提供电源适配器。 发射器： 1、射频输出功率：高输出不大于30mW ; 低输出不大于10mW (于50Ω, 可切换)； 2、输入端子：4针带锁接头，接包括地线、乐器输入、话筒输入 供电偏压。 | 2 | 套 |  |
| 8 | 四路无线通话系统 | 1、系统采用无线方案，可实现系统全双工模式，和子机半双工模式，以及子机单收听模式，多重工作模式切换，且每路子机可独立自由切换不同模式； 2、通话音质清晰，能使通话双方有效交换信息，具备音量阀值触发麦克功能，且阀值可调，有效屏蔽外界杂音干扰，可根据需要自由打开或关闭此功能； 3、19＂机架式主机，通话主机1U高，内含XLR麦克风端子及USB接口LED照明灯； 4、主机可切换扬声器加鹅颈麦克通话模式与头戴耳麦通话模式,耳麦采用3.5mm双口标准接口，可兼容目前市面上几乎所有的普通电脑用双头耳麦； 5、每套标配连接4路子机，采用头戴式一体化子机设计，采用监听级全耳罩式舒适型头戴式无线子机，且音量可调； 6、具备tally信号传输功能，主机tally接口采用两路标准DB15插座，针脚定义可兼容有线内部通话系统； 7、主机具有交流（100～240V）供电以及直流（10~25V）供电双重供电模式，便于设备多环境用途； 8、主机具备2线以及4线标准接口，方便串接其它音频设备； 9、系统子机与主机在电磁环境良好的通视条件下有效通话距离不低于260米； 10、具备1.8G频段与1.9G频段双频选择功能，可适应不同国家无线频段规定，且便于在使用中避开环境电磁干扰。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 监听音箱 | 1、两分频低音反射式，配备5“锥盆低音”单元，1球顶高音单元的双功放近场音箱； 2、55Hz-28kHz频率响应（-10dB)； 3、45W低频与25W高频组成的70W高性能双功放系统； 4、ROOM CONTOL和HIGH TRIM响应控制； 5、XLR和TRS接口，接受平衡或非平衡输入信号。 | 2 | 只 |  |
| 10 | 监听耳机 | 1、头戴式监听耳机； 2、频响范围：15–24000Hz； 3、阻抗：35 ohms； 4、灵敏度：98 dB； | 1 | 付 |  |
| 11 | 调音台 | 1、不少于6个话筒/12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声； 2、2编组母线 + 1立体声母线； 3、2 AUX (包括FX)； 4、+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 显示器 | 显示器：27"宽屏曲面显示屏16:9，LED背光IPS液晶显示器，三边超窄边框，接口类型：VGA、HDMI1.4、DP 1.2(支持HDCP)接口、2个USB 3.0 接口、有DP和HDMI线缆；亮度：250nits，1000:1，色彩：5百万:1(动态对比度)，开机速度：5ms，屏幕高度可调整，轴心旋转，左右旋转，1920x1080； | 3 | 台 |  |
| 13 | 便携移动导播台 | 用于会场、剧场、报告厅、教室、操场，极具便携性。4通道便携导播设备。 | 1 | 台 |  |
| 三、非编、直播、媒资 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字非编工作站 | 1.同时拥有HDTV/HDV/SD分辨率的编辑合成管线； 2.同时编辑高标清节目信号； 3.支持无压缩、MPEG2 I frame（100~300Mbps）、DVCPRO HD、XDCAM HD、XDCAM EX、DVSD、DVCPro、DVCPro50、MPEG2 I（10~50Mbps）MPEG2 IBP、MPEG4、H.264等高清素材格式； 4.提供大量的2D/3D特技，用户可任意选择符合需求的特技来使用。特技包括：任意几何变形、多样三维转场方式、轨道内实时二维、支持ALPHA键视频编辑，任意视频层色键抠像，实时YUV,HLS,RGB色彩校正，三区域动态马赛克等； 5.嵌入在非编软件内的高清字幕，字幕编辑系统可以实现三维上滚字幕、左飞字幕、模板唱词字幕和制作人名、片花的字幕。字幕处理与特效处理相结合，字幕直接上屏修改，直观、省时； 6.所有字幕运动设置均可以精确到帧。字幕在进行旋转、缩放、位置移动等处理的同时，均可以在其入留出不同阶段添加过渡、移动、缩放、黑洞、球化、卷页、翻页、淡入淡出、涟漪、飞光、特殊扭动、翻转、拖尾、爆炸、模糊等特效，字幕在视频轨上实施使用视频特辑； 7.提供精确到帧的手拍唱词，支持带时码文本导入，精确到帧的手动拍点，拍点可设置提前或延后， 提供多种字幕的入出方式，任意位置记录拍点，多次记录，快速精确到句的查找和编辑，唱词字幕可行形成独立片段，再进行编辑； 8.内置音频混合器，类似传统的数字调音台，参数设置随工程保存； 9.支持 至少4层视频加图文；最高1080i、29.97fps的高清；三方式Primary色彩校正；三方式Secondary色彩校正；超平滑场混合或帧混合的漫动作特技；高级3D DVE；色键/亮键特技；叠化、扫换特技；在同一时间线上多格式混编；多层嵌套的时间线，以管理多层特技和复杂的时间线等 10.非线性编辑系统需与智能切换系统同一品牌，提供软著证明 11.提供品牌图形工作站，硬件配置要求： CPU：i7 6700； 主板：Intel核芯； 内存：DDR3 8G； 独立系统盘：Intel 128G SSD; 存储：1TSATA硬盘； 显卡：GTX 带2G独立显存显卡； 键盘、鼠标 1路采集卡 | 1 | 套 |  |
| 2 | 显示器 | 显示器：27"宽屏曲面显示屏16:9，LED背光IPS液晶显示器，三边超窄边框，接口类型：VGA、HDMI1.4、DP 1.2(支持HDCP)接口、2个USB 3.0 接口、有DP和HDMI线缆；亮度：250nits，1000:1，色彩：5百万:1(动态对比度)，开机速度：5ms，屏幕高度可调整，轴心旋转，左右旋转，1920x1080； | 2 | 台 |  |
| 3 | 视频资源管理平台（直播平台） | 硬件要求不低于：E5-2620V4*2/16G*2/2T SAS*1/DVDRW/750W/双电源。 一、直播： 1.支持Windows、linux平台，单台服务器可支持100个以上并发用户； 2.支持单播、组播等多种应用模式，支持RTP、RTMP、RTSP、HTTP、UDP、HLS等多种协议； 3.可支持多种编码器发布的视频流。 4.可通过任何IP网络提供流媒体业务，能够跨越代理服务器、防火墙； 5.直播频道数量无限制，可根据需求创建直播线路； 6.每个直播线路均可进行编辑，可重新命名，更改直播说明及直播链路地址； 7.支持FLASH播放器，VLC播放器，MPLAYER播放器，机顶盒，手机，平板电脑接入观看直播； 8.支持H.264+MP3或H.264+AAC直播，客户端可采用Flash直接接收观看； 9.客户端无需下载专用播放器，通过浏览器FLASH插件即可实时观看直播，直播延时可控制在2s内； 二、点播： 系统是一套完整的基于IP网络的音视频应用平台，采用模块化，跨平台的架构设计，采用自主研发的高性能流媒体服务引擎，支持多种主流流媒体协议（RTMP、http等）；支持直播、点播等多种应用模式；支持PC机、机顶盒等多种接入终端。方便用户建立多种应用模式： 1.采用JAVA 与C++解决方案，操作系统可支持Windows或者Linux平台，数据库可选择MySql或者Sql Server。 2.提供基础平台管理，支持管理员权限分级授权,普通用户，管理员有不同的管理界面，支持个人空间，日志权限，平台页面设置等； 3.支持会员管理，可以分享视频、评论、点赞等社区高级功能； 4.页面导航包含年级、学科、直播、校园风采、微课视频、名师名课、教研互动等，可对站内视频课程进行搜索； 5. 具有统计分析功能，可根据视频点击评论数进行精品课程推荐，并根据视频播放次数及点赞数提供推荐视频排行版，可根据年级、学科、日期、时间、评论、精选等进行分类视频显示； 6.支持在线点播、视频直播、视频广播等业务； 7.响应点播时间控制在100ms以内，支持暂停、拖动等特技操作，支持对视频文件发表评论； 8.可查看教师的信息、收藏、课程及教研组等信息，同时也可对该教师进行订阅、评论、添加好友及发送信息等操作； 9.支持对视频文件资源的分类上传管理，可根据年级、学科等类型进行分类管理和播放。 10.视频文件上传过程自动进行转码，转码格式支持mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2等； 11.可以本地或远程上传视频； 12.可不改变核心，支持通过插件扩展功能； 13.可通过微信、QQ、微博等社交软件进行实时分享； | 1 | 套 |  |
| 4 | KVM切换器 | 8口VGA自动17英寸LED屏机架式KVM,屏幕分辨率1280*1024，切换方式：ODS热键、按键 | 1 | 台 |  |
| 5 | 交换机 | 1、端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口； 2、传输速率：10/100/1000Mbps； 3、背板带宽：336Gbps/3.36Tbps； 4、包转发率：51Mpps/108Mpps | 1 | 台 |  |
| 四、录音室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 1、处理器不低于：英特尔酷睿i7-8700，3.0GHz，六核八线程； 2、独立显卡不低于2GB显存； 3、不低于8GB*2内存，速度 DDR3 2400MHz； 4、固态硬盘不低于256GB，读写速度不低于300M/S； 5、内置DVDRAW,标准鼠键； | 1 | 套 |  |
| 2 | 录音软件 | 1、包含云授权与加密狗； 2、最大数量同步音频轨道（48/96/192 kHz）：128/64/32； 3、最多输入数（因硬件而异）：32； 4、MIDI 轨道：512； 5、乐器轨道：512； 6、辅助轨道：128； 7、视频轨道：1； 8、包含的插件：80； 9、支持的最大采样率（因硬件而异）：32 位，192 kHz； 10、非破坏性编辑：支持； 11、循环录音/轨道合并：支持； 12、可变立体声声像深度：支持； 13、先进计量与增益影响：支持； 14、VCA 混音：支持； 15、独奏总线 AFL/PFL：支持包含WAVES效果器套装包。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 音频接口盒 | 1、桌面音频接口，12路输入12路输出通道； 2、4X模拟输入（话筒、线路、乐器）； 3、4X模拟输出（2xXLR,2xPhones）； 4、1xADAT I/O或1xSPDIF I/O光纤； 5、1xMIDI I/O； 6、1xUSB2.0(兼容USB3.0)； 7、所有输入通道具有数字增益控制； 8、高阻抗、低阻抗耳机分离输出； 9、TotalMix FX（EQ、混响、延迟）。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 显示器 | 1、视角：178°广视角； 2、面板尺寸：不小于23.8英寸，宽屏16:9； 3、最佳分辨率：1920x1080； | 1 | 台 |  |
| 5 | 监听音箱 | 1、两分频低音反射式，配备5“锥盆低音”单元，1球顶高音单元的双功放近场音箱； 2、55Hz-28kHz频率响应（-10dB)； 3、45W低频与25W高频组成的70W高性能双功放系统； 4、ROOM CONTOL和HIGH TRIM响应控制； 5、XLR和TRS接口，接受平衡或非平衡输入信号。 | 1 | 只 |  |
| 6 | 监听耳机 | 1、头戴式监听耳机； 2、频响范围：15–24000Hz； 3、阻抗：35 ohms； 4、灵敏度：98 dB； | 2 | 付 |  |
| 7 | 电容话筒 | 1、原件：直流偏压式电容式咪高峰(双振膜)； 2、指向性：单一指向性； 3、频率响应：20-18,000 Hz； 4、高通滤波：80 Hz, 12 dB/octave； 5、开通灵敏度：-35 dB (17.7 mV) dB re 1V at 1 Pa； 6、阻抗：250 ohms； 7、最大输入声压级：149dB SPL(1KHz,THD 1%)； 8、动态范围：140 dB, 1 kHz at Max SPL； 9、讯噪比：85 dB, 1 kHz at 1 Pa； 10、幻象供电：48V DC, 3.0 mA typical。 | 2 | 套 |  |
| 8 | 防喷罩 | 双层尼龙网带塑料框架，护罩直径130mm,鹅颈长度330mm，鹅颈直径8mm。 | 2 | 个 |  |
| 9 | 立式支架 | 1、材料：钢铁； 2、脚架结构：带可折叠架脚托座； 3、螺纹接口：3/8”； 4、支架连接：双节折叠设计； 5、支臂架：双节可伸缩是设计； 6、支架臂固定：翼形螺帽； 7、支架臂长度：425-725mm； 8、高度：900-1600mm。 | 2 | 个 |  |
| 10 | 调音台 | 1、不少于6个话筒/12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声； 2、2编组母线 + 1立体声母线； 3、2 AUX (包括FX)； 4、+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 操控台 | 1、专业定制控制台，非普通电脑桌和课桌； 2、要求：钢木结构，银灰色，亚光处理；优质冷轧钢板，厚度不小2MM，磷化喷塑处理；要求带穿线槽、穿线孔及配套标准机柜、抽屉等空间。 3、基本尺寸不低于：1.8M×0.8M×0.75M； 4、含配套办公椅1张 | 1 | 套 |  |
| 五、系统周边 |  |  |  |  |  |
| 1 | 演播桌 | 根据节目款式定制，含2张配套座椅 | 1 | 套 |  |
| 2 | 导控桌 | 120*120*70cm,广电设备专用导控桌，含电源插板，方便走线，优质钢木结构定制，颜色多色可选，根据用户实际要求选择。 | 4 | 张 |  |
| 3 | 椅子 | 工型椅，标准加厚钢管结构，表面网纱布料环保透气。 | 4 | 张 |  |
| 4 | 视频线 | 长度：200米/卷； 颜色：黑色；75Ω精确数字视频电缆；高品质低损耗的同轴电缆；适用于数字视频传输需求。 | 1 | 卷 |  |
| 5 | 音频线 | 长度：200米/卷； 颜色：黑色；高品质低损耗的工程音频线缆； 适用于模拟音频信号传输。 | 1 | 卷 |  |
| 6 | 视频头 | 广播级专用BNC接头。 | 30 | 个 |  |
| 7 | 卡农头 | 广播级专用卡侬音频公头。 | 10 | 个 |  |
| 8 | 卡农头 | 广播级专用卡侬音频母头。 | 10 | 个 |  |
| 9 | 杰克头 | 广播级大三芯6.5音频插头。 | 10 | 个 |  |
| 10 | 信号转换器 | 1、1路3G/HD/SD-SDI输入； 2、1路3G/HD/SD-SDI环出（带时钟同步）； 3、1路HDMI-A输出； 4、1路3.5mm音频输出； 5、SDI嵌入音频ch-1&ch-2可以转换成HDMI，通过3.5mm音频插孔输出，并支持48千赫兹采样率； 6、通过LED灯显示电源是否连接，是否有输入/输出信号。 | 1 | 只 |  |
| 11 | 信号转换器 | 1、支持最高1080p50/60 HDMI转3Gb/s SDI； 2、1路HDMI-A型输入 3、2路3G/HD/SD-SDI输出（带时钟同步） 4、1路3.5mm音频输入 | 1 | 只 |  |
| 12 | 接口板 | 墙面视频接口板定制，双通视频头。 | 1 | 块 |  |
| 13 | 附件线材 | 本项目设备所需网线、HDMI线缆、插线板、鼠标键盘等各种附件。 | 1 | 批 |  |
| 14 | 系统集成 | 设备安装、集成、调试 | 1 | 项 |  |
| 六、演播室灯光 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED平板灯具 | 灯珠：数量256颗 寿命：5万小时， 照度：1m(6804Lux),2m(1948Lux),3m(910.3Lux)， 额定功率：80W 显色指数：Ra≥95 光学系统：DMX512控制， 出光角度：60°， 操作温度：-20~+50℃， 存放温度：-20~+60℃， 外壳：塑料外壳， 冷却系统：自然风冷散热， 操作：数码显示管控制地址码， 控制协议：DMX512控制， 通道模式：1个通道， 信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯芯卡侬座输出， | 12 | 台 |  |
| 2 | LED平板柔光灯具 | 参数：灯珠：数量256颗 寿命：5万小时， 照度：1m(6804Lux),2m(1948Lux),3m(910.3Lux)， 额定功率：80W 显色指数：Ra≥95 光学系统：DMX512控制， 出光角度：60°， 操作温度：-20~+50℃， 存放温度：-20~+60℃， 外壳：塑料外壳， 冷却系统：自然风冷散热， 操作：数码显示管控制地址码， 控制协议：DMX512控制， 通道模式：1个通道， 信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯芯卡侬座输出，输入电压：AC220V/50HZ/DC12V10A | 10 | 台 |  |
| 3 | LED100W聚光灯具 | 参数：光 源：LED集成100W/颗 额定电压：AC100V-240V/50-60HZ:DC24V 驱动方式：恒流驱动 额定功率：100W 寿 命：5万小时 显色指数：Rａ≥95；出光角度：手动调焦（前后壳操作） 照 度：2m(4800Lux) 外形尺寸：L280*W360*H600mm；色彩效果：白色 调光功能：0-100%线性电子调光；产品净重：8kg 色 温：5600K，±300K；颜 色：黑色 | 6 | 台 |  |
| 4 | 恒力铰链1.5米 | 恒力铰链采用优质航空铝型材和恒力弹簧制成，经全喷塑处理，具有重量轻、导向型好、强度高、抗静电、抗腐蚀等特点，经久耐用，使用寿命大于5万次。铰链配以相应的灯具来实现垂直升降的功能，使用时可根据需要，停留在任意一个高度上，即无滑落也无回缩现象，确保定位准确，是中小型演播室吊挂灯具的主选设备 | 8 | 套 |  |
| 5 | 固定轨道 | 80mm*60mm工字型，材料为高强度铝合金拉制的型材，经熔铸、挤压、工艺加工，柔韧性强，可根据需要现场拼接长度。适用于各类中、小型新闻演播室，访谈类演播室、虚拟演播室、摄影室等场所.特点是：自身重量轻，强度高，通过万向滑车可使滑轨在固定轨上前后、左右方向滑动，通过恒力铰链吊杆和挂灯滑车可使灯具在滑轨上左右，垂直方向移动，方便满足演播室的三维布光要求。 | 28 | m |  |
| 6 | 滑动轨道 | 80mm*60mm工字型，材料为高强度铝合金拉制的型材，经熔铸、挤压、工艺加工，柔韧性强，可根据需要现场拼接长度。适用于各类中、小型新闻演播室，访谈类演播室、虚拟演播室、摄影室等场所.特点是：自身重量轻，强度高，通过万向滑车可使滑轨在固定轨上前后、左右方向滑动，通过恒力铰链吊杆和挂灯滑车可使灯具在滑轨上左右，垂直方向移动，方便满足演播室的三维布光要求。 | 28 | m |  |
| 7 | 万向滑车 | 万向滑车：材料为高强度铝合金拉制的型材，经熔铸、挤压、工艺加工，柔韧性强，万向静音滑轮，360度旋转自如，铝合金材质，外镶塑料尼龙，大大减少了滑车移动时和轨道摩擦所产生的噪声。 | 14 | 套 |  |
| 8 | 灯具滑车 | 灯具滑车：材料为高强度铝合金拉制的型材，经熔铸、挤压、工艺加工，柔韧性强，万向静音滑轮，铝合金材质，外镶塑料尼龙，大大减少了滑车移动时和轨道摩擦所产生的噪声。 | 28 | 套 |  |
| 9 | 线缆滑车 | 线缆滑车：材料为高强度铝合金拉制的型材，经熔铸、挤压、工艺加工，柔韧性强，万向静音滑轮，铝合金材质，外镶塑料尼龙，大大减少了滑车移动时和轨道摩擦所产生的噪声。 | 28 | 套 |  |
| 10 | 连接板 | 轨道连接板：高强度钢板，作用是把轨道通过轨道连接板把两只轨道牢固固定在一起。 | 4 | 套 |  |
| 11 | 压板 | 托架压板：高强度钢板，作用是把固定轨道通过压板牢固固定在托架上。 | 24 | 套 |  |
| 12 | 托架 | 轨道托架：规格60mm*60mm角钢型,高强度钢板材质，厚度5mm，喷涂处理，用于固定和支撑轨道， | 12 | 套 |  |
| 13 | 垂直吊架 | 规格角钢型：50mm*50mm，高强度材质，厚度5mm | 12 | 套 |  |
| 14 | 轨道挡板 | 轨道挡板：铸铁材质，喷涂处理，用于轨道边缘档灯具以防灯具滑掉 | 22 | 套 |  |
| 15 | 数字DMX调光台32路 | 技术规格： DMX512/1990信号输出 384个控制通道 有30个BANKS,每个BANK有8个可编程的SCENES 有16个可调电位器调节输出大小 重新通电可运行上一次的Chase或Bank 内置MIC头，提供声音触发 在自动触发状态，通过TAP SYNC键或SPEED电位器确定自动触发时间 在MIDI接口,可随时用MIDI信号控制 4位数码显示屏 BLACKOUT功能可用手动或MIDI做遥控控制 CHASES编程和CHASES运行功能，可用手动或用MIDI遥控控制 | 1 | 台 |  |
| 16 | 信号放大器1进8出 | DMX512/1990信号输出 8路DMX信号分配器，一进八出 采用抗高压保护措施，极不容易损坏 输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离 | 2 | 台 |  |
| 17 | 电缆2*1.5 | 演播室灯具专用电缆线，电缆多股铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，规格2*1.5mm²阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线电缆，额定电压：300V/501V。 | 2 | 卷 |  |
| 18 | 信号线2*0.5 | 演播室灯具专用阻燃信号屏蔽线，屏蔽层需要接地，外来的干扰信号可被该层导入大地，避免干扰信号进入内层导体干扰同时降低传输信号的损耗，规格2*0.5mm² | 2 | 卷 |  |
| 19 | 电源胶木接插件 | 规格：胶木插头10A，输入电压220V，最大功率：2200W，直插型，绝缘达到国家要求标准，阻燃，插针全铜材料。 | 8 | 付 |  |
| 20 | 信号三芯接插件 | 规格：信号卡侬头公母头，三芯公母头，直插型，绝缘达到国家要求标准，阻燃，插针全铜材料。 | 12 | 付 |  |
| 21 | 铝制灯勾 | 铝制灯勾。 | 28 | 付 |  |
| 22 | 灯号牌 | 金属制灯号牌，与以上灯具配套。 | 28 | 付 |  |
| 23 | 保险链 | 10KG以内保险链。 | 28 | 条 |  |
| 24 | 绝缘灯控杆 | 3米长可伸缩。 | 1 | 付 |  |
| 25 | 安装配件 | 标准件、捆扎件、工具耗材、脚手架、绝缘材料，成品保护件等 | 1 | 批 |  |
| 26 | 安装调试费 | 灯具布光安装、专业调试。 | 1 | 项 |  |
| 七、环境改造装修 |  |  |  |  |  |
| 7.1演播室声学装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 演播室原门窗封堵 | 单层75轻钢龙骨框架，中空7.5cm声学空腔，内填5cm隔音岩棉板填实，双层石膏板，双层1.2多层板错缝封实。玻璃胶缝隙密闭处理 | 25 | ㎡ |  |
| 2 | 木方木条基层 | 木龙骨基层框架防火涂料刷两遍 | 144 | ㎡ |  |
| 3 | 环保吸音棉 | 5cm厚环保聚酯纤维吸音棉，有更多的相互连接的空隙，在摩擦耗损等作用下，其声能被转化热能从而使中低频声音削弱和抑制 | 144 | ㎡ |  |
| 4 | 模块吸音板 | 1200mm*2400mm*9mm，聚酯纤维经高技术热压并以茧棉形状制成，无添加，符合且低于室内甲醛释放标准。严格按照ISO17226-1:2008方法测试，将吸音板甲醛释放控制在0.05mg/L,符合国标E1级别。 | 144 | ㎡ |  |
| 5 | 演播室顶面涂黑色处理 | 哑光黑漆处理 | 115 | ㎡ |  |
| 6 | 静音纤维地毯 | 化纤柔绒地毯厚度10mm | 103 | ㎡ |  |
| 7 | 钢质隔声门 | 专业级隔音门制造标准，隔音指标STC-400-45DB符合一级标准。门体采用1.5厚优质镀锌钢板+门扇内填充1.5mm厚钢板+隔音阻尼复合隔音板材料，成就了门体对应宽频强声能穿透抵抗力。能更好有效阻挡150-8000Hz宽频噪声，性能显著。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 普通照明灯 | LED双管灯具 | 9 | 个 |  |
| 9 | 踢脚线 | 8cm不锈钢 | 25 | m |  |
| 10 | 配件 | 五金辅材等 | 1 | 批 |  |
| 7.2绿箱、舞美制景 |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟绿箱 | 绿箱抠像漆，绿箱整体色调保持一致，表面平滑无针孔、褶皱、起泡等现象。立面与弧面、立面与地板、弧面与地板连接处过渡平滑，无棱角和缝隙。绿箱厚度100mm，采用石膏板轻钢龙骨木工板搭建而成。 | 33 | ㎡ |  |
| 2 | 实景立体结构 | 整体结构采用钢、木结构，牢固、美观。根据投标人提交的整体效果图施工。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 实景造型制作 | 木工板艺术造型制作。根据投标人提交的整体效果图施工。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 亚克力灯带制作 | 耐磨半透明亚克力，发光灯带。根据投标人提交的整体效果图施工。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 高清软膜 | 软膜喷图。根据投标人提交的整体效果图施工。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 表面处理 | 表面喷绘喷漆。 | 1 | 项 |  |
| 7 | 配件 | 五金辅材等。 | 1 | 项 |  |
| 7.3录音室声学装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木方木条基层（墙面） | 木龙骨基层框架防火涂料刷两遍 | 52 | ㎡ |  |
| 2 | 木方木条基层（顶面） | 木龙骨基层框架九里多层板防火涂料刷两遍 | 17 | ㎡ |  |
| 3 | 环保吸音棉 | 环保聚酯纤维吸音棉有更多的相互连接的空隙，在摩擦耗损等作用下，其声能被转化热能从而使中低频声音削弱和抑制 | 52 | ㎡ |  |
| 4 | 模块吸音板 | 1200mm*2400mm*9mm，聚酯纤维经高技术热压并以茧棉形状制成，无添加，符合且低于室内甲醛释放标准。严格按照ISO17226-1:2008方法测试，将吸音板甲醛释放控制在0.05mg/L,符合国标E1级别。 | 52 | ㎡ |  |
| 5 | 顶面隔声阻尼板 | 防火声阻尼板 | 52 | ㎡ |  |
| 6 | 录音室200mm隔墙 | 双层75轻钢龙骨框架，中空7.5cm声学空腔，内填5cm隔音岩棉板填实，三层石膏板，双层1.2多层板错缝封实。玻璃胶缝隙密闭处理 | 22.2 | ㎡ |  |
| 7 | 录音室原窗封堵 | 单层75轻钢龙骨框架，中空7.5cm声学空腔，内填5cm隔音岩棉板填实，双层石膏板，双层1.2多层板错缝封实。玻璃胶缝隙密闭处理 | 10.5 | ㎡ |  |
| 8 | 录音室顶面吸音处理 | 隔音棉内部是橡胶发泡而成,内部有很多中空小孔,声音进入发泡小孔,被小孔内空气摩擦震动吸收,表面经过设备特殊处理形成一面凹凸波浪形的一种海绵,能大量吸收声波能量,对声波起到衰减的作用,加厚隔音棉更加明显，符合且低于室内甲醛释放标准。严格按照ISO17226-1:2008方法测试，将吸音板甲醛释放控制在0.05mg/L,符合国标E1级别。 | 17 | ㎡ |  |
| 9 | 静音纤维地毯 | 化纤柔绒地毯厚度10mm | 17 | ㎡ |  |
| 10 | 钢质隔声门 | 专业级隔音门制造标准，隔音指标STC-400-45DB符合一级标准。门体采用1.5厚优质镀锌钢板+门扇内填充1.5mm厚钢板+隔音阻尼复合隔音板材料，成就了门体对应宽频强声能穿透抵抗力。能更好有效阻挡150-8000Hz宽频噪声，性能显著。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 配件 | 五金辅材等 | 1 | 项 |  |
| 7.4导控室装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制室200mm隔墙 | 双层75轻钢龙骨框架，中空7.5cm声学空腔，内填5cm隔音岩棉板填实，三层石膏板，双层1.2多层板错缝封实。玻璃胶缝隙密闭处理 | 30.5 | ㎡ |  |
| 2 | 吊顶轻钢 | 50吊顶轻钢龙骨主吊 | 38.9 | ㎡ |  |
| 3 | 烤漆龙骨 | 600mm*600mm烤漆龙骨框架 | 38.9 | ㎡ |  |
| 4 | 矿棉天花 | 吸音矿棉天花板 | 38.9 | ㎡ |  |
| 5 | 控制室墙面乳胶漆 | 墙面乳胶漆处理 | 74.4 | ㎡ |  |
| 6 | 地面抗静电地板 | 600*600mm抗静电地板， | 40 | ㎡ |  |
| 7 | 观察窗 | 双层钢化玻璃，四周不锈钢包边 | 3.9 | ㎡ |  |
| 8 | 普通照明灯 | LED灯具600×600mm | 4 | 台 |  |
| 9 | 配件 | 五金辅材等 | 1 | 项 |  |
| 7.5其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面插座、开关 | 项目所需开关、86型插座、网口面板 | 18 | 套 |  |
| 2 | 低压配电箱 | 10KW | 1 | 套 |  |
| 3 | 电路改造配线和配管 | 进户电源线和配管等 | 1 | 批 |  |
| 5 | 垃圾清运 | 垃圾处理运输 | 1 | 项 |  |
| 6 | 材料搬运 | 材料搬运 | 1 | 项 |  |
| 7 | 人工 | 装修人工费 | 90 | 工 |  |
| 六、智慧校园应用系统集成 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 个性化功能定制 | 根据学校实际管理需求，增加并丰富智慧校园应用功能及数据呈现方式，根据学校个性化功能需求给予定制开发支持，同时实现对应的校园5G物联网设备对应的接口开发和数据交换； 与学校合作共建，针对个性化功能需求，软件开发周期50人工天； 上门需求对接及开发成果汇报不算付费人工。 | 50 | 人工天 |  |
| 2 | 统一用户认证服务 | 教育机构成员、教师、学生以及家长等角色，可以使用一个身份认证ID进行登录，登录后进入系统使用人员管理或访问所有应用。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 统一消息推送服务 | 整合平台各项应用服务的消息，面向用户所使用的各类终端进行即时的消息提醒和消息推送服务 | 1 | 套 |  |
| 4 | 统一安全防护服务 | 对平台进行各类的安全防护，防止数据泄露等安全风险的发生。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 基础数据管理服务 | 具备统一的基础数据管理，包括部门管理、群组管理、岗位管理、教职工管理、班级管理、学生管理、家长管理、宿舍管理等所有基础类数据的管理和维护 | 1 | 套 |  |
| 6 | 客户端应用服务 | 提供管理人员、教研人员、教师、学生、家长通过PC网站、微信公众号和班牌等各类终端环境下使用 | 1 | 套 |  |
| 7 | 宿舍床位管理 | 教师对住校生床位的管理，快速匹配学生与床位的对应关系，实时统计学校住宿情况及空余床位信息 | 1 | 套 |  |
| 8 | 宿舍考勤统计 | 寝室的考勤统计，包含正常、晚归、未考勤人数的单独统计名单及整体统计数字 | 1 | 套 |  |
| 9 | 能耗管理系统 | 展示宿舍区水电使用大数据 | 1 | 套 |  |
| 10 | 留宿管理 | 当住宿生在正常离校的时间段需要留宿，可以通过添加留宿名单，让学生正常出入宿舍。同时，教师及宿管可以查看当前所有的留宿学生名单，便于留宿期间的学生安全管理 | 1 | 套 |  |
| 11 | 提前返校管理 | 教师在微信端设置学生提前返校时间，学生在此时间可以进入宿舍；支持按照日期、年级、班级筛选提前返校学生名单，以及按学生名字搜索 | 1 | 套 |  |
| 12 | 出入记录 | 查询寝室人员出入记录，包含时间、人物 | 1 | 套 |  |
| 13 | 无感考勤 | 学生通过人脸识别摄像头进行出入识别，匹配人脸库信息，获取出入数据 | 1 | 套 |  |
| 14 | 数据采集接口 | 提供开放数据接口，可接入学校现有的数据采集渠道，保障其他相关模块的正常使用 | 1 | 套 |  |
| 15 | 通校管理 | 教师在微信端设置通校生出入学校时间，时间设置到天，学生在此时间内可以进出学校，到期自动取消；支持按照日期、年级、班级筛选通校生名单，以及按学生名字搜索 | 1 | 套 |  |
| 16 | 到离校考勤统计 | 教师可以在微信公众号后台看到学生到离校考勤情况。可以按照早上到校和晚上离校分开进行查看。列表页展示考勤统计情况，包含实到人数、应到人数、未考勤人数、迟到人数、未离校人数、已离校人数、正常考勤人数。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 出入记录 | 对学生出入学校的行为进行记录并考勤，根据基本时间配置规则，记录学生的考勤状态 | 1 | 套 |  |
| 18 | 出入通知 | 学生发生进校、离校、缺勤、迟到行为，教师和家长在微信端及时收到通知 | 1 | 套 |  |
| 19 | 智能通行 | 学生在规定时间内自行刷脸出入校园，无需人员能干预 | 1 | 套 |  |
| 20 | 数据采集接口 | 提供开放数据接口，可接入学校现有的数据采集渠道，保障其他相关模块的正常使用 | 1 | 套 |  |
| 21 | 班级德育管理 | 支持教师在微信端自行添加需要纳入学校德育管理的评分项，支持按班级和宿舍分开进行添加; 教师可以在微信端登记学生在校行为表现，进行相应的加减分，支持添加备注、上传照片作为依据; 支持按时间维度（日、周、月、学期、学年）对教师的加减分进行统计，自动生成年级排名，教师可在微信端一键查询。 | 1 | 套 |  |
| 22 | 宿舍德育管理 | 教师可以在微信端登记学生在宿舍的行为表现，进行相应的加减分，支持添加备注、上传照片作为依据 | 1 | 套 |  |
| 23 | 宿舍德育统计排名 | 支持按时间维度（日、周、月）、寝室楼层为单位对教师的加减分进行统计，自动生成同一层宿舍排名 | 1 | 套 |  |
| 24 | 座位表管理 | 支持教师自行添加或者修改学生座位信息，便于教师德育评分指定到学生 | 1 | 套 |  |
| 25 | 请假登记 | 教师通过微信端对学生的请假进行登记，基本请假登记项包括“请假时间、请假类别，请假原因、请假去向、请假对象、备注”。 | 1 | 套 |  |
| 26 | 请假记录 | 教师登录微信端可根据筛选请假类别、请假去向、年级班级、或自行搜索学生姓名查询学生的请假记录。 | 1 | 套 |  |
| 27 | 请假审批 | 学生在班牌端发起请假申请，教师微信端一键审批 | 1 | 套 |  |
| 28 | 请假统计 | 教师通过微信端查询学生的请假统计信息，支持按不同时间、不同年级、不同班级等维度统计学生的请假信息 | 1 | 套 |  |
| 29 | 请假通知 | 教师登记的请假记录一提交，家长微信即时收到通知，内容包括请假类别、请假原因、请假去向、请假时长 | 1 | 套 |  |
| 30 | 家校通讯录 | 微信端支持按照班级、年级维度查看学生信息、家长联系方式；教师可在微信快速定位联系人，一键拨打 | 1 | 套 |  |
| 31 | 校园通知 | 教师在微信端发布通知，支持添加链接、选择是否确认，发送成功之后可查看已接收通知和未接收到通知家长名单 | 1 | 套 |  |
| 32 | 家长私信 | 家长可通过微信给孩子发送私信，孩子可在电子班牌登陆查看，进行快捷回复 | 1 | 套 |  |
| 33 | 报名 | 教师在微信端发起报名活动，支持输入主题、活动介绍、照片，发布后学生和家长在微信都可以收到。报名截止后教师可在微信查看报名统计数据 | 1 | 套 |  |
| 34 | 投票 | 教师在微信端发起投票活动（可选择实名和不记名），学生、家长可参与投票，时间截止后，教师可查看投票结果 | 1 | 套 |  |
| 35 | 打卡 | 教师在微信端发起打卡活动，支持自定义打卡任务；学生参与打卡活动后教师可在后台看到实时打卡排名数据 | 1 | 套 |  |
| 36 | 班级风采 | 教师在微信端发布班级荣誉，如班级、个人获奖等，支持链接、图文消息，发布之后学生和家长可在微信上查看 | 1 | 套 |  |
| 37 | 智能批改 | 1、答题卡创建： 答题卡创建支持两种方式： 第一种：支持根据纸质试卷手动自由创建答题卡，答题卡图形仿真界面支持点选进行个性化微调，自由拖拽答题卡，简单便捷。 第二种：教师在校本库选择题目，一键赋分组卷，一键生成答题卡。 2、答题卡上传： 答题卡上传支持两种方式 第一种：支持扫描仪扫描后将答题卡图片自动上传到后台系统，适配市面上任何型号的扫描仪。 第二种：支持将答题卡图片拖拽至网页上传区域内上传答题卡，上传过程中显示上传统计/上传进度、并可查看历史上传记录及清理工作区。 3、在线批阅： 支持将不同的题目分配给不同的教师批改。 支持显示各学科考试的批改阅卷进度，针对作业，根据“应交、已交、已批改数”自动计算并动态显示批改的总体进度。 支持教师在手机微信端查看阅卷情况，包含“答题卡名称、科目、年级、总人数、各题的得分情况、难度系数、正确人数、部分正确人数、错误人数”。 | 1 | 套 | 投标时要求提供演示产品 |
| 38 | 手机阅卷 | 教师通过手机批改答题卡 | 1 | 套 |  |
| 39 | 手动阅卷 | 教师手改完纸质答题卡后扫描进系统，系统进行自动统分及阅卷结果分析 | 1 | 套 |  |
| 40 | 阅卷结果分析 | 对通过阅卷系统阅卷后的结果做统计分析，包含各题错误情况、难度系数、得分率等 | 1 | 套 |  |
| 41 | 英语听写 | 系统自动识别英语单词拼写错误 | 1 | 套 |  |
| 42 | 英语作文 | 系统自动识别英语单词拼写错误及句子语法错误，可用于英语作文批改参考 | 1 | 套 |  |
| 43 | 错题调阅 | 教师可以调取扫描进系统内的学生答题卡，方便课堂讲评和典型错题评阅 | 1 | 套 |  |
| 44 | 考场一键编排 | 选择与考试相关的条件后，系统一键编排所有相关的考务表格，并发布在学校内现有的终端设备上 | 1 | 套 |  |
| 45 | 多人监考 | 支持2人及以上人员监考同一考场 | 1 | 套 |  |
| 46 | 监考教师均衡编排 | 参与监考的教师监考场次均衡 | 1 | 套 |  |
| 47 | 监考教师自教科目限制 | 参与监考的教师不监考自教科目 | 1 | 套 |  |
| 48 | 监考教师场次控制 | 参与监考的教师最多监考场次数量限制 | 1 | 套 |  |
| 49 | 指定考场优先 | 指定教室优先编排为考场 | 1 | 套 |  |
| 50 | 指定考场禁排 | 指定教室作为禁排考场 | 1 | 套 |  |
| 51 | 学生孤岛 | 考生四周无同班同学 | 1 | 套 |  |
| 52 | 按成绩分配考场 | 按照学生历史成绩编排考场 | 1 | 套 |  |
| 53 | 考务安排导出 | 将编排好的考务表格导出 | 1 | 套 |  |
| 54 | 考务通知 | 将监考任务通知到相应的监考老师 | 1 | 套 |  |
| 55 | 成绩管理 | 可通过模板导入，提供开放接口接入其他渠道的成绩记录，对接布谷智能批改系统三种方式发布学生成绩 | 1 | 套 |  |
| 56 | 分段分层统计 | 展示班级、个人的总分排名情况，可以按照5分段、10分段、15分段、20分段等分别统计学生成绩分布情况 | 1 | 套 |  |
| 57 | 班级学科强弱分析 | 展示班级、个人每门科目在全年级的位置，位于平均分的上下情况，便于了解薄弱科目 | 1 | 套 |  |
| 58 | 新高考赋分 | 结合全省历年成绩及学校在全省的位次排名，将学生选考科目的校考成绩模拟赋分 | 1 | 套 | 投标时要求提供演示产品 |
| 59 | 升学预测 | 结合云志愿升学大数据，根据学生校考成绩预估全省排名，并做针对性推荐可报考院校，便于学生了解个人定位，找准目标更有学习积极性 | 1 | 套 |  |
| 60 | 个体学情分析 | 针对个人单独统计成绩情况，学科优劣势，方便学生针对性强化训练。个人历次考试的成绩走势分析。 | 1 | 套 |  |
| 61 | 人员轨迹 | 根据校内部署的轨迹获取终端设备，反馈回单人按照时间排布的轨迹，表现为几点几分经过哪个设备位置，设备越多，轨迹越清晰。教师可以通过微信端查询具体某个学生的轨迹，突发事件发生时可以紧急寻人，找到最后出现的地点。 | 1 | 套 |  |
| 62 | 校内通知 | 教师可以通过系统向教师发送通知 | 1 | 套 |  |
| 63 | 文印管理 | 教师可以通过系统向文印室发送需要打印的文件及打印要求，包含份数、时间等，文印室完成打印可以向申请教师发送取件通知 | 1 | 套 |  |
| 64 | 就医管理 | 医务室医生登记学生就医情况，对学生的健康档案进行管理，便于及时了解学生的健康情况。学生到达医务室进行身份验证后，系统自动推送登记表给值班医生，点击即可进入医务登记页面。就医登记后的医嘱信息推送给相关班主任、生活教师及学生家长，便于及时进行健康关怀，了解学生健康情况 | 1 | 套 |  |
| 65 | 欢迎模式 | 教师可以通过微信端发布欢迎语，全校班牌跑马灯展示 | 1 | 套 |  |
| 66 | 师生寻呼 | 教师通过微信端向某个班级的班牌发送寻呼信息，学生所在班级班牌展示寻呼内容 | 1 | 套 |  |
| 67 | 访客登记 | 教师可以登记来访人员的信息，便于访客直接进入校园 | 1 | 套 |  |
| 68 | 一键分班排课 | 根据校内教学计划、教室资源、教师资源、学生选科情况快速实现分班排课 | 1 | 套 |  |
| 69 | 选科系统 | 支持学生进行新高考科目选择 | 1 | 套 |  |
| 70 | 选课系统 | 支持学生进行选修课选课、抢课 | 1 | 套 |  |
| 71 | 人数控制 | 分班每班人数上限控制 | 1 | 套 |  |
| 72 | 男女比例 | 分班过程中班级男女比例控制 | 1 | 套 |  |
| 73 | 成绩均衡 | 分班时按学生科目成绩均衡分班 | 1 | 套 |  |
| 74 | 分层教学 | 根据历史成绩将学生进行分层 | 1 | 套 |  |
| 75 | 教师课时限制 | 设置教师一定周期内最大上课时间 | 1 | 套 |  |
| 76 | 教师指定排课时间 | 指定老师每周的固定上课时间 | 1 | 套 |  |
| 77 | 课程连排 | 课程连排最大数量设置/课程连排模板，设置：如连课2-3节禁排 | 1 | 套 |  |
| 78 | 跨校区排课 | 支持老师在多个校区间跨校区上课 | 1 | 套 |  |
| 79 | 学生转班 | 学生调整所属班级，课表随之调整 | 1 | 套 |  |
| 80 | 代课 | 解决日常教学时教师间临时代课需求，支持跨科目，跨年级代课 | 1 | 套 |  |
| 81 | 调课 | 解决日常教学时教师间调课需求，支持同班内课程跨周互换 | 1 | 套 | 投标时要求提供演示产品 |
| 82 | 课程调整通知 | 课表调整自动通知相关老师 | 1 | 套 |  |
| 83 | 教师课时统计 | 教师每周课时统计，方便绩效统计、教务调课等操作 | 1 | 套 |  |
| 84 | 走班考勤及统计 | 学生走班情况下，出入教室前进行走班打卡，统计学生到课情况 | 1 | 套 | 投标时要求提供演示产品 |
| 85 | 德育大屏展示 | 依次展示全校各个班级前一天的德育情况，用雷达图展示各个评分项评分情况，具体评分项用良好、不合格、优秀表示。 | 1 | 套 |  |
| 86 | 教学大屏展示 | 展示全校各个班级，各学科作业批改情况，同年级的所有班级批改进度用柱状图对比展示 | 1 | 套 |  |
| 87 | 学生画像 | 展示单个学生学业情况，预估升学，综合素质评分、教育经历、身体素质、德育表现、请假统计等 | 1 | 套 |  |
| 88 | 招生与升学 | 展示全校学生人数，各年级比例，男女比例，用环形图展示学生来源学校，用中国地图呈现全校学生毕业去向前五的城市，统计不同生源来源学校的升学比例，展示各类升学途径占比 | 1 | 套 |  |
| 89 | 智慧班牌硬件 | 屏幕：采用电容式触摸屏，支持≥10点触控。分辨率≥1920*1080，显示比例16：9。尺寸21.5英寸。屏幕透光率≥90%。亮度：屏幕亮度≥280cd/m²。屏幕等级：采用A+级别屏幕。 ★刷脸考勤：支持不小于10人同时做人脸识别及活体检测，单张人脸识别时间≤1秒。支持人脸跟踪功能，可以辅助相关人员判断人脸是否识别到。内置智能补光模块，辅助人脸识别。 防护等级：产品防尘防水等级：IP65。 ★门禁功能：内置韦根≥1路，开关量≥1路，可联动门禁开关。 ★视频接入：可解码显示教室内网络摄像机，查看教室内画面。 系统内存：≧2G内存保证系统最优性能；系统CPU：四核1.8GHZ主频保证系统快速运行；系统存储空间：内置≥16G emmc 远程维护：产品支持远程开关机，定时开关机。支持通过Web端和USB端口进行软件升级，升级后保留原有配置，无需重新进行参数配置。 无线性能：支持蓝牙；支持有线网络和无线WiFi，无遮挡情况下传输距离应不小于50m。 MTBF≥10万小时 | 78 | 套 | 投标时要求提供演示产品 |
| 90 | 名人名言 | 系统每天自动更新一条名人名言，班牌实时展示 | 1 | 套 |  |
| 91 | 天气信息 | 系统每天自动更新学校当地天气信息，班牌实时展示 | 1 | 套 |  |
| 92 | 校园新闻 | 教师可在后台发布校园新闻，班牌实时展示 创建新闻需填入类型、年级、标题、内容、图片、输入链接、发布日期 支持输入链接，直接跳转到新闻，班牌实时展示 | 1 | 套 |  |
| 93 | 班级信息 | 展示当前班牌对应的班级基础信息，班级基础信息包含班主任、教师、班级名称 | 1 | 套 |  |
| 94 | 通知公告 | 教师可在后台发布校园公告，信息在班牌上实时展示 | 1 | 套 |  |
| 95 | 人脸登录 | 创建新闻需填入类型、年级、标题、内容、图片、输入链接、发布日期 | 1 | 套 |  |
| 96 | 设置 | 支持输入链接，直接跳转到链接，班牌实时展示 | 1 | 套 |  |
| 97 | 设备管理 | 学生可在班牌人脸认证登录个人信息页面 | 1 | 套 |  |
| 98 | 考务模式 | 展示班牌基本信息，包含软件版本信息，序列号，并可输入密码退出班牌设置页面 | 1 | 套 |  |
| 99 | 班级德育 | 支持通过电脑后台管理本校班牌，包含设备绑定，远程重启，设置定时开关机 | 1 | 套 |  |
| 100 | 走班考勤 | 支持后台自动切换为考务模式，展示考试列表、包含考试科目，考试时间、学生座位表 | 1 | 套 |  |
| 101 | 班级课表 | 展示班级德育扣分情况、德育排名，同时可查看详细的扣分记录 | 1 | 套 |  |
| 102 | 学生请假 | 学生刷校园卡签到或通过人脸识别系统签到后的考勤数据会由后台自动统计，并将本班学生考勤结果展示在班牌，考勤统计结果包含：正常考勤、迟到、缺勤 | 1 | 套 | 投标时要求提供演示产品 |
| 103 | 欢迎模式 | 支持班牌展示对应教室的课表 | 1 | 套 |  |
| 104 | 师生寻呼 | 支持学生在班牌请假，请假申请提交后，家长即时收到微信审批通知，家长先行审批通过后，教师完成最终审批 | 1 | 套 |  |
| 105 | 班级风采 | 支持教师在微信后台发布班级风采，实时在班牌展示 发布班级风采需输入主题、照片，选择班级发布 支持多选班级，多班牌展示 支持教师按班级查看班级风采 | 1 | 套 |  |
| 106 | 成绩分析 | 学生刷校园卡或通过人脸识别系统后可在班牌查看自己的考试成绩，包含单科分数，排名，各科贡献率等 | 1 | 套 |  |
| 107 | 个人课表 | 学生刷校园卡或通过人脸识别系统后可在班牌查询个人最新课表信息，包含科目上课的时间、教师、班级 | 1 | 套 |  |
| 108 | 考试安排 | 学生刷校园卡或通过人脸识别系统后可在班牌查询个人考试信息，包含考场信息，待考科目，座位 | 1 | 套 |  |
| 109 | 家校互通 | 学生刷校园卡或通过人脸识别系统后可在班牌查看家长留言，进行快捷回复 | 1 | 套 |  |
| 110 | 考试身份核验 | 考试时间内，支持学生刷身份证通过人证比对进行核验，保障人证合一，防止替考，开考后可查看人证比对结果 | 1 | 套 |  |
| 七、智慧图书馆管理设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 图书馆自动化集成系统 | 图书馆管理软件，实现学校图书管理电脑化，图书著录符合中图法和中国文献编目规则要求，能正常使用系统所提供的所有功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 自助借还机接口 | 图书管理软件的数据与自助借还设备对接 | 1 | 套 |  |
| 3 | 图书馆触摸屏查询系统 | 1、主页部分： （1）“动态公告”发布了最新的公告，此公告内容由管理员输入并存放于数据库中。如果你将鼠标移到某条公告上，停留一会儿，就会出现公告的简介；如果你想看到具体、详细的公告内容，请单击它，就会重新打开一个窗口，该窗口显示了你想知道的详细内容。 （2）“热门书籍推荐”显示了图书馆所有藏书中的外借次数较高的书籍，同公告一样，可以将鼠标移到某个书名上，就会显示该书的简介，单击查看它的馆藏部分。 （3）“友情链接”如果您的机器已经连接到Internet网，你就可以点击并打开相关的网站。 2、图书馆简介 ：主要功能有：图书馆概貌、规章制度、历史发展、通知。 3、资料查询 ：主要功能有：报纸查询、期刊查询、书目查询。 4、新书有约 ：新书有约分为两大块：简介浏览、新书资料。 （1） 简介浏览显示了所有由管理员输入的新书，可翻页，您也可以阅读详细内容，只要点击每条记录最后的“详细内容”即可。如果该记录没有详细内容，则不会显示详细内容页。 （2） 新书资料中，可以按出版日期查询，也可以按图书类别查询。当页面显示查询结果时，你会看到如“书目查询”的查询结果一样的结构，你也可以查询看它的馆藏分布情况。 5、期刊查询 ：主要功能有：期刊目录查询、到刊目录查询、合订刊查询。 6、读者服务 ：主要功能有读者借阅情况查询，读者超期情况提醒、读者预约。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 一卡通接入费用 | 将学校的一卡通校园卡当借书证使用 | 1 | 套 |  |
| 5 | 闸机 | 单通道翼闸 | 1 | 台 |  |
| 6 | RFID馆员工作站 | 馆员工作站可以作为标签编写工作站使用。它主要功能就是处理所有流通工作的业务，包括借还图书、处理罚款、办证以及其他相关问题。 | 1 | 台 |  |
| 7 | RFID自助借还书机 | 可对粘贴有RFID标签的流通资料进行扫描、识别和借还处理的设备系统，用于读者自助进行流通资料的借出操作 | 1 | 台 |  |
| 8 | RFID智能安全门禁（单通道） | RFID智能安全门 智能安全门系统设备可对粘贴有RFID标签的流通资料进行扫描、安全识别，用于流通部门对流通资料进行安全控制，以达到防盗和监控的目的。该设备系统通过对书籍借阅状态的判断来确定报警提示信息是否鸣响。要求设备安全可靠，坚固耐用，美观大方。 一、功能特点 1.符合消防规定。 2.符合国际相关行业标准，如ISO15693标准、ISO 18000-3标准等。 3.可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的RFID标签。 4.可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通文献中的磁性介质的文献。 5.系统设备具备扩展性，一排可安装7扇门（6通道），并且不会降低系统检测的灵敏度。 6.设备系统要求具有三维检测能力，具有高侦测性能，要求无误报、漏报。 7.具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 8.多通道安全门应具备单通道独立报警和提示功能。 9.具备读者计数功能，数据可由馆员重置。 10.系统设备不对磁性防盗门产生任何干扰。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 电子阅读器 | 9.7寸，要求具备： 1、角色关联 墨水屏阅读器可区分账号角色，根据成人、学生不同属性，配置相应的资源与内容。同时，与校园阅读系统平台账号、资源、数据打通，学生可关联相应教师、家长角色。 2、课堂互动 学生端可同步接收到教师在课堂班级内发布的签到、选人、抢答、问卷等活动，增强师生之间的互动性，让学习更有趣味性和有效性。 3、资料推送 教师可根据实际教学计划，提前将课堂所需资料推送到课程内，学生加入后可进行接收，可自主选择安排学习流程。 4、任务接收 学生可随时随地接收教师发布的阅读任务，系统提示任务数与任务完成时间，科学管理任务，提升学习效率与自主性。 5、数据回传 以不同维度为管理者、教师、学生提供数据分析，学生端产生的数据可回传到教师课程内，形成性评价和终结性评价相结合，让教学设计优化、教学管理、成绩评定变得有据可循。 6、零管控成本 封闭式独立阅读空间，可保障用户纯净阅读空间，不受其他网络和应用影响，降低管控成本。 | 46 | 台 |  |
| 10 | 充电车 | 支持48台设备 | 1 | 套 |  |
| 11 | 支架 | 黑色 | 46 | 只 |  |
| 12 | 学习通智慧教室平台 | （1）平台 为教师提供网络教学平台，教师根据教学计划创建个性化的课程空间，整合海量教学资源，因材施教，制定教学方案。根据学生学习情况发布学习计划与阅读任务，通过无线投屏、发布通知、小组讨论、成绩管理等功能，引导课堂学习，开启全新的课堂机制，随时随地进行学习过程监控与阅读数据回收，将学生的学习发展贯彻于整个教学行为。学生在自主和协作的环境中，在讨论与交互的范围里，以阅读任务为驱动，通过探究完成学习或解决问题。支持整个课程创建、内容共享、学习过程跟踪和控制，实现信息技术与教学过程的深度融合。 一键建课 平台提供便捷易用的课程建设工具。在课程编辑器中，提供与WORD相类似的功能，非常简单易用。老师还可以根据课程内容在线添加与之相关的图片，文档，音频，动画，视频，网页链接，作业等，还可以在平台提供的备课资源库中选择与授课内容相关的图书，杂志、学术视频、期刊论文等。 流程管控 平台基于知识单元的学习流程管理，高度整合校内、校外的所有资源；以课程为主线，以课程为中心，展开作业、考试、答疑、讨论、评价等互动教学活动。教师可以针对每一个教学班对每个章节学习内容进行“开放、定时开放、闯关模式开放、关闭”等设置。还可采用任务驱动式学习流程，将课程章节内视频、图书、测试等内容设置为任务点，灵活控制学生学习的情况。 数据统计 课程总览模块可以详细的统计出本门课程的所有总访问数，包括在这门课程中间所包含的任务点数，对应班级下的学生总数，讨论数，成绩管理，章节测验，考试等，方便老师对整个课程有一个宏观的了解。同时，老师还可以统计出在最近的一段时间同学们的活跃程度，一方面可以对同学们的学习情况有一个整体的了解，另一方面也在客观上督促了同学们的学习。同时，系统支持原始数据导出。 多种应用 新型教学方式正在改变世界每一个角落的教学形态，教师可利用在线学习、翻转课堂、直播学习、阅读导学等多种形式的学习及答疑、讨论、评价等互动活动来进行丰富的阅读教学。突破了传统课堂人数的限制，使教学资源达到最大的利用，打破了教学的瓶颈，突破了地域、师资的限制，促进了教育的公平发展。 （2）移动端 学习通以资源为核心，以平台为支撑，以技术为驱动，架构起信息化、立体化、互动式的阅读情境与教学 模式，深化阅读教学空间与课堂创新，精准定位于阅读能力的提高与阅读效果的提升，开启数字化阅读模式的深度应用。 云端投屏 使用无线投屏功能和课堂互动功能，有效地利用其教室配备的计算机和大屏幕等硬件，即可实 现智慧课程的开展，支持教师进行课程创新，比如翻转课堂、PBL小组教学等教学形式。不再使用U盘，资料云盘保存，安全稳定无病毒。 教师可以通过登录云端，通过软件上中班级内或云盘中的“投屏”功能实现智慧型互动课堂。 云端投屏功能支持PPT的多终端控制展示，可加入文档、图片、音频、视频等文件和平台中有的图书、课程、专题、期刊等资源并进行无缝连接播放展示。 课程进程中，可以使用左侧中的“互动”功能，进行课堂互动，包括：签到、选人、抢答、投票、主题讨论等互动形式。 移动课堂 提供一站式个性化学习空间，教师可随时随地根据学生学习情况发布学习计划与阅读任务，引导课后管控学习，开启全新的课堂机制，进行学习过程监控与阅读数据回收。学生可充分发挥主观能动性，在自主和协作的环境中，在讨论与交互的范围里，以自主学习为导向，以阅读任务为驱动，通过探究完成学习或解决问题。 | 1 | 套 |  |
| 八、7#楼顶楼大会议室音视频系统（17米×22米=374㎡） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 投影机 | 7000流明投影机，默认支持比例16:9，分辨率(dpi): 1920x1080dpi，支持色彩数目: 10.7亿色，灯泡功率250W | 1 | 台 |  |
| 2 | 幕布 | 150寸金属幕布，16:9宽屏，电动控制，含固定挂架 | 1 | 块 |  |
| 3 | 投影机电动升降架 | 交剪式重型电动升降架，行程≥1.5米，负重≥设备30KG | 1 | 套 |  |
| 4 | 24路专业调音台 | 24路带SPX效果器专业调音台 | 1 | 台 |  |
| 5 | 音柱音响 | 阻抗：8Ω；频响：80Hz~20KHz；额定功率：200W；灵敏度：95dB/W/M；低音：3.5"全频×2/3.5"低频×2 | 12 | 根 |  |
| 6 | 音柱音响功放 | 1、即插即用自动连接的USB/RJ45网络端口；标准以太网TCP/IP联机管理；DANTE网络音频技术，低延时，无传统模拟信号的干扰，可远距离多达512 通道数字信号同时传输。可以点对点，或点对多点的自由切换传输；使用高速DSP处理芯片；TFT彩色触摸全编辑功能；具有音频的压限器、延时等控制；输入6段EQ，其中2段多类型选择，输出8 段EQ 均有频率、带宽、增益设置；具有温度，负载检测功能。实时检测功放的工作温度，电压，电流，自动调整输出的功率，使功放工作在最佳的工作状态；60种预设功能，方便工程随时调用；实时负载阻抗分析，自动判断功放所接的音箱负载情况，确定音箱是否有开路或都出现音箱线短路，并且可以在开机后，自动扫描整个音箱的音频曲线，自动判断分析所接音箱系统的工作情况，确保用户使用正常良好；可提供标准TCP/IP端口，和影院管理TMS系统及NOC管理中心软件对接，可实现影院的自动化管理；多用户程式管理操作方便。 2、输出功率 4×300W/8Ω/4×600W/4Ω/4×900W/2Ω；频率响应 20Hz～20kHz；输入阻抗20KΩ（平衡）10KΩ（不平衡）；灵敏度1%；谐波失真THD < 0.05％；信噪比≥95dB；阻尼系数＞300； 3、主机不少于三个网络联机端口、4.3寸TFT彩色触摸屏、具备DANTE数字音频传输认证标记。 | 4 | 台 |  |
| 7 | 音频处理器 | 四个输入接口-八个输出接口输入可以分配给任何一个输出：斜率为12 dB/Oct，18 dB/Oct，24 dB；0ct和48dB/Oct/682毫秒输入延时，21毫；输出延时；采用Linkwits-Riley，Bessel和Butterworth滤波器；参量均衡器：全带宽，第1/64到4倍频程范围；每个输出配有限幅器直观的用户界面；通过前面板、RS232可以进行编程；48KHz的采样频率；独立的输入输出指示；平衡的输入和输出XLR音箱接口；配专用PC控制软件 | 2 | 台 |  |
| 8 | 数字反馈抑制器 | 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换；数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口；每通道24个led灯可显示啸叫点数量；可切换工作模式为直通或反馈抑制；可一键清除找到的啸叫点；单机可存储30组用户程序；采用LCD显示屏显示功能设定144*32，提供6段led显示输出电平；每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置；可任意编辑固定和动态反馈点数量。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 8路电源时序控制器 | 按顺序开启或关闭8路受控设备的电源；可以通过定时器自动控制或人工控制；插座总容量达4.5KVA；开关电源指示灯常亮 | 1 | 台 |  |
| 10 | U段无线话筒（手持） | 金属外壳的1U标准机柜设计结构，双通道接收；采用自动选讯接收方式，使接收断音降到最低；红外线数据自动同步功能（SYNC）；采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰；600个UHF可选频道，与工厂预设的互不干扰的32个频组；发射器使用OLED屏幕，任何角度都能清晰显示系统资料；平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出；环境电磁波扫描，自动选择一个最小干扰的频率；可以设置接收通道名字；红外线数据同步功能，能自动、快速及精确地与接收机同步；高节能发射电路，采用1.5V,AA电池，可持续使用10小时。 | 1 | 套 |  |
| 11 | U段无线话筒（头戴） | 金属外壳的1U标准机柜设计结构，双通道接收；采用自动选讯接收方式，使接收断音降到最低；红外线数据自动同步功能（SYNC）；采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰；600个UHF可选频道，与工厂预设的互不干扰的32个频组；发射器使用OLED屏幕，任何角度都能清晰显示系统资料；平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出；环境电磁波扫描，自动选择一个最小干扰的频率；可以设置接收通道名字；红外线数据同步功能，能自动、快速及精确地与接收机同步；高节能发射电路，采用1.5V,AA电池，可持续使用10小时。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 桌面鹅颈式有线话筒 | 鹅颈电容专业有线电脑会议话筒，单一指向型有线话筒 | 8 | 支 |  |
| 13 | 2米标准机柜 | 600*600*2000mm标准机柜 | 1 | 套 |  |
| 14 | 140型地插 | 140型6位金属铜质地插，含双卡农、网络、强电、莲花音视频模块 | 2 | 套 |  |
| 15 | 无线HDMI传输器 | 支持高清4K高清无线投屏传输终端，视频传输，支持3D | 1 | 对 |  |
| 16 | 二芯音箱信号线 | 2*2.5mm无氧铜 | 450 | 米 |  |
| 17 | 音频信号线 | (7*0.15)*2+32*0.12无氧铜 | 420 | 米 |  |
| 18 | 桌面型话筒支架 | 桌面型话筒支架 | 4 | 套 |  |
| 19 | 辅材及配件 | 音视频接线配件等 | 1 | 批 |  |
| 九、2#教学楼二楼、四楼2间小会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 音柱音响 | 阻抗：8Ω；频响：80Hz~20KHz；额定功率：100W；灵敏度：95dB/W/M；低音：3.5"全频×2/3.5"低频×2 | 8 | 根 |  |
| 2 | 合并式音柱音响功放 | 输出功率 4×200W/8Ω；频率响应 20Hz～20kHz；输入阻抗20KΩ（平衡）10KΩ（不平衡）；灵敏度1%；谐波失真THD < 0.05％；信噪比≥95dB；阻尼系数＞300 | 2 | 台 |  |
| 3 | 音频处理器 | 四个输入接口-八个输出接口输入可以分配给任何一个输出：斜率为12 dB/Oct，18 dB/Oct，24 dB；0ct和48dB/Oct/682毫秒输入延时，21毫；输出延时；采用Linkwits-Riley，Bessel和Butterworth滤波器；参量均衡器：全带宽，第1/64到4倍频程范围；每个输出配有限幅器直观的用户界面；通过前面板、RS232可以进行编程；48KHz的采样频率；独立的输入输出指示；平衡的输入和输出XLR音箱接口；配专用PC控制软件 | 2 | 台 |  |
| 4 | 8路电源时序控制器 | 按顺序开启或关闭8路受控设备的电源；可以通过定时器自动控制或人工控制；插座总容量达4.5KVA；开关电源指示灯常亮 | 2 | 台 |  |
| 5 | 桌面鹅颈式有线话筒 | 鹅颈电容专业有线电脑会议话筒，单一指向型有线话筒 | 2 | 支 |  |
| 6 | 1.2米标准机柜 | 600*600*1200mm标准机柜 | 2 | 套 |  |
| 7 | 140型地插 | 140型6位金属铜质地插，含双卡农、网络、强电、莲花音视频模块 | 4 | 套 |  |
| 8 | 二芯音箱信号线 | 2*2.5mm无氧铜 | 280 | 米 |  |
| 9 | 音频信号线 | (7*0.15)*2+32*0.12无氧铜 | 280 | 米 |  |
| 10 | 桌面型话筒支架 | 桌面型话筒支架 | 2 | 套 |  |
| 11 | 辅材及配件 | 音视频接线配件等 | 2 | 批 |  |

备注：

1、本项目的核心产品为86英寸触控一体机。

2、本次采购为新建项目，现场平面格局、需要装修配套的设施、耗材以及现场布线、设备安装环境，投标人需自行现场踏勘，现场踏勘联系：联系人：陈玉骥，联系方式：17767177698。未实地踏勘导致的不合理报价或方案针对性不足导致的不良后果由投标人自行承担。

3、▲项目中各货物要求质保期提供至少三年，不得提供厂家停产货物或2018年之前生产的货物，软件部分要求是最新版本，质保期内不得收取项目有关的维修、设备故障导致物品更换、附属配件增加、软件升级等任何额外产生的费用，投标人必须在投标时进行考虑。

4、▲投标人不得改变表格格式及设备数量，否则作无效标处理。

##### 5、本项目为交钥匙工程，报价中必须综合考虑：成套设备运输及保险费、随机附件、备品备件、专用工具、售后服务、技术服务、技术培训、三年免费驻场服务、总承包服务费、施工配合费、安装费、调试费、检验试验费、税金等直至本项目验收合格时需的一切费用。

##### 三、演示产品递交

1、演示产品递交清单（演示产品规格参数详见上述采购清单）：

| 所在系统 | 演示产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一、电教多媒体设备 | 86英寸触控一体机 | 1套 |
|  | 落地支架 | 1套 |
|  | 智能笔 | 1套 |
| 二、计算机机房系统 | 学生机 | 1台 |
| 三、智慧校园应用系统集成 | 智能批改 | 1套 |
|  | 新高考赋分 | 1套 |
|  | 调课 | 1套 |
|  | 走班考勤及统计 | 1套 |
|  | 德育大屏展示 | 1套 |
|  | 教学大屏展示 | 1套 |
|  | 智慧班牌硬件 | 1套 |
|  | 学生请假 | 1套 |

2、本次演示由各投标人根据采购需求现场搭建演示环境。

3、演示产品递交时间及地点：投标人请于投标截止时间前送至杭州市富阳区江连街27号A座区行政服务中心4楼样品间，自行安装完成。

- 四、技术需求

《深化技术解决方案要求表》

| 系统名称 | 深化要求 |
| --- | --- |
| 电教多媒体设备 | 1、单个教室多媒体信息点预埋管线、设备安装平面、立面尺寸图。 2、推拉绿板在推拉过程中，不影响触控一体机的所有外接设备口与外接设备的正常使用的解决方案和解决方案的效果图。 3、推拉绿板与触控一体机安装后免拆维护技术解决方案和解决方案的效果图。 |
| 计算机机房系统 | 1、计算机机房电源、网络布线设计图、设备安装平面尺寸图； 2、计算机机房整体呈现效果图。 |
| 校园电视台 | 1、平面布局图； 2、吊低及灯光布局图； 3、功能说明及详细设计方案。 |
| 智慧校园应用系统 | 通过图文、软件界面截图各个功能模块详细介绍 |
| 会议室音视频系统 | 1、系统架构图、平面设计图； 2、功能说明及详细设计方案。 |
| 图纸设计要求 | 以上设计图纸要求采用CAD绘制后放入投标文件中，并且能够体现实际空间布局及设备实际尺寸；效果图要求采用彩色打印。 |

五、项目实施要求

1、合同签订后3天内必须和采购人商定线路铺设、设备安装、装修配合等项目有关具体方案。根据项目的整体情况，制定科学、合理的工期实施计划，

2、工期要求：合同生效后60天内完成全部建设任务，并通过初验，并进入半个月的试运行。

3、工程要求：施工布线线路必须经过采购单位同意。若需穿墙打洞必须经过采购单位同意。

4、材料配置表：要求能够体现材料的优劣以及材料和本项目整体技术要求的匹配程度。

- 六、售后服务

（一）▲整体工程保修3年。

（二）投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；

（三）招标所有货物售后服务，投标人须承诺，质量保证期时间为设备到货验收后，系统设备提供免费保修服务。在租赁期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

（四）保修期内，中标方应提供系统7*24小时上门现场免费保修服务。用户有设备故障申报，投标方必须在1小时内响应、2小时以内到现场，24小时以内解决问题，不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未作出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。

（五）若设备及软件等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标方有责任和义务提出补充修改方案并征得用户的同意后付与实施。

（六）在保修期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题。在租赁期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

（七）在保修期内，举办重大活动时，提供必要的技术支持。

- 七、培训

投标单位负责对采购单位所有使用人员和系统管理人员分别组织操作培训和管理员培训工作，直至各人员能熟练操作。投标单位全面负责培训资料、场地等费用。

- 八、项目验收

将本次招标采购的保修所有设备及软件进行集成并实现正常运行，同时达到招标方要求的性能和产品技术规格中的性能。

（一）设备及软件的验收要求

按照标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料（如保修单、随箱介质）的验收。

测试中出现性能指标或功能上不符合标书和合同时，用户有拒收的权利。

如果出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，用户保留索赔权利。

（二）技术文档须求

投标方在工程开始和结束时应向用户提供下述技术文档：

1.提供对用户现有系统的评估报告。

2.产品安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

3.设备及软件产品配置计划（包括配置图和配件清单）。

4.所购设备及软件的安装指南、使用手册、许可证、介质。

5.测试及验收文档。

6.系统及子系统的设计方案。

九、履约保证金及付款方式

1、履约保证金按中标价的5%计取，中标单位在双方签订合同后5个工作日内汇入采购人账户，待合同履行完毕（验收合格）5个工作日内无息退还。

2、付款方式：政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。合同签订后支付合同价格的30%（预付款），预付款应在合同生效以及具备实施条件（提供深化设计方案，明确施工计划）后15日内支付。全部设备安装调试完成，采购人组织项目验收合格后15天内支付70%。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

鉴证方（招标方）：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

杭州市公共资源交易中心富阳分中心经过公开招标采购（编号：FYZC2020-**），确定***********为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

单位：元

| 采购项目 | 中标内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品。所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的  天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方必须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，必须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

第四条：售后服务

1.合同项目从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修3年。保修期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

2.乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟   分钟电话响应，   个小时到场修理，   天以内解决问题，。

3.乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥  人），及不少于  年的免费售后现场技术服务。

4. 如投标书中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第五条：验收

乙方将所供商品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，由甲方单位当场负责验收。甲方将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同商品从验收合格次日起   内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

第六条：货款的支付

政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。

第七条：履约保证金

按合同总价5%计取，双方签订合同后5个工作日内由乙方交由甲方。履约期结束后，由甲方在到期后的5个工作日内无息退还。

第八条：其他约定：待定 。

第九条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向鉴证方直接提出支付申请，并要求杭州市富阳区财政局政府采购监管科对其违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收履约保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十条处理。

第十条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十一条：合同的生效

本合同经甲方、乙方和杭州市公共资源交易中心富阳分中心法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

鉴证方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

地址：杭州市富阳区江连街27号A座

邮编：311400

电话：0571-63155591    传真：0571-63155597

签约时间：2020年  月  日

签约地点：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案完整性 | 1、投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，在体系架构的科学性、先进性、可靠性、互联性、成熟性、合理性和扩展性等方面的详尽体现；（0-3分） 2、深化技术方案：技术解决方案的合理性，根据①电教多媒体设备、②计算机机房系统、③校园电视台、④智慧校园应用系统、⑤会议室音视频系统五个系统技术解决方案给分（详细要求见《第四章 采购需求》“四、技术需求《深化技术解决方案要求表》，每个系统满分2分。（0-10分） |  |
| 2 | 投标产品性能及技术指标 | 根据技术参数、产品配置及与采购需求的偏离程度等情况综合打分，技术指标负偏离的每一项扣减1分，对于标★技术指标未响应或响应负偏离的，每一项扣2分，扣完为止。（0-9分） |  |
| 3 | 现场演示 | 所需演示环境需各投标人自行搭建,演示时间控制在20分钟以内，专家根据演示情况给分，无演示则系统功能演示得0分。 1、电教多媒体设备产品演示（不得使用第三方软件）（0-8分） ①悬浮菜单：在任一系统下实现≥10种非信号源应用切换、批注、打开展台;（0-2分） ②快速备课功能：通过简单勾选章节（支持预览），一键生成幻灯片课件，课件要求具备文字、动画效果及一键全屏播放。素材支持课堂引入、知识引导与探索、知识辨析与练习、例题与变式、拓展延伸、课堂练习;（0-2分） ③教学云平台：要求现场注册云账号，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，登入即可免费提供≥32GB云盘容量;（0-2分） ④数字教材：配置人民教育出版社正版授权数字教材，账号在线下载。数字教材覆盖各个年级各个学科；数字教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符。教材资源含教材原文，教学素材、教学动画、教学视频、语音点播。（0-2分） 2、学生机产品演示：（0-6分） ①WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作;（0-2分） ②云桌面管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式具备自动更新和手动更新两种;（0-2分） ③可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。（0-2分） 3、智慧校园应用系统演示（以下功能要求采用一套软件实现，采用多套软件拼凑演示的本大项不得分）：（0-13分） ①人证比对：考试时间内，支持学生刷身份证通过人证比对进行核验，保障人证合一，防止替考，开考后可查看人证比对结果;（0-2分） ②学生请假：支持学生智慧班牌硬件请假，请假申请提交后，家长即时收到微信审批通知，家长审批通过后，教师完成最终审批；（0-1分） ③新高考赋分：系统需拥有全面的各省历年高考考试成绩数据，能够清晰地展示学校、学生在全省的位次排名，且能够根据学生的模考成绩为其校考成绩模拟赋分；（0-2分） ④智能批改：支持教师在校本库录入并选择题目，一键赋分组卷，一键生成答题卡；（0-2分） ⑤教学分析：采用柱状图的形式展示全校各个班级、各科目（语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术）作业批改情况总览，包含每班已交作业人数、每班总人数、已交人数占总人数的比率。不同占比由不同颜色标注展示。如批改率低于50％呈现橙色，批改率低于10%呈现红色；（0-2分） ⑥调课：支持自主调课变更，支持同班内课程的周内互换。教师或管理人员对课表进行的任何操作、调换都会由系统记录，并发送至相关教师；（0-2分） ⑦德育分析：以班级为单位，采用雷达图的方式展示全校各个班级前一天的德育情况，展示内容包含晚自习、卫生、午自修、仪容仪表、晨练、宿舍考勤、宿舍纪律、宿舍内务8个项目。（0-2分） |  |
| 4 | 组织实施 | 1、实施计划：项目管理分工明确，项目人员组织结构科学合理，有详细的工程计划安排、完善的的安全搬迁计划，根据项目进度实施计划的科学性与合理性给分；（0-2分） 2、驻点服务：为确保项目的顺利实施，本项目负责人必须到采购人处刷脸及体温测量备案，项目实施期间每月在工地上报到不得少于22天，直到项目终验且顺利移交。提供以上驻点承诺的得3分，否则不得分。（0-3分） |  |
| 5 | 售后服务 | 1、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及免费质保期期满后服务费的优惠程度，以及对服务承诺的保障措施，是否满足采购人要求等情况给分；（0-2分） 2、专业技术服务能力：投标人具有针对计算机软硬件运维服务的信息计算服务管理体系认证的，得2分。（0-2分） 3、为确保项目后续维护的及时性，本项目技术负责人必须到采购人处刷脸及体温测量备案，每月到学校报到不得少于22天，免费驻点时间不少于三年，从项目验收交付后开始计算。提供以上驻点承诺的得5分，否则不得分。（0-5分） |  |
| 6 | 投标人综合实力 | 根据投标人专业技术能力、专业施工设备等企业综合实力情况打分。（0-2分） |  |
| 7 | 类似案例 | 投标人自2017年1月1日以来完成类似项目的成功案例，单个合同得0.5分，最高得2分。 （要求提供合同、验收回复单复印件并加盖投标人公章） |  |
| 8 | 投标文件制作情况 | 1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求；（0-1分） 2、电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位明晰，准确。定位不明晰，准确的，一处扣0.5分，扣完为止。（0-2分） |  |

声 明 书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号：FYZC2020-    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意此次招标文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（内容自拟）

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（公章）：                          授权日期：     年   月   日

参与政府采购活动健康承诺书

我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司） ：

本人现郑重承诺：

（一）不是来自（或途经）疫情重点地区，或最近14天未有国外旅居史；

（二）未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）健康码显示为绿色。

如上述承诺不实而导致不良后果(如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等)的，本人自愿承担相关法律责任。

承诺人：

时间：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

投标产品配置表

项目编号： FYZC2020-

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 配置参数 性能指标 | 数量及单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |

注：

1.针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

技术规格偏离表

项目编号： FYZC2020-

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

2.偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款，每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标单位须承担此不利后果。

3.用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

4.没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

5.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                    项目编号：FYZC2020-

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人同类项目实施业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、用户验收报告或用户验收证明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

设备投入一览表

项目名称：                       项目编号：FYZC2020-

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

投标响应函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我（姓名）系（投标人名称）         的法定代表人，授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                           项目（招标项目名称）（项目编号：FYZC2020-   ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）法人代表及财务主管在本次前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（8）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.本项目实行电子投标，须提供投标人须知规定的全部投标文件，供应商应准备电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

（4）其他要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部招标文件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称(公章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标日期:           年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

报价一览表

项目编号： FYZC2020-

| 序号 | 采购物品 名称 | 产品品牌和型号 | 配置参数 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标报价以人民币为结算币种。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人授权代表签字并加盖投标人公章。

3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

4.投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

##### 5、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时本项目所有核心产品均由小型、微型企业制造的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。

##### 投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标报价明细表（格式供参考）

金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （大写）： 元 （小写）¥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、不提供详细投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

2、可自行增减费用项。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

投标文件封面（格式供参考）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：