西泠印社孤山保护提升工程——汉三老石室及印泉石质文物保护提升项目

采购文件

（电子招投标）

项目编号：FYZC2021-GZ057

| 采 购 人： | 西泠印社社务委员会（盖章） |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江泛亚工程咨询有限公司（盖章） |
| 编 制 日 期： | 2021年08月 |

目  　录

第一部分   招标公告

第二部分   供应商须知

- 采购需求

- 评标办法及评分标准

- 拟签订的合同文本

- 应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况： 西泠印社孤山保护提升工程——汉三老石室及印泉石质文物保护提升项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2021年09月 13日14：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：FYZC2021-GZ057

项目名称：西泠印社孤山保护提升工程——汉三老石室及印泉石质文物保护提升项目

预算金额（元）：2000000.00

最高限价（元）：2000000.00

采购需求：

标项一:
   标项名称:西泠印社孤山保护提升工程——汉三老石室及印泉石质文物保护提升项目

数量:1项 
   预算金额（元）:2000000.00 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对汉三老石室实施屋顶石材加固和预防性保护措施，对印泉摩崖石刻加固崖壁、稳固字迹、增设保护性龛檐。具体包括但不限于以下内容：从深化设计到工程修缮施工，加固材料的选择和施工工艺的确定、项目实施等以及工程验收后提供两年的免费维护保养。
    合同履约期限：195日历天（具体以开竣工报告时间为准，其中设计方案深化的修改完善及施工图设计完成时间要求为： 15日历天，施工按照西泠印社孤山社址整体整治要求，汉三老石室修缮工程必须在2021年11月底完工；印泉摩崖石刻修缮工程必须在2022年3月底完工）。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：1、项目负责人要求：具备文物保护工程责任工程师证书或浙江省文物保护工程从业人员上岗培训合格证或文物保护相关高级专业技术职称证（投标文件中须提供相关资格证书复印件）；

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至投标截止时间止（每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年09月 13日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2021年09月 13日14:00

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   2、落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见采购文件的总则。

3、电子招投标的说明：（1）采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； （2）对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；（3）不提供采购文件纸质版；（4）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；（5）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；（6）采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；（7）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；（8）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份；备份投标文的制作、存储、密封详见采购文件第二部分第15点—“备份投标文件”；（9）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；（10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：西泠印社社务委员会

地    址：浙江省杭州市西湖区孤山路31号

传    真：/

电子邮箱：37824503@qq.com

项目联系人（询问）：申俭

项目联系方式（询问）：85812988

质疑联系人：郭晓芳

质疑联系方式： 85812973

2、采购代理机构信息

名    称：浙江泛亚工程咨询有限公司

地     址：杭州市天目山路181号天际大厦803、804室

传    真：/

项目联系人（询问）：李芳芳 杨佩谨

项目联系方式（询问）：13605802875/15068827539

质疑联系人：童工

质疑联系方式：0571-87993215　　　　     
3、同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市财政局

地点：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

联系人：吕先生

联系电话：0571-87715261

传真：0571-87233325

附件-采购文件

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分  供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 西泠印社孤山保护提升工程——汉三老石室及印泉石质文物保护提升项目 |
| 2 | 项目编号 | FYZC2021-GZ057 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购内容 | 详见采购文件第三部分 |
| 5 | 预算金额 | 2000000.00元 |
| 6 | 实施地点 | 浙江省杭州市西湖区孤山路31号 |
| 7 | 质量标准 | 施工符合《文物保护工程管理办法》（2003 年）（文化部）、《中国文物古迹保护准则》（2015 年）（国家文物局）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准，符合设计文件要求。 |
| 8 | 合同履约 | - 合同履约期限：195日历天（具体以开竣工报告时间为准，其中设计方案深化的修改完善及施工图设计完成时间要求为：15日历天，施工按照西泠印社孤山社址整体整治要求，汉三老石室修缮工程必须在2021年11月底完工；印泉摩崖石刻修缮工程必须在2022年3月底完工）； 2、质保期：2年（自工程通过竣工验收之日起计算）。 |
| 9 | 资金来源 | 100%财政资金（采购计划书：杭政采分-2021- 02232[HZZFCG-YS-2021- 11795]和杭政采分-2021- 02232[HZZFCG-YS-2021- 11836]） |
| 10 | 供应商 资格要求 | 详见招标公告第二条 |
| 11 | 报价要求 | 1.报价要求 （1）供应商在报价时要自行考虑一定的风险系数，风险因素包含在报价中，成交后不因此调整。 （2）本项目投标总报价含各项费用的总和，包括但不限于：完成本项目深化设计、施工修缮涉及的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、风险费等所有费用；以及技术规范要求的各项费用、材料二次搬运费、施工中可能发生的各种组织措施费、技术措施费等。未中标供应商方案设计无补偿费。 （4）供应商须将根据投标方案中可能发生的全部工作内容对应的费用完整列报于采购文件，若漏项视作优惠。 （5）鉴于施工场地进出道路的局限，供应商在应充分考虑材料、设备、机械进退场、以及建筑废弃物外运的二次搬运费，以及施工中对周边构筑物、绿化等的保护费用；上述费用为一次性包干价，不管在施工过程中工程内容或外部环境是否发生变化，此项费用不作调整。 （6）统一按人民币报价。 （7）供应商在投标过程中发生的其他一切费用，不论中标与否，均由供应商自行承担； （8）中标方案实施和结算价格调整。 中标人在规定期限内按照采购人意见对其中标的技术方案进行相应的调整、修改和完善至采购人确认定稿。供应商根据采购人确认的图纸编制施工图预算，经审核的施工图预算不得超过中标价（即合同价），工程结算造价原则上不得超过经审核的施工图预算，确因工程需要提出的由于非供应商原因导致的工程变更，经采购人审核同意变更的，按以下原则处理：在审核施工图预算中有相同（类似）分项工程报价的，按照（参照）投标报价调整；在审核施工图预算中没有相同（类似）分项工程报价的，根据本省定额、施工当期信息（市场）价、并结合原投标报价书中的优惠幅度，提出新的综合单价（无法参照定额的由供应商根据市场价组价后提出新的综合单价），最终经采购人、代建单位、 监理单位审核后作为结算依据。调整的结算造价不得超过采购中标价的10%。最终结算以采购人按规定委托审核为准。 2、投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于最高限价或人员工资低于杭州市现行最低工资标准的； ▲报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的； ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 12 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 无 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 16 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见采购文件第二部分11.1。 （2）资信证明文件：根据采购文件第四部分具体评标标准提供。 ▲供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 17 | 样品提供 | 无 |
| 18 | 现场演示 | 不组织 |
| 19 | 项目属性 | 设计施工一体化 |
| 20 | 最高限价 | 2000000.00元，超过最高限价的投标无效。 |
| 21 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后5个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网(https://www.zcygov.cn/)，中标公示期1个工作日。 |
| 22 | 招标代理 服务费 | 本项目的采购代理费由采购人支付。本次招标代理服务收费以中标价为基数，参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格【2002】1980号收费标准的68 %计取； |
| 23 | 投标文件递交地点及截止时间 | 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 时间：2021年09月13日14:00 |
| 24 | 开标时间及地点 | 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 时间：2021年09月13日14:00 |
| 25 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 26 | 履约保证金 | 合同金额的2% |
| 27 | 签订合同 | 中标通知书发出后30日内 |
| 28 | 中标候选人 | 综合得分排名第一的供应商即为第一中标候选人……其他供应商中标候选资格依此类推。 |
| 29 | 现场组织 | 本项目现场组织按照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》浙财采监〔2015〕13号文件执行。 |
| 30 | 进口产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 31 | 中小企业信用融资 | 1、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 2、企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本采购文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 32 | 特别说明 | 特别说明：本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人。 采购文件中标注“▲”处为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果有，做无效标处理）。 |

- 一、总  则

- 1.适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予6% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除。（不接受联合体投标的，本条不适用）。

3.3.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

3.3.4残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 二、采购文件的构成、澄清、修改

5．采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 供应商须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6. 采购文件的澄清、修改

6.1已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

▲投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投  标

7. 采购文件的获取

详见招标公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、资信技术文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2法人授权书

11.1.3授权代表的身份证（复印件）

11.1.4 资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.7具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.8符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

附法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按采购文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。

11.2 供应商的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标（开标）一览表；

11.2.3投标报价汇总表；

11.2.4分部分项工程量清单及计价表；

11.2.5中小企业声明函（如有）；

11.2.6供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

11.3  供应商的资信技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.3.3如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合采购文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.4投标声明书；

11.3.5供应商基本情况及类似业绩情况；

11.3.6供应商取得的相关认证、荣誉等（如有）；

技术文件应至少包括：针对本项目的修缮技术和服务响应方案，技术偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

11.3.7简述项目情况，对项目背景、现状调查及解析，保护修缮方案深化措施总体构思理念、依据、目标的说明；

11.3.8对本工程的涉及重点难点、现状等存在主要问题及建议；

11.3.9保护修缮工程实施方案（含组织实施方案、计划安排、组织措施、技术措施）；

11.3.10实施项目人员安排情况，包括拟投入本项目的相关专业的专职管理和技术人员的履历及相关岗位责任描述；

11.3.11针对本项目的工程管理（含质量、进度、投资控制管理措施）、质保期的维护及安全措施情况；

11.3.12供应商的各项服务承诺；

11.3.13供应商按《劳动合同法》和政府有关部门规定为全体综合服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用，并在投标文件中作出明确承诺；

11.3.14对本项目其他合理化建议、要求（如果有）；

11.3.15技术偏离说明表；

11.3.16关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如果有，格式自拟）；

11.3.17供应商认为需要的其他技术文件或说明（如果有，格式自拟）。

注：技术偏离说明表：供应商在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是供应商的责任。

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、资信技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。供应商的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.2直接提交备份投标文件的，供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.3以邮政快递方式递交备份投标文件的，供应商应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市天目山路181号天际大厦803室；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：于欢， 联系电话：19975256121）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

15.4供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有采购文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格供应商不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评  标

21. 评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，向未中标人发出中标结果通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2%。

- 电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 验  收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分 采购需求

- 项目名称：西泠印社孤山保护提升工程——汉三老石室及印泉石质文物保护提升项目

- 项目编号：FYZC2021-NGZ049

- 一、采购范围及服务内容：

（一）采购项目

西泠印社孤山保护提升工程——汉三老石室及印泉石质文物保护提升项目，预算金额为2000000.00元，资金已落实。

（二）招标内容

对汉三老石室实施屋顶石材加固和预防性保护措施，对印泉摩崖石刻加固崖壁、稳固字迹、增设保护性龛檐。具体包括但不限于以下内容：从深化设计到工程修缮施工，加固材料的选择和施工工艺的确定、项目实施等以及工程验收后提供两年的免费维护保养 。

- 项目要求

### （一）招标技术要求：（详见采购文件--附表1初步设计方案文本）。供应商应具有承担本项目设计、施工需要的专业人员、设备、技术的能力。

（二）方案深化

1、深化范围：在已有初步设计方案（详见附件1《初步设计方案》）的基础上进行方案深化、提出加固配方和技术措施、施工过程及质量控制方法 。

2、深化目标：必须把握“不改变文物原状、最小干预、可再处理、保持真实性、符合预算”的原则。通过科学的加固保护措施，提高西泠印社汉三老石室和印泉摩崖石刻的稳定性，尽可能减缓这两处石质文物的风化速度，延长文物寿命。

3、方案深化的具体要求：

对西泠印社汉三老石室和印泉摩崖石刻两处石质文物的保护修缮工程的要求：

（1）两处石质文物表面污物的清理，包括土垢、污垢、枯枝落叶、植物、微生物、老化的保护材料、明显色斑、涂鸦等；

（2）两处石质文物本体岩石的脱盐和稳定化处理，以减缓有害盐类对石质文物的危害；

（3）两处石质文物本体岩石裂隙和破损处的修补，包括石室屋顶防渗漏、印泉崖壁裂隙加固和各种破损的修补；

（4）为避免有机材料寿命短和不够兼容的弊端，要求采用无机材料对高度风化的文物本体岩石，包括石室屋顶和印泉石刻进行加固，提高已风化岩石的强度和抗风化能力；

（5）两处石质文物的防生物处理，要求使用绿色环保类的材料；

（6）两处石质文物周边环境整治，包括整治存在安全隐患的树木和边坡等。

除上述具体要求以外，针对性的特别要求如下：

a 汉三老石室

（1）在石室内安装可拆卸的物理支撑，防止屋顶坍塌，要求支撑体对文物本体外观的影响尽可能小；

（2）清理、改造石屋屋顶的疏排水系统，减少水的危害；

（3）改善石室内通风，增加顶部隔热措施，减小凝结水对石壁的腐蚀和影响；

（4）改造室内铁栅栏等；

b 印泉摩崖石刻

（1）在原状保护的基础上，隔断岩体毛细水对印泉石刻的影响，防止表面盐析；

（2）采用无机渗透性材料加固印泉石刻崖壁，稳固印泉石刻字迹；

（3）为防止崖壁施工对石刻字迹的破坏，要求施工中采用可靠临时防护措施，保护脆石刻字迹；

（3）优化印泉石刻龛檐设计，减少雨水、阳光等环境因素对文物本体的影响。

4、技术方案的重点内容：

（1）勘测。在前期勘测的基础上，进一步完成本体病害细化勘测、岩石风化层厚度测量、裂隙深度和走向测定、崖体稳定性评估、各部位水害分析、周边植物危害性评估、温湿度和通风等对文物本体影响等；

（2）材料使用实验。通过实验室试验和现场小试验，对所用加固保护材料和保护技术进行实验验证，在取得满意效果后方可进行大面积实施。

（3）保护修缮具体施工方案制定。

1）对方案所列工程内容和策略进一步细化，完成保护修缮施工方案，内容涵盖病害治理方式方法、材料配方、技术细节、操作步骤、检测方法、验收标准等。

2）施工方案内容涵盖施工组织、技术人员配备、现场培训、施工进度、安全措施、场地管理等。

（三）工程实施与管理要求

1、工程实施遵照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017 年修订本 2）、《文物保护工程管理办法》（2003 年）（文化部）、《中国文物古迹保护准则》（2015 年）（国家文物局）实施。施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。供应商应严格按照设计文件的要求进行施工。供应商和人员应符合文物工程资质的管理要求。

2、采购人和供应商人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

3、供应商全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。施工场地发生的人身伤害、安全事故，由中标人全部负责。

4、供应商承担现场保安责任(含中标人的预制加工场地、办公及生活营区)，承担相应的费用。处理与当地政府、治安等的协调工作。

5、施工现场安全要求

（1）施工现场总平面布置图，施工方法和施工技术均应符合消防安全要求。

（2）开工前按施工组织设计防火措施需要，配置相应种类数量的消防器材设备设施。

（3）焊割作业点与氧气瓶，电石桶和乙炔发生器、存放、使用等危险距离，均应符合规定的安全距离。

（4）施工现场的焊割作业，必须符合防火要求，严格执行“十不烧”的规定。施工现场动火作业，必须执行审批制度。

（5）施工现场用电、应严格按照施工现场临时用电安全技术规范，加强电源管理，以防发生电气火灾。

（6）发现火警时候，都应迅速准确地报警积极参加扑救。

（7）负责定期向职工进行防火安全教育和普及消防知识，提高职工防火警惕性。

（8）定期实行防火安全检查制度，发现火险隐患必须立即消除，对于难于消除的隐患要限期整改。

6、项目经理部有关人员安全职责

（1）对项目的安全生产、劳动保护工作负第一责任。

（2）贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法令和公司有关安全生产规章制度。

（3）在计划、布置、检查、总结、评比本项目生产工作时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。

（4）负责组织领导本项目安全生产保证体系，制定本项目安全生产工作目标和相应的保证措施。

（四）质量标准、验收标准及办法、免费维保响应时间

1.施工符合《文物保护工程管理办法》（2003 年）（文化部）、《中国文物古迹保护准则》（2015 年）（国家文物局）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准，符合设计文件要求。

2.验收标准：

(1)供应商及其分包人应随时接受采购人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。供应商应为此类监督、检查提供方便。

(2)供应商委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应在取得采购人同意后以书面形式通知采购人。

(3)供应商应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

(4)供应商应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由供应商负责。

(5)供应商的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，供应商应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由供应商负责。

（6）符合该文物工程勘察、设计文件的要求。

（7）符合文物保护法和相关操作规程、验收规范的规定。

工程质量符合合格标准，整体一次性通过竣工验收。

3.质量保修期：

2年（自工程通过竣工验收之日起计算），工程质量保修金在质保期满后，扣除相应的扣款（由于供应商维修不及时而甲方自行维修的费用）后结清余款（无息）。采购人在保修期内发现质量问题并通知供应商，供应商应及时派专业人员进行维修，如供应商未及时派专业人员进行维修，采购人有权请其它人进行维修，由此产生的费用将从供应商的质量保修金中予以扣除，同时供应商将承担因维修延误给采购人造成的一切损失 。

4.响应时间：

质保期内24小时随时响应。

（三）报价要求、付款方式和条件

1.报价要求

（1）供应商在报价时要自行考虑一定的风险系数，风险因素包含在报价中，成交后不因此调整。

（2）本项目投标总报价含各项费用的总和，包括但不限于：完成本项目深化设计、施工修缮涉及的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、风险费等所有费用；以及技术规范要求的各项费用、材料二次搬运费、施工中可能发生的各种组织措施费、技术措施费等。未中标供应商方案设计无补偿费。

（4）供应商须将根据投标方案中可能发生的全部工作内容对应的费用完整列报于采购文件，若漏项视作优惠。

（5）鉴于施工场地进出道路的局限，供应商在应充分考虑材料、设备、机械进退场、以及建筑废弃物外运的二次搬运费，以及施工中对周边构筑物、绿化等的保护费用；上述费用为一次性包干价，不管在施工过程中工程内容或外部环境是否发生变化，此项费用不作调整。

（6）统一按人民币报价。

（7）供应商在投标过程中发生的其他一切费用，不论中标与否，均由供应商自行承担；

（8）中标方案实施和结算价格调整

中标人在规定期限内按照采购人意见对其中标的技术方案进行相应的调整、修改和完善至采购人确认定稿。中标人根据采购人确认的图纸编制施工图预算，经审核的施工图预算不得超过中标价（即合同价），工程结算造价原则上不得超过经审核的施工图预算，确因工程需要提出的由于非中标人原因导致的工程变更，经采购人审核同意变更的，按以下原则处理：在审核施工图预算中有相同（类似）分项工程报价的，按照（参照）投标报价调整；在审核施工图预算中没有相同（类似）分项工程报价的，根据本省定额、施工当期信息（市场）价、并结合原投标报价书中的优惠幅度，提出新的综合单价（无法参照定额的由供应商根据市场价组价后提出新的综合单价），最终经采购人、代建单位、监理单位审核后作为结算依据。调整的结算造价不得超过采购中标价的10%。最终结算以采购人按规定委托审核为准。

2.付款方式和条件

（1）采购人在签订合同并取得供应商开具的正规发票后10个工作日内先支付预付款合同总价的30%；汉三老石室内可拆卸物理支撑安装完工后7个工作日内采购人支付至合同总价的90%；工程竣工验收并经结算审核批复后七个工作日内支付剩余款项。供应商领取工程款时，应提供与工程款同等数额的正规发票，否则，采购人有权拒绝支付工程款。供应商领取工程款时，应提供与工程款同等数额的正规发票，否则，采购人有权拒绝支付工程款。

（2）若出现因财政支付方面原因导致付款意外延迟的客观因素时，采购人将不承担违约责任。

（3）履约保证金：中标人接到中标通知书后3个工作日内，缴纳合同总价的2% 金额作为履约保证金，项目验收合格后，自动转为质量保证金，两年质保期结束后7个工作日内无息退还。缴纳方式为银行保函。

八、履行合同的时间、地点、违约责任、解决争议的方式

1.履行合同服务期：195日历天（具体时间按开竣工报告时间为准，其中深化施工图完成时间要求为： 15日历天，施工按照西泠印社孤山社址整体整治要求，汉三老石室修缮工程必须在2021年11月30日之前完工；印泉摩崖石刻修缮工程必须在2022年3月31日前完工）

2.履行合同的地点：浙江省杭州市西湖区孤山路31号。

3、履约保证金：合同总价的2%。

4、履行合同的违约责任

（1）供应商应严格按采购人认定的施工方案、材料、技术、项目施工，确保履约质量。若质量不符合要求，采购人有权向供应商主张违约责任。

（2）非因采购人原因，供应商在规定的时间内不能按时将项目竣工验收合格并交付使用的，视为逾期交付，供应商应向采购人支付逾期违约金。逾期违约金的核定按每逾期一天处罚2000元，逾期超过15天，采购人有权单方提出解除合同。

（3）供应商不得将本项目转包或分包，确需分包的，必须经过采购人同意，否则，采购人有权解除合同，并追究供应商违约责任，其履约保证金不予退还。

4、争议解决

1、因工程的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对工程质量进行鉴定。

2、如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件接受退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

3、如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受工程，检测费用由甲方承担。

4、在本合同执行过程中如发生争议，首先应本着友好的原则协商解决；协商未果的，甲乙双方均可向杭州市人民法院提起诉讼。

九、采购文件附件1：初步设计方案。

第四部分  评标办法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

4.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、采购文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

5.2接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行资信和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（资信技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的资信和技术文件进行评价，并汇总资信技术得分情况。

10. 报价审核。对经资信和技术评审符合采购需求的供应商的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

▲供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

12.2多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合采购文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

13.10采购文件要求提供样品（含小样），供应商没有提供样品（含小样）的；

13.11采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

13.14供应商所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20供应商提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；
   13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；
   13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
   13.20.4提供虚假的信用状况；
   13.20.5其他弄虚作假的行为。
    13.21供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.21.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.21.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.21.8不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.21.9不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.21.10不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.21.11不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.21.12不同供应商的投标文件相互混装；

13.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告。

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有供应商。

七、 重新组织采购

17.修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

一、本项目采用综合评分法，评标委员会将对各供应商的投标报价、技术和服务方案、供应商提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各供应商的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各供应商的综合得分为：投标价格得分+资信技术得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分15分，资信技术得分 85分。

各供应商的资信技术得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格【A=15分】：

● 投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求供应商在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项做出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各供应商的有效投标报价，以满足采购文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为15分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×15

(精确到小数点后二位)。

关于价格分计算的说明：

①根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予6% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除。（不接受联合体投标的，本条不适用）。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

▲ 资信技术方案（B= 85分）：

| 序号 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-6 | 1.供应商自2018年1月1日（按合同签订时间为准）以起至今承担过的类似项目业绩，每个得1.5分，最高得4.5分。（提供①中标通知书或施工合同②竣工验收证书及相关证明资料的复印件（二者缺一不可），加盖公章。） 2．供应商所提供的类似项目业绩为全国重点文物保护单位的每个加1分，最高得1.5分。（证明材料：合同复印件加盖公章。） |
| 2 | 0-9 | 1．拟派项目负责人从2018年1月1日起至今获得的文物保护相关省部级以上奖励，每个奖励提供证书复印件（按证书时间为准，证书需体现项目负责人名字），每个得3分，最高得6分。 3. 拟派项目负责人自2018年1月1日以起至今参与过的类似项目业绩，每个得1.5分，最高得3分。（需有体现项目负责人名字的证明文件复印件，并加盖公章）。 |
| 3 | 0-30 | 深化设计方案： 1、合规性：是否符合西泠印社保护修缮不改变文物原状、最小干预、可再处理、保持真实性、符合预算的原则型基本要求，是否符合西泠印社的其他相关要求的评审（0～8分）； 2、地域性：理解汉三老石室和印泉摩崖石刻现场的重要性，充分考虑地域环境条件， 利用现有场地的特点分析，做好两处文物的环境整治的分析的评审（0～4分）； 3、技术深化措施安排合理性，质量、配合工程实施、提供优质服务的保障措施的评审（0～8分）； 4、施工方案的完整（0～5分）； 5、根据投资估算内容的详尽分析情况及物有所值评价和合理性的评价（0～5分）； |
| 4 | 0-6 | 对工程涉及重点难点、存在主要问题及建议的合理性和科学性； |
| 5 | 0-34 | 保护修缮工程组织实施方案： 1、总体实施方案的安全性，项目实施要点和管理要点的准确性和完善性，各保证措施的合理性、可行性的评审（0～6分）； 2、对本工程中的具体施工技术方案的评审（0～5分）； 3、具体施工中新材料、新技术、新方法、新工艺的应用（0～6分）； 4、派驻现场的班组人员的专业配置（包括工程施工、设计相关人员）、人数配置的合理性、到位率的评审（0～5分）； 5、针对本项目实际情况工程管理、安全文明施工相应措施详尽、合理、可行性的评审（0～6分）； 6、质保期（维保维护）内的服务承诺及响应情况的评审（0～6分）； |

第五部分 拟签订的合同文本

说明：合同将由采购人（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订，本合同为样稿，最终按签订合同为准。

政府采购合同书

项目名称：西泠印社孤山保护提升工程——汉三老石室及印泉石质文物保护提升项目

项目编号：        FYZC2021-GZ057

甲    方：        西泠印社社务委员会

乙    方：

签订地点：  浙江 省  杭州 市

签订日期：      年   月    日

有效期限：   年  月  日至    年    月    日

一、定义

1、“合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由西泠印社社务委员会（以下简称甲方）与经评审最终确定的乙方（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为甲方提出涉及乙方的主要条款，乙方在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如乙方在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，釆购人将视作认同。

2、“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时， 釆购人应支付给乙方的款项。

3、“设计”系指采购文件规定乙方须承担在已有初步设计方案（详见附件1《初步设计方案》）的基础上进行方案深化。

3、“施工”系指采购文件规定乙方须承担的对汉三老石室实施屋顶石材加固和预防性保护措施，对印泉摩崖石刻加固崖壁、稳固字迹、增设保护性龛檐以及其它类似的义务。

4、“维护保养”系指项目实施等以及工程验收后提供两年的免费维护保养系统安装和运转的地点。

5、“验收”系指甲方依据符合《文物保护工程管理办法》（2003 年）（文化部）、《中国文物古迹保护准则》（2015 年）（国家文物局）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准和符合设计文件要求接受合同所依据的程序和条件。

二、适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件一一招标文件和投标文 件及补充文件、设计图、承诺书等。

- 三、工程概况

1. 工程名称：西泠印社孤山保护提升工程——汉三老石室及印泉石质文物保护提升项目。

2. 实施地点：浙江省杭州市西湖区孤山路31号 。

3. 项目审批、核准或备案文号：杭园文函【2021】38号文件。

4. 资金来源：100%国有。

5. 项目内容：

（一）对汉三老石室实施屋顶石材加固和预防性保护措施，对印泉摩崖石刻加固崖壁、稳固字迹、增设保护性龛檐。具体包括但不限于以下内容：从深化设计到工程修缮施工，加固材料的选择和施工工艺的确定、项目实施等以及工程验收后提供两年的免费维护保养。

（二）方案深化

1、深化范围：在已有初步设计方案（详见附件1《初步设计方案》）的基础上进行方案深化、提出加固配方和技术措施、施工过程及质量控制方法 。

2、深化目标：必须把握“不改变文物原状、最小干预、可再处理、保持真实性、符合预算”的原则。通过科学的加固保护措施，提高西泠印社汉三老石室和印泉摩崖石刻的稳定性，尽可能减缓这两处石质文物的风化速度，延长文物寿命。

3、方案深化的具体要求：

对西泠印社汉三老石室和印泉摩崖石刻两处石质文物的保护修缮工程的要求：

（1）两处石质文物表面污物的清理，包括土垢、污垢、枯枝落叶、植物、微生物、老化的保护材料、明显色斑、涂鸦等；

（2）两处石质文物本体岩石的脱盐和稳定化处理，以减缓有害盐类对石质文物的危害；

（3）两处石质文物本体岩石裂隙和破损处的修补，包括石室屋顶防渗漏、印泉崖壁裂隙加固和各种破损的修补；

（4）为避免有机材料寿命短和不够兼容的弊端，要求采用无机材料对高度风化的文物本体岩石，包括石室屋顶和印泉石刻进行加固，提高已风化岩石的强度和抗风化能力；

（5）两处石质文物的防生物处理，要求使用绿色环保类的材料；

（6）两处石质文物周边环境整治，包括整治存在安全隐患的树木和边坡等。

除上述具体要求以外，针对性的特别要求如下：

a 汉三老石室

（1）在石室内安装可拆卸的物理支撑，防止屋顶坍塌，要求支撑体对文物本体外观的影响尽可能小；

（2）清理、改造石屋屋顶的疏排水系统，减少水的危害；

（3）改善石室内通风，增加顶部隔热措施，减小凝结水对石壁的腐蚀和影响；

（4）改造室内铁栅栏等；

b 印泉摩崖石刻

（1）在原状保护的基础上，隔断岩体毛细水对印泉石刻的影响，防止表面盐析；

（2）采用无机渗透性材料加固印泉石刻崖壁，稳固印泉石刻字迹；

（3）为防止崖壁施工对石刻字迹的破坏，要求施工中采用可靠临时防护措施，保护脆石刻字迹；

（3）优化印泉石刻龛檐设计，减少雨水、阳光等环境因素对文物本体的影响。

4、技术方案的重点内容：

（1）勘测。在前期勘测的基础上，进一步完成本体病害细化勘测、岩石风化层厚度测量、裂隙深度和走向测定、崖体稳定性评估、各部位水害分析、周边植物危害性评估、温湿度和通风等对文物本体影响等；

（2）材料使用实验。通过实验室试验和现场小试验，对所用加固保护材料和保护技术进行实验验证，在取得满意效果后方可进行大面积实施。

（3）保护修缮具体施工方案制定。

1）对方案所列工程内容和策略进一步细化，完成保护修缮施工方案，内容涵盖病害治理方式方法、材料配方、技术细节、操作步骤、检测方法、验收标准等。

2）施工方案内容涵盖施工组织、技术人员配备、现场培训、施工进度、安全措施、场地管理等。

（三）工程实施与管理要求

1、工程实施遵照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017 年修订本 2）、《文物保护工程管理办法》（2003 年）（文化部）、《中国文物古迹保护准则》（2015 年）（国家文物局）实施。施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。施工单位应严格按照设计文件的要求进行施工。施工单位和人员应符合文物工程资质的管理要求。

2、甲方和乙方应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

3、乙方全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。施工场地发生的人身伤害、安全事故，由乙方全部负责。

4、乙方承担现场保安责任(含乙方的预制加工场地、办公及生活营区)，承担相应的费用。处理与当地政府、治安等的协调工作。

5、施工现场安全要求

（1）施工现场总平面布置图，施工方法和施工技术均应符合消防安全要求。

（2）开工前按施工组织设计防火措施需要，配置相应种类数量的消防器材设备设施。

（3）焊割作业点与氧气瓶，电石桶和乙炔发生器、存放、使用等危险距离，均应符合规定的安全距离。

（4）施工现场的焊割作业，必须符合防火要求，严格执行“十不烧”的规定。施工现场动火作业，必须执行审批制度。

（5）施工现场用电、应严格按照施工现场临时用电安全技术规范，加强电源管理，以防发生电气火灾。

（6）发现火警时候，都应迅速准确地报警积极参加扑救。

（7）负责定期向职工进行防火安全教育和普及消防知识，提高职工防火警惕性。

（8）定期实行防火安全检查制度，发现火险隐患必须立即消除，对于难于消除的隐患要限期整改。

6、项目经理部有关人员安全职责

（1）对项目的安全生产、劳动保护工作负第一责任。

（2）贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法令和公司有关安全生产规章制度。

（3）在计划、布置、检查、总结、评比本项目生产工作时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。

（4）负责组织领导本项目安全生产保证体系，制定本项目安全生产工作目标和相应的保证措施。

- 四、质量标准

工程实施遵照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017 年修订本 2）、《文物保护工程管理办法》（2003 年）（文化部）、《中国文物古迹保护准则》（2015 年）（国家文物局）实施。施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准，符合设计文件要求。

五、合同价格形式

1、本合同总价含深化设计费、工程费在内的所有费用；考虑到报价阶段设计方案较粗，乙方需根据甲方审核同意后的施工图编制施工图预算，由甲方委托第三方审核施工图预算后作为结算依据。施工图预算审核费用由甲方承担。

2、本工程结算价最终以甲方按有关规定审计为准。

3、施工图预算编制原则及方法

（1）经图审、甲方确认的施工图纸及其他相关设计文件，以及招标文件、合同等。

（2）①、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》 （2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整》（建建发（2016）144号文）、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发（2018）104号文）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关 计价调整的通知》浙建建发[2019]92号有关营改增、及其他现行配套文件规定、与本项目相关的标准、规范、技术资料、施工方案、审核后的施工图设计文件等有关资料；按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的各专业工程分别编制，施工组织措施费、企业管理费、利润、规费（社会保险费、住房公积金）费率标准按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定。涉及到弹性费率取值时均按中值计取；安全文明施工费取值按市区工程计取。二次搬运费、行车行人干扰增加费、提前竣工增加费不计取。

② 土方、泥浆处置费按杭渣土领[2020]1号文相应标准执行，土方外运、泥浆外运运距自行考虑。土方、泥浆消纳费按文件除税价执行，仅计税金，不下浮。该部分如遇新政策发布或变动按新政策调整。 土方回填按就地回填土考虑，不计取借土回填。

（3）材料价格：按照预算编制期除税信息价，无信息价的按市场除税价，信息价套用正刊发布的价格顺序：杭州造价信息（杭州市市区）、杭州市市区没有套用浙江省信息价、浙江省信息价中没有的按除税市场价执行，除税市场价签证由甲方和代建单位、监理单位共同确定。若招标有品牌要求，优先参照品牌对应的施工图预算审核价，无信息价的主要材料经甲方和代建单位、监理单位询价确定，并直接计入“审定的施工图预算”。

（4）企业管理费、利润、组织措施费按市区一般中值计取；规费按投标口径计取，税金按现行计价规则计取；工程相关的其他费、技术措施费有报价的参照投标报价执行，最终以甲方审计为准。

（5）人工价格（含机上人工）：按预算编制期所在月份的信息价中的建设工程人工信息价计取。

（6）机械费：燃料按预算编制期所在月份的信息价计取。其他不调整。

（7）经审定的施工图预算不得超过合同价对应的工程费用。

（8）施工图预算以甲方按有关规定审计为准。

（9）以上所列造价相关文件，如有矛盾的，以后发布的文件为准。如在编制工程量清单及预算前浙江省、杭州市有新发布的造价相关文件，按新发布文件执行。

（10）鉴于该项目费用大部分项目无法套用定额，施工图预算审核中有投标价的优先参照投标价，无投标价的由供应商参考市场价并结合投标口径，提出新的报价，经建设单位委托的中介审核后计入施工图预算，作为结算依据。

六、关于合同价格调整的约定：

1、工程费用：（1）本工程为施工总承包，经甲方审定的施工方案不变的情况下（即甲方未提出功能、规模、标准等的变更），合同价不做调整；（2）经审核的施工图预算因人工费、机械费、材料费价格动态调整因素导致价格调整的，合同总价不调整。（3）因不可抗力引起的费用调整和因甲方明确要求增加、调整或变更的费用均在工程结算时一次性调整。（4）工程总价的调整须根据现行最新法律、法规及相关文件等执行。

- 2、乙方在规定期限内按照甲方意见对其中标的技术方案进行相应的调整、修改和完善至甲方确认定稿。乙方根据甲方确认的施工图纸编制施工图预算，经审核的施工图预算不得超过中标价（即合同价），工程结算造价原则上不得超过经审核的施工图预算，确因工程需要提出的由于非乙方原因导致的工程变更，经甲方审核同意变更的，按以下原则处理：在审核施工图预算中有相同（类似）分项工程报价的，按照（参照）投标报价调整；在审核施工图预算中没有相同（类似）分项工程报价的，根据本省定额、施工当期信息（市场）价、并结合原投标报价书中的优惠幅度，提出新的综合单价（无法参照定额的由乙方根据市场价组价后提出新的综合单价），最终经甲方、代建单位、监理单位审核后作为结算依据。调整的结算造价不得超过采购中标价的10%。最终结算以甲方按规定委托审核为准。

3、合同当事人对合同价格形式的其他约定：可调整 。

七、变更程序

1、甲方提出的变更

（1）本工程为总承包，经甲方审定的设计方案不变的情况下（即甲方未提出功能、规模、标准等的变更），合同价不做调整。

（2）因乙方施工图设计有误、有漏项等缺陷产生的变更联系单由乙方承担，均不影响总造价、总工期；

（3）施工图及预算经甲方审核确认后，乙方应按照审查后的图纸进行施工，未经甲方同意，不得随意改变做法。

2、 变更估价

3.1变更估价原则

因甲方根据工程需要或初步设计变更的，须以出具书面方式为准；因变更导致工程量或费用发生变化的，按以下方式结算：

价款变更的基本原则：

（a）本工程发生的工程变更或国家规范调整、不可抗力引起的变更，需经甲方履行甲方内控制度后按实结算。 未经过甲方审批程序同意的工程变更不得实施，否则由乙方承担一切责任。

（b）所有变更费用采用竣工后一次性结算，变更费用以审计为准。

3、关于变更估价的约定:

（1）经审核施工图预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）经审核施工图预算书无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

①某种材料（包括半成品或成品）规格、标准、品牌等发生变化的，清单组价子目不变，仅调整变更材料的差价。变更后材料结算价格的计取顺序是：（a）、施工图预算报价；（b）、施工图预算审核期对应的《杭州造价信息》、《浙江造价信息》正刊信息价；（c）、无价材料签证价（对信息价正刊没有发布的材料（以下统称无价材料），由乙方根据变更工程资料、市场调查等取得相应依据的市场价格，提出合理的材料单价，并经甲方审核签证确定的单价。）。被替换材料价格扣除方法：材料结算价格采用（a）时,被替换材料按施工图预算报价扣除；材料结算价格采用（b）时,被替换材料按施工图预算审核期对应正刊信息价扣除，如被替换材料没有正刊信息价，采用投标价扣除；材料结算价格采用（c）,被替换材料按施工图预算审核期对应正刊信息价扣除，如被替换材料没有正刊信息价，采用施工图预算报价扣除。

（3）经审核施工图预算书无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定  ：

执行《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）等本省2018 版计价依据，企业管理费费率、利润率按相应费率的中值计取，上述各项费用以“定额人工费+定额机械费”为取费基数。材料结算价格的计取顺序：施工图预算审核期对应的《杭州造价信息》、《浙江造价信息》正刊信息价；施工图预算报价有报价的无价材料价格;无价材料签证价（由乙方根据变更工程资料、市场调查等取得相应依据的市场价格，提出合理的单价，并经甲方审核签证确定的单价）。按照上述方法计算后乘以(1-优惠率)，优惠率=1-中标价/最高限价。（中标价和最高限价均扣除暂列金额、暂估价。）

规费按照投标规费费率计算，税金按照计价规则规定的计税基数和税率计取。

（4）其他说明事项

1、施工组织措施费、技术措施费在招标范围未发生变化情况下，按经甲方审定施工图预算对应的费用包干。招标范围外因设计变更引起技术措施项目内容、工程数量发生变化的，调整措施项目内容及措施费，但对采用以“项”计价的技术措施费，按包干处理，结算时不作调整。

施工中如乙方遇材料因实际情况需要变更，不得降低品质，并且须经发包方、监理方书面签证同意，材料变更应在招标文件选定的品牌、规格范围内或相同不低于投标档次品牌中选择。关于变更的补充约定：

施工中甲方需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由承包单位提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。

鉴于施工场地进出道路的局限，乙方应充分考虑材料、设备、机械进退场、以及建筑废弃物外运的二次搬运费，以及施工中对周边构筑物、绿化等的保护费用；上述费用为一次性包干价，不管在施工过程中工程内容或外部环境是否发生变化，此项费用不作调整。上述费用投标报价有的按照投标报价结算，投标报价没有的，根据审核的施工图预算造价包干。

- 八、项目经理

1、项目经理姓名：           ；身份证号码：          ；联系电话：           。

2、执业资格或职称类型：                              ；

3、项目经理对现场工作的指挥和响应时间要求：项目经理应随时掌握施工现场情况，重要施工问题的响应时间必须在4小时以内。

4、若项目经理对重要施工问题的响应时间超过4小时，并在24小时以内不给出处理意见，则应向甲方支付违约金5000元。

5、乙方对项目经理的授权范围: 项目经理经授权并代表乙方负责履行本合同：①组建项目管理班子，指定子项目负责人；②指挥工程项目建设的生产经营活动。负责项目所需的各类检测、施工、 采购、验收移交、质保服务等项目各阶段的协调管理工作。凡涉及设计变更、工程量确认、工期签证、材料（设备）价格、用材、追加工程款、停复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证，以及对合同条款的实质性变更文件，需经甲方书面同意，该签证才有效。

6、乙方擅自更换项目经理的违约责任： 在施工期间不准更换，特殊情况要求更换项目经理的，须经甲方同意。乙方擅自更换项目经理的将被视为乙方违约，并按照10万元/次付给甲方违约金，且甲方有权中止合同，由此引起的费用增加和工期延误责任由乙方承担 。

7、乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: 从结算款中扣除2万元/次违约金，且甲方有权中止合同，由此引起的费用增加和工期延误责任由乙方承担  。

九、隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：乙方应在共同检查前48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。隐蔽工程必须做好影像资料收集、整理。

十、验收

1、验收标准：

(1)乙方及其分包人应随时接受甲方、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。乙方应为此类监督、检查提供方便。

(2)乙方委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应在取得甲方同意后以书面形式通知甲方。

(3)乙方应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

(4)乙方应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由乙方负责。

(5)乙方的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，乙方应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由乙方负责。

（6）符合该文物工程勘察、设计文件的要求。

（7）符合文物保护法和相关操作规程、验收规范的规定。

（8）工程质量符合合格标准，整体一次性通过竣工验收。

2、验收资料：乙方需在竣工后90日历天内提交完整的一式陆份竣工资料及一份结算资料给甲方（2份电子文件）。

十一、合同价、付款方式和条件、结算

1、总价款：人民币含税：￥    元大写：           。具体构成详见中标投标文件中“投标报价清单”附件1。

2、支付方式

甲方在签订合同并取得乙方开具的正规发票后10个工作日内先支付预付款合同总价的30%；汉三老石室内可拆卸物理支撑安装完工后7个工作日内甲方支付至合同总价的90%；工程竣工验收并经工程结算审核批复后七个工作日内支付剩余款项。乙方领取工程款时，应提供与工程款同等数额的正规发票，否则，甲方有权拒绝支付工程款。乙方领取工程款时，应提供与工程款同等数额的正规发票，否则，甲方有权拒绝支付工程款

3、若出现因财政支付方面原因导致付款意外延迟的客观因素时，甲方将不承担违约责任。

支付说明：

1、根据《杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）》的通知，由乙方负责按月足额支付农民工工资，确保无欠薪。

2、工程乙方收取每期工程款时应开具符合税务部门要求的正式的发票, 甲方凭票付款，乙方未提交发票的，甲方有权拒绝付款。

3、工程通过竣工验收后，乙方必须按要求提供完整的竣工资料和竣工图（包括电子文档、影像资料）、结算资料。

4、乙方提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间： 达到付款条件当月25日前提交进度付款报表。

5、 竣工结算

5.1 竣工结算申请

乙方提交竣工结算申请的时间：乙方应在工程竣工验收后的三个月内将完整的竣工结算资料报甲方。

竣工结算申请的资料清单和份数：完整竣工资料纸质6套、电子版文件2份。

竣工结算申请单的内容应包括：竣工结算申请单应包括的内容为完整的竣工结算书文件及相关资料 。

5.2 竣工结算审核

甲方审批竣工付款申请单的期限：甲方根据规定时间，完成内部竣工结算审核后将完整的竣工结算资料报财政部门审核。

甲方完成竣工付款的期限：最终工程结算需执行政府部门有关规定，以财政部门审核为准。

其他： 工程结算造价经审核后，若审核造价超过送审造价5%的，按核减额超过送审造价5%部分为基数，按5%费率计算，在结算造价中予以扣除。

十二、履行合同的时间、地点、违约责任、争议裁决的方式

1、履约期限：195日历天（具体以开竣工报告时间为准）。其中设计方案深化的修改完善及施工图设计完成时间要求为：15日历天，施工按照西泠印社孤山社址整体整治要求，汉三老石室修缮工程必须在2021年11月底完工；印泉摩崖石刻修缮工程必须在2022年3月底完工。

2、履行合同的地点：浙江省杭州市西湖区孤山路31号。

3、履约保证金：

乙方接到中标通知书后3个工作日内，缴纳合同总价的2% （即   元）金额作为履约保证金，项目验收合格后，自动转为质量保证金，两年质保期结束后7个工作日内无息退还。缴纳方式为银行保函；

4、质量保修期：2年（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算），工程质量保修金在质保期满后，扣除相应的扣款（由于乙方维修不及时而甲方自行维修的费用）后结清余款（无息）。甲方在保修期内发现质量问题并通知乙方，乙方应及时派专业人员进行维修，如乙方未及时派专业人员进行维修，甲方有权请其它人进行维修，由此产生的费用将从乙方的质量保修金中予以扣除，同时乙方将承担因维修延误给甲方造成的一切损失 。

5、履行合同的违约责任

（1）乙方应严格按甲方认定的施工方案、材料、技术、项目施工，确保履约质量。若质量不符合要求，甲方有权向乙方主张违约责任。

（2）非因甲方原因，乙方在规定的时间内不能按时将项目竣工验收合格并交付使用的，视为逾期交付，乙方应向甲方支付逾期违约金。逾期违约金的核定按每逾期一天处罚2000元，逾期超过15天，甲方有权单方提出解除合同。

（3）乙方不得将本项目转包或分包，确需分包的，必须经过甲方同意，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任，其履约保证金不予退还。

6、争议解决

在本合同执行过程中如发生争议，首先应本着友好的原则协商解决，协商未果的，甲乙双方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、其他补充内容：              。

十三、争议裁决

1、因工程的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对工程质量进行鉴定。

2、如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件接受退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

3、如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受工程，检测费用由甲方承担。

4、在本合同执行过程中如发生争议，首先应本着友好的原则协商解决；协商未果的，甲乙双方均可向杭州市人民法院提起诉讼。

十四、不可抗力

1、签约双方任一方由于受诸如战争、严重洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十五、其它

1、本合同（ ■是 口否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可登陆杭州市政府釆购网（http://cg.hzft.gov.cn） “中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

2、未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

3、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

4、乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

5、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

6、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，

需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

7、采购文件【编号：FYZC2021-GZ057】、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

8、甲乙双方发生争议时，本合同双方如有争议，应协商解决，协商不成向项目所在地法院提起诉讼。

9、本合同正本一式 陆 份，双方各执 叁 份。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

法定（授权）代表人（签字或盖章）：  法定（授权）代表人（签字或盖章）：

地址：                           地址：

邮编：                           邮编：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

开户银行：                       开户银行：

帐号：                           帐号：

- 附件1：投标报价明细清单

附件2：乙方主要管理人员表

- 附件2  承包人主要管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 总承包 项目经理 |  |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  |
| 采购负责人 |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 环境管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

第六部分  应提交的有关格式范例

供应商的投标文件应对照采购文件中第二部分规定并参考评标办法进行编制。本部分仅提供了投标文件的部分格式，采购文件提供了投标文件格式的，投标文件必须按照采购文件的格式进行编制。未提供格式的，参照采购文件的要求自拟。

投  标  文  件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                           （电子签名）

年   月   日

目   录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件

（2）法人授权书

（3）授权代表的身份证（复印件）

（4）资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（7）具有良好商业信誉特别声明

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 法人授权书

致 （采购人、采购代理机构） ：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：           ，联系电话：       手机：        传真：             )，代表我公司全权处理  项目名称、项目编号           政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理  项目名称、项目编号         政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （电子签名）         单位：          （电子签名）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

……

三、授权代表的身份证（复印件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

四、资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致 （采购人、采购代理机构）     ：

我方郑重承诺，我方具有履行  项目名称、项目编号     合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致 （采购人、采购代理机构）              ：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

七、具有良好商业信誉特别声明

致 （采购人、采购代理机构）    ：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照采购文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（按招标公告特定资格要求提供材料）

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

投标文件

（报 价 文 件）

项目编号：

项目名称：

供应商：                                     （电子签名）

日期：   年    月    日

目   录

（1）投标响应函；

（2）投标（开标）一览表；

（3）投标报价汇总表；

（4）分部分项工程量清单及计价表；

（5）中小企业声明函（如有）；

（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

投标响应函

致：（采购人名称）

(供应商全称)授权            (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的  （项目名称、项目编号）     招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供供应商须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和资信文件；

(3)供应商须知要求供应商提交的全部文件；

(4)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于采购文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

投标（开标）一览表

致：（采购人名称）

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成  项目名称、项目编号        的实施。

单位：元

内 容

本项目投标报价：（大写） （以此唱标为准） 元（小写: ）

1、供应商承诺的质量标准：施工符合《文物保护工程管理办法》（2003 年）（文化部）、《中国文物古迹保护准则》（2015 年）（国家文物局）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准，符合设计文件要求。 2、履约地点：浙江省杭州市西湖区孤山路31号 3、合同履约期限：195日历天（具体以开竣工报告时间为准，其中设计方案深化的修改完善及施工图设计完成时间要求为： 15日历天，施工按照西泠印社孤山社址整体整治要求，汉三老石室修缮工程必须在2021年11月底完工；印泉摩崖石刻修缮工程必须在2022年3月底完工）。 4、质保期：2年（自工程通过竣工验收之日起计算）。 5、项目负责人： 联系电话：

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字，否则其投标作无效标处理。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

投标报价汇总表

项目名称：                                                单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计费 |  |  |
| 二 | 工程费用 |  | 附：分部分项工程量清单及计价表 |
| 1 | 汉三老石室 |  |  |
| 1.1 | 表面清理 |  |  |
| 1.2 | 岩石表面脱盐 |  |  |
| 1.3 | 石屋顶防渗漏处理 |  |  |
| 1.4 | 石屋墙面裂隙修补 |  |  |
| 1.5 | 风化岩石加固 |  |  |
| 1.6 | 防生物表面处理 |  |  |
| 1.7 | 屋面疏排水处理 |  |  |
| 1.8 | 室内通风测量处理 |  |  |
| 1.9 | 室内屋顶隔热支撑 |  |  |
| 1.10 | 石室监测系统 |  |  |
| 1.11 | 手脚架和棚罩 |  |  |
| 1.12 | 周边树木清理 |  |  |
| 2 | 印泉摩崖石刻 |  |  |
| 2.1 | 表面清理 |  |  |
| 2.2 | 隔断防水处理 |  |  |
| 2.3 | 崖壁上方防渗 |  |  |
| 2.4 | 岩石和字迹加固处理 |  |  |
| 2.5 | 龛檐改造 |  |  |
| 2.6 | 保护围栏、检测和监测设备 |  |  |
| 3 | 工程其他 |  |  |
| 3.1 | 现场和实验室分析检测，材料验证 |  |  |
| 3.2 | 现场维护、管理与记录 |  |  |
| 3.3 | 技术措施费（含二次搬运、成品保护等投费用） |  |  |
| 3.4 | ......（如有，自行扩展） |  |  |
| 三 | 税金（9%） |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |

注：工程总承包费用报价汇总表的“合计总价”和开标一览表的“投标报价”金额一致。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

1-1投标报价说明

项目名称：                                                                                                    第  页共  页

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

1-2分部分项工程量清单及计价表

（供参考，可自行扩展或自拟）

| 序号 | 子目名称 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 合价 |  |
| 一 | 汉三老石室 |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 印泉摩崖石刻 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 税金9% |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | （一）+（二）+...... |  |  |  |  |  |

注：综合单价包含：设备使用费、材料费、技术费、人工费、管理费和规费等。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

表2-1  分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                清单号：                                                                      第   页共   页

| 序号 | 子目名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | 一、汉三老石室 | （2） | （3） | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | （8） | (10) | (3）*(10） |
| 1 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二、印泉摩崖石刻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三、其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（电子签名）：

日期：   年  月  日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为  	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购人积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

投 标 文 件

（资信/技术文件 ）

项目编号：

项目名称：

供 应 商：                            （电子签名）

日期：         年        月       日

目   录

1、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

2、法定代表人授权书；

3、联合体协议（如有）；

4、投标声明书；

5、供应商基本情况及类似业绩情况；

6、供应商取得的相关信用、荣誉等（如有）；

7、简述项目情况，对项目背景、现状调查及解析，保护修缮方案深化措施总体构思理念、依据、目标的说明；

8、对本工程的涉及重点难点、现状等存在主要问题及建议；

9、保护修缮工程实施方案（含组织实施方案、计划安排、组织措施、技术措施）；

10、实施项目人员安排情况，包括拟投入本项目的相关专业的专职管理和技术人员的履历及相关岗位责任描述；

11、针对本项目的工程管理（含质量、进度、投资控制管理措施）、质保期的维护及安全措施情况；

12、供应商的各项服务承诺；

13、供应商按《劳动合同法》和政府有关部门规定为全体综合服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用，并在投标文件中作出明确承诺；

14、对本项目其他合理化建议、要求（如果有）；

15、技术偏离说明表；

16、关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如果有，格式自拟）；

17、供应商认为需要的其他技术文件或说明（如果有，格式自拟）。

附件1：

法定代表人资格证明书

供应商名称：

地址：

姓名：        性别：        年龄：       职务：

系我公司的法定代表人。为                     项目的投标以及签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称(电子签名)：

日 期：   年  月  日

法定代表人身份证正反面

附：身份证正反面复印件

附件2：

法人授权书

致 （采购人、采购代理机构） ：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：           ，联系电话：       手机：        传真：             )，代表我公司全权处理  项目名称、项目编号           政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权代表人身份证正反面

附件3：

- 投标声明书

- 采购人名称    ：

本单位自愿参加   项目名称        (项目编号：        )政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次采购文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附件4：

- 供应商基本情况表

项目名称：                                        项目编号：

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 地址、邮编 |  |  |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 生产经营场所规模（平方） |  |  |  |  |  |
| 公司领导班子构成情况 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 公司经理 |  |  |  |
| 公司人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |
| 人员总数（人） |  |  |  |  | 其他 |
| 人员构成（%） |  | 管理人员 | 技术人员 | 后勤人员 | 其他 |
| 上年度末资产及负债情况 |  | 总资产 | 固定资产净额 | 流动资产 | 资产负债 |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附件5：

类似项目业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：须提供合同复印件加盖公章。（可按本表格式自行扩展）

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附件6：

供应商取得的相关信用、荣誉等（如有，格式自拟）；

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

附件7：

简述项目情况，对项目背景、现状调查及解析，保护修缮方案深化措施总体构思理念、依据、目标的说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

附件8：

对本工程的涉及重点难点、现状等存在主要问题及建议

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附件9：

保护修缮工程实施方案（含组织实施方案、计划安排、组织措施、技术措施）

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

附件10：

实施项目人员安排情况，包括拟投入本项目的相关专业的专职管理和技术人员的履历及相关岗位责任描述

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

10-1项目组人员情况安排表

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

附表A:本项目的总项目负责人/设计负责人/施负责人的监理表

| 姓名 |  | 页码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目负责人和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

10-2拟投入本项目设备一览表

（按此格式自制）

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、额定功率（kw） | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件11：

针对本项目的工程管理（含质量、进度、投资控制管理措施）、质保期的维护及安全措施情况

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

附件12：

供应商的各项服务承诺

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

附件13：

供应商按《劳动合同法》和政府有关部门规定为全体综合服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用，并在投标文件中作出明确承诺；

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

附件14：

对本项目其他合理化建议、要求；

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

附件15：

供应商技术偏离说明表（格式自拟）。

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

附件16：

关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如有）；

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

附件17：

供应商认为需要的其他技术文件或说明（格式自拟）。

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日