温州市政府采购（分散）

公开招标文件

（线上电子招投标）

项目名称：温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心

建设项目（运营指挥中心）

招标编号：WZDSJ-HZHQ-202002

采 购 人：温州市大数据发展管理局

代理机构：杭州华旗招标代理有限公司

二○二○年七月

招标文件目录

杭州华旗招标代理有限公司关于温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（运营指挥中心）公开招标公告	2

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）	5

第二部分    招标内容及要求	10

一、项目总述	10

（一）项目情况	10

（二）总体要求	11

二、项目设计要求及内容清单	11

（一）指挥中心部分	11

（二）展示中心部分	14

（三）配套设施	25

（四）装修改造、动环系统、弱电系统（视频监控及门禁）及综合布线	27

（五）数据中心、机房、软件、安全及控制中心	31

三、服务要求	41

（一）项目总体建设要求	41

（二）实施要求	42

（三）项目售后服务要求	43

（四）项目验收标准	43

四、包装、保险及发运、保管要求	44

五、质保期及售后服务要求	44

六、安装、调试	44

▲七、付款方式	44

八、演示要求：	45

九、工作范围：	45

第三部分   投标供应商须知	47

第四部分   政府采购政策功能相关说明	60

第五部分       合同格式（参考格式）	65

第六部分    附件—投标文件格式	70

一、资格文件格式	70

二、报价文件格式	71

三、商务技术文件格式	75

第七部分  评标定标办法	86

本招标文件中带 “▲” 符号及加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 杭州华旗招标代理有限公司关于温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（运营指挥中心）公开招标公告

项目概况

温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（运营指挥中心） 招标项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”在线获取招标文件，不提供采购文件纸质版，并于2020年7月23日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：WZDSJ-HZHQ-202002

项目名称：温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（运营指挥中心）

预算金额：1010万元

最高限价：1010万元

采购需求：见公告附件（招标文件）

合同履行期限：见公告附件（招标文件）

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格；

2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、本项目拒绝联合体参与投标；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、获取招标文件

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台；

3、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2020年7月23日 上午09：30

2、地点：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

## 五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

## 六、投标保证金：无

## 七、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

## 八、其他补充事宜

1、供应商如对招标文件有异议的，应于招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

2、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载

4、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

5、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。

6、温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：（https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm）

7、本项目质疑受理人员、联系方式：

采购人：单先生          联系电话： 0577-88967360

采购代理机构：王女士    联系电话：0577-88113839

## 九、联系方式

采购单位：温州市大数据发展管理局

联系人：陈先生

联系电话：0577-88962652

地点：温州市行政中心1号楼7楼

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

联系人：黄先生

联系电话：13676441826

传真：0577-88113837

地点：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼907

同级政府采购监督部门：温州市财政局政府采购监管处

联系人：陈先生、马女士

联系电话：0577-88506788、0577-88523909

# 第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（运营指挥中心） |
| 2 | 项目编号 | WZDSJ-HZHQ-202002 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | ¥ 1010 万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：温州市大数据发展管理局 联系人：陈先生 联系电话：0577-88962652 地址：温州市行政中心1号楼7楼 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 联系人：黄先生 联系电话：0577-88113839 13676441826 传真：0577-88113837 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼907 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格； 2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 ； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 4、本项目拒绝联合体参与投标； 5、法律、行政法规规定的其他条件 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | 不需要 □需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2020年7月23日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：温州市政务服务管理中心（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2020年7月23日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：温州市政务服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易受理区） |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后在系统规定得时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 招标文件质疑时间 | 应在规定的时间内以书面形式加盖公章传真至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 演示要求 | 1、供应商根据评分内容要求提供现场演示。每家供应商演示时间不超过15分钟（不包括专家提问及供应商技术答辩时间。演示进场人员不得超过2人。演示结束后由供应商解答评委的提问。 2、投影仪（接口HDMI）由招标采购单位提供，其他设备供应商自备。 3、项目演示并非强制性要求，供应商不提交项目演示不会被认定为无效标的条件，仅在商务技术文件评审过程中由评审小组评分量化。 4、疫情期间，现场演示人员，须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（≤37.3度），不符合上述要求的人员，不得进入演示现场，因此原因无法进入现场造成未及时办理业务的不利后果，由其自行负责。符合上述要求的投标供应商人员进入现场，演示后，建议马上离场不要在现场逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。 |
| 36 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

# 第二部分    招标内容及要求

## 一、项目总述

### （一）项目情况

1.1.1 项目背景

为贯彻落实习近平总书记对“城市大脑”工作的重要指示精神，根据《关于印发<浙江省“城市大脑”建设应用行动方案>的通知》（浙数办发〔2019〕13号）要求，充分学习借鉴杭州、上海嘉定等地“城市大脑”建设先进经验，结合我市实际，提出了“城市大脑”“1158+X”架构体系，即一个运营指挥中心、一个数据中心、五大支撑平台（一朵云、一张网、一个中枢系统、一个工具箱和一套安全体系）、八大重点板块应用（经济运行、社会治理、智慧公安、城市智管、交通畅行、医疗健康、文化旅游、生态环保，并逐步拓展到其他领域）。

1.1.2 项目概述

运营指挥中心含指挥大厅、展示厅及配套设施三大板块，其中指挥中心是城市管理者进行城市管理、指挥调度、处置应急事件的场所，展示中心是集中展示我市“城市大脑”发展历程、建设成果和未来规划的场所，配套设施包括候会室、会商室、值班室、支撑室等。

在对城市运行产生的各类数据资源的跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务调用，并按照业务逻辑和关联关系进行整合加工，形成可视化的“数字驾驶舱”统一展现的基础上，运营指挥中心实现综合展示、快速调用，对城市的大数据展示、全面感知（智能化）、态势监测（可视化）、事件预警（可控化），打造线上线下深度融合和市、县、乡多层级联动的指挥体系，提升跨区域、跨部门、跨领域的协同治理和服务能力，以及突发事件响应速度和处置效率，实现问题及隐患“第一时间发现、最短时间响应、最快时间处置、第一时间反馈”，推动城市治理模式从被动式、应急式向主动式、预警式转变。

1.1.3 项目内容

本项目选址温州市财政局附楼七楼区域，附件《现状平面图/改造区域图》为项目平面布局示意图,涉及项目建设面积约948平方米，项目包括以下部分（图纸可见招标文件后附件）

1）指挥中心（设计区域1）。现为市人防办、市民宗局指挥中心，包括指挥室和控制台两大部分，总面积400平方米（含跃层控制台37平方米）。指挥室分主座位区和工作人员区，控制台位于指挥室跃层，可总览指挥室主屏全貌，助力管理者更好地掌控全局。此次改造，保持原有格局不变，只对现有大屏进行全面替换，正面位置配备51平方米LED主屏1块，侧面配置55寸拼接屏1块，以及其他必要的提升。

2）展示中心（设计区域2）。总面积346平方米。现为办公室，须进行整体拆除、改造，建成包括序厅和“城市大脑”特色应用场景展示厅两大部分，设置32平米LED主屏一块，8个大屏展示模块，音响及讲解系统各一套。

3）配套设施（设计区域3）。利用现有一个面积为42平方米的中型会议室，加装视频会议装置；候会室、会商室、值班室、支撑室以及其他公共部分的改造装修及办公家具配置等。

4）控制中心。对来自不同类型网络的系统及数据实现接入，对中心各类硬件和资源进行集中统一控制，包括相关机房设备、软件、控制系统及终端设备。

5）展示内容设计。对接城市大脑平台实时数据接口，包括经济社会、社会治理、社会民生等模块大数据分析可视化，制作温州城市大脑大数据可视化展示系统。

### （二）总体要求

1.2.1 根据不同需要，各功能区域相互独立、互不影响，又可实现整体化协同联动，多种应用场景的快速切换，实现对大屏显示内容的分区控制，包括展示中心可以切换为多个相互独立的指挥中心。

1.2.2 建设高品质、高可靠、高度集成、智能化、节能环保型、规范化程度高、易于操作维护和故障易发现易排除的控制指挥系统与会议环境。

1.2.3 所用产品要求技术领先、满足需求、安全可控、性价比高、技术稳定可靠。

1.2.4本项目为设计施工一体化项目，项目进场施工前，所有单项的设计深化图纸及清单均需通过业主单位组织的评审后方可进行施工。

1.2.5 本项目涉及到现有设备、系统的利旧，项目进程施工前，须对利旧情况和新旧衔接情况提供工作方案，确保利旧设备的兼容集成，最大限度不影响现有工作内容的持续服务，并经业主单位认可后方可进行施工。

## 二、项目设计要求及内容清单

### （一）指挥中心部分

2.1.1总体要求

1）通过对中心大屏幕显示系统的建设，实现各项业务数据信息的综合显示，显示内容可以管理控制、可以根据实际工作需要进行多种组合显示，具备任意开窗、拼接、整屏等显示功能，可以快速实现显示内容的切换。满足在处理突发事件时显示突发事件的现场情况、有关视频会议图像以及应急指挥所需的各种图形、图像、影像资源。所使用的LED大屏幕具备高清晰、高亮度、高稳定性，快速维护的性能，能够实现各项业务需求。应用场景包括：综合调度指挥、形势分析、视频会议、综合培训等。

2）现有布局保持不变，保留音响、综合线、动环监控、无纸化办公等现有系统，侧面进行封闭施工，包括原有大屏拆除、线路整改、音频系统整合等，新增显示系统与现有控制进行整体集成。

2.1.2 布局要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 面积及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求：★投标人需提供设计效果图，效果图要满足指挥中心功能需求及定位。 |  |  |  |  |
| 1 | 指挥室 | 保持现状部分：（天花及地面）； 立面改造：加装8块拼接屏 | m² | 363 |
| 2 | 控制室 | 线路整改，音视频系统集成 | m² | 37 |
| 3 | 家具 | 保持现状 | 套 | / |
| 4 | 集成 | 与控制室设备及网络进行集成 | 项 | 1 |

2.1.3 内容清单

| 序号 | 名称 | 指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏 | 提供权威机构所出具的CCC认证证书。 提供权威机构所出具的防尘等级IP5X、噪音检测报告、射频电磁场辐射抗扰度检测报告、电源端子传导骚扰电压检测报告。 平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。 产品经过抗振、抗冲击、抗碰撞、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） ★LED像素点间距≤1.46mm;像素密度≥470000点/㎡，灰度等级16bit。（提供第三方检测报告复印件） 前维护磁吸结构，可从前面拆下灯板、电源、接收卡进行维护。 显示单元箱体及箱体后盖材质为铝合金且厚度不小于3mm（不包括后盖），铝合金力学性能不低于国家标准GB/T3880-2012中牌号7075的力学性能。（提供第三方检测报告复印件） 水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx、Cy之内。（提供第三方检测报告复印件） 显示单元亮度≥1200Nits（色温6500K，校正后），对比度≥8000：1;色温2000K~10000K可调;刷新率≥3840Hz。（提供第三方检测报告复印件） LED整屏像素失控率小于0.000001。（提供第三方检测报告复印件） 具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整。 为保证屏幕亮度及色彩均匀一致，灯芯波长误差值在1nm以内，亮度误差值在10%以内。 LED显示屏具有良好的防护性，可通过盐雾10级检测试验。 具有抗高低温性能，工作温度在-20℃至60℃之间，存储温度在-20℃至60℃之间 符合CQC3158-2016《LED显示单元节能认证技术规范》和GB/T24021-2001《环境管理环境标志和声明自我环境声明（II型环境标志）》，可提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书和环保II型认证证书 | ㎡ | 51 |  |
| 利旧 | 拼接屏 | 2*4液晶拼接屏55寸8块，包括55寸气动壁挂单元（8个）、体感设备（2套）、大屏处理器（1个）、主机（2台） |  |  |  |
| 2 | LED发送卡 | LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，6路网口输出 带载分辨率1920x1200 | 张 | 14 |  |
| 3 | LED屏支架 | 壁挂式支架 | ㎡ | 51 |  |
| 4 | 配套 | 配电箱、线缆、接收卡、不锈钢包边等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 多媒体图像控制处理器 | 2路4k输入；16路高清输入；26路输出 支持不同大小LED模组的拼接显示，满足不同应用现场的非常规拼接及显示需求。 支持输入信号任意开窗、漫游，支持图层叠加，最多支持单屏八图层的任意布局。 60Hz帧同步处理技术，完美解决高速运动画面不同显示单元之间的错位及撕裂现象。 智能缩放技术，图像缩放采用智能多相位滤波算法，根据图像特点自动选择最优的滤波系数，图像接近失量级 缩放效果，保证更多细节，边缘无锯齿以及很好的锐度。 支持多路超高分辨率底图 支持输入信号的字符叠加，可以通过控制软件更改字体类型、大小、背景色、前景色、显示位置等参数。 支持输入信号自动探测，实时探测每一个输入端口是否有信号接入，输入板卡及客户端软件均有状态指示。 支持矩阵切换，处理器内部集成矩阵功能，支持单个信号源开多个窗口同时显示。 内嵌音频矩阵功能，单板最大支持8路音频输入或者输出 支持音视频混合输入及音频分离功能，支持随路音频输出 网络及多媒体处理技术 IP流实时解码，支持H.265 支持ONVIF、RTSP等网络流媒体协议，可兼容市面主流品牌网络摄像机（IPC）、NVR、视频流媒体服务器等； 单个网口最大支持64路D1，32路720P，16路1080P，4路4K解码。 支持内置信息发布上屏 视频、图片、数字标题、滚动横幅发布，电子时钟、实时气象等控件显示，图文信息自主编辑，满足各种显示 设备的信息发布上屏。 自带播放系统，支持各类媒体格式 支持几乎所有的视频（rmvb、avi、mpeg、dat、mov、mkv、wmv等），音频（mp3、wma、wav等），图片（jpg、 gif、png等）；支持流媒体电视,摄像采集等，支持PDF、office文档、动态网页、天气、时间、滚动字幕等。 支持手机、平板电脑、笔记本电脑屏幕镜像推送功能 支持网络抓屏功能，将局域网内所有PC电脑桌面通过网络显示至大屏 支持输入信号的实时网络预监功能，避免重要场合切换信号出现误操作 支持输入信号的实时硬件预监功能，硬件预监接口最大支持3840x2160@60HZ分辨率输出 支持整个大屏信号的可视化回显功能，实时掌控大屏显示状态 | 台 | 1 |  |
| 6 | 系统管理主机 | i7/16GB/240G/rtx2060/500w/内置开机控制卡 | 台 | 2 |  |

### （二）展示中心部分

2.2.1 总体要求

1）合理规划展示布局及板块区域，确保参观的流畅性，同时在设计的空间、道具、设备包装、灯光环境、音响环境等各方面应考虑具备科技感和未来感。整体设计必须从用户的角度出发，充分考虑用户的体验感受。从参观路线、参观流程、空间环境、道具设计、体验方式等多方面均需突出亲切、友好的人性化特点。在空间和环境的设计上要考虑和周围环境及功能相协调。

2）采用模块化迭代的展台，代替物理性的展示，实现展示构建标准化拼接与组装，为将来扩展和运维提供快速的变化基础。

3）内容组合灵活，能够根据不同的展示主题，灵活构建重点突出的展示方案，进行专项业务展示。可以一键切换实现来宾参观的个性化和专属化。

4）易于改建，展示中心可不用添加设备即可转换为指挥中心，实现资源调度和会商功能；能够提供临时性展示服务（例如：临展）解决方案，有效降低空间以及内容搭建方面的成本。

5）展示中心所有灯光和开馆、闭馆均通过pad操作完成，可以一键操作，也可以分区操作；展示中心支持多个主题，主题可以通过pad一键切换，资源（包括但不限于视频、动画、图片、PPT）在大屏、投影、电视等终端上的展现均通过pad来操作，包括业务的演示切换；厅内互动操作的响应时间原则上不得大于1s。讲解员讲解声音从吸顶喇叭播放出，视频播放声音与讲解员声音不能互相干扰。

2.2.2 布局要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 面积及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序厅 | 天花：墙面；地面：设计施工，配置一块约32平方米的LED大屏。 | m² | 76 |
| 2 | 展示厅 | 天花：墙面；地面：设计施工，配置8个拼接屏模块，并对利旧拼接屏进行安装整合。 | m² | 270 |
| 3 | 拆除项目 | 原有墙体、天花、地面拆除。 | m² | 346 |

2.2.3内容清单

| 1 | LED屏 | 小间距LED全彩显示屏； 像素间距：1.875mm； 封装品牌：国产铜线；完全前维护； 屏幕宽高比：8:9，压铸铝材质； 像素结构：LED表贴三合一； 分辨率：2752×1376 单元尺寸（mm）：480（W）×270（H）×80（D） 像素密度：284444点/㎡ ； 光学参数：显示屏亮度≥800nits，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，推荐视距：2m，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥5000:1；刷新率：3840Hz 电气参数：峰值功耗750W/㎡，平均功耗210W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—45℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-90%，存储湿度范围（RH）无结露10-90%。 功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 维护方式：灯板、电源、接收卡可实现正面拆卸，支持完全前维护。 冗余备份：单电源，不支持双电源，支持信号备份，但需要发送卡翻倍 | m² | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | LED屏 | 小间距LED全彩显示屏； 像素间距：1.875mm； 封装品牌：国产铜线；完全前维护； 屏幕宽高比：8:9，压铸铝材质； 像素结构：LED表贴三合一； 分辨率：6880×1376 单元尺寸（mm）：480（W）×270（H）×80（D） 像素密度：284444点/㎡ ； 光学参数：显示屏亮度≥800nits，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，推荐视距：2m，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥5000:1；刷新率：3840Hz 电气参数：峰值功耗750W/㎡，平均功耗210W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—45℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-90%，存储湿度范围（RH）无结露10-90%。 功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 维护方式：灯板、电源、接收卡可实现正面拆卸，支持完全前维护。 冗余备份：单电源，不支持双电源，支持信号备份，但需要发送卡翻倍 | m² | 32 |
| 3 | LED发送卡 | LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，6路网口输出，带载分辨率1920x1200 | 块 | 10 |
| 4 | LED屏支架 | 壁挂式支架 | m² | 45.88 |
| 利旧 | LED屏 | 3*2液晶拼接屏，55寸6块，包括55寸气动壁挂单元6个，主机2台 |  |  |
| 5 | 配套 | 配电箱、线缆、接收卡、不锈钢包边等 | 项 | 1 |
| 6 | 多媒体图像处理器 | 最新一代Faroudja® Real Color®真彩图像处理，10+ Bit Faroudja® DCDI去隔行视频处理，Faroudja® TureLife™视频图像增强 先进的隔行运动图像自适应处理技术，消除视频图像运动拖尾和锯齿现象 多路模拟和数字混合输入，2*Video、1*VGA、1*HDMI、1*DVI、1*SDI/HD-SDI/3G-SDI 4*DVI、1*VGA输出，每个端口最大输出分辨率为1920*1200@60Hz 或者1440*1440@60Hz 放大同步拼接，单机最大拼接水平7680像素或垂直5760像素 自建Wi-Fi热点，支持Wi-Fi图像回传功能，通过手持设备安装APP应用软件预监输入信号源，同时无线Wi-Fi操控设备切换信号源、模式调用等 任意输入信号之间无缝切换、淡入淡出、划像等特效切换 支持一键直接切换和预选+Take切换 预监输出支持当前信号监控和预选信号监控 支持2路、3路、4路拼接输出 支持单口2/3/4画面显示 支持拼接自动计算 多种预存模式调用，模式调用特效无缝或淡入淡出 | 台 | 2 |
| 7 | 75寸一体机 | 显示：75寸，支持3840 × 2160 @60 Hz，满足超高清4K分辨率显示要求，色深不小于10 bit，显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻；亮度不小于350 cd/m² ，对比度大于1200:1 ，响应时间：4 ms；屏幕具有蓝光护眼模式，降低超过90%超短波蓝光对人眼的伤害，可以调整屏幕的色温，调整屏幕显示效果。 触控：采用红外触控技术，双系统支持20点触控，触摸精度≤1mm，触控高度≤2mm；采用防眩光顺滑处理防爆钢化玻璃，防划、防撞，玻璃厚度不小于4mm，表面硬度物理钢化莫氏7 级，透光率不低于96%。 硬件配置：CPU：CA73x2 1.4 GHz +CA53 x 2 1.3GHz； GPU: Mali G51 4核；内存：3GB ， 存储：32 GB；网卡：支持百兆及以上，支持路由功能；解码能力：支持H.265/H.264，支持UHD60，视频解码支持3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应、梳状滤波等; 接口：HDMI IN （4K@30Hz）*2路， HDMI OUT（4K@60Hz）*1路；VGA IN *1路；AUDIO IN*1路，LINE in*1；SPDIF OUT*1路；前置USB*2，后置USB*2；TOUCH-USB*1；RJ45*1，RS232*1； | 台 | 2 |
| 8 | 55寸一体机 | 显示：55寸，支持3840 × 2160 @60 Hz，满足超高清4K分辨率显示要求，色深不小于10 bit，显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻；亮度不小于350 cd/m² ，对比度大于1200:1 ，响应时间：4 ms；屏幕具有蓝光护眼模式，降低超过90%超短波蓝光对人眼的伤害，可以调整屏幕的色温，调整屏幕显示效果。 触控：采用红外触控技术，双系统支持20点触控，触摸精度≤1mm，触控高度≤2mm；采用防眩光顺滑处理防爆钢化玻璃，防划、防撞，玻璃厚度不小于4mm，表面硬度物理钢化莫氏7 级，透光率不低于96%。 硬件配置：CPU：CA73x2 1.4 GHz +CA53 x 2 1.3GHz； GPU: Mali G51 4核；内存：3GB ， 存储：32 GB；网卡：支持百兆及以上，支持路由功能；解码能力：支持H.265/H.264，支持UHD60，视频解码支持3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应、梳状滤波等;提供封面具有CNAS和CMA标识权威机构出具的检测报告。 接口：HDMI IN （4K@30Hz）*2路， HDMI OUT（4K@60Hz）*1路；VGA IN *1路；AUDIO IN*1路，LINE in*1；SPDIF OUT*1路；前置USB*2，后置USB*2；TOUCH-USB*1；RJ45*1，RS232*1； | 台 | 2 |
| 9 | 21.5寸一体机 | 显示屏： 21.5寸LED液晶显示屏 显示比例：16：9 尺寸：478*276mm 点距：0.51075（水平）×0.51075（垂直）mm 分辨率：1920*1080 高清输出：1080I水平频率：30－80KHZ垂直频率：60/75HZ颜色数：16.77M灯管寿命：50000小时平均亮度：500cd/m 2对比度：1200：1视角:上下：170°左右170° 色饱和度: 64灰阶Display Colors:16.2M 音响喇叭：立体声（10W+10W） 输入电压: AC 100-240V 1.5A 50/60HZ 电源管理:符合VESA DPMS标准 | 台 | 6 |
| 10 | 触摸系统 | 55寸液晶 2*5横拼 10点红外触摸框 Windows、Linux桌面系统免驱动,插值分辨率 32768×32768/4096x4096 定位误差:2mm 响应时间:5ms~30ms(根据尺寸、PC硬件不同响应时间不同）, 支持协议:Windows multi-touch协议/TUIO/flash协议/定制协议 使用操作系统:Win7、Win8、Win10，MacOSX，Linux，Android 最小触摸物体直径:6mm 透光率:最高可达100%（无玻璃） | 套 | 1 |
| 11 | 扩声音响 | 采用6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元；采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 具有精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 额定功率≥100W，阻抗：8Ω，灵敏度(1W/1M)≥92dB，频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz，安装开孔尺寸：250mm。 | 台 | 31 |
| 12 | 功放 | 工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 输入座接地脚接地和悬浮控制。 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 台 | 14 |
| 13 | 信息发布控制主机 | 基于FPGA的纯硬件图像处理设备，能够实现多路拼接和多路信号切换显示。具备高处理性能，可以实现4K@60HZ的信号输入和输出，支持多台设备级联实现更大规模的拼接。具备良好的兼容性可以实现LCD、DLP、LED屏幕的对接。适用于商场、会议室、报告厅等拼接应用场景。 • 支持3840 × 2160@60HZ输入。 • 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入可对接环境控制功能实现控制灯光、窗帘、大屏、音响等设备，可同步显示输入信号的状态、同步显示大屏显示状态，支持增加电源管理模块、红外控制模块、IO控制模块、串口控制模块、云温湿控制、TCP/IP协议控制，支持效果反馈，如开关状态，音频状态，多端控制信号同步，窗口同步、信号源同步、场景同步，其中一端改变设置，所有终端全同步（需提供软件截图证明文件复印件，加盖投标商公章） ★多场景管理云侧墙：支持多区控制，支持多套显示系统控制，侧墙屏幕统由一个控制中心管理控制；通过软件界面可无缝切换至其他场景，如A会议室，B会议室、C会议室能在控制界面上直观切换，所有输入高清图像实现信号互调用共享（需提供软件截图证明文件复印件，加盖投标商公章或投标专用章） | 个 | 21 |
| 14 | 电子参展系统 | 人脸数字化采集，针对人员信息采集跟踪行动轨迹采集人体感官信息收集 | 项 | 1 |
| 15 | 拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD显示单元物理拼缝≤0.9mm，亮度达到850cd/㎡，对比度达到8000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。提供公安部检测报告复印件。 LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RS232×2，USB×1，红外*1控制接口输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1（需提供公安部检测报告的接口照片） LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、RoHS检测报告。 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告复印件。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 ★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅 LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。提供第三方检测报告复印件。 LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。提供第三方检测报告复印件。 LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。提供第三方检测报告复印件。 产品采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准要求，提供检测报告证明； 主板具有信号强度自动检测技术，实时检测信号强度，并在屏幕上显示当前信号强度。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 采用同步显示控制技术、不同信号转换显示无延时、实现同步开机同步显示。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC）液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.01以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥30%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 块 | 76 |
| 16 | 55寸气动壁挂单元 | 前维护支架 仅壁挂专用；下单数量=行*列，与屏幕数量相同；厚度230-245mm 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头（材质证明）；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。户外支架外观材料可依据场景选择如冷板、SUS304、SUS316、铝塑板、铝单板等材料，表面处理方式可选户外塑粉、喷漆、氟碳漆等工艺。 | 套 | 76 |
| 17 | 系统管理主机 | i7/16GB/240G/rtx2060/500w/内置开机控制卡 | 台 | 18 |
| 18 | 音频处理器 | 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为不满足此项要求） 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 19 | 无线手持话筒 | 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 2 |
| 20 | 领夹无线 | U段真分级1拖2可调领夹无线话筒 | 个 | 6 |
| 21 | 摄像机 | 1/2.8英寸CMOS，1080P，30倍光学变焦，HDMI接口输出，支持正装倒装。 | 台 | 1 |
| 22 | HDMI矩阵 | HDMI接口，8进8出 | 台 | 1 |
| 23 | 摄像机电动升降架 | 电动升降，定制 | 套 | 4 |
| 24 | 平板 |  | 台 | 1 |
| 25 | 控制台电脑 | 同性能产品 i7 10510U处理器（基频1.8GHz，最高频率4.9GHz），16G内存，512GB固态硬盘，14英寸IPS触控屏（分辨率2160x1440像素），同性能产品 独立显卡NVIDIA GeForce MX350，正版Windows 10，另配电脑包、原装蓝牙鼠标、扩展坞（HDMI、VGA、RJ45、USB）。 | 台 | 4 |
| 利旧 | 分区讲解系统 | 定制 |  |  |
| 利旧 | 数据长廊系统 | 定制 |  |  |

### （三）配套设施

2.3.1 总体要求

1）候会室。满足参会人员临时等候区。

2）值班室。为值班人员提供办公、休息功能，满足2个人同时值班需要。

3）支撑室。为设备运维驻点人员提供办公服务场所；

4）专班室。为部门临时抽调人员提供办公及讨论场所。

2.3.2布局要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 面积及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议室 | 保持现有格局不变，会议桌利旧，修补一块拼接屏。（要求先行实施，将原指挥中心的部分功能转到视频会议室，满足工作需要） | m² | / |
| 2 | 值班室 | 环境改造，办公家具 | m² | / |
| 3 | 候会室（讨论室） | 环境改造，办公家具 | m² | / |
| 4 | 支撑室 | 环境改造，办公家具 |  | / |
| 5 | 专班工作区（讨论室） | 环境改造，办公家具 |  | / |

2.3.3 内容清单

| 1 | 视联网设备 | 视联网监播器是视联网视频通讯应用终端，分体式设计，具有强大的音视频处理能力，便捷的操作方式，丰富的音视频接口，具备2路HDMI输入，2路HDMI输出，支持H.264视频格式编解码，支持AAC、G.711A、G.711U音频格式的解码；具备2台显示设备独立画面输出能力；支持1/2/4/9/13/16多画面合屏显示模式。 视频输入输出：2*HDMI Input、2*HDMI Output 音频输入输出：1*Line Input、2*MIC卡侬 Input、2*HDMI内嵌输入、1*Line Output、2*HDMI内嵌输出 以太网接口：2*RJ45 10/100/1000Mbit/s自适应网络接口 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 46寸拼接屏 | 尺寸：46英寸； 分辨率：1920 × 1080（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到4000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1； 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 ； 可定制接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤ 192 W，电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； | 台 | 1 |
| 3 | 配套会议桌 | 基材:采用品牌多层实木板,经防虫、防腐化学处理，含水率低于6.5%，甲醛释放量低于4.5mg/100g 油漆：使用环保绿色的“易涂宝”“大宝”“嘉宝”莉或同等品牌油漆，采用五底三面烤漆,烤漆表面饱满,手感柔和,耐热、耐磨、耐腐蚀；无甲醛、无毒害，发性有机化合物（VOC）含量＜600g/L，苯含量＜0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜20%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和＜0.4%，卤代烃含量＜0.02% 颜色由采购人定会议桌：人数为14人 | 套 | 2 |
| 4 | 配套椅子 | 面料：国产优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。厚度：》0.60mm, 禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛含量（分光光度法）无或者未检出0W 2、海绵：采用PU成型定型海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。座背垫：采用1.5mm夹板8层垫压成型，坐感舒适，板材承受压力达300KG，经防腐、防虫化学处理 3、铝合金抛光脚，弯曲木油漆板，加厚四方底盘， KGS 4级气压棒配ф60MM PU 脚轮，颜色由采购人定 | 张 | 28 |
| 5 | 办公桌 | 基材：采用E1级高密度纤维板，通过耐酸、耐碱、防虫、防腐处理，含水率低于9%，表面采用进口AAA级0.6mm泰柚木皮贴面，纹理清晰自然，色泽一致，耐磨性好，表面平爽光滑，优质进口五金配件，使用环保绿色的“易涂宝”“大宝”“嘉宝”莉或同等品牌油漆，采用五底三面烤漆,烤漆表面饱满,手感柔和,耐热、耐磨、耐腐蚀；无甲醛、无毒害，发性有机化合物（VOC）含量＜600g/L，苯含量＜0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜20%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和＜0.4%，卤代烃含量＜0.02%，颜色由采购人定 | 套 | 12 |
| 6 | 配套椅子 | 1：中背转椅，，尼龙背框靠背扪布 2：定型海绵坐垫扪布，配升降扶手 3：三档锁定倾仰底盘 4：340 MM 塑料脚，韩国三宏KGS 4级气压棒配ф60MM PU 脚轮。颜色由采购人定 | 张 | 12 |

### （四）装修改造、动环系统、弱电系统（视频监控及门禁）及综合布线

2.4.1总体要求

1）建设项目要求高质量、高水平、高标准，本着节能环保原则，充分考虑实施的可能性。

2）要求本案环境改造实施采用高端科技材料，以工厂加工，现场安装的现代化改造模式，采用具有循环利用、可拆装、少污染及方便安装维护的高新科技材料作为装饰材料。另外，运用成品、半成品材料，将使我们的空间更加科技化、时尚化，也是实现我们环保的设计理念的保证，更加美观环保。

3）中心建设效果实现所需的装饰环境改造。最终以用户确认的装饰改造设计图为准。

4）针对强电设备控制需提供智能配电箱，采用交流接触器控制设备通断电，不能直接使用继电器类设备对强电进行直接控制，智能配电箱需提供每路的手动控制功能。强电与弱电线路分离，直流电源线与交流电源线以及弱点线分离，独立部署，不同类型线路不得相互交叉重叠。原则上展现出来区域不得出现明线部署。
5）所有布线两端必须有对应的标签表明，布线走线必须美观整齐

6）网络统一规划部署配置，无线网络接入统一管理，无死角覆盖；支持VPN、支持DMZ，区分中心内、VPN和互联网区对资源的访问和控制。

7）应满足国际标准化、开放性、一致性、完备性、正确性、健壮性、灵活性、可扩展性、高可靠性、稳定性、安全性、可运营性和可维护性等要求；应采用国际、国内的标准技术，采用规范的接口和协议，保证系统各组成部分的协同一致，构成可兼容、易移植的系统平台；通过开放的技术平台和接口，可以实现方便灵活的调用外部演示系统及外部接口资源展示，对展示应用进行灵活的修改和更新功能模块。

2.4.1 内容清单

| 1 | 线缆及辅件 | 国标 | 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 造型顶面 | (U50型）轻钢龙骨吊顶平面、18细木工板基层侧板、双层石膏板封面，板缝贴胶带、点锈，白色乳胶漆饰面 | 项 | 1 |
| 3 | 白色发光灯膜及白色造型灯光片 | 定制乳白色发光片 | 项 | 1 |
| 4 | 检修口 | 600*600成品检修口 | 个 | 20 |
| 5 | 找平 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：干混地面砂浆DS M20.0，30mmm厚； 2、素水泥浆遍数：界面剂一道； | 项 | 1 |
| 6 | 自流坪楼地面 | 1、中层漆材料种类、厚度：5mm水泥自流平 | 项 | 1 |
| 7 | 造型地胶 | 定制 | 项 | 1 |
| 8 | 声学处理 | 1、骨架、边框材料种类、规格：75系轻钢龙骨，竖向中间距350mm； 2、基层材料种类、规格：15mm细木工板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：定制浅灰色12mm高密度优质板国家环保标准隔音板饰面 | 项 | 1 |
| 9 | 造型墙面 | 1、基层材料种类、规格：15mm细木工板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板基础，板缝贴胶带、点锈，白色乳胶漆饰面 | 项 | 1 |
| 10 | 造型灯膜 | 定制冰蓝及乳白色uv灯膜 | 项 | 1 |
| 11 | 空调系统 | 根据实际布局，对现有中央空调室内机位置进行调整，增加LED大屏和相关设备散热空调。 | 项 | 1 |
| 12 | 消防改造 | 符合消防需求 | 项 | 1 |
| 13 | 新风系统 | 双向流新风系统 | 项 | 1 |
| 14 | 线管、线缆 | 国标线缆及镀锌钢管 | 项 | 1 |
|  | 配电箱及空开 |  | 套 | 2 |
|  | 照明系统 | 根据面积设计，要求符合中心相关业务需求，不少于300盏各类灯 | 项 | 1 |
| 15 | 基装材料运输 | 基装材料运输、搬运费 | 项 | 1 |
|  | 垃圾清理 | 垃圾清理、运输费 | 项 | 1 |
|  | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 16 | 操作台 | 2联 钢琴漆面、发光灯带 | 套 | 2 |
| 21 | 门禁¦人员通道¦可视对讲 | 设备采用7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕支持多点触控操作，屏幕防冲击防护等级IK04。（公安部检验报告证明） 设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），最大分辨率为1920×1080，帧率30帧/s。（公安部检验报告证明） 设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。（公安部检验报告证明） 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量50000条。（公安部检验报告证明） 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*2；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1。（公安部检验报告证明） 设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。（公安部检验报告证明） 设备支持IC卡及身份证卡号读取；同时支持开启/关闭NFC刷卡功能。（公安部检验报告证明） 设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平区域范围可设置。（公安部检验报告证明） 设备的人脸识别距离：＞2m；人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s。（公安部检验报告证明） 设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。（公安部检验报告证明） 设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板。（公安部检验报告证明） 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。（公安部检验报告证明） 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。（公安部检验报告证明） 设备支持比对结果图文提示功能； 支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备状态、设备模式。（公安部检验报告证明） 设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲。（公安部检验报告证明） 设备支持中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像。（公安部检验报告证明） 设备支持黑名单功能，支持中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对、报警，报警信息可上传平台。（公安部检验报告证明） 设备具有数据加密功能，包括支持本地加密存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时加密上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至中心；支持断网续传离线记录加密数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用加密方案。（公安部检验报告证明） 设备支持本地及中心设置比对模式、阈值、人脸参数、相机参数、网络参数等；支持本地设置单个用户自定义识别方式。（公安部检验报告证明） 设备首次使用时，需要设置激活密码才可以使用。（公安部检验报告证明） 设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别。（公安部检验报告证明） 设备应具备以下报警功能：1）当连续若干次在设备上进行错误操作；2）未经正常操作而使出入口开启；3）出入口开启时间超过设定值；4）设备被拆除；5）胁迫卡和胁迫码；6）黑名单刷卡；设备在接入系统平台可支持视频联动报警功能。（公安部检验报告证明） 设备支持在刷脸或刷卡时抓拍图片并上传平台。（公安部检验报告证明） 设备支持在线升级功能和本地U盘升级功能。（公安部检验报告证明） 系统主要操作响应时间小于1s，电控锁响应时间应小于等于1s，报警响应时间应小于等于1s（公安部检验报告证明） 设备支持IP65防水等级。（公安部检验报告证明） 适用温度范围：-30℃至65℃。（公安部检验报告证明） 设备应具有CE、FCC、CB、公安部检测报告。 | 套 | 1 |

### （五）数据中心、机房、软件、安全及控制中心

2.5.1总体要求

- 电源系统要求在突发断电的情况下，能够维持系统设备的稳定不间断工作，确保不间断的展示、各应用需求，并为中心各大要素及控制室机房的网络系统设备、监控系统、音响系统、显控系统和信息处理设备提供高度稳定可靠的电力配电。为了保护中心内系统设备的安全运行，要求有良好的防雷接地系统。

- 对平台的资源统一存储管理，资源（包括但不限于视频、动画、图片、PPT）可以全中心共享，在资源共享过程角色权限需要平台统一控制，支持各类资源的自动推送和更新。要求支持对中心内容云化管理，能够支持在云端实现内容的存储，中控系统能够支持通过云端调取所需呈现的内容（图片、PPT、视频、网页等），内容展现端可根据后台配置自动更新内容，PAD端可根据后台自动更新数据和对应界面。
3）内容展现端以及PAD控制端与服务器通信采用加密认证，保证与服务器连接的安全性。开发单位需具备安全信息技术认证。

4）具备统一管理平台；系统应该提供友好的人机界面，便于用户操作；具有较好的可维护性，能够根据实际的运行情况及时维护和适时调整系统；提供友好的人机交互界面，能够在PAD中真实体现出中心每一个屏幕的位置，通过点击PAD，可实现对屏幕的开关、音量等进行综合控制，支持对当前屏幕所呈现的内容进行更换。

5）★软件系统需提供信息安全体系认证证书、信息化监测软件著作权证书。提供的软件本身应具有良好的操作维护界面、详细的帮助信息，系统参数的维护与管理通过操作界面完成。平台应具有良好的管理手段，可管理安全、网络、服务器、操作系统、数据库及应用等，以及实现远程管理和控制。提供中控软件著作权、提供pad端软件著作权。

6）后台管理平台采用B/S架构进行设计；前端控制通过iPAD控制，需为本项目提供定制开发app程序，非通用版程序。平台支持对所有硬件设备的管理和控制，以及状态监控。 在ipad控制端可查看所有设备的状态，是处于开启还是关闭状态。硬件设备支持在后台管理，管理员后台添加硬件设备，所有的ipad端能自动更新数据，并自动显示在相关界面里，需提供后台添加设备、ipad自动更新操作演示视频，支持后台主机状态查看。平台支持对电脑、拼接屏、led彩屏、电视机、投影机，灯光、调光器。普通空调、中央空调，各类强电设备，各类rs232和rs485接口的设备开关控制。需提供手机端硬件控制端，以备应急开关设备使用。支持中控系统管理员帐号管理，可对不同帐号进行操作权限分配，服务器端设置权限白名单，对白名单IP才允许访问和进行安全验证，非白名单IP均拒绝数据访问。

7）控制电脑开关需同时支持远程唤醒和控制物理开关方式，控制物理开关时需区分开和关的命令，保证发送开的命令不会将电脑关闭，需提供物理开关控制原理说明或相关专利文件；通过红外控制屏幕开关时，需区分开机和关机，保证中控发送开机时不会和关闭命令错乱，需提供控制原理说明

8）要求中控管理平台具备支持开发接口的能力，需提供接口说明文档。内容控制采用PAD控制端与被控端主机通信，不通过外网转发或局域网其他主机转发。内容播放端同时支持http协议和tcp协议控制。

9）支持通过PAD对PPT进行上下翻页，支持对PPT动画进行自主播放。支持通过PAD对视频进行播放、暂停、快进（加速播放），可灵活（提供音量控制条）对视频的声音进行控制。PAD端支持对内容展现端视频播放进度显示；支持ipad管理欢迎词，支持ipad添加、编辑，切换展现端欢迎词。可自定义欢迎词背景以及字体颜色等。

10）提供中心预约功能，中心管理员根据相关申请流程，对中心的参观日程安排进行编辑和呈现，支持日程安排的调整。管理员可通过申请内容，通过中控管理系统预设对应的参观场景，便于参观时直接使用。避免参观前的大量调试工作。提供数据统计功能，了解中心的运营情况、展示情况以及客户接待情况。统计中心每周的参观周报，每月的参观月报，如参观人数、参观时长，商机条数、建议条数等，并生成可视化的报告文档。支持对系统操作、系统切换、系统访问等进行日志记录，对不符合安全操作的行为进行提示。支持后续通过日志分析对中心演示过程进行分析，以优化和提升中心演示能力。

2.5.2 内容清单

| 1 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 智能电箱 | 功能特点： 1．充电器可同时插满所有USB接口，供设备批量充电 2．使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元。 3．根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 4．智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 技术参数： 1．输入电压：100-240V AC 50/60Hz 2．充电接口（USB）：10个/100W 3．充电电压：5V 4．充电电流：2A（最大） 5．颜色：黑色 6．尺寸（长×宽×高） 217×142×64(mm) | 台 | 2 |
| 3 | 机柜 | 42U机柜 600*800*2000 含理线架-配线架 | 个 | 2 |
| 4 | POE千兆交换机 | 8口千兆PoE供电交换机 | 台 | 6 |
| 5 | 防火墙 | 1、硬件架构: 机架式架构，采用高性能多核硬件架构。要求5个千兆电口，1个Combo口，；支持扩展AI应用识别、IPS入侵防御及AV防病毒功能 ★2、系统要求:必须是国产安全产品，提供信息安全测评中心颁发的《信息安全产品自主原创证明》； 3、性能要求: 整机吞吐率不小于1Gbps；最大并发连接数不小于80万； ★4、为保证其处理性能，要求提供芯片级硬件性能加速技术证明； 5、部署模式: 支持透明、路由及混合模式部署，适应不用的网络环境及需求； 6、路由: 支持静态路由、策略路由、动态路由以及组播路由协议； 7、端口聚合: 支持链路聚合功能，对每个聚合端口的物理接口数量无限制； 8、封装: 支持支持Trunk接口封装和解封，支持802.1D与PVST生成树协议； 9、支持VLAN-VPN，缓解VLAN ID 资源限制（提供产品功能截图证明）； 10、ADSL: 支持至少3路ADSL拨号接入，多ADSL链路能够基于等价多路径与加权多路径进行路由均衡（提供产品功能截图证明）； 11、IPv6: 为适应IPv6发展，要求产品支持IPv6环境接入、支持IPv6&IPv4双栈运行，支持RFC246X、RFC4861、RFC4862等IPv6一致性测试要求，提供IPv6金牌测试认证证书； 12、网络安全: 基于数据包的区域、地址、角色、端口号、服务、域名等进行安全策略控制； 支持自学习功能并可生成相关安全策略（提供产品功能截图证明）； 支持策略分组管理，可针对策略可进行命中数统计； 13、支持策略冲突检查功能（提供产品功能截图证明）； 支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换策略，并且能够针对特定对象配置不转换策略； 可基于网段、物理接口进行IP探测，进行IP/MAC绑定； 14、支持防共享接入,能够有效识别、报警并阻断局域网网络共享行为（提供产品功能截图证明）； 15、攻击防护:支持基于主机、子网、IP范围的SYN、ACK、并发、半连接的限制功能（提供产品功能截图证明）； 16、支持TCP首包可信检测，防统计型、异常包型攻击（提供产品功能截图证明）； 17、支持设备防ARP欺骗、防路由欺骗； 18、支持安全联动功能，可与主流的的IDS和反病毒厂家的产品进行联动； 19、支持基于MAC、IP、协议、端口、存活时间等条件的联动状态查询； 20、VPN接入: 支持L2TP、PPTP等VPN功能；并可扩展支持IPSEC/SSL VPN功能； 以上VPN功能，符合《防火墙产品密码检测准则》，提供相关证明； 21、IP探测: 支持IP探测功能，可通过发送ping包来检测链路的状况，并将检测结果在设备上进行记录； 22、接口联动: 支持接口联动，可根据单一接口的状态调整组内所有接口的状态，保证转发设备出接口和入接口状态的一致性； 23、链路备份: 支持实时监视链路的工作情况，发现异常立即启动“链路备份”功能自动切换到备用链路，确保网络的正常通信； 24、负载均衡: 支持用户服务器的负载均衡，保证用户关键服务的有效性； 25、冗余备份: 支持主备、负载均衡等多种设备高可用机制并支集群部署； 26、支持高可用性下的接口监控、同步操作、切换操作功能；并支持基于接口度量值切换条件进行设置（提供产品功能截图证明）； 27、支持多操作系统，出于安全性考虑，不得在WEB维护界面中设置系统切换选项（提供产品功能截图证明）； ★28、操作系统: 为保证系统软件设计全面性、保密性、完整性，要求招标产品系统遵从行业标准和政府法规，符合GB/T 18336信息技术安全性评估标准，提供信息技术产品安全测评EAL3+证书 ★29、产品设计: 为保障设备安全稳定的运行，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV R5.0/5.0标准，提供相关证明 管理员: 支持管理员口令强度分级设置，同时可实现多元化认证方式，包含了用户名＋口令＋图形认证码+USBKey的组合； 30、支持管理员分权管理，能够自定义管理员权限模板，所有功能模块组合可由管理员自由组合配置； 管理方式: 支持HTTPS、SSH等高可控加密方式管理，保证设备登陆安全； 31、日志审计: 支持日志本地存储及外部存储，外部存储时可指定多个接收服务器； 32、支持传输加密、传输合并功能，有效保证日志传输安全与传输效率（提供产品功能截图证明）； 33、维护: 支持本地多配置文件存储及配置回滚功能，可按对象、策略等分类的部分配置文件下载/上传功能； 34、支持配置文件自动定时上传指定服务器（提供产品功能截图证明）； 35、移动日志备份: 供USB闪存介质8G、16G、32G等系列,软硬一体化配置；适用各类防火墙。专门针防火墙配置文件，CDP实时备份，自动连续记录防火墙日志编辑过程，找回过去任意一秒钟的文档；在电脑中设置文件保护区，用于存放个人私密文件，凭USB闪存介质和验证密码开启文件保护区； 备份软件包含： CDP文件实时备份模块、内存数据自动备份模块、备份数据加密模块、备份数据智能缓存模块、存储块级差异备份模块。 36、对Office文档可以按照秒为单位的时间间隔自动备份内存中的该类型（提供产品功能截图证明）； 37、支持本地缓存，当USB闪存介质未连机时，先临时备份在本地硬盘缓存，当连接USB闪存介质时，自动转存临时缓存中数据到USB闪存介质，确保数据备份保护不中断（提供产品功能截图证明）； 38、文件保护区可将电脑中的磁盘空间虚拟成加密盘，放置用户的私密数据，凭USB闪存介质和保护区密码开启文件保护区；关闭文件保护区后，电脑中看不到保护区盘符（提供产品功能截图证明）； 39、采用256 位加密技术对备份数据进行自动透明加解密；采用密码验证保护数据恢复操作； 40、应用识别: 支持P2P（下载、音频、视频）、即时通讯、语音电话、网上银行、电子商务、财经软件、网络游戏、社交网络、网页应用（视频、音频、网盘、web邮箱等等）、远程控制、数据库等多种类型主流应用识别和控制； 41、支持对即时通讯软件、P2P协议等应用的访问控制； 支持基于MSN、QQ等IM软件的账号过滤； 支持基于主机的P2P行为自动识别； 42、质量保障: 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级），必须是防火墙产品； 具备信息安全认证中心颁发的《信息安全产品认证证书》三级 厂家具备信息安全管理体系27001认证； 厂家为中国国家信息安全漏洞库一级支撑单位； 厂家具备通信网络安全服务能力（风险评估二级）评定证书； 厂家具备涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（甲级），要求可开展的业务种类必须满足：系统集成、软件开发； | 套 | 1 |
| 6 | ★中心集中控制系统 | 全场平板电脑控制,功能模块调整（通过平板电脑终端进行项目的控制调度、客户和讲解员可以根据演示的需要进行开启和关闭某一个或某几个演示内容）。 | 套 | 1 |
|  |  | UI设计,平板电脑操作交互界面设计，根据业务进行创作 |  |  |
|  |  | 内容控制,功能模块开发（提供内容名称、业务类型、所属分区和存放位置等管理功能。） |  |  |
|  |  | 设备控制,功能模块开发（包括设备创建、设备查询、设备修改、设备删除、网络设备状态监测等功能。） |  |  |
|  |  | 场景控制,功能模块开发（定义了一个体验厅场景中所需要体验厅的信息，以及体验厅这些信息的体验厅终端，包括场景的增删改查和场景的切换等功能） |  |  |
|  |  | 媒体播放,根据接收的指令，播放不同的媒体内容，如：视频、Flash、图片、URL地址等 |  |  |
|  |  | 执行命令,执行不同的终端命令，例如：关机、开机、重启、执行其他可执行文件等。 |  |  |
|  |  | 推送Flash/图片/视频,后台管理系统能够提供相应的接口供平板电脑端进行调用，完成在平板电脑端发起Flash推送的功能。管理员使用的PDA能够根据业务情况将后台保存的Flash文件推送进行播 |  |  |
| 7 | ★云资源能力 | 1.中心内的展示资源（包括但不限于视频、动画、图片、PPT）可以全厅共享，也可以与地市中心，甚至后续的地市中心共享，并达到真正的共享池功能，通过共享池可以获取资源，对接资源，下载资源，搜索资源。 2、支持天翼云环境等。 3.在资源共享过程角色权限需要平台统一控制. 4.平台可以与地市中心以及后续地市中心实现资源反向共享，及地市厅、地市的特有展示资源可以通过共享给平台。 5.对平台的资源统一存储管理. 6.支持中心内资源的自动推送和更新。 | 套 | 1 |
| 8 | 业务展示 | 1.支持远程虚拟中心展示.2.支持与地市中心互动演示业务。3.支持第三方的演示业务的接入演示 | 套 | 1 |
| 9 | 场景管理 | 后台支持为不同（场景）行业提供专属化的参观主题与内容.支持每台设备的呢日用进行场景设置，配置好后与平板电脑控制端，中心各设备实时更新、平板电脑一键即可切换。 | 套 | 1 |
| 10 | 硬件管理 | 支持所有的设备可在后台简易的管理，中心升级时只需在后台加入新增的硬件 | 套 | 1 |
| 11 | 云端配置 | 后台对硬件、灯光、内容、第三方数据可进行配置，维护,编辑.远程支持WEB端查询设置状态及灯光开启状态，支持WEB控制中心内容中心 | 套 | 1 |
| 12 | 运营能力 | 1. 支持运营数据管理及报表模块，包括资源的使用情况、中心设备状态等；2.支持体验厅的主题一键切换等；3.支持内容在线更新、删除、添加，支持所有设备进行管理，中心升级时可在增加、删除。并支持内容同步更新。添加控制界面支持接口同步更新。 | 套 | 1 |
| 13 | 安全性 | 1、建立访问权配置的控制－－确保被授权的程序和数据的访问是根据用户的身份的认证授予的,防止黑客入侵。同时做好服务器杀毒软件防火墙，漏洞等修补。2对访问服务器的IP进行安全白名单认证，白名单可以使用户得到最高级的访问安全保护，同时web访问可使用Ukey验证方式，保证用户访问的安全性。 | 套 | 1 |
| 14 | ★综合信息管理云平台 | 要求支持对展示中心内容云化管理，能够支持在云端实现内容的存储，中控系统能够支持通过云端调取所需呈现的内容（图片、PPT、视频、网页等），内容展现端可根据后台配置自动更新内容，PAD端可根据后台自动更新数据和对应界面。需同时提供互联网云展厅控制管理系统软件著作权证书、展示厅集中控制系统软件产品登记证、内容管理软件著作权证书、集中控制嵌入式软件著作权证书。 ▲中标方所投中控管理平台软硬件须与原中心控制平台软硬件对接，由此产生的所有费用须由中标方负责。投标时须提供承诺资料。 | 套 | 1 |
| 15 | 中控能力 | 1、平台支持中控基本能力（对所有展示内容的联动控制能力） 2.对展示厅相应硬件设备的管理和控制，以及状态监控（灯光、音响、所有展示硬件设备等）。 3. 能集中控制系统云平台进行统一管理，通过后台统一上传内容 | 套 | 1 |
| 16 | 数据安全感知检测服务 | 1、支持用户名、口令本地认证方式；支持USB-Key双因子认证方式； 2、支持三权分立原则实现权限管理,管理角色包括系统管理员、安全管理员、审计管理员，要求权限独立；（提供截图证明）； 3、支持配置文件的下载/上传功能； 4、支持中文分词、正则表达式、中文编码、中文语言库等； 5、支持1300多种文档类型识别，300多种文档内容解析。包括：支持30种以上文字处理格式、20种以上演示文件格式、10种以上电子表格文件格式、10种以上归档文件格式和30种以上源代码文件格式、文档标记格式、电子邮件格式、CAD、图形、数据类等，共计达300类以上文件内容解析； ★6、支持关键字匹配；支持关键字组匹配（按逻辑关系及出现频度）；支持正则表达式匹配；支持模式脚本匹配；（提供截图证明） 7、支持标密文件识别，可根据密级标识判断文件密级属性； 8、支持SQL Server、Oracle、MySQL等通用数据库类型；； 9、支持达梦、人大金仓等数据库类型（提供截图证明）； 10、支持榕基、瑞成、Lotus等主流OA系统，支持CoreMail邮件系统； 11、内置图像文本识别技术，支持PDF、TIFF、JPG、BMP等图像格式； 12、支持快速输出检查报告，格式包括PDF、Word、CSV等； ★13、支持基于组织单位、涉密概率、文件名称、文件路径、匹配内容摘要等事件的审核和统计； 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 需提供服务工具原厂证明或第三方采购证明（须加盖原厂公章） | 套 | 1 |
| 17 | 控制台电脑 | 同性能产品 i7 10510U处理器（基频1.8GHz，最高频率4.9GHz），16G内存，512GB固态硬盘，14英寸IPS触控屏（分辨率2160x1440像素），同性能产品 独立显卡NVIDIA GeForce MX350，正版Windows 10，另配电脑包、原装蓝牙鼠标、扩展坞（HDMI、VGA、RJ45、USB）。 | 台 | 4 |
| 利旧 | 中心集中控制系统 | 定制 |  |  |
| 利旧 | 中控系统（云端能力） | 定制 |  |  |
| 利旧 | 机房设备 | WiFI无线传输手机同屏器1台，空调1台，4路可编程调光器3台，LED可调光电源驱动器3台，机柜2台，企业级有线路由器1台，中控服务器1个，无线ap5台，POE千兆交换机1个，智能中控服务器2台，一体机1个，中控串口扩展2台，智能电箱2台，平板电脑2台 |  |  |

（六）内容制作

2.6.1总体要求

1）展示中心内容主要包含视频、动画、互动软件、真实系统接入、业务仿真、一体化模拟演示系统等。

2）视频制作像素不低于1080P，行业及产品方案类宣传视频实景镜头需要不低于70%。

3）展示的视频/动画不得低于高清1080P的标准，解说不得低于专业播音员的水平

2.6.2 内容清单

| 1 | 虚拟数字 | 通过人体感应，当参观者走进设定区域或通过肢体行为触发欢迎程序，自动播放完毕开启大门。欢迎程序制作2分钟三维动态效果片(分辨率1920*1080P) | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 虚拟实现 | 通过信息发布系统切换展示单个内容也可以统一主题展示使用数字化信息呈现内容，内容制作6-8张数据展示效果平面图(分辨率1920*1080P) | 套 | 1 |
| 3 | 可视化系统控制 | 对接大数据局现有平台实时数据接口，制作温州城市大脑大数据可视化展示系统。(分辨率1920*1080P) | 套 | 1 |
| 4 | 数字化视频制作 | 多媒体影片制作：温州以数千年悠久的历史文化著称于世，经济发展也在浙江省内名列前茅，是一座在深厚历史文化底蕴基础上崛起的现代化城市，无论是历史文化元素，还是优势产业结构，都有鲜明的温州特色。定制3分钟宣传片，凸显温州数字化信息化智慧化发展定位，讲述温州从古至今的城市发展脉络。整体影片进行编码设计。(分辨率3840*2160) | 套 | 1 |
| 5 | 应用场景数据查询 | 多方面分别展示各典型行业智慧化转型后取得成果数据，可通过Pad控制查看各行业下的智慧管理解决方案，同时可后期接入数据平台，制作三层交互信息发布内容，预留后期接入数据平台端口。(分辨率1920*1080P) | 套 | 1 |
| 6 | 可视化多媒体集成 | 可视化多媒体交互系统控制设计，制作三层交互信息发布内容 (分辨率1920*1080P) | 套 | 4 |
|  |  | 以集中式管理控制多维度调用系统及可视化系统展示，定制特定的应用场景数据展示系统，对接现有平台实时数据接口及相关解决方案介绍内容调用。制作数据可视化展示页面一层。(分辨率1920*1080P) | 套 | 1 |
|  |  | 以集中式管理控制多维度调用系统及可视化系统展示，定制特定的应用场景展示系统，对接现有平台实时数据接口及相关解决方案介绍内容调用。制作数据可视化展示页面一层。(分辨率1920*1080P) | 套 | 2 |
|  |  | 以集中式管理控制多维度调用系统及可视化系统展示，定制应用场景展示系统，对接现有平台实时数据接口及相关解决方案介绍内容调用。制作二层内容 (分辨率1920*1080P) | 套 | 1 |
|  |  | 以数字温州为主题，分别定制解决方案展示内容，制作一层内容 (分辨率1920*1080P) | 套 | 1 |
| 利旧 | 可视化多媒体集成 |  | 套 | 3 |
| 7 | 多码系统应用展示 | 多系统应用码展示。(分辨率1920*1080P) | 套 | 1 |
| 9 | 可视化交互多媒体集成 | 数字地图，可实时对于特定应用场景信息进行可视化展示，制作二层弹窗内容 (分辨率1920*1080P) | 套 | 1 |

## 三、服务要求

### （一）项目总体建设要求

3.1.1计划工期

▲中标后一周内完成设计方案并确认，完成视频会议室的改造并符合办公条件，要求合同签订之日起2个月内完成集成交付实施，并具备业务上线及验收条件。初步验收通过后1个月内完成上述系统的优化调整和转维，完成试运行期间已知问题的修复，需求收敛，系统运行稳定并具备竣工验收条件。

中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、垃圾清运、培训及质保服务等。

3.1.2 标准规范

本项目建设所需参考的标准与规范要求包含但不限于以下内容：

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017)；

《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2016）；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2016）

《建筑装饰环境改造施工质量验收标准》（GB50210-2018）；

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）等相关建设工程装饰改造标准及规范。

### （二）实施要求

3.2.1 实施组织方案

投标提供整体工程的具体实施方案，包括：

1）项目实施周期规划：根据招标文件的要求编制项目实施周期规划，并明确标识控制项目进度的关键里程碑。

2）项目团队及组织构架：投标人需提供为保证成功实施本项目所配备的项目团队组织构架、分工界面以及主要角色的履历。

3）实施方法：投标人需提供为保证成功实施本项目所采用的实施方法，该方法必须是经过成功的项目实施证明可行的。

中标后根据招标人确认的效果图和施工图，并和招标人完成施工交底，本项目中标人须完成如下环境改造建设：

√现有墙体、吊顶及附属设施的拆除、垃圾清运；

√墙面、地面、天花的改造；

√展示道具的制作；

√灯光效果设计与制作；

√强弱电设计与部署；

√其他与本中心相关的场地智能化改造工作。

所有场地环境改造的材料均要求符合国家相关质量标准。

场地环境改造包含新风系统的建设。

场地装饰改造需贴合““城市大脑”运营指挥中心建设清单的相关内容

3.2.2 技术标准

1）依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2）若使用的标准在本技术标书的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

3.2.3 质量要求

1）本工程要求确保达到国家工程质量验收标准的合格标准及设计要求。

2）中标人必须严格按合同条款、施工图纸及设计规范、施工验收规范、国家和省市的有关行业质量标准，精心组织施工，自觉接受监理单位的监督，确保工程质量。若工程质量达不到本招标文件规定的质量要求，由中标人负责返修、返工修补，直至达到要求，且承担其所需费用和工期损失。

3）▲本工程所有甲供设备的安装调试均需由中标单位负责。

### （三）项目售后服务要求

本项目要求投标人对所提供平台自初验通过之日起，提供5年维保服务，具体要求如下：

| 1 | 电话支持服务 | 需提供“7×24”的远程技术支持服务 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 电子邮件支持服务 | 一般问题的解决方案回复不应超过2小时，紧急故障响应时间小于30分钟 |
| 3 | 现场技术支持服务 | 一般问题的到现场时间不应超过48小时，紧急故障到场时间小于24小时 |
| 4 | 程序补丁和文档更新 | 提供软件程序的版本或补丁升级 |
| 5 | 备件支持 | 当系统出现故障后，如确定为硬件问题，需在24小时内提供同型号或同规格的备件进行现场替换 |

### （四）项目验收标准

3.4.1验收依据

项目验收主要依据本项目的建设技术规范书、验收规范、签订的合同书，以及建设过程中经双方同意增加的书面约定文件，比如经过签署的补充合同、会议纪要或者备忘录等。

3.4.2 验收标准

验收主要以招标文件定义的软、硬件技术参数要求为标准，严格按照各项参数要求对相应的硬件、软件及整体平台架构进行验收。

3.4.3 验收内容

1）到货验收

中标人制定具体的供货计划，并在到货前至少5个工作日通知甲方进行开箱验货准备。货到指定场所后，招标人及中标人双方委派代表到现场检查货物外观是否完好，装箱数量、描述与供货清单是否一致，查检无误后双方签署货物签收单，如发现缺漏、外观损坏等，由中标人负责制定并执行及时的补货换货措施；待中标人完成补货换货后再由双方代表进行现场查验无误后签署货物签收单。

2）项目初验

招标人及中标人应按照招标文件第三章“用户需求书”的内容输出验收测试用例。在合同设备、材料、软件及平台系统安装调试完毕后3个工作日内，招标人启动项目验收。验收内容包括但不限于：

①设备的配置；

②功能及各项技术参数指标；

③验收通过后，双方签署验收证书，业务符合上线要求，系统进入试运行阶段。

3）最终验收

系统试运行期为3个月，如系统在试运行期间发生故障或暴露缺陷，中标人需进行修复，如3个月内未完成修复，试运行期顺延，直到遗留问题解决。

## 四、包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

- 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物到货之后，由招标人签收后物权转移给招标人，招标人委托中标方对货物进行保管，直至项目安装、验收完毕。

- 中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至招标人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

## 五、质保期及售后服务要求

- ▲中心本项目所有内容质保期均为5年，质保期从验收合格交付使用之日起算。质保期内中标人对所供设备及软件实行包修、包换、包维护保养，期满后可同时提供有偿维修保养服务。

- 质保期内，因设备或零部件非人为因素出现故障，导致系统平台无法正常运行并超过48小时的，故障设备或零部件的质保期需按超过48小时后的系统停用时间进行顺延，如果该故障设备或部件在一年内的累计故障时长超过60天，其质保期需重新计算。

- 对招标人的服务通知，中标人在接报后0.5小时内响应，24小时内到达现场处理。若中标人通过各种手段仍无法修复故障，应向招标人免费提供同档次的设备予以临时使用。

## 六、安装、调试

- 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 招标人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由招标人承担；否则鉴定费由中标人承担。

## ▲七、付款方式

由招标人按下列程序付款：

- 预付款：合同生效后十个工作日内，支付合同总价的30%。

- 到货款：主要硬件设备到货，接收单经各方签署以及相关材料齐全，并经招标人第一阶段验收合格后十个工作日内，支付合同总价的30%。

- 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并经招标人初验合格后十个工作日内，支付合同金额的20%。

- 项目最终验收合格后十个工作日内，支付合同总价的20%。

- 招标人在收到中标人提出的书面付款申请后10个工作日内完成审核，审核通过后根据中标人开具的符合国家规定的发票按相关支付流程在收到发票后20个工作日内付款给中标人。

## 八、演示要求：

本项目设有现场演示，通过资格、符合性评审的投标人对（第七部分 评分细则）中“技术评分项”内容进行现场讲解演示（演示要求接受PPT、视频等形式）。并按照下面要求进行：

1.人员要求：拟现场演示团队人员须携带本人二代身份证原件到场地进行现场演示，现场演示人员不多于2人，演示人员应为投标文件中所填报拟派本项目负责人。

2.演示时间：每位投标人15分钟内完成所有内容，现场不设置问题环节。

3.演示顺序：根据投标人当日的签到顺序确定演示顺序。

投标人自行准备演示所需设备（只提供投影仪器）。

4.现场演示内容与投标文件内容不一致时，以投标文件内容为准。

## 九、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作、改造工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

# 第三部分   投标供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购预算见招标公告，如果某个（些）供应商投标价超出采购预算的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

12、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

13、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

▲14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

15、本项目为交钥匙工程，所有涉及场地环境改造部分中标人可委托有资质单位实施，实行总价包干，后期不得以任何理由进行价格调整。投标供应商可自行前往实地进行勘察以求准确报价，各供应商请注意报价风险。

16、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

- 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

- 三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 投标供应商特定资格条件证明：无 |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标设备数量、价格表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网已正式入库页面截图，加盖投标供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。 |
| 7 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 12 | 整体方案设计、整体实施方案 |
| 13 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 14 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 15 | 偏离表（附件十一） |
| 16 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 17 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 18 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 19 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 20 | 针对本项目拟派人员名单（附件十四），按评分细则要求提供人员证书。 |
| 21 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 22 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.服务费

h.其他费用：采购人已支付总包服务费，供应商应充分考虑其它需要总包单位配合的工作内容，供应商是否再另行支付总包单位相关配套费用，由供应商自行考虑，包含在总价中，由中标供应商直接支付给总包单位，采购人不再额外支付此类费用。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

8）投入本项目人员不符合招标文件要求的；

9）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

10）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

11）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间为30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、招标代理服务费

中标人在领取中标通知书同时向招标代理机构支付招标代理服务费，代理服务费以中标价为基准价按国家计委计价格[2002]1980号规定的货物类标准收取，招标代理服务费由中标单位支付。

招标代理服务费汇入以下（全额子公司）帐号：

账户名称：温州华旗招标代理有限公司

账户号码：201000239150909

开户银行：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司南郊支行德政分理处

# 第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、投标供应商享受小微企业价格折扣应具备的条件

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网已正式入库页面截图，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

# 第五部分   合同格式（参考格式）

编号  ：

甲方：温州市大数据发展管理局（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

见招标文件要求

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金：无

第九条：货款的支付

见招标文件要求

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

# 第六部分   附件—投标文件格式

# 一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

# 二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                              招标编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 温州市“城市大脑”数据中心及运营指挥中心建设项目（运营指挥中心） | 大写： 小写： |

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、检测、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 产品名称/内容 | 品牌、型号 | 产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

# 三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

温州市大数据发展管理局

杭州华旗招标代理有限公司：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件要求完工。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

温州市大数据发展管理局

杭州华旗招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十四

（一）投标项目负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人专业： 项目负责人执业资格等级证书（ ）（附证书扫描件）： 项目负责人 （附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

（二）投标项目技术负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目技术负责人姓名： 身份证号码： 工作单位： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 性别： 年龄： 职称（附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

（三）项目管理人员配备情况表

投标供应商（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 职称 | 上岗证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 我单位拟派本工程的项目负责人、技术负责人、施工、安全等工程技术、管理人员均已列入本表； 2、 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附上述人员证书扫描件（如招标文件要求须提供相应职称证书的，则提供职称证书扫描件）。

# 第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分   30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、商务、技术综合评分 70分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目理解程度 | 对项目现状及需求、定位理解程度，总体方案的完备性、合理性进行综合评价；各投标人进行综合评价:理解程度深入，有针对性、合理性和可行性最好，得2分；理解程度一般，没有针对性、合理性和可行性一般，得1分； 其它不得分。 | 2 |
| 2 | 整体方案设计 | - 整体设计合理、空间利用率高、有效降低成本、风格一致（0-2分） - 根据投标人现场勘测充分、能有效梳理场地现有情况、系统、硬件等情况。（0-2分） - 根据投标人提供的平面设计图、效果图，综合评分。0-3分。 - 根据投标人的方案和现有入驻单位的系统兼容情况，综合打分，0-3分。 | 10 |
| 3 | 投标产品技术要求符合性 | 标有“★”的技术参数完全满足或优于得20分；并在投标文件中提供所投产品制造商出具的技术参数文件或其他证明文件；未按要求提供技术参数证明文件或技术指标负偏离或未响应招标文件要求的，每项扣2分，最多扣至0分。 | 20 |
|  |  | （注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，如有虚假应标，将作无效标处理） |  |
| 4 | 技术评分项 （现场讲解演示） | - 指挥中心及展示中心满足以下应用场景，每符合一项得1分；（0-5分） 1）通过高度集成的智能化操作席，快速切换大屏的预设场景、多屏组窗口布局、业务系统快速呈现。支持快捷键预设、对重要影像和业务数据进行快速调取和投屏； 2）软件支持预警功能；支持多系统联动，实现从研判、指挥调度到善后跟踪全程管理； 3）展示中心可不用添加设备即可转换为指挥中心，实现资源调度和会商功能； 4）提供友好的人机交互界面，能够在PAD中真实体现出中心每一个屏幕的位置，通过点击PAD，可实现对屏幕的开关、音量等进行综合控制，支持对当前屏幕所呈现的内容进行更换； 5）统计中心每周的参观周报，每月的参观月报，如参观人数、参观时长，商机条数、建议条数等，并生成可视化的报告文档。 - 网络及数据中心：在不打破原有安全隔离机制的前提下，满足多网络环境数据接入，得1分；对平台的资源统一存储管理，资源（包括但不限于视频、动画、图片、PPT）可以全中心共享，得1分。（0-2分） - 统一运维:可用同一套网管平台进行运维管理；采用高度集成的设计，合理配置操作人员数量降低运维成本，得1分。 | 8 |
| 5 | 实施方案 | - 投标供应商委托的方案设计单位、装饰工程施工单位具有对应的资质要求（1分）； - 根据投标供应商项目组织实施方案，包括设计、生产组织、项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目供货进度及安装工期安排、设备质量合格的保证措施、项目实施人员资料的科学性、合理性等综合评分。0-3分。 | 9 |
|  |  | 3.根据投标供应商针对本项目提供的功能区域控制系统方案进行分档打分，需包含控制系统网络拓扑图、控制界面图、相应控制功能操作说明并提供功能演示视频，根据方案的科学性、合理性、可行性进行打分，0-5分。 |  |
| 6 | 投标人实力及人员技术力量 | - 供应商在行业中的资质、资信等级等情况综合打分。（0-2分） 2.投标人相关证书；投标供应商提供信息安全管理体系认证ISO/IEC 27001：2013得3分，提供证书复印件加盖公章； 3. 项目负责人相关证书（0-3分）；项目经理具备6年或以上项目管理经验，且持有有效PMP和信息系统项目管理师证书。 | 8 |
|  |  | 所有持证人员须提供相关证书和社保证明，复印件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。 |  |
|  |  | 【服务人员社保证明以社保部门出具的近6个月在投标单位的参保证明为准】； 备注：项目经理项目管理经验以其投标企业开具的工作经验或承诺等相关作为证明材料，不满足年限要求或材料不能清晰反映的不得分。 |  |
| 7 | 同类项目建设经验 | 供应商同类展示中心或指挥中心设计及施工项目业绩（要求2018年以来）提供1个得1分，最高3分； | 3 |
|  |  | 提供合同复印件并盖章。如合同中未明确业绩特征的，须另提供业主方相关证明；如已中标未签合同的，则提供中标通知书复印件，否则不得分。业绩时间以合同签订日期为准。 |  |
| 8 | 应用场景部署能力和建设经验 | 提供市级数字化转型项目案例（要求2018年1月1日以后，每提供一个合同得1分，最高得4分）；项目案例需要提供入列市级以上政府数字化转型示范应用项目的证明（提供合同复印件加盖公章，以大数据局提供的文件为准）。 | 4 |
| 9 | 培训方案 | 根据供应商提供的适于平台运行要求的运行维护、技术支持和技术培训方案的合理性综合给分。 | 3 |
| 10 | 售后服务方案 | 售后服务方案满足招标文件要求，服务体系完善，承诺服务内容优越，针对性强，应急预案合理有效，售后服务人员组织结构合理、维护体系健全，技术支持保障到位；培训方案及计划科学合理、培训内容全面、针对性强；各投标人综合比较： 人员配置合理，经验丰富，保障力度高得2分； 人员配置较合理，经验较丰富，保障力度较高得1分； 其他不得分。 | 2 |
| 11 | 功能政策分 | 1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 | 1 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。