平 阳 县 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备 招标编号：PYCG200717068 采 购 人：平阳县教育局 联 系 人： 黄老师 联 系电 话：0577-58102960 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：官先生 联系电话：15088585331 二零二零年七月

杭州华旗招标代理有限公司关于平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2020年7月21日

项目概况

平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目的潜在投标人应“政府采购云平台”在线获取招标文件，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册，并于2020年8月12日09点30分（北京时间）前在线提交招标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：PYCG200717068

2、项目名称：平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目

3、预算金额：679.6624万元

4、最高限价：679.6624 万元

5、采购需求：

| 标段序号 | 标段名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平阳县教育局6所小学配套设施设备建设项目网络等设备 | 1 | 批 | 356.2387 | 平阳县教育局6所小学配套设施设备建设项目网络等设备，详见招标文件。 | 356.2387 |  |
| 2 | 平阳县教育局6所幼儿园配套设施设备建设项目网络等设备 | 1 | 批 | 323.4237 | 平阳县教育局6所幼儿园配套设施设备建设项目网络等设备，详见招标文件。 | 323.4237 |  |

6、合同履行期限：至质保期结束（以采购人发出的书面进场通知时间为准）。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

4、公益一类事业单位及使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

三、获取招标文件

1、时间：2020年7月21日-2020年8月12日上午09:30止

2、地点：政采云平台 ；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、售价：0元（免费）

5、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

6、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间： 2020年8月12日09点30分（北京时间）

2、地点：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：本项目不需要投标保证金

七、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

八、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）或采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、未按规定在“政府采购云平台”完成投标报名并获取采购文件的供应商对采购文件提起的质疑将不予受理。供应商提出质疑时应提供通过账号登陆政采云平台获取招标文件的证明材料。

3、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

4、本项目开标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

5、本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

6、本项目招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构（收费标准详见招标文件）。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

联系人：官先生

联系电话：15088585331

联系传真：0577-88113837

地址：温州市牛山北路牛山商务大厦9楼

2、采购人： 平阳县教育局

联 系 人：黄老师

联 系电 话：0577-58102960

联系传真：0577-58102960

地址：温州市平阳县昆阳镇状元路68号

3、同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局政府采购监督管理科

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-63889763

传真：0577-63889959

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm

投 标 通 知 (邀 请) 书

杭州华旗招标代理有限公司对平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目 |
|  | 项目编号 | PYCG200717068 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算（最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名称：平阳县教育局 地址：温州市平阳县昆阳镇状元路68号 联系人：黄先生 联 系电 话：0577-58102960 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目负责人：官先生 手机：15088585331 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇火车站大道金水湾2号楼二单元804室 官先生收15088585331））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 □需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司 机构地点：温州市牛山北路牛山商务大厦9楼 联系人：官先生 联系电话：15088585331 联系传真：0577-88113837 |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：陈先生 监督投诉电话：0577-63889763 传真：0577-63889959 地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
|  | 投标截止时间 | 2020年 8月12日 上午09：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2020年8月12日 上午09：30正 (北京时间) 评审地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱： 309705385@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

附：质疑函范本

第一部分     项目简介

- 一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受平阳县教育局委托，以公开招标方式采购平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

- 一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、 采购总内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

1、采购清单（供应商投标报价总价不得超过各标段预算金额，各分项也不得超过各学校预算金额。某标段供应商投标报价超出该采购预算（最高限价或单价），该标段该供应商按无效投标处理。）

| 标段 | 序号 | 学校名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 1 | 昆阳镇第二小学 | 683850 |
|  | 2 | 昆阳镇第七小学 | 36660 |
|  | 3 | 麻步镇树贤小学 | 789172 |
|  | 4 | 水头镇第二小学 | 667176 |
|  | 5 | 水头镇实验小学 | 1007569 |
|  | 6 | 昆阳镇新城小学 | 377960 |
| 标段一小计 |  |  | 3562387 |
| 标段二 | 7 | 凤卧镇第一幼儿园 | 189294 |
|  | 8 | 麻步镇第一幼儿园 | 596726 |
|  | 9 | 闹村乡第一幼儿园 | 619850 |
|  | 10 | 水头镇中心幼儿园 | 536731 |
|  | 11 | 万全镇第一幼儿园 | 694415 |
|  | 12 | 萧江镇第一幼儿园 | 597221 |
| 标段二小计 |  |  | 3234237 |
| 总 计 |  |  | 6796624 |

标段一

1、详细采购需求及要求

1.1昆阳镇第二小学采购需求

- 1. 昆阳镇第二小学

| 阳光厨房（监控） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 摄像机 | 1、★200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3、镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 4、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 5、红外照射距离最远可达：30米； 6、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； | 25台 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 1、2U标准机架式 2、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 3、8盘位， 4、2个千兆网口 5、软件性能：输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码、支持H.265、H.264解码Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 6、支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 7、支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 8、支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 | 1台 |
| 3 | 24口POE交换机 | 1. 端口类型：24个千兆以太网端口 2. 交换容量：48Gbps 3. 转发性能：35.7Mpps 4.MAC地址表：8K 5.二层协议：支持802.3x 6. 防雷特性：支持共模防护7KV，防雷4级 7. POE：190W | 2台 |
| 4 | 硬盘 | 3.5英寸专用 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 4台 |
| 5 | 网线 | 6类非屏蔽十字骨架双绞线 | 1500 米 |
| 6 | 显示器 | 55寸；显示：LED背光；分辨率1920*1080，含挂架，接口：HDMI输入*1、DVI输入*1、Audio输入*1、USB*1 | 1台 |
| 7 | 安装附件 | 跳线、PVC管、水晶头、扎带、支架等 | 1批 |
| 报告厅设备 |  |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 4只 |
| 2 | 专业功放 | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:700W×2.立体声/并联4Ω×2:1050W×2.立体声/并联2Ω×2:1500W×2.桥接8Ω:2100W、桥接4Ω:3000W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4.信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 2台 |
| 3 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm 2.臂杆长度:440mm | 2只 |
| 4 | 专业音箱 | 1.采用1只12寸中低音喇叭单元和1只1.7"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.峰值功率：1400W 5.灵敏度：99dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：124dB/131dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.7"压缩高音单元×1 9.低音：12"低音×1 | 6只 |
| 5 | 专业功放 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制；采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； 2.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 3、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 4.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 3台 |
| 6 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 6只 |
| 7 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 4只 |
| 8 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 2台 |
| 9 | 专业音箱 | 1.阻抗：4Ω 2.频响：40Hz~2KHz 3.额定功率：1200W 4.灵敏度：100dB/W/M 5.低音：18"低音×2 | 2只 |
| 10 | 专业功放 | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2.立体声/并联4Ω×2:1800W×2.立体声/并联2Ω×2:2700W×2.桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4.信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1台 |
| 11 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 1台 |
| 12 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1台 |
| 13 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1台 |
| 14 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1套 |
| 15 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个头戴话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1套 |
| 16 | 壁挂音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 3.支持100V广播输入接口，优先于本地广播。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。 | 1对 |
| 17 | 声场调节器 | 1.自动识别广播扩声现场噪声和广播节目的声压级，设备具有环境噪音跟背景音乐检测分离功能。 2.支持≥4路单声音道输入接口，≥4路单声道输出接口。 3.具备4路数字探头接口，探头即可以串接也可以并接，每台设备至少可接16个噪音检测探头，检测探头最远可传3KM。 4.设备需提供串口（DB9）配置接口，方便联机下载相关配置数据；电脑软件配置功能，软件作成插件式；可以脱机自动检测控制。 5.根据现场环境噪音，可以自动检测调整扬声器声压级大小；保证现场吵杂时能清晰听到扬声器所播放内容。 | 1套 |
| 18 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 | 2台 |
| 19 | 一拖四无线会议话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 6. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 7. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 | 1套 |
| 20 | 机柜 | 尺寸规格：600*600*2000；兼容19英寸国际标准；采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m，层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，表面喷涂塑粉， | 1套 |
| 21 | 其他辅材 | 电源线 信号线 RVV 2-金银线(300*0.1)3X1.5/2.5mm2绝缘胶布、电烙铁、等 | 1批 |
| 二、LED彩色大屏(三个显示屏） |  |  |  |
| 1 | P2.5全彩屏 | - 结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； - 室内 Q2.5全彩单元板； 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点； 4、像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥140°， 5、物理密度：≥160000点/㎡ 6、★刷新频率：≥3840Hz；需提供由国家权威机构CMA、CAL、CNAS认证并出具的检测报告复印件并加盖公章复印件 7、最大对比度：≥5000：1 8、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 9、亮度均匀性 ：≥95% 10、色温：3000K-18000K具有可调整性 11、 灰度级数：大于或等于16bit 12、平均无故障时间：≥10000小时 13.平整度：≤0.45mm； - 最大功耗：≤457W /㎡，平均功耗≤152.3W/㎡ | 45.8平方 |
| 2 | LED专业主控 | 主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；支持DVI和SDI数字接口，多路信号间相互切换；支持拼接、缩放，最大支持5画面显示。具备8个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高8192像素的LED显示屏。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏。 支持丰富的数字信号接口，包括4路DVI和2路SDI； 最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 最大带载500万像素，最宽或最高可达8192像素； 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； ★为保证显示屏的显示效果，设备需支持低亮高灰功能，在10%亮度下依然保持高灰度，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方检测报告 | 1台 |
| 3 | 接收卡 | 支持14bit精度逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 单卡支持32组RGB信号输出； 支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧 | 62张 |
| 4 | 多功能卡 | 1、支持RS232串口通信。2、支持千兆网口通信。3、支持7路电源开关控制。4、支持多次自动开关继电器。5、支持接4路探头。6、支持亮度自动调节。 | 1台 |
| 5 | 散热风机 | 散热风机 | 2台 |
| 6 | 综合布线 | 超五类网线、25平分三相五线制电源线、PVC管x2条 | 1项 |
| 7 | 配电箱 | 配电箱：配电箱内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 | 1套 |
| 8 | 结构 | 钢结构 1、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 2、包边：边框黑色亚光钛金、架材料采用方管焊接 | 1套 |
| 9 | 字幕屏 | 像数点间距:4.75mm,像素密度:44321Dots/㎡,像素构成:1R1G,灯管封装:SMD2020,结构:灯驱合一,单元板分辨率:64*32=2048Dots,亮度:≥600cd/㎡ | 4.74平 |
| 10 | 显示屏 | 屏幕 1950*1150厘米 4K超清 分辨率：3840*2160 背光：直下式 可视角度：178° 刷新率：60HZ CPU：Cortex A55 内存：4GB Wifi：2.4GHZ/5GHZ HDMI：3个（含一个ARC）HDMI USB：2个 以太网：1个 | 2台 |
| 三、教学录播系统 |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 1) 便携式移动录播主机高度＜2U，采用笔记本翻盖式设计，主机内嵌导播键盘进行导播操作。 2) 主机内嵌1920*1080高清液晶触控屏，电容屏，支持触控导播操作。 3) 导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、专场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作。 4)要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 5)录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。 6)内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图。 7)支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。 8)至少支持1路HDMI和1路SDI输出接口，支持录制效果画面输出。 9)采用AAC音频编码技术，支持3路音频输入、1路Lineout、1路耳机监听输出。 10)采用标准H.264视频编码技术，便携式便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制。 11)内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 12)支持4个USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝，支持鼠标键盘的本地导播操作。 13)高清便携式便携式录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 14)便携式录播主机与摄像机之间支持通过无线信号进行视频传输，视频质量达到1080P高清画质。可通过无线信号实现便携式录播主机对摄像机的云台控制、调焦和预置位的设置与调用功能。 15)★与教育局视频资源平台对接，实现视频的直播、点播、自动上传等功能。 | 1台 |
| 2 | 录播软件系统 | 流媒体管理软件： 1）支持主机内嵌液晶屏和鼠标进行系统管理，同时支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 3）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 4）支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 5）支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 6）提供流媒体管理软件著作权证书复印件。 流媒体直播软件： 1）支持录播一键开启“直播”功能。 2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 3）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 6）支持RTMP推流直播功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图。 7）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 8）提供流媒体直播软件著作权证书复印件。 流媒体点播软件： 1）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2）支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 3）录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图。 4）支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 5）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 6）支持录像文件和对应PPT课件下载； 7）支持对视频进行手动FTP上传。 8）提供流媒体点播软件著作权证书复印件。 流媒体导播软件： 1）支持通过内嵌导播键盘和液晶屏进行本地导播，支持外接鼠标、键盘，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 2）提供4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 3）支持7种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持两个自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 4）应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 | 1套 |
| 3 | 录播在线互动软件 | 1）支持RTSP、H.323视频传输协议。 2）支持预设互动数据。支持互动课室数据的批量导入和导出功能。 3）支持快速选择远程互动录播教室并“一键式”连接开启点对点互动。 4）支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。 5）支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式。支持启动网络自适应功能。 6）双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率。 7）录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质。 8）录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯。 9）提供录播在线互动软件著作权证书复印件。 | 1套 |
| 4 | 高清摄像机 | 1)视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2) 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 3) 传感器像素：总像素：800万，有效像素：800万 4) 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦 5) 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6) 水平视场角：60.7°~ 3.36°，垂直视场角：34.1°~ 1.89° 7) 支持水平、垂直翻转 8) 预置位数量：255 9) 网络接口：RJ45 10) 音频接口：Line In,3.5mm 11) 通讯接口：RS232、RS422 12) 支持的协议类型：VISCA 13) 编码技术：视频H.264，音频AAC | 4台 |
| 5 | 高清摄像机管理软件 | 1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5)支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6)支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7)支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 4套 |
| 6 | 数字无线麦克风 | 一拖二麦克风 1.载波频段：UHF500~980MHz 2.调制方式：FM 3.输出功率：5mW-10mW 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 6.综合S/N比：>97dB 7.单体：背极式驻极体 8.频率响应：40Hz-16kHz 9.灵敏度：-37dB±3dB 10.最大声压级：130dB | 4套 |
| 7 | 无线网卡 | 1) 传输方式：无线 2) 接口：USB 3) 无线传输速率：不小于300Mbps 4) 高增益刀锋型双频天线，频率范围：2.4GHz/5GHz 5) 支持QoS与WMM服务，提供稳定的声音与影像传输 6) 支持多种操作系统Windows，Linux及Mac OS | 4个 |
| 8 | 摄像机三脚架 | 1) 脚管节数：4节 2) 最大管径：28MM 3) 最小管径：16MM 4) 折合高度：60 CM 5) 最低工作高度：32CM 6) 最高工作高度：1550 mm 7) 脚管锁类型：扳扣 8) 云台类型：球形 | 3支 |
| 9 | 移动电源 | 容量（mAh）：32000 电芯类型：锂聚合物电池 输入电压：20V (max) 输出电压：20V (max) 输出电流：DC15-24V 2A 输入电流：DC15-24V 2A 电量显示：支持 | 4个 |
| 10 | 设备箱/线材箱 | 1) 外尺寸：L665*W490*H342mm | 1个 |
| 11 | 线材 | 满足系统需求，含4条标准SDI线、1条HDMI线 | 1批 |
| 12 | 教学一体机 | 1.整机屏幕采用85英寸 UHD超高清LED 液晶屏，具备防眩光效果，屏幕图像分辨率达3840*2160；全金属外观，一体化设计， 2.整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 3.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 4.整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，可拍摄不低于500万像素的照片。 5.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。 6.整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。 7.具备≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI2.0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口。 8.支持十点以上触摸 9.嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 10.书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。 11.板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识 12.主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i3 CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB SSD固态硬盘。 13.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用120pin或以上接口；采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 14.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。。 15.整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准 | 1台 |
| 13 | 移动互联绿板 | 1、连接方式：互联黑板能与触控一体机结合使用。只需通过一根USB线与计算机主机相连接即可实现现代化教学。 2、同步显示：基于普通黑板、普通白板等任何书写面，将普通粉笔或白板笔实时数字化，自动生成带原笔迹电子化板书，还原老师重要的板书内容，将书写的内容时时同步到教学显示屏上，实现数字化。 3、智能识别： （1）不需要手动选择设置，自动识别书写笔尖的粗细变化，最大化还原书写体验； （2）软件可以设置书写笔及板擦的临界范围，当操作物体尺寸大于该临界范围时，自动被识别为板擦，无需手动选择设置，不改变老师以往的使用习惯。 4、智能屏蔽功能：可以自动屏蔽老师书写时衣袖、手掌的干扰。粉笔书写时手指拿的很近且左手掌在黑板下方书写时不影响书写效果，不改变老师的书写习惯。 5、快捷键功能：板面设有快捷键功能，可设定成单侧按钮也可设定成双侧按钮。 （1）一键清屏（2）实时保存（3）内容切换（4）多页展示（5）颜色选择 （6）重点讲解：点击按钮进入错题录播模式，划分区域截取想要录制的屏幕画面，进入录题模式，同步显示黑板板书，完成录制后点击完成按钮，则形成一段完整的错题录播视频，学生和老师可以在后台或者小程序看错题视频。 6、微信分享功能： （1）支持微信扫描二维码或是输入课堂号进入课堂，可实现实时截取显示屏上的内容，形成课堂个性化笔记进行保存，可随时查看，进行复习； （2）图片上传：支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习，交流。 7、录课功能：通过安装客户端软件，可以对黑板板书、电子课件和教师语音进行录制，实现微录播功能，而且每堂课的存储大小平均20M以内。 8、重点回看：观看录制课程时可通过PPT快速定位到想要观看的内容，无需拖动进度条，提高重点回看及复习的效率； 9、回放内容切换：观看回放视频时，可实现PPT与板书的切换显示，大小屏或者分屏，即可根据学生的观看重点自行选择放大显示哪一部分内容，更方便； 10、笔粗显示调整：可以通过软件设置数字化后的板书粗细，可根据教室大小加粗板书笔记，方便学生观看。 11、打印：在需要打印的页面（板书保存页或者板书书写页面）右击选择打印，即可打印当前页面的内容，是课堂中对于板书留存方式的新突破； 12、更换书写背景颜色：可以设置页面颜色背景白色、绿色以及自定义背景色。 13、数据服务：对接学校微信公众号、作业题库系统、精准教学系统等，快速建立校本资源库。 - 结构规格功能 结构：支架互联黑板由互联平板和移动支架组成，互联平板边框装有智能板书数字化系统，可同时在相连的触控设备上同步显示板书内容（并且一侧设有板书功能键，可删除、修改、保存等多项功能）。规格：2040mm×1200mm。 | 1台 |
| 14 | 支架 | 移动式与85寸教学一体机配套 | 1副 |
| 15 | 无线高密AP | 1、工作模式： 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 2、天线设计：内置全向天线 3、协商速率：整机协商速率≥2133Mbps 4、接口设计：≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，其中1个接口支持IoT扩展， 5、接入规格：整机接入用户规格768，提供工信部权威测试报告 6、★兼容性：要求所有无线AP统一接入平阳教育无线城域网，实现无感知切换，全网漫游；如果中标供应商投标的AP与县中心现有的AC控制器不兼容，中标供应商自行提供相应的AC控制器，相关费用包含在投标总价中。 | 6台 |
| 16 | 8口POE交换机 | 1、性能要求：交换容量≥330Gbps，包转发率≥25Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 2、配置要求： 固化≥2个千兆光口，≥8个千兆电口 3、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng 4、入网证：提供工信部入网许可证 | 1台 |
| 17 | 光纤 | 6芯室外单模光缆，符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.36dB(1310nm)；纤芯采用9/125um OS2； | 300 米 |
| 18 | 模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 | 2个 |
| 19 | 其它附件 | PVC管、光纤跳线、熔接、网线等 | 1批 |

1.2昆阳镇第七小学采购需求

- 2. 昆阳镇第七小学

| 校园广播系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1. | 小音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP×5防尘 | 17 |
|  | 调音台带效果 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 |
|  | 定压功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥240W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.设备内置1通道独立电源供电功能。 5.支持短路、过载、过热保护功能。 | 3 |
|  | 无线手持话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 2 |
|  | 智能广播控制器 | 1.8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道； 4. 设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5. 24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； 6. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7. 设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，； 8. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9. 支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； | 1 |
|  | 对数指向性天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 1 |
|  | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1 |
| 2. | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 |
| 3. | 音柱 | 产品特点：大功率室外防水音柱，全金属结构，六级防水，适用于大型广场、操场等场所。 技术参数： 1．额定功率(100V)：120W；2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度：94dB；4．阻抗：黑:Com白:80Ω 5．频率响应：110-15KHz；6．防护等级：IP66 7．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 4 |
| 4. | 机柜 | 尺寸规格：600*600*2000；兼容19英寸国际标准；采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，，表面喷涂塑粉，防锈美观，全钢化5mm厚浅茶色玻璃；结构坚固，结实耐用，良好的自然通风散热性能； | 1 |
| 5. | 广播主机 | 平台370芯片组；Intel Core i5-9500处理器； 内存2 个DIMM（最大32GB），8GB DDR4-2666； 存储 256G固态硬盘； 端口前置：4个USB 3.1 Gen 1接口；1个麦克风/耳机组合端口； 后置：4个USB 2.0接口；1个HDMI接口；1个VGA接 口；1个RJ45网口；音频线路输入和输出端口(3.5 mm)； 扩展 1个PCIe x16；2个PCIe x1；1个PCI；1个M.2无线网卡带蓝牙 网络 标配千兆网卡，原厂标配网络同传功能，支持加密传输。 显示器： 18.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA保修： | 1 |
| 6. | 信号线 | RVS2*1.5 | 600 |
| 7. | 附件 | 与旧教学楼综合楼广播系统连接配件 | 1 |

- 1.3麻步镇树贤小学采购需求

- 3.麻步镇树贤小学

| 监控系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 摄像机 | 1、200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3、镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 4、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 5、红外照射距离最远可达：30米； 6、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； | 46台 |
| 2 | 球机 | 1、200万像素7寸混合补光网络高清智能球机 2、支持人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 3、支持人脸抓拍场景手动选择，大场景监控和抓拍人脸灵活切换 4、图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 5、支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux 6、设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备120m处的人体轮廓（以公安部检验报告为准） 7、分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080); 60Hz: 30fps(1920×1080) 8、视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264支持Baseline Profile/Main Profile/High Profile 9、焦距:4.8 - 110 mm, 23倍光学 10、水平视角:58.4-2.8度(广角-望远) 11、SD卡接口:内置Micro SD卡插槽。 12、支持1024个预置位，支持64条巡航路径，支持40条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 13、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 | 3个 |
| 3 | 16路硬盘录像机 | 1、硬件规格：1.5U标准机架式 2、1个HDMI，1个VGA，异源输出 3、4盘位， 2个千兆网口 4、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 5、报警IO：16进4路（可选配8出） 6、软件性能：输入带宽：160M 16路H.264、H.265接入最大支持8×1080P解码，支持H.264、H.265解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 7、支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置（以公安部检测报告为准） 8、支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报（以公安部检测报告为准） | 1台 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 1、2U标准机架式 2、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 3、8盘位， 4、2个千兆网口 5、软件性能：输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码、支持H.265、H.264解码Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 6、支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 7、支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 8、支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 | 1台 |
| 5 | 显示器 | 55寸；显示：LED背光；分辨率1920*1080，含挂架，接口：HDMI输入*1、DVI输入*1、Audio输入*1、USB*1 | 2台 |
| 6 | 硬盘 | 监控级3.5英寸专用 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 10个 |
| 7 | 解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。 2.具备20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出（公安部检验报告证明）； 3. 支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 4. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示； 5. 将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景； 6.可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；16路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像； 7. 可对输入的视频画面进行90°旋转显示； 8.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息（公安部检验报告证明）； | 1个 |
| 8 | 24口POE交换机 | 1. 端口类型：24个千兆以太网端口 2. 交换容量：48Gbps 3. 转发性能：35.7Mpps 4.MAC地址表：8K 5.二层协议：支持802.3x 6. 资质认证：CCC/入网证书/进网检测报告 | 2台 |
| 9 | 面板 | 白色单孔信息 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 23个 |
| 10 | 模块 | 6类非屏蔽信息模块 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径： | 23个 |
| 11 | 配线架 | 24口六类非屏蔽模块化数据，采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； | 2个 |
| 12 | 理线器 | 1U机架式，采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度；带盖背面理线环后面进线， | 4个 |
| 13 | 跳线 | 工作区非屏蔽数据RJ45/RJ45(3米)六类性能，提供可靠性连接； 水晶头簧片表面50um镀金； | 23条 |
| 14 | 立杆 | 室外摄像机立杆（含基础）3.0米 | 3套 |
| 15 | 支架 | 室外摄像机围墙 定制 | 4套 |
| 16 | 电源线 | RVV 2*1.5 | 400米 |
| 17 | 皮线光纤 | 单模双芯室外皮线光缆 | 300米 |
| 18 | 收发器 | SC千兆单模光纤收发器 | 2对 |
| 19 | 室外施工 | 室外PVC穿线、开挖、回填等附件 | 200米 |
| 20 | 辅件 | 光纤熔纤尾纤PVC管室外防水箱插板机柜防水箱分配器等 | 1套 |
| 网络系统 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 配置要求 | 数量 |
| 1 | 无线AP | 1、工作模式：采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 2、天线设计：内置全向天线 3、协商速率：整机协商速率≥1267Mbps， 4、接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 5、多用户视频业务：整机接入用户数≥120个，同时点播1M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿，提供工信部权威测试报告 7、★兼容性：要求所有无线AP统一接入平阳教育无线城域网，实现无感知切换，全网漫游；如果中标供应商投标的AP与县中心现有的AC控制器不兼容，中标供应商自行提供相应的AC控制器，相关费用包含在投标总价中。 | 23台 |
| 2 | 核心交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥735Gbps，包转发率≥220Mpps 2、配置要求： 提供≥24个千兆电口，其中8个光电复用口（如不具备充裕的combo口，需实配8个千兆电口和8个千兆光口），≥4个万兆光口，≥1个扩展插槽（支持防火墙硬件板卡，2端口万兆电口卡等），配置热插拔双电源、热插拔双风扇； 3、性能指标：MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP≥32K，提供工信部权威测试报告 4、堆叠能力：最大堆叠台数>=9台；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，提供工信部权威测试报告； 6、有线无线一体化：内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈 7、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 9、入网证：提供工信部入网证书 | 1台 |
| 3 | 24口POE交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps 2、配置要求： 提供≥4个千兆光口（其中4个光电复用口），≥24个千兆电口 3、PoE供电：交流供电情况下POE≥378W 5、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网截图证明 6、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng | 2台 |
| 4 | 24口交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps， 2、配置要求： 固化≥4个千兆光口，≥24个千兆电口 5、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng | 2台 |
| 5 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 8个 |
| 6 | 集成实施 | 实现教育无线城域网无感知切换，全网漫游不掉线。 中标方负责与现有的教育无线网技术对接，AP由教育无线网统一管理、认证。 | 1套 |
| 7 | 双孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 27个 |
| 8 | 单孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 54个 |
| 9 | 双绞线 | 一箱305m 6类非屏蔽十字骨架材料：填充物聚乙烯,外护套阻燃低烟无卤 | 7000米 |
| 10 | 大对数 | 10对大对数通讯光缆 | 200米 |
| 11 | 信息模块 | 6类非屏蔽 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；接线方式： | 108个 |
| 12 | 110配线架 | 19″英寸标准机架式跳线PDR1015E-100（含连接模块、透明标签条、安装背板）； | 2个 |
| 13 | 数据配线架 | 24口六类非屏蔽模块化数据配线架(带标签、采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； | 6个 |
| 14 | 理线架 | 1U机架式理线器采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； | 12个 |
| 15 | 数据跳线 | 工作区非屏蔽数据跳线RJ45/RJ45(3米)六类性能，提供可靠性连接； | 108条 |
| 16 | 光纤线缆 | 8芯光纤线缆 符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.36dB(1310nm)； 纤芯采用9/125um OS2； | 800米 |
| 17 | 机柜 | 尺寸规格：600*600*2000；兼容19英寸国际标准；采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， | 2台 |
| 18 | 机柜 | 尺寸规格：600*600*1000；兼容19英寸国际标准；采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， | 1台 |
| 校园广播系统 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | HT智能控制主机 | 1.超强的编程自动控制，每天可多达200步，并设有晴天、雨天运行模式； 2.内置强大灵活的音频矩阵，8路输入，16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目，互不干扰； 3.内置可编程控制的MP3音源，音质优美；采用SD卡存储，容量可以任意扩充，随机附送读卡器，下载曲目简单方便； 4.外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）； 5.强大的电源管理，内置6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充； 6.多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区6种报警模式； 7.本地广播寻呼功能，可灵活的实现全区，分区广播寻呼； 8.配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口； 9.与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。 | 1台 |
| 2 | 二通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有2通道欧式端子平衡输入，2通道欧式端子输出。具有4通道数字功率放大器，额定功率输出≥2×60W，具备2路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 5.支持短路、过载、过热保护功能。 | 4台 |
| 3 | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥60W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 | 1台 |
| 4 | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥120W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 | 1台 |
| 5 | 纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥350W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 5.支持短路、过载、过热保护功能。 | 1台 |
| 6 | 电源时序器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 1台 |
| 7 | 监听器 | 1.标准机柜式设计，支持220V电源输入。 2.具有10路功率信号隔离输入，监听10个分区，可任意选通所监听的分区声音，通道不干扰。 3.内置宽频带高保真扬声器，具有监听音量调节旋钮和分区选择旋钮；5单位LED电平显示，显示监听的信号输出状态及音量大小。 | 1台 |
| 8 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1台 |
| 9 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 1对 |
| 10 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP×5防尘 | 50只 |
| 11 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 6．防护等级：IP66 | 7只 |
| 12 | 信号传输线 | RVS2*2.5 | 1200米 |
| 13 | 信号传输线 | RVS2*1.5 | 700米 |
| 14 | 室外施工 | 室外PVC穿线、开挖、回填等附件 | 300米 |
| 活动中心音响、灯光、LED屏 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 专业音箱 | 1.采用1只15寸中低音喇叭单元和1只1.73"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω；2.频响：45Hz~20KHz 3.额定功率：450W；4.峰值功率：1800W 5.灵敏度：100dB/W/M；6.最大声压级（额定/峰值）：127dB/133dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60°；8.高音：1.73"压缩高音单元×1 9.低音：15"低音×1 | 2只 |
| 2 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1台 |
| 3 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm | 8只 |
| 4 | 专业音箱 | 1.XHT阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 | 6只 |
| 5 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 4台 |
| 6 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 2只 |
| 7 | 无线话筒 | 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离， 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9.轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 | 2套 |
| 8 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个头戴话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 2套 |
| 9 | 一拖四无线话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 | 1套 |
| 10 | 话筒 | 1.专业演讲合唱麦克风采用独特的电路设计，输出阻抗（欧姆）：平衡 75Ω。 2.心型指向、双电容式，频率响应：30Hz-16KHz，灵敏度：-43dB±2dB 3.供电电压：幻象48V 4.可调节高度：0.1米~1.65米 5.抗干扰：抗手机、电磁、高频干扰 | 4台 |
| 11 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1套 |
| 12 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 1套 |
| 13 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 | 1台 |
| 14 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1台 |
| 15 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1台 |
| 16 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1台 |
| 17 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1台 |
| 18 | 效果灯 | 技术参数： 1.额定电压：AC110V～240V,50～60Hz；2.功率:165W 3.光源：54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H 4.色温校正：3200K～7200K线性调节；5.透镜角度：25°(15°、45°可选) 6.发光角度：可调节角度 7.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪 8.混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能 9.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 10.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 11.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 12.通道：8通道(二种通道模式可选) 13.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT 14.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和， 15.防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20 16.声控灵敏度：65-130dB | 22台 |
| 19 | 影视灯 | 技术参数： 1.电源输入：AC110-240V/50-60Hz；2.总功率：200W 3.光源：采用全彩522颗0.5W四合一LED；4.光源寿命：十万小时 5.色温：2700-6500K可调，CRI≥80，TLCI≥80 6.颜色：红、绿、蓝、正白四种颜色，通过控制调节可混合成各种颜色 7.控制信号：DMX控制 8.控制模式：DMX信号控制或手动按键控制 可单独色温手动调选 9.通道模式：4通道、8通道，2种通道模式可选择 10.调光：16比特以上0-100%无抖动平滑线性调光；带RDM功能/通过DMX数据线升级软件 | 6台 |
| 20 | 摇头灯 | 技术参数： 1.电压：AC110V～240V，50～60Hz 150W；2.光源：90W LED 3.色温：6500K；4.平均寿命:50000H 5.光学：高精度玻璃光学透镜，多级光学镜头组电子调焦，线性放大功能 6.光束角度：7-15° 7.扫描范围:X轴540°(16bit精度扫描)；Y轴270°(16bit精度扫描) 8.色盘:一个颜色盘，由7个色片组成 9.固定图案盘:9个固定图案片+1个白光 10.旋转图案盘：7个颗更换图案+白光 11.棱 镜：3棱镜+5棱镜；；12.调光：0-100%线性调节 13.频闪：每秒0-25Hz/S,同步脉冲频闪，随机脉冲频闪； 14.马 达：3相马达 15.雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 16.控制方式：DMX512、主从机、声控及自走模式 17.通道：16通道；18.灯具材料:耐高温塑料+模压合金材料 | 4台 |
| 21 | 灯光控台 | 技术参数： 1.DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 2.最大控制16台电脑灯或64路调光。 3.自动生成灯库 4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5.内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7.可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 8.可同时输出和运行16个重演场景。 9.带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 10.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 11.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 12.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 13.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷，支持立即黑场。 | 1台 |
| 22 | 灯光直通箱 | 技术参数： 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载。 3.过载与短路双重保护高分断空气开关。 4.A.B.C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 | 1台 |
| 23 | 灯杆 | 外径40镀锌圆管 | 42米 |
| 24 | 附件 | 灯光电源线、控制线、音响线、大灯钩等 | 1批 |
| 25 | 机柜 | 42U标准机柜 兼容19英寸国际标准；采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， | 1套 |
| 26 | P2.5全彩屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 2、室内 Q2.5全彩单元板； 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点； 4、像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥140°， 5、物理密度：≥160000点/㎡ 6、★刷新频率：≥3840Hz；需提供由国家权威机构CMA、CAL、CNAS认证并出具的检测报告复印件并加盖公章复印件 7、最大对比度：≥5000：1 8、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 9、亮度均匀性 ：≥95% 10、色温：3000K-18000K具有可调整性 11、 灰度级数：大于或等于16bit 12、平均无故障时间：≥10000小时 13.平整度：≤0.45mm； 14.最大功耗：≤457W /㎡，平均功耗≤152.3W/㎡ | 40.5平方 |
| 27 | LED专业主控 | 主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；支持DVI和SDI数字接口，多路信号间相互切换；支持拼接、缩放，最大支持5画面显示。具备8个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高8192像素的LED显示屏。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏。 支持丰富的数字信号接口，包括4路DVI和2路SDI； 最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 最大带载500万像素，最宽或最高可达8192像素； 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； | 1台 |
| 28 | 接收卡 | 支持14bit精度逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 单卡支持32组RGB信号输出； 支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧 | 62张 |
| 29 | 多功能卡 | 1、支持RS232串口通信。2、支持千兆网口通信。3、支持7路电源开关控制。4、支持多次自动开关继电器。5、支持接4路探头。6、支持亮度自动调节。 | 1台 |
| 30 | 控制软件 | LED播放软件 | 1套 |
| 31 | 散热风机 | 散热风机 | 2台 |
| 32 | 综合布线 | 超五类网线、40平分三相五线制电源线、PVC管x2条 | 1套 |
| 33 | 配电箱 | 配电箱：配电箱内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 | 1套 |
| 34 | 结构 | 焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 要求：抗风8级 抗震7级； 包边：边框黑色亚光钛金、架材料采用方管焊接 | 1套 |
| 35 | 对开大幕拉幕机 | 电源:SC380/50Hz 驱动类型：匀速对开 电机功率：1.1KW 行程：22m； 导轨载荷：≤400kg 对开速度：0.4m/s 运行噪音：≤45dB(A) 定位精度：±5mm 安全措施:左右及中间限位 | 1台 |
| 36 | 对开大幕轨道 | 定制；轨道尺寸：单片13m， 三角形稳定结构轨道，钢缆与框架之间通过鸡心扣连接，水平限位开关保护。 | 2片 |
| 37 | 对开导向滑轮 | 每套：φ100滑轮、底座、轴等组成 螺栓紧固安装，方便位置可调。 哑光黑色烤漆 配备：8.8级紧固件 | 8只 |
| 38 | 幕布挂钩 | 铁制行走挂钩，实现幕布对开 | 200个 |
| 39 | 控制系统 | 2路控制电动幕布对开、指示灯,点控，过流保护（带遥控控制） | 2路 |
| 40 | 电缆线 | 3×2.5㎜2 | 10米 |
| 41 | 信号线 | 3×0.5㎜2 | 100米 |
| 42 | 辅助材料 | 包括线管、油漆、电焊条、小五金配件等 | 1批 |
| 43 | 背景幕 | 材质：加厚金丝绒；11×6×3:1×2(长×高×折比3×块)防火阻燃等级：B1级 | 315㎡ |
| 44 | 背景幕衬里 | 13×6×1:1×2(长×高×折比1×块)防火阻燃等级：B1级 | 105㎡ |
| 45 | 遮光布 | 绒布 | 105㎡ |
| 46 | 安装辅材 | 含现场安装的五金配件：各规格的螺丝配件、安装使用五多配件等 | 1项 |
| 47 | 窗户加固 | 窗户加固、含隔热、整个LED屏含周围安装的位置 | 40㎡ |
| 会议室设备 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 专业音箱 | 1.采用1只10寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 技术参数 1.XHT阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 | 2只 |
| 2 | 专业音箱 | 1.XHT阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 4只 |
| 3 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm | 6只 |
| 4 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1台 |
| 5 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 2台 |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1台 |
| 7 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻像电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 5.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003%（A-weighted）；共模抑制比：60dB；单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz | 1台 |
| 8 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1套 |
| 9 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1台 |
| 10 | 显示投影 | 光源：DLP技术，纯激光固态光源 显示方式：DLP投影技术，“CLASS I”激光光源安全认证 光源寿命：≥20000小时 亮度（流明）：≥3800 分辨率：≥1280*800（16:10）。 对比度：≥35000:1 接口：RGB in ≥1，RGB in/out ≥1，HDMI in ≥2，Video in ≥1，RS232 ≥1，MINI USB≥1，Kensington™ 锁端口， AC电源输出 ≥1 正常功耗（W）：整机功率≤275W，待机功率≤0.5W 参数配置 1.整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为行业通用≤80Pin ,无单独接线。 2. CPU: Intel Core 第七代I5处理器或以上。 3. 内存：≥8G DDR4；硬盘：≥128G SSD； 4.至少具备USB3.0*3、USB2.0≥3，HDMI ≥1，DP接口≥1，RJ45≥1满足教学拓展需求。 5.内置无线网卡，通过白板软件可实现大小屏互动功能。6.插拔电脑具有安全使用提醒功能，如电脑未进行安全锁紧机制则电脑无法正常使用。 | 1台 |
| 11 | 移动互联绿板 | 1）支持RTSP、H.323视频传输协议。 2）支持预设互动数据。支持互动课室数据的批量导入和导出功能。 3）支持快速选择远程互动录播教室并“一键式”连接开启点对点互动。 4）支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。 5）支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式。支持启动网络自适应功能。 6）双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率。 7）录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质。 8）录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯。 9）提供录播在线互动软件著作权证书复印件。 | 1块 |
| 12 | 白板 | 一、技术参数 1、红外线感应技术，触控尺寸≥90英寸,显示比例16:10，支持八点触控，八笔同时画线； 2、面板：镀锌纳米面板；哑白喷漆不反光；支持磁吸和水性笔书写；预留安装孔位支持扩展智能控制模块； 3、电子白板触摸分辨率32767*32767；支持两种以上定位方式； 4、将投影机投射画面调整到显示区域框线位置，用测试笔垂直接触屏幕定位精度≤2mm； 5、用白板笔书写反应时间 ≤7ms；用白板笔沿对角线以20mm/秒速度连续作画线移动，书写流畅、均匀连续，不应出现断笔划、跳线现象； | 1块 |
| 13 | 机柜 | 22U 19英寸国际标准；采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， | 1套 |
| 14 | 电子会标 | P10单红 黑钛包边 | 3.6㎡ |
| 15 | 其他辅材 | 电源线 信号线 RVV 3X1.5/2.5mm2 | 1批 |
| 16 | HDMI高清线 | 25米 | 3条 |
| 17 | 音频线 | RVVP2*1 | 200米 |
| 18 | 金属地插 | 多功能 | 2个 |
| 19 | HDMI分配器 | 2进2出 | 1台 |
| 20 | 音响线路 | 2*1.5 | 800米 |
| 21 | 灯光线路 | RVV3*2.5 | 340米 |
| 22 | 辅材 | 灯光配管焊接 | 1套 |

- 1.4水头镇第二小学采购需求

- 4.水头镇第二小学

| 校园广播系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | IP网络控制主机 | 1.采用工业级工控机机箱设计，具有≥15.6英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.支持≥6×USB接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。 4.配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于4G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5.设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 8.移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。 9.支持移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。 10.移动端APP具备基本辅助工具，包括画笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。 | 1台 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区；支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式；支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。 14.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 15.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 16.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 17.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 18.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 | 1套 |
| 3 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体；2.频率响应：40Hz-16KHz 3.灵敏度：-43dB±2dB；4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5.钟声提示：带钟声提示功能 6.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 7.咪杆长度 ：420mm；8.具备有灯环提示功能 | 1台 |
| 4 | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1台 |
| 5 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 1台 |
| 6 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器；具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 9.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 | 1台 |
| 7 | IP网络音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 | 50对 |
| 8 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥500W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 2台 |
| 9 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W；2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度≥88dB；4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1；6．防护等级：IP×5防尘 | 86只 |
| 10 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 2台 |
| 11 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 1台 |
| 12 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W；2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度≥88dB；4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×4,2.5"×1；6．防护等级：IP66 | 11 只 |
| 13 | 纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.设备内置1通道独立电源供电功能。5.支持短路、过载、过热保护功能。 | 1台 |
| 14 | 交换机 | 24个10/100/1000Mbps千兆级端口，机架式非网管快速千兆以太网交换机：传输模式（全双工/半双工）；交换方式（存储转发）；背板带宽48Gbps； MAC地址8K；端口（10M/100M/1000M自适应）； | 4台 |
| 网络系统 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 配置要求 | 数量 |
| 1 | 安全审计主机 | 1、吞吐量≥500Mb；并发会话数≥120,000；用户规模≥1200人；设备接口：6个千兆电口；硬盘：≥1TB；7、电源：单电源；8、尺寸：标准1U架构；必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； 2、要求设备支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中； 3、支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计； 4、支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； 5、支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置； 6、所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； 7、为了提高出口多链路利用率，要求支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载。支持使用VPN做专线备份，支持链路故障检测； 8、为减少短信费用投入，要求设备支持微信身份验证，用户可以通过微信“扫一扫”、关注公众号等操作获取上网权限，后台能够记录下用户微信的ID，支持与第三方微信平台对接，无需修改第三方平台代码； 9、设备内置应用识别规则库，支持超过6700条应用规则数，支持超过2900种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； 10、能够对新浪微博、腾讯微博、网易微博等进行细分控制，如：登录、浏览、发微博、上传附件等。 11、能够对QQ、 teamview远程桌面等远程控制应用做细分控制，如：接受对方远程控制； 12、能够对Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制； 13、基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中； 14、要求设备有效抑制如迅雷、ppstream等P2P应用带宽，通过抑制可看到出口上下行带宽的明显改善。 15、支持常见论坛、路透等应用的聊天，群聊天等内容的审计 16、设备能根据管理者自定义的风险行为特征自动挖掘并输出离职风险、泄密风险、安全风险、工作效率风险、法律风险智能报表 17、针对单个用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等） 18、要求设备必须支持将审计数据备份到外置数据中心，实现海量存储；必须支持通过USBKEY方式对数据中心管理员进行身份验证，确保我单位核心数据不会外泄 19、本次提供三年硬件质保，三年软件升级，三年URL库应用识别库升级 | 1台 |
| 2 | 无线AP | 1、工作模式：采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 2、天线设计：内置全向天线 3、协商速率：整机协商速率≥1267Mbps 4、接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)，提供官网截图证明 5、多用户视频业务：整机接入用户数≥120个，同时点播1M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿，提供工信部权威测试报告 6、接入规格：整机接入用户规格512， 7、★兼容性：要求所有无线AP统一接入平阳教育无线城域网，实现无感知切换，全网漫游；如果中标供应商投标的AP与县中心现有的AC控制器不兼容，中标供应商自行提供相应的AC控制器，相关费用包含在投标总价中。 | 27台 |
| 3 | 无线高密AP | 1、工作模式： 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 2、天线设计：内置全向天线 3、协商速率：整机协商速率≥2133Mbps 4、接口设计：≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，其中1个接口支持IoT扩展， 5、多用户视频业务：要求投标产品支持200终端1M码流视频点播不卡顿，提供工信部权威测试报告 6、接入规格：整机接入用户规格768，提供工信部权威测试报告 7、★兼容性：要求所有无线AP统一接入平阳教育无线城域网，实现无感知切换，全网漫游；如果中标供应商投标的AP与县中心现有的AC控制器不兼容，中标供应商自行提供相应的AC控制器，相关费用包含在投标总价中。 | 2台 |
| 4 | 24口POE交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps 2、配置要求： 提供≥4个千兆光口（其中4个光电复用口），≥24个千兆电口 3、PoE供电：交流供电情况下POE≥378W 4、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng 5、入网证：提供工信部入网证书 | 5台 |
| 5 | 24口交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps 2、配置要求： 固化≥4个千兆光口，≥24个千兆电口 3、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng | 6台 |
| 6 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 18个 |
| 7 | 集成实施 | 实现教育无线城域网无感知切换，全网漫游不掉线。 中标方负责与现有的教育无线网技术对接，AP由教育无线网统一管理、认证。 | 1批 |
| 8 | 双孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 19个 |
| 9 | 单孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 144个 |
| 10 | 6类双绞线 | 一箱305m 6类非屏蔽双绞线 | 9900米 |
| 11 | 大对数 | 10对大对数通讯光缆 | 300米 |
| 12 | 信息模块 | 6类非屏蔽信息模块 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；接线方式：110卡接式,使用110工具端接， | 182个 |
| 13 | 110配线架 | 19″英寸标准机架式跳线PDR1015E-100（含连接模块、透明标签条、安装背板）； | 4个 |
| 14 | 配线架 | 24口六类非屏蔽模块化数据配线架(带标签) 采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； | 8个 |
| 15 | 理线器 | 采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； | 15个 |
| 16 | 数据跳线 | 工作区非屏蔽数据跳线RJ45/RJ45(3米) 六类性能，提供可靠性连接；水晶头簧片表面50um镀金； | 182条 |
| 17 | 光纤线缆 | 8芯光纤线缆，符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.36dB(1310nm)； | 600米 |
| 18 | 网络机柜 | 尺寸规格：600*600*2000，兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准；采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， | 3台 |
| 19 | 机柜 | 尺寸规格：600*600*1000兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准；采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， | 1台 |
| 报告厅系统 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：45Hz~20KHz 3.额定功率：450W；4.灵敏度：100dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；6.高音：1.73"压缩高音单元×1 7.低音：15"低音×1 | 2只 |
| 2 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm 2.臂杆长度:440mm | 2只 |
| 3 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1台 |
| 4 | 专业音箱 | 1.采用1只12寸中低音喇叭单元和1只1.7"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω；2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W；4.峰值功率：1400W 5.灵敏度：99dB/W/M；6.最大声压级（额定/峰值）：124dB/131dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60°；8.高音：1.7"压缩高音单元×1 9.低音：12"低音×1 | 4只 |
| 5 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm | 4只 |
| 6 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 2台 |
| 7 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1台 |
| 8 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1台 |
| 9 | 分布式多媒体中控主机 | 1.分布式多媒体中控设备支持扩展触控按键面板，便于操作。 2.主机具有矩阵功能，集成有≥1路HDMI和≥3路VGA视频输入接口，≥1路HDMI和≥2路VGA视频输出接口；支持智能网络交换机功能，具有≥4个网口，节约网络端口资源；具有≥1路标准投影幕控制接口，可控投影幕升降；具有≥1路标准投影仪控制接口，支持延时断电功能，有效保护投影仪；具有≥1路可编程RS232接口，可控制投影机开关机及信号选择；具有≥1路交流220V电源供电输出，支持外围设备供电；≥1路电脑开关机信号控制脚，可方便一键开关机多媒体电脑设备。 3.集成丰富的控制接口，支持≥1路红外学习及发送接口，用以控制外部设备；集成≥2路可编程I/O口，可连接IC卡和电子锁、门状态检测功能；集成≥1路ID/IC卡通信接口；预留≥1路RS485通信接口。 4.集成IP网络公共广播功能，内置网络IP解码模块；具有2×30W功放，可外接定阻喇叭；支持实现广播系统播放定时任务、节目点播等功能。 5.支持网络控制集中管理，通过网络与中控主机通讯，远程管控教室多媒体设备，具有定时管理功能、远程监控和多台中控主机同步管控功能。 6.集成4进1出音频矩阵，支持音视频同步输入输出；集成有线话筒MIC接口；支持扩展2.4G 无线话筒接入，满足本地扩声需求。 | 1台 |
| 10 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1套 |
| 11 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1套 |
| 12 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个领夹话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1套 |
| 13 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1套 |
| 14 | 一拖四无线话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 | 1套 |
| 15 | 支架 | 高度：160-200mm | 1个 |
| 16 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1台 |
| 17 | 会议机柜 | 42U兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准；采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，，表面喷涂塑粉，防锈美观，全钢化5mm厚浅茶色玻璃；。 | 1套 |
| 18 | 综合布线管材 | 高清线、音响线等 地插座、PVC25/SC25等附件 | 1批 |
| 19 | P2.5全彩屏 | - 结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 2、室内 Q2.5全彩单元板； 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点； 4、像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥140°， 5、物理密度：≥160000点/㎡ 6、刷新频率：≥3840Hz；需提供由国家权威机构CMA、CAL、CNAS认证并出具的检测报告复印件并加盖公章复印件 7、最大对比度：≥5000：1 8、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 9、亮度均匀性 ：≥95% 10、色温：3000K-18000K具有可调整性 11、 灰度级数：大于或等于16bit 12、平均无故障时间：≥10000小时 13.平整度：≤0.45mm； 14、最大功耗：≤457W /㎡，平均功耗≤152.3W/㎡ | 20.28㎡ |
| 20 | LED专业主控 | 主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；支持DVI和SDI数字接口，多路信号间相互切换；支持拼接、缩放，最大支持5画面显示。具备8个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高8192像素的LED显示屏。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏。 支持丰富的数字信号接口，包括4路DVI和2路SDI； 最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 最大带载500万像素，最宽或最高可达8192像素； 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； | 1台 |
| 21 | 接收卡 | 支持14bit精度逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 单卡支持32组RGB信号输出； 支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧 | 38张 |
| 22 | 多功能卡 | 1、软件实时显示功能卡监测的亮度和温度等信号。 2、支持自动亮度调节，自动温度控制。 3、支持远程上电和关电，以及空调、风扇的自动开关。 | 1台 |
| 23 | 控制软件 | 正版LED播放软件 | 1套 |
| 24 | 综合布线 | 超五类网线、40平分三相五线制电源线、PVC管x2条 | 1项 |
| 25 | 结构 | 尺寸：5.76m* 3.52m 边框黑色亚光钛金、架材料采用方管焊接 | 1套 |
| 26 | 配电箱 | 交流接触器、空气开关、二级防护、插座等 | 1套 |
| 27 | 效果灯 | 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率:165W | 12台 |
| 28 | 影视灯 | 1.电压:220V±10%。 | 5台 |
| 29 | 控台 | 1.DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出；最大控制16台电脑灯或64路调光。 2.自动生成灯库，带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面，面板中英文可选；内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 3.图形参数均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景，可同时输出和运行16个重演场景。 4.可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步，带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容，关机或者突发断电等情况数据可记忆保持，U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 5.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 6.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷，支持立即黑场。 | 1台 |
| 30 | 配件 | 灯光配件 | 1批 |
| 监控系统 |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 数量 |
|  | 摄像机 | 1、200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3、镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 4、帧率：50Hz: 25fps (1920 ×1080,1280×960,1280×20)； 5、红外照射距离最远可达：30米； 6、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； | 81台 |
|  | 壁装支架 | 壁装支架 铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 81台 |
|  | 32路硬盘录像机 | 1、2U标准机架式 2、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 3、8盘位。4、2个千兆网口 5、软件性能：输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码、支持H.265、H.264解码Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 6、支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 7、支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 8、支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 | 3台 |
|  | 硬盘 | 监控级 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 15个 |
|  | 解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。 2.具备20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出（公安部检验报告证明）； 3. 支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 4. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示； 5. 将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景； 6.可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；16路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像； 7. 可对输入的视频画面进行90°旋转显示； 8. ★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息； 9. 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 | 1台 |
|  | 信息面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 70个 |
|  | 双绞线 | 一箱305m 6类非屏蔽十字骨架 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求 | 4200米 |
|  | 6类非屏蔽信息模块 | 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；接线方式：110卡接式,使用110工具端接， | 70个 |
|  | 数据配线架 | 24口六类非屏蔽模块化数据配线架(带标签)采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； | 4个 |
|  | 理线器 | 1U机架式理线器采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度；带盖背面理线环后面进线，管理水平线缆，在机柜的内两侧配备了跳线导线环用于垂直方向管理跳线； | 8个 |
|  | 数据跳线 | 工作区非屏蔽数据跳线RJ45/RJ45(3米)六类性能，提供可靠性连接； 水晶头簧片表面50um镀金； | 70条 |
|  | 辅件 | 光纤熔纤尾纤PVC管等 | 1套 |

- 1.5水头镇实验小学采购需求

- 5.水头镇实验小学

| 校园广播 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
|  | IP网络控制主机 | 1、采用工业级工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持1080P分辨率；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2、具备双千兆网络接口，满足高性能网络数据交换，可同时传输上百套节目源。 3、具备抽拉键盘、触控鼠标面板、分体式左右键设计，以便操作；支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行；自带一路短路输入触发接口，用于触发预置语音提示（或报警）。 4、配置不低于Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 双核的处理器，内存配置不低于双通道8G DDR3，采用固态硬盘容量不低于256G。 5、设备支持1xPS/2接口；7x串口；1xVGA；1xHDMI；1xDP；8xUSB，可满足信号及控制需求。 6、系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV；系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB，失真度：1KHz<0.5% 7、自带钥匙式电源开关，用于控制主机开/关机；内置DVD光驱，支持WAV、WMA、MP3、DVD等格式。 8、内置数字功率放大器，一路内置可输出6W的监听喇叭，实现服务器发起任务时的监听。支持一路外置可输出20W的功率输出，外接音箱进行本地扩音。自带2路LINE OUT线路输出，外接功率放大器。 9、集成23个音频输入接口，包括16个莲花接口输入，3个MIC接口输入，4个3.5mm接口输入；6个音频输出接口，包括4个莲花接口输出，2个3.5mm接口输出；3个网口。 10、设备自带一键触发全区紧急报警按钮，标配PTT麦克风，可独立音量调节，可配置一键紧急广播或一键业务咨询功能，一键广播优先于外置AUX与后板话筒输入。 ★11、自带5路可编程智能电源输出，可设置电源时序打开功能，可设置无限制的有效时间段设置。 12、自带4路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。同时兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源，可设置无限制的有效时间段设置，与智能电源输出的有效时间段同步。 | 1台 |
|  | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2、广播系统要求为嵌入式（B/S架构），通过网页登陆即可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、媒体库管理等功能的操作。 3、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。支持手机移动端WIFI点播，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 4、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 5、支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等。 7、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 8、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 9、支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题；后台软件支持对终端进行远程固件升级。 10、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能；支持电子地图功能，可实现在地图上实时显示终端状态。 ★11、支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 12、支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 13、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿/蓝灯亮、绿/蓝灯灭时间0.1S-10S。 ★14、为了使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效，要求网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节。 | 1套 |
|  | 话筒 | 1.换能方式：驻极体；2.频率响应：40Hz-16KHz 3.灵敏度：-43dB±2dB；4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5.钟声提示：带钟声提示功能；6.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 7.咪杆长度 ：420mm；8.具备有灯环提示功能 | 1台 |
|  | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 2台 |
|  | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 ★3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 1台 |
|  | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 ★4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器；具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 9.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 | 2台 |
|  | IP网络音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 | 43套 |
|  | 智能控制主机 | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 ★2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。 3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 4.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 1台 |
|  | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 | 1套 |
|  | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 ★4.集成模拟功放，功率≥240W，支持定压100V功率输出方式；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。 5.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 6.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 7.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 | 1台 |
|  | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W；2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度≥88dB；4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1；6．防护等级：IP×5防尘 | 50只 |
|  | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 2台 |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离， 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9.轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 | 2台 |
|  | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 2对 |
|  | 纯后级功放 | 1.标准机柜式设计；额定输出功率：350W，扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 7.“地”线悬浮开关：信号“地”线可选接机箱或是悬浮 | 1台 |
|  | 纯后级功放 | 1.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 3.面板带音量调节旋钮； 4.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5.额定输出功率：650W | 3台 |
|  | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W,30W；2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-15KHz；4．灵敏度≥95dB 5．喇叭单元：6.5″+1.5″；6．防护等级：IP66 | 12只 |
|  | 号角扬声器 | 1．额定功率（100V）：150W；2．额定功率（70V）：75W 3．灵敏度≥104dB；4．频率响应：120-18KHz 5．喇叭单元：12"×1,1.3H×1；6．防护等级：IP66 | 2只 |
|  | 支架 | 支架尺寸:635x840mm | 2只 |
|  | 音柱 | 1．额定功率(100V)：60W；2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB；4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66；6．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 | 20只 |
|  | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥500W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 1台 |
|  | 交换机 | 24口/1000M | 3台 |
|  | 前端设备机柜 | 尺寸规格：600*600*2000；兼容19英寸国际标准；采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，，表面喷涂塑粉，防锈美观，全钢化5mm厚浅茶色玻璃；； | 1个 |
|  | 信号传输线 | RVS2*2.5国标 | 2200 米 |
|  | 信号传输线 | RVS2*1.5国标 | 1200 米 |
| 网络系统 |  |  |  |
|  | 无线AP | 1、工作模式：采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 2、天线设计：内置全向天线 3、协商速率：整机协商速率≥1267Mbps 4、接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 5、多用户视频业务：整机接入用户数≥120个，同时点播1M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿，提供工信部权威测试报告 6、接入规格：整机接入用户规格512， 7、★兼容性：要求所有无线AP统一接入平阳教育无线城域网，实现无感知切换，全网漫游；如果中标供应商投标的AP与县中心现有的AC控制器不兼容，中标供应商自行提供相应的AC控制器，相关费用包含在投标总价中。 | 38 台 |
|  | 24口POE交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps 2、配置要求： 提供≥4个千兆光口（其中4个光电复用口），≥24个千兆电口 3、PoE供电：交流供电情况下POE≥378W 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力， 5、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng | 2台 |
|  | 24口交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps 2、配置要求： 固化≥4个千兆光口，≥24个千兆电口 3、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng | 6台 |
|  | 8口POE交换机 | 1、性能要求：交换容量≥330Gbps，包转发率≥25Mpps 2、配置要求： 固化≥2个千兆光口，≥8个千兆电口 3、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng 4、管理工具配置：为方便运维，要求集成或配置智能运维软件, | 4台 |
|  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 16个 |
|  | 集成实施 | 实现教育无线城域网无感知切换，全网漫游不掉线。 中标方负责与现有的教育无线网技术对接，AP由教育无线网统一管理、认证。 | 1套 |
|  | 双孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 9个 |
|  | 单孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 72 个 |
|  | 双绞线 | 一箱305m 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求 | 6500 米 |
|  | 大对数 | 10对大对数通讯光缆 | 500 米 |
|  | 信息模块 | 6类非屏蔽 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；接线方式： | 90 个 |
|  | 110配线架 | 19″英寸标准机架（含连接模块、透明标签条、安装背板）； | 2个 |
|  | 据配线架 | 24口六类非屏蔽模块化数据配线架(带标签)采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； | 7个 |
|  | 理线器 | 1U机架式理线器采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； | 10个 |
|  | 数据跳线 | 工作区非屏蔽数据跳线RJ45/RJ45(3米) 六类性能，提供可靠性连接； | 84 条 |
|  | 光纤线缆 | 8芯光纤线缆 | 800 米 |
|  | 网络机柜 | 尺寸规格：600*600*2000，兼容19英寸国际标准；采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，，表面喷涂塑粉，防锈美观，全钢化5mm厚浅茶色玻璃； | 2台 |
|  | 壁柜 | 9U壁机柜采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，，表面喷涂塑粉，防锈美观，全钢化5mm厚浅茶色玻璃 | 2台 |
| 安防监控系统 |  |  |  |
|  | 摄像机 | 1、200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3、镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 4、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 5、红外照射距离最远可达：30米； 6、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； | 45 台 |
|  | 壁装支架 | 壁装支架 /铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 45 个 |
|  | 球机 | 1、200万像素7寸混合补光网络高清智能球机 2、支持人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 3、支持人脸抓拍场景手动选择，大场景监控和抓拍人脸灵活切换 4、图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 5、支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux 6、设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备120m处的人体轮廓 7、分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080); 60Hz: 30fps(1920×1080) 8、视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264支持Baseline Profile/Main Profile/High Profile 9、焦距:4.8 - 110 mm, 23倍光学 10、水平视角:58.4-2.8度(广角-望远) 11、垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 12、网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 13、SD卡接口:内置Micro SD卡插槽。 14、支持1024个预置位，支持64条巡航路径，支持40条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 15、可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 16、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 | 5台 |
|  | 支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 5个 |
|  | 32路硬盘录像机 | 1、2U标准机架式；2、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 3、8盘位。4、2个千兆网口 5、软件性能：输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码、支持H.265、H.264解码Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 6、支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 7、支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 8、支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 | 3台 |
|  | 硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 14个 |
|  | 显示器 | 50寸； LED背光；分辨率1920*1080，功耗≤118W； 接口：HDMI输入*1、、DVI输入*1、Audio输入*1、USB*1； | 3台 |
|  | 解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。 2.具备20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出（公安部检验报告证明）； 3. 支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 4. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示； 5. 将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景； 6.可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；16路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像； 7. 可对输入的视频画面进行90°旋转显示； 8.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息 9. 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 | 1个 |
|  | 轻智能警戒机 | 1、200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 2、智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 3、★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 4、支持声音报警功能，报警声级及报警次数可设置。 5、★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 6、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。宽动态范围:120dB 7、视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 8、最大图像尺寸:1920 × 1080 9、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 10、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 11、音频接口:内置麦克风和扬声器 12、音频接口:1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口 13、红外照射距离:最远可达50米 | 32 台 |
|  | 车牌识别道闸 | 1、包含：2个遥控器；2、道闸类型：栅栏 3、道闸方向：右向 ；4、道闸杆长：4米 5、运行速度： 3s-5s；6、机箱材质：冷轧钢 7、电机驱动：直流无刷电机驱动控制 8、功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能 | 1台 |
|  | 车辆检测处理器 | 1. 具有485接口、2路继电器开关量输出接口； 2. 支持接入2路线圈； 3. 线圈工作频率：28KHz～120KHz； 4.支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）； 5. 最快响应时间：3.5ms 6. 线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 | 3台 |
|  | 出入口补光抓拍单元 | 1. 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 2. 传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； 3. 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)；、 4. 图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)； 5. 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输出，2路报警输入，1个开关量输入，2路继电器输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯； 6. 三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像； 7.可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； 8.支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； 9. 支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机； 10. 外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换； | 3台 |
|  | 一体机立柱 | 1. 立柱高度：1.3米；2. 立柱直径：60mm 3. 1.3米处可安装一体机；4. 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 3台 |
|  | 室外显示屏 | 1. LED亮度:1200cd；2. LED角度:110° 3. 喇叭规格:4Ω10W；4. 点距:P4.75 5. 基色:1红1绿 6. 下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485） 7. 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 8. 通讯距离:RJ45 120米 9. 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 2台 |
|  | 出入口控制终端 | 1. 网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能（需提供公安部型式检验报告证明） 2. VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。 3. HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示 4. 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息 5. 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 6. 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 7. 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 8. 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能 9. USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。 | 1台 |
|  | 出入口终端显示器 | 24寸1080P显示器加键鼠套件加小音箱 | 1台 |
|  | 车闸施工 | 车闸施工费含线材 | 1套 |
|  | 单孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 28个 |
|  | 双绞线 | 一箱305m 6类非屏蔽十字骨架双绞线 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求 | 5000 米 |
|  | 信息模块 | 6类非屏蔽 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm | 28个 |
|  | 配线架 | 24口六类非屏蔽模块化数据配线架(带标签) 采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点 | 2个 |
|  | 理线器 | 1U机架式理线器采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； | 4个 |
|  | 数据跳线 | 工作区非屏蔽数据跳线RJ45/RJ45(3米)六类性能， 水晶头簧片表面50um镀金； | 28 条 |
|  | 支架 | 室外摄像机围墙支架 定制 | 32 套 |
|  | 立柱 | 室外音柱立柱 含基础 定制 | 20 套 |
|  | 电源线 | RVV 2*1.5 | 1800 米 |
|  | 皮线光纤 | 单模双芯皮线光纤 | 1500 米 |
|  | 收发器 | 千兆单模SC双口光纤收发器 | 7套 |
|  | PE管 | 国标 φ50 | 100 米 |
|  | 手孔井 | 定制 室外0#井 400*400 (含井盖、井圈、砌筑） | 3只 |
|  | 室外施工 | 室外开挖、回填、浇注等及施工 | 1250 米 |
|  | 辅件 | 光纤熔纤尾纤PVC管室外防水箱插板机柜防水箱分配器等 | 1套 |
| 多功能报告厅 |  |  |  |
|  | 专业音箱 | 1.采用1只12寸中低音喇叭单元和1只1.7"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω；2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W；4.峰值功率：1400W 5.灵敏度：99dB/W/M；6.最大声压级（额定/峰值）：124dB/131dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60°；8.高音：1.7"压缩高音单元×1 9.低音：12"低音×1； | 2只 |
|  | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm；2.臂杆长度:440mm | 6只 |
|  | 专业功放 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3、输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 ★4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 3台 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W；4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 | 4只 |
|  | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1台 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W；4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 2只 |
|  | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1台 |
|  | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 1台 |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 3台 |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个头戴话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 3套 |
|  | 一拖四无线话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 | 1套 |
|  | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 3套 |
|  | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 1套 |
|  | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1台 |
|  | 壁挂音箱 | 1．输出功率：25W×2@8Ω；2．输入灵敏度：0.5V 3．输出频响：80Hz-18KHz/1W,±0.5dB 4．谐波失真：20Hz-20KHz/1W,0.05% 5．阻尼系数：>200@8Ω/400Hz；6．转换速率：30V/US 7．通道分离度：>75dB(无计权) 8．信噪比：>95dB(无计权)；9．放大器类型：AB类 10．指示类型：电源、通道信号 11．保护类型：过温保护、过载保护、开关机静音 | 1对 |
|  | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1台 |
|  | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2.采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 3.支持相互切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。 8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 9.支持通过会务手机APP进行矩阵设备开关机、信号切换、场景调用等功能。 | 1台 |
|  | 嵌入式控制面板 | 1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。 4.分辨率支持320*240。 | 1套 |
|  | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速相互切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 1块 |
|  | 分量信号无缝高清输入卡 | 1.支持4路DB15视频接口和3.5mm模拟音频接口；支持模拟音频输入。 2.支持快速相互切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.支持多格式信号输入，VGA、CVBS、YPbPr任一种信号选择输入；支持分辨率达1920X1200P@60。 5.支持热插拔。 | 1块 |
|  | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速相互切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 1块 |
|  | 网络中控主机 | 1.采用机架式设计，采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构，支持苹果ipad和安卓平台的移动设备通过wifi与主机通讯。 2.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MByte DDR3 RAM，2GByte EMMC Flash。 3.具有≥8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；≥8路独立可编程IR红外发射口；≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；≥8路弱电继电器控制接口；≥3个 NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用。 4.支持自定义编程设置任何控制协议或者控制代码；内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。 5.支持通过手机APP预约，在会议召开的时间内，系统会自动授权给预约人员/会议主席相关的操控权限，可通过手机APP对预约的会议室进行电源控制、灯光调节、音量控制等，可实现对会议室设备进行场景控制（调用）、状态反馈。 6.支持会议时间延时或临时离场的申请，可通过手机APP或web端进行申请，能实现对会议室设备进行权限加时操作或离场后设备自动关闭的功能。 | 1台 |
|  | 平板 | 10寸安卓系统 | 1台 |
|  | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1台 |
|  | 编程软件 | 根据现场使用环境进行编程 | 1套 |
|  | 红外发送棒 | 技术参数： 1、配合中央控制主机控制红外设备。2、线长1.5米。 | 8根 |
|  | 效果灯 | 技术参数： 1.额定电压：AC110V～240V,50～60Hz；2.功率:165W 3.光源：54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H 4.色温校正：3200K～7200K线性调节 5.透镜角度：25°(15°、45°可选)；6.发光角度：可调节角度 7.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪 8.混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能 9.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 10.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 11.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 12.通道：8通道(二种通道模式可选) 13.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT 14.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和， 15.防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20； | 16台 |
|  | 影视灯 | 技术参数： 1.电源输入：AC110-240V/50-60Hz；2.总功率：200W 3.光源：采用全彩522颗0.5W四合一LED；4.光源寿命：十万小时 5.色温：2700-6500K可调，CRI≥80，TLCI≥80 6.颜色：红、绿、蓝、正白四种颜色，通过控制调节可混合成各种颜色 7.控制信号：DMX控制 8.控制模式：DMX信号控制或手动按键控制 可单独色温手动调选 9.通道模式：4通道、8通道，2种通道模式可选择 10.调光：16比特以上0-100%无抖动平滑线性调光；带RDM功能/通过DMX数据线升级软件 | 7台 |
|  | 摇头灯 | 技术参数： 1.电压：AC110V～240V，50～60Hz 150W；2.光源：90W LED 3.色温：6500K；4.平均寿命:50000H 5.光学：高精度玻璃光学透镜，多级光学镜头组电子调焦，线性放大功能 6.光束角度：7-15° 7.扫描范围:X轴540°(16bit精度扫描)；Y轴270°(16bit精度扫描) 8.色盘:一个颜色盘，由7个色片组成 9.固定图案盘:9个固定图案片+1个白光 10.旋转图案盘：7个颗更换图案+白光 11.棱 镜：3棱镜+5棱镜； 12.调光：0-100%线性调节 13.频闪：每秒0-25Hz/S,同步脉冲频闪，随机脉冲频闪； 14.马 达：3相马达 15.雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 16.控制方式：DMX512、主从机、声控及自走模式 17.通道：16通道；18.灯具材料:耐高温塑料+模压合金材料 | 5台 |
|  | 效果灯 | 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率：165W 2.光源： 54×3W LED(W54)/平均寿命：50000H 3.色温：3200K(5600k65007200K)可选；发光角度可调节。 4.透镜角度：25°(15°、45°可选)；频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色频闪。 5.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行；铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和。 6.控制模式：多种声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；声控灵敏度：65-130dB。 7.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 8.通道：5通道 9.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT。 10.防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20；工作环境：-20℃~40℃。 | 10台 |
|  | 控台 | 技术参数： 1.DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 2.最大控制16台电脑灯或64路调光。3.自动生成灯库 4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5.内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7.可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 8.可同时输出和运行16个重演场景。 9.带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 10.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 11.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 12.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 13.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷，支持立即黑场。 | 1台 |
|  | 配件 | 技术参数： 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载。 3.过载与短路双重保护高分断空气开关。 4.A.B.C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 | 1台 |
|  | 配件 | 技术参数： 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2.输入输出光电隔离。3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。独立的LED信号指示。 | 1台 |
|  | 配件 | 规格：28mm；承重：50Kg；卡管;40-58mm | 32个 |
|  | 配件 | 规格：30mm；；承重：150Kg；卡管;40-52mm | 12个 |
|  | 配件 | 规格：4mm；长度：80mm；承重：150Kg | 36条 |
|  | 灯杆 | 外径50镀锌圆管 | 1批 |
|  | 机柜 | 42U 标准机柜 采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， | 1套 |
|  | P2.5全彩屏 | - 结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 2、室内 Q2.5全彩单元板； 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点； 4、像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥140°， 5、物理密度：≥160000点/㎡。6、刷新频率：≥3840Hz； 7、最大对比度：≥5000：1 8、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 。9、亮度均匀性 ：≥95% 10、色温：3000K-18000K具有可调整性 11、 灰度级数：大于或等于16bit - 平均无故障时间：≥10000小时。13.平整度：≤0.45mm； 14、最大功耗：≤457W /㎡，平均功耗≤152.3W/㎡ | 34平 |
|  | LED专业主控 | 主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；支持DVI和SDI数字接口，多路信号间相互切换；支持拼接、缩放，最大支持5画面显示。具备8个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高8192像素的LED显示屏。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏。 支持丰富的数字信号接口，包括4路DVI和2路SDI； 最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 最大带载500万像素，最宽或最高可达8192像素； 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； | 1台 |
|  | 接收卡 | 支持14bit精度逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 单卡支持32组RGB信号输出； 支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧 | 46张 |
|  | 多功能卡 | 1、支持RS232串口通信。2、支持千兆网口通信。3、支持7路电源开关控制。4、支持多次自动开关继电器。5、支持接4路探头。6、支持亮度自动调节。 | 1台 |
|  | 控制软件 | LED播放软件 | 1套 |
|  | 散热风机 | 散热风机 | 2台 |
|  | 综合布线 | 超五类网线、40平分三相五线制电源线、PVC管x2条 | 1套 |
|  | 配电箱 | 配电箱：配电箱内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 | 1套 |
|  | 结构 | 1、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 2、要求：抗风8级 抗震7级； 3、包边：边框黑色亚光钛金、架材料采用方管焊接 | 1套 |
|  | 移动互联绿板 | 1、连接方式：互联黑板能与触控一体机结合使用。只需通过一根USB线与计算机主机相连接即可实现现代化教学。 2、同步显示：基于普通黑板、普通白板等任何书写面，将普通粉笔或白板笔实时数字化，自动生成带原笔迹电子化板书，还原老师重要的板书内容，将书写的内容时时同步到教学显示屏上，实现数字化。 3、智能识别： （1）不需要手动选择设置，自动识别书写笔尖的粗细变化，最大化还原书写体验； （2）软件可以设置书写笔及板擦的临界范围，当操作物体尺寸大于该临界范围时，自动被识别为板擦，无需手动选择设置，不改变老师以往的使用习惯。 4、智能屏蔽功能：可以自动屏蔽老师书写时衣袖、手掌的干扰。粉笔书写时手指拿的很近且左手掌在黑板下方书写时不影响书写效果，不改变老师的书写习惯。 5、快捷键功能：板面设有快捷键功能，可设定成单侧按钮也可设定成双侧按钮。 （1）一键清屏（2）实时保存（3）内容切换（4）多页展示（5）颜色选择 （6）重点讲解：点击按钮进入错题录播模式，划分区域截取想要录制的屏幕画面，进入录题模式，同步显示黑板板书，完成录制后点击完成按钮，则形成一段完整的错题录播视频，学生和老师可以在后台或者小程序看错题视频。 6、微信分享功能： （1）支持微信扫描二维码或是输入课堂号进入课堂，可实现实时截取显示屏上的内容，形成课堂个性化笔记进行保存，可随时查看，进行复习； （2）图片上传：支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习，交流。 7、录课功能：通过安装客户端软件，可以对黑板板书、电子课件和教师语音进行录制，实现微录播功能，而且每堂课的存储大小平均20M以内。 8、重点回看：观看录制课程时可通过PPT快速定位到想要观看的内容，无需拖动进度条，提高重点回看及复习的效率； 9、回放内容切换：观看回放视频时，可实现PPT与板书的切换显示，大小屏或者分屏，即可根据学生的观看重点自行选择放大显示哪一部分内容，更方便； 10、笔粗显示调整：可以通过软件设置数字化后的板书粗细，可根据教室大小加粗板书笔记，方便学生观看。 11、打印：在需要打印的页面（板书保存页或者板书书写页面）右击选择打印，即可打印当前页面的内容，是课堂中对于板书留存方式的新突破； 12、更换书写背景颜色：可以设置页面颜色背景白色、绿色以及自定义背景色。 13、数据服务：对接学校微信公众号、作业题库系统、精准教学系统等，快速建立校本资源库。 - 结构规格功能 结构：支架互联黑板由互联平板和移动支架组成，互联平板边框装有智能板书数字化系统，可同时在相连的触控设备上同步显示板书内容（并且一侧设有板书功能键，可删除、修改、保存等多项功能）。规格：2040mm×1200mm。 2、书写面板 材质：采用优质烤漆钢板，板面厚度0.40mm，整板无拼接，不变形；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；光泽度＜6%；书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记均匀、线条明显、字迹清晰，易擦拭；自动识别性：自动识别普通粉笔、白板笔、板擦、手指等。 材质：采用亚光黑色铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具 | 1块 |
|  | HDMI高清线 | 20米 | 3条 |
|  | 音频线 | RVVP2*0.5 | 150米 |
|  | 金属地插 | 多功能 | 3个 |
|  | HDMI分配器 | 2进2出 | 1台 |
|  | 音响线路 | 2*1.5 | 330米 |
|  | 灯光线路 | RVV3*2.5 | 340米 |
|  | 辅材 | 灯光配管焊接 | 1套 |

- 1.6昆阳镇新城小学采购需求

- 6.昆阳镇新城小学

| 网络中心设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 安全审计主机 | 1、吞吐量≥1000Mb；并发会话数≥400000；用户规模≥2500人；设备接口：4个千兆电口、4个口千兆光口；硬盘：≥1TB；支持BYPASS；电源：双电源； 2、要求设备支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中； 3、支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计； 4、支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； 5、支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置； 6、所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； 7、为了提高出口多链路利用率，要求支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载。支持使用VPN做专线备份，支持链路故障检测； 8、为减少短信费用投入，要求设备支持微信身份验证，用户可以通过微信“扫一扫”、关注公众号等操作获取上网权限，后台能够记录下用户微信的ID，支持与第三方微信平台对接，无需修改第三方平台代码； 9、设备内置应用识别规则库，支持超过6700条应用规则数，支持超过2900种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； 10、能够对新浪微博、腾讯微博、网易微博等进行细分控制，如：登录、浏览、发微博、上传附件等。 11、能够对QQ、 teamview远程桌面等远程控制应用做细分控制，如：接受对方远程控制； 12、能够对Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制； 13、基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中； 14、要求设备有效抑制如迅雷、ppstream等P2P应用带宽，通过抑制可看到出口上下行带宽的明显改善（提供产品界面截图）。 15、支持常见论坛的移动APP内容审计 16、支持对QQ（客户端版本）、阿里旺旺、万德（Wind）、路透等应用的聊天，群聊天等内容的审计 17、设备能根据管理者自定义的风险行为特征自动挖掘并输出离职风险、泄密风险、安全风险、工作效率风险、法律风险智能报表 18、针对单个用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等） 19、要求设备必须支持将审计数据备份到外置数据中心，实现海量存储；必须支持通过USBKEY方式对数据中心管理员进行身份验证，确保我单位核心数据不会外泄 20、本次提供三年硬件质保，三年软件升级，三年URL库应用识别库升级 | 1台 |
| 人脸识别访客系统 |  |  |  |
|  | 人脸识别模块/组件 | 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：设备支持人脸识别、刷卡（外接读卡器）、人证比对（外接身份证阅读器）等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控。（公安部检验报告证明） 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5、视频对讲：设备支持远程视频预览，具有视频监控功能，并支持与中心远程视频对讲。（公安部检验报告证明） 6、设备接口： （1）LAN*1（2）RS485*1（2）韦根*1（4）USB*1（5）喇叭扬声器（6）I/O输出：电锁×1、报警输出×1（7）I/O输入：门磁×1、开门按钮×1、报警输入×2。其中，USB接口支持外接身份证阅读器，韦根/485接口支持外接读卡器，网口支持通过网络方式传输比对结果及图片，开关量接口可根据比对结果联动门禁等其他设备。 7、设备支持照片及视频防假功能，无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作）即可完成真人检测。 8、设备支持本地或远程中心设置比对模式、阈值、人脸参数、网络参数等，设备本地可重置管理密码、IP等，并可恢复默认出厂设置参数 9、设备应支持各2个独立的红外及白光灯补光，并可通过管理菜单对补光灯亮度进行调节，也可根据环境光线自动调节。 10、设备支持节能功能，在没有用户使用时会切换到屏保待机状态，并具有动态屏保功能。 | 8 台 |
|  | 访客机 | - 主板 SNE-1800K-2E。2、处理器/CPU Intel双核 J1800 (双核2.4GHz) 3、芯片组 lntel Baytrail Celeron J1800 4、内存 2GB DDRIII(可升级至8G)。5、硬盘/SSD 32G SSD 三代固态硬盘 6、显卡 集成 Intel HD Graphics高清显示核心 7、液晶屏（主）15.6寸 LED 1366*768。8、液晶屏（副）15.6寸 LED 1366*768 9、带身份证阅读器。10、摄像头720P 100W 高清 11、打印机 研科58大齿轮 热敏打印机 USB 可选配80 触摸屏 G+G 10点电容触摸屏。12、本地网络、WiFi无线网络 13、喇叭 双路5W音响。14、系统 Windows7中文版 15、功率 40W 16、外观颜色 银黑/双屏展示（含主屏和副屏），一体成型，打印机内置 访客机客户端软件主要包含外来访客登记、家长访客登记、学生出入登记、保安内部考勤及交接班、快递管理、访客签离、访客查询等功能。 1、外来访客登记 外来访客可以使用身份证证件完成访客登记，如为预约访客，直接扫描二维码进行人证核验后放行；具体流程为：证件个人信息采集→人证核验→选择被访人→选择来访事由→录入携带物品等信息→可登记车牌信息→提交登记信息→生成访客单→访客签离 2、家长访客登记 学校可将负责接送学生的家长和学生信息进行关联，捆绑录入平台，家长可刷身份证显示对应学生信息，不带身份证也可报身份证号，调取信息比对； 3、学生出入登记 学生在非规定上下学时段，临时请假外出及返校均需登记出入信息； 4、保安内部考勤及交接班 支持指纹、IC卡等不同类型的考勤机进行对接，保安可以通过人脸、IC卡来进行考勤及交接班。 5、访客签离 系统可以方便的查看在访未签离访客和超时未签离访客。 访客签离支持以下三种方式： 访客单签离：可扫描访客单的二维码来签离； 身份证签离：可以刷访客的身份证来签离； 手动签离：可以手动选中某位访客，进行签离操作。 6、访客查询 系统可以通过访问人、被访人、访问事由等条件方便的查询某一时间段的访客记录并导出到Excel表格。） | 1 台 |
|  | 全球眼 | 1. ★自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°（需提供公安部检验报告证明） 2. 全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用1/1.8" 2MP CMOS 3. 内置GPU芯片 4. 同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。 5. 主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：5520x2400@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。 6. 主视频支持不小于37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm 7. 产品支持在自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 8.当样机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%。（需提供公安部检验报告证明） | 1 台 |
|  | 系统管理平台 | 1. 系统根据项目规模和应用场景，采用分布式、负载均衡等技术，支持多级架构来进行系统平台自身规模的扩展，支持流媒体集群等 2. 系统支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用 3. 系统支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致 4. 系统具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入 5. 支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查 6. 支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息 7. 支持对视频设备的录像完整性进行检查 8. 支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 9. 支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； 10. 支持多种智能应用模式：支持前端比对或后端比对两种配单模式；支持签到和考勤两种应用方案 11. 支持宿管考勤规则设置及节假日设置 12. 支持数据权限控制功能：可对不同部门、班级管理人员分配不同的数据查看权限； 13. 隐私加密：对人名第二位之后隐藏，平台支持可配置是否开启此功能 14. 支持宿管网页客户端、桌面客户端、移动APP等多端管理方式 15. 一键调寝：可批量导入调寝，支持按组织调寝室 16. 抽查功能：系统自动检查连续刷进或刷出的记录，发现连续两次都为进或者都为出，则判定为异常 17. 支持宿管异常预警：查询多日无人脸识别通行记录人员信息、陌生人告警记录 18. 要求支持在访客平台中登记过的访客车辆进入停车场时自动放行 | 1 |
|  | 光端机 | 光纤接口：FC 光口速率：155M 电话接口：RJ11 网口速率：10/100M 线缆类型：单模单纤 | 12 对 |
| LED屏 |  |  |  |
|  | LED显示屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：立柱式安装 2、Q5户外全彩屏-1R1G1B-SMD2525，基色为SMD全彩。 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率64点×32点； 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 5、像素点间距：5mm ；最佳视角：水平≥130°，垂直≥120° 6、物理密度： 40000点/㎡ ★7、刷新频率：≥3840Hz； 8、校正后白平衡亮度：≥5000cd/m2 9、色度均匀性 ：≤0.006，亮度均匀性 ：≥95% ； 10、最大比度： ≥5000：1 11、为确保屏体长时间于户外阳光暴晒下，屏体表面无明显的墨色颜色变化和开裂现象，要求投标人所投LED显示屏必须是通过168H的UVA340灯、辐照度0.76W/㎡的抗UV紫外线老化环境运行测试.( 提供国家级的质量监督检验中心检测报告复印件并加盖公章） | 21.4平方 |
|  | 显示屏接收 | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.支持14bit精度逐点校正； 7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10.单卡支持32组RGB信号输出； 11.支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； | 22块 |
|  | LED视频处理器 | - 最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；2.支持视频源任意切换，缩放和裁剪；•支持画面偏移；•双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；•支持亮度和色温调节；•支持低亮高灰；•支持HDCP 1.4； 2.为保证显示屏的显示效果，设备需支持低亮高灰功能，在10%亮度下依然保持高灰度 | 1台 |
|  | 多功能卡系统 | - 支持RS232串口通信。 - 支持千兆网口通信。 - 支持7路电源开关控制。 - 支持多次自动开关继电器。 - 支持接4路探头。 6、支持亮度自动调节。 | 1块 |
|  | 钢结构 | 1、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 2、要求：抗风8级 抗震7级； 3、包边：不锈钢包边； 4、钢架采用曲面圆弧型定制； | 1套 |
|  | 配电柜 | 配电箱：配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 | 1台 |
|  | 线材及安装 | 含所有管线敷设材料及人工费 | 1套 |
| 阳光厨房监控设备 |  |  |  |
|  | 安防设备 | 需人手一套：防暴头盔80、防护盾牌200、防刺背心300、防割手套60、橡胶警棍40、强光电筒100、自卫喷雾剂55、安全钢叉190。 | 2套 |
|  | 安防器材柜 | 1200*390*1600mm 全钢结构。 1.框架：采用1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2.柜体：侧板、背板采用采用1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3.柜门：采用1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。 | 1个 |
|  | 摄像机 | 1、★200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3、镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 4、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 5、红外照射距离最远可达：30米； 6、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； | 24台 |
|  | 摄像机 | 1、★200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3、镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 4、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 5、红外照射距离最远可达：30米； 6、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； | 1台 |
|  | 枪机安装支架 | 壁装支架/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 24台 |
|  | 24口POE交换机 | 1. 端口类型：24个千兆以太网端口 2. 交换容量：48Gbps 3. 转发性能：35.7Mpps 4.MAC地址表：8K | 2台 |
|  | 硬盘 | 3.5英寸专用 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 4台 |
|  | 网线 | 6类非屏蔽十字骨架双绞线 | 1680 米 |
|  | 55寸显示器 | - 55寸；显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度450cd/㎡，对比度：1200:1，功耗≤118W，含挂架 2. 接口：HDMI输入*1、VGA输入*1、DVI输入*1、Audio输入*1、USB*1 | 1台 |
|  | 安装附件 | 跳线、PVC管等 | 1批 |

- 标段二

1、详细采购需求及要求

- 1.1凤卧镇第一幼儿园采购需求

- 1.凤卧镇第一幼儿园

| 周界监控 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
|  | 轻智能警戒机 | 1、200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 2、智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 3、支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 4、支持声音报警功能，报警声级及报警次数可设置。 5、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 6、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明）宽动态范围:120dB 7、视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 8、最大图像尺寸:1920 × 1080 9、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 10、音频接口:内置麦克风和扬声器 11、红外照射距离:最远可达50米 | 6台 |
|  | 硬盘录像机 | 1、视频输入路数：8路 2、音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）视频解码格式：H.265/Smart265/H.264/Smart264 3、类型：1个SATA接口 4、录像模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像/ 5、回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 | 1台 |
|  | 3.5寸硬盘 | 3.5英寸专用 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 1个 |
|  | 支架 | 室外摄像机围墙支架 定制 | 6套 |
|  | 电源线 | RVV 2*1.5 | 260米 |
|  | 皮线光纤 | 单模双芯皮线光纤 | 260米 |
|  | 光纤收发器 | 千兆单芯单模光纤收发器 | 1套 |
|  | 辅材 | 集成防水箱熔接尾纤跳线电源插座支架等 | 1套 |
| 人员通道 |  |  |  |
|  | 单机芯左边道摆闸 | 1.闸机采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝框体 2. 闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3.通道应具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全 4. 通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求 5. 通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵 6. 设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出 7. 设备应支持功能扩展，认证方式多样，支持读卡器、居民身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备。 8. 设备应支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 9. 设备应支持门翼开关速度可调，便于适应在不同场景需求下通过效率要求 | 1台 |
|  | 单机芯右边道摆闸 |  | 1台 |
|  | Mifare读卡器套件 | - 支持Mifare卡; 2. 支持485、Wiegand协议; 3. 闸机内安装; 4. 读卡频率 13.56MHz; | 2套 |
|  | 人脸识别模块/组件 | 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：设备支持人脸识别、刷卡（外接读卡器）、人证比对（外接身份证阅读器）等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控。 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5、视频对讲：设备支持远程视频预览，具有视频监控功能，并支持与中心远程视频对讲。 6、设备接口： （1）LAN*1（2）RS485*1（2）韦根*1（4）USB*1（5）喇叭扬声器（6）I/O输出：电锁×1、报警输出×1（7）I/O输入：门磁×1、开门按钮×1、报警输入×2。其中，USB接口支持外接身份证阅读器，韦根/485接口支持外接读卡器，网口支持通过网络方式传输比对结果及图片，开关量接口可根据比对结果联动门禁等其他设备。 7、设备支持照片及视频防假功能，无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作）即可完成真人检测. 8、设备应支持各2个独立的红外及白光灯补光，并可通过管理菜单对补光灯亮度进行调节，也可根据环境光线自动调节。 9、设备支持节能功能，在没有用户使用时会切换到屏保待机状态，并具有动态屏保功能。 10、设备应具备以下报警功能：1）当连续若干次在设备上进行错误操作；2）未经正常操作而使出入口开启；3）出入口开启时间超过设定值；4）设备被拆除；5）胁迫卡和胁迫码；6）黑名单刷卡；设备在接入系统平台可支持视频联动报警功能。 | 2台 |
|  | 遥控器 | - 支持开门后自动关门，时间可设、常开、取消常开； 2. 发射频率：433MHz； | 2台 |
|  | 人脸卡片采集终端 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸、卡片（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络和无线WiFi传输； 5、支持客户端在线采集和设备端离线采集方式： 1）客端端在线采集方式：设备通过网络SDK对接到客户端，客户端进行在线采集，采集信息实时上传； 2）设备端离线采集方式：设备端本地进行采集并存储，采集的数据可远程获取到客户端，也可U盘导出，导出数据已加密； 6、支持2000人员数据存储，含2000 注册人脸图片、20000 张注册卡片信息； | 1台 |
|  | Mifare异形卡 | 1、卡片类型：mifare异形卡 2、符合标准：ISO14443标准 | 100张 |
| 8. | 服务器 | 2U双路标准机架式服务器 1、CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz） 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 2、硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 3、阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 4、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 5、网口：2个千兆电口、 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，2个VGA接口 6、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1台 |
| 9. | 中心管理软件 | 系统管理： 1. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行统一管理调配； 2. 支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 3. 要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 4. 要求支持AD域（需提供公安部型式检验报告证明）； 5.支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上（需提供公安部型式检验报告证明）； 视频监控：（本次授权200路）； 6. 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播； 7. 支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表； 8. 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段； 10. 要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定（需提供公安部型式检验报告证明）； 11.要求支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作 12、门禁管理：（本次授权20路） 13. 支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作； 14. 支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式（需提供公安部型式检验报告证明）； 15. 要求支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询 16. 支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面； 停车场车道数：（本次授权4路） 17. ★支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别（需提供公安部型式检验报告证明）； 18. 要求支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式 19. 要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义； 20. 要求支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询； 21. 要求支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动 22. 支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 入侵报警 23. 要求支持根据安保区域、防区状态对防区进行筛选，支持通过客户端对防区进行旁路、旁路恢复操作 24. 移动APP端支持展示报警数据看板，报警种类包括紧急报警、周界报警、密度报警、入侵报警、消防报警 运维管理： 25. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 | 1套 |
| 访客系统 |  |  |  |
| 1 | 访客机 | 1、主板 SNE-1800K-2E 2、处理器/CPU Intel双核 J1800 (双核2.4GHz) 3、芯片组 lntel Baytrail Celeron J1800 4、内存 2GB DDRIII(可升级至8G) 5、硬盘/SSD 32G SSD 三代固态硬盘 6、显卡 集成 Intel HD Graphics高清显示核心 7、液晶屏（主）15.6寸 LED 1366*768 8、液晶屏（副）15.6寸 LED 1366*768 9、带身份证阅读器 10、摄像头720P 100W 高清 11、打印机 研科58大齿轮 热敏打印机 USB 可选配80 触摸屏 G+G 10点电容触摸屏 12、本地网络 100M、WiFi无线网络 100M 13、喇叭 双路5W音响 14、系统 Windows7中文版 15、功率 40W 16、外观颜色 银黑/双屏展示（含主屏和副屏），一体成型，打印机内置 ★访客机客户端软件主要包含外来访客登记、健康码显示、访客签离、访客查询等功能。 1、外来访客登记 外来访客可以使用身份证证件完成访客登记，如为预约访客，直接扫描二维码进行人证核验后放行；具体流程为：证件个人信息采集→人证核验→选择被访人→选择来访事由→录入携带物品等信息→可登记车牌信息→提交登记信息→生成访客单→访客签离 2、家长访客登记 学校可将负责接送学生的家长和学生信息进行关联，捆绑录入平台，家长可刷身份证显示对应学生信息，不带身份证也可报身份证号，调取信息比对； 3、学生出入登记 学生在非规定上下学时段，临时请假外出及返校均需登记出入信息； 4、保安内部考勤及交接班 支持指纹、IC卡等不同类型的考勤机进行对接，保安可以通过人脸、IC卡来进行考勤及交接班。 5、访客签离 系统可以方便的查看在访未签离访客和超时未签离访客。 访客签离支持以下三种方式： 访客单签离：可扫描访客单的二维码来签离； 身份证签离：可以刷访客的身份证来签离； 手动签离：可以手动选中某位访客，进行签离操作。 6、访客查询 系统可以通过访问人、被访人、访问事由等条件方便的查询某一时间段的访客记录并导出到Excel表格。） | 1台 |
| 室外单色屏 |  |  |  |
| 1 | 室外LED单色屏 | 1、P10 6.5*0.42 2、像素直径10mm 3、点中心距10mm 4、像素密度10000点/㎡ 5、单元板尺寸320(W)*160(H) 6、显示规格 1）屏体分辨率32×16 2）显示基色红 3）像素组成1R 4）显示颜色单红 5）等级灰度14bit 6）可视角度水平：140° 垂直：130° 7）白平衡亮度≧3000cd/㎡ 8）亮度3000cd/m2 9）色温2000-9500可调 | 2.73平方 |
| 2 | 辅材 | 电源线网线配管等 | 1套 |

- 1.2麻步镇第一幼儿园采购需求

- 2.麻步镇第一幼儿园

| 校园广播 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  | 数量 |
|  | 智能控制主机 | 1.8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道； 4. 设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5. 24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； 6. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7. 设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，； 8. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9. 支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； |  | 1台 |
|  | 桌面话筒 | 1.指向性：心形指向性；2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz；4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB；6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V |  | 1台 |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 |  | 1套 |
|  | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 |  | 1套 |
|  | 电源时序器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 |  | 1台 |
|  | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |  | 1台 |
|  | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥120W，提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态，支持短路、过载、过热保护功能。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 |  | 1台 |
|  | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥240W，提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态，支持短路、过载、过热保护功能。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 |  | 1台 |
|  | 一通道纯后级功放 | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 |  | 1台 |
|  | 避雷器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.设有4组独立输入、输出通道，每组通道容量70—100V，20A； 3.雷击时自动切断输出；过压保护及漏电保护； 4.1组接地线路接其它设备外壳，1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地； 5.1组告警输出0V（短路）； 6.简明的LED正常运行指示和故障保护指示； 7.具有过压保护和漏电保护。 |  | 1台 |
|  | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W；2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度≥89dB；4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5"；6．防护等级：IP×5防尘 |  | 84只 |
|  | 音柱 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W；2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W 3．灵敏度≥88dB；4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×2,2.5"×1；6．防护等级：IP66 |  | 10只 |
|  | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W,30W；2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-15KHz；4．灵敏度≥95dB 5．喇叭单元：6.5″+1.5″；6．防护等级：IP66 |  | 5只 |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*600*2000； - 兼容19英寸国际标准； - 采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， |  | 1台 |
| 监控系统 |  |  |  |  |
| 一、校园监控 |  |  |  |  |
|  | 监控摄像机 | 1、200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3、最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4、镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 5、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 6、红外照射距离最远可达：30米； 7、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 8、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 9、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 |  | 95台 |
|  | 轻智能警戒机 | 1、200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 2、智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 3、支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 4、支持声音报警功能，报警声级及报警次数可设置。 5、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 6、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明）宽动态范围:120dB 7、视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 8、最大图像尺寸:1920 × 1080 9、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 10、音频接口:内置麦克风和扬声器 11、红外照射距离:最远可达50米 |  | 11台 |
|  | 全彩智能球机 | 1、200万像素7寸混合补光网络高清智能球机 2. 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 3. 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 4. 设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备120m处的人体轮廓 5. 分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080); 60Hz: 30fps(1920×1080) 6. 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264支持Baseline Profile/Main Profile/High Profile 7. 焦距:4.8 - 110 mm, 23倍光学 8. 水平视角:58.4-2.8度(广角-望远) 9. Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 10. 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 11. 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 12. 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 13. 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 14. 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 15. 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 16. SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 17. 功耗:40W max（其中红外灯15W max） 18. 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 19. 支持1024个预置位，支持64条巡航路径，支持40条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部检验报告为准） 20. 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 21. 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 22. 设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 |  | 2台 |
|  | 解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 2.具备20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出（公安部检验报告证明）； 3. 支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 4. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示； 5. 将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景； 6.可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；16路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像； 7. 可对输入的视频画面进行90°旋转显示； 8.对客户端电脑桌面解码输出； 9.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息； 10. 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 |  | 1台 |
|  | 网络存储设备 | 硬件规格： 1. 2U标准机架式 2. 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 3. 8盘位，可满配6TB硬盘 4. 2个千兆网口、 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 5.报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 1. 64路H.264、H.265混合接入 2. 最大支持8×1080P解码、支持H.265、H.264解码 3. Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 4. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 5. 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 6. 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 7. 配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位 8. 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 9. 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速 |  | 2台 |
|  | 3.5寸硬盘 | 3.5英寸 6TB |  | 12个 |
|  | 双联监控操控台 | 1200*750*900 定制 |  | 1台 |
|  | 监视器 | 55寸；显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度450cd/㎡，对比度：1200:1，含挂架，接口：HDMI输入*1、DVI输入*1、Audio输入*1、USB*1 |  | 4台 |
|  | 16口千兆接入层交换机 | 1. 设备性能：整机交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥100Mpps 2. 接口要求：16个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆光口 3. VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持Voice VLAN、Guest VLAN，最大Vlan数≥4094 |  | 3台 |
|  | 24口千兆接入层交换机（POE） | 1、端口类型：24个千兆以太网端口 2、交换容量：48Gbps 3、转发性能：35.7Mpps 4、MAC地址表：8K |  | 4台 |
|  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 4个 |
|  | 单孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； |  | 32个 |
|  | 6类非屏蔽信息模块 | 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 传输速率≥250MHz条件下的传输要求，最少可插拔1500次以上，IDC触点可卡接22到23AWG线规的导体 |  | 32个 |
|  | 24口配线架 | - 采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； 2. 每个端口采用弹簧支撑的防尘盖技术，其色码可以与插座颜色保持一致；每个端口模块可单独拆卸，有利于特殊要求，如更换为视频模块、光纤模块； |  | 4个 |
|  | 理线器 | - 采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； |  | 8个 |
|  | 数据跳线 | - 六类性能，提供可靠性连接； 2. 优质的内部7×0.20mm多股芯线，柔软性好，确保良好的传输性能； |  | 90条 |
|  | 室外摄像机立杆 | 3米室外不绣钢立杆含基础 |  | 4套 |
|  | 支架 | 室外摄像机围墙支架 定制 |  | 11套 |
|  | 光纤收发器 | 千兆单模光纤收发器 |  | 3套 |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*1000*2000； - 兼容19英寸国际标准、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，，表面喷涂塑粉，防锈美观. |  | 1台 |
|  | 辅件 | 配套 |  | 1套 |
| 二、阳光食堂 |  |  |  |  |
|  | 监控摄像机 | 1、200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3、最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4、镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 5、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 6、红外照射距离最远可达：30米； 7、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 8、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 9、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 |  | 7台 |
|  | 8路硬盘录像机 | 1、视频输入路数：8路 2、音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）视频解码格式：H.265/Smart265/H.264/Smart264 3、类型：1个SATA接口 4、录像模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像/ 5、回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 |  | 1台 |
|  | 3.5寸硬盘 | 3.5英寸 6TB |  | 1个 |
|  | 监视器 | 55寸；显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度450cd/㎡，对比度：1200:1，含挂架，接口：HDMI输入*1、DVI输入*1、Audio输入*1、USB*1 |  | 1台 |
|  | 辅材 | 集成壁挂机柜电源插座支架 |  | 1套 |
|  | 8口千兆接入层交换机（POE） | 1. 端口类型：8个千兆以太网端口+2个千兆光口 2. 交换容量:≥ 20Gbps 3. 转发性能:≥14.8Mpps |  | 1台 |
| 校园网络 |  |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥735Gbps，包转发率≥220Mpps， 2、配置要求： 提供≥24个千兆电口，其中8个光电复用口（如不具备充裕的combo口，需实配8个千兆电口和8个千兆光口），≥4个万兆光口，≥1个扩展插槽（支持防火墙硬件板卡，2端口万兆电口卡等），配置热插拔双电源、热插拔双风扇； 3、性能指标：MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP≥32K， 4有线无线一体化：内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈 |  | 1台 |
|  | 24口千兆接入层交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps 2、配置要求： 固化≥4个千兆光口，≥24个千兆电口 |  | 8台 |
|  | 24口千兆接入层交换机（POE） | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps 2、配置要求： 提供≥4个千兆光口（其中4个光电复用口），≥24个千兆电口 3、PoE供电：交流供电情况下POE≥378W |  | 2台 |
|  | 室内AP | 1、工作模式：采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 2、天线设计：内置全向天线 3、协商速率：整机协商速率≥1267Mbps，提供官网截图证明 4、接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 5、多用户视频业务：整机接入用户数≥120个，同时点播1M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿 6、接入规格：整机接入用户规格512 7★兼容性：要求所有无线AP统一接入平阳教育无线城域网，实现无感知切换，全网漫游；如果中标供应商投标的AP与县中心现有的AC控制器不兼容，中标供应商自行提供相应的AC控制器，相关费用包含在投标总价中。 |  | 31套 |
|  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 8个 |
|  | 双孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； |  | 59个 |
|  | 单孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； |  | 63个 |
|  | 6类非屏蔽信息模块 | - 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能： - 模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径： - 单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm； |  | 181个 |
|  | 110配线架 | 1)符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)标准19英寸机架式安装，高度：1U/2U 3)规格：100对/200对 |  | 2个 |
|  | 24口配线架 | - 采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； 2、每个端口采用弹簧支撑的防尘盖技术，其色码可以与插座颜色保持一致； |  | 8个 |
|  | 理线器 | 1、采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； |  | 17个 |
|  | 数据跳线 | 1、六类性能，提供可靠性连接； 2、水晶头簧片表面50um镀金； |  | 181条 |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*600*2000； - 兼容19英寸国际标准、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，，表面喷涂塑粉，防锈美观 |  | 1台 |
|  | 机柜 | 尺寸规格：600*600*1000；兼容19英寸国际标准、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，，表面喷涂塑粉，防锈美观 |  | 1台 |
| 人员通道 |  |  |  |  |
|  | 单机芯左边道摆闸 | 1.闸机采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝框体 2. 闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3.道应具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全 4. 通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求（需提供公安部型式检验报告证明） 5. 通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵 6. 通道主机接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备网口不少于1个，单独RS232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个 7. 设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出 8. 设备应支持功能扩展，认证方式多样，支持读卡器、居民身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备。 9. 设备应支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 |  | 1台 |
|  | 双机芯中间道摆闸 |  |  | 1台 |
|  | 单机芯右边道摆闸 |  |  | 1台 |
|  | Mifare读卡器套件 | - 支持Mifare卡; 2. 支持485、Wiegand协议; 3. 闸机内安装; 4. 读卡频率 13.56MHz; |  | 4套 |
|  | 人脸识别模块/组件 | 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：设备支持人脸识别、刷卡（外接读卡器）、人证比对（外接身份证阅读器）等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控。 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5、视频对讲：设备支持远程视频预览，具有视频监控功能，并支持与中心远程视频对讲。 6、设备接口： （1）LAN*1（2）RS485*1（2）韦根*1（4）USB*1（5）喇叭扬声器（6）I/O输出：电锁×1、报警输出×1（7）I/O输入：门磁×1、开门按钮×1、报警输入×2。其中，USB接口支持外接身份证阅读器，韦根/485接口支持外接读卡器，网口支持通过网络方式传输比对结果及图片，开关量接口可根据比对结果联动门禁等其他设备。 7、设备支持照片及视频防假功能，无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作）即可完成真人检测. 8、设备应支持各2个独立的红外及白光灯补光，并可通过管理菜单对补光灯亮度进行调节，也可根据环境光线自动调节。 9、设备支持节能功能，在没有用户使用时会切换到屏保待机状态，并具有动态屏保功能。 10、设备应具备以下报警功能：1）当连续若干次在设备上进行错误操作；2）未经正常操作而使出入口开启；3）出入口开启时间超过设定值；4）设备被拆除；5）胁迫卡和胁迫码；6）黑名单刷卡；设备在接入系统平台可支持视频联动报警功能。 |  | 4台 |
|  | 遥控器 | - 支持开门后自动关门，时间可设、常开、取消常开； 2. 发射频率：433MHz； |  | 4台 |
|  | 人脸卡片采集终端 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸、卡片（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络和无线WiFi传输； 5、支持客户端在线采集和设备端离线采集方式： 1）客端端在线采集方式：设备通过网络SDK对接到客户端，客户端进行在线采集，采集信息实时上传； 2）设备端离线采集方式：设备端本地进行采集并存储，采集的数据可远程获取到客户端，也可U盘导出，导出数据已加密； 6、支持2000人员数据存储，含2000 注册人脸图片、20000 张注册卡片信息； |  | 1台 |
|  | Mifare异形卡 | 1、卡片类型：mifare异形卡 2、符合标准：ISO14443标准 |  | 100张 |
|  | 中心管理软件 | 系统管理： 1. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行统一管理调配； 2. 支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 3. 要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 4. 要求支持AD域（需提供公安部型式检验报告证明）； 5.支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上视频监控：（本次授权200路）； 6. 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播； 7. 支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表（需提供公安部型式检验报告证明）； 8. 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段； 9. 要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定（需提供公安部型式检验报告证明）； 10.要求支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作（； 11、门禁管理：（本次授权20路） 12. 支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作； 13. 支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式（需提供公安部型式检验报告证明）； 14. 要求支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询 15. 支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面； 停车场车道数：（本次授权4路） 16.支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别（需提供公安部型式检验报告证明）； 17. 要求支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式 18. 要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义； 19. 要求支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询； 20. 要求支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动 21. 支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 入侵报警 22. 要求支持根据安保区域、防区状态对防区进行筛选，支持通过客户端对防区进行旁路、旁路恢复操作 23. 移动APP端支持展示报警数据看板，报警种类包括紧急报警、周界报警、密度报警、入侵报警、消防报警 运维管理： 24. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 25.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 |  | 1套 |
|  | 服务器 | 2U双路标准机架式服务器 1、CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz） 2、内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 3、硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 4、阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 5、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 6、网口：2个千兆电口 、其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，2个VGA接口 7、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |  | 1台 |
| 访客系统 |  |  |  |  |
|  | 访客机 | 1、主板 SNE-1800K-2E 2、处理器/CPU Intel双核 J1800 (双核2.4GHz) 3、芯片组 lntel Baytrail Celeron J1800 4、内存 2GB DDRIII(可升级至8G) 5、硬盘/SSD 32G SSD 三代固态硬盘 6、显卡 集成 Intel HD Graphics高清显示核心 7、液晶屏（主）15.6寸 LED 1366*768 8、液晶屏（副）15.6寸 LED 1366*768 9、带身份证阅读器 10、摄像头720P 100W 高清 11、打印机 研科58大齿轮 热敏打印机 USB 可选配80 触摸屏 G+G 10点电容触摸屏 12、本地网络 100M、WiFi无线网络 100M 13、喇叭 双路5W音响 14、系统 Windows7中文版 15、功率 40W 16、外观颜色 银黑/双屏展示（含主屏和副屏），一体成型，打印机内置 ★访客机客户端软件主要包含外来访客登记、健康码显示、访客签离、访客查询等功能。 1、外来访客登记 外来访客可以使用身份证证件完成访客登记，如为预约访客，直接扫描二维码进行人证核验后放行；具体流程为：证件个人信息采集→人证核验→选择被访人→选择来访事由→录入携带物品等信息→可登记车牌信息→提交登记信息→生成访客单→访客签离 2、家长访客登记 学校可将负责接送学生的家长和学生信息进行关联，捆绑录入平台，家长可刷身份证显示对应学生信息，不带身份证也可报身份证号，调取信息比对； 3、学生出入登记 学生在非规定上下学时段，临时请假外出及返校均需登记出入信息； 4、保安内部考勤及交接班 支持指纹、IC卡等不同类型的考勤机进行对接，保安可以通过人脸、IC卡来进行考勤及交接班。 5、访客签离 系统可以方便的查看在访未签离访客和超时未签离访客。 访客签离支持以下三种方式： 访客单签离：可扫描访客单的二维码来签离； 身份证签离：可以刷访客的身份证来签离； 手动签离：可以手动选中某位访客，进行签离操作。 6、访客查询 系统可以通过访问人、被访人、访问事由等条件方便的查询某一时间段的访客记录并导出到Excel表格。） |  | 1台 |
| 车辆识别系统 |  |  |  |  |
|  | 栅栏道闸 | 1、包含：2个遥控器；2、道闸类型：栅栏 3、道闸方向：右向；4、道闸杆长：5米 5、运行速度：6秒；6、机箱材质：冷轧钢 7、机箱颜色：橙色；8、遥控距离：≥30m 9、功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 10、应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能 11、应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位； 12应装有热过载保护装置； |  | 1台 |
|  | 出入口抓拍一体机 | 1、包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 2、摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 3、传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； 4、最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 快门：1/30秒至1/100,000秒； 5、支持ICR切换； 6、视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 7、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 8、图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)； 9、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 10、宽动态范围：95dB 11、三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 12、接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输出，2路报警输入，1个开关量输入，2路继电器输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯； 13、三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像； 14、当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 15、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 16、车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%； 17、可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； ★18、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； 19、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 20、支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机； 21、外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； |  | 2台 |
|  | 立柱 | 1、立柱高度：1.3米 ；2、立柱直径：60mm 3、1.3米处可安装一体机 ；4、0.5米处可安装“四行LED显示屏” |  | 2根 |
|  | 出入口LED显示屏 | 1、【四行四字】室外显示屏 ；2、工作电压:AC220V±10％，50Hz 3、LED亮度:1200cd ；4、LED角度:110° 5、外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 6、安装方式:背面抱箍 ；7、喇叭规格:4Ω10W 8、防护等级:IP54 ；9、点距:P4.75 10、基色:1红1绿 11、下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485） 12、显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 13、字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 14、显示面积:高304mm*宽304mm 15、外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 16、功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 |  | 1块 |
|  | 车辆检测处理器 | 1、支持接入2路线圈； 2、线圈工作频率：28KHz～120KHz； 3、支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）； 5、最快响应时间：3.5ms 6、线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 7、线圈故障恢复时间：≤100ms； 8、线圈故障检测时间：＜10ms； |  | 3台 |
|  | 地感线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈200米。 |  | 2捆 |
|  | 出入口控制终端 | 1、处理器：Intel Bay Trail平台处理器；2、内存：4GB 3、标配128G SSD ；4、指示灯：电源指示灯/运行指示灯 5、显示器分辨率：1920×1080 6、尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版32位Windows系统； 7、余位发布功能检验：设备根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应对应出入口下的LED显示屏上； 8、级联功能检验：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台； 9、自定义LED显示文字检验：在LED的配置界面中， 10、查询结果导出功能检验：支持通行信息、过车收费信息、场内信息、缴费信息、交接班信息、操作记录信息、行人信息查询结果的导出； |  | 1台 |
| 多功能室 |  |  |  |  |
| 一、多功能室音响系统 |  |  |  |  |
|  | 一拖四无线桌面话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 |  | 1台 |
|  | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 |  | 1台 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W；4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 |  | 2台 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W；4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 |  | 2只 |
|  | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm |  | 2只 |
|  | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 |  | 1台 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：40Hz~2KHz 3.额定功率：500W；4.灵敏度：98dB/W/M 5.低音：15"低音×1 |  | 2只 |
|  | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 |  | 1台 |
|  | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |  | 1台 |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 |  | 2套 |
|  | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 |  | 1台 |
|  | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 |  | 1台 |
|  | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 |  | 1对 |
|  | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 |  | 1台 |
|  | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |  | 1台 |
|  | 声场调节器 | 1.自动识别广播扩声现场噪声和广播节目的声压级，设备具有环境噪音跟背景音乐检测分离功能。 2.支持≥4路单声音道输入接口，≥4路单声道输出接口 3.具备4路数字探头接口，探头即可以串接也可以并接，每台设备至少可接16个噪音检测探头，检测探头最远可传3KM。 4.设备需提供串口（DB9）配置接口，方便联机下载相关配置数据；电脑软件配置功能，软件作成插件式；可以脱机自动检测控制。 |  | 1台 |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*1000*2000； - 兼容19英寸国际标准、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，，表面喷涂塑粉，防锈美观. |  | 1台 |
| 二、多功能室投影系统 |  |  |  |  |
|  | 投影机 | 1、显示技术：3LCD；2、尺寸：0.59 英寸含微透镜 (D8,C2 Fine) 3、驱动模式：多晶硅 TFT 有源矩阵；4、刷新率：100-120Hz 5、投影镜头；6、类型：手动变焦 / 手动聚焦 7、F 值：1.51-1.99；8、焦距：18.2mm-29.2mm 9、变焦比：1-1.6 10、灯泡，类型：300W UHE，参考寿命：5,000小时（功耗模式：标准模式）10,000小时（功耗模式：ECO模式） |  | 1台 |
|  | 电动幕布 | 1、材质：白塑；2、幕面尺寸：202cm*323cm 3、建议留槽尺寸：3800*150*150mm |  | 1个 |
| 三．舞台灯光系统 |  |  |  |  |
|  | 效果灯 | 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率:165W 2.光源： 54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H；混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.色温校正：3200K～7200K线性调节；发光角度可调节； 4.透镜角度：25°(15°、45°可选)；独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。 5.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 6.控制模式：多种声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；通道：5/8通道(二种通道模式可选)。 7.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT；铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和。 8.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。 |  | 20个 |
|  | 影视灯 | 1.电源输入：AC110-240V/50-60Hz 200W。 2.色温：2700-6500K可调，CRI≥80，TLCI≥80。 3.光源：采用全彩522颗0.5W四合一LED；光源寿命：十万小时；调光：16比特以上0-100%无抖动平滑线性调光；红、绿、蓝、暖白四种原色，通过控制调节可混合成各种颜色。 4.控制信号：DMX控制；控制模式：DMX信号控制或手动按键控制可单独色温手动调选。 5.通道模式：4通道、8通道，2种通道模式可选择。 6.带RDM功能/通过DMX数据线升级软件。 7.环境湿度：﹣25℃-40℃。 |  | 6个 |
|  | 摇头灯 | 1.电压：AC110V～240V，50～60Hz 150W；色温：6500K；平均寿命: 50000H 2.光源：90W LED；光学：高精度玻璃光学透镜，多级光学镜头组电子调焦，线性放大功能；光束角度：7-15°。 3.扫描范围: X轴540°(16bit精度扫描) ；Y轴270° (16bit精度扫描)；调光： 0-100%线性调节。 4.频闪：每秒0-25Hz/S,同步脉冲频闪，随机脉冲频闪；3相马达。 5.色盘:一个颜色盘，由7个色片组成；固定图案盘: 9个固定图案片+1个白光；旋转图案盘：7个颗更换图案+白光。 6.雾化： 1个独立的雾化效果，光斑柔和自然；棱镜：3棱镜+5棱镜。 7.控制方式： DMX512.主从机、声控及自走模式；通道：16通道。 8.防护等能: IP 20。 |  | 4个 |
|  | 灯光控台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出；最大控制96台电脑灯或96路调光。 2.内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 3.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库；带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 4.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景，每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个，节目录制功能，最多可储存100个节目。 5.有内置时间码和外置MIDI触发功能，实现一键声光同步的炫丽灯光秀；场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程，可储存100个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。 6.素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷；可储存120个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步，可同时输出和运行12个重演场景，具有高级编组功能。 7.带12根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容，支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能；关机或者突发断电等情况数据可记忆保持；U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 8.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能，具有预编程功能，离线事先编程，支持立即黑场、场景互锁，预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 |  | 1台 |
|  | 灯光电源直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载。 3.过载与短路双重保护高分断空气开关。 4.A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能。 5.用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 |  | 1台 |
|  | 灯光信号放大器 | 技术参数： 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2.输入输出光电隔离。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。独立的LED信号指示。 6.电源：AC220V/50-60Hz |  | 1台 |
|  | 配件 | 大灯勾、多功能勾、安全绳，配套辅材集成等 |  | 1套 |
| 小会议室音响系统 |  |  |  |  |
|  | 多媒体功放机 | 1.采用内置20位的DSP处理器、内置delay/repeat/Echo&Reverb功能、Echo&Reverb有单独音量控制。 2.支持≥3话筒输入，话筒带高中低音调调节，3话筒有增益调节、Mic1带优先功能。 3.音源信号自动检测，可选择手动与自动模式；4路音源选择、带同步视频切换、声道切换功能。 4.额定输出功率：≥2×240W、输出阻抗：4~8Ω。 5.效果器支持ECHODELAY:80ms-240ms;ECHOREPEAT:1-12.REVERBDELAY:0ms-100ms;REVERBREPEAT:0.1s-2s。 6.频率响应：EMC,DVD,VCD,BGM：20HZ（±3db）--20KHZ（±3db）、Mic：50HZ（±3db）--16kHZ（±3db）。 7.信噪比：Mic≥65db、音乐≥70db；谐波失真:功放额定输出功率时的失真≤1%。 |  | 1台 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W；4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 |  | 2只 |
|  | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm |  | 2只 |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。V/A显示屏在任何角度观察字体清晰能同时显示信道号与工作频率。 2.频率指标 :640-830MHz；频道数目: 200个；频道间隔:250KHz；提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.系统包括有一台主机+两台桌面式无线麦克；接收机中频频率:110MHz，10.7MHz；灵敏度:12dB μV（80dBS/N)，麦克风输出功率3mW~30mW；离散抑制: -60dB。 |  | 1套 |
|  | 机柜 | 600*600*1000兼容19英寸国际标准、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，，表面喷涂塑粉，防锈美观 |  | 1台 |
|  | 配件 | 设备集成配套辅材等 |  | 1套 |

- 1.3闹村乡第一幼儿园采购需求

- 3.闹村乡第一幼儿园

| 校园广播 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
|  | 智能控制主机 | 1.8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道； 4. 设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5. 24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； 6. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7. 设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，； 8. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9. 支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； | 1台 |
|  | 桌面话筒 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB | 1台 |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1套 |
|  | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 1套 |
|  | 电源时序器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 1台 |
|  | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1台 |
|  | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥350W，提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态，支持短路、过载、过热保护功能。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 | 1台 |
|  | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥120W，提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态，支持短路、过载、过热保护功能。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 | 1台 |
|  | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态，支持短路、过载、过热保护功能。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 | 1台 |
|  | 避雷器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.设有4组独立输入、输出通道，每组通道容量70—100V，20A； 3.雷击时自动切断输出；过压保护及漏电保护； 4.1组接地线路接其它设备外壳，1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地； 5.1组告警输出0V（短路）； 6.简明的LED正常运行指示和故障保护指示； 7.具有过压保护和漏电保护。 | 1台 |
|  | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W；2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度≥89dB；4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5"；6．防护等级：IP×5防尘 | 71只 |
|  | 音柱 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W；2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W 3．灵敏度≥88dB；4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×2,2.5"×1；6．防护等级：IP66 | 7只 |
|  | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W,30W；2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-15KHz；4．灵敏度≥95dB 5．喇叭单元：6.5″+1.5″；6．防护等级：IP66 | 6只 |
|  | 广播信号线 | RVS 2*2.5 | 700米 |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*600*2000； - 兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准； - 采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，表面喷涂塑粉 | 1台 |
| 监控系统 |  |  |  |
| 一．校园监控 |  |  |  |
|  | 监控摄像机 | 1、200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3、最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4、镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 5、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 6、红外照射距离最远可达：30米； 7、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 8、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 9、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 | 68台 |
|  | 轻智能警戒机 | 1、200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 2、智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 3、支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 4、支持声音报警功能，报警声级及报警次数可设置。 5、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。6、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明）宽动态范围:120dB 7、视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 8、最大图像尺寸:1920 × 1080 9、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 10、音频接口:内置麦克风和扬声器 11、红外照射距离:最远可达50米 | 12台 |
|  | 全彩智能球机 | 1、200万像素7寸混合补光网络高清智能球机 2. 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 3. 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 4. 设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备120m处的人体轮廓 5. 分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080); 60Hz: 30fps(1920×1080) 6. 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264支持Baseline Profile/Main Profile/High Profile 7. 焦距:4.8 - 110 mm, 23倍光学 8. 水平视角:58.4-2.8度(广角-望远) 9. Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 10. 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 11. 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 12. 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 13. 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 14. 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 15. 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 16. SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 17. 支持1024个预置位，支持64条巡航路径，支持40条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部检验报告为准） 18. 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 19. 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 20. 设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 | 3台 |
|  | 网络存储设备 | 硬件规格： 1. 2U标准机架式；2. 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 3. 8盘位，可满配6TB硬盘 4. 2个千兆网口、 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 5.报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 1. 64路H.264、H.265混合接入 2. 最大支持8×1080P解码、支持H.265、H.264解码 3. Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 4. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（以公安部检测报告为准） 5. 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 6. 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 7. 配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位 8. 支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 9. 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速 | 2台 |
|  | 解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 2.具备20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出 3. 支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 4. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示； 5. 将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景； 6. 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；16路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像； 7. 可对输入的视频画面进行90°旋转显示； 8.对客户端电脑桌面解码输出显示 9.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息 | 1台 |
|  | 3.5寸硬盘6T | 3.5英寸 6TB | 11个 |
|  | 双联监控操控台 | 1200*750*900定制 | 1台 |
|  | 监控监视器 | 1、屏幕尺寸 55英寸；2、分辨率 4K（3840*2160） 3、屏幕比例 16:9；4、背光源 LED 5、HDMI接口 2*HDMI；6、网络接口 1×网络接口 7、USB接口 1×USB接 | 5台 |
|  | 24口千兆接入层交换机（POE） | 1. 端口类型：24个千兆以太网端口 2. 交换容量：48Gbps 3. 转发性能：35.7Mpps | 5台 |
|  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 6个 |
|  | 单孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 25个 |
|  | 6类非屏蔽信息模块 | 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；接线方式：110卡接式,使用110工具端接， | 25个 |
|  | 24口配线架 | 采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； 每个端口采用弹簧支撑的防尘盖技术 | 3个 |
|  | 理线器 | 采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； | 6个 |
|  | 数据跳线 | 六类性能，提供可靠性连接； 水晶头簧片表面50um镀金； | 60条 |
|  | 室外摄像机立杆 | 3米室外不绣钢立杆含基础 | 6套 |
|  | 支架 | 室外摄像机围墙支架 定制 | 12套 |
|  | 光纤收发器 | 千兆单模光纤收发器 | 3套 |
|  | 辅件 | 集成防水箱熔接尾纤跳线电源插座支架等 | 1套 |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*1000*2000； 2、兼容19英寸国际标准、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，表面喷涂塑粉。 | 1台 |
|  | 6类双绞线 | 一箱305m 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求 | 2500米 |
|  | 皮线光纤 | 2芯单模室外光纤 | 600米 |
| 二．阳光食堂监控 |  |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 1、视频输入路数：8路 2、音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）视频解码格式：H.265/Smart265/H.264/Smart264 3、类型：1个SATA接口 4、录像模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像/ 5、回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 | 1台 |
|  | 8口POE交换机 | 1. 端口类型：8个千兆以太网端口+2个千兆光口 2. 交换容量:≥ 20Gbps 3. 转发性能:≥14.8Mpps | 2台 |
|  | 监控摄像机 | 1、200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3、最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4、镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 5、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 6、红外照射距离最远可达：30米； 7、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 8、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 9、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 | 5台 |
|  | 3.5寸硬盘 | 3.5英寸 6TB | 1个 |
|  | 监控监视器 | 1、屏幕尺寸 55英寸；2、分辨率 4K（3840*2160） 3、屏幕比例 16:9；4、背光源 LED 5、HDMI接口 2*HDMI；6、网络接口 1×网络接口 7、USB接口 1×USB接口 | 1台 |
|  | 辅材 | 集成壁挂机柜电源插座支架 | 1套 |
| 校园网络 |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥735Gbps，包转发率≥220Mpp2、配置要求： 提供≥24个千兆电口，其中8个光电复用口（如不具备充裕的combo口，需实配8个千兆电口和8个千兆光口），≥4个万兆光口，≥1个扩展插槽（支持防火墙硬件板卡，2端口万兆电口卡等），配置热插拔双电源、热插拔双风扇； 3、性能指标：MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP≥32K，提供工信部权威测试报告 4、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ | 1台 |
|  | 24口千兆接入层交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps 2、配置要求： 固化≥4个千兆光口，≥24个千兆电口 | 4台 |
|  | 24口千兆接入层交换机（POE） | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps 2、配置要求： 提供≥4个千兆光口（其中4个光电复用口），≥24个千兆电口 3、PoE供电：交流供电情况下POE≥378W | 3台 |
|  | 室内AP | 1、工作模式：采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 2、天线设计：内置全向天线 3、协商速率：整机协商速率≥1267Mbps 4、接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)。 5、多用户视频业务：整机接入用户数≥120个，同时点播1M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿，提供工信部权威测试报告 6、接入规格：整机接入用户规格512，提供工信部权威测试报告 7★兼容性：要求所有无线AP统一接入平阳教育无线城域网，实现无感知切换，全网漫游；如果中标供应商投标的AP与县中心现有的AC控制器不兼容，中标供应商自行提供相应的AC控制器，相关费用包含在投标总价中。 | 24套 |
|  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 12个 |
|  | 双孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 49个 |
|  | 单孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 25个 |
|  | 6类信息模块 | 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；接线方式：110卡接式,使用110工具端接， | 130个 |
|  | 110配线架 | 标准19英寸机架式安装，高度：1U/2U 规格：100对/200对 | 4个 |
|  | 24口配线架 | 1、采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； 2、每个端口采用弹簧支撑的防尘盖技术，其色码可以与插座颜色保持一致；每个端口模块可单独拆卸，有利于特殊要求，如更换为视频模块、光纤模块； | 8个 |
|  | 理线器 | 1、采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； 双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线。 | 15个 |
|  | 数据跳线 | 1、六类性能，提供可靠性连接； 2、水晶头簧片表面50um镀金； | 134条 |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*600*2000； - 兼容19英寸国际标准、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， | 3台 |
|  | 辅件 | 配套 | 1套 |
| 人员通道 |  |  |  |
|  | 单机芯左边道摆闸 | 1.闸机采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝框体 2. 闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3.通道应具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全 4. 通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求 5. 通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵 6. 设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出 7. 设备应支持功能扩展，认证方式多样，支持读卡器、居民身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备。 8. 设备应支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 9. 设备应支持门翼开关速度可调，便于适应在不同场景需求下通过效率要求 | 1台 |
|  | 双机芯中间道摆闸 |  | 1台 |
|  | 单机芯右边道摆闸 |  | 1台 |
|  | Mifare读卡器套件 | 1、支持Mifare卡; 2、支持485、Wiegand协议; 3、闸机内安装; | 4套 |
|  | 人脸识别模块/组件 | 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：设备支持人脸识别、刷卡（外接读卡器）、人证比对（外接身份证阅读器）等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控。 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5、视频对讲：设备支持远程视频预览，具有视频监控功能，并支持与中心远程视频对讲。 6、设备接口： （1）LAN*1（2）RS485*1（2）韦根*1（4）USB*1（5）喇叭扬声器（6）I/O输出：电锁×1、报警输出×1（7）I/O输入：门磁×1、开门按钮×1、报警输入×2。其中，USB接口支持外接身份证阅读器，韦根/485接口支持外接读卡器，网口支持通过网络方式传输比对结果及图片，开关量接口可根据比对结果联动门禁等其他设备。 7、设备支持照片及视频防假功能，无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作）即可完成真人检测. 8、设备应支持各2个独立的红外及白光灯补光，并可通过管理菜单对补光灯亮度进行调节，也可根据环境光线自动调节。 9、设备支持节能功能，在没有用户使用时会切换到屏保待机状态，并具有动态屏保功能。 10、设备应具备以下报警功能：1）当连续若干次在设备上进行错误操作；2）未经正常操作而使出入口开启；3）出入口开启时间超过设定值；4）设备被拆除；5）胁迫卡和胁迫码；6）黑名单刷卡；设备在接入系统平台可支持视频联动报警功能。 | 4台 |
|  | 遥控器 | 1、支持开门后自动关门，时间可设、常开、取消常开； 2、发射频率：433MHz； | 4台 |
|  | 人脸卡片采集终端 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸、卡片（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络和无线WiFi传输； 5、支持客户端在线采集和设备端离线采集方式： 1）客端端在线采集方式：设备通过网络SDK对接到客户端，客户端进行在线采集，采集信息实时上传； 2）设备端离线采集方式：设备端本地进行采集并存储，采集的数据可远程获取到客户端，也可U盘导出，导出数据已加密； 6、支持2000人员数据存储，含2000 注册人脸图片、20000 张注册卡片信息； | 1台 |
|  | Mifare异形卡 | 1、卡片类型：mifare异形卡 2、符合标准：ISO14443标准 3、卡片容量：1K | 100张 |
|  | 中心管理软件 | 系统管理： 1. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行统一管理调配； 2. 支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 3. 要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 4. 要求支持AD域（需提供公安部型式检验报告证明）； 5. 支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上（视频监控：（本次授权200路）； 6. 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播； 7. 支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表（需提供公安部型式检验报告证明）； 8. 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段； 9. 要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定（需提供公安部型式检验报告证明）； 10.要求支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作； 11、门禁管理：（本次授权20路） 12. 支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作； 13. 支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式 14. 要求支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询 15. 支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面； 停车场车道数：（本次授权4路） 16. ★支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别； 17. 要求支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式 18. 要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义； 19. 要求支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询； 20. 要求支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动 21. 支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 入侵报警 22. 要求支持根据安保区域、防区状态对防区进行筛选，支持通过客户端对防区进行旁路、旁路恢复操作 23. 移动APP端支持展示报警数据看板，报警种类包括紧急报警、周界报警、密度报警、入侵报警、消防报警 运维管理： 24. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。 | 1套 |
|  | 服务器 | 2U双路标准机架式服务器 1、CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz） 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 2、硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 3、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 4、网口：2个千兆电口 5、其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，2个VGA接口 6、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1台 |
| 访客机 |  |  |  |
| 1. | 访客机 | 1、主板 SNE-1800K-2E 2、处理器/CPU Intel双核 J1800 (双核2.4GHz) 3、芯片组 lntel Baytrail Celeron J1800 4、内存 2GB DDRIII(可升级至8G) 5、硬盘/SSD 32G SSD 三代固态硬盘 6、显卡 集成 Intel HD Graphics高清显示核心 7、液晶屏（主）15.6寸 LED 1366*768 8、液晶屏（副）15.6寸 LED 1366*768 9、带身份证阅读器；10、摄像头720P 100W 高清 11、打印机 研科58大齿轮 热敏打印机 USB 可选配80 触摸屏 G+G 10点电容触摸屏 12、本地网络 100M、WiFi无线网络 100M 13、喇叭 双路5W音响；14、系统 Windows7中文版 15、功率 40W 16、外观颜色 银黑/双屏展示（含主屏和副屏），一体成型，打印机内置 ★访客机客户端软件主要包含外来访客登记、健康码显示、访客签离、访客查询等功能。 1、外来访客登记 外来访客可以使用身份证证件完成访客登记，如为预约访客，直接扫描二维码进行人证核验后放行；具体流程为：证件个人信息采集→人证核验→选择被访人→选择来访事由→录入携带物品等信息→可登记车牌信息→提交登记信息→生成访客单→访客签离 2、家长访客登记 学校可将负责接送学生的家长和学生信息进行关联，捆绑录入平台，家长可刷身份证显示对应学生信息，不带身份证也可报身份证号，调取信息比对； 3、学生出入登记 学生在非规定上下学时段，临时请假外出及返校均需登记出入信息； 4、保安内部考勤及交接班 支持指纹、IC卡等不同类型的考勤机进行对接，保安可以通过人脸、IC卡来进行考勤及交接班。 5、访客签离 系统可以方便的查看在访未签离访客和超时未签离访客。 访客签离支持以下三种方式： 访客单签离：可扫描访客单的二维码来签离； 身份证签离：可以刷访客的身份证来签离； 手动签离：可以手动选中某位访客，进行签离操作。 6、访客查询 系统可以通过访问人、被访人、访问事由等条件方便的查询某一时间段的访客记录并导出到Excel表格。） | 1台 |
| 多功能室舞台灯光音响系统 |  |  |  |
| 一、多功能室音响系统 |  |  |  |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W；4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1。 | 2只 |
|  | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作，具有“功率放大器智能控制嵌入软件”著作权证书。。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1台 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W；4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 2只 |
|  | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 1台 |
|  | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm | 6只 |
|  | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 6.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1台 |
|  | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1台 |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 2台 |
|  | 一拖四无线桌面话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 | 1台 |
|  | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1台 |
|  | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 1对 |
|  | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 | 1台 |
|  | 电源时序器 | 功能特点 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz；2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路；4.每路动作延时时间：1秒 | 1台 |
|  | 声场调节器 | 1.自动识别广播扩声现场噪声和广播节目的声压级，设备具有环境噪音跟背景音乐检测分离功能。 2.支持≥4路单声音道输入接口，≥4路单声道输出接口。（ 3.具备4路数字探头接口，探头即可以串接也可以并接，每台设备至少可接16个噪音检测探头，检测探头最远可传3KM。 4.设备需提供串口（DB9）配置接口，方便联机下载相关配置数据；电脑软件配置功能，软件作成插件式；可以脱机自动检测控制。 5.根据现场环境噪音，可以自动检测调整扬声器声压级大小；保证现场吵杂时能清晰听到扬声器所播放内容。 | 1台 |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*600*2000；兼容19英寸国际标准、 - 采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm。 | 1台 |
| 二．多功能室LED电子屏 |  |  |  |
| 1. | 电子会标配 | 1.产品规格P10 ；2.像素直径10mm 3.点中心距10mm ；4.像素密度10000点/㎡ 5.单元板尺寸320(W)*160(H) ；6.显示规格:屏体分辨率32×16 7.显示基色红 ；8.像素组成1R 9.显示颜色单红 ；10.等级灰度14bit 11.可视角度水平：140° 垂直：130° 12.白平衡亮度≧3000cd/㎡ ；13.亮度3000cd/m2 14.色温2000-9500可调 | 3.67平方 |
| 三．多功能室交互式一体机 |  |  |  |
| 1. | 85寸交互式一体机 | 1.整机屏幕采用85英寸 UHD超高清LED 液晶屏，具备防眩光效果，屏幕图像分辨率达3840*2160；全金属外观，一体化设计， 2.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 3.整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，可拍摄不低于500万像素的照片。 4.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。 5.整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。 6.具备≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI2.0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口。 7.支持十点以上触摸 8.嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 9.软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 10.书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。 11.板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识 12.主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i3 CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB SSD固态硬盘。 13.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。。 14.整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准 | 1台 |
| 2. | 移动支架 | 配套 | 1台 |
| 四．多功能室舞台灯光系统 |  |  |  |
|  | 效果灯 | 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率:165W 2.光源： 54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H；混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.色温校正：3200K～7200K线性调节；发光角度可调节； 4.透镜角度：25°(15°、45°可选)；独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。 5.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 6.控制模式：多种声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；通道：5/8通道(二种通道模式可选)。 7.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT；铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和。 8.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 | 6个 |
|  | 影视灯 | 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率:165W 2.光源： 54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H；混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.色温校正：3200K～7200K线性调节；发光角度可调节； 4.透镜角度：25°(15°、45°可选)；独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。 5.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 6.控制模式：多种声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；通道：5/8通道(二种通道模式可选)。 7.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT；铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和。 8.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。 | 3个 |
|  | 摇头灯 | 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率:165W 2.光源： 54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H；混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.色温校正：3200K～7200K线性调节；发光角度可调节； 4.透镜角度：25°(15°、45°可选)；独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。 5.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 6.控制模式：多种声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；通道：5/8通道(二种通道模式可选)。 7.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT；铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和。 8.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 | 2个 |
|  | 灯光控台 | 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率:165W 2.光源： 54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H；混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.色温校正：3200K～7200K线性调节；发光角度可调节； 4.透镜角度：25°(15°、45°可选)；独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。 5.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 6.控制模式：多种声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；通道：5/8通道(二种通道模式可选)。 7.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT；铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和。 8.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 | 1台 |
|  | 灯光电源直通箱 | 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率:165W 2.光源： 54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H；混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.色温校正：3200K～7200K线性调节；发光角度可调节； 4.透镜角度：25°(15°、45°可选)；独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。 5.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 6.控制模式：多种声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；通道：5/8通道(二种通道模式可选)。 7.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT；铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和。 8.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 | 1台 |
|  | 灯光信号放大器 | 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率:165W 2.光源： 54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H；混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.色温校正：3200K～7200K线性调节；发光角度可调节； 4.透镜角度：25°(15°、45°可选)；独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。 5.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 6.控制模式：多种声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；通道：5/8通道(二种通道模式可选)。 7.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT；铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和。 8.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 | 1台 |
|  | 配件 | 大灯勾、多功能勾、安全绳，配套线路集成等 | 1套 |
| 小会议室音响系统 |  |  |  |
|  | 多媒体功放机 | 1.采用内置20位的DSP处理器、内置delay/repeat/Echo&Reverb功能、Echo&Reverb有单独音量控制。 2.支持≥3话筒输入，话筒带高中低音调调节，3话筒有增益调节、Mic1带优先功能。 3.音源信号自动检测，可选择手动与自动模式；4路音源选择、带同步视频切换、声道切换功能。 4.额定输出功率：≥2×240W、输出阻抗：4~8Ω。 | 1台 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W；4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 2只 |
|  | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm | 2只 |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1套 |
|  | 机柜 | - 600*600*1000；兼容19英寸国际标准、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，， | 1台 |
|  | 配件 | 设备集成配套线路对接头等 | 1套 |
| 室外全彩LED显示屏 |  |  |  |
|  | LED显示 | 1.结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：立柱式安装 2.Q5户外全彩屏-1R1G1B-SMD2525，基色为SMD全彩。 3.模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率64点×32点；整屏分辨率：**点**点=**点 ，显示尺寸面积：6.08m×3.52m= 21.4016㎡ 4.驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 5.工作电压：在4.5VDC能正常工作 6.工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7.像素点间距：5mm ；最佳视角：水平≥130°，垂直≥120° 8.物理密度： 40000点/㎡9、刷新频率：≥3840Hz； 10.灰度：大于或等于16bit 11.校正后白平衡亮度：≥5000cd/m2 12.色度均匀性 ：≤0.006，亮度均匀性：≥95% ； 13.最大比度： ≥5000：1；14.色温：3000K-18000K具有可调整性 15.灰度级数：大于或等于16bit 16.平均无故障时间：≥10000小时 17.工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 18.平整度≤0.7mm 19.最大功耗：≤810W /㎡，平均功耗≤280W/㎡ 20.★为确保屏体长时间于户外阳光暴晒下，屏体表面无明显的墨色颜色变化和开裂现象，要求投标人所投LED显示屏必须是通过168H的UVA340灯、辐照度0.76W/㎡的抗UV紫外线老化环境运行测试.( 提供国家级的质量监督检验中心检测报告复印件并加盖公章） | 12.29平方 |
|  | 视频处理器 | 1.最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 2.为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接 3.视频控制设备可支持EUT的连接方法 4.为适应高清视频的高带宽,控制系统专业主控具备高带宽数字内容保护技术。 | 1台 |
|  | 接收卡 | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.支持14bit精度逐点校正； 7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10.单卡支持32组RGB信号输出； 11.支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； | 16块 |
|  | 多功能卡 | 1.支持RS232串口通信。2.支持千兆网口通信。 3.支持7路电源开关控制。4.支持多次自动开关继电器。 5.支持接4路探头。6.支持亮度自动调节。 | 1台 |
|  | 智能配电箱 | 定制，可手动、自动设定开启、关闭显示屏时间，分时上电 | 1台 |
|  | LED显示 | 长5.96*2.72 1.产品规格P10 ；2.像素直径10mm 3.点中心距10mm ；4.像素密度10000点/㎡ 5.单元板尺寸320(W)*160(H) ；6.显示规格:屏体分辨率32×16 7.显示基色红 ；8.像素组成1R 9.显示颜色单红 ；10.等级灰度14bit 11.可视角度水平：140° 垂直：130° 12.白平衡亮度≧3000cd/㎡ ；13.亮度3000cd/m2 14.色温2000-9500可调 | 16.21平方 |
| 7. | 系统集成 | 电源线，数据线设备集成等 | 1套 |

1.4水头镇中心幼儿园采购需求

- 4水头镇中心幼儿园

| 校园广播 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |  |  |
|  | 智能控制主机 | 1.8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道； 4. 设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5. 24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； 6. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7. 设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，； 8. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9. 支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； | 1台 |  |  |
|  | 桌面话筒 | 1.指向性：心形指向性；2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz；4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB；6.动态范围：109dB,1KH | 1台 |  |  |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1套 |  |  |
|  | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 1套 |  |  |
|  | 电源时序器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 1台 |  |  |
|  | 前置放大器 | 1.1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。 2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；2组紧急输入具有第二优先 3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。 4.八路LINE输入，独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,2路EMC输入，可以切换八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,八路非平衡输出。 | 1台 |  |  |
|  | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥120W，提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态，支持短路、过载、过热保护功能。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 | 1台 |  |  |
|  | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥350W，提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态，支持短路、过载、过热保护功能。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 | 1台 |  |  |
|  | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态，支持短路、过载、过热保护功能。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 | 1台 |  |  |
|  | 避雷器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.设有4组独立输入、输出通道，每组通道容量70—100V，20A； 3.雷击时自动切断输出；过压保护及漏电保护； 4.1组接地线路接其它设备外壳，1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地； 5.1组告警输出0V（短路）； 6.简明的LED正常运行指示和故障保护指示； 7.具有过压保护和漏电保护。 | 1台 |  |  |
|  | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W；2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度≥89dB；4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5"；6．防护等级：IP×5防尘 | 74只 |  |  |
|  | 音柱 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W 2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W 3．灵敏度≥88dB；4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×2,2.5"×1 6．防护等级：IP66 | 7只 |  |  |
|  | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W,30W；2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-15KHz；4．灵敏度≥95dB 5．喇叭单元：6.5″+1.5″；6．防护等级：IP66 | 6只 |  |  |
|  | 网络机柜 | 1.尺寸规格：600*600*2000； 2.兼容19英寸国际标准、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm， | 1台 |  |  |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |
| 一．校园监控 |  |  |  |  |  |
|  | 监控摄像机 | 1.200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2.视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3.最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4.镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 5.帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 6.红外照射距离最远可达：30米； 7.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 8.存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 9.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 |  |  | 80台 |
|  | 轻智能警戒机 | 1.200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 2.智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 3.支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 4.支持声音报警功能，报警声级及报警次数可设置。 5.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（ 6.最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 宽动态范围:120dB 7.视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 8.最大图像尺寸:1920 × 1080 9.存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 10.音频接口:内置麦克风和扬声器 11.红外照射距离:最远可达50米 |  |  | 11台 |
|  | 全彩智能球机 | 1.200万像素7寸混合补光网络高清智能球机 2. 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 3.支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 4. 设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备120m处的人体轮廓 5. 分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080); 60Hz: 30fps(1920×1080) 6. 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264支持Baseline Profile/Main Profile/High Profile 7. 焦距:4.8 - 110 mm, 23倍光学 8. 水平视角:58.4-2.8度(广角-望远) 9. Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 10. 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 11. 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 12. 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 13. 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 14. 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 15. 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 16. SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 17. 功耗:40W max（其中红外灯15W max） 18. 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 19. 支持1024个预置位，支持64条巡航路径，支持40条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部检验报告为准） 20. 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 21. 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 22. 设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 |  |  | 1台 |
|  | 网络存储设备 | 硬件规格： 1. 2U标准机架式；2. 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 3. 8盘位，可满配6TB硬盘 4. 2个千兆网口、 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 5.报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 1. 64路H.264、H.265混合接入 2. 最大支持8×1080P解码、支持H.265、H.264解码 3. Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 4. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 5. 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件6. 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息（7. 配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位 8. 支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 9. 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速 |  |  | 2台 |
|  | 解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 2.具备20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出（公安部检验报告证明）； 3. 支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 4. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示； 5. 将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景； 6.可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；16路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像； 7. 可对输入的视频画面进行90°旋转显示； 8. 对客户端电脑桌面解码输出显示（公安部检验报告证明）； 9.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息 |  |  | 1台 |
|  | 3.5寸硬盘 | 3.5英寸 6TB |  |  | 12个 |
|  | 操控台 | 1200*750*900定制 |  |  | 1台 |
|  | 监控监视器 | 1.屏幕尺寸 55英寸；2.分辨率 4K（3840*2160） 3.屏幕比例 16:9；4.背光源 LED 5.HDMI接口 2*HDMI；6.网络接口 1×网络接口 7.USB接口 1×USB接口 |  |  | 4台 |
|  | 24口千兆接入层交换机（POE） | 1. 端口类型：24个千兆以太网端口 2. 交换容量：48Gbps 3. 转发性能：35.7Mpps |  |  | 4台 |
|  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  | 4个 |
|  | 单孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； |  |  | 35个 |
|  | 6类非屏蔽信息模块 | 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；接线方式：110卡接式,使用110工具端接， |  |  | 35个 |
|  | 24口配线架 | 1、采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； 2、每个端口采用弹簧支撑的防尘盖技术，其色码可以与插座颜色保持一致；每个端口模块可单独拆卸，有利于特殊要求，如更换为视频模块、光纤模块； |  |  | 4个 |
|  | 理线器 | 1、采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； |  |  | 12个 |
|  | 数据跳线 | 六类性能，提供可靠性连接； 水晶头簧片表面50um镀金； |  |  | 85条 |
|  | 室外摄像机立杆 | 3米室外不绣钢立杆含基础 |  |  | 4套 |
|  | 支架 | 室外摄像机围墙支架 定制 |  |  | 11套 |
|  | 皮线光纤 | 单模室外室线光线 |  |  | 400米 |
|  | 光纤收发器 | 千兆单模光纤收发器 |  |  | 3套 |
|  | 辅件 | 配套 |  |  | 1套 |
|  | 网络机柜 | 1、尺寸规格：600*1000*2000； 2、兼容19英寸国际标准、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，，表面喷涂塑粉，防锈美观. |  |  | 1台 |
| 二．阳光食堂 |  |  |  |  |  |
|  | 监控摄像机 | 1.200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2.视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3.最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4.镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 5.帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 6.红外照射距离最远可达：30米； 7.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 8.存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 9.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 |  |  | 5台 |
|  | 硬盘录像机 | 1.视频输入路数：8路 2.音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）视频解码格式：H.265/Smart265/H.264/Smart264 3.类型：1个SATA接口 4.录像模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像/ 5.回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 |  |  | 1台 |
|  | 3.5寸硬盘 | 3.5英寸 6TB |  |  | 1个 |
|  | 监控监视器 | 1.屏幕尺寸 55英寸 2.分辨率 4K（3840*2160） 3.屏幕比例 16:9 4.背光源 LED 5.HDMI接口 2*HDMI 6.网络接口 1×网络接口 7.USB接口 1×USB接口 |  |  | 1台 |
|  | 辅材 | 集成壁挂机柜电源插座支架 |  |  | 1套 |
|  | 8口千兆接入层交换机（POE） | 1. 端口类型：8个千兆以太网端口+2个千兆光口 2. 交换容量:≥ 20Gbps 3. 转发性能:≥14.8Mpps |  |  | 1台 |
| 校园网络 |  |  |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 1.性能要求： 交换容量≥735Gbps，包转发率≥220Mpps 2.配置要求： 提供≥24个千兆电口，其中8个光电复用口（如不具备充裕的combo口，需实配8个千兆电口和8个千兆光口），≥4个万兆光口，≥1个扩展插槽（支持防火墙硬件板卡，2端口万兆电口卡等），配置热插拔双电源、热插拔双风扇； 3.性能指标：MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP≥32K， 4路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |  |  | 1台 |
|  | 24口千兆接入层交换机 | 1.性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps。 2.配置要求： 固化≥4个千兆光口，≥24个千兆电口。 |  |  | 6台 |
|  | 24口千兆接入层交换机（POE） | 1.性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps， 2.配置要求： 提供≥4个千兆光口（其中4个光电复用口），≥24个千兆电口 3.PoE供电：交流供电情况下POE≥378W |  |  | 2台 |
|  | 8口千兆接入层交换机（POE） | 设备性能：整机交换容量≥336Gbps、包转发率≥20Mpps。 接口要求：8个10/100/1000 Base-T以太网端口，2个千兆以太网端口； |  |  | 1台 |
|  | 室内AP | 1.工作模式：采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 2.天线设计：内置全向天线 3.协商速率：整机协商速率≥1267Mbps 4.接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 5.多用户视频业务：整机接入用户数≥120个，同时点播1M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿，提供工信部权威测试报告 6.接入规格：整机接入用户规格512 7★兼容性：要求所有无线AP统一接入平阳教育无线城域网，实现无感知切换，全网漫游；如果中标供应商投标的AP与县中心现有的AC控制器不兼容，中标供应商自行提供相应的AC控制器，相关费用包含在投标总价中。 |  |  | 29套 |
|  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  | 8个 |
|  | 双孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； |  |  | 45个 |
|  | 单孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； |  |  | 56个 |
|  | 6类非屏蔽信息模块 | 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；接线方式：110卡接式,使用110工具端接， |  |  | 144个 |
|  | 110配线架 | 1)符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)标准19英寸机架式安装，高度：1U/2U 3)规格：100对/200对 |  |  | 3个 |
|  | 24口配线架 | - 采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； 2、每个端口采用弹簧支撑的防尘盖技术，其色码可以与插座颜色保持一致；每个端口模块可单独拆卸，有利于特殊要求，如更换为视频模块、光纤模块； |  |  | 8个 |
|  | 理线器 | 1.采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； |  |  | 15个 |
|  | 数据跳线 | 1.六类性能，提供可靠性连接； 2.水晶头簧片表面50um镀金； |  |  | 160条 |
|  | 网络机柜 | 1.尺寸规格：600*600*2000； 2.兼容19英寸国际标准、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， |  |  | 2台 |
|  | 辅件 | 配套 |  |  | 1套 |
| 人员通道 |  |  |  |  |  |
|  | 单机芯左边道摆闸 | 1.闸机采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝框体 2. 闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3.通道应具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全 4. 通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求 5. 通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵 6. 设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出 7. 设备应支持功能扩展，认证方式多样，支持读卡器、居民身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备。 8. 设备应支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 9. 设备应支持门翼开关速度可调，便于适应在不同场景需求下通过效率要求 |  |  | 1台 |
|  | 双机芯中间道摆闸 |  |  |  | 1台 |
|  | 单机芯右边道摆闸 |  |  |  | 1台 |
|  | Mifare读卡器套件 | 1.支持Mifare卡；2.支持485、Wiegand协议; 3.闸机内安装；4.读卡频率 13.56MHz; |  |  | 4套 |
|  | 人脸识别模块/组件 | 1.设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m； 2.设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 3.认证方式：设备支持人脸识别、刷卡（外接读卡器）、人证比对（外接身份证阅读器）等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控。 4.通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5.视频对讲：设备支持远程视频预览，具有视频监控功能，并支持与中心远程视频对讲。 6.设备接口： （1）LAN*1（2）RS485*1（2）韦根*1（4）USB*1（5）喇叭扬声器（6）I/O输出：电锁×1、报警输出×1（7）I/O输入：门磁×1、开门按钮×1、报警输入×2。其中，USB接口支持外接身份证阅读器，韦根/485接口支持外接读卡器，网口支持通过网络方式传输比对结果及图片，开关量接口可根据比对结果联动门禁等其他设备。 7.设备支持照片及视频防假功能，无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作）即可完成真人检测. 8.设备应支持各2个独立的红外及白光灯补光，并可通过管理菜单对补光灯亮度进行调节，也可根据环境光线自动调节。 9.设备支持节能功能，在没有用户使用时会切换到屏保待机状态，并具有动态屏保功能。 10.设备应具备以下报警功能：1）当连续若干次在设备上进行错误操作；2）未经正常操作而使出入口开启；3）出入口开启时间超过设定值；4）设备被拆除；5）胁迫卡和胁迫码；6）黑名单刷卡；设备在接入系统平台可支持视频联动报警功能。 |  |  | 4台 |
|  | 遥控器 | 支持开门后自动关门，时间可设、常开、取消常开； 发射频率：433MHz； |  |  | 4台 |
|  | 人脸卡片采集终端 | 1.3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2.采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3.支持人脸、卡片（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4.支持有线网络和无线WiFi传输； 5.支持客户端在线采集和设备端离线采集方式： 1）客端端在线采集方式：设备通过网络SDK对接到客户端，客户端进行在线采集，采集信息实时上传； 2）设备端离线采集方式：设备端本地进行采集并存储，采集的数据可远程获取到客户端，也可U盘导出，导出数据已加密； 6、支持2000人员数据存储，含2000 注册人脸图片、20000 张注册卡片信息； |  |  | 1台 |
|  | Mifare异形卡 | 1.卡片类型：mifare异形卡 2.符合标准：ISO14443标准 3.卡片容量：1K |  |  | 100张 |
|  | 中心管理软件 | 系统管理： 1. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行统一管理调配； 2. 支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 3. 要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 4.支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上 视频监控：（本次授权200路）； 5. 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播； 6. 支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表； 7. 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段； 8. 要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定 9.要求支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作 10、门禁管理：（本次授权20路） 11. 支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作； 12. 支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式（需提供公安部型式检验报告证明）； 13. 要求支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询 14. 支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面； 停车场车道数：（本次授权2路） 15.支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 16. 要求支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式 17. 要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义； 18. 要求支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询； 19. 要求支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动 20. 支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 入侵报警 21. 要求支持根据安保区域、防区状态对防区进行筛选，支持通过客户端对防区进行旁路、旁路恢复操作 22. 移动APP端支持展示报警数据看板，报警种类包括紧急报警、周界报警、密度报警、入侵报警、消防报警 运维管理： 23. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 24.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 |  |  | 1套 |
|  | 服务器 | 2U双路标准机架式服务器 1、CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz） - 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 3、硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 4、阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 5、网口：2个千兆电口 、其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，2个VGA接口。 |  |  | 1台 |
| 访客系统 |  |  |  |  |  |
| 1. | 访客机 | 1、主板 SNE-1800K-2E 2、处理器/CPU Intel双核 J1800 (双核2.4GHz) 3、芯片组 lntel Baytrail Celeron J1800 4、内存 2GB DDRIII(可升级至8G) 5、硬盘/SSD 32G SSD 三代固态硬盘 6、显卡 集成 Intel HD Graphics高清显示核心 7、液晶屏（主）15.6寸 LED 1366*768 8、液晶屏（副）15.6寸 LED 1366*768 9、带身份证阅读器 10、摄像头720P 100W 高清 11、打印机 研科58大齿轮 热敏打印机 USB 可选配80 触摸屏 G+G 10点电容触摸屏 12、本地网络 100M、WiFi无线网络 100M 13、喇叭 双路5W音响 14、系统 Windows7中文版 15、功率 40W 16、外观颜色 银黑/双屏展示（含主屏和副屏），一体成型，打印机内置 ★访客机客户端软件主要包含外来访客登记、健康码显示、访客签离、访客查询等功能。 1、外来访客登记 外来访客可以使用身份证证件完成访客登记，如为预约访客，直接扫描二维码进行人证核验后放行；具体流程为：证件个人信息采集→人证核验→选择被访人→选择来访事由→录入携带物品等信息→可登记车牌信息→提交登记信息→生成访客单→访客签离 2、家长访客登记 学校可将负责接送学生的家长和学生信息进行关联，捆绑录入平台，家长可刷身份证显示对应学生信息，不带身份证也可报身份证号，调取信息比对； 3、学生出入登记 学生在非规定上下学时段，临时请假外出及返校均需登记出入信息； 4、保安内部考勤及交接班 支持指纹、IC卡等不同类型的考勤机进行对接，保安可以通过人脸、IC卡来进行考勤及交接班。 5、访客签离 系统可以方便的查看在访未签离访客和超时未签离访客。 访客签离支持以下三种方式： 访客单签离：可扫描访客单的二维码来签离； 身份证签离：可以刷访客的身份证来签离； 手动签离：可以手动选中某位访客，进行签离操作。 6、访客查询 系统可以通过访问人、被访人、访问事由等条件方便的查询某一时间段的访客记录并导出到Excel表格。） |  |  | 1台 |
| 多功能室 |  |  |  |  |  |
| 一、多功能室音响系统 |  |  |  |  |  |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W；4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 |  |  | 2只 |
|  | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作，具有“功率放大器智能控制嵌入软件”著作权证书。。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 |  |  | 1台 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W；4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 |  |  | 4只 |
|  | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W |  |  | 2台 |
|  | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm |  |  | 4只 |
|  | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |  |  | 1台 |
|  | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 |  |  | 1台 |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感， 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 |  |  | 2台 |
|  | 一拖四无线桌面话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 |  |  | 1台 |
|  | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 |  |  | 1台 |
|  | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 |  |  | 1对 |
|  | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 |  |  | 1台 |
|  | 电源时序器 | 1.额定输出电压：AC~220V50Hz；2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路；4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A |  |  | 1台 |
|  | 声场调节器 | 1.自动识别广播扩声现场噪声和广播节目的声压级，设备具有环境噪音跟背景音乐检测分离功能。 2.支持≥4路单声音道输入接口，≥4路单声道输出接口。 3.具备4路数字探头接口，探头即可以串接也可以并接，每台设备至少可接16个噪音检测探头，检测探头最远可传3KM。 4.设备需提供串口（DB9）配置接口，方便联机下载相关配置数据；电脑软件配置功能，软件作成插件式；可以脱机自动检测控制。 5.根据现场环境噪音，可以自动检测调整扬声器声压级大小；保证现场吵杂时能清晰听到扬声器所播放内容。 |  |  | 1台 |
|  | 网络机柜 | 1、尺寸规格：600*1000*2000； 2、兼容19英寸国际标准、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，，表面喷涂塑粉，防锈美观. |  |  | 1台 |
| 二、多功能室LED电子会标屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子会标配 | 1、产品规格P10 ；2、像素直径10mm 3、点中心距10mm ；4、像素密度10000点/㎡ 5、单元板尺寸320(W)*160(H) ；6、显示规格 7、屏体分辨率32×16 ；8、显示基色红 9、像素组成1R ；10、显示颜色单红 11、等级灰度14bit ；12、可视角度水平：140° 垂直：130° 13、白平衡亮度≧3000cd/㎡ ；14、亮度3000cd/m2 15、色温2000-9500可调 |  |  | 3.67平方 |
| 2 | 辅材 | 网线配管设备集成 |  |  | 1套 |
| 三、多功能室交互式一体机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 85寸交互式一体机 | 1.整机屏幕采用85英寸 UHD超高清LED 液晶屏，具备防眩光效果，屏幕图像分辨率达3840*2160；全金属外观，一体化设计， 2.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 3.整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，可拍摄不低于500万像素的照片。 4.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。 5.整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。 6.具备≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI2.0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口。 7.支持十点以上触摸 8.嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 9.软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 10.书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。 11.板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识 12.主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i3 CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB SSD固态硬盘。 13.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用120pin或以上接口；采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 14.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。。 15.整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准 |  |  | 1台 |
| 2 | 移动支架 | 配套 |  |  | 1台 |
| 多功能室灯光系统 |  |  |  |  |  |
|  | 效果灯 | 技术参数： 1.额定电压：AC110V～240V,50～60Hz 2.功率:165W 3.光源：54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H 4.色温校正：3200K～7200K线性调节 5.透镜角度：25°(15°、45°可选) 6.发光角度：可调节角度 7.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪 8.混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能 9.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 10.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 11.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 12.通道：8通道(二种通道模式可选) 13.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT 14.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和， |  |  | 10个 |
|  | 影视灯 | 技术参数： 1.电源输入：AC110-240V/50-60Hz；2.总功率：200W 3.光源：采用全彩522颗0.5W四合一LED 4.光源寿命：十万小时 5.色温：2700-6500K可调，CRI≥80，TLCI≥80 6.颜色：红、绿、蓝、正白四种颜色，通过控制调节可混合成各种颜色 7.控制信号：DMX控制 8.控制模式：DMX信号控制或手动按键控制 可单独色温手动调选 9.通道模式：4通道、8通道，2种通道模式可选择 10.调光：16比特以上0-100%无抖动平滑线性调光；带RDM功能/通过DMX数据线升级软件 |  |  | 6个 |
|  | 摇头灯 | 技术参数： 1.电压：AC110V～240V，50～60Hz 150W 2.光源：90W LED；3.色温：6500K 4.平均寿命:50000H 5.光学：高精度玻璃光学透镜，多级光学镜头组电子调焦，线性放大功能 6.光束角度：7-15° 7.扫描范围:X轴540°(16bit精度扫描)；Y轴270°(16bit精度扫描) 8.色盘:一个颜色盘，由7个色片组成 9.固定图案盘:9个固定图案片+1个白光 10.旋转图案盘：7个颗更换图案+白光 11.棱 镜：3棱镜+5棱镜； 12.调光：0-100%线性调节 13.频闪：每秒0-25Hz/S,同步脉冲频闪，随机脉冲频闪； 14.马 达：3相马达 15.雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 16.控制方式：DMX512、主从机、声控及自走模式 17.通道：16通道。18.灯具材料:耐高温塑料+模压合金材料。 |  |  | 2个 |
|  | 灯光控台 | 技术参数： 1.DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 2.最大控制16台电脑灯或64路调光。 3.自动生成灯库 4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5.内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7.可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 8.可同时输出和运行16个重演场景。 9.带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 10.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 11.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 12.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 13.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷，支持立即黑场。 |  |  | 1台 |
|  | 灯光电源直通箱 | 技术参数： 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载。 3.过载与短路双重保护高分断空气开关。 4.A.B.C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 |  |  | 1台 |
|  | 灯光信号放大器 | 技术参数： 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2.输入输出光电隔离。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。独立的LED信号指示。 |  |  | 1台 |
|  | 配件 | 大灯勾、多功能勾、安全绳，配套线路集成等 |  |  | 1套 |
| 小会议室音响系统 |  |  |  |  |  |
|  | 多媒体功放机 | 功能特点 1.内置20位的DSP处理器。 2.内置 delay/ repeat/ Echo & Reverb功能。 3.Echo & Reverb 有单独音量控制。 4.话筒输入，话筒带高中低音调调节，3话筒有增益调节。 5.Mic1带优先功能。 6.音源信号自动检测，可选择手动与自动模式。 7.4路音源选择。 8.带同步视频切换。 9.声道切换功能。 10.输出有10段电平指示灯。 11.采用最新专利技术的D类功放设计方案，失真小，效率高； 12.电源采用开关电源，效率高；开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 13.具有：过压保护，欠压保护，过温压限，过温关机，过流压限，过流关机，直流保护，输出短路保护，线性温控风扇， 技术参数 1.额定输出功率：2x240W；2.输出阻抗：4~8Ω 3.谐波失真：功放额定输出功率时的失真≤1% 4.指示灯：电源, 输出电平 |  | 1台 |  |
|  | 专业音箱 | 适用范围 1.与TS专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω；2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W；4.峰值功率：800W 5.灵敏度：96dB/W/M；6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60°；8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：8"低音×1 |  | 2只 |  |
|  | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm |  | 2只 |  |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 |  | 1套 |  |
|  | 机柜 | 600*600*10002、兼容19英寸国际标准；采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，表面喷涂塑粉， |  | 1台 |  |
|  | 配件 | 设备集成配套线路对接头等 |  | 1套 |  |

- 1.5万全镇第一幼儿园

- 5.万全镇第一幼儿园

| 校园广播 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
|  | 智能控制主机 | 1.8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道； 4. 设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5. 24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； 6. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7. 设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，； 8. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9. 支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； | 1台 |
|  | 桌面话筒 | 1.指向性：心形指向性；2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz；4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB；6.动态范围：109dB,1KH | 1台 |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1套 |
|  | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 1套 |
|  | 电源时序器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 1台 |
|  | 前置放大器 | 1.1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。 2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；2组紧急输入具有第二优先 3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。 4.八路LINE输入，独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,2路EMC输入，可以切换八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,八路非平衡输出。 | 1台 |
|  | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥240W，提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态，支持短路、过载、过热保护功能。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 | 2台 |
|  | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态，支持短路、过载、过热保护功能。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 | 1台 |
|  | 避雷器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.设有4组独立输入、输出通道，每组通道容量70—100V，20A； 3.雷击时自动切断输出；过压保护及漏电保护； 4.1组接地线路接其它设备外壳，1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地； 5.1组告警输出0V（短路）； 6.简明的LED正常运行指示和故障保护指示； 7.具有过压保护和漏电保护。 | 1台 |
|  | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W；2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度≥89dB；4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5"；6．防护等级：IP×5防尘 | 62只 |
|  | 音柱 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W；2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W 3．灵敏度≥88dB；4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×2,2.5"×1；6．防护等级：IP66 | 4只 |
|  | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W,30W；2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-15KHz；4．灵敏度≥95dB 5．喇叭单元：6.5″+1.5″；6．防护等级：IP66 | 10只 |
|  | 信号传输线 | RVS 2*2.5 | 900米 |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*600*2000； - 兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准；3、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， | 1台 |
| 监控系统 |  |  |  |
| 校园监控 |  |  |  |
|  | 监控摄像机 | 1、200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3、最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4、镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 5、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 6、红外照射距离最远可达：30米； 7、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 8、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 9、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 | 96台 |
|  | 轻智能警戒机 | 1、200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 2、智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 3、支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 4、支持声音报警功能，报警声级及报警次数可设置。 5、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 6、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明）宽动态范围:120dB 7、视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 8、最大图像尺寸:1920 × 1080 9、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 10、音频接口:内置麦克风和扬声器 11、红外照射距离:最远可达50米 | 18台 |
|  | 全彩智能球机 | 1、200万像素7寸混合补光网络高清智能球机 2. 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 3. 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 4. 设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备120m处的人体轮廓 5. 分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080); 60Hz: 30fps(1920×1080) 6. 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264支持Baseline Profile/Main Profile/High Profile 7. 焦距:4.8 - 110 mm, 23倍光学 8. 水平视角:58.4-2.8度(广角-望远) 9. Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 10. 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 11. 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 12. 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 13. 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 14. 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 15. 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 16. SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 17. 功耗:40W max（其中红外灯15W max） 18. 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 19. 支持1024个预置位，支持64条巡航路径，支持40条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 20. 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 21. 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 22. 设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 | 3台 |
|  | 解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 2.具备20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出 3. 支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 4. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示； 5. 将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景； 6.可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；16路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像； 7. 可对输入的视频画面进行90°旋转显示； 8.对客户端电脑桌面解码输出显示； 9.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息（公安部检验报告证明）； | 1台 |
|  | 网络存储设备 | 硬件规格： 1. 2U标准机架式；2. 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 3. 8盘位，可满配6TB硬盘 4. 2个千兆网口、 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 5.报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 1. 64路H.264、H.265混合接入 2. 最大支持8×1080P解码、支持H.265、H.264解码 3. Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 4. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 5. 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 6. 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 7. 配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位 8. 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报。 | 2台 |
|  | 3.5寸硬盘 | 3.5英寸 6TB | 14个 |
|  | 双联监控操控台 | 1200*750*900定制 | 1台 |
|  | 监控监视器 | 1、屏幕尺寸 55英寸。2、分辨率 4K（3840*2160） 3、屏幕比例 16:9。4、背光源 LED 5、HDMI接口 2*HDMI。6、网络接口 1×网络接口 7、USB接口 1×USB接口 | 4台 |
|  | 24口千兆接入层交换机（POE） | 1. 端口类型：24个千兆以太网端口 2. 交换容量：48Gbps 3. 转发性能：35.7Mpps | 6台 |
|  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 6个 |
|  | 单孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 56个 |
|  | 6类双绞线 | 一箱305m 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求 | 2100米 |
|  | 6类信息模块 | 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；接线方式：110卡接式,使用110工具端接 | 56个 |
|  | 24口配线架 | - 采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； 2、每个端口采用弹簧支撑的防尘盖技术，其色码可以与插座颜色保持一致；每个端口模块可单独拆卸，有利于特殊要求，如更换为视频模块、光纤模块 | 3个 |
|  | 理线器 | - 采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； | 9个 |
|  | 数据跳线 | 1、六类性能，提供可靠性连接； 2、水晶头簧片表面50um镀金； | 56条 |
|  | 室外摄像机立杆 | 3米室外不绣钢立杆含基础 | 5套 |
|  | 支架 | 室外摄像机围墙支架 定制 | 18套 |
|  | 电源线 | RVV 2*1.5 | 700米 |
|  | 皮线光纤 | 单模室外室线光线 | 600米 |
|  | 光纤收发器 | 千兆单模光纤收发器 | 3套 |
|  | 辅件 | 线管，卡扣，支架等 | 1套 |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*1000*2000； - 兼容19英寸国际标准；3、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm，， | 1台 |
| 阳光食堂 |  |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 1、视频输入路数：8路 2、音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）视频解码格式：H.265/Smart265/H.264/Smart264 3、类型：1个SATA接口 4、录像模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像/ 5、回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 | 1台 |
|  | 监控摄像机 | 1、200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3、最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4、镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 5、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 6、红外照射距离最远可达：30米； 7、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 8、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 9、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问 | 8台 |
|  | 3.5寸硬盘 | 3.5英寸 6TB | 1个 |
|  | 监控监视器 | 1、屏幕尺寸 55英寸；2、分辨率 4K（3840*2160） 3、屏幕比例 16:9；4、背光源 LED 5、HDMI接口 2*HDMI；6、网络接口 1×网络接口 7、USB接口 1×USB接口 | 1台 |
|  | 辅材 | 集成壁挂机柜电源插座支架 | 1套 |
|  | 24口千兆接入层交换机（POE） | 1. 端口类型：24个千兆以太网端口 2. 交换容量：48Gbps 3. 转发性能：35.7Mpps | 1台 |
| 校园网络 |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥735Gbps，包转发率≥220Mpps 2、配置要求： 提供≥24个千兆电口，其中8个光电复用口（如不具备充裕的combo口，需实配8个千兆电口和8个千兆光口），≥4个万兆光口，≥1个扩展插槽（支持防火墙硬件板卡，2端口万兆电口卡等），配置热插拔双电源、热插拔双风扇； 3、性能指标：MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP≥32K。 | 1台 |
|  | 24口千兆接入层交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps 2、配置要求： 固化≥4个千兆光口，≥24个千兆电口 | 6台 |
|  | 24口千兆接入层交换机（POE） | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps 2、配置要求： 提供≥4个千兆光口（其中4个光电复用口），≥24个千兆电口 3、PoE供电：交流供电情况下POE≥378W | 2台 |
|  | 8口千兆接入层交换机（POE） | 设备性能：整机交换容量≥336Gbps、包转发率≥20Mpps， 接口要求：8个10/100/1000 Base-T以太网端口，2个千兆以太网端口； POE：支持POE供电，整机交流供电能力125W； | 3台 |
|  | 室内AP | 1、工作模式：采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 2、天线设计：内置全向天线 3、协商速率：整机协商速率≥1267Mbps 4、接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 5、多用户视频业务：整机接入用户数≥120个，同时点播1M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿 6、接入规格：整机接入用户规格512 7★兼容性：要求所有无线AP统一接入平阳教育无线城域网，实现无感知切换，全网漫游；如果中标供应商投标的AP与县中心现有的AC控制器不兼容，中标供应商自行提供相应的AC控制器，相关费用包含在投标总价中。 | 33套 |
|  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 12个 |
|  | 双孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 18个 |
|  | 单孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； | 63个 |
|  | 6类非屏蔽信息模块 | 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；接线方式：110卡接式,使用110工具端接。 | 98个 |
|  | 110配线架 | 1)符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)标准19英寸机架式安装，高度：1U/2U 3)规格：100对/200对 | 6个 |
|  | 24口配线架 | 采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； 每个端口采用弹簧支撑的防尘盖技术，其色码可以与插座颜色保持一致；每个端口模块可单独拆卸，有利于特殊要求，如更换为视频模块、光纤模块； | 3个 |
|  | 理线器 | 1、采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； | 7个 |
|  | 数据跳线 | 1、六类性能，提供可靠性连接； 2、水晶头簧片表面50um镀金； | 98条 |
|  | 光纤线缆 | 8芯单模室外光纤 | 200米 |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*600*2000；兼容19英寸国际标准； - 采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， | 3台 |
|  | 防静电地板 | 规格：600×600×35mm；钢板厚度：0.5 mm；横梁：0.7mm ；面板：1.0mm耐磨防静电防火贴面，耐磨转数2000转，系统电阻1×105-1×109欧姆；集中载荷300Kg, 均布载荷900Kg/㎡；支架高度（10-35cm）可调；地板外观：板面覆盖层柔光，不打滑，无明显色差、起泡、疵点，金属表面防锈层牢固。 | 10平方 |
|  | 辅件 | 配套PDU鸭嘴连接线熔纤配线架尾纤等 | 1套 |
| 人员通道 |  |  |  |
|  | 单机芯左边道摆闸 | 1.闸机采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝框体 2. 闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3.通道应具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全 4. 通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求 5. 通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵 6. 设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出 7. 设备应支持功能扩展，认证方式多样，支持读卡器、居民身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备。 8. 设备应支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 9. 设备应支持门翼开关速度可调，便于适应在不同场景需求下通过效率要求。 | 1台 |
|  | 双机芯中间道摆闸 |  | 1台 |
|  | 单机芯右边道摆闸 |  | 1台 |
|  | Mifare读卡器套件 | 1、支持Mifare卡; 2、支持485、Wiegand协议; 3、闸机内安装; 4、读卡频率 13.56MHz; | 4套 |
|  | 人脸识别模块/组件 | 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：设备支持人脸识别、刷卡（外接读卡器）、人证比对（外接身份证阅读器）等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控。 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5、视频对讲：设备支持远程视频预览，具有视频监控功能，并支持与中心远程视频对讲。 6、设备接口： （1）LAN*1（2）RS485*1（2）韦根*1（4）USB*1（5）喇叭扬声器（6）I/O输出：电锁×1、报警输出×1（7）I/O输入：门磁×1、开门按钮×1、报警输入×2。其中，USB接口支持外接身份证阅读器，韦根/485接口支持外接读卡器，网口支持通过网络方式传输比对结果及图片，开关量接口可根据比对结果联动门禁等其他设备。 9、设备支持照片及视频防假功能，无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作）即可完成真人检测. 10、设备应支持各2个独立的红外及白光灯补光，并可通过管理菜单对补光灯亮度进行调节，也可根据环境光线自动调节。 11、设备支持节能功能，在没有用户使用时会切换到屏保待机状态，并具有动态屏保功能。 12、设备应具备以下报警功能：1）当连续若干次在设备上进行错误操作；2）未经正常操作而使出入口开启；3）出入口开启时间超过设定值；4）设备被拆除；5）胁迫卡和胁迫码；6）黑名单刷卡；设备在接入系统平台可支持视频联动报警功能。 | 4台 |
|  | 遥控器 | 支持开门后自动关门，时间可设、常开、取消常开； 发射频率：433MHz； | 4台 |
|  | 人脸卡片采集终端 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸、卡片（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络和无线WiFi传输； 5、支持客户端在线采集和设备端离线采集方式： 1）客端端在线采集方式：设备通过网络SDK对接到客户端，客户端进行在线采集，采集信息实时上传； 2）设备端离线采集方式：设备端本地进行采集并存储，采集的数据可远程获取到客户端，也可U盘导出，导出数据已加密； 6、支持2000人员数据存储，含2000 注册人脸图片、20000 张注册卡片信息； | 1台 |
|  | Mifare异形卡 | 1、卡片类型：mifare异形卡 2、符合标准：ISO14443标准 3、卡片容量：1K 4、工作频率：13.56MHz | 100张 |
|  | 中心管理软件 | 系统管理： 1. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行统一管理调配； 2. 支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 3. 要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 4.支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上 视频监控：（本次授权200路）； 5. 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播； 6. 支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 7. 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段； 8. 要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定（需提供公安部型式检验报告证明）； 9.要求支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作； 10、门禁管理：（本次授权20路） 11. 支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作； 12. 支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式（需提供公安部型式检验报告证明）； 13. 要求支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询 14. 支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面； 停车场车道数：（本次授权2路） 15.支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别； 16. 要求支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式 17. 要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义； 18. 要求支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询； 19. 要求支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动 20. 支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 入侵报警 21. 要求支持根据安保区域、防区状态对防区进行筛选，支持通过客户端对防区进行旁路、旁路恢复操作 22. 移动APP端支持展示报警数据看板，报警种类包括紧急报警、周界报警、密度报警、入侵报警、消防报警 运维管理： 23. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 24.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 | 1套 |
|  | 服务器 | 2U双路标准机架式服务器 1、CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz） 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 2、硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 3、阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 4、网口：2个千兆电口 、其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，2个VGA接口 | 1台 |
| 访客机 |  |  |  |
| 1. | 访客机 | 1、主板 SNE-1800K-2E 2、处理器/CPU Intel双核 J1800 (双核2.4GHz) 3、芯片组 lntel Baytrail Celeron J1800 4、内存 2GB DDRIII(可升级至8G) 5、硬盘/SSD 32G SSD 三代固态硬盘 6、显卡 集成 Intel HD Graphics高清显示核心 7、液晶屏（主）15.6寸 LED 1366*768 8、液晶屏（副）15.6寸 LED 1366*768 9、带身份证阅读器 10、摄像头720P 100W 高清 11、打印机 研科58大齿轮 热敏打印机 USB 触摸屏 G+G 10点电容触摸屏 12、本地网络 100M、WiFi无线网络 100M 13、喇叭 双路5W音响 14、系统 Windows7中文版 15、功率 40W 16、外观颜色 银黑/双屏展示（含主屏和副屏），一体成型，打印机内置 ★访客机客户端软件主要包含外来访客登记、健康码显示、访客签离、访客查询等功能。 1、外来访客登记 外来访客可以使用身份证证件完成访客登记，如为预约访客，直接扫描二维码进行人证核验后放行；具体流程为：证件个人信息采集→人证核验→选择被访人→选择来访事由→录入携带物品等信息→可登记车牌信息→提交登记信息→生成访客单→访客签离 2、家长访客登记 学校可将负责接送学生的家长和学生信息进行关联，捆绑录入平台，家长可刷身份证显示对应学生信息，不带身份证也可报身份证号，调取信息比对； 3、学生出入登记 学生在非规定上下学时段，临时请假外出及返校均需登记出入信息； 4、保安内部考勤及交接班 支持指纹、IC卡等不同类型的考勤机进行对接，保安可以通过人脸、IC卡来进行考勤及交接班。 5、访客签离 系统可以方便的查看在访未签离访客和超时未签离访客。 访客签离支持以下三种方式： 访客单签离：可扫描访客单的二维码来签离； 身份证签离：可以刷访客的身份证来签离； 手动签离：可以手动选中某位访客，进行签离操作。 6、访客查询 系统可以通过访问人、被访人、访问事由等条件方便的查询某一时间段的访客记录并导出到Excel表格。） | 1台 |
| 车辆识别系统 |  |  |  |
|  | 栅栏道闸 | 1、包含：2个遥控器；2、道闸类型：栅栏 3、道闸方向：右向；4、道闸杆长：5米 5、运行速度：6秒；6、机箱材质：冷轧钢 7、机箱颜色：橙色；8、遥控距离：≥30m 9、功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 10、应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能； 11、应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位。 | 1台 |
|  | 出入口抓拍一体机 | 1、包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 2、摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 3、传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； 4、最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 快门：1/30秒至1/100,000秒； 5、支持ICR切换； 6、视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 7、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 8、图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)； 9、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 10、宽动态范围：95dB 11、三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 12、接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输出，2路报警输入，1个开关量输入，2路继电器输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯； 13、三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像； 14、当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 15、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 16、车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%； 17、可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； 18、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； 19、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 20、支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机； 21、外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； | 2台 |
|  | 立柱 | 1、立柱高度：1.3米；2、立柱直径：60mm 3、1.3米处可安装一体机 ；4、0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 2根 |
|  | 出入口LED显示屏 | 1、【四行四字】室外显示屏；2、工作电压:AC220V±10％，50Hz 3、LED亮度:1200cd ；4、LED角度:110° 5、外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 6、安装方式:背面抱箍 ；7、喇叭规格:4Ω10W 8、防护等级:IP54 ；9、点距:P4.75 10、基色:1红1绿 11、下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485） 12、显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 13、字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 14、显示面积:高304mm*宽304mm 15、外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 16、功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 1块 |
|  | 车辆检测处理器 | 1、支持接入2路线圈； 2、线圈工作频率：28KHz～120KHz； 3、支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）； 5、最快响应时间：3.5ms 6、线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 7、线圈故障恢复时间：≤100ms； 8、线圈故障检测时间：＜10ms； | 3台 |
|  | 地感线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈200米。 | 2捆 |
|  | 出入口控制终端 | 1、处理器：Intel Bay Trail平台处理器；2、内存：4GB 3、标配128G SSD ；4、指示灯：电源指示灯/运行指示灯 5、显示器分辨率：1920×1080 6、尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版32位Windows系统； 7、余位发布功能检验：设备根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应对应出入口下的LED显示屏上； 8、级联功能检验：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台； 9、自定义LED显示文字检验：在LED的配置界面中， 10、查询结果导出功能检验：支持通行信息、过车收费信息、场内信息、缴费信息、交接班信息、操作记录信息、行人信息查询结果的导出； | 1台 |
| 多功能室音响系统 |  |  |  |
|  | 一拖四无线桌面话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克。 | 1台 |
|  | 专业音箱 | 1．阻抗：8Ω；2．频响：45Hz-20KHz 3．额定功率：400W；4．灵敏度：99dB/W/M 5．覆盖角度：(H)90°(V)80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | 2只 |
|  | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm | 2只 |
|  | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1台 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W；4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 2只 |
|  | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm | 2只 |
|  | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1台 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：50Hz-20KHz 3.额定功率：400W；4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | 2只 |
|  | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1台 |
|  | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 6.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1台 |
|  | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1台 |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1套 |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个头戴话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1套 |
|  | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1套 |
|  | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 1套 |
|  | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 | 2台 |
|  | 声场调节器 | 1.自动识别广播扩声现场噪声和广播节目的声压级，设备具有环境噪音跟背景音乐检测分离功能。 2.支持≥4路单声音道输入接口，≥4路单声道输出接口。 3.具备4路数字探头接口，探头即可以串接也可以并接，每台设备至少可接16个噪音检测探头，检测探头最远可传3KM。 4.设备需提供串口（DB9）配置接口，方便联机下载相关配置数据；电脑软件配置功能，软件作成插件式；可以脱机自动检测控制。 5.根据现场环境噪音，可以自动检测调整扬声器声压级大小；保证现场吵杂时能清晰听到扬声器所播放内容。 | 1台 |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*1000*2000； - 兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准；3、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm | 1台 |
| LED电子会标屏 |  |  |  |
| 1. | 电子会标屏 | 1、产品规格P10 ；2、像素直径10mm 3、点中心距10mm ；4、像素密度10000点/㎡ 5、单元板尺寸320(W)*160(H) ；6、显示规格 7、屏体分辨率32×16；8、显示基色红 9、像素组成1R ；10、显示颜色单红 11、等级灰度14bit ；12、可视角度水平：140° 垂直：130° 13、白平衡亮度≧3000cd/㎡ ；14、亮度3000cd/m2 15、色温2000-9500可调 | 2.73平方 |
|  | 效果灯 | 技术参数： 1.额定电压：AC110V～240V,50～60Hz 2.功率:165W 3.光源：54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H 4.色温校正：3200K～7200K线性调节 5.透镜角度：25°(15°、45°可选) 6.发光角度：可调节角度 7.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪 8.混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能 9.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 10.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 11.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 12.通道：8通道(二种通道模式可选) 13.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT 14.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和。 15.防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20 16.声控灵敏度：65-130dB | 10个 |
|  | 影视灯 | 技术参数： 1.电源输入：AC110-240V/50-60Hz 2.总功率：200W 3.光源：采用全彩522颗0.5W四合一LED 4.光源寿命：十万小时 5.色温：2700-6500K可调，CRI≥80，TLCI≥80 6.颜色：红、绿、蓝、正白四种颜色，通过控制调节可混合成各种颜色 7.控制信号：DMX控制 8.控制模式：DMX信号控制或手动按键控制 可单独色温手动调选 9.通道模式：4通道、8通道，2种通道模式可选择 10.调光：16比特以上0-100%无抖动平滑线性调光；带RDM功能/通过DMX数据线升级软件 | 6个 |
|  | 摇头灯 | 技术参数： 1.电压：AC110V～240V，50～60Hz 150W 2.光源：90W LED。3.色温：6500K 4.平均寿命:50000H 5.光学：高精度玻璃光学透镜，多级光学镜头组电子调焦，线性放大功能 6.光束角度：7-15° 7.扫描范围:X轴540°(16bit精度扫描)；Y轴270°(16bit精度扫描) 8.色盘:一个颜色盘，由7个色片组成 9.固定图案盘:9个固定图案片+1个白光 10.旋转图案盘：7个颗更换图案+白光 11.棱 镜：3棱镜+5棱镜； 12.调光：0-100%线性调节 13.频闪：每秒0-25Hz/S,同步脉冲频闪，随机脉冲频闪； 14.马 达：3相马达 15.雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 16.控制方式：DMX512、主从机、声控及自走模式 17.通道：16通道 18.灯具材料:耐高温塑料+模压合金材料 | 4个 |
|  | 灯光控台 | 技术参数： 1.DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 2.最大控制16台电脑灯或64路调光。 3.自动生成灯库 4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5.内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7.可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 8.可同时输出和运行16个重演场景。 9.带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 10.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 11.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 12.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 13.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷，支持立即黑场。 | 1台 |
|  | 灯光电源直通箱 | 技术参数： 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载。 3.过载与短路双重保护高分断空气开关。 4.A.B.C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 | 1台 |
|  | 灯光信号放大器 | 技术参数： 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2.输入输出光电隔离。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。独立的LED信号指示。 | 1台 |
|  | 配件 | 大灯勾、多功能勾、安全绳，配套辅材集成等 | 1套 |
| 多功能室LED显示屏系统 |  |  |  |
|  | LED显示 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 室内 Q2.5全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等. 2、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点； 3、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 4、工作电压：在4.5VDC能正常工作 5、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 6、像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130° 7、物理密度：≥160000点/㎡ 8、★刷新频率：≥3840Hz； 9、最大对比度：≥5000：1 10、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 11、亮度均匀性 ：≥95% 12、色温：3000K-18000K具有可调整性 13、 灰度级数：大于或等于16bit 14、平均无故障时间：≥10000小时 15.平整度：≤0.45mm； 工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 最大功耗：≤457W /㎡，平均功耗≤152.3W/㎡ | 13.1平方 |
|  | 视频处理器 | 台口辅助显示屏：视频处理器、可输入多路视频信号，任意切换. | 1台 |
|  | 接收卡 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持32组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 17块 |
|  | 多功能卡 | 1、支持RS232串口通信。2、支持千兆网口通信。3、支持7路电源开关控制。4、支持多次自动开关继电器。5、支持接4路探头。6、支持亮度自动调节。 | 1台 |
|  | 钢结构 | 1、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 2、包边：边框黑色亚光钛金、架材料采用方管焊接 | 1套 |
|  | 配件线材 | 配套对接头连接线等 | 1套 |
| 室外LED单色屏 |  |  |  |
| 1. | 室外防水单色LED屏 | 1、产品规格P10 防水；2、像素直径10mm 3、点中心距10mm ；4、像素密度10000点/㎡ 5、单元板尺寸320(W)*160(H) 6、显示规格：屏体分辨率32×16 、显示基色红 像素组成1R 、显示颜色单红 、等级灰度14bit 7、可视角度水平：140° 垂直：130° 8、白平衡亮度≧3000cd/㎡ ；9、亮度3000cd/m2 10、色温2000-9500可调 | 4.2平方 |

- 1.6萧江镇第一幼儿园

- 6. 萧江镇第一幼儿园

| 校园广播 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  | 数量 |
|  | 智能控制主机 | 1.8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道； 4. 设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5. 24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； 6. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7. 设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，； 8. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9. 支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； |  | 1台 |
|  | 桌面话筒 | 1.指向性：心形指向性；2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz；4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB；6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V |  | 1台 |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 |  | 1套 |
|  | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 |  | 1套 |
|  | 电源时序器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 |  | 1台 |
|  | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |  | 1台 |
|  | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥240W，提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态，支持短路、过载、过热保护功能。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 |  | 1台 |
|  | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥120W，提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态，支持短路、过载、过热保护功能。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 |  | 1台 |
|  | 一通道纯后级功放 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态，支持短路、过载、过热保护功能。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 |  | 1台 |
|  | 避雷器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.设有4组独立输入、输出通道，每组通道容量70—100V，20A； 3.雷击时自动切断输出；过压保护及漏电保护； 4.1组接地线路接其它设备外壳，1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地； 5.1组告警输出0V（短路）； 6.简明的LED正常运行指示和故障保护指示； 7.具有过压保护和漏电保护。 |  | 1台 |
|  | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W；2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度≥89dB；4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5"；6．防护等级：IP×5防尘 |  | 62只 |
|  | 音柱 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W 2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W 3．灵敏度≥88dB；4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×2,2.5"×1；6．防护等级：IP66 |  | 7只 |
|  | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W,30W；2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-15KHz；4．灵敏度≥95dB 5．喇叭单元：6.5″+1.5″；6．防护等级：IP66 |  | 6只 |
|  | 信号传输线 | RVS 2*2.5 |  | 1000米 |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*600*2000； - 兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准； - 采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm。 |  | 1台 |
| 监控系统 |  |  |  |  |
| 一．校园监控 |  |  |  |  |
|  | 监控摄像机 | 1、200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3、最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4、镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 5、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 6、红外照射距离最远可达：30米； 7、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 8、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 9、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 |  | 89台 |
|  | 轻智能警戒机 | 1、200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 2、智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 3、支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 4、支持声音报警功能，报警声级及报警次数可设置。 5、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 6、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 宽动态范围:120dB 7、视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 8、最大图像尺寸:1920 × 1080 9、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 10、音频接口:内置麦克风和扬声器 11、红外照射距离:最远可达50米 |  | 12台 |
|  | 全彩智能球机 | 1、200万像素7寸混合补光网络高清智能球机 2. 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 3. 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux 4. 设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备120m处的人体轮廓 5. 分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080); 60Hz: 30fps(1920×1080) 6. 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264支持Baseline Profile/Main Profile/High Profile 7. 焦距:4.8 - 110 mm, 23倍光学 8. 水平视角:58.4-2.8度(广角-望远) 9. Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 10. 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 11. 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 12. 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 13. 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 14. 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 15. 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 16. SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 17. 功耗:40W max（其中红外灯15W max） 18. 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 19. 支持1024个预置位，支持64条巡航路径，支持40条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部检验报告为准） 20. 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 21. 设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 |  | 10台 |
|  | 解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 2.具备20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出 3. 支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 4. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示； 5. 将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景； 6.可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；16路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像； 7. 可对输入的视频画面进行90°旋转显示； 8. 对客户端电脑桌面解码输出显示； 9.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 |  | 1台 |
|  | 网络存储设备 | 硬件规格： 1. 2U标准机架式；2. 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 3. 8盘位，可满配6TB硬盘 4. 2个千兆网口、 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 5.报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 1. 64路H.264、H.265混合接入 2. 最大支持8×1080P解码、支持H.265、H.264解码 3. Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 4. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 5. 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 6. 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 7. 配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位 8. 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 9. 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速 |  | 2台 |
|  | 3.5寸硬盘 | 3.5英寸 6TB |  | 15个 |
|  | 双联监控操控台 | 1200*750*900定制 |  | 1台 |
|  | 监控监视器 | 1、屏幕尺寸 55英寸；2、分辨率 4K（3840*2160） 3、屏幕比例 16:9；4、背光源 LED 5、HDMI接口 2*HDMI、网络接口 1×网络接口、USB接口 1×USB接口 |  | 4台 |
|  | 24口千兆接入层交换机（POE） | 1. 端口类型：24个千兆以太网端口 2. 交换容量：48Gbps 3. 转发性能：35.7Mpps |  | 4台 |
|  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 4个 |
|  | 单孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； |  | 35个 |
|  | 6类双绞线 | 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求 |  | 1200米 |
|  | 6类非屏蔽信息模块 | 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；接线方式：110卡接式,使用110工具端接， |  | 35个 |
|  | 24口配线架 | - 采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； 2、每个端口采用弹簧支撑的防尘盖技术，其色码可以与插座颜色保持一致；每个端口模块可单独拆卸，有利于特殊要求，如更换为视频模块、光纤模块； |  | 4个 |
|  | 理线器 | 1、采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； |  | 7个 |
|  | 数据跳线 | - 六类性能，提供可靠性连接； 2、水晶头簧片表面50um镀金； |  | 40 条 |
|  | 室外摄像机立杆 | 3米室外不锈钢管含基础施工 |  | 1套 |
|  | 支架 | 室外摄像机围墙支架 定制 |  | 12套 |
|  | 电源线 | RVV 2*1.5 |  | 800米 |
|  | 皮线光纤 | 2芯室外室线光纤 |  | 400米 |
|  | 光纤收发器 | 千兆单模单芯光纤收发器 |  | 3套 |
|  | 辅材 | 集成防水箱熔接尾纤跳线电源插座支架等 |  | 1套 |
| 二．阳光食堂监控 |  |  |  |  |
|  | 监控摄像机 | 1、200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 3、最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4、镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 5、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 6、红外照射距离最远可达：30米； 7、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 8、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 9、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。） |  | 11台 |
|  | 硬盘录像机 | 1、视频输入路数：16路 2、同步回放：16路 3、类型：2个SATA接口 4、录像模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 5、回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 6、网络接口：1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口 |  | 1台 |
|  | 3.5寸硬盘 | 3.5英寸 6TB |  | 1个 |
|  | 监控监视器 | 1、屏幕尺寸 55英寸 2、分辨率 4K（3840*2160） 3、屏幕比例 16:9 4、背光源 LED 5、HDMI接口 2*HDMI、网络接口 1×网络接口、USB接口 1×USB接口 |  | 1台 |
|  | 辅材 | 集成壁挂机柜电源插座支架 |  | 1套 |
|  | 24口千兆接入层交换机（POE） | 1. 端口类型：24个千兆以太网端口 2. 交换容量：48Gbps 3. 转发性能：35.7Mpps |  | 1台 |
| 校园网络 |  |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥735Gbps，包转发率≥220Mpps 2、配置要求： 提供≥24个千兆电口，其中8个光电复用口（如不具备充裕的combo口，需实配8个千兆电口和8个千兆光口），≥4个万兆光口，≥1个扩展插槽（支持防火墙硬件板卡，2端口万兆电口卡等）；配置热插拔双电源、热插拔双风扇 3、性能指标：MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP≥32K 4、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |  | 1台 |
|  | 24口千兆接入层交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps 2、配置要求： 固化≥4个千兆光口，≥24个千兆电口 |  | 6台 |
|  | 24口千兆接入层交换机（POE） | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps 2、配置要求： 提供≥4个千兆光口（其中4个光电复用口），≥24个千兆电口 3、PoE供电：交流供电情况下POE≥378W |  | 2台 |
|  | 室内AP | 1、工作模式：采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 2、天线设计：内置全向天线 3、协商速率：整机协商速率≥1267Mbps 4、接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 5、多用户视频业务：整机接入用户数≥120个，同时点播1M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿 6、接入规格：整机接入用户规格512 7、★兼容性：要求所有无线AP统一接入平阳教育无线城域网，实现无感知切换，全网漫游；如果中标供应商投标的AP与县中心现有的AC控制器不兼容，中标供应商自行提供相应的AC控制器，相关费用包含在投标总价中。 |  | 28套 |
|  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 8个 |
|  | 双孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； |  | 42个 |
|  | 单孔面板 | 材料：面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm ； |  | 60个 |
|  | 6类非屏蔽信息模块 | 规格：六类180度非屏蔽RJ45模块性能：模块金针厚金区镀金50U；IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；接线方式：110卡接式,使用110工具端接 |  | 144个 |
|  | 110配线架 | 1)符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)标准19英寸机架式安装，高度：1U/2U 3)规格：100对/200对 |  | 3个 |
|  | 24口据配线架 | 采用标准的19英寸机架式结构，带有24个RJ45插口，IDC段包括V形触点； 每个端口采用弹簧支撑的防尘盖技术，其色码可以与插座颜色保持一致； |  | 7个 |
|  | 理线器 | 采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； |  | 16个 |
|  | 数据跳线 | 六类性能，提供可靠性连接； 水晶头簧片表面50um镀金； |  | 160条 |
|  | 光纤线缆 | 8芯室外单模光纤 |  | 380米 |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*600*2000； - 兼容19英寸国际标准； - 采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， |  | 1台 |
|  | 防静电地板 | 规格：600×600×35mm；钢板厚度：0.5 mm；横梁：0.7mm ；面板：1.0mm耐磨防静电防火贴面，耐磨转数2000转，系统电阻1×105-1×109欧姆；集中载荷300Kg, 均布载荷900Kg/㎡；支架高度（10-35cm）可调；地板外观：板面覆盖层柔光，不打滑，无明显色差、起泡、疵点，金属表面防锈层牢固。 |  | 7平方 |
|  | 辅件 | 配套 |  | 1套 |
| 人员通道 |  |  |  |  |
|  | 单机芯左边道摆闸 | 1.闸机采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝框体 2. 闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3.通道应具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全 4. 通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求 5. 通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵 6. 设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出 7. 设备应支持功能扩展，认证方式多样，支持读卡器、居民身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备。 8. 设备应支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 9. 设备应支持门翼开关速度可调，便于适应在不同场景需求下通过效率要求 |  | 1台 |
|  | 双机芯中间道摆闸 |  |  | 1台 |
|  | 单机芯右边道摆闸 |  |  | 1台 |
|  | Mifare读卡器套件 | 支持Mifare卡; 支持485、Wiegand协议; 闸机内安装; 读卡频率 13.56MHz; |  | 4套 |
|  | 人脸识别模块/组件 | 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：设备支持人脸识别、刷卡（外接读卡器）、人证比对（外接身份证阅读器）等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控。 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5、视频对讲：设备支持远程视频预览，具有视频监控功能，并支持与中心远程视频对讲。 6、设备接口： （1）LAN*1（2）RS485*1（2）韦根*1（4）USB*1（5）喇叭扬声器（6）I/O输出：电锁×1、报警输出×1（7）I/O输入：门磁×1、开门按钮×1、报警输入×2。其中，USB接口支持外接身份证阅读器，韦根/485接口支持外接读卡器，网口支持通过网络方式传输比对结果及图片，开关量接口可根据比对结果联动门禁等其他设备。 7、设备支持照片及视频防假功能，无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作）即可完成真人检测. 8、设备应支持各2个独立的红外及白光灯补光，并可通过管理菜单对补光灯亮度进行调节，也可根据环境光线自动调节。 9、设备支持节能功能，在没有用户使用时会切换到屏保待机状态，并具有动态屏保功能。 10、设备应具备以下报警功能：1）当连续若干次在设备上进行错误操作；2）未经正常操作而使出入口开启；3）出入口开启时间超过设定值；4）设备被拆除；5）胁迫卡和胁迫码；6）黑名单刷卡；设备在接入系统平台可支持视频联动报警功能。 |  | 4台 |
|  | 遥控器 | 支持开门后自动关门，时间可设、常开、取消常开； 发射频率：433MHz； |  | 4台 |
|  | 人脸卡片采集终端 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸、卡片（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络和无线WiFi传输； 5、支持客户端在线采集和设备端离线采集方式： 1）客端端在线采集方式：设备通过网络SDK对接到客户端，客户端进行在线采集，采集信息实时上传； 2）设备端离线采集方式：设备端本地进行采集并存储，采集的数据可远程获取到客户端，也可U盘导出，导出数据已加密； 6、支持2000人员数据存储，含2000 注册人脸图片、20000 张注册卡片信息； |  | 1台 |
|  | Mifare异形卡 | 1、卡片类型：mifare异形卡 2、符合标准：ISO14443标准 3、卡片容量：1K |  | 100张 |
|  | 中心管理软件 | 系统管理： 1. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行统一管理调配； 2. 支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 3. 要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 4. 支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上 视频监控：（本次授权200路）； 5. 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播； 6. 支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表； 7. 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段； 8. 要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定 9.要求支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作； 10、门禁管理：（本次授权20路） 11. 支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作； 12. 支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式（需提供公安部型式检验报告证明）； 13. 要求支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询 14. 支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面； 停车场车道数：（本次授权2路） 15. ★支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 16. 要求支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式 17. 要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义； 18. 要求支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询； 19. 要求支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动 20. 支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 入侵报警 21. 要求支持根据安保区域、防区状态对防区进行筛选，支持通过客户端对防区进行旁路、旁路恢复操作 22. 移动APP端支持展示报警数据看板，报警种类包括紧急报警、周界报警、密度报警、入侵报警、消防报警 运维管理： 23. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 24.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 |  | 1套 |
|  | 服务器 | 2U双路标准机架式服务器 1、CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz） 2、内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 3、硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 4、阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 5、网口：2个千兆电口 - 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，2个VGA接口 7、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |  | 1台 |
| 访客机 |  |  |  |  |
| 1. | 访客机 | 1、主板 SNE-1800K-2E 2、处理器/CPU Intel双核 J1800 (双核2.4GHz) 3、芯片组 lntel Baytrail Celeron J1800 4、内存 2GB DDRIII(可升级至8G) 5、硬盘/SSD 32G SSD 三代固态硬盘 6、显卡 集成 Intel HD Graphics高清显示核心 7、液晶屏（主）15.6寸 LED 1366*768 8、液晶屏（副）15.6寸 LED 1366*768 9、带身份证阅读器 10、摄像头720P 100W 高清 11、打印机 研科58大齿轮 热敏打印机 USB 可选配80 触摸屏 G+G 10点电容触摸屏 12、本地网络 100M、WiFi无线网络 100M 13、喇叭 双路5W音响 14、系统 Windows7中文版 15、功率 40W 16、外观颜色 银黑/双屏展示（含主屏和副屏），一体成型，打印机内置 ★访客机客户端软件主要包含外来访客登记、健康码显示、访客签离、访客查询等功能。 1、外来访客登记 外来访客可以使用身份证证件完成访客登记，如为预约访客，直接扫描二维码进行人证核验后放行；具体流程为：证件个人信息采集→人证核验→选择被访人→选择来访事由→录入携带物品等信息→可登记车牌信息→提交登记信息→生成访客单→访客签离 2、家长访客登记 学校可将负责接送学生的家长和学生信息进行关联，捆绑录入平台，家长可刷身份证显示对应学生信息，不带身份证也可报身份证号，调取信息比对； 3、学生出入登记 学生在非规定上下学时段，临时请假外出及返校均需登记出入信息； 4、保安内部考勤及交接班 支持指纹、IC卡等不同类型的考勤机进行对接，保安可以通过人脸、IC卡来进行考勤及交接班。 5、访客签离 系统可以方便的查看在访未签离访客和超时未签离访客。 访客签离支持以下三种方式： 访客单签离：可扫描访客单的二维码来签离； 身份证签离：可以刷访客的身份证来签离； 手动签离：可以手动选中某位访客，进行签离操作。 6、访客查询 系统可以通过访问人、被访人、访问事由等条件方便的查询某一时间段的访客记录并导出到Excel表格。） | 1台 |  |
| 车辆识别系统 |  |  |  |  |
|  | 栅栏道闸 | 1、包含：2个遥控器；2、道闸类型：栅栏 3、道闸方向：右向；4、道闸杆长：5米 5、运行速度：6秒；6、机箱材质：冷轧钢 7、机箱颜色：橙色；8、遥控距离：≥30m 9、功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 10、应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能 11、应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位； 12、应装有热过载保护装置； | 1台 |  |
|  | 出入口抓拍一体机 | 1、包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 2、摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 3、传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； 4、最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 快门：1/30秒至1/100,000秒； 5、支持ICR切换； 6、视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 7、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 8、图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)； 9、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 10、宽动态范围：95dB 11、三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 12、接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输出，2路报警输入，1个开关量输入，2路继电器输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯； 13、三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像； 14、当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 15、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 16、车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%； 17、可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； 18、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； 19、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 20、支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机； 21、外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； | 2台 |  |
|  | 立柱 | 1、立柱高度：1.3米 ；2、立柱直径：60mm 3、1.3米处可安装一体机 4、0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 2根 |  |
|  | 出入口LED显示屏 | 1、【四行四字】室外显示屏 2、工作电压:AC220V±10％，50Hz 3、LED亮度:1200cd ；4、LED角度:110° 5、外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 6、安装方式:背面抱箍 ；7、喇叭规格:4Ω10W 8、防护等级:IP54 ；9、点距:P4.75 10、基色:1红1绿 11、下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485） 12、显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 13、字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 14、显示面积:高304mm*宽304mm 15、外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 16、功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 1块 |  |
|  | 车辆检测处理器 | 1、支持接入2路线圈； 2、线圈工作频率：28KHz～120KHz； 3、支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）； 4、最快响应时间：3.5ms 5、线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 6、线圈故障恢复时间：≤100ms； 7、线圈故障检测时间：＜10ms； | 3台 |  |
|  | 地感线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈200米。 | 2捆 |  |
|  | 出入口控制终端 | 1、处理器：Intel Bay Trail平台处理器；2、内存：4GB 3、标配128G SSD；4、指示灯：电源指示灯/运行指示灯 5、显示器分辨率：1920×1080 6、尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版32位Windows系统； 7、余位发布功能检验：设备根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应对应出入口下的LED显示屏上； 8、级联功能检验：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台； 9、自定义LED显示文字检验：在LED的配置界面中， 10、查询结果导出功能检验：支持通行信息、过车收费信息、场内信息、缴费信息、交接班信息、操作记录信息、行人信息查询结果的导出； | 1台 |  |
| 多功能室 |  |  |  |  |
| 一．多功能室音响系统 |  |  |  |  |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W；4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 | 2只 |  |
|  | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作，具有“功率放大器智能控制嵌入软件”著作权证书。。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1台 |  |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W；4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 2只 |  |
|  | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 1台 |  |
|  | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm | 4只 |  |
|  | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1台 |  |
|  | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1台 |  |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感，提供由中华人民共和国国家版权局颁发的话筒呼叫控制嵌入软件著作权证书复印件并加盖公章。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 2台 |  |
|  | 一拖四无线桌面话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 | 1台 |  |
|  | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1台 |  |
|  | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 1对 |  |
|  | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 | 1台 |  |
|  | 电源时序器 | 功能特点 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz；2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路；4.每路动作延时时间：1秒 | 1台 |  |
|  | 声场调节器 | 1.自动识别广播扩声现场噪声和广播节目的声压级，设备具有环境噪音跟背景音乐检测分离功能。 2.支持≥4路单声音道输入接口，≥4路单声道输出接口。 3.具备4路数字探头接口，探头即可以串接也可以并接，每台设备至少可接16个噪音检测探头，检测探头最远可传3KM。 4.设备需提供串口（DB9）配置接口，方便联机下载相关配置数据；电脑软件配置功能，软件作成插件式；可以脱机自动检测控制。 5.根据现场环境噪音，可以自动检测调整扬声器声压级大小；保证现场吵杂时能清晰听到扬声器所播放内容。 | 1台 |  |
|  | 网络机柜 | - 尺寸规格：600*1000*2000； - 兼容19英寸国际标准、采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， | 1台 |  |
| 二．多功能室投影系统 |  |  |  |  |
|  | 投影机 | 1、3200流明白色/色彩亮度*1*2，1080P分辨率，呈现清晰明亮的画面 2、仅44mm的超薄机身，约1.83kg的机身重量方便放进背包外出携带 3、支持自动开机，自动信号源搜索，让办公演示更加高效 4、支持Screen Fit，自动水平/梯形校正功能，轻松调节画面 内置无线网卡，支持无线投影功能 5、支持Screen Mirroring，NFC功能 6、支持智能手势演示功能，会议演示方便高效 | 1台 |  |
|  | 电动幕布 | 1、材质：白塑 2、幕面尺寸：202cm*323cm 3、建议留槽尺寸：3800*150*150mm | 1个 |  |
| 三．LED电子会标屏 |  |  |  |  |
| 1. | 电子会标屏 | - 产品规格P10；2、像素直径10mm 3、点中心距10mm ；4、像素密度10000点/㎡ 5、单元板尺寸320(W)*160(H) ；6、显示规格 - 屏体分辨率32×16 ；8、显示基色红 9、像素组成1R ；10、显示颜色单红 - 等级灰度14bit；12、可视角度水平：140° 垂直：130° - 白平衡亮度≧3000cd/㎡ ；14、亮度3000cd/m2 15、色温2000-9500可调 | 2.73平方 |  |
| 2. | 辅材 | 网线配管设备集成 | 1套 |  |
| 四．舞台灯光系统 |  |  |  |  |
|  | 效果灯 | 1.额定电压：AC110V～240V,50～60Hz 2.功率:165W 3.光源：54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H 4.色温校正：3200K～7200K线性调节 5.透镜角度：25°(15°、45°可选) 6.发光角度：可调节角度 7.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪 8.混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能 9.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 10.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 11.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 12.通道：8通道(二种通道模式可选) 13.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT | 10个 |  |
|  | 影视灯 | 1.电源输入：AC110-240V/50-60Hz；2.总功率：200W 3.光源：采用全彩522颗0.5W四合一LED 4.光源寿命：十万小时 5.色温：2700-6500K可调，CRI≥80，TLCI≥80 6.颜色：红、绿、蓝、正白四种颜色，通过控制调节可混合成各种颜色 7.控制信号：DMX控制 8.控制模式：DMX信号控制或手动按键控制 可单独色温手动调选 9.通道模式：4通道、8通道，2种通道模式可选择 10.调光：16比特以上0-100%无抖动平滑线性调光；带RDM功能/通过DMX数据线升级软件 | 6个 |  |
|  | 摇头灯 | 1.电压：AC110V～240V，50～60Hz 150W；2.光源：90W LED 3.色温：6500K；4.平均寿命:50000H 5.光学：高精度玻璃光学透镜，多级光学镜头组电子调焦，线性放大功能 6.光束角度：7-15° 7.扫描范围:X轴540°(16bit精度扫描)；Y轴270°(16bit精度扫描) 8.色盘:一个颜色盘，由7个色片组成 9.固定图案盘:9个固定图案片+1个白光 10.旋转图案盘：7个颗更换图案+白光 11.棱 镜：3棱镜+5棱镜； 12.调光：0-100%线性调节 13.频闪：每秒0-25Hz/S,同步脉冲频闪，随机脉冲频闪； 14.马 达：3相马达 15.雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 16.控制方式：DMX512、主从机、声控及自走模式 17.通道：16通道；18.灯具材料:耐高温塑料+模压合金材料 | 2个 |  |
|  | 灯光控台 | 1.DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 2.最大控制16台电脑灯或64路调光。 3.自动生成灯库 4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5.内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7.可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 8.可同时输出和运行16个重演场景。 9.带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 10.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 11.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 12.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 13.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷，支持立即黑场。 | 1台 |  |
|  | 灯光电源直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载。 3.过载与短路双重保护高分断空气开关。 4.A.B.C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 | 1台 |  |
|  | 灯光信号放大器 | 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2.输入输出光电隔离。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。独立的LED信号指示。 | 1台 |  |
|  | 配件 | 大灯勾、多功能勾、安全绳，配套辅件集成等 | 1套 |  |
| 小会议室音响系统 |  |  |  |  |
|  | 多媒体功放机 | 功能特点 1.内置20位的DSP处理器。 2.内置 delay/ repeat/ Echo & Reverb功能。 3.Echo & Reverb 有单独音量控制。 4.话筒输入，话筒带高中低音调调节，3话筒有增益调节。 5.Mic1带优先功能。 6.音源信号自动检测，可选择手动与自动模式。 7.4路音源选择。 8.带同步视频切换。 9.声道切换功能。 10.输出有10段电平指示灯。 11.采用最新专利技术的D类功放设计方案，失真小，效率高； 12.电源采用开关电源，效率高；开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 13.具有：过压保护，欠压保护，过温压限，过温关机，过流压限，过流关机，直流保护，输出短路保护，线性温控风扇， 技术参数 1.额定输出功率：2x240W 2.输出阻抗：4~8Ω 3.信噪比：Mic :≥65db， 音乐：≥70db 4.谐波失真：功放额定输出功率时的失真≤1% | 1台 |  |
|  | 专业音箱 | 适用范围 1.与TS专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω；2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W；4.峰值功率：800W 5.灵敏度：96dB/W/M；6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60°；8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：8"低音×1 | 2只 |  |
|  | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm | 2只 |  |
|  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1套 |  |
|  | 机柜 | - 600*600*1000兼容19英寸国际标准； 采用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条1.5m m， 层板1.2 m m ， 侧门1.2mm， | 1台 |  |
|  | 配件 | 设备集成配套辅件等 | 1套 |  |
| 户外单色P10显示屏 |  |  |  |  |
|  | LED | 单色LED显示屏P10 内屏：长1.92*高3.2 | 6.15平方 |  |
|  | 简易箱体黑钛金包边 | 不锈钢包边长2.02*高3.3米，10cm厚， | 6.666 平方 |  |
|  | 系统集成 | 网线，电缆，数据线，配电箱设备集成等 | 1套 |  |

其他说明：

- 1、本项目包干（包含本项目的供货、运输、安装等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目包干，所需辅材均需包干计入投标价。

2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

5、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”内容的相关承诺或证明资料。

三、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，所有设备质保期均为三年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。▲

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：（或按财库支付方式）：

▲在合同签订且具备实施条件后15日历天内采购人向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款，安装就位完毕项目完工通过采购人组织验收并达到合格后于支付至合同总额的95%，剩余合同金额12个月后无质量及售后问题给予支付。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。）

3、培训

3.1、中标供应商有义务对采购人设备的正常使用和维护提供必要的培训。

3.2、培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

4、安装调试

4.1、送货安装地点：采购人指定地点。

4.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、合同验收

5.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

5.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

5.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权向供应商依法索赔。

6、完工期

▲供应商在合同签订后40日历天内完工（供应商提供最短时间，不得超过40日历天）。

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、系统软硬件升级，整个系统的集成，各个相关单位的接入；完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护。

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内系统的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商可以选择标段进行投标。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用包干方式，项目实施过程中各项单价不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。

10、▲本项目标段一采购预算（最高限价）为3562387元人民币；本项目标段二采购预算（最高限价）为3234237元人民币；供应商投标报价超出该采购预算（最高限价），该供应商按无效投标处理。

11、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

13、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网（http:// www.pyztb.com /或http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成（按标段提供）

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

9）投标供应商没有失信记录承诺函；

10）标供应商不属于公益一类事业单位承诺函。

上述资格条件审查材料3-10项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）投标产品数量、价格表

4）随机备品备件及专用工具清单

5）产品零件、易损件、备品备件报价表

6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）所投产品有效的检测报告（扫描件加盖公章）

12）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；

13）2017年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；

14）节能（环保）产品清单（如有）；

15）针对本项目拟派人员名单

16）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

17）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

18）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网平阳县分网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国工商银行股份有限公司平阳支行敖江分理处

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司平阳分公司

开户帐号：1203283109200053792

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

详见招标文件。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付

详见招标文件。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

- （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货（或安装调试），经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价相应的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及杭州华旗招标代理有限公司各执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目

投 标 文 件

（资格文件）

标段（）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县教育局：

我公司郑重声明，我公司参加平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目（项目编号：     ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

最近一年度财务报告

资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。） （供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）

### 1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函：

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

平阳县教育局：

我方郑重声明，我方具有履行平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目（项目编号：    ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

（提供复制件加盖供应商公章）

### 1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

供应商参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县教育局：

我方        （供应商名称）             在参加平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目（项目编号：    ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.8与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

平阳县教育局：

我方郑重承诺，我方此次参加平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目（项目编号：   ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.9没有失信行为的承诺函

供应商没有失信记录承诺函

平阳县教育局：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.10响应供应商不属于公益一类事业单位承诺函

承诺函

平阳县教育局：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，不属于使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目

投 标 文 件

（报价文件）

标段（）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：

| 项目名称 | 标段 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目 | 一 | 大写： 小写： |  |
|  | 二 | 大写： 小写： |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.3投标产品数量、价格表

投标产品数量、价格表

- （价格单位：元人民币）

| 平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目 | 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

- 2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

标段（）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函

投  标  函

平阳县教育局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.5法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县教育局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- 3.6投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

- 3.8商务偏离表、技术偏离表

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 3.9 2017年1月1日以来的类似项目业绩证明

2017年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供，须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 3.10节能（环保）产品清单

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应在节能（环保）产品清单中的证明材料；

2、表格可以延续。

供应商盖章：

日 期：

3.11针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：平阳县教育局12所新建（扩建）学校（幼儿园）配套设施设备建设项目网络等设备项目

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则（按标段评审）

一、报价评分  30分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商情况 | - 投标供应商具有有效的ISO9001:2015质量管理体系认证证书、ISO14001:2015环境管理体系认证证书、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书、ISO/IEC 27001:2013管理体系认证证书，1个得1分，最多得4分。 - 投标供应商具有电子与智能化工程专业承包壹级资质证书得2分，具有电子与智能化工程专业承包贰级资质证书得1分。 - 投标供应商具有硬件软件应用及开发成熟度化质量标准CMMI5级得2分。 - 投标供应商具有ITSS二级（信息技术服务运行维护标准符合性证书）得2分。 （注：以上证书必须在技术资信部分投标文件内提供相应证书复印件加盖公章。 | 10 |
| 2 | 投标供应商业绩 | 根据投标人提供的2017年1月1日以来同类项目业绩证明材料， 1个项目得0.5分，业绩最高得5分。（时间以合同签订时间为准，必须在技术资信部分投标文件内提供合同复印件加盖公章，否则均不得分。） | 5 |
| 3 | 项目人员配置情况 | 1、拟派项目经理（项目经理只能提供一名，此项最多得4分）：具有一级建造师证书的得2分；职称：具有高级工程师职称证书的得2分，具有中级工程师职称证书的得1分。 2、拟派项目组人员具有中国信息安全测评中心颁发CISP人员证书的一个1分，最多2分。 （必须提供上述人员相应的建造师注册证书（或职称证书、CISP证书）复印件及社保部门出具的供应商为其缴纳近三个月社保证明的复印件，并加盖供应商盖章，不提供不得分） | 6 |
| 4 | 监控系统 | 根据所投产品的配置、技术指标与招标文件的响应情况、实用性与先进性、质量评价由评委进行打分。完全满足或优于采购要求的7.1-10分；基本满足的4.1-7分；部分满足的0-4分。 | 10 |
| 5 | 报告厅及会议室音箱、LED屏、灯光及其他设备 | 根据所投产品的配置、技术指标与招标文件的响应情况、实用性与先进性、质量评价由评委进行打分。完全满足或优于采购要求的10.1-14分；基本满足的5.1-10分；部分满足的0-5分。 | 14 |
| 6 | 网络系统 | 根据所投产品的配置、技术指标与招标文件的响应情况、实用性与先进性、质量评价由评委进行打分。完全满足或优于采购要求的7.1-10分；基本满足的4.1-7分；部分满足的0-4分。 | 10 |
| 7 | 广播系统 | 根据所投产品的配置、技术指标与招标文件的响应情况、实用性与先进性、质量评价由评委进行打分。完全满足或优于采购要求的7.1-10分；基本满足的4.1-7分；部分满足的0-4分。 | 10 |
| 8 | 售后服务及维护方案 | 1.根据售后服务网点与售后服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间是否科学合理可行，由专家打分（此项0-3分）。合理的1.1-3分，基本合理的0-1分。 2、维护方案满足招标要求，维护人员、备件器材等配备情况，培训方案、计划的可行性及合理性，由专家打分（此项0-2分）。合理的1-2分，基本合理的0-1分。 | 5 |
| 9 |  | 合 计 | 70 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。