杭州高级中学钱塘学校网络建设一期、教室一体化一期项目

招标文件

编号: HJZCD-2020-012

杭州高级中学钱塘学校

杭州市教育技术中心

二〇二〇年六月四日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

杭州市教育技术中心作为部门集中采购机构（以下简称采购机构）受采购人杭州高级中学钱塘学校的委托，就“杭州高级中学钱塘学校网络建设一期、教室一体化一期项目”发布招标公告邀请符合条件的供应商参加投标。具体如下：

一、招标项目编号：HJZCD-2020-012

二、采购组织类型：部门集中采购-委托本级部门

三、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

四、招标项目概况：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州高级中学钱塘学校网络建设一期项目 | 不限 | 4752000 | 项 | 杭州高级中学钱塘学校网络建设一期项目，包括网络交换系统设备、无线网络系统、网络运维系统、网络安全系统、云计算资源系统、中心机房建设工程、系统集成等设备，含货物的供货、施工安装、系统调试、技术培训，并提供不少于3年（含）的售后免费现场技术服务，详见招标文件。 |
| 2 | 杭州高级中学钱塘学校教室一体化一期项目 | 不限 | 1450000 | 项 | 杭州高级中学钱塘学校教室一体化一期项目，包括86寸交互智能平板、无线传屏工具、智能笔、书写绿板及推拉板部分、无线扩声系统、系统平台及系统集成等设备，含货物的供货、施工安装、系统调试、技术培训，并提供不少于3年（含）的售后免费现场技术服务，详见招标文件。 |

五、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

标项一:不允许联合体投标;标项二:不允许联合体投标

3.特定资格条件：无。

六、招标文件的获取时间、地址、售价:

1. 获取时间：公告发布时间至投标截止时间

2. 获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件

3．获取采购文件方式：在线获取

4.售价：免费

5．供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

6.采购方式：公开招标

七、投标截止时间：2020年6月24日上午9时整

八、投标地址：政采云平台。

九、开标时间：2020年6月24日上午9时整

十、开标地址：杭州市教育技术中心[杭州市下城区东新路重机巷56号十楼开标室]。

十一、投标保证金：

本项目不需要交纳投标保证金。

十二、其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

3.提示：

（1）采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（3）不提供招标文件纸质版。

（4）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

4.电子招投标的说明

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第16点—“备份投标文件”。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

5.采购人质疑受理：张跃武；联系电话：18957125585；地址：杭州市钱塘新区江东大道与岩创线交叉口西北侧。

采购机构质疑受理：吴老师；联系电话：0571-85886279 ，传真：0571-85886279；地址：杭州市教育技术中心 [杭州市下城区东新路重机巷56号]。

十三、采购人、采购机构联系方式：

（1）采购人名称：杭州高级中学钱塘学校

联系人：储老师

联系电话：18957127095

传真： /

地址： 杭州市钱塘新区江东大道与岩创线交叉口西北侧

（2）采购代理机构名称：杭州市教育技术中心
　　联系人：陈老师
　　联系电话：0571-85886279
　　传真：0571-85886279

地址：杭州市下城区东新路重机巷56号

（3）同级政府采购监督管理部门名称：杭州市财政局政府采购监管处

联系人：吕先生

监督投诉电话：87715261

传真：87715261

地址：杭州市中河中路152号617办公室

杭州市教育技术中心

2020年6月4日

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置费、安装调试和系统集成费、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）标项一消防部分，经学校审核同意之后，可以分包给具备专业消防施工资质的第三方机构，其余不允许分包。 标项二不允许分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | 第一标项探勘现场时间安排： 6月12日上午8：30 分，杭州市钱塘新区江东大道与岩创线交叉口西北侧，联系人：储老师，联系电话：18957127095 第二标项探勘现场时间安排： 6月12日下午13：30 分，杭州市钱塘新区江东大道与岩创线交叉口西北侧，联系人：储老师，联系电话：18957127095 |
| 5 | 样品提供 | 不要求。 ▲招标文件要求提供样品，投标人提供非投标产品样品或没有提供样品的，投标无效。 |
| 6 | 现场演示 | 无 |
| 7 | 采购机构代理费用 | 无。 |
| 8 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 11 | 本项目是否专门面向中小企业采购 | □是 否 |
| 12 | 本项目是否已经采购意向公开 | 是 □否 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本项目招标工作根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等规定执行，招标现场管理根据省《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》和《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》的规定执行。

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局 、中国银保监会浙江监管局、杭州市人民政府金融工作办公室、杭州市经济和信息化局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》（网址：http://cg.hzft.gov.cn/www/noticedetail.do?noticeguid=8a0691a36af3b171016c51516f2c0976），供应商若有融资意向，请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

3.5本项目不属于专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

3.6采购意向公开。根据财政部《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）要求，本项目标项一已于 2020年5月8日在浙江政府采购网上公开，标项二已于 2020年4月29日在浙江政府采购网上公开。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件3。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：吴老师；联系电话：0571-85886279 ，传真：0571-85886279；地址：杭州市教育技术综合楼九楼技术装备科一（杭州市下城区东新路重机巷56号）。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件4。

5.采购代理机构评价

根据《关于印发<杭州市政府采购代理机构综合信用评价暂行办法>的通知》(杭财采监〔2019〕11号)要求，采购人对代理机构的评价主要包括专职从业人员资质、开标评审场地配置及委托项目的信息公告、采购文件编制和评审现场组织等方面。供应商对代理机构的评价主要包括参与项目的信息公告、采购文件编制、评审现场组织和服务态度等方面。评审专家对代理机构的评价主要包括评审项目的采购文件编制和评审现场组织两个方面。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

6．招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的澄清、修改

7.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

7.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

8. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

9.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

10.投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

11. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

12. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.1资格文件应包括以下内容（均需加盖电子签章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

12.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

12.1.2法人授权委托书、法定代表人的身份证（复印件）、授权委托人的身份证和劳动合同和社保交纳记录（社保中心盖章）（复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

12.1.3 2019年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

12.1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

12.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

12.1.6具有良好商业信誉的特别声明；

12.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

12.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

12.2.1投标响应函；

12.2.2投标(开标)一览表；

12.2.3投标设备参数清单

12.2.4中小企业声明函、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）。

12.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

12.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

12.3.2评分细则对应索引表

12.3.3实质性技术条款索引表

12.3.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）（联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。；▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效”）

12.3.5资信文件：见投标须知前附表所述；

12.3.6投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

12.3.7投标人认为需要的其他商务文件或说明（如果有）；

12.3.8投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

12.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

12.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

12.3.11针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

12.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

12.3.13优惠条件及特殊承诺；

12.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

12.3.15培训计划；（如果有）

12.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；

12.3.17关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 13. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

13.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

13.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

14.投标文件的签署、盖章

14.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

14.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

15. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

15.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

15.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

15.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16. 备份投标文件

16.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

16.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)，包装封面详见附件6。▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

16.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记（包装封面详见附件6），再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市教育技术中心（杭州市下城区东新路重机巷56号）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：陈老师， 联系电话：0571-85886279）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

16.5▲投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

17.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

18.投标有效期

18.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

18.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

18.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

19.开标

19.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

19.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

19.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20.资格审查

20.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

20.2采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

20.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

20.5合格投标人不足3家的，不再评标。

21.信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

22.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

23. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内通过电子交易平台将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

24. 中标通知与中标结果公告

24.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的网站上公告中标结果。

24.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

24.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情况，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人或其委托的采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人或其委托的采购代理机构可以待上述情况消除后继续组织电子交易活动；反之，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1.履约验收依据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》执行，采购人或其委托的采购代理机构应按照杭州市政府采购监管平台流程设置，对启动验收、制定验收方案、成立验收小组、出具验收报告、形成验收意见、作出验收评价的全过程验收情况进行记录，并上传有关资料。

29.2.采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

29.3.大型或复杂的、关系到生命财产安全、社会关注度高的项目原则上应邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

29.4.验收活动可以邀请参加项目采购活动的其他供应商参与对供应商的履约验收。公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。

29.5.采购人应当按照政府采购合同约定，及时向供应商支付采购资金。合同约定根据项目实施进度按比例支付采购资金的项目，采购人应当按照合同约定分段或分期验收，验收合格的，支付相应的采购资金。

有下列情形的，采购人不得支付采购资金，但合理比例的预付款除外：

（一）采购项目未经验收；

（二）采购项目验收不合格；

（三）采购项目验收部分不合格，且影响整体功能；

（四）合同履行中未按照政府采购法第四十九条规定订立补充合同进行追加的部分。

29.6.履约验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由采购人承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的，由供应商承担。

29.7.政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 第三部分   采购需求

（标有“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“▲” 系指实质性要求条款）

第一标项：杭州高级中学钱塘学校网络建设一期项目

- 一、项目概况

浙江省杭州高级中学目前是集团化办学，拥有贡院、钱江两个校区，形成了两区一校、一体办学，一校两区、特色发展的办学规模。同时，为更好履行名校集团的社会责任，解决杭州市民在家门口上好学校的需求，杭州高级中学钱塘学校也将于2020年正式招生。

杭州高级中学钱塘学校建设工程，集教学、文体、生活于一体，拟建成现代化、信息化、智能化的建筑群，为全校师生提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境，全力打造一流的数字化智慧校园，以满足学校未来发展的需要。

杭州高级中学钱塘校区包含以下建筑体：1#艺术楼、2#楼风雨操场、3#楼教学楼-1（国际部）、4#教学楼-2、5#综合楼、6#教学楼-3、7#教学楼-4、8#食堂、9#楼宿舍（男）-1、10#楼宿舍（男）-2、11#楼宿舍（女）-1、12#楼宿舍（女）-2、13#楼教师值班楼等；本工程校计算机网络中心机房在校综合楼五层（96m2），运营商进线机房设在综合楼一层（电信40㎡ 、广电20㎡）、校广播机房设在综合楼一楼（47㎡），校消控机房设在综合楼一层（80㎡）。（具体以钱塘学校建筑图纸为准）；

各建筑体主体已基本建设完成，各主干桥架管线及校园弱电综合布线系统为单独建设实施。本次项目为校园网络系统建设，要求完工后建成一个标准化、规范化的网络中心机房，并建成性能优、稳定性好、冗余备份度高、立体安全的校园网络。

新建校区校园网络系统、数据中心（中心机房）是数字校园的基础设施，也是互联网时代开展教育教学的必须设施。通过本项目的实施：1）建设使校园网络系统的网络核心设备、安全设备、服务器、数据存储设备等校园网关键核心设备能稳定安全运行的校园网络中心；2）建成包括网络交换系统、无线网络系统、网络运维系统、计算资源系统、网络安全系统的校园网络系统，实现校园网络系统的安全、可靠、适度超前，为教育教学及管理的数字化、智慧化提供稳定可靠安全的校园网络系统。

本次项目建设主要包括如下：

- 网络及运维系统建设：包括网络交换系统、无线网络系统、网络运维系统等；

- 网络安全系统建设：包括网络安全、行为审计、终端安全、内网安全接入等；

- 云计算资源系统：包括计算资源、超融合软件、超融合交换机网络等；

- 网络中心机房标准化建设：包括装修装饰、消防、静电释放、PDS布线、精密空调、新风系统、数字KVM、物联网机房环控等；

- 计算机教室网络配套设备；

- 系统集成：包括系统集成与对接、土建配合等；

- 二、建设内容与要求

本项目及各子系统建设内容如下：

## 2.1网络交换系统建设要求

### 1）核心交换机

- 核心交换机：新增CLOS架构的核心交换机，要求交换网板满配以达到标称性能；

- 配置双主控、多电源冗余，实现关键零部件冗余；

- 用于校园网络骨干互联的同类型接口板要求配置2块完全相同，既能保证一定的冗余度满足应急处理要求，当接口不足时也可同时使用；

- 配置万兆光接口（级联部分设备间）、千兆光接口（级联部分设备间、电脑教室）、千兆电接口（中心机房设备接入、服务器接入、用于维护管理等）；

### 2）服务器接入交换机

- 配置冗余热插拔风扇模块、冗余热插拔电源模块，保证设备的高稳定性；

- 实现与核心交换机的万兆骨干互联；

- 配置安全业务板卡，包括下一代防火墙板卡、防病毒业务模块、应用识别业务模块等，实现校园内服务器区域与校园办公业务网的相对隔离，保障校园内网安全；

### 3）接入交换机及POE交换机

- 万兆上行接入交换机：万兆上行端口，支持堆叠虚拟化，千兆电口提供高速千兆接入；采用双模块化电源供电的，以应对电源易故障的问题，确保校园网络稳定运行；

- POE接入交换机：万兆上行端口，支持堆叠虚拟化，千兆电口提供高速千兆接入；采用双模块化电源供电，既能提供大功率POE供电，又能避免POE交换机长时间大功率运行电源易故障的问题，确保校园无线网络稳定运行；

- 校园骨干链路：校园网络采用万兆光纤链路作为骨干，二层网络拓扑结构，各弱电间交换机堆叠组使用单条链路或多条链路聚合与核心交换机互联；

### 4）交换机统一管理维护要求

- 虚拟化堆叠：要求本次招标同一设备间内48口万兆上行交换机、24口万兆上行交换机、24口万兆上行POE交换机之间可实现万兆堆叠，堆叠带宽≥20Gbps，支持堆叠链路冗余及环状堆叠，项目中标后提供实际测试；

- 跨校区统一管理：要求投标设备可由杭州高级中学钱塘学校本次招标的校园网络管理平台和移动运维平台统一管理，也可由杭州高级中学贡院校区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）；

## 2.2无线网络系统建设要求

### 1）无线控制器

- 配置模块化热插拔双电源，实现关键零部件冗余；

- 配置≥8个千兆电口，≥8个千兆光口，≥2个万兆光口，实现与核心交换机的万兆骨干带宽，并能满足多种类型需求；

- 配置适量许可，满足当前无线AP管理要求，同时需要具备足够扩展能力；

### 2）无线AP

- 室内放装型无线AP：教学区采用支持802.11ac wave2 MU-MIMO标准的室内放装型无线AP，保证普通场景下的高性能无线接入能力，并支持IOT物联网扩展能力；

- 室内高密型无线AP：合班教室、大报告厅、会议室等区域采用支持802.11ac wave2 MU-MIMO标准的四频八流高密度无线AP，保证高密度场景下的高性能无线接入能力，并支持IOT物联网扩展能力；

- 室内86面板型无线AP：小型办公室、教师值班宿舍等区域采用支持802.11ac wave2 MU-MIMO标准的X86面板式无线AP，既保证无线信号无盲点、又能扩展有线网口，有效缓解网络接口不足的问题；

- 室外无线AP：室外区域采用内置天线、支持802.11ac wave2 MU-MIMO标准的室外型无线AP；室外无线覆盖范围包括操场区域、校前广场、楼间区域、雨棚等，实现整个校园室外区域全覆盖；兼具美观，保证室外大区域场景下的高性能无线接入能力，并支持IOT物联网扩展能力

### 3）无线网络统一运维管理要求

- 要求投标设备可由杭州高级中学钱塘学校本次招标的校园网络管理平台和移动运维平台统一管理，也可由杭州高级中学贡院校区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）；

- 要求杭州高级中学钱塘学校无线用户与贡院校区、钱江校区实现统一的Portal无感知用户认证，用户在一个校区认证通过之后到其他校区无需再次进行重复认证；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）；

## 2.3网络运维系统建设要求

### 1）校园网络管理平台

- 实现基础网络管理功能，支持对交换机等网络设备的图形化管理，自动生成网络拓扑，实时查看网络告警，并可通过网管软件对设备进行配置管理；

- 实现无线网络管理功能，实时对校园无线网络进行监控，查看无线AP接入用户数、流量等运行状态，便于进行无线网络优化；

- 实现Radius用户认证功能，对有线无线用户进行认证，可实现Portal无感知认证、MAC免认证、客户端认证等多种认证功能，方便日常管理维护，保障网络安全；

- 原厂配套的网络管理平台硬件，确保平台的兼容性和长久稳定运行，保障后期软硬件的良好运维及售后服务；

- 校园网络管理平台可统一管理杭州高级中学钱塘学校网络交换和无线设备，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；也可跨校区对杭州高级中学贡院校区、杭州高级中学钱江校区现有无线AP等设备进行统一管理；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）；

- 要求杭州高级中学钱塘学校无线用户与贡院校区、钱江校区实现统一的Portal无感知用户认证，用户在一个校区认证通过之后到其他校区无需再次进行重复认证；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）；

### 2）数据中心管理平台设备

- 软硬件一体，配置冗余热插拔风扇模块、冗余热插拔电源模块，保证设备的高稳定性；

- 实配48个10GE SFP+光口、3个40GE QSFP+光口；支持16个口切换为FC口，并实配FC软件license，满足FC数据存储需求；

- 集成服务器、交换机、KVM控制器等功能，实现服务器、虚拟机、网络设备、存储、机柜、应用、告警等多种信息管理功能；

- 实配X86服务器插卡，具备高性能，支持为虚拟机自动安装系统，支持服务器、虚拟机、网络设备、存储、应用等信息监控功能；

### 移动运维平台

- 实现对接入交换设备进行便捷管理，支持手机APP端的登录，在移动办公情况下可实现对网络交换设备的便捷操作和维护；

- 对无线网络进行便捷管理，支持手机APP端的登录，在移动办公情况下可实现对无线控制器、无线AP的统一管理，实现网络配置、网络规划、增加设备的操作；

- 支持一键式运维，可对无线环境进行检测分析、显示用户行为分析、对设备进行管理等；

### 故障维护软件

- 用于实现客户侧设备的日常管理、故障排查、信息交互、配置备份、版本升级、日志备份、诊断信息分析、技术公告扫描、安全配置审查等的统一管理和执行；

- 同时集成网络运维常用工具软件及相关网络资料，全面实现故障排查智能化、常用工具一体化、开局维护自动化；

## 2.4网络安全系统建设要求

为满足校园网络出口高性能接入需求、同时满足未来等保2.0标准对网络安全的要求和主管部门对用户行为审计及信息安全的要求，需增加下一代防火墙、上网行为管理设备（日志审计管理设备）和终端安全管理系统，相关建设内容如下：

### 1）下一代防火墙

- 实配≥6个10/100/1000M自适应业务电接口（其中至少一对接口支持BYPASS功能）、≥4个SFP业务接口、≥2个SFP+业务接口；每个业务接口均能够自定义为LAN口和WAN口、也可划分到不同安全域实现各接口间的安全隔离；实现与核心交换机的万兆骨干带宽，并能满足多种互联类型需求；

- 配置双冗余电源，保证设备长久稳定运行；

- 应用识别：识别网络流量类型，提供可视化的网络安全功能；

- 负载均衡功能：提供多条公网链路的自动探测负载均衡功能，充分利用多链路带宽；智能识别用户所属运营商，提供最快速应用服务；提供服务器负载均衡功能，将流量负载均衡到多台提供相同应用的服务器上；

- 攻击防护：多种畸形报文攻击防护、基于深度应用识别的访问控制；

- SSL VPN，为方便日常远程管理维护、远程接入内网，并减少VPN拨入用户操作难度，出口安全网关应具备SSL VPN功能，方便远程移动办公；

- 入侵检测防御：可支持内置可自动升级IPS特征库，支持自定义入侵防御特征、提供预定义防御配置模板、基于状态、精准的高性能攻击检测和防御；

- 病毒过滤：可支持内置可自动升级病毒库，实现网络流量的病毒过滤，预防校园网络外部病毒入侵；

### 2）上网行为管理设备

- 上网行为管理设备，可实现针对内网用户上网、城域网用户访问服务器、公众互联网用户访问服务器做日志记录和审计，并对访问互联网网址和网络通信功能做管理和流量控制，避免以上行为对网络造成拥堵，保障正常业务应用访问与办公；

- 内置超大容量存储空间，满足至少180天日志审查追溯的需求；

- 管理与维护内部有线/无线用户上网行为，对员工私接无线AP进行检测识别和邮件告警等，保障无线网络的稳定；

- 针对内网用户的Web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，以列表形式展示访问质量差的用户名单，并可对单用户进行定向web访问质量检测；

- 实现移动智能终端APP应用流量识别管控，对市场上主流网盘等云存储应用的登录、浏览、下载、上传等行为进行有效识别；加强HTTPS/SSL加密网页、翻墙软件、微博、聊天软件等流量识别和管控，对网上发帖等行为进行识别、记录、控制；实现跨三层的IP/MAC绑定功能，防止用户自行篡改IP，防止IP/MAC仿冒；实现虚拟安全桌面上网的功能，杜绝病毒和木马的侵害；

- 实现微信认证及二维码认证，提高访客用户的可管理性和安全性；

- 可与终端安全管理系统、超融合计算平台联动，实现统一的管控策略，实现立体化网络安全防护，保障校园服务器及业务的安全运行；

### 3）终端安全管理系统

- 终端安全管理软件，包含技术先进的网络版防病毒功能，实现企业级的安全防护，同时节省公网带宽，在校园网内部即可实现全校终端病毒库升级；

- 可通过云端的海量计算资源与海量存储资源满足对数十亿病毒进行100%查杀的防病毒需求，确保校园网络的长久安全稳定；

- 可与上网行为管理设备、超融合计算平台联动，实现统一的管控策略，实现立体化网络安全防护，保障校园服务器及业务的安全运行；

### 4）内网安全接入设备

- 提供远程应用发布信息的保障，提供业务资源共享；

- 包括Web、OA、微课等业务，使用SSL VPN 安全设备内部资源以一种安全加密的形式发布到公网，供学生老师学习、下载；

- 提供加密环境下的内网安全接入门户页，师生无需记录各业务网址，方便直接点击访问；

- 支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，适应并实现移动互联网办公条件下App应用的安全加固；

- 学校内部管理员和第三方维护人员提供专有加密通道保证维护人员接入的安全性。

- 满足等级保护2.0标准对终端接入安全的要求和教育部《教育信息化“十三五”规划》、浙江省教育厅《浙江省教育信息化“十三五”发展规划》对网络安全的要求；

## 2.5云计算资源系统建设要求

### 1）超融合计算平台

- 超融合一体机硬件，配置高性能CPU、大容量内存、高速固态硬盘、大容量机械硬盘、高速率网络数据接口，以提供高性能计算资源和存储资源；

- 超融合配套软件，包括计算服务器虚拟化软件、网络虚拟化软件、虚拟存储软件，实现计算、网络、存储资源的融合一体虚拟化，保证超融合平台的稳定运行；

### 2）超融合网络平台

- 超融合计算平台原厂配套网络交换硬件设备，确保超融合计算平台底层协议运行效率最优，保证兼容性、确保超融合计算系统的高速稳定运行；

## 2.6 中心机房弱电建设要求

中心机房尺寸11.8m×8.2m=96.76㎡（为方便计算计为96㎡），需进行相关的标准化机房建设，包括：

### 1）网络中心装饰系统

包括天花吊顶工程、地面工程、墙柱面工程、门窗工程、玻璃隔断、强电处理等等。对整个机房墙体和吊顶进行装修，顶部使用活动龟盖板配天花板吊顶灯，墙体要求隔热、防火等；更换现有地板，定做机柜及UPS电池的承重支架，清理地面不用线缆，并对地面找平处理后铺设防静电地胶及铜箔网。

### 2）消防系统

包括配置柜式七氟丙烷灭火装置、火灾自动报警及联动控制系统等，并提供接口可连接校园报警系统；

### 3）静电释放系统

需要独立接地，配三级防雷和汇流铜排网设施，要求交流工作地电阻<1Ω，交流保护地电阻<4Ω，防雷保护地电阻<10Ω，静电释放地电阻<10Ω，防雷产品提供经有资质的防雷检测机构出具的产品检测报告。

### 4）网络机柜之间PDS布线

网络机柜之间进行PDS布线，以便于日常的使用，确保未来长久使用过程中机房内线路整洁美观；

### 5）不间断电源UPS系统

主要包括UPS电源、电池、配套散力架等安装配套工程；

要求实现UPS主机故障时自动切换到市电供电；

要求采用胶体电池，寿命长、稳定性好、免维护；

### 6）精密空调工程系统

设备区域采用精密空调，实现内恒温恒湿，确保核心骨干设备的长久稳定运行；

玻璃隔断外的设备操作间使用普通空调挂机，具备断电记忆功能，节省空间、运营维护成本低；

精密空调及普通空调挂机均通过物联网机房环境监控系统进行检测和控制，确保机房内空调系统的智能化管控运行；

### 7）新风系统

建设新风系统，释放有害气体，确保机房内环境优良；

### 8）数字KVM系统

建设一体式数字KVM系统，节省空间、方便服务器、视频监控系统等维护，并支持IP远程管理维护；

### 9）物联网机房环境监控系统

本次拟基于校园已有IOT物联平台进行扩展，新增物联网关设备及各类物联网传感器，初步实现已有校园物联网设施设备和网络中心机房物联网环境监控系统的统一运维，既能适应移动互联网环境下的便捷管理需求，又可面向未来的智能物联网校园实现平滑过度；

通过物联网技术检测机房内部环境及设备运行状态，包括配电设备、UPS设备、空调设备、温湿度报警、漏水报警、烟感报警等；支持智能门锁、智能窗帘等智能化场景；支持短信和移动APP故障报警，提高机房基础设施的运营维护水平；

要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。

### 10）中心机房参考布局图

## 2.7计算机教室网络配套设施建设要求

### 1）接入交换机

- 计算机教室接入交换机采用校园业务接入交换机同一技术标准要求；

- 计算机教室接入交换机采用校园业务接入交换机同一管理运维要求；

### 2）基础配套设施

- 配套网络机柜，前玻璃后网孔机柜，兼具美观和使用便利性；

- 防静电地板，采用防静电全钢陶瓷活动地板，兼顾防静电、强度、美观等要求；

## 2.8 系统集成及项目实施要求

### 1）系统集成及对接要求

本项目的系统集成，包括但不限于：

- 本项目所有设备的运输、安装、调试；

- 与杭州高级中学钱塘学校建设工程现有业务系统、其他同步建设业务系统的对接配合，所有相关工作量及费用由中标方自行承担；

- 无线用户统一认证、网络设备统一管理等工程均涉及到与杭州高级中学贡院校区/杭州高级中学钱江校区的相关业务系统进行兼容对接；如无法实现兼容和统一管理，招标文件中已经明确允许对原有相关业务系统进行替换；所有兼容对接开发或系统替换的相关工作量及费用由中标方自行承担；

- 本项目实行包干制，投标人投标前应充分了解本项目的技术要求并评估工作量和费用，甲方仅提供必要的协助，甲方对后期实施可能存在的技术、工程、费用问题问题不承担任何责任。

- 中标方在系统集成实施前，甲方会出具主要的系统集成要求，中标方须在甲方要求的基础上完善系统集成方案，并与甲方交底；原则是通过优秀的系统集成方案充分发挥、挖掘所购软硬件设备的功能性能，建成安全、高效、方便管理的校园网络系统。

- 在系统集成实施前，中标方须根据系统集成方案编制详细的项目实施文档交与甲方，获得交底签字后才可实施。

### 工程配合要求

投标方必须承诺配合主管部门和土建方完成土建验收，与网络系统、广播音响、闭路电视、安全监控和一卡通等等系统配合完成竣工文档的组织编制工作，以便送交杭州市档案馆作为文档资料保存（其它系统的相关文档分别由其它系统的实施人提供）。

本项目实行包干制，投标方要承担项目实施、维护、档案馆及建委报验等全过程所有费用，配合相关单位完成所有档案资料报验将作为返还项目质保金的必要条件。投标方至少要自行承担如下相关工程配合费用（包括但不限于）：

- 土建配合：实际施工过程中需与土建总包相配合的水电、垃圾清理等所有费用，按本项目实际中标价的相应比例支付给土建总包方，投标方应将此费用核算包含在总报价中。

- 第三方检测：项目实施过程中，如采购单位、上级主管单位等认为有必要经第三方鉴定机构进行专业技术检测的，所有产生的相关检测费用由本项目中标方承担。

- 其它费用：工程实施完工后，资料报验过程中产生的相关费用由本项目中标方承担。

## 2.9 校园网络拓扑规划图

### 1）骨干网络参考拓扑图

### 2）无线网络及数据中心示意图

- 三、校园信息点位及网络接入设备分布表

杭州高级中学钱塘学校校园网络设备分布表如下：

| 楼宇 | 楼层 | 电话 | 电话/网络 | 双口网络 | 单口网络 | 信息发布 【布线】 | 班牌 | 导视 | AP 【布线】 | 室内AP | 高密AP | 室外AP | 面板AP | 设备间 | 48口接入 | 24口接入 | 24口POE | 全光汇聚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼/艺术楼 | 1 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 2F |  | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 2 | 13 |  | 6 | 2 |  | 2 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 门厅 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器材室 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公室 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#楼/风雨操场 | 1 | 5 |  |  |  | 3 |  | 3 | 7 | 7 |  |  |  | 1F |  | 1 | 1 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#楼/教学楼(国际部）-1 | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 5 | 5 |  |  |  | 2F | 1 |  | 1 |  |
|  | 2 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 7 | 7 |  |  |  | 4F | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公室 |  | 4 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 4#楼/教学楼-2 | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 5 | 5 |  |  |  | 2F | 1 |  | 1 |  |
|  | 2 |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 7 | 7 |  |  |  | 4F | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 4 |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公室 |  | 4 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5#楼/综合楼南 | 1 | 3 | 2 |  | 14 | 2 | 2 |  | 6 | 6 |  |  | 1 | 1F中 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2 |  |  |  | 18 | 8 | 8 |  | 15 | 15 |  |  |  | 2F中 | 1 |  | 1 |  |
|  | 3 |  | 10 | 5 | 35 | 9 | 9 |  | 24 | 14 | 1 |  | 9 | 5F中 | 3 |  | 2 |  |
|  | 4 |  | 10 |  | 39 |  |  |  | 14 | 3 | 2 |  | 9 |  | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 5 |  | 4 |  | 380 | 10 | 10 |  | 22 | 15 | 2 |  | 5 |  | 2 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电脑教室 |  | 9 |  |  |
|  | 门厅 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阅览室 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高考考务室 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保密室 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高考监控室 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教室办公室 |  | 16 | 32 | 64 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 5#楼/综合楼北 | 1 | 1 | 2 |  | 11 | 2 | 2 |  | 4 | 4 |  |  |  | 1F中 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2 |  | 2 |  | 17 | 7 | 7 |  | 10 | 10 |  |  | 1 | 2F中 | 1 |  | 1 |  |
|  | 3 |  | 1 |  | 30 | 13 | 13 |  | 11 | 11 |  |  | 1 | 5F中 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 4 |  | 1 |  | 23 | 9 | 9 |  | 14 | 14 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
|  | 5 |  | 4 |  | 27 | 9 | 9 |  | 12 | 12 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 门厅 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阅览室 |  |  | 10 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总务仓库 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8#楼/教职工与学生食堂 | 1 |  | 2 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2F | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 4 | 1 |  | 9 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 4 | 1 |  | 10 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9#楼/宿舍（男）-1 | 1 | 18 |  | 4 | 18 | 2 |  | 2 | 6 | 6 |  |  |  | 2F | 1 |  |  | 1 |
|  | 2 | 17 |  |  | 17 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 3 | 17 |  |  | 17 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 17 |  |  | 17 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 5F |  | 1 |  |  |
|  | 5 | 17 |  |  | 17 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 6 | 17 |  |  | 17 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 11#楼/宿舍（女）-1 | 1 | 18 |  | 4 | 18 | 2 |  | 2 | 6 | 6 |  |  |  | 2F | 1 |  |  | 1 |
|  | 2 | 17 |  |  | 17 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 3 | 17 |  |  | 17 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 17 |  |  | 17 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 5F |  | 1 |  |  |
|  | 5 | 17 |  |  | 17 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 6 | 17 |  |  | 17 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13#楼/教师值班 | 1 | 7 |  |  | 7 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 7 | 2F |  | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 8 |  |  | 7 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 8 |  |  | 7 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 7 | 4F |  | 1 | 2 |  |
|  | 4 | 8 |  |  | 7 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 8 |  |  | 7 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 地下室 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东门卫 |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东门卫 |  |  | 1 |  |
| 西门卫 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 西门卫 |  |  | 1 |  |
| 看台 |  |  | 3 |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 看台 |  |  | 1 |  |
| 室外 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 数量合计 |  | 276 | 112 | 109 | 1078 | 161 | 115 | 46 | 335 | 263 | 12 | 21 | 87 |  | 24 | 31 | 30 | 3 |
| 电话合计 |  | 276 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有线网络合计 |  |  | 112 | 218 | 1078 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无线网络合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1）实际招标网络设备增加了少量数量作为备用；

2)上述信息点分布表作为本次招投标所需设备数量参考，投标人还需要参照图纸及现有综合布线的实际情况进行充分评估，所配设备需满足（但不限于）上述信息点接入的要求。

- 四、招投标要求、项目建设清单和参数要求

- 4.1招投标要求

针对本项目招投标、项目实施及验收，有如下要求，投标商应对此要求完全响应：

１、投标方及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。

２、为保证设备稳定运行、保障售后服务质量、保护甲方的合法权益，投标方及厂商必须保证：(1)本项目所有设备原厂售后服务权益方名称为杭州高级中学钱塘学校。(2)项目实施过程中、项目验收时，将专门针对光模块、各子系统主要设备等联系原厂商进行真伪查验校对、质保期查验校对，并将详细确认售后服务权益方名称。（3）项目实施完成后，要求提交所有设备的原厂出货证明、原厂质保期限等证明。

3、投标时，必须按本次招标文件所提供的设备清单和性能参数要求作为产品选型依据。如投标人对本招标文件所列招标范围和技术规范要求有所不同和建议，请填写性能规格偏离表备注说明和建议书。投标人可参考采购单位推荐的主要设备的性能参数要求，也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加投标，但其配置应能满足本系统运行的需求。

4、本项目为新校园网络建设项目，所布设备至少提供原厂3年保修（其中网络线材需提供25年质保），在产品的质量和品牌选择上必须是优良的知名大品牌，必须是原装正品。由采购单位进行质量和品牌审核。

- 4.2项目实施及配合要求

1、投标人提供的投标文件的设计方案应该是满足采购需求的、完整的、可实施的系统方案，若投标设备明细清单中有明显不完整系统配置、缺项或漏项（含设备、配件部件、线缆等材料）的或因与其他业务系统兼容对接需求，所需的设备和工作量由投标人承担。校方针对实际施工时产生的客观情况，拥有技术方案调整权。投标方应详细进行现场工勘、充分评估本次项目的工程量，如出现设备等数量不足，须自行补足，不得有任何额外费用。

2、要求实际供货的所有货物数量都不得少于投标要求的数量，供货时将组织进行数量清点、正品验证、包装盒扫码存档等工作，并保留相关资料作为验收的重要参考资料。要求如下：

1)若实际使用有剩余，要求留给学校用于后期校园建设，且投标商还应提供这些剩余设备材料的后续安装调试等服务（费用已经包含于本次投标内）；

2)要求每次设备进场时均需要备案拍照备查，施工时做好所有设备及材料使用记录、并保留所有已使用设备材料的外包装盒及包装盒条码，整个实施过程中用户单位、监理单位（如果有）将不定时进行正品验证和数量清点，也将作为项目验收时的重要依据。

3）签订合同前需要提供原厂商针对本项目的授权函和质保函；项目验收前，设备和线缆材料需要提供原厂商针对本项目的出货记录（至少包括规格、型号及对应数量等），并提供各货物招投标对应的保修年限证明；

3、系统集成费用要求：

本项目的系统集成，包括但不限于：

(1)本项目所有设备的运输、安装、调试费用；

(2)与杭州高级中学钱塘学校建设工程现有业务系统、其他同步建设业务系统的对接配合，所有相关工作量及费用由中标方自行承担；

(3)无线用户统一认证、网络设备统一管理等工程均涉及到与杭州高级中学贡院校区/杭州高级中学钱江校区的相关业务系统进行兼容对接；如无法实现兼容和统一管理，招标文件中已经明确允许对原有相关业务系统进行替换；所有兼容对接开发或系统替换的相关工作量及费用由中标方自行承担；本项目实行包干制，投标人投标前应充分了解本项目的技术要求并评估工作量和费用，甲方仅提供必要的协助，甲方对后期实施可能存在的技术、工程、费用问题问题不承担任何责任。

4、工程配合及费用要求：

投标方必须承诺配合杭州市教育资产营运管理中心和土建方完成土建验收，与网络系统、广播音响、闭路电视、安全监控和一卡通等等系统配合完成竣工文档的组织编制工作，以便送交杭州市档案馆作为文档资料保存（其它系统的相关文档分别由其它系统的实施人提供）。

本项目实行包干制，投标方要承担项目实施、维护、档案馆及建委报验等全过程所有费用，配合相关单位完成所有档案资料报验将作为返还项目质保金的必要条件。投标方至少要自行承担如下相关工程配合费用（包括但不限于）：

(1)土建配合费：实际项目实施过程中与土建总包相配合所需的水电、垃圾清理等所有费用，按本项目实际中标价的相应比例支付给土建总包方，投标方应将此费用核算包含在总报价中。

(2)第三方检测费：项目实施过程中，如采购单位、上级主管单位等认为有必要经第三方鉴定机构进行专业技术检测的，所有产生的相关检测费用由本项目中标方承担。

(3)其它费用：工程实施完工后，资料报验过程中产生的相关费用由本项目中标方承担。

- 4.3项目建设清单及部分参数要求

说明：

1）参数要求中，若出现明确参数值，均指最低参数要求；

2）投标人须在技术偏离表中，对招标清单中参数要求和后附详细参数要求均作出逐条应答；

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分、网络交换系统 |  |  |  |
| 1 | ★核心交换机 | 核心交换机机框,CLOS架构,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
|  |  | 主控引擎板卡；【见后述详细参数要求】； | 2 | 块 |
|  |  | 交换网板，为达到标称性能，要求所有交换网板插槽均实配交换网板（即满配）；【见后述详细参数要求】； | 1 | 项 |
|  |  | 单块电源模块≥1200W，要求整机最大可支持≥6块模块化热插拔电源；【见后述详细参数要求】； | 3 | 块 |
|  |  | 为保证骨干网络适当冗余度，要求核心交换机共配置2块相同接口板；每块接口板配置≥48端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)；要求所有接口非复用端口、所有端口同时可用；【见后述详细参数要求】； | 2 | 块 |
|  |  | 为保证骨干网络适当冗余度，要求核心交换机共配置2块相同接口板；每块接口板配置≥4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)+≥20端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+≥24端口千兆以太网电接口模块(RJ45)；要求所有接口非复用端口、所有端口同时可用；【见后述详细参数要求】； | 2 | 块 |
| 2 | 服务器接入交换机 | 机框及接口面板。要求投标文件提供详细品牌型号规格，【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
|  |  | 独立可插拔电源模块。要求投标文件提供详细品牌型号规格，【见后述详细参数要求】； | 2 | 件 |
|  |  | 独立可插拔风扇模块。要求投标文件提供详细品牌型号规格，【见后述详细参数要求】； | 2 | 件 |
|  |  | 独立可插拔下一代防火墙板卡。要求投标文件提供详细品牌型号规格，【见后述详细参数要求】； | 1 | 件 |
|  |  | 配置独立升级的防病毒安全服务授权函3年许可。要求投标文件提供详细品牌型号规格，【见后述详细参数要求】； | 1 | 件 |
|  |  | 配置独立升级的应用识别特征库3年升级许可。要求投标文件提供详细品牌型号规格，【见后述详细参数要求】； | 1 | 件 |
| 3 | ★48口万兆上行接入交换机 | 以太网交换机主机,48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持AC110/220V，【见后述详细参数要求】； | 25 | 台 |
|  |  | 150W交流电源模块 | 50 | 台 |
| 4 | ★24口万兆上行接入交换机 | 以太网交换机主机,24个10/100/1000BASE-T电口,支持8个100/1000BASE-X SFP Combo口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持AC110/220V，【见后述详细参数要求】； | 25 | 台 |
|  |  | 150W交流电源模块 | 50 | 台 |
| 5 | ★24口万兆上行PoE接入交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口(支持PoE+),支持4个100/1000BASE-X SFP Combo口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口，【见后述详细参数要求】； | 30 | 台 |
|  |  | 360W PoE交流电源模块，【见后述详细参数要求】； | 60 | 台 |
| 6 | 万兆堆叠模块 | 万兆堆叠模块及线缆，同一设备间内48口万兆上行交换机、24口万兆上行交换机、48口万兆上行POE交换机、48口万兆上行POE交换机之间实现万兆堆叠，堆叠带宽≥20Gbps，支持堆叠链路冗余及环状堆叠 | 80 | 件 |
| 7 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)；要求为原厂正品、可通过厂商验证保修等相关信息；要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 100 | 块 |
|  | 第二部分、无线网络系统 |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 无线控制器主机，【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
|  |  | 交流电源模块，【见后述详细参数要求】； | 2 | 块 |
|  |  | 无线控制器license授权函-管理128AP，【见后述详细参数要求】； | 3 | 份 |
| 2 | 室内放装型无线AP | 内置智能天线、双频四流802.11ac/n Wave 2物联网无线接入点，含少量备用调剂设备；【见后述详细参数要求】； | 263 | 台 |
| 3 | 室内高密型无线AP | 内置天线、四频六流802.11ac/n Wave 2无线接入点,【见后述详细参数要求】； | 12 | 台 |
| 4 | 室内86面板无线AP | 内置天线、双频四流802.11ac/n Wave 2面板型无线接入点，含少量备用调剂设备；【见后述详细参数要求】； | 88 | 台 |
| 5 | 室外无线AP | 内置天线、双频四流802.11ac/n Wave 2室外型无线接入点；【见后述详细参数要求】； | 21 | 台 |
| 6 | 无线网络部署督导 | 为保证无线部署效果，要求提供无线设备原厂WiFi网络部署督导服务，验收时提供原厂部署督导报告，要求在签订合同前提供原厂证明文件； | 1 | 项 |
|  | 第三部分、网络运维系统 |  |  |  |
| 1 | 校园网络管理平台 | 智能管理平台软件；【见后述详细参数要求】； | 1 | 套 |
|  |  | 智能管理平台软件-管理100台网络交换设备许可；【见后述详细参数要求】； | 1 | 份 |
|  |  | 无线业务管理组件；【见后述详细参数要求】； | 1 | 套 |
|  |  | 无线业务管理组件-管理500个无线AP License许可；【见后述详细参数要求】； | 1 | 份 |
|  |  | 终端智能接入组件；【见后述详细参数要求】； | 1 | 套 |
|  |  | 终端智能接入组件-管理认证2000个终端并发License许可；【见后述详细参数要求】； | 1 | 份 |
|  |  | 校园网络管理平台原厂配套服务器硬件，两路2U机架式；【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 2 | 数据中心管理平台设备 | 数据中心管理平台设备一台，集成服务器、交换机、KVM控制器等功能，实现服务器、虚拟机、网络设备、存储、机柜、应用、告警等多种管理功能；实配48个10GE SFP+光口+3个40GE QSFP+光口，支持16个口切换为FC口，并实配FC软件license；实配X86服务器插卡，配置不低于一路6核1.9G主频CPU、16G内存、一块500G硬盘；实配管理100台服务器授权；【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
|  |  | 650W交流电源模块；【见后述详细参数要求】； | 2 | 块 |
| 3 | 移动运维平台 | 为了对网络进行更加便捷管理，平台支持手机APP端的登录，在移动办公情况下可实现对交换机、无线控制器、无线AP的统一管理，实现网络配置、网络规划、增加设备的操作；【见后述详细参数要求】 | 1 | 项 |
| 4 | 故障维护软件 | 用于实现客户侧设备的日常管理、故障排查、信息交互、配置备份、版本升级、日志备份、诊断信息分析、技术公告扫描、安全配置审查等的统一管理和执行，同时集成网络运维常用工具软件及相关网络资料，全面实现故障排查智能化、常用工具一体化、开局维护自动化；【见后述详细参数要求】 | 1 | 项 |
| 5 | 移动运维工作站 | 移动工作站，用于：1）校园网络管理平台日常运维；2）移动运维平台的日常运维；3）超融合计算平台的日常运维；4）校园物联网平台的日常运维；5）计算机教室云部署软件，对计算机教室和校园内计算机进行统一运维；6）校园多媒体大屏运维系统和网络中控系统，用于对校园内多媒体设备进行统一运维；7）校园视频素材的剪辑处理、绘图等； 参数要求如下： 不低于英特尔酷睿i7-9850H(6核,12M缓存,2.60GHz最高睿频4.6GHz Turbo,45W,vPro)； Windows 10中文版； 显卡不低于NVIDIA Quadro T1000(含4GB GDDR5),不低于16GB(1x16GB, 2666MHz DDR4 非-ECC)； 不低于M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 固态硬盘； 屏幕不低于15.6英寸UltraSharp FHD IGZO4（1920x1080,AG,NT,含Prem Panel Guar,100% sRGB, 白金银 含HD 摄像头）； 3年下一个工作日上门服务； 内置英文键盘带背光； 端口：1个Thunderbolt 3 Type-C端口、2个第一代USB 3.1端口，支持 PowerShare、1个HDMI 2.0 端口、1个电源适配器端口、1个耳机插孔、1个 SD 卡读卡器、1个指纹读取器（在电源按钮上）； 1个楔形钥匙锁插槽； 尺寸：不大于 高：11.48/16.82 毫米 (0.45/0.66") x 宽：357.23 毫米 (14.06") x 深：235.47 毫米 (9.27")； 重量：不高于1.78 千克（3.93 磅）； 高清摄像头、红外摄像头； 高品质扬声器、通用音频插孔、降噪阵列麦克风； 英特尔 双频 无线 AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x2 + 蓝牙 5.0； 3-芯56瓦锂离子电池、带快速充电技术 | 1 | 台 |
|  | 第四部分、网络安全系统 |  |  |  |
| 1 | ★下一代防火墙 | 下一代万兆防火墙，≥6个10/100/1000M自适应电口（其中至少一对接口支持BYPASS功能）、≥4个SFP千兆光接口，≥2个SFP+万兆光接口； ≥256G内置SSD存储；实配双电源； ≥3年特征库授权许可；≥8个SSL VPN授权许可； 要求投标文件提供详细品牌型号规格,【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 2 | 上网行为管理 | 上网行为管理设备一套： 性能指标：网络吞吐量1.2Gb、支持用户数2500、最大并发数40万； 硬件指标：4个千兆电口，4个千兆光口，1个串口(RJ45) ，2个USB2.0，4G内存，SATA硬盘1TB；实配双电源； 含：URL&应用识别规则库升级(三年)；系统软件(三年)；产品质保(三年)；软件升级(三年)；【见后述详细参数要求】 | 1 | 台 |
| 3 | 终端安全管理系统 | 保障业务服务器、教室内教学计算机等终端的系统和网络安全；要求与上网行为管理设备、超融合平台同一品牌，确保实现安全联动； 包含管理平台、300点客户端端授权许可（300点智能防护客户端模块授权、300智能控制客户端模块授权、300点智能响应客户端模块授权）、3年服务。【见后述详细参数要求】 | 1 | 项 |
| 4 | 内网安全接入设备 | 内网安全接入设备一台，实配300个SSL并发授权； 【见后述详细参数要求】 | 1 | 台 |
|  | 第五部分、云计算资源系统 |  |  |  |
| 1 | 超融合计算平台 | 超融合一体机，CPU：Silver 4114*2 ,128G内存，12*SATA/SAS盘位，128G系统盘，6个GE接口,2个万兆光口；【见后述详细参数要求】； | 3 | 台 |
|  |  | 计算服务器虚拟化软件，HA高可用，虚拟机优先级控制，产品特性功能更新模块。【见后述详细参数要求】； | 6 | 套 |
|  |  | 网络虚拟化软件，所画即所得的快速网络部署，虚拟交换机，虚拟路由器，软件平台升级更新。【见后述详细参数要求】； | 6 | 套 |
|  |  | 虚拟存储软件，存储多副本，高性能读写缓存，存储弹性扩展，数据故障切换，磁盘故障告警，软件平台升级更新。【见后述详细参数要求】； | 6 | 套 |
|  |  | 加密KEY；【见后述详细参数要求】； | 1 | 个 |
|  |  | 固态硬盘，960G，SSD；【见后述详细参数要求】； | 6 | 个 |
|  |  | 机械硬盘4T；【见后述详细参数要求】； | 30 | 个 |
| 2 | 超融合网络平台 | 超融合系统万兆交换机，24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个万兆SFP+光口；交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；为确保兼容性，要求与超融合计算平台同一品牌； | 2 | 台 |
|  |  | 超融合系统万兆交换机操作系统及交换机软件；为确保兼容性，要求与超融合计算平台同一品牌； | 2 | 套 |
|  |  | 超融合系统万兆交换机原厂SFP+万兆多模光模块，速率：10Gb/s，波长：850nm，传输距离：0.3km，双LC接口；为确保兼容性，要求与超融合系统万兆交换机同一品牌； | 14 | 个 |
|  | 第六部分、中心机房建设工程 |  |  |  |
|  | 一、网络中心装饰系统 |  |  |  |
|  | 1、天花吊顶处理 |  |  |  |
| 1 | 顶面防静电漆 | 环氧防静电涂料，二遍成活 | 96 | ㎡ |
| 2 | 地面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 | 96 | ㎡ |
| 3 | L型压边条 | L型 | 40 | 米 |
| 4 | 吊顶龙骨安装 | C38 | 96 | ㎡ |
| 5 | 铝合金方形微孔吊顶 | 600*600*0.8；光泽度好；平整度：小于2mm/平米；抗震性能好；防火性能达到A级；防潮，耐用。 | 96 | ㎡ |
| 6 | 吊杆 | 8#螺杆 | 96 | ㎡ |
| 7 | 吊杆连接件 |  | 96 | ㎡ |
|  | 2、地面处理 |  |  |  |
| 1 | 防静电架空活动地板（要求对机柜区域和UPS区域增加承重处理，如散力架等） | 无边或瓷砖面防静电架空活动地板，600*600*35mm；面层：高效防静电贴面，电阻抗达到106～1010欧姆；底面：0.6mm厚镀锌钢板；承载强度：集中荷载3550N/m2 、平均荷载16500N/m2；防火性能：国家A级 不燃。 机房门口处采用斜坡处理。 | 96 | ㎡ |
| 2 | 风口地板 | 600*600，表面粘贴HPL防静电贴面，通风率≧45%。 | 14 | 块 |
| 3 | 安装地板支架 | 地板支架，净空高30CM，与主材配套 | 96 | ㎡ |
| 4 | 地面防静电漆 | 环氧防静电涂料，二遍成活 | 96 | ㎡ |
| 5 | 地面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 | 96 | ㎡ |
| 6 | 地面保温棉 | 厚度20mm，橡塑板，贴反光膜（B1级防火）铝箔纸 | 96 | ㎡ |
| 7 | 踢脚线（不锈钢） | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 | 40 | 米 |
| 8 | 静电地板安装沿边支架 | 4#角钢制作，并刷防锈漆 | 40 | 米 |
|  | 3、墙柱面处理 |  |  |  |
| 1 | 彩钢板贴面 | 单面，0.6mm彩钢板饰面，内衬12mm防火石膏板 | 140 | ㎡ |
| 2 | 轻钢龙骨 | C75，轻钢 | 140 | ㎡ |
| 3 | 保温棉 | 岩棉，防火、保温、吸音 | 140 | ㎡ |
| 4 | 墙面防尘处理 | 环氧防尘涂料，二遍成活 | 140 | ㎡ |
|  | 4、门窗配套 |  |  |  |
| 1 | 甲级钢质防火门 | 1100*2300（参考尺寸，以实际情况和甲方要求为准）；耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件 | 2 | 套 |
| 2 | 操作台 | 1200*600钢木结构 | 2 | 套 |
|  | 5、玻璃隔断 |  |  |  |
| 1 | 色钾防火玻璃单开门 | 900*2050 | 2 | 樘 |
| 2 | 色钾防火玻璃隔断 | 12mm厚度铯钾防火钢化玻璃 | 30 | 平方米 |
| 3 | 玻璃隔断基层 | 80*40铝合金 | 30 | 平方米 |
| 4 | 玻璃隔断基层包不锈钢饰面 | 304不锈钢饰面 | 30 | 平方米 |
|  | 6、强电处理 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 700*300*1700（参考尺寸）落地式动力配电柜 | 1 | 个 |
| 2 | 塑壳断路器 | 100A三相断路器 | 1 | 个 |
| 3 | 微型断路器 | 63A小型断路器 | 2 | 个 |
| 4 | 空气开关 | 20A漏电开关 | 24 | 个 |
| 5 | UPS输入输出电缆 | YJV4*16+1*10五芯电力电缆 | 30 | 米 |
| 6 | 机柜橡胶电缆 | ZR-YJV-3*6mm2软电缆 | 100 | 米 |
| 7 | 航空接插件 | 32A航空插头、插孔 | 28 | 套 |
| 8 | 空调供电连接线 | YJV-4*6mm2+1*4mm2电缆 | 100 | 米 |
| 9 | 照明、插座用线 | BV2.5mm2 （红、蓝、双色线） | 600 | 米 |
| 10 | 嵌入式LED面板灯 | 600*600嵌入式，LED集成吊顶面板灯，32W正白光 | 20 | 套 |
| 11 | UPS供电应急照明LED面板灯 | 600*600嵌入式，LED集成吊顶面板灯，32W正白光 | 20 | 套 |
| 12 | 安全出口指示灯 | 工作电压：AC220V±10% 50Hz；光源：高亮度长寿命LED发光管；功率：2W；电池：Ni-cd蓄电池AA800mAh 1.2V 安装方式：吊装、挂壁式安装；材质：铝合金 | 2 | 套 |
| 13 | 双位开关 | 86型 | 4 | 个 |
| 14 | 空调插座安装 | 25A 三相四线制 | 2 | 个 |
| 15 | KBG管安装 | KBG20、25,含过路盒、底盒等 | 300 | 米 |
| 16 | 金属网格桥架安装 | 200*100*1.2mm网格式桥架，强弱电独立分开 | 20 | 米 |
|  | 二、消防系统 | 说明：消防部分，经学校审核同意之后，可以分包给具备专业消防施工资质的第三方机构。 |  |  |
|  | 1、柜式七氟丙烷灭火装置 |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷柜式瓶组 | 70L | 1 | 套 |
| 2 | 七氟丙烷灭火剂 | 纯度：≥99.6%；酸度(以HF计)(mg/Kg)：≤1；水含量(mg/Kg)：≤10；蒸发残留物：≤0.01%；悬浮或沉淀物：不可见； | 120 | Kg |
| 3 | 灭火系统标识牌 | 防护区标识牌 | 1 | 块 |
| 4 | 紧急启停按钮标牌 | 紧急启停按钮标牌 | 1 | 块 |
| 5 | 安全隔离按钮标牌 | 安全隔离按钮标牌 | 1 | 块 |
| 6 | 安全隔离装置 |  | 1 | 套 |
| 7 | 泄压口 | 300*300 mm | 1 | 套 |
|  | 2、火灾自动报警及联动控制设备 |  |  |  |
| 1 | 灭火控制器 | 火灾报警主机 | 1 | 台 |
| 2 | 放气指示灯 | 放气指示灯 | 1 | 只 |
| 3 | 紧急启停按钮 | 紧急启停按钮 | 1 | 台 |
| 4 | 消防警铃 | 消防警铃 | 1 | 只 |
| 5 | 声光报警器 | 声光报警器 | 1 | 只 |
| 6 | 普通光电感烟探测器 | 感烟探测器 | 2 | 只 |
| 7 | 普通定温感温探测器 | 感温探测器 | 2 | 只 |
| 8 | 打印模块 | 打印模块 | 1 | 只 |
| 9 | 切换模块 | 切换模块 | 1 | 只 |
| 10 | 控制模块 | 控制模块 | 1 | 只 |
| 11 | 通用底座 | 探测器底座 | 4 | 只 |
| 12 | 火灾报警控制盘 | 气体灭火控制盘 | 1 | 只 |
| 13 | 电子编码器 | 电子编码器 | 1 | 只 |
| 14 | 金属软管 | Φ20 | 1 | 百米 |
| 15 | 消防系统检测费 | 消防系统验收检测费用 | 1 | 项 |
|  | 三、静电释放系统 |  |  |  |
| 1 | 二级电源防雷器 | 最大放电电流20KA | 1 | 套 |
| 2 | 铜排带 | 30*3 | 40 | 米 |
| 3 | 绝缘端子 | 6cm | 40 | 付 |
| 4 | 静电释放系统 | BVR50mm2/BVR6mm2/BVR4mm2接地线缆 | 100 | 米 |
| 5 | 其他附件 | 固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等 | 1 | 批 |
|  | 四、网络机柜PDS布线系统 |  |  |  |
| 1 | 6类4对非屏蔽双绞线 | 1、 符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求； 2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、可提供350MHZ带宽，线规23AWG； 4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)； 6、通过信产部六类非屏蔽信道检验报告、六类非屏蔽永久链路检验报告和六类非屏蔽双绞线检验报告、FCC认证，并加盖公章； 7、签订合同前提供：原生产厂家授权和25年质保售后服务承诺函，加盖原厂公章。 | 20 | 箱 |
| 2 | 24口六类网络配线架 | 1、 符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求； 2、1U高度 标准19英寸机架式传统安装； 3、可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线，让理线更牢固、清晰，背面有568B和568A两种打线方式标识卡； 4、 RJ45端口金针：50μ镀金； 5、导线端接次数≥250；可接受：22-26线规规格，插头与插座的插合次数≥1500次； 6、电流功率:1.5Amps； 最小电介值承受功率:1000VAC RMS＠60Hz/min； 7、非屏蔽24口配线架有含模块和空架单独模块安装两种规格供现场选择使用； 8、通过信产部六类非屏蔽信道检验报告、六类非屏蔽永久链路检验报告，并加盖公章； 9、投标时提供：原生产厂家授权和25年质保售后服务承诺函，加盖原厂公章。 | 30 | 个 |
| 3 | 1U理线环 | 1、优质ABS工程塑料成品，避免划伤,静电粉末喷涂； 2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞； 3、前盖板可上下自由翻盖，脱卸挂式设计； 4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线； 5、按19英寸机架标准设计； 6、黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合； 7、需提供：厂家25年质量保证（可签订合同前提供） 8、签订合同前提供：原生产厂家授权和25年售后服务承诺函，加盖原厂公章。 | 60 | 个 |
| 4 | 2米设备跳线 | 1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定； 2、插拔次数≥1500次； 3、跳线水晶头与多股线需有注塑式水晶色透明护套包裹，防松脱，并有水晶头弹片回包片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性； 4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字； 5、水晶头采用50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达350MHz的带宽； 6、可提供不同颜色和长度选择； 6、通过信产部六类非屏蔽信道检验报告和UTP六类标准跳线检验报告； 7、签订合同前提供：原生产厂家授权和25年售后服务承诺函，加盖原厂公章。 | 240 | 根 |
| 5 | 金属网格桥架安装 | 200*100*1.2mm网格式桥架，强弱电独立分开 | 20 | 米 |
| 6 | 服务器机柜 | 600*1000*2000前后六角网孔门，标配，配有8位10A PDU*1个，机柜外观高贵典雅,选用冷轧钢板，防锈，工艺精湛、尺寸精密。 | 14 | 台 |
| 7 | 附件 | 附件辅材 | 1 | 项 |
|  | 五、不间断电源UPS系统 |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | 30KVA/27KW，输出功率因数0.9，工频纯在线式UPS，自带输出隔离变压器，整机一体，380V输入输出，6脉冲脉冲整流；要求实现远程监控和物联网机房环境监控系统的统一监测管理；【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 2 | 胶体蓄电池 | 1、免维护胶体蓄电池，标称容量12V120AH（10小时率）。 2、每节蓄电池内阻≤4毫欧（供货时验测内阻与重量）。 3、正常使用条件下，蓄电池的使用寿命应不低于7年。 4、蓄电池除安全阀外，应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。蓄电池在－30℃～65℃温度范围内封口剂应无裂纹及溢流。【见后述详细参数要求】； | 64 | 节 |
| 3 | 防漏液托盘 | 定制，按电池尺寸匹配 | 64 | 只 |
| 4 | 电池箱 | 定制，（整机经磷化处理，耐磨防腐） | 2 | 只 |
| 5 | UPS安装配套工程 | UPS系统安装配套工程，包括： 1）散力架：按UPS主机与电池箱规格尺寸定制；共4套； 2）电缆线：4*16+1*10(平方），市电输入到UPS主机电缆与UPS输出到配电箱电缆；共约65米； 3）电池间连接线：25平方（电池与电池之间连接线，每根线长50公分，每根线两端配2只150A铜鼻子，绝缘套）；共64根； 4）电力线：25平方（电池箱到UPS主机连接电力线，每根线长5米）；共9根； 5）直流空开：直流3P125A；共2只； 6）辅材：UPS安装时所必需的线槽，电线线绝缘护套，配电箱线路改接，搬运，安装，调试等； | 1 | 项 |
|  | 六、精密空调系统. |  |  |  |
| 1 | 机房精密空调 | ≥41KW双系统风冷型，采用风冷型模块化结构；要求实现远程监控和物联网机房环境监控系统的统一监测管理；【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 2 | 精密空调安装配套工程 | 精密空调安装配套工程，包括： 1）室内机支架：槽钢定制；共1副； 2）室外机支架：角钢定制；共2副； 3）空调主机输入电缆：4*16+1*10(平方）； 4）室外机电力线：3*2.5(㎡)；共约30米； 5）铜管：与精密空调功率匹配；共约60米； 6）排进水管：与精密空调功率匹配；共约40米； 7）精密空调安装：空调安装，铜管保温、制冷剂、排水、焊接工艺等； 8）辅材：搬运上楼，调试，墙体打洞，安装时所必需的铜鼻子，绝缘管等； | 1 | 项 |
| 3 | 普通空调（用于操作间） | 正1.5匹、变频空调；能效等级2级、防直吹功能、冷暖壁挂式空调挂机； | 1 | 台 |
|  | 七、新风系统 |  |  |  |
| 1 | 新风主机 | 风量450~600M3\H；余压60~90Pa；功率81W；燃交换率62~66%；噪音29dB;电流0.38A；分高速、中速和低速。 | 1 | 台 |
| 2 | 新风管道制作（1.0白铁皮+20mm厚橡塑保温板） | 300*100 | 12 | 米 |
| 3 | 防火阀 | 电动防火阀 70度熔断（常开） 300*100mm | 2 | 套 |
| 4 | 铝合金双层百叶 | 300*300 | 4 | 个 |
| 5 | 防雨百叶风口 | 300*300 | 2 | 个 |
| 6 | 安装辅材 |  | 1 | 项 |
|  | 八、数字KVM系统 |  |  |  |
| 1 | 切换主机 | 4个IP数字通道，管理16台服务器数字KVM，双电源，1U，三年保；【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 2 | 切换模块 | 专用服务器接口及连接线缆，VGA USB接口模块，带虚拟媒体功能；【见后述详细参数要求】； | 6 | 个 |
| 3 | 切换模块 | 增强型模块，支持VGA分频功能、USB HUB功能,并支持虚拟媒体功能模块；【见后述详细参数要求】； | 2 | 个 |
| 4 | 液晶一体机 | 17寸液晶一体机；【见后述详细参数要求】； | 1 | 台 |
| 5 | 安装辅材 | 各种连接线缆等 | 1 | 项 |
|  | 九、物联网机房环境监控系统 |  |  |  |
|  | 1、配电柜监测 |  |  |  |
| 1 | 三相电量仪 | 三相电量仪，支持快捷地对各类电参数进行测量、计量、采集、监视等，包括电压、电流、功率、频率、电能等，支持RS485通讯接口与上位机实现数据交换，方便用电自动化管理；【见后述详细参数要求】 | 1 | 件 |
| 2 | 三相电量仪配件 | 电流互感器，100A/20mA，线长3米，带水晶插头+转接头； | 3 | 件 |
| 3 | 三相电量仪配件 | 电流互感器，400A/80mA，线长3米，带水晶插头+转接头； | 3 | 件 |
| 4 | 配电柜监测数据转发器 | 数据转发器，支持1个RS485和1个RS232数据采集接口，并支持 12V/1A 对外输出供电，整机最大功率10W；有线网口上行，支持DC供电；标配 PoE 分离器，使得设备可通过此配件支持 PoE 有线方式进行标准化组网。【见后述详细参数要求】 | 1 | 件 |
|  | 2、UPS动力监测 |  |  |  |
| 1 | UPS动力监测数据转发器 | 数据转发器，支持1个RS485和1个RS232数据采集接口，并支持 12V/1A 对外输出供电，整机最大功率10W；有线网口上行，支持DC供电；标配 PoE 分离器，使得设备可通过此配件支持 PoE 有线方式进行标准化组网。【见后述详细参数要求】 | 1 | 件 |
|  | 3、烟雾监测 |  |  |  |
| 1 | 烟雾传感器 | 点型光电感烟火灾探测器，开关量（干节点）输出。探测器能准确检测烟雾，当烟雾浓度超过报警门限时，探测器报警并输出干节点信号经输入模块向控制器报警。探测是内置蜂鸣器，报警后发出高分贝的声响。可用于通信机柜，为智慧机房提供专业的保护。【见后述详细参数要求】 | 3 | 件 |
| 2 | 烟雾监测数据转发器 | 数据转发器，支持8路开关量接口，其中4个干节点，4个湿节点，并支持 12V/1A 对外输出供电，整机最大功率10W；有线网口上行，支持DC供电；标配 PoE 分离器，使得产品可通过此配件支持 PoE 有线方式进行标准化组网。【见后述详细参数要求】 | 1 | 件 |
|  | 4、温湿度监测 |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 机架式温湿度传感器，产品采用高性能进口元器件，既能保证测量时的高灵敏性，又能增强工作稳定性，抗电磁干扰设计，避免各种外界因素所造成的干扰。可用于机房/设备房的温湿度信息采集，并且可以联动控制空调；支持RS485输出，支持双RJ45设计，支持RJ45供电。【见后述详细参数要求】 | 16 | 件 |
| 2 | 温湿度监测数据转发器 | 数据转发器，支持1个RS485和1个RS232数据采集接口，并支持 12V/1A 对外输出供电，整机最大功率10W；有线网口上行，支持DC供电；标配 PoE 分离器，使得设备可通过此配件支持 PoE 有线方式进行标准化组网。【见后述详细参数要求】 | 3 | 件 |
|  | 5、漏水监测 |  |  |  |
| 1 | 不定位漏水传感器 | 不定位漏水传感器主机（控制器），开关量输出。传感器通过外部的可调档位选择不同的反应灵敏度，以适应不同检测环境和等级要求。控制器输出的继电器触点信号，可与各种监控系统相整合，实现控制。【见后述详细参数要求】 | 2 | 件 |
| 2 | 15米不定位漏水检测线缆 | 15米不定位漏水检测线缆，搭配不定位漏水检测主机使用 | 2 | 件 |
| 3 | 漏水监测数据转发器 | 数据转发器，支持8路开关量接口，其中4个干节点，4个湿节点，并支持 12V/1A 对外输出供电，整机最大功率10W；有线网口上行，支持DC供电；标配 PoE 分离器，使得产品可通过此配件支持 PoE 有线方式进行标准化组网。【见后述详细参数要求】 | 1 | 件 |
|  | 6、空调管控系统 |  |  |  |
| 1 | 精密空调监测数据转发器 | 数据转发器，可对接第三方或者已有的传感器，采集传感器的数据并通过tcp协议回传到物联网平台上。支持的传感器接口非常广泛，包括：RS485/modbus。可以对接广泛的传感器，包括温湿度传感器等。射；【见后述详细参数要求】 | 1 | 件 |
| 2 | 智能空调管控网关设备 | Zigbee型红外遥控器，可遥控市面95%以上的红外接收设备，包括空调、投影仪、电视机、窗帘、灯光等，支持超过8000+以上编码的云端红外码库；可联动物联网平台及物联网设备实现万物互联、智能遥控；遥控距离5-10米，90°全向发射；【见后述详细参数要求】 | 1 | 件 |
|  | 7、智能窗帘系统 |  |  |  |
| 1 | 智能窗帘电机 | 智能窗帘电机，五芯线电机，支持强电开关控制，可以通过窗帘控制器进行控制，支持物联网平台联动控制，最大长度为2.2米，长度范围1.2米-2.2米可伸缩。【见后述详细参数要求】 | 4 | 件 |
| 2 | 智能窗帘动能开关 | 2键动能开关（无须电池），可以远程控制2路设备，需要搭配433无线网关和通用传感器数据采集器。【见后述详细参数要求】 | 2 | 件 |
| 3 | 智能窗帘开关控制器 | 2路开关控制器，可以搭配动能开关来实现情景面板，或者控制窗帘等类型的开关闭合（此产品不可以控制灯光）。【见后述详细参数要求】 | 2 | 件 |
|  | 8、智能门锁系统 |  |  |  |
| 1 | 物联网智能门锁 | LoRa智能门锁，支持指纹、密码等多种开锁方式，支持 LoRa 通信协议，支持接入信锐物联网平台，可实现网络更新指纹、密码、远程开锁等功能。【见后述详细参数要求】 | 2 | 件 |
|  | 9、监测告警配件 |  |  |  |
| 1 | 电话、短信告警模块 | 报警模块，支持GPRS移动SIM卡，支持短信、电话报警，默认配置本地电源供电，支持内置后备电池，保证停电后可以正常工作，线材标配；【见后述详细参数要求】 | 1 | 件 |
| 2 | 声光报警器 | 声光报警器，支持RS485接口，可联动物联网平台实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号。【见后述详细参数要求】 | 1 | 件 |
| 3 | 监测告警数据转发器 | 数据转发器，支持1个RS485和1个RS232数据采集接口，并支持 12V/1A 对外输出供电，整机最大功率10W；有线网口上行，支持DC供电；标配 PoE 分离器，使得设备可通过此配件支持 PoE 有线方式进行标准化组网。【见后述详细参数要求】 | 2 | 件 |
|  | 10、物联网控制平台 |  |  |  |
| 1 | 物联网网关 | 多合一物联网网关，支持 PoE 及DC供电；【见后述详细参数要求；】； | 1 | 件 |
| 2 | 物联网供电交换机 | 物联网系统POE供电交换机，24个千兆POE电口，4个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率370W；支持胖瘦一体化，默认胖模式【见后述详细参数要求】 | 1 | 件 |
| 3 | IOT物联平台接入管理授权 | 校园已有IOT物联网控制平台扩容接入管理授权，每增加接入管理的授权，适用于本地物联网平台控制器和IOT物联OS云平台；要求本次物联网机房环境监控系统与校园已有有物联网平台无缝兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备；【见后述详细参数要求】 | 55 | 件 |
|  | 第七部分、计算机教室网络配套设施 |  |  |  |
| 1 | 24口万兆上行接入交换机 | 以太网交换机主机,24个10/100/1000BASE-T电口,支持8个100/1000BASE-X SFP Combo口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持AC110/220V；【见后述详细参数要求】； | 9 | 台 |
|  |  | 150W交流电源模块 | 18 | 台 |
| 2 | 万兆堆叠模块 | 万兆堆叠模块及线缆，同一设备间内48口万兆上行交换机、24口万兆上行交换机、24口万兆上行POE交换机之间实现万兆堆叠，堆叠带宽≥20Gbps，支持堆叠链路冗余及环状堆叠 | 9 | 件 |
| 3 | 网络机柜 | 600*600*1200前玻璃后网孔机柜，标配含电源 | 3 | 个 |
| 4 | 防静电地板 | 防静电全钢陶瓷活动地板，地板规格600×600×40mm，每平方米承重600KG，防火等级别B1级，耐磨性能：0.1g/1000转，吸水性：小于0.5％，单块地板重量不低于18.4KG，板基采用镀锌合金冷轧钢板，厚度不低于0.6mm，内腔填充425#标准纯水泥，上表面粘贴高耐磨瓷砖，厚度不低于1.0mm，四周嵌入黑色导电胶边，承重支架厚度上3mm下2mm，横梁钢管厚度1.0mm，承载能力不低于200KN，地板集中载荷为305KG，均布载荷1200KG, 横梁和自身高度可调的支座用螺钉连结成稳固的下部支承系统。含地板送货、搬运、安装等且送一个地板吸。 | 294 | 平米 |
|  | 第八部分、系统集成 |  |  |  |
| 1 | 工程辅材 | 本项目的工程辅材，包括但不限于： (1)项目完成所必须的各种配件及辅材； (2)施工过程中对现有建筑及装修造成破坏，修复工程所涉及的各种材料； | 1 | 项 |
| 2 | 系统集成费用 | 本项目的系统集成，包括但不限于： (1)本项目所有设备的运输、安装、调试费用； (2)与杭州高级中学钱塘学校建设工程现有业务系统、其他同步建设业务系统的对接配合，所有相关工作量及费用由中标方自行承担； (3)无线用户统一认证、网络设备统一管理等工程均涉及到与杭州高级中学贡院校区/杭州高级中学钱江校区的相关业务系统进行兼容对接；如无法实现兼容和统一管理，招标文件中已经明确允许对原有相关业务系统进行替换；所有兼容对接开发或系统替换的相关工作量及费用由中标方自行承担； 本项目实行包干制，投标人投标前应充分了解本项目的技术要求并评估工作量和费用，甲方仅提供必要的协助，甲方对后期实施可能存在的技术、工程、费用问题问题不承担任何责任。 | 1 | 项 |
| 3 | 工程配合费用 | 本项目实行包干制，投标方要承担项目实施、维护、档案馆及建委报验等全过程所有费用，配合相关单位完成所有档案资料报验将作为返还项目质保金的必要条件。投标方至少要自行承担如下相关工程配合费用（包括但不限于）： (1)土建配合费：实际施工过程中需与土建总包相配合的水电、垃圾清理等所有费用，按本项目实际中标价的相应比例支付给土建总包方，投标方应将此费用核算包含在总报价中。 (2)第三方检测费：项目实施过程中，如采购单位、上级主管单位等认为有必要经第三方鉴定机构进行专业技术检测的，所有产生的相关检测费用由本项目中标方承担。 (3)其他费用：工程实施完工后，资料报验过程中产生的相关费用由本项目中标方承担。 | 1 | 项 |

- 4.4 详细功能参数要求

- 4.4.1 核心交换机参数要求

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品架构 | 采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直，提供官网证明和实物正反面图片，指明槽位物理位置关系。 |
| 业务插槽数 | 业务插槽数≥10 |
| 交换容量 | 交换容量≥65Tbps，若存在双指标，以较小为准，提供官网截图 |
| 整机包转发能力 | 转发能力≥8400Mpps，若存在双指标，以较小为准，提供官网截图 |
| 主控引擎 | 主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，主控槽位与交换网板槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性 |
| 关键部件热插拔 | 主控引擎、电源、接口模块、风扇、交换网板等关键部件可热插拔 |
| 接口要求 | 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、40G接口、100G接口 |
|  | 单槽位线速万兆端口密度≥32 |
|  | 单槽位线速40G端口密度≥8 |
|  | 单槽位万兆端口密度≥48 |
|  | 单槽位40G端口密度≥12 |
|  | 单槽位100G端口密度≥2 |
|  | 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性，提供商用板卡公开手册的官网链接证明 |
|  | 支持FCoE接口 |
|  | 支持RPR接口 |
|  | 支持EPON OLT接口 |
|  | 支持POE+ |
| 链路聚合 | 聚合组数≥128组，每组成员≥8个 |
|  | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 支持对广播、组播、单播报文的均匀分担 |
|  | 支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担 |
| ACL | 支持双向ACL ACL≥4K |
|  | 支持端口ACL |
|  | 支持VLAN ACL |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法 |
|  | 支持精细化的流量监管，粒度可达8K |
|  | 支持流量整形Shapping |
|  | 支持WRED拥塞避免 |
|  | 支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 |
| 可靠性 | 双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包 |
|  | 支持冗余模块化电源，支持独立的交换网板 |
|  | 支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS |
|  | 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 |
|  | 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。 BFD收敛时间<50ms |
|  | 支持IP FRR，满足网络收敛<50ms |
| MAC | MAC表≥288K |
|  | MAC表≥1M，学习速率≥130K/S |
| 路由表 | 路由表≥256K |
|  | IPv4 FIB表项≥3M，IPv6 FIB表项≥1M |
| ARP | ARP表≥170K |
|  | ARP表≥180K，学习速率≥1.1K/S |
| 虚拟化 | 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 |
|  | 一虚多技术（1:N），提供工信部权威第三方测试报告 |
|  | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 |
|  | 支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 支持和配套的端口扩展模块虚拟成单一的逻辑设备，在管理层面实现单一节点管理；虚拟化能力≥30：1，即通过单一管理节点可实现超过30台物理设备的统一管理。 整机支持的最大PE设备台数≥30 |
| 网络安全一体化 | 支持安全业务插卡FW、IPS、NSM、ACG、LB |
| 有线无线一体化 | 主控引擎集成无线控制器功能，并支持实现硬件热备功能；要求当无线控制器硬件故障时，可由本项目核心交换机作为临时无线控制器对校园无线网络进行统一管理运维； |
|  | 支持AC板卡，POE，POE+，提供官网链接 |
|  | 支持WLAN配置，提供官网配置手册截图和链接支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能。 |
|  | 支持有线无线一体化的终端准入认证 |
| MPLS | 支持L3 VPN |
|  | 支持VLL |
|  | 支持VLPS |
|  | 支持MCE |
| FCoE | 支持FCF模式转发，VSAN的创建及配置，支持FC地址的分配及WWN地址和FC地址的绑定等功能，提供官网配置手册截图和链接； 支持FLOGI/PLOGI和DCBX功能 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3，提供官网配置手册截图和链接 支持普通模式和Openflow 模式切换 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
| 跨三层互联技术 | 支持主流的MAC in IP技术，如EVI/EVN/OTV等，实现跨三层网络的二层互联，提供官网配置手册截图和链接 |
| VxLAN | 支持VxLAN 网关，提供官网配置手册截图和链接 |
| 安全特性 | 支持IPv4 uRPF |
|  | 支持DHCP Snooping |
|  | 支持ARP防攻击 |
|  | 支持IP Source Guard |
|  | 支持CoPP |
|  | 支持广播风暴抑制 |
|  | 支持EAD |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定 |
|  | 支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC |
|  | 支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供官网配置手册截图和链接 |
| 管理特性 | 支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0 |
|  | 支持风扇管理 |
|  | 支持电源管理 |
|  | 支持在线诊断 |
|  | 支持SNMPv1/v2 |
|  | 支持 SNMPv3 |
|  | 支持RMON(RFC2819) |
|  | 支持端口镜像 |
|  | 支持VLAN镜像 |
|  | 支持RSPAN |
|  | 支持流镜像 |
| NAS | 支持802.1x |
|  | 支持mac认证 |
|  | 支持Portal |
|  | 支持本地认证 |
|  | 支持Radius认证 |
|  | 支持Tacacs+认证 |
| 产品资质 | 提供工信部入网证 |
|  | 为保障产品代码质量，供货厂商需通过CMMI5认证 |
|  | 提供QC 080000有害物质过程管理体系认证证书复印件 |
| 售后服务认证体系 | 为保障良好的售后服务，要求设备制作原厂商提供ITSS（信息技术服务标准）证书复印件，制造厂商具备标准化IT运维管理服务的能力,提供ISO 20000信息技术服务管理体系证书；制造厂商具备信息安全管理能力，提供ISO 27001信息安全管理体系证书; 为保障产品代码质量，供货厂商需通过CMMI5认证 |
| 配置要求 | 配置主控引擎≥2块； |
|  | 交换网板满配，为达到标称性能，要求所有交换网板插槽均实配交换网板（即满配）； |
|  | 电源模块≥3块，单块电源模块≥1200W |
|  | 为保证骨干网络适当冗余度，要求核心交换机共配置2块全完找接口板；每块接口板配置≥48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)； |
|  | 为保证骨干网络适当冗余度，要求核心交换机共配置2块多速率接口板；每块接口板配置≥24端口千兆以太网电接口(RJ45)+≥20端口千兆以太网光口(SFP,LC)+≥4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)；要求所有万兆接口及千兆接口非复用端口、所有端口同时可用； |
|  | 要求投标设备可由杭州高级中学钱塘学校本次招标的网络运维平台统一管理，也可由杭州高级中学贡院校区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
|  | 本次招标所有交换机要求与本交换机同一品牌，且为原厂正品，可在官网上验证保修等相关信息； |

- 4.4.2 服务器接入交换机参数要求

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥5.8Tbps |
| 转发性能 | ≥250Mpps |
| 风扇电源 | 模块化冗余电源和风扇 |
| 硬件要求 | ≥48个千兆电端口，≥4个万兆SFP+口 |
|  | 满足以上接口要求剩余不少于≥1个业务板卡扩展槽 |
|  | 电源框≥2个，可独立热插拔 |
|  | 采用后出风设计，风扇框≥2个，可独立热插拔 |
| 扩容板卡类型支持 | 2端口40G QSFP+接口板 |
|  | 12端口SFP+接口板 |
| 虚拟化技术 | 多虚一技术(N:1)，要求N≥8，提供官网配置命令截图 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 组播协议 | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 支持IGMP Snoopingv1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 支持PIM Snooping 支持MLD Proxy 支持组播VLAN 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM 支持MSDP，MSDP for IPv6 支持MBGP，MBGP for Ipv6 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 可靠性 | 支持VRRPv2/v3； |
|  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 整机提供ACl条目数不小于4K条； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| Macsec | 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查 |
| VXLAN | 支持VXLAN二层交换 支持VXLAN路由交换 支持VXLAN网关 提供官网链接及截图证明 |
| 有线无线一体化 | 支持无线控制器功能扩展。提供官网链接及截图证明 |
| 业务扩展 | 支持防火墙、IPS业务模块扩展，提供官网链接及截图证明 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 端口定时down功能（Schedule job） 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 支持智能风扇调速 提供ROHS节能认证 |
| 资质认证 | 要求提供信产部入网证和检验报告 |
|  | 要求提供TOLLY第三方权威测试报告 |
|  | 要求提供IPv6 Ready第二阶段认证 |
|  | 通过CMMI5级认证，提供证书复印件 |
|  | 提供QC 080000有害物质过程管理体系认证证书复印件。 |
| 配置要求 | 整机实配物理业务接口不少于52个，其中：≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口（要求兼容千兆光模块） |
|  | 实配独立的管理网口≥1个（与业务口不重复计算）； |
|  | 要求投标设备可由杭州高级中学钱塘学校本次招标的校园网络管理平台和移动运维平台统一管理，也可由杭州高级中学贡院校区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
| 冗余电源 | 本次实配可插拔冗余模块化双电源 |
| 冗余风扇 | 本次实配可插拔冗余模块化双风扇 |
|  | 风扇支持端口侧/端口侧出风，支持前后/后前可调风道 |
| 防火墙业务模块 | 本次实配独立可插拔下一代防火墙板卡 |
|  | VPN支持：L2TP VPN、IPSec VPN、GRE VPN、SSL VPN |
|  | SOP虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化 |
|  | 可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击 |
|  | 基础和扩展的访问控制列表 |
|  | 基于时间段的访问控制列表 |
|  | 基于用户、应用的访问控制列表 |
|  | ASPF应用层报文过滤 |
|  | 静态和动态黑名单功能 |
|  | 支持802.1q VLAN 透传 |
|  | 支持源地址和目的地址同时转换 |
|  | 支持DNS映射功能 |
|  | 可配置支持地址转换的有效时间 |
|  | 实现了基于精确状态的全面检测，采用了并行检测技术，软、硬件可灵活适配 |
| 防病毒业务模块 | 本次实配配置独立升级的防病毒安全服务授权函3年许可 |
|  | 基于病毒特征进行检测 |
|  | 支持病毒库手动和自动升级 |
|  | 报文流处理模式 |
|  | 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议 |
|  | 支持的病毒类型：Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等 |
|  | 支持病毒日志和报表 |
| 应用识别控制业务模块 | 本次实配独立升级的应用识别特征库3年升级许可 |
|  | 应用识别过滤 |
|  | 邮件过滤、SMTP邮件地址过滤、邮件标题过滤、邮件内容过滤、邮件附件过滤、 |
|  | 网页过滤 |
|  | HTTP URL过滤、HTTP内容过滤 |

- 4.4.3 48口万兆上行接入交换机参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥430Gbps（如果存在双指标，以较小指标为准，提供官网链接以及截图） |
| 转发性能 | 包转发率≥166Mpps（如果存在双指标，以较小指标为准，提供官网链接以及截图） |
| 接口类型 | ≥48个10/100/1000M电口 |
|  | 实配≥4个万兆光口，所有万兆光口兼容千兆光模块 |
| MAC地址表 | ≥16K |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN； |
|  | 最大VLAN数≥4094 |
| 智能堆叠 | 支持交换机间堆叠，堆叠带宽≥20Gbps |
|  | 堆叠能力≥9台； |
|  | 堆叠组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，实现跨物理设备的端口链路聚合； |
|  | 支持远程堆叠 |
| 虚拟化 | 设备可以虚拟化为核心交换机等主控设备的接口板卡，通过核心交换机在一个界面下直接管理、直接进行配置操作（非telnet等远程登录方式、无需跳转）； |
|  | 虚拟化为核心交换机的接口板卡时，支持数据从本设备本地转发和通过核心交换机集中转发等模式； |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列； |
|  | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力； |
|  | 提供广播风暴抑制功能； |
| 组播协议 | 支持IPv4、IPv6组播协议 |
| 路由协议 | 支持IPv4/IPv6静态路由 |
|  | 支持IPv4/IPv6 RIP路由协议 |
|  | 支持OSPFv1/v2，OSPFv3 |
| 防雷 | 内置防雷模块，支持10KV业务端口防雷能力，提供官网链接及截图证明 |
| 可靠性 | 硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术； |
|  | 支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。 |
| 绿色节能 | 支持端口自动节能，如在一段时间内端口状态始终为down状态，则设备自动对该端口停止供电，自动进入节能模式； |
|  | 支持一键节能模式，通过控制设备指示灯亮/灭以及端口节能状态降低能耗； |
|  | 支持EEE节能功能，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务； |
|  | 满足材料环保与安全性RoHS标准，提供证明文件； |
| SDN | 支持多控制器（双主模式、主备模式） |
|  | 支持多表流水线 |
|  | 支持OpenFlow 1.3标准； |
| 路由表容量 | ≥1K |
| 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 资质认证 | 提供工信部的IPv4/IPv6入网证 |
| 配置要求 | 每台配置千兆电口≥48个、每台配置万兆光口≥4个，要求所有万兆光口兼容千兆光模块，否则每台需单独配置≥4个千兆光口； |
|  | 为方便故障维修处理，要求实配模块化可热插拔电源模块≥2个、并实现冗余（单模块故障，不影响设备正常运行），单个电源模块功率不低于150W |
|  | 要求本次招标同一设备间内48口万兆上行交换机、24口万兆上行交换机、48口万兆上行POE交换机、48口万兆上行POE交换机之间实现万兆堆叠，堆叠带宽≥20Gbps，支持堆叠链路冗余及环状堆叠，项目中标后提供实际测试； |
|  | 要求投标设备可由杭州高级中学钱塘学校本次招标的网络运维系统统一管理，也可由杭州高级中学贡院校区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
| 其它要求 | 签订合同前需提供原厂商针对本项目的授权书原件和原厂商针对本项目三年服务承诺函原件等证明材料。本项目用户可以通过该产品序列号在生产厂商官方网站或生产厂商400/800电话中进行验证，并可查询该产品维保期限。 投标清单中必须明确主机型号及配置各组件详细清单规格型号，无详细主机型号和组件清单型号的，视为不满足招标要求。 |
| 品牌要求 | 本次招标的接入交换机与核心交换机同一品牌，且为原厂正品，可在官网上验证保修等相关信息； |

- 4.4.424口万兆上行接入交换机参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥330Gbps（如果存在双指标，以较小指标为准，提供官网链接以及截图） |
| 转发性能 | 包转发率≥126Mpps（如果存在双指标，以较小指标为准，提供官网链接以及截图） |
| 接口类型 | ≥24个10/100/1000M电口，≥8个Combo千兆光口 |
|  | 实配≥4个万兆光口，所有万兆光口兼容千兆光模块 |
| MAC地址表 | ≥16K |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN； |
|  | 最大VLAN数≥4094 |
| 智能堆叠 | 支持交换机间堆叠，堆叠带宽≥20Gbps |
|  | 堆叠能力≥9台； |
|  | 堆叠组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，实现跨物理设备的端口链路聚合； |
|  | 支持远程堆叠(≥10km) |
| 虚拟化 | 设备可以虚拟化为核心交换机等主控设备的接口板卡，通过核心交换机在一个界面下直接管理、直接进行配置操作（非telnet等远程登录方式、无需跳转）； |
|  | 虚拟化为核心交换机的接口板卡时，支持数据从本设备本地转发和通过核心交换机集中转发等模式； |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列； |
|  | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力； |
|  | 提供广播风暴抑制功能； |
| 组播协议 | 支持IPv4、IPv6组播协议 |
| 路由协议 | 支持IPv4/IPv6静态路由 |
|  | 支持IPv4/IPv6 RIP路由协议 |
|  | 支持OSPFv1/v2，OSPFv3 |
| 防雷 | 内置防雷模块，支持10KV业务端口防雷能力，提供官网链接及截图证明 |
| 可靠性 | 硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术； |
|  | 支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。 |
| 绿色节能 | 支持端口自动节能，如在一段时间内端口状态始终为down状态，则设备自动对该端口停止供电，自动进入节能模式； |
|  | 支持一键节能模式，通过控制设备指示灯亮/灭以及端口节能状态降低能耗； |
|  | 支持EEE节能功能，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务； |
|  | 满足材料环保与安全性RoHS标准，提供证明文件； |
| SDN | 支持多控制器（双主模式、主备模式） |
|  | 支持多表流水线 |
|  | 支持OpenFlow 1.3标准； |
| 路由表容量 | ≥1K |
| 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 资质认证 | 提供工信部的IPv4/IPv6入网证 |
| 配置要求 | 每台配置千兆电口≥24个+8个Combo千兆光口、每台配置万兆光口≥4个，要求所有万兆光口兼容千兆光模块，否则每台需单独配置≥4个千兆光口； |
|  | 为方便故障维修处理，要求实配模块化可热插拔电源模块≥2个、并实现冗余（单模块故障，不影响设备正常运行），单个电源模块功率不低于150W |
|  | 要求本次招标同一设备间内48口万兆上行交换机、24口万兆上行交换机、48口万兆上行POE交换机、48口万兆上行POE交换机之间实现万兆堆叠，堆叠带宽≥20Gbps，支持堆叠链路冗余及环状堆叠，项目中标后提供实际测试； |
|  | 要求投标设备可由杭州高级中学钱塘学校本次招标的校园网络管理平台和移动运维平台统一管理，也可由杭州高级中学贡院校区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
| 其它要求 | 签订合同前需提供原厂商针对本项目的授权书原件和原厂商针对本项目三年服务承诺函原件等证明材料。本项目用户可以通过该产品序列号在生产厂商官方网站或生产厂商400/800电话中进行验证，并可查询该产品维保期限。 投标清单中必须明确主机型号及配置各组件详细清单规格型号，无详细主机型号和组件清单型号的，视为不满足招标要求。 |
| 品牌要求 | 本次招标的接入交换机与核心交换机同一品牌，且为原厂正品，可在官网上验证保修等相关信息； |

- 4.4.524口万兆上行POE接入交换机参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥330Gbps（如果存在双指标，以较小指标为准，提供官网链接以及截图） |
| 转发性能 | 包转发率≥126Mpps（如果存在双指标，以较小指标为准，提供官网链接以及截图） |
| 接口类型 | ≥24个10/100/1000M电口，≥4个Combo千兆光口 |
|  | 实配≥4个万兆光口，所有万兆光口兼容千兆光模块 |
| POE功能 | 实配对外POE供电总功率≥600W； |
|  | 单端口最大POE功率≥30W |
|  | 要求所有电口均支持POE+功能 |
| MAC地址表 | ≥16K |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN； |
|  | 最大VLAN数≥4094 |
| 智能堆叠 | 支持交换机间堆叠，堆叠带宽≥20Gbps |
|  | 堆叠能力≥9台； |
|  | 堆叠组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，实现跨物理设备的端口链路聚合； |
|  | 支持远程堆叠(≥10km) |
| 虚拟化 | 设备可以虚拟化为核心交换机等主控设备的接口板卡，通过核心交换机在一个界面下直接管理、直接进行配置操作（非telnet等远程登录方式、无需跳转）； |
|  | 虚拟化为核心交换机的接口板卡时，支持数据从本设备本地转发和通过核心交换机集中转发等模式； |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列； |
|  | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力； |
|  | 提供广播风暴抑制功能； |
| 组播协议 | 支持IPv4、IPv6组播协议 |
| 路由协议 | 支持IPv4/IPv6静态路由 |
|  | 支持IPv4/IPv6 RIP路由协议 |
|  | 支持OSPFv1/v2，OSPFv3 |
| 防雷 | 内置防雷模块，支持10KV业务端口防雷能力，提供官网链接及截图证明 |
| 可靠性 | 硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术； |
|  | 支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速； |
| 绿色节能 | 支持端口自动节能，如在一段时间内端口状态始终为down状态，则设备自动对该端口停止供电，自动进入节能模式； |
|  | 支持一键节能模式，通过控制设备指示灯亮/灭以及端口节能状态降低能耗； |
|  | 支持EEE节能功能，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务； |
|  | 满足材料环保与安全性RoHS标准，提供相关证明文件； |
| SDN | 支持多控制器（双主模式、主备模式） |
|  | 支持多表流水线 |
|  | 支持OpenFlow 1.3标准； |
| 路由表容量 | ≥1K |
| 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 资质认证 | 提供工信部的IPv4/IPv6入网证 |
| 配置要求 | 每台配置千兆电口≥24个+4个Combo千兆光口、每台配置万兆光口≥4个，要求所有万兆光口兼容千兆光模块，否则每台需单独配置≥4个千兆光口； |
|  | 为方便故障维修处理，要求实配模块化可热插拔电源模块≥2个、并实现冗余（单模块故障，不影响设备正常运行），单个电源模块功率≥360W |
|  | 每台实配对外POE供电总功率≥600W； |
|  | 要求本次招标同一设备间内48口万兆上行交换机、24口万兆上行交换机、48口万兆上行POE交换机、48口万兆上行POE交换机之间实现万兆堆叠，堆叠带宽≥20Gbps，支持堆叠链路冗余及环状堆叠，项目中标后提供实际测试； |
|  | 要求投标设备可由杭州高级中学钱塘学校本次招标的校园网络管理平台和移动运维平台统一管理，也可由杭州高级中学贡院校区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
| 其它要求 | 签订合同前需提供原厂商针对本项目的授权书原件和原厂商针对本项目三年服务承诺函原件等证明材料。本项目用户可以通过该产品序列号在生产厂商官方网站或生产厂商400/800电话中进行验证，并可查询该产品维保期限。 投标清单中必须明确主机型号及配置各组件详细清单规格型号，无详细主机型号和组件清单型号的，视为不满足招标要求。 |
| 品牌要求 | 本次招标的接入交换机与核心交换机同一品牌，且为原厂正品，可在官网上验证保修等相关信息； |

- 4.4.6无线控制器参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 802.11ac | 可支持同时管理802.11a、802.11b、802.11g、802.11n，802.11ac的AP并同时开启 |
|  | 支持瘦AP标准IETF5415CAPWAP协议或GRE并能同时支持上述协议 |
| CAPWAP协议 | AP和AC之间支持L2/L3层网络拓朴 |
|  | AP可以自动发现可接入的AC |
|  | AP可以自动从AC更新软件版本 |
|  | AP可以自动从AC下载配置 |
| DHCP | 支持DHCP Server |
| 安全认证 | MAC 地址认证 |
|  | 802.1x认证（EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-SIM、EAP-MD5、EAP-FAST），认证用户数≥10k |
|  | Portal认证，认证用户数≥10k |
|  | 支持有线无线用户使用一套认证平台 |
|  | 支持基于苹果IOS、Android系统的认证客户端，提供截图； |
|  | 支持基于AP的用户接入控制 |
| 802.11安全和加密 | 支持多SSID |
|  | 支持隐藏SSID |
|  | 支持802.11i标准(含802.1x认证和PSK认证) |
|  | 支持WPA、WPA2标准 |
|  | WEP(WEP64/WEP128) |
|  | TKIP |
|  | 支持WAPI |
|  | CCMP |
| 无线物理层安全监测功能（频谱防护） | 无线控制器能够协同网管提供频谱防护图表，并且所显示的频谱防护内容同时包括2.4GHz频段和5GHz频段的快速傅立叶变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表。 当开启蓝牙设备、微波炉等非WiFi干扰设备时，频谱防护管理界面中可以在快速傅立叶变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表直观地显示出干扰信号对信道质量造成的影响，并且能够在干扰设备列表中识别出干扰源的类型 在进行频谱防护的同时，AP仍可以进行终端用户的无线接入,提供频谱分析页面截图证明。 |
| AAA | 支持本地Radius认证服务器 |
|  | 支持本地Portal认证服务器 |
|  | 支持SSID和用户账号的绑定 |
| WIDS/WIPS | 支持白名单 |
|  | 支持静态和动态黑名单 |
|  | 支持对无线非法设备的监测和攻击 |
|  | 支持无线防攻击 |
| 增值特性 | 支持频谱分析 |
|  | 支持频谱导航，引导终端自动接入5G频段 |
|  | 支持远程空口分析 |
| 三层特性 | 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP路由协议 |
| AP远程接入 | 当AC发生故障时，在线用户不掉线，可以继续访问本地资源，并且可支持AC逃生功能。 |
| 可靠性 | 支持1+1热备，对外呈现一个IP地址，简化网络拓扑；对外统一管理界面，简化运维；AC支持热备，支持ms级切换；license共享。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 |
| 快速接入 | 为提高用户上网体验，需满足终端基于MAC的认证成功后，在AC内漫游可以实现快速接入，而不需要重复认证 |
| Ipv6 SAVI | 为保障IPV4网络过渡到IPV6网络的安全性，设备需支持IPV6 SAVI功能。 |
| 智能漫游 | 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，解决终端始终不漫游问题 |
| DPI功能 | 设备支持报文深度识别功能， 能识别显示出终端访问过的URL及应用程序；能够基于精确匹配的URL进行过滤，也能够基于URL组匹配的URL进行过滤；能够对应用热度进行排序；能够基于指定应用进行限速；能够基于应用类别进行限速；URL特征库包含5000条，app特征库包含3423条， 特征库支持范围内的URL和应用都能识别 |
| 网络安全 | 支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络 |
| 支持防Protal用户重定向攻击 | 能够有效拦截Protal用户重定向攻击 |
| 无线定位 | 支持嵌入式定位，参与定位的AP支持跨信道部署 |
| 分层AC | 总部AC统一管理；License统一管理；自由选择认证点；分支AC支持本地漫游功能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 |
| 管理和维护 | 结合公有云平台可实现极简运维及业务增值。提供权威机构发布的测试报告。 |
| 配置要求 | 实配≥8个千兆电口，≥8个千兆光口，≥2个万兆光口。 |
|  | 本次实配冗余交流电源； |
|  | 本次实配≥384个同时在线AP管理许可；要求最大可支持管理≥512个同时在线AP、最大支持配置≥2048个AP。 |
|  | 要求投标设备可由杭州高级中学钱塘学校本次招标的校园网络管理平台和移动运维平台统一管理，也可由杭州高级中学贡院校区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
|  | 要求杭州高级中学钱塘学校无线用户与贡院校区、钱江校区实现统一的Portal无感知用户认证，用户在一个校区认证通过之后到其他校区无需再次进行重复认证；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
| 品牌要求 | 为方便管理维护，要求无线控制器与移动运维平台同一品牌 |
| 其它要求 | 签订合同前需提供原厂商针对本项目的授权书原件和原厂商针对本项目三年服务承诺函原件等证明材料。本项目用户可以通过该产品序列号在生产厂商官方网站或生产厂商400/800电话中进行验证，并可查询该产品维保期限。 |

- 4.4.7室内放装型无线AP参数要求

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 支持最新802.11ac wave2协议 |
| 协议支持 | 同时支持802.11a/n/ac/ac wave2和802.11b/g/n工作 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作, |
| 接口 | 上行： ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) ； 下行： ≥1个全制式物联网协议以太扩展端口，支持POE out，支持BLE、RFID、Zigbee等多种物联网链式扩展，支持不少于10个物联网模块扩展； |
| ▲物联网 | 为配合后期校园物联网建设，单个AP可扩展不少于10个物联网模块，提供官网链接及截图证明 |
| 协商速率 | 5GHz支持866Mbps，2.4GHz支持400Mbps |
| 天线 | 内置天线 |
| 功耗 | 整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作) |
| 供电 | PoE或本地电源适配器 |
| IPv6支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |
| 灵活转发 | 支持 |
| TR-069动态分支管理 | 支持 |
| 加密 | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
| 用户隔离 | 支持AP上二层转发抑制 |
|  | 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离 |
| 报文过滤 | 支持 |
| IPv6 SAVI | 支持 |
| 终端感知准入 | 支持/无线EAD |
| 实时频谱防护 | 支持 |
| wIPS 探针 | 支持 |
| 广播抑制 | 支持 |
| SSID隐藏 | 支持 |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 逐包功率控制(PPC) | 支持 |
| Green AP | 支持 |
| 动态MIMO省电(DMPS) | 支持 |
| WMM PS认证 | 支持 |
| 802.11e | 支持 |
| QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 |
| 用户数负载均衡 | 支持 |
| 流量负载均衡 | 支持 |
| 智能带宽限速 | 1、基于带宽均分算法 2、基于每用户指定带宽的算法 3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 |
| 频谱导航 | 支持 |
| 组播转单播 | 支持 |
| AeroScout定位认证 | 支持 |
| 资质认证 | 提供QC 080000有害物质过程管理体系认证证书复印件。 |
| 绿色认证 | 为避免设备携带铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)等重金属有害物质，提供Rosh证书复印件 |
| 型号核准证书 | 提供无线产品型号核准证书 |
| WiFi联盟证书 | 提供WiFi联盟证书 |
| 管理要求 | 要求投标设备可由杭州高级中学钱塘学校本次招标的校园网络管理平台和移动运维平台统一管理，也可由杭州高级中学贡院校区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
|  | 要求杭州高级中学钱塘学校无线用户与贡院校区、钱江校区实现统一的Portal无感知用户认证，用户在一个校区认证通过之后到其他校区无需再次进行重复认证；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
| 品牌要求 | 本次招标的接AP与无线控制器同一品牌，且为原厂正品，可在官网上验证保修等相关信息； |

- 4.4.8室内高密度型无线AP参数要求

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 采用整机六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 |
| ▲射频设计 | 为了在高密场景和高带宽要求场景提供更多的频谱资源，满足用户多用户业务需求，单AP 采用四频设计，至少支持1个双射频2.4GHz/5GHz可切换；要求单台设备可同时支持三个5GHz和一个2.4GHz信道的部署。提供官网链接和截图证明； |
| 协商速率 | 整机协商速率≥2133Mbps |
| #接口设计 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，1个接口支持POE in，1个接口支持IoT扩展 |
| #接口设计 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，1个接口支持POE in，1个接口支持IoT扩展 |
| #物联网扩展 | 支持POE out，支持BLE、RFID、Zigbee等多种物联网链式扩展，最多支持10个物联网模块扩展 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙，支持远距离蓝牙Console功能及iBeacon摇一摇功能 |
| 物联网扩展 | 为配合后期校园物联网建设，要求支持物联网模块扩展，外置模块扩展的方式可支持RFID、ZigBee、Bluetooth、ANT等。单个AP支持扩展不少于10个物联网模块。 |
| 天线 | 内置天线 |
| 功耗 | 整机最大功耗小于25W(所有空间流满速率工作) |
| IPv6支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |
| 灵活转发 | 支持 |
| TR-069动态分支管理 | 支持 |
| 加密 | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
| 用户隔离 | 支持AP上二层转发抑制 |
|  | 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离 |
| 报文过滤 | 支持 |
| IPv6 SAVI | 支持 |
| 终端感知准入 | 支持/无线EAD |
| 实时频谱防护 | 支持 |
| wIPS 探针 | 支持 |
| 广播抑制 | 支持 |
| SSID隐藏 | 支持 |
| QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 |
| 用户数负载均衡 | 支持 |
| 流量负载均衡 | 支持 |
| 智能带宽限速 | 1、基于带宽均分算法 2、基于每用户指定带宽的算法 3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 |
| 频谱导航 | 支持 |
| 组播转单播 | 支持 |
| AeroScout定位认证 | 支持 |
| 资质认证 | 提供QC 080000有害物质过程管理体系认证证书复印件。 |
| 绿色认证 | 为避免设备携带铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)等重金属有害物质，要求投标产品提供Rosh证书复印件 |
| 型号核准证书 | 要求提供无线产品型号核准证书 |
| WiFi联盟证书 | 提供WiFi联盟证书 |
| 管理要求 | 要求投标设备可由杭州高级中学钱塘学校本次招标的校园网络管理平台和移动运维平台统一管理，也可由杭州高级中学贡院校区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
|  | 要求杭州高级中学钱塘学校无线用户与贡院校区、钱江校区实现统一的Portal无感知用户认证，用户在一个校区认证通过之后到其他校区无需再次进行重复认证；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
| 品牌要求 | 本次招标的接AP与核心交换机（无线控制器）同一品牌，且为原厂正品，可在官网上验证保修等相关信息； |

- 4.4.9室内86面板式无线AP参数要求

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 |
| 设备尺寸 | 安装美观、与办公室内其他面板保持统一，要求设备尺寸为标准86mm×86mm尺寸； |
| 协商速率 | 整机协商速率≥1267Mbps |
| 接口设计 | ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口； ≥3个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口； ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)透传口 |
| USB | 支持1个5V/1A标准USB口，方便为手机、平板等移动设备充电，同时便于后续设备维护 |
| 天线设计 | 内置全向天线 |
| MU-MIMO特性 | 要求投标产品支持MU-MIMO特性，保留实际测试的权利 |
| MU-MIMO性能 | 要求投标产品2个单流终端接入情况下MU-MIMO性能不低于600Mbps，要求提供权威第三方测试报告。 |
| 入网证 | 提供国家工信部型号核准证 |
| WIFI联盟证书 | 提供WiFi联盟证书 |
| 资质认证 | 提供QC 080000有害物质过程管理体系认证证书复印件。 |
| 管理要求 | 要求投标设备可由杭州高级中学钱塘学校本次招标的校园网络管理平台和移动运维平台统一管理，也可由杭州高级中学贡院校区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
|  | 要求杭州高级中学钱塘学校无线用户与贡院校区、钱江校区实现统一的Portal无感知用户认证，用户在一个校区认证通过之后到其他校区无需再次进行重复认证；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
| 品牌要求 | 本次招标的接AP与无线控制器同一品牌，且为原厂正品，可在官网上验证保修等相关信息； |

- 4.4.10室外型无线AP参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 支持802.11ac Wave2协议，支持MU-MIMO。 |
| 协议支持 | 同时支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n工作 |
| 协商速率 | 5GHz频段867Mbps，2.4GHz频段400Mbps |
| MU-MIMO | 为适应未来5年的wlan网络发展，支持MU-MIMO的并行通信 |
| 工作温度 | -40ºC～65ºC |
| 工业设计 | 为使设备安装效果美观，要求设备采用球型设计理念，与监控点位共用立杆安装； |
| 工作湿度 | 湿度：0%~100%(非冷凝) |
| 一体化接口 | 为保证设备安装简单和美观，要求设备对外只有一个业务端口。 |
| 以太端口 | ≥1个 |
| 物联网扩展 | 为配合后期校园物联网建设，要求支持物理网扩展能力（支持≥10个物联网模块扩展），物联网端口个数≥1； 支持对物联网模块的对外输出供电； 支持对物联网数据的处理解析； 提供官网链接及截图证明。 |
| 天线 | 内置硬件智能天线 |
| 物联网 | 支持RFID、Zigbee等全制式物联网协议的扩展。提供官网链接及截图证明。 |
| 发射功率(最大) | 27dBm |
| 核准频段 | 入网核准证证明 |
| 防护等级 | IP68，提供证书。 |
| 功耗 | 30W |
| 安全规范 | GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 |
| EMC | GB9254-2008、EN301 489、EN55022、FCC Part 15 |
| 射频认证 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 |
| Health | FCC Bulletin OET-65C、EN 50385、IC Safety Code 6 |
| MTBF | >250000H |
| IPv6支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |
| 灵活转发 | 支持 |
| TR-069动态分支管理 | 支持 |
| 加密 | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
| 用户隔离 | 支持AP上二层转发抑制 |
|  | 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离 |
| 报文过滤 | 支持 |
| IPv6 SAVI | 支持 |
| 终端感知准入 | 支持/无线EAD |
| 实时频谱防护 | 支持 |
| WIPS 探针 | 支持 |
| 广播抑制 | 支持 |
| SSID隐藏 | 支持 |
| 认证 | 配合AC支持： PORTAL认证(远程,外挂服务器)、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、[EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST、EAP offload (仅支持TLS, PEAP)]、SSID防假冒(用户名与SSID绑定)、LDAP (1. 支持802.1X与Portal接入 2. 802.1X接入时,支持EAP-GTC和EAP-TLS两种) |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 逐包功率控制(PPC) | 支持 |
| 动态MIMO省电(DMPS) | 支持 |
| WMM PS认证 | 支持 |
| 802.11e | 支持 |
| QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 |
| 用户数负载均衡 | 支持 |
| 流量负载均衡 | 支持 |
| 智能带宽限速 | 1、基于带宽均分算法 2、基于每用户指定带宽的算法 3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 |
| 频谱导航 | 支持 |
| 组播转单播 | 支持 |
| 资质认证 | 提供QC 080000有害物质过程管理体系认证证书复印件。 |
| 入网证 | 提供工信部入网核准证 |
| 管理要求 | 要求投标设备可由杭州高级中学钱塘学校本次招标的校园网络管理平台和移动运维平台统一管理，也可由杭州高级中学贡院校区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
|  | 要求杭州高级中学钱塘学校无线用户与贡院校区、钱江校区实现统一的Portal无感知用户认证，用户在一个校区认证通过之后到其他校区无需再次进行重复认证；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
| 品牌要求 | 本次招标的接AP与无线控制器同一品牌，且为原厂正品，可在官网上验证保修等相关信息； |

- 4.4.11校园网络管理平台参数要求

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
|  | 一、校园网络管理平台软件参数要求 |
|  | 1）基础软件平台功能 |
| 管理界面 | 在统一的操作界面上同时完成基础网络、无线网络、用户的管理。 |
| 可扩展性及冗余支持 | 支持冗余服务器、远程数据库以及数据库复制和备份服务。 |
| 标准接口 | 支持标准北向接口，便于向第三方系统提供设备网元、告警数据、性能数据等信息 |
| 系统可靠性 | 服务器支持Windows及Linux操作系统，支持双机冷备或双击热备，提高系统可靠性 |
| 运行环境 | 可以安装运行于32位或64位Windows Server 2003 /Windows Server2008/Windows Server2012 可以安装运行于32位或64位Red Hat Enterprise Linux 5 or 5.5 |
|  | 2）基础网络管理功能 |
| 实现全网设备的统一管理 | 能够通过模块化、组件化方式，实现统一网管，对全网中的路由器、交换机等所有网络设备进行管理。能对有线设备和无线设备进行统一管理。 |
| 支持分域、分权网管 | 可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现分域、分权管理。 |
| 自动发现拓扑 | 能自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，可以自动将网络中的逻辑连接关系显示出来 |
| 可以自定义拓扑 | 根据网络的实际组网，灵活定制网络拓扑。管理员可对拓扑图进行增、删、改等编辑操作。支持为拓扑图选择不同的背景图。根据网络设备的重要性不同选择不同大小的图标显示，并可以根据灵活定制链路宽度。支持构建多张拓扑图、管理员可以根据关心的设备不同角度不同灵活定制拓扑。 |
| 能识别设备和主机的类型 | 网管上能识别设备的类型，区分交换机、路由器、网关等，可以使用不同图标标识 |
| 拓扑中显示设备告警状态 | 根据设备的不同的状态，在拓扑上用不同颜色和图标显示 |
| 对拓扑的放大、缩小，便于全网浏览显示 | 支持鸟瞰图，可以快速方便地定位设备 |
| 支持二层拓扑 | 支持图形化显示设备间的二层物理连接 |
| 支持故障检测并能实时显示告警 | 要求具有故障检测功能，能够发现网络中的常见问题，并支持对全网设备的告警信息和运行信息进行实时监控和统一浏览。可以分不同级别告警并采用不同颜色标明。 |
| 支持故障告警定位 | 有故障定位功能，可以根据告警信息方便地定位到出问题的设备。使用告警定位，可以直接定位到设备树和拓扑图上的设备 |
| 支持告警提醒、转发 | 支持多种提醒方式，比如告警灯（光提醒）、告警音（声提醒）；多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转其它网管等。 |
| 支持告警统计 | 及时统计当前各类告警的数目和已经确认的告警数目；在每个设备相关的设备信息中，能够支持重要未确认告警数、重要告警数、紧急未确认告警数、紧急告警数等告警信息统计 |
| 提供故障修复建议 | 告警信息上能提供对于该告警的修复建议，对于常见告警支持预安装修复建议 |
| 支持告警过滤，可以制定过滤条件 | 由于告警信息量极大，所以要求用户可自行定制告警过滤条件，比如可根据告警IP、告警级别、告警时间等灵活定制过滤条件。要求能快速查到用户关心的告警信息 |
| 支持告警分析 | 可以屏蔽重复告警、闪断告警，告警自动确认 |
| 支持提供网络流量和性能信息 | 要求提供设备性能监控功能，能够检测网络设备端口流量变化，它使得网络管理者能够直观地观测设备流量的变化 |
| 支持基于任务的性能监控 | 可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、月报等报表 |
| 支持性能TopN功能 | 能从所监控的网络设备中按照性能指标自动排列出前N个设备或接口 |
| 支持定制性能阈值 | 可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警 |
| 网管系统能提供WEB报表功能 | 网管能统计网络中的各种数据（性能数据、告警数据等），并且以WEB报表形式显示与导出 |
| 提供直观的设备的面板视图 | 支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态 |
| 支持从网管设备面板实现配置功能 | 能对设备的接口、VLAN、IP地址、RMON等通用信息进行配置 |
| 支持根据MAC或IP地址查找端口 | 依据已有的用户的MAC或IP地址，定位其所在的设备及端口 |
| 可以查看用户终端信息 | 支持查看接入设备下所联结的用户终端的MAC地址和IP地址 |
| 与用户安全认证的联动 | 支持网络管理系统和安全认证系统的联动，支持查看接入设备下的用户在认证系统中的所有登记信息 |
|  | 3）无线网络管理功能 |
| 有线无线一体化管理 | 支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构 |
| 无线设备拓扑 | 无线设备拓扑，显示AC与Fit AP间的逻辑连接关系，显示Fit AP当前在线Client，AC拓扑中支持链路显示参数，包括仅显示在线AP、仅显示不在线AP和仅显示Rogue AP |
| 无线位置视图拓扑 | 无线位置视图拓扑，按照设备所在区域，能够在位置视图中查看AP设备的物理位置 |
| 查看物理链路 | 支持查看AC与AP之间真实物理链路连接，对于排查网络故障能提供很大帮助 |
| 自定义视图 | 支持自定义视图并且在视图上显示设备告警和实时状态，可以导入背景图，方便管理员按需进行重点设备的重点管理 |
| 覆盖范围显示 | 显示AP的RF覆盖范围：支持按信号强度、速率和信道显示RF覆盖范围，支持频段及类型（11a/11b/11g/11an/11gn/11ac）的显示 |
| 带障碍物的RF覆盖显示 | 支持带障碍物的RF覆盖显示：位置视图中可以添加障碍物，通过不同障碍物的衰减情况，绘制不规则的RF覆盖图形 |
| 拓扑查看AP详细信息 | 在拓扑上支持查看AP当前在线Station及详细信息，可以实现设备和用户的统一管理，支持进行Station上线历史记录浏览 |
| 无线用户信息管理 | 无线用户信息管理：通过和标准Radius系统配合，能够关联移动用户MAC地址和账号的对应关系，并能够维护移动用户的账号信息，帮助管理员从账号的角度管理移动用户。 |
| 分权管理 | 支持FIT AP分权管理，可以方便将管理权限下发给各个部门和单位 |
| 统一配置 | 支持无线参数802.11中a\b\g\n\ac各种协议的统一配置，一套系统可以在统一界面解决多种配置要求 |
| 分级报表 | 支持分级报表，分级管理中网管上级可以方便地管理到下级报表 |
| 向导化配置管理 | 提供向导化的配置管理工具，帮助管理员轻松完成下面配置：Radio策略、服务策略、信噪比参数 |
| Rouge AP和Rouge Station | 支持检测到的Rouge AP和Rouge Station |
| 非法设备检测 | 支持进行非法设备的检测策略管理、非法设备的监控、非法设备的告警和非法设备的攻击 |
| 设备性能和用户终端性能管理 | 支持Station流量统计、AP流量统计、AP在线数统计、Station在线数统计、Station关联情况统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理。 |
| 丰富的报表功能 | 支持丰富的报表，包括移动用户Session统计报表、移动用户在线统计报表、移动用户在线趋势报表、AP在线用户数TopN报表、AP关联统计报表、Fat AP流量明细报表、Fat AP流量汇总报表、AP可用率明细报表、AP可用率汇总报表、AP退服明细报表、AP退服汇总报表、Radio速率统计报表、Radio流量统计报表、Radio错误统计报表、Radio资源利用率统计报表、Rogue AP统计报表、Rogue移动用户统计报表 |
| 自定义报表 | 可以配合智能报表组件进行报表的自定义 |
| 内置无线业务告警 | 系统内置丰富的无线业务告警，包括AC CAPWAP隧道建立告警、AC CAPWAP隧道关闭告警、AP工作模式变更告警、AP配置失败告警、AP Radio操作状态DOWN告警、AP Radio操作状态UP告警、AP Radio信道变更告警、Station MIC错误告警、Station认证错误告警、Station认证失败告警、Station关联失败告警、Station去关联告警、Station认证成功告警、发现非法设备告警、发现ad-hoc设备告警、发现未授权的SSID告警、非法设备消失告警 |
| AP接入端口管理 | 支持AP接入端口管理，支持PoE功能的设备，可以通过禁止、使能PoE供电功能使AP重启 |
| 支持GIS视图 | 支持GIS视图（Google Map），用户可以自定义热点在地图上的显示位置，方便用户掌握热点位置的分布情况，快速定位所关心热点的位置 |
| 无线定位 | 支持无线定位，支持对移动用户、Rogue移动用户及Rogue AP进行定位；根据设定的规则，在位置拓扑上划分区域，并指定区域内允许或禁止接入的用户列表，如果进入禁止区域，可触发告警或阻断用户接入 |
|  | 4）用户接入认证管理功能 |
| AAA协议支持 | 支持RADIUS 和TACACS+协议 |
| 用户数据支持 | 支持Windows Active Directory、LDAP、ODBC。同时对满足RFC要求的RADIUS接口的OTP供应商提供令牌服务器支持。 |
| 认证接入方式 | 支持802.1x、Portal、VPN接入等多种认证接入方式 |
| 认证协议支持 | 支持PAP、CHAP、EAP-MD5、EAP-PAP、EAP-TLS、PEAP等多种身份验证方式 |
| 终端支持 | 支持哑终端（IP电话、打印机等）通过预置用户方式快捷接入网络，使用“MAC地址”作为用户账号进行网络认证。 |
| 安全准入 | 进行统一身份认证，能够与终端接入安全管理软件配合使用，支持终端安全准入控制，确保所有接入网络的用户终端符合企业的安全策略。 |
| 终端网络限制 | 可以限制终端用户使用多网卡和拨号网络，禁止修改终端MAC地址，防止内部信息泄露。 |
| 客户端限制 | 可以限制用户必须使用专用安全客户端，并强制自动升级，防止安全客户端被破解，确保认证客户端的安全性。 |
| 防ARP欺骗 | 配合客户端实现防止本地受到假冒网关方式的ARP欺骗功能 |
| 消息下发 | 支持消息下发，管理员可以向上网用户发布即时通知消息 |
| 用户自助服务 | 接入用户可使用自助服务，帐号申请、查询、修改都通过自助服务页面完成，既提高效率，又减轻管理员的工作量。 |
| 访客管理 | 访客管理员可创建来宾账号并申请访客接入网络服务，该账号将在超过保留时长后失效。 |
| 客户端控制 | 可以进行任务配置，客户端认证后自动运行指定程序。 |
| 页面推送 | 可针对不同用户身份/接入位置进行不同的页面推送业务，协助接入用户最快获取最需要的信息。 |
| 统一认证 | 对有线、无线接入用户可以提供统一的接入认证、授权功能，从而对有线、无线用户使用统一帐号进行管理。在对无线接入用户接入绑定限定的基础上，针对无线接入特性，提供了无线SSID绑定功能。 |
| 与网络设备的协同性 | 支持在完成用户认证后下发用户属性，如针对该用户的VLAN信息、访问控制列表信息等 |
|  | 接入设备列表中可以直接看到用户相关信息，设备选定后可直接对其进行用户操作，如针对某个接入设备，可将其所挂的用户全部下线处理等 |
|  | 在线用户列表中提供接入设备查看入口，可查看当前在线用户所对应的接入设备的详细信息，如对应的基本信息、告警、性能状况等 |
|  | 二、校园网络管理平台硬件参数要求 |
| 服务器外形 | 机架式, ≥2U，标配原厂导轨 |
| 处理器 | Intel 至强可扩展系列处理器4110, ≥2颗 |
| 内存 | 内存功能: Advanced ECC、内存镜像、内存热备 |
|  | 内存实配规格: ≥2*32GB 2Rx4 DDR4-2666P-R内存模块 |
|  | 内存可扩展数量:最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB |
|  | 支持12根英特尔傲腾数据中心级持久内存（DCPMM） |
| 存储 | 硬盘槽位: 配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至20个3.5寸硬盘槽位，同时可扩展4个2.5寸小盘，提供官网截图及链接 |
|  | 阵列控制器: ≥1个12Gb 2端口SAS RAID卡(≥2GB缓存,支持8个SAS口),配超级电容模块 |
|  | 实配硬盘: ≥4*600GB 12G SAS 10K 2.5in EP 512n HDD通用硬盘模块 |
| 网卡 | 四端口千兆电口; |
| PCIe | 最多可支持10个PCIe 3.0可用插槽, 提供官网截图及链接 |
| 端口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口 |
|  | 标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口 |
| GPU | 支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡，提供官网截图及链接 |
| 管理维护 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； |
|  | 配置虚拟带外管理功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
| 电源 | 2个≥800w热插拔冗余电源 |
| 风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 安全性 | 支持中国标准TCM可信计算 |
|  | 支持机箱入侵检测, 提供官网截图及链接 |
| 服务及其它要求 | 三年5x9下一工作日 |
| 工作温度 | 支持最高5-50°C标准工作温度 |
| 兼容性要求 | 校园网络管理平台原厂配套服务器硬件，与校园网络管理平台软件同一品牌 |
|  | 三、配置及许可要求 |
| 配置要求 | 配置管理≥100台网络交换设备永久授权许可； |
|  | 配置管理≥500台无线AP永久授权许可 |
|  | 配置管理≥2000个接入认证用户永久授权许可，以上授权许可分别独立配置，不可重复计算； |
|  | 校园网络管理平台可统一管理杭州高级中学钱塘学校网络交换和无线设备，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；也可跨校区对杭州高级中学贡院校区、杭州高级中学钱江校区现有无线AP等设备进行统一管理；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
|  | 要求杭州高级中学钱塘学校无线用户与贡院校区、钱江校区实现统一的Portal无感知用户认证，用户在一个校区认证通过之后到其他校区无需再次进行重复认证；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |
| 服务资质要求 | 投标产品制造厂商需具备知识产权管理体系认证，提供证书复印件证明。 |
|  | 投标产品制造厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系。通过服务体系完善程度认证，要求提供证书复印件证明。 |
|  | 投标产品制造厂商需具备有害物质过程管理体系认证证书，以确保生产过程中对环境的低损耗，提供QC080000有害物质过程管理体系认证证书，提供证书复印件证明。 |
| 其它要求 | 签订合同前需提供原厂商针对本项目的授权书原件和原厂商针对本项目三年服务承诺函原件等证明材料。本项目用户方可以通过该产品序列号在生产厂商官方网站或生产厂商400/800电话中进行验证，并可查询该产品维保期限。 投标清单中必须明确主机型号及配置各组件详细清单规格型号，无详细主机型号和组件清单型号的，视为不满足招标要求。 |
| 品牌要求 | 校园网络管理平台软件、校园网络管理平台硬件、校园网络交换机、无线网络设备为同一品牌 |

- 4.4.12数据中心管理平台设备参数要求

| 功能指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| ▲设备形态 | 软硬件一体化设备（提供设备外观） |
| 设备高度 | 1U |
| 风扇 | 支持前后风道，支持模块化风扇，风扇支持热插拔，要求冗余配置 |
| 电源 | 实配模块化可热插拔冗余双电源，单电源功率≥650W |
| 端口特性 | 实配48个10GE SFP+光口+3个40GE QSFP+光口，支持16个口切换为FC口，并实配FC软件license |
| 硬件插卡 | 实配X86服务器插卡，并实配如下资源：一路6核1.9G主频CPU，16G内存，一块500G硬盘 |
| 网络特性 | 支持VLAN划分、ACL、QoS、RIP、OSPF、VRRP、静态路由、跨设备的链路聚合、TRILL、FCOE、支持MCE、MPLS L2VPN、 MPLS L3VPN、VPLS等功能，支持多台设备虚拟化为单台逻辑设备 |
| 管理规格 | 实配管理100台设备授权（不得限制为交换机或服务器等类型） |
| 资质认证 | 提供EMC测试报告 |
|  | 提供ROHS证书 |
|  | 提供CCC认证 |
| 服务器管理 | 支持对服务器的远程KVM、批量装OS，并且可以把服务器现有配置生成模板保存。实时显示服务器CPU、内存利用率、温度示意图，并可对服务器做重启、短按、关机、开机等操作。监控服务器的运行状态，对运行过程中出现的异常进行告警，并且支持历史的告警记录查询 |
| 虚拟机管理 | 可创建、删除、关闭、迁移、备份虚拟机，显示虚拟机CPU、内存。支持虚拟化集群的建立，支持虚拟化集群的主机的管理。支持虚拟机的克隆，支持影子虚拟机，支持虚拟机的批量部署。支持为虚拟机自动分配共享存储。支持vSwitch的管理。支持对主机和虚拟机的工作状态的监控，CPU，内存，IO等性能数据的监控，对于异常的情况进行告警，支持对历史的告警记录进行查询。 |
| 网络管理 | 支持对交换机的管理。自动获取交换机的拓扑，支持网络拓扑的显示。支持交换机的集中配置，支持自动配置（通过拓扑下发配置），支持手动配置（通过命令行或者页面操作下发配置）。支持网络的监控，对交换机，端口，链路，等性能进行监控，对于出现的异常能够进行报警，并且支持历史的告警记录的查询，可以查询出现告警的历史的网络拓扑。 |
| 存储管理 | 支持创建、删除存储卷，显示卷的空间使用率、实时IOPS、卷属性，支持将卷挂载在某个主机上。支持对软件定义存储，以及独立FC存储等存储的管理。支持创建，删除存储卷，支持创建，删除主机，主机集，支持将存储卷和主机的关联支持虚拟机创建自动创建存储卷，支持虚拟机自动关联存储卷。支持对存储的监控，查看存储的使用情况，以及IO。 |
| 机柜管理 | 可以自定义机柜视图，并输出机柜设备列表、总体功率、电源使用情况。可以支持对机柜的监控，监控机柜的状态（包括机柜中设备的状态），功率使用情况，端口使用情况等。支持对机柜（包括机柜的设备）的历史数据的查询。 |
| 应用管理 | 支持应用自动部署，根据应用规划生成虚拟机，vswitch，存储卷，配置网络设备（包括LB）。支持应用的手动部署，将应用和对应的设备进行关联。支持对应用的监控，支持应用的实时状态的监控，包括虚拟机的工作情况，网络设备的工作情况，存储的工作情况等。支持对应用的历史状态的查询，支持对任意时刻的历史记录的查询，包括应用的虚拟机，存储，网络等。 |
| 告警管理 | 支持邮件告警。支持实时告警。支持告警联动。支持历史告警查询，支持对告警发生的任意周期的历史数据进行查询。 |
| 服务器监控 | 实时监控服务器的运行状态，包括：电源，风扇，故障，温度，以及CPU/内存使用率，磁盘IO等信息 提供历史记录信息查询，可以支持查看任意历史时刻的服务器工作状态，以及上述监控的指标 |
| 虚拟机监控 | 支持为虚拟机自动安装系统 提供历史记录信息查询，可以支持查看任意历史时刻的虚拟机/主机工作状态，以及上述监控的指标 支持虚拟化平台资源的一站式监控（拓扑形式） |
| 网络监控 | 支持网络的监控，对交换机，端口，链路，等性能进行监控，对于出现的异常能够进行报警。 支持历史记录查询，针对任意历史时刻的工作状态，以及上述的性能指标的查询。 支持网络的一站式监控（以拓扑形式呈现，从虚拟机，到管理矩阵的每个链路的流量的透明呈现） |
| 存储监控 | 支持对存储卷的性能的监控，包括IOPS，吞吐量，支持对存储池的监控，包括使用率，吞吐量，IOPS等。支持历史记录查询，针对任意历史时刻的工作状态，以及上述的性能指标的查询。支持存储的一站式监控（基于拓扑的存储状态监控） |
| 应用监控 | 支持基于服务的监控，比如Apache，tomcat，weblogic等，具体监控信息包括：进程状态，连接数情况，用户访问情况，时延等。 支持基于数据库的监控，比如mysql，oracle等，具体监控指标包括：连接数，用户数，每秒的查询的事务数，最近一次事务执行的时延等。 支持基于应用的一站式监控，包括网络，计算，存储，服务，具体请参考前面所述的监控指标。 |
| 告警管理 | 支持历史告警查询，支持对告警发生的任意周期的历史数据进行查询。 支持告警的历史拓扑呈现 |

- 4.4.13移动运维平台参数要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备管理 | 可以通过管理平台自行开户，实现设备自动上线； |
|  | 支持分级分权多租户精细化运维管理； |
|  | ▲可实现对交换机、无线控制器、无线AP的统一管理，实现网络配置、网络规划、增加设备的操作；需提供相关证明材料； |
| 认证类型 | 认证支持：认证方式支持固定账号认证、portal认证、短信认证。 |
| 信息统计 | 支持终端用户认证类型人数统计，支持终端操作系统识别，支持显示在网终端系统类型统计，支持终端驻留时间统计； |
| 第三方应用支持 | 支持第三方应用扩展（数据调用不受被调用端数目限制，也不受被调用端下联设备数目限制），并免费开放对接接口，对第三方平台数据调用响应至少应包含：AC身份信息及工作状态、带宽状况、系统综合健康度、AP在线率、AP关联终端数、区域内无线用户分布情况、AP告警指标信息等； |
| 质量监测 | 支持空口资源、负载测量，提供无线优化参考数据； |
|  | 支持指定部分无线终端为关键终端，并针对关键终端的运行质量进行监控； |
| 通知告警 | 支持 AP下线，软件升级失败等告警，并支持短信通知或微信通知； |
|  | 对关键链路的实时状态具备智能检测功能，若状态发生变化，能够智能快速的定位故障点，并支持以多种告警形式通知管理员，以便使网络尽快恢复正常； |
|  | 支持定期收集用户设备的IP、MAC映射表，当映射表发现异常时作为事件及时通知管理员； |
| 地图导入 | 支持JPG、PNG、GIF格式平面图导入，支持基于平面图设置AP位置并能显示AP坐标； |
| 运维APP | 为减轻运维压力，需实配运维平台APP，实现远程监控平台； |
| 一键式运维 | 提供一键式网络状态监测，直观地显示当前网络状态的健康度； |
|  | 支持一键式自动化运维，当网络出现故障时，可直接导出运维问题结论，并作出基本参数的调整对无线网络进行优化； |
| 设备版本管理配置 | 支持设备版本在线推送，客户自行选择升级或按预约时间进行升级。 |
|  | 支持平台对设备进行命令行配置，平台、设备新增特性即时通知； |
| 运维日志 | 支持运维日志记录，并要求日志可回溯时间在3个月之内； |
| 认证页面定制 | 支持认证页面可制定：可实现portal页面灵活定制和页面推送策略制定； |
| 非法AP检测 | 为提高无线安全性，支持检测私接代理和非法AP； |
| 无线信道显示 | 为保证无线体验度、无线空口资源利用最大化，支持无线信道扫描直接显示； |
| 用户行为分析 | 为保证无线用户数据的回溯，要求实现用户数据精准分析DPI功能； |
|  | 实现设备管控和用户统一身份认证系统； |
|  | 访问量统计：可以计算独立访客数，页面访问量等； |
| 用户定位 | 可支持精准定位服务，定位精度在3-5米，支持跨信道部署，无需人工采样，并要求提供案例及第三方权威机构测试报告； |
|  | 可实现基于用户位置信息的精准信息推送； |
|  | 支持提供用户长期停留位置数据的直接展示，并针对于一个月输出数据显示 |
| 配置要求 | 本次要求配置同时并发在线用户许可≥1000人； |
|  | 管理AP数量不低于此次招标数量，以上功能全部要求实际配置； |
|  | 部署模式：本系统实现既可以是云端（基于公网）模式，也可以由本地（与AC同地）硬件搭建实现。无论以何种模式实现，以上功能实现的所有费用已经包含在本项报价中，即：如果以云端模式实现，则需要定制分支独立平台页面，无需增加任何硬件，且必须承诺云端服务终身免费；如果以由本地模式搭建实现，则确保每个分支的软硬件设备正常使用，费用不额外增加； |
| 统一运维要求 | 移动运维平台可统一管理杭州高级中学钱塘学校网络交换和无线设备，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现；也可跨校区对杭州高级中学贡院校区、杭州高级中学钱江校区现有无线AP等设备进行统一管理；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统）； |

- 4.4.14故障维护软件参数要求

| 序号 | 功能 | 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理 | 设备管理界面操作 | 至少包括日常管理的设备、局点、客户信息等栏目； 仅需点击鼠标操作，即可实现创建、排列、管理等功能。（提供相关功能界面截图） |
|  |  | 批量导入/导出 | 支持设备的批量导入/导出。 |
|  |  | 二维码管理 | 支持将设备序列号自动转换成二维码，以便于网络设备厂商服务客户端APP扫描二维码，快速获取设备维保信息，更为便捷地接入厂商400呼叫中心获取相关的技术支持。（提供相关功能界面截图） |
| 2 | 故障排查 | 界面操作 | 只需选择故障设备和疑似故障类型、输入前置条件，仅需点击鼠标操作，即可获取最终故障定位结论。 |
|  |  | 类型支持 | 支持≥80个典型故障类型； 内置≥130套自动信息收集分析脚本； 支持≥500个产品型号； |
| 3 | 维护大全 | 技术公告扫描 | 只需选择要排查的相关设备（要求支持批量选择），仅需点击鼠标操作，将当前的设备型号、版本与网络设备厂商公告库中的公告逐一对比检索，自动呈现出符合条件的相关技术公告预警。 |
|  |  | 安全配置审查 | 仅需点击鼠标操作，安全配置检查即可批量检查设备配置是否符合相关安全规范要求，给出预警及配置优化建议。 |
|  |  | 诊断信息分析 | 仅需点击鼠标操作，即可自动收集网络设备诊断信息并进行全面的分析，以总结报告形式呈现分析结果。 |
|  |  |  | 诊断信息分析功能要求支持中低端交换机、高端交换机、中低端路由器、安全、无线控制器等主流设备 |
|  |  | 实时日志接收 | 仅需点击鼠标操作，一键启动，即可自动实现日志相关功能，如实时日志接收、日志文件下载、配置备份、配置上传、配置对比、版本上传、设备重启等。 |
|  |  |  | 例如，在实时日志接收功能模块，启动实时日志接收功能后，将指定设备的loghost源IP为软件管理地址，并在设备上自动添加loghost主机、本地IP地址端口、Port端口号等； 停止实时日志接收功能时，将自动删除此主机。 |
|  |  | 日志文件下载 | 日志文件下载功能要求实现一键下载设备上的相关日志文件，同时在下载前可对需要下载的日志文件进行选择和配置。 |
| 4 | 开局助手 | 配置备份 | 支持将设备配置自动备份到本地默认或指定目录下； 支持配置文件上传及指定启动配置等。 |
|  |  | 版本升级 | 支持自动上传设备相关版本文件； 支持对版本升级做相关的配置操作，如设置启动版本文件、删除当前运用软件版本等。 |
| 5 | 控制台 | 控制台 | 控制台提供多种设备连接方式（SSH、Telnet、COM）； 支持脚本编译、运行。（提供相关功能界面截图） |
| 6 | 故障分析大全 | 故障分析大全 | 内置故障分析资料大全，不仅可以查阅学习故障分析原理图，还可导出故障分析原理图、分享故障分析原理图转发给他人。 |
| 7 | 工具大全 | 常用网络工具 | 至少内置如下常用网络工具： 常用端口号查询； MAC厂商查询； FTP客户端； FTP服务器； TFTP服务器； IP地址划分； IP地址归属地查询； 备件申请查询； 设备维保查询； 板卡配套查询； 快速Ping扫描； 报文格式查询； 网络设备命令查询； |
|  |  | 备件申请查询 | 其中备件申请查询，登录后可查询备件状态、申请状态、物流公司、运单号码等信息。 |
|  |  | 板卡配套查询 | 板卡配套查询可以查询主流交换机板卡的适用机框和支持软件版本。 |
|  |  | 报文格式查询 | 报文格式查询，可查询主要协议的标准报文格式与字段说明。 |
| 8 | 云端同步 | 云端同步更新 | 采用互联网思维开发，实现用户参与版本迭代更新，仅需点击鼠标操作，即可将用户需求和建议直接发给软件开发人员；软件在云端同步中及时更新各个功能模块，满足用户反馈需求和建议。 |
|  |  | 软件更新周期 | 软件定期发布新版本更新周期不超过2周； |
| 9 | 其他 | 皮肤更换 | 仅需点击鼠标操作，即可更换软件皮肤界面，至少内置5套皮肤。 |
|  |  | 联机帮助 | 内置联机帮助文档，对软件的操作使用方法进行详细说明； 提供常见的操作小技巧，以方便用户更加熟练地使用。 |

- 4.4.15下一代万兆防火墙参数要求

| 序号 | 指标项 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 设备性能要求 | 专有硬件平台 | 国产品牌，机架式硬件设备，基于高性能硬件平台和专业安全操作系统，非x86平台 |
|  | 接口数量 | 设备高度≤1U，≥6个千兆电口（含一对Bypass 接口），4个SFP光口，≥2个SFP+接口，每个接口可划分到不同安全域实现各接口间的安全隔离，独立的HA和管理接口，1个USB接口，1个console接口 |
|  | 硬件高可靠 | 防雷击浪涌等级三级以上，通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心委托测试报告 |
|  |  | 要求本次实配双电源 |
|  | 设备性能 | 最大吞吐量≥10Gbps，防病毒吞吐量≥2.5Gbps，IPS吞吐量≥4Gbps，IPSEC VPN≥4Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接 ≥15万; 本次招标要求配置10000条IPSEC VPN隧道授权，8个SSL VPN并发授权，SSL VPN最大支持6000个并发用户; 实配≥256G SSD硬盘存储； |
|  | 扩展性要求 | 2个扩展插槽，最大可扩展到26个千兆接口 |
|  |  | 支持扩展bypass接口，最大可扩展8个bypass接口 |
|  |  | 支持扩展POE接口，最大可扩展4个POE接口（要求提供官网板卡彩页介绍截图） |
| 网络适应性 | 流量分析 | 支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口用于抓包分析 |
|  |  | 支持netflow技术，实现对高速转发的IP数据流进行测量和统计 |
|  | NAT功能 | 支持NAT扩展技术，突破传统单个公网IP地址64512个端口的瓶颈达到更大值（要求提供界面截图） |
|  |  | 支持NAT地址可用性探测，支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断 |
|  | SDWAN | 能够支持全生命周期的SD-WAN整体解决方案，包括：自动化部署、链路双活、链路质量检测、隧道安全、控制器高可靠等功能，并出具中国信息通信研究院的SD-WAN Ready证书证明上述功能已通过测试。 |
|  |  | 支持SDWAN模式部署，可通过SDWAN控制器智能添加分支设备并生成ztp配置包，方便分支机构零配置U盘上线（要求提供界面截图） |
| IPv6功能 | 基本功能 | 支持DHCPv6 ，静态路由、策略路由、RIPng、OSPFv3等IPv6协议 |
|  |  | 支持隧道、DNS64/NAT64等多种过渡技术， |
|  | 安全功能 | 支持IPv6应用识别，访问控制，IPS攻击防护，AV防病毒 |
|  | 监控功能 | 支持IPv6用户的流量，会话，新建，应用监控统计集 |
|  |  | 支持IPv6日志存储及标准syslog server |
| 防火墙 | 抗DDoS攻击 | 支持抵御所列所有攻击类型，包括：DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood等，动作支持记录、阻断两种模式 |
|  | ARP防护欺骗 | 为了防御ARP攻击和ARP病毒，支持免费 ARP广播及ARP客户端认证，本次招标要求配置200台客户端授权。提供软、硬件协同防御ARP欺骗的界面截图或技术文档做证明（要求提供界面截图） |
|  | 策略运维 | 支持防火墙策略命中数统计和策略的冗余性检查功能,便于管理员维护防火墙策略 |
|  |  | 支持策略助手功能，聚合流量并生成细化的策略规则，辅助用户更快速、更准确和更完整的配置安全策略 |
|  | 国家地理威胁信息库 | 支持基于国家地理位置设置安全策略（要求提供界面截图），内置国家地理威胁信息库。 |
|  | 应用协议智能识别 | 支持对3000+种应用的识别和控制 |
|  |  | 支持应用过滤器便于配置和维护，至少支持6个维度进行过滤，包括：名称、类别、子类、应用技术、风险界别、特性 |
|  | 防私接 | 具有防私接功能，可识别共享上网终端的数量、操作系统类型（包括windows、IOS、Android） |
|  |  | 可针对共享接入的IP进行终端准入管理，设置最大终端数，并支持阻断超限IP接入 |
| 负载均衡 | 链路负载 | 支持智能DNS功能，实现当外部用户访问内部服务器时，联通用户解析到的域名IP为联通地址，电信用户解析到的域名IP为电信地址 |
|  |  | 支持就近探测算法（根据SYN报文探测的响应时间和PING报文探测的响应时间等方法自动生成静态路由表，并将探测的响应时间生成日志）选择最优路径 |
|  |  | 支持基于链路使用率和时延进行链路切换，提升出口的访问效率 |
|  | 服务器负载 | 支持服务器的负载均衡，提供加权轮询、加权最小连接数、加权散列等多种负载均衡方式 |
| VPN功能 | 用户认证 | 支持硬件USB-key的认证方式，支持用户名/密码+数字证书、数字证书等证书认证方式，支持匹配证书的CN、OU等主题名字检查 |
|  | 客户端检测 | 支持对登录SSL VPN的用户端系统进行端点安全检查，至少包括文件路径、运行进程、安装服务、运行服务、防火墙设置等方面 |
| 流量管理（支持扩展功能） | 智能流量管理 | 支持两层八级管道嵌套 |
|  |  | 支持带宽平均分配功能，可根据在线用户数动态均分现有带宽资源 |
|  | 配额管理 | 支持根据流量配额进行管理，当用户流量达到日配额或月配额时，自动阻断用户的流量 |
| URL地址过滤（支持扩展功能） | 上网行为管理 | 支持30种以上域名分类库，控制不良网站访问，支持查询URL归属的URL分类库。 |
|  |  | 支持自定义URL阻止访问的告警页面。 |
| IPS入侵防御（支持扩展功能） | 应用层防护 | 可以保护服务器免受基于Web应用的攻击，如SQL注入防护、XSS攻击防护、木马后门、暴力破解 |
|  | 特征库 | 具备8000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、流行程度、严重程度、特征ID等方式的查询 |
|  | Web安全防护 | 支持SQL注入、XSS防护，支持HTTP头域中的URL、Cookie、Referer、POST检查点配置防护策略 |
|  |  | 支持外链检查防护，支持自定义外链特性，类型支持HTTP、HTTPS、FTP |
| AV防病毒（支持扩展功能） | 病毒库 | 内置病毒特征库，采用知名厂商的病毒特征库 |
|  |  | 病毒特征库为独立文件，支持自动更新和手动更新模式 |
|  | 处理方式 | 检测到病毒扫描和恶意网站时，至少支持填充、重置连接、只记录日志三种处理方式 |
| 高级威胁防护（支持扩展功能） | 云沙箱平台对接 | 支持扩展云端沙箱技术，可将可疑文件提交云端沙箱进行安全模拟运行，并根据运行结果与防火墙实现联动（提供云沙箱功能对接页面截图有效） |
|  | 僵尸网络防护 | 支持扩展僵尸网络防御服务，支持扫描TCP/HTTP/DNS协议流量并进行C&C检测 |
|  | IP信誉库 | 支持扩展IP信誉库功能，对僵尸肉鸡、垃圾邮件发送者、Tor节点、失陷主机、暴力破解等风险IP的流量进行识别和过滤。IP信誉特征库支持在线升级更新 |
| 管理功能 | 系统回滚 | 支持2个系统软件并存，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，支持不少于10个配置文件并存，并支持回滚（要求提供界面截图） |
|  | 云端SaaS管理平台对接 | 支持通过云端SaaS管理平台为用户提供便捷、高质量以及低成本的增值安全服务，要求通过手机 APP能够实时监控防火墙等设备的状态、网络流量、威胁等信息，及时获得告警，并提供丰富的报表和日志托管能力（提供云端平台网页截图及手机APP截图） |
|  | CLI命令行配置 | 产品必须支持全功能CLI（SSH、TELNET、CONSOLE等方式）命令配置，以方便快速进行脚本操作和故障调试，且CLI配置必须支持中文输入，支持通过CLI配置接口、路由、安全策略等功能模块 |
| 产品资质要求 | 销售许可证 | 具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（万兆增强级） |
|  | CVE认证 | 具有下一代防火墙产品的CVE兼容性证书（非IPS产品） |
|  | 网络安全专用产品认证 | 具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》（万兆增强级） |
|  | IT产品信息安全认证证书 | 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》（EAL4增强级） |
|  | MAPP成员 | 要求加入微软安全响应中心发起的MAPP计划，作为该计划成员，可在微软发布每月安全公告之前获得微软产品的详细漏洞信息，为用户提供更及时的安全防护并提供微软官网截图 |
| 其他要求 | 中标后测试 | 中标人在中标后7个工作日内需提供样机测试，并进行所承诺的所有功能测试，提供测试报告 |
|  | 特征库更新 | 所有特征库必须互为独立，都支持自动更新，并提供三年更新升级服务 |

- 4.4.16上网行为管理设备参数要求

| 指标 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 性能要求 | 性能指标 | 网络吞吐量≥1.2Gb、支持用户数≥2500、每秒新建数≥8000、最大并发数≥400000； |
|  | 硬件指标 | 1U，单电源，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，1个串口(RJ45) ，2个USB2.0，4G内存，SATA硬盘1TB; |
|  | 冗余电源 | 实配冗余双电源 |
| 部署方式 | 网关模式 | 支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能； |
|  | 网桥模式 | 支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持电口、光口bypass； |
|  | 旁路模式 | 支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；旁路支持主主、主备模式部署； |
|  | 全面支持IPv6 | 支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置； |
|  |  | 所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； |
| 网关管理 | 管理界面 | 支持SSL加密WEB方式、SSH命令行方式管理设备； |
|  | 管理员权限分配 | 支持细致的管理员权限划分，包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的配置和查看权限； |
|  | 告警管理 | 支持攻击、双机切换告警、移动终端管理告警、风险终端发现告警、web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等； |
|  | IPsec VPN | 必须具有IPSec VPN远程加密访问和连接的模块，并能提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问； |
|  |  | IPsec VPN支持多线路功能，支持配置主备线路组和流量分配模式的多线路选路策略； |
|  |  | 支持硬件特征码绑定认证； |
|  |  | IPsec VPN支持与LDAP服务器、Radius服务器结合认证； |
|  | 链路负载 | 支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载； |
|  |  | 支持使用VPN做专线备份； |
|  |  | 支持链路故障检测； |
|  | 排障工具 | 提供图形化排障工具，便于管理员排查策略错误等故障； |
|  | 上网故障排除系统 | 支持开启直通后，流量控制模块依然生效，避免全部数据直通导致线路流量过大； |
| 实时监控 | 设备资源信息 | 提供设备实时CPU、内存、磁盘占有率、在线用户数、系统时间、网络接口等信息； |
|  | 首页可视化分析展示 | 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况； |
|  | Web访问质量检测 | 1. 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级 |
|  |  | 2. 支持以列表形式展示访问质量差的用户名单 |
|  |  | 3. 支持对单用户进行定向web访问质量检测 |
|  |  | （提供产品界面截图） |
|  | 支持网络故障排查 | 支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； |
|  | 支持权限策略故障排查 | 支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略； |
|  | 用户认证故障排查 | 支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及处置建议； |
| 用户管理 | 本地认证 | 支持触发式WEB认证，静态用户名密码认证等； |
|  | 第三方认证 | 支持LDAP、Radius、POP3、Proxy等第三方认证； |
|  |  | Radius必须支持GBK和UTF-8编码格式可选； |
|  |  | 支持ISA\lotus ldap\novel ldap\oracle、sql server、db2、mysql等数据库等第三方认证； |
|  | USB-KEY双因素认证 | 必须支持以USB-Key方式实现双因素身份认证； |
|  | 多终端自绑定 | 同一个账号，支持与指定数量的多个终端进行自动绑定； |
|  | 短信认证 | 支持短信认证方式，用户输入手机号作为用户名，通过短信猫或短信平台发送验证码； |
|  |  | 短信认证能够根据不同用户推送不同认证页面，该认证页面可自定义，编辑内容包括文字、颜色风格、图片，且图片支持轮询播放 |
|  |  | 必须支持网关类型为HTTP协议时，发送国家码可配； |
|  | 密码认证支持短信和微信快捷登录 | 支持终端用户可以使用账号绑定的手机号码，接收短信验证码，然后使用手机号码和验证码完成密码认证；支持在终端用户的账号存在微信绑定关系的情况下，PC端的终端用户可以直接使用微信扫码二维码完成密码认证过程，移动端的终端用户，可以直接打开微信扫码完成密码认证过程。； |
|  | OA认证 | 支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证； |
|  | 会议扫码认证 | 支持提供二维码和会议号，用户扫码或输入会议号认证上网；支持通过验证手机号码实名认证 |
|  | 二维码认证 | 支持二维码认证，担保人扫描访客的二维码后对其网络访问授权；支持访客填写信息、担保人填写信息、免填写信息三种模式 |
|  | 新用户认证 | 基于IP网段、VlanID、MAC地址等实现新用户差异化的账户创建、自动分组、认证规则； |
|  |  | 支持认证前使用某个组织结构的上网权限； |
|  |  | 支持认证黑白名单功能，黑名单是名单中用户不能认证，白名单是只有名单中用户才能认证； |
|  |  | 限制某个新用户只能在某个IP段、MAC段范围内登录； |
|  | 用户密码强度 | 可对用户密码强度进行限制，如设置用户密码不能等于用户名； |
|  |  | 新密码不能与旧密码相同； |
|  |  | 可设置密码最小长度； |
|  |  | 可设置密码必须包括数字或字母或特殊字符； |
| 终端管理 | 系统识别 | 支持识别终端操作系统版本、系统补丁安装情况； |
|  | 自定义计划任务 | 支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求，比如检测系统更新是否开启、开放端口、已安装程序列表、终端发通知等； |
|  | 终端准入 | 支持windows操作系统，支持在旁路模式部署下准入生效； |
|  |  | 支持禁止不满足终端检查要求的用户访问互联网； |
|  | 登录域和登录指定域检测； | 新增登录域检测（PC以任意域账号登录即可检测合规）和登录指定域（PC以域账号登录到指定域中的一个即可检测到合规）检测 |
|  | 杀毒软件无插件方式检测 | 支持通过流量检查杀毒软件是否运行，该方式不需安装准入插件；支持至少8种个人版杀软检查和4种企业版杀软；（提供产品界面截图） |
|  | 动态权限 | 针对插件的杀软和登录域检测，支持违规之后限制用户权限，该权限包括访问权限和用户限额； |
|  | 补丁检测 | 支持检测windows重要补丁的安装情况，并反馈检测结果； |
| 应用管理 | 应用识别规则库 | 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类； |
|  |  | 支持给每个应用自定义标签； |
|  |  | 持根据标签选择一类应用做控制； |
|  |  | 支持对每一种应用的定义和解释，帮助客户快速定位应用的分类； |
|  |  | 支持给每一种应用列上图标，易于客户了解应用的特征。 |
|  | 应用控制 | 设备内置应用识别规则库，支持超过6000条应用规则数，支持超过2800种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； |
|  |  | 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则； |
|  |  | 支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝； |
|  | 应用细分控制 | 能够对新浪微博、腾讯微博、网易微博等进行细分控制，如：登录、浏览、发微博、上传附件等。 |
|  |  | 能够对teamview、QQ远程桌面等远程控制应用做细分控制，如：接受对方远程控制； |
|  |  | 能够对Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制； |
|  | 移动应用的细分控制 | 支持对移动应用的细分权限控制，微信：微信网页版、微信传文件、微信朋友圈、微信游戏。移动QQ：QQ传文件、QQ视频语音等。 |
|  | QQ白名单 | 支持基于用户组、终端类型、位置的QQ白名单功能。 |
| 网页管理 | 静态URL库 | 设备内置海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤； |
|  |  | URL数量在3000万以上，包含分类数量150个以上 |
|  | SSL加密网页内容识别 | 识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等（必须提供自主知识产权证明）； |
|  |  | 支持SSL硬件加速卡解密，从而可提高SSL全流量解密性能； |
|  |  | 必须支持旁路解密； |
| 邮件管理 | 邮件地址过滤 | 支持根据源地址和目的地址过滤外发邮件； |
|  | 加密SMTP邮件过滤 | 支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP的邮件进行关键字过滤；（提供产品界面截图） |
|  | 加密SMTP、POP3邮件审计 | 支持对加密HTTPS、POP3-SSL 、POP3、IMAP 、IMAP-SSL、SMTP-SSL、SMTP邮件内容的审计。 |
| 上网权限管理 | 上网时长控制 | 支持统计和控制用户终端每天上网时间，并支持排除应用或特殊端口后的灵活流量统计方法； |
|  | 上网流速提醒 | 用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户； |
|  | 上网策略适用多种对象（包括上网权限、上网审计、上网安全等上网策略） | 用户：1、本地组，2、域安全组，3、域用户(ou和用户)，4、域属性组，5、源IP，6、用户属性组 |
|  |  | 位置 |
|  |  | 终端类型 |
|  |  | URL类型控制（上网权限）：能够针对：网上购物、成人内容、求职招聘、宗教、在线影音及下载、游戏资讯、网上聊天、个人网站及博客、色情、赌博、非法药物、风水命理、娱乐场所、汽车、餐饮、钓鱼及恶意网站、网上银行、在线支付等各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制。 |
| 流量控制 | 带宽管理 | 必须支持在不同线路上，根据不同的应用、用户/用户组、位置、终端类型来保证或者限制流量； |
|  |  | 支持根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级； |
|  | 多线路技术 | 网关必须能同时连接多条外网线路，且支持多条线路流量复用和智能选择流速最快线路的技术 |
|  | 虚拟多线路 | 必须支持将多条外网线路虚拟映射到设备上，实现对多线路的分别流控；（提供产品界面截图） |
|  | 父子通道 | 必须支持流量父子通道技术，且至少支持三级父子通道； |
|  | 流控通道实时可视化 | 能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。 |
|  | 应用流控 | 支持基于应用类型、网站类型和文件类型划分与分配带宽； |
|  | 动态流控 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率； |
|  |  | 空闲值可自定义 |
|  | P2P智能流控 | 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品界面截图） |
|  | 流控黑名单 | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中 |
|  | 单IP限制 | 支持限制单个IP的最大上行和下行带宽； |
|  | Wan-lan流控 | 支持把每一个外网IP作为通道内的用户，使得通道的用户间公平分配带宽，以及单用户最高带宽属性对外网IP有效； |
|  | 病毒查杀 | 设备必须内置业界知名杀毒引擎； |
|  |  | 设备需支持僵尸主机检测； |
|  |  | 必须支持HTTP下载、FTP下载、POP3、SMTP杀毒； |
|  |  | 支持对HTTP、FTP等下载中启用文件类型杀毒； |
|  |  | 病毒库支持通过服务器或本地加载病毒库方式定期升级； |
|  | https杀毒 | 必须支持https杀毒功能； |
|  | 防火墙 | 必须具有防火墙功能模块； |
| 上网行为审计 | 网站审计 | 支持记录全部或者指定类别URL、网页标题等信息； |
|  | 网页内容审计 | 必须能审计记录网页正文内容； |
|  |  | 必须支持只记录含有指定关键字的网页正文内容； |
|  |  | 必须支持记录SSL加密网页的内容； |
|  | 加密证书自动分发 | 审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题（要求提供产品界面截图） |
|  | 加密证书自定义 | 支持用户可以自定义产生根证书，导入包含秘钥的根证书； |
|  | 审计分权限 | 支持对网页过滤和网页审计分开控制； |
|  |  | 支持审计指定类型的URL，其他URL类型不予审计，以提高审计效率； |
|  |  | 支持在审计时，将行为与内容分离，即可分别设置只审计用户行为还是审计内容； |
|  | 发帖审计 | 支持审计用户的明文发帖内容； |
|  |  | 必须能审计用户在SSL加密论坛、BBS上的发帖内容； |
|  | 网页快照 | 支持网页内容审计后的网页快照功能； |
|  | 离线终端审计 | 支持准入客户端与AC连接断开的情况下进行审计，当前支持U盘离线审计和IM离线审计（提供截图证明文件） |
|  | HTTP2.0协议解密审计 | 支持HTTP2.0解密审计； |
| 业务行为审计 | 业务审计内容 | 支持http业务系统审计： |
|  |  | 支持请求头，请求内容审计； |
|  |  | 支持返回头，返回内容审计； |
|  |  | 支持上传和下载的文件审计； |
|  |  | 支持https审计，无需做中间人代理，通过终端解密技术，直接跳过非对称的握手计算过程，只进行对称加解密运算，提升系统吞吐率：（提供截图证明文件） |
|  |  | 支持审计业务主动连接外网产生的日志 |
|  |  | 支持审计用户主动访问业务产生的日志 |
|  | 业务审计类型 | 支持smb类型业务审计：支持审计用户登录/注销，删除目录，重命名目录，上传文件，下载文件，重命名文件，删除文件的行为 |
|  |  | 支持ftp类型业务审计：支持审计用户登录/注销，创建目录，删除目录，重命名目录，上传文件，下载文件，重命名文件，删除文件的行为 |
| 资产管理 | IP管理 | 支持IP管理功能，管理员可以查看每个IP的详细使用情况 |
|  |  | 支持查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量； |
|  | 自动发现和识别 | 自动发现网络里面的终端，如IP、Mac、厂商、操作系统、开放服务、开放端口等信息 |
|  | 搜索查看终端信息 | 支持根据ip段、MAC、使用者过滤用户，以便和其他过滤方式一起组合来搜索或获取终端信息； |
|  | 资产管理展示 | 对网络接入的终端进行可视化和管理，展示终端详细信息、异常状态等； |
|  |  | 支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）； |
|  |  | 支持查看终端类型分布 |
|  |  | 进入终端列表可查看内网的设备分类； |
| 非法外联管控 | 外联检查 | 1、支持终端安全-检查规则，新增外联检查规则； |
|  |  | 2、支持拨号行为、双网卡行为、有4G网卡、有无线网卡行为、连接非法wifi行为、使用非法网关行为、连接外网行为、自定义外联行为，8种外联方式的检查； |
|  |  | 3、检查到非法外联行为后，支持发送告警邮件、断网的违规处理配置； |
|  |  | 4、支持用户违规断网后，重启PC可恢复网络连接； |
| 上网日志管理 | 数据中心 | 设备必须支持内置数据中心和独立数据中心（提供产品界面截图）； |
|  | 高性能日志模式 | 支持日志高性能模式处理，精简冗余日志 |
|  | 日志分级审查 | 管理员登录数据中心只能审计指定用户组的上网行为日志； |
|  | 日志中心操作安全保障 | 日志中心所有导出都有对应管理员操作日志、系统日志的日志清理中记录数据删除日志、规则库升级有对应升级日志；支持日志中心网关杀毒； |
|  | 日志审查Key | 必须支持以USB-Key方式验证接入数据中心的管理员身份； |
|  |  | 支持以USB-Key方式分配管理员的日志审计权限； |
|  | 流控通道趋势报表 | 支持基于通道流速、通道总用户数、通道活跃用户数等维度的流速趋势分析报表 |
|  | 关键字订阅 | 支持预置几组关键字，当审计日志中出现这些关键字时，将定期以邮件的方式发送报告给指定邮箱 |
|  | 下钻查询 | 在流量时长分析、用户行为分析、终端接入分析等纬度相关页面支持对统计结果的向下钻取查询 |
|  | 递进式统计分析 | 支持在页面上（应用流量排行、网站分类流量排行、应用时长排行、网站分类时长排行）一次统计，能够基于两个维度 |
| 网安日志对接 | 支持与多种网安日志平台对接 | 内置多套日志模板与各省市网安日志平台对接，至少支持以下平台：派博、任子行、网博、云辰、烽火、中新软件、兆物、新网程、美亚柏科、爱思等。 |
| 多产品联动 | 支持与防火墙联动 | 可支持与防火墙系统实现认证联动，同时部署产品后，可以实现认证同步机制，实现单点登录； |
|  | 支持与终端安全管理系统软件联动 | ▲能够与终端安全管理系统软件实现联动，当检测到终端未安装终端安全管理系统软件时，禁止上网并提示需要安装终端安全管理系统软件；（提供截图证明文件） |
|  | 服务器及业务安全联动 | 上网行为管理设备、终端安全管理系统、超融合计算平台可实现联动，实现统一的管控策略，实现立体化网络安全防护，保障校园服务器及业务的安全运行；为确保兼容性和校园业务服务的安全性，要求上网行为管理设备、终端安全管理系统、超融合计算平台同一品牌； |
| 投标产品生产商资质要求 |  |  |
|  | 研发体系 | 公司研发体系通过国际认证CMMI5 |
|  | 应急支撑 | 国家应急中心应急支撑单位CNCERT证书（国家级） |
|  | 售后服务体系 | 售后服务体系通过ISO9001认证 |

- 4.4.17终端安全管理系统参数要求

| 指标 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境要求 | 产品形态 | 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署； |
|  | 管理控制中心要求 | 硬件环境：CPU≥4核，内存≥8G，硬盘≥1TB |
|  |  | 单一管理控制中心可统一管理分别部署在Windows PC，Win服务器以及Linux服务器的客户端软件 |
|  |  | 管理平台要求其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统 |
|  | Windows PC 客户端支持 | Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 |
| 控制中心平台 | 终端安全可视 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 |
|  |  | 支持显示当前未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、僵尸网络、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量（需提供产品截图证明） |
|  |  | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 |
|  |  | 支持按“最近7天”、“最近30天”、“最近三个月”不同时间维度展示病毒查杀事件爆发趋势和病毒TOP5排行榜，并展示对应的事件数及终端数 |
|  |  | 支持展示全球热点风险事件在网内终端的爆发情况，及时了解、处置网内终端的热点风险事件，并显示影响终端数量 |
|  | 网端联动可视 | 支持展示跟下一代防火墙、安全感知平台、上网行为管理，云端SOC平台，SAAS化管理平台的联动状态（需提供产品截图证明） |
|  | 终端管理 | 支持展示终端资产状况，包括：主机名、在线/离线状态、IPv4地址、MAC地址、操作系统、终端agent版本、病毒库版本、最近登录时间、最近登录的用户名；终端信息变更能自动更新； |
|  |  | 支持录入终端所属责任人、责任人联系方式、邮箱、资产编号、资产位置信息，并可设置哪些为必填项，以便于进行终端资产管理； |
|  |  | 支持终端客户端软件的启用禁用，重启，卸载。 |
|  |  | 支持以安全策略模板方式对指定终端组快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板； |
|  |  | 支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录； |
|  | 资产管理 | 支持全网终端资产清点，清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和主机账户，其中操作系统、应用软件和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示 |
|  |  | 支持对安装了指定版本操作系统、特定应用软件、开放了高危端口的风险主机进行统计，具备对风险主机进行漏洞扫描、安装高危软件的主机列表信息统计导出、高危端口一键封堵的能力 |
|  |  | 支持对主机账号信息进行梳理，可按照“7天”、“30天”展示登录历史，了解账号风险，包括是否存在隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、半夜登录、多IP登录等，并可以将存在风险账号的主机列表导出 |
|  |  | 支持对单个终端的资产信息进行展示，包括终端信息、运行信息和终端安全策略，分析该主机是否存在安全风险，并对该主机进行相应的处置（如启用agent、漏洞查补、病毒快速查杀、下发消息等） |
|  |  | 具备主机发现的能力，管理员可以按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对主机进行扫描，来及时发现尚未管控的主机资产，并将所发现的主机列表导出 |
|  | 终端威胁视角 | 支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议等（需提供产品截图证明） |
|  | 终端日志报表 | 支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，微隔离日志，合规检测日志的查询和检测 |
|  | 终端风险报表 | 支持导出针对全网终端的终端风险报告，从整体分析全网安全状况，快速了解业务和网络的安全风险，提供安全规划建设建议 |
|  | 邮件告警 | 支持针对管理控制中心性能，安全事件，勒索病毒事件等邮件告警 |
|  | 升级管理 | 支持客户端的错峰升级或灰度升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴； |
|  | 管理员管理 | 支持配置不同的权限角色，支持超级管理员、普通管理员（管理）、审计管理员（查看）三种权限。并配置可管辖的终端范围 |
| 终端防御 | 多维度检测 | 具备基于人工智能的检测引擎，具备无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种 |
|  |  | 具备基于本地缓存信誉检测与全网信誉检测，构建企业全网信誉库的检测引擎，做到企业内网一台威胁，全网感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置有效提升查杀效率，减少终端资源开销 |
|  |  | 具备针对最新未知的文件，使用IOC特征（文件hash、dns、url、ip等）的技术，进行云端查询。云端的安全中心，使用大数据分析平台，基于多维威胁情报、云端沙箱技术、多引擎扩展的检测技术等，秒级响应未知文件的检测结果，构架公有云云查体系 |
|  |  | 支持本地查杀缓存，具备二级缓存机制：终端侧使用全盘文件缓存，加速本地二次扫描速度，减少对本地虚拟化环境的资源消耗；管理平台侧使用全网文件缓存，加速云查杀速度，减少通过互联网进行云查杀的带宽消耗。（需提供产品截图证明） |
|  |  | 可通过多维度引擎进行漏斗式检测，保障查杀效果在低误报率的情况下保持高检出率 |
|  |  | 支持对zip， rar， jar， cab， 7z等常见压缩文件的扫描检测，支持压缩文件层级进行策略配置，最大可配置检查10层压缩文件；（需提供产品截图证明） |
|  |  | 支持配置跳过一定大小的文件，大小范围支持1M~100M； |
|  | 终端自保护 | 支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除，影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵 |
|  |  | 支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击 |
|  | 介入点实时防护 | 支持对来自Internet、E-mail或是光盘、移动存储、网络等各种入口渠道病毒进行实时检测； |
|  | 客户端防卸载 | 客户端卸载需要输入密码才能卸载，避免非管理员卸载终端，造成终端安全真空 |
|  | 文件实时监控 | 文件实时监控的驱动技术需通过微软WHQL徽标认证（Microsoft Windows Hardware Quality Lab），以保证系统稳定性及兼容性（需提供产品截图证明） |
|  | WebShell事件处理 | 支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离。 |
|  | Windows终端安全加固 | 支持对服务器重要目录进行权限控制，仅允许配置的可信进程操作该目录并提供配置指引 |
|  |  | 提供基于可信鉴定方式的进程防护方式，通过人工智能自学习建立可信进程名单，阻断非可信进程的运行并提供配置指引 |
|  | 勒索病毒专防 | 支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截（需提供产品截图证明） |
|  | 暴力破解检测 | 统计单个攻击源及分布式攻击源的暴力破解检测，支持按照RDP、SMB和SSH类型进行封堵并自定义爆破阈值，可对封停时间进行自设置 |
|  |  | 支持展示终端检测到的暴力破解事件及事件详情，包括：攻击源、攻击类型、最后攻击时间、发现方式、攻击内容、攻击历史； |
|  |  | 支持防暴力破解IP白名单，白名单中的IP不告警也不做封堵；IP白名单的设置支持IP、IP段、IP/子网掩码的不同设置方式 |
|  | Windows终端合规检查 | 一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果 |
|  | Linux终端合规检查 | 一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、 SSH策略检测、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果 |
|  | 威胁同步处置 | 构建全网文件信誉库，当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置 |
|  | 终端漏洞管理及补丁管理 | 支持对终端的漏洞情况进行扫描，并查看漏洞具体情况及KB号，并显示具体修复情况 |
| 终端控制 | 微隔离流量可控 | 提供对业务系统之间、业务系统内不同应用角色之间、业务系统内相同应用角色之间的访问控制策略配置 |
|  | 微隔离流量可视 | 支持微隔离功能主界面图形化显示业务系统、服务器及流量详情； |
|  |  | 业务系统详情支持展示流量分布Top5、业务流量排行Top5(发送，接收)、业务访问趋势（发送流速、接收流速和用户数）； |
|  |  | 服务器详情支持展示服务器的资源状态（CPU占有率、内存占有率和磁盘率）、流量分布Top5、该服务器开放的服务； |
|  |  | 流量线详情支持展示该流量线对应的微隔离策略；图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等； |
|  | 脚本批量下发 | 支持管理平台向终端下发脚本（.bat，.sh和.ps1）执行文件，方便管理人员对终端进行脚本下发（需提供产品截图证明） |
| 网端响应 | 全网威胁定位 | 支持基于威胁情报的病毒特征值和域名全网终端搜索，可定位出全网终端该病毒的感染情况 |
|  | 上网行为管理的联动响应 | 支持管理员在上网行为管理管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态，结果并进行处置 |
|  |  | 支持管理员在上网行为管理管理界面下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离，防止病毒进一步扩散 |
|  |  | 支持未安装终端安全客户端的终端无法上网，有效推广终端安全客户端的部署（需提供产品截图证明） |
|  | 服务器及业务安全联动 | 上网行为管理设备、终端安全管理系统、超融合计算平台可实现联动，实现统一的管控策略，实现立体化网络安全防护，保障校园服务器及业务的安全运行；为确保兼容性和校园业务服务的安全性，要求上网行为管理设备、终端安全管理系统、超融合计算平台同一品牌； |
| 产品资质要求 | 销售许可证 | 提供公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》网络版防病毒产品（一级品）资质证书。 |
|  | 检验报告 | 提供国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治产品检验实验室出具的检验报告 |
| 厂商资质 | 软件成熟度 | 厂商软件研发实力需通过CMMI L5认证 |
|  | 应急服务 | 厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位； |
|  | 反网络病毒 | 厂商需是中国反网络病毒联盟ANVA成员单位； |
|  | 漏洞共享 | 国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)技术组成员； |
|  | 漏洞库支撑 | 厂商需是国家信息安全漏洞库CNNVD技术支撑单位 |

- 4.4.18内网安全接入设备

| 指标项 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 性能指标：吞吐量≥500Mb，并发会话数≥12万； 最大可支持SSL VPN 并发用户≥1200个； 硬件指标：内存≥4G；硬盘 ≥1TB，千兆电口≥6个，1U； 本次实配300个SSL接入并发授权。 |
| 部署方式 | 支持IPv6/IPv4协议下的网关模式、单臂模式、主备模式、集群模式的部署， |
| 基本特性 | 专业VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备。同时支持软件化交付 |
|  | 支持IPv6的接入；支持IPv6的浏览器访问IPv4的web资源； |
|  | 支持IPv6的windows端访问IPv4的l3vpn资源、TCP资源 |
|  | 支持IPv6/IPv4双协议栈； |
|  | 支持对基于HTTP、HTTPS、FileShare、DNS、H.323、SMTP、POP3、Telnet、SSH等的所有B/S、C/S应用系统，支持基于TCP、UDP、ICMP等IP层以上的协议的应用，例如即时通讯、视频、语音、Ping等服务； |
|  | 支持PC终端使用包括Windows10、Windows8、Windows7、Windows Vista、Windows xp、Mac OS、Linux等主流操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用； |
|  | 支持Windows、IOS、Android、塞班、黑莓等操作系统的智能手机、PDA、平板电脑（PAD）等移动终端的SSL VPN接入，或通过PPTP、L2TP VPN方式接入； |
|  | 支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用。（提供截图证明） |
|  | 支持Mac系统主流浏览器，如Chrome、Firefox等最新版，免安装浏览器插件登陆SSL VPN。 |
|  | 支持Linux系统主流浏览器，如Firefox、Chrome等最新版，免安装浏览器插件登陆SSL VPN。 |
|  | 支持Android、iOS系统主流浏览器，免安装浏览器插件登陆SSL VPN。 |
|  | WebVPN支持跨平台免插件访问，支持泛域名发布Web资源，简化资源发布和访问。 |
|  | 产品应支持的密码算法包括：AES、DES、3DES、DH、RSA、RC4、MD5、SHA1 |
|  | 在windows系统上，能同时安装并运行多个VPN客户端，满足有多套VPN的客户同时登录VPN |
| 易用性 | 可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； |
|  | 支持文档WEB化管理，用户可通过任意浏览器，对存储服务器的文件进行管理操作（包括：上传、下载、删除、重命名、剪切、复制、粘贴、新建文件目录），而不需要额外安装FTP、文档共享软件等应用程序客户端。 |
|  | 支持用户登录界面、服务界面的完全自定义，上传单独的Web页面作为用户登录界面、服务界面 |
|  | 支持单点登录功能（SSO）,支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需要二次重复认证。支持针对B/S单点登录用户名密码加密传输，保证安全；支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码，支持用户自行修改SSO账号。 |
|  | 支持断线重连自动技术，防止用户误操作关闭浏览器导致VPN隧道断开；防止用户在无线网络环境下网络正常切换时VPN隧道断开。 |
|  | 支持客户端永久在线功能，对于无人值守的设备可以设定永久在线，如果网络断开，可提供无限次重连。 |
|  | 支持智能递推技术，针对多外链的门户网站进行动态嗅探页面内的链接并完成资源自动授权，防止资源漏访；支持Web参数修正，可针对Flash、Java、Applet、或视频播放器对象所引用资源路径进行修正，避免无法播放的问题。 |
|  | 产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。（提供截图证明材料） |
| 终端安全 | 产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。（提供证明材料） |
|  | 支持用户终端登录前、登陆后的安全性检测，检测范围包括：用户接入IP、接入时间、接入线路IP、进程、文件、注册表、操作系统、使用终端，可以检测出客户端是否安装指定的防火墙或杀毒软件。 |
|  | 支持客户端注销后自动清除所有缓存、Cookies、浏览器历史记录、保存的表单信息，实现零痕迹访问 |
|  | 支持VPN专线功能，可配置用户在接入SSL VPN的同时，断开与Internet其他连接 |
|  | 产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN。 |
| 权限、服务器安全 | 产品应具有用户/用户组细粒度的权限分配功能：可以针对被访问资源的IP地址、端口、提供的服务、URL地址等进行权限控制；针对同一B/S资源，可对不同用户做到细致到URL级别的授权。 |
|  | 产品应具有角色授权机制，支持在用户组的基础上，根据角色的不同，组合关联不同的资源权限。 |
|  | 支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统 |
|  | 支持关键文件保护功能，可针对特定应用关键文件进行锁定，防止用户进行篡改进行越权 |
|  | 针对服务器地址保护方面，可支持SSLVPN资源列表界面上的用户授权资源隐藏；针对B/S应用，可进行URL地址伪装，防止服务器真实IP地址泄露 |
| 身份认证 | 产品必须支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证 |
|  | 支持有驱USB KEY、无驱USB KEY认证，无驱KEY无需在客户端安装驱动，方便用户；支持配置第三方KEY，可与其他业务系统无缝结合；支持满足中国国家标准的《智能IC卡及智能密码钥匙密码应用接口规范》的智能TF/SD卡。 |
|  | 支持结合口袋助理等移动APP，实现动态口令认证，增加认证的多样性。 |
|  | 支持随机验证码短信认证，可自定义所发送短信信息格式，支持用户端短信重发功能； |
|  | 支持三大运营商移动、联通、电信运营商的标准的外置短信设备或API接口； |
|  | 支持GSM、CDMA制式短信猫；支持webservice方式短信认证，支持webservice嘉迅版； |
|  | 支持与阿里钉钉、企业级微信绑定，实现其内置OA的安全接入 |
|  | 设备内部必须支持自建CA中心，便于数字证书认证平台搭建； |
|  | 支持与基于PKI体系的第三方CA进行结合认证 ，可根据CA某字段将通过CA认证的用户自动映射到指定用户组，方便进行权限授权配置；支持CRL证书撤销列表。 |
|  | 单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书； |
|  | 本地用户/用户组主要认证支持HTTP(S)认证； |
|  | 支持灵活的变量配置； |
|  | 实现用户组、角色的权限映射，支持通过将用户组、角色映射到本地用户组和角色，获取该角色访问资源的权限； |
|  | 支持复杂的认证过程（例如多步请求认证）； |
|  | 支持对接多个HTTP(S)认证服务器； |
|  | 支持通过如Cookie下发等方式来实现单点登录； |
|  | 支持对接微信开放平台，实现微信扫码快捷登录； |
|  | 支持微信用户与VPN账号绑定与解绑； |
| 认证登录 | 支持结合个人微信公众号（作为企业内网办公门户入口）实现企业内网站点经过WebVPN代理访问达到免插件无感知安全接入效果；并且可结合CAS认证或微信平台认证，实现https加密安全传输及单点登录功能； |
| 高速性 | 必须支持至少4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能 |
|  | 支持启用多线路时，自动检测故障线路，并自动踢出故障线路；一旦线路恢复，可在一定时间内自动恢复。支持启用多线路时，自定义用户访问选路策略，包括按上/下行带宽，轮询，按优先级等方式。 |
|  | 支持非对称式部署的传输协议优化技术（单边加速），不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度。 |
|  | 支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率；支持根据网络境自动选择并切换至最优的传输协议 |
|  | 针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果 |
| 高管理要求 | 支持15级以上的管理员分级分权限管理，从Admin派生树形结构下级管理员；上级管理员可分配下级管理员享有设备配置模块权限，可管理的用户、资源、角色权限，并可限制下级管理员是否允许创建下级管理员、创建资源、创建角色；上级管理员可限制下级管理员对权限内配置享有查看或配置权限 |
|  | 支持系统实时监控，图形化显示一段时间内的运行状况，可查看CPU占用率、各条线路网络吞吐量、各条线路的IP地址及发送接收流速、并发会话数、SSL并发用户数；可查看历史最高并发用户数并显示时间记录；可实时查看SSL接入用户的用户名、发送流速、接收流速、发送流量、接收流量、接入时间、并发会话数、接入IP、虚拟IP、认证方式等信息，并可在线中断指定用户 |
|  | 支持独立日志中心进行SSLVPN实时日志记录，可详细记录用户访问资源记录（用户、主机IP、资源、时间）、管理员日志（管理员、主机IP、时间、管理行为、对象）、系统日志、告警日志；可根据用户名、主机IP等信息进行用户行为查询；可提供用户组/用户流量排行及查询、资源流量排行及查询、资源活跃程度、用户活跃程度等记录；提供暴破登录记录；可提供用户登陆SSLVPN采用非绑定账号访问应用系统的记录 |
|  | 支持整体网关配置的本地及远程备份、恢复功能；支持SSLVPN配置的单独备份、恢复功能，并支持历史配置的回滚 |
| 稳定性、可扩展性 | 支持基于自组域简化部署VPN网络的方法，即当有多台设备处于VPN网络中时，通过连接任意节点的VPN设备，即相当于连入整个VPN网络,该方法解决了传统VPN部署是，需要部署多台; |
|  | 支持253台不同型号设备间进行集群（A/A），支持路由模式、单臂模式下多线路部署的集群；支持集群设备间Session同步，一台设备宕机后其上用户无需重新登录SSLVPN可继续使用；可扩展分布式集群功能，无需专门的全局负载设备即可实现异地SSLVPN设备间的接入用户负载分担、速度优选接入，异地设备间互为备份，分布式集群中用户可通过唯一的一个地址访问到所有加入到分布式集群的SSLVPN设备 |
|  | 产品必须支持经过集成的，基于Android IOS平台的第三方软件开发包（SDK），并实现基于Android IOS平台第三方应用软件（APP）代码量不超过20行。支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现App应用的安全加固（提供界面截图证明） |
| 防攻击 | 产品应具备基于状态监测技术的防火墙功能，能够抵抗常见的网络攻击，能够进行包过滤或WAN、LAN、DMZ口之间访问控制；为了避免人为配置错误，产品必须支持对防火墙的过滤规则能够进行在线虚拟测试。 |
| 产品及企业资质 | 提供原厂商售后服务体系ISO9001认证证书 |
|  | 提供中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  | 提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《GA/T 686-2007信息安全技术 虚拟专用网安全技术要求》三级或三级以上检测报告（三级以上为四级、五级） |
|  | 提供产品IPV6 Ready认证证书，并在全球IPV6测试中心官网可查 |
|  | 为保障软件开发质量，要求厂商具有CMMI5级认证。（提供证书复印件） |
|  | 提供中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》品类：VPN网关，级别：EAL3+及以上 |

- 4.4.19超融合计算平台及超融合网络平台参数要求

| 指标项 | 技术指标和要求 |
| --- | --- |
|  | 一、超融合一体机硬件（单台）参数要求 |
| 机箱高度 | 2U |
| CPU型号 | Silver 4114 2.2GHz |
| CPU个数 | 2 |
| 内存容量 | 128G |
| 系统盘要求 | 1*128G SSD |
| 缓存盘要求 | 2*960G SSD缓存盘 |
| 数据盘要求 | 10*4T 3.5寸SATA数据盘（转速7200） |
| Raid卡要求 | 支持JBOD（硬盘直通模式） |
| 标配网口 | 6个GE电口，2个10GE光口 |
| 功率 | 550W |
| 电源 | 冗余电源 |
| USB接口数量 | ≥2 |
| 硬件质量要求 | 要求提供的一体机通过国家3C认证，并提供对应型号的认证证书，为保障超融合平台使用效果，要求与超融合平台统一品牌 |
|  | 二、超融合平台功能要求 |
| 虚拟化架构平台基本要求 | 支持业务整体可靠性指标的集中展示，包括业务可靠性、平台可靠性和硬件可靠性，方便管理员能直观地掌握整个数据中心的可靠性状态。 |
|  | 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理, 可在云管平台上直接编辑VMware的虚拟机配置，支持编辑其虚拟机的vCPU、内存、磁盘、网络等。 |
|  | 云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性 |
|  | 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，存储资源池的IO次数、IO速率、IO时延、存储命中率、主机命中率，以及集群故障与告警，支持Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率信息大屏展示等。（需提供产品功能截图，中标后要进行相关指标现场验证） |
|  | 能够提供虚拟化架构平台整体性能监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计，并能反映现阶段物理机、虚拟机的资源瓶颈 |
|  | 不需要外置SAN存储，存储系统为分布式Server SAN架构，同一节点内计算存储融合，可配置2副本或3副本，满足不同可靠性要求的业务场景。 |
|  | 采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠 |
|  | 虚拟化平台在部署Hypervisor后无需额外安装管理中心组件，即可实现基于Web管理平台访问和精细化管理功能，让运维管理更简单 |
|  | 投标方所提供的软件产品和硬件产品必须具备解决方案级研发和交付能力，具备自主品牌的全系列硬件产品、软件产品以及原厂服务能力。 |
|  | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品和存储协议，平台提供FC-SAN、iSCSI存储对接功能，便于对原有旧存储设备投资保护，不浪费以往IT投资 |
| 服务器虚拟化功能要求 | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等 |
|  | 支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行 |
|  | 按服务器物理CPU数量及虚拟化管理端软件方式进行软件授权,本次项目提供6个CPU授权 |
|  | 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台 |
|  | 虚拟化内核基于KVM底层开发 |
|  | 支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。 |
|  | 支持虚拟机的无代理备份，能提供至少100个虚拟机的高性能备份功能，支持至少80T的备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复（需提供产品功能截图，并且验收实施时要求现场演示） |
|  | 配置虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量（需提供产品功能截图，并且验收实施时要求现场演示） |
|  | 每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等，便于方便部署减少运维工作量 |
|  | 能通过专用的快虚/快速还原工具，实现快速将物理机转换为虚拟化平台，并且可实现虚拟化平台快速还原为物理机原有操作系统。 |
|  | 支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。（需提供产品功能截图，并且验收实施时要求现场演示） |
|  | 配置虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以实现在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 |
|  | 配置无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳（需提供产品功能截图，并且验收实施时要求现场演示） |
| 持续数据保护CDP模块 | 后续支持扩展持续数据保护CDP软件，并满足以下技术要求： |
|  | 1.持续数据保护CDP软件模块需采用无代理的方案，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响。 |
|  | 2.持续数据保护CDP软件模块，能够动态的开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启CDP。 |
|  | 3.CDP提供与虚拟机故障隔离能力，支持CDP模块故障时，虚拟机仍然能够正常实现数据读写。 |
|  | 4.支持快速浏览指定CDP备份内的文件，可快速的从CDP备份中找回数据文件，查看虚拟机文件目录的操作可做安全审计（需提供产品功能截图，中标后要进行相关指标现场验证）。 |
|  | 5.为保证兼容性，要求提供CDP能力的厂商与云厂商为同一家，提供持续数据保护软件著作权证书。 |
| 异构管理 | 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对Vmware平台上的虚拟机进行管理。 |
|  | 支持在本地管理平台实现对VMware vCenter中的虚拟机备份，并能够在超融合的平台实现VMware虚拟机的启动恢复； |
|  | 支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中。（需提供产品功能截图，并且验收实施时要求现场演示） |
| 存储虚拟化功能要求 | 最低2个节点即可搭建存储虚拟化系统。 |
|  | 配置存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上激活即可开通使用，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能 |
|  | 采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 |
|  | 支持存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，如高性能卷，大容量卷，全闪存卷等，可使对存储性能和容量要求不同的业务运行在不同的存储卷上。 |
|  | 支持磁盘坏道检测功能，虚拟存储集群可以对数据盘进行坏道检测，发现坏道后可自动从另外一个副本读取数据，并对坏道数据进行修复。 |
|  | 虚拟存储集群配置iSCSI接口的访问，允许未部署虚拟化架构平台的其它物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值 |
|  | 在可视化的WEB管理平台上，可以查看存储容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据。 |
|  | 支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。 |
|  | 支持数据写入优化机制，将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD，再回写到机械硬盘，提升写IO性能。 |
|  | 支持数据分层，提供好的读写性能，并支持对重要虚拟机提供性能保护。 |
|  | 支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，且重建速度最快可达30min/TB以上，快速恢复副本的完整性和冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性。（需提供产品功能截图，中标后要进行相关指标现场验证） |
|  | 支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 |
|  | 支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。 |
|  | 为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。 |
|  | 支持单节点的一块或多块缓存盘（SSD）拔出后，集群内所有的虚拟机正常运行未出现中断，其中一台虚拟机硬盘拔出前后磁盘读写（IO）性能少幅下降，或几乎没有下降。 |
|  | 按服务器物理CPU数量进行软件授权,本次项目提供6个CPU授权。实配虚拟存储容量不受license限制 |
| 网络虚拟化功能要求 | 支持部署虚拟路由器、虚拟交换机、分布式防火墙 |
|  | 分布式防火墙能够基于虚拟机进行2-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效。（需提供产品功能截图） |
|  | 分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，出现问题快速定位问题。（需提供产品功能截图） |
|  | 无需额外增加或替换软件/硬件前提下，通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能（分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡），无需配置额外的网络硬件设备，即可实现Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性。 |
|  | 本次配置虚拟路由器至少10000台，虚拟路由器配置HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性 |
|  | 可以支持手动指定路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将路由器规划到高性能和高网络吞吐的物理主机上 |
|  | 在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，实现对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。（需提供产品功能截图并加盖公章，并且验收实施时要求现场演示） |
|  | 提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的一键故障定位功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到acl策略配置错误等层面，方便快速排查问题保障业务的高连续性 |
|  | 按服务器物理CPU数量进行软件授权,本次项目提供6个CPU授权。虚拟分布式交换机、虚拟路由器，其配置数量不受license限制 |
| 终端管理功能 | 本次采购超融合平台能够展示终端资产状况，包括：主机名、在线/离线状态、IPv4地址、MAC地址、操作系统、终端agent版本、病毒库版本、最近登录时间、最近登录的用户名等 |
|  | 本次采购的超融合平台支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式等 |
|  | 三、超融合网络平台参数要求 |
| 基本参数要求 | 超融合系统万兆交换机，24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个万兆SFP+光口；交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108Mpps/126Mpps， |
|  | 支持全端口线速转发；支持统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化； |
| 兼容性要求 | 为确保兼容性，要求与超融合计算平台同一品牌； |
|  | 四、超融合平台安全性及资质要求 |
| 服务器及业务安全联动 | 上网行为管理设备、终端安全管理系统、超融合计算平台可实现联动，实现统一的管控策略，实现立体化网络安全防护，保障校园服务器及业务的安全运行；为确保兼容性和校园业务服务的安全性，要求上网行为管理设备、终端安全管理系统、超融合计算平台同一品牌； |
| 产品及企业资质 | 虚拟化平台厂商通过售后服务体系ISO9001认证（提供认证证书）； |
|  | 虚拟化平台厂商要求具备CMMI 5级资质； |
|  | 要求超融合平台厂商在本地设有服务机构，以便于为客户提供完善、及时的售后服务。（官网可查询直属办事处地址） |

- 4.4.20不间断电源UPS系统参数要求

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | 1、UPS电源 |
| UPS电源技术要求 | 30KVA/27KW，输出功率因数0.9，工频纯在线式UPS，自带输出隔离变压器，必须整机一体，380V输入输出，6脉冲脉冲整流。 |
|  | 1、支持380V/400V/415V,50/60HZ电网体系； |
|  | 2、输入功率因素≥0.95； |
|  | 3、输出功率因素0.9（必须提供第三方出具的检测报告并加盖制造商公章）； |
|  | 4、电池节数支持30-34节可调（12V）; |
|  | 5、整机效率：88%-91%； |
|  | 6、宽输入电压范围:380V±25％；频率范围45-65Hz； |
|  | 7、工频在线式UPS，带输出隔离变压器，6脉冲脉冲整流； |
|  | 8、LCD显示屏，支持12种语言； |
|  | 9、充电稳压精度：±1％； |
|  | 10、输出电压及频率精度：电压：±1％，频率：±0.05Hz； |
|  | 11、直流纹波电压：±1％ |
|  | 12、输入电流谐波THDI＜4.5%； |
|  | 13、波形失真度THDV＜3％（线性），THDV＜5％（非线性） |
|  | 14、过载能力：110％负载可以运行60分钟，125％可以运行10分钟；150％可以运行1min； |
|  | 15、零转换时间（市电模式↔电池模式)； |
|  | 16、支持RS232、RS485、干接点及SNMP卡； |
|  | 17、具有EPO紧急关机功能； |
|  | 18、具备ECO高效节能模式； |
|  | 19、可6台并机； |
|  | 20、为增加UPS电源的稳定性，UPS必须为3块设计的辅助电源板（提供实物图片并加盖制造商公章）； |
|  | 提供原厂商针对本项目的3年质保函及授权书原件。 |
| UPS证书要求 | 中国CQC节能产品认证证书，必须提供证书复印件加盖制造商公章。 |
|  | 投标人所提供的设备应有工信部泰尔认证证书及产品测试报告，必须提供证书复印件加盖制造商公章。 |
|  | 所提供的设备制造商必须具有IS09001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证资质及GB/T28001-2001（OHSAS18001）认证资质。 |
|  | 2、蓄电池参数要求 |
| 蓄电池参数要求 | 形态：免维护胶体蓄电池 |
|  | 接线端子规格：T13 |
|  | 单体电池规格容量：12V/120Ah |
|  | 单体电池浮充电电压：13.5-13.8（±0.12V） |
|  | 单体电池均衡充电电压：13.8V～14.1V |
| 蓄电池技术性能要求 | 正常使用条件下，蓄电池的使用寿命应不低于7年 |
|  | 当蓄电池运行环境温度在-10℃～+45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求 |
|  | 标称电压12V，标称容量（10小时率）≥120AH |
|  | 蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10 ，第五次循环应达到C10 ，放电终止电压为10.8V。 |
|  | 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等的材料应具有阻燃性。蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 |
|  | 蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接．极板厚度应与使用寿命相适应。电池正极板栅的厚度不得低于3.5mm。 |
|  | 电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过60mV。 |
|  | 蓄电池除安全阀外，应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。蓄电池在－30℃～65℃温度范围内封口剂应无裂纹及溢流。 |
|  | 蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围内，开阀压力应在10kPa～49kPa范围内。 |
|  | 蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85％。蓄电池自放电率每个月不大于4％。 |
|  | 蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电160h后，外观应无明显变形及渗液。蓄电池过充电寿命不应低于180天。 |
|  | 蓄电池组在正常浮充状态下运行3～6个月，单个蓄电池端电压与平均值的偏差应不大于±0.3V。 |
|  | 蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应内部爆炸。 |
|  | 蓄电池在使用期间不需加酸、加水和测电解液比重。 |
|  | 蓄电池组应按7 度地震烈度考虑设备的设计能承受并保持结构的完整性。 |

- 4.4.21 精密空调参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | 一、功能要求 |
| 机械性能 | （1）采用风冷型模块化结构，每个模块可独立工作，也可根据用户需要进行组合。模块化机组制冷量大，占地面积小，布置极其灵活，可按照空调负荷变化的需要，方便快捷的增减主机。 |
|  | （2）机组应采用金属框架；部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 |
|  | （3）机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 |
|  | （4）标牌、标记应平整清晰。 |
|  | （5）操作及维修安全、方便。 |
| 电气性能 | （1）电气性能应符合IEC标准 |
|  | （2）输入电压允许波动范围： 380V +10% ~ -15% |
|  | （3）频率：50HZ ± 2HZ |
| 适应环境 | 温度：室内 -10℃ ~ +30℃室外 -30℃ ~ +45℃湿度：≤95%RH |
| 高可靠性 | 平均无故障时间MTBF≥10万小时 |
| 加热性能 | （1）选用电加热器，可根据房间的热负荷分级投入运行 |
|  | （2）表面温度低，使用寿命长,防止灰尘离子化以及防止产生臭氧，不会人员产生健康损害，安全可靠 |
|  | （3）将除湿过程中所造成的过低温度空气再加热以保证出口空气温度在规定范围之内，节省能源。 |
| 加湿性能 | 采用可反复拆卸清洗的电极式加湿器,加湿器可自动进水和排水。电极应可以在场地进行清理及更换,可以重复利用及长期使用。 |
| 除湿性能 | 无需降低循环风量或者关闭部分蒸发盘管。在较冷的天气下，其可以降低机组的运行压力，从而降低耗电量，提高效率。 |
| 室内风机要求 | 室内主风机采用航空级复合材料制作的新一代EC风机，具有高效、节能、低噪声、风量连续可调等优点。 |
| 控制系统要求 | （1）精密空调内部控制器采用原厂先进微处理控制器，需同时具备同品牌控制系统主控及加湿控制软件著作权证书（证书文件必须加盖公章）。 |
|  | （2）采用7寸TFT真彩触摸屏，人机界面友好，操作便捷。支持U盘读写操作，方便近端维护。机组最大报警记录储存达到500条；能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，易操作的人性化界面，全中文背光显示。 |
|  | （3）具备电源相序保护和缺相保护，电源断电后来电自启动功能。 |
|  | （4）运行状态智能显示。机组自动值班切换。当值班机组出现故障时，备用机组会及时启动起来投入运行，同时向监控中心发出声迅警报信息。 |
|  | （5）通信接口采用RJ45端子，方便现场接线。支持RS485和以太网接口；支持MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、SNMP、HTTP等协议；支持WEB网页方式访问机组。 |
|  | （6）具有高智能化的控制系统，温度控制精度达±1℃，湿度控制精度达±5%RH。 |
|  | （7）操作方便，一键式进入，无需进入繁琐的多级菜单 |
|  | （8）热备份功能：无需增加任何配件即可做到主备机的功能 ，主机与备机之间可定时进行工作切换，以保证每台机组运行时间基本相同，主机故障自动切换到备机，同时，当机房内热负荷超过预设值，导致室内温度不能维持在设定点上时，自动启动备用机组，保证室内温度在所要求的范围内。 |
| 监控性能 | （1）应具有方便的现场监控及远程监控能力，机组控制器应能远程对精密空调机组进行监控，且控制功能和本地操作功能一致。 |
|  | （2）监控软件人机操作界面要友好，应能够集中控制2台以上空调机组。 |
|  | （3）系统应具有三遥功能 |
|  | 遥测：采集回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等。 |
|  | 遥信：采集开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，漏水报警、压缩机正常/故障等。 |
|  | 遥控：控制精密空调开/关机 |
|  | 三遥量准确度要求： |
|  | 开关量和控制操作准确度应达到100%； |
|  | 模拟量精确度应达到： 交流电量误差 ≤2%非电量误差 ≤5% |
|  | 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 |
| 群控性能 | 采用高可靠CAN总线，可群控32台机组；三种群控模式：同向自主、平均分配、按需分配；支持轮值、备份和层叠功能, 可避免竞争运行；自动推举主机功能：当主机故障时，从机自动推举新的主机；群组通信失败时自动进入单机模式； |
| 其他要求 | （1）精密空调应具有冷却设备。 |
|  | （2）精密空调应采用风冷冷却方式。 |
|  | （3）精密空调具有储液罐部件，使得最大程度对压缩机进行保护。 |
|  | （4）机房空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，。 |
|  | （5）精密空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能。 |
|  | （6）室外风机提供冷凝风扇无级变速控制器，由电脑控制器根据冷凝压力控制执行调速运行。 |
|  | （7）精密空调的风冷冷凝器可水平或垂直安装。 |
|  | （8）精密空调的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。 |
|  | （9）精密空调的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 |
|  | 二、性能要求 |
| 风冷式模块化 | ≥41KW，双系统 |
| 机房专用空调 | 总冷量(24℃-50%)：41.1kw 显冷量(24℃-50%)：39.0kw |
| 涡旋压缩机 | 消耗功率：9.7kw 消耗电流：18.1A 标准个数：2台 |
| EC风机 | 数量：1个 风量：12500m3/h 送风压力：20-300Pa 消耗功率：1.6kw |
| 加湿器 | 最大蒸气量：8KG/H 最大消耗功率：6kw 最大消耗电流：11A |
| 电加热器 | 功率：15KW 级数：3 电流：22.8A 噪音等级dB(A)：54 |
| 风冷冷凝器（室外机） | 数量：2台 重量kg：73 噪音等级dB(A)：49 |
| 参数真实性要求 | 需提供彩页，投标参数需与官网产品参数或宣传彩页一致，投标时需提供投标产品的宣传彩页或官网参数 |
|  | 三、投标要求 |
| 基本要求 | 该项目需配置1台制冷量不低于41KW双系统的风冷型模块化机房专用精密空调。 |
| 资质要求 | 为保障后期服务，精密空调为国产品牌，制造商具备大规模生产能力，生产经验需10年以上,并提供相关文件证明（证明文件加盖制造商公章）。 |
|  | 为保证产品的可靠性及机房的稳定性，投标产品及生产所需装备应符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准，投标人必须提供以下产品质量相关证明文件： |
|  | 原厂商全国工业产品生产许可证、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、CRAA认证证书、CE认证证书； |
|  | CQC节能产品认证证书，且投标产品需入围最新一期节能产品政府采购清单，提供清单截图证明（证明文件加盖公章）； |
|  | 提供焓差实验室证书，证书中精密空调功率段需涵盖4kw-270kw（证书文件加盖公章）。 |
|  | 精密空调符合环保要求，需提供投标设备型号经权威检验认证机构出具的ROSH整机测试报告（测试报告加盖公章）。 |
|  | 空调制造厂家获得中国制冷空调设备维修安装企业资质证书，且资质等级达到一级以上（证书文件加盖公章）。 |
| 投标要求 | 签订合同前提供精密空调厂家针对本项目的项目授权书（盖章原件）。 |
|  | 签订合同前提供精密空调厂家的售后服务承诺书，质保3年（含）以上（盖章原件）。 |
|  | 自主创新的产品优先考虑； |

### 4.4.22数字KVM系统参数要求

| 指标项 | 具体功能要求 |
| --- | --- |
| 平台 | KVM切换器要求采用KVM Over IP技术，无需安装软件，使用浏览器即可访问KVM交换机。本地配置一套17寸三合一折叠液晶套件用于机房本地操作。 |
| 电源 | 单台KVM装置具备双电源，且电源支持交直流160-240V输入；单台设备具备双10/100/1000M自适应网络接口,双网络接口支持冗余。 |
| 传输 | 服务器与装置之间采用超5类或6类双绞线进行传输，最长支持45m的距离； |
| 语言 | 模块支持中文命名，命名信息存在模块上，当模块所连接的KVM发生变化，名字不会丢失。 |
| 数据传输 | KVM单独使用要求支持虚拟媒体技术。通过用户端工作站本地硬盘、光驱、光盘镜像文件ISO格式、U盘直接给被管理服务器远程安装软件和拷贝数据。 |
| USB | 要求KVM模块支持VGA分频功能、USB HUB功能，用户可以在该模块上连接一套键盘鼠标显示器直接对服务器进行操作，而不需拔掉KVM模块。（此功能提供相关功能界面或证书证明并加盖公章） |
| 接口 | 模块要求支持USB或PS2接口服务器，兼容各种操作系统平台； |
| 音频信号 | 装置应支持模拟音频信号OVER IP传送，在进行KVM会话的同时，能够监听被监管服务器的声音信号，并可以对音频进行开关选择，以决定是否对被监管服务器进行监听； |
| 鼠标功能 | 鼠标同步功能要求支持标准和绝对鼠标同步功能，单双鼠标功能要求在全屏和非全屏情况下均能支持单光标或双光标。 |
| 分辨率 | 装置应支持服务器视频信号整屏显示，远程访问服务器信号分辨率最高支持1920×1080@60hz，支持1680×1050等宽屏分辨率画面色彩要求达到16位真彩色。在不同分辨率服务器之间切换时，自动调节视频大小，无需人工手动调节。 |
| 数据加密 | 要求对鼠标键盘和视频进行128位AES、DES、3DES和SSL（ARCFOUR）可选数据加密； |
| web管理 | KVM装置提供板载WEB管理界面，可以通过IE浏览器直接访问进行操作，管理界面需支持中文与英文两种语言，且本地操作界面与远程相同。 |
| 远程管理 | 系统在远程管理权限分配的时候，可以选择是否将键盘及鼠标左键、鼠标右键的权限分配给用户，以便更精细、更灵活、更安全的进行权限分配。（此功能提供厂家彩页并加盖公章） |
| 通道共享 | 要求支持本地通道和数字通道、数字通道之间的相互共享；数字通道的共享方式支持抢占、完全共享和被动共享。 |
| SNMP管理 | 支持SNMP管理； |
| 指示灯 | 面板指示灯功能要求：每个服务器端口有对应状态指示灯，其他还需电源状态指示灯、网络状态指示灯。 |
| 浏览器 | 要求支持多种浏览器访问； |
| 系统要求 | 要求客户端支持麒麟等linux操作系统； |
| 升级方式 | 支持多种方式在线升级； |
| 断电保护 | 具有断电保护功能，如果KVM装置掉电或出现故障，仍能保证服务器鼠标、键盘、显示器处于激活状态，换上备份装置后只需连上线缆，即可重新管理服务器，而不影响服务器的正常工作，投标方需说明当KVM装置系统发生故障时的恢复措施。 |
| 服务要求 | 1、以上所有产品需出具原厂商针对本项目授权及原厂三年质保函。提供安装调试培训服务。 2、故障响应时间为7×24小时 3、本项目要求竞标人提供原生产厂家授权书（原件），原生产厂家出具的售后服务承诺书（原件）。 4。 |

- 4.4.23 物联网机房监控系统参数要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三相电量仪 | 1、支持测量各相相电压有效值、三相相电压有效值的平均值、电压有效值、三相线电压有效值的平均值、相位角、1～4回路各相电流有效值、有功功率、总有功功率，全回路总有功功率、各相无功功率、总无功功率、总视在功率、各相功率因数、总功率因数、各相有功电能、总有功电能，全回路总有功电能； |
|  |  | 2、支持计量有功电能，掉电不丢失 |
|  |  | 3、支持采用RS485数字通讯接口采集所有数据，支持MODBUS规约，支持SUNDRAYIOT平台 |
|  |  | 4、电压支持：测量范围:30~600V(线电压)；20~400V(相电压)，PT:1~10000；连续过载：800V |
|  |  | 6、电流支持：配互感器withCT0~400A；直入型0~6A；CT:1~10000；连续过载：2倍 |
|  |  | 7、支持功率测量范围：单相功率：0~80000W/var总功率：0~240000W/var/VA(按实际输入3×U×I) |
|  |  | 8、频率：测量范围：45~60Hz |
|  |  | 9、精度：电流：闭环互感器≤0.5%；开环互感器≤1.0%；电压：相电压≤0.5%；线电压≤1.0%；功率：闭环CT≤1.0%；开环≤CT2.0%；功率因数：闭环CT≤1.0%；开环CT≤2.0%；频率：45~60Hz±0.1Hz；电能：闭环≤1.0%；开环≤2.0% |
|  |  | 10、电压范围支持（范围内可选）：①AC85~265VorDC85~330V；②DC18~90V;③DC20~60V |
|  |  | 11、功耗≤2W |
|  |  | 12、绝缘强度：输入/电源：2.0kV/min·1mA；RS485/其它：1.0kV/min·1mA |
|  |  | 12、电磁兼容：1.2/50-8/20us浪涌：电源：4kV；I/O线I/OLine：2kV8/20us；快速脉冲串：电源P：4kV,2.5kHzI/O线I/OLine：2kV,5kHz |
|  |  | 13、支持被机房动力环境系统管理、配置、数据展示等； |
|  |  | 14、配备电流互感器等配件； |
| 2 | 配电柜监测数据转发器 | 1、支持多种接口，485/422：接线端子；232：DB9，1×10M/100M |
|  |  | 2、波特率支持范围大于1200~115200bps； |
|  |  | 3、支持RTS/CTS，XON/XOFF，NONE协议流程方式 |
|  |  | 4、支持ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS多种协议 |
|  |  | 5、支持TCP服务器,TCP客户端（同时TCP服务端也共存）,UDP,UDP组播 |
|  |  | 6、支持TCP服务端、TCP客户端，UDP模式，UDP组播。作为TCP客户端的时候同时支持TCP服务器端功能 |
|  |  | 7、作为TCP服务器支持30个TCP连接，作为TCP客户端支持7个目的IP。 |
|  |  | 8、支持设备连接上发送MAC地址功能，方便云端管理设备。 |
|  |  | 9、支持被校园物联网管理平台统一配置管理，支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址。 |
|  |  | 10、支持云端远程设备程序升级。 |
|  |  | 11、 支持远程通过校园物联网管理平台平台查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。 |
|  |  | 12、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网网关、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 |
|  |  | 13、要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。 |
| 3 | UPS动力监测数据转发器 | 1、支持多种接口，485/422：接线端子；232：DB9，1×10M/100M |
|  |  | 2、波特率支持范围大于1200~115200bps； |
|  |  | 3、支持RTS/CTS，XON/XOFF，NONE协议流程方式 |
|  |  | 4、支持ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS多种协议 |
|  |  | 5、支持TCP服务器,TCP客户端（同时TCP服务端也共存）,UDP,UDP组播 |
|  |  | 6、支持TCP服务端、TCP客户端，UDP模式，UDP组播。作为TCP客户端的时候同时支持TCP服务器端功能 |
|  |  | 7、作为TCP服务器支持30个TCP连接，作为TCP客户端支持7个目的IP。 |
|  |  | 8、支持设备连接上发送MAC地址功能，方便云端管理设备。 |
|  |  | 9、支持被校园物联网管理平台统一配置管理，支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址。 |
|  |  | 10、支持云端远程设备程序升级。 |
|  |  | 11、 支持远程通过校园物联网管理平台平台查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。 |
|  |  | 12、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网网关、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 |
|  |  | 13、要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。 |
| 4 | 烟雾传感器 | 1、支持本地供电、双绞屏蔽线供电 |
|  |  | 2、支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA |
|  |  | 3、支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定） |
|  |  | 4、支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁 |
|  |  | 5、支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内） |
|  |  | 6、支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95% |
|  |  | 7、支持被校园物联网管理平台管理、配置、展示。 |
|  |  | 8、支持联动校园物联网管理平台进行声光、电话、短信等告警； |
| 5 | 烟雾监测数据转发器 | 1、支持串口参数1200~115200(默认9600bps),8位数据位、NONE校验、1位停止位 |
|  |  | 2、支持上层协议MODBUSTCP/MODBUSRTU |
|  |  | 3、底层通讯支持以太网，RS485 |
|  |  | 4、继电器传输速度<30ms |
|  |  | 5、电流输入：4~20mA，电压输入：0~5V，0~10V |
|  |  | 5、支持8路数字量输出，输出类型为继电器输出（5A@AC250V/DC30V） |
|  |  | 6、支持8路模拟量输入，默认前4路为0～5V电压输入，后4路为4～20mA。 |
|  |  | 7、支持电阻阻抗输入：如0~10k或电阻型的温湿度传感器等 |
|  |  | 8、支持8路开关量输入状态和8路开关量输出状态都有独立指示灯显示，可以通过指示灯立即了解开关的输入输出状态。 |
|  |  | 9、支持被校园物联网管理平台统一管理、配置等操作，支持远程监控运行状态，支持虚拟串口，并可以一键式搜索，修改参数。 |
|  |  | 10、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网网关、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 |
|  |  | 11、要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。 |
| 6 | 温湿度传感器 | 1、支持串口参数1200~115200(默认9600bps),8位数据位、NONE校验、1位停止位 |
|  |  | 2、支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试 |
|  |  | 3、支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试。 |
|  |  | 4、支持液晶显示：显示当前温度，湿度，网络连接状态。 |
|  |  | 5、支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU协议；波特率：默认9600；可选2400、4800、9600、19200bit/s；数据格式：N,8,1； |
|  |  | 6、设备管理：支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 |
|  |  | 7、支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等 |
|  |  | 8、支持联动空调、加湿器、除湿器实现自动化控制 |
|  |  | 9、支持Web端、APP端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值 |
|  |  | 10、采集当前环境温度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示 |
|  |  | 11、采集当前环境湿度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示 |
|  |  | 12、支持查询当天、本月、本年的温度、湿度变化趋势，通过数据分析可得出一定的规律，为人性化物联策略提供数据支撑 |
|  |  | 13、支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作 |
|  |  | 14、支持物联平台设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时通知管理员，并联动视频监控系统抓拍图像，查看异常状态 |
|  |  | 15、支持物联平台设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时联动声光、短信进行报警，通知管理员 |
|  |  | 16、在校园物联网管理平台可统一管理全部温湿度传感器设备 |
|  |  | 17、校园物联网管理平台可自动识别接入的设备并进行归类，无需人工手动区分接入设备类型。 |
| 7 | 温湿度监测数据转发器 | 1、支持本地供电、双绞屏蔽线供电 |
|  |  | 2、支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA |
|  |  | 3、支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定） |
|  |  | 4、支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁 |
|  |  | 5、支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内） |
|  |  | 6、支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95% |
|  |  | 7、支持被校园物联网管理平台管理、配置、展示。 |
|  |  | 8、支持联动校园物联网管理平台进行声光、电话、短信等告警； |
|  |  | 9、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网网关、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 |
|  |  | 10、要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。 |
| 8 | 不定位漏水传感器 | 1、漏水反应时间≤2S |
|  |  | 2、支持至少检测200米距离范围的漏水情况 |
|  |  | 3、支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆 |
|  |  | 4、支持本地12~24VDC供电 |
|  |  | 5、支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA |
|  |  | 6、存储温度-40°C至60°C，工作温度-20°C至50°C，湿度5%到95%（无冷凝） |
|  |  | 7、支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆 |
|  |  | 8、支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测 |
|  |  | 9、支持通过干节点等方式接入数据采集器 |
|  |  | 10、支持被校园物联网管理平台管理、配置、展示 |
|  |  | 11、配备不定位漏水线缆 |
|  |  | 12、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网网关、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 |
|  |  | 13、要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。 |
| 9 | 漏水监测数据转发器 | 1、支持串口参数1200~115200(默认9600bps),8位数据位、NONE校验、1位停止位； |
|  |  | 2、支持上层协议MODBUSTCP/MODBUSRTU |
|  |  | 3、底层通讯支持以太网，RS485 |
|  |  | 4、继电器传输速度<30ms |
|  |  | 5、电流输入：4~20mA，电压输入：0~5V，0~10V |
|  |  | 6、支持8路模拟量输入，默认前4路为0～5V电压输入，后4路为4～20mA。 |
|  |  | 7、支持电阻阻抗输入：如0~10k或电阻型的温湿度传感器等 |
|  |  | 8、支持8路开关量输入状态和8路开关量输出状态都有独立指示灯显示，可以通过指示灯立即了解开关的输入输出状态。 |
|  |  | 9、支持被校园物联网管理平台统一管理、配置等操作，支持远程监控运行状态，支持虚拟串口，并可以一键式搜索，修改参数。为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。 |
| 10 | 精密空调监测数据转发器 | 1、支持本地供电、双绞屏蔽线供电 |
|  |  | 2、支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA |
|  |  | 3、支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定） |
|  |  | 4、支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁 |
|  |  | 5、支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内） |
|  |  | 6、支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95% |
|  |  | 7、支持被校园物联网管理平台管理、配置、展示。 |
|  |  | 8、支持联动校园物联网管理平台进行声光、电话、短信等告警； |
|  |  | 9、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网网关、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 |
|  |  | 10、要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。 |
| 11 | 智能空调管控网关设备 | 1、设备管理：支持远程遥控立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备 |
|  |  | 2、通信协议：支持Zigbee通信协议，支持学习和控制红外终端 |
|  |  | 3、红外遥控：红外频率38KHz，标准NEC协议，内置红外接收管；红外直线距离5~10米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库，支持90°发射；考虑现场环境的复杂性，标配红外延长线来提高遥控稳定性，并实现1对2控制 |
|  |  | 4、状态监测：自带电流互感器，支持对电器工作状态进行检测 |
|  |  | 5、功耗：低功耗设计，超低功耗设计，待机<1W，峰值5W |
|  |  | 6、工作环境：0℃~45℃，10~95%RH无凝结 |
|  |  | 7、物联控制：为保障更好的物联联动性，支持与物联网平台、传感器实现联动效果 |
| 12 | 智能窗帘电机 | 电机要求：保护等级不低于IP20 |
|  |  | 供电要求：额定电压：DC230V50HZ额定功率40W |
|  |  | 拉力要求：1.2N/m |
|  |  | 电机控制方式：支持无线遥控、有线开关等多种控制方式 |
|  |  | 电机功能：手拉启动功能：通电状态下用手往一个方向轻轻拉动窗帘约10CM，窗帘自动打开或关闭；遇阻停止功能：当电机运动过程中，遇到阻碍时电机自动停止，保护系统；中间位置设置功能：电机可以在窗帘打开或者关闭位置的中间设置一个停止点，实现室内合适的采光果；自动设置记忆行程：断电后，电机每次上电，都可以自动寻找打开或者关闭的行程点，无需手动设置 |
|  |  | 智能策略：支持在物联网平台设置一键情景管理策略，如一键开启区域内灯光、窗帘 |
|  |  | 设备管理：支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能窗帘设备 |
| 13 | 智能窗帘动能开关 | 通讯协议：433MHZ通信协议 |
|  |  | 工作类型：回弹式 |
|  |  | 电源模式：微能量动能自发电，利用人们手指按开关时的习惯性动作将机械能转化为电能，并发射出射频控制信号，无需电池，无需布线 |
|  |  | 按键数量：2键 |
|  |  | 使用寿命：>12万次 |
|  |  | 控制距离：20m室内，80m室外 |
|  |  | 工作温度：0℃~40℃ |
|  |  | 安装方式：粘贴安装、固定螺丝安装 |
|  |  | 远程控制：通过动能开关与控制器、网关、物联网平台结合，可以实现本地控制、远程控制、联动控制等多种控制方式 |
| 14 | 智能窗帘开关控制器 | 通讯频率：433MHZ通信协议 |
|  |  | 电源类型：100-240V50/60Hz |
|  |  | 控制负载：电流Max5A（LEDMax600W） |
|  |  | 控制通道数：双路相斥控制，电源输入线接220V零线和火线，输出线接窗帘电机 |
|  |  | 待机功率：<0.15W |
|  |  | 发射距离：80m室外，20m室内 |
|  |  | 远程控制：通过窗帘控制器与动能开关、网关、物联网平台结合，可以实现本地控制、远程控制、联动控制等多种控制方式控制窗帘，如进入会议室的时候灯光打开的同时，窗帘也自动打开 |
|  |  | 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网网关、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 |
|  |  | 要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。 |
| 15 | 物联网智能门锁 | 1、通讯方式：支持LoRa低功率远距离无线协议，实现数据传输 |
|  |  | 2、标准开启方式：指纹／密码/卡/机械钥匙 |
|  |  | 3、钥匙容量：密码+卡200组；开锁记录：100条； |
|  |  | 5、外部供电检验：当电池耗尽时可在外部提供5V电源供电（类似充电宝usb电源）； |
|  |  | 6、记忆功能检验：断电后，设定的指纹和密码不会丢失； |
|  |  | 7、自动报警功能检验：A.连续5次输入错误密码；B.连续刷5次错误卡片；门锁自动锁定1分30秒； |
|  |  | 8、工作环境：工作温度0℃~45℃，工作湿度≤93% |
|  |  | 9、工作时延：平均指纹匹配时间≤3s，启动时间≤1s |
|  |  | 10、工作质量：拒真率≤1%，指纹认假率≤0.001%，分辨率500dpi，欠压指示低于4.1V有声、语音提示 |
|  |  | 11、通配锁体：6068锁体。 |
|  |  | 12、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网网关、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 |
|  |  | 13、要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。 |
| 16 | 电话、短信告警模块 | 1、12V2A电源供电，且内置一块电池供断电后应急使用 |
|  |  | 2、支持机房动环系统统一管理、配置、监测等功能； |
|  |  | 3、支持电话、短信告警两种方式 |
|  |  | 4、支持接口类型为DB9 |
|  |  | 5、支持联通、电信、移动全网通接入 |
|  |  | 6、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网网关、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 |
|  |  | 7、要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。 |
| 17 | 声光报警器 | 1、报警音量：MAX110dB； |
|  |  | 2、工作电压：交流9V～18V或直流12V～24V； |
|  |  | 3、工作环境：-35℃～55℃； |
|  |  | 4、控制方式：采用Modbus协议，通过RS485接口与物联平台进行通信； |
|  |  | 5、联动告警：支持联动校园物联网管理平台实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号； |
|  |  | 6、支持被校园物联网管理平台管理、配置、展示； |
|  |  | 7、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网网关、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 |
|  |  | 8、要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。 |
| 18 | 监测告警数据转发器 | 1、支持多种接口，485/422：接线端子；232：DB9，1×10M/100M |
|  |  | 2、波特率支持范围大于1200~115200bps； |
|  |  | 3、支持RTS/CTS，XON/XOFF，NONE协议流程方式 |
|  |  | 4、支持ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS多种协议 |
|  |  | 5、支持TCP服务器,TCP客户端（同时TCP服务端也共存）,UDP,UDP组播 |
|  |  | 6、支持TCP服务端、TCP客户端，UDP模式，UDP组播。作为TCP客户端的时候同时支持TCP服务器端功能 |
|  |  | 7、作为TCP服务器支持30个TCP连接，作为TCP客户端支持7个目的IP。 |
|  |  | 8、支持设备连接上发送MAC地址功能，方便云端管理设备。 |
|  |  | 9、支持被校园物联网管理平台统一配置管理，支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址。 |
|  |  | 10、支持云端远程设备程序升级。 |
|  |  | 11、支持远程通过校园物联网管理平台平台查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。 |
|  |  | 12、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网网关、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 |
|  |  | 13、要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。 |
| 19 | 物联网网关 | 物联协议：为保障更好的物联联通性，并简化实施部署，支持Zigbee、433、LoRa协议通信协议（需提供相关截图证明） |
|  |  | 天线类型：内置2.4GHz天线，内置433MHz天线，内置LoRa天线 |
|  |  | 业务端口：RJ45以太网口≥1个,usb≥1个 |
|  |  | 供电方式：支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 |
|  |  | 设备功耗：满负荷工作功耗≤10W |
|  |  | 工作环境：工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：10%~95% |
|  |  | 最大并发数：整机最大接入传感器数量≥120个 |
|  |  | 低功耗广域网射频：支持125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节 |
|  |  | 射频功率调节：支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果 |
|  |  | 设备管理：支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台；支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 |
|  |  | 兼容性：支持多种传感器接入，包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器 |
|  |  | 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网网关、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 |
|  |  | 要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。 |
| 20 | 物联网供电交换机 | 1、接口≥24个千兆电口，4个1G SFP千兆光口； |
|  |  | 2、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率30W，整机最大输出功率≥370W |
|  |  | 3、交换性能：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：96Mpps/126Mpps；（若存在双参数，以较小参数为准）以上需提供官网截图证明； |
|  |  | 4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 |
|  |  | 5、支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略；支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略；支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略；支持基于时间的ACL策略；支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置；以上功能需提供平台功能配置截图证明； |
|  |  | 6、二层广播自动发现控制器平台；配置静态IP地址三层发现控制器平台；DHCPOption43方式发现控制器平台；DNS域名发现控制器平台；以上方式提供官网截图证明； |
|  |  | 7、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供平台功能截图证明； |
|  |  | 8、支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况，提供平台功能截图证明； |
|  |  | 9、支持物联网传感器导航式接入，并给串口服务器、IO服务器等传感器设备供电。提供截图证明； |
|  |  | 10、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息，提供功能截图证明；支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭，提供功能截图证明； |
|  |  | 11、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图证明； |
|  |  | 12、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网网关、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 |
|  |  | 13、要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。 |
| 21 | 校园现有IOT物联平台参数（本次增加授权） | 1、千兆以太网口数≥4个；RJ-45Console管理口≥1个；USB接口≥2; |
|  |  | 2、支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统的实时监测； |
|  |  | 3、支持接入温湿传感器、精密空调、漏水传感器等，实现对机房环境状态的实时监测； |
|  |  | 4、支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安全状态的实时监测； |
|  |  | 5、支持接入智能PDU，实现对配电单元远程管理和控制； |
|  |  | 6、支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、安防系统，可同一平台直接添加所需子系统（提供界面截图）； |
|  |  | 7、支持根据客户机房实际环境进行3D图形化展示； |
|  |  | 8、支持大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化 |
|  |  | 9、支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉、微信告警等。 |
|  |  | 10、支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过动环系统可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析。（提供界面截图）； |
|  |  | 11、支持远端云守护服务，告警信息一段时间未处理，系统自动将告警信息发送到远端云平台，由我司值守人员第一时间通知到运维人员（提供界面截图） |
|  |  | 12、支持与视频监控对接，实现视频弹窗告警，联动抓拍；支持内置视频中心；支持实时录制告警发生的全过程，并内置视频中心随时查看，实现告警回溯（提供界面截图）。 |
|  |  | 13、支持对交换机、服务器、路由器、防火墙等网络设备进行健康检查，实现对CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并联动告警系统进行告警（提供界面截图）。 |
|  |  | 14、支持内置传感器库，传感器型号数量不少于1000+（提供界面截图） |
|  |  | 15、支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能 |
|  |  | 16、平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼 |
|  |  | 17、支持日历式直观展示告警事件，看到告警情况、确定并消警 |
|  |  | 18、平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发（提供界面截图） |
|  |  | 19、支持易部署上线，可以通过导航式部署快速上线传感器（提供界面截图） |
|  |  | 20、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量（提供界面截图） |
|  |  | 21、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患。 |
|  |  | 22、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理 |
|  |  | 23、产品为自主研发，提供物联平台软件著作权复印件并加盖公章 |
|  |  | 24、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的相关物联网传感器、数据转发器、物联网网关、物联网供电交换机、IOT物联平台等设备为同一品牌。为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 |
|  |  | 25、▲要求本次建设物联网机房环境监控系统与校园现有物联网平台兼容，实现同一平台下的物联网统一管控，实现统一策略、统一监控、统一告警、统一运维，支持Web、手机APP、短信等多种方式的运维管控。如无法实现兼容，可对现有物联网平台及配套设备、传感器进行替换，替换设备所有参数均不得低于现有设备。 |

- 投标要求：

1．本项目要求在2020年8月20日前完成。

2.带▲项为必须满足，不能负偏离。

2.本项目的所有软、硬件(如线缆、管线、软件、硬件、模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。

3.投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供，.投标总价应包括运抵学校的运费及安装调试费等。

4.所投产品需为原厂全新产品，2020年1月份后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与学校现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

5.所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

6. 所有硬件和软件设备提供3年5*8小时免费保修和售后现场技术服务

第二标项：杭州高级中学钱塘学校教室一体化一期项目

一、项目概况

杭州高级中学目前是集团化办学，拥有贡院、钱江两个校区，形成了两区一校、一体办学，一校两区、特色发展的办学规模。同时，为更好履行名校集团的社会责任，解决杭州市民在家门口上好学校的需求，钱塘学校（大江东分校）也将于2020年正式招生。

“多媒体大屏一体机系统”作为数字化教室的基础平台，跟传统的多媒体设备相比，在技术先进性、应用扩展性、使用易操作性、及易维护等方面具有较为明显的优势。学校研究决定，给每个教室增加多媒体设备，安装“交互式智能一体机”及辅助设备和系统，进一步提高课堂教学效率。

本项目总框架包含多个子系统，包括：

交互智能平板；提供多样化教学方式，激发学生的学习热情和兴趣。

书写绿板及推拉板部分：提供传统板书的教学方式，满足老师的教学需求。

配套设备：提供无线同屏、智能笔、无线扩声等；

系统平台及管理：包括教学教研平台、学生综合素质管理系统、集中控制巡课系统、桌面式网络中控等；校方提供虚拟服务器资源，要求投标人自行部署相关系统，并完成相关系统的安全防护；

二、项目建设内容要求

1.硬件载体（交互智能平板）

交互式智能平板集成大屏高清显示、交互式电子白板、电脑、电视和网络传输等多项功能于一身的多媒体教学演示与操作平台。通过搭配的交互教学软件与人性化的触控操作，可便捷调用多媒体素材资源，为课堂教学提供优秀的大屏幕显示互动授课体验，并且可无缝切换至有线电视模式，收看原有的校园闭路电视系统，校园新闻及国旗下讲话。

2.集中控制系统

实现对批量的交互式智能平板进行集中管理。同时系统具备信息发布功能，可以将文本、图片、视频、音频和混排多媒体等内容推送到每台平板上进行展示。

设备管理人员通过网络可在任意地方使用网页浏览器登录服务器系统，对任意多台交互一体机设备进行远程管理控制，实现远程监控、集群管理、信息发布等功能。

## 3.互动课堂白板功能

基于无线局域网环境，将交互式智能平板、教师授课终端和学生智能终端进行统一互联的软件，可实现同屏广播、双向互动、即时测评、课堂管理、资源互传等功能。突破传统多媒体教学模式，让教师可以根据学生的特点进行个性化针对性教学，而学生同样可按照自己的需求进行个性化学习，充分互动交流，提升课堂效率。

## 4.定制推拉板多媒体系统

可嵌入安装液晶电视的推拉式教学多媒体一体化板。推拉式设计让传统板书和多媒体教学可以随意自由切换。突破传统推拉绿板设计结构，采用新型的外挂式推拉板结构，外观设计简约时尚，更适合现代化多媒体教室的教学环境。把手采用塑料大圆弧设计，安全性更好，多花轮式锌合金轨道支架，让推拉更加顺畅。

功能要求：

强度更高：版芯采用高清度铝蜂窝板，板材厚度≥15mm；单位面积抗压≥0.8MPa；

维护便利：全部功能模块均可正面拆卸，模块之间采用防误装插拔设计，维护变的非常简单；

改造升级：模块化的设计，使得设备可根据用户不同阶段需要进行升级。

## 5.安装施工及配套弱电布线

建设教室多媒体所需的一体机壁装支架及推拉式绿板等一系列材料、配套弱电布线和整套系统安装调试。备清单及需求

## 3.1招投标要求

针对本项目招投标、项目实施及验收，有如下要求，投标商应对此要求完全响应：

１、投标方及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。项目预中标后，将在政府采购网上进行预中标清单公示接受各方监督。

２、为保证设备稳定运行、保障售后服务质量、保护甲方的合法权益，投标方及厂商必须保证：(1)本项目所有设备原厂售后服务权益方名称为杭州高级中学钱塘学校。(2)项目实施过程中、项目验收时，将专门针对系统主要设备等联系原厂商进行真伪查验校对、质保期查验校对，并将详细确认售后服务权益方名称。（3）项目实施完成后，要求提交所有所有设备的原厂出货证明、原厂质保期限等证明。

3、投标时，必须按本次招标文件所提供的设备清单和性能参数要求作为产品选型依据。如投标人对本招标文件所列招标范围和技术规范要求有所不同和建议，请填写性能规格偏离表备注说明和建议书。投标人可参考采购单位推荐的主要设备的性能参数要求，也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加投标，但其配置应能满足本系统运行的需求。

4、本项目为新校区建设项目，所布设备至少提供原厂3年保修（其中网络线材需提供25年质保）。

## 3.2项目建设清单及参数要求

设备清单如下：

| 序号 | 建设内容 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、普通教室多媒体系统 |  |  |  |
| 1 | ★86寸交互智能平板 | 86寸交互智能平板，见后附详细参数要求； | 35 | 套 |
| 2 | 无线传屏工具 | 无线传屏工具，见后附详细参数要求； | 35 | 件 |
| 3 | 智能笔 | 智能笔，见后附详细参数要求； | 35 | 件 |
| 4 | 书写绿板及推拉板部分 | 书写绿板及推拉板部分；要求书写板夹心材料采用高强度铝蜂窝板材；见后附详细参数要求； | 35 | 套 |
| 5 | 无线扩声系统 | 无线扩声系统（含功放、无线麦克风、条形时钟音箱），见后附详细参数要求； | 35 | 套 |
|  | 二、可移动多媒体系统 |  |  |  |
| 1 | 86寸交互智能平板 | 86寸交互智能平板，见后附详细参数要求； | 5 | 套 |
| 2 | 无线传屏工具 | 无线传屏工具，见后附详细参数要求； | 5 | 件 |
| 3 | 智能笔 | 智能笔，见后附详细参数要求； | 5 | 件 |
| 4 | 移动支架 | 交互智能平板原厂移动支架。 | 5 | 件 |
|  | 三、系统平台及系统集成 |  |  |  |
| 1 | 教学教研平台 | 教学教研平台，见后附详细参数要求； | 1 | 套 |
| 2 | 学生综合素质管理系统 | 学生综合素质管理系统，见后附详细参数要求； | 1 | 套 |
| 3 | 集中控制巡课系统 | 集中控制巡课系统，见后附详细参数要求； | 40 | 套 |
| 4 | ★桌面式网络中控 | 网络中控管理系统，见后附详细参数要求； | 40 | 套 |
| 5 | 运输搬运、安装调试及系统集成 | 运输搬运、安装调试及系统集成； | 40 | 项 |

### 3.2.186英寸交互智能平板详细参数

| 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- |
| 86英寸交互智能平板 | 一、整体设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线 2、整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160，具备防眩光效果 3、整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 4、侧置输入接口具备1路HDMI、1路RS232、1路TypeC；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控输出USB；前置输入接口具备1路TypeC、2路USB3.0。 5、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持红外笔书写，书写精度可达1mm 6、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 7、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 8、前置USB接口具备防撞挡板设计。 9、前置USB防撞挡板采用转轴式翻转钢材，防止U盘等USB设备被推拉黑板撞坏。 10、采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。 11、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异（可提供专利文件证书）。 12、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 13、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 14、整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 二、整机设计 1、整机内置2.1声道音响，前朝向（避免中高音损失）15W中高音扬声器2个，后朝向20W低音扬声器1个，额定总功率50W，音质更加清晰和有质感。 2、书写高度不超过2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2mm时，即可识别到触摸操作，当距离超过2mm时，不会被识别到触摸操作；保证书写时，触摸物体离开玻璃外表面超过2mm时，即可开始下一笔画的书写，提高书写效率。 ▲3、整机屏幕拥有更高的色域，色域值≥NTSC 90%，满足DCI-P3色彩显示标准（≥100% DCI-P3），显示画面颜色细节更加丰富，颜色还原度更高。 ▲4、整机采用零贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 5、整机采用简洁化设计，一个物理按键，轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 6、整机采用左右双侧边栏虚拟按键设计，通过侧边栏可调用音量+/-、亮度+/-、批注、主页等。 7、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 8、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射，避免PC模块天线被黑板遮挡降低天线性能。 9、Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 ▲10、整机内置非独立的高清摄像头，对角角度≥120度，像素值≥800万，可拍摄更全的教室画面及提升画质，支持远程巡课等应用。通过远程巡课功能，后台可通过手机电脑等任何终端，任意查看任一教室全景画面。 11、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集。 内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口。 12外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等13、外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。 14、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 15、支持前置和侧置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线，简化部署。 16、外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 17、为满足防近视和保护学生视力健康需求，要求通过视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉健康舒适度A 级或以上标准，提供相关机构出具的证书及测试报告复印件。 18、▲内置独立无线物联网模块，整机关机状态下，在无互联网网络连接（RJ45有线网、Wi-Fi无线网不连接）及本地中控设备（RS232、USB等中控接口不连接）的情况下，能够通过集控等软件远程开机，提升设备远程控制的可靠性。要求本次实配物联网网关，可统一接入校园物联网控制平台。 三、主要功能 1、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 2、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 3、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号 4、通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 5、整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 6、支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏。 7、整机支持蓝牙Bluetooth 4.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 8、支持标准、HDR、节能等多种图像模式调节。 9、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 10、支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义，减少选择颜色的操作，提高教学效率。 11、支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频，辅助教师课后教学研究。 12、支持将自定义图片设置为开机画面。 13、从PC通道切换到外部通道后在4秒内达到可触摸状态。 14、具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。 15、支持护眼模式，可通过触摸菜单按键启用护眼模式，降低有害蓝光。 16、屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶，保证画面显示效果细腻。 17、整机在处于无信号接收状态五分钟后，能够自动关机。 18、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 19、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕侧边栏快捷键一键回到PC通道。 20、支持对任意通道进行批注，同时支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 21、支持云端在线系统固件升级，保证功能实时更新。 四、触摸系统参数： 1、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 2、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 3、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 五、白板软件： 1、教学软件为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学【系统/软件/平台】须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号 【空中课堂】： 空中课堂功能内置于软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能 1、一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。 2、学生观看：学生扫码报名后可通过微信小程序和电脑端浏览器观看直播 3、文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师； 4、互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。 5、远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动； 6、课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 7、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 8、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 【微课录制】 1、微课功能内置于软件中，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作 2、录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除 3、剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存 4、无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解 5、听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用 6、学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习 7、系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理 六：电脑配置： 1、主板采用性能不低于H310芯片组，搭载性能不低于Intel 8代酷睿系列i5 CPU； 2、内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 4、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 5、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 6、具有硬件自检功能，可联动自身部件级硬件埋点自检且通过接口传递一体机自检数据 7、采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 8、正版图形化界面中文操作系统。 9、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 10、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 12、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口。 13、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 14、内置电脑具有SRRC无线电发射设备型号核准证，符合无线电管理规定和技术标准。 七：产品认证： - 提供白板软件著作权证书。 - 提供教学软件《计算机软件著作权证书》和《软件产品登记证书》，为确保系统兼容性和售后服务的一致性，所投交互平板产品硬件与软件需为同一品牌。 - 教学软件具备信息等级保护二级以上证书。 - 产品通过视觉健康安全认证，提供认证证书。 - 制造商通过软件集成CMMI3认证，提供认证证书。 - 兼容性要求：要求86寸交互智能平板、无线传屏工具、移动支架、智能笔、教学教研平台、学生综合素质管理系统、集中控制巡课系统完全兼容； |

### 3.2.2  智能平板移动支架

| 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- |
| 移动支架 | 为确保产品质量及售后服务，要求由交互智能平板厂家统一提供原厂配套移动支架，要求满足现场实际环境和用户具体使用需求； 兼容性要求：为确保系统兼容性，要求86寸交互智能平板、移动支架为同一品牌； |

### 3.2.3无线传屏工具详细参数

| 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- |
| 无线传屏工具 | 无线传屏工具硬件参数要求： 1、可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传。 支持操作系统：Win7/Win10/MacOS 2、传输延迟小于120ms，帧率达到15fps-25fps 3、无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n，5.8GHz 4、采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用USB接口的各类电脑。 5、采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸一体机上做任何操作。 6、支持同时八个传屏发射端对应一个接收端，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 7、支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示。 8、无线传屏接收端与整机显示终端之间无任何连接线。 9、提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告书 无线传屏工具软件参数要求： - 整体设计 要求无线传屏工具软件不依赖于无线传屏工具硬件，可以独立运行，避免硬件遗失或损坏时对教学活动产生影响； 1. 支持Android 5.0、iOS 8.0、Windows7及以上、Mac OS 10.10及以上版本系统。 2. 不需借助任何外接设备，可支持同一网段下的手机、平板与电脑的屏幕画面在交互智能平板进行显示。 3. 支持发送端输入接收端的动态连接密码进行连接，用户可手动调整动态连接密码更换周期。动态连接码支持两种模式：纯数字的普通连接码、数字加6位字母的高级连接码，适合在不同的网络环境下使用。 4. 支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上，并且可将iOS系统手机的音频信号传输至大屏。 5. 支持电脑传屏，可通过该软件将电脑屏幕画面实时投影到大屏上，同时可将电脑系统音频信号传输至大屏，并且可将交互智能平板上的触摸信号回传至电脑中，实现反向操作。 6. 支持主控模式，可通过该软件的接收端设备管理列表，将某一个发送端设为主控端，被设置为主控端的发送端主界面，将增加设备管理列表入口，用户可在其中进行主控操作。主控模式下，支持主控端控制发送端投屏。 二、接收端 1. 可支持至少4个投屏画面同时在大屏上显示，同步显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将四分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回四分屏，方便灵活讲解。 2. 可支持至少9张图片同时在大屏上显示，同步显示来自Android、iOS发送端上传的图片，并且根据图片数量自动排布。支持将9分屏图片内其中一张图片一键全屏显示，以及在全屏画面下一键切换回9分屏画面，方便灵活讲解。 3. 接收端主界面展示软件的使用流程，并支持用户随时收起流程介绍。 4. 移动端可通过扫描接收端提供的二维码下载发送端，系统会自动识别ios、安卓并提供相应的安装包；电脑端可通过接收端提供的下载地址下载发送端，系统会自动识别Windows、MacOS并提供相应的安装包。 5. 接收端具备退出投屏功能，方便用户在大屏上直接操作。 6. 接收端具备手势操控功能，当电脑发送端投屏的内容为PPT、WPS及Keynote演示文档时，用户可直接在对应的接收端屏幕画面上通过手势进行上翻页、下翻页操作，另外对应的接收端屏幕画面左下角具备放映结束及上下翻页的快捷按键。当接收端有外接智能笔时，支持通过智能笔控制PPT、WPS及Keynote翻页。 7. 接收端具备一键调起电脑虚拟键盘功能，当电脑发送端投屏后，可在接收端调起电脑的虚拟键盘，并通过触摸回传功能直接在接收端进行文字输入。 8. 接收端具备主控模式，在主控模式下，所有发送端要进行投屏互动，都需要经过接收端审批，审批通过的设备的投屏互动也随时受接收端管理。 9. 接收端具备锁定模式，锁定模式下，所有发送端无法进行投屏互动。 10. 接收端具备手动切换网络功能，当接收端所在Windows电脑同时连接多个网络，接收端软件内可手动选择使用其中某个网络。 11. 接收端支持屏幕广播功能，开启屏幕广播时，所有已连接的发送端均可在屏幕上查看接收端屏幕画面。 12. 接收端支持在主界面收起后，提供查看连接码的悬浮窗，方便发送端随时进行连接。点击悬浮窗会出现下拉菜单，下拉菜单内显示动态连接码、wifi信息、悬浮显示设置以及查看设备列表入口，支持悬浮窗最小化，隐藏连接码。 三、发送端 1. 发送端连接成功后，可随时开始投屏；多个发送端同时投屏时，支持任意一个发送端使用独占屏幕功能，方便用户快速切换投屏画面。 2. 手机发送端连接成功后，主界面可快速打开本地音/视频传屏、照片传屏、文档传屏、摄像头直播、遥控器和桌面同步等快捷功能。 3. 手机发送端上传音视频成功后，支持在手机上控制音视频的音量大小、播放进度、播放/暂停。 4. 手机发送端具备遥控器功能，包含触摸板、体感两种模式选择。触摸板模式下，手机屏幕模拟笔记本触摸板进行操作，同时提供两个模拟快捷按键；体感模式下，上下左右晃动手机即可移动鼠标，同时提供模拟鼠标按键。 5. 手机发送端进行本地音/视频、照片、文档传屏时可直接点击缩略图或文件名称一键上传。文档上传时，文档显示在接收端屏幕后，手机发送端自动进入遥控器模式。 6. 手机发送端在进行桌面同步功能时，可单指点击/长按模拟鼠标左/右键，双指进行缩放及漫游，并且可以调取手机键盘，将手机输入的文本发送至接收端。 7. 电脑发送端支持两种投屏方式：镜像屏幕、拓展屏幕。镜像屏幕下，电脑发送端与一体机上的画面同步显示；拓展屏幕下，一体机作为电脑发送端的拓展屏，画面不同步显示，电脑发送端可将需展示的内容通过拖拽窗口的方式拖至拓展屏上显示。 8. 电脑发送端连接成功后，用户可根据网络情况，自行选择高清、流畅两种画质；同时，可根据使用需要，选择是否允许在大屏上反向操作电脑发送端。 四、互动反馈系统 1. 具备互动反馈功能，将所有投屏发送端与接收端一起构建成互动反馈系统。 2. 互动反馈系统支持单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发99道题目，学生作答结果实时显示。 3. 互动反馈系统支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。 4. 互动反馈系统支持主观评价功能，学生的评价总分在一体机上实时显示，支持查看详细的分数分布及评价人名单。 5. 互动反馈系统支持签到功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，在签到结束后支持将名单导出保存。 6. 互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果等内容，并支持二维码分享保存。 7. 发送端支持自定义设备名，设备名将展示在接收端列表。接收端可以知道正在连接、请求的是哪个发送端。 8. 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证课堂投屏助手软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。（提供软件著作权证书的复印件）； 兼容性要求：为确保系统兼容性，要求86寸交互智能平板、无线传屏工具硬件兼容； |

### 3.2.4书写绿板及推拉板部分详细参数

| 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- |
| 书写绿板及推拉板部分 | 书写板部分： 1、结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板（含软木板部分）与交互式一体机正面平齐，外层为一块外挂式滑动书写板。 2、固定书写板基本尺寸：≥2020mm×1240mm×2块（最终尺寸需根据现场环境和校方要求定制；包含软木板，绿板与软木板比例根据校方具体要求调整）。 3、书写板面材质：采用烤漆板，亚光；无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任意角度都能正常观看，可视效果佳无反光，有效地保护师生的视力健康。 4、书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm；单位面积抗压:0.8MPa； 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.3mm，流水线一次成型，设有加强凹槽，造型美观、耐用。 6、板面与衬板粘贴：采用环保多元醇胶，机械化制作，高温一次成型，，耐湿度为全天候，符合GB7124胶粘剂测定方法。 7、边框材料：外框一致的铝合金型材包边处理。 其中软木板部分要求： 1、板面面料；约15mmm厚度吸音板；底板材料：约16mm厚度细木工板； 2、边框材料：和书写绿板一致的铝合金型材包边处理； 3、粘接： 吸引板和底板之间采用通用万能胶粘接，方便后续更换面板； 4、结构：参考尺寸：1000mm×1200mm×2块；（最终尺寸需根据现场环境和校方要求定制） 5、颜色：本色。 6、安装要求：粘贴板、书写绿板、大屏要安装在同一平面上。 滑动书写板（粉笔书写）： 1、结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与大屏正面平齐，外层为一块外挂式滑动书写板。 2、滑动书写板基本尺寸：2020mm×1240mm×1块（参考尺寸，最终尺寸需根据现场环境和校方要求定制）；单边滑动 3、书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm。漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。 4、内芯材料：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm；单位面积抗压:0.8MPa； 5、颜色：板面为亚光墨绿色； 6、背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板 7、滑轮：采用上吊静音PU滑轮，下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 8、滑动绿板要有塑料笔槽及及塑料一次成型拉手拉手方便老师移动； 液晶触摸一体机安装部分及附件： 1、安装尺寸：要满足86寸交互式触摸一体机的安装需求。 2、触摸一体机背景间隙处理：要有彩色喷绘PVC挡板遮住电视机周边缝隙，不能露出墙壁。 3、推拉板复位时要能完全遮盖住触摸一体机。 4、板擦采用可撕式毛毡板擦，毛毡可以反复更换。 5、板擦要有吸铁石设计，能轻易稳固的吸附在白板上面。 6、附件数量：吸附可撕式板擦x 1块，替换毛毡x2块； |

### 3.2.5无线扩声系统详细参数

| 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- |
| 无线扩声系统 | 1、频率响应：50Hz-20kHz； 2、额定功率：2×50W RMS； 3、信噪比：≥65dB 4、电源：220VAC/50Hz 5、扬声器单元：低音4＂/ 4Ω×4个，高音1＂/ 8Ω×2个 6、安装方式：横条安装，可以安装在黑板的任意一侧上方。 7、音箱尺寸：长x宽x深＝1100x120x130（mm） 8、音箱中部有LED数字时钟：时钟单个字体高度≥35mm，10米内能正常看清时间，方便师生查看时间； 9、无线发射频率范围：2400-2483MHz 10、话筒电池：可充电锂电池750 mAh，工作时间：≥8小时 11、话筒充电：5VDC/500mA 标准miniUSB母座 12、20个可选频段，避免了相互干扰影响 13、2.4G无线麦具备激光教鞭、远距离PPT翻页功能（选配）； 14、具备噪声及回音消除功能 15、开机后，1秒中内可以完成自动对频，操作简单方便。 16、有挂绳设计，可以挂脖使用，也可外接头戴式话筒，方便教师的使用； 17、外置话筒中有静音键和音量加减的按键。 18、主机接收有效距离大于等于15米； |

### 3.2.6智能笔详细参数

| 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- |
| 智能笔 | 1. 锥型笔头设计，笔头直径≦3mm，支持红外高精度书写。 2. 笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3. 兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 4. 内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 5. 支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 6. 兼容windows、android双系统使用，双系统环境下应用软件可远程响应智能笔操作指令。 7. 采用无线连接方式，无线接收距离≥10米。 8. 无线接收器采用微型Nano设计，即插即用，方便安装实施，整洁美观。 支持智能休眠节电，智能笔15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 兼容性要求：要求86寸交互智能平板、智能笔硬件兼容； |

### 3.2.7教学教研平台详细参数

| 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- |
| 教学教研平台 | 整体设计: 1. 定义：基于数据分析的教学教研管理平台，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、电子备课、听课评课、学情评价、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价，方便管理者掌握和促进教学教研效果。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析，帮助教师提升个人专业发展。 2.产品B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。要求至少包含三年服务费用； 3.多端登录：支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 基础数据中心： 1. 信息化指数：通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，并与月均值、全省均值进行对比，方便管理者快速了解信息化教学进展。 2.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 3.提升实力：一键分析学校信息化教学的待提升项，并将本校信息化教学数值与省最高值进行对比，方便学校了解自身情况和实际差距；同时可通过管理端督促教师开展信息化教学活动，并为管理者预测督促后可提升的指标，督促信息将通过短信触达教师，保证督促效果。 系统管理： 1.学校通知：管理员可根据组织架构信息，自由选定教师发送学校通知。发送后，管理员可实时查阅教师已读、未读情况。通知的发送、接收都可在微信小程序中完成，方便随时随地进行通知的查阅和管理。 2.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。 3.组织架构：管理员可自定义构建部门，亦可将教师导入相应的部门，方便进行分组管理。支持管理者在移动端审核教师入校，方便快速处理教师的申请。 4.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。 5.人员管理：支持管理员通过多种方式邀请教师入校，包含直接导入教师、链接邀请入校、二维码邀请入校。支持以姓名、手机号快速搜索教师，同时支持导出学校教师名单。 6.申请入校：教师输入学校账号以及入校验证信息完成入校申请，管理员审核申请后即可入校；支持教师通过回答自定义验证问题直接入校。 7.信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。 8.班级管理：支持查看校内每个班级的班主任、班级人数，查看每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 教研管理中心： 1.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、学情评价的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全校教师的教学教研产出。 2学校目标与计划：可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便管理者掌握学校教学进度。 3.教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便教研组管理教学进度。 4.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 5.校本课件管理：可统一审核发布、删除教师上传至校本库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据。校本课件支持文件夹分组，方便各学科课件的分组管理。同时支持课件的批量移动、删除。 6.校本课件预览：校本课件支持直接预览课件及该课件的教案，方便课件、教案的检查。 7.评课表管理：支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”模板供使用。点评支持评分题和主观题，支持发布多张评课表，方便同时开展多学科、多个评课活动。 教研数据中心： 1.教案数据：支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本课件总数。同时支持按本周、本月、本学期、自定义时间段查看教案制作数量的排行，查看全校教师的教案，方便进行教案检查；同时支持按年级、学科对比教师编写教案的数量，方便管理者总览全校教案编写情况。 2.课件制作数据：支持按本周、本月、本学期、自定义时间查看全校教师课件制作的数据排行，教师榜单支持按照课件数、上传校本课件数、校本课件热度进行排序。课件数据支持按学科对比，方便总览全校课件制作情况。 3.校本课件榜单：支持查看校本课件各维度的榜单，包含最多分享教师榜单、最受欢迎课件榜单、最受欢迎教师榜单，可以查看数据详情，支持一键获取课件。 4.校本课件数据详情：支持查看校本课件数据，包括新增数据，各年级和学科的对比，可查看校本课件列表，校本课件列表可按累计被下载数排序。 5.班级氛围数据概况：支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含家长入班率，教师对学生的新增点评数，教师参与度，表现突出的教师前三名。 6.班级氛围数据详情：支持查看班级点评分数数据，包含班级总分榜、当月班级分数榜、教师点评榜、最热点评维度，可以按年级进行柱状图分析对比，方便了解全校班级管理情况。 7.听课评课概览：展示教研组听评课数据概况，数据包含教研组授课节数、听课人数、优秀课例前三名，教师得分榜前三名。支持获取查看优秀课例，可查看教师评课维度得分详情。 8.听评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校评课平均分，累计评课数量，本周新增评课数量，听课人数，方便了解听评课教研活动的开展情况。 9.听评课排行榜：全校听评课排行榜，有教师得分榜、课例排行榜、听课排行榜，并支持按年级、学科查看全校榜单详细数据。 10.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格，方便整理。 教师空间： 1.教师的教学教研一站式服务平台，为教师提供教学计划与教案设计、资源中心、个人云空间、教学数据分析模块，覆盖老师课前、课中、课后的教学场景，方便课前制定教学计划并完成电子备课，课中使用教学资源进行互动教学，课后收集教学数据及评价反馈。通过一站式服务，提高老师教学工作效率，使教学过程全记录，教学数据全打通。 教师个人空间： 1.空间管理：教师可对个人云空间进行管理，支持课件搜索及图片、音视频、文档等的上传，并支持将任意资源分享至校本资源库。 2.习题管理：支持创建习题，习题类型包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题。可对习题进行学科、教材版本、章节进行分类，方便后续对习题进行筛选。 3.资源分享：可对空间中课件等资源进行分享至校本资料夹，也可以加入资源包进行备授课调用。 4.资源调用：可在空间中直接访问校本库，对校本库的资源进行保存至个人空间进行调用。 5.时间胶囊查看：支持在个人空间查看胶囊录制数量、累计时长数据，提供上述数据个人与全校教师的对比情况。支持根据最新、最多收藏、最多播放顺序查看个人胶囊，支持直接使用名称与作者来搜索胶囊，并提供学段、学科、年级、上传或收藏方式筛选胶囊。 6．时间胶囊管理：支持对胶囊课程名进行编辑，根据学科学段进行归类，支持对胶囊进行删除。 7.时间胶囊播放：支持在胶囊中直接对胶囊中的课件进行控制，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，方便对课件进行预览学习。支持一键对音频内容进行语音识别，转化为文字，方便对讲解内容深入学习。 8.时间胶囊分享：支持通过链接分享、手机号分享、微信二维码分享以及上传到校本资源库等方式进行分享。 资源中心： 1.资源情况：资源中心支持教师调用资源，资源类型包括课件资源、题库资源、多媒体图片视频素材资源等。 软件系统具备公安部门出具的信息安全二级认证证书, 提供证明文件 兼容性要求：要求86寸交互智能平板、无线传屏工具、移动支架、智能笔、教学教研平台、学生综合素质管理系统、集中控制巡课系统完全兼容； |

### 3.2.8学生综合素质管理系统详细参数

| 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- |
| 学生综合素质管理系统 | 软件系统整体要求： 1.学生行为评价系统，集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。 2.支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。 3.支持多个老师管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课老师的实际情况。 4.软件支持同一账号下，老师/家长双重身份切换，满足既是老师又是学生家长的人群需求。 5.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。 学校管理中心： 1.支持邀请教师入校、审核教师的入校申请、移除学校的教师，方便学校管理员管理学校的教师信息。 2.支持查看学校下的班级列表信息，包括班级名、班主任、学生数、家长数、表扬得分与待改进得分。可自由设置查看信息的时间区间，并可显示或隐藏某个班级，方便管理员进行汇总查看。 3.支持查看学校下某个班级的详细信息，包括该班级的表现情况、考勤记录，并支持导出数据，方便管理员进行分析查看。 支持发送全校通知，可将图片或文字信息发送给学校的教师和家长，支持选择部分班级发送，支持选择教师或家长发送。 教师管理中心： 6.支持教师设置个人帐号信息，包括头像、昵称、密码、所教年级、学科。 7.支持设置班级信息，包括学段、年级、班级名称。 8.支持设置学生信息，包括学生姓名、学生所属分组。 9.持创建新班级，并可从现有班级中快速导入学生与家长账号。 支持通过输入学校邀请码的方式申请加入学校。 课堂表现评价： 1.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。 2.支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，提供课堂趣味性。 3.软件预设的头像类型不少于12种，并支持老师自定义符合自身教学需求的学生头像。 4.软件预设的评价类型不少于9种，并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数。 5.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。 6.为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。 7.为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。 8.支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。 9.支持课堂分数重置，从而开始新一轮的课堂评价。 10.支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息，可设置隐藏。 11.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。 支持查看课堂考勤统计报表，可具体看到某一天的课程有几人未出勤，以及每个人的考勤状态。 家校互联互通： 1.支持老师发送公告及作业给其他老师或家长，公告支持超过200字的文本输入。 2.支持老师发送作业给其他老师或家长，作业支持超过200字的文本输入。 3.支持老师发送学生在校表现，可编辑文本、图片，与家长及时交流。 4.支持成绩报告功能： a)支持按EXCEL模板填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生排名、学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况以及平均分对比图。 b)支持自动生成班级成绩分析报表，包括每个学科以及总分的得分率、优秀率、及格率，并支持显示总分平均分得分率分布图。 c)支持将学生的成绩报告发送给对应的家长。 支持在线公开及匿名投票功能，可设定投票内容、投票类型、结束时间等，并可查看投票结果统计，方便老师收集家长意见。 兼容性要求：要求86寸交互智能平板、无线传屏工具、移动支架、智能笔、教学教研平台、学生综合素质管理系统、集中控制巡课系统完全兼容； |

### 3.2.9集中控制巡课系统详细参数

| 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- |
| 集中控制巡课系统 | 整体设计： 1、管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。 2、Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 3、平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署，支持与交互智能教学设备、学生智能终端、常态化录播等教学设备的底层系统无缝对接。 ▲4、平台支持对学校所有大屏设备进行远程视频直播，信息发布等功能，管理员可通过后台直接控制所有教室进入直播收看状态，无需教室单独操作。 智能教学设备管理： 1、管理平台实时监控已连接的交互智能设备状态，支持不少于10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监控交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据 2、管理平台可对广域网内的交互智能终端进行远程实时控制，能够监控设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制。 3、管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义日循环执行，预约定时执行。 4、管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。 5、管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期，便于重大教学安排的提醒提示。 6、管理平台支持批量对交互智能设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 7、管理平台提供巡课值守模式，自动轮循显示处于运行状态的交互智能设备使用界面。 8、管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。 智能学生终端管理： 1、管理平台支持创建多种管理策略，满足不同使用场景教学管理需求，可对已有管理策略进行编辑删除。 2、平台可设置智能学生终端网络访问白名单，学生通过学生终端仅能访问白名单列表授权网址，规范学生上网行为。 3、平台可对应用使用进行管理，管理员可管理学生在非教学时段可以启用的应用，规范学生非教学时段使用行为。 4、平台可对智能学生终端教学界面模式和桌面壁纸进行自定义设置，便于学校进行校园整体视觉形象规划及塑造班级个性化教学环境。 5、平台可管理智能学生终端外接数据接口的通信权限、蓝牙功能、音频外设接口使用权限，规范学生终端使用。 6、平台可设定开启学生终端护眼模式的时间计划，支持全校部署时间计划。 7、运行数据模块显示当前学生终端在线率以及终端管理有效率，同时包含在线终端数量、接入系统平台的终端数量和学校所有终端数量，展现全校使用情况。 8、终端列表可查看终端信息，包含终端型号、系统版本号、Mac地址、SN号、在线状态、所属学生、所在班级、应用管理策略、配置生效状态、剩余电量等基本信息。管理员可增删终端并依据基础信息快速筛选搜索设备，提高管理效率。 安全应用防护数据分析： 1、管理平台可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。被冻结后本地系统启动盘的数据及系统更改等均会自动恢复至冻结前状态。 2、管理平台可实时监控开启冰点保护设备数量、安装冰点保护设备数量、磁盘冰冻状态等，并提示冰点风险，方便用户管理一体机系统环境 管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 3、管理平台显示设备使用情况数据报表，包括实时在线设备数、今日活跃人数、使用学科数、异常条数、设备使用时段、设备使用时长分布、软件使用次数、用户活跃数、不同学科使用频次占比等，方便管理员检查设备使用情况。 操作管理： 1、管理操作日志实时反馈远程控制及信息发布等指令状态，便于检验操作结果。操作日志支持按照指令类型筛选查看。 2、管理平台支持多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理；顶级管理员可添加普通管理员并修改普通管理员的权限。 移动管理平台： 1、提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、锁屏设备数、关机设备数等信息化运行数据。 移动管理平台可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作 2、移动管理平台可实时监控已连接的交互智能设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间等设备详情。 3、移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等，支持按年级筛选查看设备异常数据并对异常设备进行管控。 4、交互智能设备发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员。 远程控制相关操作均可获得实时反馈，方便用户及时获取操作情况。 智能教学设备端： 1、管理平台为学校提供专属识别代码，广域网环境下的交互智能设备输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台对设备进行远程管理。支持按照年级、班级自定义交互智能设备名称，方便管理员对应管理。 2、交互智能设备支持磁盘级系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区冻结、解冻还原保护。 3、可在交互智能设备查看设备基本信息，如：系统、CPU、内存、硬盘、MCU、TV、触摸框等信息，方便老师管理设备。 4、▲提供教学专用广告屏蔽工具。支持高强度屏蔽拦截，对全部软件应用弹窗进行无差别拦截；支持自定义应用广告弹窗过滤屏蔽，可屏蔽拦截指定应用的弹窗,保障互联网教育信息安全及内容安全。 提供集中控制系统软件著作权证书 软件具备公安部门出具的信息安全二级认证证书,提供证明文件 兼容性要求：要求86寸交互智能平板、无线传屏工具、移动支架、智能笔、教学教研平台、学生综合素质管理系统、集中控制巡课系统完全兼容； |

### 3.2.10桌面式网络中控详细参数

| 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- |
| 桌面式网络中控 | 基础功能： 1、一键开关机功能，能够一键开关计算机系统、交互一体机、展台、音箱、功放等；同时可根据需要单独开关投影机和投影幕布； 2、一键遮屏、一键静音功能； 3、计算机、笔记本、展台、电视盒的音视频切换功能 4、正面笔记本接口预留（3.5MM音频、HDMI接口、USB接口、电子白板接口各一路），需要有防尘盖板，避免接口长时间不用导致积灰； 5、交互式一体机自动切换功能（即笔记本优先识别功能，能够方便的在内置计算机和笔记本间进行自动切换使用）； 6、数字旋钮式按键操作，简单易用，可靠性好； 7、模块化设计，支持功能升级和售后设备更换； 8、支持IC卡刷卡一键开机、刷卡一键关机；支持IC卡插卡一键开机，拔卡一键关机 9、IC卡刷卡名单可通过EXCEL手动导入和后台远程更新； 10、具有延时断电功能；投影机关机后能自动延时10分钟后断电，方便风扇继续扇热； 11、具有电视盒的控制功能，能方便控制外接的电视盒。 接口要求（最低数量要求）： 1、音、视频输入: HDMI×3、VGA×1、3.5MM音频×2； 2、音、视频输出：VGA×1、HDMI×1、3.5MM音频×1； 3、USB接口: USB×2个； 4、网络输入：RJ45X1； 5、网络输出：RJ45X3； 6、控制：IR×1、RS-232×1； 7、电源：220VAC输入×1，输出×4； 无线网络部分： 1、支持802.11n/b/g,最大传输速率可达150Mbps; 2、支持WDS无线中继器功能，扩大无线网络覆盖区域; 3、支持多种路由器功能，如DHCP服务器与客户端，静态路由，虚拟服务器，DMZ，UPnP ,VPN穿透等等; 4、支持PPPoE、动态IP、静态IP接入方式。PPPoE支持自动拨号，按需拨号以及手动拨号，满足不同用户的需求; 5、支持多种安全加密技术，如64/128位WEP数据加密，WPA/WPA2，WPS无线配置及一键加密技术等等。内置防火墙可以预防黑客入侵; 6、支持隐藏无线SSID钥匙功能，可以保护用户信息数据安全，保障无线网络不被侵犯或者盗用 7、能同时支持2路有线终端接入和多路无线终端的接入。 8、可以进行安卓系统和IOS系统的无线传屏功能。 9、有登陆权限管理，确保不会链接至相邻教室的无线设备。 |

### 附：参考外观图

投标要求：

1．本项目要求在2020年8月20日前完成。

2.带▲项为必须满足，不能负偏离。

2.本项目的所有软、硬件(如线缆、管线、软件、硬件、模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。

3.投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供，.投标总价应包括运抵学校的运费及安装调试费等。

4.所投产品需为原厂全新产品，2020年1月份后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与学校现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

5.所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

6. 所有硬件和软件设备提供3年7*8小时免费保修和售后现场技术服务

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13. 5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10招标文件要求提供样品，投标人提供非投标产品样品或没有提供样品的；

13.11采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的（带“▲”部分）；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；

13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.20.4提供虚假的信用状况；

13.20.5其他弄虚作假的行为。
   13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.21.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.21.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.21.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.21.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.21.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.21.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.21.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.22 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

14.采购过程中出现以下情况，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人或其委托的采购代理机构可中止电子交易活动：

14.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

14.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

14.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

14.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

14.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人或其委托的采购代理机构可以待上述情况消除后继续组织电子交易活动；反之，应当重新采购。

五、评标报告。

15. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

16. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

17.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

17.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

17.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.3投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

17.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

18.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

19.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

19.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

19.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

19.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

19.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

19.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照19.1-19.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

20.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

21.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

1.各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的业绩情况得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分35分，技术和服务方案 59分，投标人的资质和业绩情况6分。各投标人总分为：综合得分-投标人的信誉情况扣分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的业绩情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格 (35分)：

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

投标价格分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算）。

▲技术和服务方案 (59分)：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标方案的科学性和完整性（8分）：

● 投标方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，提出具体可行的实施方案（3分）；

● 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势（3分）；

● 项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，投标人对现有标准规范体系的了解情况；投标技术方案内容对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，系统的应急方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求（2分）。

（2）投标产品的性能与需求的吻合程度（21分）：

● 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足投标文件要求。技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止（14分）；

● 投标产品是否能满足本系统运行的需求，其技术方案对产品、系统功能及其技术要点是否有完整和全面的响应和说明，以及产品的技术水平、应用程度、系统结构和产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等，在同类产品中是否具有优势（4分）；

● 投标产品的兼容性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率、使用现况和用户反馈情况，功能是否达到采购人的实际需求，参考投标产品的供货合同、验收报告及中标通知书等；投标产品是否列入“节能产品政府采购清单”、具有环境标志认证产品等情况（3分）。

（3）关键技术解决能力和资源整合利用的能力（9分）：

● 投标方案设计中的关键技术解决能力，以及投标人根据自身经验对系统需求进行优化设计的情况；投标人对本次项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性（3分）；

●　投标方案是否提出合理可操作的各相关系统之间的衔接及整合方案，特别是对本项目的建设与现有系统以及其它各相关信息系统之间的衔接，是否有安全、稳定、成熟可行的方案（3分）；

●　考虑系统的扩展和延伸能力，以及承诺与其他软件、硬件产品供应商的合作等情况（3分）；

（4）组织实施方案（2分）：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

（5）售后服务方案情况（9分）：

● 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（3分）；

● 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况（3分）；

● 投标主要设备原厂质保期限及服务承诺是否满足或采购需求，参考原厂商授权的代理证书及原厂质保服务承诺书，每缺少一样扣1分，扣完为止，未提供或提供的质保期限及服务承诺不符合要求此项不得分（3分）。

（6）项目组人员素质情况（4分）：

● 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度等，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件和系统集成的综合水平情况（2分）；

● 拟担任本项目经理、技术负责人和项目组实施人员的专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等，是否具有同类项目建设经验，项目经理是否具有调动投标人各项资源能力，确保100%到位所采取的措施情况；项目经理和技术负责人的资质、工作履历、工程实践证明资料等情况（参考履历表和相关资料、证书等）（2分）。

（7）培训、测试、试运行和验收（2分）：

● 投标人提出的功能测试、试运行及验收方案的合理性、可行性情况等（1分）；

● 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理（1分）。

（8）质量保证措施和建设工期情况（2分）：

● 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等（1分）；

● 投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施（1分）；

（9）优惠和承诺（1分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度等，对专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理。

（10）投标文件的制作情况（1分）：相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。

▲投标人的资质和业绩情况（6分）：主要包含投标人资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标人基本情况（1分）：

●有质量管理体系认证证书得1分，无的得0分。

（2）投标人类似项目建设的成功经验（5分）：自2017年1月1日以来投标人承担类似项目的情况，须提供合同复印件和用户验收报告等工程实例证明，每提供1份得1分，最高不超过5分。如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

▲减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人在参与本次招标活动前三年内，在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

评标委员会根据投标人提供的有效证明材料和采购机构提供的相关数据进行打分。

2.采购机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购机构审查的，采购机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

- 3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

第一部分 合同书

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的物

1.2.1 标的物名称：                                                ；

1.2.2 标的物数量：   （1批/1套 ）                                ；

1.2.3 标的物质量：　　　合格　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：   （一次性付款/分期付款）                      ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 标的物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的  0.5  %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5  %计算，最高限额为本合同总价的  20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 中小企业信用融资

- 本合同拟采用下列第    种方式进行：

- 1.7.1 本合同不采用中小企业信用融资；

- 1.7.2 本合同拟采用中小企业信用融资。

- 融资银行名称            ，账号            作为在该银行的唯一收款账号。市级政府采购资金支付时，采购单位必须将采购资金支付到备案合同中指定的融资银行及收款账号，以保障贷款资金的安全回收。已融资的政府采购合同，系统自动锁定账号，在没有合作银行出具书面意见同意修改的情况下，不得对该合同进行修改、变更或另行签订补充协议。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1  种方式解决：

1.8.1 将争议提交   杭州市    仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3提供软件不少于5年5*8小时、硬件不少于3年5*8小时售后技术服务，1小时内做出明确响应和安排，现场响应时间要求是接到用户需求电话后4小时内到达。

- 2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交付的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3日内以书面形式通知对方当事人，并在15日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15日内以书面形式变更合同；

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在标的物交付后15日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于  3 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应在合同签订后7日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同有效期内或者标的物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者标的物质量保证期届满之日起 7 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属 采购人。 |
| 2.4.1 | 乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。 |
| 2.4.2 | 装运货物的要求和通知 按照本行业通用的方式 。 |
| 2.6 | 结算方式和付款条件： 本次项目合同总价为大写人民币 （￥ 元），采用分期付款方式，具体如下： 合同生效日起7个工作日内，收到供应商按合同要求提交的履约保证金后，采购单位向向供应商支付合同总价的30%预付款，大写人民币 （￥ 元）； 设备在安装调试完成并通过由使用单位组织的验收小组对项目终验合格后，提交全部报告材料，通过正式验收后10个工作日内，乙方凭发票、《杭州市教育设备政府采购货物验收回复单》或验收报告、《杭州市教育设备政府采购供应商履约评价意见表》向甲方办理合同余款：大写人民币 （￥ 元）结算手续。 |
| 2.8.3 | 免费质保期:三年。 |
| 2.9 | - 货物的风险负担：货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担，全部由乙方承担。 |
| 2.13.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 15日内以书面形式变更合同； |
| 2.13.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 15日内以书面形式通知对方当事人，并在 3日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.17.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方15日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.17.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见采购需求 。 |
| 2.21.1 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应3个工作日内按约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金； |
| 2.21.2 | 履约保证金在货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方； |
| 2.22 | 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。，每份均具有同等法律效力。 |

第六部分 应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1. 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3. 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4. 评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5. 投标人提交的材料将在一定时间内被保密保存，但不退还。

- 6. 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 二、投标文件编制格式及规范要求：

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）………………………………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ……………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）………………………………（页码）

（4）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（7）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）…………………    ………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、法定代表人授权书

（采购人名称）、杭州市教育技术中心：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（采购人名称）杭州高级中学钱塘学校网络建设一期、教室一体化一期项目【编号：HJZCD-2020-012】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理（采购人名称）杭州高级中学钱塘学校网络建设一期、教室一体化一期项目【编号：HJZCD-2020-012】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （公章）         单位：          （公章）

法定代表人：（签字或盖章）         法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

……

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

日期：  年  月

四、2018年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）、杭州市教育技术中心：

我方郑重承诺，我方具有履行（采购人名称）杭州高级中学钱塘学校网络建设一期、教室一体化一期项目【招标编号：HJZCD-2020-012】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

（采购人名称）、杭州市教育技术中心：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

七、具有良好商业信誉特别声明

（采购人名称）、杭州市教育技术中心：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）

▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）投标设备参数清单……………………………………………（页码）

- （4）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

（采购人名称）、杭州市教育技术中心：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（采购人名称）杭州高级中学钱塘学校网络建设一期、教室一体化一期项目【招标编号：HJZCD-2020-012】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3.我方拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4.提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

（采购人名称）、杭州市教育技术中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成（采购人名称）杭州高级中学钱塘学校网络建设一期、教室一体化一期项目【招标文件编号：HJZCD-2020-012】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中核心产品，由 （请填写企业名称）制造，该企业 （请填写属于或不属于）小型、微型企业。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时提供小型、微型企业制造的核心产品的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。

投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

三、投标设备参数清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人需按采购清单顺序分类填写，行数不够请自行增加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

四、中小企业声明函（如果有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- ▲商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）评分细则对应索引表……………………………………（页码）

（3）实质性技术条款索引表……………………………………………（页码）

（4）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（5）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（6）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（7）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

- （8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

- （9）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

- （10）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（17）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明……………（页码）

（18）关于招标文件中有关无效标条款的声明…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、评分细则对应索引表

| 序号 | 评分细则 |  | 对应投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方案的科学性和完整性（8分） | 投标方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，提出具体可行的实施方案（3分） |  |
| 2 |  | 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势（3分） |  |
| 3 |  | 项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，投标人对现有标准规范体系的了解情况；投标技术方案内容对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，系统的应急方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求（2分） |  |
| 4 | 投标产品的性能与需求的吻合程度（21分） | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足投标文件要求。技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止（14分） |  |
| 5 |  | 投标产品是否能满足本系统运行的需求，其技术方案对产品、系统功能及其技术要点是否有完整和全面的响应和说明，以及产品的技术水平、应用程度、系统结构和产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等，在同类产品中是否具有优势（4分） |  |
| 6 |  | 投标产品的兼容性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率、使用现况和用户反馈情况，功能是否达到采购人的实际需求，参考投标产品的供货合同、验收报告及中标通知书等；投标产品是否列入“节能产品政府采购清单”、具有环境标志认证产品等情况（3分） |  |
| 7 | 关键技术解决能力和资源整合利用的能力（9分） | 投标方案设计中的关键技术解决能力，以及投标人根据自身经验对系统需求进行优化设计的情况；投标人对本次项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性（3分） |  |
| 8 |  | 投标方案是否提出合理可操作的各相关系统之间的衔接及整合方案，特别是对本项目的建设与现有系统以及其它各相关信息系统之间的衔接，是否有安全、稳定、成熟可行的方案（3分） |  |
| 9 |  | 考虑系统的扩展和延伸能力，以及承诺与其他软件、硬件产品供应商的合作等情况（3分） |  |
| 10 | 组织实施方案（2分） | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。 |  |
| 11 | 售后服务方案情况（9分） | 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的售后服务能力以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（3分） |  |
| 12 |  | 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否具备售后服务热线，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况（3分） |  |
| 13 |  | 投标主要设备原厂质保期限及服务承诺是否满足或采购需求，参考原厂商授权的代理证书及原厂质保服务承诺书，每缺少一样扣1分，扣完为止，未提供或提供的质保期限及服务承诺不符合要求此项不得分（3分） |  |
| 14 | 项目组人员素质情况（4分） | 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度等，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件和系统集成的综合水平情况（2分） |  |
| 15 |  | 拟担任本项目经理、技术负责人和项目组实施人员的专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等，是否具有同类项目建设经验，项目经理是否具有调动投标人各项资源能力，确保100%到位所采取的措施情况；项目经理和技术负责人的资质、工作履历、工程实践证明资料等情况（参考履历表和相关资料、证书等）（2分） |  |
| 16 | 培训、测试、试运行和验收（2分） | 投标人提出的功能测试、试运行及验收方案的合理性、可行性情况等（1分） |  |
| 17 |  | 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理（1分）。 |  |
| 18 | 质量保证措施和建设工期情况（2分） | 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等（1分） |  |
| 19 |  | 投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施（1分） |  |
| 20 | 优惠和承诺（1分） | 投标人提出的优惠条件和承诺情况，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度等，对专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理。 |  |
| 21 | 投标人基本情况（1分） | 有质量管理体系认证证书得1分，无的得0分。 |  |
| 22 | 投标人类似项目建设的成功经验（5分） | 截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目的情况，结合已完工的项目案例和用户反应情况，参考合同复印件、用户验收报告等工程实例证明，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。 |  |

三、实质性技术条款索引表

第三部分采购需求中带“▲”系指实质性要求条款

| 序号 | 实质性技术条款 | 是否满足 | 相关材料处于商务技术文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

四、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就杭州市公共资源交易中心组织实施的（采购人名称）杭州高级中学钱塘学校网络建设一期、教室一体化一期项目【HJZCD-2020-012】共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （公章）          乙方单位：          （公章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

五、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

八、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

节能产品认证证书（复印件加盖公章）

环境标志产品认证证书（复印件加盖公章）

供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

九、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

- 十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十四、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十五、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十七、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十八、关于招标文件中有关无效标条款的声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

# 附件

附件1：杭州市教育设备政府采购货物验收回复单

供应商已按杭州市教育设备政府采购购销合同【杭教采2020（ XX ）--XXX】的规定，已将下列采购物品安装调试完毕，并已在设备的左侧上方或者按照合同要求粘贴了《杭州市教育设备政府采购售后服务联系单》，现经我单位验收合格。

验收物品清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置简述 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

以上共计发票：   份，发票号码为：

采购人（公章、财务专用章）：            供应商（公章）：

联 系 人：                             联 系 人：

联系电话：                             联系电话：

手机：                                 手机：

签收日期：20  年  月  日               供货日期：20   年  月  日

注：本单一式贰份，一份由采购单位留存，一份供应商留存。

附件2：杭州市教育设备政府采购供应商履约评价意见表

反馈日期：2020年     月    日

| 政府采购 |  |  | 履约时间 | 2019年 月 日至2019年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |
| 供应商名称 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |
| 履约情况评价 |  | 优秀（ ） 良好（ ） 一般（ ） 差（ ） |  |  |
|  |  | 根据供应商履约情况是否按合同约定进行资金支付。 是（ ）；否（ ） |  |  |
|  |  | 评语： |  |  |
| 具体评价指标 | 1. 项目或产品的性能指标和技术服务能力是否响应投标文件和合同中的承诺。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 2. 是否按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 3. 项目或产品的质保期（系统维护期）是否响应投标文件和合同中的承诺，并提供相应的保修卡、服务承诺函等资料。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 4. 是否在项目试运行阶段有实施人员常驻现场。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 5. 是否在试运行期间对系统及设备及时进行完善和调优，满足采购单位需求。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 6. 是否在试运行期内，随着采购单位需求的调整随时作出响应。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 7. 对采购单位的咨询和要求是否耐心解答和解决。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 8. 是否进行了操作技术示范和讲解，并按照投标文件承诺完成对普通业务人员的应用培训和系统维护人员的专业技术培训。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 9. 是否按项目验收标准提交相关工作内容及成果文档。是（ ）；否（ ） |  |  |  |

注：采购单位在该设备使用期内对供应商的服务有意见，可复印此表或以其他书面材料向杭州市教育技术中心（电话、传真85886279）、市财政局（电话、传真：87715261）投诉。感谢合作。

附件3：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件5：业务专用章使用说明函

（采购人名称）、杭州市教育技术中心

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的（采购人名称）杭州高级中学钱塘学校网络建设一期、教室一体化一期项目【招标编号：HJZCD-2020-012】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：  年  月   日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件6：备份投标文件封面

项目名称：杭州高级中学钱塘学校网络建设一期、教室一体化一期项目

编号: HJZCD-2020-012

投标标项：

标项内容：

公司名称（加盖公章）：

日期：  年  月   日