杭州市美术职业学校（教学视频系统实训室）项目

招标文件

（电子招投标）

编号:HJZCD-2022-063

杭州市美术职业学校

杭州市教育发展服务中心

二〇二二年八月十九日

目录

第一部分招标公告

第二部分投标人须知

第三部分采购需求

第四部分评标办法

第五部分拟签订的合同文本

第六部分应提交的有关格式范例

- 第一部分招标公告

项目概况

杭州市美术职业学校（教学视频系统实训室）项目招标的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2022年9月9日9点00分整（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HJZCD-2022-063

项目名称：杭州市美术职业学校（教学视频系统实训室）项目

## 预算金额（元）:967000

采购需求：杭州市美术职业学校（教学视频系统实训室）项目主要内容：一体化双屏教学显示端2台;移动无线加壁挂1台;搪瓷白板1套;无线投屏1台;互动录播主机1台;教师分析摄像机1台;学生分析摄像机1台;教师摄像机	2台;学生摄像机	2台;导播控制系统1套;图像智能跟踪定位系统1套;远程导播系统1	套;录播资源管理平台1套等设备，含货物的供货、施工安装、系统调试、技术培训，并提供不少于5年（含）的售后免费现场技术服务，详见招标文件。

- 合同履约期限：供应商应当在合同签订后50天内完成生产或采购，并将货物运输、安装、调试完毕交付采购人正常使用，地点由采购人指定。

本项目接受联合体投标：þ是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至 2022年9月9日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：并于 2022年9月9日9点00分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：并于 2022年9月9日9点00分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市美术职业学校

地    址：杭州市拱墅区莫干山路142号

传    真： /

项目联系人（询问）：诸葛老师

项目联系方式（询问）：13666601602

质疑联系人：符老师

质疑联系方式：18058800702

2.采购代理机构信息

名称：杭州市教育发展服务中心

地址：杭州市下城区东新路重机巷56号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0571-85886279

质疑联系人：马老师

质疑联系方式：0571-85828639

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市财政局政府采购监管处

地址：杭州市中河中路152号617办公室

传    真：87715261

联系人 ：厉先生

监督投诉电话：0571-89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | þA同意将非主体、非关键性的 货物运输 工作分包。 ☐ B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | RA不组织。 ¨B组织。 |
| 5 | 样品提供 | RA不要求提供。 ¨B要求提供， |
| 6 | 产品演示 | ¨A不组织。 þB组织。 产品功能演示方式： 参加方案讲解的投标人在投标截止前，提供密封（要求参见15.2）的讲解视频文件（U盘形式）。演示视频文件寄送地点：杭州市教育发展服务中心（杭州市拱墅区东新路重机巷56号601）；文件签收人员陈老师，联系电话：0571-85886279。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 重要提示：需进入本机构相关场地的人员，请按杭州疫情防控相关要求执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类，单一产品或核心产品为： 杭州市美术职业学校（教学视频系统实训室）项目：一体化双屏教学显示端;师生移动展示显示终端;互动录播主机;导播控制平台；录播资源管理平台。 ☐B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：杭州市美术职业学校（教学视频系统实训室）项目，属于工业或其他未列明行业行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市教育发展服务中心（杭州市下城区东新路重机巷56号）；备份投标文件签收人员陈老师，联系电话：0571-85886279。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 无。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额1%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额1%。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分采购需求

（标有“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“▲” 系指实质性要求条款，带*项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容做重点扣分处理，不作为废标项）

一、项目概述

杭州市美术职业学校是杭州市教育局直属的公办学校，是省级重点中等职业学校，是杭州地区唯一一所特色鲜明的专门化美术类职业学校。2020年，莫干校区正式启用，新增服装类专业，学校开启“一校两区三部”的全新局面。美术绘画、美术设计、服装设计三大专业部并驾齐驱，专业构架更趋完备，专业方向日渐丰富。学校在办学规模、专业拓展、教学质量、社会影响等方面成效显著。

随着信息技术的不断迭代以及教师信息素养的提升，对教育信息化的需求更新加快，教育数据日益积累，现有建设难以满足学校高质量发展的需求。

其中教学视频系统实训室作为师生开展教学活动的核心场所，为课堂教学提供了最基础的空间环境，是保障教学内容高效传递、教学活动有序开展的重要空间场地。是我校高质量发展中校园建设的主要组成部分。依据杭州市美术职业学校教学信息化建设现状及待解决问题，此次建设需要满足教学视频系统实训室升级智能互联、数据贯通、融合协同、个性教学的需求。

- 建设要求

此项目包括智慧双屏98寸交互智能一体机，1套录播、直播、点播系统，2套音箱，作品智能展示屏含发布系统软件，师生移动展示显示终端52台，智能护眼灯光，智能新风系统，温度控制系统，学生定制画架，储存柜，高清扫描仪，整体装修布置等集成化设备。通过本次对教室提升改造，构建高科技物联融合加精品录播教室和美术专业等功能于一体的教学视频系统实训室，满足专业发展所需。本项目为交钥匙工程。

# 平面图（效果图）

- 配置清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体教室单元 |  |  |  |  |
| 1 | 电容一体化双屏教学显示端 | 一、整体设计 1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、整机屏幕采用≥98英寸液晶显示器。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 4、整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例≥16:9，分辨率≥3840*2160。 5、灰度等级≥256级。 6、触控一体机表面使用钢化玻璃，有效保护教师及学生授课安全。 7、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异（提供第三方检测机构所出具的权威检测报告）。 8、整机采用硬件低蓝光背光技术，还原真实教学色彩的同时有效降低蓝光同时保护教师、学生视力。 二、整机设计 1、整机内置音箱顶置朝前发声，2.1声道扬声器，额定总功率50W。 2、整机支持高级音效设置、左右声道平衡、可根据实际需要设置不同频段调节功能，以满足不同课程授课声音还原需求。 3、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 5、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 6、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 7、触控一体机支持NFC投屏功能：可搭配具有NFC功能的手机、平板，无需通过软件手机或平板可投屏至一体机，支持至少4台同步显示和连接。 7、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准 8、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 9、为提升传输速率和降低能耗，整机支持Wi-Fi6；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz完成开机、节能熄屏、关机操作。 12、整机具备前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 13、支持护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 14、支持录课模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用录课模式 15、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB、1路HDMI OUT；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 16、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口可实现与外部电脑的触摸信号及音视频输入。 22、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 24、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 25、整机可做到高色准△E≤1.5，还原真实教学色彩。 27、整机支持透明度、色温调节及阅读模式的调节，为保证观看文字类教学资源有更好的视觉体验，提高观看舒适度，可通过切换纸质模型或其他方式实现显示内容的纹理实时调整，包括但不限于水纹纸、牛皮纸、宣纸、素描纸等多种纸类 28、设备需提供自定义功能按键，可通过自定义按键实现通过前置面板按键一键启用多功能，包括但不限于护眼、录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等功能，快速帮助教师实现功能切换。 29、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 30、整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥4800万，摄像头视场角≥120度。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 31、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，并且可通过摄像头进行人数统计、随机抽选、环境色温判断等功能。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 三、主要功能 1、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 2、整机可通过前置物理按键快捷进行系统还原，无需额外工具辅助。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 3、支持降半屏功能，降半屏后依然可以正常触控操作Windows系统；可一键退出该模式。 4、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 5、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 6、当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 7、支持将自定义图片设置为开机画面。 8、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 9、支持云端在线系统固件升级。 10、支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 11、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 12、整机内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节等功能，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 13、整机在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，包括但不限于五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向等手势滑动并调用相应功能。支持将多种手势识别自定义设置为包括但不限于无操作、熄屏、批注、桌面、半屏、聚光灯、录屏等模式。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 14、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 四、触摸系统 1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 2、从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 3、触摸屏在照度100K LUX（勒克斯）环境下仍能正常工作。 4、触摸分辨率32768×32768。 5、触摸响应时间≤4ms。 6、触摸最小识别物≤3mm。 7、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 8、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 9、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 五、安卓系统 1、嵌入式系统版本≥Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 2、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 3、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 4、嵌入式Android操作系统下，提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 5、触控一体机具备全通道侧边栏，可显示多项基本信息，包括但不限于实时显示工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口等，并可以随时调起切换智能息屏、阅读模式，支持快捷调节音量、亮度，方便教师应用不同教学场景。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 11、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容并可自动保存、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机全通道侧边栏提供包括但不限于倒计时、半屏、倒数日、日历、节拍器等小工具，方便教师随时调用使用。 13、整机任意通道（包括但不限于Windows、安卓、HDMI、type-c等）下侧边栏支持通过扫码入班，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。 14、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持多种身份识别方式登录，包括但不限于账号登录、手机扫码登录，登录后自动获取教师个人空间的课件列表、并可进入校本资源库获取资源；登录后进入原厂软件无需再次输入账号密码重复登录。 15、教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件、随机抽选软件的快捷入口，方便教师快速授课。 16、整机设备教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源，方便教师快速调用资源。 六、设备配置 1、主板搭载 i7 CPU等同或以上。 2、内存：16GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：512 GB或以上SSD固态硬盘 4、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 5、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 6、和整机的连接接口针脚数≤40pin，尺寸≤28.1mm*5.3mm。 7按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸模块。 8、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；具有独立非外扩展的USB接口：≥3路USB。 9、具有标准PC防盗锁孔。 10、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 11、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 | 2 | 台 |
| 2 | 移动无线加壁挂 | 硬件参数： 1. 互动展台可挂墙和教室里移动使用，通过WIFI 5G无线连接电脑，800万像素流畅不掉线；也可放入壁挂箱中使用和充电；放入壁挂箱后，互动展台通过底部的磁吸方式连接usb接口，智能切换成usb传输模式。 2. 壁挂箱采用铝合金外壳，美观耐用，四周无锐角无利边设计，电源线插口和usb线插口均放在壁挂箱底部；互动展台主体采用铝合金材质，折叠后可以放置在壁挂箱内。 3. 展台像素：≥800 万像素，影像展示范围：A3幅面。 4. 展示角度：抬臂可覆盖A3纸张，横臂下降时支持任意角度悬停，展示A4或A5幅面的纸张课件，镜头水平也可上下翻转、左右90°旋转侧向拍摄，方便老师多角度演示。 5. 有线和无线快速切换，根据老师的教学场景，壁挂切换至移动桌面教学时，应用软件无须关闭，在同一界面中实现智能识别，自动切换出图像。 6. 内置高容量聚合物锂电池，产品上可显示数字的百分比电池电量。 7. 互动展台底座集成按键拍照功能，移动授课时，老师无需返回讲台，也能一键拍照和连续拍照。 8. 带图像放大、缩小的旋钮开关，老师在移动教学时，无需返回讲台，也能通过旋钮控制大屏软件的图像进行放大和缩小。 9. 充电方式：采用磁吸式充电底座，展台放进壁挂箱内即可实现磁吸式充电。 10. 资质证书：制造商通过环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系认证。 软件参数： 1. 界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。 2. 软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。 3. 无线智能连接，可通过应用软件自动识别设备的无线信号实现智能连接，不需要手工绑定无线信号和手工搜寻无线信号输密码确认的复杂过程。 4. 软件自带虚拟黑板功能，通过截取展示图像的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 5. 图像功能：二维码扫描、聚光灯、延迟拍照、负片、镜像、黑白、视频冻结、对比教学、旋转、屏幕录制。 | 1 | 台 |
| 3 | 搪瓷白板 | 1.基本尺寸约：外径约6000mm×1270mm ，中间为两个一体机，两侧为配套搪瓷白板尺寸约为1000×1250，一体机内嵌入整框内，具体尺寸根据一体机及教室需求定制； 2、 板面材料：进口，厚度≥0.4mm进口搪瓷白板； 3、 芯板材质：防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板或纸蜂窝板，厚度≥15mm 4、 底板：0.3的镀锌板 5、 板厚：≥15mm；单位面积抗压：0.8MPa； 6、 耐擦拭性：一般的水性白板笔都可以用干布擦拭，油性白板笔书写可用对应的清洁剂擦拭，板面不会被腐蚀，留痕； 7、 抗腐蚀：甲苯、丁酮、酒精、油脂、石油、乙酸乙酯、二甲苯等几种常见腐蚀剂浸泡1小时，无变化； 8、 耐用寿命：≥10年。 5、边框：采用白色铝合金边框，厚1.5㎜.包角材料采用白色抗老化高强度ABS工程塑料 9.通过ISO14001环境管理体系认证、ISO19001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证 | 1 | 套 |
| 4 | 无线投屏 | 1.可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传。 2.支持操作系统：Win7/Win10/MacOS 3.传输延迟小于120ms，帧率达到15fps-25fps 4.无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n，5.8GHz 5.采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用USB接口的各类电脑。 6.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸一体机上做任何操作。 7.支持同时八个传屏发射端对应一个接收端，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 8.支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示。 9.无线传屏接收端与整机显示终端之间无任何连接线。 | 1 | 台 |
| 音频系统单元 |  |  |  |  |
| 1 | 有源音箱 | 1.采用功放及有源音箱一体化设计。 2.双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度。 3.输出额定功率: 2*20W。 4.端口：电源*1、Line in*1、Line out*1、U盘接口*1。 5.支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。（提供第三方检测机构所出具的权威检测报告） 6.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 7.支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接。（提供第三方检测机构所出具的权威检测报告） 8.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 9.支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。（提供第三方检测机构所出具的权威检测报告） 10.为保证兼容性及稳定性，有源音箱需与交互智能平板、无线麦克风为同一品牌厂家。 音箱具有SRRC无线电发射设备型号核准证，符合无线电管理规定和技术标准。 | 2 | 对 |
| 2 | 无线麦克风 | 1.整机标配一个手持麦和一个头戴麦，且两个麦克风可同时工作； 2.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜； 3.手持麦克风必须采用全金属外壳，稳固耐用； 4.接收机采用双通道UHF无线通信，每个通道≥100个频点可选，可切换频点总数≥200个； 5.接收机、麦克风均配备LCD液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，整个无线麦克风系统≥4块LCD液晶屏幕； 6.LCD液晶屏幕可显示电池电量、信号强度、工作频率； 7.可通过麦克风拨码开关切换麦克风工作频率，满足不同场景需求； 8.低功率模式下工作时间≥10小时，高功率模式下工作时间≥8小时； 9.接收机音频信号输出口总数≥4个，3.5mm输出口≥1，6.35mm输出口≥1，卡侬输出口≥2； 10.3.5mm接口输出幅值≥2V（RMS）； 11.载波频率：600MHz~980MHz； 12.频率响应：50Hz~18KHz； 13.信噪比＞95±5dBu@A计权； 14.有效无线传输距离≥100m； 15.手持麦克风采用超心型指向，头戴麦克风采用心型指向； 16.手持麦克风内置陀螺仪，支持智能静音功能，麦克风静置超过10min，自动进入待机节能状态； 17.系统采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中信号干扰； | 1 | 套 |
| 3. | 移动音箱 | 技术规格 IRX108 系统类型: 有源≥8英寸2分频 音箱材质: 聚丙烯,全覆盖网罩 灵敏度(SPL): ≥124dB(峰值) 频率响应(士3dB):54Hz-20kHz 功率: ≥200W 输入阻抗: ≥10k ohm(平衡) 覆盖范围: 90°(水平)x60°(垂直),标称值 蓝牙: 音频串流，蓝牙版本5.0 DSP: 4个预设，反馈抑制，掩蔽 1/0: 2个XLR/TRS组合输入 1个XLR直通输出35mm极性插座 尺寸(深x宽x高):(486x258x313mm) |  |  |
| 跟踪录播系统平台 |  |  |  |  |
| 1 | 互动录播主机 | 1. 录播主机须采用嵌入式架构设计， ARM 双核处理器 Linux系统，整机静音、无风扇。 2. 整机无需配合编码盒使用，录制、导播、互动、管理、存储、音视频的编解码等功能都集成在一台主机内。 3. 全金属外壳，录播主机与高清液晶触控屏一体化设计，非外接触控屏。 4.高清液晶触控屏幕尺寸不小于13英寸，屏幕需为液晶电容屏，通过触控屏可直接预监到导播画面，也可直接触摸操作。（需提供第三方检测机构或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件）。 5.屏幕需满足无蓝光危害，即在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）,其LB需达到≦0.5W•m-2•sr-1。（需提供第三方检测机构或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件）。 6. 整机屏幕要求加装不小于2mm厚的钢化玻璃，防止刮花。（需提供第三方检测机构或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件）。 7. 书写屏幕表面硬度：物理钢化玻璃≥6H。 8. 视频输入：4路RJ45 100M网络摄像机接口，其中3路支持POE供电。1路HDMI输入口：支持1920*1080P/50Hz。 9. 视频输出：≥3路HDMI 输出口：支持1920*1080P/50Hz。 10. 整机≥2路USB接口，至少含有2路USB 3.0。 11. 音频输入：整机具备1路MIC in接口，2路Line in接口。 12. 录播主机提供三合一按键，整机开机、关机和节能三键合一，操作便捷（需提供第三方检测机构或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件）。 13. 长按三合一按键，系统可弹出关机确认对话框，点击确认后系统执行关机命令，避免用户误操作；若10秒内未确认或取消，系统自动关机。 14. 主机支持二维码扫码登录：开机后屏幕自动锁定，同步生成二维码，用户可通过手机扫码解锁并进行登录使用。 15. 支持注册IOT物联平台，可通过IOT物联平台实现对设备的远程管控。 16. 录播主机硬盘存储不小于1T，系统内存不小于2G。 17. 整机内置喇叭，可直接在主机上进行音视频回放。（需提供第三方检测机构或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件）。 18. 整机自带状态指示灯，可实时反映设备工作状态。整机功耗≤60W。 19. 整机符合浪涌（冲击）抗扰度，静电放电抗扰度，射频电磁场辐射抗扰度等要求，确保整机使用安全（需提供第三方检测机构或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件）。 20. 整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损 21. 支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量，并采用百分比的形式便于用户清楚了解主机硬盘使用情况。 22. 无须外接显示设备，用户可直接通过录播主机查看已录制的视频，并可在录播主机上直接播放以查看录制效果，并可使用U盘拷贝。 23. 主机无需配置单独公网IP，即可实现互动。 | 1 | 台 |
| 2 | 指向麦克风套件 | 1.采用多核DSP专用音频芯片 2.支持不少于6路差分输入，且6路均支持幻象供电 3.支持幻象供电开关，可开启和关闭幻象供电功能 4.支持不少于2路线路信号输入，且两路均支持立体声 5.支持不少于2路线路信号输出，且两路均支持立体声 6.支持不少于2个USB接口，且两个USB接口均可以双向传输音频 7.采用多合一传输技术，USB可同时支持音频输入、音频输出、参数调试、设备升级 8.支持不少于1个监听口，监听口可输出系统所有声音 9.支持全频带全双工自适应回声消除算法 10.支持全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18dB 11.支持自动增益控制 12.支持啸叫抑制 13.支持ducker算法，可设置ducker深度 14.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频 15.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置 16.支持音频参数调节，可通过软件进行不少于20项音频参数调整 17.套件至少标配6支麦克风和6套安装支架 18.麦克风采用不小于9.7mm大直径电容拾音单元 19.麦克风频率响应不低于50Hz~16KHz 20.麦克风采用心型指向 | 1 | 套 |
| 3 | 教师分析摄像机 | 1)4K教师摄像机镜头水平视场角≥ 40°。 2)一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3)内置图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4)全景画面镜头支持视角上下调节，方便安装调试。 5)全景画面支持畸变矫正功能。 6)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 7)整机接口:≥1路RJ45。 8)支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可同时输出特写和全景两路画面。 9)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。 10)传感器有效像素≥800万。 11)扫描方式：逐行 。 12)最低照度：1 Lux @（F2.8, AGC ON）。 13)电子快门：1s ~ 1/10000s。 14)支持自动白平衡。 15)支持2D&3D数字降噪，信噪比≥50dB。 16)支持H.264、H.265视频编码格式。 17)主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240。 18)辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240。 | 1 | 台 |
| 4 | 学生分析摄像机 | 1)4K学生摄像机镜头水平视场角≥ 80°。 2)一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3)内置图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4)全景画面镜头支持视角上下调节，方便安装调试。 5)全景画面支持畸变矫正功能。 6)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 7)整机接口:≥1路RJ45。 8)支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可同时输出特写和全景两路画面。 9)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。 10)传感器有效像素≥800万。 11)扫描方式：逐行 。 12)最低照度：1 Lux @（F2.8, AGC ON）。 13)电子快门：1s ~ 1/10000s。 14)支持自动白平衡。 15)支持2D&3D数字降噪，信噪比≥50dB。 16)支持H.264、H.265 视频编码格式; 17)主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240 18)辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240 | 1 | 台 |
| 5 | 教师摄像机 | 1)设备采用ARM硬件架构，linux操作系统 2)采用1/2.8英寸、250万全高清 CMOS传感器 3)摄像机同时支持SDI、HDMI、网络、CVBS四种视频输出接口 4)支持不少于3路1080P画面同时输出 5)支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、hightprofile、svc-t 6)支持不少于20倍光学变焦，16倍数字变焦 7)支持自动白平衡 8)支持背光补偿 9)支持2D、3D数字降噪 10)信噪比≥55dB 11)水平视场角不小于60° 12)云台水平转动范围不小于±170° 13)云台垂直转动范围不小于±30° 14)水平转动速度不低于100°/s 15)垂直转动速度不低于69°/s 16)支持水平翻转、垂直翻转 17)预置位个数不小于255个 18)支持至少1个音频输入接口 19)支持不少于2个RS232接口 20)至少支持1个RS485接口 21)至少支持AAC、G711A两种音频编码格式 支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议 | 2 | 台 |
| 6 | 学生摄像机 | 1)设备采用ARM硬件架构，linux操作系统 2)采用1/2.8英寸、250万全高清 CMOS传感器 3)摄像机同时支持SDI、HDMI、网络、CVBS四种视频输出接口 4)支持不少于3路1080P画面同时输出 5)支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、hightprofile、svc-t 6)支持不少于20倍光学变焦，16倍数字变焦 7)支持自动白平衡 8)支持背光补偿 9)支持2D、3D数字降噪 10)信噪比≥55dB 11)水平视场角不小于60° 12)云台水平转动范围不小于±170° 13)云台垂直转动范围不小于±30° 14)水平转动速度不低于100°/s 15)垂直转动速度不低于69°/s 16)支持水平翻转、垂直翻转 17)预置位个数不小于255个 18)支持至少1个音频输入接口 19)支持不少于2个RS232接口 20)至少支持1个RS485接口 21)至少支持AAC、G711A两种音频编码格式 支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议 | 2 | 台 |
| 7 | 导播控制系统 | 1)自动导播：用户可直接在触控录播主机上进行操作，一键启停，所见即所得，保证较好的实时性和流畅性。 2)支持视频H.264/ H.265编码，支持音频AAC/PCM编码，音视频同步录制，标准的流媒体MP4文件格式。 3)在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 4)支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 5)支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器，支持断点续传。 6)导播主画面实时显示拾音麦克风音量大小，并以音频进度条的形式呈现，方便老师实时了解录音状态。 7)可根据用户实际的使用需求，选择性关闭任意导播画面。 8)支持设置视频录制清晰度，方便用户调整视频文件大小。 9)具备自动息屏功能，避免屏幕常亮干扰课堂，同时支持用户设置自动息屏时间，适应不同使用场景。 10)支持用户设置录制自动停止时间，减少因操作不当导致的无效资源。 11)具备自动导播切换延时设置，可根据用户习惯设置导播画面最短停留时长，避免过快切换导致的视频观看体验不佳。 12)具备多媒体画面的像素值灵敏度设置，可根据用户习惯设置多媒体画面灵敏度的感应范围。 支持一键还原出厂设置，并提供清空本地视频选项。 | 1 | 套 |
| 8 | 图像智能跟踪定位系统 | 1.4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.通过四台4K高清摄像机可实现4路视频场景的跟踪定位功能；教师的特写和全景画面，学生的特写和全景画面，均为1080P高清画面输出。 3.采用智能图像识别算法，每台高清摄像机同时输出1路场景画面并分析计算，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a)当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行快速走动时，自动切换到教师全景； b)当教师在讲台区域板书时，镜头自动切换为教师特写，能够清晰拍摄板书内容； c)当教师走下讲台，到达学生区域时，首先切换为教师全景，再过渡为学生全景； d)当学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； e)当教师切换多媒体设备授课时，自动切换为多媒体画面； f)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 | 1 | 套 |
| 9 | 远程导播系统 | 1)在同一局域网内的电脑上，可通过录播机ip地址和管理员密码，远程登录录播机，用户可便捷、快速进行实时导播控制和导播设置。 2)可设置录播机为“自动”导播模式和“手动”导播模式，满足用户不同场景需求。 3)“手动”导播模式下，在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面。支持6种导播画面分割方案，方案包括单画面、双画面、三画面和四画面，每种分割方案可自由选择视频源，适应用户各种课堂场景的需求。导播画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 4)支持搭配云台摄像机进行导播控制，可进行上下左右移动，放大缩小画面，并可以保存8种设置方案，方便用户进行精准导播。 5)用户可对录播机进行绑定学校和IOT平台的操作，方便进行设备的统一管理和维护。 6)支持进行存储服务器配置，满足用户对内容的保存和管理需求。 7)用户可配置直播推流地址，支持同时三路推流，可推送至相关平台或者第三方直播平台，推流画面可选择导播画面、教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑、板书共7路画面，可设置选择画面高低两种码率，可设置音频开或者关，满足用户进行多平台直播的需求。 支持用户远程控制录播主机录制、关机、重启功能，方便进行设备的日常管理。 | 1 | 套 |
| 10 | 录播资源管理平台 | 1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器就可实现直播、点播等功能。实现全网录播系统视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等资源管理模式。 2)提供用户自主注册功能，教师填写简单的账户、密码等个人信息即可快速完成注册。 3)教师可以通过自主账号登录资源平台，对各个学科视频进行点播观看、在线学习。 4)设备管理：连接公网后可实时监控各录播设备的状态以及进行远程关机、重启开启录制、停止录制的操作。 5)支持多级用户管理功能，用户数据支持新建、删除、修改等。 6)资源管理：教师可对自己的视频进行修改、删除和提交操作。教师可点击播放视频资源，支持暂停、播放、停止和音量控制；可查看和修改视频资源的属性，包括资源的标题、授课老师、学科等。同时可通过关键词搜索到相关视频文件，快速找到目标资源。 7)视频直播：支持内/外网直播，直播界面可查询目前所有已开课的直播课堂，课堂信息包括录播教室名称、直播课程内容、直播时间。 8)公网直播：老师可在平台上设置录播设备直播模式为公网直播，可自由发起公网直播活动。 a.全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。 b.冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问； 9)直播分享：用户可一键生成直播二维码或链接并进行分享，其他用户通过扫码或打开链接的方式，可免登录直接观看直播视频。活动管理：支持用户创建直播活动，提前设置预约直播信息，获取直播地址并自动生成二维码，方便提前发布直播信息。 10)直播管理：在结束时间前，老师可修改活动的结束时间、活动场地、活动名称、活动封面、活动课件、直播简介的设置，且保持原分享链接和二维码不变。 11)直播活动加密：直播活动支持加密功能，加密后观看链接需输入密码才可进入；老师分享链接时，可同时把直播链接与密码复制分享。 12)直播互动：在直播过程中，支持观众在直播房间内发布评论、点赞、分享观看链接或二维码，同时可查看直播简介、活动课件和实时观看人数。 13)发言审核：观众在直播房间内发布聊天内容时，平台自动进行言论安全审查，若出现违法暴恐、涉政、色情、辱骂等内容时直接过滤，避免扰乱活动秩序。 14)活动封面：老师可上传jpg、png格式的图片作为活动封面，并显示在分享的直播页面中；同时，平台提供不少于3种活动封面图模板供选择。 15)活动课件：老师可调出云课件列表，选择云课件与直播活动关联，无需上传文件；课件与直播活动关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的课件。 16)活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件；在直播开始前预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材的操作，且操作不影响原课件内容。 17)直播数据：平台自动采集直播过程的累计观众数、累计评论数、累计点赞数。 18)直播数据折线图：折线图显示直播中各个时间点的观众评论数、点赞数、在线人数，并与活动视频的时间戳对应；点击折线图的数据点可跳转至对应的视频进度，定位视频播放内容。 19)直播评论回看：直播过程中观众在直播房间内发布的评论内容，支持在直播活动结束后回看。 20)直播活动回看：支持用户通过公网点开直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频至少保存七天。老师可查看已结束的活动详情，包括活动录制的视频、活动简介、活动课件。 21)支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。平台支持不少于200点以上高清直播功能。 22)课堂点评：老师可对回看视频进行打点评课，评论内容自动与视频时间戳关联，老师查看评论内容时，点击时间截点，可自动跳转至对应视频内容，进行教研探讨。 23)平台资源支持本地下载，同时支持视频断点续传功能，在重新连接网络后无需重复下载。 24)Flash播放器：支持基于Flash播放器视频播放。 25)无缓冲播放：支持视频直接拖拽播放。 26)视频存储可外挂网络存储，支持DAS、NAS、SAN等方式存储。 27)量表评分：用户可通过直播及点播观看视频，通过系统自带提供的多维度量表进行在线打分评价，评价内容可同步到点播视频。也可根据实际的教学评估要求，自定义设置评估项目。 28)支持以班级为单位的在线巡课。同时支持自动巡课功能，可轮流播放全校所有开机设备的导播画面，便于用户随时查看全校班级上课情况。 29)管理平台支持课程表管理，支持每个班级拥有自己的课表。 30)支持课表导入功能，可按照班级维度显示课表信息。 31)预约互动：支持用户在平台的课表中预约互动课堂，可选择互动课堂的时间、课程、听课的班级等。（需提供第三方检测机构或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件） 32)定时录课：支持用户设置定时录课，可根据课表中的课程及时间，一键设置定时录课功能，在设定的时间内，录播主机将自动开始录制/停止录制。 33)平台系统支持远程维护升级。 34)支持第三方设备直播：平台可创建直播模拟频道，并自动生成RTMP推流地址；当第三方设备向指定RTMP地址推流，可在平台上观看直播视频。 35)个人空间：平台为老师提供个人空间，可查看个人的录制视频或收藏视频： a.本地上传：支持上传本地mp4格式视频至个人空间，方便老师对视频进行统一管理。 b.申请发布：老师可选择视频资源申请发布，通过学校管理员审核后可分享至全校老师共同观摩。 c.我的收藏：显示老师已收藏的全部视频课程，方便老师查看个人关注的课程资源。 d.课程编辑：支持对个人录制的视频课程编辑课程名称、学科、主讲人等信息；支持上传本地的doc、docx格式的文档作为课程教案，在点播视频时可同时查看教案。 精品课程:平台提供视频资源，包括幼儿园、小学、初中、高中学段；学科范围包括语文、数学、英语、物化生、政史地、信息技术、科体音美。老师可以根据视频播放量（最热门）、视频上传时间（最新）维度，筛选所需课程。视频资源所分学科不少于7门。 | 1 | 套 |
| 11 | 导播键盘 | 1.整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4个硅胶垫，桌面使用更加稳固； 2.采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求； 3.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景； 4.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面； 5.整机支持不少于5个预置位，支持云台预置位设定，预置位设定无需打开其他设置软件，可直接通过键盘完成预置位设定，设定后预置位即刻生效，用户设定预置位过程有灯光提示，减少用户误操作的概率，预置位调用过程中导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈，用户可直接通过预置位调用控制录制画面切换当前选中的某个预置位，实现对拍摄角度的精准控制； 6.支持云台摄像机控制选择，用户可以通过整机按键操作，支持≥5个摄像机通道选择，通道选择完成后，键盘操控命令仅对选中摄像机生效，不会产生串码； 7.为满足用户在导播过程中对声音控制的诉求，整机支持≥3个音量控制旋钮，可实现对录播主机的实时音量、教师麦克风音量、学生麦克风音量的控制，控制旋钮采用无极编码器，转动顺滑无限位，旋钮表面采用条纹设计，操控触感一流； 8.整机支持≥2种通信方式，可使用USB或RS422进行通信，为保证控制实时性，不接受使用TCP/UDP通信方式； 9.整机通信接口≥2个，支持至少一个USB2.0接口，至少一个RS422接口； 10.整机与录播主机操作同步，用户通过导播键盘，可以实现开始、暂停、停止、三种录制状态控制，控制实时性良好，能够做到即点即录，无需等待，控制过程导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈； 11.支持导播模式控制，用户可根据使用场景需要，设置当前的导播模式，整机可设置录播主机为自动导播模式和手动导播模式，满足不同场景需求； 12.支持≥6种画面布局，包含单画面、双画面、画中画、三画面、四画面、自定义布局； 13.支持导播控制，用户可通过整机按键操作实现导播画面选择，选中通道能够高亮显示，支持≥6个导播通道控制； 整机内置蜂鸣器，用户在进行导播控制时，可通过蜂鸣器实现操控状态提醒，结合软件内部设计的检验机制，可以确保用户操控通过蜂鸣器得到精准反馈，用户也按照自身喜好和场景要求通过快捷键设定蜂鸣器打开和关闭，无需借助外部设备； | 1 | 台 |
| 12 | 导播设备 | 处理器≥i5/内存≥16G/硬盘≥512G/显示器≥23.8英寸,一体式设备，含键盘鼠标 | 1 | 台 |
| 13 | 资源服务器 | 1.处理器：≥Intel E3-1245 2.内存空间：≥不小于16GB 3.硬盘接口：SATA3.0 4.硬盘类型：3.5英吋HDD 5.硬盘空间：物理空间不小于25TB 6.设备高度：≤1U 7.操作系统：支持centos 64位 8.raid等级：支持raid 5 9.指示灯：RUN*1 HDD*1 LAN1*1 LAN2*1 Power*1 10.USB：USB2.0≥4、USB3.0≥2 11.网络接口：RJ45≥4，支持10/100/1000Mbps 自适应 12.视频输出：VGA≥1 、HDMI≥1 13.调试接口：COM口≥1 14.设备支持一键复位功能。 15.点播流媒体服务：支持不少于200个点同时内网点播。 16.直播流媒体服务：支持不少于500个点同时内网直播。 17.产品通过3C认证，并提供证书复印件。 18.虚拟化：支持虚拟化容器部署，稳定可靠。 19.远程运维：支持远程升级应用，远程修复故障。 |  |  |
| 14 | 交换机 | 九口POE交换机 | 1 | 台 |
| 智能展示云屏 |  |  |  |  |
| 1 | 智能展示屏 | 1.整机边框采用高强度铝合金边框，坚固可靠。角部采用圆角设计。（提供第三方检测机构的检测报告） 2.外边框采用喷涂环保木纹工艺。 3.整机采用高雾度蛾眼液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°。 4.液晶屏显示尺寸≥43寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，支持横、竖安装方式。 5.整机最大显示亮度≥350nit。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度。（提供第三方检测机构的检测报告） 6.整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块。（提供第三方检测机构的检测报告） 7.内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放。 8.整机采用壁挂安装，整机与壁挂连接采用教育定制安全设计，须用专用工具锁定、解锁。（提供第三方检测机构的检测报告） 9.整机采用超薄设计。整机厚度≤46mm。（提供第三方检测机构的检测报告） 10.整机背部与墙面微距全贴合，背部与平整墙面间隙最大处≤2mm，边框边缘与平整墙面间隙最大处≤7mm。 11.整机接口：USB 2.0*2，HDMI-IN*1,RJ45*1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M），内置蓝牙模块（支持蓝牙4.0、BLE）。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口。 12.采用4核CPU，工作频率≥1.9GHz。运行内存2G，存储空间8G。支持最大64G的TF卡扩展存储。 13.兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。 14.信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布。（提供第三方检测机构的检测报告） 15.整机带有三个实体按键，可以对播放的节目进行前后翻页和暂停/播放控制。（提供第三方检测机构的检测报告） 16.支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制。（提供第三方检测机构的检测报告） | 2 | 台 |
| 2 | 智能展示屏 | 硬件参数 ： 1.整机边框采用高强度铝合金边框，坚固可靠。角部采用圆角设计。外边框采用喷涂环保木纹工艺。 2.整机采用高雾度蛾眼液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°。 3.液晶屏显示尺寸≥32寸，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9，支持横、竖安装方式。 4.整机最大显示亮度≥350nit。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度。 5.整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块。 6.内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放。 7.整机采用壁挂安装，整机与壁挂连接采用教育定制安全设计，须用专用工具锁定、解锁。 8.整机采用超薄设计。整机厚度≤46mm，安装在平整墙面上最大厚度≤48mm。 9.整机背部与墙面微距全贴合，背部与平整墙面间隙最大处≤2mm，边框边缘与平整墙面间隙最大处≤7mm。 10.整机接口：USB 2.0*2，HDMI-IN*1,RJ45*1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M），内置蓝牙模块（支持蓝牙4.0、BLE）。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口。 11.采用4核CPU，工作频率≥1.9GHz。运行内存2G，存储空间8G。支持最大64G的TF卡扩展存储。 12.兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。 13.支持后台远程设置整机自动开关机。 14.信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布。 15.整机带有三个实体按键，可以对播放的节目进行前后翻页和暂停/播放控制。 16.支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制。 软件参数 ： 15.支持聚合信息订阅展示，使用者可订阅并将相应内容加入到节目单中进行定制化展示。 16.支持倒数日功能，可编辑事件名称和倒计时截止时间，事件剩余时间在云屏实时显示，可同时发布不少于3个事件倒计时。 17.支持Web网页端、移动端微信发布相册、视频、新闻、公告，无需额外安装应用。 18.网页端后台系统支持微信扫码登录。 19.支持图片相册轮播展示，多图集支持逐个逐级轮播。 20.支持发布荣誉信息到各级设备展示。 21.支持导入考试计划，设备显示可在计划时间内自动切换为考场模式，展示考试的科目、考场号等信息。 22.支持每日开关机时间的个性化设置，可精确设定每日的自动开关机时间。 23.支持使用EXCEL批量导入管理员、场地等各类基础数据。 24.支持多级权限分配，可为特个场地指派指定管理员。 | 4 | 台 |
| 智慧课堂 |  |  |  |  |
| 1 | 互动教学软件 | 一、研讨模式： （一）整体设计： 整体设计 1、系统支持：采用跨平台开放式设计，满足BYOD场景，支持Android 5.0、iOS 8.0、Windows7及以上、Mac OS 10.10及以上版本系统，便于学生使用多平台终端参与教学互动。教师端一体机和小组端一体机支持在同一个有线局域网内实现广播和投屏的功能，小组端和教师端在同一个局域网内的有线网络。 2、教师端广播：不需借助任何外接设备，在可ping通的局域网内学生端手机、平板与电脑的屏幕画面在教师端或小组端上进行显示（提供第三方检测报告复印件）。 3、支持小组端输入教师端的动态连接密码进行配对，初次配对成功后，后续可开机联网自动进行小组端和教师端间的连接。 4、发现设备：支持小组端和教师端之间连接时自动发现设备，无需输入连接码，只用点选设备名称即可完成连接（提供第三方检测报告复印件）。 5、学生手机投屏：支持学生端手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到小组端上。 6、学生PC投屏：支持学生端电脑传屏，可通过该软件将电脑屏幕画面实时投影到小组端上，同时可将电脑系统音频信号传输至小组端，并且可将交互智能平板上的触摸信号回传至电脑中，实现反向操作。 7、互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。 8、直播授课：支持课堂快速开启直播，无需切换其他设备及操作界面，老师利用教学软件一键开启直播，声音、影像实时同步；学生可通过网页端或者移动端APP实时加入课堂。 （二）教师端： 1、自动连接小组：支持自动连接小组端，小组端初次与教师端连接配置后，教师端自动检测小组端运行状态，小组端处于开启状态时自动建立连接。 2、班级管理：支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂。 3、小组管理：具备终端中控看板功能，实时显示当前教室分组信息及各终端连接状态，便于教师根据教学需要进行调整。 4、拖拽分组：教师端支持针对小组成员手动拖拽分组，把小组成员按照实际情况做灵活调整，实现课堂分组的快速调整。 5、随机分组：教师端支持随机分组，在小组管理的界面，点击随机分组，所有小组成员会自动重新分配。 6、小组投屏：支持预览所有小组屏画面，并选择进行投屏，支持自定义抓取至少6个任意小组屏幕并投屏至教师端，便捷展示学生研讨成果，并对小组内容进行批注讲解（提供第三方检测报告复印件）。 7、小组屏幕分享：支持自定义选择一个小组屏幕投屏至教师端，并广播至其他小组端屏幕，实现各小组间信息同步。 8、教师端广播：最高支持教师端屏幕广播至小组端和学生端，提高信息共享效率。 9、触控回传：教师端具备一键调起小组端电脑虚拟键盘功能，当小组端投屏后，可在教师端调起电脑的虚拟键盘，并通过触摸回传功能直接在教师端进行文字输入（提供第三方检测报告复印件）。 10、互动答题系统：支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发99道题目，学生作答结果实时显示。支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比。 11、互动反馈系统：互动反馈系统支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。抢答可显示前三个抢答成功的学生名单。 12、资料下发：支持教师下载教师空间的任何文档格式的资料给全员和小组端，提供1GB免费云空间，支持的文件多样，包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式等。 13、课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注，方便后期的持续回顾和提升。 14、统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员 15、小组一键开关机：支持教师端控制一键开关机小组端屏幕（提供第三方检测报告复印件。 16、全员文件分发：支持教师端一键下发资料到全体学生端，并且支持撤回功能。下发的资料支持的文件多样，包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式；支持教师上传任何文档格式的资料，包含但不局限于以下格式：exe\. dmg\. zip\. rar\. iso\. doc\. pages\. docx\. txt\. ppt\. key\. pptx\. xls\. numbers\. xlsx\. jpg\. png\. gif\. avi\. mp4\. mkv\. mp3\. wma\. wav 。 17、课堂答疑：教师端在连接状态下可实时接收到来自学生的提问，提问内容可根据老师操作自动判断为已读或者未读，并且支持问题放大全屏查看（提供第三方检测报告复印件）。 18、批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学端（提供第三方检测报告复印件）。 19、授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和分享批注功能（提供第三方检测报告复印件）。 20、无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏 （三）小组端： 1、多端投屏：可支持至少6个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同时显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回六分屏，方便灵活讲解（提供第三方检测报告复印件予以佐证）。 2、9分屏投图：可支持至少9张图片同时在小组端上显示，同步显示来自Android、iOS学生端上传的图片，并且根据图片数量自动排布。支持将9分屏图片内其中一张图片一键全屏显示，以及在全屏画面下一键切换回9分屏画面，方便灵活讲解（提供第三方检测报告复印件）。 3、头脑风暴：支持在小组端开启头脑风暴，最少支持10个组员可通过学生端将想法上传，每输入完成一个文本或图片时，小组屏可以立即展示此内容，支持多名学生同时上传想法。如存在内容发送有误，可通过学生端即时撤回。在小组屏可针对学生上传的内容进行拖动、修改边框、修改颜色、删除等操作，以对内容进行归类。支持将头脑风暴结果一键发送至学生端，实现课堂内容即时保存和随时查看（提供第三方检测报告复印件）。 4、白板书写：支持小组端打开白板书写功能，可自由调整笔迹颜色及笔触粗细，可新增、删除页码。支持将学生端上传的图片和投屏时的截图一键插入白板。 5、协同书写：支持组员通过学生端加入协作书写，小组内不同学生通过任意终端，可在同一白板操作界面上实时输入笔迹、文本、图片等内容，并可支持学生之间的内容相互协作编辑：修改内容、擦除、拖动等。支持对文档内容进行复制粘贴。支持将协作书写一键发送至学生端，实现协作内容即时保存和随时查看（提供第三方检测报告复印）。 （四）学生端： 1、APP投屏：支持学生将学生端画面自由投放至小组端进行显示，便于快速分享观点及创意。 2、投图片/文档：学生端手机连接成功后，主界面可快速打开照片传屏、文档传屏、摄像头直播等快捷功能。 3、直播摄像：学生端通过连接至局域网之后，支持打开摄像头把摄像头拍摄到的画面同步到小组屏。 4、广播画质切换：学生端电脑连接成功教师端开启广播后，学生可根据网络情况，自行选择高清、流畅两种画质；学生端上传图片后，支持在学生端上进行图片管理，可停止照片投屏或者任选照片删除。 5、资料回顾：支持接收教师端下发的资料，并且可根据日历查找不同时间接收的资料。支持通过学生端在任意时间查看文件（提供第三方检测报告复印件）。 6、资料收藏管理：支持学生端对文件内的资料进行收藏管理（提供第三方检测报告复印件）。 7、课堂提问：学生端在连接状态下，支持任意时刻发起提问功能，输入提问内容即可实时将问题反馈到教师端。 8、多端互动：采用跨平台开放式设计，满足BYOD场景，支持Android 5.0、iOS 8.0及以上版本系统，便于学生使用多平台终端参与教学互动。 9、课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录。 10、同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。 11、学习空间：学生端互动教学软件app上线学习空间，支持学生在学习空间查看老师上传在课程平台的课件，通知记录，笔记记录，作业记录等，学生可以对课件每一页的内容进行提问，收藏，做笔。 12、消息通知：学生端上线消息通知，互动教学软件APP可以接受老师在教师课程平台发布的课程通知，并查看课程通知。 （五）学生端小程序 1、加入课堂：互动教学软件学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动； 2、课堂互动：支持在小程序接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动； 3、课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录，方便学生了解课堂动态； 4、课堂提问：支持在小程序发起课堂提问，教师端会有提问记录，方便老师对学生疑问进行解答； 5、头脑风暴：支持在小程序输入学生的想法进行头脑风暴，头脑风暴的结果数据支持留存保存成图片，方便课后进行复习。 6、同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。 资质要求 1.为保证软件拥有的的自主知识产权，投标时须提供软件著作权证书。 2.为保证在产品使用过程中用户的信息是受到保护，投标时须提供软件信息系统安全等级保护备案证明。 3.为保证软件功能真实可用，投标时须提供第三方检查报告证书。 二、常态模式： （一）整体设计： 1、采用跨平台开放式设计，满足BYOD场景，支持Android 5.0、iOS 8.0及以上版本系统，便于学生使用多平台终端参与教学互动。 2、不需借助任何外接设备，在公网环境下即可支持学生端手机、平板同教师端进行连接。 3、支持学生端通过输入连接码和扫描二维码两种方式，进入课堂。 4、具备互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统。 （二）教师端： 1、具备终端中控看板功能，实时显示当前学生终端连接状态，便于教师掌握学生出勤信息。 2、支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂。 3、支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发99道题目，学生作答结果实时显示。支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比。 4、互动反馈系统支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。抢答可显示前三个抢答成功的学生名单。 5、互动反馈系统支持主观观点功能，支持学生们自主提交不多于200字的观点评论，并自动生成班级关键词云，点击关键词可查看对应学生名单和具体评论信息。 6、互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果等内容，并支持二维码分享保存。 7、互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，在签到结束后支持教师扫码将名单导出保存（提供第三方检测报告复印件予以佐证）。 8、支持教师端一键下发资料到全体学生端，并且支持撤回功能。下发的资料不限类型。 9、教师端在连接状态下可实时接收到来自学生的提问，提问内容可根据老师操作自动判断为已读或者未读，并且支持问题放大全屏查看。 10、教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。 （三）学生端： 1、学生端支持通过公网方式连接教师端进入课堂。 2、学生端支持自定义设备名，设备名将展示在教师端列表。 3、支持接收教师端下发的资料，并且可根据日历查找不同时间接收的资料。支持通过学生端在任意时间查看文件（提供第三方检测报告复印件）。 4、支持学生端对文件内的资料进行收藏管理。 5、学生端在连接状态下，支持任意时刻发起提问功能，输入提问内容即可实时将问题反馈到教师端。 | 1 | 套 |
| 2 | 教师演示设备 | 屏幕大小：≥10.9英寸 内存容量:≥64GB 分辨率:≥2360*1640 厚度:7.0mm以下 网络连接 WiFi版 显示 屏幕类型 视网膜显示屏 连接 连接方式 Wi-Fi 功能 后置摄像头 1200W 前置摄像头 700W包装清单 USB-C充电线(1米)20WUSB-C电源适配器 | 12 | 台 |
| 3 | 学生显示设备 | 屏幕大小：≥10.9英寸 内存容量:≥64GB 分辨率:≥2360*1640 厚度:7.0mm以下 网络连接 WiFi版 显示 屏幕类型 视网膜显示屏 连接 连接方式 Wi-Fi 功能 后置摄像头 1200W 前置摄像头 700W包装清单 USB-C充电线(1米)20WUSB-C电源适配器 | 40 | 台 |
| 4 | 无线AP | 满足双频3射频标准，双5.8G AP支持最少一路千兆WAN口，一路千兆LAN口 网络的平均丢包率低于千分之一 | 1 | 台 |
| 5 | 充电柜 | 提供不少于50台学生终端的充电和保管功能，提供一体化电源管理系统：A）具备定时开关机功能，可随心设置充电时间、，同时配有应急电源开关，当定时系统出现问题是可一键恢复使用。B)过载保护：当功率异常过大后电流不稳时自动断电，防止损坏设备。C)标配防漏电、防短路多重保护系统，确保使用者人身安全。 | 1 | 台 |
| 6 | 高清示范摄像头 | 一流图像质量：采用1/2.8英寸207万像素高品质CMOS图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。83.7°广角镜头：具有5、10、12、20、30倍等多种光学变倍镜头选择，05倍镜头具有83.7°无畸变宽视角。三位一体的图像自动聚焦技术： 注重图像的智能处理，提供自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE)、自动聚焦（AF)功能，完全自动适应环境，实现最佳的图像效果，达到完美三位一体图像自动调节。 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 丰富完善的无损的高清输出接口：支持HDMI、SDI、CVBS、LAN接口、WiFi可选；HDMI、SDI、LAN接口支持音视频同时输出；SDI支持在1080P60格式下传输100米。 | 1 | 台 |
| 7 | 美术月考生管理系统 | 系统功能： 学生档案:学生基本信息详细记录，清晰查看，并可一键导出，修改调整自由操作。 点名记录:一键全勤，还可针对极个别请假、迟到、旷课的学员进行单独操作。 统计报表（含明细）:学生考勤统计、老师考勤统计、在校生统计、省份统计等各种统计+明细报表自动生成，校长随时掌握大数据。报名审核：学生通过扫码填写信息报名。 请假管理: “掌上”掌握请假申请管理，请假轻松操作，请假后系统会自动生成请假情况及明细，并且可以选择时间段导出。 日常作业：学生日常作品可通过扫画仪或者拍照录入系统存档，家长端和学生端都可以看到。 扫码录分：可以批量扫考卷上的条形码，录入学生的成绩，减轻老师的工作量，家长端和学生端都可以看到对应的成绩。条形码对应考生信息，保证准确无误，条形码一一对应考生信息，系统能够自动化识别和管理每一个考生信息。扫画仪自动识别条形码，对应学生上传作品。 教师手机扫码实现快速录分，学生手机自主查分：教师扫一扫考生条形码，系统自动识别，直接录入分数保存即可；学生登录手机端就能自主查询考试成绩，并且会形成历史成绩展示，让学生能清楚地看到自身学习的变化情况。 作品管理：学生考试作品可通过扫画仪或者拍照录入系统存档，家长端和学生端都可以看到。 教师评语：老师可针对每一位学生进行点评，方便家长了解自己孩子在校情况（家长只可以看到自己孩子的） 出入记录：学生进出校门需指纹打卡或扫脸打卡，并会短信通知家长。 智能化安排考试工作，智能打印 一键创建班级、导入学生信息，智能打印条形码和准考证，便可轻松安排考试。 二、操作软件： 1、 操作系统规格参数:Linux操作系统 2、 系统语言规格参数:php 3、 数据库规格参数:mysql 4、 系统采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学管理系统的使用。 5、 支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录操作。提供多种身份识别方式，支持通过账号登录、微信身份登录。 6、 提供多校区管理，可根据教师关联信息分校区、根据用户自定义教师组类别快速分权限。 7、 支持实时观察学生报名，请假，上课点名等情况，帮助管理层宏观了解学生和教学情况。 三、安全性及其它： 1、 数据库安全性：阅卷数据库必须加密； 2、 阅卷图像安全性：为了确保互联网阅卷的安全问题，具备加密机制，对扫描图像进行加密，在阅卷系统外无法观看答卷图像。在阅卷过程中阅卷教师看不到考生信息，增加保密性； 3、 操作对象安全性：阅卷系统操作使用对象（系统管理员、科组长、题组长、阅卷教师等）均有各自的帐号和密码，帐号和密码能与基础平台同步； 4、 阅卷数据安全性：为了消除阅卷数据安全性、保密性隐患，识别系统和主观题网上评卷系统必须是一个整体，共用一个数据库，识别结果不需要导出到txt等格式文件后再导入到网上评卷系统中；在B/S模式下答卷图像不能用虚拟目录方式存储（以降低黑客攻击的风险，确保阅卷数据安全）；具有数据备份以及系统日志管理功能，确保系统管理的规范和数据安全。 5、 支持与家校互联系统对接，与联通、移动等运营商成绩发布的对接。 6、 支持与校园里系统对接，方便学校顺利发展成校园综合管理平台。 7、 提供阅卷操作模拟练习系统，阅卷系统操作员可通过练习系统掌握阅系统的功能方便学习。 | 1 | 套 |
| 智能护眼灯光 |  |  |  |  |
| 1 | 智能护眼灯 | 1.采用led优质光源； 2.采用侧发光漫反射技术的平板灯； 3.额定功率：38±2w； 4.要求采用高精度、低纹波恒流技术供电； 5.功率因数：>0.97； 6.色温：4750K-5250K； 7.显色指数：>95(R9>90)； 8.光通量：>3600lm； 9.要求驱动装置频闪波动无显著影响或波动深度小于0.3%； 10.杜绝蓝光危害（等级为无危险类或RG0）; 注：第3~10项，提供第三方检测机构出具的带有 CMA 、 CNAS及ilac-MRA标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 11.尺寸应不大于：600mm×600mm×10mm； 12.提供产品有效期内CCC认证; 13.为相应国家环保政策，提供产品环境标识类的相关认证； | 28 | 盏 |
| 2 | 控制面板 | 1.通过光环境触摸控制器等实现开关控制、智能控制； 2.灯具亮度可根据场景模式进行调节，一键切换“上课”“自习” “多媒体（投影）” “自动”等四种或以上场景模式； 3.能实现亮度加减调节控制； 4.供电方式，为维护方便，采用220V市电供电； 5.智能控制器，采用86型控制面板，钢化玻璃，触摸控制。 | 2 | 个 |
| 3 | 传感器 | 1. 采用活体探测技术通过人体的呼吸、 微动、 移动等特征，实现人体精准探测； 2. 支持通过手机 APP 对产品进行联动控制，设置产品的感应距离、延时时间等， 以适应用户的不同需求。 3. 可以将其与其他设备进行联动配置， 例如环境照度联动等， 实现各种智能化应用场景。 4. 低阻抗天线设计，能有效抵抗5G、WiFi、蓝牙等各种无线信号干扰遥控设计，用户可根据需求配置各感应参数支持吸顶式独立安装。 5. 通信方式：蓝牙Mesh无线通讯； 6. 电压范围：198-264V AC， 50Hz/60Hz； 7. 额定电压：220-240V AC， 50Hz/60Hz； 8. 检测技术：活体存在感应， 光线感应； 9. 通讯方式：蓝牙 Mesh 无线通讯； 10. 工作频率 5.8 GHz ±75 MHz， ISM 频段； 11. 发射功率 0.5mW Max； 12. 探测范围：（半径 100%)(移动/微动： 4-5m/呼吸： 3-4m)； 13. 安装高度： 2.5-4m； 14. 探测角度： 360° （吸顶安装）； 15. 工作环境温度/湿度： -25℃~+50℃， 相对湿度85%（非结露）； 16. 储存温度/湿度： -35℃~+80℃； 17. 环保要求：符合欧盟 RoHS 标准； 18. 防护等级：IP20 19. 产品类别：二类电器； 20. 安装要求：吸顶安装。 | 6 | 台 |
| 4 | 智能网关 | 1. 带RJ45以太网口个，并支持有线和无线两种通过WIFI联网方式，内置天线设计； 2. 深度覆盖：在教学楼内部或地下室也可以良好通讯(使用以太网入网)； 3. 自适应模式支持POE单独供电方式； 4. WIFI：支持IEEE802.11b、支持IEEE802.11g、支持EEE 802.11n； 5. BT5.0：标准模式，支持Max 1Mbps、增强模式，支持Max2Mbps； 6. Ethernet：支持IEEE802.3、支持IEEE 802.3u、支持IEEE802.3x，支持10/100Mbps； 7. 采用6类国标线缆，国标对应水晶头、PVC管等材料； 8. 尺寸信息：77*71*20m； 9. 通讯方式：以太网、WiFi、蓝牙 Mesh 无线通讯； 10. 工作温度：-10℃~+45℃，相对湿度RH5%~95%，无冷凝； 11. 存储温度：-10℃~+85℃，相对湿度RH5%~95%，无冷凝； 12. 安装方式：移动式，体积小，安装方便； 13. 外观颜色：白色，美观大方。 | 1 | 个 |
| 新风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 新风加消毒 | 壁挂式单体双向流新风机技术参数及要求 一． 整机要求 1、整机至少包含壳体及保温、一进一出空气管口、各级过滤模块、全热交换模块、风机（含电机）及控制模块。整机质量≤100千克。 2、电压/频率：220V/50Hz。 3、所投产品整机具有在有效期内的CCC认证证书【类别：通风扇（新风机）】。 4、提供招标文件规定的整机型式检验报告。 二．机身材料 机身材质应采用整机外壳抗酸碱金属材质，壳体厚度≥1.0mm,防水防腐；内部设有阻燃性隔音棉，消音减噪，保温隔热材料无毒无异味。 三．安装方式 主机宜在教室内壁挂式安装，主机水平长度（不含法兰口）≤1700mm、水平宽度≤1200mm、垂直厚度≤350mm（满足相同的风量条件下，尺寸宜小为佳）。 四．新风模式 1、整机采用双向流（新风和回风）设置模式，内部应采用双电机，须采用直流无刷变频电机，可自动调节风量及风速，提供电机在有效期内的CCC认证证书或可以查询的自我声明编号。 2、新风机出口全压≥75Pa时，额定新风量≥500m³/h（一个教室配2台新风机，总新风量≥1000m³/h），以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 3、整机有效换气率≥90%，以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 五．热交换芯体 1、新风机内置全热交换芯体。全热交换芯体环保耐用具有透湿率高、可水洗（非纸质）、气密性好、抗撕裂、耐老化、防霉变，无凝露水外滴等特点。热交换芯体须提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 2、交换效率：全热交换装置制冷工况焓效率≥55%；制热工况焓效率≥60%。以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 六．能耗与噪音 1、新风单位风量耗功率≤0.45W/（m³/h），按输入功率/额定新风量计算。以提供招标文件规定的整机型式检验报告中的输入功率和额定新风量数据计算为准。 2、新风主机最高速档运行噪音值≤50dB（A），以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 七．过滤模块 1、机器室外进风侧应至少具备粗效、中效及以上过滤模块；采用无二次污染的物理过滤方式；室内回风侧应具备粗效过滤模块。 2、整机新风PM2.5过滤效率应达到95%以上，提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 3、过滤模块须提供招标文件规定的型式检验报告。 4、新风机内部各功能模块布局合理，各滤芯模块应可快速更换，便于拆卸和维修。 八．风管与风帽要求 1、室内新风口宜设置2-3个和室内回风口1-2个，科学合理，整体美观。 2、风管及保温材料防火性能应满足现行的《建筑设计防火规范》的要求，风管在风机的进出风口加减震减噪,风管隔音且不产生二次噪音,内壁光滑，降低风阻，得风率高。 3、进出风管采用直径≤200mm的圆形风管（承重大梁下的风管宜采用扁方形风管连接），能降低风噪，防火阻燃，环保无毒，有效抗菌并抑制管道内部细菌滋生。 4、抗细菌性能试验，其抗细菌率≥99%；抗霉菌性能试验，其长霉等级≥0级，应提供风管的检测报告（风管生产企业提供的检测报告也予以认可）。 5、要求风帽材质整体采用304型不锈钢制作。 九．抗菌与空气质量 新风机具备净化杀菌消毒模块，对新风机内部过滤模块及新风具备消毒杀菌功能。安全环保，使用过程中，释放的有毒有害因素应符合国家标准。消毒杀菌模块提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 十．控制系统 1. 室内数据获取与显示：具备实时获取与显示联网指示、温度、湿度、PM2.5、二氧化碳浓度、时间、档位、过滤模块寿命（具备过滤模块更换智能提醒功能）等数据及各项功能设置（投标时提供控制系统网站或网址链接，账号及密码）。 2、控制：按键屏+wifi联网移动终端远程控制。每个教室要求配备1个室内液晶显示控制器。新风量、回风量可采用手动与自动智能方式控制。可以根据室内空气质量监测数据二氧化碳浓度和PM2.5 浓度自动控制新风系统运行状态。 3、新风机智能化数据端口必须无偿向学校和第三方开放，方便与空调等其他设备形成集成化管控，以便实现校园数据平台的互联互通。 | 2 | 台 |
| 室内温度控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 温度控制系统 | 规格 制冷剂：R32 电压/频率：380V/50Hz 外机重量；67kg 内机重量；34kg 功能 制热量；13100W 最大制热功率；7000W 最小制冷功率；680W 适用面积；57-58㎡ 制冷量；12000W 电辅加热功率：2200W 电辅加热 外机噪音：59dB(A) 最小制热功率：810W 循环风量：2000m³/h 最大制冷功率：4850W 内机噪音：40dB(A) | 2 | 套 |
| 画架画桌储存柜 |  |  |  |  |
| 1 | 定制画架 | 产品型号 品名：美术画桌升降款 材料：木质 伸缩升度：1300MM 正常高度：900MM 桌面长宽高：450MM*380MM*450MM 颜色：原木纹 其他：功能配件按需定制 | 40 | 套 |
| 2 | 学生储存柜 | 产品:钢制学生柜（密码锁） 尺寸: H2100*W1000*D500 mm 颜色: 灰白 包装体积: 1.24CBM 材料:涂装前0.6mm冷轧钢 结构:整装 ，每套6个 表面处理: 基材表面防腐防锈处理，环保塑粉，静电喷涂 根据实际场地需要增加定制 | 7 | 套 |
| 3 | 画椅 | 1、品牌: 国产 2、材质: 木材 3、颜色分类: 黑色 墨绿 4、适用场地: 画室，户外写生 5、是否可折叠: 是 6、最大承重: 100kg(含)-300kg(不含) | 40 | 套 |
| 存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 存储备份一体机 | 一、技术要求 1、 CPU处理器型号AMD Ryzen V1500B 处理器频率4-core 2.2 GHz 2、 内存16GB DDR4及以上，可扩充至32GB (16 GB x 2) 3、 最大内部储存容量144 TB (18TB drive x 8) (容量会随 RAID种类而异) 4、 内部硬盘数3.5" SATA(III) 8T×4块 5、 最大外部扩展支持外接2个5硬盘位扩展，最大支持到288 TB 6、 单个扩展柜最大硬盘数144 TB (8 X 18 TB HDD) 7、 账号数 最大使用者帳號數：2048 8、 并发数 60 9、 ISCSI 最大 iSCSI Target數：32， 最大 iSCSI LUN數：256 10、 AC輸入电压100V ~ 240V AC 11、 电源500W 电源 频率 50/60 HZ, 单频， 12、 硬盘热拔插支持硬盘热拔插 13、 设备接口千兆电口 X 4，PCIe插槽 X 1，USB 3.0 端口 X 2,，扩充端口 X 1 14、 尺寸塔式 15、 网络唤醒Wake on LAN/WAN 16、 电源唤醒电源自动回复 17、杀毒软件内置杀毒软件（每年计算费用） 18、 开关机定时及自动开关机 19、 工作状态灯网卡、电源、状态、硬盘 20、 检查系统状态显示硬盘、CPU、内存、带宽流量、存储及各账号使用，按日、周、月报表分析； 21、 双机热备支持双机热备、自动切换 22、 不断电系统支持UPS, USB/SNMP 独立模式 23、负载均衡/链路切换Link Aggregation、实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡 24、 认证FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B 25、 语言支持17种语言管理界面，支持17种语言文件应用 26、 质保及服务行货 三年保修、原厂服务、提供原厂质保涵 二、具体功能要求 1、文件共享 1) UPnP 探索服务 2) WebDAV 共享文件夹内直接编辑存取档案，建立私有云存储 3) 支持 FTPS (FTP over SSL/TLS) 4) 可以启用回收站，避免误删文件，并可设备自动定时清除 5) 支持 SMB/CIFS、AFP 及 NFS 传输协议 6) 终端操作系统支持 MAC 、WINDOWS、LINUX 7) 移动终端手机、平板 ,Android 、 IOS 8) 通过网页就可访问、上传、下载文件； 9) ISO镜像文件存储及分享 10) 文件夹同步 11) 256位文件夹加密 2、ISCSI及虚拟化 1) 获得VMware® Ready™ 、Citrix® Ready™ 认证支持，并兼容于Microsoft® Hyper-V™ 2) 支持 ISCSI 和Target 3) 支持 LUN 快照技术，提升存储空间的使用效率，并且提供多一层的保护 4) LUN 备份服务，可直接在存储设备上进行 LUN 备份 5) 支持 Link Aggregation、负载均衡及故障移转 6) 具备 VMware VAAI 支持认证 3、文件备份 1) 备份终端支持 Windows PC 2) 支持 支持 Apple Time Machine 3) 支持第三方备份软件 4) 支持做为虚拟化备份服务器 5) 支持RTRR 或 rsync 实时远程备份 6) 备份至外接设备 7) 备份至远程 RTRR 服务器或 rsync 服务器 8) 备份至云端存储 9) 备份方式：排程备份、增量备份、自动备份，并可设备份数量 10) 系统备份，还原系统设置并灵活可选相应的设置 4、数据存储 1) 支持完整的 RAID 组态设定 2) 全局热备设定 3) 弹性 RAID 组态迁移 4) 扩充期间无需暂停系统 5) 在线 RAID 容量扩充 6) 弹性的存储空间扩充 7) 加强的只读模式数据保护，保护重要数据 8) RAID 恢复功能,避免误拔插硬盘 9) 支持旧机到新机系统迁移，系统迁移过程，数据保持完好无缺 5、系统管理 1) 图形式的操作界面 2) 网络浏览器管理 3) 电子邮件及手机短信实时警示通知 4) 自动侦测固件更新 5) 系统资源监控 6) 支持TFTP服务器 7) 系统日志，（实用的系统事件纪录及联机纪录, 在线用户清单帮助访问权限设定； 8) 支持 SSH 及 Telnet 9) 流量控管； 10) 利用 SNMP 协助 IT 管理 11) 支持硬盘 S.M.A.R.T. 检查、硬盘坏轨扫描 6、权限管理 1) 网页式用户界面 2) 与Windows AD环境结合 3) 整合LDAP 目录功能 4) 支持 Windows AD 环境 5) 提供个人资料夹给每位网域用户 ( 主目录 ) 6) 可设定专属于用户的个人资料夹 7) 支持大量用户及群组账号管理 8) 支持 window acl 9) 支持并可结合 RADIUS 服务，集中化管理及符合802.1x 安全机制 10) 共享文件夹访问控制，只读、写、禁止访问，进阶设定 11) 可以限制用户容量上限 7、网络环境 1) 提供 DDNS 服务 2) 支持建立多组无线网络联机设定 3) 可同时在IPv4 与IPv6 的双协议网络环境中运行 4) 支持 PPTP 及 OpenVPN 5) 多网络端口，Port-trunking，负载平衡，网络容错 6) 支持PPOE 拔号 8、安全性 1) SSL, HTTPS 提供安全性的档案存取与传输、连机管理 2) 整合防毒软件 3) 整合防火墙，并可条件式设定自动封锁 IP 4) 将系统服务指定到一个或多个有线或无线网络接口 5) 文件夹加密 6) 支持 PPTP 及 OpenVPN 9、称动设备 1) 存取文档 2) 上传档案或照片 3) 可以移动、复制、重新命名或删除 NAS 里的档案 4) 可通过NAS 上下载到移动设备中离线阅读 5) 分享的档案建立下载链接，通过电子邮件或是手机短信传送给他人；您也可以直接利用电子邮件夹带档案来分享出去 6) 支持iOS® 系列: iPhone, iPod (iOS version 4.0+) 7) 支持Android™ 系列: Android OS 2.3.4+ | 1 | 套 |
| 设计装修 |  |  |  |  |
| 1 | 隔墙拆除及安装 | 原有隔墙拆除 | 31 | ㎡ |
| 2 | 吊顶拆除及安装 | 原有吊顶拆除 | 123 | ㎡ |
| 3 | 墙面铲灰 | 原有墙面铲灰 | 156 | ㎡ |
| 4 | 拆除玻璃窗一扇 | 原有玻璃窗拆除 | 4.32 | ㎡ |
| 5 | 拆除垃圾清运 | 原有拆除垃圾 | 28 | M3 |
| 6 | 封堵窗洞 | 原有窗户封堵 | 7.8 | ㎡ |
| 7 | 磁吸白板 | 木质打底表面毛毡材质 | 17 | ㎡ |
| 8 | 黑板前面背景 | 黑板四周包边造型木质材料 | 5 | ㎡ |
| 9 | 600*600PVC吊顶 | 规格:600*600mm,材质: PVC | 156 | ㎡ |
| 10 | 墙面乳胶漆 | 立邦乳胶漆 | 136 | ㎡ |
| 11 | 包柱子 | 根据现场环境柱体装饰,材料:木工板 | 12.9 | ㎡ |
| 12 | 六类网线 | 国产;CAT6双绞线 | 280 | m |
| 13 | 修补通气窗 | 定制通风窗 | 2 | 个 |
| 14 | 墙、顶面铲灰 | 原墙、顶面铲灰 | 174 | ㎡ |
| 15 | 拆除垃圾清运 | 原墙拆除垃圾清运 | 42 | M3 |
| 16 | 铝合金玻璃隔断 | 定制成品隔断 | 22.3 | ㎡ |
| 17 | 墙、顶面乳胶漆 | 立邦乳胶漆 | 174 | ㎡ |
| 18 | 柱子软包 | 根据现场环境柱体装饰,海绵填充软包 | 6.25 | ㎡ |
| 19 | 加气块隔墙 | 加气块隔墙 | 4 | m3 |
| 20 | 新增隔墙粉刷 | 腻子粉 | 20 | ㎡ |
| 21 | 踢脚线 | 木质 | 40 | m |
| 22 | BVR4.0 | 中策/永通 | 450 | m |
| 23 | 吸顶灯 | LED照明 | 16 | 盏 |
| 总项目系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 总项目系统集成 | 含项目运营、施工、布线、耗材。后期根据学校需求，增添设备，保证正常运行 |  |  |

# 投标要求：

# 项目要求在2022年10月30日前完成。

# 带▲项为必须满足，不能负偏离。

# 本项目的所有软、硬件(如线缆、管线、软件、硬件、模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。4.投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供，投标总价应包括运抵学校的运费及安装调试费等。

# 所投产品需为原厂全新产品，2022年1月份后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与学校现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

# 所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

# 所有硬件和软件设备提供5年免费保修和售后现场技术服务

第四部分评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.投标产品与需求的吻合程度（ 35分） |  |  |  |
| 1.1 | 整机内置音箱顶置朝前发声，2.1声道扬声器，额定总功率50W。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） | 2 |  |
| 1.2 | 触控一体机支持NFC投屏功能：可搭配具有NFC功能的手机、平板，无需通过软件手机或平 板可投屏至一体机，支持至少4台同步显示和连接。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） | 2 |  |
| 1.3 | 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） | 2 |  |
| 1.4 | 支持录课模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用录课模式.（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） | 2 |  |
| 1.5 | 整机可做到高色准△E≤1.5，还原真实教学色彩。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） | 2 |  |
| 1.6 | 整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥4800万，摄像头视场角≥120度。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） | 2 |  |
| 1.7 | 嵌入式系统版本≥Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） | 2 |  |
| 1.8 | 智能展示屏支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制。（提供第三方检测机构的检测报告） | 2 |  |
| 1.9 | 互动录播主机屏幕需满足无蓝光危害，即在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）,其LB需达到≦0.5W•m-2•sr-1。（需提供第三方检测机构或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件） | 2 |  |
| 1.10 | 有源音箱支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接。（提供第三方检测机构所出具的权威检测报告） | 2 |  |
| 1.11 | 移动无线加壁挂采用磁吸式充电底座，展台放进壁挂箱内即可实现磁吸式充电 | 2 |  |
| 1.12 | “拟采购标的的技术要求”中带“▲”的参数外，其他要求每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 13 |  |
| 2.产品功能视频演示（9分） |  |  |  |
| 2.1 | 整机在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，包括但不限于五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向等手势滑动并调用相应功能。支持将多种手势识别自定义设置为包括但不限于无操作、熄屏、批注、桌面、半屏、聚光灯、录屏等模式，完全满足得满分，否则不得分。 | 3 |  |
| 2.2 | 设备需提供自定义功能按键，可通过自定义按键实现通过前置面板按键一键启用多功能，包括但不限于护眼、录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等功能，快速帮助教师实现功能切换，完全满足得满分，否则不得分。 | 3 |  |
| 2.3 | 整机支持透明度、色温调节及阅读模式的调节，为保证观看文字类教学资源有更好的视觉体验，提高观看舒适度，可通过切换纸质模型或其他方式实现显示内容的纹理实时调整，包括但不限于水纹纸、牛皮纸、宣纸、素描纸等多种纸类，完全满足得满分，否则不得分。 | 3 |  |
| 3.对产品合理的证明材料要求、合理的设计方案及图纸要求；（3分） |  |  |  |
| 3.1 | 根据投标人提供的集成方案设计的合理性、先进性、稳定性、安全性、实际应用规模、对用户需求的理解程度等方面进行评分。 | 3 |  |
| 4.投标人资信（4分） |  |  |  |
| 4.1 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，提供有效证书复印件得1分，不提供或不在有效期内0分。 | 1 |  |
| 4.2 | 投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书，提供有效证书复印件得1分，不提供或不在有效期内0分。 | 1 |  |
| 4.3 | 投标人具有ISO27001信息安全管理体系证书；提供有效证书复印件得1分，不提供或不在有效期内0分； | 1 |  |
| 4.4 | 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，提供有效证书复印件得1分，不提供或不在有效期内0分； | 1 |  |
| 5.项目组织实施方案（8分） |  |  |  |
| 5.1 | 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施、安装、验收方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际。完全满足得4分，部分满足得2分，不满足或未提供0分。 | 4 |  |
| 5.2 | 项目实施进度方案，含有供货进度实施及进度保障措施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际。完全满足得2分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。 | 2 |  |
| 5.3 | 项目培训方案；提供完善的培训方案、培训计划、培训内容并符合采购需求。根据投标人提供的方案内容完整、措施有效、符合采购人实际。完全满足得2分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。 | 2 |  |
| 6.项目人员配置（5分） |  |  |  |
| 6.1 | 为保证项目的顺利交付，项目负责人具备信息系统项目管理师（高级）证书。 以上需同时提供人员在投标人单位的社保缴纳证明，否则此项不得分。 | 3 |  |
| 6.2 | 除负责人外其他专业技术人员组成、数量、专业素质、技术能力、经验等情况。（团队人员数量配置大于等于8人的得2分，人员数量配置小于8人的得1分）。 以上需同时提供人员在投标人单位的社保缴纳证明，否则此项不得分。 | 2 |  |
| 7.售后服务（6分） |  |  |  |
| 7.1 | 投标人提供的售后服务方案等情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行评审。要点内容完整、完全符合采购需求的得2分；内容与本项目联系，部分符合采购需求的得1分；不符合或未提供0分。 | 2 |  |
| 7.2 | 投标人提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单，备品备件清单内容完整、规格产地清楚得2分；部分符合得1分；不符合或未提供0分。 | 2 |  |
| 7.3 | 投标人在杭具有快速售后服务能力，能提供快速的售后服务响应，提供网点地址和服务电话及相关的有效证明文件或承诺函；满足得2分，不满足或未提供0分。 | 2 |  |
| 8.投标报价（30分） |  |  |  |
| 8 | 根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由招标代理机构当场统一计算)。 | 30 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，（采购人）以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经（采购人）(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2合同预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

- 1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               从其约定。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：      乙方：

统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码：

住所：住所：

法定代表人或法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：联系人：

约定送达地址：约定送达地址：

邮政编码：邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分   合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起5个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额1%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额1%。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 资金支付的方式：分期付款；时间和条件：采购合同签订待甲方预算下达后，乙方缴纳履约保证金，甲方预付合同金额40％的货款，货到安装无任何质量问题，凭甲乙双方签字盖章的验收意见、验收小组签字的验收报告及公示截图,在收到乙方开具的正规发票后，甲方在7个工作日内将合同余款支付至乙方的账户。 |
| 1.5.1 | 交付期限：供应商应当在合同签订后50天内完成生产或采购，并将货物运输、安装、调试完毕交付采购人正常使用，地点由采购人指定。 |
| 1.5.2 | 交付地点： 杭州市美术职业学校（学校指定地点） |
| 1.5.3 | 交付方式：按照甲方指定地点摆放安装。 |
| 1.6.7 | / |
| 1.7 |  |
| 1.7.1 | 杭州 |
| 1.7.2 | / |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，归乙方。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.2 | 接到甲方发货通知后，7个自然日内将装运货物运送到现场。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在3个工作日内以书面形式变更合同； |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在1个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在3个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在10个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力，采用本行业通用标准。 |
| 2.20.1 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应提交合同价1%的履约保证金约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 |
| 2.20.2 | 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收，收到乙方履约保证金退还申请之日起 5 个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %； |
| - 2.22 | 本合同一式六份，双方各执三份，自双方当事人盖章和签字时生效。 |

- 第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

## （三）杭州e融平台申请融资

## 供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、电容一体化双屏教学显示端	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2、移动无线加壁挂	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3、	搪瓷白板	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4、无线投屏	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5、有源音箱	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6、无线麦克风	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7、移动音箱	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8、互动录播主机	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9、指向麦克风套件	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10、教师分析摄像机	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11、学生分析摄像机	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12、教师摄像机	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13、学生摄像机	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14、导播控制系统	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15、图像智能跟踪定位系统	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16、远程导播系统	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17、录播资源管理平台	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18、导播键盘	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19、导播设备	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20、资源服务器	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21、交换机	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22、智能展示屏（≥43寸）	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23、智能展示屏（≥32寸）	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24、互动教学软件	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25、教师演示设备	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26、学生显示设备	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27、无线AP	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28、充电柜	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29、高清示范摄像头	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

30、美术月考生管理系统	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

31、智能护眼灯	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

32、控制面板	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33、传感器	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34、智能网关	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35、新风加消毒	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36、温度控制系统	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37、定制画架	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38、学生储存柜	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39、画椅	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

40、存储备份一体机	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

41、相关环境建设一项	，属于_________ （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_________  （企业名称） ，从业人员_________ 人，营业收入为_________ 万元，资产总额为_________ 万元，属于_________  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。