东苕溪（余杭段）水利工程运维管护

公 开 招 标 文 件

招标编号：YHZFCG2020-201

（线上电子招投标）

招标人：杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心

招标代理机构：耀华建设管理有限公司

日  期：二O二O 年 十二 月 九 日

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 编制和提交投标文件须知	8

前 附 表	8

一、总 则	12

二、招标文件	12

三、投标文件	14

四、投标	17

五、开 标	18

六、评 标	19

七、合同签订及其他	29

第三部分 项目技术规范和服务要求	32

第四部分 合同主要条款	51

第五部分 应提交的有关格式范例	54

资 格 文 件	56

报 价 文 件	62

商务技术文件	85

- 招标公告

本项目根据（浙财采监〔2020〕4号）文件有关规定，采用电子招投标。现根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经杭州市余杭区财政局确认书临[2020] 8571号批准，现就杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心的东苕溪（余杭段）水利工程运维管护进行（线上电子招投标）公开招标，欢迎国内合格的供应商前来参加。

- 项目名称：东苕溪（余杭段）水利工程运维管护

- 招标编号：YHZFCG2020-201

- 采购组织类型：分散采购委托代理

- 采购方式：公开招标

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数 量 | 单 位 | 预算金额/最高限价（万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东苕溪（余杭段）水利工程运维管护 | 2 | 年 | 1185万元/年二年合计2370万元） | 东苕溪（余杭段）水利工程运维管护，具体详见招标文件第三部分“采购需求”。自合同签订之日起计算，服务期限二年，服务合同为一年一签，年度考核合格的前提下，继续下一年的运维服务工作。如果经考核不合格，则由招标采购单位立即启动下一轮招标工作，招标完成后即解约，合同价款支付至解约之日。 |

六、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

窗体顶端

2、投标供应商特定资格条件：

窗体底端

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

- 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体；

- 本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册同时办理CA领取；

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

八、投标截止时间：2020年12 月 29 日09 时30 分00秒止；

九、供应商线上投标：登陆“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标响应。

十、开标时间：2020年12 月 29 日09 时30 分 00秒；

十一、组织机构线下开标地点：杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2013会议室。（地铁1号线南苑站B出口，太阳鸟花店旁进入华元大厦一楼大厅）

供应商线上开标：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”本项目开标大厅。

十二、投标保证金：无。

十三、在线投标响应（电子投标）说明：

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及“政府采购项目电子交易管理操作视频-供应商”通过“政府采购云平台”参与查阅，在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6、“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及“政府采购项目电子交易管理操作视频-供应商”，获取方式：供应商账号密码登陆政采云平台后点击我的的工作台，然后点击“服务中心”后下拉框内找到“帮助文档”点击打开在搜索处直接查找即可找到帮忙文档及视频进行查看学习操作流程。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

十四、其他事项：

- 1、本项目公告、招标文件获取期限：公告之日起5个工作日。

2、质疑事项：

（1）、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（2）、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

（3）、投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（4）、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

3、投标人提出质疑应当提交质疑函的和必要的证明材料，« 政府采购供应商质疑函范本»下载地址 :http: //gks.mof.gov.cn/,质疑函应当包括下列内容:

(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联 系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据；

(五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

书面质疑受理地点：杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城华元大厦20层2022办公室，联系人：周聪聪，联系电话：13067902529，邮箱:2816546171@qq.com，采购单位质疑联系人：陈细辉，联系电话：0571- 88551510。

4、提出质疑的供应商应当是参与本项招标活动的投标人，在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5、根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

6、投诉事项：投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼；联系电话为0571-89180113。

十五、联系方式：

1、采购单位：杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心

联系人：王帅       联系电话：0571-88551902；

地址：杭州市余杭区瓶窑镇羊城路566号。

2、委托代理：耀华建设管理有限公司

联系人：单成燕     联系电话：0571-86320706；

地址：杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2022办公室。

（地铁1号线南苑站B出口，太阳鸟花店旁进入华元大厦一楼大厅）

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市余杭区财政局

联系人：杜国强     联系电话：0571-89180113，传真：0571-89180113

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼。

- 编制和提交投标文件须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：东苕溪（余杭段）水利工程运维管护。 二、采购内容：东苕溪（余杭段）水利工程运维管护，具体内容和相关要求详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 三、项目实施地点：根据招标文件约定执行。 四、主要服务和要求：详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 五、服务期：二年，具体详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 六、采购预算：预算价为1185万元/年，二年为2370万元，其中运维管护费年度最高限价855万元/年，二年1710万元；维修工程费最高限价330万元/年，二年660万元；投标人针对本项目的投标报价不得超过单年采购预算金额和二年采购预算金额和上述各分项预算金额，否则其投标无效。 |
| 2 | 合同名称：《东苕溪（余杭段）水利工程运维管护采购合同》。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |
| 5 | 招标服务费：本项目的招标代理费用由中标单位支付，代理费用付款按《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（余计价格[2002]1980号）文件直接支付给分散采购招标代理单位，投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标总价。 |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章：投标单位公章电子签章，其中CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人主动联系浙江汇信科技有限公司400-888-4636咨询进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式上传至投标响应文件内。招标文件中盖章或签字处均可在线加盖电子公章和电子法人章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（建议顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2022办公室，单成燕，0571-86320727收）。 （3）投标单位中标后提供一式三份纸质投标文件和电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书给采购代理机构留底以作项目验收存档使用。格式详见附件。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；建议顺丰邮寄形式快递至招标代理公司地址（地址详见招标采购文件）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：详见招标公告。 |
| 14 | 投标地点：详见招标公告。 |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点。 |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 18 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案或在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）余杭区中小企业信用融资模块查询。 |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 20 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《评标办法》。 2、满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心为本项目的招标人（合同中的甲方），耀华建设管理有限公司为招标代理机构，杭州市余杭区财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心的东苕溪（余杭段）水利工程运维管护，具体详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  项目技术规范和服务要求

第四部分  合同主要条款

第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件

### （一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### （二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。部分格式详见“第五部分 应提交的有关格式范例”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。）

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

▲（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

▲（2）最近一年财务报表(可提供审计报告或资产负责表及利润表，新成立的公司提供情况说明)；

▲（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

▲（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

▲（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

▲（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

▲（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

▲（8）投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

▲（1）投标响应函；

▲（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

投标报价注意事项：

①投标报价应包括运维管护费、维修养护费、日常巡查费、设备费、材料、人工、机械、税金、利润、管理费、垃圾处置、应急保障、各类险（含所有人员人身意外险）、必要风险等一切费用。在服务期内，中标单位所产生的各项费用（垃圾运输费、突击整治费、垃圾清运车费等），由中标单位自行考虑一并计入综合单价中，招标后招标人不再追加任何费用。本项目清扫的生活垃圾、建筑垃圾由中标单位自行处置，处置点不得影响环境卫生（余杭区内），由此产生的费用包含在投标报价内。

②投标报价应是唯一的，招标采购单位将拒绝有选择的报价。

（4）中小企业声明函及相应http://xwqy.gsxt.gov.cn/小微企业名录网页截图；（5）监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

- 投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

▲（1）法定代表人授权委托书；

▲（2）法定代表人及授权委托人的身份证；

（3）资质文件（如有）；

（4）公司介绍及同类项目业绩经验案例；

（5）针对本项目详细服务实施计划方案等；

（6）服务承诺（▲含投标需求承诺书）；

▲（7）商务技术偏离表；

（8）其他必要提供的资料；

（9）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

（10）对应商务技术评分细则提供相关证明资料；

（11）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料，须加盖有效公章。

### （三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

### （四）投标保证金

无。

### （五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

5.7如采用联合体投标的，须提供联合体协议。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承但的工作和责任，同时协议内须明确牵头单位，并将共同投标协议联同投标文件一并提交给招标人，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见政采云平台《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

6.4如采用联合体投标的，除投标文件中联合体各方的资格、资信、业绩等文件（如营业执照、荣誉证书、资质证书、人员证书、业绩等）由相应联合体成员加盖各自公章外，其余均由联合体牵头人及其法定代表人（或法定代表人的授权委托人）代表联合体各方签署投标文件。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.3开标期间，投标人等交易主体应使用数字证书(CA)在各自的电脑终端上登录不见面开标大厅，并进行相关操作。各电脑终端上的所有操作均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的法律责任。

2.4投标人应在投标截止时间之前使用数字证书(CA)自行登录不见面开标大厅，在线等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）由招标代理机构登陆“政府采购云平台”在线向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由（如有）；并在线公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时通过“政府采购云平台”在线公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，由招标代理机构登陆“政府采购云平台”在线公布开标一览表有关内容，同时制作开标记录表，发送各投标人在线开启签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。同时，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。根据财政部令第87号　第六十条　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

### （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

### （八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第十三款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

### 评标办法

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术商务得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分25分，商务技术得分75分。

2、商务技术评标细则（75分）

评标标准如下：

| 分类 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 分 36 分 | 1、整体运维管护服务方案评审（应涵盖招标需求的各项工作，包括设施设备维修养护、巡查检查、资料整编、信息平台数据维护、台账与档案管理等）； | 1）投标单位针对本项目运维管护安全生产管理方案内容制定合理且可行，进行评分0-2分； | 0-2分 |
|  |  | 2）投标单位针对本项目堤防运维管护方案内容制定合理且可行，进行评分0-3分； | 0-3分 |
|  |  | 3）投标单位针对本项目水闸运维管护方案内容制定合理且可行，进行评分0-3分； | 0-3分 |
|  |  | 4）投标单位针对本项目电站运维管护方案内容制定合理且可行，进行评分0-3分； | 0-3分 |
|  |  | 5）投标单位针对本项目水库运维管护方案内容制定合理且可行，进行评分0-3分； | 0-3分 |
|  |  | 6）投标单位针对本项目以闸代堤运维管护方案内容制定合理且可行，进行评分0-3分； | 0-3分 |
|  |  | 7）投标单位针对本项目拟派员工管理制度制定合理且完善情况，进行评分0-2分； | 0-2分 |
|  |  | 8）投标单位针对本项目台账与档案管理方案内容的完善情况，进行评分0-2分； | 0-2分 |
|  |  | 9）投标单位针对本项目日常标准化巡查管理方案内容制定合理，具有服务保障内容，进行评分0-3分； | 0-3分 |
|  |  | 10）投标单位针对本项目的合理化建议，根据投标单位类似项目服务经验，并结合本项目配比性提出的具有优化本项目运维管护内容情况，进行评分0-2分。 | 0-2分 |
|  | 2、对本项目的理解及应急突发事情的响应及处理方案 | 1）根据各投标人针对本项目的理解和运维管护难点分析，进行评分0-3分； | 0-3分 |
|  |  | 2）根据投标人运维管护中的应急突发事情处理方案及承诺（包括主管部门或上级考核检查、防汛等）进行评分0-5分。 | 0-5分 |
|  | 3、运维管护服务保证措施 | 根据投标单位的安全服务保证措施及承诺内容合理且可行，进行评分0-2分。 | 0-2分 |
| 商 务 分 39 分 | 4、本项目拟配备人员 | 1)投入本项目人员中，具有河道修防工、闸门运行工、电工职业资格证书或培训合格证书的，在满足采购需求的基本要求上，每增加1人得2分，最多得10分。 注：提供上述人员资格要求的相应证书材料及劳动聘用合同。 | 0-10分 |
|  |  | 2)投入本项目人员总数不得少于69人，提供拟派满足招标文件要求的69人员承诺书，在此69人的基础上每增加1人得1分，最多得3分，本项满分3分。提供承诺书，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  | - 3）投入本项目人员具有水电站从业人员岗位培训合格证书或电工证，且从事电站运行经验1年以上并承诺可满足本项目要求的工作内容的，提供1人得1分，最多得2分；有从事电站运行经验2年以上，提供人员1人得2分，最多得4分； - 注：以上工作经验须提供相应工作管理单位业主盖章证明，否则不得分。同时提供以上相应的证书材料及在投标人企业劳动聘用合同，否则不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 4)本项目需要操作三台行吊车，两部电梯，故投入本项目人员具有与本项目相关的“特种作业操作证（电梯和行车类别）”，每本证书加2分，一个类别最多加2分，本项最高加4分。提供相应的证书材料及在投标人企业劳动聘用合同，否则不得分。 | 0-4分 |
|  |  | - 5)投入本项目负责人具有中级职称且为水利相关专业（水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水利水电工程专业、水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、水资源与海洋工程等）的得1分，具有水利相关专业高级职称及以上的得2分，其他不得分。 - 6)项目负责人近三年内（2017年01月01日以后）担任过类似水利工程（堤防养护管理或闸门运行维护或电站运行）物业管理服务项目，另加3分。 - 注：提供合同和中标通知书，否则不得分（如业绩合同内无法体现项目负责人的须相应业绩的业主单位情况说明并盖章确认）。 | 0-5分 |
|  | 5、类似水利工程物业管理服务类业绩 | 投标单位近三年内（2017年01月01日之后）承担过类似水利工程（堤防养护管理或闸门运行维护或电站运行）物业管理服务项目的合同，有1份业绩合同+中标通知书的得2分，最多得4分； 注;提供合同及中标通知书，否则不得分。 | 0-4分 |
|  | 6、投标单位管理体系认证 | 投标单位具有有效期内职业健康安全管理体系认证的得1分；质量管理体系认证的得1分；环境管理体认证的得1分。本项最多得3分。 注：投标文件中提供有效认证证书。 | 0-3分 |
|  | 7、设备投入 | 投入本项目的设备符合采购需求的情况下，每增加四轮汽车1辆加2分，最多加4分。提供车辆登记证及行驶证扫描件并加盖投标企业公章，行驶证车主须为投标单位名称，否则不得分。 | 0-4分 |

注：以上评审内容制作进投标文件内，并按评审要求提供相关证明材料等。

如若中标，上述投标单位标书内提供人员须按实拟派，否则将按采购文件要求内容进行处罚。

3、商务分+技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（精确到小数点后二位）；

4、价格分（25分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且（①水利运维管护和②水利维修工程）各分项汇总投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

①水利运维管护价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100（精确到小数点后二位）；

②水利维修工程价格分=（评标基准价/投标报价）×5%×100（精确到小数点后二位）；

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标人评标综合得分=价格分（①水利运维管护价格分+②水利维修工程价格分）+商务分+技术分（精确到小数点后二位）；

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件制作进投标响应文件内，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分（（价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示））。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】及相应的http://xwqy.gsxt.gov.cn/小微企业名录网页截图。

（2）投标人及所投标项内产品均为小型、微型企业提供的货物或服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（4）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

### （十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### （十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

2、中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金。

3、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待服务期满后，无质量、服务问题，由招标人向中标人无息退还。

4、中标人如未按时交纳履约保证金，招标代理机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

（四）付款结算方式

详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

- 服务期限

详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号 ）、《东苕溪（余杭段）水利工程运维管护考核评分表》、《余杭区东苕溪水利工程运管中心政府采购项目履约考核管理制度（试行）》，对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标代理机构将视情况终止合同，并上报采购监督管理部门。

（八）质疑和投诉

1、根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（1）、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（2）、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

（3）、投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（4）、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与本项招标活动的投标人，在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于招标人和委托招标代理机构。

- 项目技术规范和服务要求

一、项目概述

1、西险大塘包含东苕溪右岸堤防由余杭至太湖称之为东苕溪东大堤，全长约98km。其中从余杭石门桥，经瓶窑、安溪到德清大闸，此段东大堤称为西险大塘，长约45km，其中在杭州市余杭区境内38.73km。为百年一遇2级堤防，有穿堤涵闸22座。

西险大塘堤顶高程从余杭石门桥的11.34m逐渐下降至劳家陡门的7.27m，全线均设混凝土防浪墙，堤顶宽6.50m-7.0m；背水面边坡设有8m以上宽的石渣平台，其上铺设6.5m宽的沥青混凝土防汛公路；迎水面、背水面边坡1:2，迎水面为干砌块石护坡，背水面为草皮护坡，沿线建有余杭闸、化湾闻、安溪闸、上牵埠闸等22处交叉水工建筑物。

2、四岭水库位于太湖流域东苕溪水系北苕溪支流太平溪上，是一座以防洪为主，结合供水、灌溉、发电等综合利用的全国重要防洪中型水库。水库始建于1964年12月，水库控制流域面积为71.6平方公里，总库容2782万立方米。四岭水库坝址位于余杭区径山镇四岭村境内，主要枢纽建筑物由拦河大坝（主坝）、副坝（溢洪道）、泄洪放空洞、水电站、泄洪河道等五部分组成，属3级建筑物。主坝高44.5米，坝长202米，副坝高19.1米，坝长为101米。

3、南湖滞洪区位于东苕溪干流南苕溪上，上游距青山水库13km，下游紧邻余杭街道西端。滞洪区由分洪闸、泄水闸、东西围堤组成，总面积4.7km2，湖内有农田5000余亩。南湖分洪闸规模为6孔×6m，闸底板高程5.16m，门顶高程10.16m，按20年一遇洪水设计，百年一遇洪水校核，最大分洪流量650m3/s，百年一遇水位9.96m，相应滞洪区库容2400万m³。除南湖分洪闸外，南湖围堤上还有退水闸、老滚坝涵洞、南湖陡门闸等4处交叉水工建筑物。东围堤从分洪闸北端起至中泰乡蔡家山止，长5881m，是西险大塘南端的延伸，同样保护杭州市和杭嘉湖平原的安全，具有与西险大塘相同的百年一遇防洪标准。2000年12月起对东围堤进行防渗加固，主要为迎水面粘土斜墙和堤背石渣压滤平台，完成后的东围堤堤顶高程为11.56-12.26m，堤顶宽6m，迎水面边坡1:3，背水面边坡1:2，后设5-8m的石渣平台，堤背设泥结石路面的防汛公路。西堤长3819m，南自杭徽高速，北至南湖分洪闸，堤顶高程为10.16m，内外面边坡1:2.5，按二十年一遇防洪标准设计。

4、北湖滞洪区位于中苕溪与北苕溪汇流处。主要作用是削减东苕溪洪峰，减轻西险大塘的防洪压力。滞洪区总面积5.3km2，湖内有农田7500余亩。为消除隐患，1995-1997年对分洪闸和围堤进行了重建和加固。加固后的围堤按10年一遇洪水设计，堤顶高程为8.26-9.03m，堤顶宽4-4.5m，迎水面边坡1:2，背水面边坡1:2，穿堤涵闸6座。北湖分洪闸规模为6孔×6m，闸底板高程4.16m，门顶高程9.66m，按20年一遇洪水设计，百年一遇洪水校核，最大分洪流量525m3/s，百年一遇水位8.41m，相应滞洪区库容2050万m3。

5、以闸代堤（液压平卧式翻板闸门）自澄清港开始，沿瓶窑镇西溪街、外窑街，至梦溪大桥，全长870m，防洪标准为20年一遇，沿线共设闸门55扇，闸门净宽度定为8.2m，高度为1.41m和1.91m两种尺寸，单扇闸门重约5吨，配备液压升降系统，液压闸门每扇关闭约需1分钟，开启约30秒，在洪水期间根据预案通过液压平卧式翻板闸门挡水进行防洪。

二、实施范围和内容

（一）实施范围为杭州市境内的西险大塘长约38.73km、四岭水库、四岭水库电站、以闸代堤、南湖滞洪区围堤长约9.7km、北湖滞洪区围堤长约10.14km等，其中包括三座中型防洪水闸。

（二）实施内容：

1、西险大塘38.73km（余杭段）、南湖围堤9.7km、北湖围堤10.14km、四岭水库防洪工程的日常运行及管理、维修养护、标化巡查；管理区域范围内沿线安全防护配套设施及应急突发事件期间的临时抢修等。

2、3座中型（南湖、北湖、庄村）分洪闸、1座农村水电站、26座小型涵闸（含8座电动涵闸）、2座电动船闸（上牵埠）、羊山湾“以闸代堤”翻板闸门（55扇）、4扇水库闸门及北湖橡皮坝等交叉水工建筑物的日常运行及保养、设备应急维修及专项检测，如防雷设施、闸室监控及闸站启闭机运行等专项检测。水雨情洪水预报、防汛仓库物资管护及信息化平台运维等。

- 3、东苕溪（余杭段）58.57km范围内的2处生态公园滩地、2处驿站、瓶窑小城镇绿化风景带等区域的长效管护。

- 4、东苕溪（余杭段）沿线滩地清理与管护。

三、服务期限

本项目属于东苕溪（余杭段）水利工程运维管护，服务期限为二年（2021年01月01日-2022年12月31日）。

四、工作要求

- （一）项目技术规范和服务要求

- ▲1、投标人中标后10天之内需在本项目所在地范围内设立固定项目管理办公场所150平方米以上。

- ▲2、本项目管理人员必须在法定退体年龄以内，人员须配备统一服装，外出作业时穿着反光条安全黄背心。

- ▲3、人员配备：总人数不少于69人。

- 3.1该项目中标单位要求为所有拟派人员办理工伤保险，以防所需。

- 3.2该项目管理及专业技术配备人员总人数不少于25人，包括管理层（项目总负责人1名、技术负责人1名、电气工程师1名）；持证层（高低压电工不少于2名，河道修防工不少于6人，闸门运行工不少于6人，水电站运行不少于4人，其中水电站运行上岗证、或经农村水电站培训合格（同时具备电工证）不少于3人）,高水位需24小时发电时期须增加人员；特种设备配备人员须符合项目管理规范；其中电工同时须具备国家认可的低压进网许可证电工证；另本项目管理层、持证层不能兼岗。

- 3.3该项目其他管护人员配备不少于 44人，其中西险大塘保洁人员24人，南湖东围堤3人，南湖西围堤1人，北湖围堤3人，闸站保洁人员3人；库区巡查人员不少于4人；

- 绿化修剪人员不得少于4组（南、北湖各一组；西险大塘二组），每组人员4人；各中型水闸值班人员实行24小时值班制度，保洁人员不得兼职绿化修剪。

- （二）作业要求：

泥结石路面：常年保持路面平整无坑洼、无高于20cm高的杂草，保持清洁；

堤顶及防汛专用道路的沥青路面：每天有人清理，保持清洁；

管理范围内垃圾杂物清理、除草：每天有人清理，无高于20cm高的杂草，保持清洁(除草不得施打农药)；

排水沟清理、疏通：每天有人清理，清除垃圾不得抛洒在绿化带上，无积水、沟内无垃圾、无其它异物，横向排水沟保持通畅；

路碑、牌、桩、路障、波形护栏：保持清洁、醒目、端正；

管理范围内草坪修剪：有专人进行修剪，修剪后的草坪高度不得高于20cm；常年保持干净、整洁；景观绿化带按要求进行修剪；

背水坡或迎水坡绿化灌溉：遇高温后干旱、绿化有枯萎现象时，应及时用洒水灌溉；

病虫害：发现绿化有病虫害时及时对症下药，保持绿化生长正常、良好；

防火：发现绿化有明火时，应及时扑灭；

堤坡雨淋沟填补：发现雨淋沟应及时填补，并用相同种类的草皮进行覆盖；如发现较大空洞及雨淋沟时，应及时向管理所报告；

沿线防汛堆场：常年保持西险大塘沿线各防汛物料堆场干净、整洁、无杂草异物；

水工设施：南、北湖及庄村分洪闸、以闸代堤（瓶窑水位3.2米以上）、四岭水库电站每天有人进行24小时值班，保持闸周边、闸身、水位尺、启闭房、发电机房及闸底板的清洁卫生，包括无灰尘及杂物；

作业：作业时保洁人员必须在穿戴统一服装，使用专用车辆进行作业，人员每天必须按正常工作时间到达相应段进行保洁；

协助做好堤塘、水库管护工作：协助做好责任范围内的违章放牧、搭建、设置、堆放、倾倒垃圾等的制止、汇报、处理工作。

资料管理：每天作业必须按要求做好作业记录，作业内容包括时间、天气、养护人员、养护内容等；季度考核时必须提前准备好本季度施工作业总结；年度考核时必须提前准备好本年度施工作业总结；

其他工作：本项目同时须操作吊车，仓库有两个，主要吊运货物，四岭水库电站一个，为电站检修的吊装，另两部电梯（其中一部为货梯）。

本项目均需按照标准化管理要求，持相应证件上岗，沿线穿堤水工建筑物按照余杭区小型水利工程标准化创建要求管理运行，并按水利工程标准化管理要求进行标准化巡查。

- 机械设备要求：

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查汽车 | 四门五座汽车； | 7辆 | 车辆统一规格，其中西险大塘三辆、南湖围堤、北湖围堤各一辆、四岭水库二辆； |
| 2 | 巡查设备（智能4G） | 能够安装巡查APP； | 11台 | 西险大塘3台、北湖围堤1台、南湖围堤1台、四岭水库2台、以闸代堤1台、三座中型水闸各1台； |
| 4 | 三轮保洁车 | 电动或人力，外观喷涂保洁车字样； | 33辆 | 西险大塘及南湖围堤共29辆、北湖围堤3辆，以闸代堤1辆； |
| 5 | 洒水车 | 四轮汽车洒水（专用）; | 1辆 | 统筹使用； |
| 6 | 挖掘机 | 200型号; | 2台 | 统筹使用； |
| 7 | 割草机 | 按需配备； | 16台 | 绿化修剪人员不得少于4组（南、北湖各一组；西险大塘二组），每组人员不等少于4人； |
| 8 | 修剪机 | 按需配备； | 2台 | 草坪修剪机2台。 |

- 注：以上设备要求中标单位须在收到中标通知书之日起10天内自行配备到位，并经采购单位现场确认为准。

（四）水利工程运维管护清单

该项目主要分为两部分服务内容：

一、水利运维管护部分；具体内容详见下列清单及工作要求等；

二、水利维修工程部分，具体内容详见下列清单及工作要求等。

| 序号 | 项目内容 | 计量 单位 | 一年 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁养护工程 （以下工程数量为一年工程数量，服务期为二年，故第二年工程量须按一年工程数量乘以2即为二年服务期内工程数量。） |  |  |
| 1.1 | 西险大塘 L=38.73km |  |  |
| 1.1.1 | 迎水侧防浪墙至堤脚大放脚的迎水坡护坡垃圾、杂草清理等，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 387300 |
| 1.1.2 | 堤顶路面保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 209784 |
| 1.1.3 | 背水坡绿化养护，一年修剪不少于10次，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）(修剪后的枯草自行处理）。 | m2 | 430540 |
| 1.1.4 | 清理及疏通排水沟，服务期（2021年0.1月01日-2022年12月31日） | m | 36728 |
| 1.1.5 | 堤背防汛公路路面及外侧管理范围内保洁 | m2 | 253400 |
| 1.1.6 | 波形护栏清洗（每年不少于3次），服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m | 12819 |
| 1.1.7 | 防汛公路外侧管理范围内植被养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 209447 |
| 1.1.8 | 防汛公路外侧管理范围内绿化区块(包括防汛公路侧红叶石楠)保洁养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 5708 |
| 1.1.9 | 柏树等养护(暴风雨、雪等恶劣天气及人为因数导致树木翻到,扶正、修剪、清理及杀虫)，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 株 | 12000 |
| 1.1.10 | 沿线防汛物料堆场、防汛点内保洁及杂草清除，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 16435 |
| 1.1.11 | 垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.1.12 | 沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.1.13 | 限高路障及小型涵闸开(关) | 项 | 1 |
| 1.1.14 | 苕溪沿线滩地范围内违规种植清理与管护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.1.15 | 沿线流动厕所及配套设施保洁（包括厕所粪便处理） | 项 | 1 |
| 1.2 | 南湖围堤 L=9.7km |  |  |
| 1.2.1 | 堤顶路面保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 57405 |
| 1.2.2 | 堤背防汛公路路面及外侧管理范围内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 16700 |
| 1.2.3 | 沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)保洁养护、服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.2.4 | 清理及疏通排水沟，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m | 2600 |
| 1.2.5 | 波形护栏清洗（每年不少于3次） | m | 1500 |
| 1.2.6 | 背水坡绿化养护，一年修剪不少于10次，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）(修剪后的枯草自行处理）。 | m2 | 247674 |
| 1.2.7 | 管理范围内违规种植清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.3 | 北湖围堤 L=10.14km |  |  |
| 1.3.1 | 堤顶路面保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 48130 |
| 1.3.2 | 沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)保洁养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.3.3 | 背水坡绿化养护，一年修剪不少于6次，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）(修剪后的枯草自行处理)。 | m2 | 183222 |
| 1.4 | 庄村分洪闸 |  |  |
| 1.4.1 | 闸站物业管理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.4.2 | 闸底板、消力池、闸前、闸后清理，养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.4.3 | 钢丝绳保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.4.4 | 设备、闸室、管理房、发电机房及区域内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |
| 1.4.5 | 绿化修剪，养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）(修剪后的枯草自行处理) | 项 | 1 |
| 1.5 | 北湖分洪闸 |  |  |
| 1.5.1 | 闸站物业管理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.5.2 | 闸底板、消力池、闸前、闸后清理，养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.5.3 | 钢丝绳保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.5.4 | 设备、闸室、管理房、发电机房及区域内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |
| 1.5.5 | 绿化修剪，养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）(修剪后的枯草自行处理) | 项 | 1 |
| 1.6 | 南湖分洪闸 |  |  |
| 1.6.1 | 闸站物业管理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.6.2 | 闸底板、消力池、闸前、闸后清理，养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.6.3 | 钢丝绳保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.6.4 | 设备、闸室、管理房、发电机房及区域内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |
| 1.6.5 | 绿化修剪，养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）(修剪后的枯草自行处理)。 | 项 | 1 |
| 1.7 | 余杭闸 |  |  |
| 1.7.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.7.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |
| 1.7.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.7.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.8 | 化湾闸 |  |  |
| 1.8.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.8.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |
| 1.8.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.8.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.9 | 安溪闸 |  |  |
| 1.9.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.9.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |
| 1.9.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.9.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.10 | 奉口闸 |  |  |
| 1.10.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.10.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |
| 1.10.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.10.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.11 | 汤湾渡水闸 |  |  |
| 1.11.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.11.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |
| 1.11.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.11.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.12 | 横山泄水闸 |  |  |
| 1.12.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.12.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |
| 1.12.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.12.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.13 | 南湖出水闸 |  |  |
| 1.13.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.13.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |
| 1.13.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.13.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.14 | 南湖进水闸 |  |  |
| 1.14.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.14.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |
| 1.14.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.14.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.15 | 其他手动涵闸(19座) |  |  |
| 1.15.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 座 | 19 |
| 1.15.2 | 设备养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 座 | 19 |
| 1.16 | 上牵埠船闸（上游） |  |  |
| 1.16.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.16.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |
| 1.16.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.16.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.17 | 上牵埠船闸（下游） |  |  |
| 1.17.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.17.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |
| 1.17.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.17.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.18 | 中苕溪橡皮坝 |  |  |
| 1.18.1 | 橡皮坝物业管理（包括启闭运行），服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.18.2 | 橡皮坝设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.18.3 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.19 | 以闸代堤(运行维护) |  |  |
| 1.19.1 | 工作闸门：闸门运行、局部锈蚀处理、附着物及污泥清理、止水橡皮及固定螺栓维护 | 项 | 1 |
| 1.19.2 | 启闭机维修养护：机体表面防腐处理、液压缸维修养护、传（制）动系统维修养护(该项由液压设备供应商承担，五年质保期内) | 项 | 1 |
| 1.19.3 | 机电设备维修养护：操作设备维修养护、配电设备维修养护、备用移动电源养护(管理所现有移动发电机保养) | 项 | 1 |
| 1.19.4 | 物料消耗：清洗、调试等用油，包括汽油、煤油、柴油、机油及黄油，警示标示(不含日常运行消耗及液压油) | 项 | 1 |
| 1.19.5 | 附属绿化养护：保证无杂物、无垃圾附着；定期施肥、修剪；死亡后及时补植等 | 项 | 1 |
| 1.19.6 | 排水沟：定期清理排水沟，保证沟内无杂物，无淤积，水流通畅 | 项 | 1 |
| 1.19.7 | 附属设施：堤顶led景观灯、防滑木塑板、考登钢栏等设施检查清理，检查频率每周不少于两次 | 项 | 1 |
| 1.19.8 | 吊车：需常备25t汽车吊，随叫随到(以租代储形式，确保随叫随到) | 项 | 1 |
| 1.20 | 四岭水库 |  |  |
| 1.20.1 | 电站、4扇闸门、闸阀及其配套的启闭机和机电设备的维修养护，包含启闭机维修养护，机电控制设备维修养护，闸门门体、连接杆件、钢丝绳等金属构件的防腐处理及动力物料消耗、水轮机、发电机、调速器、碟阀等，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.20.2 | 大坝巡查，闸门操作运行，库区巡查（沿线9公里，按照招标单位要求做好库区巡查，特殊时期加密巡查，对发现挖沙倒土及钓鱼捕鱼烧烤等违法及涉水事件处理，配备巡查车2辆，考虑配备人员4人，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.20.3 | 坝顶路面保洁：主、副坝以及两侧上坝道路等进行日常保洁工作，服务期（2022年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 4500 |
| 1.21 | 四岭水库电站 |  |  |
| 1.21.1 | 四岭水库电站按照标准化运维，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.22 | 自动化系统维修养护 |  |  |
| 1.22.1 | 自动监控系统硬件设施和软件系统的日常维护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.23 | 滩地公园（小城镇改造绿化带） |  |  |
| 1.23.1 | 绿化养护：绿化日常浇水、杀虫、施肥、修剪等（含草皮、乔灌木及花卉缺损时的补植），服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 96169 |
| 1.23.2 | 上牵埠驿站：驿站内进行日常保洁工作，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 798 |
| 1.23.3 | 上牵埠驿站：驿站室外进行日常保洁工作，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 1200 |
| 1.23.4 | 古柏树驿站：驿站内进行日常保洁工作，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 120 |
| 1.23.5 | 古柏树驿站：驿站室外进行日常保洁工作，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 400 |
| 1.24 | 瓶窑防汛仓库 |  |  |
| 1.24.1 | 绿化养护：绿化日常浇水、杀虫、施肥、修剪等（含草皮、乔灌木及花卉缺损时的补植），服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 5500 |
| 1.24.2 | 仓库：仓库内进行日常保洁工作，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 4000 |
| 1.24.3 | 仓库：仓库室外进行日常保洁工作，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 3000 |
| 1.24.4 | 防汛仓库物资翻晒，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.24.5 | 仓库物业管理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |
| 1.25 | 相关专业检测 |  |  |
| 1.25.1 | 电站水轮机及电气设备预防性试验检测，每年汛前提交检测报告，检测单位须经业主同意后方可开展检测任务。 | 项 | 1 |
| 1.25.2 | 闸门、启闭机安全检测（三座中型水闸、十座小型水闸、四岭水库四座水闸），每年汛前提交检测报告，检测单位须经业主同意后方可开展检测任务。 | 项 | 1 |
| 1.25.3 | 电力型式实验报告（三座中型水闸、十座小型水闸、四岭水库四座水闸），每年汛前提交检测报告，检测单位须经业主同意后方可开展检测任务。 | 项 | 1 |
| 1.25.4 | 对6台备用发电机按规定进行保养，每年汛前保养不少于一次。 | 项 | 1 |

- 水利维修工程部分

水利维修工程数量属于暂定工程量，实际按实结算。本项目维修综合单价为最高限价，投标报价不得高于维修清单中的最高综合单价限价和总价，否则作无效投标。维修总报价计入本项目投标总价。

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 二年工程 数量 | 最高综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 维修工程（以下为二年维修工程数量） |  |  |  |
| 2.1 | 以闸代堤(维修工程) |  |  |  |
| 2.1.1 | 液压油：使用46#液压油，应注意保护工作油液的清洁度，加油前应通过滤油机（过滤精度10U）加油，加油口位于油箱上盖板，并装有空气滤清器，对加入油箱的油再进行一次粗过滤。使用过程中若发现油液乳化或杂质过多，应及时更换新油。每两年更换一次液压油，加油时应采用滤油小车。 | L | 1925 | 37.00 |
| 2.1.2 | 堤顶LED景观灯：光敏感应灯，不低于45W | 个 | 100 | 126.00 |
| 2.1.3 | 门叶主体防腐：喷锌防腐，涂层 | ㎡ | 688 | 273.00 |
| 2.1.4 | 闸门连接安全扣：按原状进行恢复 | 个 | 11 | 315.00 |
| 2.1.5 | 橡胶止水带：氯丁橡胶，P型 | m | 65 | 26.00 |
| 2.1.6 | 固定墙段木塑板：实心，厚24mm，宽140mm，板缝间距8mm | ㎡ | 100 | 504.00 |
| 2.1.7 | 门叶防滑木塑板：实心，厚18mm，宽140mm，8mm螺栓连接 | ㎡ | 100 | 383.00 |
| 2.1.8 | 木护手防腐：栏杆上的木质结构，防腐油漆涂刷 | m | 800 | 37.00 |
| 2.1.9 | 金属件防腐：喷砂除锈、防锈漆二道 、醇酸漆 二道 | ㎡ | 100 | 53.00 |
| 2.1.10 | 液压泵站：电源：动力源AC380V/50HZ；控制阀组电源为AC220V/50HZ和DC24V；电机：1TL0001-1BB23-3FA4-Z,额定功率4KW，额定转速1445r/min；油箱额定容积：70L | 套 | 5 | 5250.00 |
| 2.1.11 | 液压启闭机：型号：QPPYⅡ2×50KN-0.9m；推力：50KN；油缸直径φ90/φ120；活塞杆直径：φ80；设计行程：880mm；工作行程：840mm；工作压力：8Mpa | 个 | 10 | 1890.00 |
| 2.1.12 | 考登钢栏杆：8厚，100mm宽，1100mm高（含木扶手） | m | 50 | 336.00 |
| 2.1.13 | 栏杆焊接：考登钢栏杆开焊处，恢复原样 | 工时 | 20 | 40.00 |
| 2.1.14 | 排水沟盖板：50*50*5 复合树脂盖板 | 块 | 159 | 137.00 |
| 2.1.15 | 操作设备配件：配电柜内的空开、按键等 | 项 | 1 | 5250.00 |
| 2.1.16 | 回油滤油器：过滤精度10um | 个 | 55 | 378.00 |
| 2.1.17 | 电缆井盖板：芝麻灰花岗岩50*50*3cm | 个 | 10 | 221.00 |
| 2.1.18 | 木塑板镀锌钢龙骨：高80mm，宽60mm，壁厚4mm镀锌钢管 | m | 100 | 50.00 |
| 2.1.19 | 液压启闭机电机（规格：YB112M-4-B5 4kW，立式），更换 | 台 | 5 | 1520.00 |
| 2.1.20 | 油路块（规格：（95*90*90——控两缸）更换 | 件 | 10 | 2655.00 |
| 2.2 | 路基 |  |  |  |
| 2.2.1 | 挖除路面，沥青混凝土路面 2.5cmAC-13I型细粒式沥青砼,4cmAC-25II型粗粒式沥青砼，并外运 | m2 | 17500 | 6.18 |
| 2.2.2 | 挖除路面，拆除原25cm厚二灰碎石基层，并外运 | m2 | 840 | 26.56 |
| 2.2.3 | 拆除构筑物，挖除道路平石 250*200*1000mm，并外运 | m | 2625 | 5.23 |
| 2.2.4 | 拆除构筑物，拆除原道路边沟 | m | 2625 | 16.10 |
| 2.2.5 | 浆砌块石拆除，废料外运 | m3 | 123 | 76.20 |
| 2.2.6 | 浆砌块石拆除，块石就地利用 | m3 | 122 | 38.77 |
| 2.2.7 | 干砌块石拆除，废料外运 | m3 | 1733 | 53.15 |
| 2.2.8 | 干砌块石拆除，块石就地利用 | m3 | 403 | 15.72 |
| 2.2.9 | 路基挖方，挖土方(含外运) | m3 | 6300 | 25.41 |
| 2.2.10 | 路基填筑，塘渣回填 | m3 | 6300 | 119.34 |
| 2.2.11 | 路基填筑，素土回填 | m3 | 6300 | 7.50 |
| 2.2.12 | 标识牌更换 | m2 | 100 | 650.00 |
| 2.3 | 路面 |  |  |  |
| 2.3.1 | 道路基层，1、5%水泥稳定碎石垫层(厚25cm) | m2 | 840 | 107.38 |
| 2.3.2 | 透层，乳化沥青透层(PC-2)1.1L/M2 | m2 | 17500 | 4.64 |
| 2.3.3 | 粘层，乳化沥青透层(PC-2) 0.5L/M2 | m2 | 17500 | 2.08 |
| 2.3.4 | 下封层，乳化沥青透层(PC-2)1.1L/M2 | m2 | 17500 | 6.30 |
| 2.3.5 | 沥青混凝土道路路面，2.5cm细粒式沥青 | m2 | 17500 | 34.49 |
| 2.3.6 | 沥青混凝土道路路面：4.0cm中粒式沥青 | m2 | 17500 | 47.64 |
| 2.3.7 | 沥青路面修补：使用鼓风机清扫干净破损路面，使用AC-13#沥青冷料补料分层碾压 | kg | 2000 | 20.00 |
| 2.3.8 | 修复平石，修复混凝土平石 | m | 2625 | 50.00 |
| 2.3.9 | 垃圾清理，含土方、石渣等；废料外运运距及弃场费用由投标单位自行考虑 | m3 | 1960 | 27.91 |
| 2.3.10 | 一般土方开挖：1、堤塘土方开挖 2、弃土外运运距及弃场费用由投标单位自行考虑 | m3 | 385 | 25.41 |
| 2.3.11 | 石渣外运：外运运距及弃场费用由投标单位自行考虑 | m3 | 630 | 37.43 |
| 2.3.12 | 石渣料填筑：填筑夯实 | m3 | 630 | 131.57 |
| 2.3.13 | 石料抛填：河道抛石:块石 | m3 | 613 | 210.11 |
| 2.3.14 | 砂石垫层：碎石填筑 | m3 | 438 | 267.37 |
| 2.3.15 | 土方回填：外购粘土回填,外购运距由投标单位自行考虑 | m3 | 560 | 7.50 |
| 2.3.16 | 土方回填：外购黄泥回填,外购运距由投标单位自行考虑 | m3 | 560 | 49.45 |
| 2.3.17 | 干砌块石：干砌块石挡墙 | m3 | 585 | 282.77 |
| 2.3.18 | 干砌块石：1、干砌块石护坡 2、厚度40cm以内 3、利用原拆除石块 | m3 | 525 | 77.89 |
| 2.3.19 | 干砌块石：1、干砌块石护坡 2、厚度40cm以内 | m3 | 525 | 290.65 |
| 2.3.20 | 浆砌块石：M7.5浆砌块石挡墙 | m3 | 245 | 424.38 |
| 2.3.21 | 砌体砂浆抹面：墙面1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 175 | 43.06 |
| 2.3.22 | 勾缝：M7.5砂浆勾凸缝 | m3 | 123 | 9.93 |
| 2.3.23 | 普通混凝土：C20混凝土克顶 | m3 | 25 | 854.41 |
| 2.3.24 | 普通混凝土：C20混凝土补浇 | m3 | 140 | 874.82 |
| 2.3.25 | 普通混凝土：C20混凝土排水沟 | m3 | 35 | 848.20 |
| 2.3.26 | 混凝土凿除：无钢筋障碍物凿除,废料外运,运距由投标单位自行考虑 | m3 | 37 | 103.17 |
| 2.3.27 | 油漆：钢构件油漆 | m2 | 350 | 54.80 |
| 2.3.28 | 涂料：墙面乳胶漆2遍，腻子满刮两遍 | m2 | 175 | 32.55 |
| 2.3.29 | 百米桩：花岗岩百米桩制作及安装 | 个 | 88 | 200.00 |
| 2.3.30 | 界桩：花岗岩百米桩制作及安装 | 个 | 300 | 450.00 |
| 2.3.31 | 里程碑：花岗岩里程碑制作及安装 | 个 | 35 | 500.00 |
| 2.3.32 | 翻修：管理房屋顶瓦片翻修及渗漏维修 | m2 | 245 | 30.00 |
| 2.3.33 | 翻修：管理房及围墙墙体翻修 | m2 | 490 | 50.00 |
| 2.3.34 | 单面波形梁钢护栏：含喷塑 | m | 875 | 200.00 |
| 2.3.35 | 警示柱：1、材质:直径90无缝钢管 2、工程部位:警示桩 3、型号及规格:长1.2米,外设高强红光反光膜 4、基础:C20混凝土 | 个 | 175 | 130 |
| 2.3.35 | 沥青路面裂缝修补（90#沥青浇灌，并粘贴沥青贴缝带） | m | 300 | 15.00 |
| 2.3.36 | 路面标线：热熔型划线 | m2 | 1400 | 40.44 |
| 2.3.37 | 减速带：橡胶减速带 | m | 263 | 117.35 |
| 2.3.38 | 零星小工 | 工日 | 263 | 250.00 |
| 2.3.39 | 挖机（120) | 台班 | 35 | 1800.00 |
| 2.3.40 | 拖拉机（四方牌农用车） | 台班 | 35 | 1200.00 |
| 2.3.41 | 限行路障制作安装（材质大理石）包括5米长钢管护栏 | 套 | 10 | 6000.00 |
| 2.3.42 | 限行路障制作安装（材质混凝土）包括5米长钢管护栏 | 套 | 35 | 5000.00 |
| 2.3.43 | 中型水闸发电机保养（机油、三滤更换） | 次 | 6 | 1500.00 |
| 2.3.44 | 中型水闸发电机电瓶更换 | 套 | 6 | 2500.00 |
| 2.4 | 滩地公园（小城镇改造绿化带） |  |  |  |
| 2.4.1 | 路面标线：彩砂路面和塑胶路面标线 | m2 | 32.2 | 11.93 |
| 2.4.2 | 4mm厚彩砂路面，含原有面层清理外运 | m2 | 100 | 52.00 |
| 2.4.3 | 13mm厚透气型塑胶路面（10mm厚环保纯MI跑道1:4PU材质弹性层、3mm厚EPDM胶粒摩擦层），含原有面层清理外运 | m2 | 180 | 185.00 |
| 2.4.4 | 4cm细粒式沥青路面 | m2 | 60 | 55.19 |
| 2.4.5 | 挖除4cm细粒式沥青路面并外运 | m2 | 60 | 4.30 |
| 2.4.6 | 园路路基：150mm厚C20砼；100厚碎石垫层；素土夯实 | m2 | 20 | 144.00 |
| 2.4.7 | 园路：50mm芝麻灰荔枝面花岗岩；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 20 | 243.00 |
| 2.4.8 | 园路：50mm芝麻黑荔枝花岗岩；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 4 | 261.00 |
| 2.4.9 | 园路：50mm芝麻白荔枝花岗岩；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 12 | 261.00 |
| 2.4.10 | 园路：50mm济南青荔枝花岗岩；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 120 | 351.00 |
| 2.4.11 | 园路：50mm黄锈石荔枝花岗岩；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 814.48 | 301.50 |
| 2.4.12 | 园路：50mm中国黑荔枝花岗岩；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 6.6 | 351.00 |
| 2.4.13 | 园路基层拆除：150mm厚C20砼；100厚碎石垫层；外运 | m2 | 484.2 | 31.50 |
| 2.4.14 | 园路面层拆除：50mm厚花岗岩外运，含砂浆 | m2 | 968.4 | 18.00 |
| 2.4.15 | 50mm厚实木铺装：拆除及修复 | m2 | 24 | 675.00 |
| 2.4.16 | 花岗岩台阶：拆除及修复 | m2 | 4 | 405.00 |
| 2.4.17 | 汀步拆除与修复 ：80mm芝麻黑花岗岩机切面；50mm厚砂垫层 | m2 | 3 | 365.00 |
| 2.4.18 | 侧石拆除与修复 ：1000*350*150芝麻灰花岗岩光面（所有外露面）高侧石；40mmM10砂浆卧底；C15素混凝土护角 | m | 30 | 205.00 |
| 2.4.19 | 树池拆除与修复 ：1000*200*150中国黑花岗岩光面（所有外露面）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆；150mm厚C20砼；100厚碎石垫层 | m | 1.2 | 223.00 |
| 2.4.20 | 涂料：墙面真石漆，腻子满刮两遍 | m2 | 1980 | 124.91 |
| 2.4.21 | 不锈钢栏杆拆除与修复 | m | 15 | 252.00 |
| 2.4.22 | 热镀锌钢板栏杆拆除与修复 | m | 15 | 720.00 |
| 2.4.23 | 不锈钢垃圾桶（304不锈钢，厚度1mm，外观尺寸100*42*100cm） | 个 | 15 | 1350.00 |
| 3 | 应急经费 |  |  |  |
| 3.1 | 防汛防洪 |  |  |  |
| 3.1.1 | 220挖机（含驾驶员，瓶窑水位达到5.66m后，不少于2辆在指定部位待命） | 台班 | 30 | 2200.00 |
| 3.1.2 | 10t自卸车（含驾驶员，瓶窑水位达到5.66m后，不少于2辆在指定部位待命） | 台班 | 30 | 1600.00 |
| 3.1.3 | 平板运输车（含驾驶员，瓶窑水位达到5.66m后，不少于2辆在指定部位待命） | 台班 | 30 | 1200.00 |
| 3.1.4 | 8t货车（含驾驶员，瓶窑水位达到5.66m后，不少于1辆在指定部位待命） | 台班 | 20 | 1200.00 |
| 3.1.5 | 斗容3m3装载机（含驾驶员，瓶窑水位达到5.66m后，不少于1辆在指定部位待命） | 台班 | 20 | 1600.00 |
| 3.1.6 | 小工 | 工日 | 30 | 250.00 |
| 3.2 | 堤防草皮灭火 |  |  |  |
| 3.2.1 | 森林灭火专用组合工具（含打火把，铁锹，斧头，砍刀等） | 套 | 30 | 375.00 |
| 3.2.2 | 专用防火服（含衣服、头盔、手套、鞋、腰带等） | 套 | 30 | 688.00 |
| 3.2.3 | 防火斗篷（耐高温550-1100℃） | 件 | 15 | 420.00 |
| 3.2.4 | 过滤式消防自救呼吸器 | 套 | 30 | 320.00 |

注：1.以上保洁养护工程中的工程量各投标单位根据现场实际情况可自行测量核对，如实测工程量与本招标清单中的工程量不一致，应充分考虑在投标报价内，本工程量清单不作调整。

2.以上维修工程中的工程量为暂定工程量，今后按实计取，投标单价不变。

3.苕溪沿线滩地范围内违规种植清理与管护及标准化巡查费包含在项目综合投标报价内。

4.本投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括材料、人工、机械、税金、利润、管理费、垃圾处置、应急保障、各类险、必要风险等一切费用。

5.在服务期内，中标单位所产生的各项费用（垃圾运输费、突击整治费、垃圾清运车费等），由中标单位自行考虑一并计入综合单价中，保洁养护面积请投标单位在招标前自行确认，招标后招标人不再追加任何费用。

6.本项目清扫的生活垃圾、建筑垃圾由中标单位自行处置，处置点不得影响环境卫生（余杭区内），由此产生的费用包含在投标报价内。

五、履约保证金

在合同签订后十天内供应商向采购人缴纳中标总额（去除维修工程部分报价）5%的履约保证金，服务期满经验收合格后履约保证金无息退还。

六、费用支付

按照《东苕溪（余杭段）水利工程运维管护考核评分表》进行每季度考核，季度考核90分合格，90分及以上的支付本季度运维管护服务费用，本项目一个季度支付一次；90分以下的，每下降1分，再扣除当季度运维管护费的2%，以此类推。

维修部分根据合格工程量按实结算，扣留工程款（维修部分）的1.5%作为质量保证金，待12个月的工程缺陷责任期满后支付。

七、商务要求

1.报价要求

1.1投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。分为水利运维管护部分、水利维修工程部分共两部分分别报价。投标报价为最终一次性报价。

1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

1.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

八、转让和分包

本项目不允许转包或分包，若中标人转包或变相转包其应履行的合同义务，采购单位有权终止合同并没收全部履约保证金，并追究相关违约责任。

九、采购人认为必须说明的其他内容：

其他以采购人要求及相关管理规范执行。

十、运维管护考核办法：

根据东苕溪（余杭段）水利工程运维管护考核办法（试行）进行考核，依据《东苕溪（余杭段）水利工程运维管护考核评分表》进行打分。

- 考 核 办 法

（一）东苕溪（余杭段）水利工程运维管护考核办法（试行）

为认真实施东苕溪（余杭段）水利工程运维管护管理工作，进一步提高日常养护管理水平，参照水利工程管理办法和本项目的实际情况，特制定本实施细则。

1.考核范围和对象

1、西险大塘38.73km（余杭段）、南湖围堤9.7km、北湖围堤10.14km、四岭水库防洪工程的日常运行管理、维修养护；管理区域范围内沿线安全防护配套设施及应急突发事件期间的临时抢修等。

2、3座中型（南湖、北湖、庄村）分洪闸、1座农村水电站、26座小型涵闸（含8座电动涵闸）、2座电动船闸（上牵埠）、羊山湾“以闸代堤”翻板闸门（55扇）、4扇水库闸门及北湖橡皮坝等交叉水工建筑物的日常运行保养、设备应急维修及专项检测，如防雷设施、闸室监控及闸站启闭机运行等专项检测。水雨情洪水预报、防汛仓库物资管护及信息化平台运维等。

3、东苕溪（余杭段）58.57km范围内的2处生态公园滩地、2处驿站、瓶窑小城镇绿化风景带（含北湖）等区域的长效管护。

考核对象：东苕溪（余杭段）水利工程运维管护拟中标单位

2.考核内容

《东苕溪（余杭段）水利工程运维管护考核评分表》、《余杭区东苕溪水利工程运管中心政府采购项目履约考核管理制度（试行）》；

3.考核原则

1）坚持公平、公正、公开的原则；

2）坚持全面考核、突出重点、注重实绩的原则；

3）坚持定性考核和定量考核相结合的原则。

4.考核组织

由杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心组织考核。

5.考核方式

季度考核与年终考核的方式进行。

- 季度考核。由考核小组，对本项目进行现场检查，并按考核细则进行打分；若存在问题的，要求中标单位及时进行整改。季度考核得分总分为100分，合格分为90分（含）；

- 年终考核。以4个季度的平均分为标准计分。

- 以上得分四舍五入保留两位小数。

6.考核成绩及奖惩措施

（1）奖惩措施：按照《东苕溪（余杭段）水利工程运维管护考核评分表》进行每季度考核，季度考核90分合格，90分及以上的支付本季度运维管护费，本项目一个季度支付一次；90分以下的，每下降1分，再扣除当季度运维管护费的2%，以此类推。

（2）运维管护人员未按要求在规定时间、规定地点进行运维管护的，每发现一次扣除2000元整（例如某运维管护人员未在工作时间驻段被巡查人员发现）；对维修养护存在的问题未按要求在规定时间内处理的，每下发一张督派单扣除运维管护费5000元整；未按运管中心所辖水利工程标准化管理手册要求进行标准化巡查的，每发现一次扣除5000元整（以浙江省水利工程标准化运行管理平台记录数据为准）；

（3）连续两个季度考核不合格，招标人有权提前终止合同，由此造成的损失由中标单位承担。

（4）由于中标单位的原因造成不良影响的，招标人有权对中标单位进行处罚，由于中标单位组织不力，由招标人组织人力、物力进行整治所涉及的费用，由中标单位承担。

（二）东苕溪（余杭段）水利工程运维管护考核评分表中标后提供；

- 第四部分 合同主要条款

（以最终合同为准）

项目名称：东苕溪（余杭段）水利工程运维管护

招标编号：YHZFCG2020-201

甲方：杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心

乙方：

甲、乙双方根据东苕溪（余杭段）水利工程运维管护（招标编号：YHZFCG2020-201）政府采购公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

二、服务时间要求

以招标文件约定。

二、合同金额

合同金额为（大写）            元（￥        元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

按招标文件约定。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：   ；

2、履行地点：    。

八、款项支付

自行沟通。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，赔付上线为合同总额的百分之五。

3、乙方未能如期提供服务的，每逾期一日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金，赔付上线为合同总额的百分之五。

4、乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的百分之五违约金。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                      或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签订时间：                                签订时间：

签订地点：

- 第五部分 应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 项目名称：

- 资  格 文 件(封面）

- （线上电子招投标）

- 招标编号：YHZFCG2020-

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

# 资 格 文 件

目  录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）最近一年度财务报表……………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函………………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函……………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函…………………………………（页码）

# 营业执照（扫描件）

# 最近一年度财务报表（可提供审计报告或资产负责表及利润表，新成立的公司提供情况说明）；

# 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心、耀华建设管理有限公司：

我方 （供应商）   承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：     年  月  日

# 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心、耀华建设管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：     年   月  日

# 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心、耀华建设管理有限公司：

我方 （供应商）      具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：     年  月  日

# 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心、耀华建设管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加                    的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：    年    月   日

# 投标供应商没有失信记录承诺函

杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心、耀华建设管理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：     年  月  日

八、投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函

杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心、耀华建设管理有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接                 （项目名称）的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：    年  月  日

- 项目名称：

- 报 价 文 件（封面）

- （线上电子招投标）

- 招标编号：YHZFCG2020-

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

- 报 价 文 件

- 目 录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函及其他相关的充分证明材料……………………………（页码）

（5）http://xwqy.gsxt.gov.cn/小微企业名录网页截图………………… （页码）

- 一、投标响应函

杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心、耀华建设管理有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称）     （招标编号：YHZFCG2020-   ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件；

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（盖章或签字）：

投标人盖章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心、耀华建设管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成（招标编号：YHZFCG2020-      ）的招标文件，项目名称：                         。

开标一览表

项目名称：                                 招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务期 | 第一年投标报价 （元/年） | 第二年投标报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水利运维管护部分 | 2年 |  |  |
| 2 | 水利维修工程部分 |  |  |  |
| 二年报价总合计（元） |  |  | 小写￥： 元； 大写￥： 元； |  |

备注：1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止之日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

▲2、其中运维管护费年度最高限价855万元/年，二年1710万元；维修工程费最高限价330万元/年，二年660万元；投标人针对本项目的投标报价不得超过单年采购预算金额和二年采购预算金额和各分项预算金额，否则其投标无效

▲3、其中运行维护养护及保洁费用两年度报价须一致，即第一年投标报价×2年=两年投标总报价，否则作无效投标处理。

投标人名称（公章）:

法定（授权）代表人（盖章或签字）：

日期：    年   月   日

- 三、报价明细清单

项目名称：

招标编号：YHZFCG2020-

- 水利运维管护部分；具体内容详见下列清单：

| 序号 | 项目内容 | 计量 单位 | 一年 工程数量 | 投标综合 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁养护工程 （以下工程数量为一年工程量，服务期为二年，故第二年工程量须按一年工程数量乘以二即为二年服务期内工程数量。） |  |  |  |  |
| 1.1 | 西险大塘 L=38.73km |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 迎水侧防浪墙至堤脚大放脚的迎水坡护坡垃圾、杂草清理等，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 387300 |  |  |
| 1.1.2 | 堤顶路面保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 209784 |  |  |
| 1.1.3 | 背水坡绿化养护，一年修剪不少于10次，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）(修剪后的枯草自行处理）。 | m2 | 430540 |  |  |
| 1.1.4 | 清理及疏通排水沟，服务期（2021年0.1月01日-2022年12月31日） | m | 36728 |  |  |
| 1.1.5 | 堤背防汛公路路面及外侧管理范围内保洁 | m2 | 253400 |  |  |
| 1.1.6 | 波形护栏清洗（每年不少于3次），服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m | 12819 |  |  |
| 1.1.7 | 防汛公路外侧管理范围内植被养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 209447 |  |  |
| 1.1.8 | 防汛公路外侧管理范围内绿化区块(包括防汛公路侧红叶石楠)保洁养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 5708 |  |  |
| 1.1.9 | 柏树等养护(暴风雨、雪等恶劣天气及人为因数导致树木翻到,扶正、修剪、清理及杀虫)，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 株 | 12000 |  |  |
| 1.1.10 | 沿线防汛物料堆场、防汛点内保洁及杂草清除，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 16435 |  |  |
| 1.1.11 | 垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.12 | 沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.13 | 限高路障及小型涵闸开(关) | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.14 | 苕溪沿线滩地范围内违规种植清理与管护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.15 | 沿线流动厕所及配套设施保洁（包括厕所粪便处理） | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 南湖围堤 L=9.7km |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 堤顶路面保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 57405 |  |  |
| 1.2.2 | 堤背防汛公路路面及外侧管理范围内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 16700 |  |  |
| 1.2.3 | 沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)保洁养护、服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.2.4 | 清理及疏通排水沟，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m | 2600 |  |  |
| 1.2.5 | 波形护栏清洗（每年不少于3次） | m | 1500 |  |  |
| 1.2.6 | 背水坡绿化养护，一年修剪不少于10次，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）(修剪后的枯草自行处理）。 | m2 | 247674 |  |  |
| 1.2.7 | 管理范围内违规种植清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 北湖围堤 L=10.14km |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 堤顶路面保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 48130 |  |  |
| 1.3.2 | 沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)保洁养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.3.3 | 背水坡绿化养护，一年修剪不少于6次，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）(修剪后的枯草自行处理)。 | m2 | 183222 |  |  |
| 1.4 | 庄村分洪闸 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 闸站物业管理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.4.2 | 闸底板、消力池、闸前、闸后清理，养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.4.3 | 钢丝绳保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.4.4 | 设备、闸室、管理房、发电机房及区域内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |  |  |
| 1.4.5 | 绿化修剪，养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）(修剪后的枯草自行处理) | 项 | 1 |  |  |
| 1.5 | 北湖分洪闸 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 闸站物业管理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.5.2 | 闸底板、消力池、闸前、闸后清理，养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.5.3 | 钢丝绳保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.5.4 | 设备、闸室、管理房、发电机房及区域内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |  |  |
| 1.5.5 | 绿化修剪，养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）(修剪后的枯草自行处理) | 项 | 1 |  |  |
| 1.6 | 南湖分洪闸 |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 闸站物业管理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.6.2 | 闸底板、消力池、闸前、闸后清理，养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.6.3 | 钢丝绳保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.6.4 | 设备、闸室、管理房、发电机房及区域内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |  |  |
| 1.6.5 | 绿化修剪，养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）(修剪后的枯草自行处理)。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.7 | 余杭闸 |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.7.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |  |  |
| 1.7.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.7.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.8 | 化湾闸 |  |  |  |  |
| 1.8.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.8.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |  |  |
| 1.8.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.8.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.9 | 安溪闸 |  |  |  |  |
| 1.9.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.9.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |  |  |
| 1.9.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.9.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.10 | 奉口闸 |  |  |  |  |
| 1.10.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.10.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |  |  |
| 1.10.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.10.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.11 | 汤湾渡水闸 |  |  |  |  |
| 1.11.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.11.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |  |  |
| 1.11.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.11.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.12 | 横山泄水闸 |  |  |  |  |
| 1.12.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.12.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |  |  |
| 1.12.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.12.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.13 | 南湖出水闸 |  |  |  |  |
| 1.13.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.13.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |  |  |
| 1.13.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.13.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.14 | 南湖进水闸 |  |  |  |  |
| 1.14.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.14.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |  |  |
| 1.14.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.14.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.15 | 其他手动涵闸(19座) |  |  |  |  |
| 1.15.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 座 | 19 |  |  |
| 1.15.2 | 设备养护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 座 | 19 |  |  |
| 1.16 | 上牵埠船闸（上游） |  |  |  |  |
| 1.16.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.16.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |  |  |
| 1.16.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.16.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.17 | 上牵埠船闸（下游） |  |  |  |  |
| 1.17.1 | 闸底板清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.17.2 | 闸站内设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日）（含闸门、拦污栅、照明系统、开关柜、启闭水泵等设备） | 项 | 1 |  |  |
| 1.17.3 | 闸室房内保洁，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.17.4 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.18 | 中苕溪橡皮坝 |  |  |  |  |
| 1.18.1 | 橡皮坝物业管理（包括启闭运行），服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.18.2 | 橡皮坝设备保养，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.18.3 | 闸口垃圾清理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.19 | 以闸代堤(运行维护) |  |  |  |  |
| 1.19.1 | 工作闸门：闸门运行、局部锈蚀处理、附着物及污泥清理、止水橡皮及固定螺栓维护 | 项 | 1 |  |  |
| 1.19.2 | 启闭机维修养护：机体表面防腐处理、液压缸维修养护、传（制）动系统维修养护(该项由液压设备供应商承担，五年质保期内) | 项 | 1 |  |  |
| 1.19.3 | 机电设备维修养护：操作设备维修养护、配电设备维修养护、备用移动电源养护(管理所现有移动发电机保养) | 项 | 1 |  |  |
| 1.19.4 | 物料消耗：清洗、调试等用油，包括汽油、煤油、柴油、机油及黄油，警示标示(不含日常运行消耗及液压油) | 项 | 1 |  |  |
| 1.19.5 | 附属绿化养护：保证无杂物、无垃圾附着；定期施肥、修剪；死亡后及时补植等 | 项 | 1 |  |  |
| 1.19.6 | 排水沟：定期清理排水沟，保证沟内无杂物，无淤积，水流通畅 | 项 | 1 |  |  |
| 1.19.7 | 附属设施：堤顶led景观灯、防滑木塑板、考登钢栏等设施检查清理，检查频率每周不少于两次 | 项 | 1 |  |  |
| 1.19.8 | 吊车：需常备25t汽车吊，随叫随到(以租代储形式，确保随叫随到) | 项 | 1 |  |  |
| 1.20 | 四岭水库 |  |  |  |  |
| 1.20.1 | 电站、4扇闸门、闸阀及其配套的启闭机和机电设备的维修养护，包含启闭机维修养护，机电控制设备维修养护，闸门门体、连接杆件、钢丝绳等金属构件的防腐处理及动力物料消耗、水轮机、发电机、调速器、碟阀等，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.20.2 | 大坝巡查，闸门操作运行，库区巡查（沿线9公里，按照招标单位要求做好库区巡查，特殊时期加密巡查，对发现挖沙倒土及钓鱼捕鱼烧烤等违法及涉水事件处理，配备巡查车2辆，考虑配备人员4人，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.20.3 | 坝顶路面保洁：主、副坝以及两侧上坝道路等进行日常保洁工作，服务期（2022年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 4500 |  |  |
| 1.21 | 四岭水库电站 |  |  |  |  |
| 1.21.1 | 四岭水库电站按照标准化运维，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.22 | 自动化系统维修养护 |  |  |  |  |
| 1.22.1 | 自动监控系统硬件设施和软件系统的日常维护，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.23 | 滩地公园（小城镇改造绿化带） |  |  |  |  |
| 1.23.1 | 绿化养护：绿化日常浇水、杀虫、施肥、修剪等（含草皮、乔灌木及花卉缺损时的补植），服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 96169 |  |  |
| 1.23.2 | 上牵埠驿站：驿站内进行日常保洁工作，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 798 |  |  |
| 1.23.3 | 上牵埠驿站：驿站室外进行日常保洁工作，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 1200 |  |  |
| 1.23.4 | 古柏树驿站：驿站内进行日常保洁工作，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 120 |  |  |
| 1.23.5 | 古柏树驿站：驿站室外进行日常保洁工作，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 400 |  |  |
| 1.24 | 瓶窑防汛仓库 |  |  |  |  |
| 1.24.1 | 绿化养护：绿化日常浇水、杀虫、施肥、修剪等（含草皮、乔灌木及花卉缺损时的补植），服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 5500 |  |  |
| 1.24.2 | 仓库：仓库内进行日常保洁工作，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 4000 |  |  |
| 1.24.3 | 仓库：仓库室外进行日常保洁工作，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | m2 | 3000 |  |  |
| 1.24.4 | 防汛仓库物资翻晒，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.24.5 | 仓库物业管理，服务期（2021年01月01日-2022年12月31日） | 项 | 1 |  |  |
| 1.25 | 相关专业检测 |  |  |  |  |
| 1.25.1 | 电站水轮机及电气设备预防性试验检测，每年汛前提交检测报告，检测单位须经业主同意后方可开展检测任务。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.25.2 | 闸门、启闭机安全检测（三座中型水闸、十座小型水闸、四岭水库四座水闸），每年汛前提交检测报告，检测单位须经业主同意后方可开展检测任务。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.25.3 | 电力型式实验报告（三座中型水闸、十座小型水闸、四岭水库四座水闸），每年汛前提交检测报告，检测单位须经业主同意后方可开展检测任务。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.25.4 | 对6台备用发电机按规定进行保养，每年汛前保养不少于一次。 | 项 | 1 |  |  |
| 一年投标报价合计（元）大写： |  |  |  |  |  |
| 二年投标报价合计（元）大写： |  |  |  |  |  |
| 注：▲上述内容两年度报价须一致，即一年投标报价×2年=两年投标总报价，否则作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

- 水利维修工程部分；具体内容详见下列清单：

水利维修工程数量属于暂定工程量，实际按实结算。本项目维修综合单价为最高限价，投标报价不得高于维修清单中的最高综合单价限价和总价，否则作无效投标。维修总报价计入本项目投标总价。

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 二年工程 数量 | 最高综合单价（元） | 投标报价（元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 维修工程（以下为二年维修工程数量） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 以闸代堤(维修工程) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 液压油：使用46#液压油，应注意保护工作油液的清洁度，加油前应通过滤油机（过滤精度10U）加油，加油口位于油箱上盖板，并装有空气滤清器，对加入油箱的油再进行一次粗过滤。使用过程中若发现油液乳化或杂质过多，应及时更换新油。每两年更换一次液压油，加油时应采用滤油小车。 | L | 1925 | 37.00 |  |  |
| 2.1.2 | 堤顶LED景观灯：光敏感应灯，不低于45W | 个 | 100 | 126.00 |  |  |
| 2.1.3 | 门叶主体防腐：喷锌防腐，涂层 | ㎡ | 688 | 273.00 |  |  |
| 2.1.4 | 闸门连接安全扣：按原状进行恢复 | 个 | 11 | 315.00 |  |  |
| 2.1.5 | 橡胶止水带：氯丁橡胶，P型 | m | 65 | 26.00 |  |  |
| 2.1.6 | 固定墙段木塑板：实心，厚24mm，宽140mm，板缝间距8mm | ㎡ | 100 | 504.00 |  |  |
| 2.1.7 | 门叶防滑木塑板：实心，厚18mm，宽140mm，8mm螺栓连接 | ㎡ | 100 | 383.00 |  |  |
| 2.1.8 | 木护手防腐：栏杆上的木质结构，防腐油漆涂刷 | m | 800 | 37.00 |  |  |
| 2.1.9 | 金属件防腐：喷砂除锈、防锈漆二道 、醇酸漆 二道 | ㎡ | 100 | 53.00 |  |  |
| 2.1.10 | 液压泵站：电源：动力源AC380V/50HZ；控制阀组电源为AC220V/50HZ和DC24V；电机：1TL0001-1BB23-3FA4-Z,额定功率4KW，额定转速1445r/min；油箱额定容积：70L | 套 | 5 | 5250.00 |  |  |
| 2.1.11 | 液压启闭机：型号：QPPYⅡ2×50KN-0.9m；推力：50KN；油缸直径φ90/φ120；活塞杆直径：φ80；设计行程：880mm；工作行程：840mm；工作压力：8Mpa | 个 | 10 | 1890.00 |  |  |
| 2.1.12 | 考登钢栏杆：8厚，100mm宽，1100mm高（含木扶手） | m | 50 | 336.00 |  |  |
| 2.1.13 | 栏杆焊接：考登钢栏杆开焊处，恢复原样 | 工时 | 20 | 40.00 |  |  |
| 2.1.14 | 排水沟盖板：50*50*5 复合树脂盖板 | 块 | 159 | 137.00 |  |  |
| 2.1.15 | 操作设备配件：配电柜内的空开、按键等 | 项 | 1 | 5250.00 |  |  |
| 2.1.16 | 回油滤油器：过滤精度10um | 个 | 55 | 378.00 |  |  |
| 2.1.17 | 电缆井盖板：芝麻灰花岗岩50*50*3cm | 个 | 10 | 221.00 |  |  |
| 2.1.18 | 木塑板镀锌钢龙骨：高80mm，宽60mm，壁厚4mm镀锌钢管 | m | 100 | 50.00 |  |  |
| 2.1.19 | 液压启闭机电机（规格：YB112M-4-B5 4kW，立式），更换 | 台 | 5 | 1520.00 |  |  |
| 2.1.20 | 油路块（规格：（95*90*90——控两缸）更换 | 件 | 10 | 2655.00 |  |  |
| 2.2 | 路基 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 挖除路面，沥青混凝土路面 2.5cmAC-13I型细粒式沥青砼,4cmAC-25II型粗粒式沥青砼，并外运 | m2 | 17500 | 6.18 |  |  |
| 2.2.2 | 挖除路面，拆除原25cm厚二灰碎石基层，并外运 | m2 | 840 | 26.56 |  |  |
| 2.2.3 | 拆除构筑物，挖除道路平石 250*200*1000mm，并外运 | m | 2625 | 5.23 |  |  |
| 2.2.4 | 拆除构筑物，拆除原道路边沟 | m | 2625 | 16.10 |  |  |
| 2.2.5 | 浆砌块石拆除，废料外运 | m3 | 123 | 76.20 |  |  |
| 2.2.6 | 浆砌块石拆除，块石就地利用 | m3 | 122 | 38.77 |  |  |
| 2.2.7 | 干砌块石拆除，废料外运 | m3 | 1733 | 53.15 |  |  |
| 2.2.8 | 干砌块石拆除，块石就地利用 | m3 | 403 | 15.72 |  |  |
| 2.2.9 | 路基挖方，挖土方(含外运) | m3 | 6300 | 25.41 |  |  |
| 2.2.10 | 路基填筑，塘渣回填 | m3 | 6300 | 119.34 |  |  |
| 2.2.11 | 路基填筑，素土回填 | m3 | 6300 | 7.50 |  |  |
| 2.2.12 | 标识牌更换 | m2 | 100 | 230.00 |  |  |
| 2.3 | 路面 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 道路基层，1、5%水泥稳定碎石垫层(厚25cm) | m2 | 840 | 107.38 |  |  |
| 2.3.2 | 透层，乳化沥青透层(PC-2)1.1L/M2 | m2 | 17500 | 4.64 |  |  |
| 2.3.3 | 粘层，乳化沥青透层(PC-2) 0.5L/M2 | m2 | 17500 | 2.08 |  |  |
| 2.3.4 | 下封层，乳化沥青透层(PC-2)1.1L/M2 | m2 | 17500 | 6.30 |  |  |
| 2.3.5 | 沥青混凝土道路路面，2.5cm细粒式沥青 | m2 | 17500 | 34.49 |  |  |
| 2.3.6 | 沥青混凝土道路路面：4.0cm中粒式沥青 | m2 | 17500 | 47.64 |  |  |
| 2.3.7 | 沥青路面修补：使用鼓风机清扫干净破损路面，使用AC-13#沥青冷料补料分层碾压 | kg | 2000 | 20.00 |  |  |
| 2.3.8 | 修复平石，修复混凝土平石 | m | 2625 | 50.00 |  |  |
| 2.3.9 | 垃圾清理，含土方、石渣等；废料外运运距及弃场费用由投标单位自行考虑 | m3 | 1960 | 27.91 |  |  |
| 2.3.10 | 一般土方开挖：1、堤塘土方开挖 2、弃土外运运距及弃场费用由投标单位自行考虑 | m3 | 385 | 25.41 |  |  |
| 2.3.11 | 石渣外运：外运运距及弃场费用由投标单位自行考虑 | m3 | 630 | 37.43 |  |  |
| 2.3.12 | 石渣料填筑：填筑夯实 | m3 | 630 | 131.57 |  |  |
| 2.3.13 | 石料抛填：河道抛石:块石 | m3 | 613 | 210.11 |  |  |
| 2.3.14 | 砂石垫层：碎石填筑 | m3 | 438 | 267.37 |  |  |
| 2.3.15 | 土方回填：外购粘土回填,外购运距由投标单位自行考虑 | m3 | 560 | 7.50 |  |  |
| 2.3.16 | 土方回填：外购黄泥回填,外购运距由投标单位自行考虑 | m3 | 560 | 49.45 |  |  |
| 2.3.17 | 干砌块石：干砌块石挡墙 | m3 | 585 | 282.77 |  |  |
| 2.3.18 | 干砌块石：1、干砌块石护坡 2、厚度40cm以内 3、利用原拆除石块 | m3 | 525 | 77.89 |  |  |
| 2.3.19 | 干砌块石：1、干砌块石护坡 2、厚度40cm以内 | m3 | 525 | 290.65 |  |  |
| 2.3.20 | 浆砌块石：M7.5浆砌块石挡墙 | m3 | 245 | 424.38 |  |  |
| 2.3.21 | 砌体砂浆抹面：墙面1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 175 | 43.06 |  |  |
| 2.3.22 | 勾缝：M7.5砂浆勾凸缝 | m3 | 123 | 9.93 |  |  |
| 2.3.23 | 普通混凝土：C20混凝土克顶 | m3 | 25 | 854.41 |  |  |
| 2.3.24 | 普通混凝土：C20混凝土补浇 | m3 | 140 | 874.82 |  |  |
| 2.3.25 | 普通混凝土：C20混凝土排水沟 | m3 | 35 | 848.20 |  |  |
| 2.3.26 | 混凝土凿除：无钢筋障碍物凿除,废料外运,运距由投标单位自行考虑 | m3 | 37 | 103.17 |  |  |
| 2.3.27 | 油漆：钢构件油漆 | m2 | 350 | 54.80 |  |  |
| 2.3.28 | 涂料：墙面乳胶漆2遍，腻子满刮两遍 | m2 | 175 | 32.55 |  |  |
| 2.3.29 | 百米桩：花岗岩百米桩制作及安装 | 个 | 88 | 200.00 |  |  |
| 2.3.30 | 界桩：花岗岩百米桩制作及安装 | 个 | 300 | 450.00 |  |  |
| 2.3.31 | 里程碑：花岗岩里程碑制作及安装 | 个 | 35 | 500.00 |  |  |
| 2.3.32 | 翻修：管理房屋顶瓦片翻修及渗漏维修 | m2 | 245 | 30.00 |  |  |
| 2.3.33 | 翻修：管理房及围墙墙体翻修 | m2 | 490 | 50.00 |  |  |
| 2.3.34 | 单面波形梁钢护栏：含喷塑 | m | 875 | 200.00 |  |  |
| 2.3.35 | 警示柱：1、材质:直径90无缝钢管 2、工程部位:警示桩 3、型号及规格:长1.2米,外设高强红光反光膜 4、基础:C20混凝土 | 个 | 175 | 130 |  |  |
| 2.3.35 | 沥青路面裂缝修补（90#沥青浇灌，并粘贴沥青贴缝带） | m | 300 | 15.00 |  |  |
| 2.3.36 | 路面标线：热熔型划线 | m2 | 1400 | 40.44 |  |  |
| 2.3.37 | 减速带：橡胶减速带 | m | 263 | 117.35 |  |  |
| 2.3.38 | 零星小工 | 工日 | 263 | 250.00 |  |  |
| 2.3.39 | 挖机（120) | 台班 | 35 | 1800.00 |  |  |
| 2.3.40 | 拖拉机（四方牌农用车） | 台班 | 35 | 1200.00 |  |  |
| 2.3.41 | 限行路障制作安装（材质大理石）包括5米长钢管护栏 | 套 | 10 | 6000.00 |  |  |
| 2.3.42 | 限行路障制作安装（材质混凝土）包括5米长钢管护栏 | 套 | 35 | 5000.00 |  |  |
| 2.3.43 | 中型水闸发电机保养（机油、三滤更换） | 次 | 6 | 1500.00 |  |  |
| 2.3.44 | 中型水闸发电机电瓶更换 | 套 | 6 | 2500.00 |  |  |
| 2.4 | 滩地公园（小城镇改造绿化带） |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 路面标线：彩砂路面和塑胶路面标线 | m2 | 32.2 | 11.93 |  |  |
| 2.4.2 | 4mm厚彩砂路面，含原有面层清理外运 | m2 | 100 | 52.00 |  |  |
| 2.4.3 | 13mm厚透气型塑胶路面（10mm厚环保纯MI跑道1:4PU材质弹性层、3mm厚EPDM胶粒摩擦层），含原有面层清理外运 | m2 | 180 | 185.00 |  |  |
| 2.4.4 | 4cm细粒式沥青路面 | m2 | 60 | 55.19 |  |  |
| 2.4.5 | 挖除4cm细粒式沥青路面并外运 | m2 | 60 | 4.30 |  |  |
| 2.4.6 | 园路路基：150mm厚C20砼；100厚碎石垫层；素土夯实 | m2 | 20 | 144.00 |  |  |
| 2.4.7 | 园路：50芝麻灰荔枝面花岗岩；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 20 | 243.00 |  |  |
| 2.4.8 | 园路：50mm芝麻黑荔枝花岗岩；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 4 | 261.00 |  |  |
| 2.4.9 | 园路：50mm芝麻白荔枝花岗岩；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 12 | 261.00 |  |  |
| 2.4.10 | 园路：50mm济南青荔枝花岗岩；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 120 | 351.00 |  |  |
| 2.4.11 | 园路：50mm黄锈石荔枝花岗岩；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 814.48 | 301.50 |  |  |
| 2.4.12 | 园路：50mm中国黑荔枝花岗岩；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 6.6 | 351.00 |  |  |
| 2.4.13 | 园路基层拆除：150mm厚C20砼；100厚碎石垫层；外运 | m2 | 484.2 | 31.50 |  |  |
| 2.4.14 | 园路面层拆除：50mm厚花岗岩外运，含砂浆 | m2 | 968.4 | 18.00 |  |  |
| 2.4.15 | 50mm厚实木铺装：拆除及修复 | m2 | 24 | 675.00 |  |  |
| 2.4.16 | 花岗岩台阶：拆除及修复 | m2 | 4 | 405.00 |  |  |
| 2.4.17 | 汀步拆除与修复 ：80mm芝麻黑花岗岩机切面；50mm厚砂垫层 | m2 | 3 | 365.00 |  |  |
| 2.4.18 | 侧石拆除与修复 ：1000*350*150芝麻灰花岗岩光面（所有外露面）高侧石；40mmM10砂浆卧底；C15素混凝土护角 | m | 30 | 205.00 |  |  |
| 2.4.19 | 树池拆除与修复 ：1000*200*150中国黑花岗岩光面（所有外露面）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆；150mm厚C20砼；100厚碎石垫层 | m | 1.2 | 223.00 |  |  |
| 2.4.20 | 涂料：墙面真石漆，腻子满刮两遍 | m2 | 1980 | 124.91 |  |  |
| 2.4.21 | 不锈钢栏杆拆除与修复 | m | 15 | 252.00 |  |  |
| 2.4.22 | 热镀锌钢板栏杆拆除与修复 | m | 15 | 720.00 |  |  |
| 2.4.23 | 不锈钢垃圾桶（304不锈钢，厚度1mm，外观尺寸100*42*100cm） | 个 | 15 | 1350.00 |  |  |
| 3 | 应急经费 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 防汛防洪 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 220挖机（含驾驶员，瓶窑水位达到5.66m后，不少于2辆在指定部位待命） | 台班 | 30 | 2200.00 |  |  |
| 3.1.2 | 10t自卸车（含驾驶员，瓶窑水位达到5.66m后，不少于2辆在指定部位待命） | 台班 | 30 | 1600.00 |  |  |
| 3.1.3 | 平板运输车（含驾驶员，瓶窑水位达到5.66m后，不少于2辆在指定部位待命） | 台班 | 30 | 1200.00 |  |  |
| 3.1.4 | 8t货车（含驾驶员，瓶窑水位达到5.66m后，不少于1辆在指定部位待命） | 台班 | 20 | 1200.00 |  |  |
| 3.1.5 | 斗容3m3装载机（含驾驶员，瓶窑水位达到5.66m后，不少于1辆在指定部位待命） | 台班 | 20 | 1600.00 |  |  |
| 3.1.6 | 小工 | 工日 | 30 | 250.00 |  |  |
| 3.2 | 堤防草皮灭火 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 森林灭火专用组合工具（含打火把，铁锹，斧头，砍刀等） | 套 | 30 | 375.00 |  |  |
| 3.2.2 | 专用防火服（含衣服、头盔、手套、鞋、腰带等） | 套 | 30 | 688.00 |  |  |
| 3.2.3 | 防火斗篷（耐高温550-1100℃） | 件 | 15 | 420.00 |  |  |
| 3.2.4 | 过滤式消防自救呼吸器 | 套 | 30 | 320.00 |  |  |
| 投标报价二年总合计（元）大写： |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标报价二年总合计除以2年=1年投标报价； |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上保洁养护工程中的工程量各投标单位根据现场实际情况可自行测量核对，如实测工程量与本招标清单中的工程量不一致，应充分考虑在投标报价内，本工程量清单不作调整。

2.以上维修工程中的工程量为暂定工程量，今后按实计取，投标单价不变。

3.苕溪沿线滩地范围内违规种植清理与管护及标准化巡查费包含在项目综合投标报价内。

4.本投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括材料、人工、机械、税金、利润、管理费、垃圾处置、应急保障、各类险、必要风险等一切费用。

5.在服务期内，中标单位所产生的各项费用（垃圾运输费、突击整治费、垃圾清运车费等），由中标单位自行考虑一并计入综合单价中，保洁养护面积请投标单位在招标前自行确认，招标后招标人不再追加任何费用。

6.本项目清扫的生活垃圾、建筑垃圾由中标单位自行处置，处置点不得影响环境卫生（余杭区内），由此产生的费用包含在投标报价内。

投标人名称(公章)：

法定（授权）代表人（盖章或签字）：

日期：    年   月   日

- 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

- 中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                （采购人）的       （项目名称）        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他

（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（制造商的中小企业声明函可另附）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

中小企业声明函及相应的http://xwqy.gsxt.gov.cn/小微企业名录网页截图；

- 监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （招标编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

- 监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 项目名称：

- 商务技术文件（封面）

- （线上电子招投标）

- 招标编号：YHZFCG2020-

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

# 商务技术文件

- 目 录

（1）法定代表人授权委托书…………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证……………………………………………（页码）

（3）资质文件…………………………………………………………………………（页码）

（4）公司介绍及同类项目业绩经验案例……………………………………………（页码）

（5）针对本项目的详细服务实施计划方案等……………………………………（页码）

（6）服务承诺…………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离………………………………………………………………… （页码）

（8）其他必要提供的资料…………………………………………………………（页码）

（9）对应商务技术评分细则提供相关证明资料…………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化并自行根据评审办法编制及制作目录。

- 法定代表人授权委托书

杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心、耀华建设管理有限公司：

兹委派我公司             先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    (招标编号：YHZFCG2020-      )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(盖章或签字)：

日期：   年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (扫描件加盖公章)

- 三、资质文件（如有）

- 四、公司介绍及同类项目业绩经验案例（需提供合同扫描件并加盖公章）

根据评审要求提供证明材料。

- 五、针对本项目的详细服务实施计划方案等

根据招标文件采购要求自行草拟。

投标人名称(公章)：

日期：   年  月   日

- 六、服务承诺

根据招标文件采购要求自行草拟。

- 七、投标需求承诺书

杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心：

- 我单位郑重承诺：若我单位中标，将按下述内容及招标文件要求提供：

- ▲1、投标人中标后10天之内需在本项目所在地范围内设立固定项目管理办公场所150平方米以上。

- ▲2、本项目管理人员必须在法定退体年龄以内，人员须配备统一服装，外出作业时穿着反光条安全黄背心。

- ▲3、人员配备：总人数不少于69人。

- 3.1该项目中标单位要求为所有拟派人员办理工伤保险，以防所需。

- 3.2该项目管理及专业技术配备人员总人数不少于25人，包括管理层（项目总负责人1名、技术负责人1名、电气工程师1名）；持证层（高低压电工不少于2名，河道修防工不少于6人，闸门运行工不少于6人，水电站运行不少于4人，其中水电站运行上岗证（同时具备电工证）不少于3人）,高水位需24小时发电时期须增加人员；特种设备配备人员须符合项目管理规范；其中电工同时须具备国家认可的低压进网许可证电工证；另本项目管理层、持证层不能兼岗。

- 3.3该项目其他管护人员配备不少于 44 人，其中西险大塘保洁人员24人，南湖东围堤3人，南湖西围堤1人，北湖围堤3人，闸站保洁人员3人；库区巡查人员不少于4人；

- 绿化修剪人员不得少于4组（南、北湖各一组；西险大塘二组），每组人员4人；各中型水闸值班人员实行24小时值班制度，保洁人员不得兼职绿化修剪。

我单位承诺将按上述内容执行。否则予以承担相应处罚责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日期： 年  月   日

八、拟投入设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

- 注：以上设备要求中标单位须在收到中标通知书之日起10天内自行配备到位，并经采购单位现场确认为准。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日期： 年  月   日

- 九、商务技术偏离表

项目名称：                                         招标编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标的性能指标要求并对照招标文件中“第三部分 项目技术规范和服务要求”在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

商务无偏离的可在“投标文件响应”栏填写：响应招标文件要求即可，并加盖投标单位公章。其中带“▲”条款系指实质性要求条款，如未填入此表，即默认同意或认可。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 十、其他必要提供的资料

根据招标文件采购要求自行草拟。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 十一、对应商务技术评分细则提供相关证明资料

根据招标文件采购要求提供证明材料，格式内容自拟。

十二、评分响应表（放于投标文件目录后首页）

项目名称：                                     招标编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 商务资信分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见商务资信文件第几页 |
|  |  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

- 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知（仅供参考）

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

- 一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

- 二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

- 三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

- 四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

附件（中标后提供）：

承 诺 书

耀华建设管理有限公司 ：

我单位参与投标的                               （项目名称）有幸中标，考虑本项目备案事宜，故由我单位再提供纸质版电子投标文件一式三份（其中盖红章一份，另二份可为正本红章复印件）递交给招标代理机构备案，本公司承诺：

本单位提交给招标代理机构备案的投标文件纸质版与电子投标文件内容均一致，如不一致导致的任何法律责任自付。特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

2020年   月   日