浙江省杭州市急救中心救护车（负压）采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号:HZZFCG-2021-177

浙江省杭州市急救中心

杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）

二〇二一年十一月十六日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

浙江省杭州市急救中心救护车（负压）采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年12月6日9点30 分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZFCG-2021-177

项目名称：浙江省杭州市急救中心救护车（负压）采购项目

预算金额（元）：12600000

最高限价（元）：12600000

采购需求：浙江省杭州市急救中心救护车（负压）采购项目，采购内容主要为：急救型（负压）救护车14辆、长途型（负压）救护车8辆、急救型（负压）救护车6辆，共计28辆。

14辆急救型（负压）救护车大致参数：

车体mm：5400mm≥长≥5200mm、2100mm≥宽≥2000mm、2500mm≥高≥2400mm

医疗舱内部尺寸mm：2800mm≥长≥2700mm、1700mm≥宽≥1650mm、1800mm≥高≥1700mm

轴距mm：≥3300mm

额定功率kw/rpm:  ≥149kw /rpm

最大扭矩N·m:≥300N.m

最高车速km/h :≥150KM/h

8辆长途型（负压）救护车大致参数：

车体尺寸mm：长：5700至5900   宽：1950至2000   高：2550至2750

医疗舱内部尺寸mm：长:不少于3000;  宽:不少于1700;  高:不低于1800;

轴距mm：不少于3700

额定功率kw/rpm:  不低于103

最大扭矩N·m: 不低于350

最高车速km/h : 不低于140

6辆急救型（负压）救护车大致参数：

车体mm：5400mm≥长≥5200mm、2100mm≥宽≥2000mm、2500mm≥高≥2400mm

医疗舱内部尺寸mm：2800mm≥长≥2700mm、1700mm≥宽≥1650mm、1800mm≥高≥1700mm

轴距mm：≥3300mm

额定功率kw/rpm:  ≥149kw /rpm

最大扭矩N·m:≥300N.m

最高车速km/h :≥150KM/h

其他内容详见招标文件。

合同履约期限：一个月。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2021年12月6日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月6日9点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2021年12月6日9点30分00秒

开标地点：杭州市公共资源交易中心第四开标室[杭州市之江路925号（临江金座2号楼）三楼]

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般不超过基准利率上浮10%。。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。

3.电子招投标的说明： 1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件。4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。5）采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； 6）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7）不提供招标文件纸质版。8）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”。9）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省杭州市急救中心

地    址：杭州市上城区明石路568号；

项目联系人（询问）： 汪敏

项目联系方式（询问）：0571-56036109

质疑联系人：唐春福

质疑联系方式：0571-56036136

2.采购代理机构信息

名    称：杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易中心）

地    址：浙江杭州上城区之江路925号临江金座2号楼

传    真：/

项目联系人（询问）：陈星宇

项目联系方式（询问）：0571-85085569

质疑联系人：滕菲

质疑联系方式：0571-85085388

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处

地    址：杭州市中河中路152号617办公室

传    真：0571-87715261

联系人 ：吕先生

监督投诉电话：0571-87715261

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）

二○二一年十一月十六日

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目建设所需的制造、供货、安装、调试、技术培训以及不少于相应的免费售后维修和技术支持服务等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | - 采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 5 | 样品提供 | 不要求。 |
| 6 | 方案讲解演示 | 不组织。 |
| 7 | 项目属性 | 货物类 |
| 8 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购标的： 救护车 ，所属行业： 工业 。 |
| 9 | 是否适宜中小企业情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 |
| 10 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：供应商可以就招标文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。招标文件在获取截止之日后获得的，应当自招标文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对招标文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对招标文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号），采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2法人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）；▲投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.1.3授权代表的身份证（复印件）；

11.1.4符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函；

11.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.7具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.8符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.1.9以联合体形式投标的，提供联合体协议。

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.3资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.4投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.5投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

11.3.7投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.8针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.9针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.10投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.11优惠条件及特殊承诺；

11.3.12备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.13培训计划；（如果有）

11.3.14投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.15关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明；（如果有）

11.3.16政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3.17廉政承诺书。

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市之江路925号临江金座2号楼1010室（杭州市公共资源交易中心政府采购处）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：徐莉， 联系电话：0571-87008103）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，向未中标人发出中标结果通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。采购人不得拒收履约保函。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，已用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。标“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品（如果有）。

- 一、急救型（负压）救护车

| 序号 | 技术参数要求及配置要求 |
| --- | --- |
|  | 采购车辆数量：14辆 |
| 1 | 车辆尺寸及要求 |
| 1.1 | 车体mm：5400mm≥长≥5200mm、2100mm≥宽≥2000mm、2500mm≥高≥2400mm |
| 1.2 | 医疗舱内部尺寸mm：2800mm≥长≥2700mm、1700mm≥宽≥1650mm、1800mm≥高≥1700mm |
| 1.3 | 轴距mm：≥3300mm |
| ▲1.4 | 提供工信部投标车型的“救护车”公告；底盘车要求为1年内出厂车辆 |
| 1.5 | 驾驶室3座位、车厢4个座（含车载担架位置），全车配备真皮座椅驾驶室(黑色）、医疗舱蓝色，全车核载7人。 |
| 2 | 发动机参数： |
| 2.1 | 燃油种类：汽油 |
| 2.2 | 供油方式：直喷 |
| 2.3 | 发动机排量：≥1980ml |
| ▲2.4 | 排放标准：国 6 变速器:6档手自一体变速器 涡轮增压 |
| 2.5 | 额定功率kw/rpm: ≥149kw /rpm |
| 2.6 | 最大扭矩N·m:≥300N.m |
| 3 | 最高车速km/h :≥150KM/h |
| 4 | 车辆安全装置 |
| 4.1 | 双管路液压制动、前通风盘式、后实心盘式，带防抱死制动系统（ABS） |
| 4.2 | 原厂遥控中央门锁、电动窗/电镜、驾驶室双安全气囊、360全景影像系统及倒车影像功能、夜间倒车辅助照明灯（开关设置在驾驶室面板上） |
| 4.3 | 中控门锁，无自动落锁功能，随车钥匙配置 3 把（所有钥匙交车时能正常使用） |
| 4.4 | 后门及侧拉门有脚踏板、后门左右对开式开启，可180度打开。 |
| 4.5 | 除随车机械式千斤顶和随车工具外，另配1只5吨以上的液压式千斤顶； |
| 4.6 | 全车防扎轮胎（含备胎）、215/75R16LT，铝合金轮圈（含备胎）、带四轮内置胎压监测装置。轮胎做过防扎处理后需重新做轮胎动平衡。 |
| 5 | 电脑自检测维修保养服务提示系统 |
| 6 | 驱动方式：前置前驱 |
| 7 | 医疗舱参数 |
| 7.1 | 提供二个氧气端口（德标），一个接氧气吸入器（带氧气湿化瓶），一个接呼吸机使用，端口压力在4公斤力。接口位置方便使用，安全可靠，医疗舱隐蔽氧气管道使用金属铜管，裸露接口部分固定于医疗舱壁，接口与氧气瓶之间使用耐高压的软管连接，氧气管道可多路互通供氧，当其中一路管道故障时，不影响另一路使用。 |
| 7.2 | 驾驶舱和医疗舱全封闭隔离窗，前后通话有对讲系统，前后对讲机都可以互相发起通话。双向控制。 |
| 7.3 | 提供220V逆变电源（逆变器功率必须1500W以上），能满足微泵、监护除颤仪、呼吸机、吸引器同时使用（插座有4个三孔插座，2个两孔插座，能使用欧标、英标、国标、美标等设备，2个12V点烟器,点烟器接口上方带电压显示）。220V电源输出应有漏电保护及防短路功能，车上所有用电设备电源必须通过汽车钥匙控制，车辆熄火后，所有用电设备全部断电（车辆遥控及防盗系统用电除外） |
| 7.4 | 提供2个铝制小氧气瓶（10升），有氧气管道连接，能互通，带氧气瓶转换阀开关并，氧气瓶余量可在电子显示屏上显示，拆装方便，安全可靠。 |
| 7.5 | 医疗舱左前侧提供设备固定墙（带不锈钢设备固定架），能够固定监护除颤仪、呼吸机、电动吸引器等设备（具体固定设备尺寸由用户提供），设备固定后安全牢固，医疗设备放置台面有软性防滑垫，医疗舱内饰无尖锐棱角，四周凸起包边（人员容易刮碰处使用软包），无安全隐患。 |
| 7.6 | 提供车载担架 |
| 7.6.1 | 1）具备（国家级）进口产品医疗器械注册证的救护车专用担架（提供证明材料） 2）▲担架长度≥200cm，宽度≥58cm，高度范围：33cm -97cm 3）最大载重负荷：≥200kg，自重≤40kg 4）担架主体框架上安装有一块背板，背板长度在头部及上半身位置，背板调节范围0°-70°。 5）担架的高度可以进行2档以上的升降调节，便于适应复杂的急救环境。 6) 释放杆采用二个不同高度释放杆或者不同颜色进行区别，能避免误操作。 7) 担架头端部分可折叠，折叠后担架长度为≤165cm，适用电梯、狭窄地段转弯等病人转运。 8) 床边护栏可放倒，护栏放倒按钮内置于护栏内。 9) 增大型床垫，加大患者接触面积，易于运送高大患者，无缝床面，床垫应易清洗、消毒、可拆卸。 10）担架采用X型构架，可以在快速的下降过程中起到缓冲作用。 11）加大型车轮并配有应有单轮锁定功能。 12) 担架上配有氧气瓶架，可固定氧气瓶。 13）担架可以悬挂呼吸机、除颤监护仪等医疗设备。 14）满足IPX防水等级、SAE J3027动态碰撞试验安全标准。 15）配有可伸缩式输液架。 |
| 7.7 | ▲提供碳纤维铲式担架一副（含安全带），放置在固定位置，方便取放。提供软担架一副（180*70）厘米，能承载150公斤。提供脊柱固定板一副（含头部固定器、固定带一套），并能够有固定位。 |
| 7.8 | 提供电动吸引器 |
| 7.8.1 | 1.产品小巧便携，体积≤315×330×160mm，整机重量（含电池）≤4kg，适合急救使用 2.产品操作简单，开关和负压调节一键设计，负压多档可调，最大负压≥600mbar 3.吸引流量稳定，最大流量≥25L/M；配置可重复使用吸引罐，吸引罐容量≥1000ml 4.采用可靠安静的真空电磁泵，最大工作噪音≤56分贝 5.独立设计的空气过滤器可以减少吸入物中的细菌对周围环境的污染，且可以更换 6.产品采用ABS/PC塑胶材料设计，坚固耐用，橡胶保护基座，从1米高跌落无损坏 7.产品配备内置可拆卸式充电电池，无需辅助工具即可更换电池，可采用220V交流、直流（车载电源）和内置电池三种供电方式 8.具有自检功能，可自动检测电池、分级性能、整体密闭性。 9.吸引管路上带有指压阀控制，可快速降低吸引负压 10．配置溢流保护装置，可以防止吸入的液体进入泵体 11.配置固定挂板。挂板上集成充电器接口，当设备装载在背板上时，充电器即可同时对其进行充电 12.防水等级≥IPX34D，适合恶劣的院前急救环境，可保证在室外雨淋等急救现场情况下正常使用 |
| 7.9 | 输液架前后各一个，有固定盐水瓶安全保险装置，不影响医务人员抢救操作。（站立时头部没有安全隐患） |
| 7.10 | 操作平台有输液泵固定位置，可以同时固定前后两台输液泵。 |
| 7.11 | 提供脊柱固定板固定位置，充分利用医疗舱空间。 |
| 7.12 | 急救药箱、创伤箱有固定装置固定于救护车上，且在车上能方便取放 |
| 7.13 | 有工作台能摆放打开的急救药箱，工作平台台面用不锈钢包边，台面有软性防滑垫，担架前部有防撞头枕。 |
| 7.14 | 配备紫外线消毒灯（不低于40瓦），紫外线消毒灯开关具有定时装置 |
| 7.15 | 医疗舱窗户可以打开通风，中门玻璃窗可打开通风。 |
| 7.16 | 医疗舱配备换气系统。可在使用负压时完全密闭，不影响负压使用效果。 |
| 7.17 | 中门处设置一个固定的医生座椅(靠背可调节），方便医生监护。后陪客座位为长条座位，能满足2个成人乘坐，每个座位需配备扶手、安全带，车内有安全锤、安全带切割器。 |
| 7.18 | 储物柜不少于5个，储物柜上贴有亚克力制作的标签显示所储物品（具体内容根据用户提供而制作）；灭火器（手提式水基型灭火器）车厢、驾驶室各1只。 |
| 7.19 | 有密闭污物存放器和专门固定位置 |
| 7.20 | 正副驾驶室、后门玻璃贴浅色膜，医疗舱玻璃贴深色膜，确保患者隐私。（要求新车上完车牌后再贴膜） |
| ▲7.21 | 医疗舱负压功能（驾驶室与医疗舱隔断安全密闭），带负压显示（前后都装负压启动装置。双向控制。），提供负压检测仪器，启动负压装置时，舱内相对压强应在-30～-10Pa之间，在负压开起使用时，驾驶室车窗、门打开不影响医疗舱负压值，能确保长距离转院使用，负压开启后持续正常工作不低于6小时。负压系统有过滤和紫外线消毒装置，负压过滤器容易拆装，易于洗消。紫外线消毒装置易于维修和更换。 |
| 7.22 | 内饰使用环保材料具有：防潮、阻燃、防菌、耐腐蚀、抗老化、无毒无异味等特点，医疗舱地板需防滑、防静电。医疗舱车载担架下方地板，表面必须使用不锈钢钢板加固。医疗仓抽屉、柜门采用不锈钢锁扣。 |
| 7.23 | 驾驶室与医疗舱的空调各自独立运行，互不影响。医疗舱制冷出风口分布合理、出风量大而通畅；制冷系统在环境温度40度的情况下，10分钟以内使医疗舱温度不高于26度。 |
| ▲7.24 | 医疗舱必须预留多个设备维修窗，方便后期维修。（通过维修窗能更换车厢空调滤芯，更换车厢鼓风机，更换尾灯及车厢照明灯等） |
| 7.25 | 提供2条LED医疗舱照明光带，双路双控，亮度可调。医疗舱顶部中央位置安装1只使用原车12V电源的LED备用照明灯。 |
| 7.26 | 整车做光触媒环境处理，去除车厢甲醛等异味，有效期保持5年，贴标签注明施工日期 |
| 7.27 | 提供楼梯担架固定装置和位置 |
| 7.28 | 提供脚踏式垃圾桶一个，能分别放置医疗垃圾和生活垃圾，位置固定，方便使用。 |
| 7.29 | 医疗舱配宣教视频播放屏可外接储存卡或导入相关视频。屏幕尺寸：≥13英寸，屏幕材质：LED,内存：≥16MB，分辨率：≥1280*800，亮度：≥250cdm2，屏幕比例：16:9，显示区域：≥283*177mm，视频格式：RM、RMVB、MKV、MOV、M4V、MPG、FLV、PMP、AVI、VOB、DAT、MP4、3GP等，音频格式：MP3或以上,图片格式：JPG、JPEG。 |
| 8 | 车辆外饰符合最新浙江急救救护车标志和色带使用规范（车身标识贴纸材质使用3M材质，带夜间反光），车辆改装部分操作开关、按钮、插座、接口等部件用金属铭牌中文标明用途、作用。 |
| 9 | 警灯使用新型LED嵌入式警灯（CJB100F1电子警报器）、车身四周LED方形频闪灯（星际品牌），警灯警报器的安装应符合《浙江省院前医疗急救救护车管理办法》，车辆前牌照两侧安装两盏LED爆闪灯。（警报限医疗警报，医疗警报音量可以调节，保留汽笛按键功能） |
| 10 | 有备用电瓶启动功能，带智能自动充电系统，提供20米长外接电源线1根。每车配备一台搭电宝。 |
| 11 | 预留计价器、移动传输设备、车载GPS、发票打印机等取电接口。 |
| 12 | 每车提供防滑链一套 |
| 13 | 救护车改装应符合“中华人民共和国卫生部救护车专业标准” |
| 14 | 每车提供计价器一套（含安装）：需经相关质检部门检验合格。 |
| 15 | 车载设备取电接线柱 |
| 15.1 | 副驾驶舱隔板安装供电面板（12V），提供四个以上的DC12V接线柱，四个以上的ACC接线柱，四个以上的负极接线柱。 |
| 16 | 车载5G路由器安装 |
| 16.1 | “5G”路由器尺寸：长×宽×高(mm) 216 x 216 x 51.5，功率为<20W；要求给该设备提供预先固定的线槽，用于覆盖和保护12V电源线、RJ45网线。 |
| 17 | 车载GPS安装 |
| 17.1 | 车载GPS尺寸：约180mm*125mm*20mm，三根线缆（线的最长直径60 mm）从车辆内部 侧面走线，覆盖于内饰北部背部，分别连接正负极、ACC接线柱。 |
| 18 | 车载DVR主机安装 |
| 18.1 | 尺寸为标准车载CD大小，主机功率为12W，硬盘功率为10W； |
| 18.2 | DVR主机三条线ACC, +12V, 负极从”取电接线柱”走线槽到固定位置安装。同时两条摄像头连接线缆直径在2cm以内(含结头直径)。 |
| 19 | 车载摄像头安装 |
| 19.1 | 车载摄像头共4个，车载摄像头尺寸：约直径94mm,高74.9mm,功率2.5W。提供并按要求预埋8条超六类成品网线（4个点位，每个点位1主1备各两条）：驾驶室2个点位4条；医疗舱前后2个点位4条。 |
| 19.2 | 驾驶舱摄像头2个，一个拍摄路况信息，另1个摄像头拍摄驾驶员，线缆从车辆内部侧面走线，覆盖于内饰背部，连接“车载DVR主机”。 |
| 19.3 | 医疗舱摄像头2个，1个摄像头从中门上方往车尾方向拍摄医疗舱，另1个摄像头从车尾上方往车头方向拍摄医疗舱，线缆从车辆顶部走暗线，采用预埋线缆的方式，连接“车载DVR主机”。摄像头吸顶安装。 |
| 20 | 提供急救专用车载信息终端1套，内置车载应用定制软件，完成设备对接城市大脑平台需要。 1、基础调度功能： （1）、提供图形用户界面，8寸彩色触摸屏结构，支持4G数据通信传输。 （2）、支持北斗及GPS双模，可进行定位（包括经度、纬度、高度、速度、方向、时间）并将位置信息发送到急救指挥中心，发送间隔可由中心灵活设置。 （3）、可接收急救指挥中心发送来的调度指令、通知并显示提示。 （4）、可按键反馈急救过程中的状态信息（已出发、到达现场、现场救治完毕、任务完成等），状态管理符合急救运作流程，并可根据变化进行状态的增减。 （5）、可查看本车本班接受的命令单，并提供查询显示功能。 （6）、可以查看中心登记的在本车上班人员的信息、本车实际标识、所属单位名称。 （7）、可使用免提拨打或接听公网电话。 （8）、可配合中心控制指令控制车载通话权限。 （9）、提供电话簿功能，可快捷键直拨当前任务现场联系电话、主叫电话，联系电话和主叫电话根据下发调度指令实时改变。 （10）、提供医疗信息参考资料库（包括救治方案、毒品资料库和化学危险品资料库）。 （11）、可录入病历信息并将信息上传急救中心。 （12）、可录入收费信息并将信息上传急救中心。 （13）、具有完善的地图导航功能，可选择系统计算导航路径的优先方式（提供多种路径计算方式），可在车辆行驶中语音提示道路和方向选择。 （14）、内置高德在线地图，地图数据真实、详细，实时在线地图更新服务及路况提示。 （15）、直连汽车12V电源，无须二次转接并提供完善的自动电源管理（包括省电方案），不必由人工进行电源操作。 （16）、显示屏内置话筒及音箱。 （17）、可选择送达医院并上传急救中心。 （18）、调度和导航一体化设计。 2、一键护航功能： （1）、定制化车载终端软件，集成高德SDK或城市大脑API应用接口。 （2）、可接收交警或城市大脑发送的一键护航道路引导信息。 （3）、支持车载终端一键申请任务护航，也可由调度台发起护航申请。 （4）、支持车辆位置与城市大脑平台实时同步，智能获取交管的绿灯放行信号。 （5）、可与交警中心、城市大脑平台实时信息联动。 |
| 21 | 提供车载视频监控设备1套，具体要求如下： |
| 21.1. | 提供车载无线传输终端：1个 |
| 21.1.1 | 产品支持同时接入4路网络视频信号（分辨率1920*1080）； |
| 21.1.2 | 产品能够同时接入2块硬盘，单盘最大支持2TB； |
| 21.1.3 | 产品需具备抗振功能，抗振功能需符合ML-STD-810G标准要求； |
| 21.1.4 | 产品需支持GPS、北斗定位功能，定位信息能在录像资料中进行保存； |
| 21.1.5 | 产品需支持宽幅电源输入，产品需符合ISO 7637-2汽车电气要求； |
| 21.1.6 | 产品需具有1个RS232接口、1个RS485接口、5个RJ45接口（其中4个带POE供电功能）、1个SMA接口（定位、3/4G、WiFi）、2个USB接口、1个VGA接口、7路报警输入、1路输出接口、1路脉冲输入接口； |
| 21.1.7 | 产品支持2路CVBS输出及1路VGA输出，VGA最高分辨率1920*1080； |
| 21.1.8 | 产品需支持无线位模块可插拔设计，支持不拆机跟换无线网络模块组件功能； |
| 21.1.9 | 产品需支持可插拔硬盘盒设计，并可通过硬盘盒上的USB接口导出数据； |
| 21.1.10 | 设备需具有激活及密码设置功能，设备需激活并强制设置密码，未经激活的设备不能正常使用； |
| 21.1.11 | 产品需硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以启用超级电容，实现正常关机，有效避免数据丢失，延长硬盘寿命； |
| 21.1.12 | 产品需为铝镁合金机箱，无风扇设计，具备良好的车载工作环境适应性； |
| 21.2. | 提供车载摄像头：4个 |
| 21.2.1 | 最高分辨率可达 1920×1080 @ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像；支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术, 支持 smart265 编码 ； |
| 21.2.2 | 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； |
| 21.2.3 | 支持 GBK 字库,支持更多汉字及生僻字叠加；支持 OSD 颜色自选； |
| 21.2.4 | 采用高效红外灯,使用寿命长, 照射距离可达 10-30 米； |
| 21.2.5 | 支持 smart IR,防止夜间红外过曝 ； |
| 21.2.6 | 支持 Wi-Fi 功能； |
| 21.2.7 | 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 |
| 21.2.8 | 带 S 型号支持内置麦克风,支持音频输出,支持双向音频； |
| 21.2.9 | ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； |
| 21.2.10 | 支持日夜两套参数独立配置；支持 PoE 供电功能； |
| 21.2.11 | 具有三轴调节功能,方便工程安装  |
| 21.2.12 | 支持 3D 数字降噪,支持 120dB 超宽动态； |
| 21.2.13 | 支持三码流,支持手机监控； |
| 21.2.14 | 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； |
| 21.2.15 | 支持智能报警:越界侦测,区域入侵侦测 ； |
| 21.2.16 | 支持智能后检索,配合 NVR 支持事件的二次检索分析； |
| 21.2.17 | 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等 ； |
| 21.2.18 | 支持 GB28181 接入,支持 E 家平台接入,支持萤石云平台接入； |
| 21.2.19 | 支持 NAS、Email、FTP、NTP 服务器测试； |
| 21.2.20 | 支持 HTTPS 等安全认证,支持创建证书； |
| 21.2.21 | 初始设备开机修改密码,保障密码安全； |
| 21.2.22 | 支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示； |
| 21.2.23 | 符合 IP66 级防尘防水设计,可靠性高  |
| 21.2.24 | 防暴等级支持 IK08。 |
| 21.3 | 提供2TB硬盘：2块 |
| 21.4. | 设备要与原系统设备兼容，实现与120调度系统，协同救治系统等平台无缝对接 |
| 22 | 提供5G路由器1套，具体要求如下： 工业级5G无线路由器 1、CPU:≥四核； 2、内存：≥512MB； 3、存储：≥8GB； 4、以太网口：支持1xWAN、3xLAN(千兆)； 5、SIM卡：支持2XSIM(自弹式)； 6、串口：支持1xRS232、1xRS485接口； 7、USB：支持1个USB接口(内置1个TF卡)； 8、无线接入：支持2G/3G/4G/5G全网通，NR、TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA1X、GPRS/EDGE等支持CHAP/PAP认证；支持2.4G、5.8GWiFi,支持AP、Station、Repeater模式； 9、有线接入：支持WAN有线接入，支持静态1P、DHCP、PPPOE等连接方式； 10、定时管理：支持定时管理，有效控制上网流量和时长，支持数据触发上线、空闲下线； 11、带宽管理：支持带宽分配，支持1P和端口限速； 12、路由管理：支持静态路由、源地址策略路由，RIP/OSPF动态路由； 13、域名管理：支持DNS代理，支持动态域名解析； 14、时钟管理：支持RTC+NTP手动或网络对时； 15、配置方式：支持本地WEB配置，远程HTTP、HTTPS、TelnetCLI、SSHCLI配置,平台远程配置； 16、升级方式：支持本地升级，远程WEB/TFTP/FTP升级,平台远程升级； 17、系统日志：支持本地和远程日志输出； 18、设备重启：支持远程重启和定时重启； 19、网络诊断：支持ping检测,traceroute路由跟踪检测，支持平台网络信号、时延、网络类型、基站切换等多种网络检测； 20、链路备份：支持有线、无线方式接入互联网，有线无线备份； 21、链路检测：支持ICMP、接口流量、心跳包等多级链路检测及链路故障自恢复； 22、硬件看门狗：支持设备运行状态自检，防止程序发生死循环； 23、数据安全：支持运营商专网APN/VPDN,支持IPSec、PPTP、L2TP、GRE等多种协议虚拟专网接入； 24、防护安全：支持DMZ、端口映射、虚拟服务器，支持MAC、IP、域名过滤，支持DoS、APR等攻击防护功能； 25、电源：9~24VDC输入； 26、工作温度：-30〜+75°C； 27、存储温度：-40~+85°C； 28、防护等级：IP66。 |
|  | 售后服务要求 |
| 1 | 中标企业在车辆交付时完成车辆上牌手续，并承担保险费。中标企业在车辆交付时完成车辆上牌、计价器年检手续，并安装到位。 |
| 2 | 整车医疗舱安装验收后免费保修(含随车设备)≥2年，过保后维修按成本价收取，并承诺保修期外先维修后付款。 |
| 3 | 维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，简单维修上门服务； |
| 4 | 每年夏季免费检测氧气管道1次。每年清洗负压过滤网，更换或检测负压紫外线灯管，保证消毒符合标准。 |
| 5 | 提供救护车使用手册（以及救护车功能使用的小视频），详细说明改装部分的功能、检修及使用。提供氧气管路、电路改装布线图。提供压差仪4个。 |
| 6 | 出具医疗舱设计效果图，并与使用方当面沟通，能够按照使用方要求修改，尽量满足使用方要求：1.计价器：预留计价器的安装固定位置，变速箱预留计价器信号接口；2.医疗仓内显著位置价格公示栏（A4纸大小）；3.医疗仓内显著位置有“整车核载*人，请系好安全带”警示标志；4.氧气压力表、湿化器瓶数量按1：2配套，氧气瓶为国标，交货前均需提供杭州质检检测证书。5.交车前车辆清洗干净，车辆加满油。 |
| 7 | 车辆正式施工前通知使用方，确定要求；车辆施工进度至医疗舱改装部分时，通知使用方，已确定使用方是否现场实地查看。 |
| 8 | 改装厂家按上述要求先完成一辆样车，通过使用方确定后再按样车批量生产。 |
| 9 | 中标企业要承诺：因出厂或改装导致的车辆熄火等故障造成的事故，中标企业要负责协调和善后处理，并承担所有的维修和赔偿费用。 |
| 10 | 合同履行期限：一个月。 |

- 二、长途型（负压）救护车  柴油机

| 序号 | 技术参数要求及配置要求 |
| --- | --- |
|  | 采购车辆数量：8辆 |
| 1 | 车辆尺寸及要求 |
| 1.1 | 车体尺寸mm：长：5700至5900 宽：1950至2000 高：2550至2750 |
| 1.2 | 医疗舱内部尺寸mm：长:不少于3000; 宽:不少于1700; 高:不低于1800; |
| 1.3 | 轴距mm：不少于3700 |
| ▲1.4 | 提供工信部投标车型的“救护车”公告；底盘车要求为1年内出厂车辆，车辆安装原厂OBD装置，符合当地上牌要求。 |
| 1.5 | 驾驶室2座位、车厢5个座（含车载担架位置），全车配备真皮座椅驾驶室(黑色）、医疗舱蓝色，全车核载7人。 |
| 1.6 | 副驾驶座椅要求前后和靠背角度可以调节，功能与驾驶员座椅一样。驾驶室与车厢隔板后移，增加驾驶室前后空间，确保副驾驶座椅上的人员能有一定的躺下休息空间。 |
| 2 | 发动机参数： |
| 2.1 | 燃油种类：柴油 |
| 2.2 | 供油方式：直喷 |
| 2.3 | 发动机排量：不低于2100ml(带涡轮增压) |
| ▲2.4 | 排放标准：国 6 变速器:6档手动变速器 |
| 2.5 | 额定功率kw/rpm: 不低于103 |
| 2.6 | 最大扭矩N·m: 不低于350 |
| 3 | 最高车速km/h : 不低于140 |
| 4 | 车辆安全装置 |
| 4.1 | 前后盘式制动模式、防抱死制动系统 (ABS)、 电子制动分配系统（EBD）、动态稳定控制系统（ESP） |
| 4.2 | 驾驶室双安全气囊、360全景影像系统及倒车影像功能、夜间倒车辅助照明灯（开关设置在驾驶室面板上） |
| 4.3 | 中控门锁，无自动落锁功能，随车钥匙配置 3 把（所有钥匙交车时能正常使用） |
| 4.4 | 后门及侧门有脚踏板(中门机械式踏板)、后门双开180度开启 |
| 4.5 | 除随车机械式千斤顶和随车工具外，另配1只5吨以上的液压式千斤顶； |
| 4.6 | 全车防扎轮胎（含备胎）、全尺寸备胎（铝合金钢圈）（含备胎）、带四轮内置胎压监测装置。轮胎做过防扎处理后需重新做轮胎动平衡。每车提供防滑链一套 |
| 5 | 电脑自检测维修保养服务提示系统 |
| 6 | 驱动方式：前置后驱 |
| 7 | 医疗舱参数 |
| 7.1 | 提供二个氧气端口（德标），一个接氧气吸入器（带氧气湿化瓶），一个接呼吸机使用，端口压力在4公斤力。接口位置方便使用，安全可靠，医疗舱隐蔽氧气管道使用金属铜管，裸露接口部分固定于医疗舱壁，接口与氧气瓶之间使用耐高压的软管连接，氧气管道可多路互通供氧，当其中一路管道故障时，不影响另一路使用。 |
| 7.2 | 驾驶舱和医疗舱全封闭隔离窗，前后通话有对讲系统，前后对讲机都可以互相发起通话。双向控制。 |
| 7.3 | 提供220V逆变电源（逆变器功率必须1500W以上），能满足微泵、监护除颤仪、呼吸机、吸引器同时使用（插座有4个三向插座，2个2向插座，能使用欧标、英标、国标、美标等设备，2个12V点烟器,点烟器接口上方带电压显示）。220V电源输出应有漏电保护及防短路功能，车上所有用电设备电源必须通过汽车钥匙控制，车辆熄火后，所有用电设备全部断电（车辆遥控及防盗系统用电除外） |
| 7.4 | 提供2个直立铝制小氧气瓶（10升），中门处2个平卧大氧气钢瓶（每个40升）左右并排贴车厢地板放置（大氧气瓶位置应不影响氧气表安装），氧气瓶位置要求方便更换，安全可靠；带氧气瓶转换阀开关并，氧气瓶氧气余量可在电子显示屏上显示，氧气瓶余量显示屏和氧气瓶转换阀开关放置在明显、易操作位置。 |
| 7.5 | 医疗舱左前侧提供设备固定墙（带不锈钢设备固定架），能够固定监护除颤仪、呼吸机、电动吸引器等设备（具体固定设备尺寸由用户提供），设备固定后安全牢固，医疗设备放置台面有软性防滑垫，医疗舱内饰无尖锐棱角，四周边凸起包边（人员容易刮碰处使用软包），无安全隐患。 |
| 7.6 | 提供电动车载担架一套 |
| 7.6.1 | 1．应采用国际知名品牌，醒目荧光黄警示色。电动控制担架车的升降，可单人做上车及下车操作。电池在担架车脚端并可手动拆卸更换，配备指示灯提供电池电量提醒功能。脚端具备高低两层控制把手及升降按键，方便控制电动担架车X型架的升降。在没有电源的情况下依然可以采取手动操作，不耽误病人的转移操作。 2．担架长度≥200cm，宽度≥58cm，床轮直径≥15cm，床轮宽度≥5cm 3．最大载重负荷：≥300kg，自重≤60kg，高速电机驱动收放系统可以实现2.5秒内搬抬300kg负载； 4．担架头端床板可伸缩，在任何高度下都能灵活伸缩头部床板，头端缩进长度≤160cm，适用电梯、狭窄地段转弯等病人转运； 5．加大型车轮并配有应有单轮锁定功能； 6．升降范围：整床X形交叉架构设计，可选高度位置≥7个，升降幅度≥36cm～105cm； 7．床垫：高密度支撑床垫； 8．背板：气压助力可调节角度背板，背板后左右两侧各有一释放把手； 9．床边护栏：可向下放倒的床边护栏； 10．正/反德氏位：≥±15度； 11．提供腰部保险带及肩部约束带； 12．输液架：三段式输液架； 13．腿端及侧方设计要求：腿端及侧方释放杆设计，可释放X型架； 14.采用高速电机无极升降，满足36-91cm高度区间的装卸； 15满足IPX防水等级、SAE J3027动态碰撞试验安全标准。 16．固定器及安全钩：配备救护车固定器及安全钩，无需安装平台或担架仓。 17. 提供担架电池3块（含随车电池） 18. 提供担架电池充电设备2套。 19) 担架上配有氧气瓶架，可固定氧气瓶。 20）担架可以悬挂呼吸机、除颤监护仪等医疗设备。 |
| 7.7 | 提供碳纤维铲式担架一副（含安全带），放置在“长条座位下”，无需折叠，方便取放。提供软担架一副（180*70）厘米，能承载150公斤。提供脊柱固定板一副（含头部固定器），并能够有固定位。 |
| 7.8 | 提供电动吸引器 |
| 7.8.1 | 1.产品小巧便携，体积≤315×330×160mm，整机重量（含电池）≤4kg，适合急救使用 2.产品操作简单，开关和负压调节一键设计，负压多档可调，最大负压≥600mbar 3.吸引流量稳定，最大流量≥25L/M；配置可重复使用吸引罐，吸引罐容量≥1000ml 4.采用可靠安静的真空电磁泵，最大工作噪音≤56分贝 5.独立设计的空气过滤器可以减少吸入物中的细菌对周围环境的污染，且可以更换 6.产品采用ABS/PC塑胶材料设计，坚固耐用，橡胶保护基座，从1米高跌落无损坏 7.产品配备内置可拆卸式充电电池，无需辅助工具即可更换电池，可采用220V交流、直流（车载电源）和内置电池三种供电方式 8.具有自检功能，可自动检测电池、分级性能、整体密闭性。 9.吸引管路上带有指压阀控制，可快速降低吸引负压 10．配置溢流保护装置，可以防止吸入的液体进入泵体 11.配置固定挂板。挂板上集成充电器接口，当设备装载在背板上时，充电器即可同时对其进行充电 12.防水等级≥IPX34D，适合恶劣的院前急救环境，可保证在室外雨淋等急救现场情况下正常使用 |
| 7.9 | 输液架前后各一个，有固定盐水瓶安全保险装置，不影响医务人员抢救操作。（站立时头部没有安全隐患） |
| 7.10 | 操作平台有输液泵固定位置，可以同时固定前后两台输液泵。 |
| 7.11 | 提供脊柱固定板固定位置，充分利用医疗舱空间。 |
| 7.12 | 急救药箱、创伤箱有固定装置固定于救护车上，且在车上能方便取放 |
| 7.13 | 有工作台摆放打开的急救药箱，工作平台台面用不锈钢包边，台面有软性防滑垫担架前部的防撞头枕。， |
| 7.14 | 配备紫外线消毒灯，消毒灯开关具有定时装置 |
| 7.15 | 医疗舱窗户可以打开通风，中门玻璃窗可打开通风。 |
| 7.16 | 医疗舱配备换气系统。可在使用负压时完全密闭，不影响负压使用效果。 |
| 7.17 | 中门处设置一个固定的医生座椅(靠背可调节），方便医生监护。在医疗舱与驾驶室隔离墙处设置一张面向车尾的座椅，后陪客座位为长条座位，能满足3个成人乘坐。每个座位需配备扶手、安全带，车内有安全锤、安全带切割器。 |
| 7.18 | 储物柜不少于4个，储物柜上贴有亚克力制作的标签显示所储物品（具体内容根据用户提供而制作）；灭火器（手提式水基型灭火器）车厢、驾驶室各1只。 |
| 7.19 | 有密闭污物存放器和专门固定位置 |
| 7.20 | 正副驾驶室、后门玻璃贴浅色膜，医疗舱玻璃贴深色膜，确保患者隐私；（要求新车上完车牌后再贴膜） |
| ▲7.21 | 医疗舱负压功能（驾驶室与医疗舱隔断安全密闭），带负压显示（前后都装负压启动装置。双向控制。），提供负压检测仪器，启动负压装置时，舱内相对压强应在-30～-10Pa之间，在负压开起使用时，驾驶室车窗、门打开不影响医疗舱负压值，能确保长距离转院使用，负压开启后持续正常工作不低于6小时。负压系统有过滤和紫外线消毒装置，负压过滤器容易拆装，易于洗消。紫外线消毒装置易于维修和更换。 |
| 7.22 | 内饰使用环保材料具有：防潮、阻燃、防菌、耐腐蚀、抗老化、无毒无异味等特点，医疗舱地板需防滑、防静电。医疗舱车载担架下方地板，表面使用不锈钢钢板加固。医疗仓抽屉、柜门采用不锈钢锁扣。 |
| 7.23 | 驾驶室与医疗舱的空调各自独立运行，互不影响。医疗舱制冷出风口分布合理、出风量大而通畅；制冷系统在环境温度40度的情况下，10分钟以内使医疗舱温度不高于26度。后排陪客座椅上方布置空调出风口。 |
| ▲7.24 | 医疗舱必须预留设备维修窗，方便后期维修。（特别是针对更换车厢空调滤芯，检修车厢鼓风机，更换尾灯及照明灯的维修窗） |
| 7.25 | 提供2条LED医疗舱照明光带，双路双控，亮度可调。医疗舱顶部中央位置安装1只使用原车12V电源的LED备用照明灯。 |
| 7.26 | 整车做光触媒环境处理，去除车厢甲醛等异味，有效期保持5年，贴标签注明施工日期 |
| 7.27 | 提供脚踏式垃圾桶一个，能分别放置医疗垃圾和生活垃圾，位置固定，方便使用。 |
| 7.28 | 医疗舱配宣教视频播放屏可外接储存卡或导入相关视频。屏幕尺寸：≥13英寸，屏幕材质：LED,内存：≥16MB，分辨率：≥1280*800，亮度：≥250cdm2，屏幕比例：16:9，显示区域：≥283*177mm，视频格式：RM、RMVB、MKV、MOV、M4V、MPG、FLV、PMP、AVI、VOB、DAT、MP4、3GP等，音频格式：MP3或以上,图片格式：JPG、JPEG。 |
| 8 | 车辆外饰符合最新浙江急救救护车标志和色带使用规范（车身标识贴纸材质使用3M材质，带夜间反光），车辆改装部分操作开关、按钮、插座、接口等部件用金属铭牌中文标明用途、作用。 |
| 9 | 警灯使用新型LED非嵌入式长排警灯 （CJB100F1电子警报器）、车身四周LED方形频闪灯（星际品牌），警灯警报器的安装应符合《浙江省院前医疗急救救护车管理办法》，车辆前牌照两侧安装两盏LED爆闪灯。（警报限医疗警报，医疗警报音量可以调节，保留汽笛按键功能） |
| 10 | 有备用电瓶启动功能，带智能自动充电系统，提供20米长外接电源线1根。每车配备一台搭电宝。 |
| 11 | 预留计价器、移动传输设备、车载GPS、发票打印机等取电接口。 |
| 12 | 救护车改装应符合“中华人民共和国卫生部救护车专业标准” |
| 13 | 每车提供计价器一套（含安装）：需经相关质检部门检验合格。 |
| 14 | 车载设备取电接线柱 |
| 14.1 | 驾驶舱隔板安装供电面板（12V），提供四个以上的DC12V接线柱，四个以上的ACC接线柱，四个以上的负极接线柱。 |
| 15 | 车载5G路由器安装 |
| 15.1 | “5G”路由器尺寸：长×宽×高(mm) 216 x 216 x 51.5，功率为<20W；要求给该设备提供预先固定的线槽，用于覆盖和保护12V电源线、RJ45网线。 |
| 16 | 车载GPS安装 |
| 16.1 | 车载GPS尺寸：约180mm*125mm*20mm，三根线缆（线的最长直径60 mm）从车辆内部 侧面走线，覆盖于内饰北部背部，分别连接正负极、ACC接线柱。 |
| 17 | 车载DVR主机安装 |
| 17.1 | 尺寸为标准车载CD大小，主机功率为12W，硬盘功率为10W； |
| 17.2 | DVR主机三条线ACC, +12V, 负极从”取电接线柱”走线槽到固定位置安装。同时两条摄像头连接线缆直径在2cm以内(含结头直径)。 |
| 18 | 车载DVR主机安装 |
| 18.1 | 尺寸为标准车载CD大小，主机功率为12W，硬盘功率为10W； |
| 18.2 | DVR主机三条线ACC, +12V, 负极从”取电接线柱”走线槽到固定位置安装。同时两条摄像头连接线缆直径在2cm以内(含结头直径)。 |
| 19 | 车载摄像头安装 |
| 19.1 | 车载摄像头共4个，车载摄像头尺寸：约直径94mm,高74.9mm,功率2.5W。提供并按要求预埋8条超六类成品网线（4个点位，每个点位1主1备各两条）：驾驶室2个点位4条；医疗舱前后2个点位4条。 |
| 19.2 | 驾驶舱摄像头2个，一个拍摄路况信息，另1个摄像头拍摄驾驶员，线缆从车辆内部侧面走线，覆盖于内饰背部，连接“车载DVR主机”。 |
| 19.3 | 医疗舱摄像头2个，1个摄像头从中门上方往车尾方向拍摄医疗舱，另1个摄像头从车尾上方往车头方向拍摄医疗舱，线缆从车辆顶部走暗线，采用预埋线缆的方式，连接“车载DVR主机”。摄像头吸顶安装。 |
| 20 | 提供急救专用车载信息终端1套，内置车载应用定制软件，完成设备对接城市大脑平台需要。 1、基础调度功能： （1）、提供图形用户界面，8寸彩色触摸屏结构，支持4G数据通信传输。 （2）、支持北斗及GPS双模，可进行定位（包括经度、纬度、高度、速度、方向、时间）并将位置信息发送到急救指挥中心，发送间隔可由中心灵活设置。 （3）、可接收急救指挥中心发送来的调度指令、通知并显示提示。 （4）、可按键反馈急救过程中的状态信息（已出发、到达现场、现场救治完毕、任务完成等），状态管理符合急救运作流程，并可根据变化进行状态的增减。 （5）、可查看本车本班接受的命令单，并提供查询显示功能。 （6）、可以查看中心登记的在本车上班人员的信息、本车实际标识、所属单位名称。 （7）、可使用免提拨打或接听公网电话。 （8）、可配合中心控制指令控制车载通话权限。 （9）、提供电话簿功能，可快捷键直拨当前任务现场联系电话、主叫电话，联系电话和主叫电话根据下发调度指令实时改变。 （10）、提供医疗信息参考资料库（包括救治方案、毒品资料库和化学危险品资料库）。 （11）、可录入病历信息并将信息上传急救中心。 （12）、可录入收费信息并将信息上传急救中心。 （13）、具有完善的地图导航功能，可选择系统计算导航路径的优先方式（提供多种路径计算方式），可在车辆行驶中语音提示道路和方向选择。 （14）、内置高德在线地图，地图数据真实、详细，实时在线地图更新服务及路况提示。 （15）、直连汽车12V电源，无须二次转接并提供完善的自动电源管理（包括省电方案），不必由人工进行电源操作。 （16）、显示屏内置话筒及音箱。 （17）、可选择送达医院并上传急救中心。 （18）、调度和导航一体化设计。 2、一键护航功能： （1）、定制化车载终端软件，集成高德SDK或城市大脑API应用接口。 （2）、可接收交警或城市大脑发送的一键护航道路引导信息。 （3）、支持车载终端一键申请任务护航，也可由调度台发起护航申请。 （4）、支持车辆位置与城市大脑平台实时同步，智能获取交管的绿灯放行信号。 （5）、可与交警中心、城市大脑平台实时信息联动。 |
| 21 | 提供车载视频监控设备1套，具体要求如下： |
| 21.1. | 提供车载无线传输终端：1个 |
| 21.1.1 | 产品支持同时接入4路网络视频信号（分辨率1920*1080）； |
| 21.1.2 | 产品能够同时接入2块硬盘，单盘最大支持2TB； |
| 21.1.3 | 产品需具备抗振功能，抗振功能需符合ML-STD-810G标准要求； |
| 21.1.4 | 产品需支持GPS、北斗定位功能，定位信息能在录像资料中进行保存； |
| 21.1.5 | 产品需支持宽幅电源输入，产品需符合ISO 7637-2汽车电气要求； |
| 21.1.6 | 产品需具有1个RS232接口、1个RS485接口、5个RJ45接口（其中4个带POE供电功能）、1个SMA接口（定位、3/4G、WiFi）、2个USB接口、1个VGA接口、7路报警输入、1路输出接口、1路脉冲输入接口； |
| 21.1.7 | 产品支持2路CVBS输出及1路VGA输出，VGA最高分辨率1920*1080； |
| 21.1.8 | 产品需支持无线位模块可插拔设计，支持不拆机跟换无线网络模块组件功能； |
| 21.1.9 | 产品需支持可插拔硬盘盒设计，并可通过硬盘盒上的USB接口导出数据； |
| 21.1.10 | 设备需具有激活及密码设置功能，设备需激活并强制设置密码，未经激活的设备不能正常使用； |
| 21.1.11 | 产品需硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以启用超级电容，实现正常关机，有效避免数据丢失，延长硬盘寿命； |
| 21.1.12 | 产品需为铝镁合金机箱，无风扇设计，具备良好的车载工作环境适应性； |
| 21.2. | 提供车载摄像头：4个 |
| 21.2.1 | 最高分辨率可达 1920×1080 @ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像；支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术, 支持 smart265 编码 ； |
| 21.2.2 | 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； |
| 21.2.3 | 支持 GBK 字库,支持更多汉字及生僻字叠加；支持 OSD 颜色自选； |
| 21.2.4 | 采用高效红外灯,使用寿命长, 照射距离可达 10-30 米； |
| 21.2.5 | 支持 smart IR,防止夜间红外过曝 ； |
| 21.2.6 | 支持 Wi-Fi 功能； |
| 21.2.7 | 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 |
| 21.2.8 | 带 S 型号支持内置麦克风,支持音频输出,支持双向音频； |
| 21.2.9 | ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； |
| 21.2.10 | 支持日夜两套参数独立配置；支持 PoE 供电功能； |
| 21.2.11 | 具有三轴调节功能,方便工程安装  |
| 21.2.12 | 支持 3D 数字降噪,支持 120dB 超宽动态； |
| 21.2.13 | 支持三码流,支持手机监控； |
| 21.2.14 | 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； |
| 21.2.15 | 支持智能报警:越界侦测,区域入侵侦测 ； |
| 21.2.16 | 支持智能后检索,配合 NVR 支持事件的二次检索分析； |
| 21.2.17 | 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等 ； |
| 21.2.18 | 支持 GB28181 接入,支持 E 家平台接入,支持萤石云平台接入； |
| 21.2.19 | 支持 NAS、Email、FTP、NTP 服务器测试； |
| 21.2.20 | 支持 HTTPS 等安全认证,支持创建证书； |
| 21.2.21 | 初始设备开机修改密码,保障密码安全； |
| 21.2.22 | 支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示； |
| 21.2.23 | 符合 IP66 级防尘防水设计,可靠性高  |
| 21.2.24 | 防暴等级支持 IK08。 |
| 21.3 | 提供2TB硬盘：2块 |
| 21.4. | 设备要与原系统设备兼容，实现与120调度系统，协同救治系统等平台无缝对接 |
| 22 | 提供5G路由器1套，具体要求如下： 工业级5G无线路由器 1、CPU:≥四核； 2、内存：≥512MB； 3、存储：≥8GB； 4、以太网口：支持1xWAN、3xLAN(千兆)； 5、SIM卡：支持2XSIM(自弹式)； 6、串口：支持1xRS232、1xRS485接口； 7、USB：支持1个USB接口(内置1个TF卡)； 8、无线接入：支持2G/3G/4G/5G全网通，NR、TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA1X、GPRS/EDGE等支持CHAP/PAP认证；支持2.4G、5.8GWiFi,支持AP、Station、Repeater模式； 9、有线接入：支持WAN有线接入，支持静态1P、DHCP、PPPOE等连接方式； 10、定时管理：支持定时管理，有效控制上网流量和时长，支持数据触发上线、空闲下线； 11、带宽管理：支持带宽分配，支持1P和端口限速； 12、路由管理：支持静态路由、源地址策略路由，RIP/OSPF动态路由； 13、域名管理：支持DNS代理，支持动态域名解析； 14、时钟管理：支持RTC+NTP手动或网络对时； 15、配置方式：支持本地WEB配置，远程HTTP、HTTPS、TelnetCLI、SSHCLI配置,平台远程配置； 16、升级方式：支持本地升级，远程WEB/TFTP/FTP升级,平台远程升级； 17、系统日志：支持本地和远程日志输出； 18、设备重启：支持远程重启和定时重启； 19、网络诊断：支持ping检测,traceroute路由跟踪检测，支持平台网络信号、时延、网络类型、基站切换等多种网络检测； 20、链路备份：支持有线、无线方式接入互联网，有线无线备份； 21、链路检测：支持ICMP、接口流量、心跳包等多级链路检测及链路故障自恢复； 22、硬件看门狗：支持设备运行状态自检，防止程序发生死循环； 23、数据安全：支持运营商专网APN/VPDN,支持IPSec、PPTP、L2TP、GRE等多种协议虚拟专网接入； 24、防护安全：支持DMZ、端口映射、虚拟服务器，支持MAC、IP、域名过滤，支持DoS、APR等攻击防护功能； 25、电源：9~24VDC输入； 26、工作温度：-30〜+75°C； 27、存储温度：-40~+85°C；28、防护等级：IP66。 |
|  | 售后服务要求 |
| 1 | 中标企业在车辆交付时完成车辆上牌手续，并承担保险费。中标企业在车辆交付时完成车辆上牌、计价器年检手续，并安装到位。另提供便携式2TB移动硬盘:2块。 |
| 2 | 整车医疗舱安装验收后免费保修(含随车设备)≥2年，过保后维修按成本价收取，并承诺保修期外先维修后付款。 |
| 3 | 维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，简单维修上门服务； |
| 4 | 每年夏季免费检测氧气管道1次。每年清洗负压过滤网，更换或检测负压紫外线灯管，保证消毒符合标准。 |
| 5 | 提供救护车使用手册（以及救护车功能使用的小视频），详细说明改装部分的功能、检修及使用。提供氧气管路、电路改装布线图。提供压差仪4个。 |
| 6 | 出具医疗舱设计效果图，并与使用方当面沟通，能够按照使用方要求修改，尽量满足使用方要求：1.计价器：预留计价器的安装固定位置，变速箱预留计价器信号接口；2.医疗仓内显著位置价格公示栏（A4纸大小）；3.医疗仓内显著位置有“整车核载*人，请系好安全带”警示标志；4.氧气压力表、湿化器瓶数量按1：2配套，氧气瓶为国标，交货前均需提供第三方权威机构质检检测证书。5.交车前车辆清洗干净，车辆加满油。 |
| 7 | 车辆正式施工前通知使用方，确定要求；车辆施工进度至医疗舱改装部分时，通知使用方，已确定使用方是否现场实地查看。 |
| 8 | 改装厂家按上述要求先完成一辆样车，通过使用方确定后再按样车批量生产。 |
| 9 | 中标企业要承诺：因出厂或改装导致的车辆熄火等故障造成的事故，中标企业要负责协调和善后处理，并承担所有的维修和赔偿费用。 |
| 10 | 合同履行期限：一个月。 |

- 三、急救型（负压）救护车

| 序号 | 技术参数要求及配置要求 |
| --- | --- |
|  | 采购车辆数量：6辆 |
| 1 | 车辆尺寸及要求 |
| 1.1 | 车体mm：5400mm≥长≥5200mm、2100mm≥宽≥2000mm、2500mm≥高≥2400mm |
| 1.2 | 医疗舱内部尺寸mm：2800mm≥长≥2700mm、1700mm≥宽≥1650mm、1800mm≥高≥1700mm |
| 1.3 | 轴距mm：≥3300mm |
| ▲1.4 | 提供工信部投标车型的“救护车”公告；底盘车要求为1年内出厂车辆 |
| 1.5 | 驾驶室3座位、车厢4个座（含车载担架位置），全车配备真皮座椅驾驶室(黑色）、医疗舱蓝色，全车核载7人。 |
| 2 | 发动机参数： |
| 2.1 | 燃油种类：汽油 |
| 2.2 | 供油方式：直喷 |
| 2.3 | 发动机排量：≥1980ml |
| ▲2.4 | 排放标准：国 6 变速器:6档手自一体变速器、涡轮增压 |
| 2.5 | 额定功率kw/rpm: ≥149kw/rpm |
| 2.6 | 最大扭矩N·m:≥300N.m |
| 3 | 最高车速km/h :≥150KM/h |
| 4 | 车辆安全装置 |
| 4.1 | 双管路液压制动、前通风盘式、后实心盘式，带防抱死制动系统（ABS） |
| 4.2 | 原厂遥控中央门锁、电动窗/电镜、驾驶室双安全气囊、360全景影像系统及倒车影像功能、夜间倒车辅助照明灯（开关设置在驾驶室面板上） |
| 4.3 | 中控门锁，无自动落锁功能，随车钥匙配置 3 把（所有钥匙交车时能正常使用） |
| 4.4 | 后门及侧拉门有脚踏板、后门左右对开式开启，可180度打开。 |
| 4.5 | 除随车机械式千斤顶和随车工具外，另配1只5吨以上的液压式千斤顶； |
| 4.6 | 全车防扎轮胎（含备胎）、215/75R16LT，铝合金轮圈（含备胎）、带四轮内置胎压监测装置。轮胎做过防扎处理后需重新做轮胎动平衡。 |
| 5 | 电脑自检测维修保养服务提示系统 |
| 6 | 驱动方式：前置前驱 |
| 7 | 医疗舱参数 |
| 7.1 | 提供二个氧气端口（德标），一个接氧气吸入器（带氧气湿化瓶），一个接呼吸机使用，端口压力在4公斤力。接口位置方便使用，安全可靠，医疗舱隐蔽氧气管道使用金属铜管，裸露接口部分固定于医疗舱壁，接口与氧气瓶之间使用耐高压的软管连接，氧气管道可多路互通供氧，当其中一路管道故障时，不影响另一路使用。 |
| 7.2 | 驾驶舱和医疗舱全封闭隔离窗，前后通话有对讲系统，前后对讲机都可以互相发起通话。双向控制。 |
| 7.3 | 提供220V逆变电源（逆变器功率必须1500W以上），能满足微泵、监护除颤仪、呼吸机、吸引器同时使用（插座有4个三孔插座，2个两孔插座，能使用欧标、英标、国标、美标等设备，2个12V点烟器,点烟器接口上方带电压显示）。220V电源输出应有漏电保护及防短路功能，车上所有用电设备电源必须通过汽车钥匙控制，车辆熄火后，所有用电设备全部断电（车辆遥控及防盗系统用电除外） |
| 7.4 | 提供2个铝制小氧气瓶（10升），有氧气管道连接，能互通，带氧气瓶转换阀开关并，氧气瓶余量可在电子显示屏上显示，拆装方便，安全可靠。 |
| 7.5 | 医疗舱左前侧提供设备固定墙（带不锈钢设备固定架），能够固定监护除颤仪、呼吸机、电动吸引器等设备（具体固定设备尺寸由用户提供），设备固定后安全牢固，医疗设备放置台面有软性防滑垫，医疗舱内饰无尖锐棱角，四周凸起包边（人员容易刮碰处使用软包），无安全隐患。 |
| 7.6 | 提供电动车载担架 |
| 7.6.1 | 1．应采用国际知名品牌，醒目荧光黄警示色。电动控制担架车的升降，可单人做上车及下车操作。电池在担架车脚端并可手动拆卸更换，配备指示灯提供电池电量提醒功能。脚端具备高低两层控制把手及升降按键，方便控制电动担架车X型架的升降。在没有电源的情况下依然可以采取手动操作，不耽误病人的转移操作。 2．担架长度≥200cm，宽度≥58cm，床轮直径≥15cm，床轮宽度≥5cm 3．最大载重负荷：≥300kg，自重≤60kg，高速电机驱动收放系统可以实现2.5秒内搬抬300kg负载； 4．担架头端床板可伸缩，在任何高度下都能灵活伸缩头部床板，头端缩进长度≤160cm，适用电梯、狭窄地段转弯等病人转运； 5．加大型车轮并配有应有单轮锁定功能； 6．升降范围：整床X形交叉架构设计，可选高度位置≥7个，升降幅度≥36cm～105cm； 7．床垫：高密度支撑床垫； 8．背板：气压助力可调节角度背板，背板后左右两侧各有一释放把手； 9．床边护栏：可向下放倒的床边护栏； 10．正/反德氏位：≥±15度； 11．提供腰部保险带及肩部约束带； 12．输液架：三段式输液架； 13．腿端及侧方设计要求：腿端及侧方释放杆设计，可释放X型架； 14.采用高速电机无极升降，满足36-91cm高度区间的装卸； 15满足IPX防水等级、SAE J3027动态碰撞试验安全标准。 16．固定器及安全钩：配备救护车固定器及安全钩，无需安装平台或担架仓。 17. 提供担架电池3块（含随车电池） 18. 提供担架电池充电设备2套。）。 19) 担架上配有氧气瓶架，可固定氧气瓶。 20）担架可以悬挂呼吸机、除颤监护仪等医疗设备。 |
| 7.7 | ▲提供碳纤维铲式担架一副（含安全带），放置在固定位置，方便取放。提供软担架一副（180*70）厘米，能承载150公斤。提供脊柱固定板一副（含头部固定器、固定带一套），并能够有固定位。 |
| 7.8 | 提供电动吸引器 |
| 7.8.1 | 1.产品小巧便携，体积≤315×330×160mm，整机重量（含电池）≤4kg，适合急救使用 2.产品操作简单，开关和负压调节一键设计，负压多档可调，最大负压≥600mbar 3.吸引流量稳定，最大流量≥25L/M；配置可重复使用吸引罐，吸引罐容量≥1000ml 4.采用可靠安静的真空电磁泵，最大工作噪音≤56分贝 5.独立设计的空气过滤器可以减少吸入物中的细菌对周围环境的污染，且可以更换 6.产品采用ABS/PC塑胶材料设计，坚固耐用，橡胶保护基座，从1米高跌落无损坏 7.产品配备内置可拆卸式充电电池，无需辅助工具即可更换电池，可采用220V交流、直流（车载电源）和内置电池三种供电方式 8.具有自检功能，可自动检测电池、分级性能、整体密闭性。 9.吸引管路上带有指压阀控制，可快速降低吸引负压 10．配置溢流保护装置，可以防止吸入的液体进入泵体 11.配置固定挂板。挂板上集成充电器接口，当设备装载在背板上时，充电器即可同时对其进行充电 12.防水等级≥IPX34D，适合恶劣的院前急救环境，可保证在室外雨淋等急救现场情况下正常使用 |
| 7.9 | 输液架前后各一个，有固定盐水瓶安全保险装置，不影响医务人员抢救操作。（站立时头部没有安全隐患） |
| 7.10 | 操作平台有输液泵固定位置，可以同时固定前后两台输液泵。 |
| 7.11 | 提供脊柱固定板固定位置，充分利用医疗舱空间。 |
| 7.12 | 急救药箱、创伤箱有固定装置固定于救护车上，且在车上能方便取放 |
| 7.13 | 有工作台能摆放打开的急救药箱，工作平台台面用不锈钢包边，台面有软性防滑垫，担架前部有防撞头枕。 |
| 7.14 | 配备紫外线消毒灯（不低于40瓦），紫外线消毒灯开关具有定时装置 |
| 7.15 | 医疗舱窗户可以打开通风，中门玻璃窗可打开通风。 |
| 7.16 | 医疗舱配备换气系统。可在使用负压时完全密闭，不影响负压使用效果。 |
| 7.17 | 中门处设置一个固定的医生座椅(靠背可调节），方便医生监护。后陪客座位为长条座位，能满足2个成人乘坐，每个座位需配备扶手、安全带，车内有安全锤、安全带切割器。 |
| 7.18 | 储物柜不少于5个，储物柜上贴有亚克力制作的标签显示所储物品（具体内容根据用户提供而制作）；灭火器（手提式水基型灭火器）车厢、驾驶室各1只。 |
| 7.19 | 有密闭污物存放器和专门固定位置 |
| 7.20 | 正副驾驶室、后门玻璃贴浅色膜，医疗舱玻璃贴深色膜，确保患者隐私。（要求新车上完车牌后再贴膜） |
| ▲7.21 | 医疗舱负压功能（驾驶室与医疗舱隔断安全密闭），带负压显示（前后都装负压启动装置。双向控制。），提供负压检测仪器，启动负压装置时，舱内相对压强应在-30～-10Pa之间，在负压开起使用时，驾驶室车窗、门打开不影响医疗舱负压值，能确保长距离转院使用，负压开启后持续正常工作不低于6小时。负压系统有过滤和紫外线消毒装置，负压过滤器容易拆装，易于洗消。紫外线消毒装置易于维修和更换。 |
| 7.22 | 内饰使用环保材料具有：防潮、阻燃、防菌、耐腐蚀、抗老化、无毒无异味等特点，医疗舱地板需防滑、防静电。医疗舱车载担架下方地板，表面必须使用不锈钢钢板加固。医疗仓抽屉、柜门采用不锈钢锁扣。 |
| 7.23 | 驾驶室与医疗舱的空调各自独立运行，互不影响。医疗舱制冷出风口分布合理、出风量大而通畅；制冷系统在环境温度40度的情况下，10分钟以内使医疗舱温度不高于26度。 |
| ▲7.24 | 医疗舱必须预留多个设备维修窗，方便后期维修。（通过维修窗能更换车厢空调滤芯，更换车厢鼓风机，更换尾灯及车厢照明灯等） |
| 7.25 | 提供2条LED医疗舱照明光带，双路双控，亮度可调。医疗舱顶部中央位置安装1只使用原车12V电源的LED备用照明灯。 |
| 7.26 | 整车做光触媒环境处理，去除车厢甲醛等异味，有效期保持5年，贴标签注明施工日期 |
| 7.27 | 提供楼梯担架固定装置和位置 |
| 7.28 | 提供脚踏式垃圾桶一个，能分别放置医疗垃圾和生活垃圾，位置固定，方便使用。 |
| 7.29 | 医疗舱配宣教视频播放屏可外接储存卡或导入相关视频。屏幕尺寸：≥13英寸，屏幕材质：LED,内存：≥16MB，分辨率：≥1280*800，亮度：≥250cdm2，屏幕比例：16:9，显示区域：≥283*177mm，视频格式：RM、RMVB、MKV、MOV、M4V、MPG、FLV、PMP、AVI、VOB、DAT、MP4、3GP等，音频格式：MP3或以上,图片格式：JPG、JPEG。 |
| 8 | 车辆外饰符合最新浙江急救救护车标志和色带使用规范（车身标识贴纸材质使用3M材质，带夜间反光），车辆改装部分操作开关、按钮、插座、接口等部件用金属铭牌中文标明用途、作用。 |
| 9 | 警灯使用新型LED嵌入式警灯（CJB100F1电子警报器）、车身四周LED方形频闪灯（星际品牌），警灯警报器的安装应符合《浙江省院前医疗急救救护车管理办法》，车辆前牌照两侧安装两盏LED爆闪灯。（警报限医疗警报，医疗警报音量可以调节，保留汽笛按键功能） |
| 10 | 有备用电瓶启动功能，带智能自动充电系统，提供20米长外接电源线1根。每车配备一台搭电宝。 |
| 11 | 预留计价器、移动传输设备、车载GPS、发票打印机等取电接口。 |
| 12 | 每车提供防滑链一套 |
| 13 | 救护车改装应符合“中华人民共和国卫生部救护车专业标准” |
| 14 | 每车提供计价器一套（含安装）：需经相关质检部门检验合格。 |
| 15 | 车载设备取电接线柱 |
| 15.1 | 副驾驶舱隔板安装供电面板（12V），提供四个以上的DC12V接线柱，四个以上的ACC接线柱，四个以上的负极接线柱。 |
| 16 | 车载5G路由器安装 |
| 16.1 | “5G”路由器尺寸：长×宽×高(mm) 216 x 216 x 51.5，功率为<20W；要求给该设备提供预先固定的线槽，用于覆盖和保护12V电源线、RJ45网线。 |
| 17 | 车载GPS安装 |
| 17.1 | 车载GPS尺寸：约180mm*125mm*20mm，三根线缆（线的最长直径60 mm）从车辆内部 侧面走线，覆盖于内饰北部背部，分别连接正负极、ACC接线柱。 |
| 18 | 车载DVR主机安装 |
| 18.1 | 尺寸为标准车载CD大小，主机功率为12W，硬盘功率为10W； |
| 18.2 | DVR主机三条线ACC, +12V, 负极从”取电接线柱”走线槽到固定位置安装。同时两条摄像头连接线缆直径在2cm以内(含结头直径)。 |
| 19 | 车载摄像头安装 |
| 19.1 | 车载摄像头共4个，车载摄像头尺寸：约直径94mm,高74.9mm,功率2.5W。提供并按要求预埋8条超六类成品网线（4个点位，每个点位1主1备各两条）：驾驶室2个点位4条；医疗舱前后2个点位4条。 |
| 19.2 | 驾驶舱摄像头2个，一个拍摄路况信息，另1个摄像头拍摄驾驶员，线缆从车辆内部侧面走线，覆盖于内饰背部，连接“车载DVR主机”。 |
| 19.3 | 医疗舱摄像头2个，1个摄像头从中门上方往车尾方向拍摄医疗舱，另1个摄像头从车尾上方往车头方向拍摄医疗舱，线缆从车辆顶部走暗线，采用预埋线缆的方式，连接“车载DVR主机”。摄像头吸顶安装。 |
| 20 | 提供急救专用车载信息终端1套，内置车载应用定制软件，完成设备对接城市大脑平台需要。 1、基础调度功能： （1）、提供图形用户界面，8寸彩色触摸屏结构，支持4G数据通信传输。 （2）、支持北斗及GPS双模，可进行定位（包括经度、纬度、高度、速度、方向、时间）并将位置信息发送到急救指挥中心，发送间隔可由中心灵活设置。 （3）、可接收急救指挥中心发送来的调度指令、通知并显示提示。 （4）、可按键反馈急救过程中的状态信息（已出发、到达现场、现场救治完毕、任务完成等），状态管理符合急救运作流程，并可根据变化进行状态的增减。 （5）、可查看本车本班接受的命令单，并提供查询显示功能。 （6）、可以查看中心登记的在本车上班人员的信息、本车实际标识、所属单位名称。 （7）、可使用免提拨打或接听公网电话。 （8）、可配合中心控制指令控制车载通话权限。 （9）、提供电话簿功能，可快捷键直拨当前任务现场联系电话、主叫电话，联系电话和主叫电话根据下发调度指令实时改变。 （10）、提供医疗信息参考资料库（包括救治方案、毒品资料库和化学危险品资料库）。 （11）、可录入病历信息并将信息上传急救中心。 （12）、可录入收费信息并将信息上传急救中心。 （13）、具有完善的地图导航功能，可选择系统计算导航路径的优先方式（提供多种路径计算方式），可在车辆行驶中语音提示道路和方向选择。 （14）、内置高德在线地图，地图数据真实、详细，实时在线地图更新服务及路况提示。 （15）、直连汽车12V电源，无须二次转接并提供完善的自动电源管理（包括省电方案），不必由人工进行电源操作。 （16）、显示屏内置话筒及音箱。 （17）、可选择送达医院并上传急救中心。 （18）、调度和导航一体化设计。 2、一键护航功能： （1）、定制化车载终端软件，集成高德SDK或城市大脑API应用接口。 （2）、可接收交警或城市大脑发送的一键护航道路引导信息。 （3）、支持车载终端一键申请任务护航，也可由调度台发起护航申请。 （4）、支持车辆位置与城市大脑平台实时同步，智能获取交管的绿灯放行信号。 （5）、可与交警中心、城市大脑平台实时信息联动。 |
| 21 | 提供车载视频监控设备1套，具体要求如下： |
| 21.1. | 提供车载无线传输终端：1个 |
| 21.1.1 | 产品支持同时接入4路网络视频信号（分辨率1920*1080）； |
| 21.1.2 | 产品能够同时接入2块硬盘，单盘最大支持2TB； |
| 21.1.3 | 产品需具备抗振功能，抗振功能需符合ML-STD-810G标准要求； |
| 21.1.4 | 产品需支持GPS、北斗定位功能，定位信息能在录像资料中进行保存； |
| 21.1.5 | 产品需支持宽幅电源输入，产品需符合ISO 7637-2汽车电气要求； |
| 21.1.6 | 产品需具有1个RS232接口、1个RS485接口、5个RJ45接口（其中4个带POE供电功能）、1个SMA接口（定位、3/4G、WiFi）、2个USB接口、1个VGA接口、7路报警输入、1路输出接口、1路脉冲输入接口； |
| 21.1.7 | 产品支持2路CVBS输出及1路VGA输出，VGA最高分辨率1920*1080； |
| 21.1.8 | 产品需支持无线位模块可插拔设计，支持不拆机跟换无线网络模块组件功能； |
| 21.1.9 | 产品需支持可插拔硬盘盒设计，并可通过硬盘盒上的USB接口导出数据； |
| 21.1.10 | 设备需具有激活及密码设置功能，设备需激活并强制设置密码，未经激活的设备不能正常使用； |
| 21.1.11 | 产品需硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以启用超级电容，实现正常关机，有效避免数据丢失，延长硬盘寿命； |
| 21.1.12 | 产品需为铝镁合金机箱，无风扇设计，具备良好的车载工作环境适应性； |
| 21.2. | 提供车载摄像头：4个 |
| 21.2.1 | 最高分辨率可达 1920×1080 @ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像；支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术, 支持 smart265 编码 ； |
| 21.2.2 | 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； |
| 21.2.3 | 支持 GBK 字库,支持更多汉字及生僻字叠加；支持 OSD 颜色自选； |
| 21.2.4 | 采用高效红外灯,使用寿命长, 照射距离可达 10-30 米； |
| 21.2.5 | 支持 smart IR,防止夜间红外过曝 ； |
| 21.2.6 | 支持 Wi-Fi 功能； |
| 21.2.7 | 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 |
| 21.2.8 | 带 S 型号支持内置麦克风,支持音频输出,支持双向音频； |
| 21.2.9 | ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； |
| 21.2.10 | 支持日夜两套参数独立配置；支持 PoE 供电功能； |
| 21.2.11 | 具有三轴调节功能,方便工程安装  |
| 21.2.12 | 支持 3D 数字降噪,支持 120dB 超宽动态； |
| 21.2.13 | 支持三码流,支持手机监控； |
| 21.2.14 | 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； |
| 21.2.15 | 支持智能报警:越界侦测,区域入侵侦测 ； |
| 21.2.16 | 支持智能后检索,配合 NVR 支持事件的二次检索分析； |
| 21.2.17 | 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等 ； |
| 21.2.18 | 支持 GB28181 接入,支持 E 家平台接入,支持萤石云平台接入； |
| 21.2.19 | 支持 NAS、Email、FTP、NTP 服务器测试； |
| 21.2.20 | 支持 HTTPS 等安全认证,支持创建证书； |
| 21.2.21 | 初始设备开机修改密码,保障密码安全； |
| 21.2.22 | 支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示； |
| 21.2.23 | 符合 IP66 级防尘防水设计,可靠性高  |
| 21.2.24 | 防暴等级支持 IK08。 |
| 21.3 | 提供2TB硬盘：2块 |
| 21.4. | 设备要与原系统设备兼容，实现与120调度系统，协同救治系统等平台无缝对接 |
| 22 | 提供5G路由器1套，具体要求如下： 工业级5G无线路由器 1、CPU:≥四核； 2、内存：≥512MB； 3、存储：≥8GB； 4、以太网口：支持1xWAN、3xLAN(千兆)； 5、SIM卡：支持2XSIM(自弹式)； 6、串口：支持1xRS232、1xRS485接口； 7、USB：支持1个USB接口(内置1个TF卡)； 8、无线接入：支持2G/3G/4G/5G全网通，NR、TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA1X、GPRS/EDGE等支持CHAP/PAP认证；支持2.4G、5.8GWiFi,支持AP、Station、Repeater模式； 9、有线接入：支持WAN有线接入，支持静态1P、DHCP、PPPOE等连接方式； 10、定时管理：支持定时管理，有效控制上网流量和时长，支持数据触发上线、空闲下线； 11、带宽管理：支持带宽分配，支持1P和端口限速； 12、路由管理：支持静态路由、源地址策略路由，RIP/OSPF动态路由； 13、域名管理：支持DNS代理，支持动态域名解析； 14、时钟管理：支持RTC+NTP手动或网络对时； 15、配置方式：支持本地WEB配置，远程HTTP、HTTPS、TelnetCLI、SSHCLI配置,平台远程配置； 16、升级方式：支持本地升级，远程WEB/TFTP/FTP升级,平台远程升级； 17、系统日志：支持本地和远程日志输出； 18、设备重启：支持远程重启和定时重启； 19、网络诊断：支持ping检测,traceroute路由跟踪检测，支持平台网络信号、时延、网络类型、基站切换等多种网络检测； 20、链路备份：支持有线、无线方式接入互联网，有线无线备份； 21、链路检测：支持ICMP、接口流量、心跳包等多级链路检测及链路故障自恢复； 22、硬件看门狗：支持设备运行状态自检，防止程序发生死循环； 23、数据安全：支持运营商专网APN/VPDN,支持IPSec、PPTP、L2TP、GRE等多种协议虚拟专网接入； 24、防护安全：支持DMZ、端口映射、虚拟服务器，支持MAC、IP、域名过滤，支持DoS、APR等攻击防护功能； 25、电源：9~24VDC输入； 26、工作温度：-30〜+75°C； 27、存储温度：-40~+85°C；28、防护等级：IP66。 |
|  | 售后服务要求 |
| 1 | 中标企业在车辆交付时完成车辆上牌手续，并承担保险费。中标企业在车辆交付时完成车辆上牌、计价器年检手续，并安装到位。 |
| 2 | 整车医疗舱安装验收后免费保修(含随车设备)≥2年，过保后维修按成本价收取，并承诺保修期外先维修后付款。 |
| 3 | 维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，简单维修上门服务； |
| 4 | 每年夏季免费检测氧气管道1次。每年清洗负压过滤网，更换或检测负压紫外线灯管，保证消毒符合标准。 |
| 5 | 提供救护车使用手册（以及救护车功能使用的小视频），详细说明改装部分的功能、检修及使用。提供氧气管路、电路改装布线图。提供压差仪4个。 |
| 6 | 出具医疗舱设计效果图，并与使用方当面沟通，能够按照使用方要求修改，尽量满足使用方要求：1.计价器：预留计价器的安装固定位置，变速箱预留计价器信号接口；2.医疗仓内显著位置价格公示栏（A4纸大小）；3.医疗仓内显著位置有“整车核载*人，请系好安全带”警示标志；4.氧气压力表、湿化器瓶数量按1：2配套，氧气瓶为国标，交货前均需提供杭州质检检测证书。5.交车前车辆清洗干净，车辆加满油。 |
| 7 | 车辆正式施工前通知使用方，确定要求；车辆施工进度至医疗舱改装部分时，通知使用方，已确定使用方是否现场实地查看。 |
| 8 | 改装厂家按上述要求先完成一辆样车，通过使用方确定后再按样车批量生产。 |
| 9 | 中标企业要承诺：因出厂或改装导致的车辆熄火等故障造成的事故，中标企业要负责协调和善后处理，并承担所有的维修和赔偿费用。 |
| 10 | 合同履行期限：一个月。 |

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13. 5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.12投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.13投标人所投内容不符合招标文件中实质性要求的；

13.14投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.15投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.16报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.17《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.18投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.19投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.19.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.19.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.19.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.19.4提供虚假的信用状况；
     13.19.5其他弄虚作假的行为。
   13.20投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.20.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.20.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.20.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.20.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.20.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.20.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.20.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.20.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.21投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购机构提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

一、本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资信和业绩情况得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分30分，技术和服务方案得分 65 分，投标人的资信和业绩情况得分 5 分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的资信和业绩情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

A、投标价格（A=30分）：

报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

B、技术和服务方案（B=65分）：主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。评审要点为：

（1）急救型（负压）救护车性能与需求的吻合程度（25分）：

●车辆基本参数要求（5分）：

车辆满足采购人要求，包含：①车体尺寸②医疗舱内部尺寸③轴距④驾驶室座位要求，不满足一项扣1分，总计2分（2分）；

发动机参数满足要求，包括：①燃油种类②供油方式③发动机排量≥1980ml,④最大马力⑤最大扭矩，不满足一项扣1分，总计2分（2分）；

车辆安全装置、电脑自检测维修保养服务提示系统、驱动方式：前置前驱满足采购人要求，满足得1分不满足不得分，总计1分；

●医疗舱参数（10分）：

医疗舱基本参数满足情况，包括提供二个氧气端口（德标），驾驶舱和医疗舱全封闭隔离窗，提供220V逆变电源（逆变器功率必须1500W以上），能满足微泵、监护除颤仪、呼吸机、吸引器同时使用等基本参数，不满足一项扣1分，总计4分（4分）。

提供电动车载担架一套、电动吸引器、车载视频监控设备等，并满足采购人对其的要求，不满足一项扣1分，总计6分（6分）。

●其他参数要求（10分）：

提供车辆的车体标志及色带、新型LED嵌入式警灯、备有电瓶启动功能、有计价器、防滑链、设备接线柱、车载5G路由器、车载GPS、车载DVR、车载摄像头等参数并满足采购人要求，不满足一项扣1分，总计10分。

其中“▲”技术指标为核心参数，负偏离则会作为无效标处理；

（2）长途型（负压）救护车性能与需求的吻合程度（25分）：

●车辆基本参数要求（5分）：

车辆满足采购人要求，包含：①车体尺寸②医疗舱内部尺寸③轴距，④驾驶室座位要求，不满足一项扣1分，总计2分（2分）；

发动机参数满足要求，包括：①适用柴油②直喷的供油方式③发动机排量≥2100ml(带涡轮增压),④最大马力⑤最大扭矩，不满足一项扣1分，总计2分（2分）；

车辆安全装置、电脑自检测维修保养服务提示系统、驱动方式：前置后驱满足采购人要求，满足得1分不满足不得分，总计1分；

●医疗舱参数（10分）：

医疗舱基本参数满足情况，包括提供二个氧气端口（德标），驾驶舱和医疗舱全封闭隔离窗，提供220V逆变电源（逆变器功率必须1500W以上），能满足微泵、监护除颤仪、呼吸机、吸引器同时使用等基本参数，不满足一项扣1分，总计4分（4分）。

提供电动车载担架一套、电动吸引器、车载视频监控设备等，并满足采购人对其的要求，不满足一项扣1分，总计6分（6分）。

●其他参数要求（10分）：

提供车辆的车体标志及色带、新型LED非嵌入式长排警灯、备有电瓶启动功能、有计价器、设备接线柱、车载5G路由器、车载GPS、车载DVR、车载摄像头、提供急救专用车载信息终端1套等，并满足参数要求，不满足一项扣1分，总计10分；

其中“▲”技术指标为核心参数，负偏离则会作为无效标处理；

（3）培训、售后服务方案（14分）：

●承诺①中标供应商在车辆交付时完成车辆上牌手续，并承担保险费。②中标供应商在车辆交付时完成车辆上牌、计价器年检手续，并安装到位（其中长途型救护车需提供1块便携式2TB移动硬盘），每项满足得1分，不满足不得分总计2分（2分）。

●承诺医疗舱安装验收后免费保修(含随车设备)≥2年，过保后维修按成本价收取，并承诺保修期外先维修后付款，每项满足得1分，不满足不得分（1分）；

- ●售后服务体系情况：①维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，②简单维修上门服务；③每年夏季免费检测氧气管道1次。每年清洗负压过滤网，更换或检测负压紫外线灯管，保证消毒符合标准。每一条满足得1分，不满足0分，总计3分（3分）。

- ●提供①救护车使用手册（以及救护车功能使用的小视频），详细说明改装部分的功能、检修及使用。②提供氧气管路、电路改装布线图，③提供压差仪8个（两种救护车各四个），每项满足得1分，不满足不得分，总计3分（3分）。

- ●出具医疗舱设计效果图，并与使用方当面沟通，能够按照使用方要求修改，尽量满足使用方要求：①计价器：预留计价器的安装固定位置，变速箱预留计价器信号接口；②医疗仓内显著位置价格公示栏（A4纸大小）；③医疗仓内显著位置有“整车核载*人，请系好安全带”警示标志；④氧气压力表、湿化器瓶数量按1：2配套，氧气瓶为国标，交货前均需提供第三方权威机构质检检测证书。⑤交车前车辆清洗干净，车辆加满油，每一条满足得1分，不满足0分，总计5分（5分）。

（4）优惠和承诺（1分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，包括如增加1年质保期或代办车辆年检的等。

C、投标人的资质和业绩情况（C=5分）：主要包含投标人的资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标人基本情况（2分）：

●投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证证书，上述认证处于有效期的每项得1分，没有0分（2分）。

（2）投标人类似项目建设的案例（3分）：截止投标时间近三年，投标人承担类似项目实施的成功经验情况。结合已完成的项目案例和用户反应情况，依照投标人提供的合同和用户验收报告。每个案例（以用户验收报告时间为准）得1分,最高得3分。【原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同和用户验收报告，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“涉嫌提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料;如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

综合得分=A+B+C，精确到小数点后二位。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

第一部分 合同书

年    月    日，       （单位名称）以   公开招标方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

- 1.2 标的物

1.2.1 标的物名称：                                                ；

1.2.2 标的物数量：                                                ；

1.2.3 标的物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：   分期付款                          ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 标的物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为本合同总价的   20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1  种方式解决：

1.7.1 将争议提交杭州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

- 2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于  5 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应在合同签订后5个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价 5 %的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同有效期内或者标的物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者标的物质量保证期届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21.4 履约期满，通过验收，甲方于收到乙方退还履约保证金申请之日起5个工作日内退还乙方履约保证金。甲方无故逾期退还的，按照每逾期一日支付履约保证金5‰的额度承担违约责任。

- 2.22 中小企业政策

- 2.22.1本合同（□是  □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏进行查询。

- 2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

- 2.23 合同份数

本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属：

知识产权归甲方所有。

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

2.4.2装运标的物的要求和通知：

2.6结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元），采用分期付款方式，具体如下：

第一期付款：   合同签订后15个工作日内，甲方应向乙方指定的账户支付合同总价的50%款项即（￥   元）；

第二期付款：提交全部报告材料，并通过最终验收，出具项目终验报告后15个工作日内支付50%合同款即（￥   元）。

甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付本期应支付服务费额度的5‰承担违约责任。

乙方支付申请和查询：乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

- 2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 15   日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 15   日内以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在 15   日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.1 项目验收：

1、甲方参照《政府采购需求管理办法》规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

4、首次验收由甲方组织，如首次验收不合格，后续验收产生的相关费用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根根据招标文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 | 根据实际到货核验清单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章） |
| 2 | 交货产品的质量文件 | 产品说明书、产品合格证、三包凭证等 |
| 4 | 交货产品技术、性能指标 | 按采购需求及投标承诺提供的技术参数核对指标 |
| 5 | 售后服务 承诺 | 按投标文件承诺实施 |
| 6 | 其他工作 | 履行项目招标文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况。 |

5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

- 招标文件

- 投标文件

- 采购合同

- 到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、三包凭证等

- 其他需提供的相关材料。

第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件。

- 资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………（页码）

（2）法人授权书 ……………………………………………………………………（页码）

（3）授权代表的身份证（复印件）………………………………………………（页码）

（4）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函……………………………………………………………………………（页码）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（7）具有良好商业信誉特别声明……………………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

（9）以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不允许联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供…………………………………………………（页码）

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

二、法人授权书

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理浙江省杭州市急救中心急救型（负压）救护车、长途型（负压）救护车车辆采购项目【招标编号：HZZFCG-2021-177】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

（扫描件加盖上传公司电子签名）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理浙江省杭州市急救中心急救型（负压）救护车、长途型（负压）救护车车辆采购项目【招标编号：HZZFCG-2021-177】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：    （公章或电子签名）       单位：   （公章或电子签名）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

……

三、授权代表的身份证（复印件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

四、符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

我方郑重承诺，我方符合参与浙江省杭州市急救中心急救型（负压）救护车、长途型（负压）救护车车辆采购项目【招标编号：HZZFCG-2021-177】政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

我方郑重承诺，我方具有履行浙江省杭州市急救中心急救型（负压）救护车、长途型（负压）救护车车辆采购项目【招标编号：HZZFCG-2021-177】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

七、具有良好商业信誉特别声明

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

九、联合体协议（扫描件加盖上传公司电子签名）

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不允许联合体投标，或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就杭州市公共资源交易中心组织实施的浙江省杭州市急救中心急救型（负压）救护车、长途型（负压）救护车车辆采购项目【招标编号：HZZFCG-2021-177】共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：   （公章或电子签名）        乙方单位：  （公章或电子签名）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的浙江省杭州市急救中心急救型（负压）救护车、长途型（负压）救护车车辆采购项目【招标编号：HZZFCG-2021-177】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成浙江省杭州市急救中心急救型（负压）救护车、长途型（负压）救护车车辆采购项目【招标编号：HZZFCG-2021-177】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

三、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标价格不可享受价格扣除。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

三、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标价格不可享受价格扣除。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（3）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（4）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（5）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

- （6）技术解决方案……………………………………………………（页码）

- （7）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

- （8）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（9）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（10）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（11）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（12）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（13）培训计划…………………………………………………………（页码）

（14）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（15）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明……………（页码）

（16）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………（页码）

（17）廉政承诺书………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

二、联合体协议（扫描件加盖上传公司电子签名）

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就杭州市公共资源交易中心组织实施的浙江省杭州市急救中心急救型（负压）救护车、长途型（负压）救护车车辆采购项目【招标编号：HZZFCG-2021-177】共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：    （公章或电子签名）      乙方单位：   （公章或电子签名）

日期：    年   月   日                日期：    年   月   日

三、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

四、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

五、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

六、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

（二）节能产品认证证书复印件（电子签名）

（三）环境标志产品认证证书复印件（电子签名）

供应商名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

七、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 八、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

九、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十一、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十二、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十三、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十四、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十五、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

本单位合法参加浙江省杭州市急救中心急救型（负压）救护车、长途型（负压）救护车车辆采购项目【编号：HZZFCG-2021-177】政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十七、廉政承诺书

浙江省杭州市急救中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的浙江省杭州市急救中心急救型（负压）救护车、长途型（负压）救护车车辆采购项目【招标编号：HZZFCG-2021-177】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）