杭州第七中学报告厅扩声系统及阶梯教室设备改造、解放路校区校园广播视频系统建设一期

项目

招标文件

编号: HJZCD-2020-005

浙江省杭州第七中学

杭州市教育技术中心

二〇二〇年五月二十六日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

杭州市教育技术中心作为部门集中采购机构（以下简称采购机构）受采购人浙江省杭州第七中学的委托，就“杭州第七中学报告厅扩声系统及阶梯教室设备改造、解放路校区校园广播视频系统建设一期项目”发布招标公告邀请符合条件的供应商参加投标（电子招投标）。具体如下：

一、招标项目编号：HJZCD-2020-005

二、采购组织类型：部门集中采购-委托本级部门

三、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

四、招标项目概况：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州第七中学报告厅扩声系统及阶梯教室设备改造 | 不限 | 420000 | 项 | 杭州第七中学报告厅扩声系统及阶梯教室设备改造，含双调谐手持无线话筒200米、有源阵列扬声器系统、数字网络音频矩阵、LED显示屏、无线视频矩阵等设备，含货物的供货、施工安装、系统调试、技术培训，并提供不少于3年（含）的售后免费现场技术服务，详见招标文件。 |
| 2 | 杭州第七中学解放路校区校园广播视频系统建设一期 | 不限 | 600000 | 项 | 杭州第七中学解放路校区校园广播视频系统建设一期，含中央控制主机、教室二分频音箱、16分区远程控制主机（485控制）、演播数据流推送系统、LED显示屏等设备，含货物的供货、施工安装、系统调试、技术培训，并提供不少于3年（含）的售后免费现场技术服务，详见招标文件。 |

五、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

标项一:不允许联合体投标;标项二:不允许联合体投标

3.特定资格条件：无。

六、招标文件的获取时间、地址、售价:

1.获取时间：公告发布时间至投标截止时间

2.获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件

3.获取采购文件方式：在线获取

4.售价：免费

5.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

6.采购方式：公开招标

七、投标截止时间：2020年6月16日上午9时整

八、投标地址：政采云平台。

九、开标时间：2020年6月16日上午9时整

十、开标地址：杭州市教育技术中心[杭州市下城区东新路重机巷56号十楼开标室]。

十一、投标保证金：

本项目不需要交纳投标保证金。

十二、其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

3.提示：

（1）采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（3）不提供招标文件纸质版。

（4）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

4.电子招投标的说明

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第16点—“备份投标文件”。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

十三、采购人、采购机构联系方式：

（1）采购人名称：浙江省杭州第七中学

联系人：唐老师

联系电话：0571-87323516

质疑答复联系人：王老师

质疑答复联系电话：0571-87323502

传真： /

地址：杭州市西湖区转塘街道环山路1号

（2）采购代理机构名称：杭州市教育技术中心
　　联系人：蒋老师
　　联系电话：0571-85886270

质疑答复联系人：吴老师

质疑答复联系电话：0571-85886279

传真：0571-85886279

地址：杭州市下城区东新路重机巷56号

（3）同级政府采购监督管理部门名称：杭州市财政局政府采购监管处

联系人：吕先生

监督投诉电话：87715261

传真：87715261

地址：杭州市中河中路152号617办公室

杭州市教育技术中心

2020年5月26日

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置费、安装调试和系统集成费、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | 无 |
| 5 | 样品提供 | 不要求。 ▲招标文件要求提供样品，投标人提供非投标产品样品或没有提供样品的，投标无效。 |
| 6 | 现场演示 | 无 |
| 7 | 采购机构代理费用 | 无。 |
| 8 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 11 | 本项目是否专门面向中小企业采购 | □是 否 |
| 12 | 本项目是否已经采购意向公开 | 第一标项： R是 £否 第二标项： □是 否 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本项目招标工作根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等规定执行，招标现场管理根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》和《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》的规定执行。

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局 、中国银保监会浙江监管局、杭州市人民政府金融工作办公室、杭州市经济和信息化局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》（网址：http://cg.hzft.gov.cn/www/noticedetail.do?noticeguid=8a0691a36af3b171016c51516f2c0976），供应商若有融资意向，请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

3.5本项目不属于专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

3.6采购意向公开。根据财政部《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）要求，本项目第一标项已于 2020年4月28日在浙江政府采购网上公开，第二标项原于2020年4月29日在浙江政府采购网上发布招标公告，为重新采购项目，采购意向没有公开。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件3。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：吴老师；联系电话：0571-85886279 ，传真：0571-85886279；地址：杭州市教育技术综合楼九楼技术装备科一（杭州市下城区东新路重机巷56号）。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件4。

5.采购代理机构评价

根据《关于印发<杭州市政府采购代理机构综合信用评价暂行办法>的通知》(杭财采监〔2019〕11号)要求，采购人对代理机构的评价主要包括专职从业人员资质、开标评审场地配置及委托项目的信息公告、采购文件编制和评审现场组织等方面。供应商对代理机构的评价主要包括参与项目的信息公告、采购文件编制、评审现场组织和服务态度等方面。评审专家对代理机构的评价主要包括评审项目的采购文件编制和评审现场组织两个方面。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

6．招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的澄清、修改

7.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

7.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

8. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

9.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

10.投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

11. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

12. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.1资格文件应包括以下内容（均需加盖电子签章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

12.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

12.1.2法人授权委托书、法定代表人的身份证（复印件）、授权委托人的身份证和劳动合同和社保交纳记录（社保中心盖章）（复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

12.1.3 2019年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

12.1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

12.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

12.1.6具有良好商业信誉的特别声明；

12.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

12.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

12.2.1投标响应函；

12.2.2投标(开标)一览表；

12.2.3投标设备参数清单

12.2.4中小企业声明函、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）。

12.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

12.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

12.3.2评分细则对应索引表

12.3.3实质性技术条款索引表

12.3.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）（联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效）

12.3.5资信文件：见投标须知前附表所述；

12.3.6自2017年1月1日以来投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

12.3.7投标人认为需要的其他商务文件或说明（如果有）；

12.3.8投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

12.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

12.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

12.3.11针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

12.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

12.3.13优惠条件及特殊承诺；

12.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

12.3.15培训计划；（如果有）

12.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；

12.3.17关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 13. 投标文件的编制

13.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

13.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

13.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

14.投标文件的签署、盖章

14.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

14.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

15. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

15.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

15.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

15.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16. 备份投标文件

16.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

16.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)，包装封面详见附件6。▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

16.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记（包装封面详见附件6），再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市教育技术中心（杭州市下城区东新路重机巷56号）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：蒋老师， 联系电话：0571-85886270）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

16.5▲投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

17.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

18.投标有效期

18.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

18.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

18.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

19.开标

19.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

19.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

19.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20.资格审查

20.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

20.2采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

20.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

20.5合格投标人不足3家的，不再评标。

21.信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

22.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

23. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内通过电子交易平台将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

24. 中标通知与中标结果公告

24.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的网站上公告中标结果。

24.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

24.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情况，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人或其委托的采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人或其委托的采购代理机构可以待上述情况消除后继续组织电子交易活动；反之，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1.履约验收依据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》执行，采购人或其委托的采购代理机构应按照杭州市政府采购监管平台流程设置，对启动验收、制定验收方案、成立验收小组、出具验收报告、形成验收意见、作出验收评价的全过程验收情况进行记录，并上传有关资料。

29.2.采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

29.3.大型或复杂的、关系到生命财产安全、社会关注度高的项目原则上应邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

29.4.验收活动可以邀请参加项目采购活动的其他供应商参与对供应商的履约验收。公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。

29.5.采购人应当按照政府采购合同约定，及时向供应商支付采购资金。合同约定根据项目实施进度按比例支付采购资金的项目，采购人应当按照合同约定分段或分期验收，验收合格的，支付相应的采购资金。

有下列情形的，采购人不得支付采购资金，但合理比例的预付款除外：

（一）采购项目未经验收；

（二）采购项目验收不合格；

（三）采购项目验收部分不合格，且影响整体功能；

（四）合同履行中未按照政府采购法第四十九条规定订立补充合同进行追加的部分。

29.6.履约验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由采购人承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的，由供应商承担。

29.7.政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 第三部分   采购需求

第一标项：杭州第七中学报告厅扩声系统及阶梯教室设备改造

（标有“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“▲” 系指实质性要求条款）

一、项目概况

杭州第七中学转塘校区位于西湖区转塘环山路1号，转塘校区报告厅设备过于陈旧，不能满足现代教学需求，学校将进行升级改造，实现公开课、会议、学术讨论、演讲、报告、舞台演出、多媒体教学培训等活动。阶梯教室没有显示系统，现增加一块LED大屏。要求新建声光电系统与学校原有设备进行无缝对接，实现相互兼容。需要配置性价比较高的专业声光电系统，要求系统达到适用性、稳定性、多功能、先进性、可扩展性。

本次转塘校区项目工程内容包括如下：

1、改造报告厅音响系统，更换音响设备。

2、增加会务管控平台系统设备。

3、对原有设备及机房设施按需求进行维护，搬迁，重建。

4、阶梯教室增建一套7.33平方米的LED大屏。

二 、项目要求

报告厅内现有扩声设备经常出现话筒断频，音响啸叫等严重，特别是播放音乐伴奏拖泥带水，声干涉严重，存在较严重的驻波。要求对报告厅进行适当的声学处理（通过声场测试软件EASE测试）达到学校需要。同时，美学效果上必须与已有硬装修色系完美匹配，力求视觉上达到浑然一体的效果。混响时间应取中等混响时间，声场分布要比较均匀，并且没有共振，颤动回声，驻波，声聚焦、声染色等建声缺陷。要兼顾声音的丰满度，不能太干涩，有足够的语言清晰度和可懂度。混响时间T60设计值选择：报告厅的全频混响时间设计标准值T60选择如下：

| 项目 | 频率（HZ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计混响时间（S）T60≤ | 低频 | 中频 | 高频 |
|  | 0.8－1.3 | 0.8－1.0 | 0.8－1.0 |

兼顾语音和音乐的混响时间参考下图中的阴影区间执行：

背景噪声值设定为：NR－25

报告厅内扩声系统要求与本次建筑室内空间混响时间调整较好地匹配，力求取得较完美的声音回放和听觉效果。模拟、数字音频信号能够平滑互相转换，在系统指标允许的前提下以较高取样率进行音频信号采样。

报告厅配置了数量较多的专业话筒，是本次采购的重点之一，严格意义上来说是一个合唱现场拾音、扩声系统工程，对产品和系统集成商提出了较高的要求。为了尽可能确保类似合唱等多声部大声压级情况下的正常拾音，要求尽可能使用指向性正确、声音拾取准确、满足不同场合的应用，可随时更换三种不同指向性音头（ 心型、超心型、无指向），旋转即可更换不同指向的音头。扩声功能要求：现场效果达到语言清晰、低频厚实，中高频清晰细腻，赋有穿透力，人声表现自然，人声和音乐表现都获得优良重视。无失真、声压余量充分、声场分布均匀、无声反馈啸叫，声像定位正确。

为保证整体系统的稳定性，话筒、数字音频处理器、智能控制云平台、数字有源音箱、电源时序器。要求智能电源时序器、智能控制平台对所有音视频设备的开关机并可实现可视化操作	。

以上主要产品必须提供省级以上的检测报告，3C证书，功放具有保护电路和功放故障自恢复电路证书。

报告厅内整个系统干线和终端线缆要求全新敷设国标线缆。强电布线要确保安全接地电阻合规。必须采用管线铺设。弱电布线需要与强电布线的管线隔开。弱电音频线一般采用多芯电缆或工程线，而不是普通的话筒线，或两芯线。插座面板的位置、规格、数量等依整体设计方案确定。弱电面板一般根据实际需求安装多通道的卡农、大三芯话筒面板。

注意：

1.由于本项目为杭州七中转塘校区改造提升项目，包含大量的对原有设备设施、管道、线路的检查和维护及替换施工及设备安装调试工作，请各投标单位认真仔细研究招标方案，以防错项、漏项。本项目实行价格总承包，对中标人没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

2.为了保证设计的合理性，需提供正确有效响应的EASE声场模拟图、设备系统图、点位图、管线图、机柜图及机房布局图以及符合广播电视行业标准的系统流程图，编码具体到每一台设备的每一个核心物理接口和线缆。

### 三、项目设备清单

### 1、采购清单

| 序号 | 名 称 | 规格(参数)要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告厅音响扩声系统改造 | 详见配置清单 | 1 | 间 |  |
| 2 | 阶梯教室LED大屏 | 详见配置清单 | 1 | 间 |  |

### 详细配置清单

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告厅音响扩声系统改造 |  |  |  |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★双调谐手持无线话筒200米 | 1. 频率范围: 640-690MHz 2. 调制方式: FM 3. 可调范围: 50MHz 4. 信道数目:≥195 5. 信道间隔 : 250KHz 6. 频率稳定度:±0.005% 7. 动态范围:100dB 8. 音频响应 : 80Hz-18KHz(±3dB) 9. 综合信噪比 SNR:>105 dB 10. 综合失真: ≤0.5% 11. 工作温度 : -10℃ ~+40℃ 12.采用心形指向模式，内置环境噪音消除器(AEC)，内置数字均衡电路。 ▲13.主机机箱采用：EIA1.5U设计，双调谐辐射，不少于四支天线和一套控制电路，不少于两套完整的接收电路进行电路跟踪切换，中标后提供样品确认。 14.接收机方式：二次变频超外差 15.中频频率：第一中频：110MHz, 10.7MHz 16.无线接口 ：BNC/50Ω 17.灵敏度：12dBμV（80DbS/N） 18.灵敏度调节范围：12-32 dBμV 19.杂散抑制：>75dB 20.最大输出电平：+10Dbv 21.发射机参数： 22.无线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线， 23.手持麦克风内置螺旋天线 24.输出功率：高功率30mW; 低功率 3mW 25.杂散抑制：-60dB 26.话筒主机必须通过国家3C安全体系强制认证 | 套 | 3 |  |
| 2 | 双调谐无线头戴话筒200米 | - 频率范围: 640-690MHz - 调制方式: FM - 可调范围: 50MHz - 信道数目:≥195 - 信道间隔 : 250KHz - 频率稳定度:±0.005% - 动态范围:100dB - 音频响应 : 80Hz-18KHz(±3dB) - 综合信噪比 SNR:>105 dB - 综合失真: ≤0.5% - 工作温度 : -10℃ ~+40℃ - 采用心形指向模式，内置环境噪音消除器(AEC)，内置数字均衡电路。 - 主机机箱采用：EIA1.5U设计，双调谐辐射，不少于四支天线和一套控制电路，不少于两套完整的接收电路进行电路跟踪切换。 - 接收机方式：二次变频超外差 - 中频频率：第一中频：110MHz, 10.7MHz - 无线接口 ：BNC/50Ω - 灵敏度：12dBμV（80DbS/N） - 灵敏度调节范围：12-32 dBμV - 杂散抑制：>75dB - 最大输出电平：+10Dbv - 发射机参数： - 无线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线， - 手持麦克风内置螺旋天线 - 输出功率：高功率30mW; 低功率 3mW - 杂散抑制：-60dB - 话筒主机必须通过国家3C安全体系强制认证 | 套 | 2 |  |
| 3 | 信号放大器 | - 天线类型：对数周期偶极阵(LPDA)天线 - 工作频带：500mhz-1ghz - 工作电压：8V DC - 增益：6dB典型最大值10dB - 阻抗：50欧姆典型 - 电压驻波比：≤1.7.:1 - 指向性：椭圆形180°典型 - 指向极性：垂直(于垂直安装) - 导波器段数：11段 - 连接端子：固定式直角BNC母座 - 构造：玻璃铜及铜膜镜层 - 涂层：暗黑色 - 天线分配放大器技术参数： - 天线分配器：一分二/一分四 - 工作频带：500MHZ- 1GHZ - 增益：6-10dB | 套 | 2 |  |
| 4 | 大合唱有线话筒 | - 小振膜电容话筒 - 具有三只音头（ 心型、超心型、无指向） ，旋转可更换不同指向的音头； - 全指向技术参数：咪芯：全指向，测试话筒，录音使用。灵敏度：≥－53 dB ± 1.6dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) 电源：8-50V幻象电源, 电流约1.8mA，谐波失真：≤THD 0.7 %/1KHz ，声压级：≥94dB/SPL，信噪比：≥70dB(A); 1KHz@1Pa(94 dB APL)，指向性：全指向 - 心型指向技术参数：咪芯：心型指向,灵敏度：≥－52 dB ± 1.6dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) ，电源：8-50V幻象电源, 电流约1.8mA，谐波失真：≤THD 0.7 %/1KHz，声压级：≥94dB/SPL，信噪比：≥70.5dB(A); 1KHz@1Pa(94 dB APL)，指向性：心型指向。 - 超心型指向技术参数：咪芯：超心型指向,灵敏度：≥－53 dBv ± 1.5dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) ，电源：8-50V幻象电源, 电流约1.8mA，谐波失真：≤THD 0.7 %/1KHz 声压级：≥94dB/SPL，信噪比：≥70.7dB(A); 1KHz@1Pa(94 dB APL)，指向性：超心型指向 - 提供中国绿色环保节能产品证书复印件。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 有线鹅颈会议话筒 | - 换能方式：电容式 - 指向性：心型指向 - 频率响应：20Hz-18KHz - 输出阻抗（欧姆）：75Ω - 灵敏度：-40dB±2dB - 供电电压：DC3V/幻象48V - 咪管长度：≥400mm - 咪线长度、配置：8米双芯、卡龙母+卡龙公 - 输出、指示：平衡、座灯、管灯 - 开关：电子轻触 - 抗手机、电磁、高频干扰 | 只 | 2 |  |
| 6 | 无线鹅颈话筒一拖二 | 接收机参数： 1.频率范围 640-690MHz（可以根据需要更改频段），具有红外对频（同步）功能，具自动选讯功能，快速准确地选择无干扰的可用信道。 2.可调信道数 ≥195 信道 3.失真度 ≤0.5% 4.信噪比 ≥110dB 5.音频输出 800mv（四路φ6.3独立输出；一路φ6.3混合输出，一路卡侬座平衡混合输出） 6.电源规格:DC12V 7.消耗功率:≤14W 8.振荡方式:锁相环PLL频率合成 9.频率稳定率:±0.005% 10.接收方式:超外差二次变频 11.接收灵敏度:-95~-71dBm 12.音频频响:40~18000Hz 话筒参数： 1.频率范围:640-690MHz（可以根据需要更改频段），具有调发射功率和可调静噪门限。 2.可调信道数:≥195信道 3.振荡方式 锁相环PLL频率合成，采用无声开关。 4.频率稳定率 ±0.005% 5.调制方式 FM调频 6.射频功率 10~30mw 7.音频频响 40~18000Hz 8.失真度 ≤0.5% 9.产品必须通过国家3C安全体系强制认证，投标时提供查询链接及复印件。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 话筒立架 | 落地式话筒架，三角支撑，带线夹；高度可调节120mm-170mm；横杆可调节600mm-900mm。 | 只 | 4 |  |
| 8 | ★有源阵列扬声器系统 | 1.有源一体化扬声器：功放模块与低音模块在一个箱体中，各组成单元要求同品牌原厂产品。 2.频率响应：65Hz-19KHz(±3dB))，附低频下限截止频率≤20HZ消声室测试频响曲线，阻抗曲线，瀑布图测试报告数据呈现。 3、灵敏度：≥100dB SPL(IW@lm) 4、标称阻抗：8 ohm 5、额定功率：≥300Wwatts 6、峰值额定≥1200watts(peak最大) 7、覆盖角度：100°(水平)，12°(垂直) 8、最大声压：≥128dB 10、总谐波失真度≤0.3%，瞬态维持时间≤0.3ms，附低频下线截止频率≤20HZ消声室测试频响衰减曲线。 11、驱动器：全频阵列单元2×6.5”，152mm dia.(直径);52mm (2.2") Voice Coil dia.(音圈直径)钕磁， 高频：1×1.75" 44mm Voice Coil dia;(音圈直径)DSP数字信号处理，抱杆安装。 ▲12、分频器处理器要求：LICC低阻抗补偿分频器，分频：2500KHz，斜率MF-HF：24dB/倍频程,带限制器，提供电路图及频响曲线图，音箱带NL4*2固定孔，可挂装，吊装角度：0°到10° 13、投标时提供EASE Focus线性阵列声学建模报告，建模产品及型号与投标产品品牌型号一致。 ▲14、投标时提供频响曲线、阻抗曲线；二次谐波失真、三次谐波失真；阶跃响应；瀑布图；指向性曲线、相位曲线、群延时曲线；测试报告要求跟前面提供参数相符。 | 只 | 8 |  |
| 9 | 有源阵列低音系统 | - 频率响应：45--250Hz[+/-3dB]， - 灵敏度：≥97dB SPL(1w@1m)， - 标称阻抗：8Ω， - 额定功率：≥600W（rms）≥ 1200watts(peak最大) - 最大声压级≥125dB - 驱动器：1×18'' 220mm dia.,ICC技术（4inch低音音圈采用内外双层音圈结构） - 功放类型: Class-D - 功放模块功率：800+800W+1000W - DSP : 48 kHz，24-bit DSP - 保护：直流，内部故障，输入过载，射频干扰，不匹配的负载，输出短路，热漂移，电源过流。 - 连接方式：VDE - 输入连接器：组合XLR - 输入灵敏度：2 / + 4 dBu - 颜色：黑色 - 网罩：钢网 - 箱体材质:多层桦木合板 - 工作电压：100-127V60Hz /180-240V50Hz - 分频器处理器要求：LICC低阻抗补偿分频器，交叉频率300赫兹，带限制器。 - 箱体背板：标准XLR信号输入及输出。音箱背板自带100-127V60HZ /180-240V50HZ 电压切换开关。音箱背板自带2个RJ485/NET 网口，最少可级联250台。音箱背板自带两个指示灯过载保护、电源指示。 - 产品在联网情况下；可实现远程控制；提供3C证书。 | 只 | 4 |  |
| 10 | 返听音箱 | 1.频响：45Hz-20kHz(±3dB)， 2.灵敏度：≥93dB SPL(IW@lm) 3.阻抗：8 ohms， 4.功率：≥400watts(rms额定) ≥1600watts(peak最大) 5.指向性：50°horizontal (水平)，80°vertical(垂直)， 6.最大声压：≥120dB（持续） 7.低频：1x12 (in)190磁75芯音圈采用内外双层结构， 8.高频：1x1.75(44mm音圈无氧纯钛膜) 9.箱体：18mm 桦木夹板， 10.表面：黑色耐磨粗点喷漆 11.面罩：黑色铁网， 12.连接器：speakon NL4x2， 13、分频器处理器要求：LICC低阻抗补偿分频器，交叉频率1700Hz，带限制器。 | 只 | 4 |  |
| 11 | 返听音箱功放 | - 8Ω输出功率 ≥ 2x600W - 4Ω输出功率 ≥ 2x850W - 8 Ohms 桥接 8Ω输出功率 ≥ 1800W - 正常功耗 :220x2A - 最大输出电压（Vp/40ms) 144V - 输入灵敏度 0.775V 0.775V/1.0V/1.4V - 最大增益（0.775V) 42.4V正常功耗（230V/8Ω/D=2.83) 6.4A - 最大功耗（230V/4Ω/D=2.83) 12.8A，总谐波失真：(@1kHz ) <0.025% - 互调失真:(@60Hz/7kHz 4:1 ) <0.075%，频率响应:(@20Hz-20kHz ) <±0.5dB，功率带宽：(@-3dB ) 10Hz-22kHz - 相位响应：(@20Hz-20kHz ) <±15°信噪比：(@1kHz，×40(32dB), A计权) >110dB，阻尼系数：(@63Hz ) >300 - 转换速率：(10kHz方波,×40(32dB)增益) >20V/us，输入阻抗：(@1kHz,平衡输入) >20kΩ，最低负载阻抗：(单个通道) >3.2Ω，电源要求 AC 220V±10% 50-60Hz - 分离度：(正常工作条件,1kHz ) >80dB，共模抑制：(@1kHz ) >80dB - 保护：短路 直流输出 软启动 限幅 过流 过热 恢复式过载，投标时提供功放保护电路证书与功放故障自恢复电路证书 - 冷却：无级变速 - 面板控制：左右通道音量控制，电源开关控制 - 后板控制：立体声/桥接/单声道并联转换开关/ 悬浮接地开关 - 输入连接：卡侬平衡输入 - 输出连接：接线柱/NL4型专业音箱插座。 | 台 | 2 |  |
| 12 | 辅助音箱 | 1.频响：45Hz-20kHz(±3dB)， 2.灵敏度：≥95dB SPL(IW@lm) 3.额定阻抗：8 ohms， 4.额定功率：≥300watts 5.峰值功率：≥1200watts(peak最大) 6.指向性：90°(水平)，40°(垂直)， 7.最大声压：≥120dB 8.分频器处理器要求：LICC低阻抗补偿分频器，交叉频率1700Hz，带限制器 。 9.驱动单元：低频：12 寸，Magnet(磁钢)170mm.65芯音圈采用内外双层结构， 10.高频：1x1.5 in(寸)(34mm音圈无氧纯钛膜) 11.箱体：≥18mm 桦木夹板， 12.表面：黑色耐磨粗点喷漆 13.面罩：黑色铁网， 14.连接器：speakon NL4x2。 | 只 | 2 |  |
| 13 | 辅助音箱功放 | - 8Ω输出功率 ≥ 2x600W - 4Ω输出功率 ≥ 2x850W - 8 Ohms 桥接 8Ω输出功率 ≥ 1800W - 正常功耗 :220x2A - 最大输出电压（Vp/40ms) 144V - 输入灵敏度 0.775V 0.775V/1.0V/1.4V - 最大增益（0.775V) 42.4V正常功耗（230V/8Ω/D=2.83) 6.4A - 最大功耗（230V/4Ω/D=2.83) 12.8A，总谐波失真：(@1kHz ) <0.025% - 互调失真:(@60Hz/7kHz 4:1 ) <0.075%，频率响应:(@20Hz-20kHz ) <±0.5dB，功率带宽：(@-3dB ) 10Hz-22kHz - 相位响应：(@20Hz-20kHz ) <±15°信噪比：(@1kHz，×40(32dB), A计权) >110dB，阻尼系数：(@63Hz ) >300 - 转换速率：(10kHz方波,×40(32dB)增益) >20V/us，输入阻抗：(@1kHz,平衡输入) >20kΩ，最低负载阻抗：(单个通道) >3.2Ω，电源要求 AC 220V±10% 50-60Hz - 分离度：(正常工作条件,1kHz ) >80dB，共模抑制：(@1kHz ) >80dB - 保护：短路 直流输出 软启动 限幅 过流 过热 恢复式过载 - 冷却：无级变速 - 面板控制：左右通道音量控制，电源开关控制 - 后板控制：立体声/桥接/单声道并联转换开关/ 悬浮接地开关 - 输入连接：卡侬平衡输入 - 输出连接：接线柱/NL4型专业音箱插座 - 产品必须通过国家3C安全体系强制认证 20.投标时提供功放保护电路证书与功放故障自恢复电路证书。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 调音台 | - 不少于4路总线输出，不少于24路麦克风或线路输入不少于2路双立体声输入，并带均衡器， 不少于4段MusiQ均衡器，不少于4编组，不少于6路辅助发送和7×2矩阵功能。带DuoPre 前置放大器，不少于2路双立体声通道带增益，不少于4段MusiQ均衡器，不少于2段扫频，单声道直接输入，独立L，R&M总线，100mm推子，不少于2个矩阵输出，对讲至辅助发送或LRM双输入选择。 - 电平输入：单声道(XLR)输入(+6dBu)-(-63dBu)额定 +17dBu最大。单声道线路输入(插口)(+10dBu)-(-26dBu)额定 +30dBu最大。插入点(TRS插口)0dBu额定 +21dBu最大。立体声输入(插口)0dBu额定(控制=关闭 +10dB)。立体声输入(唱机插口)0dBu额定(控制=关闭 +10dB)。2Track输入(唱机插口)0dBu额定 +21dBu最大。 - 电平输出：L/R和单声道输出(XLR)+4dBu额定 +27dBu最大。L/R和单声道插入(TRS插口)-2dBu额定 +21dBu最大。Group输出(插口)+4dBu额定 +27dBu最大。Group插入(TRS插口)-2dBu额定 +21dBu最大。Aux输出(插口)-2dBu额定 +21dBu最大(Bal Option +4)。Matrix输出(TRS插口)-2dBu额定 +21dBu最大(Bal Option +4)。2Track输出(唱机插口)0dBu额定 +21dBu最大。Direct输出(TRS插口)0dBu额定 +21dBu最大。 - 频率响应：Mic输入到Mix L/R输出30dB增益+0.5/-1dB范围20Hz-20kHz。线路输入到Mix L/R输出0dB增益+0.5/-1dB范围10Hz-30kHz。立体声输入到Mix L/R增益+0.5/-1dB范围10Hz-30kHz。 - THD+N：Mic输入到Mix L/R输出0dB增益1kHz +10dBu输出0.004%。Mic输入到Mix L/R输出30dB增益 1kHz 0.014%。线路输入到Mix L/R输出0dB增益0dBu 1kHz 0.005%。立体声输入到Mix L/R输出0dB增益 +10dBu 1kHz 0.003%。 - 噪声：Mix噪声L/R输出16通道路由Ref+4dBu，22Hz-22kHz-90dB(-86dBu)。Mic前置EIN最大增益150R输入Z 22Hz-22kHz -127dBu。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 专业效果器 | - 模数/数模转换 20Hz-20KHz - 动态范围：不小于80dB - 全谐波失真：小于0.1%（1KHz，最大电平） - 模数/数模转换： - 模数转换 16比特 - 数模转换 16比特 - 采样频率 44.1KHz - 储存程序：不少于99个 - 效果程序：立体声混响、混响、混响加门、延迟、延迟+混响， - 混响-镶边，合唱+混响，交响乐+混响 - 输入：连接口：PHONE JACK×2，正常电平-20dB(输入电平标称)，阻抗 20kΩ（单声道: 10kΩ） - 输出：连接口：PHONE JACK×2，正常电平-20dB(输入电平正常)，阻抗：2kΩ（单声道: 1kΩ） - 显示：不少于七段LED发光二极管×2（显示程序号） - 前面板控制部分 输入电平，混音平衡，延迟衰减，电平 - 前面板键部分：LED发光二极管显示器 峰值，左右，延迟，衰减，电平（可编辑目录） - MIDI输入: 5-Pin DIN - 电源:直流12V输入 | 台 | 1 |  |
| 16 | ★数字网络音频矩阵 | - 通道：≥8路平衡式话筒\线路输入，采用裸线接口端子； - ≥8路平衡式输出，采用裸线接口端子； - 120db的 A/D与D/A转换， 最高可达96kHz/48K采样率；高速DSP处理芯片Ti 450MHz FLOPS DSP处理内核 - 输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口； - DSP音频处理 - 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、AM自动混音功能； - 输出每通道：音箱管理器（31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）； - ▲AEC回声消除、AFC自适应反馈消除、ANS噪音消除；兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统以及Andriod系统；多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备；提供与此相关的国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 - 可扩展USB接口，可以实现USB录制与播放的功能； - 全功能矩阵混音功能，具有混音和自动混音功能，必须具备混音分量控制功能； - 内置自动摄像跟踪功能；配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； - 支持平板界面操作控制； - 支持8~100组场景预设功能； - 软件控制系统，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 - 支持断电自动保护记忆功能。 - 产品必须通过国家3C安全体系强制认证。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 反馈抑制器 | - 不低于56-bit 四核DSP 及AD/DA，48kHz 采样率的专业的双通道。 - 每通道具有不少于12个可编程的滤波器 3.具有立体声或独立的双通道处理 4.可选择的滤波器脱开时间 5.滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高 6.具有三段音乐滤波器 7.每通道不少于12段滤波器测量表 8.采样率:48KHz 9.动态范围:>109dB，A计权；>106dB不计权；带宽22KHz 10.总谐波失真+噪声:典型值≤0.003%，输出电平+4dBu,1KHz 11.频率响应特性:20Hz-20KHz,±0.5dB 12.通道间交叉话音:典型值>80dB 13.输出端交叉话音:典型值>80dB 14.签订合同时提供三年原厂质保和售后服务保证承诺书原件 | 台 | 1 |  |
| 18 | 电源净化管理器 | - 整机额定容量不低于50A，配置空气开关及电压表头。 - ≥12路供电输出，每路输出AC220V(15A)。 - 采用万能插座，适用各种类型插头。 - ≥40A双重净化专用EMI滤波器(符合欧洲CISPR，美国FCC规范)净化系统电源(净化型)。 - 具有手动控制方式：钥匙锁，手动按键，全功能红外遥控。具有REM IN (DC5V) 电平控制接口和紧急外控DC24V接口. - 不少于2个DB9接口标准RS232串口(IN/OUT)。内含级联控制总线。 - 不少于1路网口，TCP/IP网络协议。实现远程的网络控制。 - 提供开放的串口通迅协议，同时要配套PC机控制软件，要求用PC机经RS232串口或以太网口对1台及多台机进行参数配置，程序控制和实时操作。 - 可设定任何1路为常开模式。设置时序工作时任一相邻两路之间开或关动作的延时时间。最长≥10分钟。满足一些特殊设备(投影机)的特殊要求。恢复出厂设置。 具有键盘锁(LOCK)功能。 - 提供产品检测机构检验证书复印件。 | 台 | 2 |  |
| 19 | 阵列吊挂件 | 与全频线阵主音箱同一品牌，承重不小于500KG | 套 | 2 |  |
| 20 | 监听音箱 | 1、桌面式有源两声道音箱，音箱结构2.0。 2、功率：每声道总功率70W 3、频率55Hz - 20kHz (± 2.5dB, free space) 4、输入灵敏度350mV 5、信噪比>94dB (不计权) 6、失真度65Hz-20kHz ≤1%(85dB/1m) 7、阻抗12kΩ 8、喇叭单元专业不少于5英寸中低音,不少于20mm金属硬球顶高音。 | 只 | 2 |  |
| 21 | 高清混合矩阵 | 1、≥12路可自定义的输入/输出通道，≥4路固定输出通道，可自由组合形成输入输出视频切换矩阵； 2、必须无缝交叉切换，不分信号格式，切换过程无得出现黑屏、卡屏、抖动、撕裂等现象； 3、多种信号类型可选无缝输入、输出板卡：VGA、DVI、SDI、HDBaseT、HDCI、HDMI； 4、HDCI 独特板卡，可以与摄像机和视频会议终端搭配使用； 5、内置板卡智能识别技术，自动检测板卡类型，即插即用； 6、输出分辨率可调（HDCI 输出板卡除外） ，支持分辨率根据板卡与输出信号格式不同； 7、多样性产品控制方式（触控面板控制、IR 遥控器控制、RS232 指令控制、TCP/IP 网口指令控制和 GUI 用户操作界面控制）； 8、内置 GUI 人机交互界面控制， 支持电脑、 手机等控制设备多种系统、支持多款浏览器控制主机； 9、支持 UPnP 网络结构，快速进入 GUI 界面； 10、支持 EDID 管理； 11、支持多通道切换工作状态场景保存、调用； 12、支持 48V PoH 远程对外供电功能； 13、信号端口支持热插拔； 14、可安装在 19 英寸标准机柜中或直接放在桌面； 15、采用触控按键； 16、指示灯设计，可实时了解仪器工作状态。 17、产品必须通过国家3C安全体系强制认证。 | 台 | 1 |  |
| 22 | 球机 | - ≥200万4寸红外； - 不低于1920×1080@30fps； - 彩色：0.005Lux @ F1.6； - 黑 白：0.001Lux @F1.6 ； - 0 Lux with IR； - 焦距：不低于4.8-115mm，不低于23倍光学； - 支持POE+；不低于100米红外照射距离； - 支持宽动态、Smart IR、透雾 、强光抑制、3D数字降噪； - 支持音频；支持区域入侵侦 测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测；10.水平键控速 度最大80°/s，垂直键控速度最大80°/s，垂直范围-15°~90°； | 台 | 2 |  |
| 23 | 球机支架 | 球机配套支架/白色/铝合金 | 个 | 2 |  |
| 24 | 电源适配器 | - 输入电压：100-240VAC； - 输出电压：12VDC； - 输出电流：4.17A； - 输 出功率：≥50W； - 纹波与噪声：< 150mVpp； - 电压调整范围：11- 14Vdc； - 一般规范；工作温度：-10℃~+70℃；工作湿度：＜95%； | 个 | 2 |  |
| 25 | 硬盘录像机 | - 嵌入式软硬件设计≥4路/80M接入/80M - 存储≥80M转发/1盘位/1个 HDMI、1个VGA - 同源输出≥2路1080P - 解码不低于1个千兆网口/1个 USB2.0/Smart 2.0 - 整机热备/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人 脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 硬盘 | 3.5英寸 4TB 64M SATA3 | 块 | 2 |  |
| 27 | 可网管型交换机 | 1、传输速度：10Mbps 100Mbps 1000Mbps 2、交换机类型：以太网交换机 3、接口数目：24个 4、是否支持VLAN：支持 | 台 | 1 |  |
| 28 | 显示器（含支架） | 1、分辨率大于或等于1920x1080 2、屏幕比例：16:9（宽屏） 3、屏幕尺寸大于或等于31.5英寸 4、背光类型：LED背光 5、响应时间大于或等于6ms 6、人体工学设计支架 | 台 | 1 |  |
| 29 | 线缆附件 | 1、电源线：3*1.5橡胶护套线/橡套软电缆线，执行标准：必须符合国标1.5平方,CB/T5023.5 2、HDMI高清线:要求全新2.0版，支持2K*4K高清模式，支持3D图像；支持TV刷新率高达120Hz；采用24K镀金端子及高纯度无氧铜导体打造；全面支持超高清视频4096*2160p； 3、VGA视频线:全铜vga3＋6工程线 128编 ，无氧铜（OFC）导体，航天级聚乙烯（LDPE）/PVC内绝缘;主芯加6条副芯均为纯铜，128股铝美丝编织网。电脑主机、显示器、投影仪、电视等带VGA接口的设备，传输距离≥60米。 4、SDI视频线:无磁性接头,导体采用75-5绞合纯铜，同轴信号线独立屏蔽结构，插头外壳:锌合金，线芯：≥0.8mm OFC 无氧纯铜线芯，线径：直径≥7mm，屏蔽：2层屏蔽，铝箔+内部铜编织屏蔽网、128网 5、六类网线：额定温度：≥70°C，符合标准：UL Subject 444, EIA/TIA 568B.2-1 & ISO/IEC 11801, IEC 61163，导体：固态纯铜 6、专业工程护套线：EVJV 2X2.5平方，黑色 线径：≤9mm 导体采用≥99.99%高纯度OFC无氧铜制造。 7、话筒线：2*0.35平方加屏蔽，材质: 要求采用4N纯无氧铜，。芯线是16根，横截面积2*0.35平方，直流阻抗为69.2欧/km。 8、卡侬头XLR，莲花头RCA，6.35头，3.5头。HDMI头，VGA头，BNC头均选国优。 | 批 | 1 |  |
| 30 | 机房控制操作台 | 1.操作台全部采用1.2㎜优质冷轧钢板制作; 监控操作台表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 操作台台面优质木板，配缝不大于1.0毫米， 2．每台设备下均配托板1块，每联下部配置托板1块，托板承重大于60 kg。 3．其余部分选用1.2~1.5mm厚板，面板部分配缝不大于1.0 mm。 4．操作台表面处理经过脱脂、酸洗、防锈磷化、清洗、大型静电喷塑工艺流程。 6．操作台每联安装完设备总承重不超过250 kg，要求基础承重大于500公斤/ 平方米。 7．每联均配置键盘抽屉和电源插座1块 | 只 | 1 |  |
| 31 | 机柜 | - 尺寸:600mm宽*2000mm高*600mm深。 - 容积（U）:42 - 前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。固定板3块，风扇组件1套，重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只 - 防护等级:IP20 - 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作； - 厚度：方孔条2.0mm， - 安装梁1.5mm，其它1.2mm。 - 表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 | 只 | 1 |  |
| 32 | 扩声系统安装，集成 | - 要求现场勘查，要求投标文件中有绘制音箱布线图、系统图、音箱设备布置平面图。 - 提供真实比例尺寸的扩声现场及音控室设备摆位3D效果图。 - 对原有设备和线路进行检测和整改。提供详细的检测数据报告。 - 对原有损坏的设备线路进行维修， - 系统设备安装、调试、培训等，提供三年技术支持 | 批 | 1 |  |
| 二、会务管控平台系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会务管控平台 | 1.支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ios系统手持终端，通过wifi与主机通讯； 2.具有ios系统手持终端编程全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法。 3.采用不低于32位内嵌式处理器，处理速度不低于533MHZ； 4.主机内置不低于8MB内存及不低于16MB的FLASH 存储器； 5.不低于8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据； 6.主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出； 7.不低于8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数不低于16个； 8.不低于8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路； 9.不低于8路弱电继电器控制接口； 10.不低于3个US-NET网络控制接口，可以并接不低于256个网络设备； 11.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器； | 台 | 1 |  |
| 2 | 电源管理器 | 1.不少于8路独立电源开关控制； 2.载入容量:单路功能不少于15A,电源:24V DC供电； 3.可接各种可编程控制系统,每路继电器都有三连接点的接线柱；具有常开与常闭的功能； 4.ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线路由器 | - 最高传输速率：不少于300Mbps； - 无线标准：IEEE 802； - 网络接口：1个10/100Mbps WAN，2根外置全向天线； - 支持VPN、WDS无线桥接、WPS快速安全设置；，5.内置防火墙，2.4-2.4835GH。 | 只 | 1 |  |
| 4 | 编程服务 | 根据现场实际情况，工程师根据现场受控设备的品牌型号，进行定制化编程。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 移动控制终端 | - 不小于9.7英寸 电容式触摸屏，多点式触摸屏,与A10芯片同级别处理器； - 存储容量：64GB ； - 屏幕分辨率：2048 x 1536 ，WIFI无线上网；4.支持802.11b/g/n无线协议 | 台 | 1 |  |
| 6 | 线材附件安装，集成 | 学校主机房到报告厅光纤安装人工费用，系统设备安装、调试、培训等，含三年技术支持 | 批 | 1 |  |
| 三、建声处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房设备整改维护 | - 要求专业的电声工程师（提供专业的资质证书）。 - 提供专业的电声检测设备（频谱分析仪，音频扫频仪，毫伏表，示波器，SMAARTLIVE系统）对原有设备和线路进行检测和整改。 - 将原有的灯光设备，大屏及网络设备进行合并到一个机柜。 - 对原有损坏的设备线路进行维修，整改后确保整个声光电系统的完整性、可靠性。本承诺质保三年。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 室内设施、设备、音响、管线等物件拆除、搬迁、重建 | - 原有音响系统拆除，安装完全新整体挂架系统以及敷设线缆及安装完成后还原，网络系统拆装复原。 - 原有已暗敷的不合乎本次招标要求的管线全部拆除， - 原有主席台地板、主席台侧面开孔安装低音炮，音箱安装后要求外观修复完好。木质地板地面、门窗、玻璃幕墙、窗帘等现场成品保护。尽可能不破坏原有装修，如有破坏必须还原。 | 项 | 1 |  |
| 阶梯教室LED大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★LED显示屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；2、安装方式：钢挂贴墙式安装， 3、单元板类型：室内 ≤P2.5全彩单元板分辨率1080P 以上；高刷新率、高灰阶、高灯管利用率；无残影、低功耗、低突波。 ▲4、单元板接口：信号双输入、双输出接口（其中一个处于热备份状态），电源双输入接口（其中一个处于热备份状态），中标后提供样品确认。5、模组尺寸：320mm*160mm 。 6、模组分辨率128点×64点；整屏分辨率：3840点*1600点=6144000点 。 7、显示尺寸面积：3.52m×2.08m= 7.33㎡ 8、驱动器件：采用LED专用恒流驱动-高刷新高灰阶。 9、像素失控率：<0.0001； 10、像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130° 11、物理密度：≥160000点/㎡ 12、刷新频率：≥3840Hz； 13、最大对比度：4770：1 14、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 15、亮度均匀性 ：5.0% 16、亮度调节方式：亮度调节0~100%可调； 17、平均无故障时间：≥8000小时 18、平整度：任意相邻像素间≤0.15mm； 19、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 20、每平米平均功耗：≤457W /㎡ 21、控制软件：专用软件及系统软件 22、采用恒流方式驱动 LED，发光均匀，功耗低 23、控制系统采用：同步系统 24、通过国家:GB/T9254-2008A级电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008A级辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；产品抗干扰等级为Class A级，提供产品的国家级的质量监督检验中心检测报告复印件。 25、LED显示屏通过蓝光无风险危害检测（提供具有CMA、CAL、CNAS认证的检测报告复印件） 26、LED显示屏在国家级检测中心，通过高低温循环实验，低温启动实验，高温负荷实验，恒定湿热实验 （4大类），提供国家级质量监督检验中心的检测报告复印件。 27、中标后提供厂家针对项目的授权书和质保函。 | 7.33 | 平方 |  |
| 2 | 显示屏发送系统 | 1.一路 DVI 视频输入； 2.一路 HDMI 高清视频输入； 3.一路音频输入； 4.四路网口输出； 5.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 6.最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 7．支持逐点校正校正系统； | 2 | 块 |  |
| 3 | 显示屏接收系统 | 1、集成16 个标准HUB75 接口，免接HUB 板，支持16组、32组多种数据模式。 2、采用千兆网口,可以连接PC 端。 3、支持接收卡预存画面设置。 4、支持灯板Flash 管理。 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 6、支持带载128*1024模式下亮度色度校正； | 14 | 块 |  |
| 4 | 开关电源 | 1、输入参数: 1.1输入电压范围：187～253VAC 1.2输入电压频率范围：47~63Hz 1.3输入电流：2.5A/230VAC 1.4输入浪涌：冷态启动最大30A 1.5效率：典型值80% 1.6对地泄漏电流：不大于3.5mA/240VAC 2、输出参数: 2.1额定输出电压：5VDC 2.2额定输出电流：40A 2.3输出电流范围：0~40A 2.4额定功率：200W 2.5纹波和噪声：150mVp-p（参照附录：开关电源纹波测试方法） 2.6输出电压调节范围：4.5~5.5V 2.7输出电压精度范围：4.95~5.05V 2.8输出电压调整率：±0.5% 2.9输出负载调整率：±1% 2.10开启时间：100mS/额定负载 2.11上升时间：50mS/额定负载 2.12保持时间：20mS/额定负载 2.13瞬态响应：500uS 3、保护功能: 3.1过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，输出打嗝，断开电源减轻负载，并重新上电后恢复正常输出 3.2过压保护：输出电压的115~150%范围内电源保护，电源内部将限制其最高输出电压，断开电源排除故障后方可上电. 3.3短路保护：输出端短路时电源保护，输出打嗝，断开电源排除故障后方可上电 | 14 | 块 |  |
| 5 | LED显示屏控制软件 | 1、Input A输入分辨率支持4K*2K@30Hz；其他输入口支持1920*1080@60Hz向下兼容。 2、支持5路输出，其中4组8接口的DVI拼接输出，1路HDMI预监输出； 3、预监接口支持九宫格8路输入视频信号预监，并叠加显示输入分辨率和帧频等信息； 4、输出分辨率可设置，四路拼接最宽可支持15360*600. 5、支持最多同时开六个窗口，每个窗口最大分辨率可达7680×1080@60Hz，此外还支持一路OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； 6、窗口的位置和大小等均可调节，可给窗口加边框并设置边框的宽度和颜色等； 7、支持创建16个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 8、支持Genlock同步功能，可选择任意输入源或者外部同步信号达到输出的场级同步。 9、为保证系统稳定，操作简单方便以及统一高效的技术支持与售后服务，LED显示屏控制软件采用同一生产厂家同一品牌产品。 10、中标后提供厂家针对该项目的授权书以及三年质保承诺函，； | 1 | 套 |  |
| 6 | 控制终端 | 1.24寸液晶显示器； 2.主板：Intel B250芯片组及以上； 3.CPU：I5 8000以上（主频≧3.2G） 4.内存： 容量≥8GB单条；两个内存插槽 5.硬盘：容量≥500GB，转速≥7200rpm，SATA3接口 6.声卡：集成声卡 7.网卡：1000M集成网卡 8.接口：USB接口8个及以上（其中前置不少于4个），带HDMI高清视频输出接口 9. 主板集成硬盘保护、网络同传功能，网络同传无需绑定操作系统；支持CMOS数据传送（包括基本 CMOS及扩展 CMOS）；支持部署增量数据，如安全补丁、新增的软件或数据文件等；不可以外插卡方式实现； 10. 全尺寸防水键盘；光电鼠标。 11.三年保修，签订合同前提供原厂商质保函。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 视频拼接处理器 | 1.完备的视频输入接口，共分为4组8个接口，包括：1路CVBS（或VGA，或HDMI，或DVI，四选一），4路DVI，2路SDI，1路 DualLink DVI（或HDMI1.4，或DP1.1，三选一）； 2.Input A输入分辨率支持4K*2K@30Hz；其他输入口支持1920*1080@60Hz向下兼容。 3.支持5路输出，其中4组8接口的DVI拼接输出，1路HDMI预监输出； 4.预监接口支持九宫格8路输入视频信号预监，并叠加显示输入分辨率和帧频等信息； 5.输出分辨率可设置，四路拼接最宽可支持15360*600. 6.支持最多同时开六个窗口，每个窗口最大分辨率可达7680×1080@60Hz，此外还支持一路OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； 7.窗口的位置和大小等均可调节，可给窗口加边框并设置边框的宽度和颜色等； 8.支持创建16个用户场景作为模板保存，可直接调用； 9.支持Genlock同步功能，可选择任意输入源或者外部同步信号达到输出的场级同步。 | 1 | 台 |  |
| 8 | ★无线视频矩阵 | 1、HDMI输入≥1个，HDMI输出≥1个，支持4K视频输出，Line IN音频接口≥1个，Line Out音频接口≥1个，USB接口≥3个，千兆以太网RJ45接口≥1。 2、支持扫码下载遥控器APP控制，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。 3、支持触控显示屏上操作控制系统画面，设备自带具有截屏、录制、广播、切换、布局、批注等功能按钮，可以查看时间、设备状态等信息。 4、支持自主选择工具条显示或隐藏，工具条隐藏后支持一键点击隐藏按钮再次显示工具条，且无操作≤10秒钟，工具条可再次自动隐藏。 ▲5、支持4K高清视频播放；能够在显示终端不少于16屏画面同时投屏展示并自由拖动画面位置，支持对投屏终端单个的音量调节、画面全屏、画面移除、画面旋转的控制。支持1画面、2画面、3画面、4画面、9画面、16画面单独或组合切换布局模式，画面支持多种对比模式。 6、设备支持自动对有线接入设备和网络摄像机、无线接入设备、U盘等设备分类。投屏控制系统支持拖拽移动投屏设备的画面，支持对已连接投屏控制系统的终端强行从列表中移除。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能。 7、设备支持“录制”实体按键或控制器中“录制”按钮一键录课；微课录制支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式。 8、支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏。 9、HDMI输入接口支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，HDMI输出接口支持连接显示终端设备，可通过USB口直接接入摄像头用采集环境画面。 10、支持音频输入和音频输出功能。 11、通过APP或在触控显示屏上对投屏显示设备画面缩放显示，能够对单屏或多屏画面进行≥400%放大。 12、支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔、自动清除等工具，支持新建白板界面书写，批注内容可存储。 13、支持无线投屏接收设备设置PIN码。 14、支持将第三方应用程序嵌入接收设备，无需借助教师平板可直接开启师生互动软件，完成智慧课堂教学互动过程。 15、支持无线投屏设备UIBC回控操作，可在显示终端大屏触摸回控或通过无线投屏接收设备外接鼠标回控。 16、支持网络摄像机信号接入，可以对摄像机不少于20个点的预置位设定，通过APP和触控显示屏对摄像头进行快速切换位置,可以调节摄像头的镜头位置并放大和缩小。 17、支持U盘读、写功能，支持外接NTFS、EXFAT格式的大容量移动存储设备。 18、通过客户端APP可一键截屏当前投屏内容画面，并支持通过微信、微博、QQ等第三方应用程序分享发送，支持将存储在U盘或局域网云盘中的图片下载到本地。 19、支持RTMP协议推流，可实时将无线投屏接收设备的画面、声音通过互联网直播，不少于16路投屏设备画面同步直播到互联网。 20、通过系统内嵌的教师端软件开启屏幕广播，可将系统桌面广播到所有安装有学生端软件的平板，支持不少于60台学生平板推送系统桌面的画面。 21、开机画面可定制，可按用户要求定制专属开机画面。 22、可自定义命名输入源。 23、可实现投影机开关机、电动幕布升降功能。 24、原厂质保三年，签订合同必须前提供原厂质保函。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 屏体框架 | 该钢结构要求用轻质钢材（不锈钢管，小截面的工字钢、热轧H型钢等）制成结构骨架，根据装潢配合需求分为镶嵌式安装、壁挂式，前维护结构。 | 7.33 | 平方 |  |
| 10 | 包边装饰 | 黑色铝合金外框，包边装饰 | 7.33 | 平方 |  |
| 11 | 配电柜 | 15KW,具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能。 | 1 | 只 |  |
| 12 | 工程布线 | 1、电源线：5*10平方橡胶护套线/橡套软电缆线执行标准：必须符合国标10平方,CB/T5023.5 额定电压：必须符合YC450/750V 2、六类网线：额定温度：≥70°C，符合标准：UL Subject 444, EIA/TIA 568B.2-1 & ISO/IEC 11801, IEC 61163导体：固态纯铜。 3、专业工程护套线：KBG/JDG镀锌电线管，DN20/25/35，PVC管。 | 1 | 批 |  |
| 13 | 机柜 | - 尺寸:600mm宽*2000mm高*600mm深。 - 容积（U）:42 - 前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。固定板3块，风扇组件1套，重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只 。 - 防护等级:IP20 - 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作； - 厚度：方孔条2.0mm， - 安装梁1.5mm，其它1.2mm。 - 表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 | 1 | 只 |  |
| 14 | LED系统安装，集成 | 为了拓展讲台空间，要求整个屏体做成嵌入安装，对原墙立进行切割处理，并进行适当装修处理，要求整面平整协调不得破坏整体原状效果，系统设备安装、调试、培训等，含三年技术支持 | 1 | 批 |  |

投标要求：

本项目要求在2020年8月15日前完成。

1.带▲项为必须满足，不能负偏离。

2.本项目的所有软、硬件(如线缆、管线、软件、硬件、模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。

3.投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供，投标总价应包括运抵学校的运费及安装调试费等。

4.所投产品需为原厂全新产品，2020年1月份后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与学校现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

5.所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

6. 所有硬件和软件设备提供3年5*8小时免费保修和售后现场技术服务。

第二标项：杭州第七中学解放路校区校园广播视频系统建设一期

（标有“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“▲” 系指实质性要求条款）

特别说明：

- 请各投标单位认真仔细研究招标方案，以防错、漏项。本次工程实行价格总承包，对中标人没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

- 各应标单位必须在技术标中提供本项目施工平面图、节点图、系统图以及符合广播电视行业标准的系统流程图（编码具体到每一台设备的每一个核心物理接口和线缆）。

- 项目概况

杭州第七中学解放路校区几年前调剂给其他学校暂用，2019年该校区返还我校整修后继续投入使用。该项目由教学行政美术楼，食堂综合楼，200米标准田径场等组成。

- 主要功能：

解放路校区计划2020年9月全面投入使用,故需建设一套高可靠性、指标优越、适当前瞻的校园广播系统及校园视频系统，在校园主入口附近安装一体三屏半户外全彩LED大屏幕。为此，我们将本次系统建设分为以下部分：校园广播系统、校园视频系统（含全彩LED显示屏）。

- 主要要求：

- 应标供应商必须务必针对本次招标要求在中标后对项目进行深化设计，力求方案合理，将极其有限和宝贵的的资金用在刀刃上。方案能为学校日常的视频演播、校园广播、网络直播提供合格的声视频环境。

- 请投标的公司认真研究本次招标的内容和建设要求，确保投标的产品符合学校的实际需求。供应商提供的方案具备先进性、稳定性以及拓展性；能提供针对本次招标全部系统的使用、操作、维护、高级应用等培训，并须承诺永久提供重大应用时派专人到现场进行技术保障等服务！

- 中标供应商必须对本项目中使用的材料的材质、规格、安装等方面进行严格的监督与管理，加强现场管理，严格把好安全关、质量关、进度关，必须派驻经验丰富的技术人员进行全面保障和全程管理，确保项目的顺利实施。

- 项目要求

- 校园广播系统建设要求如下：

- 本项目按功能划分区域，共7个分区。寻呼话筒音源可对每个区域单独或全部播出。

- 广播系统的室内线路敷设按防火要求布线，采用G/KBG管单独敷管。室外音箱采用G/PE管单独敷设。

- 我校针对班级教室偶有扩展、搬迁、调整等情况，要求新建广播系统必须满足随时可以根据实际班级设置快捷调整、驳接广播分区的功能。要求实现在广播机房内就可以远程控制每一间教室分区的切换连接。既可以每间教室分区单独受控，也可以一键总控。但是，为避免对校园局域网络的任何可能的影响，本项目杜绝使用TCP/IP协议藉由校园网络或者另建设专网传输音频和控制信号。

- 为确保校园广播重大应用场合不出问题，即对系统稳定性、可靠性提出了极高要求，又对扬声器重放音频质量特别是语音清晰度提出了具体要求。广播信号必须能够实现输出信号和接收终端的一一映射关系，信号路由必须无缝链接，绝不允许中断、间隔情况出现。针对学校的具体需求必须具备能够进行二次开发的技术能力。扬声器箱必须为两分频结构，学校保留音频回放指标不符合测试条件（距音箱1米处，标准测试条件下：声压不低于100dB，频率响应范围优于160-18000Hz）时要求中标单位全部予以更换的权利。

- 无线话筒在复杂环境中使用掉频、断频等现象一直以来困扰着学校，而解放路校区地处闹市，空间电磁波频谱复杂；因此，本项目在操场区域建设一套运行可靠、稳定、符合无线电管理委员会及行业标准要求的UHF无线话筒、耳返、内通信号覆盖系统，以应对室内体育比赛、庆典、军训等的集会使用要求。无线信号馈线必须使用低损耗型50欧姆，600MHz时每百米衰减不得高于3.1dB。验收时必须提供470-510MHz和630-787MHz两个频段早上8:00，中午12:00，夜间24:00的扫频统计图（表），以及工作日任一天（由我校指定）24小时470-510MHz和630-787MHz两个频段内主操场频谱图和变化统计图。

- 校园视频系统电视台部分建设要求如下：

- 演播数据流推送功能要求分为两大部分：一是可以支持RTSP和UDP组播协议实现局域网内直播；二是系统要求设备自搭载直播平台，可快速实现在广域网内智能触屏一键推流。设备自带音频、视频触屏切换，声音大小触屏可调节；直播视频编辑功能包括触屏添加水印图片、触屏操作视频画中画等功能。视频输入接口配置HDMI接口。要求除校园局域网以外主流移动通信平台也能够支持硬件编解码，实现移动推流。

- 考虑到学校没有专业布光人员的现实，为方便使用且在老师轮岗时不用再二次培训,本项目使用蝴蝶光漫反射整顶布光技术路线。投标单位具备丰富的建筑声学处理、厅堂扩声等专业素养和经验。

- 特别声明：学校会在项目验收环节对本次招标要求的室内空间进行系统声学测量和设计以及处理内容进行检测，而不是仅仅通过系统集成设备添置和安装调试的验收。

- 投标时要求提供本次校园视频系统中演播室房间的效果图、声学改造施工平面图、节点图、系统图以及符合广播电视行业标准的系统流程图。

- 因本项目含校园电视系统的演播室，对声学环境要求较高，应标供应商需要有专业录音棚、广播实验室、虚拟演播室（非普通录播教室）成功经验。

- 项目技术依据

- 广播系统建设设计标准

- 《公共广播系统项目技术规范》（GB 50526-2010）

- 《有线电视广播系统技术规范》（GY/T 106-1999）

- 《建筑声学声学设计及测量规范》（JGJ/T131-2000）

- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-95）

- 《厅堂混响时间测量规范》 （标准号: GB-J 76-1984 ）

- 《声环境质量标准》（GB 3096）

- 《建筑设计防火规范》（GB5001-2014）

- 《建筑防雷设计规范》 （GB50057-2010）

- 《智能建筑设计标准》（GB∕T50314-2015）

- 《智能建筑项目质量验收规范》（GB 50339-2013）

- 《综合布线系统项目验收规范》（GB 50312-2016）

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）

- 《城市住宅建筑综合布线系统项目设计规范》（CECS 119-2016）

- 《电气安装项目接地装置施工及验收规范》（GB-50169-2016）

- 《电气安装项目低压电器施工及验收规范》（GB-50254-2014）

- 《建筑电气项目施工质量验收规范》》（GB 50303-2015 ）

- 《建筑与建筑群综合布线项目设计规范》（GB/T50311-2000）

- 《建筑与建筑群综合布线系统项目验收规范》（GB/T50312-2007）

- 《教育建筑电气设计规范》(JGJ 310-2013)

- 校园视频系统演变室建设设计标准

- JGJ/T131-2000《建筑声学声学设计及测量规范》

- GB 50222-95《建筑内部装修设计防火规范》

- GY5022-2007《广播电视播音(演播)室混响时间测量规范》

- GYJ 42-1989《广播电视中心技术用房容许噪声标准》

- GY5067—2003《广播电视建筑设计防火规范》

- GB50169-93《建筑工程施工现场供电用电安全规范》

- GB/T 50356-2005《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》

- GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》

- GB/T 4959-95《厅堂扩声特性的测量方法》

- GB/T14197-93《声系统设备互联的优选配接值》

- JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

- SJ2112-XX《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》

- JGI/T 7-97《声学设计及测量规范》

校园视频系统电视台演播室部分对声环境的要求主要是足够的语言清晰度和可懂度，还要考虑声音的丰满度，声音不能太干涩。全频吸音系数＞35dB。声学系数：吸声系数（NRC） 0.70～0.95aw；降噪系数NRC=0.90,吸声等级为Ⅰ级；甲醛释放（mg/L）  0.4（标准要求≤1.5）。室内的混响时间应取短混响时间，声场分布要均匀，并且没有共振，颤动回声，驻波，声聚焦、声染色等建声缺陷。

本项目核心技术参数取值（兼顾语言和音乐类最佳混响时间）:

为确保演播拾音的准确性，要求供应商需对实施后的项目进行声压级、声像、相位等进行专业的校准。室内声场设计过程中，应结合已有装修设计与声学设计，因地制宜地选择扩散、吸收、陷波方式，融声学设计于装修设计之中，在保证美观的情况下满足声学要求。通过对墙面进行适当处理，使房间简正模式均匀分布从而实现平滑的低频相应，改善室内声场。对于由于反射声引起的声像定位偏移现象，要采取一切必要手段消除反射声的影响。

室内应避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。新建、改建、扩建专用教室空间，甲醛、苯等有害气体和电器设备辐射性污染必须符合相关标准中的限量值。考虑到小空间教室内人员较多且使用时间较长，为提高室内空气质量，本项目必须配备足够数量的合格的空气治理系统，且在工作过程中决不允许有臭氧产生，为安全计该产品必须有国际IEC认证，关键技术指标必须不低于：PM2.5去处率99.8%，tvoc去除率77%，细菌去除率99.94%。

- 广播系统终端点位表

| 分区编号 | 分区名称 | 教室数量 | 走廊 | 音柱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 | 16 |  |  |
| 2 | 走廊 |  | 17 |  |
| 3 | 教学楼画室 | 10 |  |  |
| 4 | 科学楼一（预留） |  |  |  |
| 5 | 中楼二（预留） |  |  |  |
| 6 | 食堂 |  |  | 4 |
| 7 | 操场 |  |  | 8 |
|  | 小 计 | 26 | 17 | 12 |

- 校园电视台原始平面图

- 全彩LED显示屏效果参考图

- 项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★中央控制主机 | 1、全自动无人操作，每天可实现定时广播。对播放内容和播出时间、次数可任意编程控制，实现无人值守。具有同步广播、分区寻呼、紧急报警切换功能。实现分区寻呼广播时，邻近的背景音乐播放不受影。 2、可与消防联动，系统无论开启或关闭，有火灾信号触发时都能自动开启整个系统，自动进入报警广播。紧急情况消除后系统则自动恢复原状。 3、音源矩阵输出可根据现实需要，通过编程设置在不同的区域播送不同音源信号。 4、停电保护设计：系统控制器具有停电保护所有编程的功能，来电自动恢复程序运行，音源不会丢失。有自我检测、信号接收、发送、抗干扰能力。具有一个外接麦克风接口，可进行麦克风录音播放。 ▲5、系统具有定时开关机功能。，通过RS485联机信号可以对系统设备进行统一控制。 6、系统可以统一校定系统时间，保证定时操作准时无误。 7、支持微软媒体播放器可以播放的所有音乐文件格式（*.mp3；*wav；*.avi；*.mpg；.dat；*. asf；*.vob） ▲8、内置不少于（含）四路独立定时时间表和对应独立不少于（含）四路输出音源信号，可以同时输出并且可定时/手动/播放。可以设置系统时间、日期，定时播放可以实现日循环、周循环、年循环，可以设置休息日不执行定时播放。 9、每个播放器都有电平指示。定时播放时，可以进行音量预置。非定时播放状态，列表框音频文件可以随机，顺序，循环播放。播放器的播放列表可以设置断点播放，循环点播放，也可以手动改变播放列表进行插播。播放列表上可以显示播放序号和音频文件的时间长度显示登陆权限控制功能，可以防止非法用户操作系统，增加系统的安全系数。 10、显示操控方式:不小于12英寸、不低于800×600分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏； | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 分区寻呼器 | 1、不低于十六分区寻呼功能； 2、具有全开、全关按键便于操作； 3、LCD显示输出总量，可通过两个音量控制键调节输出音量； 具有四个寻呼麦克风（RMIC1-RMIC4）接口，采用平衡传输方式，音频传输距离更远； 4、具有4级优先权，分别是MIC＞EMC（紧急）＞RMIC1＞RMIC2，RMIC3，RMIC4和LINE线路输入； 5、内置提示音电路，专业级钟声提示音，可远程控制； 使用地址设置开关，按照十进制设计本机地址； 6、具有短路信号激活开机功能，用于紧急广播； 7、具有远程开关机、音量调节、分区寻呼控制功能； 8、采用双总线主从应答方式,提高通讯可靠性和安全性 9、麦克风输入：MIC: 600 ohms(Ω) 5mV ,不平衡 10、紧急输入口：EMC: 10k ohms(Ω) 330mV ,不平衡 11、寻呼麦克风输入口：四组，10k ohms(Ω) 10V ,平衡 12、线路输入口：LINE:10k ohms(Ω) 330mV ,不平衡 13、线路输出：10k ohms(Ω) 0.775V (0 dB) ,不平衡 14、频率响应：60 Hz ~ 16k Hz (± 3 dB) 15、信号噪声比S/N：>70 dB 16、报警激活：（0v）短路信号 17、输出总音量：不少于32级，数控，可通过PC远程控制 18、MIC音量：电位器调节 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 数控音频矩阵 | 1、具有一个不低于128×64液晶显示屏，中文菜单操作，具有定时选择通道音源功能，可通过菜单定时数据进行添加、修改和删除操作； 2、具有不少于十六路音源输入（每路输入信号均有级联音源输出口），不少于十六路通道输出，具有不少于十六通道级联功能 3、不少于十六通道输出音量具有独立调节功能； 4、音源11~15具有寻呼麦克风输入口（采用平衡传输方式），可通过寻呼麦克风对任意输出通道进行寻呼； 5、具有不少于一路报警信号输入口CUT和不少于16路短路报警信号输入口，当本机检测到报警信号时，自动将发生报警的输出通道音源切换至报警音信号； 6、程序控制具有日、周和月三种循环方式； 7、通过3个菜单操作键（UP、DOWN和ENTER）对本机进行控制； 8、具有远程开、关机功能、远程通道音源控制功能，支持定时程序下载和系统自动校时； 9、具有短路信号激活开机功能； 10、一组25针电脑激活接口，低电平报警激活； 11、一组25针电脑激活输出口，低电平信号（短路）。 12、采用地址模块，按照十进制设置地址，数字直接显示机器地址号。 13、寻呼麦克风输入：RMIC1~RMIC5：10k ohms(Ω) 10V ,平衡输入。 14、EMC1输入口：10k ohms(Ω) 330mV ,不平衡 15、线路输入：10k ohms(Ω) 330mV ,不平衡 16、线路输出：10k ohms(Ω) 0.775V (0 dB) ,不平衡 17、警报激活信号：(0V)短路信号 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 分区控制寻呼站 | 1、具有不少于16个分区寻呼按键，音频信号采用平衡传输. 2、使用双绞线作为传距介质， 遥控距离可达1KM 3、可级联5个遥控分区/寻呼麦克风；最大可实现对8台分区寻呼器进行分区寻呼，可以对寻呼音量进行调节必须与分区寻呼器配套使用进行分区寻呼，可以同时级联5个麦克风，最多可对8台数字寻呼矩阵进行呼叫，最大呼叫分区为128个分区。 4、话筒输入：MIC:600 ohms(Ω) 5mV ,不平衡 5、线路输出：LINE:10k ohms(Ω) 10V ,平衡 6、频率响应：MIC、LINE:60 Hz ~ 16k Hz (± 1 dB) 7、非线性失真THD：<0.5% at 1kHz 8、信号噪声比S/N：>70 dB | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 数控电源时序器 | 1、具有按顺序打开/关闭不少于十六路受控电源功能。 2、设备输入总容量6.5KW，每个插座接口极限控制能力2KW。 具有定时激活电源输出功能，可通过系统电源定时器输出短路信号激活本机。 3、交流关机后，后排输出插座可完全关断输出。 4、使用地址设备开关，按照十进制设置本机地址。 5、具有远程开关机功能。 6、输出容量：电源输入总容量:不低于AC220V 12A 7、定时器控制信号：低电平信号（0V）或短路信号，动作时间间隔：0.4S ~ 0.5S。 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 主备功放切换器 | 1、具有故障自动检测、自动切换功能。 2、可以手动切换主功放和备用功放之间的工作状态。 3、具有完全独立的不少于4个通道，每个通道均能完成主/备功放之间自动切换。 4、可以接不少于4台主功放、不少于4台备用功放。 5、切换能力：不低于150V/20A，音频信号。 6、输入信号：10KΩ 0.775V（0dB)，不平衡 7、输入检测阀值：20mV,检测时间常数100mS 8、输出检测阀值：50mV,检测时间常数20mS 9、巡回检测周期：500mS,巡回检测6次。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 专业CD播放器 | 1、标准机箱设计，1U铝合金面板。 2、微电脑控制，轻触式按键操作。 3、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目。 4、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能。全自动播放控制，全数码伺服。 5、可播放：CD/MP3。兼容USB功能，可遥控操作SD和USB转换。当机芯里面没有碟片时会自动转换到读USB设备并且自动播放。 6、一路立体声音频信号左右声道（L/R）输出。具有HI-FI数字音频（光纤）（同轴）输出接口。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 前置放大器 | 1、具有不少于5个麦克风输入口（MIC1-MIC5）、不少于三个辅助线路输入（AUX1-AUX3）和不少于两个紧急输入（EMC1、EMC2），其中AUX3具有不少于一个的平衡信号输入口。 2、具有不少于四个非平衡输出口和不少于一个平衡输出口。 3、MIC1-MIC5、AUX1-AUX3具有独立音量调节旋钮。 4、具有不少于七频点均衡功能：（63Hz/160Hz/400Hz/1KHz/2.5KHz/6.3KHz/16KHz）。 5、LCD显示输出总音量，输出音量可通过控制键调节。 6、具有三级优先权：MIC1＞EMC1、EMC2＞MIC2-MIC5、AUX1-AUX3，优先级低的信号衰减0-30 dB 7、具有远程控制总音量和远程开关机功能。 8、具有地址设置开关，可设置地址范围为1-99。 9、具有短路信号激活电源功能，用于紧急广播。 10、线路输入(AUX)：10k ohms(Ω) 330mV ,不平衡；BALANCE：10kΩ 10V,平衡 11、紧急输入(EMC)：10k ohms(Ω) 330mV ,不平衡 12、麦克风输入(MIC)：600 ohms(Ω) 5mV ,不平衡 13、线路输出：10k ohms(Ω) 0.775V (0 dB) ,不平衡 14、频率响应：不劣于60 Hz ~ 16k Hz (± 3 dB) 15、非线性失真THD：<0.5% at 1kHz 16、信号噪声比S/N：>70 dB | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 教学楼功放360W | 1、不少于五路信号输入（三路话筒输入、二路线路输入）。 2、输出方式：70V/100V定压输出和4-16Ω定阻，额定输出功率：360W 3、话筒输入灵敏度：MIC1-3：5-8mV 不平衡 4、线路输入：AUX1-3：10KΩ 150-470mV 不平衡 5、线路输出：0.775V（0dB） 不平衡 6、信号噪声比S/N：LINE：不劣于85dB，MIC＞72dB 7、非线性失真THD：＜1% at 1000HZ，1/3的额定输出功率，满功率输出时的总谐波失真≤2% 8、频率响应：不劣于60-15000Hz（±3dB） 9、各输入通道音量独立调节、高音、低音独立调节，具有优先权设计：MIC1为优先级， MIC2、3和线路AUX1、2为第二级，MIC1具有默音功能，自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB。 10、具有不少于5单元LED电平显示，便于观察输出电平 11、不少于1路线路输出可外接纯后级功率放大器扩展系统功率 12、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路， 内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 13、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性，完善的温度保护：大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 画室功放260W | 1、不少于五路信号输入（不少于三路话筒输入、不少于二路线路输入） 2、输出方式：70V/100V定压输出和4-16Ω定阻，额定输出功率：260W 3、话筒输入灵敏度：MIC1-3：5-8mV 不平衡 4、线路输入：AUX1-3：10KΩ 150-470mV 不平衡 5、线路输出：0.775V（0dB） 不平衡 6、信号噪声比S/N：LINE：不劣于85dB，MIC＞72dB 7、非线性失真THD：＜1% at 1000HZ，1/3的额定输出功率，满功率输出时的总谐波失真≤2% 8、频率响应：不劣于60-15000Hz（±3dB） 9、各输入通道音量独立调节、高音、低音独立调节，具有优先权设计：MIC1为优先级， MIC2、3和线路AUX1、2为第二级，MIC1具有默音功能，自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB 10、具有不少于5单元LED电平显示，便于观察输出电平 11、1路线路输出可外接纯后级功率放大器扩展系统功率。 12、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路。内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号。 13、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性 完善的温度保护：大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 走廊功放660W | 1、不少于1路线路输入，不少于1路辅助线路平衡输入；不少于1路线路输出，信号级联下一台纯后级功放。 2、输出方式：70V/100V定压输出和4-16Ω定阻；额定输出功率：660W 3、线路输入：＜1V，不平衡 4、线路输出：＞0.775V（0dB） 5、频率响应：不劣于60Hz-15KHz（±3dB） 6、非线性失真THD：＜0.5% at 1KHz，1/3的额定输出功率，满功率额定输出时的总谐波失真≤2% 7、信号噪声比S/N：＞70dB 8、阻尼系数：不劣于200 9、电压上升率：不劣于15V/μS | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 食堂功放260W | 1、不少于五路信号输入（三路话筒输入、二路线路输入） 2、输出方式：70V/100V定压输出和4-16Ω定阻，额定输出功率：260W 3、话筒输入灵敏度：MIC1-3：5-8mV 不平衡 4、线路输入：AUX1-3：10KΩ 150-470mV 不平衡 5、线路输出：0.775V（0dB） 不平衡 6、信号噪声比S/N：LINE：不劣于85dB，MIC＞72dB 7、非线性失真THD：＜1% at 1000HZ，1/3的额定输出功率，满功率输出时的总谐波失真≤2% 8、频率响应：60-15000Hz（±3dB） 9、各输入通道音量独立调节、高音、低音独立调节，具有优先权设计：MIC1为优先级， MIC2、3和线路AUX1、2为第二级，MIC1具有默音功能，自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB 10、具有不少于5单元LED电平显示，便于观察输出电平 11、1路线路输出可外接纯后级功率放大器扩展系统功率。 12、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路。内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号。 13、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性 完善的温度保护：大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 操场功放660W | 1、不少于1路线路输入，不少于1路辅助线路平衡输入；不少于1路线路输出，信号级联下一台纯后级功放。 2、输出方式：70V/100V定压输出和4-16Ω定阻；额定输出功率：660W 3、线路输入：＜1V，不平衡 4、线路输出：＞0.775V（0dB） 5、频率响应：不劣于60Hz-15KHz（±3dB） 6、非线性失真THD：＜0.5% at 1KHz，1/3的额定输出功率，满功率额定输出时的总谐波失真≤2% 7、信号噪声比S/N：＞70dB 8、阻尼系数：不劣于200 9、电压上升率：不劣于15V/μS | 1 | 台 |  |  |
| 14 | ★教室二分频音箱 | 1、最大功率：不小于30W 2、功率（100V)：不小于15W 3、功率（70V)：不小于7.5W 4、输入电压：70V/100V 5、灵敏度：不低于90dB±3dB 6、频率响应: 不劣于100-20KHz ▲7、喇叭单元：1×4″+20芯高音 - 外壳材质：ABS 9、颜色：白色 | 27 | 只 |  |  |
| 15 | 走廊壁挂音箱 | 1、最大功率：不小于30W 2、功率（100V)：不小于15W 3、功率（70V)：不小于7.5W 4、输入电压：70V/100V 5、灵敏度：不低于90dB±3dB 6、频率响应: 不劣于100-20KHz 7、喇叭单元：不小于1×4″+20芯高音 8、外壳材质：ABS 9、颜色：白色 | 18 | 只 |  |  |
| 16 | 室内音柱 | 1、功率（100V)：不小于40W 2、输入电压：70V/100V 3、灵敏度：不低于96dB±3dB 4、频率响应: 不劣于150-16KHz 5、喇叭单元：不小于6×6.5″ 6、外壳材质：木质 | 4 | 只 |  |  |
| 17 | 操场音柱 | 1、功率（100V)：不小于60W 2、功率（70V)：不小于30W 3、输入电压：70V/100V 4、灵敏度：不低于96dB±3dB 5、频率响应: 不劣于150-16KHz 6、尺寸: 不大于227×125×735 mm 7、喇叭单元：不小于3×6.5″ 8、外壳材质：铝合金 9、颜色：白色 10、防水等级：IP44 | 8 | 只 |  |  |
| 18 | 主动式指向性天线 | 1、主动式指向性天线 2、全频段：470~960 MHz 3、有效角度：不小于100度 4、天线增益：不小于10dB 5、电量需求：12V, 50mA 6、强波增益：不小于3dB或不小于10dB | 2 | 只 |  |  |
| 19 | 天线分配器 | 1、4频道发射功率分配器，每一个输出埠提供最大不小于2 6 d B m 输出。 2、频率范围: UHF470~970MHz 3、全频带增益: 0dB~+2dB 4、最大RF输入功率: 不小于+26dBm(建议输入功率不超过+24dBm) 5、输入/输出VSWR: ≦1.5 6、功率输入指示灯: +3dBm、+7dBm、+15dBm、+20dBm 7、输入电压: DC12~15V/1A 8、输入/输出接头: BNC座50Ω(1个天线输入，4个天线分配输出) | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 馈线 | 50Ω镀银铜包钢同轴线，配套天线使用 | 1 | 批 |  |  |
| 21 | 操场无线话筒 | 1、频段范围： A: 548-572MHz, GB: 606-630MHz B: 614-638MHz, C: 766-790MHz D: 794-806MHz E: 821-832MHz, 863-865MHz K: 925-937.5MHz 2、射频带宽：最大不小于24MHz 3、频率：不小于8个频率库，每个拥有最大不少于12个出厂预设通道 4、信噪比：不劣于103dBA 5、THD 总谐波失真：不劣于0.9% 6、发射器同步：2.4GHz, 低功率OQPSK ( 仅在同步时启用) 7、接收原理：两次变频超外差式 8、分集接收原理：真分集式 9、灵敏度：( 最大频偏状态) <3μV 于 52dB(A)rms S/N 10、AF 频率响应：50 至16,000Hz (–3dB)，最大AF 输出电压( 最大频偏状态, 1 kHz AF) 1/4"(6.3mm) 插口( 非平衡):+6dBu,XLR 插口( 平衡): +12dBu 11、音频调整范围：不劣于40 dB, 可以-5dB 步进调节 12、Squelch 噪声抑制：3dBμV 至28dBμV 可调( 结合导频音) 13、线路/ 话筒电平：20dB, 可切换 14、接收器外壳材料：耐用金属外壳 15、手持话筒：射频输出功率：10mW，AF 频率响应：80-16,000Hz，话筒类型：动圈，拾音模式：心形，输入灵敏度 ( 话筒头)：1.5 mV/Pa，发射器灵敏度调节范围： 0 至 -30dB, 可以10dB 步进调节，外壳材料：强化ABS 外壳。 | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 实时负载监测系统 | 对参与双路供电切换的负载进行实时监控，需要对负载以及UPS进行动态监测，监管系统接口、协议必须与各类UPS主机兼容，防止过载后对于UPS造成烧保险、宕机等安全供电事故。电压、电流实时监测，超载告警，自动切换回市电供电系统。 | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 多通道大功率负载管理器 | 用电设备负载安全切换管理，全程无跳弧，无虚切。负载管理能力不小于AC220V/63A，新国标电源接口，不低于8回路。 | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 无缝静电地板 | 600*600mm国标无缝静电地板铺设，含全套国标支架、立柱、接地设施。地板生产厂家必须取得环境管理体系认证、质量管理体系认证、中国防静电装备产品销售资格认定和中国防静电装备工程施工资格认定。 | 48 | m² |  |  |
| 25 | 无线话筒 | UHF PLL单频道自动选讯（True Diversity）；载波频率范围：470～960MHz，不劣于36MHz频宽，不少于1441个频点可调，预设不少于6个群组，每组最多不少于23个不相干频道，搭载JTS最新REMOST U超音波对频传输技术，可同步设定频道、频率、话筒感度、发射功率等参数至发射机，搭载全新的数位抗干扰技术，接收机接收灵敏度SQ值可调，液晶面板显示：群组、频道、频率、天线A/B、静音、AF/RF显示、电池电量等，BNC母座天线接口，提供DC12～15V/100mA供电，手持话筒发射功率可调（10mW/50mW）；S8-G3TH手持话筒搭配SAM-8W音头。 | 2 | 套 |  |  |
| 26 | 室外防水墙柜 | 9u定制不锈钢墙柜，规格：600mm*600mm*500mm | 1 | 台 |  |  |
| 27 | 移动扩声系统 | 不少于680瓦，包含10通道有源调音台，2个10寸音箱，1个蓝牙输入，SPX数字混响效果器，1个板载反馈抑制器以及多种EQ模式的便携式扩声系统。680W (340W + 340W) 功率输出；高品质音箱 (LF:10" 锥形单元/ HF:1.4" 音圈压缩单元)；可拆卸10通道调音台 (4 单声道/线路 + 6 单声道 / 3 立体声线路)；蓝牙音频；高解析度SPX 数字混响效果器 (4 种, 参数控制)；板载反馈抑制器；高品质3段通道EQ 可切换立体声/单声道输入；Hi-Z (高阻) 输入；幻象供电；监听及超低音输出。 | 2 | 套 |  |  |
| 28 | 广播级音频光缆远程传输系统 | 1、不少于20KM单模多业务光端机（收发各一台组成一套） 2、不少于3路音频,RCA接口*2，3.5mm接口 3、不少于1路AUX输出，触点电流16A 4、1KM单模6芯铠装直埋光纤 5、不少于6口光配套件 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 标准设备机柜（含键鼠抽屉托板） | 不少于42U黑色冷轧钢板玻门600mm*600mm*2015mm(W*D*H)，含一套键盘鼠标抽屉托板 | 2 | 套 |  |  |
| 30 | 机房配套强电控制柜、线缆、防雷接地处理 | 国标、输入输出回路配套。参照弱电机房防雷接地规范标准，接地电阻小于1欧姆，配套接地铜牌等设施。 | 1 | 批 |  |  |
| 31 | 调音台 | 不少于8通道2编组调音台 | 1 | 台 |  |  |
| 32 | 播音鹅颈话筒 | 有线/无线两用会议咪，超心型指向，频率响应 50～18000Hz 输出阻抗: 无线2kΩ 有线100Ω(电容式)，可配合腰挂式无线发射器作为会议咪使用。 | 1 | 台 |  |  |
| 33 | 安装附件 | 接插件、线缆、话筒桌面架等 | 1 | 批 |  |  |
| 二、广播一对一终端控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★16分区远程控制主机（485控制） | 1、全自动无人操作或者人工干预，即可无人值守亦可人工操作优先。 2、可单机工作，也可由电脑控制，随机自带控制软件。 3、登陆权限控制功能，可防止非法用户操作系统，增加系统安全系数。 4、自带485控制输出接口。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 16路分区控制器 | 16路开关量输出，不小于2A触点电流；不大于0.8W低功耗待机；不大于1.5W工作功耗 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 楼栋广播配线架系统 | 不少于24口广播定压配线架 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 标准设备机柜 | 不小于16U黑色冷轧钢板玻门600mm*600mm*1000mm(W*D*H) 含键鼠抽屉托板 | 1 | 套 |  |  |
| 三、校园视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★演播数据流推送系统 | 1、校园直播一体化专业直播技术系统，支持RTSP和UDP组播协议实现局域网内直播； 2、设备自搭载直播平台，可快速实现在广域网内智能触屏一键推流。 3、主流移动平台支持硬件编解码，针对实时通信进行编码质量、码率控制、可伸缩编码进行了优化，支持自适应码率控制。 4、音频传输带宽自适应优化，根据用户带宽传输不同码率的语音流。 5、网络传输优化，RTMP传输协议，前向纠错和丢包隐藏技术。 6、能够实现自动增益控制，噪音抑制，回升消除，静音检测等功能。 7、支持高性能计算等特殊计算场景、提供独立可操作的云桌面。 8、附带直播盒触摸显示屏不小于4.99英寸触摸显示屏，1280 X 720p；LED背光类型；响应时间典型值不高于35ms；采用投射式触摸屏G+G结构技术，低阻抗，灵敏度高，抗电磁干扰强。直播视频可实时监控。画面预览，监视器，触屏操作用。简体中文系统语言。 9、编码格式：视频压缩格式 H.264 10、音频压缩标准：AAC（48k） 11、音频输入格式：32kHz、44.1kHz、48kHz、16-bit 音频输入接口类型：HDMI，USB，AUDIO 12、视频输入格式：720p：25/30/50/60fps；1080i：50/60fps；1080p：25/30/50/60fps 13、网络功能：有线网络、Wi-Fi单频2.4G、4G网络全网通 14、音视频触屏切换：音频、视频触屏切换，声音大小触屏可调 15、直播视频编辑：触屏添加水印图片、触屏操作视频画中 16、视频输入接口 HDMI | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 广播级高清摄像机 | 1、产品定位专业摄像机 2、传感器类型3CMOS 3、传感器尺寸大于等于（1/2.8）英寸 4、传感器描述内置光学滤波片：清晰，1/4-1/128可变 镜头参数 5、光学变焦不小于25倍 6、实际焦距f=3.7-92.5mm 7、等效35mm焦距26-650mm 8、最大光圈F1.6-F11 9、滤镜直径82mm 10、液晶屏尺寸3.5英寸 11、液晶屏像素156万 12、不小于0.5英寸彩色液晶取景监视器，不低于236万个像素点 拍摄性能 13、摄像性能灵敏度：F9（典型）（1920×1080/59.94i 模式） F10（典型）（1920×1080/50i 模式） 14、对焦方式自动对焦，手动对焦 15、对焦范围广角：10mm-无穷远，长焦：800mm-无穷远 16、快门描述1/32-1/2000秒 17、白平衡预设（3200K），A，B 18、麦克风内置（全指向立体声驻极体电容麦克风） 19、录音系统LPCM，AC-3（AVCHD）：2ch—>LPCM（XAVC/MPEG2/AVCHD/DVCAM），杜比数字（AVCHD）：2ch 接口性能 20、USB接口MiniB/USB2.0高速/大容量存储（×1） 21、AV端子音频输入：XLR 型 3 针（母）(x2) 音频输出：立体声迷你插孔ø3.5 mm(×1) 22、支持HDMI接口，其它接口3G-SDI 输出：BNC 接口（×1），复合输出/同步锁相输入：BNC 接口（×1），TC 输入/输出：BNC 接口 (×1)，远程控制：立体声迷你插孔 ø2.5 mm (×1)，DC输入：DC 插孔（×1）。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | 脚管节数：不少于4节；最低工作高度：不大于32CM、最高工作高度：不小于1550 mm、脚管锁类型：扳扣、云台类型：球形。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 非编系统 | 1、实时NTSC/PAL制式混合编辑 2、配备当前视频工作者所必备的软件插件（Adobe Premiere Pro、After Effect、Xplode Pro等） 3、intel core I9 9900K 3.6GHz主频 5.0G睿频 8核16线程 4、实时高清/标清混合编辑 5、内存：不低于64GB DDR4 6、实时多文件格式混合编辑 7、系统盘：不低于500GB SSD 8、数据盘：不低于3TB 7200 64MB缓存 桌面级硬盘 9、显卡：不低于GTX 1660 6GB DDR5 10、不低于31.5寸UHD屏，4K 11、必须配备DV编解码器； | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 返监单元及吊挂系统 | 40寸LED液晶显示屏，分辨率4K，支持DTMB接收，画面比率16：9，响应时间5MS，多种输入接口。五金支撑件必须齐备。 | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 提词器 | 1、系统要求字色、底色不低于256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色. 2、文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 3、分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。 4、段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 5、软件至少支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。必须支持国外的英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文国家语言。 6、系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。 7、相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明. 8、更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。 9、内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。 10、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如. 12、采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下. 13、不小于19寸彩色液晶平板显示器， 软件解决屏显正像问题，使播音员更方便直观。 14、 形式多样化，可将微机和摄像两种方式合二为一，相互切换，以适应应急新闻的播出 15、广播级脚架:配备不小于100mm碗径的液压阻尼云台，可实现-85°/+85°的俯仰视觉定位， 云台快装板装有保险系统，可避免因疏忽而导致提词器或者摄影机的滑落， 俯仰反作用力旋钮锁紧后，云台向上或向下操作后松开手柄，云台会自动回弹， 地面延伸器使脚架更加稳固， 脚管采用经特设计的锁紧手扭，锁紧牢固，配合橡胶防滑脚垫，使得三脚架抗震性稳定性更好， 随摄像机脚架赠送脚架包，能够将脚架轻松装入其中，方便旅行时携带和保护脚架，展开高度：不小于170cm， 云台：水平360°，垂直不小于±70°， 承重：不小于15kg。脚轮配置：广播级便携式滑轮架，适用于装有地面延伸器的重型摄像机脚架，可轻松折叠，方便携带，展开直径不小于106cm,承重不小于80kg。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 演播台 | 专业定制演播台（不是普通电脑桌和课桌），要求：钢木结构，实木桌面，厚度不小于2CM，银灰色，亚光处理；优质冷轧钢板，厚度不小2MM，磷化喷塑处理；要求带穿线槽、穿线孔及配套抽屉等空间。基本尺寸不小于：1.2M*0.6M*0.75M（长*宽*高） | 1 | 张 |  |  |
| 8 | 设备操作台 | 钢木结构，具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉 ，面板为耐滑、耐磨，乳白色，带键盘抽,带15U机柜，带通风U板，不小于1500长*800宽*800高（毫米）；能够容纳录播所有设备 | 1 | 张 |  |  |
| 9 | 无线领夹话筒 | 电容式收音头；无线；2声道；音频衰减器调整范围：0 dB 至 21 dB（衰减范围间隔 3-dB）；麦克风输入；频率响应：传输不劣于23 Hz 至 18 kHz；信噪比：不劣于96dB（最大误差，A 加权）；音频延迟：约 0.35 毫秒；)导频音信号：32 kHz/ 32.382 kHz/ 32.768 kHz；全指向。 | 2 | 套 |  |  |
| 10 | HDMI分配器 | 不少于1分4路，支持HDMI2.0版本。 | 1 | 只 |  |  |
| 11 | SDI分配器 | 不少于1分4路，支持SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI等版本。 | 1 | 只 |  |  |
| 12 | 三层电动幕布机 | 三轴幕布电机及配套3套幕布 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 隔音减振地板 | 采用隔音减振地板不少于25平米,不低于E1级环保材料（地面需平整），不少于12mm厚，隔音量：≥30dB。80mm实木踢脚线34米、原木脱脂、烘干、抗变形处理。 | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 吊装式负离子空气净化器 | 1、封闭区域吊顶使用 2、国际IEC认证 3、额定电压：12V DC，额定功率：5W 4、PM2.5去处率99.8%，tvoc去除率77%，细菌去除率99.94%，臭氧释放量不允许检出。 | 2 | 套 |  |  |
| 15 | 室内声学处理 | 声学斜角6立方米：实木减震骨架（刷防火涂料）+100kg/50mm岩棉板+聚酯纤维板饰面；内留空腔，形成低频陷阱，吸收低频。隔音系数＞10dB（100dB条件下)；全频吸音系数＞36dB；声学扩散墙体不少于14平米，实木减震骨架（刷防火涂料）+木丝板，内留空腔。全频吸音系数＞35dB。声学系数：吸声系数（NRC） 0.70～0.95aw；降噪系数NRC=0.90,吸声等级为Ⅰ级；甲醛释放（mg/L）≤0.4（标准要求≤1.5）；声学吸音墙体（50厚）106平米，实木减震骨架（刷防火涂料）+聚酯纤维板、欧松板饰面，内留空腔，全频吸音系数＞35dB；散射系数：70%，反射频率：30-16khz。频率衰减：≤95hz衰减，≥1300hz叠加。建声墙体（不少于200厚）13.4平米，实木减震骨架（刷防火涂料）+100kg/50mm岩棉板。导热系数:0.036-0.048w/m.k 渣球含量：≤10%（0.25以上），纤维直径：4-7微米的岩棉板，隔音系数＞60dB（100dB条件下) ；专业定制声学观察窗1扇，三层钢化玻璃成钝角处理，接缝出密封处理。 | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 蝴蝶光漫反射二阶吊顶 | 软膜采用特殊的聚氯已烯材料制成，膜厚0.18 -0.2mm，每平方米重约180~320克，防火级别需达到 B1 级及以上（平均烟气温度≤65，烟密度等级≤45）；采用双扣码龙骨固定软膜，三基色柔光灯暗藏木龙骨之间，顶面采用高强度减震吊钩固定木工板，灯管布控要求空间放光均匀，且顶面没有暗区。打底顶面要求涂刷均匀反射隔热漆；窗帘箱不少于5.5米，木龙骨框架（刷防火涂料），木工板打底，聚酯纤维板饰面。 | 11.5 | m2 |  |  |
| 17 | 影视灯具 | 影视灯具不少于150套，功率：55W，色温：3200K-4200k（所配一线知名品牌演播室专用高显色管，色温精准纯正、画面干净，且发热量低）电压：200---240V，显色指数：Ra值95-100，要适用范围：寿命长、用途广，适合新闻演播室、人物专访、摄影棚、舞台等长时间使用的不同场合；专业泛光照明灯具，色温统一为3200K，筒灯、射灯、LED灯具、灯带整体照明。 | 1 | 批 |  |  |
| 18 | 声学隔音门 | 专业声学隔音门定制内外2扇，隔声门隔声量不低于40dB。 | 2 | 樘 |  |  |
| 19 | 相关线材及安装附件 | 包括但不限于： 1、 HD SDI线缆：SYV75-5-128国标双屏蔽，必须足够所有SDI设备及接口用量。 2、 数字高清HDMI线：1.5米橡胶、织网双层保护， 1.4版本高速线缆，必须足够所有HDMI设备及接口用量 / 10米橡胶、织网双层保护， 1.4版本高速线缆,必须足够所有相应长距离HDMI设备及接口用量。 3、 音频线 4、各类线槽及强电铺线，2.5平方，4平方电线穿管穿线铺设（共计93.65m2，） 5、电源线：国标RVV3*1.5 6、各类跳线、面板与工程附件，空气开关，强弱电箱整理及安装。 | 1 | 批 |  |  |
| 四、半户外全彩LED显示屏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★LED显示屏 | 1、显示区域面积： 显示区域面积：不少于（高×宽）2.56m×6.4m=16.38m²；物理分辨率：1024×2560=2621440像素； ▲2、灯珠：国星铜线封装，哑光雾面灯珠，芯片尺寸、表面墨色及一致性，主波长典型值R：620nm；G：530nm；B：470nm；中标后提供小样确认。 3、像素间距（mm）：2.5； 4、像素密度（点/㎡）：160000； 5、模组分辨率（W×H）：不低于128*64=8192； 6、模组尺寸(W×H×D)（mm)：320×160×14； 7、模组最大功耗（W）：≤20； 8、维护方式：模组磁吸，前维护； 9、模组表面结构：带面罩（防眩光）设计，不反射环境光，对比度高，色彩柔和； 10、单点亮度校正：有 11、校正后白平衡亮度（nits）：≥600； 12、色温（K）：2000-12000可调； 13、视角（水平/垂直°）：166/163； 14、发光点中心距偏差：＜2%； 15、亮度/色度均匀性：≥98%/±0.003Cx，Cy之内； 16、平整度：＜0.2mm； 17、对比度：10000：1； 18、峰值功率（W/㎡）：≤390； 19、平均功率（W/㎡）：≤140； 20、模组供电：模组供电电压4.2VDC； 21、智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； 22、支持热拔插； 23、换帧频率：50&60Hz； ▲24、采用高刷恒流驱动IC（提升画面暗部表现能力，解决鬼影、低灰白平衡色偏、低灰不均、第一行扫偏暗、渐变暗线、去除LED坏点十字架、高对比干忧等特点），刷新频率≥3840Hz； 25、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits灰度；显示屏图像质量优 26、寿命典型值（hrs）：≥10万小时； 27、工作温/湿度范围（℃/RH）：-30-40/10%-80%RH（8h无结露）； 28、储存温/湿度范围（℃/RH）：-40-60/10%-85%RH（4h无结露）； 29、产品通过电源端骚扰电压、电信端共模骚扰电压、电流限值测试；通过抗盐雾测试；通过（EMC）辐射骚扰、抗紫外线UV辐射测试；通过阻燃（防火）测试，阻燃等级达到V-0级；通过防尘测试，符合IP6X；通过振动测试； 30、屏幕通过CCC国家强制性认证、安全生产许可证、CB认证、ETL认证、CE认证、ROHS认证； 31、产品提供原厂三年质保，中标后提供授权书和质保函。 | 16.38 | 平方米 |  |  |
| 2 | 开关电源 | 40A、4.5V电源，每台电源供电6张模组，留有冗余，具有CCC强制认证标记，提供3C证书复印件； | 52 | 台 |  |  |
| 3 | 接收卡 | 1、 集成不少于 16 个标准HUB75 接口，免接HUB； 2、支持 32 扫； 3、单卡输出 RGB 数据32组； 4、单卡带载像素为不低于512×256·； 5、支持配置文件回读； 6、成熟的热备份和任意换卡； 7、支持温度监控； 8、支持网线通讯状态检测； 9、 支持发送卡状态检测， 10、支持DVI信号检测 11、支持供电电压检测； 12、支持高灰度高刷新； 13、支持逐点亮色度校正； 14、支持接收卡预存画面设置； 15、支持灯板Flash管理； 16、支持5pin液晶模块； 17、支持固件程序版本回读。 | 19 | 张 |  |  |
| 4 | 二合一视频处理器 | 1、 具有完备的视频接口，包括不少于1路3G-SDI，不少于2 路 HDMI1.3，不少于1 路 DVI，不少于1 路 CVBS，不少于1 路 VGA，不少于1 路 USB 播放。 2、 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 3、 支持快捷配屏和高级配屏功能。 4、 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5、 支持设备间备份设置。 6、 视频输出最大带载不低于390 万像素。 7、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 8、 支持创建 不少于10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 9、 扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 控制软件 | 正版LED软件，具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，投标提供原件复印件； | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 钢架结构 | 采用4#热镀锌方管焊接（2.8mm厚度），实厚0.9哑光不锈钢包边（正面宽度5-8cm、颜色待定），含固定挂钩等。 | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 控制终端 | 不低于i5-9400/8G/1T/21.5寸显示器/键鼠，三年上门保修 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 通讯线 | 六类八芯网线到大屏，外套PVC管，留有备用。 | 7 | 根 |  |  |
| 9 | 高清线 | 19芯HDMI线：铜壳镀金接头.外套PVC管；暂估20米 | 1 | 根 |  |  |
| 10 | 配电系统 | 包含智能配电箱、自电源总进线（5*4mm²、暂估50米）开始的全部线缆、PVC管等配件；智能配电箱具有过压、过流等保护功能，具有定时自动开关、多路输出、远程上电、逐级延时上电、超温保护等功能,具有CCC强制认证标记，提供3C证书复印件； | 1 | 批 |  |  |
| 五、管线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 国际标准485信号缆 | 符合RS-485通讯协议规范双屏蔽双绞 | 1 | 批 |  |  |
| 2 | 专业广播线材 | RVS2*1.5国标绞线 | 1 | 批 |  |  |
| 3 | 户外专业广播线材 | YHS2*2.5国标重型防水护套绞线缆 | 1 | 批 |  |  |
| 4 | 室外单模光纤 | 电信级GJFJV-06B1所有终端一一对应到机房，投标时提供产品检测报告。 | 1 | 批 |  |  |
| 5 | 电源线 | RVV3*1.5国标护套线 | 1 | 批 |  |  |
| 6 | 音频线 | 国标,OD6.2MM[(35/0.09无氧铜)x2C+棉纱+AL+BD(128/0.09无氧铜)]X1f | 1 | 批 |  |  |
| 7 | PVC线槽 | 4*2厘米国标厚壁 | 1 | 批 |  |  |
| 8 | PVC管材 | PVC25国标205型厚壁 | 1 | 批 |  |  |
| 9 | PVC管材配件及加工 | PVC管材折弯，对接，敷设处理，包含全套配件 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | PE管材 | PE32国标厚壁 | 1 | 批 |  |  |
| 11 | PE管材 | PE50国标厚壁 | 1 | 批 |  |  |
| 12 | PE管材配件及加工 | PE管材熔接，敷设处理，包含全套配件 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 综合费用 | 现场配套费、安装调试、培训、税金、保险、管理、运杂、成品保护等费用。 | 1 | 项 |  |  |

- 投标要求：

1．本项目要求在2020年8月10日前完成。

2.本项目的所有软、硬件(如线缆、管线、软件、硬件、模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。

3.投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供，.投标总价应包括运抵学校的运费及安装调试费等。

4.所投产品需为原厂全新产品，2020年1月份后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与学校现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

5.所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

6. 所有硬件和软件设备提供三年5*8小时免费保修和售后现场技术服务。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10招标文件要求提供样品，投标人提供非投标产品样品或没有提供样品的；

13.11采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的（带“▲”部分）；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；

13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.20.4提供虚假的信用状况；

13.20.5其他弄虚作假的行为。
   13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.21.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.21.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.21.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.21.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.21.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.21.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.21.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.22 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

14.采购过程中出现以下情况，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人或其委托的采购代理机构可中止电子交易活动：

14.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

14.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

14.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

14.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

14.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人或其委托的采购代理机构可以待上述情况消除后继续组织电子交易活动；反之，应当重新采购。

五、评标报告

15. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

16. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

17.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

17.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

17.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.3投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

17.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

18.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

19.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

19.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

19.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

19.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

19.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

19.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照19.1-19.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

20.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

21.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

1.各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的业绩情况得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分35分，技术和服务方案 59分，投标人的资质和业绩情况6分。各投标人总分为：综合得分-投标人的信誉情况扣分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的业绩情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格 (35分)：

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

投标价格分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算）。

▲技术和服务方案 (59分)：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标方案的科学性和完整性（8分）：

● 投标方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，提出具体可行的实施方案（3分）；

● 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势（3分）；

● 项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，投标人对现有标准规范体系的了解情况；投标技术方案内容对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，系统的应急方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求（2分）。

（2）投标产品的性能与需求的吻合程度（21分）：

● 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足投标文件要求。技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止（14分）；

● 投标产品是否能满足本系统运行的需求，其技术方案对产品、系统功能及其技术要点是否有完整和全面的响应和说明，以及产品的技术水平、应用程度、系统结构和产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等，在同类产品中是否具有优势（4分）；

● 投标产品的兼容性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率、使用现况和用户反馈情况，功能是否达到采购人的实际需求，参考投标产品的供货合同、验收报告及中标通知书等；投标产品是否列入“节能产品政府采购清单”、具有环境标志认证产品等情况（3分）。

（3）关键技术解决能力和资源整合利用的能力（9分）：

● 投标方案设计中的关键技术解决能力，以及投标人根据自身经验对系统需求进行优化设计的情况；投标人对本次项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性（3分）；

●　投标方案是否提出合理可操作的各相关系统之间的衔接及整合方案，特别是对本项目的建设与现有系统以及其它各相关信息系统之间的衔接，是否有安全、稳定、成熟可行的方案（3分）；

●　考虑系统的扩展和延伸能力，以及承诺与其他软件、硬件产品供应商的合作等情况（3分）；

（4）组织实施方案（2分）：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

（5）售后服务方案情况（9分）：

● 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（3分）；

● 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况（3分）；

● 投标主要设备原厂质保期限及服务承诺是否满足或采购需求，参考原厂商授权的代理证书及原厂质保服务承诺书，每缺少一样扣1分，扣完为止，未提供或提供的质保期限及服务承诺不符合要求此项不得分（3分）。

（6）项目组人员素质情况（4分）：

● 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度等，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件和系统集成的综合水平情况（2分）；

● 拟担任本项目经理、技术负责人和项目组实施人员的专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等，是否具有同类项目建设经验，项目经理是否具有调动投标人各项资源能力，确保100%到位所采取的措施情况；项目经理和技术负责人的资质、工作履历、工程实践证明资料等情况（参考履历表和相关资料、证书等）（2分）。

（7）培训、测试、试运行和验收（2分）：

● 投标人提出的功能测试、试运行及验收方案的合理性、可行性情况等（1分）；

● 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理（1分）。

（8）质量保证措施和建设工期情况（2分）：

● 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等（1分）；

● 投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施（1分）；

（9）优惠和承诺（1分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度等，对专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理。

（10）投标文件的制作情况（1分）：相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。

▲投标人的资质和业绩情况（6分）：主要包含投标人资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标人基本情况（1分）：

●有质量管理体系认证证书得1分，无的得0分。

（2）投标人类似项目建设的成功经验（5分）：自2017年1月1日以来投标人承担类似项目的情况，须提供合同复印件和用户验收报告等工程实例证明，每提供1份得1分，最高不超过5分。如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

▲减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人在参与本次招标活动前三年内，在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

评标委员会根据投标人提供的有效证明材料和采购机构提供的相关数据进行打分。

2.采购机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购机构审查的，采购机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

- 3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

第一部分 合同书

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的物

1.2.1 标的物名称：                                                ；

1.2.2 标的物数量：   （1批/1套 ）                                ；

1.2.3 标的物质量：　　　合格　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：   （一次性付款/分期付款）                      ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 标的物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的  0.5  %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5  %计算，最高限额为本合同总价的  20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 中小企业信用融资

- 本合同拟采用下列第    种方式进行：

- 1.7.1 本合同不采用中小企业信用融资；

- 1.7.2 本合同拟采用中小企业信用融资。

- 融资银行名称            ，账号            作为在该银行的唯一收款账号。市级政府采购资金支付时，采购单位必须将采购资金支付到备案合同中指定的融资银行及收款账号，以保障贷款资金的安全回收。已融资的政府采购合同，系统自动锁定账号，在没有合作银行出具书面意见同意修改的情况下，不得对该合同进行修改、变更或另行签订补充协议。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1  种方式解决：

1.8.1 将争议提交   杭州市    仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3提供软件不少于5年5*8小时、硬件不少于3年5*8小时售后技术服务，1小时内做出明确响应和安排，现场响应时间要求是接到用户需求电话后4小时内到达。

- 2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交付的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3日内以书面形式通知对方当事人，并在15日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15日内以书面形式变更合同；

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在标的物交付后15日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于  3 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应在合同签订后7日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价5%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同有效期内或者标的物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者标的物质量保证期届满之日起 7 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属 采购人。 |
| 2.4.1 | 乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。 |
| 2.4.2 | 装运货物的要求和通知 按照本行业通用的方式 。 |
| 2.6 | 结算方式和付款条件： 本次项目合同总价为大写人民币 （￥ 元），采用分期付款方式，具体如下： 合同生效日起7个工作日内，收到供应商按合同要求提交的履约保证金后，采购单位向供应商支付合同总价的30%预付款，大写人民币 （￥ 元）； 设备在安装调试完成并通过由使用单位组织的验收小组对项目终验合格后，提交全部报告材料，通过正式验收后10个工作日内，乙方凭发票、《杭州市教育设备政府采购货物验收回复单》或验收报告、《杭州市教育设备政府采购供应商履约评价意见表》向甲方办理合同余款：大写人民币 （￥ 元）结算手续。 |
| 2.8.3 | 免费质保期:三年。 |
| 2.9 | - 货物的风险负担：货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担，全部由乙方承担。 |
| 2.13.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 15日内以书面形式变更合同； |
| 2.13.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 15日内以书面形式通知对方当事人，并在 3日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.17.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方15日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.17.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见采购需求 。 |
| 2.21.1 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应3个工作日内按约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金； |
| 2.21.2 | 履约保证金在货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方； |
| 2.22 | 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。每份均具有同等法律效力。 |

第六部分 应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1. 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3. 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4. 评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5. 投标人提交的材料将在一定时间内被保密保存，但不退还。

- 6. 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 二、投标文件编制格式及规范要求：

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ……………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）………………………………（页码）

（4）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（7）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）………………………………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、法定代表人授权书

（采购人名称）、杭州市教育技术中心：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（采购人名称）XXX项目【编号：HJZCD-2020-0XX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理（采购人名称）XXX项目【编号：HJZCD-2020-0XX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （公章）         单位：          （公章）

法定代表人：（签字或盖章）         法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

……

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

日期：  年  月  日

四、2019年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）、杭州市教育技术中心：

我方郑重承诺，我方具有履行（采购人名称）XXX项目【招标编号：HJZCD-2020-0XX】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法   记录的声明

（采购人名称）、杭州市教育技术中心：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

七、具有良好商业信誉特别声明

（采购人名称）、杭州市教育技术中心：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）

▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）投标设备参数清单……………………………………………（页码）

- （4）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）……（页码）

- 一、投标响应函

（采购人名称）、杭州市教育技术中心：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（采购人名称）XXX项目【招标编号：HJZCD-2020-0XX】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3.我方拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4.提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

（采购人名称）、杭州市教育技术中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成（采购人名称）XXX项目【招标文件编号：HJZCD-2020-0XX】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中核心产品，由 （请填写企业名称）制造，该企业 （请填写属于或不属于）小型、微型企业。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时提供小型、微型企业制造的核心产品的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。

投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

三、投标设备参数清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人需按采购清单顺序分类填写，行数不够请自行增加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

四、中小企业声明函（如果有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- ▲商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）评分细则对应索引表……………………………………（页码）

（3）实质性技术条款索引表……………………………………………（页码）

（4）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（5）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（6）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（7）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

- （8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

- （9）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

- （10）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（17）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明……………（页码）

（18）关于招标文件中有关无效标条款的声明…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、评分细则对应索引表

| 序号 | 评分细则 |  | 对应投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方案的科学性和完整性（8分） | 投标方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，提出具体可行的实施方案（3分） |  |
| 2 |  | 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势（3分） |  |
| 3 |  | 项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，投标人对现有标准规范体系的了解情况；投标技术方案内容对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，系统的应急方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求（2分） |  |
| 4 | 投标产品的性能与需求的吻合程度（21分） | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足投标文件要求。技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止（14分） |  |
| 5 |  | 投标产品是否能满足本系统运行的需求，其技术方案对产品、系统功能及其技术要点是否有完整和全面的响应和说明，以及产品的技术水平、应用程度、系统结构和产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等，在同类产品中是否具有优势（4分） |  |
| 6 |  | 投标产品的兼容性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率、使用现况和用户反馈情况，功能是否达到采购人的实际需求，参考投标产品的供货合同、验收报告及中标通知书等；投标产品是否列入“节能产品政府采购清单”、具有环境标志认证产品等情况（3分） |  |
| 7 | 关键技术解决能力和资源整合利用的能力（9分） | 投标方案设计中的关键技术解决能力，以及投标人根据自身经验对系统需求进行优化设计的情况；投标人对本次项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性（3分） |  |
| 8 |  | 投标方案是否提出合理可操作的各相关系统之间的衔接及整合方案，特别是对本项目的建设与现有系统以及其它各相关信息系统之间的衔接，是否有安全、稳定、成熟可行的方案（3分） |  |
| 9 |  | 考虑系统的扩展和延伸能力，以及承诺与其他软件、硬件产品供应商的合作等情况（3分） |  |
| 10 | 组织实施方案（2分） | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。 |  |
| 11 | 售后服务方案情况（9分） | 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（3分） |  |
| 12 |  | 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况（3分） |  |
| 13 |  | 投标主要设备原厂质保期限及服务承诺是否满足或采购需求，参考原厂商授权的代理证书及原厂质保服务承诺书，每缺少一样扣1分，扣完为止，未提供或提供的质保期限及服务承诺不符合要求此项不得分（3分） |  |
| 14 | 项目组人员素质情况（4分） | 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度等，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件和系统集成的综合水平情况（2分） |  |
| 15 |  | 拟担任本项目经理、技术负责人和项目组实施人员的专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等，是否具有同类项目建设经验，项目经理是否具有调动投标人各项资源能力，确保100%到位所采取的措施情况；项目经理和技术负责人的资质、工作履历、工程实践证明资料等情况（参考履历表和相关资料、证书等）（2分） |  |
| 16 | 培训、测试、试运行和验收（2分） | 投标人提出的功能测试、试运行及验收方案的合理性、可行性情况等（1分） |  |
| 17 |  | 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理（1分）。 |  |
| 18 | 质量保证措施和建设工期情况（2分） | 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等（1分） |  |
| 19 |  | 投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施（1分） |  |
| 20 | 优惠和承诺（1分） | 投标人提出的优惠条件和承诺情况，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度等，对专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理。 |  |
| 21 | 投标人基本情况（1分） | 有质量管理体系认证证书得1分，无的得0分。 |  |
| 22 | 投标人类似项目建设的成功经验（5分） | 自2017年1月1日以来投标人承担类似项目的情况，须提供合同复印件和用户验收报告等工程实例证明，每提供1份得1分，最高不超过5分。如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。 |  |

三、实质性技术条款索引表

第三部分采购需求中带“▲”系指实质性要求条款

| 序号 | 实质性技术条款 | 是否满足 | 相关材料处于商务技术文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

四、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就杭州市公共资源交易中心组织实施的（采购人名称）XXX项目【HJZCD-2020-0XX】共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （公章）          乙方单位：          （公章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

五、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

八、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

节能产品认证证书（复印件加盖公章）

环境标志产品认证证书（复印件加盖公章）

供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

九、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

- 十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十四、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十五、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十七、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十八、关于招标文件中有关无效标条款的声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

# 附件

附件1：杭州市教育设备政府采购货物验收回复单

供应商已按杭州市教育设备政府采购购销合同【杭教采2020（ XX ）--XXX】的规定，已将下列采购物品安装调试完毕，并已在设备的左侧上方或者按照合同要求粘贴了《杭州市教育设备政府采购售后服务联系单》，现经我单位验收合格。

验收物品清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置简述 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

以上共计发票：   份，发票号码为：

采购人（公章、财务专用章）：            供应商（公章）：

联 系 人：                             联 系 人：

联系电话：                             联系电话：

手机：                                 手机：

签收日期：20  年  月  日               供货日期：20   年  月  日

注：本单一式贰份，一份由采购单位留存，一份供应商留存。

附件2：杭州市教育设备政府采购供应商履约评价意见表

反馈日期：2020年     月    日

| 政府采购 |  |  | 履约时间 | 2020年 月 日至2020年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |
| 供应商名称 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |
| 履约情况评价 |  | 优秀（ ） 良好（ ） 一般（ ） 差（ ） |  |  |
|  |  | 根据供应商履约情况是否按合同约定进行资金支付。 是（ ）；否（ ） |  |  |
|  |  | 评语： |  |  |
| 具体评价指标 | 1. 项目或产品的性能指标和技术服务能力是否响应投标文件和合同中的承诺。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 2. 是否按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 3. 项目或产品的质保期（系统维护期）是否响应投标文件和合同中的承诺，并提供相应的保修卡、服务承诺函等资料。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 4. 是否在项目试运行阶段有实施人员常驻现场。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 5. 是否在试运行期间对系统及设备及时进行完善和调优，满足采购单位需求。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 6. 是否在试运行期内，随着采购单位需求的调整随时作出响应。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 7. 对采购单位的咨询和要求是否耐心解答和解决。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 8. 是否进行了操作技术示范和讲解，并按照投标文件承诺完成对普通业务人员的应用培训和系统维护人员的专业技术培训。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 9. 是否按项目验收标准提交相关工作内容及成果文档。是（ ）；否（ ） |  |  |  |

注：采购单位在该设备使用期内对供应商的服务有意见，可复印此表或以其他书面材料向杭州市教育技术中心（电话、传真85886279）、市财政局（电话、传真：87715261）投诉。感谢合作。

附件3：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件5：业务专用章使用说明函

（采购人名称）、杭州市教育技术中心

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的（采购人名称）XXX项目【招标编号：HJZCD-2020-0XX】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：  年  月   日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件6：备份投标文件封面

项目名称：XXX项目

编号: HJZCD-2020-0XX

投标标项：

标项内容：

公司名称（加盖公章）：

日期：  年  月   日