玉环市政府采购

招标文件

HQ-YHZFCG-2019-68

采购项目：玉环市“雪亮工程”二期视频监控服务

采购人：玉环市公安局

杭州华旗招标代理有限公司

2019年8月16日

目    录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，现就玉环市公安局玉环市“雪亮工程”二期视频监控服务项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：HQ-YHZFCG-2019-68

二、招标项目概况：

标段一：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通枪球机视频信息服务 | 297 | 路 | 3188万元 | 服务内容包含实现本项目需求的前端点位建设、中间网络传输设备、光纤链路、后端存储、中心机房设备扩容、边界安全设备、安全防御设备、服务器、平台软件、软件定制开发、使用授权等费用 |
| 2 | 普通人脸抓拍机视频服务 | 195 | 路 |  |  |
| 3 | 4G人脸抓拍机视频服务 | 39 | 路 |  |  |
| 4 | 车辆人脸卡口视频服务 | 223 | 路 |  |  |
| 5 | 社会面互联网视频人脸抓拍机视频服务 | 500 | 路 |  |  |
| 6 | 社会面停车场停车控制数据接入服务 | 20 | 套 |  |  |

标段二：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通枪球机视频信息服务 | 440 | 路 | 2513万元 | 服务内容包含实现本项目需求的前端点位建设、中间网络传输设备、光纤链路、后端存储、服务器、平台软件、软件定制开发、使用授权、安全运维等费用 |
| 2 | 人脸抓拍机视频服务 | 131 | 路 |  |  |
| 3 | 车辆人脸卡口视频服务 | 130 | 路 |  |  |
| 4 | 便携式智能移动视频抓拍设备 | 30 | 路 |  |  |

标段三：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通枪球机视频信息服务 | 270 | 路 | 1489万元 | 服务内容包含实现本项目需求的前端点位建设、中间网络传输设备、光纤链路、后端存储、服务器、平台软件、软件定制开发、使用授权、运维中心建设等费用 |
| 2 | 人脸抓拍机视频服务 | 130 | 路 |  |  |
| 3 | 车辆人脸卡口视频服务 | 66 | 路 |  |  |

标段四：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通枪球机视频信息服务 | 169 | 路 | 1064万元 | 服务内容包含实现本项目需求的前端点位建设、中间网络传输设备、光纤链路、后端存储、服务器、平台软件、软件定制开发、使用授权等费用 |
| 2 | 人脸抓拍机视频服务 | 41 | 路 |  |  |
| 3 | 车辆人脸卡口视频服务 | 77 | 路 |  |  |
| 4 | 视频智能辅助感知系统 | 30 | 套 |  |  |

三、合格投标人的资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求；如分公司参与投标须符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》 第六条规定。

2、本项目不接受联合体投标；

3、本项目禁止转包、分包及挂靠；

4、具备《基础电信业务经营许可证》或《广播电视节目传送经营许可证》，在本项目实施区域内拥有覆盖至行政村一级的自有光纤网络资源和能力；同一法定代表人的视作一家；

4、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、招标文件获取的方式、时间：

1．获取方式：网上免费下载（不接受网上报名），下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index

2．获取（公告）时间：2019年8月16日至2019年8月23日

上午：8:30-12:00      下午：13：30-16:30

3.报名地点：玉环市李家小区二期3号楼1502室；

温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼；

杭州市江干区凤起东路189号滨江新城时代广场3幢2206室；

4、购买标书时应提交的资料：

（1）政府采购报名申请表（加盖公章）；

（2）有效的工商营业执照营业执照（副本）复印件；

（3）《基础电信业务经营许可证》或《广播电视节目传送经营许可证》。

五、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于2019年9月5日星期四上午09点30整在玉环市公共资源交易中心二楼开标室（二）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）开标，请在开标当日09:00至09:30将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

六、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

七、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标响应供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3．参与政府采购活动的供应商，应当先在浙江省政府采购网上申请注册，采购文件可从网上直接下载。

4．本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“玉环市公共资源交易中心”（ https://www.yhjyzx.com/News/zcfg/zfcg）。

八、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：林先生

联系电话：18057685959

联系人：胡先生

联系电话：15967041020    邮箱353594584@qq.com

地址： 玉环市李家小区二期3号楼1502室；

（二）采购人

采购人名称：玉环市公安局

联系人：丁警官        联系电话：0576-89917650

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：玉环市财政局

联系人：谢主任

监督投诉电话：0576-87250185          传真：0576-87250185

地址：玉环市广陵路130号；

杭州华旗招标代理有限公司

2019年8月16日

玉环市政府采购报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）； |  |  |  |  |  |
| 2 | 《基础电信业务经营许可证》或《广播电视节目传送经营许可证》（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 领取采购文件后，各投标供应商请自行踏勘。 采购人：丁警官 联系电话：0576-89917650 |
| 3 | 投标文件包装要求 | 投标文件中的报价文件必须与其他文件分开各自密封包装。 资格证明文件正本1份、副本6份， 商务与技术文件正本1份、副本6份， 报价文件正本1份、副本6份。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2019年9月5日09:30 递交地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（二）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口） 逾期送达的投标文件恕不接受 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2019年9月5日09:30 地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（二）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口） |
| 7 | 履约保证金 | 合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户。 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 9 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的集中采购机构/采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构/采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。（供应商为负责人制的，招标文件中规定的法定代表人等同于负责人，采购文件以下类同。采购文件要求法定代表人须签字盖章处可以由负责人签字或盖章）。

11、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

- 投标声明书；

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C. 技术、服务、安全标准及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料（投入本项目的设备等）：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件（如有则提供）；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括设备、工具、项目验收、税收、安全保险等其他费用的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

2、投标文件的封装要求

（1）投标文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共  7  份（ 1 正本  6 副本，封装成一袋），商务与技术文件共 7  份（ 1 正本  6 副本，封装成一袋），报价文件共  7 份（ 1 正本，  6 副本，封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务与技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件必须在规定时间前派人送达指定的投标地点。投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标

截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

（三）投标文件的有效期

自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购组织机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标文件递交的先后顺序当场拆封资格证明文件、商务与技术文件后，进入资格审查及符合性审查环节；

6、完成综合比较与评价后，由主持人按投标文件的先后顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购组织机构认为有必要宣读的其他内容；

7、采购组织机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、在完成评标后，宣布评标结果，开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的。

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

7、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

8、投标文件提供虚假材料的。

9、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

八、采购代理费

中标人在领取中标通知书同时向招标代理机构支付采购招标代理费（根据国家计委印发的《采购代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类收费），招标代理费按标准八五折计取，包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下账户：

开户银行：工行台州玉环玉城支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司玉环分公司

开户帐号：1207281909100001839

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。商务报价评分30分，技术、服务、资信综合评分 70分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予  6 %的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

（一）标段一评分内容

| 评分项目 | 评分内容及细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案（7分） | 详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，结合亮点特色、质量保证等技术方案进行横向比较打分。优得4-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 4 |
|  | 根据投标人对项目前期准备情况、对前端点位建设的了解程度、针对技术难点和关键部位施工技术措施的科学性和详细化程度等进行横向比较打分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 3 |
| 设备配置选型情况（30分） | 400W视频枪机、400W视频球机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 2 |
|  | 400W、800W人脸抓拍机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 2 |
|  | 900W卡口相机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 2 |
|  | 400W、800W人脸抓拍室内机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。 | 1 |
|  | 4G人脸抓拍机、枪球一体机、抗逆光相机、高空瞭望球机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。 | 1 |
|  | 闪光灯、补光灯、环保补光灯 | 根据产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 立杆、横臂杆（借杆）及基础配套 | 根据投标人选择的立杆、横臂杆（借杆）和支架，以及立杆配套等设备的品牌、型号、指标参数、响应程度、相关检测报告等综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 智能箱 | 根据投标人选择的智能挂杆箱等设备的品牌、型号、外观、指标参数、功能、响应程度、相关检测报告等综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 2 |
|  | 视频存储设备 | 根据产品硬件性能、功能实现、产品品牌和响应程度等综合评分。 | 1 |
|  | 社会面平台 | 根据平台架构的科学合理性、接入方案、硬件性能、功能实现、产品品牌、指标参数、亮点特色和响应程度等综合评分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 | 3 |
|  | 人脸解析平台 | 根据产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能、人像算法授权和响应程度等作综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 视频图像结构化解析平台 | 根据架构的科学合理性、硬件性能、功能实现、产品品牌、指标参数、亮点特色和响应程度等综合评分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 | 3 |
|  | 边界设备 | 根据产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和安全维保服务、响应程度等作综合评。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 网络传输等设备 | 根据投标人选择的光纤收发器、交换机（包括核心交换机扩容、公安中心机房汇聚交换机、社会面汇聚交换机以及其他由于不同传输网络类型选择产生的核心和汇聚交换机的配置/配件增加）的品牌、型号，以及其它配件的响应程度等综合评。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 视频专网网络安全防护 | 根据架构的科学合理性、硬件性能、功能实现、产品品牌、驻点服务、亮点特色和响应程度等综合评。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 | 3 |
| 传输网络（3分） | 根据投标人在玉环市范围内，业务运营的光缆网的架构合理性、节点覆盖度、机房间的环路建设情况进行综合评分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 3 |
| 施工组织计划（8） | 根据投标人工期满足性比较打分（主要参考投标人提供的“项目实施进度计划表”、“项目组织计划表”，投标人提供人员、施工机械等相关证明材料做入标书）。优得5-4分，良得3.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 5 |
|  | 根据施工方案（包括施工计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施等）合理性，横向比较打分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 3 |
| 运维保障能力（16分） | 根据运营服务整体方案情况横向比较酌情打分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 3 |
|  | 投标人服务于此次项目的项目负责人具备信息系统项目管理师资格证书或PMP资格证书的，或项目技术负责人具有CCIE或HCIE或H3CTE工程师证书的，得1分，没有不得分。证书复印件加盖公章，并提供在投标人处的6个月（含）以上社保证明复印件加盖公章，不提供社保证明复印件不得分。 |  | 1 |
|  | 根据投标人服务于此次项目的项目负责人、项目技术负责人及实施团队的专业素质、技术能力、专业分布、经验、数量等综合进行评分。必须提供项目管理团队成员在投标人处的6个月（含）以上社保证明复印件加盖公章，不提供该项不得分；相关人员的学历、职称、所获其他证书等的需提供证书复印件加盖投标人公章。横向比较酌情打分。 |  | 2 |
|  | 本地化服务能力，配置不少于6名运维人员，每增加一名运维人员得0.5分，最高得1分。根据投标人提供的本地服务网点数量、分布情况、维护人员数量（提供职称证书及投标前三个月以上本单位社保缴费证明）、人员素质、以及日常巡检方案、应急抢修措施及响应时间等作综合评分。优得4-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 5 |
|  | 配备不少于2辆的登高作业用车且车辆安装有GPS定位装置，每多一辆得0.5分，最高得1分；车辆可以租赁使用。（车辆行驶证、租赁合同复印件做入标书；要求提供租赁合同原件，不提供原件的不得分） |  | 1 |
|  | 根据投标人对采购人指定点位（含视频监控、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、**保障等应急解决能力，及投标人提供的解决方案，横向比较打分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 |  | 2 |
|  | 根据投标人承诺提供的备品备件情况和其他优惠服务条件，横向比较打分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 |  | 2 |
| 企业业绩 （3分） | 连续3年以上（包括3年）被评为守合同重信用单位或具有企业资信等级AAA的，得1分； |  | 1 |
|  | 根据投标人提供的2016年1月份以来签订合同的或尚处于合同履约期间的政府投资的视频监控建设项目或包含建设内容的购买服务的项目进行打分，每个项目得1分，满分2分。（合同复印件做入标书；要求提供合同原件，不提供原件的不得分） |  | 2 |
| 亮点特色（2分） | 根据投标人提供的本项目招标内容以外的特色服务内容，考虑提供服务的实际作用、可操作性、技术先进性等因素，进行综合评分。（所提供服务需出具书面承诺，未提书面承诺的不得分） |  | 2 |
| 投标文件质量（1分） | 提供投标文件电子文档的（提供U盘）得0.5分；根据投标文件是否编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求等情况综合评分（0.5分）。 |  | 1 |

（二）标段二评分内容

| 评分项目 | 评分内容及细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案（7分） | 详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，结合亮点特色、质量保证等技术方案进行横向比较打分。优得4-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 4 |
|  | 根据投标人对项目前期准备情况、对前端点位建设的了解程度、针对技术难点和关键部位施工技术措施的科学性和详细化程度等进行横向比较打分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 3 |
| 设备配置选型情况（28分） | 400W视频枪机、400W视频球机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 2 |
|  | 400W、800W人脸抓拍机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 2 |
|  | 900W卡口相机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 2 |
|  | 便携式智能移动视频抓拍设备 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能、流量供给和响应程度等作综合评分。 | 1 |
|  | 400W、800W人脸抓拍室内机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。 | 1 |
|  | 枪球一体机、抗逆光相机、高空瞭望球机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。 | 1 |
|  | 闪光灯、补光灯、环保补光灯 | 根据产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 立杆、横臂杆（借杆）及基础配套 | 根据投标人选择的立杆、横臂杆（借杆）和支架，以及立杆配套等设备的品牌、型号、指标参数、响应程度、相关检测报告等综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 智能箱 | 根据投标人选择的智能挂杆箱等设备的品牌、型号、外观、指标参数、功能、响应程度、相关检测报告等综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 2 |
|  | 视频存储设备 | 根据产品硬件性能、功能实现、产品品牌和响应程度等综合评。 | 1 |
|  | 多维大数据平台 | 根据平台架构的科学合理性、功能实现、产品品牌、驻点服务、亮点特色和响应程度等综合评分。优得4-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0分。 | 4 |
|  | 数据资源池 | 根据架构的科学合理性、硬件性能、功能实现、产品品牌、亮点特色和响应程度等综合评分。优得4-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0分。 | 4 |
|  | 网络传输等设备 | 根据投标人选择的光纤收发器、交换机（包括由于不同传输网络类型选择产生的核心和汇聚交换机的配置/配件增加）的品牌、型号，以及其它配件的响应程度等综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 安全运维评估 | 根据提供的服务方案的科学合理性、服务内容品质、服务品牌、亮点特色和响应程度等综合评。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
| 传输网络（3分） | 根据投标人在玉环市范围内，业务运营的光缆网的架构合理性、节点覆盖度、机房间的环路建设情况进行综合评分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 3 |
| 施工组织计划（9） | 根据投标人工期满足性比较打分（主要参考投标人提供的“项目实施进度计划表”、“项目组织计划表”，投标人提供人员、施工机械等相关证明材料做入标书）。优得5-4分，良得3.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 5 |
|  | 根据施工方案（包括施工计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施等）合理性，横向比较打分。优得4-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 4 |
| 运维保障能力（17分） | 根据运营服务整体方案情况横向比较酌情打分。优得4-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 4 |
|  | 投标人服务于此次项目的项目负责人具备信息系统项目管理师资格证书或PMP资格证书的，或项目技术负责人具有CCIE或HCIE或H3CTE工程师证书的，得1分，没有不得分。证书复印件加盖公章，并提供在投标人处的6个月（含）以上社保证明复印件加盖公章，不提供社保证明复印件不得分。 |  | 1 |
|  | 根据投标人服务于此次项目的项目负责人、项目技术负责人及实施团队的专业素质、技术能力、专业分布、经验、数量等综合进行评分。必须提供项目管理团队成员在投标人处的6个月（含）以上社保证明复印件加盖公章，不提供该项不得分；相关人员的学历、职称、所获其他证书等的需提供证书复印件加盖投标人公章。横向比较酌情打分。 |  | 2 |
|  | 本地化服务能力，配置不少于6名运维人员，每增加一名运维人员得0.5分，最高得1分。根据投标人提供的本地服务网点数量、分布情况、维护人员数量（提供职称证书及投标前三个月以上本单位社保缴费证明）、人员素质、以及日常巡检方案、应急抢修措施及响应时间等作综合评分。优得4-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 5 |
|  | 配备不少于2辆的登高作业用车且车辆安装有GPS定位装置，每多一辆得0.5分，最高得1分；车辆可以租赁使用。（车辆行驶证、租赁合同复印件做入标书；要求提供租赁合同原件，不提供原件的不得分） |  | 1 |
|  | 根据投标人对采购人指定点位（含视频监控、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、**保障等应急解决能力，及投标人提供的解决方案，横向比较打分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 |  | 2 |
|  | 根据投标人承诺提供的备品备件情况和其他优惠服务条件，横向比较打分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 |  | 2 |
| 企业业绩 （3分） | 连续3年以上（包括3年）被评为守合同重信用单位或具有企业资信等级AAA的，得1分； |  | 1 |
|  | 根据投标人提供的2016年1月份以来签订合同的或尚处于合同履约期间的政府投资的视频监控建设项目或包含建设内容的购买服务的项目进行打分，每个项目得1分，满分2分。（合同复印件做入标书；要求提供合同原件，不提供原件的不得分） |  | 2 |
| 亮点特色（2分） | 根据投标人提供的本项目招标内容以外的特色服务内容，考虑提供服务的实际作用、可操作性、技术先进性等因素，进行综合评分。（所提供服务需出具书面承诺，未提书面承诺的不得分） |  | 2 |
| 投标文件质量（1分） | 提供投标文件电子文档的（提供U盘）得0.5分；根据投标文件是否编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求等情况综合评分（0.5分）。 |  | 1 |

（三）标段三评分内容

| 评分项目 | 评分内容及细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案（8分） | 详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，结合亮点特色、质量保证等技术方案进行横向比较打分。优得5-4分，良得3.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 5 |
|  | 根据投标人对项目前期准备情况、对前端点位建设的了解程度、针对技术难点和关键部位施工技术措施的科学性和详细化程度等进行横向比较打分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 3 |
| 设备配置选型情况（28分） | 400W视频枪机、400W视频球机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 2 |
|  | 400W、800W人脸抓拍机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 3 |
|  | 900W卡口相机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 3 |
|  | 400W、800W人脸抓拍室内机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。 | 1 |
|  | 抗逆光相机、高空瞭望球机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。 | 1 |
|  | 闪光灯、补光灯、环保补光灯 | 根据产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 立杆、横臂杆（借杆）及基础配套 | 根据投标人选择的立杆、横臂杆（借杆）和支架，以及立杆配套等设备的品牌、型号、指标参数、响应程度、相关检测报告等综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 智能箱 | 根据投标人选择的智能挂杆箱等设备的品牌、型号、外观、指标参数、功能、响应程度、相关检测报告等综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 2 |
|  | 视频存储设备 | 根据产品硬件性能、功能实现、产品品牌和响应程度等综合评。 | 1 |
|  | 业务应用综合服务器 | 根据产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 公安分平台扩容 | 根据产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 中心机房扩容建设 | 根据扩容实施方案的科学合理性、硬件性能、功能实现、产品品牌、亮点特色和响应程度等综合评分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 | 3 |
|  | 运维中心建设 | 根据建设实施方案的科学合理性、硬件性能、功能实现、产品品牌、防鼠处理方案、亮点特色和响应程度等综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 网络传输等设备 | 根据投标人选择的光纤收发器、交换机（包括由于不同传输网络类型选择产生的核心和汇聚交换机的配置/配件增加）的品牌、型号，以及其它配件的响应程度等综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
| 传输网络（3分） | 根据投标人在玉环市范围内，业务运营的光缆网的架构合理性、节点覆盖度、机房间的环路建设情况进行综合评分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 3 |
| 施工组织计划（9分） | 根据投标人工期满足性比较打分（主要参考投标人提供的“项目实施进度计划表”、“项目组织计划表”，投标人提供人员、施工机械等相关证明材料做入标书）。优得5-4分，良得3.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 5 |
|  | 根据施工方案（包括施工计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施等）合理性，横向比较打分。优得4-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 4 |
| 运维保障能力（16分） | 根据运营服务整体方案情况横向比较酌情打分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 3 |
|  | 投标人服务于此次项目的项目负责人具备信息系统项目管理师资格证书或PMP资格证书的，或项目技术负责人具有CCIE或HCIE或H3CTE工程师证书的，得1分，没有不得分。证书复印件加盖公章，并提供在投标人处的6个月（含）以上社保证明复印件加盖公章，不提供社保证明复印件不得分。 |  | 1 |
|  | 根据投标人服务于此次项目的项目负责人、项目技术负责人及实施团队的专业素质、技术能力、专业分布、经验、数量等综合进行评分。必须提供项目管理团队成员在投标人处的6个月（含）以上社保证明复印件加盖公章，不提供该项不得分；相关人员的学历、职称、所获其他证书等的需提供证书复印件加盖投标人公章。横向比较酌情打分。 |  | 2 |
|  | 本地化服务能力，配置不少于6名运维人员，每增加一名运维人员得0.5分，最高得1分。根据投标人提供的本地服务网点数量、分布情况、维护人员数量（提供职称证书及投标前三个月以上本单位社保缴费证明）、人员素质、以及日常巡检方案、应急抢修措施及响应时间等作综合评分。优得4-3分，良得2.9-1.5分，一般得1.4-0分。 |  | 5 |
|  | 配备不少于2辆的登高作业用车且车辆安装有GPS定位装置，每多一辆得0.5分，最高得1分；车辆可以租赁使用。（车辆行驶证、租赁合同复印件做入标书；要求提供租赁合同原件，不提供原件的不得分） |  | 1 |
|  | 根据投标人对采购人指定点位（含视频监控、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、**保障等应急解决能力，及投标人提供的解决方案，横向比较打分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 |  | 2 |
|  | 根据投标人承诺提供的备品备件情况和其他优惠服务条件，横向比较打分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 |  | 2 |
| 企业业绩 （3分） | 连续3年以上（包括3年）被评为守合同重信用单位或具有企业资信等级AAA的，得1分； |  | 1 |
|  | 根据投标人提供的2016年1月份以来签订合同的或尚处于合同履约期间的政府投资的视频监控建设项目或包含建设内容的购买服务的项目进行打分，每个项目得1分，满分2分。（合同复印件做入标书；要求提供合同原件，不提供原件的不得分） |  | 2 |
| 亮点特色（2分） | 根据投标人提供的本项目招标内容以外的特色服务内容，考虑提供服务的实际作用、可操作性、技术先进性等因素，进行综合评分。（所提供服务需出具书面承诺，未提书面承诺的不得分） |  | 2 |
| 投标文件质量（1分） | 提供投标文件电子文档的（提供U盘）得0.5分；根据投标文件是否编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求等情况综合评分（0.5分）。 |  | 1 |

（四）标段四评分内容

| 评分项目 | 评分内容及细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案（8分） | 详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，结合亮点特色、质量保证等技术方案进行横向比较打分。优得5-4分，良得3.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 5 |
|  | 根据投标人对项目前期准备情况、对前端点位建设的了解程度、针对技术难点和关键部位施工技术措施的科学性和详细化程度等进行横向比较打分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 3 |
| 设备配置选型情况（28分） | 400W视频枪机、400W视频球机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得4-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0分。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 4 |
|  | 400W、800W人脸抓拍机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 3 |
|  | 900W卡口相机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得4-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0分。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 4 |
|  | 400W、800W人脸抓拍室内机、抗逆光相机 | 根据公安部安防产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 闪光灯、补光灯、环保补光灯 | 根据产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 | 3 |
|  | 立杆、横臂杆（借杆）及基础配套 | 根据投标人选择的立杆、横臂杆（借杆）和支架，以及立杆配套等设备的品牌、型号、指标参数、响应程度、相关检测报告等综合评分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 | 3 |
|  | 智能箱 | 根据投标人选择的智能挂杆箱等设备的品牌、型号、外观、指标参数、功能、响应程度、相关检测报告等综合评分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。现场提供投标产品样机，未提供的不得分。 | 3 |
|  | 视频存储设备 | 根据产品硬件性能、功能实现、产品品牌和响应程度等综合评分。 | 1 |
|  | 视频智能辅助感知系统 | 根据产品检测报告，产品品牌、型号、指标参数、外观、功能和响应程度等作综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 2 |
|  | 网络传输等设备 | 根据投标人选择的光纤收发器、交换机（包括由于不同传输网络类型选择产生的核心和汇聚交换机的配置/配件增加）的品牌、型号，以及其它配件的响应程度等综合评分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 | 3 |
| 传输网络（3分） | 根据投标人在玉环市范围内，业务运营的光缆网的架构合理性、节点覆盖度、机房间的环路建设情况进行综合评分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 3 |
| 施工组织计划（9） | 根据投标人工期满足性比较打分（主要参考投标人提供的“项目实施进度计划表”、“项目组织计划表”，投标人提供人员、施工机械等相关证明材料做入标书）。优得5-4分，良得3.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 5 |
|  | 根据施工方案（包括施工计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施等）合理性，横向比较打分。优得4-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 4 |
| 运维保障能力（16分） | 根据运营服务整体方案情况横向比较酌情打分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 3 |
|  | 投标人服务于此次项目的项目负责人具备信息系统项目管理师资格证书或PMP资格证书的，或项目技术负责人具有CCIE或HCIE或H3CTE工程师证书的，得1分，没有不得分。证书复印件加盖公章，并提供在投标人处的6个月（含）以上社保证明复印件加盖公章，不提供社保证明复印件不得分。 |  | 1 |
|  | 根据投标人服务于此次项目的项目负责人、项目技术负责人及实施团队的专业素质、技术能力、专业分布、经验、数量等综合进行评分。必须提供项目管理团队成员在投标人处的6个月（含）以上社保证明复印件加盖公章，不提供该项不得分；相关人员的学历、职称、所获其他证书等的需提供证书复印件加盖投标人公章。横向比较酌情打分。 |  | 2 |
|  | 本地化服务能力，配置不少于6名运维人员，每增加一名运维人员得0.5分，最高得1分。根据投标人提供的本地服务网点数量、分布情况、维护人员数量（提供职称证书及投标前三个月以上本单位社保缴费证明）、人员素质、以及日常巡检方案、应急抢修措施及响应时间等作综合评分。优得4-3分，良得2.9-1.5分，一般得1.4-0分。 |  | 5 |
|  | 配备不少于2辆的登高作业用车且车辆安装有GPS定位装置，每多一辆得0.5分，最高得1分；车辆可以租赁使用。（车辆行驶证、租赁合同复印件做入标书；要求提供租赁合同原件，不提供原件的不得分） |  | 1 |
|  | 根据投标人对采购人指定点位（含视频监控、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、**保障等应急解决能力，及投标人提供的解决方案，横向比较打分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 |  | 2 |
|  | 根据投标人承诺提供的备品备件情况和其他优惠服务条件，横向比较打分。优得2-1.6，良得1.5-1，一般得0.9-0。 |  | 2 |
| 企业业绩 （3分） | 连续3年以上（包括3年）被评为守合同重信用单位或具有企业资信等级AAA的，得1分； |  | 1 |
|  | 根据投标人提供的2016年1月份以来签订合同的或尚处于合同履约期间的政府投资的视频监控建设项目或包含建设内容的购买服务的项目进行打分，每个项目得1分，满分2分。（合同复印件做入标书；要求提供合同原件，不提供原件的不得分） |  | 2 |
| 亮点特色（2分） | 根据投标人提供的本项目招标内容以外的特色服务内容，考虑提供服务的实际作用、可操作性、技术先进性等因素，进行综合评分。（所提供服务需出具书面承诺，未提书面承诺的不得分） |  | 2 |
| 投标文件质量（1分） | 提供投标文件电子文档的（提供U盘）得0.5分；根据投标文件是否编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求等情况综合评分（0.5分）。 |  | 1 |

注：需现场提供投标产品样机的设备，各投标人若在不同标段中使用同一型号产品的，只需提供一次即可。

第四章 公开招标需求

- 项目概述

玉环市“雪亮工程”二期视频监控服务项目，服务期限为60个月（第一期服务期限36个月，期满后根据双方意愿续签24个月），从终验合格且整体交付使用之日起算。由中标单位负责前端设备建设、中间网络传输链路、后端存储、服务器、安全边界等安全相关设备软件以及平台开发、数据接入和运营维护。

本次项目标段一，新建高清摄像机754路（普通枪球机297个，普通人脸抓拍机195个，4G人脸抓拍机39个，车辆人脸卡口机223路）、新建社会面互联网视频人脸抓拍机500路、社会面停车场停车控制数据接入服务20套。标段二，新建高清摄像机701路（普通枪球机440个，普通人脸抓拍机131个，车辆人脸卡口机130路）、便携式智能移动视频抓拍设备30个。标段三，新建高清摄像机466路（普通枪球机270个，普通人脸抓拍机130个，车辆人脸卡口机66路）。标段四，新建高清摄像机287路（普通枪球机169个，普通人脸抓拍机41个，车辆人脸卡口机77路）、新建视频智能辅助感知系统30套。

由第三方监理公司对项目的前期建设及后期服务运营进行全程监理，玉环市公安局作为运营服务购买方，每月根据中标单位服务提供详细报表、监理检查情况和局业务部门抽查情况结果作为支付费用的依据。同时，由中标单位负责系统点位的日常维护与故障修复等工作。

  - 建设背景

“雪亮工程”项目建设公共安全视频监控领域在新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，是动态化、信息化条件下社会治安防控体系建设的重要组成部分，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有十分重要的现实意义。

党中央、国务院对公共安全工作高度重视，围绕贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，中央办公厅、国务院办公厅将“规划建设全天候视频联网监控系统，建立跨部门视频图像信息共享应用体系”明确为重要改革举措，并在《关于加强社会治安防控体系建设的意见》中作了具体规定。根据中央部署，国家发改委、中央综治办等九部委联合印发《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，并配套印发了《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015—2020年）》，要求各地区各有关部门按照建立党政领导、综治牵头、公安负责、部门配合、社会参与工作格局的部署要求，认真抓好文件精神贯彻落实。

近年来，玉环市大力推进公共安全视频监控系统建设并初具规模，已有良好的基础和条件，但仍然存在着统筹规划不到位、联网共享不规范、管理机制不健全等问题，制约了公共安全视频监控系统的效能发挥和立体化社会治安防控体系的建设发展。

为贯彻落实中央有关重大决策部署，针对当前工作中的短板和瓶颈环节，玉环市决定抓住国家制定“十三五”规划的重大契机，推进“雪亮工程”项目建设，将公共安全视频监控建设联网应用工作纳入经济社会发展大局和平安玉环建设全局，提升公共安全视频监控建设联网应用工作整体水平，促进立体化社会治安防控体系建设和社会治安综合治理深入推进，促进平安玉环建设取得更大成效。

1.2建设依据

1.2.1相关指导政策

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

（2）《“十三五”国家信息化规划》(国发〔2016〕73号)

（3）《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》

（4）《中华人民共和国**怖主义法》

（5）《国家创新驱动发展战略纲要》(中发〔2016〕4号)

（6）《关于加强社会治安防控体系建设的意见》

（7）《国家电子政务总体方案》

（8） 《政府信息资源共享管理暂行办法》的通知(国发〔2016〕51号)

（9）《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》(发改高技〔2015〕996号)

（10）《浙江省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案》（浙综委〔2016〕11号）

（11）《关于推进社会治安综合治理信息化建设的若干意见》(中综办〔2014〕

27号)

（12）《公共安全视频监控建设联网应用工程示范和重点支持项目管理办法》

（13）关于印发《浙江省公共安全视频建设联网整合共享应用规范》的通知（浙综委办〔2017〕12号）

(14)《玉环市“雪亮工程”深化提升工程方案》（玉综委〔2018〕11号）

1.2.2技术标准规范

（1）《公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系（2017版）》

（2）《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

（3）《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T502-2018）

（4）《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）

（5）《安全技术防范系统建设技术规范》（DB33/T768）

（6）《跨区域视频监控联网共享技术》（DB33/T629-2011）

（7）《公安视频图像分析系统》（GA/T1399-2017）

（8）《公安视频图像信息应用系统》（GA/T1400-2017）

（9）《安全技术防范（系统）工程检验规范》（DB33/T334-2011）

（10）《安全防范监控数字视频音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）

（11）《社会治安综合治理基础数据规范》(GB/T31000-2015)

（12）《视频中物品图像检验技术规范》（GA/T1018-2013）

（13）《视频中人像检验技术规范》（GA/T1023-2013）

（14）《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T1127-2013）

（15）《安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法》（GA/T1128-2013）

（16）《基于视频图像的车辆行驶速度技术鉴定》（GA/T1133-2014）

（17）《公安视频图像信息联网与应用标准体系表》（GA/Z1164-2014）

（18）《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）

（19）《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

（20）《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

（21）《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

（22）《计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）

（23）《计算机场地安全要求》（GB/T9361-2011）

（24）《信息技术软件维护》（GB/T20157-2006）

（25）《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T14394-2008）

（26）《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

（27）《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

（28）《城市地理信息系统建设规范》（GA/T493-2004）

（29）《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006）

（30）《信息技术设备安全第1部分：通用要求》（GB4943.1-2011）

（31）《信息技术设备安全第23部分：大型数据存储设备》（GB4943.23-2012）

（32）《安全防范工程技术规范》(GB50348-2014)

（33）《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

（34）《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

（35）《电信设备安装抗震设计规范》（YD5059-2005）

（36）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

（37）《浙江省公共安全视频图像信息共享总平台建设规范》

（38）《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

  - 建设原则

    - 先进性

当前，计算机及通信技术高速发展，对系统的设计不但要考虑充分利用当前的最新技术，而且还必须考虑随着技术的进一步发展，能在系统中不断溶入新技术，保持一定的先进性。

    - 稳定、可靠

系统必须具有故障自动检测和报警功能，系统死机后能自动重启，保证不间断运行。用户信息要加密保存并作备份，监控图像信息要防止泄漏、防止被修改、删除。前端硬件设备应具有良好的防盗措施。系统应采用成熟技术以降低不稳定性，采用容错技术提高系统的可靠性；对系统硬件、操作系统、网络的设计应有详尽的故障处理和快速恢复方案。

系统设备选型要符合系统设计要求的前提下，综合考虑其性能价格比、产品的合格性以及设备环境适应性等因素。关键设备（摄像机等主要设备）产品的选择应尽量采用国内外有较高知名度和稳定性的产品。

要确保整个系统能全天候不间断地安全运行，应考虑应急备份，前端设备具有防盗、防水、防尘、防腐蚀、防雷击，具有抗12级以上台风能力。

    - 开放并可扩展

系统应具有良好的升级能力，遵循最新的国际标准、国家标准和行业标准，遵循开放的原则。系统接口标准化，即要求在系统设计、设备选型等方面，对系统及设备在部件结构、电气规格、数据结构、通信协议等方面遵从国际国内标准和公安部相关要求。

系统必须能与现有的数据库和业务系统相连接。

随着技术发展、系统信息量的变化，系统的各种外部设备环境均会有所变化。所以要求系统的软件具备在不同平台上运行的能力，并保证它们应用系统的兼容性。系统的硬件具有一致的接口环境，能较容易地进行替换和升级。

录像回放采用国际通用的流媒体协议，灵活控制快放、慢放、拖放等。

    - 易维护

系统维护、系统软件配置、应用软件安装应简单、易于操作。操作界面友好，使数据处理工作简单、方便、快捷。系统数据备份及数据恢复快速简单。硬件尽量选择模块化设计，方便维修维护。

    - 系统的安全性、保密性

整个公安视频专网信息系统安全的问题，是系统建设中一个优先考虑的关键，所以整个系统数据要充分安全，要严格实行操作按级管理，对关键数据实施特殊保护，各种操作要做好记录，便于查找。网络建设需符合公安部的有关规定，充分考虑网络的安全性。应充分考虑误操作的出现及解决。

  - 建设总体目标及建设内容

    - 总体目标

全面织密“圈块格线点”防控网络体系，做到社会治理防控无缝隙、无盲区、无空白点；全面启动视频图像信息共享平台建设，实现各部门视频图像信息互联互通和跨部门跨层级共享共用；全面提升视频图像信息智能化应用水平，建成全天候、全方位、全高清、全智能、多维可视的社会治理视频中枢。到2020年，实现视频监控全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控；实现“五个100%”目标，即重点公共区域监控覆盖率、联网率达到100%，重点行业、领域涉及公共区域视频监控覆盖率、联网率达到100%，新建、改建、升级摄像机高清率达到100%。

    - 建设内容

本次项目位于玉环市，按照玉环市公安局“圈块格线点”布局和“雪亮工程”的要求，在原有玉环雪亮一期工程建设基础上，新建高清摄像头2208个，其中人脸抓拍识别摄像机536路，人车卡智能摄像机496个，其它治安监控1176路；新建视频智能辅助感知系统30套；升级改造玉环市公安局中心机房核心网络负载带宽及处理能力，提升扩容市级视频专网网络性能；新建社会资源面整合平台，接入互联网视频监控资源、村居视频监控资源及局委办视频监控资源，扩建公安平台及视频人脸解析平台，在一期原有的**应用的基础针对**实战应用进行多维数据开发治理应用。

标段一：

涉及玉环市所辖所有乡镇街道，共计471个点位，754套前端监控设备。主要建设内容包括：

1、前端公共安全视频监控点位建设

（1）玉城、开发区、芦浦、海山重点公共区域、农村公共出入口、市际、镇际、主要道路等高清视频监控715路（普通枪球机297个，普通人脸抓拍机195个，车辆人脸卡口机223路）；

（2）全市各乡镇街道4G人脸抓拍机视频服务39路；

（3）全市各乡镇街道社会面互联网视频人脸抓拍机500路；

（4）全市各乡镇街道社会面停车场停车控制数据接入服务20套。

2、中心端系统建设

（1）根据前端视频监控点位建设，配套配置数据传输交换服务、存储设备；

（2）市级社会视频监控资源整合平台建设；

（3）视频联网网络边界建设；

（4）人脸解析服务器建设（包含本次新建解析服务器的人脸解析授权）；

（5）视频、图片车辆、人体二次结构化平台及硬件建设；

（6）网络安全系统建设；

（7）中心端网络设备扩容升级；

| 服务内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 普通枪球机视频信息服务 | 297 | 路 | 服务内容包含实现本项目需求的前端点位建设、中间网络传输设备、光纤租赁、后端存储、中心机房设备扩容、边界安全设备、安全防御设备、服务器、平台软件、软件定制开发、使用授权等 |
| 2 | 普通人脸抓拍机视频服务 | 195 | 路 |  |
| 3 | 4G人脸抓拍机视频服务 | 39 | 路 |  |
| 4 | 车辆人脸卡口视频服务 | 223 | 路 |  |
| 5 | 社会面互联网视频人脸抓拍机视频服务 | 500 | 路 |  |
| 6 | 社会面停车场停车控制数据接入服务 | 20 | 个 |  |

标段二：

涉及玉环市所辖3个乡镇街道，共计376个点位，701套前端监控设备。建设主要内容包括：

1、前端公共安全视频监控点位建设

（1）楚门、清港、龙溪辖区重点公共区域、农村公共出入口、市际、镇际、主要道路等高清视频监控701路（普通枪球机440个，普通人脸抓拍机131个，车辆人脸卡口机130路）；

（2）便携式智能移动视频抓拍设备30个。

2、中心端系统建设

（1）根据前端视频监控点位建设，配套配置数据传输交换服务、存储设备；

（2）多维融合分析平台建设（含数据资源池建设）；

（3）安全运维评估服务。

| 服务内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 普通枪球机视频信息服务 | 440 | 路 | 服务内容包含实现本项目需求的前端点位建设、中间网络传输设备、光纤租赁、后端存储、服务器、平台软件、软件定制开发、使用授权等 |
| 2 | 人脸抓拍机视频服务 | 131 | 路 |  |
| 3 | 车辆人脸卡口视频服务 | 130 | 路 |  |
| 4 | 便携式智能移动视频抓拍设备 | 30 | 路 |  |

标段三：

涉及玉环市所辖2个乡镇街道，共计287个点位，466套前端监控设备。主要建设内容：

1、前端公共安全视频监控点位建设

（1）坎门、大麦屿辖区重点公共区域、农村公共出入口、市际、镇际、主要道路等高清视频监控466路（普通枪球机270个，普通人脸抓拍机130个，车辆人脸卡口机66路）。

2、中心端系统建设

（1）根据前端视频监控点位建设，配套配置数据传输交换服务、存储设备；

（2）业务应用综合服务器建设；

（3）公安视频分平台扩容与升级；

（4）公安中心机房机柜、配电等相关设备扩容升级；

（5）运维中心办公设施改造。

| 服务内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 普通枪球机视频信息服务 | 270 | 路 | 服务内容包含实现本项目需求的前端点位建设、中间网络传输设备、光纤租赁、后端存储、服务器、平台软件、软件定制开发、使用授权、运维中心建设等 |
| 2 | 人脸抓拍机视频服务 | 130 | 路 |  |
| 3 | 车辆人脸卡口视频服务 | 66 | 路 |  |

标段四：

涉及玉环市所辖2个乡镇街道，共计190个点位，287套前端监控设备。主要建设内容：

1、前端公共安全视频监控点位建设

（1）沙门、干江辖区重点公共区域、农村公共出入口、市际、镇际、主要道路等高清视频监控287路（普通枪球机169个，普通人脸抓拍机41个，车辆人脸卡口机77路）；

（2）视频智能辅助感知系统30套。

2、中心端系统建设

（1）根据前端视频监控点位建设，配套配置数据传输交换服务、存储设备。

| 服务内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 普通枪球机视频信息服务 | 169 | 路 | 服务内容包含实现本项目需求的前端点位建设、中间网络传输设备、光纤租赁、后端存储、服务器、平台软件、软件定制开发、使用授权等 |
| 2 | 人脸抓拍机视频服务 | 41 | 路 |  |
| 3 | 车辆人脸卡口视频服务 | 77 | 路 |  |
| 4 | 视频智能辅助感知系统 | 25 | 套 |  |

▲本项目属交钥匙服务项目，中标人不得以任何理由增加费用。项目实施过程中可能涉及的所有财务成本已经包含投标总报价之中，对标书中未体现，但又是提供服务所必须的组件，中标方必须自行增加。同时，中标方需对服务项目建设及运营期间的安全责任问题及第三方责任赔偿负责，投标的报价包含实现标书的所有功能及安全保障工作，其应包括（但不限于）施工设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、软件开发、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、开办费、措施费、大型机械进退场费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、建设期财务费用、光纤租赁费用、绿化和道路复原费用、青苗赔偿费用、安全文明施工设施费用、机房和网络建设费用、杆件和基础设计费用、维修维护服务、设备使用电费、相关审批费用、竣工图编制费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。中标人自行负责道路开挖审批手续，采购人仅提供道路开挖审批证明材料，由此产生的费用已经包含投标总报价之中。为保证工程建设及售后服务质量，要求投标方的总体报价不得明显低于成本价。

  - 整体系统架构

- 通用技术性能指标

- 普通治安监控

- 系统架构

前端摄像机（高清枪机和高清球机）采集监控区域的视频信息后，通过传输设备将视频信号传输到指挥中心数据机房进行集中存储。系统结构图如下图所示：

- 系统组成

前端监控点的摄像机监控信号的视音频数字化和压缩编码，形成IP数据包，利用网络传送到后端监控软件平台。作为大量前端路面部署的设备，设备必须采用高性能设备，产品温湿度范围和工业防护设计，符合社会动态治安监控系统路面部署的要求，提供强大的图像编码能力，保障高质量的图像效果；支持标准的通信协议和视频编码方式，灵活的业务及调试接口，满足工程实施能够做到因地制宜。

（1）摄像机

视频监控前端重要组成设备，用于视频图像的采集，主要分为高清网络枪机和高清网络球机，根据应用场合采用不同的摄像机，合理配置以满足图像采集的效果要求与经济性要求。

（2）镜头

根据摄像机分辨率的不同，镜头分为普通和高清镜头，根据监控距离和摄像机的类型选配合适的镜头，球型摄像机自带镜头。

（3）护罩

护罩是使摄像机在有灰尘、雨水、高低温等情况下正常使用的防护装置，根据摄像机机型采用不同的护罩，每个摄像机配置一个护罩，球型摄像机自带护罩。

（4）支架

支架是摄像机安装固定的重要组件，根据摄像机安装的位置，可以合理选择壁装支架或吊装支架。

- 前端建设

前端建设主要包括立杆、电源和机箱建设，具体应满足以下技术要求：

（1）根据部位与要求选择摄像机安装方式。采用立杆安装方式时，摄像机安装高度一般应根据视频监控选点位置及点位周边地理特性确定其安装高度、角度，高度一般不低于5000mm，安装杆壁厚、安装基础应由有相应资质的设计单位按照地质情况及抗风等级等要求进行设计；

（2）电源应有过流过压保护装置；重要监控点应配备备用电源，供电时间不得小于8小时；应设置防雷接地装置，防雷接地电阻应不大于10Ω；

（3）机箱应具备防尘和防湿，宜设置自动温控和防盗报警装置，采用自动温控的机箱，机箱内最高工作温度不应超过55℃；机箱中应能放置电源、接线架、网络传输、防雷模块等设备，可采取底部或背部进线；机箱和立杆应统一接地；

（4）机箱安装高度应充分考虑暴雨天气的影响，立杆、机箱设备设置在易受外力碰撞位置时，应有醒目提示标志。

前端基础施工要求如下：

前端基础施工应符合公安交通管理外场设备基础施工通用要求（GA/T 652）标准的相关要求，还应符合项目所在地建设、市政、交通、园林等相关管理部门要求。

前端补光要求如下：

（1）补光目标区域的照度是指监控补光目标区域内，离地面50cm高度的实际照度，通常使用照度计在现场实测。监控补光目标区域的平均最低照度宜高于5Lux，但不得低于3Lux；

（2）补光后的图像色彩还原性应保持原始场景特征,符合《安全技术防范(系统)工程检验规范》（DB33/T 334-2011）标准对显示或回放图像的要求。还应满足当监控目标距离监控相机15米之内距离时，图像画面一般显色性Ra>90，能识别目标特征及真实颜色；

（3）补光宜采用无极灯、LED暖光灯或者普通LED灯，灯具应满足IP65的防护等级和国家强制性认证相关要求。

- 功能要求

系统应具有如下功能：

（1）图像监视功能

在各种环境条件下，通过软件客户端、解码器、矩阵和显示设备能监视到前端视频监控点所处现场的视频图像，视频图像质量按五级损伤制评定，主观评价应不低于4级。

（2）图像控制功能

各级监控（分）中心及授权用户能对前端任意一路监控图像进行切换和云台控制。

（3）图像存储、备份及回放功能

系统能实现数字化图像记录、存储和备份，在视频信息共享平台和视频信息联网平台上依据授权回放历史图像。

（4）联网管理功能

符合国标GB/T28181-2016接入标准,视频监控设备应能通过IP网络接入到视频信息共享平台进行统一管理。

（5）媒体转发功能

系统应具备视音频流媒体的实时转发功能。

（6）码流选择功能

系统应支持对一个视频源不少于2种不同图像分辨率码流的选择。

（7）设备管理功能

系统应支持对设备参数进行远程设定等操作。

（8）用户、权限和日志管理功能

系统应具备用户注册、身份认证、使用操作权限和用户行为日志记录和审计的管理功能。

（9）指挥调度功能

系统应能通过各级指挥（监控）中心在接处警、安保、维稳、处突、警卫等工作任务中，快速调取和控制现场视频监控，支持针对不同**工作任务的视频监控预案，支持与视频会议系统之间的多路图像相互切换交换，支持指挥（监控）中心之间监视墙图像的镜像传输与显示。

（10）视频质量诊断功能

系统宜支持视频的丢失、遮挡、冻结、条纹、噪声、抖动、偏色、对比度异常、亮度异常、清晰度异常和场景变化检测等视频质量诊断功能。

（11）其他扩展功能

系统提供业务功能第二次开发接口，为其他信息化系统提供应用支撑，应支持与GIS系统和其他信息化系统结合应用，能实现与110接处警、区域报警网络等警视联动，应支持移动客户端应用。

（12）扩充和升级功能

系统应为扩充或与智能分析等系统连接留有相应接口，系统配套软件应具有升级能力。

- 车辆人像抓拍卡口

- 系统概述

通过设置车辆抓拍点位可对途经的监控目标（机动车、前排司乘人员、非机动车、行人）进行24小时捕获，能提供高清晰的图片。

所提供的图片能够清晰辨认车辆类型、车身颜色、所载货物和所处位置，对于人员能清晰辨别人脸（可供人脸识别）及人员衣着穿戴等主要特征，还可提供完整的车头信息，包括完整的牌照，清晰可辨的牌照颜色、驾驶前排乘坐情况等，对于驾驶前排乘坐人员能提供清晰可辨的人脸特征（可供人脸识别）。

- 前端部署

（1）每2个车道配置1台900万像素抓拍单元，用于分析单向2个车道内的过往车辆，及车辆内部司乘人员特征图片，并对抓拍全景进行监控，其中车辆捕获、车牌识别、车型识别、车身颜色识别等关键技术均集成于智慧监控单元；

（2）每个相机配置1台补光灯、每个车道配置1台爆闪灯作为辅助光源，在夜间亮度较差时，实现环境补光，有效提高夜间图像显示效果和标识标线的显示效果；

（3）每个卡口监控单元配置1根6米的监控立杆，挑臂伸出4-13米，卡口监控单元架设在挑臂上，与道路行车方向倾斜一定角度（不超过15º）。

- 功能要求

卡口车辆抓拍系统应具有如下功能：

（1）图像信息采集功能

应能够对通行卡口的机动车、非机动车、行人进行图片抓拍，记录通行车辆、非机动车、行人经过监测点时的全景图像和特征图像，并能对通过卡口的时间、地点、行进方向及周边环境等进行自动采集，形成抓拍图片库，监控区域内规范行驶的车辆被记录的图片能看清车辆前部所有特征、车内驾驶员、副驾驶位置情况，还能看清车辆类型和颜色。

（2）目标特征识别功能

能自动识别机动车号牌，包括号牌颜色、汉字和6位字符。系统应识别GA 36“4”中规定的号牌（摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、拖拉机号牌除外）、新能源号牌、武警汽车号牌和军队汽车号牌等在我国道路上行驶的各类机动车号牌。系统宜具备对车标、车型、车身主体颜色、前排司乘人员面部、衣着基本特征和其它车辆特征的自动识别功能。

能自动识别行人、非机动驾驶员、机动车驾驶员及副驾驶人员人脸并提取供人像识别系统分析。

（3）图片特征二次识别功能

支持智能和图片二次分析，能够通过卡口图片二次分析识别出号牌、车身颜色、车标、车型、款式、子型号、车牌、车检标、遮阳板、挂件、摆件等。支持对视频进行结构化摘要，对目标进行人、车物等结构化分类打标签，并提供目标颜色、运动方向、大小等特征信息。

（4）图像防篡改功能

系统应能对抓拍的图片进行防篡改处理，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的合法性和有效性。

（5）车辆运行轨迹和卡口通行记录查询功能

应能按照时间、地点、方向、车辆特征对机动车的行驶轨迹和通过某卡口的机动车通行记录进行查询，应能根据通行记录自动关联回放当时的视频录像。

（6）流量统计功能

系统宜能按车道和时段进行车辆流量的统计。

（7）数据存储功能

系统应存储全景图像一张和特征小图，系统应具有对车辆信息和图片进行循环覆盖和重要图片锁定备份功能。

（8）车辆布控与撤控功能

应具备车牌号码布控和撤控功能，并符合GA/T 1400.4标准和GB/T28181-2016标准规定的相关接口。

（9）远程维护功能

应支持对系统前端设备重启、参数设置等远程维护功能。

（10）时钟同步功能

系统时间应支持时钟同步。

- 普通人脸抓拍卡口

- 系统概述

系统包含前端人脸抓拍机的建设和后端人脸分析系统，通过人脸智能分析系统，对人脸数据进行建模以及存储，实现黑名单布控、实时报警、以人搜人的实战应用。

- 环境要求

实时布控场景布点要求选点满足光照、补光、时间等要求。

| 限制条件 | 详细解释 |
| --- | --- |
| 光照要求 | 1.人脸面部区域正面光照强度100lux及以上 2.行人左右侧光照强度差不超过一倍 3.行人背面光照强度不超过正面光照强度的两倍 |
| 补光要求 | 1.避免补光不均匀导致额头高光，眼窝有阴影 |
| 时间要求 | 1.白天需要考虑光照随时间变化导致准确率的不同变化 2.夜间光线不足或补光不均匀的情况下，需要增加补光设备 |
| 其他要求 | 避免补光设备直射行人眼睛 |

- 前端部署

（1）部署架构

针对具体人员抓拍监控点位的实际情况，摄像机部署于监控立杆，网络传输设备、光纤盒、防雷器、电源等部署于室外智能机箱。前端部署架构图如下图所示：

（2）架设要求

人脸检测需要采集人员的正面照片，在不影响人员通行，且满足点位场景要求范围内的前提下，图像采集设备的架设地点在人员行进路线的前上方为最佳。尽量选择人员流动方向单一的场景，且同时出现在画面中的人员数量越少越好，如能达到每次仅一人出现在场景时为最佳。

| 序号 | 参数项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 架设地点 | 通道类环境最佳 |
| 2 | 架设高度 | 距地面2.5-3米（摄像机距人4.5米内），距地面3-4.5米（摄像机距人10米内），俯视人脸15-20°以内。 |
| 3 | 水平距离 | 摄像头到人脸的距离建议3-10米 |
| 4 | 对焦宽度 | 地面3-6米宽度，使得监控人脸双眼间距30个像素以上，人脸宽度100像素以上。 |
| 5 | 背景要求 | 背景颜色及图案尽量不要太复杂，单色、浅色为宜，尽量不要有玻璃等强反光物体。 |

- 场景选择

针对人脸抓拍系统，一般分布在城市的各个角落，一般是重点场所的人员入口通道或者大门位置。实际点位的选取工作非常重要，直接关系到抓拍的实际效果，因此充分考虑布局选点的针对性、关联性以及整体效果。

（1）交通枢纽

交通枢纽主要指火车站、汽车站。火车站、汽车站大门、安检门出入口为主。

（2）商场、超市

商场、超市一般建议安装在进门的门口，扶梯位置的正对面。考虑到宽度问题（最宽2.5米），建议扶梯需要一个扶梯一个相机进行覆盖，一个大门需要一个相机进行覆盖。

（3）医院

医院一般现在都是人车分流，人脸摄像机架设在人员进入的大门或通道即可。如果没有特定通道，需要选择2.5米宽的道路进行抓拍。

（4）宾馆

宾馆主要部署在进门或者进电梯间通道的位置。考虑到逆光，优先选择电梯间通道。

（5）娱乐场所（KTV）

KTV网吧等，由于场所内部光线昏暗，基本不可能。所以需要在前台或者进门位置进行抓拍。

（6）小区

小区选点主要以小区出入口为主，目标是抓拍到所有进出小区人员的正面人脸。

（7）银行

银行选点主要以营业网点出入口、ATM机、理财室进门为主。

- 其他重点部位

警卫目标、**重点目标等。

- 功能需求

（1）实时视频采集

为满足监控中心实时视频预览和存储录像回放查看的要求，前端人脸摄像机应具备如下功能：

- 能够采集和传输不同分辨率下的昼夜实时视频；

- 支持H.265、H.264视频编码压缩标准；

（2）人脸数据采集

人脸摄像机应内嵌人脸算法，支持人脸抓拍功能，能够对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，利用人脸质量评分算法从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该行人的抓拍图像，详细功能如下：

- 支持同时对画面中30个以上的人脸进行检测和抓拍；

- 人脸抓拍率95%以上；准确率95%以上；

- 内置基于人脸的性别分类功能；

- 内置基于人脸的年龄段分类功能；

- 支持人脸区域自动曝光功能，能够根据外部不同场景以及光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人脸仍较为清晰。

- 存储要求

人脸视频的存储4Mbps不少于30天(**重点部位不少于90天)，视频的存储按照现有天网标准统一存入公安天网视频侦查作战平台。人脸小图和场景照片的存储时间均不少于三个月。

- 前端设备参数

▲以下设备参数均需提供检测报告或者质量承诺书。

- 400W视频枪机

▲传感器： CMOS；

▲靶面尺寸：≥1/1.8""

分辨率：2560×1440@25fps

▲照度：彩色:0.0002 Lux,黑白:0.0001 Lux；

视频压缩标准：H.265/H.264/MPEG4/MJPEG

▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）：

同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%；

支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%；

支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%；

支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%；

支持驾驶员是否系安全带检测功能，识别准确率≥98%；

支持驾驶员人员检测和抠图功能，其中主驾驶员人脸抠图率≥92%；

支持识别≥12种车型，包括：大客车、中型客车、大货车、中型货车、小货车、面包车、微型车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、公交车；

支持识别≥13种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天车身颜色识别准确率≥95%;晚上车身颜色识别准确率≥95%；

支持识别≥250种车标；

支持识别≥5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）；

支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片；

支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍；

支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片；

支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、口罩等多种属性；

▲含双层护罩、万向节、电源、摄像机内置或者外置防雷模块、防水软管，根据实际场景需求提供对应镜头焦距。

深度学习算法，硬件采用VPU或者GPU架构，（优先选用，不做强制性参数要求）。

IP防护等级：≥IP66

功耗：25W max

湿度：10%~90%"

- 400W视频球机

▲球机像素：≥400W

传感器元器件 CMOS；

▲内置GPU芯片；

▲靶面尺寸：≥1/1.8”；

▲最低照度彩色：≤0.0002lux,黑白:≤0.0001lux；

视频分辨率：2560×1440@25fps；

焦距：5.6-208mm，37倍光学变倍；

▲支持不少于5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440@60帧/s

视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG

支持动态范围≥106dB，照度适应范围≥135dB;

具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像；

支持不少于500个预置位；

支持自动巡航功能设备可以按照所设置的预置位完成1024条巡航路径，每条巡航路径可以添加64个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能；

支持设备可按照所设置的轨迹完成1024条模式路径每条路径的最大记录时间应大于16min；

支持在监视画面上设置40个不规则四边形区域，

支持快速聚焦功能，分辨率设置为1920*1080，帧率设置为60fps，码率为2Mbps，跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见；

▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）：

车辆捕获率白天/晚上都不小于99%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99%

支持非机动车捕获率白天与夜间均不低于99%；

支持车型识别功能，识别通过监视画面中的机动车车型，包括：轿车、小型轿车、微型车、 客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，共10种，白天识别率99%夜间识别率98%；

支持车牌颜色识别功能，黄、蓝、白、黑、绿（新能源车牌），共5种；

支持车身颜色识别功能，支持车身颜色识别功能，白、灰、黄、粉、紫、绿、 蓝、红、棕、黑，共10种，识别率：≥98%；

支持车辆品标识识别，识别率：白天99%，夜间97%；

支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，并报警上传；

水平键控速度最大500°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-35°~90°；

红外距离:≥150米；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电15KV，接触放电8KV，8KV防浪涌

防护等级：≥IP66

功耗:60W max

湿度：10%~90%

- 900W卡口相机

900万抓拍单元，

▲传感元器件： GMOS；

▲靶面尺寸：≥1"

视频分辨率：4096×2160@25fps；

▲照度：彩色:≤0.0002Lux；黑白：≤0.0001；（参数提供检测报告）

图片分辨率4096*2160、1600*1200、1280*720；

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4；

▲设备内置深度学习芯片；

▲支持全结构化智能解析：

支持SSD存储器，容量支持512G以上；

▲内置≥128GB CLASS10以上SD卡

支持主、副驾驶人脸检测功能；

支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%；

支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%；

支持非机动车、行人捕获功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥95%；

支持≥13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%；

支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节；

支持前车窗是否有摆件物检测功能；

支持车身颜色、车型、车标、安全带、开车打电话、年检标志等特征识别；

支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%；

支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92%；

支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%；

支持驾驶室人脸抠图功能，主驾驶人脸抠图率不小于98%，副驾驶人脸抠图率不小于95%；

支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别；

支持非机动车、行人人体和人脸抠取；

支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换；

支持≥22种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于97%；

支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪和抓拍功能，支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示；

在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30以下；

外接存储读取速度最高可达15M/s；

支持识别≥车头3000种车辆子品牌，车尾500种车辆子品牌；

▲内置50mm定焦镜头

IP防护等级：≥IP66

功耗:53W max

湿度：10%~90%

摄像机（带内置偏振镜）、室外防护罩、内置补光灯、网络防雷器、电源适配器、安装万向节、防水软管等

- 4G人脸抓拍机

最低照度：彩色: 0.009 Lux ，黑白: 0.0009Lux ；

根据实际场景需求提供对应镜头焦距；

视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG；

▲分辨率≥1920×1080；

▲存储功能：内置≥128G CLASS10存储卡，视频支持本地存储，支持远程访问回放；

图片支持断网续传功能；

补光距离：红外最远达30米；

通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；

支持无线制式：LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO；

▲采用智能学习芯片，支持智能学习，提供公安部检测报告或承诺书；

人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图；

混合目标检测：支持人脸+人体抓拍，对目标进行跟踪、评分，输出最优抓拍图；

4G模块内置相机中；

▲内存≥128GB CLASS10以上SD卡

▲含高清镜头、电源适配器、安装万向节、防水软管。

- 400W人脸抓拍机

▲传感元器件： CMOS智能护罩一体化网络摄像机；

▲靶面尺寸：≥1/1.8”；

▲最低照度彩色：≤0.0002lux，黑白:≤0.0001lux（参数提供检测报告）；

▲采用GPU的硬件架构（参数提供检测报告）；

视频分辨率：≥2560x1440@25fps；

▲内置光学变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能；（根据实际场景需求提供对应镜头焦距）

视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG

需具≥106dB宽动态。

内置高效阵列灯，可定时开启，最远达30米;

▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片;

▲支持全结构化智能解析：

抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别

抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍

抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别

抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别

支持前端人脸建库、布防和比对

支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。

在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。

在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。

支持行人、非机动车属性提取

▲全结构化智能解析性能参数（性能参数以卡口场景测试为准）：

同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%；

支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%；

支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%；

支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%；

支持识别≥10种车型，包括：客车、大货车、小货车、面包车、微型轿车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、中型客车；

支持识别≥11种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青；

支持识别≥250种车标；

支持识别≥5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）；

支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片；

支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍；

支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片；

支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、胡子、口罩等多种属性；

防护等级：≥IP66

▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡

功耗:35W max

湿度：10%~90%

- 800W人脸抓拍机

▲传感元器件： CMOS智能护罩一体化网络摄像机；

▲靶面尺寸：≥1/1.8”；

▲最低照度彩色：≤0.002lux，黑白:≤0.001lux（参数提供检测报告）；

▲采用GPU的硬件架构（参数提供检测报告）；

视频分辨率：≥3840x2160@25fps；

▲内置光学变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能；（根据实际场景需求提供对应镜头焦距）

视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG；

需具≥106dB宽动态；

内置高效阵列灯，可定时开启，最远达30米；

▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片；

▲支持全结构化智能解析：

抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别

抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍

抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别

抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别

支持前端人脸建库、布防和比对

支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。

在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。

在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。

支持行人、非机动车属性提取

▲全结构化智能解析性能参数（性能参数以卡口场景测试为准）：

同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%；

支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%；

支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%；

支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%；

可识别≥10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。

支持≥11种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青；，白天环境光照度不低于2001x,车身颜色识别率≥95%

车标白天识别准确率≥98%;夜间识别准确率≥95%；

支持区域入侵,物品遗留/搬移,场景变更,徘徊检测,人员聚集,快速移动,停车检测,音频异常检测,虚焦侦测,外部报警,并且可以与报警联动,支持多种触发规则联动动作；

支持人脸优选抓拍和实时抓拍，开启实时抓拍可对人脸轨迹中每帧进行抓拍，当开启人脸优选功能，能够挑选出人脸轨迹中效果较好的一帧进行抓拍；

支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片；

防护等级：≥IP66；

▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡

功耗:35W max

湿度：10~90

- 400W人脸抓拍室内机

▲传感元器件： CMOS AI筒型网络摄像机；

▲靶面尺寸：≥1/1.8”

▲同时支持人体和人脸抓拍

抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别

抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍

设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳

最低照度:彩色: 0.0005Lux   黑白: 0.0001 Lux

镜头:（8-32mm）@F1.6，水平视场角：37.7°~15.2°

宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控

视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG

最大图像尺寸:2560 x 1440

存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持)

▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡

工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

防护等级:IP67

▲支持白光补光或混合补光

支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。

- 800W人脸抓拍室内机

▲传感元器件： CMOS AI筒型网络摄像机；

▲靶面尺寸：≥1/1.8”

▲同时支持人体和人脸抓拍；

抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别

抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍

设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳

最低照度:彩色: 0.0002Lux    黑白: 0.0002 Lux

镜头:（8-32mm）@F1.6，水平视场角：37.7°~15.2°

宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控

视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG

最大图像尺寸:3840 x 2160

存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持)

▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡

工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

防护等级:IP67

▲支持白光补光或混合补光

支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。

- 枪球一体机

全景相机

▲传感器类型:CMOS

▲靶面尺寸：≥1/1.8＂

▲最低照度:彩色:0.001 Lux 黑白:0.0005Lux；

支持106dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、背光补偿

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile

分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440) ;60Hz:30fps(2560×1440)

细节相机:

▲图像传感器:CMOS；

▲靶面尺寸：≥1/1.8＂；

▲最低照度:彩色：0.001Lux，黑白:0.0005Lux；

支持106dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、背光补偿；

4倍光学变倍；

水平速度:水平键控速度：0.1°-200°/s,+K4:L4速度可设； 水平预置点速度：300°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设； 垂直预置点速度：120°/s

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile

分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440)

▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）：

行人图像捕获率≥99%

车身颜色识别准确率≥99%

车型识别准确率≥99%

非机动车辆图像捕获率≥99%

人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米；

可对监控画面中的机动车、非机动车、行人同时进行检测及抓图，能同时支持对照片中的100个目标进行检测；

支持人脸检测、人脸属性提取和人脸识别，支持多种人脸抠图方案设置，包括人脸/单寸照/半身/全身；

支持目标检测：包括人脸、人体和车辆的检测及抓拍，支持人体属性提取；

支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取；

支持区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集多种行为检测；

SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）；

▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡

功耗:56W max；

工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于90%；

防护等级:IP66。

- 抗逆光相机

▲传感元器件： CMOS智能护罩一体化网络摄像机；

▲靶面尺寸：≥1/1.8”；

▲最低照度彩色：≤0.0002lux，黑白:≤0.0001lux（参数提供检测报告）；

▲采用GPU的硬件架构（参数提供检测报告）；

视频分辨率：≥2560x1440@25fps；

▲内置光学变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能；（根据实际场景需求提供对应镜头焦距）

视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG

需具≥106dB宽动态。

内置高效阵列灯，可定时开启，最远达30米;

▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片;

▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）：

抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别

抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍

抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别

抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别

支持前端人脸建库、布防和比对

支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。

在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。

在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。

支持行人、非机动车属性提取

▲全结构化智能解析性能参数（性能参数以卡口场景测试为准）：

同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%；

支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%；

支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%；

支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%；

支持识别≥10种车型，包括：客车、大货车、小货车、面包车、微型轿车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、中型客车；

支持识别≥11种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青；

支持识别≥250种车标；

支持识别≥5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）；

支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片；

支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍；

支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片；

支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性；

防护等级：≥IP66

功耗:35W max

湿度：10%~90%

- 高空瞭望球机

▲球机像素：≥400W

传感器元器件 CMOS；

▲内置GPU芯片；

▲靶面尺寸：≥1/1.8”；

▲最低照度彩色：≤0.0002lux,黑白:≤0.0001lux；

视频分辨率：2560×1440@25fps；

焦距：5.6-208mm，37倍光学变倍；

▲支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440@60帧/s

视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG

支持动态范围≥106dB，照度适应范围≥135dB;

具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像；

支持不少于500个预置位；

支持自动巡航功能设备可以按照所设置的预置位完成1024条巡航路径，每条巡航路径可以添加64个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能；

支持设备可按照所设置的轨迹完成1024条模式路径每条路径的最大记录时间应大于16min；

支持在监视画面上设置40个不规则四边形区域；

支持快速聚焦功能，分辨率设置为1920*1080，帧率设置为60fps，码率为2Mbps，跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见；

▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）：

车辆捕获率白天/晚上都不小于99%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99%

支持非机动车捕获率白天与夜间均不低于99%；

支持支持≥10种车型识别功能，识别通过监视画面中的机动车车型，包括：轿车、小型轿车、微型车、 客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，白天识别率99%夜间识别率98%；

支持≥5种车牌颜色识别功能，黄、蓝、白、黑、绿（新能源车牌）；

支持车身颜色识别功能，支持车身颜色识别功能，白、灰、黄、粉、紫、绿、 蓝、红、棕、黑，共10种，识别率：≥98%；

支持车辆品标识识别，识别率：白天99%，夜间97%；

支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，并报警上传；

水平键控速度最大500°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-35°~90°；

红外距离:≥150米；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电15KV，接触放电8KV，8KV防浪涌

防护等级：≥IP66

功耗:60W max

湿度：10%~90%

- 便携式智能移动视频抓拍设备

显示屏:2.4英寸TFT LCD，240*320，电容屏；

人脸功能：支持人脸抓拍；

视频输入:主机内置摄像机录像分辨率1920*1080;

视频录像:视频分辨率最高为1080P/30FPS，1280×720、720x576可选；

双码流:录像1080P30，同时网传720P30

视频编码格式:H.264/H.265

照片格式:JPG，主相机3000万像素

白平衡:自动

闪光灯:支持

激光定位:支持

存储介质容量: ▲内置≥128GB CLASS10以上SD卡

电池:可拆卸，≥3200mAh

适用环境:适用于-20℃至55℃、湿度小于90%的工作环境

重量:约215g（含背夹）

按键:侧边实体键：开关机、拍照、录像、录音

充电方式:支持5V/2A快充，充电时间小于2.5小时

执法记录仪具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离应满足说明书的要求，且不低于3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围3m处应覆盖摄录画面70%以上面积

卫星定位功能：执法记录仪可接收卫星数据并提供定位信息，应优先使用北斗卫星导航定位，设备需内置北斗和GPS模块

▲支持将人脸抓拍图片上传至台州市溯影人像平台

▲含5年4G流量费用

- 视频存储

- 系统组成

1、存储主机+存储存储软件模块

2、企业级6T硬盘

- 系统拓扑图

- 系统配置原则

存储器标配安装24块6T硬盘，总容量为144T，其中3块硬盘热备（2块的空间用于校验），其有效数据存储容量为126T。考虑到硬盘的标称容量和实际使用容量有偏差，格式化应按每个存储实际使用90%计算容量，所以每个存储实际使用的存储空间为113.4T。图片存储按照113.4T计算，录像存储应用时为考虑SSU安全性和临时扩容以及录像冻结，应另外冗余容量。

▲本项目要求视频录像存储时间不得小于30天，车辆图片存储时间不得小于6个月，过车记录和操作日志存储时间不得小于2年。

- 系统实现功能

1、存储支持读写属性配置，对于一些突发情况时需要对整台存储进行保护时，可方便配置“只读”属性。对于重要的录像，系统支持冻结功能，防止循环录像时对重要录像数据的覆盖。

2、前端设备优先直接连接存储进行录像，如果设备直接访问存储不通时，系统将通过媒体转发服务进行录像存储。在用户访问存储的录像时（回放、下载），系统优先选择用户直接连接存储；如果用户和存储之间链路不通，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由。

3、系统具有RAID保护机制，并支持“N+M”集群部署，具有较高的稳定性和可靠性,应具有一定容量的自动冗余备份能力。一旦检测到主用存储故障时，录像将直接切换到备用存储。在主用存储恢复后，重新切换相应录像。

4、设备正在录像时，如果由于线路或平台的原因导致连接中断。存储设备具有掉电保护功能，掉电时录像数据不会丢失和损坏，恢复供电后能自动进入正常工作状态；支持直写，在与流媒体服务断线情况下能保持存储功能不受影响；避免长期循环复写产生的 文件碎片问题。

5、系统支持录像在线剪辑功能，用户在可以随意标记和记录感兴趣的录像片段。这些片段可以进行编辑，回放和下载。支持快速定位、回放和下载满足业务应用需求；支持录像锁定/解锁，保障重要数据不被覆盖。存储支持系统统一网管，系统的录像情况、运行状态一目了然。

- 对接要求

▲为保证系统的正常运行，新接入的机架式SSU存储机头必须能与台州市天网工程视频作战侦查平台无缝对接。

- 视频专网技术要求

- 网络带宽要求

▲由运营商自行组网，须以裸光纤点对点模式组建视频以太专网(费用包含在光纤租用链路里)来传输视频图像等数据，节点汇聚后根据视频流量采用2条千兆或以上传输链路上传至运营商机房存储系统，运营商机房再通过2条万兆光纤接入到玉环市公安局中心机房。

前端视频图像采集设备到后端机房交换机之间的传输网络包括传输光缆、光转换设备、前端汇聚/分线设备、尾纤跳线等由投标人自行负责。

▲前端光交换机统一采用1光8电口交换机。

为保证网络畅通，减少断网事故发生，中标运营商应加强机房间环路建设。

▲一是每个汇聚机房须双路由、不同管道连接到运营商中心机房或公安中心机房进行物理环保护。

二是各乡镇汇聚机房间须双路由、不同管道进行物理环保护。

- 网络传输质量要求

基本要求依据GB28181中的相关内容：

a.	网络传输协议要求

联网系统网络层应支持 IP 协议，传输层应支持TCP 和UDP 协议。

b.	媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议； 视音频流的数据封装格式应符合标准要求。

c.	信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由 IP 网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；

前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

d.	网络传输带宽

联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。

e.	网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

网络时延上限值为400ms；

时延抖动上限值为50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

本期建设的高清视频系统拍摄的图片、视频、数据须保证按照业主提供的标准有效接入玉环市公安局指定平台。其中视频、图像、数据通过视频专网汇聚后，集中存储于玉环市公安局指定机房。

- 前端设备网络安全接入及数据安全要求

监控设备和系统必须严格遵循《公安信息通信网边界接入平台安全规范》（公科信[2011]5号）接入公安信息网络，数据必须符合公安保密安全要求，数据未经业主同意不能挪作他用。

- 机房要求

本项目建设的内容，机房后端设备、平台较多，涉及视频、图像数据的集中存储，人像、视频、图像的结构化解析处理，以及网络安全设备的部署运行，关系到整个玉环市“雪亮工程”运行的质态，因而对机房的综合环境、供电系统、空调制冷、安全防护等核心指标要求较高。须在玉环市区域范围内设立运营商核心机房，在项目涉及的乡镇街道设立汇聚机房。核心机房性能应能保证社会视频监控系统的安全可靠地运行，机房在供电、温湿度、防尘、照明、接地、防水上至少符合以下标准：

1、环境要求：

开机状态下:

温度：夏季22±2℃，冬季20±2℃,变化率<5℃/h,要不凝露

湿度：45%--65%

停机状态下:

温度：5℃-----35℃,变化率<5℃/h,要不凝露

湿度：40%--70%

尘净度：粒度<0.5μm

个数<10000粒/dm3

2、供配电要求：

电压380V/220V

电压变动范围220V±2%

频率变化范围50Hz±0.2

波形失真率<±5%

瞬间电压波动不超过220V±15%,且在3个周期内恢复。

器材选用安全可靠，考虑最恶劣情况的安全。

3、照明要求：

地面0.8m处>220Lx，禁止使用电感整流器

主要工作区和基本工作区的平均照度应不低于300LUX

机房内应无眩光

应急事故照明:照度应为普通照明照度的1/10

应急疏散照明：照度应大于等于5LUX

4、供电要求：

1）机房应独立供电，设备供电和空调照明供电必须分为两个独立回路；

2）应配备不间断供电系统（UPS或通信直流供电系统），采用双回路供电和备用发电设备的机房，UPS系统或通信直流供电系统设计后备时间不小于4小时；按本次规划的设备总用电量的1.3倍以上进行预留；

3）稳态电压偏移范围±5％；稳态频率偏移范围±0.5Hz；电压波形畸变率不大于5%。

5、接地电阻：

机房的防雷和接地设计，应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要求，并应符合现行国家标准。联合接地电阻不大于1Ω；安全保护接地电阻不大于4Ω；防雷接地电阻不大于4Ω。

6、消防要求

机房应当具有相应的消防灭火系统，并具有火灾报警系统，且火灾报警系统应与灭火系统联动。

7、动力环境监控：

具有动力环境监控系统，对机房的温度、湿度、电力供应、设备运行状态等进行及时监控；全部机房的监控系统需实现集中控制。

其他要求

机房面积、空调容量、供配电容量等应充分考虑今后系统扩展要求。

坐落位置

本项目涉及的机房，均要求坐落在玉环市范围内。

机房内的相关设备应需满足“雪亮工程”使用需求，并满足因“雪亮工程”设备扩容等各项工作所需，提供机柜、电力保障等各项配套，支持各种原因发生的的机房维修、迁移等情形，费用包含在总体报价内，不予另行计取费用。

乡镇街道汇聚机房，可以为自有、租用、借用的场地，可以为各运营商的基站，环境要求参考上述标准，已具备实际运作条件，且满足项目需求。

- 运维服务方案

根据“雪亮工程”的运维服务要求，运维服务需实现对公共安全视频专网的软硬件资产规范化管理，设备运行状态的可视化管理、指标化监测、智能化故障定位和敏感信息识别，视频质量诊断、故障处理工单的电子化流转和统一的考核评价，从而达到提升信息化系统运营效率和管理水平，保障视频资源核心系统的安全、有序、稳定和高效运转。

全市实现全市视频统一运维系统的目标，以服务方式引入运维服务提供商，重点保障前端点位的运维。

    - 总体运维要求

建立完善的运维管理系统、运维团队架构、故障处理流程、电子化工单及考核体系、其他运维相关的业务流程规范和制度的制定等。运维服务目标：

视频在线率：应达到98%（含）以上；

卡口在线率：应达到98%（含）以上；

视频质量完好率：应达到98%（含）以上；

平台及网络可靠性：应达到99.99%（含）以上；

一机一档数据准确性：应达到100%。

运维响应时间符合省厅、市局的考核要求。提供7*24小时故障电话服务热线。7*24小时响应，故障申告后：1小时内响应，城区范围：1小时到现场，如遇重、特大事故需紧急抢修的，特殊处理。由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的故障，由运维服务方提交申请，事件报备，延长修复时限。

    - 运维团队要求

项目服务团队，按照玉环市公安局统一标准服务，保障业主单位信息化建设及运维。提供7*24小时的全方位业务监控，统一运维热线呼叫调度服务，负责全市运维质量管控和监督。

运维团队需要运营商牵头建立相关管理制度，责任明确，运维人员须具备IT或安防行业工作经验，建立项目负责人制度，公安直接与项目负责人对接提出问题，项目负责人负责协调解决问题并及时反馈。完善安全管理制度、规章制度、质量控制、运维管理、学习培训、服务标准、监督考核、代维管理、信息保密，具备客户服务保障体系和网络运营保障体系。

维护机构须配备系统维护必需的装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。

    - 运营维护服务内容

运维服务需包括但不限于一机一档管理、平台运维管理、视频质量管理、网络运维管理、电子工单管理，服务提供商需提供相关考核管理办法。

    - 运营维护服务要求

在完成运营服务内容要求基础上，为保障玉环市“雪亮工程”运营目标，需实现以下服务要求。

      - 系统免费运营保修服务

在维护期范围内，“雪亮工程”的货物（包括设备、材料及应用服务）出现损坏、故障、丢失等，均由运维中心负责维修与更换，维修或更换后达到使用要求效果。在系统安装调试完成后，一旦发现设备性能无法达到系统设计要求或者设备总体指标虽然达到设计要求，但与系统存在兼容问题，从而影响系统总体性能，立即将情况向业主单位汇报，经确认并同意后，对问题设备免费更换。

      - 7×24小时运营保障服务

7*24小时维护升级服务

质保期内提供7*24小时维护、升级服务，通常情况下市区内1小时到场，非市区2小时到达现场，经故障判断后确认是系统平台（包括存储，下同）和光纤链路故障（确认时间为2小时），在4小时内恢复；确认是前端设备如摄像机被盗或损坏、线缆被剪断等故障，在24小时内恢复；不能解决的提供备品备件；逾期未作出响应，需承担由于故障所造成的全部直接损失。但由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的点位故障，由维护方提交申请，经业主单位确认后，可酌情延长修复时限。

系统升级

因技术的升级或新一代产品的面世，对原应用软件功能或性能有极大的提高，需根据业主单位的需要，对业主单位的应用软件、系统或所开发的其它软件的更新，同时也满足业主单位对硬件设备的升级。

应用软件的再开发

针对业主单位在使用过程中因业务扩展、变更或延伸所带来的对应软件功能的不满足而进行的软件功能的再开发，以使软件的功能始终满足业主单位的业务不断发展的需要，同时也使建设单位的早期投资得以保护。

系统的保养、维护

每半年为一个保养周期，对前端外场设备给予清尘、清洁和检查。应及时发现设备故障、隐患并及时处理解决，把故障清除在萌芽状态。避免扩大故障范围。保养周期内要对设备的主要系统进行必要的保养，并做好保养、维护的记录。

性能测试服务

每三个月为一周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。在每年的3月份雷雨季节来临前，着重对所有监控点的接地电阻进行测试和数据记录，并检查所有的监控点的避雷是否正常。对测试后数据达不到要求的点采用增加接地桩等措施解决，以减小接地电阻。并更换被雷击穿的避雷器。同时，检查各接地线是否正常。以保证在雷雨季节避雷器被击而造成设备损坏。依据接地电阻测试要求，对接地电阻六个月为一测试周期。

立杆、机柜的保养服务

立杆、机柜因均为外露设备，常年受日晒雨淋，容易造成油漆脱落，出现锈铁，影响了美观，减少了使用寿命。方在日常巡检过程中，如出现有生锈的情况，则及时进行除锈油漆处理。

      - 系统的巡检保障服务

前端点位定期巡检服务

每半年对每个项目前端点位和中心设备进行一次巡检。主要查看基础设施（基础、立杆、控制柜等），控制设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。并作好巡检记录。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，报业主单位进行确认后再实施。

图像质量的巡检服务

一二类点位图像质量及卡口抓拍图片效果每天巡检2次，对巡检情况作好记录，并将情况及时反馈给维修组，由维修人员及时处理。并每天主动反馈至业主单位。

机房及网络系统巡检服务

每天对机房及网络和系统平台进行巡检，对巡检情况作好记录，每日报送维护主管及业主单位代表。

运营质量定期总结与检查

每季度组织视频专家并邀请业主单位代表共同组建运营质量检查小组，对本季度的运营质量进行总结与检查。

      - 突发事件应急抢修服务

前端杆件或者光缆遭外力破坏，主动巡检发现或者接到报障电话后，第一时间报警并联系保险公司，对被破坏的杆件进行定损索赔，同时调用备品备件库中的杆件或光缆资源进行第一时间恢复。

      - 信息安全保密服务

在本系统建设和运营期内，服务承接方对本系统涉及的所有内容和数据安全负责。双方应共同创造条件，保证系统的安全，不泄露政府秘密、商业秘密以及公民隐私等。

      - 重大事件保障服务

在面临重大事件，如大型会议、灾害等重大活动和重要公众事件及需要实施进行重点保障举措时，将根据业主单位要求对其进行相关的服务。此服务视同主动巡检服务。在重点保障时期，需承诺调动所有售后服务团队成员进行保障，进入重要客户重点保障特殊时期。

      - 定期周报、月报、年度运行分析报告服务

为了更好的跟业主单位沟通，让业主单位及时了解系统运行情况，提升运营质量，定期进行总结。运维中心在维护期内每周向业主单位提供周报，每月向业主单位提供月报，每年向业主单位提供年度运行分析报告。

    - 运营维护风险控制方案

      - 备品备件要求

为了顺利达到服务质量目标及应急指挥通信保障行动实施，设立项目设备备品备件库，数量不得少于投标数量的5%，且备品备件使用后应立即补充足量。运维监理和业主可根据运维质量不定期对备品备件库进行抽查以保证运维管理体系正常运行。

- 配套设计

- 立杆设计

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。监控立杆设计需要考虑整体杆件的设计、立杆材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。

- 每个路口根据现场实际情况，确定立杆长度、基础大小和管线长度等，应尽量保证抓拍用摄像头设在抓拍车道的中央上方。

- 立杆、基础应符合DB33/T502-2018建设标准，立杆的长臂杆高度根据现场实际情况而定，横臂杆长度根据路面宽度而定，整根杆(含基础)及其上配件应能抗台风袭击和行驶车辆的碰撞。立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件采用热浸镀锌进行防锈处理，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，开口、边角、焊缝应打磨光滑，防止毛刺割伤人体或线材。使用过程中不会倾斜或倒塌。

- 根据点位摄像头数量和架设方向的不同采用抱杆、L型、T型和多角立杆。

- 没有立杆安装条件的巷口可以设置挑杆或者在非私有建筑的墙面进行安装。

- 监控立杆原则上设置在人行道上，部分不具备条件的位置需要设置在绿化带或者线路跨越非机动车道的需要通过道路、绿化部门的审核。

- 具体点位根据实地情况选择其他规格的立杆。

在立杆施工前需要做好以下工作：

- 安装时要做好安全工作，必要时请当地交警协助操作指挥交通；

- 准备施工车辆，需要准备可运载杆体的平板货车和5吨以上的起重吊车；

- 清理地笼钢挡板上平面的水泥残留物，检查主筋螺纹是否完好、洁净；

- 备齐杆体连接用的配件，准备一些杆体抄平用的垫铁；

- 备齐专用工具和材料，如扳手、水平尺、钢丝绳、大绳、镀锌铁线等。

立杆时，宜按以下顺序操作：

- 把杆体和横臂在地面摆放整齐，杆体底座法兰正对地笼。

- 把电缆沿杆体、横臂穿出，在横臂头处预留余量并盘好。

- 把杆体与横臂用紧固件连接紧固，安装立杆顶帽。

- 用吊车把杆体吊起，并在横臂头处绑一根铁线，在地面需人工调整横臂安装方向。

- 把杆体底座法兰坐到地笼法兰盘上，安装地座螺丝、紧固。

- 用水平尺测量杆体各方向垂度，在两法兰间塞入垫铁反复调整杆体垂度，使杆体各方向保持与水平面垂直。

- 检查底脚螺丝紧固程度。杆体底脚螺丝需用加长杆扳手紧固，不允许有任何松动。

- 安装立杆检查孔盖。

      - 杆件通用参数

- 立杆装好摄像机后在≤12级风时应不晃动，保障监控输出图像不抖动。

- 杆件采用Q235材质，焊接应采用自动合缝埋弧焊接，焊缝均匀，连续美观，渗透强，一次成型。

- 杆件应无锈蚀现象，加工完毕做整体热镀锌处理。镀锌层表面应光滑美观，无褶皱、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在。热镀锌按国家标准，镀锌层厚度应≥85μm，保证20年不锈蚀。

- 应选取用优质户外塑粉，对已浸锌杆体进行静电喷塑处理，喷塑厚度≥0.5mm，色泽均匀。

- 立杆的防雷接地电阻应≤10Ω。

- 立杆底部使用法兰盘/螺栓与基础固定，电源线和光缆从立杆底部进入，底部螺栓、螺丝应使用防腐高强度材料。

      - L型八角锥形杆（高3-4米，挑1-3米）

高3-4米，壁厚≥5mm；杆顶四向法兰盘接头，横臂¢76，壁厚4mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件6-M20*800mm)。根据实际现场选择色调，投标方需根据施工经验设计与机箱配套的一体化杆件，需符合抗风等级12级以上要求。

      - L型等径圆杆（高6.5米，挑1-5米）

高6.5米、立杆¢219，壁厚5mm；横臂¢114，壁厚4mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件6-M22*1200mm。

      - L型八角杆（高6.5米，挑6-9米）

高6.5米，立杆直径对角320-220，壁厚6mm；横臂直径200-100，壁厚5mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件8-M24*1500mm。

      - L型八角杆（高6.5米，挑10-12米）

L型八角杆（高6.5米，立杆直径对角320-280，壁厚8mm；横臂直径240-110，壁厚5mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件8-M27*1800mm）

      - 特殊杆件

根据规划设计图纸规格进行定制。

- 立杆基础设计

立杆基础灌筑技术指标如下：

（1）4米基础深度应至少达到1200mm，6米基础深度应至少达到1800mm；

（2）底部直径应≥1m；

（3）基础中心放入直径25mm/PE管，与过渡窨井相连；

（4）基础采用商砼C25灌筑；

（5）混凝土养护时间，不宜少于28天，具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。

前端设备及基础剖面图

钢筋笼大样图

- 智能机箱设计

通过对运行维护需求、玉环市地理环境和气候、安全性、稳定性的分析，本期的所有建设点位均采用智能机箱（包括利旧点位）。箱体内部应提供智能控制模块、防雷模块、绕纤盘、接地铜排，预留网络设备放置空间。应根据各监控点位摄像机数量和其他接入设备要求，配置防雷模块（电源、网络）、插座以及其他配套模块。

      - 机箱参数性能

（参考式样，具体根据采购人实际需求设计）

1）设备箱适合户外环境使用，材质采用201不锈钢喷塑，箱体厚度≥1.2mm，机箱颜色为电视灰；箱内尺寸：400mm(宽)×500mm(高)×180mm(深)，卡口点位箱体尺寸400mm(宽)×600mm(高)×300mm(深)；遇特殊场景根据实际定制尺寸规格；机箱需根据采购人要求与杆件作配套一体化设计。

2）防护等级要求≥IP55；

3）箱内电气部分采用导轨式安装，接线方便，每个单元均可独立更换；电气部分安装背板采用≥6mm环氧树脂绝缘板；机箱内部右侧预留DIN导轨，用于运营商光端机固定；机箱底部具有4个内径32mm防水接头。

4）箱体内部包含≥63A 2P空开、10A自动重合闸、标称20KA电源防雷器、1位维修插座、智能控制终端、4路像机AC220V供电端子4路补光灯AC220V供电端子、1路光端机DC12V供电端子、光纤盘、后备电源模块、风扇、箱门检测开关。

5）▲具有支持供电电压、电流检测，可通过客户端显示；当供电断开时，在客户端上提示供电异常告警，具有公安部出具检测报告。

6）可通过客户端显示补光灯工作状态并设置定时/手动开启。

7）提供≥5路AC220V交流输出，最大支持功率≥2000W，提供≥3路12V直流输出、2路干接点输入接口、1路10M/100M电口、1路RS485接口。

8）▲当箱体受到倾斜时，提示箱体倾斜异常，并显示倾斜角度。

9）▲当箱体受到撞击时，提示箱体撞击异常，并显示受到的撞击加速度值。

10）▲当箱体受到震动时，提示箱体震动告警，并显示受到的震动加速度值。

11）箱门打开时内部辅助工作指示灯自动开启；箱门超时未关闭本地蜂鸣器自动启动告警。

12）可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警。

13）▲可支持≥6路外接摄像机状态检测。

14）▲能够区分补光灯白天异常亮起或晚上无法开启。

15）▲支持温度检测、防雷状态检测、风扇工作状态检测，支持通过客户端显示箱门状态并设置箱门布防撤防。

16）交流输出接口具有定时控制、远程控制功能，可远程设定工作模式，具有第三方检测报告。

17）▲支持通过WEB/客户端软件直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级，具有公安部出具检测报告。

18）工作温度范围-25℃～+75℃，工作湿度≤90%RH，具有第三方检测报告。

19）具有后备电源，设备断电时可继续供电。

20）▲智能设备箱支持SDK二次开发（免费定制和提供）。

      - 立杆安装要求

杆体承重性必须能支撑设备箱的重量。

箱体应用膨胀螺栓或抱箍固定在杆上，安装牢固。

设备箱在杆体上的进线开孔位置应不低于2.5m（3米杆件根据一体化杆件设计要求配置），以防止被盗及被破坏。

同一条道路上挂杆安装的箱体高度宜保持一致。

遇抱电力杆，安装方式应保障电力正常检修。

      - 地面安装要求

位置应选择不妨碍交通处为宜，有高压危险影响、电磁干扰严重、化学腐蚀和低洼积水处不能安装。

设备箱应同人孔、手孔、基座配合安装，基座宜不低于20cm，基座中央预留一个摆放电缆的长方洞与通向人（手）孔的管接通严密，基座上预埋的鱼尾穿钉与设备箱定位眼孔吻合、牢固，螺丝扭紧，箱体与基座间接缝处应有防护措施，以防进水。

设备箱内各模块要求安装端正牢固，保护地线连接牢固有效。

箱底进出电缆口应有密封措施，螺丝、卡口旋紧后用发泡剂或胶带、腻子封堵，应有良好的防潮、防尘性能。

箱体设计应考虑必要的防盗、防破坏措施。

      - 配套运维管理平台

需提供相配套的硬件服务器设备及与智能弱电网络设备箱相配套的智慧运维管理平台软件（含管理授权）。智慧运维管理平台软件系统应基于B/S架构，支持基于电子地图信息显示设备管理方式，为监控系统运行提供高度集成化、高可靠性、易维护的设备运行状态、告警显示、状态统计、维护管理、工单管理等功能。具体功能要求如下：

1) 具有实时在线统计视频总数、视频在线率、故障及时修复率（修复阈值时间可设）、视频掉线列表、告警情况功能。

2) 具有在电子地图上标识展示位置信息，并显示设备信息、工作状态，包括正常、异常、离线等情况功能。

3) 具有详细了解单个点位供电情况、环境温度情况及设备工作状态功能，可远程控制设备断电重启、设定设备参数。

4) 具有导出设备和外接摄像机列表功能。具有通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表功能。

5) 具有声音（短信）通知告警信息、支持设定各种告警的告警等级、支持分区域设定不同告警的处理时效功能。

6) 具有自动派单和手动派单功能，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息。

- 补光设计

辅助光源应选择稳定的连续照明灯，光源类型参照CJJ45-2006《城市道路照明设计标准》，GAT1202-2014-《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》，所有环境补光设备不得影响驾驶人行驶安全，必需避免光污染。

补光设备需具备后端集中管理平台，状态参数可在线查询，远程可关闭或开启、设备故障自动远程实时报警功能。

补光部分要求：

1、摄像头布点时应考虑最大限度利用已有光源。

2、治安监控应使用稳定的连续照明设备，不得使用高频、频闪等设备。

3、辅助光源安装位置宜高于摄像头安装位置并保持一定距离。

4、室内环境补光应配合环境合理选择照度等级，与环境相适应。

      - 补光设备参数

- 闪光灯

窄脉冲智能补光灯要求与高清成像设备兼容；

色温：≥4000K；

回电时间：≤60ms；

单次闪光曝光指数（1m@ISO100）：≥45；

25米处（抓拍位置）光斑大小：≤7.5m；

衰减度：补光1000万次以后亮度衰减不高于20%；

能量：≤30焦耳/次(节能及防光污染需要)；

工作温度：-10°C～+70°；

环保措施：▲带光栅，采用有效隔离措施，防止光污染，对驾驶员视觉无干扰，确保行车安全；

灯具设计需采用防炫目设计，指向性补光，发射角小。补光区域为基准轴左右10°，基准轴上光照度≥1700 lx，补光区域最小光照度≥1000lx；

补光装置需保证车辆密集通过时无漏拍，连续两次补光之间的时间间隔＜100ms，点亮时间0-2ms可调。

- 补光灯

16颗原装进口高亮LED；

支持通过相机远程控制20级亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭；

支持远程显示补光灯故障、正常状态；

亮补光灯采用内置自动光控设计，环境低照度下自动开启；

支持相机同步信号输出至LED灯板响应的时间≤45us；

支持环境亮度阀值可调，1～6档可调，6档最低；

供电 AC90～264V供电；

最佳照射距离 18～23米；

色温 ≥5700K；

响应时间 ≤45us；

工作温度 -30℃~+70℃；

工作湿度 10%~90%；

功率 ≤40W；

防护等级 IP66；

▲带光栅，有效减少光污染。

- 环保补光灯

带无光生物危害检测报告，显色指数≥90，无眩目检测报告（需提供证书）、有在线检测功能；

有效补光区域：23m×10m，补光区域内任意点最低照度＞3Lux，平均功耗率≤80W；

灯具防护等级不小于IP66（IP66检测证书），提供AC220v电源输入口，支持长时间±10%宽范围电压输入；

能在-25℃～+50℃环境温度下长时间稳定工作；电源跟灯体之间以及电源输入端要求采用防水对接头；

支持远程参数监测、故障报警、远程开关、中心校时万年历时控（根据不同月份实现精准控制开关灯时间）接口。

- 前端防雷接地设计

由于项目所在地雷雨多发，为了保证设备的安全，本项目需全面考虑整个监控网络的防雷问题，特别是前端设备的防雷。

为保护摄像头不受到直接雷击而在立杆上设计安装避雷针，避雷针采用不小于φ25㎜的圆钢，并和立杆一次成型。在设备机箱内需要对电源、信号线安装相应的防感应雷措施，

前端设备如摄像头置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）有效保护范围之内。如有困难避雷针也可以架设在摄像头的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ12的镀锌圆钢。为防止电磁感应，沿杆引上摄像头的电源线穿金属管屏蔽。

前端摄像头电源使用AC24V或DC12V，由摄像头电源适配器供电的，单相电源避雷器应串联或并联在变压器前端，如直流电源传输距离大于15米，则摄像头端还应串接低压直流避雷器。

同时选择防护等级比较高的防雷机箱，在里面配置防雷插座，交流电源经配置的防雷插座引接入设备箱使用。

本项目应严格执行国家的有关标准和规范，立杆防雷接地电阻≦10Ω。

接地网布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。如图所示：

当土壤电阻率太高而不能满足要求时，应采用垂直接地极＋减阻剂的方法使地网接地电阻符合要求。

- 前端设备供电设计

系统前端设备通常采用两种供电方式，一种是集中供电，另一种是就近取电。本项目采取就近取电的方式为前端设备来进行供电。各摄像头终端在就近的公共供电网络取一路220V市电，引到设备箱使用，保证引入部分电源线路的漏电及防雷防护。

- 防鼠要求

本项目内、外场土建工程部分，应当采取一切必要的工程措施、并落实相关管理规定，杜绝鼠害威胁，具体包括：

1）要做好窖井、机柜、杆件、管线、机房等区域的密封工作，严防对外漏洞；

2）要严格落实设备安装、维护规定，切实杜绝施工、维护期间井盖闭合不严、机柜关闭不严等问题。

- 项目实施深化设计要求

▲本项目的总体架构和技术标准由甲方确定。投标人中标后，应提交完整的投标文件（含方案说明、图纸及投标报价明细清单等，纸质盖章文件和电子档文件）给业主、设计方及监理方，配合各方完成投标内容的确认。同时，应对初步设计方案及招标需求进行熟悉、消化，理解本项目的设计思路和建设内容，并结合设计单位提供的图纸完成外场的复勘及核对，配合设计单位完善设计图纸的工作。

- 各标段技术性能指标

  - 标段一

- 中心网络安全建设

中心网络安全整体的架构设计如下图所示：

      - 日志审计

品牌要求：产品获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证。获得国家保密科技测评中心检测并获得涉密信息系统产品证书

工作模式：独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统；审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程；审计结果存储于独立存储空间；自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联；

▲硬件规格：2个工作管理口，1个console口，产品采用CF卡启动（提供第三方检测报告）

审计系统存储不少于2TB存储，内存不小于16G；6千兆电口，4千兆光口

处理性能：支持审计200个日志源； 平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）：9000EPS；峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）：12000EPS。

功能扩展：采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发。

日志收集：支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集；支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集；

支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等；支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。

日志分析：可以以日志等级进行过滤；支持对收集到的重复的日志进行自动的聚合归并，减少日志量；支持对收集到的日志进行解析（标准化、归一化）；可对日志进行细粒度解析；支持基于内存的实时关联分析，跨设备的多事件关联分析；

具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登陆、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。

支持根据资产价值、资产漏洞、针对漏洞的威胁事件三者进行威胁的自动关联分析（三维关联）（需提供第三方测试报告）

日志备份：可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比；支持保存日志180天以上。

日志查询：支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问；

支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索；支持可指定多个查询条件进行组合查询；

告警功能：可预设置安全告警策略；支持数据阀值设置，超过阀值将产生告警；可以通过邮件、短信和屏幕显示进行告警；

综合查询及报表管理：内置合规性报表1000+种，内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包，提供截图证明；内置完善的等级保护合规报表

原厂商具有云计算安全联盟全球企业成员（CSA）证书。原厂商获得国家级《计算机网络应急技术处理协调中心》颁发的国家级网络安全应急响应单位；

      - 下一代防毒墙（核心防火墙功能模块新增）

支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀

查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒

支持200万余种病毒的查杀，病毒库定期与及时更新

支持启发式扫描查杀未知病毒

支持ZIP/RAR等压缩文件的病毒查杀,默认支持检测到5层，最大可检测到20层，提供Web界面配置截图

支持TAR等多种打包文件的病毒查杀

      - 下一代防火墙1

通过公安部检测并获得公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证

标准1U专用千兆硬件平台

▲网口数量：千兆接口总数≥12（10*GE电口，2*GE光口），设备最大吞吐量≥1Gbps，每秒新建连接数≥2万，最大并发连接数≥50万，AV吞吐量≥700M，IPS吞吐量≥866M

部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持镜像和被镜像

NAT：支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换

路由支持：支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；策略路由支持七元组策略，实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT

IPv6：支持接入IPv6网络

实际配置支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置：接口实际配置支持second IP地址，每个接口要求支持至少200个second IP，并提供截图

AV：支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，支持启发式扫描查杀未知病毒

VPN：实际配置支持IPSecVPN接入，内置VPN硬件协处理器

流量管理：支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等

支持应用、用户流量统计

用户认证功能：支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步，支持配置强制重新认证间隔，支持混合认证，支持界面配置选择多种认证方式

▲应用弱点扫描模块：模块类型为独立软件形式，拥有国内自主知识产权；通过公安部信息安全产品检测中心检测并获得销售许可证书。

支持弱口令扫描功能，可针对IP和IP段对象做弱口令检测、空密码检测、用户名和密码相同检测。扫描任务可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置，提供界面配置截图

用户管理：支持同步LDAP用户，支持标准AD服务器和OPEN LDAP服务器的用户导入，支持针对同步的用户和用户组配置策略

服务质量管理：支持PING、TCP、DNS探测，支持接口探测、域名探测，支持自定义间隔时间探测

链路负载均衡：支持7元组的链路负载均衡策略，支持基于域名的负载均衡策略

内网资产监控：支持内网资产自动发现功能，可以显示内网资产的风险级别、IP、操作系统、浏览器、应用杀毒软件、服务等属性，提供界面配置截图

双机热备：支持双机热备，支持主主模式、主备模式

单交流电源；

      - 下一代防火墙2

通过公安部检测并获得公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证

标准1U专用千兆硬件平台

▲网口数量：千兆接口总数≥12（10*GE电口，2*GE光口），设备最大吞吐量≥2Gbps，每秒新建连接数≥4万，最大并发连接数≥100万，AV吞吐量≥800M，IPS吞吐量≥914M

部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持镜像和被镜像

NAT：支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换

路由支持：支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；策略路由支持七元组策略，实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT

IPv6：支持接入IPv6网络

实际配置支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置：接口实际配置支持second IP地址，每个接口要求支持至少200个second IP，并提供截图

AV：支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，支持启发式扫描查杀未知病毒

VPN：实际配置支持IPSecVPN接入，内置VPN硬件协处理器

流量管理：支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等

支持应用、用户流量统计

用户认证功能：支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步，支持配置强制重新认证间隔，支持混合认证，支持界面配置选择多种认证方式

▲应用弱点扫描模块：模块类型为独立软件形式，拥有国内自主知识产权；通过公安部信息安全产品检测中心检测并获得销售许可证书。

支持弱口令扫描功能，可针对IP和IP段对象做弱口令检测、空密码检测、用户名和密码相同检测。扫描任务可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置，提供界面配置截图

服务质量管理：支持PING、TCP、DNS探测，支持接口探测、域名探测，支持自定义间隔时间探测

链路负载均衡：支持7元组的链路负载均衡策略，支持基于域名的负载均衡策略

内网资产监控：支持内网资产自动发现功能，可以显示内网资产的风险级别、IP、操作系统、浏览器、应用杀毒软件、服务等属性，提供界面配置截图

双机热备：支持双机热备，支持主主模式、主备模式

原厂商具有信息安全服务资质证书（安全工程类三级）；

原厂商应具有CMMI5等级资质证书

▲日志审计、下一代防毒墙下一代防火墙1、下一代防火墙2须为同一品牌

      - 视频安全接入系统

感知入网资产并进行精准识别，识别信息包括： IP、MAC、所属区域、类型、厂商等；2、支持入网资产准入控制，达到入网须审批的技术要求，支持基于白名单机制的资产的安全准入控制；

安全接入：支持IP、MAC、IPC&MAC或按厂商的多种安全接入方式；

指纹识别：对网络内资产运行情况进行实时监控，系统将探测的资产信息与后台合法资产数据进行综合验证及指纹识别，对接入资产进行标定，检测是否存在资产异常，资产是否被伪冒替换，是否存在陌生入侵资产，对非法接入的资产自动报警、阻断；

区域化管理：实现资产按区域分布及管理，支持按区域管理及单独授权；

IP资源管理：IP地址作为网内正常通信的关键件，其合法性与否决定了网络的正常使用，系统提供可视化IP地址使用信息，根据网内IP地址情况，将信息分为“正常”、“异常”、“离线”和“未使用”四种模式，管理人员可快速辨别当前地址的状态；

违规接入感知：可实现对违规接入资产进行监控、阻断并告警的管控措施；

异常流量感知：支持对准入资产的非视频流量进行监控、告警；

威胁感知：实现对网络的威胁感知并锁定资产进行告警，包括攻击检测、TROJAN、WORM、BOTNET；

资产统计：包括资产报表、违规接入报表、异常流量报表、威胁感知报表、告警报表，管理人员可根据图表分析结果对存在的安全薄弱点进行安全加固，提高网络防护；

系统内含工作流组件，包括表单建模、图形化流程定义、可视化流程监控、流程时效性统计等，满足客户化的业务流程（告警）处理及统计；

系统支持集群部署，满足可靠性要求；

能够识别出至少海康、大华、华为、宇视、智诚、中威等主流摄像头信息。

端点识别策略能够自定义：按IP地址段、端口深度、协议深度、场景（只识别某种特定端点）并支持社会资源面NAT场景下的识别

能够自动识别非法私接入网的设备，包括但不限于交换机、路由器、服务器、无线等，并实时告警，告警方式包括但不限于：大屏、短信、邮件、APP；同时能够主动阻断非法设备的接入。

▲无资产接入、管理等授权限制。

▲提供1年原厂工程师驻场服务。驻场工程师须具备以下条件：

▲资格要求工作经验2年以上,相关经验 5个以上重大项目。

▲精通OSPF、BGP等常用路由协议,熟悉常用网络技术如Qos、VRRP、VLAN、ACL、STP等。

▲熟悉SDN、VxLAN等大二层网络，熟悉NAT、VPN、负载均衡等网络。

▲熟悉厂商设备的路由协议配置方法，掌握厂商交换机防火墙等设备安装、常用特性调测及复杂问题排错技能。

▲具备厂家中级及以上认证证书且在有效期内。

      - 视频安全网关（120GE）

配置双主控，双电源，万兆光口≥6，IPSec VPN隧道≥95K；吞吐量≥120Gbps，最大并发连接≥3900万；配置应用层协议识别及流量控制功能，5年应用协议特征库升级

采用多核路由器架构，双主控，双电源

除两个主控板外，整机扩展插槽≥3

▲支持IP准入、IP+MAC白名单准入、认证准入、视频协议黑名单多维安全准入模式

支持视频全网资产管理、安全管理、链路质量安全监测、视频用户行为及日志审计，多维度报表，实时掌握资产及安全态势

▲支持视频攻击行为、异常流量监测，包含摄像机，NVR攻击，视频协议漏洞攻击，非视频协议攻击，协议白/黑名单，异常访问、木马后门非法访问

▲支持视频协议分析，能够识别海康、大华、宇视等各类视频厂商视频协议

采用左进后出的风道形式，提高设备散热效率(提供设备带散热气流走向的示意图)

接口板和业务板分离，电源、主控板、接口板、业务板支持热插拔

整机最大并发连接数≥1亿

整机每秒新建连接数≥130万

▲策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级。

▲支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议（提供“IPV6 Ready Phase-2”认证证书复印件）

▲支持IPv6 over IPv4 GRE隧道，6RD隧道

支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等

▲支持源NAT自动探测并排除NAT-IP地址池中无效地址

支持源NAT地址池使用率超限告警

支持三元组NAT smart-fullcone

▲可识别应用层协议数量≥5000种

▲支持在本地部署URL服务器实现URL过滤

▲支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能

▲支持SafeSearch，过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容

▲支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维

▲IPS检出率获得NSS推荐级

▲无资产接入、管理等授权限制。

      - 视频安全网关（40GE）

万兆光口≥4，千兆电口≥16，千兆光口≥8，交流双电源；SSL VPN并发用户≥100；IPSec VPN隧道≥15000；虚拟防火墙数量≥1000；5年IPS，AV特性库升级

▲采用非X86多核架构，配置交流双电源

扩展插槽≥5个

最大接口数≥64个千兆接口+14个万兆接口

▲吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥40万

▲支持IP准入、IP+MAC白名单准入、认证准入、视频协议黑名单多维安全准入模式

支持视频全网资产管理、安全管理、链路质量安全监测、视频用户行为及日志审计，多维度报表，实时掌握资产及安全态势

▲支持视频攻击行为、异常流量监测，包含摄像机，NVR攻击，视频协议漏洞攻击，非视频协议攻击，协议白/黑名单，异常访问、木马后门非法访问

▲支持视频协议分析，能够识别海康、大华、宇视等各类视频厂商视频协议

▲能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置

支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS、组播路由、MPLS VPN路由等路由协议

▲策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级。

▲支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议（提供“IPV6 Ready Phase-2”认证证书复印件），支持IPV6下的访问控制、IPSec VPN、DDoS防护等安全功能

▲支持IPv6 over IPv4 GRE隧道，6RD隧道。

▲可识别应用层协议数量≥6000种

支持与本地沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能。

▲支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，既保护了客户敏感数据又提高了云检测能力。

▲支持防火墙与大数据智能安全分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略。

▲支持将大数据智能分析系统、沙箱的检测结果形成本地信誉，供防火墙查询，从而实现威胁闭环。

▲无资产接入、管理等授权限制。

      - 视频网未知威胁检测

高度为2U，专有硬件及软件，提供2个8核处理器；

内存：≥128G；

数据盘：2T*2SATA硬盘，RAID1；

系统盘：2T*2SATA硬盘，RAID1；

▲接口数量：6个GE电口，2个10GE电口，可扩展：2个10GE光口；

▲电源冗余；

▲风扇冗余；

▲硬盘冗余，数据盘RAID1和系统盘RAID1均做可靠性设计，容量均是2T；

▲接口可以做Eth-trunk；

PE、PDF、Office、图像文件、脚本文件检测性能：3万文件/天；

Web文件检测性能：3万文件/小时；

检测平均时延≤60s；

支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP4、NFS、SMB这几种协议的流量还原，通过解析主流的应用协议，对协议传输中承载的文件及关键字段信息进行分析还原；

支持检测文件大类包括：OFFICE、PE、ELF、PDF、RTF、JAVA、CHM、IMAGE（tiff、bmp、gif、jpg等）、COMPRESS（ZIP、TAR等）、HTML、JS、SCRIPT、CSS，能够检测分析的文件类型不少于40+个；

检测引擎至少包括：AV、文件漏洞检测、内容检测引擎、静态启发式检测引擎、PDF沙箱、OFFICE沙箱、WEB沙箱、PE沙箱、信誉、威胁分析、静态机器学习引擎；

支持检测包括不限于恶意广告软件、后门程序、病毒、漏洞利用、灰色软件、蠕虫、间谍软件、木马/僵尸网络、勒索软件、黑客工具、Rookit、钓鱼等；

根据恶意文件危害程度给出高危、中危、低危的威胁等级；

▲支持检测结果深度展示（ShellCode反汇编、宏脚本）。通过查看恶意文件的详细检测报告，可以查阅文件行为的细节，包括文件威胁行为和文件的传播信息等；

▲支持与防火墙联动部署。防火墙提取流量中文件后送至沙箱进行检测，防火墙与沙箱联动可阻断承载恶意文件的恶意流量；

▲支持SSL加密流量检测。防火墙对SSL加密流量进行解密，解密并提取文件后送至沙箱检测。

▲无资产接入、管理等授权限制。

      - 异常外连行为保护组件

能够识别外设类型，并根据策略配置进行管控，审计外设控制记录。

能够单独、组合、全部进行外设的禁用与启用。

受控外设包括：软驱、光驱、USB移动存储、USB非移动存储、鼠标/键盘、本地打印机、网络打印机、串口、并口、1394接口、红外、蓝牙、PCMCIA、冗余硬盘、无线网卡、普通网卡、磁带机、图像设备等。

支持针对指定设备进行例外放行。

支持设备管理器的的拦截操作，被禁用的设备，禁止启动，严格控制。

能快速发现和控制网络中的非法外联行为，阻断终端通过多网卡、WIFI、3G网卡、手机等多种方式网络非法外联访问，杜绝网络非法外联行为发生。

能够识别和管理终端物理网卡（包括有线和无线网卡），也能够识别终端代理上网。

能够禁用可能被用于连接网络非法外联设备的外设接口，至少能够禁用Modem、红外、COM、无线网卡、蓝牙和USB接口。

支持多种探测外联模式，更能全面发现违规外联的行为。

支持多个外网地址同时探测，在网络状态不佳的情况下更能发现违规外联行为。

能够对发送外联行为的设备进行控制和报警，支持的处理方式有关机、断网等。

▲无资产接入、管理等授权限制。

      - 前端网络扫描器

部署方式：导轨式；

CPU：单核处理器≥800MHz；

网络接口：RJ45电口，支持10M/100/1000自协商，自适应；

电源：18-36VDC，双电源，防反插、防倒灌；

管理方式：支持本地web管理方式，或集中管理；

支持北向Restful下发配置；

支持扫描装置地址、网关配置，支持扫描地址集配置，支持扫描端口集配置；

支持手动、自动发起、停止扫描；

支持主动、被动信息上传，支持信息上报服务器地址配置，支持Syslog格式。

▲无资产接入、管理等授权限制。

▲视频安全接入系统、视频安全网关（120GE）、视频安全网关（40GE）、视频网未知威胁检测、前端网络扫描器、异常外连行为保护组件须为同一品牌。

- 边界网络安全建设

边界网络安全整体的架构设计如下图所示：

▲本项目边界网络安全设备和服务须为同一品牌。

      - 安全隔离与单向传输系统（300M）

硬件参数：

1）采用2+1硬件架构，具有两个独立主机，独立主机之间，仅使用单个无源分光器进行单纤连接，不存在反方向的物理通道；

2）标准机架式机箱，冗余电源，设备提供液晶面板；

3、内网接口：≥4个10M/100M/1000M自适应电口、2个外置SFP插槽 (可扩展至4个SFP插槽)、1个Console口和2个USB口。

4）外网接口：≥4个10M/100M/1000M自适应电口、2个外置SFP插槽 (可扩展至4个SFP插槽)、1个Console口和2个USB口。

性能参数：

▲1）数据库数据同步性能：≥1,000条/秒；

▲2）小文件数据同步性能：≥1,000个/秒；

▲3）最大传输延时：≤80ms；

▲4）系统吞吐量：≥320Mbps；

▲5）最大支持服务：≥30；

6）稳定性运行时间(MTBF)：>50000小时。

主要功能：

▲1）主机系统采用具有自主知识产权的Linux内核安全操作系统(提供软件著作权或者专利证书证明文件)；

2）支持全热备功能：即两套设备的所有主机中任何一台出现故障，都能被相应的备机替换并正常工作；

3）支持静态文件的单向导入：要求支持Samba共享、FTP、本地FTP、NFS、客户端等多种方式的文件同步服务，支持不同操作系统上不同类型文件服务器的灵活搭配进行文件单向导入；

4）支持文件快递功能，用户将自己的文件同时单向导入给多个用户；支持FTPS加密传输，传输采用SSL加密方式；

5）支持从数据库表中获取需传输文件信息并进行文件单向导入；

6）支持数据库的单向导入：要求支持神州通用(oscar)、达梦、南大通用等多种国产数据库和常见的关系型数据库的单向导入；

7）支持异构数据单向导入，包括数据库类型异构、表异构、字段异构和字符异构；

8）支持数据内容审查，包括身份证审查、枚举值审查、数值范围审查、字段值长度审查等，支持列值转换和行过滤；

9）支持单向UDP同步，支持组播功能；支持UDP包过滤功能：含IP、内容范围、包内容、包大小等；

10）能够指定待传输数据的优先级；

11）支持自主设置纠错编码；

12）符合等级保护三级要求，支持三权分立的管理；

13）支持web（B/S）方式管理，支持HTTPS方式访问，管理界面采用证书和用户名与密码双因子进行认证；

14）具有系统状态监测功能，支持网络状态监测功能。系统状态分为红、黄、绿三级，系统实时进行状态监测与结果展示，根据不同颜色来反映当前系统的状态；

15）支持全文审计功能，能够追溯传输的历史数据；

16）支持不少于10亿条审计记录

17）日志第三方上报：支持标准的Syslog协议、支持标准的SNMP协议

产品资质：

▲1）计算机信息系统安全专用产品销售许可证

2）计算机软件著作权登记证书

3）公安部信息安全产品检测中心检验报告

▲4）中国信息安全测评中心测评证书（EAL3+证书）

▲5）产品厂商必须为公安部边界安全接入平台测试入围厂商，提供入围证明 "

      - 数据网闸（600M）

硬件参数：

1）采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成，隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为物理断开状态；

2）≥4个10/100/1000M自适应电口，内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；4个USB口；可扩展至12个电口8个千兆光口；

▲性能参数：

1）系统吞吐量：≥600Mbps，并发连接数：≥6万，延时：≤1ms；

主要功能：

1）支持设备健康状态实时自我检测，如散热系统状态，并能够进行正常/异常状态指示，且能在异常状态下进行声音报警；

2）支持IPV6/IPV4双栈接入；

3）支持接口冗余模式设置包括：轮询、热备、链路聚合协议

4）支持基于动态令牌的双因子认证方式；

5）支持WEB认证方式和专用客户端两种认证方式；

6）可对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制；

7）支持文件传输长度及MD5校验，并支持校验失败自动重传；

8）支持文件格式特征过滤；并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型；

9）支持灵活的数据库冲突处理策略，当关键字数据发生冲突时可选择：覆盖/丢弃；

10）支持字段值按条件进行数据同步；

11）支持数据库同步异常邮件报警功能；

12）支持数据库同步客户端的双机热备技术，为用户提供更高的冗余技术支持；

13）支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、复位、删除未能正常传输的数据。

14）支持配置文件以加密的方式导出；

15）支持抢占模式，支持配置同步，支持主、备状态实时展示；

16）支持全中文日志显示，并能实现内外网主机日志同步；

17）支持FTP方式上传日志；

产品资质：

▲1）计算机信息系统安全专用产品销售许可证

2）计算机软件著作权登记证书

      - 视频安全接入系统

硬件参数：

1）三主机架构，由接入认证服务器、视频隔离网闸、用户认证服务器三台硬件设备组成；

2）接入认证服务器：标准机架式机箱≥4个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、2个USB接口、可扩展2个1000M 光口插槽；

3）视频隔离网闸：标准机架式机箱，采用“2+1”架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成，冗余电源，正面提供1个显示液晶面板；

4）内网接口： ≥4个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、可扩展4个1000M 光口插槽; 2个USB接口；

5）外网接口：  ≥4个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、可扩展4个1000M 光口插槽; 2个USB接口；

6）用户认证服务器：标准机架式机箱，≥4个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、2个USB接口、可扩展2个1000M 光口插槽；

性能参数：

1）稳定性运行时间(MTBF) >50000小时

▲2）传输延时<=10ms

3）视频传输能力≥400路D1并发

▲4）数据吞吐量≥800Mbps

▲5）并发用户数≥400个

6单台设备接入不同视频监控系统厂商≥5个

7)支持设备集群堆叠数量≥16个

主要功能：

1）要求可以直接认证内网用户使用的数字证书，支持基于公安U-key的身份认证,只有通过U-key认证的用户才能做进一步操作；

2）支持自主开发的终端认证机制，采用AES加密算法对视频客户端和视频终端设备进行认证；

3）可根据用户的IP 将用户分为普通和特权用户，普通用户只能访问一个视频系统，特权可以自定义访问多个视频系统；

4）支持视频客户端CS和BS快捷方式访问，认证成功后可快速打开视频客户端或者浏览器；

5）要求能直接支持海康、大华、宇视、科达 、互信互通、华为、先进视讯、天视、普天、中兴等不少于40多种视频控制协议 ；

6）支持基于IP地址的视频客户端流量控制管理功能，可设置客户端访问视频的最大带宽；

7）可针对视频控制信令SIP RTSP以及视频流格式RTP等配置白名单过滤条件，支持正则表达式；

8）要求支持集群热备，多台集群堆叠只需增加产品数目就可平滑升级，无需其他软硬件辅助设备；

9）页面支持TCPDUMP、PING 、TELNET ROUTE、 ETHTOOL、 IFCONFIG等常用后台命令查询功能，并屏蔽该命令对应的修改功能；

▲10）要求完全符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）标准，能够很好的实现视频系统间的互联互通；

11）支持多线路扩展模块功能（同时满足接多个运营商网络）系统外部自动汇聚网络，并且支持视频服务的一对一、一对多、多对一及多对多安全接入；

12）具备详细的开机运行、管理员操作、访问阻断、系统告警等审计日志记录，并具备本机、本地内网侧半年以上审计日志硬盘存储功能(内置硬盘不小于1TB)；

产品资质：

1）产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；

2）产品具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心测试报告（测试依据GB/T-28181-2016标准要求）；

▲3）产品具备中国国家信息安全产品认证证书；

▲4）具有IPv6认证证书

▲5）产品厂商必须为公安部边界安全接入平台测试入围厂商，提供入围证明

      - 安全隔离与单向传输系统（4000M）

硬件参数：

1）采用2+1硬件架构，具有两个独立主机，独立主机之间，仅使用单个无源分光器进行单纤连接，不存在反方向的物理通道；

2）标准机架式机箱，冗余电源，设备提供液晶面板；

3）内网接口：不少于4个10M/100M/1000M自适应电口、2万兆光口 (可扩展至4个SFP+插槽)、1个Console口和2个USB口。

4）外网接口：不少于4个10M/100M/1000M自适应电口、2万兆光口 (可扩展至4个SFP+插槽)、1个Console口和2个USB口。

性能指标：

▲1）数据库数据同步性能：≥2,000条/秒；

▲2）小文件数据同步性能：≥2,000个/秒；

▲3)最大传输延时：≤50ms；

▲4)系统吞吐量：≥4000Mbps；

▲5）最大支持服务：≥100；

稳定性运行时间(MTBF)：>50000小时。

主要功能：

▲1)主机系统采用具有自主知识产权的Linux内核安全操作系统(提供软件著作权或者专利证书证明文件)；

2)支持全热备功能：即两套设备的所有主机中任何一台出现故障，都能被相应的备机替换并正常工作；

3)支持静态文件的单向导入：要求支持Samba共享、FTP、本地FTP、NFS、客户端等多种方式的文件同步服务，支持不同操作系统上不同类型文件服务器的灵活搭配进行文件单向导入；

4)支持文件快递功能，用户将自己的文件同时单向导入给多个用户；支持FTPS加密传输，传输采用SSL加密方式；

5)支持从数据库表中获取需传输文件信息并进行文件单向导入；

6）支持数据库的单向导入：要求支持神州通用(oscar)、达梦、南大通用等多种国产数据库和常见的关系型数据库的单向导入；

7）支持异构数据单向导入，包括数据库类型异构、表异构、字段异构和字符异构；

8）支持数据内容审查，包括身份证审查、枚举值审查、数值范围审查、字段值长度审查等，支持列值转换和行过滤；

9）支持单向UDP同步，支持组播功能；支持UDP包过滤功能：含IP、内容范围、包内容、包大小等；

10）能够指定待传输数据的优先级；

11）支持自主设置纠错编码；

12）符合等级保护三级要求，支持三权分立的管理；

13）支持web（B/S）方式管理，支持HTTPS方式访问，管理界面采用证书和用户名与密码双因子进行认证；

14)具有系统状态监测功能，支持网络状态监测功能。系统状态分为红、黄、绿三级，系统实时进行状态监测与结果展示，根据不同颜色来反映当前系统的状态；

15）支持全文审计功能，能够追溯传输的历史数据；

16）支持不少于10亿条审计记录

17）日志第三方上报：支持标准的Syslog协议、支持标准的SNMP协议

产品资质：

▲1）计算机信息系统安全专用产品销售许可证

2）计算机软件著作权登记证书

3）公安部信息安全产品检测中心检验报告

▲4）中国信息安全测评中心测评证书（EAL3+证书）

5）公安部安全与警用电子产品质量检测中心测试报告

▲6）产品厂商必须为公安部边界安全接入平台测试入围厂商，提供入围证明

      - 安全维保服务

运维服务其内需提供以下（但不限于）服务内容：

| 1 | 运维内容 | 玉环市公安局雪亮工程二期所采购边界安全设备 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 硬件、软件保修 | 维保5年，硬件和软件保修服务 |
| 3 | 远程电话支持 | 7 * 24 小时的电话热线支持 |
| 4 | 现场支持服务 | 规定时间内相应并解决系统故障，提供日常设备巡检及维保服务制定巡检方案，每月、每季度例行巡检，定期或专门的对边界平台维保设备的软件、硬件的版本进行升级。 |
| 5 | 培训工作 | 对现场设备的操作、日常运维做培训 |
| 6 | 其他 | 配合客户处理或提出有关边界方面的建设或整改方案 |

▲投标人需提供完善的维保方案，维保方案不合理或者不完整的，建设方有权要求调整。

- 人像解析系统建设

▲本期项目新增配置1主5从人像解析GPU服务器集群，包含本期项目6台GPU服务器人像算法授权（包含图片接入、存储、解析、检索等，无接入、存储、解析、检索等授权数量限制；需与台州市局人像系统接口与算法兼容，并提供相关证明）。

      - 主分析服务器

服务器外型：高密度机架式 4U，兼容玉环市公安局机房现有数字模块化机柜

▲GPU连接方式：支持≥8个双宽NVDIA GPU卡，CPU与GPU间支持1:4与1:8的灵活连接，支持≥20个单宽NVDIA GPU卡(提供官网截图及链接证明)，支持NVIDIA最新图灵架构GPU卡

▲支持的GPU	支持NVIDIA Tesla V100 与 T4 GPU卡，实配8*T4 GPU卡

CPU类型：支持2颗英特尔至强Skylake系列或者Cascade Lake系列CPU

▲实配规格：2颗英特尔至强6132处理器

▲内存类型：支持DDR4-2666，24个内存插槽（提供官网截图及链接），最大支持3TB(24x 128 GB),实配1T内存

▲内置硬盘类型：配置≥24块3.5"硬盘槽位（提供官网截图及链接），支持NVMe SSD数量≥2（提供官网截图及链接），实配12*3.84T SSD硬盘，2*240G SSD;

▲高速缓存容量：高速缓存≥4GB，配置掉电保护，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6

板载接口数量：4个X16 PCI Express插槽，支持InfiniBand EDR或高速以太网，最高100Gbps

▲网卡配置：配置≥2个万兆光口（含光模块），≥4个千兆电口

内、外部接口：≥4个USB端口，支持VGA端口

冗余电源：机箱内配置≥4个 2000W热插拔冗余电源，支持N+N冗余

冗余风扇：机箱内配置≥6个 系统冗余风扇

故障前预报警：关键部件: 内存/硬盘支持故障前预报警功能

厂商资质: 最近三年IDC全球x86服务器市场销售量及金额排名前3位，提供IDC证明；

▲质保：原厂五年上门质保服务，质保期内故障硬盘不返还服务。

      - 从分析服务器

服务器外型：高密度机架式 4U，兼容玉环市公安局机房现有数字模块化机柜

▲GPU连接方式：支持≥8个双宽NVDIA GPU卡，CPU与GPU间支持1:4与1:8的灵活连接，支持≥20个单宽NVDIA GPU卡（提供官网截图及链接），支持NVIDIA最新图灵架构GPU卡

▲支持的GPU	支持NVIDIA Tesla V100 与 T4 GPU卡，实配8*T4 GPU卡

CPU类型：支持2颗英特尔至强Skylake系列或者Cascade Lake系列CPU

▲实配规格：2颗英特尔6132处理器

▲内存类型：支持DDR4-2666，24个内存插槽（提供官网截图及链接），最大支持3TB(24x 128 GB),实配512G内存

▲内置硬盘类型：配置≥24块3.5"硬盘槽位（提供官网截图及链接），支持NVMe SSD数量≥2（提供官网截图及链接），实配12*6T 硬盘，2*240G SSD;

▲高速缓存容量：高速缓存≥4GB，配置掉电保护，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6

板载接口数量：4个X16 PCI Express插槽，支持InfiniBand EDR或高速以太网，最高100Gbps

▲网卡配置：配置≥2个万兆光口（含光模块），≥4个千兆电口。

内、外部接口：≥4个USB端口，支持VGA端口

冗余电源：机箱内配置≥4个 2000W热插拔冗余电源，支持N+N冗余

冗余风扇：机箱内配置≥6个 系统冗余风扇

故障前预报警：关键部件: 内存/硬盘支持故障前预报警功能

厂商资质: 最近三年IDC全球x86服务器市场销售量及金额排名前3位，提供IDC证明；

▲质保：原厂五年上门质保服务，质保期内故障硬盘不返还服务。

- 社会面视频监控资源整合接入平台

      - 功能特点

社会面视频监控资源整合接入平台部署在社会资源整合专网中，对社会资源进行整合接入，并对接至玉环市视频共享平台，社会资源整合平台需满足以下功能特点：

1）兼容性。针对前端图像设备注册接入，需要兼容不同厂家设备或平台，相互独立、互不影响，确保系统具备强大的硬件兼容性和稳定性，可兼容多种国际、行业标准和主流厂商的设备及平台。

2）扩展性。社会资源点位会随着视频监控技术的发展不断扩充和升级，社会资源整合平台需要具备良好的扩展性，保证对新增或升级的社会资源点位进行接入。

3）并发性。社会资源点位整合接入平台基于高性能视频监控云架构技术的视频管理原型平台进行开发，通过多级缓存、索引、任务调度、负载均衡等多种技术，构建高并发平台技术体系。

      - 整合资源

本次社会视频监控资源整合主要包括以下三类：

1）局委办资源的整合。目前已经有部分局委办视频接入，本次规划局委办资源整合路数3000路，如果局委办路数不够则为预留，待后续接入。

2）村居资源的整合。目前已有部分村居/乡镇视频接入，本次规划5000路，如果路数不够则为预留，待后续接入。

3）互联网资源的整合。目前已有部分互联网资源接入，本次规划2000路，如果路数不够则为预留，待后续接入。

      - 系统架构设计

本次建设包括一个社会面资源整合总平台、局委办资源整合分平台、村居资源整合分平台、互联网资源整合分平台。其中，社会面资源整合总平台负责将下级局委办资源平台和村居资源平台进行整合汇总，局委办资源整合分平台负责整合各局委办资源，包括教育局、水利局、环保局、安监局等，村居资源整合分平台负责将所有村居资源进行整合；互联网资源整合分平台负责整合互联网资源，包括商超、宾馆、网吧等。

      - 联网工作分工和联网对象

政府出资建设的面向公共区域的视频监控资源，由主管部门负责整合；《浙江省安全技术防范系统建设技术规范》涵盖的十三类场所应建视频监控部位，且面向公共区域的视频资源，由主管部门负责整合；特定单位场所（如学校、宗教场所）外围新建视频监控，由公安机关纳入天网工程统一建设；单位场所内部公共区域的视频监控，由主管部门负责建设或整合。

      - 联网整合方案

社会面资源联网可以由四大运营商（电信、移动、联通、广电）通过其线路资源和宽带人工资源对社会面视频进行整合。各行业单位、社会单位的视频资源分布在多个不同的网络环境中（行业单位专网或私网、互联网等），按照社会行业单位视频监控系统建设模式的不同设计不同的接入方式，根据实际情况选择相应接入方式实现社会单位视频监控资源的共享接入。出于接入操作性、联网成本、联网后视频在线率和可用性以及后期运维难度等方面的考虑，本次项目尽可能选取有成熟平台的或是易于联网的社会面视频进行联网，根据本原则，玉环全市联网社会面视频1万路以上。

社会视频资源分为公共区域视频资源，社会单位视频资源，沿街商铺、社区、村居及居民家庭自建的安防报警监控资源。

（一）公共区域视频资源

在公共区域建设的视频监控系统，统称为公共区域视频资源。

1.政府出资，由政府相关职能部门从各自管理需求出发，在特定公共区域组织建设的各类视频监控资源。如公安、交通、城管、水利、港航等部门在公共区域建设的视频资源。

2.特定企事业单位所从事的业务活动或建设的设施位于公共区域，为加强业务管理和安全防范工作建设的视频资源。如公交站点、加油（气）站、输油输气管线、景区等。

（二）社会单位视频资源

机关、团体、企事业单位为加强自身安全防范工作，自建的安防报警监控系统中包含大量视频资源。具体划分为：

1.社会单位出入口视频资源。社会单位在本单位出入口、周界面向公共区域的视频资源。

2.社会单位人员密集区视频资源。如学校、医院、机场、车站、码头等单位在人员密集区建设的视频资源。

3.除出入口、人员密集区以外的社会单位内部视频资源。

3.7.6.1	直接接入

主流视频编解码设备采用标准协议（GB/T 28181-2016标准、ONVIF标准）的直接接入。

3.7.6.2	监控平台的接入

对于拥有成熟数字视频监控平台的社会单位，图像清晰、视频资源存储安全可靠，可以采用GB/T 28181-2016标准进行监控平台的直接对接互联。

如该视频监控平台为国标平台，可直接与社会面视频联网平台进行国标对接。

如该视频监控平台为非国标平台，但能够提供对接开发接口，具备平台对接能力，则视频监控平台应进行国标改造，改造后实现与社会面视频联网平台的国标对接。

如该视频监控平台为非国标平台，且自身无法实现国标改造，可采用以下2种方式：

将原有非国标平台更换为国标平台，然后直接与社会面视频联网平台通过国标进行对接。如采用此方式，涉及的内容包括：

平台软件的更换；

新增少量服务器硬件（不确定。因各平台软件厂家对硬件的要求不统一，具体情况需具体分析）；

原平台相关设备的更换（主要是与原平台相关的解码器等设备，因这些设备通常为平台专用设备，不能用于新平台，因此无法利旧）；

数据的割接和调试。

与“局域网监控的接入”类似，视频接入网关直接与前端设备进行对接，不与监控平台进行对接。

3.7.6.3	网关设备的接入

单设备监控的接入

对于10个点位以下的规模小的社会面视频监控资源，一般采用单设备监控：即摄像机直接接入DVR/NVR/PCDVR/混合DVR上，通接在DVR/NVR/PCDVR/过混合DVR上的显示器、音箱、鼠标等设备进行音视频查看、回放及操作。

单设备监控点位的联网接入方式的示意图如下：

视频接入网关应能满足不同厂商设备、不同接入协议设备的整合需要，对国标和非国标的设备均可进行解码显示。

局域网监控的接入

对于点位较多的社会单位，一般有多台同一品牌的DVR/NVR/PCDVR/混合DVR，通过局域网进行组网，在监控室通过厂家的客户端软件进行操作和管理。

局域网监控的接入也采用视频接入网关。局域网监控的联网接入方式的示意图如下：

视频接入网关应能满足不同厂商设备、不同接入协议设备的整合需要，对国标和非国标的设备均可进行解码显示。

3.7.1	互联网资源接入

3.7.1.1.1	平台概述

互联网整合平台，支撑玉环市辖区内的所有互联网资源视频接入，包括街道、商场、超市、沿街门店、娱乐场所等视频资源的接入。在保障政府各部门用户的图像调用需求的同时，可以把视频提供给公安系统的各个警种用户应用，提供多种实战业务应用功能。

3.7.1.1.2	新建点位接入

新建接入点位的IPC、NVR可直接通过旁挂智能云网关经互联网连接至互联网整合平台。云前端可直接连接至互联网整合平台。

3.7.1.1.3	利旧点位接入

针对接入点位具备互联网上传条件，智能视频网关采用旁路方式接入前端点位同一网段内网，自动发现局域网里的摄像头，用户可选择自动添加或手动添加将前端注册在智能视频网关上，智能视频网关再采用主动注册的方式通过互联网将视频共享给视频云，最后在互联网整合平台上做应用呈现。

针对互联网视频资源的一部分视频使用内网方式为本单位使用，这部分视频可通过智能视频网关的内外网结合方式，将视频上传到互联网整合平台。智能视频网关采用内外网双网卡方式，将视频上传到互联网整合平台

3.7.1.2	其他资源接入

对于不符合视频监控资源联网系统技术标准的其他各类型前端及平台系统，可以根据实际情况通过分期改造方式或者替换方式接入本次项目的系统平台。本次项目暂时不考虑对这部分社会面视频资源的整合。

      - 平台、硬件性能参数

- 村居委资源整合管理系统

支持至少10000路视频汇聚接入能力；

支持业务节点通过集群部署提高性能；

支持B端和C端统一云账户访问，B端作为平台的管理员端，C端作为平台的客户端；

支持千兆网络绑定，实现业务网络和存储网络分离，充分利用网口资源；

支持基本的视频能力、录像回放能力、视频实时上墙和任务上墙；

支持对接智能云存储的管理节点双机热备，数据节点集群实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储；

接入集群，存储集群，转发集群数据节点支持接入、存储、转发能力分期扩展；

支持第三方平台接入；

- 局委办资源整合管理系统

支持至少10000路视频汇聚接入能力；

支持业务节点通过集群部署提高性能；

支持B端和C端统一云账户访问，B端作为平台的管理员端，C端作为平台的客户端；

支持千兆网络绑定，实现业务网络和存储网络分离，充分利用网口资源；

支持基本的视频能力、录像回放能力、视频实时上墙和任务上墙；

支持对接智能云存储的管理节点双机热备，数据节点集群实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储；

接入集群，存储集群，转发集群数据节点支持接入、存储、转发能力分期扩展；

支持第三方平台接入；

- 互联网资源整合管理系统；

支持至少10000路视频汇聚接入能力；

支持2000路前端设备接入；

平台具备查询7天内前端设备录像情况能力；

支持业务节点通过集群部署提高性能；

支持B端和C端统一云账户访问，B端作为平台的管理员端，C端作为平台的客户端；

支持千兆网络绑定，实现业务网络和存储网络分离，充分利用网口资源；

支持基本的视频能力、录像回放能力、视频实时上墙和任务上墙；

支持对接智能云存储的管理节点双机热备，数据节点集群实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储；

接入集群，存储集群，转发集群数据节点支持接入、存储、转发能力分期扩展；

支持第三方平台接入；

▲本次项目接入20个社会面停车场停车控制数据（具体点位由采购人指定），由中标人根据现场实际情况采取新建摄像头或对接停车系统将停车控制数据按照采购人的数据标准实时传送至指定应用平台开展分析应用，本次招标包含新建摄像头或对接停车系统所需的设备、软件及5年网络链路费用，单位以停车场个数计；投标人应提供接入技术方案。

▲本次项目新建500个互联网人脸抓拍相机（具体点位由采购人指定），并按照采购人的数据标准实时传送至指定应用平台开展分析应用。

- 社会面资源整合管理系统

支持至少30000路视频汇聚接入能力；

支持业务节点通过集群部署提高性能；

支持B端和C端统一云账户访问，B端作为平台的管理员端，C端作为平台的客户端；

支持千兆网络绑定，实现业务网络和存储网络分离，充分利用网口资源；

支持基本的视频能力、录像回放能力、视频实时上墙和任务上墙；

支持对接智能云存储的管理节点双机热备，数据节点集群实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储；

接入集群，存储集群，转发集群数据节点支持接入、存储、转发能力分期扩展；

支持第三方平台接入；

- 视频设备接入服务

支持标准协议GB28181/ONVIF/PSIA/RTSP/HTTP接入；

支持第三方SDK私有协议接入，具备快速接入能力；

支持500个设备接入，2000路通道接入，600M码流以上转发

- 视频平台对接服务

支持Web方式访问，配置、管理网关设备；

多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享；

支持联网标准协议GBT28181-2011/GB28181-2016/DB33；

符合GB/T 28181-2011(含修改补充文件)、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求；

支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等；

2万视频通道，15个下级域，1个上级域

报警频率150条/2s内，报警接收响应时间不超过1.5s；视频监控系统的接入；

- 500万互联网人脸抓拍相机

最高分辨率500万2560*1920，在该分辨率下可输出实时图像；

双Sensor双镜头双摄设计方案，低照度微光彩色录像；

支持H.264、H.265视频编码；

支持AI人形检测、车形检测，支持人脸抓拍，人脸抠图（大图+小图）；

支持 越界侦测告警、区域入侵侦测告警；

支持客流统计；

支持声光主动防御；（大功率爆鸣喇叭 、爆闪灯）

内置高灵敏度防水 MIC支持15米远程拾音；

支持 Micro SD 卡 最大256GB 地存储；

▲内置≥128GB CLASS10以上SD卡

采用高效红外灯，照射距离最远可达50米；

夜晚微光彩色监控；

≥IP66级防护；

按照10:1的比例提供备件。

- 视频图像结构化解析系统建设

▲本系统建设具体目标、功能和效果最终以采购人用户需求书为准。

      - 系统总体设计

- 设计理念

视频结构化解析系统定位“海量视频过滤网，网罗有价值信息”，作为视频监控系统的提档升级手段，为公安用户提供视频解析功能，实现从海量视频图像资源中提取有价值信息，过滤冗余数据，形成视频结构化数据积累，支撑公安实战应用。

系统从视频共享平台/联网平台获取实时视频、录像视频、图片，将其中的活动目标的特征进行结构化描述，形成有价值的人、车等活动目标的图片资源与结构化数据资源积累；依托大数据、云计算等技术建立人员的结构化数据模型，通过融合、碰撞、分析，提供时空分析、线索排查、录像摘录等场景化的应用功能，深化公安视频图像应用实战能力。

本次系统设计承载应满足现有天网、雪亮一期已建设的及本期项目建设的所有车辆卡口（包括云卡口）、人脸卡口的图片和不少90路的视频流二次结构化分析（即日），不少90天的特征小图、视频二次结构化场景图存储量及结构化数据不少于2年的存储量。

- 关键技术

主要包括视频图像结构化技术、大数据技术、云存储技术。

- 总体设计

- 系统架构

- 逻辑架构

- 数据流程

- 共享结构

- 系统详细设计

视频结构化解析系统应依据“解析存储应用”的设计思路进行方案设计，由视频云分析系统、大数据云存储系统、视频结构化应用系统组成。视频云分析系统负责对从视频共享/联网平台获取的视频图片流进行结构化分析，提取人员、车辆等目标的结构化描述信息及对应图片、人体模型；大数据云存储系统则对从视频中提取的目标图片、结构化数据及模型进行分类存储；视频结构化应用系统则基于得到的目标图片、结构化数据及模型进行应用功能设计，提供模糊检索、条件检索、以人搜人、轨迹回放、系统管理等功能。

- 视频云分析系统

视频云分析系统为整个系统提供视频图像结构化解析资源，对实时视频、历史录像及图片数据中用户感兴趣的人员、车辆等活动目标进行结构化提取与解析，形成活动目标结构化数据、图片及人体模型数据。

- 解析功能

视频云分析系统可对原始视频图像中人员、车辆等活动目标进行颜色、大小、方向、速度等特征的结构化解析，并建立人员活动目标模型。

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 车辆信息识别 | 支持车辆过车时间段、车牌号码、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌信息的识别 |
|  | 支持民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、2002式号牌的车牌号码识别 |
|  | 支持无车牌车辆的识别 |
|  | 支持白色、灰色、黑色、红色、紫色、蓝色、黄色、绿色、棕色、粉红色、青色11种车身颜色的识别 |
|  | 支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，二轮车/三轮车8种车型的识别 |
|  | 支持不少于250种机动车车辆品牌的识别 |
|  | 支持不少于5000种机动车车辆子品牌和年款的识别 |
|  | 支持安全带、遮阳板、打手机、黄标车、危院品车、临牌、天窗站人、挂件检测 |
|  | 支持车辆背向品牌、子品牌、颜色识别 |
| 人员信息识别 | 支持时间段、监控点、上衣颜色、下装颜色、目标方向、目标大小、目标速度、性别、是否戴眼镜、是否戴帽子、上衣类型、下装类型、是否戴口罩、发型、是否背包、是否拎东西、是否骑车、年龄段等属性的识别 |
|  | 人体建模 |
| 活动目标信息识别 | 支持人体的上衣颜色、下装颜色、性别的识别；支持车辆的车牌号码、车身颜色和车辆品牌的识别 |

- 大数据云存储系统

大数据云存储系统包括视频图像基础资源库、解析数据资源库，将视频云分析系统提取与解析的活动目标图片、结构化数据及人体模型进行分类存储。其中，视频图像基础资源库用于存储人员、车辆等活动目标的图片，解析数据资源库存储人员、车辆等活动目标的结构化数据、人体模型数据。

- 存储架构

大数据云存储系统由解析数据资源库和视频图像基础资源库组成：解析数据资源库采用大数据服务器，进行人员、车辆的结构化数据以及人体模型数据；视频图像基础资源库采用云存储，用于存储人员、车辆的图片。

大数据云存储系统将人员、车辆的结构化数据、图片以及人员模型数据推送给视频结构化应用系统。另外，大数据存储系统提供与上下级视频结构化解析系统级联的级联接口。

- 存储策略

大数据云存储系统提供两种配置模式：集群模式与一体机模式。

- 视频结构化应用系统

视频结构化应用系统基于大数据云存储系统中的活动目标图片、结构化数据及结构化模型，提供基础视频应用、基础检索应用、特色功能应用、系统管理功能等应用功能，并依据实战应用需求，设计时空分析、线索排查、历史摘录等场景化的业务应用。

功能架构

视频结构化应用系统提供基础视频应用、电子地图应用、基础检索应用、特色功能应用、系统管理功能，并基于公安实战业务提出时空分析、线索排查、历史摘要等的场景应用。

- 系统联网设计

- 设计思路

视频结构化解析系统应依托视频专网、公安信息网进行系统建设，支持市、县（市、区）两级视频结构化解析系统的级联，同时视频专网的视频结构化解析系统可通过安全边界实现与公安信息网内的视频结构化解析系统级联。

- 同级跨网互联设计

视频专网的视频结构化数据应可通过安全边界与公安信息网的视频结构化解析系统实现级联，实现从视频专网向公安信息网的单向数据传递。跨网级联应提供端口映射、数据摆渡模式两种模式供选择。

- 应用功能

- 基础视频应用

1、	视频预览。包括多窗预览、实时抓图、即时录像、电子放大等。

2、	录像回放。包括多通道回放、电子放大、录像下载、录像抓图、线索标注等。

3、	电子地图。电子地图除拥有地图的基础操作功能外，可视化展示视频资源分布情况，并可在地图上选择点位进行视频预览、回放、检索、分析的操作。

- 基础检索应用

本系统应支持活动目标（人、车混合）、人员、车辆分类特征检索，并可将检索结果存放至暂存架进行轨迹应用。

1、	活动目标结构化检索

活动目标包含人、车的分析结果，支持模糊检索，如人体颜色、性别、车身颜色、车牌号码等。另外可设置固定检索条件，包括时间段、监控点。其中监控点支持树形选点和地图选点。

2、	人目标结构化检索

人目标条件检索时可自由组合设置检索条件，包括时间段、监控点、目标颜色、目标方向、目标大小、目标速度、性别、是否戴眼镜、是否戴帽子、上衣类型、下装类型、是否戴口罩、发型、是否背包、是否拎东西、是否骑车、年龄段等，同时支持模糊检索人体颜色和性别。

3、	车目标条件检索

车目标条件检索时可自由组合设置检索条件，包括时间段、监控点、车辆类型、车辆品牌、目标颜色、目标方向、目标大小、目标速度、车牌颜色、车牌类型、是否黄标车、是否打电话、是否打开遮阳板、是否悬挂危险品标志、是否系安全带等，同时支持模糊检索车身颜色和车牌号码。

- 特色功能应用

1、	以人搜人。应支持人体图像以图搜图的功能，可选择一张或多张照片进行以图搜图。

2、	轨迹回放。对检索结果中选中存放至暂存架的图片，支持在地图上显示其轨迹，并显示相应的时间点，并支持目标在地图上动态显示轨迹。

3、	人脸应用。系统应初步实现与人脸应用系统的并轨应用，当用户同时部署有人脸应用系统时，支持以脸搜脸及身份确认功能。

4、	数据统计

系统应支持多个维度的数据统计并展示。

- 系统管理功能

1、资源管理

资源管理包括解析任务管理、解析资源管理、设备管理。

2、解析任务管理

系统支持对实时视频、录像视频进行解析任务配置，包括任务名称、任务类型、优先级、关联卡口、任务当前状态、任务创建时间、是否有绘制关注区域等。并可对当前已经配置的解析任务进行新建、删除、暂停、启动、状态更新的操作。在运行过程中，系统还将及时解析任务的提示异常状态及错误码。

- 解析资源管理

本系统应支持实时查看视频云分析系统的解析资源的使用情况，方便用户合理的分配解析资源。同时可通过实时刷新功能随时获取最新的解析资源使用情况。

- 系统设备配置管理

系统应支持对系统部署的各服务器进行统一的管理，包括智能服务器、图片服务器、大数据服务器以及卡口大数据服务器和视图库服务器。

同时，通过接入服务器关联配置前端设备，实现前端设备结构化数据、模型及图片对接。

- 权限管理

权限管理支持对系统内用户权限分配及应用授权管理。

- 日志管理

应支持平台用户的操作、配置相关动作的日志的查询；支持按用户名、用户IP、系统平台类型、操作模块、用户所属部门，当天、本周、本月或者人工选择的时间段进行查询和导出。

      - 平台及硬件参数

- 应用平台软件

1、视频应用模块：视频预览、录像回放、电视墙、运维管理、报警记录

2、视频管理模块：组织资源、用户管理、报警管理、日志管理。

3、视频服务组件：视频设备接入、流媒体服务、录像管理服务、报警管理服务、电视墙服务音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放

4、车辆查询 ，车辆布控，过车查看 ，以车搜车 特征搜车，连续违法 ，频繁过车 ，车流量统计 ，过车数据分析 ，行车规律分析，车辆轨迹 ，落脚点分析，同行车辆 ，初次入城 ，区域碰撞 ，套牌车 ，多车同行，夜间行车。

- 全分析服务器

算法种类：全分析

产品性能：（以下人脸分析、车辆分析、视频结构化性能、治安场景图片分析性能为“或”的关系）

人脸分析：图片160张/秒 或 视频32路（支持100W黑名单，最多支持16个库）；

车辆分析：600万张/天；

视频结构化：32路；

治安场景图片分析性能（车辆、人体）：96张/秒；

产品应用：

支持视频中人体目标大小、方向、速度、年龄段、性别、发型、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西、是否戴帽子、是否戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、骑车类型、骑车人数的识别；

支持1V1比对功能；

支持人体属性识别、车辆属性识别；

硬件规格：

19英寸1U标准机箱

处理器：一颗E3-1200 V3系列高性能64位CPU；集成专业级GPU芯片；

内存：8GB内存；

硬盘：240G 企业级SSD；

数据接口：4个千兆自适应网络接口，1个VGA接口，4个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口。

- 云存储

4U24盘位,

64位多核处理器,

16GB内存,

高效冗余电源,

支持SATA/SAS硬盘,

2个系统SSD盘,

支持网络RIAD.

内置24块6TB企业级硬盘，

单机成云。

- 大数据过度服务器

支持数据：车辆、人体、WiFi

热数据和冷数据：

单台：

热数据：3000万（车辆/人体），WiFi无热数据

冷数据：车辆20亿/人体10亿/WiFi 40亿条

集群：（N表示台数）

热数据：3000万 * N（车辆/人体），WiFi无热数据

冷数据：车辆20亿* N/人体10亿* N/WiFi 40亿 * N

注：多种数据的时候按比例折算

数据应用：

1、车辆数据应用：

过车查询、轨迹查询、夜间面部遮挡、卡口流量预测、初次入城、频繁出入、区域碰撞、跟车关联；

落脚点、隐匿车、昼伏夜出、空降车、车辆分组统计、以图搜图、套牌车分析、一车一档、模型布控、红名单

2、人体数据应用

属性检索、统计分析、以图搜图

3、WIFI数据应用

属性查询、区域碰撞、伴随分析、轨迹查询、数据统计

硬件规格：

机箱规格：19英寸2U标准机架式；

处理器：2 * Intel 4114 CPU

内存：256GB DDR4；

硬盘：240G M.2×1+240G SSD×1+ 480G SSD×6+2T 7.2K SATA×4；

数据接口：2个 万兆光口+ 2个千兆电口，4个 USB 3.0；

额定功耗：高效能550W铂金1+1 CRPS冗余电源。

- 大数据存储服务器

支持数据：车辆、人体、WiFi

热数据和冷数据：

单台：

热数据：1亿（车辆/人体），WiFi无热数据

冷数据：车辆60亿/人体30亿/WiFi 120亿条

集群：（N表示台数）

热数据：1亿* N（车辆/人体），WiFi无热数据

冷数据：车辆60亿* N/人体30亿* N/WiFi 120亿 * N

注：多种数据的时候按比例折算

数据应用：

1、车辆数据应用：

过车查询、轨迹查询、夜间面部遮挡、卡口流量预测、初次入城、频繁出入、区域碰撞、跟车关联；

落脚点、隐匿车、昼伏夜出、空降车、车辆分组统计、以图搜图、套牌车分析、一车一档、模型布控

2、人体数据应用

属性检索、统计分析、以图搜图

3、WIFI数据应用

属性查询、区域碰撞、伴随分析、轨迹查询、数据统计

硬件规格：

机箱规格：19英寸2U标准机架式；

处理器：2 * Intel 4114 CPU

内存：256GB DDR4；

硬盘：240G M.2×1+240G SSD×1+ 480G SSD×6+2T 7.2K SATA×4；

数据接口：2个 万兆光口+ 2个千兆电口，4个 USB 3.0；

额定功耗：高效能550W铂金1+1 CRPS冗余电源；

- 应用服务器

数据库服务器、中心管理平台服务器、车辆二次分析应用服务器、数据级联服务器等配套服务器应支持虚拟化部署。

- 机器视觉通用学习框架和开发套件

支持跨平台运行，包括，arm-IOT，ios，android，x86-Linux，x86-Windows

支持OD，CPU 技术体系

支持ODM，CPU 技术体系

支持SP，CPU 技术体系

支持Face，CPU 技术体系+ cuda 技术体系

支持MDNN，cuda 技术体系，深度学习体系

支持MMOD，cuda 技术体系，深度学习体系

支持RNIC，cuda 技术体系，深度学习体系

支持VideoTracker，CPU 技术体系

支持GDCNIC，cuda 技术体系，深度学习体系

支持GNIC，cuda 技术体系，深度学习体系

支持SS，cuda 技术体系，深度学习体系

支持图像语义分割:训练+识别完整体系

支持图像语义分割支持 LargeScale：大规模数据集建模技术，可训练数百 TB 的数据样本

支持 Nvidia tensor 系列GPU

- 中心端网络设备扩容

本项目外部视频专网网络由承建运营商按照标准自己改造完成，核心网络进行组网、并网改造。

      - 主核心交换机堆叠

对天网工程和雪亮工程一期两台核心交换机进行配置升级同一化，并堆叠使其在逻辑上为一台交换机。主要升级、扩容设备包括：

ET1D2X48SX2S*2块，48口万兆光口单板扩容；

ET1D2G48TX5S*1块，48端口百兆/千兆以太网电接口板；

ET1D2G24SX5E*1块，24端口百兆/千兆以太网光接口板；

ET1D2S16SX2S*1块，实配16端口万兆以太网光接口。

      - 服务器汇聚层

- 48口万兆光口交换机

▲满配≥300米万兆多模光模块

交换容量≥23Tbps，包转发率≥1070Mpps，

支持48个万兆SFP+端口，2个40G QSFP+端口，支持1个扩展插槽，扩展后最大可支持6个QSFP+端口

支持MAC地址≥288k ；

支持ARP表项≥44k；

支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6

电源：支持模块化可插拔双电源

▲支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS，提供权威第三方测试报告

▲支持纵向虚拟化，管理员可将核心交 换 机 、 汇 聚 交 换 机 、 接 入 交 换机、以及无线接入点作为一台虚拟设备进行管理。提供第三方测试报告。

▲支持≥48个10GE、≥6个40GE端口线速转发，提供权威第三方测试报告

- 48口千兆电口4口万兆光口交换机

▲满配≥300米万兆多模光模块

交换容量≥336Gbps，转发性能≥144Mpps，MAC地址表≥16K，路由表容量≥512

接口类型：提供48个千兆电端口，4个万兆SFP+口

路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF

可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

电源：支持模块化可插拔双电源

- 48口千兆4口千兆光口交换机

▲满配≥300米千兆多模光模块

交换容量≥336Gbps，转发性能≥87Mpps，MAC地址表≥16K，路由表容量≥512

接口类型：提供48个千兆电端口，4个千兆SFP口

路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF

可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

电源：支持模块化可插拔双电源

- 24口千兆交换机

▲满配≥300米千兆多模光模块

交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps，MAC地址表≥16K，路由表容量≥512

接口类型：提供24个千兆电端口，4个千兆SFP口

路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF

可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

  - 标段二

- 多维大数据融合分析系统建设

▲本系统建设具体目标、功能和效果最终以采购人用户需求书为准。

- 系统概述

通过全息感知体系建设，采集数据汇入，规模部署。挖掘人脸卡口、车辆大数据、物联网、围栏多维数据关联价值。以“服务实战”作为系统建设之本，以“多维标签数据”为主线，实现基于视频AI的车、人、通讯、案事件、多元数据的关联串并。实现多警种数据接入，真正实现多维数据大融合智能应用，打造公安**“智慧大脑”以及实战应用模型。

- 整体架构设计

- 建立一个“数据池”

在现有的数据基础上，建立一个玉环多维数据池，接入三网数据（视频网、移动物联网、智能感知网）、三库数据（流动人口信息库、高危人员信息库、重点案件时空库）、浙江省厅云上公安数据及社会面数据。

- 建立“天地时空图”

通过对接**数据（警力、警情、网吧、旅馆、重点场所）、三库三网数据，建立一张“天地时空图”，在图上可以显示警力、警情、重点场所、视频点位、卡口点位等信息，为后期的信息研判，挂图作战提供支撑。

- 建立一套算法工具模型集

在数据资源池的基础上，为玉环公安建立一套算法工具模型集。实现“综合查询”、“全息档案”、“多轨合一”、“时空碰撞”、“防控圈”等通用工具模型以及“黄、赌、毒人员挖掘分析”、“采分数据挖掘”等专业工具模型。

- 建立合成作战平台

在现有业务流程和数据的基础上，整合各个业务部门，使用情报+落地的方式，开发一套合成作战平台。其业务流程为发起研判—产生情报—行动落地。

- 多维大数据数据资源池建设

服务于多维大数据的数据资源池是整个公安业务应用系统的数据核心，其不仅仅是多维大数据的数据收发、清洗、处理、分转、建模的依据和存储介质，也是整个**应用系统生态圈的生产资源库。

- 数据资源池架构设计

- 系统架构

多维大数据数据资源池（以下简称：数据资源池）是用于存储采集处理设备或系统在案/事件触发下自动抽取，或人工值机和现场巡查、以及案件研判过程中采集和标注的视频片段、图像、索引、标签、结构化描述等信息的数据库，包括支撑视频图像信息对象应用的相关服务功能。

数据资源池在视频图像信息应用系统的位置如下图所示：

数据资源池系统构建在公安信息网和公安视频专网内；视频专网内通过视频图像信息采集设备和视频图像信息采集系统采集视频图像信息，通过视频图像分析系统处理，进行结构化标注，将结构化数据存储至数据资源池中，同时将采集到的信息、处理后的信息通过安全隔离设备传输到公安信息网，在视频图像信息应用平台内提供各类接口供上层公安业务系统应用；而视频专网内的视频监控共享平台通过公安信息网内的视频监控联网平台联网共享，在线采集联网监控视频图像信息，通过视频图像分析系统进行结构化处理分析后将结构化数据存储至数据资源池系统，利用视频图像信息应用平台给上层公安业务系统进行应用；公安信息网内的视频监控联网共享平台也可直接与视频图像应用平台进行对接，通过认证鉴权进行权限认证后也可直接进行数据应用。

数据库在其中起到了数据存储、数据中转的核心地位，是对联网汇聚平台关于视频资源级联应用的补充。

- 联网架构

在公安视频专网中，部署数据资源池，实现视频专网内视频图像信息及社会面监控的资源的采集、存储与管理，在各地建立关键数据的结构化描述信息，以便公安机关进行跨地域、跨警种的信息共享，便于在上层实战业务平台开展业务。数据资源池具备图像内容标注、图像内容存储、数据管理、数据导入导出、访问控制、权限管理、信息关联、级联共享等功能。

数据资源池过边界模型

视频专网的数据资源池与本级公安内网的数据资源池对接需要通过边界安全接入平台，采用网关服务或数据交换平台实现内外网数据资源池之间的标准化联网。

图  0-1数据交换平台模式

- 逻辑架构

图  0-2数据资源池逻辑架构图

数据资源池配套完整的应用系统如上图，汇聚平台提供数据源，数据资源池提供数据的存储、分类等操作，为上级业务平台提供数据源。数据资源池的核心功能描述如下：

数据存储：数据资源池包括存储子系统，可配置云存储，云数据库，系统将采集到或者通过汇聚平台获取的非结构化数据（短视频、图片、文件等）进行云存储。将前端处理的或者解析系统处理的结构化数据或者半结构化数据（特征值等）进行云数据库存储。

数据分类：数据资源池标配三大专题库（人员库、车辆库、案事件库），将数据进行分类入库。在标准架构的基础上，可拓展协议字段，将私有的人像特征值，车辆特征值，WIFI数据，RFID数据等建立专题库。

数据流转：通过标准的三大接口协议（采集接口、服务接口、接连接口），实现数据在整个系统中的顺畅流转，实现数据的获取、数据的分析、数据的应用、数据的推送等基础功能。

- 业务架构

- 数据资源池系统设计

数据资源池系统设计容量应满足现有天网、雪亮一期已建设的及本期项目建设的所有车辆卡口（包括微卡）、人脸卡口及图片、视频二次结构化产生的场景图、特征小图不少于180天的存储量及结构化数据不少于2年的存储量；图像、结构化数据从接收到转发延时不超过100ms，图像（场景图）日转发量支持度不低于４亿级别。

- 数据资源池系统功能设计

数据资源池旨在建立关键数据及相关结构化的描述信息，系统功能组成主要包括接口功能、应用功能、基础数据管理、系统管理等功能。其中，数据采集侧重于为公安其他业务系统及离线视频采集设备预留标准接口，通过标准接口实现视频图像数据的同步抽取；数据存储采用云存储技术实现海量有价值数据的存储与共享，并建立专题库服务于业务应用；系统管理主要包括用户管理、日志管理、运维管理等。

- 系统硬件性能参数

- 视图库软件

至少支持提供以下功能：

综合门户、布控管理、告警预警、设备管理、审批管理、系统设置、个人中心、案事件、人员管理、车辆管理、物件管理。

1)视频图像资源库的建设应符合《GA/T 1400.3-2017 公安视频图像信息应用系统  第3部分：数据库技术要求》标准，并遵循《GA-T 1400.4-2017 公安视频图像信息应用系统 第4部分 接口协议要求》标准，与其他各系统以及上下级之间进行数据交换和共享。

2)分布式并行数据库

3)支持LinuxServer，兼容多个版本Linux操作系统

4)支持标准SQL

5)支持标准开发接口，持标准的ODBC及JDBC接口；

6)支持事务，要支持分布式系统下全局事务的ACID；

7)支持函数及存储过程，支持SQL标准中的函数及存储过程，其中存储过程兼容了部分ORACLE存储过程的语法，增强了存储过程的易用性。

8)支持行列混合存储，用户可以根据应用场景，建表的时候选择行存储还是列存储表。一般情况下，如果表的字段比较多（大宽表），查询中涉及到的列不很多的情况下，适合列存储。如果表的字段个数比较少，查询大部分字段，那么选择行存储比较好。数据量比较大时，应该使用集群，使得数据尽量分布到各个节点，以提高并发度。

9)支持自适应压缩，数据入库和频繁的海量数据查询是用户的主要应用场景。在数据入库场景中，自适应压缩可以大幅度地减少数据量，成倍提高IO操作效率，将数据簇集存储，从而获得快速的入库性能。当用户进行数据查询时，少量的IO操作和快速的数据解压可以加快数据获取的速率，从而在更短的时间内得到查询结果。

10)支持分区功能，对分区对象的查询可以仅搜索自己关心的分区，提高检索效率。如果分区表的某个分区出现故障，表在其他分区的数据仍然可用。如果分区表的某个分区出现故障，需要修复数据，只修复该分区即可。可以把不同的分区映射到不同的磁盘以平衡I/O，改善整个系统性能。

11)支持在线快速扩容

12)支持中文全文检索

13)支持动态负载管理

- 视频专网

- 元数据服务器

硬件参数：

1U机架式，INTEL SILVER 4110*2，64G DDR4 内存，2TB 2.5英寸 SATA硬盘*2，960G 2.5英寸 SSD*2，RAID卡 *1，8千兆网口（RJ45接口）*1，550W白金电源*2。

软件要求：

支持X86和GPU服务器的硬件虚拟化，作为资源池统一管理，支持节点标签设置，支持服务容器异常迁移，支持节点调度的开关控制；

管理平台应支持对关键程序、关键数据、关键程序模块采取备份、冗余措施，有较强的容错和系统恢复能力，对管理平台整体性能有影响的关键设备宜支持负载均衡；

支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署；支持对象存储，采用分布式文件系统，支持文件存储，采用纠删码或者多副本技术，读写过程不产生索引数据，不存在单独索引盘；

具备节点间容错能力下，容忍大于6台节点同时故障后，只要有1台以上节点正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力；

支持一个文件有多种N+M:b容错机制，能自适应调整N+M:b，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力；

支持可视对讲、人像设备、MAC、RFID设备及结构化数据实时接入。

- 云存储数据存储节点

硬件参数：

单控制器；高速缓存标配16G；设备高度4U；支持硬盘36个；1个管理口8个千兆口；1个USB2.0和eSATA复用接口；1个RS232和1个RS485；

软件要求：

支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；

支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；

支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力 支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议。

- 公安专网

- 云计算一体机-分布式数据库服务

硬件参数：

2U4节点高密服务器| Intel 至强 双路处理器E5-2640 * 2*4节点|128GB DDR4 * 4节点| 1TB SATA 7200RPM 2.5寸硬盘*4节点|2TB 2.5寸 Sata盘*4节点|480GB SSD 2.5英寸硬盘 *3*4节点 | 4千兆网口（RJ45接口） * 4节点|1600W 1+1钛金冗余电源。

软件要求：

采用分布式sharenothing架构，充分调度各主机的CPU、内存、网络、磁盘能力，支持横向扩展和高可靠设计，系统无单点故障；

支持行式、列式、行列混成等多种存储模式，可根据不同应用场景为上层应用提供Restful和SQL接口使用；

支持车辆、人像、Mac、RFID、交通业务等数据实时接入，支持数据入库前运维上自动建表；

单机总量50亿数据，日增量3000万，一个月内进行精确查询，模糊查询平均响应时间1秒以内;更大数据采用集群扩容；

实时数据写入，20000条/S；

数据导出CSV，平均达到200M/S；

普通查询，支持100个并发。

- 元数据服务器

硬件参数：

1U机架式，INTEL SILVER 4110*2，128G DDR4 内存， 2TB 2.5吋 SATA 硬盘*2，960G SSD*2， RAID卡*1，8个千兆网口（RJ45接口），550W白金电源*2

软件要求：

支持X86和GPU服务器的硬件虚拟化，作为资源池统一管理，支持节点标签设置，支持服务容器异常迁移，支持节点调度的开关控制；

管理平台应支持对关键程序、关键数据、关键程序模块采取备份、冗余措施，有较强的容错和系统恢复能力，对管理平台整体性能有影响的关键设备宜支持负载均衡；

支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署；支持对象存储，采用分布式文件系统，支持文件存储，采用纠删码或者多副本技术，读写过程不产生索引数据，不存在单独索引盘；

具备节点间容错能力下，容忍大于6台节点同时故障后，只要有1台以上节点正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力；

支持一个文件有多种N+M:b容错机制，能自适应调整N+M:b，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力；

支持可视对讲、人像设备、MAC、RFID设备及结构化数据实时接入。

- 云存储数据存储节点

硬件参数：

单控制器；高速缓存标配16G；设备高度4U；支持硬盘36个；1个管理口8个千兆口；1个USB2.0和eSATA复用接口；1个RS232和1个RS485；

软件要求：

支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；

支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；

支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力 支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议。

- 消息队列服务器

1U机架式，INTEL SILVER 4110*2，64G DDR4 内存，2TB 2.5吋SATA 硬盘*2，960G SSD*2， RAID卡*1，电池组*1，8个千兆网口（RJ45接口），550W白金电源*2。

- 应用服务器

对接网关一体机、视频图像信息库管理平台等配套服务应支持虚拟化部署。

- 核心交换机

采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，提供官网截图及链接证明；

交换容量≥19.2Tbps，转发能力≥2880Mpps；

业务插槽数≥6；主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，支持独立交换网板；

关键部件热插拔：主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔；

以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、40G接口、100G接口（提供官网截图及链接证明）；

单槽位10G端口密度≥48，单槽位40G端口密度≥32，单槽位100G端口密度≥16（提供官网截图及链接证明）；

MAC表≥1M，学习速率≥130K/S，IPv4 FIB表项≥3M，IPv6 FIB表项≥1M，ARP表≥180K，提供工信部权威第三方测试报告证明；

多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术；支持一虚多技术（1:N），支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供工信部或权威第三方测试报告证明；

内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；

为保证设备可靠稳定，要求设备入网运行时间超过五年，提供工信部入网时间截图证明；

配置2个电源,2个冗余主控；配置≥268个千兆以太网电接口模块，≥4个万兆以太网光接口模块。

▲质保：原厂五年上门质保服务。

- 服务要求

▲提供5年驻场开发服务。

1)原厂驻场软件开发人员不少于3人；

2)驻场软件开发人员至少应具备以下条件或能力：

a)具备高级系统架构设计师证书或软件设计师证书或高级信息系统管理师证书；

b)3年以上实际JAVA项目开发实施工作经验，计算机软件及相关专业本科学历以上；

c)具有丰富J2EE架构设计经验；精通java编程、设计模式和组件技术，熟悉jvm工作原理；

d)熟练使用uml、xml相关的开发工具和处理程序，熟悉Spring MVC、Spring、Mybatis等常用开源系统；

e)熟悉tomcat、nginx等服务器的配置及调优；

f)熟悉oracle,mysql等常用数据库，有丰富的数据库设计经验，精通sql语言，对SQL性能调优有一定经验，了解memcache,redis等内存数据库；

g)熟悉linux，熟练使用代码版本管理工具svn，熟悉maven；

h)了解并能够使用web前端技术（html5，javascript，css，html等）；

i)具备良好的团队合作精神和沟通交流能力；

3)驻场软件开发人员由采购人统一管理、考核；服务期内若考核不通过的人员，采购人有权提出人员更换要求，中标人须予以及时更换符合要求的人员。

- 安全运维评估

▲本标段提供针对玉环公安视频专网的5年安全运维服务。

- 安全服务内容

1）漏洞扫描：采用漏洞扫描工具对服务范围内各种软硬件设备进行网络层、操作系统、数据库、应用层面的全面扫描与分析，提供漏洞扫描报告和安全加固建议报告；至少每季1次。

2）渗透测试：主要是模拟黑客的攻击方法对系统和网络进行非破坏性质的攻击性测试，目的是侵入系统，获取系统控制权并将入侵的过程和细节产生报告给用户，由此证实用户系统所存在的安全威胁和风险；至少每半年1次。

3）协助加固：针对巡检和评估过程中存在安全脆弱点的网络架构、网络设备、操作系统、应用系统和数据库系统，根据安全加固工程师制定的安全加固方案进行现场安全加固，并提供加固报告；至少每季1次。

4）安全巡检：对业务系统和数据库系统中包括网络设备、主机设备、安全设备进行定期现场安全巡检，掌握信息系统存在的安全隐患，及时落实修补措施，并提供巡检报告；至少每季1次。

5）安全培训：现场培训：产品培训及其他项目实施中必要的培训。集中培训：安全技能和安全意识培训，内容由采购人定制；一年不少于2次。

6）应急响应：服务期内发生安全事件后，需要专业人员半小时内到达现场，进行7×24小时应急响应（演练），快速协助进行系统恢复，尽可能降低安全事件对系统的正常运营所造成的影响，同时对安全事件进行分析，查找事件原因，对其中存在的安全隐患进行规避。

7）安全通告服务：及时提供符合客户实际情况的安全信息，包括最新的安全事件和相应的处理意见；服务期内不限次数。

▲服务人员要求：安全服务厂商在浙江省内具备极强的应急响应服务能力，在浙江省内具有10人以上CISP（注册信息安全专业人员）资质（须提供浙江省内近三个月社保证明）

▲服务厂商资质要求：安全服务厂商应为网络安全应急服务支撑单位（国家级）；安全服务厂商应具备中国信息安全测评中心颁发的“信息安全服务资质证书”（安全工程类三级），原厂商具备CMMI5证书，提供证书复印件。

- 安全测评要求

▲本项目对三个业务系统进行系统新等保2.0安全测评，测评要求如下：

▲投标人资格要求：具有网络安全等级保护测评机构推荐证书。

项目内容：依据国家标准的条款要求，全面分析应用系统的安全保护措施与等级保护相应级别之间的差距，进行合规性分析，为系统等级保护加固整改提供客观依据

测评方法：测评方法必须符合GB/T 28448-2012 信息系统安全等级保护测评要求，满足国家等级保护备案相关标准规范，在开展等级测评工作时，从管理和技术两个层面，通过多种方法来采集测评证据，以确定被测系统与基本要求之间的符合性。采集测评证据的方式分为“人员访谈”、“文件审核”、“现场观察”、“技术测试”等手段。

实施要求：实施方应保证投标项目在合同签订后60日历天内完成测评工作；

实施方在项目实施过程中应服从采购方的统一领导和协调，采购方有权裁决实施方的责任范围，实施方必须执行，在采购方限定的时间内解决问题。如果实施方不能按时完成测评内容，采购方有权中止项目、索赔或拒付款项；

实施过程中形成的阶段性成果文件须指定相关责任人，明确相关职责。

在整改过程中，如需现场服务，实施方技术人员应赶到现场协助处理。

项目验收完成后，要求提供为期一年的技术咨询服务，以保证项目正常运行。

▲人员要求：拟投入本次项目的项目负责人必须同时具有高级测评师、国家级优秀科技成果完成者证书、信息安全保障人员认证证书(CISAW)、国家重要信息系统保护人员培训证书（CIIPT）、信息安全管理系统审计认证（DNV）；

拟投入本项目的技术人员至少包含1名高级测评师、2名中级测评师、2名初级测评师；

拟投入本次项目人员具有中华人民共和国人力资源和社会保障部中国高级公务员培训中心颁发的网络安全工程师证书；

拟投入本次项目人员具有中华人民共和国人力资源和社会保障部中国高级公务员培训中心颁发的信息安全测评师证书。

▲测评机构能力证书要求：供应商具有有效期内ISO9001质量体系认证，信息安全服务风险评估资质，信息安全应急处理服务资质，ISO27001信息安全管理体系认证证书，具有中国合格评定认可委员会颁布的（CNAS）检查机构认可证书

项目成果要求

项目成果必须符合主管部门要求并完成等级保护备案。项目成果包括且不仅仅包括以下成果：《信息系统整体测评实施方案》《信息系统安全整改建设书》《信息系统等级保护测评报告》《信息系统安全等级保护备案表》《信息系统安全等级保护定级报告》

  - 标段三

- 公安分平台扩容升级建设

本次公安分平台的建设主要围绕现有视频专网共享平台的升级扩容和GB/T28181国标改造建设。

      - 平台联网网关

功能参数：

支持GB/T 28181标准协议，集成信令网关服务、安全认证和日志管理等功能；将多个独立的符合GB/T 28181的平台无缝连接，实现跨平台的音频、视频实时访问和存储、回放、下载等各种业务；支持GB/T 28181-2016标准；支持实时音视频预览；支持录像检索和回放；支持告警和订阅；支持日志管理；支持web管理；支持统一网管。

系统参数：

主处理器 2颗IntelXeonE5-2620v4

操作系统 Red Hat Enterprise Linux 64 位

内存 Dual channel DDR4 ECC,64Gb

硬盘 4块SAS 2.5""，15000RPM,600G

产品性能 级联协议 GB/T 28181-2016

级联点位数 12 万

接口 网络接口 2个RJ45，10M/100M/1000M 自适应以太网口

USB 接口 2个USB3.0前置接口，2个USB3.0后置接口

VGA 输出口 1 个

常见参数 电源 AC220V，550W,内置，1+1 冗余

功耗 <550W

工作温度 0℃--＋40℃

工作湿度 10％--90％

尺寸 19英寸标准 2U机箱，做RAID5

      - 联网媒体网关

功能参数：

支持GB/T 28181标准协议，集成各种非标码流到标准码流的转换、分发和管理功能；配合平台联网网关实现音视频在多个级联平台间的预览和录像回放、下载功能；支持GB/T 28181-2016标准；全面支持高清、标清视频格式；支持TCP、UDP协议；支持RTP格式；支持负载均衡；支持统一网管。

系统参数：

主处理器 2颗IntelXeonE5-2620v4

操作系统 Windows 2008 64 位

内存 Dual channel DDR4 ECC,32Gb

硬盘 6块SAS 2.5""，10000RPM,600G

产品性能 转码能力 至少50 路 1080P

输出编码格式 H.264

输出分辨率 QCIF/CIF/4CIF/D1/720P/1080P

输出码率 32K - 6Mbps

输出帧率 1 - 全帧率

接口 网络接口 2个RJ45，10M/100M/1000M 自适应以太网口

USB 接口 2个USB3.0前置接口，2个USB3.0后置接口

VGA 输出口 1 个

常规参数 电源 AC220V，550W,内置，1+1 冗余

功耗 <550W

工作温度 0℃--＋40℃

工作湿度 10％--90％

尺寸 19英寸标准 2U机箱，做RAID5

      - 智能视频质量诊断系统

视频质量诊断，包括清晰度异常检测、亮度异常检测、对比度检测、视频偏色异常检测、视频噪声异常检测、视频条纹干扰异常检测、视频丢失异常检测、视频抖动异常检测、视频冻结异常检测、视频剧变异常检测。

主处理器：≥1颗Intel Xeon E5-2620，操作系统：Windows 2008，内存≥8GB，硬盘≥1T SATA企业级硬盘，分析能力≥7000路，网络接口≥2 个10M/100M/1000M 自适应网口，USB接口≥4个USB接口，供电：220V，功耗：550W

质保五年

      - 图片SSU存储

机架式4U 24盘位，支持SAS/SATA硬盘；服务器构架,支持RAID 0，1，10，5，6；

含24块6TB企业级存储专用硬盘，缓存≥128MB；能与SSU存储配套，无缝兼容；

支持CIFS、NFS、iSCSI；

冗余电源，冗余风扇，监控专属安全存储单元，流式存储，无文件系统，无磁盘碎片；

支持中心平台统一调度，支持统一网管，支持N+3冗余热备，支持系统断线继续存储；

支持设备直连存储，支持中心转发存储，支持客户直接访问和跨网访问；

支持秒级定位和秒级时移回放和下载；

支持1/16~16倍率的回放（例如：1/16x、1/8x、1/4x、1/2x、1 x、2x、4x、8x、16x……），支持视频回退播放；

支持视频在线剪辑，支持录像按时间下载，支持录像文件高速下载。

含《立元安全存储单元系统软件V1.0》，带防断电模块。AC220V电源。

▲需无缝接入台州公安天网视频作战侦查平台，出具平台厂家无缝接入证明。

质保五年

- 公安中心机房扩容改造

- 工程概况

- 设计说明

为解决“雪亮工程”日益增长的业务的需求，满足快速部署、灵活扩展的需求，采用智能微模块数据中心解决方案。

本期项目主要对玉环公安局中心机房进行扩容建设，为中心机房中间空余部分空间新增模块化机柜模组。▲与原有模块化机房无缝对接。

- 设计内容

- 机房专业机柜及冷通道封闭系统

- 机房综合布线系统

- 机房各子系统设计说明

- 机柜及通道数据中心系统

- 机柜尺寸：服务器机柜：600*1200*2000mm；网格机600*1200*2000mm；弱电列头柜：600*1200*2000mm。机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°。后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开。

- 密封冷通道由天窗、端门与机柜连接组合而成。天窗采用平顶结构，两端控制天窗可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等，中间天窗可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。如下图：

| （1）端门 | （2）平顶/翻转天窗 | （3）控制天窗 |
| --- | --- | --- |
| （4）强电走线槽 | （5）弱电走线槽 | （6）IT机柜 |
| （7）声光告警器 | （8）PAD | （9）门禁刷卡器 |

- 精密空调系统

精密空调应满足数据机房高热湿比，长时间运行，高可靠性、安全性的要求，空调机组为24小时x365天不间断运行，要求整机连续运行寿命不少于10年。

本项目共计采购4台额定功率为48KW列间精密空调。

本次机房区域设计14个服务器机柜。

- 数据中心综合布线系统

目前，综合布线施工方案应采用非屏蔽六类结构化布线系统。

本次机柜冷通道方案具备强弱电走线槽，支持去工程化安装，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨冷通道安装。

- 机柜外部走线方式：机柜的柜顶和机柜底部应提供充足的线缆道口，可同时支持机柜顶部走线与架空地板的下走线；本次设计为强电下走线；弱电上走线。柜顶走线时，机柜顶部有专用走线槽的EMC设计；A路、B路电源线应分开下走线，光纤和网线也应分开上走线；在每个机柜顶部中间有走线孔，用于线缆连接至机柜中；走线槽可实现长度方向的扩容，且在相交时分上下两个通道走线，实现电源线和信号线的分层管理。

- 机柜内部走线方式：机柜内部应配有可选的水平线缆管理单元和垂直线缆管理单元；

- 安装方式：线缆管理单元可支持免螺钉快速安装。

- 每列机柜应设置综合布线柜（内部放置配线架和交换机），用于汇聚服务器机柜的上行信号电缆。每个服务器机柜顶部放置1个 1U 19inch 6类网线配线架作为基本配置。综合配线柜的配线架数量根据每行放置机柜的数量进行扩充。列头机柜之间采用两根12芯室内多模光纤联通。

- 本次工程建议强电下走线；弱电采用上走线方式，可以有效的避免水灾和鼠害问题。弱电线缆采用低烟无卤UTPCAT.6A，光缆也采用低烟无卤。

- 平面示意图

- 整体机柜和机柜内部效果图

- 机房配套系统建设

1）新风排风系统建设

本次项目主要为原机房新风系统增加排风口。

2）其它辅助设备建设

防鼠措施、维护电脑、备品备件柜、货柜、鞋套等机房配套设备。

- 设备性能参数

- 模块化机房总要求

▲1、认证资质要求：所投产品制造商应具有以下国家或国际上公认的相关的、必要的认证证书，表明其生产的产品先进性、可靠性，并提供相关证书；（ISO 9001/TL 9000国际质量体系认证、ISO 14001国际环境管理体系认证、SO IEC_27001信息安全管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证）；

2、市场份额要求：按厂商自有品牌销售额计算，2015年、2016年、2017年，ICT research关于模块化数据中心全国市场份额排名前三，提供第三方证明文件。

3、整体要求：为保证数据中心后期运维管理及维护，投标产品必须为与前期机房已建设网络能源设备为同一架构的同一品牌，且需确保设备在后期的软硬件升级和维护时可无缝对接。提供统一接口配合智能网管，随时随地掌握主要设备的运行信息。

- 服务器机柜

1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm；

▲2.机柜采用1.0mm～2.0mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜静态承载能力需通过不小于1500kg测试，并提供测试报告；

3.单机柜四块侧板，侧板分为上下两块，方便拆卸，以满足便于安装维护要求；

4.机柜前后均为通风网孔门，通风率≥70%；

5.服务器机柜、网络布线柜、配电柜、空调结构架构统一，工程界面统一，方便安装维护；

6.支持机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能；

7.具有防静电手腕插座设计，满足安全维护的要求；

8.机柜采用系列化的工程安装孔，可配合工程安装支架在铺设防静电地板场景下安装；

9.提供原厂授权及质保服务承诺书。

10、每个机柜包含10个U假面板、1个机柜底板、6个束线圈、1个1U水平理线架、2个固定托盘。

- 机柜PDU

1、接口：输出接口20*10A国标+4*16A国标，竖装0U全高结构,每位插孔间须保留一定的间距，根据机柜高度与机柜U位刻度对应；

2、材料要求：插座面板和各功能面板须为高阻燃塑胶材料。

- 通道天窗和线槽

1、尺寸：用于600mm*1200mm机柜和空调机柜；控制天窗上可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等；密闭通道天窗可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全

▲2、固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃 或有机玻璃，天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。翻转天窗采用全钢化玻璃天窗，并标配防爆膜，保证人员安全。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%。 所使用的钢化玻璃必须符合GB 15763.2《建筑用安全玻璃》标准，厂家须提供所选用玻璃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                的CCC认证。有机玻璃需满足国家标准GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》要求，阻燃等级达到B1级，需提供防火等级认证报告。

3、线槽每2个机柜配置1套，上走线，免螺丝支架安装，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm；

- 行级精密空调（内外机）单冷型

1.精密空调安装在机柜排当中，采用水平送风方式，支持深度及高度可调节，以保持和机柜搭配的美观度安装需要。精密空调通过增加选配组件，可兼容T1/T3工况，能在≤95%RH的工况下正常工作；

▲2.单台精密空调总冷量≥40kw，显冷量≥40kw，风量≥8000m3/h；

▲3.可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。需提供第三方检测报告证明。

▲4.精密空调室内机采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，可实现10%～100%宽冷量输出，高效制冷；压缩机标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性；采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效，EC风机数量≥10个，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减；精密空调蒸发器采用“V”型、内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，气流组织更合理，风阻更小，可防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能；

5.精密空调室外机风机驱动采用变频调速器，可实现10%-100%的调速；换热器采用波纹翅片式，可有效防止开窗翅片的积灰脏堵问题，提高机组性能和可靠性；室外机框架采用采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境；

▲6.精密空调系统制冷剂管路和水管管路支持上下走管场景；可选配加热、加湿、强排水功能；系统采用R410A制冷剂，环保高效；采用PTC电加热器，可自适应调节加热量，提高系统可靠性；标配G4等级过滤网，可定制F5等级过滤网；机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠 ，并能提供第三方EMC测试报告证明；

7.机组标配≥3个内置温度传感器和1个温湿度传感器，实时监控高度方向上的温度信号，精确控温；

8.精密空调采用电子膨胀阀，并自带备用电源模块，当整机掉电后，可保证电子膨胀阀正常关闭；

9.具有≥7英寸的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互；

10.精密空调机组具备宽电源制式：380/415V±10%，3PH+N+PE，50/60Hz电源；

11.精密空调机组启动电流小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击；

▲12.机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理；

13.精密空调机组可前后维护，机组至少前后两个方向的面板可拆卸或打开，且可在距前、后门600mm的空间内维护，部署灵活，维护方便，机组内部各机电运动部件进行了可靠的固定；

▲14、精密空调应该具备冷媒检测功能， 行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定，提供厂家官网彩页原厂盖章证明；

15.认证证书或报告：CE认证、REACH/RoHS认证、CQC节能认证；

16、提供原厂授权及质保服务承诺书。

- 列头柜输入模块

输入模块-支持单路400A MCCB输入(模块本身不含开关)-高度10U

输入开关组件3N400,电子脱扣器

- 市电配电柜

1、▲主断路器采用施耐德、ABB、西门子产品系列，提供元器件厂家出具的原厂直供证明。

2、▲可实时显示各回路能耗情况，支持能效管理，提供产品彩页证明；智能监控装置内部采用CAN总线通信，一个显示屏能够实现双路监控功能，且单回路断电的情况下，智能监控系统仍然可以运作。

3、▲采用彩色6寸彩色触摸屏，能图形化显示一次系统图，实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态等信息，支持SNMP、MODBUS协议，满足精密配电柜接入智能管理系统要求，提供产品彩页证明。。

4、▲精密配电柜须通过泰尔认证、3C认证、8烈度抗震测试，提供泰尔、3C认证证书及抗震报告关键页证明。。

5、▲主要作用于空调、照明等非UPS负责，三相40A开关共10个；

6、提供原厂授权及质保服务承诺书。

- 上送风精密空调（包含室内外机）

1、▲制冷量不小于13KW，风量不小于3600m3/h、显冷量不小于11.7KW、上送风下回风，加热量不小于4kw，加湿量不小于3.0kg/h，采用环保高效的R410A制冷剂；

2、▲采用高效直流变频压缩机与EC风机，可实现30%~100%制冷量无极调节；

3、支持485通信，空调管路支持最大60米；

4、▲认证等级通过CQC、CE、RoHS证书

5、提供原厂授权及质保服务承诺书。

- 运维电脑车

机房推车移动KVM运维小推车，升降移动操作台，带19.5寸显示器和鼠标键盘，显示器可单独升降130mm，倾斜角度-15~25°，静音四轮，宽大舒适工作台面，工作台面可拉升250mm，具有单独鼠标键盘托架。

- 备品备件柜

成品备品备件专用柜，尺寸：1850W*400D*2000H

- 货架

定做货架货架，尺寸：2800W*500D*2000H

- 防鼠处理

▲与公安局中心机房相关区域的整体专业防鼠处理。

- 运维中心办公设施改造

- 运维中心改造要求

地面：地面原有静电地板拆除，更换成600*600*35的陶瓷面防静电地板，高度保持不变、更换静电地板时出现贴脚线损坏做修补恢复其余不变。

墙面：墙面装修保持不变。

顶面：顶面装修保持不变。

综合布线：更换静电地板下面到操作台各工位的所有网线、信号线，电视墙强电、网线重新布线，网络用兰贝品牌六类屏蔽双绞线。配电箱到电视墙大屏用单芯BV2.5三根供电。机房设备整理，挂墙柜线路整理。

操作台及监控电脑：拆除原有液晶拼接大屏，更新为单屏交互一体机；更新支持高清监控的视频工作站5台；更新监控操作台15张，共15个人多机多屏席位。

- 操作台设计方案

- 操作台的总体设计要求

操作台应充分考虑工作环境，将每周7天24小时不间断工作，对工位的耐用性、人机工程舒适性，以及与大厅环境协调性应做出有效的保证、合理的布局安排，同时，对设备的安装使用、维护、以及布线系统做最大限度的优化，使安装维护更省心省力，布线管理更容易。要求设计新颖，体现人性化理念，具有时代感，外观呈流线型。应充分考虑操作台各工位的功能定义，各工位应在规定的材料和工艺下进行差别设计。

- 操作台具体设计参数要求

要求设计新颖，体现人性化理念，具有时代感，外观呈流线型。各尺寸参数满足设备承载要求同时，符合行业标准；满足人体工程学及人体操作视线要求，布局整齐美观、舒适、实用。

应充分考虑指挥中心各工位的功能定义，各工位应在规定的材料和工艺下进行差别设计。应根据大厅和大屏的实际情况给出具体工位尺寸和效果布局图。

每个双工位整体可分拆组合，各部件必须能够使用普通工具进行安装，工位的每一个部件都必须具有一定刚性和独立性，可以各自移动、变换位置和进行修改。

要求主框架结构设计充分考虑工位稳定性，平衡性，承重≥300kg。

键盘、鼠标可放置于工位台面，但需配专用键盘抽屉，要求工位台面适用于光电鼠标。

每组工位要配有工艺地线接线端子，配有阻抗特性良好的地线排，其上的设备通过接线排，接到机房地线上。

要求各门盖用料合理，可拆，刚性好，质量轻，打开不摇晃。工位后部采用开门形式封闭。

整个工位要求有合理的走线安排，配专业扎线槽，分电源线和信号线，布线时避免等距离扎线，避免引起驻波干扰，机柜背板必须开孔，用于设备散热。每个工位要设有专门的隐藏式走线通道，走线不影响机柜通风通道。机柜接地、工艺接地（提供接地铜排）。机柜后面两侧设置上下线槽，线槽带小孔，便于绑扎线缆，配备扎线杆或者金属理线板，便于捆绑线缆。要求工位下部底柜空间能放置不少于二台立式主机。

每工位配置1个8工位多功能插孔的带防雷功能电源插座。

基本尺寸符合GB/T3047.2- 92标准；附着力符合GB/T9286-98规定的标准；硬度符合GB/T6739-96规定标准；耐冲击性符合GB/T1732-93规定标准；涂层厚度符合GB/T1768规定标准。

框架采用宝钢产优质冷轧钢板，架板材采用2.0mm立柱、1.0mm拖板、L型支架1.2mm的宝钢冷轧钢板。要求结构紧密牢固,装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺。每个双联工位预留拼架螺丝孔，可多台并架。

- 运维中心配套设施建设

- 运维中心监控大屏建设

- 运维中心配套会议办公桌建设

- 运维中心配套音响扩声设备建设

- 运维中心办公用品配套建设

- 设备设施参数

- 显示系统

- 86寸交互一体机

1、 屏尺寸为86英寸，类型为IPS，亮度(Typ)≥330 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度（Typ）≥1200：1，显示比例：16:9。

2、 屏幕分辨率为3840×2160

3、 整机采用防眩光玻璃面板, 玻璃透过率不低于85% ,玻璃面板硬度≥7H。

4、 模块化设计，内置安卓系统，可选配PC模块。PC通道下内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家。

5、 为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括PC模块无外伸天线。支持一键开机，除电源线外，无其他连接线。

6、 内置1080P 800万像素高清摄像头，内置6个麦克风，8米有效拾音距离

7、 采用红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体。触摸点数：10点书写，20点触摸。

8、 无线传屏支持4分屏，可对每个投屏内容进行独立反向操作。

9、 无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌。

10、 整机采用Android 7、0操作系统，存储容量32G ROM，系统内存2G RAM；输入端子：≥2路HDMI；≥3路 USB 2.0；≥1路USB 3.0; ≥1路RJ45；≥1路VGA输入；≥1路PC Audio 输入；≥1路RS232；输出端子：≥1路HDMI OUT; ≥1路LINE OUT；≥1路USB触摸输出

11、 为方便操作，主页3个核心功能图标，支持主页面左右滑动进入欢迎页面和手机传屏页面，并支持整机设置个性化主页面。

12、 手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录。

13、 白板内容无需另存为图片格式打印，支持白板内快速一键打印，方便会议记录纸质文档保存。

14、 Windows系统兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存。

15、 手机投屏软件支持文稿扫描智能校正上传，文档展示更清晰、更便捷。并且支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。

16、 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin以上接口，实现无单独接线的插拔。PC模块无需外伸天线和外接网线，通过模块接口与整机通信即可实现上网。

17、 配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G

- 音响扩声系统

- 音箱

单元配置：8″低音单元L08/8282B Φ140磁 2″音圈，120W/8Ω

高音单元H34/8039 Φ100磁 1.3″音圈，1″口径，40W/8

号角材质：玻璃纤维

音箱材质：15mm中纤板

表面处理：织纹黑漆

音箱铁网：1.5mm多孔铁网

吊挂配件：10×M8孔径吊环螺栓，1个底部支撑孔

接线方式：2 x NL4 Speakon

技术参数

频率范围：75Hz-19KHz

灵敏度：92dB/w/m

额定功率：150W/8Ω

最大声压级：113dB

分频点：2.5KHz

覆盖角：90°（H）×50°（V）

- 功放

300Wx2 8Ω功放；标准2U机箱。大能量线性供电，高效超环型变压器。输入信号设有0.775V、1V、14V选择开关。

具有保护、信号、削波、桥接、电源LED指示灯。左右通道双无极冷风扇，高效率气流冷却通道。

具有电源软启动、直流保护、短路保护、过热保护、过载保护。

技术参数：

4Ω负载 450Wx2 8Ω负载 300Wx2 8Ω桥接负载 600W

频率响应 20Hz-20KHz ±1dB

信噪比 ＞100dB

总谐波失真 ＜0.01%

输入阻抗 22KΩ

输入电压 0.775V ，1V，1.4V

输入接口 XLR

输出接口 Neutrik Speakon

开关模式 Stereo/Bridge/Parallel

电源供电 220V/240V AC50～60Hz

- 音频处理器

AutoEQ 算法

反馈抑制算法

移动控制

可用的输入处理：

dbx压缩

AFS™ (高级反馈抑制)

图示均衡

8段参量均衡

次谐波合成器

延时

可用的输出处理：

分频（支持全频，2分频和3分频系统）

8段参量均衡（适用于扬声器调试）dbx限幅延时"

- 调音台

D-PRE（A类离散式话放）

高品质运算放大器

可开关幻象电源和PAD开关

单旋钮压缩器

EQ和高通滤波器AUX/效果发送/编组多种输入/输出接口

LED电平表

金属机身

内部全局供电

机柜安装套装

XLR 接口

6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)

2编组母线 + 1立体声母线

2 AUX (包括FX)

“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。

单旋钮压缩器

单声道输入通道上的PAD开关

+48V幻象供电

XLR平衡输出

内部全局供电

- 一拖二无线手持话筒

手持话筒具备自动静音、自由跌落静音，自动关机功能。

采用真正分集FM超外差式接收，保证接收RF信号的稳定性和接收机自身的抗干扰性；工作频率范围在521MHz~938MHz根据各国的无线电波管制法律法规而定；

接收机明亮的LCD液晶显示，可同时显示工作频组/通道或频率、RF和AF信号强度等。

接收机选用了电子音量调节，调节范围：-6dB到+18dB，每+3dB步进。

采用频组/通道模式，每个频段是10个频组，每个频组有多个通道选择。

具有[IR]红外线自动对频功能

支持力卡“AFS”自动频率搜索功能，根据预设的频率快速、精准地扫描和计算无干扰的工作频道；

接收机具备显示发射机的电池电量，并且能根据发射机的电池电量同步变化。

系统技术指标：

RF 载波频率范围  521MHz~938MHz

频率稳定度 ±0.005%

有效工作距离（理想环境） 80m(米）

音频压扩 力卡经典音频压扩电路

音频频率响应 50Hz至18KHz/±3dB

动态范围 >102dB

信噪比（A计权） >102dB

总谐波失真 <0.6%@1KHz

工作温度范围 -10℃至+50℃

接收机技术指标：

接收带宽 521MHz~938MHz

接收方式 FM超外差真分集接收

射频灵敏度 在偏移度等于25KHz时，

输入5dBv时S/N≥60dB

静噪调节 10dB至30dB，每步可调整5dB

频率同步方式 IR Sync

最大输出电平 最大输出 +11dBV

输出电平调节范围 -6dB至+18dB，每步可调整3dB

供电方式 DC12V/1A

正常工作电流 DV12V, 330mA

外形尺寸 410mm(宽)x43mm(高)x206mm(深)

手持发射技术指标：

载波带宽  521MHz~938MHz

振荡方式  PLL相位锁定频率合成

发射功率 5mW/30mW

载波误差 0.5KHz

谐波辐射 低于主波45dB以上

调制方式  FM调制

标称/最大频偏 ±45KHz

最大输入声压  最大输入-11dBv

频率设置 IR Sync

供电方式 2枚AA型 1.5V电池

电池使用时间 >8小时

- 电源时序器

电源供应：AC 220V～240V 50/60Hz

最大输出功率：8KW

每路最大输出功率：4KW

输出路数：8路

信号控制： 启动电源开关后以1秒时序控制电路，外设BY PASS开关

- 办公席位及家具

- 屏风工作位

尺寸：1000W*600D*1100H

面材：选用三聚氰胺防火板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。

基材：E1级刨花板。

封边：3mm厚PVC同色封边。

锁具：采用优质锁，

铰链：优质铰链。

板材颜色可选。

- 办公椅

面料采用优质黑色透气网布，内衬PU高能发泡海绵，由硬、中、软三层贴合，软硬适中，依照人体形态设计，充分考虑人体舒适，从而促进血液循环，松弛身心，黑色尼龙五星脚。

- 会议桌

尺寸：2400W*1200D*750H

面材：选用三聚氰胺防火板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。

基材：E1级刨花板。

封边：3mm厚PVC同色封边。

锁具：采用优质锁，

铰链：优质铰链。

板材颜色可选。

- 会议椅

面料采用优质黑色透气网布，内衬PU高能发泡海绵，由硬、中、软三层贴合，软硬适中，依照人体形态设计，充分考虑人体舒适，从而促进血液循环，松弛身心，黑色尼龙五星脚。

- 文件柜

尺寸：1850W*400D*2000H

面材：选用三聚氰胺防火板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。

基材：E1级刨花板。

封边：3mm厚PVC同色封边

锁具：采用优质锁，

铰链：优质铰链。

板材颜色可选。

- 讲台

尺寸：650W*500D*1000H

面材：选用三聚氰胺防火板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。

基材：E1级刨花板。

封边： 3mm厚PVC同色封边。

锁具：采用优质锁，

铰链：优质铰链。

板材颜色可选。

- 办公设备

- 运维台式电脑

CPU：英特尔酷睿 i5-8500

图形卡：AMD Radeon R5 430, 2GB, FH (DP/DP)

硬盘：M.2 128GB SATA Class 20 固态硬盘+3.5 英寸 1TB 7200rpm 硬盘

显示器：23英寸

质保服务：原厂五年，故障硬盘不返还服务

- 视频工作站

塔式图形工作站

CPU：英特尔酷睿 i7-8700

图形卡：NVIDIA Quadro P620, 2GB, 4 mDP 转 DP适配器

内存： 16GB

硬盘 256GB SSD +1TB SATA

2个24英寸显示器（16：10 包括DP线缆）

质保：原厂五年，故障硬盘不返还服务

- 高速扫描仪

类型： A3 ADF+A3平板扫描仪一体机，非模块拼接（提供机器外观图片）

文件厚度和重量：31-127g/m2，小于A7尺寸：仅为127g/m2

送入纸张容量：200页80g/m2  300张铜版纸：80g/㎡

扫描核心器件：CCD图像传感器

扫描速度：ADF：单面105ppm  双面210ipm（横向/A4）；平板：0.8秒（A4/纵向）0.52秒（A4/横向）

接口：高速USB3.0

关联软件：档案扫描软件（含授权或加密狗）：扫描为双层PDF，生成为可以检索的PDF文件等功能

质保服务：提供原厂五年质保函"

- A4黑白激光打印机

激光打印机幅面A4 幅面

黑白打印机 内存标配256MB；

最高分辨率黑白(最佳模式)：高达1200x1200dpi；

黑白(A4，正常模式)高达28页/分钟；黑白(letter，正常模式)高达30页/分钟；黑白(A5，横向打印)高达47页/分钟

月打印负荷 最多20,000页；推荐的每月打印量12：250到2,500页

1个高速USB 2.0端口、1个以太网10/100端口"

- A3黑白激光打印/复印一体机

类型 黑白激光  有线网络接口

内置10/100Base TX以太网端口

多功能 打印 扫描 复印

打印幅面 A3和A3以上幅面

打印速度黑白(正常模式,A4)：高达23页/分钟； 黑白(正常模式,letter)：高达23页/分钟

扫描类型 平板式 打印机语言

PCL5E、PCL6"

- 碎纸机

碎纸方式：粒状

碎纸效果：2 x 9mm

保密等级：5

可碎物：订书针，光盘，磁卡，信用卡

碎纸能力：1-9（70g,A4）

碎纸宽度：225mm

碎纸速度：3米/分

碎纸箱容积：25L"

- 手持标签打印机

手持12mm布线便携式不干胶打印机，适用6-12mm宽的色带，打印速度可达到20mm/s

含不干胶标签纸2000张"

- 桌面标签打印机

类型：不干胶碳带打印机

支持碳带宽度：33.8mm-110mm

分辨率：≥300dpi

打印速度：≥4英寸/102mm/秒

接口：USB、串口

内存：≥8M

配剥离器、切纸器

含3卷 碳带110mm*300M

含6cm*3.5cm PET不干胶打印纸500张"

- 切刀

面板上标有不同的标尺，可以裁剪成不同尺寸，冷轧钢钢板耐磨油漆。

- 人脸考勤机

32位双核处理器，2.8英寸高清彩色屏幕，嵌入式指纹模块；人脸识别速度≤0.5s，指纹识别速度≤0.8s；100000条超大容量存储，1000枚指纹记录容量，300张人脸容量，支持U盘上传下载。

- 业务应用综合服务器

- 核心服务器

▲服务器外型：≥2U机架式，标配原厂导轨，兼容玉环市公安局机房现有数字模块化机柜；

▲CPU型号：≥2颗，Intel至强可扩展系列处理器6230，可支持最高205W处理器；

▲内存：≥768GDDR4内存,板载≥24个内存插槽；

实配硬盘及托架：≥2*240GBssd硬盘；

▲硬盘槽位：配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥37个热插拔硬盘槽位（提供官网截图及链接）；

▲阵列控制器：≥1个标配SASRAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/SimpleVolume；≥2GB缓存，带超级电容，具有缓存数据保护功能，且后备保护时间不受限制；

启动盘：可选项支持双M.2SSD，作为虚拟化或者操作系统部署盘位；

▲PCII/O插槽：最多提供≥8个标准PCIE3.0X8插槽；

▲网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），配置4个千兆电口，2个万兆光口（含光模块），1块2端口16GbHBA卡（含光模块）；

▲GPU：支持配置≥4块双宽GPU卡（提供官网截图及链接）；

接口：≥4个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配≥1个VGA；支持后部独立的管理端口；标配≥1个串口;

▲冗余电源：2个≥500w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件;

▲冗余风扇：热插拔冗余风扇;

工作温度：支持最高5-45°C标准工作温度;

嵌入式管理：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；支持LED故障诊断面板；配置KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，最后一屏功能，能够提供电源监控;

厂商与产品资质：中国环境标志产品认证证书;中国节能产品认证证书，3C证书; 2018年IDC全球x86服务器市场出货量及销售额排名前5位，提供IDC证明；

▲质保：原厂五年上门质保服务。

- 业务逻辑服务器

▲服务器外型：≥2U机架式，标配原厂导轨，兼容玉环市公安局机房现有数字模块化机柜；

▲CPU型号：≥2颗，Intel至强可扩展系列处理器4214，可支持最高205W处理器；

▲内存：≥512GDDR4内存,板载≥24个内存插槽；

实配硬盘及托架：≥2*240GBssd硬盘；

▲硬盘槽位：配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥37个热插拔硬盘槽位（提供官网截图及链接）；

▲阵列控制器：≥1个标配SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/SimpleVolume；≥2GB缓存，带超级电容，具有缓存数据保护功能，且后备保护时间不受限制；

启动盘：可选项支持双M.2SSD，作为虚拟化或者操作系统部署盘位；

▲PCII/O插槽：最多提供≥8个标准PCIE3.0X8插槽；

▲网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），配置4个千兆电口，2个万兆光口（含光模块），1块2端口16GbHBA卡（含光模块）；

▲GPU：支持配置≥4块双宽GPU卡（提供官网截图及链接）；

接口：≥4个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配≥1个VGA；支持后部独立的管理端口；标配≥1个串口；

▲冗余电源：2个≥500w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件

▲冗余风扇：热插拔冗余风扇

工作温度：支持最高5-45°C标准工作温度

嵌入式管理配置：≥1Gb独立的远程管理控制端口；支持LED故障诊断面板；配置KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，最后一屏功能，能够提供电源监控；

厂商与产品资质：中国环境标志产品认证证书；中国节能产品认证证书；3C证书；2018年IDC全球x86服务器市场出货量及销售额排名前5位，提供IDC证明；

▲质保原厂五年上门质保服务。

  - 标段四

- 视频智能辅助感知系统

在重点单位、重要路口、重点区域建立30套视频辅助智能感知系统，解决监控系统盲区问题，该系统系涉密系统，根据采购人需求实施定向采购。

- 设备清单及商务条款

  - 设备清单

- 标段一

| 前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 摄像机 | 400W视频枪机 | ▲传感器： CMOS； ▲靶面尺寸：≥1/1.8"" 分辨率：2560×1440@25fps ▲照度：彩色:0.0002 Lux,黑白:0.0001 Lux； 视频压缩标准：H.265/H.264/MPEG4/MJPEG ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 支持驾驶员是否系安全带检测功能，识别准确率≥98%； 支持驾驶员人员检测和抠图功能，其中主驾驶员人脸抠图率≥92%； 支持识别≥12种车型，包括：大客车、中型客车、大货车、中型货车、小货车、面包车、微型车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、公交车； 支持识别≥13种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天车身颜色识别准确率≥95%;晚上车身颜色识别准确率≥95%； 支持识别≥250种车标； 支持识别≥5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、口罩等多种属性； ▲含双层护罩、万向节、电源、摄像机内置或者外置防雷模块、防水软管，根据实际场景需求提供对应镜头焦距。 深度学习算法，硬件采用VPU或者GPU架构，（优先选用，不做强制性参数要求）。 IP防护等级：≥IP66 功耗：25W max 湿度：10%~90%" | 179 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 2 |  | 400W视频球机 | ▲球机像素：≥400W 传感器元器件 CMOS； ▲内置GPU芯片； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.0002lux,黑白:≤0.0001lux； 视频分辨率：2560×1440@25fps； 焦距：5.6-208mm，37倍光学变倍； ▲支持不少于5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440@60帧/s 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 支持动态范围≥106dB，照度适应范围≥135dB; 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像； 支持不少于500个预置位； 支持自动巡航功能设备可以按照所设置的预置位完成1024条巡航路径，每条巡航路径可以添加64个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能； 支持设备可按照所设置的轨迹完成1024条模式路径每条路径的最大记录时间应大于16min； 支持在监视画面上设置40个不规则四边形区域， 支持快速聚焦功能，分辨率设置为1920*1080，帧率设置为60fps，码率为2Mbps，跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 车辆捕获率白天/晚上都不小于99%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99% 支持非机动车捕获率白天与夜间均不低于99%； 支持车型识别功能，识别通过监视画面中的机动车车型，包括：轿车、小型轿车、微型车、 客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，共10种，白天识别率99%夜间识别率98%； 支持车牌颜色识别功能，黄、蓝、白、黑、绿（新能源车牌），共5种； 支持车身颜色识别功能，支持车身颜色识别功能，白、灰、黄、粉、紫、绿、 蓝、红、棕、黑，共10种，识别率：≥98%； 支持车辆品标识识别，识别率：白天99%，夜间97%； 支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，并报警上传； 水平键控速度最大500°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-35°~90°； 红外距离:≥150米；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电15KV，接触放电8KV，8KV防浪涌 防护等级：≥IP66 功耗:60W max 湿度：10%~90% | 113 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 3 |  | 900W卡口相机 | 900万抓拍单元， ▲传感元器件： GMOS； ▲靶面尺寸：≥1" 视频分辨率：4096×2160@25fps； ▲照度：彩色:≤0.0002Lux；黑白：≤0.0001；（参数提供检测报告） 图片分辨率4096*2160、1600*1200、1280*720； 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4； ▲设备内置深度学习芯片； ▲支持全结构化智能解析： 支持SSD存储器，容量支持512G以上； ▲内置≥128GB CLASS10以上SD卡 支持主、副驾驶人脸检测功能； 支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%； 支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%； 支持非机动车、行人捕获功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥95%； 支持≥13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%； 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节； 支持前车窗是否有摆件物检测功能； 支持车身颜色、车型、车标、安全带、开车打电话、年检标志等特征识别； 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%； 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92%； 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%； 支持驾驶室人脸抠图功能，主驾驶人脸抠图率不小于98%，副驾驶人脸抠图率不小于95%； 支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别； 支持非机动车、行人人体和人脸抠取； 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换； 支持≥22种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于97%； 支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪和抓拍功能，支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30以下； 外接存储读取速度最高可达15M/s； 支持识别≥车头3000种车辆子品牌，车尾500种车辆子品牌； ▲内置50mm定焦镜头 IP防护等级：≥IP66 功耗:53W max 湿度：10%~90% 摄像机（带内置偏振镜）、室外防护罩、内置补光灯、网络防雷器、电源适配器、安装万向节、防水软管等 | 223 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 4 |  | 4G人脸抓拍机 | 最低照度：彩色: 0.009 Lux ，黑白: 0.0009Lux ； 根据实际场景需求提供对应镜头焦距； 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG； ▲分辨率≥1920×1080； ▲存储功能：内置≥128G CLASS10存储卡，视频支持本地存储，支持远程访问回放； 图片支持断网续传功能； 补光距离：红外最远达30米； 通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口； 支持无线制式：LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO； ▲采用智能学习芯片，支持智能学习，提供公安部检测报告或承诺书； 人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； 混合目标检测：支持人脸+人体抓拍，对目标进行跟踪、评分，输出最优抓拍图； 4G模块内置相机中； ▲内存≥128GB CLASS10以上SD卡 ▲含高清镜头、电源适配器、安装万向节、防水软管。 | 39 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 5 |  | 400W人脸抓拍机 | ▲传感元器件： CMOS智能护罩一体化网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.0002lux，黑白:≤0.0001lux（参数提供检测报告）； ▲采用GPU的硬件架构（参数提供检测报告）； 视频分辨率：≥2560x1440@25fps； ▲内置光学变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能；（根据实际场景需求提供对应镜头焦距） 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 需具≥106dB宽动态。 内置高效阵列灯，可定时开启，最远达30米; ▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片; ▲支持全结构化智能解析： 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 支持前端人脸建库、布防和比对 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 支持行人、非机动车属性提取 ▲全结构化智能解析性能参数（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 支持识别≥10种车型，包括：客车、大货车、小货车、面包车、微型轿车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、中型客车； 支持识别≥11种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青； 支持识别≥250种车标； 支持识别≥5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、胡子、口罩等多种属性； 防护等级：≥IP66 ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 功耗:35W max 湿度：10%~90% | 4 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 6 |  | 800W人脸抓拍机 | ▲传感元器件： CMOS智能护罩一体化网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.002lux，黑白:≤0.001lux（参数提供检测报告）； ▲采用GPU的硬件架构（参数提供检测报告）； 视频分辨率：≥3840x2160@25fps； ▲内置光学变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能；（根据实际场景需求提供对应镜头焦距） 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG； 需具≥106dB宽动态； 内置高效阵列灯，可定时开启，最远达30米； ▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片； ▲支持全结构化智能解析： 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 支持前端人脸建库、布防和比对 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 支持行人、非机动车属性提取 ▲全结构化智能解析性能参数（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 可识别≥10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 支持≥11种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青；，白天环境光照度不低于2001x,车身颜色识别率≥95% 车标白天识别准确率≥98%;夜间识别准确率≥95%； 支持区域入侵,物品遗留/搬移,场景变更,徘徊检测,人员聚集,快速移动,停车检测,音频异常检测,虚焦侦测,外部报警,并且可以与报警联动,支持多种触发规则联动动作； 支持人脸优选抓拍和实时抓拍，开启实时抓拍可对人脸轨迹中每帧进行抓拍，当开启人脸优选功能，能够挑选出人脸轨迹中效果较好的一帧进行抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 防护等级：≥IP66； ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 功耗:35W max 湿度：10~90 | 135 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 7 |  | 400W人脸抓拍室内机 | ▲传感元器件： CMOS AI筒型网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8” ▲同时支持人体和人脸抓拍 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0005Lux 黑白: 0.0001 Lux 镜头:（8-32mm）@F1.6，水平视场角：37.7°~15.2° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560 x 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 防护等级:IP67 ▲支持白光补光或混合补光 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 | 14 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 8 |  | 800W人脸抓拍室内机 | ▲传感元器件： CMOS AI筒型网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8” ▲同时支持人体和人脸抓拍； 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0002Lux 黑白: 0.0002 Lux 镜头:（8-32mm）@F1.6，水平视场角：37.7°~15.2° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:3840 x 2160 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 防护等级:IP67 ▲支持白光补光或混合补光 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 | 29 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 9 |  | 枪球一体机 | 全景相机 ▲传感器类型:CMOS ▲靶面尺寸：≥1/1.8＂ ▲最低照度:彩色:0.001 Lux 黑白:0.0005Lux； 支持106dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、背光补偿 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440) ;60Hz:30fps(2560×1440) 细节相机: ▲图像传感器:CMOS； ▲靶面尺寸：≥1/1.8＂； ▲最低照度:彩色：0.001Lux，黑白:0.0005Lux； 支持106dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、背光补偿； 4倍光学变倍； 水平速度:水平键控速度：0.1°-200°/s,+K4:L4速度可设； 水平预置点速度：300°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设； 垂直预置点速度：120°/s 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440) ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 行人图像捕获率≥99% 车身颜色识别准确率≥99% 车型识别准确率≥99% 非机动车辆图像捕获率≥99% 人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米； 可对监控画面中的机动车、非机动车、行人同时进行检测及抓图，能同时支持对照片中的100个目标进行检测； 支持人脸检测、人脸属性提取和人脸识别，支持多种人脸抠图方案设置，包括人脸/单寸照/半身/全身； 支持目标检测：包括人脸、人体和车辆的检测及抓拍，支持人体属性提取； 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取； 支持区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集多种行为检测； SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 功耗:56W max； 工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于90%； 防护等级:IP66。 | 7 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 10 |  | 抗逆光相机 | ▲传感元器件： CMOS智能护罩一体化网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.0002lux，黑白:≤0.0001lux（参数提供检测报告）； ▲采用GPU的硬件架构（参数提供检测报告）； 视频分辨率：≥2560x1440@25fps； ▲内置光学变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能；（根据实际场景需求提供对应镜头焦距） 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 需具≥106dB宽动态。 内置高效阵列灯，可定时开启，最远达30米; ▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片; ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 支持前端人脸建库、布防和比对 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 支持行人、非机动车属性提取 ▲全结构化智能解析性能参数（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 支持识别≥10种车型，包括：客车、大货车、小货车、面包车、微型轿车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、中型客车； 支持识别≥11种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青； 支持识别≥250种车标； 支持识别≥5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性； 防护等级：≥IP66 功耗:35W max 湿度：10%~90% | 6 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 11 |  | 高空瞭望球机 | ▲球机像素：≥400W 传感器元器件 CMOS； ▲内置GPU芯片； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.0002lux,黑白:≤0.0001lux； 视频分辨率：2560×1440@25fps； 焦距：5.6-208mm，37倍光学变倍； ▲支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440@60帧/s 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 支持动态范围≥106dB，照度适应范围≥135dB; 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像； 支持不少于500个预置位； 支持自动巡航功能设备可以按照所设置的预置位完成1024条巡航路径，每条巡航路径可以添加64个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能； 支持设备可按照所设置的轨迹完成1024条模式路径每条路径的最大记录时间应大于16min； 支持在监视画面上设置40个不规则四边形区域； 支持快速聚焦功能，分辨率设置为1920*1080，帧率设置为60fps，码率为2Mbps，跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 车辆捕获率白天/晚上都不小于99%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99% 支持非机动车捕获率白天与夜间均不低于99%； 支持支持≥10种车型识别功能，识别通过监视画面中的机动车车型，包括：轿车、小型轿车、微型车、 客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，白天识别率99%夜间识别率98%； 支持≥5种车牌颜色识别功能，黄、蓝、白、黑、绿（新能源车牌）； 支持车身颜色识别功能，支持车身颜色识别功能，白、灰、黄、粉、紫、绿、 蓝、红、棕、黑，共10种，识别率：≥98%； 支持车辆品标识识别，识别率：白天99%，夜间97%； 支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，并报警上传； 水平键控速度最大500°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-35°~90°； 红外距离:≥150米；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电15KV，接触放电8KV，8KV防浪涌 防护等级：≥IP66 功耗:60W max 湿度：10%~90% | 5 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 12 | 光源 | 闪光灯 | 窄脉冲智能补光灯要求与高清成像设备兼容； 色温：≥4000K； 回电时间：≤60ms； 单次闪光曝光指数（1m@ISO100）：≥45； 25米处（抓拍位置）光斑大小：≤7.5m； 衰减度：补光1000万次以后亮度衰减不高于20%； 能量：≤30焦耳/次(节能及防光污染需要)； 工作温度：-10°C～+70°； 环保措施：▲带光栅，采用有效隔离措施，防止光污染，对驾驶员视觉无干扰，确保行车安全； 灯具设计需采用防炫目设计，指向性补光，发射角小。补光区域为基准轴左右10°，基准轴上光照度≥1700 lx，补光区域最小光照度≥1000lx； 补光装置需保证车辆密集通过时无漏拍，连续两次补光之间的时间间隔＜100ms，点亮时间0-2ms可调。 | 322 | 台 | 海康、大华、莱司特 |  |
| 13 |  | 补光灯 | 16颗原装进口高亮LED； 支持通过相机远程控制20级亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭； 支持远程显示补光灯故障、正常状态； 亮补光灯采用内置自动光控设计，环境低照度下自动开启； 支持相机同步信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 支持环境亮度阀值可调，1～6档可调，6档最低； 供电 AC90～264V供电； 最佳照射距离 18～23米； 色温 ≥5700K； 响应时间 ≤45us； 工作温度 -30℃~+70℃； 工作湿度 10%~90%； 功率 ≤40W； 防护等级 IP66； ▲带光栅，有效减少光污染。 | 411 | 台 | 海康、大华、莱司特 |  |
| 14 |  | 环保补光灯 | 带无光生物危害检测报告，显色指数≥90，无眩目检测报告（需提供证书）、有在线检测功能； 有效补光区域：23m×10m，补光区域内任意点最低照度＞3Lux，平均功耗率≤80W； 灯具防护等级不小于IP66（IP66检测证书），提供AC220v电源输入口，支持长时间±10%宽范围电压输入； 能在-25℃～+50℃环境温度下长时间稳定工作；电源跟灯体之间以及电源输入端要求采用防水对接头； 支持远程参数监测、故障报警、远程开关、中心校时万年历时控（根据不同月份实现精准控制开关灯时间）接口。 | 137 | 台 | 开元、宝迦、威拉德 |  |
| 15 | 存储设备 | 存储服务器 | 机架式4U 24盘位，支持SAS/SATA硬盘；服务器构架,支持RAID 0，1，10，5，6； 支持CIFS、NFS、iSCSI； 冗余电源，冗余风扇，监控专属安全存储单元，流式存储，无文件系统，无磁盘碎片； 支持中心平台统一调度，支持统一网管，支持N+3冗余热备，支持系统断线继续存储； 支持设备直连存储，支持中心转发存储，支持客户直接访问和跨网访问； 支持秒级定位和秒级时移回放和下载； 支持1/16~16倍率的回放（例如：1/16x、1/8x、1/4x、1/2x、1 x、2x、4x、8x、16x……），支持视频回退播放； 支持视频在线剪辑，支持录像按时间下载，支持录像文件高速下载。 含《立元安全存储单元系统软件V1.0》，带防断电模块。AC220V电源。 ▲需无缝接入台州公安天网视频作战侦查平台，出具平台厂家无缝接入证明。保修五年 | 10 | 台 | 立元、海康、大华 | ▲现场备品备件1台满配6T硬盘存储服务器 |
| 16 |  | 6TB企业级硬盘 | 含24块6TB企业级存储专用硬盘，缓存≥128MB；能与SSU存储（机架式SSU存储机头）配套，无缝兼容； | 240 | 块 | 希捷、西数、昱科 |  |
| 17 | L型杆件（八角锥形杆） | 挑1米 | 高3-4米，壁厚≥5mm；杆顶四向法兰盘接头，横臂¢76，壁厚4mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件6-M20*800mm)。根据实际现场选择色调，投标方需根据施工经验设计与机箱配套的一体化杆件，需符合抗风等级12级以上要求。 | 9 | 个 | 国产 |  |
| 18 |  | 挑2米 |  | 12 | 个 | 国产 |  |
| 19 |  | 挑3米 |  | 14 | 个 | 国产 |  |
| 20 | L型杆件（等径圆杆） | 挑臂1米 | 高6.5米、立杆¢219，壁厚5mm；横臂¢114，壁厚4mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件6-M22*1200mm。 | 9 | 个 | 国产 |  |
| 21 |  | 挑臂2米 |  | 3 | 个 | 国产 |  |
| 22 |  | 挑臂3米 |  | 11 | 个 | 国产 |  |
| 23 |  | 挑臂4米 |  | 10 | 个 | 国产 |  |
| 24 |  | 挑臂5米 |  | 18 | 个 | 国产 |  |
| 25 | L型杆件（八角杆） | 挑臂6米 | 高6.5米，立杆直径对角320-220，壁厚6mm；横臂直径200-100，壁厚5mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件8-M24*1500mm。 | 4 | 个 | 国产 |  |
| 26 |  | 挑臂7米 |  | 18 | 个 | 国产 |  |
| 27 |  | 挑臂8米 |  | 7 | 个 | 国产 |  |
| 28 |  | 挑臂9米 |  | 4 | 个 | 国产 |  |
| 29 |  | 挑臂10米 | 高6.5米，立杆直径对角320-280，壁厚8mm；横臂直径240-110，壁厚5mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件8-M27*1800mm） | 3 | 个 | 国产 |  |
| 30 |  | 挑臂11米 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 31 |  | 挑臂12米 |  | 2 | 个 | 国产 |  |
| 32 | 其他杆件 | 特殊杆件 | 根据规划设计图纸规范进行制作 | 52 | 个 | 国产 |  |
| 33 |  | 墙装原装支架 | 原装支架 | 72 | 个 | 国产 |  |
| 34 |  | 墙装挑臂1米 | 挑臂1米 | 23 | 个 | 国产 |  |
| 35 |  | 吊装原装支架 | 原装支架 | 39 | 个 | 国产 |  |
| 36 |  | 吊装1米 | 吊装1米 | 27 | 个 | 国产 |  |
| 37 |  | 抱杆原装支架 | 原装支架 | 6 | 个 | 国产 |  |
| 38 |  | 抱杆挑臂1米 | 横臂杆（借杆）、抱箍挑杆，安装在墙上或电线杆上，直径≥50MM，挑出1-3米，无缝钢管，壁厚≥3MM，表面做热镀锌和静电喷塑处理。根据实际情况选择不同的类型杆和施工方式。 | 20 | 个 | 国产 |  |
| 39 |  | 抱杆挑臂2米 |  | 21 | 个 | 国产 |  |
| 40 |  | 抱杆挑臂3米 |  | 42 | 个 | 国产 |  |
| 41 | 机箱 | 智能箱 | 1）设备箱适合户外环境使用，材质采用201不锈钢喷塑，箱体厚度≥1.2mm，机箱颜色为电视灰；箱内尺寸：400mm(宽)×500mm(高)×180mm(深)，卡口点位箱体尺寸400mm(宽)×600mm(高)×300mm(深)；遇特殊场景根据实际定制尺寸规格；机箱需根据采购人要求与杆件作配套一体化设计。 2）防护等级要求≥IP55； 3）箱内电气部分采用导轨式安装，接线方便，每个单元均可独立更换；电气部分安装背板采用≥6mm环氧树脂绝缘板；机箱内部右侧预留DIN导轨，用于运营商光端机固定；机箱底部具有4个内径32mm防水接头。 4）箱体内部包含≥63A 2P空开、10A自动重合闸、标称20KA电源防雷器、1位维修插座、智能控制终端、4路像机AC220V供电端子4路补光灯AC220V供电端子、1路光端机DC12V供电端子、光纤盘、后备电源模块、风扇、箱门检测开关。 5）▲具有支持供电电压、电流检测，可通过客户端显示；当供电断开时，在客户端上提示供电异常告警，具有公安部出具检测报告。 6）可通过客户端显示补光灯工作状态并设置定时/手动开启。 7）提供≥5路AC220V交流输出，最大支持功率≥2000W，提供≥3路12V直流输出、2路干接点输入接口、1路10M/100M电口、1路RS485接口。 8）▲当箱体受到倾斜时，提示箱体倾斜异常，并显示倾斜角度 9）▲当箱体受到撞击时，提示箱体撞击异常，并显示受到的撞击加速度值 10）▲当箱体受到震动时，提示箱体震动告警，并显示受到的震动加速度值 11）箱门打开时内部辅助工作指示灯自动开启；箱门超时未关闭本地蜂鸣器自动启动告警。 12）可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警。 13）▲可支持≥6路外接摄像机状态检测。 14）▲能够区分补光灯白天异常亮起或晚上无法开启。 15）▲支持温度检测、防雷状态检测、风扇工作状态检测，支持通过客户端显示箱门状态并设置箱门布防撤防。 16）交流输出接口具有定时控制、远程控制功能，可远程设定工作模式，具有第三方检测报告。 17）▲支持通过WEB/客户端软件直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级，具有公安部出具检测报告。 18）工作温度范围-25℃～+75℃，工作湿度≤90%RH，具有第三方检测报告。 19）具有后备电源，设备断电时可继续供电。 20）▲智能设备箱支持SDK二次开发（免费定制和提供）。 配套运维管理平台 需提供相配套的硬件服务器设备及与智能弱电网络设备箱相配套的智慧运维管理平台软件（含管理授权）。智慧运维管理平台软件系统应基于B/S架构，支持基于电子地图信息显示设备管理方式，为监控系统运行提供高度集成化、高可靠性、易维护的设备运行状态、告警显示、状态统计、维护管理、工单管理等功能。具体功能要求如下： 1) 具有实时在线统计视频总数、视频在线率、故障及时修复率（修复阈值时间可设）、视频掉线列表、告警情况功能。 2) 具有在电子地图上标识展示位置信息，并显示设备信息、工作状态，包括正常、异常、离线等情况功能。 3) 具有详细了解单个点位供电情况、环境温度情况及设备工作状态功能，可远程控制设备断电重启、设定设备参数。 4) 具有导出设备和外接摄像机列表功能。具有通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表功能。 5) 具有声音（短信）通知告警信息、支持设定各种告警的告警等级、支持分区域设定不同告警的处理时效功能。 6) 具有自动派单和手动派单功能，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息。 | 422 | 个 | 国产 |  |
| 42 | 线材 | 电源线 | YJV2*2.5，国标产品，知名品牌 | 21674 | 米 | 国产 |  |
| 43 |  | PE管 | ¢40,壁厚≥2mm | 16460 | 米 | 国产 |  |
| 44 |  | 镀锌管 | ¢40，壁厚≥2mm | 600 | 米 | 国产 |  |
| 45 |  | 电源线 | RVV3*1.5，国标产品，知名品牌 | 24210 | 米 | 国产 |  |
| 46 |  | 控制线 | RVVP2*1.5，国标产品，知名品牌 | 1580 | 米 | 国产 |  |
| 47 |  | 网线 | 室外六类防水，国标产品，知名品牌 | 11310 | 米 | 国产 |  |
| 48 | 接地 | 接地系统 | 不小于BVR-10平方双色接地线及40*4毫米镀锌扁铁，连接部位采用铜鼻子，接地电阻小于10Ω | 174 | 套 | 国产 |  |
| 49 | 辅助材料 |  | 含扎带、胶布、标签等 | 1 | 批 | 国产 |  |
| 50 | 基础 | 挑臂1—3M（H4） | 0.8*0.8*1.0M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 36 | 个 | 国产 |  |
| 51 |  | 挑臂1—5M（H6） | 1*2*1.2*1.5M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 54 | 个 | 国产 |  |
| 52 |  | 挑臂6—9M（H6） | 1.5*1.5*1.8M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 39 | 个 | 国产 |  |
| 53 |  | 挑臂10-12M（H6） | 1.8*1.8*2M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 14 | 个 | 国产 |  |
| 54 |  | 挑臂13M（H6） | 2.0*2.0*2.5M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 12 | 个 | 国产 |  |
| 55 | 手井 | 含水泥材料井盖 | 井盖500*500mm、井深500mm | 210 | 个 | 国产 |  |
| 56 | 取电线路 | 绿化 | 300*500mm，含审批、开挖和回填及恢复、清理 | 6530 | 米 |  |  |
| 57 |  | 水泥 | 300*500mm，含审批、开挖和回填及恢复、清理 | 263 | 米 |  |  |
| 58 |  | 方砖 | 300*500mm，含审批、开挖和回填及恢复、清理 | 419 | 米 |  |  |
| 59 |  | 顶管DN75 | 含恢复，含审批、开挖和回填及恢复、清理 | 321 | 米 |  |  |
| 60 |  | 沿墙敷设DN25 | 含PVC套管 | 6922 | 米 |  |  |
| 61 |  | 架空DN25 | 含恢复 | 133 | 米 |  |  |
| 62 |  | 其他 | 300*500mm、含恢复 | 2395 | 米 |  |  |
| 63 | 运行维护 | 五年维护费 | 5年 | 754 | 路/元/5年 |  |  |
| 64 |  | 链路租赁费（租用5年） | 5年 | 438 | 点/元/5年 |  |  |
| 65 |  | 电费（5年费用） | 5年 | 754 | 路/元/5年 |  |  |
| 平台及服务器建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 社会面视频监控资源整合接入平台 | 村居委资源整合管理系统 | 支持至少10000路视频汇聚接入能力； 支持业务节点通过集群部署提高性能； 支持B端和C端统一云账户访问，B端作为平台的管理员端，C端作为平台的客户端； 支持千兆网络绑定，实现业务网络和存储网络分离，充分利用网口资源； 支持基本的视频能力、录像回放能力、视频实时上墙和任务上墙； 支持对接智能云存储的管理节点双机热备，数据节点集群实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储； 接入集群，存储集群，转发集群数据节点支持接入、存储、转发能力分期扩展； 支持第三方平台接入； | 1 | 套 | 海康、大华、华为 |  |
| 2 |  | 局委办资源整合管理系统 | 支持至少10000路视频汇聚接入能力； 支持业务节点通过集群部署提高性能； 支持B端和C端统一云账户访问，B端作为平台的管理员端，C端作为平台的客户端； 支持千兆网络绑定，实现业务网络和存储网络分离，充分利用网口资源； 支持基本的视频能力、录像回放能力、视频实时上墙和任务上墙； 支持对接智能云存储的管理节点双机热备，数据节点集群实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储； 接入集群，存储集群，转发集群数据节点支持接入、存储、转发能力分期扩展； 支持第三方平台接入； | 1 | 套 | 海康、大华、华为 |  |
| 3 |  | 互联网资源整合管理系统 | 支持至少10000路视频汇聚接入能力； 支持2000路前端设备接入； 平台具备查询7天内前端设备录像情况能力； 支持业务节点通过集群部署提高性能； 支持B端和C端统一云账户访问，B端作为平台的管理员端，C端作为平台的客户端； 支持千兆网络绑定，实现业务网络和存储网络分离，充分利用网口资源； 支持基本的视频能力、录像回放能力、视频实时上墙和任务上墙； 支持对接智能云存储的管理节点双机热备，数据节点集群实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储； 接入集群，存储集群，转发集群数据节点支持接入、存储、转发能力分期扩展； 支持第三方平台接入； ▲包含接入20个社会面停车场停车控制数据（具体点位由采购人指定） | 1 | 套 | 海康、大华、华为 |  |
| 4 |  | 社会面资源整合管理系统 | 支持至少30000路视频汇聚接入能力； 支持业务节点通过集群部署提高性能； 支持B端和C端统一云账户访问，B端作为平台的管理员端，C端作为平台的客户端； 支持千兆网络绑定，实现业务网络和存储网络分离，充分利用网口资源； 支持基本的视频能力、录像回放能力、视频实时上墙和任务上墙； 支持对接智能云存储的管理节点双机热备，数据节点集群实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储； 接入集群，存储集群，转发集群数据节点支持接入、存储、转发能力分期扩展； 支持第三方平台接入； | 1 | 套 | 海康、大华、华为 |  |
| 5 |  | 视频设备接入服务 | 支持标准协议GB28181/ONVIF/PSIA/RTSP/HTTP接入； 支持第三方SDK私有协议接入，具备快速接入能力； 支持500个设备接入，2000路通道接入，600M码流以上转发 | 3 | 套 | 海康、大华、华为 |  |
| 6 |  | 视频平台接服务 | 支持Web方式访问，配置、管理网关设备； 多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享； 支持联网标准协议GBT28181-2011/GB28181-2016/DB33； 符合GB/T 28181-2011(含修改补充文件)、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求； 支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等； 2万视频通道，15个下级域，1个上级域 报警频率150条/2s内，报警接收响应时间不超过1.5s；视频监控系统的接入； | 3 | 套 | 海康、大华、华为 |  |
| 7 |  | 社会面停车场停车控制数据接入 | 根据现场实际情况采取新建摄像头或对接停车系统将停车控制数据按照采购人的数据标准实时传送至指定应用平台开展分析应用，本次招标包含新建摄像头或对接停车系统所需的设备及5年网络链路费用，单位以停车场个数计；投标人应提供接入技术方案。 | 20 | 套 | 海康、大华、华为 |  |
| 8 |  | 500万互联网人脸抓拍相机 | 最高分辨率500万2560*1920，在该分辨率下可输出实时图像； 双Sensor双镜头双摄设计方案，低照度微光彩色录像； 支持H.264、H.265视频编码； 支持AI人形检测、车形检测，支持人脸抓拍，人脸抠图（大图+小图）； 支持 越界侦测告警、区域入侵侦测告警； 支持客流统计； 支持声光主动防御；（大功率爆鸣喇叭 、爆闪灯） 内置高灵敏度防水 MIC支持15米远程拾音； 支持 Micro SD 卡 最大256GB 地存储； ▲内置≥128GB CLASS10以上SD卡 采用高效红外灯，照射距离最远可达50米； 夜晚微光彩色监控； ≥IP66级防护； 按照10:1的比例提供备件。 | 500 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 9 |  | 互联网链路 | 百兆固定IP互联网光纤专线链路，５年租赁 | 2 | 条 | 海康、大华、华为 |  |
| 10 | 视频图像结构化解析平台 | 平台软件 | 1、视频应用模块：视频预览、录像回放、电视墙、运维管理、报警记录 2、视频管理模块：组织资源、用户管理、报警管理、日志管理。 3、视频服务组件：视频设备接入、流媒体服务、录像管理服务、报警管理服务、电视墙服务音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放 4、车辆查询 ，车辆布控，过车查看 ，以车搜车 特征搜车，连续违法 ，频繁过车 ，车流量统计 ，过车数据分析 ，行车规律分析，车辆轨迹 ，落脚点分析，同行车辆 ，初次入城 ，区域碰撞 ，套牌车 ，多车同行，夜间行车。 | 2 | 套 | 海康、大华、华为 |  |
| 11 |  | 全分析服务器 | 算法种类：全分析 产品性能：（以下人脸分析、车辆分析、视频结构化性能、治安场景图片分析性能为“或”的关系） 人脸分析：图片160张/秒 或 视频32路（支持100W黑名单，最多支持16个库）； 车辆分析：600万张/天； 视频结构化：32路； 治安场景图片分析性能（车辆、人体）：96张/秒； 产品应用： 支持视频中人体目标大小、方向、速度、年龄段、性别、发型、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西、是否戴帽子、是否戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、骑车类型、骑车人数的识别； 支持1V1比对功能； 支持人体属性识别、车辆属性识别； 硬件规格： 19英寸1U标准机箱 处理器：一颗E3-1200 V3系列高性能64位CPU；集成专业级GPU芯片； 内存：8GB内存； 硬盘：240G 企业级SSD； 数据接口：4个千兆自适应网络接口，1个VGA接口，4个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口。 | 6 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 12 |  | 云存储 | 4U24盘位, 64位多核处理器, 16GB内存, 高效冗余电源, 支持SATA/SAS硬盘, 2个系统SSD盘, 支持网络RIAD. 内置24块6TB企业级硬盘， 单机成云。 | 4 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 13 |  | 大数据过度服务器 | 支持数据：车辆、人体、WiFi 热数据和冷数据： 单台： 热数据：3000万（车辆/人体），WiFi无热数据 冷数据：车辆20亿/人体10亿/WiFi 40亿条 集群：（N表示台数） 热数据：3000万 * N（车辆/人体），WiFi无热数据 冷数据：车辆20亿* N/人体10亿* N/WiFi 40亿 * N 注：多种数据的时候按比例折算 数据应用： 1、车辆数据应用： 过车查询、轨迹查询、夜间面部遮挡、卡口流量预测、初次入城、频繁出入、区域碰撞、跟车关联； 落脚点、隐匿车、昼伏夜出、空降车、车辆分组统计、以图搜图、套牌车分析、一车一档、模型布控、红名单 2、人体数据应用 属性检索、统计分析、以图搜图 3、WIFI数据应用 属性查询、区域碰撞、伴随分析、轨迹查询、数据统计 硬件规格： 机箱规格：19英寸2U标准机架式； 处理器：2 * Intel 4114 CPU 内存：256GB DDR4； 硬盘：240G M.2×1+240G SSD×1+ 480G SSD×6+2T 7.2K SATA×4； 数据接口：2个 万兆光口+ 2个千兆电口，4个 USB 3.0； 额定功耗：高效能550W铂金1+1 CRPS冗余电源。 | 3 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 14 |  | 大数据存储服务器 | 支持数据：车辆、人体、WiFi 热数据和冷数据： 单台： 热数据：1亿（车辆/人体），WiFi无热数据 冷数据：车辆60亿/人体30亿/WiFi 120亿条 集群：（N表示台数） 热数据：1亿* N（车辆/人体），WiFi无热数据 冷数据：车辆60亿* N/人体30亿* N/WiFi 120亿 * N 注：多种数据的时候按比例折算 数据应用： 1、车辆数据应用： 过车查询、轨迹查询、夜间面部遮挡、卡口流量预测、初次入城、频繁出入、区域碰撞、跟车关联； 落脚点、隐匿车、昼伏夜出、空降车、车辆分组统计、以图搜图、套牌车分析、一车一档、模型布控 2、人体数据应用 属性检索、统计分析、以图搜图 3、WIFI数据应用 属性查询、区域碰撞、伴随分析、轨迹查询、数据统计 硬件规格： 机箱规格：19英寸2U标准机架式； 处理器：2 * Intel 4114 CPU 内存：256GB DDR4； 硬盘：240G M.2×1+240G SSD×1+ 480G SSD×6+2T 7.2K SATA×4； 数据接口：2个 万兆光口+ 2个千兆电口，4个 USB 3.0； 额定功耗：高效能550W铂金1+1 CRPS冗余电源； | 3 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 15 |  | 数据库服务器 | 4114×2/64GB DDR4/600G 10K SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 2 | 台 | 海康、大华、华为 | 可以虚拟化方式部署 |
| 16 |  | 中心管理平台服务器 | 4114×2/64GB DDR4/600G 10K SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 2 | 台 | 海康、大华、华为 | 可以虚拟化方式部署 |
| 17 |  | 车辆二次分析应用服务器 | 4114×2/64GB DDR4/600G 10K SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 2 | 台 | 海康、大华、华为 | 可以虚拟化方式部署 |
| 18 |  | 数据级联服务器 | 4110(8核2.1GHz)×2/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2(RAID_1)/SAS_HBA /1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 2 | 台 | 海康、大华、华为 | 可以虚拟化方式部署 |
| 19 | 软件开发套件 | 机器视觉通用学习框架和开发套件 | 支持跨平台运行，包括，arm-IOT，ios，android，x86-Linux，x86-Windows 支持OD，CPU 技术体系 支持ODM，CPU 技术体系 支持SP，CPU 技术体系 支持Face，CPU 技术体系+ cuda 技术体系 支持MDNN，cuda 技术体系，深度学习体系 支持MMOD，cuda 技术体系，深度学习体系 支持RNIC，cuda 技术体系，深度学习体系 支持VideoTracker，CPU 技术体系 支持GDCNIC，cuda 技术体系，深度学习体系 支持GNIC，cuda 技术体系，深度学习体系 支持SS，cuda 技术体系，深度学习体系 支持图像语义分割:训练+识别完整体系 支持图像语义分割支持 LargeScale：大规模数据集建模技术，可训练数百 TB 的数据样本 支持 Nvidia tensor 系列GPU | 1 | 套 | 定制 |  |
| 20 | 人脸解析平台 | 软件授权 | 本项目6台GPU服务器人像算法授权（包含图片接入、存储、解析、检索等，无接入、存储、解析、检索等授权数量限制；需与台州市局人像系统接口与算法兼容，并提供相关证明） | 1 | 套 | 依图、旷视、海康 |  |
| 21 |  | 主分析服务器 | 服务器外型：高密度机架式 4U，兼容玉环市公安局机房现有数字模块化机柜 ▲GPU连接方式：支持≥8个双宽NVDIA GPU卡，CPU与GPU间支持1:4与1:8的灵活连接，支持≥20个单宽NVDIA GPU卡(提供官网截图及链接证明)，支持NVIDIA最新图灵架构GPU卡 ▲支持的GPU 支持NVIDIA Tesla V100 与 T4 GPU卡，实配8*T4 GPU卡 CPU类型：支持2颗英特尔至强Skylake系列或者Cascade Lake系列CPU ▲实配规格：2颗英特尔至强6132处理器 ▲内存类型：支持DDR4-2666，24个内存插槽（提供官网截图及链接），最大支持3TB(24x 128 GB),实配1T内存 ▲内置硬盘类型：配置≥24块3.5"硬盘槽位（提供官网截图及链接），支持NVMe SSD数量≥2（提供官网截图及链接），实配12*3.84T SSD硬盘，2*240G SSD; ▲高速缓存容量：高速缓存≥4GB，配置掉电保护，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6 板载接口数量：4个X16 PCI Express插槽，支持InfiniBand EDR或高速以太网，最高100Gbps ▲网卡配置：配置≥2个万兆光口（含光模块），≥4个千兆电口 内、外部接口：≥4个USB端口，支持VGA端口 冗余电源：机箱内配置≥4个 2000W热插拔冗余电源，支持N+N冗余 冗余风扇：机箱内配置≥6个 系统冗余风扇 故障前预报警：关键部件: 内存/硬盘支持故障前预报警功能 厂商资质: 最近三年IDC全球x86服务器市场销售量及金额排名前5位，提供IDC证明； ▲质保：原厂五年上门质保服务，质保期内故障硬盘不返还服务。 | 1 | 台 | 华三、浪潮、华为 |  |
| 22 |  | 从分析服务器 | 服务器外型：高密度机架式 4U，兼容玉环市公安局机房现有数字模块化机柜 ▲GPU连接方式：支持≥8个双宽NVDIA GPU卡，CPU与GPU间支持1:4与1:8的灵活连接，支持≥20个单宽NVDIA GPU卡（提供官网截图及链接），支持NVIDIA最新图灵架构GPU卡 ▲支持的GPU 支持NVIDIA Tesla V100 与 T4 GPU卡，实配8*T4 GPU卡 CPU类型：支持2颗英特尔至强Skylake系列或者Cascade Lake系列CPU ▲实配规格：2颗英特尔6132处理器 ▲内存类型：支持DDR4-2666，24个内存插槽（提供官网截图及链接），最大支持3TB(24x 128 GB),实配512G内存 ▲内置硬盘类型：配置≥24块3.5"硬盘槽位（提供官网截图及链接），支持NVMe SSD数量≥2（提供官网截图及链接），实配12*6T 硬盘，2*240G SSD; ▲高速缓存容量：高速缓存≥4GB，配置掉电保护，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6 板载接口数量：4个X16 PCI Express插槽，支持InfiniBand EDR或高速以太网，最高100Gbps ▲网卡配置：配置≥2个万兆光口（含光模块），≥4个千兆电口。 内、外部接口：≥4个USB端口，支持VGA端口 冗余电源：机箱内配置≥4个 2000W热插拔冗余电源，支持N+N冗余 冗余风扇：机箱内配置≥6个 系统冗余风扇 故障前预报警：关键部件: 内存/硬盘支持故障前预报警功能 厂商资质: 最近三年IDC全球x86服务器市场销售量及金额排名前5位，提供IDC证明； ▲质保：原厂五年上门质保服务，质保期内故障硬盘不返还服务。 | 5 | 台 | 华三、浪潮、华为 |  |
| 23 | 办公设备 | 运维台式电脑 | CPU：英特尔酷睿 i5-8500 图形卡：AMD Radeon R5 430, 2GB, FH (DP/DP) 硬盘：M.2 128GB SATA Class 20 固态硬盘+3.5 英寸 1TB 7200rpm 硬盘 显示器：23英寸 质保服务：原厂五年，故障硬盘不返还服务 | 1 | 台 | 戴尔、联想、惠普 |  |
| 网络及安全建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 核心交换机 | 原有S12708核心交换机扩容 | ET1D2X48SX2S*2块，48口万兆光口单板扩容； ET1D2G48TX5S*1块，48端口百兆/千兆以太网电接口板； ET1D2G24SX5E*1块，24端口百兆/千兆以太网光接口板； ET1D2S16SX2S*1块，实配16端口万兆以太网光接口。 | 1 | 套 | 华为 |  |
| 2 | 公安中心机房汇聚交换机 | 48口万兆光口交换机 | ▲满配≥300米万兆多模光模块 交换容量≥23Tbps，包转发率≥1070Mpps， 支持48个万兆SFP+端口，2个40G QSFP+端口，支持1个扩展插槽，扩展后最大可支持6个QSFP+端口 支持MAC地址≥288k ； 支持ARP表项≥44k； 支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 电源：支持模块化可插拔双电源 ▲支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS，提供权威第三方测试报告 ▲支持纵向虚拟化，管理员可将核心交 换 机 、 汇 聚 交 换 机 、 接 入 交 换机、以及无线接入点作为一台虚拟设备进行管理。提供第三方测试报告。 ▲支持≥48个10GE、≥6个40GE端口线速转发，提供权威第三方测试报告 | 4 | 台 | 华为、华三、中兴 |  |
| 3 |  | 48口千兆电口4口万兆光口交换机 | ▲满配≥300米万兆多模光模块 交换容量≥336Gbps，转发性能≥144Mpps，MAC地址表≥16K，路由表容量≥512 接口类型：提供48个千兆电端口，4个万兆SFP+口 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF 可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 电源：支持模块化可插拔双电源 | 6 | 台 | 华为、华三、中兴 |  |
| 4 |  | 48口千兆电口4口千兆光口交换机 | ▲满配≥300米千兆多模光模块 交换容量≥336Gbps，转发性能≥87Mpps，MAC地址表≥16K，路由表容量≥512 接口类型：提供48个千兆电端口，4个千兆SFP口 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF 可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 电源：支持模块化可插拔双电源 | 5 | 台 | 华为、华三、中兴 |  |
| 5 |  | 24口千兆电口交换机 | ▲满配≥300米千兆多模光模块 交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps，MAC地址表≥16K，路由表容量≥512 接口类型：提供24个千兆电端口，4个千兆SFP口 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF 可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 | 10 | 台 | 华为、华三、中兴 |  |
| 6 |  | 万兆光模块 | 万兆单模光模块，传输距离≥10公里 | 30 | 个 | 华为、华三、中兴 |  |
| 7 |  |  | 万兆单模光模块，传输距离≥40公里 | 4 | 个 | 华为、华三、中兴 |  |
| 8 |  | 网卡 | 芯片型号 Intel JL82599 网口数量 2端口10GE SFP+光口 带宽 2端口10Gbps 数据通道总线 PCIe 2.0 x8 卡尺寸（长x宽） Low Profile卡（带FH和LP拉手条） 功耗 15W 接口类型 10GE SFP+光口 网卡特性 Jumbo Frames Load Balancing 802.1Q VLANs Auto-Negotiation PXE Boot FCoE iSCSI SRIOV VMDq Multiple Rx Queues(RSS) TCP/IP Stateless Offloading TCP/IP Offload Engine(TOE) Wake-on-LAN RDMA NPAR NC-SI 网卡冗余 网卡绑定（NIC bonding）功能 标准兼容性 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.3ad, 802.1q, 802.3az | 15 | 张 | 华为、华三、中兴 |  |
| 9 | 社会面汇聚交换机 | 48口千兆4口万兆光口交换机 | ▲满配≥300米千兆多模光模块 交换容量≥336Gbps，转发性能≥87Mpps，MAC地址表≥16K，路由表容量≥512 接口类型：提供48个千兆电端口，4个千兆SFP口 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF 可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 电源：支持模块化可插拔双电源 | 6 | 台 | 华为、华三、中兴 |  |
| 10 | 视频专网网络安全防护 | 日志审计 | 品牌要求：产品获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证。获得国家保密科技测评中心检测并获得涉密信息系统产品证书 工作模式：独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统；审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程；审计结果存储于独立存储空间；自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联； ▲硬件规格：2个工作管理口，1个console口，产品采用CF卡启动（提供第三方检测报告） 审计系统存储不少于2TB存储，内存不小于16G；6千兆电口，4千兆光口 处理性能：支持审计200个日志源； 平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）：9000EPS；峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）：12000EPS。 功能扩展：采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发。 日志收集：支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集；支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集； 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等；支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。 日志分析：可以以日志等级进行过滤；支持对收集到的重复的日志进行自动的聚合归并，减少日志量；支持对收集到的日志进行解析（标准化、归一化）；可对日志进行细粒度解析；支持基于内存的实时关联分析，跨设备的多事件关联分析； 具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登陆、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。 支持根据资产价值、资产漏洞、针对漏洞的威胁事件三者进行威胁的自动关联分析（三维关联）（需提供第三方测试报告） 日志备份：可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比；支持保存日志180天以上。 日志查询：支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问； 支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索；支持可指定多个查询条件进行组合查询； 告警功能：可预设置安全告警策略；支持数据阀值设置，超过阀值将产生告警；可以通过邮件、短信和屏幕显示进行告警； 综合查询及报表管理：内置合规性报表1000+种，内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包，提供截图证明；内置完善的等级保护合规报表 原厂商具有云计算安全联盟全球企业成员（CSA）证书。原厂商获得国家级《计算机网络应急技术处理协调中心》颁发的国家级网络安全应急响应单位； | 1 | 套 | 安恒、绿盟、深信服 | ▲须为同一品牌 |
| 11 |  | 下一代防毒墙 | 原核心防火墙功能模块新增 支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀 查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒 支持200万余种病毒的查杀，病毒库定期与及时更新 支持启发式扫描查杀未知病毒 支持ZIP/RAR等压缩文件的病毒查杀,默认支持检测到5层，最大可检测到20层，提供Web界面配置截图 支持TAR等多种打包文件的病毒查杀 | 1 | 套 | 安恒、绿盟、深信服 |  |
| 12 |  | 下一代防火墙1 | 通过公安部检测并获得公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证 标准1U专用千兆硬件平台 ▲网口数量：千兆接口总数≥12（10*GE电口，2*GE光口），设备最大吞吐量≥1Gbps，每秒新建连接数≥2万，最大并发连接数≥50万，AV吞吐量≥700M，IPS吞吐量≥866M 部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持镜像和被镜像 NAT：支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换 路由支持：支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；策略路由支持七元组策略，实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT IPv6：支持接入IPv6网络 实际配置支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置：接口实际配置支持second IP地址，每个接口要求支持至少200个second IP，并提供截图 AV：支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，支持启发式扫描查杀未知病毒 VPN：实际配置支持IPSecVPN接入，内置VPN硬件协处理器 流量管理：支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等 支持应用、用户流量统计 用户认证功能：支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步，支持配置强制重新认证间隔，支持混合认证，支持界面配置选择多种认证方式 ▲应用弱点扫描模块：模块类型为独立软件形式，拥有国内自主知识产权；通过公安部信息安全产品检测中心检测并获得销售许可证书。 支持弱口令扫描功能，可针对IP和IP段对象做弱口令检测、空密码检测、用户名和密码相同检测。扫描任务可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置，提供界面配置截图 用户管理：支持同步LDAP用户，支持标准AD服务器和OPEN LDAP服务器的用户导入，支持针对同步的用户和用户组配置策略 服务质量管理：支持PING、TCP、DNS探测，支持接口探测、域名探测，支持自定义间隔时间探测 链路负载均衡：支持7元组的链路负载均衡策略，支持基于域名的负载均衡策略 内网资产监控：支持内网资产自动发现功能，可以显示内网资产的风险级别、IP、操作系统、浏览器、应用杀毒软件、服务等属性，提供界面配置截图 双机热备：支持双机热备，支持主主模式、主备模式 单交流电源； | 3 | 套 | 安恒、绿盟、深信服 |  |
| 13 |  | 下一代防火墙2 | 通过公安部检测并获得公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证 标准1U专用千兆硬件平台 ▲网口数量：千兆接口总数≥12（10*GE电口，2*GE光口），设备最大吞吐量≥2Gbps，每秒新建连接数≥4万，最大并发连接数≥100万，AV吞吐量≥800M，IPS吞吐量≥914M 部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持镜像和被镜像 NAT：支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换 路由支持：支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；策略路由支持七元组策略，实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT IPv6：支持接入IPv6网络 实际配置支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置：接口实际配置支持second IP地址，每个接口要求支持至少200个second IP，并提供截图 AV：支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，支持启发式扫描查杀未知病毒 VPN：实际配置支持IPSecVPN接入，内置VPN硬件协处理器 流量管理：支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等 支持应用、用户流量统计 用户认证功能：支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步，支持配置强制重新认证间隔，支持混合认证，支持界面配置选择多种认证方式 ▲应用弱点扫描模块：模块类型为独立软件形式，拥有国内自主知识产权；通过公安部信息安全产品检测中心检测并获得销售许可证书。 支持弱口令扫描功能，可针对IP和IP段对象做弱口令检测、空密码检测、用户名和密码相同检测。扫描任务可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置，提供界面配置截图 服务质量管理：支持PING、TCP、DNS探测，支持接口探测、域名探测，支持自定义间隔时间探测 链路负载均衡：支持7元组的链路负载均衡策略，支持基于域名的负载均衡策略 内网资产监控：支持内网资产自动发现功能，可以显示内网资产的风险级别、IP、操作系统、浏览器、应用杀毒软件、服务等属性，提供界面配置截图 双机热备：支持双机热备，支持主主模式、主备模式 原厂商具有信息安全服务资质证书（安全工程类三级）； 原厂商应具有CMMI5等级资质证书 ▲日志审计、下一代防毒墙、下一代防火墙1、下一代防火墙2须为同一品牌 | 3 | 套 | 安恒、绿盟、深信服 |  |
| 14 |  | 视频安全接入系统 | 感知入网资产并进行精准识别，识别信息包括： IP、MAC、所属区域、类型、厂商等；2、支持入网资产准入控制，达到入网须审批的技术要求，支持基于白名单机制的资产的安全准入控制； 安全接入：支持IP、MAC、IPC&MAC或按厂商的多种安全接入方式； 指纹识别：对网络内资产运行情况进行实时监控，系统将探测的资产信息与后台合法资产数据进行综合验证及指纹识别，对接入资产进行标定，检测是否存在资产异常，资产是否被伪冒替换，是否存在陌生入侵资产，对非法接入的资产自动报警、阻断； 区域化管理：实现资产按区域分布及管理，支持按区域管理及单独授权； IP资源管理：IP地址作为网内正常通信的关键件，其合法性与否决定了网络的正常使用，系统提供可视化IP地址使用信息，根据网内IP地址情况，将信息分为“正常”、“异常”、“离线”和“未使用”四种模式，管理人员可快速辨别当前地址的状态； 违规接入感知：可实现对违规接入资产进行监控、阻断并告警的管控措施； 异常流量感知：支持对准入资产的非视频流量进行监控、告警； 威胁感知：实现对网络的威胁感知并锁定资产进行告警，包括攻击检测、TROJAN、WORM、BOTNET； 资产统计：包括资产报表、违规接入报表、异常流量报表、威胁感知报表、告警报表，管理人员可根据图表分析结果对存在的安全薄弱点进行安全加固，提高网络防护； 系统内含工作流组件，包括表单建模、图形化流程定义、可视化流程监控、流程时效性统计等，满足客户化的业务流程（告警）处理及统计； 系统支持集群部署，满足可靠性要求； 能够识别出至少海康、大华、华为、宇视、智诚、中威等主流摄像头信息。 端点识别策略能够自定义：按IP地址段、端口深度、协议深度、场景（只识别某种特定端点）并支持社会资源面NAT场景下的识别 能够自动识别非法私接入网的设备，包括但不限于交换机、路由器、服务器、无线等，并实时告警，告警方式包括但不限于：大屏、短信、邮件、APP；同时能够主动阻断非法设备的接入。 ▲提供1年原厂工程师驻场服务。驻场工程师须具备以下条件： ▲资格要求工作经验2年以上,相关经验 5个以上重大项目。 ▲精通OSPF、BGP等常用路由协议,熟悉常用网络技术如Qos、VRRP、VLAN、ACL、STP等。 ▲熟悉SDN、VxLAN等大二层网络，熟悉NAT、VPN、负载均衡等网络。 ▲熟悉厂商设备的路由协议配置方法，掌握厂商交换机防火墙等设备安装、常用特性调测及复杂问题排错技能。 ▲具备厂家中级及以上认证证书且在有效期内。 ▲无资产接入、管理等授权限制。 | 1 | 套 | 华为、华三、安恒 | ▲须为同一品牌 |
| 15 |  | 视频安全网关（120GE） | 配置双主控，双电源，万兆光口≥6，IPSec VPN隧道≥95K；吞吐量≥120Gbps，最大并发连接≥3900万；配置应用层协议识别及流量控制功能，5年应用协议特征库升级 采用多核路由器架构，双主控，双电源 除两个主控板外，整机扩展插槽≥3 ▲支持IP准入、IP+MAC白名单准入、认证准入、视频协议黑名单多维安全准入模式 支持视频全网资产管理、安全管理、链路质量安全监测、视频用户行为及日志审计，多维度报表，实时掌握资产及安全态势 ▲支持视频攻击行为、异常流量监测，包含摄像机，NVR攻击，视频协议漏洞攻击，非视频协议攻击，协议白/黑名单，异常访问、木马后门非法访问 ▲支持视频协议分析，能够识别海康、大华、宇视等各类视频厂商视频协议 采用左进后出的风道形式，提高设备散热效率(提供设备带散热气流走向的示意图) 接口板和业务板分离，电源、主控板、接口板、业务板支持热插拔 整机最大并发连接数≥1亿 整机每秒新建连接数≥130万 ▲策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级。 ▲支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议（提供“IPV6 Ready Phase-2”认证证书复印件） ▲支持IPv6 over IPv4 GRE隧道，6RD隧道 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等 ▲支持源NAT自动探测并排除NAT-IP地址池中无效地址 支持源NAT地址池使用率超限告警 支持三元组NAT smart-fullcone ▲可识别应用层协议数量≥5000种 ▲支持在本地部署URL服务器实现URL过滤 ▲支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能 ▲支持SafeSearch，过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容 ▲支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维 ▲IPS检出率获得NSS推荐级 ▲无资产接入、管理等授权限制。 | 2 | 套 | 华为、华三、安恒 |  |
| 16 |  | 视频安全网关（40GE） | 万兆光口≥4，千兆电口≥16，千兆光口≥8，交流双电源；SSL VPN并发用户≥100；IPSec VPN隧道≥15000；虚拟防火墙数量≥1000；5年IPS，AV特性库升级 ▲采用非X86多核架构，配置交流双电源 扩展插槽≥5个 最大接口数≥64个千兆接口+14个万兆接口 ▲吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥40万 ▲支持IP准入、IP+MAC白名单准入、认证准入、视频协议黑名单多维安全准入模式 支持视频全网资产管理、安全管理、链路质量安全监测、视频用户行为及日志审计，多维度报表，实时掌握资产及安全态势 ▲支持视频攻击行为、异常流量监测，包含摄像机，NVR攻击，视频协议漏洞攻击，非视频协议攻击，协议白/黑名单，异常访问、木马后门非法访问 ▲支持视频协议分析，能够识别海康、大华、宇视等各类视频厂商视频协议 ▲能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS、组播路由、MPLS VPN路由等路由协议 ▲策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级。 ▲支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议（提供“IPV6 Ready Phase-2”认证证书复印件），支持IPV6下的访问控制、IPSec VPN、DDoS防护等安全功能 ▲支持IPv6 over IPv4 GRE隧道，6RD隧道。 ▲可识别应用层协议数量≥6000种 支持与本地沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能。 ▲支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，既保护了客户敏感数据又提高了云检测能力。 ▲支持防火墙与大数据智能安全分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略。 ▲支持将大数据智能分析系统、沙箱的检测结果形成本地信誉，供防火墙查询，从而实现威胁闭环。 ▲无资产接入、管理等授权限制。 | 10 | 套 | 华为、华三、安恒 |  |
| 17 |  | 视频网未知威胁检测 | 高度为2U，专有硬件及软件，提供2个8核处理器； 内存：≥128G； 数据盘：2T*2SATA硬盘，RAID1； 系统盘：2T*2SATA硬盘，RAID1； ▲接口数量：6个GE电口，2个10GE电口，可扩展：2个10GE光口； ▲电源冗余； ▲风扇冗余； ▲硬盘冗余，数据盘RAID1和系统盘RAID1均做可靠性设计，容量均是2T； ▲接口可以做Eth-trunk； PE、PDF、Office、图像文件、脚本文件检测性能：3万文件/天； Web文件检测性能：3万文件/小时； 检测平均时延≤60s； 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP4、NFS、SMB这几种协议的流量还原，通过解析主流的应用协议，对协议传输中承载的文件及关键字段信息进行分析还原； 支持检测文件大类包括：OFFICE、PE、ELF、PDF、RTF、JAVA、CHM、IMAGE（tiff、bmp、gif、jpg等）、COMPRESS（ZIP、TAR等）、HTML、JS、SCRIPT、CSS，能够检测分析的文件类型不少于40+个； 检测引擎至少包括：AV、文件漏洞检测、内容检测引擎、静态启发式检测引擎、PDF沙箱、OFFICE沙箱、WEB沙箱、PE沙箱、信誉、威胁分析、静态机器学习引擎； 支持检测包括不限于恶意广告软件、后门程序、病毒、漏洞利用、灰色软件、蠕虫、间谍软件、木马/僵尸网络、勒索软件、黑客工具、Rookit、钓鱼等； 根据恶意文件危害程度给出高危、中危、低危的威胁等级； ▲支持检测结果深度展示（ShellCode反汇编、宏脚本）。通过查看恶意文件的详细检测报告，可以查阅文件行为的细节，包括文件威胁行为和文件的传播信息等； ▲支持与防火墙联动部署。防火墙提取流量中文件后送至沙箱进行检测，防火墙与沙箱联动可阻断承载恶意文件的恶意流量； ▲支持SSL加密流量检测。防火墙对SSL加密流量进行解密，解密并提取文件后送至沙箱检测。 ▲无资产接入、管理等授权限制。 | 1 | 套 | 华为、华三、安恒 |  |
| 18 |  | 前端网络扫描器 | 部署方式：导轨式； CPU：单核处理器≥800MHz； 网络接口：RJ45电口，支持10M/100/1000自协商，自适应； 电源：18-36VDC，双电源，防反插、防倒灌； 管理方式：支持本地web管理方式，或集中管理； 支持北向Restful下发配置； 支持扫描装置地址、网关配置，支持扫描地址集配置，支持扫描端口集配置； 支持手动、自动发起、停止扫描； 支持主动、被动信息上传，支持信息上报服务器地址配置，支持Syslog格式。 ▲无资产接入、管理等授权限制。 | 30 | 台 | 华为、华三、安恒 |  |
| 19 |  | 异常外连行为保护组件 | 能够识别外设类型，并根据策略配置进行管控，审计外设控制记录。 能够单独、组合、全部进行外设的禁用与启用。 受控外设包括：软驱、光驱、USB移动存储、USB非移动存储、鼠标/键盘、本地打印机、网络打印机、串口、并口、1394接口、红外、蓝牙、PCMCIA、冗余硬盘、无线网卡、普通网卡、磁带机、图像设备等。 支持针对指定设备进行例外放行。 支持设备管理器的的拦截操作，被禁用的设备，禁止启动，严格控制。 能快速发现和控制网络中的非法外联行为，阻断终端通过多网卡、WIFI、3G网卡、手机等多种方式网络非法外联访问，杜绝网络非法外联行为发生。 能够识别和管理终端物理网卡（包括有线和无线网卡），也能够识别终端代理上网。 能够禁用可能被用于连接网络非法外联设备的外设接口，至少能够禁用Modem、红外、COM、无线网卡、蓝牙和USB接口。 支持多种探测外联模式，更能全面发现违规外联的行为。 支持多个外网地址同时探测，在网络状态不佳的情况下更能发现违规外联行为。 能够对发送外联行为的设备进行控制和报警，支持的处理方式有关机、断网等。 ▲无资产接入、管理等授权限制。 | 1 | 套 | 华为、华三、安恒 |  |
| 20 | 边界安全 | 安全隔离与单向传输系统（300M） | 硬件参数： 1）采用2+1硬件架构，具有两个独立主机，独立主机之间，仅使用单个无源分光器进行单纤连接，不存在反方向的物理通道； 2）标准机架式机箱，冗余电源，设备提供液晶面板； 3、内网接口：≥4个10M/100M/1000M自适应电口、2个外置SFP插槽 (可扩展至4个SFP插槽)、1个Console口和2个USB口。 4）外网接口：≥4个10M/100M/1000M自适应电口、2个外置SFP插槽 (可扩展至4个SFP插槽)、1个Console口和2个USB口。 性能参数： ▲1）数据库数据同步性能：≥1,000条/秒； ▲2）小文件数据同步性能：≥1,000个/秒； ▲3）最大传输延时：≤80ms； ▲4）系统吞吐量：≥320Mbps； ▲5）最大支持服务：≥30； 6）稳定性运行时间(MTBF)：>50000小时。 主要功能： ▲1）主机系统采用具有自主知识产权的Linux内核安全操作系统(提供软件著作权或者专利证书证明文件)； 2）支持全热备功能：即两套设备的所有主机中任何一台出现故障，都能被相应的备机替换并正常工作； 3）支持静态文件的单向导入：要求支持Samba共享、FTP、本地FTP、NFS、客户端等多种方式的文件同步服务，支持不同操作系统上不同类型文件服务器的灵活搭配进行文件单向导入； 4）支持文件快递功能，用户将自己的文件同时单向导入给多个用户；支持FTPS加密传输，传输采用SSL加密方式； 5）支持从数据库表中获取需传输文件信息并进行文件单向导入； 6）支持数据库的单向导入：要求支持神州通用(oscar)、达梦、南大通用等多种国产数据库和常见的关系型数据库的单向导入； 7）支持异构数据单向导入，包括数据库类型异构、表异构、字段异构和字符异构； 8）支持数据内容审查，包括身份证审查、枚举值审查、数值范围审查、字段值长度审查等，支持列值转换和行过滤； 9）支持单向UDP同步，支持组播功能；支持UDP包过滤功能：含IP、内容范围、包内容、包大小等； 10）能够指定待传输数据的优先级； 11）支持自主设置纠错编码； 12）符合等级保护三级要求，支持三权分立的管理； 13）支持web（B/S）方式管理，支持HTTPS方式访问，管理界面采用证书和用户名与密码双因子进行认证； 14）具有系统状态监测功能，支持网络状态监测功能。系统状态分为红、黄、绿三级，系统实时进行状态监测与结果展示，根据不同颜色来反映当前系统的状态； 15）支持全文审计功能，能够追溯传输的历史数据； 16）支持不少于10亿条审计记录 17）日志第三方上报：支持标准的Syslog协议、支持标准的SNMP协议 产品资质： ▲1）计算机信息系统安全专用产品销售许可证 2）计算机软件著作权登记证书 3）公安部信息安全产品检测中心检验报告 ▲4）中国信息安全测评中心测评证书（EAL3+证书） ▲5）产品厂商必须为公安部边界安全接入平台测试入围厂商，提供入围证明 | 1 | 套 | 合众、天行网安、国保金泰 | ▲须为同一品牌 |
| 21 |  | 数据网闸（600M） | 硬件参数： 1）采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成，隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为物理断开状态； 2）≥4个10/100/1000M自适应电口，内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；4个USB口；可扩展至12个电口8个千兆光口； ▲性能参数： 1）系统吞吐量：≥600Mbps，并发连接数：≥6万，延时：≤1ms； 主要功能： 1）支持设备健康状态实时自我检测，如散热系统状态，并能够进行正常/异常状态指示，且能在异常状态下进行声音报警； 2）支持IPV6/IPV4双栈接入； 3）支持接口冗余模式设置包括：轮询、热备、链路聚合协议 4）支持基于动态令牌的双因子认证方式； 5）支持WEB认证方式和专用客户端两种认证方式； 6）可对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制； 7）支持文件传输长度及MD5校验，并支持校验失败自动重传； 8）支持文件格式特征过滤；并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型； 9）支持灵活的数据库冲突处理策略，当关键字数据发生冲突时可选择：覆盖/丢弃； 10）支持字段值按条件进行数据同步； 11）支持数据库同步异常邮件报警功能； 12）支持数据库同步客户端的双机热备技术，为用户提供更高的冗余技术支持； 13）支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、复位、删除未能正常传输的数据。 14）支持配置文件以加密的方式导出； 15）支持抢占模式，支持配置同步，支持主、备状态实时展示； 16）支持全中文日志显示，并能实现内外网主机日志同步； 17）支持FTP方式上传日志； 产品资质： ▲1）计算机信息系统安全专用产品销售许可证 2）计算机软件著作权登记证书 | 1 | 台 | 合众、天行网安、国保金泰 |  |
| 22 |  | 视频安全接入系统 | 硬件参数： 1）三主机架构，由接入认证服务器、视频隔离网闸、用户认证服务器三台硬件设备组成； 2）接入认证服务器：标准机架式机箱≥4个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、2个USB接口、可扩展2个1000M 光口插槽； 3）视频隔离网闸：标准机架式机箱，采用“2+1”架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成，冗余电源，正面提供1个显示液晶面板； 4）内网接口： ≥4个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、可扩展4个1000M 光口插槽; 2个USB接口； 5）外网接口： ≥4个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、可扩展4个1000M 光口插槽; 2个USB接口； 6）用户认证服务器：标准机架式机箱，≥4个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、2个USB接口、可扩展2个1000M 光口插槽； 性能参数： 1）稳定性运行时间(MTBF) >50000小时 ▲2）传输延时<=10ms 3）视频传输能力≥400路D1并发 ▲4）数据吞吐量≥800Mbps ▲5）并发用户数≥400个 6单台设备接入不同视频监控系统厂商≥5个 7)支持设备集群堆叠数量≥16个 主要功能： 1）要求可以直接认证内网用户使用的数字证书，支持基于公安U-key的身份认证,只有通过U-key认证的用户才能做进一步操作； 2）支持自主开发的终端认证机制，采用AES加密算法对视频客户端和视频终端设备进行认证； 3）可根据用户的IP 将用户分为普通和特权用户，普通用户只能访问一个视频系统，特权可以自定义访问多个视频系统； 4）支持视频客户端CS和BS快捷方式访问，认证成功后可快速打开视频客户端或者浏览器； 5）要求能直接支持海康、大华、宇视、科达 、互信互通、华为、先进视讯、天视、普天、中兴等不少于40多种视频控制协议 ； 6）支持基于IP地址的视频客户端流量控制管理功能，可设置客户端访问视频的最大带宽； 7）可针对视频控制信令SIP RTSP以及视频流格式RTP等配置白名单过滤条件，支持正则表达式； 8）要求支持集群热备，多台集群堆叠只需增加产品数目就可平滑升级，无需其他软硬件辅助设备； 9）页面支持TCPDUMP、PING 、TELNET ROUTE、 ETHTOOL、 IFCONFIG等常用后台命令查询功能，并屏蔽该命令对应的修改功能； ▲10）要求完全符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）标准，能够很好的实现视频系统间的互联互通； 11）支持多线路扩展模块功能（同时满足接多个运营商网络）系统外部自动汇聚网络，并且支持视频服务的一对一、一对多、多对一及多对多安全接入； 12）具备详细的开机运行、管理员操作、访问阻断、系统告警等审计日志记录，并具备本机、本地内网侧半年以上审计日志硬盘存储功能(内置硬盘不小于1TB)； 产品资质： 1）产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； 2）产品具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心测试报告（测试依据GB/T-28181-2016标准要求）； ▲3）产品具备中国国家信息安全产品认证证书； ▲4）具有IPv6认证证书 ▲5）产品厂商必须为公安部边界安全接入平台测试入围厂商，提供入围证明 | 1 | 套 | 合众、天行网安、国保金泰 |  |
| 23 |  | 安全隔离与单向传输系统（4000M） | 硬件参数： 1）采用2+1硬件架构，具有两个独立主机，独立主机之间，仅使用单个无源分光器进行单纤连接，不存在反方向的物理通道； 2）标准机架式机箱，冗余电源，设备提供液晶面板； 3）内网接口：不少于4个10M/100M/1000M自适应电口、2万兆光口 (可扩展至4个SFP+插槽)、1个Console口和2个USB口。 4）外网接口：不少于4个10M/100M/1000M自适应电口、2万兆光口 (可扩展至4个SFP+插槽)、1个Console口和2个USB口。 性能指标： ▲1）数据库数据同步性能：≥2,000条/秒； ▲2）小文件数据同步性能：≥2,000个/秒； ▲3)最大传输延时：≤50ms； ▲4)系统吞吐量：≥4000Mbps； ▲5）最大支持服务：≥100； 稳定性运行时间(MTBF)：>50000小时。 主要功能： ▲1)主机系统采用具有自主知识产权的Linux内核安全操作系统(提供软件著作权或者专利证书证明文件)； 2)支持全热备功能：即两套设备的所有主机中任何一台出现故障，都能被相应的备机替换并正常工作； 3)支持静态文件的单向导入：要求支持Samba共享、FTP、本地FTP、NFS、客户端等多种方式的文件同步服务，支持不同操作系统上不同类型文件服务器的灵活搭配进行文件单向导入； 4)支持文件快递功能，用户将自己的文件同时单向导入给多个用户；支持FTPS加密传输，传输采用SSL加密方式； 5)支持从数据库表中获取需传输文件信息并进行文件单向导入； 6）支持数据库的单向导入：要求支持神州通用(oscar)、达梦、南大通用等多种国产数据库和常见的关系型数据库的单向导入； 7）支持异构数据单向导入，包括数据库类型异构、表异构、字段异构和字符异构； 8）支持数据内容审查，包括身份证审查、枚举值审查、数值范围审查、字段值长度审查等，支持列值转换和行过滤； 9）支持单向UDP同步，支持组播功能；支持UDP包过滤功能：含IP、内容范围、包内容、包大小等； 10）能够指定待传输数据的优先级； 11）支持自主设置纠错编码； 12）符合等级保护三级要求，支持三权分立的管理； 13）支持web（B/S）方式管理，支持HTTPS方式访问，管理界面采用证书和用户名与密码双因子进行认证； 14)具有系统状态监测功能，支持网络状态监测功能。系统状态分为红、黄、绿三级，系统实时进行状态监测与结果展示，根据不同颜色来反映当前系统的状态； 15）支持全文审计功能，能够追溯传输的历史数据； 16）支持不少于10亿条审计记录 17）日志第三方上报：支持标准的Syslog协议、支持标准的SNMP协议 产品资质： ▲1）计算机信息系统安全专用产品销售许可证 2）计算机软件著作权登记证书 3）公安部信息安全产品检测中心检验报告 ▲4）中国信息安全测评中心测评证书（EAL3+证书） 5）公安部安全与警用电子产品质量检测中心测试报告 ▲6）产品厂商必须为公安部边界安全接入平台测试入围厂商，提供入围证明 | 1 | 台 | 合众、天行网安、国保金泰 |  |
| 24 |  | 边界安全维保 | 运维内容：玉环市公安局雪亮工程二期所采边界设备 硬件、软件保修：维保5年，硬件和软件保修服务 远程电话支持：7 * 24 小时的电话热线支持 现场支持服务：规定时间内相应并解决系统故障，提供日常设备巡检及维保服务制定巡检方案，每月、每季度例行巡检，定期或专门的对边界平台维保设备的软件、硬件的版本进行升级。 培训工作：对现场设备的操作、日常运维做培训 其他：配合客户处理或提出有关边界方面的建设或整改方案 | 5 | 年 | 合众、天行网安、国保金泰 |  |

- 标段二

| 前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 摄像机 | 400W视频枪机 | ▲传感器： CMOS； ▲靶面尺寸：≥1/1.8"" 分辨率：2560×1440@25fps ▲照度：彩色:0.0002 Lux,黑白:0.0001 Lux； 视频压缩标准：H.265/H.264/MPEG4/MJPEG ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 支持驾驶员是否系安全带检测功能，识别准确率≥98%； 支持驾驶员人员检测和抠图功能，其中主驾驶员人脸抠图率≥92%； 支持识别≥12种车型，包括：大客车、中型客车、大货车、中型货车、小货车、面包车、微型车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、公交车； 支持识别≥13种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天车身颜色识别准确率≥95%;晚上车身颜色识别准确率≥95%； 支持识别≥250种车标； 支持识别≥5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、口罩等多种属性； ▲含双层护罩、万向节、电源、摄像机内置或者外置防雷模块、防水软管，根据实际场景需求提供对应镜头焦距。 深度学习算法，硬件采用VPU或者GPU架构，（优先选用，不做强制性参数要求）。 IP防护等级：≥IP66 功耗：25W max 湿度：10%~90%" | 387 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 2 |  | 400W视频球机 | ▲球机像素：≥400W 传感器元器件 CMOS； ▲内置GPU芯片； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.0002lux,黑白:≤0.0001lux； 视频分辨率：2560×1440@25fps； 焦距：5.6-208mm，37倍光学变倍； ▲支持不少于5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440@60帧/s 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 支持动态范围≥106dB，照度适应范围≥135dB; 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像； 支持不少于500个预置位； 支持自动巡航功能设备可以按照所设置的预置位完成1024条巡航路径，每条巡航路径可以添加64个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能； 支持设备可按照所设置的轨迹完成1024条模式路径每条路径的最大记录时间应大于16min； 支持在监视画面上设置40个不规则四边形区域， 支持快速聚焦功能，分辨率设置为1920*1080，帧率设置为60fps，码率为2Mbps，跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 车辆捕获率白天/晚上都不小于99%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99% 支持非机动车捕获率白天与夜间均不低于99%； 支持车型识别功能，识别通过监视画面中的机动车车型，包括：轿车、小型轿车、微型车、 客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，共10种，白天识别率99%夜间识别率98%； 支持车牌颜色识别功能，黄、蓝、白、黑、绿（新能源车牌），共5种； 支持车身颜色识别功能，支持车身颜色识别功能，白、灰、黄、粉、紫、绿、 蓝、红、棕、黑，共10种，识别率：≥98%； 支持车辆品标识识别，识别率：白天99%，夜间97%； 支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，并报警上传； 水平键控速度最大500°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-35°~90°； 红外距离:≥150米；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电15KV，接触放电8KV，8KV防浪涌 防护等级：≥IP66 功耗:60W max 湿度：10%~90% | 52 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 3 |  | 900W卡口相机 | 900万抓拍单元， ▲传感元器件： GMOS； ▲靶面尺寸：≥1" 视频分辨率：4096×2160@25fps； ▲照度：彩色:≤0.0002Lux；黑白：≤0.0001；（参数提供检测报告） 图片分辨率4096*2160、1600*1200、1280*720； 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4； ▲设备内置深度学习芯片； ▲支持全结构化智能解析： 支持SSD存储器，容量支持512G以上； ▲内置≥128GB CLASS10以上SD卡 支持主、副驾驶人脸检测功能； 支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%； 支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%； 支持非机动车、行人捕获功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥95%； 支持≥13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%； 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节； 支持前车窗是否有摆件物检测功能； 支持车身颜色、车型、车标、安全带、开车打电话、年检标志等特征识别； 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%； 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92%； 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%； 支持驾驶室人脸抠图功能，主驾驶人脸抠图率不小于98%，副驾驶人脸抠图率不小于95%； 支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别； 支持非机动车、行人人体和人脸抠取； 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换； 支持≥22种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于97%； 支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪和抓拍功能，支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30以下； 外接存储读取速度最高可达15M/s； 支持识别≥车头3000种车辆子品牌，车尾500种车辆子品牌； ▲内置50mm定焦镜头 IP防护等级：≥IP66 功耗:53W max 湿度：10%~90% 摄像机（带内置偏振镜）、室外防护罩、内置补光灯、网络防雷器、电源适配器、安装万向节、防水软管等 | 130 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 4 |  | 400W人脸抓拍机 | ▲传感元器件： CMOS智能护罩一体化网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.0002lux，黑白:≤0.0001lux（参数提供检测报告）； ▲采用GPU的硬件架构（参数提供检测报告）； 视频分辨率：≥2560x1440@25fps； ▲内置光学变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能；（根据实际场景需求提供对应镜头焦距） 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 需具≥106dB宽动态。 内置高效阵列灯，可定时开启，最远达30米; ▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片; ▲支持全结构化智能解析： 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 支持前端人脸建库、布防和比对 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 支持行人、非机动车属性提取 ▲全结构化智能解析性能参数（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 支持识别≥10种车型，包括：客车、大货车、小货车、面包车、微型轿车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、中型客车； 支持识别≥11种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青； 支持识别≥250种车标； 支持识别≥5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、胡子、口罩等多种属性； 防护等级：≥IP66 ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 功耗:35W max 湿度：10%~90% | 8 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 5 |  | 800W人脸抓拍机 | ▲传感元器件： CMOS智能护罩一体化网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.002lux，黑白:≤0.001lux（参数提供检测报告）； ▲采用GPU的硬件架构（参数提供检测报告）； 视频分辨率：≥3840x2160@25fps； ▲内置光学变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能；（根据实际场景需求提供对应镜头焦距） 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG； 需具≥106dB宽动态； 内置高效阵列灯，可定时开启，最远达30米； ▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片； ▲支持全结构化智能解析： 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 支持前端人脸建库、布防和比对 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 支持行人、非机动车属性提取 ▲全结构化智能解析性能参数（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 可识别≥10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 支持≥11种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青；，白天环境光照度不低于2001x,车身颜色识别率≥95% 车标白天识别准确率≥98%;夜间识别准确率≥95%； 支持区域入侵,物品遗留/搬移,场景变更,徘徊检测,人员聚集,快速移动,停车检测,音频异常检测,虚焦侦测,外部报警,并且可以与报警联动,支持多种触发规则联动动作； 支持人脸优选抓拍和实时抓拍，开启实时抓拍可对人脸轨迹中每帧进行抓拍，当开启人脸优选功能，能够挑选出人脸轨迹中效果较好的一帧进行抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 防护等级：≥IP66； ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 功耗:35W max 湿度：10~90 | 95 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 6 |  | 400W人脸抓拍室内机 | ▲传感元器件： CMOS AI筒型网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8” ▲同时支持人体和人脸抓拍 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0005Lux 黑白: 0.0001 Lux 镜头:（8-32mm）@F1.6，水平视场角：37.7°~15.2° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560 x 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 防护等级:IP67 ▲支持白光补光或混合补光 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 | 1 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 7 |  | 800W人脸抓拍室内机 | ▲传感元器件： CMOS AI筒型网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8” ▲同时支持人体和人脸抓拍； 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0002Lux 黑白: 0.0002 Lux 镜头:（8-32mm）@F1.6，水平视场角：37.7°~15.2° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:3840 x 2160 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 防护等级:IP67 ▲支持白光补光或混合补光 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 | 24 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 8 |  | 枪球一体机 | 全景相机 ▲传感器类型:CMOS ▲靶面尺寸：≥1/1.8＂ ▲最低照度:彩色:0.001 Lux 黑白:0.0005Lux； 支持106dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、背光补偿 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440) ;60Hz:30fps(2560×1440) 细节相机: ▲图像传感器:CMOS； ▲靶面尺寸：≥1/1.8＂； ▲最低照度:彩色：0.001Lux，黑白:0.0005Lux； 支持106dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、背光补偿； 4倍光学变倍； 水平速度:水平键控速度：0.1°-200°/s,+K4:L4速度可设； 水平预置点速度：300°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设； 垂直预置点速度：120°/s 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440) ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 行人图像捕获率≥99% 车身颜色识别准确率≥99% 车型识别准确率≥99% 非机动车辆图像捕获率≥99% 人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米； 可对监控画面中的机动车、非机动车、行人同时进行检测及抓图，能同时支持对照片中的100个目标进行检测； 支持人脸检测、人脸属性提取和人脸识别，支持多种人脸抠图方案设置，包括人脸/单寸照/半身/全身； 支持目标检测：包括人脸、人体和车辆的检测及抓拍，支持人体属性提取； 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取； 支持区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集多种行为检测； SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 功耗:56W max； 工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于90%； 防护等级:IP66。 | 1 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 9 |  | 抗逆光相机 | ▲传感元器件： CMOS智能护罩一体化网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.0002lux，黑白:≤0.0001lux（参数提供检测报告）； ▲采用GPU的硬件架构（参数提供检测报告）； 视频分辨率：≥2560x1440@25fps； ▲内置光学变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能；（根据实际场景需求提供对应镜头焦距） 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 需具≥106dB宽动态。 内置高效阵列灯，可定时开启，最远达30米; ▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片; ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 支持前端人脸建库、布防和比对 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 支持行人、非机动车属性提取 ▲全结构化智能解析性能参数（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 支持识别≥10种车型，包括：客车、大货车、小货车、面包车、微型轿车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、中型客车； 支持识别≥11种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青； 支持识别≥250种车标； 支持识别≥5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性； 防护等级：≥IP66 功耗:35W max 湿度：10%~90% | 2 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 10 |  | 高空瞭望球机 | ▲球机像素：≥400W 传感器元器件 CMOS； ▲内置GPU芯片； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.0002lux,黑白:≤0.0001lux； 视频分辨率：2560×1440@25fps； 焦距：5.6-208mm，37倍光学变倍； ▲支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440@60帧/s 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 支持动态范围≥106dB，照度适应范围≥135dB; 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像； 支持不少于500个预置位； 支持自动巡航功能设备可以按照所设置的预置位完成1024条巡航路径，每条巡航路径可以添加64个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能； 支持设备可按照所设置的轨迹完成1024条模式路径每条路径的最大记录时间应大于16min； 支持在监视画面上设置40个不规则四边形区域； 支持快速聚焦功能，分辨率设置为1920*1080，帧率设置为60fps，码率为2Mbps，跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 车辆捕获率白天/晚上都不小于99%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99% 支持非机动车捕获率白天与夜间均不低于99%； 支持支持≥10种车型识别功能，识别通过监视画面中的机动车车型，包括：轿车、小型轿车、微型车、 客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，白天识别率99%夜间识别率98%； 支持≥5种车牌颜色识别功能，黄、蓝、白、黑、绿（新能源车牌）； 支持车身颜色识别功能，支持车身颜色识别功能，白、灰、黄、粉、紫、绿、 蓝、红、棕、黑，共10种，识别率：≥98%； 支持车辆品标识识别，识别率：白天99%，夜间97%； 支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，并报警上传； 水平键控速度最大500°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-35°~90°； 红外距离:≥150米；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电15KV，接触放电8KV，8KV防浪涌 防护等级：≥IP66 功耗:60W max 湿度：10%~90% | 1 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 11 |  | 便携式智能移动视频抓拍设备 | 显示屏:2.4英寸TFT LCD，240*320，电容屏； 人脸功能：支持人脸抓拍； 视频输入:主机内置摄像机录像分辨率1920*1080; 视频录像:视频分辨率最高为1080P/30FPS，1280×720、720x576可选； 双码流:录像1080P30，同时网传720P30 视频编码格式:H.264/H.265 照片格式:JPG，主相机3000万像素 白平衡:自动 闪光灯:支持 激光定位:支持 存储介质容量: ▲内置≥128GB CLASS10以上SD卡 电池:可拆卸，≥3200mAh 适用环境:适用于-20℃至55℃、湿度小于90%的工作环境 重量:约215g（含背夹） 按键:侧边实体键：开关机、拍照、录像、录音 充电方式:支持5V/2A快充，充电时间小于2.5小时 执法记录仪具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离应满足说明书的要求，且不低于3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围3m处应覆盖摄录画面70%以上面积 卫星定位功能：执法记录仪可接收卫星数据并提供定位信息，应优先使用北斗卫星导航定位，设备需内置北斗和GPS模块 ▲支持将人脸抓拍图片上传至台州市溯影人像平台 ▲含5年4G流量费用 | 30 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 12 | 光源 | 闪光灯 | 窄脉冲智能补光灯要求与高清成像设备兼容； 色温：≥4000K； 回电时间：≤60ms； 单次闪光曝光指数（1m@ISO100）：≥45； 25米处（抓拍位置）光斑大小：≤7.5m； 衰减度：补光1000万次以后亮度衰减不高于20%； 能量：≤30焦耳/次(节能及防光污染需要)； 工作温度：-10°C～+70°； 环保措施：▲带光栅，采用有效隔离措施，防止光污染，对驾驶员视觉无干扰，确保行车安全； 灯具设计需采用防炫目设计，指向性补光，发射角小。补光区域为基准轴左右10°，基准轴上光照度≥1700 lx，补光区域最小光照度≥1000lx； 补光装置需保证车辆密集通过时无漏拍，连续两次补光之间的时间间隔＜100ms，点亮时间0-2ms可调。 | 208 | 台 | 海康、大华、莱司特 |  |
| 13 |  | 补光灯 | 16颗原装进口高亮LED； 支持通过相机远程控制20级亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭； 支持远程显示补光灯故障、正常状态； 亮补光灯采用内置自动光控设计，环境低照度下自动开启； 支持相机同步信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 支持环境亮度阀值可调，1～6档可调，6档最低； 供电 AC90～264V供电； 最佳照射距离 18～23米； 色温 ≥5700K； 响应时间 ≤45us； 工作温度 -30℃~+70℃； 工作湿度 10%~90%； 功率 ≤40W； 防护等级 IP66； ▲带光栅，有效减少光污染。 | 517 | 台 | 海康、大华、莱司特 |  |
| 14 |  | 环保补光灯 | 带无光生物危害检测报告，显色指数≥90，无眩目检测报告（需提供证书）、有在线检测功能； 有效补光区域：23m×10m，补光区域内任意点最低照度＞3Lux，平均功耗率≤80W； 灯具防护等级不小于IP66（IP66检测证书），提供AC220v电源输入口，支持长时间±10%宽范围电压输入； 能在-25℃～+50℃环境温度下长时间稳定工作；电源跟灯体之间以及电源输入端要求采用防水对接头； 支持远程参数监测、故障报警、远程开关、中心校时万年历时控（根据不同月份实现精准控制开关灯时间）接口。 | 103 | 台 | 开元、宝迦、威拉德 |  |
| 15 | 存储设备 | 存储服务器 | 机架式4U 24盘位，支持SAS/SATA硬盘；服务器构架,支持RAID 0，1，10，5，6； 支持CIFS、NFS、iSCSI； 冗余电源，冗余风扇，监控专属安全存储单元，流式存储，无文件系统，无磁盘碎片； 支持中心平台统一调度，支持统一网管，支持N+3冗余热备，支持系统断线继续存储； 支持设备直连存储，支持中心转发存储，支持客户直接访问和跨网访问； 支持秒级定位和秒级时移回放和下载； 支持1/16~16倍率的回放（例如：1/16x、1/8x、1/4x、1/2x、1 x、2x、4x、8x、16x……），支持视频回退播放； 支持视频在线剪辑，支持录像按时间下载，支持录像文件高速下载。 含《立元安全存储单元系统软件V1.0》，带防断电模块。AC220V电源。 ▲需无缝接入台州公安天网视频作战侦查平台，出具平台厂家无缝接入证明。保修五年 | 10 | 台 | 立元、海康、大华 | ▲现场备品备件1台满配6T硬盘存储服务器 |
| 16 |  | 6TB企业级硬盘 | 含24块6TB企业级存储专用硬盘，缓存≥128MB；能与SSU存储（机架式SSU存储机头）配套，无缝兼容； | 240 | 块 | 希捷、西数、昱科 |  |
| 17 | L型杆件（八角锥形杆） | 挑1米 | 高3-4米，壁厚≥5mm；杆顶四向法兰盘接头，横臂¢76，壁厚4mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件6-M20*800mm)。根据实际现场选择色调，投标方需根据施工经验设计与机箱配套的一体化杆件，需符合抗风等级12级以上要求。 | 4 | 个 | 国产 |  |
| 18 |  | 挑2米 |  | 28 | 个 | 国产 |  |
| 19 |  | 挑3米 |  | 3 | 个 | 国产 |  |
| 20 | L型杆件（等径圆杆） | 挑臂2米 | 高6.5米、立杆¢219，壁厚5mm；横臂¢114，壁厚4mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件6-M22*1200mm。 | 3 | 个 | 国产 |  |
| 21 |  | 挑臂3米 |  | 9 | 个 | 国产 |  |
| 22 |  | 挑臂4米 |  | 7 | 个 | 国产 |  |
| 23 |  | 挑臂5米 |  | 8 | 个 | 国产 |  |
| 24 | L型杆件（八角杆） | 挑臂6米 | 高6.5米，立杆直径对角320-220，壁厚6mm；横臂直径200-100，壁厚5mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件8-M24*1500mm。 | 8 | 个 | 国产 |  |
| 25 |  | 挑臂7米 |  | 9 | 个 | 国产 |  |
| 26 |  | 挑臂8米 |  | 6 | 个 | 国产 |  |
| 27 |  | 挑臂9米 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 28 |  | 挑臂10米 | 高6.5米，立杆直径对角320-280，壁厚8mm；横臂直径240-110，壁厚5mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件8-M27*1800mm） | 2 | 个 | 国产 |  |
| 29 |  | 挑臂11米 |  | 2 | 个 | 国产 |  |
| 30 | 其他杆件 | 特殊杆件 | 根据规划设计图纸规格进行定制 | 17 | 个 | 国产 |  |
| 31 |  | 墙装原装支架 | 原装支架 | 24 | 个 | 国产 |  |
| 32 |  | 墙装挑臂1米 | 挑臂1米 | 26 | 个 | 国产 |  |
| 33 |  | 吊装原装支架 | 原装支架 | 14 | 个 | 国产 |  |
| 34 |  | 吊装1米 | 吊装1米 | 5 | 个 | 国产 |  |
| 35 |  | 抱杆原装支架 | 原装支架 | 6 | 个 | 国产 |  |
| 36 |  | 抱杆挑臂1米 | 横臂杆（借杆）、抱箍挑杆，安装在墙上或电线杆上，直径≥50MM，挑出1-3米，无缝钢管，壁厚≥3MM，表面做热镀锌和静电喷塑处理。根据实际情况选择不同的类型杆和施工方式。 | 28 | 个 | 国产 |  |
| 37 |  | 抱杆挑臂2米 |  | 68 | 个 | 国产 |  |
| 38 |  | 借杆 |  | 58 | 个 | 国产 |  |
| 39 | 机箱 | 智能箱 | 1）设备箱适合户外环境使用，材质采用201不锈钢喷塑，箱体厚度≥1.2mm，机箱颜色为电视灰；箱内尺寸：400mm(宽)×500mm(高)×180mm(深)，卡口点位箱体尺寸400mm(宽)×600mm(高)×300mm(深)；遇特殊场景根据实际定制尺寸规格；机箱需根据采购人要求与杆件作配套一体化设计。 2）防护等级要求≥IP55； 3）箱内电气部分采用导轨式安装，接线方便，每个单元均可独立更换；电气部分安装背板采用≥6mm环氧树脂绝缘板；机箱内部右侧预留DIN导轨，用于运营商光端机固定；机箱底部具有4个内径32mm防水接头。 4）箱体内部包含≥63A 2P空开、10A自动重合闸、标称20KA电源防雷器、1位维修插座、智能控制终端、4路像机AC220V供电端子4路补光灯AC220V供电端子、1路光端机DC12V供电端子、光纤盘、后备电源模块、风扇、箱门检测开关。 5）▲具有支持供电电压、电流检测，可通过客户端显示；当供电断开时，在客户端上提示供电异常告警，具有公安部出具检测报告。 6）可通过客户端显示补光灯工作状态并设置定时/手动开启。 7）提供≥5路AC220V交流输出，最大支持功率≥2000W，提供≥3路12V直流输出、2路干接点输入接口、1路10M/100M电口、1路RS485接口。 8）▲当箱体受到倾斜时，提示箱体倾斜异常，并显示倾斜角度 9）▲当箱体受到撞击时，提示箱体撞击异常，并显示受到的撞击加速度值 10）▲当箱体受到震动时，提示箱体震动告警，并显示受到的震动加速度值 11）箱门打开时内部辅助工作指示灯自动开启；箱门超时未关闭本地蜂鸣器自动启动告警。 12）可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警。 13）▲可支持≥6路外接摄像机状态检测。 14）▲能够区分补光灯白天异常亮起或晚上无法开启。 15）▲支持温度检测、防雷状态检测、风扇工作状态检测，支持通过客户端显示箱门状态并设置箱门布防撤防。 16）交流输出接口具有定时控制、远程控制功能，可远程设定工作模式，具有第三方检测报告。 17）▲支持通过WEB/客户端软件直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级，具有公安部出具检测报告。 18）工作温度范围-25℃～+75℃，工作湿度≤90%RH，具有第三方检测报告。 19）具有后备电源，设备断电时可继续供电。 20）▲智能设备箱支持SDK二次开发（免费定制和提供）。 配套运维管理平台 需提供相配套的硬件服务器设备及与智能弱电网络设备箱相配套的智慧运维管理平台软件（含管理授权）。智慧运维管理平台软件系统应基于B/S架构，支持基于电子地图信息显示设备管理方式，为监控系统运行提供高度集成化、高可靠性、易维护的设备运行状态、告警显示、状态统计、维护管理、工单管理等功能。具体功能要求如下： 1) 具有实时在线统计视频总数、视频在线率、故障及时修复率（修复阈值时间可设）、视频掉线列表、告警情况功能。 2) 具有在电子地图上标识展示位置信息，并显示设备信息、工作状态，包括正常、异常、离线等情况功能。 3) 具有详细了解单个点位供电情况、环境温度情况及设备工作状态功能，可远程控制设备断电重启、设定设备参数。 4) 具有导出设备和外接摄像机列表功能。具有通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表功能。 5) 具有声音（短信）通知告警信息、支持设定各种告警的告警等级、支持分区域设定不同告警的处理时效功能。 6) 具有自动派单和手动派单功能，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息。 | 395 | 个 | 国产 |  |
| 40 | 线材 | 电源线 | YJV2*2.5，国标产品，知名品牌 | 14240 | 米 | 国产 |  |
| 41 |  | PE管 | ¢40,壁厚≥2mm | 9970 | 米 | 国产 |  |
| 42 |  | 镀锌管 | ¢40，壁厚≥2mm | 542 | 米 | 国产 |  |
| 43 |  | 电源线 | RVV3*1.5，国标产品，知名品牌 | 22935 | 米 | 国产 |  |
| 44 |  | 控制线 | RVVP2*1.5，国标产品，知名品牌 | 1040 | 米 | 国产 |  |
| 45 |  | 网线 | 室外六类防水，国标产品，知名品牌 | 10515 | 米 | 国产 |  |
| 46 | 接地 | 接地系统 | 不小于BVR-10平方双色接地线及40*4毫米镀锌扁铁，连接部位采用铜鼻子，接地电阻小于10Ω | 162 | 套 | 国产 |  |
| 47 | 辅助材料 |  | 含扎带、胶布、标签等 | 1 | 批 | 国产 |  |
| 48 | 基础 | 挑臂1—3M（H4） | 0.8*0.8*1.0M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 35 | 个 | 国产 |  |
| 49 |  | 挑臂1—5M（H6） | 1*2*1.2*1.5M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 27 | 个 | 国产 |  |
| 50 |  | 挑臂6—9M（H6） | 1.5*1.5*1.8M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 27 | 个 | 国产 |  |
| 51 |  | 挑臂10-12M（H6） | 1.8*1.8*2M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 8 | 个 | 国产 |  |
| 52 |  | 挑臂13M（H6） | 2.0*2.0*2.5M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 6 | 个 | 国产 |  |
| 53 | 手井 | 含水泥材料井盖 | 井盖500*500mm、井深500mm | 167 | 个 | 国产 |  |
| 54 | 取电线路 | 绿化 | 300*500mm，含审批、开挖和回填及恢复、清理 | 3986 | 米 |  |  |
| 55 |  | 水泥 | 300*500mm，含审批、开挖和回填及恢复、清理 | 465 | 米 |  |  |
| 56 |  | 方砖 | 300*500mm，含审批、开挖和回填及恢复、清理 | 287 | 米 |  |  |
| 57 |  | 顶管 | 含恢复，含审批、开挖和回填及恢复、清理 | 45 | 米 |  |  |
| 58 |  | 沿墙敷设 | 含PVC套管 | 4781 | 米 |  |  |
| 59 |  | 架空 | 含恢复 | 356 | 米 |  |  |
| 60 |  | 其他 | 300*500mm、含恢复 | 560 | 米 |  |  |
| 61 | 运行维护 | 五年维护费 | 5年 | 701 | 路/元/5年 |  |  |
| 62 |  | 链路租赁费（租用5年） | 5年 | 395 | 点/元/5年 |  |  |
| 63 |  | 电费（5年费用） | 5年 | 701 | 路/元/5年 |  |  |
| 平台及服务器建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |  | 备注 |
| 1 | 多维大数据平台 |  | ▲本系统建设具体目标、功能和效果最终以采购人用户需求书为准。 通过全息感知体系建设，采集数据汇入，规模部署。挖掘人脸卡口、车辆大数据、物联网、围栏多维数据关联价值。以“服务实战”作为系统建设之本，以“多维标签数据”为主线，实现基于视频AI的车、人、通讯、案事件、多元数据的关联串并。实现多警种数据接入，真正实现多维数据大融合智能应用，打造公安**“智慧大脑”以及实战应用模型。 ▲提供5年驻场开发服务。 1)原厂驻场软件开发人员不少于3人； 2)驻场软件开发人员至少应具备以下条件或能力： a)具备高级系统架构设计师证书或软件设计师证书或高级信息系统管理师证书； b)3年以上实际JAVA项目开发实施工作经验，计算机软件及相关专业本科学历以上； c)具有丰富J2EE架构设计经验；精通java编程、设计模式和组件技术，熟悉jvm工作原理； d)熟练使用uml、xml相关的开发工具和处理程序，熟悉Spring MVC、Spring、Mybatis等常用开源系统； e)熟悉tomcat、nginx等服务器的配置及调优； f)熟悉oracle,mysql等常用数据库，有丰富的数据库设计经验，精通sql语言，对SQL性能调优有一定经验，了解memcache,redis等内存数据库； g)熟悉linux，熟练使用代码版本管理工具svn，熟悉maven； h)了解并能够使用web前端技术（html5，javascript，css，html等）； i)具备良好的团队合作精神和沟通交流能力； 3)驻场软件开发人员由采购人统一管理、考核；服务期内若考核不通过的人员，采购人有权提出人员更换要求，中标人须予以及时更换符合要求的人员。 | 1 | 套 | 大华、华为、海康 |  |
| 2 | 数据资源池 | 视图库软件 | 至少支持提供以下功能： 综合门户、布控管理、告警预警、设备管理、审批管理、系统设置、个人中心、案事件、人员管理、车辆管理、物件管理。 1)视频图像资源库的建设应符合《GA/T 1400.3-2017 公安视频图像信息应用系统 第3部分：数据库技术要求》标准，并遵循《GA-T 1400.4-2017 公安视频图像信息应用系统 第4部分 接口协议要求》标准，与其他各系统以及上下级之间进行数据交换和共享。 2)分布式并行数据库 3)支持LinuxServer，兼容多个版本Linux操作系统 4)支持标准SQL 5)支持标准开发接口，持标准的ODBC及JDBC接口； 6)支持事务，要支持分布式系统下全局事务的ACID； 7)支持函数及存储过程，支持SQL标准中的函数及存储过程，其中存储过程兼容了部分ORACLE存储过程的语法，增强了存储过程的易用性。 8)支持行列混合存储，用户可以根据应用场景，建表的时候选择行存储还是列存储表。一般情况下，如果表的字段比较多（大宽表），查询中涉及到的列不很多的情况下，适合列存储。如果表的字段个数比较少，查询大部分字段，那么选择行存储比较好。数据量比较大时，应该使用集群，使得数据尽量分布到各个节点，以提高并发度。 9)支持自适应压缩，数据入库和频繁的海量数据查询是用户的主要应用场景。在数据入库场景中，自适应压缩可以大幅度地减少数据量，成倍提高IO操作效率，将数据簇集存储，从而获得快速的入库性能。当用户进行数据查询时，少量的IO操作和快速的数据解压可以加快数据获取的速率，从而在更短的时间内得到查询结果。 10)支持分区功能，对分区对象的查询可以仅搜索自己关心的分区，提高检索效率。如果分区表的某个分区出现故障，表在其他分区的数据仍然可用。如果分区表的某个分区出现故障，需要修复数据，只修复该分区即可。可以把不同的分区映射到不同的磁盘以平衡I/O，改善整个系统性能。 11)支持在线快速扩容 12)支持中文全文检索 13)支持动态负载管理 | 1 | 套 | 大华、华为、海康 |  |
| 3 |  | 视频专网 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 视频图像信息库管理平台 | 硬件参数： 2U全中性 ¦ Intel Xeon E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz，8C)*2 ¦ 散热片*2 ¦ 16G DDR4 ECC REG 内存*2 ¦ 2T 3.5吋 6Gb SAS硬盘*2 ¦ RAID1 ¦ 千兆口*4 ¦ 1+1冗余电源 ¦ 导轨 ¦ 3年全免费 ¦ 预装Centor OS 6.7操作系统 软件要求： 单服务器并发接收结构化信息3000万/天，单服务器并发接收图像对象800万/天； 系统支持GA/T1400标准功能； 支持视图库扩展协议，包括MAC、RFID、数据互联、公安部补充协议、本地布控能力； 支持接收车辆二次分析特征向量、人体特征向量、非机动车特征向量，将数据记录进行标转私写入到平台 支持视图库间进行车辆二次分析特征向量、人体特征向量、非机动车特征向量数据级联汇聚&共享； 能展现系统存储的视频图像信息概览界面，主要包含过车数据、人脸数据、案事件数据、监控点位，卡口点位的存储总量及当日汇聚数量；过车数据、人脸数据、案事件数据近10天入库趋势；过车数据、人脸数据、案事件数据数据来源分布； | 7 | 台 | 大华、华为、海康 | 可以虚拟化方式部署 |
| 5 |  | 元数据服务器 | 硬件参数： 1U机架式，INTEL SILVER 4110*2，64G DDR4 内存，2TB 2.5英寸 SATA硬盘*2，960G 2.5英寸 SSD*2，RAID卡 *1，8千兆网口（RJ45接口）*1，550W白金电源*2。 软件要求： 支持X86和GPU服务器的硬件虚拟化，作为资源池统一管理，支持节点标签设置，支持服务容器异常迁移，支持节点调度的开关控制； 管理平台应支持对关键程序、关键数据、关键程序模块采取备份、冗余措施，有较强的容错和系统恢复能力，对管理平台整体性能有影响的关键设备宜支持负载均衡； 支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署；支持对象存储，采用分布式文件系统，支持文件存储，采用纠删码或者多副本技术，读写过程不产生索引数据，不存在单独索引盘； 具备节点间容错能力下，容忍大于6台节点同时故障后，只要有1台以上节点正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力； 支持一个文件有多种N+M:b容错机制，能自适应调整N+M:b，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力； 支持可视对讲、人像设备、MAC、RFID设备及结构化数据实时接入。 | 4 | 台 | 大华、华为、海康 |  |
| 6 |  | 云存储数据存储节点 | 硬件参数： 单控制器；高速缓存标配16G；设备高度4U；支持硬盘36个；1个管理口8个千兆口；1个USB2.0和eSATA复用接口；1个RS232和1个RS485； 软件要求： 支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； 支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力 支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议。 | 26 | 台 | 大华、华为、海康 |  |
| 7 |  | 6TB企业级硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 936 | 块 | 希捷、西数、昱科 |  |
| 8 |  | 对接网关一体机 | 硬件参数： 基于64位的主流Linux版本 （Centos 7.x 和 Centos 6.9 ,Debian 9.4 ） ；配置1条16GB DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ ；配置1块1T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘；438.5*43.5*660 软件要求： 支持从第三方平台获取卡口数据、图片； 最大性能支持每日的数据推送1000W条； 最大图片性能支持每日推送500W张； | 3 | 台 | 大华、华为、海康 | 可以虚拟化方式部署 |
| 9 |  | 公安网 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 视频图像信息库管理平台 | 硬件参数： 2U全中性 ¦ Intel Xeon E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz，8C)*2 ¦ 散热片*2 ¦ 16G DDR4 ECC REG 内存*2 ¦ 2T 3.5吋 6Gb SAS硬盘*2 ¦ RAID1 ¦ 千兆口*4 ¦ 1+1冗余电源 ¦ 导轨 ¦ 3年全免费 ¦ 预装Centor OS 6.7操作系统 软件要求： 单服务器并发接收结构化信息3000万/天，单服务器并发接收图像对象800万/天； 系统支持GA/T1400标准功能； 支持视图库扩展协议，包括MAC、RFID、数据互联、公安部补充协议、本地布控能力； 支持接收车辆二次分析特征向量、人体特征向量、非机动车特征向量，将数据记录进行标转私写入到平台 支持视图库间进行车辆二次分析特征向量、人体特征向量、非机动车特征向量数据级联汇聚&共享； 能展现系统存储的视频图像信息概览界面，主要包含过车数据、人脸数据、案事件数据、监控点位，卡口点位的存储总量及当日汇聚数量；过车数据、人脸数据、案事件数据近10天入库趋势；过车数据、人脸数据、案事件数据数据来源分布； | 5 | 台 | 大华、华为、海康 | 可以虚拟化方式部署 |
| 11 |  | 云计算一体机-分布式数据库服务 | 硬件参数： 2U4节点高密服务器¦ Intel 至强 双路处理器E5-2640 * 2*4节点¦128GB DDR4 * 4节点¦ 1TB SATA 7200RPM 2.5寸硬盘*4节点¦2TB 2.5寸 Sata盘*4节点¦480GB SSD 2.5英寸硬盘 *3*4节点 ¦ 4千兆网口（RJ45接口） * 4节点¦1600W 1+1钛金冗余电源。 软件要求： 采用分布式sharenothing架构，充分调度各主机的CPU、内存、网络、磁盘能力，支持横向扩展和高可靠设计，系统无单点故障； 支持行式、列式、行列混成等多种存储模式，可根据不同应用场景为上层应用提供Restful和SQL接口使用； 支持车辆、人像、Mac、RFID、交通业务等数据实时接入，支持数据入库前运维上自动建表； 单机总量50亿数据，日增量3000万，一个月内进行精确查询，模糊查询平均响应时间1秒以内;更大数据采用集群扩容； 实时数据写入，20000条/S； 数据导出CSV，平均达到200M/S； 普通查询，支持100个并发。 | 7 | 台 | 大华、华为、海康 |  |
| 12 |  | 元数据服务器 | 硬件参数： 1U机架式，INTEL SILVER 4110*2，128G DDR4 内存， 2TB 2.5吋 SATA 硬盘*2，960G SSD*2， RAID卡*1，8个千兆网口（RJ45接口），550W白金电源*2 软件要求： 支持X86和GPU服务器的硬件虚拟化，作为资源池统一管理，支持节点标签设置，支持服务容器异常迁移，支持节点调度的开关控制； 管理平台应支持对关键程序、关键数据、关键程序模块采取备份、冗余措施，有较强的容错和系统恢复能力，对管理平台整体性能有影响的关键设备宜支持负载均衡； 支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署；支持对象存储，采用分布式文件系统，支持文件存储，采用纠删码或者多副本技术，读写过程不产生索引数据，不存在单独索引盘； 具备节点间容错能力下，容忍大于6台节点同时故障后，只要有1台以上节点正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力； 支持一个文件有多种N+M:b容错机制，能自适应调整N+M:b，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力； 支持可视对讲、人像设备、MAC、RFID设备及结构化数据实时接入。 | 4 | 台 | 大华、华为、海康 |  |
| 13 |  | 云存储数据存储节点 | 硬件参数： 单控制器；高速缓存标配16G；设备高度4U；支持硬盘36个；1个管理口8个千兆口；1个USB2.0和eSATA复用接口；1个RS232和1个RS485； 软件要求： 支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； 支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力 支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议。 | 12 | 台 | 大华、华为、海康 |  |
| 14 |  | 6TB企业级硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 432 | 块 | 希捷、西数、昱科 |  |
| 15 |  | 对接网关一体机 | 硬件参数： 基于64位的主流Linux版本 （Centos 7.x 和 Centos 6.9 ,Debian 9.4 ） ；配置1条16GB DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ ；配置1块1T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘；438.5*43.5*660 软件要求： 支持从第三方平台获取卡口数据、图片； 最大性能支持每日的数据推送1000W条； 最大图片性能支持每日推送500W张； | 3 | 台 | 大华、华为、海康 | 可以虚拟化方式部署 |
| 16 |  | 消息队列服务器 | 1U机架式，INTEL SILVER 4110*2，64G DDR4 内存，2TB 2.5吋SATA 硬盘*2，960G SSD*2， RAID卡*1，电池组*1，8个千兆网口（RJ45接口），550W白金电源*2。 | 4 | 台 | 大华、华为、海康 |  |
| 17 |  | 核心交换机 | 采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，提供官网截图及链接证明； 交换容量≥19.2Tbps，转发能力≥2880Mpps； 业务插槽数≥6；主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，支持独立交换网板； 关键部件热插拔：主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔； 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、40G接口、100G接口（提供官网截图及链接证明）； 单槽位10G端口密度≥48，单槽位40G端口密度≥32，单槽位100G端口密度≥16（提供官网截图及链接证明）； MAC表≥1M，学习速率≥130K/S，IPv4 FIB表项≥3M，IPv6 FIB表项≥1M，ARP表≥180K，提供工信部权威第三方测试报告证明； 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术；支持一虚多技术（1:N），支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供工信部或权威第三方测试报告证明； 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； 为保证设备可靠稳定，要求设备入网运行时间超过五年，提供工信部入网时间截图证明； 配置2个电源,2个冗余主控；配置≥268个千兆以太网电接口模块，≥4个万兆以太网光接口模块。 ▲质保：原厂五年上门质保服务。 | 2 | 台 | 华为、华三、中兴 |  |
| 18 | 办公设备 | 运维台式电脑 | CPU：英特尔酷睿 i5-8500 图形卡：AMD Radeon R5 430, 2GB, FH (DP/DP) 硬盘：M.2 128GB SATA Class 20 固态硬盘+3.5 英寸 1TB 7200rpm 硬盘 显示器：23英寸 质保服务：原厂五年，故障硬盘不返还服务 | 1 | 台 | 戴尔、联想、惠普 |  |
| 网络及安全建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |  | 备注 |
| 1 | 安全运维评估 | 安全运维服务 | 1）漏洞扫描：采用漏洞扫描工具对服务范围内各种软硬件设备进行网络层、操作系统、数据库、应用层面的全面扫描与分析，提供漏洞扫描报告和安全加固建议报告；至少每季1次。 2）渗透测试：主要是模拟黑客的攻击方法对系统和网络进行非破坏性质的攻击性测试，目的是侵入系统，获取系统控制权并将入侵的过程和细节产生报告给用户，由此证实用户系统所存在的安全威胁和风险；至少每半年1次。 3）协助加固：针对巡检和评估过程中存在安全脆弱点的网络架构、网络设备、操作系统、应用系统和数据库系统，根据安全加固工程师制定的安全加固方案进行现场安全加固，并提供加固报告；至少每季1次。 4）安全巡检：对业务系统和数据库系统中包括网络设备、主机设备、安全设备进行定期现场安全巡检，掌握信息系统存在的安全隐患，及时落实修补措施，并提供巡检报告；至少每季1次。 5）安全培训：现场培训：产品培训及其他项目实施中必要的培训。集中培训：安全技能和安全意识培训，内容由采购人定制；每年不少于2次。 6）应急响应：服务期内发生安全事件后，需要专业人员半小时内到达现场，进行7×24小时应急响应（演练），快速协助进行系统恢复，尽可能降低安全事件对系统的正常运营所造成的影响，同时对安全事件进行分析，查找事件原因，对其中存在的安全隐患进行规避。 7）安全通告服务：及时提供符合客户实际情况的安全信息，包括最新的安全事件和相应的处理意见；服务期内不限次数。 ▲服务人员要求：安全服务厂商在浙江省内具备极强的应急响应服务能力，在浙江省内具有10人以上CISP（注册信息安全专业人员）资质（须提供浙江省内近三个月社保证明） ▲服务厂商资质要求：安全服务厂商应为网络安全应急服务支撑单位（国家级）；安全服务厂商应具备中国信息安全测评中心颁发的“信息安全服务资质证书”（安全工程类三级），原厂商具备CMMI5证书，提供证书复印件。 | 5 | 年 | 安恒、绿盟、深信服 |  |
| 2 |  | 安全测评服务 | ▲本项目对三个业务系统进行系统新等保2.0安全测评，测评要求如下： ▲投标人资格要求：具有网络安全等级保护测评机构推荐证书。 项目内容：依据国家标准的条款要求，全面分析应用系统的安全保护措施与等级保护相应级别之间的差距，进行合规性分析，为系统等级保护加固整改提供客观依据 测评方法：测评方法必须符合GB/T 28448-2012 信息系统安全等级保护测评要求，满足国家等级保护备案相关标准规范，在开展等级测评工作时，从管理和技术两个层面，通过多种方法来采集测评证据，以确定被测系统与基本要求之间的符合性。采集测评证据的方式分为“人员访谈”、“文件审核”、“现场观察”、“技术测试”等手段。 实施要求：实施方应保证投标项目在合同签订后60日历天内完成测评工作； 实施方在项目实施过程中应服从采购方的统一领导和协调，采购方有权裁决实施方的责任范围，实施方必须执行，在采购方限定的时间内解决问题。如果实施方不能按时完成测评内容，采购方有权中止项目、索赔或拒付款项； 实施过程中形成的阶段性成果文件须指定相关责任人，明确相关职责。 在整改过程中，如需现场服务，实施方技术人员应赶到现场协助处理。 项目验收完成后，要求提供为期一年的技术咨询服务，以保证项目正常运行。 ▲人员要求：拟投入本次项目的项目负责人必须同时具有高级测评师、国家级优秀科技成果完成者证书、信息安全保障人员认证证书(CISAW)、国家重要信息系统保护人员培训证书（CIIPT）、信息安全管理系统审计认证（DNV）； 拟投入本项目的技术人员至少包含1名高级测评师、2名中级测评师、2名初级测评师； 拟投入本次项目人员具有中华人民共和国人力资源和社会保障部中国高级公务员培训中心颁发的网络安全工程师证书； 拟投入本次项目人员具有中华人民共和国人力资源和社会保障部中国高级公务员培训中心颁发的信息安全测评师证书。 ▲测评机构能力证书要求：供应商具有有效期内ISO9001质量体系认证，信息安全服务风险评估资质，信息安全应急处理服务资质，ISO27001信息安全管理体系认证证书，具有中国合格评定认可委员会颁布的（CNAS）检查机构认可证书 项目成果要求 项目成果必须符合主管部门要求并完成等级保护备案。项目成果包括且不仅仅包括以下成果：《信息系统整体测评实施方案》《信息系统安全整改建设书》《信息系统等级保护测评报告》《信息系统安全等级保护备案表》《信息系统安全等级保护定级报告》 | 3 | 套 | 安恒、绿盟、深信服 |  |

- 标段三

| 前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 摄像机 | 400W视频枪机 | ▲传感器： CMOS； ▲靶面尺寸：≥1/1.8"" 分辨率：2560×1440@25fps ▲照度：彩色:0.0002 Lux,黑白:0.0001 Lux； 视频压缩标准：H.265/H.264/MPEG4/MJPEG ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 支持驾驶员是否系安全带检测功能，识别准确率≥98%； 支持驾驶员人员检测和抠图功能，其中主驾驶员人脸抠图率≥92%； 支持识别≥12种车型，包括：大客车、中型客车、大货车、中型货车、小货车、面包车、微型车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、公交车； 支持识别≥13种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天车身颜色识别准确率≥95%;晚上车身颜色识别准确率≥95%； 支持识别≥250种车标； 支持识别≥5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、口罩等多种属性； ▲含双层护罩、万向节、电源、摄像机内置或者外置防雷模块、防水软管，根据实际场景需求提供对应镜头焦距。 深度学习算法，硬件采用VPU或者GPU架构，（优先选用，不做强制性参数要求）。 IP防护等级：≥IP66 功耗：25W max 湿度：10%~90%" | 233 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 2 |  | 400W视频球机 | ▲球机像素：≥400W 传感器元器件 CMOS； ▲内置GPU芯片； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.0002lux,黑白:≤0.0001lux； 视频分辨率：2560×1440@25fps； 焦距：5.6-208mm，37倍光学变倍； ▲支持不少于5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440@60帧/s 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 支持动态范围≥106dB，照度适应范围≥135dB; 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像； 支持不少于500个预置位； 支持自动巡航功能设备可以按照所设置的预置位完成1024条巡航路径，每条巡航路径可以添加64个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能； 支持设备可按照所设置的轨迹完成1024条模式路径每条路径的最大记录时间应大于16min； 支持在监视画面上设置40个不规则四边形区域， 支持快速聚焦功能，分辨率设置为1920*1080，帧率设置为60fps，码率为2Mbps，跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 车辆捕获率白天/晚上都不小于99%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99% 支持非机动车捕获率白天与夜间均不低于99%； 支持车型识别功能，识别通过监视画面中的机动车车型，包括：轿车、小型轿车、微型车、 客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，共10种，白天识别率99%夜间识别率98%； 支持车牌颜色识别功能，黄、蓝、白、黑、绿（新能源车牌），共5种； 支持车身颜色识别功能，支持车身颜色识别功能，白、灰、黄、粉、紫、绿、 蓝、红、棕、黑，共10种，识别率：≥98%； 支持车辆品标识识别，识别率：白天99%，夜间97%； 支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，并报警上传； 水平键控速度最大500°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-35°~90°； 红外距离:≥150米；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电15KV，接触放电8KV，8KV防浪涌 防护等级：≥IP66 功耗:60W max 湿度：10%~90% | 36 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 3 |  | 900W卡口相机 | 900万抓拍单元， ▲传感元器件： GMOS； ▲靶面尺寸：≥1" 视频分辨率：4096×2160@25fps； ▲照度：彩色:≤0.0002Lux；黑白：≤0.0001；（参数提供检测报告） 图片分辨率4096*2160、1600*1200、1280*720； 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4； ▲设备内置深度学习芯片； ▲支持全结构化智能解析： 支持SSD存储器，容量支持512G以上； ▲内置≥128GB CLASS10以上SD卡 支持主、副驾驶人脸检测功能； 支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%； 支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%； 支持非机动车、行人捕获功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥95%； 支持≥13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%； 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节； 支持前车窗是否有摆件物检测功能； 支持车身颜色、车型、车标、安全带、开车打电话、年检标志等特征识别； 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%； 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92%； 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%； 支持驾驶室人脸抠图功能，主驾驶人脸抠图率不小于98%，副驾驶人脸抠图率不小于95%； 支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别； 支持非机动车、行人人体和人脸抠取； 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换； 支持≥22种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于97%； 支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪和抓拍功能，支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30以下； 外接存储读取速度最高可达15M/s； 支持识别≥车头3000种车辆子品牌，车尾500种车辆子品牌； ▲内置50mm定焦镜头 IP防护等级：≥IP66 功耗:53W max 湿度：10%~90% 摄像机（带内置偏振镜）、室外防护罩、内置补光灯、网络防雷器、电源适配器、安装万向节、防水软管等 | 66 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 4 |  | 400W人脸抓拍机 | ▲传感元器件： CMOS智能护罩一体化网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.0002lux，黑白:≤0.0001lux（参数提供检测报告）； ▲采用GPU的硬件架构（参数提供检测报告）； 视频分辨率：≥2560x1440@25fps； ▲内置光学变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能；（根据实际场景需求提供对应镜头焦距） 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 需具≥106dB宽动态。 内置高效阵列灯，可定时开启，最远达30米; ▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片; ▲支持全结构化智能解析： 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 支持前端人脸建库、布防和比对 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 支持行人、非机动车属性提取 ▲全结构化智能解析性能参数（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 支持识别≥10种车型，包括：客车、大货车、小货车、面包车、微型轿车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、中型客车； 支持识别≥11种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青； 支持识别≥250种车标； 支持识别≥5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、胡子、口罩等多种属性； 防护等级：≥IP66 ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 功耗:35W max 湿度：10%~90% | 9 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 5 |  | 800W人脸抓拍机 | ▲传感元器件： CMOS智能护罩一体化网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.002lux，黑白:≤0.001lux（参数提供检测报告）； ▲采用GPU的硬件架构（参数提供检测报告）； 视频分辨率：≥3840x2160@25fps； ▲内置光学变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能；（根据实际场景需求提供对应镜头焦距） 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG； 需具≥106dB宽动态； 内置高效阵列灯，可定时开启，最远达30米； ▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片； ▲支持全结构化智能解析： 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 支持前端人脸建库、布防和比对 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 支持行人、非机动车属性提取 ▲全结构化智能解析性能参数（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 可识别≥10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 支持≥11种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青；，白天环境光照度不低于2001x,车身颜色识别率≥95% 车标白天识别准确率≥98%;夜间识别准确率≥95%； 支持区域入侵,物品遗留/搬移,场景变更,徘徊检测,人员聚集,快速移动,停车检测,音频异常检测,虚焦侦测,外部报警,并且可以与报警联动,支持多种触发规则联动动作； 支持人脸优选抓拍和实时抓拍，开启实时抓拍可对人脸轨迹中每帧进行抓拍，当开启人脸优选功能，能够挑选出人脸轨迹中效果较好的一帧进行抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 防护等级：≥IP66； ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 功耗:35W max 湿度：10~90 | 104 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 6 |  | 800W人脸抓拍室内机 | ▲传感元器件： CMOS AI筒型网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8” ▲同时支持人体和人脸抓拍； 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0002Lux 黑白: 0.0002 Lux 镜头:（8-32mm）@F1.6，水平视场角：37.7°~15.2° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:3840 x 2160 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 防护等级:IP67 ▲支持白光补光或混合补光 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 | 14 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 7 |  | 抗逆光相机 | ▲传感元器件： CMOS智能护罩一体化网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.0002lux，黑白:≤0.0001lux（参数提供检测报告）； ▲采用GPU的硬件架构（参数提供检测报告）； 视频分辨率：≥2560x1440@25fps； ▲内置光学变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能；（根据实际场景需求提供对应镜头焦距） 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 需具≥106dB宽动态。 内置高效阵列灯，可定时开启，最远达30米; ▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片; ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 支持前端人脸建库、布防和比对 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 支持行人、非机动车属性提取 ▲全结构化智能解析性能参数（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 支持识别≥10种车型，包括：客车、大货车、小货车、面包车、微型轿车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、中型客车； 支持识别≥11种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青； 支持识别≥250种车标； 支持识别≥5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性； 防护等级：≥IP66 功耗:35W max 湿度：10%~90% | 3 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 8 |  | 高空瞭望球机 | ▲球机像素：≥400W 传感器元器件 CMOS； ▲内置GPU芯片； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.0002lux,黑白:≤0.0001lux； 视频分辨率：2560×1440@25fps； 焦距：5.6-208mm，37倍光学变倍； ▲支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440@60帧/s 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 支持动态范围≥106dB，照度适应范围≥135dB; 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像； 支持不少于500个预置位； 支持自动巡航功能设备可以按照所设置的预置位完成1024条巡航路径，每条巡航路径可以添加64个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能； 支持设备可按照所设置的轨迹完成1024条模式路径每条路径的最大记录时间应大于16min； 支持在监视画面上设置40个不规则四边形区域； 支持快速聚焦功能，分辨率设置为1920*1080，帧率设置为60fps，码率为2Mbps，跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 车辆捕获率白天/晚上都不小于99%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99% 支持非机动车捕获率白天与夜间均不低于99%； 支持支持≥10种车型识别功能，识别通过监视画面中的机动车车型，包括：轿车、小型轿车、微型车、 客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，白天识别率99%夜间识别率98%； 支持≥5种车牌颜色识别功能，黄、蓝、白、黑、绿（新能源车牌）； 支持车身颜色识别功能，支持车身颜色识别功能，白、灰、黄、粉、紫、绿、 蓝、红、棕、黑，共10种，识别率：≥98%； 支持车辆品标识识别，识别率：白天99%，夜间97%； 支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，并报警上传； 水平键控速度最大500°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-35°~90°； 红外距离:≥150米；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电15KV，接触放电8KV，8KV防浪涌 防护等级：≥IP66 功耗:60W max 湿度：10%~90% | 1 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 9 | 光源 | 闪光灯 | 窄脉冲智能补光灯要求与高清成像设备兼容； 色温：≥4000K； 回电时间：≤60ms； 单次闪光曝光指数（1m@ISO100）：≥45； 25米处（抓拍位置）光斑大小：≤7.5m； 衰减度：补光1000万次以后亮度衰减不高于20%； 能量：≤30焦耳/次(节能及防光污染需要)； 工作温度：-10°C～+70°； 环保措施：▲带光栅，采用有效隔离措施，防止光污染，对驾驶员视觉无干扰，确保行车安全； 灯具设计需采用防炫目设计，指向性补光，发射角小。补光区域为基准轴左右10°，基准轴上光照度≥1700 lx，补光区域最小光照度≥1000lx； 补光装置需保证车辆密集通过时无漏拍，连续两次补光之间的时间间隔＜100ms，点亮时间0-2ms可调。 | 87 | 台 | 海康、大华、莱司特 |  |
| 10 |  | 补光灯 | 16颗原装进口高亮LED； 支持通过相机远程控制20级亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭； 支持远程显示补光灯故障、正常状态； 亮补光灯采用内置自动光控设计，环境低照度下自动开启； 支持相机同步信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 支持环境亮度阀值可调，1～6档可调，6档最低； 供电 AC90～264V供电； 最佳照射距离 18～23米； 色温 ≥5700K； 响应时间 ≤45us； 工作温度 -30℃~+70℃； 工作湿度 10%~90%； 功率 ≤40W； 防护等级 IP66； ▲带光栅，有效减少光污染。 | 300 | 台 | 海康、大华、莱司特 |  |
| 11 |  | 环保补光灯 | 带无光生物危害检测报告，显色指数≥90，无眩目检测报告（需提供证书）、有在线检测功能； 有效补光区域：23m×10m，补光区域内任意点最低照度＞3Lux，平均功耗率≤80W； 灯具防护等级不小于IP66（IP66检测证书），提供AC220v电源输入口，支持长时间±10%宽范围电压输入； 能在-25℃～+50℃环境温度下长时间稳定工作；电源跟灯体之间以及电源输入端要求采用防水对接头； 支持远程参数监测、故障报警、远程开关、中心校时万年历时控（根据不同月份实现精准控制开关灯时间）接口。 | 107 | 台 | 开元、宝迦、威拉德 |  |
| 12 | 存储设备 | 存储服务器 | 机架式4U 24盘位，支持SAS/SATA硬盘；服务器构架,支持RAID 0，1，10，5，6； 支持CIFS、NFS、iSCSI； 冗余电源，冗余风扇，监控专属安全存储单元，流式存储，无文件系统，无磁盘碎片； 支持中心平台统一调度，支持统一网管，支持N+3冗余热备，支持系统断线继续存储； 支持设备直连存储，支持中心转发存储，支持客户直接访问和跨网访问； 支持秒级定位和秒级时移回放和下载； 支持1/16~16倍率的回放（例如：1/16x、1/8x、1/4x、1/2x、1 x、2x、4x、8x、16x……），支持视频回退播放； 支持视频在线剪辑，支持录像按时间下载，支持录像文件高速下载。 含《立元安全存储单元系统软件V1.0》，带防断电模块。AC220V电源。 ▲需无缝接入台州公安天网视频作战侦查平台，出具平台厂家无缝接入证明。保修五年 | 7 | 台 | 立元、海康、大华 |  |
| 13 |  | 6TB企业级硬盘 | 含24块6TB企业级存储专用硬盘，缓存≥128MB；能与SSU存储（机架式SSU存储机头）配套，无缝兼容； | 168 | 块 | 希捷、西数、昱科 |  |
| 14 | L型杆件（八角锥形杆） | 挑1米 | 高3-4米，壁厚≥5mm；杆顶四向法兰盘接头，横臂¢76，壁厚4mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件6-M20*800mm)。根据实际现场选择色调，投标方需根据施工经验设计与机箱配套的一体化杆件，需符合抗风等级12级以上要求。 | 13 | 个 | 国产 |  |
| 15 |  | 挑2米 |  | 17 | 个 | 国产 |  |
| 16 | L型杆件（等径圆杆） | 挑臂1米 | 高6.5米、立杆¢219，壁厚5mm；横臂¢114，壁厚4mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件6-M22*1200mm。 | 1 | 个 | 国产 |  |
| 17 |  | 挑臂2米 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 18 |  | 挑臂3米 |  | 7 | 个 | 国产 |  |
| 19 |  | 挑臂4米 |  | 5 | 个 | 国产 |  |
| 20 |  | 挑臂5米 |  | 16 | 个 | 国产 |  |
| 21 | L型杆件（八角杆） | 挑臂6米 | 高6.5米，立杆直径对角320-220，壁厚6mm；横臂直径200-100，壁厚5mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件8-M24*1500mm。 | 5 | 个 | 国产 |  |
| 22 |  | 挑臂7米 |  | 2 | 个 | 国产 |  |
| 23 |  | 挑臂8米 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 24 |  | 挑臂11米 | 高6.5米，立杆直径对角320-280，壁厚8mm；横臂直径240-110，壁厚5mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件8-M27*1800mm） | 1 | 个 | 国产 |  |
| 25 |  | 挑臂12米 |  | 2 | 个 | 国产 |  |
| 26 | 其他杆件 | 特殊杆件 | 根据规划设计图纸规格进行定制 | 7 | 个 | 国产 |  |
| 27 |  | 墙装原装支架 | 原装支架 | 18 | 个 | 国产 |  |
| 28 |  | 墙装挑臂1米 | 挑臂1米 | 65 | 个 | 国产 |  |
| 29 |  | 吊装原装支架 | 原装支架 | 4 | 个 | 国产 |  |
| 30 |  | 吊装1米 | 吊装1米 | 10 | 个 | 国产 |  |
| 31 |  | 抱杆原装支架 | 原装支架 | 8 | 个 | 国产 |  |
| 32 |  | 抱杆挑臂1米 | 横臂杆（借杆）、抱箍挑杆，安装在墙上或电线杆上，直径≥50MM，挑出1-3米，无缝钢管，壁厚≥3MM，表面做热镀锌和静电喷塑处理。根据实际情况选择不同的类型杆和施工方式。 | 35 | 个 | 国产 |  |
| 33 |  | 抱杆挑臂2米 |  | 35 | 个 | 国产 |  |
| 34 |  | 抱杆挑臂3米 |  | 30 | 个 | 国产 |  |
| 35 | 机箱 | 智能箱 | 1）设备箱适合户外环境使用，材质采用201不锈钢喷塑，箱体厚度≥1.2mm，机箱颜色为电视灰；箱内尺寸：400mm(宽)×500mm(高)×180mm(深)，卡口点位箱体尺寸400mm(宽)×600mm(高)×300mm(深)；遇特殊场景根据实际定制尺寸规格；机箱需根据采购人要求与杆件作配套一体化设计。 2）防护等级要求≥IP55； 3）箱内电气部分采用导轨式安装，接线方便，每个单元均可独立更换；电气部分安装背板采用≥6mm环氧树脂绝缘板；机箱内部右侧预留DIN导轨，用于运营商光端机固定；机箱底部具有4个内径32mm防水接头。 4）箱体内部包含≥63A 2P空开、10A自动重合闸、标称20KA电源防雷器、1位维修插座、智能控制终端、4路像机AC220V供电端子4路补光灯AC220V供电端子、1路光端机DC12V供电端子、光纤盘、后备电源模块、风扇、箱门检测开关。 5）▲具有支持供电电压、电流检测，可通过客户端显示；当供电断开时，在客户端上提示供电异常告警，具有公安部出具检测报告。 6）可通过客户端显示补光灯工作状态并设置定时/手动开启。 7）提供≥5路AC220V交流输出，最大支持功率≥2000W，提供≥3路12V直流输出、2路干接点输入接口、1路10M/100M电口、1路RS485接口。 8）▲当箱体受到倾斜时，提示箱体倾斜异常，并显示倾斜角度 9）▲当箱体受到撞击时，提示箱体撞击异常，并显示受到的撞击加速度值 10）▲当箱体受到震动时，提示箱体震动告警，并显示受到的震动加速度值 11）箱门打开时内部辅助工作指示灯自动开启；箱门超时未关闭本地蜂鸣器自动启动告警。 12）可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警。 13）▲可支持≥6路外接摄像机状态检测。 14）▲能够区分补光灯白天异常亮起或晚上无法开启。 15）▲支持温度检测、防雷状态检测、风扇工作状态检测，支持通过客户端显示箱门状态并设置箱门布防撤防。 16）交流输出接口具有定时控制、远程控制功能，可远程设定工作模式，具有第三方检测报告。 17）▲支持通过WEB/客户端软件直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级，具有公安部出具检测报告。 18）工作温度范围-25℃～+75℃，工作湿度≤90%RH，具有第三方检测报告。 19）具有后备电源，设备断电时可继续供电。 20）▲智能设备箱支持SDK二次开发（免费定制和提供）。 配套运维管理平台 需提供相配套的硬件服务器设备及与智能弱电网络设备箱相配套的智慧运维管理平台软件（含管理授权）。智慧运维管理平台软件系统应基于B/S架构，支持基于电子地图信息显示设备管理方式，为监控系统运行提供高度集成化、高可靠性、易维护的设备运行状态、告警显示、状态统计、维护管理、工单管理等功能。具体功能要求如下： 1) 具有实时在线统计视频总数、视频在线率、故障及时修复率（修复阈值时间可设）、视频掉线列表、告警情况功能。 2) 具有在电子地图上标识展示位置信息，并显示设备信息、工作状态，包括正常、异常、离线等情况功能。 3) 具有详细了解单个点位供电情况、环境温度情况及设备工作状态功能，可远程控制设备断电重启、设定设备参数。 4) 具有导出设备和外接摄像机列表功能。具有通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表功能。 5) 具有声音（短信）通知告警信息、支持设定各种告警的告警等级、支持分区域设定不同告警的处理时效功能。 6) 具有自动派单和手动派单功能，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息。 | 286 | 个 | 国产 |  |
| 36 | 线材 | 电源线 | YJV2*2.5，国标产品，知名品牌 | 10332 | 米 | 国产 |  |
| 37 |  | PE管 | ¢40,壁厚≥2mm | 6977 | 米 | 国产 |  |
| 38 |  | 镀锌管 | ¢40，壁厚≥2mm | 493 | 米 | 国产 |  |
| 39 |  | 电源线 | RVV3*1.5，国标产品，知名品牌 | 14400 | 米 | 国产 |  |
| 40 |  | 控制线 | RVVP2*1.5，国标产品，知名品牌 | 435 | 米 | 国产 |  |
| 41 |  | 网线 | 室外六类防水，国标产品，知名品牌 | 6990 | 米 | 国产 |  |
| 42 | 接地 | 接地系统 | 不小于BVR-10平方双色接地线及40*4毫米镀锌扁铁，连接部位采用铜鼻子，接地电阻小于10Ω | 72 | 套 | 国产 |  |
| 43 | 辅助材料 |  | 含扎带、胶布、标签等 | 1 | 批 | 国产 |  |
| 44 | 基础 | 挑臂1—3M（H4） | 0.8*0.8*1.0M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 30 | 个 | 国产 |  |
| 45 |  | 挑臂1—5M（H6） | 1*2*1.2*1.5M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 29 | 个 | 国产 |  |
| 46 |  | 挑臂6—9M（H6） | 1.5*1.5*1.8M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 10 | 个 | 国产 |  |
| 47 |  | 挑臂10-12M（H6） | 1.8*1.8*2M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 3 | 个 | 国产 |  |
| 48 |  | 挑臂13M（H6） | 2.0*2.0*2.5M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 1 | 个 | 国产 |  |
| 49 | 手井 | 含水泥材料井盖 | 井盖500*500mm、井深500mm | 116 | 个 | 国产 |  |
| 50 | 取电线路 | 绿化 | 300*500mm，含审批、开挖和回填及恢复、清理 | 1625 | 米 |  |  |
| 51 |  | 水泥 | 300*500mm，含审批、开挖和回填及恢复、清理 | 485 | 米 |  |  |
| 52 |  | 方砖 | 300*500mm，含审批、开挖和回填及恢复、清理 | 223 | 米 |  |  |
| 53 |  | 沿墙敷设 | 含PVC套管 | 4719 | 米 |  |  |
| 54 |  | 架空 | 含恢复 | 195 | 米 |  |  |
| 55 |  | 其他 | 300*500mm、含恢复 | 215 | 米 |  |  |
| 56 | 运行维护 | 五年维护费 | 5年 | 466 | 路/元/5年 |  |  |
| 57 |  | 链路租赁费 | 5年 | 286 | 点/元/5年 |  |  |
| 58 |  | 电费 | 5年 | 466 | 路/元/5年 |  |  |
| 平台及服务器建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 业务应用综合服务器 | 核心服务器 | ▲服务器外型：≥2U机架式，标配原厂导轨，兼容玉环市公安局机房现有数字模块化机柜； ▲CPU型号：≥2颗，Intel至强可扩展系列处理器6230，可支持最高205W处理器； ▲内存：≥768GDDR4内存,板载≥24个内存插槽； 实配硬盘及托架：≥2*240GBssd硬盘； ▲硬盘槽位：配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥37个热插拔硬盘槽位（提供官网截图及链接）； ▲阵列控制器：≥1个标配SASRAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/SimpleVolume；≥2GB缓存，带超级电容，具有缓存数据保护功能，且后备保护时间不受限制； 启动盘：可选项支持双M.2SSD，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； ▲PCII/O插槽：最多提供≥8个标准PCIE3.0X8插槽； ▲网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），配置4个千兆电口，2个万兆光口（含光模块），1块2端口16GbHBA卡（含光模块）； ▲GPU：支持配置≥4块双宽GPU卡（提供官网截图及链接）； 接口：≥4个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配≥1个VGA；支持后部独立的管理端口；标配≥1个串口; ▲冗余电源：2个≥500w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件; ▲冗余风扇：热插拔冗余风扇; 工作温度：支持最高5-45°C标准工作温度; 嵌入式管理：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；支持LED故障诊断面板；配置KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，最后一屏功能，能够提供电源监控; 厂商与产品资质：中国环境标志产品认证证书;中国节能产品认证证书，3C证书; 2018年IDC全球x86服务器市场出货量及销售额排名前5位，提供IDC证明； ▲质保：原厂五年上门质保服务。 | 5 | 台 | 浪潮、华三、华为 |  |
| 2 |  | 业务逻辑服务器 | ▲服务器外型：≥2U机架式，标配原厂导轨，兼容玉环市公安局机房现有数字模块化机柜； ▲CPU型号：≥2颗，Intel至强可扩展系列处理器4214，可支持最高205W处理器； ▲内存：≥512GDDR4内存,板载≥24个内存插槽； 实配硬盘及托架：≥2*240GBssd硬盘； ▲硬盘槽位：配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥37个热插拔硬盘槽位（提供官网截图及链接）； ▲阵列控制器：≥1个标配SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/SimpleVolume；≥2GB缓存，带超级电容，具有缓存数据保护功能，且后备保护时间不受限制； 启动盘：可选项支持双M.2SSD，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； ▲PCII/O插槽：最多提供≥8个标准PCIE3.0X8插槽； ▲网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），配置4个千兆电口，2个万兆光口（含光模块），1块2端口16GbHBA卡（含光模块）； ▲GPU：支持配置≥4块双宽GPU卡（提供官网截图及链接）； 接口：≥4个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配≥1个VGA；支持后部独立的管理端口；标配≥1个串口； ▲冗余电源：2个≥500w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件 ▲冗余风扇：热插拔冗余风扇 工作温度：支持最高5-45°C标准工作温度 嵌入式管理配置：≥1Gb独立的远程管理控制端口；支持LED故障诊断面板；配置KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，最后一屏功能，能够提供电源监控； 厂商与产品资质：中国环境标志产品认证证书；中国节能产品认证证书；3C证书；2018年IDC全球x86服务器市场出货量及销售额排名前5位，提供IDC证明； ▲质保原厂五年上门质保服务。 | 11 | 台 | 浪潮、华三、华为 |  |
| 3 | 公安分平台扩容 | 共享平台基本模块服务器 | IntelXeon E5-2620 CPU，32G内存，2*600G SAS 10K 2.5”硬盘、RAID1，2*1G网卡，冗余电源风扇，自带光驱，导轨 | 1 | 台 | 华为、华三、浪潮 | 可以虚拟化方式部署 |
| 4 |  | 数据库管理服务器 | IntelXeon E5-2620 CPU，32G内存，2*600G SAS 10K 2.5”硬盘、RAID1，2*1G网卡，冗余电源风扇，自带光驱，导轨 | 1 | 台 | 华为、华三、浪潮 | 可以虚拟化方式部署 |
| 5 |  | 设备接入服务器 | IntelXeon E5-2620 CPU，32G内存，2*600G SAS 10K 2.5”硬盘、RAID1，2*1G网卡，冗余电源风扇，自带光驱，导轨 | 1 | 台 | 华为、华三、浪潮 | 可以虚拟化方式部署 |
| 6 |  | 视图库对接服务器 | IntelXeon E5-2620 CPU，32G内存，2*600G SAS 10K 2.5”硬盘、RAID1，2*1G网卡，冗余电源风扇，自带光驱，导轨。 | 2 | 台 | 华为、华三、浪潮 | 可以虚拟化方式部署 |
| 7 |  | 平台联网网关 | 支持GB/T 28181标准协议，集成信令网关服务、安全认证和日志管理等功能；将多个独立的符合GB/T 28181的平台无缝连接，实现跨平台的音频、视频实时访问和存储、回放、下载等各种业务；支持GB/T 28181-2016标准；支持实时音视频预览；支持录像检索和回放；支持告警和订阅；支持日志管理；支持web管理；支持统一网管。 系统参数 主处理器 2颗IntelXeonE5-2620v4 操作系统 Red Hat Enterprise Linux 64 位 内存 Dual channel DDR4 ECC,64Gb 硬盘 4块SAS 2.5"，15000RPM,600G 产品性能 级联协议 GB/T 28181-2016 级联点位数 12 万 接口 网络接口 2个RJ45，10M/100M/1000M 自适应以太网口 USB 接口 2个USB3.0前置接口，2个USB3.0后置接口 VGA 输出口 1 个 常见参数 电源 AC220V，550W,内置，1+1 冗余 功耗 <550W 工作温度 0℃--＋40℃ 工作湿度 10％--90％ 尺寸 19英寸标准 2U机箱，做RAID5 | 1 | 套 | 立元、海康、大华 |  |
| 8 |  | 联网媒体网关 | 支持GB/T 28181标准协议，集成各种非标码流到标准码流的转换、分发和管理功能；配合平台联网网关实现音视频在多个级联平台间的预览和录像回放、下载功能；支持GB/T 28181-2016标准；全面支持高清、标清视频格式；支持TCP、UDP协议；支持RTP格式；支持负载均衡；支持统一网管。 系统参数 主处理器 2颗IntelXeonE5-2620v4 操作系统 Windows 2008 64 位 内存 Dual channel DDR4 ECC,32Gb 硬盘 6块SAS 2.5"，10000RPM,600G 产品性能 转码能力 至少50 路 1080P 输出编码格式 H.264 输出分辨率 QCIF/CIF/4CIF/D1/720P/1080P 输出码率 32K - 6Mbps 输出帧率 1 - 全帧率 接口 网络接口 2个RJ45，10M/100M/1000M 自适应以太网口 USB 接口 2个USB3.0前置接口，2个USB3.0后置接口 VGA 输出口 1 个 常规参数 电源 AC220V，550W,内置，1+1 冗余 功耗 <550W 工作温度 0℃--＋40℃ 工作湿度 10％--90％ 尺寸 19英寸标准 2U机箱，做RAID5 | 1 | 套 | 立元、海康、大华 |  |
| 9 |  | 智能视频质量诊断系统 | 视频质量诊断，包括清晰度异常检测、亮度异常检测、对比度检测、视频偏色异常检测、视频噪声异常检测、视频条纹干扰异常检测、视频丢失异常检测、视频抖动异常检测、视频冻结异常检测、视频剧变异常检测。 主处理器：≥1颗Intel Xeon E5-2620，操作系统：Windows 2008，内存≥8GB，硬盘≥1T SATA企业级硬盘，分析能力≥7000路，网络接口≥2 个10M/100M/1000M 自适应网口，USB接口≥4个USB接口，供电：220V，功耗：550W； | 1 | 套 | 立元、海康、大华 |  |
| 10 |  | 补光灯检测算法服务器 | 主处理器：≥1颗Intel Xeon E3-1220，操作系统：Windows 2008，内存≥8GB，硬盘≥1T SATA企业级硬盘，网络接口≥2 个10M/100M/1000M 自适应网口，USB接口≥4个USB接口，供电：220V，功耗：550W； | 1 | 台 | 华为、华三、浪潮 | 可以虚拟化方式部署 |
| 11 |  | 视频巡检服务器 | 主处理器：≥1颗Intel Xeon E5-2620，操作系统：Windows 2008，内存≥8GB，硬盘≥1T SATA企业级硬盘，网络接口≥2 个10M/100M/1000M 自适应网口，USB接口≥4个USB接口，供电：220V，功耗：550W； | 1 | 台 | 华为、华三、浪潮 | 可以虚拟化方式部署 |
| 12 |  | 图片SSU存储 | 机架式4U 24盘位，支持SAS/SATA硬盘；服务器构架,支持RAID 0，1，10，5，6； 含24块6TB企业级存储专用硬盘，缓存≥128MB；能与SSU存储配套，无缝兼容； 支持CIFS、NFS、iSCSI； 冗余电源，冗余风扇，监控专属安全存储单元，流式存储，无文件系统，无磁盘碎片； 支持中心平台统一调度，支持统一网管，支持N+3冗余热备，支持系统断线继续存储； 支持设备直连存储，支持中心转发存储，支持客户直接访问和跨网访问； 支持秒级定位和秒级时移回放和下载； 支持1/16~16倍率的回放（例如：1/16x、1/8x、1/4x、1/2x、1 x、2x、4x、8x、16x……），支持视频回退播放； 支持视频在线剪辑，支持录像按时间下载，支持录像文件高速下载。 含《立元安全存储单元系统软件V1.0》，带防断电模块。AC220V电源。 ▲需无缝接入台州公安天网视频作战侦查平台，出具平台厂家无缝接入证明。保修五年 | 5 | 套 | 立元、海康、大华 |  |
| 中心机房扩容建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 |  | 模块化机房总要求 | ▲1、认证资质要求：所投产品制造商应具有以下国家或国际上公认的相关的、必要的认证证书，表明其生产的产品先进性、可靠性，并提供相关证书；（ISO 9001/TL 9000国际质量体系认证、ISO 14001国际环境管理体系认证、SO IEC_27001信息安全管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证）； 2、市场份额要求：按厂商自有品牌销售额计算，2015年、2016年、2017年，ICT research关于模块化数据中心全国市场份额排名前三，提供第三方证明文件。 3、整体要求：为保证数据中心后期运维管理及维护，投标产品必须为与前期机房已建设网络能源设备为同一架构的同一品牌，且需确保设备在后期的软硬件升级和维护时可无缝对接。提供统一接口配合智能网管，随时随地掌握主要设备的运行信息。 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 微模块扩容 | 服务器机柜 | 1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm； ▲2.机柜采用1.0mm～2.0mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜静态承载能力需通过不小于1500kg测试，并提供测试报告； 3.单机柜四块侧板，侧板分为上下两块，方便拆卸，以满足便于安装维护要求； 4.机柜前后均为通风网孔门，通风率≥70%； 5.服务器机柜、网络布线柜、配电柜、空调结构架构统一，工程界面统一，方便安装维护； 6.支持机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能； 7.具有防静电手腕插座设计，满足安全维护的要求； 8.机柜采用系列化的工程安装孔，可配合工程安装支架在铺设防静电地板场景下安装； 9.提供原厂授权及质保服务承诺书。 10、每个机柜包含10个U假面板、1个机柜底板、6个束线圈、1个1U水平理线架、2个固定托盘。 | 14 | 台 | 华为、伊顿、施耐德 |  |
| 2 |  | 机柜PDU | 1、接口：输出接口20*10A国标+4*16A国标，竖装0U全高结构,每位插孔间须保留一定的间距，根据机柜高度与机柜U位刻度对应； 2、材料要求：插座面板和各功能面板须为高阻燃塑胶材料。 | 28 | 个 | 华为、伊顿、施耐德 |  |
| 3 |  | 通道天窗和线槽 | 1、尺寸：用于600mm*1200mm机柜和空调机柜；控制天窗上可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等；密闭通道天窗可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全 ▲2、固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃 或有机玻璃，天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。翻转天窗采用全钢化玻璃天窗，并标配防爆膜，保证人员安全。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%。 所使用的钢化玻璃必须符合GB 15763.2《建筑用安全玻璃》标准，厂家须提供所选用玻璃 的CCC认证。有机玻璃需满足国家标准GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》要求，阻燃等级达到B1级，需提供防火等级认证报告。 3、线槽每2个机柜配置1套，上走线，免螺丝支架安装，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm； | 1 | 套 | 华为、伊顿、施耐德 |  |
| 4 |  | 行级精密空调（内外机）单冷型 | 1.精密空调安装在机柜排当中，采用水平送风方式，支持深度及高度可调节，以保持和机柜搭配的美观度安装需要。精密空调通过增加选配组件，可兼容T1/T3工况，能在≤95%RH的工况下正常工作； ▲2.单台精密空调总冷量≥40kw，显冷量≥40kw，风量≥8000m3/h； ▲3.可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。需提供第三方检测报告证明。 ▲4.精密空调室内机采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，可实现10%～100%宽冷量输出，高效制冷；压缩机标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性；采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效，EC风机数量≥10个，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减；精密空调蒸发器采用“V”型、内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，气流组织更合理，风阻更小，可防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能； 5.精密空调室外机风机驱动采用变频调速器，可实现10%-100%的调速；换热器采用波纹翅片式，可有效防止开窗翅片的积灰脏堵问题，提高机组性能和可靠性；室外机框架采用采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境； ▲6.精密空调系统制冷剂管路和水管管路支持上下走管场景；可选配加热、加湿、强排水功能；系统采用R410A制冷剂，环保高效；采用PTC电加热器，可自适应调节加热量，提高系统可靠性；标配G4等级过滤网，可定制F5等级过滤网；机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠 ，并能提供第三方EMC测试报告证明； 7.机组标配≥3个内置温度传感器和1个温湿度传感器，实时监控高度方向上的温度信号，精确控温； 8.精密空调采用电子膨胀阀，并自带备用电源模块，当整机掉电后，可保证电子膨胀阀正常关闭； 9.具有≥7英寸的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互； 10.精密空调机组具备宽电源制式：380/415V±10%，3PH+N+PE，50/60Hz电源； 11.精密空调机组启动电流小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击； ▲12.机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理； 13.精密空调机组可前后维护，机组至少前后两个方向的面板可拆卸或打开，且可在距前、后门600mm的空间内维护，部署灵活，维护方便，机组内部各机电运动部件进行了可靠的固定； ▲14、精密空调应该具备冷媒检测功能， 行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定，提供厂家官网彩页原厂盖章证明； 15.认证证书或报告：CE认证、REACH/RoHS认证、CQC节能认证； | 4 | 台 | 艾默生、施耐德、华为 |  |
| 5 |  | 微模块漏水检测 | 5m非定位式水浸传感器+漏水检测绳 | 4 | 个 | 艾默生、施耐德、华为 |  |
| 6 |  | 微模块照明 | 通道照明系统-LED灯 | 18 | 个 | 艾默生、施耐德、华为 |  |
| 7 |  | 列头柜输入模块 | 输入模块-支持单路400A MCCB输入(模块本身不含开关)-高度10U 输入开关组件3N400,电子脱扣器 | 2 | 套 | 艾默生、施耐德、华为 |  |
| 8 |  | 市电配电柜 | 1、▲主断路器采用施耐德、ABB、西门子产品系列，提供元器件厂家出具的原厂直供证明。 2、▲可实时显示各回路能耗情况，支持能效管理，提供产品彩页证明；智能监控装置内部采用CAN总线通信，一个显示屏能够实现双路监控功能，且单回路断电的情况下，智能监控系统仍然可以运作。 3、▲采用彩色6寸彩色触摸屏，能图形化显示一次系统图，实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态等信息，支持SNMP、MODBUS协议，满足精密配电柜接入智能管理系统要求，提供产品彩页证明。。 4、▲精密配电柜须通过泰尔认证、3C认证、8烈度抗震测试，提供泰尔、3C认证证书及抗震报告关键页证明。。 5、▲主要作用于空调、照明等非UPS负责，三相40A开关共10个； 6、提供原厂授权及质保服务承诺书。 | 1 | 台 | 艾默生、施耐德、华为 |  |
| 9 |  | 上送风精密空调（包含室内外机） | 1、▲制冷量不小于13KW，风量不小于3600m3/h、显冷量不小于11.7KW、上送风下回风，加热量不小于4kw，加湿量不小于3.0kg/h，采用环保高效的R410A制冷剂； 2、▲采用高效直流变频压缩机与EC风机，可实现30%~100%制冷量无极调节； 3、支持485通信，空调管路支持最大60米； 4、▲认证等级通过CQC、CE、RoHS证书 5、提供原厂授权及质保服务承诺书。 | 4 | 台 | 艾默生 、施耐德、华为 |  |
| 10 |  | 信号线缆 | 翻转天窗电磁锁级联线缆、通道照明线缆 | 1 | 套 | 伊顿、施耐德、华为 |  |
| 11 |  | 电源线缆 | 列头柜到机柜PDU电源线缆、接地线缆 | 1 | 套 | 伊顿、施耐德、华为 |  |
| 12 |  | 设备安装调试 | 机柜安装、二次搬运、室内外机就位、安装、氮气保压、抽真空、调试 | 4 | 套 | 定制 |  |
| 13 |  | 机房空调铜管及辅材 | 铜管组件-7/8&quot;(气管)&amp;5/8&quot;(液管)，包含连接线缆、保温、信号线 电源线-600V/1000V-ZA-RVV-5x2.5mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)-27A-户外电缆-CE (单位:米) 电源线-450V/750V-H07RN-F-2x1mm^2-黑(2芯:棕,蓝)-15A-橡胶电缆-VDE (单位:米) | 120 | 米 | 国产 |  |
| 14 |  | 配电柜进电线缆 | 电源线-600V/1000V-ZA-RVV-5x120mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)-63A-户外电缆-CE (单位:米) | 60 | 米 | 国产 |  |
| 15 |  | 空调主线缆 | 电源线-600V/1000V-ZA-RVV-5x10mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)-63A-户外电缆-CE (单位:米) | 80 | 米 | 国产 |  |
| 16 |  | 制冷剂 | R410A | 60 | KG | 国产 |  |
| 17 | 普通空调 | 立式空调 | 5匹立式空调，一线品牌，用于公安UPS房恒温 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 18 | 新风排风系统 | 双层百叶排风口 | 300*300，铝合金材质 | 8 | 个 | 国产 |  |
| 19 | 机房辅助设备 | 运维电脑车 | 机房推车移动KVM运维小推车，升降移动操作台，带19.5寸显示器和鼠标键盘，显示器可单独升降130mm，倾斜角度-15~25°，静音四轮，宽大舒适工作台面，工作台面可拉升250mm，具有单独鼠标键盘托架。 | 2 | 台 | 国产 |  |
| 20 |  | 备品备件柜 | 成品备品备件专用柜，尺寸：1850W*400D*2000H | 1 | 组 | 国产 |  |
| 21 |  | 货架 | 定做货架货架，尺寸：2800W*500D*2000H | 1 | 组 | 国产 |  |
| 22 |  | 自动鞋套机 | 配1000只机房专用无纺布鞋套，防静电，通用尺码，无尘防滑，纯色 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 23 |  | 防鼠处理 | 公安大楼与机房的专业整体防鼠处理，需提供防鼠处理方案 | 1 | 项 | 国产 |  |
| 运维中心建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 显示系统 | 86寸交互一体机（办公室） | 1、 屏尺寸为86英寸，类型为IPS，亮度(Typ)≥330 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度（Typ）≥1200：1，显示比例：16:9。 2、 屏幕分辨率为3840×2160 3、 整机采用防眩光玻璃面板, 玻璃透过率不低于85% ,玻璃面板硬度≥7H。 4、 模块化设计，内置安卓系统，可选配PC模块。PC通道下内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家。 5、 为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括PC模块无外伸天线。支持一键开机，除电源线外，无其他连接线。 6、 内置1080P 800万像素高清摄像头，内置6个麦克风，8米有效拾音距离 7、 采用红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体。触摸点数：10点书写，20点触摸。 8、 无线传屏支持4分屏，可对每个投屏内容进行独立反向操作。 9、 无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌。 10、 整机采用Android 7、0操作系统，存储容量32G ROM，系统内存2G RAM；输入端子：≥2路HDMI；≥3路 USB 2.0；≥1路USB 3.0; ≥1路RJ45；≥1路VGA输入；≥1路PC Audio 输入；≥1路RS232；输出端子：≥1路HDMI OUT; ≥1路LINE OUT；≥1路USB触摸输出 11、 为方便操作，主页3个核心功能图标，支持主页面左右滑动进入欢迎页面和手机传屏页面，并支持整机设置个性化主页面。 12、 手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录。 13、 白板内容无需另存为图片格式打印，支持白板内快速一键打印，方便会议记录纸质文档保存。 14、 Windows系统兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存。 15、 手机投屏软件支持文稿扫描智能校正上传，文档展示更清晰、更便捷。并且支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。 16、 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin以上接口，实现无单独接线的插拔。PC模块无需外伸天线和外接网线，通过模块接口与整机通信即可实现上网。 17、 配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G | 2 | 台 | Maxhub、希沃、飞利浦 |  |
| 2 |  | 分屏器 | 大屏信号专用分屏器，一分二，支持高清传输 | 3 | 台 | 国产 |  |
| 3 |  | 机柜 | 标准设备机柜 22U，宽600深600高1200 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 4 |  | HDMI线缆 | 10米 | 2 | 根 | 国产 |  |
| 5 |  | DVI线缆 | 10米 | 2 | 根 | 国产 |  |
| 6 |  | VGA线缆 | 10米 | 2 | 根 | 国产 |  |
| 7 |  | 原有大屏拆除 | 原有液晶拼接大屏拆除，放置业主指定位置 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 音响扩声系统 | 音箱 | 单元配置：8″低音单元L08/8282B Φ140磁 2″音圈，120W/8Ω 高音单元H34/8039 Φ100磁 1.3″音圈，1″口径，40W/8 号角材质：玻璃纤维 音箱材质：15mm中纤板 表面处理：织纹黑漆 音箱铁网：1.5mm多孔铁网 吊挂配件：10×M8孔径吊环螺栓，1个底部支撑孔 接线方式：2 x NL4 Speakon 技术参数 频率范围：75Hz-19KHz 灵敏度：92dB/w/m 额定功率：150W/8Ω 最大声压级：113dB 分频点：2.5KHz 覆盖角：90°（H）×50°（V） | 4 | 只 | 国产 |  |
| 9 |  | 功放 | 300Wx2 8Ω功放；标准2U机箱。大能量线性供电，高效超环型变压器。输入信号设有0.775V、1V、14V选择开关。 具有保护、信号、削波、桥接、电源LED指示灯。左右通道双无极冷风扇，高效率气流冷却通道。 具有电源软启动、直流保护、短路保护、过热保护、过载保护。 技术参数： 4Ω负载 450Wx2 8Ω负载 300Wx2 8Ω桥接负载 600W 频率响应 20Hz-20KHz ±1dB 信噪比 ＞100dB 总谐波失真 ＜0.01% 输入阻抗 22KΩ 输入电压 0.775V ，1V，1.4V 输入接口 XLR 输出接口 Neutrik Speakon 开关模式 Stereo/Bridge/Parallel 电源供电 220V/240V AC50～60Hz | 2 | 台 | 国产 |  |
| 10 |  | 音频处理器 | AutoEQ 算法 反馈抑制算法 移动控制 可用的输入处理： dbx压缩 AFS™ (高级反馈抑制) 图示均衡 8段参量均衡 次谐波合成器 延时 可用的输出处理： 分频（支持全频，2分频和3分频系统） 8段参量均衡（适用于扬声器调试）dbx限幅延时" | 1 | 台 | 国产 |  |
| 11 |  | 调音台 | D-PRE（A类离散式话放） 高品质运算放大器 可开关幻象电源和PAD开关 单旋钮压缩器 EQ和高通滤波器AUX/效果发送/编组多种输入/输出接口 LED电平表 金属机身 内部全局供电 机柜安装套装 XLR 接口 6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2编组母线 + 1立体声母线 2 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 内部全局供电 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 12 |  | 一拖二无线手持话筒 | 手持话筒具备自动静音、自由跌落静音，自动关机功能。 采用真正分集FM超外差式接收，保证接收RF信号的稳定性和接收机自身的抗干扰性；工作频率范围在521MHz~938MHz根据各国的无线电波管制法律法规而定； 接收机明亮的LCD液晶显示，可同时显示工作频组/通道或频率、RF和AF信号强度等。 接收机选用了电子音量调节，调节范围：-6dB到+18dB，每+3dB步进。 采用频组/通道模式，每个频段是10个频组，每个频组有多个通道选择。 具有[IR]红外线自动对频功能 支持力卡“AFS”自动频率搜索功能，根据预设的频率快速、精准地扫描和计算无干扰的工作频道； 接收机具备显示发射机的电池电量，并且能根据发射机的电池电量同步变化。 系统技术指标： RF 载波频率范围 521MHz~938MHz 频率稳定度 ±0.005% 有效工作距离（理想环境） 80m(米） 音频压扩 力卡经典音频压扩电路 音频频率响应 50Hz至18KHz/±3dB 动态范围 >102dB 信噪比（A计权） >102dB 总谐波失真 <0.6%@1KHz 工作温度范围 -10℃至+50℃ 接收机技术指标： 接收带宽 521MHz~938MHz 接收方式 FM超外差真分集接收 射频灵敏度 在偏移度等于25KHz时， 输入5dBv时S/N≥60dB 静噪调节 10dB至30dB，每步可调整5dB 频率同步方式 IR Sync 最大输出电平 最大输出 +11dBV 输出电平调节范围 -6dB至+18dB，每步可调整3dB 供电方式 DC12V/1A 正常工作电流 DV12V, 330mA 外形尺寸 410mm(宽)x43mm(高)x206mm(深) 手持发射技术指标： 载波带宽 521MHz~938MHz 振荡方式 PLL相位锁定频率合成 发射功率 5mW/30mW 载波误差 0.5KHz 谐波辐射 低于主波45dB以上 调制方式 FM调制 标称/最大频偏 ±45KHz 最大输入声压 最大输入-11dBv 频率设置 IR Sync 供电方式 2枚AA型 1.5V电池 电池使用时间 >8小时 接收机技术指标 产品型号：UR-242D 接收带宽 521MHz~938MHz 接收方式 FM超外差真分集接收 射频灵敏度 在偏移度等于25KHz时， 输入5dBv时S/N≥60dB 静噪调节 10dB至30dB，每步可调整5dB 频率同步方式 IR Sync 最大输出电平 最大输出 +11dBV 输出电平调节范围 -6dB至+18dB，每步可调整3dB 供电方式 DC12V/1A 正常工作电流 DV12V, 330mA 外形尺寸 410mm(宽)x43mm(高)x206mm(深) 手持发射技术指标 产品型号：UH-242 载波带宽 521MHz~938MHz 振荡方式 PLL相位锁定频率合成 发射功率 5mW/30mW 载波误差 0.5KHz 谐波辐射 低于主波45dB以上 调制方式 FM调制 标称/最大频偏 ±45KHz 最大输入声压 最大输入-11dBv 频率设置 IR Sync 供电方式 2枚AA型 1.5V电池 电池使用时间 >8小时 外形尺寸 50mm(φ)x260mm(长) | 1 | 套 | 国产 |  |
| 13 |  | 电源时序器 | 电源供应：AC 220V～240V 50/60Hz 最大输出功率：8KW 每路最大输出功率：4KW 输出路数：8路 信号控制： 启动电源开关后以1秒时序控制电路，外设BY PASS开关 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 14 |  | 音箱支架 | 音箱专用壁挂支架 | 4 | 个 | 国产 |  |
| 15 |  | 音频线 | 运维中心音频连接线 | 80 | 米 | 国产 |  |
| 16 |  | 音响线 | 运维中心喇叭连接线 | 80 | 米 | 国产 |  |
| 17 | 办公席位及家具 | 屏风工作位 | 尺寸：1000W*600D*1100H 面材：选用三聚氰胺防火板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 基材：E1级刨花板。 封边：3mm厚PVC同色封边。 锁具：采用优质锁， 铰链：优质铰链。 板材颜色可选。 | 15 | 套 | 国产 |  |
| 18 |  | 办公椅 | 面料采用优质黑色透气网布，内衬PU高能发泡海绵，由硬、中、软三层贴合，软硬适中，依照人体形态设计，充分考虑人体舒适，从而促进血液循环，松弛身心，黑色尼龙五星脚。 | 15 | 张 | 国产 |  |
| 19 |  | 会议桌 | 尺寸：2400W*1200D*750H 面材：选用三聚氰胺防火板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 基材：E1级刨花板。 封边：3mm厚PVC同色封边。 锁具：采用优质锁， 铰链：优质铰链。 板材颜色可选。 | 1 | 张 | 国产 |  |
| 20 |  | 会议椅 | 面料采用优质黑色透气网布，内衬PU高能发泡海绵，由硬、中、软三层贴合，软硬适中，依照人体形态设计，充分考虑人体舒适，从而促进血液循环，松弛身心，黑色尼龙五星脚。面料采用优质黑色透气网布，内衬PU高能发泡海绵，由硬、中、软三层贴合，软硬适中，依照人体形态设计，充分考虑人体舒适，从而促进血液循环，松弛身心，黑色尼龙五星脚。 | 6 | 张 | 国产 |  |
| 21 |  | 文件柜 | 尺寸：1850W*400D*2000H 面材：选用三聚氰胺防火板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 基材：E1级刨花板。 封边：3mm厚PVC同色封边 锁具：采用优质锁， 铰链：优质铰链。 板材颜色可选。 | 6 | 组 | 国产 |  |
| 22 |  | 讲台 | 尺寸：650W*500D*1000H 面材：选用三聚氰胺防火板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 基材：E1级刨花板。 封边： 3mm厚PVC同色封边。 锁具：采用优质锁， 铰链：优质铰链。 板材颜色可选。 | 1 | 张 | 国产 |  |
| 23 |  | 原有办公家具拆除 | 运维中心原有办公席位拆除，放置业主指定位置 | 1 | 项 |  |  |
| 24 | 办公设备 | 运维台式电脑 | CPU：英特尔酷睿 i5-8500 图形卡：AMD Radeon R5 430, 2GB, FH (DP/DP) 硬盘：M.2 128GB SATA Class 20 固态硬盘+3.5 英寸 1TB 7200rpm 硬盘 显示器：23英寸 质保服务：原厂五年，故障硬盘不返还服务 | 1 | 台 | 戴尔、联想、惠普 |  |
| 25 |  | 视频工作站 | 塔式图形工作站 CPU：英特尔酷睿 i7-8700 图形卡：NVIDIA Quadro P620, 2GB, 4 mDP 转 DP适配器 内存： 16GB 硬盘 256GB SSD +1TB SATA 2个24英寸显示器（16：10 包括DP线缆） 质保：原厂五年，故障硬盘不返还服务 | 8 | 台 | 戴尔、联想、惠普 |  |
| 26 |  | 高速扫描仪 | 类型： A3 ADF+A3平板扫描仪一体机，非模块拼接（提供机器外观图片） 文件厚度和重量：31-127g/m2，小于A7尺寸：仅为127g/m2 送入纸张容量：200页80g/m2 300张铜版纸：80g/㎡ 扫描核心器件：CCD图像传感器 扫描速度：ADF：单面105ppm 双面210ipm（横向/A4）； 平板：0.8秒（A4/纵向）0.52秒（A4/横向） 接口：高速USB3.0 关联软件：档案扫描软件（含授权或加密狗）：扫描为双层PDF，生成为可以检索的PDF文件等功能 质保服务：提供原厂五年质保函 | 1 | 台 | 松下、爱普生、惠普 |  |
| 27 |  | A4黑白激光打印机 | 激光打印机幅面A4 幅面 黑白打印机 内存标配256MB； 最高分辨率黑白(最佳模式)：高达1200x1200dpi； 黑白(A4，正常模式)高达28页/分钟；黑白(letter，正常模式)高达30页/分钟；黑白(A5，横向打印)高达47页/分钟 月打印负荷 最多20,000页；推荐的每月打印量12：250到2,500页 1个高速USB 2.0端口、1个以太网10/100端口 | 1 | 台 | 惠普、联想、爱普生 |  |
| 28 |  | A3黑白激光打印/复印一体机 | 类型 黑白激光 有线网络接口 内置10/100Base TX以太网端口 多功能 打印 扫描 复印 打印幅面 A3和A3以上幅面 打印速度黑白(正常模式,A4)：高达23页/分钟； 黑白(正常模式,letter)：高达23页/分钟 扫描类型 平板式 打印机语言 PCL5E、PCL6 | 1 | 台 | 惠普、联想、爱普生 |  |
| 29 |  | 碎纸机 | 碎纸方式：粒状 碎纸效果：2 x 9mm 保密等级：5 可碎物：订书针，光盘，磁卡，信用卡 碎纸能力：1-9（70g,A4） 碎纸宽度：225mm 碎纸速度：3米/分 碎纸箱容积：25L | 1 | 台 | 碎乐、科密、三木 |  |
| 30 |  | 手持标签打印机 | 手持12mm布线便携式不干胶打印机，适用6-12mm宽的色带，打印速度可达到20mm/s 含不干胶标签纸2000张 | 2 | 台 | ZEBR、精臣、硕方 |  |
| 31 |  | 桌面标签打印机 | 类型：不干胶碳带打印机 支持碳带宽度：33.8mm-110mm 分辨率：≥300dpi 打印速度：≥4英寸/102mm/秒 接口：USB、串口 内存：≥8M 配剥离器、切纸器 含3卷 碳带110mm*300M 含6cm*3.5cm PET不干胶打印纸500张 | 1 | 台 | ZEBR、精臣、硕方 |  |
| 32 |  | 切刀 | 面板上标有不同的标尺，可以裁剪成不同尺寸，冷轧钢钢板耐磨油漆。 | 2 | 台 | 国产 |  |
| 33 |  | 人脸考勤机 | 32位双核处理器，2.8英寸高清彩色屏幕，嵌入式指纹模块；人脸识别速度≤0.5s，指纹识别速度≤0.8s；100000条超大容量存储，1000枚指纹记录容量，300张人脸容量，支持U盘上传下载。 | 1 | 台 | 海康、大华、得力 |  |
| 34 | 其他 | 玻璃隔断封堵 | 机房运维中心侧玻璃隔断封堵，防止机房发生火灾时影响运维中心人员人身安全。 | 30 | ㎡ | 定制 |  |
| 35 |  | 静电地板 | 全钢防静电地板； 地板尺寸为：地板幅面600×600mm； 地板基板材料为优质钢板，板厚上板/下板；无边SF800(0.8/0.9mm)，地板铺设高度（地面至地板表面）：满足100cm ～ 1000cm要求，按需要配相应的支座。 支座系统：支座上、下底板，桁梁均采用优质冷轧钢板制作，表面均镀锌防腐。支座调整范围±20mm，承受轴向载荷2273kg。 地板： 裸地板：由上板，下板焊接组成，内部填充泡沫水泥。上板采用鞍钢SPCC—1D冷轧全硬钢板；下板为SPCEN—SD深拉伸用钢板经整体拉深成型后，经多头点焊机组点焊形成地板基体。表面采用中灰色喷塑处理达到柔光，防蚀，耐磨效果。 地板内腔夹层材料： 1、内腔采用无毒性的425号硅酸盐水泥，水泥的强度、凝固度、细粒度、安全度达到国家检测部门所要求的指标。 2、冲浆后发泡水泥密度达到1.2kg/cm2，发泡细空均匀致密。冲浆后保证内部完全卡满。 3、冲浆后的全钢通路地板（裸板）在冬季应在养护线进行25℃～30℃长达12小时时间的养护。 4、冲浆后发泡水泥不混入煤屑渣、钢筋和其它任何有害劣质材料。 表面涂层： 全钢通路活动地板上、下钢板在喷塑前表面经脱脂去油磷化处理，磷化后的表面为均匀灰色，磷化层致密光滑，然后进行环氧树脂粉末喷涂，高温固化处理。固化后保证色泽一致。喷塑层与钢板的粘结度能承受50kgf的冲击力。 | 65 | ㎡ | 沈飞、汇丽、向利 |  |
| 36 |  | 墙面加固 | 运维中心显示屏墙体加固。 | 1 | 项 |  |  |

- 标段四

| 前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 摄像机 | 400W视频枪机 | ▲传感器： CMOS； ▲靶面尺寸：≥1/1.8"" 分辨率：2560×1440@25fps ▲照度：彩色:0.0002 Lux,黑白:0.0001 Lux； 视频压缩标准：H.265/H.264/MPEG4/MJPEG ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 支持驾驶员是否系安全带检测功能，识别准确率≥98%； 支持驾驶员人员检测和抠图功能，其中主驾驶员人脸抠图率≥92%； 支持识别≥12种车型，包括：大客车、中型客车、大货车、中型货车、小货车、面包车、微型车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、公交车； 支持识别≥13种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天车身颜色识别准确率≥95%;晚上车身颜色识别准确率≥95%； 支持识别≥250种车标； 支持识别≥5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、口罩等多种属性； ▲含双层护罩、万向节、电源、摄像机内置或者外置防雷模块、防水软管，根据实际场景需求提供对应镜头焦距。 深度学习算法，硬件采用VPU或者GPU架构，（优先选用，不做强制性参数要求）。 IP防护等级：≥IP66 功耗：25W max 湿度：10%~90%" | 118 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 2 |  | 400W视频球机 | ▲球机像素：≥400W 传感器元器件 CMOS； ▲内置GPU芯片； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.0002lux,黑白:≤0.0001lux； 视频分辨率：2560×1440@25fps； 焦距：5.6-208mm，37倍光学变倍； ▲支持不少于5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440@60帧/s 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 支持动态范围≥106dB，照度适应范围≥135dB; 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像； 支持不少于500个预置位； 支持自动巡航功能设备可以按照所设置的预置位完成1024条巡航路径，每条巡航路径可以添加64个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能； 支持设备可按照所设置的轨迹完成1024条模式路径每条路径的最大记录时间应大于16min； 支持在监视画面上设置40个不规则四边形区域， 支持快速聚焦功能，分辨率设置为1920*1080，帧率设置为60fps，码率为2Mbps，跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 车辆捕获率白天/晚上都不小于99%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99% 支持非机动车捕获率白天与夜间均不低于99%； 支持车型识别功能，识别通过监视画面中的机动车车型，包括：轿车、小型轿车、微型车、 客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，共10种，白天识别率99%夜间识别率98%； 支持车牌颜色识别功能，黄、蓝、白、黑、绿（新能源车牌），共5种； 支持车身颜色识别功能，支持车身颜色识别功能，白、灰、黄、粉、紫、绿、 蓝、红、棕、黑，共10种，识别率：≥98%； 支持车辆品标识识别，识别率：白天99%，夜间97%； 支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，并报警上传； 水平键控速度最大500°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-35°~90°； 红外距离:≥150米；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电15KV，接触放电8KV，8KV防浪涌 防护等级：≥IP66 功耗:60W max 湿度：10%~90% | 51 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 3 |  | 900W卡口相机 | 900万抓拍单元， ▲传感元器件： GMOS； ▲靶面尺寸：≥1" 视频分辨率：4096×2160@25fps； ▲照度：彩色:≤0.0002Lux；黑白：≤0.0001；（参数提供检测报告） 图片分辨率4096*2160、1600*1200、1280*720； 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4； ▲设备内置深度学习芯片； ▲支持全结构化智能解析： 支持SSD存储器，容量支持512G以上； ▲内置≥128GB CLASS10以上SD卡 支持主、副驾驶人脸检测功能； 支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%； 支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%； 支持非机动车、行人捕获功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥95%； 支持≥13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%； 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节； 支持前车窗是否有摆件物检测功能； 支持车身颜色、车型、车标、安全带、开车打电话、年检标志等特征识别； 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%； 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92%； 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%； 支持驾驶室人脸抠图功能，主驾驶人脸抠图率不小于98%，副驾驶人脸抠图率不小于95%； 支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别； 支持非机动车、行人人体和人脸抠取； 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换； 支持≥22种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于97%； 支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪和抓拍功能，支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30以下； 外接存储读取速度最高可达15M/s； 支持识别≥车头3000种车辆子品牌，车尾500种车辆子品牌； ▲内置50mm定焦镜头 IP防护等级：≥IP66 功耗:53W max 湿度：10%~90% 摄像机（带内置偏振镜）、室外防护罩、内置补光灯、网络防雷器、电源适配器、安装万向节、防水软管等 | 77 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 4 |  | 800W人脸抓拍机 | ▲传感元器件： CMOS智能护罩一体化网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.002lux，黑白:≤0.001lux（参数提供检测报告）； ▲采用GPU的硬件架构（参数提供检测报告）； 视频分辨率：≥3840x2160@25fps； ▲内置光学变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能；（根据实际场景需求提供对应镜头焦距） 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG； 需具≥106dB宽动态； 内置高效阵列灯，可定时开启，最远达30米； ▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片； ▲支持全结构化智能解析： 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 支持前端人脸建库、布防和比对 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 支持行人、非机动车属性提取 ▲全结构化智能解析性能参数（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 可识别≥10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 支持≥11种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青；，白天环境光照度不低于2001x,车身颜色识别率≥95% 车标白天识别准确率≥98%;夜间识别准确率≥95%； 支持区域入侵,物品遗留/搬移,场景变更,徘徊检测,人员聚集,快速移动,停车检测,音频异常检测,虚焦侦测,外部报警,并且可以与报警联动,支持多种触发规则联动动作； 支持人脸优选抓拍和实时抓拍，开启实时抓拍可对人脸轨迹中每帧进行抓拍，当开启人脸优选功能，能够挑选出人脸轨迹中效果较好的一帧进行抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 防护等级：≥IP66； ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 功耗:35W max 湿度：10~90 | 35 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 5 |  | 400W人脸抓拍室内机 | ▲传感元器件： CMOS AI筒型网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8” ▲同时支持人体和人脸抓拍 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0005Lux 黑白: 0.0001 Lux 镜头:（8-32mm）@F1.6，水平视场角：37.7°~15.2° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560 x 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 防护等级:IP67 ▲支持白光补光或混合补光 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 | 1 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 6 |  | 800W人脸抓拍室内机 | ▲传感元器件： CMOS AI筒型网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8” ▲同时支持人体和人脸抓拍； 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0002Lux 黑白: 0.0002 Lux 镜头:（8-32mm）@F1.6，水平视场角：37.7°~15.2° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:3840 x 2160 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) ▲内置≥64GB CLASS10以上SD卡 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 防护等级:IP67 ▲支持白光补光或混合补光 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 | 4 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 7 |  | 抗逆光相机 | ▲传感元器件： CMOS智能护罩一体化网络摄像机； ▲靶面尺寸：≥1/1.8”； ▲最低照度彩色：≤0.0002lux，黑白:≤0.0001lux（参数提供检测报告）； ▲采用GPU的硬件架构（参数提供检测报告）； 视频分辨率：≥2560x1440@25fps； ▲内置光学变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能；（根据实际场景需求提供对应镜头焦距） 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 需具≥106dB宽动态。 内置高效阵列灯，可定时开启，最远达30米; ▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片; ▲支持全结构化智能解析（性能参数以卡口场景测试为准）： 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 支持前端人脸建库、布防和比对 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 支持行人、非机动车属性提取 ▲全结构化智能解析性能参数（性能参数以卡口场景测试为准）： 同时支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%； 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%； 支持车型识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%； 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%； 支持识别≥10种车型，包括：客车、大货车、小货车、面包车、微型轿车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、中型客车； 支持识别≥11种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青； 支持识别≥250种车标； 支持识别≥5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍； 支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性； 防护等级：≥IP66 功耗:35W max 湿度：10%~90% | 1 | 台 | 海康、大华、华为 |  |
| 8 | 光源 | 闪光灯 | 窄脉冲智能补光灯要求与高清成像设备兼容； 色温：≥4000K； 回电时间：≤60ms； 单次闪光曝光指数（1m@ISO100）：≥45； 25米处（抓拍位置）光斑大小：≤7.5m； 衰减度：补光1000万次以后亮度衰减不高于20%； 能量：≤30焦耳/次(节能及防光污染需要)； 工作温度：-10°C～+70°； 环保措施：▲带光栅，采用有效隔离措施，防止光污染，对驾驶员视觉无干扰，确保行车安全； 灯具设计需采用防炫目设计，指向性补光，发射角小。补光区域为基准轴左右10°，基准轴上光照度≥1700 lx，补光区域最小光照度≥1000lx； 补光装置需保证车辆密集通过时无漏拍，连续两次补光之间的时间间隔＜100ms，点亮时间0-2ms可调。 | 105 | 台 | 海康、大华、莱司特 |  |
| 9 |  | 补光灯 | 16颗原装进口高亮LED； 支持通过相机远程控制20级亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭； 支持远程显示补光灯故障、正常状态； 亮补光灯采用内置自动光控设计，环境低照度下自动开启； 支持相机同步信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 支持环境亮度阀值可调，1～6档可调，6档最低； 供电 AC90～264V供电； 最佳照射距离 18～23米； 色温 ≥5700K； 响应时间 ≤45us； 工作温度 -30℃~+70℃； 工作湿度 10%~90%； 功率 ≤40W； 防护等级 IP66； ▲带光栅，有效减少光污染。 | 176 | 台 | 海康、大华、莱司特 |  |
| 10 |  | 环保补光灯 | 带无光生物危害检测报告，显色指数≥90，无眩目检测报告（需提供证书）、有在线检测功能； 有效补光区域：23m×10m，补光区域内任意点最低照度＞3Lux，平均功耗率≤80W； 灯具防护等级不小于IP66（IP66检测证书），提供AC220v电源输入口，支持长时间±10%宽范围电压输入； 能在-25℃～+50℃环境温度下长时间稳定工作；电源跟灯体之间以及电源输入端要求采用防水对接头； 支持远程参数监测、故障报警、远程开关、中心校时万年历时控（根据不同月份实现精准控制开关灯时间）接口。 | 35 | 台 | 开元、宝迦、威拉德 |  |
| 11 | 存储设备 | 存储服务器 | 机架式4U 24盘位，支持SAS/SATA硬盘；服务器构架,支持RAID 0，1，10，5，6； 支持CIFS、NFS、iSCSI； 冗余电源，冗余风扇，监控专属安全存储单元，流式存储，无文件系统，无磁盘碎片； 支持中心平台统一调度，支持统一网管，支持N+3冗余热备，支持系统断线继续存储； 支持设备直连存储，支持中心转发存储，支持客户直接访问和跨网访问； 支持秒级定位和秒级时移回放和下载； 支持1/16~16倍率的回放（例如：1/16x、1/8x、1/4x、1/2x、1 x、2x、4x、8x、16x……），支持视频回退播放； 支持视频在线剪辑，支持录像按时间下载，支持录像文件高速下载。 含《立元安全存储单元系统软件V1.0》，带防断电模块。AC220V电源。 ▲需无缝接入台州公安天网视频作战侦查平台，出具平台厂家无缝接入证明。保修五年 | 4 | 台 | 立元、海康、大华 |  |
| 12 |  | 6TB企业级硬盘 | 含24块6TB企业级存储专用硬盘，缓存≥128MB；能与SSU存储（机架式SSU存储机头）配套，无缝兼容； | 96 | 块 | 希捷、西数、昱科 |  |
| 13 | L型杆件（八角锥形杆） | 挑1米 | 高3-4米，壁厚≥5mm；杆顶四向法兰盘接头，横臂¢76，壁厚4mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件6-M20*800mm)。根据实际现场选择色调，投标方需根据施工经验设计与机箱配套的一体化杆件，需符合抗风等级12级以上要求。 | 6 | 个 | 国产 |  |
| 14 |  | 挑2米 |  | 5 | 个 | 国产 |  |
| 15 | L型杆件（等径圆杆） | 挑臂1米 | 高6.5米、立杆¢219，壁厚5mm；横臂¢114，壁厚4mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件6-M22*1200mm。 | 3 | 个 | 国产 |  |
| 16 |  | 挑臂2米 |  | 3 | 个 | 国产 |  |
| 17 |  | 挑臂3米 |  | 10 | 个 | 国产 |  |
| 18 |  | 挑臂4米 |  | 7 | 个 | 国产 |  |
| 19 |  | 挑臂5米 |  | 5 | 个 | 国产 |  |
| 20 | L型杆件（八角杆） | 挑臂6米 | 高6.5米，立杆直径对角320-220，壁厚6mm；横臂直径200-100，壁厚5mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件8-M24*1500mm。 | 4 | 个 | 国产 |  |
| 21 |  | 挑臂7米 |  | 5 | 个 | 国产 |  |
| 22 |  | 挑臂8米 |  | 6 | 个 | 国产 |  |
| 23 |  | 挑臂9米 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 24 |  | 挑臂10米 | 高6.5米，立杆直径对角320-280，壁厚8mm；横臂直径240-110，壁厚5mm；钢板厚度±0.25mm，横臂焊接导轨，采用热轧钢板、热镀锌喷塑，含基础件8-M27*1800mm） | 6 | 个 | 国产 |  |
| 25 |  | 挑臂11米 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 26 |  | 挑臂12米 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 27 | 其他杆件 | 特殊杆件 | 根据规划设计图纸规格进行定制 | 3 | 个 | 国产 |  |
| 28 |  | 墙装原装支架 | 原装支架 | 11 | 个 | 国产 |  |
| 29 |  | 墙装挑臂1米 | 挑臂1米 | 8 | 个 | 国产 |  |
| 30 |  | 吊装原装支架 | 原装支架 | 3 | 个 | 国产 |  |
| 31 |  | 抱杆原装支架 | 原装支架 | 10 | 个 | 国产 |  |
| 32 |  | 抱杆挑臂1米 | 横臂杆（借杆）、抱箍挑杆，安装在墙上或电线杆上，直径≥50MM，挑出1-3米，无缝钢管，壁厚≥3MM，表面做热镀锌和静电喷塑处理。根据实际情况选择不同的类型杆和施工方式。 | 26 | 个 | 国产 |  |
| 33 |  | 抱杆挑臂2米 |  | 27 | 个 | 国产 |  |
| 34 |  | 抱杆挑臂3米 |  | 28 | 个 | 国产 |  |
| 35 | 机箱 | 智能箱 | 1）设备箱适合户外环境使用，材质采用201不锈钢喷塑，箱体厚度≥1.2mm，机箱颜色为电视灰；箱内尺寸：400mm(宽)×500mm(高)×180mm(深)，卡口点位箱体尺寸400mm(宽)×600mm(高)×300mm(深)；遇特殊场景根据实际定制尺寸规格；机箱需根据采购人要求与杆件作配套一体化设计。 2）防护等级要求≥IP55； 3）箱内电气部分采用导轨式安装，接线方便，每个单元均可独立更换；电气部分安装背板采用≥6mm环氧树脂绝缘板；机箱内部右侧预留DIN导轨，用于运营商光端机固定；机箱底部具有4个内径32mm防水接头。 4）箱体内部包含≥63A 2P空开、10A自动重合闸、标称20KA电源防雷器、1位维修插座、智能控制终端、4路像机AC220V供电端子4路补光灯AC220V供电端子、1路光端机DC12V供电端子、光纤盘、后备电源模块、风扇、箱门检测开关。 5）▲具有支持供电电压、电流检测，可通过客户端显示；当供电断开时，在客户端上提示供电异常告警，具有公安部出具检测报告。 6）可通过客户端显示补光灯工作状态并设置定时/手动开启。 7）提供≥5路AC220V交流输出，最大支持功率≥2000W，提供≥3路12V直流输出、2路干接点输入接口、1路10M/100M电口、1路RS485接口。 8）▲当箱体受到倾斜时，提示箱体倾斜异常，并显示倾斜角度 9）▲当箱体受到撞击时，提示箱体撞击异常，并显示受到的撞击加速度值 10）▲当箱体受到震动时，提示箱体震动告警，并显示受到的震动加速度值 11）箱门打开时内部辅助工作指示灯自动开启；箱门超时未关闭本地蜂鸣器自动启动告警。 12）可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警。 13）▲可支持≥6路外接摄像机状态检测。 14）▲能够区分补光灯白天异常亮起或晚上无法开启。 15）▲支持温度检测、防雷状态检测、风扇工作状态检测，支持通过客户端显示箱门状态并设置箱门布防撤防。 16）交流输出接口具有定时控制、远程控制功能，可远程设定工作模式，具有第三方检测报告。 17）▲支持通过WEB/客户端软件直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级，具有公安部出具检测报告。 18）工作温度范围-25℃～+75℃，工作湿度≤90%RH，具有第三方检测报告。 19）具有后备电源，设备断电时可继续供电。 20）▲智能设备箱支持SDK二次开发（免费定制和提供）。 配套运维管理平台 需提供相配套的硬件服务器设备及与智能弱电网络设备箱相配套的智慧运维管理平台软件（含管理授权）。智慧运维管理平台软件系统应基于B/S架构，支持基于电子地图信息显示设备管理方式，为监控系统运行提供高度集成化、高可靠性、易维护的设备运行状态、告警显示、状态统计、维护管理、工单管理等功能。具体功能要求如下： 1) 具有实时在线统计视频总数、视频在线率、故障及时修复率（修复阈值时间可设）、视频掉线列表、告警情况功能。 2) 具有在电子地图上标识展示位置信息，并显示设备信息、工作状态，包括正常、异常、离线等情况功能。 3) 具有详细了解单个点位供电情况、环境温度情况及设备工作状态功能，可远程控制设备断电重启、设定设备参数。 4) 具有导出设备和外接摄像机列表功能。具有通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表功能。 5) 具有声音（短信）通知告警信息、支持设定各种告警的告警等级、支持分区域设定不同告警的处理时效功能。 6) 具有自动派单和手动派单功能，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息。 | 192 | 个 | 国产 |  |
| 36 | 线材 | 电源线 | YJV2*2.5，国标产品，知名品牌 | 6416 | 米 | 国产 |  |
| 37 |  | PE管 | ¢40,壁厚≥2mm | 5297 | 米 | 国产 |  |
| 38 |  | 镀锌管 | ¢40，壁厚≥2mm | 297 | 米 | 国产 |  |
| 39 |  | 电源线 | RVV3*1.5，国标产品，知名品牌 | 9000 | 米 | 国产 |  |
| 40 |  | 控制线 | RVVP2*1.5，国标产品，知名品牌 | 755 | 米 | 国产 |  |
| 41 |  | 网线 | 室外六类防水，国标产品，知名品牌 | 4275 | 米 | 国产 |  |
| 42 | 接地 | 接地系统 | 不小于BVR-10平方双色接地线及40*4毫米镀锌扁铁，连接部位采用铜鼻子，接地电阻小于10Ω | 105 | 套 | 国产 |  |
| 43 | 辅助材料 |  | 含扎带、胶布、标签等 | 1 | 批 | 国产 |  |
| 44 | 基础 | 挑臂1—3M（H4） | 0.8*0.8*1.0M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 11 | 个 | 国产 |  |
| 45 |  | 挑臂1—5M（H6） | 1*2*1.2*1.5M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 28 | 个 | 国产 |  |
| 46 |  | 挑臂6—9M（H6） | 1.5*1.5*1.8M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 17 | 个 | 国产 |  |
| 47 |  | 挑臂10-12M（H6） | 1.8*1.8*2M、C25商混；混凝土养护时间具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 8 | 个 | 国产 |  |
| 48 | 手井 | 含水泥材料井盖 | 井盖500*500mm、井深500mm | 95 | 个 | 国产 |  |
| 49 | 取电线路 | 绿化 | 300*500mm，含审批、开挖和回填及恢复、清理 | 2861 | 米 |  |  |
| 50 |  | 水泥 | 300*500mm，含审批、开挖和回填及恢复、清理 | 249 | 米 |  |  |
| 51 |  | 方砖 | 300*500mm，含审批、开挖和回填及恢复、清理 | 97 | 米 |  |  |
| 52 |  | 沿墙敷设 | 含PVC套管 | 1829 | 米 |  |  |
| 53 |  | 架空 | 含恢复 | 340 | 米 |  |  |
| 54 |  | 其他 | 300*500mm、含恢复 | 170 | 米 |  |  |
| 55 | 运行维护 | 五年维护费 | 5年 | 287 | 路/元/5年 |  |  |
| 56 |  | 链路租赁费（租用5年） | 5年 | 192 | 点/元/5年 |  |  |
| 57 |  | 电费（5年费用） | 5年 | 287 | 路/元/5年 |  |  |
| 58 | 办公设备 | 运维台式电脑 | CPU：英特尔酷睿 i5-8500 图形卡：AMD Radeon R5 430, 2GB, FH (DP/DP) 硬盘：M.2 128GB SATA Class 20 固态硬盘+3.5 英寸 1TB 7200rpm 硬盘 显示器：23英寸 质保服务：原厂五年，故障硬盘不返还服务 | 1 | 台 | 戴尔、联想、惠普 |  |
| 视频辅助感知系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 视频辅助感知系统建设 | 视频辅助感知系统建设 | 新建前端采集点及相关平台，涉密 | 30 | 套 |  |  |
| 运维保障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 运维车辆 | 五年车辆租赁服务（三厢小轿车，新能源或燃油车辆） | 1 | 辆 |  |  |

  - 商务条款

- ▲工程工期

前端建设工程在2019年12月15日前完工（达到试运行标准），视频存储设备在2019年10月15日前部署到位；标段一公安中心机房交换机在2019年10月15日前部署到位，其他中心端相关软硬件（不包括社会面停车场停车控制数据接入和500万互联网人脸抓拍相机部署）在2019年10月30日以前部署到位；标段三公安分平台扩容、业务应用综合服务器在2019年10月15日之前部署到位，中心机房扩容建设在2019年10月15日之前完工；其他建设内容均在2019年12月15日前完成。

- 维修维护服务

中标人在终验合格且整体交付使用之日起，负责该系统的维护和保养;中标人应具有完整的售后服务。在服务期内，中标人负责对出现故障的所有设备免费维修和更换，并提供终身优惠维修保养服务。

1、中标人需制订相关运行维护制度，包含专门的抢修流程及内部日常管理、考核制度，并建立维护台账，严格按服务规范和标准执行。维护台账应包括设备名称、编号、安装位置、检定（验收）时间、功能及性能指标、建设单位、管理单位、承建单位、维护单位、验收完成后设备现场图片、质保期、责任人等信息，以及设备的产品合格证、计量检定证书、检测报告影印件、质保书、施工图影印件、使用手册等资料。

2、中标人维护机构需配备足够的维护人员和维护车辆。

▲各标段维护人员不少于6名（不包括常驻玉环市公安局维护人员），配置登高车辆不少于2辆，配置接地电阻测量仪不少于3套。投标人投标多个标段可用同一组人员和车辆，但投标人若中标多个标段，中标后需另行提供不同的维护人员和车辆（中标标段所提供的维护人员和车辆不得更改）。

▲各标提供常驻玉环市公安局维护人员（需具备IT或安防行业工作经验2年以上）各1人（不得与前期天网、雪亮工程驻玉环公安局维护人员重复）；标段四另提供1辆常驻玉环市公安局运维车辆。

维护机构还须配备系统维护必需的装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。

3、系统服务要求：中标人在玉环市内设服务网点，设立专门的办公场所，服务期内须提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持，并确定专人联系，提供不间断的服务直到服务期满。

当出现故障，接到维修通知后，通常情况下市区内1小时到场，非市区2小时到达现场，经故障判断后确认是系统平台（包括存储，下同）和光纤链路故障（确认时间为2小时），在4小时内恢复；确认是前端设备如摄像机被盗或损坏、线缆被剪断等故障，在24小时内恢复。如超过承诺恢复时间，每超过1小时甲方有权减免该业务点月服务费的5%直至该业务点恢复为止；中标人承诺每个业务点每月的累计故障时间不超过36小时，若每个业务点每月的累计故障时间超过36小时，采购人有权减免该业务点的月服务费。(月服务费=服务单价/60)。

遇有安全保卫、集中行动、视频演示等重大活动，需要应急响应维护维修的，在市区内半小时内赶到，非市区1小时到达现场，并尽快修复故障。维护结束恢复正常后须由采购人书面确认，维护维修记录应当做记录（一式两份）。

4、摄像头故障（以台州市天网视频侦查平台为准）分类：黑屏、白屏、彩屏、抖动、彩条、干扰、过曝、偏色、噪声、遮挡、丢帧、卡顿、字幕不规范、镜头脏、画面冻结、对比度异常、清晰度异常、亮度异常、不在线、无视频信号、连接超时、校时不准确、视频标注不规范、命名错误、经纬度错误、无录像、录像丢失、录像无法下载、录像无法回放、录像下载时间不一致、录像保存时长不足、抓拍功能异常、抓拍图片上传延时、录像上传延时、不能操控、操控不灵、预置位错误、无法设置预置位、补光不足、夜间补光灯未开启、图片保存时长不足、数据保存时长不足等。

5、故障报修及修复确认流程：

1）故障发现及推送：1、故障系统自动分析，由采购人建立雪亮工程运行维护系统，该系统具备故障自动分析、自动派单、修复确认提醒功能，发现的故障通过视频专网或互联网推送至制定维护人员的电脑端或手机；2、故障人工巡查，由采购人会同第三方监理人员定期对所有服务内容进行巡查，发现的故障信息通过运维系统或微信、QQ、电子邮件的形式发送至中标人指定维护人员；

2）故障信息签收： 中标人应提供计算机、手机等必要的运维设施，并确保运维系统的网络畅通（网络由中标人提供，并计入服务报价），中标人运维人员接到故障报修信息后应及时签收，无论签收与否，报修信息一经发出，即视为故障计时开始；系统自动发现和人工巡查发现的故障以最早发送的时间为准；

3）故障修复反馈：中标人在故障修复完毕后无论故障是否排除均应及时在原接收信息端反馈故障修复情况，已排除故障的需等待采购人确认，故障不能及时排除的应说明故障原因及下一步工作方法，未反馈的视为故障持续未排除；

4）故障修复确认： 采购人及第三方监理人员应及时对故障修复反馈进行确认。

6、定期巡检、保养维护和性能测试：

1）定期巡检主要包括查看基础设施（基础、立杆、机箱等），设备有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷等）以及是否完整、整洁，检查各监控中心的图像质量。如有发现损坏、破坏、图像质量不好等，要及时予以修复、调整，不能修复的则予以更换。并作好巡检记录，巡检记录须经采购人书面确认。

2）由维护管理系统每天至少一次自动检查所有摄像头和其他设备的状态。

3）每季度对各视频监控点镜头清洁一次，对机箱里电气设备进行清尘、清洁和检查一次。及时发现故障、隐患并及时处理，把故障消灭在萌芽状态，避免扩大故障范围；要对监控设备中的摄像机系统以及传动机构的进行必要的保养；擦试防护罩，前视玻璃的除尘等；对中心机房的设备进行一次清洁保养和检查。对发现的问题及时处理，保证视频图像不受遮挡，以保证系统持续、稳定、安全地运行。重大节日如五一、十一、春节前二个星期要对立杆、机柜、镜头清洗一遍，并做好保养、维护的记录。保养、维护记录须经采购人书面确认。

4）每年对补光灯、闪光灯流明和接地电阻测试一次，对各类电器设备进行检测一次、并做好参数记录，应建立清洁和测试台账备查。在每年的3月份雷雨季节来临前，着重对所有监控点的接地电阻进行测试和数据记录，并检查所有的监控点的避雷是否正常。对测试后数据达不到要求的点采用增加接地桩等措施解决，以减小接地电阻。并更换被雷击穿的避雷器。同时，检查各接地线是否正常。以保证在雷雨季节避雷器被击而造成设备损坏。测试记录须经采购人书面确认。

6、现场检查维护：

1）现场检查维护通用要求应包括对设备外观、杆件、防护、电源、电缆、避雷设备、接地以及通信情况，并对设备进行人工校时；

2）现场检查维护特殊要求由采购人和中标人另行约定；

- 现场检查维护情况需建立档案，并录入维护管理系统。

7、针对本项目中的所有设备，中标人需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的故障先免费更换；备品储备量需达到本项目设备的5%。

- ▲付款方式

合同签订前，中标供应商应缴纳合同金额的5%作为履约保证金至采购人账户。履约保证金在终验合格且整体交付使用并扣除相关违约金后退还。

本项目各标段在初验合格后支付合同总金额的30%作为运营服务启动费用，而后按照日检查、月汇总、年支付的模式根据年度考核评价情况按年支付购买服务费用（第一期36个月服务期限内每年服务费用基准价为合同金额的15%，第一期服务期满续签后的每年服务费用基准价为合同金额的12.5%，未续签的视为合同终止停止付费）。

标段一社会面停车场停车控制数据接入和互联网人脸抓拍相机部署若因接入点条件或数量不满足导致不能完成建设量的，削减服务或转换成其他等价时长服务。

  - 计费方式

招标时要求投标人分别报价每项服务服务单价（5年）用于减免、扣费、另行选址、新增/削减服务计费基准；所有设备设施发生4.2.3.2绩效评价体系（下简称“绩效评价体系”）中第1项情形的减免当日服务费（当日服务费=服务单价/1800）并按故障时长累计,发生绩效评价体系中第7项情形的每次每低1%点按每路扣300元计，发生绩效评价体系中第9项情形的根据造成后果及损失程度每次酌情扣1000-500000元（造成严重后果致影响无法消除或核心数据损失无法恢复的停止支付当年服务费用），发生绩效评价体系中第10-12项情形的每次扣1000元，发生其他绩效评价体系中所列服务质量不合格情形的每次扣200元;故障连续未能排除的以前一次为基准翻倍扣费直至故障排除，同一设备同一故障连续出现3次的一次性扣500元。连续两年年扣费总额达到年服务费用基准价25%的采购方有权终止服务合同。应扣或减免费用可由双方协商转换为等价服务时长。

  - 绩效评价体系

建立由购买主体、承接主体及第三方监理单位共同参与的绩效评价机制，依托雪亮运行维护平台结合人工检查复核方式定期对视频监控运行的质量情况进行检查，结果作为付款的重要依据。

发生以下情形的视为服务质量不合格：

1、设备在线情况：设备连续12小时不在线或录像异常超过24小时的；

2、图像质量情况：根据上级公安机关对视频图像的要求，发生实时视频的无图像、丢帧、码流异常、图像偏色、遮挡、亮度异常、噪声偏大等图像质量不合格情形未在24小时内恢复正常的；

3、图像标注情况：未按要求标注图像信息且未在24小时内改正的：

4、卡口延时情况：车辆、人像卡口延时10秒以上未在24小时内修复的；

5、卡口抓拍率：标准卡口抓拍率未达到95％、人像卡口抓拍率未达到95％、云卡口抓拍率未达到90％且未在24小对内恢复的：

6、卡口准确率：标准卡口抓拍准确率未达到95％、人脸卡口抓拍准确率未达到95％、云卡口抓拍准确率未达到90%且未在24小时内恢复的；

同一设备同时发生上述情形的按一次扣费；

7、视频正常率：月总视频监控正常录像率低于上级考核相关考核要求的；

8、社会面停车场停车控制数据接入服务情况：接入中断未在24小时内或双方约定时间内恢复的；

9、网络及系统安全情况：因软硬件设备自身问题或安全维护服务不到位，导致发生网络、系统及数据安全事故的；

10、视频和数据的存储情况：视频录像存储时间未达30天的、车辆卡口图片存储时间未达6个月的、人脸图片存储时间未达3个月的、过车记录历史未达2年的且未在5天内或双方约定时间内恢复的；

11、中心端设备情况：服务器、交换机、安全设备、安全系统、存储、系统平台等出现不兼容、故障或运行异常未在24小时内或双方约定时间内恢复的；

12、视频辅助智能感知信息服务：涉密另行约定；

13、其它质量不合格情形。

如因购买主体、电力部门停电、道路改造、不可抗力等非承接主体原因造成无法按要求提供服务的，不扣相应费用，承接主体可提供延期服务或由双方协商解决。

  - 日检查

由第三方运营监理机构每天查看设备运行情况并做好记录，根据平台显示情况，结台人工巡查，输出考核工作日志，承接单位对检查结果有异议的应及时提出复核；

  - 月汇总

第三方运营监理机构对当月每日考核情况进行汇总形成月费用支付汇总表，交购买主体、承接主体确认后作为当月费用依据；

  - 年支付

第三方运营监理机构在每个年服务期结束后根据每月费用情况及其它按年结算情形汇总形成当年服务费用，交购买主体、承接主体确认后支付年度服务费用。

  - 关于服务中断

由于购买主体或经购买主体同意导致的点位服务无法正常进行，由双方协商选择以下方式履行合同：

1）服务延期：因临时停用导致该点位服务暂时中断，考核指标不计入评价，等到该点位具备正常运行条件了，服务继续，中断期间的时间不计入服务时间，购买服务时间延长至合同约定履行服务的总时长，费用正常支付。

2）另行选址：因长期停用等原因需另行选址的，经购买主体同意另外选择点位，将该点位设备纳入考核体系，继续支付服务费用，在服务总数的5%以内因移址产生的费用不另行支付，超出5%的产生的设备费用以中标单价计，工程量以每路服务单价的5%计。

3）终止服务：长期停用有无适当点位移址的，经双方协商可终止服务，购买主体需支付承接主体剩余服务费用的50%作为补偿。

  - 关于新增服务

购买主体在合同期内需新增视频信息服务的，每路费用根据服务单价进行计费，服务时长为五年，以服务上线始计算。

项目服务终验合格并整体交付使用后新增或延期的视频监控服务，除非合同提前终止，在项目服务终验合格并整体交付使用后60个月后，中标方应继续保质保量提供剩余期限服务，采购人扣留相应服务费用（以每路服务单价/1800天*剩余服务天数计）并与中标方另行约定支付方式。

  - 产权归属

▲服务期满后，产权归属由采购人决定，中标单位无条件服从。

- 人员及制度考核

项目施工期间，中标人违反下列规定产生的扣款，从履约保证金中扣除，若履约保证金不足以支付的，则不足部分由采购人在支付服务费时予以扣除。

1、项目经理考核制度：本工程项目经理要做好人员、质量、进度、设备采购、文档审核和组织协调等方面的管理，在投标书中必须提供对人员团队的详细考核制度，特别是对现场巡查人员的考核制度，要求以镇（街道）为单位配备对应数量的现场巡查人员，负责各镇（街道）施工队的进度、质量、施工安全文明的各项检查任务，做好各对应镇（街道）监理负责人的对接工作，项目经理必须每周对各镇（街道）现场巡查人员进行考核，并在每周例会上提交经审核确认的考核表、上周进度检查表和下周工作进度计划交采购人和监理单位审核，如不及时提交则按500元/次进行扣款。

2、施工单位现场巡查考核制度：现场巡查记录表的检查内容必须由技术负责人根据标书、合同、设计方案及相关规范要求制定，内容必须涵盖（检查事项、存在问题、整改措施、复查记录）等方面，且巡查记录表必须有技术负责人的审核确认意见及签字，要求图文结合，必须及时提交，否则按500元/次进行扣款。

3、文档资料整理及提交制度：资料员应根据项目实施进程及时协调并组织各职能人员整理和收集相应的文档资料，在采购人和监理单位的规定时间内提交审核确认，如不及时提交则按500元/次进行扣款。

4、监理工作联系及监理通知单回复等监理指令性文件的回复及执行制度：监理工作联系单及通知单等监理指令性文件必须在监理单位要求的规定时间内回复并按计划执行，如不及时回复或不及时执行则按500元/次进行扣款；对于实施过程中采购人或监理单位发现的问题，如重复出现两次以上，则按500元/次的递增方式进行扣款。

5、道路、绿化开挖及复原制度：道路、绿化开挖和复原标准必须按市政部门的恢复要求执行，必须承诺设立该修复费用专项资金，做到专款专用，如接到相关部门投诉，按500元/次进行扣款。

6、安全文明施工制度：建设施工安全技术管理应遵照GB 50870和DB33/T 502的相关要求。如有违反，按500元/次进行扣款。

7、施工人员及现场巡查人员必须佩戴安全帽、穿反光背心，登高作业人员必须佩戴安全带等防护装置，施工作业时必须按市政要求在醒目位置设置围挡和警示牌、警示灯。

8、现场泥土及施工垃圾必须及时清理，不能留余土过夜，如有特殊情况必须用袋子把余土装好，摆放在围挡内，隔天进行清运。

9、施工现场搅拌混凝土时，为避免污染地面，必须在铁皮垫底上进行，并对施工区域进行围栏，施工垃圾、施工用品摆放在围栏内，施工完毕及时进行清理。

10、其他违反安全文明施工制度的行为。

- 技术培训及技术服务

1、设备安装、调试结束后，中标人应立即派有经验的工程师对采购人人员进行操作和日常管理的培训；中标人免费为采购人培训至少3名操作人员，并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练地运用平台软件及设备并能进行简单的设备维护。现场培训要求至少每年一次，现场培训的场地和人员由采购人安排。培训时间由采购人提出，经双方协商确定，所有培训费用（含交通和食宿）由中标人免费提供。

2、中标人应提供系统所有故障排除服务，确保系统进行实时、有效的视频探测、视频监视，图像显示、记录与回放。

3、中标人应提供系统及网络现状、系统安全及运行测试和评估服务，为客户远程网络视频监控系统提供详细系统测试报告。

4、服务期内，中标人应免费提供设备软件升级服务，在网络和设备扩容及软件升级时，中标方需派技术人员到场免费实施或指导。

5、在系统验收时，中标人应为客户远程网络视频监控系统提供详细的施工文档、设备操作使用指南和维护手册、以及详细的安装调试文档，并提供文档更新服务。

6、在设备投入运行后，如对系统软件有所改进，增加新功能，中标人应免费为客户远程网络视频监控系统提供使用。

- 专利权

中标人应承诺保护采购人在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由中标人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，采购人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

- 保密

1、未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提出或披露与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。

2、甲乙双方通过本协议实施了解到对方的有关网络组织、业务发展、价格策略等商业机密时，双方均有义务为对方保密，并签订保密协议履行保密职责。

- 违约责任

  - 产品质量违约责任

工程质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运行过程、权威机构检测中发现的设备质量问题，中标人必须无偿修复至符合质量要求，修复达不到承诺要求的更换新机。中标人承担返工所发生的一切费用和采购人的直接经济损失。中标人在接到采购人通知后，及时派人赴现场处理设备质量问题。

  - 违约赔偿

1、除不可抗力和采购人同意的情况外，中标人发生不能按期完成施工任务，则按下列规定支付违约金。违约金从履约保证金中扣除，若履约保证金不足以支付违约金，则不足部分由采购人在支付服务费时予以扣除。

2、逾期开工、完工

中标人应保证其投资资金按承诺的建设进度计划及时到位，并按承诺的建设进度计划要求，按时完成工程建设，准时投入运行。若是中标人未能按承诺的时间开工，因中标人原因延误开工的，中标人应向采购人按2万元/天支付违约金。如果开工日期延误超过2个月的，采购人有权终止合同,则履约保证金不予退还，损失由中标人自负。若中标人未能按规定的时间完工（包括初验时间节点要求），中标人应向采购人按100元/摄像机•天支付违约金。如果工期延误超过3个月的，采购人有权终止合同，则履约保证金不予退还，损失由中标人自负。

- 技术服务和人员培训

采购人通过故障保修热线或客户经理报障，使用期内，中标人负责对出现故障的所有设备免费维修和更换，并提供终身优惠维修保养服务，每次维修都将形成必要的记录，为采购人建立一套完整的运行纪要。

  - 提供系统日巡检服务，确保每台服务器在稳定的工作；服务器出现异常情况应在8小时内解决。

  - 每个季度对整个系统进行现场巡检一次和摄像机镜头擦拭一次，遇重大活动和重要保障任务时，接公安局通知时应立即进行巡检和擦拭，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

  - 提供每周7×24小时电话技术服务、技术咨询或现场技术服务。并根据采购人指定地点派专人驻点维护。

  - 乙方通过系统网管平台发现业务点发生故障或由甲方提出申告时，乙方承诺：经故障判断后确认是系统平台（包括存储，下同）和光纤链路故障（确认时间为2小时），在4小时内恢复；确认是前端设备如摄像机被盗或损坏、线缆被剪断等故障，在24小时内恢复。如超过承诺恢复时间，每超过1小时甲方有权减免该业务点当月应付金额的5%直至该业务点恢复为止。乙方承诺每个业务点每月的累计故障时间不超过36小时，若每个业务点每月的累计故障时间超过36小时，甲方有权拒付该业务点的当月应付金额。(当月应付金额=当年应付金额/12)

  - 针对本项目中的所有设备，中标人需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的故障先免费更换；备品储备量需达到本项目设备的5%。

  - 中标人应提供系统所有故障排除服务，确保系统进行实时、有效的视频探测、视频监视，图像显示、记录与回放。

  - 中标人应提供系统及网络现状、系统安全及运行测试和评估服务，为客户远程网络视频监控系统提供详细系统测试报告。

  - 使用期内，中标人应免费提供设备软件升级服务，在网络和设备扩容及软件升级时，卖方需派技术人员到场免费实施或指导。

  - 在系统验收时，中标人应为客户远程网络视频监控系统提供详细的施工文档、设备操作使用指南和维护手册、以及详细的安装调试文档，并提供文档更新服务。

  - 在设备投入运行后，如对系统软件有所改进，增加新功能，中标人应免费为客户远程网络视频监控系统提供使用。

  - 中标人应具有完整的售后服务。

  - 设备安装、调试结束后，中标人应立即派有经验的工程师对采购人人员进行操作和日常管理的培训，并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作。

  - 中标人应每年对采购人提供免费培训。

  - 其他要求

1、投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。

2、对上述采购物品需求、技术等有疑问或需要查勘现场的（包括图纸）请向采购单位咨询、索取。采购代理机构不负责此类问题的口头答复，若遇技术问题的具体更正将以正式的补充文件或者招标文件修订版形式发送投标人。采购单位的咨询电话详见前附表。

3、这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，上述功能要求内容中未列入，但投标人所报设备中为标准配置或应当具备的功能配置，应含在总报价中列出及加以说明，投标人保证系统建成后一次性通过验收及正常运行，否则造成系统不能正常运行，一切后果由中标人完全负责，并且总价不再调整。

4、中标人须按国家有关规定及标准完成本次招标设备的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、检测及通过有关部门验收、提供五年服务（从终验合格并整体交付使用之日起算）等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。中标人对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

5、设备的完整性

中标人所提供的设备必须是全新的、完整未拆封的、有效的、功能齐全的设备，所有设备及附件均须是从合法商业渠道获得的，并为原生产商出厂正品，必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准，所有的部件必须无任何缺陷。

6、检测性能测试与验收

中标人应提供设备的有效检验文件，经采购单位认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，采购单位聘请国家认可的有资质第三方计量部门单位对设备进行复检和性能测试，中标人应派出有经验的，高水平的技术人员协助此项工作。经采购单位组织设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收标准应符合有关规定。聘请第三方计量部门所有费用需要在投标时一并考虑。

7、中标人须提供的技术服务

中标人提供的设备需为原包装并同时提供相应的软件技术。中标人所提供的设备、软件，如涉及其他单位的专利权、知识产权等，应提供相应的使用授权书。中标人对一切可能的侵权指控负责。中标人应及时免费提供设备软件的升级，免费提供设备新功能和应用的资料。

8、系统的基础施工工程，投标人须自行现场勘察，并根据现场实际情况优化设计方案（须满足招标文件与国家标准要求），自行确定工程量。

9、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由投标人负责的工作范围以外需要采购单位协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

10、招标文件技术部分提供提供的立杆杆件尺寸仅供参考，投标人应根据自身投标产品特性需要进行杆件规格设计，在工程实施过程中进行调整。招标文件点位清单中注明借杆/墙的点位，如在工程实施过程中无法借杆/墙安装时，可以进行增加杆件及相应基础、接地等配套。

11、投标人在投标文件中应明确所选用材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。

12、中标人需在设备到货时提供设备出厂合格证明，原装正品证明（摄像机、补光灯、闪光灯、高清镜头、杆件、机箱、光纤传输设备、存储、服务器、交换机、中心机房设备须原厂商出具质保函，加盖原厂商合法代表公章），如果投标人不能提供以上证明及质保函，则采购单位可以按验收不予通过处理。

13、采购人一旦发现投标人存在提供假冒伪劣货物或不满足实际功能需求的设备等情况，投标人必须无条件予以更换，更换设备的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次，并且承担造成的后果。

14、根据本期雪亮视频建设整体要求，设备清单中如有缺漏，请投标人自行补足，投标人提供的设备清单必须能够完全实现整体要求，施工过程中发现因设备数量估算不足从而无法完整实现整体功能的，将由中标人出资补足（补足的设备技术参数不得低于投标承诺的同类设备），采购单位不再另行支付额外费用。

15、中标人应承诺保护采购单位在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由中标人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，采购单位不承担由此引起的一切经济和法律责任。

16、服务期限内，设备故障无法修复且设备生产商停产或停用的，中标人应提供不低于原设备的技术要求和档次的产品。

17、应遵循开放系统的原则，能提供符合国际标准和软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等方面的接口和协议，并为今后的二次开发预留接口和开放协议。

18、乙方应保证货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合技术要求和合同规定。乙方提供的货物出现质量问题，乙方应负责包修、包换，并承担修理、调换的实际费用。

19、本项目所涉及服务器、网络设备、存储等设备由采购人根据项目实际情况部署到指定位置；服务期限内，设备内需迁移部署位置的，中标人应予以配合迁移部署，不再另行增加费用。

20、乙方须在服务期内必须确保系统正常运行和传输图像稳定清晰。

21、终验合格且整体交付使用时，乙方须提供投标文件中注明的备品备件；设备清单中所列摄像机、光源、存储设备、监控箱等数量在项目终验后若有剩余的自动转为现场备品备件，但不计入投标文件中注明的备品备件。

22、服务期内必须保证补光灯和闪光灯正常使用，当光衰减大于30%或造成图片、视频数据成像效果不符合招标要求及相关国家标准的应当免费修复或更换。未按要求及时修复或更换的，按摄像机故障扣款处理。

特别说明

本技术规格只是对该雪亮工程视频监控系统原则性的要求，并非详尽的要求，投标人有责任对设计的实施符合技术规范负责，并有责任提出在本技术规格中未阐述的但为保证系统建成后能一次性通过终验及保证正常运行所必须的建议和要求，并落实在方案和投标报价之中。

注：上述要求中带▲项目为实质性响应条款，不得负偏离。

第五章 政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任

（根据招标结果确定）

（二）乙方责任

（根据招标结果确定）

五、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的____% 。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（ ）个月之日起5个工作日内无息退还]

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

十、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

十一、款项支付

付款方式：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十四、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的，依法向玉环市人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

（合同签订后采购人或供应商须将合同副本

送达招标代理机构及采购人处备案）

第六章 投标文件格式附件

附件1                              　　　             本

玉环市公安局玉环市“雪亮工程”二期视频监控服务

项目编号：HQ-YHZFCG-2019-68

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- 声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

附件2　　　　　　　　　投标声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的玉环市公安局玉环市“雪亮工程”二期视频监控服务（HQ-YHZFCG-2019-68）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：    年    月     日

附件3　　　　　　　　　授权委托书

杭州华旗招标代理有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表身份证复印件粘帖处

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证复印件粘帖处

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4　　　　　　　　　商务与技术文件

玉环市“雪亮工程”二期视频监控服务

项目编号：HQ-YHZFCG-2019-68

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分

1、投标人情况介绍（附件5）；

2、项目需求的理解与分析；

3、项目组织实施方案(附件6、附件7)；

4、技术、服务、安全标准及验收方案；

第二部分  投标产品描述部分

1、投标产品描述及相关资料（附件8、附件9）；

2、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

第三部分  商务响应部分

1、证书一览表（附件10）；

2、近三年来类似项目的成功案例（附件11）

3、售后服务描述及承诺（附件12，附件13）；

4、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）

第四部分  其他参考表格（此部分视情况选用）

1、主要货物用材响应表(附件14)

（以上内容具体描述详见“第三部分投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）

附件5　　　　　　　  投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：：

附件6　　　　　　　项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件7　　　　　　　项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件8　　　　　　　　　供货清单

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件9　　　　　　　　技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第四部分“招标需求”内的“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件10　　　　　　　　　证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：：

附件11　　　　投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件12　　　　　　资信及商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件13	　　　　　　售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件14　　　主要货物用材响应表（如有则提供）

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件15　　报价文件目录

玉环市“雪亮工程”二期视频监控服务

项目编号：HQ-YHZFCG-2019-68

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件16）；

2、报价明细表（附件17）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、小微企业等声明函（附件18）；

5、产品适用政府采购政策情况表（附件19）。

附件16　　　　　　　　开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 标段 | 项目名称 | 投标价（元人民币） | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | “雪亮工程”二期视频监控服务 | 大写： 小写： | 3188万元 |
| 标段二 | “雪亮工程”二期视频监控服务 | 大写： 小写： | 2513万元 |
| 标段三 | “雪亮工程”二期视频监控服务 | 大写： 小写： | 1489万元 |
| 标段四 | “雪亮工程”二期视频监控服务 | 大写： 小写： | 1064万元 |

填报要求：

1.投标总报价是包括服务费、人员工资（五险一金、节假日费）、招标代理服务费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件17　　　　　服务项目（标段一）报价计费表

| 序号 | 摄像机类别 | 每路/套服务单价（元／５年） | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通枪球机视频信息服务 |  | 297 |  |
| 2 | 普通人脸抓拍机视频服务 |  | 195 |  |
| 3 | 4G人脸抓拍机视频服务 |  | 39 |  |
| 4 | 车辆人脸卡口视频服务 |  | 223 |  |
| 5 | 社会面互联网视频人脸抓拍机视频服务 |  | 500 |  |
| 6 | 社会面停车场停车控制数据接入服务 |  | 20 |  |
| 总计 |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费及其他一切费用。

4、投标总价应与“开标一览表”中的“投标总价”相一致。

5、每项服务单价用于减免、扣费、另行选址、新增/削减服务计费基准；。

授权代表(签字或盖章)：

投标人（盖章）：

日期：_____年___月___日

服务项目（标段二）报价计费表

| 序号 | 摄像机类别 | 每路/套服务单价（元／５年） | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通枪球机视频信息服务 |  | 440 |  |
| 2 | 人脸抓拍机视频服务 |  | 131 |  |
| 3 | 车辆人脸卡口视频服务 |  | 130 |  |
| 4 | 便携式智能移动视频抓拍设备 |  | 30 |  |
| 总计 |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费及其他一切费用。

4、投标总价应与“开标一览表”中的“投标总价”相一致。

5、每项服务单价用于减免、扣费、另行选址、新增/削减服务计费基准；。

授权代表(签字或盖章)：

投标人（盖章）：

日期：_____年___月___日

服务项目（标段三）报价计费表

| 序号 | 摄像机类别 | 每路/套服务单价（元／５年） | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通枪球机视频信息服务 |  | 270 |  |
| 2 | 人脸抓拍机视频服务 |  | 130 |  |
| 3 | 车辆人脸卡口视频服务 |  | 66 |  |
| 总计 |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费及其他一切费用。

4、投标总价应与“开标一览表”中的“投标总价”相一致。

5、每项服务单价用于减免、扣费、另行选址、新增/削减服务计费基准；。

授权代表(签字或盖章)：

投标人（盖章）：

日期：_____年___月___日

服务项目（标段四）报价计费表

| 序号 | 摄像机类别 | 每路/套服务单价（元／５年） | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通枪球机视频信息服务 |  | 169 |  |
| 2 | 人脸抓拍机视频服务 |  | 41 |  |
| 3 | 车辆人脸卡口视频服务 |  | 77 |  |
| 4 | 视频智能辅助感知系统 |  | 30 |  |
| 总计 |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费及其他一切费用。

4、投标总价应与“开标一览表”中的“投标总价”相一致。

5、每项服务单价用于减免、扣费、另行选址、新增/削减服务计费基准；。

授权代表(签字或盖章)：

投标人（盖章）：

日期：_____年___月___日

附件18　　　　　　　　小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期： ××年××月××日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：   ××年××月××日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局（盖章）

日期：××年××月××日

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。