永嘉县政府采购招标文件 （分散委托） 项目名称：永嘉县教育局下属学校（50所）同步课堂的二期建设采购 采购编号：F-GB202007070445 采 购 人：永嘉县教育技术中心 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○二○年七月

招标文件目录

关于永嘉县教育局下属学校（50所）同步课堂的二期建设采购项目公开采购公告	4

第一部分 投标通知(邀请)书	7

第二部分 招标内容及要求	10

一、采购总说明	10

二、采购内容	10

三、采购清单及技术要求	12

四、原同步课堂系统兼容与运维要求	35

五、其他相关要求	35

六、商务条款	36

七、工作范围	38

第三部分 供应商须知	40

一、说明	40

二、招标文件	41

三、投标文件	42

四、投标文件递交	46

五、开标和评标	47

六、授予合同	51

第四部分 政府采购政策功能相关说明	53

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明	53

中小企业声明函	54

残疾人福利性单位声明函	55

第五部分 合同格式（仅供参考）	56

第六部分 投标文件格式	61

一、资格文件格式	61

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函	61

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函	62

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函	63

附件四 供应商参与政府采购活动投标资格声明函	64

附件五 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函	65

附件六 投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函	66

二、报价文件格式	67

附件七 开标一览表	67

附件八  投标产品数量、价格表	68

三、商务技术文件格式	69

附件九 投标函	69

附件十  法定代表人授权书	70

附件十一 法定代表人诚信投标承诺书	71

附件十二 同步课堂厂商2017年1月1日以来同类项目业绩清单	72

附件十三（一）  商务偏离表	73

附件十三（二） 技术偏离表	73

附件十四 产品配置及主要技术参数	74

附件十五 供应商项目服务人员汇总表	75

附件十六 节能环保产品声明函	76

附件十七 节能（环保）产品清单	77

第七部分 评标定标办法	78

关于永嘉县教育局下属学校（50所）同步课堂的二期建设采购项目公开采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受永嘉县教育技术中心委托，就永嘉县教育局下属学校（50所）同步课堂的二期建设采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: F-GB202007070445

采购组织类型：分散采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永嘉县教育局下属学校（50所）同步课堂的二期建设采购 | 1 | 项 | 6387100元 | 具体内容见招标文件。 |

三、投标供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求；

2、法律、行政法规规定的其他条件；

3、本项目拒绝联合体投标。

四、获取招标文件步骤：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台；

3、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

五、招标文件（含招标公告）质疑事项

1、本项目公告期限为公告发布之日次日起五个工作日。

2、供应商如对招标文件有异议的，应于招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商须在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

6、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。

六、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、投标截止时间/开标时间：2020年7月29日　14:30

八、投标地点：本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场（演示人员除外）。

九、评标地点：永嘉县公共资源交易中心评标室（永嘉上塘广场路建设大厦三楼）

十、投标保证金：不需提供

十一、联系方式

采 购 人：永嘉县教育技术中心

联系人：汤老师

联系电话：0577-67233525

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地    点：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼

联 系 人：余先生

联系电话：18968868813

传    真：0577-57579778

监管部门：永嘉县财政局

联系电话：0577-67230257

第一部分 投标通知(邀请)书

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 永嘉县教育局下属学校（50所）同步课堂的二期建设采购 |
|  | 项目编号 | F-GB202007070445 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算（最高限价） | 见采购公告 |
|  | 采购人 | 永嘉县教育技术中心 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司 地 点：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 联 系 人：余先生 联系电话：18968868813 传 真：0577-57579778 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求； 2、法律、行政法规规定的其他条件； 3、本项目拒绝联合体投标。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 是否允许分包 | 不允许 □允许 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 投标样品/演示 | □不需要 需要 按第七部分评分细则要求，提供相关演示，并提供现场演讲人员的授权书（格式自拟）。 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户。 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 见招标公告 |
|  | 标书售价 | 免费提供 |
|  | 投标截止时间 | 2020年7月29日14:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场（演示相关人员除外，最多2名） |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2020年7月29日14:30 正 (北京时间) 开标地点：永嘉县公共资源交易中心开标室（上塘镇广场路建设大厦三楼） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后。2天内合同原件扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱：627157963@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标时需说明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容

1、采购内容

| 一、机房端（教育局中心机房） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| 1 | 互动云主机（核心产品） | 1台 | 详见技术参数 |
| 2 | 互动主机软件系统（核心产品） | 1套 | 详见技术参数 |
| 3 | 无线业务管理组件（核心产品） | 1套 | 详见技术参数 |
| 4 | AC授权（核心产品） | 1套 | 详见技术参数 |
| 5 | 光模块 | 2只 | 详见技术参数 |
| 6 | 光模块 | 6只 | 详见技术参数 |
| 7 | XFP光模块 | 1只 | 详见技术参数 |
| 8 | 辅材配件 | 1项 | 详见技术参数 |
| 二、学校端 |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| 1 | 同步课堂（常态化录播）（核心产品） | 27套 | 详见技术参数 |
| 2 | 同步课堂（精品录播）（核心产品） | 23套 | 详见技术参数 |
| 项目学校清单 |  |  |  |
| 序号 | 学校 | 数量 | 类型 |
| 1 | 永嘉县界坑乡学校 | 1 | 常态录播 |
| 2 | 永嘉县巽宅镇中学 | 1 | 常态录播 |
| 3 | 永嘉县桥头镇白云小学 | 1 | 常态录播 |
| 4 | 永嘉县金溪镇第一小学 | 1 | 常态录播 |
| 5 | 永嘉县桥头镇朱涂小学 | 1 | 常态录播 |
| 6 | 永嘉县大若岩镇中学 | 1 | 常态录播 |
| 7 | 永嘉县岩头镇港头学校 | 1 | 常态录播 |
| 8 | 永嘉县溪下乡溪下学校 | 1 | 常态录播 |
| 9 | 永嘉县乌牛第二中学 | 1 | 常态录播 |
| 10 | 永嘉县上塘峙口小学 | 1 | 常态录播 |
| 11 | 永嘉县大若岩镇水云学校 | 1 | 常态录播 |
| 12 | 永嘉县溪下乡金盾学校 | 1 | 常态录播 |
| 13 | 永嘉县古庙小学 | 1 | 常态录播 |
| 14 | 永嘉县云岭乡学校 | 1 | 常态录播 |
| 15 | 永嘉县罗东小学 | 1 | 常态录播 |
| 16 | 永嘉县乌牛仁溪第二小学 | 1 | 常态录播 |
| 17 | 永嘉县上塘东岸小学 | 1 | 常态录播 |
| 18 | 永嘉县上塘绿嶂小学 | 1 | 常态录播 |
| 19 | 永嘉县桥下镇第二小学 | 1 | 常态录播 |
| 20 | 永嘉县大若岩镇中心小学 | 1 | 常态录播 |
| 21 | 永嘉县沙头镇花坦小学 | 1 | 常态录播 |
| 22 | 永嘉县沙头镇花坦中学 | 1 | 常态录播 |
| 23 | 永嘉县金溪镇中学 | 1 | 常态录播 |
| 24 | 永嘉县岩头镇鲤溪学校 | 1 | 常态录播 |
| 25 | 永嘉县岩坦镇张溪学校 | 1 | 常态录播 |
| 26 | 永嘉县桥下镇昆阳小学 | 1 | 常态录播 |
| 27 | 永嘉县岩头镇五尺学校 | 1 | 常态录播 |
| 28 | 永嘉县上塘城关中学 | 1 | 精品录播 |
| 29 | 永嘉县实验中学 | 1 | 精品录播 |
| 30 | 永嘉县岩坦中学 | 1 | 精品录播 |
| 31 | 永嘉县乌牛第一中学 | 1 | 精品录播 |
| 32 | 永嘉县千石小学 | 1 | 精品录播 |
| 33 | 永嘉县岩坦镇中心小学 | 1 | 精品录播 |
| 34 | 永嘉县实验小学（城东） | 1 | 精品录播 |
| 35 | 永嘉县瓯北第四小学 | 1 | 精品录播 |
| 36 | 永嘉县瓯北中心小学 | 1 | 精品录播 |
| 37 | 永嘉县乌牛仁溪小学 | 1 | 精品录播 |
| 38 | 永嘉县瓯北第六小学 | 1 | 精品录播 |
| 39 | 永嘉县上塘城北小学 | 1 | 精品录播 |
| 40 | 永嘉县桥下镇中心小学 | 1 | 精品录播 |
| 41 | 永嘉县黄田小学 | 1 | 精品录播 |
| 42 | 永嘉县上塘中塘小学 | 1 | 精品录播 |
| 43 | 永嘉县上塘城西中学 | 1 | 精品录播 |
| 44 | 永嘉县桥下镇中学 | 1 | 精品录播 |
| 45 | 永嘉县黄田中学 | 1 | 精品录播 |
| 46 | 永嘉县枫林镇中学 | 1 | 精品录播 |
| 47 | 永嘉县桥头镇中心小学 | 1 | 精品录播 |
| 48 | 永嘉县瓯北第五小学 | 1 | 精品录播 |
| 49 | 永嘉县乌牛第一小学 | 1 | 精品录播 |
| 50 | 永嘉县桥头镇第二小学 | 1 | 精品录播 |

三、采购清单及技术要求

（一）采购清单及技术要求

1、机房端（教育局技术中心）

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互动云主机 | 一 、互动云主机指标 1.高稳定性：机架式结构，采用软硬件全嵌入式架构设计，高稳定性、低功耗、基于 Linux 系统免受病毒入侵困扰； 2.多点互动：视音频流实时分发，支持50个互动点同时接入； 3.分组互动：支持互动分组功能，最大支持同时创建5个互动房间，单个房间最大支持30方； 4.高清画质：互动画质支持1080P、720P； 5.负载均衡：灵活扩容，多台互动云主机构建私有云系统，实现互动点数和组数的同步扩容、负载均衡； 6.设备级联：支持多台主机级联互通，突破单个互动房间的接入点数，创建大型会议； 7.协议兼容：支持SIP/H.323标准协议，可对接主流视频会议系统； 网络自适应：动态网络带宽自适应技术; 8.双流互动：支持双流互动功能，实现任意一个互动点同时共享视频画面（主流）和电脑画面（辅流）； 9.确保互动会议的流畅性，兼容H.265和H.264两种视频编码技术进行互动转发； 10.支持AAC、G.711、G.722.1、G.728音频编码技术； 11.支持4CIF、VGA、720P、1080P，支持1080P 30帧高清画质分发； 12.通讯接口：1个10/100/1000Mbps自适应网络接口、2个USB接口、1个HDMI环出口； 13.采用不大于DC36V安全电压供电，无风扇设计，性能稳定、低功耗； 14.支持一键复位功能。 15.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 16.为确保系统兼容性，要求与录播系统为同一品牌。 二、提供移动端设备互动接入服务 提供移动端互动软件，支持Windows7以上、Android 6.0以上版本等多种类型移动终端设备安装接入；其中Android 端软件需满足以下指标要求： 1.高品质互动效果：支持1080P30fps高清视音频互动效果； 2.互动录制功能：支持参与互动过程中同步进行互动画面录制； 3.双流通信功能：支持互动双流接收，听讲端在实时观看互动视音频的同时，通过画中画方式接收互动中分享的PPT、视频等辅流共享画面，并在屏幕显示中可切换主流和辅流显示位置； ▲需与原有同步课堂平台无缝对接，实现视频交互的统一管理。原有15套录播系统定制升级系统 1.实现云交互功能，支持双流互动功能 2.双向互动时延迟不能大于1秒 3.同时录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯。 | 1 | 台 |
| 2 | 互动主机软件系统 | 管理软件： 1.支持B/S远程网页访问管理，支持互动会议创建、互动会议管理、用户管终端理。 2.支持互动预约创建和快速创建两种方式，快速创建可即时发起互动会议。预约创建，创建的互动会议到达预约时间时，互动系统自动呼叫各个终端设备（互动录播、视频终端.完成互动连接，各个互动终端无需做任何操作。 3.支持对用户终端数据导入、导出功能。创建互动时可快速选择参会用户，并选定主讲角色。 4.支持以树形列表形式呈现与会用户，可从列表中区分在线与离线用户。通过不同的图标显示“主讲”用户，支持对离线用户进行再次“呼叫”功能。 5.支持系统设置管理功能，包括网络参数设置、系统时间设置、互动参数设置等。 6.支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。 7.提供互动主机管理软件软件著作权证书和检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 视频互动软件： 1.支持RTSP、H.323、SIP视频传输协议。 2.通讯录管理：支持预设互动数据，包括互动用户的名称、IP、协议方式等。支持互动用户终端数据的批量导入和导出功能。 3.支持预约互动在预设时刻自动启动并连接各个互动终端，支持临时启动已预约的互动会议。 4.支持会议模式和授课模式两种不同的场景应用模式，其中授课模式提供与互动教学应用针对性设计，主讲端可进行自由的互动画面布局操作，将主讲录播教室的老师画面、学生画面、课件PPT自定义共享给每个听课室； 5.支持互动双流功能。对于支持双流互动的终端设备，支持主讲或任意听讲端的视频与电脑信号同步双流输出到每一个互动端，每个互动端可同时环出这两个画面。 6.支持场景保存功能，能够实时保存当前互动场景（布局、画面、发言权限.。多次操作后，可一键式快速调用已保存的场景。至少支持3个场景保存功能。要求进行功能演示，并配同步讲解。 7.支持发言权限管理，管理员或主讲人可对整个互动会议的发言权限进行灵活管理，支持自定义发言授权，支持一键全场禁言功能，支持对各互动点的发言申请进行审批授权； 8.支持直播转发功能，支持与转发服务器对接实现互动直播流的大规模直播应用。 9.直播视频质量达到1080P高清分辨率，声画同步，无严重延时。 10.支持网络直播参数设置、直播码流设置。 11.支持RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 12.提供录播视频互动应用软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 主机导播软件： 1.支持多种互动布局模式，包括单画面全屏、双分屏、4分屏、6分屏、8分屏。 2.支持从用户树形列表中通过鼠标拖拽方式实现画面预览与切换， 支持互动画面内各画面的拖拽交换。 | 1 | 套 |
| 3 | 无线业务管理组件 | 配置要求：实配≥50个无线业务管理license | 1 | 套 |
| 4 | AC授权 | 配置要求：实配≥64个无线AP license授权 | 1 | 套 |
| 5 | 光模块 | 原厂万兆多模，与现有交换机同品牌 | 2 | 只 |
| 6 | 光模块 | 原厂万兆多模，与现有交换机同品牌 | 6 | 只 |
| 7 | XFP光模块 | XFP万兆多模光模块 | 1 | 只 |
| 8 | 辅材及配件 | 3个隐藏式纯平综合地插、1个隐藏式纯平电话地插及电话线、1个有线无线同屏器、2M和10M的HDMI线缆各1条 | 1 | 项 |

2、学校端

| 1、同步课堂（常态化录播）本次共采购数量27套，以下为单套方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 互动录播主机 | 1) 设备高度≤1U，考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、跟踪、直播、点播等功能。 2) 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 3) 内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 4) 录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。 5)支持4路1080P高清视频输入，包括2路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。两个非云台摄像机完成 “教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”四个画面的拍摄录制，并自动生成相应的预览画面。 6) 支持3路HDMI输出，支持通过HDMI输出录制效果画面。 7) 采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out输出。 8) 采用标准H.264视频编码技术，内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 9) 高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 10) 支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 14) 提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞100000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 电子云台应用软件 | 1）提供电子云台应用软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 2）支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 3）支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 4）支持全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 5）支持通过电子云镜应用技术，单镜头拍摄生成全景和特写两个1080P高清画面。 6）录播主机支持EPTZ电子云台控制功能，实现对非云台摄像机拍摄的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。EPTZ电子云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 7）支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 8）支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供中英文切换功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 9）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 10）录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机和辅助跟踪摄像机。采用电子云台图像跟踪技术，实现教学过程的全自动跟踪切换拍摄。 11）支持多种逻辑跟踪技术，支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 12）支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。投标应分别提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 13）支持录播一键开启“直播”功能。 14）支持网络直播参数设置、直播码流设置 15）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 16）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 17）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 18）支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 19）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 20）提供所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 21）支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 22）应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 在线交互系统 | 1.互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 2.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持通过录播账号、昵称快速呼叫录播设备。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 3.支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 4.远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 5.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 6.录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质。 7.为保证良好的互动画面，录播主机应具备双流互动功能,双向互动时,互动双方具备将教学场景及教学资源画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示 8.提供录播在线互动软件著作权证书复印件。 | 1 | 套 |
| 4 | 超高清教师摄像机 | 1) 传感器类型：CMOS、1/2.3英寸 2) 采用逐行扫描模式，总像素：1752万，有效像素：1615万 3）为充分保障视频采集、编辑后的高清效果，图像采集分辨率支持4608*3488，提供第三方权威机构检测报告复印件证明； 4)采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 5) 最大水平视场角49°，最大垂直视场角28.2° 6) 网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应 7）视频接口：3G-SDI、网络 8）编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC 9) 支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明； 10) 内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式。 11)整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 12) 要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 5 | 超高清学生摄像机 | 1) 传感器类型：CMOS、1/2.3英寸 2) 采用逐行扫描模式，总像素：1752万，有效像素：1615万 3）为充分保障视频采集、编辑后的高清效果，图像采集分辨率支持4608*3488，提供第三方权威机构检测报告复印件证明； 4)采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 5) 最大水平视场角82.9°，最大垂直视场角52.8° 6) 网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应 7）视频接口：3G-SDI、网络 8）编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC 9) 支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明； 10) 内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持学生全景和特写切换跟踪模式。 11)整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 12) 要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 6 | 交互拾音话筒 | 1、抗手机等电磁脉冲干扰； 2、平衡输出;48V幻象平衡供电; 3、适用于电教、录播等需要远距离拾音场所. 4、类型:ECM，指向性：心形指向 5、灵敏度：-39±3dB (0dB=1v/pa at 1KHz) 6、频率响应：50Hz—18kHz，阻抗：200Ω，信噪比：≥60dB (A) 7、供电：48V平衡幻像 8、接口：XLR公三针 9、咪头直径：Φ14mm 10、结构：枪式 11、提供国家认可的省级或以上检测机构出具的第三方检测报告。（提供复印件并加盖鲜章，原件备查） | 4 | 套 |
| 7 | 数字音频处理器 | 1、具备智能自适应反馈消除AFC； 2、支持8路平衡式话筒/线路输入，4路立体声输入； 3、支持2路平衡式线路输出，3路立体声输出；话筒输入支持48V幻象供电； 4、支持语音激励和话筒优先选择； 5、支持独立的动态自适应噪声消除，具有多个等级可选，噪音最大消除量30dB； 6、简单易用的自动增益控制AGC，6dB的增量可调，确保声音平稳； 7、支持全频带自适应回声消除AEC； 8、支持立体声输入具有噪声门处理功能； 9、采样率48KHz，A/D和D/A、24bit； 10、具备RS-232串行控制接口；可存储8组场景。 11、模块化处理，具有丰富的音频处理算法：话筒/线路输入通道处理：三段参量均衡，高通滤波器； 12、立体声输入通道处理：噪声门，三段参量均衡； 13、输出通道处理：高低通滤波器，限幅器，5段参量均衡； 14、输入/输出支持音量调节、静音，编组控制；15、幻像供电：DC 48V； 16、频率响应：50~20kHz (±2dB)； 17、信噪比：≥105dB（A计权）； 18、总谐波失真(THD+N)：≤0.05% @1kHz，+2.2dBu； 19、提供国家认可的省级或以上检测机构出具的第三方检测报告。（提供复印件并加盖鲜章，原件备查） | 1 | 台 |
| 8 | 一拖二无线手持话筒 | 1、采用经典成熟的发射接收电路，可靠性高； 2、采用独特导频技术，可满足60套同时使用（常规备货40组不同频点，多出须定制）； 3、特设接收灵敏度调节功能，接收距离可调； 4、发射器采用9V层叠电池供电。 5、频率控制： 石英锁定 6、接收频率范围：VHF频段160MHz-190MHz 190MHz-220MHz 220MHz-270MHz 7、最佳有效使用距离： 50m 8、最大偏移度： ±15KHz，水平限制 9、射频稳定度： 0.005%(at25c) 10、S/N信噪比：＞100dB 11、T.H.D总谐波失真：<0.5% 12、静音控制： 音码及杂讯锁定双重静音控制 13、频响范围： 80Hz-16KHz 14、灵敏度： 输入10-15dBuv时,S/N:＞70dB 15、谐波干扰比： ＞80dB 16、发射功率： ≤10mW | 1 | 套 |
| 9 | 一拖二无线头戴式+夹领式麦 | 1、采用经典成熟的发射接收电路，可靠性高； 2、采用独特导频技术，可满足60套同时使用（常规备货40组不同频点，多出须定制）； 3、特设接收灵敏度调节功能，接收距离可调； 4、发射器采用9V层叠电池供电。 5、频率控制： 石英锁定 6、接收频率范围：VHF频段160MHz-190MHz 190MHz-220MHz 220MHz-270MHz 7、最佳有效使用距离： 50m 8、最大偏移度： ±15KHz，水平限制 9、射频稳定度： 0.005%(at25c) 10、S/N信噪比：＞100dB 11、T.H.D总谐波失真：<0.5% 12、静音控制： 音码及杂讯锁定双重静音控制 13、频响范围： 80Hz-16KHz 14、灵敏度： 输入10-15dBuv时,S/N:＞70dB 15、谐波干扰比： ＞80dB 16、发射功率： ≤10mW | 1 | 套 |
| 10 | 录播教室功放 | 1、额定功率：立体声2×60W/8Ω 2、频率响应：20Hz-20KHz +1/-3dB 3、额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB 话筒 -34dB±1dB 4、音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB±2dB话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB±2dB 5、线路输出：L/R ≥0dB 6、失真度：≤0.5% 7、信噪比（话筒关闭、音调平直）：≥80dB 8、额定电源电压：交流220V /50Hz 9、净尺寸（宽×高×深）：430×110×340 10、净重：8.0Kg | 1 | 台 |
| 11 | 实物展台 | 1.壁挂式安装，防盗防破坏。 2.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 6.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 7.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 8.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 9.为保证产品安全，视频展台需获得环境标志Ⅱ型认证，提供证书复印件。 1.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 6.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 8.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1 | 台 |
| 12 | 无线AP | 1. 工作模式:采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2. 接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)，提供官网截图证明 3. 天线设计：内置天线 4. 协商速率：整机协商速率≥1.77Gbps，提供官网截图证明 5. MU-MIMO：全射频都支持MU-MIMO 6. 蓝牙：内置蓝牙5.0，提供官网截图证明 7. 接入用户数：整机接入用户数≥1024，提供官网截图证明 8. 接入规格：要求投标产品2个单流终端接入情况下MU-MIMO性能不低于650Mbps 9、入网证：要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 10. WIFI联盟证书：为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 11. 兼容性：要求无线AP与永嘉教育现有无线城域网及无线控制器无缝兼容，在城域网范围内可实现统一管理，统一接入YJE认证系统，实现校际、校内无线漫游，方便共享使用 12. 服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，并官网可查，提供原厂三年维保 | 1 | 台 |
| 13 | 互动控制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232 3. 信号指示灯：支持 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 1 | 台 |
| 14 | 录播电源管理器 | 1. 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2. 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3. 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 1 | 台 |
| 15 | 左右推拉黑板 | 1.结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。 2.基本尺寸：≥4000mm×1305mm，可根据所配一体机适当调整，确保与一体机的有效配套。 3.书写板面：采用普通绿板，厚度≥0.4mm。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。 4.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm。 5.背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。 6.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供现场作业图片），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7.边框：横框尺寸≥100 ×57mm，竖框尺寸≥29 mm×100 mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构，厚≥15㎜。 8.滑轮：采用上吊轮双滑道、下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 9.粉尘槽：配备宽度≥30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，滑动板下方配小毛刷，正常使用过程中自动清除粉笔灰，并配备粉尘盒。 10.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm，并带有注册商标。 11.限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 12. 产品通过中国环境标志II型认证.产品应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准，并提相关技术监督机构出具的检验报告。 | 1 | 套 |
| 16 | 无线同屏器 | 频段2.4G+5G,内置天线，分辨率4K，支持手机扫码投屏、支持音视频，推荐品牌：华为海备思，EZCast,MAXHUB | 1 | 台 |
| 17 | 高清分配器 | HDMI接口高清分配器，一分四 | 2 | 台 |
| 18 | 显示器 | 24寸HDMI高清接品液晶显示器 | 1 | 台 |
| 19 | 讲台 | 1）按招标方要求进行定制，将同步课堂互动控制面板镶嵌在桌面上。 2）尺寸： 1200mm（长）*720mm(宽)*1000（高） 3）桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，表面采用整体酸洗磷化及静电喷塑处理；讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能。 4）钢木结合工艺。多媒体讲台采用1.0mm-1.5mm优质冷轧钢板制作；实木扶手，外型大方、美观。讲台内所有锁钥匙通用，标配2把钥匙。 5）适用于24寸液晶显示器、显示器角度180度内任意调节至舒适的角度，老师上课时可得到最佳的观看视觉效果；显示器安装方便、快捷，只需一人站着，自由舒适环境下即可安装，改良了陈旧款式讲台安装显示器时需要2人蹲进桌子进行安装显示器费时费力的缺陷。键盘采用朝前左侧抽拉式，方便操作；显示器旁边放置中控，中控嵌入式置于中控盒中，中控盒盖板翻起时外翻下插，上课时可防止阻挡学生视线，更加人性化，柜内配备一块高度可调式搁板。 6）讲台右侧面设有抽拉式抽屉，用于放置实物展示台，抽屉空间支持市面上任一品牌任一型号的展台放入。 7）讲台内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 8）关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作，安全性更高。 9)讲台厂家资质：省级质检报告、注册商标等。 | 1 | 台 |
| 20 | 多媒体音箱 | 1、额定/峰值功率：60W / 240 W 2、额定阻抗：8Ω 3、特性灵敏度：89dB/W/m 4、输出声压级：107dB/W/m(Continues)113dB/W/m(Peak) 5、额定频率范围: 80~ 18KHz 6、扬声器单元：LF: 6.5英寸 HF: 3 英寸纸盆高音 7、箱体材料：15mm中密度纤维板 8、输入接口：接线盒 9、吊挂点：专用壁挂 10、箱体尺寸(mm)：372(H) ×228.6(W)×209(D) 11、重量(kg)： 4.7 | 2 | 只 |
| 21 | 交换机 | 端口类型 8千兆以太网电接口 交换容量 ≥16Gbps 转发性能 ≥11.9Mpps MAC地址表 8k 二层协议 支持802.3x 资质认证 进网检测报告/CCC | 1 | 台 |
| 22 | 同步课堂系统专网交换机 | 交换容量 ≥256Gbps 转发性能 ≥42Mpps 管理端口 ≥1个Console口 接口类型 端口形态：≥24 *10/100/1000TX+≥4*SFP 端口汇聚 支持LACP 支持手工聚合 每个聚合组最大支持8个端口 VLAN特性 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持GUEST VLAN DHCP 支持DHCP Client 支持DHCP Relay 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping Option82 路由协议 支持静态路由、RIP V1/V2 组播 支持IGMP Snooping、支持快速离开 支持MLD Snooping 支持组播VLAN 堆叠 支持最大9台设备混合堆叠 镜像 支持端口镜像 支持流镜像 ACL 支持L2～L4包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 支持基于端口、VLAN下发ACL 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS QoS 支持Diff-Serv QoS 每个端口支持8个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级映射 支持队列调度机制 | 1 | 台 |
| 23 | 互动显示屏 | 65寸液晶大屏,具有高清接口,配置支架，推荐品牌：小米、创维、海信 | 1 | 台 |
| 24 | 互动显示屏支架 | 移动型支架 | 1 | 套 |
| 25 | PDU | 标准PDU,支架式安装,支持网络管理，与互动控制面板相结合，实现一键开关同步课堂系统 | 1 | 台 |
| 26 | 机柜 | 22U机柜，600cm*600cm*1100cm | 1 | 台 |
| 27 | 空调 | 3P空调 | 2 | 台 |
| 28 | 线材及系统配件 | 完成本项目所需的各类配件、线材 | 1 | 套 |
| 29 | 系统集成、培训及运维 | 校园网优化、安装调试、培训、运维等。为保障各学校日常使用，需至少提供三年服务保障。 | 1 | 项 |
| 2、同步课堂（精品录播）本次共采购数量23套，以下为单套方案 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 嵌入式录播主机 | 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机架式安装。考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等。 2.视频接口：3G-SDI≥4、HDMI in≥3、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持1080P@30fps。 3.音频接口：XLR接口≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。 4.网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 5.其他接口：Console≥2、USB≥2。 6.存储容量：2TB 机械硬盘。 7.电源管理：采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 8.视频采集：为保证视频质量，要求采用3G-SDI模拟接口进行高清摄像机视频采集，接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明；为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。 9.视频录制：支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.265、H.264，支持MP4视频封装格式。 10.协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 11.互动功能：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明。 12.双流互动：为便捷进行远程互动教学应用，支持BFCP和H.239双流互动协议。 13.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 ▲14.需与原一期同步课堂平台无缝对接，实现视频直播，点播，课后视频自动上传功能，同时平台可根据课表控制设备自动启动交互录制功能；产品硬件可与原同步课堂设备实现设备互换使用，某一设备故障可用所投设备及时更换使用，不会引发教学事故。 | 1 | 台 |
| 2 | 录播软件系统 | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 4.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 5.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 6.摄像机控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 7.面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 8.视频环出：2路HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 9.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电等。 10.跟踪功能：基于图像识别分析技术，结合定位分析装置实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。 11.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 12.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。提供软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 13.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 14.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 15.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 16.提供流媒体管理相关功能的软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 17.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供英文界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 | 1 | 套 |
| 3 | 录播在线互动软件 | 1.互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 2.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持通过录播账号、昵称快速呼叫录播设备。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 3.支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 4.远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 5.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 6.录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质。 7.为保证良好的互动画面，录播主机应具备双流互动功能,双向互动时,互动双方具备将教学场景及教学资源画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示 8.提供录播在线互动软件著作权证书复印件。 | 1 | 套 |
| 4 | 一体化高清特写摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素800万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明； 18.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 19.要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 4 | 台 |
| 5 | 高清摄像机管理软件 | 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 9. 提供高清摄像机管理软件相关计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 4 | 套 |
| 6 | 教师定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7. 提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 1 | 台 |
| 7 | 学生定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7. 提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 1 | 台 |
| 8 | 教师定位分析软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 7. 提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 1 | 套 |
| 9 | 学生定位分析软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4. 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5. 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 9. 提供学生定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 1 | 套 |
| 10 | 数字音频处理器及软件 | 1、具备智能自适应反馈消除AFC； 2、支持8路平衡式话筒/线路输入，4路立体声输入； 3、支持2路平衡式线路输出，3路立体声输出；话筒输入支持48V幻象供电； 4、支持语音激励和话筒优先选择； 5、支持独立的动态自适应噪声消除，具有多个等级可选，噪音最大消除量30dB； 6、简单易用的自动增益控制AGC，6dB的增量可调，确保声音平稳； 7、支持全频带自适应回声消除AEC； 8、支持立体声输入具有噪声门处理功能； 9、采样率48KHz，A/D和D/A、24bit； 10、具备RS-232串行控制接口；可存储8组场景。 11、模块化处理，具有丰富的音频处理算法：话筒/线路输入通道处理：三段参量均衡，高通滤波器； 12、立体声输入通道处理：噪声门，三段参量均衡； 13、输出通道处理：高低通滤波器，限幅器，5段参量均衡； 14、输入/输出支持音量调节、静音，编组控制；15、幻像供电：DC 48V； 16、频率响应：50~20kHz (±2dB)； 17、信噪比：≥105dB（A计权）； 18、总谐波失真(THD+N)：≤0.05% @1kHz，+2.2dBu； 19、提供国家认可的省级或以上检测机构出具的第三方检测报告。（提供复印件并加盖鲜章，原件备查） | 1 | 套 |
| 11 | 交互拾音话筒 | 1、抗手机等电磁脉冲干扰； 2、平衡输出;48V幻象平衡供电; 3、适用于电教、录播等需要远距离拾音场所. 4、类型:ECM，指向性：心形指向 5、灵敏度：-39±3dB (0dB=1v/pa at 1KHz) 6、频率响应：50Hz—18kHz，阻抗：200Ω，信噪比：≥60dB (A) 7、供电：48V平衡幻像 8、接口：XLR公三针 9、咪头直径：Φ14mm 10、结构：枪式 11、提供国家认可的省级或以上检测机构出具的第三方检测报告。（提供复印件并加盖鲜章，原件备查） | 6 | 只 |
| 12 | 一拖二无线手持话筒 | 1、采用经典成熟的发射接收电路，可靠性高； 2、采用独特导频技术，可满足60套同时使用（常规备货40组不同频点，多出须定制）； 3、特设接收灵敏度调节功能，接收距离可调； 4、发射器采用9V层叠电池供电。 5、频率控制： 石英锁定 6、接收频率范围：VHF频段160MHz-190MHz 190MHz-220MHz 220MHz-270MHz 7、最佳有效使用距离： 50m 8、最大偏移度： ±15KHz，水平限制 9、射频稳定度： 0.005%(at25c) 10、S/N信噪比：＞100dB 11、T.H.D总谐波失真：<0.5% 12、静音控制： 音码及杂讯锁定双重静音控制 13、频响范围： 80Hz-16KHz 14、灵敏度： 输入10-15dBuv时,S/N:＞70dB 15、谐波干扰比： ＞80dB 16、发射功率： ≤10mW | 1 | 套 |
| 13 | 一拖二无线头戴式+夹领式麦 | 1、采用经典成熟的发射接收电路，可靠性高； 2、采用独特导频技术，可满足60套同时使用（常规备货40组不同频点，多出须定制）； 3、特设接收灵敏度调节功能，接收距离可调； 4、发射器采用9V层叠电池供电。 5、频率控制： 石英锁定 6、接收频率范围：VHF频段160MHz-190MHz 190MHz-220MHz 220MHz-270MHz 7、最佳有效使用距离： 50m 8、最大偏移度： ±15KHz，水平限制 9、射频稳定度： 0.005%(at25c) 10、S/N信噪比：＞100dB 11、T.H.D总谐波失真：<0.5% 12、静音控制： 音码及杂讯锁定双重静音控制 13、频响范围： 80Hz-16KHz 14、灵敏度： 输入10-15dBuv时,S/N:＞70dB 15、谐波干扰比： ＞80dB 16、发射功率： ≤10mW | 1 | 套 |
| 14 | 录播教室功放 | 1、额定功率：立体声2×60W/8Ω 2、频率响应：20Hz-20KHz +1/-3dB 3、额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB 话筒 -34dB±1dB 4、音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB±2dB话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB±2dB 5、线路输出：L/R ≥0dB 6、失真度：≤0.5% 7、信噪比（话筒关闭、音调平直）：≥80dB 8、额定电源电压：交流220V /50Hz 9、净尺寸（宽×高×深）：430×110×340 10、净重：8.0Kg | 1 | 台 |
| 15 | 实物展台 | 1.壁挂式安装，防盗防破坏。 2.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 6.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 7.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 8.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 9.为保证产品安全，视频展台需获得环境标志Ⅱ型认证，提供证书复印件。 1.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5.★可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 6.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 8.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1 | 台 |
| 16 | 无线AP | 1. 工作模式:采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2. 接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)，提供官网截图证明 3. 天线设计：内置天线 4. 协商速率：整机协商速率≥1.77Gbps，提供官网截图证明 5. MU-MIMO：全射频都支持MU-MIMO 6. 蓝牙：内置蓝牙5.0，提供官网截图证明 7. 接入用户数：整机接入用户数≥1024，提供官网截图证明 8. 接入规格：要求投标产品2个单流终端接入情况下MU-MIMO性能不低于650Mbps 9、入网证：要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 10. WIFI联盟证书：为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 11. 兼容性：要求无线AP与永嘉教育现有无线城域网及无线控制器无缝兼容，在城域网范围内可实现统一管理，统一接入YJE认证系统，实现校际、校内无线漫游，方便共享使用 12. 服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，并官网可查，提供原厂三年维保 | 1 | 台 |
| 17 | 录播控制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232 3. 信号指示灯：支持 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 1 | 台 |
| 18 | 录播时序电源 | 1. 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2. 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3. 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 1 | 台 |
| 19 | 无线同屏器 | 频段2.4G+5G,内置天线，分辨率4K，支持手机扫码投屏、支持音视频，推荐品牌：华为海备思，EZCast,MAXHUB | 1 | 台 |
| 20 | 高清分配器 | HDMI接口高清分配器，一分四 | 2 | 台 |
| 21 | 互动显示屏 | 65寸液晶大屏,具有高清接口,配置支架，推荐品牌：小米、创维、海信 | 2 | 台 |
| 22 | 互动显示屏支架 | 移动型支架 | 2 | 套 |
| 23 | 多媒体音箱 | 1、额定/峰值功率：60W / 240 W 2、额定阻抗：8Ω 3、特性灵敏度：89dB/W/m 4、输出声压级：107dB/W/m(Continues)113dB/W/m(Peak) 5、额定频率范围: 80~ 18KHz 6、扬声器单元：LF: 6.5英寸 HF: 3 英寸纸盆高音 7、箱体材料：15mm中密度纤维板 8、输入接口：接线盒 9、吊挂点：专用壁挂 10、箱体尺寸(mm)：372(H) ×228.6(W)×209(D) 11、重量(kg)： 4.7 | 2 | 只 |
| 24 | PDU | 标准PDU,支架式安装,支持网络管理，与互动控制面板相结合，实现一键开关同步课堂系统 | 1 | 台 |
| 25 | 机柜 | 22U机柜，600cm*600cm*1100cm | 1 | 台 |
| 26 | 交换机 | 端口类型 8千兆以太网电接口 交换容量 ≥16Gbps 转发性能 ≥11.9Mpps MAC地址表 8k 二层协议 支持802.3x 资质认证 进网检测报告/CCC | 1 | 台 |
| 27 | POE交换机 | 4口POE供电 | 1 | 台 |
| 28 | 同步课堂系统专网交换机 | 交换容量 ≥256Gbps 转发性能 ≥42Mpps 管理端口 ≥1个Console口 接口类型 端口形态：≥24 *10/100/1000TX+≥4*SFP 端口汇聚 支持LACP 支持手工聚合 每个聚合组最大支持8个端口 VLAN特性 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持GUEST VLAN DHCP 支持DHCP Client 支持DHCP Relay 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping Option82 路由协议 支持静态路由、RIP V1/V2 组播 支持IGMP Snooping、支持快速离开 支持MLD Snooping 支持组播VLAN 堆叠 支持最大9台设备混合堆叠 镜像 支持端口镜像 支持流镜像 ACL 支持L2～L4包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 支持基于端口、VLAN下发ACL 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS QoS 支持Diff-Serv QoS 每个端口支持8个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级映射 支持队列调度机制 | 1 | 台 |
| 29 | 显示器 | 24寸HDMI高清接口液晶显示器 | 1 | 台 |
| 30 | 讲台 | 1）按招标方要求进行定制，将同步课堂互动控制面板镶嵌在桌面上。 2）尺寸： 1200mm（长）*720mm(宽)*1000（高） 3）桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，表面采用整体酸洗磷化及静电喷塑处理；讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能。 4）钢木结合工艺。多媒体讲台采用1.0mm-1.5mm优质冷轧钢板制作；实木扶手，外型大方、美观。讲台内所有锁钥匙通用，标配2把钥匙。 5）适用于24寸液晶显示器、显示器角度180度内任意调节至舒适的角度，老师上课时可得到最佳的观看视觉效果；显示器安装方便、快捷，只需一人站着，自由舒适环境下即可安装，改良了陈旧款式讲台安装显示器时需要2人蹲进桌子进行安装显示器费时费力的缺陷。键盘采用朝前左侧抽拉式，方便操作；显示器旁边放置中控，中控嵌入式置于中控盒中，中控盒盖板翻起时外翻下插，上课时可防止阻挡学生视线，更加人性化，柜内配备一块高度可调式搁板。 6）讲台右侧面设有抽拉式抽屉，用于放置实物展示台，抽屉空间支持市面上任一品牌任一型号的展台放入。 7）讲台内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 8）关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作，安全性更高。 9)讲台厂家资质：省级质检报告、注册商标等。 | 1 | 台 |
| 31 | 左右推拉黑板 | 1.结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。 2.基本尺寸：≥4000mm×1305mm，可根据所配一体机适当调整，确保与一体机的有效配套。 3.书写板面：采用普通绿板，厚度≥0.4mm。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。 4.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm。 5.背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。 6.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供现场作业图片），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7.边框：横框尺寸≥100 ×57mm，竖框尺寸≥29 mm×100 mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构，厚≥15㎜。 8.滑轮：采用上吊轮双滑道、下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 9.粉尘槽：配备宽度≥30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，滑动板下方配小毛刷，正常使用过程中自动清除粉笔灰，并配备粉尘盒。 10.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm，并带有注册商标。 11.限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 12. 产品通过中国环境标志II型认证.产品应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准，并提相关技术监督机构出具的检验报告。 | 1 | 套 |
| 32 | 空调 | 3P空调 | 2 | 台 |
| 33 | 线材及系统配件 | 完成本项目所需的各类配件、线材 | 1 | 套 |
| 34 | 系统集成、培训及运维 | 校园网优化、安装调试、培训、运维等。为保障各学校日常使用，需至少提供三年服务保障。 | 1 | 项 |

四、原同步课堂系统兼容与运维要求

▲本次招标设备必须与原设备100%兼容。

▲为使今后县内及跨市县“互联网+义务教育”同步课堂顺利开展，本次招标包括原同步课堂系统运维和现场技术支持等服务，与本次招标设备的有关服务相同。

五、其他相关要求

▲投标的同步课堂的系统要求满足与省之江汇等平台对接和跨区域（瓯海区）结对学校对接。

▲投标的同步课堂系统满足省有关规范和《温州市教育局关于进一步深化“互联网+义务教育”结对帮扶工作的实施意见》(温教基〔2020〕31号)相关要求。

▲同步课堂系统厂商提供承诺书，承诺：负责做好跨区域平台对接，顺利完成上级要求的同步课堂等任务；

▲免费质保期：所有设备提供原厂商至少3年（技术要求中另有规定的除外）7*24小时免费上门维修服务，系统软件提供3年免费版本升级服务和技术支持服务（若有部分设备或软件原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）；在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

▲设备报修响应时间：提供7*12小时电话、钉钉、微信、QQ等多种联系方式，在接到维修通知后，沿江地区2小时内派技术人员到现场维修，偏远山区4小时内派技术人员到现场维修，简单故障保证系统在2小时之内修复，一般故障保证系统在24小时之内修复，设备故障48小时之内修复，或提供相应备用设备，以及时更换故障设备，保障同步课堂系统的稳定运行。

▲技术支持与培训：为保障各个学校能够用好同步课堂，中标商需根据各学校实际使用情况，提供7*12小时电话、钉钉、微信、QQ等多种方式，提供技术支持与培训，如有必要，需上门提供培训支持。经过培训使受训人员达到如下目标：了解系统的工作原理。掌握系统的操作使用。掌握系统的日常维护。

▲为使今后县内及跨区域“互联网+义务教育”同步课堂顺利开展，本次招标内容包括原同步课堂系统运维和现场技术支持等服务，服务要求和服务年限与本次招标相同。

▲投标的同步课堂的系统要求满足与省之江汇等平台对接和跨区域（瓯海区、宁波江北区等）结对学校对接。

▲本项目采用包干方式，招标文件中清单只是采购人提出的清单，但作为所有供应商的报价基础，供应商提供的报价清单不得少于本表规定的货物及数量。如采购文件中遗漏了完工必须具备的附件、线材、设备、配件或服务，请供应商在采购文件中自行配齐，并包含在投标总价中。

六、商务条款

1、付款方式：

根据《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）及《永嘉县财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》（永财采监〔2020〕47号），本项目将根据财政实际情况决定是否执行预付款政策，如执行，具体预付金额将由中标单位与采购人协商，并在合同中明确。

在合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金；完成安装经调试达到标书技术要求通过验收后，支付合同款的100%；履约保证金自动转为质量保证金，质保期结束后无质量与售后服务问题无息退还。（注：货款发票卖方必须开具国家统一正式发票，否则货款不予支付。）

2、交货要求：

2.1 交货要求

（1） 中标供应商在合同规定的地点负责组织将货物按期运抵采购人的工作现场，提单日期为交货日期。货物的运输和保险及中国政府根据现行税法向中标供应商征收的与履行本合同有关的一切税费均由中标供应商承担；

（2） 中标供应商应以单机成套形式交货；

（3） 货物随箱应附有下列资料：

详细装箱单；

产品合格证及检验记录；

▽ 安装操作与维修说明书及其他技术文档。

（4） 中标供应商提交的硬件产品应包括原厂商提供的三年免费上门保修服务的证明(清单中有特别指定的以指定的为准)。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用；

2.2 软件产品

（1） 保证提供的所有软件产品为当前最新正版软件；

（2） 保证所提供的所有软件产品从安装验收后开始给予三年时间的免费维护、技术支持和免费版本升级服务；

（3） 所提供的所有软件产品都具有完整的技术资料与介质。

2.3 备品备件

（1） 为保证设备持续运行，中标供应商应保证相关设备备品备件的长期供应；

（2） 中标方应承诺对今后系统扩充、升级以及维修所需要的备品备件给予不高于投标文件中承诺的优惠价格。

3、安装调试及检验

3.1.安装地点：按采购单位要求。

3.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.安装过程中发生的费用由供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

3.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

3.5.中标供应商交付的货物必须是全新的无缺馅的；

3.6.中标供应商应按照招标文件规定的技术要求和范围提供有关货物，并提供主要设备及产品的质量检验证明文件；

3.7.中标供应商提供的货物运抵现场后，由中标供应商、采购人(或监理)及系统集成商有关人员同时在场进行现场开箱检验，检验无误后，货物移交给采购人；

3.8.中标供应商应承诺，将负责投标设备与其他供应商提供的设备协同工作的连接调试工作，并提供相配套附件，连接调试成功是验收合格的必要条件之一，调试费用已包括在投标价格之内；

3.9.中标供应商和采购人有关人员同时在场进行现场安装调试，安装调试后设备的各种性能和参数应满足招标文件规定的技术要求，验收合格后，填具验收合格报告单，该验收报告单作为正式交付用户使用的必须文件之一，也是作为采购人付款的必须文件之一；

3.10.除原厂商提供安装调试的设备之外，凡是由原厂商授权中标供应商提供安装调试服务的设备，如果在实际实施过程中，由于中标供应商的技术能力所限，提供的安装调试不能满足采购人的要求，则采购人有权指定其他具有相关能力的公司进行安装调试，所需费用应不低于设备总价的3%，并由中标供应商支付。

4、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格， 若因供应商质量问题等导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。

5、培训

5.1 中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训，并且所有培训都必须是免费的（包括交通费、食宿费、培训费等）；

5.2 培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；

6、完工期：供应商必须承诺在2020年8月15日前全部供货并安装调试完成。

七、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次招标文件中要求的货物制造商授权或质保证明等，中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件或原厂质保证明等。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺，并经采购人认可后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

6、知识产权

6.1 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2 投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4 投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。（供应商为负责人制的，招标文件中规定的法定代表人等同于负责人。招标文件要求法定代表人须签字盖章处可以由负责人签字或盖章）。

12、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

13、本项目采购预算为6387100元。如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商按无效投标处理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

★供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-10项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 6 | 投标供应商特定资格条件证明：无； |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 8 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 9 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |
| 10 | 投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函（附件六） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（★序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件七） |
| 2 | 投标货物数量价格表（附件八）； |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（★序号1-3项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |
| 1 | 投标函（附件九） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件十） |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十一） |
| 4 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 5 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 6 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 7 | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
| 8 | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 9 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 10 | 提供同步课堂厂商2017年1月1日以来同类项目业绩；（具体以评分细则中的要求为准）（附件十二） |
| 11 | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 12 | 商务偏离表（附件十三（一））、技术偏离表（附件十三（二）） |
| 13 | 供货商提供的产品数量、配置清单；（与货物数量价格表对应，不得带有价格）*；（附件十四）； |
| 14 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 15 | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |
| 16 | 项目服务人员汇总表（附件十五） |
| 17 | 节能环保产品声明函（附件十六，如有则提供） |
| 18 | 节能环保产品清单（附件十七，如有则提供） |
| 19 | 实施方案（含具备履行合同所必需的设备投入说明） |
| 20 | 测试验收方案 |
| 21 | 详细的培训计划 |
| 22 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 23 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 24 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费、招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1 自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金（如有）被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的编制

7.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

7.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

7.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

7.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

2.4、属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的按无效投标处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、★投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ★评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、★评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

★投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2)投标供应商有很好的执行合同的能力；

3)投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4)中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同前递交。

5、招标代理服务费

5.1、中标供应商在领取中标通知书前根据预算金额按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准支付给招标代理公司相应的代理服务费；招标代理服务费包含在投标总价中，同时本项目包含7万元的监理费，监理费用包含在投标总价中，与代理服务费一起支付给招标代理公司，后续由代理公司转交监理单位，同时汇入以下帐号：

开户银行：中国工商银行永嘉上塘支行

开户名称：永嘉华旗招标代理有限公司

开户帐号：1203074609000103329

第四部分 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分 合同格式（仅供参考）

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标供应商负责2020年 月  日前完成交货，2020年 月  日前调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

1、本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

按招标文件要求

第十条：货款的支付

按招标文件要求

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                     供应商：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

第六部分 投标文件格式

一、资格文件格式

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

永嘉县教育技术中心：

杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

永嘉县教育技术中心：

杭州华旗招标代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

永嘉县教育技术中心：

杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：★投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件五 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

永嘉县教育技术中心：

杭州华旗招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加永嘉县教育局下属学校（50所）同步课堂的二期建设采购项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六 投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函

永嘉县教育技术中心：

杭州华旗招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接本项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、报价文件格式

附件七 开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 永嘉县教育局下属学校（50所）同步课堂的二期建设采购 | 大写： 小写： | 6387100 |

供应商全称（盖章）：                          授权代表（签字）：                             日期：

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总报价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件八  投标产品数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、招标代理服务费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

授权代表签字：

日期：

三、商务技术文件格式

附件九 投标函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及永嘉县财政局限制参加政府采购活动。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十  法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

附件十一 法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：★投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件十二 同步课堂厂商2017年1月1日以来同类项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的合同复印件，业绩以合同为准。

供应商盖章：

附件十三（一）  商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十三（二） 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十四 产品配置及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           设备名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

★注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十五 供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供。

3、表格可以延续。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件十六 节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十七 节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件或电子证书；

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

第七部分 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一、商务报价评分 30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二、技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 具 体 内 容 及 分 数 的 构 成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书质量 | 2分 | 根据投标人提供的商务技术文件的内容、目录、索引自评表、电子标书的关联、清晰性由评标委员会综合评分，得0-2分。 |
| 2 | 节能，环保 | 2分 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0-1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0-1分。 说明：投标文件中必须提供附件十六《节能环保产品声明函》、附件十七《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件或电子证书，否则不予给分。 |
| 3 | 录播主机厂家介绍 | 9分 | 1、同时提供厂家的质量保证体系（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系（ISO45001）认证证书复印件，得2分，未提供不得分。 2、提供厂家的企业信用等级（AAA级）得1分，未提供不得分。 3、同时提供所投产品高清录播主机和数字音频处理器的3C认证证明文件得1分，未提供不得分。 4、提供所投产品的高清录播主机（设备序号1）无故障100000小时、高清摄像机（设备序号4）100000小时证明文件，每提供1项得1分，最高得2分，未提供不得分。 5、 同时提供所投产品SDI传输双向辅助数据方法和自动跟踪拍摄方法的证明文件，得1分，未提供不得分。 6、提供所投产品流媒体管理软件、流媒体导播软件、教师定位分析软件、学生定位分析软件的软件著作权证明文件加盖投标单位公章，每提供一项得0.5分，最高得2分。 |
| 4 | 实施方案与培训方案 | 3分 | 根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、操作管理培训、项目运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等由评标委员会综合评分，得0-3分。 |
| 5 | 同步课堂厂商项目业绩 | 5分 | 根据同步课堂厂商2017年1月1日以来同类项目业绩打分，每提供1份得一分，最多得5分。（合同有效性认定：提供合同复印件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。） |
| 6 | 售后服务 | 5分 | 根据投标人的服务方案、售后服务、技术支持，包括备品备件、故障响应时间售后维护点距离等综合情况由评标委员会进行评分得0-5分。 |
| 7 | 技术性能 | 15分 | 根据投标产品的功能与技术实现是否完全满足招标文件要求，技术指标偏离情况逐条进行评分；每负偏离或缺漏一项扣1分；带★号存在负偏离或缺漏项，每负偏离或缺漏项一项扣2分，扣完为止。（0-15分） 带▲号的技术参数和要求必须满足，负偏离则为无效投标。 |
| 8 | 设备选型 | 5分 | 根据投标人提供的设备响应中的品牌、配置（如录播主机、高清摄像机、教室专用麦克风、控制面板等）由评标委员会综合评分，得0-5分。 |
|  | 视频演示 | 24分 | 提供以下主要产品视频演示，每项演示前需说明该项演示项目名称，未说明的该项不得分。（视频时长不得超过20分钟） （一）高清录播主机演示 1、演示主机支持录播、交互双模式操作；主机支持双模式返回操作（0-2分） 2、录制视频信息实时显示；同时可以显示当前FTP上传任务信息；（0-2分） 3、主机支持安全认证密钥生成；支持布局拼接线宽设置；（0-1分） 4、主机支持应用模块版本号显示；支持内置播放插件下载；（0-1分） 5、互动模式显示呼叫记录以便快速一键呼叫；（0-1分） 6、演示互动录播主机具备与互动云同步通讯录功能，便于随时选取相应学校进行交互；（0-1分） 7、 无需调配另外设备及MCU，即可通过主机创建会议，及自主加入会议并可设置安全密码；（0-1分） 8、演示现场主讲与远端互动交互情况：主讲端通过一键式控制交互会议系统，控制面板一键连接远端（0-2分）； 9、一对一交互时，除对端大面画显示外，还应具备两方交互的拼接画面进行录制和直播，第三方收看直播可实现拼接画面（包含本地教师画面，本地学生画面，教师课件画面及远端学生画面）。（0-1分） （二）平台对接功能演示 1、对接活动直播实现直播观看，直播状态显示；（0-1分） 2、对接预约录制功能，录制完成视频自动上传；（0-1分） 3、 支持对接学校课表功能；（0-1分） 4、对接设备管理录播教室接入，状态监看设备管理、远程导播等功能；（0-1分） 5、对接教学ST行为分析及知识点虚拟切片，支持手动编辑；（0-1分） 6、可对接平台直播模块实现RTMT主动推流，具备主辅流至少4路同时推流到平台；（0-1分） 7、实现同步课堂协同备课：课前-课中-课后备课过程记录；（0-1分） 8、对接原有系统实现教学研讨与课题研究等教研活动的开展；（0-1分） 9、支持同步课堂系统扩展同步资源调用：教学资源、题库，结合现有系统可真正实现同步备课、同步授课、同步辅导、同步作业等；（0-1分） 10、演示区域已建设的同步课堂案例，应具备课表推送到之江汇大课表功能，需验证以往开设同步课堂课例，课表，与已推送之江汇大课表信息进行对应，验证具备此功能（0-2分） 11、演示对接钉钉案例，系统应用页面嵌入钉钉实现资源点播，支持视频流直播推送到钉钉群开展即时直播并提供同品牌软件工具，实现无缝对接便于移动端开展教研观课应用。（0－1分） |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。