2020年柯城区生活小区污水零直排改造项目-双港街道片区工程（双水桥人家智安小区）

公开招标采购文件

（项目编号：QSCG20201015）

采 购 人：衢州市柯城区双港街道办事处

采购代理单位：浙江求是工程咨询监理有限公司

二O二O年十月

目  录

第一章	招标公告……………………………………………………………………………3

第二章	投标须知前附表及投标须知………………………………………………………6

一、 投标须知前附表…………………………………………………………………………6

二、 投标须知…………………………………………………………………………………7

三、 招标文件说明……………………………………………………………………………8

四、 投标文件的编制…………………………………………………………………………8

五、 投标有效期………………………………………………………………………………11

六、 投标保证金………………………………………………………………………………11

七、 无效标条款………………………………………………………………………………11

八、 开标………………………………………………………………………………………11

九、 评标结果公示……………………………………………………………………………12

十、 质疑………………………………………………………………………………………12

十一、 授予合同签订资格……………………………………………………………………12

第三章	采购内容及要求……………………………………………………………………14

货物需求一览表及产品规格………………………………………………………………… 14

第四章.评标办法及开评标程序…………………………………………………………………28

一、	评标委员会的组成………………………………………………………………………28

二、	评标原则…………………………………………………………………………………28

三、	注意事项…………………………………………………………………………………28

四、	评分标准…………………………………………………………………………………28

五、开评标程序 ………………………………………………………………………………30

第四章	合同草案……………………………………………………………………………32

第五章	应提交的有关格式范例……………………………………………………………35

一、	投标文件封面……………………………………………………………………………35

二、	技术文件格式……………………………………………………………………………40

三、 报价文件格式……………………………………………………………………………43

- 招标公告

项目概况

2020年柯城区生活小区污水零直排改造项目-双港街道片区工程（双水桥人家智安小区） 的潜在投标人应在 网上 获取招标文件，并于 2020 年  月  日  点    分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：QSCG20201015

项目名称：2020年柯城区生活小区污水零直排改造项目-双港街道片区工程（双水桥人家智安小区）

预算金额：415442元

最高限价：415442元

采购需求：详见采购文件

合同履行期限：  30 日历天内完成安装调试并通过采购人组织的验收。注：须与装修同步配合施工。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商；

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目谢绝联合体投标。

三、获取招标文件

时间： 2020年10月16日至2020年11 月5日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商按下述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册同时办理CA领取。

- 潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）

3.提示：招标公告内的招标文件（免费）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年11月6日9点30分前（北京时间）；

开标时间： 2020年 11 月 6日 9  点 30 分前（北京时间）（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）。

地点：生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，“电子加密投标文件”在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）按时解密，电子备份投标文件U盘在开标截止时间前递交至浙江求是工程咨询监理有限公司会议室（衢江区沈家江城大道30号1209）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

（2）“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见政采云平台《投标人项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（5）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。

（6）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
   名 称：衢州市柯城区双港街道办事处

项目联系人：吴先生

项目联系方式：13625707608

2.采购代理机构信息

名 称：浙江求是工程咨询监理有限公司

地 址：衢州市衢江区江城大道30号 
   项目联系人：小汪

项目联系方式： 0570-3037610

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：柯城区财政局

联系人 ：毛先生

监督投诉电话：0570-3028506

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 投标须知前附表及投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市柯城区双港街道办事处 |
| 2 | 项目名称 | 2020年柯城区生活小区污水零直排改造项目-双港街道片区工程（双水桥人家智安小区） |
| 3 | 最高限价 | 415442元 |
| 4 | 工期 | 30 日历天内完成安装调试并通过采购人组织的验收。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人请准备电子投标文件、电子备份投标文件U盘： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式文档，以U盘形式递交。数量为1份。 （3）投标文件均由技术资信文件、报价文件组成。 |
| 8 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 9 | 电子备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件送交到浙江求是工程咨询监理有限公司会议室（衢江区沈家江城大道30号1209），逾期送达将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将被退还。 |
| 10 | 答疑时间 | 投标截止时间15天前 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2020年 11 月 6 日 9:30 时（北京时间） |
| 12 | 开标地点 | 浙江求是工程咨询监理有限公司会议室（衢江区沈家江城大道30号1209） |
| 13 | 开标时间 | 2020年 11 月 6 日9:30时（北京时间） |
| 14 | 采购结果公告期限 | 1个工作日 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 16 | 履约保证金交纳 | 成交供应商在合同签订之日起5天内向采购人指定账户交纳合同总价2%的履约保证金（四舍五入到元）。履约保证金的交付方式：网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金在验收合格后扣除违约金（如发生）一周内无息返还。 |

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的 浙江求是工程咨询监理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市柯城区双港街道办事处。

    - “投标人”系指向提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的设备、零配件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次采购采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包,分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成；

  - 招标公告；

  - 投标须知前附表及投标须知；

  - 采购内容及要求；

  - 评标办法及开评标程序；

  - 合同草案；

  - 应提交的有关格式范例；

  - 招标文件的澄清及修改；

  - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日以书面形式向招标人提出，否则招标人将不予受理。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，如有变更在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

  - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

  - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

  - 投标文件的形式和效力

  - 投标文件分为电子投标文件以及电子备份投标文件两部分。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交；电子备份投标文件即电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）制作的备份文件。

  - 投标文件的效力

  - 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用电子备份投标文件。电子备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

  - 投标文件的组成

  - ▲投标文件（电子投标文件、备份电子投标文件）应分为【技术资信文件】、【报价文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

【技术资信文件】

  - ▲投标函；

  - 供应商资格声明；

  - ▲法定代表人或法人授权代表身份证扫描件；

  - 税务机关出具的纳税证明材料（网上下载即可）；

  - 纳税信用等级最新一期的纳税信用等级C级或C级以上材料（网上下载即可）；

  - 第三方出具的缴纳社会保障资金的相关材料复印件（网上下载即可）；

  - 投标人上一年度财务状况报告（资产负债表、利润表、现金流量表或第三方出具报告）（个体工商户除外）；

  - 未被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人相关截图：

  - 声明函格式可参考后附格式表

  - 涉及技术得分的材料应为原件扫描件

  - 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置、及产地）设备详细参数表；

  - 投标人应按所投设备的实际参数填写详细参数表；

  - 在投标目录中添加投标人自评表并标明页码，将客观分自评后放入投标文件，并在评分自评明细中后注明得分具体页码；

  - 需证明材料或需提供功能截图的要在偏离情况一栏填写证明材料处于标书的第几页，其他栏需如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，若所填参数有虚假情况的，招标方有权依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定要求中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；

  - 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，全部部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等），各仪器招标技术参数（带“▲”的技术指标必须满足，否则将视其投标无效）；

  - 项目详细的实施方案；

  - 备品备件及专用工具清单；

  - 售后服务网点。售后服务网点介绍、服务内容、措施和售后服务承诺书（加盖单位公章）；投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标文件中单独列出；

  - 质量保证和售后服务承诺书；

  - 【报价文件】（未注明扫描件的，应为原件扫描件）

  - 投标函

  - 开标一览表

  - 投标货物报价明细表

  - 投标文件的编制格式及说明

  - 投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用采购文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写。（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。（2）电子备份投标文件，以U盘的形式存储，由投标人决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

  - 投标文件的格式及字体参照采购文件提供的表格格式及字体；未提供格式的，标题可采用黑体字，正文采用宋体字。

  - 投标人应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照采购文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排或未按采购文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

  - 投标报价

  - ▲本项目最高限价为415442元，最终报价高于最高限价的，将作废标处理。

  - 承包总价必须包括在承包区域内所提供服务及其他所有服务所需的一切人员工资、奖金、服装费、加班费、夜餐费、住宿费、工具设备与物料消耗费（合同规定由采购人提供的除外）、各种保险、管理费用、税费、代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

  - 投标人认为完成本采购文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

  - 投标人必须按第六部分附件中的投标函内容填写。

  - 投标函上的价格须以人民币报价，以其它货币报价的投标将不予接受。

  - 采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 投标文件的签署及规定

  - 电子投标文件

  - 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

  - 电子备份投标文件

  - 电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式的电子投标文件。

  - 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

  - （1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

  - （2）递交电子备份投标文件截止时间前将U盘递交至招标公告指定开标厅，逾期不予接收。

  - 投标文件的修改和撤销

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

  - 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制,标记和递交。

  - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

  - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

  - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 投标有效期

  - 投标有效期见本采购文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合采购文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊情况下，招标采购单位在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标采购单位这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 投标保证金

  - 根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。

- 无效标条款

  - 有下列情况之一的，对投标人作无效标处理

  - 不具备招标文件规定资格要求；

  - 投标文件未有效授权的；

  - 技术资信文件中包含投标报价的；

  - 投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

  - 报价超出招标文件中规定的最高限价的；

  - 提供虚假材料谋取中标的；

  - 投标人串通投标的；

  - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

  - 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

  - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

  - 电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的；

  - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的。

- 开标

  - 开标

  - 招标采购单位按本采购文件投标须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加；投标人代表不参加开标会的，标后不得对采购相关人员、开标过程及结果提出异议。

  - 电子投标文件开标

  - 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

  - 当出现投标截止后投标人不足三家的情况时，严格按照财政部及浙江省财政厅有关规章制度进行处理。

  - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

  - 投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

  - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

  - 公开开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

  - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 评标结果公示

  - 评标结果公示

  - 确定中标人后，招标采购单位在以下网站浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市柯城区人民政府网（http://www.kecheng.gov.cn/）及公告发布的媒体中，进行结果公示，公示期为1个工作日。

  - 中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，招标采购单位审查确定因中标人在本次采购活动中存在违规行为或其他原因使质疑成立的；采购人可以按具体情况确定是否由按排名顺序的中标候选人为中标人或重新组织招标。

  - 行贿犯罪记录查询

  - 在中标公示期间对中标候选人及其法人代表进行前三年内（为采购文件发布之日起）行贿犯罪记录查询。经查询，若被查询单位或个人无行贿犯罪记录的，则发出中标通知书。若被查询单位或个人有行贿犯罪记录的，则取消其中标资格。

- 质疑

  - 投标人若对评标结果有异议或在参与本次投标活动过程中确认自己的权益受到损害的，可在法律规定的工作日内向招标采购单位提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑内容及必须附送有关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。

  - 本次招标最终解释权归招标人所有，投标人如未在投标截止时间前向招标人或代理机构提出质疑，则不得对采购文件内容再提出质疑。

- 授予合同签订资格

  - 中标通知书

  - 在评标结果公示无异议后，采购人将对中标人签发《中标通知书》。

  - 《中标通知书》是与采购人签订合同的凭证，是授予合同签订资格的合法依据。

  - 合同的签订

  - 中标人应该按照《中标通知书》的要求30个日历天内与采购人签订合同，履行签订合同责任和义务。

  - 采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均作为签订合同的附件组成部分。

  - 中标人和采购人签订的合同条款不得对采购结果及中标人投标文件中的承诺内容作实质性改变，中标人和采购人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

  - 授标时更改采购货物数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少，但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

  - 履约保证金

  - 中标人在合同签订前向采购人交纳中标价2%的履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金自合同签订之日起至合同结束交接顺利完成后十五天内，采购人将履约保证金无息退还给中标人。

  - 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

  - 拒签合同的违约责任

  - 中标人接到中标通知书后，不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在规定时间内借故拖延、拒签合同的，以违约处理，招标人将取消该投标人的中标资格。

  - 采购方式改变

  - 在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购文件要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标组织机构将根据中华人民共和国财政部第18号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条之规定和《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》第二条之规定，重新选择合适的方式进行采购。

  - 其他事项

  - 解释权

  - 本采购文件未尽事宜按现行政府采购的有关法律法规和规定执行。采购单位对本采购文件拥有最终解释

- 采购内容及要求

一、采购清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合管线 |  |  |  |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：塑料管地埋敷设 2、规格：PE100 | m | 386.53 |
| 2 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：塑料管地埋敷设 2、规格：PE50 | m | 279.26 |
| 3 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：塑料管地埋敷设 2、规格：PE25 | m | 264.54 |
| 4 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：穿多芯软导线 2、规格：RVVS-2*0.5 | m | 300.00 |
| 5 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：穿多芯软导线 2、规格：RVV-2*1.0 | m | 4892.59 |
| 6 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：穿多芯软导线 2、规格：RVV-3*1.0 | m | 400.00 |
| 7 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：穿多芯软导线 2、规格：RVV-3*1.5 | m | 350.00 |
| 8 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：管内穿放双绞线缆 2、规格：CAT6 | m | 4592.59 |
| 9 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称：管内穿放光缆 2、规格：8芯室外单模光缆 | m | 356.00 |
| 10 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名称：500*600*250室外设备柜 | 台 | 5 |
| 11 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1、名称：600*600*2000机柜 | 台 | 1 |
| 12 | 040504001001 | 砌筑井 | 0#砖砌手孔井（内空400*500*600mm深）：100mm厚C15砼垫层，M10水泥砂浆砌普通砼实心砖井壁厚240mm，20厚1:2.5水泥砂浆井壁内外抹灰，C20砼压顶，成品复合井盖安装，具体详见设计图纸。 | 座 | 17 |
| 13 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 管道沟槽土方机械开挖，土方类别综合考虑，深度0.7m | m3 | 401.90 |
| 14 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 管道沟槽土方人工开挖，土方类别综合考虑，深度0.7m | m3 | 44.66 |
| 15 | 010103001001 | 回填方 | 原土回填夯实，压实系数达业主要求。 | m3 | 446.56 |
|  |  | 视频监控系统 |  |  |  |
| 16 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：人脸识别摄像机 2、参考技术参数：采用400W像素CMOS传感器 摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"。 ★具有1个RJ45接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个RS485接口、1个复位键、1个SD卡卡槽、1个DC12V电源反送接口。（公安部检验报告证明） ★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 像元尺寸不小于2.9umx2.9um。 支持自动变焦、自动/手动调节光圏及一健聚焦功能。 可通过客户端软件或IE浏览器开启/关闭区域裁剪功能，可在视频图像上裁剪出指定大小的区域，并在主码流上预览，裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为：1920 x1080、1280 x 960、1280 x 720、704 x 576、704 x480、 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240。 彩色： ≤0. 00021x ；黑白：≤0.0001lx ★宽动态范围不小于121dB。（公安部检验报告证明） 宽动态能力不小于134。 照度适应范围不小于140dB。 可设置4套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换。 在音频编码格式设置为PCM、 G711、AAC时，采样频率可设置为8-96KHZ。 支持高清同轴输出视频，输出图像的中心水平分辨力不小于1100TVL。 在同一客户端下,可通过5个IE浏览器同 时浏览主码流2688 x 1520 ( 30fps)、子 码流 704 x 480 ( 30fps )、第三码流 1920 x 1080 ( 30fps )、第四码流 704 x 480 (30fps)、第五码流 1920x l080( 30fps) 的视频图像。 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1 ~ 30帧/秒。 ★开启匿名登录功能，不输入用户名和密码可预览视频图像。（公安部检验报告证明） 在IE浏览器下，具有可伸缩编码（SVC) 设置选项。 开启白光灯可识别距样机220m处的人体轮廓。 开启白光灯可识别距样机30m处的人脸。 可通过IE浏览器开启/关闭白光灯或使白光灯在低照度下自动开启 样机可设置手动、倍率优先、自动和关闭四种模式，手动可设置远光、近光控制。 当网络断开后，样机可将录像文件存储至 内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中。 当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示。并上传FTP、发送邮件及联动录像、自动聚焦。 当监控场景变更时，可通过IE浏览器给出相应提示信息 支持智能分析越界入侵、区域入侵、物品遗留、物品消失、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、进入区域、离开区域； 可生成客流信息日报表、月报表、年报表， 并以柱状图、折线图、列表等形式展现，也可将查询结果导出为excl文件。（公安部检验报告证明） 样机可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可配置 进入、离开人数报警阀值，并可在监视画 面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像。（公安部检验报告证明） 样机可根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出。（公安部检验报告证明） 采用多人依次循环进行试验，试验环境照 度不低于1001x，试验人员数量不小于5 人，通过速度不小于lm/s，人员通过间搞 时间不大于lra/s，人员通过间隔时间不大 于Is，试验次数100人次，样机的客流量 统计结果应不小于99人次。（公安部检验报告证明） 可通过IE浏览器或客户端软件选择动态检测、硬盘已满、硬盘故障、视频篡改、外部报警、非法访问、音频检测、智能配置等报警类型，可在窗口记录报警信息并通过图标提示或播放报警提示音，报警提示音支持文件导入。（公安部检验报告证明） 可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能。（公安部检验报告证明） 可对无SD卡、SD卡损坏、空间不足进行 检测并发出报警（公安部检验报告证明） 支持视频图像存储至SD卡、FTP,NAS或客户端，支持SD卡热拔插，最大支持512GB SD卡（公安部检验报告证明) 具有轻存储开启/关闲设置选项，开启时，样机可根据设置的高、中、低三种模式录像，并可分别显示存储卡剩余录像时长及录像帧率（公安部检验报告证明） 样机接入网络时，可自动获取IP地址。（公安部检验报告证明） 样机的IP地址应可通过客户端软件进行搜索。（公安部检验报告证明） 样机应能自动保存配置信息、掉电或重启 后应能保存掉电或重启前得配置信息。（公安部检验报告证明） 样机软件升级过程中断电，重新加电后可 恢复到升级前的软件版本。（公安部检验报告证明） 在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部检验报告证明） 样机与客户端之间以长度为300m的五类非屏蔽网线直接连接，每次客户端连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。（公安部检验报告证明） ★焦距位置发生变化后，当样机待机时间达 到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置。（公安部检验报告证明） ★可设置焦距预置位以记录不同焦距位置， 调用焦距预置位可自动调整焦距到对应位置。（公安部检验报告证明） ★支持欠压/过压检测功能，当电压低于8.4V或高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音。（公安部检验报告证明） ★在样机正常工作情况下，可提供DC12V供电输出。（公安部检验报告证明） 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。 支持电源电压在AC(24V±45%)或DC8V~50V范围内变化时设备可以正常工作。 外壳防护等级应达到IP67等级 ★支持非活体（非真实人脸）过滤功能，摄像机只抓拍活体目标，活体误抓拍次数不大于1.（公安部检验报告证明） 支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示。 支持预设角度值（0-90° )，当实际抓拍人脸角度大于预设值时，不对监控画面中的人脸进行抓拍。 支持检出、识别两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于33张人脸图片，并支持面部跟踪。 ★支持对静态图片中的300张人脸进行检测。（公安部检验报告证明） 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节曝光参数。 支持人脸扣图类型可选：人脸、单寸 照、全身照、半身照。支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片。 支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性。 支持人脸表情识别功能，表情包括愤怒、普通、高兴、悲伤、惊讶、困惑。 支持检出多种肤色人脸，包括白人、 黄种人、黑人。】 ★支持人脸抓拍、人脸属性识别、比对结果可在浏览器web界面实时展示。（公安部检验报告证明） ★支持对监视画面中的人脸抓拍图进行数量统计，并在界面上实时显示。（公安部检验报告证明） 支持通过菜单开启或关闭人脸优选功能，当开启人脸优选功能，能够挑选出人脸轨迹中效果较好的一帧进行抓拍。（公安部检验报告证明） ★支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍。（公安部检验报告证明） 支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、 戴帽子、戴头戴式耳机、半边脸、戴口罩 人脸抓拍图片上报延时≤1s。（公安部检验报告证明） 支持人体特征识别功能，包括衣服、裤子、帽子、背包等，衣服可识别区分长袖、短袖；裤子识别可区分裤子、短裤、裙子；衣服颜色可识别11种，帽子、背包识别可区分是否佩戴。（公安部检验报告证明） 可识别距样机40m处人体的体貌特征并截取小图小图中人脸水平像素不小于40个像素。（公安部检验报告证明） ★支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行智能无缝切换配置，切换过程无需重启设备。（公安部检验报告证明） ★支持人脸、人体检测场景自适应功能，可在背光场景自动调整人脸、人体区域的亮度以实现人脸、人体检测。（公安部检验报告证明） ★支持人脸、人体叠加马赛克功能，开启后可对画面中人脸或人体叠加马赛克。（公安部检验报告证明） ★支持在静态图片中同时检出并抓拍不少于64张人体图片。（公安部检验报告证明） ★开启匿名登录功能，不输入用户名和密码可预览视频图像。（公安部检验报告证明） ★焦距位置发生变化后，当样机待机时间达 到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置。（公安部检验报告证明） ★可设置焦距预置位以记录不同焦距位置， 调用焦距预置位可自动调整焦距到对应位置。（公安部检验报告证明） ★支持欠压/过压检测功能，当电压低于8.4V或高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音。（公安部检验报告证明） ★在样机正常工作情况下，可提供DC12V供电输出。（公安部检验报告证明） ★支持非活体（非真实人脸）过滤功能，摄像机只抓拍活体目标，活体误抓拍次数不大于1.（公安部检验报告证明） ★支持对静态图片中的300张人脸进行检测。（公安部检验报告证明） ★支持人脸抓拍、人脸属性识别、比对结果可在浏览器web界面实时展示。（公安部检验报告证明） ★支持对监视画面中的人脸抓拍图进行数量统计，并在界面上实时显示。（公安部检验报告证明） ★支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍。（公安部检验报告证明） ★支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行智能无缝切换配置，切换过程无需重启设备。（公安部检验报告证明） ★支持人脸、人体检测场景自适应功能，可在背光场景自动调整人脸、人体区域的亮度以实现人脸、人体检测。（公安部检验报告证明） ★支持人脸、人体叠加马赛克功能，开启后可对画面中人脸或人体叠加马赛克。（公安部检验报告证明） ★支持在静态图片中同时检出并抓拍不少于64张人体图片。（公安部检验报告证明） ★支持混合抓拍计数功能，人脸、非机动车、机动车分类计数，可生成时报表、日报表、月报表、年报表，并以柱状图、折线图形式展现，支持报表导出。。（公安部检验报告证明) ★支持识别250种车标。（公安部检验报告证明) ★支持识别5000种车型类型。（公安部检验报告证明) (具体功能参数详见设计图纸设备表) | 台 | 6 |
| 17 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.0，黑白：0.0001Lux@F1.0，0Lux（白光灯开启）细节：彩色：0.001Lux@F1.35，黑白：0.0001Lux@F1.35，0Lux（红外灯开启）； ★为保证夜晚的监控及抓拍目标的效果，全景摄像机光圈需要≥F1.0，细节摄像机需要≥F1.35（以公安部检测报告体现） 支持H.265编码，实现超低码流传输 全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 ★样机具备全景、细节两个摄像机云台，且都可通过IE浏览器设置云台转动位置（以公安部检测体现为准） ★可对全景或细节摄像机监视画面中的机动车、非机动车、人员中的一种或者多种同时进行抓图及属性检测，能同时对画面中的100个目标进行框选锁定并进行抓图和属性分析（以公安部检测体现为准） ★样机可识别距样机250 m处人体轮廓特征并框选抓拍 ，抓拍图片水平像素不小于100个像素 （以公安部检测体现为准） 可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持512GB SD卡； 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 ★电源适应性检验 电源电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检测体现为准） (具体功能参数详见设计图纸设备表) | 台 | 1 |
| 18 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1、名称;壁装支架 | 台 | 7 |
| 19 | Z030508003001 | 其他电源设备安装 | 摄像机电源 12V2A | 台 | 7 |
| 20 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 3.5m高监控立杆安装（含避雷针及防雷接地线）：含C25砼基础及预埋地笼，具体样式见设计图纸。 | 根 | 5 |
| 21 | 030507013001 | 录像设备 | 1、名称：16路8盘位网路NVR 2、参考技术参数：eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P； 2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1个220V电源输入接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口。 "专业型、综合型数字录像设备，当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前≥5s的视（音）频 ★设备应能预录报警触发前最大30S视(音)频（提供公安部检测报告）" "设备对重要的数据能够进行备份 可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行备份，并可进行图片备份（提供公安部检测报告）" ★最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（提供公安部检测报告） "可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能 ★RAID工作模式分为自适应、同步优先和业务优先，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应，支持监控级和企业级硬盘创建RAID（提供公安部检测报告）" ★当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中（提供公安部检测报告） ★可指定某块硬盘为热备盘，当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行RAID重构，支持全局热备和局部热备（提供公安部检测报告） 可将设备中的硬盘克隆到外接硬盘，实现一键克隆备份硬盘数据 支持NAS存储，可通过FTP协议将录像和图片上传到服务器上 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件。 "可1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件。 可逐帧倒放录像文件。 可同时正放或倒放16路H.265编码，1080P格式的视频图像。 可记录并回放设备断网前一秒的录像。 ★即时回放时间从5min到120min可调。 （提供公安部检测报告） 可按通道名称和日期检索录像文件并回放。 ★录像回放中可一键跳转到上一天、下一天中有录像的时刻进行回放。（提供公安部检测报告） ★单路和多路的非同步回放时，点击时间轴上空白的地方，可跳转到下一个有录像的时间点上回放。（提供公安部检测报告） 可按照事件类型（报警输入、移动侦测、智能侦测）查询单个或多个通道在某时间段的录像文件并回放。 回放画面可自由配置回放通道组合，并可依据通道名称进行选择，可按选中通道排序。" "★最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps。（提供公安部检测报告） 可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可添加和激活局域网内的网络摄像机" "★支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑（提供公安部检测报告） 支持一键配置RAID，可导入/导出配置信息" "可对同一型号的前端IPC远程批量升级，可对IPC进行校时，并查看IPC版本信息。 可远程修改IPC的编码配置。可设置分辨率、码率、字符叠加、抓图等设置。 在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置" "支持本地16分割预览，可显示16通道预览画面。 ★用户可自己创建预览显示的布局，可组成多个自定义布局的窗口，单个窗口视频源可选择。（提供公安部检测报告） ★可实现任意自定义分割画面之间的轮巡，自定义布局画面和常规分割画面组合轮巡。（提供公安部检测报告） 支持VGA/HDMI同时解码输出，并支持VGA和CVBS解码输出；样机可设置2组4屏输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制预览等操作" "可设置多级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作 可对非法用户登录锁定 ★支持在首次登陆时对设备进行初始化，强制修改密码（提供公安部检测报告） ★支持设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆（提供公安部检测报告）" "可创建不同用户的权限组，可分配不同用户权限（最大支持20个用户组及128个用户） 用户首次登录时，提示修改管理员密码，密码字符长度最大支持32位，支持设置密保以及密码找回，支持手势密码登陆 每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，可以设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理 " "★支持不同事件类型的录像文件或者图片进行USB、移动硬盘本地备份、USB和DVD刻录机备份、Web端网络下载备份（提供公安部检测报告） ★备份格式MP4 和AVI 可选（提供公安部检测报告） ★支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份（提供公安部检测报告）" 可对指定时间的录像文件最多添加8192个标签。单个文件最大支持256个标签 样机可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC及PCM的前端设备，且可导入MP3格式的音频文件并播放，可对音频文件重命名并删除,支持多个时间段音频播放设置,可设置不同间隔、次数播放音频文件 "样机接入具有故障报警功能的摄像机，当有视频遮挡、移动侦侧、非法访问、无硬盘、硬盘拔出、硬盘空间不足、网络断开、IP冲突、Mac冲突事件发生时，样机可给出报警提示并触发蜂鸣器报警、发送邮件、语音提示、指示灯亮 、弹出报警画面。 ★支持报警输入输出一键撤防功能（提供公安部检测报告）" 支持实时图像画面90度或者270度旋转成9:16走廊模式 ★可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1★样机支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出场设置并正常启动（提供公安部检测报告） ★支持180°及360°鱼眼后矫正功能,在预览及回放录像文件时,可对分辨率为4000×3000的预览画面进行拼接矫正显示。支持6种拼接矫正模式：360°、2P、1+3、1+4、1P+6、1+8 （提供公安部检测报告） "★可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示。（提供公安部检测报告） ★可在16分屏显示模式下同时预览2路画中画视频（提供公安部检测报告）" "★可通过客户端软件将16路视频图像拼接为一个画面并进行预览，可设置视频图像的帧率及码率。（提供公安部检测报告） 支持画面预览权限管理功能，用户只能对有权限的通道画面进行预览 " 可通过客户端软件设置采样率为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz及64kHz ★样机接入具有点火检测、测温及温差检测报警功能的摄像机，可通过客户端软件以热成像方式显示预览画面，当触发报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件、辅助输出（提供公安部检测报告） ★样机接入具有双音轨功能的摄像机，可同时接入两路视频输入（提供公安部检测报告） 支持移动客户端扫描二维码登陆样机，支持IOS及Android系统，并可通过客户端软件或IE浏览器对样机进行参数设置、预览及回放视频文件，并控制前端摄像机 "可通过客户端软件对样机设置NTP校时服务器或手动校时 ★可通过客户端软件设置校时白名单，只有在白名单中的设备才能校时（提供公安部检测报告）" ★当处于局域网中的样机注册到P2P服务器后，可通过P2P服务器远程预览样机的图像及回放录像文件（提供公安部检测报告） ★可接入POS机，可叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，支持POS叠加位置可调，支持POS关键字搜索录像，在视频预览和回放中可以选择是都叠加显示POS信息；（提供公安部检测报告） ★样机可批量添加、修改前端摄像机的IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤（提供公安部检测报告） ★在最大画面分屏显示模式下，样机可拖动改变各通道视频画面的位置（提供公安部检测报告） ★样机接入具有移动侦侧功能的可视对讲门禁设备，可预览门禁的视频画面，并当移动侦侧触发时可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件 （提供公安部检测报告） "★样机可将登录错误、MAC地址或IP地址冲突事件记录在日志中（提供公安部检测报告） 当样机异常自动重启时，可将当前配置信息保存" ★支持接入鱼眼、双目、三目、四目、守望者一体机（8目枪+球机）等摄像机的图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（提供公安部检测报告） ★样机接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦（提供公安部检测报告） ★通用浏览器可设置录像或图片的水印字符，当录像或图片文件被篡改后，可给出相应的提示信息（提供公安部检测报告） (具体功能参数详见设计图纸设备表) 弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件 （提供公安部检测报告） "★样机可将登录错误、MAC地址或IP地址冲突事件记录在日志中（提供公安部检测报告） 当样机异常自动重启时，可将当前配置信息保存" ★支持接入鱼眼、双目、三目、四目、守望者一体机（8目枪+球机）等摄像机的图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（提供公安部检测报告） ★样机接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦（提供公安部检测报告） ★通用浏览器可设置录像或图片的水印字符，当录像或图片文件被篡改后，可给出相应的提示信息（提供公安部检测报告） (具体功能参数详见设计图纸设备表) | 台 | 1 |
| 22 | 030501004001 | 存储设备 | 6T监控硬盘：6000G；5400RPM；256M；SATA（可存储30天录像） | 台 | 2 |
|  |  | 人脸识别门禁系统 |  |  |  |
| 23 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：人脸门禁一体机（单元门） 2、参考技术参数：主处理器高性能嵌入式处理器；显示屏7英寸液晶屏；屏幕类型电容触摸屏；屏幕分辩率600(H)×1024(V)；摄像头1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头；外壳材料铝合金/钢化玻璃/PC；开门模式支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置；首卡开门；远程验证；黑白名单设定；Wi-Fi；多卡开门；实时监控；多重认证；刷卡拍照；WEB配置；主动注册；人脸识别准确率≥99.5%；人脸识别速度0.2s；用户容量10万个用户；人脸容量10万张；卡片容量10万张；密码容量10万个；存储记录数量30万条刷卡记录；RS-485接口1个；RS-232接口1个；韦根接口1路输入/输出；USB接口2个USB2.0接口；网络接口1个1000M以太网口 1个100M以太网口；报警输入2路（开关量）；报警输出2路（继电器）；报警联动支持；开门按钮1路；门状态检测1路；门锁控制1路；防反潜；防拆报警；胁迫报警；门超时报警；非法闯入报警；非法卡超次报警；供电方式DC 12V 2A；产品尺寸250.6mm×129.0mm×30.5mm；工作温度-30℃~+70℃；使用环境室外；安装方式壁挂安装 | 台 | 27 |
| 24 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：双门磁力锁： 2、参考技术参数：铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；4KG； | 台 | 27 |
| 25 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：出门按钮 2、参考技术参数：塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 台 | 27 |
| 26 | 030501013001 | 网络服务器 | 1、名称：人脸比对服务器 2、参考技术参数：eSATA接口1个（预留）；USB接口4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；操作界面WEB方式（PCAPP），本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统；多路回放最大支持16路回放；"控制单元配置多核处理器,具有8GB内存,并可扩展到32GB 最大支持2个智能分析模块" "可接入8块SATA3.0 ★支持接入容士为16TB的硬盘;（公安部检测报告为准） 可通过eSATA接口接人外置硬盘; 可内置以及外接SSD硬盘; ★支持14TB AI硬盘;（公安部检测报告为准） 支持最大挂载8个IPSAN网盘; 可混合支持SATA硬盘及SSD硬盘" 支持RAID组中某块磁盘被误拔掉之后1min内再插上,该磁盘可恢复到原RAID磁盘组中 "支持监控级和企业级硬盘创建RAID; ★可通过客户端软件设置RAID组为RAIDO、RAID1、RAID5,RAID6,RAID10模式,并具有一链创建RAID5 功能;（公安部检测报告为准） 当样机出现无硬盘.硬盘错误、RAID降级及RAID错误现象时,样机可发出声光报警并在日志记录相关信息; 可在客尸端软件界面显示所有斑盘及RAID信息,包括槽位.容量，.磁盘类型,硬盘类型,磁盘状 态,RAID名称,RAID组成及硬盘编号; ★RAID工作模式分为自适应.同步优先和业务优先,通过设置不同的模式,可控制RAID同步进度（公安部检测报告为准）" "★最大接入码流为680Mbps，最大存储码流为680Mbps，最大转发码流为680Mbps，最大回放码流为680Mbps； 可接人ONVIF.SONY、RTSP标准的网络摄像机,并支持以私有协议方式接入第三方摄像机,支持接入ONVIP协议、RTSP协议、GB28181协议的设备; 添加前端设备时,可通过客户端软件查询剩余可接入带宽; 可接人H.265.H.264、MPEG4,smart264.smart265 ，SVAC编码格式的前端设备并解码显示输出; 最大支持管理128路前端" ★支持1路分辨率为8640× 3840@25fps或8路分辨率为3840× 2160@25fps、12Mbps或32路分辨率为1920x 1080@25fps、8Mbps的视频解码显示（公安部检测报告为准） "支持5屏同时显示输出:HDMI1、HDMI2,HDMI3.VGA(HDMI1与VGAl同源,HDMI2与VGA2同源); ★支持HDMI1,HDMI2.HDMI3同时输出3路不同的4K分辨率的码流;（公安部检测报告为准） 支持多屏(最多5屏)显示功能,可使用鼠标进行跨屏操作,可分别在每个屏独立进行预 览、回放及配置操作,每个屏可设置128/6 4/36/32/2s/16 /9/8/6/4/1 分屏 支持自动获取外接屏幕数量并显示推荐分辨率" "★支持创建视图组进行视图的管理，支持 创建2级视图组，每级最大支持创建100个 视图组，每个视图组最大支持创建100个视 图。（公安部检测报告为准） 可通过客户端软件自定义分割预览接人的码流数量及位置; 支持视图重命名、编辑、批量删除功能；样机可记录上一次打开的视图,在样机注销或重启后可自动打开此视图" "★可在资源池界面显示设备在线状态、IP、 端口信息。（公安部检测报告为准） ★支持设备过滤，可过滤在线、离线设备。（公安部检测报告为准） 支持显示异常设备。 支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树。" "★可在预览画面上悬浮快捷菜单实现抓图及关闭窗口功能;（公安部检测报告为准） 支持主码流.辅码流1.辅码流2切换显示; 支持码率叠加显示; 支持原始比例模式切换; 可通过鼠标滚轴或框选放大预览画面; 支持单通道或混音音频播放; ★支持在多分屏显示枝式下点击预览画面使其居中播放,并可双击使被画面放大显示;（公安部检测报告为准） ★样机可在视频画面全加智能面板,智能面板内容，数量可随视频画面大小自动调整,并随目标消失而消失;（公安部检测报告为准） ★支持目标检测框与智能面板同步移动（公安部检测报告为准）" "最大支持16路实时人脸检测、录像、抓图.报警日志记录; 可在视频画面显示人员的年龄段、性别、是否戴眼镜.是否戴口罩等信息; ★支持年龄段检测,年龄段区分幼儿.儿童.少年、青年.中年.老年（公安部检测报告为准） 支持表情检测,表情区分愤怒、悲伤.厌恶、惊讶.高兴、困惑.平静; 支持根据人脸属性设置在预览画面中显示目标检测框; ★样机接入具有人脸侦测报警功能的摄像机.可接收摄像机发出的人脸侦测报警信息;（公安部检测报告为准） 支持倒序显示24h统计的人脸检测记录; 支持面板透明度设置; ★支持动态滚动展示智能面板,面板数量根据显示屏大小自动调整,并随目标消失而消失.（公安部检测报告为准）" "★支持识别人脸是否戴眼镜,人脸戴眼镜检出率不低于99% ,戴眼镜识别准确率不低 于99%（公安部检测报告为准）" "★支持16路视频流或44张/s图片流人脸比对.可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点.邮件、本地报警输出.IPC报警偷出、门禁.音频以及日志记录;（公安部检测报告为准） 支持单场景同时最大检出32个人脸:大数据写人情况下,人脸图片建椟速度最大支持54张/秒 可对左右侧脸,上下低头不超过45度人脸进行检测,并通过不同颇色的提示条，对人脸比对相似度进行显示 ★普通模式( 当相似度达到预设阀值时,可联动发送信息至预设手机APP,并在客户瑞软件给出报警提示.蜂呜、抓图,录像及日志记录,可通过手机APP查看抓拍图片及回放关联录像文件;（公安部检测报告为准） ★陌生人模式:当相似度未达到预设阀值时,可联动发送信息至预设手机APP,并在客户端软件给出报警提示.蜂鸣.抓图、录像及日志记录,可通过手机APP查看抓拍图片及回放关联录像文件; 支持以图搜图,可对最多10张目标人脸进行相似图片搜索,并设置相似度阀值, ★当搜索出符合目标相似度阀值的图片后,可查看关联图片并回放关联录像文件,相似度网值可设工为0-100,搜索结果可以图表和列表两种方式展示（公安部检测报告为准）" "★30万人脸库以脸枚脸检索响应速度不超过3秒（公安部检测报告为准） ★以脸技脸首位命中平不低于95% ,以脸搜脸前10位命中率不低于99%（公安部检测报告为准）" "★30万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒（公安部检测报告为准） ★以脸搜脸首位命中率不低于95%,以脸搜脸前10位命中率不低于99%（公安部检测报告为准）" "可通过U盘、客尸端软件或手机A PP导入人脸图片,并为图片编辑姓名.性别.生日、省份,城市、证件类型.证件编号,支持批量导入; 最大支持创琏50个人脸库,总共支持导入30万张人脸图片; 支持将人脸库的部分或者全部内容复制到另一个人脸库; 支持以人脸库或通道为对象进行布控, ★支持单个人脸库布控到多个通道,多个人脸库布控到同一通道;每个人脸库可以根据不同的相似度设置阀值.（公安部检测报告为准） ★支持人脸库设工不同的属性,如普通库(默认),黑名单库,白名单库,VIP员工库,领导库.（公安部检测报告为准） ★支持人脸库整库加密导人导出.最大支持6000x5000像素人脸照片导入（公安部检测报告为准） 支持人脸库管理,可新建.删除.修改,并可在人脸库查询人脸照片,查询结果支持列表.图表两种万式展示" 支持8路视频流进行人机非实时结构化分析 "支持创建车牌黑白名单库,最大支持创建100个车牌黑白名单库,支持批量导人100万条车牌记录 支持车牌黑白名单实时布防,对车辆进行检测分析,与车牌库中数据进行比对,并给出相应的报警提示" 支持8路安全帽是否佩戏拴浏,安全谓检测,支持检测安全啊颇色:红色、黄色、蓝色、白色.橘色 "★支持面板模式，异物粘贴、安装读卡器 等行为能够实时分析并给出相应报警提示。（公安部检测报告为准） ★支持环境模式，对于绊线入侵面、区域 入侵、徘徊、物品搬移等行为能够实时分析 并给出相应报警提示。（公安部检测报告为准） ★支持防护舱模式，对于剧烈运动行为能 实时分析并给出相应报警提示。（公安部检测报告为准） 支持人脸模式，对于检测区域内的正常 人脸、异常人脸能实时分析并给出相应报警 提示，支持多张人脸检测。 支持带有绊线入侵、区域入侵、人员聚 集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、 场景变更、虚焦等智能分析功能的网络摄像 机接入，并能接收其智能报警信息。" 可通过客户端实现人体以图搜图功能 支持人脸抓拍图像和抓拍信息上传,与客户瑞地图关联,形成人员轨迹信息 ★支持人员密度超限报警功能,最大支持8路人员密度统计超限报苦,可设工检测区域、人员密度阀值,当视频画面中人教超过阀位时可触发报警联动,支持联动录像.抓图.蜂呜报导.预置点、邮件.本地报啻输出.IPC报警输出、门禁、音频以及日志记录,并支持通过客尸瑞可接收报营消息.查看报苦图片,并回放关联录像（公安部检测报告为准） ★最多可支持128路视频进行轮询智能分析.可同时支持出店(占道)经营,流动摊贩、机动车违停、非机动车违侍.违规符伞、暴露垃圾.垃圾桶满溢.门前(三包)脏乱智能识别.支持事件图片合成生成证据链进行存储,支持回放和导出事件合成图以及关联录像（公安部检测报告为准） ★支持对H264/H265视频源进行压缩编码,压缩后的玛流格式支持H264/H265 /自适应;支持对1200w/800w/!080p/720p格式视频流进行压缩编码,在原始分辨率不变情况下,压缩后的视频分辨率最大支持1080p,且视频无跳帧,清晰度不变,码率压缩比超过90%;最大支持16路1080p视频压缩码流输出（公安部检测报告为准） | 台 | 1 |
| 27 | 030501004002 | 存储设备 | 6T监控硬盘：6000G；5400RPM；256M；SATA（可存储30天录像） | 台 | 2 |
|  |  | 停车场系统 |  |  |  |
| 28 | 030507016001 | 停车场管理设备 | 1、名称：200W出入口杆式抓拍一体机（4行4字）： 2、参考技术参数显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿双色显示） 显示屏尺寸：304mm×304mm（宽×高） 显示屏分辨率：4096Dots（64x64，4行4字），点间距 4.75mm 补光灯数量：16颗（外置灯12颗，护罩灯4颗，白光灯，亮度可调） 传感器类型：1/2.8英寸CMOS 图像分辨率：1920×1080（不包含OSD黑边） 视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080） 辅码流：D1（704× 576）" 视频帧率：主码流1920×1080@25fps，辅码流704×576@25fps 视频码率：H.265/H.264：32Kb/S～6636Kb/S MJPEG：18662Kb/S～37325Kb/S" 视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG 图片编码格式：JPEG 降噪：2D降噪；3D降噪 白平衡：自动/室外/手动/钠灯/区域自定义/自然光/路灯 电子快门：1/25s~1/10000s（可手动或自动调节） 宽动态：96db 坏点校正：支持 边缘增强：支持 曝光模式：支持全自动；自定义区间自动；自定义 光圈控制：固定光圈 触发方式：支持视频检测、线圈两种触发方式 快门方式：单快门 存储功能：内置1个TF卡接口，支持金士顿16G、32G、64G；大华16G、32G、64G；闪迪16G、32G、64G 图像防篡改：支持，视频/图片具备水印及校验功能 语音功能：支持，语音对讲和语音播报 视场角：H（水平） 53.03° V（垂直） 29.73° D（对角） 61°" 最大补光距离：8m 报警事件：支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警 安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；网络访问控制 OSD信息叠加：支持叠加时间、地点、车牌信息（车牌、车牌颜色、车牌类型）、车辆信息（车身颜色、车标、车辆类型、车系、置信度）、防伪码、卡口方向、触发源、自定义信息 断网续传：支持，平台/FTP 自动注册：支持 车辆检测：车辆捕获率≥99% 车辆识别：支持车型、车系、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、新能源车牌识别 车牌识别率≥99%" 视频结构化：支持 智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹 网络接口：1个，10/100M以太网口（RJ-45） RS-232接口：1个（调试串口） I/O接口：2路，光耦输入（开关量），可用于车检器等信号输入 报警输出：2路（MOS管，Max 12V,300mA ） 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1A电流输出 工作温度： -30℃~+65℃ 工作湿度：10%～90%（无凝结） 外壳材料：金属+塑料 防护等级：IP54 镜头：标配6mm定焦镜头 | 台 | 2 |
| 29 | 030507016002 | 停车场管理设备 | 1、名称：直杆变频道闸主机（右向4米）含杆件： 2、参考技术参数：杆件类型八角直杆；起杆速度2S；转速1400RPM；RS-485接口1个；I/O接口6个；状态输出2路（开到位1路，关到位1路）；防砸功能支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸；远程遥控支持遥控器远程开关，最大距离30m；供电方式AC220V±20%；功耗≤120W；弹簧寿命100万次；工作温度-35℃～+65℃；毛重57kg；安装方式底部安装 | 台 | 2 |
| 30 | 030507016003 | 停车场管理设备 | 1、名称：直杆变频道闸杆件（左右向通用4米）含杆件： 2、参考技术参数：杆件类型八角直杆；起杆速度2S；转速1400RPM；RS-485接口1个；I/O接口6个；状态输出2路（开到位1路，关到位1路）；防砸功能支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸；远程遥控支持遥控器远程开关，最大距离30m；供电方式AC220V±20%；功耗≤120W；弹簧寿命100万次；工作温度-35℃～+65℃；毛重57kg；安装方式底部安装 | 台 | 2 |
| 31 | 030507016004 | 停车场管理设备 | 1、名称：行业型79G出入口防砸雷达： 2、参考技术参数：发射频率: 77GHz ~80GHz 发射功率: ≤10mW 响应时间: 50ms 检测区域: 0.3~6m（可调） 防砸区域: 0~2m（可调） 检测目标: 人、车 在线调试:支持（串口、APP通过wifi进行调试） 升级功能:支持（串口、APP通过wifi在线升级） RS-485接口:1个 I/O接口:个（1个升级按钮输入，1个继电器输出） 工作电压:DC9V~12V 工作电流:＜0.25A 功耗:＜3W 工作温度:-40℃～+85℃ | 台 | 2 |
| 32 | 030501013002 | 网络服务器 | 1、名称：管理终端： 2、参考技术参数：1.出入口控制终端采用无风扇散热鳍片宽温设计，稳定性、兼容性强，使用寿命长，用于出入口控制系统；2.标配1T 3.5寸 监控硬盘，支持VGA和HDMI显示输出；3.内外网隔离，外网采用一个千兆网口，内网采用8口工业级以太网交换机；4.支持上电自动开机、断电保护、系统一键复位功能；5.内置出入口管理软件支持2进2出车道管理，支持3台设备级联；6.工作温度: -20℃~+70℃ | 台 | 1 |
|  |  | 人行摆闸系统 |  |  |  |
| 33 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：摆闸左 2、参考技术参数：产品尺寸1200mm×280mm×990mm（长×宽×高）；外壳材料SUS304 1.0mm；驱动电机直流减速电机（24V）；电机使用寿命100万次；摆臂材料不锈钢、亚克力；通道宽度1130mm；最大定制通道宽度1500mm；红外对射4对；通行速度20人~30人/min；开闸时间0.8s，可调节；开门模式刷卡；非法闯入报警；功耗50W（待机）、150W（工作）；工作温度0℃~+50℃；使用环境室内、室外 | 台 | 1 |
| 34 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：摆闸右： 2、参考技术参数：产品尺寸1200mm×280mm×990mm（长×宽×高）；外壳材料SUS304 1.0mm；驱动电机直流减速电机（24V）；电机使用寿命100万次；摆臂材料不锈钢、亚克力；通道宽度1130mm；最大定制通道宽度1500mm；红外对射4对；通行速度20人~30人/min；开闸时间0.8s，可调节；开门模式刷卡；非法闯入报警；功耗50W（待机）、150W（工作）；工作温度0℃~+50℃；使用环境室内、室外 | 台 | 1 |
| 35 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：人脸识别模块（人行闸机安装）： 2、参考技术参数：产品尺寸428.0mm×129.0mm×98.8mm；外壳材料铝合金/钢化玻璃/PC；开门模式支持远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置；报警输入1路（开关量）；报警输出1路（继电器）；RS-232接口1个；报警联动；功耗24W；工作温度-30℃~+70℃；使用环境室外 | 台 | 2 |
|  |  | 非机动车摆闸系统 |  |  |  |
| 36 | 030507016005 | 停车场管理设备 | 1、名称：直杆变频道闸主机（右向2米）含杆件： 2、参考技术参数：杆件类型八角直杆；起杆速度2S；转速1400RPM；RS-485接口1个；I/O接口6个；状态输出2路（开到位1路，关到位1路）；防砸功能支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸；远程遥控支持遥控器远程开关，最大距离30m；供电方式AC220V±20%；功耗≤120W；弹簧寿命100万次；工作温度-35℃～+65℃；毛重57kg；安装方式底部安装 | 台 | 2 |
| 37 | 030507016006 | 停车场管理设备 | 1、名称：直杆变频道闸杆件（左右向通用2米）含杆件： 2、参考技术参数：直杆变频道闸杆件（左右向通用4米） | 台 | 2 |
| 38 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：射频刷卡器（RFID） 2、参考技术参数：304不锈钢户外防水，高1000mm；直径168mm，斜面角度45；面板尺寸108*108mm | 台 | 2 |
|  |  | 热点识别及网络设备 |  |  |  |
| 39 | 030501012001 | 交换机 | 系统核心交换机：增强型24端口SFP接口交换机（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，1个USB2.0接口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，至少需要配置1个电源模块 | 台 | 1 |
| 40 | 030501012002 | 交换机 | 系统汇聚交换机：整机交换容量：336Gbps,包转发率：51Mpps,24个10/100/1000M电口，4个 SFP光口，支持IPv4静态路由,RIP、OSPF,Routing Policy | 台 | 1 |
| 41 | 030501012003 | 交换机 | 人脸门禁交换机：交换容量：192Gbps,包转发率：42Mpps；24口千兆电口+4个千兆光口 | 台 | 6 |
| 42 | 030501012004 | 交换机 | 监控交换机：交换容量：192Gbps,包转发率：42Mpps；24口千兆电口+4个千兆光口 | 台 | 1 |
| 43 | 030501012005 | 交换机 | 车型人行非机动系统交换机：交换容量：192Gbps,包转发率：42Mpps；24口千兆电口+4个千兆光口 | 台 | 2 |
| 44 | 030904008001 | 模块 | 千兆单模SFP光模块：千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 个 | 12 |
| 45 | 030501013003 | 网络服务器 | 综合管理平台： "1、 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行； 模块组件化设计：可以随意组合成不同的产品，支持灵活扩展； 业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户认为最重要的数据； 完整的一卡通业务： 一卡通集成停车场，门禁，考勤，消费，访客，梯控，巡更 真正实现一次发卡，各个系统都能使用； 智能化停车场： 实现不停车出入，停车预约，停车诱导，反向寻车，自助缴费，APP缴费等功能； 丰富的智能化功能：支持IVS-B/PC等智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计； 丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用； 支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储； 支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储； 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入； 支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口； 处理器 Intel Xeon E3 内存 DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*2 配置DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ 整机最大可以支持64GB IO接口 1个DB-15 VGA接口 4个 千兆网口 1个BMC管理网口 支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口 存储 硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘，配置SAS HBA卡时， 操作系统 Centos 6.7 2、实时监控 ""支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，并支持自定义画面分割，根据用户需要自由选择，支持画面比例调整：满屏，1:1,16:9,4:3,5:4,4:5,3:4,9:16及64:9"" 3、支持鱼眼校正，支持壁装、顶装、地装多种模式4、业务组织 支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序。 5、支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向 6、支持全帧倒放功能； ★7、 具有视频质量诊断功能，能够分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等属性，并图形化展示统计结果。(提供有资质的第三方专业检测机构出具的检测报告复印件) ★8、支持接受并统计行为分析、人数统计、人脸检测、全景拼接服务器数据对接进行实际应用。（公安部检测报告为准） 9、支持接入管理云存储设备。 10、数据概览功能，支持系统评分、评级，对设备在线率、服务器在线率、中心服务器资源使用情况、存储异常、设备报警及服务器报警等状态综合评分。 11、支持最近登录用户展示，显示当前在线人数及在线率。 12、支持当前新闻公告展示。 13、支持当前报警日志展示。 14、支持设备在线率的统计，统计IPC、存储设备、解码资源及报警主机的在线率并以图表形式展示。 15、支持AR功能，支持查看和添加标签权限通过高空AR设备控制，拥有设备权限的用户，都能添加、查看视频标签。 16、支持当前配置的广播任务展示。 17、支持当前配置信息发布任务展示。 18、 支持根据用户自定义配置业务数据的展示，并能调整模块位置。 19、动力环境监测 支持动力环境监测主机接入,可接收到温湿度探测器、漏水探测器、电量仪、电池组、UPS、空调、配电开关等设备的数据信息。 20、公共广播&背景音乐 支持广播终端接入，可对广播终端进行分区管理。 21、支持访客数统计，能展示当月每天的访客数。 ★22、性能（以检测报告为准） 多址模式： 码流接入：800Mbps 码流转发：800Mbps 绑定模式：码流接入：1500Mbps 码流转发：1500Mbps 多址模式： 码流存储：800Mbps 绑定模式： 码流存储：1500Mbps " | 台 | 1 |

特别说明：

1、根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

2、“★”为重要参数。

3、核心产品在项目内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定执行。

4、根据《国务院办公厅关于建立政府采购强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）规定，如招标需求中要求提供的产品属于“节能产品政府采购清单”中政府强制采购节能产品品目内的，而投标人未提供该清单内产品进行投标的，将被视为无效。

三、项目实施要求：

1、签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物免费上门送货至采购人指定地点后，负责免费安装调试，正常运行后交用户单位并通过验收。

2、售后服务按国家和我省相关规定以及生产厂家或投标人的承诺执行，并提供上门免费服务。

●四、质量标准要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、必所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：采购人指定地点。

五、售后服务要求：

●1、质保期：从验收合格之日起三年；质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标单位负责；超过质保期的，维修时只收部件成本费；

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责；

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复；

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取。

六、培训要求：

安装调试后，供应商须向使用方人员做好所供产品日常保养、使用、管理的现场实地培训，直至会熟练使用。

●七、工期要求：

中标单位与采购人签订合同后30日内送货并安装、调试完毕及使用方初步验收。

八、履约保证金和质量保证金：

中标单位在合同签订后支付中标总额2 %的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。履约保证金在验收合格后扣除违约金（如发生）一周内无息返还, 质量保证金将在质保期满后无息退还。

九、货款支付：

1、在供应商根据合同规定将货物交付、验收合格后，供应商提供发票，采购人支付货款。

- 第四章  评标办法及开评标程序

- 评标委员会的组成

  - 评标委员会由政府采购评审专家库里随机抽取的5名专家组成，评标委员会对投标文件进行审查、询标、评估和比较。采购人代表由采购单位按一比三以上的比例推荐，由采购监管人员在开标前随机抽取，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

  - 询标期间，供应商法人代表或法人委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议。

- 评标原则

  - 本评标办法采用综合评分法，投标人得分由技术资信分和报价分合计组成,满分为100分。专家评标委员会打分与投标供应商自评分不一致的，必须在评审报告和评审资料中详细说明原因，同时将客观分评分情况告知投标供应商，允许投标供应商当场提出疑问。技术分一旦宣布将不能修改或重评。

  - 技术资信分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

  - 评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标人的技术资信部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术资信分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

  - 中标结果公告期间，采购中心发出《中标通知书》。

- 注意事项

  - 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

- 评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术与报价得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，保留2位小数。

二、分值的计算

技术与报价分为评标委员会所有成员评分的算术平均分，计算公式为：

技术与报价分=评标委员会所有成员评分之和/评委人数。

投标人综合得分=价格分+技术分

三、评标内容及标准

| 序号 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价30分 | 本项目预算价：人民币41.5442万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价或最高限价的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录（提供网站截图）；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-30分 |
| 2 | 投标人情况 | 投标人企业同时具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理认证体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证、ISO/IEC20000-1信息技术服务管理体系认证，得4分，每缺一项扣1分，扣完为止。 ## 注：提供相关原件扫描件，否则不得分。 | 0-4分 |
| 3 | 案例 | 投标人2017年1月以来实施的类似政府采购项目,每个得1分，本项最高得2分。 注：提供政府采购项目合同、中标通知书原件扫描件，否则不得分。 | 0-2分 |
| 4 | 项目经理 | 项目经理1名，应具备相应项目管理职业资格证书，提供的项目经理具有项目管理师一级的得4分，没有的不得分。 ## 注：提供相关证书原件扫描件及投标人为其交纳2020年连续近6个月的社保证明扫描件，否则不得分。 | 0-4分 |
| 5 | 项目组成员 | 1、项目组中（不含项目经理）有2名成员同时具备ITIL-foundation（IT服务管理）和数据库系统工程师证书的得4分，不同时具备不得分，本项最高得4分； ## 2、项目组中有成员同时具备网络工程师和数据库系统工程师证书的得4分，不同时具备不得分，本项最高得4分（以浙江省人力资源和社会保障厅颁发为准）； 3、项目组中（不含项目经理）成员具备通信中级工程师证书，每提供1名得1分，本项最高得3分（以浙江省人力资源和社会保障厅颁发为准）。 ## 注：提供相关证书原件扫描件及投标人为其交纳2020年连续近6个月的社保证明扫描件，否则不得分。 | 0-11分 |
| 6 | 配置参数 | 技术参数全部满足招标文件要求的得24分；打★号指标为有影响的重要参数，有负偏离的每项扣1.5分，扣完为止；非打★号指标，有负偏离的每项扣1分，扣完为止。 | 0-24分 |
| 7 | 技术方案 | 根据投标人提供的完整集成方案进行打分。 ## 方案设计合理、技术先进、可靠、开放、实用、安全、经济、实际应用规模广、对客户需求理解准确的，得4-6分；方案设计基本合理、技术一般、基本实用、安全、实际应用规模一般、对客户需求理解基本准确的，得2-3分；方案设计欠缺、技术落后、安全性不稳定、实际应用规模小、对客户需求理解不准确的，得0-1分。 | 0-6分 |
| 8 | 施工组织方案 | 根据投标人提供的施工总体部署方案、施工准备计划方案、施工及调试技术方案、确保施工质量方案、施工计划度表、工序流程及确保进度的组织方案、文明施工及安全施工方案等方面进行打分。 ## 方案科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得4-6分；方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得2-3分；方案不够合理、可操作性不强的得0-1分。 | 0-6分 |
| 9 | 售后服务、维保方案 | 根据投标人提供的售后服务、维保方案（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行打分。 ## 方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的得4-6分；方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的得2-3分；方案不够合理，可行性不强的得0-1分。 | 0-6分 |
| 10 | 培训 | 根据投标人提供的培训内容、期限、形式和费用等方面进行打分。全面合理的得4分；基本合理的得2-3分；不够合理、明显欠缺的得0-1分。 | 0-4分 |
| 11 | 合理化建议 | 投标人的合理化建议或措施有利于项目建设，对系统运行、使用有明显提升作用的得2-3分；建议或措施对项目建设、系统运行及使用具有一定作用的得1-2分；建议或措施不够合理的得0-1分。 | 0-3分 |

- 五、开评标程序

1.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2. 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交U盘备份投标文件，以完成开标。

（2）若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，工作人员将开启所有投标人递交的U盘备份投标文件，以完成开标。

3.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对技术资格审查文件进行评审，评标委员会对报价文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和报价评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

4.开标会结束。

- 合同草案

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                             的结果，签署本合同。

- 货物内容

  - 货物名称：

  - 型号规格：

  - 技术参数：

  - 数量（单位）：

- 合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

- 技术资料

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 转包或分包

  - 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

  - 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

  - 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 质保期和质保金

1、双方约定质量保修金为合同总价款的   ，即（大写）        ，在自验收合格之日起满三年后   天内返还质量保修金。

2、乙方对系统中的货物（包括系统）提供至少   的免费质保期（若乙方投标承诺超过三年的，以乙方承诺为准），免费质保期时间从验收之日起计算。质保期内非因甲方的人为原因而出现货物的质量问题，由乙方负责包修、包换、包退，并承担修理的实际费用。

3、乙方提供24小时即时响应服务，对甲方的服务请求信息在4小时内响应到位。

八、交货期、交货方式及交货地点

交货期： 30 日历天内完成安装调试并通过采购人组织的验收。

  - 交货方式：

  - 交货地点：

- 合同支付

  - 合同金额：

本合同总价格为￥：        元（大写：人民币           整）。

详细服务价格清单见合同附件。合同价格包括项目整体采购所需的运输、培训、安装、调试、售后服务等所有费用。

1.合同签订后预付货款合同价的30%，全部安装、验收合格后付至合同价的80%，审计完成后付至合同价的98.5%，质保期3年后付余下的1.5%。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及售后服务

  - 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

  - 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

  - 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

  - 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

  - 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

  - 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

  - 乙方对系统中的货物（包括系统）提供至少三年的免费质保期（若乙方投标承诺超过三年的，以乙方承诺为准），免费质保期时间从验收之日起计算。质保期内非因甲方的人为原因而出现货物的质量问题，由乙方负责包修、包换、包退，并承担修理的实际费用。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 调试和验收

  - 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

  - 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

  - 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并免费培训甲方的使用操作人员（免差旅费、培训费等），并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

  - 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

  - 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 货物包装、发运及运输

  - 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

  - 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

  - 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

  - 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

  - 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

  - 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

  - 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

  - 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

  - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

  - 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

  - 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

  - 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

  - 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

  - 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日               签字日期： 年  月  日

- 应提交的有关格式范例

  - 投标文件封面

（技术资信文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

投标函

致：______________（招标采购单位名称）：

根据贵方为_____________________________项目的招标公告（项目编号：______________），签字代表_________（全名）经正式授权并代表投标人_______________________（投标人名称）提交技术资信文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有争议。

4.本投标有效期自开标日起 ______个日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 _______ 职务：______________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

- 法定代表人授权书

浙江求是工程咨询监理有限公司：

（投标人全称）法定代表人授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权人（授权代表）姓名：           性别：

职务：                   职称：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

- 制造厂家授权书

致： 浙江求是工程咨询监理有限公司

（制造厂家名称）是根据国家法律正式成立的，其主要营业地点在          （制造厂家地址）。并据此指定          （贸易公司名称）为我们真正合法的代理人进行下列活动。而该公司是根据国家的法律正式成立的，其主要营业地点在              （贸易公司地址）。

此次投标，它代表我方办理             （采购人名称）第     号采购文件要求提供由我们生产或制造的货物有关事宜，并对我方具有约束力。

兹授予              （贸易公司名称）一切权利和职权，全权办理和履行上述所必需的、必要的和适当的事宜，并行使替代和撤消的权力。特此确认          （贸易公司名称）或其正式授权代表据此办理一切合法事宜。

我方于      年   月    日签署本文，以此为证。

（贸易公司名称）于    年   月    日接受。

贸易公司名称（正式授权代表签字）：

姓名：

职务：

授权书制造厂家名称（法定代表人签字,单位盖章）：

姓名：

职务：

盖章：

- 供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况

2、供应商最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

日    期：

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

  - 技术文件格式

- 技术支持及服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

- 规格性能偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 项 目 | 招标文件技术 规范要求 | 投标文件对应 规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

- 技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编写）

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

- 报价文件格式

  - 开标一览表

项目编号：

单位：元

| 单位名称 | 设备系统金额 | 设备安装金额 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

  - 投标货物报价明细表

| 单套设备配置和系统集成报价明细表 序号 | 设备 | 数量 | 技术规格 | 投标品牌 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

- 设备报价明细表

- 设备材料清单（含材料名称、规格型号、单位、数量、品牌、参考样图等）

注：1.报价应包括运输、培训（质保期内，包括培训费、差旅费、餐费、住宿费，由供应商统一支付）、安装、调试和售后服务等所有费用。

2.按采购需求逐项列出所需的各种费用。

3.表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

附件五：小微企业/监狱和戒毒企业/残疾人福利性单位声明函（如有）

小微企业声明函（供应商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第       项      行业，为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日期：     年   月   日

注：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

声明函后附http://www.gsxt.gov.cn/index.html网站查询的网络截图，如未附网络截图，将不按小型、微型企业处理。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的 （项目名称）       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担 工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号），对小型或微型企业的投标报价给予 6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

2）供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商【注：提供正式入库供应商的网站信息材料】。

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写。

4）代理商投标，提供供应商及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。

5）投标产品制造商投标，提供供应商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。

6）证明材料为企业在职员工人数（提供社保缴纳凭证）、营业收入及资产总额（提供上一年度资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）。也可提供“国家企业信用信息公示系统--小微企业名录”页面查询结果、浙江省政府采购网中显示信息截图代替相关证明材料（查询时间为开标前一周内，并加盖公章）。（注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

2、监狱和戒毒企业参加投标【提供《监狱/戒毒企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 投标文件封面                             （正/副本）

2020年柯城区生活小区污水零直排改造项目-双港街道片区工程（双水桥人家智安小区）

（资格文件/报价文件/技术资信文件）

项目编号：QSCG20201015

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

注：正/副本根据线上投标实际情况确定是否需要填写，中标后纸质文件需写明正副本。

资格文件根据系统中要求确定是否需要制作封面，中标后纸质文件需提供封面。