杭州市临安区工业企业“一企一档”建设项目

项目编号: [2021]2226号

公 开 招 标 文 件

（电子标）

采购单位：杭州市临安区数据资源管理局

采购机构：杭州建设工程造价咨询有限公司

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

日    期: 2021年10月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法及评标标准	19

第四章  采购需求	25

第五章  政府采购合同主要条款指引	25

第六章  投标文件格式	29

# 招标公告

项目概况

杭州市临安区工业企业“一企一档”建设项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/SecondPage/SecondPage?moduleID=67&ViewID=18&areaID=72）获取采购文件，并于2021年 11月4日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：[2021]2226号

项目名称：杭州市临安区工业企业“一企一档”建设项目

预算金额（元）：300000元

采购需求：详见第四章采购需求

- 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1）政府采购促进中小企业发展、2）政府采购支持监狱企业发展、3）促进残疾人就业政府采购政策；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：公告发布之日至投标截止时间（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录浙江政府采购网进行报名。使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

售价：免费

## 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月4日14 时00分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2021年 11月4 日14时00分

开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

供应商应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交，提交投标文件截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。

## 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.电子招投标的说明：

1）本项目实行电子投标，应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1596504527868），电子投标具体流程详见：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购代理单位：杭州建设工程造价咨询有限公司

项目联系人：陈春波       联系电话：0571-61071118

质疑联系人：陈浩伟       联系电话：0571-63806616

地址：杭州市临安区锦北街道马溪路667号1号楼2楼

2.采购人：杭州市临安区数据资源管理局

项目联系人：王之光         联系电话：0571-58606721

质疑联系人：方忠平         联系电话：0571-63700016

地 址：杭州市临安区科技大道4398号市民中心2号楼

3.同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

传真：0571-63722886

地址：杭州市临安区临天路1950号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市临安区工业企业“一企一档”建设项目 |
| 2 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 政府采购节能 环保产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 ■ 本项目不适用 |
| 4 | 环境标志产品 | □优先采购环境标志产品 ■ 本项目不适用 |
| 5 | 小、微企业 价格扣除扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策；政采贷相关政策 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》（见附件）。 （2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供监狱企业声明函（见附件）及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 （4）凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式见政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表。 |
| 6 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，且应当在响应截止时间之前提出，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。招标人对已发出的采购文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 7 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性针对同一采购环节向采购人、采购代理机构提出质疑。 “供应商应知其权益受到损害之日”，是指： （1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）； （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
| 8 | 是否允许采购 进口产品 | 本项目不适用 |
| 9 | 是否接受 联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 不统一组织，自行踏勘。 |
| 11 | 是否提供演示 | 是 |
| 12 | 是否提供样品 | 本项目不适用 |
| 13 | 投标文件形式 及要求 | （1） 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 （2） “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （3）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，后缀格式为.bfbs，其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用，不强制要求提交。） |
| 14 | 投标文件份数 及组成 | （1）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs）。 （2）每份电子投标文件应包括资格文件、商务技术文件和报价文件三部分内容。 （3）如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件一正一副。 |
| 15 | 电子加密 投标文件的递交 | 供应商应当在投标、响应截止时间前完成投标、响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标、响应文件。补充或者修改投标、响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标、响应截止时间前未完成传输的，视为撤回投标、响应文件。投标、响应截止时间后递交的投标、响应文件，电子交易平台应当拒收。 |
| 16 | 备份投标文件 的递交 | 供应商可以在投标、响应截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标、响应文件，以便标书解密异常时应急使用。 （1）备份投标文件密封要求：供应商须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标、响应截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，各投标供应商代表应当在30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。（建议使用谷歌浏览器，使用其他浏览器可能发生无法解密等未知情况。） （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如果递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将 “备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效）；投标供应商如果未递交“备份投标文件”的，视为撤回投标、响应文件。 |
| 18 | 开标程序注意事项 | （1）开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。 （2）结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件附件）扫描件发至代理 机构经办人邮箱（邮箱地址：617044846@qq.com）。 （3）采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 （4）政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 19 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 20 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江政府采购网、杭州市公共资源交易网发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 21 | 合同签订时间 | 中标供应商应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，并与采购人签订合同后, 2日历天内将合同原件扫描件电子版发给采购代理机构，用于合同备案。 |
| 22 | 履约保证金 | 合同签订前，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，履约保证金的数额为中标金额的2%。 |
| 23 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付），详见采购需求。 |
| 24 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 25 | 招标代理服务费 | - 由中标人支付，费用在发出成交通知书前付清。参照（发改价格[2011]534号文件有关规定收费标准计取。 |
| 26 | 其他 | 拟中标单位在中标公示期间向采购人提供相关原件资料核查。采购人在合同签订前，将组织: （一）核验拟中标单位的营业执照、资质证书、业绩合同、项目负责人有关证件等原件及资质（资格），并核验拟配备的其他人员资质（资格）。 （二）查询拟中标人行贿犯罪记录情况。 - 上述证件凡一项核验不合格的、有行贿犯罪记录情况的、不提供核查资料原件、存在弄虚作假等行为的，取消其中标资格，采购人将重新招标。 |
| 27 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次采购文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购代理机构”系指组织本次采购的杭州建设工程造价咨询有限公司。

2、“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

3、“采购人” 系指委托采购机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指采购文件规定供方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定的除外）。

- （四）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （五）采购文件的澄清与修改

- 1、 投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当以书面形式向采购机构提出。采购机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

- 2、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

▲投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

1、原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。（本项目不适用）

2 、节能环保要求（本项目不适用）

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3、促进中小企业发展

3.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

3.3依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

5、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6、.企业信用融资：凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式见附表（政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表）。

- 二、投标文件的编制

（一）投标文件的形式

投标文件为电子加密投标文件。电子加密投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

- （二）投标文件的组成

投标文件组成均为资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1、资格文件（不含报价）：

- （1）法定代表人资格证明书（附身份证复印件）

- （2）法定代表人授权委托书（附身份证复印件）

- （3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（副本复印件）

- （4）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（6）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）（加盖单位公章）

（7）符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）

注：以上目录是编制商务技术内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

2、商务技术文件（不含报价）：

- （1）评分对应表（见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- （2）声明书

- （3）投标人情况介绍

- （4）同类项目实施情况一览表及相关资质（含类似项目实施情况一览表、合同原件扫描件、相关资质）

- （5）技术方案

- （6）实施方案

- （7）售后运行维护方案

- （8）培训方案

- （9）项目实施人员一览表

- （10）认为需要的其他商务技术文件或说明（含评分办法中需要提供的其他资料）

3、报价文件：

- （1）开标一览表（报价表）

- （2）报价明细清单

- （3）中小企业的相关证明材料：《中小企业声明函》（格式见附件）

- （4）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位，格式见附件）

- （5）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

- （6）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

- 注：资格文件、商务技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，报价应按采购文件中相关附表格式填报

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目而可能发生的各项费用（包括实际需要或提供相关服务收取的费用，包括有关部门评估、评审、配合验收、图件成果、数据成果等相关费用、风险因素、勘测、其他测试项目及辅助工作等所有费用、税金及招标代理费用。

- （五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标文件的签署

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件投标文件格式标注的要求进行盖章、签署。

- 三、开标

- （一）组织开标程序

1、采购组织机构将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息，需全程在线观候。

2、电子招投标开标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

2.4在系统上公开报价开标情况；

2.5评标委员会对报价情况进行评审；

2.6在系统上公布评审结果。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

2.1解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

2.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

- （二）组织评标程序

- 招标方将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

- 1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

- 2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

- 3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 5、根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 6、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

- 7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

- 9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （三）评审程序

- 1、在评审专家中推选评标委员会组长。

- 2、评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

- 4、评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

- 6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- 7、评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

- 8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- （四）评审原则

- 1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

- 3、评审人员对有关采购文件、投标文件的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

- （一）确定成交人。

- 采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人将在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。

- （二）中标通知与中标结果公告。

- 1、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在财政部门指定的发布招标公告的相关网站上公告中标结果。

- 2、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1、成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

2、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

3、原中标供应商拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）履约保证金

- 1、履约保证金提交要求：见《投标人须知前附表》，中标供应商应提交而未提交履约保证金的，合同款不予支付、合同验收不予通过。

- 2、采购合同签订后，中标供应商不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对中标供应商已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理；此外，中标供应商还须按以下约定向采购人支付违约金、承担违约责任：

- 2.1采购人已向中标供应商支付了合同款的，中标供应商须一次性退还采购人已支付的合同款，并向采购人支付等额违约金；

- 2.2采购人还未向中标供应商支付合同款的，中标供应商须一次性向采购人支付合同总额 30%的违约金。

- 3、中标供应商的违约金用于弥补采购人、采购代理机构的损失，以及支付采购代理服务费、专家评审费等采购组织费用。

- 4、履约保证金在中标供应商按约定履约完毕后退还（具体退还方式以合同签订时约定为准）。

- 5、中标供应商不按合同履约的，采购人将对其行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

- 七、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商投标的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性投标小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

# 第三章  评标办法及评标标准

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）商务技术评审；

（五）报价评审；

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。投标小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开商务技术文件，再开报价文件。

第五条  本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术分占80%，报价分占20%，投标人评标总得分=价格分+商务、技术分。即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，评标委员会对通过评审的所有投标人以总分由高到低推荐一名成交候选人，并进行采购结果公示。（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。）

第六条  评标步骤

1、资格审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

投标人资格条件应当符合《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》(浙财采监[2013]24号)第6条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的采购活动。

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

①电子投标文件解密失败且未在规定时间内提供备份电子投标文件或备份电子投标文件解密失败的；

②投标人未能提供合格的响应文件；

③投标人应盖公章而未盖公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整；

④投标文件内容虚假的；

⑤投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；

⑥投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦投标有效期等不能满足采购文件实质性要求的；

⑧投标人拒绝按文件修正原则对投标文件进行修正的；

⑨不符合法律、法规和本文件规定的其他实质性要求的。

3、在商务技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

②与采购文件有重大偏离的投标文件；

③不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

④投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

⑤商务技术文件中出现投标报价信息的。

⑥不符合法律、法规和本文件规定的其他实质性要求的。

▲公开招标：先公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果，再开报价文件。如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标。

4、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）投标报价超出预算价的；

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应投标文件要求的投标将被视为无效，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在开标结束之前进行修改或者补正）。

- 评分细则

| 评分项目 |  | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 （15分） | 类似 业绩 | 4分 | 2019年1月1日起至投标截止时间，投标供应商承接过类似项目成功案例业绩的，每个成功案例得2分，最高得4分。 注：须提供合同原件扫描件并加盖公章，否则不予认可，业绩材料时间以合同签订时间为准。 |
|  | 投标人资质 | 6分 | - 投标供应商具有企业高新证书得2分；具备《ISO 27001信息安全管理体系认证证书》，得2分；具备ISO9001质量管理体系认证证书，得2分，最高得6分。 - 注：提供有效期内的证书扫描件并加盖公章，否则不予认可。 |
|  | 项目组 人员 实力 | 5分 | - 拟派本项目工作小组人员具有5人及以上，每人得1分，最高得5分。注：须提供的相关工作经验的劳动合同、社保证明（须提供近6个月以上的本单位缴纳社保证明）并加盖公章。 |
| 技术部分 65分） | 技术方案 | 6分 | - 业务理解部分 - 根据需求清单，提供一企一档业务流程图，主要包括： - 1、根据需求提供部门与镇街企业数据关系图 2分 - 2、根据需求提供业务需求分析流程图 2分 - 3、提供业务流程节点详细说明 2分 |
|  |  | 10分 | 工业企业一企一档表单控制平台 投标人根据需求清单中的功能描述，提供以下需求点的技术方案： - 自定义表单字段配置（支持文本、选择框、图片、富文本、文件、时间等类型字段）， 每种类型得0.5分，最高得3分 - 关联字段配置， 1分 - 字段联动功能， 2分 - 数据检索，全字段可配置搜索功能， 1分 - 数据校验功能， 1分 - 平台角色权限控制， 2分 注：须对功能进行详细阐述，并举例说明应用场景。本项须提供系统截图和真实应用场景的截图。方案无截图或描述不准确或缺少应用场景举例的不得分。 |
|  |  | 5分 | 工业企业一企一档表单应用平台 为各部门和镇街提供数据采集工具，用户需要在此平台录入工业企业相关数据，需提供以下功能点： - 部门镇街企业数据填报展示（共14个部门、18个镇街），1分 - 企业数据支持Excel导入，1分 - 部门镇街企业数据填报审批流程功能，1分 - 部门镇街企业数据共享对比，1分 - 企业数据支持Word导出，1分 注：供应商根据该需求对相关功能展开详细描述，并提供相关的表单产品界面截图展示。方案无截图或描述不准确得不得分。 |
|  |  | 6分 | 工业企业一企一档—数字驾驶舱 投标人根据需求清单中的数字驾驶舱需求，详细阐述相对应的功能点，如下： - 企业概况分析， 1分 - 企业亩均分析， 1分 - 企业能耗分析， 1分 - 企业承租出租分析， 1分 - 企业用地分析， 1分 - 各镇街企业地区地图分布， 1分 注：须对需求进行拆解，并进行可视化呈现。本项须提供高保真UI图和详细功能描述，方案无UI图或描述不准确得不得分。 |
|  | 系统演示 | 注：演示须为真实的线上环境，PPT演示或者Axure等产品原型图软件演示不得分；以下样片演示部分以U盘的形式在投标截止时间前邮寄至杭州建设工程造价咨询有限公司临安分公司（临安区锦北街道马溪路667号保通实业1号楼2楼） |  |
|  |  | 8分 | 投标人根据需求清单中的功能描述，视频演示一企一档表单控制平台的如下功能： 1、自定义表单配置【文本、选择框、时间、文件、富文本、表格】，每演示一种类型字段自定义得0.5分，最高得3分； 2、自定义表单关联关系配置，1分 3、表单全字段搜索、支持可配置，1分 4、表单填报过程实时字段联动，1分 5、表单数据支持增删改功能，1分 6、同一表单数据分角色权限查看，1分 |
|  |  | 5分 | 投标人根据需求清单中的功能描述，视频演示一企一档表单应用平台的如下功能： 1、部门数据、镇街数据实时对比，1分 2、部门审核、镇街填报状态实时展示，1分 3、镇街数据填报字段分类（企业基本信息、不动产情况、履约监管情况、企业运营情况），有一项未满足则不得分，共1分 4、部门数据与镇街数据支持excel导入（满足根据企业名称增量并更新导入、全表覆盖导入），有一项未满足则不得分，1分 5、镇街数据支持按照分类导出为1份Word文件，1分 |
|  |  | 6分 | 投标人根据需求清单中的功能描述，视频演示数字驾驶舱中如下功能： 1、运行企业亩均分析， 1分 2、企业分布地图， 1分 3、企业能耗分析， 1分 4、运行企业用地分析， 1分 5、运行企业承租出租分析， 1分 6、区-镇街数据联动， 1分 |
|  | 实施方案 | 4分 | 项目组织实施方案合理、规范和可操作，包括组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，项目进度安排合理等由评委横向比较打分。 |
|  |  | 4分 | 项目测试方案、验收方案合理、规范和可操作，由评委横向比较打分。 |
|  | 售后运行维护方案 | 4分 | - 投标供应商承诺质保期内接到采购人的报修指令（包括：口头、电话、传真、邮件等形式）后立即响应，一般故障在故障发生后4小时内排除，严重故障在故障发生后24小时内排除，并以联系单方式提交采购人确认（载明故障内容、原因、修复时间和方案），提供承诺得2分，未提供或提供不全不得分； - 能够提供本地化服务支持并提供相关证明文件加盖企业公章的得2分； |
|  |  | 4分 | 本项目所有相关的源代码需提交给采购方，并最终以私有化部署方式进行交付，系统交付后需要为客户提供为期3年的免费运维服务，提供承诺函，提供合理的运维支撑服务方案，内容包含日常系统故障处理、应急事故处理服务、安全运维服务、备份与恢复、日常巡查，根据运行维护内容、响应方案、响应时间等由评委横向比较打分。 |
|  | 培训方案 | 3分 | 投标供应商依据本项目培训要求，提供详细培训方案，根据方案中培训时间地点、培训内容、培训的方式、培训对象、师资力量、软硬件资料等内容是否完整、科学、合理等由评委横向比较打分。 |

6、 报价计算（20分）

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100]的计算公式计算。

3）政府采购价格扶持政策价格调整

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评审报价。

（2）符合政府采购扶持政策（价格扣除政策）的投标供应商调整后的评审价格=投标报价×90%。

7、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意并签字确认后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

第七条  开标内容的保密

1、开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清、说明或者补正，应由法定代表人或授权代表签字并加盖公章，作为投标文件的补充部分。

# 第四章 采购需求

## 1、项目背景

临安区经信局，为摸清区里工业企业的家底，建设临安区工业企业一企一档系统。过去，由于缺少统一的数据填报和数据分析系统，临安区各部门和各镇街的在进行工业企业的数据填报和汇总时长期以来人工Excel汇总，在向上数据汇报工作方面，也极度依赖人工，在效率性和准确性方面存在很大的问题，亟需构建统一的数字化填报、数据分析系统，来提升临安区工业企业数据汇总和统计的效率和准确性。

## 2、建设必要性

工业平台有机更新是以工业平台整合为着力点，以工业用地履约清理为突破口，积极稳妥推进全区工业平台整合提升，进一步释放产业发展空间，提升创新融合能力，实现产业高质量发展。

今年以来，杭州临安全区实施八大攻坚行动，其中工业平台有机更新事关产业格局的重新构建，事关资源要素的优化配置，对于进一步加大工业有效投资，扩大工业经济规模、促进工信经济健康持续发展，具有重要的战略意义。

## “一企一档”顾名思义是对工业企业建立档案，即对每家工业企业进行数据采集、整合，从而形成单家工业企业档案表。共涉及企业基本信息、不动产情况、履约监管情况、企业运行情况四个维度共200多个指标，建立企业档案，相当于企业的“体检表”。

## “一企一档”为临安区首创，其建设目标是从统筹全局的角度，全方位了解每家企业的运行和发展状况，便于对“症”下药，促进每家企业的健康成长，推动全区工信经济高质量发展。

## 3、建设依据

《工业控制系统信息安全行动计划2018-2020年)》

《工业控制系统信息安全防护指南》

《工业数据分类分级指南(试行)》

《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》（国发〔2016〕28号）《信息化和工业化融合发展规划（2016-2020）》(工信部规〔2016〕333号)

《关于进一步加快杭州市工业设计发展的指导意见》

## 4、建设目标

“一企一档”顾名思义是对工业企业建立档案，即对每家工业企业进行数据采集、整合，从而形成单家工业企业档案表。共涉及企业基本信息、不动产情况、履约监管情况、企业运行情况四个维度共200多个指标，建立企业档案，相当于企业的“体检表”。

“一企一档”为临安区首创，其建设目标是从统筹全局的角度，全方位了解每家企业的运行和发展状况，便于对“症”下药，促进每家企业的健康成长，推动全区工信经济高质量发展。

## 5、建设内容

临安区工业企业一企一档主要分为三个建设部分，第一部分是一企一档（部门）填报平台，第二部分是一企一档（镇街）填报平台，第三部分是数据驾驶舱。

其中一企一档（部门）填报平台和一企一档（镇街）填报平台主要提供自定义表单设置、分角色数据填报、Excel导入、Excel导出、Word导出、数据检索、数据审核等功能。数据驾驶舱需要结合杭州城市大脑的UI设计规范，可视化展示规上企业、企业亩均税收、用地面积、能耗等相关数据和分析结果。

## 6、需求清单

本次项目建设内容如下表所示：

| 主要系统 | 一级功能 | 二级功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一企一档（部门） | 市监局一企一档 | 市监局企业数据查询 | 查询指定企业数据 |
|  |  | 市监局企业数据录入 | 录入企业基本信息 |
|  |  | 市监局企业数据详情查看 | 查看指定企业详情信息 |
|  |  | 市监局企业数据编辑 | 编辑企业数据 |
|  |  | 市监局企业数据列表展示 | 展示企业数据 |
|  |  | 市监局审核数据动态更新 | 实时更新审核数据 |
|  |  | 市监局企业数据导入Excel更新 | 导入企业信息 |
|  |  | 市监局企业数据导出Excel文件 | 导出企业信息 |
|  |  | 市监局企业数据审核更新 | 更新企业审核状态 |
|  | 规资局一企一档 | 规资局企业数据查询 | 查询指定企业数据 |
|  |  | 规资局企业数据录入 | 录入企业基本信息 |
|  |  | 规资局企业数据详情查看 | 查看指定企业详情信息 |
|  |  | 规资局企业数据编辑 | 编辑企业数据 |
|  |  | 规资局企业数据列表展示 | 展示企业数据 |
|  |  | 规资局审核数据动态更新 | 实时更新审核数据 |
|  |  | 规资局企业数据导入Excel更新 | 导入企业信息 |
|  |  | 规资局企业数据导出Excel文件 | 导出企业信息 |
|  |  | 规资局企业数据审核更新 | 更新企业审核状态 |
|  | 住建局一企一档 | 住建局企业数据查询 | 查询指定企业数据 |
|  |  | 住建局企业数据录入 | 录入企业基本信息 |
|  |  | 住建局企业数据详情查看 | 查看指定企业详情信息 |
|  |  | 住建局企业数据编辑 | 编辑企业数据 |
|  |  | 住建局企业数据列表展示 | 展示企业数据 |
|  |  | 住建局审核数据动态更新 | 实时更新审核数据 |
|  |  | 住建局企业数据导入Excel更新 | 导入企业信息 |
|  |  | 住建局企业数据导出Excel文件 | 导出企业信息 |
|  |  | 住建局企业数据审核更新 | 更新企业审核状态 |
|  | 发改局一企一档 | 发改局企业数据查询 | 查询指定企业数据 |
|  |  | 发改局企业数据录入 | 录入企业基本信息 |
|  |  | 发改局企业数据详情查看 | 查看指定企业详情信息 |
|  |  | 发改局企业数据编辑 | 编辑企业数据 |
|  |  | 发改局企业数据列表展示 | 展示企业数据 |
|  |  | 发改局审核数据动态更新 | 实时更新审核数据 |
|  |  | 发改局企业数据导入Excel更新 | 导入企业信息 |
|  |  | 发改局企业数据导出Excel文件 | 导出企业信息 |
|  |  | 发改局企业数据审核更新 | 更新企业审核状态 |
|  | 税务局一企一档 | 税务局企业数据查询 | 查询指定企业数据 |
|  |  | 税务局企业数据录入 | 录入企业基本信息 |
|  |  | 税务局企业数据详情查看 | 查看指定企业详情信息 |
|  |  | 税务局企业数据编辑 | 编辑企业数据 |
|  |  | 税务局企业数据列表展示 | 展示企业数据 |
|  |  | 税务局审核数据动态更新 | 实时更新审核数据 |
|  |  | 税务局企业数据导入Excel更新 | 导入企业信息 |
|  |  | 税务局企业数据导出Excel文件 | 导出企业信息 |
|  |  | 税务局企业数据审核更新 | 更新企业审核状态 |
|  | 统计局一企一档 | 统计局企业数据查询 | 查询指定企业数据 |
|  |  | 统计局企业数据录入 | 录入企业基本信息 |
|  |  | 统计局企业数据详情查看 | 查看指定企业详情信息 |
|  |  | 统计局企业数据编辑 | 编辑企业数据 |
|  |  | 统计局企业数据列表展示 | 展示企业数据 |
|  |  | 统计局审核数据动态更新 | 实时更新审核数据 |
|  |  | 统计局企业数据导入Excel更新 | 导入企业信息 |
|  |  | 统计局企业数据导出Excel文件 | 导出企业信息 |
|  |  | 统计局企业数据审核更新 | 更新企业审核状态 |
|  | 经信局一企一档 | 经信局企业数据查询 | 查询指定企业数据 |
|  |  | 经信局企业数据录入 | 录入企业基本信息 |
|  |  | 经信局企业数据详情查看 | 查看指定企业详情信息 |
|  |  | 经信局企业数据编辑 | 编辑企业数据 |
|  |  | 经信局企业数据列表展示 | 展示企业数据 |
|  |  | 经信局审核数据动态更新 | 实时更新审核数据 |
|  |  | 经信局企业数据导入Excel更新 | 导入企业信息 |
|  |  | 经信局企业数据导出Excel文件 | 导出企业信息 |
|  |  | 经信局企业数据审核更新 | 更新企业审核状态 |
|  | 生态局一企一档 | 生态局企业数据查询 | 查询指定企业数据 |
|  |  | 生态局企业数据录入 | 录入企业基本信息 |
|  |  | 生态局企业数据详情查看 | 查看指定企业详情信息 |
|  |  | 生态局企业数据编辑 | 编辑企业数据 |
|  |  | 生态局企业数据列表展示 | 展示企业数据 |
|  |  | 生态局审核数据动态更新 | 实时更新审核数据 |
|  |  | 生态局企业数据导入Excel更新 | 导入企业信息 |
|  |  | 生态局企业数据导出Excel文件 | 导出企业信息 |
|  |  | 生态局企业数据审核更新 | 更新企业审核状态 |
|  | 应急管理局一企一档 | 应急管理局企业数据查询 | 查询指定企业数据 |
|  |  | 应急管理局企业数据录入 | 录入企业基本信息 |
|  |  | 应急管理局企业数据详情查看 | 查看指定企业详情信息 |
|  |  | 应急管理局企业数据编辑 | 编辑企业数据 |
|  |  | 应急管理局企业数据列表展示 | 展示企业数据 |
|  |  | 应急管理局审核数据动态更新 | 实时更新审核数据 |
|  |  | 应急管理局企业数据导入Excel更新 | 导入企业信息 |
|  |  | 应急管理局企业数据导出Excel文件 | 导出企业信息 |
|  |  | 应急管理局企业数据审核更新 | 更新企业审核状态 |
|  | 人社局一企一档 | 人社局企业数据查询 | 查询指定企业数据 |
|  |  | 人社局企业数据录入 | 录入企业基本信息 |
|  |  | 人社局企业数据详情查看 | 查看指定企业详情信息 |
|  |  | 人社局企业数据编辑 | 编辑企业数据 |
|  |  | 人社局企业数据列表展示 | 展示企业数据 |
|  |  | 人社局审核数据动态更新 | 实时更新审核数据 |
|  |  | 人社局企业数据导入Excel更新 | 导入企业信息 |
|  |  | 人社局企业数据导出Excel文件 | 导出企业信息 |
|  |  | 人社局企业数据审核更新 | 更新企业审核状态 |
|  | 水利水电局一企一档 | 水利水电局企业数据查询 | 查询指定企业数据 |
|  |  | 水利水电局企业数据录入 | 录入企业基本信息 |
|  |  | 水利水电局企业数据详情查看 | 查看指定企业详情信息 |
|  |  | 水利水电局企业数据编辑 | 编辑企业数据 |
|  |  | 水利水电局企业数据列表展示 | 展示企业数据 |
|  |  | 水利水电局审核数据动态更新 | 实时更新审核数据 |
|  |  | 水利水电局企业数据导入Excel更新 | 导入企业信息 |
|  |  | 水利水电局企业数据导出Excel文件 | 导出企业信息 |
|  |  | 水利水电局企业数据审核更新 | 更新企业审核状态 |
|  | 自来水公司一企一档 | 自来水公司企业数据查询 | 查询指定企业数据 |
|  |  | 自来水公司企业数据录入 | 录入企业基本信息 |
|  |  | 自来水公司企业数据详情查看 | 查看指定企业详情信息 |
|  |  | 自来水公司企业数据编辑 | 编辑企业数据 |
|  |  | 自来水公司企业数据列表展示 | 展示企业数据 |
|  |  | 自来水公司审核数据动态更新 | 实时更新审核数据 |
|  |  | 自来水公司企业数据导入Excel更新 | 导入企业信息 |
|  |  | 自来水公司企业数据导出Excel文件 | 导出企业信息 |
|  |  | 自来水公司企业数据审核更新 | 更新企业审核状态 |
|  | 国网临安供电公司一企一档 | 国网临安供电公司企业数据查询 | 查询指定企业数据 |
|  |  | 国网临安供电公司企业数据录入 | 录入企业基本信息 |
|  |  | 国网临安供电公司企业数据详情查看 | 查看指定企业详情信息 |
|  |  | 国网临安供电公司企业数据编辑 | 编辑企业数据 |
|  |  | 国网临安供电公司企业数据列表展示 | 展示企业数据 |
|  |  | 国网临安供电公司审核数据动态更新 | 实时更新审核数据 |
|  |  | 国网临安供电公司企业数据导入Excel更新 | 导入企业信息 |
|  |  | 国网临安供电公司企业数据导出Excel文件 | 导出企业信息 |
|  |  | 国网临安供电公司企业数据审核更新 | 更新企业审核状态 |
|  | 科技局一企一档 | 科技局企业数据查询 | 查询指定企业数据 |
|  |  | 科技局企业数据录入 | 录入企业基本信息 |
|  |  | 科技局企业数据详情查看 | 查看指定企业详情信息 |
|  |  | 科技局企业数据编辑 | 编辑企业数据 |
|  |  | 科技局企业数据列表展示 | 展示企业数据 |
|  |  | 科技局审核数据动态更新 | 实时更新审核数据 |
|  |  | 科技局企业数据导入Excel更新 | 导入企业信息 |
|  |  | 科技局企业数据导出Excel文件 | 导出企业信息 |
|  |  | 科技局企业数据审核更新 | 更新企业审核状态 |
|  | 已删除企业 | 已删除企业信息查询 | 查询已删除企业信息 |
|  |  | 已删除企业Excel导出 | 导出已删除企业信息 |
|  |  | 已删除企业详情查看 | 查看已删除企业详情 |
|  |  | 已删除企业列表展示 | 展示已删除企业列表 |
|  |  | 已删除企业恢复 | 恢复已删除企业 |
| 一企一档（镇街） | 一企一档填报 | 镇街企业数据查询 | 查询镇街企业数据 |
|  |  | 镇街企业数据录入 | 录入镇街企业数据 |
|  |  | 镇街企业数据列表展示 | 展示镇街企业数据列表 |
|  |  | 镇街企业数据编辑 | 编辑镇街企业数据 |
|  |  | 镇街企业数据归类展示 | 归类展示镇街企业数据 |
|  |  | 镇街企业数据导入Excel更新 | 导入镇街企业Excel文件数据 |
|  |  | 镇街企业数据导出Excel文件 | 导出镇街企业Excel文件数据 |
|  |  | 镇街企业数据导出word文件 | 导出镇街企业word文件数据 |
|  |  | 镇街企业数据关闭 | 关闭镇街企业数据 |
|  |  | 镇街企业数据保存、必填项 | 保存镇街企业数据 |
|  | 已通过企业 | 已通过企业数据查询 | 查询已通过企业数据 |
|  |  | 已通过企业列表展示 | 展示已通过企业数据列表 |
|  |  | 已通过企业导出word文件 | 导出已通过企业word文件数据 |
|  |  | 已通过企业详情查看 | 查看已通过企业详情 |
|  |  | 已通过企业导出Excel文件 | 导出已通过企业Excel文件 |
|  | 审核未通过企业 | 审核未通过企业数据查询 | 查询审核未通过企业数据 |
|  |  | 审核未通过企业列表展示 | 展示审核未通过企业列表 |
|  |  | 审核未通过企业编辑 | 编辑审核未通过企业 |
|  |  | 审核未通过企业详情查看 | 查看审核未通过企业详情 |
|  |  | 审核未通过企业归类区分 | 归类区分审核未通过企业 |
|  |  | 审核未通过企业备注 | 备注审核未通过企业 |
|  |  | 审核未通过企业审核结果查看 | 查看审核未通过企业审核结果 |
|  |  | 审核未通过企业导出Excel | 导出审核未通过企业的Excel格式数据 |
|  |  | 审核未通过企业导出word | 导出审核未通过企业的word格式数据 |
|  | 已删除企业 | 已删除企业信息查询 | 查询已删除企业信息 |
|  |  | 已删除企业Excel导出 | 导出已删除企业Excel列表 |
|  |  | 已删除企业详情查看 | 查看已删除企业详情 |
|  |  | 已删除企业列表展示 | 展示已删除企业列表 |
|  |  | 已删除企业恢复 | 恢复已删除企业 |
| 一企一档数据驾驶舱 | 企业基本数据统计 | 规上规下企业数据展示 | 根据规上、规下企业的分类标准展示企业数据 |
|  | 企业亩均税收统计 | 企业亩均税收数据展示 | 根据企业亩均税收指标分类展示企业数据 |
|  | 企业用地情况统计 | 企业用地情况数据展示 | 根据企业数积极分类统计、展示企业数据 |
|  | 企业耗能情况统计 | 企业耗能情况数据展示 | 根据企业用能情况分类统计、展示企业数据 |
|  | 企业出租情况统计 | 企业出租情况数据展示 | 展示企业出租数据 |
|  | 企业投资情况统计 | 企业投资情况数据展示 | 展示企业投资数据 |
|  | 企业总数统计 | 各镇街企业总数展示 | 展示企业概况数据 |
|  | 区-镇街企业数据联动显示 | 全区以及各镇街企业数据统计 | 提供入口进行数据联动切换（统计纬度为以上统计项目） |
| 等保测评 | 完成公安部等保2.0二级测评工作 |  |  |

## 注：▶  一企一档（部门）和一企一档（镇街）共同构成一企一档表单应用平台，其所产生的表单由一企一档表单控制平台提供，一企一档表单控制平台需要满足以下技术需求：

- 自定义表单：系统需要支持对项目中所需要的表单进行自定义配置，需要包括文本、时间、选择框、富文本、文件上传、表格等。

- 关联配置：表单与表单之间可配置动态关联关系；支持任意表单配置多个关联关系；支持关联数据进行数据同步

- 数据实时联动：填报阶段，填写数据时，各字段支持按照规则进行值的自动填充等功能

- 数据增删改：表单中所有支持增加、删除、修改功能

- 角色权限配置：支持一个角色绑定多个用户；支持一个角色的增删改查功能

- 支持不同角色查看不同系统路由

- 全字段搜索：表单支持全字段搜索功能；各个表单可搜索的字段支持可配置

- 数据校验：支持对表单字段进行必填等校验逻辑

- ▶  一企一档表单应用平台，即【一企一档（部门）和一企一档（镇街）】，除满足上述业务需求点外，还需要具备以下技术特性：

- 企业数据增删改查：部门仅可以对本部门数据进行增删改查操作，镇街仅可以对本镇街的数据进行增删改查操作

- 企业数据实时对比：镇街填报结束后的数据，需要交给部门审核，部门需要实时对比两者数据变化

- 审核结果实时展示：部门审核完成后，镇街可实时查看审核结果

- 填报状态实时展示：镇街与部门在填报以及审核的过程中，能够实时查看目前总体数据状态（包括待审核、已通过、未通过、已修改等数据状态）

- Excel导入企业数据：支持三种方式的Excel导入：覆盖导入：支持以覆盖方式导入Excel数据，数据以excel表格数据为准确保只覆盖本部门或本镇街的数据，支持一次性覆盖导入50000条数据；增量且更新：支持根据企业名称进行更新且增量导入excel，即系统已有数据进行数据更新，系统未存在数据则新增该企业

- Excel导出企业数据：支持根据搜索条件导出对应的数据，并保存未Excel文件

- 字段分类：镇街填报数据分类为企业基本信息、不动产信息、履约监管情况、企业运营情况

- 导出word文件：导出镇街填报的分类数据以1份Word形式展示

- 数据确认：镇街填报数据确认功能，支持批量确认

## 7、交付要求

供应商除了能够提供上述软件服务内容外,还应满足数据质量和UI规范的要求。

- 数据质量要求：供应商需对18个镇街和各部门提交的数据进行数据校验和数据质量的把关，确保数据的准确性，为后面的数据驾驶舱中的可视化分析提供基础。

- UI规范要求：供应商交付的数据驾驶舱界面设计符合杭州城市大脑相关的规定。

- 培训服务：供应商在各镇街填报数据期间需要提供系统培训和指导服务。

- 交付期限要求：在签订合同一个月内，供应商需要完成软件系统的建设和交付。

- 售后服务：三年内免售后服务费，提供必要的系统升级、漏洞修复和故障修复等，三年以后按照双方合同约定商定维护费用。

## 8、项目付款方式

1、第一期付款：采购合同签订生效后的10个工作日内，采购单位向成交供应商支付合同总价30%的预付款项；

2，第二期付款：项目完成建设，并通过验收后5个工作日内，采购单位向成交供应商支付合同总价的60%；

3，第三期付款：系统通过等保测评后，采购单位向成交供应商支付合同总价的10%。

第五章  政府采购合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

- 乙双方根据关于项目编号为***号的*********项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容、合同价格及结算方式

| 项目名称 | 数量 | 总 价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |

注：以上合同总价包含技术服务工作所需的一切费用，包括人工费、设备费、运维费、招标代理费、税费及其他相关费用等。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的服务数据或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、具体工作内容

。

五、服务起止时间

六、付款方式:合同签订时明确

七、质量保证

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果质量没有达到甲方要求的，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、验收与考核

通过相关部门审核，接受考核方案。

十、违约责任

1.乙方连续三个月没有达到服务质量要求，甲方有权终止服务合同，并扣除全部服务质量保证金。

2.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

3.甲方无故逾期考核验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5.人员到位违约：

投标人中标后，未经发包人同意承包人不得擅自更换项目组成员，否则发包人有权单方面扣除相应的合同履约保证金。因特殊情况，更换人员须经发包人同意，且更换的项目组成员要有同等级及以上资质。每更换一人或未按发包人要求到场的，乙方应向甲方支付违约金2000元，人员到位违约金占合同价的1%。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向临安区仲裁委员会申请仲裁。

十三、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分，并报行业行政主管部门备案后方可执行。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，代理单位一份。

5.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行及账号：

签订时间：   年  月  日                 签订时间：   年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以采购人与中标供应商所签定正式合同为准。

# 第六章 投标文件格式

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

资

格

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

- ▲资格文件内容

- （1）法定代表人资格证明书（附身份证复印件）

- （2）法定代表人授权委托书（附身份证复印件）

- （3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（副本复印件）

- （4）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（6）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）（加盖单位公章）

（7）符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）

注：以上目录是编制资格内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：                  性别：        年龄：

职务：               系               的法定代表人。为承接           项目，签署上述项目的响应文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附身份证复印件

投标人（公章）：

日 期：  年   月   日

二、法定代表人授权委托书

（采购人）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：      ，联系电话：       手机：        传真：      )，代表我公司全权处理          项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

- 三、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（副本复印件）

（加盖单位公章）

- 符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

我方郑重承诺，我方符合参与项目名称：                   【招标编号：                】政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（采购人）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

六、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）（加盖单位公章）

七、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）（加盖单位公章）

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

商

务

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲商务技术文件（不含报价）：

- （1）评分对应表（见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- （2）声明书

- （3）投标人情况介绍

- （4）同类项目实施情况一览表及相关资质（含类似项目实施情况一览表、合同及中标通知书扫描件、相关资质）

- （5）技术方案

- （6）实施方案

- （7）售后运行维护方案

- （8）培训方案

- （9）项目实施人员一览表

- （10）认为需要的其他商务技术文件或说明（含评分办法中需要提供的其他资料）

一、评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对应第三章评标办法及评分标准： |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

二、声明书

（采购人名称）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                             项目(编号：         )政府采购项目的投标，并保证响应文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我方承诺投标有效期为开标后    天（日历天）。

我公司已详细阅读全部“采购文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受采购文件的各项规定和要求，同意此次采购文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照采购文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

- 三、投标人情况介绍（自拟）

四、同类项目实施情况一览表（含类似项目实施情况一览表、合同原件扫描件、相关资质）

| 序号 | 项目名称 | 简要描述 | 合同 （万元） | 服务起止日期 | 服务单位联系人与电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同扫描件

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

- 五、技术方案

- 六、实施方案

- 七、售后运行维护方案

- 八、培训方案

九、项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位 工作时间 | 社保缴纳地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.人员须提供近6个月社保缴纳证明

2.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

十、认为需要的其他商务技术文件或说明（含评分办法中需要提供的其他资料）

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件

- （1）开标一览表（报价表）

- （2）报价明细清单

- （3）中小企业的相关证明材料：《中小企业声明函》（格式见附件）

- （4）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位，格式见附件）

- （5）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

- （6）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

注：以上目录是编制报价内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

- 一、报 价 一 览 表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（小写：） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合计金额大写：人民币 |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目而可能发生的各项费用（包括实际需要或提供相关服务收取的费用，包括有关部门评估、评审、配合验收、图件成果、数据成果等相关费用、风险因素、勘测、其他测试项目及辅助工作等所有费用、税金及招标代理费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

- 二、报 价 明 细 表

单位全称（公章）：                         项目编号：

| 序号 | 内容 | 单位及数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 合计 | 投标总报价大写：人民币 小写： 元 |  |  |  |

注：1.投标人可按上述的格式自行编制。

2.投标单价包含应包括完成本项目而可能发生的各项费用（包括实际需要或提供相关服务收取的费用，包括有关部门评估、评审、配合验收、图件成果、数据成果等相关费用、风险因素、勘测、其他测试项目及辅助工作等所有费用、税金及招标代理费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

- 三、中小企业的相关证明材料（如供应商为中小微企业）：

【非中小微企业不用提供】

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

_____________________________________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 四、残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

- 五、监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

六、采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表

| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 61092936 13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 13787100002 61109033 | 石镜街777号 |

### （投标文件解密后，请将此附件填写完整发送至邮箱：617044846@qq.com）

政府采购活动现场确认声明书

杭州建设工程造价咨询有限公司 ：

本人经由                          （单位名称）法定代表人  （姓名） 合法授权参加                  （项目名称）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                     供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人代表签名：

日   期 ：

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。