长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象    视频智能观测仪）项目

公开招标采购文件

项目编号：HJZXCG-2022024

项目名称：长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目

采购单位：长兴县气象局

代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司

日    期：二○二二年六月

目    录

第一章 公开招标采购公告	2

第二章 采购需求	6

第三章  投标人须知	28

第四章  评标办法及评分标准	39

第五章  合同主要条款	43

第六章　投标文件格式	47

# 公开招标采购公告

杭州建设工程造价咨询有限公司受长兴县气象局委托，现就长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内合格的投标人前来投标：

一、项目编号：HJZXCG-2022024

二、采购方式：公开招标（全流程电子化开评标）

三、采购内容及数量

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目 | 1 | 项 | 682.39 | 主要包括设备采购、安装及配套基础设施建设，具体详见采购文件。 |

四、合格投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲特定资格要求：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2.具有有效工商营业执照；

3.不接受联合体投标。

五、招标文件获取的时间及方式

1.获取时间：公告发布之日起至投标截止时间前。

2.获取方式：本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。申请注册成为政采云平台投标人会员后登录政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/login）通过“项目采购”模块中“项目文件获取” 进行获取招标文件。

3.如潜在投标人尚未注册投标人会员的，应当符合《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》第九条规定的基本条件，申请注册政采云会员资格。

4.招标文件同时以本公告附件的形式发布，采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，不作为潜在投标人正确获取采购文件的方式。按照本节第2点网上报名成功后获取招标文件视为依法获取采购文件的方式。

5.投标人获取招标文件时须提交的文件资料（作为附件同时上传）：

无。

六、投标保证金：

投标保证金：无。

七、投标说明

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭政府采合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

八、投标截止时间和地点：

1.本项目于2022年7月13日9时投标截止。

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标人应当在投标截止时间前，除政采云上传的电子投标文件外，还应递交以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份和制作纸质备份投标文件一份。

4.由于疫情影响，投标人在2022年7月12日17时前，可通过邮寄的方式将介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份和纸质备份投标文件寄至杭州建设工程造价咨询有限公司（长兴县中央大道2777号格兰国际广场A座20层2001室，收件人：严工，联系方式：15067279196，邮寄后请电话告知代理公司），由采购代理机构在投标截止时间止统一将资料送至长兴县锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心四楼本项目开标室。

注：通过邮寄备份文件的投标人，邮寄后请电话告知代理公司。投标单位需留足邮寄时间,确保备份投标文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

九、开标时间及地点：

本次采购将于2022年7月13日9时在长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）开标。

十、本项目采购有关信息刊登在：

浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

长兴县公共资源交易中心网（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/）

十一、业务咨询：

1.采购单位：长兴县气象局

联系人：倪工

2.采购代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司

地址：长兴县中央大道2777号格兰国际广场A座20层2001室

联系人：严工            联系电话：0572-6778801 /15067279196

3.政府采购行政监管部门、投诉受理部门：长兴县财政局

地址：长兴县太湖街道建设商务楼

联系电话：0572-6027789

长兴县气象局

杭州建设工程造价咨询有限公司

2022年6月22日

# 采购需求

1.技术参数

# 一、风廓线雷达

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风廓线雷达设备 | 站 | 1 | 全相参脉冲多普勒体制、发射分系统、数字信号处理器、标定分系统、通讯分系统等。 |  |

## 主要技术指标:

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统总体技术指标 |  |
| 1.1 | 雷达体制 | 全相参脉冲多普勒体制 |
| 1.2 | 采用技术 | 相控阵天线技术、全固态发射技术、数字接收机技术、脉冲压缩技术。 |
| 1.3 | 工作频率 | 在1270MHz-1295MHz和1300MHz-1375MHz范围内选择工作频点。 |
| 1.4 | 最大探测高度 | 不低于6.0km |
| 1.5 | 起始探测高度 | 150m |
| 1.6 | 测量范围 | 风速测量范围：0～60m/s； 风向测量范围：0～360°； |
| 1.7 | 测量误差（均方根偏差） | 风速测量误差：≤1.5m/s； 风向测量误差：≤10°； |
| 1.8 | 分辨率 | 风速分辨率：0.2 m/s； 风向分辨率：0.5°； 高度分辨率：低模式为120m，高模式为240m（采用脉冲压缩技术）； 时间分辨率：3波束工作时为3 min， 5波束工作时为6 min。 |
| 1.9 | 相干性 | ★系统相位噪声≤0.1° |
| 1.10 | 输出的数据产品 | 功率谱和谱的零、一、二阶矩； 回波信噪比； 水平风速、风向； 垂直气流速度和方向； 大气折射率结构指数； |
| 1.11 | 数据格式 | 参见《风廓线雷达通用数据格式（V1.2）》 |
| 1.12 | 可靠性/可维性 | 平均无故障时间（MTBF）≥ 2500h， 平均故障修复时间(MTTR) ≤ 30min。 |
| 1.13 | 电源 | 采用交流电源380/220V10%、50Hz5%，功耗≤ 8kW。 |
| 1.14 | 校时 | 能通过卫星授时或网络授时校准雷达数据采集计算机的时间，授时精度优于0.1s。 |
| 1.15 | 环境适用性 | 适应温度：室外为-40-50℃，室内为0-30℃； 适应湿度：室外为≤100%，室内为≤95%； 抗风能力：能经受的最大阵风风速为50m/s，能经受的最大平稳风速为30m/s。在上述情况下，天线和电磁屏蔽网不产生永久性变形或破坏； 其它环境适应性： 绝缘电阻≥10MΩ,接地电阻≤4Ω 防盐雾、防霉、防沙尘和防雷击能力； 电磁兼容性：应具有静电屏蔽、电磁屏蔽设计，设备地线中模拟地线（Ga）与数字地线（Gd）和安全地线（Gp）要严格分开，以增强设备的抗干扰能力。 |
| 2 | 天线分系统 |  |
| 2.1 | 天线类型 | 模块化微带相控阵天线（可通过增加天线单元扩充升级） |
| 2.2 | 工作频率 | 见1.3 |
| 2.3 | 波束指向 | 五波束，一个铅垂方向波束和四个方位相互正交、具有相同仰角的倾斜波束。 |
| 2.4 | 倾斜波束倾角 | 15 5° |
| 2.5 | 波束宽度 | ★≤4.5° |
| 2.6 | 天线增益 | ≥ 30dB |
| 2.7 | 最大副瓣电平 | ≤ -20dB （扫描面和非扫描面） |
| 2.8 | 远区副瓣 | ≤ -30dB |
| 2.9 | 驻波系数 | ≤ 1.3 |
| 2.10 | 发射馈线损耗 | ≤ 3dB |
| 2.11 | 接收馈线损耗 | ≤ 4dB |
| 2.12 | 极化方式 | 线极化 |
| 2.13 | 波瓣形式 | 笔形波束 |
| 2.14 | 波束转换方式 | 电控 |
| 2.15 | 天线阵安装布局 | 相控天线阵可安装在设备机房一侧或顶部，天线中心与设备机房距离不大于10m |
| 2.16 | 双程屏蔽网隔离度 | >40dB |
| 2.17 | 电磁屏蔽网布局要求 | 电磁屏蔽网选用拼块金属网结构形式，网孔几何尺寸小于λ/20（λ为边界层风廓线雷达波长）。 |
| 3 | 发射分系统 |  |
| 3.1 | 设备类型 | 全固态模块化脉冲发射机 |
| 3.2 | 工作频率 | 见1.3 |
| 3.3 | 输入峰值功率 | ≥8dBm 且 ≤12dBm |
| 3.4 | 输出峰值功率 | ★≥6kW |
| 3.5 | 脉冲宽度 | 0.8μs和1.6μs×子脉冲数 |
| 3.6 | 脉冲上升时间、下降时间 | 上升沿≥100ns且≤200ns 下降沿≥10ns且≤50ns |
| 3.7 | 脉冲重复周期 | 20100μs |
| 3.8 | 最大占空比 | ≥8% |
| 3.9 | 输入/输出阻抗 | 50Ω |
| 3.10 | 发射频谱宽度 | ≤35MHz（-35dBC） |
| 4 | 接收分系统 |  |
| 4.1 | 工作频率 | 见1.3 |
| 4.2 | 噪声系数 | ≤1.5 dB （低噪音放大器输入口） |
| 4.3 | 动态范围 | ≥90dB（高于灵敏度电平50dB以上） |
| 4.4 | 接收机灵敏度 | ≤-111dBm（Bw=1MHz） |
| 4.5 | 中频采样位数 | ≥16bit |
| 4.6 | 中频采样频率 | ≥40MHz |
| 4.7 | 中频匹配滤波器带宽 | 与脉冲宽度匹配 |
| 4.8 | 输入/输出阻抗 | 50Ω |
| 4.9 | I、Q输出 | ≥24bit |
| 4.10 | 镜频抑制比 | ≥70dB |
| 4.11 | 频綜短稳 | 优于/ms |
| 4.12 | 相位噪声 | ≤-120dBc/Hz@1kHz |
| 5 | 数字信号处理器 |  |
| 5.1 | 处理模式 | 常规模式，脉冲压缩模式 |
| 5.2 | 时域相干积累数 | 1～1024 |
| 5.3 | FFT点数 | 128，256，512，1024，2048 |
| 5.4 | 库长 | 120m/240m |
| 5.5 | 最大处理库数 | ≥100 |
| 5.6 | 输出 | 功率谱密度分布或IQ数据 |
| 5.7 | 接收系统最小可测信号功率 | ≤-145dBm |
| 6 | 监控分系统 |  |
| 6.1 | 雷达状态监测 | 虚警率不大于10%，雷达监测信息点满足要求。 |
| 7 | 标定分系统 |  |
| 7.1 | 测试项目 | A）线性通道强度标定 B）灵敏度，动态范围测试 C）速度检查 D）系统相干性检查 |
| 8 | 通讯分系统 |  |
| 8.1 | 功能 | 系统内部通讯功能完成雷达主控计算机和数据处理及应用终端间的数据通讯。系统外部通讯功能完成系统与外部用户间的通讯。 |
| 8.2 | 方式和配置 | 采用以太组网通讯方式。 通讯标准：不低于100BASE－T 硬件接口：RJ-45 LAN接口 通讯协议：TCP/IP协议 |
| 8.3 | 性能要求 | 为了实现组网功能，系统内部和外部通讯应统一建立在网络平台上。具备用户远程访问功能，并根据权限对雷达进行远程控制、检测和监测。 |
| 9 | 数据处理及应用终端系统 |  |
| 9.1 | 组成和功能 | 由终端处理软件及计算机组成。它接收信号处理器输出信号，生成各种产品。 |
| 9.2 | 信号处理流程 | 包括脉冲压缩处理、时域相干积累、FFT变换、非相干积累（谱平均）、谱参数估计。 |
| 9.3 | 数据处理 | 风速、风向计算方法、Cn2计算方法，数据文件。 |
| 9.4 | 输出的图形产品 | 径向谱图。 风羽表示的风廓线图。 风矢表示的风廓线图。 用色标表示的Cn2值廓线图。 用色标表示的垂直气流廓线图。 矩数据、径速曲线、谱宽曲线、SNR曲线。 风数据、水平风速曲线、水平方向曲线、垂直风曲线、Cn2曲线。 |
| 10 | 系统运行工作日志 |  |
| 10.1 | 系统状态日志 | 自动记录 |
| 10.2 | 系统自动定标日志 | 自动记录 |
| 10.3 | 报警与故障日志 | 自动记录 |
| 10.4 | 操作记录日志 | 自动记录 |
| 11 | 无人值守、远程控制能力 |  |
| 11.1 | 远程状态监测 | 具有雷达运行状态，环境温度、湿度，电源电压、电流，现场环境视频监视和故障报警监测 |
| 11.2 | 远程运行控制 | 具有运行参数设置，数据获取显示，启动/停止探测控制和开机/关机控制监测 |
| 11.3 | 本控/遥控/自控模式 | 具有自控模式下,断电自动关机，来电自动开机功能，优先级：本控>遥控>自控 |
| 12 | 文档资料及备件等 |  |
| 12.1 | 随机文档资料 | 技术说明书（含电路原理图）、设备安装手册、使用手册、维护手册、标校手册、软件光盘以及出厂时测试数据和验收资料等。 |
| 12.2 | 备件 | 配有一定数量的消耗器件和必要的备件，配有专用的安装、调试工具和仪表等。 |
| 13 | 许可证 | ★拥有气象专用技术装备使用许可证 |

## 配套基建

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套基建 | 1 | 站 | 根据设备制作配套基础，方舱，符合气象局相关规范 |

# 微波辐射计

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微波辐射计 | 套 | 1 | 通过对大气微波辐射的遥感测量，反演获得对流层大气温度、湿度廓线、大气柱积分水汽量、大气柱积分云水含水量、埃玛图等信息。采用多通道并行体制进行同时或分时探测，可以更全面地得到大气微波背景的辐射特性，通过综合分析和反演，减小大气垂直温度和湿度测量的误差，具备与其他设备组网观测的功能。 |  |

## 硬件技术指标：

| 序号 | 指标项 | 指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据产品 （提供完整的软件截图） | 大气吸收系数廓线 全天空水汽、液态水二维分布图 大气稳定度、大气不透明度 对流稳定指数（TTI，KI， SI，LI 等) 埃玛图 边界层温度廓线 对流层温度廓线 对流层湿度廓线 对流层水汽密度廓线 液态水廓线 大气折射率廓线 LWP（液态水路径） IWV（综合水汽含量） 边界层高度 云底高度和温度 地面气象温、压、湿、风速、风向、降雨量 |
| 2 | 大气稳定度 | 输出KI\SI\LI\TTI等指数 |
| 3 | 全天空水汽监测功能 | 空间方位间隔30度，俯仰间隔10度 |
| 4 | 对流层温度廓线 （提供完整的软件截图） | 反演误差 ≤1.8K 500-2000m，垂直分辨率≤50m 2000-10000m，垂直分辨率≤250m |
| 5 | 边界层温度廓线 （提供完整的软件截图） | 反演误差 ≤1.0K （0-2000m） |
|  |  | 垂直分辨率 0-500m，垂直分辨率≤25m 500-2000m，垂直分辨率≤50m |
| 6 | 相对湿度廓线 （提供完整的软件截图） | 反演误差 ≤15% |
|  |  | 垂直分辨率 0-1000m，分辨率≤50m 1000-2000m，分辨率≤100m 2000-10000m，分辨率≤250m |
| 7 | 水汽密度廓线 | 反演误差0.8g/m3(RMS) |
|  |  | 垂直分辨率 0-1000m，分辨率≤50m； 1000-2000m，分辨率≤100m； 2000-10000m，分辨率≤250m； |
| 8 | 廓线垂直分辨率 | 垂直分辨率可根据应用输出 |
| 9 | 大气积分水汽含量反演误差 | ≤5mm(RMS) |
| 10 | 一级数据刷新率 | 1s-10min(可调) |
| 11 | 廓线采样速率 | 最低采样速率≤120s，采样速率用户可调 |
| 12 | 积分时间 | 最小积分时间≤1s，积分时间用户可调 |
| 13 | 地面参数 | 一体化六要素地面气象站，可测温度、湿度、气压、风向、风速、降雨量 |
|  | 温度测量 | 测量范围：-40℃ ~ 60℃ 测量偏差：±0.3℃ |
|  | 相对湿度测量范围 | 测量范围：0~100% 测量偏差：±2% |
|  | 气压测量 | 测量范围：500hpa ~ 1100hpa 测量偏差：±0.5hPa |
| 14 | 通道数目 | 通道微波通道≥14个 （须提供国家气象局相关单位出具的检测报告）。 |
| 15 | 技术体制 | ★并行体制。（并行输出扫描速度更快，提供相关文件证明材料，在国家级正式期刊上公开发表的证明本项目投标产品为并行体制的文献证明，或国内外相应第三方权威机构认证证明等，提供的文献或认证证明材料中的产品及其型号与本项目投标产品一致）） |
| 16 | 多种定标方式 | 内部定标黑体自动定标； 内置噪声源系统非线性自动定标； 外部液氮定标； 天空倾斜式自动定标。 |
| 17 | 亮温测量 （提供完整的软件截图） | 误差：±1K（绝对定标后） 亮温测量范围0-500K 亮温分辨率<0.2K |
| 18 | 独立观测能力 | 主机具备无外接电脑情况下的独立观测能力，室外主机及终端计算机皆能直接接入局域网，适合不同地域多台仪器组网观测。（提供用户使用报告证明） |
| 19 | 高扫描精度 | 驱动范围0°～360° 角度分辨率0.1°（提供完整的软件截图） |
| 20 | 雨雪传感灵敏阈 | 雨雪传感灵敏阈≦0.03mm |
| 21 | 雨雾防护功能 | 中等降水条件下可保持有效工作； 大功率风机系统、微波透射窗必须带有疏水涂层； 避免大功率供电给仪器使用带来不稳定影响。 |
| 22 | 温度控制 | 采用加热主动恒温技术，提供微波辐射计温控系统的专利或公开发表的论文 |
| 23 | 室外设备工作环境 | 温度 ：-40℃ ~ +50℃ 相对湿度：0~100%RH 其他防护措施: 防盐雾、防淋雨、防振动 |
| 24 | 大气折射率廓线 | 提供完整的软件截图，提供大气折射率的专利或公开发表的论文 |
| 25 | 连续工作能力 | 辐射计系统应具有全天时连续工作的能力，平均故障间隔时间应满足：MTBF(θ1)≥2500h。 |
| 26 | 电源适应性 | 电源适应性应满足交流电：220V—240V，49Hz-51Hz。 |
| 27 | 海拔高度 | 工作海拔高度≤4000m，贮存海拔高度≤4000m。 |
| 28 | 抗风能力 | 最大抗风能力：≥35m/s。 |
| 39 | 抗腐蚀功能 | 有抗腐蚀工艺并加以说明，具备在沿海高海盐海雾工作能力 |
| 30 | 通信能力 | 设备至网络机房数据传输使用光纤技术 |
| 31 | 反演方法 | 神经网络或线性回归方式 |
| 32 | 许可证 | ★拥有气象专用技术装备使用许可证 |

## 软件技术指标

| 1 | 软件功能要求 | 1、具备提供全面的数据产品功能； |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2、具备基于主流数据库系统的查询管理功能； |
|  |  | 3、具备气象观测数据按中国气象局规定的标准格式输出，上传至本省省级数据中心的能力，并具有软件平台用于解算和显示标准格式数据的能力。（提供软件截图和气象局用户使用报告证明） |
|  |  | 4、具备基于单站CS（或B/S）+组网BS模式的灵活多样的软件架构；（提供用户报告证明） |
|  |  | ★5、产品具备与风廓线雷达组网观测能力，联合得到水汽通量产品，实时绘制温度对数压力图。（提供软件截图和用户报告证明） |
|  |  | ★6、具有辐射计自组网能力、以及与其他探测设备组网形成大气综合观测系统的能力。（提供大气综合观测系统的专利或软件著作权并提供软件截图。） |

## 配套基建

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套基建 | 1 | 站 | 根据设备制作配套基础，符合气象局相关规范 |

# 毫米波云雷达

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毫米波云雷达 | 套 | 1 | 全固态、全相参、单发双收、脉冲多普勒、脉冲压缩 |  |

## 主要技术指标：

| 序号 | 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统技术指标 |  |
| 1.1 | 雷达体制 | 全固态、全相参、单发双收、脉冲多普勒、脉冲压缩 |
| ★1.2 | 工作频率 | Ka频段，35GHz±500MHz |
| 1.3 | 探测目标 | 云、雪、弱降水等 |
| ★1.4 | 探测要素 | 回波强度dBZ、径向速度Vr、速度谱宽W、线性退极化比LDR、时间、高度 |
| 1.5 | 探测威力 | ≤-20dBZ@5km |
| 1.6 | 探测范围 | 高度 120m～20km 回波强度 -40dBZ～+30dBZ 径向速度 -15m/s～+15m/s 速度谱宽 0m/s～4m/s 线性退极化比 -30dB～-5dB |
| 1.7 | 探测精度 | 高度 ≤距离分辨率 回波强度 ≤1dBZ（RMS） 径向速度 ≤1m/s（RMS） 速度谱宽 ≤1m/s（RMS） 线性退极化比 ≤1dB |
| 1.8 | 分辨率 | 时间分辨率 1min 高度分辨率 30m 回波强度 ≤0.1dBZ 径向速度 ≤0.1m/s 速度谱宽 ≤0.1m/s 线性退极化比 ≤0.1dB |
| 1.9 | 高度量程 | 5km、10km、15km、20km可切换 |
| 1.10 | 数据产品 | 原始数据产品 功率谱数据（可选择性存储） 基本数据产品 回波强度、径向速度、速度谱宽、线性退极化比以及时间高度显示（THI显示） 二次数据产品 云底高、云顶高、云厚、云量、云状识别、云中水含量、滴谱分布、平均粒子半径、相态反演、单位体积粒子浓度、瞬时降水率 廓线产品 云强度廓线、云速度廓线、云谱宽廓线、线性退极化比廓线 |
| 1.11 | 环境条件 | 室外设备 温度：-40℃～+50℃ 相对湿度：≤98%（+30℃） 室内设备 温度：0℃～+40℃（有空调） 相对湿度：≤96%（+30℃） 储存条件 温度：-45℃～+60℃ 相对湿度：≤98%（+30℃） 海拔高度 ≤5000m 防护能力 防水、防风沙、防盐雾、防霉，防运输的冲击振动，符合国家有关规定，满足野外运输要求 抗风能力（平稳风速） ≤20m/s时，保精度；20m/s～28m/s时，允许降低精度工作；＞28m/s时，不开机工作 |
| 1.12 | 开机时间 | ≤5min |
| 1.13 | 可靠性和可维性 | 平均无故障时间MTBF＞1000h 平均故障修复时间 MTTR＜0.5h |
| 1.14 | 电源 | 供电方式 市电 电压 单相，220V±10% 频率 50Hz±5% 功耗 ≤500W（含计算机） UPS 系统配备UPS，在断电情况下可支持雷达工作0.5h以上 |
| 1.15 | 连续工作时间 | 可24h连续工作 |
| 2 | 分系统技术指标 |  |
| 2.1 | 天馈分系统 |  |
| 2.1.1 | 天线增益 | ≥52dB |
| ★2.1.2 | 波束宽度 | ≤0.4° |
| 2.1.3 | 天线扫描模式 | 垂直顶空固定指向 |
| 2.1.4 | 天线口径 | 1.8米 |
| 2.1.5 | 天线形式 | 卡塞格伦 |
| 2.1.6 | 天线罩类型 | A型蜂窝夹层，并具备良好的疏水功能 |
| 2.2 | 发射分系统 |  |
| ★2.2.1 | 发射峰值功率 | ≥20W |
| 2.2.2 | 发射功率稳定度 | ≤±0.5dB |
| 2.2.3 | 发射脉冲宽度 | 0.2us～24us |
| 2.3 | 接收分系统 |  |
| 2.3.1 | 通道数 | 2路 |
| ★2.3.2 | 噪声系数 | ≤5.0dB |
| 2.3.3 | 瞬时线性动态范围 | ≥60dB |
| 2.3.4 | 中频频率 | 60MHz |
| 2.4 | 信号处理分系统 |  |
| 2.4.1 | A/D位数 | 16位 |
| 2.4.2 | 距离库数 | ≥700 |
| 2.5 | 许可证 | ★拥有气象专用技术装备使用许可证 |

## 配套基建

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套基建 | 1 | 站 | 根据设备制作配套基础，符合气象局相关规范 |

# 天气现象视频智能观测仪

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气现象视频智能观测仪 | 套 | 15 | 详见技术指标 | / |

## 主要技术指标

| 序号 | 名称 | 主要参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天气现象视频智能观测仪智能摄像机 | 自带AI处理芯片的鱼眼摄像机，要求可根据自身拍摄的视频实时识别云量、云状、降水天气现象等天气现象，实时输出识别结果及对应的置信度。 硬件参数： 内置AI芯片，支持内嵌深度学习算法； 内置4G无线网络通讯模块； 内置不小于64GB eMMC存储； 1200万星光级1/1.7” CMOS ； 镜头：1.19mm@F2.2； 水平视场角180°，垂直视场角180°； 最大图像尺寸4000x 3000； 最大光圈数：F2.2； 镜头尺寸接口：M12； 视频压缩标准：H.265/H.264； 码流类型：主码流，子码流； 噪声处理：支持数字宽动态，3D数字降噪功能； 适应性：支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境；要求具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；支持夜间延时摄影模式，要求提供夜间图像捕获能力； 协议：要求支持ONVIF协议、GB28181协议； 支持鱼眼图，360°展开图同时抓拍输出； 支持太阳下全天工作，支持夜间长时间曝光； 支持遮挡报警功能，支持驱鸟音频输出； 支持定时休眠功能，支持断网续传功能； 要求采用立体投影技术、边缘压缩量小的专用鱼眼镜头； 支持断电记忆； 工作电压：DC9-36V； 平均功耗：≤2W（10分钟/次）； 工作温度和湿度：-40℃~60℃； 防护等级要求IP65或以上。 软件要求： 算法内嵌在摄像机中，支持智能识别算法升级； ★支持云量识别，按照云量成数输出，正确率不低于75%（提供相关证明）； 支持云状识别，按照31类输出，存在多种云状并存时，输出前两种云状，正确率不低于70%； |
| 2 | 外围设备 | 太阳能供电： 1、太阳能电池板不小于40W；太阳能板转换效率≥13%；表层以3mm厚高透射率（92%）的强化玻璃所覆盖，要求可抵受每小时225公里（62.5m/s）的风速吹袭，及沙石、冰雹或其他异物的撞击；阳极处理铅合金框架，框架以矽塑料密封，防止盐雾、潮湿等腐蚀；全天候接线盒； 开路电压Voc(V)：21；最佳工作电压Vm(V)：16.8；短路电流Iso(A)：1.61 ；最佳工作电流Im(A)：1.55； 2、不小于100Ah铅酸蓄电池； 3、具有充放电保护及自恢复功能。 电缆： 采集器与传感器之间均要求使用专用信号电缆连接，要求符合相关工业标准——JB8734-1998，其屏蔽层编制密度不小于97%；防冻电缆，使用范围-40℃～＋55℃。 立柱：要求采用304不锈钢，2.4～2.8米可调节。 机箱：要求采用304不锈钢材质；接口密封达到防水、防尘、防盗和牢固的要求；防护等级要求达到IP65。机箱与杆体的连接部分要求采用专用防盗螺栓与杆体固定，具有良好的防盗性能。 |

## 配套基建

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套基建 | 1 | 站 | 根据设备制作配套基础，符合气象局相关规范 |

# 其他需求（详见投标报价明细表）

# ▲2.商务响应表

| 质保期及 售后服务承诺 | 1、供应商应确保其技术建议以及所提供产品的完整性、实用性，保证全部产品及时投入正常运行。否则若出现因供应商提供的产品不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致产品无法实现或不能完全实现的状况，供应商负全部责任。 2、质保期为两年，如果系产品在质保期内发生故障，供应商应在6个小时内及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由供应商承担。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 合同价的1.5%，合同签订前交纳，在通过验收合格后自动转为质保金，质保期满后退还(无息)。 |
| 服务期 | 90日历天 |
| 付款方式 | - 合同签订后，采购人向供应商支付合同价60%的预付款； （2） 项目竣工验收合格后，支付至合同价的的85%； （3） 本项目结算经审计结束后，支付至审定价的100%； |

▲3、投标人的资信要求表

| 资格条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 ▲特定资格要求： 1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格； 2.具有有效工商营业执照； 3.不接受联合体投标。 |
| --- | --- |

## 4.其他要求

以上采购需求中加注 (“▲”)号的为实质性条款。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目。 |
| 2 | 采购内容、数量及单位 | 详见采购需求。 |
| 3 | 投标报价及费用 | 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金 | 无。 |
| 5 | 现场踏勘 | 采购单位不组织现场踏勘，投标人需自行踏勘，了解现场及周围有关情况。 |
| 6 | 演示时间及地点 | 无。 |
| 7 | 答疑与澄清 | 答疑与澄清：1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2022年7月1日17：00前以书面形式要求采购机构澄清（投标人应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程），采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交磋商响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。 |
| 8 | 投标文件的形式及组成 | 1.形式：本项目实行网上投标。 2.组成：投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类。 （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，按照本章“三、投标文件的编制”内容组成制作成纸质文件，数量为：正本各1份；副本各1份。评标中涉及原件核查的，请单独包装与纸质文件一并递交。 3.投标的效力：投标的启用，按先后顺位分别为电子投标、以介质存储的数据电文形式的备份投标、纸质备份投标。在下一顺位的投标启用时，前一顺位的投标自动失效。 备注：以投标人解密成功的上传电子投标文件为准，除非投标人原因导致的电子投标文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二、第三效力文件的启用。 |
| 9 | 投标截止时间 | 2022年7月13日9时 |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 投标截止时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心。 |
| 11 | 投标人代表出席开标会的要求 | 1.为严格落实国家、省市关于“要在坚决打好疫情防控攻坚战，本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，投标人法定代表人或其授权委托人无须到场，应通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。 2.投标人应当准时在线参加。投标人需自备可联网电脑和CA锁，在投标截止时间后，用CA锁登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密(详见流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding)。在线解密电子投标文件时间为在发出【开始解密】通知后30分钟内。 |
| 12 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，具体标准见本采购文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 13 | 成交结果公示 | 成交供应商确定后2个工作日内，成交结果公告发布于“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/） |
| 14 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 采购资金来源 | 财政，预算金额：682.39万元 |
| 16 | 付款方式 | 采购人自行支付。 |
| 17 | 投标文件有效期 | 90天。 |
| 19 | 投标人信用信息 查询及甄别 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询和甄别。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存，加盖单位公章制作在资信文件中。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 名单； 2.被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”名单； 5）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体天投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 享受国家型政策扶持情况 | 政府采购政策相关说明 （一）文件依据 1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策 （1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） （2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号） （3）浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号） （4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） （5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） （6）浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监〔2018〕2号） （7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号） （二）为落实政府采购政策需满足的要求 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （2）其他的国家政策支持 供应商享受其他国家政策支持的，需提供相关证明材料，详见评标方法，符合要求的，相应评分予以得分。 |
| 21 | 其他 | 为提高采购效率，节省采购成本，获取了采购文件的投标人，若放弃参加投标的，请在开标前1个工作日10:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。 |
| 22 | 解释 | 本招标文件的解释权属于采购人及其委托的采购代理机构。 |

## 一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“投标人”系指向投标方提交投标文件的单位或个人。

2.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的完成本次招标项目所应做的所有工作以及其他类似的义务。

3.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5.标有“▲”记号的条款系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

/

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

(八) 特别说明：

▲1. 不允许一个投标人对同一采购项目提交两份及以上不同的投标文件。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.保密

招投标双方应为对方在投标文件和采购文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得采购文件后3日内向采购代理机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2022年7月1日17时前以书面形式要求采购代理机构澄清（投标人应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程），同时请将该书面文件的电子文档发送至:574267983@qq.com 并附上联系方式。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在采购文件要求提交投标文件截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

4.因投标人提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达投标人或通知投标人前来领取的，责任由投标人自负。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件。

1.电子投标文件，按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

3.纸质备份投标文件按“（二）投标文件的组成”编制。

4.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资信及商务文件：

（1）投标声明书 （格式见附件）

（2）法定代表人授权委托书（格式见附件）

（3）投标人情况介绍（格式自拟）

（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（格式自拟）

（5）资格证明资料：有效的营业执照（格式自拟）

（6）业绩（格式自拟）

（7）项目负责人证书（格式自拟）

（8）项目实施人员的配备情况（格式自拟）

（9）风廓线雷达相关材料（格式自拟）

（10）微波辐射计相关材料（格式自拟）

（11）毫米波云雷达相关材料（格式自拟）

（12）商务响应表格式（格式见附件）

（13）投标人认为需要提供的文件和资料。（格式自拟）

2.技术文件：

（1）技术响应表（格式见附件）

（2）售后服务（格式自拟）

（3）项目实施方案 （格式自拟）

（4）培训计划（格式自拟）

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

3.报价文件：

（1）投标函；（格式见附件）

（2）小微企业声明函；（格式见附件）

（3）残疾人福利企业声明函；（格式见附件）

（4）属于监狱企业的证明文件；（格式自拟）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（6）开标一览表。（格式见附件）

（7）投标报价明细表（格式自拟）；

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、各类奖金、各种政策规定的社会保险、人员食宿与交通、办公费、加班费、福利、设备工具、服装费、各类消耗品、招投标服务费及因政策性文件规定产生的费用等）。投标报价的市场风险由投标人承担，结算时，不得以任何理由调整价格。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

纸质投标文件部分：

1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件、技术文件、报价文件各正本一份、副本二份的份数编制，其中资信及商务文件与技术文件可合并装订并密封封装，报价文件必须单独装订并密封封装，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

4.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

▲5.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

▲6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

7.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按“资信及商务文件”、“技术文件”和“报价文件”三部分密封封装投标文件，其中资信及商务文件与技术文件可合并装订并密封封装，报价文件必须单独装订并密封封装。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（“资信文件”、“商务/技术文件”、“报价文件”、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件）、项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2.投标文件未按规定密封或标记而造成被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件并加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

投标文件出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予受理，不得进入开标程序：

（1）电子投标文件光盘或U盘未按照采购文件的要求予以密封的；

（2）投标人未按要求准时参加投标的；

（3）电子投标投标文件未按采购文件要求上传或电子投标文件光盘或U盘逾期送达或未送达指定地点的；

（4）投标人未按照投标须知前附表规定的时间解密电子投标文件的；

（5）其它违反法律、法规的情形。

▲1.在资信及商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）资格、资信文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、服务时间、服务期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（7）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律法规规定的其他无效情形。

▲2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的服务需求和标注、规格型号、质量标准，或者与采购文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）在技术评审时，除报价文件外的其他投标文件中出现投标报价或与报价同一性质的内容（优惠率、优惠系数等）的。

▲3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效投标的。

▲4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标和评标

- （一）开标准备

采购代理机构按采购文件规定的时间、地点开标。

（二） 开标程序：

资格审查：

采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的（见资格审查资料要求）；

（2）自招标公告发布之日起至投标截止日内在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单的投标人，资格审查时不予以通过；

（3）自招标公告发布之日起至投标截止日内在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，资格审查时不予以通过。

电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.评标委员会对资信和商务技术响应文件进行评审；

3.在系统上公开资信和商务技术评审结果；

4.在系统上公开报价开标情况；

5.评标委员会对报价情况进行评审；

6.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

纸质招投标开标及评审程序：

1.采购机构宣布开标会议开始，介绍到会人员；

2.采购机构校验投标文件的递交时间；

3.采购机构对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；

4.采用两阶段评分法的资信及商务、技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果。如投标有效投标人不足三家，经评标委员会确定为废标。

5．采购机构工作人员拆开并宣读《投标报价一览表》，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定。

6. 根据各投标人的综合得分，由评标委员会推荐综合得分第一名的投标人作为成交候选人，宣布拟中标候选人；

7.采购机构做好开标记录, 全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程和结果。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2.若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

（三）评标

1.评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1.1审查投标文件是否符合采购文件要求，并做出评价；

1.2要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

1.3按照采购文件确定的评标办法确定中标候选人，并对其排序；综合得分最高的投标人推荐为中标人；

1.4向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.评标应当遵循下列工作程序：

2.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

（1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

（2）投标人资信及商务/技术文件中出现投标报价；

（3）除投标无效的情形1条款中第2条以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

（4）除投标无效的情形2条款中第2条以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4.开启投标人商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

4.1任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果投标人不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4.2任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标人中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果投标人不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4.3对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标人中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果投标人不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4.4对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

5.▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

7.评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

8.评标委员会对未中标的投标人不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对投标人公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

（四）投标文件的澄清

1.为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求投标人对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

2.投标人对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

（五）禁止投标人相互串通投标。
1.有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。

2.经评标委员会认定投标人进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标人做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。

1.1▲投标截止时或评审过程中有效投标人不足三家的，不予开标或评标。

1.2评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控并聘请长兴县公证处公证员或长兴县政府采购督导员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布采购公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内按照评标报告中推荐的中标侯选人顺序确定中标人，并将确认意见书面形式回复采购代理机构，逾期末复视为同意。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

出现下列情形之一的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人：

（1）排名第一的中标候选人因自身原因放弃中标或不可抗力不能履行政府采购合同的；

（2）经质疑，采购代理机构审查确认因排名第一的中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

3.采购人确定排名第一以外的中标候选人为中标人，应当在确定前向同级财政部门报告说明。

4.中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标侯选人签订政府采购合同，以此类推。

5.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布中标公告,公告期限为1个工作日， 同时以书面形式发出《中标通知书》,通知中标人其投标被接受。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

八、招标代理费

经采购人和代理公司协商，本项目招标代理服务费由中标人支付。本次招标代理服务费为  48000元整，请各投标人综合考虑到投标报价中，由中标人在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，资信、商务及技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评标委员会根据评标综合得分从高到低推荐 1 名成交人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分)

二、评标内容及标准

1.评标内容及标准

（1）价格分（30分）

本项目预算价为 682.39万元，投标人的投标报价超出预算价的，作无效标处理。

价格分采用低价优先法计算，取所有技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

注:价格计算扣除

- （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，若服务由小型或微型企业承接的，应当在响应文件中出具此办法规定的《中小企业声明函》（格式见附件），对符合规定的小型、微型企业报价给予 10% 的扣除。

- （2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），对符合规定的企业报价给予 10% 的扣除。

- （3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，若供应商为残疾人福利性单位且由本单位提供服务的，应当在响应文件中提供此办法规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），对符合规定的企业报价给予 10% 的扣除。

- 上述（1），（2），（3）价格扣除不重复计算，未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

- 此项由评审小组集体核实后统一打分。

- 技术分、资信及商务分共70分

（3）技术、资信及商务分的计算

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

附件：评分表格式（技术、资信及商务分，共70分）

| 资信评分项 | 评分细则 |  | 分值（0-33分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 业绩 | 供应商自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似气象设备项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。须提供合同和中标通知书扫描件并加盖公章。 |  | 0-3分 |
| 项目负责人 | 拟投入本项目项目负责人具有气象类高级工程师职称得2分，工程师得1分。 - 需提供职称证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件并加盖公章) |  | 0-2分 |
| 体系认证 | 供应商具有有效期内质量管理体系认证证书的得1分，具有有效期内环境管理体系认证证书的得1分，须提供证书扫描件并加盖公章； |  | 0-2分 |
| 项目实施人员的配备情况 | 项目组人员（除项目负责人外）具有气象或相关主管部门颁发的气象装备保障上岗证或相关证书的每人得1分，最高得4分。（需提供投标人为其缴纳的近三个月内社保证明） |  | 0-4分 |
| 风廓线雷达 （提供投标产品制造商授权投标人的授权书，不提供本项不得分） | 测试报告 | 投标产品通过中国气象局气象探测中心《L波段风廓线雷达功能规格需求书》(气测函【2019】162号)测试，并提供盖有中国气象局大气探测试验基地公章的测试报告复印件得2分，否则不得分。 | 0-2分 |
|  | 获奖情况 | 投标产品以企业名义获得风廓线雷达国家级科学技术奖的得2分，获得省部级科学技术奖得1分，否则得0分（提供相应证明文件的复印件，只按最高奖项计算一次得分、不累加）。 | 0-2分 |
|  | 计量保证确认证书 | 具有计量保证确认证书的得2分。 （须提供证书的复印件，否则不得分） | 0-2分 |
| 微波辐射计 （提供投标产品制造商授权投标人的授权书，不提供本项不得分） | 测试报告 | 投标产品投标的核心部件接收机已获得国家气象局的测试的得2分。（提供相关的证明报告复印件） | 0-2分 |
|  | 著作证书 | 投标产品具有与气象设备云雷达组网的软件著作权登记证书的得2分。（提供证书复印件） | 0-2分 |
|  | 产品功能 要求 | 评委根据投标产品的各类性能情况进行打分，提供可以证明投标产品符合观测五性要求的技术报告及设备硬件达95%以上的国产化率报告得1分、具有大气廓线反演算法省部级及以上的获奖证书得1分。（提供相关证明材料复印件） | 0-2分 |
|  | 通道数目 | 通道数目：微波通道》14个，得3分，须提供国家气象局相关单位的检测报告 | 0-3分 |
| 毫米波云雷达 （提供投标产品制造商授权投标人的授权书，不提供本项不得分） | 产品基本情况 | 产品具备与地基微波辐射计进行联网观测的能力，投标文件中需同时提供用户盖章证明文件和联网观测的图片佐证材料，满足要求得1分，未提供或提供材料不符合要求得0分。 产品具有与其他多种气象探测设备（地基微波辐射计除外）同时联网观测的能力，投标文件中需同时提供用户盖章证明文件和联网观测的图片佐证材料，每个满足要求的得0.5分，未提供或提供材料不符合要求的不得分，最高得1分。 | 0-7分 |
|  |  | 产品制造商在气象雷达领域获得国家级科技奖励的得2分。（提供相关的证明报告复印件） |  |
|  |  | 产品（测云雷达）具有有效的《气象专用技术装备使用许可证》得1分。（提供相关的证明报告复印件） |  |
|  |  | 产品具有国家相关单位颁发的标准证书得2分 |  |
| 技术评分项 | 评分细则 |  | 分值（0-37分） |
| 产品参数 | - 投标产品技术性能、技术参数及服务等符合招标文件要求的得21分，标注“★”指标为关键性响应指标，负偏离每一项扣1.5分，其余指标负偏离每一项扣1分，扣完为止。（投标人所提供的证明材料须明确标明授予单位名称及加盖单位公章，所提供的证明材料获取时间均须在投标截止时间之日前，未提供不得分） |  | 0-21分 |
| 售后服务 | 根据投标人针对本项目的售后服务方案、措施、响应等承诺进行评分。 |  | 0-3分 |
| 项目实施方案 | 评委根据供应商提供的针对本项目实施方案特点、难点、重点描述的准确性及相应措施、方案功能的实现、方案配置合理性进行评分。 |  | 0-10分 |
| 培训计划 | 评委根据供应商针对本项目制定培训计划、培训方案的全面性、详尽性进行评分。 |  | 0-3分 |

注：上述各标项评分标准中资质及认证证书等证明材料均须制作进投标文件中，并加盖投标人公章，否则不得分。

# 第五章  合同主要条款

- (供参考)

项目名称：长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目

甲方：长兴县气象局

乙方：

甲、乙双方根据协商确定                        为本项目服务供应商，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商，签署本合同。

一、采购内容

1. 项目名称：长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目2. 建设内容：

3. 平台质量要求及技术指标：符合甲方定制要求。

二、合同金额

本合同金额（大写）：           （￥           元）。工期90日历天。

三、质保期

本项目质保期两年。

1、供应商应确保其技术建议以及所提供产品的完整性、实用性，保证全部产品及时投入正常运行。否则若出现因供应商提供的产品不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致产品无法实现或不能完全实现的状况，供应商负全部责任。

2、质保期为两年，如果系产品在质保期内发生故障，供应商应在6个小时内及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由供应商承担。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供产品的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

合同价的1.5%，合同签订前交纳，在通过验收合格后自动转为质保金，质保期满后退还(无息)。

八、转包或分包

1.本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

九、交货期、交货地点

1. 交货期：根据实际采购方要求。

2. 交货地点：根据实际采购方要求。

九、货款支付

1、付款方式：

- 合同签订后，采购人向供应商支付合同价60%的预付款；

（2）  项目竣工验收合格后，支付至合同价的的85%；

（3）  本项目结算经审计结束后，支付至审定价的100%；

2、甲方通过银行转账支付费用，乙方收款账户信息：

开户名：

开户行名称：

收款账号：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、安装、调试和验收

1. 甲方对乙方提供的服务依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合采购文件及相关响应文件技术要求的，于十五个工作日内给予初步验收，初步验收不合格的不予验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的产品在使用前进行安装、调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收服务内容的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金，如造成乙方损失超过违约金的，超出部分由甲方继续承担赔偿责任。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付服务内容的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的服务内容不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务内容，乙方愿意更换服务内容但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务内容的，甲方可单方面解除合同。

5. 甲乙双方违反本合同项下的任何一条均视为违约，违约方应赔偿对方因此而造成的全部损失，包括但不限于停止违约行为、继续履行、采取补救措施、消除影响、支付违约金及/或赔偿守约方由此遭受的全部损失。

十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照相关法律法规有关条文执行。

4．本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

| 甲方（盖章）： 长兴县气象局 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权委托人（签字）： | 法定代表人 或授权委托人（签字）： |

- 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

### 1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

### 投 标 文 件

项目名称：长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目项目编号：HJZXCG-2022024

投标文件名称：资信文件、商务/技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 二、资信及商务、技术文件格式

1.资信及商务、技术文件的外包装封面格式：

资信及商务/技术文件

项目名称：长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目

项目编号：HJZXCG-2022024

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资信及商务、技术文件封面格式：

正本/或副本

资信及商务/技术文件

项目名称：长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目

项目编号：HJZXCG-2022024

投标人名称：

投标人地址                                  年  月   日

3.资信及商务文件目录

（1）投标声明书 ————————页码

（2）法定代表人授权委托书————————

（3）投标人情况介绍————————

（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（格式自拟）

（5）资格证明资料：有效的营业执照————————

（6）业绩————————

（7）项目负责人证书————————

（8）项目实施人员的配备情况————————

（9）风廓线雷达相关材料————————

（10）微波辐射计相关材料————————

（11）毫米波云雷达相关材料————————

（12）商务响应表格式————————

（13）投标人认为需要提供的文件和资料————————

### （1）投标声明书格式：

投标声明书

致：                （采购单位名称）：

(投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我      （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的

长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目  的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标关管理服务等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

（2）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                     （采购单位名称）：

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加          （项目名称） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

（3）投标人情况介绍（格式自拟）

### （4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（格式自拟，复印件加盖单位公章）

（5）资格证明资料：有效的营业执照（格式自拟）

（6）业绩（格式自拟）

（7）项目负责人证书（格式自拟）

（8）项目实施人员的配备情况（格式自拟）

（9）风廓线雷达相关材料（格式自拟）

（10）微波辐射计相关材料（格式自拟）

（11）毫米波云雷达相关材料（格式自拟）

（12）商务响应表格式

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期及售后服务承诺 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

（13）投标人认为需要提供的文件和资料

4.技术文件目录

（1）技术响应表（根据招标文件提供，格式见附件，技术参数中若提及需提供证明或证书等的需在本表后提供相关证明资料复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的则视为负偏离）————————页码

（2）售后服务——————

（3）项目实施方案 ——————

（4）培训计划——————

（5）投标人需要说明的其他文件和说明——————

（1）技术响应表（根据招标文件提供，格式见附件，技术参数中若提及需提供证明或证书等的需在本表后提供相关证明资料复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的则视为负偏离）

技术响应表

| - 采购文件要求 | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| - ... |  |  |

注：1.按采购文件第二章要求，投标人应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。

2.技术参数中提及需提供证明或证书等的需在本表后提供相关证明资料复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的则视为负偏离。

授权代表签字：

投标人公章：                               　 日  期：

（2）售后服务（格式自拟）

（3）项目实施方案 （格式自拟）

（4）培训计划（格式自拟）

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

### 报价文件格式

### 1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目

项目编号：HJZXCG-2022024

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

### 2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报  价 文 件

项目名称：长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目

项目编号：HJZXCG-2022024

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.报价文件目录

（1）投标函————————页码

（2）小微企业声明函————————

（3）残疾人福利企业声明函————————

（4）属于监狱企业的证明文件————————

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（6）开标一览表———————

（7）投标报价明细表————————

4.投标函格式：

投 标 函

致：                     （采购单位名称）：

根据贵方为 长兴县气象监测预报能力提升工程项目——长兴县气象局高空垂直廓线探测站（微波辐射计、风廓线仪、毫米波云仪、天气现象视频智能观测仪）项目 的采购公告（项目编号：HJZXCG-2022024），签字代表       （全名）经正式授权并代表投标人             （投标人名称）提交的电子投标响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标响应文件、纸质备份投标响应文件三类。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起                   日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：                     电话：

传真：                  投标人代表姓名：                 职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:

日        期:

5.小微企业声明函格式：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

6.残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

7.属于监狱企业的证明文件（格式自拟）

### 8.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

9.开标一览表

开标一览表

项目编号：                   项目名称：          .

投标人名称：                                                        单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、各类奖金、各种政策规定的社会保险、人员食宿与交通、办公费、加班费、福利、设备工具、服装费、各类消耗品、招投标服务费及因政策性文件规定产生的费用等）。

3.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人签字：

投标人名称（盖章）：                                日期：    年   月   日

10.投标报价明细表

| 投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/名称 | 项目要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 微波辐射计 | 通过对大气微波辐射的遥感测量，反演获得对流层大气温度、湿度廓线、大气柱积分水汽量、大气柱积分云水含水量、艾玛图等信息。采用多通道并行体制进行同时或分时探测，可以更全面地得到大气微波背景的辐射特性，通过综合分析和反演，减小大气垂直温度和湿度测量的误差，具备与其他设备组网观测的功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 毫米波云仪 | 全固态、全相参、单发双收、脉冲多普勒、脉冲压缩 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 风廓线仪 | 全相参脉冲多普勒体制、发射分系统、数字信号处理器、主控终端、标定分系统、通讯分系统、数据处理终端等。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 天气现象视频智能观测仪 | 据自身拍摄的视频实时识别云量、云状、降水天气现象等天气现象，实时输出识别结果及对应的置信度。 | 15 | 套 |  |  |  |
| 5 | 桌椅 | 成品电脑座椅： 1、尺寸600mm宽*1200mm长*750mm高，实木成品的那种； 2、网棉黑-逍遥款-乳胶定型棉； 业主选样。 | 2.00 | 套 |  |  |  |
| 6 | 监控联动控制主机 | 监控主机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 监控摄像设备 | 超高清变焦远光摄像头含机架、立杆等。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 8 | 空调 | 2级能效，3匹，支持冷暖变化，立式 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 中心机房UPS供电系统 | UPS电池升级 | 1 | 项 |  |  | 64节（12V100AH） |
| 10 | UPS供电系统 | 包含32节电池（电源箱+主机） | 1 | 项 |  |  | 包含32节（电源箱+主机） |
| 11 | 移动式运维终端 | 笔记本电脑不低于以下配置：CPU: I7-1165G7，内存：16GB( 16Gx1)DDR4 32OOMHz，512GB固态硬盘，MX450 2G独立显卡，15.6英寸显示器，Windows10操作系统 | 2 | 台 |  |  | 便携式电脑 |
| 基建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 板房 | 尺寸：4000mm长*5000mm宽*3200mm高，定制50mm厚岩棉防火彩钢房，含门窗、吸顶灯、开关插座、电线、线管及五金配件等相关配套设施。 | 1.00 | 座 |  |  | 方舱 |
| 13 | 零星钢构件 | 14#槽钢 | 14.00 | m |  |  |  |
| 14 | 防静电活动地板 | 国标35mm2.0PVC面贴防静电活动地板600mm×600mm×35mm，含安装、五金配件等所有内容。 | 20.00 | m2 |  |  |  |
| 15 | 风扇 | 排气扇： 1、带外罩及防尘网。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 烟感 | 烟感，声光报警 | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 温湿度监测仪 | 小米 | 1 | 项 |  |  |  |
| 18 | 灭火器 | 灭火器挂件： 1、10kg悬挂超干粉灭火器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 混凝土基础(微波辐射计) | 1、尺寸：400mm宽*400mm长*400mm厚C25混凝土基础； 2、素土夯实。 具体做法按业主要求，含模板安拆等。 | 0.19 | m3 |  |  | 微波辐射基建 |
| 20 | 混凝土基础(毫米波测云仪) | 1、尺寸：1000mm宽*1000mm长*800mm厚C25混凝土基础； 2、素土夯实。 具体做法按业主要求，含模板安拆等。 | 0.80 | m3 |  |  | 毫米波测云仪基建 |
| 21 | 混凝土基础(风廓线场地) | 1、200mm厚C25混凝土基础； 2、100厚碎石垫层； 3、素土夯实。 具体做法按业主要求，含模板安拆等。 | 22.20 | m3 |  |  | 风廓线基建 |
| 22 | 全天空仪基建 | 1、C25混凝土基础。 2、素土夯实。 具体做法按业主要求，含模板安拆等。 | 15 | m3 |  |  | 全天空仪基建 |
| 23 | 配电箱 | 壁挂式配电箱（正泰） 1、含空开63A4P，三个16A，二块接地排，含三相电表、浪涌保护器（一级）。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢管扶手 不锈钢栏杆 | 14.00 | m |  |  |  |
| 25 | 钢爬梯 | 主材12#槽钢、2mm花纹钢板 | 1 | 座 |  |  |  |
| 26 | 半导体少长针消雷装置 | 雷达及方舱防雷接地地网制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 27 | 避雷引下线 | 接地极安装5*50 | 30 | 根 |  |  |  |
| 28 | 线缆屏蔽 | 线缆屏蔽 | 1 | 项 |  |  |  |
| 29 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZB1-YJY-5x25 | 70.00 | m |  |  |  |
| 30 | 配管 | 硬质塑料管 公称直径（mm）32 | 30 | m |  |  |  |
| 31 | 塑料管 | 塑料管PE100，含土方开挖、回填及场地平整 | 200 | m |  |  |  |
| 32 | 配管 | 名称:钢管 材质:镀锌 规格:SC20mm 配置形式:暗敷 接地要求:截面面积不小于4mm2的铜芯软线跨接 | 200.00 | m |  |  |  |
| 33 | 配线 | 管内穿线 WDZBN-RYJSP-2X2.5 | 250.00 | m |  |  |  |
| 34 | 整理绿化用地 | 1、根据业主要求，翻整土地，机械造坡，搂平耙细，平整度等要求 2、废弃料外运弃置，运距及弃置点自行考虑 3、绿化施工区域整平后绿地内土壤不应含有建筑垃圾废土及其他有害成分，满足种植要求具体按业主要求实施； | 1225.00 | m2 |  |  |  |
| 35 | 铺种草皮 | 1、苗木品种：矮生百慕大追播黑麦草成品草皮； 2、铺种方式:绿地内成品草皮满铺； 3、部位：草坪区域； | 900.00 | m2 |  |  |  |
| 36 | 铁艺栏杆 | 锌艺栏杆： 1、1200mm高镀锌铁艺围栏（含门及其配件）； 2、立杆净间距需满足相关规范要求； 3、样式满足业主要求（业主选样）。 | 100.00 | m |  |  |  |
| 37 | 混凝土基础(铁艺栏杆基础） | 1、200mm宽*200mm厚C25混凝土基础； 2、素土夯实。 具体做法按业主要求，含模板安拆等。 | 4.00 | m3 |  |  |  |
| 38 | 石材墙面 | 1、材料品种、规格：15厚200*600芝麻灰花岗岩； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆； | 60.00 | m2 |  |  |  |
| 39 | 石汀步 | 1000mm*300mm*30mm厚花岗岩荔枝面间隔300mm,1：2水泥砂浆卧底。 | 50.40 | m2 |  |  |  |
| 40 | 挖一般土方 | 挖土： 1、人工挖土，深度1.5m以内 2、地下管线复杂，请投标单位自行勘察现场，投标报价时综合考虑，综合单价在结算时不作调整。 3、挖土深度详见图纸及现场情况。 | 45.58 | m3 |  |  |  |
| 41 | 回填方 | 原土回填夯实 | 27.79 | m3 |  |  |  |
| 42 | 余方弃置 | 余土外运，运距自行考虑 | 17.79 | m3 |  |  |  |
| 43 | 乔木移栽 | 乔木移栽，原场地内树木胸径∅8cm~15cm以内迁种至甲方指定位置，距离为1公里以内，该项包含人工、机械、堆放、运距等一切费用，请投标单位自行勘察现场，投标报价时综合考虑）。 | 10.00 | 株 |  |  |  |
| 44 | 避雷针 | 避雷针： 1、10米避雷针2根、水泥基座2座、水平接地体40m考虑、接地桩25根、设备预留接地点15处； 2、接地电阻不大于4欧姆。 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 45 | 门牌 | 门牌： 1、长2000mm*高300mm*宽600mm，C25混凝土基础； 2、外贴30mm厚花岗岩； 3、具体规格、样式、材质按业主要求，暂定15000元，该项目不得竞争，按此要求报价，结算时按实调整。 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 46 | 预留金 | 预留金30000元，投标时为不可竞争项，由业主支配。 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |
| 注： 1、投标人须根据业主要求进行现场踏勘，自行考虑、核算清单数量，若投标人的方案拟采用的数量与清单不一致时，投标人自行考虑在单价内； 2、项目实施包含设备及辅材采购、安装、调试、免费运行维护（不含电费）服务两年； 3、单价包括人材机费用、企业管理费、安全文明施工费、利润、规费、税金等一切费用，请投标人综合考虑。 4、中标人在设备采购前，设备清单须上报采购人进行审核。 5、基建部分实施符合业主要求并满足设备承载及抗振能力。 |  |  |  |  |  |  |  |