滨康路（江淑路--风情大道）智能交通设施及交通安全设施提升改造工程

招标文件

（线上电子招投标）

编号： HZGXZGS-XD2020-001

杭州高新技术产业开发总公司

杭州信达投资咨询估价监理有限公司

二〇二〇年六月

- 目  录

第一部分      招标公告

第二部分      编制和提交采购响应文件须知

第三部分      评标办法及评分标准

第四部分      项目技术规范和服务要求

第五部分      采购合同的一般和特殊条款

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，就杭州高新技术产业开发总公司的滨康路（江淑路-风情大道）智能交通设施及交通安全设施提升改造工程进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号: HZGXZGS-XD2020-001

二．采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三．采购方式：公开招标

四．招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 服务期 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨康路（江淑路-风情大道）智能交通设施及交通安全设施提升改造工程​ | 1 | 1068.6063 | 60 | 具体内容详见招标文件 |

（除备注外其他为必填项）

五．投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

4、特定资格条件：投标人具备公路交通工程专业承包资质中的公路机电工程分项一级及以上资质。（提供证书复印件加盖投标单位公章，原件备查）。

5、本项目不接受联合体投标。

六．招标文件的获取:

- 本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

- 获取时间：公告发布时间2020年6月6日至投标截止时间

- 地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

- 方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

- 供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

- 提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

七．投标截止时间：2020年 06月 28日 10:00:00

八．投标地址：投标截止时间前将“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”

九．开标时间：2020年06月 28日   10:00:00

十．开标地址：2020年6月28日上午10时00分00秒，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开启。

十一.在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“政府采购云平台”帮助文档附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

（5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十二．其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、投标人购买标书时应提交的资料：第六条，招标文件的获取。

3、中华人民共和国政府采购法、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

4、供应商报名截止时间之后有潜在供应商提出要求报名的，采购机构将允许其报名，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自报名截止时间之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

十二．联系方式

1、采购代理机构名称：杭州信达投资咨询估价监理有限公司

联系人：吴工

联系电话：0571-85118292

传真：0571-85118638

地址：杭州市西湖区省府路27号502室

采购代理机构质疑人：朱祺

联系电话：0571-85118292

2、采购人名称：杭州高新技术产业开发总公司

联系人：来工

联系电话：0571-89962782

地址：杭州市滨安路1338号

采购人质疑人： 杜工

联系电话：0571-87667313

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市滨江区政府采购领导小组办公室

联系人：柴先生

监督投诉电话：0571-87760023

地址：杭州市江南大道328号701办公室

- 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前附表

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 项目名称：滨康路（江淑路-风情大道）智能交通设施及交通安全设施提升改造工程 |  |
| - 2 | 采购内容：详细的招标内容及要求详见第四部分《项目技术规范和服务要求》和清单。 |  |
| - 3 | 项目技术规范和服务要求：供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。详见第四部分——项目技术规范和服务要求。 |  |
| - 4 | 质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。 工期：配合市政道路同步施工（中标人需在接到业主或监理工程师施工通知后60天内完成）。 质保期：贰年（自设备安装及调试后，工程验收合格签字之日起计算）。 |  |
| - 5 | 采购预算：人民币1068.6063万元，详见第四部分《项目技术规范和服务要求》 |  |
| - 6 | 合同名称 | 《滨康路（江淑路-风情大道）智能交通设施及交通安全设施提升改造工程合同》 |
| - 7 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： - 资格性审查要求的资格证明文件： - 营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件； - 税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件； - 社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件； - 上一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)； - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； - 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； - 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 （2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）： （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供有效的认证或许可证明材料；否则，视为投标人所投内容不符合实质性采购要求，并作无效标处理。 |  |
| - 8 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购机构认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |  |
| - 9 | 代理费交付方式(由采购人支付): 收款单位（户名）：杭州信达投资咨询估价监理有限公司 开户银行：杭州银行保俶支行 银行账号：77508100064409 |  |
|  | 投标文件的组成： 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |  |
|  | 投标文件的编制： 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |  |
|  | 投标文件的签章： 电子签章 |  |
|  | 投标文件的形式： 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |  |
|  | 投标文件份数： - “电子加密投标文件”：在“政府采购云平台”上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区省府路27号502室）。 |  |
|  | 投标文件的上传和递交（上传、递交过程中如有疑问，可咨询“政采云”客服热线：400-881-7190）： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| - 1 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| - 1 | 招标文件澄清：已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间七个工作日前以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购单位研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。 |  |
| - 1 | 投标截止时间：详见《第一部分 采购公告》 |  |
| - 1 | 投标文件递交至地点：详见《第一部分 采购公告》 |  |
| - 1 | 开标时间及开标地点：详见《第一部分 采购公告》 |  |
| - 1 | 资格审查方法：资格后审。资格后审是指在开标后根据招标文件的规定对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人，对其投标作无效标处理。 |  |
| - 1 | 投标人信用信息事项： 1、信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 3、信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |  |
| - 1 | 节能环保: 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |  |
| - 1 | 支持中小企业价格扣除: 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 符合工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）条件的中小微型企业应提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 |  |
| - 2 | 合同款结算方式：工程进度款按月支付，工资性工程款按当月已完成工程量的100%予以支付（工资性工程款占工程款的比率为15%），其他工程款按照已完成工程量的80%予以支付；竣工验收合格、资料移交完成、结算经审计确认后支付至97.5%；余款2.5%作为质量保修金，待缺陷责任期（24个月）结束，质量回访验收合格后，费用全部结清（不计息）。 工程款（进度款）由财政部门直接支付，支付时间以财政核准时间为准；在特殊情况下，因进度款不能及时支付，承包人不得因价款支付问题而影响工程进度和质量。 |  |
| - 2 | 招标代理服务费：招标代理服务收费标准按国家计价格【2002】1980号文件的80%计取，由采购人支付。 |  |

- 一、总则

- 1．项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)所述。

1.2采购单位杭州高新技术产业开发总公司为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州信达投资咨询估价监理有限公司为采购机构，杭州市滨江区财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.3投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.4投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购单位的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购单位概不负责，由此给采购单位造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购单位所有。

- 2．采购方式

公开招标。

- 3．投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

二、招标文件

- 4．招标文件的构成

4.1招标文件主要包括下列文件及附件：

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 项目技术规范和服务要求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2投标人应认真审阅招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购机构拒绝。

- 5. 招标文件的解释

5.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间七个工作日前以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购单位研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

5.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 不论采购机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 6. 招标文件的修改

6.1采购机构和采购单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式发给所有招标文件的收受人，采购机构将视情况酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 7. 投标报价

7.1报价

投标人的报价应包括为完成本项目可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

7.2其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

7.3投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购机构将不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

- 8. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 9. 投标文件的组成

投标文件应由：资格文件，报价文件，商务技术文件组成。

9.1投标人的资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）上一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）。

（5）符合特定资格条件的相关证明材料。

a、投标人具备公路交通工程专业承包资质中的公路机电工程分项一级及以上资质。（提供证书复印件加盖投标单位公章，原件备查）。

9.2投标人的报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）投标响应函；

（2）投标（开标）一览表；

（3）报价明细表。

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

9.3投标人的商务技术文件应至少包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）；针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

（1）法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件），如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

（2）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；

（3）声明书；

（4）非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

（5）与符合性审查有关的资信文件：见投标须知前附表所述。

（6）截止投标时间近三年以来投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

（7）商务偏离说明表；

（8）关于对招标文件中有关商务条款的拒绝声明(如果有)；

（9）投标人认为需要的其他商务文件或说明(如果有);

（10）廉政承诺书；

（11）投标人应提供针对项目的整体设计方案：

a.产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，产品的图文资料及说明；

b.材料及配件一览表；

c.随机专用工具及备品备件明细表

d.主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状，产品样本说明书、选型手册、具体结构图；

e.产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准等。

（12）投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际服务与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

（13）针对本项目建设的详细实施计划；

（14）投标人为完成本项目组建的工作小组名单；

（15）优惠条件及特殊承诺；

（16）项目维护方案：

a.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

b.验收前、后的维护方案；

（17）验收方案；

（18） 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

- 10. 投标有效期

10.1投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列投标有效期内有效。

10.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 11. 投标保证金：本项目无投标保证金

四、投标文件的递交

- 12. 投标文件的编制和签署

12.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

12.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

12.3本文件《第六部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

12.4 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

12.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

12.6 投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

- 13. 投标文件的签章

13.1投标文件的签章：见《前附表》。

18.2 投标文件应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

13.3电子签章操作指南详见“政府采购云平台”帮助文档附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

- 14. 投标文件的形式

14.1 投标文件的形式：见《前附表》。

14.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

14.3 “备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- 15. 投标文件的备选方案

15.1 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

五、开标

- 16. 开标

16.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加（不需到开标现场）。

16.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- 16.3 开标流程（第一阶段）

16.3.1向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

16.3.2 投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

16.3.3开启投标文件，进入资格审查；

16.3.4 开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

16.3.5 第一阶段开标结束。

备注：采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见“资格审查”章节相关规定。

16.4 开标流程（第二阶段）

16.4.1符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

16.4.2开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

16.4.3评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、评标

- 17. 评标组织

采购机构依法组建由7及人以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购单位代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

- 18. 评标原则

18.1 竞争优选；

18.2 公开、公平、公正、科学合理；

18.3 价格合理，方案、产品先进可行；

18.4 反对不正当竞争。

- 19. 投标文件审查

19.1投标文件资格性审查：开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.1.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.1.2投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.2投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2.1实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

19.2.2如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

19.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效

- 20. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或其授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 21. 评标内容的保密

21.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

21.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

- 22. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 23.无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标报价高于本项目采购预算的；

（4）招标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件中法定代表人授权书与本项目所载内容有异的；

（6）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（7）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

（8）投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

（9）《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认的；

（10）经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性招标要求的；

（11）投标人拒绝按招标文件修正原则对投标文件进行修改的；

（12）投标人提供虚假材料投标的；

（13）经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

（14）参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

（15）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（16）本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，投标人未按招标文件要求的提供所投产品节能产品政府采购清单页的；

（17）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（18）法律、法规等规定的其他无效情形。

- 24. 重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 七、定标

- 25. 定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果经采购人确认，最终确定中标候选人。

对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 26. 中标通知

26.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在发布招标公告的网站上公告评标结果，公告期限为1个工作日。

26.2中标供应商有违反有关法律法规的（如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订的），则取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，直接将下一顺序供应商作为中标供应商并予以公示，或重新组织采购等建议。

26.3中标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

26.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

八、合同签订及其他

- 27. 合同签订

27.1中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.2如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

- 28．履约保证金

采购合同的一般和特殊条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 29．验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

- 30.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 31.供应商质疑

31.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向采购机构提出质疑；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。；

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

31.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 32.供应商投诉

32.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

32.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

- 十、解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州信达投资咨询估价监理有限公司。

- 第三部分   评标办法及评分标准

一、本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终综合得分,按最终综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

采用综合评分法各投标人的综合得分为：投标价格得分+资质、业绩、技术和方案得分之和，总分为100分，其中：投标人的技术45分、商务资信及其他分10分、价格45分。

各投标人的资质、业绩、技术和服务方案情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。

根据上述评标原则，分值安排如下：

（一）技术分（45分）

评标委员会对各投标单位的投标技术参数或方案充分审核、讨论及评议后，由各评委按综合评分细则自行评分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术的最终得分为评标委员会成员的有效评分中的算术平均值。

- 技术方案（12分）

包括投标产品主要性能、投标产品关键技术、关键技术应用的合理性、功能齐全与先进程度、技术特点，设备可靠性、先进性、经济性、实用性。多数性能指标明显优于招标需求、产品关键技术及应用合理的，得10-12分；多数性能指标与招标需求基本一致的，根据优劣质情况得1-9分（最优秀得7-9分，其次得4-6分，最次得1-3分）；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者存在明显缺陷的，本项不得分，提供相关产品检测报告复印件。

- 对本项目智能交通供货及安装调试方案及重难点分析及应对措施（8分）

根据投标人方案进行评标（8分）。方案优秀的得6-8分，方案较优秀的得3-5分，方案一般的得0-2分。

- 对本项目智能交通的施工方案、重点、难点的分析及其采取的应对措施（5分）

横向对比，应对措施好的得5分，较好的得3-4分，一般的得1-2分。

- 对本项目交通设施的供货、实施计划、施工方案、重难点的分析及其采取的应对措施（5分）

横向对比，方案及措施好的得5分，较好的得3-4分，一般的得1-2分。

- 本项目的质量管理和质量保证（包括验收）（4分）

有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得3-4分，无质量控制措施的酌情扣 1分，无质量检测设施的0分。

- 拟投入本项目的管理人员方案（5分）

项目实施团队人员安排合理，具备相关资质证书：

a、根据本项目负责人机电安装工程专业建造师资质等级横向对比，1分；

b、根据本项目拟派技术负责人资质等级横向对比，1分；

c、其他项目团队成员配备情况，从专业配备齐全、人数配置合理、职称资格等综合情况横向对比，3分。

需同时提供以上人员近6个月社保缴费证明、证书复印件加盖投标人公章。

- 拟投入本项目设备配备方案（3分）

方案优秀的得3分，方案较优秀的得2分，方案一般的得1分。

- 质保期内的服务方案（ 3 分）

对本项目在质保期内的维护能力、响应速度等进行评标，方案优秀的得3分，方案较优秀的得2分，方案一般的得1分。

（二）商务、资信及其他分（10分）

（提供相关有效证明文件及资料并加盖投标人公章，未提供的不得分。）

- 权威认证（3分）

供应商取得ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系、职业健康安全管理体系方面的认证情况（上述证书认证范围需包含“智能交通”或“智慧交通”字样），且在有效期内，每提供一个有效认证得1分，最高3分；（本项最高3分）

- 资信等级情况（2分）

投标人具备工商行政主管部门或第三方评估机构出具的AAA级企业信用报告的得2分，AA级的得1分，其余不得分。

- 智能交通行业获得的荣誉情况（2分）

供应商在智能交通领域或交通机电类项目中获得过国家级奖项的荣誉证书得2分，省级奖项的荣誉证书得1分，积分可累加本项最高得2分，提供中标通知书、合同、验收报告及荣誉证书复印件。

（4）业绩分：投标人自2015年1月1日以来（以合同签订日期为准）投标人独立完成过类似业绩（含智能交通、交通设施）且验收合格的，一个得0.5分；本项累计最高得3分。工程时间界定以竣工验收时间为准。【业绩证明资料要求，同时提供合同和验收合格报告复印件，原件备查】。（本项最高3分）

（提供中标通知书、合同及销售发票复印件，缺少者不得分，原件备查）

（三）商务报价 （总分45分）

1. 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，计算商务报价的评分值，其他投标人的价格分以评标基准价与通过初步评审的有效投标报价的比值，具体按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×45%×100

投标报价价格得分的计算四舍五入保留2位小数。

支持中小企业价格扣除:

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

符合工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）条件的中小微型企业应提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。

▲总分=（一）+（二）+（三）

特别说明：报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 第四部分   项目技术规范和服务要求

- 一、项目要求

1、本项目的投标价应包括且不限于所供清单项目的材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润等一切费用。

2、本项目采购范围为施工图内的交通信号灯、电子警察、视频监视、通信系统、配电系统等智能交通工作内容和交通安全设施采购及施工安装工程工作内容。采购内容详见项目采购清单。

3、本项目的投标报价应包括所供设备制造、供货、安装、调试、竣工验收、备品备件、技术支持、售后服务等全部费用。

4、本项目为交钥匙项目，所有的材料费、人工费、机械使用费、施工措施费、项目的验收费（包括公路交通管理部门等的验收）、质保期内的工作及其他所需费用全部包括在投标报价内。

5、本项目在验收中，如采购人对产品质量有异议，有权对产品的相关材质、质量、环保性能数据等进行复检，经检验不合格，复检费用仍由中标人承担。产品检验不通过，投标人应无条件退货，由此造成的损失由投标人负责，采购人保留追究的权利。

6、本项目推荐品牌为大华、海康、宇视、中威。除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

## 二、技术需求表

| 1.功能要求 | a.必要功能 | 杭州交警部门将来是本智能交通系统的使用和管理单位，中标人与交警部门应一起为本工程的顺利实现而相互积极协商、配合。本承包人还应本着为管理者提供良好服务的精神，充分了解管理使用的需求，在保持交警原有系统正常工作的基础上，进行本智能交通系统的开发应用和外场信息的接入，包括设备的布设、安装、调试、开通等，对交警控制中心原有系统的变动均应由本承包人进行恢复。 |
| --- | --- | --- |
|  | b.辅助功能 | 中标人所使用的一切产品均应考虑与交警部门指挥控制中心系统的兼容性和可行性，如在与交警指挥控制中心系统联调发生不能兼容的情况，则所有责任由中标人承担。 |
| 2.技术指标 | c.主要指标 | 详见：“五、技术要求及施工图设计” |
|  | d.次要指标 | 详见：“五、技术要求及施工图设计” |
| 3.质量标准 |  | 1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 2、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，满足下列标准要求： （1）《杭州市城市道路智能交通系统建设标准》； （2）《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994； （3）《安全防范系统验收规则》GA308-2001； （4）《安全防范工程技术规范》GB50348-2004； （5）《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94； （6）其他相关的国家标准和地方性规范标准； |
| 4.验收条件及标准 |  | 同上 |

## 三、商务要求表

| 1.质保期 | 贰年（自设备安装及调试后，工程验收合格签字之日起计算）。在此期间，除人为因素外，若设备不能正常使用，投标人应免费维修并对其中材料设备进行更换，直至正常使用。 |
| --- | --- |
| 2.交货期 （工期） | 配合市政道路同步施工。（中标人需在接到业主或监理工程师施工通知后60天内完成） |
| 3.付款办法 | 工程进度款按月支付，工资性工程款按当月已完成工程量的100%予以支付（工资性工程款占工程款的比率为15%），其他工程款按照已完成工程量的80%予以支付；竣工验收合格、资料移交完成、结算经审计确认后支付至97.5%；余款2.5%作为质量保修金，待缺陷责任期（24个月）结束，质量回访验收合格后，费用全部结清（不计息）。 工程款（进度款）由财政部门直接支付，支付时间以财政核准时间为准；在特殊情况下，因进度款不能及时支付，承包人不得因价款支付问题而影响工程进度和质量。 |
| 4.备品备件要求 | 1、投标人须提供保证货物正常运转所必需的附件、备件和专用工具等，在投标文件中列出清单，其价格含在总价中。 2、投标人须保证，在质保期满后三年内以优惠价格供应维持设备正常运转所必需的附件、备件和工具等，列出清单和单价，此项费用单列，不计入总投标总价，采购方保留签约的权利。 |
| 5.品牌要求 | 投标人在投标文件的技术标中必须对所有投标产品的品牌、产地作出说明。 |

## 四、投标人的资信要求表

| 1.资格要求 | 详见第一部分招标公告四．投标供应商资格要求 |
| --- | --- |
| 2.售后服务保障 | 1、本工程质量保修期为贰年（自设备安装及调试后，工程验收合格签字之日起计算），承包人在保修期内接到通知的4小时内必须赶到现场进行抢修，否则发包人或交警有权指定其他单位进行维修，由此发生的所有费用均由承包人承担。 2、维保点需提供足够的备件以适应买方维修需求，投标人应在投标文件中明确维修点的人员配置情况。 3、杭州市公安局交通支队及滨江大队是该设施的最终使用管理单位，投标人应主动做好沟通，充分了解使用管理单位的要求，并提供良好的服务；投标人应积极做好与交警部门的协调工作，保证工程顺利验收和移交，同时有关工程与交警部门的协调、验收、相关检测等事项所产生的费用由投标人承担。 |
| 3.其他要求 | 非本地应标人在中标公示后7个工作日内在本地设立杭州分公司或办事处等常设服务机构及固定办公场所（提供相关本地注册书面证明材料），若中标后由此原因造成配合不到位等情况导致项目进度延迟的，招标人有权单方面终止合同，并由应标人承担由此产生的一切费用。 |

## 五、技术要求

1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，满足下列标准要求：

（1）《公路交通安全设施设计规范》(JTCD81——2006)

（2）《公路交通安全设施施工技术规范》(JTCF71——2006)

（3）其他相关的国家标准和地方性规范标准

3、具体参数要求详见设计施工图及清单。

交通信号控制系统技术指标

按照杭州市智能交通系统建设的总体规划，杭州市的信号控制系统分为两类，第一类是区域控制的自适应信号控制系统，为引进自澳大利亚的SCATS系统，主要设置在快速路、主干道及市区中心道路；第二类为单点远程控制信号系统，主要设置在次干道、支小路及边缘地区道路。根据滨江区交警大队的要求，本工程信号控制系统全部采用单点远程交通信号控制系统。

1、单点远程交通信号控制系统技术指标

1.1、系统构成

单点远程交通信号控制系统是杭州市公安局交通警察支队建设的一个交通信号控制系统，作为市区核心区域SCATS系统的有益补充，单点远程控制系统已经在杭州市市区和城乡结合部将会得到广泛的应用。单点远程交通信号控制系统是以单点方式对路口交通信号进行多相位、多时段控制、感应控制、黄闪、全红、关灯、手控等，并与中心平台联网实行远程控制。单点控制交通信号系统包括路口设备、传输设备和中心系统三大部分。

1.2、功能要求

1.2.1、单点远程控制软件

Intel limas中心控制软件是单点远程交通信号控制系统的图形化用户界面，是基于客户机/服务器模式的控制软件。TCMS中心控制软件在借鉴和吸收国外同类软件优点的同时，针对中国国内交通管理人员的控制习惯设计和开发，基于Windows平台，简单易用。

Intel limas中心控制软件对外提供标准化的ITS应用接口、符合业界标准的数据交互接口。同时，Intel limas中心控制软件还可和支队的交通综合信息平台软件（TIMS）无缝集成，向综合信息平台软件提供综合交通量及交通控制、管理、诱导信息。

a) 提供远程控制界面，可以实现对每个路口的信号控制机进行实时控制；

b) 路口图通过配置文件自动生成；

c) 可以根据用户参数设计，保存海量的历史数据（存储介质的大小有关）；

d) 提供历史数据的分析，为以后优化路口交通、改进配时方案作数据储备（包括信号灯、相位、交通量等信息）；

e) 提供C/S模式的控制方式，便于多用户同时不同地对路口进行控制；

f) 提供权限控制，防止未经授权的用户改动路口参数；

g) 提供事件记录功能，可以记录每个用户的主要动作，便于以后改进控制方式以及事件回溯；

h) 基于GIS地图界面，操作简便易懂；

I) 多级用户管理

权限分为五级——一级用户、二级用户、三级用户、四级用户和五级用户，每级用户所拥有的权限如下表所示。

| 用户权限级别 | 取静态信息 | 实时信息 | 控制信息 | 查询报表 | 重新生成报表 | 配置信息 | 修改静态信息 | 用户管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 二级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 三级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 四级 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 五级 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |

j) 如果客户端对服务器端数据进行更新，服务器端检测到到后将会通知各连接上的并且有用户管理权限的客户端进行更新，以保证各客户端与服务器端静态信息同步。

1.2.2、路口协调优化软件

路口协调优化软件的主要功能分为三个方面：交通控制功能、交通监视功能和交通统计与分析功能。

1.2.2.1、交通控制功能

1.2.2.1.1、一般控制功能

黄闪控制

全红控制

相位控制

车流控制

交叉口行人控制

交叉口非机动车控制

1.2.2.1.2、手动控制功能

支持手动干预和强制控制

1.2.2.1.3、策略控制功能

支持以下控制策略：

单点定时控制策略

单点多时段控制策略

单点感应控制策略，包括全感应和半感应控制

单点自适应控制策略

交叉口群定时协调控制策略

交叉口群自适应协调控制策略

路段行人过街协调控制

公交优先控制策略

VIP车辆/紧急车辆优先控制策略

事件条件下的反应控制策略

过饱和条件下的反应控制策略

1.2.2.2、系统监视功能

为保证系统的可靠、稳定运行必须对整个系统的各种状态变化进行监视，以便于操作人员及时了解系统状态，进行相应的决策或干预。同时有一套完善的日记管理系统为事后恢复和跟踪提供依据。

1.2.2.2.1、系统状态的监视功能

系统状态的监视功能包括以下几个方面：

控制区域范围全部信号灯（机动车灯与行人灯）的状态显示和路口名称；

控制区域范围，（安装有探测器的）路口拥挤程度，0至3级，并能判断拥挤程度是否进一步增加，在点击路口时给出相应的交通流量；

信号控制机工作状态的显示，在交叉路口中，以字符或图形标志显示其工作状态；

联网路口和不联网路口在城市地图上显示；

通信线路状态和交换的数据；

各路口交通态势的实时显示；

各个交叉口群的工作模式、周期等状态的显示。

1.2.2.2.2、日记管理

当设备状态发生变化时必须及时记录，需要记录的信息包括联机、脱机时间和原因等信息并存入数据库，同时记录用户的操作信息，包括登录时间、修改什么参数等信息，然后提供给用户对这些信息进行查询、打印、删除等操作，以实现对系统跟踪和管理。

1.2.2.2.3、交通统计与分析

作为中心级管理功能的一部分，交通数据的统计与分析可以分为以下两个部分：

在线统计与分析

每个装有检测器的路口按东、南、西、北四个方向，每个方向按左、直、右进行统计，统计的信息有：

车流量

占有率

平均延误时间

平均排队长度

平均停驶率

拥挤程度

在给出以上在线式的统计数据的同时，还可以给出每个检测器的车辆经过的图样，并可根据这些图样给出车间距、速度等信息。

离线统计与分析

系统的离线统计分析主要是进行历史数据的管理与存储，系统按每十五分钟为单位，将实时采集到的交通数据存储到数据库中，同时存储每天最大流量的状况和一天的总流量等信息。提供将这些信息转储到备份介质等。

路口协调优化软件支持以下控制策略：

a) 单点定时控制策略

b) 单点多时段控制策略

c) 单点感应控制策略，包括全感应和半感应控制

d) 单点自适应控制策略

e) 交叉口群定时协调控制策略

f) 交叉口群自适应协调控制策略

g) 路段行人过街协调控制

h) 公交优先控制策略

I) VIP车辆/紧急车辆优先控制策略

j) 事件条件下的反应控制策略

k) 过饱和条件下的反应控制策略

1.3、主要设备技术指标

1.3.1、路口控制机技术要求

a) 系统采用标准19英寸的安装尺寸；

b) 自动降级控制，当网络、线圈或其他设备损坏，控制机根据预先设定，自动降级控制，保证交通控制在意外情况下正常工作；

c) 内置看门狗电路，意外情况下自动复位；

d) 每个灯组，每个相位，每个时段都可以单独定义。

e) 即可单点独立运行，也可与网络集成，组成区域交通控制网络；

f) 可采用LD系列环形线圈车辆检测卡或其它欧标卡式车辆检测器，实现自适应感应控制；

g) 可与VTD系列视频检测器无缝集成，代替传统环形线圈车辆检测器，实现基于排队长度的自适应控制，减少系统维护工作；

h) 可添加160个时间段和4种日期类型；

I) 提供基于时间同步的无线缆多路口协调控制，如绿波带控制。

j) 具有手动控制模式，方便特殊任务时的现场控制；

k) 支持4-24通道环形线圈检测，采用欧标卡式接口；

l) 整机电源：AC160V—250V 50—60HZ 整机功率（空载）<30W；

m) 设备带一个以太网口，带一个全功能串口，支持CDMA/GPS外接模块；

n) 设备应采用32位ARM 处理器，嵌入式实时操作系统，保证系统的稳定性和可靠性；

o) 带液晶显示操作面板，面板直观易操作，面板上应具有LED灯组输出指示，便于现场维护；

p) 至少具有以下几种控制方式：黄闪控制、手动控制、多时段控制、感应控制；

q) 具有有效的时钟校准及同步功能；

r) 具有根据交叉口饱和度自动切换控制方式功能，在低流量情况下能够采用单点感应控制方式；

s) 抗冲击、震动，可经受路面环境的震动、冲击，可经受各种交通工具经常运作情况下所产生的冲击及震动而不影响机器性能；

t) 设备应能在以下环境下正常工作：

工作温度：-20℃~+70℃，工作湿度：45~95%

u) 具有自动检测故障的功能，能够降级运作；

v) 机箱要求美观大方，通用性强，设备应用19英寸宽、3U高的国际通用机架尺寸，便于在设备中接入其他标准设备；

w) 要求通风散热性能好，要便于维护，设备中各个模块应采用插卡式安装方式，便于设备升级、维护；

x) 设备应具备6个或以上的线圈检测插槽，支持24路或以上的线圈检测通道；检测卡插槽应采用欧标插卡式接口设计，可兼容Peek、Nortek等国外同类检测卡；

y) 设备配套检测卡要求

交通检测参数

时钟保持时间：大于2年

车辆速度检测范围10-255公里/小时

速度精度：≥98％

车长误差：≤0.2米

车道占有率精度：≥99％

流量精度：≥99％

车间距误差：≤3米

采用欧标卡式接口，复合《DIN41612标准》

灵敏度：拨码开关，0.01% ～ 0.64% 7档可调

工作频率：20kHz ～ 200kHz

感应范围：20μH ～ 1800μH

环境要求

温度：－20℃～75℃

湿度：0％～95％，无冷凝

  平均无故障时间（MTBF）：20000小时

z) 设备机箱要求

机柜采用双开门设计，将强电和弱电分开接线，保证人员安全；

整体机柜采用喷塑工艺，保证外壳的美观和耐腐蚀性；

机柜采用标准19英寸设计，可以容乃符合国际标准尺寸的外添设备；

1.5mm不锈钢板650x550x1150双面开门，防撬门锁，喷塑。

其他要求

信号机符合国家GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准，防网络风暴，耐温等级A级，提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告；

信号机软件符合GB/T20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》国家标准，符合度100%，达到C+级别，提供中国软件评测中心出具的检测报告；

信号机软件支持NTCIP协议，符合度99%以上，提供中国软件评测中心出具的检测报告；

信号机通过CCC、CE、ROHS认证，提供证书复印件

信号机无缝接入大队现有信号控制平台

1.3.2、路口显示系统

信号灯杆的设计、制作、安装必须符合国家的有关标准。参照杭州市“五纵六路”灯杆效果来选型

信号灯光源采用LED形式；交通信号灯的安装，施工必须规范化，科学化；位置必须明显、醒目，便于识别

外壳采用铝制金属材料，一次压铸成型；遮沿也采用金属铝材料制成

信号灯产品要求均须达到《GB14887-2003 道路交通信号灯》的相关标准。每一种交通信号灯都必须符合《灯具一般安全要求与实验》（GB7000.1-2003）、《灯光信号颜色》（GB/T8417）和《电工电子产品环境实验》（GB/T2423）的规定

2、交通监视系统技术指标

2.1、系统构成

监视系统主要由前端装置、传输装置、中心系统三部分组成。

2.2、功能要求

a）系统采用模数相结合的方式，和原系统无缝结合。

b）系统监视功能：系统应在白天、晚上或各类恶劣天气等环境条件下，均能在监控中心、各分控中心及监控数字平台上清晰地观察到前端现场的实时图像。

c）监视图像的控制切换：系统应能在监控中心、各分控中心以及监控数字平台，在授权范围内或经授权后，通过数字或模拟方式对任意一路实时监视图像进行切换和控制。

d）监视图像的存储及查询：系统应能将所监视的视频进行数字化图像记录，在监控数字平台上根据权限和级别查询历史图像信息，需要时配置光盘刻录机对需长期保存的图像进行刻录备份，也可配置彩色视频打印机，打印现场的画面。

e）电子地图功能：系统应实现电子地图功能，实现在地图上直观地调用监控图像。

f）系统的扩充和升级：系统应为扩展或与其他系统连接留有相应接口。系统软件应具有升级能力，以满足监控系统发展需求。

g）系统管理：系统应具有合理的系统管理功能，对模拟、数字监控系统进行统一管理，负责系统的用户登陆管理、权限管理、网络管理。

h）系统联网：系统应为上下级单位的相关系统联网，提供多路可切换的模拟图像监控接口，或采用统一通信协议或数字接口的系统间互联方式。

i）系统设有防雷装置。

2.3、主要设备技术指标

2.3.1、高分辨率快速球机

采用了LOWLIGHT TM低照度技术，80X动态范围及移动检测功能，带22×-35×镜头和EXVIEW HADTM技术成像器型号。该款高速球机云台水平变速范围从每秒0.1度的极慢速度方式到每秒360度的快速方式。球机还具有自动翻转功能，或使球机转动180度再转回原位。以便对直接经过球下的任何物体进行观察。

其详细指标如下：

自动聚集、高分辨率，一体化低照度彩色摄像机/光学组件

高分辨率摄像机，带有AC线性同步

水平和区域屏蔽

自动光圈，手动优先

5.9英寸聚丙烯球

提供RJ-45数据接口使软件升级

球转动“自动翻转” 屏幕区域和倾斜显示

集成多协议解码器

快速分离球驱动器

多种语言的屏幕菜单

密码保护

一体化自动适应多种协议解码器

内置浪涌及雷击保护装置

便于安装—电气连接快而简便

用于室外

主要优势：更高灵敏度，更大的动态范围，更好的图像质量，性能稳定。

2.3.2、字符叠加器

实现字符和日期、时间在监视器屏幕上任意位置的叠加，每一路视频最多允许叠加16个不同汉字，每屏最多可叠加288个字符

可通过计算机对每一路的显示字幕进行设置

可通过调整机箱后电位器，实现字符黑边、亮度的调整

一路视频输入、四路以上字符叠加视频输出的性能，且输出信号无衰减

系统通过485通讯模式实现设备的级联，最多可扩展为512路字符叠加阵列，并且系统时间统一显示

2.3.3、中心矩阵

CM9770、CM9780运用高集成化的设计，在中等到大规模闭路电视监控系统安装过程中减少机架空间。该系统为多个操作员在普通监视及报警时间观测核实过程中，提供迅速观看和控制前端摄像机的能力。可以最多指定96个用户，设定不同的优先级别，允许或拒绝实现特定的系统功能，每个用户拥有自己的用户和密码。根据时间、星期、日期和报警信息，功能强大的宏指令可以人工或自动地启动已设定的一系列时间。宏指令可以调用系统设定的巡检序列；启动摄像机预置位及经正确配置的摄像机上的辅助设备，使VCR控制自动化；启动外部继电器来开灯、锁门或控制其它辅助功能（可能需要附加设备）。内置视频丢失检测功能，监视所有输入的视频信号，以使在发生摄像机故障时提醒操作员或技术人员。摄像机故障信息被输出到打印机接口以便记录之用，并显示在系统监视器的屏幕上。此外，系统键盘还具有自诊断能力。可选VCR管理使系统键盘能够直接控制VCR，进而可以监视相应VCR的运行状况以确保连续录像。

2.3.4、硬盘录像存储

支持16路以上视频信号（带环通或音频接口）;

与原有网络视频平台无缝衔接；

压缩处理功能

·支持PAL/NTSC制式视频信号输入。

·采用H.264视频压缩技术。

·采用OggVorbis音频压缩标准。

·每个模拟通道支持双码流压缩，通道可以支持分辨率达到4CIF以上。

·每个通道的视频编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、图像质量等。

·每个通道支持定时和事件两套压缩参数。

·支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步。

·支持水印技术。

本地监控

·支持VGA、主辅音视频端口三个独立的本地输出。

·高清VGA显示，最高分辨率达1280*1024。

·支持1/4/6/8/9/16画面预览，预览通道顺序可调。

·支持预览分组切换、手动切换或自动轮巡预览，自动轮巡周期可设置。

·支持预览的电子放大。

·可屏蔽指定的预览通道。

·支持视频移动侦测、视频丢失检测、视频遮挡检测、视频输入异常检测。

·支持视频隐私遮盖。

·支持多种主流云台解码器控制协议，支持预置点、巡航路径及轨迹。

·云台控制时，支持鼠标点击放大、鼠标拖动跟踪功能。

硬盘文件管理

·最大支持8个硬盘，可支持每个容量大于2TB的硬盘。

·支持硬盘S.M.A.R.T技术。

·支持硬盘休眠。

·支持硬盘盘组管理。

·文件格式与Windows系统兼容，采用硬盘空间预分配技术杜绝硬盘碎片的产生。

录像与回放

·支持循环写入和非循环写入两种模式。

·支持定时和事件两套压缩参数。

·录像触发模式包括手动、定时、报警、移动侦测、动测或报警、动测和报警等。

·每天可设定8个录像时间段，不同时间段的录像触发模式可独立设置。

·支持开关量报警及移动侦测的预录及延时录像。

·支持录像文件的锁定和解锁。

·支持本地冗余录像。

·支持指定硬盘内的录像资料仅供读取，只读属性。

·支持按通道号、录像类型、文件类型、起止时间等条件进行录像资料的检索和回放。

·支持回放时对任意区域进行局部电子放大。

·支持回放时的暂停、快放、慢放、前跳、后跳，支持鼠标拖动定位。

资料备份

·支持通过USB接口进行备份。

·支持内置SATA刻录机进行备份。

·支持按文件和时间进行批量备份。

·支持回放时进行剪辑备份。

·支持备份设备的管理与维护。

报警与异常管理

·支持报警输入/输出的布防时间设置。

·支持视频丢失报警、视频移动侦测报警、视频遮挡报警、视频信号异常报警、输入/输出视频制式不匹配报警、非法访问报警、网络断开报警、IP冲突报警、硬盘错误报警及硬盘满报警。

·各种报警可触发弹出报警画面、声音警告、上传中心和触发报警输出，另视频移动侦测、开关量报警可触发任意通道录像；各种异常可触发声音警告、上传中心和触发报警输出。

·系统运行异常时可自恢复。

其他本地功能

·用户可以通过前面板按键、穿梭键、鼠标、遥控器、专用键盘等操作。

·三级权限用户管理，管理员可创建多个操作用户并设定其权限，权限可细化到通道。

·完备的操作、报警、异常及信息日志记录和检索。

·支持手动报警触发、清除。

·支持设备配置信息的导入/导出操作。

网络功能

·支持10M/100M/1000M自适应网络接口。

·支持TCP/IP协议簇，支持PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP等协议。

·支持单播和组播，单播时支持TCP、UDP、RTP协议。

·支持远程搜索、回放、下载、锁定及解锁录像文件，支持断点续传。

·支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入设备参数。

·支持远程获取设备运行状态、系统日志及报警状态。

·支持远程按键操作。

·支持远程锁定、解锁面板按键和鼠标。

·支持远程格式化硬盘、升级程序、重启、关机等系统维护操作。

·支持RS-232、RS-485透明通道传输。

·报警和异常可上传远程报警主机。

·支持远程手动触发和停止录像。

·支持远程手动触发和停止报警输出。

·支持远程JPEG抓图。

·支持远程PTZ控制。

·支持语音对讲或语音广播。

·内嵌WEB Server。

2.3.5专业级存储介质

专业级视频监控硬盘专为高要求的全天候视频监控系统而设计，可在优化的监控运行中提供更大的容量、更高的可靠性、抗振动性和更低的噪音，性能更高，功耗级别更低。

专业级视频监控硬盘极大改善了其监控解决方案的可靠性、功耗、性能、振动和静音方面，

5 年有限责任质保服务。

1TB 以上的容量（2010年）；

32M以上缓存；

SATA 3Gb/秒以上；

企业级可靠性，应用于全天候视频监控应用，MTBF 高达 100 万小时且 AFR 低于 1%；

外壳温度高达 70°C，硬盘可正常运行；

2.3.6传输链路

采用光缆点对点传。采用数字光端机传输，光端机可各交通系统复用，带8路以上视频，8路数据（包含RS232/422等数据接口），网口（百兆以上速率）。

传输距离40公里以上或根据用户需求。

视频指标

视频输入/输出阻抗    75Ω（非平衡）

视频输入/输出电压    典型峰值1.0V，最大1.5V

频率响应    5Hz～7.5MHz

微分增益(10-90% APL)     <1%（典型值）

微分相位(10-90% APL)     <1°（典型值）

信噪比    70dB（加权）

数据指标

速率    0～115.2 kbs

电平    标准RS-232,RS485,RS-422，曼码

速率    0～100Mbps(Ethernet)

误码率    10-9

一般指标

工作温度    - 40℃～+74℃

存放温度    - 40℃～+85℃

工作湿度    0～95% 无冷凝

功耗    7.0W

平均无故障时间(MTBF)    10万小时以上

传输多路视频，配置RS-232、RS485、RS-422等数据口。

为保证通讯关键设备产品品质和售后服务达到用户需求，对产品效果及售后服务进行测试。推荐使用国际、全国著名大厂品牌。已使用过的具有较好品质的品牌有：美国KBC、美国ifs、美国英飞拓、芬兰teleste。

2.4、中心平台

（1）系统具有流媒体转发功能，支持互连互控视频摄像机大于2000路，并发访问用户数大于500个。

（2）实现对云台控制的统一管理。具有权限管理功能，分0-255共256级权限，解决多客户并发控制时权限管理以及命令阻塞的问题。

（3）中心管理功能可以实现对机构、权限、设备、电子地图进行全局范围内的集中管理。实现对所有摄像机、视频矩阵、视频服务器、硬盘录像机等设备的统一管理。

（4）设备具有故障诊断功能，系统可以实时诊断设备故障情况及视频丢失等异常情况。

（5）功能模块采用插件式。所有功能模块采用插件方式。

（6）系统功能基于Web服务，系统提供的所有功能都是通过Web Service对外提供接口，这样可以在异种操作系统、异种语言之间进行交互，方便其他系统的集成。

（7）系统支持多种数据库，系统支持目前主流的集中数据库，包括SQL Server、Oracle。

（8）采用Ajax技术，改善了Web界面的用户体验，采用Ajax技术，实现Web界面的无刷新，避免传统Web界面的频繁刷新。

3、交通违法监测系统技术指标

3.1、交通信号违法监测系统

1)、交通信号违法监测系统的标准模式

交通信号违法监测系统设备的信息记录为每个违法信息由一条违法记录（信息完整的三张连续照片）和一段违法录像（配套完整的10秒钟录像）组成。

2)、交通信号违法监测系统的标准结构和功能

交通信号违法监测系统是结合车辆信息采集系统、红绿灯状态分析系统、违法记录系统、网络传输系统、前置采集系统等构成。

3）、车辆信息采集系统

采用地感线圈检测，根据车辆通过前后测量相应磁通量变化判别车辆有无，线圈安装一般有两种方式。一种是埋入路面下、另一种是在路面切割出槽，将环形线圈放入槽中，再通过一些特殊胶对其密封。

4）、红绿灯状态分析系统

红绿灯状态分析系统时时检测红绿灯状态，将状态信息传递给违法记录系统。

5）、违法记录系统

违法记录系统是将车辆信息采集系统与红绿灯状态分析系统信息进行分析，判断车辆是否构成交通信号违法，在判断有违法车辆时进行违法记录。

6）、网络传输系统

网络传输系统是为了将智能交通设施进行网络化管理。

7）、前置采集系统

前置采集系统是一个放置于中心的自动采集和储存设备，前置采集系统是杭州市公安交警支队非现场执法系统的重要组成部分，同时通过网络传输系统与路口违法记录系统连接。

3.1.1、中心接入要求

1)、中心配置要求

前端路口设备应质量可靠，性能、效果等参数满足非现场执法系统要求。

2)、网络链路要求

前端设备应向支队非现场执法系统中心平台申请分配路口IP地址，并连接上电子警察专用网络，经支队中心测试网络连通后方可接入。网络链路连接时应当采用稳定、可靠、高效的网络接入设备。

数据要求

前端路口设备采集的原始图像文件、数据信息（包含红灯开始时间、抓拍时间、红灯结束时间、抓拍车道、抓拍方向、设备地点）须合并在图像文件中，并采取信息加密校验存储防止信息篡改，以保证作为证据的信息图片的合法性和真实性，加密方式应满足采用中心平台分配的密钥。

前端设备取证的违法照片要求像素500万（3744×1408）以上，照片数量格式须满足GA/T 496–2009、GA/T832–2009要求，且同一违法行为的照片必须相互关联，满足非现场执法中心平台数据接口的要求。

前端设备采集的闯红灯违法数据必须满足三张连续照片加一段同步违法视频的要求。其中三张连续照片的第一张照片车辆在停车线以内，第二张照片车辆压上停车线，第三张照片车辆越过停车线；同步违法视频要求提供H.264/MPEG4编解码D1（720×576&25fps）分辨率的视频。

前端设备采集的压双黄线、逆向行驶、违法变道违法数据必须满足三张连续照片加一段同步违法视频的要求。同步违法视频要求提供H.264/MPEG4编解码D1（720×576&25fps）分辨率的视频。

3）、数据传输要求

违法数据在专网中传递时应采用DES加密算法进行加密后发送数据，并在中心端接收后由中心平台系统自动调用解密算法进行解密，防止非法截取。

前端设备应可以将抓拍后的数据主动上传到中心服务器中，每条违法数据上传时间小于15秒，上传数据须满足非现场执法中心平台接口（详见接口说明部分）要求。

4）、视频记录要求

前端设备须能够记录路口的全天侯录像，并能将实时图像传送到指挥中心，保存录像的帧率不小于25帧/秒，图像分辨率768*576，色彩24位真彩。

3.1.2、路口设备要求

1）、 根据发布执行的GA/T 496–2009《闯红灯自动记录系统通用技术条件》和GA/T 832–2009《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》结合杭州市非现场执法的现状制定前端设备要求。

2）、在以下条目中未说明的应满足GA/T 496–2009《闯红灯自动记录系统通用技术条件》和GA/T 832–2009《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。

3）、对提供的设备应满足相关各项指标要求并具有省级以上权威部门检测证明文件。

4）、 闯红灯自动记录系统应记录机动车发生交通安全违法行为的完整过程图片，采集3幅不同位置的机动车全景特征图片。拍摄两幅机动车特征图片的间隔时间应依据机动车实际行驶速度来设置,通常为机动车在两幅图片上的对应行驶位移＞1.0m所需的时间。不得出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形，且同一违法行为的照片必须相互关联，同时满足非现场执法中心平台数据接口的要求。

5）、每幅图片上叠加有交通违法日期、时间、地点、方向、图像取证设备编号、防伪等信息。并采取信息加密校验存储防止信息篡改，以保证作为证据的信息图片的合法性和真实性。

6）、所有安装在室外的设备应能承受高温、低温、恒温恒湿各项气候环境，系统应无任何电气故障，机壳、插接器等不应有严重变形，功能应保持正常。

7）、工作电源：交流154V～264V，频率48HZ～52HZ ，环境温度：-20℃～70℃，湿度：93±2%的条件下满足7×24小时连续稳定工作。

8）、为保证系统稳定可靠、数据安全性，前端设备整体应采用嵌入式设计结构，使用DSP或ARM方式控制，系统的数据采集控制存储单元应满足以下指标：

图像传感器：1.4英寸CCD

有效像素：3744*1408（约500万）

帧率：8帧/秒

快门：1微秒-125毫秒可调

通信端口：10/100M以太网接口，支持TCP/IP、HTTP、UDP、DHCP、PPPOE

储存：内置8GSD卡，本地同时保存，可以存储4000组以上数据

硬件系统：实时RTOS+DSP形式，嵌入式纯硬件化设计

供电：POE功能

最低照度：1勒克司

信噪比：55分贝以下

摄像机护罩应该有遮阳板、风扇、雨刷等附件，使用光学玻璃，防护等级IP65以上

镜头采用高分辨率百万像素级光学镜头。

9）、前端设备的车辆检测单元应能同时具备环形线圈检测单元和视频检测单元接口。

10）、 前端设备应同时具备对闯红灯、压双黄线、实线变道、逆向行驶等违法行为进行抓拍取证的接口，接口数大于12个；单个方向能同时管理三个以上车道，各方向能独立运行存贮；其中闯红灯抓拍须能满足多相位信号灯左转、直行、右转、左转弯待转区、直行待驶区等组合情况。

11）、 前端设备在白天、夜间（补光）所拍摄图片应能够清晰可辨，数据有效率满足GA/T496-2009要求。补光采用频闪灯方式。

12）、 前端设备须能够记录路口的全天侯录像，并能将实时图像传送到指挥中心，保存录像的帧率不小于25帧/秒，图像分辨率不小于768*576，色彩24位真彩。

13）、前端设备应能与中心系统进行时间同步，图像取证设备24h内计时误差不超过1.0s，并确保每月至少校准一次计时时钟。

14）、 前端设备须设有看门狗，死机后可自行恢复，恢复时间小于20秒，停电后可自恢复，恢复时间小于1分钟。

15）、前端设备应可以将抓拍后的数据主动上传到中心服务器中，每条违法数据上传时间小于15秒，上传数据须满足非现场执法中心平台接口要求。

16）、系统所采用软件应具有自主产权证明。

3.2、违法超速行为监测系统

1）、违法超速行为监测系统的标准模式

采用地感线圈检测，根据车辆通过前后测量相应磁通量变化判别车辆有无，通过微机技术将采集到的车辆信息通过算法运算得出车辆速度信息，并快速抓拍，取得一张高清晰数码照片和一段违法录像（配套完整的10秒钟录像），并经传输系统自动采集识别储存组成。

2）、违法超速行为监测系统的标准结构和功能

超速违法监测系统主要由视频摄像机、数码照相机及照明子系统、图像分析处理工控机、信息处理终端、前置采集子系统等部分组成。视频摄像机、数码照相机一般安装在所监测车道的上方，图像经过工控机的处理，通过通信网络传输到控制中心，实现各种违章记录备案任务。

超速违法监测系统主要针对“超速行驶”等违章行为进行检测，并能根据控制中心指令随时调整违章检测设置，充分发挥视频检测器的作用，而且能根据各地对违章图像的实际要求来调节车辆违章图像采集时间的长短。

检测摄像机的安装高度以能达到合理监视目的为原则，一般设立大于6米杆，局部地区将根据周边情况可做适当调整。

3）、前端抓拍及照明子系统

前端抓拍及照明子系统由一台全景摄像机和几台近景摄像机及防尘罩、LED照明灯等组成。设备安装在路中间的立杆上。其中，近景摄像机配备有可控的LED照明设备，安装在防尘罩前面板玻璃后面，起辅助照明的作用。它受摄像机控制，在光线条件比较好的情况下（白天）不点亮，只有当光线比较暗的情况下才由摄像机自动开启。

4）、路边处理子系统

路边处理子系统由工控机、图像采集卡、多串口卡、控制信号转接板、配电、防雷、机柜等组成。它完成对摄像子系统的控制及视频信号的处理分析，输出车辆的牌照号、车型、车速、通过时间等信息。输出数据通过通讯线路传输到前置采集子系统。

路边处理子系统中可以根据需要设置车速限制，如果发现有超过此限制的车辆则系统会对其做出标记，当该条数据传输到中心的时候，后台处理子系统会发出告警。车速限制可以针对大、小两种车型分别设置不同的限速。

5）、前置采集子系统

前置采集子系统是一个放置于中心的自动采集和储存设备，前置采集系统是杭州市公安交警支队非现场执法系统的重要组成部分，同时通过网络传输与路边处理子系统连接。

3.3、 违法超速行为监测系统的技术标准

整个超速违法监测系统是基于牌照识别的技术和视频检测技术，使用视频检测技术检测车辆的到达、瞬时车速、车型等信息。它最大的好处是不用开挖路面，安装、调试、维护方便。

1）、车辆检测功能

本系统采用视频触发方式。在摄像机视场范围内，通过软件划出一个矩形区域作为虚拟线圈，当车辆进入虚拟线圈时，系统能够检测到该区域内图像的变化从而产生触发信号。

2）、车辆图像抓拍功能

当车辆以正常速度通过检测区域的时候，系统能够准确地拍摄并输出通过车辆的牌照特写图片和车辆全景图片各一张。牌照特写图片清楚地反映了车辆牌照特征，可以用于牌照自动识别或人工辨认牌照信息；车辆全景图片可以供人工辨认车辆的车型、颜色及所载货物等信息。

为了提高系统抓拍图像的清晰度，确保在各种复杂环境（如：雨雾、强逆光、弱光照、强光照、车辆高速运动等）下拍摄出清晰的图片，本系统能够根据现场光线的明暗，通过计算机对摄像机的参数进行实时控制，以保证在成像质量。

图片采用通用的JPEG图像格式保存，车辆的其他信息（时间、地点、方向、牌照号、车型、车速）存入本地的数据库并等待上传。

3）、视频测速功能

本系统采用视频技术对进入视场的车辆进行跟踪，计算出车辆从进入视场到离开视场所经过的距离和时间，最后计算出车辆行驶的瞬时速度。

4）、车型识别功能

系统能够分辨出大、小两种车型。系统主要采用视频检测的方法测量车辆的长度再辅以车牌的颜色来识别车辆的车型。

5）、区间超速稽查和旅行时间发布功能

对于主线上的两个违章检测设备之间行驶的车辆，由于每个超速违章检测都记录了其经过该检测点的时间，所以经过上下游检测点通过车辆的识别牌照号进行自动比对，就可以得到车辆在两个检测点间路段的行驶时间，从而得到该区间车辆区间平均速度。

这样，就可以对区间平均速度超过某一预先设定值的车辆进行记录、处罚，避免了单独采用点测速被司机熟悉后有意减速逃避的问题，能够发挥更大的作用。

同时，高架快速路的协调控制和信息发布系统也可以利用检测到的区间旅行时间进行交通诱导和交通控制。

6）、信息上传功能

系统检测的车辆信息数据都是首先保存在本地的数据库中，然后，再根据网络情况依次上传数据。通常，网络通畅的情况下，数据可以保证实时上传到控制中心数据库，保证数据的及时处理，如果遇到网络故障，则数据会暂时保存在本地数据库中，等待网络恢复的时候再上传数据到中心。这样，即保证数据能及时传输到中心前置采集数据库，也保证了在遇到网络故障的时候不会丢失数据。本系统需与杭州市公安交警支队非现场执法数据自动采集系统无缝链接。

3.3、违法超速行为监测系统主要设备性能指标

1)、 数码相机

1/2英寸高感光CCD

800万像素高清晰

8M～∞自动/手动变焦

急速响应＜0.1秒

快门速度1/200秒～1/10000秒可调

自动光圈

工作温度要求-20℃～70℃

抗电磁干扰

相机外提供液晶数据接口

提供并口或USB2.0数据接口

2)、 违法检测摄像机

1/3英寸CCD

采用LowLight™低照度技术

C/CS镜头安装

自动光圈镜头直流/视频驱动

水平分辨率480TVL

最低照度0.01Lux@f1.2,40IRE，AGC开

信噪比50dB

增益控制 自动

线性锁定，相位可调

背光补偿 可通过DIP设置

DSP信号处理

视频输出1Vp-p,75欧姆

24VAC/12VDC供电

3)、 摄像机镜头

1/3英寸变焦镜头

点阵滤波器

自动光圈，手动聚焦及变焦

变焦范围3~8mm

相对孔径1.0~360

防护罩

压铸铝结构

全天候室外防护罩，温度范围是-23°C到49°C

带支架、遮阳罩、加热器和除霜器，可选择风扇。

4)、 工业控制机

机箱选用紧凑型机箱，方便安装

低功耗主板，可靠性高，电源小于180W AC

与上层通信接口：10/100M以太网口，TCP/IP协议

与外场设备通信接口：视频BNC，串行接口

存储容量：80GB硬盘，独立工作状态下，数据存储单元可保存8天数据；

处理器：PⅣ 1G以上，BIOS：Award 2Mb，前端总线133Mhz

内存：DDR 266

显示卡：最大容量 1GB，显存32M MAX(shared)

工作温度： 0ºC～+70ºC

相对湿度：5～95％（40 ºC），无凝结

冲击：工作状态下10G（15～20ms）

震动：5～17Hz，0.1”双振幅位移（工作状态下）；17～640Hz，1.5G峰峰加速度

EMI：符合FCC/VDE A级标准

5) 、防雷装置：

（1）电源避雷器：

雷电通流量（8/20us）≥20 KA

电压保护水平（8/20us 20 KA）≤2KV

电压保护水平（8/20us 3 KA） ≤1KV

工作电压：220V

接线方式：并联

（2）视频避雷器：

接入方式：并联

特性阻抗（Ω）：75

接口类型：BNC

工作电压（V）：25

电压保护水平Up（V）线与线：≤90V

电压保护水平Up（V）线与地：≤90V

雷电通流量（8/20us）≥10 KA

工作频率≤15MHZ

插入损耗≤（dB）：0.5

（3）控制信号避雷器：

接入方式：串

接口类型：接线柱

工作电压（V）：25

最大放电电流：5KA

额定通流：3KA

电压保护水平Up（V）线与线：≤90V

电压保护水平Up（V）线与地：≤90V

响应时间Ta≤（ns）：1

3.4、 图片云存储技术要求

1）、系统架构

存储节点采用分布式集群存储架构，支持全局单一文件系统和统一命名空间，支持25GbE网络接口，及对应的RoCE协议

2）、访问方式

支持Linux POSIX方式访问存储系统，以获取更高的数据读写性能，且无需对操作系统进行任何修改，支持全局共享访问，无须加入第三方共享软件；对外提供FTP、NFS、CIFS、POSIX、HDFS、S3/Swift等接口。

3）、容量要求

本次配置1节点，单节点配置24块4TB SATA 3.5寸7.2krpm数据盘，存储节点采用传统的X86架构，空间利用率不低于80%。

4）、网络

配置2个万兆光纤内部网络端口， 4个千兆网络端口

5）、扩展能力

单个存储系统可扩展到≥4096个存储节点；单一文件系统容量支持≥10PB，增加存储节点后，存储节点可自动实现数据负载均衡；存储容量扩展的同时，系统数据吞吐能力也线性增长。

6）、可靠性要求

支持N+M纠删码数据保护，M可选1、2、4；数据保护不依赖磁盘RAID保护；全系统无单点故障；任意单个节点失效时，服务不停止，数据不丢失，支持磁盘坏道自动检测和自动纠错；NAS机头支持虚IP漂移

7）、功能要求

支持WORM（一次写入，多次读取，不可修改）功能，使文件在设定的保护期内不可被随意篡改和删除；支持对用户、用户组、目录和文件系统进行硬性和软性的容量配额管理；进行硬性配额时，存储容量达到配额值时禁止新数据写入；进行软性配额时，存储容量达到配额值时发出警告且允许新数据继续写入；支持小文件聚合功能，海量小文件修复性能大幅提升，支持SSD读缓存功能，提升随机读IOPS，支持QoS（服务质量控制）功能。

8）、性能要求

双万兆网络下单节点读写带宽≥1.2GB/s。

9）、兼容性

能够兼容原有云存储，实现不停机的在线扩容。

其他要求：投标产品具有CSTC软件产品技术鉴定测试报告、投标产品具有北京市新技术新产品技术证书、投标产品通过VMware vsphere 6.0以上版本NAS Storage认证，提供VMware兼容性认证官网链接及截图，投标时需提供上述证明材料复印件加盖原厂公章。

4、交通信息屏发布系统技术指标

4.1、系统构成

系统主要由信息发布装置、数据传输装置和信息处理终端装置三部分组成。

4.2、功能要求

系统是将采集到的城市道路交通实时信息进行加工处理融合，形成适合于发布的交通信息。主要通过电子可变情报板，实现面向交通管理者和社会大众的针对道路交通状况的信息发布。

4.2.1、可变情报板除执行上位机所指定之显示内容之外还可以执行上位机下达控制命令。系统能根据环境光线的强度变化，实现8级手动或自动调光。能实时检测每个像素、电源等故障，便于维护修理。当情报板出现故障时，全屏自动关机，并向监控室返回相应故障信息。

4.2.2、可向监控中心计算机提供显示内容的反馈信息。可变情报板能支持监控中心计算机发出的指令，调用机内贮存的任一条信息在显示屏上显示，也支持计算机进行全屏编辑新的信息，存入或修改原来的信息库。

4.2.3、显示内容包括：

固定内容：将一些常用的、固定的显示文字及图案以标准的格式存储在数据库中，可及时调用显示。

自动生成的道路状况信息：系统根据道路交通信息采集内容自动生成道路状况信息并显示在情报板正常上。

4.2.4、显示模式包括：

定时发布内容：根据道路情况预先存在数据库里的诱导信息，按照设定的时间发布出来。

人工发布内容：将一些特殊的不在计划表内的显示信息，用人机对话方式，实现信息的显示及存储。

4.2.5、系统设有防雷装置。

4.2.6、情报板双箱体结构、无缝网口接入。

4.3、主要设备技术指标

4.3.1、信息屏技术指标：

显示颜色：红绿双基色（绿管采用纯绿色），采用户外型超高亮LED象素管

采用全点阵的或点阵加图形的方式显示

超长可换幅显示，可显示汉字、西文、数字及特殊符号，其字体（黑体、楷体、宋体等）、字号（32点阵、24点阵及16点阵等汉字大小）和出字方式均可控制，具有国标GB23121-80二级字库

亮度：≥8000cd/m2，亮度调节：自动/手动调节32级

失控点：≤1/1000，且为离散型

可视距离：静态≥250m，动态≥200m以远（车速80km/h）；可视角度：110度(水平55度、垂直上仰10度、下俯30度)

抗风速：≥40m/s

工作条件：24小时连续工作，MTBF：≥10000h

功率：每平米最大功率为600W/m2,平均功率为400W/m2。

通信接口：RS422/485/232/网口，控制系统可方便快速的响应中心控制软件对情报板显示方式和显示内容的要求。

具有在线自诊断功能

箱体防护等级IP54，箱体材料为冷轧钢板箱体表面处理喷塑，显示屏正面为黑色，其余表面为仪器灰

4.3.2、控制卡

扫描方式：支持1/16扫户内显示屏、静态、1/2、1/4、1/8、1/16等多种驱动模式

通讯模块：扩展支持 GPRS、CDMA、MODEM、Ethernet等

接口：RS232/422/485兼容网口的串行通讯口,亮度/湿度采集口,温度采集口,屏体电源控制

可处理 BMP、JPG 图片文件, Word 文档, Excel表格，5时段亮度调整,远程屏体电源控制,可配置亮度自动调整功能,温度、湿度自动显示,10项加减天数计算,每个节目可设定周内定时段播放,支持 GPRS、CDMA 无线通讯

存储空间：4Mb-8Mb

4.3.3、传输链路：采用光缆点对点传。采用模拟光端机传输，光端机可各交通系统复用，带4路以上视频RS232/422及网口。

4.4、中心平台

情报板的发布包括固定信息的发布、手动信息的发布、OD信息的发布以及经过数据融合之后的一些其他交通信息的发布。

实现功能包括：

（1）各种信息的发布（包括自动发布和手工发布）。

（2）情报板的管理。

（3）用户的管理。

（4）前端设备运行状态的实时检测。

（5）节目单的管理。

（6）自动发布信息的人工干预。

（7）预案管理。

（8）系统间提供标准的应用程序接口和接入规范，易于融合其它系统和新增应用：

基于GIS（地理信息系统）平台

采用C/S架构

系统功能基于Web服务：系统提供的所有功能都是通过Web Service对外提供接口，这样可以在异种操作系统、异种语言之间进行交互，方便其他系统的集成系统支持多种数据库，包括SQL Server、Oracle。

## 六、采购清单（后附）

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

浙江省政府采购合同指引（货物）

工程名称：

工程地点：杭州市滨江区

合同编号：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

采购代理机构（丙方）：杭州信达投资咨询估价监理有限公司

签订日期：2O20年月日

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

发包方委托承包方承担                       工作，工程地点为杭州市滨江区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条：采购商品清单及合同价：                           金额单位：人民币元

| 采购项目 | 中标内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |

第二条：技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第三条：知识产权

乙方应保证所提供服务的过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第四条：转包或分包

本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

第五条：履约保证金

履约保证金按合同总价5%计取，由乙方交由甲方，履约担保/支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函或者保险公司保函。。待验收合格交付使用后，由甲方在到期后的7日内无息退还。

第六条：交货期、交货方式及交货地点

1. 交货（服务）时间：

2.交货方式：

3.交货地点：

第七条：税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条：质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条：合同支付

工程进度款按月支付，工资性工程款按当月已完成工程量的100%予以支付（工资性工程款占工程款的比率为15%），其他工程款按照已完成工程量的80%予以支付；竣工验收合格、资料移交完成、结算经审计确认后支付至97.5%；余款2.5%作为质量保修金，待缺陷责任期（24个月）结束，质量回访验收合格后，费用全部结清（不计息）。

工程款（进度款）由财政部门直接支付，支付时间以财政核准时间为准；在特殊情况下，因进度款不能及时支付，承包人不得因价款支付问题而影响工程进度和质量。

第十条：违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方采购人将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

第十一条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向供方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十三条：合同的生效

本合同经甲方、乙方和鉴证方法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，采购代理机构执一份。

与本合同有关的谈判文件及记录同本合同具有同等法律效果。

| 甲方： 地址： 法定（授权）代表人： 签名日期：年月日 | 乙方： 地址： 法定（授权）代表人： 签名日期：年月日 | 丙方（采购代理公司）： 审核人： （盖章） 签名日期：年月日 |
| --- | --- | --- |

- 第六部分  应提交的有关格式范例

- 一、投标人提交投标文件须知：

1、建议投标人按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 二、投标文件编制格式及规范要求：

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

(1)营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件……………………………………………………………………………………(页码)

(2)上一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明) …………………………………………………………………………………(页码)

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………(页码)

(4)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明……(页码)

(5)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………(页码)

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州高新技术产业开发总公司、杭州信达投资咨询估价监理有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

附表：本项目投标人的资质情况表

| 特定资质要求 |  | 投标人具备资质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质名称 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

- ▲报价文件部分

- 目录

（1）投标响应函……………………………………………………（页码）

（2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

（3）报价明细表……………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

杭州高新技术产业开发总公司、杭州信达投资咨询估价监理有限公司：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的滨康路（江淑路-风情大道）智能交通设施及交通安全设施提升改造工程(招标编号 ：         )采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起60天），如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿承担相应责任。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商招标的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该

投标被拒绝。

- 二、投 标（开标） 一 览 表

杭州高新技术产业开发总公司、杭州信达投资咨询估价监理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（开标）一览表的价格完成滨康路（江淑路-风情大道）智能交通设施及交通安全设施提升改造工程之标项的实施。

投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

| 序号 | 名称 | 投标报价（元） | 服务期 （日历天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨康路（江淑路-风情大道）智能交通设施及交通安全设施提升改造工程​ | 大写 （小写） ： |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，栏数不够可自加。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、投标总报价应包括实施该项目清单的所需的全部费用，投标价应包括所供清单项目的材料费、人工费、机械费、设备使用费、检验试验费、售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润等一切费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

- 三、投标报价明细表(根据工程量清单格式内容填报）

- 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：。

本公司为参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- ▲商务技术文件部分

- 目录

- 法人代表授权书……………………………………………………（页码）

- 法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………………（页码）

- 声明书………………………………………………………………（页码）

- 非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………（页码）

- 所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） …………………（页码）

- 主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

- 商务偏离说明表 …………………………………………………（页码）

- 关于对招标文件中有关商务条款的拒绝声明 ………………………（页码）

- 认为需要的其他商务文件或说明 ………………………………（页码）

- 廉政承诺书 ………………………………………………………（页码）

- 技术和服务方案…………………………………………………（页码）

- （13）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（14）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（15）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（16）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（17）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（18）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（19）培训计划…………………………………………………………（页码）

（20）验收方案…………………………………………………………（页码）

（21）关于对招标文件中有关技术条款的拒绝声明………………………（页码）

（22）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、法定代表人授权书

杭州高新技术产业开发总公司、杭州信达投资咨询估价监理有限公司：

兹委派我公司        先生/女士（其在本公司的职务是：         ，联系电话：         手机：           传真：           身份证号码：               ）代表我公司全权处理滨康路（江淑路-风情大道）智能交通设施及交通安全设施提升改造工程(招标编号：        )投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理协议书和合同履行等事宜。

本授权书有效期：自     年   月  日起至    年    月  日止。

特此告知。

投标人名称（公章）：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：    年  月   日

二、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

三、声明书

杭州高新技术产业开发总公司、杭州信达投资咨询估价监理有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加滨康路（江淑路-风情大道）智能交通设施及交通安全设施提升改造工程(招标编号：      )的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：    年  月   日

四、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 服务期限 | 项目单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或采购单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年  月   日

七、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

八、关于对招标文件中有关商务条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年  月   日

九、认为需要的其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十、廉 政 承 诺 书

杭州高新技术产业开发总公司：

我公司响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我公司投标、中标或正在实施项目的资格，有权拒绝我公司在一定时期内进入你单位进行物管服务或其他经营活动，并通报区财政局政府采购监管处。由此引起的相应损失均由我公司承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签章）：

日期：    年  月   日

十一、技术和服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十二、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

- 十三、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十四、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十五、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：资格证书、职称证书、业绩等证明文件附后。须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B: 本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 姓名 | 本项目 拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职务/职称 | 本岗工龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：列入本表人员的如要更换，需要采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为，投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十七、关于对招标文件中有关技术条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十八、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日