# 公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：HZBCCG2020-05

项目名称：龙游县志棠小学改建项目信息化设备采购

采购单位：龙游县志棠小学

代理机构：杭州博成工程咨询有限公司

2020年9月

目   录

公开招标采购文件	1

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

前附表	7

一、投标须知	9

二、招标文件说明	9

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的签署及规定	14

五、投标文件的递交	14

六、投标无效的情形	15

七、废标的情形	16

八、开标、评标和定标	17

九、质疑和投诉	19

十、授予合同	19

十一、法律责任	20

十二、其他	21

第三章 项目技术规范和服务要求	22

一、项目概况	22

第四章 合同主要条款	34

第五章 评标办法及开评分标准	80

一、评标委员会的组成	28

二、评标原则	85

三、注意事项	29

四、评分标准	31

五、开评标程序	89

第六章 投标文件格式	92

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购管理有关规定，并经龙游县财政局政府采购采监科核准的采购计划和采购方式，受龙游县志棠小学委托，现就龙游县志棠小学改建项目信息化设备采购进行公开招标采购，欢迎有意向的供应商参加本次采购活动。

一、项目编号：HZBCCG2020-05

二、采购项目名称：龙游县志棠小学改建项目信息化设备采购

三、采购组织类型：分散采购委托代理

四、招标方式：公开招标（线上电子化招投标）

五、招标项目概况：

| 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙游县志棠小学改建项目信息化设备采购 | 信息化设备采购，具体详见采购需求 | 1批 | 57.4 |

六、服务期限：合同签订后90日内。

七、合格投标人的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）本项目拒绝联合体投标。

八、招标文件获取时间和方式：

1、招标文件获取时间：2020年9月27日上午8：30时至投标截止时间前（北京时间，下同）。

2、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。采购文件获取截止时间后至投标截止时间前，潜在投标供应商提出要求获取采购文件的，可允许其获取，但该供应商如对采购文件有疑问的，应在采购文件载明的投标提问截止时间前提出，逾期提出的，采购人有权不予受理、答复。

3、地点：

（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（2）网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

4、方式：潜在供应商登陆政采云平台，进入“项目采购”应用在“项目文件获取”菜单中选择项目，在线获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。

5、政采云报名后请将相关资料（加盖单位公章的单位营业执照（或事业单位法人证书）扫描件，并提供本单位的名称、联系人、联系电话、传真等联系资料）发送至107692130@qq.com（邮件主题请注明“XXX公司报名X项目”）

6.提示：招标文件同时以本公告附件形式发布，该招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成注册并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件，未在政采云平台上获取招标文件的潜在供应商均无资格参加本次招标。已依法获取招标文件的供应商不代表已通过资格审查，资格审查由采购人代表在招标前根据供应商提交的响应文件认定。

九、投标说明：

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

4、因本次招标为全流程电子开评标，请各供应商自备可联网的电脑及CA锁，在规定的时间内在政采云平台在线完成。

十、投标保证金缴纳事项：本次投标保证金无须交纳。

十一、投标截止时间和地点：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件，投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

因疫情原因，供应商应当在政采云上传电子响应文件外，还应在 2020 年10月16日9:30时前（收到投标文件时间）递交以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份响应文件一份和制作纸质备份响应文件一份。考虑疫情情况，U盘或光盘备份响应文件和纸质备份响应文件建议通过邮寄方式送达（顺丰、EMS优先），邮寄到杭州博成工程咨询有限公司，地址：龙游县东方广场A幢610室，逾期送达或未密封将被拒收。由采购代理机构统一负责接收，到付件拒收。

通过邮寄备份文件的供应商，需留足邮寄时间,确保备份响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

十二、开标时间和地点：本次招标将于2020年10月16日9:30时在龙游县龙翔路398号龙游县公共资源交易中心（原香溢市场西侧）二楼1号开标室开标。

十三、招标文件发布及下载地址：

浙江政府采购网          （http://www.zjzfcg.gov.cn）

龙游县公共资源交易中心网（http://www.lyxztb.com）

十四、提交答疑截止时间：如对招标文件有异议，请在2020年10月1日17:00时前以书面形式提出，逾期概不受理。

十五、答疑回复时间：招标文件的答疑、补充、修改等在浙江政府采购网、龙游县公共资源交易中心网公布，请各投标人必须自行关注。

十六、其他：

1、未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，杭州博成工程咨询有限公司将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2、质疑和投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十七、联系方式：

1、采购人名称：龙游县志棠小学

项目联系人（询问）：严老师

项目联系方式（询问）：15957028131

质疑联系人：方老师

质疑联系方式：13587038538

2、采购代理机构名称：杭州博成工程咨询有限公司

地址：浙江省龙游县东方广场A座610室

业务联系人：陈先生

联系电话：13735079709

采购代理机构质疑联系人：刘先生

联系电话： 13454025541

质疑邮箱：107692130@qq.com

3、同级政府采购监督管理部门：龙游县财政局政府采购监管科

联系人：吴女士

监督投诉电话：0570-7011687

传真：0570-7011687

地址：龙游县莲湖路69号5楼

# 第二章 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 龙游县志棠小学 |
| 2 | 项目名称 | 龙游县志棠小学改建项目信息化设备采购 |
| 3 | 项目概况 | 详见招标文件第三章 |
| 4 | 投标投标人资格要求 | 见招标公告：七、投标投标人资格要求 |
| 5 | 采购预算 | 预算57.4万元； |
| 6 | 代理机构 | 杭州博成工程咨询有限公司（地址：龙游县东方广场A座610室） |
| 7 | 工期要求 | 合同签订后，具体项目的进度要求以采购方出具的项目委托书要求为准 |
| 8 | 现场勘查 | 投标人自行组织，费用自理。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 10 | 公开招标响应文件格式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件及备份（U盘或光盘）、纸质备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）纸质备份响应文件系电子响应文件纸质版以介质存储的数据电文形式的备份响应文件（U盘或光盘）1份，上述内容应一致，以纸质文件的形式邮寄。数量为：资信技术文件正本1份，副本1份；商务报价文件正本 1 份,副本1份。（中标后另外提供2份） 注：纸质版响应文件纸质版应装订成册，建议胶装。 |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。供应商应在投标截止时间起半小时内完成电子响应文件的解密。 |
| 12 | 开标地点 | 龙游县公共资源交易中心：龙游县龙翔路398号（原香溢市场西侧）二楼1号开标室 |
| 13 | 开标时间 | 2020年10月16日 9:30（北京时间） |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出后7日内签订合同。 |
| 15 | 履约保证金交纳 | 中标通知书发出7日内，合同签订前缴至采购人，金额为中标价格的2% |
| 16 | 履约保证金退还 | 履行合同结束后7日内退还。 |
| 17 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 18 | 项目需要落实的政府采购政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体2% 的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 19 | 联系方式 | 代理机构：刘先生 13454025541采购人：严老师 15957028131 |
| 20 | 采购公告，更正公告，中标公告发布网址 | www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网） www.lyxztb.com（龙游县公共资源交易网） |

注：本表关于招标采购项目的具体资料是对“投标须知”的具体补充或修改，如有矛盾之处，应以本表为准。

## 一、投标须知

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1“招标人”系指“龙游县志棠小学”。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的投标人。

2.3“招标组织人”系指“杭州博成工程咨询有限公司”。

2.4“货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、技术资料及使用手册等。

2.5“服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

2.6“▲”系指实质性要求条款。

3、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

4、招标方式

4.1本次招标采用公开招标方式进行；产生一名供应商。

4.2符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足4家的，采购方将重新组织招标。

5.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

6.转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

7.特别说明：

8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.3财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.4▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

8.6▲中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 二、招标文件说明

9、招标文件的组成

9.1招标公告

9.2投标须知前附表及投标须知

9.3采购内容及要求

9.4合同主要条款

9.5应提交的有关格式范例

9.6评标办法及开评标程序

10、招标文件的澄清及修改

10.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标公告中规定的时间和通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达招标组织人，在规定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。招标组织人对规定时间前收到的任何质疑将在龙游县公共资源交易中心网（www.lyxztb.com）公布澄清，投标人自行到网上查看。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的修改或是根据投标人的要求对招标文件做出答复（答复中不包括问题的来源），并视为本招标文件的组成部分。

10.2因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标组织人将于投标截止日期5天前在龙游县公共资源交易网（www.lyxztb.com）以公告形式通知所有的投标人。

10.3不论招标人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均通过龙游县公共资源交易中心网（www.lyxztb.com）发布，任何口头提问及答复一律无效。

10.4当招标文件、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

10.5若有必要，招标人将酌情延长递交投标文件的截止日期。

## 三、投标文件的编制

11、总体要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，可能导致其投标文件无效。

11.2投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

11.3投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

11.4（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。（2）纸质备份投标文件严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标人的风险。

12、投标文件的组成：

投标文件应分为【资格文件】、【资信商务技术文件】、【报价文件】。资格文件、资信商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

12.1【资格文件】

12.1.1有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；（资格审查条款）

12.1.2法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；（资格审查条款）

12.1.3授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件；（资格审查条款）

12.1.4供应商最近三个月企业正常纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书；（资格审查条款）

12.1.5提供上年度企业的财务报表；（资格审查条款）

12.1.6自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图；（资格审查条款，三者缺一不可，截图模板详见附件）

12.1.7信用承诺书。（资格审查条款）

12.2【资信商务技术文件】

12.1.2供应商基本情况（附件4）

12.1.4 提供投标人2017年1月1日以来承担过的同类项目成功案例；（格式见附件5）

12.1.5 项目实施人员一览表；（格式见附件6）

12.1.6 相关服务承诺；（格式见附件7）

12.1.7针对本项目建设的详细实施计划包括(但不局限于)以下内容：对项目的理解、编制思路的分析、主要工作内容技术路线和方法、关键步骤的思路和要点等。

12.1.8投标人认为有必要提供的声明及文件资料；（格式自拟）

12.1.9 未尽事宜请各投标人按评分细则制作资信技术部份；（格式自拟）

（注：由于本项目为电子标，供应商的法定代表人（或其委托代理人）无需出席开标现场会议，评审过程中的涉及到的原件部分，由各供应商随纸质备份文件一起邮寄给杭州博成工程咨询有限公司）。

12.2【报价文件】

包括但不限于以下内容：

▲12.2.1 投标函（格式见附件8）

▲12.2.2 投标报价表（格式见附件9）

12.2.3小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函（如有）

12.2.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13、投标文件内容填写说明

13.1、供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项.

13.2、无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

13.3、供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

13.4、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

13.5、投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

13.6、供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

13.7、投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由必须由法人或授权代表在旁边签字或加盖投标单位公章才有效。

13.8、由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

13.9、技术规格性能响应表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术规格性能响应表》，否则认为响应招标文件要求。

14、投标报价

14.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人只需要填写投标报价单价即可。

▲14.2. 本项目采用总价包干合同，投标报价应包括为完成龙游县志棠小学改建项目信息化设备采购服务可能发生的所有费用，包括技术服务发生人工费、材料费、专家评审技术费以及交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。投标单价固定是指投标单位所填写的投标单价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数（由投标单位自行考虑）。

▲14.3投标文件只允许有一个报价（单项），有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.投标有效期

15.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

15.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

15.3响应文件的关联和签署

（一）	电子响应文件

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（二）纸质备份文件

纸质备份投标文件的格式

15.1供应商的纸质备份投标文件由资信技术部分和商务报价部分二部分组成，并按以下要求制作，否则视为无效响应：

15.1.1纸质备份投标文件（含资信技术部分和商务报价部分）一式2份，其中正本1份、副本1份。正本必须用A4幅面纸张打印装订，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，以正本为准。

15.2纸质备份投标文件应由供应商的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

15.3响应使用货币为人民币。

15.4供应商应提交证明其拟供采购内容符合招标文件要求的相应材料，该材料可以是文字资料、图纸和数据，并须提供主要技术要求的详细描述。

15.5投标文件的正本和副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖供应商公章。

15.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法人代表或授权代表签署并加盖公章。

15.7未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清的，其响应将被拒绝。

15.8所有资格证明文件复印件均须在有效期内。

## 四、投标文件的签署及规定

16. 投标文件格式

16.1 招标文件提供固定格式的，投标人须按照固定格式制作投标文件，详见本招标文件第六章。

17. 电子投标文件制作、加密和提交

17.1▲投标供应商通过“政采云电子投标客户端”投标工具制作，具体详情请查看《<浙江省> 供应商- 政府采购项目电子交易操作视频》网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html；电子投标具体流程文档网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html，及本招标文件规定要求进行编制电子投标文件，并进行关联定位、加密和提交。

17.2▲电子投标文件采用CA 电子签章。招标文件注明需签字盖章部位、资格资信商务证明材料扫描件，以及任何行间插字、涂改或增删位置和澄清说明函等均须采用CA 电子签章。

18. 备份投标文件制作、密封和提交

制作、密封和提交详见投标人须知前附表。是否提交备份投标文件由投标人决定，并自行承担不提交备份投标文件的风险。

## 五、投标文件的递交

24.投标文件的上传递交：

（1）电子加密投标文件的上传递交：

▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效；

b.电子加密投标文件成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件的密封包装、递交：

a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章，没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地址的备份投标文件将不予接收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台的，投标无效。

25.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交。投标截止时间前未完成上传递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传递交的投标文件，政府采购云平台将予以拒收。

## 六、投标无效的情形

19.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

19.1投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

19.2投标文件等逾期送达的；

19.3不具备招标文件规定资格要求；

19.4法人代表授权书应签字、盖章而未签盖的，法人代表或被授权人无法提供有效身份证明原件的，和其他未有效授权的；

19.5招标文件中有▲处条款或▲处参数投标人未作实质性响应的；

19.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

19.7投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

19.8投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

19.9资信技术文件中包含本次报价的；

19.10未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

19.11投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

19.12投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

19.13投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

19.14投标报价漏项超过投标报价5%以上的或漏项超过2项及以上的，均属无效投标；

19.15报价超出采购预算价（最高限价）的；

19.16提供虚假材料谋取中标的；

19.17评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

19.18不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 七、废标的情形

20.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

20.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

20.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；

20.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

20.4“▲”系指按本招标文件要求投标人必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应将取消其投标资格；

20.5因重大变故，采购任务取消的。

串通投标情形

21.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效:

21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.5不同投标人的投标文件相互混装；

21.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 八、开标、评标和定标

28、开标

28.1 采购组织机构按照投标人须知前附表规定的开标时间及地点进行公开开标。

29、评标委员会

29.1 采购代理机构和采购人将根据服务招标的特点组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

30、开评标程序

30.1本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序。若出现下列情形的处理方式： 投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人提交的备份电子投标文件，以完成开标。

30.2电子投标开标及评审程序

（1）开启电子投标文件，投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起30分钟内。

（2）由评标委员会对投标人资格进行审查和资信商务技术部审。

(3)现场公布资格审查和资信技术商务评审结果。由评标委员会投标人资格进行审查和资信商务技术部分评审。

(4)系统上公开投标人报价并在开标室现场宣读。

(5)由评标委员会对报价文件进行评审。

(6)在系统上公布评审结果并在开标室现场宣布。

注：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

30.3开标会议结束。

30.1 评标时，招标人将组织审查投标文件是否完整，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。▲算术错误将按以下方法更正:开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

30.2 如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

31、评标方法和定标

31.1评标办法采用综合评分法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标人，将被推荐为入围中标候选人。

31.1.1开标后，评标小组首先对投标人的资信文件等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标书将不进入评标范围。评标小组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标书及其投标人按评标内容进行分析、评议，并采用百分制综合评分,先评资信技术标，再算报价分。以总分第一名作为本项目入围中标候选人，第二名为备选单位。如第一名中标候选人中放弃或公示期间取消中标资格，备选单位按顺序直接替换。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

31.1.2得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名；确定中标候选人。

31.1.3.总分计算

A、资信技术得分由各评委根据第五章评标办法及评分标准，对各投标人的投标文件资信技术进行书面审核和评论后，由各评委独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人项目技术最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

B、商务报价分按第五章评标办法及评分标准计算给分;

C、最终得分汇总： 最终得分=资信技术得分+商务报价得分

31.1.4客观公正对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

31.1.5在评标、投标期间，投标人不得向评标小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

31.1.6为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

31.1.7招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问，不退还投标文件。

## 九、质疑和投诉

32、投标人对成交结果如有异议，请以书面形式向采购人及杭州博成工程咨询有限公司提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

33、在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知有质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

34、有质疑投标人对采购人及杭州博成工程咨询有限公司的答复不满意或者未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向龙游县财政局政府采购监管科投诉。（联系人电话：0570-7011687）

## 十、授予合同

35、合同授予标准

35.1入围成交候选供应商经查有违法违规现象的，取消其成交候选资格，推荐排名次之的供应商为成交候选供应商，若排名次之的经查有违法违规现象的，取消其成交候选资格，本次采购失败。

35.2经招标人确认，龙游县财政局政府采购监管科备案后，确定成交人。成交结果在浙江政府采购网、龙游县公共资源交易中心网予以公布，成交人在五日内到杭州博成工程咨询有限公司领取中标通知书。

35.3经龙游县财政局政府采购监管科备案后，由招标人签发政府采购成交确认书。成交确认书对招标人和确认成交供应商均具有法律效力。成交确认书发出后，招标人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

35.4在中标通知书发出后七日内，成交人应按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、成交人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.5招标人与成交人签署合同协议，杭州博成工程咨询有限公司作为鉴证人共同签订（合同上请标明采购编号）。合同一式七份，招标人、成交人双方各执二份，县公共资源交易中心、龙游县财政局政府采购监管科、杭州博成工程咨询有限公司各留存一份。

36、授予合同时变更数量的权利

政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

37、履约保证金

37.1中标人在收到中标通知书后签订合同前向采购人提供中标金额 2% 的履约保证金。

37.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

37.3按招标文件要求完成项目采购内容，合格通过后7天内退还履约保证金（无息）。

38、付款方式：（详见合同条款）

39、采购代理服务费

39.1本项目招标代理费按计价格[2002]1980号） 计取共计8600元由中标供应商支付、评审费由采购方支付。

## 十一、法律责任

40.投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

40.1提供虚假材料谋取中标的;

40.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

40.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

40.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

40.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

40.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

十三、其他

41.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

42.联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系，其他任何方式或信息来源均无效。

通讯地址：杭州博成工程咨询有限公司（龙游县东方广场A座610室）

项目联系人：陈先生   刘先生

答疑咨询电话：13735079709  13454025541

公告网址：www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网）

www.lyxztb.com（龙游县公共资源交易网）

# 第三章 项目技术规范和服务要求

## 一、采购内容及具体技术要求：

1.1网络基础：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络机柜 | 规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇 材料：优质冷轧钢板 颜色：黑色 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 套 | 2 |
| 2 | 墙柜 | 规格：宽600mm*深450mm*高650mm42U网络机柜 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇 材料：优质冷轧钢板 颜色：黑色 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 套 | 1 |
| 3 | PDU | 开关+2米2.5m㎡国标16A插头线 | 个 | 3 |
| 4 | 网络模块 | ★规格：180度六类非屏蔽智能导航模块 ★特点：模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED判定机房端点位所在位置； 标准；传输标准超过ISO/IEC 11801 E级 、AS/NZS 3080：2003 E级，符合FCC第68部分第F节以及IEC-60603-7标准； 性能：传输速率≥250MHz条件下的传输要求，最少可插拔1500次以上，IDC触点可卡接22到23AWG线规的导体； 材料：接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um镀镍层； 电气特性：介电强度为在60HZ条件下1000V（有效值）1分钟，额定电流：最大1.5A，绝缘电阻：最小200MΩ接触电阻：每个触点1MΩ,温度范围：-40℃到+70℃； 结构特点：拱形金针结构金针下方带有特有的防破坏性按压保护托架可使信息模块能够最大限度的扩大插拔次数和传输通畅，信息模块带有T568A/T568B连接方案色码，可使用其他通用的兼容工具端接。产品附带透明的接线端固定后盖可有效的防止接线端脱落和接触点清洁防腐蚀； 认证：中国信息产业部第三方出具的带LED导航功能的产品检测报告；中国信息产业部出具的单体检测报告；产品要求通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心7点链路检测报告；；出具厂家产品产权证明或产权者授权证明；并提供中国质量监督管理中心的《绿色环保产品》、《国家权威检测质量合格产品》证书。 | 个 | 124 |
| 5 | 单口面板 | 规格：86型单口面板 标准：系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持本系列所有信息模块； 材料：聚碳酸酯； 性能特点：抗老化不易变色，阻燃，采用精抛光的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观； 结构特点：螺钉内置方式面板带标准的白色边框外观更加美观、要求提供可更换的透明标签夹标示系统高效的进行编码管理，前端半透明式防尘门设计有效的防止灰尘进入和识别,前端提供可供自由更换的网络和语音标示以便在不同的使用环境下任意更换标示做到灵活方便高效； 认证：美国FCC认证；产品通过中国质量认证监督管理中心、中国企业信用评估中心《中国绿色环保产品》认证，官网可查询； | 个 | 60 |
| 6 | 双口面板 | 规格：86型双口面板 标准：系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持本系列所有信息模块； 材料：聚碳酸酯； 性能特点：抗老化不易变色，阻燃，采用精抛光的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观； 结构特点：螺钉内置方式面板带标准的白色边框外观更加美观、要求提供可更换的透明标签夹标示系统高效的进行编码管理，前端半透明式防尘门设计有效的防止灰尘进入和识别,前端提供可供自由更换的网络和语音标示以便在不同的使用环境下任意更换标示做到灵活方便高效； 认证：美国FCC认证；产品通过中国质量认证监督管理中心、中国企业信用评估中心《中国绿色环保产品》认证，官网可查询； | 个 | 32 |
| 7 | 86预埋盒 | 86型底盒 | 个 | 100 |
| 8 | 六类24口模块化智能导航配线架 | ★规格：六类24口模块化智能导航配线架 ★特点：模块金针厚金区镀金50U；模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在相对应的点位；屏蔽和非屏蔽通用。 标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2 结构特点：配线架带有标识系统设计，独立模块自带直插式平滑防尘门装置以及引线框技术，要求拱形金针绝构金针下方带有特有的防破坏性按压保护托架，附带透明的接线端固定后盖可有效的防止接线端脱落和接触点清洁防腐蚀。配线架框体非屏蔽、屏蔽兼容,后端宽大的可拆卸托线盘保证弯曲半径和避免线缆挤压，带有扎带捆绑孔。 性能：可插拔1500次以上和大于30次的重复端接，传输速率≥250MHz条件下的传输要求，材料：材料采用ST-12中碳钢，表面厚度为1.6mm。金属粉末涂层框架结实耐用，保护配线架免受腐蚀和刮伤。 认证：中国信息产业部带LED导航功能的产品检测报告；产品要求通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心7点链路检测报告；；出具厂家产品产权证明或产权者授权证明；并提供中国质量监督管理中心的《绿色环保产品》、《国家权威检测质量合格产品》证书。 | 个 | 4 |
| 9 | 理线架 | 规格：1U 19" 数据理线架 性能：管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线，电缆环具有更大的深度可以保证 符合最小弯曲半径的要求，设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观； 材料：冷轧钢板金属粉末涂层框架绝实耐用保护架体免受腐蚀和刮伤，表面抛光处理使管理间整洁美观大方； | 只 | 4 |
| 10 | 网线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 材料：无氧铜，填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯； 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； 认证：产品要求要求通过中国信息产业部等独立测试机构的检验报告、SGS公司ROHS环保认证、欧盟CE认证、UL认证、美国FCC认证；产品通过中国质量认证监督管理中心、中国企业信用评估中心《中国绿色环保产品》认证，官网可查询；产品要求通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心7点链路检测报告； | 箱 | 42 |
| 11 | 桥架 | 200*100mm钢制槽式桥架 | 米 | 100 |
| 12 | 桥架 | 400*100mm钢制槽式桥架 | 米 | 10 |
| 13 | 桥架配件 | 桥架配套金属件 | 批 | 1 |
| 14 | 线管 | 20mm管径PVC管 | 米 | 800 |
| 15 | 线管 | 20mm管径KGB管 | 米 | 300 |
| 16 | 8芯室外单模光缆 | 规格：8芯9\125um室外铠装单模光缆 标准：符合Bellcore GR-409-CORE和ANSI/TIA/EIA-568标准，符合UL认证CM防火等级； 性能：支持10G以太网，衰减1310nm≤0.36dB/km、1550nm≤0.22dB/km； 材料：护套（PE）聚乙烯防水聚乙烯内置防水层双面涂层钢带中心束管和抗拉力钢丝，每芯带有不同颜色涂层； 认证：产品要求通过中国信息产业部等独立测试机构的检验； | 米 | 300 |
| 17 | 8口光纤终端盒 | 规格:8口LC光纤终端盒 材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能； 性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供16芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 盒体表面脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 个 | 4 |
| 18 | 光缆熔接 |  | 芯 | 32 |
| 19 | 光纤跳线 | 规格：3米LC-LC双芯单模9/125光纤跳线 标准：符合ANSI/TIA/EIA 568-B.3以及ISO/IEC 11801标准，阻燃UL94V-0； 性能：连接到光纤配线架及设备的光纤跳线应用支持10G以太网，所有跳线都在出厂前端接并经过检测； 材料：护套PVC阻燃聚氯乙烯材料内置多股抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树； 认证：产品通过中国信息产业部等独立测试机构的检验； | 条 | 10 |

1.2有线网络设备：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | ★1、交换容量≥598Gbps，转发性能≥220Mpps，若存在双指标，以较低值为准； ★2、配置可插拔模块化双电源和模块化双风扇，提供设备照片和官方截图证明； 3、MAC地址表≥64K， ARP≥32K； 4、端口配置≥24个千兆端口，其中≥8个千兆复用电端口，≥4个万兆SFP+口，1个扩展槽位； ★5、具备VxLAN、支持VxLAN网关功能，提供官网截图证明； 6、最大堆叠台数≥9台，具备跨设备链路聚合、单一IP管理、分布式弹性路由，支持远程堆叠； 7、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； ★8、支持IEEE 802.1ae（MACSec）介质访问控制安全技术，提供官网截图证明； 9、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； ★10、具备扩展独立防火墙、IPS和负载均衡等安全插卡能力，投标提供成熟商用型号，不接受后续支持，提供官网截图证明； ★11、内置网络管理中心功能，可管理接入交换机，包括网络拓扑、版本管理等，提供官网截图证明； ★12、电源线缆及上机柜的配套设备必须齐全；原厂三年保修服务，提供备件先行服务，机器序列号对应客户名称；中标后提供原厂商针对此项目服务承诺函 | 台 | 1 |
| 2 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥96Mpps（若有不同指标,以较低为准，提供官网截图）； ★主机配置≥24个10/100/1000BASE-T电口,≥4个SFP+口； ★支持静态路由协议、RIP、RIPng、OSPF（提供官网说明截图）； 支持STP/RSTP/MSTP； 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的测试报告； ★堆叠技术： 1、支持堆叠技术，单一IP管理，跨设备链路聚合，最大堆叠台数≥9台； 2、支持纵向堆叠，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，提供官网截图证明； 支持SDN/OPENFLOW 1.3标准； 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；需提供官网链接及截图 ； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持智能风扇调速。 ★支持10KV业务端口防雷能力，需提供官网链接及截图 ； ★为保证兼容性与统一管理，要求本次招标设备与外网核心交换机为同一品牌 | 台 | 1 |
| 3 | 48口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥132Mpps（若有不同指标,以较低为准，提供官网截图）； ★主机配置≥48个10/100/1000BASE-T电口,≥4个SFP+口； ★支持静态路由协议、RIP、RIPng、OSPF（提供官网说明截图）； 支持STP/RSTP/MSTP； ★实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的测试报告； ★堆叠技术： 1、支持堆叠技术，单一IP管理，跨设备链路聚合，最大堆叠台数≥9台； 2、支持纵向堆叠，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，提供官网截图证明； 支持SDN/OPENFLOW 1.3标准； 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；需提供官网链接及截图 ； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持智能风扇调速。 ★支持10KV业务端口防雷能力，需提供官网链接及截图 ； ★为保证兼容性与统一管理，要求本次招标设备与外网核心交换机为同一品牌 | 台 | 3 |
| 4 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 2 |
| 5 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-千兆单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 8 |

1.3、无线网络设备：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内放装AP | ★1、协议支持：支持最新802.11ax协议，同时支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax和802.11b/g/n工作； ★2、MU-MIMO:全射频支持MU-MIMO； 3、接口：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)； 4、协商速率：提供整机四流，无线传输速率≥1.775Gbps； 5、功耗：整机最大功耗小于13W； 6、性能要求：支持≥800个用户同时接入，支持整机接入≥100个用户，打开网页，网页加载流畅不卡顿； ★7、蓝牙：内置蓝牙，支持基于蓝牙协议的物联网业务，包括室内定位，签到等； 8、供电：RJ45网线供电或本地电源适配器； 9、IPv6支持：支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI，支持IPv4/IPv6双协议栈； 10、无线射频管理：支持自动调整AP发射功率和分配射频信道； 11、无线安全：支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；支持802.1X认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证；支持AP上二层转发抑制；支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离；支持广播抑制；支持SSID隐藏； 12、灵活转发：支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网； ★13、资质：提供国家工信部《无线电发射设备型号核准证》及《WiFi联盟证书》（证书对应投标型号，否则按负偏离处理）。 ★14、要求与核心交换机同一品牌 | 个 | 14 |
| 2 | 高密AP | ★1、协议支持：支持最新802.11ax协议，同时支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax和802.11b/g/n工作； ★2、射频：采用三射频设计，两个5GHz射频卡，一个可以灵活选择2.4GHz和5GHz，最大支持三个5GHz射频工作； 3、接口：≥1个1000/2500Mbps自适应(RJ45)；提供≥1个物联网接口，支持外接物联网模块，扩展RFID、BLE、ZigBee等室内短距物联网协议，满足物联网应用的需求,提供官网截图证明； 4、协商速率：整机无线传输速率≥3.2Gbps； 5、性能要求：支持≥1200个用户同时接入； 6、蓝牙：内置蓝牙，支持基于蓝牙协议的物联网业务，包括室内定位，签到等； 7、供电：RJ45网线供电或本地电源适配器； 8、IPv6支持：支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI，支持IPv4/IPv6双协议栈； 9、无线射频管理：支持自动调整AP发射功率和分配射频信道； 10、无线安全：支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；支持802.1X认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证；支持AP上二层转发抑制；支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离；支持广播抑制；支持SSID隐藏； 11、灵活转发：支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网； 12、资质：提供国家工信部《无线电发射设备型号核准证》及《WiFi联盟证书》（证书对应投标型号，否则按负偏离处理）。 ★13、要求与核心交换机同一品牌 | 个 | 1 |
| 3 | 24口POE交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥96Mpps（若有不同指标,以较低为准，提供官网截图）； ★POE供电：具有24个千兆接口进行POE供电；整机POE供电功率≥800W（提供官网截图和链接证明） ★主机配置≥24个10/100/1000BASE-T电口,≥4个SFP+口； ★支持静态路由协议、RIP、RIPng、OSPF（提供官网说明截图）； 支持STP/RSTP/MSTP； ★实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的测试报告； ★堆叠技术： 1、支持堆叠技术，单一IP管理，跨设备链路聚合，最大堆叠台数≥9台； 2、支持纵向堆叠，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，提供官网截图证明； 支持SDN/OPENFLOW 1.3标准； 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；需提供官网链接及截图 ； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持智能风扇调速。 ★支持10KV业务端口防雷能力，需提供官网链接及截图 ； ★为保证兼容性与统一管理，要求本次招标设备与核心交换机为同一品牌 | 台 | 1 |
| 4 | 8口POE交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥27Mpps（若有不同指标,以较低为准，提供官网截图）； ★POE供电：具有8个千兆接口进行POE供电；整机POE供电功率≥125W（提供官网截图和链接证明）； ★主机配置≥8个10/100/1000BASE-T电口,≥2个SFP口； ★支持静态路由协议、RIP、RIPng、OSPF（提供官网说明截图）； 支持STP/RSTP/MSTP； ★实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的测试报告； ★堆叠技术： 1、支持堆叠技术，单一IP管理，跨设备链路聚合，最大堆叠台数≥9台； 2、支持纵向堆叠，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，提供官网截图证明； 支持SDN/OPENFLOW 1.3标准； 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；需提供官网链接及截图 ； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持智能风扇调速。 ★支持10KV业务端口防雷能力，需提供官网链接及截图 ； ★为保证兼容性与统一管理，要求本次招标设备与核心交换机为同一品牌 | 台 | 1 |
| 5 | 光模块 | 千兆兆光模块 1310nm,10km,LC | 个 | 4 |

1.4幼儿教学多媒体设备：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼教交互式平板 | 一、整体设计 1. 金属前边框抗冲击圆角设计，符合幼儿设备安全规范要求。整机外观色调明亮活泼，适合幼儿教室整体装潢设计风格。 2. ★整机屏幕采用65英寸超高清LED 液晶A规屏，屏幕分辨率不低于1920*1080。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 3. ★显示比例16:9并支持UHD高清点对点显示，前置AG防眩光钢化玻璃，具备防眩光效果。屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 4. ★整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写。。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 5. 内置功放输出功率≥8wx2 6. 整机端口不少于≥1路VGA ；≥1路PC Audio IN；≥1路HDMI；≥1路TV RF；≥1路Audio out；≥1路touch USB 7. 整机具备不少于3路USB接口，其中至少2路为前置接口，便于教师教学使用。 8. ★任意通道下可通过手势在屏幕调取触摸中控菜单，触控菜单整合信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等功能，无须实体按键。。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 9. ★搭配与整机外观风格一致的卡通摄像头，摄像头像素不低于500W，视场角不小于71.8度；摄像头集成内置麦克风拾音，拾音距离不小于3米。摄像头底座预留孔位，可使用螺丝等工具居中固定于整机顶端，确保摄录稳定性。。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 10. ★整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。方便教师快速上手使用。。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 11. ★整机内置幼教专用相机以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可自由设置延时期限。拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频。。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 12. ★提供多种显示模式，可切换至蓝光护眼模式，降低背光亮度，使显示更柔和。。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 13. ★整机电视开关、电脑开关、节能待机键三合一，操作便捷。短按电源键开机，开机状态下短按电源键关闭整机屏幕节能待机。长按电源键关闭内置电脑和整机系统，无需分离操作。。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 14. ★整机在关机通电状态下，接入外部VGA或HDMI信号时，自动唤醒并开启整机，无需人为开机；断开外接信号源后自动跳转至原有信号源通道。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 15. 配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Win等快捷按键，可一键锁定/解锁触摸及整机实体按键，防止课间学生操作 16. 电源要求：AC 100V～240V 17. 整机经过产品可靠性检验，MTBF大于80000小时。 18. ★整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 19. ★整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 20. 整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 21. 整机支持一键黑屏节能70%，且整机符合GB21520-2008的能源效率等级1级限值要求。 22. 视频解码：支持HDMI 3D 格式解码、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波等。 23. 图像制式：PAL 24. 触摸响应时间＜15毫秒 25. 触摸有效识别≥6毫米 26. 定位分辨率：32767*32767 27. 红外触摸屏系统通讯端口：USB 28. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 29. 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 30. 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 31. 为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在90ms以内。 32. 触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于4秒，切换后即达到可触摸状态。 33. 触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 34. 书写方式：手指或笔触摸 35. 为了方便老师课堂教学，系统提供软件快捷打开桌面入口，已安装软件可以通过桌面图标一键快速打开；未下载软件，可通过桌面图标进入下载界面。 36. ★智能背光调节：整机能感应不同光照环境并自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭。。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 二、内置电脑 1. 主板采用H310芯片组，搭载Intel i3 CPU 2. 内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3. 硬盘：128GB及以上SSD固态硬盘\500G机械硬盘 4. 机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 5. 电脑配置千兆有线网卡，内置双频(2.4G&5G) 无线网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准,并配备双频WiFi天线，高增益无线网络信号 6. PC内置蓝牙：在Windows系统下，PC可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放音频。 7. 采用抽拉内置式模块化电脑，电脑模块可完全嵌入整机，严丝合缝，无任何外凸、外露、外部接线等嵌入不严情况。遵循国际标准，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 8. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备6个USB TypeA接口，其中USB3.0接口不少于4个，1个TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 9. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 资质认证： ★1.交互智能平板投标产品的制造商通过CMMI3软件能力成熟度模型集成认证，提供该证书复印件 ★2.智能交互平板生产厂家获得知识产权管理体系认证，并出具证书复印件 ★3.所投电脑模块符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，可提供无线电发射设备型号核准证复印件。 | 套 | 2 |

1.5、视频监控系统：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内半球摄像机 | 200万1/2.7" CMOS 全彩半球型网络摄像机 具有200万像素 CMOS传感器。 ★具有1颗白光灯。（公安部检验报告证明） ★最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 白光补光距离不小于15米。（公安部检验报告证明） 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。 在1920x1080 @ 30fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明） 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V/POE供电。（公安部检验报告证明） ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。（公安部检验报告证明） | 个 | 4 |
| 2 | 室内枪型摄像机 | 400万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 具有400万像素 CMOS传感器。 ★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） ★内置麦克风和喇叭。（公安部检验报告证明） 内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明） ★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明） 红外补光距离不小于100米。（公安部检验报告证明） 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。（公安部检验报告证明） 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部检验报告证明） 信噪比不小于62dB。（公安部检验报告证明） ★支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（公安部检验报告证明） ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） | 个 | 32 |
| 5 | 枪机支架 | 壁装支架/白/铝合金 | 个 | 32 |
| 6 | 200万像素7寸混合补光网络高清智能球机 | 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持声光警戒：报警联动暖光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB 支持混合补光，采用高效补光阵列，低功耗，暖光补光30m、红外补光150m 传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON),0 Lux with IR,黑白：0.001Lux @ (F1.5，AGC ON) 焦距: 5.9- 188.8 mm, 32倍光学 视场角: 59.8-2.3度(广角-望远) 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (1920×1080)；60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG Smart图像增强: 120dB超宽动态,透雾,强光抑制,电子防抖,Smart IR 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 白光照射距离: 30米 红外照射距离: 150米 电源接口类型: AC24V 电流及功耗: 42W max（其中加热10W，补光灯18W max） 工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90% 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Φ220×363.3mm 重量: 5Kg 防护: IP66 | 个 | 1 |
| 7 | 球型摄像机支架 | 球机壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 1 |
| 11 | 32路硬盘录像机 | 支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w相机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； ★支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态显示信息（以公安部检测报告为准） 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频（以公安部检测报告为准） ★支持秒级检索查看硬盘中录像文件（以公安部检测报告为准） ★支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（以公安部检测报告为准） 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（以公安部检测报告为准） 支持录像文件分组显示；支持按车牌号分组显示车辆录像文件（以公安部检测报告为准） 支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片（以公安部检测报告为准） 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面（以公安部检测报告为准） 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准） 可通过IE预览和回放双目相机的立体声 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准） 支持激活和重置，出厂设备需要激活；管理员密码重置需要安全码验证，支持通过安全问题恢复密码 ★支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等（以公安部检测报告为准） 支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像 支持调节鼠标指针的灵敏度 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；最大支持128个用户 可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可通过私有协议方式接入第三方摄像机，可一键激活并添加局域网内IPC；可通过onvif接入H.265编码相机（以公安部检测报告为准） 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏 支持多路电子放大 支持1路H.265编码、25fps、6912×2800格式的视频实时预览（以公安部检测报告为准） ★支持接入2000万（拼接）摄像机显示，可自动跟踪或手动跟踪 支持录像打包时间1-300分钟可设置 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。支持码流AES加密（ 接入不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动；支持在NVR配置越界侦测、区域入侵，通过NVR分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理；支持通过NVR车辆检测，识别车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色。 支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 支持按帧浏览，录像回放中，可通过鼠标滚轮控制浏览视频的单帧画面 支持自定义组合条件检索， 支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件（以公安部检测报告为准） 支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容 支持接入云台，并可以通过本地GUI或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能 可支持最大接入总带宽640Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准） 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；可指定多块硬盘为全局热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC（以公安部检测报告为准） 支持对重要的数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘、DVD刻录机等存储设备。 支持行为分析侦测，接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域支持识别目标大小，支持配置最大最小目标区域过滤侦测目标 支持浓缩播放功能，录像回放中，移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的重要录像，视频默认按正常速度播放，其他普通录像视频自动按高倍速播放，并支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度，支持跳过普通录像 支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏 支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片 支持设置走廊模式，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备 支持人脸侦测，接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（以公安部检测报告为准） 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生 支持抽帧回放：通过客户端软件远程回放录像时，样机可支持抽帧回放 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC 可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片（以公安部检测报告为准） 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖（以公安部检测报告为准） 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 支持8个SATA接，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 | 台 | 2 |
| 13 | 监控硬盘 | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 16 |
| 15 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps，若存在双指标，以较低值为准； 2、提供千兆电接口≥24个，千兆SFP光接口≥4个； ★3、要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥24个，整机POE供电功率≥385W, 提供官网截图作为证明； 4、支持静态路由，RIP，OSPF； ★5、设备MAC地址≥8K，提供官网截图； 6、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取； 7、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； ★8、要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 2 |
| 16 | 光模块 | 千兆兆光模块 1310nm,10km,LC | 个 | 4 |
| 17 | 电视机 | 60寸液晶电视机 | 台 | 2 |

1.6、公共广播系统：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络听学主机 | 1.IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心。 2.安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。 产品特点 1.工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2.15.6英寸LED液晶显示屏，简单易用的触摸屏操控。 3.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口，方便用户操作。 4.自带6路USB接口，6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。 5.工业级专用主板设计，双核两线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。。 6.置大容量128G SSD固态硬盘，具有超强的耐用性与可靠性。 7.支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 8.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 9.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能；支持外部设备触发自动开机功能。方便项目灵活操作管理，并且减少不必要的电源损耗和浪费。 10.运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 11.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 12.支持通过手机APP进行随时随地对IP广播音箱/终端进行播控功能，可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。 13.支持音频文件智能推送的功能，可选10分钟、30分钟、60分钟、2小时，在规定的时间内IP广播音箱/终端会自动智能推送内容开始播放。 14.支持录音信息推送、输入文本内容转语音推送、常用语信息推送到对应的单个或多个IP广播音箱/终端，支持即时推送、定时推送功能，并且可调整推送音量大小和播放次数。 15.支持通过手机APP可实时查看音箱的空闲状态、离线状态、音量大小，远程控制音箱播放内容、音量大小、进度等功能。 16.支持通过手机APP对IP广播音箱/终端进行播放与北京师范大学、人民教育出版社等FR单位合作对应版权的学科资源内容。 17.支持通过手机APP对IP广播音箱/终端进行播放与语文教材同步的内容，包括：“课文朗读”、“字词听写”、“语文专题”、“必背篇章”、“示范诵读”、“中华吟诵”、“中外名著”等内容。 18.支持通过手机APP对IP广播音箱/终端进行播放与英语教材同步的内容，包括：“人教版课内”、“泸教版课内”、“北京版课内”、“英语故事”、“场景对话”、“英文歌曲”等内容。 19.支持通过手机APP对IP广播音箱/终端进行播放与音乐、综合教材同步的内容，包括：“人教音乐”、“校园音乐”、“入校音乐”、“作业背景声”、“音乐大师”、“古诗童韵”、“趣味数学”、“同步科学”、“安全百科”、“国学启蒙”、“科学故事”、“专注训练”、“名师作文”、“家长学校”等内容。 技术参数 1.显示屏尺寸：15.6英寸 2.屏幕颜色：TFT262144色真彩色 3.操控方式：1024 x 768分辨率液晶电容触摸屏 4.工作环境温度：5℃～40℃ 5.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 6.主板：芯片组 Family 7.标准接口：6 x 串口；1 x 并口；1 x VGA；6xUSB口 8.硬盘：128G SSD 固态硬盘 9.内存：DDR3 1600/1333MHz；标配4G，（因产品不断升级，容量会不断增加） 10.网卡：1个Realtek GbE，1000M 11.CPU：英特尔：Celeron(赛扬) 3955U @ 2.00GHz 双核 12.系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB 13.系统音频信号失真度：1KHz<0.5% 14.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV 15.系统音频信号标准输出电平：0dBV 16.输入电源：~220V 50Hz 17.软件操作平台：Windows server 2008 18.尺寸：484mm(W)x335.5mm(H)x306.5mm(D) 19.重量：14.28Kg | 台 | 1 |
| 2 | 智慧听学管控软件 | 安装于服务器，支持听学系统内容与公共广播系统对接，可实现通过手机APP进行随时随地对IP广播音箱/终端进行听学内容播控功能，可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 话筒 | 1.阻抗：≤200Ω 2.灵敏度：-32dB±3dB 3.FR频率响应:40～16500Hz 4.电源:DC9V 5.尺寸:150*400mm 6.重量:1.1Kg 7.不带钟声提示 | 套 | 1 |
| 4 | CD播放器 | 产品特点 1.标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板； 2.微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。 3.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 5.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 6.自动播放控制，全数码伺服； 7.可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片； 8.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 9.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 10.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 技术参数 1.电源：~220V / 50Hz 2.电源功耗：30W 3.尺寸：484×290×44mm 4.重量：3.24Kg | 台 | 1 |
| 5 | 调谐器 | 产品用途 1.机柜式需手动控制的AM/FM数字收音机； 2.为广播系统提供音源。 产品特点 1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 4.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 5.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 6.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 7.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 8.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 技术参数 1.电源：～220V / 50Hz 2.电源功耗：30W 3.尺寸：484×290×44mm 4.重量：3.24Kg | 台 | 1 |
| 6 | 前置放大器 | 产品用途 1.具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器； 2.适用于对普通音源进行前级放大。 产品特点 1. 标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 3. 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 4.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 5.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 6.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 7. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 8. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 9.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 技术参数 : 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 7.电源：～220V/50Hz 8.电源功耗：20W 9.尺寸：484×303×88mm 10.重量：4.54Kg | 台 | 1 |
| 7 | IP音频采集器 | 专为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号设计，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。 产品特点 1.全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。 5.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 6.支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。 7.支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 8.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数: 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：ADPCM PCM 7.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 8.谐波失真：≤0.3% 9.信噪比：>65dB 10.环境温度：5℃～40℃ 11.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 12.功耗：≤10W 13.输入电源：DC12V/1A 14.尺寸：93 x 66 x 43mm 15.重量：0.5Kg | 台 | 1 |
| 8 | 寻呼话筒 | 用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。 产品特点 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 6.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 7.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 8.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移。 9.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 10.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 11.内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 12.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。 13.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 14.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 15.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 16.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 17.可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.显示屏尺寸：7英寸 8.屏幕分辨率：800 x 480 像素 9.屏幕类型：65K色DGUS屏 10.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 11.键盘输入方式：触控 12.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 13.总偕波失真：≤1% 14.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 15.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 16.信噪比：>65dB 17.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 18.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 19.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 20.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 21.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 22.短路输入：干接点输入 23.短路输出：最大1A/30VDC干接点 24.工作温度：5℃～40℃ 25.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.整机功耗：≤6W 27.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 28.尺寸：200 x 160 x 60 mm 29.净重：1.2Kg | 台 | 1 |
| 9 | 消防采集器 | 设置于消防中心，用于采集消防报警短路信号。 产品特点 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.短路接口：工业标准压线接线端子 5.功耗：≤20W 6.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz 7.尺寸：484 x 209 x 44mm 8.重量：3Kg | 台 | 1 |
| 10 | IP网络音箱 | 产品用途 适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。 产品特点 1.专业一体化壁挂式音箱设计，整机结构非常坚固，箱体符合声音共振原理设计理念。十分美观大方； 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4.具备有1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制。 5.可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。 6.可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 7.内置2*20W（MAX）功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱。音质非常细腻，功率强劲,具有网络音量设置功能。 8.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构； 9.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便； 10.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 11.内置2级优先级功能设计： (1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。 (2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.辅助线路输入电平：350mV工业标准压线接线端子 8.频率响应：150Hz～16KHz(+1/-3dB) 9.输出功率：2×20W（MAX） 10.谐波失真：≤1% 11.信噪比：>65dB 12.整机功耗：≤50W 13.工作环境温度：5℃～40℃ 14.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 15.输入电源：～190-240V 50-60Hz（电源适配器）；DC12V 16.尺寸：137×125×250mm 17.重量：1.88Kg | 对 | 1 |
| 11 | 电源时序器 | 产品介绍 为广播系统其它设备提供电源供电，并可结合系统主机进行电源上、断电管理的设备。 产品特点 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2.16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)， 电源插口总容量达 6000W。 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开。 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 技术参数 1.电源：AC ~220V 50Hz 2.电源功耗：50W 3.尺寸：484×303×88mm 4.重量：5.78Kg | 台 | 1 |
| 12 | 机柜 | 规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇 材料：优质冷轧钢板 颜色：黑色 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 套 | 1 |
| 13 | IP网络音箱 | 1.专业一体化壁挂式音箱设计，整机结构非常坚固，箱体符合声音共振原理设计理念。十分美观大方。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2 x 20W数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱。音质非常细腻，功率强劲。具有网络音量设置。 5.内置高性能主备切换模块，断网断电主/备切换时间小于0.3秒，通网上电备/主切换时间小于0.3秒。 6.具备有1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能，支持缄默强度预置功能，支持背景伴奏预置功能。 7.可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 8.内置模拟音频信号备份模块，支持定压100V信号输入，当设备检测到网络故障或者设备断电时，自动切换输入定压信号。实现双线路冗余。 9.内置2.4G无线音频模块，传输频率：2.40MHz—2.53MHz，高保真、抗干扰性好，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。为行业内最高64K @16bit×2, 具有HDCD音质效果，音质最佳。声音延迟（＜0.5ms)。响应频率：80Hz—16KHz。 10.开机自动进入配对状态，配对成功后，有提示音，自动转入接收状态。 11.主机与麦克风自动配对连接距离≤3米，配对连接时间≤3秒。 12.实现加密传输，接收器支持自动扫频功能，轻松避开干扰。 13.2.4G麦克风音量支持音量调节功能。内置话筒混响功能。带激光笔和PPT翻页功能。 14.充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用TYPE-C插口，通用手机充电器。 15.内置MP3播放器功能，有8GTF存储卡。带录音功能。 16.对频距离（功率）可以自行设定。 17.有效使用距离10米以内（与使用环境有关）。 18.内置2级优先设置。 1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2）AUX优先网络背景音乐信号。 19.支持断网后本地AUX和2.4G无线信号输入实现本地扩音技术。 20.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 21.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 22.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 支持协议：TCP/IP，UDP 3. 音频格式：MP3 4. 采样率：8KHz～48KHz 5. 传输速率：100Mbps 6. 音频模式：16位CD音质 7. 输出频率：80Hz～16KHz +1/-3dB 8. 谐波失真：≤1% 9. 信噪比：＞65dB 10. AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）工业标准接线端子 11. 100V定压输入备份：有 12. 环境温度：5℃～40℃ 13. 环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 14. 功耗：≤50W 15. 输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz 16. 尺寸：180x190x280mm（L×D×H） 17. 重量：3.5Kg | 对 | 11 |
| 14 | IP网络终端功放 | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 产品特点 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术应用。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有500W的8分区独立控制定压100V功率输出选择。1~8区域输出端口，服务器PC软件配置好后，支持呼叫任意区域（或分区组）,支持呼叫全区。支持单个时段配置一个区域(或分区组)执行定时任务。报警任务,触发联动播放任意区域（或分区组）任务,实时文件播放任意区域（或分区组）任务,实时终端采播任意区域（或分区组）任务.区域输出端为100V端，可用于连接100V定压喇叭； 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 10.内置3级优先设置： EMC为最高优先。 网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。 MIC优先AUX和网络背景音乐信号。 AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 11.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于10W。 12.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 13.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 14.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.额定功率：500W 15.整机功耗：750W 16.待机功耗：＜10W 17.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 18.谐波失真：≤1% 19.信噪比：＞65dB 20.输出方式：100V定压输出 21.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 22.工作环境温度：5℃～40℃ 23.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 24.输入电源：~220V 50Hz 25.尺寸：484 x 359 x 132mm 26.重量：18Kg | 台 | 1 |
| 15 | 壁挂音箱 | 1．额定功率(100V)：5W/10W 2．灵敏度：89dB 3．阻抗：Com/1KΩ/2KΩ 4．频率响应：120Hz-20KHz 5．喇叭单元：4"×1 6．尺寸：244×152×141/122mm 7．重量：2.2Kg 8.材料：木质外壳 | 只 | 12 |
| 16 | 无线话筒 | 产品特点 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 10.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 技术参数 系统指标 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持） | 套 | 1 |
| 17 | 话筒天线 | 产品特点 1.宽频定向天线680-960MHZ。 2.适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 3.具有频带宽，驻波低，中等增益特点。 技术参数 1.频带范围：680~960MHz 2.增益：11dB 3.输入阻抗：50Ω 4.水平面波源宽度：60° 5.垂直面波源宽度：50° 6.前后比：＞18 7.驻波比：＜1.5 8.模化形式：垂直 9.最大功率：50W 10.接头型号：N座 11.尺寸(LxWxH)：442mm x 205mm x 60 mm 12.重量：1.0Kg | 套 | 1 |
| 21 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 根 | 3 |
| 22 | 广播线 | RVS 2*2.5 广播线 | 米 | 1500 |

1.7、多功能报告厅多媒体设备：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能厅显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 显示面积：2.24m*3.84m 1、★管芯采用SMD1515三合一封装。 2、室内 Q1.86全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等。 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率172点×86点； 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 5、★工作电压：在4.5VDC能正常工作 6、★工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7、像素失控率：<0.0001； 8、▲像素点间距：≤1.86mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130° 9、物理密度：≥288906点/㎡ 10、★刷新频率：≥3840Hz； 11、★校正后白平衡亮度：≥530cd/m2 12、★色度均匀性 ：≤0.0056，亮度均匀性 ：≥96% ； 13、★ 最大对比度≥5300：1 14、★色温：3000K-18000K具有可调整性 15、★灰度级数：大于或等于16bit 16、★平均无故障时间：≥10000小时 17、★平整度 ：≤0.06MM 18、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 19、最大功耗：≤580W /㎡，平均功耗≤178W/㎡ 以上参数本项标有★的技术参数需提供由国家权威机构CMA、CAL、CNAS认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查。 20、★生产厂商通过3C，CE,ROHS，FCC认证，（提供有效的证书复印件，加盖制造商公章） 21、为保证产品质量、供货渠道的合法性提供制造相应证明文件。(是质保函和授权书) 22、★因LED显示屏是电子产品，必须通过国家:GB/T9254-2008A级电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008A级辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；产品抗干扰等级为Class A级（提供国家级的质量监督检验中心检测报告复印件加盖制造商公章） 23、★ 为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家防火阻燃最高标准V-0级（（提供检测报告复印件并加盖制造商公章） 24、产品须经过国家GB/T2423.3-2016测试标准，在温度为85℃和湿度85%情况下，保证150H以上无故障运行。（提供国家级质量监督检验中心的检测报告复印件加盖制造商公章） 25、▲为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测。（提供国家级的质量监督检验中心检测报告复印件并加盖制造商公章） 26、为确保屏体在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，要求投标人所投LED显示屏须通过-40℃和80℃的环境运行测试。（提供国家级质量监督检验中心的检测报告复印件并加盖制造商公章） 27、★为了保证设备的安全性能以及人身安全,要求投标人所投LED显示屏在受到持续1min的AC1500V高压冲击下，屏体仍可正常通电工作。（提供国家级质量监督检验中心的检测报告报告复印件加盖制造商公章) 28、★为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏必须通过噪声实验，≤20dBA(符合NR-10及以上标准级别）。（提供具有国家级质量监督检验中心的检测报告复印件并加盖制造商公章） 29、★为了保证显示屏产品质量稳定和可靠性，LED显示屏必须在国家级检测中心，通过高低温循环实验，低温启动实验，高温负荷实验，恒定湿热实验 （4大类）。（提供国家级质量监督检验中心的检测报告复印件加盖制造商公章） 30、生产厂商具具有GJB9001C-2009国家军工管理体系证书。（提供相关证书复印件并加盖制造商公章） 31、★LED显示屏生产厂商必须入围中国品牌500强。（提供相关证书复印件并加盖制造商公章，提供网址现场认证）（我们的网址是http://yzwb.sjzdaily.com.cn/zs/zixun/2019/0604/23940.html） 32、▲为了显示屏的良好体验，更好的兼容性，LED显示屏单元板和电源，控制系统，视频处理器，动力柜必须是同一品牌。（提供相关产品的3C证书复印件，加盖制造商公章）（注意，如果这条导入，以下系统电源全部写强力巨彩品牌） 33、为了产品安全可靠，所投LED显示屏制造商获得国家机构联合认定为的：国家级认定企业技术中心。（提供相关政府批文复印件，加盖制造商公章）（作为加分项） 34、提供投标产品原厂出厂配置表、产品出厂技术规格标准或者带有技术参数的中文彩页资料。 35、★提供LED显示屏厂家5星级售后服务认证证书，（提供相关证书复印件并加盖制造商公章） 36、★LED显示屏厂家必须为行业内主流品牌厂家，并入围中国（行业）十大领军品牌。（提供相关证书复印件并加盖制造商公章） | ㎡ | 8.6 |
| 2 | 数据接收卡 | 产品概述： 专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；支持HDMI、DVI、SDI、CVBS等数字接口，多路信号间无缝切换；提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏。 功能特点： 1.输出模式支持260万像素自定义输出，最宽可达4096点，或最高可达2560 点。 2.支持视频源任意无缝切换，画面大小自由缩放。 3.支持多台设备任意拼接级联，同步技术， 无错位、撕裂。 4.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控之间任意级联。 5.支持亮度和色温调节。 6.支持低亮高灰。 7.支持HDCP1.4。 8.支持前面板快速设置。 技术参数： 输入接口 1.HDMI×1：EIA/CEA-861标准，支持1920*1200@60Hz，支持HDCP 2.DVI×1：VESA标准，支持1920*1200，60Hz，支持HDCP 3.SDI×1：支持1920x1080@60Hz 4.VGA×1：VESA标准，支持1920*1200@60Hz 5.CVBS×1：支持720×576(PAL)/720×480(NTSC) 6.AUDIO×1：1路音频输入，通过网线传输到多功能卡 输出接口 7.Port×4：RJ45，4路千兆网口输出，4个网口可上下左右任意拼接 控制接口 8.USB_OUT×1：USB输出，用于设备之间级联 9.USB_IN×1：USB输入，连接PC，用于调试参数 其他 10.工作电源：AC 100~240V 宽电压 11.工作温度：-25℃~80℃ 12.额定功耗：20W 13.尺寸（mm）：44×482.6×240（H×L×D） 14.重量：2.0kg | 张 | 54 |
| 3 | 视频处理器 | 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 台 | 1 |
| 4 | LED控制系统 | 功能特点： 1.具备有彩色液晶显示器，搭配数字按钮及调节旋钮，操作简单，支持导航式设置。 2.输出模式支持260万像素自定义输出。 3.拼接模式最大支持2560×1536@60Hz超高清拼接输出。 4.支持三画面任意布局，轻松完成舞台主屏、侧屏的集中控制。 5.支持画面大小自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加。 6.支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号。 7.支持同时进行多画面预览及输出监视，支持同时预览6路输入信号，并可以同时监视当前的输出画面。 8.支持4K超高清信号处理。 9.支持多组可编程全局图文叠加。 10.支持信号及模式无缝切换，提供十多种过度特效，包括淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕。 11.支持亮度抠像，支持指定亮度值以下的背景扣除，并融合到新的背景当中。 12.支持对每个画面的透明度进行单独调节，支持0~100%可调。 13.支持对画面的边缘进行羽化，可使叠加的画面能够更好地与背景画面融合。 14.支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出，支持同步技术，无错位、撕裂。 15.支持画面冻结任意画面。 16.支持一键输出黑屏信号，可用于演艺活动场景。 17.支持保存32组不同的设置参数保存为模式，并可快速调用。 18.支持脱机的计划任务，可设定定时操作，完成自动化管理。 技术参数： 输入信号 1.DVI-D×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3 2.HDMI×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3 3.VGA×2：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz ，向下兼容 4.CVBS×2：NTSC/PAL 自适应，支持3D梳状滤波器 5.扩展输入：2路DVI，支持DVI、SDI、HDMI 1.3/1.4、IP、CVBS等多种信号 输出信号 6.DVI-D×3：支持常见输出分辨率，如2048×1152@60Hz，1920×1080@60Hz；支持自定义输出分辨率，如3840×660@60Hz；支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本， EDID 版本 1.3；其中2路为变成输出，另1路为预览输出 7.控制方式：RS-232/RJ-45以太网 8.工作电源：100-240VAC， 47-63Hz，≤2A 9.工作环境：温度 0-40℃；湿度 0-95%（无结露） 10.设备尺寸（mm）：66×432×256（H×L×D） 11.重量：4.0Kg | 套 | 1 |
| 5 | 钢结构制作 | 功能特点： 1、额定功率：10KW，输出路数：3路 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：10KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：3路，单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-3210 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 15.宽高厚（mm）：400*500*200 16.重量：10Kg 17.工作温度（℃）：-30~70 | 方米 | 8.6 |
| 6 | 配电箱 | 室内钢结构设计,采用Q235B国标材料，最终以施工图纸为准 | 台 | 1 |
| 7 | 控制计算机 | I5/8G/256G/21.5寸/键鼠 | 套 | 1 |
| 8 | 辅材 | 强弱电材料动力电缆YJV- 0.6/1kV－4*10+1*6、电源线电箱输出到屏体RVV3*2.5mm²、六类网线等 | 项 | 1 |
| 多功能厅扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 技术参数 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：2200W 16.尺寸(L xWxH)：483x464x88 mm 17.重量：15.8Kg | 台 | 1 |
| 2 | 主音箱 | 1.与TS专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.采用1只10寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：510x325x300 mm 11.重量：15.2Kg | 只 | 2 |
| 3 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm 2.臂杆长度:440mm 3.箱体固定杆长度:165mm 4.重量：2.28Kg | 只 | 2 |
| 4 | 辅助音箱功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。10.输入座接地脚接地和悬浮控制。技术参数1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W2.连接座：XLR 、TRS接口3.电压增益 (@1KHz)：34.4dB4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％8.信噪比 (A计权)：≥90dB9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms10.分离度 (@1KHz)：≥80dB11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护12.指示灯：电源 、保护、失真13.冷却方式：风扇冷却14.供电：~ 220V； 50Hz15.最大功耗：1600W16.尺寸(L xWxH)：483x394x88 mm17.重量：12.6Kg | 台 | 2 |
| 5 | 辅助音箱 | 1.与TS专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.峰值功率：800W 5.灵敏度：96dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：8"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：440x243x243 mm 11.重量：9.6Kg | 只 | 3 |
| 6 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 重量：0.93Kg | 只 | 4 |
| 7 | 返听音箱功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 技术参数 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：2200W 16.尺寸(L xWxH)：483x464x88 mm 17.重量：15.8Kg | 台 | 1 |
| 8 | 调音台 | 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 3、提供2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 4、提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出。 5、提供1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 7、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 8、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 9、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 10、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 11.支持7段图示均衡推子调节。 技术参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9.幻想电源：+48V带开关 10.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 11.失真度：<0.003% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12.灵敏度：+21dB~-30dB 13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100KHz-8KHz；低频：+/-15dB @80KHz 15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz；低频：+/-15dB @80KHz 16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 17.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 18.额定功率：30W 19.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm 20.重量：6.7Kg | 台 | 1 |
| 9 | 音频处理器 | 是一款高性能、多种音频处理技术高集成的8路输入8路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术，为用户提供卓越的声音品质；内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能，还原高品质声音。主要应用于中大型场所，可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求。 功能特点: 1. 输入每通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2. 输出每通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3. 提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4. 全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。 5. 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 6. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 7. 配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 8. 配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 9. 支持断电自动保护记忆功能。 10. 支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 11. Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 12. 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 13. 支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 技术参数： 1. 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2. 输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3. 采样率：48K 4. 幻像供电：DC 48V 5. 频率响应：20Hz-20KHz 6. 总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7. 数/模动态范围(A-计权)：120dB 8. 模/数动态范围(A-计权)：120dB 9. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 10. 最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； 11. 通道隔离度：1kHz，100dB 12. 输入共模抑制：60Hz，80dB 13. 最大输出电平：+24dBu，平衡 14. 最大输入电平：+24dBu，平衡 15. 工作温度：0℃-40℃ 16. 工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17. 电源功耗：<40W 18. 尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm) | 台 | 1 |
| 10 | 无线话筒 | 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 10.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 技术参数 系统指标 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持） | 套 | 1 |
| 11 | 无线话筒 | 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 配套有1台接收主机和2个头戴式话筒。 技术参数 系统指标 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：电容式（头戴话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.06Kg（耳戴），不含电池重量 10.尺寸：长83mm×宽63mm×厚22mm（耳戴） | 套 | 1 |
| 14 | 电源H时序器 | 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | 台 | 2 |
| 15 | 有源音箱 | 1.支持1路话筒、1路立体声线路输入、1路立体声线路输出。 2.输出过载、过压、短路保护。 3.带默音功能，话筒优先于线路输入。 4.1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 5.内置HIFI高保真高档扬声器，内置电子分频器，高低音独立功放驱动。 6.带100V广播输入接口，优先于本地广播。 技术参数 1.额定输出功率：2×25W 2.输出阻抗：4-8Ω 3.输入灵敏度：AUX IN ：350Mv±20MV/10KΩ；MIC ：5MV±0.5MV 4.信噪比：≥70dB 5.频率响应：40Hz~20KHz(≤±3dB) 6.线路输出：1V 7.音量调节：1个MIC 音量，1个AUX音量 8.谐波失真：≤1% 9.工作温度：5℃～40℃ 10.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 11.电源功耗：≤60W 12.供电电压：~ 220V 50Hz 13.尺寸（W×H×D）mm：162×240×225 14.重量：7.5kg | 套 | 1 |
| 18 | 抑制器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平。 4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量。 5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 6.可切换工作模式为直通或反馈抑制。 7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。 8.单机可存储30组用户程序。 技术参数 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+20dBu 7.频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB) 8.信噪比：≥98dB@1KHz0dBu 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 10.通道分离度：>80dB(1KHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：独立24个每通道 14.最小带宽：1/27th Octave 15.最大带宽：1/14th Octave 16.频率分辨率：0.5Hz 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 18.FFT长度：2048 19.传声增益：6—10dB 20.系统增益：0dB 21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms 22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms；恢复时间：50ms~5000ms 23.噪声门：-120dB~-40dB.A26 24.显示：采用分辨率为144 x 32的LCD显示屏，提供4段LED显示输出电平 25.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换； 26.电源 AC 110V-220V，50Hz/60Hz 27.功耗：<20W 28.机箱适配器高度：1U 29.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm 30.净重：2.3kg 31.运输尺寸（LxDxH）：553 x 296 x 98 mm 32.毛重：4.3Kg | 台 | 1 |
| 19 | 蓝光DVD播放器 | 光盘放入方式：吸入式；兼容光盘类型：DVD/SCVD/VCD/CD/CD-R/-RW/DVD-R/-R DL/-RW；接收制式：NTSC,PAL；画面浏览：JPEG照片浏览器；MPEG4视频解码：无MPEG4视频解码功能；音场解码：杜比AC-3和DTS双解码；功耗：7W； | 台 | 1 |
| 20 | 效果器 | 15种立体声混响：TC大厅、大教堂、环境、房间，可选择板式或是弹簧，混响可调参数包括颜色、预延迟、衰减；15种传统效果：延迟、调制、压缩、去除嘶嘶声、模拟移相、颤音、动态延迟； 最多可做5秒延迟 ；256种多重效果+混响的效果参数；99个位置可存储用户自定义的效果参数；内部供电，不需要变压器； 所有效果参数都可在面板上调节；双发送/返回效果，也可用串行效果；24bit/44.1或48kHz的SPDIF输入/输出接口；tap速度； | 台 | 1 |
| 21 | 音频H连接线 | 5米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 2 |
| 22 | 音频H连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 条 | 2 |
| 23 | 音频H连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 2 |
| 24 | 音频H连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 14 |
| 25 | 音频H连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 2 |
| 26 | 辅材 | 音频线、电源插头、音箱线、音箱地插盒、HDMI线、DVI线、50欧姆同轴电缆线、六类网线、水晶头、电源线、管材 | 项 | 1 |
| 27 | 设备机柜 | 42U机柜，600mm*600mm*2000mm | 套 | 1 |

二、商务条款：

1、质保期与售后服务：

▲1.1所有产品质保期不少于3年，质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成的各种后果均由中标供应商承担。

1.2.在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

1.3质保期内，要求供应商7×8小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人服务要求电话后，2小时内派相关人员到达现场，并提供一系列的售后服务，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购人。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。

1.4供应商在投标文件中须说明质保期内提供的服务计划。

2、履约保证金：

按合同总金额的2%计收，合同履行完毕后视合同履约情况返还。

3、交货期：在接到采购人供货单的15天内完成供货，若采购人急需中标供应商提前供货，中标供应商应配合采购人，及时供货。

4、付款方式：

在疫情期间，根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3 号）要求,制定如以下付款方式:在合同生效以及具备实施条件后15日内支付，支付合同款的 30%作为预付款；安装调试完成且验收合格后支付至合同总价的 100%。

税费：本服务执行中相关的一切税费均由中标供应商负担。

注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 培训：

5.1中标供应商应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。

5.2旨在提供更好的其他方式培训。

四、其他要求

1、送货：

1.1送货地点：采购人指定地点。

1.2质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

1.3送货过程中发生的费用由中标供应商负责。

1.4供应商应在投标文件中提出其送货调试过程中使用单位需配合的内容。

1.5设备正常使用所需的网线、网线头、电源线、电源插座等材料及安装调试费、税金已包含在中标价格中，如有不足，由中标供应商予以补足，不再另行结算。

1.6所有设备原包装到用户，包括装修材料等由采购人认可并清点后才可拆封。否则由此带来的损失将由中标供应商自行承担，中标供应商供货时须提供原厂商证明。

2、数量调整：

采购人保留在签约时调整采购数量和服务的权力，供应商应对投标文件中的货物和服务明细报价，追加金额不得超过中标价的10%，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

3、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

3.1提供完整成套的产品；

3.2产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、检验、通过验收；

3.3在采购人的配合下通过验收；并提供出厂产品合格证、产品检验证明；直至通过验收。

3.4质保期内的更换及维护；

3.5售后服务的措施及承诺；

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

# 第四章 合同主要条款

浙江省政府采购合同范本

（以最终合同为准）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

甲乙双方根据杭州博成工程咨询有限公司关于龙游县志棠小学改建项目信息化设备采购公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1货物名称：

1.2型号规格：

1.3技术参数：

1.4数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥__________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、知识担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

按合同总金额的2%计收，合同履行完毕后视合同履约情况返还，金额为（大写）：         元（￥        元）人民币。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应，甲方有绝对权力阻止分包。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

8.1质保期       年。（自供货完毕，且经甲方组织验收合格之日起算）

九、交货期、交货地点

9.1交货期：在接到甲方供货单的15天内完成供货，若甲方急需乙方提前供货，乙方应配合甲方，及时供货。

9.2交货地点：甲方指定地点。

十、款项支付

在疫情期间，根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3 号）要求,制定如以下付款方式:

在合同生效以及具备实施条件后15日内支付，支付合同款的 30%作为预付款；安装调试完成且验收合格后支付至合同总价的 100%。

税费：本服务执行中相关的一切税费均由乙方负担。

注：若乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

十一、售后服务及承诺

11.1乙方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料。

11.2在质保期内，所发生的一切费用均由乙方承担；质保期满后只收取成本费。

11.3乙方在收到甲方通知后必须    小时之内及时进行现场响应。

11.4正如合同条款所规定，乙方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1）甲方从乙方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

2）在备件停产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备件；

3）在备件停产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供相关资料。

十二、技术质量保证

12.1乙方应保证提供的货物是最近生产的合格正品，并完全符合规定的质量、规格和指标的要求。乙方应保证货物经过正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

12.2合同货物提交前，乙方应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务保养手册等提交给甲方。

12.3质保期以供货完毕，且经甲方组织验收合格之日起算。

12.4乙方对提供的货物执行一定的保质期限，乙方应对保质期内由于货物的缺陷（非人为因素）而引发的任何不足负责，费用由乙方承担。

12.5甲方应尽快以书面形式通知乙方由于货物缺陷而发生的索赔。

12.6乙方在收到通知后3天内应免费更换有缺陷的材料。

12.7如果乙方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方负责。

十三、检验和测试

13.1乙方在交货时必须提供该批次产品质量检测报告(GB18401-2010)，如检测结果达不到国家标准，无条件退货。同时承担因产品质量而引发的一切责任。

13.2甲方或其代表应有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明甲方要求进行的检验和测试。甲方应及时以书面形式把检验或甲方测试代表的身份通知乙方。

13.3检验和测试应在货物的最终目的地进行。

13.4如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求。

13.5在交货前，乙方应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给甲方的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

十四、验收

14.1中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取甲方同意后，按双方商定的标准执行。

14.2.验收、安装及培训。

14.3.验收费用由乙方承担。

十五、货物包装、发运及运输

15.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

15.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

15.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

15.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

15.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

16.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

16.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

17.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十九、合同生效及其他

19.1合同经甲乙双方及采购代理机构法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

19.2合同执行中涉及采购资金和招标内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签定书面补充协议报采购代理机构备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

19.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

19.4本合同正本一式陆份，甲乙双方各执两份，杭州博成工程咨询有限公司（采购代理机构）及龙游县政府采购采监科各执一份备案。

甲方：                         乙方：

地址：                         地址：

法定代表人：                   法定代表人：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

开户银行：                     开户银行：                  签订地点：

账号：                         账号：                      签订时间：

邮编：                         邮编：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

# 第五章 评标办法及开评分标准

## 一、总 则

1.为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等有关规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

2.评标工作由采购组织机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责。

3.评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

4.本项目评标采用不公开方式进行，评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

5.本项目评标采用不公开方式进行。

6.本项目评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信部分占70分。。

## 二、组建评标委员会

1.采购人将根据相关规定和采购项目的特点由采购人和技术、经济等方面专家组成评标委员会，评标委员会成员人数5人。

2.除依法组建的评标委员会成员以外，其他任何人不得参加或者替代评审。

## 三、评标原则

1.公正、客观、审慎的原则。

2.严格保密原则。评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。采购人或采购组织机构对评审结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3.独立评审原则。任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。

4.严格遵守评标方法。根据采购文件规定的评审程序、评审方法进行评审，不带任何倾向性和启发性。

## 四、评标委员会履行下列职责

1.熟悉和理解招标文件；

2.审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

3.根据需要要求采购人对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

4.推荐中标候选人，或者受采购人委托确定中标人；

5.起草评标报告并进行签署；

6.向采购人、监督部门报告非法干预评标工作的行为；

7.法律、法规和规章规定的其他职责。

## 五、评标工作纪律

评标委员会成员要严格遵守评标纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评标职责， 客观、公正、审慎参与评标工作；

1.严格遵守评标时间，因突发情况确实不能按时参加评标的，应事先告知招标组织机构；

2.服从招标组织机构的现场管理，主动出示身份证明，进入评标区域后应主动寄存移动通讯工具；

3.与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》；

4.保持评标现场安静，不在评标现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评标现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督；

5.自觉遵守职业道德，尊重采购人代表和投标人代表，配合招标组织机构回答投标人代表提出的有关异议；

6.不得将评标过程、结果和投标人的商业秘密透露给任何单位和个人。未公告评标结果前不准泄露评标结果，不准将评标资料带出会场；

7.评标过程中，涉及到相关法律法规不清楚之处的，由采购监管部门或请示权威部门作出法定解释，涉及到招标文件的由采购人和采购代理机构负责解释。

## 六、评标程序

1、推选评标委员会组长，优先资深专家担任组长，采购人代表不得担任组长。

2、评标委员会正式评审前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中投标人资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法以及可能涉及签订采购合同的内容等。

3、评标程序：资格性审查—商务技术符合性审查—报价文件符合性审查—编写评审报告。

4、资格性审查：

4.1评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定对投标人资格进行审查。审查内容包括：

（1）是否属于禁止参加投标的投标人；

（2）是否按照规定要求提供资格性证明材料；

（3）法律法规规定的其他资格条件。

4.2经资格审查不符合招标文件要求的投标文件，即终止其参与投标资格。不符合的理由由投标人在系统上及开标现场确认，投标人拒绝确认的不影响评标委员会作出的不合格裁定。

5、符合性审查

5.1评标委员会根据本招标文件的规定，对资格符合投标人的投标文件进行审查，以认定其是否满足本招标文件的实质性要求。符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定，评标委员会不得臆测符合性审查事项。经符合性审查未实质性响应招标文件要求，以投标无效处理。

未实质性响应的理由由投标人在系统上及开标现场确认。投标人拒绝确认的不影响评标委员会作出的不合格裁定。评标委员会不再进行后续评审。

5.2如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

6、投标文件评审

评标委员会应当按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准，对有效的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。详见本章第十条。

## 七、澄清、说明或修正

1.在评审过程中，投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求相关投标人作出必要的澄清、说明或修正。但不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响公平竞争和投标文件的效力。澄清、说明或修正内容是投标文件的组成部分。

2.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的， 以开标一览表（报价表）为准；

2.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

2.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准。但单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

2.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.5.对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6出现本条第 2.3 项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过最高限价的，其投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

3、澄清说明答复函须由投标人法定代表人或授权代理人签字和盖章。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

4、请投标人在评审期间保持电话畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利，视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议。责任由投标人自负。

## 八、推荐中标候选人

1.按照投标人得分由高到低顺序排列推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照上述条款确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 九、评审报告

评标委员会编写评标报告，并提出得分由高到低排序名单及理由，评标报告由评标委员会成员签字。

## 十、评标细则及标准

评标委员会成员根据本办法，对有效的投标文件进行商务、技术等方面评估，综合比较与评价，由各成员独立评分，打分时保留小数 1 位，每人一份评分表，并签名。在汇总得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该份评分表无效。

加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。投标人商务技术部分最终得分为各成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数二位（第三位四舍五入）。评分标准

- 1.商务部分(30分)

采用低价优先法计算，以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（四舍五入，保留两位小数）。

报价高于最高限价的为无效投标文件，本项目最高限价57.4万元整。

注：①若供应商按照工信部颁布的”中小企业划型标准”属小型/微型企业，或残疾人福利性单位提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，或监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，其报价扣减6%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。

②若本项目所有供应商均属小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，按原报价进行评审。

2.资信部分(70分)

| 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标资质 | - 投标人具有GB/T28001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证证书，每一项证书得1分，本项最高得分3分。 - 投标人具有电子与智能化工程专业承包资质一级的得2分，二级的得1分，三级的得0.5分。 - 具有CMMI软件能力成熟度证书5级得2分，4级得1分，3级得0.5分，没有不得分； - 浙江省安全技术防范行业资信一级证书的得1分，二级的得0.5分，没有不得分。 5、具有ITSS信息技术服务标准证书得2分，没有不得分。 6、具有音视频集成工程企业资质一级的得2分，二级的得1分，三级的得0.5。 | 0-12分 |
| 项目实施能力 | 1.投标人拟派该项目经理同时具有机电工程专业壹级注册建造师、且有高级工程师职称和系统集成高级项目经理证书得3分；只具有其中1项得1分，只具有2项证书的得2分，其他不得分；需提供证书复印件和投标人为其缴纳的社保证明材料，缺一不得分。 2.投标人拟派项目团队人员具有4个（含）以上PMP认证工程师证书人员得2分； | 0-5分 |
| 同类业绩 | 根据投标人2017年以来承接过的同类政府采购项目业绩，每提供一份合同得2分，最多得6分。（以合同签订时间为准，合同及中标通知书圴提供，不提供不得分，原件备查） | 0-6分 |
| 安装调试验收方案 | 根据投标人提供的安装、调试、验收方案比较后打分。优得4-6分，良得2-3分，一般得1-2分，未提供不得分。 | 0-6分 |
| 技术参数 | 基本性能满足或高于要求得满分；打“▲”号的为必须满足的关键性参数，不满足作无效标处理；带“★”为重要部分，不满足的每项扣2分,扣完为止。 | 0-25分 |
| 对本项目系统总体要求的理解 | 方案的合理性、技术的先进性、稳定性、安全性、对用户需求的理解程度，功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、外观、体积等方面进行比较和选择的理由）及过程，提供的系统图、拓扑图、施工图等图纸的合理性及完整程度等综合打分。优得4-6分，良得2-4分，一般得1-2分。 | 0-6分 |
| 售后服务 | 1.质保期内的售后服务承诺：根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）综合打分。（0-3分） 2.质保期外的售后服务承诺：后续技术支持和维护能力，对服务承诺的保障措施，提供免费上门维护、升级服务，对故障响应，解决问题所采取的措施等。（0-2分） 3.售后服务(快速响应)（3分）。本地公司或外地公司在衢州市范围内设有分公司得3分（需提供分公司营业执照复印件并加盖公章）；外地公司与本地公司就本项目签订服务合作协议的，根据提交的本地公司材料评分，最多得1分。 4.运维车辆（0-2分）：投标人或投标人维护机构具有皮卡类运维服务车辆的，每辆得1分，最多得2分。（投标文件中需提供车辆的行驶证复印件并加盖公章，行驶证名称与投标人或投标人维护机构单位名称相一致，否则不得分） | 0-10分 |

注：由于疫情原因，本项目为电子标，投标人的法定代表人（或其委托代理人）无需出席开标现场会议，评审过程中的涉及到的原件部分，由各供应商随纸质备份文件邮寄至杭州博成工程咨询有限公司。

## 五、开评标程序

（一）开标准备

1、采购组织机构原则上采用电子评标,按照响应文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件,所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加的,视同认可招标结果,事后不得对采购相关人员、招标过程和招标结果提出异议,同时供应商因未在线参加招标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2、若供应商在规定时间内无法解密或解密失败,采购代理机构将开启供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份响应文件,上传至政采云平台项目采购模块,以完成开标,电子招标响应文件自动失效。

(二)电子招投标开标及评审程序

1、招标会由采购代理机构主持,招标响应截止时间后,供应商登录政采云平台,用“项目采

购升标评标”功能对电子响应文件进行在线解密,备供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2、投标文件解密结束,开启响应文件,招标小组对资格和商务技术响应文件进行评审;

3、在系统上公开资信技术和商务技术评审结果;

4、在系统上录入最终报价情况；

5、评标委员会对报价情况进行评审；

6、在系统上公布评审结果。

特别说明:政采云如对电子化开标及评审程序有调整的,按调整后的程序操作

7、开标会结束。

# 第六章 投标文件格式

（统一格式部分）

封面格式

附件1：投标函

附件2：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书扫描件

附件3：法人授权委托书原件扫描件

附件4：供应商基本情况

附件5：2017年1月1日以来承担过的同类项目成功案例

附件6：项目实施人员一览表

附件7：相关服务承诺

附件8：投标函

附件9：投标报价表

小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函（如有）

附件10：技术（或商务）条款偏离表

说明：具体的投标文件内容组成详见第二章投标人须知

正本/或副本

资格文件/资信商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

投标人地址：

2020年  月  日

附件1

投标函

致：  （招标人名称）

(投标人全称)授权   (全权代表姓名)   (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的   项目(招标编号：    ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期

满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应

商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交招标文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

(1)商务报价文件；

(2)资信技术文件；

(3)投标须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购单位、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购单位、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(4)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人：                                    （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：                 电话：           传真：

日期：     年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件

被拒绝。

附件2

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

致：                                   项目编号：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购单位在本项目                （项目名称）项目编号：       ） 采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。时间为开标之日起往前推三年。

供应商：                               （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件3

法定代表人授权委托书

致：                     ：

（企业名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址             。

（法人）特授权                       代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职务：                      职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

后附法定代表人和授权代理人的双面身份证复印件，若是法定代表人参加投标的及签署投标文件的则不需提供该授权书

附件4

供应商基本情况表

| 投 标 人 概 况 | 公司名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  |  | 净资产 |  |
|  | 工商登记号 |  |  | 税务登记号 |  |
|  | 是否依法纳税 |  |  | 是否参加社保 |  |
|  | 近三年业绩、 信誉 |  | 合同总额： 万元，合同履行情况： |  |  |
|  | 单位优势及特点： |  |  |  |  |
| 法定代表人签字 |  | （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |

附：后须附单位简介、营业执照副本、企业资质证书、信用等级证书复印件（如有）；获得奖项证书或文件复印件。

供应商：                               （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件5

投标人2017年1月1日以来同类成功案例的业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提供中标通知书复印件或合同复印件（加盖单位公章）。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件6

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 主要职责范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目实施人员一览表

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件7

相关服务承诺

1、中标后，投标人承诺提供24小时技术支持，且在服务期内根据业主的要求   小时内到达项目现场。

2、我方承诺在收到中标通知后7日历天内开始实施龙游县志棠小学改建项目信息化设备采购。

3、其他相关承诺。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：：

附件8

投标函

致：  （招标人名称）

1、根据你方  （项目名称）  采购招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、招标需求及其他有关的文件后，投标总价大写：            元，作为一口价包干使用，按招标文件及合同的要求承接龙游县志棠小学改建项目信息化设备采购任务。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标书附录是我方投标书的组成部分。

4、服务期限：根据合同要求。

5、如果我方中标，我方将派出以          为负责人的项目组进行项目实施。

7、我方同意所提交的投标文件在招标文件的前附表中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标保证金将全部不予退还，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                    （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：                 电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：     年   月  日

附件9                     开标一览表（报价表）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标有效期 |  |  |
| 交货期 |  |  |
| 投标总价 （人民币） | 小写 | 元 |
|  | 大写 | 元 |
| 是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形 |  |  |
| 投标总报价扣除6%后的金额人民币小写（元） |  |  |
| 备注：如果供应商不符合小微企业价格扣除政策的情形，“投标总报价扣除6%后的金额”无需填写，最终由评标委员会认定是否符合小微企业价格扣除政策的情形 |  |  |

1、报价填写必须为印刷体打印，手写为无效报价、不清楚或模糊等原因而导致评委小组无法确认，其报价无效。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日  期：     年    月    日

投标费用明细表（货物类）

招标编号：                     标项：              投标人名称：                             单位：元

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 规格参数 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

注: 1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“开标一览表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                               日期：    年   月   日

中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                日  期：

注：1、所投产品中有中、大型企业提供的不适用于本函。

2、本声明函只适用于投标人。

产品适用小微企业政策情况表

（大、中型企业不用填写）

| 小微企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）第一种情形：投标人为小、微企业且提供本企业制造的产品。 （ ）第二种情形：投标人为小、微企业且全部响应产品均由其它小、微企业制造的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商名称 | 制造商 企业类型 （小型或微型） | 金额 |
|  | 合计 |  |  |  |

填报要求：

1.投标人若属于第一种情形的，则须提供本企业“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）”页面查询结果打印件附后。

2.投标人若属于第二种情形的，则须提供本企业和全部产品制造商的“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）”页面查询结果打印件附后。

3.本表的产品名称、规格型号和制作商、金额必须和《报价明细表》一致,且所有产品制造商均为小微企业（所投产品中若有部分为中、大型企业提供的设备，则不适用于本表）。

4.本表内容不填写完整或不提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录

（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）”页面查询结果打印件的，将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：               ）（项目编号：             ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

供应商为监狱企业的提供此函。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件10                     技术（或商务）条款偏离表

| 序号 |  | 招标文件 规范要求 | 招标文件 对应规范 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：1.没有填写此表视为完全响应招标文件要求；

2、如有偏离请如实填写，偏离情况可按实际响应情况填写正偏离、负偏离或无偏离。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日