政府采购

公开采购文件

（电子招投标）

| 项目名称： | 宁波广电新大楼XR演播室系统项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | CBNB-20233233G |
| 采购人： | 宁波广播电视集团 |

宁波中基国际招标有限公司

二〇二三年八月

目  录

第一部分 采购公告	1

第二部分 投标人须知	5

第三部分 采购需求	19

第四部分 评标办法	47

第五部分 拟签订的合同文本	53

第六部分 应提交的有关格式范例	62

- 第一部分 采购公告

项目概况：

宁波广电新大楼XR演播室系统项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2023年09月13日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20233233G

项目名称：宁波广电新大楼XR演播室系统项目

预算金额（元）：12000000

最高限价（元）：12000000

采购需求：

标项1

标项名称：XR演播室系统

数量：1

预算金额（元）：12000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：项目主要包括演播室XR-LED大屏幕、虚拟渲染和播控系统、视音频导控等系统构成；具体以采购文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：自用。

合同履约期限：标项 1，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、时间：2023年08月22日至2023年08月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

3、方式：供应商注册后直接登录“政府采购云平台”（www.zcygov.cn）下载电子采购文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取采购文件的，其投标无效。

4、售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2023年09月13日14：00（北京时间，下同）。

2、投标地点（网址）：电子加密投标文件通过政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线上传提交。

3、开标时间：09月13日14：00。

4、开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）【中基会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼）】。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第二部分总则。（2）2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。2.2因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为“重大税收违法失信主体”，但政采云系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。（3）电子招投标的说明：3.1电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；3.2投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；3.3采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；3.4投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；3.5采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；3.6对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；3.7不提供采购文件纸质版；3.8投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件第二部分第15点—“备份投标文件”；3.9投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；3.10具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（4）采购文件公告期限与采购公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波广播电视集团

地    址：浙江省宁波市开明街4号

传    真：/

项目联系人：陈老师

项目联系方式：0574-56111001

质疑联系人：邱老师

质疑联系方式：0574-56110036

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：/

项目联系人（询问）：梁慧强、张工、叶工、胡栋、林申杰、高书焓、徐军

项目联系方式（询问）：0574-87425139

质疑联系人：夏巍

质疑联系方式：0574-87425385

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： XR系统 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：详见“第六部分 应提交的有关格式范例 附件7”，本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ¨本项目不允许采购进口产品。 ■可以进口产品，详见第三部分采购需求中设备清单及相关参数。 |
| 4 | 分包 | ¨A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 ■B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ■A不组织。 ¨B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | ■A不要求提供。 ¨B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ■A不组织。 ¨B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评标现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、商务技术、报价文件 | （1）资格文件：见采购文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）商务技术文件：根据采购文件“第四部分 评标标准”提供。 |
|  |  | （3）报价文件：见采购文件第二部分11.3。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 本项目投标应以人民币报价，应包括但不限于本项目的设备制造（如为进口产品应包含进口所需所有费用）、供货、设计、安装、装修、调试、检验、运行、培训、税费、利润、质保服务等全部费用。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的; ③报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; ④投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点： / ；备份投标文件签收人员联系电话： / 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理服务费 | 1、中标服务费：采购代理机构按下表中标准的75%，以中标通知书确定的中标总价为基准，按差额定率累进法计算后向中标人收取采购代理服务费。 金额（万元）; 费率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. 5000-10000; 0.25%. 1亿～5亿; 0.05%. 2、中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 3、中标服务费账号： 关于本次采购的服务费汇入以下账户： 开户银行： 宁波银行科技支行 帐 号： 31010122000005488 户 名： 宁波中基国际招标有限公司 注：中标人在结果公示后5个工作日内向本采购代理机构领取中标（成交）通知书（通知书及发票根据中标人需求可采用邮寄或到采购代理机构现场领取；请将专票及邮寄信息在服务费汇款当天联系前台李小姐0574-88090098）。 |

一、总则

1、适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1“采购人、招标人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人、供应商”系指是指响应采购、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“★” 系指实质性要求条款，“■” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3、采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

★3.6如采购货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则应具备相应有效的证书。

4、询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕2号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5投诉材料可寄送至：宁波市海曙区中山西路19号，收件人：李老师，电话：0574-89388042投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、采购文件的构成、澄清、修改

5、采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件：

5.1.1采购公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6、采购文件的澄清、修改

6.1已获取采购文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

三、投标

7、采购文件的获取

详见采购公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

8、开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9、投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10、投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11、投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1营业执照（事业单位法人证书）；

11.2.2投标函；

11.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.4分包意向协议（如有)；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7投标标的清单（如有）；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标分项报价表；

11.3.3中小企业声明函（适用于落实政府采购政策需满足的资格要求无要求项目)。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12、投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13、投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14、投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并及时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15、备份投标文件（文件后缀为：bfbs）

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在采购公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达采购文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄漏、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16、投标文件的无效处理

有采购文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17、投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18、开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令；供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能按照平台提示和招标文件的规定30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录。

18.3投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21、评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分评标办法。

21.1本次招标依法组建评标委员会；评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员人数的三分之一。

21.2评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

21.3评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1）本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2）任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3）曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4）是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5）评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

六、定 标

22、确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。注：按评审后得分由高到低顺序确定1名中标人。

23、中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24、合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25、合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据采购文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26、履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27、预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务-【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品-填写供应商信息-选择中标项目-确认信息-等待保险/保函受理-确认保单-支付保费-成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28、电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29、出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30、验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分  采购需求

一、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★1、工期 | 合同签订生效后3个月内完成系统细化、软硬件现场安装调试及用户培训，使系统能正常运行。 |
| ★2、付款方式 | 1）在合同生效以及具备实施条件（并收到中标人提交的等额预付款保险单或保函）后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款； 2）项目初验合格后且收到发票后7个工作日内向中标人支付至合同总价的70%（含预付款）； 3）采购人最终验收、出具终验合格单且收到发票后7个工作日内向中标人支付至合同总价的100%。 |
| ★3、履约保证金 | 1）履约保证金金额：合同金额的1%；合同签订后15日内缴入采购人指定账户。 2）履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等采购人认可的非现金形式。 3）履约保证金的退还：项目最终验收通过后无息退还（但如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| ★4、质保期 | 自采购人终验合格之日起三年。 |
| 5、售后服务 | 1）售后服务的响应时间要求：详见本章。 2）投标人提供售后服务方案，评委将根据售后服务承诺进行评议。 |
| ★6、产品及服务质量保证 | 1）供应商保证所供的商品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自货物验收合格之日起计。 2）在所供商品交付时，供应商必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 |
| 7、备品备件及材料等要求 | 1）免费提供质保期内备品备件（列入投标总价）；供应商须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足采购人的需要。 2）列出质保期外备品备件清单及价格（不列入投标总价）。 |
| 8、培训 | 供应商应对采购人的维修、使用人员提供免费的培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。 |
| 9、项目实施人员 | 要求具备相应能力和经验人员参与本项目实施。 |
| ★10、其他说明 | 1）本招标所提的要求仅为主要要求，不应作为完整的、详细的要求； 2）供应商应对投标材料的一切专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害；一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼及其费用均与采购人无关。 |
| ★11、对采购内容进行变更的处理 | 1）合同期内，清单内免费外的备品备件采购按中标单价按实结算货款。 2）合同期内，清单外采购由采购人同意方可实施，具体内容以业务联系单为准，货款以采购人指定的第三方审计机构出具的审计结果为准。 |
| ★12、合同终止 | 1）未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； 2）未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的； 3）未能履行合同规定的其他义务。 |

二、项目概况

为顺应国家十四五规划里的“数字经济规划”，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。十四五规划的数字经济重点产业的第七项提到的“虚拟现实和增强现实”，需要推动三维图形生成、动态环境建模、实时动作捕捉、快速渲染处理等技术创新，发展虚拟现实整机、感知交互、内容采集制作等设备和开发工具软件、行业解决方案。

游戏业内虚拟引擎的技术经过长期发展后，已经达到能同时处理好单个场景内150亿个三角形的复杂光影运算的水平，实时渲染出来的图像已经比拟实景; 结合LED 显示屏技术已经发展到 8K 水平，能提供超高刷新频率，满足宽色域动态要求的显屏技术，并能成熟地应用到拍摄领域;在这几个因素的作用下，催生了融合了AR，VR 和 MR 技术的XR虚拟扩展拍摄技术的迅速普及和发展，并在影视制作领域上，大幅度提高了拍摄效率的同时，使得成本不断得以优化，并能实现了许多传统拍摄手法无法实现的虚幻效果。结合世界领先XR虚拟现实扩展拍摄解决方案和实时渲染阵列技术，使XR虚拟扩展拍摄技术发挥出独有优势与其独有的特征。

为满足集团虚拟制作类节目的录制任务，同时承接社会上大型XR节目的制作创新创优的需求，拟进行XR演播室建设，建设具备世界先进水平的XR虚拟现实扩展摄影棚用于拍摄和制作工作。在XR LED背景墙、视频进行全新设计和设备更新。能实现XR虚拟现实扩展拍摄功能，在信息的采集汇入、虚拟制作、多平台传输发布等所有节目生产环节都实现数字媒体化。

三、总体设计需求

- 系统概述

拟进行建设的项目位于高新区宁波广电融媒体科技创新大厦，位置于工艺楼的一层。

XR演播室建成后面积400㎡左右。可以实现XR虚拟现实扩展拍摄功能，在信息的采集汇入、虚拟制作、多平台传输发布等所有节目生产环节都实现数字媒体化。同时又能够满足虚拟制作和扩展现实的节目类型的综合应用。该项目主要包括演播室XR-LED大屏幕、虚拟渲染和播控系统、视音频导控等系统构成。

- 系统设计原则

- 先进性原则——采用的结构应该是先进的、开放的体系结构，强调使用当中的科学性。

- 实用性原则——能够最大限度地满足实际工作的要求，把满足用户的业务流程作为第一要素考虑。

- 经济性原则——在保证系统先进、可靠和高性价比的前提下，通过优化设计达到最经济性的目标。

- 系统设计依据及适用标准

本项目所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。如（不仅限于以下）：

GY/T 155—2000 《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》

GY/T 157—2000 《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》

GB/T 14857-93 《演播室数字电视编码参数规范》

GB/T 17953-2012 《标准清晰度电视4:2:2数字分量视频信号接口》（等效于SMPTE 259M）

GY/T 160—2000 《数字分量演播室接口中的附属数据信号格式》

GY/T 164—2000 《演播室串行数字光纤传输系统》

GY/T 165－2000 《电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法》

GY/T134-1998 《数字电视图像质量主观评价方法》

SJ/T 11141-2017《LED显示屏通用规范》

SJ/T 11281-2017《LED显示屏测试方法》

GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》

《蓝皮书K11建议“过电压和过电流防护的原则”》CCITT

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

《通信电路和通信设备的防雷手册》CCITT

GB/T 9813-2017《计算机通用规范》

GB4943《信息技术设备安全》

GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》

GB/T 41809-2022《超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值》

GB/T 41808-2022《高动态范围电视节目制作和交换图像参数值》

符合最新版中国电磁兼容性（CMC）标准要求

其他中华人民共和国国家广播电影电视总局关于超高清及高清数字电视设备系统的技术标准；

其他中华人民共和国国家广播电影电视总局关于省级电视台建设的标准；

其他中华人民共和国关于电器设备使用的有关电气标准；

本项目为交钥匙工程，在本技术需求文件所提供的图纸资料和系统技术要求中未明确说明，但是整个系统安装和运行时不可缺少或必需的一切设备和工作，投标人必须提供。投标人所提供的构成一套完整的系统图纸，在实际使用时有任何遗漏（包括招标文件中未列出，而系统必须需要的软件和硬件），而系统集成需要时，中标人必须免费提供，项目单位将不再支付任何费用。系统中所有相关软件（包括系统软件及必要的第三方软件）须具有正式版权。因中标人提供的软件而引起的任何版权纠纷和法律责任，由中标人承担。

四、技术需求（包含但不限于以下要求）

- 摄像机系统

- 4K摄像机3台， 支持2160/50P信号格式

- 摄像机配套设备、附件

- 镜头

- 便携式4K广角镜头1套

- 便携式4K标准镜头2套

- 承托系统

- 摄像机6米摇臂1套

- 切换台

- 输入≥24路4K、≥2级M/E 4K切换台，配置2级M/E全功能切换面板1套，直切键≥16键；

- 所有信号源都接入切换台，切换台具备MV输出，可实现4、10、16等画面输出，PGM输出过加嵌用于信号采集录制，AUX输出给XR系统渲染服务器。（详见视频系统框图）

- 矩阵1套：支持32X32路输入输出，矩阵控制卡和电源均为主备,含双控制卡和主备电源。输入信号支持SD，HD和3G信号。

- 周边设备

- 系统的周边设备包括2X1导换器、加嵌卡，高清视分、用于同步信号分配的模拟视分卡等设备均符合相应的信号质量要求及相应国家高清标准，数量根据系统设计确认；

- 配备同步设备2台：该同步设备可以锁定总控的PTP（和BB）基准信号同步输出所有的PTP和BB信号提供给制作系统使用。标准配置双电源。

- 信号自动倒换器1台：支持3路模拟BB、高清三电平同步、AES/DARS、字时钟的自动和手动切换；提供双电源供电。

- 配备光交换机1台：操作系统使用Cumulus linux。高性能ToR交换机，采用1U架顶设计。能够配置冗余AC电源模块和冗余风扇，支持热插拔。不少于8个端口，支持100G光端口。

- 监看监听设备

- 控制室配备8台55寸及以上的4K显示器

- 配备2台广播级多画面处理器

- 配备2台17寸高清液晶监视器

- 配备1台23寸及以上HD监视器

- 演播室配备1台85寸及以上的4K显示器用于返看，并配备可移动支架

- 配备3套12G转HDMI转换器

- 源名服务器

- 配置1套UMD源名服务器，用于系统中信号提示，可实现源名跟随及红、绿TALLY的提示。

- 时钟系统

- 各个工作区都有相应时钟显示，时钟应当具备标准时间、倒计时显示功能；应当有标准时间及倒计时显示。配备时钟时间码发生器，供画分及记录设备使用。

- 时钟应美观实用，应与各区域的设备布局相适应，标准时间与倒计时时间的显示应有区分。

- XR系统

- 按需配备媒体服务器：

- 支持视频输出接口转换，转换要求为DVI/SDI/HDMI/DP1.2，转换视频输出类型时，视频信号无延时，选件支持SMPTE 2110 无压缩IP视频输出。

- 支持原生Unreal 5，原生Unreal 4，Notch，Unity软件应用，必要时需要提供样机现场验证。

- 支持全3D场景设计，可实时预演演出场景，预演效果支持场景导入，支持预演视频渲染输出。

- 可支持10bit，HDR视频格式的播放。

- 支持镜头推拉摇移轨迹和聚焦/变焦虚拟跟踪数据的录制，并可生成数据文件，便于拍摄轨迹重现，重复拍摄，以及后期制作，必要时需要提供样机现场验证。

- 12G-SDI输入接口≥4个；符合SDI国际标准。

- 配备渲染服务器3台，包含显示器和键鼠：

- 为保证视频画面质量，服务器之间必须支持传输无压缩视频，不接受任何协议的压缩或浅压缩视频传输方式。

- 支持原生Unreal 5，原生Unreal 4，Notch，Unity软件应用，必要时需要提供样机现场验证。

- 支持除原生UE外，还需支持Notch，Unity等至少2款主流实时渲染引擎，支持多种渲染引擎实时混用，必要时需要提供样机现场验证。

- 支持独立内外视锥的渲染方式，可节省算力资源，也支持内外视锥同时渲染显示，也支持点对点渲染方式，必要时需要提供样机现场验证。

- 视频输出卡3块：

- 输出接口： 3G-SDI 接口≥4。

- 所有输出通道都具有 Genlocked功能。

- XR跟踪系统

- 配备XR跟踪系统3套：

- 相机装载方式：任何⽅式皆可（定机位、摇臂、斯坦尼康、⼿持等）。

- 镜头（兼容）接⼝:外部兼容接⼝（变焦环）——佳能、富⼠等影视拍摄⽤镜头。

- 连接⽅式：UDP (IP)，通过 RJ45 端⼝连接。

- 同步锁相：模拟 SDI、BnB、三电平。

- XR-大屏幕显示系统

- 立面LED屏幕搭建：

- 总体搭建面积不少于56平米；

- 单块LED显示屏（显示单元）规格技术要求：

- 标称像素间距：≤2.6mm；

- 扫描方式：1/16扫；

- 刷新率：≥7680Hz，供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认；

- 水平视角：﹥170°；垂直视角：﹥170°，超广角拍摄无暗区，供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认。

- 色域空间：覆盖REC709＞99%,DCI-P3＞90%, BT.2020＞86%，供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认；

- 全部LED显示屏（显示单元）拼接后整体显示技术要求：

- 亮度均匀性：全部LED显示单元拼接后的整体显示亮度，应均匀一致

- 支持8/10/12bit输入，支持HDR输入源，支持GENLOCK功能；

- 必须与地面LED显示屏同一品牌。

- 地面LED屏幕搭建：

- 总体搭建面积不少于64平米；

- 单块LED显示屏（显示单元）规格技术要求：

- 标称像素间距：≤2.6mm；

- 表面覆膜工艺，无亚克力，可修复、可翻新，抗磨损、防滑，显示效果不允许有模块化现象。不用做任何保护可直接上汽车，带模组保护结构，供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证的机构或国际TUV、SGS认证的测试报告复印件，并加盖公章确认；

- 扫描方式：1/16扫；

- 刷新率：≥7680Hz，供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证的机构或国际TUV、SGS认证的测试报告复印件，并加盖公章确认；

- 水平视角：﹥170°；垂直视角：﹥170°，超广角拍摄无暗区，供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证的机构或国际TUV、SGS认证的测试报告复印件，并加盖公章确认。

- 色域空间：覆盖REC709＞99%,DCI-P3＞90%, BT.2020＞86%，供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证的机构或国际TUV、SGS认证的测试报告关键页的复印件，并加盖公章确认；

- 全部LED显示屏（显示单元）拼接后整体显示技术要求：

- 亮度均匀性：全部LED显示单元拼接后的整体显示亮度，应均匀一致.

- 支持8/10/12bit输入，支持HDR输入源，支持GENLOCK功能；

- 必须与地面LED显示屏同一品牌。

- 配套控制系统：

- 输出：20路千兆网口&4*10G光纤接口。

- 输入：DP1.2×1、HDMI2.0×3、 12G SDI×1。

- 最大带载900万像素点。

- 支持 Genlock 输入和环出。

- 配套控制服务器：

匹配LED屏控制软件要求

- 音频系统

- 主数字调音台：输入输出通道要求为：不少于6路 MIC IN ,12路LINE IN，12路AES IN ,8路LINE OUT ,12路AES OUT。支持64通道输入/输出的AOIP接口，兼容AES67和ST 2110-30标准，并支持ST 2022-7无缝倒换协议，支持手动修改音频流发送的重要参数，包括PTP时钟域、Packet Time、音频流通道数等。

- 音频周边设备：无线话筒、音频周边板卡、监听设备等。

- 监听设备：采用立体声监听系统。音箱的尺寸大小及功率根据功能需要及空间设计配置，音量调节方便。有源音箱必须配备相应的音量调整装置及电源开关，可以在正常工位方便调整控制音量及开关电源。

- 音频同步设备：演播室音频系统的同步信号由视频系统提供，同步信号规格为BB信号、Wordclock、AES TONE、DARS信号。整个数字音频系统的同步信号采用星形连接。

- 机柜机架

机柜机架1批，满足采购人的实际需求

- 系统集成

系统集成1批，满足采购人的实际需求

- 驻场服务

- XR系统工程师驻场服务1年和UE场景搭建师驻场服务2年

五、设备清单及相关参数（包含但不限于以下要求）

- 设备清单

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 摄像机系统 |  |  |  |
| 1 | 4K摄像机 | 3 | 台 | 允许进口 |
| 2 | 摄像机控制单元 | 3 | 台 | 允许进口 |
| 3 | 彩色寻像器 | 3 | 台 | 允许进口 |
| 4 | 摄像机遥控面板 | 3 | 台 | 允许进口 |
| 5 | 单耳耳麦 | 3 | 副 | 允许进口 |
| 6 | 摄像机托板 | 3 | 个 | 允许进口 |
| 7 | 摄像机光缆 | 6 | 条 | 允许进口 |
| 8 | 光缆接口单元 | 1 | 套 | 允许进口 |
| 9 | 光缆盘 | 3 | 个 | 允许进口 |
| 10 | 清洁工具 | 1 | 套 | 允许进口 |
| 二 | 镜头 |  |  |  |
| 1 | 便携式4K标准镜头 | 2 | 套 | 允许进口 |
| 2 | 便携式4K广角镜头 | 1 | 套 | 允许进口 |
| 三 | 承托系统 |  |  |  |
| 1 | 6米摇臂 | 1 | 套 |  |
| 四 | 切换台系统 |  |  |  |
| 1 | 广播级多格式切换台 | 1 | 台 | 允许进口 |
| 2 | 切换台面板（16键2级ME切换面板） | 1 | 台 | 允许进口 |
| 3 | 多格式视频矩阵（含备份电源、备份控制卡） | 1 | 台 | 允许进口 |
| 4 | 矩阵X-Y面板 | 1 | 个 | 允许进口 |
| 5 | 矩阵单母线面板 | 2 | 个 | 允许进口 |
| 五 | 周边设备 |  |  |  |
| 1 | 视音频周边机箱（含备份电源） | 2 | 套 | 允许进口 |
| 2 | 定制应急切换面板 | 1 | 个 |  |
| 3 | 视频应急二选一切换器（支持帧同步加解嵌器） | 1 | 套 | 允许进口 |
| 4 | 帧同步加解嵌器 | 1 | 套 | 允许进口 |
| 5 | 双路高清数字分配器 | 3 | 套 | 允许进口 |
| 6 | 模拟视频分配器（BB) | 3 | 套 | 允许进口 |
| 7 | IP网关（含机箱、模块） | 2 | 套 | 允许进口 |
| 8 | 75欧姆转110欧姆阻抗变换器 | 8 | 台 | 允许进口 |
| 9 | 110欧姆转75欧姆阻抗变换器 | 4 | 台 | 允许进口 |
| 10 | 12G交叉变换器 | 2 | 台 | 允许进口 |
| 11 | 调试用24口交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 同步信号发生器 | 2 | 台 | 允许进口 |
| 13 | 信号自动倒换器（含冗余电源） | 1 | 台 | 允许进口 |
| 14 | 光交换机（含光模块） | 1 | 台 | 允许进口 |
| 六 | 监看监听设备 |  |  |  |
| 1 | 55英寸HDR商用显示器 | 8 | 台 |  |
| 2 | 12G转HDMI转换器 | 3 | 台 | 允许进口 |
| 3 | 多画面分割器 | 2 | 台 |  |
| 4 | 17寸高清液晶监视器 | 2 | 台 |  |
| 5 | 23英寸高清四画分监视器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 85英寸HDR商用显示器（含活动支架） | 1 | 台 |  |
| 七 | 源名服务器 |  |  |  |
| 1 | 源名服务器 | 1 | 套 |  |
| 八 | 时钟系统 |  |  |  |
| 1 | GPS卫星校时钟 | 1 | 台 |  |
| 2 | 三联倒计时控制器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 高稳时钟 | 1 | 台 |  |
| 4 | 3/4/3三联（演播室） | 2 | 台 |  |
| 九 | XR系统 |  |  |  |
| 1 | 媒体播控系统 | 1 | 套 | 允许进口 |
| 2 | 渲染系统 | 3 | 套 | 允许进口 |
| 3 | 3G-SDI 输出卡 | 3 | 套 | 允许进口 |
| 十 | 跟踪系统 |  |  |  |
| 1 | XR 跟踪系统 | 3 | 套 | 允许进口 |
| 十一 | XR-大屏幕显示系统 |  |  |  |
| 1 | 立屏搭建总面积：≥56平方米 | 按需 |  |  |
| 2 | 地屏搭建总面积：≥64平方米 | 按需 |  |  |
| 3 | 控制系统 | 4 | 套 |  |
| 4 | 控制服务器 | 1 | 套 |  |
| 5 | 安装调试及辅材（含结构、综合布线、配电系统） | 1 | 批 |  |
| 十二 | 音频系统 |  |  |  |
| 1 | 主数字调音台 | 1 | 台 | 允许进口 |
| 2 | 备数字调音台 |  |  | 采购人提供 |
| 3 | 数字音频二选一开关 |  |  | 采购人提供 |
| 4 | 左右主扩声扬声器 | 2 | 只 | 允许进口 |
| 5 | 低频扬声器 | 2 | 只 | 允许进口 |
| 6 | 四通道数字功率放大器 | 1 | 台 | 允许进口 |
| 十三 | 机柜机架 |  |  |  |
| 1 | 机柜机架 | 1 | 批 |  |

- 配套及服务

| 一 | 系统集成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 |  |
| 二 | 驻场服务 |  |  |  |
| 1 | XR系统工程师驻场服务 | 1 | 年 |  |
| 2 | UE场景搭建师驻场服务 | 2 | 年 |  |

- 主要设备技术参数

| 编号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |  | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 摄像机系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K摄像机 | - ★三片2/3英寸CMOS 4K摄像机。 - UHD拍摄模式下支持全域快门，消除果冻效应和闪光带。 - 标准灵敏度模式下， QFHD 50P格式时灵敏度不低于F11。 - ▲2160/50P基础信噪比高于60dB（数字降噪关闭）。供货时需提供国家广播电视总局广播电视规划院广播电视计量检测中心检测报告（可提供复印件），并加盖公章确认。 - 调制深度不低于55%(HD@50P，27Mhz/1080i) 。 - 机头具有两路通话耳机接口，且每路皆具有两个独立的通话线路并可独立调整。 - 机头具有光学ND/CC滤镜。 - 机头可同时输出本机信号，返送信号以及题词器信号（HDSDI）。 - 必须采用光纤传输，Lemo 接口, 最大传输距离可达2公里。 - 具有自动镜头失真补偿。 - 摄像机具有HD提词器信号传输的能力，即由基站至机头传输一路高清HD-SDI信号的能力（摄像机设置成QFHD拍摄格式）。 - 摄像机机头配备3个SDI接口，可以输出本机和返送信号，HD提词器信号。 - 高清时支持NETWORK TRUNK （1G/100M），便于CCU端和摄像机端交互其他类型的信号。 - 支持HDR流程，SLOG3_Live，HLG，HLG_LIVE。 - 可以同时输出HDR和SDR的图像。并进行增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置。 - 摄像机外侧面板配置电子号码牌，可根据CCU设置的号码跟随显示。 - 摄像机机头输出12V直流电，2.5A电流。 | 3 | 台 |  | - Sony - GV - Ikegami |
| 2 | 摄像机控制单元 | - 一体化基站，可以输出4K、HD基带信号。支持HDSDI、3GSDI返送。 - 与摄像机采用SMPTE光纤连接，供电距离2000米 - 独立配备八个HD-SDI输出接口，其中四路可选择输入/输出，支持一组4*3G SDI输出。 - 具备单独的四路12G-SDI输出接口，可以输出4K@50P图像。 - 能同时输出4路高清3G SDI信号和4路UHD的12G-SDI信号，并且支持3GLEVEL A&B，4K输出支持2SI&SQD格式 。 - 提供四路数字返送信号接口。 - 基站前面板可显示摄像机的光缆传输状态以及风扇，同步信号等的状态。 - 支持HD提词器信号输入。 - 12G、4*3G SDI 可与 选件IP接口同时输出4K图像。 - 可以通过以太网口，连接PC，使用WEB MENU进行CCU设置。 | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 彩色寻像器 | - 提供EFP型摄像机用寻像器，其尺寸应不小于7英寸，1920X1080 分辨率。 - 具备3G-SDI输入接口。 | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 摄像机遥控面板 | - 配置多功能摄像机遥控面板，配备液晶触摸屏。 - 遥控面板采用推杆式光圈控制方式。 - 配备遥控面板与基站之间的专用控制连接电缆，距离大约10米。 | 3 | 台 |  |  |
| 5 | 单耳耳麦 | 提供单耳耳麦，XLR型，5芯，结实耐用。 | 3 | 副 |  |  |
| 6 | 摄像机托板 | 提供摄像机适配托板 | 3 | 个 |  |  |
| 7 | 摄像机光缆1 | - 光缆符合SMPTE 311M2008版标准； - LEMO接头，符合SMPTE304标准； - 光缆须采用硅胶高强度光纤，耐磨和抗拉的人造橡胶护套； - 外径不小于9MM； - 插入损耗≤0.5dB，回波损耗≥45dB； - 接头金属采用不锈钢，包含绝缘垫片； - 长度100米 - 提供同品牌预埋光缆，长度不小于20米； - 提供同品牌光缆接口单元，适配预埋光缆和摄像机光缆的连接。 | 3 | 条 |  |  |
| 8 | 摄像机光缆2 | 从演播室接口箱到摄像机控制单元 | 3 | 条 |  |  |
| 9 | 光缆接口单元 | 演播室配置摄像机光缆接口箱，配置与预埋光缆匹配的接口单元，其中一个为双路接口，1个为单路接口，提供配套机架安装框及盲板 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 光缆盘 | 提供便携电缆盘3个,可缠绕直径9.2毫米100米摄像机光缆 | 3 | 个 |  |  |
| 11 | 清洁工具 | 提供一键式光缆清洁工具 | 1 | 套 |  |  |
| 二 | 镜头 |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式4K标准镜头 | - B4接口，4K标准镜头。 - 变焦倍率18倍，内置2倍倍率镜。 - 最广角焦距7.6mm；焦距：7.6～137mm(1X)；15.2～274mm(2X)。 - 最小物距：0.8m 。 - 最大相对孔径(广角端)不小于：1:1.8。 - 采用最新的数字编码器及接口，支持镜头自动像差补偿/色差补偿，快速启动，支持镜头按键功能自定义，兼容虚拟演播室系统。 - 需另外配备原厂全伺服控制器，镜头同品牌原厂UV镜。 | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 便携式4K广角镜头 | - B4接口，4K广角镜头。 - 变焦倍率14倍，内置2倍倍率镜。 - 最广角焦距4.5mm；焦距：4.5～60mm(1X)；9～120mm(2X)。 - 最小物距：0.3m。 - 大相对孔径(广角端)不小于：1:1.8。 - 采用最新的数字编码器及接口，支持镜头自动像差补偿/色差补偿快速启动，兼容虚拟演播室系统。 - 采用超级多层镀膜技术，有效消除重影和耀斑。 - 配备原厂全伺服控制器，镜头同品牌原厂UV镜。 | 1 | 套 |  |  |
| 三 | 承托系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 6米摇臂 | 6米数字控制系统摄像摇臂（总长：不小于5.70m），智能云台系统，支持智能触屏电控，支持智能镜头控制识别，配置主机架回转机构，提供三脚架/脚轮及专用工具，提供携带箱，90Kg包胶配重。支持全伺服控制系统，一线连接支持佳能或富士全伺服镜头，提供两台9"高清液晶监视器用于摇臂监看。 | 1 | 套 |  |  |
| 四 | 切换台系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播级多格式切换台 | - 切换台处理器支持4M/E高清制作。 - 机箱不大于4RU。 - 不少于24路SDI输入，12路SDI输出。选配I/O板卡后，高清可最多支持44路输入，24路输出。 - 采用CPU/FPGA/GPU混合架构，GPU可选配。 - 高清模式，不少于16个全功能键，每个全功能键含2.5D DME特效。 - 帧存支持高清：不少于16通道 ，HD不少于6500帧。 - 支持高清2通道 MV多画分。 - Web 菜单面板：通过 有线/无线Wifi，使得计算机或平板设备访问菜单，允许用户快速访问所需的菜单。最多同时可打开16个菜单页面。 - ▲音视频相对延时为15ms以内，供货时需提供国家广播电视总局广播电视规划院广播电视计量检测中心检测报告（可提供复印件），并加盖公章确认 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 切换台面板（16键2级ME切换面板） | 提供紧凑型2级ME切换台面板，16路直切键。配不小于13寸触屏控制终端用于切换台菜单面板，支持win10或win11操作系统。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 多格式视频矩阵 | - 矩阵规模为32X32， - 矩阵控制卡和电源均为主备,含双控制卡和主备电源。 - 输入信号支持SD，HD和3G信号。 - 矩阵机箱为1U高，板卡、电源、风扇均为前插模块式设计，支持热插拔，方便维修更换。 - 支持动态源名，动态TALLY - 所有输入均自动均衡 - 所有输出都可以设置为时钟再生模式,支持第三方控制 - 提供X-Y控制面板1块 - 提供单母线控制面板2块，按键用户可以自定义， | 1 | 套 |  |  |
| 五 | 周边设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视音频周边机箱（含备份电源） | 2RU高度机箱，20槽位，最大支持20块卡，配备双电源，内置网卡，支持机箱式同步；机箱前面板带液晶屏显示。 | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 定制应急切换面板 | 根据需求定制 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 视频应急二选一切换器（支持帧同步加解嵌器） | 支持格式：480i、576i、720p、1080i、1080pSF、1080p 支持净切换，可手动通过GPI控制切换 支持帧同步 支持音频处理包括加嵌、解嵌、路由、增益、延迟和混合的调整功能 提供GPI应急切换面板 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 帧同步加解嵌器 | 支持格式：480i、576i、720p、1080i、1080pSF、1080p 支持帧同步 支持音频处理包括加嵌、解嵌、路由、增益、延迟和混合的调整功能 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 双路高清数字分配器 | 支持3G/HD/SD-SDI和ASI/DVB 支持格式：480i、576i、720p、1080i、1080pSF、1080p 支持–EQ 支持交叉点，允许板卡作为双通道1x8或单通道1x16 DA 支持热插拔 | 3 | 套 |  |  |
| 6 | 模拟视频分配器（BB) | 信号路径可以设置为直流或交流耦合 可调节EQ和增益， 支持1路环出，不少于8路输出 支持热插拔 | 3 | 套 |  |  |
| 7 | IP网关（含机箱、模块） | IP网关，支持4x3G接口及IP接口， IP接口需支持网络冗余备份，支持ST.2110-7 可实现IP和SDI传输方式互转； 用于主、备PGM送播出总控 配齐系统需求的光模块数量 网关卡如果采用板卡式安装，需配置足够数量满足系统使用的机箱，机箱配备双电源 | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 75欧姆转110欧姆阻抗变换器 | 传输标准：SMPTE 276M和AES3 同轴电缆传输2通道AES/EBU数字音频 | 8 |  | 台 |  |
| 9 | 110欧姆转75欧姆阻抗变换器 | 传输标准：SMPTE 276M和AES3 同轴电缆传输2通道AES/EBU数字音频 | 4 |  | 台 |  |
| 10 | 12G交叉变换器 | 支持12G SDI和HDMI2.0接口互转输出 | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 调试用24口交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，双电源供电，支持POE+ | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 同步信号发生器 | 具有3路LTC输出及VITC信号，为服务器提供多格式的时间基准信号。 提供不少于3个BB同步信号输出，端口为标准BNC接口。 特性：同步锁相：黑脉冲/高清三电平同步，48 kHz 字时钟，NTP 服务器， LTC 和 ANC 时间码，烧入时间码，嵌入式音频，ANC 数据，ID 文本/圆，彩色徽标叠加，Web UI，SNMP 状态和告警报告， 外形：机架安装 – 高度 1 RU，标准深度 | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 信号自动倒换器（含冗余电源） | 提供3路模拟BB、高清三电平同步、AES/DARS、字时钟的自动和手动切换； 前面板提供LED 故障灯指示每个单独通道状态以及电源状态； 支持Web 界面管理配置，SNMP管理状态和告警信息； 能够提供电子快速切换功能,提供断电旁通功能； 提供双电源供电。 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 光交换机（含光模块） | 操作系统使用Cumulus linux。 高性能ToR交换机，采用1U架顶设计。 能够配置冗余AC电源模块和冗余风扇，支持热插拔。 不少于8个端口，支持100G光端口。 | 1 | 台 |  |  |
| 六 | 监看监听设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55英寸HDR商用显示器 | 55英寸4K HDR商用显示器，分辨率：3840x2160。 背光技术：直下式LED背光源（DLED）。 面板类型：VA。 采用120Hz显示面板，显示动态画面时无拖影现象。 面板亮度：≥620 cd/m²，峰值亮度≥850 cd/m²。 动态对比度：550,000:1。 响应时间：≤8ms。 可视角度：≥178度（水平/垂直）。 屏幕防眩光类型：防眩光。 HDR显示：支持HDR10, HLG，Dolby Vision。 信号格式：最高支持4096x2160/60P并向下兼容。 接口：HDMI数量≥4。 外部控制：RS232C/有线/无线局域网, 红外遥控器。 可作为WIFI热点。 工作时间：支持24x7连续工作。 | 8 | 台 |  |  |
| 2 | 12G转HDMI转换器 | 支持12G SDI和HDMI2.0接口互转输出 | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 多画面分割器 | 支持18路3G/HD/SD-SDI输入 每路SDI、HDMI输入支持8声道内嵌音频 支持4路HDMI输出和4路3G/HD-SDI多画面输出，SDI输出与HDMI输出内容相同 支持1个网口、1个RS-422串口、36个GPI/O 支持视频窗口、音频表、时钟、Tally、动态UMD等显示元素，支持LTC和NTP校时，支持信号检测报警 标准1RU设备，标配冗余电源（110-220 V，50-60 Hz） 支持快速切换布局 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 17寸高清液晶监视器 | 2路3G/HD/SD-SDI视频输入，1路环通输出，1路复合信号输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，1路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，RS485输入带环通输出，1路USB端口； 支持面板的自动色彩校正功能； 多种色温调整（D93、D65、D56），支持波形、矢量图显示，16通道音频表显示(VU & PPM)； 支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC），支持HDMI信号嵌入音频解嵌，支持IMD功能和三色TALLY显示； 支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only； | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 23英寸高清四画分监视器 | 23”高清多画分监视器： 屏幕尺寸：23”，宽高比：16：9，分辨率: 1920*1080 ，色彩：1.07B，178°H×178°V，背光：WLED 4路3G/HD/SD SDI /复合视频输入、1路HDMI输入、4路模拟音频输入、1路HDMI输出、1路3.5mm模拟音频输出，内置扬声器及耳机插孔 多种画面排版方式显示，支持独立通道画面亮度、色度、对比及色温调节，单画面支持16 个通道音频表显示(VU & PPM) 支持SDI信号检测报警功能 支持独立的TSL协议的UMD和TALLY 、和三色TALLY显示 支持Safe & Area Marker | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 85英寸HDR商用显示器 | 85英寸4K HDR商用显示器，分辨率：3840x2160。 背光技术：直下式LED背光源（DLED）。 面板类型：VA。 采用120Hz显示面板，显示动态画面时无拖影现象。 面板亮度：≥620 cd/m²，峰值亮度≥850 cd/m²。 对比度：≥4000:1。 动态对比度：600,000:1。 响应时间：≤6ms。 可视角度：≥178度（水平/垂直）。 屏幕防眩光类型：防眩光。 HDR显示：支持HDR10, HLG，Dolby Vision。 信号格式：最高支持4096x2160/60P并向下兼容。 接口：HDMI数量≥4。 外部控制：RS232C/有线/无线局域网, 红外遥控器。 可作为WIFI热点。 工作时间：支持24x7连续工作。 活动支架。 | 1 | 台 |  |  |
| 七 | 源名服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 源名服务器 | UMD Tally控制器，源名跟踪功能，1RU机箱，双电源。双千兆以太网接口，不少于4个RS422 9针接口，支持RS422串口、以太网IP设备连接；不少于80路GPIO接口，Tally或触发信号输入/输出。 | 1 | 套 |  |  |
| 八 | 时钟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | GPS卫星校时钟 | - 全自动工作。 - 具有软件判断功能，直观指示信号搜索、跟踪和失锁等状态。 - 具备SZ、RS232、RS422等格式的输出接口，可校准各种具有标准时间接口的广播电视设备 - 具有1PPS信号输出，可同步其他时钟系统。 - 初始跟踪时间：在足够的信噪比下，不长于3分钟 - 定时精度：不高于1μs | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 三联倒计时控制器 | - 倒计时控制器内部可存储至少31组倒计时开播时刻和区间长度数据 - 掉电后不丢失 - 倒计时控制器可同时驱动多个显示屏。显示开播时间、北京时间、节目长度等时间信息 - 外部输入校准信号：SZ串行时码或EBU时码 - 计算机控制接口 RS232接口 - 驱动信号输出至少5路SZ串行时码 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 高稳时钟 | 时钟系统的核心，内部采用高稳晶振，可校准于标准北京时间。即使校准源校时信号中断，仍可以较高的稳定度维持运行。具有SZ时码、1PPS、5MHz等多种输出可用于不同场合。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 3/4/3三联（演播室） | - 3/4/3三联子钟 - 输入接口可选多种校时编码 - 可与外信号同步，无信号时靠内晶体维持自运行 | 2 | 台 |  |  |
| 九 | XR系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 媒体播控系统 | - 英文版或者中文版64bit-Windows操作系统 - CPU Intel Xeon Gold系列及以上； - 内存容量≥128GB - 显卡不少于4个DP1.4； - GPU显存类型：不低于AMD RADEON PRO VII，16GB； - 主系统硬盘≥2 x 256G SSD - 内容存储硬盘≥7.68TB SSD - 支持硬盘阵列，支持硬盘扩容，硬盘最大读取速率不低于2500MB/s - ▲1Gbps Ethernet≥1个；10 Gbps Ethernet≥2个，100 Gbps Ethernet≥2个；需提供设备照片证明截图； - BNC同步接口≥1个 - ▲12G-SDI输入接口≥4个；符合SDI国际标准,需提供设备照片及设备说明书证明截图 - 3G-SDI输入接口≥16个；符合SDI国际标准；需提供设备照片及设备说明书证明截图 - 支持信号格式：(4K) 4096 x 2160p；(UHD) 3840 x 2160p；(2K) 2048 x 1080p ；(HD) 1080i 50；1080P以及以下分辨率格式 - 声音IO通道，不少于2输入/2输出。 - 不低于2 x ADAT输入/输出(或1 x ADAT 输入/输出 + 1 x SPDIF 输入/输出 光纤)，可外接专业声卡。 - MIDI硬件接口，输入≥1个，输出≥1个。 - 支持实时热备份, 输出服务器能支持通过网络链接的实时热备份。 - 支持视频输出接口转换，转换要求为DVI/SDI/HDMI/DP1.2，转换视频输出类型时，视频信号无延时，选件支持SMPTE 2110 无压缩IP视频输出，需提供设备照片证明截图； - 考虑到系统扩容方便性，采用媒体服务器与渲染服务器分体设计，媒体服务器和渲染服务器可分别组成集群，支持从小规模系统扩展到超大型系统，系统最大规模无上限。不接受媒体渲染一体化服务器。 - 为保证视频画面质量，服务器之间必须支持传输无压缩视频，不接受任何协议的压缩或浅压缩视频传输方式。 - 为保证视频画面质量，服务器之间需采用光纤链路传输，传输速率不低于25Gb/s。 - ▲支持原生Unreal 5.0以上版本，原生Unreal 4，Notch，Unity软件应用，需提供官网相关证明资料截图。 - 支持全3D场景设计，可实时预演演出场景，预演效果支持场景导入，支持预演视频渲染输出。 - 支持自动化空间校准。 - 支持自动化色彩校正。 - 支持自动化镜头文件生成。 - 支持序列帧格式视频文件播放。 - 支持10bit，HDR视频格式的播放。 - 支持Mo-sys、Ncam、FreeD等实时摄像机追踪协议。 | 1 | 套 |  | - Disguise - Ross - Pixotope |
| 2 | 渲染系统 | - CPU Intel Xeon Silver系列及以上。 - 内存容量≥90GB。 - GPU显存类型：不低于Nvidia RTX A6000，48GB - 内容存储硬盘≥1.8TB SSD。 - 支持硬盘扩容。 - 考虑到系统扩容方便性，采用媒体服务器与渲染服务器分体设计，媒体服务器和渲染服务器可分别组成集群，支持从小规模系统扩展到超大型系统，系统最大规模无上限。不接受媒体渲染一体化服务器。支持多机位切换功能。 - 为保证视频画面质量，服务器之间必须支持传输无压缩视频，不接受任何协议的压缩或浅压缩视频传输方式。 - 为保证视频画面质量，服务器之间需采用光纤链路传输，传输速率不低于25Gb/s。 - 支持原生Unreal 5.0以上版本，原生Unreal 4，Notch，Unity软件应用，需提供官网相关证明资料截图。 - 支持除原生UE外，还需支持Notch，Unity等至少2款主流实时渲染引擎，支持多种渲染引擎实时混用，必要时需要提供样机现场验证。 - ★必须包含自动化校色，3D映射，镜头校准三个功能模块。需提供操作界面证明截图。 - ▲支持多机位切换功能，多机位之间无缝切换，切换无闪烁，无卡顿，无延时，满足影视拍摄多机位无缝切换的要求，必要时需要提供样机现场验证。 - 支持独立内外视锥的渲染方式，可节省算力资源，也支持内外视锥同时渲染显示，也支持点对点渲染方式，必要时需要提供样机现场验证。 - 支持多服务器集群渲染，当渲染硬件出现性能瓶颈时，支持自定义增加渲染节点数量以提高渲染质量，渲染节点之间采用光纤连接，传输无压缩视频，传输速率不低于25Gb/s。 - 支持外部数据与渲染引擎之间的数据交互，如实时追踪/控制渲染引擎中的物品/场景 - 投射到屏幕上的三维空间可快速方便地调整到任意位置、角度。 - 支持前景AR的导入，支持演员与场景内的前景互动，在前景内显示的物体自动切换前后景状态。 | 3 | 套 |  | - Disguise - Ross Pixotope |
| 3 | 3G-SDI 输出卡 | - 输出接口： 3G-SDI 接口≥4。 - 最大分辨率：支持2048x1080 @60 Hz YCbCr422 10bit)。 - 灰度不低于8bit (LUT to 10bit)和同时也支持灰度10bit。 - 所有输出通道都具有 Genlocked功能。 | 3 | 套 |  |  |
| 十 | 跟踪系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | XR 跟踪系统 | - 1）装载方式：摄像机无论搭载于何种承托平台（包含但不限于云台三脚架、摇臂、轨道车、斯坦尼康手持等）时，均可实现虚拟摄像机空间追踪定位。可满足绿幕、虚拟前景（AR)、实时LED背景墙、LED大屏扩展（XR）等多种虚拟制作方式。 - 2）★全系统重量不超过1.5KG（不含线缆） - 3）包含六通道跟踪信息（即实现摄像机XYZ轴空间坐标变化、平摇、俯仰、横滚、镜头zoom、镜头focus运动的跟踪数据生成）； - 4）镜头运动数据可通过外置镜头编码器或镜头数据线获取；可支持标准的FreeD虚拟跟踪数据协议； - 5) 镜头（兼容）接口:外部兼容接口（变焦环）——佳能、富士等影视拍摄用镜头。 - 6）可在跟踪系统内加载镜头参数数据（景深、视场角、镜头畸变等），而无需在引擎端独立校准； - 7）需支持镜头参数（景深、视场角、镜头畸变等）可同摄像机运动跟踪数据一同传输； - 8）连接方式：UDP (IP)，通过 RJ45 端口连接。 - 9）同步锁相：模拟 SDI、BnB、三电平； - 10）最低延迟：1 field（在 NTSC ⾊域测试延迟：不大于16.6毫秒）； - 11）定位最小精度：跟踪数据空间位置大小误差不超过0.03%高度，如10米层高情况下，最大可接受跟踪误差误差为3毫米； - 12）角度最小精度: 跟踪数据角度误差不超过为0.01° - 13) 重新定位所需时长（追踪失效后）：< 1秒； - 14）累计漂移距离：跟踪误差不受摄像机运动面积增加或拍摄时长增加而累积； - 15）跟踪系统在不同拍摄场地之间的调度转换可通过切换预存的场地空间定位信息完成，时间不超过30秒且无需额外复位定位操作； - 16）拍摄环境不受可见光情况影响，不受影棚或演播室内灯光影响，可在全黑或灯光变化实时变化的环境中稳定提供虚拟跟踪信号； - 17）可在不破坏LED成像效果的前提下，在LED天幕下方区域实现虚拟追踪定位； - 18）开机无需技术人员进行重新校准，系统启动时间不超过20秒； 19）▲需在面积不小于800平米，层高不低于16米的演播室拍摄区域内提供稳定跟踪数据。 | 3 | 套 |  | Mo-sys Redspy Ncam |
| 十一 | XR-大屏幕显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立屏搭建总面积：≥56㎡ | 1、单块显示单元规格技术要求： 1.1★标称像素间距：≤2.6mm；刷新率：≥7680Hz；色域空间：覆盖REC709＞99%,DCI-P3＞90%, BT.2020＞86%，供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； 1.2★扫描方式：1/16扫；供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证。 IC芯片须采用共阳或共阴方案，芯片推荐品牌型号为聚积5264、硅芯、凌阳等，供货时并出具芯片厂对本项目的授权和承诺书。 1.3亮度：≥1200cd/㎡；供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； 1.4箱体材料：压铸铝，LED面板具备模组保护功能，灯板四周增加金属边框防止挤压，使搭建弧度更圆滑；供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； 1.5箱体弧形锁角度：带弧度锁扣，锁扣角度0°、2°、2.5°、3°、4°电源均采用航空接头及配套快速锁；供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； 1.6▲ LED灯珠：SMD1515高一致性亚光黑灯；灯珠推荐品牌国星、瑞丰、美卡乐，供货时并出具对本项目的授权或承诺书。 1.7 LED面板封装形式：表面GST-SMD工艺，增强深黑处理，显示表面低反光，表面低反光技术处理，光泽度系数＜2.6；供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； 1.8水平视角：﹥170°；垂直视角：﹥170°，超广角拍摄无暗区，供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； 1.9色温：出厂标准为6500k，并1700—15000K连续可调；供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； 1.10对比度≥10000:1 ；供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； 1.10灰度等级：16-22bit，低灰均匀，无跳变，无颜色失真，供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； - 全部显示单元拼接后整体显示技术要求： 2.1支持8/10/12 bit输入，支持HDR输入源，支持GENLOCK功能； 2.2.2帧频支持23.97fps-240fps；支持HDR 10；供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； - 3、必须与地面显示单元同一品牌。 | 按需 |  |  |  |
| 2 | 地屏搭建总面积：≥64平方米 | 1、单块显示单元规格技术要求： 1.1★标称像素间距：≤2.6mm；刷新率：≥7680Hz；色域空间：覆盖REC709＞99%,DCI-P3＞90%, BT.2020＞86%，供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； 1.2★扫描方式：1/16扫；供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证。 IC芯片须采用共阳或共阴方案，芯片推荐品牌：聚积5264、硅芯、凌阳，供货时并出具芯片厂对本项目的授权和承诺书。 1.3亮度：≥1200cd/㎡；供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； 1.4 ▲LED面板封装形式：表面覆膜工艺，无亚克力；表面覆膜工艺可修复、可翻新、抗磨损、防滑、显示效果不允许有模块化现象，表面防眩光、低反光技术处理、反光系数<3.5。供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； 1.5 ▲LED灯珠：SMD 1515高一致性亚光黑灯；灯珠推荐品牌: 国星、瑞丰、美卡乐，供货时并出具对本项目的授权或承诺书。 1.6灰度等级：16-22bit，低灰均匀，无跳变，无颜色失真，供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； 1.7水平视角：﹥170°；垂直视角：﹥170°，超广角拍摄无暗区，供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； 1.8色温：出厂标准为6500k，并1700—15000K连续可调；供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认； 1.9▲屏幕应具备：每㎡承重：>1500KG；供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证机构的测试报告复印件，并加盖公章确认；地屏需提供产品压力测试报告，压力测试指标需三点或以上测试，并出具检测报告复印件，并加盖公章； 1.9对比度≥8000:1 ；供货时需提供国内有CNAS、CMA授权认证的机构测试报告复印件，并加盖公章确认； 2、全部显示单元拼接后整体显示技术要求： 2.1支持8/10/12 bit输入，支持HDR输入源，支持GENLOCK功能； 2.2帧频支持23.97fps-240fps；支持HDR 10； - 3、必须与立面显示单元同一品牌。 | 按需 |  |  |  |
| 3 | 控制系统 | - 输出：20路千兆网口&4*10G光纤接口。 - 输入：DP1.2×1、HDMI2.0×3、 12G SDI×1。 - 最大带载900万像素点。 - 支持 Genlock 输入和环出。 - 支持 最大240Hz输入输出。 - 支持 HDR 高动态范围显示。 - 支持22bit+技术。 - 支持动态引擎技术。 - 支持全灰阶校正。 | 4 | 套 |  |  |
| 4 | 控制服务器 | 匹配屏幕控制软件要求 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 安装调试及辅材（含结构、综合布线、配电系统） | 1、主显示屏安装固件： 1.1显示屏体安装结构件整体要求：显示屏体安装结构件定制背架结构，包括但不限于地梁、背架地架、连接器、支撑架等必备组件。这些结构件搭建在一起，构成LED显示系统背架系统时，必须确保显示系统日常使用的绝对安全。 1.2 地梁技术要求： 铝合金材质；与单块显示单元完美匹配，具有定位销（孔）定位，手动锁定功能，支持无工具手动装载单块显示单元和无工具手动快速调整装载LED显示屏后的水平精度。支持地梁之间的准确定位连接和整体水平调整；支持背架地架的无工具准确定位连接，具有定位孔和锁定。 1.3背架地架技术要求： 铝合金材质；可与地梁、支撑架完美匹配连接，且匹配连接时，具有定位和锁定功能。支持无工具手动调整及找准背架地架的水平。 1.4连接器技术要求： 铝合金材质；可与单块显示单元和支撑架完美匹配连接，用于支撑和固定单块显示单元在准确的空间位置上；和单块显示单元连接时，具有安全锁定功能；和座装支撑架连接时，具有旋紧锁定功能。 1.5支撑架技术要求： 铝合金材质；可与背架地架和连接器完美匹配连接；与背架地架连接时，支持定位销（孔）定位和锁定；支撑架具有定位销（孔），支持相互之间连接和安全锁定。 1.6立面屏和墙壁距离≤1m。 2、地屏安装固件： 2.1专用定制地屏标准配套地梁结构，材质为铝材，单根地梁长度≤100cm； 2.2专用横梁，带定位销和定位孔，可以使整个地屏结构成为一个整体； 2.3地屏地梁之间有地位销和定位孔，需要无工具手工安装； 2.4地屏维护采用吸盘式，支持前维护、从地屏表面可以单个箱体提起进行维修； 2.5地屏距离地面12cm，地屏拼接需无缝使用； 3、数据连接线缆 定制6类网络数据连接线缆技术要求： 3.1 主数据连接线：6类屏蔽网线，屏蔽水晶头，两端为屏蔽水晶头，长度≥20m，数量≥34根，同一标准； 3.2立面屏显示单元间数据连接线：6类屏蔽网线，屏蔽水晶头，长度≥70cm，数量≥224根，同一标准； 3.3 地屏显示单元数据连接线：单个显示单元自带数据连接线，另一头自带电源可锁连接器，具有简易扭转锁定系统； 4、电源连接线缆 电源线缆技术要求： 4.1主电源连接线：国标线缆3芯，每芯≥2.5mm²，长度≥20m，数量≥34，规格统一；支持16A电流安全传输；线缆一端为插显示单元，具有简易可靠的扭转锁定系统，可直接接入本次采购的任何单块LED显示屏（显示单元）；另一端采用16A标准航插头可直接接入摄影棚常规配电箱使用，具有锁定功能；带遮断容量，支持热插拔； 4.2立面显示单元间电源连接线：线缆3芯，每芯≥2.5mm²，长度≥70cm，数量≥224根，标准航插头支持热插拔； 4.3地屏电源连接线：由单个显示单元自带电源连接线，一头连接显示单元上，另一头自带电源可锁连接插头，具有简易扭转锁定系统，支持热插拔； 5、配电柜 5.1具有过流、短路、过压、欠压保护功能； 5.2采用分步顺序延时启动；应具备手动/自动两种送电方式并有状态指示； 5.3采用双开门立式柜体设计，智能控制分步上电、PLC远程上电； 5.4配有数字显示仪表监控，实时显示各相电流、电压。 | 1 | 批 |  |  |
| 十二 | 音频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主数字调音台 | - 1.音频处理能力比较强大、功能接口比较齐全的数字调音台，12路（或以上）物理推子 - 2.数字满度电平应符合中国标准；0 dBFs时模拟电平为+24dBu，参考电平-20dBFs。 - 3.DSP内部采用40比特浮点处理。 - 4.混音母线不少于2PGM输出，8AUX输出。 - 5.输入输出通道要求:不少于6路MIC IN,12路LINE IN，8路LINE OUT,8路AES IN ，8路AES OUT。 - 6.支持多通道输入/输出的AOIP接口，ST 2110-30标准，并支持ST 2022-7无缝倒换协议，支持手动修改音频流发送的重要参数，包括PTP时钟域、Packet Time、音频流通道数等。 - 7.具备灵活的快照功能，可以进行部分通路快照调用/存储。 - 8.输入输出通道带1秒以上的延时。 - 9.具备可自动倒换的主、备电源。 - 10.控制台面每个模块配置原厂触摸屏。 | 1 | 台 |  | DHD LAWO Carlec |
| 2 | 备用数字调音台 |  | 采购人提供 |  |  |  |
| 3 | 数字音频二选一开关 | 与主数字调音台同一品牌或同档次品牌产品。机架式，用于切换主、备调音台立体声PGM节目输出。掉电情况下开关可始终保持在当时所处状态上。AES数字平衡输入，AES数字平衡输出。字时钟输入，锁定于主同步源。 配置遥控面板同时控制两块二选一切换开关。 | 采购人提供 |  |  |  |
| 4 | 左右主扩声扬声器 | - 音柱式全频扬声器 - 最大声压级（pink noise）：137dB - 覆盖角度(-6dB) H×V：140°× +5/-21° 频率响应(-10dB)：87Hz-20KHz | 2 | 只 |  |  |
| 5 | 低频扬声器 | - 最大声压级（pink noise）：137dB - 低频下限不高于40HZ 3.能与左右主扩声扬声器组合安装 | 2 | 只 |  |  |
| 6 | 四通道数字功率放大器 | 1.24Bit AD/DA，96KHz，32Bit内部运算 - 内置增益、压限、延时、均衡、分频、矩阵等功能 - 具备4x4平衡模拟输入/输出(XLR)矩阵，同时兼容数字输入/输出 - 支持模拟信号备份数字信号 5.支持计算机远程监控系统，以太网络接口(RJ45) | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 数字音频分配器 | 与视频同品牌 | 采购人提供 |  |  |  |
| 8 | 模拟音频分配器 | 与视频同品牌 | 采购人提供 |  |  |  |
| 9 | D/A板卡 | 与视频同品牌 | 采购人提供 |  |  |  |
| 10 | 模拟数字音分机箱 | 与视频同品牌 | 采购人提供 |  |  |  |
| 11 | 数字音频阻抗变换器 |  | 采购人提供 |  |  |  |
| 12 | 同步分配 | 用于WORDCLOCK分配。 | 采购人提供 |  |  |  |
| 十二 | 机柜机架 | 按需配置 | 1 | 批 |  |  |
| 1 | 机柜机架 | 1. 19"标准机柜 2. 19"、43U标准机柜， 3. 机架可安装设备深度810mm 4. 接地铜排 5. 绑线排 6. 19"标准机柜后门 7. 19"标准机柜立式电源盒，带16孔主、备电源 8. 19"标准机柜底座 9. 19"标准机柜侧板（1对） 10. 19"标准机柜托架 11. 19"机柜配件 12. 19"绑线杆 13. 19"平托板 14. 1U 19"盲板 15. 2U 19"盲板 16. 19"滑轨平托板 17. 19"4U设备托架板（MON用） 18. 19"3U设备托架板（示波器用） 19. 19"2U滑轨抽屉 20. 19"6U磁带仓 21. 19"跳线器支架 | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 控制台 | 1. 控制台下架前门 2. 控制台下架后门 3. 19"控制台横式电源盒，带6孔电源至少20个 4. 19"控制台设备安装平托板 5. 19"滑轨平托板 6. 19"键盘抽屉 7. 含万向活动支架（6套） | 9 | 套 |  |  |
| 3 | 定制监视墙 | 1. 轻体电视墙 2. 轻体电视墙底座 3. 轻体电视墙木质顶装饰帮 4. 轻体电视墙电源盒，带6孔电源 5. 轻体电视墙伸缩器1对 6. 轻体电视墙木质侧装饰帮（1对） | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 配电柜 | 配置满足系统使用需求配电柜1套 配电工含表头、空开、指示灯 提供配电柜安装用线缆，线缆符合国家质量标准 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 演播室接口箱 | 定制 |  |  |  |  |

注：1）推荐品牌仅起说明参考作用，并没有任何限制性。供应商如未采用以上推荐品牌产品的，可提供相当于或优于表格中推荐品牌的产品，必须确保该品牌产品在实质上要优于或相当于采购技术规格的要求（需提交“相当于或优于”的证明材料），由评标委员会认定。

★2）中标人在交货时须附带技术要求表中带▲参数的第三方检测报告、功能截图等证明材料。采购人将对以上参数进行复核。如检测结果不符合要求，视为中标人虚假响应，采购人有权拒绝收货，中标人承担相关法律责任。

- 配套及服务要求

| 一 | 系统集成 | 按需配置 | 1 | 项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线缆线材 | 1. 符合国家相关标准质量，满足系统集成的需要 2. 视频电缆单卷长度不少于200米 | 1 | 批 |  |
| 2 | 实施安装及调试 | 1. 提供系统设计原理图 2. 提供布局图 3. 提供系统设计详细说明 4. 其它必须提供的设计方案 5. 必须特别解决音视频同步的问题，尤其在嵌入时必须能够解决音视频各自的延时问题。 6. 未列入的设备可根据系统设计实际需要增加 | 1 | 项 |  |
| 二 | 驻场服务 | 按需配置 | 1 | 项 |  |
| 1 | XR系统工程师驻场服务 | 1在服务期限内，供应商应在采购人单位派出不少于1名XR系统工程师从事运维工作。 2. 在服务期限内，供应商应派技术人员负责本项目所列设备的日常维护，熟悉XR演播系统的系统架构，运维服务包含但不限于：每周7天大于10小时的电话支持、定期巡检及重大活动的技术保障等。 3.供应商所派人员应相对固定，不得随意更换，确需更换的，应提前通知采购人并经采购人同意，采购人认为供应商所派人员不能胜任工作的，供应商应及时更换。 4.供应商所派人员应遵守采购人工作纪律和工作时间，因故不能到岗的，应安排好顶岗人员，并及时通知采购人。未经采购人同意，供应商派驻人员每旷工1天的，按项目会同总额的千分之五向采购人扣除服务费。 5.本项目所指维护包括保修期内设各的日常检查、软硬件安教调试、维修和保养，包含硬件及配件的更换，不得另行收取硬件及配件费用，但不包括超过保修期设备需更换的和新增的硬件及配件的，供应商应提供优质的、与设备配套的硬件及配件，不得使用“三无”产品。 6.因技术难度大，需要邀请第三方单位进行维护的，产生的维护费用由供应商承担。 7.维修维护一般应在采购人单位进行，确需带离采购人单位进行维修维护的，应取得采购人同意。 | 1 | 年 |  |
| 2 | UE场景搭建师驻场服务 | 1在服务期限内，供应商应在采购人单位派出不少于1名设计人员负责宁波广电XR演播室的UE场景搭建，能熟练使用UE渲染引擎和其他常用的三维软件。设计内容包含但不限于UE场景搭建、三维模型制作等；如遇重大活动，供应商需增派设计人员保障活动设计任务的顺利完成。 2. 供应商所派人员应相对固定，不得随意更换，确需更换的，应提前通知采购人：采购人认为供应商所派人员不能胜任工作的，供应商应及时更换。 3.供应商所派人员应遵守采购人工作纪律和工作时间，因故不能到岗的，应安排好顶岗人员，并及时通知采购人。未经采购人同意，供应商派驻人员每旷工1天的，按项目会同总额的千分之五向采购人扣除服务费。 4.服务期间搭建的场景模板，反馈的问题应立即响应，及时修改。 5.服务期间搭建的场景模板 所有权均归采购人所有，如遇运维人员离职等情况，其运维人员需与台内设计人员交接，留存所有场景模板，否则将保留法律诉讼权利。 | 2 | 年 |  |

五、项目其他要求

1、售后服务：

系统所涉及的所有硬件产品在质保期内应能提供充足的备品备件和专用工具，保证系统正常稳定运行；

质保期内，对系统集成商自产软件出现的故障和缺陷应免费予以解决；对于产品设计、制造、安装导致的故障和缺陷，在设备生命周期内应免费予以解决；

系统平台的升级不能影响软件的使用，并在软件使用期限内，提供系统平台的维护保障；

承诺在系统建设完成后，对于今后系统可能的改造和扩容（含软件授权点数量扩容，硬件增补，新增媒体服务能力等），承诺以不高于本次投标价格或不低于本次投标优惠幅度，积极配合采购人完成；

提供7*24小时电话技术支持服务。提供的技术支持包含但不限于：解决系统故障或异常、系统迭代升级支持、软件日检维护支持、应急处置；响应速度要求：收到采购人通知后1小时内做出响应，48小时内到达现场并解决技术问题。

2、用户培训要求

投标人应承诺对招标人指定的技术人员进行全面、系统、深入的培训，包括系统和设备的工作原理、连接、配置、操作、保养、维护，软件的安装、使用、配置等。面向技术人员提供合理的现场培训计划，使其达到能独立进行管理和维护工作；在项目应用部署期间，对用户的技术人员提供系统操作手册；

投标人必须制定详细的用户培训和考核计划，所有培训课程需用中文进行，并通过招标方审核同意。面向业务人员提供不少于20人次的现场培训，使其能使用系统独立进行业务生产，并根据用户方要求完成人员考核和上机操作认证；

培训地点：采购人指定地点。

3、实施服务要求

中标人在工程实施过程中，必须服从采购人在工程进度、质量、施工管理等多方面的管理要求。中标人必须定期参加现场会议，积极配合采购人工作，以解决安装、调试、试运行中的所有问题；

本项目采购完成后，将分为系统资源申请、现场软硬件安装调试、用户培训和系统试运行、系统正式运行等五个基本工作阶段。在系统资源申请阶段，将针对投标方案进行细化、补充，使之具备完善实施计划，必要时安排相关测试和验证。在准备阶段完成后，将进入项目现场，顺序完成现场软硬件安装调试、用户培训和系统试运行、系统正式运行等工作阶段；

中标人需根据上述工作阶段规划和采购人具体要求，制定详细的项目实施方案和项目实施时间安排，合理设置关键任务检查时间点，供采购人核实和掌控实施准备、现场施工的进度和质量；

中标人需要在合同签订后，提交完整的过渡实施方案，采购人认可后方可正式实施，要求投标人在合同签订后规定时间内完成安装、调试并交付使用。中标人不能按期完成任务，也无能力采取补救措施者，采购人有权另择其他单位进行项目系统集成及服务安装，其发生的费用由中标人承担，并承担违约责任。

项目进入现场软硬件安装调试阶段后，中标人应在采购人的统一安排和指挥下，严格遵守相关操作规范和制度，在不影响其他项目施工和已建成系统正常运行的前提下，确保本项目工作顺利进行。

4、作业要求

（1）安全生产要求：中标人须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购人原因的安全事故由中标人全权负责。

（2）文明施工要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

（3）中标人必须为全体作业员工购买社会和人身意外保险、公众责任保险费等其他保险，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或公众安全事故（含交通事故），一切责任及损失由中标人承担。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 评分内容 |  |  | 分值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 技术分（68分） | - 1、技术参数响应情况（20分）：响应并满足采购文件第三部分采购需求中商务及技术（含设备需求清单的设备描述）要求的得20分；标注“★”的条款每负偏离或未响应一项条款作无效投标处理；标注“▲”的条款每负偏离或未响应一项条款扣1.5分，未标注的条款每负偏离或未响应一项条款扣1分，扣至零分的将对其作无效投标处理。 |  | 20 | 客观分 |
|  | - 2、技术方案（30分） | - 1）针对本项目的整体系统架构图完全满足项目需求、内容齐全，扩展性强、安全可靠的得5分；架构图设计存在瑕疵，部分功能可以实现但效果达不到预期，能实现采购人要求的基本功能，功能较齐全、设备的可用性及安全性较好的的得3分；架构图设计部分功能存在欠缺可能导致该部分无法实现、部分功能可以实现但效果差存在缺陷，安全性一般、扩展性一般、可用性一般的得1分；架构图部分设计有重大缺陷导致该部分可能无法实现项目目标或未提供架构图的得0分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | - 2）针对本项目提供的硬件设备选型配备整体方案完全满足项目需求、配置描述清晰、设备配置合理、功能设计齐全、实用性强、科学可行的得5分；方案配置或选择有瑕疵但描述条例较清晰、设备配置较合理、功能设计较齐全、实用性较强、较科学可行的得3分；方案基本符合要求、部分配置或选择存在缺陷导致功能存在缺陷、实用性一般、科学可行一般的得1分；方案部分选型配置有重大缺陷导致该部分可能无法实现项目目标或未提供方案的、内容存在重大问题的得0分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | - 3）针对本项目提供的扩展现实（XR）系统中媒体播控系统、渲染系统及输出卡的技术水平进行评议：技术性能充分满足招标要求、满足多机位无缝切换、渲染方式多样、显示效果有保障、性能稳定可靠、扩展性好的得5分；部分技术性能与招标需求存在差异、满足多机位无缝切换、渲染方式符合要求、显示效果较有保障好、性能较稳定可靠、扩展性较好的得3分；部分技术性能与招标需求存在缺陷、可能无法实现多机位无缝切换、渲染方式符合要求、显示效果可能无法保障、性能稳定可靠一般、扩展性一般的得1分；部分技术性能有重大缺陷导致该部分可能无法实现项目目标或未提供方案的得0分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | - 4）针对本项目提供XR跟踪系统的跟踪信息通道、定位精度、虚拟追踪定位、调度切换等跟踪技术进行评议：技术性能充分满足招标要求、跟踪技术先进、性能稳定可靠、兼容性好、经济实用、操作简便的得5分；部分技术性能与招标需求存在差异、跟踪技术较先进、性能较稳定可靠、兼容性较好、较经济实用、操作性较强的得3分；部分技术性能与招标需求存在缺陷、可能无法实现部分功能要求、跟踪技术一般、性能稳定可靠一般、兼容性性一般、操作性一般的得1分；部分技术性能有重大缺陷导致该部分可能无法实现项目目标或未提供方案的得0分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | - 5）针对本项目提供视音频直播系统的摄像机、控制单元、镜头、主数字调音台等技术性能进行评议：技术性能充分满足招标要求、设备操作便利、先进、稳定、同步性好的得5分；部分技术性能与招标需求存在差异、设备操作较便利、较先进、较稳定、较同步的得3分；部分技术性能与招标需求存在缺陷、可能无法实现部分功能要求、设备操作不够便利、先进性一般、稳定性一般的得1分；部分技术性能有重大缺陷导致该部分可能无法实现项目目标或未提供方案的得0分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | - 6）针对本项目提供大屏显示系统的显示单元、控制系统、控制服务器等技术性能进行评议：技术性能充分满足招标要求、显示单元性能稳定、显示效果有保障、拼接技术先进、控制便捷、匹配性好的得5分；部分技术性能与招标需求存在差异、显示单元性能较稳定、显示效果能基本达到要求、拼接技术较先进、控制较便捷、匹配性较好的得3分；部分技术性能与招标需求存在缺陷、可能无法实现部分功能要求、控制不够便利、匹配性一般的得1分；部分技术性能有重大缺陷导致该部分可能无法实现项目目标或未提供方案的得0分。 | 5 | 主观分 |
|  | - 3、实施方案（5分）：项目实施方案内容完整，有详细的供货、安装、调试、测试及验收方案，有完善的质量控制制度、配备专用的工具等技术力量保障，能很好保障本项目实施的得5分；内容较为完整，技术力量和质量保证措施可行性较强，能基本保障项目实施的得3分；方案欠完整，有缺漏，部分细节有待补充，合理性、可行性一般的得1分；方案笼统、质量控制不完善，未配备专用运输、安装工具的得0分。 |  | 5 | 主观分 |
|  | - 4、售后服务方案（5分）：针对本项目售后方案完整合理、保修范围完全覆盖本项目内容、响应迅速、技术服务（含生产厂家的技术支持）力度大、备品备件库与零配件供应保障措施充分的得5分；方案基本完整但有瑕疵、保修范围较为完整、技术人员实力略有欠缺、备品备件库与零配件供应保障措施不足，响应及时性和措施保障能满足项目基本需求的得3分；方案存在明显欠缺、保修范围不够完整、技术人员实力不足、备品备件库与零配件供应保障措施有缺陷，响应及时性一般的得1分；售后服务体系无法满足项目要求、服务响应速度慢的得0分。 |  | 5 | 主观分 |
|  | - 5、培训方案（2分）：针对本项目的培训方案内容合理、培训方式多样合理、培训课程详细的得2分；方案内容较完整、详尽，培训周期及时长安排较灵活，培训地点安排对采购人较便利，基本满足项目需求的得1分；培训方案内容有重大缺陷、无法保证培训达到项目目标的得0分。 |  | 2 | 主观分 |
|  | - 6、质保方案（1分）：投标人需提供项目的整体质保承诺，要求质保期最低是3年，满足要求得0分；在3年基础上质保期每增加1年得0.5分，最高得1分。注：投标文件中提供承诺并加盖公章。 |  | 1 | 客观分 |
|  | - 7、资质认证（1分）：投标人具备GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证证书得0.5分；投标人具备GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系认证证书得0.5分。注：投标文件须提供证书复印件，否则不得分。 |  | 1 | 客观分 |
|  | - 8、类似业绩（3分）：自2021年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人具有XR项目业绩或4K演播室视频系统集成项目业绩，每提供一个业绩案例得0.5分，每类业绩最高得2分，满分3分。注：投标文件中须提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |  | 3 | 客观分 |
|  | 9、节能环保产品（1分）： 1）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 2）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：①提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。②《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  | 1 | 客观分 |
| 报价分（32分） | 1）评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格； 2）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）； 3）参与评审的价格为评标基准价的其价格分得满分32分； 4）其他供应商价格得分按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×32％×100。 |  | 32 | 客观分 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1、本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2、评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准：

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐2名中标候选人，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足采购文件的其他实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签订的合同条款为准进行公示，最终签订合同的主要条款不能与采购人冲突）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起    个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20  %。

1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面地检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.1 | 1）在合同生效以及具备实施条件（并收到乙方提交的等额预付款保险单或保函）后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款； |
| 1.5.2 | / |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | 1）在合同生效以及具备实施条件（并收到乙方提交的等额预付款保险单或保函）后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款； 2）项目初验合格后且收到发票后7个工作日内向乙方支付至合同总价的70%（含预付款）； 3）甲方最终验收、出具终验合格单且收到发票后7个工作日内向乙方支付至合同总价的100%。 |
| 1.7.1 | 合同签订生效后3个月内完成系统细化、软硬件现场安装调试及用户培训，使系统能正常运行。 |
| 1.7.2 | 甲方指定地点。 |
| 1.7.3 | 满足甲方要求 |
| 1.8.6 | / |
| 1.9 | 宁波市 |
| 2.3.2 | 归甲方所有 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | 满足甲方要求 |
| 2.8 | 责任方承担 |
| 2.12.3 | 不可抗力事件发生后7天。 |
| 2.12.4 | 不可抗力事件发生后7天。 |
| 2.16.1 | 以甲方约定为准 |
| 2.16.3 | 满足甲方要求 |
| 2.20 | 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。每份均具有同等法律效力。 |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波广播电视集团、宁波中基国际招标有限公司：

我方参与宁波广电新大楼XR演播室系统项目【项目编号：CBNB-20233233G】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(盖章)：

日期：    年  月   日

二、联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据采购公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据采购公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

（1）营业执照（事业单位法人证书）……………………………………………………（页码）

（2）投标函………………………………………………………………………………（页码）

（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……………（页码）

（4）分包意向协议………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、投标函

宁波广播电视集团、宁波中基国际招标有限公司：

我方参加你方组织的宁波广电新大楼XR演播室系统项目【项目编号：CBNB-20233233G】采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1营业执照（事业单位法人证书）；

2.2.2投标函；

2.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.4分包意向协议（如有)；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7投标标的清单（如有）；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2投标分项报价表；

2.3.3中小企业声明函（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

宁波广播电视集团、宁波中基国际招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波广电新大楼XR演播室系统项目【项目编号：CBNB-20233233G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(盖章)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

宁波广播电视集团、宁波中基国际招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波广电新大楼XR演播室系统项目【项目编号：CBNB-20233233G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(盖章/公章)：

联合体成员名称(盖章/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如有）

【中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足采购文件的其他实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，采购文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  | 采购文件“第五部分 拟签订的合同文本”中要求，投标人应全部响应 |  |  |
|  | 除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应采购文件的全部要求 |  |  |

注：商务、技术条款详见采购文件“第二部分 投标人须知  第三部分 采购需求”等。

投标人名称(盖章)：

签发日期：   年  月   日

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波广播电视集团、宁波中基国际招标有限公司：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）投标分项报价表…………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

宁波广播电视集团、宁波中基国际招标有限公司：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成宁波广电新大楼XR演播室系统项目【项目编号：CBNB-20233233G】【标项号：  】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 采购内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XR演播室系统 | 大写：人民币 圆 （小写：人民币 元） |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、投标分项报价表

投标分项报价表

（可根据实际情况自行调整格式，但不得少于以下内容。）

项目编号：                  项目名称：                      标项号：

| 序号 | 名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表“投标报价”应和开标一览表（报价表）的“投标报价”一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、中小企业声明函（如有）

[采购公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分采购公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(盖章/公章)：

联合体成员名称(盖章/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分采购公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。

投标人名称(盖章)：

分包供应商名称(盖章/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （摄像机系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （镜头） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. （承托系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. （切换台系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. （周边设备） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. （监看监听设备） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. （源名服务器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. （时钟系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. （XR系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. （跟踪系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. （XR-大屏幕显示系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. （音频系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. （机柜机架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。